- 公开招标文件

项目编号：NJJCZCJLKJ784 项目名称：金陵科技学院网络安全及攻防实训设备采购项目 采购单位：金陵科技学院 项目类别：货物类

- 南京建淳造价师事务所有限公司

二○二二年八月

第一章  招标公告

南京建淳造价师事务所有限公司（以下简称采购代理机构）受金陵科技学院(单位名称，以下简称采购人）委托，就金陵科技学院网络安全及攻防实训设备采购项目项目（项目名称）进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.1 项目编号：NJJCZCJLKJ784

1.2 项目名称：金陵科技学院网络安全及攻防实训设备采购项目

1.3 项目内容：具体内容详见招标文件第四章项目需求。

1.4 项目预算（最高限价）：155.6290万元

1.5 合同履行期限：合同签订后  30个工作日内。

1.6 本项目是否属专门面向中小企业采购项目：否。

1.7 本项目是否接受联合体参与采购活动：否。

1.8 是否接受进口产品：不接受。

1.8 项目经费：2022年实验室建设专项。

1.9采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 3 | 套 | 工业 | 信息安全设备制造 |
| 2 | Web应用安全防护系统 | 6 | 套 | 工业 | 信息安全设备制造 |
| 3 | 入侵防御 | 7 | 套 | 工业 | 信息安全设备制造 |
| 4 | VPN系统 | 8 | 套 | 工业 | 信息安全设备制造 |
| 5 | 上网行为管理 | 8 | 套 | 工业 | 信息安全设备制造 |
| 6 | 攻防实训平台 | 1 | 套 | 工业 | 信息安全设备制造 |

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目为          （项目名称）         （项目编号）的采购包。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标标准。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

2.4本章2.1第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动。

2.6为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。采购代理机构将在开标结束后通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取招标文件

时间： 2022年8月19日至 2022年8月26日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：南京市江东中路186-1号宏普捷座A座703室（南京建淳造价师事务所有限公司）

方式：供应商的法定代表人或者法定代表人的授权委托人现场领取或联系采购代理机构以邮寄等形式获取（注：提出选择以邮寄方式获取采购文件的供应商，请充分考虑，如：邮寄的在途时间是否充足与及时；以及其他不可预测的获取采购文件的风险因素）。供应商需提供材料如下：（1）介绍信或授权委托书（原件）；（2）法人或经办人身份证（复印件加盖公章）；（3）营业执照（复印件加盖公章）。

地址：南京市江东中路186-1号(7楼)703室

联系方式：徐建宇  15850678109

售价：100元/套，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标开始时间：  2022 年09 月 07 日 14 点 00 分（北京时间）

投标截止时间及开标时间：  2022  年 09 月07日 14 点 30 分（北京时间）

地点： 南京市江东中路186-1号宏普捷座A座723室（南京建淳造价师事务所有限公司）

开标方式：纸质文件递交

五、公告期限

自本公告在法定媒体发布之日起五个工作日

六、其他补充事宜

6.1供应商诚信档案注册登记管理：

（1）根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在投标截止时间前2天内办理登记注册手续。

（2）供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

（3）供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在招标公告发布之日起至投标截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的有效组成部分。《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》是其参加本次政府采购活动的必备材料。

（4）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》一式两份，一份装订在投标文件中，一份用封套单独加以密封，并在封套上注明“信用记录表”字样，随开标一览表、投标文件一并递交。未按上述要求提供信用记录表的，投标文件将被拒绝接收。

（5）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》等事宜进行咨询。

6.2供应商政府采购活动信用承诺制：

（1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）有关规定，本章2.1条、2.7条所涉及的证明材料，供应商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的信用承诺书（格式详见投标文件格式），提供信用承诺书的，即可不再提供本章2.1条、2.7条所涉及的证明材料。

（2）供应商仅提供信用承诺书而未提供本章2.1条、2.7条所涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书所替代的证明材料（一式贰份），证明材料须加盖公章并按招标文件要求装订提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标通知书。

（3）供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

1）供应商被列入严重失信主体名单；

2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（4）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.3集中现场考察或答疑：采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

6.4投标保证金数额及交纳办法：本项目不收取投标保证金。

6.5公告媒体：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/） 以及“学校相关网站https://one.jit.edu.cn/cgzb/cgxx.htm”。

6.6供应商作出自身符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定，格式依据采购文件第六章响应文件格式中《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面说明并加盖公章）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

6.7公告发布日期：2022年8月19日。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

7.1采购人信息：

名称：金陵科技学院

地址：南京市江宁区弘景大道99号

联系人：黄艳

联系方式：18913806983

7.2采购代理机构信息：

名称：南京建淳造价师事务所有限公司

地址：南京市江东中路186-1号宏普捷座A座703室

联系人：徐建宇

联系方式：15850678109

7.3项目联系方式：

联系人：徐建宇

联系方式：15850678109

第二章  供应商须知

一、总   则

- 1.适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

- 2.定义

2.1 “供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.6提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

- 5.招标文件的澄清修改

5.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标文件签署人签字或加盖公章。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.8 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.联合体及分包

7.1采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

7.2联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.3 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

7.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.5预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 8.投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加招投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 本次专家评审费用暂估为2000元整，按实际收取；代理服务费按照【2002】1980 号文件收费标准的38%收取，不足4000元的按100元收取。以上费用并不单独列项，请在投标报价中综合考虑。

9.投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的，也可从其规定）。

9.2 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 投标函（投标申请及声明）；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★《投标保证金到帐确认函》（如有）；

（4）★ 第一章投标邀请中第六条第1款规定的资格证明材料；

（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）合同条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11.投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.3 提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★货物品牌、型号、材质、主要技术指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）★《投标项目核心产品一览表》；

（4）★《投标项目供货一览表》；

（5）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（6）项目实施或集成方案；

（7）服务承诺；

（8）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12.投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12.5 《开标一览表》需加盖公章后单独封装或置于投标文件首页。

13.投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14.投标保证金

14.1 供应商应按照投标邀请规定的数额和办法缴纳投标保证金。

14.2 未中标供应商的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内无息退还。由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

14.3 中标供应商的投标保证金，将在采购合同签订时转为履约保证金，招标文件另有约定的从其约定，但不超过合同金额的百分之十。如果招标文件要求中标供应商向采购人交纳履约保证金的，投标保证金将在签订合同后五个工作日内退还。

14.4 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的。

15.投标有效期

15.1 自开标之日起六十日内投标有效。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16.投标文件的份数、签署

16.1 投标人应按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。正本和副本不符时，以正本为准。

16.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

16.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖公章。

17.投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封。

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18.有下列情形之一的投标文件将被拒收

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

18.2 未按招标文件要求密封的。

19.投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回，如果撤回的，投标保证金不予退还，一年内不得参加南京建淳造价师事务所有限公司代理机构组织的政府采购活动。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

20.开标

20.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标，供应商应委派代表准时登录智能开标大厅参

加开标仪式。

20.2 开标时，由公证人员检查和展示投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4 开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

20.5 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

20.6 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价。

20.7 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

20.8 同时出现20.4-20.7中两种以上不一致的,按照20.4-20.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

20.9 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.10 投标截止时间参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，可按监管部门规定转为其他采购方式。

21.评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人代表依法对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、《南京市政府采购供应商信用记录表》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表》的；

（4）未按招标文件要求提供《投标保证金到帐确认函》的。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）未按招标文件规定签署、盖章的；

（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；

（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同投标人的投标文件相互混装；

（9）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的帐户转出；

（10）不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（11）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件要求的；

（13）不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）属于投标邀请中第六条第2款拒绝参加本次采购活动供应商的；

（15）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（16）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

21.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

21.2.3 投标文件的进一步评审

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审及诚信记录评分的总得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、履约能力等。

21.3.3 评分标准详见文件第三章。

21.3.4 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》有关规定，将供应商诚信档案记录在政府采购活动中进行运用并计入评分，具体详见第三章评标标准。

22.确定中标供应商

22.1在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐1名中标候选人。综合得分相同的，依次按评审标准中价格、技术、业绩等分项得分由高到低的顺序确定中标候选人。

22.2 采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书代替的证明材料提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标（成交）通知书并通知成交供应商领取。中标（成交）供应商确定后，将在本项目指定的采购信息发布媒体上公告

22.6 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

22.7 对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

22.8 所有投标文件不论中标与否，采购代理机构均不退回。

23.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

24.评标过程的保密

24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

- 五、签订合同

25.签订合同

25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26.询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.质疑

27.1供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

27.2供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）相关规定，提出质疑的供应商应当是参与项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

27.3供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对招标文件提出质疑的，自获取招标文件或招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

27.6供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，书面形式通知质疑供应商,答复的内容不涉及商业秘密。
    28.投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

29.诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

29.6不适用南京市信用承诺的情形（根据宁财购通[2021]5号“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”文件）：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

29.7违反南京市信用承诺的法律责任（根据宁财购通[2021]5号“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”文件）：

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如果作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，除以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销与您营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

30．所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

第三章 评标标准

一、评标方法

采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术分由高到低顺序排列。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×（40）（小数点保留两位） | 40分 |
| 2 | 技术分 （49分） | 产品参数 （25分） | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分25分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打项指标每有一项负偏离扣2分，非打★、指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 ### 注：提供技术参数指标（功能配置）要求中的相关证明材料，未提供证明材料的评审时不予认可。 | 25分 |
|  |  | 功能演示（16分） | 项目交付过程中使用的攻防实训平台需具备： 1、平台支持创建综合闯关训练，并能够查看学员闯关情况。 ### 2、平台支持用户自主拖拽设计网络拓扑，支持对拓扑制作过程中对操作机、安全设备、路由器、交换机等设备进行拖拽式组建自定义拓扑。 ### 3、平台理论竞赛支持根据设定的比赛开始时间进行比赛倒计时或根据选手进入比赛的时间进行比赛倒计时。理论竞赛，自动对未答题目进行标记。手动交卷时，如果存在未答题目，系统将会给出提示信息。 项目交付过程中使用的基础教学实验设备： 1、防火墙支持加密流量识别，如HTTPS流量、BT加密流量、迅雷加密流量、网络视频加密流量、Skype加密流量等； 2、防火墙支持P2P（下载、音频、视频）、即时通讯、语音电话、网上银行、电子商务、财经软件、网络游戏、社交网络、网页应用（视频、音频、网盘、web邮箱等等）、远程控制、数据库等多种类型主流应用识别和控制； 3、web应用安全防护系统对DDoS流量支持检测清洗和强制防御两种模式，检测清洗根据是否到达阈值对流量进行清洗，强制清洗对所有流量直接进行流量清洗判断。 4、web应用安全防护系统支持日志敏感信息脱敏，记录日志时将敏感数据替换为某个特定字符。 5、web应用安全防护系统对支持Web界面直观查看WAF扩展卡、接口状态、接口流量、管理口、HA口及业务口的运行状态。 注：功能现场演示，供应商自备现场演示设备（包括但不限于电脑、投标样机，样机需与投标型号一致），完整演示以上功能点的，每项得2分，演示不全或未演示不得分。用PPT，word，demo，录屏等演示的不得分，演示时间不得超过20分钟。 | 16分 |
|  |  | 实施方案（8分） | 供应商需对项目整体情况、具体实施方案等方面进行描述，评审委员会根据相应内容进行评审实施方案优得8分，良得4分，一般得2分，不提供实施方案不得分。 | 8分 |
| 3 | 商务分 （11分） | 培训方案 ### （6分） | 供应商需对项目整体情况提供培训方案，评审委员会根据相应内容进行评审培训方案优6分，良得3分，一般得1分，不提供培训方案不得分。 | 6分 |
|  |  | 售后服务（5分） | 1、至少提供原厂三年免费质保，在此基础上每增加1年质保得1分，本项满分2分； 2、所投基础教学实验设备制造商（厂家）或投标人具有质量管理体系认证证书ISO9001得1分；（提供证书证明并加盖公章）； 3、为了教学质量考虑，提高教师教学科研水平，学生实训能力，要求投标供应商在中标后提供老师进行为期一年的驻校辅导。每提供1名老师得1分，本项满分2分； 注：以上人员须具备CISI讲师认证或其他能证明相关培训能力的证明材料，提供公司参加本次政府活动前六个月中任意一个月的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分； | 5分 |
| 合计 |  |  |  | 100分 |

说明：

一、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、小微企业的价格扣除

1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

三、监狱和戒毒企业的价格扣除

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

四、残疾人福利性单位的价格扣除

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

五、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

七、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人与其他品牌的投标人进行比较与评价。

八、招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

九、如供应商提供的产品属于政府强制采购节能产品的，应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书。

第四章 采购需求

一、项目概况

完成防火墙、VPN、攻防实训平台以及相关设备的采购、安装、部署以及维护，具备安全基础学习模块、学习训练管理、技能考核管理、后台管理系统、统计报告及展示、攻防对抗演练等功能。提供网络安全相关工具集，学生可以在平台中模拟实战，为工作提供实战经验。

二、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.项目交付实施的地点：     金陵科技学院

2.采购项目交付或者实施的时间要求：     30个工作日

项目交付时间：合同签订后30个工作日内。供应商应保证在要求时间内完成全部标的物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。逾期交货的甲方有权单方面解除合同。合同签订后30个工作日内，供应商提供开发技术接口规范。逾期提供的视为不响应招标文件。

##### 服务采购明细清单和技术要求

| 序号 | 指标项 | 技术参数指标（功能配置）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础教学实验设备—防火墙 |  |  |  |  |
| 1 | 基本 要求 | 不低于如下要求： 1U机箱，6个千兆电口，单电源，防火墙吞吐不少于2.2G，并发连接不少于70万，每秒新建连接1.4万，IPSec吞吐40M，SSL吞吐100M；默认含IPSEC VPN模块，支持扩展AI应用识别模块\IPS模块\AV防病毒模块\SSL VPN模块；（保留在投标现场进行实物验证的权利） 包含3年质保。 | 3 | 套 |
| 2 | 系统 | 不低于如下要求： 设备采用专用操作系统并支持多核特性；支持多操作系统（提供截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章），出于安全性考虑，不得在WEB维护界面中设置系统切换选项； |  |  |
| 3 | 网络 特性 | 不低于如下要求： 支持静态路由、PBR与多播路由，并支持ECMP、WCMP等路由均衡方式，能够根据预设探测条件实现动态的链路切换；支持RIPv1/2、OSPF、BGP等多种动态路由协议； |  |  |
|  |  | 不低于如下要求： 支持ISL与802.1Q的TRUNK链路封装和解封，并支持VLAN-VPN功能；（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求： 支持链路聚合，支持至少10种以上的聚合负载算法；（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求： 要求至少支持8路ADSL拨号接入，多ADSL链路能够基于ECMP、WCMP进行路由均衡，能够针对每条ADSL链路单独设置保证带宽；（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求： 至少内置6个ISP服务商路由，提高多链路接入时的出站访问效率；（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求： 支持入站智能DNS功能，并至少具有10种以上服务器负载均衡算法；（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求： 要求具有防止共享上网，支持网络应用自学习并且能够根据自学习结果生成相关安全策略；（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求： 能够基于访问控制策略进行最大并发连接数限制，支持策略冲突检查功能；（提供符合策略冲突时系统提示框截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求： ★具有接口联动特性，使同一联动组内所有物理接口状态变化同步； |  |  |
|  |  | 不低于如下要求： 支持免客户端方式实现跨越路由（或其他三层设备）进行IP/MAC绑定功能； |  |  |
| 4 | 系统 管理 | 不低于如下要求： 要求系统管理员能够通过“用户名＋口令”方式认证进行登录管理；要求具有配置文件自动定时上传到指定外部服务器功能；（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
| 5 | 高可 用性 | 不低于如下要求： 支持主备、负载均衡及连接保护多种设备高可用机制并支持不少于8台设备的集群部署； |  |  |
|  |  | 不低于如下要求： 要求具有心跳接口物理备份及二级心跳接口功能；（提供体现功能要求的系统截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
| 6 | 用户 认证 | 不低于如下要求： 支持用户口令复杂度设置、口令长度设置、密码过期时间设置与首次登陆口令修改设置，并能够以短信与邮件方式进行密码找回。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求： 内网认证客户端支持一次性口令认证（OTP）、本地认证、证书认证和免客户端方式认证，同时支持RADIUS、LDAP、TACACS、SECURID等第三方外部认证设置；（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
| 7 | 攻击 防护 | 不低于如下要求： 支持扩展规则库包括溢出攻击类、 RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、其它类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类11大类攻击类型，规则数量大于5500条，并支持自定义攻击检测规则； |  |  |
|  |  | 不低于如下要求： 为适应不同网络及应用环境，引擎检测模式可选择智能检测或深度检测，数据处理模式可选择应用优先或安全优先，并能够在丢弃报文时发送tcp reset命令； |  |  |
| 8 | 病毒 防护 | 不低于如下要求： 产品内置流杀毒引擎，可以针对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP等协议进行查杀。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求： 支持扩展本地病毒库规模大于400万以上，病毒库可以定期更新或实时更新；（提供包含病毒库具体数量系统截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
| 9 | 上网 行为 管理 | 不低于如下要求： 采用基于访问控制策略的一体化带宽管理模式，能够针对用户、用户组、IP、MAC、时间、应用等进行带宽管理，并且支持共享策略、独享策略、访问控制独享策略等多种带宽策略类型；（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求： 支持加密流量识别，如HTTPS流量、BT加密流量、迅雷加密流量、网络视频加密流量、Skype加密流量等； |  |  |
|  |  | 不低于如下要求： 支持P2P（下载、音频、视频）、即时通讯、语音电话、网上银行、电子商务、财经软件、网络游戏、社交网络、网页应用（视频、音频、网盘、web邮箱等等）、远程控制、数据库等多种类型主流应用识别和控制； |  |  |
|  |  | 不低于如下要求： 支持SMTP、POP3、IMAP协议的收件人、发件人、标题、正文、邮件附件类型进行过滤，并且对不符合规则的邮件转发到指定邮箱进行审查，对邮件服务器信息可以隐藏和替换； |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持基于邮件地址黑白名单、实时黑名单、反向DNS、灰名单方式的反垃圾邮件功能；（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
| 10 | PKI | 不低于如下要求：支持本地CA和第三方CA，可为其他设备或移动用户签发证书，可生成、吊销、删除证书；支持本地CA和第三方CA根证书、根私钥的更新；支持证书链管理；本地CA支持SM2算法； |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持证书废弃，支持生成标准CRL列表，可以同时导入多个第三方CRL列表，对不同CA证书用户进行身份认证，支持通过HTTP协议定时下载CRL列表；支持证书请求的生成，由第三方CA进行签名；支持通过OCSP/LDAP协议在线认证证书； |  |  |
| 11 | VPN | 不低于如下要求：支持DH GROUP1/2/5，RSA 1024/2048非对称算法 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：多条隧道负载均衡、备份与自动切换； |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：IPSEC VPN、PPTP、L2TP、GRE和SSL VPN多种隧道接入技术，支持GRE over IPsec；DES/3DES/AES等标准加密算法及MD5/SHA1等标准HASH算法； |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持集中认证、制定并下发隧道策略、隧道状态监控等集中管理方案； |  |  |
| 基础教学实验设备—Web应用安全防护系统 |  |  |  |  |
| 1 | 基本 要求 | 不低于如下要求：设备为1U机架设备，包含6个10/100/1000Base-T端口，默认支持1组Bypass；应用层吞吐>200M，并发连接数>50万，单电源，1T的硬盘存储，支持透明模式串联部署、旁路监测模式部署、负载均衡模式部署、反向代理模式部署。包含3年规则库升级和三年硬件质保。 | 6 | 套 |
|  |  | 不低于如下要求：采用专用硬件架构与安全操作系统，基于操作系统内核的完全检测技术；产品为专业性 Web 应用安全防护系统硬件设备，而非下一代防火墙\UTM 类设备集成的 WEB 防护功能模块。（提供包含系统信息界面截图证明为专用WEB防护设备并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
| 2 | 网络 适应性 | 不低于如下要求：支持虚拟线无论任何网络环境可强制数据从一个接口转发到另一个接口（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持提取客户端真实IP头；自动尝试匹配X-Forwarded-For, X-Real-IP, Cdn-Src-Ip 用以获取真实客户端IP。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持HTTP/HTTPS站点防护，在代理模式下支持HTTPS流量解析，支持SSL卸载功能。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
| 3 | 访问控制 | 不低于如下要求：支持网络层访问控制，支持基于源IP 地址、目的IP 地址、源端口、目的端口、协议类型及目的区域等条件的访问控制。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持应用层访问控制功能，针对 HTTP请求字段进行过滤，包括HTTP协议版本，请求方法，Cookie信息等。 |  |  |
| 4 | WEB 攻击 防护 | 不低于如下要求：支持恶意扫描防护：通过人机识别方式，进行恶意扫描智能检测；支持扫描防护阈值设置和扫描IP的阻断周期设置（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：应能识别和阻断SQL注入攻击,Cookie 注入攻击，命令注入攻击 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求： 支持对文件的上传下载进行控制，包括上传及下载最大文件大小、文件扩展名、MIME类型等进行控制；支持对上传文件内容进行病毒检测的功能。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：应能识别和阻断跨站请求伪造(CSRF)攻击，支持HTTP token防护和referer匹配防护等多种防护方式。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：具备WebShell攻击，文件包含漏洞利用、目录遍历等攻击的防护功能 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持多种爬虫攻击防护：包括但不限于内置爬虫对象库，自定义爬虫对象，导入或者下载后端服务器robots.txt 等方式提供爬虫攻击防护。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持API接口防护：XML基础校验，XML schema校验，WSDL校验。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持自学习建模功能，可以通过学习正常URL参数的长度、参数类型、请求方法等数据特点创建白名单模型，如果参数违反白名单模型则认为是非法流量直接阻断，开启自学习建模功能后可生成自学习网站参数的自学习结果报告。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：★支持多重编码检查功能，可对多重的编码均进行安全防御检查，有效防止攻击绕过WAF。 |  |  |
| 5 | DDoS 攻击 防护 | 不低于如下要求：支持基线学习，可以自动学习用户http正常流量阈值模型，并给出推荐阈值配置项。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：对DDoS流量支持检测清洗和强制防御两种模式，检测清洗根据是否到达阈值对流量进行清洗，强制清洗对所有流量直接进行流量清洗判断。 |  |  |
| 6 | 网页 篡改 防护 | 不低于如下要求：网关型网页防篡改，无需在服务器中安装任何插件，即可对网站文件内容进行篡改防护，当检测到篡改后可以实时恢复篡改内容。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：缓存型网页篡改防护；WAF通过将缓存的网站页面返回给客户端，从而保证客户端无法看到被非法篡改的页面，来做到网页篡改防护。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
| 7 | WEB 漏洞 扫描 | 不低于如下要求：WAF内置WEB漏扫功能，支持深度和快速两种扫描方式对WEB应用漏洞进行扫描检测，支持自定义每日、每周、每月等扫描周期设置，并能够以pdf,html,txt,xml等格式导出web漏洞扫描报告。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持虚拟补丁功能，支持导入WAF内置扫描器及appscan、w3af等第三方扫描器的扫描结果生成WAF的防护规则，对此类网站漏洞直接防护。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
| 8 | 日志报表数据分析 | 不低于如下要求：日志敏感信息脱敏，记录日志时将敏感数据替换为某个特定字符。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：日志支持以syslog和welf两种格式向远端日志服务器发送日志，日志传输可加密，且管理员可以配置加密密码。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：针对攻击日志，可对任意一条编辑其行为动作，包括阻断记录日志、阻断不记录日志、继续、警告、临时或永久跳转到某一重定向页面等动作。 |  |  |
| 9 | 业务数据分析 | 不低于如下要求：支持对防护的WEB服务器进行健康检查，可以实时监测服务器的活跃状态，并且可定期备份健康记录。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：Web界面直观查看WAF扩展卡、接口状态、接口流量、管理口、HA口及业务口的运行状态。 |  |  |
| 10 | 联动 防护 | 不低于如下要求：支持与防火墙进行联动防护，提供闭环的web安全解决方案； |  |  |
| 11 | 高可 用性 | 不低于如下要求：支持软件bypass功能，当客户业务流量过载，设备进入紧急模式，保障业务稳定性和连续性。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求： 支持双机热备，包括主备、主主负载均衡、连接保护等模式。支持两台WAF配置同步，包括全局同步和策略同步两种同步方式。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持同一台WAF上下接口状态联动(一个接口down另外一个接口也同步down) 。 |  |  |
| 基础教学实验设备—入侵防御 |  |  |  |  |
| 1 | 基本 要求 | 不低于如下要求：包含6个接口，默认包括1个HA口和1个管理口，4个10/100/1000BASE-TX(100m，RJ45)， 其中2个电口支持Bypass，整机吞吐率：>1Gbps，IPS吞吐率：>500Mbps，支持1T存储空间。具备硬件温度监控能力。含3年攻击知识库升级许可和三年质保。 | 7 | 套 |
|  |  | 不低于如下要求：设备采用自主知识产权的专用安全操作系统并支持多核特性；支持多操作系统（提供截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章），出于安全性考虑，不得在WEB维护界面中设置系统切换选项； |  |  |
| 2 | 接入 模式 | 不低于如下要求：要求支持直连、路由、VLAN、旁路监听、混合部署等多种接入模式。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：要求支持多端口链路聚合，支持11种链路负载均衡算法。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：要求支持基于源/目的地址、接口的策略路由。 |  |  |
| 3 | 部署 环境 | 不低于如下要求：要求支持VLAN、MPLS、PPPoE网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：要求支持IPv6、IPv6 over IPv4、IPv6和IPv4混合网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件。 |  |  |
| 4 | 攻击 规则库 | 不低于如下要求：要求攻击规则库单独分开，可支持手动、自动、以及离线升级。 |  |  |
| 5 | 应用 识别 规则 | 不低于如下要求：要求应用识别规则库单独分开，可支持手动、自动、以及离线升级。 |  |  |
| 6 | URL 过滤库 | 不低于如下要求：要求URL过滤库单独分开，可支持手动、自动、以及离线升级。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
| 7 | 入侵 防御 能力 | 不低于如下要求：系统应具备：融合模式匹配、协议分析、异常检测、会话关联分析，逃逸等多种技术，准确识别入侵攻击行为，为用户提供2~7层深度入侵防御。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：要求支持丢弃报文、记录日志、禁止连接、TCP reset结束TCP会话等多种响应动作。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：要求支持攻击报文取证功能，检测到攻击事件后将原始报文完整记录下来，作为电子证据。 |  |  |
| 8 | 攻击 特征库 | 不低于如下要求：应涵盖广泛的攻击特征库，能够针对5900种以上攻击的攻击行为、异常事件进行检测和防御。（提供包含具体攻击行为库数量的界面截图并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
| 9 | 攻击 防御 类型 | 不低于如下要求：要求能够检测包括溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等在内的超过5900种攻击事件。 |  |  |
| 10 | URL过滤 | 不低于如下要求：系统应具备独立的URL检测过滤引擎。支持黑白名单，精确匹配和模糊匹配。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持URL地址分类库，超过1000万种。（提供展示具体URL分类种类数量截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
| 11 | DDoS 防御 | 不低于如下要求：系统应支持独立的DDoS检测、阻断及防御基线自学习的能力。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：系统支持DHCP异常包及DHCP Flood攻击防御。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：系统支持CC攻击防御，且能够对Web服务器上的指定URI页面进行防护设置。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：系统支持ARP异常包及ARP Flood攻击防御。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：系统支持主机并发连接数和半连接数的限制。 |  |  |
| 12 | 应用 识别 | 不低于如下要求：系统能够根据数据内容而非端口智能识别包括P2P、即时通讯、电子商务、股票交易、网络游戏、网络电视、移动应用等在内的23大类超过3500种应用。（提供可以体现具体识别应用种类数量系统截图并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
| 13 | 应用 管理 | 不低于如下要求：★系统应支持灵活的应用管理策略配置功能，实现基于主机地址、区域、时间、应用等多维度的全面、细致监控。 |  |  |
| 14 | 防火墙 | 不低于如下要求：系统应支持设置访问控制规则，实现对三到七层的访问控制。系统应支持源、目的地址转换以及双向地址转换。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：系统支持ARP异常包及ARP Flood攻击防御。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：系统应支持IP/MAC地址绑定，支持设置协议与非常用端口的绑定策略。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
| 15 | 网络 冗余 | 不低于如下要求：支持双机热备。 |  |  |
| 16 | 日志 管理 | 不低于如下要求：系统应支持多种形式的日志存储,本地存储、发送至日志服务器、本地日志服务器双存储、自动方式判断日志服务器状态自动决定日志的记录方式。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
| 17 | 管理 监控 | 不低于如下要求：系统应提供全方位的包含管理、系统、策略、安全、流量等告警。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求： 系统支持web、命令行等多形式灵活安全策略配置。应支持设备温度监视以及报警，可以自定义温度阈值。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
| 基础教学实验设备—VPN系统 |  |  |  |  |
| 1 | 基本 要求 | 不低于如下要求：1U机架式结构；要求配置千兆电口数量不低于4个；单电源；整机吞吐不低于600M，并发连接不低于50万，IPSEC吞吐不低于60M，SSL吞吐不低于120M，配置SSL VPN客户端许数50，IPSECVPN客户端许数50（最大并发用户数不低于300）。产品必须为专业性VPN硬件设备，而非下一代防火墙\UTM 类设备集成的VPN模块。包含3年硬件质保。 | 8 | 套 |
| 2 | 网络 适应性 | 不低于如下要求：支持透明、路由、混合模式，支持基于源/目的地址、端口、协议及接口的策略路由 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持Vlan、Vlan Trunk，支持802.1Q、ISL的封装和解封；支持vlan-vpn功能，能对报文进行二次基于802.1Q封装 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持自有DDNS动态域名注册，支持使用域名进行动态寻址，支持使用域名进行隧道定义及协商，支持使用域名进行集中认证和管理。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持虚拟DNS功能，网关可提供DNS服务，支持自定义内网服务器域名（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
| 3 | 用户 管理 | 不低于如下要求：支持IPSEC与SSL使用同一套用户认证、管理系统，管理用户数超过15000 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：★支持用户与手机号码、PC硬件特征码、手机硬件特征码、IP、MAC等硬件信息的绑定，支持自动审批和人工审批两种模式；支持自定义同一VPN账号可登录的终端设备数量。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持主从认证账号绑定，实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持LDAP账号同步。 |  |  |
| 4 | PKI | 不低于如下要求：支持内置CA，可为其他设备或移动用户签发证书，可生成、吊销、删除证书；支持证书链管理；内置CA支持SM2算法，同时支持5套以上第三方CA根证书。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持证书废弃，支持生成标准CRL列表；支持证书请求的生成，由第三方CA进行签名 |  |  |
| 5 | SSL VPN | 不低于如下要求：符合国密局制定的《SSL VPN技术规范》，支持国家商用密码算法SM2、SM3、SM4 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：★支持WEB转发、端口转发、全网接入模式；端口转发模式支持TCP、UDP协议 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：客户端支持主流Windows系统、MAC系统、Linux系统（含Cent OS、Ubuntu、银河麒麟、优麒麟等），兼容多种类型浏览器，包括IE8、9、10、11，Chrome、Opera 、Safari、Firefox |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持智能递推，支持多线路源路返回的智能选路（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持双机热备模式下的授权漂移，仅需采购一套接入许可 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持通过WebCache技术对web页面进行数据优化，支持智能压缩技术，减少不必要的数据传输 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持HTTP401方式、WEB方式、密码助手方式的单点登录，用户登录VPN后无需二次认证，即可登录内部B/S、C/S应用系统，支持用户修改单点登录的账户信息（（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持iOS、Android智能终端以及Windows系统的虚拟桌面与虚拟应用发布方式接入，实现数据不落地，有效保证数据安全。 |  |  |
| 6 | 认证 与授权 | 不低于如下要求：支持用户名/口令、CA证书、USB KEY、短信认证、动态令牌、硬件特征码、图形码认证；支持多达5因素的组合捆绑认证（用户名口令、数字证书、指纹、短信、硬件特征码）（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持使用第三方认证，如RADIUS、TACACS/TACACS+、LDAP、域认证等，支持有驱USB KEY，无驱USB KEY |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持证书用户授权，支持基于证书中的字段属性组合授权，支持基于时间的访问授权，支持外部组映射授权。 |  |  |
| 7 | 可信 接入 | 不低于如下要求：支持接入主机的安全检查，包括安装的软件、进程、端口、服务、注册表、操作系统及补丁、文件、网卡等，支持接入前检查、接入后检查、定时检查等策略；支持可信接入分级授权 |  |  |
| 8 | IPSEC VPN 网络 安全性 | 不低于如下要求：支持ESP/AH/IKE/NATT等标准IPSEC协议，支持隧道模式、传输模式，且网关所有功能都必须是基于标准IPSEC协议 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：符合国密局制定的《IPSEC VPN技术规范》，支持国家商用密码算法SM2、SM3、SM4，支持国密算法、国际算法、国密/国际混合算法的自由切换。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持预共享密钥、数字证书认证，支持XAuth扩展认证；支持使用标准的X.509证书建立隧道 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持GRE over IPSEC方式，支持组播穿越IPSec隧道（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持多线路隧道负载均衡、智能优选和线路备份（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
| 9 | 网络 安全性 系统 管理 | 不低于如下要求：可基于区域、VLAN、IP地址、MAC地址、端口和协议、时间、用户角色等的访问控制，并支持访问控制策略分组管理 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持网络隔离功能，用户登录SSL VPN后，只能访问授权资源，不能进行其他的网络访问，确保隧道数据安全。 |  |  |
| 10 | 系统 管理 | 不低于如下要求：支持Welf、Syslog等多种日志格式的输出，可对日志进行加密传输（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持管理员三权分立，支持16级管理员分级分权管理，可自定义管理员权限模板。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持双操作系统故障切换，保障单台设备的高可用性；支持双系统升级，支持TFTP、Webui、Ftp升级。 |  |  |
|  | 流量 管理 | 不低于如下要求：支持根据IP、角色、接口等定义带宽分配策略，支持最小保证带宽和最大限制带宽。 |  |  |
| 11 | 高可 用性 | 不低于如下要求：支持双机热备、负载均衡、连接保护模式，支持服务器的负载均衡，提供轮询、加权轮询、最少连接、加权最少连接、源/目的地址HASH等多种负载均衡方式（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
| 12 | 高可 用性 基本 要求 | 不低于如下要求：支持传统集群和分布式集群功能；传统集群支持状态和Session同步，对外提供同一接入IP；分布式集群能提供线路优选和线路备份两种接入策略 |  |  |
| 基础教学实验设备—上网行为管理 |  |  |  |  |
| 1 | 基本 要求 | 不低于如下要求：1U机箱，6个千兆电口，不支持bypass；日志存储空间500GB；系统FLASH≥500M。设备本身的操作系统单独存放在FLASH中，要与日志存储分开，适配带宽：30M，满足用户数50；含三年系统版本升级、网站知识库及应用知识库升级许可和三年质保。 | 8 | 套 |
| 2 | 网络 适应性 | 不低于如下要求：支持路由模式，旁路模式、网桥模式、混合模式部署；切换部署模式无需重启，不影响设备正常使用。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持即插即用功能。不管电脑的IP如何配置，开启即插即用功能后，只要插上网线，即可上网。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持基于应用层服务的策略路由；（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖公章） 支持ISP自动地址表（电信、移动、网通、铁通等）的策略路由的选路方式； 支持支持基于轮询的多链路负载均衡算法；（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持智能DNS,对内部服务器负载均衡，按应用服务的负载均衡多链路冗余切换；（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持将多个以太网物理端口捆绑成一条逻辑端口（即将多个端口捆绑成一个逻辑的端口以增加带宽，同时增加链路备份）支持基于轮循、主备、哈希、广播、802.3ad、发送自适应、双向自适应等多种负载方式。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：系统能够支持简体中文、繁体中文/英文操作界面 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持管理员通过Radius认证后才能登录设备。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：提供图形化排障及抓包工具，便于管理员排查策略错误等故障； |  |  |
| 3 | APP集中监控功能 | 不低于如下要求：支持行为管理设备接入集中管控平台，并通过APP管理集中管理平台并查各个局点的ACM的状态和告警信息。（可供测试查验功能） |  |  |
| 4 | 用户监控 | 不低于如下要求：够提供流量适用排名，提供前50名用户流量适用情况，并支持趋势图、黑名单、显示活跃服务等操作。通过黑名单可以直接强制某个流量异常用户下线或者快速修改带宽。 |  |  |
| 5 | 安全 防护 | 不低于如下要求：支持基于策略方向、源地址、目的地址、服务、生效时间的安全策略。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持对TCP、UDP、ICMP、TCP SYN超时时间，无回应UDP超时时间设置，并能支持按照新建会话与总会话比例设置老化开始或者结束。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持临时账户、绑定账户、认证账户等多种用户身份的有效期设置，支持过期冻结、支持无流量自动下线。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：可通过 NetbIOS 协议扫描内网的主机信息，扫描结果将列出每个主机的 IP 地址、MAC地址和主机名等，然后可以将其加入某个用户组中，逐步完善组织结构的管理。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持刷卡认证，通过磁卡识别用户身份，并对用户做控制。 |  |  |
| 6 | 行为 管控 | 不低于如下要求：包含50种个以上分类，至少2000万条预分类的URL地址库；支持URL库接口开放，可以通过自定义方式用户自主创建url类和具体url ，支持6000种以上的应用，至少支持2400种以上的移动应用。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持自定义ip和端口的普通服务，支持自定义ip、协议类型、字符串、端口等组合的服务特征，支持自定义论坛/网评特征（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持基于支持邮件的“发件人/主题关键字/内容关键字/附件类型”过滤（POP3/SMTP/Web Mail），支持ssl加密邮件内容和标题的识别和过滤。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持违规网站、违规搜索、违规帖子、违规上传、违规邮件、还有潜在威胁的告警行为；告警策略要支持syslog、短信、邮件、日志记录，以及任意的方式组合。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：设备内存、cpu、会话、接口速率支持告警设置； 支持时间告警，支持黑名单告警； 支持违规网站、违规搜索、违规帖子、违规上传、违规邮件、还有潜在威胁的告警行为；（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章）告警策略要支持syslog、短信、邮件、日志记录，以及任意的方式组合。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持url白名单，添加到白名单的url不受策略控制和审计。支持ip白名单，添加到白名单的ip不受策略控制和审计。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持基于源ip、地址薄、用户及用户组的流控策略。支持基于每个人的限速以及整体限速。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持每个用户的源，服务等，进行最大上下行会话数控制，避免网络滥用 |  |  |
| 7 | url审计 | 不低于如下要求：能基于组织结构记录用户访问的具体url、标题、网站类型、访问时间、动作等信息，通过详细信息可以查看用户访问的源和目的地址，以及访问的端口。 |  |  |
| 8 | 上网 日志 分析 | 不低于如下要求：为了日志安全性，设备必须支持独立硬盘存放审计日志，不能与审计系统共用硬盘。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：★通过配置管理员分组，实现指定分组的管理员只能访问指定用户组上网行为日志。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持防火墙模块阻断、流量模块阻断、行为管控模块阻断记录（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持非法网站、违规帖子、ftp上传、网页上传、违规邮件、违规im内容、以及匹配潜在威胁的记录。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持所有访问的会话日志记录，包括: 源 IP、目的 IP、协议类型、七层应用名称、源端口、目的端口、是否进行 NAT 转换(可显示转换后的 IP 和端口)、会话产生的时间和会话持续时间. |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：基于个人的所有行为监控报表，包括：网页标题记录、发贴记录、网页评论记录、在搜索引擎上的搜索记录、网页文件上传记录、URL访问记录、即时通讯的登录信息/聊天内容/文件传输记录、邮件记录（详细内容、附件）、FTP登录信息/上传记录/下载记录；（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
| 9 | 日志 外发 | 不低于如下要求：系统能够支持Syslog等第三方日志服务器系统。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
| 攻防实训平台 |  |  |  |  |
| 1 | 硬件 配置 | 不低于如下要求：2U机架式结构，3*100/1000Base_T，2*USB接口，双路E5 CPU 2620 v4（双路八核16线程2.1GHz），128G DDR4 ECC内存，3 * 240G SSD + 5 * 2T HDD存储（支持RAID5），双通道冗余电源 | 1 | 套 |
| 2 | 虚拟 机性能 | 不低于如下要求：单台设备并发访问数≥200，并发虚拟机数量≥50，支持集群部署 |  |  |
| 3 | 攻防 对抗 平台- 学习 模块 | 不低于如下要求：平台提供多种类型操作系统模板，包括WindowsXP、Windows7、Windows2003、Windows2008、Windows2012、Centos6、Centos7、Ubuntu、Kali等，管理员可上传虚拟机模板至平台，扩充教学实训资源。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：覆盖Windows系统安全、Linux系统安全、MySQL数据库、SQLserver数据库、Oracle数据库、数据包分析、XSS跨站、网络扫描、Web安全、web应用渗透、扫描工具使用、防火墙、协议分析、信息收集、Metasploit渗透测试、SQL注入、网络访问控制、Burpsuite、网络安全、Kali Linux、KPI技术、数据保密与安全、代码审计、Hacking Python、入侵检测、拒绝服务攻击、提权、系统漏洞利用、破解技术、信息隐写、安全攻防分析、数据恢复、取证与反取证、网络安全应急响应、内存取证分析、移动终端安全、恶意代码分析、系统后门、密码学、溢出、网络欺骗技术、无线安全等主要课程实验模块，实验数量不少于400个，实操环境标配900个。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：每个实验包含具体的实验目的，实验环境描述，实验详细步骤等介绍说明。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：平台提供CTF类教学和考试内容，覆盖Web安全（SQL注入、XSS跨站、文件上传、文件包含、代码审计）、Mobile移动安全（apk逆向分析）、取证分析（内存取证、数据恢复、日志分析）、逆向分析、密码学、PWN等。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：包含安全运维、渗透测试、网络攻防、移动安全、安全开发、应急响应取证、代码审计等视频课件，课件数量≥300 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：包含网络安全法、安全保密意识、信息安全管理、人员安全管理、第三方安全、拍照泄密防范、邮寄与快递安全、打印传真与复印安全、工作站电脑安全、桌面安全、移动媒介使用、信息资产保护、办公环境安全、物理访问安全、金融诈骗防范、网络钓鱼防范、电话诈骗防范、社会工程学防范、恶意代码防范、信息安全事件、个人信息保护、信息清除与销毁、数据备份与恢复、机密信息保护、公司信息披露、社交网络安全、公共场所安全、远程工作安全、差旅信息安全、移动设备安全、密码安全、无线安全、即时消息安全、浏览器及上网安全、文档安全、邮件安全、网络会议安全、网络法规遵循、信息安全职责、网络使用准则、常规安全知识等视频课件和互动课件，课件数量≥300。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：包含中间件、数据库、CMS等漏洞库分析库，漏洞分析库数量≥200。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：提供仿真互联网系统漏洞靶机供教学实训使用，靶机数量≥200。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：包含抓包工具、注入工具、嗅探工具、漏洞利用、提权工具、暴力破解、扫描工具、PE工具、应急响应、数据恢复、后门检测、移动安全、信息隐写、文件分析、编程开发等工具使用教程和下载模块，工具数量≥100。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持闯关训练、自由组合训练、错题集中训练。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：平台支持创建综合闯关训练，并能够查看学员闯关情况。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：可提供持续的课件升级。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：自由组合练习与错题回收训练支持查看正确答案和答题解析思路。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持学员进入下一实验时自动关闭上一实验所使用的虚拟机资源，避免资源浪费。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持在线直播、录播课程，学员需仅批准后方可学习课程，可设置课程表、课程章节、课件下载、资料下载、课程实验、学员满意度调查，平台提供在线讨论、笔记、作业上传功能。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：平台提供学员个人在线虚拟终端，供学员学习或实操。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持用户自主拖拽设计网络拓扑，支持对拓扑制作过程中对操作机、安全设备、路由器、交换机等设备进行拖拽式组建自定义拓扑。 |  |  |
| 4 | 攻防 演练 平台- 竞技 考核 模块 | 不低于如下要求：支持理论竞赛和实操竞赛。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：理论考核支持单选、多选、判断 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：理论考题不少于2000道，支持题库自动生成，支持添加或批量导入笔试题库。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：实操竞赛支持机试实操CTF、风险评估、应急响应、闯关等形式，支持个人赛和团队赛。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持在同一场竞赛中添加多种竞赛模式，分数累加。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：实操考题数量不低于如下要求：机试实操考题CTF不少于15套、风险评估考题不少于15套、应急响应考题不少于2套。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持题库管理（题库编辑、题库导入导出）、考试管理、考试人员管理、考试暂停等功能。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持竞赛倒计时功能。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持自动评分并进行实时排名。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持竞赛观摩，竞赛实时排名、得分展示等功能。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持成绩报表导出，导出数据包含“竞赛名称”、“选手名”、“得分”、“答对题目”、“答错题目”等条目。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：竞赛人员能够实时查看个人排名、得分情况、系统公告、比赛时间等相关比赛信息。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持经典竞赛，包含近几年国家级或省级竞赛真题，经典竞赛数量不低于4场。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求平台理论竞赛支持根据设定的比赛开始时间进行比赛倒计时或根据选手进入比赛的时间进行比赛倒计时。理论竞赛，自动对未答题目进行标记。手动交卷时，如果存在未答题目，系统将会给出提示信息。 |  |  |
| 5 | 攻防 对抗 平台- 管理 模块 | 不低于如下要求：支持使用用户账户名和邮箱两种方式登录。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：管理后台可以监控平台中虚拟机模板的总数、已开启虚拟机实例总数、总用户数与在线用户数、正在进行的比赛数等。以及监控各节点硬件资源的使用情况，包括内存使用率、CPU使用率、硬盘使用率、剩余可用内存、每分钟系统负载等数据。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持课程统计，其中包括：理论题数量、机试题数量、实验数量、课件数、漏洞数、知识点数、工具集数 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持人员管理，其中包括：用户创建/导入、用户删除、用户禁用与启用、用户权限分配等，支持团队管理，其中包括：团队创建、团队删除、团队成员添加与删除等。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持分权管理，至少支持超级管理员、教师、资料管理员、虚拟机管理员等角色，且超级管理员可创建角色，并根据实际需要为角色赋予相应权限。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持对虚拟机管理，其中包括：导入虚拟机模板、开启虚拟机实例、关闭虚拟机实例、删除虚拟机模板，支持学员操作机管理等功能。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：平台提供的虚拟机支持通过Web、Windows远程桌面、Linux SSH方式访问。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持实验管理，其中包括：实验添加、实验删除、实验编辑等，实验文档类型支持PDF、html、markdown等。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持对工具库进行管理，其中包括：对现有工具的编辑与上传工具到平台扩充工具库。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持对课件进行管理，其中包括：创建课件类别、对现有课件进行编辑修改、上传课件，课件类型支持pdf、markdown、html、mp4等。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：管理员可进行笔试题库管理、机试题库管理、知识点管理等功能。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持上传虚拟机模板用于部署实验或竞赛考题。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持上传在研究中发现的新漏洞，不断完善漏洞库。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持查看学员端自有错题记录。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持创建职业体系，规划学习路径。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持创建经典赛事，让学员体验真实大赛的考题内容。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：直播、录播教学课堂管理，可管理学生学习课程权限，设置课程表、课程章节、课件下载、资料下载、课程实验、学员满意度调查内容。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持自定义平台名称、Logo。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持数据备份与恢复。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：支持实例类型编辑，可根据虚拟机类型配置资源，包括CPU核心数、内存大小、硬盘大小等。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：可对已有的实验环境或考题环境进行在线编辑，在线完成实验环境或考题环境的搭建与修改，修改完成之后可一键保存为模板，快速的完成实验或考题环境的搭建。（提供符合功能要求的系统界面截图证明并加盖供应商公章或产品制造商公章） |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：提供系统公告功能，向所有学员发布课程学习计划调整或其他公告内容。 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：学生学习情况管理：教师或管理员可查看学员的在线时长、累计积分，已学习知识点、课件、漏洞库、工具等数据。 |  |  |
| 6 | 售后 维保 支持 | 不低于如下要求：提供3年软硬件维保服务 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：提供安装部署试用培训服务 |  |  |
|  |  | 不低于如下要求：提供7*24小时热线支持 |  |  |

( 备注：1、本项目的核心产品为攻防实训平台 。核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商与其他品牌的供应商进行比较与评价。）

★四、采购项目付款条件方式及合同授予条款

1.投标币种：人民币（无论是否进口设备均按人民币报价）

2.付款方式：（1）合同签订后7个工作日内支付合同总价20%的预付款；

（2）合同标的物交付完毕且验收合格后开具相应发票（项目组成中的设备硬件，必须开具增值税专用发票：单位名称：金陵科技学院，地址：南京江宁大学城弘景大道99号。税号：12320100745357493B南京交行白下支行：320006601018170105467），与此同时在15个工作日内中标供应商必须向采购人缴纳合同总价款的5%作为履约保证金（一律进入南京市财政局代管账户：户名：南京市财政局 开户行：交行白下支行账号：32052060100000201003）, 采购人收到中标供应商及时提供的履约保证金银行电子回单（备注合同编号、加盖公司章）后，即向中标供应商支付合同尾款；

（3）履约保证金退还：中标供应商在验收合格后的一年内未发生违约行为，采购人15个工作日内予以退还。

提示：参照根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向学校招标办投诉。

五、采购标的需满足的服务期限、标准、效率等要求

★1.服务承诺：卖方对合同货物的质量保修期为验收签署之日起 36个月，签订合同时，提供本项目所投相关产品来源渠道合法的证明文件及原厂质保承诺函。

注：以上需投标人提供承诺书（承诺中标后签订合同时提供原厂质保或售后服务承诺函原件）

2.卖方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务服务的时间是：每周5天8小时（工作时间）。

★3.售后服务标准要求

（1）.在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，卖方应在接到买方通知之后12小时内到达现场

（2）如卖方在接到买方维修通知后24小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。

4.售后服务效率要求:

（1）服务响应时间要求：发生故障后，应于____12____小时内到现场，提出解决方案，并于__24___小时内修复。

（2）售后响应处理速度承诺等  上门服务不分时间段                 。

（3）还可以提其它要求:质保期内每年新学期开学前和遇学校有重大活动时提供免费检修和技术支持服务。

六、其它需求

1.是否需要进行现场勘查：  不需要

★2.为教学管理考虑，要求基础教学实验设备与实训平台能够实现联动。考虑后期统一实验平台、教学管理平台的开发，此次提供的基础教学实验设备需要提供定制开发接口，配合用户做应用测试与二次开发。与学校现有信息安全技术实验平台实现数据联通，定制开发接口需免费提供，具体开发技术接口规范要求详见以下“开发技术接口规范要求”说明，由设备制造商（厂家）或投标人提供满足定制开发接口的承诺函并加盖公章。

开发技术接口规范要求：

# 防火墙

## 路由交换

### 启动OSPF

| 访问URL | /home/default/dynamicRoute/ospfStart/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | GET |  |  |  |  |  |
| 函数说明 | 启动 OSPF |  |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数值 | 参数值范围 | 是否必填 | 参数说明 |
|  | 无 | commands[0][os pf_start] | 无 | 无 | 是 | 无 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |
|  | json | {"result":true,"data":[]} |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url:/home/default/dynamicRoute/ospfStart/, data: { commands[0][ospf_start]: } } |  |  |  |  |  |

### BGP 启动

| 访问 URL | /home/default/dynamicRoute/bgpStart/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | GET |  |  |  |  |  |
| 函数说明 | BGP 启动 |  |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类 型 | 参数名称 | 参数值 | 参数值范围 | 是否必 填 | 参数说明 |
|  | number | commands[0][bgp _start_as][as] | 12 | 1-65535 | 是 | 自治系统 号 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |
|  | json | {"result":true,"data":[]} |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url:/home/default/dynamicRoute/bgpStart/, data: { commands[0][bgp_start_as][as]: 12 } } |  |  |  |  |  |

## 访问控制

### 策略添加

| 访问 URL | /home/default/firewallGroupPolicy/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | POST |  |  |  |  |  |
| 函数说明 | 添加/插入策略组 |  |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类 型 | 参数名称 | 参数值 | 参数值范围 | 是否必 填 | 参数说明 |
|  | string | commands[0][fir ewall_group_ad d][name] | pg1 | length[0,30],ns tring | 是 | 新添加/插入策略组 名称 |
|  | string | commands[0][ fi rewall_group_ad d][before] | 无 | string | 是 | 插入时选 中当前策略组名称 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |
|  | json | {"result":true,"data":[]} |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url:/home/default/firewallGroupPolicy/, data: { commands[0][firewall_group_add][name]:pg1 commands[0][firewall_group_add][before]: } } |  |  |  |  |  |

### 策略编辑

| 访问URL | /home/default/firewallGroupPolicy/reName/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | PUT |  |  |  |  |  |
| 函数说明 | 编辑策略组 |  |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类 型 | 参数名称 | 参数值 | 参数值范围 | 是 否 必 填 | 参数说明 |
|  | nstring | commands[0][fir ewall_group_ren ame][oldname] | pg1 | 最多 127 个字符 | 是 | 策略组原名称 |
|  | nstring | commands[0][fir ewall_group_ren ame][newname] | pg2 | 最多 127 个字符 | 是 | 新策略组名称 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |
|  | json | {"result":true,"data":[]} |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url:/home/default/firewallGroupPolicy/reName/, data: { commands[0][firewall_group_rename][oldname]: pg1 commands[0][firewall_group_rename][newname]: pg2 } } |  |  |  |  |  |

### 移动策略组

| 访问 URL | /home/default/firewallGroupPolicy/movesBefore/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | POST |  |  |  |  |  |
| 函数说明 | 移动策略组(注：空策略组不能参与移动) |  |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类 型 | 参数名称 | 参数值 | 参数值范围 | 是否必 填 | 参数说明 |
|  | string | commands[0][fir ewall_group_bef ore_move][0] | pg3 | string | 是 | 当前要移动的策略组名 称 |
|  | string | commands[0][fir ewall_group_bef ore_move][befor e] | pg2 | string | 是 | 目标策略组 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |
|  | json | {"result":true,"data":[]} |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url:/home/default/firewallGroupPolicy/movesBefore/, data: { commands[0][firewall_group_before_move][0]: pg3 commands[0][firewall_group_before_move][before]: pg2 } } |  |  |  |  |  |

### 删除

| 访问URL | /home/default/firewallGroupPolicy/deleteLots/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | POST |  |  |  |  |  |
| 函数说明 | 删除策略组 |  |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类 型 | 参数名称 | 参数值 | 参数值范围 | 是 否 必 填 | 参数说明 |
|  | nstring | commands[0][fir ewall_group_del ete_name][0][na me] | pg4 | nstring | 是 | 删除的策略组名称 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |
|  | json | {"result":true,"data":[]} |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url:/home/default/firewallGroupPolicy/deleteLots/, data: { commands[0][firewall_group_delete_name][0][name]: pg4 } } |  |  |  |  |  |

## 应用组

### 应用组显示

| 访问 URL | /home/default/fileProto/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | GET |  |  |  |  |  |
| 函数说明 | 应用组显示 |  |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数值范围 |  | 是否必填 | 参数说明 |
|  | 无 | commands[0][file_blo ck_app_group_show] | 无 |  | 无 | 显示 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |
|  | json | {"result":true,"rows":[{"protos_obj_name":"app_group1","protos_o bj_comment":[],"protos_proto_ename":"QQ,FeiQ","protos_proto_cn ame":"QQ,\u98de\u79cb","proto_id":"A-102,A-164,"}],"total":"1"} |  |  |  |  |
| 显示字段 | 名称：protos_obj_name 描述：protos_obj_comment 协议名称（英文）：protos_proto_ename |  |  | 协议名称（中文）：protos_proto_cname协议id：proto_id |  |  |
| 测试示例 | { url: /home/default/fileProto/ data:{ commands[0][file_block_app_group_show]: } } |  |  |  |  |  |

### 应用名显示

| 访问 URL | /home/policy/file/allCat/ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | GET |  |  |  |  |
| 函数说明 | 应用名显示 |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数值范围 | 是否必填 | 参数说明 |
|  | 无 | 无 | 无 | 无 | 显示 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |
|  | json | {"rows":[{"id":"C-4","cname":"\u5373\u65f6\u901a\u8baf","ename" :"IM","state":"closed","children":[{"_parentId":"C-4","id":"A-102", "cname":"QQ","ename":"QQ"},{"_parentId":"C-4","id":"A-164","c name":"\u98de\u79cb","ename":"FeiQ"},{"_parentId":"C-4","id":"A -414","cname":"YY\u8bed\u97f3","ename":"YY"}]}]} |  |  |  |
| 显示字段 | 应用id：id 应用名（中文）：cname 应用名（英文）：ename 状态：state 子成员：children 父ID：_parentId 子ID：id 子应用名（中文）：cname 子应用名（英文）：ename |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url: /home/policy/file/allCat/ data:{}} |  |  |  |  |

### 应用组添加

| 访问 URL | /home/default/fileProto/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | POST |  |  |  |  |  |
| 函数说明 | 应用组添加 |  |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类 型 | 参数名称 | 参数值 | 参数值范围 | 是否必填 | 参数说明 |
|  | wstring | commands[0][fi le_block_app_g roup_add][name ] | ag1 | 长度限制： 127 字符 | 是 | 组名 |
|  | wstring | commands[0][fi le_block_app_g roup_add][com ment] |  | 长度限制： 127 字符 | 否 | 描述 |
|  | mstring | commands[0][fi le_block_app_g roup_add][app] | QQ | 应用名 | 是 | 应用名 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |
|  | json | {“result”:true,”data”:[]} |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url:/home/default/fileProto/ data: { commands[0][file_block_app_group_add][name]: app_group2 commands[0][file_block_app_group_add][comment]: commands[0][file_block_app_group_add][app]: 'BaiDuTieBa Sina_Microblog ' } } |  |  |  |  |  |

## 系统诊断

### 网络诊断

| 访问 URL | /home/default/diagnose/showInterface/ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | GET |  |  |  |  |
| 函数说明 | 显示配置的接口 |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数 类型 | 参数名称 | 参数值范围 | 是否必填 | 参数说明 |
|  | 无 | commands[0 ][network_in terface_show _all_on_web ui] | 无 | 是 | 显示接口 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |
|  | json | {"rows":[{"dev":"bond0","vsys_name":"root_vsys"," can_set":"0"},{"dev":"bond1","vsys_name":"root_vsys","can_set":"1" },{"dev":"feth0","vsys_name":"root_vsys","can_set":"0"},{"dev":"feth 1","vsys_name":"root_vsys","can_set":"0"},{"dev":"feth2","vsys_nam e":"root_vsys","can_set":"0"},{"dev":"feth3","vsys_name":"root_vsys" ,"can_set":"0"},{"dev":"feth4","vsys_name":"root_vsys","can_set":"0" },{"dev":"feth5","vsys_name":"root_vsys","can_set":"0"},{"dev":"vlan .0012","vsys_name":"root_vsys","can_set":"1"},{"dev":"veth_0_1","vs ys_name":"root_vsys","can_set":"0"},{"dev":"isatap-1","vsys_name":" root_vsys","can_set":"0"},{"dev":"isatap-2","vsys_name":"root_vsys", "can_set":"0"},{"dev":"ip6to4-1","vsys_name":"root_vsys","can_set":" 0"},{"dev":"ip6to4-2","vsys_name":"root_vsys","can_set":"0"},{"dev" :"ip6to4-3","vsys_name":"root_vsys","can_set":"0"},{"dev":"manual-0 ","vsys_name":"root_vsys","can_set":"0"},{"dev":"manual-4","vsys_n ame":"root_vsys","can_set":"0"}],"total":17,"result":true} |  |  |  |
| 处理流程 |  |  |  |  |  |
| 显示字段 | 名称：dev 系统：vsys_name |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url:/home/default/diagnose/showInterface/ data{ commands[0][network_interface_show_all_on_webui]： } } |  |  |  |  |

### 开始请求诊断类型

| 访问 URL | /home/System/SystemDiagnose/diagnoseOneSub/ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | POST |  |  |  |  |
| 函数说明 | 诊断接口 |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类 型 | 参数名称 | 参数值范围 | 是否必填 | 参数说明 |
|  | num | typeId | 1 或 2 | 是 | 诊断类型 1：PING 2 ： TRACEROUTE |
|  | string | isVal | Ipv4 ipv6 | 是 | Ip 地址 |
|  | string | addrType | 4、6 | 是 | 地址类型 |
|  | string | diagnsoInterf ace | feth0 | 否 | 接口名 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |
|  | json | {"result":true,"type":"ping"} |  |  |  |
| 处理流程 |  |  |  |  |  |
| 显示字段 | type：诊断类型 |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url:/home/System/SystemDiagnose/diagnoseOneSub/ data { typeId: 1 isVal: 12.1.1.1 addrType: 4 diagnsoInterface: bond1 } } |  |  |  |  |

### TCP\HTTP\DNS诊断

| 访问 URL | /home/System/SystemDiagnose/diagnoseOneSub/ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | POST |  |  |  |  |
| 函数说明 | 开始请求诊断 |  |  |  |  |
|  | 参数类 型 | 参数名称 | 参数值范围 | 是否必填 | 参数说明 |
|  | num | typeId | 3、4、5 | 是 | 诊断类型 3：TCP 4：HTTP 5：DNS |
| 输入参数 | string | isVal | 3.3.3.3 | 否 | 诊 断 地 址 ， HTTP 时不用填这个参数的值 |
|  | string | port |  | 否 | 可用域名或者端口，TCP 为端口（1-65535）， DNS 和 HTTP 为可用域名 |
|  | string | diagnsoInterf ace | feth0 | 否 | TCP 时为接口 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |
|  | json | {"result":true,"type":"dns"} |  |  |  |
| 测试示例 | { url:/home/System/SystemDiagnose/diagnoseOneSub/ data { typeId: 5 isVal: 2.2.2.2 port: https://www.baidu.com diagnsoInterface: } } |  |  |  |  |

# Web应用安全防护系统

## 服务器对象

### IP黑白名单添加

| - 参数名 | - 类型 | - 必填 | - 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - name | - string | - 是 | - 名称 |
| - address | - string | - 是 | - 以’¦’分隔添加多项， - IP地址/掩码,black - IP地址/掩码,white |

### 健康检查添加

| - 参数名 | - 类型 | - 必填 | - 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - name | - string | 是 | 名称 |
| - type | - enum[http¦https¦icmp¦tcp] | 是 | - 健康检查类型 |
| - interval | - num[1-600] | 否 | - 时间间隔, - 单位为秒 |
| - up-interval | - num[1-600] | 否 | - 唤醒时间间隔, - 单位为秒 |
| - max-fail | - num[1-10] | 否 | - 最大失败次数 |
| - path | - string | 否 | - 路径 |
| - status | - num[100-600] | 否 | - 状态码 |

## 自定义爬虫

### 添加

| - 参数名 | - 类型 | - 必填 | - 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - name | - string | - 是 | - 名称 |
| - expression | - string | - 是 | - 正则表达式 |

### 修改

| - 参数名 | - 类型 | - 必填 | - 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - name | - string | - 是 | - 名称，不支持修改 |
| - expression | - string | - 是 | - 正则表达式 |

## XMLSchema文档添加

| - 参数名 | - 类型 | - 必填 | - 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - name | - string | - 是 | - 名称 |
| - filename | - string | - 是 | - XMLSchema文件名称， - 需先将XMLSchema文件上传到服务器/tmp目录下 |
| - comments | - string | - 否 | - 描述信息 |

## 访问控制添加

| - 参数名 | - 类型 | - 必填 | - 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - security-policy | - string | - 是 | - 安全策略名称 |
| - name | - string | - 是 | - HTTP访问控制策略名称 |
| - enable | - enum[on¦off] | - 是 | - 启用开关 |
| - filter | - string | - 否 | - 过滤条件 - 仅在WEBUI模式下可配 |
| - action | - enum[ - continue¦ - allow¦aler¦ - deny¦denynlog¦ - temp-redirect¦ - perm-redirect] | - 是 | - 动作 |
| - redirect-url | - string | - 否 | - 重定向url,动作为 - temp-redirect 或 - perm-redirect 时必选 |

## Cookie防护

| - 参数名 | - 类型 | - 必填 | - 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - security-policy | - string | - 是 | - 安全策略名称 |
| - enable | - enum[on¦off] | - 否 | - 是否启用 |
| - secure | - enum[on¦off] | - 否 | - 是否启用Secure属性 |
| - http-only | - Enum[on¦off] | - 否 | - 是否启用Http-only属性 |
| - algorithm | - enum[sign¦ - encrypt] | - 否 | - 防护算法 |
| - force-expires | - string | - 否 | - 强制过期时间 |
| - white-list | - string | - 否 | - 不保护的参数列表 |
| - action | - enum[clear¦ - alert¦deny¦ - deny-nlog¦ - temp-redirect¦ - perm-redirect¦ - errpage] | - 否 | - cookie被篡改后的处理动作 |
| - action-data | - string | - 否 | - 动作参数 |

# 入侵防御

## 登录页面

### 添加用户登陆页面

| - 参数名 | - 类型 | - 必填 | - 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - name | - string | - 是 | - 名称 |
| - url | - string | - 是 | - 登陆页面地址 |
| - auth-method | - enum[ - form¦ - get¦ - basic¦ - digest] | - 是 | - 用户认证方法 |
| - form-user-field | - string | - 是 | - [form¦get]认证用户名key值 |
| - form-password-field | - string | - 否 | - [form¦get]认证密码key值 |
| - rsp-header-success-msg | - string | - 否 | - [form¦get]认证成功时响应头信息，格式xxx:xxx |
| - rsp-header-failed-msg | - string | - 否 | - [form¦get]认证失败时响应头信息，格式xxx:xxx |
| - success-message | - string | - 是 | - [form¦get]登陆成功响应体信息 |
| - failed-message | - string | - 是 | - [form¦get]登陆失败响应体信息 |
| - success-status | - num | - 否 | - [basic¦digest]认证成功状态码 |
| - failed-status | - num | - 否 | - [basic¦digest]认证失败状态码 |

## 安全策略

### 添加安全策略模板

| - 参数名 | - 类型 | - 必填 | - 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - name | - string | - 是 | - 名称 |
| - protect-level | - enum[high¦middle¦low] | - 是 | - 防护等级 |

## 攻击展示

| 访问 URL | /home/Monitor/Monitor/monitor_threaten_info/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | GET |  |  |  |  |  |
| 函数说明 | 柱状图，top20 |  |  |  |  |  |
|  | 参数类 型 | 参数名称 | 参数值 | 参数值范围 | 是否必填 | 参数说明 |
|  | 数组 | threat_type | 1 | 固定值 1 | 是 | 时间 |
|  |  | type | threat_nam e | threat_nam e/attack_ip/ victim_ip | 是 | 类型 受攻击主机/ 威胁事件/攻击来源 |
|  |  | type_level | all | all/0/1/2 | 是 | 威胁级别 all/高/中/低 |
|  |  | time | 5minute | 5minute/15 minute/hour /day/week/ month | 是 | 时间 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |
|  | json | chart {…} name […] count […] table [] |  |  |  |  |
| 处理流程 |  |  |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url:/home/Monitor/Monitor/monitor_threaten_info/ data:{ time:5minute type_level:0 type:threat_name threat_type:1 } } } |  |  |  |  |  |

## 趋势图展示

| 访问 URL | /home/Monitor/Monitor/monitor_threaten_detail/ |
| --- | --- |
| 方法类型 | GET |
| 函数说明 | 趋势图 |

## 威胁攻击事件展示

|  | 参数类型 | 参数名称 | 参数值 | 参数值范围 | 是否必填 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数组 | threat_t ype | 1 | 固定值 | 是 | 时间 |
|  |  | type | threat_name | threat_na me/attac k_ip/vict im_ip | 是 | 类型 受攻击主机/ 威胁事件/攻击来源 |
|  |  | filevalu e |  | 被攻击 者 IP/威胁名称/ 攻击源 ip | 是 |  |
|  |  | type_le vel | all/0/1/2 | all/高/中 /低 | 是 | 威胁级别 |
|  |  | panel_t ype | panel_type：类型为 威胁事件攻击统计 趋势图：： threat_name_time，攻 击源 IP： name_attack_ip_cou nt，威胁事件： name_victim_ip_cou nt。 类型为攻击来源：攻 击统计趋势图： attack_ip_time，攻击源 ip： att_victim_ip_count 威胁事件： att_threat_name_cou nt。 类型为受攻击是主 机：攻击统计趋势 图：victim_ip_time， 攻击源 IP： vic_attack_ip_count, 威胁事件： vic_threat_name_cou nt |  | 是 |  |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |
|  | json |  |  |  |  |  |
| 处理流程 |  |  |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url:/home/Monitor/Monitor/monitor_threaten_detail/ data:{ time:5minute type_level:0 type:threat_name threat_type:1 filevalue:aaa panel_type:name_attack_ip_count } } } |  |  |  |  |  |

# VPN系统

## IPSecVPN

### 静态隧道

#### 显示

| 访问 URL | /home/default/IPSECStatic/ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | GET |  |  |  |  |
| 函数说明 | 获取所有条目 |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类 型 | 参数名称 | 参数值范围 | 是否必填 | 参数说明 |
|  |  | commands[0][v pn_tunnel_show webui] |  |  |  |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |
|  | json | {"rows":[{"name":"dewr","description":[],"localhost":"1.2.3.2","locals ubnet":"1.2.3.1\/32","peerhost":"2.3.2.3","peersubnet":"32.2.3.2\/12","s tatus":"ready","active":"yes"}],"total":1,"result":true} |  |  |  |
| 显示字段 | 隧道名称：name 描述：description 本地地址：localhost 本地子网：localsubnet 对方子网：peersubnet 远端网关：peerhost 隧道状态：status 协商：xie 拆除：chai |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url:/home/default/IPSECStatic/, data: {commands[0][vpn_tunnel_showwebui]} } |  |  |  |  |

#### 添加、克隆

| 访问 URL | /home/default/IPSECStatic/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | POST |  |  |  |  |  |
| 函数说明 | 添加、克隆 |  |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类 型 | 参数名称 | 参数值 | 参数值范围 | 是否 必填 | 参数说 明 |
|  | nstring | commands[0][v pn_tunnel_add][ name] | bbbb | “name”为 'maxLength[127 ]','nstring'类型 | 是 | 隧道名称 |
|  | mstring | commands[0][v pn_tunnel_add][ description] | 111111 | 'maxLength[31]' ,'mstring' | 否 | 隧道描述 |
|  | enum[p sk¦rsasi g ] | commands[0][v pn_tunnel_add][ authmode] | psk | enum[psk¦rsasig ] | 是 | 协商的 认证方式 |
|  | enum[ main¦a ggressi ve¦ikev 2] | commands[0][v pn_tunnel_add][ negomode] | main | enum[main¦aggr essive¦ikev2] | 是 | IKE 协 商模式 |
|  | mstring | commands[0][v pn_tunnel_add][ localid] |  | mstring | 否 | 本地标 识 |
|  | string （ipv4 或者 ipv6 地 址） | commands[0][v pn_tunnel_add][ localsubnet] | 1.1.1.1 | ipFourOripSixT unnel | 是 | 本地保 护的内 部子网 |
|  | mask | commands[0][v pn_tunnel_add][ localsubmask] | 255.255.255. 0 | maskOrPrefix | 是 | 本地保 护的内 部掩码 |
|  | string （ipv4 或者 ipv6 地 址） | commands[0][v pn_tunnel_add][ peerhost] | 2.2.2.2 | ipFourOripSixT unnel | 是 | 对方接 口地址 |
|  | mstring | commands[0][v pn_tunnel_add][ peerid] |  | mstring | 否 | 对方标 识 |
|  | string （ipv4 或者 ipv6 地 址） | commands[0][v pn_tunnel_add][ peersubnet] | 2.2.2.2 | ipFourOripSixT unnel | 是 | 对方保 护的内 部子网 |
|  | mask | commands[0][v pn_tunnel_add][ peersubmask] | 255.255.255. 0 | maskOrPrefix | 是 | 对方保 护的内 部子网 掩码 |
|  | mstring | commands[0][v pn_tunnel_add][ presharekey] | PSwjmpvBXHoFp dmb1NWjHw== | 'maxLength[63]' ,'mstring' | 有条 件的 必选 （认 证方 式选 择预 共享 密钥 方 式） | 预共享 密钥 |
|  | num | commands[0][v pn_tunnel_add][ ike_life_second s] | 86400 | num | 否， 缺省 默认 8640 0 | 第一阶 段 sa 存 活时间 |
|  | num | commands[0][v pn_tunnel_add][ ipsec_life_seco nds] | 28800 | num | 否， 缺省 默认 2880 0 | 第二阶 段 sa 存 活时间 |
|  | num | commands[0][v pn_tunnel_add][ sa_rekey_margi n] | 540 | num | 否， 缺省 默认 540， 此项 web ui 中 无配 置 | ike sa 更 新周期 计算材 料(周期 重叠时 间) |
|  | num | commands[0][v pn_tunnel_add][ sa_rekey_fuzz] | 100 | num | 否， 缺省 默认 100， 此项 web ui 中 无配 置 | ike sa 更 新周期 计算材 料(模糊 比) |
|  | num | commands[0][v pn_tunnel_add][ sa_keying_tries] | 3 | num | 否， 缺省 默认 3 | ike sa 协 商重试 次数 |
|  | string | commands[0][v pn_tunnel_add][ alg_esp] | aes128-md5 | string | 缺省 默认 aes1 28- md5 | ipsec sa 的esp 算 法提议 列表,例 如:3des- md5,aes -sha1 |
|  | mstring | commands[0][v pn_tunnel_add][ ipsecpolicy] | tunnel,encry pt | mstring | 缺省 默认 tunn el,en cryp t | ipsec sa 的安全 策略属 性,pfs,tu nnel,co mpress,e ncrypt,a uthentic ate |
|  | num | commands[0][v pn_tunnel_add][ keep_alive] | 20 | num | 缺省 默认 20 | Keep-ai ve 包发 送间隔 |
|  | num | commands[0][v pn_tunnel_add][ dpd_delay] | 30 | num | 缺省 默认 30 | dpd 探 测间隔 |
|  | num | commands[0][v pn_tunnel_add][ dpd_timeout] | 300 | num | 缺省默认 300 | dpd 探测超时 时间 |
|  | enum[c lear¦hol d¦restar t] | commands[0][v pn_tunnel_add][ dpd_action] | clear | enum[clear¦hold¦ restart] | 缺省默认clear | dpd 探测失败后对隧道的操 作 |
|  | string | commands[0][v pn_tunnel_add][ ike_policy] | aes-md5-mo dp768 | string | 缺省默认aes- md5 | ISAKM P-SA 安 全政策 属性 |
|  | enum[o n¦off ] | commands[0][v pn_tunnel_add][ enable] | on | enum[on¦off ] | 缺省默认 on | 是否禁用开关 |
|  | enum[o n¦off ] | commands[0][v pn_tunnel_add][ use-xauth] | off | enum[on¦off ] | 否 | 是否启用 xauth |
|  | enum[x s¦xc ] | commands[0][v pn_tunnel_add][ as-xs-xc] | xs | enum[xs¦xc ] | 否 | 作为扩展认证的服务器端还是客户端 ：xs 表示服务端，xc 表示客 户端 |
|  | string | commands[0][v pn_tunnel_add][ xc-username] |  | string | 否 | 作为扩展认证客户端的认证 用户名 |
|  | string | commands[0][v pn_tunnel_add][ xc-password] |  | string | 否 | 作为扩展认证客户端的认证 密码 |
|  | enum[o n¦off ] | commands[0][v pn_tunnel_add][ use-modecfg] | off | enum[on¦off ] | 否 | 是否启用配置模式 |
|  | enum[ ms¦mc ] | commands[0][v pn_tunnel_add][ as-ms-mc] | ms | enum[ms¦mc ] | 否 | 作为配置模式的服务器端还是客户端：ms 表示服务端， mc 表示 客户端 |
|  | enum[o n¦off ] | commands[0][v pn_tunnel_add][ use-modecfg-pu ll] | off | enum[on¦off ] | 否 | 是否启用配置模式客户端拉 模式 |
|  | enum[s ingle¦ce nter¦bra nch] | commands[0][v pn_tunnel_add][ line-type] | single | enum[single¦cen ter¦branch] | 否 | 线路类型 |
|  | enum[o n¦off ] | commands[0][v pn_tunnel_add][ keeplive-flag] | off | enum[on¦off ] | 缺省默认 off | 私有保活启动标志 |
|  | enum[o n¦off ] | commands[0][v pn_tunnel_add][ dpd_switch] | on | enum[on¦off ] | 缺省默认 on | 是否开启 dpd |
|  | string | commands[0][v pn_tunnel_add][ keeplive-name] |  | string | 否 | 私有保活对象 名 |
|  | enum[o n¦off ] | commands[0][v pn_tunnel_add][ gmneg] | off | enum[on¦off ] | 缺省默认 on | 是否是国密协 商协议 |
|  | string | commands[0][v pn_tunnel_add][ localhost] | 1.1.1.1 | ipFourOripSixT unnel | 是 | 本地地址 |
|  | enum[p rimary¦ second ary] | commands[0][v pn_tunnel_add][ localcert_id] | primary | enum[primary¦se condary] | 是 | 使用主/ 从证书 |
|  | enum[o n¦off ] | commands[0][v pn_tunnel_add][ auto_negotiate] | on | enum[on¦off ] | 缺省默认 on | 主动发起协商 开关 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |
|  | json | {"result":true,"data":[]} |  |  |  |  |
| 处理流程 |  |  |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url:/home/default/IPSECStatic/, data:{ commands[0][vpn_tunnel_add][name]: bbbb commands[0][vpn_tunnel_add][description]: 1111 commands[0][vpn_tunnel_add][authmode]: psk commands[0][vpn_tunnel_add][negomode]: main commands[0][vpn_tunnel_add][localid]: commands[0][vpn_tunnel_add][localsubnet]: 1.1.1.1/32 commands[0][vpn_tunnel_add][localsubmask]: commands[0][vpn_tunnel_add][peerhost]: 2.2.2.2 commands[0][vpn_tunnel_add][peerid]: commands[0][vpn_tunnel_add][peersubnet]: 2.2.2.2/12 commands[0][vpn_tunnel_add][peersubmask]: commands[0][vpn_tunnel_add][presharekey]: PSwjmpvBXHoFpdmb1NWjHw== commands[0][vpn_tunnel_add][ike_life_seconds]: 86400 commands[0][vpn_tunnel_add][ipsec_life_seconds]: 28800 commands[0][vpn_tunnel_add][sa_rekey_margin]: 540 commands[0][vpn_tunnel_add][sa_rekey_fuzz]: 100 commands[0][vpn_tunnel_add][sa_keying_tries]: 3 commands[0][vpn_tunnel_add][alg_esp]: aes128-md5 commands[0][vpn_tunnel_add][ipsecpolicy]: tunnel,encrypt commands[0][vpn_tunnel_add][keep_alive]: 20 commands[0][vpn_tunnel_add][dpd_delay]: 30 commands[0][vpn_tunnel_add][dpd_timeout]: 300 commands[0][vpn_tunnel_add][dpd_action]: clear commands[0][vpn_tunnel_add][auto_negotiate]: on commands[0][vpn_tunnel_add][ike_policy]: aes-md5-modp768 commands[0][vpn_tunnel_add][enable]: on commands[0][vpn_tunnel_add][use-xauth]: commands[0][vpn_tunnel_add][as-xs-xc]: commands[0][vpn_tunnel_add][xc-username]: commands[0][vpn_tunnel_add][xc-password]: commands[0][vpn_tunnel_add][use-modecfg]: commands[0][vpn_tunnel_add][as-ms-mc]: commands[0][vpn_tunnel_add][use-modecfg-pull]: commands[0][vpn_tunnel_add][line-type]: single commands[0][vpn_tunnel_add][keeplive-flag]:off commands[0][vpn_tunnel_add][keeplive-name]: commands[0][vpn_tunnel_add][dpd_switch]: on commands[0][vpn_tunnel_add][gmneg]: off commands[0][vpn_tunnel_add][localcert_id]: primary commands[0][vpn_tunnel_add][localhost]: 1.1.1.1 } |  |  |  |  |  |

#### 启用、禁用

| 访问URL | 启用 |  |  | 禁用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启用/禁 用 | /home/default/IPSECStatic/enable/ |  |  | /home/default/IPSECStatic/disable/ |  |  |
| 方法类型 | POST |  |  |  |  |  |
| 函数说明 | 启用/禁用 |  |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类 型 | 参数名称 | 参数值 | 参数值范围 | 是否必 填 | 参数说明 |
|  | 数组 | commands[0][v pn_tunnel_enabl e][name] | vdd |  | 是 | 当前选中 name |
|  | num | commands[0][v pn_tunnel_disab le][name] | vdd |  | 是 | 当前选中 name |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |
|  | json | {"result":true,"data":[]} |  |  |  |  |
| 处理流程 |  |  |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url: /home/default/IPSECStatic/enable/ /home/default/IPSECStatic/disable/, data:{ commands[0][vpn_tunnel_enable][name]:vdd / commands[0][vpn_tunnel_disable][name]:vdd } } |  |  |  |  |  |

### 手工隧道

#### 显示

| 访问 URL | /home/default/IPSECManual/ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | GET |  |  |  |  |
| 函数说明 | 获取所有条目 |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类 型 | 参数名称 | 参数值范围 | 是否必填 | 参数说明 |
|  |  | commands[0][v pn_manual_tunn el_showwebui] |  |  |  |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |
|  | json | { "rows":[{"name":"fer","localhost":"1.2.3.2","localsubnet":"1.2.3.0\/2 55.255.255.0","peerhost":"2.3.2.3","peersubnet":"2.3.2.3\/255.255.255. 0","action":"off"}],"total":"1"} |  |  |  |
| 测试示例 | { url:/home/default/IPSECManual/, data: { commands[0][vpn_manual_tunnel_showwebui] } } |  |  |  |  |

#### 启用、禁用

| 访问 URL | 启用 |  |  |  | 禁用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | /home/default/IPSECManual/enable/ |  |  |  | /home/default/IPSECManual/disable/ |  |  |
| 方法类型 | POST |  |  |  |  |  |  |
| 函数说明 | 启用/禁用 |  |  |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类 型 | 参数名称 | 参数值 | 参数值范围 |  | 是否 必填 | 参数说明 |
|  | 数组 | commands[0][v pn_manual_tunn el_start][0][nam e] | vdd |  |  | 是 | 当前选中 name |
|  | num | commands[0][v pn_manual_tunn el_stop][0][nam e] | vdd |  |  | 是 | 当前选中 name |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |  |
|  | json | {"result":true,"data":[]} |  |  |  |  |  |
| 处理流程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url: /home/default/IPSECManual/enable/ /home/default/IPSECManual/disable/, data:{ commands[0][vpn_manual_tunnel_start][0][name]:vdd / commands[0][vpn_manual_tunnel_stop][0][name]:vdd } } |  |  |  |  |  |  |

## SLVPN

### 基本配置

#### 基本设置

| 访问URL | /home/default/graphic/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | GET |  |  |  |  |  |
| 函数说明 | 获取图形码类型、长度、是否忽略大小写 |  |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类 型 | 参数名称 | 参数值 | 参数值范围 | 是否必 填 | 参数 说明 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |
|  | json | {"rows":[{"type":"uppercase-lowercase-num","length":"6","ignore-up percase":"yes"}],"total":"1","result":true} |  |  |  |  |
| 显示字段 | 类型：type 长度：length 是否忽略大小写：ignore-uppercase |  |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url:/home/default/graphic/， data： { commands[0][sv_graphic_code_show] } } |  |  |  |  |  |

#### 图形码设置

| 访问 URL | /home/default/graphic/add/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | POST |  |  |  |  |  |
| 函数说明 | 图形码设置 |  |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参 数值 | 参数值范围 | 是否必填 | 参数说明 |
|  | enum | commands[0][sv_ graphic_code_set ][type] | up per cas e | uppercase¦lo wercase¦num ¦uppercase-n um¦lowercas e-num¦upper case-lowerca se¦uppercase -lowercase-n um | 是 | 图形码类型 |
|  | num | commands[0][sv_ graphic_code_set ][length] | 6 | 最小值 4，最大值 8 包含 | 是 | 图形码长度 |
|  | enum | commands[0][sv_ graphic_code_set ][ignore-uppercas e] | yes | yes¦no | 是 | 是否忽略大小写 |
|  | num | commands[1][sv_ portal_cfg_modif y][id] | 0 |  | 是 | 门户 ID |
|  | enum | commands[1][sv_ portal_cfg_modif y][gid] | no | no¦always¦tr ytimes |  | 验证图形码状态 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |
|  | json | {"result":true,"rows":[],"total":0} |  |  |  |  |
| 处理流程 |  |  |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url:/home/default/graphic/add/， data： { commands[0][sv_graphic_code_set][type]: uppercase-lowercase-num, commands[0][sv_graphic_code_set][length]:7, commands[0][sv_graphic_code_set][ignore-uppercase]:yes, commands[1][sv_portal_cfg_modify][id]:0, commands[1][sv_portal_cfg_modify][gid]:always } } |  |  |  |  |  |

#### 上传客户端

| 访问 URL | /home/Network/Sslvpn/moveClient/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | POST |  |  |  |  |  |
| 函数说明 | 上传客户端文件 |  |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数值 | 参数 值范围 | 是否必填 | 参数说明 |
|  | string | file_name | up.exe | string | 是 | 上传文件 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |
|  | json | {"result":true,"rows":[],"total":0} |  |  |  |  |
| 处理流程 |  |  |  |  |  |  |
| 测试示例 | 涉及到 php 的代码以及文件的移动操作，只能在界面进行操作 |  |  |  |  |  |
| 访问 URL | /home/Network/Sslvpn/moveClient/ |  |  |  |  |  |
| 方法类型 | POST |  |  |  |  |  |
| 函数说明 | 上传客户端文件 |  |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数值 | 参数值范 围 | 是否必填 | 参数说明 |
|  | string | file_name | up.exe | string | 是 | 上传文件 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |
|  | json | {"result":true,"rows":[],"total":0} |  |  |  |  |
| 处理流程 |  |  |  |  |  |  |
| 测试示例 | 涉及到 php 的代码以及文件的移动操作，只能在界面进行操作 |  |  |  |  |  |

#### 客户端下载链接

| 访问 URL | /home/default/basicFit/modify/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | POST |  |  |  |  |  |
| 函数说明 | 是否显示客户端下载链接 |  |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数 值 | 参数值范围 | 是否必填 | 参数说明 |
|  | num | commands[0][sv_ portal_cfg_modif y][id] | 0 | num | 是 | 门户 ID |
|  | enum | commands[0][sv_ portal_cfg_modif y][show-windows -client] | on | on¦off | 是 | 是否显示客户端下载链接 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |
|  | json | {"result":true,"rows":[],"total":0} |  |  |  |  |
| 处理流程 |  |  |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url:/home/default/basicFit/modify/ data： { commands[0][sv_portal_cfg_modify][id]:0, commands[0][sv_portal_cfg_modify][show-windows-client]:on } } |  |  |  |  |  |

### 资源管理

#### 查看

| 访问 URL | /home/default/resource/search/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | GET |  |  |  |  |  |
| 函数说明 | 查询资源管理对象 |  |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数值 | 参数值范围 | 是否必 填 | 参数说明 |
|  | enum | commands[0][sv _res_cfg_search ][key-word] | name | name¦module¦d esc¦url | 是 | 查找关键字 |
|  | mstring | commands[0][sv _res_cfg_search ][key-value] | res1 | mstring |  | 查找关键字的值 |
|  | enum | commands[0][sv _res_cfg_search ][blurry] | on | on¦off |  | 模糊查找 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |
|  | json | {"result":true,"rows":[ "id":"1","name":"res1","desc":[],"res_icon":"0", "module":"na","show":"yes","ip":[],"mask":[],"url":"https:\/\/ 121.21.21.21","port":[],"domain":"com","protocol":"ip"],"total":1} |  |  |  |  |
| 处理流程 |  |  |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url:/home/default/resource/search/ data： { commands[0][sv_res_cfg_search][key-word]:name commands[0][sv_res_cfg_search][key-value]:res1 commands[0][sv_res_cfg_search][blurry]:on } } |  |  |  |  |  |

#### 添加

| 访 问 URL | /home/default/resource/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方 法 类型 | POST |  |  |  |  |  |
| 函 数说明 | 添加资源管理对象 |  |  |  |  |  |
| 输 入参数 | 参 数 类 型 | 参数名称 | 参数值 | 参数值范围 | 是 否 必填 | 参 数 说明 |
|  | mstring | commands[0][sv_ res_cfg_add][nam e] | res1 | 最多63 字符 包含 | 是 | 资 源名称 |
|  | mstring | commands[0][sv_ res_cfg_add][desc ] | “” | 最多 127 字符包含 |  | 资 源描述 |
|  | num | commands[0][sv_ res_cfg_add][res_ icon] | 0 | num |  | 资 源图标 |
|  | enum | commands[0][sv_ res_cfg_add][mod ule] | na | wf¦pf¦na¦fs¦va | 是 | 所 属模块 |
|  | enum | commands[0][sv_ res_cfg_add][sho w] | “” | Off¦on |  | 显 示资源 |
|  | string | commands[0][sv_ res_cfg_add][dom ain] | com | string |  | 域名 |
|  | mstring | ip commands[0][sv_ res_cfg_add][ip] | “” | IP4 |  | IP 地址 |
|  | string | commands[0][sv_ res_cfg_add][mas k] | “” | string |  | Mask |
|  | mstring | commands[0][sv_ res_cfg_add][url] | https://121.21. 21.21 | mstrin |  | URL 地址 |
|  | string | commands[0][sv_ res_cfg_add][port ] | “” | string |  | 端口 |
|  | string | commands[0][sv_ res_cfg_add][prot ocol] | ip | String |  | 协议 |
| 返 回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |  |
|  | json | {"result":true,"rows":[],"total":0} |  |  |  |  |
| 测 试示例 | { url:/home/default/resource/ data： { commands[0][sv_res_cfg_add][name]:res1 commands[0][sv_res_cfg_add][desc] commands[0][sv_res_cfg_add][res_icon]:1, commands[0][sv_res_cfg_add][module]:na commands[0][sv_res_cfg_add][show] commands[0][sv_res_cfg_add][domain]:com commands[0][sv_res_cfg_add][ip] commands[0][sv_res_cfg_add][mask] commands[0][sv_res_cfg_add][url]:https://12.13.21.2 commands[0][sv_res_cfg_add][port] commands[0][sv_res_cfg_add][protocol]:ip } } |  |  |  |  |  |

### 资源组管理

#### 显示

| 访问 URL | /home/default/resourceGroup/ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | get |  |  |  |  |
| 函数说明 | 获取资源组 |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类 型 | 参数名称 | 参数值范围 | 是否必填 | 参数说明 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |
|  | json | {"rows":[{"id":"1","name":"resGroup1","count":"0","desc":[],"owing_res":"res1"}],"total":"1", "result":true} |  |  |  |
| 处理流程 |  |  |  |  |  |
| 显示字段 | 访问方式：module 资源地址：url , 名称：name |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url:/home/default/resourceGroup/ data： { commands[0][sv_res_group_cfg_show] } } |  |  |  |  |

#### 关联角色

| 访问 URL | /home/default/userManage/userRoleShowForAsso/ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | GET |  |  |  |  |
| 函数说明 | 获取角色与资源及资源组关联关系 |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类 型 | 参数名称 | 参数值范围 | 是否必填 | 参数说明 |
|  | 无 | commands[0 ][ngtos_user _auth_role_a nd_resgroup _show] | 无 | 是 | 无 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |
|  | json | {"rows":[{"resgroup_id":"12138","name":"role1","asso-res":"res1","as so-res-group":[]}],"total":1,"result":true} |  |  |  |
| 显示字段 | 角色名称：name 资源组：asso-res-group, 资源：asso-res |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url: /home/default/userManage/userRoleShowForAsso/ data： { commands[0][ngtos_user_auth_role_and_resgroup_show] } } |  |  |  |  |

#### 关联地址池

| 访问 URL | /home/default/userManage/showUserGroupForAssos/ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法类型 | GET |  |  |  |  |
| 函数说明 | 获取关联地址池 |  |  |  |  |
| 输入参数 | 参数类 型 | 参数名称 | 参数值范围 | 是否必填 | 参数说明 |
|  | 无 | commands[0 ][user_auth_s how_all_gro up_for_vippo ol] | 无 | 是 | 无 |
| 返回值 | 类型 | 取值说明 |  |  |  |
|  | json | {"rows":[{"name":"user1","vip-pool":"1.1.1.0"}],"total":1,"result":true } |  |  |  |
| 显示字段 | 用户组：name 地址池：vip-pool |  |  |  |  |
| 测试示例 | { url: /home/default/userManage/showUserGroupForAssos/ data： { commands[0][user_auth_show_all_group_for_vippool] } } |  |  |  |  |

# 上网行为管理

## 账号登录

发送内容：

Type=Login; Source= source_ip: source_port; Dest= dest_ip: dest_port;  Username=user; Show Name=show; Group=group;  ID=%d; Account=%s; Time=time;

报文举例：

Type= Login; Source=172.16.1.80:61836; Dest=59.37.96.180:80; Username=172.16.1.80; Show Name=zhang80; Group=Root/; ID=804; Account=0457815031; Time=2015-12-18 18:11:13;

| 字段 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| source_ip | 源 ip |  |
| source_port | 源 端口 |  |
| dest_ip | 目的ip |  |
| dest_port | 目的 端口 |  |
| user | 用户名 |  |
| show | 显示用户名 |  |
| group | 用户组 |  |
| id | 登录类型 | 参照：虚拟身份小类 |
| Account | 登录帐号 |  |
| filename | 文件名称 |  |
| time | 时间参考TIME |  |

## 即时通讯

发送内容：

Type=IM; Source= source_ip: source_port; Dest= dest_ip: dest_port;  Username=user; Show Name=show; Group=group;  IM ID=%s; From=%s; To=%s; Content=%s; Time=time;

报文举例：

Type=IM; Source= source_ip: source_port; Dest= dest_ip: dest_port;  Username=user; Show Name=show; Group=group;  IM ID=%s; From=%s; To=%s; Content=%s; Time=time;

| 字段 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| source_ip | 源 ip |  |
| source_port | 源 端口 |  |
| dest_ip | 目的ip |  |
| dest_port | 目的 端口 |  |
| user | 用户名 |  |
| show | 显示用户名 |  |
| group | 用户组 |  |
| id | 登录类型 | 参照：虚拟身份小类 |
| Account | 登录帐号 |  |
| filename | 文件名称 |  |
| time | 时间参考TIME |  |

## 行为管理阻挡记录

报文举例：

type=Behavior drop; Source=%s:%d; Dest=%s:%d; Translate=%s:%d;Username=%s; Show Name=%s; Group=%s; Rule name=%s; Stream Byte=%u; Time=time;

| 字段 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| source_ip | 源 ip |  |
| source_port | 源 端口 |  |
| dest_ip | 目的ip |  |
| dest_port | 目的 端口 |  |
| user | 用户名 |  |
| show | 显示用户名 |  |
| group | 用户组 |  |
| Rule name | 规则名称 |  |
| Stream Byte | 流量大小 |  |
| time | 时间参考TIME |  |

## 事件日志

| 事件日志每一列参数 | 参数 | 中文名字 | 内容参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "action":"event56" | action | 事件类型 | eventxx(xx为数值) | 事件类型具体分类如下： |
|  |  |  | event11 | 物理接口状态改变 |
|  |  |  | event20 | 设备重启 |
|  |  |  | event30 | ARP地址冲突 |
|  |  |  | event50 | 管理员登录失败 |
|  |  |  | event51 | 管理员登录成功 |
|  |  |  | event52 | 管理员登录报表中心失败 |
|  |  |  | event53 | 管理员登录报表中心成功 |
|  |  |  | event54 | 线路侦测成功 |
|  |  |  | event55 | 线路侦测失败 |
|  |  |  | event56 | 管理员注销 |
|  |  |  | event57 | 管理员登录失败次数超出 |
|  |  |  | event60 | 手动备份失败 |
|  |  |  | event61 | 自动备份失败 |
|  |  |  | event62 | HA状态切换 |
|  |  |  | event70 | 删除数据库 |
|  |  |  | event80 | 与中心端通信通道建立成功 |
|  |  |  | event81 | 与中心端通信通道建立成功 |
|  |  |  | event81 | 与中心端建立的通信通道中断 |
|  |  |  | event85 | 磁盘告警 |
|  |  |  | event90 | 流量统计 |
|  |  |  | event91 | 监控告警 |
| "level":"1" | level | 等级 | 数值为1-4 | 等级级别具体如下： |
|  |  |  | 1 | 普通状态 |
|  |  |  | 2 | 预警状态 |
|  |  |  | 3 | 严重状态 |
|  |  |  | 4 | 紧急状态 |
| "content": {"username":"admin","ipaddr":"172.16.111.137"} | content | 内容 | {}大括号的内容 | 大括号内为详细内容 |
| "time":"2015-12-17 14:52:40" | time | 记录时间 | yyyy-MM-ddhh:mm:ss | 显示实际时间 |

## 用户日志

| 分类参数 | 分类对应的中文名称 | 具体内容参数 | 具体内容翻译为中文 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | 标志字段 | AuthLog | 用户日志标志字段 |
| Sip | 源IP | 等号后面的参数 | 等号后面的参数 |
| User | 用户名 | 等号后面的参数 | 等号后面的参数 |
| Show Name | 显示名（也叫别名） | 等号后面的参数 | 等号后面的参数 |
| Mac | Mac地址 | 等号后面的参数 | 等号后面的参数 |
| Reason | 认证信息 | Auth.ResultSuccess | 认证成功 |
|  |  | Auth.Result failed | 认证失败 |
| Server | 认证服务器 | 为空 | 非认证用户 |
|  |  | LOCAL | 本地认证 |
|  |  | RADIUS | RADIUS认证 |
|  |  | LDAP | LDAP认证 |
|  |  | POP3 | POP3认证 |
|  |  | AD | AD认证 |
| Result | 认证结果 | success | 成功 |
|  |  | Faile | 失败 |
| Recv_bytes | 接收流量 | 0 | 为空 |
|  |  | 有数值 | 可换算成Kb Mb Gb |
| Send_bytes | 发送流量 | 0 | 为空 |
|  |  | 有数值 | 可换算成Kb Mb Gb |
| Login_time | 上线时间 | yyyy-MM-ddhh:mm:ss | 显示实际时间 |
| Logout_time | 下线时间 | 1970-01-01 08:00:00 | 显示为空，其他情况显示实际时间 |
|  |  | yyyy-MM-ddhh:mm:ss | 显示具体时间 |
| Card_type | 证件类型 | 0 | 为空 |
| Card_num | 证件号码 | 0 | 为空 |
| User Name | 证件人姓名 | 0 | 为空 |
| time | 策略的记录时间 | yyyy-MM-ddhh:mm:ss | yyyy-MM-ddhh:mm:ss |

## 黑名单日志

| 分类参数 | 分类对应的中文名称 | 具体内容参数 | 具体内容翻译为中文 |
| --- | --- | --- | --- |
| user | 用户名 | 冒号后面的参数 | 冒号后面的参数 |
| show | 显示名（也叫别名） | 冒号后面的参数 | 冒号后面的参数 |
| path | 用户组 | 冒号后面的参数 | 冒号后面的参数 |
| ip | IP地址 | 冒号后面的参数 | 冒号后面的参数 |
| mac | MAC地址 | 冒号后面的参数 | 冒号后面的参数 |
| in_reason | 进入原因 |  |  |
| in_value" | 进入值 | 冒号后面的参数 | 冒号后面的参数 |
| conf_value | 限定值 | 冒号后面的参数 | 冒号后面的参数 |
| in_time | 进入时间 | yyyy-MM-ddhh:mm:ss | yyyy-MM-ddhh:mm:ss |
| blackname | 黑名单规则 | 冒号后面的参数 | 冒号后面的参数 |

★3、设备支持与学校现有私有云技术实验平台课程及设备的无缝对接、扩容及数据传输。注：学校现有信息安全技术实验平台、私有云技术实验平台课程及设备包括：天融信网络安全教学仿真平台、西普信息安全云实验平台、南京优测安全编程技术实验实训平台、西普网络协议教学辅助系统（网络协议栈）和比金安全学科竞赛管理系统，实验平台采用开源KVM虚拟化技术底层，能够动态分配硬件资源池，以上平台由甲方协调提供第三方开发接口配合实现数据联通、对接。

七、采购标的的验收标准：

★采购标的物安装完成正常运行 30  天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。包含并不限于如下：

1.原厂原包装；

2.包装完好；

3.设备清单与响应文件一致；

4、满足招标文件技术响应要求；

5、满足招标文件打星号三角号技术响应要求；

6、按行业通行标准（并不低于国家相关标准）和招标文件的要求与投标文件的承诺。

7、验收时提供设备操作手册、设备说明文件等相关资料；

8、由校方组织验收，验收时提供完整的售后服务方案、培训计划、售后服务机构和投入项目的人员组成。

（一）验收组织

买方负责组织验收工作。

（二） 验收程序

1、成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成。

2、验收前要编制验收表格。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

★因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

★八、采购标的的其他技术、服务等要求：

要具有保质保量、按时完成项目的履约能力；能提供响应产品或服务通过检测、认证等情况，产品服务销售渠道，评审现场需能提供顺畅、有效的商务和技术沟通等。

★九、特别说明：

本章中用带星号（“★”）的技术要求、服务以及商务要求均为实质性内容要求，负偏离或不响应视为无效投标。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：NJJCZCJLKJ784

项目名称 ：金陵科技学院网络安全及攻防实训设备采购项目

使用单位 ：金陵科技学院

供货单位 ：

签订日期 ：

合同编号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：                    ，详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款  本合同项下人民币总价款为___________（大写）人民币。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于                  号标（项目编号）的招响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和投标报价表（含分项报价表）；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 交付和质量标准

1、合同履行期限：3年，服务时间为          。

2、质量标准：乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现响应文件承诺条款。

第六条 履约保证金

供应商必须向采购人缴纳合同总价款的5%作为履约保证金。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

（1）合同签订后7个工作日内支付合同总价20%的预付款；

（2）合同标的物交付完毕且验收合格后开具相应发票（项目组成中的设备硬件，必须开具增值税专用发票：单位名称：金陵科技学院，地址：南京江宁大学城弘景大道99号。税号：12320100745357493B南京交行白下支行：320006601018170105467），与此同时在15个工作日内中标供应商必须向采购人缴纳合同总价款的5%作为履约保证金（一律进入南京市财政局代管账户：户名：南京市财政局 开户行：交行白下支行账号：32052060100000201003）, 采购人收到中标供应商及时提供的履约保证金银行电子回单（备注合同编号、加盖公司章）后，即向中标供应商支付合同尾款；

（3）履约保证金退还：中标供应商在验收合格后的一年内未发生违约行为，采购人15个工作日内予以退还。

提示：参照根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向学校招标办投诉。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，招标代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式七份，甲乙双方各执三份，一份交招标代理机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： 统一统一社会信用代码： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 采购代理机构：（盖章） |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

- 第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号： NJJCZCJLKJ784

项 目 名称： 金陵科技学院网络安全及攻防实训设备采购项目

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权委托书

- 供应商资格承诺函

- 资格证明材料及所需其他材料

- 开标一览表

- 分项报价表

- 投标项目核心产品及主要产品一览表

- 投标项目供货一览表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目实施、集成方案（如有）

- 服务与承诺

- 投标需要的其他证明文件及材料（如有)

- 资格性和符合性审查响应对照表

附件一 中小企业声明函格式（如有)

附件二 残疾人福利性单位声明函格式（如有)

附件三 监狱和戒毒企业证明材料（如有)

附件四 联合体协议格式（如有)

附件五 分包意向协议（如有）

附件六 无重大违法记录声明格式

附件七 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证

明材料

附件八《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

目录一、投标申请及声明格式

- 投标申请及声明

- 致：XXX代理机构

- 根据贵方                                   （项目名称）        （项目编号）投标邀请，我方授权                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称）提交投标文件，并声明如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.我方的投标总报价为（大写）             元人民币。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

10.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

11.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

12.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

13.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

14.与本次投标有关的联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行帐号：

授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日    期：             年    月    日

目录二、法定代表人授权委托书格式

- 法定代表人授权委托书

XXX代理机构：

本授权委托书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），NJZC-2021GKXXXX（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权委托书于             年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日          期：             年    月    日

目录三、供应商资格承诺函

- 供应商资格承诺函（法人或其他组织）

XXX代理机构：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）未被列入失信被执行人、重大税收违反案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购代理机构提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违反案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：______年___月___日

- 供应商资格承诺函（自然人）

XXX代理机构：

本人        （自然人姓名），为中华人民共和国公民，身份证号            (自然人身份证号) ，郑重承诺：

本人符合下列要求：

（1）具有良好的银行资信证明；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）未被列入失信被执行人、重大税收违反案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如果本人中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购代理机构提供下列材料核验：

（1）身份证；

（2）参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明或个人征信记录；

（3）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收（或免交、减免证明材料）和社会保障资金的证明材料。

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违反案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

本人对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

自然人姓名（签字）：

日  期：______年___月___日

目录四、资格证明材料及所需其他材料

资格证明材料

1.供应商资格承诺函；

2.本项目特定资格要求的证明材料（如有）；

3.本项目实施所必须的许可资质证明材料（如有）；

4.落实政府采购促进中小企业发展要求的资格证明材料：

《中小企业声明函》（格式见附件）（如有）；

《联合体协议》（格式见附件）（如有）；

《分包意向协议》（格式见附件）（如有）；

5.《无重大违法记录声明函》（格式见附件）；

6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（格式见附件）；

7.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见附件）。

所需其他材料

1.投标申请及声明（原件）（格式见目录一）；

2.法定代表人授权委托书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供）（格式见目录二）。

目录五、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号：NJZC-2021GKXXXX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 投标货物中有无进口产品 |  | 有 £ 无 £ |  |  |  |  |  |  |
| 是否全部属于小微型企业产品 |  | 是 £ 否 £ |  |  |  |  |  |  |
| 是否全部属于残疾人福利性单位产品 |  | 是 £ 否 £ |  |  |  |  |  |  |
| 是否全部属于监狱企业产品 |  | 是 £ 否 £ |  |  |  |  |  |  |
| 采用联合体或分包形式的填报 |  | 中小企业金额 （元） | 其中小微型企业金额 （元） |  | 其中中型企业金额 （元） |  |  |  |
| 联合体形式预留份额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包形式预留份额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

说明：1.此表单独封装或置于投标文件首页，以便唱标时使用。

2.在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

3.在“是否全部属于小微型企业产品”栏后“是”或“否”上打“√”。

4.在“是否全部属于残疾人福利性单位产品”栏后“是”或“否”上打“√”。

5.在“是否全部属于监狱企业产品”栏后“是”或“否”上打“√”。

6.采用联合体或分包形式投标的，在对应采用形式的“中小企业金额（元）”、“其中小微型企业金额（元）”、“其中中型企业金额（元）”栏里填报相应的预留份额。

目录六、分项报价表格式

分项报价表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： NJZC-2021GKXXXX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |  | 属于大型、中型、小微型企业提供的产品（打√） |  |  | 是否属于残疾人福利性单位的产品（是/否） | 是否属于监狱企业的产品（是/否） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 大型 | 中型 | 小微型 |  |  |  |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

说明：1.如果行数不够请自行增加；

2.在“属于大型、中型、小微型企业提供的产品”栏内，勾选“大型”、“中型”或“小微型”，划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》。

3.在“是否属于残疾人福利性单位的产品”“是否属于监狱企业的产品”栏内，填写“是”或“否”。

目录七、投标项目核心产品及主要产品一览表格式

投标项目核心产品及主要产品一览表

（至少填报分项报价表中总价最高的两个产品）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号：NJZC-2021GKXXXX |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保年限 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

目录八、投标项目供货一览表格式

投标项目供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号：NJZC-2021GKXXXX |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  |  | 品 牌 |  |  | 规格型号 |  |
| 生产企业名称 |  |  |  |  | 生产企业地址 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 主要技术参数 |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

说明：1.供应商应逐一说明投标货物名称、品牌、规格型号、产地、技术参数；

2.如果行数不够请自行增加。

目录九、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号：NJZC-2021GKXXXX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称（盖章）：

说明：1.供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按无效投标处理；

2.如果行数不够请自行增加。

目录十、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号：NJZC-2021GKXXXX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称（盖章）：

说明：如果行数不够请自行增加。

目录十一、项目实施、集成方案（如有）

项目实施、集成方案

目录十二、服务与承诺

服务与承诺

目录十三、投标需要的其他证明文件及材料（如有）

投标需要的其他证明文件及材料

目录十四、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                                 项目编号：NJZC-2021GKXXXX

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 投标文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称（盖章）：

说明：如果行数不够请自行增加。

附件一、中小企业声明函格式（如有）

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：______年___月___日

注：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

附件二、残疾人福利性单位声明函格式（如有）

- 残疾人福利性单位声明函

XXX代理机构：

我单位                       （供应商名称）郑重声明，本公司为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.本单位参加______（项目编号）_______________（项目名称）采购活动，提供本单位承担的服务。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：______年___月___日

附件三、监狱和戒毒企业证明材料（如有）

- 提供证明材料

附件四、联合体协议格式（如有）

- 联合体协议

XXX代理机构：

根据                                  （项目名称）                  （项目编号）的投标邀请，甲、乙双方经平等协商，决定组成联合体共同参加该项目政府采购活动。如我方中标，将共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

甲方承担的工作和义务是：___________________________________________________________

乙方承担的工作和义务是：___________________________________________________________

联合体投标中，中小企业合同金额为        元，所占合同总金额比例为     %；其中小微企业合同金额为       元，所占中小企业合同金额比例为     %，所占合同总金额比例为      %。

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

住所：                                     住所：

通信地址：                                 通信地址：

法定代表人签字：                           法定代表人签字：

电话：                                     电话：

日期：    年  月  日                       日期：    年  月  日

附件五、分包意向协议（如有）

- 分包协议

XXX代理机构：

根据                                  （项目名称）                  （项目编号）的投标邀请，甲、乙双方经平等协商，签订本协议，以分包形式参加该项目政府采购活动。如中标，甲方与采购人签订采购合同，乙方对采购项目中分包部分负全部责任。

甲方承担的工作和义务是：__________________________________________________

乙方承担的工作和义务是：__________________________________________________

采购项目中分包给中小企业合同金额为        元，所占合同总金额比例为     %；其中小微企业合同金额为          元，所占中小企业合同金额比例为      %，所占合同总金额比例为      %。

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

住所：                                     住所：

通信地址：                                 通信地址：

法定代表人签字：                           法定代表人签字：

电话：                                     电话：

日期：    年  月  日                       日期：    年  月  日

附件六、无重大违法记录声明格式

- 无重大违法记录声明

XXX代理机构：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（盖章）：

日  期：______年___月___日

其他证明材料及文件（投标人认为需要提供的）

附件七、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

XXX代理机构：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          ( 如有 )

主要专业技术能力有：                  ( 如有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件（投标人认为需要提供的）

附件八、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

3、信用承诺书格式（以下为参考格式，供应商须通过网站在线打印后签名盖章）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二○ 年 月 日 |  |  |

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。