南京机电职业技术学院电梯维保服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：NIMT-CS-2025007

采购人：南京机电职业技术学院

采购代理机构：中通服咨询设计研究院有限公司

2025年11月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	31

第二章 竞争性磋商须知	34

第三章 评标标准	42

第四章 技术规范	45

第五章 合同主要条款	45

第六章 竞争性磋商响应文件格式	22

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南京机电职业技术学院电梯维保服务采购项目的潜在供应商应在中通服咨询设计研究院有限公司获取采购文件，并于2025年12月5日上午9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：NIMT-CS-2025007

项目名称：南京机电职业技术学院电梯维保服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：23万元人民币/年。

最高限价：23万元人民币/年，超过限价将被否决。

采购需求：

高淳校区23台电梯维保服务，服务期3年。

| 序号 | 品牌（制造单位） | 梯型 | 电梯型号 | 层/站/门 | 载重量(kg) | 速度（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | LGE | 9/9/9 | 1000kg | 1.0m/s |
| 2 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | LGE | 9/9/9 | 1000kg | 1.0m/s |
| 3 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）载货电梯 | LF-MRL | 4/4/4 | 3000kg | 0.5m/s |
| 4 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | LGE | 7/7/7 | 1000kg | 1.0m/s |
| 5 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）载货电梯 | LF-MRL | 4/4/4 | 3000kg | 0.5m/s |
| 6 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | LGE | 7/7/7 | 1000kg | 1.0m/s |
| 7 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）载货电梯 | LF-MRL | 2/2/2 | 3000kg | 0.5m/s |
| 8 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | LGE | 7/7/7 | 1000kg | 1.0m/s |
| 9 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | LGE | 7/7/7 | 1000kg | 1.0m/s |
| 10 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | LGE | 7/7/7 | 1000kg | 1.0m/s |
| 11 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | LGE | 7/7/7 | 1000kg | 1.0m/s |
| 12 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | LGE | 7/7/7 | 1000kg | 1.0m/s |
| 13 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | LGE | 7/7/7 | 1000kg | 1.0m/s |
| 14 | 通力电梯有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | KONE NMonospace | 9/9/9 | 1000KG | 1.6m/s |
| 15 | 通力电梯有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | KONE NMonospace | 9/9/9 | 1000KG | 1.6m/s |
| 16 | 通力电梯有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | KONE NMonospace | 9/9/9 | 1000KG | 1.6m/s |
| 17 | 通力电梯有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | KONE NMonospace | 9/9/9 | 1000KG | 1.6m/s |
| 18 | 通力电梯有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | KONE NMonospace | 9/9/9 | 1000KG | 1.6m/s |
| 19 | 通力电梯有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | KONE NMonospace | 9/9/9 | 1000KG | 1.6m/s |
| 20 | 通力电梯有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | KONE NMonospace | 4/4/4 | 2000KG | 1.0m/s |
| 21 | 通力电梯有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | KONE NMonospace | 4/4/4 | 2000KG | 1.0m/s |
| 22 | 通力电梯有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | KONE NMonospace | 3/3/3 | 1000KG | 1.6m/s |
| 23 | 通力电梯有限公司 | 曳引驱动（无机房）货梯 | KONE TranSys | 4/4/4 | 3000KG | 0.50 m/s |

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1供应商必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人或其他组织；

1.2供应商需提供2024年度或最新一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3供应商需提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.4供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5供应商在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，提供书面声明；

1.6供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的、自本采购公告发布之日至投标截止前的信用记录的截图（截图须加盖公章）。

1.7拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.8政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（/） 种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为 / %。

②要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为 / %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与标准。

（5）本项目行业划分为：租赁和商务服务业。

3.本项目的特定资格要求：

供应商须具备有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》或有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯)B级及以上资质。提供证书复印件并加盖公章。

三、获取采购文件

时间：2025年11月25日至2025年12月1日，每天上午8：30至11：30，下午14：00至17：30（北京时间，法定节假日除外 ）

方式：

报名需将下述资料盖章扫描件（1份）发邮件至 chenshu_xm@cicdi.cn，进行报名：

（1）营业执照扫描件；

（2）法人授权委托书及被授权人身份证扫描件。

（3）标书费付款凭证。

售价：500元人民币

汇款账号信息如下：

收款单位：中通服咨询设计研究院有限公司

开户银行：招商银行南京分行城北支行

账    号：12590209571000100000059

转账事由：机电学院电梯维保服务标书费

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月5日上午9点30分（北京时间）

地点：南京市秦淮区中山南路371号603号会议室

五、开启

时间：2025年12月5日上午9点30分（北京时间）

地点：南京市秦淮区中山南路371号603号会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

响应文件一式叁份（正本壹份，副本贰份），电子版1份（U盘随响应文件封装）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：　南京机电职业技术学院

地    址：　南京市高淳区古柏街道鹿鸣大道33号

联系方式：　孙老师 18061231119

2.采购代理机构信息

名    称：　中通服咨询设计研究院有限公司

地　　址：　南京市建邺区楠溪江东街58号

联系方式：　陈沭（13913913997）、郑春雅、徐磊、李谦、夏宜宁、朱晓琦、周明珠

3.项目联系方式

项目联系人：    陈沭

电　　 话：　  13913913997

第二章 竞争性磋商须知

一、总 则

1.适用法律

《中华人民共和国招标投标法》、《中国人民共和国招标投标法实施条例》有关法律、法规和规章的规定等。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3.政策功能

3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除， 用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%-3%的价格扣除。

（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

3.2 节能产品政策

（1）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件评标办法。

（3）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面。

3.3 环境标志产品政策

（1）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件评标办法。

（2）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面。

3.4 进口产品政策

（1）除在磋商文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

二、磋商响应文件编制

4.磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

4.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

4.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

4.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

4.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

4.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话等。

5.磋商响应文件的组成

5.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

5.2 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

5.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.4 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及身份证复印件（格式见附件）；

（3）第一章竞争性磋商公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）第一章竞争性磋商公告中 2.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

5.5 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

5.6 磋商响应文件的价格部分。价格部分包括以下文件：（1）报价表（格式见附件）；（2）分项报价表（如果有）。

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所用费用，以及技术资料、国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的响应文件，按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

5.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

三、磋商响应文件的递交

6.磋商响应文件的签署、密封和递交

6.1 磋商响应文件一正肆副，正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，在磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方加盖公章，并由供应商的法定代表人或授权代表签字，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、磋商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。

6.2 磋商响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字。

6.3 供应商应当在竞争性磋商文件要求递交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。

6.4 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按竞争性磋商文件要求密封的；

（2）在竞争性磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

7.诚实信用

7.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

7.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商

8.磋商组织

8.1 在递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

8.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

9.磋商程序

9.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

9.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

9.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

9.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

9.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

9.6 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告3中供应商应具备下列资格条件”的规定的；

（2）未实质性响应采购文件要求的；(实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。)

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

9.7 出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

9.8 磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

10.评分方法和标准

10.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

10.2 综合评分的主要因素是：价格、业绩、响应性、服务等。

10.3 评分标准详见第三章。

11.确定成交供应商

11.1 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

11.2 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

11.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

11.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应向另一方支付为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

11.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

11.6 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

11.7 所有响应文件不论成交与否，采购代理机构均不退回。

12.编写磋商（评审）报告

12.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

13.签订合同

13.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

13.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

13.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。

13.4 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、质疑与投诉

14.质疑

14.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

14.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

14.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

14.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

14.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

14.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

14.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由 法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

14.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

14.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

15.投诉

15.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

15.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

15.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

15.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

15.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

六、诚实信用

16.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

16.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

16.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

16.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

七、磋商费用

17.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

17.2 本次采购，代理服务费由成交供应商支付，按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）所列招标代理服务费收费标准的60%（优惠率）收取：

| 中标金额(万元) | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下(含100) | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100-500 (含500) | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500-1000 (含1000) | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 (含5000) | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 (含10000 ) | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 10000- 100000 (含100000) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分 100 分），小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 价格得分采用低价优先法计算，即通过审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格评估得分为20分；其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分。 注：上述“最低的投标报价”必须合理。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，评审专家将认定为无效投标。 | 20 |
| 2 | 类似项目业绩 | 投标人提供自2022年1月1日以来承担过的政府机关、事业单位、高等院校类似项目业绩，每提供1个得4分，最多得12分（提供中标（成交）通知书、合同，日期以中标（成交）通知书日期为准，提供以上材料复印件并加盖单位公章，未提供或资料不完整不得分） | 12 |
| 3 | 投标人实力 | （1）投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系证书，每满足1个得1分，最高得3分，提供证书复印件并加盖公章； （2）投标人具有江苏省市场监督管理局发布的“电梯维保单位星级证书”连续3年获得过五星级证书，得5分，连续3年获得过四星级证书，得3分，其余不得分； （3）承诺为所有电梯设备搭建数字化管理小程序或者 APP 管理平台并提供小程序或者 APP名称，得3分，提供承诺函并加盖公章，不提供不得分。 提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 11 |
| 4 | 服务团队 | 投标人为本项目拟派不少于2人的服务团队，提供人员清单，得2分； 服务团队人员中具有中华人民共和国人力资源和社会保障部印制的电梯安装维修工职业资格证书（三级/高级工），每提供1人得2分，满分4分，提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分； 服务团队人员提供驻场服务，提供承诺函并加盖公章，得3分，格式自拟，不提供不得分。 以上人员须提供投标人为其缴纳的近半年任意一个月（不含报价当月）的社保证明材料加盖单位公章，未提供或资料不完整不得分。 | 9 |
| 5 | 总体服务方案 | 评委根据投标人提供的服务重点与难点识别、服务思路与创新性及方案完整性与针对性等综合打分： 服务重点与难点识别：明确列出本项目维保服务的重点（如安全运行、保障教学秩序）和难点（如老旧电梯故障预防、配件供应时效）。识别准确，且针对性强，得4分；识别基本准确，针对性一般的，得2分；识别不清或缺乏针对性的，得0分。 服务思路与创新性：提出明确的服务总体思路和管理模式。思路清晰，并运用了信息化、预防性维护等先进管理方法或技术，具有创新性的，得4分；思路基本清晰，方法常规的，得2分；思路混乱或照搬模板的，得0分。 方案完整性与针对性：方案内容完整，完全针对本项目定制，未发现简单套用其他项目模板的痕迹。条理清晰，逻辑严谨的，得4分；内容较完整，针对性较强的，得2分；内容缺失或明显为通用模板的，得0分。 | 12 |
| 6 | 项目管理方案 | 评委根据投标人提供的维保服务操作流程、质量与安全管理制度及针对本项目的研究与预案等综合打分： 维保服务操作流程：提供针对半月、季度、半年、年度维保的标准化作业流程（SOP），流程图表清晰，关键节点（如检查、测试、记录、确认）明确的，得5分；有基本流程但不够细致的，得2分；流程缺失或过于简略的，得0分。 质量与安全管理制度：提供具体的服务质量内部考核办法、安全检查制度、安全教育与培训计划。制度完善、可操作性强的，得5分；制度较为完善的，得2分；制度缺失或流于形式的，得0分。 | 10 |
| 7 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的具体实施步骤与计划、服务质量标准与控制及服务承诺与保障措施综合打分： 具体实施步骤与计划：提供详细的维保工作启动方案，包括人员设备进场、档案建立、首次全面检查等具体步骤和时间计划。计划周密、可行的，得4分；计划较为可行的，得2分；计划空洞的，得0分。 服务质量标准与控制：承诺的服务质量标准（如电梯运行舒适感、故障率、机房洁净度等）高于国家强制标准，并提出具体的内外部质量控制措施（如三级检验、业主抽查机制）。标准明确、措施有力的，得4分；标准与国标持平，措施一般的，得2分；标准模糊、措施无力的，得0分。 服务承诺与保障措施：对招标文件中的关键要求（如30分钟困人救援、2天修复故障）提供超出文件要求的承诺（如承诺28分钟到场、1.5天修复）或更优的保障措施（如设立现场备件库）。承诺具体、措施有力的，得4分；仅承诺满足招标文件要求的，得2分；承诺低于或不明确的，得0分。 | 12 |
| 8 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的维保计划详实度、应急响应与故障处理及售后服务体系与增值服务等综合打分： 维保计划详实度：根据招标文件要求，提供本项目23台电梯的详细年度、季度、月度维保计划甘特图或表格。计划详尽、安排科学的，得4分；有计划但不够细致的，得2分；计划简略或缺失的，得0分。 应急响应与故障处理：提供超出招标文件要求的应急响应机制，如提供7x24小时服务中心电话、驻场人员联系方式、多级报修渠道。预案中包含针对不同类型故障（如困人、死机、门系统故障）的专项处理流程。机制完善、流程清晰的，得4分；机制基本完善，流程较为清晰的，得2分；机制不健全的，得0分。 售后服务体系与增值服务：描述公司的全国或区域售后服务体系，并承诺为本项目提供专享服务通道。提供针对招标人的增值服务，如定期提供电梯运行状况分析报告、协助进行安全宣传、提供免费的操作人员培训等。体系健全、增值服务实用且不少于2项的，得6分；有体系、有1项增值服务的，得3分；无描述的，得0分。 | 14 |

说明：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品 必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准 ）。

2、小微企业的价格扣除

2.1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，500万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，500万元以内的项目给予6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

2.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 技术规范

一、项目概况

项目名称：南京机电职业技术学院电梯维保服务

项目预算：23万元/年

服务周期：三年

二、服务内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 23 | 台 |

维保设备清单

| 序号 | 品牌（制造单位） | 梯型 | 电梯型号 | 层/站/门 | 载重量(kg) | 速度（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | LGE | 9/9/9 | 1000kg | 1.0m/s |
| 2 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | LGE | 9/9/9 | 1000kg | 1.0m/s |
| 3 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）载货电梯 | LF-MRL | 4/4/4 | 3000kg | 0.5m/s |
| 4 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | LGE | 7/7/7 | 1000kg | 1.0m/s |
| 5 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）载货电梯 | LF-MRL | 4/4/4 | 3000kg | 0.5m/s |
| 6 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | LGE | 7/7/7 | 1000kg | 1.0m/s |
| 7 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）载货电梯 | LF-MRL | 2/2/2 | 3000kg | 0.5m/s |
| 8 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | LGE | 7/7/7 | 1000kg | 1.0m/s |
| 9 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | LGE | 7/7/7 | 1000kg | 1.0m/s |
| 10 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | LGE | 7/7/7 | 1000kg | 1.0m/s |
| 11 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | LGE | 7/7/7 | 1000kg | 1.0m/s |
| 12 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | LGE | 7/7/7 | 1000kg | 1.0m/s |
| 13 | 日立电梯（中国）有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | LGE | 7/7/7 | 1000kg | 1.0m/s |
| 14 | 通力电梯有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | KONE NMonospace | 9/9/9 | 1000KG | 1.6m/s |
| 15 | 通力电梯有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | KONE NMonospace | 9/9/9 | 1000KG | 1.6m/s |
| 16 | 通力电梯有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | KONE NMonospace | 9/9/9 | 1000KG | 1.6m/s |
| 17 | 通力电梯有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | KONE NMonospace | 9/9/9 | 1000KG | 1.6m/s |
| 18 | 通力电梯有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | KONE NMonospace | 9/9/9 | 1000KG | 1.6m/s |
| 19 | 通力电梯有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | KONE NMonospace | 9/9/9 | 1000KG | 1.6m/s |
| 20 | 通力电梯有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | KONE NMonospace | 4/4/4 | 2000KG | 1.0m/s |
| 21 | 通力电梯有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | KONE NMonospace | 4/4/4 | 2000KG | 1.0m/s |
| 22 | 通力电梯有限公司 | 曳引驱动（无机房）乘客电梯 | KONE NMonospace | 3/3/3 | 1000KG | 1.6m/s |
| 23 | 通力电梯有限公司 | 曳引驱动（无机房）货梯 | KONE TranSys | 4/4/4 | 3000KG | 0.50 m/s |

三、项目实施原则

（一）结合设备实际和管理要求进行维护保养，保障使用电梯乘客的安全以及延长设备的寿命。

（二）遵守国家各类法规制度，确保维保工作系统规范。

（三）如发现有可能损害或影响电梯运行安全或质量的因素时，应立即向招标人报告并商议整改方案。

（四）提供全日24小时紧急修理服务与配件更换服务。

（五）投标人协助政府相关部门对电梯的检验工作。

四、项目维保内容：分半月维保项目、季度维保项目、半年维保项目、年度维保项目（包括但不限于以下要求）。

# 维保项目（内容）和计划要求

| 半月维保项目（内容）和要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全、在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁、安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄油 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，接触触点良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧原件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 季度维保项目（内容）和要求（含半月） |  |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 制动脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器涨紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 半年维保项目（内容）和要求（含季度） |  |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合要求 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |
| 年度维保项目（内容）和 要求（含半年） |  |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：1、如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整；

2、维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；

3、维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准；

4、维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

五、项目实施具体要求

（一）至少每15天1次的例行保养工作：

1、投标人派出维保专业人员对上述设备提供至少每15天1次的例行保养工作。

2、投标人发现有可能损害或影响电梯运行安全或质量的因素时，应立即向招标人报告并商议整改方案。

3、为保障乘客的安全以及延长招标人设备的寿命，投标人须把电梯的保养分为几大模块，科学安排合适的保养程序。

4、投标人运用移动工具等支援工具管理路线和技师的能力，以便确保各维保计划的有效执行。

（二）全日24小时紧急修理服务：

1、招标人发现维保设备发生故障或有不正常运行现象，将通知投标人从速派遣称职人员处理，投标人根据已接到的招标人通知，在 60 分钟内到达现场处理故障。

2、若故障有乘客困于设备内，投标人承诺根据已接到的招标人通知，在 30 分钟内到达现场处理故障。

3、如因救援不及时引发的任何事故或纠纷事件全部由中标人负责（包括赔偿等费用）。

（三）报修档案记录：

1、投标人应将所有的报修记录做好台账登记，为维保服务提供足够的信息。

2、投标人根据每一部电梯的每月故障次数和使用率数据，编制下个月的保养计划表，详尽规定每一个保养组的员工在指定时间内将到指定的地点从事规定的保养工作。

3、投标人应建立良好的管理制度，对维修进展做到实时追踪，直至所有报修的项目达到约定的维保标准。

4、投标人应制定一套质量审核程序，由不同部门对保养质量进行审查，审查结果用于改进保养程序，以便更好的满足招标人的要求。

（四）配件更换服务：

1、投标人对配件提供全年24小时供应服务，并且免费送货上门。

2、在维保过程中投标人发现需更换的零件，在招标人书面同意后，单价1000元（不含1000元本数）以上的零配件更换费用由招标人承担，零配件价格应以供应商向制造商或一级代理商的采购发票价格为准，供应商不得附加任何管理费或利润。招标人有权要求供应商提供相关价格证明文件，并保留自行采购同等规格品质配件的权利。中标人所更换的所有维修配件保修期不得少于1年。

（五）对上述全面检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对现场无法解决的问题应立即报告招标人的相关人员，同时采取应急措施。

六、维护保养时间期限：本合同服务期限为三年，自【2026年1月1日】起至【2028年12月31日】止。合同实行一年一考核一续签机制。首年服务期满后,委托单位有权决定是否与中标单位签订后续服务合同，总服务期限最多不超过三年。

七、服务质量要求

（一）电梯维修保养要符合《电梯制造与安装安全规范》、《电梯维修规范》、《电梯监督检验和定期检验规则》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备安全法》等国家有关规定标准，以及按招标人要求和投标人承诺执行。

（二）通过有计划的检修、保养，保证电梯各部件在良性循环状态下运转，延长各部件的工作寿命，及时更换已磨损的零部件以预防故障的发生。保证所有维保电梯正常安全顺畅运行。

（三）通过有计划的维修、保养，及时向招标人提供电梯的安全隐患和保证电梯安全运行的合理建议和措施。

八、其他要求

（一）投标人在服务过程中，必须遵守安全操作规章制度，如电梯发生安全人身伤亡事故，其所产生的一切责任由投标人承担。

（二）所有电梯故障投标人应承诺在接到招标人通知之日起2天之日修复完成，如果2天之内未将故障修复完成，投标人每超过1天应向招标人支付1000元的赔偿金额，连续超过7天还未将故障修复完成，招标人有权解除合同。如果故障排除涉及到需更换大部件零件，投标人需向招标人递交故障排除延时证明，且经招标人签字确认方可延时。

（三）投标人在服务过程中，应服从招标人安排。在不违反安全操作规章制度的要求下，投标人维保人员连续2次不服从或不及时响应招标人要求，招标人有权终止或解除合同，同时投标人应承担由此产生的损失和责任。

（四）本次投标报价包括所需维保电梯的保险、年检费用（若因中标人保养原因导致电梯年检不合格，中标人须在15天内完成整改，并承担复检费用）及限速器校验费。

（五）投标人禁止对本项目进行分包、转包。

九、付款条件：自合同签订之日起十日内支付合同总额的50％，服务期满后支付剩余50％。每次付款时供应商均须提供正规的发票。

十、投标文件编制，除招标文件要求外，还包括但不限于以下内容：

（一）提供服务的总体服务设想、服务于本项目的重点、难点、思路等。

（二）服务方案、服务的岗位设置、部门职责、操作流程、各类规章制度及针对所做的研究方案等。

（三）实施方案、质量标准、服务承诺及服务措施。

（四）维保计划。

电梯配件清单包括但不限于表格中配件

##### 1000元以下电梯易损配件清单

| 序号 | 物料名称 | 销售单位 | 序号 | 物料名称 | 销售单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门滑块，AMD | PC | 155 | 油杯,9MM | PC |
| 2 | 钢丝绳,PAWO F10 D9.5MM | M | 156 | SLG6导靴，T70/T82 | PC |
| 3 | 电池,12V 7AH | PC | 157 | CR600-NF限位开关，粗头，8m线缆 | PC |
| 4 | 钢丝绳 PAWO F3,D=16MM | M | 158 | 按钮片,关门 | PC |
| 5 | SLG20导靴靴衬,K=16mm | PAC | 159 | 限位开关 | PC |
| 6 | 保险丝1A | PC | 160 | 紧急开锁装置, NBSL厅门TA051-142G01 | PC |
| 7 | 补偿链导向轮D71/65MM | PC | 161 | 滚珠轴承,6220-2RS1 C3MTF3 | PC |
| 8 | 限速器钢丝绳, PAWO F1, D=6MM | M | 162 | 门挂轮D94/83.4MM W=19MM | PC |
| 9 | 对讲机电源适配器 PP-2G | PC | 163 | 滚轮, D100/32MM W=27MM | PC |
| 10 | 外門重錘鉈保護套 | PC | 164 | Delta COP PCB板 八按钮 | PC |
| 11 | 门球,D31.5MM W=23MM | PC | 165 | XS3.2A & DK241涨紧轮，含轴和轴承 | PC |
| 12 | 电感式传感器，LE25USFDPO-1 | PC | 166 | CKB涨紧轮组件 | PC |
| 13 | GUIDE SHOE,SLIDING L=70MM | PAC | 167 | LCECEB板 | PC |
| 14 | SLG20导靴,16MM | PAC | 168 | 感应开关连接线 | PC |
| 15 | 靴衬 T82 | PC | 169 | 滚轮导靴 D128/32MM W=27MM | PC |
| 16 | 保险丝2A | PC | 170 | 轴承 6004-2RSH | PC |
| 17 | COP 对讲机 TJ-2Y | PC | 171 | 门触点DOOR CONTACT BRIDGE,230VAC 200VDC | PC |
| 18 | AMD防火缓冲轮 | PC | 172 | SIRIUS 2辅助接触器，2开2闭 | PC |
| 19 | AUGUSTA中分900MM同步钢丝绳 | PC | 173 | NBSL门触头 | PC |
| 20 | SLG8导靴，导轨宽度16.4 mm | PC | 174 | 楼层感应板 | PC |
| 21 | AVD7S 七段码带显示外呼层站板 | PC | 175 | 厅门导靴 | PC |
| 22 | 十字槽沉头螺钉,DIN965 M4X16 SST | PC | 176 | 轿厢操作面板辅助对讲机 TJ-2A | PC |
| 23 | 单稳态开关,61U/N 30 L=1.5M | PC | 177 | 厅门锁钩 | PC |
| 24 | 导靴大油杯，ABS,K=16 MM | PC | 178 | AUGUSTA厅门自闭钢丝绳 L=1500MM | PC |
| 25 | 轿厢风扇包括电缆线 FB-9B-220 左 | PC | 179 | GUIDE SHOE KIT FOR DOOR | PC |
| 26 | 接近开关 61：U/N-30 | SET | 180 | A0800027,方油壶,L=103 | PC |
| 27 | 缺相保护模块 | PC | 181 | 磁铁条 6x15x120 | PC |
| 28 | 触针KF9075 | PC | 182 | 轿顶免提式紧急对讲机, TW-2T | PC |
| 29 | 安全触点 KF-9740(2L1A000001) | PC | 183 | KDSISCB 线路板 | PC |
| 30 | AMD门轮,R1 | PAC | 184 | 限位开关 T4VH336-11z-1058-5 | PC |
| 31 | 钢丝绳，PAWO F10, D=10MM | M | 185 | 辅助接触器 | PC |
| 32 | 导靴润滑器16MM | PC | 186 | 轿顶检修盒下行按钮 | PC |
| 33 | AMD Railing1重型门挂轮 | PC | 187 | 感应开关连接线 | PC |
| 34 | COP挂钩(右) | PC | 188 | 六角螺钉 M12X1X80 DIN960-8.8 | PC |
| 35 | 关门钢丝绳 | PC | 189 | 限位开关 SND4112-SL-C WT01(ELK ONLY) | PC |
| 36 | 开关,BISTABLE 77 | PC | 190 | KDSILCI到井道线缆 | PC |
| 37 | COP挂钩(左) | PC | 191 | 导靴垫片 0.5X104X118MM | PC |
| 38 | 门滑块 | PC | 192 | 线缆,层站信号 L=4M | PC |
| 39 | 保险丝6.3A | PC | 193 | AMD偏心轮,R1 | PAC |
| 40 | 保险丝4A | PC | 194 | 开关,BISTABLE 77 | PC |
| 41 | 摩擦轮 D37.3 | PC | 195 | MX10/18测速机用炭刷 | PC |
| 42 | NBSL限速器UKS开关 | PC | 196 | 螺丝钉 M10x1x55DIN960-8.8 | PC |
| 43 | 限位开关(CR400NZ) | PC | 197 | AUGUSTA-AMD中分关门钢丝绳, L=1.2M | PC |
| 44 | 集油盒(导轨 T89) | PC | 198 | 关门钢丝绳, LL >1000 MM | PC |
| 45 | 钢丝绳,PAWO F7S D8 8X19W+IWRC | M | 199 | 平层板支架 | PC |
| 46 | 轿厢风扇包括电缆线 FB-9B-220 右 | PC | 200 | 联动钢丝绳D2.0（钢丝绳L=3190） | PC |
| 47 | 风扇右 50HZ | PC | 201 | 变频器晶闸管IGBT SKM100GAL-123D | PC |
| 48 | SLG20导靴,9.5MM | PAC | 202 | ELECTRONIC SHAFT SWITCH OSCILLATOR | PC |
| 49 | AUGUSTA CORE HANGER ROLLER | PC | 203 | 关门钢丝绳,D1.6MM L=5000MM | PC |
| 50 | 风扇左 50 HZ | PC | 204 | AMD厅门同步钢丝绳L=4000MM | PC |
| 51 | SLG6导靴，T75 | PC | 205 | 楼层控制板固定件 | PC |
| 52 | 门挂轮D94MM W=19MM | PC | 206 | SLG8靴衬，导轨宽度10mm | PC |
| 53 | 導靴 L=140MM 導軌闊度16MM | PAC | 207 | 阻容元件，127-240VAC 150-250VDC | PC |
| 54 | 钢丝绳 16NAT8x19S+FC1370/1770 RIGHT HANDED | M | 208 | 尼龙固定支架板 | PC |
| 55 | 行程开关 | PC | 209 | 集油盒(导轨 TK5A) | PC |
| 56 | 门滑块 | PC | 210 | 底坑对讲机 KON12A2 | PC |
| 57 | SLG21导靴靴衬，导轨宽度16mm | PC | 211 | 按钮片,开门 | PC |
| 58 | 滚轮导靴 D150/32MM W=27MM | PC | 212 | LOCK HOOK BUFFER | PC |
| 59 | AUGUSTA中分800MM同步钢丝绳 | PC | 213 | BEARING, BALL 6313-2RS1-C3 | PC |
| 60 | SLG8导靴，导轨宽度15.88/16 mm | PC | 214 | CPU程序芯片,6.12.8 ROW for LCECPU40 with KRM | PC |
| 61 | KDS外呼上下按钮连线 | PC | 215 | AVDEML 应急灯板 | PC |
| 62 | 滚轮导靴 D153MM W=38MM | PC | 216 | 同步钢丝绳,AMDC L=4280MM | PC |
| 63 | 西门子辅助触点，3NO+1NC | PC | 217 | 线束,V3F18/V3F25 X7A X7C X7E | PC |
| 64 | 16MM钢丝绳, PAWO F7, D=16MM | M | 218 | 滚珠深沟轴承，6315-2RS C3 LL5 | PC |
| 65 | 厅门开门装置 | PC | 219 | AUGUSTA关门弹簧组件 | PC |
| 66 | 底坑对讲机 TW-2 | PC | 220 | 厅门门轮,锁在右侧 | PC |
| 67 | KDS选层按钮线 | PC | 221 | 总线制对讲解码器 KON12AC | PC |
| 68 | SLG6导靴，TK5A | PC | 222 | 电子板，KDSILCD | PC |
| 69 | AMD轿门反绳轮，含2*螺钉2*螺母 | PC | 223 | 限位开关 SND4173-SL-C-SR | PC |
| 70 | AMD轿门反绳轮，含2*螺钉2*螺母 | PC | 224 | 马达减震垫,MX10 | PC |
| 71 | 限位开关 SND4111-SP-C LAT01(ELK ONLY) | PC | 225 | 限位开关237-TP-11 | PC |
| 72 | SIRIUS 2侧装辅助触点，2常闭 | PC | 226 | NBSL门球 | PC |
| 73 | 解码适配器 DR-1TG | PC | 227 | 七段码带显示外呼层站板 | PC |
| 74 | KDS中间层6芯按钮线 | PC | 228 | 厅门开门装置 | PC |
| 75 | 门触点 | PC | 229 | 橡胶缓冲器 | PC |
| 76 | LCEFCB ASSEMBLY | PC | 230 | 辅助接触块 LA1-KN11 | PC |
| 77 | 关门钢丝绳, LL <=1000 MM | PC | 231 | 按钮片,1 | PC |
| 78 | SIRIUS 2 CONTACTOR RELAY 3NO+1NC 230VAC | PC | 232 | Augusta关门弹簧 | PC |
| 79 | AUGUSTA中分1000MM同步钢丝绳 | PC | 233 | 同步钢丝绳ADC2,总长9550mm | PC |
| 80 | 按钮底座 | PC | 234 | LF88 射灯组件 | PC |
| 81 | 辅助触点,LADN22 | PC | 235 | Sigma按钮 单选/集选 电缆 | PC |
| 82 | 双位按钮电子板 | PC | 236 | KCEFCB线路板 | PC |
| 83 | 接触器 380/400VAC 3NO 1NC 220/230V | PC | 237 | 按钮线路板 | PC |
| 84 | PCB, LCECEB COP EXTENSION BOARD, COATED | PC | 238 | AMD DRIVE1门机皮带从动轮组件 | PC |
| 85 | 薄形中文锁梯锁,带5米线 | PC | 239 | LCECEB板 | PC |
| 86 | Delta单位按钮电子板 | PC | 240 | A0800026,方油壶,L=97 | PC |
| 87 | 轿厢副机 KON12B | PC | 241 | 轴承 6218-2RS | PC |
| 88 | SLG8导靴，导轨宽度10 mm | PC | 242 | 接触器 LC1-D8011P7-230VAC | PC |
| 89 | 保险丝6A | PC | 243 | 厅门钢丝绳轮左，含2*螺钉2*螺母 | PC |
| 90 | 轴承,6003-2RSH | PC | 244 | CPU程序芯片,6.12.8 NC for LCECPUNC with KX99 | PC |
| 91 | 触座611.6369.262 | PC | 245 | 井道隔磁板组件 | PC |
| 92 | 集油盒(导轨 T82&T75) | PC | 246 | SLG1A滑动导靴，A=9.5MM | PC |
| 93 | 六角头全螺纹螺栓, M8X30MM ST DIN933 8.8 | PC | 247 | 风扇,FB-9B-J | PC |
| 94 | SLG6导靴，T89 | PC | 248 | 集成块,128X8 70NS DIP32 | PC |
| 95 | 辅助触点，LA1KN22 | PC | 249 | 厅门门轮,锁在右侧 | PC |
| 96 | 感应开关连接线 | PC | 250 | A-L厅门联动钢丝绳 | PC |
| 97 | SLG8靴衬，导轨宽度16.4mm | PC | 251 | 国产聚氨酯缓冲器HHP8113 (650-3500Kg) | PC |
| 98 | CR600-NZ限位开关 | PC | 252 | 辅助触头 LA1-DN22C | PC |
| 99 | 接触器 CA-2KN40P7 | PC | 253 | 接触器辅助触点，1NO+1NC | PC |
| 100 | 同步钢丝绳,L=5005 | PC | 254 | 应急照明维修包，EN81-20,L=3000 | PC |
| 101 | 轴承 D50/90MM W=20MM 6210 2RS1 | PC | 255 | KDS300红光点阵楼层显示板 | PC |
| 102 | 新版KDS50单显外呼液晶显示板，蓝底 | PC | 256 | LCECOB板 | PC |
| 103 | 按钮片 上 | PC | 257 | 549 LED灯管 | PC |
| 104 | KDS外呼点阵显示板，红光 | PC | 258 | 国产聚氨酯缓冲器HP8111-400, 250-1500KG | PC |
| 105 | LCEFCB板 | PC | 259 | 电源模块 HF150W-SDR-26 | PC |
| 106 | 轴承 6201-2Z | PC | 260 | M型外呼按钮电子板 | PC |
| 107 | 强迫关门弹簧L580 | PC | 261 | NBSL中分厅门同步绳轮 | PC |
| 108 | SLG21导靴，导轨宽度16mm | PC | 262 | COP 按键开关集合 ATS(CN) | PC |
| 109 | 按钮片,下 | PC | 263 | 门触点垫片,TA060-847G01 | PC |
| 110 | 辅助触头230VAC 6A 1NO 1NC | PC | 264 | 新版KDS330单显外呼液晶显示板，黑底 | PC |
| 111 | A0800031,方油壶,L=120 | PC | 265 | 新版KDS50双显外呼液晶显示板，蓝底 | PC |
| 112 | 轿厢导靴垫片 | PC | 266 | 电源变压器，LED照明灯 | PC |
| 113 | ADL门球,D31.5/D12X19.5MM | PC | 267 | 轿厢第二副机 | PC |
| 114 | 滚珠轴承,D90/50MM W=20MM 6210 2RS1C3 | PC | 268 | 轿厢显示板，红光 | PC |
| 115 | 联动钢丝绳D2.0 | PC | 269 | 线束,V3F18/V3F25 X7B X7D X7F | PC |
| 116 | 厅站操纵盒端头(KM662431) | PAC | 270 | 轿门同步钢丝绳,L=6700MM | PC |
| 117 | 开关，单稳态 61U/N 30 L=3M | PC | 271 | 右绳轮组件含2*螺钉和2*螺母 | PC |
| 118 | KDS50LCI液晶显示板，蓝底 | PC | 272 | NBSL厅门钩锁MKG161-16 | PC |
| 119 | 同步钢丝绳 长度5800MM | PC | 273 | 开关, GREY 250VAC 16A | PC |
| 120 | 门触点 24VDC | PC | 274 | 缓冲器开关电缆，L=8M | PC |
| 121 | 接触器 230VAC 18A 1NC | PC | 275 | 门滑块111.02.215G1 | PC |
| 122 | 测速发电机轮,D75 | PC | 276 | 控制开关 250VAC 16A 2NO 2NC | PC |
| 123 | SLG8靴衬，导轨宽度15.88/16 mm | PC | 277 | OL35张紧轮,D266mm,d8 | PC |
| 124 | AMD Drive2门机皮带从动轮组件 | PC | 278 | DELTA COP PCB板 四按钮 | PC |
| 125 | 导靴大油杯，ABS,K=10 MM | PC | 279 | 门触点 AZ07I | PC |
| 126 | PCB, LCECOB COP, NEW LON, COATED | PC | 280 | 对重导靴垫片 | PC |
| 127 | 免提对讲机 TF-2 | PC | 281 | DOOR CONTACT,230VAC 2A | PC |
| 128 | 开关电源 EDP-150D-24 | PC | 282 | 同步钢丝绳,AMDL,L=4400MM | PC |
| 129 | 补偿链导向圈 | PC | 283 | DEEP GROOVE BALL BEARING,6305-2RS C3 | PC |
| 130 | AUGUSTA门球架组件 | PC | 284 | 对重导靴垫片 | PC |
| 131 | SLG21导靴靴衬，导轨宽度9mm | PC | 285 | 控制柜锁（弹簧式） | PC |
| 132 | 靴衬10mm | PC | 286 | 深沟槽滚珠轴承 6210-2Z | PC |
| 133 | TENSION WEIGHT PULLEY | PC | 287 | LED电源，549/849 1X2 | PC |
| 134 | KDS底层向上按钮4芯线 | PC | 288 | 门球 | PC |
| 135 | AMD D1钢芯门机皮带,L=4400MM | PC | 289 | SLG8导靴，导轨宽度9 mm | PC |
| 136 | 对讲机电源适配器 KON12P | PC | 290 | 电子整流器,YZ28×2D-7 | PC |
| 137 | 风扇 V3F25 DRIVE 230VAC 0.25A 40W | PC | 291 | 主对讲机 KON12A | PC |
| 138 | 接触器 230/440VAC 32A 7.5/15KW | PC | 292 | 滑动导靴, SLG1A A=16.5MM | PC |
| 139 | 急停开关 | PC | 293 | COP 按键开关集合 OSS(CN) | PC |
| 140 | 磁铁条 6x15x270 | PC | 294 | 滚珠轴承6310-2RS SPEC | PC |
| 141 | SLG21导靴，导轨宽度9mm | PC | 295 | SLG21导靴靴衬，导轨宽度10mm | PC |
| 142 | LCEFCB板 | PC | 296 | 限位开关 500V 10A | PC |
| 143 | 接触器 3RH11 31-1AP00 | PC | 297 | DIVERTING PULLEY SET | PC |
| 144 | NBSL中分厅门被动门触座 | PC | 298 | 新版KDS50单显外呼液晶显示板，黑底 | PC |
| 145 | AUGUSTA同步绳轮 | PC | 299 | 4.3 INCH STN LCD 段码液晶,黑底白字 | PC |
| 146 | 导靴大油杯，ABS,K=9 MM | PC | 300 | ZJZ116-05涨紧轮 | PC |
| 147 | 靴衬 9 MM | PC | 301 | LCECOB与LCECEB连接电缆 0.3米 | PC |
| 148 | 磁条,80X20X12MM | PC | 302 | 手动松闸控制杆 | PC |
| 149 | 辅助触头LA1DN111NO+1NC | PC | 303 | COMPENSATION CHAIN, D35MM WFQS150 | M |
| 150 | 轿顶检修盒上行按钮 | PC | 304 | 密封圈,115X5.0 NBR70 | PC |
| 151 | SLIDING INSERT T75 | PAC | 305 | 对重油杯 K=10MM | PC |
| 152 | 电源模块,ST-230/24 | PC | 306 | 急停开关 | PC |
| 153 | 导轨垫片 | PC | 307 | LCECAN终端电阻 | PC |
| 154 | 烟杆型双稳态开关77S，线长3米 | PC | 308 | 轿顶免提主机 KON12A3 | PC |
|  |  |  | 309 | 声光报警单元 | PC |

第五章 合同主要条款

合同编号：

| 招标人： | 中标人： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标代理机构的竞争性磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列服务：南京机电职业技术学院电梯维保服务。

2、具体服务执行要求详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款

1、本合同项下总价款为           （大写）人民币，分项价款在乙方“分项报价表”中有明确规定。

2、本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等，包含1000元及以下的免费配件（包含照明）。

3、本合同执行期间合同总价不变。

4、付款方式具体描述为：自合同签订十日内支付合同总额的50%，服务期满后支付剩余的50%。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于          的竞争性磋商文件、投标人响应文件，或与本次磋商活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的响应文件和报价表；

2、技术条款偏离表；

3、磋商承诺/服务承诺；

4、成交通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与磋商文件规定的技术规格及响应文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付和验收

1、本合同服务期限为三年，自【2026年1月1日】起至【2026年12月31日】止。合同实行一年一考核一续签机制。首年服务期满后,委托单位有权决定是否与中标单位签订后续服务合同，总服务期限最多不超过三年。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第七条 履约保证金：无。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的项目资金由国库集中支付或甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：详见采购文件。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，招标代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照磋商结果提供服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十一条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和服务承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、乙方负责协助电扶梯的政府定期检验工作，政府电梯定期检验费用由乙方承担，超载重测试相关费用由乙方承担。国家有关安全标准的法律规定发生改变时，乙方将及时书面通知甲方，并为甲方进行此安全设备的安装、调试工作，使其符合新的安全标准,相关人工、材料费用由甲方承担。

| 甲方（招标人）： | 乙方（中标人）： |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐 号： |

第六章 竞争性磋商响应文件格式

正本/副本

竞争性磋商响应文件

项目名称：南京机电职业技术学院电梯维保服务项目

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制磋商响应文件并制作目录（须生成页码））

附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：南京机电职业技术学院

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                  （姓名和职务）代表         （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、我们的报价产品中    （有或无）进口产品（服务）。

3、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的 权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内 完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决 不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人 员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、我方正式通讯方式为：

地     址：

电     话：

7、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月   日

附件二、法定代表人授权书及身份证复印件

法定代表人授权书

本授权书声明： 注册于             （供应商住址） 的          （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）项目编号：          进行竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年  月  日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

供应商盖章：

日        期：        年    月    日

法定代表人、被授权人的身份证明文件的复印件：

附：法人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

| 法人身份证复印件正面 | 法人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

附：委托代理人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

| 代理人身份证复印件正面 | 代理人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

附件三、营业执照复印件

附件四、资格资信证明文件

附件五、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，且不是失信被执 行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经 营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：	年	月   日

附件六、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：	                          项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：仅填写有偏离的条款，如本表为空，则代表全部响应。

供应商：                               （盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人：                 （签字）

年    月    日

附件七、合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的合同条款 | 响应文件偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．供应商应当逐条对照采购文件合同条款，就响应文件对合同条款存在的偏差与例外逐条做出说明；

2．如响应文件对合同条款无任何偏差，供应商仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

3. 供应商未填写该表则表示完全满足磋商文件合同条款要求。

供应商：                               （盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人：                 （签字）

年    月    日

附件八、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系方式 | 工作主要内容 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在本表后附相关合同关键页（须包括合同服务内容、实施时间、合同金额、合同签页如果提供的是框架合同，需提供对应框架合同结算的发票或订单或结算单据)的复印件（加盖公章）

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：   年    月   日

附件九、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程

/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单 位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）:

日    期：   年    月   日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十、技术规范偏离表

技术规范偏离表

项目名称：	                                       项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的技术规范条款 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：仅填写有偏离的条款，如本表为空，则代表全部响应。

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日    期：   年    月   日

附件十一、项目技术说明或实施方案

附件十二、报价表

报价表

项目名称：                                             项目编号：

| 项目名称 | 金额（元，含税） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电梯维保 |  |  |
| 服务时间 | 满足磋商文件要求。 |  |
| 投标人是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否”） |  |

供应商（盖章）:                        授权代表（签字）：

日    期：   年    月   日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

3、 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

附件十三、分项报价表

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 税率 | 单报价（含税） | 分项总报价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |

附件十四、其他证明文件