电痉挛治疗仪

1、≥6.65英寸触摸型显示屏

2、刺激能量：峰值不低于192.5J

3、刺激强度：双侧输出≥1010MC，单侧输出≥1100MC强度的监测范围：0.5~100%

4、刺激电流：≤900mA，刺激频率：>75Hz，皆支持步进调节

5、内置智能调节菜单，配备多档脉冲方案和多种刺激模式

6、储存打印功能

7、安全保护功能

高精度经颅电刺激仪

1、支持与fMRI、fNIRS、EEG等设备兼容同步使用

2、具备常规2通道和高精度≥5通道环形聚焦输出两种输出方式

3、电流强度范围须≦2mA，

4、2通道电极的导电阻抗均应≤200欧姆，5通道电极的导电阻抗均应为52欧姆，其误差应≤标称值±10%

5、具备tDCS经颅直流电刺激模式，tACS经颅交流电刺激模式，tPCS经颅脉冲电刺激模式，伪刺激模式，预刺激模式，单双向波切换功能

6、安全保护功能

7、可选配科研拓展软件

团体经颅电刺激仪

1、可独立治疗≥4名患者

2、无线传输（非WiFi或蓝牙传输），刺激器脱离主机仍可独立使用

3、具有tDCS经颅直流电刺激模式、tACS经颅交流电刺激模式、toDCS经颅振荡直流电刺激、预刺激模式、伪刺激模式，单双相模式

4、电流强度范围：0～2.5mA，输出频率：≤200Hz，多档可调

5、具有认知评估功能

6、安全保护功能

7、适用范围至少包括对脑功能损伤引起的运动功能障碍、语言障碍、吞咽障碍进行治疗，辅助治疗或缓解认知障碍，在医生指导下使用辅助改善患者失眠症状，可用于认知障碍的评定。