招　标　文　件

项目名称：雨花台区公共安全视频联网项目（“雪亮工程”）二期

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0459

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年11月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………43

- 投标文件格式………………………………46

第一章  投标邀请

受南京市公安局雨花台分局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就雨花台区公共安全视频联网项目（“雪亮工程”）二期（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0459

2.项目名称：雨花台区公共安全视频联网项目（“雪亮工程”）二期

3.预算金额：3194.7936万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：结合人脸、人体、车牌识别技术，对全区社会面老旧治安监控829路前端摄像机、传输线路等进行改造，并新建2150路视频监控（包含智能安防小区的人脸和车辆抓拍摄像机），建设视频云平台、网络、安全系统等，提高公共安全治理实战应用技术水平。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：150天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：

投标人具有有效期内电子与智能化工程专业承包二级或以上资质证书，或承诺分包给具有有效期内电子与智能化工程专业承包二级或以上资质证书且经过采购人认可的供应商实施，提供《分包承诺书》（格式见第六章）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年12月30日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2024年12月6日9时30分至10时00分，地址：江苏省南京市雨花台区花神大道5号，联系人：刘警官，联系电话：84424248。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市公安局雨花台分局

地  址：江苏省南京市雨花台区花神大道5号

联系人：刘先生

联系电话：025-84421714

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：徐老师

联系电话：025-68505913

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市公安局雨花台分局，联系地址：南京市雨花台区花神大道5号，联系人：刘先生，联系电话：025-84421714 。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方交纳合同价款的5%作为履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 项目内容清单中所有设备到达采购人指定地点、安装调试完毕且初验合格后，甲方支付合同总价款的40%。

8.1.3 经终验合格并审计完成后支付至审定价款的100%。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为进一步落实中央、省、市关于“雪亮工程”系列工作部署，雨花台分局按照上级文件精神要求，立足雨花台实际现状，结合切实业务需要，根据南京市“雪亮工程”以及雨花台区“智慧雨花”建设全面提升视频监控智能化水平的要求，结合人脸、车牌识别技术，对全区社会面老旧治安监控829路前端摄像机、传输线路等进行改造，并新建2150路视频监控（包含智能安防小区的人脸和车辆抓拍摄像机），智慧技防小区43个，建设视频云平台、网络、安全系统等，提高公共安全治理实战应用技术水平。

（二）项目建设遵循标准

《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）

《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》（发改高技[2014]46号）

中办国办《关于加强社会治安防控体系建设的意见》

九部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》发改高技[2015]996号

江苏省发改、综治等九部门联合转发的落实九部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》的通知要求

《全省智能泛在感知网建设应用系列技术指南——前端建设》

《全省智能泛在感知网建设应用系列技术指南——数据接入建设》

《省厅感知大数据平台级联应用方案》

《全省公安机关监控图像联网技术指导意见》

《江苏省公共安全视频监控联网目录（试行）》

《全省公安机关监控图像一机一档采集技术规范》

《关于印发〈升级版技防城建设标准〉的通知》(苏综治办〔2017〕41号)

《南京市公安局“图像覆盖联网工程”建设规范》

《南京市公共安全视频监控系统建设管理工作规范》

市视频办〔2017〕1号《南京市公共安全视频监控建设联网应用工作意见》

市视频办〔2017〕2号《南京市公共安全视频监控建设规范》

市视频办〔2017〕3号《南京市升级版技防城建设实施方案》

市视频办〔2017〕4号《南京市公共安全视频监控联网共享工作实施方案》

市视频办〔2018〕2号《关于进一步加强全市雪亮工程项目管理工作的通知》

《南京市公安局关于开展视频监控集中运维监管的工作意见（试行）》宁公传发〔2016〕213号

《电子计算机场地通用规范》（GB2887-2011）

《计算站场地安全要求》（GB9361－2011 ）

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《电气装置安装工程电缆施工施工及验收规范》（GB50168-2016）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2017）

《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB50462-2015）

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T17963-2000）

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）

《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T 25724-2017）

《视频图像原始性检验技术规范》（GA/T1021-2013）

《视频图像真实性检验技术规范》（GA/T1022-2013）

《视频安防系统技术要求》（GA/T367-2001）

《公安交通指挥系统建设技术规范》（GA/T445-2010）

《城市警用地理信息系统分类与代码》（GA/T491-2004）

《城市警用地理信息系统图形符号》（GA/T492-2004）

《城市警用地理信息系统建设规范》（GA/T493-2004）

《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）—视频接入部分》（公科信[2011]5号）

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）

《城市监控报警系统联网通用技术要求》（GA/T669-2008）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）

《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T995-2012）

《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T1043-2013）

《道路交通信息监测记录设备设置规范》（GA/T1047-2013）

《视频图像文字标注规范》（GA/T 751—2008）

《公安视频图像分析系统 第1部分：通用技术要求》（GA-T 1399.1-2017）

《公安视频图像分析系统 第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求》（GA-T 1399.2-2017）

《公安视频图像信息应用系统 第1部分：通用技术要求》（GA-T 1400.1-2017）

《公安视频图像信息应用系统 第2部分：应用平台技术要求》（GA-T 1400.2-2017）

《公安视频图像信息应用系统 第3部分：数据库技术要求》（GA-T 1400.3-2017）

《公安视频图像信息应用系统 第4部分 接口协议要求》（GA-T 1400.4-2017）

《江苏省公安机关人像比对系统联网应用技术规范》

《南京市视频监控微卡口系统技术规范》草案

上述标准中未标年号的一律采用最新的标准；同时随着标准的修订，根据修订后的最新标准作为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

（三）建设目标

为进一步落实中央、省、市关于“雪亮工程”系列工作部署，雨花台分局按照上级文件精神要求，立足雨花台实际现状，结合切实业务需要，根据南京市“雪亮工程”以及雨花台区“智慧雨花”建设全面提升视频监控智能化水平的要求，结合人脸、人体、车牌识别技术，对全区社会面老旧治安监控829路前端摄像机、传输线路等进行改造，并新建2150路视频监控（包含智能安防小区的人脸和车辆抓拍摄像机），建设视频云平台、网络、安全系统等，提高公共安全治理实战应用技术水平。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机1 | 1379 | 台 | 1341 | 核心产品 | 工业 | 货物 | / |
| 2 | 摄像机2 | 186 | 台 | 4734 |  | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 摄像机3 | 694 | 台 | 4736 |  | 工业 | 货物 | / |
| 4 | 摄像机4 | 170 | 台 | 6126 |  | 工业 | 货物 | / |
| 5 | 摄像机5 | 330 | 台 | 3736 |  | 工业 | 货物 | / |
| 6 | 小区出入口人体雷达感应式补光灯 | 170 | 台 | 550 |  | 工业 | 货物 | / |
| 7 | 摄像机6 | 50 | 台 | 6636 |  | 工业 | 货物 | / |
| 8 | 监控杆件L4*0.5 | 416 | 件 | 1210 |  | 工业 | 货物 | / |
| 9 | 监控杆件L4*1 | 270 | 件 | 1270 |  | 工业 | 货物 | / |
| 10 | 监控杆件L4*1.5 | 6 | 件 | 1319 |  | 工业 | 货物 | / |
| 11 | 监控杆件L4*2 | 12 | 件 | 1611 |  | 工业 | 货物 | / |
| 12 | 异型杆件（双横臂，角度可调） | 41 | 件 | 1659 |  | 工业 | 货物 | / |
| 13 | 4米杆件基础 | 745 | 套 | 1299 |  | 工业 | 货物 | / |
| 14 | 监控杆件L6.5*1 | 71 | 件 | 2111 |  | 工业 | 货物 | / |
| 15 | 监控杆件L6.5*2 | 5 | 件 | 2047 |  | 工业 | 货物 | / |
| 16 | 6米杆件基础及接地 | 76 | 套 | 2800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 17 | 0.5米横臂 | 55 | 件 | 210 |  | 工业 | 货物 | / |
| 18 | 1米横臂 | 60 | 件 | 410 |  | 工业 | 货物 | / |
| 19 | 1.5米横臂 | 13 | 件 | 510 |  | 工业 | 货物 | / |
| 20 | 摄像机支架 | 2979 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 | / |
| 21 | 前端智能汇聚箱 | 949 | 件 | 1600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 22 | 设备安装调试 | 2979 | 项 | 180 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 23 | 网线 | 14194 | 米 | 3.5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 24 | 电源线RVV2*1 | 11316 | 米 | 4 |  | 工业 | 货物 | / |
| 25 | 电源线RVV2*2.5 | 33897 | 米 | 10 |  | 工业 | 货物 | / |
| 26 | 市电接入线缆RVV2*4 | 9678 | 米 | 17 |  | 工业 | 货物 | / |
| 27 | 4芯传输光缆 | 66075 | 米 | 4 |  | 工业 | 货物 | / |
| 28 | 前端路面开挖 | 24556 | 米 | 80 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 29 | PE硅芯管埋地敷设 | 24556 | 米 | 13 |  | 工业 | 工程 | / |
| 30 | 防水套管 | 5000 | 米 | 2 |  | 工业 | 货物 | / |
| 31 | 二维码张贴 | 949 | 项 | 10 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 32 | 视频存储设备 | 6 | 台 | 223032 |  | 工业 | 货物 | / |
| 33 | 图片存储设备 | 3 | 台 | 420603 |  | 工业 | 货物 | / |
| 34 | 采集存储设备 | 3 | 台 | 223032 |  | 工业 | 货物 | / |
| 35 | 采集服务器1 | 13 | 台 | 120380 |  | 工业 | 货物 | / |
| 36 | 采集服务器2 | 5 | 台 | 93192 |  | 工业 | 货物 | / |
| 37 | 视频应用平台升级（接入模块） | 1 | 套 | 480000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 38 | 终端管理中心系统模块 | 1 | 套 | 96000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 39 | 视图库数据网关软件模块 | 1 | 套 | 100000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 40 | 存储管理软件模块 | 1 | 套 | 547936.95 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 41 | 视频应用平台升级（运维模块） | 1 | 套 | 200000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 42 | 视频应用平台升级 | 2 | 套 | 350000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 43 | 存储运维一体机 | 1 | 台 | 40000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 44 | 存储异构管理服务器 | 6 | 台 | 39800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 45 | 硬件服务器 | 2 | 台 | 81000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 46 | 平台服务器 | 8 | 台 | 31900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 47 | 数据摆渡服务器 | 1 | 台 | 78000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 48 | 一小区一档案 | 1 | 套 | 97000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 49 | 人口登记比对模块 | 1 | 套 | 38000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 50 | 小区动态管控模块 | 1 | 套 | 83000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 51 | 战法应用 | 1 | 套 | 127000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 52 | 小区车辆管理分析系统 | 1 | 套 | 49000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 53 | 平台服务器 | 2 | 台 | 78000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 54 | 网管系统 | 1 | 套 | 263464 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 55 | 数据中心核心交换机 | 2 | 台 | 252000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 56 | 业务接入交换机 | 4 | 台 | 67400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 57 | 交换机 | 2 | 台 | 10458 |  | 工业 | 货物 | / |
| 58 | 视频综合交换平台 | 1 | 台 | 350000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 59 | 网络运维终端 | 2 | 台 | 20000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 60 | 光跳纤 | 150 | 根 | 20 |  | 工业 | 货物 | / |
| 61 | 8芯传输光缆 | 28315 | 米 | 5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 62 | 12芯传输光缆 | 15278 | 米 | 6 |  | 工业 | 货物 | / |
| 63 | 16芯传输光缆 | 8355 | 米 | 7 |  | 工业 | 货物 | / |
| 64 | 20芯传输光缆 | 4485 | 米 | 8 |  | 工业 | 货物 | / |
| 65 | 24芯传输光缆 | 2559 | 米 | 11 |  | 工业 | 货物 | / |
| 66 | 32芯传输光缆 | 68355 | 米 | 13 |  | 工业 | 货物 | / |
| 67 | 熔纤 | 14000 | 芯 | 10 |  | 工业 | 货物 | / |
| 68 | 传输主干路面开挖 | 18654 | 米 | 80 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 69 | PE硅芯管埋地敷设 | 18654 | 米 | 12 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 70 | 分光器 | 60 | 台 | 1048 |  | 工业 | 货物 | / |
| 71 | 光网络单元 | 920 | 台 | 855 |  | 工业 | 货物 | / |
| 72 | PP井 | 700 | 套 | 570 |  | 工业 | 货物 | / |
| 73 | 视频准入网关 | 5 | 台 | 80000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 74 | 数据中心防火墙 | 2 | 台 | 250000 |  | 工业 | 货物 | / |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机1 | 400万像素，支持分辨率≥2560x1440； 最低照度彩色：≤0.0005Lux（彩色模式），≤0.0001Lux（黑白模式）； 焦距范围不低于2.8~12 mm； 红外灯补光距离不低于50米； 支持GA/T1400； 支持宽动态、背光补偿； 1个RJ45以太网口、1个存储卡插槽； 内置不低于256G存储卡。 |
| 2 | 摄像机2 | 400万像素，支持分辨率≥2560x1440； 最低照度彩色：≤0.0005Lux，黑白：≤0.0001Lux； 不低于30倍光学变倍，焦距范围不低于6-180mm； 红外补光距离不低于200米； 水平0°～360°，连续旋转；垂直-15°～+90°，水平预置位速度不低于240°/s，垂直预置位速度不低于200°/s； 支持GA/T1400 1个RJ45以太网口、1个存储卡插槽； 内置不低于256G存储卡 |
| 3 | 摄像机3 | 具有两个像素镜头，全景不低于400万像素，细节不低于800万像素 支持分辨率≥3840 × 2160； 最低照度彩色：≤0.0005Lux，黑白：≤0.0001Lux； 全景焦距4mm，细节焦距不低于8-32mm； 支持人脸抓拍模式、行为分析模式、混合并行抓拍模式三种模式 支持人脸抓拍，支持检测、跟踪、抓拍运动人脸目标； 支持人体抓拍，支持检测、跟踪、抓拍运动人体目标，支持最佳人体抓拍； 支持GA/T1400 1个RJ45千兆以太网口、1个存储卡插槽； 内置不低于256G存储卡； |
| 4 | 摄像机4 | 1.200万像素；2.8mm定焦镜头； 2.最低照度：≤0.001Lux；采用星光级图像传感器； 3.分辨率：≤1920×1080。 4.供电DC12V，最大8W； 5.防护等级台IP66； 6.压缩格式H.265； 7.支持Onvif协议、GA/T1400协议； 8.所有通行的住户、访客或陌生人，在其人脸水平转动角度不大于正负45度，人脸垂直仰俯角度不大于正负30度时，人像终端均要实现无差别的人脸抓拍； 9.人脸抓拍率达98%以上，人脸识别率达95%以上； 10.戴口罩或者被遮挡条件下，应能正常检测抓拍人脸； 11.支持多种人脸抓拍模式，快速、间隔、离开后(有：距离选优、质量选优)等人脸抓拍模式，抓拍次数可设； 12.支持人脸抓拍图可设置只传输人脸特征图、全景图、人脸特征图+全景图；全景图可实现压缩方式传输； 13.人脸抓拍的并发量不低于14张； 14.支持人像特征码转换、人像抓拍/人像择优/重复人像过滤/人像比对/人像识别； 15.支持围合区域人像建档、人像归档、动态通行记录； 16.支持围合区域住户、访客、陌生人分析，搬离住户/新入住户分析； 17.支持围合区域同行分析、尾随分析； 17.支持边缘计算、人像结构化、人口综合分析(人像识别+数学模型)、高清视频流； 18.支持白名单/黑名单底库； 19.支持人像特征码不小于40000个； 20.支持多终端之间的数据资源共享； 21.支持多终端之间的算力资源共享。 22.内置不低于256G存储卡 |
| 5 | 摄像机5 | 800万像素 支持分辨率≥3840 × 2160； 最低照度彩色：≤0.0005Lux，黑白：≤0.0001Lux； 内置不低于8-32mm电动变焦镜头； 支持车辆抓拍，具备车牌识别功能，支持车款识别、车身颜色识别等功能； 支持GA/T1400 1个RJ45千兆以太网口、1个存储卡插槽； 内置不低于256G存储卡； |
| 6 | 小区出入口人体雷达感应式补光灯 | 铝合金材质； 支持红外感应距离1~5米可调，支持点亮时间10s~无穷可调，支持光感100~100000Lux范围阈值可调； 手动旋钮调节； 照射距离大于等于3米； 色温3000/4000/6000K型号备选； 适应温度-30~70℃； 湿度小于90%的环境应用； 防护等级大于等于IP66； 额定功率小于等于10W；支持AC165V～265V供电； 配套固定支架。 |
| 7 | 摄像机6 | 具有两个以上镜头或两个以上图像传感器采集模块 不低于800万像素，分辨率≥3840×2160； 全景焦距4mm，细节焦距不低于8-32mm 最低照度彩色：≤0.0005Lux，黑白：≤0.0001Lux； 红外补光距离不低于50米，白光灯补光距离不低于30米； 支持全结构化（能同时检测人脸、人体、车辆和非机动车4种运动目标；并进行跟踪、优选、抓拍及属性分析，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联，支持双路视频混拍人脸、人体、车辆去重能力）； 支持GA/T1400； 1个RJ45千兆以太网口、1个存储卡插槽； 内置不低于256G存储卡 |
| 8 | 监控杆件L4*0.5 | L型圆杆，热镀锌厚度75um，Q235碳素结构钢，整体涂抹防锈漆； 杆件高4米，管口径114mm；壁厚4mm； 横臂长0.5米，口径75mm，壁厚3mm； 底脚法兰尺寸：厚度12mm，边长250mm×250mm，孔距210mm，螺栓4-M16 |
| 9 | 监控杆件L4*1 | L型圆杆，热镀锌厚度75um，Q235碳素结构钢，整体涂抹防锈漆； 杆件高4米，管口径114mm；壁厚4mm； 横臂长1米，口径75mm，壁厚3mm； 底脚法兰尺寸：厚度12mm，边长250mm×250mm，孔距210mm，螺栓4-M16 |
| 10 | 监控杆件L4*1.5 | L型圆杆，热镀锌厚度75um，Q235碳素结构钢，整体涂抹防锈漆； 杆件高4米，管口径114mm；壁厚4mm； 横臂长1.5米，口径75mm，壁厚3mm； 底脚法兰尺寸：厚度12mm，边长250mm×250mm，孔距210mm，螺栓4-M16 |
| 11 | 监控杆件L4*2 | L型圆杆，热镀锌厚度75um，Q235碳素结构钢，整体涂抹防锈漆； 杆件高4米，管口径114mm；壁厚4mm； 横臂长2米，口径75mm，壁厚3mm； 底脚法兰尺寸：厚度12mm，边长250mm×250mm，孔距210mm，螺栓4-M16 |
| 12 | 异型杆件（双横臂，角度可调） | L型圆杆，热镀锌厚度75um，Q235碳素结构钢，整体涂抹防锈漆； 杆件高4米，管口径114mm；壁厚4mm； 横臂长1米，口径75mm，壁厚3mm； 底脚法兰尺寸：厚度12mm，边长250mm×250mm，孔距210mm，螺栓4-M16 |
| 13 | 4米杆件基础 | 4米杆基础开挖（0.6*0.6*0.8），渣土清运，倾倒至指定位置，基础浇筑，C25商混；地笼（4*M16） |
| 14 | 监控杆件L6.5*1 | L型圆杆，热镀锌厚度75um，Q235碳素结构钢，整体涂抹防锈漆； 杆件高6.5米，管口径150mm；壁厚4mm； 横臂长1米，口径75mm，壁厚3mm； 底脚法兰尺寸：厚度12mm，边长250mm×250mm，孔距210mm，螺栓4-M22 |
| 15 | 监控杆件L6.5*2 | L型圆杆，热镀锌厚度75um，Q235碳素结构钢，整体涂抹防锈漆； 杆件高6.5米，管口径150mm；壁厚4mm； 横臂长2米，口径75mm，壁厚3mm； 底脚法兰尺寸：厚度12mm，边长250mm×250mm，孔距210mm，螺栓4-M22 |
| 16 | 6米杆件基础及接地 | 6米杆基础开挖（0.8*0.8*1），渣土清运，倾倒至指定位置，基础浇筑，C25商混；地笼（4*M22）；50×50×5mm的角钢作为接地极，用镀锌扁钢把接地极与法兰盘进行焊接，角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能 |
| 17 | 0.5米横臂 | 借杆加装0.5米横臂（含安装） |
| 18 | 1米横臂 | 借杆加装1米横臂（含安装） |
| 19 | 1.5米横臂 | 借杆加装1.5米横臂（含安装） |
| 20 | 摄像机支架 | 钢铁材质、摄像机配套专用支架 |
| 21 | 前端智能汇聚箱 | 箱体材质镀锌钢，厚度1.0mm； 不含帽檐尺寸：高450mm宽400mm深270mm； 支持开锁时间、开门人信息、箱门状态上传到管理平台； 支持远程控制负载供电开启、关闭和重启功能，解决前端设备死机问题； 支持供电电压、电流、功率、电量监测，可通过客户端软件显示； 支持智能分析当前状态，智能监测重合闸，可远程手动控制分闸/合闸； 支持4G传输联网； 支持高低温适应性，温度区间在-40±3℃~85±2℃，持续时间2h，能正常工作 |
| 22 | 设备安装调试 | 摄像机安装、镜头角度调试、接入平台、设置IP地址、字符叠加等。 |
| 23 | 网线 | 六类防水网线 |
| 24 | 电源线RVV2*1 | RVV2*1，含线缆敷设 |
| 25 | 电源线RVV2*2.5 | RVV2*2.5，含线缆敷设 |
| 26 | 市电接入线缆RVV2*4 | RVV2*4，含线缆敷设 |
| 27 | 4芯传输光缆 | 4芯室外单模光缆（层绞式），含线缆敷设 波长1300nm、850nm 纤芯数量4 损耗850/3.5dB/km、1300/1.0dB/km 规格9.3/125μm |
| 28 | 前端路面开挖 | 含绿化带、方砖、沥青、水泥等路面开挖。 |
| 29 | PE硅芯管埋地敷设 | PE硅芯φ50mm管，埋地敷设 |
| 30 | 防水套管 | φ20mm波纹软管 |
| 31 | 二维码张贴 | 在摄像头立杆，张贴二维码，信息包括但不限于点位名称、维修单位及联系方式。 |
| 32 | 视频存储设备 | ★1、CPU：≥2颗国产化处理器，单颗物理核数≥8核，单CPU主频≥3.0GHz； - 机架式网络存储设备，支持36个硬盘接口，配置36块16TB企业级硬盘，支持硬盘热插拔； 3、内存：≥64GB； 4、接口：2个千兆数据网口，2个万兆光口，1个千兆管理口； 5、电源：1+1冗余电源，单电源800W； 6、支持视频流、图片流直存； 7、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议； 8、采用全对称式架构对外提供存储服务的唯一IP； 9、支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，实现历史数据不丢失、实时业务不中断； 10、支持存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务； 11、支持多种存储覆盖策略，周期覆盖、容量覆盖、不覆盖。 - ★12、兼容性要求：适配国产化操作系统（非CentOS或衍生版本），如：openEuler、银河麒麟、UOS等。 |
| 33 | 图片存储设备 | ★1、CPU：≥2颗国产48核处理器，单CPU主频≥2.6GHz（非Turbo），单颗处理器功耗≤165W。 2、内存：≥256GB（该内存系统自带，不能以插PCI卡和闪存盘方式扩充，是读写双向内存）； 3、系统硬盘：2块600GB 10K RPM SAS硬盘； 4、缓存硬盘：1块3.2TB NVME SSD硬盘； 5、存储硬盘：36块18TB企业级(3.5英寸SATA3；缓存≥256MB；转速≥7200RPM)； 网口：4个万兆光口（含万兆多模光模块）； 6、可支持文件数不小于38亿，单个目录支持千万文件/目录，最大支持单个文件大小不小于200TB； 7、具备异常掉电时数据不丢失功能； 8、电源：配置1+1冗余电源。 9、离散存储功能：支持跨节点的网络RAID，数据呈离散式分布存储到各个节点上，各节点间容量偏差<3%； 10、采购人缓存功能检查：系统支持采购人缓存，每节点的缓存可为采购人所用。 ★11、兼容性要求：适配国产化操作系统（非CentOS或衍生版本），如：openEuler、银河麒麟、UOS等。 |
| 34 | 采集存储设备 | ★1、CPU：≥2颗国产化处理器，单颗物理核数≥8核，单CPU主频≥3.0GHz。 - 2、机架式网络存储设备，支持36个硬盘接口，配置36块16TB企业级硬盘，支持硬盘热插拔； 3、内存：≥64GB； 4、接口：2个千兆数据网口，2个万兆光口，1个千兆管理口； 5、电源：1+1冗余电源，单电源800W； 6、支持视频流、图片流直存； 7、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议； 8、采用全对称式架构对外提供存储服务的唯一IP； 9、支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，实现历史数据不丢失、实时业务不中断； 10、支持存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务； 11、支持多种存储覆盖策略，周期覆盖、容量覆盖、不覆盖。 - ★12、兼容性要求：适配国产化操作系统（非CentOS或衍生版本），如：openEuler、银河麒麟、UOS等。 |
| 35 | 采集服务器1 | ★1、CPU：≥2颗国产48核处理器，单CPU主频≥2.6GHz（非Turbo），单颗处理器功耗≤165W。 2、内存：≥512GB； 3、2*480GB SSD硬盘，4*960GB SSD硬盘，1*4TB SATA HDD硬盘； 4、支持Raid 0,1,10,5,50,6,60 2GB Cache（带掉电保护)； 5、2*1GE、2*10GE（含光模块)； 6、提供4个PCIe x16插槽，支持半高半长GPU计算卡； 7、冗余电源、风扇；原厂保修、硬盘不返还； ★8、兼容性要求：适配国产化操作系统（非CentOS或衍生版本），如：openEuler、银河麒麟、UOS等。 |
| 36 | 采集服务器2 | ★1、CPU：≥2颗国产处理器，物理核数≥24核，单CPU主频≥2.2GHz； 2、内存≥512GB； 3、2*480GB SSD硬盘，6*1920GB SSD硬盘，5*12TB SATA HDD硬盘； 4、支持Raid 0,1,10,5,50,6,60 2GB Cache（带掉电保护）； 5、2*1GE、2*10GE(含光模块)； 6、冗余电源、风扇；原厂保修、硬盘不返还； ★7、兼容性要求：适配国产化操作系统（非CentOS或衍生版本），如：openEuler、银河麒麟、UOS等。 |
| 37 | 视频应用平台升级（接入模块） | 提供包括用户管理、权限管理、门户管理，统一管理组织、权限、用户、物联设备等资源，并提供门户、录像计划等配置能力。支持10000路直连视频通道接入、20000路级联监控通道点接入能力，支持视频监控、人车抓拍智能相机等视频、图片和数据接入、存储和转发；系统平台支持视频预览、回放、电视墙、电子地图等基础功能，以及基于图片数据的人脸、车辆的全量检索能力。 |
| 38 | 终端管理中心系统模块 | 1、设备注册鉴权：设备首次将注册的身份信息发送到服务端，服务端需要验证设备的合法性（防止其它设备非法接入），设备身份验证通过后，服务端会返回给设备需要连接的目标服务器的ip及端口信息。 2、建立连接：设备端根据注册鉴权获取到的服务器信息，主动发起请求与目标服务器建立长连接，连接建立成功后，设备与服务器之间的传输通道建立，设备与服务器之间具备通信的基础。设备与服务器建立连接的过程中可能受信号、链路异常等因素影响，不能一次建立连接，设备端需要支持自动重连策略。 3、设备与服务器之间的连接支持动态负载均衡，防止在高并发时出现单台服务器负载过高，从而影响前端数据采集。 4、设备保活机制：通过一种保活手段来检测传输通道的存活状态，确保需要传输数据时通道正常。通过设备保活机制解决当设备与服务器连接出现异常时，服务器不能及时释放连接的问题，避免服务器系统资源的消耗和浪费。 5、指令下发：用户通过综合应用平台提供的远程控制功能，向设备发送重启、升级、修改设备配置信息。 6、设备组网：设备在物理链路上均以独立的终端点存在，哪些设备属于同一个栋楼，哪些设备属于同一个小区，这些模型需要平台端进行逻辑组网，同一个楼栋或同一个小区的设备才能实现算力资源共享、设备互联互通、数据共享等任务。 7、数据信息同步交换：信息同步交换软件以小区为单位，协助指定区域内前端人口智能分析终端之间互换各种前端采集信息，包括陌生人提醒、人像特征码等，解决人口智能分析终端之间的信息同步、交换，尽可能保证小区内的人员一人一档。 8、人像数据汇聚服务主要负责接收处理前端人口智能分析终端上传的通行记录，利用小区前端感知设备分布式算力对未归档的记录进行二次归档，并将这些通行记录入库；对通行记录中标记为档案的数据进行清洗、过滤，尽可能做到一人一档。 9、数据共享服务软件负责在两个不同网域之间单向传输数据，一般通过FTP的方式将一个网域中的数据经过安全边界设备传输到另一个网域中，包括数据发送和数据接收两部分。 10、数据摆渡服务通过接口的形式为第三方应用平台提供数据共享的功能，提供的接口包括身份鉴权、设备相关接口、通行记录相关接口、档案相关接口及其他应用相关的接口等。 11、包含120个小区行人出入口（包含进出口双向通道）接入授权。 |
| 39 | 视图库数据网关软件模块 | 与市局图像网人车图片数据系统对接，通过1400及扩展协议同网和跨网级联人体、人脸、车辆、设备、车辆违法、非机动车等数据；支持同网和跨网视图数据级联的数据对账。 |
| 40 | 存储管理软件模块 | 存储管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。 存储节点管理服务、流直存服务、存储虚拟化服务 支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全。 支持适配异构节点采用云化虚拟服务（云主机、虚拟机），异构后端存储要求采用分布式SAN、NAS、对象存储 |
| 41 | 视频应用平台升级（运维模块） | 1、提供基础服务能力，包括运维首页、权限管理、人员管理、故障告警及配置、巡检配置、资源管理以及在线率、录像完好率、视频完好率统计功能等； 2、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备运行状态的采集功能，采集指标项包括但不限于在线状态、录像情况、设备运行信息；支持设备运行状态的统计功能； 3、支持大型联网场景下的视频联网运维，包括联网平台稳定性监控、视频调度详情查询、联网资源监控、联网操作记录查询，并提供统计报表； 4、支持上下级运维服务平台的配置功能，级联数据包括状态数据。 5、支持常见摄像机故障的分析、判断和报警功能，检测内容包括信号丢失、图像模糊、对比度、图像过亮、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰、视频抖动、视频遮挡等常见摄像机故障；支持诊断结果统计； 6、支持检测监控点的历史录像是否可以正常播放，确保录像的可用性。 7、支持网络交换机、服务器、虚拟机等通用IT设备运行情况的采集，采集内容包括：CPU、内存、磁盘、进程、上下行流量带宽占比。 |
| 42 | 视频应用平台升级 | 一、感知数据基础管理 支持名单库管理、名单管理、名单标签管理等功能；支持统一建表服务，包括车辆、人像等抓拍记录表、统计结果表、高级分析模型结果表等； 支持数据生命周期管理功能，支持用户自定义生命周期，自动按照配置信息保留指定时间范围内的数据；支持数据运维服务：提供服务器、运行资源、数据库表、数据任务、服务接口的运行状态监控，支持自定义业务流，监控整体业务流的健康状况；提供数据服务接口调用统计，包括调用频次、调用耗时、接口响应情况等。 二、人像数据接入 支持人脸、人体、人体动态特征等感知数据接入、查询和统计服务。 三、车辆数据接入 支持车辆卡口、雷视、区间测速等感知数据接入、查询和统计服务。 四、感知数据应用服务 基于分布式存储、分布式计算等先进技术的海量数据统一存储与处理系统，能够针对海量的人脸、人体、车辆、WIFI等数据，提供高效的存取、检索、分析、挖掘等服务，为上层应用实现数据的技战法（快速查询、以图搜图、时空分析、区域碰撞等）提供基础支撑。支持轨迹查车、频繁过车、同行车分析等即席查询技战法服务接口；支持车车同行、经停点、活跃时段、活跃点位、昼伏夜出、初次入城技战法分析和API服务。 |
| 43 | 存储运维一体机 | ★1、CPU：≥1颗国产化CPU，单CPU主频≥3.0GHz； 2、内存：≥16GB； 3、硬盘：480GB SSD； 4、接口：2个千兆电口； 5、电源：1+1冗余电源。 ★6、操作系统：自带国产操作系统，适配国产化操作系统（非CentOS或衍生版本），如：openEuler、银河麒麟、UOS等。 7、搭载专业视频云存储运维软件，实现对云存储硬件、软件、业务数据、网络质量等全系统运维，提供及时、智能、专业的视频云存储运维监控服务，主动识别云存储系统故障和风险，助力业务持续稳定运行。 |
| 44 | 存储异构管理服务器 | ★1、CPU:≥2颗国产化CPU，单CPU核数≥24核，基准主频≥2.6GHz，单颗CPU功耗(TDP)≤100W。 2、内存:≥64G DDR4: 3、系统盘:1*480GB SATA 2.5 读取密集型SSD硬盘 4、加速盘:2*960GB SATA 2.5 读取密集型SSD硬盘 5、RAID卡:独立阵列卡 12Gbps 2GB缓存 PCI-E 3.0 X8 支持RAID0,1,5,6,10,50和60 (带电容); ★6、兼容性要求：适配国产化操作系统（非CentOS或衍生版本），如：openEuler、银河麒麟、UOS等。 7、网络:板载4千兆电口，1*双光口 25Gb(含2个万兆多模光纤模块); 8、电源:≥900W电源(1+1冗余)。 |
| 45 | 硬件服务器 | ★1、CPU：≥2颗国产化CPU，单CPU核数≥24核，单CPU主频≥2.2GHz； - 内存：≥256GB DDR4 ★3、兼容性要求：适配国产化操作系统（非CentOS或衍生版本），如：openEuler、银河麒麟、UOS等。 4、硬盘：600G SAS*2(RAID1)+960G SSD*6(JBOD)+6T SATA*6(JBOD) 5、热插拔：支持 6、RAID：硬盘组RAID_4G(1个) 7、外部接口：万兆光口（2个）+ 千兆电口（2个）；USB4个；VGA1个； 8、机箱规格：2U 机架式服务器机箱 9、散热模块：最大4个热插拔冗余风扇 |
| 46 | 平台服务器 | ★1、CPU：≥1颗国产CPU，单CPU核数≥24核，基准主频≥2.6GHz，单颗CPU功耗（TDP）≤100W； 2、2U单路标准机架式服务器 3、内存：≥128G DDR4； ★4、兼容性要求：适配国产化操作系统（非CentOS或衍生版本），如：openEuler、银河麒麟、UOS等。 5、硬盘：配置2块1.2TB 10K SAS硬盘 6、RAID卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）; 7、PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽； 8、网口：板载2个千兆电口+4个万兆（不含光模块，可按需求选配）。 |
| 47 | 数据摆渡服务器 | ★1、CPU:≥2颗国产CPU，单CPU核数≥32核，基准主频≥2.6GHz，单颗CPU功耗(TDP)≤115W。 2、内存:≥384G DDR4: ★3、兼容性要求：适配国产化操作系统（非CentOS或衍生版本），如：openEuler、银河麒麟、UOS等。 4、系统盘:2*240GB SATA 2.5 读取密集型SSD硬盘 5、数据盘1:3*2.4TB SAS 2.5 10000 HDD硬盘 6、数据盘2:2*1.92TB SATA 2.5 读取密集型SSD硬盘 7、数据盘3:2*8TB SATA 3.5 7200 HDD硬盘 8、RAID卡:独立阵列卡 12Gbps 2GB缓存 PCI-E 3.0 X8 支持RAID0,1,5,6,10,50和60 (带电容); 9、网络:板载4千兆电口，1*双光口 25Gb(含2个万兆多模光纤模块); 10、电源:≥900W电源(1+1冗余) |
| 48 | 一小区一档案 | 1、小区档案：通过对采集人员信息数据的融合分析，构建小区人员档案的数据画像，包括小区人员的基础信息、同住人、行为轨迹等；实现将身份落地人员如常住人口、流动人口等进行实时归档，同时还支持对陌生人、访客进行建档、聚档，将未实名的人员也形成人员档案；实现档案查询，个人档案内容主要包括档案基础信息、落脚点、档案标签、关联人员(同行、同住)、出行规律； 2、小区档案多维查询：实现按照小区出现人员姓名、证件号、民族、性别、手机号、户籍地址、居住地址和居住状态进行查询，快速找到需要的人员档案，包括其出行轨迹、出现规律、落脚点等信息； 3、档案模糊查询：实现在查询框内输入部分数字、字母与汉字为查询条件进行人员档案模糊查询，快速找到需要的人员档案，包括其出行轨迹、出现规律、落脚点等信息； 4、关联档案推荐：实现与查看的目标人员档案有潜在关联(包含居住地相近、户籍地相近、同行次数较多等)的人员档案自动推荐，并单独呈现在推荐列表中，点击档案可查看包括其出行轨迹、出现规律、落脚点等信息。 |
| 49 | 人口登记比对模块 | 建立小区已登记人口数据库，对小区进出人口抓拍数据进行分析和聚档，实现小区人口居住信息的分析、展示，并进一步通过比对实名人口库，实现住户档案实名化，支持比对户籍人口、暂住人口数据，支持筛选未登记流动人口数据，展示比对数据结果，导出比对数据结果。 |
| 50 | 小区动态管控模块 | 1、非登记住户自动分析：针对非登记、高频出现的用户，结合其人像出现规律，系统自动分析其是否是住户； 2、当天访客自动分析：针对非登记、间歇式出现的用户，结合其人像出现规律，系统自动分析其为访客； 3、当天陌生人自动分析：针对非登记、第一天出现的用户，系统自动分析其为陌生人； 4、搬离住户分析：针对任何一个登记注册或未登记注册的住户或租客，提供一套分析策略，分析出实际搬离但未注销的住户或租客； 5、新入住户分析：针对高频出现的住户，提供一套分析策略，分析出未登记的实际住户； 6、尾随人员分析：针对任何一个非登记住户，可分析其在一个固定周期内(比如1个月内)，他都尾随过谁，在哪里随过，根据尾随频率由高到低的排序； 7、昼伏夜出分析：支持灵活配置昼伏夜出时段阈值及动态人像记录阈值，根据设定的规则自动判断满足条件的昼伏夜出人员； 8、关爱人员关注：关爱人员包括孤寡老人、留守儿童、残疾人等。支持灵活配置关爱人员关注时段阈值及抓拍到动态人像记录阈值，当关爱人员超过设定的阈值时间在单元楼内没有任何出入记录时根据设定的规则自动进行预警并关注。 |
| 51 | 战法应用 | 1、重点人员监督：实现灵活配置重点人员监督时段阈值及抓拍到动态人像记录阈值，当重点人员超过设定的阈值时间在小区内没有任何出入记录时根据设定的规则自动进行预警并关注； 2、临控人员预警：系统实现对临控库人员产生的历史告警进行按日查看，支持告警数据查看功能； 3、历史预警信息管理：系统实现对布控库人员产生的历史告警进行按日查看，支持告警数据查看功能； 4、预警库管理：实现对新增预警库上传所需布控人员图片，并填写姓名、身份证、性别、年龄等信息、选择库类型等进行预警，同时实现设置预警周期以及预警库。支持实时查看批量预警结果。 5、同行人员分析：系统实现对目标人员进行同行分析，分析出目标人员接触社会关系及人群情况，与目标人员同行次数较多的人员信息可显示同行地点和时间； 6、轨迹分析：实现在地图上的抓拍点位显示查询到的人脸图片和图片数量，点击人脸查看对应抓拍点位的结果详情；实现按当日轨迹和一段时间的出现规律进行展示，点击当日轨迹进行时间和点位的动态播放，分析人员活动情况；实现对一段时间内的轨迹按 24 小时分布进行规律分析，分析人员经常出现的场所和出现时间规律； 7、高频次分析：实现对目标人员进行频次分析，可选择档案标签和身份，选择时间，选择频次后，在列表中则呈现出符合所选标签下、所选时间段、所选档案标签与身份、所选频次的人员。点击该点位呈现出抓拍点位的结果详情，实现对潜在目标人员的挖掘； 8、时空碰撞：系统可以对在不同时间不同区域出现人员档案进行碰撞，分析出同时出现在该区域的人员信息，并按次数高低排序呈现，同时在地图上展现； 9、态势分析：实现按不同设备标签属性或者区域分类呈现采集数据的情况，包括实名与未实名比例、男女比例、年龄比例、日趋势图和 24 时趋势图，并可根据日期进行选择呈现数据，协助区域人员情况分析。 |
| 52 | 小区车辆管理分析系统 | 人车档案关联、车辆出入分析，定制开发人车关联逻辑、人车档案合并、车辆出入分析。需提供车辆卡口数据接口（人像图片达到提取特征值的标准）、车辆出入数据。 |
| 53 | 平台服务器 | ★1、CPU:≥2颗国产CPU，单CPU核数≥32核，基准主频≥2.6GHz，单颗CPU功耗(TDP)≤115W。 2、内存:≥384G DDR4: ★3、兼容性要求：适配国产化操作系统（非CentOS或衍生版本），如：openEuler、银河麒麟、UOS等。 4、系统盘:2*240GB SATA 2.5 读取密集型SSD硬盘 5、数据盘1:3*2.4TB SAS 2.5 10000 HDD硬盘 6、数据盘2:2*1.92TB SATA 2.5 读取密集型SSD硬盘 7、数据盘3:2*8TB SATA 3.5 7200 HDD硬盘 8、RAID卡:独立阵列卡 12Gbps 2GB缓存 PCI-E 3.0 X8 支持RAID0,1,5,6,10,50和60 (带电容); 9、网络:板载4千兆电口，1*双光口 25Gb(含2个万兆多模光纤模块); 10、电源:≥900W电源(1+1冗余)。 |
| 54 | 网管系统 | 提供存储、服务器、交换机、路由器、防火墙、PON网络、视频监控、视讯设备等多种设备的统一管理； 支持多厂商设备统一视图、资源，拓扑、故障、性能以及智能配置功能，帮助客户打造专属的统一管理系统，降低运维成本，提升运维效率； 系统使用B/S架构，支持使用WEB浏览器进行界面展示； 系统提供分权分域功能，为不同的用户、角色分配不同的设备管理范围和操作权限； 实配软件平台，含本期建设的交换机（8台）、光网络单元（920台）、服务器（41台）、存储（9台）等设备管理授权； 实配网管软件运行所需服务器硬件1台，服务器配置≥2颗32核国产CPU，≥64G内存，≥2*1.92T SSD。 |
| 55 | 数据中心核心交换机 | 交换容量≥640Tbps； 包转发率≥230000Mpps； 主控引擎槽位数≥2个，整机业务板槽位数≥8个，独立交换网板≥4，独立风扇框数≥4个，可插拔冗余电源≥4个； 支持硬件BFD，4ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议； 支持基于真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位； 实配主机、冗余主控、交换网板、电源模块，实配12个40GE光口，40G多模光模块。 |
| 56 | 业务接入交换机 | 交换容量≥4Tbps； 包转发率≥2000Mpps； 可插拔冗余电源≥2个，可插拔风扇框≥4个，支持前后、后前风道；10GE光端口≥48个，100 GE 光接口（兼容40GE）≥6个； 支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议； 支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备具有独立的控制平面，不能使用堆叠等多虚一技术实现）； 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 支持AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限； 实配40个万兆多模光模块，4个40G多模光模块。 |
| 57 | 交换机 | 交换容量≥672Gbps； 包转发率≥126Mpps； 支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN； 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN； 支持BFD（Bidirectional Forwarding Detection）4ms检测间隔； 单台配置10/100/1000Base-T以太网端口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，可插拔冗余电源≥2个； 实配2个万兆多模光模块，1根10G高速电缆，冗余电源。 |
| 58 | 视频综合交换平台 | 采用标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统，机箱具备非触摸屏面板，可随时查看设备状态信息。 双电源冗余设计，配备不低于6组智能风扇自动调温，可拓展双主控。 插拔式模块化设计，具备不低于23个业务槽位，业务板卡支持热插拔。 配置不低于16路HDMI信号输入，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz。 配置不低于2路HDMI信号输入，单路分辨率≤4096 × 2160@60Hz。 配置不低于24路HDMI信号输出，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz。 具有开窗、漫游、漂移、改变形状等功能，同时支持在底图上开窗漫游，支持窗口置底、置顶操作。 支持自动轮巡，轮巡间隔时间可设置。 轮巡开始时间支持以日期、小时、分钟的形式进行设置。 支持GB/T 28181技术标准要求。 输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s。 支持对电视墙进行回显功能，可将拼接电视墙显示画面作为输入信号接入显示器；每个电视墙支持独立回显，回显内容和大屏内容同步； 客户端软件支持视频信号预监功能。 |
| 59 | 网络运维终端 | 10核心CPU、4.9GHz、16线程，内存≥16G ，SSD≥512G，4G显存独立显卡，显示尺寸≥15.6寸 |
| 60 | 光跳纤 | 5m光跳纤 |
| 61 | 8芯传输光缆 | 8芯室外单模光缆（层绞式），含线缆敷设 波长1300nm、850nm 纤芯数量8 损耗850/3.5dB/km、1300/1.0dB/km 规格9.3/126μm |
| 62 | 12芯传输光缆 | 2芯室外单模光缆（层绞式），含线缆敷设 波长1300nm、850nm 纤芯数量12 损耗850/3.5dB/km、1300/1.0dB/km 规格9.3/127μm |
| 63 | 16芯传输光缆 | 16芯室外单模光缆（层绞式），含线缆敷设 波长1300nm、850nm 纤芯数量16 损耗850/3.5dB/km、1300/1.0dB/km 规格9.3/128μm |
| 64 | 20芯传输光缆 | 20芯室外单模光缆（层绞式），含线缆敷设 波长1300nm、850nm 纤芯数量20 损耗850/3.5dB/km、1300/1.0dB/km 规格9.3/129μm |
| 65 | 24芯传输光缆 | 24芯室外单模光缆（层绞式），含线缆敷设 波长1300nm、850nm 纤芯数量24 损耗850/3.5dB/km、1300/1.0dB/km 规格9.3/130μm |
| 66 | 32芯传输光缆 | 32芯室外单模光缆（层绞式），含线缆敷设 波长1300nm、850nm 纤芯数量32 损耗850/3.5dB/km、1300/1.0dB/km 规格9.3/130μm |
| 67 | 熔纤 | 熔纤2 |
| 68 | 传输主干路面开挖 | 含绿化带、方砖、沥青、水泥等路面开挖。 |
| 69 | PE硅芯管埋地敷设 | PE硅芯φ50mm管，埋地敷设。 |
| 70 | 分光器 | 光分路器，含防水设备箱，上联OLT，下联光网络单元，盒式分光器，2分16，均分。 |
| 71 | 光网络单元 | 兼容现网OLT设备，上行GPON端口（含模块）≥1，下行≥4*GE； 支持Type B单/双归属业务保护； 支持OLT发起的流氓ONT检测和隔离，支持环网检测。 全金属外壳，支持的工作环境温度区间-40℃～+55℃，支持的工作环境湿度区间：5%RH～95%RH； 支持802.1x，IPv6/IPv4 防火墙保证设备接入安全和网络安全； 有防雷功能，AC电源支持共模6kV，差模6kV防雷，GE电口支持共模6kV防雷。 |
| 72 | PP井 | PP井：长400mm×宽350mmm×深500mm（尺寸结合地形微调） 含水泥井盖 |
| 73 | 视频准入网关 | IPC摄像头接入数（4M码流）≥750，网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥4G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥1G，全威胁吞吐量≥800M。 规格：1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥6千兆电口。 应支持与市局图像网准入系统的对接。 支持路由、网桥、旁路三种部署模式； 支持主备模式的双机部署，设备或网络故障时可自动进行切换； 支持主动探测和流量分析两种资产发现方式，可通过 SNMP 等协议发起探测，并设定探测的目标 IP、SNMP 版本等； 支持资产列表，可查看终端指纹信息和状态，如 IP、MAC、类型、系统、厂商、终端名称、网卡厂商、在线状态、合规状态等，可修改资产的类型、厂商、绑 定信息； 支持资产查询，根据 IP、IP 段、MAC、使用者、在线状态、冻结状态、系统信息等条件组合查询资产信息； 支持对 IT 和 IoT 混合终端进行 HTT流量重定向，通过对其重定向后的访问请求判断其是否存在违规外联行为，并封堵违规外联终端，终端可配置流量重定向的时间间隔，支持根据源 IP 或目标 IP 进行 白名单豁免； 支持 Portal 认证，可重定向推送 WEB认证页面，对用户进行身份认证，认证页面背景可定制，支持认证后跳转指定页面； 支持 ACL 访问控制，基于区域、IP、目的端口、协议类型等因素对访问权限进行管控； 支持对 IoT 终端的安全漏洞、弱口令等安全脆弱性问题进行扫描，支持立即扫描、定时扫描等方式。 支持视频协议的识别，包括但不限于 RTP、RTCP、RTSP 等，通过指定协议流量进行入网通信控制； 支持主流视频厂商私有视频传输协议，包括但不限于海康、大华、华为等，支持协议白名单功能； 网关具备 IPS 入侵防御能力，能够对入侵 IoT 终端的行为进行防御 ； |
| 74 | 数据中心防火墙 | 规格≥2U，内存大小≥16G，电源：冗余电源，千兆电口≥4，千兆光口SFP≥4，万兆光口SFP+≥4； 网络层吞吐量≥45G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥20万，满足实际业务需要； 应支持与市局图像网准入系统的对接。 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 支持开启虚拟防火墙，支持创建和删除虚拟防火墙，虚拟防火墙应具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。 支持基于3种以上协议对链路连通性进行检测，协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源 IP 进行日志记录和联动封锁。 支持不少于3种的路由调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 支持僵尸主机检测功能，可识别主机的异常外联行为。 支持全生命周期的策略管理功能，修改安全策略的时间、原因、变更类型可进行统一管理，以利于后期安全策略的运维与管理。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、取电、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）安装调试要求

中标供应商提供专业技术服务以满足采购人系统安全、高可用和高效运行为目标，并对设计的结果负责。项目组成员要求：项目经理1人，技术负责人1人，项目组其他成员5人。中标供应商成立施工队，施工人员须具有有效期内低压电工证。供应商对其提供的货物提供现场专业技术咨询、安装、调试、初验、竣工验收和试运行保障服务(提供安装、测试所用的测试设备、工具等)，并按照采购人要求进行产品客户化。在安装调试验收无误后，提交安装实施、调试、检测报告、验收报告、技术资料、系统技术说明书、使用说明书、维护手册等。

（2）验收要求

采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

1）设备材料验收：

①验收标准：产品名称、规格、数量符合采购清单要求，包装完好的全新产品。

②验收方法：由采购人和项目监理单位共同组织验收。

③到货后五个工作日内。

2）系统验收：

①项目完成初验后，至少稳定运行3个月及以上，中标供应商方可提请最终竣工验收。

②项目交付应在合同规定时间内，将采购范围内所界定的工作完成，在通过双方认可验收后，交付给采购人，其中包括：符合项目目标和相应的技术要求、业务需求，并能保持系统稳定、运行良好的系统。足以确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的配套技术文件。

③验收方法：采购人牵头，要求相关职能部门及专家组织的验收。

④本项目竣工验收前须通过国家权威检测机构（具有CMA认证的检验机构）进行的工程检测。

（3）工程图纸要求

中标供应商提供的竣工图纸包括：a.施工说明；b.线路施工图；c.机房布置图；d.主要设备安装大样图等；图纸除表示所有有关管道、电气线路、设备的布置安排外，还需标示出所处的位置、安装尺寸、施工土建要求、敷设电缆的要求、主要设备的用电要求、环境要求、装潢要求等。图纸需标注名称、图号、最新修改号及修改内容，日期和图示比例等，且加盖出图章。

（4）知识产权及保密要求

①中标供应商保证所提供的软件为正版软件，涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标供应商承担，如由此给采购人造成损失的，中标供应商应承担赔偿责任。

②采购人在使用其提供的任何产品时，不受到第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等指控。如果任何第三方提出与中标供应商提供的任何产品有关的侵权指控，中标供应商须与第三方交涉并承担因此发生的一切法律责任和费用。

③中标供应商须与采购人签订保密协议，对所涉及的数据和相关资料文件严格保密，不外传。

（5）质量保证

中标供应商为本项目提供5年(含)以上质保(自项目竣工验收合格之日起)，相关费用包含在投标总价中。

（6）售后服务要求

①质保期内，中标供应商安排不少于2名专业维保人员进行驻场（要求：必须为专职技术服务人员，须在采购人提供的办公地点上班，接受采购人监督，不允许兼职其他项目工作，人员不得随意替换，外场维修人员除外,如确有必要需经采购人同意方可调换），提供365天7×24小时不间断的技术支持服务，应在30分钟内响应，重点点位4小时内恢复，一般点位12小时内恢复，如果规定时间内点位故障无法恢复，需将摄像机移至附近无故障点位，确保在线率。故障发生24小时内向采购人提供故障报告，故障解决后三日内提供系统故障分析报告，具体故障级别定义及解决时间要求如下：

②Ⅰ级：属于重特大故障或在重大安全及维稳保障任务紧急需要的情况下。技术人员接报 30 分钟以内到现场，到现场后1小时内提交故障解决方案，备件在提出解决方案后1小时到现场，接报3小时以内解决故障。Ⅱ级：属于严重问题：其具体现象为：分系统发生故障、或小面积瘫痪但不影响系统整体运行。技术人员接报30分钟以内到现场，到现场后1小时内提交故障解决方案，备件在提出解决方案后1小时到现场，接报6小时以内解决故障。Ⅲ级：属于普通问题：其具体现象为：前端监控点单个摄像机故障、前端监控点传 输设备或线路故障。技术人员接报2小时内到现场，即时提交或到现场后1小时内提交解决方案，备件到场视情况而定，接报12小时以内解决故障。特殊情况，由南京市公安局运维监管中心电话通知或下发《紧急维修通知单》，3小时内必须修复。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给，维保费用另计。

③系统日常维护保养：系统维护保养包括所有本次招标文件中的系统前端设备、传输线路及后台设备的日常维护，至少包括检查、清洁、调整、测试、优化系统、备份数据、排查隐患、处置问题等工作。检查设备时，应对设备进行物理检查、运行环境检查、电气参数与性能检查等。清洁设备时，应根据设备类型使用吸（吹）尘、刷、擦等方法对设备表面或内部的灰尘、污物等进行清理。调整设备时，应按照标准规范、技术手册和使用/ 管理要求对设备的安装位置、防护范围、电气参数、运行模式等进行设置与校正。测试设备/系统时，应按照标准规范、技 术手册和使用/管理要求对设备/系统的功 能/性能进行测量试验。优化系统时，应按照标准规范和使用/管理要求对系统的参数、设置等进行合理配置。备份数据时，应根据使用/管理要求对重要数据进行转存、转录，并确保数据和存储介质的安全。排查隐患时，应对可能造成系统不稳定运行、系统设置/功能/性能等不满足标准规范和使用/管理要求的情况进行详细检查与记录。处置问题时，应根据检查、测试及隐患排查过程中发现的问题，提出处置建议，经采购人/使用单位同意后，采取相应的措施进行解决。

④系统维护保养内容及要求：1）前端设备：物理检查：检查前端监控设备是否依图纸标定位置（或系统中标定的位置）存在,对于前端设备的拆改、挪移应及时反映至系统中。检查设备安装部件是否齐全,安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置。运行环境检查：检查前端有无影响监控效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时调整或处置。电气参数与性能检查：检查摄像机，采用相应的仪器/仪表测量摄像机的相关指标，并作相应调整。机械构件维护：对摄像机/防护罩/云台/辅助照明装置的安装支架/立杆等构件进行加固、除锈、防腐等养护，并做必要调整。设备清洁：采用专业的方式方法，对摄像机镜头、摄像机防护罩及附属配件进行必要的清洁。设备调整：根据视频监控需要调整前端摄像机的焦距、监控范围等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果。传输设备：线缆、路由检查：传输线缆安装应牢固，安装部件应齐全, 标示应清晰。检查线缆有无破损、破坏，氧化等情况。检查线管管口封堵情况，接地连接情况，查找有无异常现象。传输设备检查: 传输设备安装应牢固，安装部件应齐全，标识应清晰，工作状态应正常。使用电池供电的无线发射/接收/中继设备应根据具体要求定期更换电池。清洁整理：对传输设备、管线、人井手孔等传输设备、设施或配套装置进行必要的清洁和清理。根据现场情况和需要,调整电缆、光缆等的捆扎方式。测试调整：根据检查结果和系统需要调整传输设备的相关参数。调整后，应保证视频信号及控制信号衰减满足规范或原设计要求。处理/控制/管理/记录设备：物理检查：根据系统构成模式和安装方式，制定检查方案，重点检查处理/控制/管理设备安装是否牢固，设备外壳及部件有无异常变化或破损迹象，设备部件和接线是否正常。对于发现的问题应在维保过程中及时处理。电气参数与性能检查：通过观察设备指示灯、测量设备电压/电流等方式，检查设备运行状态。应确保设备运行指示应正常，排查明显故障隐患。设备清洁： 采用适当的方式，对设备内外进行必要的 清洁和除尘。功能/性能测试：应按GB50348-2004中 7.2.2的要求，并结合设计方案和使用管理要求对系统的功能/性能进行测试和调整。显示设备：物理检查：检查显示设备安装 柜/箱和结构件是否牢固，检查其外表有无异常或破损迹 象，检查接地是否完好。检查并调整显示设备，确保显示设备安装应牢固，设备外壳及部件应无异常变化或破损迹象，设备部件和接线应正常。设备清洁：对设备、箱/柜及结构件等进行必要的清洁和除尘。显示屏幕清洁，应采用专用试剂。功能/性能测试：应按GB50348-2018 中的要求，并结合设计方案和使用管理要求对系统的功能/性能进行测试和调整。系统：系统优化：根据系统运行情况及使用/管理要求，调整系统的相关设置参数，提高、优化系统性能。系统优化的重点在于提高视频监控系统监控效果、延长视频录像保存时间、提高视频图像回放 效 果、缩短报警视频联动时间等。系统校时：对系统进行校时，系统的主时钟与标准时间偏差应满足相应标准规定或使用/管理要求。数据备份：对系统信息、设置数据及其它有助于保证系统安全，有助于系统快速恢复的数据资料进行备份。备份文件应存储在专门的介质上，并注明备份时间、打开密码（如有），恢复数据注意事项等信息。维保工作要求的备份内容不包括视频数据信息，建设单位特别要求除外。隐患排查：通过询问系统管理员/操作员、查阅运行记录等方式，核实系统运行状态，排查系统存在的问题或隐患。汇总维保过程中发现的问题，分析系统目前的健康状态，预测系统可能发生的问题，并前瞻性提出处置意见。问题处置：监控图像、记录图像达不到标准规范和使用/管理要求或设备破损/污损严重，且已经不能满足视频监控需要时，应提出处置建议，征得建设/使用单位同意后，采取相应的措施进行解决。对于日常运行过程中性能稳定性较差或频繁发生故障的设备，经现场调整/调试后仍无法满足要求时，应提出处置建议，征得建设/使用单位同意后，采取相应的措施进行解决。对于系统可能发生的问题，应及时书面告知建设/使用单位，并同时提出处置意见，征得建设/使用单位同意后，采取相应的措施予以应对。巡检周期至少做到每个月一次（含所有前端设备除尘、遮挡物修剪等）。供应商还需按标准对视频监控所有点位前端监控二维码标贴进行张贴和日常维护。为配合南京市道路整治、市政建设及视频监控并杆及线路下地工程，在所涉及到的包含重点核心地区视频监控的路段，供应商应配合南京市公安局和南京市政部门，按期保质保量的完成视频监控改迁、并杆及线路下地的工作。

⑤维保考核要求：维保期内针对系统前端完好率、联网系数、在线存储率、存储时间达标率、图像画面字符叠加标注、地理坐标信息采集、数据维护情况、网络传输情况、系统后台运行进行考核。维保考核要求自项目竣工验收之日起执行。

⑥中标供应商具有本地化服务能力）。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后，整个项目在项目监理单位签发开工令之日起 150 个日历日内完成。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.其他要求

（1）中标供应商投入本项目的项目经理无在建项目。

（2）中标供应商选用的摄像机等视频相关的设备需满足视频联网的需求，供货时向采购人提供所投产品 GB/T28181和GB35114-A 检测报告。

（3）合同签订后，采购人将视情决定是否组织有关单位随机抽取供应商提供的本项目主要产品，送至具有CMA认证的权威检测机构检测，检测结果与投标文件不符的，采购人有权终止合同，由此产生的违约责任由中标供应商承担。

（4）签订合同后向采购人提供生产厂家针对此次项目名称、项目编号、所提供的产品质保期在五年（含）以上的质保承诺函并加盖生产厂家公章的原件（自竣工验收之日起，开始进入质保期），所有含硬盘设备均需包含在质保期内硬盘不返还服务。

（5）采购人在使用其提供的任何产品时，不受到第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等指控。如果任何第三方提出与中标供应商提供的任何产品有关的侵权 指控，中标供应商须与第三方交涉并承担因此发生的一切法律责任和费用。

（6）此次招标内容中的传输线路部分为自建方式，项目建设完毕所有传输线路、传输交换设备和光缆接入的管道路由产权均为采购人单独所有，传输线路不得使用运营商现有网络资源，不得与运营商网络跳接、转接。

（7）本项目施工过程中严禁采用架空明线方式，擅自采用一经发现确认按照每处5‰扣除合同款，如遇特殊情况需与甲方或监理批准确认后实施。

（8）所有监控前端点位供电稳定可靠，用电手续由中标供应商自主完成（期间产生的费用也应由中标供应商承担），采购人不承担协调用电相关事宜及相关费用。

（9）中标供应商充分了解了本次招标的项目需求，对采购的设备和产品的数量、配置及应用模式做了充分的评估，能够满足本次项目建设的目标，不再需要采购人为本项目另外采购同类产品，否则需要在投标文件中进行说明。

（10）中标供应商在项目施工及质保过程中须遵守安全文明生产规定及相关的国家法律法规，在项目施工及质保过程中发生的任何安全责任事故由中标供应商自行承担，采购人不负任何责任；同时，中标供应商应按照《保障农民工工资支付条例》的规定保障农民工按时足额获得工资。

（11）中标供应商须提供以下服务事项： 1）领取中标通知书后，立即派员与采购人核实、确认货物清单、技术规格，进行系统深化设计、施工组织方案编制。2）项目经理与投标文件中所确定的人员一致，安装施工、调试人员是经过专门培训、考核，并取得合格证书和上岗证书，经验丰富的人员。3）提供详细的技术资料。4）无论质保期内或质保期满后均应保证常用备品、配件及工具供应，如发生停止生产情况，需将停产计划及时通知采购人使其有足够的时间采购所需的备件；或向采购人提供备件的图纸、代用品，代用品的品质不得低于原配件的性能指标。5）中标供应商需与采购人签订保密协议，对所涉及的数据和相关资料文件严格保密，不外传。以上须签订合同时提供承诺书，格式自拟。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 18 | 客观分 |
| 2.2 | 技术方案 | 评委根据投标人提供的本项目技术方案（包括需求分析、总体设计方案、系统总体架构、前端视频监控点位安装设计、视图存储设计、视频应用平台设计、传输网络建设设计、与原有系统无缝接入及系统关联描述等）： （1）需求分析、总体设计方案、系统总体架构把握准确，前端视频监控点位安装设计、视图存储设计、视频应用平台设计、传输网络建设设计、与原有系统无缝接入及系统关联描述清晰合理，符合现状及未来发展要求、完整、严谨、准确的，得7分； （2）需求分析、总体设计方案、系统总体架构较准确，前端视频监控点位安装设计、视图存储设计、视频应用平台设计、传输网络建设设计、与原有系统无缝接入及系统关联描述较清晰合理较符合现状及未来发展要求，较完整、较严谨、较准确的，得4分； （3）需求分析、总体设计方案、系统总体架构基本准确，前端视频监控点位安装设计、视图存储设计、视频应用平台设计、传输网络建设设计、与原有系统无缝接入及系统关联描述基本清晰合理基本符合现状及未来发展要求，基本完整、基本严谨、基本准确的，得1分； （4）需求分析、总体设计方案、系统总体架构把握不准确，前端视频监控点位安装设计、视图存储设计、视频应用平台设计、传输网络建设设计、与原有系统无缝接入及系统关联描述不清晰合理不符合现状及未来发展要求，不完整、不严谨、不准确的或未提供技术方案的，不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.3 | 现场勘测方 案 | 评委根据投标人提供的现场勘测方案（包括前端监控点位摄像机类型选择及安装方式、监控杆件式样、前端信号线缆走向和汇聚点、前端供电线缆走向和接入方式、前端机箱式样及安装位置等要素）综合评分： （1）有现场勘查照片且各要素勘查详尽、描述清晰的，得7分； （2）有现场勘查照片且各要素勘查比较详尽、描述比较清晰的， 得4分； （3）有现场勘查照片且各要素勘查基本具备、描述基本清晰的， 得1分； （4）未提供现场勘查照片、各要素勘查不具备、描述不清晰或未 提供的不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.4 | 施工组织方案 | 评委根据投标人提供的施工组织设计方案（包括施工组织总体设想、方案针对性及施工任务划分，施工现场平面布置和临时设施，施工进度计划及保证措施，施工过程各阶段质量安全的保证措施，劳动力、机械设备和材料投入计划等）综合评分： （1）方案科学合理、组织有序，能高效推进项目实施的，得7分； （2）方案较科学合理、组织较有序，能较好推进项目实施的，得4分； （3）方案基本科学合理、组织基本有序，基本能推进项目实施的，得1分； （4）方案不科学合理、组织无序，不能推进项目实施或未提供的不得分 | 7 | 主观分 |
| 2.5 | 重点难点分 析解决方案 | 评委根据投标人提供的重点难点分析解决方案（包括对项目实施过程中关键施工技术、工艺及项目实施的重点难点进行分析并提出相应解决措施等）综合评分： （1）方案分析合理、解决措施得当的，得 5 分； （2）方案分析基本合理、解决措施基本得当的，得 2分； （3）方案分析不合理、解决措施不得当或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的本项目售后服务方案（包括售后维护保养内容及要求；维护保养实施方案；维护保养的备品备件配置与管理；维护保养配置的工具、器材、人员及管理；遇到突发事件以及任务保障方案等）综合评分： （1）方案科学合理、可行性强，能够完全满足采购人需求，得3分； （2）方案基本科学合理可行，基本满足采购人需求的，得1分； （3）方案不科学合理可行，不能满足采购人需求或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2021年1月1日以来以来公共安全视频监控类同类型项目类似已完工业绩的成功案例，每提供1个得2分，最多得4分。（提供合同及已完工证明材料，能反映相关证明信息，未提供的不得分，时间以合同签订时间为准，原件签订合同时时核验）。 | 4 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | （1）投标人拟投入本项目的项目经理具有机电工程专业国家注册一 建造师资格证书、安全生产考核合格证书项目经理B证、信息系统项目管理师、电子信息类高级工程师或以上职称证书，每有一项得1分，最高的得4分（提供认证证书）； （2）投标人拟投入本项目的技术负责人具有注册电气工程师（供配电）、信息系统项目管理师、高级工程师（电子信息工程、通信工程类）或以上职称证书、IT服务项目经理证书，每有一项得1分，最高的得4分（提供认证证书）； （3）投标人拟投入本项目的项目组其他成员（除项目经理、技术负责人外）具有施工员、质量员、安全员、信息通信网络线务员、资料员证书，全部提供得 3 分，缺一项扣1分，扣完为止。一人多证不可兼得（提供认证证书）。 （4）投入本项目的施工人员8-10人得1分，11人或以上得3分，最高的得3分（提供人员名单）。 以上提供上述证明材料及投标人为其缴纳的2024年5月以来任意1个月社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 14 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人具有与本项目相关的计算机视觉领域软件著作权证书（软件著作权名称中包含视频监控或联网接入或监测预警或信息安全或视频识别或指挥调度关键字），提供1个得3分，最多得3分，未提供不得分。 备注：所提供证书“软件名称”与评标标准约定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 3 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

十三、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十三、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。