招　标　文　件

项目名称：南京六合金牛湖“生态岛”试验区建设项目生态岛监测及巡护设备

项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2024-0048

（货物类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心六合分中心

2024年12月

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  投标邀请

受江苏省南京金牛湖旅游度假区管理办公室（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心六合分中心（以下简称“交易中心”）就南京六合金牛湖“生态岛”试验区建设项目生态岛监测及巡护设备（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2024-0048

2.项目名称：南京六合金牛湖“生态岛”试验区建设项目生态岛监测及巡护设备

3.预算金额：500万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为500万元。

5.采购需求（简介）：满足金牛湖“生态岛”项目监测及巡护功能需求的游船两艘。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1945天（交货期为合同签订后120天内，船体三年免费质保期，除电池外其他配件一年免费质保期，电池五年免费质保期）。

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：具有船舶主管机关（船舶检验局或工业与信息化委员会或国防科工办）颁发的三级Ⅳ类及以上钢质船舶等级建造资质证书或具有地市交通综合执法机构船检部门出具的符合钢质船舶适检条件的证明材料。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年12月31日09时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：江苏省南京金牛湖旅游度假区管理办公室

地  址：南京市六合区金牛湖旅游度假区游客中心二楼204

联系人：段磊

联系电话：17768128951

2.交易中心

地　址：南京市六合区雄州街道龙池路333号

联系人：陈女士

联系电话：025-57130501

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：南京六合金牛湖“生态岛”试验区建设项目生态岛监测及巡护设备

- 项目编号：

- 甲方（买方）：江苏省南京金牛湖旅游度假区管理办公室

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心六合分中心组织的南京六合金牛湖“生态岛”试验区建设项目生态岛监测及巡护设备项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：南京六合金牛湖“生态岛”试验区建设项目生态岛监测及巡护设备

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方采用履约保函（保险）形式按照合同金额10%缴纳履约保证金（见索即付）。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 船体全部完工后，甲方支付合同总价款的30%。

8.1.3 船舶下水检验完成后，甲方支付合同总价款的37%。

8.1.4 质保期满1年后7个工作日内支付3%尾款。

8.1.5 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后  小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 船体三年免费质保期，除电池外其他配件一年免费质保期，电池五年免费质保期，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 % 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 % 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 %向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价1%的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为了贯彻“节能减排和绿色交通”国家战略，提升金牛湖景区水上旅游服务质量，同时，为加强南京六合“生态岛”试验区内监测和巡护工作，决定采购两艘新能源纯电动游船。新能源电动游船投入使用，不仅环保节能，还能满足监测和巡护需求，更进一步提升了游客的舒适度，为景区游客带来个性化、多元化的超越性观感与体验，并可实现对水域环境的最大保护。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源双层船-船体 | 1 | 项 | 1100000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 2 | 新能源双层船-轮机系统 | 1 | 项 | 1200000 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 3 | 新能源双层船-电气系统 | 1 | 项 | 400000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 4 | 新能源双层船-内装 | 1 | 项 | 400000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 5 | 新能源单层船-船体 | 1 | 项 | 600000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 6 | 新能源单层船-轮机系统 | 1 | 项 | 950000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
| 7 | 新能源单层船-电气系统 | 1 | 项 | 200000 |  | 工业 | 货物 | 否 |
| 8 | 新能源单层船-内装 | 1 | 项 | 150000 |  | 工业 | 货物 | 否 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新能源双层船-船体 | 1 总述 1.1 航区及用途 本船主要用于商务接待及旅游观光。按游览船设计，夜航、适航风级为5级及以下。航行于南京金牛湖水域，内河C级航区。 船体钢材品牌为CCSB武钢、沙钢或同等品牌。 ▲1.2 主要要素 序号; 项目名称; 参数. 1; 船长; 24.00m. 2; 水线长; 22.40m. 3; 型宽; 5.80m. 4; 型深; 2.00m. 5; 设计吃水; 1.2m. 6; 船员; 4人. 7; 乘客定额; 32人. 7; 主机; 推进电机. 8; 航速; ≥12km/h. 10; 续航时间（经济航速）; ≥4小时. 2 主要性能 ▲2.1 航速 本船在吃水为1.2m、机舱温度≤45℃、江水温度≤32℃，蒲式风力不大于3级、浪高不大于2级、水深不低于10m静水水域条件下，当主机在额定转速时的试航航速≥12km/h。 2.2 干舷 本船主甲板为干舷甲板，实际干舷800mm，满足《内河船舶法定检验技术规则》的要求。 2.3 吨位 本船按《内河船舶法定检验技术规则》吨位丈量的要求进行计算（总吨及净吨最终以船检部门批准为准）。 2.4 浮态及稳性 本船各种装载工况船舶浮态下均能保证基本平浮或略有尾倾，同时尾吃水保证舵桨均浸没在水中。完整稳性满足《内河船舶法定检验技术规则》对C级航区的要求。 2.5 续航力 本船巡航速度为12公里/小时,本船装载电池容量满足其续航时间大于4小时的要求。 2.6 操纵性 本船配双机、双桨、双舵，采用流线型舵，双舵总面积约0.68m2，配12kN.m电动液压舵机一套，具有良好的操纵性。 2.7 减振、降噪 本船主机采用减振机脚安装，机舱底部、舵机舱结构及螺旋桨脉动压力作用区船底结构均进行加强，能取得良好的减振、降噪、隔音效果，以改善乘员及船员的生活及工作环境条件。 3 总布置 3.1 概述 船舶布置简洁合理，使用方便，通风采光好，使用功能与造型协调。主甲板为连续甲板，主甲板上设置两层甲板室，乘客由船尾部两舷上船。 3.2 平面布置 3.2.1舱底 主甲板下设5道横向水密舱壁。将主船体分隔成6个水密舱室。 分别为尾尖舱、设备舱(内设有推进电机及附属设备等）、电池舱(内设有电池组及附属设备等)、NO.1空舱（布置淡水柜）、NO.2空舱、首尖舱。 3.2.2主甲板 主甲板上需设配电间（配电间内设交流配电板、直流配电板、逆变器)、卫生间、七氟丙烷间、客舱(客舱内布置服务台、卡座沙发、茶几共计不少于24套)、首部储藏室。 3.2.3二层甲板 尾部露天观光区域，设有上下通道楼梯。二层甲板设有贵宾室、驾驶室，首部为系泊区。 4 结构、材料 4.1 概述 所有船体构件尺寸和板厚，均不小于规范规定的要求，船体主要构件将保持连续贯通，确需断开时，需做补偿加强。船体主要部位作局部加强。 本船为全焊接结构船，建造方应采用合理的焊接工艺和程序，以减小焊接变形和残余应力。焊接材料、施焊工艺及焊缝质量应符合我国规范的有关要求。船体主要焊缝除进行外观检查外，应按我国规范的要求进行X光抽样检查探伤。并提供检查报告。抽样比例和部位按我国规范要求，由验船师规定。船体构件的焊接应按《内河船舶法定检验技术规则》要求进行。凡表中未包括的构件可按有关施工图样或同类构件的要求施焊。 本船构件的流水孔、通气孔、骨材通过构件处的切口以及结构节点形式按CB*3183-2013、CB*3182-1983施工。 船体各分段施工完毕在上船台合拢之前应进行质量检查，并记录验收。关于制造公差的检查可参照“CB/3136-95船体建造精度标准”。 船体结构完工后，油漆之前应进行密性试验，并提供密性试验报告。 本船船体结构所采用的材料化学成分、机械性能必须符合材料规范有关要求。 4.2 结构材料 本船船体结构所采用的材料化学成分、机械性能必须符合材料规范有关要求。 本船主船体结构及甲板室采用钢质结构，结构材料采用船舶检验机构认可的钢材，其机械性能满足《材料与焊接规范》（2023）和GB 712-2000的有关规定。 5 舾装设备 5.1 系泊设备 本船配备： 序号; 项目名称; 参数; 数量. 1; 带缆桩; GB/T554-1996 A125; 4件. 2; 系船索（尼龙绳）; φ18; 2根. 3; 系船索（尼龙绳）; φ22; 2根. 5.2 舵设备 本船舵采用流线型平衡舵两具，可保证船舶具有良好的航向稳定性能，回转性能。根据计算本船选取12kNm电动液压舵机一台。 5.3 救生、消防设备配备 序号; 项目名称; 参数; 数量. 1; 10L手提式泡沫灭火器; MPZ10; 2只. 2; 5kg手提式CO2灭火器; MR-5; 3只. 3; 8kg手提式干粉灭火器; MF-8; 5只. 4; 半圆形消防水桶; /; 2个. 5; 消防带箱; /; 6只. 6; 消防斧; /; 1把. 7; 救生圈; GB4302-84 A; 4只. 8; 船用救生衣; YB GB4303-2008; 18件. 9; 救生圈; A GB4302-2008; 4只. 10; 救生圈架; AG CB/T 640-2005; 4只. 11; 消防炮（雾/柱两用）; /; 2台. 12; 七氟丙烷灭火系统; 40L×1瓶，4.2MPa; 1套. 5.4 门、窗、孔、盖、梯 (1)门 上建外壁采用铝质风雨密门。 (2)窗 本船选用钢化玻璃风雨密窗及玻璃幕墙。 (3)孔、盖、梯 露天主甲板采用风雨密舱口盖，液舱采用水密人孔盖。 主甲板下舱底采用钢质直梯。 5.5 航行信号设备 本船航行信号设备按（法规）的相关要求配置。顶篷板上设置桅杆。 6 舱室 6.1 舱室设备 主要舱室设备如下所示： (1)乘员及驾驶舱： 序号; 项目名称; 数量. 1; 驾控台; 1座. 2; 驾驶椅; 2把. 3; 望远镜箱; 1个. 4; 旗箱; 1个. 5; 海图桌; 1张. 6; 座椅; 6个. 7; 音响; 1套. (2)乘客舱： 序号; 项目名称; 数量. 1; 组合沙发; 6套. 2; 茶几; 6张. 3; 电视; 1台. 4; 音响; 1套. （3）贵宾室： 序号; 项目名称; 数量. 1; 沙发; 4套. 2; 茶几; 4套. 3; 电视; 1台. 4; 音响; 1套. 6.2 舱室绝缘 内部装饰风格要求简洁大方、实用、环保，装修材料选用、施工工艺要适应潮湿、高温等恶劣环境，为船舶使用人员提供舒适、便捷的工作环境，内部装修前装修方案要与船东进行沟通后方可施工。 驾驶室、工作人员室内地面铺多层实木复合木地板，顶部铺绝缘隔热材料并采用环保铝合金集成墙板，四壁铺隔热绝缘材料及环保铝合金集成墙板。卫生间地面铺防滑地砖，顶部铺隔热绝缘材料及铝合金扣板吊顶，四壁铺绝缘材料及不锈钢装饰板。 7 油漆及其它 7.1 油漆 在涂装之前，钢板表面除应进行预处理外，还应采用有效的方法清洁处理，彻底清除铁锈、氧化层、油污、酸钙及焊渣等一切杂物。 钢板预处理的等级达到SA2.5等级标准。 分段除锈采用喷丸（砂）或风动工具清理，除锈标准符合所选用的涂料要求。 所有仪器、仪表、玻璃板、标签牌、橡胶垫等不需要涂装的部位，在油漆工作时应仔细保护，飞溅的污点须清除掉。 对于施工过程中破坏的涂层，应第二次除锈、涂漆。 船舶主要部分面漆颜色应提交船东认可。 二次除锈的等级和要求，按油漆制造厂规定。 底层防锈漆采用不同的易于识别的颜色，所有尖边，小孔边缘，如切角切口，流水孔等及火焰切割的自由边缘在油漆前要打磨光滑。 油漆为CCS认可优质船用漆，压载水舱采用环氧沥青漆，淡水柜涂专用水舱漆。 7.2 其它 所有卫生设备及附件应为标准船用式。 按需在驾驶室及卫生间内配置衣钩。 大便器旁配卫生纸架。 小五金为不锈钢。 帆布防护罩：所有露天甲板的机械及电气设备，均配帆布防护罩。 |
| 2 | 新能源双层船-轮机系统 | 1.轮机设备及布置 ▲1.1 轮机设备 轮机主要设备如下表： 序号; 名称; 数量; 主要参数; 备注. 1; 推进电机; 2台; 45kW，989rpm，AC380V. 2; 高弹性联轴器; 2只; 1000N.m. 3; 推进机组遥控装置; 1套; 推进电机厂家配套. 4; 移动式舱底泵; 1台; 3m3/h，6m. 5; 舱底消防总用泵; 1台; 21m3/h，30m. 6; 舱底水报警装置; 1套; 7个报警点. 7; 电池舱七氟丙烷灭火系统; 1套; 40L×1瓶，4.2MPa; 手动释放阀. 8; 机舱通风机; 2台; 1800m3/h，225Pa. 9; 电池舱通风机; 2台; 1800m3/h，360Pa. 10; 七氟丙烷间通风机; 1台; 100m3/h，250Pa. 11; 配电间通风机; 1台; 1800m3/h，225Pa. 12; 自动供水装置; 1台; 28L/min. 13; 水冷空调; 2台; 36000 Btu/h; 配风机盘管. 14; 水冷空调; 2台; 24000 Btu/h; 配风机盘管. 15; 生活污水粉碎泵; 1台; 5m3/h，30m. 16; 电动摆缸式液压舵机; 1套; 8kN.m，≤20s. 1.2 机舱布置 机舱设有一部钢质直梯，通向主甲板的配电间。配电间布置变频器、直流配电板、交流配电板、分电箱等电气设备。 2套推进电机组左、右对称布置，轴线距中1600mm。 在机舱左、右舷各设有一套海水箱及蝶阀滤器，通过海水总管相连，通径80mm。 水冷空调及其配套的冷却水泵、舱底消防总用泵等布置于机舱中间区域。生活污水粉碎泵放置机舱中部右舷；自动供水装置布置于机舱右舷；机旁控制柜及逆变器布置于机舱两舷。 机舱内的其他设备，均按便于使用和维护的原则进行布置，留有适当的操作维护空间。 1.3轴系布置 本船采用电池电力推进系统，双机双桨双舵。推进电机通过高弹性联轴器、中间轴、推力轴承、艉轴驱动定螺距螺旋桨。 在推进电机和螺旋桨轴之间设有高弹性联轴器、中间轴、推力轴承、艉轴、艏艉密封装置、尾轴管及螺旋桨。尾管艉密封桨毂面设有适当数量的渔网割刀 艉轴采用#35优质锻钢制造。艉轴基本直径50mm。艉轴轴承均选用白合金滑动轴承，油润滑。艉轴前、后密封装置选用油润滑橡胶密封装置。中间轴采用#35优质锻钢制造。轴系配有润滑油箱及压油泵。 2.轮机系统布置 2.1 冷却水系统 本船设有空调冷却水泵两台。冷却水流量可满足空调机组一备一用，空调冷却水泵从海水总管吸水冷却空调机组后排舷外。 2.2 舱底水系统 机舱设电动立式自吸离心舱底消防总用泵1台，流量21m3/h，扬程30m，布置于机舱中部靠海水总管。 机舱设有1个舱底水支吸口和1个舱底水直通吸口。直通吸口装设截止止回阀。机舱支吸口与直通吸口分置于机舱两舷。舱底消防总用泵的舷侧排水口置于左舷。 每个电池舱和每个空舱，各设有1个舱底水支吸口，首艉尖舱舱底水通过移动舱底泵排出。 各舱底水吸口均设有滤网，滤网的孔径不大于10mm，滤孔的总面积不小于吸水管面积的3倍。 所有与舱底排水有关的阀和阀箱均布置在通常情况下可以到达之处。 各水密分舱的舱底水支吸口，通过舱底水支管与机舱内的舱底水吸入截止止回阀箱相连，再通过舱底水总管与舱底总用泵的吸入口相连。舱底水由舱底总用泵排出舷外。 机舱吸口处和舱底各水密分舱均安装有舱底水高位报警传感器，在机舱和驾驶室内设置有舱底水高位报警板，可指示舱底水高位报警的处所。 2.3 消防系统 全船设水灭火系统，电池舱设40L×1瓶组装固定式七氟丙烷灭火系统，瓶组容量满足舱容相同的任何一舱灭火需求，每电池舱分别设置释放阀，可对单舱进行手动控制释放，工作压力4.2MPa。 布置于机舱的电动舱底消防总用泵从海水总管吸水，向消防管系供水。消防水通过固定消防管路、布置于各层甲板的消火栓以及配套的消防水带、消防水枪，喷达全船各消防部位，同时可用于甲板冲洗，生活污水舱冲洗。 在机舱出入口附近、电池舱出口附近、游步甲板适当位置均设置有消火栓。消火栓的布置位置可保证至少能有1股喷射水柱能到达被保护处所的任何部位。消火栓的位置易于接近并便于连接消防水带。每只消火栓附带一只适于连接消防水带的内扣式接头和一只保护盖。在每只消火栓处布置一只水龙带箱，配套消防水带和水柱/水雾两用型消防水枪。消防水枪喷嘴口径13mm。每根消防水带长15m。 2.4 生活供水系统 本船设有1个容量3m3的淡水舱、1台自动供水装置。淡水舱由位于主甲板上的注入头注入自来水。注入头设有铜质铭牌标明注入舱名。 变频供水装置布置在机舱内，从淡水舱吸水，直接向卫生间的用水器具供应淡水。 2.5 疏排水系统 在游步甲板合适位置设置甲板漏水口，积水通过漏水口将甲板上积水引至游步甲板下，主甲板积水通过甲板漏水口将积水引至甲板下，从舷侧满载吃水线以上排出。 舱室内地漏汇集后引至舷侧排出，注意避开海水吸入口、护舷等处。 2.6 空气、测量、注入系统 所有舱、柜和海水箱均设置有透气管，透气管的横截面积、壁厚和高度均满足法规和规范的要求。生活污水舱透气管末端设置不锈钢防火网，淡水舱透气管上末端设置防虫网。 首尖舱、空舱设置测深管，其他舱均为舱底水高位报警；淡水舱、生活污水舱设置液位计并设置信号远传驾驶室。 淡水舱在主甲板尾部设置有注入头，以方便舱内淡水不足时进行补充。 2.7 全船通风系统 机舱采用机械送风，设2台低噪音轴流通风机进行送风。因推进电机为风冷电机，故通风机的风管布置应尽可能在不影响其他设备工作的条件下靠近推进电机，在配电间设置风道及可闭式百叶窗；楼梯下设置鹅颈式通风筒出风，可将机舱污浊热空气排出。 本船蓄电池安全等级为2，抽风能及时排出蓄电池热失控情况下产生的可燃气体，抽风机与电池舱室设置的可燃气体探测装置进行联锁，当探测到舱室内可燃气体浓度大于其爆炸下限（体积分数）的20%时，可自动启动电池舱抽风机，从抽风机排出的气体应引至主甲板舷侧排出。抽风机的排风量不小于10次/h的换气次数。风机采用无火花防爆离心风机，布置于电池舱尾部两侧。 位于主甲板尾部左舷的七氟丙烷间，设有1台管道通风机。配电间设有一台轴流风机，将舱室内设备散热量抽出。 卫生间配置1台顶装式排气扇。可将污浊空气排出，改善乘客及船员的工作及乘坐环境。 其他各舱室采用自然通风。 2.8 舵机 本船设8kN.m电动液舵机一套。电动液压泵站安装于舵机舱，两个储存油柜、一个补充油柜及电磁阀组成，两个电动液压泵及储存油箱相互独立备用。船舶在最大营运前进航速时，每个电动液压泵有足够能力在20s内使舵从一舷的35°推至另一舷的30° 2.9防污染系统 2.9.1 生活污水处理系统 本船设有1个生活污水舱和1台生活污水粉碎泵。 生活污水舱布置于机舱内，位于船中，用于接收并暂存卫生间排泄的生活污水，配1台生活污水粉碎泵，可定期将生活污水排岸处理。 2.9.2防止垃圾污染 （1）防止油类污染 本船为纯电动游船，无燃油系统设备，仅存在少量的滑油及液压油污染，液压舵机接头可能存在泄漏区域，储存油箱、动力泵站、艉轴油箱下方均设置集油盘，可人工清理排入污油桶，提岸处理。 （2）防止生活污水污染 本船不设厕所卫生设施。 （3）防止空气污染 本船禁止使用“消耗臭氧物质”（即破坏大气臭氧层、危害人类生存环境的化学物质）的发泡剂、灭火剂及制冷剂。 空调制冷剂采用环保制冷剂。 灭火器内的灭火剂采用干粉和七氟丙烷。 （4）防止防污底漆污染 本船不应施涂含有作为生物杀虫剂的有机锡化合物的防污底系统。 船底部油漆应为绿色环保漆，不含有作为生物杀灭剂的有机锡化合物。 （5）防止船舶垃圾污染 本船设置4只垃圾箱，每只垃圾箱的容积为10L，垃圾桶应有足够强度的内衬及盖，在船上的放置应能防止船舶摇晃时发生倾覆。垃圾桶需加以图示、颜色等标识，并定期将垃圾运送至岸上接收设施。垃圾桶应定期消毒及清洗，其容量及数量可满足船员排放垃圾的需要。 （6）告示牌、垃圾管理计划和垃圾记录簿 a.设置告示牌以便船员知道关于船舶垃圾处理的规定，告示牌的规格、内容及安装位置应符合海事局的有关规定。 b.船上备有一份经认可的垃圾管理计划，该计划应对垃圾收集、储存、处理提供书面程序，且应指定负责执行该计划的人员。 c.备有一份经海事局签注的垃圾记录簿，以记录每次排放作业情况。 d.船舶垃圾分为以下几类，并应遵守港口所在地有关部门的规定，且应加以标识： 厨余垃圾； 可回收垃圾（塑料、金属、废纸等）； 有害垃圾（含油垃圾、废电池、灯管等）； 其他垃圾（烟头、一次性餐具等）。 3.管系材料和安装 所有管路、阀门、旋塞、法兰、螺栓、螺母及其它附件应符合GB/CB/YB或相应的标准。 管路的连接形式通常采用法兰连接，一般管径在DN20mm以下用螺纹接头或卡套接头；DN20mm以上用法兰连接。为方便修理，一般少采用套管。所有法兰焊接必须采用双面焊。 管路敷设中根据需要设置一定数量的放气、放水旋塞，以排出管路中的空气和水。 根据管路直径的大小和管子的长度在管路中设置足够数量的管架和管夹以牢固地固定管子，以防管子震动。 管路通过甲板和水密舱壁时，应采用水密的通舱管件。 管路在弯管和法兰焊接后必须根据规范的要求进行水压试验，在船上安装后应进行系统密性试验，有缺陷的管子必须及时更换。 管子在安装前必须进行清洗，油管要进行酸洗和涂油。液压管路管子零件应进行酸洗，船上安装后必须用同牌号的液压油循环冲洗。 管路敷设时应尽可能直线布置，使其弯头数量尽量减少。管系布置应考虑由于热膨胀和船体变形所引起的附加应力。 管系布置和安装按《CB/Z345-2008船舶管系布置和安装工艺要求》执行。 管路阀件、附件等都应有标明其用途的铭牌。 花钢板以下的阀件应安装在容易到达的地方，而且应便于操作。 舷侧的阀件，应装在焊于船体外板的座板上或加厚短管上，其安装应满足《钢质内河船舶建造规范（2016）》第2篇3.1.6的规定。 与设备连接的软管应为满足《钢质内河船舶建造规范（2016）》第2篇要求的船检认可产品。 4.油漆及标识 所有机械设备的油漆按设备厂标准，颜色按厂标或由船东指定。 所有管子、阀件表面涂2道防锈底漆，二道面漆，面漆按照CB3033-82“船舶管路和识别符号的油漆颜色”进行施工。 5.其他 动力锂电池品牌为益佳通、瑞普兰钧或同等品牌。 |
| 3 | 新能源双层船-电气系统 | 1 电制及其基本参数 （1) 交流电源采用AC380V 50HZ 三相四线绝缘系统。 （2) 动力设备采用AC380V 50HZ 交流三相三线绝缘系统。 （3) 主照明设备、生活设备等采用AC220V 50HZ 单相绝缘系统。 （4) 航行信号灯、船内通信设备、船舶安全设备、通导设备、无线电设备主电源采用AC220V 50HZ单相绝缘系统，备用电源采用DC24V 双线绝缘系统。 （5) 临时应急电源采用DC24V 双线绝缘系统。 2 电源装置 ▲2.1. 锂电池组 本船采用纯电池动力系统，可满足2台45kW推进电机及全船动力设备、照明设备、航行设备、生活用电设备等日用负荷使用要求。动力推进系统、电池系统、充电逆变系统、控制系统等子系统，均由电推厂家成套提供。 电池系统选用船用磷酸铁动力锂电池，总容量约414.72kWh，全船电池系统分为2个电池组，单组电池容量为207.36 kWh。通过推进变频器ABB55KW X2台给电机供电。 本船设25KW充逆变器2台，为全船提供220V交流电源。 充电装置设于码头，55kW×2双枪；船艏左舷设国标充电插座，使充电桩与锂电池BMS 连接并通讯，以实现过载、短路保护以及充电过程的可控。充电装置还设有与推进系统的联锁，当充电枪未脱开时，推进系统不能启动 2.2. 临时应急电源 本船设免维护阀控密封型铅酸蓄电池2 块，型号：6FM-200 12V 200Ah，组成DC24V 200Ah 蓄电池1组，作为本船临时应急电源，蓄电池组容量满足“内钢规”对临时应急负载供电时间的要求。 2.3. 不间断电源(UPS) 本船设AC220V 不间断电源（UPS）１套,提供给演绎音响及投影仪专用，容量5kW，供电时间不小于30min。 2.4. 岸电 本船选用岸电箱作为交流低压岸电系统船载装置，用于连接三相四线交流岸电电源（AC380V，3P+N+E，50Hz）至交流配电板。 岸电箱持有船用产品证书。 岸电和船舶电站之间是通过断电方式进行负载转移，为了避免逆变电源和岸电同时供电的情况，岸电与隔离变压器副边开关之间设有互锁，交流配电板上还设有： (1)岸电供电的指示灯； (2)1只电压表：能分别测量岸电各相电压； (3)1只电流表：能分别测量岸电各相电流； 岸电箱的容量为63A，满足船舶靠港或停泊时的用电需求，并设有： (1)用于连接柔性电缆的合适的接线柱和将船体与地（岸地或零线）相连的接地接线柱； (2)相序指示器：用于检查岸电与船舶配电系统的相序是否相符； (3)用于岸电对船上电气设备供电时的过载和短路保护的断路器； (4)铭牌：注明型号、额定电压（AC380V）、频率（50Hz）、防护等级（IP22）等； (5)电度表：以便计量岸电输入的电量。 本船设有CEFR 型（3×25+2×16+2×2.5）柔性岸电电缆1 根，长30 米，电缆两端用满足规范要求和公认标准的插头（AC400V 63A）与岸上岸电插座和船上岸电箱插座进行连接，电缆的连接端头不承受外力。 码头的岸电连接处和岸电间之间的通讯采用手持对讲机进行联络。 3. 配电系统 3.1. 交流主配电板 主配电板结构形式采用钢质框架结构，单屏壁挂式安装，底部进线，防护等级IP22。 仪表：监测仪表选用F72 系列船用电表，电表的表面应在逆变器的电压、电流、功率的额定值处划出红色标记。电流互感器的次级绕组应可靠接地。 绝缘监测：在主配电板上设有电网绝缘监测装置，可对汇流排的绝缘进行监测和报警。 主电源保护：主开关选微型断路器。 分路开关：主配电板实现低压辅助设备、照明、空调、控制等负载的供电。 联锁：两台逆变器主开关和岸电主开关之间均设有电气联锁，任意时刻只有一个主开关可以合闸。 绝缘监测仪与岸电主开关设有联锁，当岸电主开关合闸时自动断开绝缘监测。 风机遥切：机舱口和驾控台均可对机舱风机、舱室空调风机进行遥切；电池舱外可对电池舱风机进行遥切。 3.2. 临时应急充放电板 本船设有DC24V 临时应急充放电板1 个和CDHD-60/24Ⅲ型充电器1 台(散供，驾控台内安装)，采用浮充模式，充放电板具有电压指示、电流指示、绝缘监测、电源指示灯等功能。 本板主要向船内通信、通信导航设备、无线电设备、舵机控制、临时应急照明等提供DC24V 电源。 一般情况下，充电机为临时应急蓄电池组充电，并通过充放电板为低压负载供电；当交流电源失电时，由临时应急蓄电池通过充放电板为低压负载供电。 3.3. 分电箱 本船按需设置动力分电箱和照明分电箱； 分电箱内选用小型空气断路器作为过载和短路保护。 3.4. 驾驶室集中控制台 本船驾驶室设有驾控台一座，台内部分单元如下： （1)航行灯信号灯单元 （2)探照灯控制板 （3)临时应急充放电板 （4)声力电话 （5)广播主机 （6)火灾报警 （7)通用报警系统 （8)雨刮控制器 （9)电力推进操纵及显示报警单元（含推进电机转速指示） （10)操舵装置（含舵角指示及相关报警） （11)雷达 （12）风机遥切按钮 （13）远程启停控制板（水泵、风机等） 4.照明系统 4.1.正常照明 推进机舱、电池舱、配电间等处设LED 舱顶灯AC220V 8WX2，部分LED 舱顶灯带DC24V 3W 应急灯头。 主甲板客舱设LED 软质灯带,筒灯和射灯。 4.2.临时应急照明 推进机舱、电池舱、配电间、客舱等处所设置临时应急照明。 当主电源发生故障失电时，临时应急照明自动接通，投入工作。电网恢复供电后，临时应急照明自动断开。 4.3.探照灯、景观灯 在顶篷板设AC220V 1000W 电控卤钨探照灯1 只，设AC220V 1000W 电控白炽探照灯1 只。 本船露天区域装有景观装饰灯，使船体的外观更加美轮美奂。 5.信号设备 5.1.号灯 本船航行信号灯、闪光灯按要求配备如下，均为单层灯具。 航行（24V 15W）灯配备右舷灯、左舷灯、桅灯、艉灯各1 只。 环照灯（24V 25W）配备2 红2 白1 绿。 闪光灯（24V 25W）配备1 红1 绿1 白。 在驾驶室集中控制台设航行信号灯控制单元1 套。 航行信号灯的数量及布置以船体专业最终批准的信号设备布置图为准。 6.航行及无线电设备 6.1.航行设备 本船航行设备按法规要求配备如下： （1）设雷达1 套； （2）设舵角指示系统1套，由舵机电气系统配套； （3）设电笛1 套； （4）设船用雨刮器1套。 6.2.无线电通信设备 本船无线电设备按法规的要求配备如下： （1）设甚高频无线电话2 套；便携式甚高频无线电话1 对 （2）在驾控台设AC220V/DC24V 50W 单功放广播系统一套，带收音功能，可接收航行安全信息。顶篷甲板设25W 号筒式扬声器一只，通常客舱、船员工作处所、开敞甲板处等处设低音扬声器。 7.船内通信及报警 7.1.备用车钟系统 本船设备用车钟系统1套，备用车钟发令器设于驾控台，备用车钟接收器设机舱左、右推进电机旁。发令器与接收器均具有双向通信功能。 7.2.声力电话系统 本船设指挥型声力电话系统1套，驾驶室设选通型声力电话1只且具有忙线插入功能，推进机舱及七氟丙烷间各设直通声力电话1只，供上述处所通信。 7.3.通用紧急报警系统 本船设通用紧急报警系统一套，当发生紧急情况时，能在驾驶室对全船通道、公共场所、推进机舱、客舱等有关舱室发出声响报警信号。 7.4.火灾探测系统 本船设火灾探测系统一套，在推进机舱、电池舱、客舱等处装有感烟或感温探测器，火灾报警控制设于驾驶室驾控台，一旦发生火灾，火灾报警控制器上能发出声光报警，如果2min 内工作人员未做处理，自动接通通用报警，向全船报警。 7.5.可燃气体探测报警 本船设可燃气体探测报警系统1 套，在NO.1 电池和NO.2 电池舱分别设置可燃气体探测器，当检测到电池舱内气体发生异常时自动起动电池舱应急排风机（电池舱风机兼）并在驾驶室发出报警。 7.6.七氟丙烷释放警 本船配有七氟丙烷灭火系统一套，其中七氟丙烷施放报警箱布置在七氟丙烷间，疏散声光报警器布置电池舱。 7.7.机舱报警箱 本船设机舱报警箱一套，主要用于舱底水高位报警、污水舱高位报警及其他报警，驾控台设有复示器。 7.8.电池舱风压监测 本船电池舱风机风管设风压传感器，驾控台设风压指示仪表并带有报警功能。 8.其他 8.1.多媒体设备 本船设有多媒体系统设备一套，船厂预留电源接口与安装位置。 8.2.LED广告屏幕 本船主甲板尾部两舷舷侧区域设有2 块高清P3 LED 广告屏幕。 8.3. 测深、鱼探等水文观测设备接口 本船拟配备声呐、探鱼器、水质多参数分析仪、环境监测仪等，本次建造船厂预留电源接口与安装位置。 9.电缆、接地及避雷 本船电缆除随机配套及专用电缆外，动力及照明设备电缆一般采用CJ86/SC 低烟无卤型，耐火电缆采用CJ86/NC 低烟无卤型，通信电缆一般采用CHJ86/SC 型，岸电电缆采用CEFR 型。 所有电缆上船安装，均应按照规范及“船用电缆敷设工艺CB/T3908-2007”的要求进行；另安装在天花板顶部的电气设备都需要预留电缆或设备的检修口。 电气设备的设计、制造、安装、试验均应满足上述规范、规则及“船用电气设备安装工艺CB/T3909-2019”等国家标准相关要求，并按要求提供船检证书。 电气设备接地及避雷均应满足规范要求。 本船桅杆为可倒式桅杆，应用电缆（铜线截面不小于1×70mm²）将桅杆与船体可靠连接。 10.其他 信号设备海星海事、海蓝星或同等品牌。 |
| 4 | 新能源双层船-内装 | 内部装饰风格要求简洁大方、实用、环保，装修材料选用、施工工艺要适应潮湿、高温等恶劣环境，为船舶使用人员提供舒适、便捷的工作环境。 1.地面:驾驶室、乘员室内地面铺多层实木复合木地板。卫生间地面铺防滑地砖。 2.墙面:驾驶室、乘员室顶部铺绝缘隔热材料并采用环保铝合金集成墙板或软包，四壁铺隔热绝缘材料及环保铝合金集成墙板。卫生间顶部铺隔热绝缘材料及铝合金扣板吊顶，四壁铺绝缘材料及不锈钢装饰板。 3.乘客客舱座椅采用高档PU材质，为卡座式沙发，长约1500mm，数量不少于6套；配茶几不少于6套。 4.贵宾客舱沙发采用高档PU材质，长约1800mm，数量不少于4套；配置茶几不少于4套。 5.卫生间配智能马桶2套；洗漱台2套。 6.内部装饰画尺寸不小于600*900mm，不少于16套；装饰摆件尺寸不小于1200mm,不少于6套。 |
| 5 | 新能源单层船-船体 | 1.总述 1.1、本船为航行于内河C级航区的游览船。船型为尖头、方艉、折角线型、单底、单甲板现代风格新能源电动客船，船体采用全焊接钢结构，上棚采用钢质流线型造型。动力源为磷酸铁锂电池组兼做全船用电，船用交流电机双轴双舵桨推进。按照《中国造船质量标准》GB/T34000-2016建造，本船按夜航不雾航。 船体钢材为CCSB武钢、沙钢或同等品牌。 1.2、设计依据规则、规范(适用部分) （1）MSA《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及其修改通报（2023）； （2）MSA《吨位丈量规则》（2022）； （3）CCS《钢质内河船舶建造规范》（2016）及其修改通报（2019、2021、2023第一次变更公告）； （4）CCS《材料与焊接规范》（2024）； （5）CCS《船舶应用电池动力规范》2023及其修改通报（2024）； （6）MSA《纯电池动力船舶技术法规实施指南》（2023 年第1号）。 ▲2．船舶主要尺度及参数 序号; 项目名称; 参数. 1; 总长Loa; 22.80m. 2; 最大船长LE; 23.60m. 3; 水线长Lwl; 21.38m. 4; 船长L; 21.12m. 5; 船宽B; 4.35m. 6; 型深D; 1.50m. 7; 设计吃水d; 0.75m. 8; 排水量Δ; 41.10t. 9; 航区; 内河C级. 10; 船员; 3人. 11; 乘员; 约70人. 12; 设计航速V; 12km/h. 13; 续航时间(经济航速下); 6.0h. 14; 电机; 30kW/740r/min/110A/AC380V×2台. 15; 磷酸铁锂电池; 614.4V300Ah 184.32KWh×2套. 3.总体布置 主甲板以下，主船体自尾至首共分隔为7个舱室，从尾至首划分为：尾~FR2尾舱；FR2~FR8电机舱；F8~FR12电池舱（P/S）；F12~FR25空舱NO:1；FR25~FR39为空舱NO:2；FR39~艏为艏尖舱。 主甲板以上自尾至首划分为：尾～FR12为尾甲板；布置2只斜梯上二层甲板；FR8～FR12左右布置电气间、电池舱门、七氟丙烷间；FR12～FR39为客舱，FR15中部设置尾风雨密双开门，净宽度800mm，乘客甲板距基线1100mm，右侧设置卫生间，中间纵向通道，70坐单人座椅同向排列布置。可容纳乘客70人；客舱前端右舷设置驾驶室，配驾驶座椅1张，方向操纵器及驾控台1台套，左舷设置船员座位2个，配座椅2张。首尾甲板两侧均设置安全护栏，净高度1000mm。 二层甲板为游步甲板，主要用于一层客舱内乘客通过尾部2具扶梯至二层观光游玩，二层甲板四周设置防护栏杆，净高度1000mm。 4．船体性能 ▲4.1 阻力推进 本船营运于内河C级航区水域，属排水量型船，阻力按兹万科夫法进行估算。动力选用30kW交流电动机2台，螺旋桨选用MAU-4 D650×2只；预估静深水航速≧12km/h。 螺旋桨桨叶参数如下： 序号; 项目名称; 参数. 1; 桨型：MAU-4; 后倾角：10°. 2; 叶数：4叶; 盘面比：0.42. 3; 桨径：φ650mm; 螺距比：0.842. 4.2船舶干舷、吨位、稳性及储备浮力 4.2.1船舶干舷 按照MSA《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及其修改通报（2023）对C级航区B型船舶的要求进行校核。 4.2.2船舶吨位 按照MSA《吨位丈量规则》2022第3篇要求丈量与计算。 4.2.3船舶稳性 按照MSA《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及修改通报（2023）对客船的要求进行校核，以下5种工况各项指标均满足要求。 （1）满载出港（所有乘客至客舱站立）； （2）满载到港（所有乘客至客舱站立）； （3）空载到港； （4）满载出港A（所有乘客至二层甲板站立）； （5）满载到港A（所有乘客至二层甲板站立）。 本船稳性按中国船级社武汉规范研究所COMPASS I&F 2022进行整体建模计算；经计算本船稳性满足C级航区对客船的要求。 4.3船舶操纵 本船采用公称扭矩为5kN·m人力液压舵机1台，配2只流线型舵板。满足使用要求。 5.舾装设备 5.1锚泊与系泊 5.1.1锚泊设备依据CCS《钢质内河船舶建造规范》（2016）及其修改通报（2019、2021）。 要求配备如下：霍尔锚C型75kg，GB/T 546-2016，1只；直径Φ12.5mm CCSBM1级无档锚链2节，每节27.5m； 5.1.2系泊设备依据CCS《钢质内河船舶建造规范》（2016）及其修改通报（2019、2021）。 确定舾装数N=82要求配备如下： 首尾甲板共设双“十”带缆桩4个，规格：带缆桩GB/T554—2008 DL50—13。 系船索：选配Φ20mm合成纤维系船索2根 ，每根长度40m ,破断力＞42.2kN。 驾驶室、工作人员室按照MSA《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及其修改通报（2023）及CCS《船舶应用电池动力规范》（2023）及其修改通报（2024）要求，本船需设置水灭火系统。 灭火器及其他消防用品配备： 按照“内法规”3.4.6.1表3.4.6.1以及“电池规”5.3.4规定配备： 序号; 项目名称; 参数. 1; 干粉5kg; 4具(客舱). 2; 干粉5kg; 2具(电机舱). 3; 七氟丙烷5kg; 4具（电池室附近）. 4; 消防水桶; 4只(尾甲板). 5; 砂箱; 4个(尾甲板2个、二层甲板2个). 6; 太平斧; 2把(首尾甲板各1把). 7; 铁扦和铁钩; 1套(船员区适当位置). 探火系统：按照“内法规”“电池规”要求设置探火和失火报警系统。 防火分隔：按“电池规”5.2.1.1及“内法规”3.7.3.4，本船电池舱周界采用A-60级分隔。 5.2救生设备 按照MSA《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及其修改通报（2023）要求配备： 成人救生衣：63+13+4=80件；儿童救生衣：4+6=10件或满足1件/每人。 80件成人救生衣中配备16件带有救生衣灯，10件儿童救生衣中配备2件带有救生衣灯或按1件/每人数量的20％配齐救生衣灯。 应根据营运实际情况，为每位乘船儿童调配1件儿童救生衣。 每层甲板2只救生圈；其中2只布置于主甲板两舷，另外2只布置于二层甲板两舷； 其中2只带自亮灯；2只配救生浮索长度30米，直径11mm。 6．船体结构 船体为单底、单甲板全船纵骨架式骨架，全焊接钢质结构。船体结构按照CCS《钢质内河船舶建造规范》2016及其修改通报2019、2021对内河C级航区钢质船舶要求进行校核设计。肋骨间距500，纵骨间距250。亦按规范相关规定要求对船底板、甲板开口处、尾轴出口处、电机机座等局部区域结构进行加强。 主要构件尺寸： 序号; 项目名称; 参数. 1; 船底板; 5. 2; 舷侧板; 5. 3; 边甲板/客舱甲板/顶篷甲板; 5/4/4. 4; 水密舱壁板; 4/5（中纵舱壁）. 5; 电池舱中纵舱壁; 4. 7.航行设备 按照“内法规”第5篇第6章表6.2.1.1对夜航C级航区第二组类别游览船要求配备如下： 序号; 项目名称; 参数. 1; AIS; 1台. 2; 探照灯; 2盏（1盏24V、1盏220V白炽探照灯）. 3; 舵角指示器; 1个. 4; 主机速表; 2只. 5; 雷达; 1台. 按需设置测深杆、测深锤、船用时钟、倾斜指示器、双筒望远镜。 8.信号设备 8.1号灯： 按照“内法规”7.2.2.1表7.2.2.1对自航船的要求配备如下： 序号; 项目名称; 参数. 1; 白桅灯; 1盏. 2; 红舷灯; 1盏. 3; 绿舷灯; 1盏. 4; 白光尾灯; 1盏. 5; 白环照灯; 1盏. 6; 红环照灯; 2盏. 7; 绿环照灯; 1盏. 8; 红闪光灯; 1盏. 9; 绿闪光灯; 1盏. 10; 白闪光灯; 1盏. 8.2号型与号旗 按照“内法规”7.3.1.1表7.3.1.1规定对自航船的要求配备如下：号型：球型 D=0.3m，3个。 按照“内法规”7.3.5.1表7.3.5.1规定配备 序号; 项目名称; 参数. 1; 国旗（4号）; 2面. 2; 国旗（5号）; 2面. 3; 红旗; 1面. 4; 手旗; 1套. 8.3声响信号 按照“内法规”7.4.2.1表7.4.2.1规定配备如下： 序号; 项目名称; 参数. 1; 小型号笛; 1具. 2; 号钟; 1套. 3; 号锣; 1套. 9.防污染设备 9.1防止生活污水污染 本船设生活污水舱一只，卫生间污水经粉水马桶进柜，由粉碎泵经通岸接头排至岸上接收装置或接收船，严禁直排。 9.2防止垃圾污染 本船共设置垃圾桶4只，每只容积为20L，分类存放（可回收垃圾、有害垃圾、其它垃圾），满足要求，垃圾上岸收集。 |
| 6 | 新能源单层船-轮机系统 | 1.设计依据 1.1《钢质内河船舶建造规范》（2016）及其修改通报（2019、2021）； 1.2《内河船舶法定检验技术规则》2019及2023修改通报； 1.3《船舶应用电池动力规范》2023及2024修改通报； 1.4 船舶技术法规实施指南（2023 年第 1 号）纯电池动力船舶技术法规实施指南。 2.设备舱布置 推进装置选2台30kW推进电机，电机功率/转速：30kw/740r/min。距中1100mm。 动力蓄电池组安装在#8~#12左右蓄电池舱中。 电机舱设置在#2~#8肋位间，全长4.0m。 电机舱左舷从后向前依次设置舵机泵站一套、尾轴润滑油箱及手摇泵一台、应急蓄电池2只、淡水压力柜一台、高压盒一只、机旁控制箱一只。 电机舱右舷从后向前依次设置舵机泵站一套、尾轴润滑油箱及手摇泵一台、高压盒1只、总用泵一台、机旁控制箱一只。 电机舱前壁船中设置直流配电板一只。配电间设置逆变柜2只、变频器2台。七氟丙烷间设置七氟丙烷灭火系统一套。 3.全船管路系统 3.1舱底水、消防水系统 3.1.1舱底水系统 本船在电机舱设置50CWZ-5型总用泵一台（兼舱底、消防），流量：21m3/h，在主甲板以下舱室均设置吸口及排舷管路。尾舱设置泄放管，艏尖舱设置手摇泵。 3.1.2 消防水系统 本船电机舱设置50CWZ-5型总用泵一台（兼舱底、消防），尾甲板上左右电池舱入口均设消防栓1只，配一根消防水带或消防软管和一支水枪，水枪是水雾/水柱两用形式,水枪口径为13mm。全船设置灭火器。 3.2通风系统 3.2.1、船舶在航行前，应通风至少15min，船舶在泊位充电时，应打开电池舱舱口盖或电池舱门，电池舱风机处于关闭状态时，应切换至可燃气体检测状态，当可燃气体浓度达到体积分数20%时，应自动启动风机。 3.2.2、本船电机舱设置JCZ-25型轴流风机2台，用于舱室通风、换气。 3.2.3、本船设置2个电池舱，每个电池室均设置JCBL-15型防爆风机1台及1只格栅。另在电池舱设置应急排气风扇（无火花）。配电间及卫生间设置排气扇。 4.生活水及污水管系 本船设1200L生活污水柜一只，卫生间污水经粉水马桶进柜，由粉碎泵经通岸接头排至岸上接收装置或接收船，严禁直排。 设1200L淡水箱一只，由淡水压力柜经管路及阀件至全船需用水处。 5.防止垃圾污染 本船共设置垃圾桶4只，每只容积为20L，分类存放（可回收垃圾、有害垃圾、其它垃圾），满足要求，垃圾上岸收集。 6.透气及疏排水系统 本船为钢质船，各舱均在主甲板上均设有空气管头，甲板按需要设置甲板漏水口，通过落水管排至舷外。卫生间的地漏及水池落水管的排水直接排舷外，高度在水线以上不小于300mm。疏水管路安装应有一定的坡度， 且在转弯处设置盲板或清洗旋塞，尽量避免急弯。 7.操舵系统 本船选人力液压操舵系统，驾驶室操纵台设有液压油箱液位报警器、系统压力表、 操舵手轮，舵角指示器，压力表等仪表，舵机置于尾舱内。整个系统的工作原理及使用方法请详见生产厂家的产品说明书。 8.其他 动力锂电池益佳通、瑞普兰钧或同等品牌。 |
| 7 | 新能源单层船-电气系统 | 1.设计依据 1.1《钢质内河船舶建造规范》（2016）及其修改通报（2019、2021）； 1.2《内河船舶法定检验技术规则》2019及2023修改通报； 1.3《船舶应用电池动力规范》2023及2024修改通报； 1.4 船舶技术法规实施指南（2023 年第 1 号）纯电池动力船舶技术法规实施指南； 本船夜航，不雾航。航区：内河C级。 2.电制 采用DC614.4V直流双线绝缘系统、AC380V交流三相三线绝缘系统、AC220V交流单相双线绝缘系统、DC24V直流双线绝缘系统。 3．电源 3.1 动力蓄电池组（主电源） 设置614.4V300Ah 蓄电池2组，给推进电机供电兼船上用电设备供电。 3.2 通用蓄电池组（兼应急电源） 设DC24V、200Ah蓄电池一组，给船上24V设备供电。 3.3 设15kw逆变器两只，分别给主配电板C断和D断供电，C断和D断设置常开开关，当某一段失电时，方可闭合开关，应急使用，且立刻靠岸维修。 3.4 岸电系统 本船设置岸电箱一只，规格（ AC380V、63A，防护等级IP55），船舶靠岸时接岸电，给船上设备供电。 本船应在船舶上勘划岸电标识，具体要求如下： 3.4.1勘划在船舶两舷外侧的明显位置，且不受船舶装载情况影响； 3.4.2位于船舶岸电系统船载装置所在装船位置附近，并与该装置同处于船舶的首部或尾部； 3.4.3其技术规格如下： （1）其是一个 450mm×450mm 的正方形，外框为黑色，宽 20mm； （2）正方形内部底色为绿色，绘有一个红色的插头图案； （3）该插头图案应位于正方形中心位置，其大小应不小于 300mm×300mm。 3.5 锂电池充电插座 本船在尾甲板上设（1000V,125A ）锂电池充电插座2只（防水），码头配备充电桩。 4.信号设备 序号; 项目名称; 参数; 数量. 1; 右舷灯; DC24V 30W 绿; 1只. 2; 左舷灯; DC24V 30W 红; 1只. 3; 桅灯; DC24V 30W 白; 1只. 4; 尾灯; DC24V 30W 白; 1只. 5; 环照灯; DC24V 30W 2红1白1绿; 4只. 6; 闪光灯; DC24V 30W 1红1白1绿; 3只. 7; 小型号笛; /; 1只. 配球形号型3只、本国国旗4号5号各2面、红旗、手旗各2面、号锣、号钟各一只。 5.航行设备 配雨刮器一只、探照灯2盏（其中一盏为白炽探照灯）、舵角指示器一套、主机转速器2只、AIS一部、雷达一台。 按需设置测深杆、测深锤、船用时钟、倾斜指示器、双筒望远镜。 6.无线电通信设备 配固定安装的对外扩音装置一套。（具有接收航行安全信息功能）。 配固定安装的VHF2只。 7.船内通讯系统图 配直通声力电话2部。（驾驶室—电机舱）、（驾驶室—七氟丙烷间） 8.电缆及敷设 8.1电缆的选用 8.1.1全船电缆选用交联聚乙烯绝缘/交联聚烯烃/铠装护套电缆。 8.1.2电力及照明系统电缆选用CJPJ90/SC（成束阻燃、低烟、无卤、低毒）型。 8.1.3通信及要求防干扰场所的电缆选用CJPJP90/SC（成束阻燃、低烟、无卤、低毒）型。 8.1.4广播、通用报警、紧急切断等系统电缆选用CJPJ90/NSC（成束阻燃、低烟、无卤、耐火）型。 8.1.5 航行信号灯电缆选用CJPJ85/SC（成束阻燃、低烟、无卤、低毒）型。 接岸电的电缆选用CJPJR型。 8.2电缆的敷设 本船电缆的敷设和安装，应满足《钢质内河船舶建造规范》（2016）和《船舶电缆敷设工艺》的要求。 在主甲板下敷设的电缆可采用电缆托架敷设方式。 电缆的金属护套或金属外护层应可靠接地。 所有非船用铠装电缆均加金属套管进行敷设。 9.接地及避雷 本船为铝质船，设置铝合桅杆，桅杆焊接在铝合金顶棚甲板上，安装时避雷针顶端应至少高出桅顶或桅顶上电气设备 300mm，避雷针规格（φ8mm铜棒），避雷针用螺栓连接到桅杆上。 本船电气设备及金属栏杆直接紧固在船体的金属结构上，无需设置专用导体接地，接地接触面应光洁平贴，保证有良好的接触，并应有防止松动和防蚀的措施。 10.照明 本船需要照明的地方均设置照明灯，由AC220V照明电箱配电，每一照明分路均设置短路保护。 11.报警系统 11.1、本船在电池舱设置固定式探火和失火报警，设置感温度、感烟、可燃气体探测器，且两路供电。 11.2、设监测报警系统一套，舱底水高位报警，箱柜高、低液位报警。 11.3、设通用报警系统一套，走道、客舱、二层设置电子铃，卫生间设置防水电子铃、电机舱和舵机舱设置带灯电子铃。 12.其他 本船设DC24V，1W箱柜电子液位计2只，用于淡水箱及污水箱。 设空调2台（2.5kW/4.5A ）含外机，品牌自选。 信号设备海星海事、海蓝星或同等品牌。 |
| 8 | 新能源单层船-内装 | 内部装饰风格要求简洁大方、实用、环保，装修材料选用、施工工艺要适应潮湿、高温等恶劣环境，为船舶使用人员提供舒适、便捷的工作环境。 1.地面:驾驶室、乘员室内地面铺多层实木复合木地板。卫生间地面铺防滑地砖。 2.墙面:驾驶室、乘员室顶部铺绝缘隔热材料并采用环保铝合金集成墙板或软包，四壁铺隔热绝缘材料及环保铝合金集成墙板。卫生间顶部铺隔热绝缘材料及铝合金扣板吊顶，四壁铺绝缘材料及不锈钢装饰板。 3.乘客客舱座椅采用布艺材质，为三联座椅，长约1350mm，数量不少于22套；双联座椅2套；配座椅布套。 4.驾驶室配置驾驶椅1张，船员座椅2张；配置驾控台1座。 5.卫生间配马桶1套；配不锈钢洗手池1套。 6.内部装饰画尺寸不小于600*900mm，不少于12套。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

本项目为交钥匙工程，实现功能的所有设备、材料及安装调试都在项目建设范围内。

（2）质量要求

船体三年免费质保期，除电池外其他配件一年免费质保期，电池五年免费质保期。

（3）验收要求

①所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。投标人必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性。

②投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。

③供应商须及时和用户沟通，确认所有设备材质、款式、规格后方可供货，并确保产品质量。

④供应商应采取安全措施，确保施工安全。

⑤严格按照投标文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

（4）质保（维保）及售后要求

①质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后120天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.4项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 20 | 客观分 |
| 2.2 | 设计方案1 | 评委根据投标人提供的符合招标需求的船型船艇设计图纸（包括：总布置图、技术说明书、基本结构图、横剖面图、稳性计算书、机舱布置图、电气设备布置图）综合评分，满分7分。 （1）船型船艇设计图纸规范性高、完整性强、结构合理，满足采购需求的，得7分。 （2）船型船艇设计图纸规范性较高、完整性较强、结构较合理，基本满足采购需求的，得3.5分。 （3）船型船艇设计图纸不规范，完整性较差、结构不合理，不能满足采购需求或未提供相关图纸的，不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.3 | 设计方案2 | 评委根据投标人提供的招标需求船型船艇实物图或效果图进行综合评分，满分8分。 （1）船型外观设计和内饰设计完整、新颖，具有特色，满足采购需求的，得8分。 （2）船型外观设计和内饰设计完整，基本满足采购需求的，得4分。 （3）船型外观设计和内饰设计实物图或效果图缺失的，不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 实施方案 | 投标人所提供的实施方案需包含：①前期计划；②项目实施的流程分析；③项目建造推进进度计划；④各步骤流程图；⑤质量保证措施。每具有一项得1分，满分5分。 | 5 | 客观分 |
| 2.5 | 工艺方案 | 投标人所提供的工艺方案需包含：①钢质船舶焊接工艺；②锂电池安装工艺；③电气安装工艺；④油漆涂装工艺；⑤内装施工工艺方案。每具有一项得1分，满分5分。 | 5 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案（包括服务内容、故障解决方案、响应时间、技术人员保障及服务电话等内容）综合评分： （1）投标人具备完善的服务体系、全面的服务内容、可行的故障解决方案、满足应急事件处理的响应时间、可靠的人员保障和服务电话的，得5分； （2）投标人具备基本完善的服务体系、基本全面的服务内容、基本可行的故障解决方案、基本满足应急事件处理的响应时间、基本可靠的人员保障和服务电话的，得2.5分； （3）投标人不具备服务保障体系、服务内容缺失、故障解决方案不可行、响应时间不合理、人员能力不足或未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2019年12月1日（含）以来金属船舶类似项目业绩，每提供1个得3分，满分6分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5.企业实力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 人员配置 | （1）拟投入本项目的项目负责人具有船舶高级工程师职称，得1分； （2）拟投入本项目的技术负责人具有船舶高级工程师职称，得1分； （3）拟投入本项目的生产负责人具有安全员管理证书，得1分； （4）拟投入本项目的其他项目管理人员中具备船舶类中级及以上职称不少于3人的，得1分。 （5）拟投入本项目的焊工具有中国船级社钢质焊接职业资格证书，每有1人得 0.5 分，满分2分。 以上人员配置不兼得，需分别提供职称证书及相关证明材料，并提供劳动合同，未按要求提供不得分。 | 6 | 客观分 |
| 5.2 | 投标人实力 | （1）投标人或生产商具有CCS认可的碳素钢材料的焊接工艺评定报告的得4分； （2）投标人或生产商具有船舶修造企业安全生产标准化三级及以上证书的得4分。 提供上述报告或证书，未提供不得分。 | 8 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心六合分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心六合分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。