招　标　文　件

项目名称：麒麟科创园智能交通四期项目（电子警察及监控）

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0065

（货物类项目，本项目不专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2024 年11月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京市麒麟科技创新园（生态科技城）开发建设管理委员会的委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心就麒麟科创园智能交通四期项目（电子警察及监控）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0065

2.项目名称：麒麟科创园智能交通四期项目（电子警察及监控）

3.预算金额：27700000元

4.本项目最高限价：27699939.99元。

5.采购需求（简介）：该项目主要为园区智能交通四期项目（电子警察及监控），涉及闯红灯电子警察系统、视频监控系统、通信系统、管道铺设、防雷接地工程、平台扩容、第三方检测等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：中标后30日内签订合同，合同签订后90日内完成竣工验收，质保期两年（自验收报告签字确认日起开始进入质保期）。

7.本项目 不接受 进口产品投标。

8.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章投标文件格式）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：投标人同时具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质、安防工程企业设计施工维护能力二级及以上证书、安全生产许可证。（需提供相关的证明材料扫描上传）

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间2025年02月20日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3. 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。苏采云系统南京地区客服热线：025-83633744、025-83633743

4. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：　南京市麒麟科技创新园（生态科技城）开发建设管理委员会

地  址：　南京市麒麟科技创新园智汇路300号

联系人：　鲍梦玲

联系电话：　025-68532167

2.南京市公共资源交易中心江宁分中心信息

地　址：　南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：　 高嘉佳

联系电话：　025-69613983

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市麒麟科技创新园（生态科技城）开发建设管理委员会，联系地址：南京市麒麟科技创新园智汇路300号，联系人：鲍梦玲，联系电话：025-68532167。

交易中心质疑接收部门为业务受理科（快递运单上的收件人填写“业务受理科”即可），联系地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心 A区3楼南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科A314，联系电话：025-69634313。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目无需交纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排：

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第3款的约定支付。

3.付款条件：

合同签订生效后，十个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款，待设备全部安装完成后十个工作日内支付合同总价款的30%；待项目最终验收合格后十个工作日内支付合同总价款的10%，结算审计完成后支付至审计价的97%。余款于合同履行期限结束且履约合格后一次性无息付清。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人迟延支付合同款项的，除应当支付的合同款项外，还应当按照迟延支付合同款项每日利率万分之五支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 5% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日  5‰ 向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 10% 。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日  5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值  5 %  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目建设范围

为实现麒麟科创园“事故更少、秩序更好、通行更畅、服务更优”的出行目标，本次针对园区内不同地块规划的道路网建设闯红灯电子警察、视频监控等系统，具体如下： 东片区：东麒路、青龙大道、滨河路、天和路、天旺路、天平路、天祥路；2、3号地块：规划支路、规划支路2、马高路；4号地块：游园路、沁园路、富瑞路、乐园路、瑞雪路；6号地块：连接路、环铁路1号；7-1地块：文瑞路、灵瑞路；10-1地块：创研路；天泉路。

（二）项目建设标准

《南京市麒麟科技创新园总体规划（2010-2030）》

《南京市麒麟科技创新园中心地区控制性详细规划》

《中华人民共和国道路交通安全法》

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

《城市道路交通管理评价指标体系》

《中国智能运输系统体系框架》

《城市道路工程设计规范》（2016版）（CJJ 37-2012）

《城市道路交叉口规划规范》(GB 50647-2011)

《城市道路交通设施设计规范》（2019版）(GB 50688-2011)

《城市道路交通管理设施设置规范》（DB3201/T 256-2015）

《推进城市道路交通信号灯配时智能化工作方案（公安局交管局）》

《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）

《道路交通信号灯》(GB 14887-2011)

《道路交通信号控制机》（GB 25280-2016）

《道路交通信号控制机安装规范》(GA/T 489-2016)

《道路交通信号控制方式》（GA/T 527-2015）

《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T508-2014）

《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》（GB/T 20999-2017）

《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》

《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

《全国公安机关视频监控系统联网标准符合性检测工作实施方案》

《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》（GA/T 652-2017）

《电子计算机场地通用规范》（GB/T2887-2011）

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999）

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）

《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198-2011）

《城市综合交通体系规划标准》（GB/T51328-2018）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）

《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB 50462-2015）

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963-2000）

《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2017）

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T 496-2014）

《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》（GA/T 652-2017）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）

《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T995-2020）

《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T1043-2013）

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T1202-2022）

《公安视频图像分析系统》（GA/T1399-2017）

《公安视频图像信息应用系统》(GA/T1400-2017)

《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）

《南京市公安局社会治安报警与监控系统建设规范（试行）》

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963-2000）

《南京市公安局“图像覆盖联网工程”建设规范》

《南京市公共安全视频监控建设联网应用建设规范（征求意见稿）》

《南京市公共安全视频监控建设联网应用总体方案》

《南京市公安局关于开展视频监控集中运维监管的工作意见（试行）》宁公传发〔2016〕213号

《江宁区电子警察系统建设管理工作规范（试行）》

上述标准中未标年号的一律采用最新的标准；同时随着标准的修订，根据修订后的最新标准作为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

- 项目建设内容

本次麒麟科技创新园智能交通四期工程（电子警察）项目的建设内容主要包括：闯红灯电子警察系统（产品清单1、2、5至12、17至33）、视频监控系统（产品清单4、13）、人脸识别系统（产品清单3）等外场设施点位建设，外场所有设备的供电、通信以及中心机房扩容。 本次需建设闯红灯电子警察系统、视频监控系统的路口点位及建设内容详见附件。

- 产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品 属性 | 政府强制采购节能产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万电警抓拍单元 | 147 | 套 | 10251.46 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 2 | 900万环保反向卡口抓拍单元 | 182 | 套 | 19759.84 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 3 | 900万环保人脸卡口抓拍单元 | 48 | 套 | 19759.84 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 4 | 星光级视频监控球机 | 113 | 套 | 13190.86 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 5 | 电子警察杆件（横臂4米） | 21 | 套 | 6759.98 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 6 | 电子警察杆件（横臂6米） | 11 | 套 | 8990.96 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 7 | 电子警察杆件（横臂9米） | 28 | 套 | 11200.22 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 8 | 电子警察杆件（横臂12米） | 9 | 套 | 14514.10 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 9 | 电子警察杆件（T形4米+3米） | 1 | 套 | 9322.36 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 10 | 电子警察杆件（T形6米+3米） | 7 | 套 | 11200.22 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 11 | 电子警察杆件（T形9米+3米） | 19 | 套 | 13961.79 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 12 | 电子警察杆件（T形12米+3米） | 6 | 套 | 15618.73 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 13 | 监控杆件（高度6.5米） | 9 | 套 | 7886.34 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 14 | 挂壁机箱 | 164 | 套 | 1045.41 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 15 | 电源避雷器 | 155 | 套 | 178.80 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 16 | 网络防雷器 | 492 | 套 | 187.25 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 17 | 终端服务器 | 139 | 套 | 8919.60 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 18 | LED补光灯 | 255 | 套 | 1491.13 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 19 | 多合一智能补光灯 | 347 | 套 | 4110.12 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 20 | 支架 | 1092 | 套 | 273.10 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 21 | 落地机箱（含基础） | 43 | 套 | 3009.66 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 22 | 一级落地机箱电源避雷器 | 43 | 套 | 336.92 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 23 | 电子警察电缆（RVV 3×1mm2） | 27120 | 米 | 8.14 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 24 | 电子警察电缆（RVVSP 2×1mm2） | 14605 | 米 | 9.17 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 25 | 电子警察电缆（YJV3×4mm2） | 22440 | 米 | 14.38 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 26 | 室外网线 | 13095 | 米 | 4.70 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 27 | 4芯光缆 | 25780 | 米 | 9.92 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 28 | 接地连接线 | 4170 | 米 | 9.77 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 29 | 光纤尾纤 | 820 | 根 | 19.88 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 30 | 光纤熔断接续 | 820 | 根 | 32.04 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 31 | 光纤终端盒 | 179 | 个 | 206.75 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 32 | 接入交换机 | 159 | 套 | 1933.63 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 33 | 千兆光模块 | 388 | 套 | 307.15 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 34 | 万兆单模光模块 | 18 | 套 | 3246.96 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 35 | 全光纤交换机（汇聚机房） | 4 | 套 | 12671.70 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 36 | PE预埋管 | 16833 | 米 | 72.80 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 37 | 顶管施工 | 509 | 米 | 309.29 |  | 建筑业 | 服务 | 否 |  |
| 38 | 基坑开挖及浇灌 | 351 | m3 | 960.97 |  | 建筑业 | 服务 | 否 |  |
| 39 | 绿化带开挖及恢复 | 6597 | 米 | 68.07 |  | 建筑业 | 服务 | 否 |  |
| 40 | 道板水泥开挖及恢复 | 1315 | 米 | 204.8 |  | 建筑业 | 服务 | 否 |  |
| 41 | 小手孔 | 140 | 座 | 736.56 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 42 | 大手孔 | 135 | 座 | 866.19 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 43 | 镀锌角钢 | 1605 | 米 | 48.19 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 44 | 镀锌扁钢 | 1605 | 米 | 58.91 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 45 | 接地电缆 | 2675 | 米 | 42.91 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 46 | 视频云存储 | 21 | 台 | 187380.96 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 47 | 图片云存储 | 8 | 台 | 363569.06 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 48 | 视频接入服务器 | 6 | 台 | 99866.88 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 49 | 全光纤交换机 | 2 | 台 | 43804.75 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 50 | 10GE光模块 | 56 | 个 | 625.12 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 51 | GPU服务器 | 1 | 台 | 309746.11 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 52 | 江宁区智慧警务平台视频接入及配置 | 490 | 路 | 33.14 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
| 53 | 江宁区智慧警务平台违法图片接入及配置 | 147 | 路 | 33.14 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
| 54 | 江宁区智慧警务平台车辆图片接入及配置 | 329 | 路 | 33.14 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
| 55 | 江宁区智慧警务平台人脸图片接入及配置 | 230 | 路 | 33.14 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
| 56 | 算法扩容 | 230 | 路 | 7511.47 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
| 57 | 第三方检测费用 | 1 | 项 | 133816.14 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |
| 58 | 运维费用 | 1 | 项 | 802896.81 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |  |

五、采购需求

（一）技术要求

1 900万电警抓拍单元

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统，未提供或内容不全的将作无效投标处理）。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1.最大分辨率：≥4096×2160 像素； 2.图像传感器：≥1 英寸全局曝光CMOS 传感器； 3.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 4.具备闪光灯或LED 频闪灯同步补光功能； 5.具备线圈、视频、雷达等触发模式； 6.具备对机动车闯红灯、不按导向行驶、违法变道、占用非机动车道、不礼让行人等违法检测抓拍功能； 7.全天候平均机动车车辆捕获率≥99%； 8.全天平均机动车车牌识别准确率≥99%； 9.具备对连续多辆车闯红灯事件检测功能； 10.具备对非机动车进行捕获及车牌检测识别功能； 11.具备安全接入功能。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

2 900万环保反向卡口抓拍单元

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统，未提供或内容不全的将作无效投标处理）。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1.最大分辨率：≥4096×2160像素； 2.镜头：50mm； 3.图像传感器：内置两个全局曝光CMOS 传感器，每个传感器尺寸≥1 英寸； 4.采用双传感器架构及双光融合技术，保证在夜间使用红外爆闪补光的情况下，抓拍的图片为全彩图像，解决夜间光污染，减少对人眼刺激； 5.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 6.具备闪光灯或LED 频闪灯同步补光功能； 7.具备线圈、视频、雷达等触发模式； 8.具备车牌、车型、车身颜色、车标及车辆子品牌等信息识别功能； 9.具备对机动车前排司乘人员人脸检测及抠图功能，主副驾驶人脸抠图率均≥99%； 10.全天候平均机动车车辆捕获率≥99%； 11.全天平均机动车车牌识别准确率≥99%； 12.具备对检测区域中的车道线自动识别功能； 13.具备安全接入功能。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

3 900万环保人脸卡口抓拍单元

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 支持检测并跟踪指定区域内不少于245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统，未提供或内容不全的将作无效投标处理）。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1.最大分辨率：≥4096×2160 像素； 2.镜头：50mm； 3.图像传感器：内置两个全局曝光CMOS 传感器，每个传感器尺寸≥1 英寸； 4.采用双传感器架构及双光融合技术，保证在夜间使用红外爆闪补光的情况下，抓拍的图片为全彩图像，解决夜间光污染，减少对人眼刺激； 5.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 6.具备闪光灯或LED 频闪灯同步补光功能； 7.具备对非机动车及行人捕获抓拍功能，全天候捕获率均≥99%； 8.具备对非机动车及行人人脸检测、跟踪、抓拍功能，同一画面检测人脸数≥40 个； 9.具备对非机动车车牌检测识别功能； 10.具备安全接入功能。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

4 星光级视频监控球机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1.传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS； 2.最低照度：彩色0.0005Lux @ (F1.4，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.4，AGC ON)， 0Lux with IR； 3.光学变倍：32倍； 4.数字变倍：16倍 6.视场角：2个F1.0大光圈全彩镜头，组成全景水平190°画面； 7.白光照射距离：30 m； 8.全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440； 9.支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍； 10.设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离为50m； 11.摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头； 12.工作温湿度：-40 ℃~70 ℃；相对湿度小于95%； 13.在样机上方使用手持喷淋装置对样机进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，样机视窗应无水流直接接触（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统）。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

5 电子警察杆件（横臂4米）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 立杆：八角上口直径180mm，下口直径240mm， 5mm厚-7米高； 横杆：八角小口直径90mm，大口直径165mm,3mm厚-4米长； 立柱法兰直径450mm,16mm厚，预埋件螺栓对角中心距350mm,6支M24mm圆钢长0.8米。地笼一道十字撑加一道箍筋。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

6 电子警察杆件（横臂6米）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 立杆：八角上口直径180mm，下口直径240mm， 5mm厚-7米高； 横杆：八角小口直径90mm，大口直径165 ,3mm厚-6米长； 立柱法兰直径450mm,16mm厚，预埋件螺栓对角中心距350mm,6支M24mm圆钢长0.8米。地笼一道十字撑加一道箍筋。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

7 电子警察杆件（横臂9米）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 立杆：八角上口直径240mm,下口直径300mm, 6mm厚-7米高； 横杆：八角小口直径100mm,大口直径220mm,4mm厚-9米长； 立柱法兰直径500mm,16mm厚，预埋件螺栓对角中心距400mm,8支M24mm圆钢长1.285米。地笼一道十字撑加一道箍筋。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

8 电子警察杆件（横臂12米）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 立杆：八角上口直径270mm, 下口直径330mm, 6mm厚-7米高； 横杆：八角小口直径100mm, 大口直径240mm, 5mm厚-12米长； 立柱法兰直径550mm,18mm厚，预埋件螺栓对角中心距450mm,8支M27mm圆钢长1.5米。地笼一道十字撑加二道箍筋。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

9 电子警察杆件（T形4米+3米）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 立杆：八角上口直径180mm, 下口直径240mm, 5mm厚-7米高； 横杆：八角小口直径90mm, 大口直径165mm, 3mm厚-4米长；八角小口直径90mm, 大口直径140mm,3mm厚-3米长； 立柱法兰直径450mm,16mm厚，预埋件螺栓对角中心距350mm,6支M24mm圆钢长1.125米。地笼一道十字撑加一道箍筋。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

10 电子警察杆件（T形6米+3米）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 立杆：八角上口直径180mm,下口直径240mm,5mm厚-7米高； 横杆：八角小口直径90mm, 大口直径165mm,3mm厚-6米长；八角小口直径90mm, 大口直径140mm,3mm厚-3米长； 立柱法兰直径：450mm,16mm厚，预埋件螺栓对角中心距350mm,6支M24mm圆钢长1.125米。地笼一道十字撑加一道箍筋。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

11 电子警察杆件（T形9米+3米）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 立杆：八角上口直径240mm,下口直径300mm, 6mm厚-7米高； 横杆：八角小口直径100mm, 大口直径220mm, 4mm厚-9米长； 八角小口直径90mm, 大口直径140mm, 3mm厚-3米长； 立柱法兰直径500mm,16mm厚，预埋件螺栓对角中心距400mm,8支M24mm圆钢长1.285米。地笼一道十字撑加一道箍筋。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

12 电子警察杆件（T形12米+3米）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 立杆：八角上口直径270mm，下口直径330mm, 6mm厚-7米高； 横杆：八角小口直径100mm, 大口直径240mm,5mm厚-12米长；横臂八角八角小口直径90mm, 大口直径140mm, 3mm厚-3米长； 基础法兰直径550-18mm厚，预埋件螺栓对角中心距450mm,8支M27mm圆钢长1.4米。地笼一道十字撑加二道箍筋。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

13 监控杆件（高度6.5米）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 6.5m高，横臂4m。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

14 挂壁机箱

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 镀锌板喷塑，40cm×50cm×25cm，厚1.2mm，配置包括箱体、接地铜排、五眼插座4个、铜排及端子排各1套、16A2匹空开1套、BV2.5箱内连接线20米。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

15 电源避雷器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 最大放电电流60KA |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

16 网络防雷器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | RJ45防雷 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

17 终端服务器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1.终端服务器、电警抓拍单元与反向卡口抓拍单元为同一品牌。 2.采用嵌入式架构，内存容量≥2GB； 3.满足不低于12 路900 万像素高清智能摄像机接入； 4.满足前端摄像机图片、视频的本地缓存，及上传数据至江宁智慧警务平台； 5.具备全千兆以太网接口； 6.硬盘存储容量≥8T； 7.为了满足南京市交通管理局要求，由终端服务器对车辆违章图片进行六合一图片合成，由电警抓拍的四张图片和反向卡口抓拍的两张图片组成，共六张图片合为一张违章图片。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

18 LED补光灯

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》标准要求； 2.采用暖光LED 灯珠，可实现单车道环境补光； 3.色温范围：4500K-7000K； 4.有效补光距离：16m～25m； 5.最大功耗≤50W； 6.使用寿命≥50000小时。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

19 多合一智能补光灯

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1.符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）标准要求； 2.具备暖光LED 频闪，白光气体爆闪，红外气体爆闪补光功能； 3.具备红外白光补光模式切换功能，白天使用白光爆闪、夜间使用红外爆闪，有效解决夜间光污染，减少对人眼刺激； 4.满足单车道环境补光要求； 5.LED 色温范围：4500K-7000K； 6.有效补光距离：16m～25m； 7.最大功耗：LED 频闪≤60W，气体爆闪瞬间最大≤300W； 8.使用寿命≥50000 小时。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

20 支架

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 铝合金材质，承受重量不小于5KG。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

21 落地机箱（含基础）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 镀锌板喷塑，厚1.4mm，55cm×40.5cm×115cm；配置包括箱体、接地铜排、温控系统、五眼插座5个、铜排及端子排各1套、16A2匹空开5套、32A2匹空开1套、BV2.5箱内连接线50米。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

22 一级落地机箱电源避雷器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 最大放电电流60KA |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

23 电子警察电缆（RVV 3×1mm2）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | RVV 3×1mm2，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌等。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

24 电子警察电缆（RVVSP 2×1mm2）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | RVVSP 2×1mm2，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌等。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

25 电子警察电缆（YJV3×4mm2）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | YJV3×4mm2，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌等。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

26 室外网线

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 室外超五类网线，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌等。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

27 4芯光缆

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 室外单模四芯光缆,，包含材料穿管敷设、线缆接驳、标识标牌等。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

28 接地连接线

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | BV 1×10mm2 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

29 光纤尾纤

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | SC-SC，2米单模 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

30 光纤熔断接续

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 使用光缆尾纤SC接口，包含SC 3米尾纤。类别:热熔。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

31 光纤终端盒

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 四口光纤终端盒 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

32 接入交换机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 检测报告中温度检测项需要达到高温温度 85℃和低温温度 -40持续时间不低于 2h能正常工作（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统，未提供或内容不全的将作无效投标处理）。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1.至少具备2个千兆光口及8个百兆/千兆自适应电口； 2.背板带宽不小于20Gbps，光口单纤双向，传输距离20km； 3.支持快速环网自愈时间不高于50毫秒； 4.内置浪涌和静电保护，三级防雷设计。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

33 千兆光模块

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 单模，千兆光模块，20km |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

34 万兆单模光模块

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 含4个光口，传输距离至少75km |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

35 全光纤交换机（汇聚机房）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1.交换容量≥430Gbps, 包转发率≥120Mpps； 2.千兆光口≥24，千兆电口≥8，万兆光口≥4； 3.支持静态路由、RIP、OSPF； 4.支持MAC地址≥16K； 5.支持纵向虚拟化（超级虚拟交换网），可以将核心/汇聚层与接入层设备（接入交换机（AS）、WLAN AP）虚拟成一台设备，由核心/汇聚层设备（Parent）统一管理和配置接入层设备（Client），从而达到简化管理与配置的目的； |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

36 PE预埋管

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | Φ50PE管 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

37 顶管施工

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 牵引式顶管，含Φ100PE管 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

38 基坑开挖及浇灌

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 包含杆件及落地机箱基础开挖及C25商品混凝土回填 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

39 绿化带开挖及恢复

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 开挖深度≥40cm，宽度≥40cm，内敷设50PE管，一侧弃土，使用原土回填，采用保护措施，确保绿化灌木存活 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

40 道板水泥开挖及恢复

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 开挖深度≥60cm，宽度≥40cm，内敷设50PE管，渣土根据城管要求运输至指定地点（包含渣土处理费），40cm沙土回填，15cm商混回填，使用原道板砖恢复 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

41 小手孔

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格: 570mm×570mm,满足非机动车压力需求，底部留有渗水孔，井盖为水泥井盖（标志：公安专用） |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

42 大手孔

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 规格: 740mm×840mm,满足非机动车压力需求，底部留有渗水孔，井盖为水泥井盖（标志：公安专用） |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

43 镀锌角钢

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 尺寸为：长50mmx宽50mmx厚5mm |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

44 镀锌扁钢

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 尺寸为：宽40mmx厚5mm |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

45 接地电缆

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 黄绿线，50mm2 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

46 视频云存储

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 本次视频云存储节点能够无缝兼容江宁智慧警务平台现有的海康视频云存储系统，无需另外增加其他设备，能够直接接入原有系统，无需二次开发。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1.单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余电源； 2.单设备应标配≥4个千兆网口，可增扩≥2 个万兆口或≥4 个光纤接口，可增扩2 个SSD 固态硬盘； 3.应支持FCSAN、IPSAN、NAS 存储功能； 4.配置硬盘≥36 块SATA/SAS 硬盘，并支持≥12 级扩展柜级联扩展； 5.支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统）； 6.能提供RAID0、1、3、5、6 保护，支持坏盘自动重构； 7.能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与。能接入并存储2448Mbps 视频图像，同时转发2448Mbps 的视频图像； 8.同时回放384Mbps 的视频图像； 9.可输入车牌号码可查证出相关图片和视频； 10.可按照报警事件进行检索； 11.支持RTSP/ONVIF/PSIA 等标准视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC 等存储协议； 12.支持不低于600MBps 图片并发输入，同时不低于600MBps 图片并发输出； 13.当RAID 中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60 分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID 中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复； 14.在RAID 内丢失2 块（含）以上硬盘但至少有1 块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

47 图片云存储

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1.支持用户、用户组基于目录的空间配额管理，最大支持 8 级目录嵌套。（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统，未提供或内容不全的将作无效投标处理）； 2.支持多个小文件（＜1M）写入后聚合成一个文件。（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统，未提供或内容不全的将作无效投标处理）； 3.为满足图片存储海量文件存储和峰值读写性能压力，存储服务器可支持文件数40亿，单个目录支持千万文件/目录。（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统，未提供或内容不全的将作无效投标处理）； 4.配置本次图片云存储节点能够免费无缝接入“江宁公安视频监控建设联网应用基础平台”现有的图片云存储系统，无需另外增加其他设备，能够直接接入原有系统，无需二次开发，能够实现资源统一管理和运维。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1.分布式云存储系统，采用先进的分布式集群架构，节点按需动态扩展； 2.支持EC 纠删码、远程复制等多种冗余保护特性，为用户提供多层级的数据保护及容灾功能； 3.支持业务负载均衡，可以根据轮询、节点连接数、CPU 使用率、节点吞吐量、节点综合负载等均衡策略进行负载均衡；支持数据分片存于不同节点的不同硬盘，具有节点和硬盘级的双层负载均衡； 4.支持NFS，SMB，HDFS，FTP，NDMP，HTTP 等协议。每个云存储节点配置：≥2 颗高性能处理器，主频≥2.6GHz，单颗处理器核数≥48 个物理核；≥256GB 内存；≥35块8T SATA 硬盘，≥1 块1.92T SSD；4 个10GE 接口； 5.支持前端网络/后端网络双平面组网，支持单节点多VLAN 功能。前端网络支持GE、10GE、25GE、InfiniBand 等，内部互联网络支持10GE、25GE、InfiniBand 等； 6.支持并配置基于用户、用户组、目录的空间配额管理。支持目录级快照功能；支持企业级WORM； 7.提供功能全面的图形化管理软件，支持Web 或其它图形化方式进行远程管理，可视化运维，可支持同一界面管理多套存储集群。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

48 视频接入服务器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1.能够无缝接入现有南京市公安局江宁分局云计算平台，并配置配套的云平台软件授权，无需另外增加其他设备，能够直接接入原有系统，无需二次开发； 2.投标人应提供所投产品3C认证证书原件扫描件，上传至投标系统，否则做无效投标处理。（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与3C认证证书上的型号一致）。 |
| 2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.CPU：配置不低于2颗高性能CPU，主频≥2.6GHz，每颗CPU物理核数≥32； 2.内存：≥256 GB DDR4 ECC内存； 3.硬盘：2块≥600G SAS硬盘； 4.RAID卡：含电容保护，支持RAID O、1、10、5、6； 5.网卡：≥4个万兆光口（配置4个万兆多模模块）和≥2个千兆电口； 6.热插拔冗余电源、风扇； 7.标准2U机架式，提供机架安装导轨； 8.支持配置iBMC智能管理系统，提供丰富的管理接口（DCMI 1.5接口，IPMI 1.5/IPMI 2.0接口，命令行接口，Redfish接口)。支持故障监控与诊断,支持基于部件的精准故障诊断，方便部件故障定位和更换。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

49 全光纤交换机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1.配置双电源 ； 2.配置IPv6、Vxlan功能授权； 3.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准； 4.10GE光端口数量≥48个，100GE 光接口数量≥6个，不含光模块； 5.为保障云平台网络稳定可靠，支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）； 6.支持Access、Trunk和Hybrid三种模式，支持QinQ，支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项； 7.支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route，支持IPv6 VXLAN over IPv4； 8.支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP，支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持VXLAN mapping； 9.支持BFD 5ms检测间隔 ； 10.为保障云平台的稳定运行，支持多种ECN功能 ； 11.为防止业务突发带来网络的抖动，支持缓存的微突发检测； 12.支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

50 10GE光模块

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

51 GPU服务器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1.投标人应提供所投产品3C认证证书原件扫描件，上传至投标系统，否则做无效投标处理。（投标人在投标分项报价表中所填写的产品型号需与3C认证证书上的型号一致）。 2.供应商承诺所提供通用服务器的符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》文件中加“*”的指标，上传加盖公章的承诺函，格式自拟。需求标准详见网址http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/202401/t20240103_21379851.htm。 |
| 2 | 非实质性要求 | 配置不低于以下要求： 1.处理器：配置6颗SOC架构的AI芯片； 2.ARM CPU频率：2.40GHz； 3.NPU频率：1.5GHz； 4.内存速率：3700MT/s； 5.整机功耗：小于200W； 6.网络接口：2个千兆以太网口 (RJ45)，1个千兆管理网口； 7.电源：配置2路热插拔300W交流电源模块，支持1+1冗余； 8.风扇：配置4个可调速风扇； 9.规格：1U机架式服务器。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

52 江宁区智慧警务平台视频接入及配置

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 将前端视频流接入江宁区智慧警务平台，（江宁智慧警务平台功能包括视频播放、过车查询、车辆轨迹查询、过车布控、人脸查询、人脸报警、人脸布控、区域预案关联、数据统计等），提供七行标注名称、视频接入、存储接入等服务工作。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

53 江宁区智慧警务平台违法图片接入及配置

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 将前端抓拍的违法图片接入江宁区智慧警务平台，提供违法代码、违法图片初步审核、违法图片接入、存储接入等服务工作。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

54 江宁区智慧警务平台车辆图片接入及配置

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 将前端抓拍的车辆图片接入江宁区智慧警务平台，提供道路编码、车辆图片初步审核、车辆图片接入、存储接入等服务工作，且能够通过江宁区智慧警务平台将车辆图片推送至南京市视频大数据平台。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

55 江宁区智慧警务平台人脸图片接入及配置

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 将前端抓拍的人脸图片接入江宁区智慧警务平台，提供道路编码、人脸图片初步审核、人脸图片接入、存储接入等服务工作，且能够通过江宁区智慧警务平台将人脸图片推送至南京市人像比对系统。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

56 算法扩容

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1.系统满足在不少于6000万实名档案下，人脸图片归档准确率大于99.5%，召回率大于99.5%（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统，未提供或内容不全的将作无效投标处理）； 2.系统支持每天不少于950万路人库与不少于1000万实名档案库碰撞聚档功能（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统，未提供或内容不全的将作无效投标处理）； 3.系统支持对档案添加标签识别功能，可添加不少于40种系统预设标签，并支持自定义标签功能，或类似功能（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统，未提供或内容不全的将作无效投标处理）； 4.系统支持对不少于5段时空信息进行人脸碰撞分析功能（提供具有CMA标识的检测报告扫描件并上传至投标系统，未提供或内容不全的将作无效投标处理）； 5.本次人脸技战法应用可无缝兼容江宁现有依图智慧人像平台，无需新增硬件进行图片二次解析并且解析后的人像图片能够实现现有系统的人像检索、布控和聚档功能。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1.人像1：1比对：支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度，比对响应时间不超过1秒； 2.静态比对功能：系统支持用户上传一张查询照片，在静态人像库中检索（比如常口库、在逃库等），返回人像库中与查询照相似的人像序列； 3.1亿人脸库规模下，单张人脸图片进行以脸搜脸检索后台平均响应速度不超过1秒； 4.人像辅助识别查询：系统支持在网络端对过于模糊且无法识别的人像图片通过双目强制标注进行查询； 5.系统支持对40×40像素以上，眼间距30像素以上的人像照片进行建库；支持jpg、jpeg、png、gif、bmp照片格式；支持zip、rar、tar、winzip、winrar压缩文件上传；支持对多类目录、多层目录自动搜索照片；建库成功率100%； 6.系统支持单台服务器的人脸图片建库速度不低于3000张/秒； 7.支持对水平转动角不超过±75°、俯仰角不超过±45°及两眼瞳间距不小于15像素点的视频或图片进行人脸分析功能； 8.千万人脸库规模下，以脸搜脸首位命中率不低于99%，以脸搜脸前十位命中率不低于99.9%，以脸搜脸前五十位命中率不低于99.99%； 9.系统支持人脸检测功能：支持对抓拍的路人图片进行属性识别；支持分析路人的年龄、年龄段，性别，是否戴眼镜； 10.报警信息展示推送：系统支持对报警命中后的目标人员人像照片、场景图、身份信息等报警记录在浏览器中展示，并且报警记录可以关联抓拍、布控人员的人像照片； 11.报警信息查询：系统支持对报警信息按照多种条件进行筛选查询，如按照时间、相似度等标签信息查询；并支持对历史报警记录的查询； 12.系统人像抓拍查询：系统支持对实时抓拍和历史抓拍人像图片及场景图以时间、地点、路人特征标签（如年龄段，性别，眼镜）为查询条件进行筛选查询； 13.系统支持对水平转动角不超过±60°侧脸图片的底库聚档功能，支持对俯仰角不超过±45°的人脸图片的底库聚档功能； 14.系统支持查询360天档案数据，返回平均时间不超过2秒，支持根据人脸相似度对人脸照片进行人脸归档功能； 15.系统支持按实名档案籍贯地分布、性别、年龄段分布展示静态库，年龄段包括小孩、青少年、青年、中青年、中年、中老年、老年，支持显示指定区域、指定时间段的实有人员和非实有人员的统计数据及档案信息； 16.系统支持一人一档功能，归档结果包含个人基本信息（姓名、身份证号、常住地址、库来源，性别，年龄段、高危、是否戴眼镜、夜行指数）、抓拍照和人像轨迹； 17.支持以人为维度建设档案，档案包括个人基本信息、抓拍照、活动轨迹、同行分析等综合信息； 18.支持针对小区进行管理，支持重点关注人员档案，支持对档案进行快速检索与信息核查，可广泛应用于社区使用； 19.支持系统数据统计页面能够显示系统总档案数、确认身份档案数、今日新增档案数支持一人一档底库和路人档案库的结构化信息提取、汇聚、导入、按需定期更新和互相比对更新的功能； 20.支持在地图上选择一定时间范围内出现路人抓拍的摄像头点位，支持按照目标出现时间先后顺序，支持结合GIS地图可视化描绘目标人员经过摄像机的轨迹连线的功能； 21.支持在一定时间范围内，按照摄像头、时间和路人抓拍次数查询，且单次查询时间不超过5秒。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

57 第三方检测费用

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 按照《南京市公共安全视频监控系统建设管理工作规范》要求，必须进行第三方检测，根据公安要求由第三方检测机构对合同产品清单及其功能性能在安装完成后进行检测。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

58 运维费用

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 项目验收后移交公安，按照江宁区电子警察系统建设管理工作规范要求，自项目验收之日起提供2年运维服务。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

★（二）商务要求

- 1 实施要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 安装调试要求(★实质性要求) | 本项目包括外场设备的安装调试、整体大系统的联动调试，包括外场施工时与城管部门、麒麟科创园管委会、园林绿化、电力、电信、广电、煤气、供水、街道、部队（如有）等相关业务单位的协调沟通，以及相关施工手续办理，均由中标供应商承担负责。 |
| 1.2 | 施工要求及其他(★实质性要求) | 一、施工要求 1．材料堆场由中标供应商根据工程现场条件与采购人协议解决；工人住宿问题由中标供应商自行解决，供应商要充分考虑到周围环境的现实条件，保证设备及半成品的保护。 2．安全工作由中标供应商负责。中标供应商要充分考虑本工程现场的特点，做好主要基坑、绿化及顶管等施工的围挡，保证出行市民的安全，同时保证自有施工人员在基础施工、设备吊装、调试测试阶段的安全工作。 3．施工中现场其他市政设施的设备的保护工作由中标供应商负责，如有损坏应照价赔偿并原样修复。 4．中标单位的项目组成员经采购人确定后，不得随意改变，特别是项目经理、技术负责人及调试负责人严禁更换。 5．根据采购文件要求和中标供应商的投标材料等，由采购人组织相关人员对项目按国家最新相关标准验收。 6．工程完成后，须提供详细的竣工图及相应标识作为验收的重要依据，提供验收资料（含项目文档、技术资料名称和目录等）。 二、其他 1．环境条件要求 除非招标技术文件另有说明外，本期工程招标外场设备的工作条件和测试条件为： 温度：-20℃～+70℃ 相对湿度：5%～95% 无冷凝 除非招标技术文件另有说明外，本期工程招标内场设备的工作条件和测试条件为： 室内温度为：0℃～30℃ 相对湿度：15%～70% 无冷凝 2．此次设备采购为交钥匙工程，所有施工费用和材料费用和供应商要达到要求的所有设备、取电链路均包含在供应商报价中。供应商在施工中须尽量减少对道路及相关设施的影响，所有涉及到的相关手续由中标供应商自行办理，牵涉到的费用由中标供应商承担；实施过程中如果有对路面、绿化等方面造成损害，由此所造成的一切费用由中标供应商承担。 |
| 1.3 | 兼容性要求(★实质性要求) | 此次建设的内容必须与南京市公安局江宁分局原有的智慧警务平台实现兼容和无缝对接。（对接内容包括视频、车辆图片及信息、人员图片及信息的无缝接入，根据现有平台的数据库结构进行前端设备相关配置） |
| 1.4 | 最高限价(★实质性要求) | 本项目最高限价为27699939.99元，投标总报价超过最高限价的作无效投标处理。 （以投标人系统报价为准，不需要另外提供证明材料） |

- 2 服务

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 质量保证(★实质性要求) | 本项目质保期为两年，费用包含在投标报价中。（自验收合格之日起） |
| 2.2 | 售后服务响应(★实质性要求) | 1、两年质保期内，供应商接到采购人排除故障请求时，提供7×24小时不间断的技术支持服务，应在30分钟内响应，2个小时内技术人员到达现场，一般故障4小时内解决故障，重大故障需安排技术人员到现场提供技术服务，以保证系统的正常使用。 2、供应商提供包括用户手册、维护手册等在内的完备准确的工程技术资料。 3、在系统运行期间，供应商向采购人提供系统维护和管理文档。 4、供应商提供运行期间的系统安装、调试、使用、维护、升级等服务。 5、故障发生24小时内向采购人提供故障报告，故障解决后三日内提供系统故障分析报告。 6、项目免费质保期到期后移交公安，由公安指定单位进行维保。 |
| 2.3 | 技术培训(★实质性要求) | 1、供应商应为采购人提供培训服务（费用包含在报价中），并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，供应商还需就货物的功能对采购人人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。 2、维护人员经过培训后，应能熟练使用系统软件，独立完成硬件的维护工作，掌握网络运行情况，以及及时排除部分系统故障。 3、系统管理员经过培训后，能熟练掌握系统软件的使用，熟悉系统整体结构，能够分析系统故障，管理系统设备，掌握系统内部和外部接口，承担全面的技术管理工作。 |
| 2.4 | 提供的技术材料(★实质性要求) | 1、中标后投标人应向采购人提供：详细的系统设计方案、详细的系统测试方案（包括测试计划、测试设备、功能测试、性能测试等）、设备配置说明（包括详细的技术性能、工作原理等）。 2、中标后投标人提供检验，现场验收以及工程初步验收及系统验收的项目，指标、测试内容和方法。 3、技术文件内容要与所提供的设备一致，施工过程中，由于软、硬件的修改导致文件的任何修改，投标人均应再提供修改更正或补充文件。 4、投标人应提供技术文件的编制依据和遵循的标准。 |

- 3 付款条件

合同签订生效后，十个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款，待设备全部安装完成后十个工作日内支付合同总价款的30%；待项目最终验收合格后十个工作日内支付合同总价款的10%，结算审计完成后支付至审计价的97%。余款于合同履行期限结束且履约合格后一次性无息付清。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

- 4 交货时间、地点

1、交付时间：整个项目要求在合同签订后90日内完成竣工验收，质保期两年（自验收报告签字确认日起开始进入质保期）。

2、交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.9项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 |  | 分值 | 类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 |  | 30 | 价格分 |  |  |
| 2技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分22分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；非打★号指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 |  | 22 | 客观分 |  |  |
| 2.2 | 项目组成员 | 1）项目负责人具有注册一级建造师（机电专业）、高级工程师、注册电气工程师、一级造价工程师（安装工程）、ITSS服务项目经理证书，全部满足得5分，每提供一个得1分，不提供不得分。（投标人为其缴纳的2024年1月1日以来任意三个月的社保证明以及证书扫描件上传至投标系统）；2）项目组成员（项目负责人除外）具有信息系统项目管理师、国家信息安全认证注册信息安全专业人员证书、中华人民共和国应急管理部监制的登高架设作业证书、注册测绘师、系统架构设计师，每提供一种证书得1分，全部满足得5分（一个人有多个证书的只算一个证书），缺项不得分。（投标人为其缴纳的2024年1月1日以来任意三个月的社保证明以及证书扫描件上传至投标系统） |  | 10 | 客观分 |  |  |
| 2.3 | 现场勘察 | 投标人对点位进行勘测，提供的现场勘测方案（包括各类设备布放、取电方式、管道沟通、线缆敷设、存储计算、与江宁公安分局现有平台对接方案等要素）。方案清晰明确、系统要素分析齐全得3分；方案较清晰、系统要素分析较齐全得2分；方案不清晰、系统要素不齐全得1分；不提供现场勘测方案不得分。 |  | 3 | 主观分 |  |  |
| 2.4 | 总体集成方案 | 根据供应商针对本期项目系统整体需求分析、总体思路、原则、特点把握准确，技术路线符合相关规定，清晰合理，技术目标符合现状及未来发展要求，系统整体架构、网络架构完整严谨；系统组成、建设方案、系统功能、数据流向及与各类关联平台对接描述等综合评分。总体方案清晰明确、架构齐全得3分；方案较清晰、架构较齐全得2分；方案不清晰、架构不齐全得1分；不提供总体方案不得分。 |  | 3 | 主观分 |  |  |
| 2.5 | 前端各系统方案 | 提供前端各系统方案，包括但不限于闯红灯电子警察系统、交通视频监控系统、人脸识别系统。方案完整严谨、设计合理、符合公安规范及行业要求得4分；方案较完整严谨、设计较合理、较符合公安规范及行业要求得2分；方案不完整严谨、设计不合理、不符合公安规范及行业要求得1分；不提供不得分。 |  | 4 | 主观分 |  |  |
| 2.6 | 资源融合方案 | 提供资源融合方案，包括但不限于多网视频资源融合、道路监控数据融合、电子地图数据融合。资源融合方案清晰明确、系统考虑分析齐全得3分；方案较清晰明确、系统考虑分析较齐全得2分；方案不清晰明确、系统考虑分析不齐全得1分；不提供资源融合方案不得分。 |  | 3 | 主观分 |  |  |
| 2.7 | 施工方案 | 提供施工方案。施工方案科学合理、组织有序得3分；方案较科学合理、组织较有序得2分；方案不科学合理、组织无序得1分；不提供不得分。 |  | 3 | 主观分 |  |  |
| 2.8 | 不可预见因素及重点难点解决方案 | 提供不可预见因素及重点难点解决方案。方案清晰明确、方案可行性齐全得3分；方案不清晰、方案可行性不齐全得1分；不提供不可预见因素及重点难点解决方案不得分。 |  | 3 | 主观分 |  |  |
| 2.9 | 闯红灯电子警察系统 | 闯红灯电子警察系统（道路交通安全违法行为视频取证系统）符合公共安全行业标准GA/T832-2014、GA/T496-2014、GA/T 995-2020，提供具有CMA标识的系统检测报告。全部满足得3分，缺项不得分。 |  | 3 | 客观分 |  |  |
| 3服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务 | 投标人提供本项目产品清单中（900万电警抓拍单元、900万环保反向卡口抓拍单元、900万环保人脸卡口抓拍单元、星光级视频监控球机、视频云存储、图片云存储）不少于两年的原厂免费质保，需提供投标人的质保承诺书。全部提供得 2 分，缺项不得分。（投标人需提供承诺书并加盖公章，扫描上传至投标系统） |  | 2 | 客观分 |  |  |
| 3.2 | 驻点服务 | 1、投标人具有驻点服务能力，提供具有在江宁区驻点服务能力的证明材料得1分，否则不得分；（需提供承诺书加盖公章） 2、投标人具有驻点服务人员，提供免费质保期内2人（含）以上的驻点人员常驻采购人指定地点（江宁区，5×8小时工作制）得1分，否则不得分。（需提供承诺书及投标人为其缴纳的2024年1月1日以来任意三个月的社保缴费证明加盖公章） |  | 2 | 客观分 |  |  |
| 4业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 类似项目业绩 | 投标人自2019年7月1日（含）以来成功实施过类似项目（智能交通、平安城市、雪亮工程、数字警务、天网工程类等相关项目）并提供证明材料上传系统。每个项目得1分，满分5分。（需提供合同及验收证明材料，二者缺一不可；时间以合同为准；证明文件原件扫描上传至投标系统，原件签合同时备查） |  | 5 | 客观分 |  |  |
| 4.2 | 用户评价证明 | 投标人出具相关业绩项目使用单位评价为正面评价的证明文件。提供相关证明文件，每提供一个的得1分，最高得2分。（需提供相关的证明材料加盖使用单位公章扫描上传） |  | 2 | 客观分 |  |  |
| 5履约能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 企业能力 | 提供投标人的科学技术奖证书（获奖项目为公共安全视频监控类，提供国家级的科学技术奖证书得3分，提供省级的科学技术奖证书得2分，提供市级的科学技术奖证书得1分，此项最多得3分）。 |  | 3 | 客观分 |  |  |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 |  |  | 客观分 |  |
| 合计 |  |  |  | 100分 |  |  |  |

附件：

新建电子警察及监控路口清单

| 序号 | 路口名称 | 路口类型 | 建设内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电子警察 | 监控 |
| 东片区 |  |  |  |  |
| 1 | 东麒路-天和路 | 十字 |  |  |
| 2 | 青龙大道-天旺路 | T字 |  |  |
| 3 | 青龙大道-天平路 | 十字 |  |  |
| 4 | 青龙大道-天和路 | T字 |  |  |
| 5 | 滨河路-天平路 | T字 |  |  |
| 6 | 滨河路-天和路 | 十字 |  |  |
| 7 | 天和路-开研路 | 十字 |  |  |
| 8 | 天和路-创研路 | 十字 |  |  |
| 9 | 天和路-山泉路 | 十字 |  |  |
| 10 | 天和路-支一路 | T字 |  |  |
| 11 | 天旺路-山泉路（监控） | 十字 |  |  |
| 12 | 天平路-山泉路（监控） | 十字 |  |  |
| 13 | 天平路-支一路（监控） | T字 |  |  |
| 14 | 天祥路-沿山路 | 十字 |  |  |
| 15 | 天祥路-内部路1（监控） | T字 |  |  |
| 16 | 天祥路-内部路2 | T字 |  |  |
| 17 | 天祥路-内部路3 | T字 |  |  |
| 天泉路 |  |  |  |  |
| 18 | 天泉路-天和路 | 十字 |  |  |
| 19 | 天泉路-开城路 | 十字 |  |  |
| 20 | 天泉路-开研路 | T字 |  |  |
| 21 | 天泉路-创研路 | 十字 |  |  |
| 22 | 天泉路-滨河路 | 十字 |  |  |
| 23 | 天泉路-山泉路 | 十字 |  |  |
| 24 | 天泉路-龙腾大道 | 十字 |  |  |
| 25 | 天泉路-山口路 | T字 |  |  |
| 2、3号地块 |  |  |  |  |
| 26 | 规划支路-桃园路（监控） | T字 |  |  |
| 27 | 规划支路2-桃园路（监控） | T字 |  |  |
| 28 | 马高路-匝道 | T字 |  |  |
| 29 | 马高路-双拜岗路 | 十字 |  |  |
| 6号地块 |  |  |  |  |
| 30 | 连接路-智汇路 | T字 |  |  |
| 31 | 连接路-东麒路 | T字 |  |  |
| 32 | 环铁路1号-运粮河东路 | T字 |  |  |
| 7-1地块 |  |  |  |  |
| 33 | 文瑞路-智汇路 | T字 |  |  |
| 34 | 灵瑞路-智汇路 | T字 |  |  |
| 10-1地块 |  |  |  |  |
| 35 | 创研路-天业路 | T字 |  |  |
| 三期增补 |  |  |  |  |
| 36 | 天宇路-智识路 | 十字 |  |  |
| 37 | 天业路-智识路 | T字 |  |  |
| 4号地块 |  |  |  |  |
| 38 | 游园路-运粮河东路 | T字 |  |  |
| 39 | 游园路-沁园路 | 十字 |  |  |
| 40 | 游园路-富瑞路 | 十字 |  |  |
| 41 | 游园路-智汇路 | 十字 |  |  |
| 42 | 游园路-乐园路 | T字 |  |  |
| 43 | 沁园路-光华路 | 右进右出 |  |  |
| 44 | 富瑞路-光华路 | 十字 |  |  |
| 45 | 富瑞路-沧波门南街 | T字 |  |  |
| 46 | 乐园路-光华路 | 右进右出 |  |  |
| 47 | 乐园路-沧波门南街 | T字 |  |  |
| 48 | 瑞雪路-文瑞路 | 十字 |  |  |
| 49 | 瑞雪路-灵瑞路 | 十字 |  |  |
| 50 | 瑞雪路-献瑞路 | T字 |  |  |
| 巡视组路口 |  |  |  |  |
| 51 | 麒麟门大道-金陵监狱 | T字 |  |  |
| 52 | 燕西线-启迪大街跨线桥 | 十字 |  |  |
| 53 | 南湾营街-智康路 | 人行过街 |  |  |
| 54 | 麒麟门大道-一号路 | 十字 |  |  |
| 新增路口 |  |  |  |  |
| 55 | 天麒路-规划支路 | T字 |  |  |
| 56 | 其东线-临时便道 | T字 |  |  |
| 57 | 一号路-宝山路 | 十字 |  |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应。

2.技术要求中采购文件要求投标时提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供。要求合同签订后提供证明材料的，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效投标处理。

4.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。