招　标　文　件

项目名称：南京江北新材料科技园重大安全风险防控项目

项目编号：JSZC-320192-JZCG-G2024-0050

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江北新区分中心

2024年 9 月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京江北新材料科技园管理办公室（本级）的委托，南京市公共资源交易中心江北新区分中心就南京江北新材料科技园重大安全风险防控项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320192-JZCG-G2024-0050

2.项目名称：南京江北新材料科技园重大安全风险防控项目

3.预算金额：分包一预算45万元、分包二预算2578万元

4.本项目分包一不设定 最高限价、本项目分包二最高限价2540万元。

5.采购需求（简介）：本项目为南京江北新区新材料科技园重大安全风险防控项目及其全过程监理服务（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：详见招标文件第四章。

7.本项目 不接受 进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章投标文件格式）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》，格式见第六章；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六章。

本项目分包一采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

本项目分包二采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

3.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间 2024年9月26日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：　南京江北新材料科技园管理办公室

地  址：　南京市方水路168号

联系人：　姜工

联系电话：　025-58390880

2.南京市公共资源交易中心江北新区分中心信息

地　址：　南京市江北新区天浦路1号5号楼二楼

联系人：　嵇老师

联系电话：　025-58150961

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京市公共资源交易中心江北新区分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件“第二章第26.1.2条规定”做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1 无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2 废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（交易中心和采购人不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），联系地址：南京市江北新区天浦路1号5号楼一楼大厅业务受理窗口，联系电话：025-58150937。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理：

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起三十日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，一年内不得参加采购人开展的所有政府采购活动。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 南京市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江北新区分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1本项目乙方无需缴纳履约保证金。

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

详见采购文件第四章。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值  5%   的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额  5%  每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额  5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：分包一为信息化工程监理服务、分包二为硬件集成实施服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京江北新材料科技园（以下简称“科技园”）于2018年3月正式获批设立，管辖范围为31.7平方公里，是南京市及江北新区为做大、做强、做优新材料产业，建设具有国际竞争力的新材料产业基地而设立的专业特色园区。目前南京江北新材料科技园共涉及化工（危化品）企业共计97家。涉及“两重点一重大”企业共83家，其中重点监管危险化工工艺的企业47家，危险工艺12种；危险化学品重大危险源企业54家，重大危险源336个（一级109个，二级36个，三级107个，四级84个）；重点监管危险化学品企业74家，重点监管危险化学品79种。

根据《财政部关于下达2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(安全生产应急救援力量建设、危险化学品重大安全风险防控支出)的通知》（财资环〔2024〕65 号），以及江苏省级财政部门与省级应急管理部门联合申报的安全生产应急救援力量建设、危险化学品重大安全风险防控项目材料等情况，经商应急管理部，已将2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金(危险化学品重大安全风险防控支出)预算及有关事项通知下达至南京市江北新区新材料科技园，园区按照文件要求开展重大安全风险防控项目建设，确保年度绩效目标如期实现。

围绕《应急管理部办公厅财政部办公厅关于组织申报2024年度中央财政支持重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目的通知》（应急厅函〔2024〕97号）、《重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案》（应急〔2022〕104号）等文件，依托科技园智能化管控平台系统及前端视频感知后端智能分析系统，基于物联网、大数据、GIS地理服务、视频分析等先进技术，改进科技园的安全风险管控方式，提高管理效率，实现从“单一、片面”向“系统、全面”转变，从“静态记录、被动检查”向“动态管理”转变，从“事后处理”向“事前预防”转变，从“定性分析”向“定量分析”转变，推进科技园安全风险管控信息化、数字化、网络化、智能化。充分结合科技园现有信息化基础，以新兴技术为引擎融合驱动，以数据和安全与应急管理业务为导向，以安全风险智能化管控平台为核心，以系统安全体系为保障，以标识解析体系为支点，以监测管控设备为支撑，实现园区内危化领域数据汇聚、运营优化、资源协同及安全生产监管模式创新，打造科技园重大安全风险防控新兴业态与应用模式。通过标准规范体系和协同创新生态建设，促进试点示范，培育典型应用场景和解决方案，为化工聚集区重大安全风险防控项目建设提供能解决实际问题的行业知识和可借鉴、可推广、可复制、可拓展的“样板”案例，为科技园内企业和园区安全监管部门安全管理数字化转型赋能，实现科技园安全、高质量和可持续发展。满足《重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目技术验收评分表》验收标准，落实国家应急管理部对化工园区集中区重大安全风险防控管理要求。

（二）项目建设遵循标准

本期项目应依据国家相关国家和行业相关标准、相关规范性文件，包括但不限于：

1.《财政部关于下达2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(安全生产应急救援力量建设、危险化学品重大安全风险防控支出)的通知》（财资环〔2024〕65 号）

2.《重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案》（应急〔2022〕104号）

3.《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》（应急厅〔2022〕5号）

4.《“工业互联网+危化安全生产”试点建设实施指南（试行）》（应急厅〔2021〕27号）

5.《重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目建设任务验收评分表》

6.《应急管理部关于印发<化工园区安全风险排查治理导则（试行）>和<危险化学品企业安全生产风险隐患排查治理导则>的通知》（应急〔2019〕78号）

7.《全国危险化学品安全风险集中治理方案》（安委〔2021〕12 号）

8.《南京市化工产业安全环保整治提升实施方案》（宁委办发〔2019〕78号）

9.《江北新区关于进一步加强危化品企业安全生产工作的实施意见》（宁新区管发〔2020〕17号）

10.《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ 3035-2010)

11.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）

12.《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）

上述标准中未标年号的一律采用最新的标准；同时随着标准的修订，根据修订后的最新标准作为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

（三）分包一监理服务目标

为保障本项目所建设内容的系统高质量建设、管理、验收、运营，参照国家规范及地方信息化管理要求，对南京江北新区新材料科技园重大安全风险防控项目开展监理技术服务工作，确保项目整体质量水平得到显著提升。

总体要求：依据南京江北新区新材料科技园重大安全风险防控项目的招投标文件、建设方案、商务合同及项目过程文档资料，设计完善项目监理方案，并依据监理方案及国家有关质量标准开展监理服务工作，对项目质量、进度、投资、变更等进行控制和管理，出具相关监理服务报告。

服务对象：南京江北新区新材料科技园重大安全风险防控项目。

三、产品清单

分包一

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目准备阶段监理服务 | 1 | 项 | 主要产品 | 其他未列明行业 |  |
| 2 | 项目实施阶段监理服务 | 1 | 项 |  | 其他未列明行业 |  |
| 3 | 项目运维阶段监理服务 | 1 | 项 |  | 其他未列明行业 |  |
| 4 | 全电子化管理平台服务 | 1 | 项 |  | 其他未列明行业 |  |

分包二

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一门户与身份认证平台 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 2 | IOT物联网管理平台 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 3 | 园区数据质量考核平台 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 4 | 化工园区机理模型 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 5 | 短信服务 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 6 | 综合可视化监管 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 7 | 安全基础管理系统 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 8 | 重大危险源安全监管系统 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 9 | 双重预防机制监管系统 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 10 | 特殊作业管理系统 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 11 | 封闭化管理系统 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 12 | 敏捷应急应用系统 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 13 | 标识解析系统 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 14 | 园区安全风险排查治理导则管理系统 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 15 | 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控系统 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 16 | 公共管廊安全风险监测预警系统 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 17 | 公用工程安全风险感知系统 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 18 | 企业端应用系统 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 19 | 移动应用端 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 20 | 数据对接 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 21 | 园区实施服务 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 22 | 智能视频分析主机 | 5 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 23 | 融合通信服务终端 | 2 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 24 | 融合通信平台 | 1 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 25 | AR全景一张图 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 26 | 视频监控服务终端 | 1 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 27 | 视频服务终端 | 3 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 28 | 视频平台 | 1 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 29 | 视频存储 | 8 | 台 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 30 | 数据对接 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 31 | 4G便携式气体分析仪 | 6 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 32 | 车载GPS | 5 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 33 | 充电柜（20口) | 1 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 34 | 移动单兵 | 4 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 35 | 高空瞭望监控 | 13 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 36 | 铁塔相关租赁运营费用 | 13 | 座 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 37 | 态势感知 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 38 | 安全管理系统控制终端 | 1 | 个 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 39 | 安全管理系统Windows终端 | 35 | 个 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 40 | 安全管理系统Linux终端 | 15 | 个 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 41 | 虚拟机集群 | 10 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 42 | 计算虚拟化软件 | 20 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 43 | 存储虚拟化软件 | 20 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 44 | 网络虚拟化软件 | 20 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 45 | 云计算管理软件 | 10 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 46 | 数据交换终端 | 2 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 47 | 安全终端 | 1 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 48 | 无人机吊装设备 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 49 | 无人机空气质量采集装置 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 50 | 可燃气体点式探测器 | 51 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 51 | 有毒气体点式探测器（一氧化碳） | 5 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 52 | 有毒气体点式探测器（甲醇） | 10 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 53 | 有毒气体点式探测器（氨气） | 2 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 54 | 有毒气体点式探测器（苯） | 1 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 55 | 有毒气体点式探测器（二甲胺） | 2 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 56 | 有毒气体点式探测器（醋酸乙酯） | 1 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 57 | 有毒气体点式探测器（醋酸乙烯酯） | 1 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 58 | 有毒气体点式探测器（丁二烯） | 1 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 59 | 激光吸收光谱技术水平场分布测量设备 | 5 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 60 | 激光吸收光谱技术水平场分布测量设备立杆 | 4 | 根 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 61 | 气云光谱成像气体检测设备 | 5 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 62 | 气云成像软件平台 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 63 | 磁制式水准仪 | 16 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 64 | 智能采集仪 | 4 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 65 | 立柱 | 4 | 根 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 66 | 室内小间距模块 | 30 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 67 | 室内小间距模块支架 | 30 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 68 | 会议控制终端 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 69 | 智能信息发布系统 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 70 | 电源系统 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 71 | 拼接控制器扩容 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 72 | 解码卡 | 3 | 张 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 73 | 4K60HZ编码器 | 10 | 台 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 74 | 可视化展示平台-基础平台 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 75 | 可视化展示平台-超高分辨率支持（大于8K，7680*4320） | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 76 | 可视化展示平台-大小屏协同互动 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 77 | 可视化展示平台-实时视频接入 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 78 | 可视化展示平台-二维GIS服务 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 79 | 可视化展示平台-布局切换扩展动效 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 80 | 可视化展示平台-现有场景搬迁 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 81 | 可视化展示平台-数据调整 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 82 | 数据处理终端 | 6 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 83 | 数据文档输出终端 | 1 | 套 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 84 | 施工安装及调试 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 85 | 综合布线及配套辅材 | 1 | 批 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 86 | 标识解析注册服务 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 87 | 等级保护测评服务 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 88 | 软件测评服务 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 |  |
| 89 | 软硬件系统集成服务 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 |  |

四、采购需求（带★项为实质性要求，未带★项为非实质性要求）

（一）技术要求

分包1：南京江北新区新材料科技园重大安全风险防控项目全过程监理服务

1. 功能、性能、配置要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 项目准备阶段监理服务： 1.1根据采购人整体项目规划，确定落地方案，制定各阶段控制点及具体实施计划，明确关键里程碑，形成《项目进度计划表》，支撑采购、合同签署、项目实施、验收等个阶段的顺利实施。 1.2结合项目动态决策，对项目进度计划进行实时调整和纠偏，并进行风险预警，保障项目前期各阶段的按时完成。 产出物：《项目进度计划》； 《关键里程碑目录及管理细则》； 《系统进度计划纠偏记录》。 项目实施阶段监理服务： 2.1项目组织及技术方案的把关：审核和确认设计方案；审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；审核和确认承建单位的组织和实施方案，承建单位提交的《项目实施计划》；审核和确认承建单位的质量保证计划、质量控制体系，项目进度计划、进度控制节点及测试方案。 2.2项目范围管理：对项目的需求范围进行整体把控，包括合同清单管理，对照项目立项文件、采购文件、合同文件梳理项目服务需求，形成合同对照表，全流程跟踪项目范围内需求的履约情况，并实时纠偏。需求范围管理，实时跟踪需求调研工作，详细了解采购人业务需求，并参与系统深化设计工作，对其中的关键确认点进行预控制，保障实际成果与采购人预期的符合性。需求变更管理，结合合同范围，对于因需求调研偏差或不可抗力造成的需求变更进行评估与把控，并结合造价评估对变更造成的影响进行判断，为采购人决策提供依据。 2.3项目质量控制：系统集成方案的审核和确认；对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；对项目进行总体验收。 2.4项目进度控制：审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；当工期目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。 2.5项目投资控制：通过对项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；做好项目变更控制，协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度、项目质量与形象进度结合起来。 2.6项目合同管理：跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；对合同工期的延误和延期进行审核确认；对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。 2.7信息管理/项目文档管理：做好监理日记及项目大事记；做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；管理好实施期间、初验和竣工验收所需要的各类、各方技术文档；做好项目周报；做好监理建议书和监理通知书存档。 2.8经采购人委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。 产出物：包括但不限于《项目监理规划》、《专项工作监理细则》、《项目合同评审意见单》、《项目开工审核意见》、《项目开工令》、《启动会纪要》/《项目例会纪要》/《专项会议纪要》、《合同需求清单对照表》、《需求变更记录》、《项目变更造价影响评估报告》、《变更资料集》、《设备到货审查记录》、《供应商月度考核报告》等文件，具体以采购人要求为准。 项目运维阶段监理服务： 1.1人员培训的质量控制：审核确认承建单位的培训计划；监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；监督审查考核工作，评估培训效果；审核确认承建单位的培训总结报告。 1.2维护阶段的质量控制：审核承建单位提交的系统维护计划及操作手册；监督承建单位在责任维保期内的工作，定期检查维保工作的实施情况，并向采购人汇报；协助采购人制定维护职责等管理文件；监督承建单位认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余项目，对已交工项目中出现的缺陷调查其原因并确定相应责任；签发项目缺陷责任终止证书；签发最终支付证书；配合采购人的竣工验收和项目移交工作。 1.3维护文档管理：做好维护阶段监理日记，管理好维护阶段的各类、各方技术文档。 1.4在维护期内跟踪系统运行情况，对采购人反映的问题及时通知相关承建单位进行相应处理。 产出物：包括但不限于《培训计划审核文件》、《现场巡检记录》、《文档管理记录》、《问题跟踪处理记录》等文件，具体以采购人要求为准。 全电子化管理平台服务： 2.1因项目涉及工期较长，且涵盖多个业务系统，协同管理工作量较大，宜通过全电子化管理平台提供线上+线下的监理服务。 2.2全电子化管理平台功能包括但不限于文档管理、进度管理、周报管理、问题风险管理、移动端关联展示等。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

2.服务要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★项目团队人员要求 | 1.为使项目按质、按量、按时及有序实施，本项目应建立完善和稳定的项目团队和管理机构。设立含总监理工程师1名、总监理工程师代表1名、监理人员不少于2名，共计不少于4人的服务团队。 2.其中，总监理工程师负责统筹监理工作的整体资源调度和调配，牵头进行采购人需求整体沟通，并对监理交付质量把关；总监理工程师代表负责项目整体监理交付，把控监理服务质量；监理人员按需提供相关技术服务，其应具备信息化监理、软件测试、软件造价、项目管理等复合能力。 3.任何项目成员发生变动(包括但不限于离项、在项目内职责变更等）中标供应商必须提供具备拟变动人员同等资历和能力的接替候选人，以及完备的工作交接措施，书面申请提交至采购人。在采购人书面正式认可后，中标供应商方可进行人员变更。 |
| 2 | ★保密要求 | 在项目服务过程中所生产的与项目服务相关的信息、数据的所有权以及使用权均属于招标单位，除因履行本项目所需外，投标人不得以任何方式使用、截留、泄漏本项目所产生的相关信息、数据。 |

分包2：南京江北新区新材料科技园重大安全风险防控项目

（产品清单1、2、11、20、22、23、26、30有实质性要求）

1. 功能、性能、配置要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、统一门户与身份认证平台 |  |  |  |
| 1.1 | 信息门户 | 提供门户服务界面，实现园区内生产经营单位、安全监管机构、应急管控中心等各系统用户访问应用系统时使用。 |  |
| 1.2 | ★用户管理与认证系统 | 实现平台用户统一管理、统一认证、统一授权，实现各业务信息系统用户分散管理时用户信息不能及时同步的问题，提高用户的管理效率和安全性，降低信息资源访问控制的复杂度。 |  |
| 1.3 | 统一用户目录 | 建立用户目录信息库，依据用户类型的不同以用户类别为单位，形成不同的信息资源映射树，打通门户集成的数据交换通道。 |  |
| 1.4 | 内容集成系统 | 在统一用户管理与认证的基础下，建设内容集成系统，打通应用系统之间的功能使用与界面的交互通道。包含功能模块整合、应用接口共享、web应用聚合、数据集成展现。 |  |
| 1.5 | ★业务集成 | 建设园区安全风险智能化管控平台门户，包括园区安全基础管理、重大危险源管理、双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理、敏捷应急管理、易燃易爆监测管理管等功能模块。 |  |
| 二、IOT物联网管理平台 |  |  |  |
| 2.1 | 设备维护管理 | 实现接入平台相关物联设备的维护及管理，包括基础信息维护、Modbus协议接入管道管理、MQTT协议接入管道管理、接入数据管道配置、实时在线状态监测、实时采集数据预览、历史数据查询、历史上下线日志查询、虚拟传感器管理等。 |  |
| 2.2 | 设备报表管理 | 实现接入平台相关物联设备管理过程产生报表信息的统一管理，包括传感器报表、API调用报表、数据用量报表、告警报表、上报消息报表、设备在线率报表等。 |  |
| 2.3 | 设备报警管理 | 实现物联设备报警管理设置、配置及告警管理，包括动态告警指标设置、动态告警上报配置、实时告警消息、告警历史查询等。 |  |
| 2.4 | 物联设备共享管理 | 基于通用物联网协议，实现数据共享消费方接收数据范围、接收数据时间等信息的统一管理。功能包括上报平台配置、接收平台配置等。 |  |
| 2.5 | ★数据对接服务 | 实现园区易燃易爆有毒有害监控设备监测数据、企业实时监测数据、公共管廊沉降、特殊作业手持终端、园区公用工程监测数据、危化品停车场各监测点等监测数据类型的实时数据的统一汇集，形成数据资源池，为平台业务应用层相关数据实时展示、更新、管理提供数据服务。 |  |
| 三、园区数据质量考核平台 |  |  |  |
| 3.1 | 数据标准智能制定 | 构建覆盖园区安全生产全流程、全领域的规范化数据标准库，涵盖安全基础管理、重大危险源管理、双重预防机制、特种作业管理、环境风险管控、应急管理等核心模块,细化数据标准明细,确保上报数据的完整性、准确性和一致性。功能涵盖安全生产数据上报标准库构建、基于AI的数据标准智能管理、可视化数据标准配置工具等。 |  |
| 3.2 | 数据上报规则管理 | 提供可视化标准配置工具，实现基于数据标准库灵活操作，支持制定园区数据标准版本，自动推送企业端获知最新数据对接标准。功能涵盖低代码可视化上报规则配置、报流程模板库及个性化能力、动态适配监管要求变更、差异化分组上报策略配置等。 |  |
| 3.3 | 多渠道数据上报 | 实现上报数据渠道的统一管理，涵盖标准化系统集成接口、文件数据导入功能、权限管控体系、上报流程调度等。 |  |
| 3.4 | 全景数据质量监控 | 满足园区数据质量监控需求,包含数据质量评估模型构建、智能质量缺陷监测、可视化数据质量报告生成等。 |  |
| 3.5 | 质量问题闭环管理 | 实现数据质量问题全流程闭环管理处置，包含质量问题快速反馈分派、智能化数据修复、质量风险主动防范等。 |  |
| 3.6 | 企业上报数据管理 | 实现企业上报数据的统一管理，包括历史数据统一管理、数据快照全周期保留等。 |  |
| 四、化工园区机理模型 |  |  |  |
| 4.1 | 化工园区安全生产风险分级预警模型 | 供应商根据采购人要求，提供化工园区安全生产风险分级预警模型，包含重大危险源动态预警模型、化工企业安全生产风险监测预警算法、化工园区安全生产风险综合预警模型，为化工园区提供一个全方位的安全风险管理解决方案，帮助园区实现从源头到整体的安全管理，有效预防和控制安全事故的发生，保障园区的安全运营 （1）重大危险源动态预警模型 提供重大危险源动态预警模型数据分析、指标构建、模型校验以及相关算法实现，结合各类型风险因子推导实现重大危险源动态预警监测。 （2）化工企业安全生产风险监测预警算法 实现园区对园区内企业安全生产风险动态监测预警实时监管，多维度建立风险动态监测预警模型及算法。涵盖重大危险源风险监测预警算法、泄漏风险监测预警算法、火灾爆炸风险监测预警算法、工艺风险监测预警算法、设备风险监测预警算法、人员风险监测预警算法、作业风险监测预警算法、事故事件风险监测预警算法、隐患防治风险监测预警算法、异常天气风险监测预警算法等，需实现相关算法模型指标设计、算法实现。 （3）化工园区安全生产风险综合预警模 面对化工园安全生产风险监测预警需求，提供构建化工园区安全生产风险综合预警模型，包含化工园区固有风险管控模型、化工园区运行风险管控模型和化工园区管理风险管控模型，实现对园区安全生产风险的动态评估和预警。 |  |
| 4.2 | 化工园区典型事故应急模拟基础模型 | 为满足园区应急处置需求，需提供化工园区典型事故应急模拟基础模型，包括火灾、蒸气云爆炸、气体泄漏等。 |  |
| 五、短信服务 |  |  |  |
| 5 | 短信服务 | 根据不同场景、不同标签等规则，按照预设条件精准圈定目标用户，自动触发短信发送的服务，需提供三年短信服务，对平台中手机短信认证、消息通知、消息待办的数据通过短信平台的方式，实现为用户推送。 |  |
| 六、综合可视化监管 |  |  |  |
| 6.1 | 三维可视化 | 基于园区安全风险监管需求，构建各类安全风险源视角POI数据展示，实现三维全景视觉、全局感知、全程交互，二三维场景融合、三维数据标注和三维数据展示。结合企业周界数据，集成安全监管、封闭化管理、应急管理、易燃易爆有毒有害气体泄漏管控的各类关键要素，形成综合可视化监管领导驾驶舱，便于园区领导、监管人员对园区进行整体安全态势进行管控。 |  |
| 6.2 | 安全监管一张图 | 在南京市江北新区新材料科技园安全生产融合管控平台已建设安全监管可视化管理功能基础上升级，实现企业特殊作业管理、企业特殊作业信息更新查询、企业特殊作业信息查看、园区应急处置基地特殊作业管理等功能能力优化。满足园内针对企业日常特殊作业报备信息的统一管理、具体作业信息在线监管、相关数据的统计分析，管理人员可按作业环节内容进行实时调阅查看。根据园区应急处置基地管廊特殊作业管理要求、结合现场实际作业业务场景，构建应急处置基地特殊作业信息报备、监管、现场监督检查全流程一体化应用场景功能。 |  |
| 6.3 | 园区封闭一张图 | 对接南京市江北新区新材料科技园园区封闭智能管理系统，综合可视化展示园区封闭化日常运营状况。业务功能场景包括封闭态势驾驶舱、车辆入园数据分析、各卡口进出车辆实时动态、近一周园区车辆审核数据分析等。 |  |
| 6.4 | 敏捷应急管理一张图 | 基于地图，围绕应急管理专题，在一张图上加载园区应急资源信息，同时为管理人员分析在“平时”应急资源、预案、演练等情况是否满足“战时”应急要求，帮助管理人员定位“平时”应急管理弱项，补齐短板，提升应急管理能力。展示业务场景包括应急态势驾驶舱搭建、应急力量统计、避难场所及应急预案、应急管理智慧地图、医疗队伍、企业值班信息、应急物资详情等。同时依托AR技术进行典型事故应急模拟场景制作，模拟内容包括火灾、蒸汽云爆炸、气体泄漏等场景，对应急模拟事件区域、相关处置物品进行展示，为应急演练可视化场景提供虚拟环境，实现场景真实还原、数据信息同步、进程动态管理，完成场景构建、开发展示标签、报警事件接入、局域网联机协同演练、推演复盘以及现场视频和演练记录的生成、存储、调阅，辅助生成演练评估报告，可视化管理等场景。 |  |
| 6.5 | 易燃易爆有毒有害气体监控一张图 | 基于地图，可视化展示园区易燃易爆有毒有害泄漏监测管控涵盖易燃易爆有毒有害气体监测监管、管廊沉降监测、公用工程风险感知等监管设备信息、设备分布、预警报警等信息。 |  |
| 6.6 | 危化品停车场监管一张图 | 在地图上实现展示危化品停车场门禁卡口设备、消防设备、有毒有害气体监测设备，叠加监测数据、视频监控数据、车辆轨迹等数据要素，实现停车场全场景精细化监管。业务场景包括监测点展示、报警数据展示、危化品停车场出入门禁道闸展示、停车场车辆停放分布区域展示、车辆实时定位监管、视频监控调阅查看、统计分析看板等。 |  |
| 6.7 | 企业数据监管一张图 | 实现园内企业上报数据可视化综合监管，基于大数据分析结果，直观展示园内各企业数据上报情况，便于园区监管人员直观掌握企业安全生产管理及系统运行态势，展示信息包括数据综合展示、单个企业数据监管画像、人员基础数据监管专题、重大危险源数据监管专题、特殊作业数据监管专题、设备设施管理专题、教育培训管理专题。 |  |
| 七、安全基础管理系统 |  |  |  |
| 7.1 | 园区基础信息管理 | 在南京市江北新区新材料科技园安全生产融合管控平台已建设园区基础信息管理功能基础上，提档升级园区基本信息管理能力，包括园区规划、园区安全管理体系、从业人员、企业事故事件、统计分析等，满足园区日常基础信息管理需求。 |  |
| 7.2 | 第三方单位管理 | 实现园区第三方单位信息管理，支持调阅第三方单位基本信息、资质信息、安全教育培训记录、服务记录、违规记录等信息。同时支持企业诚信规则在线配置、诚信管理及第三方单位信息核验。 |  |
| 八、重大危险源安全监管系统 |  |  |  |
| 8.1 | 在线监测预警 | 在南京市江北新区新材料科技园安全生产融合管控平台已建设重大危险源监测预警功能基础上升级，实现园区企业重大危险源在线监测预警管理能力提升，包括视频监控、监测预警、数据对比分析、视频监控数据智能分析等能力。 |  |
| 8.2 | 重大风险管控 | 基于风险预警模型，结合地理信息，实现各企业各重大危险源安全风险的实时评估分析、过程细则及可视化展示。基于模型分析结果，实现预警信息全流程监管。 |  |
| 8.3 | 评价/评估报告及隐患管理 | 实现重大危险源评价/评估报告管理、隐患问题“三录入”管理及相关报告数据的综合统计分析。 |  |
| 8.4 | 重大危险源企业分类监管 | 构建危险化学品重大危险源企业评价体系，按特别管控、重点关注和一般监管三类评价结果对园区内重大危险源企业分类监管，并在进行可视化展示。 |  |
| 九、双重预防机制监管系统 |  |  |  |
| 9.1 | 隐患整改情况督办提醒 | 在南京江北新区新材料科技园双重预防机制数字化平台相关功能基础上升级，针对隐患信息、隐患整改信息，实现对待整改信息临期提醒、一般隐患信息超期提醒等功能的管理能力提升。 |  |
| 9.2 | 短信提醒 | 支持通过短信向有关人员发送提醒警示信息，可通过短信查看督办通知书。可灵活配置短信提醒模板，建立短信提醒模板信息库，对模板信息进行统一管理， |  |
| 9.3 | 包保责任制履职记录信息管理 | 汇总并统一管理企业上报包保责任人履职记录数据信息，实现对企业包保责任制履职记录信息的实时监管和查询。 |  |
| 9.4 | 双重预防评分模型升级 | 在南京江北新区新材料科技园双重预防机制数字化平台已建设双重预防评分模型基础上，添加模型计算因子、优化模型计算公式，融合企业最新上报数据项，实现推导园区内企业当前周期内双重预防机制运行结果，为园区监管企业双重预防机制运行情况提供有利管理依据。 |  |
| 9.5 | 企业双重预防机制建设及运行效果抽查检查 | 实现园区监管人员线下抽查检查隐患问题信息登记，下发督办处置、跟踪处置结果。实现将企业双重预防机制运行效果报告概要通过短信等方式定期推送给有关人员查看。 |  |
| 9.6 | 专项检查隐患信息关联 | 实现专项检查隐患信息关联管理，级联省厅专项检查信息，核实企业是否落实上级部分下发专项检查隐患任务，满足企业双重预防数据上报对接。 |  |
| 十、特殊作业管理系统 |  |  |  |
| 10.1 | 特殊作业综合统计分析 | 根据登录用户的角色、通过多维度、多类型统计分析方式，实现园区内企业日常报备作业票信息统计分析，辅助园区管理者实时掌握园内企业作业管理情况。 |  |
| 10.2 | 企业特殊作业报备 | 在南京市江北新区新材料科技园安全生产融合管控平台已建设作业安全管理功能基础上升级，实现企业特殊作业管理、企业特殊作业信息更新查询、企业特殊作业信息查看、园区应急处置基地特殊作业管理等功能能力优化。满足园内针对企业日常特殊作业报备信息的统一管理、具体作业信息在线监管、相关数据的统计分析，管理人员可按作业环节内容进行实时调阅查看。根据园区应急处置基地管廊特殊作业管理要求、结合现场实际作业业务场景，构建应急处置基地特殊作业信息报备、监管、现场监督检查全流程一体化应用场景功能。 |  |
| 10.3 | 作业抽查 | 基于企业报备的特殊作业计划数据、结合企业动态风险分析情况，通过多种监管手段，实现对各企业高风险特殊作业活动进行重点监控和多角度智能分析。对企业特殊作业过程中出现的违章和异常问题，及时将报警信息推送相应企业负责人处，并按工作流程进行监督闭环。作业抽查包含视频联动、特殊气体实时查看、资质证书查看、问题隐患登记下发、在线抽查记录等功能。 |  |
| 10.4 | 园区特殊作业报警管理 | 实现对园内企业作业过程监管预警、告警数据统一管理，报警项包括安全措施监管报警、特殊气体监测报警、作业在岗人员监测报警、作业期限监测报警、作业不安全行为监控报警等。支持预警告警数据自动下发，在线查看预警告警处置状态及反馈信息，支持报警数据多维度统计分析。 |  |
| 十一、封闭化管理系统集成 |  |  |  |
| 11 | ★平台集成 | 依托现有园区已建设南京市江北新区新材料科技园园区封闭智能管理系统、危化品运输管理系统，集成两套平台系统至南京江北新材料科技园重大安全风险防控项目平台，使用一套系统进行监管查看，实现系统集成、用户集成、数据集成。 |  |
| 十二、敏捷应急应用系统 |  |  |  |
| 12.1 | 应急预案管理 | 主要提供企业应急预案管理、园区应急预案管理、上级部门应急预案、预案关联、统计分析功能。 1、企业应急预案：主要实现园区监管端对企业应急预案信息的汇聚并提供企业预案编制维护的功能。 2、园区应急预案管理：主要实现园区监管层对园区的应急预案的汇聚和统一管理编制维护功能。 3、上级部门应急预案：主要实现对上级部门的应急预案进行归集方便园区对预案信息进行查询查看。 4、预案关联：将应急预案与相应的应急资源进行关联配置，形成可用于应急资源保障活动的数字化预案群组。便于应急启动时采通过电话、短信、移动端等方式建立突发事件叫应叫醒机制。 5、统计分析：根据预案汇聚情况，从预案类型、预案层级维度出发对预案信息进行综合统计分析。 |  |
| 12.2 | 应急资源管理 | 应急资源管理模块主要包括：资源信息汇聚、专家动态评估管理、队伍动态评估管理、物资装备评估管理、应急资源统计分析、资源一张图功能。 1、资源信息汇聚：主要对园区、各部门、各企业的应急资源信息进行汇聚，汇聚的方式可分为接口接入、新增维护两种，主要包括：物资装备管理、应急专家管理、应急队伍管理、避难场所管理、医疗保障机构管理、通信保障机构管理、运输保障机构管理、物资生产企业管理。 2、专家动态评估管理：对汇聚的专家信息自动开通账号，便于专家对园区监管部门发布的专家任务进行线上响应，园区监管人员可对响应的专家进行选派，并对专家最终服务情况进行评价，同时提供专家级别、专家使用领域、专家历史服务项目情况的多维统计视图功能。 3、队伍动态评估管理：对汇聚的应急队伍信息自动开通账号，支持应急队伍对持有的物资装备信息进行维护，同时方便应急队伍对园区监管部门的突发事件进行应急响应。 4、物资装备评估管理：主要实现对物资装备有效性、完备性和可用性的管理模块，系统可根据物资装备的维保周期要求、维保记录、有效日期，自动形成对应的预警提示，便于园区监管人员掌握物资装备的可用能用情况。 5、应急资源统计分析：主要对园区已收录的各类应急资源信息，从类型、数量等纬度以图形、图表的方式进行统计分析和可视化展示。 6、资源一张图：以可视化手段展示各类应急资源的总数，利用GIS技术向用户提供资源点位上图、详情信息查看、资源综合查询功能。 |  |
| 12.3 | 应急演练管理 | 应急演练管理主要实现应急演练数据汇聚和可视化应急演练功能。 1、应急演练数据汇聚：对应急演练实施过程记录信息进行汇聚，主要包括应急演练计划管理、应急演练过程和回放视频记录管理、应急演练结果评估报告。 2、可视化演练：将应急演练过程进行可视化展示，主要功能包括演练计划制定、演练场景设置、演练演示、演练过程控制、演练评估。 |  |
| 12.4 | 应急指挥体系管理 | 根据地方应急管理体系和应急响应职责，结合事故灾害类型和应急预案，关联相关应急处置人员，建立应急指挥人员专业通信群组，实现快速查询、一键通讯、组会。主要包括通讯录管理、人员角色管理、信息交互、应急通讯群组管理、指挥车实时定位展现、预警信息下发功能。 |  |
| 12.5 | 应急指挥调度 | 主要实现：值班值守、统一接处警、应急指挥一张图功能 1、值班值守：落实值班排班和应急值守信息报告制度，实现园区及各部门对值班信息的准确报送和及时处理，满足应急指挥值班值守业务需求。主要包括：值班排班、值班日志功能。 2、应急指挥体系管理：根据地方应急管理体系和应急响应职责，结合事故灾害类型和应急预案，关联相关应急处置人员，建立应急指挥人员专业通信群组，实现快速查询、一键通讯、组会。主要包括通讯录管理、人员角色管理、信息交互、应急通讯群组管理、指挥车实时定位展现、预警信息下发功能。 3、统一接处警：对企业上报的突发事件，统一闸口应急管理类接报警数据，提供指挥中心座席进行统一指挥调度，全面实现突发事件的信息共享互通互转机制。主要实现事件接报管理、事件接报核查、信息初报、信息续报、信息核报、事件列表、事件统计功能。 4、应急指挥一张图：基于平时一张图和战时一张图。平时主要实现对应急预案、企业基础信息、救援物资信息、视频监控信息、接报警信息等数据综合汇聚展示。战时则综合利用多种调度手段，实现指挥调度信息的一键快速分发、应急资源跟踪定位、任务跟踪反馈等功能，支持短信、语音、传真等多路并发，强化前后方指挥调度通信保障和任务全过程可视化管理。主要包括应急启动、一键调度、现场指挥调度、任务跟踪反馈、融合通信对接功能。 5、应急指挥业务应用移动端。面向园区及各行业部门、应急队伍、应急专家、企业用户，实现事件上报、应急响应、人员定位、协同会商等功能，打通应急管理“最后一公里”，完善“纵向到底、横向到边”的全方位应急指挥体系，需实现：用户信息同步、专家信息注册、应急队伍信息注册、突发事件响应、应急指令回复、预计信息回复、突发事件上报、协同会商、视频监控调阅、人员信息定位功能。 |  |
| 12.6 | 应急辅助决策 | 应急辅助决策系统提供各项应急辅助决策能力可与指挥系统对接，便于指挥人员在指挥调度时候做出决策，主要包括：关联分析、资源需求分析、预案智能匹配、事故模拟分析功能 1、关联分析：可在战时一张图中根据事件类别，智能匹配并展现相关类似事件案例、法律法规、工艺知识信息，辅助指挥人员做出决策。 2、资源需求分析：支持通过固定半径、行政区划、自由标绘多种方式，对突发事件周边的应急资源进行分析和可视化展示，便于指挥人员对周边资源进行调度。 3、预案智能匹配：系统可根据接收的突发事件类别、事件级别智能匹配对应的应急预案和通讯群组，便于园区指挥人员快速完成通知事故的相关单位及责任人员。 4、事故模拟分析：以危化品泄漏、危化品爆炸构建场景化模型，指挥人员可在通过该功能模块完善危化品泄漏或爆炸的信息，开始构建场景，分析灾变演化场景规律得出事件可能影响的死亡半径、重伤半径、轻伤半径。 |  |
| 十三、标识解析系统 |  |  |  |
| 13.1 | 基础节点 | 包含标识注册、标识解析、数据管理、日志管理、监测管理、标注规范管理、节点注册、系统管理等功能，支持灵活定义园区内标识解析系统组网形式以及园区内部标识数据格式，实现标识注册变更、提供公共解析能力、编码数据管理、记录变更数据记录、过网流量统计监测、标准体系管理、提供节点注册服务、权限管理等业务能力。 |  |
| 13.2 | 节点对接 | 提供标识注册数据同步国家接口，实现实时数据同步和解析服务，数据同步主要实现与国家公共节点之间的标识注册、监测及备案等功能，包含数据同步、接口监测等。 |  |
| 13.3 | 应用支撑 | 实现资源共享、信息互通和业务协同,各类资源的管理应用，推进企业业务和标识数据的互联互通，实现各标识应用系统的集成接入。包括企业用户注册、标识前缀申请、标识分配、标准化模板等。 |  |
| 13.4 | 标识融合对接 | 通过构建标识数据模型、建立统一元数据规范，实现标识融合对接。 |  |
| 13.5 | 标识管理 | 实现对标识信息管理，查看所有标识码情况。 |  |
| 十四、园区安全风险排查治理导则管理系统 |  |  |  |
| 14.1 | 园区认定信息管理 | 实现园区认定信息的统一管理及维护，实现与上级单位系统进行数据对接和交换。 |  |
| 14.2 | 选址及规划信息管理 | 实现产业布局规划材料管理、园区整体规划材料管理、园区总体规划和产业规划管理、园区选址材料管理、园区安全风险评估信息管理、园区土地规划安全控制线信息管理、园区安全控制线范围内安全风险评估信息管理等信息的统一管理及维护，实现与上级单位系统进行数据对接和交换。 |  |
| 14.3 | 园区内布局信息管理 | 实现园区企业布局信息管理、园区职能机构信息管理、园区安全性和合理性评估材料信息管理、园区建设项目与周边企业影响分析管理等信息的统一管理及维护，实现与上级单位系统进行数据对接和交换。 |  |
| 14.4 | 准入和退出信息管理 | 实现园区安全准入信息管理、园区准入项目信息管理、园区危险化学品建设项目设计单位信息管理、园区危险化学品生产人员信息管理等信息的统一管理及维护，实现与上级单位系统进行数据对接和交换。 |  |
| 14.5 | 配套功能设施信息管理 | 实现园区供水管网信息管理、园区电力供应信息管理、园区公共管廊信息管理、园区危化品车辆信息管理、园区封闭信息管理、园区危险废物处置法律法规和国家标准信息管理、园区固废处置名录、园区废水收集分析信息管理、园区实训基地信息管理等信息的统一管理及维护，实现与上级单位系统进行数据对接和交换。 |  |
| 14.6 | 安全生产与应急一体化信息管理 | 实现园区管理机构信息管理、园区管理机构领导带班人员信息管理、园区安全监管人员、园区监管安全管理职责、园区安全法律法规、园区应急力量信息管理、园区安全风险分级管控制度信息管理、园区应急预案演练信息管理、园区消防资源信息管理、园区公共应急资源名录、园区自然灾害预警信息管理等信息的统一管理及维护，实现与上级单位系统进行数据对接和交换。 |  |
| 十五、易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控系统 |  |  |  |
| 15.1 | 监测设备管理 | 实现园区易燃易爆有毒有害气体泄漏相关设备设施信息分类管理，维护设备设施坐标。在线调取各设施设备实时监测数据，查看历史数值。 |  |
| 15.2 | 预警报警信息管理 | 实现园区易燃易爆有毒有害气体泄漏预警告警事件管理、警情责任人设置、警情处置详情查看等。 |  |
| 15.3 | 预警报警阈值管理 | 实现园区易燃易爆有毒有害气体泄漏预警、告警阈值设定管理。 |  |
| 15.4 | 统计分析 | 实现园区易燃易爆有毒有害气体泄漏监测数据综合统计分析，通过智能化数据分析和算法，为用户提供全面的数据解读和决策建议。 |  |
| 十六、公共管廊安全风险监测预警系统 |  |  |  |
| 16.1 | 管廊档案管理 | 对接获取管廊档案数据，获取管廊基本信息、维保信息、监测信息、工艺流程图等信息。 |  |
| 16.2 | 管廊作业管理 | 对接获取管廊施工作业过程管理数据，实现管廊作业信息实时调阅监督，确保管廊作业的合规性和安全性。 |  |
| 16.3 | 管廊值班信息 | 对接获取管廊每日值班信息，确保管廊监管每日落实到相关责任人。 |  |
| 16.4 | 管廊巡检记录 | 对接获取管廊日常巡检数据，支持实时调阅监管。 |  |
| 16.5 | 实时监测预警 | 接入公共管廊关键部位泄漏点监测数据及关键部位地基沉降监测数据，实现管廊实时监管、监测预警。 |  |
| 16.6 | 管廊预警/报警阈值设置 | 实现对管廊监测对象预警报警阈值、处置人员灵活配置管理。 |  |
| 16.7 | 视频监控 | 对接获取管廊视频监控数据，实现管廊运行情况实时监控。 |  |
| 十七、公用工程安全风险感知系统 |  |  |  |
| 17.1 | 实时监控数据展示 | 可视化实时展示园区企业用水、污水、天然气、蒸汽、电力等实时监测数据，支持历史数据查询。 |  |
| 17.2 | 监测数据实时更新 | 实现企业用水、污水、天然气、蒸汽、电力等数值实时更新展示及监管。 |  |
| 17.3 | 监测阈值设定 | 灵活配置各项监测对象所对应各类型监测点阈值、告警处置人员、消息模板等信息，实现公用工程安全风险感知实时监测。 |  |
| 17.4 | 告警信息管理 | 实现水气汽电等公共工程各监测点监测对象告警信息的统一汇聚管理，支持持续跟踪所产生告警信息处置进度，确保告警信息处置闭环。 |  |
| 17.5 | 历史数据统计 | 实现通过多维度、多方式统计分析园区企业用水、污水、天然气、蒸汽、电力等监测数值历史数据值，便于监管人员实时调阅监管。 |  |
| 十八、企业端应用系统 |  |  |  |
| 18.1 | 企业一企一档 | 基于南京市江北新区新材料科技园安全生产融合管控平台已建设一企一档功能，升级建设包括重大危险源信息管理、视频监控信息维护、开停车大检修报备、第三方信息管理、数据质量报告信息管理等功能模块，园区企业可通过账号登录系统进行相关操作。 |  |
| 18.2 | 预警告警信息管理 | 各企业可查看园区下发预警告警数据，支持企业操作人员在线进行处置反馈，确保预警告警信息及时处置闭环，避免预警告警事态扩大。 |  |
| 18.3 | 标识解析码管理 | 各企业人员可根据自身需求进行标识解析码申请、解析码管理。 |  |
| 十九、移动应用端 |  |  |  |
| 园区端 |  |  |  |
| 19.1 | 综合信息管理 | 依托现有园区移动端系统，实现园区安全信息、应急信息、封闭化信息、危化品车辆信息综合管理能力提升。 |  |
| 19.2 | 预警信息管理 | 实现预警信息的统一管理，包括企业预警信息统计、安全预警整体态势、作业安全报警态势等。 |  |
| 19.3 | 标识解析码解析 | 实现通过移动端扫描标识解析码，获取解析后内容。 |  |
| 19.4 | 管廊特殊作业巡查 | 提供移动端应用实现管廊特殊作业巡查巡检信息登记管理使用。 |  |
| 19.5 | 资料库 | 对接获取法律法规标准规范文件信息，支持在线查阅法律法规信息，掌握最新法律资料动态。 |  |
| 19.6 | 通信录 | 按照各职能部门建立系统组织架构，用户可看到自己所属组织的平级及下级机构人员信息，支持多维度信息模糊检索，个人信息页面增加水印防止被截图及转发。 |  |
| 19.7 | 恶劣天气提醒 | 对接获取恶劣天气提醒数据，及时提醒园区加强企业安全管理，避免事故发生。 |  |
| 19.8 | 个人中心 | 展示个人账号信息，支持用户修改个人信息以及密码修改。 |  |
| 企业端 |  |  |  |
| 19.9 | 预警信息管理 | 接收园区下发预警告警信息项，实现对相关信息及时处置及反馈 |  |
| 19.10 | 恶劣天气提醒 | 对接获取恶劣天气提醒数据，及时提醒企业管理者注意安全管理，避免安全事故发生。 |  |
| 19.11 | 标识解析码扫描 | 实现通过移动端扫描本企业标识解析码，获取解析后内容。 |  |
| 19.12 | 个人中心 | 展示个人账号信息，支持用户修改个人信息以及密码修改。 |  |
| 二十、数据对接 |  |  |  |
| 20.1 | ★园区数据对接上级主管服务 | 根据江苏省应急管理厅下发数据对接标准，需遵循省厅及市局对接标准相关编码规则、数据字段、值域范围、交换约束等交换基本要求、交换方式，确保按数据对接的完整性、时效性、推送数据的质量和数量完成数据对接工作。 |  |
| 20.2 | 人员定位系统数据对接服务 | 对接获取园区内各危化企业人员定位系统数据，包括人员实时位置数据、厂区二道门内人员信息数据、现场报警数据、企业人员报警救援数据等，确保数据的时效性，满足园区监管要求。 |  |
| 20.3 | 视频资源对接 | 对接获取园区内企业监控视频、园区高空瞭望监控视频、园区周界监控视频、园区卡口监控视频、无人机监控视频等数据，实现相关监控视频数据汇聚及统一管理，可实时调取查看。 |  |
| 二十一、园区实施服务 |  |  |  |
| 数据实施服务 |  |  |  |
| 21.1 | 园区数据实施需求 | 涵盖企业数据对接收集需求、数据上报/共享需求、园区数据库优化需求。其中企业数据对接收集需求包括园内企业数据对接需求收集，对企业对接数据的更新频率以及上报数据的质量进行持续维护；数据上报/共享需求包括梳理园区数据上报需求清单、梳理园区数据共享清单；园区数据库优化需求包括优化园区内企业基础信息库、优化主题库/专题库。 |  |
| 21.2 | 梳理园区待接入数据项 | 根据园区数据接入管理需求，梳理园区待接入数据项，服务项包括梳理企业待接入数据清单、梳理园区职能部门待接入数据清单、梳理外部系统对接数据清单、规整园区各系统数据源详细信息。 |  |
| 21.3 | 园区数据治理服务 | 围绕本次园区需要接入的数据项，实现对数据源详细分析，并制定不同业务属性数据的存储策略、数据清洗策略、数据分类分级策略，以此支撑数据上报、共享以及主题/专题库的建设。服务项包括制定各数据资源库存储方案、园区数据接入服务、园区数据清洗服务。 |  |
| 21.4 | 园区数据资源管理服务 | 根据园区数据资源使用场景、开展数据资源管理服务，包括构建园区数据资源目录、园区数据分级机制、结合数据交换标准提供数据资源分类服务、园区数据资源注册服务。 |  |
| 21.5 | 园区数据共享/上报服务 | 结合园区数据使用及数据上报需求，帮助他们厘清数据需求，前提下配置数据共享服务，指导需求部门实现服务接口，获取及上报所需数据。服务项包括园区数据上报服务、园区数据共享服务、上报以及共享数据接口设计和开发、上报以及共享数据跟踪/解决等。 |  |
| 21.6 | 数据实施团队日常数据运维服务 | 开展日常数据实施运维服务，服务项包括运行监控维护服务、问题数据排查服务、跟踪优化服务质量等。 |  |
| 企业实施服务 |  |  |  |
| 21.7 | 企业系统数据巡检 | 在项目建设周期内开展企业系统数据巡检服务，确保企业系统数据真实有效、上报园区数据与企业系统本地数据无差。针对园区内企业使用情况，每月开展一次企业系统实地巡检抽查，服务内容包括系统数据内容、数据数量、数据业务流转真实性、数据登记时间等。实施服务人员将抽查结果进行记录、形成每家企业当月系统巡检抽查记录报告，上报园区进行备案。 |  |
| 21.8 | 企业预警告警数据跟踪 | 对系统智能监控产生相关预警告警数据处置进度进行跟踪，对长期未处置、处置未反馈的信息及时告知企业及园区负责人，对当日通知预警报警数据、处置结果登记，形成当日企业预警告警处置报告并上交园区备案。 |  |
| 21.9 | 企业上报数据质量考核问题指导 | 对接标准解读。面向各危化企业系统第三方承建方单位，开展多轮次园区平台对接标准解读，确保各企业系统第三方承建单位技术人员充分掌握对接关键事项，避免数据对接时产生认知偏差。 问题指导提升服务专题会。根据每周园区数据质量考核平台考核结果及数据质量考核报告，对园区内危化企业在当前周期内上报数据相关问题进行归纳总结，形成问题清单报告。同时每月组织企业、企业系统第三方承建方开展一次数据质量问题指导提升服务专题会，对数据对接过程中存在的问题进行指导。 “一对一”指导服务。对园区内危化企业上报数据相关数据质量考核问题进行针对性梳理总结，形成每家企业每月问题清单，项目建设周期内每月开展“一对一”指导服务，对企业当月存在的问题对企业系统操作使用管理人员进行独立指导，确保相关问题得到整改及提升。 |  |
| 21.10 | 企业上报数据质量考核问题追踪 | 根据每周园区数据质量考核平台考核结果及数据质量考核报告，持续跟踪园区内危化企业上报数据整改处置结果，联系企业负责人沟通存在的问题，确保数据问题整改闭环，每周形成数据质量考核整改记录报告。同时归纳总结园区各企业数据上报时数据质量突出问题，形成数据质量考核问题清单。 |  |
| 21.11 | 数据对接标准指导答疑 | 远程培训。面对企业日常操作过程中遇到的业务功能堵点，利用网络会议工具提供提供一对一线上远程培训演示答疑服务，及时帮助园区内企业、第三方承建方单位技术人员解决数据对接问题。 |  |
| 21.12 | 企业系统建设优化提升指导 | 归纳、总结每月服务工作中企业咨询疑问、每周数据质量考核问题、数据上报缺失项等问题，项目建设周期内每季度向园区内危化企业提供系统建设优化提升指导，进一步帮助企业提升系统建设完整性及高可用性。服务项包括系统现状评估、系统优化提升建议。 |  |
| 专家指导服务 |  |  |  |
| 21.13 | 专家指导服务 | 聘请省级以上专家团队、第三方专业机构等，项目建设周期内开展 3 次以上专项咨询诊断工作，指导服务内容主要包括面向园区内企业，解决危险化学品企业安全生产的突出问题和安全监管存在短板；面向园区，为南京江北新材料科技园重大安全风险防控项目建设提供指导服务，同时帮助园区梳理日常安全管理痛点、难点，提供合理化建议等。专家组成员包括化工安全专家、化工信息化专家、化工系统工程专家等，单次服务专家人数不少于5人、服务周期为3天。 |  |
| 二十二、硬件设备采购 |  |  |  |
| 22 | 智能视频分析主机 | 不低于以下要求： 4U标准机架式1+1冗余电源支持硬盘热插拔 24盘位 2个HDMI，1个VGA，双异源输出，支持双4K输出 ★内置24块8TB硬盘（总容量192TB） 4个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，8路报警输出 输入带宽：768Mbps 输出带宽：512Mbps 接入能力：256路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持20×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 支持最大64路（400W分辨率）实时视频分析或者256路视频轮巡分析 支持岗位行为分析：在离岗+睡岗（趴睡）+玩手机+人数异常+人员滞留 分析模式：实时视频分析、轮巡视频分析、中心视频分析，可接入视频平台并在平台上配置 |  |
| 二十三、融合通信服务终端 |  |  |  |
| 23.1 | 融合通信服务终端1 | 不低于以下要求： 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗国产CPU处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz 内存：配置128G DDR4，32根内存插槽 ★硬盘：配置4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：配置RAID_2G卡（支持RAID 0/1/10/5/50/6/60） PCIE扩展：支持10个PCIE插槽 网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE SFP+、25GbE SFP+、40GbE QSFP+等多种网络接口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，位于机箱后部；4个USB 3.0接口：2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA接口，位于机箱后部，一个可选前置VGA 电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |  |
| 23.2 | 融合通信服务终端2 | 不低于以下要求： 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置1颗国产CPU处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽 硬盘：配置4块1.2T 10K SAS盘 阵列卡：配置1块RAID_4G卡，(支持RAID 0/1/10/5) PCIE扩展：支持5个PCIE插槽 网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部，一个可选前置VGA 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |  |
| 24 | 融合通信平台 | 要求支持视频调度功能。视频调度实现各职能部门的固定视频监控资源、视频会议终端、4G/5G/专网单兵、4G/5G/专网布控球、无人机等指挥现场移动视频资源的融合，满足应急“可视化”指挥需求。应急指挥过程中，指挥中心需及时了解现场情况，将现场视频资源实时接入到应急指挥视频调度系统，供指挥中心专家或领导了解现场的实时动态；能够及时调取相关单位突发事件关联视频资源。系统支持一键预案调度、多级调度、跨级调度等多种视频资源调度方式。支持在调度过程中对各类视频进行提前预览，确保调度的准确性和视频效果。 可级联接入2000路视频监控，做视频监控调度，支持接入的各类视频监控设备进行一对一或群组，音视通话/视频通话；支持音视频通话中的视频点位，实时画面回传；支持回传的历史录像片段的查询、播放与下载。 要求支持会议调度功能。系统针对不同的入会需求，提供灵活配置并发量、用户量，并具有高移动性的会议方案，具备即时会议、预订会议、会议控制、群组会议、会议直播、会议录播等核心能力，并提供应急会商、工作汇报、培训学习等多种组会模式，支持快速会议，通过通讯录、调度群组、历史会议等多种途径快速召开调度会议。在突发事件应急指挥调度过程中，救援现场人员、专家、网格员等通过PC和手机即可实现随时随地快速入会，提升现场调度效能和便捷性。 要求支持会议融合通信功能。系统支持建立应急指挥人员及通信资源的专业通讯录，通过web端、APP端，实现与相关人员的语音通话、视频通话、文字消息、图片消息、视频消息、语音消息、文件消息传输、集群对讲、地理位置信息共享。 系统提供移动应用APP。支持即时消息，包括文字消息、图片消息、语音消息、视频消息，即时消息类型支持文字、图片、文件、语音消息、视频消息；支持视频会议；支持通讯录功能，包含内部联系人、外部联系人、群组、对讲设备/频道列表。满足平时应急管理工作即时沟通，战时灾害现场信息快传、中心任务派发的需求。 要求支持即时通信功能。即时消息、音视频通话、视频会议，即时消息类型支持文字、图片、文件、语音消息、视频消息： （1）通讯录管理 支持在通讯录中结合用户、外部联系人、对讲设备、对讲频道、视频监控等多类资源情况，建立多个资源组；支持在通讯录中添加或取消添加常用联系人，常用联系人单独建立群组，支持快速查找；支持在通讯录中添加或取消添加常用的视频监控、对讲等设备，常用设备单独建立群组，支持快速查找；支持在通讯录中通过选择用户、外部联系人、对讲设备、对讲频道、视频监控等多类资源，建立临时沟通群组；支持在通讯录中设置常用群组，常用群组单独建立组织，支持快速查找；支持在通讯录中创建公共群组，公共群组平台所有用户可见；支持通讯录中的群组名称设置、群组收藏收藏或取消收藏、群组解散；支持通讯录中的群组添加、删除成员，并支持群组成员退群，并成员加入、退出群组消息提示； （2）音视频通话 支持各类接入的具备音视频通话能力的资源，进行一对一音频通话、视频通话，或群组混合音频通话、视频通话；支持群组语音通话过程中，成员加入、退出、新增邀请成员，以及加入，退出消息通知；支持参与音视频通话的成员自主设置静音；支持群组音视频通话过程中提示当前发言人；支持在音视频通话通过中录音；支持音视频通话过程中，群主对成员的单个或全体的禁言、禁视频管理：支持音视频通话过程中，群主新踢出成员；支持音视频通话窗格全屏显示； （3）消息 支持一对一或群组间，进行文字、图片、文件、语音消息、视频消息的收发；支持沟通消息内容的转发、收藏、复制／粘贴、撤回／删除，支持消息的已读／未读查看、搜索，支历史消息查看；支持沟通消息中，群组新进成员查看当前天窗口的历史聊天消息； 可级联接入2000路视频监控。 （4）会议接入网关 支持多媒体框架协议：ITU-T H.323, IETF SIP,RTSP 支持视频编解码协议：H.264BP, H.264HP, H.265 支持音频编解码协议：G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.722.1, G.722.1.C, Opus, AAC-LC, AAC-LD 支持双流协议：ITU-T H.239、BFCP(Binary Floor Control Protocol) 支持网络传输协议：TCP/IP、RTP、RTCP、DHCP、DNS、WebSocket、SSH、HTTP、HTTPS 支持其他通信协议：H.224、H.225、H.235、H.241、H.245、H.281、H. 350、H.460 主流视频最大分辨率：4K@30 (3840x2160) 、1080p@60 双流视频最大分辨率：4K@30 (3840x2160) 、1080p@60 编解码能力(H264)：4K@(30/15)(3840x2160)、1080p@(60/30/15)、960p(60/30/15)、720p(60/30/15)、540p@30、4CIFp@30、480p@30、360p@30、180p@30 编解码能力(H265)：4K@(30/15)(3840x2160)、1080p@(60/30/15)、960p(60/30/15)、720p(60/30/15)、540p@30、4CIFp@30、480p@30、360p@30、180p@30 音视频同步：支持 会议码率：64kbps～16Mbps 语音转写：支持 Web预览：支持 整机最大接入终端数：支持最大接入4K终端数： 32路 或支持最大接入1080p60终端数：64路 或支持最大接入1080p30终端数：128路 或支持最大接入720p60终端数：128路 或支持最大接入720p30终端数：256路 约束与限制：整机上限256路终端 单场会议最大接入终端数：单个会议最大接入1080p60终端路数：64路 单个会议最大接入1080p30终端路数：128路 最大召开会议组数：支持最大召开4K会议： 4组 或者支持最大召开1080p60：8组 或者支持最大召开1080p30：16组 或者支持最大召开720p60：16组 或者支持最大召开720p30：16组 约束与限制：整机上限16组会议 功能特性：WEB预览 支持通过RTSP协议取流、设备支持被第三方通过RTSP取流 主席会控；级联会议；语音转写 多种布局模式（自动布局、自定义布局、画面轮询） 系统运维（配置文件导入/导出、GK/SIP注册、时区设置、调试抓包、日志导出等） 网络适应性：超强网络适应性，35%视频抗丢包和80%音频抗丢包能力 加密协议：H.235 AES算法、TLS和SRTP 安全性管理：Https、SSH |  |
| 25 | AR全景一张图 | 1.基于AR鹰眼、AR云台、AR球机展示全景，集成视频、卡口、危险源、污染源、监控中心等标签，对园区安环信息进行全方位一体化管控； 2.AR实景安环一张图，可与重大危险源监测预警配合使用。（含数据对接） 3.AR全景系统，基于AR全景视频监控，在全景监控区域内可结合环境添加标签用于标识，可通过标签快捷调取相应的监控画面。同时还可展示人脸抓拍记录、车辆记录等智能应用数据，并且通过定制化开发，将企业的危化品数据、环保数据通过对接，实时展示、视频联动，实现生产安全可视化。 4.可在场景中添加普通监控点，可对该监控点设置标签，如：罐区。添加成功后，可直接在场景中预览该监控点的画面。 5.在全景视频中标注卡口等车辆抓拍单元标签，可以在标注的监控点位查看实时抓拍、历史抓拍、历史违章和实时监控视频，以画中画方式在全景视频地图中显示。 |  |
| 26 | 视频监控服务终端 | 不低于以下要求： 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗国产CPU处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz 内存：配置128G DDR4，32根内存插槽 ★硬盘：配置4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：配置RAID_2G卡（支持RAID 0/1/10/5/50/6/60） PCIE扩展：支持10个PCIE插槽 网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE SFP+、25GbE SFP+、40GbE QSFP+等多种网络接口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，位于机箱后部；4个USB 3.0接口：2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA接口，位于机箱后部，一个可选前置VGA 电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |  |
| 27 | 视频服务终端 | 不低于以下要求： 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置1颗国产CPU处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽 硬盘：配置4块1.2T 10K SAS盘 阵列卡：配置1块RAID_4G卡，(支持RAID 0/1/10/5) PCIE扩展：支持5个PCIE插槽 网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部，一个可选前置VGA 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |  |
| 28 | 视频平台 | （1）视频监控要求 视频监控子系统，实现对视频设备，包括前端工业监控、智能监控摄像机、智能分析服务器、解码设备、视频存储设备等进行集中管理。采用B/S架构配置、C/S架构控制结合的方式，实现视频安防设备接入管理、实时监控、录像存储、检索回放、智能分析、解码上墙控制等功能。通过开放的体系架构，全面、丰富的产品支持，为用户提供随需应变的整体解决方案。 视频监控系统通过对前端编码设备、后端存储设备、中心传输显示设备、解码设备的集中管理和业务配置，实现对视频图像数据、业务应用数据、系统信息数据的共享需求等综合集中管理。采用B/S架构配置、C/S架构控制结合的方式，实现视频安防设备接入管理、实时监控、录像存储、检索回放、智能分析、解码上墙控制等功能。通过开放的体系架构，全面、丰富的产品支持，满足多样的视频监控需求。 可级联2000路视频监控点位，并可以把级联上来的点位在中心配置30天存储。 （2）事件中心要求 支持平台中各子系统的事件配置、分发、上报、联动等功能，并支持批量事件规则与联动。事件中心秉承统一管理事件的原则，同时通过合理抽象，将各个子系统的事件通过注册的形式在启动的时候注册给事件中心，做到事件管理的灵活与变通。事件中心采用B/S架构配置、C/S架构控制结合的方式，包含CMS、客户端、服务器三大部分，协同运作完成整个事件中心的功能。 （3）视频质量诊断要求 视频质量诊断子系统通过网络可直接到前端设备，流媒体或者级联服务器上获取实时码流，采用视频质量诊断算法，对视频图像进行分析，并及时提供告警信息和通知。该子系统支持对15种常见摄像头故障进行诊断，并根据视频质量诊断情况，生成视频质量诊断报告及视频质量故障统计报表。 （4）AI模型管理要求 提供模型管理、模型下发、智能分析配置、抓图计划配置。通过将AI模型下发至设备，为设备通道配置智能分析任务，使设备拥有针对特定对象和场景的智能分析能力，能够解决碎片化场景下的智能分析问题。 |  |
| 29 | 视频存储 | 不低于以下要求： 机架式/8U 48盘位/2048Mbps接入带宽（1024路2M）/48块16T企业级SATA硬盘/单颗64位多核处理器/8GB缓存（可扩展至256GB）/4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/VRAID2.0/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） 支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； 可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值； 支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出； 设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复； 设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整。 |  |
| 30 | ★数据对接 | 园区2000路视频数据对接视频平台 |  |
| 31 | 4G便携式气体分析仪 | 仪器指标：检测气体甲烷、硫化氢、一氧化碳、氧气,其他有毒有害气体可进行选配; 大液晶屏显示、操作方便、外观大方; 大量的数据记录以及日志存储，可存储100000条记录; 自动校准功能，减少检测误差; 传感器模块化方便安装更换; 可设置高低报警点; 开机自检测功能，并具有先进的自诊断和自修复功能; 仪器指标：检测气体 可燃气体、硫化氢、一氧化碳、氧气以及其他有毒有害气体 检测范围 O2：0-30%vol H2S ：0-100μmol/mol CO：0-1000μmol/mol SO2：0-100μmol/mol NH3:0-100μmol/mol 示值误差≤±5% FS 采样方式自然扩散 检测原理催化燃烧式、电化学式 响应时间半导体、催化、热导传感器t90＜30s 氧气、一氧化碳、硫化氢t90＜30s 其他t90＜120s 报警方式声、光、振动、屏幕指示 指示方式 LCD显示实时数据及系统状态。光、声音、振动指示报警、故障及欠压 供电方式 DC3.7V 锂电池 防爆类型本质安全型 防护等级 IP66 防爆等级 Ex iaⅡC T4 Ga、Ex iaⅡC T4 Gb 充电时间≤6h 无线上传支持 工作时间≥ 8h 连续（非报警状态） 环境温度 温度： -20°C～50°C 相对湿度 ≤95%RH 无结露 |  |
| 32 | 车载GPS | 不低于以下要求： 防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db 防护等级：IP67 电池容量：2000mAh 使用时间：满电连续使用约14小时 充电时间：约6小时 充电方式：磁吸充电 通信方式：4G全网通 SIM卡座：Nano小卡 上传频率：1Hz(默认) 定位方式：GNSS+BLE 蓝牙版本：BLE5.1 支持智能人脸识别发卡机 工作温度 -20℃~70℃ 工作湿度 10%∽95%不凝结 存储温度 -20℃∽70℃ 存储湿度 10%∽95%不凝结 |  |
| 33 | 充电柜（20口) | 不低于以下要求： 2pcs机柜20口控制主板PCBA级联后串口对接 一台20口桌面机柜最多配20个定位卡片，定位卡片不可单独弹出。 机柜一次对20个定位卡进行充电，采用单个充电方式。 充电方式：采用磁吸充电，不支持单独弹出，充满电只能手动取出 归还业务：红灯或者蓝灯亮表示归还正常，未亮灯尝试换面归还，卡片自动吸附进入充电模式 机柜状态指示灯 机柜状态灯，未插卡片情况下，打开电源开关蓝/红灯循环亮1次，表示已经通电，在工作状态。 机柜状态灯，定位卡插入机柜亮红色，表示卡片电量低于80%，充电亮蓝灯，表示卡片电量高于80%，未检测到卡片不亮灯。 尺寸：配套车载GPS设备 产品规格：可同时支持20口 颜色：白色（默认） 材质：镀锌钢 供电方式：电源供电 支持卡片集中充电与管理 工作温度 -20℃~70℃ 工作湿度 10%∽95%不凝结 存储温度 -30℃∽70℃ 存储湿度 10%∽95%不凝结 |  |
| 34 | 移动单兵 | 不低于以下要求： 前置800万像素相机，后置4800万像素相机 ARM八核处理器，8GB RAM，256GB ROM 支持1080P高清录像并支持高清网传； 5G全网通 防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.5米防摔 屏幕尺寸：6.3英寸 分辨率：1080x2340 Wi-Fi：802.11a/b/g/n/ac/ax，支持2.4GHz/5.8GHz双频,支持WIFI6 定位：单北斗 蓝牙：5.1 NFC：支持 CPU：8核 操作系统：Android 11.0 内存：8GB 存储：256G 指纹：支持 传感器：光线/距离传感器、G-Sensor、陀螺仪、地磁传感器 震动：支持 防护等级：IP68 充电接口：Type-C 扬声器：支持 MIC：支持 SIM卡槽：最大2个Nano SIM卡槽 电池容量：5400mAh |  |
| 35 | 高空瞭望监控 | 不低于以下要求： 3200万360°球型热成像鹰眼，全景采用8个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出2x180°大场景拼接画面 全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置56倍变焦镜头和热成像镜头 全景摄像机 8个1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2个 5520×2400@30fps 视场角：水平2 × 180°，垂直85° 1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2688*1520@30fps 56倍光学变倍，16倍数字变倍 水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转） 支持AR固定标签，可以基于行业平台实现AR立体防控 热成像分辨率：640 × 512 热成像焦距：50 mm 热成像视场角：12.4°× 9.9° 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：350m 火点最远报警距离（以2米*2米为准）：2941m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：1050m 船只最远报警距离（以10米*5米为准）：1500m 可见光分辨率：【全景】5520×2400，400万实时高清 * 8 【细节】2688 × 1520，400万实时高清 可见光焦距：【全景】2.8 mm；【细节】6-336 mm 56倍光学变倍 烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：6000m 可见光透雾：【全景】支持算法透雾【细节】支持光学透雾和算法透雾 可见光补光功能：红外补光，有效距离150 m，亮度、角度根据场景智能调整 可见光视场角：【细节】48.26°(H)28.43°(V)-0.92°(H)0.57°(V) 可见光防抖功能：支持EIS陀螺仪防抖 水平范围：360°连续旋转 垂直范围：-15°~90° 电源输入：DC36±25% 防护等级：IP67，TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 |  |
| 36 | 铁塔相关租赁运营费用 | 铁塔三年租赁运营费用，包含电费、综合配套、传输(专线)、视联平台服务费、维护维修。 |  |
| 37 | 态势感知 | 不低于以下要求： 1、标准机架式硬件，2U，交流冗余电源，SSD:128G，硬盘:12T*4，Raid5，无业务口，管理口:2GE，串口:1*RJ45,USB:2个，4个网络扩展槽。4个千兆 SFP 插槽(不含光纤接口模块)，支持千兆多模光纤接口模块、千兆单模光纤接口模块。(数量1套) 8个10/100/1000M 电口。(数量1套) 2、软件授权： 引擎系统(本地授权认证)，支持2G吞吐(应用层)，缺省包含流量采集、元数据提取、存储、威胁分析，态势感知等功能，默认包含入侵检测和 WEB 攻击检测模块。 3、维保： 硬件产品从激活起前三年服务包，包含:①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。威胁情报检测模块升级授权，提供3年的威胁情报特征库升级。入侵检测模块升级授权，提供3年的入侵检测特征库升级。web攻击检测模块升级授权，提供3年的web 攻击检测特征库升级。 4、产品功能： 4.1、支持威胁等级分布、攻击链状况、情报类型分布、事件趋势图、被攻击资产 Top5、流量趋势图、重点事件列表、攻击地图的展示，支持展示最近一小时，今天，最近7天的数据。支持攻击链和重点时间下钻到事件列表。（提供产品功能截图或白皮书并加盖公章） 4.2、支持展示攻击方的信息，包括攻击来源、攻击手段、攻击目标的情况，支持展示防守方的信息，包括封堵处置、情报统计、攻击溯源的情况，支持展示攻防对抗的信息，包括攻击及研判趋势图、攻击地图。支持自定义配置攻击溯源和封堵数据。（提供产品功能截图或白皮书并加盖公章） 4.3、支持针对事件、威胁、资产、情报、专项场景五个维度进行全盘威胁监控，可以展示最近1小时、今天和最近7天的统计数据，默认展示事件概览信息、资产概览信息、情报概览信息、专项场景概览信息。 4.4、支持重保模式/日常模式快速切换，支持自定义页签，筛选关注的事件。支持内置不少于五个页签，分别是重点事件、事件研判、webshell、高频高危、弱口令。已读未读事件支持通过颜色快速区分。（提供产品功能截图或白皮书并加盖公章） 4.5、支持多种协议自定义弱口令检测，包括：HTTP、TELNET、FTP、POP3、SMTP、IMAP等，支持精确字符串、正则匹配等策略。 |  |
| 38 | 安全管理系统控制终端 | 1、版本情况：支持 Windows7 及以上、Windows Server2008(R2)及以上版本；支持 Linux系统 x86 64 (glibc 2.12 及以上版本)、AArch64 (glibc 2.17 及以上版本) 2、产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署。包含3年软件升级。 |  |
| 39 | 安全管理系统Windows终端 | 1、支持WindowsXP(SP3)及以上、Windows Server2003(SP1)及以上版本。 2、具备基于虚拟沙盒、引擎和操作系统环境仿真的检测引擎，通过分析多维构成的行为有效识别威胁。 3、支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持Windows补丁批量一键修复； 4、支持对终端账户信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户。 |  |
| 40 | 安全管理系统Linux终端 | 1、支持 Linux 主流发行厂商；支持统信、中标麒麟、银河麒麟、红旗等。 2、支持对常见压缩文件的查杀，支持压缩文件查杀层级进行策略配置，最大可配置检查10层压缩文件。 3、支持导出针对全网终端的终端风险报告，从整体分析全网安全状况，快速了解业务和网络的安全风险，提供安全规划建设建议。 4、具备强力专杀云端下发通道，支持在管理端批量下发强力专杀工具到内网各终端快速响应终端威胁。 |  |
| 41 | 虚拟机集群 | 不低于以下要求： 硬件参数：规格：2U，CPU：2颗Intel Xeon Gold 6342 CPU@2.80GHZ（24C），内存≥8*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SSD，缓存盘≥2*960G SSD，数据盘≥3*1.92T SSD，标配盘位数：12，冗余电源，接口不少于4千兆电口+4万兆光口（配置对应数量的万兆多模光模块）。 |  |
| 42 | 计算虚拟化软件 | 1、支持对平台的硬件进行监控和大屏展示，包含CPU、内存、网卡、硬盘、存储、RAID等硬件健康检测，便于及时发现问题并提供相应异常检测项的恢复指导建议。 2、基本资源监控功能，查看CPU、网络和磁盘已使用实时数据信息，可以点击告警设置对CPU、网络和磁盘进行占用阈值设置操作，可以以告警通知。 3、虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，同时虚拟机迁移过程中如因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作。（提供产品功能截图或白皮书并加盖公章） 4、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 5、为满足大规模管理运维的要求，在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，以上功能均支持批量操作。 6、支持虚拟机动态资源添加操作，可以通过阈值设置查看内存资源利用率，可以对虚拟机内存使用不足时进行自动为虚拟机添加内存资源，可以保存虚拟机动态资源添加操作。 7、为保证升级过程中业务的连续性，支持云平台在线升级；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停（提供产品功能截图或白皮书并加盖公章） 8、虚拟机调度策略支持互斥和聚集策略，可指定虚拟机运行到指定主机组，提供基于主机组的调度策略。 9、为简化运维和方便使用，需提供基于PowerShell的CLI命令行功能，通过命令行可以管理计算、存储、网络等相关资源，简化运维操作。 10、可设置RPO为1s或5s；无需在虚拟机内部安装插件即可实现，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响。 11、为保障整体软件使用兼容性与稳定性，本次采购的计算虚拟化软件需与虚拟机集群为同一品牌。 |  |
| 43 | 存储虚拟化软件 | 1、支持存储虚拟化功能，无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，存储虚拟化与计算虚拟化为紧耦合架构，减少底层开销，提升性能。 2、支持存储分卷功能，可将集群内物理主机上部分SSD盘组成一个高性能存储池，满足高性能应用需求，将部分SSD盘和机械盘组成一个大容量存储池，满足低性能大容量的应用需求。(提供产品功能截图或白皮书并加盖公章） 3、支持快照功能。快照类型支持存储快照、磁盘快照。支持静默快照功能。 4、为保证磁盘健康，支持磁盘坏道预测，设置定时坏道扫描进行磁盘修复和坏道预测，可以在界面查看磁盘坏道预测信息，如坏道预测、坏道扫描和坏道数据修复，并支持查看磁盘坏道列表。（提供产品功能截图或白皮书并加盖公章） 5、由于磁盘卡慢盘可能拖累平台性能导致业务卡顿，需针对卡慢磁盘进行自动隔离并重建数据，恢复业务性能，并在界面提示告警信息及磁盘隔离原因。（提供产品功能截图或白皮书并加盖公章） 6、支持硬盘寿命预测功能，可预估硬盘剩余可使用时间，进行实时预警，提醒用户在寿命到期之前可实现在对业务无影响的情况下安全更换硬盘。 ▲7、支持可以查看数据重建任务列表信息，包括重建的对象名称、对象类型、数据量和优先级等信息，可以点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建。（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 8、本次配置整体存储需在双副本策略下实现不低于26T的可用空间。 9、为保障整体软件使用兼容性与稳定性，本次采购的存储虚拟化软件需与虚拟机集群为同一品牌。 |  |
| 44 | 网络虚拟化软件 | 1、要求产品不限制虚拟路由器的创建数量，并且需要支持高可用（HA）功能。当虚拟路由器所在的主机发生故障时，系统应能够自动进行故障恢复，以确保业务的高可靠性。 2、提供网络可视化功能，在图形化界面观察到所有虚拟机的流量走向与访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型等信息。（提供产品功能截图或白皮书并加盖公章） 3、要求支持为虚拟机配置IPv6地址，并可通过IPv6地址访问该业务。 4、支持创建分布式虚拟防火墙，并可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙。 5、支持在图形化管理平台上，通过托、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑创建，能够通过同一界面中的功能按键，实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。 6、为保障整体软件使用兼容性与稳定性，本次采购的网络虚拟化软件需与虚拟机集群为同一品牌。 |  |
| 45 | 云计算管理软件 | 1、支持多级租户模型及分级分权管理，可创建不同级别的账户并为其分配不同的权限并对账号进行统一管理，可修改账户名、密码、设定登录IP范围限制等。 2、支持创建租户操作并设置租户基本信息，包括名称、登陆用户名、邮箱和设置密码等信息；可查看创建租户分配资源池信息，包括CPU占用率和内存占用率等信息，可查看配置网络信息，可对租户进行设置配额操作。（提供产品功能截图或白皮书并加盖公章） 3、支持纳管主流第三方虚拟化平台，可对VMware集群进行统一纳管，对VMware虚拟机进行新建、删除、编辑、开关机、分配到租户、远程登录控制台等操作；支持对VMware资源进行计量计费、租户划分、工单审批等操作。 ▲4、为保障软件安全性，供应商需具备信息安全服务软件安全开发一级资质认证证书(提供有效期内的证书证明材料)。 ▲5、需获得CSA-CMMI5云安全能力成熟度集成证书。(提供有效期内的证书证明材料) 6、为保障整体软件使用兼容性与稳定性，本次采购的云计算管理软件需与虚拟机集群为同一品牌。 |  |
| 46 | 数据交换终端 | 不低于以下要求： 1、万兆SFP+光口≥24个；千兆电口≥24个；交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps；包转发率≥1080Mpps。（满配万兆光口多模光模块） 2、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面。 |  |
| 47 | 安全终端 | 不低于以下要求： 1、网络层吞叶量(Mbps，双向，IPv4、长字节) ≥50000，内存:8GB，TCP并发连接数IPv4) ≥600万，TCP每秒新建连接速率(个/秒) ≥25万，管理口(个):无，硬盘(原配硬盘规):<500GB，CPU芯片:X86架构，此次配置保修政策:5年，设备配置千兆光口(个) ≥4，入侵检防御规则库:支持，操作系统:Linux,TCP并发连接数(IPv6) ≥600万，HA口(个):无.应用层吞吐量(Mbps，单向、IPv4、长字节) ≥12000，产品具有千兆电口(个) ≥6，应用规则库:5年，高度(U):2U标准机架设备，防病毒规则库:支持，万兆光口(个) ≥6，应用层吞吐量(Mbps，单向、IPv6、长字节)≥12000，扩展槽:支持最大扩展32个千兆电口或32千兆光口或16个万兆光口或8个40G光口,网络层吞吐量(Mbps，双向，IPv6、长字节≥50000,安装方式:标准机架式，其它接口(个):无 2、产品功能： ▲2.1、支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能。（提供封面具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 2.2、支持web界面下对攻击流量进行抓包分析，支持自定义抓包参数，至少包括数据报文长度、报文数量、抓包时间及采样频率等基本参数；支持根据协议、源目的IP、端口等参数进行数据报文过滤。 2.3、支持基于策略的入侵检测与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的入侵防护策略，特征规则数量不少于7800条，特征库可按分组进行管理，支持扩展特征库，提高IPS的检测能力。 2.4、支持针对文件类型进行流量管理，至少支持6类如：电影类、音乐类、图片类、文本类、压缩类、应用程序类等。可以针对不同类型的文件配置不同的流量管理规则。包括针对文件类型单独设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。 |  |
| 48 | 无人机吊装设备 | 包括组合爆闪灯、探照广播一体机、降落伞系统套装（包含伞舱及更换伞舱）、无人机落水漂浮系统、5G云盒机场版套装（云盒+3年云服务+航空遥杆+御空无人机平台3年使用服务） |  |
| 49 | 无人机空气质量采集装置 | 精确采集多项易燃易爆有毒有害等气体浓度分布数据（包含PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、TVOC、CH4、恶臭） |  |
| 50 | 可燃气体点式探测器 | 不低于以下要求： 1.传感器类型：催化燃烧 2.检测气体：可燃气体，自然扩散 3.工作电压： DC24V±6V； 4.功 耗： ≤2.5W； 5.报警偏差：±3%F.S； 6.响应时间：（T90）≤20s 7.输出信号：可选:4～20mA 或RS485 8.工作方式：连续监测 9.操作方式：红外遥控； 10.状态指示：黄色故障指示灯，红色报警指示灯，绿色正常监视状态指示灯； 11.工作湿度：≤95%RH无结露； 12.防爆方式：隔爆型； 13.防护等级：IP66/IP67 ▲14.防爆等级Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db(须提供国家防爆电气产品质量检验检测中心出具的防爆合格证) 15.安装支架，电源适配器 ▲16.须提供国家市场监督管理总局官网可查的机械工业仪器仪表综合技术经济研究所颁发的SIL2认证； ▲17.一路24V有源继电器输出，2路无源开关量继电器输出，可直接连接声光报警器及选配数据4G无线通讯（须提供产品彩色样本资料或技术参数证明材料）。 ▲18.具备LCD液晶显示，根据运行状态，可变颜色背光显示，更直观显示报警状态（须提供产品彩色样本资料或技术参数证明材料）； 19.传输方式： 4G。 |  |
| 51 | 有毒气体点式探测器（一氧化碳） | 1.传感器类型：电化学 2.检测气体：一氧化碳，自然扩散 3.工作电压： DC24V±6V； 4.功 耗： ≤2.5W； 5.报警偏差：±3%F.S； 6.响应时间：（T90）≤30s 7.输出信号：可选:4～20mA 或RS485 8.工作方式：连续监测 9.操作方式：红外遥控； 10.状态指示：黄色故障指示灯，红色报警指示灯，绿色正常监视状态指 示灯； 11.工作湿度：≤95%RH无结露； 12.防爆方式：隔爆型； 13.防护等级：IP66/IP67 14.防爆等级Ex db IIC T6 GB/Ex tb IIIC T80℃ Db 15.安装支架，电源适配器 16.须提供国家市场监督管理总局官网可查的机械工业仪器仪表综合技术经济研究所颁发的SIL2认证； 17.一路24V有源继电器输出，2路无源开关量继电器输出，可直接连接声光报警器及选配数据4G无线通讯。 18.具备LCD液晶显示，根据运行状态，可变颜色背光显示，更直观显示报警状态； 19.传输方式： 4G。 |  |
| 52 | 有毒气体点式探测器（甲醇） | 1.传感器类型：电化学 2.检测气体：甲醇，自然扩散 3.工作电压： DC24V±6V； 4.功 耗： ≤2.5W； 5.报警偏差：±3%F.S； 6.响应时间：（T90）≤30s 7.输出信号：可选:4～20mA 或RS485 8.工作方式：连续监测 9.操作方式：红外遥控； 10.状态指示：黄色故障指示灯，红色报警指示灯，绿色正常监视状态指示灯； 11.工作湿度：≤95%RH无结露； 12.防爆方式：隔爆型； 13.防护等级：IP66/IP67 14.防爆等级Ex db IIC T6 GB/Ex tb IIIC T80℃ Db 15.安装支架，电源适配器 16.须提供国家市场监督管理总局官网可查的机械工业仪器仪表综合技术经济研究所颁发的SIL2认证； 17.一路24V有源继电器输出，2路无源开关量继电器输出，可直接连接声光报警器及选配数据4G无线通讯。 18.具备LCD液晶显示，根据运行状态，可变颜色背光显示，更直观显示报警状态； 19.传输方式： 4G。 |  |
| 53 | 有毒气体点式探测器（氨气） | 1.传感器类型：电化学 2.检测气体：氨气，自然扩散 3.工作电压： DC24V±6V； 4.功 耗： ≤2.5W； 5.报警偏差：±3%F.S； 6.响应时间：（T90）≤30s 7.输出信号：可选:4～20mA 或RS485 8.工作方式：连续监测 9.操作方式：红外遥控； 10.状态指示：黄色故障指示灯，红色报警指示灯，绿色正常监视状态指示灯； 11.工作湿度：≤95%RH无结露； 12.防爆方式：隔爆型； 13.防护等级：IP66/IP67 14.防爆等级Ex db IIC T6 GB/Ex tb IIIC T80℃ Db 15.安装支架，电源适配器 16.须提供国家市场监督管理总局官网可查的机械工业仪器仪表综合技术经济研究所颁发的SIL2认证； 17.一路24V有源继电器输出，2路无源开关量继电器输出，可直接连接声光报警器及选配数据4G无线通讯。 18.具备LCD液晶显示，根据运行状态，可变颜色背光显示，更直观显示报警状态； 19.传输方式： 4G。 |  |
| 54 | 有毒气体点式探测器（苯） | 1.传感器类型：电化学 2.检测气体：苯，自然扩散 3.工作电压： DC24V±6V； 4.功 耗： ≤2.5W； 5.报警偏差：±3%F.S； 6.响应时间：（T90）≤30s 7.输出信号：可选:4～20mA 或RS485 8.工作方式：连续监测 9.操作方式：红外遥控； 10.状态指示：黄色故障指示灯，红色报警指示灯，绿色正常监视状态指示灯； 11.工作湿度：≤95%RH无结露； 12.防爆方式：隔爆型； 13.防护等级：IP66/IP67 14.防爆等级Ex db IIC T6 GB/Ex tb IIIC T80℃ Db 15.安装支架，电源适配器 16.须提供国家市场监督管理总局官网可查的机械工业仪器仪表综合技术经济研究所颁发的SIL2认证； 17.一路24V有源继电器输出，2路无源开关量继电器输出，可直接连接声光报警器及选配数据4G无线通讯。 18.具备LCD液晶显示，根据运行状态，可变颜色背光显示，更直观显示报警状态； 19.传输方式： 4G。 |  |
| 55 | 有毒气体点式探测器（二甲胺） | 1.传感器类型：电化学 2.检测气体：二甲胺，自然扩散 3.工作电压： DC24V±6V； 4.功 耗： ≤2.5W； 5.报警偏差：±3%F.S； 6.响应时间：（T90）≤30s 7.输出信号：可选:4～20mA 或RS485 8.工作方式：连续监测 9.操作方式：红外遥控； 10.状态指示：黄色故障指示灯，红色报警指示灯，绿色正常监视状态指示灯； 11.工作湿度：≤95%RH无结露； 12.防爆方式：隔爆型； 13.防护等级：IP66/IP67 14.防爆等级Ex db IIC T6 GB/Ex tb IIIC T80℃ Db 15.安装支架，电源适配器 16.须提供国家市场监督管理总局官网可查的机械工业仪器仪表综合技术经济研究所颁发的SIL2认证； 17.一路24V有源继电器输出，2路无源开关量继电器输出，可直接连接声光报警器及选配数据4G无线通讯。 18.具备LCD液晶显示，根据运行状态，可变颜色背光显示，更直观显示报警状态； 19.传输方式： 4G。 |  |
| 56 | 有毒气体点式探测器（醋酸乙酯） | 1.传感器类型：电化学 2.检测气体：醋酸乙酯，自然扩散 3.工作电压： DC24V±6V； 4.功 耗： ≤2.5W； 5.报警偏差：±3%F.S； 6.响应时间：（T90）≤30s 7.输出信号：可选:4～20mA 或RS485 8.工作方式：连续监测 9.操作方式：红外遥控； 10.状态指示：黄色故障指示灯，红色报警指示灯，绿色正常监视状态指示灯； 11.工作湿度：≤95%RH无结露； 12.防爆方式：隔爆型； 13.防护等级：IP66/IP67 14.防爆等级Ex db IIC T6 GB/Ex tb IIIC T80℃ Db 15.安装支架，电源适配器 16.须提供国家市场监督管理总局官网可查的机械工业仪器仪表综合技术经济研究所颁发的SIL2认证； 17.一路24V有源继电器输出，2路无源开关量继电器输出，可直接连接声光报警器及选配数据4G无线通讯。 18.具备LCD液晶显示，根据运行状态，可变颜色背光显示，更直观显示报警状态； 19.传输方式： 4G。 |  |
| 57 | 有毒气体点式探测器（醋酸乙烯酯） | 1.传感器类型：电化学 2.检测气体：醋酸乙烯酯，自然扩散 3.工作电压： DC24V±6V； 4.功 耗： ≤2.5W； 5.报警偏差：±3%F.S； 6.响应时间：（T90）≤30s 7.输出信号：可选:4～20mA 或RS485 8.工作方式：连续监测 9.操作方式：红外遥控； 10.状态指示：黄色故障指示灯，红色报警指示灯，绿色正常监视状态指示灯； 11.工作湿度：≤95%RH无结露； 12.防爆方式：隔爆型； 13.防护等级：IP66/IP67 14.防爆等级Ex db IIC T6 GB/Ex tb IIIC T80℃ Db 15.安装支架，电源适配器 16.须提供国家市场监督管理总局官网可查的机械工业仪器仪表综合技术经济研究所颁发的SIL2认证； 17.一路24V有源继电器输出，2路无源开关量继电器输出，可直接连接声光报警器及选配数据4G无线通讯。 18.具备LCD液晶显示，根据运行状态，可变颜色背光显示，更直观显示报警状态； 19.传输方式： 4G。 |  |
| 58 | 有毒气体点式探测器（丁二烯） | 1.传感器类型：电化学 2.检测气体： 丁二烯，自然扩散 3.工作电压： DC24V±6V； 4.功 耗： ≤2.5W； 5.报警偏差：±3%F.S； 6.响应时间：（T90）≤30s 7.输出信号：可选:4～20mA 或RS485 8.工作方式：连续监测 9.操作方式：红外遥控； 10.状态指示：黄色故障指示灯，红色报警指示灯，绿色正常监视状态指示灯； 11.工作湿度：≤95%RH无结露； 12.防爆方式：隔爆型； 13.防护等级：IP66/IP67 14.防爆等级Ex db IIC T6 GB/Ex tb IIIC T80℃ Db 15.安装支架，电源适配器 16.须提供国家市场监督管理总局官网可查的机械工业仪器仪表综合技术经济研究所颁发的SIL2认证； 17.一路24V有源继电器输出，2路无源开关量继电器输出，可直接连接声光报警器及选配数据4G无线通讯。 18.具备LCD液晶显示，根据运行状态，可变颜色背光显示，更直观显示报警状态； 19.传输方式： 4G。 |  |
| 59 | 激光吸收光谱技术水平场分布测量设备 | 1.测量气体：甲烷； 2.监测原理:激光光谱吸收技术； 3.测量量程：0～50000PPM·M； 4.报警值：100PPM·M； 5.响应时间：T90≤0.05s； 6.遥测距离：≥100m； 7.摄像机像素：不低于200万 8.镜头焦距：不低于20 倍光学 ▲9.测量准确性：被测甲烷浓度在1000ppm·m以内时，测量偏差≤士0.1%；被测甲烷浓度在5000ppm·m以内时，测量偏差≤士0.3%；被测甲烷浓度在20000ppm·m以内时，测量偏差≤士1.0%（须提供有效证明文件，以公开发行的彩色样本资料或技术参数证明材料或技术论证说明书或检验报告为准）； ▲10.防爆等级不低于Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db；(须提供国家防爆电气产品质量检验检测中心出具的防爆合格证) ▲11.防护等级：不低于IP68； (须提供具有CMA或CNAS标识的国家防爆电气产品质量监督检验中心的检验报告) 12.全覆盖检测，水平360度、垂直±90度扫描,含云台控制软件和安装附件； 13.检测激光束光斑大小可调，可根据实际应用场景定制，更好的满足实际巡检测试。 14. 含安装开通所需的其他辅材。 |  |
| 60 | 激光吸收光谱技术水平场分布测量设备立杆 | 立杆高度不低于6米，用于安放激光云台设备。 |  |
| 61 | 气云光谱成像气体检测设备 | ▲1.传感器:非制冷红外焦平面探测器(须提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构的检测报告) ▲2.传感器材质:氧化钒 (须提供产品彩页样本资料或技术参数证明材料并加盖公章) 3.红外分辨率:640x512pix,50Hz ▲4.红外工作波段:3μm-14μm (须提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构的检测报告) 5.热灵敏度≤25mK @ 30℃ 6.伪彩模式黑白、测温和气体渲染 7.最大图像尺寸640x512 8.镜头焦距100mm 电动检测距离500 米 9.检测气体环氧乙烷 环氧丙烷 二氟乙烷 乙烯 丙烯 戊烯 异丁烯 丁二烯 氨气 甲醇 乙醇 乙酸丙酮 丁酮 苯 甲苯 二甲苯等 10.测温范围–20 °C - 200 °C 11.工作寿命10 年 12.传感器1/1.8“ CMOS 13.像素400 万 14.最大分辨率2560x1440 15.焦距5.8mm-191.4mm 16.最大预览路数≥8 17.视频压缩标准H.264/H.265 18.音频压缩标准无 19.视频输出RTSP 视频流 20.视频格式mpg 21.水平范围0~360 °连续旋转 22.水平速度0.1~35 °/s 23.垂直范围+30 °~-60 ° 24.垂直速度0.1~35 °/s 25.预置点个数200 26.巡航扫描支持 27.扫描模式巡航扫描/自动扫描/手动扫描 28.网口千兆 RJ45 29.用户管理多用户 30.电源输入AC220V/DC24V 31.功率≤80W 32.工作温度和湿度-20 °C 至 50 °C 33.防护等级IP66 34.重量≤46kg 35.红外像元间距:17μm 36.监测图像:可见光+红外画面同时实时显示;连续实时不间断的动态面式扫描图片或成像视频显示 37.开机时间:＜1min（设备上电后红外画面显示）(30℃条件下) 38.可见光:2560x1440,星光级超低照度,400万像素1/1.8“CMOS传感器 39.可见光最低照度:0.001Lux@F1.5（彩色）,0.0001Lux@F1.5（黑白） 40.可见光镜头：5.8mm~191.4mm，F1.5~F4.8,33倍光学变焦 41.报警:全自动生成报警并记录,现场实时可视显示,声光警报 42.灵敏度设置:报警灵敏度可根据现场需要调整设置 43.响应时间:≤3s（气体泄漏后到显示报警画面） 44.气体渲染:在红外图像上实时显示气体的图像,在可见光图像上彩色叠加显示气体实时羽流轨迹 45.气体浓度:实时显示泄漏气体的浓度值（显示单位为PPM.M） 46.事件查询:按时间、摄像机（点位）、事件状态等参数查询报警事件，显示对应的报警视频录像或图片，可回放查看报警视频或图片。 47.事件操作:对报警事件的备注、确认、删除操作。 48.网络输出：RJ45(千兆） 49.天气情况:可全天候工作（雾、雨天仍可探测到泄漏气体） 50.输出信号:TCP/IP协议等 51.校准:自动定时校准 52.客户端:使用网页版或客户端,并可在局域网内任一电脑上均可查看到监控画面 53.多设备接入:支持多设备接入到一个网页或客户端上,接入的所有设备可以在一个列表界面查看设备实时情况，并且可以在一个界面查看多设备实时视频画面 54.故障报警:具备自检功能，能够在运行过程中自动、定期对设备本体进行检查，发现其故障状态，并能够输出故障报警信号，指明发生故障的环节或部件 ▲55.防爆等级：Ex db IIB T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db(须提供国家防爆产品质量检验检测中心出具的防爆合格证) |  |
| 62 | 气云成像软件平台 | 通过对接气云设备传感器、监控设备等，实时获取化工园区内的重点监管部位监测数据和视频、图像信息，通过GCI摄像机可以清楚的展示监测气体释放范围及浓度，为获取事故现场复杂环境及泄漏点溯源提供支撑支撑，降低人员生命威胁。 |  |
| 63 | 磁制式水准仪 | 不低于以下要求： 不均匀沉降； 量程：0-100mm 分辨率：0.15%F.S 精度：0.1mm 温度影响：≤0.7%/℃ 接口：RS485 供电：DC12V~24V 防护等级：IP65 |  |
| 64 | 智能采集仪 | 不低于以下要求： 锂电池：12000mAH 工作时间：大于36小时 工作温度范围：-35℃～70℃ 贮存温度范围：-50℃～105℃ 设备状态：远程监控设备情况 定时采集：定时采集,设备低功耗 接口输出电压：12V/300ma RS485一个通道使用：小于14个传感器 |  |
| 65 | 立柱 | 立柱：高度不低于1.5米，镀锌钢管。太阳能板：不低于60w锂电池30ah。设备箱：不锈钢材质40*50cm |  |
| 66 | 室内小间距模块 | 不低于以下要求： 1.LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤0.88mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 2.LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，静态对比度达到1200：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 3.内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 4.大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。 5.支持图像冻结（静止）功能，可将某一帧图像持续显示：图像持续显示；图像冻结（静止）关闭时，恢复正常显示。 6.支持边缘屏蔽功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形。 7.设备具有不断电待机功能，待机功耗低于0.5W；当无任何信号输入时，设备在规定时内自动待机节能，当有信号接入时，设备能够快速开机，正常显示。 当有新信号输入时，自动切到相应信源；当前显示信源断开后，自动切到下一个有信号的信源。 8.内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。 9.可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。 10.设备本身支持LOGO自拼按功能，当拼接墙设置好拼接参数后开机，LOGO会根据行列位置进行自拼接显示。 11.液晶显示单元支持U盘自动播放功能，开启状态下，自动读取U盘中的视频、图片或文本资源并播放。 12.拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。 13.屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 14.设备支持标准、柔和、动态、自定义等多种图像显示模式：自定义下可以随意修改亮度、对比度、锐度、饱和度、色调的值；支持正常、3种夜晚和3种日照等多种情景模式，能适应夜晚过暗或白天过曝情景的显示，具有宽动态效果。 15.音视频输入接口：HDMI×1,DVI×1,VGA×1,CVBS×1,USB×1；音视频输出接口：HDMI×1,VGA×1,CVBS×1；控制接口：RS232IN×1，RS232OUT×1；电源：100～240VAC,50/60Hz。 |  |
| 67 | 室内小间距模块支架 | 定制，拼接屏配套，优质冷轧钢板(SPCC)材质。 |  |
| 68 | 会议控制终端 | 不低于以下要求： 1.屏幕尺寸：≥86英寸。 2.背光源：DLED背光；显示：分辨率：3840×2160，刷新率60Hz，显示比例16:9 ；整机屏幕占比＞ 90%，色深10bit，可视角度≥178°，色域≥90%NTSC，亮度≥350cd/m²；静态对比度：≥5000：1。 3.触控：整机支持红外触控，双系统均支持20点触控，20笔同时书写；触摸分辨率：32768*32768，触摸精度≤1mm；触摸有效识别：单点≥1 mm，多点≥1 mm，触控高度≤1mm；触控响应时间＜5ms，书写延时：<30ms。 4.摄像头：内置4800W 像素高清摄像头，分辨率最高支持3840×2160@30fps；支持Auto Framing功能，实现最佳视角功能；支持发言人跟随功能； 5.麦克风：支持智能音幕功能，支持全双工语音通信，回声消除智能降噪和语音识别功能, 支持声源定位，配合摄像头可实现发言人追踪功能；内置全指向8阵列麦克风，支持360°拾音，有效拾音距离≥12m。 6.视频编解码能力：支持H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS；支持 H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；支持eDP/DP/ HDMI2.1/MIPI 多种显示接口;支持多屏异显，最高8K60FPS。 7.无线通信模块：内置双 WiFi 模块，支持双发双收，收发均支持 2.4G（2432MHz）和 5.8G（ 5180 MHz，简称 5G 频段）双频段，连接外网 WiFi 的同时可发热点，无线热点支持最优频段自动选择；无线通信模块可连接无线路由器或无线网络，通过参数配置后可以访问到互联网。 8.网口功能：整机RJ45×2路，内置网络交换机功能，支持单根网线或一个无线WiFi可同时支持安卓、Windows任一操作系统下实现联网互通功能。 9.全局交互设计：系统采用全屏应用框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，底部常驻系统操作栏，可手动向下滑动自动收起和底部向上滑动自动展开；底部栏各功能图标支持位置自定义调节； 10.投屏器支持：支持USB Type-A、Type-C接口类型的投屏器类型实现无线投屏；支持4K画面投屏；内置NFC模块，手机可通过触碰投屏器NFC模块进行投屏到大屏；电脑Type-C充电器可插入投屏器的Type-C接口，间接给电脑充电；手机连接投屏器的Type-C接口，可以通过投屏器间接从电脑给手机反向充电； 11.用户管理：支持用户管理功能，可将设备设置为私人、公共设备；提供USB权限、网络权限、蓝牙权限、应用管理权限、个性化权限设置； 12.视频会议：双流视频会议能力：支持在无OPS模块时视频会议主流达到1080P@30fps的情况下，辅流同时到达1080P@30fps；视频抗丢包：40%的丢包率情况下声音清晰、图像流畅，无马赛克和卡顿；音频抗丢包: 在70%的网络丢包情况下，声音清晰流畅，无卡顿；音频抗丢包: 在80%的网络丢包情况下，声音清晰、可准确理解。 13.扩音：前置3*15W扬声器 14.视频接口：HDMIIN*1，HDMIOUT*1，RS232*1 15.音频接口：LINEOUT*1 16.USB接口：USB3 .0*3+MicroUSB2.0*1，TYPE-C*1，TYPE-B*1 17.网络接口：1路RJ451000M网口 18.操作系统：Android11 19.配置：八核，12GRAM+64GBROM |  |
| 69 | 智能信息发布系统 | 信息发布终端配套软件系统。 |  |
| 70 | 电源系统 | 新建大屏配套220V电源，包含配电线缆、PDU、工业连接器等。 |  |
| 71 | 拼接控制器扩容 | 不低于以下要求： 1.22UB11主箱体，支持输入32槽，输出18槽，支持冗余电源，标配2个电源模块，输入信号源分辨率与拼接墙物理分辨率实现“点对点”显示，并且可通过后台高分工作站查看输出信号源实际分辨率及刷新率。支持全4K信号处理；支持信号源开窗、缩放、漫游、叠加、跨屏、画中画等功能；设备基于PCI-E和FPGA相结合架构，内置网络模块，扩展性强。 2.输入和输出接口支持HDMI/DVI/VGA/CVBS/YPbPr/DisplayPort/SDI/光纤/HDBaseT/H.264网络编解码，方便后续扩容；输入和输出接口支持Dual Link DVI和HDMI 1.4/DP，分辨率支持3840*2160@30Hz；支持HDbaseT-4K分辨率输入和输出，单口分辨率支持3840×2160@30Hz；图像开窗响应速度＜15ms。 3.能够实时输入图像的预监与大屏输出回显，图像流畅无卡顿。 4.支持16路音频信号输入，16路音频信号输出，支持音频切换处理，输出支持音视频同时输出。实现多路输入输出的音视频同步切换。 5.支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警，支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示。 6.兼容现有大屏显示系统拼接控制器。 |  |
| 72 | 解码卡 | 不低于以下要求： 1.支持H.264/H.265流媒体解码，单卡支持解码4路1920X1080P@60Hz、16路1920X1080P@30Hz、36路1280X720P@30Hz信号。 2.兼容现有大屏显示系统拼接控制器。 |  |
| 73 | 4K60HZ编码器 | 不低于以下要求： 1.4K60 输入节点具备1路视频输入接口、1路视频环出接口、1路3.5mm音频输入接口、1路3.5mm音频环出接口、1路3.5mm反向音频输出接口。1个USB Type-B 接口、1路PS/2接口、1路千兆电口、1路千兆光口，一路2pin凤凰端子远程开关机接口，1路RS232、1路RS485接口、1个IR接口，接口位于单侧，支持POE供电。 2.输入节点支持支持1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、2560x1440@60Hz、3840x1080@30Hz、3840x2160@30Hz、3840x2160@60Hz分辨率视频采集和编码，并向下兼容常见分辨率。 3.无实体中心管理节点及中心管理设备架构，任意节点掉线不影响系统正常运行。 4.支持信号预监功能，可对信号源画面(刷新频率15Hz)实时预览,可对不少于20路画面同时预监。 5.音视频同步和异步传输。音频独立传输时，当视频切换的时候，音频输出不发生改变，当音频切换的时候，视频输出不发生改变;音频可与视频同源或不同源，在无视频接入的情况下也音频可正常传输；音视频同传时，音视频输入经编码、网络传输后，在解码端可同时进行音视频切换。。 6.支持H.265&H.264协议码流输入。可同时进行9路解码显示，无需手动切换、更改解码设置；支持4种不同分辨率的码流同时编码输出。。 7.支持512Kbps-40Mbps码率调节，支持码率自适应、变码率、定码率1920*1080@60Hz视频最低可使用1Mbps带宽传输; 支持base(基础)、main(主要)、high(高)三种编码复杂度方式。。 8.支持在输入通道上叠加台标，包括文字，图片。可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等参数，支持不小于1024*256分辨率的台标。 9.支持输入信号源属性显示，包括信号源名称、信号源状态、IP地址、信号源类型等。 10.支持视频接口的EDID编辑功能，可支持非标准视频分辨率EDID导入。 11.C前面板显示屏可显示设备IP地址、设备型号、自定义名称；节点具有电源、网络连接、运行状态和故障指示灯。 12.可通过软件自动检测节点的IP地址冲突情况，并通过颜色进行标记。 13.支持批量设置IP地址、批量添加、删除节点、批量设置信号源名称；支持Excel批量导入节点，支持Excel批量导入/导出。 14.兼容采购人现有大屏显示系统拼接控制器。 15.通过单根USBTypeB线缆连接输入节点和信号源主机，即可通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制。同时可实现多种USB设备的透传使用。 16.支持编码码流的自定义调节，包括H.264和H.265编码格式选择，1-40M编码码率调节，1-60帧编码帧率调节，1-120帧关键帧调节，VBR,CBR,AVBR编码方式选择以及Baseline，MainProfile,HighProfile编码级别选择，可对接录播系统和第三方平台。 17.支持信号源裁剪功能，按照实际输出需求，将原始信号裁剪为适当大小，可以通过上下左右四个方向进行裁剪。 18.开启USB桥接模式后，节点输入的USB透传设备可与任意计算机主机进行双向数据传输。 |  |
| 74 | 可视化展示平台-基础平台 | 1.工具采用B/S架构，提供符合浏览器风格标准的用户界面。支持提供平台完成场景展示的必备模块，支持自主编辑完成超8K分辨率以内的基础场景制作、数据接入、视频文件接入、命令行式场景切换等基本操作。包括基础组件库、基础展示引擎（8K以内）、场景编辑工具、数据采集服务、大屏控制服务、资源管理服务、视频文件接入服务、场景快速组合与保存（敏捷组态）、系统管理模块。 2.支持基于矢量化(SVG)技术开发的丰富的组件库。多种图表组件支撑多种数据类型的分析展示，提供对展示优化过的常规图表，部分图表支持三维效果，以及拓扑关系、时间轴、树图等异构组件、桑基图、旭日图、玫瑰图等。支持同一种组件具备多种的主题样式。 3.支持直接在场景前端界面中按需要使用资源（图表、文本、视频、音频、业务系统等各类资源），通过鼠标简单的拖拽、摆放在场景中相应位置，快速组合成一个新的场景。 4.支持场景在构建、资源操作过程中的快速一键保存，能够记录场景资源在使用的多种变化状态，并能够自动保存在场景列表中，支持一键调取。 5.平台的业务功能包括组件库、配置中心、数据中心、控制中心等功能模块。 |  |
| 75 | 可视化展示平台-超高分辨率支持（大于8K，7680*4320） | 工具支撑大分辨率屏幕点对点的超高分辨率显示，支撑图形工作站集群渲染推送能力，同屏幕内容与视频流在多屏之间的同步推送时候，不受分辨率影响的限制，不受屏幕拼接规模影响，无明显的卡顿、跳帧与割裂，上屏画面表达细腻；不同屏幕内容相互协同时显示内容同步效果好，无明显肉眼可见的延迟现象。 |  |
| 76 | 可视化展示平台-大小屏协同互动 | 1.支持对多个屏幕，进行统一的资源池调阅使用，实现高清会商的互动功能，满足海量的资源的纵向互联和横向共享。 2.支持在多个屏幕之间进行联合互动式会商功能，会商过程中支持资源任意调取、互动操作、白板标注等功能。 3.支持高性能展示引擎应用，支撑监控中心大屏、会议室屏幕、PC机的多屏同时使用，同时保障多屏之间的互动操作平滑稳定，提升展示稳定性。 4.支持对统一资源池内容在多个屏幕上进行按需呈现，适配不同屏幕的分辨率，不同使用环境的高清展示。 |  |
| 77 | 可视化展示平台-实时视频接入 | 1.支持对多种来源的视频包括：摄像头、视频平台、视频文件等形式视频汇集到资源池，进行调阅使用。 2.支持将静态视频文件或摄像头视频流进行编解码。支持多播模式，支持针对同时大量解码需求的应用场景，国标流的接入。 3.支持多台媒体服务器形成集群的方式提供服务，每台流媒体支持不低于25路2K视频。 |  |
| 78 | 可视化展示平台-二维GIS服务 | 1.支持二维地图展示、轨迹展示、视频融合等功能。 2.支持瓦片数据、空间矢量数据、卫星图等数据展现的功能。地图组件采用轻量化地图引擎。具有较高的可定制化、高性能、高实用性、高兼容性等特点。 3、支持放大、缩小、平移、全图、测距、测面、快速查询、高级查询、空间查询等功能。 |  |
| 79 | 可视化展示平台-布局切换扩展动效 | 在场景资源布局切换时具备多种动态效果，包含淡入淡出、飞入、飞出、平推等。 |  |
| 80 | 可视化展示平台-现有场景搬迁 | 对现有运行总览场景、重大危险源、废气监测、废水监测、综合能耗监测场景进行必要的模块化改造，具备通过模块资源自由组合形式构建成新的场景。 |  |
| 81 | 可视化展示平台-数据调整 | 对运行总览场景、重大危险源、废气监测、废水监测、综合能耗监测场景涉及的具备接入条件的数据进行对接和接入，满足改造后场景展示。 |  |
| 82 | 数据处理终端 | CPU不小于I5-12400/内存不小于16G/硬盘不小于512G+1TB /显示不小于23.8英寸 |  |
| 83 | 数据文档输出终端 | 不小于10.1英寸智能触摸操作面板，黑白彩色复印打印速度不低于25页/分钟，纸盒容量不少于550*2+100手松纸盘+2000张第三纸盒，不低于打印300g铜版纸和1.2米长纸。不小于4g内存+128g硬盘，可连续复印不少于999份。 电子分页，自动双面，封面插页/封面复印，复印到封二，校验复印，周边消除功能（开盖复印功能），边缘/中央消除，图像移位，修剪/遮蔽，作业合成，自动纸型选择，模板，注释，装订，X/Y轴变倍，2合1,4合1，作业存储，文档存储，自动旋转复印，标签复印，交错分页，杂志分页，背景调整，锐度调整，双色模式，RGB调整，CMYK调整，多重注解等。 打印最高分辨率不低于1200dpi*1200dpi。支持多种操作系统，多种网络接口协议。 打印预览，优先/中断打印，无线打印(选购)，私密/计划/等待/校验打印，打印到电子归档/从电子归档打印，USB打印/U盘打印，串联打印，跳过空白页，部门代码，个人验证，自定义纸张尺寸打印，封面页/页面插入，插页，水印，叠印，镜像(仅PS3)，海报打印(4×4)，书本拼页，PS叠图打印，标签打印，安全底纹打印及文档追溯功能(选购，仅PS3)，图形化配置模板，语言切换(18种)，色彩调整(微调)，自定义ICC文件等。 扫描最快240页/分钟(双面同步输稿器300dpi)，可扫描到电子归档，SMB，E-Mail，USB。Web服务扫描，杂志扫描，彩色扫描，扫描预览功能，OCR扫描功能，多重注解功能等。 |  |
| 84 | 施工安装及调试 | 1、智能视频分析主机上架及安装调试。 2、融合通信服务器上架及安装调试。 3、融合通信平台调试。 4、AR一张图硬件服务器及管理平台调试。 5、视频监控服务器上架及安装调试。 6、视频服务器上架及安装调试 7、视频平台调试。 8、视频存储调试。 9、高空瞭望监控安装调试。 10、易燃易爆有毒有害泄露监测设备（单点式气体探测器、激光吸收光谱技术水平场分布测量设备、气云光谱成像气体检测设备、磁制式水准仪）安装调试。 11、大屏升级改造安装调试。 |  |
| 85 | 综合布线及配套辅材 | 项目硬件实施涉及布线和配套辅材(包含但不限于六类非屏蔽双绞线、光纤跳线、光模块、电源线、HDMI线缆、网线、电缆、通液管、防冻液等)。 |  |
| 86 | 标识解析注册服务 | 提供园区企业标识解析注册服务，包括数据接口开放服务、数据管理及存储、租户管理、数据标签解析服务等。 |  |
| 87 | 等级保护测评服务 | 项目质保期内，按照等保2.0标准，提供三年安全等级保护测评（三级）并出具相应测评报告。 |  |
| 88 | 软件测评服务 | 提供本次项目建设要求中所有软件系统部分测评，并出具相应软件测评报告。 |  |
| 89 | 系统集成服务 | 提供本次项目软硬件系统集成服务，包含： 1.项目规划与设计。包含项目现场需求调研、技术选型、架构设计。 2.硬件集成。项目涉及各种硬件设备统一规划、配置和管理，实现硬件资源的共享和优化。 3.软件集成。实现各类型软件系统业务协同、数据共享和流程优化。 4.出具项目配置文档及设备使用说明。 5.保证实施过程保密性、安全性。 6.运维保障。 |  |

2.实施要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★总体要求 | 1、满足部级接入规范，可与上级政府应急管理部门进行数据的交换、汇聚、共享和集成；支持第三方采集验证。 2、系统稳定性应满足7*24h运行要求； 3、系统验收前需试运行1个月，并提供连续完整的试运行记录。 (投标人提供承诺书并加盖公章，原件扫描并上传至投标系统) |
| 2 | ★网络建设要求 | 1、静态数据（企业基础数据、承包商、特殊作业、双重预防机制等）传输网络延迟不超过2秒； 2、调出视频画面响应时间应不大于3s； 3、实时动态数据（传感器感知数据）传输网络延迟不超过2秒，数据更新频次不低于5分钟/每次。 (投标人提供承诺书并加盖公章，原件扫描并上传至投标系统) |
| 3 | ★数据接入 要求 | 1、聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率≥90%； 2、聚集区内所有重大危险源基础信息及监测监控数据按规范要求接入园区平台； 3、系统所建安全基础管理、重大危险源安全管理、双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理、敏捷应急六大功能模块中，单个平台功能模块数据接入部分得分率不足60%的情况低于2个。 (投标人提供承诺书并加盖公章，原件扫描并上传至投标系统) |
| 4 | 系统性能要求 | 本项目建设的各应用系统之间联系紧密，需要进行数据或功能的相互调用，所以应用系统的性能要求较高，系统整体性能应满足具体技术要求或需求： 基于单表数据查询响应时间，查询在10000条以下的时间小于1秒；查询10000—50000条数据时间小于2秒，查询50000条-100000条数据时间小于3秒； 系统采用模块化设计，控制管理模块与业务处理模块分离；支持业务操作日志保存； 系统页面平均响应时间<2秒； 应用服务器大于1000访问时cpu使用率均不超70%，内存使用率峰值不超75%； 网络吞吐量：每秒50M。 |
| 5 | ★质保期要求 | 本项目整体质量保证期为三年。终验合格的时间点为质保期的起始点。 |
| 6 | 兼容性要求 | 本项目建设需充分考虑与园区现有软件系统、硬件设备、网络环境之间适配及兼容。 |
| 7 | ★项目团队人员要求 | 1、为使项目按质、按量、按时及有序实施，本项目应建立完善和稳定的项目团队和管理机构。项目服务团队人员应不低于以下要求：项目经理1名、项目技术负责人1名、项目实施人员20名。 2、其中，项目经理负责统筹项目建设工作的整体资源调度和调配，牵头进行采购人需求整体沟通，并对项目交付质量把关；项目技术负责人负责项目整体项目技术方向，把控技术服务质量；项目实施人员按需提供相关技术服务，应具备需求分析、系统架构设计、软件开发、硬件安装调试、网络实施、项目运维等复合能力。 3、任何项目成员发生变动(包括但不限于离项、在项目内职责变更等）中标供应商必须提供具备拟变动人员同等资历和能力的接替候选人，以及完备的工作交接措施，书面申请提交至采购人。在采购人书面正式认可后，中标供应商方可进行人员变更。 |

★（二）商务要求

分包一

1.投标说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及中标供应商认为需要的其他费用等。

（2）中标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）中标供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

（4）供应商可以同时参与分包一和分包二投标，但不得同时中标。

2.服务时间和地点

（1）服务时间：要求本项目自合同正式签署生效起开始服务，并在2025年6月30日（与主项目建设期同步）完成服务事项。

（2）地点：南京江北新材料科技园

3.付款条件

在合同签署后15个工作日内，支付合同金额的50%；在主体项目完成终验后15个工作日内，付清余款。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

分包二

1.投标说明

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及中标供应商认为需要的其他费用等。

（2）中标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）中标供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

（4）供应商可以同时参与分包一和分包二投标，但不得同时中标。

2.服务时间和地点

（1）服务时间：整个项目要求在合同签订后需于2025年6月30日完成项目验收。

（2）地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3.付款条件

（1）合同签订生效后十个工作日内支付30%预付款；

（2）设备全部安装完成后十个工作日内支付至合同总价款50%；

（3）项目初步验收合格后十个工作日内支付至合同总价款80%；

（4）项目最终验收合格后十个工作日内支付至合同总价款90%；

（5）项目审计完成后十个工作日内支付至审计价的97%；

（6）剩余款项于终验合格后满三年无质量问题和违约责任一次性无息付清。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

- 评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小微企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述三项价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、绿色包装规定

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

三、评标标准

分包一

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10 | 10 | 价格分 |
| 2服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 重难点分析 | 供应商针对本项目特点及性质，进行相应重难点分析，并提出相关建议： （1）重难点分析清晰、贴切、完整，相关建议逻辑清晰、可行的，得8分； （2）重难点分析较符合实际，提供了相对可行的建议，得6分； （3）重难点分析不清晰，建议模糊、不可靠的，得4分； （4）未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.2 | 监理大纲 | 根根据供应商所提供的监理方案，包含但不限于项目的质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调方案，由评标委员会按下列要求进行评分： （1）质量、进度监理内容完整、考虑周全、描述详实具体、针对性强，完全满足项目需求得8分；提供了通用、简单的方案，基本符合项目需求，得6分；方案内容不全或可行性欠佳，得4分；未提供的不得分。 （2）投资、变更、安全监理措施可行性高、针对性、操作性强得6分；措施基本符合项目需求，得4分；措施有欠缺、针对性和操作性比较差得2分；未提供的不得分。 （3）合同、信息管理方案完善、针对性、操作性强得5分；合同、信息管理方案基本符合项目需求的得3分，合同、信息管理方案不完善得1分；未提供的不得分。 （4）监理组织协调内容及措施可行性高、有针对性、操作性强得3分；监理组织协调内容及措施基本符合项目需求的得2分；监理组织协调内容及措施不可行得1分；未提供的不得分。 | 22 | 主观分 |
| 2.3 | 专项监理方案 | 供应商提供本项目的全电子化管理服务方案，包括但不限于在多端应用、全程管理、全电子全程可视、全域管理，从建设到交付的全局专项服务解决方案。 （1）内容齐全、完整，表述清晰有条理的得7分；内容基本齐全、基本完整，表述有条理的得4分；内容完整性条理性有待完善的得2 分；未提供的不得分。 （2）内容科学合理，有针对性，可实施性强的得7分；内容合理，有一定针对性，有一定可实施性的得4分；内容针对性及可实施性有待完善的得2分；未提供相关内容不得分。 注：投标文件中提供该项目平台的登陆网址及以上功能一一对应的截图与文字说明。供应商须承诺为建设单位和承建单位免费开通功能并使用，提供加盖公章的承诺函，未提供承诺函的2.3项均不得分。 | 14 | 主观分 |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 供应商具有信息化项目监理服务的相关案例，每提供1个得2分，最高得10分。注：须提供合同扫描件或影印件 | 10 | 客观分 |
| 4履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 总监理工程师 | 拟配备总监理工程师（1人）需具有以下证书： （1）由工业和信息化部颁发的信息系统监理师证书； （2）由工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师证书； （3）由工业和信息化部颁发的软件评测师证书； （4）由工业和信息化部教育与考试中心颁发的软件工程造价师证书； （5）由工业和信息化部教育与考试中心颁发的信息化度量高级工程师证书； （6）由中国工程咨询协会颁发的咨询工程师（投资）证书； （7）由人力资源和社会保障部颁发的监理工程师证书； （8）由审计署颁发的审计职业资格证书。 以上每具备一项证书的得1.5分，最高得12分。 注：投标文件中须提供相关证书扫描件或影印件。 | 12 | 客观分 |
| 4.2 | 监理人员 | 拟配备的项目组成人员（3人）需具备以下条件： （1）由工业和信息化部颁发的信息系统监理师证书不少于2人； （2）拥有工业和信息化部教育与考试中心颁发的软件工程造价师证书； （3）拥有省人社厅颁发的高级工程师证书（电子信息工程类）证书； （4）拥有工业和信息化部教育与考试中心颁发的信息化度量高级工程师证书； （5）拥有中国电子技术标准化研究院颁发的信息技术应用创新服务经理证书； （6）拥有中国电子技术标准化研究院颁发的ITSS服务经理证书。 以上每具备一项的得2分，最高得12分。 注：投标文件中须提供相关证书扫描件或影印件。 | 12 | 客观分 |
| 4.3 | 企业认证 | 供应商具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理认证证书、CCRC信息安全服务认证证书（信息安全风险评估服务）、CCRC信息安全服务认证证书（信息安全应急处理服务），ITSS咨询设计符合性证书，以上证书每提供一项得2分，满分12分。 注：投标文件中须提供有效期内证书扫描件或影印件，不提供不得分。 | 12 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

分包二

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10 | 10 | 价格分 |
| 2服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术要求响应 | 对招标文件第四章采购需求中“技术要求”响应程度：产品技术参数全部满足招标要求的得满分15分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲号指标为重要指标，有一项负偏离扣1分；其他参数，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 15 | 客观分 |
| 2.2 | 需求分析 | 根据投标人对本项目采购需求的理解程度，需求理解材料（包含项目背景、建设目标、园区现状分析、必要性分析、需求分析等方面）进行评审： （1）对招标文件采购需求非常透彻,对项目重点难点及本次建设涉及新建、升级功能需求理解准确到位，完全符合招标需求的得4分； （2）对招标文件采购需求理解比较透彻，对项目重点难点及本次建设涉及新建、升级功能需求理解比较到位，基本符合招标需求的得2分； （3）对招标文件采购需求理解理解一般，对项目重点难点及本次建设涉及新建、升级功能需求理解部分符合招标需求的得1分； （4）未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.3 | 总体技术方案 | 根据投标人提供的总体技术方案（包含设计原则、技术路线、系统总体架构、数据流向、部署架构（系统、网络）、数据安全策略和针对本项目的关键技术等）进行评审： （1）总体技术方案非常详尽合理，针对性强，可操作性强，完全符合招标需求的得4分； （2）总体技术方案具备较强的针对性和可操作性，基本符合招标需求的得2分； （3）总体技术方案针对性和可操作性一般，部分符合招标需求的得1分； （4）未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.4 | 支撑平台建设方案 | 根据投标人提供的应用支撑平台建设方案（包括但不限于：对于统一门户及身份认证平台、IOT物联网管理平台、园区数据质量考核平台、化工园区机理模型）进行评审： （1）方案中系统功能设计非常详尽合理，方案涉及用户策略非常清晰、数据标准规则非常明确、考核机制规范非常完整、机理模型体系设计非常完善，完全满足采购需求的得4分； （2）方案中系统功能设计比较合理，方案涉及用户策略比较清晰、数据标准规则比较明确、考核机制规范比较完整、机理模型体系设计比较完善，基本符合采购需求的得2分； （3）方案中系统功能设计一般，方案涉及用户策略、数据标准规则、考核机制规范、机理模型体系设计一般，部分符合招标需求的得1分； （4）未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.5 | 应用系统建设方案 | 根据投标人提供的应用系统建设方案（包括但不限于：综合可视化监管、安全基础管理系统、重大危险源安全监管系统、双重预防机制监管系统、特殊作业管理系统、封闭化管理系统、敏捷应急应用系统、标识解析系统、园区安全风险排查治理导则管理系统、易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控系统、公共管廊安全风险监测预警系统、公用工程安全风险感知系统、企业端应用系统、移动端应用、数据对接等）系统架构设计、业务流程设计、系统功能设计进行评审: （1）方案设计非常详尽合理，系统架构设计非常清晰、业务流程设计非常明确、系统功能新建升级设计功能规划非常完善，完全满足采购需求的得5分； （2）方案设计较为合理，系统架构设计比较清晰、业务流程设计比较明确、系统功能新建升级设计功能规划比较完善，基本符合采购需求的得3分； （3）方案设计基本合理，系统架构设计、业务流程设计、系统功能新建升级设计功能规划一般，部分符合采购需求的得1分； （4）未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.6 | 园区实施服务方案 | 根据投标人提供的园区实施服务方案（包括但不限于：数据实施服务方案、企业实施服务方案、专家指导服务方案等）进行评审： （1）方案内容针对性和可操作性非常详尽合理、现场服务支撑保障力度强，完全满足采购需求的得4分； （2）方案内容针对性和可操作性较强，现场服务支撑保障力度较强，基本符合采购需求的得2分； （3）方案内容基本合理，针对性和可操作性一般，现场服务支撑保障力度一般，部分符合采购需求的得1分； （4）未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.7 | 系统对接方案 | 根据投标人提供的系统对接方案（包括但不限于：江苏省化工园区安全风险数字化监管平台、南京市应急管理“181”信息化系统、南京市金陵气象灾害靶向预警防控系统、南京市江北新区危险化学品重大危险源在线监控及事故预警系统、园区智慧管廊平台、园区危化品停车场管理系统、园区封闭化管理系统、园区安全生产融合管控平台、园区双重预防动态监管平台、园区企业系统等）进行评审： （1）方案设计非常详尽合理、逻辑清晰，针对每类系统都能提供非常详实的对接方案、数据对接内容及清单，完全满足采购需求的得4分； （2）方案设计较为合理、逻辑比较清晰，针对每类系统都能提供较为详实的对接方案、数据对接内容及清单，基本符合采购需求的得2分； （3）方案设计基本合理，逻辑含糊，针对每类系统提供一般的对接方案、数据对接内容及清单，部分符合采购需求的得1分； （4）未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.8 | 项目管理方案 | 根据投标人提供的项目管理方案(包括但不限于时间进度安排、项目人员组织安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施等研发方案、培训方案和验收方案等)进行评审： （1）方案内容非常详尽合理，内容非常完整、合理科学、可行性很强，完全满足招标需求的得4分； （2）方案内容较完整、较科学合理、可行性较强的，满足需求招标的得2分； （3）方案内容基本完整，科学合理性一般，可行性一般，部分符合招标需求的得1分； （4）实施方案内容不完整，不可行性或未提供的，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.9 | 系统演示 | 投标人需自行携带演示所需软硬件设备、搭建演示环境，于评审当日提交投标文件截止前至江北新区天浦路1号南京市公共资源交易中心江北新区分中心一楼等候区等候演示，每家供应商演示时间不超过20分钟。参加现场系统演示人员须携带本人身份证。评委根据现场功能演示进行评分，投标人需采用真实系统方式演示，以PPT、Demo等方式演示或不演示的不得分。 一、企业接入数据质量评估建模体系（5分） 结合园区对园区内企业安全生产管理数据上报监管需求，从数据完整性、准确性、一致性等多个维度，构建数据上报异常点检测模型，满足园区对企业上报数据异常情况告警的诉求。 演示点1:演示通过接入、转换、存储、计算、调度等组件功能，实现企业上报重大危险源、双重预防机制、特殊作业票等安全生产管理数据预处理的编排处置，支持基础数据处置运行状态的实时查看。以上功能完全实现得1分，未实现不得分。 演示点2:演示异常点检测模型可视化建模过程。通过对异常点检测模型相关算法参数进行动态调整配置，实现对包含但不限于告警未处置、隐患未整改、特殊作业超期等问题生成预警规则。以上功能完全实现得1分，未实现不得分。 演示点3:演示异常点检测模型结果的在线评估。可以查看当前异常点检测模型的评估结果，包含但不限于告警未处置、隐患未整改、特殊作业超期等场景，支持评估结果下载。以上功能完全实现得1分，未实现不得分。 演示点4: 演示异常点检测模型多轮训练。需演示①支持通过快速调整模型参数，包含但不限于预警离散度阈值、孤点半径因子、蔟最小数据量等模型目标属性进行多轮的模型训练。需演示②支持演示多轮的训练结果在线比对。上功能点完全实现得2分，未实现功能点一个扣1分；扣完为止。 二、安全监管（3分） 演示点1:企业安全监管画像。需演示基于园区企业系统数据监管需求，结合企业考核周期内数据上报质量情况及现有园区安全信用分核算规则，实现对园内企业上报数据总体情况动态展示。以上功能完全实现得1分，未实现不得分。 演示点2:特殊作业过程监管。园区需要在线调阅查看企业报备特殊作业信息、实现作业信息抽查，需演示①支持作业抽查作业申报信息、审批信息、现场信息、办结信息等，②查看作业过程特殊作业气体实时监测、视频联动、人员资质证书，园区抽查问题隐患下发等。以上功能点完全实现得2分，未实现功能点一个扣1分；扣完为止。 三、双重预防机制（4分） 演示点1：企业双重预防运行评估机制。需演示①园区根据企业双重预防系统上报数据评估企业系统运行效果并给出评估结果及评估过程细则，细则包括包保责任人扣分详情、隐患扣分详情、否决项详情。②查看企业上周评分历史数据及本周预评分数据，支持查看各企业双重预防机制运行报告。以上功能点完全实现得2分，未实现功能点一个扣1分；未实现得0分。 演示点2：企业双重预防机制建设及运行成效抽检查。演示从园区监管者视角演示抽检查功能，包括数据查看、隐患登记、隐患下发督办消息推送等。以上功能点完全实现得1分，未实现得0分。 演示点3：专项检查隐患信息关联。需演示级联上级单位专项检查信息，核实检查企业是否落实下发专项检查任务，实现对问题任务数据下发督办及跟踪。以上功能点完全实现得1分，未实现得0分。 四、敏捷应急应急能力（6分） 演示点1:演示应急预案知识解构功能。园区管理用户需对应急预案进行结构化入库，需演示通过知识解构功能围绕应急预案内容实现实时对照原文结构进行自动拆解，生成相关章节主题，实现快速聚焦查询。以上功能点完全实现得2分，未实现得0分。 演示点2:演示自定义的应急预案知识摄取及增量生成功能。提供园区管理用户对园区内应急预案信息进行结构化录入，需演示①通过辅助助手进行核心知识点摄取，实现对应急预案内容知识提取、标注、知识图谱关联等功能场景。②支持在线修改主题并进行围绕当前主题的进行知识点进行增量生成。以上功能点完全实现得2分，未实现功能点一个扣1分；扣完为止。 演示点3:应急支撑响应。收到突发事件信息后，系统可第一时间自动报警并开展事件应急支撑响应，需演示 ①支持可基于事件类型，一键启动应急预案，按照通讯群组对相关人员进行应急响应的发起并自动关联相关辅助信息，包括事故案例、工艺知识、法律法规进行展示。②通过便捷的技术手段实现移动端应急处置视频直播、图文直播、领导专家会商、领导指令下达、响应动态上报等应用场景。以上功能点完全实现得2分，未实现功能点一个扣1分；扣完为止。 | 18 | 客观分 |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人自2021年1月1日以来承担过类似项目（园区安全生产、园区双重预防、园区封闭化管理、园区重大安全风险防控）案例，提供合同扫描件，每提供一个类型项目案例的得0.5分，最多得2分（同一类型提供多个案例不重复得分）。 | 2 | 客观分 |
| 4履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 企业资质 | 1.投标人具有有效的ITSS一级或二级认证证书的得2分，三级认证证书的得1分，四级认证证书或未提供的不得分。 2.投标人具有有效的软件服务商交付能力一级证书的得2分，二级证书的得1分，其他等级或未提供的不得分。 3.投标人具有信息系统建设和服务能力评估体系CS4级及以上证书的得2分，CS3级证书的得1分，其他等级或未提供的不得分。 需提供相应证书扫描上传至投标系统。 | 6 | 客观分 |
| 4.2 | 软件著作权证书 | 投标人具有自主研发能力，具备与本项目相关的软件著作权证书，关键字包含：多变量数据建模类、多维数据融合类、大数据智能画像类、大数据实时流处理类、安全生产法律服务类、分级考核评估类、事故灾害场景推演类、海量数据治理类、危化品车辆分析类、安全风险预警类、危化品全过程监管类、安全风险评估类等著作权证书。每提供一类证书得0.5分，最多得6分。 注：如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。 | 6 | 客观分 |
| 4.3 | 项目经理 | 投标人应为本项目实施配备项目经理1名，项目经理应具有正高级工程师证书和高级信息系统项目管理师证书，同时具备得2分，缺项不得分。 需提供证书复印件加盖公章，提供投标供应商为以上人员近3个月依法缴纳社保缴费记录证明材料。 | 2 | 客观分 |
| 4.4 | 技术负责人 | 投标人应为本项目实施配备项目技术负责人1名，技术负责人应具有高级系统架构设计师证书和高级信息系统项目管理师证书，同时具备得2分，缺项不得分。 需提供证书复印件加盖公章，提供投标供应商为以上人员近3个月依法缴纳社保缴费记录证明材料。 | 2 | 客观分 |
| 4.5 | 项目实施人员 | 供应商应为本项目配备项目实施人员20名（不含项目经理和技术负责人），实施人员具有高级工程师、高级信息系统项目管理师、系统分析师、软件设计师、软件评测师、系统集成项目管理工程师、网络工程师、信息系统管理工程师证书，有1个得1分，最多得8分，一人多证不重复得分。提供投标供应商为以上人员近3个月依法缴纳社保缴费记录证明材料。 | 8 | 客观分 |
| 4.6 | 节能环保1 | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 | 1 | 客观分 |
| 4.7 | 节能环保2 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 （特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。 | 1 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、法人授权书

三、投标函

四、开标一览表

五、中小企业声明函（如有）

六、残疾人福利性单位声明函（如有）

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江北新区分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

说明：提供法人授权书的同时须提供委托代理人的身份证扫描件。

三、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江北新区分中心

根据贵方的JSZC-        号招标文件，正式授权下述签字人         (姓名)代表我方                   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，            签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为:□大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业(对应□上打“√”)

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：          年    月    日

四、开标一览表

投标人名称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

五、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南京市公共资源交易中心江北新区分中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

六、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

七、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.行数不够，可自行添加。

4.按照《投标报价明细表》所列项目报价（如有）。

八、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。