招　标　文　件

项目名称：校园有线无线网络设备采购

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0204

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年7月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………39

- 投标文件格式………………………………43

- 投标邀请

受南京市莫愁湖小学委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就
校园有线无线网络设备采购进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0204

2.项目名称：校园有线无线网络设备采购

3.预算金额：150万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：包含莫愁湖小学的学校网络相关线缆和设备拆除、综合布线、校园网络、网络机房建设、AI精准课堂+精品录播系统等设备。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：30天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年8月1日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质凝函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市建邺区莫愁湖小学

地  址：南京市建邺区水西门大街122号

联系人：鹿老师

联系电话：15951822012

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：乔女士

联系电话：025-68505730

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目包含莫愁湖小学的学校网络相关线缆和设备拆除、综合布线、校园网络、网络机房建设、AI精准课堂+精品录播系统等设备的安装调试。供应商需按学校要求拆除原有旧设备送至指定地点，并确保本项目设备在暑假期间顺利安装调试完毕，满足学校开学教学活动的使用。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单口面板 | 108 | 个 | 15 |  | 工业 | 货物 | / |
| 2 | 双口面板 | 23 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 语音模块 | 23 | 个 | 25 |  | 工业 | 货物 | / |
| 4 | 网络模块 | 131 | 个 | 28 |  | 工业 | 货物 | / |
| 5 | 六类网络线 | 55 | 箱 | 980 |  | 工业 | 货物 | / |
| 6 | 室内光纤 | 370 | 米 | 6 |  | 工业 | 货物 | / |
| 7 | 50对大对数线缆 | 150 | 米 | 18 |  | 工业 | 货物 | / |
| 8 | 10对大对数线缆 | 120 | 米 | 6 |  | 工业 | 货物 | / |
| 9 | 六类理线架 | 23 | 套 | 150 |  | 工业 | 货物 | / |
| 10 | RJ45配线架含模块1 | 11 | 套 | 350 |  | 工业 | 货物 | / |
| 11 | 六类网络跳线 | 250 | 根 | 28 |  | 工业 | 货物 | / |
| 12 | 电话配线架1 | 2 | 套 | 450 |  | 工业 | 货物 | / |
| 13 | 电话配线架2 | 2 | 套 | 100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 14 | 鸭嘴跳线 | 23 | 根 | 12 |  | 工业 | 货物 | / |
| 15 | 机架式光纤配线架 | 2 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 16 | 8口光纤终端盒 | 3 | 个 | 350 |  | 工业 | 货物 | / |
| 17 | 光纤配线架熔接 | 2 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务 | 服务 | / |
| 18 | 光纤终端盒熔接 | 3 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务 | 服务 | / |
| 19 | 光纤跳线 | 40 | 根 | 28 |  | 工业 | 货物 | / |
| 20 | 水晶头 | 6 | 盒 | 160 |  | 工业 | 货物 | / |
| 21 | 墙柜 | 4 | 套 | 650 |  | 工业 | 货物 | / |
| 22 | PDU电源1 | 4 | 个 | 180 |  | 工业 | 货物 | / |
| 23 | 定制桥架 | 750 | 米 | 120 |  | 工业 | 货物 | / |
| 24 | 防火封堵 | 30 | KG | 30 |  | 工业 | 货物 | / |
| 25 | 强电线缆 | 200 | 米 | 6 |  | 工业 | 货物 | / |
| 26 | PVC线槽1 | 1100 | 米 | 4 |  | 工业 | 货物 | / |
| 27 | PVC线槽2 | 370 | 米 | 5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 28 | PVC25线管 | 200 | 米 | 4.5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 29 | 辅材1 | 1 | 项 | 6000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 30 | 线缆及旧设备拆除 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务 | 服务 | / |
| 31 | 桥架敷设及综合布线实施 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务 | 服务 | / |
| 32 | 全钢防静电地板 | 33 | ㎡ | 450 |  | 工业 | 货物 | / |
| 33 | 不锈钢踢脚线 | 25 | m | 50 |  | 工业 | 货物 | / |
| 34 | 双联操作台 | 1 | 套 | 4500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 35 | UPS主机 | 1 | 台 | 8500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 36 | 蓄电池 | 16 | 节 | 1300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 37 | 电池柜 | 1 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 38 | 电池连接线 | 1 | 项 | 500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 39 | 42U机柜 | 3 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 40 | PDU电源2 | 6 | 套 | 180 |  | 工业 | 货物 | / |
| 41 | 精密空调 | 1 | 套 | 18000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 42 | 机架式输入输出配电 | 1 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 43 | 动环监控系统 | 1 | 台 | 8500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 44 | 工业电源 | 1 | 个 | 350 |  | 工业 | 货物 | / |
| 45 | 智能型高精度温湿度侦测采集器 | 3 | 个 | 1200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 46 | 烟雾传感器 | 2 | 个 | 500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 47 | 不带定位线式漏水检测报警器 | 1 | 个 | 850 |  | 工业 | 货物 | / |
| 48 | 不带定位线式漏水感应线 | 1 | 个 | 500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 49 | 声光告警模块 | 1 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 | / |
| 50 | 一体化系统短信报警模块 | 1 | 个 | 3000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 51 | 机房文化建设 | 1 | 项 | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 52 | 智能视频管理平台 | 1 | 台 | 45000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 53 | 辅材2 | 1 | 项 | 8000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 54 | 机房安装调试、系统集成服务 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务 | 服务 | / |
| 55 | 路由器 | 1 | 台 | 15000 | 核心产品 | 工业 | 货物 | / |
| 56 | 无线控制器 | 1 | 台 | 7580 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 57 | 无线授权 | 1 | 项 | 20000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 58 | 核心交换机 | 1 | 台 | 20000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 59 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 16500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 60 | 24口POE接入交换机 | 13 | 台 | 5200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 61 | 24口接入交换机 | 11 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 62 | 8口POE接入交换机1 | 4 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 63 | 8口接入交换机 | 1 | 台 | 2200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 64 | 千兆光模块 | 22 | 块 | 350 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 65 | 千兆AP | 66 | 台 | 1350 |  | 工业 | 货物 | / |
| 66 | 高密AP | 4 | 台 | 2850 |  | 工业 | 货物 | / |
| 67 | 室外AP | 3 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 68 | 网络系统安装调试、系统集成服务 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务 | 服务 | / |
| 69 | 智慧黑板 | 1 | 台 | 18000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 70 | AI算力模块 | 1 | 台 | 26000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 71 | 课堂智能反馈系统 | 1 | 台 | 15000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 72 | 高清视频展台 | 1 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 73 | 4K教师观察摄像机 | 1 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 74 | AI精准课堂拾音器 | 1 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 75 | AI智慧音箱 | 2 | 对 | 6000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 76 | 拾音器 | 2 | 个 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 77 | 互动录播主机 | 1 | 台 | 40000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 78 | 导播系统 | 1 | 套 | 15000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 79 | 互动系统 | 1 | 套 | 15000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 80 | 视频处理系统 | 1 | 套 | 15000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 81 | 教师定位辅助摄像机 | 1 | 台 | 10000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 82 | 学生定位辅助摄像机 | 1 | 台 | 10000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 83 | 机械云台摄像机 | 4 | 台 | 18000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 84 | 全向麦克风 | 3 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 85 | 无线麦克风 | 1 | 套 | 3500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 86 | 8口POE接入交换机2 | 1 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 87 | 资源管理平台 | 1 | 套 | 15000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 88 | 互动白板软件 | 1 | 套 | 500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 89 | 教研管理平台 | 1 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 90 | 录播系统安装调试、系统集成服务 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务 | 服务 | / |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单口面板 | 1.单口信息面板，颜色：白色；规格：平面90度86*86型。 2.材料：ABS阻燃材质，结构强度高、耐冲击。 3.明盒安装。 |
| 2 | 双口面板 | 1.双口信息面板，颜色：白色；规格：平面90度86*86型。 2.材料：ABS阻燃材质，结构强度高、耐冲击。 3.明盒安装。 |
| 3 | 语音模块 | 1.颜色：白色。 2.规格：语音模块。 |
| 4 | 网络模块 | 六类非屏蔽信息模块，镀金钍脚，磷青铜打线端子。 |
| 5 | 六类网络线 | 1.参数：导体：23AWG，带宽达到250MHz。 2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层。 |
| 6 | 室内光纤 | 8芯单模铠装室内光纤，PVC护套。 |
| 7 | 50对大对数线缆 | 50对大对数线缆。 |
| 8 | 10对大对数线缆 | 10对大对数线缆。 |
| 9 | 六类理线架 | 19寸标准机架式，24口理线槽，冷轧钢板。 |
| 10 | RJ45配线架含模块1 | 1.19英寸24位RJ45设计，占机柜1U空间。 2.配线架架体材料为冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑。 3.配线架需采用整体PCB式设计，后部为通用110接线方式。 4.配线架需带有透明标签管理区域，方便端口信息管理。 5.兼容568A和568B两种接续标准。 |
| 11 | 六类网络跳线 | 六类2米成品跳线。 |
| 12 | 电话配线架1 | 50对110型配线架，含跳线块、标签条。 |
| 13 | 电话配线架2 | 10对110型配线架，含跳线块、标签条。 |
| 14 | 鸭嘴跳线 | 2米RJ45转RJ11跳线。 |
| 15 | 机架式光纤配线架 | 1.光纤配线架。 2.单模24口SC型含耦合器。 |
| 16 | 8口光纤终端盒 | 8口，配置可拆卸式光纤连接护板，支持现场尾纤熔接操作内置螺旋绕线环系统，有效储放冗余尾纤。 |
| 17 | 光纤配线架熔接 | 机械热熔，24口光纤配线架熔接，含尾纤、测试。 |
| 18 | 光纤终端盒熔接 | 机械热熔，8口终端盒光纤熔接，含尾纤、测试。 |
| 19 | 光纤跳线 | LC接口，3-5M光纤跳线。 |
| 20 | 水晶头 | 六类非屏蔽RJ45水晶头，镀金芯片。 |
| 21 | 墙柜 | 6U墙柜600*440*368MM，冷轧钢板制作；前面玻璃扇面，后面网格扇面。 |
| 22 | PDU电源1 | 国标8位插排，机房专用，2500W大功率，总控开关。 |
| 23 | 定制桥架 | 定制200*100桥架，后期颜色由采购人指定，含横担和吊筋。 |
| 24 | 防火封堵 | 耐火、耐高温柔性防火泥。 |
| 25 | 强电线缆 | 国标RVV3*1.5（mm）²电源线。 |
| 26 | PVC线槽1 | PVC线槽30*15mm，全塑阻燃型线槽。 |
| 27 | PVC线槽2 | PVC线槽50*25mm，全塑阻燃型线槽。 |
| 28 | PVC25线管 | PVC25线管，全塑阻燃型线管。 |
| 29 | 辅材1 | PVC线管接头、PVC线槽接头、PVC胶水、自攻螺丝、膨胀管、电工胶布、穿线钢丝、标签等。 |
| 30 | 线缆及旧设备拆除 | 原面板、AP及线槽、线路、旧桥架拆除等。 |
| 31 | 桥架敷设及综合布线实施 | 桥架敷设、管线敷设、线缆部署、测试、整理等。 |
| 32 | 全钢防静电地板 | 1.全钢，600*600*35（mm），完成面250（mm）。 2.材质及要求：HPL。 3.高耐磨贴面，尺寸：≥1.2（mm）（厚）。 4.壁厚需达到1.0（mm）以上。 |
| 33 | 不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度：100（mm）。 2.2.9（mm）多层板基层。 3.外饰面304不锈钢。 |
| 34 | 双联操作台 | 1.1200MM*900MM*750MM，双联操作台。采用1.2mm冷轧钢板双联操作台，静电喷涂工艺、台面采用18mm防火板材、立梁厚度1.2mm，承重范围200KG。 2.含2把椅子。 |
| 35 | UPS主机 | 1.采用在线式双变换高频型UPS，单进单出，容量不低于10kVA/9KW，额定输出功率因数应≥0.9。 2.输出额定电压应220/230/240VAC可调。 3.UPS主机需采用DSP数字控制技术，可在较为恶劣的用电环境下能够确保持续稳定的运行。 4.输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC。 5.输入功率因数≥0.99（100%、50%、30%非线性负载时）。 ▲6.UPS主机满足YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》标准要求。输入电流谐波成份：100％额定非线性负载≤4.7%，50％额定非线性负载≤6.5%，30％额定非线性负载≤10.6%；系统效率：100%阻性负载≥94.8%，50%阻性负载≥94.9%，30%阻性负载≥93.9%。 7.输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度绝对值应≤0.4%。 8.输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：100%市电阻性负载≤0.9%。 9.输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%时，机器正常工作时间应≥10min。 10.UPS主机具备各种保护与报警功能，包括：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警等，并具备防雷保护功能。 |
| 36 | 蓄电池 | - 要求采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量≥100Ah。 2.为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。 3.蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命可达10年。 4.蓄电池静置28天后容量保存率≥96%。 5.蓄电池密封反应效率≥98.3%。 6.蓄电池间连接电压降≤4.2mV。 7.蓄电池端电压均衡性，开路≤10mV，浮充≤7mV，放电≤0.2V。同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1.1%。 - 8.低温敏感性：蓄电池10h率容量≥0.93C10，外观无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。 |
| 37 | 电池柜 | 要求电池柜（架）可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。 |
| 38 | 电池连接线 | 电池组到主机之间连接线、电池之间连接线：BVR10mm²。 |
| 39 | 42U机柜 | 19寸标准机架式600*1000*2000MM 全部选用SPCC冷轧钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其它1.2mm；前面玻璃扇面，后面网格扇面。 |
| 40 | PDU电源2 | 国标8位插排，机房专用，2500W大功率，总控开关。 |
| 41 | 精密空调 | 1.采用单系统单压缩机，风冷型单冷机型精密空调，上前送风。 2.精密空调制冷量≥7.5KW，显冷量≥6.75KW，标准风量≥2800m³/h，能效比≥3.6。 3.具备高稳定性，超宽输入电压设计，三相电源机组运行电压波动范围380Vac±20%，并具有缺相保护功能。 4.为提高换热效率，具有更高的显热比，精密空调蒸发器应采用大面积U型设计，且采用“三面回风”设计。 5.须标配RS485通讯接口，通过后台通信系统可实现对空调机组远程控制、实时数据收集、远程参数设定等功能。 6.精密空调机组人机界面应配置全中文4.3寸触摸屏，应具备多级密码保护，故障诊断等功能。 7.精密空调历史告警记录应可保存不低于200条，在告警历史记录中存储告警类型、发生时间、持续时间。 8.室内机宽度应≤510（mm），深度≤425（mm），高度≤1865（mm）。 ★该产品为政府强制采购节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 42 | 机架式输入输出配电 | 采用单相10K机架式配电模块，高度4U，总输入：125A/1P、UPS输入：63A/1P，UPS输出：63A/1P，维修旁路：63A/2P，空调及备用：2*63A/1P，PDU及预留：6*32A/1P，监控及应急通风：2*10A/1P，含C级防雷模块（带32A/2P开关）。 |
| 43 | 动环监控系统 | 1.6个开关量输入接口，可拓展为12路开关量信号。 2.1个RS485总线接口，485总线接口自带通讯指示灯。 3.5个智能串口（COM1-COM3为RS-485接口，COM4可切换RS-485和RS-232，COM5为RS232接口）。 4.2个网口。其中ETH1为10/100/1000M自适应，用于与外网连接；ETH2为10/100M自适应，适用于局域网内使用。 5.8路开关量输出DO接口，其中DO1-6为无源输出，D07和8为有源输出。 6.1路RS232端子主机调试口。 7.2路12伏电源，可供端子形式接入。 8.1路USB接口，可用于固件升级、APP升级、系统文件导出。 9.支持接入两台门禁，两路视频。 |
| 44 | 工业电源 | 12V3A直流电源供电（与声光告警模块配套使用）。 |
| 45 | 智能型高精度温湿度侦测采集器 | 温度监测范围-20℃~+70℃，湿度监测范围：0%-100%，Modbus RTU通讯接口，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，OLED自发光液晶显示，橙蓝双色，美观清晰。 |
| 46 | 烟雾传感器 | 1.工作电压：12V。 2.工作温度：-10℃～50℃。 3.环境湿度：≤95%RH。 4.安装方式：吸顶。 5.监视面积：20㎡。 6.输出形式：常开/常闭。 |
| 47 | 不带定位线式漏水检测报警器 | 1.漏水检测，灵敏度可调，防误报功能。 2.供电电源：12VDC。 3.输出形式：干接点，水浸检出时输出常开、常闭可选。 4.控制器检测长度大于500米。 5.以LED指示灯显示漏水、故障、电源状态。 |
| 48 | 不带定位线式漏水感应线 | 1.二芯正螺纹检测线缆。 2.长度5m。 3.根据现场需求，应支持通过感应绳连接的方式延长检测距离。 |
| 49 | 声光告警模块 | 1.额定电压：DC12V。 2.额定电流：200mA。 3.声压：108dB。 4.工作环境温度：-10 ～ +50℃，储存温度：－40 ～ +60℃。 5.外壳材料：防火ABS阻燃外壳。 6.外壳尺寸：122×72×42mm。 |
| 50 | 一体化系统短信报警模块 | 1.专用短信报警机利用GSM网络平台，为用户提供短信报警功能。 2.GSM四频段800/900/1800/1900短信模块。 |
| 51 | 机房文化建设 | 1200×800MM，喷绘裱装，铝合金边框，根据新改造的网络结构，提供正确标注的相关网络拓扑图、网络安全须知等展示宣传板等。 |
| 52 | 智能视频管理平台 | - 基础包、视频监控、门禁管理、入侵报警、紧急报警、访客管理、数据看板、三防建设、巡更管理、护学岗、防欺凌、风险台账、隐患台账、停车场管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、设备网络管理、视频质量诊断业务。 2.500路视频，100个门禁，12个车道，200个防区管理，40路紧急报警，1万人员基础信息管理。 3.支持家校互通：结合云眸普教，实现云边融合，闭环请假申请、老师审批、门禁通行、到离校通知、考勤统计。 4.支持台账共享：结合教育安全督导平台，构建局校互联，实现风险管控、隐患排查、智能填报级联。 ▲5.支持视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印；支持人脸事件级联，包括高频人员、陌生人、重点人员。 - 6.2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源。 7.1个HDMI接口、1个DP接口；2个10M/100M/1000Mbps网口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口。 8.内置BBU （Battery Backup Unit）蓄电池冗余备份实现断电保护功能。 【存储硬件规格】 1.1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出。 2.支持满配8T硬盘。 3.2个10M/100M/1000Mbps网口；2个USB2.0接口、1个USB2.0接口。 4.报警IO：16路报警输入，4路报警输出。 【存储性能】 1.存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储）。 2.解码能力：8×1080P。 |
| 53 | 辅材2 | 含PDU连接线、UPS输入输出线、精密空调输入线、电力电线、精密空调外接需要各类铜管（含φ16铜管、φ铜管、绝缘保护线、R410冷媒罐、PPR20排水管、PVC25进水管等）等。 |
| 54 | 机房安装调试、系统集成服务 | 含整体机房内原有设备拆除、设备安装、管线敷设机柜搬运等。 |
| 55 | 路由器 | 1.标准1U机箱，多核非X86架构，固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个，支持1个硬盘槽位，实配1T硬盘，支持内存2GB，网络吞吐量1.7Gbps。 2.为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式。 3.支持IP地址智能管理图形界面显示，可显示固态在线IP、固态离线IP、动态分配IP、接口IP、排除IP、冲突IP。无需安装任何客户端，支持IP地址绑定，可单MAC绑定、IP+主机名绑定、IP+MAC绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定，进而实现DHCP无感知准入控制。 4.本地认证支持微信认证、短信认证、二维码授权认证、二维码自助认证、LADP认证，支持与域认证联动实现单点登陆。 5.支持VPN内流量的可视化监控，支持VPN内流量流量控制。 6.为方便用户远程接入，设备支持SSL VPN，实配600个SSL VPN接入授权；支持IPSec VPN，实配600个Ipsec VPN接入授权。 7.设备提供URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、支持保修期内免费升级；另外URL数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级。 |
| 56 | 无线控制器 | - 标准1U机架式结构,固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个,固化万兆光口≥1个,且实配硬盘容量≥1T。 2.支持内存≥4G。 3.支持集中转发AP最大可管理数≥128个，本地转发AP最大可管理数≥800个；对面板AP可支持的最大管理容量翻倍。 4.支持短信认证、固定账号认证、访客二维码、微信认证多种方式认证页面合一，由用户选择自己想要的认证方式进行认证上网；支持中移动portal2.0认证。 ▲5.为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK07。 - 6.为方便终端在不同网段之间移动办公，无线控制器能够对终端进行MAC/DHCP地址段绑定，实现用户终端的策略随行，IP地址不变、策略不变。 7.满足相关单位要求留存各个类型日志，有NAT日志、NAT44日志、 URL日志、IM日志、BBS日志、邮件日志、搜索引擎等日志。 8.支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响。 |
| 了57 | 无线授权 | 无线控制器128个AP管理授权，适配无线控制器。 |
| 58 | 核心交换机 | - 设备支持灵活插卡，模块化设计，提供独立业务插槽≥8个，模块化电源插槽≥2个，交换容量≥38Tbps，转发性能≥7200Mpps。 2.采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用独立插槽方式设计。 3.支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF、RIPv1/v2、BGPv4、BGP4+、IS-IS等路由协议。 4.支持可对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能；还可支持对交换机不同端口绑定不同配置模板。支持在服务器上创建不同的业务模板，并支持图形化界面提前规划各端口业务；支持端口绑定设备区域位置（如楼栋、楼层）。支持可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并通告控制器对应的接口告警信息并记录。 5.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控。 6.支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSHv2.0；支持通过命令行或中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 7.单台实配要求：冗余电源，千兆光口≥8个，千兆电口≥16个，万兆光口≥4个。 |
| 59 | 汇聚交换机 | - 1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥228Mpps；固化10/100/1000M以太网端口≥28，复用100/1000M SFP光口≥4个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个。 2.支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余。 3.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 4.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 5.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 6.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。 - 7.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 8.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 |
| 60 | 24口POE接入交换机 | - 交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个。 3.≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。 4.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。 - 5.要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。 6.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 |
| 61 | 24口接入交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个。 3.要求所投设备MAC地址≥16K。 4.要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。 5.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 |
| 62 | 8口POE接入交换机1 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个。 3.支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W。 4.设备采用降噪设计，整机噪声≤37dB。 5.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 6.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 |
| 63 | 8口接入交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个。 3.采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W。 4.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 5.支持IPV4/IPV6静态路由协议。 6.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 |
| 64 | 千兆光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km。 |
| 65 | 千兆AP | 1.支持802.11ax标准，采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡，整机空间流≥4条，整机最大无线速率≥2.97Gbps。 2.至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口。 3.支持内置蓝牙5.1。 4.由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08。 5.由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》。 6.支持PoE/本地DC 48V电源两种供电模式；整机功耗≤12.95W。 7.支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。 8.为保证无线网络安全，支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式。 9.支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。 |
| 66 | 高密AP | 1.网络标准：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax。 2.最高传输速率：3.267Gbps。 3.频率范围：双频（2.4GHz，5GHz）。 4.网络接口：1个2.5G电口，1个千兆口。 5.其它接口： 1个Console口，USB2.0口。 6.AI Radio：智能守护模式，体验优化模式。 7.四路双频设计，其中一路射频和AI射频支持2.4G/5G频段灵活切换。 8.5G频段最大无线协商速率4.134Gbps，5G频段单射频最大无线协商速率1.2Gbps。 9.发射功率：≤100mw（20dBm）。 10.可调功率粒度：1dBm。 11.虚拟AP服务：整机最大可划分48个/单射频16个。 |
| 67 | 室外AP | 1.支持标准的802.11ax协议，采用双射频设计，整机空间流≥4条。 2.整机最大无线接入速率≥2.975Gbps。 3.内置全向天线设计。 4.支持1个2.5G SFP光口；1个10/100/1000Base-T以太网接口。 5.最大接入用户数≥1024。 6.支持内置蓝牙5.0。 7.防护等级至少达到IP68。 |
| 68 | 网络系统安装调试、系统集成服务 | 1.网络架构调整、网络设备调试；城域网地址规划，系统地址调整；网络安全策略配置；提供调试文档等技术资料。 2.原有无线AP拆除，本次配置AP安装及调试。 3.有线/无线交换机安装调试，弱电箱安装调试。 |
| 69 | 智慧黑板 | - 整机设计： 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤110mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2.整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 3.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 4.屏幕采用全贴合技术，电容触控方式，支持40点或以上触控。 ▲5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率≥60W；支持通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 - 6.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 7.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 8.整机支持≥5个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（如：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历等）、快捷开关（如：节能模式、纸质护眼模式、自动亮度模式等）。 ▲9.整机支持发出超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现一键投屏功能；支持文件传输应用，通过超声方式与手机进行连接，实现文件传输功能。整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，同时输出≥ 3 路视频流，支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）；摄像头视场角≥140度，≥1600万像素，支持画面畸变矫正功能。 - 10.整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，同时输出≥ 3 路视频流，通过摄像头进行随机抽选、清点人数；支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 - 11.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 二、插拔式电脑模块： 1.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2.PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3.电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |
| 70 | AI算力模块 | 1.AI算力模块最大外形尺寸≤230*220*30（mm）；采用双矩形把手设计，两个把手位置分别支持按压式卡锁装置，按压解锁，释放自动卡锁；支持双翼锁紧装置。 2.AI算力模块前置面板支持2路PoE out接口；支持插入MicroSD卡接口，用于系统升级；支持独立复位按键；具有3.5mm圆孔接口，支持调试功能；具有2路LED状态指示灯。 3.AI算力模块采用8核A53内核芯片，主频≥2.3GHz；后置面板支持40针接口。 4.系统支持linux 5.4，内存≥16GB，256GB存储，支持额外扩展512GB/1TB SSD存储。 |
| 71 | 课堂智能反馈系统 | - 系统支持对师生互动行为，进行2D还原重建，并标识对应学生的头像及互动情况。 2.系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持≥5种视角转换。 3.通过颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度，颜色越深则代表越活跃。 4.支持点击课堂活跃热力图中的学生头像，查看该学生的师生互动视频片段，统计该学生在本节课的上台互动、举手次数、问答次数。 5.支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色越深代表停留时间越长。 6.系统根据教学内容，基于教学环节、教学任务、教学行为三个特征，形成用户教学流程分布执行情况，支持以进度样式展示，展示不同课堂行为环节的开展情况。 7.系统支持统计课程时长、课堂中教师讲授时长、教师讲授字数、教师授课平均语速。 8.系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照时序图样式、和饼图样式展示，展示不同课堂行为发生的顺序、时长。 9.系统将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。 10.系统支持对语音转写中的师生问答进行自动识别，所有的提问自动高亮显示，支持将识别出的问答实录一键导出为云文档。系统支持对课堂提问总数、核心提问、学生应答、教师理答数量进行统计，通过圆环图呈现。 11.系统支持对识别出的文字进行手动校准，支持修改说话人角色，新增或删除对话内容。 12.系统支持自动识别问题分类，按照布鲁姆提问类型，分为记忆型、理解型、应用型、分析型、评价型、创造型。点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。 13.系统支持自动识别问题分类，可按照4MAT（四何类型）识别，分为是何、为何、如何、若何。点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。 ▲14.系统支持将听评课记录关联，通过听课记录快速跳转课堂实录片段，并能抽象出评课摘要，呈现本节课人工评价各维度的评分。系统支持将两节课数据进行对比，实现同课异构分析，包含教学时间分配、问答模式、提问类型、学生应答、教师理答、弗兰德斯互动分析、S-T教学分析、Rt-Ch教学分析等多个模型，以可视化图像方式对比。 - 15.演示课堂智能反馈系统，视频画面与互动课件一一对应，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段；自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，展示不同课堂行为的整体时间占比、发生的顺序、时长。 - 16.自动生成教学反馈：系统依据采集到的音视频数据，自动生成课程总览、师生对话、课堂互动、合作学习四个维度的课堂反馈建议，可查看课程知识点、课堂思维导图、符合知识性目标的提问、对课堂提问建议、师生互动建议、课堂互动建议。 - 17.系统支持将老师多节课数据分析，形成老师的成长趋势，包含巡堂轨迹变动，教学时间分配变化，提问类型及数量变化，并以图表形式展现。 |
| 72 | 高清视频展台 | - 支持拍摄≥1300万像素照片，支持3840*2160@20Hz超高清实时视频流传输。 2.无线展台可固定在三脚架上，支持5G wifi无线传输。 3.支持通过双击大屏画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行精确对焦。 4.采用type C充电接口，自带可充电电池，充满电产品可工作≥4小时。支持二维码扫描快速加入网络、绑定无线网络。 5.展台机身上有≥4个按键，实现开关机、画面旋转、一键启动展台画面、拍照、录像等功能，无线展台主机具备显示屏幕，可实时预览拍摄的范围和画面。 - 6.支持对展台画面进行实时批注、放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 - 7.摄像头臂上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可 180°旋转、主机和支架可分离结构设计，能俯拍作业，水平拍摄，手持拍摄。 8.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 9.具备图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 10.二维码扫码：支持扫一扫功能，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。 11.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 |
| 73 | 4K教师观察摄像机 | - 产品采用一体化设计，内置4k摄像头和麦克风。 2.摄像头水平视场角≥40°，对角线视场角≥45°，传感器有效像素≥800万，支持4K超高清影像输出。 3.提供3840×2160图像编码输出，同时向下兼容 1920×1080、1280×720 分辨率。 4.产品可同时提供3路编码输出，1路支持1920x1080分辨率的课堂实录画面，帧率可设置25fps、30fps；1路支持3840x2160分辨率；1路1920x1080分辨率板书画面，菜单设置帧率可选10/5/3/1 帧。 5.内置视频处理器采用四核处理器，linux 5.1及以上操作系统，≥512MB系统内存、≥128MB存储空间。 6.在无需连接外网情况下，产品支持老师在教学过程书写的板书内容和老师遮挡分层处理，输出视频中老师身体遮挡板书内容实现透视可见，实现教学过程板书可视化。 7.在无需连接外网情况下，产品支持老师在副屏位置书写板书的图像识别，可对画面内板书内容和人物进行分层； 支持人物的隐藏和透明度调整设置。 8.产品支持H.264视频编码格式；视频码率设置范围：819Kbps ~ 12288Kbps。 ▲9.摄像机内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，麦克风拾音距离≥12m，系统内存≥64MB，存储空间≥256MB。 - 10.产品接口含2路RJ45级联接口，PoE in支持RJ45音频输入，PoE out 支持网络级联和信息输出；1路DC接口；1个红绿双色指示灯，支持显示产品工作状态；1路针孔按键，支持复位重启设备功能。 |
| 74 | AI精准课堂拾音器 | 1.产品采用一体化设计，内置6个传感器单元，组成环形阵列。 2.产品内置阵列麦克风，360°全向拾音，麦克风拾音距离≥4m。 3.产品音频处理采用4核国产音频处理芯片。 4.产品接口含2路RJ45级联接口，Down支持RJ45音频输入，Up 支持网络级联和信息输出，同时支持PoE in电源；1路USB音频接口；2路3.5mm AUX接口，支持音频输入输出接口；1个红绿双色指示灯，支持显示产品工作状态。 5.产品整机支持POE供电，其中一路为POE IN，另一路为POE OUT，支持给外部POE设备供电。 |
| 75 | AI智慧音箱 | - AI智慧音箱采用AI音频处理器和数字功放、扩声音箱一体式设计，嵌入式架构。 2.内置双核增强型HIFI-4数字信号处理器，专用AI语音处理引擎；内置≥4寸全频喇叭单元，语音清晰饱满，功率≥30W。 3.AI智慧音箱可直连拾音麦克风组成无感扩声系统，无需外接音频处理器或其他音频处理设备，通过内置的AI自动反馈抑制算法，实现老师发声和音箱扩声的声源同步。 4.支持AI自动降噪算法，内置≥300种噪声识别模型，可以自动识别并消除例如敲击声、鼓掌声、电钻声、风扇声等稳态及非稳态噪音，且不影响正常扩声效果。 5. 内置AI声场重构算法，剔除回授信号，匹配内置标准模型数据重建语音信号。提升系统增益余量，提高鲁棒性，设备无需人工调试或软件调音、即插即用。 6.具有≥1路平衡输入、≥1路隔离输入接口、≥1路录音输出接口、≥1路线路输出接口、≥1路闪避实体开关、≥1路隐藏式音量电位器、≥1路高音可调电位器、≥1路USB升级接口、≥1路RS232串口通讯接口，支持PC调试和中控控制，且以上接口名称均为中文标识。 7.具有≥2路麦克风输入接口，可接入两支吊装麦克风同时使用，组成师生互动扩声，且拾音距离≥5米，每路麦克风带48V幻象电源供电。具备多麦同时使用技术，且多麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀。 8.频率范围：50Hz~20kHz(±3dB)。 9.总谐波失真：≤0.1%。 10.增益差：≤0.5dB。 11.线路输入输出信噪比：≥100dB。 |
| 76 | 拾音器 | 1.采用心形指向音头。 2.可5-8米远距离宽范围拾音并清晰扩声。 3.采用卡侬头音频输出接口。 4.采用顶部吊装方式，离地安装高度≥2.5米。 5.表面具有绿色工作指示灯。 6.频率响应：20-20KHZ。 7.敏感度：-34dB±3dB。 8.最大声压级：135dB SPL。 9.信噪比：≥80dB。 10.幻象供电：48V。 11.根据建筑层高配套铝合金伸缩吊杆。 |
| 77 | 互动录播主机 | - 主机处理器≥3颗，主处理器≥8核。 2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量≥1TB。 3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件。 ▲4.内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。主机噪声小于15dB（A）。 - 5.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口。 6.支持≥4路高清视频输出，4路视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均可达到4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC信号输出≥1路。 7.支持≥2个线路信号立体声输入，支持≥2个线路立体声音频输出，支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成≥6个阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现≥6个麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。 8.支持 H.264/H.265编码/解码。 9.支持录制清晰度设定，支持可选择4K、1080p、720p；支持录制帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps。 10.主机网口支持10/100/1000Mbps自适应，支持 IPV4，IPV6。 11.主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。 12.主机采用≥15英寸触控电容屏，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。 |
| 78 | 导播系统 | 1.支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。 2.支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；也可通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制。 3.支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。 4.支持外接导播台，可通过导播台实现对互动录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设定与调取、音量调节。 5.支持通过U盘导入视频、图片作为片头片尾素材，不少于3种格式；支持单个视频文件≥200MB，单个图片文件≥20MB，可保存≥10个素材；支持设定片头片尾保持时间，片头片尾素材可直接在主机一体化屏幕上进行删除。 6.支持多种格式的字幕，可输入中文、英文、数字、特殊符号，数量≥200个字符；支持调节文字大小、文字透明度；支持≥5种文字颜色设置。 7.支持通过主机一体化屏幕实现云台摄像机控制，无需按照方位，可任意转动云台方向，实现步进控制、连续控制。 8.支持通过主机一体化屏幕的虚拟摇杆拖动幅度实现云台的变速控制；支持≥3种云台转动灵敏度设置。 9.支持通过主机一体化屏幕实现云台摄像机的放大缩小变焦调节。 |
| 79 | 互动系统 | 1.支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P@60fps全高清视频互动。 2.支持互动清晰度设置：支持 1080p@60fps，分辨率可选择 1080p、720p，帧率可选择 60fps、30fps、25fps。 3.支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登陆后显示用户头像和用户名。 4.互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。 5.支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。 6.PC 客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。 7.无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。 8.支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在互动录播电脑主机一体化触控屏上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 9.支持互动过程中，可以在互动录播电脑主机一体化触控屏调出累计视频卡顿次数、累计音频卡顿次数和当前视频参数。 |
| 80 | 视频处理系统 | 1.支持合成4K的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面、板书画面。 2.支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4.支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile。 5.支持不少于两种码率控制方式，支持CBR、VBR。 6.主机可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 7.支持POE摄像机接入。 8.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 |
| 81 | 教师定位辅助摄像机 | 1.镜头水平视场角≥40°。 2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 4.全景画面支持畸变矫正功能。 5.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6.整机接口≥1路RJ45，支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输。 7.传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸，有效像素≥800万。 |
| 82 | 学生定位辅助摄像机 | 1.镜头水平视场角≥90° 2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 4.全景画面支持畸变矫正功能。 5.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6.整机接口:≥1路RJ45，支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输。 7.传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸，有效像素≥800万。 |
| 83 | 机械云台摄像机 | 1.传感器尺寸：≥CMOS 1/1.8英寸，有效像素≥800万。 2.支持不少于40倍变焦。 3.扫描方式：逐行。 4.支持畸变矫正功能，畸变＜1.5%，校正后可实现视觉无畸变。 5.最低照度： 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)。 6.镜头： F1.58 ~ F3.95。 7.快门： 1/30s ~ 1/10000s。 8.支持自动白平衡功能、背光补偿功能、图像冻结功能、POE供电。 9.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90°。 10.支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35°。 11.支持最大水平转动速度≥100°/s，最大垂直转动速度≥69°/s。 |
| 84 | 全向麦克风 | 1.麦克风内置≥8个传感器单元。 2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。 3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态。 4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 5.麦克风拾音半径≥8m。 6.麦克风信噪比≥68dB。 7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 9.麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。 10.麦克风套件标配2支麦克风和2套安装支架。 |
| 85 | 无线麦克风 | - 麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电。整机Pogo pin接口≥2个。 2.麦克风支持≥1个按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。 3.麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“-”按钮控制麦克风输出音量。 4.麦克风标配充电仓，可用于充电及收纳。 5.麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。 6.整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。 7.麦克风支持≥2种断开连接方式，可通过麦克风放入充电仓自动断开连接、关机自动断开连接。 8.麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。 9.麦克风支持音量记忆功能，重启后麦克风恢复关机前的音量等级。 10.支持红外和无线同时配对。 11.通信保持状态下，支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m；支持在室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m。 - 12.通信保持状态下，支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m；支持在室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m。 |
| 86 | 8口POE接入交换机2 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个。 3.支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W。 4.设备采用降噪设计，整机噪声≤37dB。 5.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 6.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 |
| 87 | 资源管理平台 | 1.支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可试用的功能权限；支持管理员查看各角色人数。 2.支持用户在发布课程时上传相关资料，上传资料格式支持≥5种；课程发布后，观众观看课程时支持下载相关资料。 3.支持管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开公开课程资源的质量；可拒绝课程发布，拒绝时需填写拒绝原因。若课程未通过审核，消息中心会自动通知该课程归属老师。 4.支持用户对已发布的视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应的时间点。支持在直播结束前，修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置。修改原分享的链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效。 5.支持在创建直播时添加直播助教，助教进入工作台可进行直播间秩序维护。 6.支持用户一键生成直播海报或链接进行分享，其他用户通过扫描海报上的二维码或打开链接的方式，观看直播视频。 7.支持用户生成直播海报后，直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地。 8.支持PC端、移动端通过分享的链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等。 ▲9.支持用户在预览课件时，在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，可在开始直播前，预览主讲老师的课件。 10.支持教师可选择云课件与直播关联，无需上传本地文件。课件与直播关联后，用户可在活动开始时间前查看云课件。活动开始后，用户可在观看直播视频的同时在线查看已关联的云课件。 |
| 88 | 互动白板软件 | （一）备授课功能： 1.为教师提供可扩展的云存储空间。 2.支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 3.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。 4.支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 5.支持创建互动分类游戏，系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 6.提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 （二）微课功能： 1.支持选择云端课件录制、本地文件录制、模板录制三种模式，录制的微课内容存储于云端，本地文件录制模式支持不少3种文件格式，模板录制模式提供至少5种模板类型。 2.支持回收微课的观看结果，辅助教师分析学情。支持查看微课整体数据，包括：观看次数、观看人数、点赞次数、完课率、平均观看时长等信息。 3.支持查看每个观看者的详细观看结果，包括：学生姓名、观看时长、观看次数、互动参与度、答题正确率等信息。 （三）集体备课： 1.发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。 2.稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮打磨更新稿件后会给参备老师实时同步教研动态。 3.生成集备报告：支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。 |
| 89 | 教研管理平台 | - 管理者通过学校数据可视化看板，查看学校云课件教案数、累计校本研修次数等情况，掌握学校教研关键数据（云课件和教案数量，校本课件、校本教案的数据），了解关键数据环比上周的的具体情况。 2.将信息化教学数据分为五个维度进行评估，分别为资源建设、校本研修、校影响力、学情分析及班级氛围，并与全省均值对比。 - 3.展示教师在线研修情况，包括教师备课时长和在线学习时长，支持与分别按工作日和周末统计的全省均值进行对比，掌握教师日常的备课和学习情况。 4.展示本校最新教研动态，包括集体备课、听课评课、校本资源建设动态，了解学校的教研最新进展。 5.展示本校教师产生的云课件、云教案数量，及校本资源库建设情况。通过榜单直观呈现教师产出的课件/教案被获取数，教师评价有根源。 6.支持自定义设置学校专属评课表，系统预置中央电教馆“一师一优课，一课一名师”、“教师通用评课表-评分制”模板供使用。点评支持评分题、主观题等评价及拍照上传图片等功能。支持发布多张评课表，同时开展多学科、多个评课活动。评课表支持在线预览和设置权限，听课老师权限可以选择公开，无需登录/需要登录用户账号/绑定本校且需登录用户账号等选项。 7.支持查看校内每个班级的班主任、班级人数，查看每位学生的课堂行为点评，了解每位学生情况，进行班级管理。 8.支持查看不同时间段班级氛围数据的概况，数据包含全校课堂点评情况、班级总分榜、班级分数榜、教师榜（老师发送点评的总分）和累计分数前三名班级，了解全校班级管理情况。 |
| 90 | 录播系统安装调试、系统集成服务 | 含录播系统管线敷设、设备安装、调试及培训、系统设备运输费等。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

① 本项目产品清单中的数量，中标供应商在报价时不得增减，供应商应保证采购人系统的功能性、完整性和系统正常运行，未在招标文件中明示的辅材及附配件，供应商在供货时须补充，费用包含在投标总价中。

② 供应商应当在合同规定时间内将设备安装调试完毕，并交付采购人正常使用，安装地点由采购人指定。投标所报总价含清单所列及运输、搬运、安装、开槽、开孔及恢复、线缆、管槽、配件、调试、培训、第三方机构检测验收、免费上门全保及维护等与本项目相关的一切费用。

③项目施工过程中的变更须得到采购人同意并办理相关手续，因隐患事故、进度配合、未按采购人要求、手续不全、不符合规范、拖延工期等原因造成的损失由供应商承担赔偿责任。本项目意外伤害保险由供应商负责。

（2）质量要求

① 本项目质保期三年。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）；

② 本项目所投产品使用软件授权终身使用且升级，费用包含在投标总价中。

（3）验收要求

① 所供货物必须是全新的，原装正品行货，完全符合国家规定的质量标准，因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

② 供应商完成竣工文档整理方可申请验收，供应商应按相关政府职能部门要求的标准编制竣工验收资料，确保通过相关政府职能部门验收，并将竣工验收资料送城建档案馆存档。

③ 验收的相关数据及中标产品信息，供应商应及时填入网络管理平台。

④ 验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过。

（4）质保（维保）及售后要求

①质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

（5）人员要求

本项目实施人员不少于4人，其中项目负责人1人，项目负责人负责整个项目的实施、调度、协调、项目验收和交付工作等。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过10分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准2.1-2.5”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 18 | 客观分 |
| 2.2 | 检测报告 | 投标人提供2023年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的所投产品检测报告： 1、所投“智能视频管理平台”（产品清单52），具备如下功能：支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个。全部满足的得1分。 2、所投“智慧黑板”（产品清单69），具有人眼视觉舒适度（VICO）测试A+级（含）以上的测试报告。全部满足的得1分。 3、所投“AI智慧音箱”（产品清单75），软件功能：具有≥5档可调啸叫抑制等级，完全自动适应环境和反馈参数，无需复杂人工调试，自动反馈抑制。具有≥16段GEQ图示均衡功能，图示均衡频点可自定义，增益可调≥±18dB。调试软件具有≥6档可调降噪等级，可根据使用需求调节降噪强度。调试软件具有可保存参数、导出参数、导入参数等功能。全部满足的得1分。 4、所投“互动录播主机”（产品清单77），互动录播主机支持通过平台或互联网查看设备在线和离线状态，查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作，支持通过平台实现主机的远程升级。全部满足的得1分； 每提供一项得1分，本项最多得4分。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 2.3 | 软件著作权 | 供应商拟投入本项目的相关产品具有软件著作权证书： 1.所投“智慧黑板”（产品清单69），软件名称包含“AI授课工具系统”、“沉浸式教学智能制作引擎软件”、“教育大模型软件”关键字，每提供1个证书得1分，最高得3分； 2.所投“AI智慧音箱”（产品清单75），软件名称包含“智能温控软件”、“自动调音算法软件”、“DSP增益共享智能混音算法软件”、“双模无线话筒通讯系统软件”、“物联网云控管理软件”关键字，每提供1个证书得1分，最高得5分； 注：所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 8 | 客观分 |
| 2.4 | 同一品牌 | 为保障校园设备使用的兼容性和一致性，投标人所投智慧黑板（产品清单69）、课堂智能反馈系统（产品清单71）、高清视频展台（产品清单72）、互动录播主机（产品清单77）为同一品牌的得2分。 注：提供相关证明材料或承诺书（格式自拟），缺项漏项或未提供的，本项不得分。 | 2 | 客观分 |
| 2.5 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 1.供货进度保障和项目实施时间安排；2.项目安全文明措施；3.质量保证措施；4.档案管理措施；5.各系统施工方案设计；6.风险控制管理； （1）上述每一项实施方案完整，针对性强，紧贴采购需求实际，得1分； （2）上述每一项实施方案基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得0.5分； （3）上述每一项实施方案不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的得0分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的产品视频演示情况综合评分（演示视频文件演示时间不超过10分钟）： 1、所投“智慧黑板”（产品清单69）（4分）： （1）演示智慧黑板整机上边框内置具备≥3个智能拼接摄像头，通过摄像头进行随机抽选、清点人数、远程巡课； （2）演示智慧黑板内置OPS电脑采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸OPS电脑模块； 以上每成功演示一项得2分，最多得4分。 2、所投“课堂智能反馈系统”（产品清单71）（4分）： （1）演示课堂智能反馈系统，视频画面与互动课件一一对应，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段；自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，展示不同课堂行为的整体时间占比、发生的顺序、时长。 （2）自动生成教学反馈：系统依据采集到的音视频数据，自动生成课程总览、师生对话、课堂互动、合作学习四个维度的课堂反馈建议，可查看课程知识点、课堂思维导图、符合知识性目标的提问、对课堂提问建议、师生互动建议、课堂互动建议。 以上每成功演示一项得2分，最多得4分。 3、所投“高清视频展台”（产品清单72）（4分）： （1）演示高清视频展台机身上有≥4个按键，实现开关机、画面旋转、一键启动展台画面、拍照、录像等功能。 （2）具备显示屏幕，可实时预览拍摄的范围和画面；摄像头臂上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可 180°旋转、主机和支架可分离结构设计，能俯拍作业，水平拍摄，手持拍摄。 以上每成功演示一项得2分，最多得4分。 本项最多得12分。 注：投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 12 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.服务体系及内容；2.故障解决方案及响应时间；3.专业技术人员保障及服务电话。 （1）上述每一项实施方案完整，针对性强，紧贴采购需求实际，得2分； （2）上述每一项实施方案基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得1分； （3）上述每一项实施方案不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的，得0分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.有详细的培训计划和培训内容；2.培训课时及培训目标成果；3.培训师资力量等内容。 （1）上述每一项实施方案完整，针对性强，紧贴采购需求实际，得2分； （2）上述每一项实施方案基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得1分； （3）上述每一项实施方案不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的，得0分。 | 6 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含网络系统），每提供1个得2分，最多得4分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 4 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力 | 投标人拟派的项目负责人具有人力资源和社会保障部门颁发的电子信息工程专业高级工程师及以上职称证书得2分，未提供不得分。 （注：投标人需提供以上人员有效期内的证书及为其缴纳的2025年1月以来任意一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分。） | 2 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。