招　标　文　件

项目名称：建邺区泰山路幼儿园等多校功能厅音视频及录播设备

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0249

（货物类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年7月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………42

- 投标文件格式………………………………46

第一章  投标邀请

受南京市建邺区教育局委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就
建邺区泰山路幼儿园等多校功能厅音视频及录播设备进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0249

2.项目名称：建邺区泰山路幼儿园等多校功能厅音视频及录播设备

3.预算金额：118万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：建邺区学子路幼儿园、泰山路幼儿园等6所幼儿园报告厅LED室内大屏设备，及新城初中精品录播设备等。项目包含原有旧机器拆除、运输到学校指定地点，新设备安装、调试并培训使用，保障学校正常教学活动开展。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1140天（交货期为合同签订后45天内，质保期为验收合格后1095天）

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年8月21日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：（1）致远幼儿园，2024年8月12日8时30分至9时00分，地址：建邺区乐山路207号-1，联系人：张园长，联系电话：15951981618。（2）华润悦府幼儿园，2024年8月12日10时30分至11时00分，地址：建邺区湖西街96号，联系人：王园长，联系电话：17361855037。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市建邺区教育局

地  址：南京市建邺区江东中路269号

联系人：陆老师

联系电话：025-87778760

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：乔老师

联系电话：025-68505730

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包，并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 乙方完成所有设备安装、调试、培训，交付完毕，甲方组织专家或第三方检测机构与学校共同验收，验收合格后即办理付款手续，甲方一次付性清剩余尾款。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

建邺区学子路幼儿园、泰山路幼儿园等6所幼儿园报告厅LED室内大屏设备，及新城初中精品录播设备等（各学校设备分配表见附件1）。项目原有旧机器须按学校要求安全拆除、运输到学校指定地点，新设备安装、调试并培训使用，应用软件须安全可靠，整体能提供有力售后保障服务，保障学校正常教学活动开展。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

（三）资产配置标准

固定资产须符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价报价 上限（元） | 产品类型 | 所属 行业类型 | 产品 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2全彩显示屏 | 68.7 | m² | 9000 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 一体化控制终端 | 2 | 套 | 12000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 视频管理平台 | 4 | 台 | 11000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 屏体框架及包边 | 68.7 | m² | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 线缆辅材 | 6 | 套 | 8000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | LED屏安装调试服务 | 6 | 套 |  |  | 软件和信息 技术服务业 | 服务 |  |
| 7 | 无线传屏器 | 6 | 个 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 智能配电柜 | 4 | 套 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 机柜 | 2 | 台 | 2400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 音箱 | 4 | 只 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 功放 | 2 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 调音台 | 1 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 反馈抑制器 | 1 | 台 | 4400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 音频处理器 | 1 | 台 | 5500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 电源时序器 | 1 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 无线手持话筒（一拖四） | 1 | 套 | 3800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 无线头戴话筒 | 2 | 只 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 音箱壁挂架 | 4 | 只 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 扩声设备安装调试服务 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息 技术服务业 | 服务 |  |
| 20 | 录播主机 | 1 | 台 | 25500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 录播主机导播系统 | 1 | 套 | 4200 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 录播主机互动系统 | 1 | 套 | 4200 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 录播主机视频处理系统 | 1 | 套 | 3600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 4K教师摄像机 | 1 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 教师摄像机图像处理系统 | 1 | 套 | 4200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 4K学生摄像机 | 1 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 学生摄像机图像处理系统 | 1 | 套 | 4200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 机械云台摄像机 | 4 | 台 | 12000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 云台摄像机图像处理系统 | 4 | 套 | 4200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 4K教师智能摄像机 | 1 | 台 | 6800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 全向麦克风 | 6 | 只 | 1250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 无线领夹麦克风 | 2 | 只 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 阵列麦克风 | 1 | 只 | 2200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 有源音箱 | 2 | 对 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 录播智慧互联黑板 | 1 | 台 | 18000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 智能分析模块 | 1 | 台 | 14600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 课堂分析反馈系统 | 1 | 套 | 12000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 视频展台 | 1 | 台 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 智能讲台录播一体桌 | 1 | 台 | 14500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 智能笔 | 1 | 支 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 专业导播台 | 1 | 台 | 4100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 互动显示屏 | 3 | 台 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 校级应用管理平台 | 1 | 套 | 15000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 44 | POE交换机 | 1 | 台 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 48口交换机 | 1 | 台 | 4600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 导播控制主机 | 1 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 导播操作台 | 1 | 套 | 4000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 无线键盘鼠标套装 | 2 | 套 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 录播桌面支架 | 1 | 个 | 450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 录播存储 | 1 | 台 | 16000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 录播系统安装及辅材 | 1 | 项 | 10000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 四块装组合推拉米黄板 | 12 | 套 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | P2全彩显示屏 | ★1、像素间距：≤2.0mm；显示尺寸不低于：（金色家园幼儿园：3.84m×2.16m；学子路幼儿园：4.48m×2.16m；尚元街幼儿园：4.48m×2.88m；泰山路幼儿园：5.12m×2.16m；致远幼儿园：5.12m×2.16m；华润悦府幼儿园：5.44m×2.88m） 2.箱体具有前维护功能，箱体厚度≤39mm； 3.对比度≧10000:1，刷新率≧3840Hz，换帧频率：50&60Hz； 4.可视角度：水平≥170°，垂直≥170°； 5.色温：2000K-15000K，支持用户自定义调节； ▲6.功耗：最大功耗≦320W/m²，平均功耗≦98W/m²，同时具有智能（黑屏）节电功能，黑屏状态可节电45%以上； 7.屏体安装后，平整度≤0.1mm，箱体间隙≤0.1mm； 8.供电：输入电压采用AC100-240/50-60Hz，支持110-230V50-60Hz宽电压输入范围，供电稳定、供电链接稳定、无强电弱电互扰，同时具备智能电源自适应调节功能，按红、绿、蓝像素显示需求智能供电，自适应直流0v-3.2v自动供电，按显示需要自动调节电压适配驱动，降低屏幕功耗； 9.支持自动gamma校正技术，通过设计非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵，不断改善LED屏显示效果； 10.支持HDR2.0高清显示，VICO指数（人眼视觉舒适度）0-1级； ▲11.支持高清视频播放功能，支持H.2654K高清视频硬解码播放，支持1080P的视频硬解码； 12.噪声控制：LED显示屏具有低噪音设计，要求其噪音测试满足半径r=1.0米，平均声压级≦25dB； ▲13.安全性：LED箱体及PCB材料均符合V-0级防火标准；LED显示屏故障诊断可实现LED单点检测、误码率、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控、等功能。 |
| 2 | 一体化控制终端 | 1.接口不少于：USB3.0×1，USB2.0×1，HDMI-IN×1，3.5音频输出口×1，Type-C接口×1，光感接口×1，RS232接口×1； 2.内置Android操作系统，内存容量≥4GB，存储容量≥32GB； 3.内置安卓卡和发送卡二合一高度集成设计模块，内置视频处理器，无需额外配置视频处理器，内置电源管理，无需额外配置配电柜； 4.具有一键待机功能，设备通电后，通过机器上的实体键或遥控器一键待机、开机操作； 5.全通道支持4K60Hz信号输入输出，HDMI输入模式及全屏自适应播放； 6.设备具有状态指示灯，根据设备工作状态，通过颜色变化，呈现设备的状态； 7.支持无线传屏功能，电脑通过无线投屏，把屏幕传到LED显示屏且不影响电脑上网功能；支持手机/平板投屏，传输平均延迟≤130ms，可通过连接局域网或连接WIFI热点投屏；支持Wi-Fi双频2.4G/5G； ▲8.具有内置图库、内置音频播放器、内置文件浏览器、内置系统屏保、内置资源管理器等功能；同时设备具有PC节目发布和显示屏控制、局域网节目发布和显示屏控制功能，支持集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控； 9.支持OSD菜单功能，实现遥控器、移动端（Windows、MacOS、Android、IOS）对其操控时的状态显示； 10.支持画面/信号通道记忆功能，机器待机后，在十分钟内重新开机，可自动进入待机前的画面，可避免每次需要重新操作；每次开机，可自动进入上次关机时所在的通道，避免每次需要对输入信号源进行调节； 11.支持快速升级功能，把带有升级文件的U盘插到机器上，可通过遥控器操作对机器进行快速的升级； 12.设备内置工厂菜单，能通过遥控器操作，实现测试模式、工厂复位、记录机器系统关键参数、自行安装APP开关等功能。 |
| 3 | 视频管理平台 | - 1、设备输入接口要求：≥2*USB2.0，≥1*USB3.0，输入视频源接口≥3*HDMI2.0IN，≥1*DP1.2IN；输出视频源接口≥2*HDMI2.0OUT，≥1*DP1.2OUT； ▲2、支持整机带载830万像素，最宽可达7680，最高可达4320，不少于18路千兆网口，支持3840*2160@60hz以内的分辨率输入全屏缩放功能； 3、当整机多画面显示时，可通过遥控器选择其中的某个画面的音频作为输出； 4、支持小屏控大屏功能，支持移动端实现触摸板和遥控器功能； 5、支持LED单点检测、误码率、通讯检测、温度检测，电源检测温度监控、屏体的连线关系、硬件版本等功能； 6、系统内置文件浏览器，支持浏览word、excel、PPT、PDF等文档，并可以通过遥控器或鼠标进行操作； 7、触控板功能：支持通过安卓移动端实现整机的鼠标操作功能； 8、支持通过APP（PC/手机/平板）及无线传屏器方式实现无线传屏功能； 9、支持通过安卓移动端快速打开指定应用； 10、根据使用时间，自动执行除湿功能，延长LED灯的使用寿命； 11、为防止产品对其它设备的干扰，设备在30MHz～1000MHz频率范围，符合国家标准GB/T9254-2008辐射骚扰场强限值（A级）要求。 |
| 4 | 屏体框架及包边 | 屏体外框采用不小于40mm×40mm国标镀锌方通，保证牢固度，不变形，防锈防腐蚀，四周采用黑色拉丝不锈钢装饰包边，安装结构满足现场实际使用情况。 |
| 5 | 线缆辅材 | 含电源线、六类非屏蔽网络传输线、高清视频线等。 |
| 6 | LED屏安装调试服务 | 含LED屏设备运输、安装、技术调试、线路测试、系统集成架构服务等。 |
| 7 | 无线传屏器 | 1.产品配备外置接收模块，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上，并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用。 2.支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/MacOS10.10及以上；支持国产化操作系统（包含UOS、麒麟OS等）。 3.无线传屏器支持5s快速投屏，传输延迟≤100ms，帧率达到20fps-30fps。 4.采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在智能平板上做任何操作。 5.手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持九画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作。 6.电脑软件投屏，最大支持4k@30Hz的分辨率投屏。 7.传屏的内容以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布。 8.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128位，保障数据传输安全。 9.传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等）。 10.手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码。 11.为方便共享，手机和电脑可以和整机互传文件。 12.无线传屏器支持部分带有NFC的大屏及手机进行NFC快速投屏。 |
| 8 | 智能配电柜 | 1.额定功率：15KW； 2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz； 3.具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能； 4.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 5.内置PLC，具有远程开关屏功能； 6.具有本地和远程控制的切换功能； |
| 9 | 机柜 | 尺寸：600*600*1600mm、标准机柜，黑色，配件齐全，采用冷轧钢板，钢化玻璃前门，旋转锁。 |
| 10 | 音箱 | 1、箱体安装幅射面与地面成≥60度角设计，使声音能更均匀的幅射到听音区，安装简单方便。 2、采用二分频≥2单元设计，内置一阶分频电路，高度注重人声还原度。 3、采用进口同轴单元，高音为传统的三寸全纸单元，中高频清晰度、明亮。 4、低音单元采用长冲程式设计，在大动态下失真较小。 5、单元组成：低音：≥8英寸低音 6、单元组成：高音：≥3英寸同轴高音 7、频率响应（±3dB）：60Hz-20KHz 8、频率响应（±10dB）：55Hz-20KHz 9、覆盖角度：≥90度（H）×90度（V） 10、灵敏度（1W/1m）：≥98dB/1W1米 11、连续声压级：≥120dB 12、峰值声压级：≥126dB 13、标准阻抗：8Ω 14、输入功率：≥160W（额定）/640W（峰值） |
| 11 | 功放 | 1.输入采用平衡XLR或TRS连接，输出为SPEAKON连接座，内置三挡输入灵敏度选择，内置带通选择开关，直通NORMAL，低通LPF，高通HPF三种模式，具有短路，过载，直流和过热保护，变压器过热保护，具有接地悬浮开关和限幅开关选择。 2.具有接地悬浮开关，悬浮LIFT、接地GND，可根据现场情况选择，降低外界干扰对系统的影响； 3.具压限开关，并带指示灯，打开时可有效保护功放及扬声器，防止烧毁； 4.内置交流保护功能，当交流电源过压、欠压、过流时，自动关闭电源；开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 5.直流保护功能，防止输出端出现直流信号，烧毁扬声器； 6.高频切除功能，可自动切除人耳听不到的高频信号；短路保护功能，智能检测保护系统，输出端发生短路时，自动停止工作，有效保护设备； 7.内置自动温度控制风扇冷却系统，从前到后的送风，风扇转速根据温度自动调节，风机低噪声、效率高。 |
| 12 | 调音台 | 1.具备一个48V幻象电源总开关，一键控制所有通道幻象电源打开关闭。 2.每通道有增益开关、输入三段均衡高中低、效果、辅助旋钮。 3.每通道具有编组1、2的控制开关。 4.每通道都有独立的静音按钮来控制每路的输入信号开关。 5.每一路通道有独立的PFL（推子前监听）按钮开关，可以监听通道推子前声道信号，而不影响主输出信号。 6.调音台内置≥16种参数可调的24BIT的DSP效果处理器；≥7段均衡器，可以统一调节高中低频，优化音乐表现和调整室内声学参数。 7.内置MP3功能，兼容多音频格式，SD/USB接口，可以接SD卡和U盘； 具录音功能，可录制任意时段主输出音频信号至SD卡/U盘，具有双轨录放机或CD的输入输出连接莲花接口。 8.≥2路主输出，≥2路编组输出，≥1路监听输出，≥2辅助发送/返回。 9.60毫米对数型推子电位器和密封控制旋转电位器，精密地调节通道的匹配电平。 10.麦克风输入不少于8路，立体声输入不少于2组。 11.灵敏度：0VU=+4dBu。 12.频率响应：±1dB，20Hz-30KHz。 |
| 13 | 反馈抑制器 | 1、≥96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。 2、可通过面板的BYPASS/ON按键切换工作模式为直通或抑制。 3、全自动窄带陷波式反馈抑制。 4、每通道独立≥12个固定滤波器和≥12个动态滤波器，可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数。 5、可通过面板液晶屏上显示的≥48个啸叫点显示灯显示当前啸叫点个数。 6、单机提供≥30组设备数据存储，存储压缩限幅噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态。 7、可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止非相关人员的操作破坏机器的工作状态。 8、采用液晶屏和段码彩色液品显示输出的精确数字电平表。 9、提供模拟输入输出或数字AES3、光纤，同轴输入输出。 10、输入通道及插座:≥2路XLR母卡依座≥1路数字卡依光纤同轴输入 11、输出通道及插座:≥2路XLR公卡依座≥1路数字卡依光纤同轴输出 12、共模拟制比:>70dB（1KHz），输入范围:≤+25dBu，频率响应:20Hz-20KHz（-0.5dB），信噪比:>110dB，失真度:<0.01%OUTPUT=0dBu/1KHz，通道分离度:>110dB（1KHz），信号输入频率响应:20Hz-20kHz±0.5dB。 |
| 14 | 音频处理器 | 1.内置信号发生器，支持正弦波、白噪声、粉红噪声，在不需要外部输入信号的情况下，即可对扩声系统进行测试。 2.每个输入通道具备15段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，均衡类型可选择PEQ、Lo-shelf、Hi-shelf、APL1阶全通滤波器、APL2阶全通滤波器。 3.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒（ms）、米（m）、英尺（ft）三种。 4.每个输入通道支持低切功能，低切频率范围为20Hz-200Hz。 5.每个输出通道具备10段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，均衡类型可选择PEQ、Lo-shelf、Hi-shelf、APL1阶全通滤波器、APL2阶全通滤波器。 6.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁。 7.可通过面板的SYSTEM键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态。 8.可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制。 9.可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用。 10.可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止参数被修改。 11.单机可存储30种用户程序。 12.设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换。 |
| 15 | 电源时序器 | 1.50A大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A； 2.两种工作模式，即中控模式和编程模式，根据使用场所不同自由切换； 3.支持定时开启/关闭任意AC220V选通输出接口，当同时开启/关闭全部AC220V选通输出接口时，输出接口逐一开启或关闭，间隔时间0-9s可调。 4.支持独立控制每个通道的开关，带8个LED指示灯显示，便于管理每个设备取电要求； 5.前面板配1路直通220V电源座及2路USBDC-5V，1A直流供电接口，便于调试照明及手机IPAD充电； 6.配置安全空气开关和液晶显示屏实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息； 7.带2寸高清液晶显示屏，可设置定时程序，实现无人值守，并且可编辑任意通道的开启或关闭； 8.支持自定义定时开关控制编辑，支持修改时间，支持一键恢复出厂设置； 9.面板设有5个功能键，设有一键启动开机功能； 10.后面板8路可控多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头； 11.设备支持TCP/IP网络和串口控制，可通过软件开启/关闭任意AC220V选通输出接口。 12.支持一键恢复出厂设置，支持中控和编程两种工作模式。 13.带远程干结点信号控制功能及短路信号输出功能，便于联机下一台设备达到统一管理； 14.最大总电流：50A；每通道最大电流：16A； 15.接口：前面板1个万能插座、后面板8个万能插座、1个网口、1个485口、1个短路输入输出口、2个USB口。 |
| 16 | 无线手持话筒（一拖四） | 1、采用PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，≥200个工作频道，整机性能稳定性优秀。 2、机器采用新型外观设计。 3、具有IR红外线自动对频功能，一键自动对频锁定，并设有独立式的防误触系统锁键，安全可靠。 4、设有彩色显示屏，可实时显示话筒编号和AF信号强度，频率，通道等工作信息。 5、采用四通道设置，每通道设有独立窗口，各音频音量输出独立可控。 6、≥4条接收天线，增强接收的信号，外观大方得体。 7、≥4路平衡输出，≥1路混合非平衡输出，可用于连接各种外置设备。 8、具有≥4编组叠机频率，支持一键调取，同一频段可同时轻松叠机四套使用。 9、话筒采用金属氧化管体，会议级拾音咪芯，手感细腻，音质清晰。 10、话筒面板设有显示屏，可用于显示话筒信号、频率、电池电量等信息。 11、采用5号（AA）电池更换方便、快捷，经济，可以连续工作≥9小时。 12、空旷环境支持80-100米，复杂环境支持50-80米使用距离，可适用于各种功能场景。 13、频率范围:610-670MHz，可调范围:≥60MHz，信道数目:≥200，频率稳定度:±0.005%，音频响应:80Hz-18KHz（±3dB），综合信噪比:>105dB，综合失真:≤0.5%。 |
| 17 | 无线头戴话筒 | 1、具有LED液晶屏显示RF/AF信号强度，自动选讯，可设定频道/频率； 2、具有频率自动选定功能，自动回避干扰； 3、灵敏度可调，接收距离从25米-60米之间可以分段设置； 4、全新独特ID编码功能，对周围环境或≥10台叠机多套使用，抗干扰能力强； 5、支持自动搜索无干扰信道功能，PLL相位锁定频率合成振荡模式； 6、双频道频道组数，可切换频率数≥400组； 7、载波频率：UHF频段（640.125~690.000MHz）； 8、灵敏度：在偏移度等于40KHz，输入6dBμV时，S/N>80dB； 9、最大偏移度：±68KHz具有音量扩展； 10、频带宽度：50MHz，频率间隔：125KHz； 11、话筒输出功率：30MW； 12、综合S/N比：±105dB（1KHz-A）； 13、综合失真度：<0.5%@1KHz； 14、综合频率响应：50Hz-18KHz±3dB具低频衰减滤频电路； 15、最大输出电压：平衡式MIC-LEVEL-0dBV/600Ω，非平衡式0dBV/600Ω； 16、音频输出：XLR平衡式插座独立输出及Φ6.3不平衡式插座混合输出； 17、音量输出调整：输出电平可随意调整； 18、静音控制模式：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制； 19、麦克风使用易购的5号电池，续用时间达≥8小时； 20、天线座带DC9V供电，可直接接放大天线使用； 21、接收机有≥7档SQ，可调节接收机灵敏度，可适配更多环境； 22、还原性好，天线分集，接收距离达≥160米远。 |
| 18 | 音箱壁挂架 | 1、箱吊装支架2.15mm加厚型钢板吊杠孔直径12mm； 2、高低有5档可调； 3、最长：345mm，最短：230mm； 4、承重：15~20kg。 |
| 19 | 扩声设备安装调试服务 | 含扩声音响系统设备安装、调试、集成服务。 |
| 20 | 录播主机 | 1.主机≥3颗ARM架构处理器，主控采用8核处理器，2颗协处理器采用4核处理器，内存≥8GB，硬盘存储≥1TB。支持Linux操作系统。 ▲2.主机无风扇设计，主机噪声≤20dB（A）。 3.内置蓝牙无线物联模块，主机无需线缆就可以实现对同品牌音箱的音量控制。 4.标配壁装支架，可通过转轴实现翻转，便于接插线和维护。 5.内置专业音频隔离模块，3.5mm音频通道均可实现音频隔离，可有效解决地环路带来电流声。 6.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理表、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能。 7.内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。 8.支持断电扩声，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能，满足全场景的教学使用需求。 9.支持2个HDMI高清采集接口，支持分辨率包含：3840×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz、1680×1050p@30Hz、1600×900p@30Hz、1400×1050p@30fps、1280×1024p@30Hz、1280×1024p@60Hz、1280×960p@30Hz、1280×800p@30Hz、1280×720p@60Hz、1280×720p@30Hz、720×480p@60Hz、640×480p@30Hz。 10.支持≥1路HDMI输入通道具备音频同步采集能力，可通过系统设置音频采集打开或者关闭。 11.支持≥4路高清视频输出，4路视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均可达到4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC视频输出≥1路。 12.支持≥5个RJ45接口，其中≥3个支持POE。 13.支持≥2个线路信号立体声输入，且两个输入接口采用不同的运放倍数设计，可满足不同类型的音频信号接入。 14.支持≥2个线性立体声音频输出，可独立设置任意一个输出接口的混音模式。 15.支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过一根网线就可以完成8个阵列麦克风接入主机，通过一根网线可以实现两个麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持无损数字音频传输。 16.支持通过互联网，查看当前的主机总数、日活个数、月活个数、当前在线数量，支持通过平台查看设备在线和离线状态，支持通过平台查看设备ID地址、IP地址、激活时间信息。 17.支持通过互联网，实现对设备的远程配置，支持唤醒、关机、重启、参数配置操作。 18.支持通过互联网，按照版本号进行查询。可查看该版本的主机数量和总体占比，支持通过IOT物联平台实现主机的远程升级，可查看不同版本的占比，可按照行政区域进行分区升级。 19.支持上电自启动，设备通电后系统可自动启动，可设置开启或关闭上电自启动功能，支持自动开关机，可设置定时开关机时间。 |
| 21 | 录播主机导播系统 | 1、支持设定自动导播默认画面，画面可以保持在默认画面，支持设置自动导播画面的保护时间和保持时间，支持自定义选择参与自动导播的画面。 2、支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面的画面合成功能，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。 3、可设定导播优先级，支持定时切换设置，可自由选择切换时间和切换画面，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换。 4、支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；也可通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制。 5、支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。 6、支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试。 7、支持云台摄像机控制，支持PTZ，多个预置位设置和调用；同时支持通过鼠标点击画面，实现云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小。 8、支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。 9、支持外接导播台，可通过导播台实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设定与调取、音量调节。 |
| 22 | 录播主机互动系统 | 1、支持自动接听，设置自动接听后，听课端会自动接通来自主讲端的互动请求，可选择设置关闭，同时支持手动接听。 2、支持标准SIP互动协议，支持与标准SIP终端实现音视频互动，支持1080p@30fps高清视频互动。 3、支持互动清晰度设置：支持1080p@30fps，分辨率可选择1080p、720p、VGA、QVGA，帧率可选择30fps、25fps。 4、支持双流自动发送，设置自动发送后，建立呼叫，主讲教室自动发送双流。 5、支持课程预约功能，互动录播电脑主机能接收平台下发的互动课表，并显示于互动电脑主机一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动。 6、支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登陆后显示用户头像和用户名。 7、支持手动切换发给远端的画面。支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现音量大小调整、静音。支持互动过程中一键全屏，全屏放大主画面，隐藏所有图标。支持开启和关闭桌面共享功能。 9、支持一键结束互动，用户通过互动录播电脑主机一体化触控屏一键结束互动。 9、支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过PC客户端软件进行远程导播控制。 10、PC客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。 |
| 23 | 录播主机视频处理系统 | 1、支持合成1920*1080的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 2、主机支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3、主机可通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4、支持不少于3种编码复杂度。 5、支持不少于两种码率控制方式，支持CBR、VBR。 6、主机可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 7、POE视频接入单元支持802.3af标准协议，可实现POE摄像机接入。 8、HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 |
| 24 | 4K教师摄像机 | 1、镜头水平视场角≥40°，传感器尺寸≥CMOS1/2.8英寸，传感器有效像素≥800万。 2、一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3、内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 4、全景画面支持畸变矫正功能。 5、全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6、整机接口≥1路RJ45，支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 7、扫描方式：逐行。 8、最低照度：0.5Lux@（F1.8，AGCON、。 9、电子快门：1/30s~1/10000s。 10、支持自动白平衡。 11、支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 12、支持H.264、H.265视频编码格式。 13、视频码率：32Kbps~16384Kbps。 14、帧率：1~25fps。 15、网络流传输协议：TCP，HTTP，UDP，RTSP，RTMP，ONVIF。 |
| 25 | 教师摄像机图像处理系统 | 1、4K教师摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2、系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换：a）当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景；b）当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面。 3、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 4、支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。 5、图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启。 6、支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。 7、支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置。 8、支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面。支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流。 |
| 26 | 4K学生摄像机 | 1、镜头水平视场角≥90°，传感器尺寸≥CMOS1/2.8英寸，传感器有效像素≥800万。 2、一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3、内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 4、全景画面支持畸变矫正功能。 5、全景画面与特写画面需采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6、整机接口≥1路RJ45，支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 7、扫描方式：逐行。 8、最低照度：0.5Lux@（F1.8，AGCON、。 9、支持自动白平衡。 10、支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 11、支持H.264、H.265视频编码格式。 12、视频码率：32Kbps~16384Kbps。 13、支持网络流传输协议：TCP，HTTP，UDP，RTSP，RTMP，ONVIF。 |
| 27 | 学生摄像机图像处理系统 | 1、4K学生摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2、系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换：a）学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景；b）学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 3、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 4、支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。 5、图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启。 6、支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。 7、支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置。 8、支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面。支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流。 |
| 28 | 机械云台摄像机 | 1、传感器尺寸：≥CMOS1/1.8英寸 2、传感器有效像素≥800万 3、支持不少于40倍变焦 4、扫描方式：逐行 5、支持畸变矫正功能，畸变＜1.5%，校正后可实现视觉无畸变 6、最低照度：0.5Lux@（F1.8，AGCON、 7、镜头：F1.58~F3.95 8、快门：1/30s~1/10000s 9、支持自动白平衡功能 10、支持背光补偿功能 11、支持图像冻结功能 12、支持POE供电 13、支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB 14、支持预置位个数≥255个，预置位精度≤0.1° 15、支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90° 16、支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35° 17、支持最大水平转动速度≥100°/s，最大垂直转动速度≥69°/s |
| 29 | 云台摄像机图像处理系统 | 1、设备采用ARM硬件架构，linux操作系统 2、支持自动白平衡 3、支持背光补偿功能 4、支持2D、3D数字降噪 5、支持不少于4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t 6、支持AAC、G711A两种音频编码格式 7、支持TCP/IP，HTTP，RTSP，RTMP，Onvif，DHCP，组播等网络协议 8、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 9、支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 10、图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 11、支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP 12、支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置 13、支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面 14、支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流 |
| 30 | 4K教师智能摄像机 | 1、产品采用一体化设计，内置4k摄像头和麦克风。 2、摄像头水平视场角≥40°，对角线视场角≥45°，传感器有效像素≥800万，支持4K超高清影像输出。 3、提供3840×2160图像编码输出，同时向下兼容1920×1080、1280×720分辨率。 4、产品可同时提供3路编码输出，1路支持1920x1080分辨率的课堂实录画面，帧率可设置25fps、30fps；1路支持3840x2160分辨率；1路1920x1080分辨率板书画面，菜单设置帧率可选10/5/3/1帧。 5、内置视频处理器采用四核处理器，linux5.1及以上操作系统，≥512MB系统内存、≥128MB存储空间。 6、在无需连接外网情况下，产品支持老师在教学过程书写的板书内容和老师遮挡分层处理，输出视频中老师身体遮挡板书内容实现透视可见，实现教学过程板书可视化。 7、在无需连接外网情况下，产品支持老师在副屏位置书写板书的图像识别，可对画面内板书内容和人物进行分层；支持人物的隐藏和透明度调整设置。 8、产品支持H.264视频编码格式；视频码率设置范围：819Kbps~12288Kbps。 9、内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，麦克风拾音距离≥12m，音频处理采用4核国产音频处理芯片，配置64MB系统内存，256MB存储空间。 10、产品接口含2路RJ45级联接口，PoEin支持RJ45音频输入，PoEout支持网络级联和信息输出；1路DC接口；1个红绿双色指示灯，支持显示产品工作状态；1路针孔按键，支持复位重启设备功能。 11、内置1个红绿双色指示灯，支持显示工作状态；工作状态包括：正常上电后状态、OTA升级状态、复位状态；正常工作状态为绿色；OTA升级，指示灯为绿色闪烁。 12、支持2种供电方式，PoE和DC12V供电；其中一路为POEIN，另一路为POEOUT，支持给外部POE设备供电；只需要1路网线，即可实现供电及网络信号传输，支持同时输出全景输出和板书记忆多路画面。 13、支持OTA在线升级。 |
| 31 | 全向麦克风 | 1.麦克风采用≥4核的国产音频芯片。 2.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 3.麦克风拾音半径≥8m，信噪比≥68dB，声压级≥130dBSPL，10%THD@1KHz。 4.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 5.麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态。 6.麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆。 7.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持盲插。 8.麦克风内置≥8个传感器单元。9.麦克风支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级。 10.麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。 11.麦克风支持数字音频传输。 |
| 32 | 无线领夹麦克风 | 1.≥1个3.5mm音频接口，可输入头戴麦音频信号，输出幅值≥2V（RMS）。整机3.5mm音频接口≥2个。 2.整机≥1个USBType-C接口。 3.≥1个Pogopin接口，支持通过Pogopin接口进行充电。整机Pogopin接口≥2个。 4.≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。 5.≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“—”按钮控制麦克风输出音量。 6.标配充电仓，方便快速充电及收纳。 7.充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。 8.支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。 9.支持音量记忆功能，重启后麦克风恢复关机前的音量等级。 10.支持息屏时任意按键亮屏；亮屏后10s无按键操作息屏。 11.信噪比≥95dB。 12.音频采样率≥48000Hz。 13.音频采样精度≥16bit。 14.传输频段为2.4G，传输协议为BlueTooth5.2。 15.支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m，无丢包、断连现象，声音清晰、稳定。 16.支持室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m，无丢包、断连现象，声音清晰、稳定。 17.支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题，同一空间内有多个无线麦克风不会产生相互干扰。 18.支持红外和无线2.4G同时配对，实现远距离配对的同时，防止误配对。 19.麦克风自带全彩显示屏，支持显示显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。 20.支持自动升级，升级文件可由录播主机下发接收器与麦克风。 21.支持通过录播系统查看麦克风状态信息，包括版本信息、电量信息、信号强度信息。 |
| 33 | 阵列麦克风 | 1、阵列麦克风支持360°全指向拾音。 2、灵敏度-38dBFS，信噪比65dB（A），频率响应50Hz-16kHz，采样率：32K采样，高清宽带音频。 3、拾音距离：≥3m，支持回声消除，噪声抑制，增益控制。 4、级联方式：PoE网线，支持2级级联（IEEE802.3at标准） 5、接口要求：USB音频接口（Type-C），UAC1.0协议，音频数据通信，软件升级和参数配置。 |
| 34 | 有源音箱 | 1、采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2、输出额定功率≥2x40W。 3、全频喇叭单元尺寸≥6.5英寸；高音喇叭单元尺寸≥3英寸 4、距离音箱10米处声压级≥75dB。 5、具备≥1路电源开关、≥1路Audioin、≥1路Audioout、≥1路Micin、≥1路USB接口（USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级） 6、支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。 7、采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。 8、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 9、支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。 10、支持教室多媒体设备通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量的功能。 11、支持扩音和输入音源叠加输出，方便与录播等系统结合，或者通过串联功放支持更大环境扩音。 12、主音箱与副音箱采用有线连接，音箱采用木质材质，保证声音还原度。 |
| 35 | 录播智慧互联黑板 | 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤106mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2、整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2、整机侧置输入接口要求：具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mmaudioin音频输入接口；整机侧置输出接口要求：具备不少于1路3.5mmaudioout音频输出、1路触控USB输出，不少于1路HDMIout接口，支持3840×2160p/60Hz视频输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB），前置USB接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用内嵌翻转式转轴。 3、嵌入式系统版本，内存≥4GB，存储空间≥32GB，系统采用高性能8核CPU及8核GPU处理器。 4、屏幕采用全贴合技术，电容触控方式，支持40点或以上触控。 5、内置独立千兆网络交换机模块，满足整机内PC模块、算力模块单元之间实现数据通信。 6、内置2.2声道扬声器，额定总功率≥60W；采用缝隙发声技术。 7、内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 8、内置专属的4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力；支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC），提升麦克风拾音效果。 9、支持蓝牙Bluetooth5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax ；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 10、支持通过前置面板物理按键一键启动AI课堂数据分析及反馈功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 11、内置NFC读卡模块，可配合应用实现刷卡解锁，刷卡登录账号功能。 ▲12、内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，视场角≥150度； 13、支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能； 14、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 15、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 16、内置OPS模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；内存：不低于DDR4 8GB，硬盘：≥256GB SSD；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |
| 36 | 智能分析模块 | 1、支持2路PoEout接口；支持插入MicroSD卡接口，用于系统升级；支持独立复位按键；支持调试功能； 2、采用8核内核芯片，主频≥2.3GHz；内存≥16GB，存储≥256GB； 3、支持H.264&H.265格式，解码能力支持32x1080P@25fps，8x4K@25fps，最大支持8K；编码能力12x1080P@25fps，3x4K@25fps。 |
| 37 | 课堂分析反馈系统 | 1、支持通过整机设备的侧边栏控制启动、停止，启动后实时显示平均语速、讲授时长、讲授字数。 2、支持在整机设备的侧边栏中查看报告二维码，当录制分析结束后，会出现报告二维码，使用教学白板软件扫码可查看详细报告。 3、支持根据教学内容自动生成师生问答、课堂互动、新课标落实三个维度的课堂反馈建议，可查看全部提问、符合知识性目标的提问、不合适的提问、提问优化建议、课堂互动建议、基于新课标的亮点和改进建议。 4、支持自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照饼状图样式展示，展示不同课堂行为的整体时间占比。 5、支持将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。 6、支持对语音转写中的师生问答进行自动识别，所有的提问自动高亮显示，支持将识别出的问答实录一键导出为云文档。 7、支持通过弗兰德斯编码规则对课堂数据进行每秒1次的打点，自动计算出启发/指导比（I/D）、学生稳态比（PSSR）、教学内容比（CCR）、学生发言比（PIR）、教师提问比（TQR）的指标数值，通过雷达图呈现。 8、支持教师画面、学生画面双窗口显示，小窗口可自由拖动位置和自由切换；视频画面与互动课件一一对应，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段。 9、将课堂实录自动切割为关键片段，根据模式的选择播放指定类型的片段内容；片段中包含提问、回答、举手、上台、齐读、讨论的教学事件，播放进度条支持显示事件类型、定位播放功能。 10、支持教学环节、课堂互动、完整回放三种播放模式，可任意切换。 11、支持将报告下载至本地，报告中包含基础数据、教学时间分配、讲学环节时间轴、S-T/Rt-Ch教学分析图、高频词语分析、提问数据统计、提问详情列表。 ▲12、支持对教室环境3D还原建模，基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算活跃程度，并通过课桌的颜色深浅反映出学生参与互动的活跃程度。 |
| 38 | 视频展台 | 1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可收起。 2.采用无摄像头悬臂设计，支持实时视频矫正功能，拍摄输出画面无梯形畸变。 3.采用USB接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 4.摄像头可拍摄≥1300万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素≥3840*2160。 5.支持实时降噪功能，并可开关控制，支持通过双击屏幕画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行对焦。 6.展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作。 7.摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。 |
| 39 | 智能讲台录播一体桌 | 1.钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体金属板厚度≥1.2mm，老师接触位置为木质桌面，桌面采用E0级环保高密度板。 2.讲台尺寸设计为长×宽×高：≥ 1280mm×596mm×1052mm±5mm，环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品。 3.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无菱角处理。 4.讲台支持标准机柜收纳，支持≥12U的设备收纳放置，前后门都可以打开，方便设备安装及维护，前门采用隐藏式按压弹簧开关设计，美观且易于操作。 5.讲台机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏。 6.讲台正面支持学校进行LOGO定制。 7.讲台屏幕尺寸及外观：≥21.5英寸电容触摸屏幕，≥10点同时触摸。 8.讲台屏幕设置物理实体快捷按键，用户可通过快捷按键进行一键熄屏、音量加控制、音量减控制。 9.讲台屏幕至少具备1个可自定义功能按键，可通过软件设置选择按键功能，包括一键启动白板、一键启动视频展台，一键关闭当前应用程序选项功能。 |
| 40 | 智能笔 | - 1.外观：笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持； - 2.笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态； - 3.笔头：采用锥型笔尖设计；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm； - 4.翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf等文档上下翻页；长按上下翻页按键3s，可实现ppt播放/退出。 - 5.语音：内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，可直接通过语音打开已安装的应用。 - 6.充电：内置锂电池，支持type-c充电，待机时间≥60h，连续书写时间≥8h。 |
| 41 | 专业导播台 | 1、整机采用纯金属材质，全铝机身，CNC工艺，坚固耐用，底部配备≥4个硅胶垫，桌面使用稳固； 2、采用彩色背光按键，按键数量≥20个，背光颜色≥3种，可通过不同颜色表征不同的工作状态，简化老师理解，支持背光亮度调节，可以根据教室光线环境和用户喜好自行调节背光亮度，满足不同场景和用户使用需求； 3、整机配备云台操纵杆，通过整机摇杆操作，支持不少于8个方向的云台控制，可通过操纵杆的倾斜程度实现对云台摄像机的转动速度控制，同时可通过操纵杆实现ZOOM拉进拉远控制，满足精准的拍摄取景； 4、支持一键复位功能，可通过云台操纵杆，快速将摄像机复位到开机预置位画面； 5、为满足用户在导播过程中对声音控制的诉求，整机支持≥3个音量控制旋钮，可实现对录播主机的实时音量、教师麦克风音量、学生麦克风音量的控制，控制旋钮采用无极编码器，转动顺滑无限位，旋钮表面采用条纹设计，操控触感好； 6、整机支持≥2种通信方式，可使用USB或RS422进行通信，为保证控制实时性，不接受使用TCP/UDP通信方式； 7、整机通信接口≥2个，支持至少一个USB2.0接口，至少一个RS422接口； 8、整机内置蜂鸣器，用户在进行导播控制时，可通过蜂鸣器实现操控状态提醒，结合软件内部设计的检验机制，可以确保用户操控通过蜂鸣器得到精准反馈，用户也按照自身喜好和场景要求通过快捷键设定蜂鸣器打开和关闭，无需借助外部设备。 |
| 42 | 互动显示屏 | 1、屏幕尺寸≥55英吋，分辨率≥3840*2160，屏幕刷新率≥60Hz； 2、屏幕可视角度≥±176度； 3、USB接口数量≥2，HDMI输入通道数量≥3，模拟RF接口≥1，AV接口≥1； 4、标配遥控器和配套电池； 5、支持HDMI接入检测：HDMI有输入信号后，可自动开机；支持HDMI接入检测关机，HDMI输入信号消失后2分钟，可自动进入关机状态；至少有3个HDMI接口支持该功能。 |
| 43 | 校级应用管理平台 | 1、系统采用模块化的架构设计B/S架构，用户可通过浏览器实现专递课堂、名校网络课堂、直播活动、用户管理等功能。 2、角色自定义：支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限；并可查看各角色的人数。 3、教师可以通过自主账号登录平台，根据教师个人学习需求对全校的视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。 4、视频管理：录播主机录制的视频自动上传至平台，支持本校教师或管理员对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。 5、上传附件：平台支持支持用户在发布课程时上传相关资料；所上传资料可支持不少于5种文件格式；课程发布后，观众观看课程时下载相关资料，进行深入学习。 6、课程评论：支持用户对已发布视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应时间点。平台支持用户在线对课堂视频进行评论，所评论内容支持以新消息提示方式自动提醒授课教师。支持管理员对用户评论进行信息管理，可选择性删除评论内容，管控评论秩序。 7、直播活动：支持用户创建直播，提前设置预约直播信息，并获取直播地址及二维码海报，方便提前发布直播信息。 8、直播管理：在直播结束前，支持教师修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置，并保持原分享链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效。 9、直播工作台：创建直播时支持添加直播助教，助教进入工作台可进行直播间秩序维护，不限于：删除留言、禁言观众、发起签到、管理公告等。 10、直播分享：用户可一键生成链接并进行分享，其他用户通过打开链接的方式，可登录观看直播视频。 11、复制海报：生成海报后，用户可直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地。 12、活动预告：支持PC端、移动端通过分享链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等；在预览课件时，用户可在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，方便评课老师在直播开始前，预览主讲老师的课件。 13、活动课件：教师可选择云课件与直播关联，无需耗时上传本地文件；课件与直播关联后，支持用户在活动开始时间前查看云课件；活动开始后，用户可在观看直播视频的同时，在线查看已关联的云课件。 14、直播互动：直播过程中，支持用户在直播课程中发布评论、点赞、分享观看链接或二维码，同时可查看直播简介、活动课件和累计观看人次。 15、直播暖场素材：平台支持用户自主选择上传图片或视频，作为暖场素材在直播间隙循环播放。 16、直播数据：直播开始后，支持查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，随时掌握直播情况。 17、分组管理：教师可将多场已创建的直播、互动课堂、互动教研、课例评课等活动，添加至同一直播分组；每个分组自动生成分享二维码和链接，方便观众在一个分组链接中选择不同活动进行观看。 18、用户可在教师空间中，查看该教师上传的全部课程、个人简介、所属学校以及个人成就，个人成就包含上传课程的总数、课程播放总次数等。 ▲19、用户访问平台网页观看线上课程时，可直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类等在线互动答题。 20、视频在线剪辑：支持用户对本地上传的视频，通过浏览器完成在线剪辑，将视频的无效内容删除，保留课堂中的重难点和精彩部分。支持用户通过拖拽视频起点与终点，快速去除头部或尾部的无效内容，截取保留视频中的重点部分。 |
| 44 | POE交换机 | 1.支持≥8个10/1000M自适应LAN口。 2.支持≥2个10/100/1000M自适应LAN口。 3.POE单口供电功率≥30W，整机功率≥120W。 4.背板带宽：36G。 5.MAC地址表：2K。 6.AC输入，100-250V。 7.系统工作模式：普通（默认）+VLAN（AI+端口隔离）。 8.数据传输速率：以太网10Mbps半双工，20Mbps全双工；快速以太网100Mbps半双工，200Mbps全双工；千兆以太网200Mpbs全双工。 9.工作环境：0℃~40℃；存储环境-40℃~70℃。 |
| 45 | 48口交换机 | 1.≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口 2.交换容量≥430Gbps，整机包转发率≥132Mpps 3.支持基于端口的VLAN，支持VLANVPN（QinQ），支持VoiceVLAN，支持协议VLAN，支持MACVLAN 4.支持STP/RSTP/MSTP，支持SmartLink 5.支持IPv4和IPv6的三层路由功能 6.支持SDN，支持OpenFlow1.3标准 7.支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力 |
| 46 | 导播控制主机 | 1.采用一体化设计，实现显示屏幕与计算单元的一体化集成设计，降低对桌面空间的占用。 2.CPU：处理器核数≥12，线程数≥16，主频≥1.7GHz，三级缓存≥12MB。 3.GPU：处理单元数≥80个，最大主频≥1.3GHz。 4.内存：8G DDR4 3200MT/s内存或以上。 5.硬盘：≥512G M.2 SSD硬盘。 6.网络通信：集成1000M以太网卡，支持wakeonLAN。支持Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac，蓝牙5.0以上。 7.集成标准声卡，2.4G无线键盘、鼠标。 8.接口：USB≥5个；Type-C≥1个。接口（USB、Type-C）支持关机充电。 9.显示屏幕≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080，屏幕亮度≥300cd/m2。 10.具备防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥7H。屏体部分最大厚度≤16.5mm。 |
| 47 | 导播操作台 | 1、尺寸：≥1250mm*900mm*750mm，台面25mm厚EI级环保板材，下柜1.0-1.5冷轧钢板。 2、含控制椅一张，转椅，面料材质：网布、原生海绵，功能：360°旋转，平稳升降。 |
| 48 | 无线键盘鼠标套装 | 无线键鼠套装，全尺寸键盘，带无线2.4G接收器，使用范围不低于10米。 |
| 49 | 录播桌面支架 | 1.支架采用高强度合金钢材，坚固耐用。 2.支架材料厚度≥2.0mm。 3.支架底部自带防滑硅胶垫。 4.支架配备主机≥5个锁付孔，可用于固定主机。 5.支架自带倾斜角，与桌面夹角充分考虑人机工学，广泛适应不同身高人群。 6.支架具备理线机构，让设备走线更加整齐有序。 |
| 50 | 录播存储 | 1、CPU：主频≥2.1GHZ； 2、内存：≥32G DDR4； 3、硬盘：≥2块2T 硬盘，功能支持≥8*3.5盘位； 4、支持至少4个千兆网卡； 5、电源功率：≤500W。 |
| 51 | 录播系统安装及辅材 | 1、含HDMI高清音视频信号线（带放大器）、HDMI分配器、USB转HDMI转换器、音频隔离器、超五类网络传输线、RVVP线缆、显示屏、摄像机挂架/吊架等网络综合布线。 2、含设备安装、调试服务。 |
| 52 | 四块装组合推拉米黄板 | 1、整体规格：外径≥4300mm×1300mm，具体尺寸根据实际情况定制，左右推拉结构，一次成型设计；四块组合设计，保证与交互平板物理尺寸配套； 2、采用环保烤漆板面，米黄色、亚光，光泽度≤12﹪，厚度≥0.40mm；涂层硬度≥6H无痕（莫氏）； 3、背板：选用防锈镀锌钢板，厚度≥0.30mm，机械化制作，流水线一次成型，每间隔8公分设有1个2公分的加强凹槽，凹槽造型美观、增加强度，耐用； 4、衬板：采用防潮、吸音、高强度聚乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感，厚度≥15mm； 5、边框：采用香槟色铝合金，模具挤压一次成型，上框规格57mm×100mm，下框及左右框规格29mm×100mm，厚度≥1.2mm。轨道上置隐藏式平滑轮滑道，结构性解决滑轮受阻的情况，配有宽度≥30mm的笔槽，笔槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置白板笔书写笔及教鞭不影响滑动效果； 6、黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组水平轮，保证滑动流畅、噪音小。 7、推拉米黄板符合GB/T29490-2013知识管理体系认证标准；边框SGS乙酸盐雾耐腐蚀保护等级≥10；国标检测甲醛释放量≤0.03mg/L。 |

★（二）商务要求

1、质量保证

（1）本项目质保期三年，费用包在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）；

（2）中标供应商所投P2全彩显示屏、录播主机为原生产厂商上门维保，签订合同时提供所投P2全彩显示屏、录播主机原厂厂家出具的针对此次项目的售后服务承诺函，如未按要求提供视为虚假应标，按无效投标处理。

（3）本项目所投产品使用软件授权终身使用及升级，费用包含在投标总价中。

（4）中标供应商接到报修请求，2小时内响应，8小时内维修人员到达现场，质保期内故障报修24小时内无法及时修复的须提供备机。

（5）中标供应商在质保期内每学期结束前为学校进行整体维护一次，费用包含在投标总价中；

（6）质保期后，中标供应商提供终生服务，保证零配件的供给。

2、实施要求

（1）本项目产品清单中的设备数量，中标供应商在报价时不得增减，中标供应商满足本项目所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性、完整性和系统正常运行，未在招标文件中明示的设备及附配件，中标供应商在供货时须补充，费用包含在投标总价中。

（2）投标所报总价含清单所列及运输、搬运、安装、线缆、管槽、配件、调试、培训、第三方机构检测验收、上门全保及维护等与本项目相关的一切费用。以上不单项报价。本项目报价含税。

（3）项目开展过程中的变更须得到采购人同意并办理相关手续，因吊挂隐患事故、进度配合、未按采购人要求、手续不全、不符合规范、拖延等原因造成的损失由中标供应商承担赔偿责任。本项目意外伤害保险由中标供应商负责。

3、验收标准与要求

（1）所供货物必须是全新的，原装正品行货，完全符合国家规定的质量标准，因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

（2）中标供应商完成项目资料整理方可申请验收，中标供应商应按相关政府职能部门要求的标准编制项目验收资料，确保通过相关政府职能部门验收，并将项目验收资料送城建档案馆存档。

（3）验收的相关数据及中标产品信息，中标供应商应及时填入网络管理平台。

（4）验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，中标供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过。

4、技术培训

（1）中标供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。

（2）制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训，方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。

（3）中标供应商须提供培训讲义，培训学校管理人员不少于2人、人均培训不少于6课时，须对全体教学老师进行培训及过关、人均培训不少于6课时，提供培训记录作为验收依据。

5、平台监管要求

（1）中标供应商须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

（2）中标供应商须在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

（3）中标供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收，验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

（4）中标供应商须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”（南京市教育装备项目管理平台网址ttp://nj.cneefix.com）制作二维码标签，并张贴到设备上。

（5）中标供应商须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

6、安全要求

中标供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强人员安全教育，加强现场安全保护，杜绝安全事故发生。如发生安全事故，中标供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责，如对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。

7、付款条件

以第三章合同文本要求为准。

8、交付时间及地点

（1）交货时间：中标供应商自合同签订之日起45天内完成所有设备安装、调试、培训。

（2）交货地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输、装卸、原旧设备拆除及搬运等，费用由中标供应商负责。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

9、其他要求

本项目中打“★”和打“▲”的技术参数，签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等）供采购人核验（招标文件中另有要求的，按文件要求提供），未按要求提供或提供的证明材料不满足招标文件技术指标，采购人有权对不满足要求的中标供应商视为虚假应标，按无效投标处理。

（三）产品演示要求

1、视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过10分钟。

2、投标人提供所投产品功能演示视频如下内容：

（1）演示所投P2全彩显示屏产品（序号1），其箱体单元，内部控制主板与灯板之间为硬连接，无任何排线连线。

（2）演示所投P2全彩显示屏产品（序号1），其箱体单元，演示手机或平板等移动端，通过APP接入局域网，实现对LED屏控制，实现亮度调节、视频源切换、批注功能。

（3）演示录播主机产品（序号20），可一键开启网络测速，检测结果在主机屏幕上显示，可实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。

（4）演示录播主机互动系统（序号22）可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持通讯录功能，可通过通讯录名单实现一键呼叫。

（5）演示录播主机导播系统（序号21）扫描二维码，可使用手机编辑文字，添加字幕。可随时调用片头视频导入，便于转场切换；可随时调节摄像机参数，便于优化录制效果。

投标人针对具体演示内容，提供实物样品演示视频文件，视频画面须清晰。未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。

附件一：设备分配表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 金色 家园 幼 | 学子 路幼 | 尚元 街幼 | 泰山 路幼 | 致远 幼 | 华润 悦府 幼 | 新城 初中 | 河西 初中 | 建邺 高中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2全彩显示屏 | 68.7 | m² | 8.3 | 9.7 | 12.9 | 11.1 | 11.1 | 15.6 |  |  |  |
| 2 | 一体化控制终端 | 2 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 视频管理平台 | 4 | 台 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | 屏体框架及包边 | 68.7 | m² | 8.3 | 9.7 | 12.9 | 11.1 | 11.1 | 15.6 |  |  |  |
| 5 | 线缆辅材 | 6 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 6 | LED屏安装调试服务 | 6 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 7 | 无线传屏器 | 6 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 8 | 智能配电柜 | 4 | 套 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 9 | 机柜1 | 2 | 台 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 4 | 只 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 功放 | 2 | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 调音台 | 1 | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 反馈抑制器 | 1 | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 音频处理器 | 1 | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 电源时序器 | 1 | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 无线手持话筒（一拖四） | 1 | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 无线头戴话筒 | 2 | 只 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 音箱壁挂架 | 4 | 只 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 扩声设备安装调试服务 | 1 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 录播主机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 21 | 录播主机导播系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 22 | 录播主机互动系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 23 | 录播主机视频处理系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 24 | 4K教师摄像机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 25 | 教师摄像机图像处理系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 26 | 4K学生摄像机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 27 | 学生摄像机图像处理系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 28 | 机械云台摄像机 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 29 | 云台摄像机图像处理系统 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 30 | 4K教师智能摄像机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 31 | 全向麦克风 | 6 | 只 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 32 | 无线领夹麦克风 | 2 | 只 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 33 | 阵列麦克风 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 34 | 有源音箱 | 2 | 对 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 35 | 录播智慧互联黑板 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 36 | 智能分析模块 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 37 | 课堂分析反馈系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 38 | 视频展台 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 39 | 智能讲台录播一体桌 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 40 | 智能笔 | 1 | 支 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 41 | 专业导播台 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 42 | 互动显示屏 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 43 | 校级应用管理平台 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 44 | POE交换机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 45 | 48口交换机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 46 | 导播控制主机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 47 | 导播操作台 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 48 | 无线键盘鼠标套装 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 49 | 录播桌面支架 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 50 | 录播存储 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 51 | 录播系统安装及辅材 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 52 | 四块装组合推拉米黄板 | 12 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2-2.8项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 | 分值 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、价格 |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2、技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 20 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计 | 评委根据投标人提供的深化设计方案（包括华润悦府幼儿园、致远幼儿园二所学校LED屏安装结构平面设计图和效果图）综合评分： - 华润悦府幼儿园（安装结构平面设计图、效果图）： - （1）图纸齐全，规范性、准确性、合理性好，符合学校需求，得3分； - （2）图纸较齐全，规范、准确性、合理性较好，比较符合学校需求，得2分； - （3）提供设计图纸的得1分。 - 2、致远幼儿园（安装结构平面设计图、效果图）： - （1）图纸齐全，规范、准确性、合理性好，符合学校需求，得3分； - （2）图纸较齐全，规范性、准确性、合理性较好，比较符合学校需求，得2分； - （3）提供设计图纸的得1分。 未提供或提供图纸不全不得分，本项最多6分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 产品检测报告 | 投标人提供2021年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的以下产品检测报告，检测内容： 1、所投P2全彩显示屏产品（序号1），电源、接收卡、转接板采用多合一集成设计，即箱体内接收卡、电源、转接板多个模块的线路及元器件都集成在同一块PCB板上，全部满足要求得1分。 2、所投一体化控制终端产品（序号2），支持实体遥控器两种控制方式（红外、蓝牙），实现对屏幕的亮度、色温、对比度、信号源切换、开关机、分屏控制等操作，全部满足要求得1分。 3、所投录播主机产品（序号20），支持标准USB音视频信号输出，同时支持UVC和UAC协议，通过主机Type C接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件，全部满足要求得1分。 4、所投录播主机产品（序号20），采用≥15英寸触控电容屏，屏幕分辨率≥1920*1080，全部满足要求得1分。 本项最多得4分，未提供不得分。 备注：（1）为方便评委评审，功能参数应用箭头、标红或下划线等进行明显标注。（2）所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求内容（功能）的说明及关键信息，否则不予认可。 | 4 | 客观分 |
| 2.4 | 产品认证证书 | 所投校级应用管理平台产品（序号43）获得公安部出具的信息系统安全等级保护3级（含）以上认证证书的，得2分。 注：提供有效期内证书，未提供不得分。 | 2 | 客观分 |
| 2.5 | 产品兼容 | 1、所投P2全彩显示屏（序号1）、视频管理平台产品（序号3）为同一品牌的，得2分。 2、所投录播主机（序号20）、智能讲台录播一体桌产品（序号39）为同一品牌的，得2分。 注：以上提供同一品牌证明材料或承诺书，格式自拟。 | 4 | 客观分 |
| 2.6 | 软件著作权 | 1、投标人或所投P2全彩显示屏（序号1）制造商具有软件著作权证书，软件名称包含“可视化综合应用管理平台”、“LED高清显示系统管理软件”、“显示屏边缘亮线暗线调整软件”、“幕控调屏软件”等关键字，每提供一个证书得1分，最多得4分。 2、投标人或所投录播主机（序号20）制造商具有软件著作权证书，软件名称包含“录播课堂应用管理平台”、“课堂反馈系统”等关键字，每提供一个证书得1分，最多得2分。 本项最多得6分，以上提供有效期内软件著作权证书，未提供不得分。 注：所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 6 | 客观分 |
| 2.7 | 视频演示 | 评委根据投标人上传的产品功能演示视频（演示视频文件时间不超过10分钟）综合评分： - 1、演示所投P2全彩显示屏产品（序号1），其箱体单元，内部控制主板与灯板之间为硬连接，无任何排线连线。 - 2、演示所投P2全彩显示屏产品（序号1），其箱体单元，演示手机或平板等移动端，通过APP接入局域网，实现对LED屏控制，实现亮度调节、视频源切换、批注功能。 - 3、演示录播主机产品（序号20），可一键开启网络测速，检测结果在主机屏幕上显示，可实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。 4、演示录播主机互动系统（序号22）可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持通讯录功能，可通过通讯录名单实现一键呼叫。 - 5、演示录播主机导播系统（序号21）扫描二维码，可使用手机编辑文字，添加字幕。可随时调用片头视频导入，便于转场切换；可随时调节摄像机参数，便于优化录制效果。 以上各项，每成功演示一项得2分，最高得10分。 备注：未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 10 | 客观分 |
| 2.8 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于对项目时间进度安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施、档案管理措施、培训、验收等）综合评分： （1）项目实施方案内容全面，科学合理的，得5分； （2）项目实施方案内容较全面，较科学合理的，得3分； （3）项目实施方案基本全面，基本科学合理，得1分； （4）项目实施方案内容片面，不科学不合理或未提供实施方案不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3、服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 本地化服务 | 投标人具有本地化服务能力，得1分。（提供常驻售后服务机构相关证明材料或承诺书，承诺书格式自拟）。 | 1 | 客观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等）综合评分： （1）方案全面合理、响应及时、可行性强的，得5分； （2）方案较为全面合理、响应较及时、可行性较强的，得3分； （3）方案基本合理、响应基本及时、基本可行的，得1分； （4）方案不合理、响应不及时、不可行或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4、业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 投标人提供自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）的类似项目业绩（项目内容含LED室内屏），每提供1个得1分，最多得1分。（提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容，未提供的不得分）。 | 1 | 客观分 |
| 5、履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力 | 1、投标人或所投P2全彩显示屏（序号1）制造商，通过知识产权管理体系认证的，得2分。 - 2、投标人或所投P2全彩显示屏（序号1）制造商，通过有害物质过程管理体系认证的，得2分。 - 本项最多4分，以上提供有效期内证书，未提供不得分。 | 4 | 客观分 |
| 6、节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总报价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。