南京晓庄学院-幼儿师范学院融合课堂及配套设施采购项目

招标文件

项目编号：ZB066022H15171

南京晓庄学院

江苏省设备成套股份有限公司

2022年10月

目录

第一章招标公告	3

第二章投标人须知	9

第三章评标标准	22

第四章采购需求	26

第五章主要条款及格式	51

第六章附件	57

# 招标公告

项目概况

南京晓庄学院-幼儿师范学院融合课堂及配套设施采购项目的潜在供应商应在南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋江苏省设备成套股份有限公司10楼1003室获取采购文件，并于2022年11月21日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：ZB066022H15171

1.2项目名称：南京晓庄学院-幼儿师范学院融合课堂及配套设施采购项目

1.3预算金额：人民币99.88万元

最高限价：人民币99.88万元

1.4采购需求：目前，受疫情影响,线上教学模式和线上线下混合式教学模式在各大高校开展，各种基于视频会议的课程、实践、报告、论坛、招聘、会议等广泛应用于高校的教育教学及管理工作当中。为进一步推动我院各项教学管理工作有序进行，促进一流专业建设并结合申硕需求及我院目前现状，特进行融合云课堂及配套设施采购，实现研习讨论、在线直播、远程授课、线上交流等功能。具体要求详见招标文件。

1.5合同履行期限：合同签订后60日内完成本项目全部工作。

1.6本项目不接受联合体投标。

1.7本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.8行业划分：制造业或信息服务业。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件

3.1时间：2022年10月31日17时至2022年11月7日17时。（北京时间，法定节假日除外）

3.2地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋江苏省设备成套股份有限公司10楼1003室

具体方式：

（1）投标人获取招标文件前须前往中招联合招标采购平台http://www.365trade.com.cn/（以下简称平台）免费注册，平台将对投标人注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；同一单位不同的经办人可各自建立不同账户。

（2）投标人应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间，务必在本公告规定的招标文件获取时间前完成招标文件服务费支付，否则将无法保证获取招标文件。支付方式：登录平台（网址：http://www.365trade.com.cn/）

（3）投标人可通过平台下载招标文件电子档（招标文件电子档与纸质文件不一致的，以纸质文件为准）及获取招标文件服务费发票，发票由采购代理机构出具。投标人通过平台“发票管理”模块进行操作。投标人选择出具增值税普通发票的，可在支付后3日内登录前述模块下载增值税电子普通发票；选择出具增值税专用发票的，可在开标时在开标现场领取。非因招标代理机构或平台公司原因，发票一经开具不予退换。

（4）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，投标人可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、支付、发票开具领取等操作。平台咨询电话为：010-86397110，服务时间为工作日上午9时至12时，下午1时到6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。

（5）联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、招标文件服务费支付等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

3.3纸质招标文件服务费每套100元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止及开标时间：2022年11月21日9点30分（北京时间）

4.2提交地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼2号开标室

开标地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼2号开标室

4.3因疫情原因，为避免人员聚集，投标人代表须携带本人身份证及当日项目授权委托书（介绍信）进入开标区，投标人代表原则上不超过2人。

为响应新冠肺炎疫情常态化防控要求，投标人可采用邮寄标书的形式递交标书（邮寄地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1003室左卢成〈收〉18795901038）。采取邮寄方式的，须保证投标文件在投标截止时间之前送达，投标人须自行承担邮寄标书丢失、破损等突发情况造成的投标失败。投标人需单独另附一份法定代表人或授权代表人姓名、电话（手机号码）表，以便登记投标人及联系投标人使用。

需现场递交标书的，投标人应提前掌握南京市疫情防控（最新）要求，预留充足的递交标书时间。投标人进入我司应自觉佩戴口罩并提供以下相应凭证：

- 如为省外来(返)宁人员:抵宁后须“落地检”绿码、3天3检绿码及入楼当天48小时内的绿码，3项绿码证明；

- 如为省内外市来(返)宁人员:抵宁后“落地检”绿码及入楼当天48小时内的绿码证明。

- 如为本市人员:入楼当天48小时内的绿码证明。

不符合上述要求的投标人，严禁进入我司大楼。因投标人不配合查验、隐瞒行程或者提供不实证明材料的，由此引起的无法递交标书、投标失败等后果由投标人自行承担。

供应商因疫情影响可不出席开标会，供应商无法参加开标会的，视同同意本项目开标结果。本项目开标过程由供应商代表（如有）、采购人现场监督。

采购人或采购代理机构因疫情影响无法组织线下开标的，在公平公正的条件下有权改为线上开标，线上开标将邀请所有投标人参与。

4.4投标人应提供投标文件一式伍份（正本壹份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖投标人公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、南京晓庄学院官网网站发布公告。

6.2 供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）或“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“南京公共采购信息网”或“信用南京”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表》则该供应商投标文件按无效投标处理。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

6.3本次招标请按项目购买招标文件，编制、提交投标文件，按“包”开标、评标。

6.4投标人应当从招标代理机构合法获得招标项目的招标文件。

6.5勘察现场或答疑：无。

6.6根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目招标公告“二、申请人的资格要求 2.1条”及“二、申请人的资格要求 2.7条”中涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见招标文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。

投标人仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求 2.1条”及“二、申请人的资格要求 2.7条”中涉及的证明材料的，须在中标（成交）后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按招标文件要求胶装提交招标人或招标代理机构核验。经核验无误后，由招标人或招标代理机构发出中标（成交）通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京晓庄学院

地址：南京市江宁区弘景大道3601号

联系人：王老师

联系电话：025-86178809

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1003室

联系人：左卢成 唐大维

电话：025-83314167 025-86639285

电子邮箱：zuolc@jcec.cn

7.3项目联系方式

联系人：左卢成唐大维

电话：025-83314167 025-86639285

江苏省设备成套股份有限公司

2022年10月31日

# 第二章投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序，提倡用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标（本项目不接受联合体投标）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

9.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）投标人资格资信证明文件：

1）第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）第一章招标公告中 2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表（格式见附件）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）分项报价表（格式见附件）；

（8）第三章评标标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格部分

11.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务等的单价、总价以及分项报价。投标人符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理货物招标收费基准费率的75%计算，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费，清单费用按苏价服（2014）383号文件收费基准费率收费。本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1投标人的投标文件一式柒份（正本壹份、副本陆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖投标人公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字，同时加盖投标人公章。

17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

17.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 招标代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

23.5 中标通知书发出后，招标人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.6 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

23.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 招标人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.3中标人拒绝与采购人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.4 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.5 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，即30分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：供应商评标价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 | 30 |
| 2 | 投标产品对招标文件技术指标的响应情况 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分30分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；打▲号指标为重要指标，有一项负偏离扣2分；其他指标，有一项负偏离扣1分；扣完为止。 注：标注“★”和“▲”的技术参数均必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），投标人需如实填写所投产品参数，并按要求提供相应的技术支持资料，未按要求提供技术支持资料的，评审时不予认可。 | 30 |
|  |  | - 提供报告厅和云课堂功能室设备、灯光及桌椅平面设计图（其中施工现场图可向甲方联系人索取）。 各类型图纸完整合理、详细清晰的得4分； 各类型图纸较完整合理、较详细清晰的得2分； 各类型图纸不够完整、不够详细清晰的得1分； 未提供不得分。 | 4 |
|  |  | - 提供本次报告厅和云课堂功能室效果图。其中施工现场图可向甲方联系人索取。 效果图方案先进合理满足学院要求、合理可行得4分； 较先进合理可行略有欠缺得2分； 不够先进合理可行性差得1分； 未提供不得分。 | 4 |
| 3 | 技术 | 供应商或显示屏产品生产厂家具有以下证明的： 1、具备国家版权局颁布的LED显示屏智能检测及修复校正软件证书（提供证明文件复印件并加盖公章），提供得3分，不提供不得分。 2、服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级。（提供证明文件复印件并加盖公章），提供得2分，不提供不得分。 | 5 |
| 4 | 供应商项目业绩 | 供应商2019年1月1日以来完成类似集成项目业绩进行评分，每提供1个同类项目业绩得2分，最高得4分（须提供合同复印件并加盖公章，以合同签订时间为准，否则不得分）。 | 4 |
| 5 | 项目实施方案 | 各供应商需提供完整、可行的项目实施方案，依据方案实施效果及可行性等进行评价打分： 方案完善可行且贴近采购人需求的得10分， 方案较完善可行略有欠缺的得7分， 方案完善可行性一般的得4分， 方案完善可行性较差的得1分， 方案不可行或缺失的得0分。 | 10 |
| 6 | 售后服务方案 | 一、售后服务 各供应商应提供详细的售后服务方案、服务体系、服务范围、培训方案等。依据各投标人提供的资料，从全面性、可操作性等进行打分： 方案完善可行且贴近采购人需求的得10分， 方案较完善可行略有欠缺的得7分， 方案完善可行性一般的得4分， 方案完善可行性较差的得1分， 方案不可行或缺失的得0分。 | 10 |
|  |  | 二、驻场服务 提供1名专业技术人员进行1年驻校服务，提供承诺函，在此基础上每增加1年得1分，本项最高得2分。 | 2 |
| 7 | 国家政策导向 （1分） | 环境标志产品：根据财政部、国家环保总局财库[2006]90号文件精神，投标人所投主要产品在“环境标志产品政府采购清单”范围内的得0.5分。 | 0.5 |
|  |  | 节能产品：根据财政部、国家发展和改革委员会财库[2004]185号文件精神，投标人所投主要产品在“节能产品政府采购清单”范围内的得0.5分。 | 0.5 |
| 8 | 合计 | 100 |  |
| 9 | 供应商诚信档案记录的运用 | （《南京市政府采购供应商信用记录表》须按照招标文件“第一章、供应商诚信档案管理”的要求去注册、申请、在线打印，打印时间为本采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表》则该供应商投标文件按无效投标处理） |  |

说明：

1、所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2、小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章采购需求

一、建设内容

本项目为幼儿师范学院融合课堂及配套建设项目，实现具有研习讨论、在线直播、远程授课、线上交流等功能。

1、云课堂功能室

- 显示系统

采用98寸大屏为显示载体，无线投屏系统实现笔记本和手机投屏、同时内置OPS电脑配合互动融合系统实现内部研讨、疫情下的教学活动、国际学术交流、附属幼儿园的教学交流与指导以及兄弟院校的互通。

后墙增加LED字幕屏P4.75，尺寸6.10*0.304米，满足文字开会信息的显示。

- 直播录播系统

通过融合系统+录播系统相结合实现课程的画面录制，可进行课程巡课直播、点播、教学评估、远程互动教学。

- 扩声系统

通过配套的6只桌面无线数字话筒、全频音箱、数字媒体矩阵、功放、数字反馈抑制器、调音台，完成功能室的扩声以及远程交流教学的声音传输，保证音质、无杂音、啸叫。

- 控制系统

通过配套的中控主机，可实现功能室的设备的智能化控制、灯光、空调、窗帘的控制。

- 其它配套

对教室墙面吸音板处理、地面地胶处理、吊顶处理、后墙文化墙处理等进行改善功能室环境，创造一个舒适明亮的场所。

2、学术报告厅

- 显示系统

采用室内全彩表贴P1.53, 分辨率：2496*1352，净尺寸：3.84m*2.08m大屏为显示载体、配合控制系统、视频处理器、钢架结构、无线投屏、互动融合系统实现内部学术报告、疫情下的教学活动、国际学术交流、附属幼儿园的教学交流与指导以及兄弟院校的互通。

- 直播录播系统

通过融合系统+录播系统相结合实现课程的画面录制，可进行课程巡课直播、点播、教学评估、远程互动教学。

- 扩声系统

通过配套的6只无线数字音频系统用于学术报告使用（带充电箱）、一拖二无线手持话筒、4只主扩音箱、数字媒体矩阵、功放、数字反馈抑制器、调音台，完成报告厅的扩声以及远程交流教学的声音传输，保证音质、无杂音、啸叫。

- 控制系统

通过配套的中控主机，可实现报告厅的设备的智能化控制。

- 灯光系统

主席台顶部安装4台600*600嵌入式超高清顶光灯，保证主席台亮度足够，同时安装4只手动翻转高清平板面光灯给主席台补面光，增加拍摄、录播等视频采集效果等。

- 其它配套

包含机柜、电脑、空调、演讲讲台、主席台桌椅、礼堂椅、前排条桌等。

环境改造：对教室墙面吸音板处理、地面地胶处理、吊顶处理等进行改善报告厅环境，创造一个舒适明亮的场所。

3、文化展示系统

采用室内全彩表贴P2, 分辨率：1600*800，净尺寸：3.20m*1.60m大屏为显示载体、配合控制系统、视频处理器、钢架结构、实现学院信息发布、通知、公告、视频播放等。

二、技术参数

核心产品：无线数字音频主机、

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、云课堂功能室 |  |  |  |  |  |
| 1.1显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 98寸智能交互一体机 | 1、屏体尺寸：≥98英寸，液晶LED，A规屏，显示比例(16：9),物理分辨率：≥3840×2160，屏幕刷新率≥60Hz，亮度：≥500cd/cm2 ；对比度：≥5000:1；可视角度：≥178°。 2、整机具备防眩光功能：采用≤ 4mm 厚 AG 钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于 1%，透光率≥95%，表面硬度≥莫氏9级。 3、整机具备安卓、windows 系统双系统，红外感应技术，支持20点触控和同时书写，触摸书写延迟≤30ms。 4、为方便老师教学，整机可通过三指或五指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能，实现节能操作。 ▲5、声音输出功率要求：为避免中高音损失喇叭口朝正面，前朝向中高音15W扬声器≥2，后朝向20W低音扬声器≥1，额定总功率≥50W；可在通电不开机的状态下进行独立扩音供教师设备连接使用；（提供相关机构的检测报告复印件并加盖公章） ▲6、整机前置3个USB 3.0 接口全部支持 Windows 及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置 USB 接口，均能被 Windows 及 Android 系统识别。（不接受使用转接头、USB扩展坞等转接方式）（提供相关机构的检测报告复印件并加盖公章） 7、后置接口：MIC In*1；COAXIAL Out*1；Earphone Out*1；PC Audio In*1；VGA*1；RS232*1；TV In*1；AV In*1；AV Out*1；LAN In*1；USB*2；Touch USB*1；TF Card*1，HDMI 等信号接口，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 ▲8、整机具备至少7个到中文丝印标识的前置按键：录屏、图像比例、音量-、音量+、设置、护眼、电源。支持一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，便捷操作，方便制作教学视频，分享教学。（提供相关机构的检测报告复印件并加盖公章） 9、安卓系统版本9.0 或以上，内部缓存容量（RAM）：≥2GB ；内部存储容量（ROM）：≥16GB ，同时整机支持蓝牙4.0或以上，可根据蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频，方便老师使用。 10、内置双路 WIFI，支持 AP 热点，Wifi : 2.4GHz / AP : 2.4GHz/5GHz。 11、摄像头及阵列麦：内置摄像头≥1200万摄像头，具备摄像头工作指示灯；内置非独立外扩展≥6阵列拾音麦克风,拾音距离≥8米。（提供相关机构的检测报告复印件并加盖公章） 12、无信号待机/自动节能：在无操作或无信号输入时，整机自动进入待机节能的功能，待机的时间间隔可自定义，既节能环保又能延长机器使用寿命 13、整机内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 14、硬件自检功能：整机扫描速度：首点≤8ms，连续点≤4ms；无需借助PC主机整机可一键硬件自检，包括对RTC,PC模块,网络状况，WIFI模组等模块进行检测，并针对不同模块组给出问题原因提示且支持扫描系统提供的二维码进行在线问题保修。 15、悬浮菜单：在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，为方便教学使用，悬浮菜单具有一键启用应用软件、随时批注擦除，快速切换到OPS系统等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源可通过两指调用到屏幕任意位置。悬浮菜单中的应用可根据使用需求进行应用或功能的替换。 16、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限制范围＜0.3（蓝光危害最大状况下）。支持护眼功能，具有一键启用护眼模式，减滤蓝光，对色彩进行调节。 ▲17、整机电视开关、电脑开关、系统还原和节能待机键四合一，同时为方便老师使用ppt，可通过实体按键以及触摸按键实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例，息屏状态下节能不低于96％。（提供相关机构的检测报告复印件并加盖公章） 二、内置OPS电脑 1、插拔式OPS微型PC设计，采用Intel酷睿I5 第八代或以上处理器、8GB或以上内存、256G或以上固态硬盘，2G及以上独立显卡；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计80针。 2、支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs。 3、具备电源（POWER）开关按键、RESET（重置）孔。 4、接口：LINE OUT*1，MIC IN*1，HDMI*1，RJ45*1，WIFI*2，USB*4。 5、支持电源：AC input:100-240V/50-60HZ ；DC output:19V/5A。 四、提供质保售后服务承诺函复印件并加盖公章； | 1 | 台 |  |
| 2 | 无线投屏系统 | 1、支持Windows、Mac、iOS 、Android等不同系统终端之间无缝切换无线投影至投影机或大屏显示 2、USB型无线发射装置，免驱即插即用动安装，PC端连接无须占用自身WiFi连接。 3、为确保更好的连接及切换体验，连接时长不超过15秒，切换按钮直径不小于4cm。 4、支持至少8路USB无线发射装置同时无线接入，支持多画面分割及画外画显示模式。 5、支持电脑延伸桌面模式，支持会议主持人控制投影模式，让多用户投影时更加有秩序。 6、为保证设备后续维护，设备软件联网具备网络自动升级功能，确保售后服务保证。 7、支持手机平板摄像头无线传输功能，支持横竖屏自动识别，实现无线移动展台、无线直播等。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 互动融合系统 | 1、安装到教学计算机内，支持教室现有其他品牌的录播、网络摄像机视频流接入，直接获取录播主机、网络摄像机的网络视频信号，给互动客户端调用，实现远程视音频互动教学的功能。 2、通过视频融合模块，将原有录播或网络摄像机视频信号，给腾讯会议、钉钉、 Teams等第三方视频会议系统调用。 3、每台计算机同时支持不低于2路高清视频融合，供应用软件灵活选择，采用软件加密授权给固定计算机。 | 1 | 套 |  |
| 4 | led字幕屏 | 1、LED字幕屏P4.75，尺寸6.10*0.304米，含控制器、处理器、钢结构及配套软件。 | 1 | 套 |  |
| 1.2专业扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 5 | 无线数字音频主机 | 1、主机面板采用坚固的铝合金，精准数控加工立体面和表面阳极化抗氧化处理，拉丝银铝板与有机片的结合，外形美观耐用，19英寸标准机柜2U设计大小； 2、主机最大可使用128支话筒，可匹配多支主席、代表话筒； 3、主机具备两种发言模式：主席模式、先进先出模式，发言人数可调1-4人同时发言； 4、主机配备彩色显示屏，可选择中英文语言菜单显示； 5、主机具备RS-485和RS-232接口控制摄像头，可连接中控实现视频跟踪，增加高清HDMI无缝矩阵可实现高清视频会议，通过USB接口连接电脑软件调试简单直观； 6、UHF频率自动跟踪锁定功能，具备20组系统通道可供选择，选择一次即可同时改变四通道使用频率； 7、内置中度啸叫抑制功能，可降低一定啸叫程度； 8、主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒； 9、主机具备实时监测功能，主机断电，会议单元自动关闭，方便、环保节能； 10、无线会议系统具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机信号干扰噪音； 11、内置高保真音质MP3录音，最大支持32G U盘，录音清晰、储存方便，输出output XLRM×1（平衡）6.35mm×1 RCA×1 USB×1 输入input USB-PC×1 ANT-A ANT-B ANT-DATA 工作电压power supply DC12V 2A 功率损耗current drain 1300mA 接收灵敏度 receive sensitivity -105dB 信噪比s/n >85dB 频率响应frequency response 50Hz—15KHz 失真度THD <0.01% 载波频率 Frequency Range UHF600MHz-700MHz 接收有效距离，无障碍直线60米-80米。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 无线数字音频主席机 | 1、话筒具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音邻频干扰抑制； 2、手持麦克风和会议座单元可混合使用，手持话筒打开时会自动加入会议模式，手持话筒同样受会议模式数量限制； 3、主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒； 4、话筒具有IPS彩色显示屏，特有广视角、色彩艳丽，实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 5、内置大容量充电式锂电池，一次充电可待机13小时，连续使用时间达8小时，话筒使用不分正反面TYPE-C接口充电，标配5V充电器； 6、话筒表面使用哑光黑铝合金面板，搭配黑色有机玻璃，银白色倒边，靓丽优雅，坚固耐用； 7、隐藏式简洁话筒开关，防尘易清理，话筒打开后图标亮起，具有持久耐用，按键清晰； 8、配备专业高保真、单一高指向性电容咪芯，可插拔式方形短咪杆，声音洪亮清脆，增加高速反馈抑制器可增加拾音距离至50M-80CM；话筒参数锂电池容量：1600mah 邻频干扰抑制：>60dB咪芯指向性：心形指向拾音灵敏度：-47Db 发射功率：>+10dBM(10MW) 麦克风功耗：140mAh UHF频率范围：UHF600MHz-690MHz, 433MHz 频率响应：100-10 KHZ 信噪比：65Db。 | 1 | 只 |  |
| 7 | 无线数字音频代表机 | 1、话筒具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音邻频干扰抑制； 2、手持麦克风和会议座单元可混合使用，手持话筒打开时会自动加入会议模式，手持话筒同样受会议模式数量限制； 3、主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒； 4、话筒具有IPS彩色显示屏，特有广视角、色彩艳丽，实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 5、内置大容量充电式锂电池，一次充电可待机13小时，连续使用时间达8小时，话筒使用不分正反面TYPE-C接口充电，标配5V充电器； 6、话筒表面使用哑光黑铝合金面板，搭配黑色有机玻璃，银白色倒边，靓丽优雅，坚固耐用； 7、隐藏式简洁话筒开关，防尘易清理，话筒打开后图标亮起，具有持久耐用，按键清晰； 8、配备专业高保真、单一高指向性电容咪芯，可插拔式方形短咪杆，声音洪亮清脆，增加高速反馈抑制器可增加拾音距离至50M-80CM；话筒参数锂电池容量：1600mah 邻频干扰抑制：>60dB 咪芯指向性：心形指向拾音灵敏度：-47Db 发射功率：>+10dBM(10MW) 麦克风功耗：140mAh UHF频率范围：UHF600MHz-690MHz, 433MHz 频率响应：100-10 KHZ 信噪比：65Db。 | 5 | 只 |  |
| 8 | 充电箱 | 1、20口USB充电机，最多可同时20个充电设备； 2、多重短路保护，短接自动切断输出，输入、输出过流、欠压保护，智能恒流输出，自动识别充电设备，最大输出电流2A； 3、具备防漏电保护，漏电自动切断输出； 4、带灯电源开关，开关状态一目了然，防止漏； 5、数码实时显示充电电压，电压输出高低可规格参数输出：5V 2A。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 全频音箱 | 1、系统：2 x 3"； 2、频率响应：120Hz-20KHz ； 3、标称阻抗16Ω； 4、承受功率：60W(RMS) 120W(PEAK)； 5、灵敏度级：93dB； 6、最高声压级：110dB； 7、覆盖角度：水平覆盖120°，垂直覆盖120°； | 4 | 只 |  |
| 10 | 数字媒体矩阵 | 1、输入：4； 2、输出：8； 3、每个输出通道功能静每个通道设立单独静音控制混合每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合增益调节范围：-36dB到+12dB，步距为0.1dB延时每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms； 4、輸入/輸出接口输入：XLR母卡侬座输出：XLR 公卡侬座； 5、输入阻抗平衡：20KΩ； 6、输出阻抗平衡：100Ω； 7、输入范围：≤17dBu； 8、频率响应：20Hz-20KHz(0~-0.5dB)； 9、信噪比：＞110dB。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 功放 | 1、8Ω立体声输出功率≥2X200W； 2、4Ω立体声输出功率≥360W； 3、8Ω电桥输出功率≥500W； 4、频率响应20Hz-20KFz±0.5dB； 5、信噪比：>95dB； 6、输入灵敏度（8Ω） 0.775V/1.0V/1.4V； 7、输入阻抗平衡输入时阻抗为20K, 非平衡输入时阻抗为10K。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 数字反馈抑制器 | 1、一键智能无需调试。 2、自适应反馈抑制器（AFC）； 3、带背景降噪（ＡＮＣ）； 4、可以大幅度提升麦克风的拾音距离； 额定电压( Rated voltage ) :220V~10% 50HZ； 5、幻像供电( Phantom power ) :48V； 6、消耗功率( Power consumption ) :15W； 7、取样频率( Sampling frequency ) :32KHz； 8、频率响应( Frequency response ) :125Hz~ 15KHz(语音模式Voice mode) 20Hz~ 15KHz | 1 | 台 |  |
| 13 | 调音台 | 1、8路单声道与2组立体声输入； 2、高品质、低噪音的平衡式话筒输入； 3、每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源； 4、中频扫频的三段均衡； 5、5组AUX辅助输出，可选择推子前（返送）或推子后（外接处理器）； 6、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； 7、100行程高分析度推子； 8、内置DSP数字24bit效果器； 9、7段立体声图示均衡器； 10、MP3播放器带USB接口带录音(可选带蓝牙功能）； 11、内置式静噪开关电源器，使用方便灵活。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 电源时序控制系统 | 1、≥8路时序电源控制，带第三方控制协议 | 2 | 台 |  |
| 1.3直播录播系统 |  |  |  |  |  |
| 15 | 高清编码模块 | 一、主机 1、嵌入式一体化高性能录播主机，具有高清视音频采集、编码、录制、直播、存储、多画面智能导播、远程视音频互动等功能与一体。丰富的扩展功能，不需要更换设备直接增加模块即可扩展成智慧教室功能。 2、视频输入：≥3路高清视频输入，支持最高到1080p的高清视频采集。支持1路计算机信号硬件采集，计算机信号输入 640x400--1920X1080分辨率，能够自适应信号源输入分辨率；2路高清输出接口，至少一路实时独立显示录制、直播画面。另一路显示本地导播画面或远程互动画面。 3、视频编码H.264,音频编码AAC,最高支持1080P分辨率，录像存储MP4文件。内置1T存储硬盘 4、内置多种直播服务，支持RTMP\ RTSP\ HLS\UDP；支持双码流同步直播。 5、授课电脑自动画面侦测，自动导播切换授课计算机的画面。 6、支持所有输入通道单独存储成独立视频文件，便于后期编辑。 7、内置智能跟踪系统，配合跟踪摄像机，全程跟踪拍摄教师特写画面，学生回答问题拍摄学生特写画面，教师操作计算机讲解课件时切换计算机画面。内置图像识别/智能学习跟踪算法，无需配置任何辅助定位设备即可实现平滑自然的跟踪拍摄效果，配合跟踪摄像机实现多机位的全自动拍摄。 8、后期可扩展远程视音频互动教学模块，配合互动服务器软件及客户端软件实现远程多方视音频互动教学的功能。 9、后期可扩展智慧教室智能教学网关模块，直接内置到录播主机中，实现课堂互动教学、在线答题、签到管理、提问、小组研讨（自动记录讨论内容）、以及多屏无线投屏、智慧教室客户端智能联动控制录播系统等功能，避免安装多个客户端，降低使用及管理难度。 ▲（1）提供教师客户端具有控制查看任意学生终端画面、控制学生向任意小组投屏、控制学生向任意学生投屏、查看课堂答题统计、查看小组讨论内容的界面截图，加盖公章。 10、提供质保售后服务承诺函复印件并加盖公章； 二、配套导播软件 ▲1、支持≥4路输入信号和1路直播信号同屏显示；（提供相关机构的检测报告复印件并加盖公章）。 2、具有云台镜头控制功能；摄像机支持预设场景、切换预设场景功能；（提供相关机构的检测报告复印件并加盖公章） 3、支持单画面电影模式、多画面资源模式的录制直播，各模式间切换；（提供相关机构的检测报告复印件并加盖公章） ▲4、具有切换特效、实时添加字幕功能；具有录播主机CPU使用率、录制时间，剩余硬盘大小、音量大小显示功能；（提供相关机构的检测报告复印件并加盖公章）。 ▲5、具有互动教学功能，支持远程视音频互动，同屏显示≥4路远程画面，同步录制直播互动过程；笔记本电脑通过浏览器就能实现视音频互动；（提供相关机构的检测报告复印件并加盖公章） 6、支持鼠标进行导播控制，也可以选配专业的导播控制台进行导播控制，对教师和学生摄像机自动/手动控制，每个摄像机具有多个场景预设功能； 7、支持远程导播控制，具有视频画面监视、切换；录制/直播、开始停止等控制。具有云台控制，跟踪设置功能； 8、内置远程视音频互动模块，配合互动服务器系统实现多方远程互动教学功能，支持录播主机、授课计算机与远程互动教学。 （1）支持多方远程互动教学，远程听讲人可以通过录播主机、计算机和移动设备（智能手机，PAD）等设备与主讲录播教室进行视频互动教学（互动时主讲教室的教师视频、学生视频、计算机画面等可任意选择） （2）通过录播主机的HDMI接口，实时输出互动教学的画面到教室大屏幕设备显示，支持单画面、多画面分屏模式显示本地与远程的互动画面。支持主讲授课电脑通过双屏显示互动教学画面。 （4）可以与远程的电脑直接互动，电脑不需要安装客户端软件或插件，通过浏览器就可以实现远程视音频互动教学的功能，随时共享远程电脑屏幕画面、分享文件、发送文字信息。智能手机、平板电脑直接通过智慧教室的APP客户端就可以实现远程视音频互动教学功能。 三、扩展跟踪功能 ▲（1）整个空间探测、分析、跟踪、控制只需要由一个独立设备完成；（提供相关机构的检测报告复印件并加盖公章） ▲（2）确保任意位置以及精准识别任意位置的学生、教师，要求：跟踪设备支持角度探测，支持距离探测可以精确到厘米级；（提供相关机构的检测报告复印件并加盖公章） ▲（3）至少支持不小于16米的探测距离。（提供相关机构的检测报告复印件并加盖公章） | 1 | 套 |  |
| 16 | 直播摄像机 | 1、采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥207万； 2、支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50, 720p/30, 720p/25 SD: 480i, 576i多种信号制式； 3、镜头焦距≥12X光学变焦, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦≥16X； 4、水平视场角72.5° ~ 6.9°、垂直视场角44.8° ~ 3.9°； 5、支持扩展预置位数量≥255； 6、输出接口支持1路,3G-SDI、1路HDMI； 7、网络接口≥1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口； | 2 | 台 |  |
| 1.4控制系统 |  |  |  |  |  |
| 17 | 集中控制主机 | 1、支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持平板或手机等手持终端，通过wifi与主机通讯； 2、8个输入输出io接口，可接各种感应探测器、传感器，具有更智能化的操控体验，配合控制单元还可以任意扩展； 3、≥8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、Rs422格式数据； 4、支持可视化编程，简化调试过程，降低调试成本，便于找出程序错误； 5、具备的双向控制链路，与控制单元配合使用，轻而易举实现控制的同时，实时读取各个单元运行状态，获取终端的状态功能，通过编程，还可以实现控制单元故障报警等交互式故障检测机制； 6、支持硬件学习红外功能，无需配置专业学习器，可方便现场更换红外设备而无需再次编程； 7.支持场景保存，一键调用。系统中具备可编程存储能力，支持不低于1000个场景； | 1 | 台 |  |
| 18 | 编程控制软件 | 通过PAD平板电脑中APP专用软件进行编程；实现以下控制功能：包括对会场内的所有音、视频等系统的场景切换、模式的保存与调取，音视频信号可视化切换，音频系统的电声（如电平、预设等）调整，视听设备的时序电源开关控制。 | 1 | 套 |  |
| 19 | 8路继电器 | 1、8路可编程继电器，，每路不小于10A，支持232控制方式 | 1 | 只 |  |
| 20 | 高清矩阵 | 4进4出高清无缝混合矩阵带音频分离，RS232控制。 | 1 | 台 |  |
| 21 | 无线路由器 | 三频千兆无线路由器 | 1 | 台 |  |
| 22 | 无线触摸屏 | 10寸以上触摸屏、64GB。 | 1 | 台 |  |
| 1.5其它配套 |  |  |  |  |  |
| 23 | 窗帘电机 | 一、窗帘电机 智能、超静音、负重50KG开合帘电机,停电手拉，手拉启动功能 ,强电控制（强电信号控制）与中中控主机无缝对接管理。 二、电动窗帘导轨 含顶安装码、轨道成品机构，与中中控主机无缝对接管理。 | 1 | 套 |  |
| 24 | 交换机 | 二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口。 | 1 | 台 |  |
| 25 | 直播教学专用桌 | 1、环保中密度纤维板，经国家绿色环保认证； 2、贴面木皮：胡桃木木皮，含水率<6%，经防腐、防虫处理。经烘干、防腐、防虫处理，含水率<8%。 3、采用耐磨聚脂漆喷涂，“五底三面”工艺, 表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。 4、整体尺寸:≥3400*1800*770mm | 1 | 套 |  |
| 26 | 条桌 | 胡桃木油漆工艺+环保免漆板，1200W*400D*760H。 | 8 | 张 |  |
| 27 | 机柜 | 1.2米网络机柜 | 1 | 台 |  |
| 28 | 弓形椅 | 1、优质西皮； 2、18mm厚内外弯板； 3、高弹力海绵； 4、1.8厚扁管电镀扶手连体弓形架配扪皮扶手面。 | 16 | 套 |  |
| 29 | 座椅 | 1、优质黄牛皮饰面； 2、18mm厚内外弯板； 3、高弹力海绵； 4、铝合金扶手架连体扶手，配皮扶手面； 5、飞机底盘带原位锁定功能； 6、65#电镀汽杆； 7、∮350铝合金面包脚； 8、φ50MM黑色尼龙轮。 | 12 | 张 |  |
| 30 | 门 | 钢制防盗门。 | 2 | 扇 |  |
| 31 | 地面改造 | 聚氯乙烯树脂材质，总厚度≥2mm，PVC卷材含铺设安装的费用，含地拆除及自流平。 | 1 | 批 |  |
| 32 | 墙面改造 | 大屏部分造型墙，其它墙面吸音板，原墙铲除找平，包含和墙面处理有关的全部工序的费用。 | 1 | 批 |  |
| 33 | 顶和灯光改造 | 1、顶面：轻钢龙骨，石膏板走边，中间矿棉板规格为600mm*600mm，厚度14mm，表面为白色乳胶漆，具有横向的吸声带和竖向的扩散体，满足声学要求，改善音质。 2、其它：灯光、窗帘布、开关、面板、线槽、线缆等。 | 1 | 批 |  |
| 34 | 文化墙装饰 | 后墙面文化墙装饰，定制。 | 1 | 批 |  |
| 35 | 拆除及垃圾托运 | 原墙面等拆除及垃圾托运。 | 1 | 批 |  |
| 36 | 线材及系统集成 | 配套线材及系统集成。 | 1 | 套 |  |
| 二、学术报告厅 |  |  |  |  |  |
| 1.1显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED屏 | 1、室内全彩表贴P1.53, 分辨率：2496*1352，净尺寸：3.84m*2.08m； 2、像素点组成表贴三合一1R1G1B； 3、模组平整度≤0.1mm； 4、水平视角≥175°、垂直视角≥175°；亮度均匀性≥99%； 5、最大对比度10000：1； ▲6、灯珠外层具备透明亚光保护层，材质硬度等级HRC8级，灯珠表面使用无划痕；（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖公章） ▲7、视觉舒适度满足CSA035.2-2017标准，（VICO指数）范围在0-1级；（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖公章） 8、显示屏光源能量应符合光生物安全及蓝光危害试验要求； 9、灯板具备电子保险丝，电路电容采用聚合物材质；（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖公章） ▲10、噪声符合GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》，前后左右噪声均不超过1dB；（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖公章） 11、使用寿命>100000小时； ▲12、显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9；（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖公章） 13、运行稳定，不受电源端子传导干扰，不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰；（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖公章） 14、提供质保售后服务承诺函复印件并加盖公章； | 7.99 | 平方 |  |
| 2 | 控制系统 | 单卡支持24组RGB信号输出，最大带载512*512像素点，支持色度、亮度一体化逐点校正、低亮高灰以及色温调节。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频处理器 | 支持1920*1080带载，3画面显示，输入：HDMI*2、DVI*1、SDI*1，带音频分离，输出：千兆网口*6，带载总像素点390点，最宽4096，最高4096 | 1 | 台 |  |
| 4 | 钢架结构 | 定制钢结构,3公分边框，整体面积：3.90*2.14，钢结构主材采用镀锌方管，黑色不锈钢包边 | 8.35 | 平方 |  |
| 5 | 互动融合系统 | 1、安装到教学计算机内，支持教室现有其他品牌的录播、网络摄像机视频流接入，直接获取录播主机、网络摄像机的网络视频信号，给互动客户端调用，实现远程视音频互动教学的功能。 2、通过视频融合模块，将原有录播或网络摄像机视频信号，给腾讯会议、钉钉、 Teams等第三方视频会议系统调用。 3、每台计算机同时支持不低于2路高清视频融合，供应用软件灵活选择，采用软件加密授权给固定计算机。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 无线投屏系统 | 1、支持Windows、Mac、iOS 、Android等不同系统终端之间无缝切换无线投影至投影机或大屏显示 2、USB型无线发射装置，免驱即插即用动安装，PC端连接无须占用自身WiFi连接。 3、为确保更好的连接及切换体验，连接时长不超过15秒，切换按钮直径不小于4cm。 4、支持至少8路USB无线发射装置同时无线接入，支持多画面分割及画外画显示模式。 5、支持电脑延伸桌面模式，支持会议主持人控制投影模式，让多用户投影时更加有秩序。 6、为保证设备后续维护，设备软件联网具备网络自动升级功能，确保售后服务保证。 7、支持手机平板摄像头无线传输功能，支持横竖屏自动识别，实现无线移动展台、无线直播等。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 配电柜、大屏线缆及安装调试费 | 10KW智能配电柜，手动、远程、定时开关电功能、安装调试、电源、通讯线缆、空开等,不含强电进线，进线甲方装修提供。 | 1 | 项 |  |
| 1.2专业扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 1、系统：4 x 3" Fullrange 2、频率响应：120Hz-20KHz ； 3、标称阻抗：16Ω； 4、承受功率：120W(RMS) 240W(PEAK)； 5、灵敏度级：95dB； 6、最高声压级：115dB； 7、覆盖角度：水平覆盖120°，垂直覆盖120°； 8、接口：SpeakON chassis connectors； 9、外壳材质： Metal； 10、吊挂架：标配壁挂架（水平和垂直角度可调节）。 | 4 | 只 |  |
| 2 | 主扩功放 | 1、8Ω立体声输出功率 2X200W； 2、4Ω立体声输出功率 360W； 3、8Ω电桥输出功率 500W ； 4、频率响应 20Hz-20KFz±0.5dB； 5、THD+N(20Hz-20kHz) <0.08% ； 6、转换速率30V/； 7、阻尼系数（8Ω，20Hz-1KHz） 400； 8、电压增益（锁定功率@8Ω） X51 ； 9、电路类型ClassAB； 10、信噪比>95dB ； 11、串音（20-20kHz）>70dB ； 12、输入灵敏度（8Ω） 0.775V/1.0V/1.4V。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 数字反馈抑制器 | 1、一键智能无需调试。 2、自适应反馈抑制器（AFC）； 3、带背景降噪（ＡＮＣ）； 4、可以大幅度提升麦克风的拾音距离； 额定电压( Rated voltage ) :220V~10% 50HZ； 5、幻像供电( Phantom power ) :48V； 6、消耗功率( Power consumption ) :1 5W； 7、取样频率( Sampling frequency ) :32KHz； 8、频率响应( Frequency response ) :125Hz~ 15KHz(语音模式Voice mode) 20Hz~ 15KHz | 1 | 台 |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 1、2Input/6Output每个输入通道功能 静音每个通道设立单独静音控制 2、延时每路输入通道有独立延时控制,延时值为0-1000MS,小于10MS,步距为21US,大于10MS,步距为1MS. 3、极性同相（+）反相（-） 4、均衡每路输入通道有31段GEQ和10段PEQ.在PEQ状态下调整参数为:中心频率点：20Hz-20KHz，,步进:1Hz,,增益：±20dB 每个输出通道功能静音每个通道设立单独静音控制 5、混合每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合 6、增益调节范围：-36dB到+12dB，步距为0.1dB 7、延时每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms. 8、极性同相（+）反相（-） 9、均衡每个通道可设10段均衡，有PEQ/LO-shelf/Hi-shelf可选 10、限幅器每个输出通道可单独设置压缩器,可调整参数为:门限值：±20dBμ，步距Step:0.05dBμ,起动时间：03ms-100ms， 11、输入阻抗平衡：20KΩ 12、输出阻抗平衡：100Ω 13、输入范围≤17dBu 14、频率响应 20Hz-20KHz(0~-0.5dB) 15、PC 接口面板1个USB接口，后板2个RS485接口（RJ-45座）,RS232接口 | 1 | 台 |  |
| 5 | 调音台 | 1、8路单声道与2组立体声输入； 2、高品质、低噪音的平衡式话筒输入； 3、每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源； 4、中频扫频的三段均衡； 5、5组AUX辅助输出，可选择推子前（返送）或推子后（外接处理器）； 6、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； 7、100行程高分析度推子； 8、内置DSP数字24bit效果器； 9、7段立体声图示均衡器； 10、MP3播放器带USB接口带录音(可选带蓝牙功能）； 11、内置式静噪开关电源器，使用方便灵活。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 无线数字音频主机 | 1、主机面板采用坚固的铝合金，精准数控加工立体面和表面阳极化抗氧化处理，拉丝银铝板与有机片的结合，外形美观耐用，19英寸标准机柜2U设计大小； 2、主机最大可使用128支话筒，可匹配多支主席、代表话筒； 3、主机具备两种发言模式：主席模式、先进先出模式，发言人数可调1-4人同时发言； 4、主机配备彩色显示屏，可选择中英文语言菜单显示； 5、主机具备RS-485和RS-232接口控制摄像头，可连接中控实现视频跟踪，增加高清HDMI无缝矩阵可实现高清视频会议，通过USB接口连接电脑软件调试简单直观； 6、UHF频率自动跟踪锁定功能，具备20组系统通道可供选择，选择一次即可同时改变四通道使用频率； 7、内置中度啸叫抑制功能，可降低一定啸叫程度； 8、主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒； 9、主机具备实时监测功能，主机断电，会议单元自动关闭，方便、环保节能； 10、无线会议系统具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机信号干扰噪音； 11、内置高保真音质MP3录音，最大支持32G U盘，录音清晰、储存方便，输出output XLRM×1（平衡）6.35mm×1 RCA×1 USB×1 输入input USB-PC×1 ANT-A ANT-B ANT-DATA 工作电压power supply DC12V 2A 功率损耗current drain 1300mA 接收灵敏度 receive sensitivity -105dB 信噪比s/n >85dB 频率响应frequency response 50Hz—15KHz 失真度THD <0.01% 载波频率 Frequency Range UHF600MHz-700MHz 接收有效距离，无障碍直线60米-80米。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 无线数字音频主席机 | 1、话筒具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音邻频干扰抑制； 2、手持麦克风和会议座单元可混合使用，手持话筒打开时会自动加入会议模式，手持话筒同样受会议模式数量限制； 3、主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒； 4、话筒具有IPS彩色显示屏，特有广视角、色彩艳丽，实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 5、内置大容量充电式锂电池，一次充电可待机13小时，连续使用时间达8小时，话筒使用不分正反面TYPE-C接口充电，标配5V充电器； 6、话筒表面使用哑光黑铝合金面板，搭配黑色有机玻璃，银白色倒边，靓丽优雅，坚固耐用； 7、隐藏式简洁话筒开关，防尘易清理，话筒打开后图标亮起，具有持久耐用，按键清晰； 8、配备专业高保真、单一高指向性电容咪芯，可插拔式方形短咪杆，声音洪亮清脆，增加高速反馈抑制器可增加拾音距离至50M-80CM；话筒参数锂电池容量：1600mah 邻频干扰抑制：>60dB咪芯指向性：心形指向拾音灵敏度：-47Db 发射功率：>+10dBM(10MW) 麦克风功耗：140mAh UHF频率范围：UHF600MHz-690MHz, 433MHz 频率响应：100-10 KHZ 信噪比：65Db。 | 1 | 只 |  |
| 8 | 无线数字音频代表机 | 1、话筒具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音邻频干扰抑制； 2、手持麦克风和会议座单元可混合使用，手持话筒打开时会自动加入会议模式，手持话筒同样受会议模式数量限制； 3、主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒； 4、话筒具有IPS彩色显示屏，特有广视角、色彩艳丽，实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 5、内置大容量充电式锂电池，一次充电可待机13小时，连续使用时间达8小时，话筒使用不分正反面TYPE-C接口充电，标配5V充电器； 6、话筒表面使用哑光黑铝合金面板，搭配黑色有机玻璃，银白色倒边，靓丽优雅，坚固耐用； 7、隐藏式简洁话筒开关，防尘易清理，话筒打开后图标亮起，具有持久耐用，按键清晰； 8、配备专业高保真、单一高指向性电容咪芯，可插拔式方形短咪杆，声音洪亮清脆，增加高速反馈抑制器可增加拾音距离至50M-80CM；话筒参数锂电池容量：1600mah 邻频干扰抑制：>60dB 咪芯指向性：心形指向拾音灵敏度：-47Db 发射功率：>+10dBM(10MW) 麦克风功耗：140mAh UHF频率范围：UHF600MHz-690MHz, 433MHz 频率响应：100-10 KHZ 信噪比：65Db。 | 5 | 只 |  |
| 9 | 充电箱 | 1、20口USB充电机，最多可同时20个充电设备； 2、多重短路保护，短接自动切断输出，输入、输出过流、欠压保护，智能恒流输出，自动识别充电设备，最大输出电流2A； 3、具备防漏电保护，漏电自动切断输出； 4、带灯电源开关，开关状态一目了然，防止漏； 5、数码实时显示充电电压，电压输出高低可规格参数输出：5V 2A。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 一拖二无线手持话筒 | 1、真分集无线麦克风，无线一拖二设计； 2、采用UHF超高频段，传输更可靠； 3、2根外置全向高增益天线，确保信号稳定输出； 4、DPLL相位锁定频率合成技术，多达200个频点可用； 5、先进的自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率并调整一致； 6、有效抑制话筒噪音及信号干扰，声音还原度高，音质圆润饱满； 7、支持接收灵敏度调节功能，可根据需要调节灵敏度，以提高抗干扰能力或增加通信距离。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 时序电源 | 8路电源时序器，每路10A，支持第三方串口控制协议 | 2 | 台 |  |
| 1.3控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 集中控制主机 | 1、支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持平板或手机等手持终端，通过wifi与主机通讯； 2、8个输入输出io接口，可接各种感应探测器、传感器，具有更智能化的操控体验，配合控制单元还可以任意扩展； 3、≥8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、Rs422格式数据； 4、支持可视化编程，简化调试过程，降低调试成本，便于找出程序错误； 5、具备的双向控制链路，与控制单元配合使用，轻而易举实现控制的同时，实时读取各个单元运行状态，获取终端的状态功能，通过编程，还可以实现控制单元故障报警等交互式故障检测机制； 6、支持硬件学习红外功能，无需配置专业学习器，可方便现场更换红外设备而无需再次编程； 7.支持场景保存，一键调用。系统中具备可编程存储能力，支持不低于1000个场景； 8、C语言化编程，处理能力极大增强。配合强大的云存储和云计算功能，所有的设备代码或者红外代码，一经在本系统上使用过，以后所有人使用都不再需要录码或者翻查代码； 9.系统具备严格的用户权限管理，可将主机终端以及用户进行分组，实现不同权限级别的访问；也可多个控制端同时控制，控制端反馈信息能完全同步； 10、强大的二次编程能力，客户可编程设置的任何控制协议或控制代码，简单培训，即可自我编程状态，如调用当前场景，或者存储当前场景，修改部分执行结果等。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 编程控制软件 | 通过PAD平板电脑中APP专用软件进行编程；实现以下控制功能：包括对会场内的所有音、视频等系统的场景切换、模式的保存与调取，音视频信号可视化切换，音频系统的电声（如电平、预设等）调整，视听设备的时序电源开关控制。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 8路继电器 | 1、8路可编程继电器，每路不小于10A，支持232控制方式。 | 1 | 只 |  |
| 4 | 无线路由器 | 三频千兆无线路由器 | 1 | 台 |  |
| 5 | 无线触摸屏 | 10寸以上触摸屏、64GB。 | 1 | 台 |  |
| 1.4直播录播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清编码模块 | 同上“云课堂功能室-高清编码模块参数” | 1 | 套 |  |
| 2 | 直播摄像机 | 同上“云课堂功能室-直播摄像机参数” | 2 | 台 |  |
| 1.5灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式超高清顶光灯 | 额定功率：120W 显色指数：Ra≥98，R9≥90，TLCI≥97 色温：3200K/4000K/5600K/3200K-5600K连续可调(±150K)4种可选 电压：AC100-240V 50/60Hz 灯珠数量：1512颗 出光角度：120° 通道数量：单色温1个通道，可调色温2个通道 控制方式：DMX512(1990版)信号控制,中控485控制协议 调光功能：0%至100%无极线性调节 翻转角度：不可调角度 操作：数码显示管调节地址码 信号链接：三芯信号卡侬头输入/输出手拉手（接线：3正2负1屏蔽） 电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接 冷却系统：自然风冷散热 使用寿命：50000小时 工作温度：‐20℃至50℃ 存放温度：‐20℃至60℃ 颜色：白色 外壳材质：铝合金 | 4 | 只 |  |
| 2 | 手动翻转高清平板面光灯 | 功率：100W 显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥97 色温：3200K/4000K/5600K/3200K-5600K(±150K)四种 光通量：8400lm 电压：AC100-240V 50/60HZ 灯珠：台湾晶元LED灯珠，数量600颗 出光角度：120° 通道模式：单色温1个通道/双色温两个通道 翻转角度：手动翻转，最小0°-最大90° 调光功能：0%至100%无级线性调节 控制方式：DMX512(1990版)信号控制 操作：数码显示管控制地址码和相对照度 信号链接：三芯信号卡侬头输入/输出手拉手（接线：3正2负1屏蔽） 电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接 冷却系统：自然风冷外置散热 | 4 | 只 |  |
| 1.6其它配套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 2米机柜。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电脑 | 14寸及以上，I7-10代及以上、16G内存、512固态硬盘。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 演讲台 | 定制木质结构，尺寸：800*600*1150，用于演讲。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 主席台桌椅 | 一、主席台桌3米张，每张1400*450*750，方便搬运 基材：进口胡桃木皮贴面采用福人牌中密度纤 维板，经防虫防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。 油漆：采用优质“大宝”品牌油漆，油漆经检验符合国家《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。达国家E1级环保标准。 二、主席台椅子6张 1、面料：采用进口牛皮，抗污，手感柔软、细腻、韧性强；富有弹性。 2、泡棉：内部采用“东亚”优质高密度泡绵，厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。 3、框架：选用优质天然硬性橡胶木，经专业干燥设备处理，含水率小于12%，保证长时间使用不开裂、不变形。油漆：采用优质“大宝”品牌油漆，油漆经检验符合国家《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求，达国家E1级环保标准。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 前排条桌 | 胡桃木油漆工艺+环保免漆板，1200W*400D*760H。 | 4 | 张 |  |
| 6 | 座椅 | 1、座、背海绵：采用高密度冷发泡PU定型海绵； 2、背外板：采用优质多层板经模具冷压成型，背板顶部呈弧形，并油漆处理；背外板长730±10mm宽530±10mm,厚度为15±2mm。 3、座框架：采用优质冷轧板（厚度为1.5mm）经模具冲压焊接组合成型,结实牢固，不易变型。 4、座外板：采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型，座板油漆处理。 5、扶手架、脚架：采用优质热轧板和方管经模具冲压焊接而成； 6、扶手面：采用优质橡木一体成型，色泽均匀、纹理美观，木质稳定，耐腐蚀，外涂高档油漆；长430±10mm，宽60±5mm，厚度20±2mm。 7、写字板：面板采用实心ABS材料（底部不偷料），面板长281±5mm，宽270±5mm，厚度9±1mm； 8、写字板托盘、写字板固定铝头、垫片和转动头：分别采用铝合金材料经模具压铸成型，表面经防氧化精抛光后由固定螺丝组合成旋转承重机构； 9、侧板：采用中纤板。 10、地脚盖采用PP材料经模具一次成型，由前、后盖组合成类似一个长方形盒子形状； 11、座挂码：采用优质铝合金经模具压注成型、表面静电喷涂处理。 12、主要规格： 座中心距（扶手中对中）：560±10mm，座椅总高：1017±10mm，座高：446±10mm，座椅深度：680±10mm，扶手高625±10mm，最小排距：880mm。 | 86 | 座 |  |
| 7 | 空调 | 5匹冷暖吸顶卡式空调，包含线缆、管道等。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 24口交换机 | 二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 窗帘 | 窗帘布，及窗帘盒、窗台石。 | 8 | 套 |  |
| 10 | 地面改造 | 聚氯乙烯树脂材质，总厚度≥2mm，PVC卷材含铺设安装的费用，含地拆除及自流平。 | 1 | 批 |  |
| 11 | 墙面改造 | 1、大屏背景墙面采用饰面板表面安装显示屏。 2、采用吸声板，减少房间内回声，其它部分采用木工装饰板。 | 1 | 批 |  |
| 12 | 顶部改造 | 轻钢龙骨，石膏板走边，中间矿棉板规格为600mm*600mm，厚度14mm，表面为白色乳胶漆，具有横向的吸声带和竖向的扩散体，满足声学要求，改善音质。 | 1 | 批 |  |
| 13 | 主席台改造 | 主席台改造，地面抬高框架结构，表面木地板。 | 1 | 批 |  |
| 14 | 灯光及电气改造 | 1、灯光：灯光采用自然暖色和柔和的照明方式，以平板灯、筒灯为主。 2、电气：配管（20管、25管、50管）、配线（2.5平方线、4平方线）、配电箱等。 | 1 | 批 |  |
| 15 | 拆除及垃圾托运 | 原墙面等拆除及垃圾托运。 | 1 | 批 |  |
| 16 | 线缆线材及施工 | 符合国标的线缆、线材及接插件及集成施工费。 | 1 | 批 |  |
| 三、文化展示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 1、室内全彩表贴P2, 分辨率：1600*800，净尺寸：3.20m*1.60m； 2、像素点组成表贴三合一1R1G1B； 3、模组平整度≤0.1mm； 4、水平视角≥175°、垂直视角≥175°；亮度均匀性≥99%； 5、最大对比度10000：1； 6、灯珠外层具备透明亚光保护层，材质硬度等级HRC8级，灯珠表面使用无划痕； 7、视觉舒适度满足CSA035.2-2017标准，（VICO指数）范围在0-1级； 8、显示屏光源能量应符合光生物安全及蓝光危害试验要求； 9、灯板具备电子保险丝，电路电容采用聚合物材质； 10、噪声符合GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》，前后左右噪声均不超过1dB； 11、使用寿命>100000小时； 12、显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9； 13、运行稳定，不受电源端子传导干扰，不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰； | 5.12 | 平方 |  |
| 2 | 控制系统 | 单卡支持24组RGB信号输出，最大带载512*512像素点，支持色度、亮度一体化逐点校正、低亮高灰以及色温调节。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频处理器 | 支持1920*1200@60HZ带载，输入：HDMI*1、DVI*1、SDI*1，输出：千兆网口*2，带载总像素点130点，最宽4096，最高4096。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 钢架结构 | 定制钢结构,3公分边框，整体面积：3.26*1.66，钢结构主材采用镀锌方管，黑色不锈钢包边 | 5.41 | 平方 |  |
| 5 | 安装调试费 | 含20KW智能配电柜，手动、远程、定时开关电，显示屏运输、安装调试。 | 1 | 批 |  |

三、服务需求

★1）、付款方式：

自合同签订之日起五个工作日内中标供应商向采购人缴纳合同总额5%的履约保证金（甲方书面通知确定）。

自合同签订之日起10个工作日内，采购人支付合同总额的45%作为预付款；

项目交付使用验收前完成设备安装、调试、提交相关资料并完成培训工作，验收完成后支付到合同总额的100%；

所有产品、设备及系统安装调试完成，从正式验收完成并正常使用一年后，甲方无息返还履约保证金。

2）、免费质量保证期：整个系统（包括软、硬件）的质量保证期为3年，自验收合格之日起计算。

3）、安装调试要求和验收要求：

采购人对中标供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人在五个工作日内验收。

供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

采购人对供应商提供的货物在使用前进行调试时，供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

★4）、其它要求：（提供承诺函并加盖公章）

1、中标供应商在中标后5日内，按照甲方（招标人）要求携带所投标品牌、型号的高清编码模块、直播摄像机到学校搭建完整的演示环境，搭建内容为接入本学院楼已建设的录播平台。若导致未在规定时间内完成接入本学院楼已建设的录播平台，视为虚假应标，甲方有权另行选定项目实施单位。并承担由此造成的一切后果及经济赔偿责任。

2、交货地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责。供应商所供设备由采购人组织收货验收，检验不合格或质量不符合要求的，供应商承担由此造成的一切后果及经济赔偿责任，对于供应商所供货物采购人不予退还。供应商还必须将采购人所支付的预付款全额返还给采购人并承担采购人的一切损失。

四、工期

合同签订后60日内完成本项目全部工作。

# 第五章主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南京市财政局  监制

合同编号：

政府采购计划号：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改，且须经采购人审核后方可签署。

南京市政府采购合同（货物）

项目名称：项目编号：

甲方：（采购人）_________

乙方：（供应商）_________

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方根据江苏省设备成套股份有限公司项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________元（______元）人民币或其他币种。

分项报价如下：

2.2 本合同总金额包括乙方提供的货物及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；（2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；（4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；（6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；（如有）（8）乙方投标时提供的响应文件。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方在签订合同五个工作日内，须向甲方提供合同金额5％的履约保证金，汇款至甲方指定账户。

6.1履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.2所有产品、设备及系统安装调试完成，从正式验收完成并正常使用一年后，甲方无息返还履约保证金。

6.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权根据质量考核的结果从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在上述规定时间内无息退还给成乙方。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质量保证期

8.1 质量保证期3年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1  付款方式：

自合同签订之日起10个工作日内，采购人支付合同总额的45%作为预付款；

项目交付使用验收前完成设备安装、调试、提交相关资料并完成培训工作，验收完成后支付到合同总额的100%。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供的货物工艺与性能指标应不低于送测样品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场。

12.4 在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5乙方安排专业技术人员一名进行驻校服务，驻校服务时间为项目验收合格后至少一年，服务人员上下班时间与学校教职工上下班时间一致。

十三、调试、验收和退货

13.1合同签订后60日内完成本项目全部工作。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

13.2 验收标准：按乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

甲方对乙方交付的货物依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3乙方按照招标文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5甲乙双方关于调试和验收的其他约定：。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从履约保函中提取。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方有权提取履约保函的全部金额，如造成甲方损失超过履约保函金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

如果甲方在履约保函有效期内根据合同约定提取履约保函项下的款项，乙方应确保在甲方提取之日起的三十日内，将履约保函的金额恢复至约定的保函金额的金额，且应向甲方提供履约保函已足额恢复的证据。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

15.5 乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6 合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物及相关服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价%赔偿金。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 因货物工程的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。货物工程符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物工程不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定或委托代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

# 第六章附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

评分索引

| …… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为（人民币）：

大写：，小写：。项目负责人：。

3、本项目交付时间为：满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证的复印件：

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：项目编号：

| 大写 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 小写 |  |  |
| 交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） | 备注：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，才可为“是”。 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

3、本项目为货物采购，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、未注明小微企业的，不享受价格扣除。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件五、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料所在页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 | 证明材料所在页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十四、《南京市政府采购供应商信用记录表》（在线打印）

附件十五、承诺

附件十六、其他