采 购 文 件

（竞争性磋商）

项目编号：JSHC-2022121194C2

项目名称：中国（南京）软件谷2023年度安全生产

检查技术服务

采 购 人：软件谷软件产业安全生产专业委员会办公室

代理机构：江苏省华采招标有限公司

2022年12月

目  录

第一章 磋商邀请（采购公告）	3

第二章 供应商须知	6

一、总则	9

1.1 适用范围	9

1.2 合格的供应商	9

1.3 参加采购活动费用	9

1.4 法律适用	10

1.5 采购文件的约束力	10

二、采购文件	10

2.1 采购文件的组成	10

2.2 采购文件的更正或补充	11

三、响应文件	11

3.1 响应文件的语言及度量衡	11

3.2 响应文件的组成	11

3.3 响应报价	12

3.4 响应报价中的货币	12

3.5 响应保证金	12

3.6 响应有效期	13

3.7 响应文件的签署、形式及装订	13

四、响应文件的递交	14

4.1 响应文件的密封	14

4.2响应截止时间	14

4.3 迟交的响应文件	14

4.4 响应文件的修改和撤回	15

五、响应文件启封及评审	15

5.1 响应文件启封	15

5.2 磋商小组	15

5.3 对响应文件的资格性审查和符合性审查	16

5.4 响应文件的澄清	16

5.5 评审及成交	17

5.6 评审过程保密	17

5.7 响应截止时间结束后参加供应商不足三家情况的处理	17

5.8 废标（终止磋商活动）	18

5.9 有下列情形之一的，视为响应供应商串通响应，其响应无效：	18

六、合同授予及签订	18

6.1 确定成交供应商	19

6.2 质疑处理	19

6.3 成交通知书	20

6.4 签订合同	20

第三章 评审办法和成交原则	21

第四章 项目采购需求	24

第五章 采购合同	67

第六章 响应文件格式及附件	72

一、响应函、响应报价及项目相关文件	79

1.响应函	79

2.报价一览表	80

3.响应报价明细表	81

4.技术要求响应表	82

5.商务要求响应表	83

6.项目实施方案	84

7.服务方案	84

8.经营业绩（提供合同复印件）	85

二、相关附表格式	86

1.法人授权委托书	86

2.声明（参考格式）	87

3.承诺（参考格式）	88

附件1.中小企业声明函（如不属于中小企业，则无需提供此声明函）	89

附件2.残疾人福利性单位声明函	90

附件3.最终报价表	92

# 第一章 磋商邀请（采购公告）

项目概况

中国（南京）软件谷2023年度安全生产检查技术服务项目的潜在响应供应商应在（南京市建邺区嘉陵江东街8号综合体B3栋一单元16层）获取采购文件，并于2023年01月16日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSHC-2022121194C2

项目名称：中国（南京）软件谷2023年度安全生产检查技术服务

标段一：第一、第三季度检查

标段二：第二、第四季度检查

预算金额：人民币捌拾万元整（￥80万元）

标段一：人民币肆拾万元整（￥40万元）

标段二：人民币肆拾万元整（￥40万元）

最高限价：人民币捌拾万元整（￥80万元）

标段一：人民币肆拾万元整（￥40万元）

标段二：人民币肆拾万元整（￥40万元）

采购方式：竞争性磋商

资金来源：财政性资金

采购需求：为强化软件谷安全生产管理，切实落实安全生产责任，软件谷软件产业安全生产专业委员会办公室计划遴选第三方服务机构提供2023年度安全生产检查技术服务。

合同履行期限：详见采购文件

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；投标（响应）人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见采购文件格式模板，原件）。

其中不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单：

（二）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下：

（三）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：

（四）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形

2.凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中打印的“南京市政府采购供应商信用记录表”。

（1）供应商诚信档案注册登记；

（2）注册成功后，供应商每次参加政府采购活动投标（响应）截至日2天前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加政府采购活动的必备材料；

3.响应供应商须提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与响应的可以不提供授权书）。

4是否专门面向中小企业：否

5.采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》。

6.本项目的特定资格要求：（1）具备由省应急管理部门、省级煤矿安全生产监管部门及以上等资质认可机关审批的合格安全评价机构资质证书。（提供有效的资质证书复印件加盖公章，且原件备查）

（2）项目负责人：

①具有注册安全工程师资格（建筑施工或其他安全专业）或注册消防工程师资格（注册单位与投标单位保持一致，提供证书复印件加盖公章，且原件备查）；

②提供供应商为项目负责人缴纳的近半年（2022年06月-2022年12月）社会养老保险缴费证明材料，证明材料须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；（提供社保证明材料复印件加盖公章，原件备查）；

7.拒绝下述供应商参加本次采购活动:

7.1为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

7.2供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

7.3被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、获取采购文件

时间： 2023年01月06日至 2023年01月12日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 8号综合体B3栋一单元16层。

方式：供应商如确定参加响应，须获取采购文件（报名成功后一律邮寄纸质版采购文件，另额外收取50元邮寄费），否则响应无效。

采购文件售价：¥100（采购文件售后一概不退）

获取采购文件须提供的资料：加盖公章的授权委托书原件或扫描件、加盖公章的被委托人身份证复印件或扫描件，及汇款凭据的截图（付款码见附件）（转账时请务必备注公司名称+1194C2）。

获取采购文件电话：025-83609978    邮箱：jshc9999@163.com

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

截止时间：2023年01月16日09点30分（北京时间）

开启时间：2023年01月16日09点30分后（北京时间）

地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街8号综合体B3栋一单元16层评标室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.评审方法和标准：采用综合评分法。

2.此采购公告在江苏省政府采购网发布。

3.凡参加响应的相关人员，进入开标大厅时必须佩戴口罩,不得随意走动。

七、对本次活动提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：软件谷软件产业安全生产专业委员会办公室

地    址：江苏省南京市雨花台区南京市雨花区软件大道186号

联系方式：姚老师 025-52887704

2.采购代理机构信息

名    称：江苏省华采招标有限公司

地　　址：南京市建邺区嘉陵江东街8号综合体B3栋一单元16层

联系方式：蔡工/张工  025-83603328

3.项目联系方式

项目联系人：蔡工/张工

电　　 话：025-83603328

# 供应商须知

供应商须知前附表（采购文件中与此表内容表述不一致部分，以此表内容为准）

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中国（南京）软件谷2023年度安全生产检查技术服务 |
| 2 | 项目编号 | JSHC-2022121194C2 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 5 | 预算金额 | 人民币捌拾万元整（￥80万元） 标段一：人民币肆拾万元整（￥40万元） 标段二：人民币肆拾万元整（￥40万元） |
| 6 | 最高限价 | 人民币捌拾万元整（￥80万元） 标段一：人民币肆拾万元整（￥40万元） 标段二：人民币肆拾万元整（￥40万元） |
| 7 | 分包 | 标段一：第一、第三季度检查 标段二：第二、第四季度检查 |
| 8 | 采购人 | 单位名称：软件谷软件产业安全生产专业委员会办公室 联系人：姚老师 联系电话：025-52887704 |
| 9 | 采购代理机构 | 代理机构：江苏省华采招标有限公司 项目负责人：蔡工/张工 联系电话：025-83603328 |
| 10 | 响应保证金 | 无。 |
| 11 | 现场勘查/答疑 | 无。 |
| 12 | 响应文件递交开始时间、截止时间及地点 | 详见第一章磋商邀请（采购公告） |
| 13 | 响应文件数量 | 正本份数：1份 副本份数：3份 电子文件：1份（U盘）一般应为 PDF 格式（单独密封或与纸质正本一并密封）。电子版文件用于辅助评审和存档，如未提供，不构成响应文件的完整性偏离。（每标段单独封装密封） |
| 14 | 磋商注意事项 | 详见采购文件 |
| 15 | 样品 | 无 |
| 16 | 现场演示 | 无 |
| 17 | 响应文件有效期 | 响应截止时间后九十天 |
| 18 | 响应报价 | 响应报价包括采购文件所规定的采购范围的全部内容。包括但不仅限于全部服务的价格及相关税费、培训、售后服务等其他有关的所有费用。 |
| 19 | 采购标的对应的 中小企业划分标准所属行业 | 其他未列明行业 |
| 20 | 关于联合体响应 | 本项目不接受联合体响应 |
| 21 | 响应文件有效性 | 采购文件中有明确规定需要签字和盖章的必须要有签字和盖章，否则作无效响应处理。 |
| 22 | 代理费用 | - 本次采购活动招标代理服务费采用差额定率累进计费方式。中标供应商参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）”中规定的收费标准向采购代理机构交付招标代理服务费，不足5000元按5000元收取（每标段单独收取）。 - 本次采购活动代理服务费由成交供应商支付，成交供应商领取《成交通知书》前一次性向采购代理机构缴纳。 - 本次代理服务费不包括有可能产生的专家复议费等，如有产生此项费用由成交供应商额外按实支付。 - 收款信息： 户 名：江苏省华采招标有限公司 开户行：招商银行南京奥体支行 账 号：1259 0737 5810 501 开户行行号：3083 0100 6254 |
| 22 | 其他相关说明 | - 有关本项目的相关公告敬请关注江苏省政府采购网，也可以与我公司项目部联系，联系人及电话：蔡工/张工025-83603328。 - 有关保证金退还事项：请填好退保函后盖公章发至财务邮箱：jshc888888@163.com。（退保函包括项目名称、项目编号及单位的汇款信息等，模板详见江苏省华采招标有限公司官网http://www.jshczb.cn/）。 - 有关发票开具事项：请将开票信息发至财务邮箱：jshc888888@163.com（开票信息包括公司名称、统一社会信用代码、公司地址、联系电话、开户银行及账号、财务联系人等）。领取发票地址：南京市建邺区嘉陵江东街8号综合体B3栋16层。 |

## 一、总则

### 1.1 适用范围

1.1.1 本采购文件仅适用于江苏省华采招标有限公司（以下简称采购代理机构）组织的采购活动。

1.1.2 采购人指软件谷软件产业安全生产专业委员会办公室。

### 1.2 合格的供应商

1.2.1 凡有能力按照本采购文件规定的要求提供货物、服务，并符合采购文件第一章 “申请人的资格要求”的响应单位均可成为合格的供应商。

1.2.2 供应商参加本次采购活动应当符合本采购文件的规定。

1.2.3 供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反将视为不合格供应商，其响应文件无效。

1.2.4 联合体响应

本采购文件如特别说明接受两个以上自然人、法人或者其他组织组成联合体参加本次采购活动的，联合体各方均应遵守本采购文件中的规定。

以联合体形式进行采购的，参加联合体的供应商均应当具备本采购文件中规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

1.2.5 无论采购文件是否提及，响应供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证等），否则，将视为不合格供应商，其响应文件无效。

### 1.3 参加采购活动费用

1.3.1 无论采购活动过程中的做法和结果如何，供应商自行承担与参加采购活动有关的全部费用。

1.3.2 有关费用的收取标准，详见供应商须知前附表。

### 1.4 法律适用

本次采购活动及其产生的合同适用中华人民共和国法律。

### 1.5 采购文件的约束力

1.5.1 供应商一旦参加本次采购活动，即被认为接受了本采购文件中的所有条款和规定。

1.5.2 本采购文件由采购代理机构负责解释。

## 二、采购文件

### 2.1 采购文件的组成

2.1.1 采购文件由以下部分组成：

第一章  响应邀请（采购公告）

第二章  供应商须知

第三章  评分标准和成交原则

第四章  项目采购需求

第五章  采购合同

第六章  响应文件格式及附件

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

2.1.2 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 供应商必须详阅采购文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按采购文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受或被视为无效。

### 2.2 采购文件的更正或补充

2.2.1 在响应截止时间前，采购代理机构可根据有关规定对采购文件用更正公告的方式进行修正。

2.2.2 对采购文件的更正，将在原公告媒体上以公告的方式通知供应商。更正公告将作为采购文件的组成部分，对所有参加本次采购活动的供应商有约束力。因供应商未能及时全面地关注更正公告而导致其响应文件不符合要求并产生的风险及损失，由供应商自行承担。

2.2.3 当采购文件与更正公告的内容不一致时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

2.2.4 为使供应商有足够的时间按采购文件的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟响应截止时间，并按2.2.2条规定的方式将具体变更情况通知供应商。

## 三、响应文件

### 3.1 响应文件的语言及度量衡

3.1.1 响应文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

3.1.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。如译文有误，有关风险与责任由供应商承担。

3.1.3 除在采购文件第六章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

3.1.4 本采购文件所表述的时间均为北京时间。

### 3.2 响应文件的组成

3.2.1 响应文件应包括下列部分（目录及有关格式按采购文件第六章“响应文件格式”要求）：

（1）响应函和响应报价及相关证明文件。

（2）供应商资格证明文件。

（3）响应供应商有能力履行合同的证明文件，除必须具有的履行合同所需的提供货物、服务的能力外，还必须具备相应的财务、专业技术方面的能力；

（4）其他根据合同要求证明其产品质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

3.2.2 采购文件第四章中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

3.2.3 若供应商未按采购文件的要求提供资料，或未对采购文件做出实质性响应，将导致响应文件被视为无效。

### 3.3 响应报价

3.3.1 如采购文件无其他特殊说明，本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部服务的价格及相关税费、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

3.3.2 除非采购文件有特别说明，采购代理机构不接受备选的响应方案或有选择的报价。

3.3.3 响应报价不得超过采购预算或最高限价，否则响应文件被视为无效。

### 3.4 响应报价中的货币

响应报价均须以人民币为计算单位，采购文件另有规定的，从其规定。

### 3.5 响应保证金

3.5.1 响应保证金是参加本项目采购活动的必要条件，金额按供应商须知前附表要求执行。

3.5.2 响应保证金的退还

成交供应商保证金将在合同签订后五个工作日内无息原路退还。采购文件中另有约定的从其约定。

未成交供应商的响应保证金，将在成交通知发出后五个工作日内无息退还。无论成交或未成交的供应商在规定退保时间满后，应主动与采购代理机构联系办理响应保证金退还事宜以及办理退还手续，请填好退保函后盖公章发至财务邮箱：jshc888888@163.com。（退保函内容至少包含项目名称、项目编号及汇款信息等内容，模板详见江苏省华采招标有限公司官网http://www.jshczb.cn/）由于供应商的自身原因未联系办理保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

3.5.3 发生下列情况之一，响应保证金将不予退还：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 成交供应商将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

- 磋商文件规定的其他情形。

### 3.6 响应有效期

3.6.1 响应有效期为从响应截止之日起计算的九十天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

3.6.2 在特殊情况下，采购代理机构可于响应有效期满之前，征得供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃响应，保证金将无息退还。同意这一要求的供应商，不得修改其响应文件，但须相应延长保证金的有效期。受响应有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 3.7 响应文件的签署、形式及装订

3.7.1 响应文件按采购文件第二章要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”、“副本”“电子响应文件”（如有）字样，“正本”、“副本”“电子响应文件”（如有）之间如有差异，以“正本”为准。

3.7.2 响应文件正本中，除采购文件第六章规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人（授权代表）签字/盖章，并且须加盖供应商公章。

本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括响应、合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

3.7.3 响应文件如有错误必须修改时，修改处须由法定代表人（授权代表）签字或加盖公章。

3.7.4 响应文件需包含评分索引表、目录及页码。响应文件需固定胶装成册。

## 四、响应文件的递交

### 4.1 响应文件的密封

4.1.1 供应商递交的所有响应文件均应密封，封口处应骑缝加盖公章或法定代表人（授权代表）签字/盖章。

4.1.2 密封袋（箱）上须注明：

（1）采购编号及项目名称；

（2）分包号（如有）；

（3）供应商的名称、地址、联系人、电话等。

4.1.3 响应文件未按第 4.1.1和 4.1.2条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对其被错放或先期启封负责。

### 4.2响应截止时间

4.2.1 供应商须在采购文件第一章“响应邀请”规定的响应截止时间前将响应文件送达采购代理机构指定的响应地点。

4.2.2 若采购代理机构按3.6.2条规定推迟了响应截止时间，采购代理机构和供应商受响应截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

### 4.3 迟交的响应文件

在响应截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

### 4.4 响应文件的修改和撤回

4.4.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.4.2 响应文件的修改文件应按第3.7.3条规定签署，正、副本密封，并按第 4.1.1条规定标记，还须注明“修改响应文件”和“前不得启封”字样。修改文件须在响应截止时间前送达采购代理机构指定地点。

4.4.3 供应商不得在响应截止时间以后修改响应文件。

4.4.4 供应商不得在响应截止时间起至响应有效期满前撤回响应文件，否则响应保证金将被没收。

4.4.5 采购代理机构接收的所有响应文件，均不予退还。

## 五、响应文件启封及评审

### 5.1 响应文件启封

5.1.1 采购人、采购代理机构按采购文件规定的时间和地点启封响应文件。

5.1.2 供应商法定代表人（授权代表）须持本人身份证件及法人授权委托书原件参加响应项目的磋商活动。若法定代表人参加响应项目的磋商活动，则无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件办理有关手续。

5.1.3 供应商必须在响应截止时间前办理完毕签名报到、递交响应文件以及其它采购文件所规定的应在响应截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

5.1.4 若响应文件未密封，采购代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

5.1.5 按照第4.4.1条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

### 5.2 磋商小组

磋商小组按照法律法规及相关文件的规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐确定成交供应商候选人。

### 5.3 对响应文件的资格性审查和符合性审查

5.3.1 资格性审查的内容包括：

（1）供应商资质（采购文件第一章要求）；

（2）响应保证金交纳情况（采购文件第二章供应商须知前附表要求）；

（3）响应报价是否超过采购预算或最高限价。

5.3.2 符合性审查的内容包括：

（1）响应文件的有效性(签署、盖章情况等)；

（2）响应文件的完整性（正本、副本、内容等）；

（3）对采购文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

磋商小组依法对响应供应商的资格及符合性进行审查，以上资格或符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

5.3.3 所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于采购文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所响应的范围、质量、数量和服务期限等明显不能满足采购文件的要求。重大负偏离的认定须经多数评标委员会成员同意作出结论。

判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

5.3.4 磋商小组在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若供应商不同意以上修正，该响应文件将视为无效。

### 5.4 响应文件的澄清

5.4.1 在评审期间，磋商小组有权要求响应供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。响应供应商应派授权代表和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受质询。

5.4.2 磋商小组认为有必要，可以要求响应供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和补正。响应供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由法定代表人或其授权代表签字，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容(范围仅限磋商需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等）。响应供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

5.4.3 响应供应商不按磋商小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

5.4.4 并非每个响应供应商都将被要求澄清。

### 5.5 评审及成交

5.5.1 磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商结束后，所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.5.2 磋商小组按采购文件第三章中公布的评审办法对每份合格响应文件进行评审，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分确定成交候选人名单，并根据采购人委托直接确定排名第一的供应商为成交供应商，任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

5.5.3 磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购代理机构修改采购文件后重新组织采购活动。

### 5.6 评审过程保密

5.6.1 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

5.6.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作无效处理。

5.6.3 在评审期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

### 5.7 响应截止时间结束后参加供应商不足三家情况的处理

响应截止后响应供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的响应供应商不足3家（服务类项目不足2家的）的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新开展磋商活动；

（二）采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准（不需要审批的除外）。

（三）磋商小组如建议对采购方式进行改变，供应商应在规定时间内以书面方式表达自己的意见（是否同意参加竞争性谈判、单一来源采购等），规定时间内不表达意见的，视同不参加。

### 5.8 废标（终止磋商活动）

出现下列情形之一的，将予废标（终止磋商活动）：

5.8.1 需要审批的项目符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的（服务类项目不足2家）；

5.8.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.8.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.8.4 因重大变故，采购任务取消的。

### 5.9 有下列情形之一的，视为响应供应商串通响应，其响应无效：

5.9.1 不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.9.2 不同响应供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

5.9.3 不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.9.4 不同响应供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.9.5 不同响应供应商的响应文件相互混装;

5.9.6 不同响应供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 六、合同授予及签订

### 6.1 确定成交供应商

6.1.1 采购人严格按照本采购文件的约定和有关规定确定成交供应商。成交供应商将在原公告媒体上公示。

6.1.2 评审结束后，如有必要采购人可以对磋商小组确定的成交候选供应商进行考察。

6.1.3 供应商出现下列情况之一的，将被取消成交供应商资格，没收响应保证金：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5） 恶意竞争，响应总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（6）不符合法律、法规的规定。

### 6.2 质疑处理

6.2.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

6.2.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。并在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.2.3 质疑必须由供应商的法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的，如递交质疑者不是响应文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权）以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人或采购代理机构有权不予受理。

6.2.4 质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑人委托代理人质疑的，应当向采购代理机构提交法人授权委托书，其法人授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

6.2.5 采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

6.2.6、对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复，其内容不得泄露国家秘密、其他供应商商业机密和个人隐私。

### 6.3 成交通知书

6.3.1 确定成交供应商后,向成交供应商发出成交通知书。

6.3.2 成交通知书是合同的组成部分。

### 6.4 签订合同

6.4.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同,如成交人未按要求签订合同并给采购人和采购代理机构造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

6.4.2 成交供应商放弃成交资格或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

6.4.3 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

6.4.4 签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

# 第三章 评审办法和成交原则

本项目采用综合评分法，总分为100分，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，磋商小组按照评审因素的量化指标评审得分由高到低推荐3名供应商为成交候选人（服务类符合财库{2015}124号文的，推荐2名），并根据采购人委托直接确定排名第一的供应商为成交供应商。

本项目共分为两个标段，按顺序依次进行磋商。满足采购要求的响应供应商可以任选项目的不同标段进行响应，可以同时投一个或多个标段，但只能中一个标段，供应商在前一标段中为成交单位的，仍可参加后续标段的评审，但在后续标段中不能被推荐为成交单位。

磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，磋商小组有权要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效响应处理。

评审细则

（一）资格性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明文件 |  |  |
| 2 | 响应保证金 |  |  |
| 3 | 法定代表人授权书盖章原件 |  |  |
| 4 | 响应报价是否超过预算 |  |  |

（二）符合性审查（通过/未通过）：

| 序号 | 评定标准 | 通过√ | 未通过X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的有效性（是否签字盖章） |  |  |
| 2 | 响应文件的完整性（1正3副） |  |  |
| 3 | 符合采购文件第六章格式中(一、1-4) |  |  |
| 4 | 不存在重大负偏离 |  |  |

- 评分因素及分值

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足磋商文件要求且最终价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算（保留小数点后两位）：响应报价得分=（评标基准价/响应报价）×15 | 15 |
| 2 | 服务需求 响应 | 评委根据各响应文件对采购项目需求（包括服务要求、商务要求等）响应情况进行评分，完全响应得30分每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 | 30 |
| 3.1 | 服务 | 服务方案：供应商根据采购文件要求及本项目特点，提供具体安全检查服务方案，针对本项目服务方案需详细可行，有针对性。 方案详细完整、有针对性、可操作性得10分； 方案完整、较有针对性、可操作性较强得7分； 方案较完整、较有针对性、可操作性一般得4分； 方案完整性、针对性、可操作性较差，得1分； 其他或未提供的不得分。 | 10 |
| 3.2 |  | 时间节点或时间计划安排：供应商应根据采购文件要求及片区检查范围，提供详细的时间计划方案。 时间计划科学合理、详细完整、切实可行的得8分； 时间计划较科学合理、较详细完整，可行性较强的得6分； 时间计划基本完整但科学合理及可行性有一定欠缺的得3分； 时间计划基本完整，但不合理可行性低的得1分； 其他或未提供的不得分。 | 8 |
| 3.3 |  | 服务质量与过程管控制度：响应供应商应根据采购文件要求及本项目特点，提供服务质量与过程管控制度，包括内部技术审查制度，技术服务岗位责任制度等。 内容科学合理、详细完整、切实可行的得8分； 内容较科学合理、较详细完整，可行性较强的得6分； 内容基本完整但科学合理及可行性有一定欠缺的得3分； 内容基本完整，但不合理可行性低的得1分； 其他或未提供的不得分。 | 8 |
| 4 | 措施方案 | 针对本项目特点、难点和重点制定的措施方案：评委根据供应商针对本项目特点、难点和重点制定的措施方案进行综合评分：针对性强、要点明确、措施得当得10分，合理较完善得7分，简单概况无详细说明得4分，不提供不得分。 | 10 |
| 5.1 | 履约能力 | 响应供应商提供2020年01月01日至响应截止承接的类似项目案例的合同（以合同签订时间为准，提供合同复印件并加盖公章），每提供一个得2分，最多12分。； | 12 |
| 5.2 |  | 人员团队配备：根据响应供应商拟投入的项目团队人员职称、学历、从业经历以及人员工作分配情况综合评审。 人员分配安排优于采购文件要求，团队经验丰富的得7分； 人员安排满足采购文件要求，团队人员较有经验的得5分； 人员分配满足采购文件要求，团队经验不足得3分； 人员安排有缺失或不足的不得分； | 7 |

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

- 本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

- 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

- 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

- 本项目对残疾人福利性单位给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

- 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

- 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 项目采购需求

为强化软件谷安全生产管理，切实落实安全生产责任，软件谷软件产业安全生产专业委员会办公室计划遴选2家第三方服务机构提供2023年度安全生产检查技术服务。

一、检查范围和检查频次

1、园区楼宇：软件谷59个软件产业园区、1个人才公寓和软件谷机关楼（附件1）。其中8个谷公司管理园区（含商业）、1个人才公寓和软件谷机关楼，每半年检查1遍，第一、第四季度检查；其他51个园区，每季度检查1遍。

2、建设项目：软件谷47个在建项目，包括26个产业项目（含5个配套项目）、14个市政工程项目、7个商住房地产项目（附件2）。其中产业项目每季度检查1遍；市政工程每半年检查1遍，第一、第四季度检查；商住房地产项目每年检查1遍，第一季度检查。

二、项目概况

项目预算金额：80万元，服务期限为：12个月。

本招标项目划分为 2个标段，第一、第三季度检查为1标段，第二、第四季度检查为2标段。

三、服务要求

1、检查内容：对确定的检查范围，按照国家相关法律、法规、规章、标准、导则和政府有关文件等要求，根据甲方制定的检查计划和提供的相关资料，在甲方工作人员配合下，对园区楼宇、入园企业、在建工地现场的安全生产情况实施检查，梳理、排查安全隐患和问题，并对危险有害因素进行全面细致的分析，对存在的问题提出对策措施和建议意见。

2、时间要求：对每个检查对象每遍检查覆盖率为100%，以满足甲方需求，每月检查天数不少于12天（含节假日，如遇特殊状况，需根据现场安全检查情况，增加检查时间）。

3、人员要求：所有检查人员应在乙方投标时提供的项目组成员名单中，需具备注册安全工程师（建筑施工或其他安全专业）或注册消防工程师资格。乙方检查小组成员应由不少于6人的注册安全工程师（建筑施工或其他安全专业）和注册消防工程师（注册消防工程师不少于1人）组成（注册单位与投标单位保持一致，提供复印件加盖公章，且原件备查）。提供投标人为检查小组成员缴纳的近半年（2022年6月-2022年12月）社会养老保险缴费证明材料，证明材料须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；（提供社保证明材料复印件加盖公章，原件备查）每次负责安全检查的技术人员队伍至少包括注册安全工程师或注册消防工程师（根据项目情况配备）等2名及以上相关专业技术人员（取得资格证书后持证从事相关工作满2年（提供满足时间要求的社保缴费记录复印件），每次检查项目负责人必须参与。项目负责人需具备注册安全工程师或注册消防工程师资格且必须持证从事相关工作满5年。如遇安全突击检查或者重大节假日，须根据甲方要求加派检查人员。检查人员以乙方投标时提供的人员为准，未经甲方书面同意不得擅自更换。安全检查人员如需变更，应在变更检查前5个工作日内将变更安全检查人员的相关资料报甲方审核同意。

4、检查步骤：乙方需在每月25日前报告下月检查计划、检查人员等信息交由甲方进行审核，经甲方批准后实施检查。乙方需在每周五前与甲方指定的陪同人员和检查企业负责人联系，明确下周检查计划。检查现场，对所检查的项目出具《现场安全检查记录》、《安全隐患告知单及整改建议》，与检查对象现场负责人确认签名盖章，并提交甲方和现场管理方。对现场排查发现的安全隐患，本着“经济、合理、有效、可行”的原则制定安全隐患整改方案和预防措施，并帮助指导整改。在安全技术服务过程中若发现重大安全隐患，应于1小时内以书面形式反馈甲方。

5、质量要求：乙方交付的服务应当完全符合甲方《软件谷安全生产检查内容和标准》（附件3）及乙方投标文件的服务承诺或质量标准。乙方提供的服务不符合招标文件规定及甲方要求的，甲方有权拒收，由此引起的风险及损失，由乙方承担。

6、结果反馈：乙方建立安全隐患台账，跟踪安全隐患整改，按期进行复查，切实做到闭环管理；协助甲方按项目建立并及时更新重大危险源档案，并对重大危险源进行重点监控检查。乙方的书面检查记录应签字盖章，并按月分类统计安全检查隐患问题，每次检查后5个工作日内向甲方提交检查报告（检查报告内容包括但不限于工作概况、检查统计、情况分析、现阶段工作不足、工作建议、原始书面记录），检查报告应当经检查单位检查人、编制人、项目负责人签字并经乙方技术负责人审核。根据甲方要求，定期梳理检查数据、重点问题，形成一园一档、一项目一档和重点企业一企一清单，对园区食堂、实验室、加工生产、仓储等重点场所和重点企业进行全面排查，提出整改建议，形成重点场所、重点企业清单，按要求对公共服务平台、众创空间、新型研发机构、孵化器、房建项目、市政工程等分类汇总。分别按季度、年度提交安全技术服务工作书面总结，反馈安全技术服务情况和存在的问题，并对谷专委会成员单位安全管理工作进行评价。每次提供各类检查报告及文件不少于5份（并提供电子文档及扫描件）。按期进行跟踪复查，提供安全隐患分析报告和建议；提供相关安全管理咨询服务，并根据甲方需要进行工作汇报及释义。

7、培训服务：每个中标方举办在建工地、产业园区安全生产培训2次，并在合同签订15日内提交培训计划，每季度1次，培训对象为软件谷各部门安全生产管理相关人员、园区楼宇管理人员、在建工地相关负责人，具体时间及规模以满足甲方需求；培训专家须为市级及以上专家库中成员，培训师资费用包含在投标报价中。

四、相关要求

1、在整个招标过程中，招标人将对投标人的资格、企业实力、业绩情况、售后服务能力、企业信誉等做进一步考察，若发现弄虚作假者，一经查实，招标人将取消其投标或中标资格并追究其相关责任。

2、如因投标人原因无法承接项目或合同履约过程中无法按要求完成工作的，招标人有权取消其中标资格或解除协议，并按招标结果排名顺序依次确定中标人。

五、报价要求

1、投标报价应包含完成本服务项目发生的检查设备、车辆使用、人员交通费用及餐费、支付给员工的工资、加班费和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等一切应检查而发生含税费用。

2、本项目在建工地及园区楼宇数量和概况见附件项目表格，项目数量和概况仅作为投标参考。

3、本项目检查费在合同期内不因项目增减导致的工作量变化而调整；专项检查按实际发生进行结算，投标人需充分考虑市场因素及项目情况进行合理报价。

六、激励条款

1、每季度乙方服务周期结束且完成全部服务工作内容后，甲方对乙方进行季度考核，考核后根据考核结果（附件4考核评分表）支付进度款：

（1）考核分数为90分及以上时，按应付进度款支付；

（2）考核分数为90分以下时，每低一分在应付进度款基础上扣除3000元。

2、通过安全检查服务，由乙方提供更加专业的技术支持，如在乙方服务期间及之后3个月内，甲方在建工地现场、楼宇（园区） 发生人员重伤、死亡等安全生产责任事故或火灾事故的，而乙方未能提前指出导致发生该事故安全隐患的，乙方需支付甲方1万元的违约金。

3、检查机构存在检查指出重大隐患、重点场所不彻底，甲方发现一处，扣除乙方1000元服务费，扣除上限不超过服务费总额10%。重大隐患问题和重点部位认定，由双方提出依据，双方确定。督促企业完成重大隐患问题整改率和重点部位规范管理完成率均达到100%，奖励中标价的5%。

4、服务机构服务过程中出现以下情况，甲方有权单方面终止协议：

（1）未按要求及时安排专业检查人员开展工作；

（2）未按检查要求，对照检查清单、企业清单，全面开展检查。

（3）没有做到保持第三方机构公正性，未客观记录检查结果。

（4）检查过程中，收受检查对象礼品，向检查对象推销其他服务或推荐服务机构。。

二、其他要求：

1、验收标准：按采购文件规定验收

2、服务期：12个月。

3、结算方式：合同签订后10个工作日内支付合同价的20％预付款。季度工作完成后，甲方按季度向乙方支付进度款，每季度应付进度款为合同价的40％。每季度乙方服务周期结束且完成全部服务工作内容后，甲方对乙方进行季度考核，考核后根据考核结果（附件4考核评分表）支付进度款：

（1）考核分数为90分及以上时，按应付进度款支付；

（2）考核分数为90分以下时，每低一分在应付进度款基础上扣除3000元。

附件：

1、软件谷园区楼宇清单

2、软件谷在建工地清单

3、软件谷安全生产检查标准和要求

4、软件谷安全生产检查技术服务考核评分表

| 附件1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件谷软件产业园区清单 |  |  |  |
| 序号 | 园区名称 | 所属街道 | 备注 |
| 1 | 花神大厦 | 雨花街道 | 谷公司 |
| 2 | 江苏舜天 | 雨花街道 |  |
| 3 | 苏豪国际 | 雨花街道 |  |
| 4 | 中兴通讯二区 | 雨花街道 |  |
| 5 | 中兴通讯一区（东、西） | 雨花街道 |  |
| 6 | 雨润科技园 | 雨花街道 |  |
| 7 | 吉美思 | 雨花街道 |  |
| 8 | 国泰科创 | 雨花街道 |  |
| 9 | 邦宁科技 | 雨花街道 |  |
| 10 | 三胞集团 | 雨花街道 |  |
| 11 | 华通科技园 | 雨花街道 |  |
| 12 | 富士通南大 | 雨花街道 |  |
| 13 | 凯润大厦 | 雨花街道 |  |
| 14 | 斯威特 | 雨花街道 |  |
| 15 | 爱王（斯威特5号楼） | 雨花街道 |  |
| 16 | 中兴技术 | 雨花街道 |  |
| 17 | 金证科技 | 雨花街道 |  |
| 18 | 万博科技 | 雨花街道 |  |
| 19 | 德迅科技 | 雨花街道 |  |
| 20 | 华博智慧园 | 雨花街道 |  |
| 21 | 通灵珠宝 | 雨花街道 |  |
| 22 | 东软大厦 | 雨花街道 |  |
| 23 | 中兴物联 | 雨花街道 |  |
| 24 | 江苏科技金融大厦 | 铁心桥街道 |  |
| 25 | 金地威新 | 铁心桥街道 |  |
| 26 | 步步高 | 铁心桥街道 |  |
| 27 | 雨花客厅 | 铁心桥街道 | 不含商业 |
| 28 | 华为南研所 | 铁心桥街道 |  |
| 29 | 移动研发中心 | 铁心桥街道 |  |
| 30 | 新华汇 | 铁心桥街道 |  |
| 31 | 楚翘城 | 铁心桥街道 | 谷公司，含商业 |
| 32 | 润东科创园 | 铁心桥街道 |  |
| 33 | 东久创新中心 | 铁心桥街道 |  |
| 34 | 紫悦广场 | 铁心桥街道 | 不含商业 |
| 35 | 丰盛商汇 | 铁心桥街道 |  |
| 36 | 怡化大厦 | 铁心桥街道 |  |
| 37 | 世茂52 | 铁心桥街道 | 不含商业 |
| 38 | 润和创智中心 | 铁心桥街道 |  |
| 39 | 天溯科技园 | 铁心桥街道 |  |
| 40 | 汇智大厦 | 铁心桥街道 |  |
| 41 | 沁恒科技园 | 铁心桥街道 |  |
| 42 | 大数据基地 | 铁心桥街道 | 谷公司 |
| 43 | 云密城IKL发展公司 | 铁心桥街道 | 谷公司 |
| 44 | 云密城A中新赛克 | 铁心桥街道 |  |
| 45 | 云密城B诚迈 | 铁心桥街道 |  |
| 46 | 云密城C易思拓 | 铁心桥街道 |  |
| 47 | 云密城D安迅 | 铁心桥街道 |  |
| 48 | 云密城E嘉环 | 铁心桥街道 |  |
| 49 | 云密城F赛思腾 | 铁心桥街道 |  |
| 50 | 云密城G盾飞 | 铁心桥街道 |  |
| 51 | 云密城H伟思 | 铁心桥街道 |  |
| 52 | 云密城J东南智盾 | 铁心桥街道 |  |
| 53 | 南京建工集团 | 赛虹桥桥街道 |  |
| 54 | 丰盛科技园 | 铁心桥街道 |  |
| 55 | 中和大厦 | 铁心桥街道 |  |
| 56 | 创智大厦 | 铁心桥街道 | 谷公司 |
| 57 | 科创城 | 铁心桥街道 | 谷公司 |
| 58 | 创新创业城 | 雨花开发区 | 谷公司 |
| 59 | 省创孵化基地 | 雨花开发区 | 谷公司 |
| 60 | 菁英公寓 | 铁心桥街道 | 谷公司 |
| 61 | 软件谷机关楼 | 铁心桥街道 | 管委会 |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目类别 | 建设时期 | 项目名称 | 项目地址 | 项目联系人 | 联系电话 | 联系部门 |
| 1 | 产业园区 | 2023年续建项目 | 花神科技广场 | 软件大道180号 |  |  | 企服部 |
| 2 | 产业园区 | 2023年续建项目 | 浙大网新人工智能产业园 | 数字大道 |  |  | 企服部 |
| 3 | 产业园区 | 2023年续建项目 | 佳源科技智慧物联网产业园 | 杨家坟工业园 |  |  | 企服部 |
| 4 | 产业园区 | 2023年续建项目 | 南京东地中心项目 | 水科路 |  |  | 企服部 |
| 10 | 产业园区 | 2023年新建项目 | 南站项目（运满满、中兴5+、江苏讯动） | 南站 |  |  | 企服部、发展公司 |
| 11 | 产业园区 | 2023年新建项目（计划9月开工） | 八五一一所研发总部暨产业创新基地 | 东至马家店、南至旺谷路、西至梅苑南路、北至韩府大街 |  |  | 企服部 |
| 12 | 产业园区 | 2023年新建项目（计划9月开工） | 深圳豪威集团华东总部暨苏粤半导体显示国际创新产业基地 | 东至黄林库路、南至旺谷路、西至机场二通道、北至韩府大街 |  |  | 企服部 |
| 13 | 产业园区 | 2023年续建项目 | 总部经济园一期A地块 | 项目位于软件谷南园，北至茗苑南路，西至梅苑西路 |  |  | 发展公司 |
| 14 | 产业园区 | 2023年续建项目 | 总部经济园一期B地块 | 项目位于软件谷南园，南至大周路，西至梅苑西路 |  |  | 发展公司 |
| 15 | 产业园区 | 2023年续建项目 | 软件谷智慧城市产业基地(花神） | 项目位于铁心桥街道，北至软件大道，西至云密路，南至汇智路 |  |  | 发展公司 |
| 16 | 产业园区 | 2023年续建项目 | 南京雨花人工智能产业园（中科创达） | 南京市雨花软件谷，北邻菊花台公园，西南邻规划二路 |  |  | 发展公司 |
| 17 | 产业园区 | 2023年续建项目 | 亿嘉和智能巡检机器人研发基地 | 项目位于铁心桥街道，北至创举路，西至博雅路 |  |  | 发展公司 |
| 18 | 产业园区 | 2023年续建项目 | 北辅道产业集群 | 项目位于铁心桥街道，东至西春路，南至凤信路 |  |  | 发展公司 |
| 19 | 产业园区 | 2023年续建项目 | 总部经济园二期 | 项目位于软件谷南园，东至规划机场二通道、西至规划临浦路、南至现状大周路、北至茗苑南路 |  |  | 发展公司 |
| 20 | 产业园区 | 2023年续建项目 | 南大数码产业园 | 项目位于南京市雨花台区铁心桥街道，北临创举路、南临创思路、东临硕果路、西临高家库路 |  |  | 发展公司 |
| 21 | 产业园区 | 2023年续建项目 | 伟思医疗总部研发经济园 | 项目位于南京市雨花台区铁心桥街道，东至宁丹路，南至硕果路，西至创举路，北至许家村路 |  |  | 发展公司 |
| 22 | 产业配套 | 2023年续建项目 | 小村安置房 | 尹西社区“晓村河苑B地块”东侧，项目四至范围为：东至纵七路、南至规划幼儿园、西至晓村河苑东区、北至龙西路. |  |  | 土储中心 |
| 23 | 产业配套 | 2023年续建项目 | 小村规划幼儿园项目 | 尹西社区“晓村和苑B地块"东侧，具体四至范围东至纵七路、南至纬十路、西至晓村和苑东区、北至小村社区中心。 |  |  | 土储中心 |
| 24 | 产业配套 | 2023年续建项目 | 小村社区中心项目 | 南京市雨花台区小村南侧 |  |  | 土储中心 |
| 25 | 产业配套 | 2023年新建项目 | 马家店第二规划幼儿园项目 | 南京市雨花台区马家店-大定坊片区，福园路以北、茗苑北路以西、雨花台区软件谷第二小学以南 |  |  | 土储中心 |
| 26 | 产业配套 | 2023年新建项目 | 雨花台区定坊地块保障性租赁住房(人才房) | 东至水科路，南至马家店安置房，西至规划路、北至规划路 |  |  | 发展公司 |
| 1 | 市政工程 | 2023年新建项目 | 临浦路南延 | 临浦路南延南起大周路，北至茗苑南路， |  |  | 发展公司 |
| 2 | 市政工程 | 2023年新建项目 | 凤展路 | 雨花台区铁心桥街道（规划阶段） |  |  | 发展公司 |
| 3 | 市政工程 | 2023年续建项目 | 华为路北延二期建设工程 | 位于南园，北起滨河南路，南至马定路 |  |  | 发展公司 |
| 4 | 市政工程 | 2023年续建项目 | 规二路一期建设工程二标段 | 位于北园，西起西春路，东至阅宁路 |  |  | 发展公司 |
| 5 | 市政工程 | 2023年续建项目 | 纵六路二期建设工程 | 位于北园，西起纵六路，东至滨河北路 |  |  | 发展公司 |
| 6 | 市政工程 | 2023年续建项目 | 纬十路（纵六路-滨河北路）建设工程 | 位于北园，西起纵六路，东至滨河北路 |  |  | 发展公司 |
| 7 | 市政工程 | 2023年续建项目 | 马家店路建设工程 | 位于南园，北起滨河南路，南至马定路 |  |  | 发展公司 |
| 8 | 市政工程 | 2023年新建项目 | 中心河（京沪高铁以南段）环境整治工程 | 位于南园，北起京沪铁路，南至将军山水塘 |  |  | 发展公司 |
| 9 | 市政工程 | 2023年新建项目 | 郁金香路地块门坡道路工程 | 位于北园，西起郁金香地块南门，东至盐业路 |  |  | 发展公司 |
| 10 | 市政工程 | 2023年新建项目 | 荷塘地块纵二路建设工程 | 位于北园，北起花神大道，南至数字大道 |  |  | 发展公司 |
| 11 | 市政工程 | 2023年续建项目 | 梅苑南路跨秦淮新河大桥建设工程 | 铁心桥街道 |  |  | 谷规建部 |
| 12 | 市政工程 | 2023年续建项目 | 西春路拓宽改造建设工程 | 铁心桥街道 |  |  | 谷规建部 |
| 13 | 市政工程 | 2023年续建项目 | 山庄路、云密路、西春路过绕城公路通道建设工程 | 铁心桥街道 |  |  | 谷规建部 |
| 14 | 市政工程 | 2023年续建项目 | 机场二通道北段建设工程 | 铁心桥街道 |  |  | 谷规建部 |
| 1 | 房地产项目 | 2023年续建项目 | NO.2021G37地块项目（定坊北侧R地块） | 铁心桥街道 |  |  | 规建部 |
| 2 | 房地产项目 | 2023年续建项目 | 嘉琇置业项目（NO.2021G75地块） | 雨花街道 |  |  | 规建部 |
| 3 | 房地产项目 | 2023年续建项目 | 铧泓置业项目（NO.2021G33地块） | 铁心桥街道 |  |  | 规建部 |
| 4 | 房地产项目 | 2023年续建项目 | NO.2020G29地块项目（小村B地块） | 铁心桥街道 |  |  | 规建部 |
| 5 | 房地产项目 | 2023年续建项目 | NO.2020G50地块项目（定坊A地块） | 铁心桥街道 |  |  | 规建部 |
| 6 | 房地产项目 | 2023年续建项目 | 中铁龙湖 | 铁心桥街道 |  |  | 规建部 |
| 7 | 房地产项目 | 2023年续建项目 | 伟星置业 | 铁心桥街道 |  |  | 规建部 |

附件3

软件谷安全生产检查内容和标准

安全生产检查服务机构要制定园区安全、入园企业安全、产业项目建设安全、市政工程项目建设安全检查清单，主要检查企业安全生产主体责任落实情况，包括合法、合规性检查、安全设施检查、设备运行检查、检维修现场检查、特殊作业检查、生产过程检查、变更管理检查，包括但不限于以下内容：

1、合法、合规性检查。检查企业安全生产主体责任落实情况，管理制度和操作规程的建立、落实情况；检查企业生产行政许可、备案办理情况；检查安全“三同时”办理情况；检查企业的安全评价情况；检查建筑使用性质许可手续情况。

2、安全设施检查。检查相应的防火、防爆、防毒、防雷、防静电、报警、安全标志等安全设施。

3、应急设施检查。检查企业的报警系统、消防设施、应急物资的配备及应急演练情况。

4、设备运行检查。检查设备运行、维护、保养的管理制度以及特种设备的检验、人员持证上岗情况。

5、检维修现场检查。检查日常检维修作业现场的安全措施落实情况及“三违”情况。

6、特殊作业检查。检查检维修作业、高处作业、临时起重作业、拆除作业、受限空间作业、临时用电作业、动土作业、临时动火作业现场的安全措施落实情况及“三违”情况。

7、生产过程检查。操作人员规范操作情况。

8、变更管理检查。检查生产工艺、设备的变更是否有申请、审批、变更验收，是否对变更过程中产生的风险进行分析，制定控制措施。

一、园区楼宇检查

依据有关法律法规、标准规范要求，对园区的消防设施设备、消防通道、消防控制室及其他公辅工程进行检查，对园区内所有企业和生产加工、仓储、涉及危险化学品使用、实验室、电瓶车存放和充电等重点场所、装修装饰工地等进行全面排查，摸清底数，查找隐患，填写附表1-7，主要排查内容如下：

（1）根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）要求，厂房内严禁设置员工住宿等规定，检查企业内部是否存在“三合一”情况及厂房内安全出入口设置情况；

（2）消防控制室是否正常运行，相关设施完好情况，值班人员是否具有相应资质、能力，消防通道是否堵塞、占用；

（3）危险化学品储存和使用是否符合安全条件，是否设置相关告知、警示等标志；

（4）特种设备是否进行登记注册，主体和安全附件是否并定期检验检测。特种设备操作人员是否持证上岗；

（5）电力线路、控制箱柜是否符合规范要求，临时用电管理是否符合有关规定；动力（照明）配电箱（柜、板）的各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象，尤其是箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器、保护装置齐全，与负载匹配合理；

（6）警示标示是否满足要求；

（7）机械通用设备安全防护装置是否可靠、使用的专用工具是否符合安全要求等；

（8）电动自行车存放和充电是否符合相关安全要求；

（9）食堂和餐饮单位是否规范使用燃气，燃气使用和储存场所是否符合安全要求，是否安装燃气泄漏报警装置。

二、建设项目检查

依据有关法律法规、标准规范要求，检查建设工地项目安全生产自查工作情况、现场安全教育、交底、危大工程方案编制、审批、特种作业人员持证上岗、起重设备管理、临时用电、高空作业、电工安全防护措施是否到位。摸清底数，查找隐患，对照附表10，填写附表8-9，主要排查内容如下：

（1）安全生产责任制的落实；安全教育覆盖、安全技术交底落实情况；

（2）安全生产会议的召开和领导班子带班开展情况；

（3）建设、施工、监理单位开展安全检查和整改情况；

（4）检查基坑支护、降水工程、模板工程及支撑体系；

（5）检查起重吊装及安装拆卸工程；

（6）检查工程脚手架；

（7）检查工地临时用电；

（8）检查消防管理情况；

（9）建筑幕墙安装工程；

（10）检查钢结构、网架和索膜结构安装工程；

（11）检查临时设施搭建情况、食堂宿舍用电情况；

（12）其他需检查的安全隐患事项；

对重大事故隐患、危大工程进行重点检查：危险性较大的分部分项工程未编制专项方案；应经专家论证的专项方案未论证；未按专项方案要求组织施工或验收；起重机械安全装置缺失或失效；起重机械未经验收即投入使用；起重机械或卸料平台超载；无有效的特种作业资格证书操作特种设备；临时消防设施不全；工人未参加项目部安全教育即上岗作业；项目安全管理人员记录安全监督日志不规范等。

附表

表1：园区消防安全检查表

园区消防安全检查表

园区名称：                                     检查日期:

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 |  |  |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 管网水压是否正常 |  |  |  |  |  |
|  |  | 值班操作人员是否持有消防行业特有工种职业资格证书（消防设施操作员） |  |  |  |  |  |
|  |  | 防排烟系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等消防设施维护保养记录是否定期开展 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防控制设备是否处于正常运行状态 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防控制室是否有值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防控制室应是否定期保存和归档设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料 |  |  |  |  |  |
| 2 | 应急工作 | 消防应急物资配备是否合理 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否定期开展消防应急演练 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急演练档案是否完整（应急演练方案、应急演练记录、应急演练效果评估等） |  |  |  |  |  |
| 3 | 消防安全 | 防火卷帘下是否堆放物品 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有无违章用电情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电室内应设置防火和防止小动物钻入的设施，不得在配电室内堆放杂物 |  |  |  |  |  |
|  |  | 灭火器、消防栓是否定期进行点检，灭火器压力有效 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全出口、疏散通道、楼梯间是否畅通 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急照明灯主、备用电源切换功能是否正常 |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼层安全疏散图及疏散指示标识是否正确有效 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否张贴安全出口标志、安全疏散指示标识 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电动车充电 | 位置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 充电桩数量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否存在违规充电 |  |  |  |  |  |
| 5 | 装饰装修 | 位置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 面积 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否报批 |  |  |  |  |  |
| 6 | 违规住人现象 | 位置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 房间数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 人数 |  |  |  |  |  |
| 7 | 仓储情况 | 园区管理方（业主）是否有存储 |  |  |  |  |  |
|  |  | 位置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 面积 |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要物资（名称） |  |  |  |  |  |
| 8 | 违规搭建建筑物 | 位置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 面积 |  |  |  |  |  |
|  |  | 用途 |  |  |  |  |  |
| 9 | 使用燃气 | 位置（名称） | 联系人 | 联系电话 | 是否安装燃气泄漏报警装置 | 燃气类型 | 存在隐患 |
| 检查隐患汇总（照片留存） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

园区单位(签字) :                              检查人员（签字）:

表2：软件谷企业重点企业登记表（重点企业现场）

软件谷企业重点企业登记表（重点企业现场）

| 企业名称（盖章） |  |  |  |  |  | 负责人/ 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |  | 统一社会 信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点企业类型 |  | £使用燃气 £仓储 £生产加工 £建筑业 £其他 £实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否领取危化品使用许可证 |  | £是 £否 |  | 危化品使用是否经安全评估评价 |  | £是 £否 |  |  | 安全评估评价时间 |  |  |  |  |
| 是否制定危化品使用安全制度和操作规范 |  | £是 £否 |  | 是否制定危化品使用安全事故应急预案或处置方案 |  | £是 £否 |  |  | 危化品使用是否有专管人员 |  |  | £是 £否 |  |
| 危化品使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危化品名称 | 危化品状态 |  |  |  | 危化品用途 |  | 平均日储量（公斤） | 年使用量（公斤） |  | 储存方式 |  |  |  |
|  | 固 |  | 液 | 气 |  |  |  |  |  | 仓库 | 中间库 |  | 储罐 |
| 生产加工 | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仓储 | 楼层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要物资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃气使用 | 燃气类型 |  |  | £管道天然气 £瓶装液化气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否安装燃气泄漏报警装置） |  |  | £报警器 £紧急切断装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业存在的安全隐患（留存照片） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

被检查单位(签字) :                        检查人员签字：

检查日期:

表3：软件谷园区档案表

软件谷园区档案表

| 园区名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主（产权方）名称 |  |  |  |
| 物业方名称 |  |  |  |
| 是否存在涉及危化品企业 |  | 园区内办公人员数量 |  |
| 是否涉及重点企业场所 |  | 建筑面积 |  |
| 楼栋数量 |  | 最高楼高度 |  |
| 是否使用燃气（燃气类型） |  | 是否使用特种设备 |  |
| 是否存在住宿现象 |  | 消防设施状况 |  |
| 是否进行应急预案救援演练 |  | 是否配备应急物质 |  |
| 涉及重点企业场所名称 |  | 地址（位置） |  |
| 园区是否存在重大安全隐患 |  |  |  |
| 重大隐患内容 |  |  |  |
| 园区负责人姓名 |  | 电话 |  |
| 其他 |  |  |  |

被检查单位签字：                                      检查人员签字：

日期：

表4：软件谷企业危险化学品使用基本情况汇总表

软件谷企业危险化学品使用基本情况汇总表

检查填表人：                                                                                  联系方式：

| 序号 | 企业（单位）名称 | 企业地址 | 负责人及联系方式 | 所属街道 | 危险化学品名称 | 日平均储存总量(公斤) | 危险化学品用途 | 是否存在问题隐患 | 检查时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5：软件谷危险化学品使用问题隐患清单

软件谷危险化学品使用问题隐患清单

检查填表人：                                                                     日期：

| 序号 | 使用单位 | 问题隐患 | 隐患照片 | 整改措施 | 整改责任人 | 整改时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表6：软件谷危险化学品使用问题隐患清单

软件谷城镇燃气安全排查整治信息汇总表

检查填表人员：                                                          填报日期：     年   月   日

| 序号 | 园区（项目）名称 | 食堂（厨房）名称 | 位置 | 联系人 | 联系电话 | 是否管道燃气 | 是否瓶装液化气 | 是否安装燃气泄漏报警装置（报警器和紧急切断装置） | 是否存在隐患 | 是否完成整改 | 检查时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表7软件园区重点场所隐患排查整治统计表

表8：建设工程安全生产检查表

建设工程安全生产检查表

工程名称 :                         施 工 单 位 ：

安全监督备案号：                   工程详细地址：

| 序号 | 检查内容 |  |  |  | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全教育 | 对新进人员是否进行安全教育,是否经考 核合格后上岗 |  |  |  |  |
| 2 | 安全技术 交底 | 施工现场是否有书面安全技术交底,是否 履行签字手续(可查看相关影音证明资料) |  |  |  |  |
| 3 |  | 安全技术交底是否具有针对性 |  |  |  |  |
| 4 | 起重设备 | 起重机械产权备案、安装验收、使用登记、 检测等手续是否齐全有效。 |  |  |  |  |
| 5 |  | 塔吊附着后,是否按要求进行检测,是否组织验收。 |  |  |  |  |
| 6 | 高处作业 | 临边、洞口等处是否按照规范设置防护 |  |  |  |  |
| 7 | 用电、 施工机具 | 施工现场临时用电是否规范。 |  |  |  |  |
| 8 |  | 施工机具使用是否规范。 |  |  |  |  |
| 9 | 脚手架 | 脚手架施工前是否按要求编制安全专项施 工方案 |  |  |  |  |
| 10 |  | 脚手架搭设和使用是否规范。 |  |  |  |  |
| 11 | 特种作业 人员 | 特种作业人员特种作业人员 是否持有效证件上岗作业。 |  |  |  |  |
| 12 | 危大工程 | 现场是否准确辨识危大工程,并按规定编制审核危大工程专项施工方案。 |  |  |  |  |
| 13 |  | 超过一定规模的危大工程,专项施工方案是否经专家论证通过。 |  |  |  |  |
| 14 | 应急预案 与演练 | 是否制定生产安全事故应急救援预案,并组织演练。 |  |  |  |  |
| 15 | 工棚 | 设备设施防护状况 |  |  |  |  |
|  |  | 消防设施配备是否齐全 |  |  |  |  |
|  |  | 电源设备设施和电源线排布是否符合规范要求 |  |  |  |  |
|  |  | 安全通道是否畅通 |  |  |  |  |
| 16 | 员工宿舍 | 消防设施配备是否齐全 |  |  |  |  |
|  |  | 是否有吸烟现象 |  |  |  |  |
|  |  | 室内电源设备设施和电源线排布是否符合规范要求 |  |  |  |  |
| 17 | 使用燃气情况 | 是否安装燃气泄漏报警装置（报警器和紧急切断装置） |  |  |  |  |
|  |  | 存在的燃气隐患 |  |  |  |  |
| 18 | 危化品使用情况 | 危化品种类 |  |  |  |  |
|  |  | 储量 （公斤） |  |  |  |  |
|  |  | 存在的危化品存储和使用隐患 |  |  |  |  |
| 检查隐患汇总（照片留存） |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

施工单位(签字) :                              检查人员（签字）：

检查日期:

表9：建设项目档案表

建设项目档案表

| 建设项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工方名称 |  |  |  |
| 建设方名称 |  |  |  |
| 所属街道 |  |  |  |
| 工程进度 |  |  |  |
| 是否涉及危化品 |  | 危化品品种数量 |  |
| 危化品存放位置 |  | 项目建筑面积 |  |
| 建设项目楼栋数量 |  | 项目最高楼高度 |  |
| 特种设备检验检测情况 |  | 特种设备操作人员持证情况 |  |
| 是否使用燃气 |  | 消防设施状况 |  |
| 是否进行应急预案救援演练 |  | 是否配备应急物质 |  |
| 工地内施工人员数量 |  | 是否存在危险性较大工程 |  |
| 项目内是否存在重大安全隐患 |  |  |  |
| 重大隐患内容 |  |  |  |
| 项目负责人姓名 |  | 电话 |  |
| 其他 |  |  |  |

施工单位(签字) :                                 检查人员（签字）：

检查日期:

附件10                                       安全检查表

（一）安全管理表格主要针对项目安全管理体系建设、运行情况进行检查。

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查标准、依据 | 检查办法（仅供参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构 | 施工单位安全总监设置 | 房屋建筑或装修工程建筑面积5万平米以上、市政工程造价1亿以上、路桥等基础设施工程2亿人民币以上或省级以上重点工程设置项目安全总监，进入项目领导班子，专职负责项目安全生产监管工作，其他项目设置项目安全负责人 | 查看工资条、任命文件、询问 |
|  |  | 安全管理人员配置 | 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》建筑面积5万平米以上，市政、基础设施造价1亿元以上，配备不少于三人，且按专业配备 | 査工作分工、工作记录 |
|  |  | 分包安全人员配置 | 专业分包至少一人，劳务分包50人以下的配备1名；50人-200人的，配备2名；200人及以上的，配3名及以上，不得少于工程施工人员总人数的5‰。 | 查看分包资质、人员档案 |
| 2 | 安全生产责任制 | 安全责任制签订 | 询问是否了解自身岗位职责（主要管理人员、一般管理人员）依据：安全生产法 | 查看责任制（书） |
|  |  | 安全生产责任制考核 | 考核奖罚措施、定期进行考核 | 查看考核奖罚记录 |

| 3 | 安全教育 | 入场教仃覆盖面 | 依据（安全生产标准化手册），入场教育100% | 现场随机抽取5人以上作业人员，追踪核查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定期教育 | 依据（安全生产标准化手册），每月接受•次教育 | 现场随机抽取5人以上作业人员，追踪核查 |
|  |  | 特种作业人员教育 | 依据（安全生产标准化手册），每月接受一次教育 | 现场随机抽取5人以上作业人员，追踪核查 |
|  |  | 持证上岗 | 项目经理、安全总监、特种作业人员 | 资看证书 |
|  |  | 班前安全活动 |  |  |
| 4 | 安全检查 | 安全检查制度 | 建立有效的安全检查制度并执行 | 查看制度 |
|  |  | 领导带班生产制度 | 项目班子带班生产符合要求的时间 | 查看带班记录 |
|  |  | 主要人员参与周安全检查 | 安全生产标准化手册：项目经理、总工、副总经理、安全总监 | 查看周检查记录 |
|  |  | 周检查记录 | 时间、人员、问题、整改要求等记录清晰 | 查看周检查记录 |

|  |  | 检查活动整改落实 | 检查过程各环节闭合 | 查看整改通知单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 应急救援管理 | 应急救援预案 | 应急预案齐全、可操作 | 查看预案 |
|  |  | 应急物资 | 按要求配齐应急物资 | 查看清单及物资储存情况 |
|  |  | 应急演练 | 定期开展应急演练，并进行评估改进 | 查看演练记录 |
| 6 | 工作落实情况 | 安全监督日志 | 安全监督日志填写持续性、完整性 | 查看安全监督日志 |
|  |  | 上级文件、活动安排 | 及时安排落实 | 查看安排、落实记录 |

（二）现场安全管控

本表格注重表现现场分部分项工程管理特点及安全生产主要控制要点，依照JGJ59检查标准划分。

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查标准及依据 | 检査办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脚手架工程 | 专项施工方案管理 | 方案编制有效、及时：方案评审、论证等符合要求 | 查看方案 |
|  |  | 安全技术交底 | 方案交底；作业前施工交底：交接底人、内容符合要求 | 查看交底记录 |

|  |  | 验收 | 验收人员、程序、节点、内容符合要求 | 查看验收记录、验收牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 脚手架操作人员 | 遵守劳动纪律、特种作业持证上岗 | 查看证书 |
|  |  | 材料 | 钢管、构配件、脚手板等材料规格、质量符合要求，无锈蚀或变形等，材料应有验收报告 | 测量、查看监测报告 |
|  |  | 脚手架基础 | 架体基础平整、根据要求设置底座或者垫板，设置防雷接地、排水措施以及扫地杆 | 观察 |
|  |  | 脚手架防护 | 脚手架外侧设封闭的密目网，外架超出作业层1.5米，外侧未设置不低于18cm高挡脚板，脚手板铺设合格，作业层脚手架内立杆与建筑物之间应封闭，下层设置平网 | 观察 |
|  |  | 架体拉结 | 拉结点设置应符合规范及方案要求 | 观察 |
|  |  | 杆件与剪刀撑 | 架体立杆间距、水平杆步距符合设计和规范要求；杆件节点紧固、符合要求；剪刀撑、斜撑符、大小横杆、设置符合要求；立杆对接、搭接符合要求、 | 观察、测量、对照方案 |
|  |  | 通道 | 上下通道、安全通道设置符合要求 | 观察 |
|  |  | 架体拆除 | 拆除顺序符合要求，设置警戒区域并设监护人，禁止高空抛物，材料堆放符合安全规定 | 观察 |

|  |  | 悬挑脚手架钢梁 | 钢梁材质、截面符合要求，固定端长度大于悬挑端1.25倍，钢丝绳、钢丝绳锚环、钢梁锚固合规，钢梁间距应按立杆纵距设置 | 观察 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 附者式升降脚手架 | 防坠落装置与升降设备分别独立固定，按要求安装防倾覆装置、同步控制装置，架体悬臀高度应小于架体高度2/5且不大于6m,按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座，附着支座与建筑结构连接符合要求，升降作业时要杜绝有施工荷载及操作人员，支座墙体强度符合要求，卸料平台不与架体连接，脚手架防护符合要求 | 观察 |
| 2 | 基坑工程 | 专项施工方案管理 | 方案编制有效性、即时性；方案评审、论证等符合要求 | 查看方案 |
|  |  | 安全技术交底 | 方案交底；作业前施工交底：交接底人、内容有针对性 | 查看交底记录 |
|  |  | 基坑支护 | 放坡或支护符合要求，支护拆除符合要求，支护遇到变形等情况积极采取应对措施 | 观察、查看记录 |
|  |  | 降排水 | 存在地下水时采取有效的降排水措施，为坑边沿地面按要求设排水沟，放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚按要求采取降排水措施，基坑底按要求设置排水沟、集水井并及时排除积水 | 观察 |
|  |  | 基坑开挖 | 按施工方案要求分层、分段开挖，确保支护安全后方可进行下层开挖 | 观察 |
|  |  | 安全防护 | 基坑临边防护、上下安全梯道设置、降水井口盖板等要防护到位 | 观察 |

|  |  | 基坑监测 | 按要求进行基坑工程监测，并对监测装置进行有效保护，及时查看监测报吿，发现监测异常及时采取措施 | 观察、查看监测记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基坑作业环境 | 基坑堆载、机械与操作人员的操作距离、垂直作业防护措施、光线照明等是否安全 | 观察 |
|  |  | 限时施工 | 基坑开挖与支撑应紧密衔接、底板施工要及时 | 现场检查 |
| 3 | 模板支架工程 | 专项施工方案管理 | 方案编制有效、及时；方案评审、论证等符合要求 | 查看方案 |
|  |  | 安全技术交底 | 方案交底：作业前施工交底；交接底人、内容符合要求 | 查看交底记录 |
|  |  | 验收 | 验收人员、程序、节点、内容符合要求 | 查看验收记录、验收牌 |
|  |  | 模板支架操作人员 | 遵守劳动纪律、特种作业持证上岗 | 查看证书 |
|  |  | 材料 | 钢管、扣配件、托撑等材料规格、质量符合要求，无锈蚀或变形等，材料应有验收报告 | 测量、查看监测报告 |
|  |  | 支架基础 | 基础坚实平整、承载力符合方案要求，按要求设置底座或者垫板，排水措施以及扫地杆 | 观察 |
|  |  | 支架杆件与剪刀撑 | 立杆、水平杆设置符合方案和规范要求，横向、竖向剪刀撑及杆件连接应符合要求 | 观察 |

|  |  | 支架稳定 | 支架高宽比、立杆伸出顶层水平杆的长度、顶托螺杆伸出长度或内径应符合要求，浇筑混凝土时应对支架的基础沉降、架体变形采取监控措施 | 观察 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工荷载 | 荷载不超过方案要求，并均匀布置 | 观察 |
|  |  | 支架拆除 | 在确认混凝土强度达到设计要求后按规定顺序拆除，并设置警戒IX及专职监护人 | 观察、监测报告 |
|  |  | 安全防护 | 临边、洞口、垂直作业等要做好防护措施，高大模板堆载应有防倾倒措施 | 观察 |
| 4 | 吊篮作业 | 专项施工方案管理 | 方案编制有效、及时：方案评审、论证等符合要求 | 查看方案 |
|  |  | 安全技术交底 | 安装前、使用前均须进行安全技术交底 | 查看交底记录 |
|  |  | 验收 | 验收人员、程序、节点、内容符合要求 | 查看验收记录、验收牌 |
|  |  | 安全装置 | 安全锁、安全带、专用安全绳、安全锁扣、上下限位等设置应符合要求 | 观察、检测 |
|  |  | 悬挂机构 | 怂挂机构前支架支撑位置安全可靠，配更符合要求 | 观察 |
|  |  | 钢丝绳 | 钢丝绳无明显磨损、断丝、变形、锈蚀、油污附着物，安全钢丝绳和坠陀符合要求 | 观察 |

|  |  | 安装 | 吊篮平台组装长度符合规范要求，并应使用统一生产厂家构配件 | 观察、合格报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 吊篮稳定 | 吊篮作业距建筑物空隙不宜过大，应适当采取防摆动措施 | 观察 |
|  |  | 吊篮作业人员 | 安装操作人员按要求持有特种作业操作证，吊篮应两人同时使用，人员应从地面进出吊篮，且正确系挂安全带 | 观察 |
|  |  | 防护 | 吊篮防护栏杆或挡脚板符合要求、交叉作业要采取防护措施 | 观察 |
|  |  | 荷载 | 荷载应不超过规定，且均匀堆放 | 观察 |
| 5 | 高处作业 | 个人防护用品 | 进入施工现场正确佩戴安全帽，按要求系挂安全带，安全防护用品质量应合格 | 观察、查看合格证 |
|  |  | 四口五临边 | 临边、洞口、电梯井等按要求设置防护，防护棚、安全通道等搭设合格，满足防护坠落半径要求 | 观察、测量 |
|  |  | 攀登、悬空作业 | 梯子质量、使用符合要求，悬空作业应有可靠落脚点或者采取其他有效防护措施 | 观察 |
|  |  | 移动式操作平台 | 移动式操作平台应有计算书和图纸并经过验收方可使用，轮子与平台连接符合要求，平台防护脚『板等牢固，且应设置登高梯 | 观察、查看计算书、验收牌 |
|  |  | 悬挑式物料钢平台 | 平台应按照方案和规范要求安装，经验收合格后方可使用，使用时防护到位，严禁超载 | 观察、査方案、验收记录、验收牌 |

| 6 | 临时用电 | 外电防护 | 外电线路安全距离应符合规范要求或采取其他有效防护措施且设置明显的警示标志 | 观察 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接地与接零保护 | 按要求做好接地保护，接地体的材质、连接、安装、接地线的颜色等应符合要求 | 观察 |
|  |  | 配电线路 | 使用颜色、强度、荷载等符合要求的五芯电缆，应采取埋地或架空等保护措施 | 观察、查看临电设计 |
|  |  | 配电箱及开关箱 | 电箱位置、距离、质量、接线、电器元件参数、编号等应符合要求，二级配电箱及以上应有分路图，开关箱符合“一机一闸一箱一漏” | 观察 |
|  |  | 照明管理 | 满足施工现场照明需要，室内灯具高度高于2.5m、距离可燃物大于0.5m，照明电线应穿管保护，按要求使用安全电压 | 观察 |
|  |  | 用电档案 | 编制可操作的临电设计，旦按要求履行审批手续，验收记录应清晰真实，接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录、电工巡视维修记录其实 | 查看用电档案 |
| 7 | 施工机具 | 管理流程 | 施工机具使用应验收、交底，使用时应悬挂验收牌、操作规程等标志牌 | 查看验收牌、交底记录 |
|  |  | 圆盘锯 | 锯盘护罩、分料器、防护挡板等安全装置设置合理 | 观察 |
|  |  | 钢筋加工机械 | 防护棚、保护措施、严禁使用倒顺开关 | 观察 |
|  |  | 电焊机 | 交流电焊机应二次空载降压保护器，一线长度小于5m、二次线小于30m | 观察 |

|  |  | 搅拌机 | 离合器、制动器、钢丝绳符合要求，上料斗设置安全挂钩或止挡装置 | 观察 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 气瓶 | 按要求安装减压器、回火防止器、防护帽、防震圈，距明火距离小于10m，存放处要符合通风、防火要求 | 观察 |
|  |  | 潜水泵 | 负荷线使用专用防水橡皮电缆 | 观察 |
|  |  | 振捣器 | 操作人员穿戴绝缘防护用品 | 观察 |
|  |  | 土石方机械 | 注意作业半径的防护、隔离、警戒 | 观察 |
|  |  | 桩工机械 | 安全装时齐全、灵敏，作业面平整、夯实 | 观察 |
|  |  | 翻斗车 | 严禁载人及超速行驶 | 观察 |
| 8 | 消防管理 | 总体布局 | 各功能用房布置或防火间距不足符合要求，消防车道或疏散通道符合要求 | 观察 |
|  |  | 建筑防火 | 严禁使用泡面夹层板房，材料应为A级防火；三层或每层面积大于200m2时，疏散楼梯不应少于2部 | 观察 |
|  |  | 临时消防设施 | 临时消防水与主体结构施工进度的差距不超过3层，其他消防器材齐全，消防配电线路设置符合要求 | 观察 |

|  |  | 管理 | 建立消防安全管理制度，设立消防小组，编制消防技术方案，开展定期演练，定期开展消防教育、检查，按规定对消防设施进行检查，动火作业要经过审批，作业时应由看护人、防火措施 | 查看消防制度、消防方案、演练记录、教育检查记录、动火证等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 易燃易爆品管理 | 易燃易爆危险品管理制度，存储、存放符合规定，且有进出场、使用记录 | 查看制度、存储记录 |
|  |  | 生活区防火 | 宿舍禁止私拉乱接、超规使用电器、存放易燃易爆材料，食堂用火符合要求 |  |
|  |  | 临时设施搭建 | 临时工棚、宿舍搭建材料符合消防要求；临舍楼梯通道、楼层符合消防安全规范 |  |
| 9 | 塔吊及起重吊装 | 专项施工方案管理 | 方案编制有效、及时；方案评审、论证等符合要求 | 查看方案 |
|  |  | 验收 | 验收人员、程序、节点、内容符合要求 | 查看验收记录、验收牌 |
|  |  | 人员管理 | 持证上岗作业，作业前接受安全技术交底 | 查证件、査交底 |
|  |  | 设备与资质 | 严禁使用国家及公司禁止或淘汰的厂家、设备，安拆单位资质符合，设备相关许可、技术资料齐全 | 査资质、购销合同、制造许可、产品合格证、备案登记证明、使用说明书等 |
|  |  | 安全装置 | 荷载（力距、重量）限位，行程（超高、变幅、回转）限位器，保险（断绳、断轴、吊钩保险、防脱绳、卷筒）装置完整有效 | 观察、检测 |

|  |  | 结构与附着 | 塔身垂直度符合，结构件无变形、锈蚀，螺栓、销轴、紧同件连接牢固，标准节、附着应为原厂制造，平台、护栏等防护到位 | 观察 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 吊索吊具钢丝绳 | 卷筒、滑轮无破损，钢丝绳排列整齐，无明显磨损断税，吊具质量符合要求 | 观察 |
|  |  | 基础 | 基础稳固，符合设计强度，无积水 | 观察，检测报告 |
|  |  | 起更吊装管理 | 群塔作业要制定防碰撞措施，按拆吊装应用专人指挥、监护，塔吊大臂与周围保持安全距离，严格履行“十不吊” | 观察 |
| 10 | 施工升降机 | 专项施工方案管理 | 方案编制有效、及时；方案评审、论证等符合要求 | 查看方案 |
|  |  | 验收 | 验收人员、程序、节点、内容符合要求 | 查看验收记录、验收牌 |
|  |  | 人员管理 | 持证上岗作业，作业前接受安全技术交底 | 查证件、査交底 |
|  |  | 设备与资质 | 严禁使用国家及公司禁止或淘汰的厂家、设备，安拆单位资质符合，设备相关许可、技术资料齐全 | 査资质、制造许可、产品合格证 |
|  |  | 安全装置 | 弱量限制器、急停开关、防坠安全器检测、极限限位、上下限位、缓冲器等完整有效，吊笼门机电联锁、窗顶电器开关等完整有效，SC型施工升降机应安装安全钩 | 观察 |
|  |  | 结构与附墙 | 标准节垂直度、自由端高度符合要求，螺栓销轴连接可靠，附墙与建筑连接符 | 观察 |

|  |  |  | 合要求，标准节、附着使用原厂制造 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防护设施 | 地面防护围栏、防护棚设置，层站防护门、防护栏设置符合要求 | 观察 |
|  |  | 基础 | 基础稳固，符合设计强度，无积水 | 观察、承载力报告 |
|  |  | 使用 | 严禁超载、超长使用，专人操作，各楼层信号联络装置.完善 | 观察 |
| 11 | 物料提升机 | 专项施工方案管理 | 方案编制有效、及时；方案评审、论证等符合要求 | 查看方案 |
|  |  | 验收 | 验收人员、程序、节点、内容符合要求 | 查看验收记录、验收牌 |
|  |  | 人员管理 | 持证上岗作业，作业前接受安全技术交底 | 查证件、查交底 |
|  |  | 设备与资质 | 严禁使用国家及公司禁止或淘汰的厂家、设备，安拆单位资质符合，设备相关许可、技术资料齐全 | 査资质、制造许可、产品合格证 |
|  |  | 安全装置 | 成量限制器、防坠安全器检测、行程限位、通信装置可靠 | 观察、检测 |
|  |  | 防护设施 | 进料口防护围栏、防护棚，停层平台门、护栏等防护设施完善 | 观察 |
|  |  | 附墙、缆风绳 | 附墙架结构材质，附墙架与建筑结构连接，缆风绳、地锚设置到位 | 观察 |
|  |  | 钢丝绳 | 钢丝绳无明显磨损、变形、锈蚀，吊笼处于最低位置，卷筒上钢丝绳至少三圈 | 观察 |
|  |  | 导轨与基础 | 基础平整，承载力符合要求，有排水措施，导轨垂直度符合要求 | 观察 |
|  |  | 使用 | 严禁载运人员、超载，操作棚搭设应合理 | 观察 |

附件4

| 软件谷安全生产检查技术服务考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价时间： |  | 第三方服务公司名称： |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 评分标准（有不符合或未完成项，每项扣减1分，扣减分值累计叠加） | 分值 | 评分 分值 | 扣分事项说明 （具体扣分事项需按实例进行说明） |
| 1 | 安全检查计划编制 | 编制安全检查计划时间合理，贴合项目现场安全检查状况，并及时提交月度计划书。 | 10 |  |  |
| 2 | 现场安全检查人员 | 按照合同内提交的安全检查小组人员名单，现场项目负责人和安全检查小组均符合人员资质要求。现场安全检查配合度较高。 | 10 |  |  |
| 3 | 安全检查工作质量 | 按照国家规范，法规，条例等要求，对项目进行安全检查，并提出合理的整改建议，可实施操作性强，现场检查人员专业性强。 | 40 |  |  |
| 4 | 安全隐患复查 | 按期对项目现场安全隐患问题进行复查复核。 | 10 |  |  |
| 5 | 安全检查工作时间 | 每次安全检查时间频次符合合同约定要求。 | 10 |  |  |
| 6 | 提交安全隐患报告 | 及时提交月度、季度、年度报告，编制报告内容完善，无缺少项目，并根据甲方要求进行工作汇报及释义。 | 10 |  |  |
| 7 | 开展培训课程 | 按照编排计划要求开展培训工作，培训导师专业性强，课程合理，效果较好。 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 考核结果 |  |  |  |  |  |
| 评核人 |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  |  |  |
| 第三方安全检查服务公司 |  |  |  |  |  |
| 考核评分说明:100分-90分为优秀 89分-80分为良好 79-70分为一般。 |  |  |  |  |  |

# 第五章 采购合同

采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：      年    月    日

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，____________(采购人名称)(以下简称：“甲方”)通过______采购(采购方式)确定______(成交响应供应商名称)(以下简称：“乙方”)为______项目(项目名称)的______响应供应商。甲乙双方同意签署《______项目(项目名称)合同》(合同编号：______，以下简称：“合同”)。

第一条  合同文件

下列与本次磋商活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.采购文件

2.响应文件

3.乙方在磋商时的书面承诺

4.成交通知书

5.合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

7.相关附件、图纸及电子版资料（如有）

第二条  合同内容

服务名称：详见合同附件中《服务一览表》

第三条  合同总金额

本合同服务总金额：￥           元。

大写：                     元整。

分项价款在《服务一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括服务期间必须的日常易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。

本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的服务费用不得超过原成交金额的10%。

第四条  权利义务和质量保证

1.甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。

第五条  结算方式：合同签订后10个工作日内支付合同价的20％预付款。季度工作完成后，甲方按季度向乙方支付进度款，每季度应付进度款为合同价的40％。每季度乙方服务周期结束且完成全部服务工作内容后，甲方对乙方进行季度考核，考核后根据考核结果（附件4考核评分表）支付进度款：

（1）考核分数为90分及以上时，按应付进度款支付；

（2）考核分数为90分以下时，每低一分在应付进度款基础上扣除3000元。

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签订的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度：编制完成并通过专家评审后一次性支付合同款。

第六条  履约保证金

无。

第七条  项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名：       ； 联系电话：              。

第八条  售后服务

1.乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收起    个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在   日（小时）之内做出及时响应，在     日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题在    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在    日（小时）内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

3.乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

第九条  分包

除采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条  违约责任

1.乙方所交付服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起     个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价    ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒收服务，甲方应向乙方偿付拒付服务费用    ％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的    ‰的违约金。如乙方逾期达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的     ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的    ％。

5.其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十三条  争议的解决方式

1.因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 ① 种方式解决：

①向采购方有管辖权的法院提起诉讼；

②向采购方仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条  其他

经双方协商，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式    份，甲、乙双方各执    份。

甲   方：                        乙   方：

名称：（盖章）                    名称：（盖章）

地址：                           地址：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

开户银行：                       开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：

甲方合同法律审核（盖章）：

时间：         年     月     日

# 第六章 响应文件格式及附件

注：

- 本部分内容仅供格式参考。

- 请响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

- 供应商提交的材料不予退还。

响应文件

【正/副本】

项目编号：

项目名称：

标 段 号：

响应单位（全称）：

授权代表：

联系电话：

日    期：

目 录

请响应单位编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

资格审查索引表

（具体详见第一章磋商邀请申请人的资格要求）

| 序号 | 资格要求 | 响应文件所在页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）； |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供近一年（2022年01月至磋商当日）任一月份的资产负债表和利润表或2020/2021年度审计报告，或银行出具的针对本项目的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的响应担保函】； （法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供） |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）； |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供近一年（2022年01月至磋商当日）任一月份的依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应供应商，应提供相应文件证明】； |  |
| 5 | 参加本次采购活动2019年12月01日至2022年12月01日内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； |  |
| 6 | 供应商须提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与磋商的可以不提供授权书）。 |  |
| 7 | 本次采购不接受联合体磋商。 |  |
| 8 | 是否专门面向中小企业：否。 |  |
| 9 | 本项目的特定资格要求：（1）具备由省应急管理部门、省级煤矿安全生产监管部门及以上等资质认可机关审批的合格安全评价机构资质证书。（提供有效的资质证书复印件加盖公章，且原件备查） （2）项目负责人： ①具有注册安全工程师资格（建筑施工或其他安全专业）或注册消防工程师资格（注册单位与投标单位保持一致，提供证书复印件加盖公章，且原件备查）； ②提供供应商为项目负责人缴纳的近半年（2022年06月-2022年12月）社会养老保险缴费证明材料，证明材料须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；（提供社保证明材料复印件加盖公章，原件备查）； |  |
| 10 | 凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中打印的“南京市政府采购供应商信用记录表”。 ① 供应商诚信档案注册登记： ② 注册成功后，供应商每次参加政府采购活动投标（响应）截至日2天前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加政府采购活动的必备材料。 |  |

说明：

- 资格审查

供应商于响应文件中提交“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”并签字盖章（格式见附件3），在资格审查环节替代以上1-5项资格证明材料，在成交后，成交供应商按本项目资格证明文件要求提交被替代的资格证明材料，经采购人或代理机构核验无误后发出成交通知书。

二、不适用信用承诺的情形

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40 分以下；

（三）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

- 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

如响应供应商属于以上不适用信用承诺的情形，则响应文件中仍需提供全部资格证明材料，否则将不能通过资格性审查。

- 违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负贵。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

评分索引表

（具体详见第三章评审办法和成交原则）

| 序号 | 评分标准 | 响应文件所在页码 |
| --- | --- | --- |

## 一、响应函、响应报价及项目相关文件

### 1.响应函

江苏省华采招标有限公司：

你们项目名称：                （项目编号为：              ）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加响应。

1、我们郑重承诺：我们是符合采购文件中规定的供应商，并严格遵守采购文件中的规定，本响应文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们接受采购文件的所有的条款和规定。我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3、我们同意按照本采购文件第二章“供应商须知”第3.6条的规定，本响应文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们同意提供采购代理机构要求的有关本次采购的所有资料。

5、我们理解，你们无义务必须接受响应报价最低的响应，并有权拒绝所有的响应。同时也理解你们不承担我们本次响应的费用。

6、如果我们成交，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商全称（公章）：

地址：

电话：          传真 ：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

职务：

日期：

### 2.报价一览表

| 1 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 标段号 |  |
| 4 | 响应报价总计 | （大写）人民币 元整 （小写）￥ |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

日期：

注意:

（1）响应报价应包括采购文件所规定的磋商范围的全部内容。

（2）供应商不得实质性改动报价一览表格式及内容。

### 3.响应报价明细表

| 序号 | 报价项目 | 数量 | 单价 | 分项小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 响应报价总计 |  |  | 人民币 （大写） 元整 ￥： |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

日期：

注：

- 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

- 总价=单价*数量，数量由供应商自行计算并填列。

- 上表中的“响应报价总计”应当等于“开标一览表”中“响应报价总计”数。

- 响应价应包括但不限于完成该项目所有的费用，每一单项均应计算并填写单价和总价和其相应的单价分           项表，并由法定代表人或授权委托代理人签署。响应单位未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

### 4.服务要求响应表

| 序号 | 原服务规范主要条款描述 | 响应供应商服务规范描述 | 偏离情况（+/-/=） | 证明材料所在页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

日期：

注：

      - 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

      - 响应单位根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

      - 是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

      - 响应单位必须仔细阅读本采购文件“第四章”中所有技术规范条款和相关功能要求，并对技术参数和功能逐条列入上表，未列入上表的视为不响应采购文件要求。响应单位必须根据所投货物、工程或服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该响应文件视为无效。

      - 若响应文件中出现技术参数和功能与此表表述不一致的，以此表为准。

### 5.商务要求响应表

| 序号 | 项目 | 原商务主要条款描述 | 响应供应商的承诺或说明 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 服务期 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

日期：

注：①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②响应单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出。

③是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

④响应单位必须仔细阅读本采购文件“第四章”中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求列入上表，未列入上表的视为不响应采购文件要求。响应单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，磋商小组如发现有虚假描述的，该响应文件视为无效。

### 6.项目实施方案

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

日期：

### 7.服务方案

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

日期：

### 8.经营业绩（提供合同复印件）

| 序号 | 业绩名称 | 采购单位及联系人、联系方式 | 签订 时间 | 合同金额 （万元） | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：

日期：

注：①此表为表样，须填写完整，行数可自行添加，但表式不变。

②响应单位所提供的经营业绩列入上表，磋商小组将依据每个经营业绩所附证明材料的有效性判断该业绩有效性。

注： 1－5项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。

## 二、相关附表格式

### 1.法人授权委托书

江苏省华采招标有限公司：

本授权书宣告：

委托单位：

地    址：                               法定代表人：

受托人：姓名       性别：       出生日期：    年    月   日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                            联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加江苏省华采招标有限公司组织的项目名称：                    （项目编号为：             ）的采购活动，受托人有权在该响应活动中，以我单位的名义签署响应书和响应文件，与采购代理机构协商、澄清、解释并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：

法定代表人身份证复印件（正反面）

授权代表身份证复印件

（正反面）

委托单位：    （公章）

法定代表人：  （签字/盖章）

年     月     日

备注：

- 供应商授权代表须在响应截止时间前持授权书原件、授权代表身份证件办理签名报到。

- 供应商法定代表人直接参加响应的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理相关手续。

### 2.声明（参考格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。未被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn或中国政府采购网www.ccgp.gov.cn列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章/签字：

日期：

注：

- 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执   照、较大数额罚款等行政处罚。

- 信用信息查询截止时点：响应截止时间24时前。

### 3.承诺（参考格式）

承  诺

我公司承诺：

- 我单位未组成联合体响应，中标后不进行分包、转包。

- 我单位负责人 	       （负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包响应的情形。

- 我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺。

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章/签字：

日期：

### 附件1.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为    	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    	人，营业收入为    	万元，资产总额为     	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 附件2.残疾人福利性单位声明函

（如不属于残疾人福利性单位，则无需提供此声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加＿＿＿＿＿   ＿单位的＿＿＿＿   ＿＿项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 附件3.南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年    月    日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府釆购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府釆购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和釆购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇二 年 月 日 |  |  |

### 附件4.最终报价表

最 终 报 价 表

项目名称:

项目编号:

| 供应商 名称 |  |
| --- | --- |
| 标段号 |  |
| 预算金额 | 人民币 元整（¥ 元整） |
| 响应 报价 | 人民币（大写） 元整 （¥ 元整） |
| 备注 | þ分项报价同比例变动 ¨其他变动： |

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

注:

（1）响应报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容。

（2）响应供应商不得实质性改动报价一览表格式及内容。

（3）本页《报价表》由供应商在谈判时依谈判情况填写，(不需装订在响应文件内)。