竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320117-NJYX-C2023-0001

项目名称：溧水区人民医院污水处理站托管运营和污水站污水源在线监控系统设备运营维保服务采购

南京永信联合会计师事务所（普通合伙）

二〇二三年二月

第一章 竞争性磋商邀请

南京永信联合会计师事务所（以下简称“南京永信”）受南京市溧水区人民医院（以下简称“采购人”）委托，就溧水区人民医院污水处理站托管运营和污水站污水源在线监控系统设备运营维保服务采购项目进行竞争性磋商采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件和磋商。

- 项目编号：JSZC-320117-NJYX-C2023-0001

- 项目名称:溧水区人民医院污水处理站托管运营和污水站污水源在线监控系统设备运营维保服务采购

- 采购项目预算及最高限价：51.30万元/年，最终报价超过采购预算的为无效投标。

- 招标服务期：两年

5、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料（包括但不限于）:

5.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照和自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年（至少一个月）的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况说明、专业技术资质等）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

5.2 特定资质条件：

（1）污水处理站托管运维：营业执照经营范围须有“水污染治理”等内容。

（2）污染源在线监控系统运维：营业执照经营范围须有“污染治理设施自动监控系统运行服务”等内容。

5.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、本采购项目不接受联合体投标。

7、集中考察现场及答疑：采购人不组织，如有疑问，请自行与采购人联系。

8、磋商文件获取信息

请有意参加本项目磋商采购的单位于2023年  02 月  09  日- 2023 年 02月 15  日，每天上午：8:30-11:30；下午：2:00-5:00（节假日除外，北京时间）至南京永信联合会计师事务所（南京市溧水区永阳街道天生桥大道汇金大厦409号招标办公室）报名并获取磋商文件。

获取磋商文件唯一合法途径：报名获取；

报名获取招标文件时须提供以下材料：（复印件加盖公章)

8.1、供应商三证合一营业执照副本复印件(须包含特定资质条件规定的内容）；

8.2、法定代表人身份证复印件，如为委托人参与投标的还需提供法定代表人签署的授权书原件和委托代理人身份证复印件；

9、磋商文件接收信息：

磋商文件开始接收时间：2023 年  02月 20 日下午2:00 （北京时间）

磋商文件接收截止时间：2023年  02 月 20 日下午2:30 （北京时间）

磋商文件接收地点：南京市溧水区永阳街道天生桥大道汇金大厦407号会议室

10、磋商有关信息：

磋商开始时间：2023年  02   月  20  日下午2:30          （北京时间）

磋商地点：南京市溧水区永阳街道天生桥大道汇金大厦407号会议室

磋商文件份数：一式肆份（壹份正本、叁份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

11、采购事宜联系方式

联系人：秦老师

联系电话：025-56232023

联系地址：南京市溧水区人民医院

12、南京永信联系方式

联系人：王春燕

联系电话：025—56228353

办公地址：南京市溧水区永阳街道天生桥大道汇金大厦409号招标办公室

13、其他：

（1）磋商公告期限：自磋商公告在“南京公共采购信息网”发布之日起5个工作日。

（2）有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

14、供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“南京公共采购信息网”主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

14.1、登陆“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

14.2、在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前，应先登录“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

第二章  竞争性磋商须知

一、总    则

- 1、适用法律

- 1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非采购人式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合本采购文件规定资格条件的法人、其他组织。

2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用产品及服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业享受政府采购支持政策的要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政 策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目 政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品，关于节能产品采购要求详见《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号。

3.5 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产 品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》， 并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认 证的环境标志产品。

3.6 供应商提供的产品属于信息安全产品的，应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准 认证颁发的有效认证证书复印件。

3.7供应商提供的产品属于政府强制采购节能产品的，应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认 证证书复印件。

3.8 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择最新一期《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

- 4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，南京永信和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费：参照有关收费标准由中标单位在领取中标通知书时向采购南京永信一次付清。代理服务费的收取按差额定率法计算。

收费标准：按中标金额100万元以下费率为中标金额的0.75%。（不包含专家评审费，专家评审由中标供应商按实际支付。）

收款单位名称: 南京永信联合会计师事务所（普通合伙）

开户行: 中国工商银行溧水县支行

账号: 4301 0192 1910 0311 903

- 响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与南京永信就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.3.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

6.3.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

6.3.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

6.3.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

6.3.6 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或磋商专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）* 磋商申请及声明；

（2）* 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）* 第一章竞争性磋商邀请中 5.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）* 第一章竞争性磋商邀请中 5.2特定条件规定的证明材料；

（5）* 《商务条款偏离表》；

（6）合同草案条款

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）*南京市政府采购供应商信用记录表；

（2）*《技术条款偏离表》；

（3） 项目实施方案；

（4）*服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 磋商响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件。

- 三、响应文件签署与提交

8、响应文件签署

8.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

8.2 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

8.3 有下列情形的响应文件将拒收：

在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。

四、磋商

9、磋商组织

9.1 在递交磋商响应文件时间截止后，南京永信在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

9.2 磋商工作由南京永信负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

10、磋商程序

10.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应告知有关供应商。

10.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

10.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

10.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

10.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字并加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

10.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

10.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

- （1）不具备磋商文件中规定资格条件的；

- （2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- （3）未实质性响应磋商文件要求的；

- （4）没有逐一说明提供产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

- （5）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

- （6）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

- 10.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

11、评定成交方法和标准

11.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

11.2 综合评分的主要因素是：价格、企业实力、服务响应及方案、人员配备和业绩等。

11.3 评定方法，详见磋商文件第四章。

12、确定成交供应商

12.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

12.2  成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商及时到南京永信联合会计师事务所领取《中标通知书》。

12.3  中标通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

12.4  代理单位对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

12.5  所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，南京永信均不退回。

13、编写评审报告

13.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

14、签订合同

14.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

14.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

14.3 除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

14.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

14.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

14.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，不能超过原合同采购金额。

- 五、询问、质疑、投诉和诚实信用

15、询问

15.1供应商对磋商活动事项有疑问的，向南京永信提出询问，南京永信将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

16、质疑

16.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达南京永信。

16.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，南京永信不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

16.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

16.4 代理单位在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。南京永信遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

17、投诉

17.1质疑供应商对代理单位的答复不满意，代理单位未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

18、诚实信用

18.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

18.2供应商不得以向代理单位工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在江苏省政府采购网公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

18.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购南京永信将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

18.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

第三章  采购项目的技术规格、要求和数量等

一、项目名称：溧水区人民医院污水处理站托管运营和污水站污染源在线监控系统设备运营维保服务采购

二、服务地点：溧水区人民医院污水处理站机房

三、项目基本情况：溧水区人民医院位于南京市永阳镇崇文路86号，是一所集医疗、教学、科研、保健、康复于一体的综合性三级医院，医院实际开放床位1000张，配套建设1000m3/d污水处理实施一座。

四：污水站运营管理和污染源在线运维的主要内容和范围

- 承担污水处理站的日常管理与操作，包括：设备运行管理和工作状况记录；水质监测与自检记录；设备维护保养与数据管理等。确保污水处理设备的正常运转与水质达标排放。

- 接受医院、环保、疾控中心、污水处理厂、市政排水管理等部门的监督管理，配合医院完成各项检查任务。

- 保障污水处理设施的安全运行；防止污水泄露、漫溢，及时清理栅渣、漂浮物和淤泥，消毒后用黄色医疗垃圾袋装好运送到医院医疗垃圾暂存点并与暂存点工作人员完成交接。

- 负责污水处理消毒药剂的采购、储存及保管工作，严格按照危险品使用管理规范执行。保持污水处理站及周边环境的卫生；

- 承担在管理过程中包含但不限于由于人员违规、设备故障、污水超标排放等给采购人所造成的经济责任。

- 承担污染源在线设备的维修保养，试剂的加注，仪器的校验及定期年检，数采仪和自动采样器的维修保养，软件更新等服务，日常工作的记录，接受环保部门的检查工作以及下发的整改要求。

- 国家排污许可证平台以及和污水处理相关的平台数据填报及维护。

五：污水站社会化运营和污染源在线运维的具体要求

1、处理工艺：格栅+调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+二氧化氯消毒。

2、执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准（注：如遇国家标准更新按新标准执行）。

| 序号 | 项目名称 | 服务质量技术要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班管理人员配置 | 1、承担污水处理站和污染源在线设备的日常管理与操作，包括：设备操作运行及运行记录；水质自检及记录；设备日常维护保养及记录、交接班记录等工作 2、负责污水站环境卫生及安全保障等。 3、配备值班人员不得少于4人（含在线监控人员）。 4、工作人员需经过相关专业培训，取得上岗证，具备污水处理突发应急故障处理能力。 | 报价中费用应含国家规定的各项统筹、安保费用。污水站全年365天24小时须有人值守。注：排水口水质（COD、余氯、PH、流量）已安装在线监测并与环保局等相关部门联网 |
| 2 | 消毒药剂 | 1、负责二氧化氯消毒药剂的采购与储存； 2、检查消毒药剂用量并记录，成品药剂需附厂家的营业执照和合格证； | 1、控阀排水口余氯4.0~5.5mg/l，如遇疫情按照南京市环保部门要求的余氯浓度执行。 2、二氧化氯含量10%； 3、药剂投入量按：《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013要求执行； |
| 3 | 清淤、疏通 | 及时清理格栅和沉淀池、污泥池污泥，污水处理池不得漫溢，漂浮物、污泥等须按环保要求妥善处理。干燥后的污泥和格栅垃圾要用黄色医疗垃圾袋包装并用扎带捆扎送到医院医疗垃圾站交接。 | 由此影响到采购人的正常工作，要承担相关的处罚。 |
| 4 | 环保等部门监督、检测 | 肠道致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌）每季度提供一份第三方检测报告。每日自检余氯、PH不得少于4次，并记录； | 按医院管理规范定期检测水质并提供合格的水质检测报告（包含检测服务费用及日常自检药剂费用等） |
| 5 | 维修保养 | 负责运营期内污水站设备的维修与保养更新，确保设备完好运行；负责污染源在线监控设备的维护保养、软件更新 包括： 1、水泵、曝气机、消毒加药维修及配件更新等； 2、电控设备检修、配件更换（含配电箱和灯泡）等； 3、进、排水管道及系统管道阀门的维修更换等。 4、在线设备零部件的更换（1000元以下配件免费） | 因设备不能正常运行所发生的环保部门的处罚费用由中标供应商承担，并负责整改直至符合环保要求，由此影响到采购人的正常工作，要承担相关的经济责任。 |
| 6 | 在线监控试剂 | COD、余氯、PH、流量在线设备试剂的采购和加注，废液的桶装化收集 |  |
| 7 | 其他费用 | 供应商根据自身情况所需的企业管理费、利润、税金及市场风险等 |  |

3、消毒药要求

3.1采用二氧化氯消毒药剂；

3.2二氧化氯含量10%；

3.3药剂投入量按：《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013要求执行，疫情期间按照环保部门要求的余氯浓度遵照执行价格含在报价中。

3.4供应商须编制消毒剂用量及报价清单计算明细；

3.5报价中消毒剂费按日处理水量800m3计算。

4、报价要求：

投标报价包括污水处理托管运营和污染源在线运维所需的人工、消毒药剂、环保及疾控排水监测、清淤（医疗垃圾包装、消毒处理）、维修保养、设备更新，软件更新、管理成本、安全防护、税金、市场风险等所有一切可能发生的费用。所有的缺项、漏项视为投标供应商优惠，合同执行时不予调整。

5、运营管理与维护方案

运营管理与维护方案是指供应商对本次磋商采购污水处理站委托运营和污染源在线运维要求做出响应的磋商响应文件技术标部分，具体应包括参与项目设施接收、运营期内的运营维护和期满移交所提交的运作实施方案等。

运营管理与维护方案编制的总体要求是：以采购文件提供的设计文件为技术蓝本，并作为供应商编制磋商响应文件的技术管理和报价测算依据。

运营管理与维护方案须包含但不限于下列内容：

5.1、对项目设施的接收方案

在医院建设方及其调试单位通过环保验收后，完成全站项目设施接收的具体步骤和工作方案。

5.2、对项目设施的日常运行管理与维护方案

供应商应根据污水处理站技术工艺的特点并结合其他实际情况，编制运营期内对污水处理站项目设施的日常运行管理方案，该方案应至少包括以下基本内容：

(1) 运营维护组织结构、人员组成与岗位配置、污水站运营单位与运营商总部间协调与支持关系描述等；

(2) 各项内控管理制度、操作规章、人员资质及岗位资格要求等；

(3) 运营中拟采取的环境保护措施描述，其中应包括：降低噪音的措施；

(4) 运营维护过程中拟采取的劳动安全、工业卫生和安全、消防措施及其主要技术原则；

(5) 为维持项目设施良好运行状况所建立的日常维护保养与检修制度，检修及维护方案；

(6) 污水处理进、出水的检测与报告制度，保证出水水质符合相关要求，包括上级各主管部门，环保、卫监、质控、感染，等经医院方检测合格。各类台账需达到三甲医院的评审要求。

5.3、对项目设施的成本优化方案

包括运营期内如何通过合理挖潜和实施运营创新，在确保达标排放的基础上进一步降低运行成本、持续提高运行质量、提升环境效益的措施计划和具体方案。

5.4、对项目设施的大修及更新改造方案

包括构筑物的修缮、材（物）料与设备零配件的更换、备品备件的库存、项目设施的更新改造方面的措施与计划及相关资金使用安排情况等；配合采购人设立更新资金及使用方面的建议方案。

5.5、运营期内各类紧急情况下的应急预案

包括就如何建立应对和处理突发事件如战争、自然灾害、疫情等的应急快速反应机制等方面的考虑。

5.6、运营期满时项目设施无偿移交给采购人的移交方案

供应商应根据本项目污水处理站工艺的特点和其他实际情况编制初步的项目移交方案，包括移交的时间、程序以及移交内容的安排，对移交时设施运行状态指标的保证性承诺和移交后的保证措施等。

六、服务期限：二年。（自合同签订之日起计算），考核不合格采购人有权提前终止合同。

七、付款方式：合同签订后每半年付一次款，采购人收到发票后按采购人内部的流程支付款项。

八、服务要求

1、污水处理站托管运营服务：

1）乙方保证污水站全年365天24小时须有人值守，配备值班人员不得少于4人。乙方承担污水处理站的日常管理与操作，包括设备运行管理和工作状况记录、水质自检及记录、设备日常维护保养及设备运行管理和工作状况记录、交接班记录等工作。日常记录及保管应满足运营要求，记录详细完整，可随时备查。确保污水处理设备的正常运转与水质达标排放。

- 2）保证污水处理设施的安全运行；防止污水漫溢，及时清理栅渣、飘浮物和淤泥，妥善处理好污水站的废渣和污

泥的消毒、固废处理等工作，乙方因清淤、疏通工作不到位影响到甲方的正常工作，须承担相关的处罚。

3）负责消毒药剂的采购、储存及保管工作，严格按照危险品使用管理规范执行。保持污水处理站及周边环境的卫生。

4）接受医院、环保、疾控中心、市政排水管理等部门的监督管理，配合医院完成各项检查任务。

5）负责污水站环境卫生及安全保障工作。

6）承担在管理过程中由于人员违规、设备故障、出水超标等引起的影响到采购人正常工作所造成的经济责任。

7）乙方在承包期间各类台账需达到三甲医院的评审要求。

污染源在线监控系统设备运营维保服务

乙方服务应满足《南京市污染源自动监测监控设备运行管理规定》中所规定必须承担的责任和工作范围。

1）乙方每天远程监控甲方平台有关数据，遇到异常情况乙方及时报备甲方并通知在线运维人员到现场检修。

2）定期检测系统设备的运行情况、数据信息传输畅通情况，确保现场系统与环保部门软件平台之间的数据、信息传输正常。

3）乙方保证每月对仪器进行一次校准，对自然损坏及老化的易损件进行更换、维修和升级。

4）乙方每周对在线监控系统设备的电路、管路等进行一次巡检，排除电路、管路的堵塞、老化现象。

5）乙方代替甲方处理环保局要求的所有手续，做好平台数据维护工作。

6）乙方在线运维人员每周进行一次运营维护检查，遇到紧急故障立即响应，每月对仪器进行标定校正，数据不稳定时，8小时内到场校正，为了数据的准确性每年对设备进行强检，乙方提供全年定期上门检修服务。

7）乙方结束本年度维保服务后须提供《年终工作总结及次年工作计划》，包括在线监控系统维修保养记录、自动监测校验记录、日常运营管理、次年运维计划等内容。

8）仪器维修及保养所需易损件（单价≤1000元）由乙方提供，包含于合同总价内。单价＞1000元的易损件的规格、型号、品牌、单价明细清单见附件。配件质量标准要和医院现有设备配件等同或同档次的品牌；维修需更换1000元以上配件时应提前报价给采购方，经采购方同意后方可使用，并提供正式工单，经双方签字确认后走付款流程。

九、后续服务事宜

1．本合同期满后，如若甲、乙双方不再续签的，或本合同提前解除的，乙方必须向甲方移交污水处理站、设施设备及其相关规章制度、操作规范、监测报告以及管理档案等资料，甲方则暂停支付最后一期服务费。如乙方逾期归还，则每逾期一天应向甲方支付本合同总价1%的违约金，甲方有权从服务费中直接扣除。

2．合同期满终止和解除时，乙方应按时搬离污水处理站，撤走所有驻场人员，交还所有钥匙等甲方物品，并将污水处理站清扫干净。如场地内有乙方遗留下的任何装饰、家具、装备、物件、物料、设备或其他任何物品，均视为乙方放弃前述物品，甲方有权以任何方式处理前述物品，乙方无异议，也不追究甲方责任或要求甲方赔偿。同时，甲方有权向乙方追讨因清除、清理、处理前述物品所产生的所有费用。

3.合同期间，乙方的装修和添置的附属设施和设备，都归甲方所有。乙方无权主张权利或要求给予补偿。

4.合同终止或解除时，乙方应结清托管期间以甲方污水处理站名义发生的所有债权债务。如有第三方因此向甲方主张债权的，甲方有权从应付乙方的服务费中扣减直接支付给第三方。如服务费不足的，乙方负责补足。

十、违约责任

1．除本合同另有约定，任何一方需提前终止合同，必须提前两个月书面通知对方，在结清所有费用后办理终止事宜。

2．因乙方在管理过程中，引起本污水处理系统出水超标，所发生的环保部门的处罚费用由乙方承担，并负责整改直至出水达标排放。乙方应认真做好运行维护工作，确保在线设备正常运行，在线数据真实可靠，在乙方运维期间所发生的环保处罚由乙方承担。由总务科（电话：56232027）全权负责监督乙方的服务情况和执行情况、违约情况。

3．乙方在管理过程中，因排放不达标或设备运行不正常，影响到甲方的正常工作，要承担相关的责任。

4.对于不符合甲方监管要求的，甲方有权作出相应的经济处罚，直至乙方改进为止。

5.合同任何一方违反本合同规定的义务，且在另一方书面通知其纠正违约后三十天内未能纠正违约，另一方可以单方面通知违约方终止合同。

6.因乙方原因不能按合同规定向甲方提供运营维护服务，乙方应向甲方支付合同总价款的10%的违约金。

7.若甲方不能按合同要求支付款项，乙方可不承担环保处罚风险，同时甲方应向乙方支付合同总价款10%的违约金。

十一、污染源在线监控系统设备运营维保服务零配件清单表（填写提供在标书内）

| 溧水人民医院零配件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 部件 | 品牌 | 单价（元） |
| COD在线分析仪 |  |  |  |
| 1 | 蠕动泵头 |  |  |
| 2 | 蠕动泵驱动器 |  |  |
| 3 | 切阀 |  |  |
| 4 | 切阀电机 |  |  |
| 5 | 切阀驱动器 |  |  |
| 6 | 切阀相关管路 |  |  |
| 7 | 消解器光学总成 |  |  |
| 8 | 消解器消解管 |  |  |
| 9 | 温度传感总成 |  |  |
| 10 | 定量器 |  |  |
| 11 | 一路光路 |  |  |
| 12 | 二路光路 |  |  |
| 13 | 主板总成（不含CPU） |  |  |
| 14 | CPU控制单元 |  |  |
| 15 | COD主板（不含CPU） |  |  |
| 16 | CPU |  |  |
| PH |  |  |  |
| 1 | PH表 |  |  |
| 2 | PH探头 |  |  |
| 余氯 |  |  |  |
| 1 | 余氯表 |  |  |
| 2 | 余氯探头 |  |  |
| 流量计 |  |  |  |
| 1 | 流量表 |  |  |
| 2 | 流量探头 |  |  |
| 数采仪 |  |  |  |
| 1 | 数采仪 |  |  |

十二、考核细则

污水处理管理考核表

| 检查具体内容 | 评分标准 | 检查结果 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在岗人员应持证上岗 | 随时抽查，发现一例扣5分。 |  | 5 |  |
| 运行人员必须24小时在岗 | 随时抽查，发现脱岗一次扣1分。 |  | 10 |  |
| 按要求参加环保部门培训 | 没有达到环保部门培训要求，5分全部扣除。 |  | 5 |  |
| 定期水质监测达到环保部门要求 | 一次不合格扣10分。 |  | 10 |  |
| 要有完整的应急预案 | 每位员工知晓。随时抽查考核，不合格一例扣2分。 |  | 10 |  |
| 设备维修保养及巡视记录齐全 | 记录漏记一次，扣2分。 |  | 20 |  |
| 设备运行正常 | 随时抽查，有设备非正常运行现象，一次扣5分。 |  | 10 |  |
| 设备故障响应速度应在2小时之内 | 每超过1小时扣2分。 |  | 10 |  |
| 有规范的安全管理措施，包括危险药品的添加等 | 随时抽查，发现违反安全管理措施一次，扣10分。 |  | 10 |  |
| 固废物处置符合国家环保部门的要求 特别事项; 对特别事项可加分或减分（1-20分），需附情况说明。; 加分; 减分. 总得分. 考核人意见. 外包方意见. 管理处负责人意见. 备注; 利用本考核表每半年进行1次考核；本表为付款依据； 考核结果≥90分为合格；低于合格分数的，每少一分扣500元；任一期考核结果≤80分的，甲方有权解除本合同，当期考核对应的合同费用，乙方无权向甲方收取。乙方对甲方的考核结果不持异议。. | 违规一次扣10分 |  | 10 |  |

污水处理在线监控管理考核表

| 检查具体内容 | 评分标准 | 检查结果 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施完好，运行正常 | 随时抽查，发现异常一次扣15分。 |  | 30 |  |
| 运行人员必须24小时在岗 | 随时抽查，发现脱岗一次扣5分。 |  | 10 |  |
| 监控设施定期校验符合环保部门要求，环保平台数据维护正常 | 没有按要求计量校验、平台不维护一次扣20 分。 |  | 20 |  |
| 在线设备维修保养及巡视记录齐全，自动监测校验记录齐全 | 记录漏记一次，扣10分。 |  | 20 |  |
| 设备故障响应速度应在2小时之内 | 每超过1小时扣5分。 |  | 20 |  |

| 特别事项 |  | 对特别事项可加分或减分（1-20分），需附情况说明。 | 加分 |  | 减分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总得分 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人意见 |  |  |  |  |  |  |
| 外包方意见 |  |  |  |  |  |  |
| 管理处负责人意见 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 利用本考核表每半年进行1次考核；本表为付款依据； 考核结果≥90分为合格；低于合格分数的，每少一分扣500元；任一期考核结果≤80分的，甲方有权解除本合同，当期考核对应的合同费用，乙方无权向甲方收取。 |  |  |  |  |  |

## 第四章  评分标准

## 评标方法与定标原则

1.评委会将首先对实质性响应招标文件的投标文件进行评审，对满足实质性要求的投标单位进行非实质性投标文件的评审，本项目的评标采用综合评分法。按评审后各评委打分算数和平均得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准，按照各投标人的得分由高到低的顺序确定中标候选人。

2.评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

3.评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

4.采购人根据评标委员会推荐的中标候选人排名顺序依次规定确定中标人，候选中标人有涉及对标书实证性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为，将被取消中标资格。

## 二、评标标准（综合评标法）

## 本项目采用综合评分法，满分为100分。

| 评分因素 |  | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分（30分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且分数相同的情况下最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）：磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30 | 30 |
| 2 | 企业实力（11分） | 1）供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系和职业健康安全管理认证证书的，每有一个得1分，最高得3分；认证覆盖的业务范围应包含环境治理（污水处理）的技术服务相关内容，否则不予计分。 2）供应商具有环境污染治理设施运营服务能力评价证书乙级及以上资质证书的得4分。 3）供应商具有环境污染（污水）治理能力评价乙级及以上资质证书和环境污染治理设施运营服务能力评价（生活污水）二级及以上资质证书的每提供一个得2分，满分4分。 （以上提供证书复印件并加盖公章，原件备查，不提供不得分） | 11 |
| 3 | 服务响应（15分） | 评委根据投标文件中《服务条款响应/偏离表》进行评审； 完全响应招标文件《采购需求》中服务条款要求得10分；服务条款不允许负偏离，有负偏离此项不得分； 有实质性正偏离或有为采购人所需的增项条款的（切实可行，惠及采购人，确有价值且为采购人所需），每有一条加1分，最多加5分； 服务商根据《第三章 采购需求》填写《服务条款响应/偏离表》，不提供不得分。 | 15 |
| 4 | 服务方案（15分） | 对项目设施的日常运行管理与维护方案（5分） 供应商应根据污水处理站技术工艺的特点并结合其他试剂情况，编制运营期内对污水处理站项目设施的日常运行管理方案； 方案完整，可行性和专业性强得5分； 方案较完整，可行性和专业性较强得3分； 方案完整性和可行性一般得1分；无方案不得分。 | 5 |
|  |  | 运营期内各类突发事件的应急方案。（5分） 包括：如何建立应对和处理突发事件如战争、自然灾害、疫情等的应急快速反应机制等方面的考虑； 方案全面、具体、科学合理、可操作性强的，得5分； 方案较全面、具体、科学合理、可操作性一般的，得3分； 方案不够详实、具体、科学合理、可操作性差的，得1分；其他不得分。 | 5 |
|  |  | 监控巡查、例行保养、定期保养计划（5分）： 有针对性、详细、具体、可操作性强的得5分； 较完整、较合理，具体、可操作性较强的得3分； 针对性不强，不合理、不详细、不具体、操作性不强的得1分。 | 5 |
| 5 | 人员配备（10分） | 供应商拟选派项目团队人员中： （1）具有高级水处理工程师证书得2分； （2）具备高级污水化验检测工程师证书得2分； （3）具有自动监控（水）运行工证得2分； （4）操作人员持有有效的污水（废水）处理第三方培训合格职业资格证书或污水处理工第三方培训合格证书每提供一个得2分，满分4分。 （提供证书复印件并加盖供应商公章，并提供供应商为近三个月（2022.11-2023.01）相关人员缴纳的社保证明文件） | 10 |
| 6 | 业绩分（19分） | 同类项目业绩（15分） 1）供应商2020年1月1日以来具有三级及以上医院污水处理站托管运营类似业绩，提供运营合同并提供合同期内合格的水质检测报告，每提供一份2分，满分10分。（提供合同和水质检测报告复印件并加盖公章，原件备查。时间以签订时间为准） 2）供应商自2020年1月1日以来具有三级及以上医院污水站污水源在线监控系统设备运营维保服务类似业绩合同的每提供一份得3分，满分9分，（提供合同复印件并加盖公章，原件备查。时间以签订时间为准）； | 19 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1、得分且报价相同的，按商务部分评分因素优劣排序。

2、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效报价处理。

3、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审 （ 特 别 说 明 ： 节 能 、 环 保 产 品 必 须 纳 入 “ 中 国 政 府 采 购 网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

4、小微企业的价格扣除

4.1.对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的， 联合体视同为小型、微型企业享受 6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

4.3小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

5、监狱和戒毒企业的价格扣除

5.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

6、残疾人福利性单位的价格扣除

本项目对残疾人福利性单位，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件（加盖公章）为依据，原件备查。如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任，并依据相关规定在三年内取消其参加南京市政府采购项目的投标资格。

第五章  合同主要条款及格式（供参考）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《民法典》《南京市污染源自动监测监控设备运行管理规定》等相关法律、法规、规章，就污水处理站污染源在线监控系统设备的相关事宜，依据甲方要求和项目具体情况，甲乙双方根据南京永信招标编号为             的磋商结果，就溧水区人民医院污水处理站托管运营及污染源在线监控系统设备运营维保服务，签订本合同，具体条款如下：

- 项目名称：溧水区人民医院污水处理站托管运营及污染源在线监控系统设备运营维保服务

二、项目地点：溧水区人民医院污水处理站机房

三、委托内容：

1、甲方在本合同期内将自有的污水处理站及其设施设备以现状委托乙方运行管理，乙方根据本合同约定履行受托管理义务。乙方相关资质见附件。

2、设备设施现状见交接清单及现场照片。

三、托管期限：两年，托管时间从       年  月  日起至  年  月  日止。甲方每半年对乙方的服务质量进行考核，由总务科（56232027）负责监督考核乙方的服务，如在合同期内甲方对乙方服务不满意，甲方有权更换掉乙方，终止与乙方的合作关系。

四、运行费用：人民币       元/年，大写：（人民币）       元整，此费用为乙方承包范围内污水处理托管运营所需的人工、消毒药剂、清淤（医疗垃圾包装、消毒处理）、维修保养、设备更新，管理成本、安全防护、税金、市场风险等所有一切可能发生的费用，注：此费用不含水、电费，除本合同另有约定外，甲方无义务支付任何其他款项或费用。甲乙双方约定，如在此期间托管运营服务项目增加，费用不增加。

五、运行费用的支付与结算：合同签订后每半年付一次款，采购人收到发票后按采购人内部的流程支付款项。甲方付款时，对于乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金、考核罚款等任何一笔款项和费用，甲方都有权从应付款中予以直接扣除、抵销。

六、本维保合同严格按照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005以及国家、行业认可的相关规定条文提供托管服务。

七、服务要求：

污水处理站托管运营服务：

1）乙方保证污水站全年365天24小时须有人值守，配备值班人员不得少于4人。乙方承担污水处理站的日常管理与操作，包括设备运行管理和工作状况记录、水质自检及记录、设备日常维护保养及设备运行管理和工作状况记录、交接班记录等工作。日常记录及保管应满足运营要求，记录详细完整，可随时备查。确保污水处理设备的正常运转与水质达标排放。

- 2）保证污水处理设施的安全运行；防止污水漫溢，及时清理栅渣、飘浮物和淤泥，妥善处理好污水站的废渣和污

泥的消毒、固废处理等工作，乙方因清淤、疏通工作不到位影响到甲方的正常工作，须承担相关的处罚。

3）负责消毒药剂的采购、储存及保管工作，严格按照危险品使用管理规范执行。保持污水处理站及周边环境的卫生。

4）接受医院、环保、疾控中心、市政排水管理等部门的监督管理，配合医院完成各项检查任务。

5）负责污水站环境卫生及安全保障工作。

6）承担在管理过程中由于人员违规、设备故障、出水超标等引起的影响到采购人正常工作所造成的经济责任。

7）乙方在承包期间各类台账需达到三甲医院的评审要求。

污染源在线监控系统设备运营维保服务

乙方服务应满足《南京市污染源自动监测监控设备运行管理规定》中所规定必须承担的责任和工作范围。

1）乙方每天远程监控甲方平台有关数据，遇到异常情况乙方及时报备甲方并通知在线运维人员到现场检修。

2）定期检测系统设备的运行情况、数据信息传输畅通情况，确保现场系统与环保部门软件平台之间的数据、信息传输正常。

3）乙方保证每月对仪器进行一次校准，对自然损坏及老化的易损件进行更换、维修和升级。

4）乙方每周对在线监控系统设备的电路、管路等进行一次巡检，排除电路、管路的堵塞、老化现象。

5）乙方代替甲方处理环保局要求的所有手续，做好平台数据维护工作。

6）乙方在线运维人员每周进行一次运营维护检查，遇到紧急故障立即响应，每月对仪器进行标定校正，数据不稳定时，8小时内到场校正，为了数据的准确性每年对设备进行强检，乙方提供全年定期上门检修服务。

7）乙方结束本年度维保服务后须提供《年终工作总结及次年工作计划》，包括在线监控系统维修保养记录、自动监测校验记录、日常运营管理、次年运维计划等内容。

8）仪器维修及保养所需易损件（单价≤1000元）由乙方提供，包含于合同总价内。单价＞1000元的易损件的规格、型号、品牌、单价明细清单见附件。

八、技术要求：

1.日最大处理水量：800m3。处理工艺：格栅+调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+二氧化氯消毒。

2.出水水质：达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准。

3.设备维护和保养：负责运营期内污水站设备的维修与保养，保证设备完好。因设备不能正常运行所发生的环保部门的处罚费用由中标供应商承担，并负责整改直至符合环保要求，由此影响到采购人的正常工作，要承担相关的经济责任。

九、双方义务：

1.乙方必须严格遵守医院的各项管理规定。

2.在运营管理过程中出现的生产事故和安全责任由乙方自行承担。乙方须按相关操作规范和安全规范实施管理。在此期间发生的一切人身伤亡及财产损失（包括但不限于甲方、乙方、第三方人员伤亡、财产损失）的风险与责任，均由乙方承担并应及时报告甲方及有关部门。安全责任事故一旦发生，甲方有权解除本合同。

3．因乙方在托管过程中出现的污水处理出水超标所发生的环保、市政排水和疾病控制部门的一切费用均由乙方承担，并负责在甲方要求的时间内整改直至出水达标排放，相关整改费用以及甲方因此被相关部门处罚的款项由乙方承担。乙方拒绝整改，或未在规定时间内整改的，甲方有权解除本合同。

4．乙方在运营管理中应合理使用并爱护相关设备设施，必须确保设备正常运转，因设备运行不正常，应及时组织维修或更新设备。甲方有权根据设备设施的运营情况要求乙方维修或更换设备，乙方应及时执行甲方的要求。如乙方不及时维修而影响甲方正常运营的，相应的法律后果和经济责任由乙方承担。

5．乙方负责验收使用并妥善保管消毒药剂，发现任何问题应及时通知甲方及供应商并做记录。消毒药剂由乙方按国家管理规定流程和手续采购，并向甲方备案供应商单位。

6．污水处理站房屋、设施、设备的产权为甲方所有，乙方必须保证其完整性、完好性。本合同托管运营期限届满时，乙方应将甲方所有的资产完好移交给甲方。乙方不得将污水处理站房屋、设施、设备抵押、进行出租、转借、转包等设置第三方权利，也不得将本合同项下的应收账款设置质押。本合同期间，乙方不得改变污水处理站及其设施设备的全部或部分用途，不得擅自改装、添置、停用本应启用的、或启用本应停用的各项设施，如需对污水处理站进行装修、改造、相关设施设备进行拆除添置或变动的，必须事先经甲方事先同意，并由乙方承担相应的费用。

7．乙方应在现场配备专职的管理和运营人员，由乙方负责管理，服从甲方的领导，遵守甲方各项规章制度，接受甲方的监督管理。任何情形下，甲方与乙方驻场人员不存在劳动关系。乙方应与驻场人员签署劳动或劳务合同，负责所有驻场人员的工资、福利、社会保险、劳动保护用品、伙食、技能培训等。在本合同签署前，乙方必须向甲方提供所有驻场人员的劳动合同复印件及社保缴纳证明。

8．甲方有权对乙方的运营管理工作进行监督、检查、考核和提出合理化建议，可随时检查考核污水处理的运行状况和水质。对于不合格的问题提出整改意见，乙方应立即进行整改，直至符合要求。乙方拒绝整改，或未在甲方规定时间内整改的，甲方有权解除本合同。

9．托管期间的设备维护及更新设备费用由乙方全部承担，托管到期后，该更新设备归甲方所有，托管期满后应保证设备完好。服务期间内因乙方责任造成的设备、材料与器材损失等责任均由乙方承担。所有设备和器材在合同期内均由乙方保管，如有损坏和遗失等均由乙方负责。

10．未经甲方事先同意，乙方不得将本合同之全部或部分权利义务转让于任何第三人。如有违反，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付合同金额的10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

11．乙方在提供运营托管服务过程中，对在履行本合同过程中所接触的或知悉的甲方所有资料和信息，具有严格的保密义务，不得以任何形式为任何目的向任何第三人披露或擅自使用，且本保密义务不因本合同的解除或终止而解除。如有违反，甲方有权解除本协议，并并有权要求乙方支付合同金额的5 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

12．乙方在实施、完成本合同过程中所采用的工艺、方法和自身供应的材料、消毒药剂等，如因其商标、图案、工艺、材料的使用等发生侵犯知识产权的行为，并引起索赔或诉讼或行政处罚的，由乙方自行负责处理解决，并承担由此而产生的所有费用，与甲方无关。

13．乙方保证，污水处理站始终保持正常运营、管理，如乙方服务暂停，应至少提前30日通知甲方，并征得甲方同意并做好暂停服务期间的正常运营管理工作。突发紧急情况暂停的，应有应急预案并在第一时间恢复正常服务，造成相关损失的由乙方承担。

- 考核内容：详见《竞争性磋商文件》-《考核表》

- 十一、后续事宜

1．本合同期满后，如若甲、乙双方不再续签的，或本合同提前解除的，乙方必须向甲方移交污水处理站、设施设备及其相关规章制度、操作规范、监测报告以及管理档案等资料，甲方则暂停支付最后一期服务费。如乙方逾期归还，则每逾期一天应向甲方支付本合同总价1%的违约金，甲方有权从服务费中直接扣除。

2．合同期满终止和解除时，乙方应按时搬离污水处理站，撤走所有驻场人员，交还所有钥匙等甲方物品，并将污水处理站清扫干净。如场地内有乙方遗留下的任何装饰、家具、装备、物件、物料、设备或其他任何物品，均视为乙方放弃前述物品，甲方有权以任何方式处理前述物品，乙方无异议，也不追究甲方责任或要求甲方赔偿。同时，甲方有权向乙方追讨因清除、清理、处理前述物品所产生的所有费用。

3.合同期间，乙方的装修和添置的附属设施和设备，都归甲方所有。乙方无权主张权利或要求给予补偿。

4.合同终止或解除时，乙方应结清托管期间以甲方污水处理站名义发生的所有债权债务。如有第三方因此向甲方主张债权的，甲方有权从应付乙方的服务费中扣减直接支付给第三方。如服务费不足的，乙方负责补足。

十二、违约责任：

1．除本合同另有约定，任何一方需提前终止合同，必须提前两个月书面通知对方，在结清所有费用后办理终止事宜。

2．因乙方在管理过程中，引起本污水处理系统出水超标，所发生的环保部门的处罚费用由乙方承担，并负责整改直至出水达标排放。

3．乙方在管理过程中，因排放不达标或设备运行不正常，影响到甲方的正常工作，要承担相关的责任。

4.对于不符合甲方监管要求的，甲方有权作出相应的经济处罚，直至乙方改进为止。

5.甲方未按时支付托管费用所造成的后果，乙方不承担责任。

十三、甲乙双方商定的其他文件等是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，单方决定，一律无效。若协商不成，任何一方均可向甲方住所地法院提起诉讼。

十四、本合同一式叁份，甲方执叁贰份，乙方执壹份。本合同双方签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

甲    方：（盖章）南京市溧水区人民医院             乙    方：（盖章）

代 表 人：                                         代 表 人：

纳税人识别号：12320124426070487L                   纳税人识别号：

开 户 行： 建行溧水支行                            开 户 行：

账    号：32001596336050001892                     账    号：

电    话：                                         电    话：

签约日期：                                         签约日期：

第六章  投标文件格式及附件

- 目 录

名   目                                                          页码

一、竞争性磋商申请及声明……………………………………………

二、法定代表人授权书…………………………………………

三、 报价表 ……………………………………………

四、资格证明文件    ……………………………………………

五、技术条款偏离表格式 ……………………………………………

六、商务条款偏离表格式…………………………………………

七、项目技术与服务方案………………………

八、服务与承诺    ……………………………………………

九、供应商具有相关类似项目业绩情况表（及证明材料）…

十、供应商拟投入本项目服务人员一览表

附件一、中小企业声明函格式…………………………

附件二、无重大违法记录声明格式……………………………………

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料………………………………

（说明：本目录内容为参考格式，供应商可根据招标文件及评标标准内容需要，自行细化或补充目录条款及内容）

- 资格审查表

| 资格审查项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照和自然人的身份证明）；（1）污水处理站托管运维：营业执照经营范围需有“水污染治理”。 （2）污染源在线监控系统运维：营业执照经营范围需有“污染治理设施自动监控系统运行服务”。 |  |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年（至少一个月）的会计报表） |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况说明、专业技术资质等） |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料） |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明） |  |
| 南京市政府采购供应商信用记录表 |  |

- 评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

目录一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：南京永信联合会计师事务所

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、服务名称：                                             。

3、我们的总报价为（大写）             元人民币。其中，小型和微型企业为       元人民币。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者南京永信恶意串通、决不向采购人、南京永信工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                   ，项目编号：           磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日   期：        年    月    日

目录三、 报价单

报价表（第     轮）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |
| 供应商是否属于残疾人企业 |  | 是 否 |  |  |
| 供应商是否属于监狱企业 |  | 是 否 |  |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

说明：1、投标报价包括污水处理托管运营和污染源在线运维所需的人工、消毒药剂、环保及疾控排水监测、清淤（医疗垃圾包装、消毒处理）、维修保养、设备更新，软件更新、管理成本、安全防护、税金、市场风险等所有一切可能发生的费用。所有的缺项、漏项视为投标供应商优惠，合同执行时不予调整。

2、请注明是第几轮报价；

3、第一轮报价表装订在投标文件中；第二轮、第三轮起的报价表应提前加盖单位公章，并单独携带，不需密封，供磋商报价时使用。

4、在“供应商是否属于小和微型企业、供应商是否属于残疾人企业、供应商是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”

目录四、资格证明文件

- 资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照和自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年（至少一个月）的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况说明、专业技术资质等）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

目录五、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。请供应商对招标文件内的技术条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，如提供空白或者不全者加盖公章后视为全部响应。

目录六、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。请供应商对招标文件内的商务条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，如提供空白或者不全者加盖公章后视为全部响应。

目录七、项目技术与服务方案

由供应商根据磋商文件内容要求及评标标准内容自行编写，详尽、完整、易于理解。

目录八、服务与承诺（格式自拟）

服务与承诺

我公司就项目编号为             的                       项目服务承诺如下：

目录九、供应商具有相关类似项目业绩情况表（及证明材料）

供应商项目业绩情况表

| 序号 | 项目 名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 主要工作内容 | 获奖情况（如有则填写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有认证、证明、业绩和奖项均需要提供有效的复印件并加盖公章（扫描件）。

供应商名称：          （盖章）

目录十、供应商拟投入本项目服务人员一览表

| 姓 名 | 本项目 拟任职务 | 学 历 | 身份证号 | 办公电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如供应商成交，项目管理、技术及服务人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

单位公章：        （签章）  法定代表人（或授权代表）：        （签字或签章）

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020）46 号）的规定，本公司       （联合体）参加   （单位名称）   （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者∶ 服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

（标 的 名 称 ），属于（采购文件中明确的所属行业） 承建（承接）企业为  （企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形 。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）∶

日 期 ∶

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京永信联合会计师事务所：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　　　期：  年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京永信联合会计师事务所：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。(提供照片)

主要专业技术能力有：                  。(若有)

声明人：（公章）

日  期：       年    月    日

附件四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件五、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属

于监狱企业的证明文件）