竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-YHZX-C2023-0013

项目名称：南京市江宁医院湖山路院区消防维护保养服务

#### 采购单位：南京市江宁医院

江苏永瀚工程咨询有限公司

二〇二三年三月

目  录

第一章  竞争性磋商邀请	3

第二章  竞争性磋商须知	7

一、总则	8

二、响应性文件的编制	10

三、响应性文件递交	12

四、磋商	12

五、签订合同	13

六、质疑和投诉	13

第三章 磋商项目需求	15

第四章 评分标准	38

第五章  南京市江宁区政府采购合同格式	40

第六章、竞争性磋商文件格式及附件	43

评分索引表	44

一、磋商申请及声明	45

二、法定代表人授权委托书	46

三、磋商报价汇总表	46

四、磋商分项报价表	47

五、资格证明	47

六、商务条款响应表	48

七、项目实施方案	48

八、项目组成人员一览表	49

九、技术规格偏离表	49

十、质量保证及服务承诺	50

附件一：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	50

附件二：无重大违法记录声明格式	50

附件三：中小企业声明函格式、残疾人福利性单位声明函	51

附件四：南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	                                53

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

南京市江宁医院湖山路院区消防维护保养服务的潜在供应商应在南京市江宁区文靖路89号江苏永瀚工程咨询有限公司获取采购文件，并于2023年4月11日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-YHZX-C2023-0013

项目名称：南京市江宁医院湖山路院区消防维护保养服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：58万/年。

采购需求：南京市江宁医院湖山路院区消防维护保养服务,具体详见竞争性磋商文件。

合同履行期限：服务期三年，合同一年一签

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（无）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）采供应商根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件：

（1）投标人须是在应急管理部消防救援局及江苏省消防救援总队承办的社会消防技术服务信息系统内可查询的企业；（提供系统截图复印件加盖单位公章）

三、获取采购文件

1、报名时间：2023年3月31日—2023年4月7日，上午9:00-11：30下午14：00-17:00，公休日除外。

2、报名地点：南京市江宁区文靖路89号二楼招标代理办公室

3、招标文件获取方式：现场购买 100元/份（请自备现金），售后不退。

4、报名需携带的资料：

（1）营业执照（三证合一）复印件加盖公章；

（2）法定代表人证明或法定代表人针对本项目的授权委托书原件；

（3）法定代表人或授权委托人的身份证原件及复印件；

（4）授权委托人的劳动合同复印件加盖公章，投标人为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章及公章（开标前三个月内任意一个月）

（5）特定条件要求的相关资料复印件加盖公章；

5、报名联系人：王工

联系电话：025-52288911

四、响应文件提交

截止时间：2023年4月11日14:30

地点：南京市江宁区文靖路89号一楼会议室

提交响应文件：具体详见磋商文件；

五、开启

1、开标时间：2023年4月11日14:30

2、开标地点：南京市江宁区文靖路89号一楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

2、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”或南京公共采购信息网主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在投标截止时间前2天内办理登记注册手续。

3、供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据网站注册要求如实上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

4、供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购文件发布之日起至投标截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

5、“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”一式两份，一份装订在投标文件中，一份用封套单独加以密封，并在封套上注明“信用记录表”字样，随投标文件一并递交。未按上述要求提供信用记录表的，投标文件将被拒绝接收。

6、南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

7、勘察现场及答疑：采购人不组织现场勘查，供应商可自行勘察现场或联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复，请各潜在投标供应商务必对采购文件进行仔细认真阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标供应商负责。

8、磋商响应文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），每份磋商响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。电子版磋商响应文件（U盘）壹份（随纸质文件一并提交）。当纸质副本文件、电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市江宁医院

地    址：南京市江宁区

2.采购代理机构信息

名    称：江苏永瀚工程咨询有限公司

地　　址：南京市江宁区文靖路89号

联系方式：025-52288911

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电　　 话：025-52288911

- 第二章  竞争性磋商须知

江苏永瀚工程咨询有限公司（采购代理机构）受南京市江宁医院（采购人）委托，对南京市江宁医院湖山路院区消防维护保养服务（项目名称）进行竞争性磋商采购，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下：

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-YHZX-C2023-0013 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 南京市江宁医院湖山路院区消防维护保养服务 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 江苏永瀚工程咨询有限公司 |  |
| 4 | 采购代理机构地址 |  | 南京市江宁区文靖路89号 |  |
| 5 | 磋商文件获取方法 |  | （1）出售时间：自2023年3月31日9:00起至2023年4月7日17：00为止（北京时间，节假日除外） （2）磋商文件出售地点：南京市江宁区文靖路89号 （3）磋商文件售价：100元人民币/套，售后不退 |  |
| 6 | 最高限价 |  | 58万元/年人民币（超过此限价，投标无效） |  |
| 7 | 磋商有效期 |  | 磋商之日起90天 |  |
| 8 | 磋商 报名 | 时间 | 自2023年3月31日9:00起至2023年4月7日17：00为止（北京时间，节假日除外） |  |
|  |  | 地点 | 南京市江宁区文靖路89号 |  |
|  |  | 要求 | （1）营业执照（三证合一）复印件加盖公章； （2）法定代表人证明或法定代表人针对本项目的授权委托书原件； （3）法定代表人或授权委托人的身份证原件及复印件； （4）授权委托人的劳动合同复印件加盖公章，投标人为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章及公章（开标前三个月内任意一个月） （5）特定条件要求的相关资料复印件加盖公章； |  |
| 9 | 响应性文件递交信息 | 时间 | 2023年4月11日14:30 |  |
|  |  | 地点 | 南京市江宁区文靖路89号 |  |
|  |  | 要求 | 投标申请人的法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件原件及复印件、单位介绍信原件（或授权委托书原件）在指定地点提交磋商响应性文件。 |  |
| 10 | 响应性文件份数 |  | 正本份数：壹份；副本份数：贰份 每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。电子版投标文件（U盘）壹份（随纸质文件一并提交）。当纸质副本文件、电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。 |  |
| 11 | 磋商 信息 | 时间 | 2023年4月11日14:30 |  |
|  |  | 地点 | 南京市江宁区文靖路89号 |  |
| 12 | 联系 事项 | 采购单位 | 联系人 | / |
|  |  |  | 联系电话 | / |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人 | 王工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52288911 |

- 一、总则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “采购人或使用单位”是指使用服务的单位。

3．政策功能

3.1 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策

（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，对联合投标企业产品的价格给予2%的扣除（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除），以扣除后的价格作为评审价格。

（3）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（4）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。

参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知[财库〔2011〕181号]” 和《财库〔2017〕141号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

3.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

（1）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（2）提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

（3）提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.3 采购文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

3.4 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的相关规定：供应商参加政府采购活动时，应当按“关于印发《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的通知（宁财规[2018]10号）” 规定提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。在政府采购的评审中应当给予一定的鼓励等，细则详见第四章评分标准后的“说明”。

4.参与竞争性磋商供应商资格条件

4.1按宁财通{2021}5号文规定，供应商在中标后，将采购文件要求的信用承诺书替代的证明材料纸质版提交给代理公司或采购人核验，本次采购提交给代理公司核验，经核验无误后，由代理公司发出成交通知书，中标单位凭《成交通知书》与采购人签订合同。

本次需提交核验材料如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内的会计报表，成立不满一年的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

4.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）投标人须是在应急管理部消防救援局及江苏省消防救援总队承办的社会消防技术服务信息系统内可查询的企业；（提供系统截图复印件加盖单位公章）

4.3 拒绝下述供应商参加本次采购活

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.4★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。 供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分，“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是参加本次政府采购活动的必备材料。

供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

①登录“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/），点击“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”链接图标，或直接输入访问地址（http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda），在用户登录界面点击“新用户注册”；

②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

③系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

5.供应商的义务及注意事项

5.1集中现场答疑/勘察：无。

5.2 义务

5.2.1供应商应当认真阅读本磋商文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和提供服务时间，完全明了应具备的资格条件。

5.2.2供应商应当按照磋商文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

5.2.3供应商应在磋商截止时间前，将密封的响应性文件送达磋商地点。

5.2.4供应商不得相互串通报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商的合法权益。供应商不得与采购人串通磋商，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5.2.5供应商在磋商截止时间前，对所递交的响应性文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容为响应性文件的组成部分。

5.3 注意事项

5.3.1本项目采购方式是竞争性磋商，整个项目是一个整体、不可分割。

5.3.2验收标准

5.3.2.1磋商文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；

5.3.2.2供应商随响应性文件提供的货物制造国制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.3.2.3供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.3.2.4项目完毕后，由采购单位组织按国家相关标准进行验收。

5.3.3供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件作出实质性响应，相应风险应由供应商承担，包括作无效磋商处理。

5.3.4任何供应商中标，须保证所供货物能通过当地有关职能部门验收，否则采购单位有权拒绝支付合同款项。

5.3.5供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，供应商应承担全部责任。

5.3.6本次项目不接受联合体磋商。

6.磋商文件的澄清、修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商文件规定的响应性文件提交截止日期五天前按磋商文件中的联系方式以书面形式通知代理机构，代理机构将及时予以答复；在磋商文件公布期间，代理机构可主动对磋商文件进行澄清，磋商文件实质性变动的除外。

6.2磋商文件公布期间如有实质性变动的，代理机构将在原磋商采购信息发布媒体上发布变更公告，并自变更之日起公布期限顺延，相关供应商应请及时关注。如果潜在供应商因自身的原因未能及时获取相应信息，供应商将承担被拒绝参加磋商或被视为非实质性响应磋商文件的风险。

7.磋商有效期

7.1磋商有效期为磋商文件规定的磋商之日后90天。

8.磋商费用

8.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2.招标代理服务费及专家评审费，由成交供应商支付给招标代理单位。本次【招标代理服务费按计价格（2002）1980号文件计取，工程量清单及控制价编制费按照苏价服（2014）383号文件规定的标准标准计算】收取 ；专家评委费（多退少补）、公证费（如有）均由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。

- 二、响应性文件的编制

10.响应性文件的语言、计量单位、货币和编制

10.1供应商提交的响应性文件、技术文件和资料，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应性文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

10.3供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

10.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或磋商专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

10.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、胶装成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

10.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

11.响应性文件的组成

11.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

11.2磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

12.响应性文件的商务部分: 商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）*磋商申请及声明；

（2）*法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

（3）*第二章4.1《中华人民共和国政府采购法》规定的条件证明文件（复印件）并加盖公章；

（4）*第二章4.2采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明文件；

（5）*南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（6）*《商务条款响应表》

（7）项目参与人员的职称等能力证书复印件；

（8）经营业绩；

（9）供应商认为需要提供的其他证明文件和商务资料。

13.报价部分

13.1价格部分是对货物和服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

13.2报价为全包交钥匙工程报价，是磋商文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于前期勘查数据取得、成果编制咨询、文本装订印刷、编制报告等直至相关行政部门审批、验收通过的全部费用，及其相应税费、政策性文件规定及实施过程中所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入磋商总价。

13.3供应商应在《磋商报价汇总表》、《磋商分项报价表》等中标明拟提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。

13.4供应商应仔细阅读和理解磋商文件中有关项目需求、义务、付款方式、付款条件和时间进度安排，充分考虑到市场价格变动以及项目实施过程中的不可预见因素，结合企业自身条件进行报价，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

13.5 经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。

13.6报价表必须由供应商法定代表人或委托授权人签字、或加盖单位公章。如有优惠条款，请单独列明，但不得影响报价，影响货物或服务整体功能。

13.7 政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

13.8供应商最终总报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即采购响应文件配置与分项报价表中的报价）。否则，磋商小组有权拒绝该报价并不再给予报价补救机会。

14.技术部分. 技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）*《技术条款偏离表》

（2）*项目实施方案；

（3）*项目组成员一览表；

（4）*质量保证及服务承诺；

（5）*《磋商报价汇总表》、《磋商分项报价表》；

（6）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

- 三、响应性文件递交

15. 响应性文件应于规定时间内递交至代理机构指定的地点。

16. 响应性文件应胶装成册，密封封装，封面注明项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话等。响应性文件需提供正本壹份、副本贰份，且须法定代表人或授权代表签署。

17.有下列情形之一的磋商响应文件将拒收：

17.1在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后送达的等。

17.2未按招标公告要求将《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》单独封装。

18. 诚实信用

18.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

18.2 供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

- 四、磋商

19、磋商组织

19.1 在递交磋商响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

19.2 磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

20、磋商程序

20.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应性文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

20.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商，磋商的轮次由磋商小组决定。

20.3 磋商文件如有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

20.4 磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。

20.5 出现下列情形之一的磋商响应文件按照无效处理：

（1）不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（2）未实质性响应采购文件要求的；

（3）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

20.6 出现下列情形之一的磋商终止，无成交供应商：

（1）所有供应商的磋商响应文件被磋商小组认定为无效的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的最终报价超过采购预算，且采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

21、评分方法和标准。

21.1 采用综合评分法。即在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

21.2 综合评分的主要因素是：价格、方案、业绩、等等。

21.3 评分标准详见第四章

22、确定成交供应商

22.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合排名第一名的供应商确定为成交供应商。磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

22.2 成交供应商确定后，将在原采购公告发布媒体上发布公告，向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购单位、政府代理机构签订政府采购合同。

22.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

22.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付控制价10%补偿金，以及为磋商过程所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市江宁区政府采购活动。

22.6 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

22.7 所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

23、编写磋商（评审）报告

磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

- 五、签订合同

24.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件作实质性修改。

24.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

24.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、质疑和投诉

25、质疑

25.1 供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问。供应商提出质疑时，须一次性提出全部问题及相关质疑资料，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

25.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、磋商时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章等。

25.4 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.5 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

26、投诉

质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

- 第三章 磋商项目需求

- 项目名称：南京市江宁医院湖山路院区消防维护保养服务

- 服务内容：

项目预算：58万元/年

服务期：三年，合同一年一签

维护范围：南京市江宁医院湖山路院区门急诊医技楼、病房楼、产科门诊病房楼、教研保障楼、地下室。

- 三、报价清单

| - 序号 | - 项目名称 | - 建筑面积 | - 综合单价（元/㎡） | - 小计（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 南京市江宁医院湖山路院区消防维护保养服务 | - 214347㎡ |  |  | - 消防维护管养每月不低于两次 |
|  | - 合计 |  |  |  |  |

- 四、服务要求

（一）消防设施种类

消防供配电系统、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防火分隔设施、机械加压送风系统、排烟系统、应急照明疏散指示系统、自动跟踪定位射流灭火系统、细水雾灭火系统、气体灭火系统、灭火器。

（二）维保要求

1、项目概述

1.1项目名称：南京市江宁医院湖山路院区消防维护保养服务

1.2建设地点：南京市江宁区东山街道湖山路169号

1.3质量等级：年检合格

2、招标内容和服务内容具体要求及有关说明

2.1维保范围：

南京市江宁医院湖山路院区消防维护保养服务项目总建筑面积为214347平方米。

2.2维保工作时间

投标方若中标后，需派驻具备注册工程师和专业技术职称的相关4名人员于法定工作日时间内所提供驻点服务；24小时提供应急服务，突发性较大故障30分钟内到达故障现场；一般故障报修后，2小时内赶到故障现场，一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复，修复前维保方维修技术人员不得离开现场。

2.3维保质量要求：符合国家现行验收规范的合格标准

2.4南京市江宁医院湖山路院区门急诊医技楼、病房楼、产科门诊病房楼、教研保障楼、地下室消防维保工作量：

| 南京市江宁医院湖山路院区门急诊医技楼、病房楼、产科门诊病房楼、教研保障楼、地下室设备名称)214347m² | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 发电机组 | 组 | 1 |
| 火灾报警控制器 | 个 | 7 |
| 火灾显示盘 | 个 | 51 |
| 点型光电感烟探测器 | 个 | 6556 |
| 点型感温探测器 | 个 | 634 |
| 手动报警按钮 | 个 | 456 |
| 消火栓按钮 | 个 | 947 |
| 声光报警器 | 个 | 842 |
| 广播扬声器 | 个 | 1686 |
| 输入模块 | 个 | 2302 |
| 输入输出模块 | 个 | 1216 |
| 消防电话 | 个 | 120 |
| 可燃报警控制器 | 个 | 2 |
| 可燃气体探测器 | 个 | 26 |
| 电气火灾监控控制器 | 个 | 2 |
| 电气火灾监控探测器 | 个 | 514 |
| 室内消火栓泵 | 个 | 2 |
| 室外消火栓泵 | 个 | 2 |
| 室内消火栓系统稳压泵 | 个 | 2 |
| 室内消火栓系统气压罐 | 个 | 1 |
| 室外消火栓（建筑） | 个 | 8 |
| 室外消火栓（市政） | 个 | 6 |
| 水泵结合器 | 个 | 9 |
| 室内消火栓箱 | 个 | 817 |
| 栓体（减压、稳压型） | 个 | 582 |
| 栓体（普通型） | 个 | 235 |
| 水带 | 条 | 817 |
| 直流水枪 | 个 | 817 |
| 自救卷盘 | 个 | 817 |
| 湿式自动喷淋泵 | 个 | 2 |
| 湿式自动稳压泵 | 个 | 2 |
| 气压罐 | 个 | 1 |
| 湿式报警阀 | 个 | 36 |
| 水流指示器 | 个 | 105 |
| 下垂型洒水喷头 | 个 | 12000 |
| 直立型洒水喷头 | 个 | 4200 |
| 边墙型洒水喷头 | 个 | 2000 |
| 隐蔽型洒水喷头 | 个 | 850 |
| 水泵结合器 | 个 | 9 |
| 自动跟踪定位喷淋泵 | 个 | 2 |
| 自动跟踪定位稳压泵 | 个 | 2 |
| 智能灭火装置控制器 | 个 | 1 |
| 高空水炮 | 个 | 4 |
| 泵组式高压细水雾灭火系统 | 个 | 1 |
| 细水雾喷头 | 个 | 139 |
| 气体储瓶 | 个 | 31 |
| 喷头 | 个 | 31 |
| 气体灭火报警控制器 | 个 | 1 |
| 防火卷帘门 | 个 | 143 |
| 防火卷帘门控制器 | 个 | 143 |
| 钢质防火门 | 个 | 2312 |
| 木质防火门 | 个 | 105 |
| 正压送风机 | 台 | 33 |
| 正压送风口 | 个 | 120 |
| 排烟风机 | 台 | 73 |
| 排烟风口 | 个 | 325 |
| 排烟防火阀（风机入口） | 个 | 73 |
| 排烟防火阀 | 个 | 125 |
| 固定式挡烟垂壁 | m | 233.2m |
| 应急照明灯 | 个 | 1812 |
| 集中应急电源 | 个 | 57 |
| 集中应急电源控制器 | 个 | 1 |
| 疏散指示灯 | 个 | 1483 |
| 地表疏散指示灯 | 个 | 6 |
| 安全出口指示灯 | 个 | 906 |
| 灭火器 | 个 | 1634 |

2.5月巡检细则

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 设备无异常 各类显示灯正常 | 观察显示灯 确认设备有无故障 |
| 2 | 自动报警系统 |  |  |
|  | 探测器 | 正常工作无故障 | 模拟、仪器检查 |
|  | 水流指示器、压力开关等 | 正常工作 | 放末端，开试铃阀 |
|  | 电源 | 使系统正常运行 | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验 |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓系统 |  |  |
|  | 1、水源控制阀、报警控制装置 | 状况完好 开闭位置正常 | 目测巡检 |
|  | 2、设置储水设备的房间 | 寒冷季节测定室温 | 测量 |
|  | 3、水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态 | 观察仪表读数 临场判断 |
|  | 4、管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 |
| 4 | 联动系统 |  |  |
|  | 1、消防广播 | 功能正常 | 播放、强制转换 |
|  | 2、消防通讯 | 功能正常 | 通话试验 |
|  | 3、排烟系统 | 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | 4、防火分隔系统 | 处于待用状态无障、碍物 |  |

2.6季巡检细则

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 设备无异常 各类显示灯正常 | 观察显示灯 确认设备有无故障 |
| 2 | 自动报警系统 |  |  |
|  | 探测器 | 正常工作无故障 | 模拟、仪器检查 |
|  | 水流指示器、压力开关等 | 正常工作 | 放末端，开试铃阀 |
|  | 电源 | 使系统正常运行 | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验 |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓系统 |  |  |
|  | 控制阀门电磁等 | 状况完好 | 目测巡检 |
|  | 报警阀 | 保持正常工作状态 | 放水试验，启泵性能 |
|  | 2、设置储水设备的房间 | 寒冷季节测定室温 | 测量 |
|  | 3、水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态 | 观察仪表读数 临场判断 |
|  | 4、管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 |
|  | 5、室外阀门井 | 启闭位置正常无渗漏 | 目测 |
|  | 6、水泵接合器 | 无渗漏 | 目测 |
|  | 7、喷头 | 完好无损 | 清除异物 |
| 4 | 联动系统 |  |  |
|  | 1、消防广播 | 功能正常 | 播放、强制转换 |
|  | 2、消防通讯 | 功能正常 | 通话试验 |
|  | 3、排烟系统 | 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | 4、防火分隔系统 | 处于待用状态无障碍物 |  |
|  | 5、启泵试验 | 手、自动均能正常启动 | 试验 |

2.7年巡检细则

| 序号 | 内容 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室 | 设备无异常 各类显示灯正常 | 观察显示灯 确认设备有无故障 |
| 2 | 自动报警系统 |  |  |
|  | 探测器 | 正常工作无故障 | 模拟、仪器检查 |
|  | 水流指示器、压力开关等 | 正常工作 | 放末端，开试铃阀 |
|  | 电源 | 使系统正常运行 | 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验 |
| 3 | 自动喷淋系统及消火栓系统 |  |  |
|  | 控制阀门电磁等 | 状况完好 | 目测巡检 |
|  | 报警阀 | 保持正常工作状态 | 放水试验，启泵性能 |
|  | 2、设置储水设备的房间 | 寒冷季节测定室温 | 测量 |
|  | 3、水泵房 | 温度、压力、位置响声处于正常状态 | 观察仪表读数 临场判断 |
|  | 4、管网系统 | 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 |
|  | 5、室外阀门井 | 启闭位置正常无渗漏 | 目测 |
|  | 6、水泵接合器 | 无渗漏 | 目测 |
|  | 7、喷头 | 完好无损 | 清除异物 |
| 4 | 联动系统 |  |  |
|  | 1、消防广播 | 功能正常 | 播放、强制转换 |
|  | 2、消防通讯 | 功能正常 | 通话试验 |
|  | 3、排烟系统 | 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | 4、防火分隔系统 | 处于待用状态无障碍物 |  |
|  | 5、启泵试验 | 手、自动均能正常启动 | 试验 |
| 5 | 供水设施 |  |  |
|  | 1、水源 |  | 测试年供水能力 |
|  | 2、储水设备 |  | 检查结构材料 |
|  | 3、气压稳压设备 | 正常工作 | 模拟试验 |

2.8消防设施单项检查记录（每月一次）

| 检测项目 |  | 检测内容 | 实测记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防供电配电 | 消防配电 | 试验主、备电切换功能 |  |
|  | 自备发电机 | 试验启动发电机组 |  |
|  | 储油设施 | 核对储油量 |  |
| 火灾自 动报警 系 统 | 火灾报警探测器 | 试验报警功能 |  |
|  | 手动报警按钮 | 试验报警功能 |  |
|  | 警报装置 | 试验警报功能 |  |
|  | 报警控制器 | 试验报警功能、故障报警功能、火灾优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |  |
|  | 消防联动控制器 | 试验联动控制和显示功能 |  |
| 消防供 水设施 | 消防水池 | 核对储水量 |  |
|  | 消防水箱 | 核对储水量 |  |
|  | 稳（增）压泵及气压水罐 | 试验启泵按钮、停泵时的压力工况 |  |
|  | 消防水泵 | 试验启泵和主、备泵切换功能 |  |
|  | 管网阀门 | 试验管道阀们启闭功能 |  |
| 消火栓 （消防 炮）灭 火系统 | 室内消火栓 | 试验屋顶消火栓出水和静压 |  |
|  | 室外消火栓 | 试验室外消火栓出水和静压 |  |
|  | 消防炮 | 试验消防炮出水 |  |
|  | 启泵按钮 | 试验远距离启泵功能 |  |
| 自动喷 水灭火 系 统 | 报警阀组 | 试验放水阀放水及压力开关动作信号 |  |
|  | 末端试水装置 | 试验末端放水及压力开关动作信号 |  |
|  | 水流指示器 | 核对反馈信号 |  |
| 泡沫灭 火系统 | 泡沫液贮罐 | 核对泡沫栓有效期和储存量 |  |
|  | 泡沫栓 | 实验泡沫栓出水和出泡沫 |  |
| 气体灭 火系统 | 瓶组与储罐 | 核对灭火剂储存量 |  |
|  | 气体灭火控制设备 | 模拟自动启动，试验切断空调等相关联动 |  |
| 机械加压送风系 统 | 风机 | 试验联动启动风机 |  |
|  | 送风口 | 核对送风口风速 |  |

- 续表

| 检测项目 |  | 检测内容 |  | 实测记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防烟排 烟系统 | 风机 | 试验联动启动风机 |  |  |
|  | 排烟阀、电动排烟窗 | 试验联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速 |  |  |
| 应急照明 |  | 试验切断正常供电，测量照度 |  |  |
| 疏散指示标志 |  | 试验切断正常供电，测量照度 |  |  |
| 应急广 播系统 | 扩音器 | 试验联动启动和强制切换功能 |  |  |
|  | 扬声器 | 测试音量、音质 |  |  |
| 消防专用电话 |  | 试验通话质量 |  |  |
| 防火 分隔 | 防火门 | 试验启闭功能 |  |  |
|  | 防火卷帘 | 试验手动、机械应急和自动控制功能 |  |  |
|  | 电动防火阀 | 试验联动关闭功能 |  |  |
| 消防电梯 |  | 试验按钮迫降和联动控制功能 |  |  |
| 灭火器 |  | 核对选型、压力和有效期 |  |  |
| 其他 设施 |  |  |  |  |
| 测试人（签名）： 年 月 日 |  |  | 测试单位（盖章）： 年 月 日 |  |
| （签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |

注1：情况正常的打“√”，存在问题或故障的打“×”；

注2：对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》。

2.9季（年）检查登记表

| 单位名称 |  |  | 防火负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 设备种类 | 检查试验内容及结果 |  |  | 检查人 |
| 仪器自检情况 |  | 故障及排除情况 |  |  | 备注 |

2.10控制器日检查登记表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 控制器型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 项目 时间 | 自检 | 消音 | 复位 | 故障 报警 | 巡检 | 电源 |  |  | 检查 人签名 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 主 电源 |  | 备用 电源 |  |  |
| 检查情况 |  | 故障及排除情况 |  |  |  |  |  |  | 防火负责人 |  |

巡检员：               甲方值班员：             第  页  共  页

2.11消防工程维修单

| 报修部门 |  |  |  |  |  | 月 日 时 |  | 报修人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报修内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 主修人签字 |  |  |  |  |  |  |  | 验收人签字 |  |  |
| 耗 用 主 要 材 料 |  | 名称规格 |  |  | 数量 |  | 单价 | 合价 |  | 备注 |

2.12消防维修工程排故报告单

- 单位名称：

| 故障名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障位置 |  |  |  |
| 怎样发现 |  |  |  |
| 发现时间 |  |  |  |
| 故障表现形式、现象及特征 |  |  |  |
| 故障原因分析 |  |  |  |
| 采取对策以及解决办法 |  |  |  |
| 遗留问题 经验教训 |  |  |  |
| 完成时间 |  |  |  |
| 材料费 |  |  |  |
| 用工 |  |  |  |
| 主修人 |  | 参加人 |  |
| 报告人 |  | 报告时间 |  |

2.13火灾自动报警系统维护保养综合检测记录

系统名称：火灾自动报警系统                   共3页  第1页   NO:

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 火 灾探 测 器 | 1.外观质量 | 无腐蚀及明显机械损伤，标志、文字清晰 |  |  |
|  | 2.距端墙距离 | ≯探测器间距的一半 |  |  |
|  | 3.安装倾斜角 | 偏差≯30° |  |  |
|  | 4.确认灯的安装位置 | 面向便于观察的主入口方向 |  |  |
|  | 5.确认灯的功能 | 报警，灯启动，巡检，灯闪动 |  |  |
|  | 6.报警功能 | 有火情，火警信号输出；短路或脱座，故障信号输出 |  |  |
| 二 报警按钮 | 1.外观质量 | 组件完整，标志明显 |  |  |
|  | 2.牢固程度 | 牢固，不松，不斜 |  |  |
|  | 3.确认按钮功能 | 启动按钮，按钮处有发光指示 |  |  |
|  | 4.距防火分区最远距离 | ≯30m |  |  |
|  | 5.报警功能 | 启动按钮，火警信号输出 |  |  |
| 三 火灾报警控制器 | 1.控制器外观质量 | 铭牌及标志明显，清晰 |  |  |
|  | 2.控制器接地 | 有工作接地线及RE线接地保护 |  |  |
|  | 3.控制器接地标志 | 明显，持久 |  |  |
|  | 4.控制器电源 | 应是消防专用电源、专用蓄电池供电；直连消防电源，严禁插头 |  |  |
|  | 5.报警音响 | 额定电压下，距器件中心1m处，声压级应在85dB-115dB |  |  |
|  | 6.控制器基本功能 |  |  |  |
|  | ⑴ 报警功能 | 接到火灾信号，发出声光报警 |  |  |
|  | ⑵ 二次报警 | 手动复位后，再接信号再报警 |  |  |
|  | ⑶ 故障报警 | 100秒内，发出声、光故障信号 |  |  |
|  | ⑷ 自检功能 | 可自检 |  |  |
|  | ⑸ 火灾优先功能 | 与故障同时报警时，火警优先 |  |  |
|  | ⑹ 记忆功能 | 显示或打印火警时间 |  |  |
|  | ⑺ 消音、复位功能 | 火警状态时可手动消除信号并复位 |  |  |

系统名称：火灾自动报警系统                 共3页  第2页   NO:

|  | ⑻ 电源转换功能 | 主电源切断，备用电源自动投入运行 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⑼ 电源指示功能 | 主、备电源转换，指示灯正常 |  |  |
|  | 7.备用电源自动充电功能 | 主电源恢复，备电自动切除，浮充、等待备用 |  |  |
| 四 火灾事故广播 、 消防通讯 、 消防电梯 、 消防联 动控制设备 | 1.火灾事故广播 |  |  |  |
|  | ⑴ 扬声器的设置 | 距本楼层内任意处≯25m，额定功率≮3W |  |  |
|  | ⑵ 音响试验 | 播放范围内最远点声压级＞背景噪声15dB |  |  |
|  | ⑶ 强行切换功能 | 合用系统可在消控室将进行中的一般广播强切换为火灾广播 |  |  |
|  | ⑷ 选层广播功能 | 消控室内可选定楼层（区域）广播 |  |  |
|  | 2.消防通讯 |  |  |  |
|  | ⑴ 控制室与设备间的通话 | 功能正常，语音清楚 |  |  |
|  | ⑵ 电话插孔通讯试验 | 手动报警按钮处插孔通话，功能正常，语音清晰 |  |  |
|  | ⑶ 与“119”台通话 | 消防控制室应设置向当地消防部门直接报警的外线电话 |  |  |
|  | 3.讯响器（声光报警器） |  |  |  |
|  | ⑴ 牢固程度 | 牢固，平衡，不斜，不松动 |  |  |
|  | ⑵ 音响 | ＞背景噪声15dB |  |  |
|  | ⑶ 报警功能 | 及时报警 |  |  |
|  | 4.消防电梯 |  |  |  |
|  | ⑴ 联动功能 | 确认火灾后，可手动、自动迫降至首层 |  |  |
|  | ⑵ 信号反馈功能 | 对电梯控制和联动时，信号能反馈至控制室 |  |  |
|  | 5.消防联动控制设备 |  |  |  |
|  | ⑴ 接地保护 | 具备，可靠 |  |  |
|  | ⑵ 主要部件性能 | 应符合设计要求 |  |  |
| 五 火灾 | 1.火灾应急照明灯 |  |  |  |
|  | ⑴ 外观质量 | 外表完整无损 |  |  |
|  | ⑵ 短路保护及试验无锁按钮 | 具备但不应设其它开关 |  |  |

系统名称：火灾自动报警系统                   共3页  第3页    NO:

| 应急照明 | ⑶ 应急转换功能 |  | 正常电源切断，应急转换时间≯5S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⑷ 设置状态指示灯 |  | 应设等待（红）、充电（绿）、故障（黄） |  |  |  |
|  | ⑸ 应急工作时间及充、放电功能 |  | ≮30min;放电终止电压≮额定电压85%，并有防过充、放电保护 |  |  |  |
|  | ⑹ 应急照明照度 |  | ≮0.5Lx火灾时继续工作的房间应保证正常照明的照度，见规程P12表2 |  |  |  |
|  | 2. 安全疏散指示灯 |  |  |  |  |  |
|  | ⑴ 外观质量 |  | 外表完整无损 |  |  |  |
|  | ⑵ 疏散指示方向和图形 |  | 指向正确，图、文、尺寸规范 |  |  |  |
|  | ⑶ 应急转换功能 |  | 应急转换时间≯5S，可连续转换10次 |  |  |  |
|  | ⑷ 疏散指示照度 |  | ≮1.0Lx |  |  |  |
| 检 查 员 |  |  |  |  |  |  |
| 甲方值班员 |  |  |  | 日 期 |  |  |
| 备注：检查内容符合要求打“√”；不符合要求打“×”，并在备注栏中注明情况。 |  |  |  |  |  |  |

2.14自动喷水灭火维护保养综合检测记录

系统名称：自动喷水灭火系统             共2页 第1页    NO:

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一湿式报警阀组 | 1.外观 | 组装正确、完整、无渗漏，配件功能完好 |  |  |
|  | 2.排水设施 | 排水管径≮试水管径2倍 |  |  |
|  | 3.水力警铃 |  |  |  |
|  | （1）位置 | 主通道或值班室内 |  |  |
|  | （2）启动压力 | ≮0.05Mpa |  |  |
|  | 4.供水总控制阀 |  |  |  |
|  | （1）开、关状态 | 灵活可靠、标志明显 |  |  |
|  | （2）锁定设施 | 常开，锁定牢固 |  |  |
|  | 5.报警阀功能试验 |  |  |  |
|  | （1）伺应状态 | 延迟器无出水 |  |  |
|  | （2）报警阀动作后相应功能 | 阀启动，5-90s内开始连续报警，压力开关在消控中心报警，信号显示，泵自动启动 |  |  |
|  | （3）报警阀复位后的相应功能 | 警铃停，压力开关复位，延迟器自动排水，时间≯5min |  |  |
| 二 | 1.水流指示器外观 | 完整无缺损、标志明显、永久，方向指示正确 |  |  |
|  | 2.信号反馈 | 指示器动作后，消控中心按区报警，显示信号；信号阀开闭信号，消控中心按区显示（保持常开） |  |  |
| 三 | 1.末端试水装置设置位置 | 每层或区最不利处 |  |  |
|  | 2.组件 | 有试水阀或测压仪表或流量表 |  |  |
|  | 3.排水设施 | 应符合要求 |  |  |
|  | 1.雨淋阀组的位置 | 靠近保护对象，便于操作 |  |  |
|  | 2.雨淋阀组的功能 |  |  |  |
|  | （1）接通或关断系统的供水 | 阀后有总控制阀 |  |  |

系统名称：自动喷水灭火系统             共2页 第2页     NO:

| 四雨淋阀组 | （2）接收信号后是否开启 |  | 接收信号后应开启 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （3）手动应急操作阀 |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | （4）雨淋阀启闭状态 |  | 控制室应有显示 |  |  |  |  |
|  | （5）水力警铃报警 |  | 距警铃3m处，警铃声响≮70dB |  |  |  |  |
|  | （6）压力表指示 |  | 阀前后压力表指示正常 |  |  |  |  |
|  | 3.过滤器的设置 |  | 阀前应设置 |  |  |  |  |
| 五 | 1.压力、流量 |  | 压力表读数：≮0.049Mpa 流量范围：0.94-1.5L/s |  |  |  |  |
|  | 2.联动功能试验 |  | 水流指示器动作后输出报警信号，水力警铃连续报警，压力开关在消防联动控制盘显示报警信号并启泵 |  |  |  |  |
| 检 查 员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方值班员 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |
| 备注：检查内容符合要求打“√”；不符合要求打“×”，并在备注栏中注明情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.15气体自动灭火保养综合检测记录

系统名称：气体灭火系统                     共2页 第1页    NO:

| 检查项目 |  | 检查要求 | 检查 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 贮 瓶 间 设备检查 | 1.灭火剂贮存容器 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 无变形、缺陷；手动操作装置有铅封 |  |  |
|  | （2）规格 | 同一系统规格要一致，高度差≯10mm |  |  |
|  | （3）贮存容器上的压力表 | 符合图纸设计要求 |  |  |
|  | （4）管道颜色 | 外表面涂红色油漆 |  |  |
|  | （5）设备编号 | 标明设计规定的灭火剂名称和编号 |  |  |
|  | （6）贮存容器的记录 | 永久，包括编号、充装量、充装压力、充装日期 |  |  |
|  | （7）充装压力 | ≮相应温度下的贮存压力，≯该贮存压力5％ |  |  |
|  | 2.贮瓶间温度 | 卤代烷1211:0-50℃；1301:-20--+55℃；二氧化碳:0-49℃ |  |  |
|  | 3.贮瓶间相对湿度 | ≯85%RH |  |  |
|  | 4.贮瓶间照明灯光照度 | ≮150Lx |  |  |
|  | 5.集流管 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 焊接，内外镀锌；外表涂红漆 |  |  |
|  | （2）泄压装置 | 泄压口方向不得朝向操作面和人员通道 |  |  |
|  | 6.高压软管和单向阀 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 无缺损、碰撞损伤；标志齐全 |  |  |
|  | （2）安装方向 | 与灭火剂流动方向一致 |  |  |
|  | 7.选择阀 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 无碰撞变形及机械性损伤，有永久性标牌 |  |  |
|  | （2）防护区标志 | 阀上应有明显的防护区名称或编号的永久性标牌 |  |  |
|  | 8.气体驱动装置 |  |  |  |
|  | （1）外观质量 | 无碰撞变形及机械性损伤，手启有完整铅封 |  |  |

系统名称：气体灭火系统                                 共2页 第2页    NO:

| 检查项目 |  |  |  | 检查要求 |  |  | 检查 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （2）名称与编号 |  |  | 标明驱动介质名称和对应防护区名称的编号 |  |  |  |  |
| 二 | 1.外观质量 |  |  | 平整光滑 |  |  |  |  |
|  | 2.涂漆 |  |  | 灭火剂输送管道外表面涂红色消防标志 |  |  |  |  |
| 三 防护区检查 | 1.防护区门窗 |  |  | 门窗材质符合要求 |  |  |  |  |
|  | 2.防护区开口设置 |  |  | 设置自动关闭装置 |  |  |  |  |
|  | 3.泄压口设置 |  |  | 设在外墙上，距地面2/3以上 |  |  |  |  |
|  | 4.安全要求 |  |  | 有人防护区内应有紧急切断自控手动装置； 区内设声报，入口处设光报和防护标志；疏散通道与出口处设事故照明和疏散指示标志 |  |  |  |  |
|  |  | 5.自动控制启动条件 |  | 接到两个独立火灾信号才能启动 |  |  |  |  |
| 四 系统功能试验 |  | 1.启动方式 |  | 管网式：自动、手动和机械应急操作三种，无管网式自动和手动二种 |  |  |  |  |
|  |  | 2.感烟火灾探测器 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  |  | 3.感温火灾探测器 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  |  | 4.模拟自动喷气试验 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  |  | 5.模拟手动喷气试验 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  |  | 6.紧急启动试验 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
|  |  | 7.紧急阻断功能 |  | 具备 |  |  |  |  |
|  |  | 8.延时启动量 |  | 30s内 |  |  |  |  |
|  |  | 9.喷药指示、声、光报警 |  | 具备 |  |  |  |  |
|  |  | 10.选择阀试验 |  | 功能正确 |  |  |  |  |
| 检 查 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方值班员 |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |
| 备注：检查内容符合要求打“√”；不符合要求打“×”，并在备注栏中注明情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.17防排烟系统维护保养综合检测记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 运行时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行项目 |  |  |  |  |  |  | 运行楼层 |  |  |
| 风道类别 |  |  |  |  |  |  | 风机类别型号 |  |  |
| 电源型式 |  |  |  |  |  |  | 防火(风) 阀类别 |  |  |
| 序 | 风口尺寸 |  | 风速 | 风量(m3/h) |  |  |  | 相对差 | 风压 |
| 号 | (mm) |  | (m/s) | 设计风量(Q设) | 实际风量(Q实) |  |  |  | (Pa) |
| 运行检测结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 甲方单位： |  |  |  |  | 值班人员： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 技术负责人： |  |  |  |
| 本表由甲乙双方各保存一份。 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.18消防设施联动检查记录（每年一次）

| 单位名称 |  |  |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用性质 |  | 层数 |  | 高度 |  | 面积 |  |
| 使用管理单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑消防设施检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 检查结果 |  | 存在问题或故障处理情况 |  |  |  |  |
| 消防供配电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警及联动控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可燃气体报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气火灾监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓给水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿式自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动跟踪定位射流灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵组式细水雾灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械加压送风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急照明及疏散指示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人（签名）： 年 月 日 |  |  | 检查单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、报价说明

投标人报价是根据招标文件所确定的范围内的全部产品和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费等）、机械、工具使用维护费用、管理费用、利润、税金等支出。

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 六、考核验收及付款方式

- 1、成交供应商服务成果需通过采购人的验收，如连续两次验收不通过采购人则有权终止服务合同。

2、成交供应商在维保服务期内不具备消防维保资质的，终止合同。

- 3、考核及付款方式

- （1）自合同签订之日起,每季度考核一次，考核分≥80分，付上季度服务费，小于80分，则按90%支付上季度服务费；

- （2）一年内四次考核得分均低于80分，终止合同，不再续签；

- （3）甲方在收到乙方提供的等额增值税发票后安排付款，否则，甲方有权拒绝付款。

消防维保考核标准

| 名称类别 | 考核项目 | 考核标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保项目完成情况70分 | 是否按照工作计划完成周、月、季度、年度维护保养 | 1.应按照维保工作计划定时完成维保项目。 2．漏检大项扣5—10分 漏检每一小项扣0.5—1分 |  |
|  | 维护保养的完成质量 | 1．设备运行良好，因维保不到位致使设备出现故障的，乙方承担相应费用和责任，并扣2—5分 2.电器类设备符合卫生标准和要求，不达标的扣1分 3.设备无锈蚀，不达标扣2分 |  |
|  | 维修保养记录登记备案 | 按要求每次维修完毕和维保完毕出具维修、维保工作报告，工作报告应有相关负责人签字确认。不符合标准扣1分。 |  |
| 应对突发故障处理情况20分 | 接到报修电话，2小时内到达现场进行维修并提出解决方案 | 未按照要求时间到达现场进行维修的扣1分 |  |
|  | 采取相应措施，确保消防安全和减少故障所造成的相应损失 | 未能采取措施致使发生消防安全事故的和造成财产损失的承担相应责任并扣5---10分 |  |
|  | 不能及时解决的故障，是否采取相应措施并在2日内恢复设备正常运行 | 未能按时排除故障，消防设备长时间无法正常运行的扣2—5分 |  |
| 遵守甲方各项管理规定10分 | 维保作业人员应取得相应作业资格证。 | 无相应作业资格证人员进行维修、维保的扣2分 |  |
|  | 进入办公区按规定着装。 | 不按规定着装扣1分 |  |
|  | 遵守出入规定 | 不遵守出入规定，不服从管理的扣2分 |  |
|  | 维修、维保作业严格执行操作规范。 | 不按照操作规范要求进行作业的扣2分 |  |
|  | 维保人员不得泄露和探听和泄漏甲方任何信息。 | 维保人员超出工作范围做无关事项的扣1分，泄漏机密的扣2分。 |  |
| 合计 |  |  |  |

- 第四章 评分标准

本项目采用综合评分法。综合评分法是指在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的响应供应商人作为成交供应商的方法。本次采购得分最高者为成交供应商，第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，也可重新组织采购。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留一位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分 | 10分 |
| 2 | 实施方案 （60分） | 设想周到全面，服务起点高，定位明确，思路清晰。对项目认识到位、服务定位准确、目标和整体设想切合实际且操作性强得10分；对项目认识一般、服务定位基本合理、目标和整体设想较好得5分；对项目认识不到位、服务定位不准确、目标和整体设想不具可行性不得分。 | 10分 |
|  |  | 对投标人编制的日常维保方案进行评价。质量、进度、重点、难点等有较强针对性、合理性：符合规范要求，具有本项目特点，维保方案与本项目实际情况相符、要点完善的得20分，比较有针对性、合理性的得15分，针对性、合理性一般的得10分，有明显欠缺的不得分。 | 20分 |
|  |  | 投标人有完整的维保服务体系，服务方案有较强针对性、合理性，具有本项目特点，服务方案与本项目实际情况相符、内容完善的得20分，比较有针对性、合理性、内容基本完善的得15分，针对性、合理性一般的得10分，有明显欠缺的不得分。 | 20分 |
|  |  | 对应急预案进行评价。突发事件应急处理预案完备健全，对本项目应急预案有针对性强，具有较强的实际可操作性的得10分；突发事件应急处理预案较完备健全，对本项目应急预案有针对性，具有实际可操作性的得7分；预案一般，略有欠缺的得5分，有明显欠缺的不得分。 | 10分 |
| 3 | 项目组成员 （15分） | 中标供应商项目组须常驻项目现场开展维保作业，项目组成员不得低于4人，且至少有1人具有国家一级注册消防工程师执业证书。在此基础上，每增加1名具有一级注册消防工程师执业证书人员得4分，最多得12分；具有中级消防设施操作员及以上证书人员得1分，最多得3分。 提供资质证书复印件，原件备查。提供项目组人员缴纳的社保证明，社保机构出具的近半年（2022年9月-2023年2月）投标人为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。 | 15分 |
| 4 | 企业业绩（10分） | 供应商近三年内（2020年1月1日至今）完成类似项目或维保建筑规模与建筑功能类似项目，每个项目得2分，最高得10分（提供合同复印件加盖单位公章，时间以合同签订时间为准；合同原件备查。） | 10分 |
| 5 | 企业资格与荣誉 （5分） | 供应商在江宁区应急管理局公布的2023年度安全服务第三方指导名录内的得3分；供应商近三年内（2020年1月1日至今）受到公安、消防部门表彰的，每次得1分，最高得2分。（提供相关证明文件或奖状） | 5分 |
| 合计： |  |  | 100分 |

说明：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、对小型或微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、大中型企业和自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参与投标，如果联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的30%以上的，给予联合体2%的的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，连合同视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除：

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

5、残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件要求提供《残疾人福利单位申明函》

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型的，不重复享受政策。

- 第五章  南京市江宁区政府采购合同格式

南京市江宁区政府采购合同

（供参考）

项目编号 ： JSZC-320115-YHZX-C2023-0013

项目名称 ：南京市江宁医院湖山路院区消防维护保养服务

采购单位 ：南京市江宁医院

成交单位 ：

签订日期 ：

采购人（以下称甲方）：

地址：

供应商（以下称乙方）：

地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条  合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

乙方根据甲方需求提供下列服务：详见乙方投标文件。

第二条  合同总价款

本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币。

本合同总价款包括但不限于乙方服务费、材料费、设备使用费、工本费、工资、保险费、差旅费、国家强制缴纳的各种社会保障资金、各项税费、投标人认为需要的其他费用等本合同履行产生的所有费用。

本合同执行期间合同总价款不得上调。

第三条  组成本合同的有关文件下列关于号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）成交通知书；

（2）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（3）技术规格响应表；

（4）投标承诺/服务承诺；

（5）招标文件及补遗文件

（6）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。如造成甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方全部损失。乙方提交成果的知识产权归属权为甲方享有。

第五条  质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准，乙方提交成果的知识产权归属权为甲方享有。

第六条  交付和验收

1、服务期：                。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

3、第三方服务公司服务成果需通过甲方的考核验收，如连续两次验收不通过采购人则有权终止服务合同。

第七条  履约保证金

1、本项目无需缴纳履约保证金。

第八条  合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

- 2、付款方式：

- （1）自合同签订之日起,每季度考核一次，考核分≥80分，付上季度服务费，小于80分，则按90%支付上季度服务费；

- （2）一年内四次考核得分均低于80分，终止合同，不再续签；

- （3）甲方在收到乙方提供的等额增值税发票后安排付款，否则，甲方有权拒绝付款。

第九条  违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同价款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，且有权要求乙方支付合同总额5%的违约金。解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收且甲方有权不予支付未付合同价款。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准或者乙方拒不整改，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述3-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条  合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条  争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当由甲方邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第（1）种方式解决争议。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条  诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条  合同生效及其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式   份 ，甲执   份，乙执   份，均具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

以下无正文

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： 委托代理人： | 法定代表人： 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： 单位地址： 日期： | 账号： 单位地址： 日期： |

- 第六章、竞争性磋商文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供  应  商 ：

日      期 ：

- 评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 行数不够，自行添加 |  |

注：建议投标供应商为《投标书》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标书目录之前。

- 一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京市江宁医院

根据贵方JSZC-320115-YHZX-C2023-0013号采购文件，正式授权下述签字人                      (姓名和职务)代表                              （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.根据已收到的《南京市江宁医院湖山路院区消防维护保养服务》磋商文件，遵照规定，我单位经现场考察和认真研究上述磋商文件后，愿以人民币         	元的投标总报价，服务期限：         日历天，按合同约定完成勘察设计工作。

2.我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8.与本磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称（盖章）：

地   址：

联系电话：

传   真：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

联系电话:

日    期：     年  月  日

- 二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

南京市江宁医院：

本授权书声明：注册于                      （供应商注册地址）的              （供应商名称）法定代表人                  （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                （授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目编号：JSZC-320115-YHZX-C2023-0013号，项目名称                         ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

供应商（盖章）：

日    期：       年    月    日

- 三、磋商报价汇总表

磋商报价汇总表

项目编号：JSZC-320115-YHZX-C2023-0013

项目名称：南京市江宁医院湖山路院区消防维护保养服务

| 磋商报价金额 | 元 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件份数 | 正本： 份 副本： 份 |  |
| 其它 | （如有优惠条件须在此注明） |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 填写“是”或“否 |

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

说明:

1、代理机构对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

- 四、磋商分项报价表

磋商分项报价表

项目编号：JSZC-320115-YHZX-C2023-0013

项目名称：南京市江宁医院湖山路院区消防维护保养服务

| 序号 | 项目名称 | 建筑面积 | 综合单价（元/㎡） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市江宁医院湖山路院区消防维护保养服务 | 214347㎡ |  |  | 消防维护管养每月不低于两次 |
|  | 合计 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

说明:

1、代理机构对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

- 五、资格证明

资格证明

（格式由供应商自定，据实提交，含第二章4.1《中华人民共和国政府采购法》规定的条件证明文件、4.2采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明文件、4.4南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书以及供应商认为需要提供的其他资格证明文件等）

- 六、商务条款响应表

商务条款响应表

项目编号：JSZC-320115-YHZX-C2023-0013

项目名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商申请及声明 |  |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书 |  |  |
| 3 | 磋商报价汇总表 |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … | … | … | … |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |

供应商（盖章）

授权代表（签字）

日期：年月日

- 七、项目实施方案

项目实施方案

（格式自拟）

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

- 八、项目组成人员一览表

项目组成人员一览表

| 项目名称：南京市江宁医院湖山路院区消防维护保养服务 |  |  |  |  |  | 项目编号：JSZC-320115-YHZX-C2023-0013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业资格 | 类别 | 证书号 | 技术职称 | 备 注 （本项目担任职务） |

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

- 九、技术规格偏离表

技术规格偏离表

（由投标人据实提交）

项目编号：JSZC-320115-YHZX-C2023-0013

项目名称：

| 序号 | 招标要求参数 | 投标实际参数 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）

授权代表（签字）

日期：年月日

注：1.按照项目需求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入南京市江宁区政府采购活动。

4.请供应商根据磋商实际情况填写，如果磋商实际响应与供应商提供的证明资料有实质性偏离的，将作无效磋商处理。

- 十、质量保证及服务承诺

质量保证及服务承诺

我公司就项目编号为“JSZC-320115-YHZX-C2023-0013”的南京市江宁医院湖山路院区消防维护保养服务采购项目质量保证及服务承诺如下：

（供应商自拟）

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

- 附件一：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：             。

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月

日

- 附件二：无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市江宁医院：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

- 附件三：中小企业声明函格式、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为        （符合/不符合）   条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日  期：

#### 附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（通过“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格 遵守《中华人民共和国政府釆购法》及相关法律法规，坚守公开、 公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府釆购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。 如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |