- 竞争性磋商文件

（货物）

项目编号：NJZZ-Y-2023H05027 项目名称：南京市第十三中学理科综合实践课程基地配套实验室改造采购项目

采购人：南京市第十三中学

代理机构：南京众智工程咨询有限公司

二○二三年五月

- 第一章 竞争性磋商采购邀请

南京众智工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受南京市第十三中学(单位名称，以下简称“采购人”）委托，就南京市第十三中学理科综合实践课程基地配套实验室改造采购项目（项目名称）进行线下竞争性磋商采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：NJZZ-Y-2023H05027

2.项目名称:南京市第十三中学理科综合实践课程基地配套实验室改造采购项目

3.采购项目最高限价：100万元

4.采购需求：详见“第四章 采购需求”

5.合同履行期限：详见“第四章 采购需求”

6.本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

注：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，以上涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见“第六章 响应文件格式及附件”），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信

用承诺书替代的证明材料，材料须加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）：

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评审办法与标准。

3.本项目的特定资格要求

（1）供应商诚信档案注册登记管理：

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日 2 天前办理登记注册手续。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

（2）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购代理查询供应商在开标前的信用记录并保存。

三、获取招标文件

（1）时间：2023年05月19日至2023年05月25日，上午09:30-11:30，下午13:30-16:30（双休日及法定节假日除外)

（2）地点：南京鼓楼区中山北路324号油运大厦三层0311室现场获取或网上获取

（3）方式：

①现场获取：请携带a.营业执照副本 b.法定代表人授权委托书 c.被授权人本人身份证，以上3份材料的复印件加盖公章及公告附件中的《采购文件回执单》现场获取

②网上获取：请将a.营业执照副本原件扫描件 b.法定代表人授权委托书原件扫描件 c.被授权人本人身份证原件扫描件 d.标书工本费汇款凭证（公对公汇款，汇款单位：南京众智工程咨询有限公司；汇款银行：华夏银行股份有限公司南京城北支行；联行号：304301040132；汇款帐号：10366000000495882。汇款时备注单位全称和项目简称）e.公告附件中的《采购文件回执单》 原件扫描件，以上5份材料压缩打包发送至17749524326@wisdomzz.com邮箱，采购代理机构收到并核实后将电子版招标文件发送至委托代理人邮箱或将纸质版招标文件快递至投标单位。

（4）标书工本费：每套100元，售后不退

四、提交响应文件时间、评审时间

提交响应文件开始时间：2023年05月29日 15:10:00

提交响应文件截止时间及评审时间：2023年05月29日 15:30:00

地点：南京鼓楼区中山北路324号油运大厦三层0311室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.是否接受进口产品：不接受。

2.集中考察现场及答疑时间、地点：采购人不组织，供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

3.保证金数额及交纳办法：无需缴纳。

4.响应文件份数：一式肆份（壹份正本、壹份电子版U盘、贰份副本），每份文件须清楚标明“正本”或“副本”，U盘应存放响应文件正本扫描件。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”、“江苏省政府采购网”发布的信息更正公告。

6.对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（1）采购人信息

名称：南京市第十三中学

地址：江苏省南京市玄武区西家大塘14号

联系方式：李老师 025-83269901

（2）采购代理机构信息

名称：南京众智工程咨询有限公司

地址：南京鼓楼区中山北路324号油运大厦三层0311室

联系方式：宋海 025-52896520-8001

（3）项目联系方式

项目联系人：宋海

电话：025-52896520-8001

- 第二章 供应商须知

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律、规章和规定等。

2.定义

2.1 “供应商”是指参加响应竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 本次采购除特别说明外不接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.4 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；

信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4.采购文件组成

4.1 采购文件组成：磋商邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、报价要求、响应文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 采购的最小单位是包。采购货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 采购文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.采购文件的澄清、修改

在供应商提交响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件截止之日3个工作日前，发布更正说明，不足3个工作日的，顺延提交响应文件截止之日。

6.响应文件的语言、计量单位、货币和技术标准。

6.1 供应商提交的响应文件，包括技术文件、资料和图纸等应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应附上相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。

6.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

6.响应文件的组成

供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

7.1 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加采购和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 响应申请及声明；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★ 第一章申请人的资格要求中供应商资质条件、能力和信誉的证明文件；

（4）《商务条款偏离表》；

（5）合同草案条款；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

7.2 响应文件的技术部分

（1）技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标（采购）文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2）若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3）★ 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

（4）投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

7.3 响应文件的价格部分

7.3.1 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

7.3.2 供应商应对《产品清单》分别报价。

7.3.3 供应商任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

8.评定成交标准

详见“第三章 评审办法和标准”。

9.询问、质疑、投诉和诚实信用

9.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构。

9.2 质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

9.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

9.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

9.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

9.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。”

10.提交响应文件

10.1 供应商应当按照采购文件的商务、技术等要求逐一响应，编制响应文件，并对其真实性、合法性承担法律责任。

10.2 供应商应实质性响应采购文件的各项要求，实质性要求不得负偏离。

10.3 供应商应逐一说明提供的产品品牌、型号、产地、价格、性能参数和服务等。

10.4 供应商提供的产品属于国家认定的节能产品、环境标志产品、信息安全产品、强制认证产品的，应提供认证证书。

10.5 供应商提供的产品属于小微企业生产的产品，应在响应文件中说明。

10.6 供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点，密封袋上注明项目名称、编号、投标供应商名称并加盖公章进行密封。

11.响应文件的修改和撤回

11.1 供应商在规定的提交响应文件截止之时间之前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

11.2 提交响应文件截止时间后，响应文件不能修改和撤回；如果以书面形式向代理机构申请撤回的，一年内不得参加政府采购活动。

12.评审

12.1 评审组织

12.1.1 供应商提交响应文件截止时间后，代理机构组织项目评审小组对响应文件进行评审。

12.1.2 项目评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，并独立履行下列职责：

（1）审查供应商的响应文件并作出评价；

（2）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（3）编写评审报告；

（4）告知采购人、代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

12.2 评审程序

12.2.1 资格性检查。依据法律法规、财政部和采购文件的规定，对响应文件中资格证明，以及供应商信用情况（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）等渠道查询供应商信用记录）等进行审查。

12.2.2 符合性检查。依据采购文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本采购文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

12.2.3 评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

12.2.4 在磋商过程中，评审小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照采购文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

12.2.5 磋商结束后，评审小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

12.2.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

12.2.7 其他约定。提交响应文件的供应商满三家但经评审实质性响应采购文件只有两家的，经评审小组认定，采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定的，竞争性磋商可以继续进行。

12.2.8 响应文件属下列情形之一的，按照无效处理：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（2）不具备采购人根据采购项目的特殊要求规定特定条件的；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（4）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限未满的；

（6）为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；

（7）参加本次采购活动不同供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至响应截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（8）参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的；

（10）未按照采购文件要求盖章的；

（11）报价超出采购项目预算的；

（12）未逐一说明提供的产品品牌、型号、产地、性能参数的；

（13）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

12.3出现下列情形之一的，终止采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

13.确定成交供应商

13.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列。评审小组根据排名确定1-3名成交候选人。

13.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商：

（1）评审小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在评审小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

13.3 成交供应商确定之日起2个工作日内，成交供应商应及时支付代理服务费后到代理机构领取《成交通知书》。

13.4 成交供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

13.5 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

13.6 代理机构和项目评审小组对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13.7 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

14.编写评审报告

项目评审小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

15.评审过程的保密性

15.1 代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

15.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。

15.3 凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料等，均不向供应商及与评审无关的其他人员透露。

16.签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

16.2 成交供应商和采购人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

16.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，不得参加该项目重新开展的采购活动。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

16.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同产品的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

17.响应有效期

17.1 从响应文件开启之日起60天内有效。

17.2 在特殊情况下，在原响应有效期内，采购人可征得供应商同意延长响应有效期。这种要求与答复均应为书面形式如电传、传真等。同意延长的供应商既不能被要求也不允许修改其响应文件。

18.代理服务费

18.1 本次采购的代理服务费由成交供应商承担；依据《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费率计算；不足3500元的，按3500元收取，开具增值税普通发票。

18.2 本次项目的专家评审费由成交供应商承担；依据《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购【2016】48号）江苏省级政府采购专家评审费标准，按实际发生计算，评标结束后现场支付。

18.3 成交供应商向采购代理机构支付所有费用后到采购代理机构领取成交通知书。

代理费汇款单位：南京众智工程咨询有限公司；

代理费汇款银行：华夏银行股份有限公司南京城北支行；

代理费汇款帐号：10366000000495882

- 第三章 评审办法和标准

1.评审办法

综合评分法，将全部评审小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审小组确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

2.评定标准

2.1 实质性要求不得负偏离；否则，按照无效响应处理；

2.2 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）；

3.小微企业价格扣除

3.1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，400 万元（含）以上项目对小微企业报价给予 10%的扣除，100 万元（含）到 400 万元之间的项目给予 15%的扣除，100 万元以内的项目给予 20%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额 30%以上的，500 万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，500 万元以内的项目给予 6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

3.2 小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

3.3 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

4.监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5.残疾人福利性单位的价格扣除

5.1 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件加盖公章为依据。供应商提供虚假材料的，自行承担相应后果。

8.综合评标办法：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格30分 |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评审价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留二位）：价格分=（评标基准价/供应商报价）×30分 | 30 | 计算 |
| 二、技术部分65分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品性能、配置响应 | 根据《技术条款偏离表》进行评分，设备技术参数全部满足招标要求的得满分30分；打▲号为重要指标，有一项负偏离扣2分；其他参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 30 | 客观分 |
| 2.2 | 现场演示 | 投标人需要提供视频（U盘提交）现场演示，须对以下要求的功能进行逐一响应；评委根据演示标准逐条打分，本项最高得10分。演示未达要求或不演示均不得分。（10分钟以内） 实验一：验证机械能守恒定律（5分） 1、利于计算机（或平板电脑）配合智能机械能守恒实验器完成此机械能守恒定律实验，得1分； 2、智能机械能守恒实验器为一体式设计，无需外接任何传感器和采集器，得1分。 3、在软件中能够自定义采集挡光点的序号，可单点也可多点测量，软件上对选中点有明显区分，方便学生发现机械能守恒定律，得1分。 4、最多可采集10个点的实验数据，验证多点机械能保持不变，误差在5%以内，得1分 5、采用有线连接，无线连接两种方式，均可以完成实验，得1分。 实验二：演示光电效应实验（5分） 1、利用数字化光电效应实验器，无需外接传感器和采集器完成光电效应实验，得1分。 2、在计算机软件中能够直接得到光电流与电压的关系曲线，同时能在实验器上直接读取电流、电压数值，得1分。 3、演示出不同频率的光照射光电管产生光电效应的现象，得1分。 4、演示出随电压增加光电流增加；电流达到一定值后就基本不变的变化趋势。可以改变光照强度，能够得出光强度越大，饱和电流越大的结论，得1分。 5、采用有线连接，无线连接两种方式，均可以完成实验，得1分。 | 10 | 客观分 |
| 2.3 | 质量保证 | 1、所投实验室水槽柜依据GB/T5478-2008检测标准，检测项目：耐磨性（1.循环5次,2.循环速度：60转/min，3.负载：250g），测试结果：样品表面无明细摩擦痕迹。结论：符合。提供证书复印件加盖公章，得2分。 2、所投实验室水槽柜依据GB/T3512-2014，GB/T2411-2008检测标准，检测项目：热空气老化性能（邵氏D硬度），外观：无变色，无裂纹；结论：符合。提供证书复印件加盖公章，得2分。 3、所投实验室水槽柜依据GB/T3398.1-2008检测标准，检测项目：球压痕硬度（1.压头直径：5mm,2.负荷值：358N）测试结果：符合。提供证书复印件加盖公章，得1分。 4、所投实验室实验桌通过耐龟裂测试，耐龟裂测试结果为：0级。提供证书复印件加盖公章，得2分。 5、所投产品提供实验桌通过第三方检测机构力学性能测试，水平静载荷测试结果为：合格。提供证书复印件加盖公章，得2分。 6、所投实验室功能柱依据GB/T5478-2008检测标准，检测项目：耐磨性（1.循环5次,2.循环速度：60转/min，3.负载：250g），测试结果：样品表面无明细摩擦痕迹。结论：符合。提供证书复印件加盖公章，得2分。 7、所投学生数码显微镜产品具有光学仪器质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖公章，得2分。 | 13 | 客观分 |
| 2.4 | 组织实施方案 | 评委根据投标供应商提供的整体项目实施方案，包括供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合能力、应急措施等综合评分： （1）供货进度安排科学合理，质量保证措施切实有效，协调配合能力优异，应急措施全面得当的，得6分； （2）供货进度安排较为科学合理，质量保证措施较为有效，协调配合能力良好，应急措施较为全面的，得4分； （3）供货进度安排一般，质量保证措施一般，协调配合能力一般，应急措施不够有效的，得2分； （4）未提供整体项目实施方案的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 售后服务方案 | 评委根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应、专业技术人员保障等）综合评分： （1）服务体系健全，服务内容满足采购人实际需求，解决方案切实有效，故障响应迅速，技术人员专业性强的得6分； （2）服务体系健全，服务内容基本满足采购人实际需求，解决方案比较合理有效，故障响应较快，技术人员专业性较强的得4分； （3）服务体系不够健全，服务内容比采购人实际需求不够匹配，解决方案不够有效，故障响应缓慢，技术人员专业性较弱的得2分。 （4）未提供方案不得分。 | 6 | 主观分 |
| 三、商务部分5分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 履约能力 | 投标人承诺所投主要产品（实验室桌、学生数码显微镜、物理实验器材）产品质量保修期不低于3年，提供生产厂家原厂质保函并加盖公章，每增加一年加1分，本项最高得2分。 | 2 | 客观分 |
| 3.2 | 业绩 | 投标人提供2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）类似成功案例，每一项案例得1分，最高得3分；(需提供中标通知书、采购合同复印件、验收报告，缺一不得分。) | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- 第四章 采购需求

一、项目概况

1.项目背景

本项目为南京市第十三中学理科综合实践课程基地配套实验室改造采购项目。

2.项目建设遵循标准

（1）本项目标的的所属行业：制造业；

（2）符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

（3）采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行响应，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

（4）如供应商提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品响应，并提供有效的节能产品认证证书。

二、产品清单（不低于以下配置）

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生物实验室306 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 为保证产品质量及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求： ▲（1）台面表面耐污染性能要求：符合第三方检测机构耐污染性能测试，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》测试，结果至少通过45项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。检测：1、盐酸（37%）；2、硝酸（65%）；3、氢氧化钠（40%）；4、硫酸（98%）；5、氢氟酸（40%）；6、氨水（28%）；7、甲醛（37%）；8、双氧水（3%）；9、苯酚；10、四氯化碳等45种及以上试剂。提供具有CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 ▲（2）台面环保性能：符合第三方检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标并提供相应的检测结果及报告证明文件：甲醛释放量小于0.1mg/l。提供具有CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 （3）台面物理性能1：满足第三方检测机构性能测试，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》测试，结果为:a、表面耐水蒸气5级无变化；b、抗冲击性能大于等于4.0mm；c、表面耐划痕2.5N表面无大于90%的连续划痕。 （4）台面物理性能2：通过第三方检测机构检测，吸水厚度膨胀率，检测结果≤0.2%；表面耐磨磨耗值≥55mg，表面情况，磨350转以后无露底现象。表面耐香烟灼烧，结果为5级，无明显变化。 （5）台面物理性能3：满足第三方检测机构性能测试，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》测试，结果为:a、静曲强度≥105Mpa；b、弹性模量≥10640Mpa；c、耐光色牢度>4级。 （6）教师演示台整体通过GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》检测依据，垂直静载荷试验(主桌面）测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、下水管及三联水嘴。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 下水管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 1 | 张 |
| 2 | 实验桌 | 规格：1200*600*780mm 台面：采用新型、环保、16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。为防止实验操作中液体流出操作台带来不利影响，陶瓷板四周需带一体阻水边（非二次制作而成），阻水边每一边宽度≥55mm。 为保证产品质量以及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求： ▲（1）台面表面耐污染性能要求：符合第三方检测机构耐污染性能测试，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”测试，结果至少通过62项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。检测：1、盐酸（37%）；2、硝酸（65%）；3、氢氧化钠溶液（40%）；4、硫酸（98%）；5、高氯酸饱和溶液；6、氨水（28%）；7、甲醛溶液（37%）；8、双氧水（10%）；9、苯酚；10、四氯化碳；11、硫酸钠饱和溶液；12、正己烷；13、石脑油；14、红药水（医用）；15、甲苯；16、甲酚；17、异戊醚；18：硝酸银溶液（1%）；19、四氢呋喃；20、乙酸乙酯；21、三氯化铁（10%）；22、碘酒等以上62项试剂。提供具有CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 ▲（2）台面满足第三方检测机构环保性能测试，甲醛检测结果为：未检出。提供具有CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 （3）台面吸水率检测：满足第三方检测机构性能测试，检测结果平均值≤0.08%，重金属检测：满足第三方检测机构性能测试，铅溶出量＜0.5mg/L或者＜0.02mg/dm2；镉溶出量＜0.05mg/L或者＜0.002mg/dm2。 ▲（4）实验桌整体环保性能甲醛检测：满足第三方检测机构性能测试，甲醛检测结果为：未检出。提供具有CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 （5）实验桌通过耐磨性测试，耐磨性测试结果为：合格。 （6）实验桌通过第三方检测机构水平耐久性测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格， （7）实验桌通过垂直冲击试验测试，垂直冲击试验，测试结果为：合格。 （8）生物实验桌通过GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》测试标准，生物实验台面耐污染检测结果为：合格。 台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×61mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 （1）书包斗提供GB6675.4-2014可迁移元素检测报告，检测项目必须符合标准要求。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 （2）ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：依据GB/T 1633-2000检测标准，检测项目至少包含：维卡软化温度，判定基准：≥95℃，检测结论：符合。依据GB/T 1634.1-2019检测标准，检测项目至少包含：热变形温度，判定基准：≥90℃，检测结论：符合。依据GB/T 3682.1-2018检测标准，检测项目至少包含：熔体质量流动速率，判定基准：≥1.98,检测结论：符合。 | 28 | 张 |
| 3 | 功能柱 | 规格：宽≥320mm；深≥190mm；高≥730mm，壁厚3.0mm，采用环保型工程塑料一次注塑成型。 （1）提供GB6675.4-2014可迁移元素检测报告，检测项目必须符合标准要求。 （2）PP原材料需要满足以下检测要求：1.须提供符合GB/T 1633-2000 维卡软化温度检测判定基准：≥72.4℃，检测结论：符合。依据GB/T 1634.1-2019热变形温度检测判定基准：≥89.5℃，检测结论：符合。依据GB/T 9341-2008弯曲强度检测判定基准：≥27，检测结论：符合。供依据GB/T 1843-2008悬臂梁缺口冲击强度检测判定基准：≥10，检测结论：符合。依据GB/T 2411-2008邵氏硬度检测判定基准：≥65，检测结论:符合。2.须提供依据GB/T 1033.1-2008密度检测判定基准：≥1，检测结论:符合。依据GB/T 9345.1-2008灰分检测判定基准：≥20，检测结论:符合。依据GB/T 1040.2-2006拉伸强度检测判定基准：≥18，检测结论：符合。断裂伸长率检测判定基准：≥60，检测结论：符合。3.须提供依据GB/T 3682.1-2018熔体质量流动速率检测判定基准：≥7,检测结论：符合。供依据GB/T 1043.1-2008简支梁缺口冲击检测判定基准：≥6.5，检测结论：符合。 | 28 | 个 |
| 4 | 水槽柜 | 规格：450*600*850mm； 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 为保证产品质量，水槽柜必须符合以下技术参数及要求： 1、依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》测试，形状和位置公差不少于3项测试，检测结果均为合格；塑料件外观不少于5项测试，测试结果均为合格。 2、依据《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度》测试，耐冷热循环和硬度测试结果均为合格， 水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85*120*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110*115*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 为确保水槽柜抽屉的实用性需提供： 1、提供水槽柜抽屉的甲醛检测报告，检测结果为：未检出； 2、提供水槽柜抽屉表面耐污染性能检测报告：符合第三方检测机构耐污染性能测试，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”测试，至少通过10项化学试剂测试。检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 3、ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：依据GB/T 1040.2-2006检测标准，检测项目至少包含：拉伸强度、断裂伸长率，判定基准：≥41，检测结论：符合。断裂伸长率检测判定基准：≥17.4，检测结论：符合。依据GB/T 9341-2008检测标准，检测项目至少包含：弯曲强度，判定基准：≥63.8，检测结论：符合。依据GB/T 1843-2008检测标准，检测项目至少包含：悬臂梁缺口冲击强度，判定基准：≥19，检测结论：符合。依据GB/T 1043.1-2008检测标准，检测项目至少包含：简支梁缺口冲击，判定基准：≥18.7，检测结论：符合。 | 14 | 个 |
| 5 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 15 | 套 |
| 6 | 下水装置 | 规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 14 | 套 |
| 7 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 14 | 套 |
| 8 | 学生安全电源 | ABS塑料壳体，开合方便、面板贴膜、美观大方、文字符号清晰正确。面板上安装五孔插座1个，学生用电源设开关、编码开关旋转调压、CD屏显示电压、电流(同时，转动编码开关可切换显示功率、容量、能量、工作时间、分别以A、W、AH、h显示。) 学生用电源参数：1.直流稳压输出：0.6V-30V，每0.1Ⅴ步进调整，额定电流：0.6V-16V/2A、16V-30V/1A，2.过载保护：当输出超过额定电流或短路时自动关断输出。3.电源输入：AC110V~240Ⅴ，50Hz土2.5Hz。4.工作环境：温度0~40℃， 湿度：≤90%（40℃）。5.连续工作时间：输出电流在额定电流范围内，允许8小时连续使用。 | 28 | 套 |
| 9 | 教师总控电源 | 1.产品外壳采用镀锌板折弯焊接成型，表面喷塑，电源面板表面贴面膜，有漏电总开关、交流220V五孔带防护插座、教师用低压调整单元、学生用控制单元，低压交直流电压、电流、均采用二位半数显表头显示。 2.直流稳压输出 a.标称电压:1.5V～30V，每0.1V步进调整。 b.额定电流:1.5V～6V，≥6A；7V～12V，≥3A，12～30V，≥2A。 c.负载特性:交流输入电压在198Ⅴ～242V间变化，在额定电流输出时电压变化≤0.2V，纹波电压≤3mV。 3.交流输出 a.0V～30V，每0.5V步进调整，自动稳压。 b.额定电流:0V～6V，≥9A；7V～12V，≥4A，13V～30V，≥3A。 c.负载特性:交流输入电压在220V不变时，负载电流在0至额定电流范围内变化，输出电压各档变化量≤±0.5V。 4.过载保护 a.当教师电源的低压交直流输出等于或小于其额定输出电流值时，电流应正常工作，当输出电流在额定电流的1.5～1.1倍时电源应能过载保护。 | 1 | 套 |
| 10 | 实验光源 | 采用塑料材质的灯座支架，7w的LED光源；亮度高，光照角度可调。 | 28 | 套 |
| 11 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
| 12 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。 排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |
| 13 | 平面块料拆除 | 1.拆除现场原有踢脚线 2.建筑垃圾装袋集中堆放 | 74.2 | m |
| 14 | 旧件设施拆除 | 1.拆除现场原有电气旧件设施 | 1 | 项 |
| 15 | 垂直运输 | 1.拆除件、材料垂直运输 | 1 | 项 |
| 16 | 余方弃置 | 1.现场拆除垃圾外运弃置 2.含渣土费、消纳费等费用 | 10 | ㎡ |
| 17 | 矿棉板吊顶 | - Φ8全钢 螺纹吊杆，C38龙骨， - 2.L型边龙骨，T型烤漆龙骨 3.600*600*15mm矿棉板 | 74.2 | ㎡ |
| 18 | 窗帘盒 | 1.12mm厚阻燃多层板基层 2.9mm厚纸面石膏板乳胶漆两遍 | 12.4 | m |
| 19 | 窗帘 | 1.布艺窗帘，混纺 | 22.3 | m |
| 20 | 塑胶地板 | 1.国产卷材，厚度2.0mm 2.专用粘贴剂 | 74.2 | ㎡ |
| 21 | 地面水泥砂浆找平 | 1.原有地面层基层处理，满足施工要求 2.325水泥，中砂，比列1：3 | 74.2 | ㎡ |
| 22 | 地面自流平 | 1.原有地面层基层处理，满足施工要求 2.2.0mm水泥自流平，达到地面平整 | 74.2 | ㎡ |
| 23 | 不锈钢踢脚 | 1.12mm厚阻燃多层板基层 2.201不锈钢，厚度1.0mm | 35.2 | m |
| 24 | 墙面白色乳胶漆 | 1.基层类型: 一般抹灰面 2.喷刷涂料部位: 墙面 3.腻子种类: 胶腻子 4.刮腻子要求: 2遍 5.涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆2遍。 | 84 | ㎡ |
| 25 | 包立管 | 1.木龙骨 刷防火涂料2遍 2.9mm纸面石膏板 | 2.8 | m |
| 26 | 强弱电改造 | 配管 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配、吊顶内 配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路、动力线路 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2、4.0mm2 5.材质:铜 接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:暗装 电线管支架 1.名称:轻钢龙骨吊顶内敷设的 电线管增设单独吊筋 凿（压）槽 1.名称:凿槽及修复 2.规格:DN20 双绞线缆 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP超五类非屏蔽 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管内穿线 | 73.5 | ㎡ |
| 27 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:Φ50mm以内 3.类型:混凝土墙 | 3 | 个 |
| 28 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 1 | 个 |
| 29 | 插座面板 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装 | 6 | 个 |
| 30 | 网络插座面板 | 1.名称:墙面网络插座 2.安装方式:嵌墙暗装 | 2 | 个 |
| 31 | 灯具01 | 1.名称:LED灯 2.规格:1200*70mm 3.安装形式:嵌入吊顶安装 | 16 | 套 |
| 二、生物实验器材 |  |  |  |  |
| 1 | 学生数码显微镜 | （一） 基础光学系统要求 1.1、光学系统：无限远色差校正光学系统； 1.2、目镜：大视场、高眼点平场目镜WF10X/20mm，其中一只带教学指针。 1.3、▲物镜：ASC Plan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径≥16.8mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥16.6mm，景深范围内像面的偏摆≤0.01mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥16.6mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径≥15.7mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度≤0.98%。以检测报告对应检测内容作为佐证。提供具有CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报复印件并加盖公章。 1.4、齐焦：物镜10→4倍≤0.025mm，10→40倍≤0.010mm，40→100倍≤0.005mm。 1.5、目镜筒：铰链式目镜筒， 360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移，左右两系统放大率差≤0.35%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤8.2%；双目系统左右系统像面方差≤35；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.02mm、左右内侧≤0.03mm。 1.6、内倾斜、内定位四孔转换器； 1.7、载物台：“U型”双层载物台。 1.8、载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨； 移动行程≥75X50mm；X、Y向低位同轴调节手轮；X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；不重复性≤0.003mm。 1.9、调焦机构：粗微调同轴，并有调焦限位装置，微调机构空回≤0.005mm，微调刻值0.002mm；聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25(带可变光栏)； 1.10、加长握手位，搬运显微镜时整只手可握住加长把手提起显微镜； 1.11、光源：LED光源，不发热，长寿命，亮度可调； 1.12、▲机身具有RJ45接口，提供具有CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 （二） 系统输出设备要求 2.1、显示屏与显微镜一体化设计直接由显微镜内嵌供电及充电，无需外置适配器及电源线进行充电，整台数码显微镜用一根电源线提供电源。 2.2、显示屏可轻松拆卸，进行0°-90°翻折，便于搬运及存储。 2.3、操作系统：Android 、IOS或Windows操作系统 2.4、显示系统：采用高清彩色芯片、WiFi无线传输，静态1600万像素，动态分辨率1080P。 2.5、显示设备：屏幕尺寸 10.1英寸 屏幕配置 1600万色 1920×1200 可视角度 上80°/下80°/左80°/右80° 制式 wifi操作系统 Android 8.0 CPU型号 海思麒麟985 CPU核数 八核+微智核i6 CPU主频 4×A73@2.1GHz + 4×A53@1.8GHz CPU Mali G71 MP8 运行内存（RAM） 3G 存储容量（ROM） 32G 扩展支持 256G 主摄像头 1300万 副摄像头 800万 护眼模式 网络 wifi GPS GPS、GLONASS、北斗（BDS） 电池容量 7500mAh，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080P HDMI 高清数字信号输出。 2.6、实时分享：可作为网络热点，实时共享显微镜下图像，支持安卓、苹果操作系统。 （三）系统部分 3.1、采用无线交互式连接，能实时显示在电脑。 3.2、带显微配套软件，可进行图像采集、图像分析、图像处理等。处理等。 | 12 | 套 |
| 三、物理电学实验室406 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 为保证产品质量及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求： （1）台面表面耐污染性能要求：符合第三方检测机构耐污染性能测试，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》测试，结果至少通过45项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。检测：1、盐酸（37%）；2、硝酸（65%）；3、氢氧化钠（40%）；4、硫酸（98%）；5、氢氟酸（40%）；6、氨水（28%）；7、甲醛（37%）；8、双氧水（3%）；9、苯酚；10、四氯化碳等45种及以上试剂。 （2）台面环保性能：符合第三方检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标并提供相应的检测结果及报告证明文件：甲醛释放量小于0.1mg/l。 （3）台面物理性能1：满足第三方检测机构性能测试，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》测试，结果为:a、表面耐水蒸气5级无变化；b、抗冲击性能大于等于4.0mm；c、表面耐划痕2.5N表面无大于90%的连续划痕。 4）台面物理性能2：通过第三方检测机构检测，吸水厚度膨胀率，检测结果≤0.2%；表面耐磨磨耗值≥55mg，表面情况，磨350转以后无露底现象。表面耐香烟灼烧，结果为5级，无明显变化。 （5）台面物理性能3：满足第三方检测机构性能测试，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》测试，结果为:a、静曲强度≥105Mpa；b、弹性模量≥10640Mpa；c、耐光色牢度>4级。 ▲（6）教师演示台整体通过GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》检测依据，垂直静载荷试验(主桌面）测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格。提供具有CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 | 1 | 张 |
| 2 | 实验桌 | 规格：1200*600*760mm 台面：采用新型、环保、16mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 为保证产品质量以及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求： （1）台面表面耐污染性能要求：符合第三方检测机构耐污染性能测试，按照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”测试，结果至少通过62项化学试剂测试，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。检测：1、盐酸（37%）；2、硝酸（65%）；3、氢氧化钠溶液（40%）；4、硫酸（98%）；5、高氯酸饱和溶液；6、氨水（28%）；7、甲醛溶液（37%）；8、双氧水（10%）；9、苯酚；10、四氯化碳；11、硫酸钠饱和溶液；12、正己烷；13、石脑油；14、红药水（医用）；15、甲苯；16、甲酚；17、异戊醚；18：硝酸银溶液（1%）；19、四氢呋喃；20、乙酸乙酯；21、三氯化铁（10%）；22、碘酒等以上62项试剂。 （2）台面满足第三方检测机构环保性能测试，甲醛检测结果为：未检出。 （3）台面吸水率检测：满足第三方检测机构性能测试，检测结果平均值≤0.08%，重金属检测：满足第三方检测机构性能测试，铅溶出量＜0.5mg/L或者＜0.02mg/dm2；镉溶出量＜0.05mg/L或者＜0.002mg/dm2。 （4）实验桌整体环保性能甲醛检测：满足第三方检测机构性能测试，甲醛检测结果为：未检出。 （5）实验桌通过耐磨性测试，耐磨性测试结果为：合格。 （6）实验桌通过第三方检测机构水平耐久性测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格， （7）实验桌通过垂直冲击试验测试，垂直冲击试验，测试结果为：合格。 （8）物理实验桌通过GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》测试标准，物理实验台面抗冲击结果为：合格。 （9）如非投标人生产的需要提供生产厂家针对本项目授权书、售后服务承诺书和技术参数确认函原件。 台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*760。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长585mm宽56mm高90mm，壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 立柱：采用41×95mm，壁厚1.8mm。前横梁采用36×25mm，壁厚1.3mm。中横梁采用34×25mm，壁厚1.3mm。后横梁：采用43×26mm，壁厚1.3mm。加强横支撑件：采用30×60mm椭圆管，壁厚1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为480*290*152mm,壁厚3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 （1）书包斗提供GB6675.4-2014可迁移元素检测报告，检测项目必须符合标准要求。 整体结构：台面陶瓷板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗 可调脚：高强度可调脚，采用10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 （2）ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：1、依据GB/T 1633-2000检测标准，检测项目至少包含：维卡软化温度，判定基准：≥95℃，检测结论：符合。依据GB/T 1634.1-2019检测标准，检测项目至少包含：热变形温度，判定基准：≥90℃，检测结论：符合。依据GB/T 3682.1-2018检测标准，检测项目至少包含：熔体质量流动速率，判定基准：≥1.98,检测结论：符合。2、依据GB/T 1033.1-2008检测标准，检测项目至少包含：密度，判定基准：≥1.0g/cm³，检测结论:符合。依据GB/T 9345.1-2008检测标准，检测项目至少包含：灰分，判定基准：≥0.3，检测结论:符合。依据GB/T 2411-2008检测标准，检测项目至少包含：邵氏硬度，判定基准：≥73，检测结论:符合。 | 28 | 张 |
| 3 | 功能柱 | 规格：宽≥320mm；深≥190mm；高≥730mm，壁厚3.0mm，采用环保型工程塑料一次注塑成型。 主要功能是保护通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 （1）提供GB6675.4-2014可迁移元素检测报告，检测项目必须符合标准要求。 （2）PP原材料需要满足以下检测要求：1.须提供符合GB/T 1633-2000 维卡软化温度检测判定基准：≥72.4℃，检测结论：符合。依据GB/T 1634.1-2019热变形温度检测判定基准：≥89.5℃，检测结论：符合。依据GB/T 9341-2008弯曲强度检测判定基准：≥27，检测结论：符合。供依据GB/T 1843-2008悬臂梁缺口冲击强度检测判定基准：≥10，检测结论：符合。依据GB/T 2411-2008邵氏硬度检测判定基准：≥65，检测结论:符合。2.须提供依据GB/T 1033.1-2008密度检测判定基准：≥1，检测结论:符合。依据GB/T 9345.1-2008灰分检测判定基准：≥20，检测结论:符合。依据GB/T 1040.2-2006拉伸强度检测判定基准：≥18，检测结论：符合。断裂伸长率检测判定基准：≥60，检测结论：符合。3.须提供依据GB/T 3682.1-2018熔体质量流动速率检测判定基准：≥7,检测结论：符合。供依据GB/T 1043.1-2008简支梁缺口冲击检测判定基准：≥6.5，检测结论：符合。 | 28 | 个 |
| 4 | 物理豪华电源 | 学生电源的控制都采用触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制。高亮度的数码显示，使用时间长，设定电压值，操作简单。 1、学生电源应采用独立变压器的嵌入式受控电源。 2、数码显示交直流电压。学生电源既能独立操作，也能被教师控制。 3、学生低压交流电源电压为0V-30V/2.5A分辩率为1V。具备自动过载保护功能。（过载后，手动“确定”复位，防止对负载反复冲击，更好保护设备，防止有些采用廉价的自恢复电路） 4、学生低压直流电源电压为0V-30V/2.5A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。（过载后，手动“确定”复位，防止对负载反复冲击，更好保护设备，防止有些采用廉价的自恢复电路） 学生具有截流保护，限流保护由教师控制。 5、学生电源被教师控制及锁定后，不能被操作。 6、学生电压设定必须是数字键盘设置方式。数显交流，直流电流。 7、配一组2.5级指针式的测试表。禁止采用表与桌面的角度小于70度的外壳，因指针表需垂直桌面，才不影响表的精度 8、220V交流输出为带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示。电源的性能应符合《JY/T0374-2004教学实验室设备电源系统》中的相关要求 | 28 | 个 |
| 5 | 教师总控电源 | 教师电源总控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制采用触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制。 1、采用密码开机管理。 2、具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能。 3、定时关机时间可以依据教师任务要求按需设定。 4、采用数字化键盘轻触操作控制、显示教师和学生交直流电压。 5、分4组向学生端输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 7、教师可远程控制和锁定学生电源的低压交、直流电压。控制交流0V-30V，分辨率为1V；直流0V- 30.0V，分辨率为0.1V。分4组控制。 8、教师自用低压交流电源电压为0V-30V/3A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 闪“E”提示，按钮手动复位，防止反复冲击负载。 9、教师自用低压直流电源电压为0V-30.0V/3A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。 闪“E”提示，按钮手动复位，防止反复冲击负载。 10、大电流短时输出电流值为40A。8秒自动关断。 11、直流高压240V、300V二挡输出电流100mA。 | 1 | 台 |
| 6 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |
| 7 | 平面块料拆除 | 1.拆除现场原有踢脚线 2.建筑垃圾装袋集中堆放 | 74.2 | m |
| 8 | 旧件设施拆除 | 1.拆除现场原有电气旧件设施 | 1 | 项 |
| 9 | 垂直运输 | 1.拆除件、材料垂直运输 | 1 | 项 |
| 10 | 余方弃置 | 1.现场拆除垃圾外运弃置 2.含渣土费、消纳费等费用 | 10 | ㎡ |
| 11 | 矿棉板吊顶 | 1.Φ8全钢 螺纹吊杆，C38龙骨， 2.L型边龙骨，T型烤漆龙骨 3.600*600*15mm矿棉板 | 74.2 | ㎡ |
| 12 | 窗帘盒 | 1.12mm厚阻燃多层板基层 2.9mm厚纸面石膏板乳胶漆两遍 | 12.4 | m |
| 13 | 窗帘 | 1.布艺窗帘，混纺 | 22.3 | m |
| 14 | 塑胶地板 | 1.国产卷材，厚度2.0mm 2.专用粘贴剂 | 74.2 | ㎡ |
| 15 | 地面水泥砂浆找平 | 1.原有地面层基层处理，满足施工要求 2.325水泥，中砂，比列1：3 | 74.2 | ㎡ |
| 16 | 地面自流平 | 1.原有地面层基层处理，满足施工要求 2.2.0mm水泥自流平，达到地面平整 | 74.2 | ㎡ |
| 17 | 不锈钢踢脚 | 1.12mm厚阻燃多层板基层 2.201不锈钢，厚度1.0mm | 35.2 | m |
| 18 | 墙面白色乳胶漆 | 1.基层类型: 一般抹灰面 2.喷刷涂料部位: 墙面 3.腻子种类: 胶腻子 4.刮腻子要求: 2遍 5.涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆2遍。 | 84 | ㎡ |
| 19 | 包立管 | 1.木龙骨 刷防火涂料2遍 2.9mm纸面石膏板 | 2.8 | m |
| 20 | 强弱电改造 | 配管 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配、吊顶内 配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路、动力线路 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2、4.0mm2 5.材质:铜 接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:暗装 电线管支架 1.名称:轻钢龙骨吊顶内敷设的 电线管增设单独吊筋 凿（压）槽 1.名称:凿槽及修复 2.规格:DN20 双绞线缆 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP超五类非屏蔽 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管内穿线 | 73.5 | ㎡ |
| 21 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:Φ50mm以内 3.类型:混凝土墙 | 3 | 个 |
| 22 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 1 | 个 |
| 23 | 插座面板 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装 | 6 | 个 |
| 24 | 网络插座面板 | 1.名称:墙面网络插座 2.安装方式:嵌墙暗装 | 2 | 个 |
| 25 | 灯具01 | 1.名称:LED灯 2.规格:1200*70mm 3.安装形式:嵌入吊顶安装 | 16 | 套 |
| 四、物理实验器材 |  |  |  |  |
| 1 | 智能数字实验盘（智能实验探索者） | 1、一体化设计，传感器接口7个，支持7种传感器模块同时工作和数据显示； 2、显示屏：3.5吋TFT 480*320触摸屏； 3、支持平台：Windows系统、Android系统、以及iOS系统； 4、支持独立采集模式、支持外接设备采集、支持无线传输； 5、最大采样速率：100,000次/秒；采样解析度：12-bit； 6、最大数据存储量：6万条； 7、USB 2.0接口； 8、采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接； 9、支持无线连接PC机、移动设备（Android平板，iPad 3、iPad mini及以上）； 10、具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口,外扩传感器插头采用双面设计，可正反插入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用。 | 1 | 台 |
| 2 | 数字化实验系统 | 1、支持windows、ios、android操作系统； 2、支持有线连接，无线蓝牙连接，传感器自动识别，蓝牙传输会根据设备距离进行排序，便于分组实验的展开； 3、可同时连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作；可同时支持20个传感器同时采集； 4、通用界面采用多种功能风格显示，并且可自定义界面设计； 5、通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据； 6、根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换； 7、可对数据图表操作，包括对图表的移动、缩放、改变曲线颜色及粗细等，极大方便实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证； 8、具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：导数拟合、直线拟合、双曲线拟合、抛物线拟合等； 9、可根据需求将实验及实验结果以不同方式保存，可后续查看或继续对结果进行编辑操作； 10、包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学7个专用实验模块，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程； 11、软件可注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”和实验资源管理云平台功能，体验功能更为强大的实验自主设计软件；另外登录之后可使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料。 | 1 | 套 |
| 3 | 实验资源管理云平台 | 1、账号角色和数量：学校管理员*1；实验室总管理员*1；物理学科实验室管理员*1（实验室总管理员兼任一个学科管理员）；物理备课组长各年级各1个*3（共3个）；物理学科教师各年级各10个*3（共30个）； 2、实验课程+仪器管理云平台：在互联网+环境下，为实验教学提供优质实验教学资源，及智能化的仪器管理解决方案，助力三通两平台在实验教学中落地。 3、云端多学校管理方式，子学校独立运营维护。 4、独立的子学校实验库+海量的云端实验库助力，目前云端实验库已有1000+教学实验，单个实验方案涵盖教师指导页，学生指导页和学生报告页，以此巩固课前预习，课中练习，课后复习的教学模式。 5、独立的子学校仪器库+云端仪器库，一键可知仪器可做实验，一键打印实验课所需仪器准备清单。 6、云平台同步实验课程计划，从备课组长学期备课，到老师同步预约上课，实验室管理员审核，实验课的仪器准备，打造全链式的智能化管理。 7、数据统计，自动化实时统计学校的实验课情况，开课率，完成率，实验室使用率，仪器使用率，仪器损耗情况，仪器采购情况等。 8、平台围绕这些核心功能提供了一系列辅助功能，推动学校的智能化管理，如仓库实验室管理，库存管理，年级组管理，课程编排，系统管理，心愿单管理。 9、为老师提高探究水平，可视化掌握学校已有仪器资源，并应用在教学中，透明化的云平台，提升了老师间相互促进的环境，为学校教育资源同步到同一水平提供了可能。 | 1 | 套 |
| 4 | 电压传感器 | - 量程：-30~30V；精度：±1%；分辨率：0.02V；输入阻抗：2MΩ；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性； - 传感器上配有通电指示灯； - 配有2根50cm长的一端为香蕉头、一端为鳄鱼夹的红黑导线；用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速 | 2 | 只 |
| 5 | 电流传感器 | - 量程：-1~1A；精度：±1%；分辨率：0.001A；内阻：0.22Ω；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性； - 传感器上配有通电指示灯；配有2根50cm长的一端为香蕉头、一端为鳄鱼夹的红黑导线； - 用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速 | 1 | 只 |
| 6 | 磁感应强度传感器 | - 量程：-64~64mT；精度：±3%；分辨率：0.04mT；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性； - 传感器上配有通电指示灯；磁场传感器探头为耳机插孔式，前端管壁内为霍尔效应元件，用于测量磁场的磁场强度，测量灵敏、精确，反应快速。 - ▲提供具有CMA或CNAS认证检测机构检测报告复印件加盖公章。 | 1 | 只 |
| 7 | 力传感器 | - 量程：-50~50N；精度：±1%；分辨率：0.03N；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性； - 传感器挂钩可拆卸，安装方便；使用时，配合通用接口使用； - 配有三角螺母，方便固定；可测量拉力或压力，测量灵敏、精确，反应快速 | 2 | 只 |
| 8 | 温度传感器 | - 量程：-40~135℃；精度：±0.6℃；分辨率：0.1℃；Lightning接口； - 传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性； - 传感器上配有通电指示灯；温度探头为耳机插孔式，不锈钢手柄设计具有防腐性能； - 可测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度，测量灵敏、精确，反应快速 | 3 | 只 |
| 9 | 绝对压强传感器 | - 量程：0~400kPa；精度：±6kPa；分辨率：0.1kPa；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性； - 传感器上配有通电指示灯；压强传感器配有压强软管和针筒，方便实验； - 压强软管配有一对鲁尔头，保证实验的气密性；可用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强，测量灵敏、精确，反应快速 | 1 | 只 |
| 10 | 位移传感器 | - 量程：20~600cm；精度：±2%；分辨率：0.1cm；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性； - 传感器上配有通电指示灯；探头为收发一体式超声波探头；可用于测量物体运动的位移，测量灵敏、精确，反应快速 | 1 | 只 |
| 11 | 光电门传感器 | - 量程：0~∞S；精度：±1us；分辨率：1us；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；传感器上配有通电指示灯； - 使用时，配合通用接口使用；配有三角螺母，方便固定； - 传感器两端装有红外线发射接收装置，用于测量物体通过光电门的挡光时间以及速度、加速度、动量、动能等物理量，测量灵敏、精确，反应快速 | 2 | 只 |
| 12 | 力倾角传感器 | 量程：-10N～10N/-180°~180°，分辨率：力：0.01N；平均角度：0.03°；精度1%。工作电压：3.7V-5V | 2 | 只 |
| 13 | 微电流传感器 | - 量程：-10μA~10μA，精度：±1%，分辨率：0.01μA，内阻：0.22Ω；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性； - 传感器上配有通电指示灯；配有2根50cm长的一端为香蕉头、一端为鳄鱼夹的红黑导线； - 用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速 | 2 | 只 |
| 14 | 声波传感器 | - 量程：100 Hz ~ 15 kHz，用于测定声音的波形；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性； - 传感器上配有通电指示灯；声波传感器使用驻极体话筒采集声音信号，可探测声音的波形(mV)，测量灵敏、精确，反应快速 | 1 | 只 |
| 15 | 分体式位移传感器 | - 量程：0 ~ 2m ，分辨率：1mm ，精度：读数值2%或者1cm；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性； - 使用时，配合通用接口使用；可测量物体间的位移，测量灵敏、精确，反应快速 - ▲提供具有CMA或CNAS认证检测机构检测报告复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 16 | 光强分布传感器 | 量程：125Dot/mm @29.1mm，分辨率：8μm，精度：8μm | 1 | 只 |
| 17 | 毫电流传感器 | - 量程：-20mA ~ +20mA，分辨率：0.01mA，精度：±1%F.S，Lightning接口，传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；传感器上配有通电指示灯； - 配有2根50cm长的一端为香蕉头、一端为鳄鱼夹的红黑导线； - 用于测量电路、电器两端的毫安数量级的电流数据，测量灵敏、精确，反应快速 | 1 | 只 |
| 18 | 快速温度传感器 | - 量程：-25~100℃；精度：±0.8℃；分辨率：0.1℃；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性； - 传感器上配有通电指示灯；快速温度探头为耳机插孔式，传感器顶端的半导体热敏电阻，可测量物体表面、气体、无腐蚀性酸碱等液体的温度，测量灵敏、精确，反应快速。 | 1 | 只 |
| 19 | 电荷传感器 | - 低量程：0~ 220 nC；分辨率：0.01nC；精度：0.44 nC；高量程：0~220nC；分辨率：0.1nC；精度：4.4 nC；双量程设计；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；传感器上配有通电指示灯；传感器与电荷探头之间用BNC接口连接，传输稳定，无干扰；电荷探头两端为红黑鳄鱼夹，用来测量带电体的电量，测量灵敏、精确，反应快速 - ▲提供具有CMA或CNAS认证检测机构检测报告复印件加盖公章。 | 1 | 只 |
| 20 | 通用接口 | - Lightning接口；采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性； - 通用接口上配有通电指示灯；通用接口用来配合力、光电门、二氧化碳传感器及滴定计数器的工作，前端的Lightning接口用于跟传感器的连接，具有适配性 | 2 | 只 |
| 21 | 手提式实验箱 | 1、手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm），最大承重：30-35公斤； 2、箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； | 1 | 套 |
| 22 | 小车导轨 | 配置：导轨（长1.2m)×1、小车×1、L型支架×2、宽L型支架、滑轮×1、砝码×3、砝码钩×1、细绳×1、挡光片×1、碰撞弹簧×2、缓冲挡板×1，滑轮架×1，紧固件一套，微型L型支架1套、微型L型滑轮架1套等。 | 1 | 套 |
| 23 | 牛顿第三定律 | 用于初中物理“力的作用是相互的”实验，用于高中物理“牛顿第三定律”实验，由亚克力底板支架、滑板支架，磁铁3块和连接套件构成。可使两个力传感器在同一方向上受力，研究产生接触性力和非接触性力。用来研究牛顿第三定律。 | 1 | 套 |
| 24 | 数字法拉第电磁感应定律实验器（感生） | 由初级线圈、次级线圈、底座和内置磁场传感器、微电压传感器等构成；主要用来探究法拉第电磁感应定律，通过初级线圈电流的变化，检测次级线圈磁通量的变化，能够精准分析磁通量变化率和产生的电动势的正比关系。 ▲提供具有CMA或CNAS认证检测机构检测报告复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 25 | 智能电源 | - 整机由内部电源、主板以及控制面板组成，具有单周期、多周期（2-3周期）和连续波形输出。单周期及多周期输出波形由触发按钮进行触发。 - 输出形式：直流电压（0.5-20V）连续可调；正弦波/三角波/梯形波/方波幅度（0.5-20v峰峰值）连续可调；正弦波/方波频率1Hz-1KHz连续可调； - 三角波/梯形波前后沿独立连续可调。最大输出电流1A，带过载保护功能。能够与各种电学实验器材搭配使用完成诸如电磁感应现象、电流磁效应、均匀变化电场与产生磁场的关系、电谐振现象等电磁学物理实验。 ▲提供具有CMA或CNAS认证检测机构检测报告复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 26 | 环形线圈 | 用于探究通过环形线圈的电流方向与环形线圈产生磁场方向的关系，同时可以用于探究通过环形线圈电流的大小与环形线圈产生的磁场强度大小的关系。由多匝铜线绕制，接线柱安装到产品支架板上方便实验测试。 | 1 | 套 |
| 27 | 螺线管 | 用于测量通电螺线管内部的匀强磁场。当螺线管具有一定的长径比时，通电后内部就会产生一个匀强磁场，通过改变通过螺线管的电流大小或者改变接入电路的线圈匝数，可以探究电流大小和线圈匝数与螺线管内部磁场强强的关系。由多匝铜线绕制，外面罩有白色塑料圆环，用于保护线圈，接线柱安装在产品支架板上方便实验搭建 ▲提供具有CMA或CNAS认证检测机构检测报告复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 28 | 电学实验板 (共十七块) | 实验电路板：RC、RL移相、整流与滤波（半波、全波）、电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势、限流法测灯泡的伏安特性（限流、分压）、自感现象、测量电源的电动势和内阻、电阻的串并联、电源输出与负载的关系、伏安法测电阻、电磁感应现象。 ▲提供具有CMA或CNAS认证检测机构检测报告复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 29 | 数字化机械能守恒实验器 | 用于高中物理“机械能”，探究机械能守恒定律。实验器由面板、挡光柱、光电门组件、支架等构成，内置蓝牙和锂电池，可与电脑无线连接。具有12个挡光高度调节档位，并且能够同时得到6组不同高度下的物体的动能、势能以及机械能数据。 | 1 | 套 |
| 30 | 电阻定律实验器Ⅱ | 本实验器用于初中物理“电阻”，用于高中物理“电阻定律”实验，用来探究电阻的材料、长度、横截面积对导体电阻大小的影响。实验器由电阻定律实验器Ⅱ、夹式插孔钩组成。实验器材料有镍铬丝、锰铜丝、铁铬丝，能研究种类、长度、横截面积三个因素对电阻大小的影响。 | 1 | 套 |
| 31 | 智能力盘实验器 | 用于高中物理必修一“力的合成”“力的分解”实验。1）探究力合成的平行四边形定则；2）探究力分解的三角形定则。实验器由基体组件、智能力盘刻度盘、挂钩组件、力臂组件、滑轮组件组成，配合2只力倾角传感器，直接测量力及倾角数值；面板印有角度刻度尺，可读出力的角度大小；配置力臂组件，可固定力传感器位置，并且方便力倾角的角度调节；数据误差小，误差精度5%以内。 | 1 | 套 |
| 32 | 动量定理实验器 | 由弹射装置、发射轨道、2个材质不同的实验球、水平调节机构、内置式光电门传感器和内置式微力传感器等组成。其中：光电门传感器量程：：0～∞s,分辨率：1us；微力传感器量程：±2N、分辨率：0.001N，精度：±1%。实验器通过测量小球碰撞过程中所受的冲量等于它的动量的变化量，验证动量定理：Ft = Δvm = m*v2 - m*v | 1 | 套 |
| 33 | 玻意耳定律实验器 | 由压板、支撑板、底板、支撑柱、滑竿和60ml大注射器组成，与压强传感器结合，能够很好的完成玻意耳定律的验证实验。 | 1 | 套 |
| 34 | 斜面上力的合成与分解实验器 | 用于高中物理必修一“力的合成”“力的分解”实验。 1、探究力合成的平行四边形定则； 2、探究力分解的三角形定则。实验器由L型壳体组件、角度盘、型材底座、环形重物组成；内置力传感器，角度传感器。1) 内置力倾角传感器、蓝牙，支持有线及无线传输；2）内置锂电池，方便使用； 3、配置校零按钮，可一键校准力传感器； 4、内置力传感器显示屏，可直接观察角度改变时，力的数据变化； 5、数据误差小，误差精度5%以内； ▲提供具有CMA或CNAS认证检测机构检测报告复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 35 | 数字法拉第电磁感应定律实验器（动生） | 用于高中物理“法拉第电磁感应”实验，探究影响感应电动势大小的因素。本实验器由底座、磁铁、可调匝数的线圈、支架和电压、光电门传感器组成。 | 1 | 套 |
| 36 | 查理定律实验器 | 由100ml烧瓶、橡皮塞、软管、快速温度探头等组成 | 1 | 套 |
| 37 | 电磁波传播实验器 | 电磁波传播实验器（发射模块）：载波频率：200Hz；调制波频率2~20Hz；调制波行：正弦波、三角波、方波可选；输出幅度可调；发射距离：≤5m（外置天线，空旷无遮挡）；电磁波传播实验器（接收模块）：和发射模块配套使用，可以接受发射模块发生的电磁波信号。 | 1 | 套 |
| 38 | 焦耳定律实验器 | 由电路板、橡胶塞与底座构成，可用于焦耳定律实验，与温度传感器配合使用，可测量电流热效应与电流的关系 | 1 | 套 |
| 39 | 动力学系统 | 用于研究高中物理动力学为核心的一系列实验，包含：位移、时间、速度、加速度、力、动能、动量等物理量。能够完成：1、直线运动类；2、力与能量类；3、动量类；4、电磁阻尼类；5、振动和共振类 等实验。系统由小车和轨道两部分组成，小车部分包含：2个智能小车，分别内置力传感器（双模式：模式1：测量范围：±50N；分辨率：0.03N；精度：±1%F.S。模式2：测量范围：±10N；分辨率：0.01N；精度：±1%F.S。）和加速度传感器（测量范围：±16g（g=9.8m/s²））；小车内置1800mAh聚合物可充电电池，内置蓝牙模块，可以实现无线传输功能，内置光电码盘（可精确测量位移）、一共400个挡光单元。智能小车具有超高的信息采集频率，最快可达2500个点/秒。 轨道部分包含：1.2m导轨；收纳组件；弹射组件；轨道支架；策动源组件：自带数码显示屏，实时显示电机频率；磁阻尼组件：阻尼板上有全金属、金属开孔、金属齿三段不同的配置，用以研究不同情况下磁阻尼的阻力变化。 ▲提供具有CMA或CNAS认证检测机构检测报告复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 40 | 无线向心力实验器 | 用于高中物理“向心力”实验，探究水平、倾斜、竖直平面内向心力与角速度的关系。力：0-10N，0.01N，1% F.A；角速度：0-30rad/s，0.1rad/s，1%F.S； 实验器由底座、支撑杆、无线向心力主体、紧固件、铜锤、蓝牙适配器、电源适配器等构成。内置光电门和力传感器、内置锂电池和蓝牙模块，可与电脑无线连接，进行实验。可改变铜锤质量及旋转半径，可在0~90度范围内调节旋臂的角度。 | 1 | 套 |
| 41 | 数字化安培力实验器 | 用于高中物理“安培力”的研究，探究公式F=nBILsinθ中F和各个量之间的关系，也可以验证公式本身。 实验器由底座（含内置电路板、开关、电位器和显示屏等）、永磁铁1对、角度盘、线圈3个。仪器内置了微力传感器和磁场强度传感器。配置了电源适配器，直接接插常规插座即可使用。支持USB连接和蓝牙连接。 线圈（3个） 1、匝数n=100/200（可调），有效长度L=25mm； 2、匝数n=100，有效长度L=37.5mm； 3、匝数n=100，有效长度L=50mm。 角度盘 范围：0~360°；最小刻度：5° 微力传感器 量程：-1N~1N；分辨率：0.001N；精度：1%F.S 磁场强度传感器 量程：-64mT~64mT；分辨率：0.06mT 内置电流可调的电源 范围：0~1A；分辨率：0.001A；可以显示当下电流的大小 电源适配器 输入：AC100~240V 50/60Hz 输出：DC12V；最大输出电流：1A | 1 | 套 |
| 42 | 霍尔效应实验器 | 用于探究霍尔效应实验（导电材料中的电流与磁场相互作用而产生电动势的效应）。实验器由霍尔效应实验器、条形磁铁、USB数据线、充电器、蓝牙适配器组成。 | 1 | 套 |
| 43 | 光的干涉衍射实验器 | 用于高中物理选修3-4光的研究。探究光在透过单缝和双缝时，会发生衍射和干涉的现象。并可通过光强分布传感器测量光的干涉实验中光的波长。由光屏、激光器机身、光学元件组成。 | 1 | 套 |
| 44 | 无线转动实验器 | 用于高中物理力学、机械能、圆周运动方面的实验。量程：0~360°，分辨率:0.125°， 光学编码器:双向的正交编码器，每转360°， 最快速度:30转/秒，通过蓝牙与电脑连接。实验器由三层塔轮和固定螺钉,O型圈,大的铝圆盘(2块),铁质圆环(1个)，质量块(2个)，手紧螺丝, 空心铝杆，铁架台组成 | 1 | 套 |
| 45 | 测力板 | 包括USB/蓝牙主板、精钢机壳、踏垫、大量程力传感器，能够进行人体称重、超重失重、作用力和反作用力实验。 | 1 | 套 |
| 46 | 高压静电学套件 | 包括高压静电发生器、导体球和鳄鱼夹线，结合静电学套件能够完成相应的静电学实验 | 1 | 套 |
| 47 | 平抛运动实验器 | 由平抛导轨、台阶螺杆(M6)、小球套装、落点记录套装、底座支架等组成。 | 1 | 套 |
| 48 | 电磁定位系统 | 一、技术参数： 量程：521mm*293mm 精度：1mm 分辨率：0.012mm 最大采样频率：200Hz 功耗：0.6W 重量：1.8KG(含支架)/1.4KG(不含支架) 通信接口： 蓝牙(4.0，双模，内置模块) USB(TypeC，磁吸口) 二、功能： 小球在电磁定位板的有效范围内，可以得到小球在任意时刻的位置左边（x，y）。从而可以得到小球在平面上的运动轨迹、位移、速度和加速度。 三、组成： 电磁定位板 * 1个 信号源小球 * 1个 收纳盒 * 1个 支撑腿 * 2个 数据线 * 2根 | 1 | 套 |
| 49 | 二维平面单摆运动实验器 | 一、技术参数： 单摆角度盘：-90°~90° 摆杆：3种（摆长L=50cm、L=40cm、L=35cm各一根） 配件：通用铁架台（2020型材杆） 二、功能： 可完成单摆运动实验 三、组成： 单摆安装座 * 1 摆杆 * 3（摆长L=50cm、L=40cm、L=35cm各一根） 单摆角度盘 * 1 | 1 | 套 |
| 50 | 二维平面平抛斜抛运动实验器 | 一、技术参数： 出射速度：有“小、中、大”3个档位 角度盘：倾角0°~90°可调；每15°一个固定孔 射速：一次发射一颗小球 二、功能： 可完成平抛、斜抛运动实验 三、组成： 弹射器 * 1 出射角度盘 * 1 | 1 | 套 |
| 51 | 二维平面自由落体运动实验器 | 一、技术参数： 电池：内置锂电池3.7V/1600mAh 开关：触碰开关 配件：小球释放保护环 二、功能： 可完成自由落体运动实验 三、组成： 电磁释放器*1 数据线*1 保护壳体*1 | 1 | 套 |
| 52 | 数字化光电效应实验器（教师版） | - 用于高中物理“光的粒子性”实验，探究光电效应现象。 - 实验要求：①演示光电流随电压增加而增加，达到饱和电流的现象；②演示光强度越大、饱和电流越大的现象；③探究不同频率及光强度的光源照射下的光电流与电压的关系。④实验器即可独立使用，也可结合计算机使用完成实验。 - 实验器一体化设计，内含光电效应管、1.5W光源、4种颜色的遮光板、内置微电流传感器和电压传感器、微电流及电压数字显示模块、-12~12V连续可调节性电源。 - ▲提供具有CMA或CNAS认证检测机构检测报告复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 53 | 摩擦力实验器（高中） | - 用于高中物理必修1“摩擦力”实验。 - 探究最大静摩擦力与滑动摩擦力的关系及压力大小、不同摩擦面、接触面积不同对滑动摩擦力的影响。 - 实验器内置力传感器，量程：-50~50N ，精度：±1%；分辨率：0.03N；内置永磁直流减速电机，12V-20rpm，可手动调节速度；实验器包含4个摩擦板，分别为亚克力板、铝板、聚甲醛板、较小面积铝板；分别控制电源开关、传送带速度和校零的三个按钮；电源适配器，输入：AC100~240V 50/60Hz，输出：DC12V；最大输出电流：3A | 1 | 套 |
| 54 | 自由落体实验器 | - 用于高中物理“自由落体运动”实验，可以验证自由落体运动为匀加速运动，及质量改变不影响重力加速度，可计算重力加速度的数值。通过电磁铁吸附、释放栅栏板，通过光电门算出下落速度并计算出自由落体加速度。实验有3块不同型号栅栏板，2种质量的钩码，搭配测出的六个数据精度均在1‰以内。实验器由由自由落体实验器、栅栏板、钩码、USB数据线、充电器、蓝牙适配器组成。 - 栅栏板型号有三种：2cm,1.6cm,1.4cm。电磁铁参数：DC5V，电池为14500锂电池。 | 1 | 套 |
| 55 | 智能数字实验盘（智能实验探索者） | - 一体化设计，传感器接口7个，支持7种传感器模块同时工作和数据显示； 2、显示屏：3.5吋TFT 480*320触摸屏； 3、支持平台：Windows系统、Android系统、以及iOS系统； 4、支持独立采集模式、支持外接设备采集、支持无线传输； 5、最大采样速率：100,000次/秒；采样解析度：12-bit； 6、最大数据存储量：6万条； 7、USB 2.0接口； 8、采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接； 9、支持无线连接PC机、移动设备（Android平板，iPad 3、iPad mini及以上）； 10、具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口,外扩传感器插头采用双面设计，可正反插入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用。 11、▲提供具有CMA或CNAS认证检测机构检测报告复印件加盖公章。 | 14 | 台 |
| 56 | 电压传感器 | 1、量程：-30~30V；精度：±1%；分辨率：0.02V；输入阻抗：2MΩ；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合 ； 2、外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性； 3、传感器上配有通电指示灯；配有2根50cm长的一端为香蕉头、一端为鳄鱼夹的红黑导线；用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速 | 28 | 只 |
| 57 | 电流传感器 | - 量程：-1~1A；精度：±1%；分辨率：0.001A；内阻：0.22Ω；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；传感器上配有通电指示灯； - 配有2根50cm长的一端为香蕉头、一端为鳄鱼夹的红黑导线；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速 | 14 | 只 |
| 58 | 磁感应强度传感器 | - 量程：-64~64mT；精度：±3%；分辨率：0.04mT；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性； - 传感器上配有通电指示灯；磁场传感器探头为耳机插孔式，前端管壁内为霍尔效应元件，用于测量磁场的磁场强度，测量灵敏、精确，反应快速 | 14 | 只 |
| 59 | 光强分布传感器 | 量程：125Dot/mm @29.1mm，分辨率：8μm，精度：8μm | 14 | 只 |
| 60 | 力传感器 | - 量程：-50~50N；精度：±1%；分辨率：0.03N；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；传感器挂钩可拆卸，安装方便；使用时，配合通用接口使用；配有三角螺母，方便固定；可测量拉力或压力，测量灵敏、精确，反应快速 | 28 | 只 |
| 61 | 温度传感器 | - 量程：-40~135℃；精度：±0.6℃；分辨率：0.1℃；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； 2、外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性； 3、传感器上配有通电指示灯；温度探头为耳机插孔式，不锈钢手柄设计具有防腐性能；可测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度，测量灵敏、精确，反应快速 | 42 | 只 |
| 62 | 绝对压强传感器 | - 量程：0~400kPa；精度：±6kPa；分辨率：0.1kPa；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性； - 传感器上配有通电指示灯；压强传感器配有压强软管和针筒，方便实验； - 压强软管配有一对鲁尔头，保证实验的气密性；可用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强，测量灵敏、精确，反应快速 | 14 | 只 |
| 63 | 位移传感器 | - 量程：20~600cm；精度：±2%；分辨率：0.1cm；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性； - 传感器上配有通电指示灯；探头为收发一体式超声波探头；可用于测量物体运动的位移，测量灵敏、精确，反应快速 | 14 | 只 |
| 64 | 光电门传感器 | - 量程：0~∞S；精度：±1us；分辨率：1us；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性； - 传感器上配有通电指示灯；使用时，配合通用接口使用；配有三角螺母，方便固定； - 传感器两端装有红外线发射接收装置，用于测量物体通过光电门的挡光时间以及速度、加速度、动量、动能等物理量，测量灵敏、精确，反应快速 | 28 | 只 |
| 65 | 微电流传感器 | - 量程：-10μA~10μA，精度：±1%，分辨率：0.01μA，内阻：0.22Ω；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性； - 传感器上配有通电指示灯；配有2根50cm长的一端为香蕉头、一端为鳄鱼夹的红黑导线； - 用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速 | 28 | 只 |
| 66 | 声波传感器 | - 量程：100 Hz ~ 15 kHz，用于测定声音的波形；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；传感器上配有通电指示灯；声波传感器使用驻极体话筒采集声音信号，可探测声音的波形(mV)，测量灵敏、精确，反应快速 | 14 | 只 |
| 67 | 分体式位移传感器 | - 量程：0 ~ 2m ，分辨率：1mm ，精度：读数值2%或者1cm；Lightning接口；传感器采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；使用时，配合通用接口使用；可测量物体间的位移，测量灵敏、精确，反应快速 | 14 | 套 |
| 68 | 通用接口 | - Lightning接口；采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合； - 外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性； - 通用接口上配有通电指示灯；通用接口用来配合力、光电门、二氧化碳传感器及滴定计数器的工作，前端的Lightning接口用于跟传感器的连接，具有适配性 | 28 | 只 |
| 69 | 手提式实验箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm），最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； | 14 | 套 |
| 70 | 小车导轨 | 配置：导轨（长1.2m)×1、小车×1、L型支架×2、宽L型支架、滑轮×1、砝码×3、砝码钩×1、细绳×1、挡光片×1、碰撞弹簧×2、缓冲挡板×1，滑轮架×1，紧固件一套，微型L型支架1套、微型L型滑轮架1套等。 | 14 | 套 |
| 71 | 环形线圈 | 用于探究通过环形线圈的电流方向与环形线圈产生磁场方向的关系，同时可以用于探究通过环形线圈电流的大小与环形线圈产生的磁场强度大小的关系。由多匝铜线绕制，接线柱安装到产品支架板上方便实验测试。 | 14 | 套 |
| 72 | 螺线管 | 用于测量通电螺线管内部的匀强磁场。当螺线管具有一定的长径比时，通电后内部就会产生一个匀强磁场，通过改变通过螺线管的电流大小或者改变接入电路的线圈匝数，可以探究电流大小和线圈匝数与螺线管内部磁场强强的关系。由多匝铜线绕制，外面罩有白色塑料圆环，用于保护线圈，接线柱安装在产品支架板上方便实验搭建 | 14 | 套 |
| 73 | 电学实验板 (共十七块) | 实验电路板：RC、RL移相、整流与滤波（半波、全波）、电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势、限流法测灯泡的伏安特性（限流、分压）、自感现象、测量电源的电动势和内阻、电阻的串并联、电源输出与负载的关系、伏安法测电阻、电磁感应现象。 | 14 | 套 |
| 74 | 电阻定律实验器Ⅱ | 本实验器用于初中物理“电阻”，用于高中物理“电阻定律”实验，用来探究电阻的材料、长度、横截面积对导体电阻大小的影响。实验器由电阻定律实验器Ⅱ、夹式插孔钩组成。实验器材料有镍铬丝、锰铜丝、铁铬丝，能研究种类、长度、横截面积三个因素对电阻大小的影响。 | 14 | 套 |
| 75 | 平抛运动实验器 | 由平抛导轨、台阶螺杆(M6)、小球套装、落点记录套装、底座支架等组成。 | 14 | 套 |
| 76 | 玻意耳定律实验器 | 由压板、支撑板、底板、支撑柱、滑竿和60ml大注射器组成，与压强传感器结合，能够很好的完成玻意耳定律的验证实验。 | 14 | 套 |
| 77 | 数字化机械能守恒实验器 | 用于高中物理“机械能”，探究机械能守恒定律。实验器由面板、挡光柱、光电门组件、支架等构成，内置蓝牙和锂电池，可与电脑无线连接。具有12个挡光高度调节档位，并且能够同时得到6组不同高度下的物体的动能、势能以及机械能数据。 ▲提供具有CMA或CNAS认证检测机构检测报告复印件加盖公章。 | 14 | 套 |
| 78 | 光的干涉衍射实验器 | 用于高中物理选修3-4光的研究。探究光在透过单缝和双缝时，会发生衍射和干涉的现象。并可通过光强分布传感器测量光的干涉实验中光的波长。由光屏、激光器机身、光学元件组成。 | 14 | 套 |

注：对“▲”项必须在响应文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），且在响应文件评分索引表中逐项列明对应页码及条目。未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

三、实施要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）

1.供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在采购文件中明示的附配件，供应商应在响应时予以补充，本项目为“交钥匙”项目，如项目实施过程中因缺少线材辅料、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，成交供应商须免费提供。

2.供应商应及时与采购人联系，对本项目所有设备的规格等要求进一步确认后方可供货安装，并确保产品质量。

3.签订合同后30日内完成本项目，将所有设备安装到位通过验收并交付使用，严格按照响应文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

4.供应商应为其项目实施人员办理各项保险，保险费由供应商承担，加强安全管理，严格操作规程，在货物运输、实施过程中如出现任何安全事故，责任由供应商承担。

四、服务要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）

1.交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），供应商必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

2.质保要求：供应商所供产品免费质保期不少于三年，每年暑假免费维护保养1次。从验收合格之日起计算，响应时需提供承诺函，包含质保期、质量问题处理方法。

3.售后服务要求：

（1）质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

（2）供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。

4.验收标准与要求

（1）项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。

（2）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

五、付款方式

1.报价要求：投标报价含施工人员意外伤害保险费，含清单所列及施工、搬运、安装、运输、开槽、开孔及恢复、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、检测等与本项目相关的一切费用，含与土建单位对接的配合费用，本项目验收前中标人承担所有货物的保管责任，本项目单项报价中含税。

2.付款条件：

（1）签订合同前，供应商应向采购人提交合同金额3%银行保函作为本项目的履约保证金；

（2）签订合同后60个日历日内，采购人向供应商支付合同金额的30%作为预付款；

（3）施工、安装、调试完毕，学校接收并全系统正常运行1周后，由区教育局职能部门组织验收，验收合格后，采购人支付剩余合同金额；

（4）履约保函有效期为自合同签订之日起一年，期满后由供应商提出申请，采购人退还银行保函；

注：每次付款前供应商开具对应金额符合财务规定的正式发票，自采购人收到发票后15日内，向供应商支付对应款项。

- 第五章 合同主要条款及格式

（仅供参考，供应商可在采购人的要求下就合同文本做相应调整）

采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市市场监督管理局

南 京 市 财 政 局  监制

合同编号：xxxxxxxx

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物、工程、服务：                    ，货物、工程、服务名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款  本合同项下总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于          号采购文件、供应商响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；               （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                               （4）技术规格响应表；

（5）乙方承诺；                                 （6）服务承诺；

（7）成交通知书；                               （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在甲方规定的时间内将货物送达并安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

1.乙方应按以下第（    ）方式向甲方缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为    万元。

2.履约保证金的有效期至                时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后    个工作日内无息退还给乙方。

第十条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：详见采购文件

第十一条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式4份，甲乙双方各执2份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

第六章 响应文件格式及附件

（所附格式仅供参考，一切以采购文件要求为准）

正本/副本

响 应 文 件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

附件一、响应申请及声明格式

响应申请及声明

致：                     （采购人）、南京众智工程咨询有限公司（采购代理机构）

根据贵方                      （项目名称）、                      （项目编号）响应邀请，我方授权          （姓名）、          （职务）代表                （供应商名称），提交响应文件并参加响应，特声明如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次采购要求，我方同意并向贵方提供了与响应有关的所有证据和资料。

2.我方的总报价为人民币（大写）             （¥     ）；

提供的货物是否全部由符合政策要求的小微企业制造：       （是/否） 。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在采购文件发布日上月至提交响应文件截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

10.我方已详细审阅全部采购文件及其有效补充文件，放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚

11.一旦我方成交，将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动、集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

12.我方绝不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和项目评审小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

13.与本次采购有关的联系方式为：

地   址：                             电   话：

传   真：                             开户银行：

帐    号：                            供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：                  日    期：

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

南京众智工程咨询有限公司：

本授权书声明：注册于               （供应商住址）的                （供应商名称）法定代表人       （法定代表人姓名、身份证号）代表本公司授权在下面签字的        （供应商代表姓名、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称）、        （项目编号）采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法人身份证复印件（正反面）：

被授权人身份证复印件（正反面）：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：

附件三、报价表格式

报  价  表

| 项目名称： 项目编号: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价（元） | 提供的货物是否全部由符合政策要求的小微企业制造 |
| 总价（ /元人民币，大写） |  | 元（大写：） |  |
| 提供的货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：

1.在“货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2.供应商可对报价表形式酌情调整。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 是否属于小、微型企业的产品 |
| 总价小计： |  | 元 |  |  |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.在“是否属于小、微型企业的报价”栏内，填写“是”或“否”，评审时，如果小微型企业报价无法划分计算的，将不予认可。小型和微型企业产品是指货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

附件五、主要产品一览表格式

主要产品一览表

（至少填报单价最高的两个产品）

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

供应商名称:                                                      （盖章）

附件六、供货一览表格式

供货一览表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 生产企业名称 | 产地 | 主要技术参数 |

供应商名称：（盖章）

说明：

1.如果行数不够，请自行增加；

2.供应商应根据上表要求逐一说明响应货物名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等，否则，按照无效响应处理。

附件七、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年   月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采 购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》 第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称(盖章)： 法定代表人(签字)： 二O 年 月 日 |  |  |

注：上表应登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构，自行填写无效。

附件八、供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 社会机构统一信用代码 |  |
| 供应商规模 | £大型 £中型 £小微型 |
| 供应商所在区域 （细化到省份） |  |
| 是否特殊性质 | £监狱企业残疾人 £福利性单位 £其他 |

供应商名称：（盖章）

注：

1.供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；

2.供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；

3.是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定勾选自身性质。

附件九、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件十、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的规格 | 响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：

1.供应商应逐一说明响应产品和服务响应，直接拷贝采购文件技术要求的按照无效响应处理；

2.如果行数不够，请自行增加。

附件十一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于制造业行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为         万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于制造业行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为         万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十二、代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：南京众智工程咨询有限公司：

若我公司成交，我公司同意按采购文件规定的服务费收取标准向贵公司支付本项目代理服务费。

代理服务费发票信息见下表：

| 公司名称： |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号： |  |
| 地址： |  |
| 电话： |  |
| 账号： |  |
| 开户行： |  |
| 发票邮寄地址： |  |
| 联系人： |  |
| 电话（手机）： |  |

供应商名称（公章）：

授权代理人（签字）：

日期：

附件十三、资格审查材料格式（特殊资格要求需自行提供证明材料）

备注：以下涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可在投标文件中提供附件七格式的信用承诺书。如供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料，须在中标后，另行提供以下由信用承诺书替代的证明材料，材料须加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。

1.法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证，并加盖公章

2.提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖公章，成立不满6个月的无需提供）

3.根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件（格式附后）

4.提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明）

5.提供参加本次政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南京众智工程咨询有限公司：

我单位      （供应商名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备：

主要专业技术能力：

声明人：（公章）

年    月    日

无重大违法记录声明

南京众智工程咨询有限公司：

我单位                                 （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年    月    日