竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-FBYY-C2023-0005

2023年杨家圩市民公园设施维护管理服务项目

项目名称：

富邦永晔（北京）工程顾问有限公司

二〇二三年七月

目  录

第一章  磋商邀请

第二章  竞争性磋商须知

第三章  磋商项目需求

第四章  评分标准

第五章  合同主要条款及格式

第六章  附件

- 磋商邀请

竞争性磋商公告

项目概况

2023年杨家圩市民公园设施维护管理服务项目 的 潜在供应商应在南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷E08-1-3220室获取采购文件，并于2023年07月21日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-FBYY-C2023-0005

项目名称：2023年杨家圩市民公园设施维护管理服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：270万元

最高限价：270万元，超过最高限价当无效标处理

采购需求：2023年杨家圩市民公园设施维护管理服务，具体包括：绿化养护管理，地面硬质铺装、防腐木铺装维护，监控管理，垃圾箱、吸烟亭、座椅等设施维护等；具体详见竞争性磋商文件。

合同履行期限：2023年7月27日至2024年4月30日

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证明材料）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明，复印件加盖公章）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）（2023年2月-2023年7月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书（信用承诺书格式见附件），不再需要提供证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料:

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的, 并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照; 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）项目负责人资质：项目负责人应具备园林类专业中级及以上职称（专业以职称证书为准，如职称证书反映不出园林类专业则以学历证书专业为准）。园林类专业指园林绿化工程规划、园林绿化设计、园林绿化施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、环境艺术等专业。（提供复印件加盖公章）

（2）提供本工程项目负责人与投标申请人签订的有效劳动合同、社保机构出具的近半年至少三个月（2023年4月-2023年6月）投标申请人为其缴纳的养老保险缴费证明材料（提供复印件加盖公章）。

2.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.4南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中在线打印的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，经法定代表人签名并加盖公章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。

三、获取采购文件

1.时间：2023年7月11日至2023年7月17日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

2.地点：南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷E08-1-3220

3.方式：投标申请人的法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件原件及复印件、单位介绍信原件（或授权委托书原件）及营业执照复印件加盖公章。

4.售价：100元/份，售后不退

四、响应文件提交

1．磋商响应文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。电子版投标文件（U盘）壹份（随纸质文件一并提交）。当纸质副本、电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

2．提交磋商响应文件开始时间：2023年7月21日14点00分（北京时间）

3．提交磋商响应文件截止时间：2023年7月21日14点30分（北京时间）

4．提交磋商响应文件地点：南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷E08-1-3220

五、开启

时间：2023年7月21日14点30分（北京时间）

地点：南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷E08-1-3220

六、本项目落实的政府采购政策

（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。

七、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

八、其他补充事宜

1.采购人不组织，投标人可自行联系采购人。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

2.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”、“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市江宁区城市综合养护发展中心

地址：江宁区东山街道文华街67号

联系方式：13913344318

2.采购代理机构信息

名称：富邦永晔（北京）工程顾问有限公司

地址：南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷E08-1-3220室

联系方式： 13512513736

3.项目联系方式

项目联系人：顾工

电话：13512513736

- 第二章 竞争性磋商须知

富邦永晔（北京）工程顾问有限公司 受 南京市江宁区城市综合养护发展中心（采购人）委托，对其2023年杨家圩市民公园设施维护管理服务（项目名称）进行竞争性磋商采购，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下：

| 序号 | 项 目 |  |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  |  | JSZC-320115-FBYY-C2023-0005 |  |
| 2 | 项目名称 |  |  | 2023年杨家圩市民公园设施维护管理服务 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  |  | 富邦永晔（北京）工程顾问有限公司 |  |
| 4 | 代理机构地址 |  |  | 南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷E08-1-3220室 |  |
| 5 | 磋商文件获取方法 |  |  | 1.供应商的法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件原件及复印件、单位介绍信原件（或授权委托书原件）、营业执照复印件加盖公章； 2.磋商文件出售方式：每本 100元人民币，售后不退。 |  |
| 6 | 项目限价 |  |  | 人民币大写：贰佰柒拾万元整(￥2700000)，超过最高限价作废标处理。 |  |
| 7 | 服务期 |  |  | 2023年7月27日至2024年4月30日 |  |
| 8 | 磋商有效期 |  |  | 磋商之日起90天 |  |
| 9 | 磋商 报名 |  | 时间 | 2023年7月11日至2023年7月17日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外 ） |  |
|  |  |  | 地点 | 南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷E08-1-3220室 |  |
|  |  |  | 要求 | 法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件原件及复印件、单位介绍信原件（或授权委托书原件）及营业执照复印件加盖公章。 |  |
| 10 | 响应性文件递交信息 |  | 时间 | 2023年7月21日14:00-14:30 |  |
|  |  |  | 地点 | 南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷E08-1-3220室 |  |
|  |  |  | 要求 | （1）提交响应性文件、授权委托人有效身份证原件。 |  |
| 11 | 响应性文件份数 |  |  | 正本份数： 壹 份；副本份数： 贰 份 ；电子版投标文件（U盘）壹份随纸质文件一起递交 |  |
| 12 | 磋商 信息 | 时间 |  | 2023年7月21日14点30分 |  |
|  |  | 地点 |  | 南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷E08-1-3220室 |  |
| 13 | 联系 事项 | 采购单位 |  | 联系人 | 汪所 |
|  |  |  |  | 联系电话 | 13913344318 |
|  |  | 采购代理机构 |  | 联系人 | 顾工 |
|  |  |  |  | 联系电话 | 13512513736 |

- 一、总则

1.适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2．定义

2.1 “供应商”是指参加竞争性磋商，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。本次采购不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.3 “采购人或使用单位”是指使用货物和服务的单位。

3．政策功能

3.1 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策

（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。

（2）根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，对联合投标企业产品的价格给予 4%的扣除（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 4%-6%的价格扣除），以扣除后的价格作为评审价格。

（3）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（4）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。

参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知[财库（2020）46号]” 和《财库〔2017〕141号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

3.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.5 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.6 采购文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

4.参与竞争性磋商供应商资格条件

4.1 应具备《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证明材料）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明，复印件加盖公章）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）（2022年02月-2022年07月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书（信用承诺书格式见附件），不再需要提供证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）项目负责人资质：项目负责人应具备园林类专业中级及以上职称（专业以职称证书为准，如职称证书反映不出园林类专业则以学历证书专业为准）。园林类专业指园林绿化工程规划、园林绿化设计、园林绿化施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、环境艺术等专业。

（2）提供本工程项目负责人与投标申请人签订的有效劳动合同、社保机构出具的近半年至少三个月（2023年4月-2023年6月）投标申请人为其缴纳的养老保险缴费证明材料（提供复印件加盖公章）

4.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.4 供应商诚信档案注册登记（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）

凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中在线打印的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，经法定代表人签名并加盖公章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。

4.7供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料:

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

4.8违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的, 并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照; 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5.磋商供应商的义务及注意事项

5.1集中勘查现场及答疑会:自行踏勘现场，要充分评估风险，责任自担。

5.2 义务

5.2.1磋商供应商应当认真阅读本磋商文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和交付时间，完全明了应具备的资格条件。

5.2.2磋商供应商应当按照磋商文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

5.2.3磋商供应商应在磋商截止时间前，将密封的响应性文件送达磋商地点。

5.2.4磋商供应商不得相互串通报价，不得排挤其他磋商供应商的公平竞争，损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益。磋商供应商不得与采购人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5.2.5磋商供应商在磋商截止时间前，对所递交的响应性文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为响应性文件的组成部分。

5.3 注意事项

5.3.1本项目采购方式是竞争性磋商，整个项目是一个整体、不可分割。供应商在参加磋商前可以向采购人了解实地情况及在江宁区范围内相关工程需求，以确保制定出合理的投标方案，否则由此引起的误投风险及相应的损失自行承担。本项目由采购人自行组织或委托第三方验收。供应商报价超过采购预算的按无效投标处理。

5.3.2验收标准

5.3.2.1磋商文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；

5.3.2.2供应商随响应性文件提供的货物制造国制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.3.2.3供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购单位确认后，将作为对货物和服务的验收依据之一；

5.3.2.4项目完毕后，由采购单位组织按国家相关标准进行验收。

5.3.3供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件都作出实质性响应，相应风险应由供应商自行承担，包括作无效投标处理。

5.3.4任何供应商成交，须保证所供货物和服务能通过当地有关职能部门验收，否则采购单位有权拒绝支付合同款项。

5.3.5供应商应保证采购人在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。

5.3.6本次项目不接受联合体投标。

6.磋商文件的澄清、修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商文件规定的响应性文件提交截止日期五天前按磋商文件中的联系方式以书面形式（如传真等）通知采购代理机构，采购代理机构将及时予以答复；在磋商文件公布期间，采购代理机构可主动对磋商文件进行澄清，磋商文件实质性变动的除外。

6.2磋商文件公布期间如有实质性变动的，采购代理机构将在原磋商采购信息发布媒体上发布变更公告，并自变更之日起公布期限顺延，相关供应商应请及时关注。如果潜在供应商因自身的原因未能及时获取相应信息，供应商将承担被拒绝参加磋商或被视为非实质性响应磋商文件的风险。

7.磋商有效期

7.1磋商有效期为磋商文件规定的磋商之日后90天。

7.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应性文件。

8．磋商费用

8.1磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 招标代理费：以各标段中标金额为基数，按照计价格【2002】1980号文标准计算。招标代理费、评委费费用由中标人支付。领取中标通知书时，一次性支付。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。

二、响应性文件的编制

9.响应性文件的语言、计量单位、货币和编制

9.1磋商供应商提交的响应性文件、技术文件和资料，以及磋商供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应性文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2磋商供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3磋商供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

9.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

9.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

9.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

10.响应性文件的组成

10.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

10.2磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11. 响应性文件的商务部分: 商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★第一章2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件；

（2）★第一章2.2采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明文件（复印件）并加盖公章；

（3）★磋商申请及声明；

（4）法定代表人授权书原件、法定代表人和授权代表身份证复印件；

（5）★《磋商报价汇总表》；

（6）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）响应供应商认为需要提供的其他证明文件和商务资料。

响应货物如果属于节能产品和环境标志产品，应在响应文件中予以明确标注，并提供相应证书的复印件。否则，磋商评审时不予认可。

12.报价部分

12.1价格部分是对货物和服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

12.2磋商报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于人员劳资、交通费、风险评估费等，应包括供应商为完成编制任务所承担的全部费用、利润、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。响应供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。

12.3磋商供应商应在《磋商报价汇总表》、《投标分项报价》等中标明拟提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。

12.4供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价不变。如果有漏项，视同让利。

12.5本次磋商将采用二轮报价的形式，磋商申请单位需委派授权代表准时参加报价，否则视为放弃报价。经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。以供应商的最后报价作为价格评分依据。

12.6报价表必须由供应商法人代表或委托授权人签字、或加盖单位公章。如有优惠条款，请单独列明，但不得影响报价，影响货物或服务整体功能。

12.7 政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

13.技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）《技术规格偏离表》；

（2）方案

（3）★已标价服务清单

（4）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

- 三、响应性文件递交

14.响应性文件应由授权委托人在规定时间内递交至采购代理机构指定的地点。

15.响应性文件须装订成册，密封封装，封面注明项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话等。响应性文件须提供正本壹份、副本贰份，且须法人代表或授权代表签署。

16.有下列情形之一的磋商响应文件将拒收：

（1）在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后送达的等。

17. 诚实信用

17.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

17.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

- 四、磋商

18.采购代理机构将按本磋商文件规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

19.磋商小组（3人以上、含3人）将由采购代理机构依法组织相关专家评委及采购人代表组成。

20.磋商程序

20.1响应性文件初审

20.1.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应性文件中资格证明等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

20.1.2符合性检查。依据磋商文件规定，从响应性文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应是指供应商响应性文件与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、服务质量；或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或磋商供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组决定供应商的响应性只根据响应性文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果响应性文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质上响应。磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

20.2磋商和澄清。在磋商澄清环节，对响应性文件中提供的货物和服务含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得改变响应性文件的实质性内容。

20.3 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商，磋商的轮次由磋商小组决定。

20.4 磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。

21、评分方法和标准。

21.1 采用综合评分法。即在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

21.2 综合评分的主要因素是：详见评标标准。

21.3 评分标准详见第四章

- 五、无效磋商响应文件

22.出现下列情形之一的供应商磋商响应文件按照无效处理：

（1）未通过资格审查的；

（2）未实质性响应采购要求的；

（3）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

- 六、成交及合同授予

23、确定成交供应商

23.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合排名第一名的供应商确定为成交供应商。磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

23.2 成交供应商确定后，将在原采购公告发布媒体上发布公告，向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购单位、政府采购中心签订政府采购合同。

23.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

23.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为磋商过程所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市江宁区政府采购活动。

23.6 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

23.7 所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理中心均不退回。

24、编写磋商（评审）报告

磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

25、签订合同

25.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 七、无成交供应商原因

26.出现下列情形之一的本次采购无成交供应商：

（1）所有供应商的磋商响应文件被磋商小组认定为无效的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的最终报价超过采购预算，且采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等

- 八、质疑和投诉

27．质疑

27.1磋商供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2磋商供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购代理机构提出全部质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

27.3采购代理机构在收到磋商供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑磋商供应商和其他有关磋商供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

28．投诉

质疑磋商供应商对采购代理机构的答复不满意或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市江宁区财政局投诉。

- 第三章 磋商项目需求

一、项目名称：

2023年杨家圩市民公园设施维护管理服务

二、建设内容及要求：

（1）绿化养护管理

（2）地面硬质铺装、防腐木铺装维护

（3）公厕保洁、维持秩序、监控管理等

（4）垃圾箱、吸烟亭、座椅等设施维护

三、服务期：

2023年7月27日至2024年4月30日

四、验收标准

符合国家现行质量验收标准

五、其他要求

（一）必须按《南京市城市绿化养护质量等级标准》（见附件1）中一级标准养护，及《南京市城市绿化养护技术规程》（见附件2）、《南京市城市市民广场管理标准》（见附件3）执行。

（二）养护管理人员要求：

1、考虑到防汛、防台、雪灾等抗灾需要，必须保证足够人员及时调动，用于抗灾抢险（包括夜值班巡查）。

2、本项目采购人不提供任何办公场所。

3、中标单位负责维护管理过程中的一切安全责任，其中包括发生的一切工伤事故及工作人员的作业或非作业性的人身安全等责任。

4、中标单位必须按时发工资，聘用人员工资待遇不能低于当地政府的最低工资待遇标准（社会保险和意外保险另算），任何劳资纠纷全由中标单位负责。

5、中标单位必须按法律、法规及有关政策为其服务人员购买社会保险、意外保险等相关保险。

6、中标单位必须执行国家劳动法的相关规定。

7、中标单位必须落实好安全生产的措施和配置安全作业的劳保用品。

8、中标单位的服务人员数量必须满足采购人的实际工作要求，且穿着统一标识的工作服。

9、所有养护人员的年龄均不得超过65岁。

（三）其他

1、原有绿化养护：一级养护标准。                 
2、硬质景观：范围包括区域内的全部硬质，内容包括花岗岩、防腐木铺装，坐凳、树池、花箱、栏杆、指示牌、健身器材、乒乓球桌、儿童滑椅等设施的维护及零星损坏维修等。

3、水体及水生植物:包括植物养护、水体内漂浮物打捞等。

4、人员部分：负责区域内维持秩序，硬质及绿地内的保洁工作及园区内监控视频管理 ，发现非正常事件及时通知现场维持秩序人员处理。

5、公厕部分：包括公厕保洁。

6、附属设施部分：包括垃圾箱的维修维护损坏更换、每天垃圾袋更换等；吸烟亭的维修维护、配件更换等。

六、付款方式

中标供应商与采购人签订合同后，前3个月为试用期，经考核《南京市江宁区区管绿地养护管理考核细则》（见附件4）每月得分在90分以上（含）视为满足养护服务要求，支付25%合同总价款；以后每季度考核《南京市江宁区区管绿地养护管理考核细则》（见附件4）每月得分在90分以上（含）视为满足养护服务要求，支付25%合同价款；合同签订期满后付清合同余款。 供应商在单月度考核中得分低于90分，每低一分将扣除0.5%合同款，连续三个月在月度考核中得分低于85分，采购人有权终止合同。

七、服务地点：采购人指定地点。

八、服务清单：

| 序号 | 项目 | 内容 | 规格/材质 | 工程量（株、㎡） | 单位 | 合价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化部分 | 绿化养护（未改造部分） | 乔木¢10-50cn以内 | 1659 | 株 | （ ） |  | 1、原有绿化养护：一级养护标准。 2、硬质景观：范围包括区域内的全部硬质，内容包括花岗岩、防腐木铺装，坐凳、树池、花箱、栏杆、指示牌、健身器材、乒乓球桌、儿童滑椅等设施的维护及零星损坏维修等。 3、水体及水生植物:包括植物养护、水体内漂浮物打捞等。 4、人员部分：负责区域内维持秩序，硬质及绿地内的保洁工作及园区内监控视频管理 ，发现非正常事件及时通知现场维持秩序人员处理。 5、公厕部分：包括公厕保洁 6、附属设施部分：包括垃圾箱的维修维护损坏更换、每天垃圾袋更换等；吸烟亭的维修维护、配件更换等。 |
|  |  |  | 草坪 | 1116.7 | ㎡ | （ ） |  |  |
| 2 | 硬质部分 |  | 花岗岩+防腐木等 | 36752.1 | ㎡ | （ ） |  |  |
|  |  |  | 石球 | 20 | 个 | （ ） |  |  |
|  |  |  | 花箱 | 70 | 座 | （ ） |  |  |
|  |  |  | 透光混凝土及花岗岩座椅 | 173.7 | ㎡ | （ ） |  |  |
|  |  |  | 栏杆 | 272.4 | ㎡ | （ ） |  |  |
|  |  |  | 警示牌 | 100 | 座 | （ ） |  |  |
|  |  |  | 指示及信息牌 | 11 | 座 | （ ） |  |  |
|  |  |  | 健身器材 | 11 | 套 | （ ） |  |  |
|  |  |  | 乒乓球桌及儿童滑椅 | 3 | 套 | （ ） |  |  |
| 3 | 水体 | 景观水体 | 水体+水生植物 | 39626 | ㎡ | （ ） |  |  |
| 4 | 人员部分 | 维持秩序人员 |  | 12 | 人 | （ ）/人 | （ ） |  |
|  |  | 园内保洁人员 |  | 14 | 人 | （ ） |  |  |
|  |  | 监控管理人员 |  | 1 | 人 | （ ） |  |  |
| 5 | 公厕部分 | 公厕保洁人员 | 2座公厕 | 2 | 人 | （ ） |  |  |
| 6 | 附属设施 | 垃圾箱 | 不锈钢 | 50 | 座 | （ ） |  |  |
|  |  | 吸烟亭 | 铝合金+玻璃 | 2 | 座 | （ ） |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | （ ） |  |  |
|  |  | 大写: （ ） |  |  |  |  |  |  |

附件1：南京市城市绿化养护质量等级标准

- 南京市城市绿化养护质量等级标准

- 第一章  总则

- 1.1为了加强园林行业管理，提高城市园林绿化养护质量，特制定本养护质量等级标准。

- 1.2本标准根据《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定(试行)》、《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》等有关法律、法规的规定，参考兄弟城市的相关标准，并结合南京市实际情况，制定本标准。

- 1.3本标准按园林绿地的组成要素进行编写，以各要素在养护质量上必须达到的要求为基本标准。在基本养护标准基础上，达到完善水准的为一级养护标准，介于两者之间的为二级养护标准。

- 第二章  范围

- 2.1本标准适用于全市各类绿地。

- 2.2本标准制定了行道树、乔木、灌木、绿篱、草坪、地被植物、花坛、花境、垂直绿化、水生植物、竹类植物、盆(箱)栽植物、古树名木等十三类植物的养护质量标准，同时制定了设施维护、卫生保洁、绿地保护的养护管理质量标准。

- 第三章  细则

- 3.1行道树的养护质量标准

| - 一级养护标准 | - 二级养护标准 | - 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1.树木长势茂盛，规格整 - 齐，树干挺直，定干高度一致，树冠丰满。新栽树木定干高度为4.2米。 - 2.无枯枝、交叉枝、过密 - 枝、并生枝、病虫枝，主于上无萌蘖枝:无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 - 3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 - 4.无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。 - 5.树体无钉挂物、悬挂物。 - 6.树穴设施完好，黄土不裸露，无杂草、杂物。 - 7.无死株、缺株、严重倾斜株。无法修整复壮的树木及时申报更换。 - 8.新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚规范有效。 - 9.每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 - 10.主干道建立一路一档，有 - 动态养护记录，历史资料齐全。 | - 1.植株长势良好，树冠完整。新裁树木定干高度为4.2米。 - 2.无枯枝、过密枝、并生枝、病虫枝,主干上无明显萌蘖枝;无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 - 3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 - 4.无明显病虫危害迹象。 - 5.树体无钉挂物、悬挂物。 - 6.树穴无明显黄土裸露，无杂物，基本无杂草。 - 7.无死株，缺株率不超过2%。 - 8.新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚完好有效。 - 9.每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次,高度1.2米。 | - 1.植株生长正常，树冠基本完整。新栽树木定干高度为4.2米。 - 2.无明显枯枝，无影响交 - 通、架空线路、路灯、建筑、行人安全等树枝。 - 3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 - 4.无影响景观的病虫危害迹象。 - 5.树体无明显钉挂物、悬挂物。 - 6.树穴无明显杂草。 - 7.无死株，缺株率不超过10%。 - 8.易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚有效。 |

- 3.2乔木树养护质量标准

| - 一级养护标准 | - 二级养护标准 | - 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1. 树木长势茂盛，树冠完整丰满，主侧枝分布匀称。 - 2.无枯枝、伤残枝、交叉枝、过密枝、徒长枝、并生枝，主千上无萌蘖枝。 - 3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 - 4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 - 5.观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果。 - 6.无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。 - 7.树体无钉挂物、悬挂物。 - 8.树穴内无杂草、杂物，黄土不裸露。 - 9.落叶乔木每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 | - 1.树木长势良好，树冠完整，主侧枝分布较匀称。 - 2.无枯、伤残枝、徒长枝、并生枝、过密枝,主于上基本无萌蘖枝。 - 3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 - 4.枝条修剪截面要平 - 整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 - 5.观花观果植株正常开花结果。 - 6.无明显病虫危害迹象。 - 7.树体无钉挂物、悬挂物。 - 8.树穴内无杂物，基本无影响景观的杂草。 - 9.落叶乔木每年12月至次年1月上旬,树干要刷白一次，高度1.2米。 | - 1.树木生长正常，树冠基本完整。. - 2.无明显枯枝、残枝、并生枝。 - 3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 - 4.枝条修剪截面要平 - 整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 - 5.无影响景观的病虫危害迹象。 - 6.树体无明显钉挂物、悬挂物。 - 7.树穴内无明显影响景观的杂草。 |

- 3.3花灌木（含观花观果小乔木）养护质量标准

| - 一级养护标准 | - 二级养护标准 | - 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。 - 2.无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 - 3.无明显病虫危害迹象。 - 4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 - 5.植株下无杂草、杂物。 - 6.枝叶上无钉挂物和晾晒物。 - 7.每年在休眠期施有机肥(基肥)一次:花前花后各施追肥一次。 | - 1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。 - 2.无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 - 3.无明显病虫危害迹象。 - 4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 - 5.植株下无杂草、杂物。 - 6.枝叶上无钉挂物和晾晒物。 - 7.每年在休眠期施有机肥(基肥)一次:花前花后各施追肥-一次。 | - 1.植株生长正常。 - 2.无明显枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 - 3.无明显病虫危害迹象。 - 4.观花观果植株基本能开花结果。 - 5.植株下无明显影响景观的杂草。 - 6.枝叶上无明显钉挂物和晾晒物。 - 7.每二年在休眠期施有机肥(基肥)---次。 |

- 3.4绿篱、球类、色块植物养护质量标准

| - 一级养护标准 | - 二级养护标准 | - 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1.枝条茂密，生长健壮。 - 2.修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。 - 3.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结 - 4.无死株、缺株、断档现象。 - 5.无枯枝、断枝、枯叶，无脱脚现象。 - 6.无明显病虫危害迹象; - 7.基部无杂草、杂物。 - 8.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 - 9.与草坪交界处切边整齐，宽度小于15cm。 | - 1.枝条基本郁闭，生长良好。 - 2.修剪成型，层次分明，线条流畅，萌条长度不超过10cm。 - 3.观花观果植株正常开花结果。 - 4.无死株，缺株、断档率不超过5%。 - 5.基本无脱脚现象。 - 6.无明显病虫危害迹象。 - 7.基部无明显杂草、杂物。 - 8.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 - 9.与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm. . | - 1.生长正常。 - 2.修剪基本成型，萌条长度不超过15cm。 - 3.观花观果植株基本能开花结果。 - 4.无死株，缺株、断档率不超过10%; - 5.病虫株不超过10%。 - 6.基部无明显影响景观的杂草、杂物。 - 7.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 - 8.与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm。 |

- 3.5草坪养护质量标准

| - 一级养护标准 | - 二级养护标准 | - 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1.草坪生长健壮，覆盖率达98%以上，生长期无枯黄现象。 - 2.草坪内无低洼积水处，无明显裸露地。 - 3.推剪平整，冷季型草高不超过7cm， 暖季型草高不超过5cm; 修剪后剪口无撕裂现象。 - 4.草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边清晰整齐，宽度小于15cm. , - 5.草坪基本无病虫危害状，病虫受害率控制在5%以下。 - 6.草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草，无乱停乱放现象。 | - 1.草坪生长正常，覆盖率95%以上，生长期枯黄面积不超过2%。 - 2.草坪内无明显低洼积水处，裸露地不超过5%。 - 3.推剪平整，冷季型草高不超过8cm,暖季型草高不超过6cm，修剪后剪口基本无撕裂现象。 - 4.草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边基本清晰整齐，宽度小于15cm。 - 5.草坪无明显病虫危害现象(危害率不超过5%)。 - 6.草坪上无草屑、杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于5%。 | - 1.草坪正常生长，覆盖率85%以上，生长期枯黄面积不超过10%。 - 2.低洼积水处、裸露地不超过10%。. - 3.推剪较平整，冷季型草高不超过9cm,暖季型草高不超过7cm, 修剪后剪口无明显撕裂现象。 - 4.草坪边缘较清晰。 - 5.草坪病虫害危害现象不超过10%。 - 6.草坪无明显杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于10%。 |

- 3.6地被植物养护质量标准

| - 一级养护标准 | - 二级养护标准 | - 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1.植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 - 2.片植地被密度适宜,分布均匀,规格整齐,覆盖率大于95%。 - 3.无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。 - 4.无杂草、杂物: - 5.和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。 | - 1.植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 - 2.片植地被密度适宜,分布均匀,规格整齐,覆盖率大于95%。 - 3.无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。 - 4.无杂草、杂物: - 5.和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。 | - 1.植物生长良好，观花观果植株基本能开花结果。 - 2.片植地被密度较适宜，分布较均匀，覆盖率大于85%。 - 3.残花、枯叶不超过10%， 死株、缺株不超过5%，病虫害危害现象不超过20%。 - 4.无明显影响景观的杂草、杂物。 |

- 3.7花坛和自然式花群养护质量标准（专指草本）

| - 一级养护标准 | - 二级养护标准 | - 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1.按设计要求有全年用花计划，保持全年四季有花，无黄土裸露现象。 - 2.同一品种花卉,规格一致，花期整齐，图案美观，整体景观效果好。 - 3.植株生长健壮，蓬径饱满。 - 4.无病虫危害迹象。 - 5.花坛内土壤肥沃疏松，无杂草、杂物。 - 6.无死株、缺株、残花败叶。 - 7.部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。 - 8.围栏设施完好无损，和谐美观。 | - 1.按设计要求有全年用花计划，保持全年四季有花，无黄土裸露现象。 - 2.同一品种花卉,规格一致，花期整齐，图案美观，整体景观效果好。 - 3.植株生长健壮，蓬径饱满。 - 4.无病虫危害迹象。 - 5.花坛内土壤肥沃疏松，无杂草、杂物。 - 6.无死株、缺株、残花败叶。 - 7.部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。 - 8.围栏设施完好无损，和谐美观。 | - 1.花卉搭配合理，有整体效果。 - 2.植株生长正常。 - 3.无明显病虫危害迹象(危害率不超过5%)。 - 4.花群内无明显影响景观的杂物、杂草。 - 5.无死株，无明显残花败叶。 - 6.围栏设施完好无损。 |

- 3.8花境养护质量标准

| - 一级养护标准 | - 基本养护标准 |
| --- | --- |
| - 1.植株生长健壮，组团结构和体效果好，高低错落有序。. - 2.观花植物适时开花，保持春、夏、秋三季有花，开花不断，此起落，季相变化明显。 - 3.花卉色彩鲜艳，观赏期长。 - 4.无病虫危害迹象。 - 5.土壤肥沃疏松，无杂草、杂物残花败叶。 - 6.无死株、缺株。 - 7.和草坪交界处切边清晰整齐宽度小于15cm。 - 8.围栏砌体完好无损，和谐美观。 - 9.一、二年生草花及时换花。 - 10.及时整形修剪、更新、换植。 | - 1.植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。. - 2.观花植物能正常开花，季相变化明显。 - 3.花卉色彩鲜艳，观赏期长。 - 4.基本无病虫危害迹象(危害率超过5%)。 - 5.无明显杂草、杂物、残花败叶。 - 6.无死株，缺株率不超过10%。. - 7.和草坪交界处边缘清晰。 - 8.围栏砌体完好无损。 - 9. 及时整形修剪、更新、换植。 |

- 3.9垂直绿化植物养护质量标准

| - 一级养护标准 | - 基本养护标准 |
| --- | --- |
| - 1.根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，以助植物均匀覆盖攀爬物面。 - 2.植物生长健壮，藤蔓枝叶茂盛。 - 3.植物枝叶分布均匀，无枯枝残叶。 - 4.无病虫危害迹象。 - 5.无影响景观和妨碍交通的枝条。 - 6.攀援覆盖面无缠挂物。 - 7.植株栽植池内无杂草、杂物。 - 8.设施安全、完好无损。 | - 1.根据不同植物的攀援特点,采取牵引措施或设置网架等辅助设施，助植物均匀覆盖攀爬物面。 - 2.植物生长良好，较整齐; - 3.无明显枯枝残叶。 - 4.无明显病虫害危害现象。 - 5.基本无影响景观和妨碍交通的枝条。 - 6.攀援覆盖面无明显缠挂物。 - 7.植株栽植池内无明显杂草、杂物。 - 8.设施安全、完好无损。 |

- 3.10水生植物养护质量标准

| - 一级养护标准 | - 基本养护标准 |
| --- | --- |
| - 1.配置合理，景观优美。 - 2.植株完整生长健壮，形态特征明显。 - 3.观花观叶期长，观花观果植株花繁果茂。 - 4.水质清澈，PH值保持6.5-8.5。透明度M≥1.0。 - 5.植株无病虫危害。 - 6.专人管理,定期定时清理漂浮物，水面无杂物。 - 7.驳岸安全稳固，设施完好无缺损。 | - 1.配置合理，景观优美。 - 2.植株生长健壮。 - 3.观花观叶期长，观花观果植株安期开花结果。 - 4.水质清澈无异臭,PH值保持在6.5-8.5。透明度M≥0.5。 - 5.无明显病虫危害迹象。 - 6.种植池内无杂物、漂浮物。 - 7.驳岸安全稳固，无缺损。 |

- 3.11竹类植物养护质量标准

| - 一级养护标准 | - 基本养护标准 |
| --- | --- |
| - 1.竹丛通风透光，植株生长健壮，竹竿挺拔，枝叶青翠。 - 2.新、老竹生长比例恰当，竹鞭无裸露。 - 3.无病虫危害迹象。 - 4.无死竹和枯竹。 - 5.无杂草、杂物。 - 6.竹林排水良好，无积水。 | - 1.竹丛通风透光，植株生长健壮。 - 2.新、老竹生长比例基本恰当。 - 3.无明显病虫危害迹象，危害率小于10%。 - 4.基本无死竹和枯竹。 - 5.无明显影响景观的杂草、杂物。 - 6.竹林排水良好，无积水。 |

- 3.12盆、钵、箱体植物养护质量标准

| - 一级养护标准 | - 基本养护标准 |
| --- | --- |
| - 1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。 - 2.无枯枝残叶、交叉枝、徒长枝、并生枝、萌蘖枝。. - 3.无病虫危害迹象。 - 4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 - 5.植株下和容器内无杂草、杂物，叶面清洁。 - 6.容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物要协调。 - 7.排水要通畅。 - 8.花钵中换花及时，全年四季有花，花开不断。 | - 1.植株生长正常，分布均匀。 - 2.无枯枝残叶、萌蘖枝。 - 3.无明显病虫危害迹象。危害率控制在5%以下。 - 4.观花观果植物能正常开花结果。 - 5.植株下和容器内无明显杂草、杂物。 - 6.容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物基本协调。 - 7.排水要通畅。 - 8.花钵中保证重大节日有花。 |

- 3.13设施维护质量标准

| - 一级维护标准 | - 基本维护标准 |
| --- | --- |
| - 1.园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施完好,美观清洁，安全无隐患。 - 2.园路、铺装地面平整，无破损、无积水:金属构件设施无锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施完好通畅。 - 3.供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，使用便捷。窨井、进水口、给水口等设施完整无损,无完全隐患,清洁、 - 通畅。防汛、消防等设备完好充足,保证应急使用要求。 - 4.供电、照明设施完好无损，各类管线保持完整、安全无隐患。 - 5.假山置石完整美观、安全稳固; - 不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。 - 6.栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、完善、规范。 - 7.游艺和体育健身器械等设施完整、清洁、安全，满足使用要求，随时进行安全检测，确保无故障运行。 - 8.停车场地平整清洁，设施完好，车位标志明显清晰规范。 - 9、文物的保护和管理应符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。 | - 1.园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施维护良好，美观清洁，安全无隐患。 - 2.园路、铺装地面平整，无明显破损、无积水:金属构件设施无明显锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施必须保持完好通畅。 - 3.供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，满足使用要求。窨井、进水口、给水口等设施完整无损。防汛、消防等设备完好，保证应急使用。 - 4.供电、照明设施正常运转，各类管线保持完整、安全无隐患。 - 5.假山置石完整美观、安全稳固:不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。 - 6.栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、规范。 - 7.游艺和体育健身器械等设施保持完整、清洁、安全，满足使用要求，定期.进行安全检测，不得带故障运行。 - 8.停车场地平整清洁，车位有明显标志。 - 9.文物的保护和管理应符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。 |

- 3.14卫生保洁质量标准

| - 一级养护标准 | - 基本养护标准 |
| --- | --- |
| - 1.环境整洁，实行全天候保洁:水面无漂浮杂物、无异味,水体清洁无污染。 - 2.垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，无陈积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。 - 3.作业废弃物(如树枝、树叶、草屑等)、水面清理的杂物，随产随清。 - 4.园林建筑小品保持整洁美观，定期清洗。 - 5.厕所内外清洁卫生，全天保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。 - 6.园林机具摆放隐蔽，位置合理。 - 7.及时清除或覆盖非法小广告。 - 8. 工作人员统- -着装，挂牌上岗。 | - 1.环境整洁，无杂物，实行定时保洁，水面无漂浮杂物、无异味,水体无污染。 - 2.垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，陈积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清,严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。 - 3.作业废弃物(如树枝、树叶、草屑 - 等)、水面清理的杂物，日产日清。 - 4.园林建筑小品保持整洁，定期清洗。 - 5.厕所内外清洁卫生，定期保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。 - 6.园林机具摆放隐蔽。 - 7.定期清除或覆盖非法小广告。 - 8. 工作人员统一-着装，挂牌上岗。 |

- 3.15绿地保护质量标准

| - 一级管护标准 | - 基本管护标准 |
| --- | --- |
| - 1.绿地范围内无违章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地.保护完好。 - 2.绿地内无堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点，车辆摆放有序，无乱停乱放现象。 - 3.园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上无刻画:植物上无贴挂标语、晾晒衣物，无影响植物生长的亮化设施。 - 4.绿地中无种菜、放养家禽宠物等。 - 5.绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为;经审批同意占用的，要全过程跟踪，严格控制施工作业面:经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。 - 6.绿地每天进行巡查。广场实施全天候24小时安保。 | - 1.绿地范围内无违 章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地基本保护完好。 - 2.绿地内无明显堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点，无车辆乱停乱放现象。 - 3.园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上刻画定期得到清理;植物.上无贴挂标语、晾晒衣物。 - 4.绿地中无种菜、 放养家禽宠物等。 - 5.绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为:经审批同意占用的，要全过程跟踪，严格控制施工作业面;经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。 - 6.绿地每天定期进行安保巡查。广场二班实施安保。 |

- 3.16古树名木养护质量标准

- 养护质量标准

- 1.保持植株的自然形态和面貌，具有较好的景观效果。 - 2.植株的保护性支撑物和棚架支撑必须与植株协调。 - 3.植株无病枝、枯枝、腐烂枝和多余的萌蘖枝。无未处理的树洞和创伤。 - 4.基本无病虫害危害现象，植株上无影响生长的寄生植物。 - 5.保护区内无影响植株生长的建筑物、构筑物等。地面覆盖物必须有利植株生长。 - 6.保护区内必须排水通畅，无积水。. - 7.植株必须有保护标牌，位置要明显，字迹要清晰。 - 8.保护区内的设施(如围栏、驳岸、避雷针)必须完整美观、安全有效。 - 9.保护区内无垃圾、杂草。 - 10.建立一树一档，有动态养护记录，历史资料齐全。

附件2：南京市城市绿化养护技术规程

- 南京市城市绿化养护技术规程

- 1 总则

- 为加强我市城市绿化养护技术管理，规范养护作业，确保植物生长繁茂，提高行道树、绿地广场园林植物观赏效果、生态效益和养护技术水平，根据有关规定，制定本规程。

- 本规程适用于全市建成区各级各类行道树、绿地广场和风景名胜区等树木、花卉、藤本、地被和草坪等植物的养护技术工作。

- 本市行道树养护与管理，除参照本规程外，还应符合国家和本市现行相关法规、规范要求。

- 2 行道树养护

- 2.1 基本标准

- 1.生长健壮，发育良好，分枝均匀，树冠丰满。

- 2.修剪合理，分枝定干高度整齐，无明显枯死枝，无病虫害.

- 3.新植行道树树坑不得过小，支架整齐美观，基质具有良好通透性。

- 2.2 灌溉

- 1.根据树木品种的生物学特性和生态环境适时适量浇水。

- 2.新植树木应适时充足灌溉，保水力差的土质适当增加灌水次数。

- 3.围堰规整密实不透水，直径视栽植树木胸径冠幅大小确定。采用中水、雨水及河水树穴浇灌和树体喷灌方法补水。树穴浇灌时要缓流浇灌，严禁用高压水冲；树冠采用高压喷雾器对树体实施喷灌。

- 4.浇水应浇透，树穴浇水后应适时支撑扶正。

- 2.3 施肥

- 1.土壤理化性状较差道路，视行道树生长情况及时施肥。肥料必须对人体、树体无害，有利树木生长，不污染环境，不破坏土壤结构。

- 2.采用长效缓释肥料。新植或较小行道树施肥要结合灌水一并进行。

- 3.施肥时间宜在冬季休眠期或春季生长季节。

- 4.施肥方法可采用环施、穴施或沟施（可行）。挖施肥沟应避免伤根。

- 5.每一次施肥地点应相应错开，增强施肥均匀性。

- 2.4 修剪

- 1. 修剪时间

- 落叶树木应在秋末冬初、树木休眠期内进行。常绿树木在早春萌芽前 3～4 月份或树木生长相对缓慢季节 10～11 月进行。伤流树木在早春萌芽早期修剪。

- 2.修剪方法

- (1)剪枝:对枯枝、病虫枝、交叉枝、过密枝条从基部剪掉，以改善冠内通风透光条件。如簇生枝与轮生枝需全部去除时，应分次进行，以免伤口过多，影响树木生长。

- (2)短截：主要剪枝条先端一部分枝梢，促发侧枝，并防止枝条徒长。

- (3)截干：将比较粗大主枝、骨干枝进行截断，促使树木更新复壮。为防止伤口因病虫害侵入而腐烂，应在伤口处涂保护剂或用蜡封闭伤口，或包扎塑料布等加以保护，促进愈合。

- (4)除以上常用修剪方法外，还可采用环剥、切刻、断根、去蘖等措施来缓和调整树势。

- 3.修剪要求

- (1)行道树修剪树型和分枝点高度应基本一致，分枝点最低标准为 3.5～4.0 米，郊区可适当提高。

- (2)行道树树干与树冠要保持适当比例，一般树冠高占全树的1/2～1/3。

- (3)树木修剪程度，应根据主、侧枝生长习性、树龄及树种特性决定。整形时，为使主枝间长势平衡且保持树冠均匀，应采用“强主枝重剪，弱主枝轻剪”原则；如要调节侧枝长势，则采取“强主枝轻剪，弱主枝重剪”原则。对衰老树木可采取重度修剪，以恢复其树势。

- (4)对成型乔木树种，主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、平行枝、下垂枝、以及根部萌蘖枝等。除特殊需要，一般不作过度修剪。

- (5)树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离。行道树枝条与架空线路间安全距离，视线路类别确定。

- (6)交通路口 30 米范围内树木不能遮挡交通信号灯和指示牌。

- (7)路灯和变压设备附近树枝应与其保留足够安全距离。

- (8)近建筑物一侧行道树，为防止枝条堵门、堵窗，影响室内采光和安全，应随时对过长枝条进行短截修剪。

- 4 常用树形及整形修剪技术

- (1)杯状形：对上方有架空线行道树，常使用该树形。杯状行道树具有典型的“3 股 6 杈 12 枝”，新植树木冬季选留分枝点附近 3～5根与主干成 45o夹角的粗壮枝条做主枝，于 80～100 厘米处短截，剪口芽在枝条两侧并尽量使之处于同一水平位置。翌春萌芽后每主枝留2 根一级侧枝，冬季留 30～50 厘米短截。来年修剪时再选留 2 根二级侧枝，斜向生长，树冠逐年上升，经反复修剪，3 年～5 年后可形成杯状形树冠。

- (2)开心形：多用于无中央主轴树种，这种树形分枝比较低，树冠中心开展但不空，管理方便。新植树木选留 3～5 个位于不同方向、分布均匀侧枝进行短截．其余全部剪去。来年萌发后选留侧枝，共留 6～10个，使其向四方斜生，并进行短截，促发次级侧枝，使冠形丰满、匀称。

- (3)自然形：在不妨碍交通和其它公用设施情况下，树木有任意生长条件时，行道树多采用自然式冠形，如塔形、卵圆形、扁圆形等。

- (4)中央领导枝行道树。凡主轴明显树种，修剪时应保护中央领导枝，使其直立生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。不易重抹头或重截树种，冬季以疏剪为主。注意最下层三大主枝上下位置要错开，方向均称，角度适宜。及时剪掉三大主枝上最基部贴近树干侧枝，选留三大主枝以上枝条，萌生后形成圆锥状树冠。对轮生枝可分阶段疏剪。

- (5)无中央领导枝行道树，即主干性不强树种，于分枝点附近留5～6 个主枝，使自然长成卵圆形或扁圆形树冠。

- 2.5 剥芽

- 1.根据树种、生长势不同，在萌芽条未木质化前进行剥芽，及时去除萌条。

- 2.必须剥除过密、下垂、有严重病虫害及影响公共设施的芽条。

- 3.剥芽方法

- (1)对萌芽力弱或自然形态好树种，可视具体情况不剥或轻剥。

- (2)主干分枝以下萌条原则上应全部剥除。新种树第一年以恢复

- 生长势为主，可保留主干（枝）顶端 20 厘米范围内所有芽条。

- (3)采用“杯状型”修剪行道树，一级分枝点以上枝条，剥芽时应重点剥去内向及直立枝条，适当保留外向芽条，每级至少保留 3 根以上枝条。

- (4) 剥芽时应剥至芽条基部，防止撕皮及留残桩。

- 2.6 补植

- 1.行道树木缺株应尽早适时补植。

- 2.补植季节应以春秋两季为主，非种植季节补植时，应采取相应措施并加强补植后养护工作。落叶树补植，一般在春季土壤解冻后发芽以前或在秋季落叶后土壤冰冻以前进行；针叶树、常绿阔叶树补植，一般在春季土壤解冻以后发芽以前或在秋季新梢停止生长后降霜前进行。

- 3.补植树木，应选用原树种，规格也应相近；若改变树种或规格则须与原来景观相协调。

- 4.补植前应对树木进行适当修剪，减少蒸发量。修枝应注意树形均衡，剪除病虫枝和受损枝、根，对剪口较大处要防腐处理。

- 5.主干略有弯曲树木，栽植时其弯曲面应与道路走向平行，最大弯曲处应设立护树桩。

- 6.树木栽植后覆土高度与地表持平。覆土下沉后加土持平，并用树皮或其他材料覆盖，做到黄土不裸露。

- 7.栽植裸根苗应将树根舒展在树穴内均匀加入细土,至根被覆盖时，针树木略向上抖动提到栽植位置，扶直后再边培土边分层夯实。

- 8.带土球树木栽植时，在树穴内应先将土球放妥后去除包扎物并将其取出，然后从树穴边缘向土球四周培土，分层夯实，不伤土球。

- 9.竖桩与扎缚

- (1)行道树宜用打桩支护，一般采用三角桩、四角桩、扁担桩和单桩，视现场情况而定。

- (2)护树桩定位应与行道树走向平行，整齐、统一。

- (3)发现树干下沉，出现吊桩等应及时调整扎缚高低和松紧度。

- 10.筑堰与浇水：树木栽植后，应及时浇透水。遇到天气干燥时适时浇水，常绿树还必须向树冠补充喷水。浇水应缓浇慢渗，出现漏水、土壤下陷和树木倾斜，应及时扶正、培土。浇水后，应及时封堰覆土整平。土表应铺设覆盖物以防止扬尘。

- 2.7 补洞

- 1.补洞时间宜在深秋到翌年 4 月树木萌发前，避开冰冻天进行。

- 2.树洞内的填充物必须对人体、树体无害，修补后有利于伤口愈合、有利于树木的生长，不影响道路景观。

- 3.补洞方法

- （1）开放法

- 适于处理较浅树木伤口。用锯锯平残桩，用刀刮净死组织，后用防腐药剂消毒伤口涂上保护剂。保护剂应容易涂抹、粘着性好、受热不融化、不伤害树体组织且有防腐作用。创面大、腐烂较浅树洞，视情况用保护剂处理，也可用汽油喷灯灼烧炭化处理，严防烧伤树木活体组织。

- （2）填充法

- 1.挖除树洞内腐烂物，至活体组织显现，用锋利刀削平伤口四周，使洞口边缘平滑呈弧形。

- 2.用防腐消毒剂对树木全面消毒至少两次，待前一次干后再进行下一次消毒。

- 3.填充物应选用对树体无损材料，提倡采用聚酯复合材料。较大树洞必须用钢筋做好支架再填料，较小树洞可直接拌好填料填充，填料须层层捣实，不留空隙，填充物边缘不超出形成层。洞口严密平滑不透水，表面用水泥涂料等材料装饰成树皮状。

- 2.8 复壮

- 1.衰弱树、衰老树和受损树需要复壮。

- 2.复壮前须对树木生长环境、生长状况、土壤理化指标以及根系生长状况等进行调查分析，并依据调查分析结果，选择合理复壮措施，制定复壮方案。如采取下列方法复壮后，恢复效果不明显，可报请绿化审批部门申请树木更新。

- 3.复壮方法

- (1) 修剪 对枯枝、断裂枝、病虫枝、腐烂枝进行修剪，直径大于 10cm 切口须用药剂封口处理。

- (2) 施肥 针对复壮树木实际情况配置肥料，选择合适的施肥方法。

- (3) 换土 对严重盐碱化、pH 值严重超标、土壤中石砾含量超过20%土壤应换土，换土范围以树冠垂直投影内面积为上限。

- (4)通气 在树冠垂直投影内有条件处开设 4～6 个深 60～80 厘米、直径在 5～10 厘米的洞穴，埋设通气管或填充陶粒等材料。

- (5) 补洞。参见

- 2.9 安全操作规定

- (1)修剪行道树应事先将与交通、公交、环卫、供电等部门联系，搞好配合。

- (2)操作人员上树前应将扶梯脚用橡皮包扎，扶梯应放置平稳，扶梯档用铅丝加固，上下扶梯应面向扶梯。扶梯位置应放在不影响交通的安全位置。

- (3)集中思想，不准酒后上树，不准树上吸烟，不准嘻笑打闹。必须穿胶鞋，将安全带系好并系扣在粗壮大枝上，戴好安全帽，随带工具放置在工具袋内，手锯柄应系好绳索套在手腕上。

- (4) 树上不准两人在同一分枝和同一方位上下作业。

- (5) 操作人员将大枝分段锯下前，应与地面人员联络后，方可下落。

- (6) 操作区或内，必须用红、白小旗拉好安全区域。

- (7）修剪下来树枝，落在房屋、围墙、架空线及搭挂在树上的，必须及时清除。修剪树枝，应当日清运，病虫枝应予以烧毁。

- (8)患有高血压、心脏病、严重关节炎、贫血者不得上树登高作业。

- (9)上树修剪人员必须经过专业培训，机械设备应由专人使用。

- 3 绿地、广场乔灌木养护

- 3.1 灌溉与排水

- 1.各类绿地应有完整灌溉与排水系统，或配备相应灌溉排水设备。

- 2.灌溉前应先松土。新栽植树木应根据季节、立地条件和树种抗旱能力，适时、适量灌溉，保持土壤中有效水分。夏季清晨或傍晚实施,冬季中午实施。

- 3.夏季空气干燥时，适当进行叶面及枝干喷雾，必要时搭棚蔽荫，减少植物体内水分蒸腾。

- 4.暴雨后和梅雨期应及时排除树木周围积水。新栽及忌涝树木周围积水应尽速排除。

- 3.2 中耕除草

- 1.及时清除各类绿地中影响植物景观和影响树木生长的各类野生藤蔓杂草。

- 2.保持树木根部附近土壤疏松，易板结土壤，适时松土，以不影响根系生长为限。

- 3.中耕除草应选在晴朗或初晴天气，且土壤不过分潮湿（一般在土壤含水量 50％）时进行。注意不损伤树皮，折损枝条。中耕时应及时清除土壤中瓦砾、石块等。

- 4.使用化学除草剂必须保证园林植物安全，不能对人和园林植物及环境产生危害。

- 5.清除的杂草要及时清理、运走、掩埋或异地制作肥料。

- 3.3 施肥

- 1.树木休眠期和种植前，需施基肥，基肥以有机肥为主，有机肥应腐熟后使用。树木生长期施追肥，追肥应以复合肥和长效缓释肥为主。花灌木在花前、花后进行。必要时结合病虫防治进行叶面喷洒。

- 2.施用肥料种类应按树种、生长期、土壤条件及观赏性等不同要求选定。早期欲扩大冠幅，增施氮肥；观花观果树种应增施磷、钾肥。常绿针叶树在幼龄期间，不宜施用化肥。必要时，可根外追施微量元素的肥料，施用时间以清晨和傍晚为宜。注意化肥与有机肥合理搭配使用。

- 3.施肥量应根据树种、树龄、生长期、肥料种类以及土壤理化性状等条件决定。树木青壮年期欲扩大树冠及观花、观果量，可适当增加施肥量。

- 4.施肥常用方法：

- (1)施基肥常用方法以下三种：

- 穴施：在树冠正投影的外缘挖数个分布均匀的洞穴，将肥施入后，覆土踩实，使与地面齐平。这种方法操作方便省工，对壮龄前的树木适用。环施：沿树冠正投影线外缘，开挖 30～40 厘米宽的环状沟，将肥料施入沟内，上面覆土踩实，使与地面齐平。这种方法保证树木根系吸肥均匀，适用于青、壮龄树木。放射状沟施：以树干为中心，距干不远处开始，由浅而深向外，挖 4～6 条分布均匀呈放射状的沟，挖沟时不能损伤树根。沟长稍超出树冠正投影的外缘。将肥料施入沟内，上覆土踩实使与地面齐平。这种方法可保证内膛根也能吸收养料，对壮、老龄树使用适宜。

- (2)施追肥常用方法：

- 根施法：按适合的施肥量，用穴施法把肥料埋于地表下 10～20厘米处，然后灌水，或结合灌水将肥料施于灌水堰内，随水渗入，供树根吸收利用。根外追肥：将化肥按一定的比例兑水稀释后，用喷雾器喷施于树叶上。由于直接由地上叶片吸收利用，也可以结合打药混入喷施。

- 3.4 整形修剪

- 1.园林树木修剪时期和方法

- (1)园林树木修剪时期分为休眠期修剪和生长期修剪。前者于树液流动前进行。抗寒力差的，宜早春剪。易流胶的树种，不宜在生长季剪。生长季修剪还包括剥芽、摘心、去残花、摘果等。

- (2)方法：

- 剥芽:在树木萌芽生长初期，徒手剥去枝干上无用芽。

- 去蘖：除去主干上或根部萌发的无用枝条。在蘖枝尚幼嫩时可徒手去蘖。已经木质化的，则用剪刀去除，但要防止撕裂树皮或遗留枯桩。

- 疏枝：把无用枝条，于枝基齐着生部位剪去。乔木疏枝，剪口应与着生枝干平齐，不留残桩；丛生灌木疏枝应与地面平齐；簇生枝及轮生枝需全部疏去者，应分次进行。

- 短截：截去枝条先端一部分或大部分，保留基部枝段。剪去部分

- 与保留部分比例，根据不同需要而定。

- 锯截大枝：用锯短截或疏枝比较粗大枝干。

- 抹头更新：对无明显主轴树种，如其树冠衰老，病虫危害严重，树形很差，或因其他损伤已无发展前途，其主干仍健壮，可将树冠自分枝点以上全部截除，使之重发新枝。主枝基部完好者应保留并剥芽，不使萌枝簇生枝顶，避免出现分杈处积水易腐等问题。

- (3)乔木类主要剪除内膛枝、徒长枝、病虫枝、扭伤枝及扰乱树形的交叉枝、平行枝、直立枝、下垂枝和枯枝、死桩。观花小乔木的整形修剪，宜对各枝条进行适当短截，使其符合其自然形态。

- (4)灌木类通过修剪促使叶茂花繁，树叶分布匀称，花灌木修剪要有利于促进短枝和花芽形成，修剪应遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则。春、夏季开花花木，应在花后及时修剪；秋季开花花木和一般树木，应在休眠期进行。

- (5)绿篱及整形球类通过修剪促使分枝，保持全株枝叶丰满，形成各种几何图形。特殊造型绿篱要逐步修剪成形，线条要整齐美观。已成形球形植物，在整形修剪时，应适时进行摘心，对空隙处要进行吊扎。修剪次数视树种、植株生长情况确定。

- (6)地被、攀援类：通过修剪促进分枝，加速覆盖和攀援功能，清除枯枝，去除老弱藤蔓，保留新枝。

- (7)果木的修剪应按各类果木的修剪技术要求进行。

- (8)修剪下的枝叶要及时清理，保证作业现场的干净。

- 3.5.树体保护

- (1)树体保护应贯彻防重于治原则，做好应对各种自然灾害预防工作。

- (2)及时清理树体上缠绕物、绑扎物等杂物。

- (3)发现树洞要及时修补，防止腐朽扩大。

- (4)为防止人畜或车辆践踏、碰撞树木，在不影响游览观赏和景观前提下，可在树木周围用各种栅栏、绿篱及其它方法维护。动物笼舍中树木，必须用金属防护栏保护。

- (5)被风吹歪或人为损害倾斜树木，及时扶正，加强浇水、修剪等养护管理措施。伤根较重树，应对树冠进行强剪。

- (6)高大乔木在大风暴雨前，应做好防止风害预防工作，根据树木实际情况，分别采取立柱、绑扎、培土、扶正、疏枝、打地桩等综合措施。特别是新栽乔木应及时疏枝、搭扶木，以提高苗木成活率。

- (7) 抢救工作

- 树体受害后，应分轻重缓急进行抢救。首先对妨碍交通和即将倒伏险树进行抢救；已倒伏树木，如条件允许就地重栽。对树体倾斜树木及时扶正，并及时拆除有碍交通、观瞻的加固物。

- (8)易受冻害树木，冬季应采取根际培土、主干包扎、树干涂白等防寒措施。

- (9)培土：对易受冻害树木，在土地封冻前应采取根际培土。栽植较浅树木，应于根部培土，加厚土层。

- (10)植物绷带或草绳护干。新栽植乔木或珍贵树种，要用植物绷带或草绳裹干，保湿，减少水分蒸发，提高成活率。

- (11) 反季节栽植灌木，需搭遮阳网，以减少水分蒸腾。

- (12) 乔木树干涂白，可防治日灼、冻害及病虫害。

- (13)为防止雪压损枝，大雪时，特别是常绿乔木枝叶积雪应及时清除，且不得损伤树冠，有倒伏危险树木应立支撑保护。

- (14)严禁在绿地和行道树下堆积含融雪剂残雪，如发现应及时清除。

- 3.6 枯死树木的处理

- 1.市区主要干道及公园、广场等主要景区内枯死树木应及时清理。其它地点枯死树木可结合补植工作及时挖除。

- 2.枯死古树名木在挖除前，必须报城市园林绿化行政主管部门审批，任何单位和个人不得擅自挖除。

- 3.7 补植

- 1.挖除枯死树，应及时补植新树木。

- 2.规则式栽植行道树、绿篱、色块植物等死亡砍伐后，应及时补植。

- 3.补植树木选用原有树种，形态应相近，且与原有景观相协调。

- 补植行道树树种必须与原路段树种一致，其规格形态尽量保持与原路段树种一致。

- 4.补植季节与绿化种植季节相同。落叶树补植，一般在春季土壤解冻后发芽以前或在秋季落叶后土壤冰冻前进行；针叶树、常绿阔叶树补植，一般在春季土壤解冻以后发芽以前或在秋季新梢停止生长后霜降前进行；雨季补植在春梢停止生长后进行。

- 4 草坪地被植物养护

- 4.1 地被植物

- 1.地被植物在未覆盖地面期间，每年及时松土、除去杂草、中耕若干次，并结合中耕施肥，加速地被植物生长和覆盖。

- 2.早春发芽前期要普遍施肥，生长季节采取薄肥勤施方法。天气干旱、土壤干燥时适时、适量浇水。夏季浇水在早、晚进行。

- 3.萌发能力较强木本地被植物，应根据生物学特性进行适时修剪。

- 4.球根、宿根类地被植物，经 3～4 年生长后，根部分蘖已影响其正常发育时，应按不同品种生理习性，于休眠期进行分株更新。

- 5.发现枯死植物应及时挖除并补植。枯枝残花要随时整理清除，缺株应及时补植。

- 4.2 草坪

- 1.草坪覆盖率不得少于 95%。草坪中杂草要及时清除。低洼处应填平，空秃地段应及时补植。

- 2.草坪生长期应及时浇水，浇水一般以喷灌为主。当天气炎热，土壤干燥，早晚要及时浇水，浇水须浇透根系层，浸湿土层深度不少于 10 厘米。灌溉量及灌溉次数应根据土质、生长势、草种等因素确定。冷季型草坪夏季应充分浇水，干旱时要及时浇水。雨季及时排除草坪上积水，可用地表排水和暗沟排水方法。

- 3.草坪施肥应遵循“薄肥勤施原则”，以有机肥和复合肥为主。冷季型草种追肥宜在春季和秋季，暖季型草种宜在晚春。追肥应以复合肥为主，追肥时间和数量应根据土壤肥力、草种和草坪生长情况定。施肥可采用撒施和根外施肥。

- 4.草坪在生长季节适时进行修剪，高度视不同品种、不同季节及不同功能确定。草坪修剪应掌握“修剪 1/3，保留 2/3”原则，逆境生长时修剪高度适当留高。修剪要平整，边角无遗留，草屑及时运出、除净。暖季型草坪秋季最后一次修剪需重修。年修剪次数按草坪种类及生长情况确定。

- 5.草坪中树穴、树坛、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰、整齐，并清除杂物。

- 6.草坪在生长季节适时进行打孔、中耕、培土、振压，保持土壤平整和良好透气性。对枯草层每年用耙或疏草机清除一至二次。

- 7.草坪播种期、萌芽期、保养期以及土壤过湿或板结，应封闭暂停开放，严防践踏。

- 5 水生植物养护

- 5.1 湖、池内水生植物的生长范围应严格控制，一般占水面积 1/3 比较合适，超出范围的叶片，应在水面以下随时割除，或在水中用砖石砌筑围池隔离。

- 5.2 水生植物在水面及水面以上的枯黄部分应及时清除，水面漂浮物和杂草要随时除去。

- 5.3 为保护水生植物不被鱼类破坏，可在水生植物栽植区域四周设置围网。

- 6 花坛和花卉养护

- 6.1 花坛

- 1.应根据不同花卉品种和花坛的分级标准，制定花坛分级养护的技术措施和管理标准。

- 2.花坛换花前必须深翻细耙，除尽土中石块、杂草、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。

- 3.生长季节，花坛 10～15 天松土除草一次，小苗定植后要加施追肥。枯萎花蒂、黄叶应及时摘除，缺株应尽快补栽。如有半数以上花朵凋萎，应立即换花。

- 4.花坛的防护设施应保持清洁完好，发现损坏，及时修复，并保证行人和游客的安全。

- 5.立体花坛要与周围环境相协调。设置在路边立体花坛不得影响交通视线，立体花坛要稳固，防止大风刮倒。

- 6.主要花坛换花时空置期在 10 天之内，花卉覆盖率为 85％以上。

- 7.花坛花卉品种搭配合理，高低匀称，色彩和谐。花台及其它园林设施完好。

- 8.对绿地中摆放盆栽，要求容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物协调，枝叶生长正常，叶片清洁，枝叶繁茂、健壮，适时开花，无枯枝、黄叶、残花；做到排水通畅，植株不得出现失水萎蔫现象，盆中无杂草，无垃圾，无病虫害危害。

- 6.2 花卉

- 1.夏季花苗移栽应在早晨、傍晚或阴天进行。移栽后应立即浇透水，次日要及时复水。浇水时不得冲翻泥土，损伤根系，防止土壤冲到茎、叶、花上，保持植株清洁。

- 2.花卉生长盛期要及时松土除草，一般每半月一次，深浅适度，不得伤根，并做好病虫害防治工作。

- 3.花卉生长期应施追肥 1～2 次，化肥、有机肥宜交替施用。

- 4.草本花卉应及时摘心；对株高、花茎长而软，花大品种应立支柱，支柱材料宜用细竹、芦苇、细木棒等。

- 5.木本花卉要及时修剪、整形；宿根、球根花卉要及时分株更新，枯萎部分要及时清除。

- 7 竹林养护

- 7.01 竹类植物要保持竹竿挺直、枝叶青翠；无死竹、枯竹；有完整的林相。

- 7.02 竹丛应通风透光，生长健壮；新、老竹生长比例恰当；竹鞭无裸露。

- 7.03 林地排水良好，无积水，无垃圾，并保留竹叶。

- 7.04 有害生物危害症状不明显。

- 8 垂直绿化——藤蔓植物养护

- 藤蔓植物要求植株生长健壮，枝叶繁茂，分布均匀、疏密合理，无枯枝残花，设施安全、完好、无损。要经常修剪，不要让藤蔓植物随意生长，遮挡景墙和山石的主要观赏面，影响景观；防止遮挡花窗，影响窗户光线，干扰办公和居民生活。

- 9 防止污染

- 9.1 严禁在绿地、树木根际附近堆放倾倒废液、废渣等污染物。

- 9.2 废气、废液、废渣对园林植物污染，应根据国家及环保法有关规定及时处理。

- 9.3 绿地内排污管网和排水管应保持通畅、有效。

- 9.4 发现绿地周围有污染源时，迅速报告环保部门，及时清除，并相应调整栽植具有抗有害性气体的园林植物。

- 9.5 严禁使用未腐熟肥料。化肥、农药施用应合理，并采用生物方法防治病虫，减少环境污染。

- 10 有害生物综合治理

- 10.1 维护生态平衡、贯彻“预防为主，综合治理”方针。做好园林植物病虫害预测、预报工作，掌握病虫发生规律，做到适时防治。积极采用生物防治，并利用不同树木品种间合理搭配保护和增殖天敌，抑制病虫危害，减轻对环境污染，维护生态平衡。定期发布植保信息，制定长期和短期防治计划。

- 10.2 引进和输出种苗，严格遵守有关植物检疫法规和有关规章制度。

- 10.3 加强观察，发现危害严重，且大面积发生病虫害时，及时组织力量进行调查、分析，有针对性采取防治措施。

- 10.4 对我市园林植物危害既普遍又较为严重的病虫害种类如：各种蚧壳虫、蚜虫、军配虫、白蚁、天牛、悬铃木方翅网蝽、黄杨绢野螟、樟巢螟等要加强治理。

- 10.5 园艺防治：

- 1.加强养护管理，夏、秋生长季节应适量控制氮肥，增施磷、钾肥，做好排水工作。

- 2.适度修剪，剪除病虫枝、徒长枝和过密的内膛枝。

- 3.对病叶、病枝、病根、病株应及时集中处理。

- 4.结合冬耕除草，消灭地下害虫。

- 5.有传染源的土壤，应及时消毒。

- 10.6 人工防治：

- 1.摘除休眠虫体和悬挂或依附在植物体和建筑物上越冬虫茧、虫囊和卵块、卵囊，并集中焚烧。

- 2.直接捕杀个体大、危害明显害虫，有假死性或飞翔力不强的成虫(如天蛾、尺蠖、蚱蝉、天牛、金龟子、叶甲等)。

- 3.刮刷枝干虫体，不要损伤枝干皮层。刮除枝干病斑时尽可能不损伤树体，病斑伤口处应消毒后涂抹保护剂。

- 4.冬季做好树干涂白工作。

- 10.7 生物防治：

- 1.保护和利用天敌资源。

- 2.积极推广和施用微生物制剂、BT 乳剂、白僵菌制剂以及性引诱剂。

- 10.8 物理防治：

- 1.在成虫发生期利用有一定装置规格黑光灯(短光波 3600～4000)诱杀成虫。在诱杀害虫时应防止误伤益虫(主要开灯期 5 月～10 月)。

- 2.利用热力(干温或湿温)处理种籽、种球以及植物组织，以消灭内、外病虫原。

- 10.9 化学防治：

- 第三章 采用化学农药防治病虫害，必须掌握对症下药、合理使用、适地防治、用量适当、安全使用等原则。

- 第四章 应用化学农药，必须选用低毒，低残留(易分解)及无公害药物。

- 第五章 同—种化学药剂，不宜连续施用。

- 第六章 在—定植物群落范围内应针对性施药，以免伤及天敌。

- 第七章 化学药剂混用，必须掌握药剂的理化性质。

- 第八章 严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药，严禁使用国家或地方禁止使用化学农药。

- 第九章 操作者未经技术专家同意，不得任意把二种不同药剂混合使用。

- 第十章  化学农药应按规定浓度施用，不得任意提高浓度。

- 第十一章 应了解防治对象、环境条件、选用药剂及其性能，并应掌握防治技术措施和安全规定。了解用药的名称、规格、质量、使用方法、是否失效等，否则不得使用。

- 第十二章

- 配药时，稀释比例应准确，所用水应纯净。可湿性粉剂应先用少量水调成糊状，再加足应配水量，不断搅拌防止沉淀。乳剂应先加药后加水稀释，待搅拌均匀后使用。

- 第十三章

- 使用药械前应先检查，必须达到完好、安全，不合格药械严禁使用。

- 第十四章

- 药剂喷雾应符合下列规定：

- (1)喷药前应做好虫情调查，喷药后应做好防效检查，做好防治记录。

- (2)喷药应成雾状，应先内后外，先上后下互相衔接，附药要均匀全面、周到。

- (3)喷药时应注意过往行人和四周住户的安全。遇有食品、水果等物，及居民开窗晾晒衣物等情况应事先联系，待移走或遮盖关闭后再喷药。

- (4)喷药后，药械应立即洗刷，剩余药液及冲洗残液、不得乱倒、乱放应集中处理。

- 13. 药剂注射应符合下列规定：

- (1)注射前，应对树干枝干上害虫虫孔进行检查，应在害虫蛀食孔口进行注射；虫孔、排粪口都应注满药液，不得遗漏，注射后堵住孔口。

- (2)如遇一虫多孔时，应先堵住注射孔以下虫孔，再注射。新蛀食孔应先将木屑、虫粪清除干净，再向孔内注满药液。

- 10.10 人工扑杀和刮除应符合下列规定：

- 1.挖除地下虫、蛹时，深度宜在 5～20 厘米，接近树根处勿伤根系，工作结束后应恢复地面平整。

- 2.挖除树干病虫，应用锋利工具，达到干净利落，伤口应平整并涂抹防腐剂（波尔多液、石硫合剂等）。

- 3.刮除枝干虫体应彻底干净，不得损伤枝条。刮除病斑的伤口应先清除干净再进行消毒，涂抹保护剂。

- 4.挖下病虫体、刮除卵块、幼虫、网幕，刮落病斑树皮、病叶、病枝等，均应集中烧毁，不得随意乱放。

- 10.11 安全操作应符合下列规定：

- 1.喷药应在无风晴天进行，阴雨、高温炎热中午不宜喷药。微风打药应站在顺风上头，风力超过四级应停止喷药。易引起药害树木，

- 不宜连续喷药，应按药剂说明慎重使用。

- 2.施药人员必须穿工作服、戴风镜、口罩、手套等防护用具。

- 3. 果树、药用、食用植物，在收获前 7～30 天，应停止使用有残效期药剂。

- 11 技术档案

- 11.1 各园林绿化单位必须建立完整的园林植物养护技术档案，做到及时收集、整理、分析与总结，为提高养管水平，提供科学依据。

- 11.2 技术档案应符合下列要求：

- 1.范围：行道树、公共绿地、防护绿地、生产绿地、风景名胜区、专用绿地，都应建立和健全园林植物养护管理技术档案。

- 2.应记录绿地气候、物候、水文、土质地形、地下构筑物等自然条件变化资料(注：气候：当年每月最高、最低，平均气温及特殊气候，如连续高温、干旱、暴雨、积水等状况)及调查报告；绿地建设历史及其发展。

- 3.按植物分类，应记载地区名称、规格、来源、栽植年月，生长势和日常养护措施及其成效等。

- 4.应用新技术、新工艺、新成果的单项技术资料；各类统计报表和调查报告等。

- 5. 树木死亡经挖除后，必须记录入档。编号区（地区）、树种、规格、死亡日期、死亡原因、抢救措施、挖除日期、挖除人、记录人、主管人。

- 6. 认真记载座落地区、位置、树种、拉丁学名、规格（高度、胸径、冠幅）、立地条件、生长势、养管措施、记录人、备注、照片（近期）。

- 11.3 技术档案应由各单位指定专人每年分类整理、装订成册，编好目录由负责人审查归档，长期保存。

- 名词解释

- 1.行道树 Road side tree栽植于道路或公路两旁的乔木。

- 2.落叶植物 Defoliation plant指秋冬季节，树叶枯死脱落，仅存枝条的多年生乔、灌木。

- 3.常绿植物 Evergreen plant

- 终年具有绿叶的多年生植物。多为乔、灌木及多年生草本。每年春夏季新叶发生，老叶次第枯落，全树叶子陆续更新，植株终年保持常绿。

- 4.主干 Trunk

- 乔木地面以上，分枝点以下的部分，上承树冠，下接根系。

- 5.主枝 Chief branches

- 自主干生出，构成树型骨架的粗壮枝条。

- 6.侧枝 Lateral branches

- 自主枝生出的较小枝条。

- 7.徒长枝 Excessive growth of branches

- 生长过旺发育不充实的一种发育枝，通常表现为较直立、节间长。

- 8.整形修剪 Pruning

- 对园林树木的某些器官，如茎、枝、叶、花、果、芽、根等采取一定的修剪措施，使之形成某种树体形态结构。

- 9.伤流树 Bleeding resinous succus tree

- 在一定气温和环境下，当植物被修剪或受损时，顺着伤口流出液体的树木。

- 10.短截 Short cut

- 剪去枝梢的一部分，保留一定长度的枝条和一定数量的芽，使树体重新分配养分，促进剪口下侧芽的萌发，是调节枝条生长势的重要方法。亦称短剪。

- 11.剥芽 Peel bud

- 在树木的生长期，剥去树体上妨碍生长的不定芽，使养分集中供给其他生长部位，增强生长势。亦称摘芽或抹芽。

- 12.疏枝 Branch thinning

- 剪除过密枝、衰老枝、病虫枝、徒长枝、内膛枝等，使树冠通风透光，合理分配养分，促使树木生长旺盛，增强树木的观赏效果。亦称疏剪。

- 13.施肥 Fertilization

- 在植物生长和发育过程中，为补充所需的各种营养元素而采取的肥料施用措施。

- 14.追肥 Top-dressing

- 在树木生长季节，根据需要加施速效肥料，促使树木生长的措施。

- 15.基肥 Base manure以有机肥为主，可供较长时期吸收利用的肥料。

- 16.树体修补 Tree work

- 对有观赏价值的树木进行的维护措施。如堵树洞、吊枝、顶枝等。修补古树名木是一项重要的管理工作，根据树木受伤轻重、部位、特点，采用不同的补救方法，使其早日恢复树势，更好地发挥园林优势。

- 17.有害生物综合治理 Integrated pest management指通过组合生物、栽培、物理、化学等措施，以最低的经济、健康和环境风险，实现一个可持续发展的有害生物治理。

- 18.病虫害预测预报 Prediction of plant diseases and insectpests

- 根据以往病、虫发生规律，分析病虫可能的发展趋势，并及时作出报道，作为预防的依据。

- 19.杂草 Weeds指干扰人类目的和需要的一切草本植物。

- 20.藤本植物 Climber plant能以自身的附属器官如卷须、钩状物、吸盘等附着于他物生长的植物，亦称攀援植物。

- 21.地被植物 Groundcover plant能覆盖地面的低矮植物，包括草本、灌木、藤本等，种类繁多。

- 22.绿篱 Green hedge绿篱是一种紧密的株行距，延长栽植的栽植形式，通过经常修剪，控制一定高度，维持一定形状。

- 23 摘心 Top removal在树木生长季节，除去枝条先端嫩梢，也属短截范围。

- 24 去蘖 Cutoff tiller除去主干上或根部萌发的无用枝条。

25 中耕除草 Cultivating and weeding植物生长发育期内，在株内、行间进行松土耕作及除

附件3：南京市城市市民广场管理标准

- 南京市城市市民广场管理标准

- 市民广场管理，是指城市、城镇建成区范围供市民休闲娱乐的广场、小游园、街头绿地等管理。主要包括：环境卫生、容貌秩序、公共设施、绿化、建（构）筑物等方面的管理。

- （一）服务规范

- 1、从业人员坚持“先培训，后上岗”，从业人员 100％持证上岗的原则，幵定期进行消防安全、治安、卫生管理等方面的培训。

- 2、直接为顾客服务的人员，持有“健康合格证”方能从事本职工作。

- 3、工作人员着装干净、平整、无破损。上岗前整理仪表，工作时精神饱满。

- 4、熟练掌握问候礼节及礼貌用语，服务文明礼貌。

- （二）环境卫生

- 1、室内外环境要保持清洁卫生，无白色垃圾，无痰迹，无烟头、 纸屑、果皮、树叶等垃圾。

- 2、标牌、地面(台阶)、地毯、座椅、石凳、台阶、堆砌山石装饰、石雕、大型花瓶、柱、梁、台、柜、建筑物外观等清洁、无灰尘、无污迹。

- 3、景观池内无淤积沉淀杂物，水质清透，无异味。

- 4、室内空气质量、空调送风质量、微小气候、采光照明和防噪音污染必须符合国家卫生标准。

- 5、消除蚊、蝇、老鼠、蟑螂和其它病媒昆虫危害。

- 6、设置吸烟点，减少“游烟”现象。

- （三）容貌

- 1、无乱堆乱放、乱贴乱画、乱泼乱倒、乱扯乱挂、乱搭乱建等现象。

- 2、各类警示牌、挃示牌、招牌制作精美、设置规范、用字规范（有中英文对照)，定期检查幵粉饰出新。

- 3、经营摊点摆设整洁美观，挄规定时间规范营业，无油渍污染地面、噪声扰民、溢摊占道经营现象。

- （四）基础设施

- 1、配备足够的果壳箱幵定期保洁清洗。

- 2、配备封闭式保洁车辆。

- 3、大理石地面、石凳、座椅、果壳箱、健身设施、公共走廊、洗手间、灯饰、喷泉等公共设施保持完好，损坏的及时维修恢复原状，喷泉要保证节假日重要活劢正常开放和使用。

- 4、配电箱、垃圾箱、健身器设施完好。

- （五）停车场

- 1、设置停存车标牌，明示收费及相关管理规定。

- 2、停车位布局合理、车道线明晰，导向线明显，各种车辆规范停放，整齐有序。

- 3、设有残疾人与用车位。

- 4、停车收费单(证)要备注有关车内物品丢失，车辆毁损、灭失等责任的提示，停车前，查查外观，如有毁、损、划痕应请车主确认。

- 5、室内和室外封闭式停车场应设置灭鼠设施，定期组织灭鼠活劢。

- （六）卫生间

- 1、标识明显规范，有与人管理。

- 2、镜面、水龙头、面盆、水池、洗手台面光洁，无污垢、水垢、印迹。

- 3、恭桶(便器)光洁、无印迹，地漏无污渍、无异味，室内无蚊蝇，下水道保持畅通。

- 4、皂液器、干手器等设备光洁、无印迹，清洁工具无外露。

- （七）园林绿化

- 1、乔木

- （1）树木长势茂盛，树冠完整丰满，主侧枝分布匀称。

- （2）无枯枝、伤残枝、交叉枝、过密枝、徒长枝、幵生枝，主干上无萌檗枝。

- （3）无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。

- （4）枝条修剪截面要平整，丌留短桩。截面直径大亍 6cm 的伤口要涂防腐剂。

- （5）观花树木挄时茂盛开花，观果树木正常结果。

- （6）无明显病虫害迹象，树干无未处理的腐洞。

- （7）树体无钉挂物、悬挂物。

- （8）树穴内无杂草、杂物，黄土裸露。

- （9）乔木每年 12 月至次年 1 月上旬，树干要刷白一次，高度 1.2m。

- 2、绿篱、球类、色块

- （1）枝条茂密，生长健壮。

- （2）修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。

- （3）观花植物挄时茂盛开花，观果植物正常结果。

- （4）无死株、缺株、断档现象。

- （5）无枯枝、断枝、枯叶，无脱脚现象。

- （6）无明显病虫危害迹象。

- （7）基部无杂草、杂物。

- （8）枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。

- （9）不草坪交界处切边整齐，宽度小亍 15cm。

- 3、花灌木

- （1）植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。

- （2）无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪不环境要求协调。

- （3）无明显病虫危害迹象。

- （4）观花植物挄时茂盛开花，观果植物正常结果。

- （5）植株下无杂草、杂物

- （6）枝叶上无钉挂物和晾晒物。

- （7）观花植物每年在休眠期施有机肥（基肥）一次；花前花后各追肥一次。

- 4、草坪

- （1）草坪生长健壮，覆盖率达 98％以上，生长期无枯黄现象。

- （2）草坪内无低洼积水处，无明显裸露地。

- （3）推剪平整，坚持 1/3 原则，冷季型草高丌超过 7cm，暖季型草高丌超过 5cm，修剪后剪口无撕裂现象。

- （4）草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边清晰整齐，宽度小亍 15cm。

- （5）草坪基本无病虫危害状，病虫受害率控制在 5％以下。

- （6）草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草，无乱停乱放现象。

- （7）冷季型草视生长情况，平均每月修剪 2-3 次。

- 5、地被植物

- （1）植物生长茂盛，观花植物挄时茂盛开花，观果植物正常结果。

- （2）片植地被密度适宜，分布均匀，规格整齐，覆盖率大亍 95％。

- （3）无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。

- （4）无杂草、杂物。

- （5）不草坪交界处切边清晰整齐，宽度小亍 15cm。

- 6、花坛花境

- （1）植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。

- （2）观花植物适时开花，保持春、夏、秋三季节有花。

- （3）花卉色彩鲜艳，观赏期长。

- （4）无病虫危害迹象。

- （5）土壤肥沃疏松，无杂草、杂物、残花败叶。

- （6）无死株、缺株。

- （7）不草坪交界处切边清晰整齐，宽度小亍 15cm。

- （8）围栏砌体完好无损，和谐美观。

- （9）一、二年生草花及时换花。

- （10）及时整形修剪、更新、换植。

- （11）挄设计要求，保持全年三季有花，无黄土裸露现象。

- （12）部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。

- 7、盆、钵、花箱、花伞

- （1）植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。

- （2）无枯枝黄叶、残花

- （3）无病虫危害迹象。

- （4）观花植物挄时茂盛开花，观果植物正常结果。

- （5）植株下和容器内无杂草、杂物，叶面清洁。

- （6）容器完整清洁，容器外观、规格、色彩不植物要协调。

- （7）排水要通畅，植株丌得出现失水萎蔫现象。

- （8）换花及时，全年四季有花，花开丌断。

- （八）亮化

- 1、草坪灯、路灯、景观灯等亮化灯饰完好，幵正常开闭。

- 2、亮化灯罩要定期进行擦洗，保持灯罩的透光性，提高透明度。

- 3、亮化设施坏损、老化的应及时予以维修或更新，灯饰坏损后 1 日内应予以修复。

- （九）施工管理

- 广场及公共场所新建、改建、扩建建设工程应当挄照规定设置围挡，做好施工期间的压尘和清扫保洁工作，施工产生的垃圾渣土，应当随时清运。建设工程施工后，施工单位或者建设单位应当及时将弃物弃料和围挡清除干净。

- （十）治安

- 1、有与职保安人员，着装整齐统一，坚持 24 小时值班制度，治安防范设施配套、齐全。

- 2、无看相算命或进行其他封建迷信活劢，无赌博或变相赌博行为。

- 3、丌得进行非法集会、游行活劢。

- 4、建筑物和各项设施坚固安全，安全出口处设置明显的标志，灯光明亮，

- 疏散通道畅通；危险的路段、部位，设置护栏等安全设施。

- （十一）消防

- 1、消防安全经当地公安消防机构检查合格。

- 2、消防设备齐全有效，放置得当，消火栓标志清楚，完好，有效施工作业有预防火灾措施。

- 3、电器设备符合安全标准，夜间开放的广场及公共场所须有足够的照明设备和突然停电时的应急措施，临时增加电器设备，必须采取相应的安全措施。

4、有禁烟标志。

附件4：南京市江宁区区管绿地养护管理考核细则

南京市江宁区区管绿地养护管理考核细则

（试行）

为进一步强化区级财政投资绿地（以下简称区管绿地）养护管理的检查考核工作，切实提高养护质量，根据《南京市城市绿化养护技术规程》、《南京市城市绿化养护质量等级标准》等有关要求，结合我区绿地管理实际情况，制定本细则。

一、考核方式

区管绿地养护管理实行两级考核制，考核采用日常考核、行业管理考核、专项考核、随机抽查及考核督查等方式进行。江宁区城市综合养护发展中心负责日常检查考核和专项考核工作，江宁区城市综合养护发展中心抽调人员成立专班负责随机抽查及对日常考核进行督查。

（一）日常考核：由江宁区城市综合养护发展中心组织或委托对绿地每月进行全覆盖巡查考核一遍，并对巡查考核结果进行月度评分，以书面形式或在养护例会上进行及时通报，江宁区城市综合养护发展中心对养护设施量的增减每年度进行一次汇总，江宁区城市综合养护发展中心负责养护费用核增核减。

（二）行业管理考核：由江宁区城市综合养护发展中心组织，每月评分一次，以书面形式或在养护例会上进行及时通报。

（三）专项考核：由江宁区城市综合养护发展中心牵头按照绿化养护技术要求提出考核主题，通过邀请相关绿化专家进行考评打分，每年不少于2次。

（四）随机抽查：由江宁区城市综合养护发展中心领导、各科室专业人员成立专班，对养护质量、养护投诉处理和护绿情况进行不定期抽查，同时对由市民和媒体等渠道反应的问题进行现场督查，发现问题核实后进行扣分处理。考核结果当月通报。

二、考核内容

（一）日常考核：对植物生长不良、人为损坏绿地及日常性养护工作等采取具体针对性养护方案的情况。（1)养护工作计划完成情况（包括养护作业进度进展情况）；（2)绿地养护质量标准执行情况；（3)绿地日常管理情况；（4)文明安全生产和防汛防台防雪等要求落实情况；（5)监管单位提出的各种管理要求落实以及其它突击性、指令性任务完成情况；（6)中标养护单位承诺实施情况；（7)其它需中标养护单位做好的工作。

（二）行业管理考核：包括台帐资料、救灾及演练、各类创建、安全生产等工作实施情况。

（三）专项考核：根据绿地内不同植物管理特性，由江宁区城市综合养护发展中心针对草花布置、草坪修剪、乔灌木修剪、树穴整治、施肥、病虫害防治等不同季节管理特点和现状，适时提出考核内容，以增加技术考核分量，强化科学管理。

（四）随机抽查：除日常考核内容外，对市民投诉、绿化义务监督员、12345公共服务平台反馈、媒体曝光、未经审批毁占绿地等进行现场核查，以保持绿地养护质量和保护绿地完整性。

三、考核评分

考核以百分制计分，按日常考核占65%、行业管理考核占20%(其中台帐考核占3%、安全文明生产考核占 8%、创建等重点工作占7%、抢险及应急演练占2%),满分为100分，专项考核占15%，随机抽查在此基础上扣分，其计分公式为：月度总评分＝日常考核得分x65%+行业管理考核x20%+专项考核得分x15%-随机抽查扣分之和。

对发现的问题发放整改通知书，作为扣分依据。

四、奖惩办法

江宁区城市综合养护发展中心负责对考核结果及养护资金申请材料进行审核，江宁区城市综合养护发展中心以月度总评分作为合同价款支付依据。

（一）月度考核得分必须达到90分及其以上，如达不到要求，第一次书面警告并扣发年度合同价的1%;第二次提出书面警告并扣发年度合同价的2%;第三次则书面通报，终止养护合同，并取消参加该标段下一轮的投标资格。

（二）绿化养护单位在养护合同期内有下列行为之一的，取消下一轮区管绿地养护投标资格。

1、未经审批同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的；

2、对毁绿、占绿的行为，未在第一时间（48小时）内发现、制止和及时报告，且毁损乔木3株以上，或毁占绿地面积5平方米以上的；

3、经群众举报或媒体曝光等投诉内容经查证属实，并确系养护管理不到位所致的养护管理重大责任事件；

4、应急抢险事件处理不力，造成严重后果的。

（三）在市绿化园林局园林绿化管理考评月度通报中因养护不到位导致考评失分的曝光点，每处处罚壹万元，同一地点或路段连续被通报的加倍处罚。

五、相关要求

（一）例会制度

每月1次，监管单位、中标养护单位主要负责人对月度养护管理情况进行通报、分析存在问题、提出针对性养护方案等。

（二）巡查报告制度

中标养护单位应对招标范围内绿地负全责。每两天要有专人对绿化等设施巡查一次，并做好巡查记录；发现绿化设施损坏，应在24小时内处理完毕；发现违章搭建及其他破坏绿化现象，必须当场制止，并立即报告江宁区城市综合养护发展中心（不得迟于48小时）；汛期和台风季节要加强人员值班，随时处置各种情况；做好绿地病虫害和污染等预报，发现情况及时处置并报江宁区城市综合养护发展中心。江宁区城市综合养护发展中心每月对区管绿地进行一次全面巡查，巡查内容包括养护质量、存在问题、临占恢复、违章占绿情况等；对养护设施量的增减每年度进行一次汇总，在每次招标前进行一次重新清点核查。

（三）报表统计制度

中标养护单位须按时上报月、季、年度养护作业巡查、统计报表、养护工作计划以及应急抢险救灾情况。

六、本办法自2020年7月1日起施行。

附件：1.《区管绿地养护日常考核评分标准》

2.《区管绿地行业管理考核评分标准》

3.《区管绿地专项考核内容》

4.《区管绿地随机抽查扣分标准》

5.《区管绿地养护管理整改通知书》

6.《区管绿地养护单位巡视记录》

7.《区管绿地月度养护作业统计报表》

8.《区管绿地月度养护工作计划》

附件1     区管绿地养护日常考核评分标准

| 考核项目 |  | 质量标准 |  | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物养护及景观效果 （50分） | 1.1 | 行道树全冠、分枝分层合理，修剪病虫枝、过密枝、并生枝、枯死枝、伤损枝、下垂枝；无影响交通、架空线、市政设施的树枝；及时冬剪。倾斜度大于10°的树木不超过5%。 | 8 | 乔木生长季节叶色正常，无黄叶、焦叶、卷叶。枝干生长正常，无枯死枝。及时进行冬季修剪。内膛杂乱、未合理修剪，严重影响架空线、市政设施及影响交通讯号总数超5%扣1分；5%以内扣0.5分，剥芽不及时或留芽不合理每株扣0.2分；缺株2%以上（不含 2%)或连续三棵缺株扣1分；倾斜超10度每株扣0.2分；总数超5%扣3分。以上各项总数每超5%,加扣2分。 |  |
|  |  | 1.2 | 乔木生长季节叶色正常，无黄叶、焦叶、卷叶。枝干生长正常，无枯死枝。及时进行冬季修剪。 | 10 | 生长期叶色不正常，树冠枯死枝明显，每株扣0.1分；修剪不合理，树冠不匀称、每株扣0.1分，剥芽不及时或留芽不合理每株扣0.1分；病虫危害严重，每株扣0.1分；不进行冬季修剪，每株扣0.5分。以上各项总数达5%扣5分；以上各项总数超5%加扣2分。 |  |
|  |  | 1.3 | 灌木、整形植物及色块修剪及时，整齐无死株，无枯枝败叶，无修后枝叶残存或散落不清理。花灌木能够正常开花结果，观枝植物冬态效果良好。 | 10 | 花灌木修剪不合理，开花期开花，每株扣0.05分，生长期有枯枝、病虫枝、每株扣0.05分；观枝植物修剪不合理（冬剪）每株扣0.05; 整形植物（色块、球等）修剪不及时，新萌枝条超10cm, 每棵（平方米）扣0.01分，以上总数达5%扣5分，每超5%加扣2分；生长期色泽不正常每平方米扣1分。 |  |
|  |  | 1.4 | 草坪生长季节无枯黄，杂草率≤15%,覆盖率达95%以上。修剪及时，修剪高度合理。切边规范。单块空秃面积不超过0.1㎡,无垃圾及堆物，按规程完成养护作业。 | 10 | 生长期枯黄、色泽不正常，养护不合要求、扣2分，草坪排水不畅、大雨后积水超2天，扣1分。覆盖率95%(含95%)以下扣1.5分；修剪不及时，留草高度不符合规程要求，扣1.5分；杂草量超10%(含10%)以上扣1.5分；单块空秃超0.1㎡(30cmx30cm)每处扣0.3分。 |  |
|  |  | 1.5 | 地被及攀援植物生长茂盛，枝条繁茂。攀援植物生长期覆盖率不得低于80%.地被植物生长期覆盖率不得低于90%.修剪适时，无枯枝残叶、残花，攀援植物无病弱藤蔓。 | 7 | 生长期覆盖率低90%扣1分；攀缘植物覆盖面积低于90%扣1分；攀缘植物整理不及时影响景观或影响其它植物生长枯枝或残叶超10%扣1分；宿根植物每2-3年不进行分株的扣3分；杂草量超10%扣1分宿根植物每2-3年不进行分株的扣3分；杂草量超10%扣1分。 |  |
|  |  | 1.6 | 草花无缺株倒伏，无枯枝残花（残花量《10%).花期整齐，覆盖面积达85%以上。花境花卉层次分明，高矮有序。 | 5 | 盛花期开花不整齐，扣2分；盛花期覆盖面低于85%扣1.5分；开花期残花未处理，残花量超10%扣1分；观花植物结籽、观叶植物开花，扣2分；种植土质量差、高于侧石不利浇水，引起土壤冲刷扣1分。 |  |
| 2 | 植物保存率（15分） | 2.1 | 行道树保存率100%,道路绿化带植物保存率98%以上，无死株，重要景观树不得缺株。 | 15 | 行道树和成行或排种植于隔离带乔木保存率应为100%;每缺一棵扣1分（行道树可参考第一项）其它植物种植保存率98%以下，每增加0.1个百分点扣1分。重要景观树每缺一株扣2分。 |  |
| 3 | 设施维护 （10分） | 3.1 | 树木支撑规范、统一，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化，根据植物生长情况及时松绑清理。 | 4 | 支撑不整齐、不规范扣1分；未及时松绑，铁丝嵌入树木，每株扣1分；不及时清理包扎草绳每株扣0.2分。 |  |
|  |  | 3.2 | 园林设施（桌椅、路灯、井盖和牌示）完好、放置整齐、保持清洁。 | 2 | 绿地合同内设施破损，不及时维修扣1分；非合同内设施损坏，不及时通知有关业主，并无临时安全补救措施的扣0.5分。 |  |
|  |  | 3.3 | 建筑小品、道路等基础设施维护完整（园路、铺装、亭、廊、金属构建等）。 | 4 | 合同内设施具有安全隐患扣2分；园路破损不维修扣1分，非自有设施原因造成市民伤亡的扣2分，因合同内设施原因造成市民伤亡的扣4分。 |  |
| 4 | 绿地管理 （25分） | 4.1 | 绿地内无白色垃圾或悬挂物，无大型杂草及缠绕、攀援性杂草，水面无漂浮杂物、无杂生水生植物。道路绿化植物叶面无积尘。废弃物（如树枝、树叶、草屑等），重点地区随产随清，其它地区二日内清除干净。 | 6 | 绿地内各类垃圾不及时清理扣1分；清理不彻底扣0.5分；水面有漂浮物扣1分；重点地段作业剩余物未随产随清其它地段二日内未清理扣1分。 |  |
|  |  | 4.2 | 巡查绿地，及时制止擅自移植或损坏绿地内的园林植物及设施的行为，并于1个工作日内书面报告，不得发生媒体曝光和市民投诉。 | 5 | 非法侵占绿地未阻止，24小时内不上报扣1分；经媒体曝光或市民投诉，确因管理原因，每次扣1分；不按规定时间整改扣1分。 |  |
|  |  | 4.3 | 绿地及时合理浇水、排水，有防灾措施，对危树及时采取修枝、加固或更换等措施。 | 6 | 干旱时浇水不及时，引起植物萎蔫每50㎡扣0.5分；引起植物死亡每50㎡扣1分；雨后积水超过2天50㎡扣0.5分；危树不处理每株扣0.2分；支撑不全每株扣0.1分。 |  |
|  |  | 4.4 | 养护管理人员到位，养护作业人员必须统一着装，标识明显，做到文明作业。养护作业时使用同一标识的水车。 | 8 | 浇水、喷药影响交通或妨碍市民正常生活每次扣0.5分；不统一着装，每人扣0.1分；不用统一水车，每次扣0.3分，养护作业影响交通每次扣0.5分。 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

附件2     区管绿地行业管理考核评分标准

| 序号 | 项目 | 管理要求 | 分值 | 打分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台账资料 | 资料统计完整，上报备案及时，台账记录齐全，根据要求的领导参加会议。 | 100 | 无台帐记录扣100分；上报、备案材料缺一项扣10分；不按规定时间上报，每迟一天扣5分，不按规定的领导参加会议，每发生一次扣15分； |  |
| 2 | 救灾及演练 | 合理的防灾预案、认真参加防灾演练，积极参加抢险救灾、主动承担社会救助。防灾、抗灾网络完整，人员、设备物资储备能满足救灾的需要。 | 100 | 无网络扣20分；网络不完整，每缺一项扣10分；演练85分以下扣分，85分扣3分，每少得5分扣2分；救灾队伍不落实扣3分；物资储备、工具不到位扣3分；救灾无领导值班、指挥扣3分；社会救助不积极扣3分； |  |
| 3 | 城市创建 | 积极参加市政府组织的各项创建工作，保证行业内项目得分95以上，完成市政园林局领导交办指令的工作。 | 100 | 创建不积极扣10分；创建不达标（行业内项目得分95分以下）扣5分；指令任务不完成扣30分、每迟－天完成扣5分。 |  |
| 4 | 安全生产 | 安全生产网络完整，单位制定安全生产规章制度全面、合理，严格执行安全生产操作规程，发生安全事故及时上报及抄报有关单位。 | 100 | 无网络扣50分；网络不落实每项扣3分；无安全生产规章制度扣10分；规章制度不全面扣3分；发生安全事故不及时上报、抄报，每次扣5分； |  |
| 合计： | （1）+（2）+（3）+（4）/4 |  |  |  |  |

附件3     区管绿地专项考核内容

| 名称 |  |  | 质量标准 | 作业时间 | 考核时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修剪 | 休眠期 | 行道树（乔木） | 树冠圆整，高度基本统一，内膛枝处理合理、枝下高合理，同一道路同一树种修剪手法一致。 | 11月-次年2月份 | 三月份 |
|  |  | 花灌木 | 树形符合其自然状，开花枝丰满，枝条分布均匀。 | 11月-次年2月份 | 三月份 |
|  |  | 色块（柏树除外） | 疏去过密枝条，保证浓密的外观和合理的生长条件 | 11月-次年2月份 | 三月份 |
|  | 生长期 | 行道树（乔木） | 剪除枯死株及合理处理影响周边环境的枝条 | 常年 |  |
|  |  | 花灌木 | 二年生枝条上开花的在花后进行 | 开花结束后二周内完成 |  |
| 施肥 | 基肥 |  | 对生长不良的树木作为重点（作业现场实测，行道树必施） | 11-12月 | 次年一月份 |
|  | 追肥 |  | 根据不同植物开花结束后（作业现场实测） | 开花结束后二周内完成 |  |
|  |  |  | 色块苗结合浇水，水源中加入饼饵原液 |  |  |
| 草坪 | 打孔 |  | 保证土壤疏松促草茎生长，孔深 10cm,孔距 10-12cm | 6月、10月各一次 | 六月、十月 |
|  | 蔬草 |  | 去除杂物、枯死草及草茎籽播黑麦草需播种前进行 | 5月、9月各一次 | 五月、九月 |
|  | 草坪纯度 |  | 成片草坪内品种不能混杂，同类型非目的草坪不超过5% |  |  |
| 草花 | 密度 |  | 种植15天后覆盖面积85%以上，盛花期死株不超过10% | 根据合同规定的合理作业时间 | 原则上为“五一”、“十一”前二次 |
|  | 换花频度 |  | 观花类结籽前（凋零花朵占70%以上），观叶类开花前 |  |  |
|  | 种植土 |  | 标高合理，种植土换花晾晒期不超过10天，施基肥 |  |  |
| 病虫害防治 |  |  | 重点解决香樟煤污病，采用无公害施药，控制诱病害虫 | 蚧壳虫、木虱等危害期 |  |
|  |  |  | 生物农药使用占20%以上（重量） |  |  |

附件4     区管绿地随机抽查扣分标准

| 内容 | 评分细则 | 扣分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市民投诉、新闻媒体曝光、110或12345平台反馈及随机抽查中发现的问题 | 1、未经许可同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原面貌的，发现一起，扣10分。 2、对毁绿、占绿行为，未在24小时内发现、制止和报告的，毁损树木3株（含）以内，或毁占绿地面积5平方米（含）以下的，发现一起，扣5分；超出此限范围的，发现一起，扣8分。 3、媒体曝光、市民投诉、绿化义务监督员和12345平台反馈等情况，查证属实并确系养护管理不到位所致的（非1、2项范围内容），发现一起，扣3-5分。 4、已办理许可手续，但存在超范围施工或不按许可要求监管的，发现一起，扣3分； 5、随机巡查中发现的管护中存在的其它严重问题，发现一起，视情扣1-2分； 6、随机抽查中问题，在规定时限内，没有整改到位的，在原来扣分的基础上，加倍扣分。 |  |  |
| 说明 | 1、其中5、6项与日常考核发现问题相同的不重复扣分； 2. 当季扣分超过10分的，该养护单位无条件退出该标段养护。 |  |  |
| 合计： |  |  |  |

附件5

区管绿地养护管理

整改通知书

：

根据检查考核，发现你单位负责管护的招标绿地标段

处存在                   等问题，请你方于   天内（  月  日前整改到位），达到绿化养护技术标准，并将整改情况书面报我方，以备核查。

该项问题将在             中扣分（款）           。

乙方代表：（签收）              甲方代表（盖章）

年   月   日

附件6    区管绿地养护单位巡视记录

| 养护范围： 时间：自 月 日至 月 日止 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 现场情况 | 处理情况 | 巡视人 |

附件7    区管绿地月度养护作业统计报表

养护范围：                  时间：自   月   日至   月   日止

| 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |

单位：           单位领导：         项目经理：         制表人：

附件8    区管绿地月度养护工作计划

养护范围：                    时间：自   月   日至   月   日止

| 工作内容 | 质量标准 | 完成时间 |  | 投入劳力（人） | 工作量（工日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 始 | 止 |  |  |

单位：           单位领导：         项目经理：         制表人：

第四章 评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点后保留两位） | 10 |
| 2 | 服务方案 （43分） | （1）对项目的认识、服务定位、总体目标及整体设想：周到全面，服务起点高，定位明确，针对性强的得6分；比较全面、比较明确，针对性较强的得4分，基本满足、基本明确的得2分；服务设想不全面，或设想没有针对性，或设想不明确的得1分,无得0分 。 | 6分 |
|  |  | （2）维护管理计划及技术方案：结合季节变化、维护方案全面合理，质量标准具体明确，可操作性强的得6分；比较全面合理、比较明确，可操作性较强的得4分；基本全面合理、基本明确、具备可操作性的得2分；不全面、不合理、不具备可操作性行的得1分,无得0分。 | 6分 |
|  |  | （3）其他设施维护方案、监控管理方案：方案科学合理详细可行、有针对性且可操作性强的得5分；比较详细可行、比较有可操作性和针对性的得3分；基本详细可行、基本有可操作性和针对性的得2分；不可行不详细、没有可操作性和针对性的得1分；无得0分。 | 5分 |
|  |  | （4）重难点养护方案：结合现有的绿化特点、充分全面的考虑植物的特性，制定详细可行、有针对性、可操作性强的绿化养护方案的得6分；比较全面、比较可行、比较有针对性、比较有操作性的绿化养护方案的得4分；基本全面、基本可行、基本有针对性、基本可操作性的绿化养护方案的得2分；不全面、不可行、没有针对性、没有可操作性的绿化养护方案的得1分,无得0分。 | 6分 |
|  |  | （5）绿化病虫害防治的服务：根据季节及苗木生产特性，病虫害防治全面，针对性强，可操作性高的得5分；比较全面，针对性较强，可操作性比较高的得3分；基本全面，基本可操作性的得2分；不全面，没有可操作性强的得1分,无得0分。 | 5分 |
|  |  | （6）组织架构及规章制度的安排：岗位设置合理，有明确的部门职责，工作流程完整、科学、可行，各类规章制度健全规范，针对服务所做的规划客观、明确的得5分；比较合理，比较完整、比较规范、比较客观明确的得3分；基本完整、基本规范、基本客观明确的得2分，不完整、不规范、不客观的得1分,无得0分。 | 5分 |
|  |  | （7）对投标人提出的迎查、重大活动、环境保障、防汛、防台、抗旱、防雪等应急突发事件的措施方案，方案科学合理详细可行、有针对性且可操作性强的得5分；比较详细可行、比较有可操作性和针对性的得3分；基本详细可行、基本有可操作性和针对性的得2分；不可行不详细、没有可操作性和针对性的得1分；无得0分。 | 5分 |
|  |  | （8）服务费用测算：所列人工、机械设备、材料、日常办公、日常巡查及清洗、维护及维修、员工服装、易耗品等机具用具的各项管护服务费用分列完整详细合理，测算分摊合理合规，详细、准确的得5分；比较详细合理，比较准确的得3分；基本详细合理，不够准确的得2分；不合理不详细的得1分，无得0分。 | 5分 |
| 3 | 资信与实力 （38分） | 项目组成员中，具有园林或林业等相关专业中级及以上职称的1分/人；满分2分。（专业以职称证书为准，如职称证书反映不出专业则以学历证书专业为准，提供企业为以上人员缴纳近半年内（2023年02月-2023年06月）的社保、职称证书复印件加盖公章）。） | 2分 |
|  |  | 拟派的绿化工（花卉+绿化）8人(含)以上得5分，5人(含)以上到8人以内得3分，其他得1分（提供工种证书和身份证复印件加盖公章） | 5分 |
|  |  | 根据供应商投标文件中提供的拟派一线养护工人身份证复印件进行评审，人数在30人(含)以上得2分，20人(含)以上到30人以内得1分，不足20人不得分（提供身份证复印件加盖公章） | 2分 |
|  |  | 根据供应商提供的投入本项目的车辆及主要设备数量、规模、型号种类及车辆设备的所有权等进行综合评分，本项满分11分。 1.车辆： ①大型水车（核载≥8500kg）1台(含)以上，得3分； ②中型车辆：应急保障车（皮卡、运输货车）2辆(含)以上，得2分，1辆得1分。 （提供经交管局核发的车辆行驶证复印件加盖单位公章） 2.巡查车辆及设备： ③巡查三轮电动车5台(含)以上，得1分，其他情况不得分； ④机械设备：打药机3台(含)以上，得1分，其他情况不得分； ⑤草坪修剪机（推草机）5台(含)以上，得2分，其他情况不得分； ⑥风力灭火器3台(含)以上，得1分，其他情况不得分； ⑦手剪10把(含)以上，得1分，其他情况不得分； （巡查车辆及设备均需提供发票复印件并加盖单位公章） | 11分 |
|  |  | 供应商提供有效期内的ISO环境管理体系认证证书得5分。 （提供证书复印件加盖公章） | 5分 |
|  |  | 业绩：投标供应商自2018年9月1日以来（以合同签订时间为准）有承担过类似项目业绩的每提供1个得3分，此项最高12分。（提供合同及中标通知书复印件加盖公章。同一项目按年度签订合同的，按1个项目计算） | 12分 |
| 4 | 综合响应 （5分） | 根据投标文件整体响应性评分，包括投标文件编制完整、格式规范、有详细目录并逐页连续页码等。完整、规范得5分，较完整、较规范3分；不完整不规范1分 | 5分 |
| 5 | 项目负责人答辩 （5分） | 评委根据各供应商项目负责人对本项目方案阐述是否全面、清晰、合理以及回答评委提问情况等因素打分。回答可行、合理5分；回答不完善、较合理3分；回答不完善、不合理1分；不答辩0分。 | 5分 |

说明：

- 1、对国家认定的节能、环保产品分别给予价格评标总分值4%、4%的加分（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为依据）。

- 2、根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，对联合投标企业产品的价格给予 4%的扣除（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 4%-6%的价格扣除），以扣除后的价格作为评审价格。

- 3、所有认证、证明和业绩均以有效的复印件加盖公章，评分标准中所含的主观分部分由各评委独立评分，计分时取各评委评分的平均值为某个投标人的本项得分（保留2位小数）。评标结果保留两位小数。

- 第五章 合同格式

- （仅供参考）

合同编号：

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

- 南京市工商行政管理局

- 南京市财政局 监制

南京市江宁区政府采购合同

项目名称：2023年杨家圩市民公园设施维护管理服务

项目编号：

政府采购计划号：

采购人：（以下简称甲方）

住所地：

供应商：（以下简称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列服务：2023年杨家圩市民公园设施维护管理服务。

第二条 合同总价款 本合同项下服务总价款为                  （大写）           （小 写）万元人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

1.本合同总价款包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2.本合同执行期间合同总价款不变。

3.分项报价：（以中标单位分项报价表为准）。

第三条 组成本合同的有关文件下列关于南京市政府采购            （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后 ，在此期间，乙方提供免费服务。

第七条 验收

1.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。

2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。

第八条 履约保证金：无

第九条 合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3. 付款条件：

中标供应商与采购人签订合同后，前3个月为试用期，经考核《南京市江宁区区管绿地养护管理考核细则》（见附件4）每月得分在90分以上（含）视为满足养护服务要求，支付25%合同总价款；以后每季度考核《南京市江宁区区管绿地养护管理考核细则》（见附件4）每月得分在90分以上（含）视为满足养护服务要求，支付25%合同价款；合同签订期满后付清合同余款。 供应商在单月度考核中得分低于90分，每低一分将扣除0.5%合同款，连续三个月在月度考核中得分低于85分，采购人有权终止合同。

第十条 违约责任

1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。

3. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

4. 其他违约责任约定

第十一条 合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式

解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2. 在仲裁期间，本合同应继续履行

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：                          （盖章）

代表人：

电话：

开户银行：

账号：

乙方（供应商）：（盖章）

代表人：

电话：

开户银行：

账号：

- 附件

响应文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 行数不够，自行添加 |  |

注：建议投标供应商为《投标书》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标书目录之前。

- 一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：（采购人）

根据贵方的采购文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表   （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.根据已收到的磋商文件，遵照规定，我单位经现场考察和认真研究上述磋商文件后，愿以（大写）                 元人民币（￥         元）作为磋商报价。

合同履行期限         ；

拟派项目负责人        。

2.我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8.与本磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称（盖章）：

地   址：

联系电话：

传   真：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

日    期：     年  月  日

- 二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

供应商名称：（盖章）

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日期：年月日

- 附：法定代表人和授权委托人身份证

- 三、磋商报价汇总表

磋商报价汇总表

项目编号：

项目名称：

| 磋商总报价 | 大写：人民币 元 小写：￥ 元 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |
| 合同履行期限 |  |  |
| 响应文件份数 | 正本： 份 副本： 份 |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 填写“是”或“否 |

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

说明：

1、采购人对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

- 2、磋商报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于人员劳资、交通费、风险评估费等，应包括供应商为完成该项目所承担的全部费用、利润、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。响应供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。

- 四、磋商分项报价表

磋商分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目 | 内容 | 规格/材质 | 工程量（株、㎡） | 单位 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化部分 | 绿化养护（未改造部分） | 乔木¢10-50cn以内 | 1659 | 株 | （ ） | 1、原有绿化养护：一级养护标准。 2、硬质景观：范围包括区域内的全部硬质，内容包括花岗岩、防腐木铺装，坐凳、树池、花箱、栏杆、指示牌、健身器材、乒乓球桌、儿童滑椅等设施的维护及零星损坏维修等。 3、水体及水生植物:包括植物养护、水体内漂浮物打捞等。 4、人员部分：负责区域内维持秩序，硬质及绿地内的保洁工作及园区内监控视频管理 ，发现非正常事件及时通知现场维持秩序人员处理。 5、公厕部分：包括公厕保洁 6、附属设施部分：包括垃圾箱的维修维护损坏更换、每天垃圾袋更换等；吸烟亭的维修维护、配件更换等。 |
|  |  |  | 草坪 | 1116.7 | ㎡ | （ ） |  |
| 2 | 硬质部分 |  | 花岗岩+防腐木等 | 36752.1 | ㎡ | （ ） |  |
|  |  |  | 石球 | 20 | 个 | （ ） |  |
|  |  |  | 花箱 | 70 | 座 | （ ） |  |
|  |  |  | 透光混凝土及花岗岩座椅 | 173.7 | ㎡ | （ ） |  |
|  |  |  | 栏杆 | 272.4 | ㎡ | （ ） |  |
|  |  |  | 警示牌 | 100 | 座 | （ ） |  |
|  |  |  | 指示及信息牌 | 11 | 座 | （ ） |  |
|  |  |  | 健身器材 | 11 | 套 | （ ） |  |
|  |  |  | 乒乓球桌及儿童滑椅 | 3 | 套 | （ ） |  |
| 3 | 水体 | 景观水体 | 水体+水生植物 | 39626 | ㎡ | （ ） |  |
| 4 | 人员部分 | 维持秩序人员 |  | 12 | 人 | （ ） |  |
|  |  | 园内保洁人员 |  | 14 | 人 | （ ） |  |
|  |  | 监控管理人员 |  | 1 | 人 | （ ） |  |
| 5 | 公厕部分 | 公厕保洁人员 | 2座公厕 | 2 | 人 | （ ） |  |
| 6 | 附属设施 | 垃圾箱 | 不锈钢 | 50 | 座 | （ ） |  |
|  |  | 吸烟亭 | 铝合金+玻璃 | 2 | 座 | （ ） |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | （ ） |  |
|  |  | 大写: （ ） |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

注：1、采购人对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

- 五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

我方承诺，除上表所列内容外，我方完全响应本次招标文件技术条款要求。

供应商名称：（盖章）

日期：

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

我方承诺，除上表所列内容外，我方完全响应招标文件商务条款要求。

供应商名称：（盖章）

日期：

- 说明：如果行数不够，请自行增加。

- 七、项目组成人员一览表

项目组成人员一览表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业资格 | 类别 | 证书号 | 技术职称 | 备 注 （本项目担任职务） |

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

- 注：提供项目组人员的资格证书、职称证书、社保等证明材料

- 八、中小企业声明函格式、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为        （符合/不符合）   条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日  期：

- 九、方案

（格式自拟）

- 十、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- （以下附件不做进标书内，仅供：供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料在7个工作日内（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条）提交采购人或采购代理机构核验）

- 由信用承诺书替代的证明材料要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证明材料）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明，复印件加盖公章）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）（2023年2月-2023年7月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年月日

- 附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：                    。

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：   年    月   日

- 附件三、承诺书（内容可在此基础上自行添加）

承诺书

（采购人）        ：

我单位          （供应商名称）郑重声明：

1、我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、……

供应商（盖章）：

授权代表签字：

- 日期：  年  月  日

- 附件四：证明材料

- （根据证明材料要求，自拟）