南京市妇幼保健院

丁家庄院区数字胃肠机采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320100-STGK-G2023-0091

(代理机构编号：1214-234110311WZN)

采购人：南京市妇幼保健院

采购代理机构：江苏舜天高科有限责任公司

二○二三年十月

# 目  录

第一部分  招标公告………………………………………………  3

第二部分  投标人须知……………………………………………  6

第三部分  采购需求………………………………………………  12

第四部分  合同条款………………………………………………  21

第五部分  评标办法………………………………………………  26

第六部分  投标文件组成…………………………………………  30

# 第一部分：招标公告

项目概况：

受南京市妇幼保健院的委托，江苏舜天高科有限责任公司就丁家庄院区数字胃肠机采购项目进行公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。潜在投标人应在南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室获取招标文件，并于2023年11月03日09点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（1）项目编号：JSZC-320100-STGK-G2023-0091(代理机构编号：1214-234110311WZN)

（2）项目名称：丁家庄院区数字胃肠机采购项目

（3）预算金额：400万元人民币

（4）最高限价：400万元人民币

（5）采购需求：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算/最高限价 （万元人民币） | 是否接受 进口产品投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 数字胃肠机 | 1套 | 200 | 不接受 | 投标人参与多个分包投标的，投标文件必须按包号分别编制 |
| 02 | 数字胃肠机 | 1套 | 200 | 不接受 |  |

（6）合同履行期限：以签订合同为准。

（7）本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求

2.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，复印件加盖公章）（投标人为参加本次政府采购活动前半年内注册的公司，无须提供）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，复印件加盖公章）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明原件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明原件）；

供应商如完全满足以下信用承诺要求可只提供书面承诺书。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。（自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定）。

投标人仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求：第1条”中涉及的证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按招标文件要求提交采购人或招标代理机构核验。经核验无误后，由采购人或招标代理机构发出中标通知书。

不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；

（三）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（四）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业产品给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3、本项目的特定资格要求：

（1）投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

（2）投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

三、招标文件发售信息（购买招标文件的方式）

（1）时间：2023年10月13日至2023年10月19日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

（2）地点：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室

（3）方式：请与采购代理机构联系招标文件购买事宜

（4）售价：100元人民币/每套，售后不退

（5）以汇款方式购买招标文件，供应商须以公对公形式办理汇款，并将汇款凭证发至本公告中采购代理机构邮箱。邮件中请明确拟购买文件的项目名称、项目编号、供应商的联系人和联系方式、邮寄地址等信息， 联系人：吴岢非（标务助理）联系电话：025-52875983，邮箱：wkf@sumex.com.cn

四、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

五、投标文件接收截止时间、地点

投标文件接收截止时间：2023年11月03日09点30分（北京时间）

投标文件接收地点：南京莫愁路天妃巷123号2号楼416室

投标文件接收人：采购代理机构

六、开（评）标时间及地点

开标时间：2023年11月03日09点30分（北京时间）

开标地点：南京莫愁路天妃巷123号2号楼416室

评标地点：南京莫愁路天妃巷123号2号楼418室

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

采 购 人：南京市妇幼保健院

联系地址：南京莫愁路天妃巷123号

联 系 人：谭老师

联系电话：025-52226143

采购代理机构：江苏舜天高科有限责任公司

联系地址：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室

联 系 人：王慧（标务员）、吴岢非（标务助理）

联系电话：025-52875825、025-52875983

项目联系方式

项目联系人：张宁珊（项目负责人）、魏欣倩（助理）

电话：025-52874012、025-52875946

八、其他补充事宜

1、从采购代理机构处合法获得招标文件的申请人方可参与本项目投标

2、投标人须以公对公形式办理汇款，并备注招标编号，同时将汇款凭证及相关参与项目信息电邮至wkf@sumex.com.cn，以便我司能及时登记领购信息。

3、购买采购文件款汇款地址：

（1）开户名：江苏舜天高科有限责任公司

（2）开户行：工商银行南京白下支行

（3）账  号：4301013119100888895

4、本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号》、《财库（2017）141号》、《财库（2014）68号》、《财库（2020）46号》、《苏财购〔2020〕52号》、《财库（2004）185号》（节能环保）、《苏财购〔2022〕45号》

5、本次招标项目投标投标人须提供纸质投标文件正本1份，副本4份，同时提供电子介质文件1份（载体采用“U盘”，内容包含全套正本投标文件），随纸质正本文件一并提交。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果，未按要求提供的视为投标无效。

6、投标人须通过“信用南京”或“南京公共采购信息网”进入南京政府采购投标人诚信档案管理系统，完成投标人注册登记，注册登记成功后方可参加政府采购活动；并在招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前打印《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》加盖公章及法人签字，原件随附在投标文件正本中；

# 第二部分：投标人须知

- 一、总则

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所述丁家庄院区数字胃肠机采购项目。

2、合格的投标人

2.1、满足本招标文件《第一部分：招标公告》第二条“申请人的资格要求”。

2.2、满足本招标文件的实质性条款要求。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.4、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

2.5、投标人须通过“信用南京”或“南京公共采购信息网”进入南京政府采购投标人诚信档案管理系统，完成投标人注册登记，注册登记成功后方可参加政府采购活动；并在招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前打印《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》加盖公章及法人签字，原件随附在投标文件正本中。

3、公平竞争原则

3.1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

3.2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4、投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，南京市妇幼保健院（以下称为采购人）、江苏舜天高科有限责任公司（以下称为采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、招标文件构成

5、招标文件包括：

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：采购需求

第四部分：合同条款

第五部分：评标办法

第六部分：投标文件组成

6、招标文件的询问或者质疑

6.1、潜在投标人已依法获取招标文件的，对该文件可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2、潜在投标人已依法获取招标文件的，可以对该文件向采购代理机构提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内一次性书面提出。采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

6.3、由于潜在投标人所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由潜在投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或者修改

7.1、采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的询问、质疑时对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2、招标文件的修改将以更正公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布，并及时通知所有购买招标文件的投标人查询相关内容。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。

7.3、采购代理机构有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，将以延期开标公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布，并及时通知所有购买招标文件的潜在投标人查询相关信息。

- 三、投标文件的编制

8、投标内容

8.1、投标的最小单位是包。

8.2、采购清单中如有多个分包的，投标人可以以包为单位部分或全部投标。

8.3、如果包号项下有多个品目的，投标人必须对包号项下的所有品目进行投标，否则投标文件无效。

9、投标文件的语言及计量单位

9.1、投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2、除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1、投标函格式；

10.2、授权委托书；

10.3、开标一览表；

10.4、投标报价表；

10.5、技术要求响应/偏离表；

10.6、商务要求响应/偏离表；

10.7、项目实施方案；

10.8、资格证明文件；

10.9、其它（招标文件要求提供或者投标人认为需要提供的其它资料）；

11、开标一览表

11.1、投标人必须按开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写，不得自行增减内容。

11.2、开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

12、投标报价

12.1、投标人应在投标文件中的开标一览表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。

12.2、开标一览表上的价格应包括：

（1）主机和标准附件：包括制造和装配货物所使用的材料、部件、售后服务的费用及货物本身已支付或将支付的增值税和其它税费

（2）备品备件

（3）专用工具

（4）安装、调试、检验

（5）培训

（6）技术服务

（7）至目的地的运费和保险

（8）其它（如：投标人管理费及利润，中标后将支付的服务费等）

12.3、报价应以人民币万元或者元为货币单位。

13、技术要求的响应

13.1、投标人应对照招标文件《第三部分：采购需求》中的技术要求，在《技术要求响应/偏离表》中逐条说明所提供货物已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。

13.2、特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投产品的具体参数值。否则在综合评审时可能被评委会认定为不满足（负偏离）。

14、商务要求的响应

投标人应对照招标文件《第三部分：采购需求》中的商务要求，在《商务要求响应/偏离表》中逐条说明所提供货物已对招标文件的商务要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求条文的偏差和例外。

15、投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

16、招标服务费

中标人向采购代理机构支付招标服务费，服务费按计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类标准计取。

17、投标有效期

17.1、投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十天。投标有效期比规定短的投标将按无效投标处理。

17.2、在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受采购代理机构的这种要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件份数和签署

18.1、投标人应按照上述第10条的要求，准备投标文件正本1份，副本4份，正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本文件为准；同时提供电子介质文件1份（载体采用“U盘”，内容包含全套正本投标文件），随纸质正本文件一并提交。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

18.2、投标文件的正本应用不褪色的材料书写或打印，且《第六部分：投标文件组成》相应格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由投标人法定代表人或其授权委托人签字。授权委托人签字的，须在投标文件中提供法定代表人《授权委托书》。

18.3、投标文件副本可以采用正本的复印件。

18.4、投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖公章。

- 四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1、投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

19.2、为便于开标，《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，另一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。

19.3、投标文件封套上应注明

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

请勿在2023年11月03日09点30分（北京时间）（开标时间）之前启封

19.4、未按上述第19.1条要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

20、投标截止日期

20.1、采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2、采购代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1、投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

22.2、投标人的修改文件应按第18条的规定进行编制和签署，并按第19条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达投标文件接收地点。

22.3、在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

- 五、开标与评标

23、开标

23.1、采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。采购人、投标人应委派代表准时参加，有关部门可以视情况到现场监督开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2、按照第21条规定，迟交的投标文件将不予开封。

23.3、开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、项目名称、投标价格、交货期和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

23.4、采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第23.3条规定在开标时宣读的全部内容。

24、评标委员会

24.1、开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

24.2、评委会由五人以上单数的行业专家、采购人代表组成。

24.3、评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件。

24.4、评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25、评标过程的保密

25.1、开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2、在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3、评委会名单应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

26、投标人资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查标准详见招标文件《第五部分：评标办法》第一条。合格投标人不足3家的，不得评标。

27、投标文件符合性审查

27.1、在综合评审之前，评委会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查；符合性审查标准详见《第五部分：评标办法》第二条。合格投标人不足3家的，不进入综合评标。

27.2、判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻找外部证据。

27.3、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得通过补充、修改、替代、撤回或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

28、投标文件的澄清

投标文件澄清的条件和方法详见招标文件《第五部分：评标办法》第四条第3款。

29、投标文件修正

29.1、符合性审查合格的投标文件有技术参数引用错误及计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

（1）如果投标文件中引用技术参数与其所附佐证材料中标明的参数不一致时，以佐证材料中标明的技术参数为准。

（2）如果大写（文字）金额与小写（数字）金额不一致时，以大写金额为准。

（3）如果单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准修改总价，但单价金额的小数点有明显错误的，应以标出的总价为准，并修改单价。

29.2、评委会将按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，则其投标将被拒绝。

30、对投标文件的综合评审

评委会按照招标文件《第五部分：评标办法》第三条规定的评审因素和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合评分。

31、废标

31.1、根据政府采购法第三十六条规定：在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

31.2、废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

31.3、废标后，除采购任务取消情形外，采购人应当重新组织招标。

- 六、授予合同

32、定标

32.1、评委会按照综合评审得分由高到低的顺序推荐出1～3名中标候选人。

32.2、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

32.3、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

32.4、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

32.5、评委会也可以根据采购人的要求直接确定综合评审得分最高的投标人为中标人。

33、中标通知书

33.1、采购代理机构应当在发布公开招标公告的同一媒体上公告中标结果。

33.2、在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

34、签订合同

34.1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 七、质疑处理

35、提出质疑

35.1、投标人认为招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

35.2、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。并在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

35.3、质疑必须由投标人的法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的，如递交质疑者不是投标文件中确定的授权代表，须由投标人另行出具授权）以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权不予受理。

35.4、质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

35.5、投标人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；投标人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

35.6、质疑人委托代理人质疑的，应当向招标方提交授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

36、质疑答复

36.1、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

36.2、质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

36.3、对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复，其内容不得泄露国家秘密、其他投标人商业机密和个人隐私。

# 第三部分：采购需求

- 一、采购清单

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算/最高限价 （万元人民币） | 是否接受 进口产品投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 数字胃肠机 | 1套 | 200 | 不接受 | 投标人参与多个分包投标的，投标文件必须按包号分别编制 |
| 02 | 数字胃肠机 | 1套 | 200 | 不接受 |  |

- 二、技术要求

## （一）01包：数字胃肠机（放射科）

1、球管及束光器

1.1阳极热容量≥400KHu

1.2阳极旋转速度≥9000转/分

1.3采用双焦点球管，小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm

▲1.4焦点功率，小焦点≥30KW；大焦点≥90KW

1.5最高使用管电压≥150KV

1.6倾斜投照角度≥±30︒

1.7束光器类型：可自动及手动控制

1.8具有曝光野指示灯

2、平板探测器

★2.1类型：动态平板探测器

2.2冷却方式：自然冷却

2.3最大摄影尺寸≥17"×17"

▲2.4平板视野≥5视野

2.5采集矩阵≥2,500×2,500

2.6有效像素≥680万像素

2.7像素尺寸≤160微米

2.8空间分辨率≥3.1线对/毫米

2.9采集灰阶≥16bit

2.10量子转换效率（DQE）≥65%

3、主机控制台系统

3.1控制台：可控制X线高压发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等

3.2系统配置：CPU≥3.1GHz，内存容量≥4G

3.3操作系统：采用Unix、Linux或Windows10操作系统

3.4显示器：≥专业19英寸显示器

3.5显示器数量≥2台

▲3.6采用SSD硬盘，容量≥500G

3.7硬盘存储≥60000f

3.8具备图像外部存储

4、多功能检查床

4.1结构：采用一体化可倾斜床面遥控检查床，带有消化系统造影专用压迫装置，并具有紧急刹车安全装置。

4.2床面材质：采用碳素纤维高强度材料

▲4.3床体负倾斜角度≥25︒

★4.4床体具有升降功能，最低床面高度≤70cm

4.5床面横向移动范围≥14cm

4.6影像系统覆盖范围≥130cm

4.7压迫器压力≤80N

5、高压发生器

5.1频率≥50KHz

5.2功率≥50KW

5.3最大摄影管电压≥150KV

5.4最大摄影管电流≥600mA

5.5最短曝光时间≤1ms

▲5.6最大透视管电流≤3mA

5.7最低透视管电流≤0.1mA

▲5.8脉冲透视帧频数量≥6种，最低脉冲透视频率≤2帧/秒

5.9解剖程序设定≥400组

5.10操作方式：液晶触摸屏或鼠标键盘控制

5.11具有系统故障自我诊断功能，摄影条件AEC全自动控制；具有管电压自动适应功能

6、数字图像处理系统

6.1透视采集速度≥30f/s

▲6.2透视存储≥950f/序列

6.3最大脉冲透视速率≥15f/s@1024×1024

6.4具备最后图像保持功能

▲6.5摄影采集速率≥15f/s @1024×1024

6.6具备数字分隔摄影功能

6.7网络连通性：要求具有DICOM打印/存储/工作列表/MPPS功能

6.8具备剂量显示功能

7、图像处理功能

7.1具备实时动态高亮度控制功能

7.2具备实时动态图像显示、回放功能

7.3具备实时边缘增强功能

7.4具备窗宽、窗位调整功能

7.5具备图像放大及漫游显示功能

7.6具备多幅显示功能

7.7具备黑白反转功能

7.8具备左右翻转功能

7.9具备电子束光器功能

7.10具备测量功能及注释功能

7.11具备AP/PA、L/R定位标记

7.12具备长骨拼接功能

8、其他

8.1具备完整附件：包括脚踏板、肩托架、手柄、钡餐杯等

8.2具备双向声控系统

8.3提供空气灌肠机壹套

8.4提供防护铅衣两套

8.5承担设备网络接口费用

★8.6为保证设备运行的可靠性和稳定性，要求高压发生器、球管等主要部件与整机为同一品牌。

## （二）02包：数字胃肠机（介入科）

1、多功能检查床

1.1、结构：采用一体化可倾斜床面遥控检查床，带有消化系统造影专用压迫装置，并具有紧急刹车安全装置。

1.2、床面材质：采用碳素纤维高强度材料。

1.3、为方便钡造影剂流动，要求床体负倾斜角度≥25︒

★1.4、为方便病人上下床，要求床体具有升降功能，最低床面高度≤70cm

1.5、床面横向移动范围≥14cm

1.6、影像系统覆盖范围≥130cm

1.7、压迫器压力≤80N

2、高压发生器

2.1、频率≥50KHz

2.2、功率≥50KW

2.3、最大摄影管电压≥150KV

2.4、最大摄影管电流≥600mA

2.5、最短曝光时间≤1ms

▲2.6、为更好保护患者，有效降低透视剂量，要求最大透视管电流≤3mA

2.7、最低透视管电流≤0.1mA

▲2.8、脉冲透视帧频数量≥6种，最低脉冲透视频率≤2帧/秒

2.9、解剖程序设定≥400组

2.10、操作方式：采用液晶触摸屏或鼠标键盘控制

2.11、具有系统故障自我诊断功能，摄影条件AEC全自动控制；具有管电压自动适应功能

3、球管及束光器

3.1、阳极热容量≥400KHu

3.2、阳极旋转速度≥9000转/分

3.3、采用双焦点球管，小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm

▲3.4、焦点功率，小焦点≥30KW；大焦点≥90KW

3.5、最高使用管电压≥150KV

3.6、倾斜投照角度≥±30︒

3.7、束光器类型：可自动及手动控制

3.8、具有曝光野指示灯

4、平板探测器

★4.1、类型：采用动态平板探测器

4.2、冷却方式：采用自然冷却

4.3、最大摄影尺寸≥17"×17"

▲4.4、平板视野≥5视野

4.5、像素尺寸≤160微米

4.6、采集矩阵≥2,500×2,500

4.7、有效像素≥680万像素

4.8、空间分辨率≥3.1线对/毫米

4.9、采集灰阶≥16bit

4.10、量子转换效率（DQE）≥65%

5、主机控制台系统

5.1、控制台：可控制X线高压发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等

5.2、系统配置：CPU≥3.1GHz，内存容量≥4G

▲5.3、采用SSD硬盘，容量≥500G

5.4、硬盘存储≥60000f

5.5、图像外部存储：要求具有

5.6、操作系统：采用Unix、Linux或Windows10操作系统

5.7、主显示器：专业19英寸显示器

5.8、主显示器数量≥2台

5.9、副显示器：专业19英寸显示器（含台车）

5.10、副显示器数量≥2台

6、数字图像处理系统

6.1、透视采集速度≥30f/s

▲6.2、透视存储≥950f/序列

6.3、最大脉冲透视速率≥15f/s@1024×1024

6.4、最后图像保持功能：要求具有

▲6.5、摄影采集速率≥15f/s @1024×1024

6.6、数字分隔摄影功能：要求具有

6.7、网络连通性：要求具有DICOM打印/存储/工作列表/MPPS功能

6.8、剂量显示功能：要求具有

7、图像处理功能

7.1、实时动态高亮度控制功能：要求具有

7.2、实时动态图像显示、回放功能：要求具有

7.3、实时边缘增强功能：要求具有

7.4、窗宽、窗位调整功能：要求具有

7.5、图像放大及漫游显示功能：要求具有

7.6、多幅显示功能：要求具有

7.7、黑白反转功能：要求具有

7.8、左右翻转功能：要求具有

7.9、电子束光器功能：要求具有

7.10、测量功能及注释功能：要求具有

7.11、AP/PA、L/R定位标记：要求具有

8、其他

8.1、具备完整附件：包括脚踏板、肩托架、手柄、钡餐杯等

8.2、具备双向声控系统

8.3、具备完整操作手册

8.4、提供悬吊防护屏壹套

▲8.5、提供原厂妇科腿托壹套

8.6、承担设备网络接口费用

8.7、提供监控壹套

★8.8、为保证设备运行的可靠性和稳定性，要求高压发生器、球管等主要部件与整机为同一品牌。

- 三、商务要求

下列条款中甲方为南京市妇幼保健院，乙方为本项目的中标人

| ▲3.1 | 交货期：乙方应当自签订合同起60日内将货物送到甲方指定地点并安装完毕。 |
| --- | --- |
| 3.2 | 交货地点：南京市妇幼保健院（丁家庄院区）指定地点。 |
| ★3.3 | 付款条件：甲方验收合格后，乙方开具货物增值税发票。甲方收到乙方发票之日起三个月内支付货款90%，一年内付清余款。 |
| 3.4 | 包装和运输： |
| 3.4.1 | 乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 |
| 3.4.2 | 乙方负责安排运输，并承担相关费用。 |
| 3.5 | 售后服务： |
| 3.5.1 | 乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如必要的话）。 |
| 3.5.2 | 所有医疗设备必须提供符合国家标准的电源线，插头制式必须为中国标准制式，保证安全接地，不接受欧标、美标等制式电源线。 |
| 3.5.3 | 设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的医用物资保障处联系，并与医用物资保障处共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。 |
| 3.5.4 | 乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方偿付货款总额5‰的滞纳金，如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同或双方协商赔偿方式。 |
| 3.5.5 | 装机所产生的垃圾必须摆放整齐，不得有影响工作人员、病人及家属安全通过的行为。公司在装机后24小时内必须完成对包装拆除物的清理。因包装拆除物原因引起的医疗事故和纠纷，由公司承担全部法律和经济责任。 |
| 3.5.6 | 设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。保修期自甲方验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收配件费，免收上门费、人工费。 |
| ★3.5.7 | 上述设备免费保修≥3年，保修范围包括合同中所有配置。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外乙方对本设备终身负责维修。 |
| 3.5.8 | 如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后1小时之内响应，3小时内到达甲方现场（若无维修站点，24小时内到达现场），48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。 |
| 3.5.9 | 保修期内每年肆次定期维护，并经甲方工程师签字确认，留档备查。 |
| 3.5.10 | 无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方医用物资保障处取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。 |
| 3.5.11 | 如设备软件升级，乙方负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。 |
| 3.5.12 | 如有设备具有远程维修诊断功能，乙方负责免费为甲方安装。 |
| 3.5.13 | 乙方需在交货后五个工作日内免费提供全套资料，含产品合格证（国产设备）、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（进口设备）、商检合格证明（进口设备），如技术资料不全，甲方有权不支付货款或退货，因此产生的损失由乙方自行承担。 |
| 3.5.14 | 技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见乙方公司承诺书。 |
| 3.5.15 | 如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。 |
| 3.5.16 | 如果产生与设备价值、成本相关的任何法律纠纷由投标人承担，采购人不承担任何相关法律责任。 |
| 3.5.17 | 投标人需保证提供的商品、服务不存在任何法律纠纷，采购人在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由投标人承担。 |

- 四、其它说明

4.1、上述技术要求和商务要求中加注“★”符号的为关键参数，不接受任何一项的负偏离或者不满足；加注“▲”符号的为重要参数；其它为一般参数。

# 第四部分：合同条款

南京市妇幼保健院丁家庄院区采购合同

合同编号：

甲方：  南京市妇幼保健院               乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照谈判结果签订本合同。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计: |  |  |  |  |  |

第二条：合同总价款    本合同项下货物总价款为            （大写）人民币，如乙方通过投标方式签订合同的，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条：组成本合同的有关文件以实际后附于本合同后为准。

□乙方提供的投标文件和投标报价表；

□供货一览表；

□交货地点一览表；

□技术规格响应表；

□投标承诺；

□服务承诺；

□甲乙双方商定的其他文件。

第四条  权利保证

乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条  质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明或“无技术规格响应表”，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条  交货和验收

1、交货地点为南京市妇幼保健院丁家庄院区指定地点。如合同后附有招标文件的，乙方应按照招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物。

2、交货时间：签订合同后，乙方应当自接甲方通知后（国产货物  60  日内、进口货物 90  日内）将货物送到甲方指定地点并安装完毕。

3、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求，按照本合同或合同后附招标文件约定的时间、地点交货。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合后附招投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

5、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、甲方应当在到货后的5个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的5个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并签字确认，甲方验收合格后视为乙方完成交货义务，交货前有关货物的一切风险由乙方承担。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺。

第八条  伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2、所购货物质保为        ；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3.3、保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，所有维修配件均为原厂全新合格产品，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4、若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不

低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.5、 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.6、使用过程中出现设备故障，接到报修电话后即时响应，工作期间（星期一至星期五8：00-18：00），4小时到达现场，非工作期间，6小时内到达现场，予以排除故障、修复或更换零部件。

3.7、保修期外，技术人员上门不收取任何费用，只收取材料同期成本费。

第九条   货款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、如本合同项下的采购资金系甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、款项的支付进度以招标文件的有关规定为准。如招标文件未作特别规定或没有招投标文件，则付款进度应符合如下约定：

甲方验收合格后，乙方开具货物增值税发票。甲方收到乙方发票之日起三个月内支付货款90%，一年内付清余款。

第十条　违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方无正当理由未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物，视为根本违约，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金。

4、 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达三个月，则视为乙方不能交付货物。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格、数量不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，视为乙方未完成交货义务，且应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，并还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方承诺给予甲方的价格是市场最低价，如在甲方货款支付前，发现市面存在相同型号、同等配置，但成交价低于本合同内标的价格90%的情形，在核实清楚的情况下乙方须将差价退还给甲方；若乙方拒绝退还的，甲方有权退货并单方面解除协议且不承担任何责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述3-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十一条　合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条　合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条  争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则可以向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。违方应当承担守约方一切维权费用。

第十四条   合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式       份，甲方  叁  份，乙方       份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：   （盖章）         乙方（供应商）：    （盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

纳税人识别号：123201004258009430    纳税人识别号：

开户银行：工商银行新街口支行        开户银行：

账号：4301010009001243631           账号：

单位地址：南京市秦淮区天妃巷123号  单位地址：

联行号（用于银企直联系统）：

统一社会信用代码：

日期：   年     月    日           日期：   年    月    日

请另起一页写清楚配置清单，一式两份。

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：南京市妇幼保健院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

- 甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

- 甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

- 甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

- 严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

- 乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

- 乙方指定        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

- 乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

- 本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

- 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：               法定代表人（负责人）：

经办人签名：                         经办人签名：

年   月   日                         年   月   日

# 第五部分：评标办法

- 一、资格审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 资质要求 | 1《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》 |
|  | 1.1具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件） |
|  | 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，复印件加盖公章）（投标人为参加本次政府采购活动前半年内注册的公司，无须提供） |
|  | 1.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，复印件加盖公章）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）； |
|  | 1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明原件） |
|  | 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明原件） |
|  | 2投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）； |
|  | 3投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件）； |
| 不存在禁止投标的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |
|  | 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动 |

- 二、符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 投标文件签字、盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明。授权委托书应符合第六部分“投标文件组成”的相关规定 |
| 实质性条款 | 招标文件第三部分中“技术要求”和“商务要求”中加注“★”符号的关键指标不接受任何一项负偏离或者不满足。 |
| 投标文件格式 | 符合第六部分“投标文件组成”的规定 |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份，电子版1份 |
| 采购预算 | 投标人的投标报价不得超过每个包相应的采购预算 |
| 信用南京 | 《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》 |
| 联合体投标人 | 不接受 |
| 备选投标方案 | 不接受 |
| 附加条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件 |
| 串通投标 | 投标文件没有招标文件《第二部分：投标人须知》3.2条串通投标的情形 |
| 其他无效情形 | 投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |

- 三、综合评分标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。 |
| 技术要求响应 （30分） | 评委根据投标文件中《技术要求响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料进行评审： 投标产品的技术指标全部满足招标文件第三部分第二条技术要求的得满分30分； 加注“▲”符号的重要指标有一项负偏离或不满足扣1分；一般指标有一项负偏离或不满足扣0.5分，扣完为止。 |
| 商务要求响应 （11分） | 评委根据投标文件中《商务要求响应/偏离表》进行评审： 完全满足招标文件第三部分第三条商务要求的得满分11分； 加注“▲”符号的重要指标有一项负偏离或不满足扣2分；一般指标有一项负偏离或不满足扣0.5分，扣完为止。 |
| 所投产品综合性能评价 (24分) | 由评委根据所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，具体打分点如下： |
|  | 1、产品设计（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品设计优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 |
|  | 2、产品制造工艺（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品制造工艺优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 |
|  | 3、产品材质（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品材质优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 |
|  | 4、产品安全性(3分)：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品安全性优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 |
|  | 5、产品稳定性（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品稳定性性优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 |
|  | 6、产品易用性（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，所投产品操作界面、操作流程等方面优于招标文件要求得3分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 |
|  | 7、产品配置评价（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品配置优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 |
|  | 8、产品功能评价（3分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 |
| 业绩 （5分） | 由评委根据投标文件中有关投标同型号产品的经营业绩情况进行评审。 投标人提供自2020年1月1日以来完成所投产品同型号的销售业绩，每提供一份业绩合同的得1分，最高得5分； 并由投标人提供经营业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。（企业之间的合同无效）。 |

- 四、评审程序

1、资格审查

采购人或者采购代理机构依据本部分第一条规定的标准，对投标人的资格进行评审。有一项不符合评审标准的，采购人或者采购代理机构否决其投标。

2、符合性审查

评标委员会依据本部分第二条规定的标准，对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3、投标文件的澄清

3.1在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、综合评分

4.1评标委员会按本部分第三条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

4.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.3投标人最终得分为所有评委综合评分的平均值。

5、评标结果

5.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明排序。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

5.2评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 五、同品牌产品

1、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述条款规定处理。

- 六、政府采购政策

1、执行（苏财购〔2022〕45号），对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文件）要求的小型和微型企业，其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标文件中必须按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件的要求提供《中小企业声明函（货物）》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2、执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，对符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号文件）要求的监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标文件中应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，对符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号文件）要求的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标文件中应提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、执行《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先选择节能清单所列的节能产品。

5、执行《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先选择“环境标志产品政府采购清单”所列的产品。

注：符合上述政策的，请在投标文件中按相关要求的规定自行说明，并提供相应的材料。

# 第六部分：投标文件组成

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本投标文件的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足、内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为无效投标。

正本/副本

投标文件

项目编号：JSZC-320100-STGK-G2023-0091

(代理机构编号：1214-234110311WZN)

采 购 人：南京市妇幼保健院

项目名称：丁家庄院区数字胃肠机采购项目

包    号：

投 标 人：

联 系 人：

联系电话：

二0二三年XX月XX日

## 资格审查响应对照表

项目编号：JSZC-320100-STGK-G2023-0091

项目名称：丁家庄院区数字胃肠机采购项目

包    号：

| 序号 | 资格审查内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中 的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》 |  |  |
| 1.1 | 提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证（复印件） |  |  |
| 1.2 | 提供上一年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，复印件加盖公章（投标人为参加本次政府采购活动前半年内注册的公司，无须提供） |  |  |
| 1.3 | 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，复印件加盖公章）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料） |  |  |
| 1.4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明原件） |  |  |
| 1.5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明原件） |  |  |
| 2 | 投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）； |  |  |
| 3 | 投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件）； |  |  |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  | / |
| 5 | 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动 |  | / |

## 符合性审查响应对照表

项目编号：JSZC-320100-STGK-G2023-0091

项目名称：丁家庄院区数字胃肠机采购项目

包    号：

| 序号 | 符合性审查内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中 的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称：与营业执照、资质证书一致 |  |  |
| 2 | 投标文件签字、盖章：有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明。授权委托书应符合第六部分“投标文件组成”的相关规定 |  |  |
| 3 | 实质性条款：招标文件第三部分中“技术要求”和“商务要求”中加注“★”符号的关键指标不接受任何一项负偏离或者不满足。 |  |  |
| 4 | 投标文件格式：符合第六部分“投标文件组成”的规定 |  | / |
| 5 | 投标文件份数：正本1份，副本4份，电子版1份 |  | / |
| 6 | 采购预算：投标人的投标报价不得超过每个包相应的采购预算 |  |  |
| 7 | 《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》 |  |  |
| 8 | 本项目不接受联合体投标 |  | / |
| 9 | 本项目不接受备选投标方案 |  | / |
| 10 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件 |  | / |
| 11 | 串通投标：投标文件没有招标文件《第二部分：投标人须知》3.2条串通投标的情形 |  | / |
| 12 | 投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  | / |

## 评分索引表

项目编号：JSZC-320100-STGK-G2023-0091

项目名称：丁家庄院区数字胃肠机采购项目

包    号：

| 综合评审因素佐证材料 | 投标文件中 的页码位置 |
| --- | --- |

## 目  录

格式一、投标函…………………………………………………………（页码）

格式二、授权委托书……………………………………………………（页码）

格式三、开标一览表……………………………………………………（页码）

格式四、投标报价表……………………………………………………（页码）

格式五、技术要求响应/偏离表……………………………………… （页码）

格式六、商务要求响应/偏离表……………………………………… （页码）

格式七、项目实施方案…………………………………………………（页码）

格式八、资格证明文件…………………………………………………（页码）

格式九、其它……………………………………………………………（页码）

格式一、投标函

## 投标函

致：江苏舜天高科有限责任公司

根据贵方编号为项目编号：JSZC-320100-STGK-G2023-0091招标文件的邀请，我公司决定参加南京市妇幼保健院丁家庄院区数字胃肠机采购项目的公开招标。我公司现正式授权(姓名和职务)作为我公司（投标人名称）的全权代表前来参加此次招标并提交投标文件正本1份，副本4份，电子版1份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求向采购人提供所需数字胃肠机设备和相关服务。总投标价为XXXX人民币（大写：XXXX）。

（2）我们完全理解贵方不一定要以最低报价确定中标。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

（4）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（6）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

（7）一旦我方中标，我方将按招标文件中规定的金额支付招标服务费。

（8）与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

格式二、授权委托书

## 授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）系（投标单位全称）的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司（工厂）的合法代理人，以（投标单位名称）的名义参加 南京市妇幼保健院 的 丁家庄院区数字胃肠机采购项目 投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于投标日期：XX年XX月XX日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人（签字）：

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

投标日期：投标日期：XX年XX月XX日

说明：

（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权委托人身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，投标无效。

格式三、开标一览表

## 开标一览表

项目编号：JSZC-320100-STGK-G2023-0091

项目名称：丁家庄院区数字胃肠机采购项目

包    号：

| 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字胃肠机 |  |  | 1套 |  |  |
| 总报价 | 大写： |  |  |  |  |
| 制造厂商全称 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 所有货物是否是小微企业供货：（ ）是 （ ）否 如所有货物均是小微企业供货，须按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库【2020】46号文的要求提供《中小企业声明函》（附件一）。本项目行业划分：工业。 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，另一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。两份《开标一览表》均须按招标文件要求签署、盖章。

附件一

《政府采购促进中小企业发展管理办法》之《中小企业声明函》

（如适用）

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

格式四-1、投标分项报价表

## 投标分项报价表

项目编号：JSZC-320100-STGK-G2023-0091

项目名称：丁家庄院区数字胃肠机采购项目

包    号：

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 至目的地的运费和保险 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总计： |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

格式四-2、配置清单

## 配置清单

项目编号：JSZC-320100-STGK-G2023-0091

项目名称：丁家庄院区数字胃肠机采购项目

包    号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：表格格式供参考，可自拟格式。

格式五、技术要求响应/偏离表

## 技术要求响应/偏离表

（根据招标文件第三部分第二条技术要求的内容填写，必须点对点应答）

项目编号：JSZC-320100-STGK-G2023-0091

项目名称：丁家庄院区数字胃肠机采购项目

包    号：

| 序号 | 招标文件技术要求条款 | 投标人技术响应 | 说明 | 佐证材料 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）投标文件中必须提供佐证材料（如产品制造商原厂技术参数表、招标文件第三部分要求提供的第三方检测机构出具的检验报告），评委会将根据提供的佐证材料评定投标产品对招标文件技术要求的响应程度。无相关资料证实的，评委会有权做负偏离处理。

（2）为了便于评委员进行评审，招标文件第三部分要求提供第三方检测机构出具的检验报告予以佐证的技术指标，须在上表中注明检验报告所在页码。相关技术指标须在检验报告上标注，未标注不予认定。

（3）投标人需确保提供佐证材料的真实性，如被认定提供实质性虚假材料，将会导致无效投标处理。

（4）“说明”栏请根据实际响应情况填写“符合/正偏离/负偏离”。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

格式六、商务要求响应/偏离表

## 商务要求响应/偏离表

（根据招标文件第三部分第三条中商务要求的内容填写，必须点对点应答）

项目编号：JSZC-320100-STGK-G2023-0091

项目名称：丁家庄院区数字胃肠机采购项目

包    号：

| 序号 | 招标文件商务要求条款 | 投标人商务响应 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

“说明”栏请根据实际响应情况填写“符合/正偏离/负偏离”。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

格式七、项目实施方案

## 项目实施方案

（格式自拟）

项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）售后服务

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

格式八、资格证明文件

## 资格证明文件

| 格式八（1） | 投标人提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》 |
| --- | --- |
| 格式八（1.1） | 具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）（复印件） |
| 格式八（1.2） | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度经审计的财务报告，或企业编制的会计报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，复印件加盖公章）（投标人为参加本次政府采购活动前半年内注册的公司，无须提供） |
| 格式八（1.3） | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，复印件加盖公章）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料） |
| 格式八（1.4） | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明原件） |
| 格式八（1.5） | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明原件） |
| 格式八（2） | 投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件） |
| 格式八（3） | 投标产品如果属于医疗器械注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件） |

格式八（4）

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（原件）

致：南京市妇幼保健院

我公司郑重声明：具有履行编号为项目编号：JSZC-320100-STGK-G2023-0091招标项下丁家庄院区数字胃肠机采购项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明！

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

格式八（5）

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（原件）

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

格式九、其它

- 招标文件要求提供或者投标人认为需要提供的其它资料

如：

1、投标产品技术指标佐证材料

2、投标产品制造商或投标产品的认证证书

3、评分标准中涉及的材料（如业绩证明材料等）

4、投标人认为需要提供的其它资料

### 格式九-3、业绩表

业绩表

| 序号 | 项目名称 | 供货设备清单 （品牌、型号） | 数量 | 签订时间 | 业主名称 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标人须提供上述业绩合同复印件；

2.所有合同复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签名盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日