泰山街道河道管理养护服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZZ203223Y72802

江苏省设备成套股份有限公司

2024年1月

- 目录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  竞争性磋商须知	7

第三章  评标标准	16

第四章  采购需求	18

第五章  合同主要条款	81

第六章  磋商响应文件格式及附件	88

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

泰山街道河道管理养护服务项目采购项目的潜在供应商应在南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1002室获取采购文件，并于2024年1月16日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.1项目编号：ZZ203223Y72802

1.2项目名称：泰山街道河道管理养护服务项目

1.3预算金额：120万元

1.4最高限价：120万元

1.5采购需求：泰山街道河道管理养护服务项目。

技术参数详见磋商文件。

1.6合同履行期限：本次项目服务期为1年

1.7行业划分：其他未列明行业。

1.8本项目专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度财务报告，或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位），并提供中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件）。

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。磋商小组对响应文件进行审查时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

- 三、获取采购文件

3.1时间：2024年1月5日至2024年1月12日17：30（北京时间，法定节假日除外 ）

3.2 地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座1002室

3.3 纸质采购文件服务费每套100元，售后不退。

具体购买方式：

（1）供应商获取招标文件前须前往e交易平台（http://www.ejy365.com）（以下简称平台）免费注册。供应商应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间，务必在本公告规定的招标文件获取时间前完成招标文件服务费支付，否则将无法保证获取招标文件。采购文件服务费支付方式：登录e交易平台（http://www.ejy365.com）支付。

（2）供应商可通过平台下载招标文件电子档。下载者需要发票的，须通过平台“资金管理”模块进行操作。磋商文件服务费发票由采购代理机构开具；下载者可在“资金管理--标书费电子发票”下载增值税电子普通发票；平台服务费发票由江苏易交易信息科技有限公司开具。非因采购代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

（3）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。平台咨询电话为：4008280799。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。

- 四、响应文件提交

4.1 截止时间：2024年1月16日10点00分（北京时间）

4.2 提交响应文件地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标室3

4.3供应商应提供响应文件一式叁份（正本壹份、副本贰份），所有响应文件均应密封后递交，同时应提供电子版响应文件壹份（电子版须为响应文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质响应文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助磋商和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

- 五、开启

5.1 时间：2024年1月16日10点00分（北京时间）

5.2 地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

7.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网网站发布公告。

7.2供应商应当从采购代理机构合法获得本项目磋商文件。本次磋商请按“标段”获取磋商文件，编制、提交响应文件，并按“标段”开启、磋商。

7.3 勘察现场或答疑：无

7.4 供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）或“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“南京公共采购信息网”或“信用南京”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》须按照磋商文件“供应商诚信档案管理”的要求去注册、申请、在线打印，打印时间为本采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商磋商文件按无效投标处理。

7.5 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）的规定，本项目竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求中涉及的证明材料，供应商可以在磋商响应文件中一次性提交，也可以在磋商响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见磋商文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求中涉及的证明材料的，须在中选后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按磋商文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

- 供应商被列入严重失信主体名单；

- 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

- 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中选、成交”的违法行为。

- 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

南京市浦口区人民政府泰山街道办事处

联系人：侍工

联系电话：025-58608135

8.2采购代理机构信息

联系人：张其伟

电话：025-86630962

地址：南京市清江南路18号鼓楼创新广场D座1002

邮政编码：210009

电子邮箱：quk@jcec.cn

8.3项目联系方式

联系人：张其伟

电话：025-86630962

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2024年1月5日

第二章  竞争性磋商须知

一、总    则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评标标准

第四章  采购需求

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式及附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

8、磋商保证金

无

四、磋商响应文件的递交

9、磋商响应文件的签署、密封和递交

9.1 磋商响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写。磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方应由供应商的法定代表人或授权代表签字（或签章）。如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件。供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、磋商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。

9.2 磋商响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖供应商公章。

9.3 供应商应当在磋商文件要求递交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。

9.4 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按磋商文件要求密封的；

（2）在磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须由其法定代表人或授权代表签字（或签章）或者加盖公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并向采购人提交“退出磋商函”并由其法定代表人或授权代表签字（或签章）或者加盖公章。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本次采购，成交供应商按采用预算参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理服务招标收费基准费率90%计算（不低于人民币壹万元整），在领取成交通知书前向采购代理机构支付招标代理服务费及专家评审费。本项费用无需在《报价一览表》中单列。

九、其它

21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（10分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（小数点保留两位） | 10 |
| 2.1 | 养护方案（70分） | 依据拟派现场河道保洁人员工种配置是否全面、比例是否合理及提供人员意外险，且是否能根据季节性和阶段性养护工作对养护管理人员进行量化配置等情况，酌情打分，满分20分。方案优秀合理、可行且具有针对性的得20分，方案良好、合理可行但针对性较强的得17分，方案概述较好、满足项目需求得14分，方案表述一般、基本合理可行的得11分，不提供不得分。 | 20 |
| 2.2 |  | 对照本标段养护范围及养护内容编制相应的专项养护实施方案，由评委根据方案的全面性、科学性、针对性及可操作性在比较后酌情打分，满分10分。方案优秀合理、可行且具有针对性的得10分，方案良好、合理可行但针对性较强的得7分，方案概述较好，满足项目需求得5分，方案表述一般、基本合理可行的得3分，不提供不得分。 | 10 |
| 2.3 |  | 根据本标段养护范围及养护，按月编制养护内容及人员设备等安排，满分10分。方案优秀合理、可行且具有针对性的得10分，方案良好、合理可行但针对性较强的得7分，方案概述较好、满足项目需求得5分，方案表述一般、基本合理可行的得3分，不提供不得分。 | 10 |
| 2.4 |  | 根据本项目的养护内容及要求进行难点及应对措施的相关分析并提供相应解决方案及承诺，满分10分。方案优秀合理、可行且具有针对性的得10分，方案良好、合理可行但针对性较强的得7分，方案概述较好、满足项目需求得5分，方案表述一般、基本合理可行的得3分，不提供不得分。 | 10 |
| 2.5 |  | 对照本标段养护范围及养护内容以外其他服务设想，具有全面性、创新性、有效性定位明确，满分10分。方案优秀合理、可行且具有针对性的得10分，方案良好、合理可行但针对性较强的得7分，方案概述较好，满足项目需求得5分，方案表述一般、基本合理可行的得3分，不提供不得分。 | 10 |
| 2.6 |  | 制定日常养护作业所需的安全防护措施、安全事故的应急预案，评委根据其合理性、可操作性综合打分，满分10分。方案优秀合理、可行且具有针对性的得10分，方案良好、合理可行但针对性较强的得7分，方案概述较好、满足项目需求得5分，方案表述一般、基本合理可行的得3分，不提供不得分。 | 10 |
| 3 | 业绩（6分） | 投标人自 2020年1月1日以来承接过类似项目的，每有一个得2分，最多得6分。（提供中标通知书和合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，原件备查） | 6 |
| 4 | 项目组人员（6分） | - 项目负责人1名，拟投入项目负责人年龄45周岁以下具有市政二级建造师证书的得2分。（提供证书复印件加盖公章，同时提供投标单位提供近半年（2023年6月至2023年12月）投标单位为其连续缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证） - 具有安全员2名，具有安全员证书的得4分（提供专业培训机构颁发的安全员证书复印件加盖公章，同时提供投标单位提供近半年（2023年6月至2023年12月）投标单位为其连续缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证） | 6 |
| 5 | 日常巡查人员配备（2分） | 每条河（本项目合计9条河）至少配备日常巡查人员2名的得2分，提供日常巡查人员身份证复印件加盖公章及承诺书原件，格式自拟，不提供不得分） | 2 |
| 6 | 拟投入设备及场地（6分） | 1、投标人自有保洁船4条，每有2条得1分，最多得2分。 2、投标人自有巡查车辆2台，每有1台得1分，最多得2分。 3、在江北新区具有不少于1000m2的办公及设备停放场地的得2分。 以上设备提供购买发票复印件加盖公章，场地提供租赁合同复印件加盖公章。 | 6 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

第四章 采购需求

- 项目背景

为进一步加强街道河道堤防管理养护，保障防洪安全，现对街道9条河道按城市河道及一般河道的养护标准进行管养服务采购。

二、服务范围

本项目服务范围内河道等级分为城市景观河道，街道级、社区（村）级河道，具体区划详见下表：

| 序号 | 河道名称 | 起止位置 | 河道长度（km） | 河道等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 五一河 | 河道泵站管理所至彩虹雅苑 | 0.85 | 城市景观河道 |
| 2 | 小柳河 | 浦欣家园至浦东北路 | 1.2 | 城市景观河道 |
| 3.1 | 北河 | 大华临江苑至大华香邑美颂 | 0.93 | 城市景观河道 |
| 1.2 | 五一河 | 河道泵站管理所至彩虹雅苑 | 0.25 | 街道级河道 |
| 3.2 | 北河 | 大华临江苑至大华香邑美颂 | 0.07 | 街道级河道 |
| 4 | 猪市河 | 沿山大道涵洞至东门泵站 | 1.6 | 街道级河道 |
| 5 | 东河 | 东河泵站至浦东路 | 0.5 | 街道级河道 |
| 6 | 西河 | 朱家山河泵站至上坝塘闸 | 1.5 | 街道级河道 |
| 7 | 上坝塘 | 新马路至阳沟街 | 1.3 | 社区级河道 |
| 8 | 中坝塘 | 阳沟街至大坝头 | 0.2 | 社区级河道 |
| 9 | 下坝塘 | 大坝头至河北街 | 0.3 | 社区级河道 |

三、养护内容

河道巡查检查、河道保洁（水域保洁、陆域保洁）、河道养护（绿化养护、堤防和护岸养护等）、附属设施维修、抢险抗灾、安全教育等。

四、技术标准

参照《江北新区河道管养技术标准（试行）》详见p20、《南京江北新区城市景观河道养护管理标准（试行）》详见p33。

五、考核细则

参照《江北新区2022年河道管养工作意见》详见p69、《江北新区城市景观河道管养考核办法（试行）》详见p75。

六、投标单位的履行承诺

投标单位需满足磋商文件的规定，一旦成交，应严格履行合同要求，保证在服务期内完成服务内容，并积极配合采购人的相关验收和考核工作。

江北新区河道管养技术标准（试行）

为进一步加强新区河道堤防养护管理，保障防洪安全，规范河道养护资金使用，保证河道堤防养护效果，根据《江苏省堤防工程技术管理办法》、《南京市防洪堤保护管理条例》、《南京市水利工程管理与保护办法》等法律法规和相关政策规定，结合河长制工作内容及新区实际，制定本要求。

- 总则

1.河道管养，河道管理与养护的简称。是指通过计划、组织、协调、控制等手段，结合人、物、信息等资源，对河道管理范围内的河床、堤防护岸、绿化及附属设施进行的保养、维护，包括预防和修复灾害性损坏以及提高使用质量和服务水平而进行的加固、改善等。

2.河道管理单位应遵循养护服务市场化的原则，选择有相应资质的单位对河道进行管养。

3.河道管养应在满足河边行洪安全要求的前提下，尽可能维持河流原状，保障沿线居民生命财产的安全，保障河道生态与周边自然人文环境相协调，实现人水和谐兴处，提升河边的人文内涵。

4.养护标准按照河道等级分为四个等级，一类管养为城市建成区整治段，二类管养为城市建成区自然段，三类为城市非建成区整治段，四类管养城市非建成区自然段。具体河段的管养级别可由河道管理单位根据河段的重要程度在河道管养级别的基础上进行适当调整。

- 养护范围

养护范围为新区河长制133条河道（除长江及马汊河），养护内容主要包括堤防护岸、防汛通道、绿化等设施养护，以及河床和水质维护、水域和陆域保洁、河道清障等。

三、河道巡查与检查

（一）河道巡查

巡查人员主要职责是承担管理范围内各设施的巡视、检查工作，做好记录，发现问题及时报告处理；参与害堤动物防治工作、参与防洪抢险；承担河道安全工作，每次巡查结束后，应填写附录A表A.1 （河道巡查登记录表》，如有违法、违规事件应填写附录A表A.2 《违法（违规）事件登记表》，基本要求如下：

1.每条河必须安排专人，且一类、二类巡查每5公里至少1人，三类、四类巡查每8公里至少1人，落实河道巡查人员并报环保与水务服务中心备案。

2.巡查频次：管理单位人员每月进行全覆盖巡查至少2次，养护单位人员对一类、二类河道一般巡查为每天全线巡查至少2次，三类、四类一般巡查为每天全线巡查至少1次；每年汛期开始的5月和结束的10月，所有河道应各做一次全面巡查；暴雨、洪水 、台风等自然灾害前后及某些人为破坏情况后应进行特别巡查。

3.巡查人员应自己备必要的装备，巡查时应进行签到。

4.每天巡回检查，重点河段24小时不间断巡查，发现问题及时上报。

5.密切关注天气情况，雨前劝离河道内全部行人，雨中驻守各河道路口，设置警示线或警戒墩，防止行人下河，雨后负责统计水毁情况。

6.每天至少巡查一次河道附属设施，并做好记录。

7.巡查人员在巡查时应认真负责、全面仔细，快速及时地掌握河边设施的整洁和完好状况，做到实事求是，当天做好巡查记录。

8.巡查人员要及时掌握涉河建设项目实施动态，按审批要求对涉河建设项目进行监管。

9.巡查人员对违法、违章行为有劝阻的义务，情节严重的应在第一时间上报。

10.遇重大活动及节假日，应提供相应的服务（含挂标语、彩旗等），同时应织极主动加强巡查，配合河道管理单位做好保障工作。

11.遇洪水、台风等紧急状况，应加强巡查，配合河道管理单位做好抢险应急工作，第一时问掌握防洪隐患，做好记录，及时上报。

（二）河道检查

1.专项检查

每年汛前、汛后养护单位应组织专业人员对堤防护岸进行全面检查并整理相关专业报告。

2.堤防检查

堤防检查包括以下内容：

1）堤顶：堤顶是否坚实平整，堤肩线是否平顺、有无凹陷、裂缝、残缺，相邻两堤段之间有无错动，土质堤防是否因沉降与硬化导致堤顶脱离，硬化路面是否磨损。

2）堤坡：有无雨淋沟、滑坡、裂缝、塌坑、洞穴，有无害堤动物洞穴和活动痕迹，有无渗水散浸，排水沟是否完好、顺畅，排水孔是否正常，渗漏水量变化情况等。

3）堤脚：有无冲刷、残缺、洞穴。

4）堤面：是否平坦、有无坑槽，有无明显的波状起伏，雨后有无积水。

3.护岸检查

护岸检查应符合下列规定：

1）坡式护岸：坡面是否平整、充好，砌石有无松动、塌陷、脱落、架空、垫层淘刷等现象，护披上有无杂草、杂树和杂物。浆砌石或混凝土变形缝和止水是否正常完好，坡面是否发生局部侵蚀剥落、裂缝或破碎老化，排水孔是否顺畅。

2）坝式护岸：砌石护坡坡面是否平整、充好、紧密，有无松动、塌陷、脱落、架空等现象，砌缝是否紧密。土心顶部是否平整，土石结合是否严紧，有无陷坑、脱缝、水沟。

3）墙式护岸：混凝土墙体相邻段有无错动、变形缝开合和止水是否正常，砌浆石墙体变形缝内填料有无流失，坡面是否发生侵蚀剥落、裂缝或破碎、老化，排水孔是否顺畅。

4）护脚：护脚体表面有无凹陷、坍塌，护脚平台及坡面是否平顺，护脚有无松动。

5）河势有无较大改变，滩岸有无坍塌。

6）检查防汛通道是否安全可靠。

4	.防渗及排水设施检查

防渗及排水设施检查包括以下内容：

1）防渗设施：保护层是否完整，有无断裂、损坏、失效。

2）排水设施：排水沟进口有无孔洞暗沟，沟身有无沉陷、断裂、接头漏水、阻塞，出口有无冲坑悬空。排水体内有无淤泥、杂物。

5.其它相关项目检查

其它相关项目检查包括以下内容：

1）混凝土建（构）筑物表而有无剥落、侵蚀、裂缝、碳化、露筋、钢筋锈蚀情况。

2）伸缩缝、沉降缝损坏、渗水及填充物流失情况。

3）工程管理设施（如水尺、里程碑、百米桩、分界桩、险工险段牌、工程简介牌等各类管理设施）是否完整无损，车辆限行标识是否醒目。

4）护岸及堤防工程保护范围内有无违章建筑、取土、开渠、打井、挖窑、建窑、养坟、开采地下资源、钻探等活动，防讯通道内是否有违建或简易棚屋。

5）各种观测设施是否保持完好，能否正常进行观测。

四、河道保洁

（一）保洁范围

河道管理范围内的水域、陆域、绿化及与河道功能相关的附属设施。保洁结束后，应填写附录A表A.3 《河道保洁记录表》。

（二）水域保洁

1）河道水域垃圾、水草等漂浮物应控制在一定的范围内，超过则需限时清理（见表2）。

表2  每1000㎡水域漂浮物控制指标

| 序号 | 项目 | 一类管养 | 二类管养 | 三类管养 | 四类管养 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水面垃圾（处） | ≤10 | ≤15 | ≤20 | ≤25 |
| 2 | 水生植物面积（㎡） | 单处面积≤10且累计面积≤50 | 单处面积≤10且累计面积≤75 | 单处面积≤10且累计面积≤100 | 单处面积≤10且累计面积≤125 |
| 3 | 漂浮物存留时间 | 2 小时 | 4小时 | 24小时 | 48小时 |
| 4 | 保洁频次 | 不少于每天6次 | 不少于每天3次 | 不少于每天1次 | 不少于2天1次 |

2）河道上视实际情况在交流汇入口设拦漂设施（不影响河道行洪排涝）以拦截漂浮物，桥角、桥墩边、闸前亦宜采取措施拦阻漂浮物；拦阻的漂浮物应及时打捞，做到日产日清并运至其他垃圾场或其它指定场所进行处理；拦漂设施上的漂浮物应及时清除。

3）汛期河道重点河段清理须在河道所属流域雨停并允许下河作业后一定时间内达到相应等级的保洁标准（见表3）。

表3  汛期重点河段水域垃圾清理时间表

| 序号 | 项目 | 一类管养 | 二类管养 | 三类管养 | 四类管养 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暴雨（未达到黄色预警等级）雨停允许下河作业后 | 24 小时 | 48 小时 | 60 小时 | 72 小时 |
| 2 | 黄色及黄色以上暴雨预警信号取消，允许下河作业后 | 48 小时 | 72 小时 | 84 小时 | 96 小时 |

4）当气象台发布黄色及黄色以上暴雨、台风信号时，停止河道保洁作业。

5）汛期的保洁应服从河道防汛调度要求。

6）保洁可采用机械作业或者船舶作业，保洁船宜选用电动或气动低噪音环保型船舶，船上污水杂物不得直接排向河道。

7）水域在7:00~18:00采用巡回保洁。

（三）陆域保洁

1）河道陆域范围应无废弃物、吊挂物和杂草等垃圾，河道重点河段无瓜皮、果壳、纸屑、烟蒂等散落物，垃圾应限时清理（见表4）。

表4  陆域保洁时间表

| 序号 | 项目 | 一类管养 | 二类管养 | 三类管养 | 四类管养 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陆域垃圾 （处/公里） | ≤10 | ≤15 | ≤20 | ≤25 |
| 2 | 垃圾存留时间 | 2 小时 | 4小时 | 24小时 | 48小时 |
| 3 | 保洁频次 | 不少于每天6次 | 不少于每天3次 | 不少于每天1次 | 不少于2天1次 |

2）保洁作业人员应统一着装，穿着必要的安全警示服装，并应配备适合保洁各种设施的工具；环卫车应有醒目的保洁单位名称及监督电话，垃圾箱垃圾日产日清，清理的垃圾应及时运至垃圾中转站或处理场。垃圾在外运途中应采取密闭措施，防止抛洒、泄漏。

3）汛期后应根据水位状况及时组织力量做好突击保洁，最快时间清除大型漂浮物、倾入河内的树木树枝等各类障碍物。汛期河道重点地段清理须在河道所属流域雨停后一定时向内达到相应等级的保洁标准（见表5）。

表5  汛期重点河段陆域垃圾清理时间表

| 序号 | 项目 | 一类管养 | 二类管养 | 三类管养 | 四类管养 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暴雨（未达到黄色预警等级）停后 | 48 小时 | 72 小时 | 84 小时 | 96 小时 |
| 2 | 黄色及黄色以上暴雨预警信号取消后 | 72 小时 | 96 小时 | 108 小时 | 120 小时 |

4）河道管理范围内的建（构）筑物立面无明显污迹、无乱贴、乱挂和过时破损标语。广告牌、指示牌、宣传画廊、废物箱、围栏、平台、栈道等设施应保持完好清洁，无明显污迹、积尘。

5）应制定保障预案，遇各项重大活动及节假日，按上级有关要求落实各项措施。

6）陆域在7:00~18:00采用巡回保洁。

五、河道养护

（一）绿化养护

1.主要内容：主要是岸坡草皮及堤顶道路树木等管理范围内的一切绿化养护。

2.绿化养护单位要求：应符合相应的业绩要求，配备足够的具备相应职业技能的养护人员，对新员工进行岗前培训，并配备相应的机械设备；建立健全相关制度，具体有岗位职责制度、工作质量制度、巡查考核制度、日常管理制度、各类台账制度、从业人员培训制度、投诉反馈制度及安全管理制度等各项详细制度。

3.绿化总体要求：应符合季节特点科学合理进行，季相分明，养护应重视和体现植物造景，层次丰富，生长茂盛，并与周边环境的管养标准相协调。

4.绿化标准：

一类、三类整治及景观河道，草坪应生长茂盛，且草根不裸露，无空秃，无明显杂草、无明显枯黄现象，及时修剪，高度控制在10CM以下（江苏省城市园林绿化植物养护技术规定）；绿化植物完好率达到95%以上，无占绿、毁绿现象；草坪、灌木等植物应无枯枝烂头、病枝等现象。

二类、四类天然河道及未进行景观和生态化改造的河道，杂草、杂树每年至少应修剪一次，高度控制在30CM以内，要求做到环境整洁优美，无垃圾、无乱丢、乱弃、乱张贴现象。

其他养护质量可参考《南京市园林绿化养护质量等级标准》中的基本养护标准。

5.绿化养护频次：一类、三类整治及景观河道管护地段按时间节点进行绿化养护，5、6、7、8四个月份每月至少地毯式除草2-3次，4、9、10三个月份每个月至少地毯式除草1次，1、2、3、11、12五个月份至少地毯式除草2次。

（二）堤防和护岸养护

1.堤防工程维修养护包指堤顶维修养护、堤坡维修养护、堤防隐患探测、淤区维修养护、备防石整修、管理房维修养护、害堤动物防治、防浪（洪）墙维修养护和消浪结构维修养护、陆域排水沟等排水系统养护。

2.堤防经观测下沉量小于10cm且结构稳定时，应及时加高，如堤防经观测下沉量大于10cm时，管养单位应在 72 小时内将观测数据上报河道管理单位，由河道管理单位委托河道设计单位确定维修方案。

3.土堤出现雨淋沟、浪窝、塌陷或墙后填土区发生下陷时，应随时按原设计标准填补夯实。对土堤、土坡的草皮护坡，局部缺损应及时修复。

4.土堤出现表层裂缝时，应根据裂缝特征及时修复。

5.砌石混凝土护岸养护应保持坡面平顺、砌块完好、砌缝紧密，无松动、塌陷、脱落、架空等现象，无杂草、杂物，保持坡面整洁完好。

6.干砌石护岸养护应符合下列规定：填补、整修变形或损坏的块石；更换风化或损毁的块石，并嵌砌紧密；护坡局部塌陷或垫层被淘刷，应先翻出块石，恢复土体和垫层，再将块石嵌砌紧密。

7.混凝土或浆砌石护岸养护应符合下列规定：

1）清理护坡表面杂物。

2）变形缝内填料流失应及时填补，填补前将缝内杂物清除干净。

3）浆砌石的灰缝脱落应及时修补，修补时将缝口剔消刷净，修补后洒水养护。

4）护岸局部发生侵蚀剥落或破碎，应采用水泥砂浆进行抹补、喷浆处理；破碎面较大且有垫层淘刷、砌体架空现象的，应填塞石料进行临时性处理，岁修时彻底整修。

5）排水孔堵塞，应及时疏通。

6）护岸局部出现裂缝，应加强观测，判别裂缝成因，进行处理。

8.混凝土网格护岸的养护应符合下列规定：

1）混凝土网格破损，应采用水泥砂浆抹补，并填平混凝土网格与土基接合部。

2）应及时对网格内护坡草皮进行补植、消除杂草，适时浇水，草皮覆盖率应达到95%以上。

9.模袋混凝土、水泥土、异形块体护岸等应根据其材料性质，按有关规定进行养护。

10.防汛通道路面应保持平整，满足防汛巡查及运送防汛物资需要。

11.河边凹岸、过水断面变化河段和存在影响行洪的建 （构）筑物如坝（闸）的河段，堤防或护岸前端出现冲刷坑时应及时采取砌筑或抛石护底等防冲加固措施。

12.河道堤岸受损维修标准不得低于原设计标准，对于原结构与维修部位之间的连接，应有相应的结构加强措施确保连接良好。

（三）“四害” 消杀及害堤动物防治

1.除“四害”工作每月不得少于 1 次。

1）老鼠：每 1000 米河道中鼠迹（包括鼠洞、鼠粪、鼠咬痕及鼠道）不得超过 2 处。

2）蚁（不包括白蚁）：水体（湖泊、河流、沟渠等），沿其边缘的不同地点，用500ml收集勺采集水样不少于100勺，蚊幼及蛹数量不得超过5只。堤坝白蚁应按照《江苏省堤坝白蚁防治规程》等技术文件要求进行防治。

3）蝇：蝇类孽生得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3%。

4）蟑螂：目测法活卵鞘和蟑迹（粪便、蜕皮、空卵鞘壳、死尸等）不得超过5只／100平方米。

2.蚁患查杀

1）堤坝蚁患检查包括堤坝及四周环境，检查时间宜每月l次。

2）堤坝蚁患检查方法可根据遗留痕迹间接推断，或利用引诱物直接查找。

3）可能存在蚁患地区应做好预防，可采用环境改良，药物防护或两种方式同时进行，在选择药物时，要避免对河道水环境、动植物造成影响。

4）堤坝白蚁的灭杀宜优先采用直接控巢法、挖沟截道法、药烟熏杀法等三种。

3.其它害堤动物防治

1）每年冬季和汛前进行两次普查。对草丛、料垛、坝头等隐蔽处和害堤动物多发堤段加强普查。

2）破坏害堤动物的生活环境与条件，使其不能正常觅食、栖息和繁殖，逐渐减少害堤动物数量直至局部灭绝。

3）做好防治记录，内容应包括捕捉动物的时间、堤防桩号、洞穴位置、尺寸、周围环境及处理情况等。

4）因地制宜，采用人工捕杀、器械捕捉、药物诱捕、熏蒸洞道、化学绝育等方法。

5）对堤身内的洞穴应及时采取开挖回填或充填灌浆等方法处理。

（四）应急抢险措施

应急抢险工作不属于日常维修养护和年修工作范围，如发现堤防护岸的突发性险情，养护单位应立即采取临时应急抢险措施，并设置安全警示标志，同时向河道管理单位报告。

（六）附属设施维修

1.主要内容：堤防维修主要是指设施设备的维修养护，具体包括堤顶道路及防汛道路，路牙及雨淋沟、雨淋坑，硬质化护坡，限高杆以及宣传牌、警示牌等维修养护。

2.堤顶道路及防汛道路维修养护要求：堤顶道路及防汛道路平整、无积水及重载车辆上堤。

3.路牙及雨淋沟、雨淋坑维修养护要求：路牙无损坏，雨淋沟、雨淋坑及时进行修复，出现积水及时清理。

4.硬质化护坡：硬质化护坡出现松动、塌陷、破损等现象时，应及时的修补到位。

5.限高杆、宣传牌、警示牌维修养护要求：标志标牌放置合理、醒目、规范，无松动、无变形、外观完好，字迹清晰，无油漆和涂料脱落、斑驳、生锈等影响感观现象；限高杆无损坏、能够及时启闭；标识标牌信息有变化，应及时更换。

（七）档案管理

河道养护管理单位应建立纸质、电子档案管理制度，并应符合以下规定：

纸质档案：资料齐全，包括制各项制度规定、日常巡查记录、保洁记录、绿化养护记录，养护考核记录、巡查抽查记录、整改记录、图标资料、计划总结报告等；台账档案应字迹工整、图面清晰、签章完备；档案应专人负责、存放整齐、有人看管。

电子档案：资料齐全，包括各项制度规定、计划总结报告、图片及录像资料等；用好江河水务管理信息系统，逐步实现河道养护资料电子化、数字化和网络化，建立数据库，进行信息化管理。

附 录  A

（规范性附录）

河道管养相关记录

表A.1	河道巡查记录表

巡查范围：       	   时间：        	   巡查人：

| 巡查内容 | 巡查情况 | 处理情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 堤顶道路有无垃圾、裂缝、沉降塌陷及车槽 |  |  |  |
| 河道保洁情况 |  |  |  |
| 河道附属设施情况 |  |  |  |
| 涉河建设项目动态 |  |  |  |
| 违法、违章搭建、种植、养殖行为 |  |  |  |
| 重大节日及节假 日的服务情况 |  |  |  |
| 恶劣天气、紧急状 况配合情况 |  |  |  |
| 填表说明：1.本表由巡查人员在现场很据检查情况如实记录填写；2.巡查人员对照巡查项目和内容细致进行检查，若未发现异常，检查情况栏填写 “正常” ，若发现异常则须描述消楚存在的问题，记录异常的准确位置 （桩号、高程） 、数量及范围等：3.若巡查情况栏填写不下，可另附页填写：4.本表采用签字笔或钢笔填写。 |  |  |  |

表A.2    违法（违规）事件登记表

| 事件来源 | ¨日常巡查 |  | ¨管养监理人员举报 | ¨养护人员举报 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¨社会举报 |  | ¨上级或领导交办 | ¨其他 |
| 事件内容 |  |  |  |  |
| 事发地点 |  |  |  |  |
| 报告人情况 | 姓名 |  | 联系方式 |  |
|  | 单位 |  |  |  |
| 主要内容： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 记录人： |
|  |  |  |  | 时间： |
| 处理意见： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 负责人： |
|  |  |  |  | 时间： |

表A. 3    河道保洁记录表

| 河道名称 |  | 保洁日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 起始点 |  | 保洁人员 |  |
| 保洁项目 | 保洁内容 |  | 情况记录 |
| 水域保洁 | - 水面漂浮物情况，是否及时清理； - 拦漂设施上的漂浮物是否及时消除； - 拦污设施是否正常使用； - 汛期重点河段垃圾清理时间是否符合规定。 |  |  |
| 陆域保洁 | - 坡身有无垃圾、雨淋沟、裂缝及塌坑； - 草皮是否完好，有无杂草、高杆草； - 重点河段是否存在瓜皮、果壳、纸屑、烟蒂等散落物； - 汛期重点河段垃圾清理时问是否符合规定； - 建（构）筑物立而有无明显污迹、乱帖、乱挂和过时破损标语， 广告牌、指示牌、宣传画廊、废物箱、围栏、平台、栈道等设施是否保持完好清洁，有无明显污迹、积尘； 6.防汛通道路面废弃物是否符合控制指标。 |  | ． |
| 检查结论： |  |  | 检查人： |
| 审核意见： |  |  | 审核人： 日 |

南京江北新区城市景观河道养护管理标准（试行）

1 范围

本标准规定了城市景观河道养护工作过程中的术语和定义、养护、管理、机械设备配备等内容。本标准适用于南京江北新区建成区范围内城市景观河道的养护管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB3838 《地表水环境质量标准》

HJ91.2-2022 《地表水环境质量监测技术规范》

CJJ36-2016 《城镇道路养护技术规范》

CJJ99-2017 《城市桥梁养护技术规范》

CJJ/T117-2017 《建设电子文件与电子档案管理规范》

GB50057-2010 《建筑物防雷设计规范》
GB50174-2017 《数据中心设计规范》
JGJ80-2016 《建筑施工高处作业安全技术规范》
JGJ/T163-2008 《城市夜景照明设计规范》
DB37/T5011-2014《城市环境照明工程规范》
T/CMEA22-2021《城市景观照明运行维护技术标准》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 水环境

城市景观河道中由河床、河岸、水体及水中所含各种有机质、无机质和生物体所构成的水体环境，城市景观河道水环境主要包括河床环境、水质环境、生物环境。

3.2 水体

城市景观河道河水的总称。

3.3 城市景观河道

江北新区建成区范围内经过整治且具有一定的观赏、娱乐、休闲、文化、便民等功能且经过相关部门评定河道。

3.4 城市景观河道类别

根据河面及河岸保洁工作强度将河道划分为三个等级，即一、二、三类城市景观河道。

3.5 绿化养护管理

绿化养护管理是指在绿化工程竣工验收之后,为使园林绿地达到整洁美观，园林植物正常生长而采取的一切养护管理措施。

3.6 色块灌木

色块灌木指绿地中成片种植的彩叶植物或开花灌木。

3.7 造型灌木

造型灌木指用修剪、捆扎等方法整修成特定形状的灌木。

3.8 花卉指木

花卉指木本观花植物及草本观花植物的总称。

3.9 盆草花

盆草花指盆栽草花及地栽草花（含宿根花卉）的总称。

3.10 花灌木

花灌木指观花类灌木及小乔木。

3.11 市政设施

遍布河道蓝线内的诸多城市公共设施，包括便民设施、标志标识设施、交通设施、照明设施、景观设施以及安全设施等。

3.12 景观照明
在户外通过人工光以装饰和造景为目的的照明。
3.13 景观照明设施
用于城市景观照明的照明器具以及配电、监控、节能等系统的设备和附属设施等。
3.14 控制系统
利用计算机、网络通信、自动控制等技术，通过对环境信息和用户需求进行分析和处理，实施特定的控制策略，对照明系统进行整体控制和管理，以达到预期照明效果的控制系统。通常由控制管理设备、输入设备、输出设备和通信网络等组成。
3.15 亮灯率
在给定的范围内，正常亮灯的设施数量与总设施数量的百分比。
计算公式为：亮灯率=（实查设施总数-熄灯总数）÷实查设施总数×100%。 设施数量便于统计的按照实际灯具数量统计，光源繁多、数量难以统计的，设施数量按照实际控制节点统计。
3.16 设施完好率
在给定的范围内，某类设施除缺陷的数量外与某类设施总数量的百分比。计算公式为：设施完好率=（实查设施总数-查有缺陷设施数）÷实查设施总数×100%。

4 养护

4.1 一般要求

4.1.1 应针对部分流动性差且水质相对较差的城市景观河道，因地制宜开展生态治理，优化水生态系统，增加水体自净能力。

4.1.2 应制定城市景观河道水质突变应急处置方案，针对漂浮污泥、藻华、入侵植物、浮游生物、油花、泡沫等常见突变现象，做到及时发现，分析成因，提出应急措施，开展处置工作。

4.1.3 应优化调配水，增加城市景观河道水体流动性，促进水体循环

4.2 河道巡查

4.2.1 日常巡查应包括下列内容：

a) 河道水质状况、排水口、截流调蓄设施、生态治理设施设备、绿地及廊亭栈道与景观桥的专项巡查：

b) 涉河建设项目的监督巡查；

c) 各项重大活动及节假日服务保障的重点巡查；

d) 河道防汛、设施抢修等紧急状况的特殊巡查；

e) 违法违章行为和不文明现象的劝阻。

4.2.2 巡查频次应符合下列规定：

a) 城市河道巡查应每天全线至少巡查2次，上下午各1次；

4.2.3 巡查人员巡查时应符合下列规定：

a) 应配备照相机、摄像机或无人机，巡查车辆与船只宜安装车载定位等必要的装备；

b) 巡查时应认真负责、全面仔细，快速及时地掌握河道设施的安全性、整洁和完好状况；

c) 当日应做好巡查记录并上报。

4.3 河道保洁

4.3.1 河面应清洁无漂浮物，绿地无垃圾、无杂物，河岸各类硬化设施无垃圾、无污垢，保持整洁完好。

4.3.2 利用机械或人工对河道水面的垃圾、枯枝落叶、水草、绿萍等种植物除外的漂浮物进行打捞清理及外运处置，保持河道景观、保护河道水环境。

4.3.3 利用各种机械或人工对城市景观河道的河岸、绿地、慢行系统、园路等设施的保洁，应做到干净整洁、无杂物堆积、无痰迹烟蒂、无青苔、无积水积泥等。

4.3.4 台风、暴雨及洪水过后应及时清除大型漂浮物、倾入河内的树木树枝等各类障碍物。

4.3.5 河面保洁应符合下列规定：

a) 一类城市景观河道保洁应每天对河面保洁不少于6次，作业时间不少于12h;

b) 二类城市景观河道保洁应每天对河面保洁不少于4次，作业时间不少于10h;

c) 三类城市景观河道保洁应每天对河面保洁不少于2次，作业时间不少于8h;

4.3.6 河岸保洁应符合下列规定：

a) 一类城市景观河道保洁应每天保洁时间不少于16h, 每月对慢行系统、园路、亲水平台、河埠头、游船停靠点、廊亭地面等硬化设施冲水清洗不少于2次；

b) 二类城市景观河道保洁应每天保洁时间不少于14h, 每月对慢行系统、园路、亲水平台、河埠头 游船停靠点、廊亭地面等硬化设施冲水清洗不少于1次；

c) 三类城市景观河道保洁应每天保洁时间不少于8h, 每月对慢行系统、园路、亲水平台、河埠头、 游船停靠点、廊亭地面等硬化设施冲水清洗不少于1次。

4.4 水体养护

4.4.1 河道水体应水清、流畅、无异味、无异色。

4.4.2 应实施截污纳管工作，消除河道两岸排水口晴天出水现象，防止污水入河。

4.4.3 根据情况适时开展水质监测，应至少包含pH值、透明度、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷等主要指标。河道水质监测应符合GB3838、HJ91.2-2022的规定，采取单因子评价方法确定每个水质监测断面的水质级别。

4.5 河岸养护

4.5.1 河岸为驳坎挡墙护岸的养护应符合下列规定：

a) 驳坎挡墙应保持工程完好、表面平整清洁，块石应整齐无松动、塌陷、隆起，砂浆勾缝应饱满、 完整、无脱落；

b) 驳坎挡墙压顶上的杂物、杂草应及时清除，迎水面上的污垢应用人工或泵冲洗干净，止水设施 应完整无损，无渗水，缝内流失填料应及时填补；

c) 驳坎挡墙不稳定，修补后继续发生倾斜、滑移、下沉等结构性破坏时，应将其拆除重建。

4.5.2 河岸为砌石混凝土护岸的养护应保持坡面平顺、砌块完好、砌缝紧密，无松动、塌陷、脱落、 架空等现象，无杂草、杂物，保持坡面整洁完好。

4.5.3 河岸为干砌石护岸的养护应符合下列规定：

a) 填补、整修变形或损坏的块石；

b) 更换风化或损毁的块石，并嵌砌紧密；

c) 护岸局部塌陷或垫层被淘刷，应先翻出块石，恢复土体和垫层，再将块石嵌砌紧密。

4.5.4河岸为混凝土或浆砌石护岸的养护应符合下列规定：

a) 清理河岸表面杂物；

b) 变形缝内填料流失应及时填补，填补前将缝内杂物清除干净；

c) 浆砌石的灰缝脱落应及时修补，修补时讲缝口剔清刷净，修补后洒水养护；

d) 河岸局部发生侵蚀剥落或破碎，应采用水泥砂浆进行抹补、喷浆处理；破碎面较大且有垫层淘 刷砌体架空现象的，应填塞石料进行临时性处理，岁修时彻底整修；

e) 排水孔堵塞，应及时疏通：

f) 河岸局部出现裂缝，应加强观测，判别裂缝成因，进行处理。

4.5.5 河岸为混凝土网格护岸的养护应符合下列规定：

a) 混凝土网格破损，应采用水泥砂浆抹补，并填平混凝土网格与土基接合部；

b) 应及时对网格内河岸草皮进行补植、清除杂草，适时浇水，草皮覆盖率应达到 95%以上。

4.5.6 河岸为草皮护岸、生态护岸的养护应符合下列规定：

a) 草皮护岸、生态护岸应保持植物的存活率，根据植物的长势应适时修剪，防止其它杂草蔓延， 并应注意病虫害的防治；

b) 夏季草皮干枯时，应及时浇水灌溉；

c) 草皮河岸、生态河岸应及时补植、补栽或换种，保持黄土不裸露；

d) 生态袋应完整、无破损、无填充物外漏；

e) 生态袋标准扣应连接牢固、无松脱，背后填土密实、无水土流失。

4.5.7 河岸为模袋混凝土、水泥土、异形块体护岸的应根据其材料性质，按有关规定进行养护。

4.5.8 防汛通道路面应保持平整，满足防汛巡查及运送防汛物资需要。防汛通道维修养护，参照CJJ 36执行。

4.5.9 河道凹岸、过水断面变化河段和存在影响行洪的建(构)筑物如坝(闸)的河段，堤防或河岸 前端出现冲刷坑时应及时采取砌筑或抛石护底等防冲加固措施。

4.5.10 河道堤岸受损维修标准不得低于原设计标准，对于原结构与维修部位之间的连接，应有相应的 结构加强措施确保连接良好。

4.6 河床养护

4.6.1 河床淤积平均厚度大于设计河床标高0.5m的河段应进行疏浚。

4.6.2 岸边淤积不得影响排水管口的排水；河道凹岸、束水河段的河床均无冲刷深坑。

4.6.3 河床底应无突出的水下障碍物。

4.6.4 检查测量应每年进行2次，分为汛前、汛后检查，检查时宜将水位降到最低。

4.6.5 在具备一定条件且已整治的河道应推广开展常态化清淤工作。

4.7 绿化养护

4.7.1 绿化养护工作的内容：浇水排水、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽、扶正支柱、绿地容貌、设施维护等。

4.7.2 绿化养护的直观标准：

a）树木长势旺盛；

b）叶片叶色正常、叶大而肥厚、不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶、无明显虫屎、虫网、被虫咬食叶片数量、每株在10%以下；

c）树干挺直、倾斜度不超过10度，树干基部无蘖芽滋生、枝干粗壮、无明显枯枝、死桩、基本无蛀干害虫的活卵、活虫，介壳虫在主，侧枝上基本无活虫；

d）树冠完整美观、分枝点合适、侧枝分布均匀、枝条疏密适当，内膛不乱，通光透光；

e）行道树分枝点高低、树高、冠幅基本一致，无连续两株缺株、相邻5株的高差＜10%；

f）花灌木着花率高、开花繁茂、无落花落蕾现象；

g）色块灌木无缺株断行、覆盖度达100%，色块分明，线条清晰流畅；

h）绿篱、造型灌木形状轮廓清晰，表面平整，园滑、不露空缺、不露枝干、不露捆扎物；

i）藤本长藤分布合理、枝叶覆盖均匀、附着牢固、覆盖度达85%以上；

j）盆草花生长健壮、花繁叶茂、无残花败叶。花坛整洁美观、四季有花、层次分明、图案清晰、色彩搭配适宜；

k）草坪生长茂盛、叶色正常、基本无秃斑、无枯草层、无明显杂草、无病虫害、覆盖度达98%以上，留茬高度经常保持在6-8 cm。

4.7.3 浇水排水标准：

a）浇水应根据不同植物生物学特性、树龄、季节、土壤干湿程度确定。做到适时、适量、不遗漏。每次浇水要浇足浇透；

b） 树木定植后一般乔木需连续浇水3年，灌木5年。土壤质量差、树木生长不良或遇干旱年份，则应延长浇水年限；

c） 乔木浇水次数不少于4次/年，灌木、色块灌木、绿篱浇水次数不少于6次/年，草坪浇水次数不少于24次/年，盆草花浇水次数不少于48次/年；

d）乔木浇水量不少于40公斤/株.次（胸径10公分以下），灌木浇水量不少于30公斤/株.次，色块灌木、绿篱浇水量不少于30公斤/㎡.次，草坪浇水量不少于20公斤/㎡.次、盆草花浇水量不少于20公斤/㎡.次。大树依据具体情况和浇水原则确定。地栽宿根花卉以土壤不干燥为准。喷灌浇水每次开启时间不少于30分钟，以地面无迳流为准；

e）乔灌木浇水以“过冬水”、“发芽水”和6月至8月的“抗旱水”为主。夏季高温季节应在早晨和傍晚进行、冬季宜午后进行；

f）雨季应注意排涝、及时排出积水。

4.7.4 施肥标准：

a） 为确保园林植物正常生长发育，要定期对树木、花卉、草坪等进行施肥。施肥应根据植物种类、树龄、立地条件、生长情况及肥料种类等具体情况而定；

b）施肥对象为定植五年以内的乔、灌木；生长不良的树木；木本花卉；草坪及盆草花；

c）施肥分基肥、追肥两类。基肥一般采用有机肥，在植物休眠期内进行，追肥一般采用化肥或复合肥在植物生长期内进行。基肥应充分腐熟后按一定比例与细土混合后施用，化肥应溶解后再施用。干施化肥一定要注意均匀，用量宜少不宜多，施后必须及时充分浇水，以免伤根伤叶；

d）乔木每年施基肥1次，追肥1次；灌木每年施基肥1次，追肥2次；色块灌木和绿篱每年施基肥2次，追肥4次；草坪每年结合打孔施基肥2次，追肥不少于9次；盆草花以施叶面肥为主，每半月1次；

e）乔木施基肥（胸径在10公分以下）不少于20公斤/株.次，灌木施基肥不少于10公斤/株.次，色块灌木和绿篱施基肥不少于0.5公斤/㎡.株，草坪施基肥不少于0.2公斤/ ㎡.次。施追肥一般按0.5%-1%浓度的溶解液施用。干施化肥一般用量，乔木不超过250克/株.次，灌木不超过150克/株.次，色块灌木和绿篱不超过30克/㎡.次，草坪不超过10克/㎡.次；

f）乔、灌木施肥应挖掘施肥沟、穴，以不伤或少伤树根为准，深度不浅于30公分。

4.7.5 修剪标准：
a）修剪应根据树种习性、设计意图、养护季节、景观效果为原则，达到均衡树势、调节生长、姿态优美、花繁叶茂的目的；

b）修剪包括除芽、去蘖、摘心摘芽、疏枝、短截、整形、更冠等技术；

c）养护性修剪分常规修剪和造型（整形）修剪两类。常规修剪以保持自然树型为基本要求，按照“多疏少截”的原则及时剥芽、去蘖、合理短截并疏剪内膛枝、重叠枝、交叉枝、下垂枝、腐枯枝、病虫枝、徒长枝、衰弱枝和损伤枝，保持内膛通风透光，树冠丰满。造型修剪以剪、锯、捆、扎等手段，将树冠整修成特定的形状，达到外形轮廊清晰、树冠表面平整、圆滑、不露空缺，不露枝干、不露捆扎物；

d）乔木的修剪一般只进行常规修枝，对主、侧枝尚未定型的树木可采取短截技术逐年形成三级分枝骨架。庭荫树的分枝点应随着树木生长逐步提高，树冠与树干高度的比例应在7：3至6：4之间。行道树在同一路段的分枝点高低、树高、冠幅大小应基本一致，上方有架空电力线时，应按电力部门的相关规定及时剪除影响安全的枝条；

e）灌木的修剪一般以保持其自然姿态，疏剪过密枝条，保持内膛通风透光。对丛生灌木的衰老主枝，应本着“留新去老”的原则培养徒长枝或分期短截老枝进行更新。观花灌木和观花小乔木的修剪应掌握花芽发育规律，对当年新稍上开花的花木应于早春萌发前修剪，短截上年的已花枝条，促使新枝萌发。对当年形成花芽，次年早春开花的花木，应在开花后适度修剪，对着花率低的老枝要进行逐年更新。在多年生枝上开花的花木，应保持培养老枝，剪去过密新枝；

f）绿篱和造型灌木（含色块灌木）的修剪，一般按造型修剪的方法进行，按照规定的形状和高度修剪。每次修剪应保持形状轮廓线条清晰、表面平整、圆滑。修剪后新梢生长超过10cm时，应进行第二次修剪。若生长过密影响通风透光时，要进行内膛疏剪。当生长高度影响景观效果时要进行强度修剪，强度修剪宜在休眠期进行；

g）藤本每年常规修剪一次，每隔2～3年应理藤一次，彻底清理枯死藤蔓、理顺分布方向，使叶幕分布均匀、厚度相等；

h）盆草花的修剪要掌握各种花卉的生长开花习性，用剪梢、摘心等方法促使侧芽生长，增多开花枝数。要不断摘除花后残花、黄叶、病虫叶，增强花繁叶茂的观赏效果；
i） 草坪的修剪高度应保持在6-8cm，当草高超过12cm时必须进行修剪。混播草坪修剪次数不少于20次/年，结缕草不少于5次/年；

j）落叶乔、灌木在冬季休眠期进行修剪，常绿乔、灌木在生长间隙期进行修剪，亚热带植物在早春萌发前进行修剪。绿篱、造型灌木、色块灌木、草坪等按养护要求及时进行修剪；

k）乔木修剪 不少于1次/年，灌木修剪不少于2次/年，绿篱、造型灌木修剪不少于12次/年，色块灌木修剪不少于8次/年；

l）修剪的剪口或锯口平整光滑，不得劈裂、不留短桩；

m）修剪应按技术操作规程的要求进行，须特别注意安全。

4.7.6 病虫害防治标准：

a）全面贯彻“预防为主，综合防治”的方针，要掌握园林植物病虫害发生规律，在预测、预报的指导下对可能发生的病虫害做好预防。已经发生的病虫害要及时治理、防止蔓延成灾。病虫害发生率应控制在10%以下；

b）病虫害的药物防治要根据不同的树种、病虫害种类和具体环境条件，正确选用农药种类、剂型、浓度和施用方法，使之既能充分发挥药效，又不产生药害，减少对环境的污染；

c）喷药应成雾状，做到由内向外、由上向下、叶面叶背喷药均匀，不留空白。喷药应在无风的晴天进行，阴雨或高温炎热的中午不宜喷药。喷药时要注意行人安全、避开人流高峰时段，喷药范围内有食品、水果等存放物，要待移出或遮盖后方能进行。喷药后要立即清洗药械，不准乱倒残液；

d）对药械难以喷到顶端的高大树木或蛀干害虫，可采用树干注射法防治；

e）施药要掌握有利时机，害虫在孵化期或幼虫三龄期以前施药最为有效、真菌病害要在孢子萌发期或侵染初期施药；

f）挖除地下害虫时，深度应在5～20cm以内，接近树根时不能伤及根系。人工刮除树木枝干上介壳虫等虫体，要彻底干净，不得损伤枝条或枝干内皮，刮除树木枝干上的腐烂病害时，要将受害部位全部清除干净，伤口要进行消毒并涂抹保护剂，刮落的虫体和带病的树皮，要及时收集烧毁；

g）农药要妥善保管。施药人员应注意自身的安全，必须按规定穿戴工作服、工作帽、戴好风镜、口罩、手套及其他防护用具。

4.7.7 松土、除草标准：

a）土壤板结时要及时进行松土，松土深度5～10cm为宜。草坪应用打孔机松土，每年不少于2次；

b）掌握“除早、除小、除了”的原则，随时清除杂草，除草必须连根剔除。绿地内应做到基本无杂草，草坪的纯净度应达到95%以上。

4.7.8 补栽标准：

- 保持绿地植物的种植量，缺株断行应适时补栽。补栽应使用同品种、基本同规格的苗木，保证补栽后的景观效果；

- 草坪秃斑应随缺随补，保证草坪的覆盖度和致密度。补草可采用点栽、播种和铺设等不同方法。
4.7.9 支柱、扶正标准：
a）倾斜度超过10度的树木，须进行扶正，落叶树在休眠期进行，常绿树在萌芽前进行。扶正前应先疏剪部分枝桠或进行短截，确保扶正树木的成活；

b） 新栽大树和扶正后的树木应进行支柱。支柱材料在同一路段或区域内应当统一，支柱方式要规范、整齐。支柱着力点应超过树高的1/2以上，支柱材料在着力点与树干接触处应铺垫软质材料，以免损伤树皮。每年雨季前要对支柱进行一次全面检查，对松动的支柱要及时加固，对坎入树皮的捆扎物要及时解除。

4.7.10 绿地容貌标准：

- 随时保持绿地清洁、美观，做到全天候清扫保洁；

- 及时清除垃圾、砖头、瓦块、枝叶等废弃物，做到垃圾日产日清；

c）及时清除绿地设施上的牛皮癣及乱涂乱画痕迹；

d）及时清运草屑、树枝、死树等施工残留物，现场堆放时间不得超过当天；

e）经常冲洗树木枝叶上的积尘，防止堵塞气孔和影响市容。行道树每年10月1日至次年4月1日保证每周冲洗1次以上。

4.7.11 绿地设施维护标准：

- 绿地设施包括园路、花台、花架、亭廊、座椅、园灯、栏杆、标志牌、果屑箱等园林小品及供水阀门、喷头等设施；

- 绿地设施应保持完好无损，发现缺损应及时修补、更换。

4.7.12 安全施工标准：

a）绿化养护的各道工序施工要做到以人为本，安全施工，文明作业；

b）道路绿化养护施工要统一着安全装，设施工警示语或警示标志，保证施工人员和过往行人的安全。

4.8 慢行系统养护

4.8.1 慢行系统应平整、完好，无积水现象。

4.8.2 慢行系统应定期维修保养，防止路面裂缝、松散、碎裂等病害发生和发展，保持路面的完整性、平整度和抗滑能力；养护时应保持原有结构，不得降低原结构强度。

4.8.3 侧石应整齐稳固，灌浆饱满，勾缝光洁结实。侧石损坏应及时调换。

4.9 生态设施养护

4.9.1 曝气增氧机养护应符合下列规定：

a) 每周两次定期巡检曝气机及供电线路，检察设备运转是否正常，电器电缆有无破损或异常，设备的固定有无松动情况。发生破损或其他异常情况应及时处理。应及时清理曝气机周围漂浮物和垃圾；

b) 每两月一次检查并校准控制箱内的时间继电器，及时更换电池。电器部分出现故障需立刻停机 检修，涉水的维护管理作业应立即停止，以防漏电等问题出现安全事故；

c) 增氧机每年或累计运行2500h应维护保养1次。

4.9.2 生态浮岛养护应符合下列规定：

a) 每周巡检2次，检查浮岛有无破损、松散及链接扣有否掉落，及时清理附着在浮岛周围的杂物 或垃圾；

b) 生态浮岛单体受到损坏时，依损坏程度进行修补或更换浮岛单体，同时补种植物。因水位涨落 或其它原因而导致浮岛搁浅时，应及时将其推入水中复位；

c) 台风、大风大雨天气及强泄洪前后2～3天，应检查生态浮岛的固定情况，如有脱落及时固定。

4.9.3 人工水草养护应符合下列规定：

a) 直接安装在河道中的人工水草，每6个月人工刮除其上负载的生物膜。污染较为严重的河道， 生物膜刮除周期为3个月一次。有移位、上浮、下沉等松动现象时，应及时维护加固。河水水 质达到预定标准时，应打捞上岸。

b) 安装在排污口附近水域的以弹性填料或组合填料为主的封闭式生物处理装置，每6个月采用污泥泵抽取沉积在生物处理装置底部的底泥。直接放置在排污口附近水域的以弹性填料或组合填 料为主的封闭式生物处理装置，应每月巡检1次，若有脱除及时检修或重新固定。

4.9.4 水生植物养护应符合下列规定：

a) 每周巡查2次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理植物周围的杂草、杂物或垃圾。冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行删剪。

b) 生态浮岛上种植的挺水植物宜于每年11月进行更换；

c) 生长扩张出种植网框外的浮水植物，视超出网框外围情况，每月修剪1次。每月定时打捞1次种植网框内的浮水植物，打捞面积为网框面积的1/5,修剪、打捞出的植物残体及时运走。台风、大风大雨天气及强泄洪前后2～3天检查浮水植物种植框的固定情况，固定绳应留有足够的伸缩长度。恶劣天气过后应及时检查、补种；

d) 沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。沉水植物每年至少收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割。

4.9.5 水生动物养护应符合下列规定：

a) 应根据河道水质观感及检测数据，投放或者补充数量合适、物种配比合理的水生动物。鱼类投放宜在温度5℃~20℃时进行，不应投放破坏生态的物种或入侵物种：

b) 各类水生动物严禁非法捕捞。按相关规定进行捕捞时，应在捕捞后及时回收捕捞器具。

4.10 河埠头、亲水平台及游船停靠点养护

4.10.1 河埠头、亲水平台及游船停靠点应保持基础稳固，无破损、松动、裂缝，且表面具备抗滑能力。

4.10.2 每年汛前应进行一次全面检查，检查时需最大限度地降低水位。

4.11 沿河廊亭栈道及景观桥养护

4.11.1 廊亭栈道养护应符合下列规定：

a) 每月对廊亭栈道进行1次外观检查：

b) 每年对廊亭栈道进行1次刷漆。

4.11.2 景观桥养护应符合下列规定：

a) 每月对景观桥进行1次外观检查：

b) 景观桥整洁、完好，具体养护要求按照CJJ 99养护规定执行。

4.12 环卫设施养护

4.12.1 果壳箱、垃圾箱等环卫设施应保持洁净、无缺损、无歪斜、油漆完整。发生破损、歪斜应及时维修或更换，发生缺失应及时采购并原样恢复，外表油漆脱落应及时涂刷。

4.12.2 应根据垃圾量及时清运环卫设施内垃圾，每日不少于2次，且应巡回检查。发现垃圾满溢应及时清理，环卫设施清洗每日不少于1次。

4.13 河道标志牌养护

4.13.1 河道标志牌应设置在醒目处，应定期巡视检查。

4.13.2 河道标志牌应设置牢固、保持表面洁净，牌上字迹完整、清晰，镶嵌牢固。

4.14 景观照明设施运行维护

4.14.1 景观照明运行维护包括日常巡查维护、定期巡查维护、应急维护和专项维护。
4.14.2 日常巡查维护包括下列内容：
a）景观照明的亮灯率、设施完好率；
b）景观照明设施的安装位置、外观；
c）灯具发光、灯具散热器外表面异物、灯具的连接头；
d）景观照明控制效果。
4.14.3 日常巡查频次应符合下列规定：

a）一类河道每天巡查不少于1次；

b）二类河道每周巡查不少于4次；

c）三类河道每周巡查不少于3次。

4.14.4 定期巡查维护包括下列内容：
a）配电箱（柜）、刀闸、熔断器和负荷断路开关问题及维护；
b）景观照明设施金属部分接地电阻、接地极和接地线；
c）电缆管线、工作井、建（构）筑物上电缆桥架、水下电缆；
d）灯具及配套装置；
e）控制系统硬件及软件运行情况。
4.14.5 定期巡查频次应符合下列规定：

a）一类河道每月巡查不少于1次；

b）二、三类河道每季巡查不少于1次；

4.14.6 应急维护包括下列内容：
a）重要节假日、重大活动举办前应进行设施的检查维护；
b）遇极端恶劣天气应进行设施的检查维护；
c）因人为因素造成设施损坏或漏电时应进行维护；
d）其他根据通知安排需要紧急完成亮灯保障任务的，在时间节点前应进行检查维护。 
4.14.7 专项维护包括下列内容：
a）道路改造、建筑改造、环境提升等需进行景观照明设施的迁移拆除；
b）修复因施工造成损坏、被盗的景观照明设施；
c）增补或设置临时景观照明设施。

4.14.8 景观照明设施维护一般应符合下列规定：
a）景观照明运行维护应集中控制、维护及时、安全节能；
b）景观照明运行维护不得妨碍城市公共设施功能，并与城市空间环境相协调；
c）景观照明设施的产权人或者管理维护单位负责景观照明设施的使用和维护，应保持设施的完整、功能良好和外观整洁，保障安全运行和正常使用，设施损坏后应当及时维修或者更换；
d）景观照明设施应按照规定时间开启和关闭，科学编排平日、节假日及重大活动等模式，当城市启动有序用电期间，应当统一关闭灯光秀和非必要的景观照明设施；
e）景观照明的亮灯率应达到97%及以上，设施的完好率应达到97%及以上；

f）景观照明设施应保持外观整洁美观，定期对设施表面、杆体、箱体内外部和控制室等进行清洁，扫除设施上附着的污物、灰尘，清理乱涂乱画，粉刷油漆、涂料等；
g）景观照明设施的内、外标志牌应齐全，内容完整准确，字迹清晰、完整无缺、无明显褪色；
h）维修更换景观照明设施应合理选择时间，不应影响他人的生产生活，维修道路上的景观照明设施应安排在车辆较少的时段进行；
i）维修现场应设置安全警示标识，并根据现场条件，采取局部或全部封闭等有效的安全防护措施；
z）维修更换景观照明设施应在断电情况下进行；
k）景观照明设施的系统接地不应大于4Ω，重复接地不应大于10Ω，并应定期检查下列内容的接地情况：
1 变压器、配电箱（柜）等的金属底座和外壳；
2 室内外配电装置的金属部位；

3 电力电缆的金属铠装、接线盒和保护管；
4 灯杆、灯座、灯具的金属外壳；
5 其他因绝缘破坏可能带电的外露金属构件。
4.14.9 灯具维护一般应符合下列规定： 
a）所有使用于维护的器具、元件应符合相应的国家标准，并具有合格证件； 
b）灯具中各器具的更换应与原规格、质量和性能参数保持一致，安装方式与位置应保持原状且紧固；
c）各类灯具的配件齐全、整洁、功能完好，无机械损伤、变形、油漆剥落、破裂等现象；
d）每半年清洁1次灯具； 
e）散热器无损坏、无遮挡物、无积尘和污物，保证其散热功能。
4.14.10 光源维护一般应当符合下列规定： 
a）保证光源点亮时发光正常； 
b）光源的更换应与原规格、质量和性能参数保持一致，安装方式与位置应保持原状且紧固； 
c）灯罩无破碎和裂纹，防眩光作用正常，灯罩内无凝水情况，灯罩内反光器保持光亮； 
d）光源近处不应有杂物覆盖；
e）各类光源在规定的环境温度范围内工作，当温度超过上限值时，应断电且采取相应的散热措施。
4.14.11 LED灯具维护还应符合下列规定：
a）LED光源出现自熄、闪烁、色彩混乱等异常现象时，应及时检修；
b）灯罩不应有影响发光效果和使用的缺陷，初始点亮后，其内壁不应有明显的水或胶等附着物；
c）更换LED光源应与原规格、质量、性能参数和控制协议保持一致，且符合国家现行相关标准的规定。
4.14.12 点光源灯具的维护还应符合下列规定：
a）点光源灯与灯之间宜采用可插接式防水接头连接，灯具与外墙连接处应采取防水处理；
b）槽盒一体式点光源灯具应固定螺栓，卡箍无锈蚀、松动现象；
c）灯具主电源与灯具引出线连接应采用可插接式防水接头。
4.14.13 投光灯的维护还应符合下列规定：
a）灯具固定牢固，支架无锈蚀、松动，投射角度无偏移；
b）硬质地面和绿地内的投光灯，其底座基础的混凝土筑件应无损坏，灯具牢固无倾斜、倒伏；
c）引至灯具的金属软管无开裂、变形、锈蚀现象；
d）更换灯具时，应与原设计规定的投光方向保持一致。
4.14.14 洗墙灯、线条灯的维护还应符合下列规定：
a）灯具和电源接线盒的固定卡件牢固，无锈蚀、松动等缺陷；
b）墙面上的洗墙灯和线条灯与建（构）物轮廓横平竖直，灯与灯之间串联连接应使用可插接式防水接头；
c）硬质地面和绿地内的线条灯，预埋的防水接线盒无渗水、锈蚀，门盖开启灵活，灯与灯之间串联连接应使用可插接式防水接头；
d）硬质地面和绿地内的线条灯电源管线和引至灯具的金属软管无开裂、变形、锈蚀现象。
4.14.15 庭院灯、草坪灯的维护还应符合下列规定：
a）无明显地基沉降现象，杆体不倾斜、混凝土包封无裂痕等缺陷，灯杆编号字迹清晰、完整；
b）灯杆、紧固件无锈蚀，灯罩保持整洁，杆体无明显掉漆等问题；
c）庭院灯杆体无其他外接附着设施设备；
d）灯杆的检修门开启灵活，防水、防盗结构完好无异常，熔断器规格与负荷相匹配，电缆、引流线及接地端子接头紧密牢固，无发热烧坏痕迹。
4.14.16 地埋灯的维护还应符合下列规定：
a）更换的地埋灯防护等级应不低于IP67；
b）边框应紧贴安装面，灯罩玻璃无破损，密封圈无老化；
c）预埋桶底部排水通道应畅通，桶体和固定螺栓无明显锈蚀，灯内接线和接地线连接牢固无松动。
4.14.17 树上安装灯具的维护还应符合下列规定：
a）灯具的维护更换，不得使树木受到损害，宜对灯具进行必要的装饰，使灯具与树木相协调；
b）灯具与树木固定应缠绕胶带保护，采取隔热、绝缘等防火措施，并应定期检查松绑；
c）高度3m以上的灯具,必须预设吊钩或螺栓，低于2.4m灯具的金属外壳应进行接地保护。
4.14.18 古建筑上安装灯具的维护还应符合下列规定：
a）灯具的维护更换不得使古建筑受到损害或构成安全隐患；
b）灯具及电气管路应与防雷装置可靠连接，金属固定器件和防雷装置无明显锈蚀和松动缺陷；
c）更换的灯具及其管线应采取有效的防火措施，导管在穿线后应采用防火堵料进行密封处理；
d）灯具外壳、支架及导管的颜色应与古建筑颜色相协调，不得对古建筑外景观造成影响；
e）更换灯具时不得影响古建筑的维修、保养和使用，不得污染建筑。
4.14.19 建筑玻璃幕墙上安装灯具的维护还应符合下列规定：
a）灯具在维护时不得对原有结构造成损坏；
b）采用结构胶进行粘接固定时应确保牢固；
c）灯具固定支架应牢固，无锈蚀现象；
d）更换的灯具不得破坏玻璃幕墙的视觉效果，避免光污染。
4.14.20 建筑立面上安装灯具的维护还应符合下列规定：
a）更换灯具不得破坏墙体的结构，不得随意变更灯光投射方向和安装位置；
b）更换灯具应根据建筑物表面色彩合理选择灯具外壳颜色。
4.14.21 桥梁灯具的维护还应符合下列规定：
a）定期检查投光照明的方向以及被照面亮度，以避免造成眩光及光污染，避免干扰桥梁的功能照明；
b）光色、闪烁、动态、阴影等效果不得干扰车辆和船舶行驶的交通信号和驾驶作业；
c）更换灯具必须符合原设计对防振的要求。
4.14.22 水下灯具的维护还应符合下列规定：
a）更换水下灯具的防水密封等级、灯体耐腐蚀性能等符合设计要求；
b）配管采用重型绝缘导管，导管出口处应做防水密封，不得采用金属或金属护层的导管；
c）支架及外壳等金属件按设计要求进行等电位联结。
4.14.23 配电箱（柜）维护应符合下列规定： 
a）箱（柜）完整，无损伤、锈蚀、渗水、变形和灰尘杂质堆积现象等，并定期拆洗有散热风扇或散热孔的滤网；
b）箱门与箱体连接线无脱落锈蚀；
c）箱体内线路排列整齐、绝缘良好，各部位导线连接点无螺母松动、脱落；
d）箱体内电气元件工作正常，无异常响声，操作机构、开关等可动元器件灵活、可靠、准确；
e）各部件及各类分断器触头无异常发热、烧灼和变形现象；
f）三相负荷应平衡且无过负荷现象，并不得随意改变相位和转换各回路负荷；
g）信号灯、故障报警等仪表仪器指示装置工作可靠，应急照明设施完好；
h）箱（柜）体配备锁具，锁具无锈蚀，开、锁功能正常。
4.14.24 刀闸维护应符合下列规定：
a）刀闸转动灵活；
b）螺栓固定牢靠，无松动现象；
c）三相合闸同步，接触良好，无烧伤或过热痕迹。
4.14.25 熔断器维护应符合下列规定：
a）熔断器、熔体与被保护电路或设备相匹配；
b）熔断器和熔体的额定值与被保护设备相匹配；
c）各接触点完好，接触紧密、无过热现象；
d）熔断信号指示器完好无异常；
e）熔断器无损伤、变形，瓷件无放电闪烁痕迹。
4.14.26 负荷断路开关维护应符合下列规定：
a）绝缘瓷件无变形、裂纹和剥落；
b）瓷件表面光滑、无裂纹和缺损、铸件无砂眼；
d）操作机构的联合动作可靠，分合闸位置正确，防误闭锁装置完好，六氟化硫气压正常。
4.14.27 电缆管线维护应符合下列规定： 
a）电缆沟、工作井、保护管、接线盒、电缆桥架及标志桩等相关设施无损坏、移位、锈蚀、渗水等问题；
b）更换管线的型号、规格、质量与原线路保持一致；
c）直埋或在保护管中更换电线，管道内不得有接头，电缆线路无绞拧、划伤现象，在工作井和接线盒内留有一定余量；
d）绝缘导线绝缘电阻、电缆绝缘电阻不小于0.5 MΩ。
4.14.28 工作井维护应符合下列规定：
a）工作井及管道内保持干净，无异物、渗水、积水等问题；
b）井内电缆支架和固定螺栓无锈蚀、脱落现象，电缆固定牢固；
c）井内电缆不宜有接头；
d）电缆井盖断裂、破损时应及时更换；
e）更换井盖满足相应承重要求；
f）井体无沉降和裂缝，井盖与井圈紧密无落差。
4.14.29 建（构）筑物上电缆桥架、保护管线维护应符合下列规定：
a）电缆桥架部件齐全，无损坏、变形、锈蚀及桥架扣盖脱落现象，其支（吊）架、连接件和附件固定牢靠；
b）保护管线无锈蚀、脱落、损伤的缺陷，固定牢靠，固定支持点间距不宜大于3m，当保护管的直线段超过30m宜加装伸缩节；
c）更换桥架、管线，选取的材料应符合国家现行相关标准的规定，并与原线路保持一致；
d）更换墙体外部桥架、管线,应选用与外墙颜色相同或者相近的桥架、管线敷设，采用刷漆方式的，桥架、管线刷漆颜色应与外墙颜色一致；
e）更换墙体外立面上的管线时，其敷设部位的外墙抹灰须采用同等强度的砂浆恢复；
f）更换墙体外立面上的预埋接线盒时，应计算外墙抹灰或保温层的厚度,不得影响外墙保温层平整度。
4.14.30 树上电缆管线维护应符合下列规定：
a）绑扎固定电缆管线的紧固件牢靠、无锈蚀，并定期视树木的生长情况对紧固件进行松绑；
b）更换固定管线的抱箍应在衔接处涂抹软胶作为缓冲；
c）引上树干的电缆或导线应穿在保护管内，不得直接绑扎在树干上。
4.14.31 水下电缆维护应符合下列规定：
a）水下电缆更换敷设应在小潮汛、憩流或枯水期进行，并应视线清晰，风力适宜；
b）喷泉池、景观湖、旱地喷泉等设立的警示牌应字迹清晰、完整无缺；
c）水下电缆应按设计路径埋置于水底，不得浮托悬空于水中，漏电保护功能完好；
d）水下电缆宜整根更换，若有软接头，接头防护等级不低于IP68。
4.14.32 电缆管线更换后，应测试绝缘电阻。
4.14.33 控制系统一般应符合下列规定：
a）景观照明控制系统的维护包括照明控制终端、接口装置、通信装置、信号传输链路及控制平台等；
b）应加强景观照明控制系统的网络安全管理，遵守网络、信息安全相关法律法规，定期开展网络安全培训，落实网络安全管理和防护措施，防止系统被非法入侵、篡改数据或者非法利用；
c）应建立景观照明控制系统和控制平台使用手册，由经过专业培训的人员负责管理、使用和维护，完善节目更换调用审批流程，并如实填写运行记录；
d）应建立景观照明控制系统的技术档案，并保持下列资料：
1 竣工资料；
2 管理操作人员登记表；
3 值班记录和使用图表；
4 设备维修记录；
5 系统检测记录。
e）应每年对服务器和网络设备进行检测，开展渗透测试、脆弱性检测和安全加固，消除故障隐患，提高系统安全防护能力。
f）严禁在控制系统上加载未经许可的外来软硬件。
4.14.34 控制系统硬件应符合下列要求：
a）控制设备应符合下列要求：
1 机房维护符合《数据中心设计规范》GB50174-2017的有关规定，配置UPS电源，电源容量应满足全功率运行不小于4h或配备双回路供电系统；
2 机房环境卫生每天清理并填写巡查记录，机房温度和湿度符合设备运行要求；
3 定期检查配电系统、各类电子设备及附属设施、防雷设施等的等电位体，发现问题应及时维护；
4 定期检查设备间、弱电井等区域配线设备、线缆、插座等设施以及网络通信线路的工作状态和可能的故障状态，发现问题应及时维护；
5 定期检查门禁系统、各类监控设备等的运行状态、参数变化、提示信息等，发现问题应及时维护、变更。
b）控制通信应符合下列要求：
1 及时更新新设备入网、网络扩容、网络调整等情况的网络管理数据；
2 定期测试网络传输系统与智能控制终端设备通信时长及时延；
3 定期测试各相关终端设备采集数据的完整性、准确性和及时性；
4 定期核查固定宽带、移动通信设备、内含通信SIM卡的智能设备等重要网络设施的套餐余额；
5 定期评估网络传输系统的性能，制定故障维护预案，及时消除可能的故障隐患；
6 配备必要的网络备品备件；
7 主用网络、备用网络和应急网络切换通畅。
c）UPS电源维护应符合下列要求：
1 使用UPS电源时，应符合产品说明书或使用手册中的有关规定；
2 设备电池外观应定期进行清洁，并应无爬酸现象；
3 定期测量蓄电池组温度，检查并记录温度异常的电池；
4 开机、关机按正确顺序操作；
5 严禁频繁开启和关闭UPS电源；
6 UPS电源的最大启动负载宜控制在80%之内，严禁超负载使用；
7 每隔3～6个月放电后重新充电；
8 定期测量蓄电池组的电压，检查风扇运转情况，检测调节UPS的系统参数等。
d）主控器维护应符合下列规定：
1 定期对控制器箱内外除尘；
2 外壳和箱门无松动，开门装置完好；
3 应定期检测门禁装置，保证开关灵活，反馈正常；
4 控制器箱内各设备牢固，指示灯和屏幕显示正常，出线孔洞封堵无开裂脱落，接地电阻不大于4Ω；
5 控制设备与控制中心通讯畅通，各接线端口连接牢固无腐蚀，信号良好，测试网络稳定，设备外接天线牢固；
6 控制设备的标识、标记清晰有序，并与设备档案相符；
7 定期测试控制设备有线网络与无线网络自动切换是否顺畅。
e）分控器维护应符合下列规定：
1 定期对控制器箱内外除尘，箱体无松动脱落；
2 箱门无松动锈蚀，门锁完好，防虫措施无破损；
3 控制箱接地良好；
4 控制器固定牢固，外观整洁完好，指示灯和屏幕显示正常，外壳温度控制在50℃内，接线端口连接牢固无腐蚀；
5 网络接口触点接触良好无锈迹；
6 控制器和线材标记清晰有序，并与设备档案相符。
4.14.35 控制系统软件应符合下列要求：
a）控制系统应符合下列规定：
1 景观照明设施的启闭采取集中控制和单体控制相结合的方式；
2 根据本市有关规定，结合地理位置和季节变换，确定开关灯时间；
3 根据本市有关规定，确定平日、节假日和重大活动等不同控制模式。
b）应按时对控制系统软件进行维护，检查软件授权使用期限并及时续期、升级、更新，确保系统正常运行。
c）控制系统软件的强电部分维护应符合下列要求：
1 纳入控制系统的智能终端设备上线率不低于99%；
2 定期测试和核查远程控制功能和性能，核对交流接触器等开关控制与反馈测量信号的相符率，电缆回路控制相符率不低于99%；
3 系统软件和终端设备应定期进行校时操作；
4 电能表计量信息应定期远程读取和核对；
5 电压异常、电流异常、设备漏电等重要告警应每年抽样模拟测试，告警信息和告警处理流程应准确无误；
6 定时开关时间的设定，预警参数的设定，控制命令的反应速度应定期进行测试；
7 系统日、月用电量报表应定期生成，并应定期进行系统日、月用电量分析，及时发现并处理用电量异常情况；
8 平日、节假日和重大活动模式的控制策略应定期检查；
9 一键控制策略组中的配电箱及回路应定期检查；
10 通信流量应定期分析，及时发现并处理通信异常情况。
d）控制系统软件的弱电部分维护应符合下列要求：
1 实时回传视频内容与节点终端播放内容同步差异时间应每月测试，不应超过1s；
2 上传下载文件的可靠性应每月进行测试；
3 服务器与终端播放内容的一致性应每月进行抽测；
4 不同环境不同时间的播放策略设定的可靠性应每月进行测试；
5 每个终端的素材库读写应每周进行测试；
6 异常内容播放时自动停播的判断策略的可靠性应每周进行测试；
7 非法文件不能播放的可靠性应定期进行模拟测试；
8 各视频亮度、色温、伽马值、播放速度等相关参数设置的可靠性应定期进行测试；
9 各节点的布灯点位准确性应定期用测试视频测试；
10 同步功能的可靠性应定期进行测试。
e）应定期检查维护控制系统中的资产管理系统，及时更新资产的数量、在线率等。
f）视频监控系统维护应符合下列要求：
1 每月对视频监控设施巡检1次，对视频头表面进行清洁、除垢；
2 视频监控系统相关软件应每月检测，及时进行故障排除、恢复、更新、升级、病毒防范及消除等；
3 网络线缆线路、网络交换路由设备、备用电源等应每月检测1次，并对系统运行数据备份；
4 应模拟测试各种环境，保证监控设备网络畅通；
5 云台控制、缩放控制、抓图、录像等功能应定期进行测试。
4.14.36 安全与文明作业一般应符合下列规定：
a）维护单位应建立安全培训管理制度，每年制定安全培训计划，做好从业人员的安全教育培训工作。
b）作业人员应具备必要的安全生产知识，接受与其所从事岗位相应的安全培训，并应在考试合格后上岗。
c）作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，作业人员的劳动防护用品应合格、齐备。
d）维护作业时应穿工作服、戴安全帽、穿绝缘鞋。
4.14.37 维护作业的安全防护应符合下列规定：
a）维护作业时应按操作规程进行停送电作业，并应在电源处悬挂“禁止合闸、有人工作”的标示牌。
b）维护作业安全防护应符合下列要求：
1 作业场所应设置明显醒目的警示标志，并采取围挡等有效的安全保护措施；
2 车辆在道路上进行施工时，应按规定开启危险报警闪光灯并在车后50m～100m处设置安全锥等警告标志，夜间还应同时开启示廓灯和后位灯；
3 进入维护现场的作业人员，必须穿戴具有反光功能的安全工作服和安全帽；
4 作业现场应设安全员。
c）高处作业操作应符合下列规定：
1 攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，应经过专业技术培训及专业考试合格，需持高处作业证上岗。
2 高处作业施工现场必须指定专人负责安全监护，地面须拉警戒线，防止高空坠物； 
3 高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底并记录。 
4 高处作业人员必须规范佩戴安全帽，使用符合安全要求的安全（主/副）绳和安全带； 
5 高处作业人员的工具应正确使用帆布电工包携带，各种工具用绳子绑扎做防坠保护； 
6 高处作业前须认真检查高处作业安全绳绑扎位置是否可靠牢固，临边作业棱角是否有保护，主、副绳应无断股或起毛，安全锁扣正常可靠、自锁器灵活完好，安全带、座板吊带、拦腰带无损伤，座板无裂痕； 
7 下绳作业应保证3人及以上作业人员同时进行，并保证至少1人在上方监视、1人在下方监视，监视和作业人员均应采取必要的安全措施、配备必要的通讯设备； 
8 长梯子使用须有专人扶梯，斜靠在墙面的梯子上下端应有效防滑；
9 高处作业人员须严格遵守安全操作规程，严禁酒后、带病、疲劳作业。
10 在雨、霜、雾、雪等天气进行高处作业时，应采取防滑、防冻和防雷措施，并应及时清除作业面上的水、冰、雪、霜。当遇有6级及以上强风、浓雾、沙尘暴等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空作业。
d）高空作业车操作应符合下列规定：
1 工作人员必须使用安全带；
2 必须由至少2人进行操作，其中1人在作业平台上操作，另1人在地面上进行上下车和转台操作；
3 在倾斜地面作业时，倾斜度不应超过5°，支腿支撑板倾斜度不应超过1°；
4 操作高空作业车平台前，应先将支腿伸展在坚实可靠的地面上，严禁先伸垂直支腿再伸水平支腿，或先收水平支腿再收垂直支腿；
5 严禁超载作业；
6 操作时严禁采用凳子或梯子等垫高方式工作，严禁攀登栏框工作，严禁将身体重心探出工作平台底板范围以外；
7 进行高空作业时，应由车辆旁边操作人员负责应急处理工作；
8 在高空作业车工作时，除有关人员外，严禁他人在工作地点的下面通过或逗留，工作地点下面应有围栏或警示保护装置，防止落物伤人；
9 当低温或高温环境下进行高空作业时，应采取保暖或防暑降温措施；
10 高空作业车辆停稳后才能升降操作，车辆移动时高空作业平台上严禁载人。
e）使用吊篮作业应符合下列规定：
1 防护棚和吊篮应安装上下限位装置，应保持荷载均衡，严禁超载运行；
2 在吊篮下方应设置安全隔离区和警告标志，人员和车辆不得停留和通行；
3 不得将吊篮作为垂直运输设备运输物料；
4 操作人员应配戴工具袋，吊篮内作业人员不应超过2人；
5 人员应从地面进入吊篮，不得从建筑物顶部、窗口等处或其他孔洞处出入吊篮。
4.14.38 景观照明设施使用年限及运维费用应符合下列规定：
a）景观照明设施的一般使用年限建议为自竣工验收合格之日起8年，具体使用年限根据工程建设基础、设施类型品牌、运行维护现状等实际情况确定。
b）景观照明设施运行达到使用年限，通过日常维护已难以保证实现原设计效果的，或存在较大安全隐患的，或不符合照明专项规划要求的，应及时进行改造更新或重新建设。
c）景观照明设施的维护费用应包括景观照明设施维修、巡查防盗、控制系统及平台运维、保洁等费用。具体如下：
1.景观照明设施的维修费，包含设施的正常损坏维修、意外损坏维修、被盗后的修复和有定期维护、更新、保养要求的设施设备维护的费用；
2.景观照明设施巡查防盗费，包含白天巡查、夜间巡查、防盗检查、安全检查及相关检测等费用；
3.控制系统及控制平台运维费，包含日常巡查、使用操作、设施维修、系统软硬件维护升级、网络安全防护、远程通信等费用；
4.景观照明设施的保洁费，包含按规定正常的清洗粉刷费用以及重大节假日特殊要求的清洗粉刷费用。
d）景观照明设施电费包含设施运行、维修检测、控制系统及平台运行等产生的电费。
e）景观照明维护中拆除、更换的废旧照明灯具、光源及其他材料，无重复使用或者其他利用价值的，可采取委托专业机构等方式进行无害化处置，不得随意丢弃、处置有害材料。
4.14.39 景观照明设施维修期限应符合下列规定：
a）单灯报修或光源多点故障、变压器和配电箱发生一般性故障应在48小时内修复。
b）发生较大面积熄灯故障，应在发现或接到报告后24小时内修复。
c）景观照明设施遭到外力损坏，或由于交通事故及其他施工造成损坏的，应在满足维修条件后48小时内修复。
d）景观照明设施因不可抗力等因素造成重大故障的，应在满足维修条件后5日内修复。

4.15 其他附属设施养护

4.15.1 其他河道相关附属设施的养护，应包括对便民设施、标志标识设施、交通设施、安全设施等的养护。

4.15.2 应定期巡视检查，保持设施洁净、无破损、无缺失、无歪斜、油漆完整。

5 管理

5.1 船只配备

5.1.1 城市景观河道船只配备应符合下列规定：

a) 一类城市河道，每50000m²水域面积应配1艘机械船；

b) 二类城市河道，每60000m²水域面积应配1艘机械船；

c) 三类城市河道，每100000m²水域面积应配1艘机械船；

d）水域面积未达到配备机械船标准的，每10000m²水域面积应配1艘手划船；

5.1.2 每艘保洁船应配备适合清理各种垃圾漂浮物及污染物的打捞工具，宜安装定位装置。

5.2 人员配备及管理

5.2.1 巡查人员配备应符合下列规定：

城市景观河道每3000m长度应配备不少于1名巡查人员。

5.2.2 河面保洁人员配备应符合下列规定：

a）每艘手划船应至少配备1名保洁人员，每艘机动船至少配备3名保洁人员；

b）河道水域面积不足10000m²，至少配备1名保洁人员。

5.2.3 河岸保洁人员配备应符合下列规定：

a) 一类城市河道，每500m应配备不少于1名保洁人员；

b) 二类城市河道，每800m应配备不少于1名保洁人员；

c) 三类城市河道，每1000m应配备不少于1名保洁人员。

5.2.4 作业人员管理应符合下列规定：

a) 工作期间应穿着统一工作服，工作服无污渍、无破损、无脱线、无纽扣缺损，扣全纽扣，不敞衣露怀，河面养护时须着救生衣，不挽袖卷裤腿，不穿拖鞋工作；

b) 工号牌应一人一号，不得转借。非工作时间不得穿戴工作服，离开河道作业队伍时，工作服和工号牌应回收；

c) 应保持仪表整洁。男作业人员不应留长发、蓄长须；女作业人员上岗前应把头发夹好；

d) 自觉做到文明礼仪，文明用语，礼让行人，不得与他人、单位发生冲突；

e) 作业时间内不应饮酒及酒后作业，不得从事与本职无关的其它活动；

f) 主动向班组长反馈作业过程中发现的异常情况。

5.3 应急管理

5.3.1 河道管理单位和养护单位应针对抗雪防冻、防汛抗台、景观照明设施等情况制定相应的应急预案，制定重大活动及节假日保障方案并按照要求做好相应演练、保障及应急抢险工作。

5.3.2 应配备应急所需的人员、工具、设备和物资。

5.3.3 遇水质污染情况，应24h开启曝气循环设备，并采取增加设备数量、临时集中设置净水设备等 措施，短时集中改善河道水质，直到河道水质达到预定标准。

5.4  资料管理

5.4.1 城市景观河道养护管理单位应建立纸质、电子档案管理制度。

5.4.2 纸质档案整理应符合下列规定：

a) 养护管理均应形成台帐记录，留存巡查记录和整改记录，并形成档案留存；

b) 台帐档案应字迹工整、图面清晰、签章完备。

5.4.3 电子档案整理应符合下列规定：

a) 每条河道每月均应有照片留存，归档的照片应整理成册，分类编目，并附有相关说明：

b) 养护管理相关档案形成单位应制定电子文件管理制度和技术措施，并按要求归档，确保归档电子文件的质量；

c) 电子文件形成部门和个人应积极协助和支持档案机构开展电子文件归档管理的日常监督、指导及电子档案的保管、利用等工作。

5.4.4 电子档案的保管、存储、迁移、鉴定、利用、销毁、统计等管理应符合CJJ/T117的规定。

江北新区2022年河道管养工作意见

为进一步做好江北新区河道管理工作，提高养护管理水平，保障河道设施完好，塑造河道良好形象，结合2022年工作实际，特制定本意见。

一、总体目标

按照“建管并举，重在管理”的要求，进一步健全河道管理养护体系，进一步完善河道长效管理机制，全面提高河道管理养护水平。坚持“长效管理、水质为重，河长负责、水岸联动，公共服务、公益属性”的原则，全力实现“污水无直排、两岸无违建、水域无垃圾、河底无淤积、绿化无损毁、水质无恶化”的工作目标，更好展现江北新区的城市形象。

二、职责分工

以河长制湖长制为抓手，落实河长湖长职责，新区相关部门与各街道、各园区（平台）各尽其责。

新区生态环境和水务局（以下简称环水局）为河道管理养护行业主管部门，其所属的环保与水务服务中心具体负责新区河道的行业管理工作，负责指导、督促属地单位落实管养责任，明确养护技术标准和要求，落实考核措施，拨付区级管养经费等。

新区水政监察大队及各街道综合执法大队负责河道管理范围内“乱建、乱占、乱堆、乱采”行为的执法和处置。各街道综合执法大队负责对沿河非企业类违法违规排水行为的执法和处置。

各街道、园区（平台）是辖区内河道养护管理的责任主体，并接受新区环保与水务服务中心的业务指导和监督管理。各街道、园区（平台）水务部门应落实好辖区内河道的养护管理工作，并对养护质量进行管理和考核。

三、对象和范围

河道管理养护对象为骨干、区级、街道级、村（社区）级四级河道，河道管理养护范围为河道的水面及两侧河道管理范围线。

四、管养内容

河湖维修养护工作具体标准按照《江北新区河道管养技术标准》执行，主要内容包括生态维护、岸线管护、河面清护、绿化养护、水质保护、河床修护等六个方面。

（一）生态维护。包括依法依规对河道岸线管理范围内的滩地、湿地及动植物等进行保护，加强对钓鱼、捕鱼等行为管理。

（二）岸线管护。包括依法依规对河道岸线管理范围内“乱建、乱占、乱堆、乱采”行为的巡查、管理、执法和处置。

（三）河面清护。包括水面及岸坡垃圾的清除，硬质护岸迎水面冲洗。

（四）绿化养护。包括河道管理范围内草坪、绿植的养护、补种、品质提升，浮床的维护等。

（五）设施养护。包括陆域保洁、堤防护岸维修养护、防汛通道维修养护、附属设施维修养护、拦截设施的设置及维护等。

（六）水质保护。包括对沿河排口的巡查和管控，对泵站排水行为的巡查和管控，对管网污水入河问题的溯源等，根据管理需要对河道开展水质监测。

（七）河床修护。包括对易冲刷河段的河床保护和河床内阻水障碍物和废弃物的清除。

五、补助标准

新区河道维修养护资金实行分级分类补贴政策。骨干、区级河道新区财政按照5万元/公里标准补助，街道级、社区级河道新区财政按照3万元/公里标准补助。河道维修养护补助资金主要用于河道管养六方面内容。

六、管理要求

（一）计划编报

各街道、园区（平台）应根据各自职责，编制河道年度管养计划，计划中应包含巡查、管理、养护、考核、奖惩等内容，计划应报环保与水务服务中心备案。

（二）项目实施

1. 各街道、园区（平台）要制定相应的河道维修养护管理制度，组织实施辖区内河道维修养护工作。严格按照政府采购的有关要求，选择维修养护单位。

2. 河湖管理养护项目应落实合同管理，合同内容应包括维修养护范围、内容、标准、进度、考核监督、资金结算等内容。

（三）监督考核

1. 各街道、园区（平台）应充分利用河（湖）长制平台，加强河湖维修养护工作的全过程监管，建立健全问题及时发现、处置、通报的工作制度，组织年度维修养护考核，并将考核结果报环保与水务服务中心备案。

2. 环水局河道管理部门、水务设施管理部门及各属地管理单位应加强联动，建立工作交流平台，完善河道雨水排口、调蓄池、弃流井、一体化污水处理装置等设施设备涉及污水入河问题的协调处置机制。河道管理部门应加强对污水入河问题的奖惩考核，考察属地管理单位在污水入河巡查管控方面是否履职到位，是否能及时主动发现问题，是否能及时上报反馈问题，是否能及时对问题有效处置。水务设施管理部门应加强与属地管理单位的联动，对发现的污水下河问题共同研究、及时处置。河道管理部门应配合新区河长办、水升办开展专项督查检查，对检查发现问题要及时告知河长，推动问题解决。

3. 新区河道养护考核将采取季度考核的方式，考核工作由环保与水务服务中心承担，按照《江北新区河道养护考核评分标准》（详见附件2）进行评定，考核结果将与养护经费拨付挂钩，并纳入河长制百分考核。考核成绩按百分制计算，季度考核由日常考核和定期考核组成，日常考核根据随机检查及专项检查情况进行评分，每季度考核结果由日常考核及定期考核结果综合确定，其中日常考核占70%、定期考核占30%，年度综合评定为四季度考核平均值。河道管养考核结果予以通报并纳入河长制年度考核内容。

4. 养护经费按季度拨付，考核将针对单条河道进行打分，每个属地管理单位季度考核分数为该季度内所有被检查河道考核分数的平均值，综合考核得分≥90分的，不扣养护经费；80≤综合考核得分＜90分的，扣除10%的养护经费；综合考核得分＜80分的，扣除20%的养护经费。针对上季度扣除管养经费的单位，若在当季考核得分达95分或在专项行动中表现突出得到上级主管部门认可的，当季考核将奖励上季度被扣除管养经费的50%部分。

附件1

江北新区河道养护考核评分表

河段： XX（街道、园区、平台）XX河     考核日期: XX年XX月XX日       考核阶段:              考核人:

| 项目 | 标准分 | 赋分原则 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、生态维护 | 5 | 发生破坏滩地、湿地及动植物行为的，每发现一处扣2.5分。 |  |  |  |
| 2、岸线管护 | 15 |  |  |  |  |
| （1）“四乱”管控 | 10 | 河道管理范围内若存在新增的乱堆、乱采、乱占、乱建等问题（重点违章搭建、种植、畜禽、圈圩养殖等现象）每发现一处扣5分。 |  |  |  |
| （2）河道巡查 | 5 | 管理单位或养护单位未落实巡查人员，每发现一次扣2.5分；养护单位巡查人员未穿着马甲、佩戴袖标，每发现一次扣2.5分。 |  |  |  |
| 3、河面清护 | 20 |  |  |  |  |
| （1）水面保洁 | 10 | 水面有漂浮杂物、垃圾等超过控制指标未及时清理的，每处扣2分；水生植物超过控制指标未及时清理的，每处扣2分；硬质护岸迎水面脏乱，每处扣2分。 |  |  |  |
| （2）岸坡保洁 | 10 | 管理范围内垃圾超过控制指标未及时清理的，每处扣2分。 |  |  |  |
| 4、绿化养护 | 10 | 整治及景观河道草坪生长枯萎、草根裸露、空秃，有明显杂草、明显枯黄现象、草皮有退化枯死现象未及时补种的；天然河道及未进行景观和生态化改造的河道杂草未及时修剪的，每处扣2分；用于生态治理的浮床内植物未及时修剪的，每处扣2分；堤防护堤地杂树、高草等未清理每处扣2分。 |  |  |  |
| 5、设施养护 | 10 | 堤顶道路（市政道路除外）及防汛道路损坏、有积水或有重载车辆上堤，每处扣1分；路牙损坏或雨淋沟、雨淋坑未及时修复，每处扣1分；硬质化护坡有松动、塌陷、破损等现象每处扣1分；管理类标示标牌损坏、限高杆未及时启闭，每处扣1分。 |  |  |  |
| 6、水质保护 | 20 | 河道雨水排口、调蓄池、一体化污水处理装置、弃流井等设施设备如有污水下河问题，管理单位未能及时发现并上报的，每发现一起扣5分。 |  |  |  |
| 7、河床修复 | 10 | 河床内阻水障碍物和废弃物未及时清除，每发现一处扣5分。 |  |  |  |
| 8、台账资料 | 5 | 养护记录、巡查抽查记录、考核台账、总结报告等资料缺失或者不全，每项扣1分，共4分；养护资料无专人看管、档案存放混乱扣1分。 |  |  |  |
| 9、奖励分 | 5 | 若属地管理单位每主动发现一起污水入河问题，并及时在微信工作群中反馈的，每一起加1分，对发现的污水入河问题能够及时处置的，每一起加1分。 |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |

备注：为提高问题的解决效率，环水中心将在工作交流平台中及时通报问题，涉及1、3、4、5项目问题若一天内完成销号整改，将按照评分表中标准分一半扣除；若一周内完成销号整改，将按照评分表中标准分扣除；自第二周开始直至销号整改完成，每拖延一周，将加扣0.5倍的标准分。

江北新区城市景观河道管养

考核办法（试行）

为做好江北新区城市景观河道管养工作，切实提升管养水平和成效，根据《南京江北新区城市景观河道养护管理标准》文件相关要求，特制订本考核办法。

- 管养主体。江北新区城市景观河道蓝线范围内的市政设施（不含排水设施）、水体由属地作为管养责任主体，各属地应落实河道市场化养护，建立管理单位内部管理考核制度，确保养护专业化和标准化。

- 考核主体。江北新区生态环境和水务局作为城市景观河道的行业管理部门，委托其下属事业单位江北新区环保与水务服务中心具体对城市景观河道管养情况进行监督考核。

- 考核对象。对江北新区城市景观河道名录（第一批）14条河道进行考核，根据设施移交表所明确的时间作为管养考核起始时间。

- 考核内容。设施移交表中除排水设施外其它所有设施均作为考核内容，包含现场养护和组织管理。现场养护主要包括水面、岸坡草坪、草花、乔灌木、水生植物、硬质铺装、照明设施等方面。组织管理主要包括建章立制、巡查管理、“四乱”管理、排口管理、安全管理、应急处置、台账资料、重大活动保障、投诉整改等方面。

- 管养标准。按照《南京江北新区城市景观河道养护管理标准》文件执行。

- 经费拨付。管养经费测算及区级补助标准按照新区管委会专题会议纪要（2023年42号）文件执行。城市景观河道区级养护经费根据设施移交表所明确的时间作为计费起始时间，据实拨付。

- 考核方式。以单条河道作为考核单元，采取日常检查和季度考核相结合的方式，重点抓好日常管养成效，切实提高管养水平。

- 考核评价。根据城市景观河道相关养护标准和要求，制订考核评分表（满分100分），其中日常检查分数占比70%，季度考核分数占比30%。考核项目内容务求实际，管控力和可操作性强，考核结果能充分表明河道的养护水平。

- 考核应用。考核结果与管养经费挂钩，根据考核分数拨付相应的区级管养经费。考核成绩以属地为单位，即该季度属地范围内所有城市景观河道考核分数平均值，平均分数四舍五入以整数体现。季度考核分数为98分及以上全额拨付区级管养经费；考核分数为95-98分，每扣除1分，扣减管养经费0.5万元；考核分数为90-95分，每扣除1分，扣减管养经费1万元；考核分数为85-90分，每扣除1分，扣减管养经费1.5万元；考核分数为85分以下，扣减季度全额管养经费。

- 加分项。属地范围内城市景观河道管养成效被上级政府部门或新区管委会通报表扬或作为典型案例的，部级一次加4分，省级一次加3分，市级一次加2分，区级一次加1分；排口排污每发现并上报1次加0.2分，自行处置1次加0.5分。

- 本办法由新区生态环境和水务局负责解释，自印发之日起实施。

附件2：

南京江北新区城市景观河道考核评分表

河道名称：                                                                         检查¨/考核¨时间：    年   月   日

| 项目名称 | 标准分 | 赋分原则 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理 | 50 |  |  |  |  |
| 1、建章立制 | 5 | 针对城市景观河道，建立对养护单位的管理制度、安全生产制度、应急处置方案、重大活动保障方案及考核制度等。机制不完善，扣1分/处/次。 |  |  |  |
| 2、巡查管理 | 10 | 每3公里河道落实1名专职巡查人员，建立工作联系平台，专职巡查人员每日全覆盖巡查4次，上午2次，下午2次，发现问题及时交办和反馈，并做好巡查记录。未按照要求落实专职巡查人员，此项不得分；未建立工作联系平台，此项不得分；未按照巡查频次和工作要求落实巡查工作，扣1分/处/次，；未填写巡查记录，扣1分/处/次，。 |  |  |  |
| 3、“四乱”管理 | 10 | 河道管理范围内不得出现乱堆、乱采、乱占、乱建等问题，扣1分/处/次。 |  |  |  |
| 4、排口管理 | 10 | 河道沿线排口晴天若有污水下河，巡查人员未能及时发现并上报，扣1分/处/次，。 |  |  |  |
| 5、秩序管理 | 10 | 管养范围内无躺卧、露宿、践踏绿地、攀枝栽花、宠物出入不牵绳（长度在1.5m以下）；车辆不乱停乱放。不得进入禁止停放区域；没有未经许可的经营项目。发现问题，扣1分/处/次 |  |  |  |
| 6、台账资料 | 5 | 按照养护要求，建立完整的养护台账资料，包含水面、草坪、乔灌木、草花、水生植物、硬化设施、照明设施等维护资料，每缺失一项，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 二、河道养护 | 50 |  |  |  |  |
| 1、水面保洁 | 5 | 按养护要求配备固定的船只和专职保洁人员，数量满足要求，工作时长满足要求，水面干净整洁。未配备足额的船只和保洁人员此项不得分；工作时长和清捞频次不满足要求的，扣0.2分/次；水面发现垃圾或漂浮物，扣0.2分/处/次，若发生聚集性的浮萍、水葫芦等植物，扣1分/处/次。 |  |  |  |
| 2、岸坡保洁 | 5 | 按养护要求配备专职保洁人员，数量满足要求，工作时长满足要求，岸坡干净整洁。未配备足额的专职保洁人员此项不得分；工作时长不满足要求的，扣0.2分/次；岸坡发现垃圾，扣0.2分/处/次，若发生堆积性的垃圾，扣1分/处/次。 |  |  |  |
| 3、草坪养护 | 5 | 草坪生长茂盛、叶色正常、基本无秃斑、生长期无枯黄；草坪内无低洼积水处、无明显裸土、无病虫害；草坪修剪平整，修剪后剪口无撕裂现象，无残留草屑，无明显杂草。草坪中若存在成片的杂草，此项不得分；草高超过12cm，此项不得分；存在其它问题，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 4、草花养护 | 5 | 草花与草坪之间有明显的隔离带，草花密度适宜（无裸土），分布均匀，规格整齐，生长期无枯叶、残花、死株、缺株，杂草，无病虫害，长势旺盛。发现问题，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 5、乔木 | 5 | 乔木长势茂盛，规格整齐，树干挺直，定干高度一致，树冠丰满，观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果；无枯断枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝、主干上无萌蘖枝；修剪、除萌、剥芽及时，枝条修剪截面平整，不留短桩（截面直径大于6cm的伤口涂防腐剂）；无明显病虫害，树干无未处理的腐洞，树体无明显的钉挂物、悬挂物；树穴设施完好，黄土不裸露，无杂草、杂物，树池内种植土要低于树池顶沿5cm；无死株、缺株、严重倾斜株；新栽、补栽的树木和易倒伏的树木应设立扶木支撑，绑扎规范有效；按照操作规程能及时的对树木进行冬季刷白。发现问题，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 6、灌木 | 5 | 花灌木、绿篱整形修剪及时、成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满；绿篱无缺损断档、无脱脚枯死；灌木无缺株，无黄土裸露现象；灌木上无积尘，无病虫害、虫粪、虫卵、病虫枝、虫蛹、虫茧等。发现问题，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 7、施肥打药 | 5 | 植物浇水及时，按照规范及时施肥（每年休眠期施基肥，生长期施2-3次追肥，操作规范，施肥后技术覆盖，施肥方法适当，用量合理，不产生肥害）。发现问题，扣0.2分/处/次；使用化学药剂要保证园林植物的安全，不发生药害。发现问题，扣1分/处/次。 |  |  |  |
| 9、硬化设施 | 5 | 园路、铺装、栈桥、硬质驳坎等设施平整、无破损、无积水；金属构件设施无锈斑、油漆剥落现象；木质构件设施完好，无破损、油漆剥落现象；发现问题，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 10、照明设施 | 5 | 供电、照明设施完好无损，各类管线保持完整、安全无隐患。发现问题，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 11、其它设施 | 5 | 栏杆、桌椅、垃圾桶、指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、完善、规范，无损坏。发现问题，扣0.2分/处/次。 |  |  |  |
| 三、减分项 |  | 因河道管养问题而导致了群众投诉，扣1分/起；因河道管养问题而被上级通报，扣1分/次。 |  |  |  |
| 四、加分项 |  | 属地范围内城市景观河道管养成效被上级政府部门或新区管委会通报表扬或作为典型案例的，部级加4分/次，省级加3分/次，市级加2分/次，区级加1分/次；排口排污每发现并上报加0.2分/次，自行处置加0.5分/次。 |  |  |  |

第五章 合同主要条款

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京市政府代理机构的招标结果签订本合同。

一、项目名称：泰山街道河道管理养护服务项目

二、项目地点：泰山街道

三、承包方式：包清工

四、合同期限及金额

1、合同期限：1年

2、合同金额：

五、巡查及养护保洁范围

泰山段：小柳河、五一河、西河、北河、猪市河、东河、上坝塘、中坝塘、下坝塘。主要内容为：河道巡查检查、河道保洁（水域保洁、陆域保洁）、河道养护（绿化养护、堤防和护岸养护等）、附属设施维修、抢险抗灾、安全教育等。

六、巡查内容及要求

巡查参照《江苏省堤防巡查办法》、《江苏省骨干河道日常巡查管理办法（试行）》、《江北新区河道管养技术标准（试行）》、《南京江北新区城市景观河道养护管理标准（试行）》等文件执行，具体分为工程设施巡查及执法辅助巡查。

（一）工程设施巡查：巡查内容主要为管理范围内堤防、防汛道路等水利工程设施及其附属设施的运行状况，是否损坏或丢失，是否出现裂缝、渗水或管涌等险情，及时发现可能存在的安全隐患并报告。

（二）执法辅助巡查：巡查内容主要为管理范围内的各种违章、违法活动，及时发现或制止对设施设备损毁、偷盗、违章种植、盗砍盗伐、危害堤防安全等行为，及时报告。

（三）巡查人员配备：堤防巡查采用按责任段分组，相邻队组要越界巡查。

（四）巡查频次：

1、日常巡查：非汛期每天至少一次，汛期每天至少二次；

2、特别巡查：河道内水（潮）位超警戒水（潮）位时，或重点地段（病险建筑物、堤防险工隐患段等）或特殊时段（大流量行洪、水位快速上涨和回落期间、台风、暴雨等），严重影响到其安全运行时，应特别加密巡视检查的频次，发现异常及时上报堤防管理运行单位。

（五）巡查记录及处理：

1、日常巡查检查中发现的简易搭建、堆放、偷倒垃圾（指零星体积不超过2立方米）等行为及时处理。发现的险情，应立即采取应急措施，并及时汇报；

2、巡查应作出真实记录，各种巡视检查记录表、图件、照片均应整理归档，专人负责保管。每月月底将日常巡查记录表、月度巡查总结、照片等材料上报。

七、养护保洁内容及总体要求

养护单位做好管理范围内河道堤防养护保洁工作。具体养护保洁内容及标准按照《江北新区区管河道堤防养护内容及标准》、《江北新区河道管养技术标准》、《南京江北新区城市景观河道养护管理标准（试行）》执行。

八、养护考核

养护考核分为月度和年度考核。

- 考核时间：养护月度考核原则上于考核月次月初进行，年度考核原则上于合同期内最末月下旬进行，如遇特殊情况，可适当提前或推迟。

（二）考核评分：各养护考核满分均为100。

1、月度考核：由泰山街道办事处组成的月度考核小组负责考核。得分大于等于85分核定为合格，大于等于70分小于85分核定为基本合格，小于70分为不合格；

2、在月度考核中泰山街道办事处向养护单位提出的反馈意见，在下一个月度养护单位因主观原因未整改到位或拒不整改的，则下月考核直接认定为不合格；一个考核年度内累计有两个月考核不合格，自动解除合同，并扣除当月养护经费，另行选择其它养护单位，取消该养护单位参加下年度该养护项目投标的资格；发生安全生产事故，则当月考核直接认定为不合格，发生严重安全生产事故，自动解除合同，并扣除当月养护经费，另行选择其它养护单位，取消该养护单位参加下年度该养护项目投标的资格。

3、 因养护单位主观原因造成媒体曝光、12345投诉等未按期按要求整改的，视情认定为月度考核不合格。

4、泰山街道办事处在日常管理中针对养护工作向养护单位提出意见，养护单位无合理理由未能反馈并及时整改到位的（七天内），则直接认定为当月考核不合格。

5、年度考核：养护年度结束，泰山街道办事处考核组通过选点实地检查、查阅台帐和资料、听取养护单位年度工作总结汇报；月度考核均为合格，则各月度考核得分加权平均分70%权重，年终绩效考核得分占30%权重。得分大于等于85分核定为合格，大于等于70分小于85分核定为基本合格，小于70分为不合格。

九、款项支付

养护经费的支付以合同价格为基础，根据绩效考核结果采取季度支付和年度支付相结合的支付方式。

（一）合同价的10%作为年度考核经费；

（二）月度考核合格，不扣当月养护经费；

（三）月度考核基本合格，扣除当月10%的养护经费；

（四）月度考核不合格，扣除当月20%的养护经费，如考核组认定整改不到位，则扣除当月养护款项；

（五）年度考核合格，不扣当年年度考核养护经费；

（六）年度考核基本合格，扣除当年年度考核经费的10%；

（七）年度考核不合格，扣除当年年度考核经费的20%，并取消该养护单位下年度泰山街道河道管护投标人资格。

十、双方权利与义务

（一）甲方职责

1.加强对乙方堤防管护工作的指导、检查，监督乙方绩效指标完成情况，审核乙方申报支付的款项并按协议付款；

2.及时查处乙方养护范围内的水事案件,确保乙方工作顺利开展；

3.成立“泰山街道河道管理养护服务工作考核组”，对巡查养护工作进行月度、年度考核。

（二）乙方职责

1.落实岗位责任制，分解河道管护工作绩效目标，确保项目的技术规格、要求和数量等落实到位，积极有序开展堤防管护工作；

2.依据《中华人民共和国劳动法》规定，依法用工，不得擅自克扣劳务人员工资福利待遇，如发生用工劳资纠纷，由乙方自行解决；

3.乙方应按规定做好安全作业等相关工作，负责施工安全并为作业人员配备必要的防护装备及办理相关保险，在承包期内所有河道养护人员（含管理人员）安全责任由乙方负责，与甲方无关；

4. 乙方必须优先照顾使用甲方河道周边符合条件的居民参与河道养护。

十一、违约责任

（一）甲方无正当理由拒付合同款的，甲方应向乙方支付拒付合同款全额5%的违约金。

（二）甲方延期付款（有正当拒付理由除外），应向乙方偿付拖欠款项的违约金，金额每日按逾期款金额的万分之三计算。

（三）乙方实施下列行为之一的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。

1.提供的服务不满足考核要求；

2.未完成合同约定的服务任务，甲方根据条款规定，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理；情况严重者，甲方有权单方终止本合同，乙方自行承担一切经济损失和法律责任。

（四）由于不可抗力原因使甲、乙方无法履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

（五）乙方因人员、机械等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准或养护计划，经检查第一次不合格的，甲方要求乙方限期整改；第二次仍不合格的，甲方有权单方终止本合同。

（六）上述违约金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

（七）乙方违反规定的行为均属违约行为，甲方根据其条款规定，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理；情况严重者，甲方有权单方终止本合同，乙方自行承担一切经济损失和法律责任。

十二、合同变更和终止

（一）除特殊情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

（二）除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

（三）甲方考核不合格，可以按照合同约定的情形解除和终止合同。

十三、争议的解决

（一）因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

1、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2、向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

（二）在仲裁期间，本合同应继续履行。

十四、合同生效及其他

（一）本合同自签订之日起生效。

（二）本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

（三）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

十五、其他约定

（一）乙方向甲方出示本项目所有人员的劳务合同原件、身份证原件，并将劳务合同复印件、身份证复印件交甲方备案。

（二）乙方向甲方出示管理人员资格证书原件（必要时），并将复印件交甲方备案。

（三）乙方应自觉接受甲方及有关部门对合同履行情况的监督和考核，接受甲方考核制度及奖惩制度的规定。

（四）乙方的管理人员调整，应提前3天书面通知甲方，经甲方同意后，出示新来管理人员的劳务合同原件、身份证原件，并将劳务合同复印件、身份证复印件送甲方备案。

（五）乙方在考核、检查等各项活动中，做到各项检查合格并力争创优争先。

（六）合同期内甲方有增加同类工作量的，甲乙双方按照法律规定另行约定。

（七）在整治中的河道管养费用包含在此合同总数中，以实际移交时间按月计算管养费，未移交前的管养费用要从本合同费用总数中扣除。

（八）合同期满后，同等条件下乙方有优先权。

第六章  磋商响应文件格式及附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：（签字/签章）

年 月 日

目录

（注：供应商根据本章提供的附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商文件要求，我们的总报价详见报价一览表。

3、本项目交付时间为：满足磋商文件要求。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：        竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

供应商盖章：

日        期：        年    月    日

被授权人的身份证明文件的复印件：

附件三、报价表

报价一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 总价 | 小写：人民币 大写：人民币 |
| --- | --- |
| 服务时间 | 满足磋商文件要求。 |
| 备注 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

附表——分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 河道名称 | 起止位置 | 河道长度（km） | 河道等级 | 备注 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 五一河 | 河道泵站管理所至彩虹雅苑 | 0.85 | 城市景观河道 | 城市景观河道 |  |
| 2 | 小柳河 | 浦欣家园至浦东北路 | 1.2 | 城市景观河道 | 城市景观河道 |  |
| 3.1 | 北河 | 大华临江苑至大华香邑美颂 | 0.93 | 城市景观河道 | 城市景观河道 |  |
| 1.2 | 五一河 | 河道泵站管理所至彩虹雅苑 | 0.25 | 街道级河道 | 其它河道 |  |
| 3.2 | 北河 | 大华临江苑至大华香邑美颂 | 0.07 | 街道级河道 | 其它河道 |  |
| 4 | 猪市河 | 沿山大道涵洞至东门泵站 | 1.6 | 街道级河道 | 其它河道 |  |
| 5 | 东河 | 东河泵站至浦东路 | 0.5 | 街道级河道 | 其它河道 |  |
| 6 | 西河 | 朱家山河泵站至上坝塘闸 | 1.5 | 街道级河道 | 其它河道 |  |
| 7 | 上坝塘 | 新马路至阳沟街 | 1.3 | 社区级河道 | 其它河道 |  |
| 8 | 中坝塘 | 阳沟街至大坝头 | 0.2 | 社区级河道 | 其它河道 |  |
| 9 | 下坝塘 | 大坝头至河北街 | 0.3 | 社区级河道 | 其它河道 |  |
| 总价合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件四、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件五、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件技术要求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件六、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件七、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日    期：   年    月    日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：    年   月

附件十、 资格资信证明文件

附件十一、项目技术说明或实施方案

附件十二、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）

附件十四、其他