招　标　文　件

项目名称：伯乐中学弱电智能化改造项目

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0144

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年6月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………41

- 投标文件格式………………………………48

第一章  投标邀请

受南京市栖霞区教育局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就伯乐中学弱电智能化改造项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0144

2.项目名称：伯乐中学弱电智能化改造项目

3.预算金额：150万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：本项目为伯乐中学弱电信息化改造项目采购及相关配套服务，包括慧黑板、壁挂展台、核心交换机、P2.5室内LED全彩显示屏等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：30天。

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目特定资格要求：投标人具有有效期内钢结构工程专业承包资质二级及以上资质证书，或承诺分包给具有有效期内钢结构工程专业承包资质二级及以上资质证书且经过采购人认可的供应商实施，提供《分包承诺书》（格式见第六章）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月10日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市栖霞区教育局

地  址：南京市栖霞区文苑路118号仙林政务服务中心

联系人：王老师

联系电话：025-85413456

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：吴女士

联系电话：025-68505337

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算、最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式详见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 5 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格，须在“南京市教育装备项目管理平台”完成相关流程手续后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为伯乐中学弱电信息化改造项目采购及相关配套服务。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准，随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 32 | 台 | 14700 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 2 | 壁挂展台 | 32 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 智慧黑板辅材材料 | 1 | 项 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 4 | 智慧黑板运输、安装、调试 | 32 | 台 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 5 | 核心交换机 | 1 | 台 | 85000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 6 | 8口接入交换机 | 8 | 台 | 1230 |  | 工业 | 货物 | / |
| 7 | 24口接入交换机 | 4 | 台 | 1750 |  | 工业 | 货物 | / |
| 8 | 24口接入交换机 | 5 | 台 | 3700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 9 | 48口接入交换机 | 4 | 台 | 5500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 10 | 24口POE接入交换机 | 4 | 台 | 5900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 11 | 千兆单模光模块 | 82 | 个 | 450 |  | 工业 | 货物 | / |
| 12 | 无线控制器（含60路授权） | 1 | 项 | 15500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 13 | 室内高密无线AP | 2 | 台 | 2650 |  | 工业 | 货物 | / |
| 14 | 放装AP | 43 | 台 | 1950 |  | 工业 | 货物 | / |
| 15 | 面板Ap | 34 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 16 | 单口面板 | 134 | 个 | 10 |  | 工业 | 货物 | / |
| 17 | 双口面板 | 5 | 个 | 12 |  | 工业 | 货物 | / |
| 18 | 六类非屏蔽模块 | 144 | 个 | 22 |  | 工业 | 货物 | / |
| 19 | 六类非屏蔽双绞线 | 34 | 箱 | 1100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 20 | 六类24口非屏蔽配线架 | 8 | 套 | 370 |  | 工业 | 货物 | / |
| 21 | 理线架 | 8 | 套 | 60 |  | 工业 | 货物 | / |
| 22 | 2米六类非屏蔽跳线 | 193 | 根 | 20 |  | 工业 | 货物 | / |
| 23 | 2米电话跳线 | 12 | 根 | 20 |  | 工业 | 货物 | / |
| 24 | 光纤配线架 | 1 | 个 | 550 |  | 工业 | 货物 | / |
| 25 | 2芯光纤 | 2000 | 米 | 2 |  | 工业 | 货物 | / |
| 26 | 3米SC-LC双工单模光纤跳线 | 148 | 条 | 40 |  | 工业 | 货物 | / |
| 27 | 6U网络机柜 | 12 | 台 | 450 |  | 工业 | 货物 | / |
| 28 | 42U网络机柜 | 5 | 台 | 1950 |  | 工业 | 货物 | / |
| 29 | 机房迁移 | 1 | 项 | 12000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 30 | 校园网改造辅材材料 | 1 | 项 | 8000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 31 | 校园网改造系统运输、安装、调试 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 32 | 防静电地板 | 87 | ㎡ | 310 |  | 工业 | 货物 | / |
| 33 | 电源线1 | 60 | 米 | 6 |  | 工业 | 货物 | / |
| 34 | 电源接线板 | 72 | 个 | 100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 35 | 桥架 | 40 | 米 | 28 |  | 工业 | 货物 | / |
| 36 | 强电改造 | 1 | 套 | 500 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 37 | 计算机搬迁 | 48 | 台 | 60 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 38 | 学生桌椅搬迁 | 48 | 套 | 60 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 39 | 教师桌椅搬迁 | 1 | 套 | 60 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 40 | 机柜搬迁 | 1 | 套 | 60 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 41 | 网络教室改造辅材材料 | 1 | 项 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 42 | 网络教室改造系统运输、安装、调试 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 43 | IP广播音箱 | 8 | 个 | 1850 |  | 工业 | 货物 | / |
| 44 | 校园广播系统辅材材料 | 1 | 项 | 200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 45 | 校园广播系统运输、安装、调试 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 46 | P2.5室内LED全彩显示屏 | 13.62 | ㎡ | 9400 | 核心产品 | 工业 | 货物 | / |
| 47 | 压铸铝箱体 | 13.62 | ㎡ | 1200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 48 | 开关电源 | 60 | 台 | 210 |  | 工业 | 货物 | / |
| 49 | LED视频控制器-主控卡 | 2 | 张 | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 50 | LED视频控制器-接收卡 | 40 | 张 | 230 |  | 工业 | 货物 | / |
| 51 | LED显示屏内容播放软件 | 1 | 套 | 1000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |
| 52 | 视频拼接处理器 | 1 | 套 | 6800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 53 | 显示屏钢架结构及配套包边 | 13.62 | ㎡ | 1200 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 54 | PLC智能配电柜 | 2 | 套 | 3500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 55 | 18U网络机柜 | 2 | 套 | 1200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 56 | 报告厅显示屏通讯线缆及布线 | 1 | 项 | 1000 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 57 | 报告厅显示屏供电电缆及布线 | 1 | 项 | 2000 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 58 | 显示系统运输、安装、调试、培训 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 59 | 云处理物联终端 | 4 | 只 | 4500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 60 | 客户端控制编程软件 | 1 | 套 | 2500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |
| 61 | 无线同屏系统 | 2 | 套 | 4000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 62 | 无线触摸终端 | 1 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 63 | 路由器 | 1 | 台 | 350 |  | 工业 | 货物 | / |
| 64 | 交换机 | 1 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 65 | 改造显示屏钢架结构及配套包边 | 13.44 | ㎡ | 1200 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 66 | 体育馆显示屏通讯线缆及布线 | 1 | 项 | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 67 | 体育馆显示屏供电电缆及布线 | 1 | 项 | 3600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 68 | 显示屏防护电动卷帘门 | 1 | 套 | 18500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 69 | 显示系统拆除、安装、调试工程 | 1 | 项 |  |  | 工业 | 服务 | / |
| 70 | 环境改造 | 1 | 项 | 4500 |  | 工业 | 服务 | / |
| 71 | 维保服务 | 1 | 项 | 7000 |  | 工业 | 服务 | / |
| 72 | 全频扬声器 | 4 | 只 | 2500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 73 | 安装支架 | 4 | 套 | 100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 74 | 功率放大器 | 2 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 75 | 调音台 | 1 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 76 | 数字反馈抑制器 | 1 | 台 | 2400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 77 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 78 | 无线手持话筒（一拖二） | 1 | 套 | 2850 |  | 工业 | 货物 | / |
| 79 | 无线手持话筒（一拖四） | 1 | 套 | 4000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 80 | 无线头戴话筒（一拖二） | 1 | 套 | 2850 |  | 工业 | 货物 | / |
| 81 | 无线头戴话筒（一拖四） | 1 | 套 | 4000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 82 | 电源时序控制系统 | 1 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 83 | 22U网络机柜 | 1 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 84 | 施工布线及线材辅材 | 1 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 85 | 高清枪型网络摄像机 | 20 | 台 | 790 |  | 工业 | 货物 | / |
| 86 | 枪机支架 | 20 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 | / |
| 87 | 32路8盘位硬盘录像机 | 1 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 88 | 8TB企业级硬盘 | 8 | 块 | 1890 |  | 工业 | 货物 | / |
| 89 | 8口POE接入交换机 | 4 | 台 | 1100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 90 | 电源线2 | 400 | 米 | 9 |  | 工业 | 货物 | / |
| 91 | 8芯室外单模光缆 | 500 | 米 | 6 |  | 工业 | 货物 | / |
| 92 | PE线管 | 400 | 米 | 9 |  | 工业 | 货物 | / |
| 93 | 路面开挖 | 400 | 米 | 35 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 94 | 室外防水箱 | 4 | 个 | 600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 95 | 监控系统辅材材料 | 1 | 项 | 3000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 96 | 监控系统运输、安装、调试 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤98mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2.整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用高清液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 3.侧置输入接口具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB），前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用内嵌翻转式转轴。 4.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5.采用电容触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控。 6.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768。 ▲7.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于 5.8mm，在100%音量下，可做到1米处声压级≥88dB，10米处声压级≥79dB（签订合同时提供针对“额定总功率60W,在100%音量下，可做到1米处声压级≥88dB，10米处声压级≥79dB”功能的具有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章）。 8.整机内置非独立外拓展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 9.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。 ▲10.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章）。 11.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节及色温调节。 12.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 13.设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质A护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 14.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 15.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 16.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 ▲17.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口（签订合同时提供针对“整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏”功能的具有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章）。 18.整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 二、插拔式电脑模块： 1.CPU 采用国产自主可控芯片，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz。 2.内存：8GB或以上配置；硬盘：256GB或以上固态硬盘。 3.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 4.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 5.接口要求：≥1路HDMI ，USB接口：≥3路USB。 6.预装正版国产操作系统。 |
| 2 | 壁挂展台 | 1.摄像头像素≥800万； 2.摄像头支持自动对焦，A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒； 3.整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重≥3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构； 4.展示托板正上方具备LED补光灯补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关； 5.摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。 6.支持对展台画面进行实时批注、放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 7.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 8.具备图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 9.二维码扫码：支持扫一扫功能，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。（提供CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 10.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 |
| 3 | 智慧黑板辅材材料 | 含水晶头、扎带、电工胶布、标签、膨胀螺丝、工具损耗等。 |
| 4 | 智慧黑板运输、安装、调试 | 含原设备拆除、设备安装及设备调试等。 |
| 5 | 核心交换机 | 1.交换容量≥102Tbps，包转发率≥76800Mpps； 2.主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个； 3.支持IPv4/IPv6 RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由； 4.支持OPENFLOW 1.3，支持VxLAN； ▲5.支持独立安全业务插卡：防火墙、负载均衡、应用控制网关、IPS、SSL VPN等业务板卡（签订合同时提供官网截图证明）； 6.支持10G-EPON或XGSPON接口； 7.支持Telemetry流量可视化功能，支持硬件级加密技术Macsec技术； 8.支持N:1虚拟化技术，支持纵向虚拟化技术； 9.单台配置冗余主控、冗余电源，整机提供不少于24个千兆电口、20个千兆光口、4个万兆光口。 |
| 6 | 8口接入交换机 | 交换容量336Gbps，包转发率72Mpps，接口：8个千兆电口+2个千兆光口。 |
| 7 | 24口接入交换机 | 交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率108/126Mpps ，接口：24个千兆电口+4个千兆光口。 |
| 8 | 24口接入交换机 | 1. ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口； 2. 交换容量≥336Gbps，整机包转发率≥96Mpps； 3. 支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 4. 支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link； 5. 支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 6. 支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准； 7. 支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力。 |
| 9 | 48口接入交换机 | 1. ≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口； 2. 交换容量≥432Gbps，整机包转发率≥132Mpps； 3. 支持POE+供电，整机供电功率不小于370W（AC）； 4. 支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 5. 支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link； 6. 支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 7. 支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准； 8. 支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力。 |
| 10 | 24口POE接入交换机 | 1. ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口； 2. 交换容量≥336Gbps，整机包转发率≥96Mpps（以官网最小值为准）； 3. 支持POE+供电，整机供电功率不小于370W（AC）； 4. 支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 5. 支持STP/RSTP/MSTP，支持Smart Link； 6. 支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 7. 支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准； 8. 支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力。 |
| 11 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| 12 | 无线控制器（含60路授权） | 1. 支持常规AP最大数量≥128个； 2. 提供≥8个千兆电口，≥2个万兆光口； 3. 支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证，支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 4.支持IPV6 SAVI功能，支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游，支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游； 5.支持根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销； ▲6.支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章）； 7.具有雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信；8.配置本次项目相关AP管理授权。 |
| 13 | 室内高密无线AP | 1. 采用整机双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2. 整机协商速率≥2.975Gbps； 3. ≥2个接口，1个2.5G光口，1个10/100/1000M电口； 4. 内置蓝牙5.1； 5. 支持IPv4/IPv6双协议栈； 6. 支持ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。 |
| 14 | 放装AP | 1. 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2. 整机协商速率≥2.975Gbps； 3. ≥2个接口，其中1个2.5G光口； 4. 支持物联网，内置BLE5.1； 5. 支持壁挂、吸顶和面板安装方式； 6. 支持ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。 |
| 15 | 面板Ap | 1. 采用整机双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2. 整机协商速率≥2.975Gbps； 3. ≥2个10/100/1000Mbps上行千兆接口；≥4个10/100/1000Mbps下行千兆接口； 4. 支持内置BLE5.1功能模块； 5. 为了方便安装，美观融入环境，设备尺寸为86mm*86mm，支持壁挂、吸顶和面板安装方式。 |
| 16 | 单口面板 | 86型网络模块单口面板，安装孔距60mm。 |
| 17 | 双口面板 | 86型网络模块双口面板，安装孔距60mm。 |
| 18 | 六类非屏蔽模块 | 1.性能符合 ANSI/TIA-568-C.2 .ISO/IEC 11801 :2002/Amd.2:2010 .YD/T 926.32009 .ISO/IEC 60603-7 COMPLIANT RoHS directive 2002/95/EC compliant 等规范； 2.采用180度免打模式，支持主流的110卡接方式； 3.支持至少750次以上的重复插拔，IDC 打线支持200次以上的重复打线； 4.采用主流的 RJ 接口，与主流面板.配线架等兼容； 5.金针镀金厚度不得少于50μ(inch) ； 6.支持23~26AWG线规。 |
| 19 | 六类非屏蔽双绞线 | 传输带宽≥250MHz，满足千兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用TR实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm，护套材料采用PVC料，厚度≥0.6±mm ；防火级别为CM，铜缆外径为￠6.3±mm ；工作温度范围：-20 至 75度。 |
| 20 | 六类24口非屏蔽配线架 | 传输带宽≥250MHz，满足千兆数据传输；安装于19″标准机架；接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次；具有彩色语音、数据标示符，用于区分端口用途。 |
| 21 | 理线架 | 用于机柜设备内缆线和跳线的梳理，使布线系统整洁美观，简洁安装方式:1U机架式安装结构:上下各12槽位板厚1.2mm，机械性能强卡接式盖板(扣板)，方便布线时拆装整体黑色烤漆，冷轧钢/黑色。 |
| 22 | 2米六类非屏蔽跳线 | 1.规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz； 2.导体：30AWG；超细，柔软，方便捆扎，节省空间；可通过单体测试。 |
| 23 | 2米电话跳线 | 传输频率≥16MHz；采用多股芯电缆，阻抗100欧姆 ；接点镀金厚度为30μ(inch)，柔性卡接设计，插拔寿命>1000次，外护套为PVC材料，符合防火标准。 |
| 24 | 光纤配线架 | 1.安装方式：标准19英寸机柜安装； 2.可选配前置式光纤理线架、不占用机架空间； 3.板材材质：1.2mm冷扎钢板； 4.安装高度及端口数：1U，24口； 5.可容纳最多光纤芯数：48芯（LC双工）、24芯（ST、SC、FC）； 6.壳体采用静电喷塑，隐藏式机柜螺丝安装； 7.内配光缆固定装置，熔接盘采用叠加式结构； 8.光缆光纤存储半径大于45mm； 9.可拆卸透明塑料标签条、设置与更换端口标签简单快捷； 10.模块化端口设计、空余端口卡扣式盲板填充，避免灰尘及杂物进入； 11.采用FX型光纤适配器模组，配置灵活、可同时安装LC/SC/ST/FC； 12.兼容超五类、六类、超六类屏蔽与非屏蔽信息模块和其它多媒体模块安装。 |
| 25 | 2芯光纤 | 1.光纤类型：单模； 2.光纤芯数：2芯（双芯蝶形）； 3.外护套材料：PVC 或 LSZH（低烟无卤阻燃）； 4.光纤涂层：二次涂覆层（紧套或松套结构，直径约 0.25mm）； 5.加强件：平行钢丝或 FRP（非金属加强芯，直径约 0.5-1.0mm）； 6.护套形状：扁平蝶形设计（两侧加强件，中间光纤）； 7.波长：1310nm / 1550nm，衰减：≤ 0.4 dB/km（1310nm）、≤ 0.3 dB/km（1550nm），弯曲半径：静态 ≥ 30mm，动态 ≥ 60mm，抗拉强度：短期 ≥ 100N，长期 ≥ 20N。 |
| 26 | 3米SC-LC双工单模光纤跳线 | 1.类型：单模 2.纤径：9/125μm 3.长度：3米/条 4.跳线结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。 |
| 27 | 6U网络机柜 | 6U壁挂式机柜，尺寸规格：600*450*350MM。 |
| 28 | 42U网络机柜 | 42U标准机柜 19''标准机架式600*600*2000MM 全部选用SPCC冷轧钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其它1.2mm；前玻璃扇面，后网格扇面。 |
| 29 | 机房迁移 | 食堂二层设备间迁移至一层机房，含线路及设备迁移。 |
| 30 | 校园网改造辅材材料 | 含水晶头、扎带、电工胶布、标签、线槽、管材、管材配件、工具损耗等。 |
| 31 | 校园网改造系统运输、安装、调试 | 含管线敷设、旧设备拆除、机柜安装、机柜线路整理、设备及系统安装调试等。 |
| 32 | 防静电地板 | 1.HPL防静电贴面性能： （1）HPL贴面应防静电、耐磨、防潮耐酸，贴面厚度≥1.0mm； （2）磨耗值≤0.080g/cm2（100r），高耐磨性（≥1000r）； （3）防火性能达到FV-1防火等级（≤30s）； （4）防静电性能：表面电阻为1.0X106Ω~1.0X109Ω。 2.板芯性能要求 （1）采用无毒性的425号环保硅酸盐水泥，水泥的强度、凝固度、细粒度、安全度均达到国家规范； （2）达到A1f1级不燃材料防火等级要求。 3.上下层钢板性能要求 （1）采用冷轧板经拉深焊接而成，上板为超硬质钢板，下板为抗拉型钢板，地板表面经过导电环氧树脂亚光处理； （2）Q型承载时，上层钢板厚度≥0.7mm，下层钢板厚度≥0.7mm。 4.地板载荷性能要求（Q型承载） （1）集中载荷≥2950N，挠度≤2mm，永久变形≤0.25mm； （2）滚动载荷≥2255N，挠度≤2mm，永久变形≤0.5mm； （3）均布载荷≥9800N/m2(1000KG/m2)，挠度≤2mm； （4）集中极限载荷≥8850N。 5.地板尺寸允许偏差 （1）边长公差范围0~-0.4mm；板厚公差范围±0.3mm；表面平面度≤0.6mm；邻边垂直度≤0.3mm。 6.地板电性能要求 （1）在室内温度为(23±2)℃，相对湿度为45%RH~55%RH，测试电压100V时，活动地板系统电阻为1.0X106Ω~1.0X1010Ω（静电耗散型）。 7.地板耐冲击能要求 （1）地板冲击性能试验后，地板板面永久变形≤1.5 mm，不能有破损。 8.支撑架性能要求 （1）支撑架含支架、垫片、横梁、胶水等辅材，每套支撑架的辅材配比应满足安装使用要求； （2）架空地板高度≤600mm时支架管径≥25mm；架空地板高度≥600mm时支架管径≥32mm； （3）架空地板高度≤800mm时支架中柱壁厚≥1.5mm；架空地板高度＞800mm时中柱壁厚≥2.0mm； （4）配套件中涉及金属件均进行电镀彩锌表面处理：涂层厚度8~12μm；按GB/T9286进行涂层附着力试验，要求所有试样上的涂层都应100％附着；按GB/T2423.17标准通过72h盐雾试验；焊接牢固，金属件表面防锈层无脱落，无明显疵点； （5）支架可上下调整20mm以保证地板安装高度一致； （6）承重要求：20KN力保持一分钟支架应完好如初。 |
| 33 | 电源线1 | 1.类型：RVV； 2.芯数、截面积：3*1.5MM²； 3.导体结构：48/0.2MM； 4.材质：多股裸铜丝，PVC护套。 |
| 34 | 电源接线板 | 1.插位数量：6位，带安全保护门； 2.最大负载：2500W（10A，250V）； 3.外壳采用750℃阻燃PC/ABS工程塑料； 4.双动安全门设计，防止异物插入。 |
| 35 | 桥架 | 100mm*50mm灰色，壁厚1.0mm。 |
| 36 | 强电改造 | 含配电箱，空气开关等。 |
| 37 | 计算机搬迁 | 1.计算机教室原有48台计算机主机、显示器、键盘鼠标及连接线等拆除，贴标签； 2.运送至指定位置存放； 3.待计算机教室线缆地板铺设完成后安装恢复并进行测试。 |
| 38 | 学生桌椅搬迁 | 1.含原有48套学生桌椅拆除； 2.运送至指定位置存放； 3.待计算机教室线缆地板铺设完成后安装恢复。 |
| 39 | 教师桌椅搬迁 | 1.原有1套教师桌椅拆除； 2.运送至指定位置存放； 3.待计算机教室线缆地板铺设完成后安装恢复。 |
| 40 | 机柜搬迁 | 1.原有1台机柜及机柜内设备、线缆等拆除，贴标签； 2.运送至指定位置存放； 3.待计算机教室线缆地板铺设完成后安装恢复并测试使用。 |
| 41 | 网络教室改造辅材材料 | 含水晶头、扎带、电工胶布、标签、配件、工具损耗等。 |
| 42 | 网络教室改造系统运输、安装、调试 | 含设备及系统安装调试等。 |
| 43 | IP广播音箱 | 1.功放与音箱一体化，采用嵌入式计算机技术及实时操作系统和DSP音频处理技术设计，采用超级工业级芯片，启动时间小于1s； 2. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，高保真立体声，专业级音效，实现网络化传输16位CD音质的音频信号，程序固化设计，不易丢失及受病毒干扰； 3.支持定时、定点智能播放、无错误的进行有效广播； 4.支持网络搜索配置，无需知道终端 IP地址，可直接寻址。支持终端程序远程在线升级，方便工程维护和管理； 5.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传； 6.支持手机APP MP3节目无线传输播放，并实现实时寻呼喊话，操作方便； 7. 线路输入方便播放实时音乐以及教学教材； 8. 1路线路（AUX）和1路Line out独立音频输出，实现外接功放扩音，具有独立的音量和高低音调节，并支持断网寻呼功能，1路20W/8Ω音频信号输出给副箱； 9. 支持电话广播，支持短信语音广播。支持手机APP点播，支持无线遥控器点播； 10.详细参数：额定功率：20W*2(THD=10%)，频响(Hz)：20Hz～20KHz，信噪比：>70dB，网络接口及支持协议：标准RJ45、TCP/IP、DUP、IGMP(组播) ，传输速率：100Mbps ，音频模式及音频格式：16位立体声CD音质 MP3/MP2，采样率：8K～48KHz ，低音喇叭单元：5"*1，高音喇叭单元：1"*1，电源： AC220V±10%/50Hz，待机功率： < 0.3W。 |
| 44 | 校园广播系统辅材材料 | 含水晶头、扎带、电工胶布、标签、管材配件、工具损耗等。 |
| 45 | 校园广播系统运输、安装、调试 | 含设备及系统安装调试等。 |
| 46 | P2.5室内LED全彩显示屏 | 1.物理点间距：2.5mm，像素密度：160000点/㎡，屏体显示净面积：宽6.08m*高2.24m=13.62㎡； 2.封装方式：≤SMD2121，铜支架铜线封装；恒流驱动1/32扫描；白平衡亮度：≥800cd/㎡，刷新频率：≥3840Hz，色温：3000K—9000K连续可调，拍摄无横纹现象；均匀度≥97%，对比度≥4000:1，色度均匀性（X,Y)±0.003，换帧频率 ≥60Hz，任意相邻像素间平整度≤0.01mm；模组拼缝间隙≤0.05mm，维护方式：完全前维护； 3.交直流电源线使用不低于国标GB/T5023-2008线材；模组之间的连接线如采用扁平带线，则该线中每根信号线使用不低于7×0.10mm镀锡铜线。接收卡之间连接的网络跳线需使用成品线，机器设备自动压接，整体注塑灌胶封装； 4.灰度等级：红、绿、蓝≥14bits，平均功耗≤300W/㎡，最大功耗≤720W/㎡。 ▲5.可直接通过扫描室内LED全彩显示屏设备上的二维码进行巡检或报修；巡检或维修进度通过即时通讯工具推送给客户和管理员；后台有实时记录报修单、报修时间、设备维修状态等任务显示：后台有实时巡检时间、巡检地点，巡检人员等巡检任务显示。（签订合同时提供上述功能相关软件截图证明材料）。 |
| 47 | 压铸铝箱体 | 采用一次成型压铸铝箱体，前维护方式，不带风扇自然散热。 |
| 48 | 开关电源 | 功率200W，电压：5V，电流：40A。 |
| 49 | LED视频控制器-主控卡 | 主控卡：灰度等级16384级，含逐点校正、亮度自动调节功能；支持双网线热备份功能，双网口输出，可多机级联统一控制。 |
| 50 | LED视频控制器-接收卡 | 接收卡：支持10bit高清视频源的播放、16bit亮度色度矫正；开屏渐亮保护，可实现配置文件回读、程序复制、温度监控、网线通讯状态检测、供电电压检测、高灰度高刷新率；可实现通用或自带电流增益恒流驱动芯片控制。 |
| 51 | LED显示屏内容播放软件 | 专用控制软件,可对节目进行编辑、播放，支持节目窗口任意分区播出视频，图片，文字，动画等，支持窗口任意层叠，支持多节目页播放，支持AVI、Targa、WMF、MPEG、BMP、JEPG等多种文件格式显示，支持创建中文信息。 |
| 52 | 视频拼接处理器 | 1.支持多画面显示，多路信号输入：2路DVI，1路HDMI，1路SDI输入； 2.最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； 3.最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 4.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 5.支持3画面显示，位置、大小可自由调节； 6.支持独立音频输入； 7.支持RS232串口协议控制； 8.支持HDCP 高带宽数字内容保护技术。 |
| 53 | 显示屏钢架结构及配套包边 | 定制钢结构，屏体外框采用不小于40mm×40mm国标镀锌方通，防锈防腐蚀，四周采用黑色拉丝不锈钢装饰包边，保证牢固度，不变形，安装结构满足现场实际使用情况。 |
| 54 | PLC智能配电柜 | PLC控制方式，功率≥15KW,含智能配电柜控制器、交流接触器、空开插座、空开、开关电源等，具有过流，过压，欠压，短路，温度，时间等保护功能，在控制终端可实现开关配电箱电源，并可实现远程开关电功能。 |
| 55 | 18U网络机柜 | 尺寸：600*600*1000mm，立柱厚度≥2mm，SPCC冷轧钢板制作，前门采用钢化玻璃，后门采用六角网孔门，含PDU。 |
| 56 | 报告厅显示屏通讯线缆及布线 | 1.正品六类网线，线规；23AGW； 2.含配管及敷设，满足现场实际使用需求。 |
| 57 | 报告厅显示屏供电电缆及布线 | 国标线材，从学校配电箱布设到PLC智能配电箱，再从PLC智能配电箱布设到显示屏设备处，含配管及敷设，线径和长度满足现场实际使用需求。 |
| 58 | 显示系统运输、安装、调试、培训 | 1.现场原有旧设备拆除，模组及后端设备打包，钢结构拆除切割，搬运到客户指定地点； 2.设备固定五金件、扎带、电工胶布、标签、管材、工具损耗、预埋件等。安装连接好所有的设备并调试合格，培训学校教师独立使用。 |
| 59 | 云处理物联终端 | 1.采用全分布式架构设计，去中心化构架，可扩展任意数量节点无需服务器； 2.单路输出节点最大支持3200W/8K30前端接入信号进行解码显示，最多支持16个4K或32个1080P前端接入进行同时解码显示，满足监控中心全高清视频监控应用场景； 3.节点支持HDMI，DVI，VGA信号等，支持最低分辨率800*600到最高分辨率3840X2160@30Hz；输入节点能自动识别输入分辨率； 4.支持电脑笔记本、移动平板等实现一键无线/有线网络方式桌面上屏、远程控制、桌面共享、文件传输、互动标注等，实现无纸化会议协作； 5.持大屏拼接、漫游、多图层叠加显示，单屏可以支持16路图像平铺，支持2k图像32层叠加，同时支持用户按需定制模式和调用； 6.支持无缝对接平台，支持照明设备，进行开、关、亮度调节；支持接入空调设备进行电源开关、调节模式、调节风速、调节温度；持环境监测数据通过图标单元实时展示在各个客户端上，满足操作员对整体环境数据的统一管理，实时监测PM2.5、噪声、环境温度、环境湿度，提供告警提示； 7.系统支持扩展中控功能，具有≥3路IR/IO接口，≥1路RS232接口，≥1路RS485接口，音频输入输出接口，通过助手就能设置转码功能。 |
| 60 | 客户端控制编程软件 | 1.支持多点触控操作，通过简单触控操作实现对全平台的管理； 2.支持信号拖拽开窗功能；支持预案保存及调用功能，支持预案轮巡功能； 3.支持图像拼接、漫游、叠加功能；支持信号源画面实时预览功能；支持显示终端开窗实时回显功能； 4.支持界面布局和及UI界面自定义功能；支持开窗画面移动及放大、缩小、关闭开窗功能； 5.支持对音频处理器、摄像机、灯光、投影机、窗帘、空调等第三方设备可视化控制功能； 6.支持网络摄像机接入及预案功能；支持信号源音量可视化调节功能。 |
| 61 | 无线同屏系统 | 1.含发射、接收模块，无需在PC上安装软件，无需占用电脑WI-FI； 2.无线投屏主机自带双Wifi无线桥接局域网保证移动终端连接主机同时可上网； 3.传屏不占用电脑wifi，电脑仍可以上网，视频输出：通过HDMI和VGA输出，输出的有效画面与源端的有效画面比例相同； 4.可同时通过HDMI和VGA输出相同内容，传输延时≤120ms，支持APP投屏时音视频同时输出。 |
| 62 | 无线触摸终端 | 1.屏幕尺寸≥10英寸；2.运行内存（RAM）≥4GB；3.存储容量（ROM）≥64GB。 |
| 63 | 路由器 | 1.网络标准：无线标准：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b，有线标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u； 2.网络协议：CSMA/CA，CSMA/CD，TCP/IP，DHCP，ICMP，NAT，PPPoE； 3.最高传输速率：450Mbps， 4.频率范围单频（2.4-2.4835GHz）； 5.信道数1-13； 6.调制方式DBPSK、DQPSK、CCK、OFDM、16-QAM、64-QAM。 |
| 64 | 交换机 | 8口全千兆企业级非网管交换机，POE供电，网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at，速度：10/100/1000M。 |
| 65 | 改造显示屏钢架结构及配套包边 | 1.净尺寸：宽5.6m*高2.4m=13.44㎡,利旧学校原有显示单元、控制系统及处理终端； 2.定制钢结构，屏体外框采用不小于40mm×40mm国标镀锌方通，防锈防腐蚀，四周采用黑色拉丝不锈钢装饰包边，保证牢固度，不变形，安装结构满足现场实际使用情况。 |
| 66 | 体育馆显示屏通讯线缆及布线 | 1、正品六类网线，线规；23AGW； 2、含配管及敷设，满足现场实际使用需求。 |
| 67 | 体育馆显示屏供电电缆及布线 | 国标线材，从学校配电箱布设到PLC智能配电箱，再从PLC智能配电箱布设到显示屏设备处，含配管及敷设，线径和长度满足现场实际使用需求。 |
| 68 | 显示屏防护电动卷帘门 | 铝合金材质卷帘门，采用静电粉末喷涂工艺，电泳，阳极着色氧化，不起层，不变色，耐候性强，抗老化，坚固耐用抗冲击强度高，含内置电机。 |
| 69 | 显示系统拆除、安装、调试工程 | 利旧设备测试，维修处理问题，安装连接好所有的设备并调试合格，培训学校教师独立使用， |
| 70 | 环境改造 | 现场部分吊顶拆除及结构改造，墙面配电箱、音柱移位置及墙面装饰板改造。 |
| 71 | 维保服务 | 利旧产品（改造显示屏钢架结构及配套包边）提供不低于3年免费维保期，提供免费上门维保服务。 |
| 72 | 全频扬声器 | 1.频响范围：50Hz－18KHz（±3dB）； 2.灵敏度/阻抗：96dB/8Ω； 3.最大声压级：121dB； 4.标称功率：350W、峰值：500W； 5.指向性角度：90°H×60°V ； 6.低音：1×12″（铁架φ156磁65芯）； 7.高音：1×1.4″（34mm）； 8.箱体：15mm MDF 。 |
| 73 | 安装支架 | 扬声器配套支架及连接配件。 |
| 74 | 功率放大器 | 1.额定功率： 2*600W(8Ω)； 2.频率响应：20HZ——20KHZ； 3.阻尼系数：400：1（20-100Hz /8Ω)； 4.互调失真：≤0.01%； 5.瞬态失真：≤0.03%； 6.转换速率：≥10V/uS； 7.输入阻抗（平衡/非平衡): ≥20K/10K； ▲8.延迟软启动≤2秒，具有直流保护、过热保护、过载保护、短路保护等功能（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章）。 |
| 75 | 调音台 | 真正的两编组调音台 12路单声道与2组立体声输入 高品质、低噪音的平衡式话筒输入 每路麦克风输入都配备+48V幻像电源 中频扫频的三段均衡 5组AUX辅助输出，可选择推子前（返送）或推子后（外接处理器） 高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 100行程高分析度推子 内置DSP数字24bit效果器 7段立体声图示均衡器 MP3播放器带USB接口带录音(可选带蓝牙功能） 内置式静噪开关电源器，使用方便灵活 |
| 76 | 数字反馈抑制器 | 额定电压:220V~10% 50HZ； 幻像供电:48V； 消耗功率 :1 5W； 取样频率:32KHz； 频率响应 :125Hz~ 15KHz(语音模式) 20Hz~ 15KHz(音乐模式)； 失真度:<0.1 %@1KHz； 信噪比( S/N Ratio) :> 90dB； 信号延迟:7ms(音乐模式) 11ms(语音模式)； 输入阻抗:20K； 输出阻抗(平衡) :2000。 |
| 77 | 数字音频处理器 | 1.带高清显示屏，显示设备IP地址，版本号； 2.8路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电； 3.8路平衡式线路输出； 4.音频处理器可连接网络，手机、平板、电脑通过有线或无线网对音频处理器进行控制； 5.控制话筒音量，话筒开启与静音，根据发言人不同通过手机或平板及时调整音量大小无需到机柜处，保证会议的连续性； 6.可以调整话筒、音乐的均衡、压限、反馈，随时查看各个通道的情况； ▲7.内置可编程中控，可外接扩展器，内置声卡，支持音乐播放、音频录制、视频会议，内置数字反馈功能，可通过面板高清显示屏调节反馈状态（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告复印件并加盖公章）； 8.每个通道应不低于8个点的自适应反馈抑制（AFC）。 |
| 78 | 无线手持话筒（一拖二） | 振荡方式:锁相环频率合成 频率范围 : UHF 612MHz-698MHz 频率稳定性 : +0.001% 最大频率偏 : +50KHz 调制方式 : FM 信噪比(S/N Ratio) : > 105dB 总谐波失真( T.H.D ) :<0.5% @1KHz 接收机灵敏度: 1.2/ UV @S/N=12dB 电源供应 : DC 14V 400mA 音频输出电平:独立式:0-400mV,混合式:0- 300mV |
| 79 | 无线手持话筒（一拖四） | 振荡方式:锁相环频率合成 频率范围 : UHF 612MHz-698MHz 频率稳定性: +0.001% 最大频率偏: +50KHz 调制方式 : FM 信噪比(S/N Ratio) : > 105dB 总谐波失真( T.H.D ) :<0.5% @1KHz 接收机灵敏度 : 1.2/ UV @S/N=12dB 电源供应 : DC 14V 400mA 音频输出电平 :独立式:0-400mV,混合式:0- 300mV 集成中央处理器CPU的总线控制，配合高清ＬＣＤ点阵液晶界面显示，可分别显示中文、英文、繁体; 包含四只无线麦克风，类型可自由搭配，可选择手持、头戴、领夹、桌面鹅颈等。 |
| 80 | 无线头戴话筒（一拖二） | 振荡方式:锁相环频率合成 频率范围 : UHF 612MHz-698MHz 频率稳定性: +0.001% 最大频率偏: +50KHz 调制方式 : FM 信噪比(S/N Ratio) : > 105dB 总谐波失真( T.H.D ) :<0.5% @1KHz 接收机灵敏度 : 1.2/ UV @S/N=12dB 电源供应 : DC 14V 400mA 音频输出电平 :独立式:0-400mV,混合式:0- 300mV |
| 81 | 无线头戴话筒（一拖四） | 振荡方式:锁相环频率合成 频率范围 : UHF 612MHz-698MHz 频率稳定性: +0.001% 最大频率偏: +50KHz 调制方式 : FM 信噪比(S/N Ratio) : > 105dB 总谐波失真( T.H.D ) :<0.5% @1KHz 接收机灵敏度 : 1.2/ UV @S/N=12dB 电源供应 : DC 14V 400mA 音频输出电平 :独立式:0-400mV,混合式:0- 300mV 集成中央处理器CPU的总线控制，配合高清ＬＣＤ点阵液晶界面显示，可分别显示中文、英文、繁体; 包含四只无线麦克风，类型可自由搭配，可选择手持、头戴、领夹、桌面鹅颈等。 |
| 82 | 电源时序控制系统 | 1.≥8路时序电源控制； 2.具有RS232控制端口，支持电脑软件通过本端口控制设备开关；也可本地控制，支持与中控等第三方系统对接，支持接入第三方温湿度等传感器，实现环境监测管理； 3.支持网络控制实现远程管理功能，通过APP进行管理，远程查看状态信息与使用情况，可实现定时任务、批量控制、单独控制、可远程监测每个端口的开与关状态、系统运行状态； 4.支持扩展能耗统计功能，内置功率计，电压、电流、功率、功率因数实时显示并且实时上传手机远程监控，支持电量统计，可查看所有的电源的电量使用情况，通过网络检测总负载电流/电压； 5.支持手机/PAD等控制终端管理多台设备，当无实墙等物体遮挡情况下，WIFI传输距离≥30m； 6.当多台同时管理时，可自定义每台设备名称及每路电源名称； 7.具有断电记忆功能，当设备突然断电数据自动存储； 8.面板配置彩色LCD液晶显示屏，可显示电压、电流、功率、功率因数、网络状态、工作状态及保护状态。 |
| 83 | 22U网络机柜 | 尺寸：600*600*1200mm，立柱厚度≥2mm，SPCC冷轧钢板制作，前门采用钢化玻璃，后门采用六角网孔门，含PDU。 |
| 84 | 施工布线及线材辅材 | 护套音箱线；牛角接头，音频线及各种接插件。 |
| 85 | 高清枪型网络摄像机 | 1、筒机具有400万像素 CMOS传感器； 2、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx； 3、补光距离不小于30米； 4、动态范围不小于106dB； 5、信噪比不小于62dB； 6、支持IP67防尘防水； 7、支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |
| 86 | 枪机支架 | 1.颜色: 白， 2.材质：铝合金 3.最小管径: 184.6×94×65mm |
| 87 | 32路8盘位硬盘录像机 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 |
| 88 | 8TB企业级硬盘 | 接口类型：SATA3.0 尺寸：3.5寸 转速：7200 平均读写功率：9.29W 缓存：256MiB 标称容量：8TB 刻录技术：CMR 接口传输速率（最大值）：6.0 Gbit/s MTBF：2000000 h |
| 89 | 8口POE接入交换机 | 交换容量20Gbps，转发能力14.9Mpps，8个10/100/1000M自适应以太网端口，2个1000Base-X SFP端口，最大供电功率60W。 |
| 90 | 电源线2 | RVV-3*2.5mm²。 |
| 91 | 8芯室外单模光缆 | 1.芯数：8芯 2.单纤直径：9/125μm 3.波长：1310NM |
| 92 | PE线管 | 1.规格：φ32MM 2.壁厚：1.0MM |
| 93 | 路面开挖 | 含绿化带及道路开挖及恢复。 |
| 94 | 室外防水箱 | 1.规格：300*400*200mm 2.材质：304不锈钢 3.壁厚：0.6MM |
| 95 | 监控系统辅材材料 | 含水晶头、扎带、电工胶布、标签、管材配件、工具损耗等。 |
| 96 | 监控系统运输、安装、调试 | 含设备及系统安装调试等。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）平台监管要求

①供应商须接受“南京市教育装备项目管理平台 ”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

②供应商须在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

③供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

④供应商须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址  http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。

⑤供应商须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

（2）施工要求

①供应商应当在合同规定时间内将设备安装调试完毕，并交付采购人正常使用，安装地点由采购人指定。

②产品清单中的设备数量和工程量，供应商在报价时不得增减，供应商满足本项目所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性、完整性和系统正常运行。

③供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。

（3）验收要求

①所供货物必须是全新的，原装正品行货，完全符合国家规定的质量标准，因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

②供应商完成竣工文档整理方可申请验收。

③验收的相关数据及中标产品信息，中标供应商应及时填入网络管理平台。

④验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过。

（4）质保（维保）及售后要求

①本项目所有设备、软件质保期为三年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

②供应商签订合同时应提供详细的售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法等。

③质保期内，供应商接到保修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备，以上双方保修互动必须在网络管理平台中完成。

④质保期内，如遇产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对使用单位进行升级服务，费用包含在投标总价中。

⑤质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。签订合同时提供质保期外配件价格明细表。

（5）技术培训要求

供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。

- （6）人员要求

- 供应商拟投入本项目的实施人员不少于3人，其中项目经理1人。

- 3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

- 其他要求

- 招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过8分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

附件：

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准2.1-2.4、5.1-5.3”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 22 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计方案 | 评委根据投标人提供的深化设计方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括：1.全彩显示屏的钢结构图、效果图和配电系统图；2.校园网改造系统点位图。 （1）上述每项安装方案准确详实，效果图美观，图纸完整性好，结构设计科学合理、安全性高，与学校需求的符合度高，得3分； （2）上述每项安装方案较准确详实，效果图较美观，图纸完整性较好，结构设计较科学合理、安全性较高，与学校需求的符合度较高，得2分； （3）上述每项安装方案基本准确详实，效果图基本美观，图纸基本完整，结构设计基本科学合理、具备一定的安全性，基本符合学校需求，得1分； （4）上述每项安装方案内容缺失、结构设计不合理、缺乏安全性及不符合学校需求或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 检测报告 | 投标人提供2022年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的所投以下产品的检测报告，检测内容如下： 1、P2.5 室内LED全彩显示屏（产品清单46）： （1）灯珠冷热冲击及推力测试检测合格；（2）光生物安全性检测蓝光危害达到无危害类（RGO）；（3）亮度鉴别等级BJ≥20，达到C级；提供的检测报告每满足一项要求的得1分，最多得3分； 2、所投云处理物联网终端（产品清单59）： - 支持电脑笔记本、移动平板等实现一键无线/有线网络方式桌面上屏、远程控制、桌面共享、文件传输、互动标注的，提供满足要求的检测报告得1分。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 2.4 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的P2.5 室内LED全彩显示屏（含压铸铝箱体）样品（样品的制作标准和要求与本次采购项目一致）1套及测试设备搭建系统演示评分（演示视频文件总演示时间不超过8分钟）： - 样品箱体材质及制作工艺、画面显示效果（亮度、灰度、视角、刷新率、对比度、亮度均匀性、色度均匀性等）、单点校正效果等综合评分： - 箱体设计及结构合理，制作工艺精良，显示效果好，单点校正效果好的得3分； - （2）箱体设计及结构基本合理，制作工艺尚可，显示效果较好，单点校正效果较好的得1分。 2、LED全彩显示屏使用及保养方法： （1）视频内容清晰易懂、合理可行的得3分； （2）视频内容较清晰易懂、较合理可行得1分。 投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.供货进度保证措施；2.协调配合措施；3.应急措施。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得2分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得1分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.服务内容；2.故障解决方案及响应时间；3.技术人员保障及服务电话。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得2分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得1分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.3 | 本地化服务 | 投标人具有本地化服务能力的得1分，未提供不得分（提供承诺书或有效证明材料，承诺函格式自拟）。 | 1 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含全彩显示屏设备及安防监控设备），每提供1个得2分，最多得6分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 所投智慧黑板产品通过由中国标准化研究院制定的人眼视觉舒适度（VICO）评价体系认证，并达到视觉舒适度A+级或以上标准的，得1分，未提供不得分（提供证书）。 | 1 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人或所投核心产品制造商具有有效期内的知识产权管理体系认证证书、电气与电子元件和产品有害物质过程管理体系认证的，每提供1个证书得1分，最多得2分。 （以上提供相关证书，未提供不得分） | 2 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 1、投标人拟投入本项目的项目经理具备机电专业一级建造师注册证书同时具备安全员B证的，得2分。 2、投标人拟投入本项目的实施人员（除项目经理外）具有工信部颁发的高级电气工程师、弱电系统工程师（高级）证书的，每提供1个得1分，最多得2分。 （提供上述人员证书及投标人自2025年1月以来任意一个月为其缴纳的社保证明材料，提供不全不得分）。 | 4 | 客观分 |
| 5.4 | 履约能力4 | 投标人或所投产品制造商拟投入本项目的相关产品具有以下软件著作权证书： 1、全彩显示屏设备： 用户权限安全保密性管理平台软件、根据环境自动调节亮度软件、显示内容色彩逼真还原控制系统软件，每提供1个证书得1分，最多得3分。 2、PLC智能配电柜： 远程预警监测及运行数据管理软件，得1分。 3、云处理物联网终端： 可视化操作界面定制软件、多屏多区域互通互联控制软件，每提供1个证书得1分，最多得2分。 本项最多得6分，以上提供软件著作权证书。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 6 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

附件：

设备分配表

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 智慧黑板系统 | 校园网改造 | 网络教室改造 | 校园广播系统 | 报告厅显示系统 | 体育馆音视频系统 | 监控系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 32 | 台 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 壁挂展台 | 32 | 台 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 智慧黑板辅材材料 | 1 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 智慧黑板运输、安装、调试工程费 | 32 | 台 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 核心交换机 | 1 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 8口接入交换机 | 8 | 台 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 7 | 24口接入交换机 | 4 | 台 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | 24口接入交换机 | 5 | 台 |  | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 48口接入交换机 | 4 | 台 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 24口POE接入交换机 | 4 | 台 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | 千兆单模光模块 | 82 | 个 |  | 74 |  |  |  |  | 8 |
| 12 | 无线控制器（含60路授权） | 1 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 室内高密无线AP | 2 | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 放装AP | 43 | 台 |  | 43 |  |  |  |  |  |
| 15 | 面板Ap | 34 | 台 |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 16 | 单口面板 | 134 | 个 |  | 134 |  |  |  |  |  |
| 17 | 双口面板 | 5 | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 18 | 六类非屏蔽模块 | 144 | 个 |  | 144 |  |  |  |  |  |
| 19 | 六类非屏蔽双绞线 | 34 | 箱 |  | 28 | 2 |  |  |  | 4 |
| 20 | 六类24口非屏蔽配线架 | 8 | 套 |  | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 理线架 | 8 | 套 |  | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 2米六类非屏蔽跳线 | 193 | 根 |  | 144 | 49 |  |  |  |  |
| 23 | 2米电话跳线 | 12 | 根 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 24 | 光纤配线架 | 1 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 2芯光纤 | 2000 | 米 |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 26 | 3米SC-LC双工单模光纤跳线 | 148 | 条 |  | 148 |  |  |  |  |  |
| 27 | 6U网络机柜 | 12 | 台 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 28 | 42U网络机柜 | 5 | 台 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 29 | 机房迁移 | 1 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | 校园网改造辅材材料 | 1 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | 校园网改造系统运输、安装、调试工程费 | 1 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | 防静电地板 | 87 | ㎡ |  |  | 87 |  |  |  |  |
| 33 | 电源线1 | 60 | 米 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 34 | 电源接线板 | 72 | 个 |  |  | 72 |  |  |  |  |
| 35 | 桥架 | 40 | 米 |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 36 | 强电改造 | 1 | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 计算机搬迁 | 48 | 台 |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 38 | 学生桌椅搬 | 48 | 套 |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 39 | 教师桌椅搬迁 | 1 | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 机柜搬迁 | 1 | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 网络教室改造辅材材料 | 1 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 网络教室改造系统运输、安装、调试工程费 | 1 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 43 | IP广播音箱 | 8 | 个 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 44 | 校园广播系统辅材材料 | 1 | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 45 | 校园广播系统运输、安装、调试工程费 | 1 | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 46 | P2.5室内LED全彩显示屏 | 13.62 | ㎡ |  |  |  |  | 13.62 |  |  |
| 47 | 压铸铝箱体 | 13.62 | ㎡ |  |  |  |  | 13.62 |  |  |
| 48 | 开关电源 | 60 | 台 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 49 | LED视频控制器-主控卡 | 2 | 张 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 50 | LED视频控制器-接收卡 | 40 | 张 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 51 | LED显示屏内容播放软件 | 1 | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 52 | 视频拼接处理器 | 1 | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 53 | 显示屏钢架结构及配套包边 | 13.62 | ㎡ |  |  |  |  | 13.62 |  |  |
| 54 | PLC智能配电柜 | 2 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 55 | 18U网络机柜 | 2 | 套 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 56 | 报告厅显示屏通讯线缆及布线 | 1 | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 57 | 报告厅显示屏供电电缆及布线 | 1 | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 58 | 显示系统运输、安装、调试、培训 | 1 | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 59 | 云处理物联终端 | 4 | 只 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 60 | 客户端控制编程软件 | 1 | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 61 | 无线同屏系统 | 2 | 套 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 62 | 无线触摸终端 | 1 | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 63 | 路由器 | 1 | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 64 | 交换机 | 1 | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 65 | 改造显示屏钢架结构及配套包边 | 13.44 | ㎡ |  |  |  |  |  | 13.44 |  |
| 66 | 体育馆显示屏通讯线缆及布线 | 1 | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 67 | 体育馆显示屏供电电缆及布线 | 1 | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 68 | 显示屏防护电动卷帘门 | 1 | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 69 | 显示系统拆除、安装、调试工程费 | 1 | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 70 | 环境改造 | 1 | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 71 | 维保费 | 1 | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 72 | 全频扬声器 | 4 | 只 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 73 | 安装支架 | 4 | 套 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 74 | 功率放大器 | 2 | 台 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 75 | 调音台 | 1 | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 76 | 数字反馈抑制器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 77 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 78 | 无线手持话筒（一拖二） | 1 | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 79 | 无线手持话筒（一拖四） | 1 | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 80 | 无线头戴话筒（一拖二） | 1 | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 81 | 无线头戴话筒（一拖四） | 1 | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 82 | 电源时序控制系统 | 1 | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 83 | 22U网络机柜 | 1 | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 84 | 施工布线及线材辅材 | 1 | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 85 | 高清枪型网络摄像机 | 20 | 台 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 86 | 枪机支架 | 20 | 个 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 87 | 32路8盘位硬盘录像机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 88 | 8TB企业级硬盘 | 8 | 块 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 89 | 8口POE接入交换机 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 90 | 电源线2 | 400 | 米 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 91 | 8芯室外单模光缆 | 500 | 米 |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 92 | PE线管 | 400 | 米 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 93 | 路面开挖 | 400 | 米 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 94 | 室外防水箱 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 95 | 监控系统辅材材料 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 96 | 监控系统运输、安装、调试工程费 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求、打“▲”及其他指标明确需要提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），招标文件另有要求的，按要求提供。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

- 十三、分包承诺书

- 分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如果我公司中标（成交）                            （项目名称），拟将项目中的              建设内容（如：电子与智能化、钢结构、建筑装修装饰、市政公用等），分包给具有相应资质证书且经采购人认可的供应商实施。

日  期：_____年___月___日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。