南京质检院检验检测设备采购（六）

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320100-JSTX-C2024-0031

采 购 人：南京市产品质量监督检验院

(南京市质量发展与先进技术应用研究院)

采购代理机构：江苏腾讯工程咨询有限公司

二 〇 二 四 年 九 月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知前附表	5

第三章 投标须知	7

第四章 合同主要条款及格式	27

第五章  招标内容及项目需求	33

第六章 评审办法和评审标准	46

第七章 投标文件的格式及要求	50

- 第一章 招标公告

项目概况

南京质检院检验检测设备采购（六）的潜在供应商应在江苏腾讯工程咨询有限公司（南京市建邺区南苑街道应天大街772号1幢502室）获取采购文件，并于2024年9月30日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320100-JSTX-C2024-0031

2.项目名称：南京质检院检验检测设备采购（六）

3.采购方式：☑公开招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判 □询价

4.预算金额：230万元。（本项目设置最高限价：230万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。）

5.采购需求：拟采购离子色谱仪、霉菌培养箱、蒸汽灭菌器（1）、恒温恒湿箱、智能便携式实验室空气净化仪等设备，满足实验室检验检测能力提升和科研需求。主要货物清单详见招标文件。

| 序号 | 技术装备名称 | 是否进口设备 | 拟购置该设备台套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 | 是 | 1.00 |
| 2 | 称量安全工作台 | 否 | 1.00 |
| 3 | 霉菌培养箱 | 否 | 1.00 |
| 4 | 蒸汽灭菌器（1） | 是 | 2.00 |
| 5 | 蒸汽灭菌器（2） | 是 | 2.00 |
| 6 | 恒温恒湿箱 | 是 | 1.00 |
| 7 | 冷冻箱 | 否 | 1.00 |
| 8 | 冷藏箱 | 否 | 1.00 |
| 9 | 超声波清洗机 | 否 | 1.00 |
| 10 | 恒温培养箱（1） | 否 | 2.00 |
| 11 | 恒温培养箱（2） | 否 | 2.00 |
| 12 | 智能便携式实验室空气净化仪 | 否 | 1.00 |

- 6.合同履行期限：合同签订后90天内（含备货）完成供货、安装并通过采购人验收合格；

7.本项目不接受联合体；

8.本项目部分接受进口产品投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近半年内任一月份的资产负债表和利润表或2023年度审计报告或银行出具的针对本项目的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函，法人或者其它组织成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料，格式见招标文件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任一月份纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明），并提供近半年内任一月份缴纳社会保障资金的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）复印件加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见招标文件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

注：南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（注：在政府采购资格审查环节，供应商如提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代本条第1至5项的有关证明材料，但供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验）

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购；

（2）本项目整体专门面向小微企业采购；

（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；

（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第六章评标办法与评分标准”。

3.本项目的特定资格要求：投标供应商如使用进口产品投标，投标时须持有所投进口产品制造商的有效授权（提供有效证明材料并加盖投标供应商公章）。

3.2.本项目拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人；

（3）参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（4）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、招标活动严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取采购文件

1.时间：自招标公告发布至2024年9月30日13:59:59。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行下载招标文件。

- 四、投标文件提交

1.截止时间：2024年9月30日14时00分（北京时间）；

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.采购人不组织现场考察，供应商可自行联系采购人。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购活动中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责；

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。任何因未及时关注江苏政府采购网发布的该项目信息导致的任何后果均由供应商自行承担，采购人及代理机构均不承担任何责任。

江苏政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)

地    址：南京市建邺区嘉陵江东街3号

联 系 人：王老师

联系电话：025-86673697

2.采购代理机构信息

名    称：江苏腾讯工程咨询有限公司

地　　址：南京市建邺区南苑街道应天大街772号1幢502室

联 系 人：郭先生

联系电话：15195778688

3.项目联系方式

联 系 人：张工

电　  话：14751800915

南京市产品质量监督检验院

(南京市质量发展与先进技术应用研究院)

2024年9月9日

- 第二章 投标须知前附表

| 项目名称 | 南京质检院检验检测设备采购（六） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 拟采购离子色谱仪、霉菌培养箱、蒸汽灭菌器（1）、恒温恒湿箱、智能便携式实验室空气净化仪等设备，满足实验室检验检测能力提升和科研需求，具体内容及项目需求详见招标文件； |  |  |
| 项目标段 | 一个 |  |  |
| 采购单位联系人 | 王老师 | 电 话 | 025-86673697 |
| 代理机构联系人 | 郭先生 | 电 话 | 15195778688 |
| 资金来源及比例 | 财政性资金 100% |  |  |
| 预算金额 | 230万元，高于预算价的作无效标论处 |  |  |
| 资格审查 | 资格后审 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 现场考察 | ■不组织 □组织现场考察时间： 1. 年 月 日 时 分 2.集中地点： |  |  |
| 标前答疑会 | ■不召开 □召开 ： 1.召开时间： 年 月 日 时 分 2.召开地点： |  |  |
| 分包 | ■不允许 □允许： 1.分包内容要求： 2.对分包人的资质要求： |  |  |
| 实质性要求和条件 | 见本招标文件中标注星号（★）的内容 |  |  |
| 构成招标文件的其他资料 | ■无 □有 |  |  |
| 招标文件的澄清和修改 | 在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及江苏政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件，编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险 |  |  |
| 样品 | 无须提供 |  |  |
| 投标报价的其他 要求 | □无 ■有，所报总价应为所投产品全部费用、安装调试费、安装中的相关费用、外贸公司进口代理费用（含办理免税手续费用）、国际国内运输（至采购人指定地点）及保险费用、运行维护费用、备品备件、专家评审费、招标代理费、全部税金、培训、售后服务、进口产品因汇率波动产生的汇总损益等各项相关费用，对投标人认为没有考虑到的费用项目招标单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。 |  |  |
| 投标保证金 | 贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目供应商可免交保证金。 |  |  |
| 资格审查材料 | 详见第一章招标公告第二项“申请人的资格要求” |  |  |
| 投标文件的制作的特殊要求 | 通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标） |  |  |
| 非单一产品采购项目的核心产品 | 离子色谱仪 |  |  |
| 是否委托评标委员会直接确定中标人 | □是 ■否，推荐的中标候选人数量：1-3名 |  |  |
| 履约保证金 | □不需提供 ■需要提供 中标单位在签订合同前须向采购单位交纳中标价5%的履约保证金，在项目结束后退还。（或金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格后一年为止；（4）担保金额为合同金额的5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并要求乙方以银行转账的方式提供履约保证金） |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起90天（日历天） |  |  |
| 投标文件递交 截止时间及地点 | 时间：2024年9月30日14时00分（北京时间） 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间：2024年9月30日14时00分（北京时间） 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归招标单位所有。 |  |  |
| 其他要求 | 1.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 2.本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标人邮寄至江苏腾讯工程咨询有限公司，未中标单位不需要提供）。 |  |  |

- 第三章 投标须知

一、总则

1.适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2.定义

2.1“采购单位”、“采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2“供应商（投标人）”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.3“采购代理机构

3.1中小企业政”系指本次招标项目活动组织方。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3.政策功能

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小不得享受相关中小企业扶持政策（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2支持监狱企业发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：节能、环保产品政策《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》苏财购(2023〕65 号)执行。

3.5执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

3.6执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

3.7电子履约保函(保险)：按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购〔2023]150 号)执行。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4.招标文件组成

4.1招标文件组成：

（1）招标公告；

（2）投标须知前附表；

（3）投标须知；

（4）评标办法及评分标准；

（5）招标项目需求及相关要求；

（6）合同主要条款及格式；

（7）投标文件的格式及要求等。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。注：本项目不允许提交备选投标方案。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5.招标文件的澄清、修改及补充

5.1在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及江苏政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件，编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.3采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.4各供应商应自行查看下载相关澄清公告，如供应商未及时关注相关更正等信息公告，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

5.5招标文件以外的内容，一律拒绝答复。

5.6投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.7本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人电子签章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.5翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

7.投标费用

7.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标报价为完成本项目所需要的全部费用，投标报价应包括（但不限于）所投产品全部费用、安装调试费、安装中的相关费用、外贸公司进口代理费用（含办理免税手续费用）、国际国内运输（至采购人指定地点）及保险费用、运行维护费用、备品备件、专家评审费、招标代理费、全部税金、培训、售后服务、进口产品因汇率波动产生的汇总损益等各项相关费用，对投标人认为没有考虑到的费用，除中标价外，采购人不再支付任何费用，并认为此项费用已包含在投标报价中。

7.2招标代理费：如中标人响应成交，领取中标通知书时按照苏招协【2022】002号文的收费标准的80%向招标代理机构交纳招标代理服务费，评审专家费按实际发生结算，此项费用含在投标报价中，由投标单位在投标让利时综合考虑。

8.线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

8.1基本目录

（1）封面

（2）★《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（3）★《法定代表人/单位负责人身份证明书》及《法定代表人/单位负责人授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件的格式及要求》）；

- 8.2★资格条件（1-8必须提供，且须加盖电子签章，否则投标无效）

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，供应商为自然人的提供其身份证）【扫描件加盖投标单位公章】。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近半年内任一月份的资产负债表和利润表或2023年度审计报告或银行出具的针对本项目的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函，法人或者其它组织成立不满一年不需提供）【扫描件加盖投标人公章】

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，请提供加盖公章的承诺书【格式附后，扫描件加盖投标人公章】。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任一月份纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明），并提供近半年内任一月份缴纳社会保障资金的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）【扫描件加盖投标人公章】

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，请提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明【格式附后，扫描件加盖投标人公章】

（6）未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购活动严重违法失信行为记录名单的网页截图【加盖投标人公章】

（7）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（供应商如提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则在投标时无须提供本项1-6条的相关证明材料；

（8）投标供应商如使用进口产品投标，投标时须持有所投进口产品制造商的有效授权（提供有效证明材料扫描件加盖投标人公章）

8.3符合条件（符合条件要求内容须加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件的格式及要求》。

★（1）报价：

①投标申请及声明；

②分项报价明细表；

（2）商务资信：

①供应商登记表；

②商务条款偏离表；

③业绩情况表；

④项目组人员配备表；

⑤项目实施方案；

⑥质量把控及验收方案；

⑦售后服务方案；

⑧售后服务承诺书。

（3）技术响应：

《技术条款响应/偏离表》

8.4企业声明函

（1）投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第七章《投标文件的格式及要求》）。

（2）投标人为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的等同于小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件的格式及要求》）。

（4）政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品，投标人需提供相关产品的证明材料；

（5）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行；

（6）若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行；

8.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料。

注：1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

注：投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

9.有关投标文件编制的要求及说明

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

9.3投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

9.4线上投标文件的密封、签署、盖章要求：

9.4.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

9.4.2投标文件的盖章要求：投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

9.5电子投标文件其他要求

9.5.1“苏采云”系统相关要求是本招标文件的组成部分。

9.5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

9.5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.5.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

10.投标文件的价格部分

10.1价格部分是对本次招标项目价格构成的说明，所有产品或服务只允许有一个报价，投标人投标总价作为合同的结算依据。

10.2投标报价为完成本项目所需要的全部费用，并满足招标文件第三章投标须知第7项的要求。

10.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4投标人应在《开标一览表》、《分项报价明细表》等标明投标货物或服务的单价、总价以及分项报价。

10.5投标报价不得超过本项目采购招标公告中的项目预算，超过规定的项目预算的投标文件，按无效投标处理。

10.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.投标保证金执行的政策要求：为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

12.投标有效期

12.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

12.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

13.投标文件的递交

13.1电子投标文件的递交：投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

13.2投标截止时间：投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件规定做无效投标处理。

13.3江苏腾讯工程咨询有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

四、开标、评标与定标

14.1开标

14.1.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

14.1.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

14.1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

14.1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。

15.评标

15.1评标组织：评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

15.2对投标文件的初审：投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

15.2.1投标文件的资格性检查

（1）采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

（2）资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（3）在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（4）投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

①不具备招标文件中规定的资格条件的。

②供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

15.2.2投标文件的符合性检查

（1）依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。

（2）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（3）投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

①投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

②投标人未在规定解密时间内进行解密；

③投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章的。

④资格证明文件不全的，或不符合招标文件标明的资格要求的。

⑤投标有效期、供货/服务时间等不满足招标文件要求的。

⑥未按招标文件规定报价的。

⑦投标文件的实质性内容未使用中文表述，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。

⑧投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。

⑨投标报价超过招标文件规定的预算价（最高限价）的。

⑩以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

⑪被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购活动严重失信行为记录名单。

⑫本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的；（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

⑬评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

⑭不符合招标文件中规定的其他实质性条款以及法律法规规定的其他情形。

15.2.3评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

15.2.4在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

（1）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

（2）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

（4）不同投标人的投标文件相互混装的。

（5）不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

（6）有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

（7）评标委员会认定的其他串标、围标情形。

15.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

15.2.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的，除满足财库(2015_124号文)竞争性磋商只有2家机构仍可继续进行；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）因系统故障原因造成开标不成功的；

（6）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

15.3投标文件的进一步评审

15.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算为准，只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

（5）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

15.3.2评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标无效。

15.3.3评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.澄清有关问题

16.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其投标人代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

16.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

17.比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

17.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.4使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

18.评标过程及保密原则

18.1凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标将被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

19.评标方法和标准

19.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第六章。

19.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

19.3采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

19.4综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，第六章评标办法及评分标准。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

20.定标

20.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

20.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

21.确定中标供应商

21.1中标供应商确定后，将在招标公告发布媒体上公告，中标供应商及时到采购代理机构处领取《中标通知书》。

21.2中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

21.3中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与招标人签订合同的，情节严重的将其列入不良行为记录名单。

21.4招标人、采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

21.5所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，均不退回。

22.编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

23.评标过程的保密性

23.1采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

23.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

24.签订合同

24.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与招标人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

24.2招标人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3中标供应商拒绝与招标人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

24.4采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同服务或产品的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.询问、质疑、投诉和诚实信用

25.1询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.2质疑

25.2.1供应商对招标活动事项有质疑的，可以向招标代理机构提出质疑，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.2.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

25.2.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

25.2.4供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.2.5供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

25.2.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

25.2.7供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

25.2.8质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

25.2.9质疑函应当现场以纸质原件形式提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

以下情形的质疑不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

25.2.10未按本文件规定的要求签字、加盖公章的质疑（供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章，并加盖公章的质疑）。

25.2.11代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

25.2.12质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构将不予受理。

25.2.13对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.2.14供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

26.投诉

26.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

26.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

26.3投诉人对采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

26.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

26.5证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 第四章 合同主要条款及格式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，采购当事人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：南京质检院检验检测设备采购（六）

采 购 人 ：南京市产品质量监督检验院

（南京市质量发展与先进技术应用研究院）

供 应 商 ：

签订日期 ： 2024年  月  日

| 南京市市场监督管理局 | 监制 |
| --- | --- |
| 南 京 市 财 政 局 |  |

采购人：(以下称甲方)南京市产品质量监督检验院    供应商：（以下称乙方）

(南京市质量发展与先进技术应用研究院)

住所地：南京市建邺区嘉陵江东街3号	               住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

- 第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 是否 进口设备 | 单价 （元） | 数量 （台套） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

2、货物名称及参数详见乙方响应文件。

- 第二条 合同总价款

1、本合同项下货物总价款为          （大写）人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2、本合同总价款应为所投产品全部费用、安装调试费、安装中的相关费用、外贸公司进口代理费用（含办理免税手续费用）、国际国内运输（至采购人指定地点）及保险费用、运行维护费用、备品备件、专家评审费、招标代理费、全部税金、培训、售后服务、进口产品因汇率波动产生的汇总损益等各项相关费用，对乙方认为没有考虑到的费用甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在合同价中。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本合同执行期间合同总价款不变。

- 第三条 组成本合同的有关文件

下列关于                  号标的招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、招标文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、供货一览表；

4、交货一览表；

5、成交承诺/服务承诺；

6、中标通知书；

7、甲乙双方商定的其他文件等。

- 第四条 权利保证

1、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的、原包装未拆封的合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

- 第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

- 第七条 交货和验收

1、乙方应合同签订后90天内（含备货）完成供货、安装并通过甲方验收合格，地点由甲方指定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

- 第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

- 第九条 履约保证金

本次    □收取/□不收取      履约保证金。履约保证金金额为          元，形式为□银行保函/□银行汇款。

- 第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：采购人与成交供应商签订采购合同后支付合同额的50%，作为预付款；货物验收数量超过合同所列清单总数的50%，采购人再支付合同额的30%，作为进度款，货物全部完成验收后，采购人再支付20%，作为验收款。成交供应商在合同签订后的10日内，需以银行汇款或银行保函方式，向采购人支付合同的5%履约保证金，采购人于质保期满后，设备运行无问题，无息原路退还至成交供应商。

- 第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

- 第十二条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

- 第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 第十五条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

- 第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 第十七条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十八条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方(采购人)：南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 乙方(供应商)： |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行：交通银行南京玄武支行 | 开户银行： |
| 帐号：320006610013001447712 | 帐号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 第五章  招标内容及项目需求

- 一、项目背景

拟采购离子色谱仪、霉菌培养箱、蒸汽灭菌器（1）、恒温恒湿箱、智能便携式实验室空气净化仪等设备，满足实验室检验检测能力提升和科研需求。

- 货物清单

| 序号 | 技术装备名称 | 是否进口设备 | 拟购置该设备台套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 | 是 | 1 |
| 2 | 称量安全工作台 | 否 | 1 |
| 3 | 霉菌培养箱 | 否 | 1 |
| 4 | 蒸汽灭菌器（1） | 是 | 2 |
| 5 | 蒸汽灭菌器（2） | 是 | 2 |
| 6 | 恒温恒湿箱 | 是 | 1 |
| 7 | 冷冻箱 | 否 | 1 |
| 8 | 冷藏箱 | 否 | 1 |
| 9 | 超声波清洗机 | 否 | 1 |
| 10 | 恒温培养箱（1） | 否 | 2 |
| 11 | 恒温培养箱（2） | 否 | 2 |
| 12 | 智能便携式实验室空气净化仪 | 否 | 1 |

- 技术参数

离子色谱仪 一、应用要求 食品中多种磷酸盐分析、食品中糖分析、水中消毒副产物分析。 二、技术要求 2.1 离子色谱系统，包括耐6000psi压力的PEEK高压泵2套（带有泵前脱气装置），在线电解淋洗液发生器，内置电动六通阀，可升降温且能同时容纳四根以上色谱柱的柱温箱，阴、阳离子抑制器，无需通过增加模块即可在仪器主机内部同时安装阴、阳离子双抑制器，且可同时安装两套电导检测器或安培检测器，兼容4μm小粒径色谱柱。 ▲2.1.1 标配漏液传感器，实时监控泵、色谱柱、六通阀、电导检测器及管路的连接状态，需提供带有漏液传感器的仪器截图。 ▲2.1.2 兼容Viper接头及管线。需提供操作手册截图。 2.2 泵 2.2.1梯度泵：高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。 ▲2.2.2流速设定值误差：<0.1%，需提供计量院出具的型式评价报告，以实际报告结果为准。 ▲2.2.3 流速稳定性误差：<0.1%，需提供计量院出具的型式评价报告，以实际报告结果为准。 ▲2.2.4梯度精度和准确度：≤0.5%。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。 2.2.5 压力波动：＜1%。 ▲2.2.6梯度产生方式：使用四相机械式混合的梯度单泵产生多阶淋洗梯度(Gradient)，不可为使用多组泵产生多阶淋洗梯度。需提供带有比例阀的四元梯度泵的证明图片。 2.3 色谱分析柱 ▲2.3.1 高效高容量阴离子分析柱及保护柱 1套。耐受0-14的pH工作范围，且最大耐压不小于3000psi，且耐受2.0mL/min及以上的流速，并且柱容量不小于200 μeq/根。 2.3.2 高效高容量阳离子分析柱及保护柱 1套。最大耐压不小于3000psi，且耐受1.5 mL/min及以上的流速，且柱容量不小于1000μeq/根，若柱容量小于50μeq/根，需提供至少30根色谱柱以达到容量的匹配。 2.4柱温箱 2.4.1种类：原装柱温控模块。 2.4.2温度控制稳定性：＜0.05℃。 2.4.3温控范围：10 - 70℃。 ▲2.4.4加热方式：采用非接触式加热，可满足样品和淋洗液预热的需求，控温效果比接触式加热更好。 2.5 抑制器 2.5.1 阴离子抑制器1 套。 2.5.1.1 抑制背景总电导小于5.0μS。 ▲2.5.1.2 自动电解连续再生微膜抑制器。 2.5.1.3 无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生。 2.5.1.4 无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。 2.5.1.5 抑制器容量 200mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min流速，至少持续30min。 2.5.2 阳离子抑制器 1 套。 2.5.2.1 抑制背景总电导小于5.0μS。 ▲2.5.2.2 抑制器连接在阳离子色谱柱和电导检测器之间，提供仪器连接图片证明，不能以软件功能代替。 2.5.2.3 自动电解连续再生微膜抑制器。 2.5.2.4 无需外加再生液（碳酸钠/碳酸氢钠）进行化学再生。 2.5.2.5 无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。 ▲2.5.2.6 抑制器容量 100mM甲基磺酸，1.0mL/min流速，至少持续30min。 2.6电导检测器 ▲2.6.1类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号，提供具有电导输出的色谱图。 2.6.2电导池控温范围：环境+5℃到60℃ 2.6.3电导池温度稳定性：<0.001℃ 2.6.4电导池电极材料：钝化316不锈钢 2.6.5电导池体材料：化学惰性聚合材料 ▲2.6.6检测器分辨率：≤0.003nS/cm，需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。 ▲2.6.7检测器耐受最大压力：≥8Mpa，需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。 2.7软件 2.7.1 操作界面模拟Microsoft®office操作系统。 ▲2.7.2 基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据。需提供软件该功能截图。 ▲2.7.3 可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出PDF、EXCEL、cmbx、AnDI等格式数据，方便数据读取和传输。需提供软件该功能截图。 2.8在线电解淋洗液发生器 2.8.1产生方式：利用电解产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。 ▲2.8.2 支持同时安装两个淋洗液罐供双系统使用，或两淋洗液罐串联使用。提供可安装两淋洗液罐系统截图。 ▲2.8.3软件控制：在软件中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数。需提供软件控制截图。 2.9安培检测器 2.9.1电子元件类型：微处理器控制的数字信号输出模式，提供直流安培，积分安培，脉冲积分安培，循环伏安以及3D扫描五种检测方式。 2.9.2平衡扭矩安装旋钮：提供稳定的池体积，易于安装。 ▲2.9.3 参比电极类型：pH-Ag/AgCl复合型参比电极，可耐受0-14的pH范围，可通过监控系统pH值来判断参比电极的健康状况，并可减少因pH变化而引起的基线漂移。需提供能显示电极pH值的软件截屏。 2.10自动进样器 ▲2.10.1样品盘能放置1.5mL、10mL样品瓶及96孔板。（能放置100个以上1.5mL进样瓶；80个以上10mL进样瓶） 2.10.2满环进样精密度：RSD<0.3%。 ▲2.10.3带有样品盘保护罩，降低外界环境对样品的影响。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。 三、配置要求 3.1 双通道离子色谱仪一台，含高压等度泵一套、四元梯度泵一套、柱温控模块一套、阴离子淋洗液发生器一套、阳离子淋洗液发生器一套、阴离子抑制器一套，电导检测器一套，电化学检测器一套，预留质谱接口。 3.2 自动进样器一台。 3.3 阴离子保护柱一根（食品中用于多种磷酸盐分析及水中消毒副产物分析）。 3.4 阴离子分析柱一根（食品中用于多种磷酸盐分析及水中消毒副产物分析）。 3.5 糖保护柱一根。 3.6 糖分析柱一根。 3.7 计算机一台，配置要求：I5处理器，16G内存，256G（固态）+1TB（机械）硬盘，DVDRW驱动器，22寸液晶显示屏，WINDOWS 10中文专业版软件 。 3.8配套前处理设备（荧光检测器流通池1个，电子天平2台，恒温冰箱1台，超声仪1台，智能银电极1根，冷冻冰箱1台，氢化物发生装置1台，烘箱1台，无油真空泵1台，天平2台，涡旋仪2台，PH计2台，PH电极1根，啤酒浊度仪1台）。

称量安全工作台 一、仪器总体描述 智能称量安全工作站用于毒害类粉末和化学品实验称量操作，通过优化气流导向，形成相对负压，在排放时经过分子过滤器吸附器和高效过滤器双重过滤和吸附，最大限度的避免粉尘颗粒和化学气体或溶剂等对操作人员和环境产生影响。 二、技术描述 ▲1.具有独立的天平抗震模块：大理石台面和称量台台面结合，独立的天平抗震支撑结构系统。 ▲2.可视前窗面板采用钢化玻璃材质；采用曲面弧度设计，理化板台面。 3.相对负压控制，确保操作区气流不外溢，确保操作时粉尘或有毒有害气体通过吸附后和过滤后，安全的排至室内。 4.采用“逆流止回阀“，气流形成单向流，避免倒流。 ▲5.侧面吸风。 ▲6.风速系统：低震动水平、低噪音、气流均匀。三种风速模式：全速、半速、怠速模式；并数字化实时显示三种风速模型数值。风速模型可变频调节并数字化实时显示。 7.根据实验室化学品特性，分别针对TVOC, 配合实验室空气质量传感器和分子过滤器。 配备气体监测，并数字化显示：风速、压差、TVOC。 8.在线监测滤膜的使用寿命，在线实时显示滤膜的寿命时间,已经使用的时间，剩余有效时间。评估储存溶剂挥发度和实时过滤器使用时效。 9.人体工程学设计：操作台面高度可调：800-900mm。触摸屏设计仰角设计，方便查看。 10.倾斜前门板设计实现安全防护的同时,实验操作更为舒适。 11.防溢出台面, 有效的确保液体不外溢. 12.直流无刷电机确保低噪音运行，超静音设计 < 60Db。 13.二级高效过滤,增加安全性，在末端设置活性炭吸附过滤器，确保安全性，终端高效过滤器过滤, 确保排放安全性。过滤器能够有效捕捉有毒气体, 蒸汽和粒子。 14.过滤器安全锁定，卡扣式设计，确保安全快速更换过滤器。 15.气体传感器实时气体检测，恒定气流控制。 16.内置防蒸汽荧光灯, 拆卸方便，保证照明 > 500Lux ；配置紫外灯，杀菌灭活。 17.智能化系统管理：具有多级操作管理，密码管理等功能。 18.使用光触面板，避免传统的面贴，故障率高的状况。 光触面板集操作，显示和报警为一体式系统，和设备整体完美结合，形成友好的操作界面。 ▲19.对智能称量安全工作站设置震动和移动报警功能，提供移动轨迹地图数据溯源，可设置报警区域，当目标物进出报警设置区域，即会触发区域报警功能，支持手机和PC端，提供软件截屏和视频证明。 (此条参数很重要)！ ▲20.符合标准T/CIQA34-2022《实验室安全称量通用技术规范》要求。 ▲21.提供十万分之一天平在工作台内稳定工作的计量证书。 三、配置清单 主机；天平独立的抗震模块；"逆流止回系统”，使气流处于单向流特点，逆流止回技术能够完全防止气流倒灌，能最大程度保证安全；智能变频风机采用直流无刷电机系统，根据工艺特点，设置三种风速模式： 全速模式，半速模式，怠速模式；钢化玻璃可视界面；TVOC监测数字化系统；风速传感器、压差传感器、TVOC传感器、液体光触摸式显示面板；HEPA高效过滤模块，针对粉尘颗粒；复合型过滤吸附模块；落地式滑轮。

霉菌培养箱 1.采用微电脑控制,触摸屏操作简便。 2.可编程控制模式：可设置1-12组温度、湿度参数值。 3.具有停电记忆功能，再次通电从断电点按原设定值继续运行。 4.智能化低温长效制冷防结冰技术和高温PID加热技术；兼顾控温控湿的精准性和节能环保性。 5.具有超温欠温或传感器异常保护功能，确保实验样品和仪器的安全。 ▲6.外壳采用不锈钢，防指纹表面处理，内胆为镜面不锈钢；层架高度可调；层架可直接向外抽取；箱体为整体发泡，保温层大于5CM，坚固耐用，大方可靠。 7.箱体内置换新风系统，新风通过过滤器送入培养箱，新风换气量≥2m3/h；可保证微生物生长。 ▲8. 容积：≥260L。 ▲9. 温控范围:0-50℃, 温控精度为±0.5-1.0℃，可长时间在4℃下运行，无结冰、冰堵现象。 ▲10.湿度控范围：30-95%RH；湿度控精度：±5-7%RH。 11. 人性化的设计，触摸屏离地1.6m，保证操作者的安全。 12．层板数量：3层，高度可自由调节。 13.具有紫外灭菌功能，可手动自动设定灭菌时间。 14.警报：箱体警报分为可视警报及声音警报，可设定温度、湿度及加湿器缺水警报，可设定温湿度过程跟踪警报，用严密监测温湿度变化，箱体储存最近20次以上报警信息。

蒸汽灭菌器（1） 一、主要技术指标 ▲1.内部容积:≥75 L。 ▲2.开盖方式: 脚踏开关，上掀盖。 ▲3.标配带有2级可调风扇制冷（容器冷却风扇）缩短一半冷却时间；标配带有快速排气,加快温度压力下降。 4.灭菌：105℃-135℃，加热：45－104℃；保温：45－95℃。 ▲5.最大操作压力：≥0.25MPa。 6.温度显示方法：数字式。 7.压力显示：压力表。 ▲8.加热功率：≥3.0 kW 。 9.安全装置：液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,超压保护, 温度传感器监测, 安全阀。 10.时间显示范围：灭菌、加热1－999小时,1－999分钟；保温：可设置 1 － 99小时/固定到 4 小时。 11.温度数据，压力数据输出，监控系统。外部数据采集器连接后，温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度有可追溯性。 12.明亮指示灯设置在操作面板的上部。根据压力状态（正常压力/实际工作压力）指示灯光颜色变化。 13.多种灭菌模式：温度设定多样化，温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度。包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌，灭菌保温，加热保温等。 14.可选配同品牌的带生物安全标志的灭菌盒 。 二、基本配置： 主机1台;附件：2个不锈钢篮子，1个腔体底盘，4个脚轮制动器，1本操作说明书。

蒸汽灭菌器（2） 一、主要技术指标 ▲1.容积：≥85L。 ▲2.罐体部分拥有法定机构颁发的压力容器设计、生产许可证。 ▲3.随机提供法定机构出具的特种设备（压力容器）检测报告。 4.高性能，操作简单，全机型冷却风扇标准装备，缩短了降温时间，提高了工作效率，大幅缩短等待时间。 5.翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度为135℃，可以作为蛋白改质之用，不管是通常的灭菌还是培养基和液体的灭菌，或者是培养基的溶解都能简单设定，简单操作除了各种灭菌程序设定之外，也可以任意进行工程设定，反复运行。 6.数码式操作控制面设置在盖子的前侧，容易查看，使用方便。 7.槽内温度及推移过程通过LED实时显示监测。 8.设有三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分。 9.搭载定时开始和预热功能，可以根据实际情况有效利用自己的时间，方便操作人员。 ▲10.灭菌器内腔采用≥3mm厚不锈钢制作,设计使用年限≥20年。 11.GLP/GMP检测规则对应。 12.温度显示、控制精度：0.1℃；使用温度范围：45--135℃;45-80℃（预热温度） ;45-60（保温工程）;65-100℃（溶解工程）;105-135℃（灭菌工程）。 ▲13.最高使用压力：≥0.255MPa，设计使用压力≥0.42Mpa，压力表和压力安全阀都可方便的进行拆卸，以便校验。 14.手动上下翻盖开启式（附有安全锁定机构），节约占地空间。 15.其他配置用接口：样品传感器用，记录仪用，压力表用。 16.冷却风扇：轴流风机。 17.控制器：微电脑PID控制，上下键数码设定显示。 18.定时功能：定时0或者1分—99小时59分，分解能力：1分。 19.运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解模式，手动操作模式。 ▲20.其他功能：键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、故障发生履历查阅、时间累计、时间显示。 21.安全装置：传感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧、冷却水壶异常警告、盖锁异常、记忆异常、压力异常。 ▲22.产品随机提供压力容器证明，法定机构检测报告，设计蓝图等。 二、基本配置 主机1台，附属品：灭菌框2个，蒸汽接收杯1个，排水箱1个，排水管1根，抱箍1个，灭菌效果测试卡30片。

恒温恒湿箱 一、主要参数 1.▲容量：＞100L；净重：128KG。 2.内部尺寸（W*H*D, mm）: 600 x 351 x 483；外部尺寸（W*H*D, mm）: 880 x 1050 x 650。 3.▲温度范围：-10℃至100 ℃ 。 4.▲湿度范围：10 % 相对湿度至 98 % 相对湿度。 5.可调节的风扇转速。 6.APT.line™ 预热腔技术,保证极佳的温度均匀性。 7. 直观的触摸屏控制器，带时段和实时编程，带内部测量值记录,控制器自带审计功能。 8.传统压缩机制冷，高效稳定。 9.通过特殊的TIMELESS涂层防止对玻璃的腐蚀。 10.由不锈钢制成的 1个插架。 11.带硅胶塞的接入孔 30 mm，左 。 12.独立可调的温度安全装置 3.1 级 (DIN 12880)，采用光学和声音温度报警。 13.计算机接口：以太网。 14.额定功率：≤2kW。 15.声压等级[dB(A)]：≤ 52。 16.能耗 在 37℃[Wh/h]：≤ 570 。 配置 主机1个，隔板1个。

冷冻箱 ▲1.温度范围：-20℃-0℃。 ▲2.机身材质：无磁不锈钢。 ▲3.产品容积：≥1300L。 4.产品设计：6开门冰箱。 5.制冷材质：纯铜管。 6.制冷类型：全冷冻。 7.产品功率：≤450W。

冷藏箱 ▲1.温度范围：-5℃-10℃。 ▲2.机身材质：无磁不锈钢。 ▲3.产品容积：≥1300L。 4.产品设计：6开门冰箱。 5.制冷材质：纯铜管。 6.制冷类型：全冷藏。 7.产品功率：≤300W。

超声波清洗机 ▲1.超声频率：≥40KHZ。 2.超声功率：≥600W，变波功率≥300W。 3.时间设置：1-30分钟。 4.温度控制：常温-80℃。 ▲5.槽体容量：≥30L。 ▲6.设备功能：数字显示，触控，脱气，变波。

恒温培养箱（1） ▲1.有效容积：≥820L，高≤2120mm。 ▲2.温度范围：2～48℃（每度可调控），显示精度为0.1，智能微电脑控制，LED数字实时温湿度同一面板显示，还可在同一面板显示品牌和日期，控温精度高。精准温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。 ▲3.产品结构为立式双门箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统，制热系统。采用上置式压缩机结构，不易受潮。 4.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。 5.具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。内嵌式双开门双锁设计，实现专人专管，防止随意开启。 6.箱体采用彩涂板，防腐化喷涂;内部隔层可任意放宽和缩小随意调节，可放置物品标签便于存放不同物品;箱体内部具备照明设施方便夜间观察储存的物品。

恒温培养箱（2） ▲1.有效容积：≥1020L，高≤2120mm。 ▲2.温度范围：2～48℃，显示精度为0.1，智能微电脑控制，LED数字实时温湿度同一面板显示，还可在同一面板显示品牌和日期，控温精度高。精准温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。 ▲3.产品结构为立式双门箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统，制热系统。采用上置式压缩机结构，不易受潮。 4.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。 5.具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。内嵌式双开门双锁设计，实现专人专管，防止随意开启。 6.箱体采用彩涂板，防腐化喷涂;内部隔层可任意放宽和缩小随意调节，可放置物品标签便于存放不同物品;箱体内部具备照明设施方便夜间观察储存的物品。

智能便携式实验室空气净化仪 一、总体描述 移动式智能实验室空气净化仪通过优化气流导向，形成相对负压，在排放时经过过滤和吸附，避免化学气体或溶剂等对实验室人员和环境产生影响。无需连接外部管路，移动方便，完全排除毒性气体。 二、技术参数 1.气流组织：相对负压控制，确保粉尘或有毒有害气体通过吸附和过滤后，安全的排至室内，无需连接外部管路。 ▲2.过滤系统：多重模块化过滤系统，六级过滤吸附模块：初效过滤器+HEPA高效过滤器+超级分子过滤器+纳米光催化+紫外消毒+负离子模块的多重过滤吸附保证人员安全、环境安全。 ▲3.实时数字化温湿度环境监控，风机监控，VOC 浓度环境监测系统及一体化报警系统，排风系统设有强制排风、8 时段定时排风及报警排风3 种功能，可手动、自动调节控制排风装置，并有报警联动排风系统的功能。实时在线采集挥发性溶剂监测VOC浓度并通过算法比对数据库可视化得出实时状态风险污染等级。 ▲4.数字化液晶屏校准显示界面，可根据液晶内嵌入式系统校准程序实时对温度和湿度进行校准和计量，湿度的精度显示为：≤±2%RH；温度显示精度：≤±0.2°C。 ▲5.数字可视化滤膜饱和度分析系统，在线实时显示滤膜的寿命时间,已经使用的时间；剩余有效时间。综合评估储存溶剂挥发度和过滤器使用时效。 ▲6.液晶系统显示用户操作说明向导：包含系统介绍、功能介绍、设置参数介绍、权限密码介绍向导。 ▲7.最大空气处理量 ：≥240m3/h。 8.主要材质≥1.2mm,镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂，降低腐蚀和湿气的影响。 9.落地式带滑轮设计，可方便移动和便携式过滤吸附。 10.总功率 ≤30w，最大电流 ≤3A。 11.噪音 ≤40dba。 12.智能控制系统:采用 ≥7 寸触屏系统,屏幕自带使用说明，操作方便。 13.过滤部分符合AFNOR NFX 15-211 标准（由 ANSI Z 9.5-201 认证），ASHRAE 110：1995 标准和中国国家标准 JG/T385：2012 标准。 14.经过滤吸附后的洁净空气返回到室内，不会危害人员健康。净化实验室空气，24小时净化实验室内空气，提升实验室空气质量。 15.远程数据传输系统，如风机参数、过滤器饱和度数值、温度、湿度、VOC数值等可远程传输并记录形成状态历史记录数据，符合CNAS管理要求。 16.提供智能地图轨迹溯源查询功能，轨迹回放溯源，轨迹查询，历史记录查询。系统提供报警提醒，实现震动报警功能、位置移动报警功能，可设置报警区域。 三、仪器配置 主机1台；六级过滤吸附模块1个；嵌入智能环境控制软件1套；变频风机1个；7寸以上数字化液晶触控面板1个；VOC监测传感器1个；温度监测传感器1个；湿度监测传感器1个；无线传感芯片。

- 四、交付及售后服务等其他要求

1.质保期：不低于1年；

2.合同履行期限：合同签订后90天内（含备货）完成供货、安装并通过采购人验收合格；

3.付款方式：采购人与成交供应商签订采购合同后支付合同额的50%，作为预付款；货物验收数量超过合同所列清单总数的50%，采购人再支付合同额的30%，作为进度款，货物全部完成验收后，采购人再支付20%，作为验收款。成交供应商在合同签订后的10日内，需以银行汇款或银行保函方式，向采购人支付合同的5%履约保证金，采购人于质保期满后，设备运行无问题，无息原路退还至成交供应商；

4.售后服务：在保修期内如因产品质量问题发生故障将免费维修；质保期后终身维修，只收取成本费。无论在保修期内或保修期外，在接到故障信息后12小时内响应，并在仪器出现故障后的5个工作日之内到达现场，及时帮助用户解决问题。

- 第六章 评审办法和评审标准

一、评标办法：综合评分法

1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分（小数点后保留2位），为投标人的总得分。

3.总得分最高的即为第一中标候选人。

4.推荐的中标候选人数：1-3名。

二、小微企业价格扣除

1.对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。（本项目不适用）

2.对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4.监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

5.残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、评标细则：

| 序号 | 评审项 | 满分分值 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格分 | 30分 | 以满足招标文件要求且投标总报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标总报价得分=（评标基准价/投标总报价）×30，小数点后保留2位。 注：小微企业优惠政策根据政府采购政策情况评判。 |
| 二 | 企业业绩 | 3分 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过的类似项目业绩，每提供一个得1分，本项最多得3分。（提供合同复印件并加盖公章，合同复印件须清晰可见采购单位、签订日期等相应内容，否则视为未提供。） 注：类似业绩是指至少包含本次核心产品的业绩。 |
| 三 | 技术响应情况 | 50分 | 根据投标人提供的产品的技术性能说明、技术偏离等情况描述，由评委进行客观评价，投标人的所有技术参数满足招标要求的得满分50分。其中技术参数标注“▲”为主要技术参数，每有一条负偏离项的扣0.5分 ，未标注的参数为一般参数，每有一条负偏离项的扣0.1分，扣完为止。要求投标人提供可以满足“▲”技术参数的详细技术资料。(有效的满足参数的检验报告或产品彩须或技术白皮书，并在证明材料上醒目标注对应参数，未标注的评审委员会有权认作无效响应),完全按照招标文件技术参数复制作为响应文件技术参数的以及未提供详细技术资料的，评标委员会将有可能视为不满足。 注：①投标人须对采购需求中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，并在《技术条款响应/偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏差表中标明是否响应，招标文件要求提供证明材料的提供相应证明材料并标明所在页码；如因未注明支持资料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由供应商自行承担。 ②凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号； |
| 四 | 项目实施方案 | 5分 | 根据投标人项目实施方案，包含供货准备、进度安排、实施保障等进行综合评分。 项目实施方案标准规范、人员配置科学合理，实施保障措施严谨可控的得5分；项目实施方案及各项措施较为标准规范，人员配置较为科学合理，实施保障项措施较为严谨可控的得3分；项目实施方案及各项措施不足或一般，实施保障措施等不够严谨可控的得1分。方案完全不合理，或未提供不得分。 |
| 五 | 质量把控及验收方案 | 5分 | 根据投标人提供的质量把控及验收方案进行打分。 质量把控及验收方案科学合理、严谨可控的，得5分；质量把控及验收方案较为科学合理、严谨可控的，得3分；质量把控及验收方案不足或一般，不够科学合理、严谨可控的，得1分。方案不合理，或未提供不得分。 |
| 六 | 售后服务方案 | 5分 | 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围进行打分。 售后服务方案详细，可操作性强，服务响应时间及时，质保期长及售后服务范围广的得5分；售后服务方案较为详细，可操作性较强，服务响应时间较及时，质保期较长及售后服务范围较广的得3分；售后服务方案粗略，服务响应时间、质保期基本达到要求，售后服务范围无实质性内容的得1分；未提供不得分。 |
| 七 | 质保期限 | 2分 | 核心产品在1年质保期基础上，每增加1年得1分，最多得2分，只承诺1年质保得不得分。 |

- 第七章 投标文件的格式及要求

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日       期：

- 开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |

- 年  月   日

- 二、投标申请及声明

致：（采购人）：               ：

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表供应商   （供应商名称）   ，提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

- 根据招标文件，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，我方愿以总价款人民币（含税价）即（大写）              ，（小写）￥            的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。

- 我们承诺在合同签订后     天内（含备货）完成供货、安装并通过采购人验收合格；

- 我们承诺本项目的质保期为    年，核心产品质保期为    年；

- 我方本项目的投标核心产品“离子色谱仪”品牌为               。

5.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

6.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

7.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

8.一旦中标人中标，采购人将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务，交付采购人验收、使用。

9.中标人决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

10.与本投标有关的正式联系方式为：

地址：                                    电话：

开户银行：                                银行账号：

供应商法定代表人或授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

日期：年 月 日

三、分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 所投品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 是否小、微企业产品(货物或服务) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.未注明小微企业的，不享受价格扣除。

供应商法定代表人或授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

年  月  日

四、商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |

说明：

1.投标人应根据本招标文件中的的要求进行响应并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。

2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，将被列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加招标采购活动。

3.如果行数不够，请自行增加。

供应商法定代表人或授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

年 月 日

五、技术条款响应/偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
|  |  | ... | ... | ... |

说明：

1.投标人应根据本招标文件中第五章“招标内容及项目需求”的第三项技术参数要求的要求（包括参数中的每一小项子目）并根据评分细则的相关要求进行逐条响应并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。

2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，将被列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。

3.如果行数不够，请自行增加。

供应商法定代表人或授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

年  月 日

六、供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手机号 |  |  | 网址 |  |  |
| 供应商经 营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

七、业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主方 | 项目内容 | 合同金额(万元) | 签订合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人或授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

________年____月____日

备注：

1.如果行列数不够，请自行增加。

2.需根据评分细则中的要求提供相关证明材料，否则不得分。

八、项目组人员配备表（如有）

| 机 构 | 职 位 名 称 | 姓 名 | 证书 | 编号 | 主要资历、经历及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组 人员 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 成员 |  |  |  |  |

说明：

1.如果行列数不够，请自行增加。

投标单位(盖章)：

法定代表人/委托代理人(盖章或签字)：

________年____月____日

九、项目实施方案

（供应商根据项目需求中的相关要求并结合评分细则中的内容自行编制，格式自制）

- 十、质量把控及验收方案

（供应商根据项目需求中的相关要求并结合评分细则中的内容自行编制，格式自制）

- 十一、售后服务方案

（供应商根据项目需求中的相关要求并结合评分细则中的内容自行编制，格式自制）

- 十二、售后服务承诺书

| 服 务 内 容 |  |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人/单位负责人或委托代理人（签字或盖章）:

________年____月____日

注：此表不够可复制和放大

- 十三、相关附表格式

附 件1：

法定代表人/单位负责人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：         年龄：         职务：

系                          的法定代表人/单位负责人。为服务           的项目，签署上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：(盖章)

________年____月____日

附 件2：

法定代表人/单位负责人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　     　　　　（供应商名称）的法定代表人/单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　　　（姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加　　　　　　（项目名称）　       　　标段的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　性别：　　　　年龄：　　　　联系方式：

供应商（盖章）：

法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：

________年____月____日

附：

（法定代表人及代理人身份证复印件粘贴处）

附 件3：

无重大违法记录声明

：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

________年____月____日

附 件4：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

________年____月____日

附 件5：

中小企业声明函（货物）（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（采购人）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

- 1.供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.本采购文件中明确的所属行业为制造业。

附 件6：

属于监狱企业的证明文件（如有）

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)

出具的属于监狱企业的证明文件）

附 件7：

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：       ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

授权代表亲笔签名：

日 期：_____年____月____日

国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。