公开招标文件

项目编号： JSZC-320114-HLSJ-G2025-0005 项目名称：龙翔小学专用室设备采购项目

华联世纪工程咨询股份有限公司

二〇二五年四月

- 第一章  招标公告

项目概况

龙翔小学专用室设备采购项目JSZC-320114-HLSJ-G2025-0005招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网 “苏采云”系统获取招标文件，并于2025年05月26日14：00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320114-HLSJ-G2025-0005

2.项目名称：龙翔小学专用室设备采购项目

3.预算金额：260万元

4.最高限价：260万元（超出最高限价的报价，将作无效报价处理）

5.采购需求：本项目为龙翔小学专用室设备采购项目，具体内容详见招标文件。本项目提供的图纸等资料由供应商自行下载,下载地址链接: https://pan.baidu.com/s/15X7ugMAKcbJcXIUwwaFWnA；提取码: 1122；请各供应商自行下载,充分了解后进行投标,未下载资料由此产生的一切后果均由供应商自行承担。

6.合同履行期限：详见招标文件。

7.本项目不接受进口产品投标

8.本项目不接受联合体投标

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为 “工业”。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）凡列入市政府文件规定的国有资本退出领域(设计、施工、监理、养护、环卫、园林、审图、咨询)的企业，不得参加本项目的采购活动。

（4）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。提供官网截屏。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2025年05月26日14点00分（北京时间）

开标时间：2025年05月26日14点00分（北京时间）

开标地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。未勘察现场供应商也可参与本项目，但因未勘察现场造成的数据错误与报价偏差，责任自负。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

打印时间为本招标公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件可能被拒绝接收。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市雨花台区教育局

地    址：南京市雨花台区雨花南路2号

联系方式：赵老师025-52873803

2.采购代理机构信息

名    称：华联世纪工程咨询股份有限公司

地    址：南京市鼓楼区铁路北街128号

联系方式：18020181239

3.项目联系方式

项目联系人：肖工

电      话：18020181239

- 第二章  投标人须知

- 一、总   则

1.适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2.定义

2.1“采购人”是指南京市雨花台区教育局。

2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指华联世纪工程咨询股份有限公司。

2.4“服务”指本招标文件中所述相关服务。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 绿色包装规定

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

- 二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）采购需求

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式及附件

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

5.招标文件的澄清修改

5.1 采购人及采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购人及采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

6.3 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.4 投标文件应按照招标文件规定的要求，统一用A4规格幅面汇总并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人自行承担。

6.5 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.6 投标货币：本项目只接受人民币报价，采用其他币种报价的，一律为无效投标。

6.7 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.8 投标人所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.联合体及分包（本项目不适用）

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.投标费用

8.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 本项目的采购代理服务费（含代理费及评委费）由中标人承担。代理费按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协（2024）20号文招标收费基准费率的计算。不足5000元的，按5000元收取。另，专家评委费另算，具体以实际发生为准。以上费用由中标人在领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付。以上费用并不单独列项，请在投标报价中综合考虑。

汇款单位： 华联世纪工程咨询股份有限公司江苏分公司

汇款账号： 32050159523600000336

汇款银行：中国建设银行股份有限公司南京下关支行

9.投标文件组成

9.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 投标人根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10.投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★《开标一览表》；

（4）★《分项报价表》；

（5）★第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件证明文件；

（6）★第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11.投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明投标人提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件：

（1）货物、服务内容的详细说明；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）★ 《核心产品品牌一览表》；

（4）项目集成、培训服务（实施）方案；

（5）服务承诺；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12.投标文件的价格部分

12.1 价格部分内容是对标的价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

12.2 报价应包含设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金， 以及投标人认为需要的其他费用等。

12.3 投标人应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦中标，总价不变。如果有漏项，视同让利。

12.4 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明标的的总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

13.投标文件的其他部分

13.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14.投标保证金：无。

15.投标有效期

15.1 自开标之日起六十日内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人及采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16.投标文件的提交

16.1 投标人应当按照《操作手册》的规定递交电子投标文件，在响应截止时间前制作并上传电子投标文件。采购代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

16.2 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

16.3 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标自身原因造成电子投标文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本招标文件规定做无效响应处理。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

18.有下列情形之一的投标文件将被拒收

18.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

19.开标

19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.评标

20.1 评标委员会

20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2  评标程序

20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.2.2投标文件的资格审查

资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

20.2.3投标文件的符合性检查

（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

- 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

- 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

- 不具备招标文件中规定实质性要求的；

- 投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.2.4有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.3 评标过程中的澄清

20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

20.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.评标方法和标准

21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.确定中标人

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序推荐3名中标人。

22.2中标人确定后，采购代理机构在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23. 中标通知书

23.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

23.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

23.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 五、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 六、质疑、投诉和诚实信用

26.质疑

26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明及社保证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

28、诚实信用

28.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

28.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 评标标准

本项目采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2.技术 |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，有1项负偏离扣2分扣完为止。 | 15 |
| 2.2 | 深化设计 | 评委根据投标人提供的深化设计方案（包括一层数字美术室、三层书法教室、三层心理咨询室、一层科学教室）的深化设计方案，须有整体效果图和不少于两个视角的效果图，平面布局图）综合评分： （1）产品布局合理，效果图设计感强，设计精美，得8; （2）产品布局相对合理，效果图设计相对完善，得5; （3）产品布局欠缺，效果图设计欠缺，设计感欠缺，缺乏深度的，得3； （4）未提供的不得分。 | 8 |
| 2.3 | 检测报告 | - 投标人提供2022年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的以下产品检测报告，检测内容如下。每提供1项检测报告得1.5分，最多得6分。 1、ABS原材料 提供检测项目至少包含：维卡软化温度，判定基准：≥95℃，检测结论：符合。热变形温度，判定基准：≥90℃，检测结论：符合。熔体质量流动速率，判定基准：≥1.98,检测结论：符合。压缩强度检测判定基准：≥628Mpa。 提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识检测报告。 - 书法集创系统： 提供检测报告中需呈现功能包含：重修三门记、陋室铭、六体千字文、灵隐禅师塔铭、黄庭经、淮云院记、后赤壁赋、归来辞去、道德经、东铭、大学、感兴诗并序、多宝塔碑、赵体合成创作等多个创作字体模块内容。 提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识检测报告。 - 智慧教育课程资源平台： 提供相应的纸艺课堂、木艺科学课堂、泥塑课堂、白名单创新设计智慧课堂的任意主题课程样张复印件并加盖公章，可反映以上功能的真实产品截图。并提供课程平台网页截图加盖公章。 - 所投心理沙盘游戏中的沙盘和沙具柜： （1）检测依据符合《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量标准》。 （2）检测项目甲醛释放量≤1.5mg/L。 提供第三方检测机构出具的，具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件，否则不得分。 注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息。 | 6 |
| 2.4 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的下列产品视频演示情况综合评分，时长不超过5钟，具体演示内容如下： 1、软笔书法Ai智能评价软件功能演示： （1）针对学生互动终端收取的作业（而不是通过手机或平板电脑单独采集的作业），可对作业上的多字同时进行智能评测分析，可查看作业中任意字的评测结果。可对作业中单字的每个笔画进行自动智能评价，对有问题的笔画自动突出标识。支持对智能评价结果自动生成整体评测报告。 （2）对于某个学生多次书写的同一个字，每次的练习测评结果形成折线图，并可查看每次测评的详细结果。对于某个学生多次书写的同名笔画（例如：不同字中的撇划），每次的练习测评结果形成折线图，并可查看该笔画每次测评的详细结果，并能查看当时练习的整字及评测结果。 注：满分4，每缺少一项扣2。 2人工智能足式机器人演示： 演示人工智能足式机器人套装语音识别及语音播报。在不外接扬声器与麦克风的情况下，仅通过人工智能主控制器，操作者语音说“开灯”，主控自带的led灯模块亮红色，主控制器屏幕显示语音内容并语音播报“已开灯”。 注：满分4，每缺少一项扣2。 | 8 |
| 3.服务 |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合措施、应急措施等内容）综合评分： （1）方案完整、科学性、合理性、操作性强的得8； （2）方案基本完整、基本科学合理，有可操作性的得5 ； （3）方案不完整、不科学合理、不具可操作性的得3； （4）未提供的不得分。 | 8 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案（包括服务内容、故障解决方案、响应时间、技术人员保障及服务电话等内容）综合评分： （1）投标人具备完善的服务体系、全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的人员保障和服务电话的得8； （2）投标人具备基本完善的服务体系、基本全面的服务内容、基本可行的故障解决方案、基本可靠的人员保障和服务电话的得5； （3）投标人不具备服务保障体系、服务内容缺失、故障解决方案不可行、人员能力不足的得3； （4）未提供的不得分。 | 8 |
| 3.3 | 质保服务 | 投标人承诺所投产品质量保修期3年基础上每额外多增加一年免费质保期加2分，最多得6分。（提供承诺函，格式自拟；质保期从系统验收合格起算） | 6 |
| 4.业绩 |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今完成类似项目业绩，每提供1个得2分，最多得6分。提供中标通知书或成交通知书、合同、验收证明扫描件；合同或验收证明应能反应相关内容（包括但不限于音乐教室、科学教室、数字美术室、心理咨询室等设备采购）；证明材料缺项或未提供均不得分。 | 6 |
| 5.履约能力 |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一类得 1分，最多得3分 | 3 |
| 6.节能环保 |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得1分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得1分，最多得1分。 | 2 |
| 合计 |  |  | 100分 |

综合评分法：

1、小微企业的价格扣除

（1）本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品，分别对报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

6、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

- 第四章 采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京市龙翔小学采购一批卫生室、团队室、科学室、美术室、劳技室、音乐教室、舞蹈室、心理咨询室等功能室的设备，包括卫生器材、美术、舞蹈器材、科学仪器、劳技设备、心理设备等。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗档案柜 | 6 | 个 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 2 | 药品柜 | 2 | 个 | 3000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 诊察桌+诊疗椅 | 2 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 4 | 对数视力表灯箱（超薄 LED光源）豪华型 | 1 | 套 | 600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 5 | 一次性吹嘴 | 100 | 个 | 4 |  | 工业 | 货物 | / |
| 6 | 臭氧消毒器 | 2 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 7 | 止血带 /卡扣式 | 100 | 套 | 8 |  | 工业 | 货物 | / |
| 8 | 辨色图谱 | 2 | 套 | 15 |  | 工业 | 货物 | / |
| 9 | 三角巾 | 20 | 套 | 25 |  | 工业 | 货物 | / |
| 10 | 夹板（卷式） | 10 | 套 | 15 |  | 工业 | 货物 | / |
| 11 | 颈托 | 2 | 套 | 15 |  | 工业 | 货物 | / |
| 12 | 医疗废弃物收集桶\不锈钢污物桶12L | 2 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 | / |
| 13 | 医疗废弃物收集桶\不锈钢污物桶8L | 2 | 个 | 100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 14 | 落地蛇形灯 | 2 | 套 | 200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 15 | 简易呼吸器（复苏球） | 2 | 台 | 120 |  | 工业 | 货物 | / |
| 16 | 镊子 | 5 | 把 | 5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 17 | 手术剪 | 5 | 把 | 25 |  | 工业 | 货物 | / |
| 18 | 热敷.冷敷袋 | 10 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 | / |
| 19 | 拆零药品工具（药匙） | 20 | 套 | 2 |  | 工业 | 货物 | / |
| 20 | 拆零药品工具（药杯） | 20 | 套 | 2 |  | 工业 | 货物 | / |
| 21 | 拆零药品工具（医用手套） | 100 | 套 | 2 |  | 工业 | 货物 | / |
| 22 | 医用处置柜 | 2 | 个 | 2600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 23 | 高压灭菌锅 | 1 | 套 | 1200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 24 | 诊查床加宽床框 | 2 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 25 | 冰箱 | 1 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 26 | 队部折叠研讨桌 | 6 | 张 | 1900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 27 | 队部半圆折叠研讨桌 | 4 | 张 | 1900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 28 | 研讨椅 | 24 | 张 | 350 |  | 工业 | 货物 | / |
| 29 | 文化墙 | 12 | 平方 | 600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 30 | 定制荣誉展示柜 | 9 | 平方 | 1400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 31 | 团刊架 | 2 | 组 | 1540 |  | 工业 | 货物 | / |
| 32 | 插旗架 | 2 | 组 | 2300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 33 | 定制鼓号架 | 4 | 平方 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 34 | 24英寸专业大军鼓 | 2 | 面 | 698 |  | 工业 | 货物 | / |
| 35 | 22英寸专业大军鼓 | 8 | 面 | 398 |  | 工业 | 货物 | / |
| 36 | 13英寸专业小军鼓 | 16 | 面 | 265 |  | 工业 | 货物 | / |
| 37 | 青年号 | 20 | 支 | 136 |  | 工业 | 货物 | / |
| 38 | 号嘴 | 20 | 支 | 12 |  | 工业 | 货物 | / |
| 39 | 大镲 | 8 | 付 | 230 |  | 工业 | 货物 | / |
| 40 | 中镲 | 12 | 付 | 190 |  | 工业 | 货物 | / |
| 41 | 小镲 | 12 | 付 | 115 |  | 工业 | 货物 | / |
| 42 | 大拨 | 4 | 付 | 580 |  | 工业 | 货物 | / |
| 43 | 白手套 | 50 | 套 | 5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 44 | 指挥棒 | 2 | 支 | 100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 45 | 大队旗 | 2 | 面 | 15 |  | 工业 | 货物 | / |
| 46 | 检阅旗 | 2 | 面 | 30 |  | 工业 | 货物 | / |
| 47 | 3号检阅旗 | 2 | 面 | 120 |  | 工业 | 货物 | / |
| 48 | 3号旗帜 | 2 | 面 | 48 |  | 工业 | 货物 | / |
| 49 | 合唱台 | 4 | 组 | 5500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 50 | 指挥台 | 1 | 个 | 7800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 51 | 节拍器 | 1 | 个 | 200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 52 | 音叉组 | 1 | 个 | 300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 53 | 小学音乐教学软件 | 1 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 54 | 小学音乐教学欣赏曲库 | 1 | 套 | 720 |  | 工业 | 货物 | / |
| 55 | 小学音乐欣赏教学影像库 | 1 | 套 | 600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 56 | 操作台 | 1 | 台 | 3300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 57 | 五线谱识读教具 | 1 | 套 | 799 |  | 工业 | 货物 | / |
| 58 | 五线谱识读学具 | 22 | 套 | 399 |  | 工业 | 货物 | / |
| 59 | 配套打击乐器 | 1 | 套 | 17500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 60 | 音条 | 1 | 套 | 600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 61 | 椰壳沙锤 | 4 | 对 | 165 |  | 工业 | 货物 | / |
| 62 | 蛙鸣筒 | 4 | 副 | 85 |  | 工业 | 货物 | / |
| 63 | 乐理琴 | 10 | 个 | 599 |  | 工业 | 货物 | / |
| 64 | 小军鼓 | 10 | 面 | 240 |  | 工业 | 货物 | / |
| 65 | 大军鼓 | 4 | 面 | 700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 66 | 多音鼓 | 2 | 套 | 1050 |  | 工业 | 货物 | / |
| 67 | 竖笛 | 45 | 支 | 70 |  | 工业 | 货物 | / |
| 68 | 口琴 | 45 | 个 | 110 |  | 工业 | 货物 | / |
| 69 | 箱鼓音乐凳 | 45 | 个 | 480 |  | 工业 | 货物 | / |
| 70 | 定制器材柜 | 14 | 平方 | 1400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 71 | 鼓架 | 4.3 | 平方 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 72 | 准备台 | 1 | 张 | 2450 |  | 工业 | 货物 | / |
| 73 | 准备椅 | 1 | 张 | 380 |  | 工业 | 货物 | / |
| 74 | 舞蹈镜 | 29 | 平方 | 650 |  | 工业 | 货物 | / |
| 75 | 把杆 | 24 | 米 | 650 |  | 工业 | 货物 | / |
| 76 | 压腿休息矮柜 | 4 | 张 | 2800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 77 | 舞蹈更衣柜 | 48 | 个 | 385 |  | 工业 | 货物 | / |
| 78 | 器材柜 | 1 | 组 | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 79 | 舞蹈鞋柜 | 2 | 个 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 80 | 教师演示台 | 1 | 张 | 6800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 81 | 实验演示多目仪 | 1 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 82 | 实验演示多目仪应用软件 | 1 | 套 | 11990 |  | 工业 | 货物 | / |
| 83 | 学生桌1 | 4 | 张 | 4900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 84 | 学生桌2 | 12 | 张 | 3800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 85 | 实验凳 | 48 | 把 | 154 |  | 工业 | 货物 | / |
| 86 | 教师椅 | 1 | 把 | 400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 87 | 植物搁置架1 | 2 | 组 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 88 | 植物搁置架2 | 2 | 组 | 600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 89 | 准备台 | 1 | 张 | 8000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 90 | 中央台试剂架 | 1 | 套 | 2112 |  | 工业 | 货物 | / |
| 91 | 滴水架 | 1 | 组 | 330 |  | 工业 | 货物 | / |
| 92 | 上水装置 | 1 | 套 | 66 |  | 工业 | 货物 | / |
| 93 | 下水装置 | 1 | 套 | 44 |  | 工业 | 货物 | / |
| 94 | 三联水嘴 | 1 | 套 | 220 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 95 | 仪器柜（B） | 6 | 台 | 2200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 96 | 药品柜（B） | 2 | 台 | 2640 |  | 工业 | 货物 | / |
| 97 | 计算器 | 23 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 | / |
| 98 | 打孔器 | 2 | 套 | 13 |  | 工业 | 货物 | / |
| 99 | 打气筒 | 12 | 个 | 13 |  | 工业 | 货物 | / |
| 100 | 放大镜 | 23 | 个 | 4 |  | 工业 | 货物 | / |
| 101 | 放大镜 | 23 | 个 | 4 |  | 工业 | 货物 | / |
| 102 | 酒精喷灯 | 1 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 | / |
| 103 | 电加热器 | 1 | 台 | 120 |  | 工业 | 货物 | / |
| 104 | 手持移动灯 | 12 | 只 | 20 |  | 工业 | 货物 | / |
| 105 | 水槽 | 23 | 个 | 15 |  | 工业 | 货物 | / |
| 106 | 方座支架 | 23 | 套 | 48 |  | 工业 | 货物 | / |
| 107 | 三脚架 | 23 | 个 | 7 |  | 工业 | 货物 | / |
| 108 | 试管架 | 23 | 个 | 12 |  | 工业 | 货物 | / |
| 109 | 旋转架 | 23 | 套 | 8 |  | 工业 | 货物 | / |
| 110 | 百叶箱支架 | 1 | 个 | 400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 111 | 百叶箱 | 1 | 个 | 400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 112 | 电池盒 | 46 | 个 | 4 |  | 工业 | 货物 | / |
| 113 | 直尺 | 23 | 只 | 5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 114 | 软尺 | 23 | 个 | 4 |  | 工业 | 货物 | / |
| 115 | 托盘天平 | 12 | 台 | 80 |  | 工业 | 货物 | / |
| 116 | 金属钩码 | 23 | 套 | 30 |  | 工业 | 货物 | / |
| 117 | 体重称 | 2 | 台 | 420 |  | 工业 | 货物 | / |
| 118 | 电子停表 | 23 | 块 | 40 |  | 工业 | 货物 | / |
| 119 | 温度计 | 45 | 支 | 4 |  | 工业 | 货物 | / |
| 120 | 温度计 | 1 | 支 | 7 |  | 工业 | 货物 | / |
| 121 | 体温计 | 23 | 支 | 5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 122 | 寒暑表 | 1 | 只 | 9 |  | 工业 | 货物 | / |
| 123 | 最高温度表 | 1 | 支 | 15 |  | 工业 | 货物 | / |
| 124 | 最低温度表 | 1 | 支 | 15 |  | 工业 | 货物 | / |
| 125 | 条形盒测力计 | 23 | 个 | 10 |  | 工业 | 货物 | / |
| 126 | 条形盒测力计 | 23 | 个 | 10 |  | 工业 | 货物 | / |
| 127 | 条形盒测力计 | 23 | 个 | 10 |  | 工业 | 货物 | / |
| 128 | 多用电表 | 1 | 个 | 45 |  | 工业 | 货物 | / |
| 129 | 湿度计 | 1 | 个 | 40 |  | 工业 | 货物 | / |
| 130 | 指南针 | 23 | 个 | 6 |  | 工业 | 货物 | / |
| 131 | 肺活量计 | 8 | 台 | 80 |  | 工业 | 货物 | / |
| 132 | 雨量器 | 1 | 套 | 450 |  | 工业 | 货物 | / |
| 133 | 风杯式风速表 | 8 | 套 | 150 |  | 工业 | 货物 | / |
| 134 | 斜面 | 23 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 | / |
| 135 | 压簧 | 23 | 套 | 5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 136 | 拉簧 | 23 | 套 | 5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 137 | 沉浮块 | 23 | 套 | 10 |  | 工业 | 货物 | / |
| 138 | 杠杆尺及支架 | 23 | 个 | 15 |  | 工业 | 货物 | / |
| 139 | 滑轮组及支架 | 23 | 套 | 20 |  | 工业 | 货物 | / |
| 140 | 轮轴及支架 | 23 | 套 | 18 |  | 工业 | 货物 | / |
| 141 | 齿轮组及支架 | 23 | 套 | 18 |  | 工业 | 货物 | / |
| 142 | 弹簧片 | 23 | 套 | 4 |  | 工业 | 货物 | / |
| 143 | 小车 | 45 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 | / |
| 144 | 三球仪 | 1 | 台 | 180 |  | 工业 | 货物 | / |
| 145 | 太阳高度测量器 | 23 | 个 | 15 |  | 工业 | 货物 | / |
| 146 | 风的形成实验材料 | 23 | 套 | 20 |  | 工业 | 货物 | / |
| 147 | 组装风车材料 | 23 | 套 | 8 |  | 工业 | 货物 | / |
| 148 | 组装水轮材料 | 23 | 套 | 9 |  | 工业 | 货物 | / |
| 149 | 太阳能的应用材料 | 23 | 套 | 35 |  | 工业 | 货物 | / |
| 150 | 音叉 | 23 | 只 | 30 |  | 工业 | 货物 | / |
| 151 | 小鼓 | 23 | 个 | 15 |  | 工业 | 货物 | / |
| 152 | 组装土电话材料 | 23 | 套 | 8 |  | 工业 | 货物 | / |
| 153 | 热传导实验材料 | 23 | 套 | 8 |  | 工业 | 货物 | / |
| 154 | 物体热涨冷缩实验材料 | 23 | 套 | 20 |  | 工业 | 货物 | / |
| 155 | 灯座及灯泡 | 45 | 个 | 8 |  | 工业 | 货物 | / |
| 156 | 开关 | 45 | 个 | 6 |  | 工业 | 货物 | / |
| 157 | 物体导电性实验材料 | 23 | 套 | 12 |  | 工业 | 货物 | / |
| 158 | 条形磁铁 | 1 | 套 | 30 |  | 工业 | 货物 | / |
| 159 | 条形磁铁 | 23 | 套 | 6 |  | 工业 | 货物 | / |
| 160 | 蹄形磁铁 | 1 | 套 | 30 |  | 工业 | 货物 | / |
| 161 | 蹄形磁铁 | 23 | 套 | 8 |  | 工业 | 货物 | / |
| 162 | 磁针 | 23 | 套 | 8 |  | 工业 | 货物 | / |
| 163 | 环形磁铁 | 23 | 套 | 9 |  | 工业 | 货物 | / |
| 164 | 电磁铁组装材料 | 23 | 套 | 20 |  | 工业 | 货物 | / |
| 165 | 电磁铁 | 1 | 套 | 30 |  | 工业 | 货物 | / |
| 166 | 手摇发电机 | 12 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 | / |
| 167 | 激光笔 | 23 | 个 | 22 |  | 工业 | 货物 | / |
| 168 | 小孔成像装置 | 23 | 套 | 10 |  | 工业 | 货物 | / |
| 169 | 平面镜及支架 | 23 | 套 | 10 |  | 工业 | 货物 | / |
| 170 | 曲面镜及支架 | 23 | 套 | 12 |  | 工业 | 货物 | / |
| 171 | 透镜.棱镜及支架 | 23 | 套 | 23 |  | 工业 | 货物 | / |
| 172 | 成像屏及支架 | 23 | 套 | 12 |  | 工业 | 货物 | / |
| 173 | 昆虫观察盒 | 45 | 个 | 9 |  | 工业 | 货物 | / |
| 174 | 动物饲养笼 | 8 | 个 | 15 |  | 工业 | 货物 | / |
| 175 | 塑料注射器 | 45 | 个 | 4 |  | 工业 | 货物 | / |
| 176 | 单摆 | 23 | 套 | 5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 177 | 照相机模型 | 12 | 套 | 30 |  | 工业 | 货物 | / |
| 178 | 儿童骨骼 模型 | 8 | 台 | 120 |  | 工业 | 货物 | / |
| 179 | 儿童牙列模型 | 8 | 台 | 120 |  | 工业 | 货物 | / |
| 180 | 少年人体半身模型 | 1 | 台 | 220 |  | 工业 | 货物 | / |
| 181 | 眼构造模型 | 1 | 台 | 120 |  | 工业 | 货物 | / |
| 182 | 平面政区地球仪 | 1 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 | / |
| 183 | 平面地形地球仪 | 6 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 | / |
| 184 | 地动仪模型 | 1 | 台 | 300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 185 | 地球构造模型 | 6 | 件 | 160 |  | 工业 | 货物 | / |
| 186 | 司南模型 | 1 | 台 | 120 |  | 工业 | 货物 | / |
| 187 | 月相变化演示器 | 1 | 件 | 220 |  | 工业 | 货物 | / |
| 188 | 天然材料标本 | 8 | 套 | 30 |  | 工业 | 货物 | / |
| 189 | 人造材料标本 | 8 | 套 | 30 |  | 工业 | 货物 | / |
| 190 | 纺织品标本 | 8 | 套 | 30 |  | 工业 | 货物 | / |
| 191 | 各种纸样标本 | 8 | 套 | 30 |  | 工业 | 货物 | / |
| 192 | 矿物标本 | 12 | 套 | 20 |  | 工业 | 货物 | / |
| 193 | 岩石标本 | 12 | 套 | 20 |  | 工业 | 货物 | / |
| 194 | 金属矿物标本 | 12 | 套 | 20 |  | 工业 | 货物 | / |
| 195 | 中国政区地图 | 1 | 套 | 10 |  | 工业 | 货物 | / |
| 196 | 中国地形地图 | 1 | 套 | 10 |  | 工业 | 货物 | / |
| 197 | 量筒 | 23 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 | / |
| 198 | 量杯 | 23 | 个 | 19 |  | 工业 | 货物 | / |
| 199 | 甘油注射器 | 23 | 个 | 5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 200 | 试管 | 92 | 支 | 1 |  | 工业 | 货物 | / |
| 201 | 试管 | 45 | 支 | 2 |  | 工业 | 货物 | / |
| 202 | 烧杯 | 45 | 个 | 4 |  | 工业 | 货物 | / |
| 203 | 烧杯 | 12 | 个 | 5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 204 | 烧杯 | 12 | 个 | 5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 205 | 烧杯 | 12 | 个 | 7 |  | 工业 | 货物 | / |
| 206 | 烧瓶 | 45 | 个 | 10 |  | 工业 | 货物 | / |
| 207 | 锥形瓶 | 12 | 个 | 9 |  | 工业 | 货物 | / |
| 208 | 酒精灯 | 23 | 个 | 5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 209 | 漏斗 | 45 | 个 | 4 |  | 工业 | 货物 | / |
| 210 | Y形管 | 45 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物 | / |
| 211 | 滴管 | 45 | 个 | 1 |  | 工业 | 货物 | / |
| 212 | 集气瓶 | 45 | 个 | 5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 213 | 镊子 | 45 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物 | / |
| 214 | 试管夹 | 23 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物 | / |
| 215 | 石棉网 | 23 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物 | / |
| 216 | 燃烧匙 | 23 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物 | / |
| 217 | 药匙 | 23 | 套 | 3 |  | 工业 | 货物 | / |
| 218 | 玻璃管 | 1 | 千克 | 26 |  | 工业 | 货物 | / |
| 219 | 玻璃棒 | 45 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物 | / |
| 220 | 橡胶管 | 1 | 千克 | 30 |  | 工业 | 货物 | / |
| 221 | 橡胶塞 | 1 | 千克 | 70 |  | 工业 | 货物 | / |
| 222 | 试管刷 | 23 | 个 | 2 |  | 工业 | 货物 | / |
| 223 | 烧瓶刷 | 23 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物 | / |
| 224 | 培养皿 | 45 | 个 | 8 |  | 工业 | 货物 | / |
| 225 | 蒸发皿 | 23 | 个 | 5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 226 | 塑料量杯 | 23 | 个 | 10 |  | 工业 | 货物 | / |
| 227 | PH试纸 | 1 | 套 | 100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 228 | 小学科学一般实验材料 | 1 | 套 | 30 |  | 工业 | 货物 | / |
| 229 | 载玻片 | 10 | 盒 | 8 |  | 工业 | 货物 | / |
| 230 | 盖玻片 | 50 | 包 | 4 |  | 工业 | 货物 | / |
| 231 | 测电笔 | 23 | 个 | 8 |  | 工业 | 货物 | / |
| 232 | 一字螺丝刀 | 23 | 个 | 8 |  | 工业 | 货物 | / |
| 233 | 十字螺丝刀 | 23 | 个 | 8 |  | 工业 | 货物 | / |
| 234 | 尖嘴钳 | 12 | 个 | 15 |  | 工业 | 货物 | / |
| 235 | 木工锯 | 23 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 | / |
| 236 | 钢手锯 | 1 | 个 | 25 |  | 工业 | 货物 | / |
| 237 | 钢丝钳 | 23 | 个 | 15 |  | 工业 | 货物 | / |
| 238 | 手锤 | 1 | 个 | 15 |  | 工业 | 货物 | / |
| 239 | 活扳手 | 23 | 个 | 12 |  | 工业 | 货物 | / |
| 240 | 电烙铁 | 2 | 套 | 30 |  | 工业 | 货物 | / |
| 241 | 手电钻 | 1 | 台 | 306 |  | 工业 | 货物 | / |
| 242 | 剪刀 | 23 | 个 | 5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 243 | 花盆 | 23 | 个 | 7 |  | 工业 | 货物 | / |
| 244 | 小刀 | 23 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物 | / |
| 245 | 塑料桶 | 23 | 个 | 12 |  | 工业 | 货物 | / |
| 246 | 手摇铃 | 8 | 个 | 7 |  | 工业 | 货物 | / |
| 247 | 手持筛子 | 23 | 个 | 15 |  | 工业 | 货物 | / |
| 248 | 喷水壶 | 8 | 个 | 12 |  | 工业 | 货物 | / |
| 249 | 吹风机 | 8 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 | / |
| 250 | 榨汁器 | 23 | 个 | 25 |  | 工业 | 货物 | / |
| 251 | 学生端数字美术绘画系统 | 24 | 套 | 8800 | 核心产品 | 工业 | 货物 | / |
| 252 | 教师绘画桌 | 1 | 张 | 6500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 253 | 数字美术绘画桌 | 12 | 张 | 2450 |  | 工业 | 货物 | / |
| 254 | 教师绘画示范直播展示台 | 1 | 台 | 12500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 255 | 美术教师示范直播系统 | 1 | 套 | 9500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 256 | 数字绘画软件 | 1 | 套 | 12000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 257 | 数字美术课程讲义系统 | 1 | 套 | 25000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 258 | 数字美术资源库系统 | 1 | 套 | 12000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 259 | 美术写生与临摹软件统 | 1 | 套 | 15000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 260 | 美术色彩理论与实验教学系统 | 1 | 套 | 12000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 261 | 美术透视理论与实验教学系统 | 1 | 套 | 12000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 262 | 美术3D光影教学系统 | 1 | 套 | 12000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 263 | 数字美术考试系统 | 1 | 套 | 10000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 264 | 学生作品展览交流虚拟馆 | 1 | 套 | 6000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 265 | 美术平台管理系统 | 1 | 套 | 10000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 266 | 中控系统 | 1 | 套 | 16500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 267 | 学生耗材套装 | 25 | 套 | 180 |  | 工业 | 货物 | / |
| 268 | 美术器材柜 | 8 | 组 | 1900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 269 | 准备台 | 1 | 张 | 2450 |  | 工业 | 货物 | / |
| 270 | 准备椅 | 1 | 张 | 380 |  | 工业 | 货物 | / |
| 271 | 美术桌 | 9 | 张 | 2800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 272 | 美术凳 | 48 | 把 | 258 |  | 工业 | 货物 | / |
| 273 | 画具移动柜 | 5 | 组 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 274 | 实验水槽柜1 | 5 | 米 | 1800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 275 | 实验水槽 | 6 | 组 | 300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 276 | 美术器材柜 | 8 | 组 | 1900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 277 | 准备台 | 1 | 张 | 2450 |  | 工业 | 货物 | / |
| 278 | 准备椅 | 1 | 张 | 380 |  | 工业 | 货物 | / |
| 279 | 静物柜 | 2 | 个 | 1140 |  | 工业 | 货物 | / |
| 280 | 写生灯 | 2 | 套 | 300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 281 | 教师演示台 | 1 | 张 | 7700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 282 | 实验演示多目仪 | 1 | 台 | 2970 |  | 工业 | 货物 | / |
| 283 | 实验桌 | 8 | 张 | 4560 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 284 | 水槽柜 | 6 | 个 | 1716 |  | 工业 | 货物 | / |
| 285 | 上水装置 | 7 | 套 | 66 |  | 工业 | 货物 | / |
| 286 | 下水装置 | 6 | 套 | 44 |  | 工业 | 货物 | / |
| 287 | 三联水嘴 | 6 | 套 | 220 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 288 | 实验凳 | 45 | 条 | 154 |  | 工业 | 货物 | / |
| 289 | 教师椅 | 1 | 条 | 400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 290 | 教师总控电源 | 1 | 台 | 4400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 291 | 智能吊装电源 | 8 | 台 | 4200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 292 | 教师数码生物显微镜 | 1 | 台 | 20000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 293 | 学生显微镜 | 24 | 套 | 900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 294 | 准备台 | 1 | 张 | 8000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 295 | 中央台试剂架 | 1 | 套 | 2112 |  | 工业 | 货物 | / |
| 296 | 滴水架 | 1 | 组 | 330 |  | 工业 | 货物 | / |
| 297 | 上水装置 | 1 | 套 | 66 |  | 工业 | 货物 | / |
| 298 | 下水装置 | 1 | 套 | 44 |  | 工业 | 货物 | / |
| 299 | 三联水嘴 | 1 | 套 | 220 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 300 | 仪器柜（B） | 9 | 台 | 2200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 301 | 标本展示柜 | 6 | 组 | 2600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 302 | 兔外形标本 | 6 | 套 | 440 |  | 工业 | 货物 | / |
| 303 | 河蚌标本 | 6 | 套 | 56 |  | 工业 | 货物 | / |
| 304 | 爬行动物(水蛇)标本 | 6 | 套 | 89 |  | 工业 | 货物 | / |
| 305 | 六益六害标本 | 6 | 套 | 161 |  | 工业 | 货物 | / |
| 306 | 蛙发育顺序标本 | 6 | 套 | 92 |  | 工业 | 货物 | / |
| 307 | 桑蚕生活史标本 | 6 | 套 | 117 |  | 工业 | 货物 | / |
| 308 | 种子传播方式标本 | 6 | 套 | 60 |  | 工业 | 货物 | / |
| 309 | 天然材料标本 | 6 | 套 | 85 |  | 工业 | 货物 | / |
| 310 | 人造材料标本 | 6 | 套 | 78 |  | 工业 | 货物 | / |
| 311 | 纺织品标本 | 6 | 套 | 96 |  | 工业 | 货物 | / |
| 312 | 各种纸样标本 | 6 | 套 | 67 |  | 工业 | 货物 | / |
| 313 | 矿物标本 | 6 | 套 | 107 |  | 工业 | 货物 | / |
| 314 | 岩石标本 | 6 | 套 | 101 |  | 工业 | 货物 | / |
| 315 | 金属矿物标本 | 6 | 套 | 78 |  | 工业 | 货物 | / |
| 316 | 土壤标本 | 6 | 套 | 80 |  | 工业 | 货物 | / |
| 317 | 矿物提炼物标本 | 6 | 套 | 95 |  | 工业 | 货物 | / |
| 318 | 兔骨骼标本 | 6 | 套 | 294 |  | 工业 | 货物 | / |
| 319 | 鱼骨骼标本 | 6 | 套 | 218 |  | 工业 | 货物 | / |
| 320 | 蛙骨骼标本（牛蛙） | 6 | 套 | 336 |  | 工业 | 货物 | / |
| 321 | 鸽骨骼标本 | 6 | 套 | 522 |  | 工业 | 货物 | / |
| 322 | 鱼解剖标本 | 6 | 套 | 208 |  | 工业 | 货物 | / |
| 323 | 鸽解剖标本 | 6 | 套 | 459 |  | 工业 | 货物 | / |
| 324 | 兔解剖标本 | 6 | 套 | 408 |  | 工业 | 货物 | / |
| 325 | 蛔虫标本 | 6 | 套 | 90 |  | 工业 | 货物 | / |
| 326 | 海葵标本 | 6 | 套 | 58 |  | 工业 | 货物 | / |
| 327 | 海蛰标本 | 6 | 套 | 87 |  | 工业 | 货物 | / |
| 328 | 寄居蟹标本 | 6 | 套 | 39 |  | 工业 | 货物 | / |
| 329 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | 6 | 套 | 72 |  | 工业 | 货物 | / |
| 330 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉标本 | 6 | 套 | 46 |  | 工业 | 货物 | / |
| 331 | 竹节虫拟态标本 | 6 | 套 | 48 |  | 工业 | 货物 | / |
| 332 | 珊瑚标本 | 6 | 套 | 36 |  | 工业 | 货物 | / |
| 333 | 昆虫标本 | 6 | 套 | 75 |  | 工业 | 货物 | / |
| 334 | 节肢动物标本 | 6 | 套 | 75 |  | 工业 | 货物 | / |
| 335 | 蝗虫生活史标本 | 6 | 套 | 96 |  | 工业 | 货物 | / |
| 336 | 蜜蜂生活史标本 | 6 | 套 | 90 |  | 工业 | 货物 | / |
| 337 | 家蚕生活史标本 | 6 | 套 | 66 |  | 工业 | 货物 | / |
| 338 | 菜粉蝶生活史标本 | 6 | 套 | 72 |  | 工业 | 货物 | / |
| 339 | 验证基因分离规律标本 | 6 | 套 | 84 |  | 工业 | 货物 | / |
| 340 | 葫芦藓生活史标本 | 6 | 套 | 63 |  | 工业 | 货物 | / |
| 341 | 蕨生活史标本 | 6 | 套 | 46 |  | 工业 | 货物 | / |
| 342 | 花序类型保色标本 | 6 | 套 | 80 |  | 工业 | 货物 | / |
| 343 | 花冠类型保色标本 | 6 | 套 | 82 |  | 工业 | 货物 | / |
| 344 | 褐藻植物标本 | 6 | 套 | 142 |  | 工业 | 货物 | / |
| 345 | 红藻植物标本 | 6 | 套 | 142 |  | 工业 | 货物 | / |
| 346 | 珍贵植物保色标本 | 6 | 套 | 124 |  | 工业 | 货物 | / |
| 347 | 化石标本 | 6 | 套 | 90 |  | 工业 | 货物 | / |
| 348 | 苔藓类植物标本 | 6 | 套 | 108 |  | 工业 | 货物 | / |
| 349 | 蕨类植物标本 | 6 | 套 | 552 |  | 工业 | 货物 | / |
| 350 | 裸子植物标本 | 6 | 套 | 336 |  | 工业 | 货物 | / |
| 351 | 被子植物标本 | 6 | 套 | 432 |  | 工业 | 货物 | / |
| 352 | 蝙蝠骨骼 | 6 | 套 | 216 |  | 工业 | 货物 | / |
| 353 | 大白鼠解剖 | 6 | 套 | 432 |  | 工业 | 货物 | / |
| 354 | 蝙蝠 | 6 | 套 | 108 |  | 工业 | 货物 | / |
| 355 | 鲤鱼结构标本 | 6 | 套 | 144 |  | 工业 | 货物 | / |
| 356 | 蜈蚣对马陆标本 | 6 | 套 | 114 |  | 工业 | 货物 | / |
| 357 | 蛾与蝶比较标本 | 6 | 套 | 120 |  | 工业 | 货物 | / |
| 358 | 蜻蜓生活史标本 | 6 | 套 | 132 |  | 工业 | 货物 | / |
| 359 | 蝴蝶生活史标本（红锯） | 6 | 套 | 150 |  | 工业 | 货物 | / |
| 360 | 黑蚱蝉生活史标本 | 6 | 套 | 180 |  | 工业 | 货物 | / |
| 361 | 蟑螂生活史标本 | 6 | 套 | 96 |  | 工业 | 货物 | / |
| 362 | 苍蝇生活史标本 | 6 | 套 | 72 |  | 工业 | 货物 | / |
| 363 | 蟑螂生活史标本 | 6 | 套 | 96 |  | 工业 | 货物 | / |
| 364 | 植物根系标本 | 6 | 套 | 78 |  | 工业 | 货物 | / |
| 365 | 豆发芽过程标本 | 6 | 套 | 102 |  | 工业 | 货物 | / |
| 366 | 玉米发芽过程标本 | 6 | 套 | 102 |  | 工业 | 货物 | / |
| 367 | 花生发芽过程标本 | 6 | 套 | 102 |  | 工业 | 货物 | / |
| 368 | 松树生活史标本 | 6 | 套 | 114 |  | 工业 | 货物 | / |
| 369 | 高粱发芽过程标本 | 6 | 套 | 114 |  | 工业 | 货物 | / |
| 370 | 棉花生活史标本 | 6 | 套 | 198 |  | 工业 | 货物 | / |
| 371 | 水稻发芽过程标本 | 6 | 套 | 120 |  | 工业 | 货物 | / |
| 372 | 小麦发芽过程标本 | 6 | 套 | 114 |  | 工业 | 货物 | / |
| 373 | 动物王国(二)套装 | 6 | 套 | 1657 |  | 工业 | 货物 | / |
| 374 | 10种益虫套装 | 6 | 套 | 429 |  | 工业 | 货物 | / |
| 375 | 10种害虫套装 | 6 | 套 | 350 |  | 工业 | 货物 | / |
| 376 | 教师中控条案 | 1 | 台 | 7500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 377 | 书法临摹桌 | 23 | 张 | 2650 |  | 工业 | 货物 | / |
| 378 | 书画教学展示台 | 1 | 套 | 13500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 379 | 书法教学直播系统 | 1 | 套 | 9500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 380 | 书法字帖排版系统 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 381 | 书法集创系统 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 382 | 三笔字板书示范书写软件 | 1 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 383 | 书法教学视频资源平台 | 1 | 套 | 11500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 384 | 书法教学查询系统 | 1 | 套 | 4000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 385 | 场景式网络课堂教学系统 | 1 | 套 | 8000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 386 | 书法课程讲义系统 | 1 | 套 | 8000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 387 | 碑帖深度学习软件 | 1 | 套 | 3000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 388 | 软笔书法Ai智能评价软件 | 1 | 套 | 16500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 389 | 作品虚拟展馆展示系统软件 | 1 | 套 | 13500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 390 | 硬笔书法教学系统 | 1 | 套 | 3000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 391 | 中控系统 | 1 | 台 | 12700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 392 | 学生镇尺 | 45 | 对 | 35 |  | 工业 | 货物 | / |
| 393 | 学生毛笔 | 45 | 支 | 35 |  | 工业 | 货物 | / |
| 394 | 多功能墨盒 | 45 | 个 | 35 |  | 工业 | 货物 | / |
| 395 | 临摹专用纸 | 45 | 包 | 35 |  | 工业 | 货物 | / |
| 396 | 毛毡 | 45 | 张 | 10 |  | 工业 | 货物 | / |
| 397 | 墨汁 | 45 | 瓶 | 25 |  | 工业 | 货物 | / |
| 398 | 学生实践桌 | 2 | 张 | 3680 |  | 工业 | 货物 | / |
| 399 | 实木凳 | 16 | 张 | 130 |  | 工业 | 货物 | / |
| 400 | 教师实践台 | 1 | 张 | 2018 |  | 工业 | 货物 | / |
| 401 | 展示边柜 | 8 | 组 | 2100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 402 | 展示柜 | 4 | 组 | 2250 |  | 工业 | 货物 | / |
| 403 | 防护套装 | 45 | 套 | 104 |  | 工业 | 货物 | / |
| 404 | 防护套件 | 1 | 套 | 260 |  | 工业 | 货物 | / |
| 405 | 劳动文化布置 | 1 | 套 | 480 |  | 工业 | 货物 | / |
| 406 | 桌面吸尘器 | 6 | 套 | 160 |  | 工业 | 货物 | / |
| 407 | 吸尘器 | 1 | 个 | 900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 408 | 智慧教育课程资源平台 | 1 | 套 | 35000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 409 | 手工智慧教育学习套装上 | 24 | 套 | 920 |  | 工业 | 货物 | / |
| 410 | 手工智慧教育学习套装下 | 24 | 套 | 920 |  | 工业 | 货物 | / |
| 411 | 手工制作工具 | 12 | 套 | 92 |  | 工业 | 货物 | / |
| 412 | 手工DIY制作套装 | 12 | 套 | 375 |  | 工业 | 货物 | / |
| 413 | 手工DIY制作套装 | 12 | 套 | 290 |  | 工业 | 货物 | / |
| 414 | 手工DIY制作套装 | 12 | 套 | 290 |  | 工业 | 货物 | / |
| 415 | 发夹diy材料包 | 12 | 套 | 87 |  | 工业 | 货物 | / |
| 416 | 手工制作饰品材料包 | 12 | 套 | 498 |  | 工业 | 货物 | / |
| 417 | 手工不织布工具箱 | 12 | 套 | 310 |  | 工业 | 货物 | / |
| 418 | 脸谱制作套装箱 | 12 | 套 | 310 |  | 工业 | 货物 | / |
| 419 | 时尚包装 | 12 | 套 | 405 |  | 工业 | 货物 | / |
| 420 | 编织机 | 6 | 套 | 230 |  | 工业 | 货物 | / |
| 421 | 纺织机 | 6 | 套 | 370 |  | 工业 | 货物 | / |
| 422 | 刺绣工具 | 12 | 套 | 370 |  | 工业 | 货物 | / |
| 423 | 编织工具 | 12 | 套 | 110 |  | 工业 | 货物 | / |
| 424 | 编织毛线 | 200 | 卷 | 4 |  | 工业 | 货物 | / |
| 425 | 电窑 | 1 | 台 | 32000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 426 | 拉坯机 | 24 | 台 | 2600 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 427 | 布艺拉坯凳 | 24 | 个 | 138 |  | 工业 | 货物 | / |
| 428 | 干燥箱（烘干机） | 1 | 台 | 3280 |  | 工业 | 货物 | / |
| 429 | 磨底机 | 1 | 台 | 830 |  | 工业 | 货物 | / |
| 430 | 石膏车 | 1 | 台 | 1400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 431 | 双滚抽泥板机 | 1 | 台 | 4950 |  | 工业 | 货物 | / |
| 432 | 施釉房 | 1 | 台 | 4950 |  | 工业 | 货物 | / |
| 433 | 施釉工具 | 1 | 台 | 1280 |  | 工业 | 货物 | / |
| 434 | 陶艺晾坯架 | 1 | 个 | 1900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 435 | 拉坯桌 | 6 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 436 | 捏塑工具六件套 | 24 | 套 | 6 |  | 工业 | 货物 | / |
| 437 | 捏塑辅助工具 | 2 | 套 | 860 |  | 工业 | 货物 | / |
| 438 | 彩绘工具包 | 24 | 套 | 30 |  | 工业 | 货物 | / |
| 439 | 釉料高配包 | 1 | 套 | 4200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 440 | 拉坯工具包 | 24 | 套 | 78 |  | 工业 | 货物 | / |
| 441 | 拉坯辅助工具 | 4 | 套 | 220 |  | 工业 | 货物 | / |
| 442 | 标准教学用泥 | 2 | 套 | 980 |  | 工业 | 货物 | / |
| 443 | 模具套装 | 2 | 套 | 1280 |  | 工业 | 货物 | / |
| 444 | 素坯套装 | 2 | 套 | 1480 |  | 工业 | 货物 | / |
| 445 | 简易急救箱 | 1 | 个 | 52 |  | 工业 | 货物 | / |
| 446 | 陶艺环创 | 1 | 套 | 12800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 447 | 陶艺教学标本 | 1 | 套 | 7800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 448 | 陶艺教学视频资源 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 449 | 静音时钟 | 2 | 套 | 150 |  | 工业 | 货物 | / |
| 450 | 心理健康自助系统 | 1 | 套 | 28000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 451 | 青少年心理健康服务SAAS平台 | 1 | 套 | 38000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 452 | 测评椅 | 2 | 把 | 350 |  | 工业 | 货物 | / |
| 453 | 双人测评办公位带边柜 | 1 | 张 | 2800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 454 | 隔断书架 | 3 | 组 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 455 | 阅读沙发 | 1 | 张 | 2200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 456 | 阅读区茶几 | 2 | 个 | 700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 457 | 装饰边柜 | 1 | 组 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 458 | 心理档案柜 | 4 | 组 | 1400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 459 | 实木沙盘游戏 | 1 | 套 | 28200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 460 | AI心理沙盘解析系统 | 1 | 套 | 18000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 461 | 沙盘座椅 | 3 | 把 | 500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 462 | 智能反馈音乐放松系统 | 1 | 套 | 49800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 463 | 测评沙发 | 1 | 张 | 2200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 464 | 个辅咨询沙发 | 1 | 张 | 1200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 465 | 个辅区边柜 | 1 | 组 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 466 | 心理运动减压系统 | 1 | 套 | 32000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 467 | AI智能自信拥抱人 | 1 | 套 | 34168 |  | 工业 | 货物 | / |
| 468 | 涂鸦墙 | 6 | 平方 | 400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 469 | 宣泄墙 | 12 | 平方 | 500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 470 | 团体折叠活动桌 | 10 | 张 | 1600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 471 | 折叠活动椅 | 30 | 把 | 350 |  | 工业 | 货物 | / |
| 472 | 团辅移动讲台 | 1 | 张 | 1810 |  | 工业 | 货物 | / |
| 473 | 表达性艺术心理辅导工具包 | 1 | 套 | 18000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 474 | 裱框心理挂图 | 20 | 套 | 200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 475 | 室内办公区，个辅区，放松区 | 24 | 平方 | 600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 476 | 人工智能轮式机器人 | 5 | 套 | 12800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 477 | 人工智能轮式机器人场地包 | 1 | 套 | 5600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 478 | 人工智能足式机器人 | 5 | 套 | 15800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 479 | 人工智能足式机器人场地包 | 1 | 套 | 5600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 480 | 人形机器人 | 4 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 481 | 人形机器人集控配件包 | 1 | 套 | 7977 |  | 工业 | 货物 | / |
| 482 | 轮式机器人 | 1 | 套 | 7500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 483 | 轮式机器人场地 | 1 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 484 | 智能无人机 | 2 | 套 | 3800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 485 | 智能无人机抓取结构 | 2 | 套 | 300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 486 | 智能无人机配件包 | 2 | 套 | 1470 |  | 工业 | 货物 | / |
| 487 | 智能无人机场地 | 1 | 套 | 1982 |  | 工业 | 货物 | / |
| 488 | 智能控制学习套装 | 14 | 套 | 498 |  | 工业 | 货物 | / |
| 489 | 智能控制学习套装场地 | 1 | 套 | 1697 |  | 工业 | 货物 | / |
| 490 | AR编程初阶套装 | 20 | 套 | 480 |  | 工业 | 货物 | / |
| 491 | AR编程高阶套装 | 16 | 套 | 720 |  | 工业 | 货物 | / |
| 492 | 方形组合桌 | 6 | 张 | 950 |  | 工业 | 货物 | / |
| 493 | 悬挂凳 | 36 | 把 | 298 |  | 工业 | 货物 | / |
| 494 | 4K录播一体机 | 1 | 台 | 48000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 495 | 嵌入式录播系统 | 1 | 套 | 25000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 496 | 智能分析主机 | 1 | 台 | 39000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 497 | 跟踪半球 | 2 | 台 | 880 |  | 工业 | 货物 | / |
| 498 | 图像跟踪系统 | 1 | 套 | 26000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 499 | 高清云台摄像机（特写） | 3 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 500 | 高清云台摄像机（全景） | 2 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 501 | 数字音频矩阵 | 1 | 台 | 5900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 502 | 指向性话筒 | 6 | 支 | 980 |  | 工业 | 货物 | / |
| 503 | 桌面式触摸面板 | 1 | 台 | 5300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 504 | 时序电源控制器 | 1 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 505 | 千兆交换机 | 1 | 台 | 890 |  | 工业 | 货物 | / |
| 506 | 机柜 | 1 | 套 | 2550 |  | 工业 | 货物 | / |
| 507 | 系统集成 | 1 | 套 | 12000 |  | 工业 | 货物 | / |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗档案柜 | 1.尺寸：800*400*2000mm，木纹枫木色。 2.材质要求：环保多层板。防火板饰面。 3.工艺要求：PVC 近色封边带。 4.结构：近色直边，顶板及层板为≥25 厘多层板,其余为≥16 厘多层板,上 1200H 对开木框清玻外掩门内含 2 块活动层板, 下 800H 内含 1 块活动层板，掩门柜，304 不锈钢阻尼铰链。 |
| 2 | 药品柜 | 1. 尺寸：1000*500*2000mm，PP 材质。 2. 柜体：侧板.顶底板采用改性 PP 材料增加强度，表面沙面 和光面相结合处理。 3. 下储物柜门：内框采用改性 PP 材质注塑模成型, 外嵌 5mm 厚钢化烤漆玻璃。 4. 上柜视窗们：内框采用改性 PP 材质注塑模成型, 外嵌 5mm 厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板， 层板全部采用改性 PP 材质注塑模成型，表面沙面和光面相结 合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整 体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层， 自由组合各 层空间。 6. 门把手：采用经过改性 PP 材质注塑模成型，与柜门平行， 开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的 PP 材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP 材质，可选不锈钢 304 材质 |
| 3 | 诊察桌+诊疗椅 | 1.诊查桌：全钢板焊接，外形尺寸 1200*600*750mm，附带抽 屉 2 只，全部白色喷塑处理。桌子腿为 40*40mm 方管焊接而 成。可以拆卸组装，便于运输。 椅子：640*480*600mm。 2.椅背：PP+24%玻纤。 3.腰靠：固定腰靠。 4.座板：高密度定型海绵，高密度木板 15mm。 5.扶手：PP 连体扶手。 6.底盘：中班蝴蝶底盘。 7.气杆：85#电镀三级气杆。 8.脚架：#320 电镀商脚。 9.脚轮：#50mm 尼龙轮。 |
| 4 | 对数视力表灯箱（超 薄 LED 光源）豪华型 | 2.5mLED 型标准对数视力表灯箱，E 字型。由 LED 灯条.电源 适配器.视力表面板及箱体组成。 1.产品尺寸：595×295×10mm。 2.功能：供医疗单位检查眼睛视力时用。 |
| 5 | 一次性吹嘴 | 1.材质：环保 PP。 2.重量：约 3-4 克。 3.颜色：白色（磨砂）。 4.直径：约 80mm。 5.宽：约 50mm，接口直径。约 0.11mm。一次注塑成型。 |
| 6 | 臭氧消毒器 | 1.活氧产量：3g/h。 2.电源电压：220v/50hz。 3.使用气源：空气源。 4.额定功率：75w。 |
| 7 | 止血带 /卡扣式 | 1.样式：医用卡扣式。 |
| 8 | 辨色图谱 | 1.样式：常规色盲检查图。 |
| 9 | 三角巾 | 1.样式：医用常规。 |
| 10 | 夹板（卷式） | 1.样式：医用常规。 |
| 11 | 颈托 | 1.样式：医用常规。 |
| 12 | 医疗废弃物收集桶\ 不锈钢污物桶 12L | 1.类型：不锈钢外筒，塑料内筒。 2.容积 12L，脚踏式启闭， φ300mm。 |
| 13 | 医疗废弃物收集桶\ 不锈钢污物桶8L | 1.类型：不锈钢外筒，塑料内筒。 2.容积 8L。 |
| 14 | 落地蛇形灯 | 1.不锈钢灯罩，立杆，蛇形软管，开关灯口。 2.底座为 20*40mm 矩形管焊接。 |
| 15 | 简易呼吸器（复苏球） | 1.结构组成：呼吸气囊.面罩.组合颈.储气袋.连接管.开口器 和口咽通道。 2.适用范围：主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用。 |
| 16 | 镊子 | 1.材质：不锈钢 16 号。 |
| 17 | 手术剪 | 1.材质：不锈钢 14 号。 |
| 18 | 热敷.冷敷袋 | 1.样式：医用常规。 |
| 19 | 拆零药品工具（药匙） | 1.内容物：一套三个。 |
| 20 | 拆零药品工具（药杯） | 1.内容物：一套三种颜色各一只。 |
| 21 | 拆零药品工具（医用 手套） | 1. 用于医护人员。 2. 本产品经环氧乙烷灭菌，有效期 2 年。 3. 本品一次性使用，用后销毁。 4. 包装破损，禁止使用。 5. 有可能引起过敏反映的天然橡胶制造。 |
| 22 | 医用处置柜 | 1.规格：1200*500*1800mm。 2.材质：不锈钢。 3.结构：分上下两个部分，上部三开门玻璃柜门，下部为三 开门储物柜，不锈钢处置台面。 |
| 23 | 高压灭菌锅 | 1.材质：不锈钢制。 2.容积 15L 以上，煤电两用。附带铝合金内胆，安全阀，压 力表等配件，手提电热式。 |
| 24 | 诊查床加宽床框 | 1.平板诊查床， 规格尺寸：1880mm*600mm*670mm，床框采用 40mm*20mm*1.2mm 厚的圆形管焊接。 2.床腿采用圆形管焊接。床面采用厚的木板包覆以海绵和人 造革制成。 |
| 25 | 冰箱 | - 规格：小型两门。 2.容积：190L（冷藏 120L+冷冻 70L）。 3.温控：2-8℃冷藏/-18℃冷冻（数字显示）。 4.特性：医用级压缩机，断电报警功能。 5.材质：抗菌涂层内胆，不锈钢门框。 |
| 26 | 队部折叠研讨桌 | 1.台面板：饰面采用高密度刨花板，长为 1800±3mm，宽为 600±3mm，厚度 25±2mm，面粘防火板，PVC 胶边。台面形状 是长方形，四个角为直角。 2.前挡板：采用高密度刨花板，经模具热压 PVC 封边精制而 成，面粘防火板，长为 1698±3mm，宽为 293±2mm，壁厚为 20±2mm。 3.脚板：采用高精度铝材经模具压注而成，长为 5852mm，宽 为 652mm，壁厚平均为 3±1mm。 4.脚管：采用钢管长 83 mm，宽 35 mm ，厚度为 T1.5mm 表面 采用防锈静电喷涂处理。脚管与地面成 80 度角。脚管右侧内 套有 250±20N 汽杆，汽杆长度为 375mm。 5.横梁：采用长 50mm，宽 30mm，厚度为 1.2mm 旦管经模具焊 接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，长度为 1671±2mm。 6.书网：中间钢网采用钢板(厚度为 1.0mm)经模具折弯成形， 两侧采用钢板(厚度为 2.0mm)经模具冲压成形后，一起再焊接 成型,表面采用防锈静电喷涂处理。中间钢网长度为 1585± 5mm。前挡板侧装饰盖 采用 ABS 多元素复合材料经模具压铸 成型。 7.主要规格：台面打开尺寸：总长为 1800±5mm。宽为 600± 5mm。高度为 750±10mm。 8.收叠后尺寸：总长为 1800±5mm。宽为 586±5mm。高度为 1153±10mm。 |
| 27 | 队部半圆折叠研讨桌 | 1.台面板：饰面采用高密度刨花板，形状是 1/4 环形，厚度 25mm，面粘防火板，PU 胶边。规格：长为 1626±2MM，宽为 761±2MM。 2.前挡板：采用高密度刨花板，经模具热压.pu 封边精制而成， 面粘榉木皮或防火板，长为 9572mm，宽为 2932mm，壁厚为 202mm 。 3.脚板：采用高精度铝材经模具压注而成，长为 5852mm，宽 为 652mm，壁厚平均为 31mm 。 4.脚管:采用钢管(83X35XT1.5mm),表面采用防锈静电喷涂处 理。脚管与地面成 80 度角。 5.横梁:采用旦管经模具焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂 处理，旦管采用：50x30xT1.2mm，长度为 930mm。 6.书网:采用钢板(厚度为 1.0mm)经模具冲压焊接成型,表面 采用防锈静电喷涂处理。 7.主要规格:台面打开尺寸：总长为 1626±2mm。宽为 761± 2mm。高度为 750±10mm。 |
| 28 | 研讨椅 | 1.规格:640*480*600mm。 2.椅背：PP+24%玻纤。 3.腰靠：固定腰靠。 4.座板：高密度定型海绵，高密度木板 15mm。 5.扶手：PP 连体扶手。 6.底盘：中班蝴蝶底盘。 7.气杆：85#电镀三级气杆。 8.脚架：#320 电镀商脚。9.脚轮：#50mm 尼龙轮。 |
| 29 | 文化墙 | 1.材质：定制亚克力板，厚度 10-20mm。 2.内容：配合学校进行设计。 |
| 30 | 定制荣誉展示柜 | - 尺寸：4200*500*2200mm。 2.板材：框架部分采用厚度≥25mm，层板部分三聚氰胺刨花 板≥18mm，背板部分三聚氰胺刨花板≥16mm，甲醛释放量分 级达到 ENF 级。 3.封边：采用 pvc 封边条四边封边工艺，门板封边条厚度应 ≥2mm，其他厚度应≥1mm。所有板件不可见部分全部封边。 4.结构：分为上下两个部分，上部分为不规则展示柜，下部 分高度 800mm 为对开门设计。 |
| 31 | 团刊架 | 1.尺寸：800×200×1200mm（长×宽×高）。 2.基材：优质实木多层板（E0 级环保标准）。 3.面板：三聚氰胺贴面，厚度 25mm（主体）/18mm（层板）。 4.封边：木蜡油侧边处理。 5.配件：优质五金连接件。 |
| 32 | 插旗架 | 1.尺寸：1950×650×600mm（长×宽×高）。 2.材质：304 不锈钢管（壁厚 1.2mm）。 |
| 33 | 定制鼓号架 | 1.尺寸：4500×600×800mm（长×宽×高）。 2.基材：优质实木多层板（E1 级环保标准）。 3.面板：三聚氰胺贴面，厚度 25mm（框架）/18mm（隔板）。 |
| 34 | 24 英寸专业大军鼓 | 1.规格：直径 24 英寸（610mm），高 120mm。 2.鼓腔：铝合金材质，壁厚 1.2mm。 3.鼓面：双层 PVC 鼓皮，厚度 0.25mm。 4.配件：羊毛毡鼓槌.尼龙鼓带.鼓钥匙。 5.特点：低频浑厚，最大声压级≥110dB。 |
| 35 | 22 英寸专业大军鼓 | 1.规格：直径 560mm，高 350mm。 2.鼓腔：铝合金烤漆，壁厚 1.5mm。 3.鼓面：特制 0.188mm 军鼓专用皮。 4.配件：不锈钢鼓槌（长度 40cm）.调节钥匙。 5.特点：中频突出，承重支架可调角度。 |
| 36 | 13 英寸专业小军鼓 | 1.规格：直径 330mm，高 150mm。 2.鼓腔：304 不锈钢，壁厚 0.8mm。 3.鼓面：进口 Remo 鼓皮，带砂带调节。 4.配件：枫木鼓棒.鼓带。 5.调节：8 点位微调系统。 |
| 37 | 青年号 | 1.调式：青年号 B 调。 2.材质：优质黄铜（厚度 0.6mm）。 3.表面处理：漆金工艺（防氧化）。 4.尺寸：总长 550mm±5mm，喇叭口直径 120mm。 |
| 38 | 号嘴 | 1.材质：铜质基体+镀镍层。 2.颜色：铜色。 |
| 39 | 大镲 | 1.材质：响铜材质。 2.尺寸：直 250mm±50mm。 3.重量：单片 850g（每付 2 片）。 4,工艺：手工制作。 |
| 40 | 中镲 | 1.材质：响铜材质。 2.尺寸：190mm±50mm。 3.重量：单片 850g（每付 2 片）。 4,工艺：手工制作。 |
| 41 | 小镲 | 1.材质：响铜材质。 2.尺寸：150mm±50mm。 3.重量：单片 450g（每付 2 片）。 4,工艺：手工制作。 |
| 42 | 大拨 | 1.尺寸：直径 300mm。 2.材质：铜制。 3.特性：钹面光.弧度适度.圆度准确.边缘厚度一致。 4.包装：两面一副。 |
| 43 | 白手套 | 常规。 |
| 44 | 指挥棒 | 1.材质：不锈钢主体。 2.尺寸：总长 1300mm（五角星 120mm） 3.细节：五角星采用 ABS 电镀处理，杠子，球体，均为不锈 钢材质，五角星周围绕有红色或者黄色流苏。球体有砂子，能发出特有的声音。 |
| 45 | 大队旗 | 1.尺寸：1200×900mm（标准 3:2 比例） 2.材质：布艺 |
| 46 | 检阅旗 | 1.尺寸：1200×900mm（标准 3:2 比例） 2.材质：布艺 |
| 47 | 3 号检阅旗 | 1.尺寸：1920×1280mm（标准 3:2 比例） 2.材质：布艺 |
| 48 | 3 号旗帜 | 1.尺寸：1280×1920mm（标准 3:2 比例） 2.材质：布艺 |
| 49 | 合唱台 | 1.尺寸：三层尺寸 1230*1150*620±10mm。每层台阶款宽 390 ± 10mm，高 210±10mm。小舞台尺寸:1540*1230*310±10mm。 2.材质：高密度 PE。 3.工艺：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长 期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优 良的电绝缘性，耐寒。表面带有音乐符号为模具一体成型。 4.功能：合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可 以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。 |
| 50 | 指挥台 | 1.指挥台的外形尺寸设计合理，主体框架为钢管焊接而成。 2.表面为樟子松板材，外形美观，坚固耐用，体积小，重量 轻，便于移动和存放。 3.使用安全可靠， 指挥谱台尺寸：上层 600mm×500mm×50mm±偏离 5mm 下层 400mm×500mm±偏离 5mm 总高 760mm — 880mm.指挥站台规格：1210mm×1100mm×260mm±偏离 5mm 围杆护栏：25 圆管×80mm±偏离 5mm 高 成门字形。 |
| 51 | 节拍器 | 1.节拍速度：40-208 拍/分。 2.拍子型：0.2.3.4.6 五种选择。 3.节拍音色：机械声。 4.尺寸：110*110*220mm。 5.颜色：黒。 6.结构：金属大机芯。 |
| 52 | 音叉组 | 1.组成：8 个一组（频率：256、288、320、341.3、384、426.6、 480、512hz）。 2.结构：音叉+小木槌+木盒。 |
| 53 | 小学音乐教学软件 | 1.内容：12 个多媒体课件（覆盖 1-6 年级）。 2.标准：符合新课标要求，适合教学使用。 3.兼容：Windows/macOS 系统。 |
| 54 | 小学音乐教学欣赏曲库 | 1.内容：小学.21 碟 本套音乐教学欣赏曲库的音源承担母带制作，所有资料均为正版。 |
| 55 | 小学音乐欣赏教学影像库 | 1.各类小学音乐教学音像.歌舞剧等影像资料（VCD.DVD 等）， 应为国家正规出版社正版出版物，小学配套音像资料。 2.每套 44 盘。 |
| 56 | 操作台 | 1.尺寸：2000*600*900mm。 2.基 材：选用 E1 级环保 MFC 板，游离甲醛释放量为 0.4mg/L。 板面厚度为 18mm，密度为 850kg/立方米，承重力强。 3.面 材：采用三聚氰胺防火饰面板材，阻燃.耐磨.抗静电。 4.颜 色：黑射线。 |
| 57 | 五线谱识读教具 | 一.五线谱磁力板： 1.材质：磁性底材，可直接吸附在黑板.绿板等铁质物品上。 2.尺寸：不小于 1250*140mm，共一张.切 3 等分.对应音符卡 片可直接吸附在五线谱磁力板上进行讲解。 二.磁力音符： 全音符.二分音符.四分音符.八音音符.十六分音符.附点全 音符.附点二分音符.附点四分音符.附点八分音符.四分休止 符.八分休止符.十六分休止符.高音谱号.低音谱号.强.弱. 升记号.降记号.还原记号.Do.Re.Mi.Fa.Sol.La.Si.Do（高 音）.Do（低音）.Re（低音）.Mi（低音）.Fa（低音）.Sol （低音）.La（低音）.Si（低音）.Do（中音）.重降记号.重 升记号.三连音.前十六后八.前八后十六.四个十六.两个八 分.切分节奏.附点节奏 6 个.全休止符.二分休止符.顿音记 号.回音记号.波音记号等。 三.节奏卡： 1.材质：磁性底材，可直接吸附在黑板.绿板等铁质物品上。 2.尺寸.数量：单个卡片尺寸不小于 78*78mm.正反面均由音 符.一套的数量 18 个.正反数量相加不低于 34 个。 3.包含：四分音符.八分音符.十六分音符.前八后十六音符. 前十六后八音符.切分音音符.前附点音符.三连音音符.后附 点音符等。 |
| 58 | 五线谱识读学具 | 一.音符卡片收纳学习板： 1.尺寸：长≥460mm 宽 ≥200mm 高度≥30mm 2.材质：采用 ABS 一体注成，环保无异味 3.音符卡片可放置于内部，利于储存 4.8 个小圆球相互扣到对应孔位，防止移位，且合起后方便老 师发放收起 5.上附五线谱表，可将音符卡片直接进行摆放重复利用，无 需书写。 二.磁性音符： 材质：磁性底材 音符包含：全音符.二分音符.四分音符.八分音符.十六分音 符.附点.四分休止符.八分休止符.十六分休止符.高音谱号. 低音谱号.强记号.升音记号.降音记号.还原记号.保持音.反 复记号.弱记号.三连音.前八后十六音符.后附点音符.前附 点音符.前十六后八音符.切分音音符.八分音符.十六分音 符.小节线等。 三.节奏卡（纸卡） 1.材质：磁性底材，可直接吸附在黑板.绿板等铁质物品上。 2.尺寸.数量：单个卡片尺寸不小于 78*78mm.正反面均由音 符.一套的数量 18 个.正反数量相加不低于 34 个。 3.包含：四分音符.八分音符.十六分音符.前八后十六音符. 前十六后八音符.切分音音符.前附点音符.三连音音符.后附 点音符等。 四.音符卡片包含：全音符.二分音符.四分音符.八音音符.十六分音符.附点全 音符.附点二分音符.附点四分音符.附点八分音符.四分休止 符.八分休止符.十六分休止符.高音谱号.低音谱号.强.弱. 升记号.降记号.还原记号.Do.Re.Mi.Fa.Sol.La.Si.Do（高 音）.Do（低音）.Re（低音）.Mi（低音）.Fa（低音）.Sol （低音）.La（低音）.Si（低音）.Do（中音）.重降记号.重 升记号.三连音.前十六后八.前八后十六.四个十六.两个八 分.切分节奏.附点节奏 6 个.全休止符.二分休止符.顿音记 号.回音记号.波音记号等。 |
| 59 | 配套打击乐器 | 1.每类乐器都配有材质为松木指接板，原木色漆面的专用收 纳箱，共计 158 件乐器。 2.组成: 8 寸非洲鼓 4 个,尺寸：鼓高 425mm，鼓面直径 200mm。材质： 塑料鼓腔水转印工艺，PVC 鼓皮，喷涂铁质压圈，尼龙绑绳。 10 寸非洲鼓 4 个,尺寸：鼓高 475mm，鼓面直径 250mm。材质： 塑料鼓腔水转印工艺，PVC 鼓皮，喷涂铁质压圈，尼龙绑绳。 12 寸中国鼓 2 个,尺寸：鼓高 230mm，鼓面直径 440mm，架高 820mm。材质：段木鼓身，NC 底漆+NC 面漆，黄牛皮，电镀铆 钉，榉木架子。 10 寸军鼓 1 个,尺寸：鼓高 138mm，鼓面直径 265mm。材质： 银色鼓圈，黑色喷涂压圈，电镀配件，聚酯皮鼓面。 10 寸地鼓 2 个,尺寸：鼓高 185mm，鼓面直径 254mm。材质： 桦木鼓圈，尼龙带，塑料鼓角，NC 底漆，NC 面漆，厚羊皮鼓 面。8 寸手鼓 8 个,尺寸：鼓面直径 202mm。材质：桦木 4 层鼓圈， NC 底漆+NC 面漆，本色（厚羊皮），皮革条，铜泡钉。 8 寸铃鼓 8 个,材质：鼓面直径 202mm。材质：桦木 4 层鼓圈， NC 底漆+NC 面漆，本色（厚羊皮），铁质电镀镲片，皮革条， 铜泡钉。 木质类 刮胡 8 个,尺寸：长 140mm。材质：榉木，NC 底漆+NC 面漆。 圆舞板 8 个,尺寸：直径 57mm。,材质：榉木，NC 底漆+NC 面 漆，弹力绳子。 双响筒 8 个,尺寸：长 192mm。材质：榉木，NC 底漆+NC 面漆。 打棒 8 个,尺寸：长 175mm。材质：榉木，NC 底漆+NC 面漆。 螺纹单响筒 8 个,尺寸：长 190mm。材质：榉木，NC 底漆+NC 面漆。螺纹高低梆子 8 个 尺寸：长 210mm。材质：榉木，NC 底漆+NC 面漆。龙口梆子 8 个 尺寸：长 200mm。材质：榉木，NC 底漆+NC 面漆。 散响类 沙锤 8 个,尺寸：长 200mm。材质：榉木，NC 底漆+NC 面漆。 沙蛋 15 对,尺寸：长 60mm。材质：PS 塑料颗粒。特质：音色 清透，音量高，投射力强。 棒铃 8 个,尺寸：长 206mm。材质：榉木手柄，NC 底漆+NC 面 漆。 手摇铃 10 个,尺寸：长 115mm。材质：牛皮带子，金属电镀铃 铛，榉木手柄，NC 底漆+NC 面漆。特质：经典雪橇铃音色。木质雨声 1 个,尺寸：长 350mm。材质：榉木，电镀钢珠，NC 底漆+NC 面漆。特质：模拟雨天的音色效果，音色像暴雨般， 长音效果好。 火车哨 1 个,尺寸：长 190mm。材质：榉木，NC 底漆+NC 面漆， 塑料配件。 振动器 1 个,尺寸：长 250mm。材质：榉木，铁质电镀配件。 |
| 60 | 音条 | 1.构成：由实木制六面体音箱和铝片构成，带有便携带木盒。 2.组成部分：音条.发音箱.琴锤，产品表面镀层牢固.完整. 光亮。 3.规格：铝制 17 块音块组成，规格：最长音块≧210mm.最短 音块≧140mm。音块高≧40mm。音块的铝板琴片厚度≧5mm。木 盒尺寸：555*470*75mm。 4.音色：C-E.音灵敏，主音清晰，悦耳，音色饱满，共鸣好， 无杂音。音准符合标准要求。 |
| 61 | 椰壳沙锤 | 1.几何尺寸 1.1 锤体直径：（ 120）mm/±（ 5 ）mm 1.2 锤体长度：（ 105 ）mm/±（5 ）mm 1.3 手柄直径：（20）mm/±（ 5 ）mm 1.4 手柄长度：（ 145）mm/±（ 5 ）mm 2.材质：锤头为椰壳，手柄为木质。 |
| 62 | 蛙鸣筒 | 1.材质：榉木。 2.外观：表面亚光 PU 漆面，光滑，完整.光亮，无脱皮.裂痕 现象。 3.音质：音质清脆，无杂音。 4.尺寸:全长 350±5mm。 |
| 63 | 乐理琴 | 1.键 盘：采用高质量迷你键盘。 2.键 位 数：16。 3.节拍速度：可在 40－280/每分钟范围可调。 4.节 拍：2/4.3/4.4/4.6/8。 5.复 音 数：16。 6.音符升降：音符升半音.降半音.原音三级可调。 7.指 示 灯：三色指示灯。 8.音量控制：电子电位器控制.音量加减 1-10 级智能调节。 9.五线谱表：一组可书写的高音谱表。 10.耳 机：立体声迷你插孔（耳机/输出）。 11.电 源：适配器：USB 电源适配器 5 V/500 mA (单独销售)。 12.电 池：四节"AA"级碱性(LR6), 锰 (R6) 或 Ni-MH 充电 (HR6) 电池。 13.开 关：智能防漏电开关按键。 14.尺 寸：460mmX180mmX25mm。 15.功 率：6cmX1.2W。 16.净 重：0.96kg。 |
| 64 | 小军鼓 | 1.九层杨木桦木混合鼓腔，表面贴 PVC。 2.鼓外径不低于 350mm。鼓腔厚度 6.0±5mm。高度不低于 140mm，含鼓棒.背带。 |
| 65 | 大军鼓 | 1.九层杨木桦木混合鼓腔，表面贴 PVC。 2.鼓外径不低于 650mm。鼓腔厚度 6.0±5mm。高度不低于 300mm，含鼓棒.背带。 |
| 66 | 多音鼓 | 1.尺寸：8 寸 10 寸 12 寸。 2.合成鼓皮，多层桦木鼓圈。可调铝合金支架，一对鼓槌， 颜色随机。 |
| 67 | 竖笛 | 1．采用十二平均律。标准音小字一组 a 音为440Hz。 2.材质：ABS 树脂。 3.长度：约 330mm 左右。 4.配套竖笛教学小程序，不低于 80 个视频与曲谱双展现形式 教程。 |
| 68 | 口琴 | 1.音域:28 孔 28 音。 2.材质:不锈钢盖板。 3.调性:复音 C 调/重音 C 调。 4.音簧:磷青铜音簧。 5.尺寸:约 210*30*24MM。 |
| 69 | 箱鼓音乐凳 | 1.尺寸：300mm*300mm*450mm（误差±10mm）。 2.材质：杨木芯 椴木皮， 原木色。 3.音质：内置响弦音色细致，低音饱满。 |
| 70 | 定制器材柜 | 1.尺寸：7200*450*2000mm 2.板材：框架部分采用厚度≥25mm，层板部分三聚氰胺刨花板≥18mm，背板部分三聚氰胺刨花板≥16mm 3.封边：采用 pvc 封边条四边封边工艺，门板封边条厚度应 ≥2mm，其他厚度应≥1mm。所有板件不可见部分全部封边。 4.结构：分为上下两个部分，上部分为对开玻璃门设计，下 部不规则展示柜，用于适应各种乐器的不同大小尺寸。 |
| 71 | 鼓架 | 1.尺寸：2850*600*1500mm。 2.材质：采用国家标准板材，符合国家环保标准，基材采用 实木多层板，厚度≥18mm,，PVC 直封边制作，款式按照定制。 |
| 72 | 准备台 | 1.尺寸：≤1800×800×75mm。颜色：木纹枫木色+白色钢架。 2.板材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，厚度≥25mm，甲醛释 放量符合国家环保标准。 3.封边条：采用同色一体直封边，ABS 封边条 2.0mm 厚。 4.钢架：采用国产一级冷轧钢板，壁厚≥1.2MM，表面喷粉处 理。 |
| 73 | 准备椅 | 1.尺寸：640*480*600mm。 2.椅背：PP+24%玻纤。 3.腰靠：固定腰靠。 4.座板：高密度定型海绵，高密度木板 15mm。 5.扶手：PP 连体扶手。 6.底盘：中班蝴蝶底盘。 7.气杆：85#电镀三级气杆。 8.脚架：#320 电镀商脚。 9.脚轮：#50mm 尼龙轮。 |
| 74 | 舞蹈镜 | 1.尺寸：高度 2400mm。 2.材质与结构:木制结构做基层，上面做镜面。镜面材质：采 用钢化玻璃（透光率≥92%），表面应力≥7MPa，密度 2.5g/cm³ , 耐热温度≥300℃。 |
| 75 | 把杆 | 1.尺寸：把杆直径约 55mm 。 2.内有约 20mm 直径钢材（Q235），带弹性，水曲柳木材质。 |
| 76 | 压腿休息矮柜 | 1.尺寸：2000*300*350mm。 2.材质：框架采用实木多层板，厚度≥18mm，层板及背板采 用环保颗粒板，厚度≥16mm。 3.结构：敞开式隔层，平分四个竖层板。 4.封边：选用与面材同质同色的 PVC 封边，厚度不低于 2mm。 5.五金配件：采用环保五金配件。 |
| 77 | 舞蹈更衣柜 | 1.组装方式：一组 4 列，一列 4 门。计一组 16 门。 3.柜体材质级别 产品主材由 ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物） 塑料制成， 柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成。 4.柜门外观：拱桥弧形状 柜门外观：拱桥弧形状，门中间凸起的厚度：约 35-37mm ( ± 5mm 偏离），门正中间有 140mm (±5mm 偏离）。 5.门板.单侧板厚度尺寸 板材厚度：侧板 22mm.顶板 30mm (±5mm 偏离）. 底板 80mm.门板 32mm (±5mm 偏离 6.正门正中间孤形处可以放置 LOGO 每款门板右上角均有门牌号--双色板雕刻，每款门板中间凸 出弧形处预留 55*34.5mm (±2mm 偏离），大的凹口位，可以 根据学校要求的贴学校 LOGO 或班级名称.学生名字或学号等 信息。 7.门板后面增加大容量储物盒 盒子内径尺寸：宽 68mm*长 176mm (±3mm 偏离）。 8.单侧板：设三角形支撑点 9.双侧板：双侧板卡沟处上下通过 12 个三角形支撑点。 |
| 78 | 器材柜 | 1.规格：W2000×D500×H1200mm，踢脚高 50mm。 2.材质：整体环保芬兰松木材质，层板厚度 16mm，内部平均 分隔 15 个，环保水性清漆，三底两面喷涂，漆面平整光滑。 3.结构：榫卯结构，整体稳固，台面圆角倒棱。 4.其他：五金连接件。 |
| 79 | 舞蹈鞋柜 | 1.尺寸：1200*300*800mm。 2.材质：实木材质，五金配件。 3.表面工艺：表面打磨无毛刺，清漆。 |
| 80 | 教师演示台 | 1.规格：2400*700*850mm 2.台面:台面为 38mm 厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆 3.桌身：整体采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米 陶瓷镀膜防锈处理。 4.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系 统.多媒体设备（主机.显示器.中控.功放.交换机）的位置预 留。 5.滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次 不变形。 |
| 81 | 实验演示多目仪 | 1.产品分为主拍摄像及侧拍摄像，支持Windows XP/7/8/10 及 Android 操作系统。 2.主拍摄像：①机身结构：可折叠，关节处采用缓冲止动阻 尼转轴，0~90 °之间可任意停留（10000 次扭力衰减 15 以内）， 用铝合金 CD 纹黑色阳极氧化装饰。摄像头外壳采用 ABS 磨砂。 立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化。②实验光源：白色 LED 灯光，支持多级调光，一级为 25%亮度，二级为 50%亮度，三级为 100%亮度。 3.侧拍摄像：①机身结构：可折叠，可左右旋转调整拍摄位 置，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90 °之间可任意停留， 用铝合金 CD 纹黑色阳极氧化装饰。摄像头外壳采用 ABS 磨砂。 ②外观和结构：a)产品表面无明显的凹痕.划伤.裂纹.变形和污染。表面涂覆层均 匀，无起泡.龟裂.脱落和磨损。 4.主体结构：整体采用 1.5mm&2.0mm 冷轧钢板，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会 产生表面烤漆剥落现象。盖板采用反弹器，关闭及打开均由 按压完成。底座配置配重块及防滑垫。 5.产品只需通过 USB2.0 接入电脑或者智慧黑板，无需任何外 接电源。 |
| 82 | 实验演示多目仪应用 软件 | 1.支持接入实验演示多目仪进行实验的搭建过程直播示范。 2.支持直播画面自由组合切换成画中画.双画面.单镜头等格 式。 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学。 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为探究教学资源。 5.录制视频时支持同步录制教学音频。 6.支持截取实验搭建视频画面为图片。 7.支持打开本地视频进行播放。 |
| 83 | 学生桌 1 | 1. 规格：正六边形 1200*1400*760mm。 2.台面：一体化台面，采用 12.7mm 实心理化板。 2. 3.台身：整体采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳 米陶瓷镀膜防锈处理。 4.台脚：采用特制模具 ABS 注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮。 |
| 84 | 学生桌 2 | 1. 尺寸：1200*700*760mm 。 2.台面：一体化台面，采用 12.7mm 实心理化板。 3.台身：整体采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米 陶瓷镀膜防锈处理。内置层板，可放置仪器，工具，书包等。 4.台脚：采用特制模具 ABS 注塑脚垫，高度可调，可有效防 止桌身受潮。 |
| 85 | 实验凳 | 1.规格： Φ300*450-500mm。 A：凳面 1.材质：采用环保型 ABS 改性塑料一次性注塑成型 2. 尺寸：30cm×3cm 3.表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架 1.材质及形状：椭圆形无缝钢管 2.尺寸:16×36 × 1.45mm 3.全圆满焊接完成。 C：脚垫 1.材质：采用PP 加耐磨纤维质塑料。 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度 5cm。 |
| 86 | 教师椅 | 1.尺寸：500*500*800mm。 2.材质：靠背及下座采用高密度网布格。 3.功能：气动升降，360 °旋转，符合人体工学设计。 4.特性：腰部支撑，回弹性佳，承重≥120kg。 |
| 87 | 植物搁置架 1 | 1.尺寸：750×350×1780mm（长×宽×高）。 2.材质：实木（防潮处理）。 3.结构：直立式，顶部三角形加固，4 层隔板。 |
| 88 | 植物搁置架 2 | 1.尺寸：1000×450×1100mm（长×宽×高）。 2.材质：实木。 3.结构：三层错位设计，节省空间。 |
| 89 | 准备台 | 规格：3000*1200*760mm。 台面:采用 12.7 实心理化板，两端为半径 1000mm 圆弧。 台身结构：新型塑铝结构，整体为 1200*600*760 四张桌架拼 接而成。桌腿：采用工字型压铸铝成型，材料表面经高压静 电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格： 长 585mm 宽 56mm 高 90mm，壁厚 3.0mm。下腿规格：长 540mm 宽 51mm 高 80mm，壁厚 3.0mm。 立柱：采用 41×95mm，壁厚 1.8mm。前横梁采用 36×25mm， 壁厚 1.3mm。中横梁采用 34×25mm，壁厚 1.3mm。后横梁：采 用 43×26mm，壁厚 1.3mm。加强横支撑件：采用 30×60mm 椭 圆管，壁厚 1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层， 耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为 480*290*152mm,壁厚 3.5mm。采用环保型 ABS 工程塑料注塑成型。 |
| 90 | 中央台试剂架 | 规格：2200L*300W*750H 双层，分两段，采用铝合金专用型材，立柱采用 80*42*1.0mm， 护栏采用 30*12*1.0mm 铝合金型材，玻璃托盘厚 8mm,表面喷 涂环氧树脂防护层，长期使用不掉漆不褪色。 |
| 91 | 滴水架 | 1.材质:高密度 PP。2.尺寸：550*400*120mm，27 支滴水棒。 3.底部托盘中间设有排水孔。 4.可拆卸式滴水棒，方便使用。 |
| 92 | 上水装置 | 1.上水管两端接头：201 不锈钢镀镉钢芯。 2.外管：304 钢丝+尼龙混编。 3.内管：三元乙丙橡胶（耐高温）。 4.阀体：塑料包覆铜芯角阀。 5.用途：连接地面水管及水龙头。 |
| 93 | 下水装置 | 1.规格：直径 35mm×长度 500mm。 2.材质：PVC 水管+不锈钢卡扣。 3.特性：防渗漏，快拆式安装。 |
| 94 | 三联水嘴 | 1.主体：黄铜基材，表面环氧树脂喷涂（耐酸碱/防锈）。 2.阀芯：陶瓷阀芯（铜质包覆，耐磨 50 万次以上）。 3.出水口：可拆卸螺纹设计（标准 G1/2 接口）。 4.功能特性： 防虹吸设计，避免回流污染 高头鹅颈式（旋转角度≥270 ° ) , 适配多种容器 支持冷热水混合（最高耐温80℃) 。 |
| 95 | 仪器柜（B） | 1.规格：450*900*1800mm。 2.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型 PP 材质。 3.上柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌 5mm 钢化 烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4.下柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌 5mm 钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.层板：配三块活动层板，层板为增强型 PP 材质一次注塑成 型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根 1.2mm 厚 方管，承重不低于 20 公斤。 |
| 96 | 药品柜（B） | 1. 规格：450*900*1800mm。 2.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型 PP 材质。 4.上柜门：采用增强型 PP 材质一体注塑成型，外嵌 5mm 钢化 烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型 PP 材质一体注塑成型，外嵌 5mm 钢化 烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型 PP 材质一体注层板 加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根 1.2mm 厚方管，承 重不低于 20 公斤。 7.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 |
| 97 | 计算器 | 1.显示：12 位超大液晶显示屏，数字高度≥10mm。 2.功能：基础四则运算（加.减.乘.除），支持百分比.平方 根计算。 3.电源：太阳能+纽扣电池双供电（CR2032 电池）。 |
| 98 | 打孔器 | 1.产品的结构外观应符合 ZBY51001－88 第 5.6 章的有关规 定。 2.打孔器刃口硬度不低于 HRC55，无卷刃和缺口，刀刃应锋利。3.刀管与刀柄.捅条表面镀铬，其表面粗糙度（Ra）最大允许 值为 3.2um 4.捅条直径 φ3.5mm，长 105mm。 |
| 99 | 打气筒 | 1.金属材料制作，为自行车打气用小号气筒。 2.将出气口堵严后，下压活塞，不发生漏气现象。 3.打气不损坏次数达到国家规定要求。 4.执行 SB/T10205 标准。 |
| 100 | 放大镜 | 1.样式：手持式，有效通光孔径不小于 30mm，5 倍。 |
| 101 | 放大镜 | 1.样式：手持式，有效通光孔径不小于 40mm，3 倍。 |
| 102 | 酒精喷灯 | 1．结构合理，制作精细，使用方便。 2．仪器由灯壶.灯管.空气调节器.预热盘.加料口等部分组 成。 3．空气调节器应能自如地调节空气进量从而调节火焰的大 小。 4．仪器应密封无渗漏。 |
| 103 | 电加热器 | 1.样式：恒温可调密封式电加热器。 2.额定电压：220V。 3.额定功率：1000W。 |
| 104 | 手持移动灯 | 1.样式：可充电电筒，灯头有三个高亮 LED 灯。 |
| 105 | 水槽 | 1． 水槽里口尺寸：250×180×100mm，壁厚≥2mm，上下梯 度≤3mm，四周圆角≤R5mm。 2． 槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤2mm。 3． 水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃) 。 |
| 106 | 方座支架 | 1.核心组件：配有底座 1 个，烧瓶夹 1 个，大.小铁环各 1 个， 垂直夹 2 个，平行夹 1 个，立杆 1 根。底座铸铁制造。 |
| 107 | 三脚架 | 1． 由铁环和 3 只脚组成。 2． 铁环内径：74mm，外径：90mm 3． 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应 与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 |
| 108 | 试管架 | 1.类型：塑料试管架,6 孔 6 柱，多功能可拆分。 |
| 109 | 旋转架 | 1.组成：由一对底座.转台组成，转台可放置玻棒胶棒及条形 磁铁，转动灵活。优质透明塑料盒包装。 |
| 110 | 百叶箱支架 | 1. 适应百叶箱尺寸，百叶箱支架高度为不小于 1000mm，宽窄 与百叶箱配套。 2. 材料选用宽度 30mm，厚度不小于 2.5mm 的钢角铁制成，支 架稳定牢靠，表面做防锈处理。 3. 支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸）。 |
| 111 | 百叶箱 | 1.规格：460mm×290mm×537mm。 2.类型：教学型。 3.材质：箱体为木制，配有箱顶防雨板。 |
| 112 | 电池盒 | 1.可串并联，结构外观符合JY0001,电池盒导电部分为铜制,弹簧夹持电池应稳定易装取。 |
| 113 | 直尺 | 1． 外形尺寸：500mm×25mm×8mm 全尺刻度累计误差≤2mm 尺面平面度≤3mm 尺边直线度≤2mm。 2. 用木材制作. 3． 尺身一面白底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为 1 毫 米，每 5 厘米为一大格，每 10 厘米的刻线上标有数字，有 mm.cm.dm.m 四种单位。 |
| 114 | 软尺 | 1.规格：1500mm。 |
| 115 | 托盘天平 | 1．最大称量 500g，分度值 0.5g,标尺称量 0-10g 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最 大秤量。 |
| 116 | 金属钩码 | 1. 规格：50g × 10。下卧沟，上下沟面垂直。 2. 50g 钩码尺寸主体外径φ26mm，高 13mm。上勾高 10mm，质 量 50±0.5g。底呈半球形，下位钩于底槽内。上.下勾开口方 向相互垂直。密度： ≥6.0 g／cm3（勾除外）硬度： ≥HB70。 3. 采用纯度 99.6%.粒度≥80＃的铁基粉或其它钢材。 4. 钩码经 2000 次冲击后不得有裂痕和明显变形。 5. 钩上.下勾的连线应通过钩码主体的轴线，钩码表面应有 防腐镀层。 |
| 117 | 体重称 | 1.量程：最大称重 120kg，附测体高装置。 |
| 118 | 电子停表 | 1.教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为 1.5V。数据 可精确到0.1s。 以扣式R2032 电池为能源的液晶数字式金属 壳石英秒表。 2.具有秒表（最小读数 1/100 秒）.10 段存储显示.定时器. 节拍器.时钟和定时闹响功能。 3.秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应 可显示时间，12 及 24 小时制式，日历.星期.防水，防震结构 等功能。 |
| 119 | 温度计 | 1.感温液体的有机红液的棒式温度计供中小学实验用。 2.温度测量范围红液 0℃~100℃ , 分度值为 1℃。 3.相邻两标度线的间距.有机液体温度计应不小于0.8mm。标 度线的宽度应不超过相邻标度间距的 1/5。 |
| 120 | 温度计 | 1. 感温液体水银棒式温度计供中小学实验用。 2.温度测量范围 0℃~100℃ , 分度值为 1℃。 3.相邻两标度线的间距.有机液体温度计应不小于0.8mm。标 度线的宽度应不超过相邻标度间距的 1/5。 |
| 121 | 体温计 | 1.类型：玻璃体温计。 2.组成：由玻璃管.感温泡.汞或其他感温液体和刻度尺标组 成。 3.采用汞或其他液体的热胀冷缩原理测量温度。 |
| 122 | 寒暑表 | 1.由木质(或塑料)材料镶嵌玻璃棒芯组成。 2.采用摄氏(℃)和华氏(℉)双刻度，面板标有：摄氏-30℃~ 50℃ 。华氏-20℃~120℃的标志。 3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 4.温度准确度： ±1℃（0℃~30℃) 5.最小分度值：0.5℃ 6.储藏条件：-30℃~60℃ 7.尺寸：不小于 250mm×49mm×9mm |
| 123 | 最高温度表 | 1.最高温度表感应部分内有一玻璃针，伸入毛细管，使感应 部分和毛细管之间形成一窄道。当温度升高时，感应部分体 积膨胀，挤入毛细管。当温度下降时，毛细管中的水银，由 于通道窄，却不能缩回感应部分，因而能指示出调整后的最 高温度计。 2.最高温度计玻璃管上刻有-16℃~+81℃的标志。 |
| 124 | 最低温度表 | 1. 最低温度计的毛细管内有一哑铃形游标。当温度下降时， 酒精柱便相应下降，由于酒精柱顶端表面张力作用，带动游 标下降。当温度上升时，酒精膨胀时，酒精柱经过游标周围 慢慢上升，而游标仍停在原来位置，因此它能指示上次调整 以来这段时间内的最低温度。 2. 最低温度计玻璃管上刻有-52℃~+41℃的标志。 |
| 125 | 条形盒测力计 | 1.产品为组装式，5N。 2.产品必配部件:壳体 1 个。弹簧 1 个。面板 1 块。带钩指针 1 个。提环 1 个。3.壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺。壳体的有效尺 寸为：150mm×35mm×20mm±0.2mm。 4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф 11mm。 5.面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷 均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装。零点 可调节。 6.带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度 1mm± 0.2mm。大小尺寸应与盒体配合，适宜为止。 7.提手：由金属制成，表面防锈处理。 |
| 126 | 条形盒测力计 | 1.产品为组装式，2.5N。 2.产品必配部件:壳体 1 个。弹簧 1 个。面板 1 块。带钩指针 1 个。提环 1 个。 3.壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺。壳体的有效尺 寸为：150mm×35mm×20mm±0.2mm。 4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф 11mm。 5.面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷 均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装。零点 可调节。 6.带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度 1mm± 0.2mm。大小尺寸应与盒体配合，适宜为止。 7.提手：由金属制成，表面防锈处理 |
| 127 | 条形盒测力计 | 1.产品为组装式，1N。 2.产品必配部件:壳体 1 个。弹簧 1 个。面板 1 块。带钩指针 1 个。提环 1 个。 3.壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺。壳体的有效尺 寸为：150mm×35mm×20mm±0.2mm。 4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф 11mm。 5.面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷 均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装。零点 可调节。 6.带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度 1mm± 0.2mm。大小尺寸应与盒体配合，适宜为止。 7.提手：由金属制成，表面防锈处. |
| 128 | 多用电表 | 1.数字式，3-1/2 位，本产品为整流系，轴尖轴承支承式。 2.准确度等级：直流电流.电压.电阻测量档均为 2.5 级，交 流电压测量档.直流电压 0~2500V，为 5.0 级。 3.电压灵敏度：直流为 5KΩ/V，交流为 2.5KΩ/V。 4.本产品应符合 JY0330-93《教学用指针式电表》的有关规定。 |
| 129 | 湿度计 | 1.类型：指针式。 2.温度在-10℃以下±2℃时，湿度为 40%RH 以下±10%。 3.温度在-10℃~40℃±1.5℃时，湿度为 40%RH~75%RH±7%。 4.温度在 40℃以上±2℃时，湿度为 75%RH 以下±10%。 5.产品尺寸直径为：132mm。 |
| 130 | 指南针 | 1.指南针由菱形针体.圆形塑料盒.地理指向图及钢针组成。 2.磁针体长 29mm，宽 2.5mm，厚 0.8mm。 3.磁针出厂一年内，用 CT3 型高斯计测试不低于 50 高斯。 4.磁针体采用含碳量0.75%～1.2%的碳素工具钢,经热处理后 硬度为 HR56 °~58 °。 5.塑料盒分盒体和盒盖。盒体为有色塑料制成，盒盖为透明 塑料制成。盒盖与盒体应配合紧密，总体尺寸为Ф43mm×10m。 座底应平整，放置于桌面不应有晃动。 6.地理指向图尺寸为Ф30±0.5mm，平贴于盒体内侧的底部， 粘贴时应与钢针同心，不应有明显偏差，文字及刻度线应清 晰可辨。 7.钢针安装在盒体的中心部位，钢针垂直于底面，针尖身上， 针长9mm，嵌入盒底深度不小于 2mm。钢针与盒体应结合牢固， 钢针不应轻易被拉出。钢针要进行防锈处理，针尖应无毛刺。 8.磁针体放置在钢针上，转动应灵活，无明显阻滞现象。针 面应与水平面平行,不应有明显歪斜。9.磁针体应喷漆，北极 （N）为红色，南极（S）为蓝色或白色。 |
| 131 | 肺活量计 | 1：容积：大于 5000ml，表面有容积刻度。 |
| 132 | 雨量器 | 1.规格：承水口内径 200mm 。 2.组成：承水器（漏斗）.储水筒（外筒）.储水瓶。 |
| 133 | 风杯式风速表 | 1.组成：底座.风杯.风向标.小电机.电表，带直读装置。 |
| 134 | 斜面 | 1.木质，高度可调，尺寸不小于 350*100*9mm。 2.表面光滑平整，印刷清晰。 |
| 135 | 压簧 | 1.规格： 自由长度约 85mm。 2.材质：单根弹簧钢丝绕制，表面镀镍。 |
| 136 | 拉簧 | 1.规格： 自由长度约 25mm。 2.材质：单根弹簧钢丝绕制，表面镀镍。 |
| 137 | 沉浮块 | 1.组成：同体积不同质量.同质量不同形状.可改变质量等物 体。 |
| 138 | 杠杆尺及支架 | 1．用木材制作。 2．产品由杠杆尺.支架（轴）.调平装置和四只挂钩组成。杠 杆尺不小于 250×25×8mm，中心有φ4mm 的铜轴套。 3．杠杆尺正面以轴心为零点向两端刻印厘米单位刻度线，刻 线清晰，每 5cm 印一长线并标注数字。杆身有效长度不小于 480mm。 |
| 139 | 滑轮组及支架 | 1.由底座.立杆.横梁.定滑轮.动滑轮.手柄.固定螺钉.细绳 等组成。 2.底座规格 145*85*25mm，中心有三个方孔。 3.立杆呈梯形状：上端宽 24mm.厚 7mm，下端 28mm.厚 10mm， 长 235mm。横梁尺寸：上端宽 17mm.下端 20mm，厚 6mm，长 200mm。 4.大定滑轮尺寸： Φ60mm×6.5mm。 5.小定滑轮尺寸： Φ40mm×10mm。 6.动滑轮尺寸：38mm×10mm×9mm。 |
| 140 | 轮轴及支架 | 1.由底盖.立杆.大中小组合轮轴.线.螺钉组成。 2.底座规格 145*85*25mm，中心有三个方孔。 3.立杆呈梯形状：上端宽 24mm.厚 7mm，下端 28mm.厚 10mm， 长 235mm。 4.大中小组合轮轴的尺寸：大轮：90mm.中轮 50mm.小轮 30mm。 螺丝长度 48.5mm。 |
| 141 | 齿轮组及支架 | 1.产品由底座.立杆.大齿轮.中齿轮.小齿轮.手摇柄.螺钉. 螺帽组成。 2.底座规格 145*85*25mm，中心有三个方孔。 3.立杆呈梯形状：上端宽 24mm.厚 7mm，下端 28mm.厚 10mm， 长 235mm。 4.大齿轮Φ100mm×6mm,齿龃 49 个。 5.中齿轮Φ60mm×6mm，齿龃 28 个。 6.小齿轮直径 30mm×6mm，齿龃 14 个。 |
| 142 | 弹簧片 | 1.材质：弹簧钢片。 2.规格：长不小于 150mm，宽不小于 15mm，厚度不大于 0.3mm。 |
| 143 | 小车 | 1.组成：优质塑料车身.车轮及铜轮轴构成。 |
| 144 | 三球仪 | 1.组成：地球，太阳，插头，底座，月球，季节盘，固定螺 帽，月相板，太平齿轮，变速箱组成。2.用途：可用演示地球.月球和太阳的相对运动关系.昼夜的 形成， 日月交替， 日蚀与月蚀等。 |
| 145 | 太阳高度测量器 | 1. 仪器由铝制量角器.测量架.重锤.底座等组成，应能测量 太阳在天体座标中高度。 2. 仪器底座应装置调平螺丝，并使重锤能对准基尖。 3. 旋转测量架十字孔与投影屏十字线的同轴度≤0.1mm。 |
| 146 | 风的形成实验材料 | 1.组成：风管.风扇组合体.蜡烛等组成。 2.材质：采用透明阻燃耐热塑料注成，蜡烛用隔火金属片盛 装。 |
| 147 | 组装风车材料 | 1.组成：底座.叶片.支架.叶片插槽等组成。 2.材质：底座分为塑料及金属 2 种，铁制底座表面需做防锈 处理，实心体。 3.规格：约Φ24mm×15mm，塑料底座规格约Φ60mm×25mm， 叶片插槽 10mm，两底座圆中心应带有支架插孔，支架长度 20mm，叶片 3 片，颜色 3 种，叶片插入叶片插槽可 360 °旋转。 |
| 148 | 组装水轮材料 | 1.类型：组装式，整体均采用塑料压制而成，由底座.支架. 水轮片.芯轴.皮带轮.芯轴支撑架等组成。 2.底座规格为：100mm×60mm×10mm，带有支架插槽,叶片 6 片,分三种颜色,每种二片。 3.叶片规格: 40mm×25mm×1mm，带有插接头。 4.芯轴规格Φ20mm×18mm，并带有叶片插槽及芯轴支撑架插 槽。芯轴支撑架为两个,长底为 30mm。支架呈“ Ⅱ ”型，宽度 为 16mm。 |
| 149 | 太阳能的应用材料 | 1.类型：组合形式，由太阳能电池板.电池支架.小电机.风叶. 发声装置.发光装置组成，采用接线连接， 2.规格：太阳能电池板规格应不小于 50mm×50mm， 3.输出电压：小于 3V。 |
| 150 | 音叉 | 1．产品由单支音叉组成，附有共鸣箱和音叉槌。 2．音叉频率为 256Hz。 3．音叉用钢或合金铝材制成，两叉股表面平整，叉股内侧平 面与底部圆弧光滑相切，钢制表面镀铬，铝制音叉表面氧化 处理。 4．频率误差 F256 不大于 0.3Hz（20℃时）。 5．音叉表面粗糙度，外侧面和两平面 Ra 最大允许值 1.0 μm， 内侧面 Ra 最大允许值 2.0 μm。 6．共鸣箱用东北松木.桐木或高密度板制造. 7．音叉槌用橡胶制。 |
| 151 | 小鼓 | 1.类型：双面鼓面，采用皮质材料制作， 2.规格：鼓面直径应不小于 150mm，鼓棰：为实木圆柱形，头 尾导圆角，2 支，规格约Φ 12mm×165mm。 |
| 152 | 组装土电话材料 | 1.组成：组装式，电话筒，话筒压盖，薄膜，塑料圆片，细 线 5 米组成。 |
| 153 | 热传导实验材料 | 1.类型：盒装式。 2.组成：细木棒.金属棒.塑料棒.玻璃棒.陶瓷板.棉花卷.石 棉布等组成。 |
| 154 | 物体热涨冷缩实验材料 | 1.金属球及塑料球直径 18mm.金属球与塑料球均应采用手柄 和悬挂链组成， 2.悬挂链长度应为 60mm，金属球手柄金属制，长度 140mm， 应带有隔热塑料保护，长度应为60mm， 3.塑料球手柄为塑制，直径 5mm，长度 150mm， 4.实验器手柄金属制，长度 145mm，应带有隔热塑料保护，长 度应为 60mm， 5.实验器的实验圆环外径 27mm，内径 19mm。 |
| 155 | 灯座及灯泡 | 1.组成：螺口灯座，底部电极，连接片，接线柱和底板，配 2.5V 小灯泡 1 个。 |
| 156 | 开关 | 1.组成：底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄。 |
| 157 | 物体导电性实验材料 | 1.实验盒体为塑料制品，盒面附有导电红色警示 LED 灯.电极 片.开关按钮，盒面内侧附二极管组成测试电路.电池盒。盒 底可盛液体。 2.测试片：铜片.铁片.铝片.塑料片规格均为：75mm×10mm。 |
| 158 | 条形磁铁 | 1.D-CG-LT-180 型：主参数（长度）180mm，磁极横截面积 405mm2.磁感应强度应不小于 0.07T。 2．教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S） 为白色或蓝色。N.S 字母的颜色为蓝色或白色。 |
| 159 | 条形磁铁 | 1.学生可用小号一对。 2.教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S） 为白色或蓝色。N.S 字母的颜色为蓝色或白色。 3.在离磁极端面中心 2mm 处测得磁感应强度不低于 50mT。 |
| 160 | 蹄形磁铁 | 1．D-CG-LU-80 型：主参数（高度）80mm，磁极横截面积 200mm2. 磁感应强度应不小于 0.055T。 2． 教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S） 为白色或蓝色。N.S 字母的颜色为蓝色或白色。 |
| 161 | 蹄形磁铁 | 1.学生用。 2.教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S） 为白色或蓝色。N.S 字母的颜色为蓝色或白色。 3.在离磁极端面中心 2mm 处测得磁感应强度不低于 50mT。 |
| 162 | 磁针 | 1.组成：底座.立柱.垂直翼形针。 2.磁针上应标明S 极.N 极，磁针两极每一极端点磁感应强度 为 9×10-³T。 |
| 163 | 环形磁铁 | 1.材质：铁氧体材料，环形。 2.规格：外径 40mm，中心孔不小于 12mm。 |
| 164 | 电磁铁组装材料 | 1.应采用盒装式，塑盒规格 107mm×27mm×60mm。蹄形圆铁. 骨架.桥板.大头针.电线。 2.蹄形铁芯单边长度约 55mm，直径 5mm。 3.板桥规格约 40mm×10mm×2mm。 4.电线两根，单根长度 3m。 5.骨架两个，单个长度 30mm。 |
| 165 | 电磁铁 | 1.U 形铁芯：粗φ12mm，高 100mm，上端有可转动的挂钩。 2.线圈二个（带塑料框架），尺寸： φ30mm×58mm，每个线 圈上有一个接线柱。 3.衔铁一个，尺寸：60mm×12mm×2mm，中心有个可转动的挂钩。 |
| 166 | 手摇发电机 | 1.透明外壳，指示灯及漆包线等发电过程可见 |
| 167 | 激光笔 | 1.产品由激光笔.磁吸激光笔套.外接电源线等组成。 2.激光笔输出功率不大于 2mW，镭射距离 100m，波长 650 nm。 3.激光笔配置有内接电池及外接电源导线。 4.笔套由工程塑料制作，带磁，可吸附于金属板上。 5.外接电源线采用多股铜芯软导线，长度不小于 200mm。 |
| 168 | 小孔成像装置 | 1.产品为散装式，由白屏 1 块.黑屏 1 个.底座 2 个.蜡烛组成。 2.白屏由优质塑料制成，尺寸：80mm×60mm，厚度 2mm。 3.小孔板为黑色塑料制成，中间有 1.5mm 小孔，尺寸：80mm ×60mm，厚度 2mm。 4.底座用优质塑料制成，规格不小于直径64×25mm。 |
| 169 | 平面镜及支架 | 1.组成：平面镜.支座.支杆。 2.规格：平面镜直径不小于 50mm，支杆可调高度不小于 30mm。 |
| 170 | 曲面镜及支架 | 1.组成：由带镜框凸面镜和凹面镜组成。 |
| 171 | 透镜.棱镜及支架 | 1.组成：凸透镜.凹透镜.三棱镜组成。 2.规格：透镜直径 50 ㎜，三棱镜边长 25 ㎜，长 25 ㎜。 |
| 172 | 成像屏及支架 | 1.组成：由白屏.毛玻璃屏.小蜡烛.蜡烛台及多用插座组成。 2.要求：白屏.毛玻璃屏与多用插座配合松紧适当。 |
| 173 | 昆虫观察盒 | 1.镜片直径 50mm，放大倍数 5×。 2.盒体用聚苯或其它透明材料制作,模具成形,应光滑.平整. 透明.无毛刺.划痕.裂纹等缺陷。 3.底座（盒子下底）应划分为均等的方格，盒体与盒盖配合良好，开启方便。 |
| 174 | 动物饲养笼 | 1.尺寸 450mm×300mm×300mm，总高约 370mm，门宽约 170mm， 高约 180mm，笼门开启方便。 2.配有接水盘，尺寸不小于 400mm×300mm。 |
| 175 | 塑料注射器 | 1.类型：30ml.注射器用活塞，无针头。 |
| 176 | 单摆 | 1.类型：一个摆球。直径 15mm1 个，线一根。 |
| 177 | 照相机模型 | 1.组成：塑料壳体，镜筒.凸透镜.毛玻璃.白玻璃。 |
| 178 | 儿童骨骼模型 | 1.产品由儿童骨骼模型.支杆.底座组成。 |
| 179 | 儿童牙列模型 | 1.产品由牙列模型.支杆.底座组成。 |
| 180 | 少年人体半身模型 | 1.材质：玻璃钢。 2.规格：高度 850mm。 |
| 181 | 眼构造模型 | 1.生物模型，用于观察眼球形态结构的教学与实验。 |
| 182 | 平面政区地球仪 | 1.平面比例尺为 1：40000000，产品由球体和支架.底座构成， 还附有纬度标尺及时区.阳光射线板及其他附件。 2.球体直径为 320mm，地轴的倾斜为 66.5 ° , 并垂直于赤道 面。 |
| 183 | 平面地形地球仪 | 1.平面比例尺为 1：40000000，产品由球体和支架.底座构成， 还附有纬度标尺及时区.阳光射线板及其他附件。2.球体直径为 320mm，地轴的倾斜为 66.5 ° , 并垂直于赤道 面。 |
| 184 | 地动仪模型 | 1.类型：产品高约 50 ㎝，仿铜色。 |
| 185 | 地球构造模型 | 1.要求：能将地球的 1/8 拆下来进行演示教学。 |
| 186 | 司南模型 | 1.组成：由地盘和磁性勺组成。 2.要求：地盘表面光滑，勺子在地盘上转动灵活。 |
| 187 | 月相变化演示器 | 1.模型能演示月亮圆缺的各种形状。 2.产品设置的中心天体是地球，在地球的外围显示月球的公 转轨道，并能演示出“新月—娥眉月—上弦月—凸月—满月 —凸月—下弦月—娥眉月—新月 ”的月相周期性更造。 |
| 188 | 天然材料标本 | 1.类型：木盒精装，盒内贴有与标本相对应的品名。木.棉花. 石油.煤.矿石等。 |
| 189 | 人造材料标本 | 1.类型：木盒精装，盒内贴有与标本相对应的品名。金属.塑 料.玻璃.陶瓷等 |
| 190 | 纺织品标本 | 1.类型：木盒精装，盒内贴有与标本相对应的品名。由尼龙. 棉布.涤棉.毛料.丝绸等样布组成。纺织品标本表面洁净，排 列整齐，应注明类别。 |
| 191 | 各种纸样标本 | 1.类型：木盒精装，盒内贴有与标本相对应的品名。 |
| 192 | 矿物标本 | 1.类型：木盒精装，盒内贴有与标本相对应的品名。标本分 别为锡石.赤铁矿.铝土矿.黄铜矿.白云石.云母等 |
| 193 | 岩石标本 | 1.类型：木盒精装，盒内贴有与标本相对应的品名。标本分 别为玄武岩.花岗岩.安山岩.流纹岩.砂岩.页岩等 |
| 194 | 金属矿物标本 | 1.类型：木盒精装，盒内贴有与标本相对应的品名。铜.铁. 铝.钨.锡等 |
| 195 | 中国政区地图 | 1.类型：全开，铜版纸，1 幅 |
| 196 | 中国地形地图 | 1.类型：全开，铜版纸，1 幅 |
| 197 | 量筒 | 1.规格：500ml 2.材质：硼硅酸盐透明玻璃，耐水等级不大于 3 级。 |
| 198 | 量杯 | 1.规格：250ml 2.材质：硼硅酸盐透明玻璃，耐水等级不大于 3 级。 |
| 199 | 甘油注射器 | 1.类型：注射器用活塞，无针头。 2.规格：30ml。 |
| 200 | 试管 | 1.规格： φ 15mm×150mm 2.材质：硼硅酸盐透明玻璃，耐水等级不大于 3 级。 |
| 201 | 试管 | 1.规格： φ20mm×150mm 2.材质：硼硅酸盐透明玻璃，耐水等级不大于 3 级。 |
| 202 | 烧杯 | 1.容积：50ml 2.材质：硼硅酸盐透明玻璃，耐水等级不大于 3 级。 |
| 203 | 烧杯 | 1.容积：100ml 2.材质：硼硅酸盐透明玻璃，耐水等级不大于 3 级。 |
| 204 | 烧杯 | 1.容积：250ml 2.材质：硼硅酸盐透明玻璃，耐水等级不大于 3 级。 |
| 205 | 烧杯 | 1.容积：500ml 2.材质：硼硅酸盐透明玻璃，耐水等级不大于 3 级。 |
| 206 | 烧瓶 | 1.规格：锥形.100ml 2.材质：硼硅酸盐透明玻璃，耐水等级不大于 3 级。 |
| 207 | 锥形瓶 | 1.规格：锥形.100ml 2.材质：硼硅酸盐透明玻璃，耐水等级不大于 3 级。 |
| 208 | 酒精灯 | 1.材质：硼硅酸盐透明玻璃，耐水等级不大于 3 级。带灯芯。 2.规格：150ml |
| 209 | 漏斗 | 1.材质：透明玻璃制成 2.规格：60mm |
| 210 | Y 形管 | 1.材质：硼硅酸盐透明玻璃，耐水等级不大于 3 级 |
| 211 | 滴管 | 1.材质：硼硅酸盐透明玻璃，耐水等级不大于 3 级 |
| 212 | 集气瓶 | 1.规格：125ml 2.材质：带毛玻璃片，硼硅酸盐透明玻璃，耐水等级不大于 3 级 |
| 213 | 镊子 | 1.材质：不锈钢 2.规格：长度不小于 12 厘米 |
| 214 | 试管夹 | 1.供中学化学实验和小学自然教学实验用。 2.本品由木料或竹子制作，由长臂和短臂及弹簧组成。 3.外形尺寸 180×20×11mm。 4.弹簧由Φ 1mm 的弹簧钢丝制成。 5.长短臂.头部，各有一半圆孔约为 3mm，并贴上卫层垫子。 6.试管夹最大升度约为 22mm。 |
| 215 | 石棉网 | 1.供中学化学实验和小学自然教学实验用。 2.本品用于化学实验时隔热。 3.石棉网外形尺寸为 125×125±1mm。 4.铁丝网上涂防锈漆，四边加折不小于 5mm。 5.石棉膏涂复面积不小于Φ80mm 涂复厚度应在 1±0.2mm。 6.石棉膏表面平整.牢固.均匀，无划痕，无粉尘脱落。 |
| 216 | 燃烧匙 | 1.直径：25 ㎜左右 2.材质：半圆面和金属丝结合制成，半圆面为铜材 3.要求：光滑无毛刺.圆润 |
| 217 | 药匙 | 1.供中学化学实验和小学自然教学实验用。 2.本产品每组由大.中.小三把药匙组成。 3.药匙材质：塑料。 |
| 218 | 玻璃管 | 1.外径： Φ5mm- Φ6mm。玻管壁厚>0.8mm。 2.理化性能： 耐水等级：4 级。 耐碱等级：1－3 级。 耐酸等级：2－3 级。 |
| 219 | 玻璃棒 | 1.小学试验用。 Φ5mm×6mm 2.实验用玻璃仪器。玻璃棒组成。 玻璃棒长：500 或 1000mm。 玻璃棒外径φ5～7±1mm。 3.理化性能 耐水等级：1 级 耐酸等级：1 级 耐碱 等级：2 级 4.应力：在偏光仪中呈兰色。5.玻璃棒要圆.直径均匀.不能粗细不匀.无气泡。 |
| 220 | 橡胶管 | 1．产品用优质天然橡胶制造。 2．产品内径为 7~8 ㎜，壁厚 1 ㎜。 |
| 221 | 橡胶塞 | 1.产品用天然橡胶制造，白色。 2.每包软胶塞由0～10 号的胶塞组成，搭配合理。 3.产品每包重量 1Kg。 |
| 222 | 试管刷 | 1.供中学化学实验和小学自然教学实验用。 2.本品由铁丝及猪鬃两部分组成。 3.猪鬃均匀，在铁丝上，要求牢固.整齐。 4.毛刷长约Φ7×70~Φ40×150mm。 5.毛刷柄长 10～150mm。 |
| 223 | 烧瓶刷 | 1.供中学化学实验和小学自然教学实验用。 2.本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在 上面 3.规格：毛刷小头Φ12×18mm，大头Φ34×50mm,小头Φ31× 50mm，大头Φ60×90mm。 |
| 224 | 培养皿 | 1.小学试验用。 2.实验用玻璃仪器。100mm 由器盖.器底组成。底外径：100 ±5mm。 盖外径：110±0.5mm。底高：22±1mm。盖高：20± 2mm。底盖厚：1.5～2mm。底盖单重：0.30～0.35kg。 3.色泽：无色透明.允许略带微黄色。4.理化性能: 耐水等级：1 级，耐热等级：2 级，耐碱等级： 1 级，耐酸等级：1 级 5.应力：呈紫红色或部分扩散状兰色。 6.产品厚薄均匀，底部平整，口部平磨细密光滑，口应磨平。 |
| 225 | 蒸发皿 | 1.小学试验用。 2.实验用加热仪器 60mm，陶瓷制造。 3.蒸发皿外径：62～63mm。 蒸发皿高：28～30mm。壁厚：2~ 2.5mm。 蒸发皿底径约：50mm。 4.口圆整.光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹， 放置平面不摇晃，器身不扁瘪。 |
| 226 | 塑料量杯 | 1.小学科学试验用。 2.规格：500mL。 3.采用高强度聚丙烯 PPR-4912 料。 4.杯体采用双面刻度线，每格分度为 50mL。 5.带手柄，微广口设计带导液嘴，上口直径96mm,下口直径 84mm,高 105mm。 |
| 227 | PH 试纸 | 1.类型：1 套 10 包。 |
| 228 | 小学科学一般实验材料 | 1.内容：包括不限于蜡纸.锡箔纸.塑料手套.塑料管.毛细管. 种子.橡皮泥.种植土.过滤纸.导线.碘酒.蜡烛塑料薄膜.透明塑料袋.不透明塑料袋.棉布.吸管.食用油.食盐.食糖.气 球.方格纸.松香等。 |
| 229 | 载玻片 | 1.玻璃制品,规格为：760mm*260mm*1mm。 2.表面清洁透明无杂质。 3.每个包装为 50 片。 |
| 230 | 盖玻片 | 1.玻璃制品,规格为：18mm*18mm。 2.每个包装为 50 片。 |
| 231 | 测电笔 | 1．全长不小于 145mm，由测电头.绝缘手柄组成，测量范围： 交流 12V-220V 。 2．刀杆材料选用优质CR-V 钢, 全硬热处理, 达到 CE 标准。 3. 手柄绝缘性能良好。 4. 安全.结构.外观应符合 JY0001第 5.6.7 的有关要求执行。 |
| 232 | 一字螺丝刀 | 1.规格 1 mm×5 mm×75 mm，头部尺寸：宽 5 mm，厚 1 mm。 工作长度：75 mm。 2.旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。手柄采用绝缘 材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适。 3.旋杆应经镀鉻防锈处理。 |
| 233 | 十字螺丝刀 | 1.规格#2×75 mm，头部尺寸：头部尺寸：#2。工作长度：75接合牢固，并有产品标记和标准编号。 mm。 2.旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54。手柄 采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适。 3.旋杆应经镀铬防锈处理。 4.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆 |
| 234 | 尖嘴钳 | 1. 6 ”，150mm，采用 45 号高碳钢精工铸造，整体精抛光. 热处理，钳口高频淬火，硬度 45-48HRC，PVC 全新料环保手 柄。 |
| 235 | 木工锯 | 1.规格：锯架 300mm，锯条 300mm，由钢锯架.钢锯条组成。 2.产品材料采用钢板制，调节式，最小锯切深度不小于64mm。 3.前.后固定销与相应孔的配合间隙不得大于0.3mm。 4.安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得 大于 2mm。 |
| 236 | 钢手锯 | 1.类型：半自动，彩色，表面防锈处理。 |
| 237 | 钢丝钳 | 1.规格：长度不小于 150mm。 2.材质：钳体表面镍铁合金处理，美观防锈。钳体经 Cr-V 钢 锻造而成。 |
| 238 | 手锤 | 1.类型：1 磅，木质手柄。 2.锤头：采用优质高碳钢。 |
| 239 | 活扳手 | 1.规格：长度不小于 150mm。 2.材质要求：头部和柄部全抛光并电镀，握感舒适。 |
| 240 | 电烙铁 | 1.功率：60W,20W。 2.材质：导线用不小于 1mm2 的多股铜线，外部用耐热硅橡胶 做绝缘。 3.要求：插头不变形。 |
| 241 | 手电钻 | 1.型号规格：150mm。 2.装夹丝锥用手攻制机件上的内螺纹。 3.材质：优质碳素结构钢 3.硬度：HRC≥45 。 |
| 242 | 剪刀 | 1.类型：圆头，刀刃不锈钢材质，手柄塑料材质，带安全帽。 |
| 243 | 花盆 | 1.材质：塑料。 2.规格：盆口直径不小于 150mm。 |
| 244 | 小刀 | 1.类型：美工刀。 2.规格：长度不小于 100mm。 |
| 245 | 塑料桶 | 1.规格：高不小于 130mm,直径不小于 150mm。 |
| 246 | 手摇铃 | 1.类型：手持式，金属制。 2.规格：铃口直径： φ64mm。总长度：120mm。 |
| 247 | 手持筛子 | 1.材质：不锈钢。 2.规格：直径不小于 80mm。 |
| 248 | 喷水壶 | 1.材质：优质塑料。 2.产品总高度为：200mm，容量：1L 压力 2 级。 |
| 249 | 吹风机 | 1.功率：不小于 1000W。 |
| 250 | 榨汁器 | 1.组成：杠杆压榨圆盘.过滤盘.盛汁盘。 2.杠杆压榨盘：①.杠杆最小部分有效尺寸：220×16×10mm。 ②.圆盘直径 73×7mm，误差±0.5mm。底面成三角形槽排列， 槽不少于 10 条。 3.过滤盘：①.有效尺寸Φ93×36mm，误差±0.5mm。。②.底 部滤网成正方形槽排列。③.漏汁孔 2mm×2mm，误差±0.2mm。4.盛汁盘：①.93mm×72mm，误差±0.5mm。②.手持部位有效 尺寸 108×22mm，误差±0.5mm。③.侧面有倒汁口嘴。 |
| 251 | 学生端数字美术绘画 系统 | 1.外观设计：采用金属外框，高品质后壳，安全圆角设计， 整机厚度≤18 毫米。一体化设计，无需外接辅助主机，基于 Android 系统开发。 2.采用 18.5 英寸液晶显示屏，分辨率：1920*1080。可视角 度≥178 ° 3.接口要求：终端顶端配备 RJ45 输入接口。1 个 USB 输入接 口。耳机接口，支持 WiFi-2.4G/5GHz。 3.支持十点触控功能，可用手指直接触控操作。支持电容压 感笔，点击精准，触控灵敏，书写流畅，终端内置收纳笔槽， 随取随用。 4.开机后可进入学生自主学习软件界面，可直接操作不低于6 种自主学习模块 5.支持多种画笔形式选择，可调节画笔的粗细和透明度。可 提供矩形.圆形.椭圆形和直线绘画模板。支持擦除功能，可 选择性擦除或一键清空画布。支持作品保存.保存记录查询功 能。 6.配套电容压感笔。 7.压感级别 4096 级，读取速度报点率 266，感应高度大于 5mm， 精度 5 ±0.5mm。 |
| 252 | 教师绘画桌 | 1.框架结构：实木。 2.规格：≤2000mm×800mm×750mm。3.配套实木方凳 1 个。 |
| 253 | 数字美术绘画桌 | 1.框架结构：实木。 2.规格：≤1400mm×600mm×750mm。 3.学生绘画学习台固定在桌面。 4.配套实木方凳 2 个。 |
| 254 | 教师绘画示范直播展 示台 | 1.全金属构架,铝合金底座。 2.支持清晰拍摄美术绘画的细节。 3.配置 3 台摄像机从不同角度拍摄。 4.摄像机 3 台。 （1）拍摄面积：大于A3 幅面（距离镜头≥45cm 处）。长宽 高：≤120 mm×70 mm×70 mm，直播画面分辨率：1920×1080， 自动亮度调节。支持自动对焦功能。 （2）总像素：500 万。帧数：≥30FPS，实时输出画面高速流 畅，移动展示物体无明显拖尾.模糊.延迟等现象。 （3） 输出接口：RJ45。 （4） 电源：DC12V。 5.软件界面可调整缩放倍数，并立即展示缩放后的效果。缩 放后可全自动对焦清晰显示或通过软件界面手动对焦清晰显 示。 6.摄像机机壳为全封闭结构，镜头必须封闭在摄像机机壳内 部，防止落尘或者不慎操作损坏镜头。 |
| 255 | 美术教师示范直播系 统 | 1．系统支持连接美术示范展示台的三台摄像机同时拍摄直 播.录像。 2.软件界面同时显示正面.侧面.特写三个画面，并在画面上 进行标识，画面上标识正面.侧面.特写。支持单镜头画面.双 镜头画面.三镜头画面.画中画四种录播模式功能，四种显示 模式都直接双击切换。支持三台摄像机的视频语音录制功能。 支持三个画面同步回放功能。支持播放文件时间显示数字走 表功能。支持在软件内直接修改视频.图片文件名，支持拍摄 的视频文件自带拍摄年.月. 日.时.分.秒信息。 3.支持快镜头播放.暂停功能。 4.支持慢镜头播放.暂停功能。 5.支持摄像机自动录音功能，软件调节声音大小。 6.支持在画面上任意批注功能。 7.支持一键抓图.看图功能。 8.支持正面.侧面.特写三个镜头具有设置功能。支持教师把 调整好的缩放和焦距参数快捷保存到指定档位，下次使用时 可以一键选档，一键快捷切换档位时，摄像机缩放和焦距自 动调节到本档位的对应参数。支持保存 6 个档位。 9.支持设置功能包括缩放.指定档位功能。 10.缩放：支持鼠标滚轮调节缩放比例功能。 |
| 256 | 数字绘画软件 | 1.包含铅笔.钢笔.水彩笔.油画笔.蜡笔.毛笔.喷枪笔.马克 笔.滚筒刷等 14 种绘画笔刷，每种笔刷支持选择不同的笔触 大小.透明度.模糊度。 2.支持插入植物图案.几何图案等不同特殊素材到绘画作品。3.支持创建时自定义画稿大小，支持缩放绘画区域.支持自由 拖拽作品。 4.支持在画稿中添加图层，支持图层上下调整位置，支持删 除图层，支持合并图层，支持图层隐藏与显示。 5.支持导入图片到图层，支持导出单个图层为图片。 6.支持对作品进行数字化图形图像效果后期处理。 |
| 257 | 数字美术课程讲义系统 | 1.提供 192 节符合美术新课标的教程。 2.支持教师教授完整.系统的美术课程。 3.教程内容包括图文和视频介绍，以及教学目标.教学方法. 学生实践等详细内容。 4.图文教程支持分步骤查看，支持按照顺序进行上下步骤的 切换，支持步骤的跳转切换查看。 5.图文教程每个步骤提供图片介绍和文字介绍。 |
| 258 | 数字美术资源库系统 | 1.提供中国名画.西方名画.素描.雕塑.民间艺术.书法艺术 等 6 种形式的作品欣赏，不少于 2400 幅。 2.提供作品形式包括油画.山水.素描.写意.工笔和壁画等。 3.中国艺术大师作品包括吴道子.张择端.徐悲鸿.齐白石等 名家作品。 4.西方艺术大师作品包括达芬奇.毕加索.梵高等名家艺术作 品。 |
| 259 | 美术写生与临摹软件统 | 1.提供数字写生与作品临摹两大板块，提供写生素材库和临 摹素材库。 2.数字写生提供风景的写生功能，支持选择不同场景.不同角 度和不同天气的写生素材供学生写生。 3.数字写生提供静物的写生功能，静物写生素材包含几何体. 石膏像.工艺品等多种静物的写生功能，提供不同观察角度. 不同光线等写生素材。 4.数字写生提供人像的写生功能，包括各类特点人像，包括 不同角度及光线下的写生素材。 5.作品临摹提供山水画临摹.素描临摹.油画临摹。 6.支持不少于 5 种图片处理功能，包括自由缩放素材.支持素 材调整饱和度.对比度和亮度。 7.支持不少于 3 种辅助线，包括自由曲线.直线.虚线等不同 辅助线。 8.支持油画效果.素描效果.轮廓结构等艺术化辅助处理图像 功能。 9.支持下载保存作品。 |
| 260 | 美术色彩理论与实验教学系统 | 1.包括色彩理论和色彩实验两大板块，提供色彩关系.色彩三 要素.色彩冷暖等知识点演示教学，老师可根据实际教学需求 选择对应板块授课。 2.色彩理论提供十二色环模型，支持师生进行同类色.邻近 色.对比色.互补色知识点教学，激发学生学习兴趣。 3.色彩三要素提供色轮模型进行色相.明度.纯度知识点教 学，一定程度上减轻学生对于抽象知识点的理解难度。4.色彩冷暖提供具有代表性的冷暖作品库供师生教学与学 习。 5.色彩冷暖提供图片色相调节器，支持拖拽调节图片的色相， 支持一键恢复图片初始色相。 |
| 261 | 美术透视理论与实验 教学系统 | 1.系统提供透视理论和透视实验两个板块进行透视知识点演 示教学，支持用户根据不同年级段教学需求选择对应板块授 课与学习。 2.透视理论板块提供中国三远法和西方透视法知识点教学。 3.透视实验板块内置各类透视教学素材，素材数量不少于40 幅，包括平行透视.成角透视.倾斜透视三种不同透视原理教 学素材，提供不低于 20 幅成角透视教学素材库，提供不低于 20 幅倾斜透视教学素材库。 4.透视素材中提供4-6 幅例图，可一键生成透视效果。 5.透视实验板块支持用户上传本地素材进行透视教学，上传 图片自适应展示。 6.透视实验板块支持添加4 种不同辅助线，包括点.直线.虚 线. 自由曲线等不同辅助线帮助分析素材透视关系。 7.透视实验板块支持自由缩放.移动素材图片，支持对绘制痕 迹进行撤销.清空等操作。 8.透视实验板块支持学生自主制作具有透视效果的场景图， 通过动手操作理解透视原理知识点内容。 |
| 262 | 美术 3D 光影教学系 统 | 1.提供光影移动变化教学功能，通过 3D 全景式打光技术，让 课堂教学不受教具.场景限制。 2.系统提供模型库，内置几何体.石膏像.水果蔬菜.瓷器等多 种写生教具模型素材，提供不少于 15 种几何体.不少于 10 种 石膏像.不少于 10 种水果和不少于 10 种的瓷器写生教具模型 素材。 3.模型支持三维旋转功能，支持手动调节模型摆放角度，实 现模型左旋转.右旋转.左翻转.右翻转.前翻转和后翻转。 4.系统提供光源库，内置教学静物灯常用色温，包括暖白光. 黄光.晴朗日光和阴天日光，支持一键切换光源，切换光源后 光源模型对应变化光源效果。 5.提供光源强弱调节功能，支持拖拽滑动条手动调节光源亮 度，实时展现模型光影明暗效果。提供光源角度调节功能， 支持手动调节光源角度，实时展现模型光影效果。 6.提供视角调节功能，支持鼠标拖拽场景上下左右移动实现 平视.俯视，以及不同观看方位的调节。 7.提供视线远近调节，支持鼠标滚动实现观看距离远近调节。 |
| 263 | 数字美术考试系统 | 1.支持美术考试.题库和新建试卷等 3 个模块。 2.题目分类包括：判断题.单选题.填空题.多选题.简答题等 多种题型。 3.新建试卷可自主编辑试卷名称和试卷描述，支持智能生成 试卷和手动生成试卷两种方式，手动生成可自由在题库中选 择合适题型和试题，实现教师自由拼卷。智能生成可根据选 择测试的题型.数量和分数自动生成考试试卷，支持自由设置考试时长，试题发布后可选择立即考试。 4.支持一键收取试卷，批阅.查看和删除功能。 5.批阅功能支持未批阅.已批阅.导出考试信息.导出考试成 绩.错题总览和考试排名等功能。 6.查看可直接在系统内查看考试试卷。 7.测试期间，学生端可实时显示当前考试剩余时间以及未做 试题数量。 |
| 264 | 学生作品展览交流虚 拟馆 | 1.提供 3D 场景作品展览馆，提供 20+个展位，可点击地面实 现自由移动，查看不同空间位置的作品。 2.学生可管理自己的作品馆，包括将保存在相册的作品上传 到展馆的展位上，也可替换和下架作品。 3.提供 3 种不同风格的场景可切换。 4.提供 3 种不同风格的画框可切换。 |
| 265 | 美术平台管理系统 | 1.提供在后台管理平台进行教室管理.学生管理.考勤管理。 2.教室管理板块支持老师或管理员管理维护教室信息，支持 自定义教室名字.教室座位数，支持新建或删除教室。 3.学生管理板块支持老师上传文件批量导入学生，支持单个 导入学生，支持修改学生信息，支持单个或批量删除学生。 4.教室管理支持老师选择班级一键导入学生进行排座，支持 一键随机排座，支持指定学生调整排座。 5.教室管理支持将排座信息发送到学生端上，学生点击屏幕 完成上课签到， 自动登录学生自主学习系统。 6.教室管理支持自动生成学生到课考勤表。7.考勤管理支持查询历史考勤记录，支持导出文件。 |
| 266 | 中控系统 | 1.开机界面即是数字美术教学系统平台界面，通过主机系统 直接控制书法直播系统.大屏.软件等软硬件。 2.支持统一授课模式，把教师端软件直接同步到学生端绘画 练习台。 3.控制系统硬件规格： CPU：酷睿 I7。 内存：32G。 硬盘：2TB。 4.绘画专用手绘屏规格： 显示尺寸：21.5 寸（16:9）。 解析度：1920*1080。 对比度：1000:1。 感应方式：电磁式。 分辨率：2000Lpi。 反应速度：200 点/秒。 压感：8096 级。 压感笔 1 支。 |
| 267 | 学生耗材套装 | 1.组成：国画颜料 12 支.画笔 12 支.毛毡 1 个，生宣 50 张， 镇尺 1 对，笔帘 1 个.笔山 1 个.墨碟 1 个.调色盘 1 个.水碟 1 个.墨汁 250g.仿瓷水碗 1 个.折叠水桶 1 个，国画收纳盒 1 个。 |
| 268 | 美术器材柜 | 不低于以下要求： 1.规格：W900×D450×H2200mm，踢脚高 50mm。 2.材质：≥18mm 厚 E1 级三聚氰胺板柜体，1.5mm 厚 PVC 同 色封边条机器封边。 3.结构：柜体上部含门柜.抽屉.放纸架，具备陈列.储物等功 能，配磁性白板对开门可作为手写板使用，柜体中部为敞格 柜，下 部为抽屉.放纸架等，样式.颜色按学校要求。 4.其他：阻尼铰链.三节静音滑轨.五金件。 |
| 269 | 准备台 | 规格：≤1800×800×75mm。颜色：木纹枫木色+白色钢架。 材质要求： 1.板材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，厚度≥25mm，甲醛释 放量符合国家环保标准。 2.封边条：采用同色一体直封边，ABS 封边条 2.0mm 厚。 3.钢架：采用国产一级冷轧钢板，壁厚≥1.2MM，表面喷粉处 理。 |
| 270 | 准备椅 | 1.尺寸：640*480*600mm。 2.椅背：PP+24%玻纤。 3.腰靠：固定腰靠。 4.座板：高密度定型海绵，高密度木板 15mm。 5.扶手：PP 连体扶手。 6.底盘：中班蝴蝶底盘。 7.气杆：85#电镀三级气杆。8.脚架：#320 电镀商脚。 9.脚轮：#50mm 尼龙轮。 |
| 271 | 美术桌 | 不低于以下要求： 1.规格：W1800×D1000×H730mm。 2.材质：桌面厚 25mmE1 级环保橡胶木指接板，四角倒圆角， 层板厚 16mm 环保 E1 级三聚氰胺板，1.5mm 厚 PVC 同色封 边条机器封边，隔板层高 150mm.可放置工具。 3.结构：桌腿外八字造型.25×75×壁厚≥1.2mm 扁管，横梁 25×50×壁厚≥1.2mm 扁管。 |
| 272 | 美术凳 | 1.尺寸：D400*W300*H450mm。 2.材质：白蜡木。 3.工艺：凳面厚度 18mm±2mm，主梁采用 38*29mm±2mm 方形 凳脚，横杆尺寸：29*23mm±2mm 方形实木，运用现代工艺和 传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻。。 |
| 273 | 画具移动柜 | 600W*600D*650Hmm。 1.材质：柜子整体采用E0 级 16mm 厚 MFC 板，顶部为 9 个格 子。 |
| 274 | 实验水槽柜 1 | 不低于以下要求： 1.规格：W5000×D500×H780mm。 2.材质：采用大理石台面，台面立面倒角.边角光滑。 ≥18mm 厚环保 E1 级三聚氰胺板，专用连接件连接，设柜门。所有 加工截面采用 1.5mm 厚 PVC 同色封边条机器封边，所有开 孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵，不可将板材断面直接裸露在外。 3.结构：柜门配隐藏式铝合金一字拉手及铰链。边柜下裙条 高≥78mm，采用铝合金模具成型，内嵌≥18mm 厚三聚氰胺板 增加强度，板材距地不低于 20mm，防水耐用。 |
| 275 | 实验水槽 | 1.组成：含 1 组不锈钢水盆 450W×400D×200Hmm.不锈钢防 溅水嘴 1 组。 2.含给排水配件。 |
| 276 | 美术器材柜 | 不低于以下要求： 1.规格：W900×D450×H2200mm，踢脚高 50mm。 2.材质：≥18mm 厚 E1 级三聚氰胺板柜体，1.5mm 厚 PVC 同 色封边条机器封边。 3.结构：柜体上部含门柜.抽屉.放纸架，具备陈列.储物等功 能，配磁性白板对开门可作为手写板使用，柜体中部为敞格 柜，下 部为抽屉.放纸架等，样式.颜色按学校要求。 4.其他：阻尼铰链.三节静音滑轨.五金件。 |
| 277 | 准备台 | 规格：≤1800×800×75mm。颜色：木纹枫木色+白色钢架。 材质要求： 1.板材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，厚度≥25mm，甲醛释 放量符合国家环保标准。 2.封边条：采用同色一体直封边，ABS 封边条 2.0mm 厚，封边 严密.平整.不含重金属.无脱胶。 3.钢架：采用国产一级冷轧钢板，壁厚≥1.2MM，表面喷粉处理。 |
| 278 | 准备椅 | 1.尺寸：640*480*600mm。 2.椅背：PP+24%玻纤。 3.腰靠：固定腰靠。 4.座板：高密度定型海绵，高密度木板 15mm。 5.扶手：PP 连体扶手。 6.底盘：中班蝴蝶底盘。 7.气杆：85#电镀三级气杆。 8.脚架：#320 电镀商脚。 9.脚轮：#50mm 尼龙轮。 |
| 279 | 静物柜 | 1.规格尺寸:600*900*650mm。 2.材质：榉木。 3.工艺：表面光滑.无毛刺.无弯曲，接缝无开裂，整体无疤 痕无弯曲，表面环保烤漆处理。配衬布 2 块。 |
| 280 | 写生灯 | 1.规格尺寸：落地升降总高度 2400 mm。 2.结构构成：三节升降，电镀管组成，升降固定按钮，用铝 合金压铸， 3.特 性：聚光灯罩铝合金喷塑，黑色，，三角支撑架， 用铝合金压铸而成，三角支撑脚用不锈钢管制成。螺纹灯座， 配 2000 mm 的优质电线，开关，插头。 4.写生灯灯泡：显色指数≥90，红色光谱≥55，光通量≥ 500lm，波动深度≤5%，支持调光功能 10-100%，支持 2700K-5500K 色温任意切换，支持无线调节多档色温.照度。 |
| 281 | 教师演示台 | 1.规格：2400*700*850mm 2.台面:台面为 38mm 厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆 3.桌身：整体采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米 陶瓷镀膜防锈处理。 4.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系 统.多媒体设备（主机.显示器.中控.功放.交换机）的位置预 留。 5.滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次 不变形。 |
| 282 | 实验演示多目仪 | - 产品分为主拍摄像及侧拍摄像，支持Windows XP/7/8/10 及 Android 操作系统。 2.主拍摄像：①机身结构：可折叠，关节处采用缓冲止动阻 尼转轴，0~90 °之间可任意停留（10000 次扭力衰减 15 以内）， 用铝合金 CD 纹黑色阳极氧化装饰。摄像头外壳采用 ABS 磨砂。 立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化。②实验光源：白色 LED 灯光，支持多级调光，一级为 25%亮度，二级为 50%亮度，三级为 100% 亮度。③外观和结构：a)产品表面无明显的凹痕.划伤.裂纹. 变形和污染。表面涂覆层均匀，无起泡.龟裂.脱落和磨损。 金属零部件无锈蚀及其他机械损伤。b)零部件紧固无松动， 开关.按钮和其他控制部件灵活可靠。 3.侧拍摄像：①机身结构：可折叠，可左右旋转调整拍摄位 置，关节处采用缓冲止动阻尼转轴，0~90 °之间可任意停留， 用铝合金 CD 纹黑色阳极氧化装饰。摄像头外壳采用 ABS 磨砂。 立管及横管采用铝合金，表面为黑色磨砂阳极氧化。②外观和结构：a)产 品表面无明显的凹痕.划伤.裂纹.变形和污染。表面涂覆层均匀，无起泡.龟裂.脱落和磨损。金属零部件无锈蚀及其他机 械损伤。b)零部件紧固无松动，开关.按钮和其他控制部件灵 活可靠。 4.主体结构：整体采用 1.5mm&2.0mm 冷轧钢板，全圆满焊接 完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会 产生表面烤漆剥落现象。盖板采用反弹器，关闭及打开均由 按压完成。底座配置配重块及防滑垫。 5.产品只需通过 USB2.0 接入电脑或者智慧黑板，无需任何外 接电源。 6.产品为一体化设计，便于携带及使用。 |
| 283 | 实验桌 | 规格：1300*1300*740mm 台面：12.7mm 厚实心理化板台面。 桌身结构：桌身采用两种不同结构的部件拼装而成，每个部 件各 3 组，采用榫卯连接结构，桌身不带柜门，桌身预留空 位便于学生放置脚，组合完成后为六边形结构，边长约 270mm， 牢固易安装，可接触面部件做圆弧或 R 角处理，桌身所有部 件采用高分子环保 ABS 结构。 桌身尺寸：采用双层桌面设计，上部桌面为直径 1300mm 的 12.7mm 实心理化板，下部桌身高度：720mm，下部每组桌面内 边长 292mm，宽 293mm，边角采用 25mm 圆角设计防止划伤，6 组桌身组成的直径：1160mm，台身高度 720-725mm。 台身颜色：采用白色，蓝色组位交替组合搭配。 |
| 284 | 实验水槽柜 | 1. 规格：450*600*850mm。水槽采用环保型 PP 材料注塑成型， 2.耐强酸碱<80 度有机溶剂并耐 150 度以下高温，壁厚 3mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧 50mm 防止后排学生 使用时水溅到前排学生身上。 3.水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶 水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 |
| 285 | 上水装置 | 1.上水管：两端接头采用 201 不锈钢螺帽铜芯。 2.外管是 304 钢丝+尼龙丝混编的.内管采用三元内管.角阀是 钻石轮（塑料包铁）.阀芯和阀体均为铜制。 3.用于连接地面水管及水龙头。 |
| 286 | 下水装置 | 1.规格:直径 35mm*长度 500mm 水槽专配型排水管，不锈钢卡 扣连接，安装方便不渗漏。 |
| 287 | 三联水嘴 | 1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱.防锈.防虹 吸.防阻塞，表面环氧树脂喷涂。 2.开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸 清洗阻塞。 3.出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用 水水管。 |
| 288 | 实验凳 | 1.规格： Φ300*450-500mm。 2.材质：A：凳面 1.材质：采用环保型 ABS 改性塑料一次性注 塑成型 2.尺寸：30cm×3cm 3.表面细纹咬花，防滑不发光。 B：脚钢架 1.材质及形状：椭圆形无缝钢管 2.尺寸:16×36 × 1.45mm 3.全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处 理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫 1.材 质：采用PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度 5cm。 |
| 289 | 教师椅 | 1.规格：500*500*800mm。 2.材质：靠背及下座采用高密度网布格，面料为优质网布格。 骨架钢管电镀，气动升降。 |
| 290 | 教师总控电源 | 教师控制区采用彩色触摸屏操作方式。 1.采用密码开机模式管理功能。 2.具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能。 3.定时关机时间可以根据教师任务要求按需设定。 4.采用7 寸彩色触摸屏控制.控制系统采用优化的占先式适时 操作系统。显示教师和学生交直流电压，电流。 5.控制学生组的 220V 交流电源，具备漏电及过载保护功能。 高压关闭后且不影响学生低压的试验项目。 6.教师可远程控制和锁定学生电源的低压交.直流电压。控制 交流 0V-30V，分辨率为 1V。直流 0V-30.0V，分辨率为 0.1V。 7.教师自用交流电源电压为 0V--30V/3A，分辩率为 1V。具备 自动过载保护功能。 8.教师自用直流电源电压为 0V-30.0V/3A，分辩率为 0.1V。 具备自动过载保护功能。 9.大电流短时输出电流值为40A。8 秒自动关断。且具有时间 选定功能，如 15S,20S 选择功能。 10.控制学生电源系统的升降，且能控制任意单元的升降。 |
| 291 | 智能吊装电源 | 电源采用电动吊装升降式，接收智能控制系统信号实现远程 遥控，吊装式。完全缩进高度(含电源)1200mm，完全伸出高 度(含电源)1780mm,模块化设计，每组模块间采用活接式连 接，方便安装.检修。 电源升降臂规格：外尺寸 100*100*780mm.内尺寸 90*90*780mm。 升降臂材质：采用 3mm 厚的优质铝镁合金大型模具制作而成，内外臂皆为一体型材，增加强度，不得为小件型材拼凑，表 面经电泳.静电环氧树脂粉末喷涂。电源箱体整体尺寸为 248*248*134mm，材质为：高强度 ABS 材料，由磨具一体成型， 美观耐用。 1. 由教师控制电源的升降系统到合理的使用位置。 2. 控制学生的高压 220v 电源,学生低压不受影响。具有过载 保护，每单元都有保险丝保护。不能只有主控的漏电，过流 保护。 3. 每组 6 路国标五孔交流 220V 电压输出，保险过载保护。 4. 学生交流由教师集中供给，学生端有交流电流显示，过载 保护。2A 过载保护。 5. 学生直流由教师提供上限电压，学生直流可以在数字键盘 上由0 到 30V 任意设置，电压，电流指示。具有过载保护， 1-16V/2A，16-30V/1A，分辨率为 0.1V。 6. 显示为 LED 高亮度，高寿命的显示数码管，字迹清晰，美 观漂亮。 7. 学生电源采用耐磨.耐腐蚀.耐高温的 PC 亮光薄膜面板， 控制采用功能按钮，数字键盘输入，直流电压可以随意设置 电压，准确.快捷。贴片元件生产技术，微电脑控制。 8. 电源系统具有垂直升降功能，使用时降下来，不用时升起， 美观，方便，实用，安全。 9. 电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电 源系统 》中的相关要求。 |
| 292 | 教师数码生物显微镜 | 1. 目镜：高眼点大视野平场目镜PL10X，视场范围≧22mm，视 度可调，可实现明场.暗场.简易相衬.简易偏光等多种观察 术。高眼点设计，适合戴眼镜的人直接观察。 2.物镜：无限远平场消色差物镜 4X/0.10。10X/0.25，。 40X/0.65，。100X/1.25。 3.观察头：30 度观察头，链式双目 360 度旋转，在标准 65mm 瞳距时，可将眼点从 397mm 提升至 431mm，便于教师站立上课， 固定式目镜筒，瞳距调节范围 50-75mm。 4.镜体：低手位粗微同轴调焦机构，带有防止下滑的松紧调 节装置和防止打坏切片的上限位装置，镜体为一体化全金属 高压模铸而成。整机外观采用最新的表面喷粉技术，粗调行 程≧30mm。镜体后侧设计了手提搬运机构。微调机构空回≤ 0.005mm。 5.照明系统：连续可调节的色温装置，可以实时在液晶显示 屏观察到色温数值，能使显微镜适应不同观测环境，满足不 同的应用领域需要，得到较佳观察效果。色温可调范围： 3000-5600K，最小步进值 100K。实现传统卤素灯到 LED 光源 连续可调，便于观察。电器泄露电流≤0.026。 6.转换器：内倾式编码转换器≥5孔。可实现物镜照明记忆功 能： 自动记忆上一次观察的亮度并在下次使用该物镜时自动 调出，免除再次手动设定或调整的繁琐。转换器稳定性≤ 0.005 ㎜。 7.载物台：双层复合机械移动平台,钢丝传动.支持双切片（载 玻片）夹，无突出的棱角和齿轮，避免意外误触和伤害手指。平台尺寸，150mmX162mm,移动范围:76mmX50mm。精度 0.1mm。 载物台侧向受5N 水平方向作用力最大位移≤0.012㎜.不重复 性小于等于 0.003 ㎜。 8.聚光镜：N.A.1.25 柯拉照明聚光镜组（带插板式的相衬. 暗场附件接口），拨盘式可变孔径光阑，燕尾式插槽，齿轮 子齿条升降。 9. 成像系统：≥630 万像素。传感器尺寸：≥1/1.8 ”。最大 帧率及最大分辨率：≥30fps@3072x2048，逐行扫描，具有自 动曝光. 自动白平衡功能。USB3.0 线纯数码输出。配套显微镜 原厂图像分析软件。 10.重要技术性能 10.1.无限远平场消色差物镜 4X/0.10，（成像圆直径≥17.3）。 10X/0.25，（成像圆直径≥17.8）。40X/0.65，（成像圆直 径≥18.9）。100X/1.25，（成像圆直径≥18.7） 10.2.10 倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.02mm, 10.3.显微镜目镜放大率准确度≤±0.6%。 10.4.显微镜物镜放大准确率≤±0.86 10．5.微调机构空回≤0.005 10.6.倾斜式目镜筒作 360 度旋转时目镜焦平面上像中心的位 移≤0.15mm， 10.7.左右系统放大率差≤±0.24%， 10.8 左右光学系统像面方位差≤21，左右视场中心偏差上下 ≤0.04mm.左右内侧≤0.03mm，左右光轴平行度垂直交叉≤6 分，10.9.零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.07mm。 10.10.摄影摄像视场清晰范围不小于 90%。 |
| 293 | 学生显微镜 | 1. 目镜：大视野广角 WF16X13mm。 2.物镜：4X.10X.40X（弹簧）消色差物镜，4X 物镜清晰圆直 径≥7.5mm，10X 物镜清晰圆直径≥7.4mm.景深范围内像面的 偏摆≤0.06mm，40X 物镜清晰圆直径≥6.8mm。 3.镜筒：单目观察筒，45 度倾斜，360 度旋转。 4.转换器：三孔转换器，保证齐焦，转换器稳定性≤0.025mm。 5.载物台：金属平台，平台面积 110X120mm，载物台侧向受 5N 水平方向作用力最大位移≤0.02mm，不重复性≤0.003mm。 6.聚光镜：单片聚光镜，数值孔径 N.A0.65。 7.光源：LED 高亮度光源，带充电功能，亮度可调，可与反光 镜互换。 |
| 294 | 准备台 | 1.规格：3000*1200*760mm。 2.材质：台面:采用 12.7 实心理化板，四周修边倒角处理， 边缘光滑无锐角，两端为半径 1000mm 圆弧。整体美观协调。 台身结构：新型塑铝结构，整体为 1200*600*760 四张桌架拼 接而成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高 压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规 格：长 585mm 宽 56mm 高 90mm，壁厚 3.0mm。下腿规格：长 540mm 宽 51mm 高 80mm，壁厚 3.0mm。 立柱：采用 41×95mm，壁厚 1.8mm。前横梁采用 36×25mm， 壁厚 1.3mm。中横梁采用 34×25mm，壁厚 1.3mm。后横梁：采 用 43×26mm，壁厚 1.3mm。加强横支撑件：采用 30×60mm 椭 圆管，壁厚 1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层， 耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为 480*290*152mm,壁厚 3.5mm。采用环保型 ABS 工程塑料一次性注塑成型。 |
| 295 | 中央台试剂架 | 1.规格：2200L*300W*750H。 2.双层，分两段，采用铝合金专用型材，立柱采用 80*42*1.0mm，护栏采用 30*12*1.0mm 铝合金型材，玻璃托盘 厚 8mm,表面喷涂环氧树脂防护层，长期使用不掉漆不褪色。 |
| 296 | 滴水架 | 1.材质:高密度 PP。 2.尺寸：550*400*120mm，27 支滴水棒。 3.底部托盘中间设有排水孔。 4.可拆卸式滴水棒，方便使用。 |
| 297 | 上水装置 | 1.上水管：两端接头采用 201 不锈钢螺帽铜芯。 2.外管是 304 钢丝+尼龙丝混编的.内管采用三元内管.角阀是 钻石轮（塑料包铁）.阀芯和阀体均为铜制。 3.用于连接地面水管及水龙头。 |
| 298 | 下水装置 | 1.规格:直径 35mm*长度 500mm 水槽专配型排水管，不锈钢卡 扣连接，安装方便不渗漏。 |
| 299 | 三联水嘴 | 1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱.防锈.防虹 吸.防阻塞，表面环氧树脂喷涂。 2.开关阀芯为铜质陶瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸 清洗阻塞。 3.出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用 水水管。 |
| 300 | 药品柜（B） | 2. 规格：450*900*1800mm。 2.柜体：侧板，顶板及底板采用增强型 PP 材质。 4.上柜门：采用增强型 PP 材质一体注塑成型，外嵌 5mm 钢化 烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5.下柜门：采用增强型 PP 材质一体注塑成型，外嵌 5mm 钢化 烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 6.层板：配两块活动层板，层板为增强型 PP 材质一体注层板 加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根 1.2mm 厚方管，承 重不低于 20 公斤。 7.柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 |
| 301 | 标本展示柜 | 1.规格：1000*400*2000mm。 2.结构：分上下两部分，上部为三层层板加顶板，顶部配有 三个射灯，下部为对开门设计储物柜， 3.框架结构：不锈钢材质，表面静电喷涂或阳极氧化处理， 耐腐蚀.抗氧化。 4.柜体面板： 正面及侧面：超白钢化玻璃（厚度≥8mm），透光率≥90%， 防紫外线（可选镀膜）。 背板：高密度复合板（防火等级B1），表面防刮处理。 层板：亚克力板，边缘磨砂处理，单层承重≥30kg。 5.底座：金属材质，高度可调 (±50mm），带防滑脚垫。 |
| 302 | 兔外形标本 | 一.材质： 1.选用白色家兔制作。2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。 二.产品尺寸规格：190*90*90mm（误差±5mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 303 | 河蚌标本 | 一.材质： 1.选用无齿蚌制作，蚌壳外形完整。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：75*75*30mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 304 | 爬行动物(水蛇)标本 | 一.材质： 1.选用水蛇制作，蛇形体完整，姿态自然。无明显干瘪发黑 现象。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：164*78*20mm（误差±2mm）。三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 305 | 六益六害标本 | 一.材质： 1.标本包括六种常见益虫和六种常见害虫。昆虫经过整姿处 理。标本应形体完整.姿态自然和色泽正常，昆虫表面无泛白 现象。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 3.昆虫身体表面无影响观察的泛白现象，单个昆虫泛白面积 不超过其表面积的 5%。 二.产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）（共 2 个）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 306 | 蛙发育顺序标本 | 一.材质： 1.标本应由蛙的8 个发育期组成，④~⑧期形体完整，姿态 自然。无明显干瘪发黑现象。 其他要求符合(JY 148-82)蛙发育顺序标本技术条件。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。二.产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 307 | 桑蚕生活史标本 | 一.材质： 1.标本由卵.蚁蚕至四龄幼虫.蛹.雌雄成虫及茧组成，附蚕 丝.丝绸及桑叶。按生活史顺序排列。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：164*78*20mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 308 | 种子传播方式标本 | 一.材质： 1.标本应由四种不同的植物种子组成，代表四种不同的种子 传播方式。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条件下，透光率不小于 90%。 |
| 309 | 天然材料标本 | 一.材质： 1.标本应由8 种不同的天然材料组成。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 310 | 人造材料标本 | 一.材质： 1.标本应由8 种不同的人造材料组成。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 311 | 纺织品标本 | 一.材质： 1.标本由4 种不同的纺织品及其原料组成。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 2 个。 二.产品尺寸规格：164*78*20mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 312 | 各种纸样标本 | 一.材质： 1.标本由8 种不同的纸样组成。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：164*78*10mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 313 | 矿物标本 | 一.材质： 1.标本由9 种不同的矿物.岩石.化石组成。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。二.产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±5mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 314 | 岩石标本 | 一.材质： 1.标本由9 种不同的岩石组成。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 315 | 金属矿物标本 | 一.材质： 1.标本由 5 种不同的金属矿物组成。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 316 | 土壤标本 | 一.材质： 1.标本由 5 种不同的土壤组成。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质。 二.产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 317 | 矿物提炼物标本 | 一.材质： 1.标本由石油.铝矿.铜矿.铁矿以及它们的提炼产物所组成。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 318 | 兔骨骼标本 | 一.材质： 1.选用家兔骨骼制作。 标本显示中轴骨骼的头骨.舌器骨.七 块颈椎骨.十二或十三块胸椎骨.六或七块腰椎骨.荐骨.十五 或十八块尾椎骨.十二或十三对肋骨.六块胸骨。锁骨固定在 前肢骨上方的树脂块内。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 2 个。 二.产品尺寸规格：200*90*40mm（误差±5mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 319 | 鱼骨骼标本 | 一.材质： 1.标本选用鳍条完整.骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作。 2.标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨应卸下，显示头部的舌弓.腮 弓.肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构。另附尾椎一 节。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 2 个。 二.产品尺寸规格：200*90*40mm（误差±5mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 320 | 蛙骨骼标本（牛蛙） | 一.材质： 1.标本选用体长不小于80mm 的蟾蜍制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。二.产品尺寸规格：135*90*35mm（误差±5mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 321 | 鸽骨骼标本 | 一.材质： 1.标本选用成熟家鸽制作。标本以自然站立姿态固定在安全 无毒的透明树脂块中，多附颈椎骨一块。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 2 个。 二.产品尺寸规格：180*140*75mm（误差±5mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 322 | 鱼解剖标本 | 一.材质： 1.标本选用体长不小于 150mm 的鯽鱼或鲤鱼制作。标本正面 展示鱼的左侧解剖结构，背面展示鱼的右侧，展开背鰭和尾 鰭，显示鱼外形。 2.切掉左侧鳃盖.体壁.脑鰭.腹鰭及头肾.余肾和前部的生殖 腺以显示消化系统，呼吸系统，循环系统，排泄系统，生殖 系统和神经系统。 3.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质，直径大于 3mm 的气泡不得超过 2 个。 二.产品尺寸规格：190*100*32mm（误差±5mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 323 | 鸽解剖标本 | 一.材质： 1.标本采用家鸽解剖制作，标本的背面向包埋树脂块的背侧， 血管内分注红兰两种色剂， 2.标本应保留头部羽毛，颈和双腿伸展，显示外部形态。 3.左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动静脉的分布。右侧的胸.动 静脉及其小分支摘除，其胸.腹壁和右前肢.肝左叶的边缘均 切掉，显示内脏各系统。 4.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 2 个。 二.产品尺寸规格：250*105*55mm（误差±5mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 324 | 兔解剖标本 | 一.材质： 1.标本选用家兔解剖制作，皮毛应无脱毛现象，并保持清洁。 2.标本背面向包埋树脂块的背侧，四肢伸展，显示外部形态， 血管内分注红.蓝.黄三种色剂。3.沿腹中线切开，显示胸壁的结构和由隔间膈成的胸腔及其 气管。 4.切掉腹壁的肌肉.胸腺.肝后叶的后缘和后背缘。 5.显示消化系统.循环系统.排泄系统.生殖系统。 6.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 4 个。 二.产品尺寸规格：250*105*55mm（误差±5mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 325 | 蛔虫标本 | 一.材质： 1.选用雌虫体长不小于 200～350 ㎜，雄虫体长不小于 150~ 250 ㎜的成虫制成，雌雄一同包埋于同一透明有机树脂块中。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：164*78*20mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 326 | 海葵标本 | 一.材质： 1.标本采用海葵制作。海葵形体完整，姿态自然。示口.口盘. 触手.体筒和基盘。无明显干瘪发黑现象。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：73*41*24mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 327 | 海蛰标本 | 一.材质： 1.标本采用海蛰制作。海葵形体完整，无明显发黑现象。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：75*75*16mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 328 | 寄居蟹标本 | 一.材质： 1.标本用生活在螺壳中的寄居蟹制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质，直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：88*58*24mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 329 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | 一.材质： 1.标本用寄居蟹和与其共生的海葵或藤壶制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：88*58*24mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 330 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉标本 | 一.材质： 1.标本选用检出囊尾蚴的部分猪肉制成。猪肉不得干瘪发黑。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 2 个。 二.产品尺寸规格：88*58*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 331 | 竹节虫拟态标本 | 一.材质： 1.标本选用长度不小于 5CM 的竹节虫制成。竹节虫表面无泛 白现象。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 332 | 珊瑚标本 | 一.材质： 1.标本选用白色鹿角珊瑚骨骼制成。珊瑚骨骼表面无泛白现 象。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质。 二.产品尺寸规格：88*58*24mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 333 | 昆虫标本 | 一.材质： 1.标本由 7 种常见昆虫组成。昆虫经整姿处理，体表无泛白 现象。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质。 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：164*78*20mm（误差±5mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 334 | 节肢动物标本 | 一.材质： 1.标本选用6 种节肢动物制作。动物经整姿处理，体表无泛 白现象。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质。 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：164*78*20mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 335 | 蝗虫生活史标本 | 一.材质： 1.标本选用东亚飞蝗.亚洲飞蝗或棉蝗制作，展示昆虫的不完 全变态。 2.标本由卵.一至五龄的跳蝻.雄性成虫.雌性成虫和被害物 组成。 3.固定在透明的树脂材料中，虫体以腹面向下定位。 4.蝗虫经过整姿处理，蝗虫及被害物表面无泛白现象。5.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：164*78*20mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 336 | 蜜蜂生活史标本 | 一.材质： 1.标本选用意蜂或中蜂制作，显示昆虫的完全变态.社会性昆 虫不同及类型个体。 4.蜜蜂经过整姿处理，身体表面无泛白现象。 5.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。 二.产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 337 | 家蚕生活史标本 | 一.材质： 1.标本由卵.幼虫（四龄）.蛹.雌雄成虫及茧组成，附蚕丝. 丝织品.桑叶。 2.成虫应展翅，昆虫表面无泛白现象。 3.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质，树脂块中直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 338 | 菜粉蝶生活史标本 | 一.材质： 1.标本由菜粉蝶的卵.幼虫.蛹.雌雄成虫及被害物组成，按生 活史顺序排列，显示其完全变态。 2.成虫展翅，昆虫表面无泛白现象。 3.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 树脂块中直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 339 | 验证基因分离规律标本 | 一.材质： 1.标本由显示基因分离规律的玉米穗组成。玉米穗色泽自然， 无泛白现象。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 树脂块中直径大于 3mm 的气泡不得超过 2 个。 二.产品尺寸规格：164*78*20mm（误差±2mm）。三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 340 | 葫芦藓生活史标本 | 一.材质： 1.标本由葫芦藓4 阶段生活史组成。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 树脂块中直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：88*58*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 341 | 蕨生活史标本 | 一.材质： 1.标本由蕨的 5 阶段生活史组成，植物经保色处理，植物体 表面无泛白现象。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 树脂块中直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二.产品尺寸规格：88*58*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 342 | 花序类型保色标本 | 一.材质： 1.标本由 7 种不同类型的花序组成。植物体表面无泛白现象。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 树脂块中直径大于 3mm 的气泡不得超过 2 个。 二.产品尺寸规格：164*78*20mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 343 | 花冠类型保色标本 | 一.材质： 1.标本由 7 种不同类型的花冠组成。植物体表面无泛白现象。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 树脂块中直径大于 3mm 的气泡不得超过 2 个。 二.产品尺寸规格：164*78*20mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 344 | 褐藻植物标本 | 一.材质： 1.标本由海带等 4 种不同的褐藻植物组成。植物体表面无泛 白现象。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质，树脂块中直径大于 3mm 的气泡不得超过 2 个。 二.产品尺寸规格：140*64*10mm，4 个（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 345 | 红藻植物标本 | 一.材质： 1.标本由紫菜等 4 种不同的红藻植物组成。植物体表面无泛 白现象。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 树脂块中直径大于 3mm 的气泡不得超过 2 个。 二.产品尺寸规格：140*64*10mm，4 个（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 346 | 珍贵植物保色标本 | 一.材质： 1.标本由银杏等 3 种不同的珍贵植物组成。植物经保色处理， 叶片表面无泛白现象。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 树脂块中直径大于 3mm 的气泡不得超过 2 个。 二.产品尺寸规格：75*75*15mm（误差±2mm），2 个。135*90*15 （误差±2mm），1 个。三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 347 | 化石标本 | 一.材质： 1.标本由三叶虫等 3 种不同的化石组成。化石表面无泛白现 象。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 树脂块中直径大于 3mm 的气泡不得超过 2 个。 二.产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 348 | 苔藓类植物标本 | 一.材质： 1.标本由葫芦藓.地钱.金发藓.羽藓等 4 种不同的苔藓类植物 组成。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 树脂块中直径大于 3mm 的气泡不得超过 2 个。 二.产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 349 | 蕨类植物标本 | 一.材质： 1.标本由肾蕨.里白.铁线蕨.鳞毛蕨等 4 种不同的蕨类植物组 成。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 树脂块中直径大于 3mm 的气泡不得超过 2 个。 二.产品尺寸规格 164*78*20mm，4 个（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 350 | 裸子植物标本 | 一.材质： 1.标本由油松.侧柏.杉.银杏等 4 种不同的裸子植物组成。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 树脂块中直径大于 3mm 的气泡不得超过 2 个。 二.产品尺寸规格：140*64*18mm，4 个（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 351 | 被子植物标本 | 一.材质： 1.标本由棉.大豆.小麦.玉米等 4 种不同的被子类植物组成。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质，树脂块中直径大于 3mm 的气泡不得超过 2 个。 二.产品尺寸规格：140*64*18mm，4 个（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 |
| 352 | 蝙蝠骨骼 | 一.材质： 1.选用蝙蝠骨骼制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。 二.产品尺寸规格：75*75*24mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为 10mm 的测试条件下，其洛 氏硬度应大于 120R。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化 50 小时后其包埋材料的黄 色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于 2。 |
| 353 | 大白鼠解剖 | 一.材质： 1.选用大白鼠制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。二.产品尺寸规格：190*105*40mm（误差±5mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为 10mm 的测试条件下，其洛 氏硬度应大于 120R。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化 50 小时后其包埋材料的黄 色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于 2。 |
| 354 | 蝙蝠 | 一.材质： 1.选用蝙蝠制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。 二.产品尺寸规格：75*75*24mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为 10mm 的测试条件下，其洛 氏硬度应大于 120R。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化 50 小时后其包埋材料的黄 色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于 2。 |
| 355 | 鲤鱼结构标本 | 一.材质： 1.选用鲤鱼制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。 二.产品尺寸规格：164*78*24mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为 10mm 的测试条件下，其洛 氏硬度应大于 120R。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化 50 小时后其包埋材料的黄 色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于 2。 |
| 356 | 蜈蚣对马陆标本 | 一.材质： 1.选用蜈蚣和马陆制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。 二.产品尺寸规格：88*58*20mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为 10mm 的测试条件下，其洛 氏硬度应大于 120R。3.产品的耐老化性能应在氙灯老化 50 小时后其包埋材料的黄 色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于 2。 |
| 357 | 蛾与蝶比较标本 | 一.材质： 1.选用蛾和蝴蝶制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。 二.产品尺寸规格：164*78*20mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为 10mm 的测试条件下，其洛 氏硬度应大于 120R。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化 50 小时后其包埋材料的黄 色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于 2。 |
| 358 | 蜻蜓生活史标本 | 一.材质： 1.选用蜻蜓生活史制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。 二.产品尺寸规格：164*78*20mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条件下，透光率不小于 90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为 10mm 的测试条件下，其洛 氏硬度应大于 120R。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化 50 小时后其包埋材料的黄 色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于 2。 |
| 359 | 蝴蝶生活史标本（红 锯） | 一.材质： 1.选用红锯蛱蝶生活史制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。 二.产品尺寸规格：164*78*20mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为 10mm 的测试条件下，其洛 氏硬度应大于 120R。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化 50 小时后其包埋材料的黄 色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于 2。 |
| 360 | 黑蚱蝉生活史标本 | 一.材质： 1.选用黑蚱蝉生活史制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。二.产品尺寸规格：164*78*20mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为 10mm 的测试条件下，其洛 氏硬度应大于 120R。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化 50 小时后其包埋材料的黄 色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于 2。 |
| 361 | 蟑螂生活史标本 | 一.材质： 1.选用蟑螂生活史制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。 二.产品尺寸规格：140*64*24mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为 10mm 的测试条件下，其洛 氏硬度应大于 120R。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化 50 小时后其包埋材料的黄 色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于 2。 |
| 362 | 苍蝇生活史标本 | 一.材质： 1.选用家蝇生活史制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。 二.产品尺寸规格：88*58*24mm（（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为 10mm 的测试条件下，其洛 氏硬度应大于 120R。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化 50 小时后其包埋材料的黄 色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于 2。 |
| 363 | 蟑螂生活史标本 | 一.材质： 1.选用螳螂生活史制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。 二.产品尺寸规格：164*78*20（（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为 10mm 的测试条件下，其洛 氏硬度应大于 120R。3.产品的耐老化性能应在氙灯老化 50 小时后其包埋材料的黄 色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于 2。 |
| 364 | 植物根系标本 | 一.材质： 1.选用4 种植物根系制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。 二.产品尺寸规格：88*58*24mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为 10mm 的测试条件下，其洛 氏硬度应大于 120R。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化 50 小时后其包埋材料的黄 色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于 2。 |
| 365 | 豆发芽过程标本 | 一.材质： 1.选用豆发芽过程 6 个阶段制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。 二.产品尺寸规格：164*78*18mm（误差±2mm）。三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为 10mm 的测试条件下，其洛 氏硬度应大于 120R。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化 50 小时后其包埋材料的黄 色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于 2。 |
| 366 | 玉米发芽过程标本 | 一.材质： 1.选用玉米发芽过程 6 个阶段制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。 二.产品尺寸规格：164*78*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为 10mm 的测试条件下，其洛 氏硬度应大于 120R。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化 50 小时后其包埋材料的黄 色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于 2。 |
| 367 | 花生发芽过程标本 | 一.材质： 1.选用花生发芽过程 6 个阶段制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。 二.产品尺寸规格：164*78*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为 10mm 的测试条件下，其洛 氏硬度应大于 120R。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化 50 小时后其包埋材料的黄 色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于 2。 |
| 368 | 松树生活史标本 | 一.材质： 1.选用松树生活史 5 个阶段制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。 二.产品尺寸规格：164*78*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为 10mm 的测试条件下，其洛 氏硬度应大于 120R。3.产品的耐老化性能应在氙灯老化 50 小时后其包埋材料的黄 色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于 2。 |
| 369 | 高粱发芽过程标本 | 一.材质： 1.选用高梁发芽过程 9 个阶段制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。 二.产品尺寸规格：164*78*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为 10mm 的测试条件下，其洛 氏硬度应大于 120R。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化 50 小时后其包埋材料的黄 色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于 2。 |
| 370 | 棉花生活史标本 | 一.材质： 1.选用棉花发芽过程 7 个阶段制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。 二.产品尺寸规格：135*90*35mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条件下，透光率不小于 90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为 10mm 的测试条件下，其洛 氏硬度应大于 120R。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化 50 小时后其包埋材料的黄 色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于 2。 |
| 371 | 水稻发芽过程标本 | 一.材质： 1.选用水稻发芽过程 8 个阶段制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。 二.产品尺寸规格：164*78*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为 10mm 的测试条件下，其洛 氏硬度应大于 120R。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化 50 小时后其包埋材料的黄 色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于 2。 |
| 372 | 小麦发芽过程标本 | 一.材质： 1.选用小麦发芽过程 8 个阶段制作。 2.标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观， 标本表面打磨平整，无明显伤痕。标本无明显气泡和杂质， 直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。二.产品尺寸规格：164*78*18mm（误差±2mm）。 三.物理性能指标： 1.产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为 10mm 的测试条 件下，透光率不小于 90%。 2.产品应有足够的硬度，在厚度为 10mm 的测试条件下，其洛 氏硬度应大于 120R。 3.产品的耐老化性能应在氙灯老化 50 小时后其包埋材料的黄 色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于 2。 |
| 373 | 动物王国(二)套装 | 一. 内容包含：展示了 20 种代表动物，介绍了无脊索动物环 节动物.软体动物.节肢动物。脊索动物：水生动物.两栖动物. 爬行动物.鸟类.哺乳动物等相关分类内容。通过这个套装， 大致了解动物界的分类。 二. 包埋标本技术性能及安全指标要求 （1）包埋标本动物形体完整.姿态自然.色泽正常，无霉烂。 符合自然生长发育规律。标本包埋于安全无毒的透明树脂块 中，边角平滑美观，无影响观察的气泡.割痕.伤痕，无影响 观察标本的各种缺陷。 |
| 374 | 10 种益虫套装 | 一. 内容包含：由 10 种常见益虫标本组成。 二. 包埋标本技术性能及安全指标要求 （1）包埋标本动物形体完整.姿态自然.色泽正常，无霉烂。 符合自然生长发育规律。标本包埋于安全无毒的透明树脂块 中，边角平滑美观，无影响观察的气泡.割痕.伤痕，无影响 观察标本的各种缺陷。 |
| 375 | 10 种害虫套装 | 一. 内容包含：由 10 种常见害虫标本组成。 二. 包埋标本技术性能及安全指标要求 （1）包埋标本动物形体完整.姿态自然.色泽正常，无霉烂。 符合自然生长发育规律。标本包埋于安全无毒的透明树脂块 中，边角平滑美观，无影响观察的气泡.割痕.伤痕，无影响 观察标本的各种缺陷。 |
| 376 | 教师中控条案 | 1.规格：2000×800×750mm，实木结构。 2.古典书桌设计，烤漆处理。 3.全部卯榫结构。 4.支持将本方案中的中控.教师手绘屏.直播系统集成在中控 条案中。 5.砚台：200×130×25mm，材质：螺纹石。 6.毛笔笔架：360×340×100mm，材质: 鸡翅木。 7.笔洗：75×200mm，材质：优质陶瓷。 8.砚台水滴：陶瓷。 9.镇尺：加重型黑梓木。 10.笔搁：卧式笔架，材质：实木。 11.毛毡：1×2 米，可以水洗反复使用。 12.笔筒：12.5cm×9.5cm，材质: 黑檀。 13.毛笔套装：笔头材质为纯狼毫。笔杆材质：天然黑湘妃。 大号毛笔尺寸：出锋 3.8cm.口径 1.1cm.全长 26.5cm。中号毛 笔：出锋 3.3cm.口径 0.9cm.全长 26.0cm。小号毛笔：出锋 2.8cm，口径 0.8cm，全长 25.5cm。 14.配套实木方凳 1 个。 |
| 377 | 书法临摹桌 | 1.仿古设计，弧形腿，框架结构：松木。 2.规格：≤134cm×60cm×75cm。左右两边两个墨盒孔，长宽： ≤13.8cm×7.8cm。左右两边两个临摹台开关孔，长宽：≤ 7.5cm×1.8cm。洗笔器开关孔直径：≤1.6cm。桌面厚度： ≥ 3.5cm。 3.交互式数字临摹台能无缝嵌入至书法桌，嵌入后临摹台与 书法桌表面水平，为一体化设计。 4.书法桌学生一侧具有嵌入式临摹台开关，音频接口，USB 接 口。 5.专业笔搁与青花瓷笔洗。 6.配套实木方凳 2 个。 |
| 378 | 书画教学展示台 | 1.拍摄架：≥10 千克，全金属构架,铝合金底座，摄像机竖立 的主支架杆须立于拍摄架底座板的左上角。 2.支持清晰拍摄软硬笔的书写。 3.配置 3 台摄像机从不同角度拍摄。 4.摄像机 3 台。 （1）拍摄面积：大于A3 幅面（距离镜头≥45cm 处）。长宽 高：≤120 mm×70 mm×70 mm，直播画面分辨率：1920×1080， 自动亮度调节。支持自动对焦功能。 （2）总像素：500 万。帧数：≥30FPS，实时输出画面高速流 畅，移动展示物体无明显拖尾.模糊.延迟等现象。 （3） 输出接口：RJ45。 （4） 电源：DC12V。 5.支持保存镜头位置，支持 6 个档位设置，需要时可一键调出， 自动恢复到相应位置。 6.支持场景式网络课堂教学系统直接调取 3 台摄像机使用。 7.支持正面摄像机.侧面摄像机拍摄长宽均小于 3 毫米的字 （可清晰辨识文字内容），拍摄高度不低于 65 厘米。 8.摄像机机壳为全封闭结构，镜头必须封闭在摄像机机壳内 部，防止落尘或者不慎操作损坏镜头。 9.软件界面可调整缩放倍数，并立即展示缩放后的效果。缩 放后可全自动对焦清晰显示或通过软件界面手动对焦清晰显 示。 |
| 379 | 书法教学直播系统 | 1．系统支持连接书画教学展示台的三台摄像机同时拍摄直 播.录像，其中两台摄像机进行同时拍摄录课，另一台摄像机 录制授课特写画面。 2.软件界面同时显示正面.侧面.特写三个画面，并在画面上 进行标识，画面上标识正面.侧面.特写。支持单镜头画面.双 镜头画面.三镜头画面.画中画四种录播模式功能，四种显示 模式都直接双击切换。支持三台摄像机的视频语音录制功能。 支持三个画面同步回放功能。支持播放文件时间显示数字走 表功能。支持在软件内直接修改视频.图片文件名，支持拍摄 的视频文件自带拍摄年.月. 日.时.分.秒信息。 3.支持快镜头播放.暂停功能。 4.支持慢镜头播放.暂停功能。 5.支持摄像机自动录音功能，软件调节声音大小。 6.支持在画面上任意批注功能。 7.教师在示范书写的时候，可以在界面同时展现要示范的例字的视频.例字多个字体.例字的多个碑帖，显示在软件摄像 机拍摄的界面，字帖可随意放大缩小，可随意放在软件界面 的任何位置。 8.支持一键抓图.看图功能。 9. 支持正面.侧面.特写三个镜头具有设置功能。 10. 支持设置功能包括缩放.指定档位功能。 11. 缩放：支持鼠标滚轮调节缩放比例功能。 12. 支持缩放比例自动对焦，调节缩放比例，选择自动对焦， 系统依据缩放比例自动对焦。 13. 支持教师把调整好的缩放和焦距参数快捷保存到指定档 位，下次使用时可以一键选档，一键快捷切换档位时，摄像 机缩放和焦距自动调节到本档位的对应参数。支持保存 6 个 档位。 14. 支持回放功能，回放功能具有对已录视频进行重命名和 删除功能。 15. 支持回放视频时正面.侧面.特写三个画面同时显示播放 功能。 16. 回放功能支持正面.侧面.特写三个画面任意切换功能。 17. 回放功能支持正面.侧面.特写三个画面双击全屏功能。 |
| 380 | 书法字帖排版系统 | 1.支持 1-500 个字内，任意字体数量排版功能，随意设置字 格大小，调节字格的宽.高，支持鼠标滚轮选择模板。 2.支持拼音搜索，可同时输入多字拼音，直接搜索多字。支 持多字文本搜索。支持书写字体历史记录功能。 3.演示汉字笔顺功能：一笔一划功能，支持每一笔划自动按 照顺序排列组成单字。动态笔划功能，支持每一笔以动画起 笔收笔的方式，按照笔划顺序展现。笔划分拆功能，支持每 一笔都占一格，书写过的笔划用彩色标识出来，整体直观展 现单字笔划过程。每个字的偏旁和非偏旁部分，都是通过两 种颜色区分出来。 4.支持在软件界面直接点播现代书法家书写的颜欧柳赵及字 体中偏旁.例字的视频功能。可以实时同步临摹台显示。 5.支持字帖文件随意排版及混排。 6.支持电子字帖全屏显示，通过调整排版规格控制每个字的 大小和位置。 7.内置篆.隶.楷.行.草五种软笔字体字帖文件，不少于 2 万 字以上字帖库资源。 8.支持米字格.回字格.九宫格.田字格.大方格选项。 9.支持集字练习功能。支持一键排版六步教学法功能。 10.支持边看边练功能，左边是书法家视频教学，右边是学生 临摹书法家字帖功能。 11.支持字体使用的历史记录功能。 12.支持老师自定义适合自己教学的排版模板功能。 13.支持一字多体排版功能。14.支持硬笔字体排版，方便学生临摹。 |
| 381 | 书法集创系统 | 1.支持折扇.团扇.条幅.横幅.斗方.对联.中堂等模式集字创 作功能，从 1 言到 500 言随意编辑排版功能，支持字体大小 缩放功能。 2.支持自定义创作作品类型功能。 3.支持字体自适应大小功能，后面排版的字体自动适应第一 个排版好的字体大小。 4.支持自适应角度调整，字体智能化自动调整摆放角度。 5.支持文件新建.修改.保存.放大缩小.临摹功能。 6.包含重修三门记.陋室铭.六体千字文.灵隐禅师塔铭.黄庭 经.淮云院记.后赤壁赋.归来辞去.道德经.东铭.大学.感兴 诗并序.多宝塔碑.颜勤礼碑.颜家庙碑.颜体合成创作.赵体 合成创作等多个创作字体模块内容。 7.支持一键还原功能。 8.支持文字和拼音搜索功能。 9.支持双模式教学，即老师统一授课集创模块以及学生自主 学习集创功能模块。 10.在配置互动模块时，支持老师一键收取学习集创练习作品 的功能。 |
| 382 | 三笔字板书示范书写 软件 | 1.软件支持选用白板.黑板.宣纸和画布四种模式作为背景底 纹。 2.软件支持米字格.田字格.田回格.九宫格.方格和无格作为 写字用底格。 3.软件排版支持从一字格到十五字格共十种不同排版方式。 4.笔类：支持毛笔.铅笔.钢笔.艺术笔.粉笔.刀笔.水彩笔.艺 术笔 1.艺术笔 2.艺术笔 3.艺术笔 4 等不少于 12 种笔类的书 写功能。 5.软件支持标注和具有橡皮擦功能。 6.支持笔锋粗细.浓度.锐利可调控。 7.支持色板，颜色可自由设置，1600 万色。 8.具有全屏显示功能。 9.支持在字体排版软件界面.视频资源库软件界面.视频直播 软件界面.碑帖查询软件界面.课程讲义软件界面进行批注. 点评功能。 10.支持一键清屏功能 |
| 383 | 书法教学视频资源平 台 | 1.人性化界面，方便进行控制.查询.播放及备课调整功能。 2.内置和教材同步的高清毛笔书法示范讲解视频。 3.含各年级课时的毛笔示范视频，针对每一个字，每一个笔 画都有教学视频。 4.每个视频都配有教学音频讲解。 5.视频资源均为国内知名书法家亲自书写，每个字的视频为 高清拍摄，方便观察运笔方式。 6.视频资源按照每一例字的结构.笔画.结体规律进行分类， 可以一键式调取任一课时内的视频资料。 7.支持老师管理密码功能。 8.支持任意批注功能。 9.支持硬笔视频资源。 |
| 384 | 书法教学查询系统 | 1.碑帖资源查询可实现通过年代.作者.字帖名字进行智能化 检索，并可任意放大缩小拖动字帖。 2.支持通过原图模式.高光模式.荧光模式.红外模式.3D 模式 进行碑帖的查看欣赏以及临摹。 3.创作碑帖素材查询可通过关键字检索功能来搜索相应的碑 帖素材。4.支持输入文字.拼音搜索功能，支持教育部推荐临摹.教育 部推荐欣赏选项按钮。支持黑白反向功能，原贴是白底黑字 的可以直接转换成黑底白字，原贴是黑底白字的可以直接转 换成白底黑字。 5.内含中国历代高清碑帖，包含教育部关于印发《中小学书 法教育指导纲要》推荐的临摹范本全部碑帖，包含楷书.隶书. 行书。包含教育部关于印发《中小学书法教育指导纲要》推 荐的欣赏作品全部碑帖，包含篆.隶.草.楷.行五种字体。包 含教育部关于印发《中小学书法教育指导纲要》推荐之外的 全部碑帖，包含篆.隶.草.楷.行五种字体，不少于 10000 张。 6.支持任意批注功能。 |
| 385 | 场景式网络课堂教学 系统 | 一.教师授课端软件： 1.软件必须是从智慧书法教学系统界面直接点击进入。 2.支持教师创建自己的直播课程，直播课程中可包含多个章 节与课时，每个课时均可独立直播，也可单独设置直播时间。 每个直播课程均可进行分类，支持课程定价以及点播时收费， 课程可以设置课程名称，可上传图片封面。图片封面支持放 大.缩小.剪切，还可实时预览效果，可设置简介，还可增加 详细图文介绍。图文介绍包含以下功能：文字加粗，文字倾 斜，文字下划线，文字删除线，段落靠左，段落居中，段落靠后，段落居中自动调整，支持设置段落编号或设置段落图 形，支持设置左右缩进，支持设置文字颜色，文字背景色， 支持插入链接，支持插入图形，也可插入视频，支持清除格 式。创建课程时，支持加入多个章节，每个章节均可独立定 义名称。创建章节后，每个章节均可增加多个独立课时。均 可自定义本课时名称。课时分为直播.点播两种，点播课时可 上传视频文件供点播使用，上传视频文件后可自动计算并展 现本课时时长。直播课时可定义直播开始的日期以及时间， 支持一键查看当前时间。编辑课时时，支持通过图片区分点 播和直播课程。支持课时跨章节直接拖拽调整结构。 3.教师申请功能，支持通过输入教师姓名.手机号.短信验证. 密码设置.个人介绍.头像等信息，提交注册，可查询审核状 态，查询时需要手机验证码审核教师身份。支持待审核课程 查询，支持通过课程名称查询，支持通过注册时间查询，支 持通过审核状态查询。可一键取消课程审核申请。可一键查 看审核状态。 4. 可分类查看拥有的所有课程列表，可通过名称或名称简写 对课程进行模糊查询。可修改课程。修改内容包括，课程分 类，课程名称，课程价格，课程封面，简介与详情，可重新 编辑章节，还可重新编辑所有课时，编辑后自动进入审核状 态。可删除课程。可查看最近的直播情况。支持查看针对某 个课程的订单数量以及预估收益，具备一年期间的购买趋势 分析图，可查看用户评价，并对不同星级评价分类统计百分 比，可按各种星级评价查看该星级下的所有观看者的评价。学校可自定义收费课程，支持课程账户管理，支持银行卡管 理， 自动计算可提现金额，支持提现到指定银行卡，可查询 累计收入，可以曲线图方式展示最近一年内的购买趋势。可 按照课程名称以及订单时间查询订购记录，对所有提现可按 照提现时间列出明细，也可以根据提现时间进行查询，支持 用户打赏，可查询一段时间内的打赏明细。 5.教师现场直播授课时，可切换不同的三维场景，三维场景 支持不低于 4 个不同位置的场景大屏设置，不同的大屏可同 时播放不同的内容。可将视频设置到三维场景的场景大屏， 并在所有学生端同时进行播放。直播授课时，教师能同时调 入 6 个或以上视频.3 个或以上的摄像机.以及 3 个或以上的 ppt 在同一个界面上进行播放，并且上述的每个画面都可分别 进行大小调整，学生端能同时观看上述的所有画面。教师可 针对正在授课的任意一个视频设置任意的播放位置，并立即 生效。可将教师的实时授课画面设置到三维场景的场景大屏 并同时播放，并同步传输至学生端。教师在直播授课时支持 随时插入 PPT 并进行及时播放。在直播授课时能设置字幕动 画，并立即生效.学生进行观看。 6.课程同时支持直播与点播。支持下载所有课程的视频，支 持视频本地编辑后再次上传更新。支持在线预览。现场直播 授课的同时，系统可自动录制直播课堂的所有视频或者授课 过程，并形成课程供学生进行回放观看。 7.三维场景支持远景.近景.特写，直播授课过程中教师可以 任意切换三种方式，切换后学生端立即生效.进行观看。三维场景支持摇臂.进.退的动画模式，直播授课过程中教师可以 任意切换三种动画模式，切换后学生端立即生效.进行观看。 支持传输控制.减少噪点和减少阴影的设置。支持视频的亮 度.对比度.伽马值.色调的设置。支持设置帧率.颜色空间和 输出大小。教师授课直播时可切换为画中画方式。直播授课 时可设置让图像翻转。支持单独对音频进行音量大小.播放位 置的设置。支持字幕编辑功能，并可选择字体.大小.颜色。 支持文字和图片的滚动设置，支持设置滚动方向和速度。文 字样式可设置加粗.下划线.删除线.倾斜。 8. 在课时详情中一键进入直播。支持一键初始化直播配置。 支持修改密码，修改密码时，支持通过手机号进行二次验证。 支持预览所有带摄像头的客户端的实时视频，支持与其中某 个观众进行视频连线交流，交流期间，其他用户均可观看交 互过程。以画中画形式展示双方视频，可切换放大本方或客 户端视频。支持设备测试功能，可测试多个摄像头和多个麦 克风等设备，展现测试结果，支持重新检测。直播期间，可 通过微信扫码将视频推送到微信群或微信好友。支持限制转 发功能。支持老师禁言或请出的功能。教师现场直播授课时， 直播场景内容自动加载上次退出时的配置，可以直播教师端 直播系统摄像头拍摄内容，可以直播临摹台学生书写过程， 可以共享教师屏幕，支持多显示器一键切换，可以添加全局 背景音乐，支持设置背景音乐音量.进度.是否循环播放，更 换背景音乐，要求直播讲师端.PC 端.移动端这三端互通。 二.接收客户端软件：9.客户端软件必须是从智慧书法教学系统界面直接进入。 10. 支持查看当前以及即将开播的直播课程，可查看当前的 热门课程，还可查看全部可用课程。可查询当前以及随后一 周内的正在直播的课程，以及待直播的课程。直播课程课程 开始前 N 分钟内，系统自动为订阅用户发送提醒收看的短信。 可查询最新课程和热门课程。可查看课程列表以及课程的详 细信息，可查看教师介绍以及课程介绍。教师介绍包括教师 的个人详情，还包括教师的所有已开放的在线课程，包括直 播与点播课程。课程详情中包含，课程的介绍，以及课程的 章节与所有具体课时，每个课时均可显示课程时长，观看完 毕后系统可自动记录并调取本课程最后一次所学的课时，支 持从此课时后继续学习。可查看本课程的热门程度以及订购 费用。 11. 支持通过课时列表点击后直接进入直播或点播观看界 面，在此界面中可以查看课程详细信息，包括课程名称，教 师，以及所有章节中的课时。查看课程详情时，支持一键进 入点播或直播。播放中可随时调整视频质量，包括标清.高清. 超清。支持 1080P 视频播放。观看直播时，可查看直播开始 时间.参与人数.教师信息，可切换视频质量，包括标清.高清 以及超清，可全屏，可预览本地摄像头，支持举手发言功能。 支持视频互动，互动时，可允许主播通过视频方式与本地进 行交流。可查看当前在线人数以及用户明细，可以与当前所 有在线用户以及教师进行文字聊天，可以发送表情图形。可 支持表情与文本混合发送，可支持 200 字的文本内容。12.支持查看学习历史记录，并可进行复习。可查看个人的所 有订单，以及费用明细，可通过课程名称以及订单时间查询 订单详情。支持修改个人信息，包括昵称.手机号码以及头像， 头像支持放大.缩小.剪切，还可实时预览效果。 13. 客户端学习点播课程可以从上次学习位置开始播放：将 课程加入学习后，进入某个点播课程时， 自动从上次退出时 的播放位置开始播放，比如某个课时上次看了 5 分钟，那么 这次播放时会自动从 5 分钟开始播放。 14.可查看所有教师以及教师的详细介绍，还可以查看教师的 课程列表并播放相应课程。可按照课程分类，课程名称，教 师姓名对课程进行搜索。 三.移动客户端软件： 15.支持通过安卓以及 IOS 的微信小程序参与直播或点播。支 持轮播图，轮播图中可进入课程详情，课时详情。可显示最 近的系统消息，可查看最近一年或更长时间的系统消息。可 查看当天进行的直播。可查看近期的热门课程。可按照课程 的分类查询以及查看课程详情。可查看课程的封面，介绍， 观众星级评价，评价人数，热门程度，可一键将课程或课时 分享到微信群或微信好友，可查看课程的章节，以及每个章 节下的详细课时。学生可对课程进行星级评价，查看当前的 综合评分。查看各种评价的百分比。按照日期查看评价详情。 支持通过课程名称，教师姓名对课程进行模糊搜索。保留最 近的搜索历史记录，可用于快速搜索,支持对最近所有用户的 搜索内容进行统计并将最热门的搜索内容提炼为热词，供用户进行快捷搜索。提供对教师的详细介绍，可查看教师的姓 名，个人简介，以及此教师的课程列表，在课程列表中，可 直接进入直播或点播。要求通过微信扫码进入直播间，并与 讲师.PC 端用户三方进行文字.表情符号交流。支持进入课时 讨论组与 PC 端用户以及教师同时交流。可在线咨询系统客服。 可自动记录学习历史并进入复习功能，可显示对课程的学习 进度，可统计当日学习时长，以及连续学习天数和累计学习 天数。 16.可收藏课时，并在个人中心查看所收藏课时。可将课时加 入学习列表。可购买付费课时，并在个人中心查看已购课时， 以及订单详情。可修改个人资料包括昵称.手机号，支持通过 手机验证码验证用户个人身份。移动端学习点播课程可以从 上次学习位置开始播放。 |
| 386 | 书法课程讲义系统 | 1.系统全部课程不少于 700 课时。 2.包含颜体 1.颜体2.欧.柳.赵 5 套基本课程，每套课程各 128 课时，均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解， 书写示范视频讲解，单钩.双钩.笔法.示意图，核心示范字的 文字演变，每课时都有书法知识点讲解。 3. 包括三年级.四年级.五年级.六年级的课程 128 课时，均 是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩.双钩.笔法.示意图，核心示范字的文字演 变，每课时都有书法知识点讲解。 4.颜欧柳赵的配套讲义中，每个课时均具有通过拼字游戏进 行书法结构练习：教师一键推送拼字游戏到学生端临摹台， 学生临摹台变为手指触控操作，拖动被拆分的字体笔画，在 米字格中进行拼字，拼字完成可显示原帖，系统可自动打分 和排名，支持多次重复拼字学习。 5.配套讲义中每一课都包含“示范讲解 ”.“观察规律 ”. “动 手体验 ”.“知识扩展 ”. “课堂练习 ”.“课堂检测 ”.“ 回 帖学习 ”环节。 6.示范讲解：包含偏旁.例字的讲解和示范书写。偏旁讲解部 分包括书写要点和专家示范视频。例字讲解包括专家示范视 频.书写要点，具有拼音.释义.笔画的文字描述.偏旁.结构. 书体.作者.作品出处的基本信息，有行笔路线动画（要求手 写体），笔顺视图（要求手写体，按照笔顺每幅图增加一个 笔画），笔势视图（要求手写体，用箭头.粗细.路线体现出 笔画的起笔.行笔.收笔方法），单钩视图（要求手写体）， 双钩视图，碑帖原图，碑帖修复图（要求按照原帖风格和书 体特征进行修复），碑帖修复提取图（修复之后提取，并放 在米字格中）。该模块还集成了书体对比.练习等功能。练习 功能支持修改例字的底格.换字. 自动生成六步临摹。7.书体对比：在示范讲解环节中要包括例字的书体对比，支 持每个例字自动调取欧体.颜体.柳体.赵体.隶书.篆书.行 书.草书字帖进行对比，当该字的某书体有多字时支持选字， 选出的字帖要包括书体.书家.碑帖名称，选出的所有字帖以 放大的方式呈现在屏幕上。 8.观察规律：该功能可培养学生观察能力.对比分析总结能 力。同一个字具有不同的书体，通过观察某一笔画（如撇画） 或者某一部件（如女部）在该字的不同书体中的形态，总结 出该笔画（如撇画）或者该部件（如女部）的一般规律。同 时系统给出参考性答案。（需提供由中国合格评定国家认可 委员会CNAS.中国计量认证CMA机构认可的权威实验室出具的 检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能，提供复印件并 加盖厂家公章） 9.动手体验：包含“试一试 ”.“拼一拼 ”.“写一写 ”环节， 在“试一试 ”环节中，通过单钩.双钩.画轮廓的练习，让学 生去深度感知笔画和结构。在“拼一拼 ”环节中，将例字分 解成几部分推送到学生临摹台，让学生通过拼字游戏进一步 对结构进行感知和实践，并对所有学生进行排名。在“写一 写 ”环节中，让学生进行摹写和临写，并且将笔法图放在最 左边，便于学生进行临摹。 10.知识扩展：包括本节课典型例字的文字源流，列出甲骨文.篆书.隶书.草书.行书.楷书的图片，同时以文字的方式列出 “说文解字 ”的内容。同时包含其他的一个书法类的知识， 书法知识涉及到文字.书家.书写材料.碑帖知识.书论等内 容。 11.课堂练习：自动生成本节课的主要例字或者偏旁的字帖供 学生练习，字帖按照六步临摹法生成（六步临摹法：摹-摹- 摹-临-摹-临），在该软件界面中支持一键换书体.一键换底 格（米字格.田字格.九宫格.田回格.大方格）.一键换字体颜 色.选择其他例字.修改字格数量.收取作业的功能。 12.课堂检测：该环节实现收作业并进行智能评测，收取作业 通过学生互动终端一次性收取所有学生的作业（不能通过手 机拍照来收取作业），收取作业后在教师机界面能看到所有 学生的作业图片（在同一界面看到所有图片），并能对任一 学生的作业进行智能评测，从笔画.结构.整体自动生成文字 型问题描述.配合图片直观指出问题并给出改进建议。 13.回帖学习：该环节回归到本节课对应的原始碑帖进行学 习，首先在对应的碑帖上用红圈标识出该字，点击该字可出 现这个字的基本信息.笔顺视图.行笔路线.笔势视图.单钩视 图.双钩视图.碑帖修复图.修复提取图。同时该碑帖上所有的 字都能出现对应的简体，所有字都能呈现基本信息.笔顺视 |
| 387 | 碑帖深度学习软件 | 该软件必须是智慧书法教学系统界面进入，打开碑帖深度学 习软件，进入该软件后不允许跳出该软件进行操作，保证软 件的完整性和使用流畅。要求在碑帖深度学习软件界面上出 现《九成宫碑》.《多宝塔碑》.《玄秘塔碑》.《颜勤礼碑》. 《三门记》.《曹全碑》.《兰亭序》，点击上述任何一个碑 帖，均可满足下述功能。 1.点击碑帖名称，出现碑帖的相应图片，要求相应的碑帖图 片可进行拖动条.滚轮.数字加减三种方式进行缩放。 2.可通过翻页按钮选择该碑帖的任意一张图片，要求该图片 可缩放和拖动，选择图片后鼠标点击碑帖上的任意一个字， 要求碑帖上该字的右下角自动出现对应的简体字。 3.点击单字后，该单字的碑帖原图出现在界面左侧。再点击 左侧的碑帖原图，可查看笔顺图，要求笔顺图中的每一笔为 硬笔手写体。 4.可查看该字的行笔路线动画，要求行笔路线动画的每一笔 为硬笔手写体。 5.可查看该字的笔势视图，视图中的每一个笔画的起笔.行 笔.转折处要求用手写箭头标识出来。 6.可查看该字的单钩视图.双钩视图，单钩视图要求为硬笔手 写体。7.可查看碑帖原图和碑帖修复图，要求碑帖修复图为对破损 的碑帖进行原意修复，修复后的字帖要求笔画完整.不允许变 形.背景干净无污.符合本碑帖的整体风格.符合本碑帖的细 节笔画特征。 8.可查看碑帖修复提取图，要求碑帖修复图经过处理后变成 背景透明字体，并放在米字格中。 9.可查看该字的其他书体，要求该字对应的颜体.欧体.柳体. 赵体.隶书.篆书.草书同时自动出现在界面上，并且点击任何 一种书体可出现该书体对应的多个字帖，继续点击字帖可以 放大的方式自动排列在界面上进行书体对比。 10.可直接进入练习界面，左侧为碑帖原图，右侧为米字格， 要求在该界面可以直接进行换字操作，换字操作可直接选取 系统中的其他一个字进行练习。要求可直接切换到该字的其 他书体进行练习。要求练习界面可以修改底格，包括米字格. 田字格.九宫格.田回格.大方格。要求可直接切换到六步临摹 法，出现“摹-摹-摹-临-摹-临 ” 的模式进行练习。 |
| 388 | 软笔书法Ai 智能评 价软件 | 1.通过学生互动终端收取所有学生的书法练习作业。老师在 教师端一次性收齐所有学生的作业。支持查看作业历史记录， 并查看某次作业中所有学生的电子版练习作业，也可单独查 看某位学生的作业。2.在书法教学云平台的课程讲义软件中，支持对所配套的全 部毛笔楷书课程中涉及的所有讲解例字进行自动智能评价。 3.对于某个学生多次书写的同一个字，每次的练习测评结果 形成折线图，并可查看每次测评的详细结果。 4.对于某个学生多次书写的同名笔画（例如：不同字中的撇 划），每次的练习测评结果形成折线图，并可查看该笔画每 次测评的详细结果，并能查看当时练习的整字及评测结果。 5.针对学生互动终端收取的作业（而不是通过手机或平板电 脑单独采集的作业），可对作业上的多字同时进行智能评测 分析，可查看作业中任意字的评测结果。 6.支持整体自动智能评测功能，根据作业与原贴的符合程度 进行打分。 7.可对字的结构进行自动智能评测，评测时根据每个字的复 杂程度从多个评价维度进行分析，不同的字的结构不同，其 评价维度的名称.数量不完全相同。8.对结构智能评测时，每个字的评价维度均配有教学视频。 9.对结构智能评测时，按照每个字的评价维度， 自动描述该 字的结构方面出现的每一个问题，并自动给出文字性的指导 建议，针对书写出现的每个问题都自动给出指导图片和书写 指导视频。 10.可对作业中单字的每个笔画进行自动智能评价，对有问题 的笔画自动突出标识。 11.笔画智能评价时，可自动将作业中的每个笔画与原帖的笔 画进行图片对比。 12.笔画智能评价时，对书写出现问题的每一个笔画都自动描 述书写问题，并自动给出指导意见。 13.支持对智能评价结果自动生成整体评测报告。 |
| 389 | 作品虚拟展馆展示系 统软件 | 一.展示参观 1.虚拟展馆入口支持学校真实场景融入。 2.支持展示特定场所的 3D 实景，支持展示虚拟 3D 展馆。虚 拟展馆设有路径点用于 3D 漫游。 3.虚拟展馆可展示书法作品.美术作品.碑帖图，也可展示视 频，视频支持自动播放和手动播放两种方式。 4.参观者可查看作品介绍.作者介绍，可对作品或视频进行点 赞或留言。点击作品时，可对作品进行全幅画面欣赏，也可 自由缩放展示。 5.在虚拟场景的房间内，支持参观者使用 3D 形象，不同参观 者进入房间后可以看到其他参观者的实时位置以及走动过 程，点击其他参观者，可进行互动交流。 6.在虚拟场景中 ，可以通过键盘控制进行平滑移动，也可通 过预设的位置点进行快速移动，还可调出快速导航功能，进 行房间切换或场景切换。7.在虚拟场景模式下的房间内，可进行专注方式观赏。专注 方式下，可打开或关闭房间灯光，可打开探照灯聚焦显示关 键区域，也可打开灯光跟随效果，随时照明用户周围区域的 作品。 二.展馆管理 8.可设置学校简介，学校简介包含文字描述以及封面图片。 9.可进行作品管理，作品可单独上传，也支持使用智慧书法 教室的互动教学系统批量采集。可进行视频素材管理。 10.支持创建基于真实场景.虚拟场景或真实虚拟场景混合模 式的展馆。系统内置不同风格的虚拟场景建筑设计方案，用 户可使用不同方案进行自由组合，方案内的各种建筑还可自 主设计布局。虚拟展馆搭建后，可将作品.视频布置到真实场 景或虚拟场景中。 11.作品具备装裱功能，可使用中堂.斗方装裱形式。视频可 加多种边框装饰效果。 12.可设置展馆的背景音乐，进入展馆后自动播放。 |
| 390 | 硬笔书法教学系统 | 1.系统配套课程 11种类型共包含 208 课时。其中包含：基本 笔画.复合笔画.结构原则（包含 4 类 26 课时）.字头类.字底 类.左偏旁类.右偏旁类.字框类.合体字结构原则.合体字结 构类型.硬笔行书。（ 2. 每个课时包含讲解课程.核心要领以及口诀，涉及单字需 要的配有专家视频.不同书体对比.细致分析。 3.课程讲义含有相应文字的从甲骨文-篆书-隶书-楷书文字 的演变以及文字的说文解字，图文并茂，一字一故事。4.课时详情含有重点解析，单字多体对比及引申。 5.偏旁解析后，配有例字的书写要领及书家示范，延伸知识 点。 6.笔画延伸至例字，例字拓展到词语。 7.字头类 25 课时，字底类 18 课时，左偏旁类 44 课时，右偏 旁类 14 课时。 8.基本笔画 16 课时，复合笔画 26 课时。 9.合体字结构原则 11课时，合体字结构类型 7 课时。 |
| 391 | 中控系统 | 1.开机界面即是智慧书法教学系统平台界面，通过主机系统 直接控制书法直播系统.大屏.软件等软硬件。 2.系统平台有独立的音乐背景模块软件。 3.控制系统硬件规格： CPU：酷睿 I5。 内存：16G。 硬盘：1TB。 4.板书专用手写屏规格： 显示尺寸：21.5 寸（16:9）。 解析度：1920*1080。 对比度：1000:1。 感应方式：电磁式。 分辨率：2000Lpi。 反应速度：200 点/秒。 压感：2048 级。 压感笔 1 支。 |
| 392 | 学生镇尺 | 专业镇尺。 |
| 393 | 学生毛笔 | 1.学生练习专用毛笔。 2.兼毫中锋。 |
| 394 | 多功能墨盒 | 1.墨盒嵌入在桌面。材质：ABS。 2.外观尺寸：≤140×80×33mm。墨盒盖尺寸：≤140.mm× 80.mm×6.5mm。墨盒右边水池：≤46×67mm，墨盒左上墨水 池：≤33×56mm，左下舔笔台：≤33×56mm，左上角引流槽一个。 3.墨盒采用微倒扣防挥发设计，所盛墨汁可保持百日以上不 干涸。墨盒集刮笔.舔笔.润笔功能于一体。 |
| 395 | 临摹专用纸 | 1.书法专用临摹纸，100 张/包。 2.吸墨性好，且不透墨。 |
| 396 | 毛毡 | 1.材质：米格书画毛毡， 2.规格:50*50cm/50*70cm。 |
| 397 | 墨汁 | 1.品牌墨汁，不发灰，墨迹黑亮，不褪色。 2.速干型：写后易干。 3.不洇纸，扩散均匀，不易糊。 4.规格：250g。 |
| 398 | 学生实践桌 | 1.尺寸：2400*1200*740mm 2.材质：橡胶木实木+优质钢架。 3.工艺：桌面采用优质实木，使用天然植物精炼木蜡油经反 复打磨.浸润.擦拭.上光制成，不含甲醛。桌架横梁: 25*50*1.2mm，桌腿： 50*50*1.2mm，采用优质钢架，铝压铸 接头，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不 易生锈质。 4.功能：天然实木，木质坚韧，耐腐蚀性强，适合多人小组 活动。 |
| 399 | 实木凳 | 1.规格： ≥250*330*450mm，原木色。 2.橡木实木木工凳，加粗加厚实木凳腿，结构牢固，凳脚有 防磨垫，榫卯结构框架，坚固耐用，圆润边缘。 |
| 400 | 教师实践台 | 1.尺寸： ≥1400*700*750mm。 2.50mm 橡胶实木桌面， ≥50*50mm 钢制桌腿，双拉杆加固。 3.加厚实木.稳固耐用.清漆处理。 |
| 401 | 展示边柜 | 1.尺寸：板式：W1200*D450*H900mm。 2.材质：颗粒板。 3.工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度不小于 25/18mm,基材 采用优质颗 粒板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC 直封边制作。 4.功能：配置 PE 收纳盒，可收纳各种教学用具。 |
| 402 | 展示柜 | 1.规格：800*400*1600mm。 2.柜身：木质。 3.结构：下部木制对开门，内设一层隔板，上部板式不对成 镂空设计，方便展示。 |
| 403 | 防护套装 | 1.含围裙.护目镜.手套.套袖.工作帽等。 |
| 404 | 防护套件 | 1.铝合金材质，常用防护用品不少于 8 件。 |
| 405 | 劳动文化布置 | 1.外框美观大方，四角为弧度角，有效防止四角尖锐易刮伤 人。 2.底板高级模具注塑而成，防水性能好，可用于室内外。 3.经最新专业设计，框身备有螺丝,安装.换画非常方便。 4.外框 ABS 注塑成型，无拼接。 5.材质：KT 板。 6.规格尺寸： ≥500mm×700mm。 7.定制环创文化包括：工艺历史.手工教学及注意事项等 1 套 共 6 副。 |
| 406 | 桌面吸尘器 | 1.无线吸尘器，USB 充电。 2.功率 120W。 3.容量 0.5L。 |
| 407 | 吸尘器 | 1.功率：1200W。 2.坚固钢制壳体，经久耐磨，超大可洗布袋，适用于大房间， 配有多种吸头，用途广泛。 |
| 408 | 智慧教育课程资源平 台 | 1.STEAM 智慧教育课程资源平台，覆盖面广，平台分为教师端 和学生端。 2.教师端有老师上课使用的教案和 PPT，PPT 课程包含主题引 入.设计.制作.反思等六大环节，充分调动学生学习的积极性 以及动手能力的培养，可以让老师直接上手，不需要再通过 寻找素材进行上课，全方位一体式操作方便，学生端有教学 的辅助视频，有助于学生在课后或者在平时其他时间进行学 习要搭和巩固知识。 3.平台含有教育部白名单赛事案例和介绍以及相关产品制作 视频.使用视频等，教师和学生可通过平台了解相关赛事，做 好比赛准备，使学生学有所用，有一个充分展现学生能力的 平台。 4.平台配备系统秘钥 1 个，登录平台要搭配秘钥进行使用， 保障了平台安全性。 5.含木艺科学教育智造课堂学习课程：约 32 个主题，每个主 题 2-3 个课时。 6.含泥塑智慧课堂学习课程：约 16 个主题，每个主题 2-3 个课时。 7.含纸艺智慧教育课堂学习课程：约 32 个主题，每个主题 2-3 个课时。 8.含白名单创新设计智慧教育课堂学习课程：约 24 个主题， 每个主题 2-3 个课时。 STEAM 智慧教育课程资源平台需提供课程平台网页截图加盖 公章并提供相应的纸艺课堂.木艺科学课堂.泥塑课堂.白名 单创新设计智慧课堂的任意主题课程样张复印件并加盖公 章。 |
| 409 | 手工智慧教育学习套 装上 | 1.本套件是结合使用木板模型制作各种场景作品，配合主控 板和各类电子元件，通过各种材料工具进行科学实验。 2.配套全套教学内容，包含 12 主题，不少于 20 课时。 3.课程包含：3.1.看不见摸不着闻不到离不开-1.知道空气没 有固定的形状。2.知道空气会流动。3.运用多种感官比较全 面的描述空气的特点。 3.2.走进力学—摩擦力-1.认识摩擦力，知道一个物体在另一 个物体表面运动时，在两个物体的接触面会产生一种阻碍物 体运动的力，这就是摩擦力。2.明白物体在液体或空气中运 动时，也会产生摩擦力，这种摩擦力是一种阻力。3.学会测 量摩擦力的大小，并且通过实验探究影响摩擦力大小的因素。 4.通过实验研究如何减小液体的阻力。5.懂得日常生活中， 很多地方都存在摩擦力，了解生活中增大摩擦力和减小摩擦 力的现象。 3.3.给你一个力量放大器-1.了解杠杆的工作原理，知道杠杆在撬重物中的作用。2.通过观察.实验.分析和推理等方法， 探究杠杆在撬重物中的作用。3.培养学生对科学探究的兴趣 和好奇心，树立科学的思维方式和探索精神。 3.4.水轮转动的魔法-1.学习利用生活中的材料和简单工具 组装一个可以转动的小水轮。2.能有意识地通过公平对比， 来尝试发现水流量的大小.水位高低会影响小水轮转动的快 慢。3.通过看图片和相关视频，列举人类对水力资源的利用 及生活中常见水力发电等科技产品给人类生活带来的便利。 3.5.电流的桥梁与壁垒-1.借助检测装置，知道有些物品容易 导电，有些物品不容易导电。2.通过将不同物品接入简单电 路，观察小灯泡是否发光的活动，辨别导体和绝缘体。3.观 察生活中常见的工具或材料，知道导体和绝缘体是制造物品 时需要考虑的重要因素。 3.6.神奇的电磁铁-1.学会制作电磁铁，能说明电磁铁与磁铁 的异同。2.通过探究实验，能发现电磁铁磁力大小与电池数 量.线圈匝数有关。 3.7.现代发达工业的动力-1.知道电动机的原理和构造。2.了 解电动机在现代工业中的应用。 3.8.轮子原来不简单-1.阅读轮子发展史，了解轮子在发展过 程中的关键变化。2.通过推重物的对比活动，体会轮子的省 力作用。3.能在好奇心的驱使下，对常见的轮子外在特征， 自然现象表现出探究兴趣。 3.9.新能源动力探究-1.认识新能源--太阳能 2.探究太阳能 的应用原理。3.10.空气反冲力探究-1.认识空气动力 2.探究反冲力的应用 3.空气反冲力的实践应用。 3.11.皮筋动力小车制作-1.认识弹力 2.探究弹力的应用3.设 计制作一款皮筋动力小车，并进行运行实验。 3.12.电动动力小车制作-1.认识电动动力 2.探究汽车发动机 原理 3.设计制作一款电动动力小车，并进行运行实验。 |
| 410 | 手工智慧教育学习套 装下 | 1.本套件是结合使用木板模型制作各种场景作品，通过各种 材料工具进行力学实验。 2.配套全套教学内容，包含 12 主题，不少于 20 课时。 3.课程包含：3.1.认识不同分类的桥梁。 3.2.认识并搭建梁桥。 3.3.桁架桥的设计与搭建。 3.4.伟大的桥梁——拱桥（上）。 3.5.伟大的桥梁——拱桥（下）。 3.6.斜拉桥的设计。 3.7.斜拉桥的搭建。 3.8.悬索桥的设计。 3.9.悬索桥的搭建。 3.10.桥梁模型承重的分析。 3.11.桥梁模型承重的测试。 3.12.桥梁的创新探究（用材最少承重最大）。 |
| 411 | 手工制作工具 | 1.专用配套工具 10 件以上。 2.工具包括：钢质剪刀 1 把。钢质直尺 1 把。钢质镊子 1 把。钢质 12mm 美工刀 1 把。2mm 皮尺 1 条。钢质顶针 1 个。缝纫 线线圈 1 个。大小规格各一钢针 1 盒。竹质毛衣针 1 副。钢 质绣花针 1 盒。手持式缝纫机 1 个。 |
| 412 | 手工 DIY 制作套装 | 1.1#卡纸不同色（19.5*27cm）。卡纸。40 克白胶。手工镊子。 1.5cm 海绵压花贴纸。6*7cm 彩色贴纸。5*11cm 彩纸多色。13cm 彩色纸 10 色。13 色单面彩色纸 6cm。花纹剪刀。彩色闪光笔。 1cm 双面胶。6 个颜色金葱毛条。7mm 卡通眼睛。彩色金葱胶。 彩色胶带。3mm 金银葱带。手摇压力机。 |
| 413 | 手工 DIY 制作套装 | 1.2#酒精胶。切片。水消笔芯。胸针。平口夹。剪刀。金尾 针。10 色线。填充棉。缎带。发圈。软尺。扣子。钥匙圈。 手机绳。拉链。子母贴。拆线器。顶针。珠针。裁纸刀。糖 果珠。15*15cm 不织布。 |
| 414 | 手工 DIY 制作套装 | 1.凹凸球形，曲规器，卷纸笔，锥子，镊子，瓦楞器， 缠绕 器，胶水，玻璃片，万用尺，大头针，贴钻，说明页，小吊 卡，线稿图 300 克厚，1*39 的 12 色，0.5*39 厘米 24 色，0.5*54 厘米 24 色，05*39 厘米 36 色。 |
| 415 | 发夹 diy 材料包 | 1.塑料盒包装。 2.2.5cm 宽印刷带 2 条（1 米长），2.5cm 宽纯色彩带 6 条（1 米），细丝带 3 条（1 米），装饰配件 12 个，头皮筋 10 根， BB 夹 4 个.平夹 8 个.棉线 1 个，双面胶 1 卷，胶棒 1 根。 |
| 416 | 手工制作饰品材料包 | 1.塑料盒包装。 2.电子秤 1 个.白乳胶 1 个，砂纸 1 张，101 工具架 1 个.打磨 条 1 根，马芬杯 1 个.抛光砖 1 个.搅拌棒 5 根.塑料滴管 5 根，50ml 量杯 2 个.弯头镊子 1 个.手指套 10 个.卸甲巾 1 盒.色精 1 瓶.叶脉干花 10 片.100g 硬胶 1 份.闪粉粉色 1 瓶.闪粉紫色 1瓶.闪粉蓝色 1瓶.混彩五角星 1瓶.钩扣 2个.实心爱心 1瓶. 羊眼钉 20 个.开口全 20 个.蓝色龙虾扣绳 5 个.爱心模具 1 个. 手镯模具 1 个，戒指模具 1 个。 |
| 417 | 手工不织布工具箱 | 1.规格 1.30*30CM40 色布一套。 2.24 色线 1 袋.胶水 1 支.水消笔 1 支.剪刀 1 把.缝衣针 1 盒. 顶针 1 个.填充棉 2 包.每包 15 克，可制作各种手工布艺品。 |
| 418 | 脸谱制作套装箱 | 1.含①.面具白胚 30 个，种类不少于 10 种，材质纯白纸浆。 ②.水粉笔一套（6 支）。③.中号毛笔 1 支。④.勾边笔 1 支。 5.12 色水粉 1 盒，调色盘 1 个。 |
| 419 | 时尚包装 | 1.剪刀.尺子.美工刀.订书机.订书针.打孔机.固体胶.双面 胶带.透明胶带.铅笔.条纹包装纸 1 包.花纹包装纸 1 包.3 色 绸带各 1 卷.玻璃纸 1 包.皱纹包装纸 1 包.3 色彩带 1 卷.花边 剪。 |
| 420 | 编织机 | 1.手摇毛衣编织机，环保塑料材质，圆形。 2.包装尺寸 28*15*22cm。 |
| 421 | 纺织机 | 1.材质：榉木材质。 2.尺寸：37*16*14cm。 |
| 422 | 刺绣工具 | 1.产品箱内定位存放。 2.绣绷大小 2 个.刺绣针 1 板.刺绣布 4 块.复写纸 4 张.拷贝 纸 4 张.镊子 1 件.小剪刀 1 把.纱剪 1 把.不锈钢夹子 1 个.穿 线器 1 个.拆线器 1 个.顶针 1 个.绣线 48 色各 1 支.工艺箱包装。 |
| 423 | 编织工具 | 1.塑料收纳盒。 2.15.13.11 号空心毛衣针各 1 套.毛衣缝针 1 根.镊子 1 把. 编织用绒线 6 把.竹毛衣针 1 套.双勾针 1 把.夹子 1 把.拔尺 1 件.剪刀 1 把.连线毛衣针 1 只.绣绷 1 件.绣图 1 份.绣线 1 份. 绣针 1 支。 |
| 424 | 编织毛线 | 1.小号麻线线团，各色。 |
| 425 | 电窑 | 1.额定电压 380 V，具备漏电保护装置。 2.智能温控，最高温度 1300 ℃ , 采用液晶屏中文控制面板。 3.超大 0.25m³ 内空，侧开门设计，装窑不在吃力， 4.炉内保温层由进口轻质耐火砖密度0.7g/cm3 和高品质节能 隔热保温材料组成，使炉膛更经久耐用，外加空气隔热层使 炉体外表面的温度保持在 60 度以下。 4.采用第三代液晶触控温控系统，一键式烧制让操作更加方 便简洁。a/可进行多种显示模式：数字.仪表.列表.曲线等。 B/可保存实验数据，并可将保存的实验数据导出至电脑或数 据采集器，采集自动报警功能：c/可选择多种报警模式：声 音报警.震动报警.荧光报警等.d/内置逻辑处理功能，配有逻 辑端口。可自动开启风扇，灯光报警等 E./内置多种包含烤花. 素烧.釉烧.紫砂等基本烧成程序，可设置自定义 16 条升温曲 线。自定义升温曲线可以输入中文名称。F.内置测量电压.电 流功能，工作时可显示实际电压.电流。G/液晶触控温控系统 自带安全断电功能, 窑炉如出现电炉丝断线.热电偶损坏等情况的报错功能,延迟定时烧制设置功能。 5.炉丝采用进口康泰尔炉丝，质量可靠，使用寿命为普通炉 丝的4 倍。炉丝特点发热快能耗低。安装设计采用特殊凹槽 设计，使炉丝安装平滑过渡，大大提升了炉丝的使用寿命。 6.内置二代 R 型热电偶，准确测温灵敏控温. 7.能进行工艺品陶和瓷制品的高中温烧制，炉内上下温差均 匀等特点。 8.炉膛底部有隧道型进气孔，排湿气排废气更方便，使烧纸 出的陶瓷釉色更艳丽。 9.窑炉底安装有工业用重型万向脚轮，易移动便于安装。 |
| 426 | 拉坯机 | 控制：霍尔调速 1.工作电压：AC220±10% 2.外形尺寸：宽 600*长 500*高 340mm±2% 3.功 率：375W 4.负载扭矩：50Nm 5.铝盘直径： φ320mm±2% 6.铝盘跳动： ≤0.1mm 7.噪 音： ≤60dB 技术参数 : 1.安全稳定：拉坯机采用无刷直流变频电机驱动，静音安全 节能，电机采用封闭防潮.防尘设计 安全稳定，电机的使用寿命达 8～10 年。 2.电子控制采用智能 CPU 芯片控制，具有过载.过流.漏电. 故障自诊断等多重监测保护。拉坯机带有智能防止断电重来电飞车摔坯功能。 3.智能控制系统，控制器采用工业智能化 CPU 芯片设计制 造，速度反馈灵敏扭矩大，具有过载. 过流.漏电.故障自诊断等多重监测保护。电路板采用了“三 防 ”处理工艺，具有防潮，防盐雾 和防霉。 4.铝盘采用铝合金材料。铝合金成分 0.2%≤Si≤0.6%.Fe≤ 0.2%.Cu≤0.01%.Mn≤0.01%.0.45% ≤Mg≤0.9%.Cr≤0.01%.Zn≤0.02%.Ti≤0.02% 。 5.漏电保护插头绝缘电阻三级插孔-本体(外壳)≥ 7.1*10^5M Ω .接地-L≥1.07*10^4M Ω .接地-N ≥1.05*10^4M Ω。 6.电子脚踏板控制器，具有控制速度精确稳定，使用寿命超 长，防水 防潮 防漏电。脚踏板通过 检测在两个互相垂直的平面上与垂线各倾斜 15 °.四个倾 斜的固定位置各试验 2.5min，经浸水试 验后，通电后能正常运行，无水渗入。 |
| 427 | 布艺拉坯凳 | 1.规格：高度 340mm。 2.材质：实木凳架和亚麻棉质的结合。 |
| 428 | 干燥箱（烘干机） | 1.电压/功率：220V/3KW。 2.控温范围：10-300 度。 3.整机尺寸：84*70*56cm。 4.烘箱尺寸：55*55*45cm。 5.产品特点：智能温控面板，贴心用心省心。 6.多型内胆，超大立体空间满足不同需求，多挡位配备两块 不锈钢置物架，烘干省时省力。 7.双 U 型加热管，底部双加热管增大炉内受热面积增强热量 穿透性。 |
| 429 | 磨底机 | 1.外形尺寸：L410*W410*H320。 2.功 率：550W，磨盘直径：200mm，磨盘转速：1400。 3.产品特点:采用专用电缆锁紧接头，电缆线不会松动，确保 安全。安全保护：安装盘面设计有防磨片松脱.甩出保护圆边， 不会因时间长粘接胶失效后磨片飞出发生伤害事件。底部有 接地塔式弹簧，卸方掉摩擦中产生的静电，更安全。磨底机 底部安装有 6 个防震动橡胶脚垫，运行平稳。金刚砂含量高， 用于打磨陶瓷底部，使其底部光滑细腻。 |
| 430 | 石膏车 | 1.规格:石膏板长：58CM,石膏板宽：58CM,车宽：59.5CM,车 长：80.5CM。 2.材质：烤漆加厚钢板 石膏。 3.用途：湿泥，素坯放置于石膏板上可快速吸收作品水份， 缩短揉泥时间也可作为陶艺作品移动工具。 |
| 431 | 双滚抽泥板机 | 1.外形尺寸：L102*W77*H112CM。2.台面尺寸：102*55CM。 3.标尺刻度范围：0-60mm。 4.可压泥厚度：5-60mm。 5.标配：1 块压泥布 1*1.2 米。 6.面板采用高分子 PP 面板，泥板机框架采用DC01冷轧板， 采用数控折弯机一次成型，有效控制折弯精度，使得整体结 构一体化，有效防水，结构稳定。通过除油去锈抛光表面处 理，使机身能在高低温环境中具备良好的焊接和喷涂性能， 表面喷涂经过高温粉末静电处理，使结构表面呈现哑光高级 质感，不藏灰易打理，防掉漆。更扎实，坚固耐用，运行更 平稳。 7.平台采用耐抗冲强度和 耐候性高的高分子板材，在-20℃抗冲击强度达到 130J/M. 该 材料具有高流动性.光洁性.抗高温性佳的特性，使平台表面 光滑平整，易于快速清洗。具有抗腐蚀性.耐用性.抗变形。 8.泥板机框架喷涂采用静电粉末喷涂技术，喷涂面厚度 80-150UM, 涂层面具有色泽艳丽.安全可靠.附着力强的特 点，同时具备节能高效.安全可靠的特点。泥板机大手轮采用 手感漆喷涂，表面呈半哑光状态，手感细腻.平滑，外观雅致. 庄重。耐划性.耐侯性.耐磨性优良。 9.产品采用上下双滚轴设计，利用同步齿轮进行传动设计， 使传动更加顺畅，装有压泥厚度调节器，厚度 0-60MM 可调（附 有厚度标尺）。采用大手轮驱动，运转时轻松省力，安全顺 畅。支脚采用可拆卸式安装，并且增加了不锈钢可调节脚杯， 可适应不同地面环境。 |
| 432 | 施釉房 | 1.额定电压：AC 220 V。 2.不锈钢框架，镶嵌钢化玻璃，容积≥200 L 3.工作盘直径不小于 260 mm，无级调速。 4.应具备水洗装置.排风装置.集尘装置.漏电保护装置。 5.废水应能集中收集，经净化后达到水污染物排 放要求 6.产品特点： 喷柜里会形成自上而下的流动水幕.将碰壁的釉雾吸收，同时 强劲的风机抽力还能将喷釉柜内外漂浮的釉雾全部捕捉并经 过过滤器，真正做到粉尘零排放，绝对保护操作人员的呼吸 健康，同时又将多余的釉料收集起来，以供再次利用。 风扇 长度 34cm。 自带水泵，排尘吹风机。四周玻璃材质，框架不 锈钢材质。水泵 370 瓦 风机 250 瓦 |
| 433 | 施釉工具 | 1.配备空压机，带储气罐，材质：不锈钢 电压：220V。 外形尺寸：480*205*510mm。 功率：600W。 额定排气压力：0.8Mpa。 转速：1380r/min。 重量：16 公斤。 最大压力：0.8MPa。 容积流量：40L/min。 2.工具包括：釉夹.吹釉壶（含喷枪）.釉筛.手持式搅釉机. 搅拌棒.铲刀.施釉球。 防护口罩.护目镜.橡胶手套等。 |
| 434 | 陶艺晾坯架 | 1.材质：不锈钢加实木板。 2.用途：晾晒作品。 3.尺寸：长 1250mm 宽 410mm 高 1360mm 第一层隔板高 220mm 其余 170mm。 |
| 435 | 拉坯桌 | 1.用途：拉坯机相结合，以节省空间。 |
| 436 | 捏塑工具六件套 | 1.用途：木质工具主要用于捏雕.泥塑作品，对作品进行肌理 装饰.粘接.打孔等。小毛巾主要用于作品吸水及清理。 |
| 437 | 捏塑辅助工具 | 1.组成:13 件套捏塑工具.33 件印花模具.1 套字母工具.10 件 套蕾丝工具.云朵工具 3 件套，肌理印章 16 件套，肌理擀面 杖 7 件套，塑料切片工具 8 件套.挤泥器 1 套，热风枪一把， 半圆打孔器一套，30 厘米转台一个，木搭子一个。 |
| 438 | 彩绘工具包 | 1.组成:1 个海绵，1 个 8 格调色盘，1 支鸡头分水笔，1 支扫 灰笔，1 支填色笔，1 支勾线笔。 |
| 439 | 釉料高配包 | 1.组成：2.5kg 装单色釉（14 色随机）.2.5kg 装裂纹釉（6 色随机）.2.5kg 花釉（6 色随机）2.5kg 装无光釉（10 色随 机）.2.5kg 装金属釉（1 色）.浓缩色剂套装 500g/瓶 13 瓶 /套.5 斤装透明釉（10 袋）。 |
| 440 | 拉坯工具包 | 1.组成：1 套拉坯工具 8 件套，1 个水桶，一个围裙，一双袖 套。 |
| 441 | 拉坯辅助工具 | 1.组成：1 套修坯工具八件套（干修).1 套修坯十件套（湿修）， 1 块泥工板，1 套修坯底座三件套，1 个 25 厘米晾坯板。 |
| 442 | 标准教学用泥 | 1.组成：5 袋 10KG 高白泥.5 袋 10KG 川泥.5 袋 10KG 深黑陶 泥.50 包 800g 高白捏雕泥（精装）.20 包 800g 特白拉坯泥（精装）.50 包 400g 紫砂泥（精装）.30 包 400g 精陶泥（精装）.2 套彩色瓷泥（100g）9 色。 2.陶泥：安全无毒无杂质.细腻.可塑性好， 适合拉坯.捏雕 等。 3.瓷泥：安全无毒无杂质.无异味.细腻.可塑性好.成瓷颜色 鲜艳。 |
| 443 | 模具套装 | 1.组成：12 生肖模具.南瓜模具.房子模具.直口花插模具.梅 瓶模具，倒扣杯模具各一套，特白泥浆 5 桶。 |
| 444 | 素坯套装 | 1.内容：7 寸盘 15 件/箱，星巴克杯 15 件/箱、圆碗 20 件/ 箱、多肉花盆 12 件/箱、水滴素坯 10 件/箱、小猪佩奇 25 件 /箱、房子储蓄罐 9 件/箱、赏瓶 20 件/箱、淑女杯 20 件/箱。 |
| 445 | 简易急救箱 | 1.内容：可贴、胶布、绷带、卫生棉签、剪刀、镊子、止血 带（长度≥30 cm）等 21 件套。 |
| 446 | 陶艺环创 | 1.唐宋元明清展示图（共 5 幅） 产品材质：光滑.硬度较强， 高清画面不起泡，使用周期长。 2.景德镇陶艺文化知识墙（共 13 幅）产品材质：光滑.硬度 较强，高清画面不起泡，使用周期长。 3.工具展示环创墙。可以具体全面了解工具的使用 4.釉料展示环创墙。 5.瓷板画（共 8 块）陶瓷瓷板画用于陶瓷教室的布置以及陶 瓷装饰思维的启发。一套共八块，其内容包含散点装饰.开窗 装饰.折枝装饰.居中装饰.分层装饰.抽象装饰.彩陶原始图 案装饰.剔花装饰。 |
| 447 | 陶艺教学标本 | 1.中国各大名窑实物(仿)唐宋元明清器型，含简介，可陈设. 展示.欣赏。 2.标本应平整光洁，表面无毛刺.边缘破损和明显划痕。 |
| 448 | 陶艺教学视频资源 | 1.内容：一.陶艺历史和发展现状。二.陶艺制作工具和材料 的介绍。三.展示陶艺制作方法.技巧，包括拉坯成型技法.盘 条成型技法.泥板成型技法.泥塑成型技法.施釉技法.烧制技 法等。四.优秀陶艺名作欣赏。 |
| 449 | 静音时钟 | 12 英寸静音石英钟。 |
| 450 | 心理健康自助系统 | 一.心理自助系统由软件和硬件两部分组成： 二.软件部分整体展示包括：迎宾模式.夜间模式和白天模式。 系统包括十六大模块：科普视频.心理音乐.心理图片.心理电 影.心理知识.心灵鸡汤.咨询师预约. 自助方案.心理测评. 自 助资源.心理漫画.心灵画手.能力测试.经典案例.咨询中心 和热线求助。也可根据用户需求无限增设模块。 三.硬件部分：1.显示器：采用使用 16:9 高清液晶显示模组， 亮度高.画面细腻.色彩还原度高.支持 1080P 高清视频.图 片解码，能达到高质量的画面输出显示。显示尺寸： 697mm*392mm(32 寸）。分辨率：1920*1080 2.机身+底座：卧式底座安装，工业级产品设计理念，机身美 观轻薄.性能稳定.方便安装.散热效果好，最大可支持 7*24 小时不断电运行工作。采用金属喷涂的五金冷轧钢板，表面 钢化玻璃防护。颜色：白色 。 3.触控：采用高通道电容触摸方案，书写流畅.触摸精准.抗干扰性强。 4.系统：搭载智能 Windows 操作系统，可安装客户端第三方 软件，操作简单.功能强大，满足多元化使用需求。配置：工 控主板采用 Intel Sandy Bride 平台设计，i3+4G 内存+128G 固态硬盘，提升了性能，降低了功耗，具有优异的超频能力。 5.音响：采用双声道，立体声环绕功放系统。 6.散热：工控正轴流风扇，无噪音，循环散热。 |
| 451 | 青少年心理健康服务SAAS 平台 | 一.技术概述 1.1.数据安全：所有敏感数据将采用先进的加密技术（如 AES-256）加密存储和传输，以防止数据泄露和未经授权的访 问。实施严格的网络安全协议，包括防火墙.入侵监测系统和 定期的安全漏洞扫描，以保护数据安全。 1.2.数据访问与隐私保护：严格限制数据访问权限，确保只 有授权人员才能访问敏感信息，且每次访问都将被记录和监 控。 1.3.数据备份和灾难恢复：实施定期的数据备份计划，并将 备份数据存储在地理上分离的多个安全位置。开发并测试全 面的灾难恢复计划，确保在任何类型的数据丢失或系统故障 后能迅速恢复服务。 二.基础数据服务系统 2.1.支持学校.角色以及人员管理和设置：满足客户的基本使 用要求，包含学校管理.角色管理.学校人员管理.老师管理. 学生管理功能。三.平台功能介绍 3.1.心理测评：师生可在平台完成学校的心理普查和测评等 工作。考虑到学生的认知能力和心理承受能力，确保测评内 容和方式适应学生年龄特性，针对小学高段.初中和高中学生 设计不同的心理健康测评方案，可自定义发布普查计划（设 置普查名称.普查说明.普查开始.结束时间.发布范围.发布 对象.报告查看权限.量表选择）。 小学生高段心理健康测评工具： （1）百项心理症状问卷 PSI-100库预警名单中，并进行智能上报，让多方共同关注高危预警 学生情况。 3.4.预警智能上报：针对已入库的预警信息，根据预警级别 在对应期限内如果没有被及时处理，系统将未被处理名单自 动智能上报给监管单位，以便进一步跟踪和处理。 3.5.预警名单分发：平台将提供预警名单分发功能。心理老 师可通过平台的发送功能，让班主任在移动小程序端收到本 班级预警学生名单，并提供便捷的观察问卷对学生的日常在 校情况进行填写反馈，心理老师根据班主任的他评反馈内容 进行综合评估，提高心理教师对潜在风险学生的动态评估效 率。（提供软件界面截图加盖投标人公章置入投标文件中佐 证） 3.6.观察记录：使用平台提供便捷的日常观察记录工具，学 校所有教职工或家长可以通过它轻松记录学生的日常异常行 为和情绪，帮助识别潜在的心理健康问题。 日常观察包含姓 名.风险级别.风险类型.所属组织.上报时间.上报人.上报人 岗位等信息。 3.7.心理咨询预约：学校的心理老师入驻平台后，为学校师 生开放预约时间表，学校师生可在线对本校的心理老师进行 心理咨询预约。 3.8.AI 咨询：为心理老师提供学生个案咨询过程语音转文字 和咨询内容智能总结功能，可回听咨询访谈语音.查看AI 咨 询智能纪要详情（咨询主题.关键词.全文概要.章节速览.发 （2）EPQ 艾森克人格问卷（少年版） （3）青少年心理弹性量表 （4）小学生人际关系问卷 （5）点探测任务（判断横竖） 3.2.测评管理：可新增测评计划，包含计划名称.开始时间. 结束时间.方案类型.测评方案.测评人员等信息，了解测评计 划的完成情况进度，包含已完成人数.未完成人数.缺席人数 等数据进行统计，形成统计图形。 3.3.双库预警与跟踪：危机平台将建立危机双库预警机制（待 入库和已入库），对潜在危机风险进行核实与重点关注。将 静态普测的潜在风险学生.动态观察出现预警信号学生等归 入待入库预警名单。学校要对待入库的信息进行及时处理， 心理教师.学校管理者可针对待入库名单学生进行一对一个 体访谈。学校可结合静态测评.观察记录和访谈内容，评估审 核学生心理危机预警等级，将高风险预警等级名单纳入已入言总结.要点回顾）等信息。 3.9.心智库：显示出心智库按钮界面，聚焦于校园心理健康 工作中的焦点难点问题，为学校提供智能化的校园心理安全 问题解答，提供AI 智能化的建议和指导，帮助学校在面对心 理健康问题做出更好的决策（提供软件界面截图加盖投标人 公章置入投标文件中佐证） 3.10.AI 陪练：显示出AI 陪练功能按钮界面，是一款基于先 进 AI 技术的互动式沟通训练工具，将模拟学校教师与学生 之间的真实对话情境，帮助学校教师提升与孩子沟通方式， 从而提高教师的危机应对处理能力。工具包含案例角色.学生 学段.案例选择.查看案例.任务场景等内容。 3.11.数据中心（校园概览）：支持心理健康管理数据概况总 览，包括平台数据.学生总数.教师总数.测评人次.待入库预 警人数.已入库预警人数.访问记录.操作记录.预警数据总 览.预警跟进情况.预警问题.咨询问题.心理测评情况等数据 分析内容。 3.12.家校联动：为学校提供家访档案工具，促进学校进一步 开展家访工作档案的信息化.便捷化，及时同步家访信息，增 强家校共育水平。包含家长名称.家长联系电话.联动方式.联 动老师.联动时间.第几次联动.学生基本情况.情况备注.就 医情况.沟通情况等内容。 3.13.测评报告：在学校开展心理健康测评后，将形成学生的校级.年级.班级.个体四级报告。每种报告类型都针对不同的 受众和需求，旨在提供相关信息帮助学校做好心理健康工作 管理和决策，构建学生的心理健康档案。 3.14.构建一生一案：将快速构建学生一生一案，包含个人信 息.测评记录.观察记录.访谈记录. 日常跟进.家校联动.咨询 记录等功能，其中咨询记录包括咨询师.开始时间.结束时间. 问题类型.咨询主题.咨询方式.咨询师评估.处理意见等内 容。 四.心理健康大数据平台 要求建设局级和校级心理健康大数据平台，支持学校对全校 学生心理健康的总体情况掌握，支持教育局对辖区学生的心 理健康总体情况掌握。从而为教育局和学校保障学生心理健 康.制定政策和措施提供大数据的智慧支撑。 |
| 452 | 测评椅 | 1.尺寸：380*440*870mm±10mm，坐高 520mm 2.材质：皮革面料包裹，防水易清洁，内置高回弹海绵，久 坐不塌陷，加粗碳钢椅腿，稳固不摇晃。 3.结构：架高弧形靠背，有效支撑久坐不累，符合人体工学。 |
| 453 | 双人测评办公位带边柜 | 1.尺寸：1600W*1200D*980H(mm)。 2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨.防火.不褪色。 3.基材：采用刨花板，台面厚度≥25mm，其他部分≥18mm， 长期使用不变形。 4.封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边。5.五金配件：采用国产三节导轨.阻尼铰链.锁具，轨道在负 重条件下，要求连续滑动 5 万次不损坏，承重重量不低于45 公斤。铰链，要求开合8-12 万次无故障，无声响，使用寿命 长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长。主台带走 线功能。 |
| 454 | 隔断书架 | 1.尺寸：1100*400*1200mm。 2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨.防火.不褪色。 3.基材：采用刨花板，台面厚度≥25mm，其他部分≥18mm， 长期使用不变形。 4.封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边。 5.五金配件：采用国产三节导轨.阻尼铰链.锁具. |
| 455 | 阅读沙发 | 1.尺寸：1800*720*780mm。 2.材质：优质布艺饰面，40 密度高弹力海绵。 3.工艺：双面抛光.烘干.除虫处理实木木架，锰钢蛇簧。 |
| 456 | 阅读区茶几 | 尺寸： Φ600*450mm。 1.采用吉他橡木，原木色木纹和金色铝合金铝条+装饰件+黑 色凹凸小圆点车线皮。 2.贴面材料： 免漆纸 饰面。 3.封边用材：PVC 封边采用全 自动直线封边，热熔胶不易 脱 落。 4.基材:E1 级高 密度板耐磨.耐 高温.耐腐蚀,优质绿色环 保，甲 醛含量≤ 1.0mg/L,密度≥ 760kg/m3,静曲 张度≥ 51.2Mpa,吸水 膨胀率≤8.1%。 |
| 457 | 装饰边柜 | 1.尺寸：1000*200*1100mm。 2.材质：采用国家标准板材，符合国家环保标准，框架及门 板采用实木多层板，厚度≥16mm，层板及背板采用环保E1 级 颗粒板，厚度≥16mm，PVC 直封边制作。 |
| 458 | 心理档案柜 | 1.尺寸：800mm*400mm*2000mm。 2.材质：主板厚度 24mm ，层板厚度 15mm,基材采用刨花板， 面贴三聚氰胺纸，断面厚度≧ 1.0mm。柜门拉手采用 ABS 材 料。 3.结构：上层配备双开钢化玻璃门，内含层板 2 块，下层双 开实木柜门设计。 4.封边：选用与面材同质同色的 PVC 封边，厚度不低于 2mm。 5.五金配件：五金件采用液压铰链。 |
| 459 | 实木沙盘游戏 | 一、设备简介 沙盘设备、材质、工艺达到质检与认证标准。 二、设备组成 标准沙具 3000 件+个体实木沙盘 2 个+团体实木沙盘 1 个+实 木沙箱腿 3 个+实木沙具架 6 个+海沙 60 公斤+辅助工具 1 套+ 指导手册 1 本+沙盘管理系统 1 套。 三、详细介绍 （一）沙具：由大到小四级分类全面深入，包括人物、建筑 物、动物、植物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇 宙天体、自然景观等 10 大类，57 小类。每个沙具类别下包括 各种原型象征物；根据用户需求使用国家标准环保树脂、塑料、ABS、铁艺、油漆、陶瓷、树脂、木质、塑胶、搪胶、泥 质等材质，严格执行打磨、清漆、上色、哑光漆等生产工艺 步骤。 （二）个体实木沙盘：材质：实木。标准沙盘，技术参数： 57×72×7 cm，干湿两用。箱庭的箱子，箱子内侧底与边框 均漆成海蓝色。 （三）团体实木沙盘：材质：实木。标准沙盘，技术参数： 114×72×10cm，干湿两用。箱庭的箱子，箱子内侧底与边框 均漆成海蓝色。 （四）实木沙箱腿：高度 65-75CM，材质：实木。沙箱架高度 采取独特人性化设计，根据来访者年龄特点不同，支架高度 有差异；支架摆放灵活，操作方便，便于放置，不占用太多 空间。 （五）实木沙具架： 1600×800×300MM，5 层 9 阶。全实木 材质，经过严格的流水线生产：底漆、涂蜡、喷漆、干燥、 打磨、抛光等多道手续，设计美观大方，手感光滑。 （六）天然海沙：精选优质海沙，大小在 10 目-15 目左右， 颗粒均匀、色泽柔和、清洁卫生。 （七）、辅助工具 1 套（沙刷、沙耙、沙框、洒水壶）等（八）、 心理沙盘管理系统：系统主要包含：管理员管理、用户管理、 数据采集、系统日志、数据备份、系统设置等功能模块。团体沙盘管理系统：能够完成对多个学生作品管理、添加、用 户管理，相关数据导入、采集、查看等数据分析。 |
| 460 | AI 心理沙盘解析系统 | 组成：经由基于AI人工智能大数据模型智能解析沙盘作品， 出具全面解读报告，由用户基础信息、关注提醒、测验背景、 测验内容、维度分析组成。 1.用户基础信息： 1.1 用户基础信息：ID、性别、联系方式、紧急联系人等信息。 1.2 家庭信息：直系/旁系亲属关系、医学诊断等信息、 1.3 学业信息：入学时间、学业状态、学号等信息。 2.关注提醒： 2.1、提醒描述：对心理沙盘解析结果中发现的潜在问题或 值得关注的方面进行概括性说明。用于提醒用户及心理咨询 师的注意，以便进一步了解并采取相应措施。 2.2、干预建议：基于提醒描述提出的干预建议具体措施。 为用户提供个性化、可操作的解决方案，以支持其心理健康 的全面发展。 3、测验背景：详细阐述用户选择进行心理沙盘测试的具体原 因及其相关的个人背景信息。 4、测验内容：明确记录沙盘作品的名称，并全面描述沙盘中 的场景、布局及所蕴含的心理意义。 5、维度分析： 5.1、情绪分析：识别并分析用户在沙盘作品中表现出的情 绪状态，如快乐、悲伤、愤怒、恐惧、困扰、混乱、冲突以及不安等情绪状态，且解析用户的沙盘作品中各沙具的情感 与情绪的状态的详细解读。 5.2、心理能量：通过对用户在沙盘游戏中的行为和创作进 行观察，系统评估其心理活力和能量水平。分析用户在面对 挑战时展现的韧性、积极性和动力，从而获取其心理能量的 直观读数。 5.3、色彩分析：色彩在沙盘疗法中有着特别的意义，系统 将根据用户在沙盘中的色彩选择和组合来解析其心理状态和 性格特质。色彩的使用能够揭示个体的情感倾向、性格特征 以及对环境的感受和反应。 5.4、自我发展分析：考察用户的自我认知、自尊和自我效能 的水平。系统通过分析用户在沙盘游戏中的表现来评估其自 我概念的成熟度和自我价值的感知，以及他们实现目标的能 力感。 5.5、心理安全感：系统评估用户在所处环境中感受到的安全 和信任程度。分析用户在沙盘中创建的空间布局和场景，以 探究他们的内在安全感和对周围环境的信任。 3.5.6、整合性：评价用户内在思想的一致性和内心可能的冲 突。通过观察用户如何整合不同的沙具和符号来创造一个连 贯的沙盘世界，系统分析他们的内心整合性和可能存在的心 理冲突。 5.7、充实性：反映用户的生活满意度和幸福感。通过用户在 沙盘中表现出的创造力和参与度，系统评估他们的生活充实 感和整体幸福状态。5.8、流畅性：观察用户在沙盘游戏中的行为表现，评估其心 理状态的连贯性。系统关注用户活动的顺畅程度和。 |
| 461 | 沙盘座椅 | 1.尺寸：380*440*870mm±10mm，坐高 650mm。 2.材质：皮革面料包裹，防水易清洁，内置高回弹海绵，久 坐不塌陷，加粗碳钢椅腿。 3.结构：架高弧形靠背。 |
| 462 | 智能反馈音乐放松系 统 | 一.初始状态尺寸：高 114cm 长 99cm 宽 100cm。带头罩高 130cm ，坐深 60cm，坐宽 60cm，扶手高 63cm。采用头等舱设 计超纤皮面料（人体接触面） 二.沙发整体组合材质 1.高规格加粗木方做骨架 2.加密弓字簧+进口牛皮筋+中软海棉+无纺布+坐架布 3.坐垫使用高密度海绵，靠背.扶手内胆填充 3A 公仔棉 4.晨光龙机械架 5.睡眠级遮光头罩 6.扶手两侧圆形氛围灯圈。 7.顶级体感音波音频谐振系统，振动频率在 16-150 赫兹之间。 8.内置碳纤维加热垫，背部温热舒适 三.生物反馈训练软件 ： 1.身心脑健康评估系统：集成多通道生物传感采集技术， 运用先进数据采集手段实时获取用户脉搏波.EEG（含专注.放 松状态）.呼吸波和血氧数据，借助精准模型算法，在 3 分 钟内完成用户心理健康全方位评估，并生成详细数据报告。五.硬件配置： 1.身心调试减压舱 1 台 2.10.1 寸身心反馈训练系统 1 套 3.万象支架 1 个 6.说明书.合格证 1 份 7.四通道生物反馈减压系统系统 1 套 8.生物反馈数据传感器 1 台（腹式呼吸带.指夹式皮电传感器. 血氧心率传感器） 9.脑波灯发带传感器 1 套 |
| 463 | 测评沙发 | 1.尺寸：1600*720*780mm。 2.材质：优质布艺饰面，40 密度高弹力海绵。 3.工艺：双面抛光.烘干.除虫处理实木木架，锰钢蛇簧。 |
| 464 | 个辅咨询沙发 | 1.尺寸：600*720*780mm。 2.材质：优质布艺饰面，40 密度高弹力海绵。 3.工艺：双面抛光.烘干.除虫处理实木木架，锰钢蛇簧。 |
| 465 | 个辅区边柜 | 1.尺寸：1000*200*1100mm。 2.材质：采用国家标准板材，符合国家环保标准，框架及门 板采用实木多层板，厚度≥16mm，层板及背板采用环保E1 级 颗粒板，厚度≥16mm，PVC 直封边制作。 |
| 466 | 心理运动减压系统 | 一、硬件参数： 1.硬件规格：850*570*1400mm 2.单车采用磁控轮结构 3.IPCS 曲柄，扎实不易变形4.脚踏锁定，防止脚掌踩空 5.安全系数高，增加运动惯性 6.九级升降坐垫，舒适稳定高度可调老少适用 二、运行平台： 1.处理器：骁龙 680 2.屏幕参数：分辨率 1920*1200，11 英寸 3.内存参数：8G 运行内存，128G 存储内存。 三、产品技术参数： 1.主要骑行模块功能： （1）减压骑行：具备森林骑行.环岛骑行.月球骑行.雪地骑 行.沙漠骑行，城市骑行六种骑行主题。骑行中可通过控制面 板实时显示用户心率数据，且具备音乐放松功能，用户可通 过虚拟操作界面选择或者切换骑行中播放的音乐。系统还具 备天气模拟功能，能够通过虚拟操作界面选择骑行的天气（下 雨.下雪.刮风.阴天），在骑行中系统具备自动阻尼调节功能， 系统根据用户骑行场景的坡度自动调节用户骑行阻尼模拟真 实的骑行环境，骑行结束可出具骑行报告。 （2）情绪宣泄：沙漠骑行.环岛骑行.城市夜景三个主题，系 统根据用户的呐喊情况自动变化骑行宣泄时的场景集合正向 引导-呐喊引导-认知引导三个步骤组成情绪宣泄心理引导方 式，为用户提供可交互的心理情绪宣泄模式。 （3）心理训练：具备高空训练.反应力训练.突破极限三个心 理训练项目。 3.1：高空训练：模拟楼层之间骑行，用户需要骑行自行车在玻璃栈道上根据指引完成训练，改善用户的高空恐惧心 理，增强用户抗压能力。 3.2：反应力训练：模拟海岛骑行，在规定时间内用户尽可能 的收集路线中的金币以此训练用户的反应能力。 3.3：突破极限：镜像的自我对抗模式，用户每次均与自己上 次最好记录进行骑行比赛，在此过程中要追求每次都要突破 自己最优秀的成绩，从而达到自我挑战的目的与增强自信心 的训练目的。 （4）趣味骑行：逃离沙尘暴.逃离虎口。 4.1：逃离沙尘暴：用户在模拟的沙漠环境中以最快速 度躲避沙尘暴的来袭，通过趣味的游戏骑行方式提升用户心 情指数。 4.2：逃离虎口：用户在模拟森林场景中逃离老虎的追 击，通过趣味的游戏骑行方式提升用户心情指数。 （5）个人中心：（账户.密码.姓名.性别.年龄等）.训练反 馈报告含运动时长.速度.心率.完成情况等。 2.辅助功能： (1)数据面板：具备虚拟数据显示面板，能够实时显示用户速 度.心率.骑行时间.里程.卡路里.阻力6 项骑行数据。 (2)生物反馈：无需配套任何生物采集配件即可采集用户心率 数据。 (3)天气控制：用户在骑行时能够自行控制下雨.刮风.天晴. 下雪等骑行环境。 (4)智能阻力：系统根据场景模型自动匹配相对应的骑行阻力，模拟真实骑行环境（约 1 秒延迟） (5)链接方式：蓝牙无线骑行数据传输，骑行起步延迟时间 1.5s。 四、产品配置： 1：心理运动减压系统软件 1 套 2：运动减压单车 1 台 3:10.1 英寸运行平台 1 台 |
| 467 | AI 智能自信拥抱人 | 一、产品参数： 1.拥抱人尺寸：（高度）1700mm*（宽度）1000mm*650mm(厚 度) 2.底座尺寸：直径 600mm 3.操作端参数：屏幕尺寸 10.4 英寸。高度 1200m。处理器： 虎贲 T1618。运行内存：4GB。存储容量：64GB 二、软件功能： 1：多种声音模式：提供男声.女声.卡通声模式。 2：多主题选择：系统内置 9 大主题可选，包含时间生命.情 感.综合常规.压力. 自信.鼓励.家庭生活.学习.挫折等 3：自由模式：系统开机后进入自由模式，随机发出拥抱的反 馈音。 4：设置：调节拥抱系统语速.拥抱敏感度等设置项。 5： 自定义主题：用户自行通过录音.文字生成语音的放肆建 立各项拥抱主题。 6：AI 心理疏导：接入AI 大数据接口采用自主语音转换算法 实现人工智能AI对话的心理疏导服务，能够实时文字显示对话功能且急速响应来访者的对话。（需要WIFI 外网环境） 四、产品配置： 1：智能拥抱系统 1 套 2：10.1 英寸控制平台 1 台 3：控制平台支架 1 个 |
| 468 | 涂鸦墙 | 1.尺寸：1800*2800mm。 2.材质：胶软板，厚度 0.6mm。 |
| 469 | 宣泄墙 | 1.尺寸：4000*30*2800mm。 2.材质：高弹海绵，优质皮革，环保背板。 |
| 470 | 团体折叠活动桌 | 1.台面板:饰面采用优质高密度刨花板，厚度 30mm，面粘防火 板，PU 胶边。 2.底脚:脚底采用优质高密铝合金经模具压注成型，表面精 磨.静电粉沫喷涂而成，直径壁度均为 3-5mm。 3.横梁:采用优质圆管直径ф42mm，壁厚为 2mm，经模具冲压， 焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受 力大。 4.脚管:采用优质高精度无缝管经模具进切边焊接.精磨而 成，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固， 圆管直径ф60 mm，壁厚为 2mm。 5.外观设计:采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接 好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然。台面板有拉 手杷拆叠装置，脚轮有自锁功能，造型美观大方，有现代特 色。6.主要规格: 台面打开尺寸：总长为 1060mm。宽为 850mm。 高度为 750±5mm,收叠后尺寸：总长为 1800mm。宽为 850mm。 高度为 1160±5mm 。 |
| 471 | 折叠活动椅 | 1.椅背座框 1.1 材质：采用全新 PA+GF 注塑成型。 1.2 规格：456mm*570mm*460mmH (±5mm） 1.3 靠背上带有长条型把手设计，尺寸为 382mm*28mm(±2mm）, 中间有内凹式 55mm (±5mm）曲线弧度设计，整片带有 304 个 φ4.5mm 通气孔，保证通风.通气。 1.4 功能：长条把手方便拖动.搬起，内凹设计能很好支撑学 生脊椎，避免学生驼背.侧弯。 1.5 椅座：采用人体学工学设计，座面中间内凹 30mm (±5mm) 前口翻边工艺，保证学生的坐姿，不前滑，不硌腿。 3.四爪支架 3.1 材质：采用全新 PA+GF 一体注塑成型，不得采用回收料生 产。 3.2 规格：576mm*576mm*58mm (±2mm)。 4.底框架 4.1 材质：需采用全新 ABS 耐撞击塑料一体注塑成型。 4.2 规格：570mm*550mm*260mm (±5mm)。 4.3 功能：塔型设计，上窄下宽，保证框架稳固性，不会扭曲 变形。旁边支柱三角形镂空设计保持美观，底部大小圆孔镂 空设计，不易积灰，方便打理。有储物功能，可放书包.书籍.水杯等。 5.椅轮 采用灰边白轮φ65mm*53mm*H75mm (±2mm)静音万向轮。 |
| 472 | 移动讲台 | 1.升降范围: 715-1090mm。 2.外形尺寸：680*490*715/1090mm。 3.最大承重: 60kgs 。 4.桌面: MDF 吸塑板，580*400*18mm 。 5.立柱: 金属, 喷粉，象牙白。 6.桌脚: 金属, 喷粉，象牙白。 7.轮子: 2.0'万向轮, 2 轮可锁定。 |
| 473 | 表达性艺术心理辅导工具包 | 艺术心理辅导道具分音乐类.美术类和舞动类等三大类。其 中，美术类又分为绘画类.串珠类和纸工类等三小类。 ①音乐心理辅导器具：旋律乐器 4 种，无旋律乐器 16 种。 ②美术心理辅导器具：绘画类用品 24 种，串珠类用品 20 种， 纸工类用品 20 种，美术辅助用品9 种。 ③舞动心理辅导器具：器具类 8 种，球类 2 种，绳索类 3 种， 丝绸类 2 种，舞动辅助用品 2 种，大部分道具的尺寸处于 20-50cm 之间。材质主要采用塑料.橡胶.金属.木质.布料等材 质，所有材质都无毒无味，符合环保要求。 ④配套书籍 2 本（正式出版物）。 ⑤器材收纳箱 1 个。 管理软件 1 套。包含 3 大模块：团体活动训练系统.团体活动 素质拓展训练系统和团体活动协同追踪系统。团体活动训练系统：单个活动团体活动训练记录.备注.场景上传等。团体 活动素质拓展训练系统：户外拓展项目的登记记录.信息上 传.任务总结.活动查询等。团体活动协同追踪系统：活动协 同记录.针对单个活动的记录追踪和团体成长。 |
| 474 | 裱框心理挂图 | 1.硬件要求： ≧40*60cm，高清画质，原木裱框，环保喷漆， 亚克力面板。 |
| 475 | 室内办公区，个辅区，放松区 | 1.材质：宣绒布底+PVC 亚克字。图形样式根据学校需求定制。 |
| 476 | 人工智能轮式机器人 | 一.功能描述 1.一款多拟态AI机器人，产品包含结构件.执行件和主控。 配合 3D 动态图纸和可视化编程。 2.平台同时能运行多个算法模型。（投标文件中提供官网截 图或产品说明书或软件截图等产品官方证明材料并加盖投标 人公章） 3.编程平台开放 python sdk，配合第三方 python 工具实现更 开放的编程。 二.配置要求 1. ≥18 个种类，≥48 个零件，可构建主流机器人形态，可搭 建变形工程车.机械臂.麦轮车.机器狗等至少五种形态。 2.多功能控制器：配置≥3 麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显 示屏， ≥9 轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互. 机器人运动控制等功能，多个模块接口，实现设计程序运行，让搭建的作品动起来。 3.智能语音：本地 VAD.在线 ASR 和在线 TTS 语音功能.NLP 功 能.3 麦降噪.响度检测。 4.机器视觉：单.双轨车道识别.二维码识别.AprilTag 定位识 别.交通标志识别.车牌识别.颜色识别. 自定义颜色识别.人 脸识别.人脸特征（口罩.情绪.性别）识别.人体姿态识别.文 字识别.手势识别. 自定义模型训练 CNN.Wi-Fi 图传.识别结果 图传。 5.主控的功能实验室界面有 AIGC 实验室和互动模式 2 种功能 模块。 6.主控的 AIGC 功能模块具有听讲功能并显示录音进度条和生 成回答的过程。 7.运控算法：自适应算法.麦伦运控算法.机械臂算法.里程算 法。 三.技术参数 1.主芯片参数如下： （1）内存： ≥32GB。 （2）NPU： ≥1 TOPS。 （3）闪存： ≥4GB。 2.舵机参数如下： （1）最大扭矩：约 13.0 kgf.cm。（2）最大转速： ≥60 RPM 。 （3）控制精度：空载 1 ° , 带载 2 °。 （4）角度范围：0～360 °。 3.减速电机参数如下： （1）最大扭矩：约 2.0 kgf.cm。 （2）最大转速： ≥360 RPM 。 4.摄像头模组参数如下： （1）视场角：106 °。 （2）像素：1M 。 5.测距模组参数如下： （1）检测距离：4-200 cm。 （2）工作波段：940 nm 。 6.蓝牙手柄参数如下： （1）频率范围 ：2.400~2.4835GHz。 （2）蓝牙版本：蓝牙 4.0。 （3）电池容量：550 毫安 。 |
| 477 | 人工智能轮式机器人 场地包 | 一.功能描述 道具包作为赛项场地搭建专属设计的道具，通过搭建指南可 以完成赛项任务场地模型的搭建，用于配合比赛所用。 二.配置要求和技术参数 1.教具零件材质为 ABS.ABS+PC 塑胶。套件包含塑胶件≥1920 个。白色绒面魔术贴≥35 个。黑色勾面魔术贴≥35 个。EVA ≥5 个。 2.教具零件采用卡扣式设计.销扣连接的方式，无需采用铁质螺丝刀.螺母刀.扳手完成机器人的搭建。 地图包： 1.套件包含相关赛项地图 1 张。 2.地图规格参数：2455*1500(mm) (±10mm）采用地板膜过 哑胶，喷绘。 标准围栏包： 1.套件包含塑胶围栏.魔术贴若干等配件。 2.结构零件材质为 ABS 塑胶。 |
| 478 | 人工智能足式机器人 | 一.功能描述 1.一款AI机器人，产品包含结构件.执行件和主控。配合图 纸和模块化编程。 2.要求平台同时能运行多个算法。 3.拥有适配的编程平台，能在模块化编程的同时同步显示对 应的代码内容，实现两种编程教学。 4.可参加教育部白名单赛事。 二.配置要求 1. ≥26 个种类，≥58 个零件，零件需满足主流机器人形态的 构建。 2.传感器：传感器种类不低于两种，需包含视觉传感器。 3.机器视觉：可实现二维码识别.颜色识别等基本视觉功能。 4.执行器：需包含舵机和电机两种基本执行器。 5.输出设备：输出设备中需包含显示屏，可显示基本字符。 6. 自带的屏幕上同时显示主控的俯仰角.横滚角以及偏航角 的实时数据。主控的伺服驱动器与伺服电机串联安装在主控某一串口。 三.技术参数 1.主芯片参数如下： （1）内存： ≥32GB。 （2）NPU：约 1 TOPS。 （3）闪存： ≥4GB。 2.舵机参数如下： （1）最大扭矩：约 13.0 kgf.cm。 （2）最大转速： ≥60 RPM 。 （3）控制精度：空载 1 ° , 带载 2 °。 （4）角度范围：0～360 °。 3.减速电机参数如下： （1）最大扭矩：约 2.0 kgf.cm。 （2）最大转速： ≥360 RPM 。 4.摄像头模组参数如下： （1）视场角：106 °。 （2）像素：1M 。 5.测距模组参数如下： （1）检测距离：4-200 cm。 （2）工作波段：940 nm 。 |
| 479 | 人工智能足式机器人 场地包 | 一.功能描述 用于机器人实现跨越障碍.搬运物体.图像识别.人脸识别.姿 势识别.颜色识别等任务。产品包含识别卡片和 EVA 泡棉，利 用套件完成场地模型的搭建。二.配置要求和技术参数 1. ≥18 个种类， ≥70 个部件。 2.该产品的小球和方块采用新型环保塑料发泡材料（EVA）。 3.该产品的识别卡片采用了硬卡纸。 |
| 480 | 人形机器人 | 1.一款可编程人形机器人。 2.拥有不少于 16 个专业舵机（ (腿 5*2，手 3*2））, 行动灵 活自如，可做出丰富的动作，拟人化双足运动，通过重心投 射地面保持平衡。配备专用 APP，通过蓝牙连接机器人，操作 控制简明易用，支持 iOS 和 Android 设备通用，PRP 动作记 录回放功能,。 3.配备专用 3D 可视化 PC 端软件，可实现仿真模拟，数字舵 机具有安全可靠的 MCU, 设计过电保护功能, 升级认证功能 以及引信测试功能。其全新齿轮系统，具有低噪音及长使用 寿命。 4.防磨外壳采用磨砂面 ABS，金属支架采用铝合金，抗打击， 触感佳，防磨及耐用。 5.通过编程使用户的逻辑思维.重力平衡.艺术感，动手和空 间想象能力等得到全方位的锻炼和提升。 6.处理器：MCIMX6Y2DVM09AA,i.MX,6ULL，900MHz 7.舵机： ≥16 个自由度(腿 5*2，手 3*2）。 8.扬声器： ≥4 Ω 3W 单声道喇叭。 9.灯效：电源指示灯-红绿双色 LED 灯光。头部蓝牙 LED 灯光 。 10.容量：RAM ≥512M，内存≥4GB。 11.蓝牙：双模蓝牙 Bluetooth3.0/4.2 BLE+EDR。12.电池：≥7.2v 2500mAh 及以上锂电池，电池可更换。充电 时长约为 1 小时。 13.续航：电池充满正常使用工作时间约为≥2.5。 电池充满 待机时间约为≥60 分钟。 14.保护设计：过载保护，温度保护，短路保护，低电压检测。 15.操作方式：配备支持 iOS 和 Android 移动设备的 APP 以及 支持Windows 和 Mac 的 PC 3D 可视化编程软件。 |
| 481 | 人形机器人集控配件 包 | 一.功能描述 1.和人形机器人配套使用，能实现多个人形机器人的集体动 作一致呈现。 2.可同时控制至少 5 个机器人的动作协同。 二.配置和技术参数： 1.需要至少包含5个集中控制接收器.1个发射器.同步器模块 或能满足对应功能的模块组件：可实现集中控制功能.表演管 理功能.歌曲下载功能.视频下载等。 2.软件内提供完整的使用操作说明。 |
| 482 | 轮式机器人 | 1.整机尺寸 245mm*265mm*295mm 2.主板采用 arduino2560，接口丰富，运行稳定能够更好的运 用在开发中。 3.舵机采用高精度总线舵机：总线舵机是通过单总线通信， 舵机与舵机之间串联在一起。 4.采用智能摄像头，能够根据不同的模型进行自主学习，可 以适应不同的环境。5.升降滑台采用双滑台结构,减少了机械臂的角度调试，更精 准的完成抓取摆放任务。 6.巡线传感器采用自研发抗干扰光电传感器，检测距离 2cm-10cm。 7.小车使用8.4v 锂电池进行供电。 8.小车使用4 路直流电机独立控制，使用麦克纳姆轮可以让 小车随意方向移动。 |
| 483 | 轮式机器人场地 | 1.B 类小学竞赛场地纸*1，场地大小：约 2250mm × 1800mm。 围栏高度：约 200mm。 操作台高度：约 500mm 2.圆柱体：直径约 40mm，高约 40mm，共 8 个。 3.立方体：棱长约 40mm，共 8 个。 4.圆台：下底直径约 40mm，上底直径约 20mm，高约 40mm，共 8 个。 |
| 484 | 智能无人机 | 1.机架：PC+碳纤维材质。 2.尺寸：220mm 轴距。 3.重量：重量（裸机）≤95g。重量（含保护罩与电池）≤130g。 4.额定电压：3.7V。 5.额定电流：200mAh。 6.电池：1200mAh 3.7V 25C。 7.留空时间：悬停状态 14 分钟。 8.飞行环境：室内+室外无风。 9.桨叶保护罩：快拆式保护罩。 10.主控板有 4 个电机接口，9 个可拓展 I/O 接口。无线升级主控固件更便捷，能够一键无线上传.保存并运行离线程序。 遥控器：可拓展 16 个按键功能可自定义，具有频谱仪功能， 能够快速侦测现场信号。 11.无人机遥控：自带显示屏，2.4G 通讯，可实时查看陀螺仪. 气压计.前避障.光流模块.视觉模块.激光测距.人工智能等 传感器状态，能够设置各种飞行模式，与无人机机体为同一 品牌。 12.定位方式：视觉.光流。 13.支持地面站修改通道及密码。 14.支持硬件拓展：红外发射.舵机.电磁铁.避障.摄像.激光 打靶.旋转镜头.侧面光流室外激光.外接显示屏。 15.支持 Mind+实时模式编程。 16.遥控器可实时显示飞机电池电压和各类传感器状态。 17.支持二维码识别功能：可通过图形化编程进行二维码识别 功能的演示。并且遥控器上可实时显示识别到二维码的数据。 18.支持选择性色块定位，支持定自定义标志定位。 19.支持互联通信模块，可与产品如机器人.智能场景道具等 产品实现物联数据交换。支持与掌控板及 DF 软件互联数据交 换。 20.标尺功能：可以用无人机测量两个点之间的距离，桌子的 长度等。 21.高度限定：无人机可以通过地面站软件设置最高高度。 22.AI视觉：能够实现色块采样.巡彩色线.数字识别.物体识 别.数量识别.人脸识别.面积体积计算。23. 自带编队软件，可 3D 预览导图式编队更快捷。二维平面 实时显示飞机的位置.航向和轨迹。无需标签能够实现坐标系 定位，可多机协同编程。（提供编队软件截图） |
| 485 | 智能无人机抓取结构 | 夹取角度 0-180。用程序控制,夹取或抓取不大于 10g 的道具。 1.尺寸：宽 30mm .长约 17.5mm.高约 30mm。 2.重量：约 10g。 3.模块角度：0-180 度。 4.夹取重量：10g 5.舵机参数。尺寸：19.7*8.3*23.2mm。 6.重量：4.1g。 7.工作电压：4.0~5.5v。 8.电流：200mA/60 度。 9.速度：4.8v/0.09Sec/60 度。 10.扭矩：4.8v/0.8kgf.cm。 |
| 486 | 智能无人机配件包 | 1.套装内包含：工具箱*1，电池*2，电机*2，桨叶*4（套）， 保护罩*4，备用螺丝若干。 |
| 487 | 智能无人机场地 | 1.含：杆*5 个.环*2 个.卡扣*5 个.底座*4 个.三脚架*2 个. 平台*2 个.EVA 方块*15 个.模拟人*1 个.地图*1 个。 |
| 488 | 智能控制学习套装 | 1.适用于低年级学生进行智能控制学习。 2.脱离电脑，无需编程，控制简易。 3.逻辑主板支持无线蓝牙遥控小车控制，支持外接电池4-6V 供电。 4.电子模块包含无线蓝牙遥控手柄.直流减速马达.驱动元模块.触发元模块.按钮模块.LED 灯模块等。 5.电子模块直插件焊点光滑圆润。 6.电子模块上设置有积木组装部件，孔径4.8mm，孔距 8mm， 完全兼容与乐高小颗粒积木连接组装。 7.结构拼搭塑料积木数量不少于 180 个，材质为 ABS 环保塑 料。 |
| 489 | 智能控制学习套装场 地 | 1.实训场地，场地地膜尺寸为 3m*1.5m。 2.材质为彩色喷绘布。 3.包含场地道具材料包.主控器.传感器.马达等。 |
| 490 | AR 编程初阶套装 | 一.配套课程介绍 1.课程内容需搭载在人工智能教学平台中且课程内容与人工 智能教学服务平台完全打通。 2.课程内容需要以 PBL 为组织思路，需提供≥4 个主题. ≥16 课时的课程内容及课程教案。 3.平均每课时教学动画时长需≥1 分钟。 4.课程内容需要以 AR 技术为基础，将计算机虚拟 3D 影像与 现实环境结合，使知识变为立体化.场景化。 5.课程配套教学 APP，可在 Android 和 IOS 系统上运行，配套 教学 PPT.电子教案等教学辅助教材，可在 APP 中或教学云平 台上查看。 二.硬件介绍 1.套装由地图.磁吸板和编程卡牌组成。 2.编程卡牌需能吸附在磁吸板上，磁吸板正反均可吸附。3.地图可通过配套 APP 扫描，基于地图生成三维立体地图， 三维地图可放大缩小，可进行 180 °角度观察。 4.三维立体地图的视角转换可由两种方式操作。以地图为主， 通过转动实物地图完成视角转换。以观察视角为主，脱离实 物地图完成视角转换。 |
| 491 | AR 编程高阶套装 | 一.配套课程介绍 1.课程内容需要围绕算法相关知识展开，让学生了解顺序.分 支与循环等知识。 2.课程内容需搭载在人工智能教学平台中且课程内容与人工 智能教学服务平台完全打通。 3.课程内容需要以 PBL 为组织思路，需提供≥4 个主题. ≥16 课时的课程内容和教师教案。 4.课程内容需有视频资源支撑，视频资源需以切片形式呈现， 可根据需求对视频内容进行增删。 5.课程内容至少提供 16 节拓展活动，满足学生的多样化的学 习需求。 6.平均每课时教学资源时长需≥15 分钟。 7.课程内容需要以 AR 技术为基础，将计算机虚拟 3D 影像与 现实环境结合，使知识变为立体化.场景化。 8.课程配套教学 APP，可在 Android 和 IOS 系统上运行，配套 教学 PPT.电子教案等教学辅助教材，可在 APP 中或教学云平 台上查看。 二.硬件说明 1.套装需由地图.磁吸板.磁吸卡牌和贴纸构成。2.套装需内置收纳空间，方便磁吸贴片的收纳。 3.地图可通过配套 APP 扫描，基于地图生成三维立体地图， 三维地图可放大缩小，可 180 °进行观察。 4.三维立体地图的视角转换可由两种方式操作。以地图为主， 通过转动实物地图完成视角转换。以观察视角为主，脱离实 物地图完成视角转换。 5.套装内提供磁吸板需可双面吸附。 |
| 492 | 方形组合桌 | 1.尺寸：D1200*W600*H750mm±10mm。 2.材质：抗倍特板+钢架。 3.桌面：材质采用抗倍特一体成型。耐 80 度以上高温。防水： 浸水 24 小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采 CNC 修 边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。横杆尺寸：20*40mm* 厚度 1.5mm，桌脚采用直径 38±2mm*厚度 1.8mm 钢管，表面 采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。底部两个轮子两个 脚垫可移动。 |
| 493 | 悬挂凳 | 1.尺寸： Φ300*450mm±10mm。 2.材质：ABS+钢管。 3.工艺：面板采用ABS 新料一体注塑成型，面板直径 30cm± 1cm，坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂， 尺寸：125*120*35mm±5mm。中间有内弧造型，深度为 8mm。 椅腿钢管尺寸：32*22*1.5mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采 用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。脚垫尺寸：75.5*50*17mm 及 40*30*40mm。采用 PP 纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦。凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零 部件采用永久性固定方式，不会产生松散.脱落之情形。 4.功能：凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。 |
| 494 | 4K 录播一体机 | 1.录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，24V 供电，支持 7*24 小时工作。 2.内置嵌入式 Linux 操作系统，满足录制、直播、点播、互 动、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能，支持远程 互动教学，实现远程互动网络课堂。 3.视频输入接口：支持 9 路本地高清信号采集接口，包括 5 路 SDI（5 路 SDI接口均支持 POC 供电及信号检测指示灯，支 持自动检测到 POC 摄像机后指示灯亮）、2 路HDMI、1 路 VGA、 1 路 YPBPR。 4.视频输出接口：支持 3 路本地视频输出接口，接口类型为 2 路 HDMI 高清数字接口（支持 4K 合成 HDMI 输出），1 路 VGA 接口。 5.音频接口：为保证教室内音频采集，支持 4 路本地音频信 号采集接口，接口分别为 2 路吊麦,3 路立体声音频输入接口， 其中 2 路吊麦支持 48V 供电，支持 4 路立体声音频输出接口， 其中 1 路为 3.5mm 本地耳机监听接口。 6.支持 1 路 100/1000Mbps 自适应网口，8 路 RJ45 控制接口（兼 容 RS232、RS422 控制协议，支持接入控制面板、硬件导播台、 LED 计时器等外部设备）。 7.具备 4 路 USB 接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以 及主机连接 U 盘进行课程视频的录制、下载，其中支持 2 路USB 2.0 和 2 路 USB3.0 接口。 8.主机前面板配置 2.1 英寸液晶显示屏和6 个操作按键。 9．存储容量：配置 2T 硬盘。 |
| 495 | 嵌入式录播系统 | 1.支持 B/S 架构设计，能够方便教师使用 IE 、360 等主流浏览器通 过网络直接访问录播主机进行导播和管理。主界面可以显示录制信 息，包括录制时间、视频信息、地址及硬盘容量等。 2.为保证教室内教学场景拍摄录制及教学相关设备信号接入，具备 9 路信号的加载预监功能，能根据课堂教学进程，对教师、学生、 VGA 等画面进行智能切换。 3.视频采集：支持高清摄像机信号接入进行画面采集和编码录制， 支持多路信号以资源模式与导播后的电影模式同时录制，支持对视 频文件进行点播回放以及拖拽播放进度条播放。 4.视频编码：支持 H.264/H.265 视频编码，录制视频格式支持 MP4, 支持自定义录制分辨率、帧率和码流，视频编码码流支持 32Kbps 至 16Mbps 可设，视频编码码流支持 19 档调节。 5.音频编码：支持 AAC 音频编码，音频采样率支持 8KHz、16KHz、 32KHz 、48KHz 等。 6.直播推送：支持自定义直播分辨率和码率，以适应不同网络环境 下保持直播的流畅性。支持 RTMP 和 RTSP 视频传输协议，支持对 接资源管理平台/第三方平台实现实时直播、录制视频文件自动上传 等功能。 7.支持恢复出厂设置，能够实时初始化系统状态。 8.分段录制：支持录制单个文件和限时自动分割录制功能，支持自 定义限时自动分割时长。 9.支持手动、自动导播的无缝切换，既支持手动录制，又支持录播 系统与全自动跟踪系统的无缝对接。 10.支持切换策略可编辑功能。可以在老师特写、学生特写、教师全 景、学生全景、板书特写和老师电脑图像等机位之间进行自动切换， 图像切换平滑，没有“跳动 ”现象，正常情况下出现老师画面，老 师使用电脑时能自动切换到电脑画面，学生回答问题时能够自动切 换到学生特写画面，老师离开讲台并走到学生中间，摄像机又能切 换到学生全景。支持 VGA 锁定功能。 11.支持多种画面布局设置，提供双分屏、三分屏、四分屏以及自定 义画面布局，支持多个视频图层自由叠加组合。本地导播界面下可 直接通过鼠标拖动通道画面即可实现多分屏布局显示画面的替换。 12.支持渐变、淡入淡出、开门、关门、睁眼、闭眼、划像等 12 路 切换特效。 13.摄像机控制：每个云台摄像机支持 8 个预置位功能，支持在画面 调整完成之后手动点击鼠标拖动画面到预置位数字按钮处实现预 置位保存。 14.支持自定义台标显示位置，支持设置 8 条预设字幕，本地导播界 面下支持通过鼠标拖拽设置台标、字幕显示位置。系统界面提供虚 拟软键盘，无需外接键盘即可进行中英文输入。 15.支持创建互动房间，对每个互动房间自动分配短号，支持通过房 间号直接加入已创建的互动房间，支持房间加密。互动房间界面，具有互动时间显示、双流、静音、全屏等功能。 16.支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画 面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。 17.通话带宽设置功能：可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行 互动。设备支持 SIP 协议，可直接向 SIP 服务器进行注册。 18.授课模式：授课模式需贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看 的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画 中画模式共享给听课端观看。 19.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参 与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果及互 动教室的听课状态。 20.课堂互动：支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权 限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 21.支持板书同步互动功能，授课过程中支持用户调用白板工具，在 大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在 大屏上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端，真正实现教师 在 A 教室的板书出题，学生在 B 教室的板书上答题，并将双方在 不同地方协同书写的板书内容实时加入互动场景。 |
| 496 | 智能分析主机 | 1.主机采用标准 19 英寸机架式安装，前面板采用单键式极简设计， 简约实用。 2.主机采用DC12V 安全电压供电，低功耗无风扇设计,工作噪音≤ 21db(A)。 3.采用嵌入式架构，内置 AIoT 智能芯片，支持 AI 图像跟踪技术， 能够达到 5TOPS 标准或以上的算力。 4.集教师跟踪、学生定位、板书定位、学生巡视等导播切换策略于 一体。 5.具备 4 路 USB 接口，支持接入 I/O 设备，具备 1 路 HDMIOUT。 6.具备 1 路 LAN 网络接口，支持网络传输高清视频，对云台摄像机、 录播设备的控制采用网络通讯。 |
| 497 | 跟踪半球 | 1.传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS； 2.像素：200 万； 3.最大分辨率：1920×1080； 4.最低照度：0.01Lux(彩色模式)；0.001Lux(黑白模式)；0Lux(补光 灯开启)； 5.最大补光距离：50m（红外）； 6.镜头类型：手动变焦； 7.镜头焦距：2.8mm~ 12mm； 8.视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 9.智能编码：H.264：支持 H.265：支持； 10.音频输入：1 路（RCA 头）； 11.音频输出：1 路（RCA 头）； 12.供电方式：DC12V/POE； |
| 498 | 图像跟踪系统 | 1.支持智能图像分析，结合具体的场景能够实现多个活动过程的跟 踪识别，并对现场视频图像进行分析，实现常态化教学下的老师、 学生多人跟踪识别。 2.可快速设定教学有效区域的，光线、场景完全自适应，无论人的 正面和侧面都会被准确识别，并能够通过后台查看到多人识别效果。 3.具备身高自适应功能，无论老师、学生挥手，左右晃动，前后仰 俯晃动等都不会被误判。 4.具备较强的抗干扰能力，采用领先的防抖动特征跟踪算法，图像 识别系统不受外在环境影响。 5.系统结构设计合理，设置简单，可以实现全自动跟踪识别；支持 实时定位，可以自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，实 现特写拍摄。 6.系统支持web 界面访问，支持预览视频分析状态，可远程操控图 像跟踪系统。 7.系统支持摄像机自动跟踪，摄像机自动定位学生起立和教师移动， 教师走进学生区域时，实时切换成教室全景画面。 8.系统支持区域聚焦功能，可通过浏览器在监视画面框选出聚焦区 域，以该区域作为聚焦参考区域。系统对讲台区域监视画面框选时， 聚焦区域包括教师跟踪、黑板跟踪等，确保智能跟踪分析的准确性。 9.系统支持焦距守望功能，可通过浏览器对监视画面设置守望点， 可同时设置 4 个守望点相连实现智能跟踪。 10.系统具备跟踪拍摄和切换拍摄两种模式，两种模式之间支持一键 切换。 11.系统智能识别教师身体朝向。当教师面朝学生时，智能切换至教 师特写；当教师面向黑板时，智能切换至板书特写。板书特写采用 伴随跟踪拍摄方式。 12.支持手势识别功能，可一键开启或关闭此功能。教师可以通过手 势控制学生摄像机的拍摄。 13.系统支持 TCP、UDP 两种传输协议，可以同时获取 4 路 IP 视频 流进行智能图像分析，可对教师全景、板书全景、学生全景、学生 巡视等景位进行设置。 14.支持两种跟踪模式：伴随式模式、“特写 ”与“全景 ”切换跟踪 模式。 15.具有“模糊防抖 ”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画 面抖动现象。 16.支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立时学生特写摄像机跟踪 拍摄，支持多个学生起立切换为学生全景拍摄。 17.系统支持切换规则定制，可以精确调整切换时间，设置云台速度， 速度系数 0～99 可调。 18.系统可设置变焦速度，速度系数 1～7 可调,实现焦距拉伸时间的 调节。 19.系统可设置跟踪灵敏度，灵敏度系数 0～9000 可调。 |
| 499 | 高清云台摄像机 （特写） | 硬件部分： 1. 图像传感器： 采用 1/2.8 英寸，207 万有效像素，HD CMOS 传感 器。 2.视频编码标准： H.264/MJEPG；视频码率：128Kbps ~ 8192Kbps。 3.音频压缩标准：AAC；音频码率 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps。 4.超高帧率：1080P 下输出帧频可达 60fps。 5.信号系统 1080P60，1080P50，1080P30，1080P25，720P60，720P50。6. 光学变焦：20X； 镜头 f4.42mm ～ 88.5mm, F1.8 ～ F2.8。数 字变焦：16X. 7.信噪比： ≥55dB。 8. 水平视场角： 60.7 °~ 3.36 °；垂直视场角： 34.1 °~ 1.89 °。 9.转动范围：水平转动范围±170 ° , 垂直转动范围-30 °~+90 ° , 水平转动速度范围 1.7 °~ 100 °/s ，垂直转动速度范围 1.7 °~ 69 °/s。 10.快门： 1/30s～1/10000s。 11. 图像冻结： 支持。 12.供电： DC12V 、PoE。 13.预置位数量： 255 个。 14.视频码流： 支持主码流、辅码流。 15.产品亮度分解力（水平）1000 电视线。 16.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边 缘无明显锯齿、拉毛现象。 17.集合定点看全景、动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的 效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析。 18.高清输出： 1 路 HDMI, ≥1 路 3G-SDI。 19. 网络接口：1 路 RJ45。 20.其它接口：1 路 3.5mm Line In 音频接口； 1 路 USB 2.0 接口；1 路 RS232 In ；1 路 RS232 Out；1 路 RS485。 21.功耗：最大功率 12W。 软件部分： 1.采用B/S 架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6.支持噪声抑制设置功能，支持 2D 、3D 降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和 度。 8.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距 调节等。 |
| 500 | 高清云台摄像机 （全景） | 硬件部分： 1. 图像传感器： 采用 1/2.8 英寸，207 万有效像素，HD CMOS 传感 器。 2.视频编码标准： H.264/MJEPG；视频码率：128Kbps ~ 8192Kbps。 3.音频压缩标准：AAC；音频码率 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps。 4.超高帧率：1080P 下输出帧频可达 60fps。 5.信号系统 1080P60，1080P50，1080P30，1080P25，720P60，720P50。 6.光学变焦：12X； 镜头 f4. 1mm～ 49.2mm, F1.8 ～ F2.68 。数字 变焦：16X。 7.信噪比： ≥55dB。 8.水平视场角： 72 °~6.9 ° ；垂直视场角： 44 °~3.9 °。 9.转动范围：水平转动范围±170 ° , 垂直转动范围-30 °~+90 ° , 水平转动速度范围 1.7 °~ 100 °/s ，垂直转动速度范围 1.7 °~ 69.9 °/s。10.快门： 1/30s～1/10000s。 11. 图像冻结： 支持。 12.供电： DC12V 、PoE。 13.预置位数量： 255 个。 14.视频码流： 支持主码流、辅码流。 15.产品亮度分解力（水平）1000 电视线。 16.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边 缘无明显锯齿、拉毛现象。 17.集合定点看全景、动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的 效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析。 18.高清输出： 1 路 HDMI, 1 路 3G-SDI。 19. 网络接口： 1 路 RJ45。 20.其它接口： 1 路 3.5mm Line In 音频接口； 1 路 USB 2.0 接口； 1 路 RS232 In ；1 路 RS232 Out；1 路 RS485。 21.功耗：最大功率 12W。 软件部分： 1.采用B/S 架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6.支持噪声抑制设置功能，支持 2D 、3D 降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和 度。 8.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距 调节等。 |
| 501 | 数字音频矩阵 | 1.信号处理：主机采用4 核高速 DSP 处理芯片，64bit 处理内核， 主频 1GHz ，最大主频 1.3GHz ，最快信号处理延时≦8ms；支持 48KHz 采样率；支持 24KHz 带宽处理噪声抑制和回声消除功能。 2.音频输入/输出：16 路音频通道输入，16 路音频通道输出。 3.麦克风输入：8 路 48V 幻象供电的麦克风输入，幻象供电可软件 开关。 4.模拟音频输入：6 路差分信号输入 5.模拟音频输出：10 路差分信号输出 6.增益调节：支持麦克风 ADC 增益 0 到 35dB 可调；支持 DAC 输 出增益 0 到 127 等级可调；支持噪声抑制有 0 到 18 等级可调，混 响抑制0 到 4 级可调，扩声还原度 0 到 10 级可调。 7. 回声消除（AEC）：回音消除尾音长度：512ms ，回声消除幅度： 60dB,收敛速度：100dB/S ，AEC 有 16 等级可调，AEC 延迟值 4-255ms。 8.反馈抑制（AFC）：反馈抑制效果器支持控制开关，并且支持 16 段自适应频率滤波器；反馈抑制频率可手动调整；反馈抑制效果器 可有效提升传声增益幅度： ≥15dB。 9. 自动增益控制（AGC）：增益控制幅度-24dB 到 24dB 可调，并可 开关自动增益控制功能。 10.AI 智能降噪（ANS）：内置 AI 智能降噪算法，有效降低和滤除教室内常见稳态噪声，同时还可有效降低和滤除教室内瞬态噪声， 最大噪声抑制幅度≥36dB。 11.设备调音：主机软件可根据现场需求，分别支持反馈抑制调音、 手持麦扩声调音和 AEC 调音功能。 12.一键调音：设备机身和调试软件均支持一键 AI 自适应声场调音。 调音时，主机操作音箱自行发出调试声音，并在参数调试完成后自 行结束调试。调试后，观察主机软件，可正确显示房间内吊麦及音 箱数量，并明确显示调音成功或调音失败。 |
| 502 | 指向性话筒 | 1.换能原理：电容式 2.声学类型：压强压差组合 3.指向性：心型单方向 4.灵敏度：-38dB±3dB 1v/pa 1Khz 2V/2.2KΩ 5.频率响应：20—18000HZ 6.最大声压级：120 dB(谐波失真不超过 1%) 7.工作电压：48V 8.工作电流：8mA |
| 503 | 桌面式触摸面板 | 1.采用7 英寸触摸式控制面板，采用 6 位真彩色 RGB 显示(64K 色) 使用 2.支持控制录播系统的录制、暂停、停止、VGA 锁定、手自动切换 3.支持对录播系统进行台标与字幕的显示控制； 4.支持预览通道选择，以及画面布局切换，通过中控即可进行画中 5.支持一键开启，与一键关闭的操作； 6.支持对摄像机进行预置位选择； |
| 504 | 时序电源控制器 | 1.整机最大电流：15A 2.单路最大电流：13A 3.继电器最大电流：30A 4.输出路数：8 路受控，2 路直通 5.USB 输出：5V1A 6.显示方式：2.4 吋显示屏 7.通讯方式：支持 RS232、网口 8.级联数：255 台 |
| 505 | 千兆交换机 | 全新传输速率: 10M 100M 1000M 交换机类型: SOHO 交换机接 口数目: 24 口 VLAN 功能: 支持堆叠功能: 能堆叠 |
| 506 | 机柜 | 600*800*1200 |
| 507 | 系统集成 | 包含设备的安装、调试、测试及所有线缆辅材、插线板、分 配器等 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①供应商签订合同时提供设备安装日程计划。

②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。

（2）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质、环保要求。交货时所有家具应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

（3）验收要求

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

（4）质保（维保）及售后要求

①质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

（三）样品要求

本项目无样品要求。

（四）演示要求

1.视频时长总计不超过5分钟。

2.演示内容如下：

演示内容详见“第三章  评标方法与评标标准”。

- 第五章  合同主要条款及格式

（仅供参考，供应商可在采购人的要求下就合同文本做相应调整）

合同编号：

政府采购计划号：

采购人：（以下简称甲方）                 供应商：（以下简称乙方）

住所地：                                 住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为          （大写）人民币，分项价款详见 《报价表》。

本合同总价款包含以下内容：

（1）货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料；

（2）验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；

（3）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（4）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（5）供应商认为需要的其他费用。

本合同为总价合同，合同执行期间总价不变。

第三条 合同期限

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于           号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物故障在检修 8 小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。

第十条 履约保证金

1.中标（成交）供应商应按以下第（(1)）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为  万元。

2.履约保证金的有效期至时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

第十一条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第 3 款的约定支付。

3.付款条件：

（1）本项目款项由雨花台区财政给付，自签订合同后15日内支付合同总额的30%预付款；

（2）供货、施工、铺设完毕后，由采购人进行验收并邀请第三方机构进行检测，验收合格后按财政拨款进度支付项目款项；如当年财政拨款无法支付剩余款项，余款第二年付清。

第十二条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向

甲方支付合同总价5 %的违约金。

5.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5%的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5 %的违约金。

7.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付 合同总价款的 30 %赔偿金。

第十三条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（(2) ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2.本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.其他：

甲方（采购人）：                       乙方（供应商）：

（盖章）                              （盖章）

代表人：                               代表人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第六章 投标文件格式

（所附格式仅供参考，一切以招标文件要求为准）

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

- 附件一、投标申请及申明

投标申请及声明

致：采购人、采购代理机构

根据贵方项目编号为           的项目招标文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表投标供应商           （投标供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

2、按招标要求，项目编号：              ，项目名称：             的投标总报价为人民币（小写）        元，（大写）       元。其中，中小型和微型企业产品         （小写）          元。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

- 附件二、法定代表人授权书

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构：

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的    （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称             ，项目编号：              投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附：法定代表人、授权委托人的身份证复印件

- 附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                     项目编号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

大写（人民币：元）：

其中，小、微型企业报价（人民币：元）：

供应商是否属于小微型企业： 是 否

投标人名称：（加盖电子公章）

日       期：        年    月    日

说明：在“供应商是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

- 附件四、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 分项总价 | 是否属于小、微型企业的服务项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

- 附件五、资格证明文件

1.第一章招标公告中二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

2.第一章招标公告中二、申请人的资格要求3.本项目的特定资格要求（如有）；

3.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，需由法人签字并盖单位公章；

4. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定2--5条规定的资格证明文件；

5.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

注：上述“4和5”项，投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

- 附件六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 附件七、技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”号内容）作出明确响应。招标文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；招标文件未要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

- 附件八、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

- 附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。

- 附件十、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注 2、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

备注 3、“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号。

特别提醒：根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）规定，在货物类采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。因此货物类采购项目的投标人在填写《中小企业声明函》时，须按采购清单逐项列明每项产品的生产企业名称，并按声明函内容将每项产品生产企业的情况如实填写完整。如有遗漏的，则所遗漏项的生产企业将被视为非小微企业，投标人不再享受小微企业价格扣除。

《中小企业声明函》中的“标的名称”是指采购清单中每项产品名称。

- 附件十一、残疾人福利性单位声明函（若有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为      （符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖电子公章）：

授权代表签字：

日    期：     年     月     日

- 附件十二、监狱和戒毒企业证明材料（如有）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业 的证明文件

- 附件十三、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

采购人、采购代理机构：

我单位                                       （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

年     月    日

- 附件十四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

代理机构：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（加盖电子公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

- 附件十五：南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（须网上打印）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

说明：供应商参加政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前， 应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。

- 附件十六、其他