招　标　文　件

项目名称：仙林地区市政道路与市政设施维护服务

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0300

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年1月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………30

- 评标方法与评标标准………………………66

- 投标文件格式………………………………69

第一章  投标邀请

受南京市仙林大学城管理委员会委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就仙林地区市政道路与市政设施维护服务进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0300

2.项目名称：仙林地区市政道路与市政设施维护服务

3.预算金额：2400万元（其中：包1：1200万元；包2：1200万元）

4.最高限价：本项目设定最高限价为2371.744238万元（其中包1：1185.872119万元；包2：1185.872119万元）。

5.采购需求（简介）：沥青路面坑洞、拥包、车辙、沉降、裂缝修补；路牙倒歪调整铺砌、破损更换；人行道坑洞、沉降、凸起、面砖松动和开裂等的修补；检查井破损、沉降更换维修；雨水篦的维修和清理；路基局部硬化处理；新增雨水、污水管道；绿化护栏网的维护和增补；混凝土挡墙；弱电管道增补维修；道闸；进、出口控制器；客户工作站；岗亭、站台灯箱；公交站台；停车场；市政设施的零星维护等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起二年。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业

（二）本项目的特定资格要求：

1.投标人具有有效期内市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书（提供证书）；

2.投标人具有有效期内安全生产许可证（提供证书）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年2月17日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市仙林大学城管理委员会

地  址：南京市栖霞区文苑路118号9区

联系人：杨涛

联系电话：025-85898076

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：徐先生

联系电话：025-68505913

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标总价超出采购预算金额或最高限价的，分项报价超出分项最高限价的。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式。收件人：杨涛，地址：南京市栖霞区文苑路118号9区，联系电话：025-85898076

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起二年，每年服务期满，采购人有权根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包，并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1合同签订后，采购人按各分包合同金额的10%支付预付款，预付款于第一次付进度款时扣回。

8.1.2乙方以中标的各分包综合单价作为计价依据，根据合同内实际发生的工作量每年的6月底和12月底上报一次计量(上报的计量是半年的计量，逾期视同中乙方放弃计量付款需求），工作量经审核后，支付审核计量价款的80%作为半年进度款（扣除考核扣款、违约金等）；

8.1.3项目完工验收合格后，乙方提供完工资料、结算资料交采购人，经甲方审核合格并完成结算审计后，支付至结算各分包审定价的100%（扣除考核扣款、违约金等）；

8.1.4满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方增值税普通发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

3%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日万分之一甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额10%的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方签字盖章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

《仙林地区市政道路与市政设施维护服务合同》补充协议（合同附件）

一 采购人

1、采购人代表

姓    名：      ；

身份证号：      ；

职    务：      ；；

联系电话：      ；

电子信箱：      ；

通信地址：      。

采购人对采购人代表的授权范围如下：行使采购人代表的权利，包括组织开展工作现场采购人的工作、对监理工作的检查及代表采购人行使本合同授予采购人的所有权利。

工作量调整、设计变更及签证等；工期顺延的签证；分包单位的确认；验收报告的确认；主持工作现场采购人的工作；对合同执行情况进行检查监督以及对监理工作的检查。

2、本项目的管理人为                        ，管理人可行使本合同中采购人的权利并承担相应的义务，供应商必须服从管理人的管理。

姓    名：      ；

身份证号：      ；

职    务：      ；

联系电话：      ；

电子信箱：      ；；

通信地址：      。

二 供应商

1、供应商的一般义务

（1）供应商提交的完工资料的内容：完工后60天内，供应商完成并提交完整的完工资料，内容必须真实、准确，与实际符合。其中2套原件、2套复印件、4套光盘；结算文件3套、完工图4套，并报监理审核。

（2）供应商应履行的其他义务：

A、供应商必须按采购人和监理的要求完成开工前的申请报告以及所要求的各类报表、有针对性的组织设计及分项组织设计。开工前一周按采购人要求提供进度总计划、供应商自购材料清单、材料进场计划、劳动力及月度用款计划等资料；进场开工后每月二十五日前应分别向采购人、监理人提交详细的进度计划，已完工作量报表（含因设计变更引起的工作量及价款调整的申请）及下月计划表。

B、供应商承担安全保卫工作及非夜间工作照明的责任和要求：负责采购人的安全责任，禁止外单位车辆、人员出入工地。禁止非供应商员进入现场，并保证现场范围内的一切人员和财产的安全工作，费用在报价中已包含。承担供应商工作范围的安全保卫工作，供应商认真做好工作场地的安全防护工作（包括照明、安全设施等），供应商对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用），并负责采购人供应的材料设备的保管。如供应商未履行上述约定及通用条款相关义务造成工作、财产和人身伤害，由供应商承担责任、支付违约金及支付发生的费用。

C、需供应商办理的有关现场场地交通、环卫和噪音管理等手续：涉及到的所有交通、环卫、市容、噪声及劳务用工管理等各项应办手续及费用，均由供应商自行办理和承担。供应商不得因此而影响工期，否则仍须承担违约责任。若因此而产生相应的行政处罚，概由供应商承担。

D、已完成品保护的特殊要求及费用承担：交付前由供应商负责人负责已完成品保护，采购人可以协助，费用由供应商负责。

E、工作场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如果在工作期间发现文物或其它有价值的物品时，供应商应采取防止损害的措施，并立即报告采购人、国家文物或其他管理部门和保护现场；如果在工作过程中意外发现电线、水管或其它公共设施，供应商应立即停止挖掘工作，并立即报告采购人或专业管理部门。供应商根据有关指示，负责修理被破坏的上述公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。如因供应商原因受到相关管理部门的行政处罚，概由供应商承担。

F、现场清洁卫生的要求：做到文明、规范，保持场地整洁卫生外，还应按照采购人关于安全生产和文明工作要求办理，并做到：①设置、维修和管理临时排污系统；②按照南京市及区有关对扬尘处理办法，对现场进行扬尘处理，并承担相关费用；③每天保持工作道路的畅通与清洁，负责保养及维修进入工作区域道路，费用由供应商承担；④收集和处理所有工作现场和生活区域内的所有垃圾，直到交付为止；⑤供应商应按采购人要求，按规定做好场内道路硬化、布置各项标识、标牌、便于检查、视察或参观；⑥若因供应商现场清洁卫生工作不好，导致投诉或新闻媒体曝光，供应商需承担由此产生的一切后果和费用；另采购人可要求供应商支付5万元/次的违约金，并计黄牌一次；⑦交付时应将其排污设施全部拆除并清理至采购人满意，供应商承担其相应的费用。

G、作为本项目的总承包管理单位，供应商对本项目产生的各类垃圾至整体验收交付日之前均由供应商外运，供应商对本项目产生的全部垃圾已有充分预见，并已在报价中充分考虑此项费用，合同执行过程中不予签证，结算不调整。如不进行外运，发生一切费用则从合同款中直接扣回。

H、采购人在签订本合同后及时提供用于申办本项目备案、手续报批等所需的必要资料，供应商应在采购人提供上述资料后14天内完成各类备案、手续的办理工作，因供应商原因逾期未办妥的而导致工期延误，工期不予顺延。

I、承担采购人上级领导检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用。

J、供应商必须遵守江苏省、南京市及栖霞区的相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到供应商的安全监督、质量监督、备案、车辆准运等有关证、照，均由供应商自行办理，采购人给予配合，发生的费用全部由供应商承担，包括但不限于外地单位备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、降尘措施费等。

K、采购人需要时，可能做出某些限制和配合要求，供应商应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。

L、供应商应负责其承包范围内的深化设计、方案评审、修改并承担由此引起的各项增加的或额外的费用。

M、供应商应加强车辆的管理，不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并根据采购人的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，其费用由供应商负责。

N、供应商必须负责现场临时用水、用电工作，进行统一管理，包括但不限于以下内容：

a.供应商应将用水、用电的额度和设计图纸提交给监理工程师，以便审查和批准。供应商承担整个工地的水电管理（含生活区）及维修（费用已含在报价中）任务。供水管路及用水设施、供电线路及供电设施等必须符合有关临时供水、供电设施的安装、使用标准或规范，供应商对所使用的供水、供电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠。

b.现场用水用电不足部分由供应商自行解决（如自备发电机、打井等措施），费用由供应商承担。

c.供应商负责布设临时水、电设施并进行日常维护管理以保证满足整个项目期间的需要，所发生的布设、维护管理费用已包含在投标报价内。

d.供应商应充分考虑用电负荷控制和漏电保护，否则承担一切损失。

e.供应商应按采购人要求，在合同实施期间为其它专业供应商提供临时用水用电分表接口，供应商应予无条件同意并进行严格管理。其分水电表及以后的管线由使用单位负责安装并自行维护，同时本合同供应商也应安装分表。各分表用量总和与供水供电部门计量的差额，按分表用户的用量比例分摊。供应商除根据各专业供应商水、电计量结果按供电、供水部门确定的价格向各户收取水、电费用之外，不得向其他供应商收取其他额外费用。

f.供应商的自行分包项目，其使用水电由供应商自行解决与管理。

g.供应商应该充分考虑为各专业供应商提供足额的用水量，否则造成重新从总水源接水的费用由供应商承担。

h.供应商应修建满足消防和正常用水水池，并配置满足要求的提升加压设备一用一备，按规定提供消防出水口，消防出水口的数量和间距按相关规范和规定。

i.如因城市供电、供水部门等非采购人原因导致的停电、停水，供应商不得向采购人提出违约。

j.临时水电设施的拆除必须征得监理工程师与采购人的书面批准，否则采购人有权要求供应商恢复，并承担恢复所发生的费用。

k.现场的通讯由供应商自行与电信部门办理，并承担相应费用。

O、供应商负责现场除由供应商自身产生的各类垃圾清运工作外，还需负责公共区域的卫生、清洁、垃圾清运等工作；以及本项目全区域的卫生管理与检查。

P、在现场工作中，供应商应负责自身工作区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。供应商应允许其他专业承包商使用由供应商修建的道路、提供临时设施（库房等）及搭设的安全设施。

Q、供应商负责管理工作现场内先期建成的设施，工作期间如先期建成的设施被盗窃或损坏，均由供应商负责，整修被盗或损坏设施的费用由供应商支付。负责采购人供应的材料设备的保管，同时还应负责由采购人转交给供应商的设备、材料等的安全保卫工作，任何遗失、被盗、损坏均由供应商承担违约责任。

I、供应商应当服从监理工程师及采购人的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期、质量目标的实现。

R、供应商的临时用水用电、临时用房等拆除，必须在拆除前一个月向监理工程师和采购人提出书面申请且经书面批准后方可拆除，否则采购人有权要求供应商恢复，并承担恢复所发生的费用。供应商的临时用水用电、临时用房等应供所有采购人另行分包的分包单位无偿使用至整个项目完工。

S、供应商必须立刻执行采购人派驻的工程师获本合同授权而发出的书面指令。若供应商没有在规定时间之内执行指令，而在收到采购人催促执行的书面通知后3日之内，供应商仍未执行，采购人可另聘和指派他人执行该指示所要求的工作。其他供应商完成此项工作的相关费用从本合同应付或将会付给供应商的款项中扣除而无须供应商认可，由此造成采购人额外损失或间接损失的，作为债务向供应商追讨。

T、供应商必须签收监理工程师发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起3日内书面回复，否则视同认可。

U、供应商报给监理部的计划、报表、方案等资料，须同步报采购人，但采购人不会越过监理直接给供应商回复。

V、供应商未能履行本合同供应商的各项义务，造成采购人及其他供应商损失的，供应商还应当承担损失费用。

W、供应商需充分调查，并考虑现场周边环境，并有责任承担因供应商的过失而承担保护和修复周边设施的义务，费用自行考虑。如：包括但不限于重载车辆对道路的破坏等。

X、供应商要勤勉对仙林地区所有道路和市政设施的巡查和管理义务，常态化安排固定巡查人员对责任范围市政道路及市政设施开展全范围日常巡查；在重要检查、重大活动期间，供应商需按照采购人和管理方要求，增加巡查人员和巡查频次开展强化巡查。

Y、供应商将巡查发现问题梳理汇总后于次日将缺陷照片和工作计划上报管理方，经管理方、采购人逐级审批后按审批意见或工作指令实施；较大缺陷（如大面积沥青维修、道路局部拓宽改造等）需制定专项工作方案（含工作计划、安全生产、交通组织等）报管理方、采购人逐级审批；如有改造优化建议，可制定专项方案报管理方和采购人研究审核。

Z、供应商须严格按照工作指令或工作方案审批意见开展工作，工作过程中服从采购人、管理方和监理方的管理，确保安全、文明和进度、质量达到要求。

2、 项目经理：

姓    名：        ；

身份证号：        ；

建造师执业资格等级：        ；

建造师注册证书号：        ；

建造师执业印章号：         ；

安全生产考核合格证书号：        ；

联系电话：        ；

电子信箱：        ；

通信地址：        ；

供应商项目经理到岗履职约定：

（1）项目经理每月在现场的时间要求：项目经理每月不少于二十五天，每周不少于6天，每天不少于八小时在岗处理事务，如项目经理有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需以书面形式报监理审核后，再报采购人批准。项目经理必须采取有效措施保证在整个工作期间现场有足够的劳力、材料、设备，保证项目顺利实施，并不受节假日的影响。

（2）项目经理未经批准，擅自离开现场的违约责任：项目经理正常在岗时间需要离开项目现场，必须以书面形式报监理审核后，报采购人批准，未经批准擅离现场的，采购人有权按3000元/天标准向供应商收取违约金；如项目经理长期、连续不在岗，在现场时间每月累计少于20天（含）的，或耽误实际工作的，采购人有权要求供应商提供符合招标文件条件的项目经理名单，任意挑选无在建项目且业绩高于原中标项目经理的项目经理，此项更换供应商不得拒绝，如更换后的项目经理仍不能满足上述工作时间的要求，采购人有权解除与供应商签署的合同，合同解除，应由供应商承担违约责任。

（3）供应商擅自更换项目经理的违约责任：投标文件中明确的项目经理，未经采购人许可不得擅自变更。因身故或重大疾病需要更换项目经理的，更换的项目经理必须具备不低于原项目经理的资格及业绩条件，且须经采购人审核并书面同意后方可更换并免于处罚。

因身故或重大疾病外其他原因需更换项目经理的，更换的项目经理必须具备不低于原项目经理的资格及业绩条件，且须经采购人审核并书面同意后方可更换，此种情况下，供应商需向采购人支付违约金5万元。

供应商未经采购人书面同意擅自更换项目经理的，采购人有权解除合同，同时供应商向采购人支付违约金50万元。

3、供应商人员

3.1供应商提交项目管理机构及现场管理人员安排报告的期限：开工前7天；

(1) 除项目经理外，项目管理机构组成至少还须包括技术负责人、专职质检员、施工员、专职安全员、材料员、预算员等，其中技术负责人、专职质检员、施工员、专职安全员不得兼任且须常驻现场，专职质检员、施工员、专职安全员必须具有上岗证。

（2）投标文件中明确的技术负责人、专职质检员、施工员、专职安全员为主要管理人员，必须是本企业的正式员工，签订合同时必须出具与企业签订的劳动合同原件。技术负责人、专职质检员、施工员、专职安全员不得兼任。

（3）主要管理人员在场时间要求：主要管理人员每月不少于二十五天，每周不少于6天，每天不少于八小时在岗处理事务，

（4）主要管理人员擅离现场违约责任：如供应商主要管理人员有特殊原因不能保证上述在岗时间的或正常在岗时间离开项目现场的，必须以书面形式报监理审核后，报采购人批准。否则供应商按1000元/人/次向采购人支付违约金，违约金在支付进度款时扣除。

（5）擅自更换主要管理人员违约责任：投标文件中明确的技术负责人、专职质检员、施工员、专职安全员等主要管理人员，未经采购人许可不得擅自变更。如有违反，每人次支付违约金10000元整。

如果因因身故或重大疾病外其他原因更换上述主要管理人员，必须得到采购人的批准。更换的管理人员必须是本企业正式员工（劳动合同原件），并且与原岗位的管理人员具有同等条件，如资质、业绩等。采购人有权反对及要求供应商及任何分包人调离不称职或采购人认为其雇用是不恰当的人员，未经采购人书面准许，不可再用此人。如有违反，每人次支付违约金2000元整。

（6）供应商无正当理由拒绝撤换主要管理人员的违约责任：供应商主要管理人员出现以下情况，经采购人提出后，必须在24小时内调离本项目范围，否则向采购人每天每人次支付人民币1000元违约金；同时，供应商应在3天内用采购人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

A.采购人有证据确认无法胜任工作者，包括：对项目进度及质量达不到合同要求负有责任的人员、不熟悉本专业工作的人员等；

B.不能积极配合监理及采购人正常工作者；

C.违反采购人或供应商工地现场管理规定者；

D.无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

E.与本合同规定名册不符者；

F.与本项目无关的人员；

4、转包与分包

4.1本项目未经采购人同意，不允许转包与分包。如供应商未经采购人同意，有转包、分包等违法行为的，采购人将向主管部门和监管部门报告，依法予以行政处罚，并依法限制其参加仙林大学城管委会投资项目的投标活动以及承揽新的项目。

4.2供应商发生违法转分包行为，应向采购人支付合同总额5%的违约金，同时采购人有权终止合同，已完合格工作量计至终止合同时的上一月采购人书面确认的工程量，费用按经采购人书面确认价格的60%计取。

4.3专业分包单位和劳务作业分包单位经审核确认且签订分包合同后方可进场：供应商提交申报材料，含分包单位名称、资质、人员、工作内容、实施时间、组织管理方式等报采购人批准；经采购人同意分包后，签订分包合同时，供应商须提交经审核通过的专业分包和劳务作业分包方案；供应商与经批准的分包单位签订合同并报采购人核查后，组织分包单位进场工作。

4.4对于质量安全管理不称职的分包单位，采购人有权令其退场，且中标供应商必须无条件在3天内清场，清场时间延误的，中标供应商须按人民币10万元/天的标准向采购人支付违约金。

三、合同支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：详见招标文件。

项目完工验收合格前，供应商须将本项目的完工图（四套）、完工资料（四套）、4套光盘（包括完工图及其他资料）、2套复印件和完工结算文件3套报送给采购人。采购人在收到供应商完整的结算资料后安排完工结算审核工作。如结算资料不完整，供应商重新补充直至完整，供应商应配合完工结算审核工作。

上述资金拨付时间以采购人资金到位时间为准。

4、完工退场

供应商完成完工退场的期限：项目完工验收后，供应商的人员、材料、设备必须在14 天内全部退出现场，否则按每天 10000 元支付违约金。非供应商原因导致的人员、材料、设备没在14天内全部退场不支付违约金。

5、完工结算

1）完工付款申请

供应商提交完工付款申请单的期限：按采购人审计要求办理。

完工付款申请单应包括的内容：完工结算合同总价、已支付的项目价款、应扣回的质量保证金、应支付的完工付款金额等。

（1）供应商必须按照采购人的要求编制整理资料办理完工结算，采购人最终确认的结算书作为双方结算项目款的依据，如供应商对该结算结果不认可，可提出异议或者委托第三方进行重新审计。

（2）完工结算书中应有完整的结算资料。在结算审计单位结算审价过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算中若有结算遗漏项目均为让利给采购人，不作任何增加调整。

（3）供应商在计算工作量时必须按完工图分专业计算，完工图以外的变更签证部分，分专业另行计算。变更签证凡在完工图上标明的，不得重复计算。

（4）供应商发生的所有违约金等相应扣款项，均由监理工程师在当月的工作量审核单中注明事由及发生金额，由采购人在当月项目款支付单中予以注明扣除。所有变更及签证产生的费用均在完工结算中办理。

（5）按国家规定由供应商交纳的各种税收、劳动保险费及其他费用已包含在本项目造价内，由供应商负责向税收等部门交纳。

2）完工结算审核

采购人审批完工付款申请单的期限：

（1）供应商应该在完工验收后60天内提交完整的完工结算报告及结算资料。否则造成采购人、监理人、审计单位管理费用的增加和审核时间的延长，责任由供应商承担。

（2）采购人收到供应商递交完整的完工结算报告及结算资料后及时送审。结算审计流程及时间按采购人有关要求执行。

（3）供应商提供的结算书，①如经审计核减额在5%以内，审计费采购人承担；②核减额在5%-10%（含5%，不含10%），供应商应承担违约金，违约金为该项目对应审计费用总额的一半；③核减额在10%（含）以上，供应商应承担违约金，违约金为该项目对应的全部审计费。(核减额是指供应商向采购人提交的送审额与最终审定金额的核减金额)。

（4）新增的全费用综合单价按照《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013、《江苏省市政工程计价定额》(2014版)、苏建价(2016)154号文中的人工、材料、机械台班耗用量、施工时期的人工指导价、机械台班单价、材料价格(按施工时期的信息指导价，无信息指导价的双方协商)，计算出全费用综合单价，并下浮报价的优惠幅度后执行，报价的优惠幅度为“供应商报价浮动率=(1-中标价/招标控制价)*100%”。无信息价的材料不用按照投标优惠参与下浮，材料价格由采购人、供应商、跟踪审计单位、监理人共同询价确认材料价后，按上述办法确认新增综合单价。

（5）本项目最终实施的内容以采购人实际通知为准，采购人有权根据现场实际情况增减工程量，当清单项目实际工程量较招标工程量增加 10%以上时，采购人有权按照上述第（4）条的计算方法，对其增加超过 10%以上部分工程量的综合单价予以调整。

采购人完成完工付款的期限：按采购人审计要求办理。

关于完工付款证书异议部分复核的方式和程序：按采购人审计要求办理。

3） 最终结清

（1） 最终结清申请单

供应商提交最终结清申请单的份数：肆份。

（2）最终结清证书和支付

（1）采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。

（2）采购人完成支付的期限：按通用条款。

6、 保修期

保修期的具体期限：2年。

四 违约责任

1、采购人违约

1.1 采购人违约的责任

采购人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因采购人违反合同约定造成暂停的违约责任:工期顺延。

（2）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致供应商无法复工的违约责任: 工期顺延。

（3）其他：另行协商。

2、供应商违约

2.1 供应商违约的情形

供应商违约的其他情形：1、供应商借故拖延项目进度、导致项目停工超过15日；2、供应商未按要求投入人员、机械设备及资金造成工期延误；3、因供应商原因造成的质量问题；4、因供应商原因造成的安全文明生产责任事故；

2.2供应商违约的责任

供应商违约责任的承担方式和计算方法：

（1）供应商应采取必要的安全防护措施，确保现场人员工作安全，严格进行安全管理，消除事故隐患，并随时接受监督检查。维护施工期间发生的安全事故由供应商自行承担。每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，供应商除了接受相关部门处罚外，供应商须向采购人支付违约金10万元；每发生一起人身死亡事故，供应商除了接受相关部门处罚外，供应商须向采购人支付违约金20万元。

（2）供应商应按采购人要求的时间进行维护服务，因供应商原因导致逾期的，每逾期一天，应承担1000元违约金。

（3）供应商应维护服务确保达到中标时承诺的质量、安全等标准。如果供应商在的维保施工达不到承诺的标准，供应商必须按采购人要求的期限返工直至达到中标时承诺的标准，返工费由供应商承担。因供应商原因导致的维护服务返工超过三次的，则需向采购人支付违约金，违约金为返工费的两倍。违约金不足以弥补采购人损失的，供应商予以补足。维护服务的质量保修期内，质量缺陷问题造成的一切责任和损失由供应商承担。

2.3 因供应商违约解除合同

关于供应商违约解除合同的特别约定：

A、无论何种原因导致合同解除的，供应商的人员、材料、设备必须在收到采购人通知之日起10天内全部退出现场，每延迟1天退场采购人向供应商收取人民币1万元违约金。供应商在收到采购人要求退场的通知之日起十天内未全部退出现场的，从第11天开始，视为在现场没有任何供应商的财产、物资等，采购人有权作出任何处置。B、因供应商原因不按合同约定履行义务导致合同无法继续履行的时，采购人有权向供应商收取合同价款的10%的违约金并且供应商承担因此给采购人造成的一切经济损失和责任。 C、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

采购人继续使用供应商在现场的材料、设备、临时工作、供应商文件和由供应商或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商处理。

五 其他

1、临时水电结算管理办法

1.1.1临时用水用电由供应商自行解决并承担相关费用；

1.1.2标段内所有的用水用电（即总表的所有管路）均由供应商自行安装并由专人管理，费用由供应商自理，但安装的标准和要求必须符合有关规定，若不符合要求，采购人有权责令供应商按规定要求进行整改并对供应商进行相应的经济处罚；

1.2供应商必须参加各类协调、配合会，由于项目交叉引起的问题，供应商有义务进行配合协商解决，并服从采购人及监理人现场协调做出的决定；

1.3监理人发出的监理通知单、监理联系单、整改单及采购人发出的涉及现场整改的工作联系单供应商必须限期回复，如不在规定时间内回复，采购人向供应商收取人民币500元/次的违约金，且采购人有权指定其他队伍代为实施，相应费用及责任由供应商承担；

1.4供应商需与包括工人在内的所有人员签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行、及时足额支付工资等劳动报酬。对采购人支付的项目款，供应商须优先用于支付工人劳动报酬，严禁出现供应商因支付工人工资不足额、不及时，工人干扰道路交通秩序、办公场所的情况，若出现此类情况对采购人造成不利影响，采购人可视情节恶劣程度，对供应商处以人民币50万元/次的违约金，同时采购人有权在供应商项目款项中直接扣除相应款项，支付给供应商所属工人；

1.5供应商必须按“南京市工程施工现场管理规定”(南京市人民政府文件第237号) 、《南京市扬尘污染防治管理办法》（南京市人民政府令第287号）、“市政府关于印发加强扬尘污染防控“十条措施”的通知”(宁政发（2013）32号)的要求规范管理，所发生的费用供应商自行承担；

1.6供应商应服从采购人的安排及时清理项目现场内的建筑垃圾、转移临时设施和机械、材料，不能在采购人规定期限内完成清理或转移的，每延迟一天，支付人民币1万元的违约金；

1.7供应商应协助采购人办理有关的报批、报建、取证的手续，共同承担有关责任；

1.8在项目实施过程中及保修期内，供应商不得以任何理由拒收采购人及监理人发出的联系单、通知单等往来函件，如拒收，采购人、监理人可通过发邮件或挂号信给供应商，函件发出即视为供应商已接收，且采购人向供应商收取人民币1000元/次的违约金；

1.9在项目实施过程中及保修期内，由于供应商责任出现质量问题、安全事故或其它原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的批评，均会给本项目的社会形象造成损失，采购人将向供应商收取人民币5万元/次的违约金，采购人直接从供应商的进度款或保修款中扣除，情节严重的，采购人将书面上报政府有关主管部门，直至与供应商终止合同，采购人和供应商的所有损失均由供应商承担；

1.10要求供应商在整个标段的不同单项工作中，针对相同子目报统一单价，如相同子目有不同的报价，结算时，相同子目全部按报价最低的单价进行结算；

1.11供应商不得在栖霞区烟花爆竹禁放区内燃放烟花爆竹；

1.12采购人在每次支付进度款时，需要进行安全文明考评工作，由采购人、管理方、监理人、跟踪审计单位对现场安全文明的情况进行具体考评。发现已支付安全文明措施费未实际投入项目安全、文明管理的，采购人有权暂停支付该进度款。

1.13要求及注意事项

1、供应商必须按照有关技术规范及采购人提供的项目设计文件要求组织实施。采购人全权进行现场的监督和管理。

2、供应商必须按照合同工期按时、保质、保量地完成任务。签订合同的同时，须提供本项目具体的技术方案；对某些易发性病害的治理应提供专项的技术方案。完工后应按照月进度提交每月的养护管理计划及上月养护管理小结。供应商不得将本项目分包或转包。

3、供应商必须严格按照采购人提供的图纸和相关技术规定进行工作；未经采购人批准，不得擅自改变原有设计与有关的要求和规定，若因现场实际需要，确需对原设计内容作调整或补充的，应经采购人批准并办理书面手续后方可实施。

4、供应商在实施过程中有义务进行成品保护，若有破坏或损坏，采购人有权要求供应商恢复或支付违约金。

5、采购人全权进行现场的监督和管理，采购人一旦发现供应商不符合本合同规定的质量要求的，采购人有权对供应商所报验的工序质量单、材料进场报验单、计量报审单等书面文件不予报批，并有权指令供应商进行限期整改，供应商必须无条件执行，否则采购人可指令第三方来进行，直至采购人认为达到质量要求为止，由此发生的一切费用由供应商承担，若因供应商原因项目出现重大质量问题，并不服从采购人提出的整改要求，情节严重的，采购人有权终止合同，因此所发生的一切损失由供应商承担。

6、采购人尽可能为供应商提供工作方便，协助供应商协调好与其他有关工作单位和地方的关系。

7、供应商应考虑到本标段现场取水、搬运及人为影响等不利因素。

8、本项目现场不提供住宿及办公场所，供应商自行解决，该部分费用请在投标报价中综合考虑。

9、供应商应充分考虑在实施期间与市政、电力、自来水等专业单位的配合、协调及相互的干扰等因素，增加的费用在投标时自行考虑列入投标报价中。

10、采购人有权在实施过程中对工作量和工作内容进行调整，供应商应无条件响应，在合同执行中按约定的价格进行调整，并不得收取违约金。

1.14本项目设有项目管理人                   ，管理人在采购人的授权下行使采购人的权利，供应商已充分了解了采购人与管理人签订的项目管理合同中对管理人的授权，管理人根据相关授权行使对应的权利和义务。

1.15供应商要勤勉对仙林地区所有道路和市政设施的巡查和管理义务，常态化安排固定巡查人员对责任范围市政道路及市政设施开展全范围日常巡查；在重要检查、重大活动期间，供应商需按照采购人和管理方要求，增加巡查人员和巡查频次开展强化巡查。

1.16巡查发现问题由供应商梳理汇总后于次日将缺陷照片和工作计划上报管理方，经管理方、采购人逐级审批后按审批意见或指令实施；较大缺陷（如大面积沥青维修、道路局部拓宽改造等）需制定专项方案（含计划、安全生产、交通组织等）报管理方、采购人逐级审批；如有改造优化建议，可制定专项方案报管理方和采购人研究审核。

1.17供应商须严格按照指令或方案审批意见开展工作，服从采购人、管理方和监理方的管理，确保安全、文明和进度、质量达到要求。

1.18本项目实行月度考核（见附表），考核满分100分。月度考核得分90到100分不做处罚；得分80到89分，扣款2万元；得分60到79分，扣款4万元；得分60分以下为不合格，扣款8万元，并计黄牌一次；招标文件和合同中单独约定的扣款和计牌处罚与考核处罚可并罚。本合同的扣款为违约金。

1.19供应商在项目过程中存在较大安全文明事故隐患的，计黄牌一次；发生安全生产事故，或不文明工作影响恶劣的，计红牌一次。

1.20 两次黄牌等同一次红牌，供应商被挂红牌后，采购人有权与供应商终止合同，由此产生的所有损失由供应商承担。

1.21本项目合同期限为二年，采购人对供应商进行月度考核，月度考核均分为年度考核分值。若供应商经采购人年度考核不合格，则采购人有权终止合同，由此产生的相关费用、给采购人造成的损失由供应商承担，供应商不得对此提出任何费用申请及相关赔偿。

1.22本项目共分两个包，采购人有权根据项目情况以及对供应商的考核情况，对供应商的承接范围及内容进行调整，供应商须服从采购人安排，不得因承接的工作内容增减而向采购人提出额外的费用申请。

市政道路及市政设施维护工作月度考核表

| 类别 | 内容 | 单项扣分 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 力量 配备 | - 管理人员：供应商须按投标文件承诺为本项目配备足够的管理人员，现场每个点位须配备一名管理人员和一名专职安全员。 | 人员配备 未达要求 扣1分/次 | 2分 |  |  |
|  | - 班组配备：供应商每个标段须配备两个固定维修班组和1个机动班组；每个固定班组配备工程车一辆、发电机1台、破碎锤2套、切割机2把、警示牌2套、锥形桶和水马各50个，泥瓦工大工2名、小工4名，机动班组配置要求同固定班组。 | 班组配备 未达要求 扣1分/次 | 2分 |  |  |
|  | 3、材料配备。供应商需储备足量道路维修常规材料（每个型号的花岗岩道板砖、面包砖、路牙、雨水篦、检查井井盖、护栏网、冷补沥青、水泥、黄沙、石子等），不得出现因材料缺失影响维修情况；特殊材料根据工作安排及时采购。 | 材料配备 未达要求 扣1分/次 | 2分 |  |  |
| 巡查 管理 | 4、巡查人员。每个标段供应商配备的巡查人员不得少于2名，年龄不得大于50岁，身体健康，工作认真细心，且须熟练骑行电动车。 | 巡查人员 未达要求 扣1分/次 | 2分 |  |  |
|  | 5、巡查频次。供应商须每日安排巡查人员对标段内市政道路及市政设施开展巡查，并将每日巡查结果上报管理方，由管理方确定维修内容；供应商每周须完成标段范围所有市政道路和市政附属设施巡查。 | 日巡未达频次扣1分/次 周巡未全覆盖 扣2分/次 巡查结果未报 扣1分/次 | 8分 |  |  |
|  | 6、巡查漏项。管理方每周组织供应商、监理单位对每个标段巡查情况进行抽查，每个标段抽查道路不少于3条，对照巡查菜单检查是否有漏项；采购人通过抽查、菜单、投诉或其它渠道发现的道路病害问题，对照巡查菜单是检查是否有漏项。 | 巡查漏项 扣1分/处 | 8分 |  |  |
| 工作 管理 | 7、计划申报。供应商须将每日巡查情况、甲方下达的指令等及时编制成完整、可行的工作计划和方案并上报审批。 | 计划申报 未达要求 扣2分/次 | 10分 |  |  |
|  | 8、指令落实。供应商须严格按照审批意见实施维修，不得随意更改维修计划和方案，如遇特殊情况无法按计划和方案实施的，需及时向管理方反馈。 | 指令落实 未达要求 扣2分/次 | 8分 |  |  |
|  | 9、进度达标。供应商须严格按照审批意见实施维修，须在要求的时间内完成，遇不可抗力可顺延。 | 实施进度 未达要求 扣1分/次 | 4分 |  |  |
|  | 10、质量达标。供应商的所有维修质量必须满足规范、合同、清单要求。 | 质量 未达要求 扣1分/处 | 4分 |  |  |
|  | 11、应急响应。遇突发情况，供应商须在接到通知后半小时内赶到现场，零星问题2小时内处理完毕，重大问题无法立即处理的，需编制工作方案和计划的需在当天编制上报。 | 应急响应 未达要求 扣1分/次 | 4分 |  |  |
|  | - 安全教育。供应商须确保做好项目各类安全生产（含防疫）教育和会议，并保留记录和影像资料。 | 安全教育 未达要求 扣1分/次 | 4分 |  |  |
|  | 13、安全。供应商须确保做好工作前技术交底，特种作业人员持证上岗、规范操作，现场安全措施符合规范、方案和审批要求。 | 安全风险点 扣4分/处 | 24分 |  |  |
|  | 14、文明工作。供应商需确保现场文明有序，按规范、方案和审批要求设置围挡、做好降尘减噪，合理放置车辆、机械、材料等。 | 不文明工作 扣2分/次 | 8分 |  |  |
|  | 15、档案管理。供应商须在每月7号前（非工作日顺延）将上一个月已完工作的台账、计量整理汇总（资料需完整、齐全，每个部位维修必须有事前、事中、事后的影像资料）上报管理方审核。 | 档案管理 未达要求 扣2分/次 | 2分 |  |  |
| 负面 影响 | 16、因供应商工作、管理过失造成12345等有效投诉。 | 有效投诉 扣1分/条 | 2分 |  |  |
|  | 17、因供应商工作、管理过失造成第三方事故。 | 第三方事故 扣1分/次 | 2分 |  |  |
|  | 18、因供应商工作、管理过失造成媒体负面曝光。 | 媒体曝光 扣2分/次 | 2分 |  |  |
|  | 19、因供应商工作、管理过失在各类检查中（如文明典范城市创建督查等）被通报。 | 问题通报 扣2分/处 | 2分 |  |  |
| 备注： 月考核得分90到100分，不做处罚； 月考核得分80到89分，扣款2万元； 月考核得分60到79分，扣款4万元； 月考核得分60分以下为不合格，扣款8万元，并计黄牌一次。 |  |  |  |  |  |

采  购  人：（盖章）       供  应  商：（盖章）       管  理  人:（盖章）

法定代表人或               法定代表人或               法定代表人或

授权代理人（签字）：        授权代理人（签字）：       授权代理人（签字）：

部门负责人（签字）：        部门负责人（签字）：       部门负责人（签字）：

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

仙林地区市政道路与市政设施因长期使用，需进行相关修补、维护工作。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

（三）各分包服务主要内容：

沥青路面坑洞、拥包、车辙、沉降、裂缝修补；路牙倒歪调整铺砌、破损更换；人行道坑洞、沉降、凸起、面砖松动和开裂等的修补；检查井破损、沉降更换维修；雨水篦的维修和清理；路基局部硬化处理；新增雨水、污水管道；绿化护栏网的维护和增补；混凝土挡墙；弱电管道增补维修；道闸；进、出口控制器；客户工作站；岗亭、站台灯箱；公交站台；停车场；市政设施的零星维护等。

- 产品清单

分包：1

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限（元） | 所属行业类型 | 产品属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙林地区市政道路与市政设施维护（包括但不限于仙鹤片区） | 1 | 项 | 主要产品 | 详见招标文件 | 建筑业 | 服务 |  |

分包：2

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限（元） | 所属行业类型 | 产品属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙林地区市政道路与市政设施维护（包括但不限于白象、青龙片区） | 1 | 项 | 主要产品 | 详见招标文件 | 建筑业 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

分包1、分包2清单中项目特征描述均能够响应，清单中的单价须在投标分项报价表中如实填写。

| 仙林地区市政道路与市政设施维护服务包1采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价上限（元） | 合价（元） |
| 1 | 铣刨沥青层 | 1.铣刨沥青层、厚度根据现场实际情况，报价综合考虑（如发生多余扰动原结构层，增加厚度投标人自行考虑，报价综合考虑，结算时不调整） 2.包含铣刨清理（铣刨方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁等，由投标人自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 690 | 172.11 |  |
| 2 | 拆除沥青层 | 1.拆除沥青层、厚度根据现场实际情况，报价综合考虑（如发生多余扰动原结构层，增加厚度投标人自行考虑，报价综合考虑，结算时不调整） 2.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 340 | 114.06 |  |
| 3 | 拆除二灰碎石基层 | 1.拆除二灰碎石基层，厚度根据现场实际情况，报价综合考虑（如发生多余扰动原结构层，增加厚度投标人自行考虑，报价综合考虑，结算时不调整） 2.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 160 | 89.42 |  |
| 4 | 拆除石灰土底基层 | 1.拆除石灰土底基层，厚度根据现场实际情况，报价综合考虑（如发生多余扰动原结构层，增加厚度投标人自行考虑，报价综合考虑，结算时不调整） 2.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 160 | 33.68 |  |
| 5 | 拆除水泥稳定碎石基层 | 1.拆除水泥稳定碎石基层，厚度根据现场实际情况，报价综合考虑（如发生多余扰动原结构层，增加厚度投标人自行考虑，报价综合考虑，结算时不调整） 2.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 160 | 103.88 |  |
| 6 | 拆除水泥混凝土基层 | 1.拆除水泥混凝土基层，厚度根据现场实际情况，报价综合考虑 2.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 400 | 103.88 |  |
| 7 | 拆除钢筋混凝土（混凝土路面基层面层、构筑物、障碍物） | 1.拆除钢筋混凝土（混凝土路面基层面层、构筑物、障碍物），厚度根据现场实际情况，报价综合考虑 2.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 166.67 | 166.41 |  |
| 8 | 拆除人行道-花岗岩铺装 | 1.材质:人行道板花岗岩面层及座浆拆除，厚度自行踏勘（如发生多余扰动原结构层，增加厚度投标人自行考虑，报价综合考虑，结算时不调整） 2.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 3.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 4800 | 14.48 |  |
| 9 | 拆除人行道-预制类铺装 | 1.材质:保护性拆除人行道板苏普洛克砖面层及座浆，厚度自行踏勘（如发生多余扰动原结构层，增加厚度投标人自行考虑，报价综合考虑，结算时不调整） 2.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 2.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 4800 | 16.59 |  |
| 10 | 树池砌筑拆除 | 1、材质:保护性拆除树池，树池现有原始情况投标人自行踏勘现场，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 2.部分废料处理，含外运等自行考虑 3、报价含拆除（对周边道路及构筑物采取保护性措施）、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、由投标人自行考虑决定报价 4.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m | 780 | 7.68 |  |
| 11 | 拆除侧石 | 1.保护性拆除砼、花岗岩侧石，拆除石材类侧石及侧石基础，侧石现有原始情况投标人自行踏勘现场，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 3、报价含拆除（对周边道路及构筑物采取保护性措施）、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、由投标人自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m | 900 | 8.19 |  |
| 12 | 拆除平石 | 1.保护性拆除砼、花岗岩平石，拆除石材类平石及平石基础，平石现有原始情况投标人自行踏勘现场，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 3、报价含拆除（对周边道路及构筑物采取保护性措施）、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、由投标人自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.满足设计及相关规范要求 6.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m | 900 | 7.22 |  |
| 13 | 挖一般土方、石方、淤泥、废渣等 | 1.土壤类别:投标人自行勘察现场并综合考虑报价 2.挖土深度:投标人自行考虑 3.其他:含沟槽土方、基坑土方、石方、淤泥、废渣等开挖、装车、平整、清表等所有涉及土方、石方工作内容，开挖方式自行考虑；含人工配合修底、修坡、台阶、整平等 4.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 1500 | 13.52 |  |
| 14 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:（含土方、石方、淤泥、废渣等）投标人综合考虑 2.运距:自行考虑 3.场内外环保措施（冲洗、保洁费等）等相关费用包括在此综合单价中 4.报价含消纳费、弃置费、保洁费等一切费用 | m3 | 1500 | 81.07 |  |
| 15 | 透层 | 1.沥青品种:乳化沥青PC-2 2.喷油量:0.7~1.5L/m2 3.喷洒方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 4.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 4200 | 5.28 |  |
| 16 | 封层 | 1.沥青品种:乳化沥青PC-1 2.喷油量:0.9~1.0kg/m2 3.喷洒方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 4.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 4200 | 13.36 |  |
| 17 | 粘层 | 1.沥青品种:乳化沥青PC-3 2.喷油量:0.5~0.7L/m2 3.喷洒方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 4.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 13400 | 3.87 |  |
| 18 | 高性能聚酯防裂布 | 1.高性能聚酯防裂布 2.抗拉强度≥50KN,纵横向延伸率不大于4% 3.幅间搭接接宽度不小于50cm | m2 | 2800 | 13.85 |  |
| 19 | 石灰稳定土底基层 | 1.石灰稳定土底基层,厚度现场确定 2.含灰量:12%，压实度≥98% 3.分层压实 4.原地面压实及检验 5.铺筑方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 6.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 160 | 192.45 |  |
| 20 | 水泥稳定碎石基层 | 1.水泥稳定碎石基层,厚度现场确定 2.5%水泥稳定碎石 3.分层压实 4.铺筑方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 5.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 160 | 599.83 |  |
| 21 | 二灰结石 | 1.二灰结石 2.配合比综合考虑 3.分层压实 4.铺筑方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 5.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 160 | 383.52 |  |
| 22 | 水泥混凝土 | 1.C20混凝土基层，包括浇筑、振捣、灌缝、养护 2.含模板搭拆 3.铺筑方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 4.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 400 | 726.57 |  |
| 23 | 地基注浆（地聚合物材料早强型） | 1.成孔深度、间距:孔径50mm，注浆深度0.8m，间距1.5m梅花型布置 2.浆液种类及配合比:地聚合物混合料（早强型），地聚物材料：水=1：0.32 3.含布孔、钻孔、注浆、封孔等所有施工步骤 4.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 40 | 263.02 |  |
| 24 | 地基注浆（地聚合物材料普通型） | 1.成孔深度、间距:孔径50mm，注浆深度0.8m，间距1.5m梅花型布置 2.浆液种类及配合比:地聚合物混合料（普通型），地聚物材料：水=1：0.32 3.含布孔、钻孔、注浆、封孔等所有施工步骤 4.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 40 | 186.03 |  |
| 25 | 粗粒式沥青混凝土 | 1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土类型:AC-25C粗粒式石灰岩 3.厚度现场确定 4.铺筑方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 5.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 96 | 1387.98 |  |
| 26 | 中粒式沥青混凝土 | 1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土类型:AC-20C中粒式SBS改性玄武岩+0.3%抗车辙剂 3.厚度现场确定 4.铺筑方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 5.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 237.5 | 1883.99 |  |
| 27 | 细粒式沥青混凝土 | 1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土类型:SMA-13细粒式SBS改性玄武岩+0.3%木质纤维 3.压实度符合要求 4.厚度现场确定 5.铺筑方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 6.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 880 | 2246.37 |  |
| 28 | 细粒式沥青混凝土 | 1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土类型:AC-13C(玄武岩,SBS改性) 3.压实度符合要求 4.厚度现场确定 5.铺筑方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 6.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 920 | 2039.10 |  |
| 29 | 就地热再生加铺面层 | 1.原路面(整形)就地热再生4cm 2.同时加铺2cmSMA-13(玄武岩,SBS改性),一并碾压。 3.压实度符合要求 4.铺筑方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 5.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 160 | 110.79 |  |
| 30 | 老沥青路面裂缝处灌缝 | 1.老沥青路面裂缝处灌缝：裂缝清理、鼓风机吹净、风干、沥青油灌缝 | m | 1620 | 4.70 |  |
| 31 | 沥青混凝土-柔性路面材料 | 1、10cmSFP-13半柔性路面材料，外加剂品种和掺量符合相关要求 2、沾油层：1cm改性乳化沥青 3、老路基层 4、铺筑方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 | m2 | 1200 | 244.54 |  |
| 32 | 半柔性路面层JGM301灌浆 | 1、沥青路面（透水面）灌浆及抹面 2、清单量按沥青混凝土体积 3、报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 200 | 2642.94 |  |
| 33 | 半柔性路面木条封边 | 1、木条封边 2、封边漏浆处理 | m2 | 64 | 101.27 |  |
| 34 | 安砌侧（平、缘）石（平石） | 1.C20混凝土基础（含模版），2cm厚1:2砂浆座底，铺设平石，花岗岩材质规格同原材质，不同材质综合考虑，C20混凝土护肩 2.水泥砂浆勾缝 3.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m | 1800 | 133.07 |  |
| 35 | 安砌侧（平、缘）石（侧石） | 1.C20混凝土基础（含模板），2cm厚1:2砂浆座底，铺设侧石，花岗岩材质规格同原材质，不同材质综合考虑，C20混凝土护肩 2.水泥砂浆勾缝 3.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m | 1800 | 163.69 |  |
| 36 | 安砌平石（100%旧料利用） | 1.原平石保护性拆除，C20混凝土基础（含模板），2cm厚1:2砂浆座底，铺设平石，C20混凝土护肩，外运废料，清理场地，投标人自行考虑土场、运距 2.水泥砂浆勾缝 3.保护性拆除，保证旧料拆除及运输中无新的破碎 4.如有现场不能利旧的，由采购人仓库或者大学城范围内调配，投标人报价需要考虑石材的运输、搬运等费用 5.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m | 1000 | 45.64 |  |
| 37 | 安砌侧石（100%旧料利用） | 1.原侧石保护性拆除，C20混凝土基础（含模板），2cm厚1:2砂浆座底，铺设侧平石，C20混凝土护肩，外运废料，清理场地，投标人自行考虑土场、运距 2.水泥砂浆勾缝 3.保护性拆除，保证旧料拆除及运输中无新的破碎 4.如有现场不能利旧的，由采购人仓库或者大学城范围内调配，投标人报价需要考虑石材的运输、搬运等费用 5.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m | 1000 | 52.71 |  |
| 38 | 花岗岩人行道板铺设 | 1.3cm厚花岗岩道板铺设，3cm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.花岗岩材质规格同原路材质 3.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 1600 | 190.79 |  |
| 39 | 花岗岩人行道板铺设（利旧） | - 原花岗岩道板砖保护性拆除，道板砖清理背面、清理场地，投标人自行考虑土场 2、3cm厚花岗岩道板铺设，3cm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、花岗岩材质规格同原路材质 4、如有现场不能利旧的，由采购人仓库或者大学城范围内调配，投标人报价需要考虑石材的运输、搬运等费用 5、报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 1000 | 81.49 |  |
| 40 | 苏普洛克人行道板 | 1.苏普洛克道板铺设，3cm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，苏普洛克道板材质规格同原路材质 2.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 1500 | 112.81 |  |
| 41 | 花岗岩人行道板铺设 | 1、3cm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2、5cm厚花岗岩人行道板铺装层，花岗岩材质规格同原路材质 3、报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 4026.6147 | 233.22 |  |
| 42 | 5cm陶瓷砖铺设 | 1、3cm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2、5cm陶瓷砖铺装层，生态仿石透水砖材质规格同原路材质 3、报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 700 | 166.55 |  |
| 43 | 人行道碎石垫层 | 1.人行道碎石 2.原地面压实 3.5cm厚碎石找平层+碾压 4.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 1333.33 | 24.93 |  |
| 44 | 人行道混凝土基层 | 1.人行道混凝土基层 2.15cm厚C20商品混凝土（含模板） 3..报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 1333.33 | 104.48 |  |
| 45 | 树池砌筑（利旧） | 1.5cm厚C20混凝土基础，含模板 2.3cm厚M10水泥砂浆 3.树池边框（利旧） 4.如有现场不能利旧的，由采购人仓库或者大学城范围内调配，投标人报价需要考虑石材的运输、搬运等费用 | m | 780 | 13.16 |  |
| 46 | 树池砌筑 | 1.5cm厚C20混凝土基础，含模板 2.3cm厚M10水泥砂浆 3.光面花岗岩边框，花岗岩材质规格同原路材质 | m | 200 | 131.37 |  |
| 47 | 70#冷补沥青 | 1.70#冷补沥青 | m3 | 10 | 3903.64 |  |
| 48 | 花岗岩隔离墩 | 1.C20砼垫层 2.M15水泥砂浆砌筑花岗岩隔离墩 3.花岗岩隔离墩尺寸直径300mm*高600mm | 个 | 533 | 205.02 |  |
| 49 | 花岗岩隔离墩 | 1.C20砼垫层 2.M15水泥砂浆砌筑花岗岩隔离墩 3.花岗岩隔离墩尺寸直径150mm*高600mm | 个 | 120 | 106.59 |  |
| 50 | 阻车石移位 | - 材料品种、规格:花岗岩阻车石直径20cm，高75cm，露出地面45cm - C20砼基础、含模板 3.报价含拆除原阻车石（保护性拆除，如拆除发生损坏由投标人按照设计要求的阻车石重新购买，报价综合考虑）、阻车石运输（运输距离投标人自行踏勘现场，报价综合考虑、重新安装阻车石，道路恢复（另计） | 个 | 140 | 118.81 |  |
| 51 | 中分带、侧分带岛头异形侧石 | 1.C20砼基础（含模版） 2.异形侧石（花岗岩） 3.20mm厚1:2水泥砂浆 4.规格：异形侧石依据现场调整 | m | 160 | 187.58 |  |
| 52 | 中分带、侧分带岛头异形平石 | 1.C20砼基础（含模版） 2.异形平石（花岗岩） 3.20mm厚1:2水泥砂浆 4.规格：异形平石依据现场调整 | m | 160 | 187.58 |  |
| 53 | 铺土工格栅 | 1.铺设土工格栅 | m2 | 240 | 20.65 |  |
| 54 | 悬臂式挡墙 | 1.悬臂式挡墙 2.C30砼（含模板） | m3 | 50 | 834.53 |  |
| 55 | 重力式片石挡墙 | 1.名称:重力式片石挡墙 2.泄水孔材料品种、规格:满足相关规范要求 3.滤水层要求:满足相关规范要求 4.沉降缝要求:满足相关规范要求 | m3 | 50 | 743.89 |  |
| 56 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:满足相关规范要求 2.钢筋规格:Φ>10 | t | 2 | 5695.06 |  |
| 57 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:满足相关规范要求 2.钢筋规格:Φ＜10 | t | 2 | 6909.49 |  |
| 58 | 人行道整形碾压 | 1.人行道整形碾压 2.压实度满足相关规范要求 | m2 | 800 | 2.52 |  |
| 59 | 6cm透水砖(20cmX10cmX6cm) | 1.块料品种:陶瓷透水砖 2.规格：20cm*10cm*6cm 3.砂浆厚度等级：3cm1:6干硬性水泥砂浆 | m2 | 800 | 174.27 |  |
| 60 | 5cmPC砖 | 1.块料品种:PC砖 2.规格：20cm*10cm*5cm 3.砂浆厚度等级：3cm1:6干硬性水泥砂浆 | m2 | 66.67 | 179.96 |  |
| 61 | 7cm透水砼（面层） | 1.7cm厚透水砼（含模板），彩色透水水泥混凝土面层顶用无色透明双丙聚氨酯封闭处理 2.颜色由采购人现场确定 3.符合规范要求 | m2 | 800 | 72.19 |  |
| 62 | 混凝土人行道基础 | 1.8cm厚C30透水砼（含模板） | m2 | 800 | 57.77 |  |
| 63 | 级配碎石垫层 | 1.20cm厚人行道级配碎石 | m2 | 800 | 89.65 |  |
| 64 | 人行道花岗岩盲道砖铺设 | 1.5cm花岗岩人行道板（含盲道） 2.3cmM15水泥砂浆垫层 | m2 | 480 | 233.96 |  |
| 65 | 穿孔盲管 | 人行道透水砼底UPVC穿孔盲管（规格综合考虑） | m | 600 | 12.61 |  |
| 66 | 抗渗混凝土 | 绿化带侧石边P8抗渗砼 C20 （含模板） | m3 | 20 | 644.43 |  |
| 67 | 砖砌构筑物 | 1、MU15水泥标准砖、M15砂浆砌筑，满足国家和行业相关要求 2、包含砖砌花坛、砖砌挡墙、围墙等砌筑（下部砖基础、上部砖砌体） | m3 | 120 | 826.61 |  |
| 68 | 砖砌台阶、踏步 | 1、MU15水泥标准砖、M15砂浆砌筑，满足国家和行业相关要求 2、包含砖砌花坛、砖砌挡墙、围墙等砌筑（下部砖基础、上部砖砌体） 3、以水平投影面积计量 | m2 | 40 | 320.57 |  |
| 69 | 瓷砖贴面 | 1.清理及修补基层表面 2.刮底、砂浆配、拌、抹平 3.砍、打及磨光块料边缘 4.10mm瓷砖贴面、修嵌缝隙 5.除污、打蜡擦亮 6.材料运输及清场等 7.涉及瓷砖贴面的工作内容均需综合考虑，相关一切费用均由投标人自行考虑 | m2 | 300 | 198.90 |  |
| 70 | 文化砖贴面 | 1.清理及修补基层表面 2.刮底、砂浆配、拌、抹平 3.砍、打及磨光块料边缘 4.3cm文化砖贴面、修嵌缝隙 5.除污、打蜡擦亮 6.材料运输及清场等 7.涉及瓷砖贴面的工作内容均需综合考虑，相关一切费用均由投标人自行考虑 | m2 | 80 | 177.40 |  |
| 71 | 台阶、踏步铺设花岗岩 | 1.3cm厚花岗岩石材（火烧面），3cm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 40 | 225.71 |  |
| 72 | 不锈钢钢板板凳 | 1.不锈钢钢板板凳 2.规格1200*500mm，立柱直径为50mm不锈钢钢管，骨架为40*40*2mm方管。板凳面为1.5mm不锈钢拉丝钢板， 3.含基础、预埋件等 4.具体样式由采购人现场指定 | 个 | 4 | 356.44 |  |
| 73 | 金属公园座椅 | 1、GY-02大八字金属公园座椅 2、铸铝椅脚规格：4.1kg/只，配大圆管2根，铝合金椅面规格：30*57mm一套5根 30*92mm一套4根，靠背支架*2根 3、报价含制作、安装、配件等 | 个 | 13 | 1188.11 |  |
| 74 | 不锈钢栏杆 | 1.全304不锈钢材质 2.尺寸及样式 1200mm高，3mm壁厚，具体样式由采购人现场指定 3.报价含制作、安装、配件等 | m | 50 | 415.85 |  |
| 75 | 石质栏杆更换 | 1.花岗岩栏杆拆除、更换 2.含旧栏杆外运、渣土清理、内倒集中堆放、场地清理等费用 3.样式同原有桥栏杆 | m | 66.67 | 702.85 |  |
| 76 | 石质栏杆维修 | 1.利用原有花岗岩栏杆加固、安装 2.含渣土清理、内倒集中堆放、场地清理等费用 | m | 40 | 349.31 |  |
| 77 | 镀锌钢喷塑绿化护栏网 | 1.高85cm，立柱50*50*1.2mm，横栏25*50*1.0mm，竖栏19*19*1.0mm 2.深绿色 | m2 | 100 | 118.81 |  |
| 78 | 绿化护栏网 | 立柱70*100*1.2mm，5mm铁丝，网孔70*150mm | m2 | 100 | 118.81 |  |
| 79 | 围墙栏杆-镀锌钢管 | 1、镀锌钢管护栏，护栏高2m 2、立柱80mm*80mm*1.3mm、立杆25mm*25mm*0.7mm，间距11cm、横管45mm*45mm*1.0mm，3根横管 3、报价含制作、安装、刷漆、配件等一切费用 | m | 400 | 247.78 |  |
| 80 | 墙面涂料粉刷 | 1.颜色同原有墙面 2.旧墙面涂料，抹灰铲除等 3.找平，抹灰等综合考虑 4.外运废料，清理场地，投标人自行考虑土场及运距 | m2 | 600 | 20.13 |  |
| 81 | 反光漆涂刷 | 1.红黄黑白四种颜色 2.基层处理、划线等全部工作 | m2 | 200 | 19.43 |  |
| 82 | 金属栏杆除锈、刷漆 | 1.颜色同原有金属栏杆 2.旧金属栏杆涂料，油漆铲除等 3.刷防锈漆2遍，面层油漆（涂料）2遍等综合考虑，面漆颜色、材质同现有样式 4.外运废料，清理场地，投标人自行考虑土场及运距 5.以实际展开的油漆表面积计量 | m2 | 200 | 128.54 |  |
| 83 | 回行挡非机动车护栏 | 1、回行挡非机动车护栏 2、其他:满足设计及规范要求 3、报价含制作、安装、配件、刷漆等 | m | 60 | 213.86 |  |
| 84 | 不锈钢雨棚 | 1.不锈钢雨棚5000*1350mm 2.直径114*4mm不锈钢钢管立柱另计 3.骨架直径50mm不锈钢钢管，面层0.8mm拉丝不锈钢钢板（上下两面），8*1.5mm厚镜面板,6mm厚立板，满足设计及规范要求 | m2 | 8 | 142.57 |  |
| 85 | 不锈钢钢管立柱 | 1.不锈钢钢管立柱 2.直径114*4mm 3.包含安装焊接，接口处理等全部费用 4.满足采购人要求 | m | 16 | 225.74 |  |
| 86 | 站台灯箱面板拆除更换 | 1.规格3804*1800mm 2.更换面层单层透明4.5mmPC板和单层3.0mm乳白色亚克力板 3.具体做法以采购人要求为准 | 个 | 40 | 534.65 |  |
| 87 | 候车站台名牌箱面层拆除更换 | 1.规格1200*2800mm 2.更换面层单层透明4.5mmPC板和单层3.0mm乳白色亚克力板 3.具具体做法以采购人要求为准 | 个 | 40 | 356.43 |  |
| 88 | 弱电管道沟槽 | 1.断面尺寸为700mm深*500mm宽 2.10cm厚C15混凝土垫层 3.含管沟挖填土 4.外运废料，清理场地，投标人自行考虑土场、运距 5.综合机械及人工作业 | m | 100 | 45.64 |  |
| 89 | 弱电管道 | 1.直径100PE管 2.含土方开挖回填等 | m | 400 | 58.91 |  |
| 90 | 弱电管道 | 1. Φ108mm镀锌钢管 2.含土方开挖回填等 | m | 200 | 121.03 |  |
| 91 | 弱电检查井 | 1.尺寸60cm*90cm*深80cm 2.钢筋混凝土井圈和盖板（盖板刻字由采购人定） 3.M15砂浆+标准砖砌筑，1:3砂浆抹面 4.含挖填土及外运，投标人自行考虑土场、运距等 | 座 | 13 | 598.79 |  |
| 92 | 拉管 | 1.直径100mmPE管拉管施工 2.拉管深度根据采购人需要、土质请结合现场自行考虑，包含工作坑和接收坑等全部内容 3.含淤泥清运、含大型机械进退场等全部工作内容 | m | 200 | 258.65 |  |
| 93 | 道闸 | 1.工作电压：AC220V±10% 工作温度：-25℃~70℃ 储运温度：-30℃~75℃ 相对湿度≤95%，无凝露（常温下），噪音要求≤65分贝 额定功率150W 外壳防护等级IPx4 直杆0.8s~2.0s可调 2.含安装及调试 | 台 | 1 | 4789.69 |  |
| 94 | 数字式车辆检测器 | 1.环境温度：-25°C~65°C 2.额定功率：≤500ms 3.线圈电感：100UH~400UH 4.含安装及调试 | 台 | 1 | 1419.56 |  |
| 95 | 进口控制器 | 1.额定功率:44W 存储温度：-30℃～+75℃工作温度：-25℃～+70℃ 相对湿度：10% ～ 95%、无凝露（常温下） 通讯方式：TCP/IP LED显示屏：自定义显示内容 外壳防护等级：IPx4 车辆捕获率：≥99% 车牌识别率：≥99% 内置摄像机规格 镜头类型: 6 mm定焦镜头 成像元件: 1/3英寸COMS传感器 最低照度: 彩色0.1Lux@F1.2 灯珠数量: 高亮LED灯12颗，功率: 15W 2.含安装及调试 | 台 | 1 | 10059.00 |  |
| 96 | 出口控制设备 | 1.额定功率:44W 存储温度：-30℃～+75℃ 工作温度：-25℃～+70℃ 相对湿度：10% ～ 95%、无凝露（常温下） 通讯方式：TCP/IP LED显示屏：自定义显示内容 外壳防护等级：IPx4 车辆捕获率：≥99% 车牌识别率：≥99% 内置摄像机规格 镜头类型: 6 mm定焦镜头 成像元件: 1/3英寸COMS传感器 最低照度: 彩色0.1Lux@F1.2 灯珠数量: 高亮LED灯12颗，功率: 15W 2.含安装及调试 | 台 | 2 | 10059.01 |  |
| 97 | 抓拍摄像机 | 1.抓拍摄像机 2.含安装及调试 | 台 | 7 | 2414.14 |  |
| 98 | 剩余车辆显示屏 | 1.液晶显示屏 2.含基础制作安装 3.含安装及调试 | 台 | 1 | 2384.34 |  |
| 99 | 客户工作站 | 1.客户工作站 2.含显示器2台，主机1台，CPU i7以上，8G内存 3.含安装及调试 | 套 | 1 | 10736.79 |  |
| 100 | KVM控制器 | 1.2路 2.含安装及调试 | 台 | 1 | 586.91 |  |
| 101 | 车辆控制软件 | 1.提供二维码支付服务，并和以后的智慧交通系统做对接，包含所有的次开发费用 2.含安装及调试 | 套 | 1 | 10184.31 |  |
| 102 | 接入交换机 | 1.8口交换机 2.含安装及调试 | 台 | 1 | 1036.72 |  |
| 103 | 宽带接入费用 | 1.3年接入费用 2.含系统试运行及调试费用 3.结算时需提供增值税发票 | 系统 | 1 | 2566.31 |  |
| 104 | 计日工1 | 1.日常工作中不涉及材料，只涉及人工清理、拆除、搬运等工作 2.按人工计价 | 工日 | 800 | 161.58 |  |
| 105 | 计日工2 | 1.扫雪、防汛等应急抢险涉及人工 2.按人工计价 | 工日 | 1200 | 161.58 |  |
| 106 | 轮胎式挖掘机 | 1.扫雪、防汛等应急抢险中涉及的轮式挖机（含汽柴油、含驾驶员工资） 2.型号满足采购人要求 | 台班 | 16 | 829.34 |  |
| 107 | 平地机 | 1.扫雪、防汛等应急抢险中涉及的平地机（含汽柴油、含驾驶员工资） 2.型号满足采购人要求 | 台班 | 8 | 1652.64 |  |
| 108 | 装载机 | 1.扫雪、防汛等应急抢险中涉及的装载机（含汽柴油、含驾驶员工资） 2.型号满足采购人要求 | 台班 | 8 | 1877.63 |  |
| 109 | 渣土车 | 1.扫雪、防汛等应急抢险中涉及的渣土车（含汽柴油、含驾驶员工资） 2.型号满足采购人要求 | 台班 | 8 | 1410.79 |  |
| 110 | 道路巡查 | 在合同履约期内，每天上路巡查，每天巡查人员至少1人，巡查方式自行考虑，需要满足采购人对于巡查的考核要求，每次巡查需提供巡查记录和影像资料，按项计价 | 项 | 1 | 126271.89 |  |
| 111 | 3400*1400候车亭钢化玻璃 | 3400*1400mm候车亭钢化玻璃，含制作、安装、配件等 | 套 | 12 | 2079.20 |  |
| 112 | 960*1030候车亭钢化玻璃 | 960*1030mm候车亭钢化玻璃，含制作、安装、配件等 | 套 | 12 | 831.67 |  |
| 113 | 201不锈钢二分类果皮箱 | 二分类果皮箱，201不锈钢材质，尺寸940*400*980mm，厚度1mm，含制作、安装、配件等 | 套 | 80 | 617.81 |  |
| 114 | 果皮箱玻璃钢内胆 | 果皮箱内胆，玻璃钢材质，尺寸330*340*480mm，厚度3mm，含制作、安装、配件等 | 个 | 160 | 21.39 |  |
| 115 | 一体化感应小便冲洗阀 | 一体化感应小便冲洗阀，尺寸220*120*80mm，含制作、安装、配件等 | 套 | 4 | 2257.40 |  |
| 116 | 一体化感应蹲坑冲洗阀 | 一体化感应蹲坑冲洗阀，尺寸220*120*100mm，含制作、安装、配件等 | 套 | 4 | 2613.84 |  |
| 117 | 坐便器（含配件） | 坐便器（含配件），尺寸710*395*680mm，陶瓷材质，含制作、安装、配件等 | 套 | 4 | 1306.92 |  |
| 118 | 降检查井（降低25cm以内） | 1.翻挖拆卸盖座，整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砖砌墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实 2.尺寸，规格：综合考虑 3.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、拆卸、重新安装、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 | 座 | 100 | 339.36 |  |
| 119 | 升检查井（25cm以内） | 1.翻挖拆卸盖座，整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砖砌墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实 2.尺寸，规格：综合考虑 3.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、拆卸、重新安装、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 | 座 | 100 | 408.36 |  |
| 120 | 降雨水口（降低25cm以内） | 1.翻挖拆卸盖座，整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砖砌墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实 2.尺寸，规格：综合考虑 3.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、拆卸、重新安装、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 | 座 | 100 | 180.78 |  |
| 121 | 升雨水口（25cm以内） | 1.翻挖拆卸盖座，整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砖砌墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实 2.尺寸，规格：综合考虑 3.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、拆卸、重新安装、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 | 座 | 100 | 214.36 |  |
| 122 | 自调式防沉降检查井盖更换 | 1.自调式防沉降五防井盖，采用 C250 型重型五防球墨铸铁井盖及防沉降盖板。材质为球墨铸铁，荷载满足D400，具体样式由甲方现场指定 2.井内安装防坠装置 3.含原有检查井盖、井框拆除，包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、拆卸、安装、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 | 套 | 120 | 2380.64 |  |
| 123 | 检查井井盖更换 | 1.直径700mm-1000mm材质：钢筋混凝土 2.结合现场实际情况综合考虑井盖（重型、轻型等）并报价 | 套 | 80 | 372.53 |  |
| 124 | 砌检查井 | 1.检查井圆形收口，井径700，深度小于2m，井内安装防坠装置 2.整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砖砌墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实等全部工作，符合规范要求 3.外运废料，清理场地，投标人自行考虑土场、 运距 | 座 | 10 | 2663.71 |  |
| 125 | 雨水篦1 | 1.材质：钢筋混凝土（单篦） 2.规格：综合考虑 3.符合规范要求 | 套 | 60 | 141.62 |  |
| 126 | 雨水篦2 | 1.材质：钢筋混凝土（双篦） 2.规格：综合考虑 3.符合规范要求 | 套 | 60 | 183.05 |  |
| 127 | 铸铁雨水篦 | 1.铸铁雨水篦，450*750*40重型，抗压D400 2符合规范要求 | 套 | 80 | 252.96 |  |
| 128 | 混凝土雨水篦更换为铸铁雨水篦 | 1.铸铁雨水篦，450*750*40重型，抗压D400 2.井室满足图集要求 3.包括原有雨水篦拆除、外运 4.符合规范要求 | 套 | 140 | 353.90 |  |
| 129 | 雨水连接管 | 1.垫层、基础材质及厚度 碎石垫层、混泥土包封（含模板） 2.管道材质及规格混凝土，DN300 3.连接形式 胶圈接口 4.铺设深度 满足规范要求 | m | 60 | 326.23 |  |
| 130 | 盲沟 | 1.400*400mm碎石盲沟； 2.DN100塑料透水管，UPVC横向连接管，细石砼包封； 3.渗水土工布、防水土工布； 4.含土方挖、填、外运、弃置、保洁等所有费用。 | m | 60 | 120.79 |  |
| 131 | 混凝土管（300） | 1.雨水d300钢筋混凝土II级管 2.承插式连接 3.碎石垫层、 4.C30混凝土满包基础（另计） 5接口方式：橡胶圈接口 涂851防水涂料 外包土工布 6.铺设深度：按设计要求 7.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 8.管道检验及试验要求：按规范要求 | m | 7 | 240.26 |  |
| 132 | 混凝土管（400） | 1.雨水d400钢筋混凝土II级管 2.承插式连接 3.碎石垫层 4.C30混凝土满包基础（另计） 5.接口方式：橡胶圈接口涂851防水涂料 外包土工布 6.铺设深度：按设计要求 7.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 8.管道检验及试验要求：按规范要求 | m | 7 | 303.53 |  |
| 133 | 雨水口连接管C30混凝土满包 | 1.管道包封，管径综合考虑，C30混凝土满包封 2.所有材料及工艺必须满足规范要求 3.报价综合考虑完成本项工作的所有费用 | m3 | 60 | 650.15 |  |
| 134 | 混凝土管（500） | 雨水d500钢筋混凝土II级管 1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层、180°C30钢筋混凝土基础，C20混凝土垫层100mm厚（含模板） 2.规格：d500 3.接口方式：橡胶圈接口 涂851防水涂料 外包土工布 4.铺设深度：以现场为准 5.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 6.管道检验及试验要求：按规范要求 | m | 7 | 684.60 |  |
| 135 | 混凝土管（600） | 雨水d600钢筋混凝土II级管 1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层、180°C30钢筋混凝土基础，C20混凝土垫层100mm厚（含模板） 2.规格：d600 3.接口方式：橡胶圈接口 涂851防水涂料 外包土工布 4.铺设深度：以现场为准 5.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 6.管道检验及试验要求：按规范要求 | m | 7 | 830.14 |  |
| 136 | 混凝土管（800） | 雨水d800钢筋混凝土II级管 1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层、180°C30钢筋混凝土基础，C20混凝土垫层100mm厚（含模板） 2.规格：d800mm 3.接口方式：橡胶圈接口 涂851防水涂料外包土工布 4.铺设深度：以现场为准 5.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 6.管道检验及试验要求：按规范要求 | m | 7 | 1354.64 |  |
| 137 | 砌筑井1 | 雨水检查井（圆形井）（D=600）混凝土模块井 （规格1100mm） 1.做法:12S522-21 2.井盖井座采用球墨铸铁可调式防沉降井盖，承载能力为D400级 直径700mm 3.所有材料及工艺必须按照规范要求 4.报价综合考虑完成本项工作的所有费用 | 座 | 2 | 8204.07 |  |
| 138 | 砌筑井2 | 雨水检查井（圆形井）（D=800mm）混凝土模块井 （规格1300mm） 1.做法:12S522-21 2.井盖井座采用球墨铸铁可调式防沉降井盖，承载能力为D400级 直径700mm 3.所有材料及工艺按规范要求 4.报价综合考虑完成本项工作的所有费用 | 座 | 2 | 9636.33 |  |
| 139 | 砌筑井3 | 水检查井（矩形三通井）（D=1000）混凝土模块井 （规格1800*1800mm） 1.做法:12S522-49 2.井盖井座采用球墨铸铁可调式防沉降井盖，承载能力为D400级 直径700mm 3.所有材料及工艺满足规范要求 4.报价综合考虑完成本项工作的所有费用 | 座 | 2 | 17724.03 |  |
| 140 | 偏沟式双箅雨水口 | 1.偏沟式双箅雨水口、砖砌雨水口 承载力D400级 2.具体详见图集16S518-10 3.含球墨铸铁篦盖、座 | 座 | 7 | 1256.50 |  |
| 141 | 更换排水检查井盖井座 | 1.拆除原有破损井盖，更换排水检查井盖井座 2.球墨铸铁防沉降井盖（含座）、承载力D400 3.报价综合考虑完成本项工作所须的所有费用 | 座 | 10 | 908.33 |  |
| 142 | 更换排水检查井盖井座 | 1.拆除原有破损井盖，更换排水检查井盖井座 2.更换钢纤维混凝土井盖（含座）、承载力c250 3.报价综合考虑完成本项工作所须的所有费用 | 座 | 10 | 372.53 |  |
| 143 | 隐形井盖 | 1.3*50*50cm方钢支柱@150mm 2.6mm厚Q235钢板，Φ10mm钢筋加强 3.10*30mm起吊口 4.尺寸根据现场井盖尺寸调整，需完全覆盖检查井 5.上层铺装及破损井盖更换另计入 5.满足相关规范要求 | 座 | 40 | 492.42 |  |
| 144 | 安全防坠网 | 1.成品安全防坠网 2.承载力≥150kg 3.满足设相关规范要求 4.报价综合考虑完成本项工作所须的所有费用 | 座 | 20 | 171.03 |  |
| 包1最高限价：11858721.19元 |  |  |  |  |  |  |

| 仙林地区市政道路与市政设施维护服务包2采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 铣刨沥青层 | 1.铣刨沥青层、厚度根据现场实际情况，报价综合考虑（如发生多余扰动原结构层，增加厚度投标人自行考虑，报价综合考虑，结算时不调整） 2.包含铣刨清理（铣刨方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁等，由投标人自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 690 | 172.11 |  |
| 2 | 拆除沥青层 | 1.拆除沥青层、厚度根据现场实际情况，报价综合考虑（如发生多余扰动原结构层，增加厚度投标人自行考虑，报价综合考虑，结算时不调整） 2.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 340 | 114.06 |  |
| 3 | 拆除二灰碎石基层 | 1.拆除二灰碎石基层，厚度根据现场实际情况，报价综合考虑（如发生多余扰动原结构层，增加厚度投标人自行考虑，报价综合考虑，结算时不调整） 2.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 160 | 89.42 |  |
| 4 | 拆除石灰土底基层 | 1.拆除石灰土底基层，厚度根据现场实际情况，报价综合考虑（如发生多余扰动原结构层，增加厚度投标人自行考虑，报价综合考虑，结算时不调整） 2.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 160 | 33.68 |  |
| 5 | 拆除水泥稳定碎石基层 | 1.拆除水泥稳定碎石基层，厚度根据现场实际情况，报价综合考虑（如发生多余扰动原结构层，增加厚度投标人自行考虑，报价综合考虑，结算时不调整） 2.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 160 | 103.88 |  |
| 6 | 拆除水泥混凝土基层 | 1.拆除水泥混凝土基层，厚度根据现场实际情况，报价综合考虑 2.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 400 | 103.88 |  |
| 7 | 拆除钢筋混凝土（混凝土路面基层面层、构筑物、障碍物） | 1.拆除钢筋混凝土（混凝土路面基层面层、构筑物、障碍物），厚度根据现场实际情况，报价综合考虑 2.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 166.67 | 166.41 |  |
| 8 | 拆除人行道-花岗岩铺装 | 1.材质:人行道板花岗岩面层及座浆拆除，厚度自行踏勘（如发生多余扰动原结构层，增加厚度投标人自行考虑，报价综合考虑，结算时不调整） 2.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 3.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 4800 | 14.48 |  |
| 9 | 拆除人行道-预制类铺装 | 1.材质:保护性拆除人行道板苏普洛克砖面层及座浆，厚度自行踏勘（如发生多余扰动原结构层，增加厚度投标人自行考虑，报价综合考虑，结算时不调整） 2.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 2.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 4800 | 16.59 |  |
| 10 | 树池砌筑拆除 | 1、材质:保护性拆除树池，树池现有原始情况投标人自行踏勘现场，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 2.部分废料处理，含外运等自行考虑 3、报价含拆除（对周边道路及构筑物采取保护性措施）、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、由投标人自行考虑决定报价 4.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m | 780 | 7.68 |  |
| 11 | 拆除侧石 | 1.保护性拆除砼、花岗岩侧石，拆除石材类侧石及侧石基础，侧石现有原始情况投标人自行踏勘现场，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 3、报价含拆除（对周边道路及构筑物采取保护性措施）、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、由投标人自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m | 900 | 8.19 |  |
| 12 | 拆除平石 | 1.保护性拆除砼、花岗岩平石，拆除石材类平石及平石基础，平石现有原始情况投标人自行踏勘现场，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 3、报价含拆除（对周边道路及构筑物采取保护性措施）、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、由投标人自行考虑决定报价 3.工程量以现场实际拆除量为准 4.满足设计及相关规范要求 6.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m | 900 | 7.22 |  |
| 13 | 挖一般土方、石方、淤泥、废渣等 | 1.土壤类别:投标人自行勘察现场并综合考虑报价 2.挖土深度:投标人自行考虑 3.其他:含沟槽土方、基坑土方、石方、淤泥、废渣等开挖、装车、平整、清表等所有涉及土方、石方工作内容，开挖方式自行考虑；含人工配合修底、修坡、台阶、整平等 4.报价含人工、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 1500 | 13.52 |  |
| 14 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:（含土方、石方、淤泥、废渣等）投标人综合考虑 2.运距:自行考虑 3.场内外环保措施（冲洗、保洁费等）等相关费用包括在此综合单价中 4.报价含消纳费、弃置费、保洁费等一切费用 | m3 | 1500 | 81.07 |  |
| 15 | 透层 | 1.沥青品种:乳化沥青PC-2 2.喷油量:0.7~1.5L/m2 3.喷洒方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 4.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 4200 | 5.28 |  |
| 16 | 封层 | 1.沥青品种:乳化沥青PC-1 2.喷油量:0.9~1.0kg/m2 3.喷洒方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 4.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 4200 | 13.36 |  |
| 17 | 粘层 | 1.沥青品种:乳化沥青PC-3 2.喷油量:0.5~0.7L/m2 3.喷洒方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 4.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 13400 | 3.87 |  |
| 18 | 高性能聚酯防裂布 | 1.高性能聚酯防裂布 2.抗拉强度≥50KN,纵横向延伸率不大于4% 3.幅间搭接接宽度不小于50cm | m2 | 2800 | 13.85 |  |
| 19 | 石灰稳定土底基层 | 1.石灰稳定土底基层,厚度现场确定 2.含灰量:12%，压实度≥98% 3.分层压实 4.原地面压实及检验 5.铺筑方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 6.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 160 | 192.45 |  |
| 20 | 水泥稳定碎石基层 | 1.水泥稳定碎石基层,厚度现场确定 2.5%水泥稳定碎石 3.分层压实 4.铺筑方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 5.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 160 | 599.83 |  |
| 21 | 二灰结石 | 1.二灰结石 2.配合比综合考虑 3.分层压实 4.铺筑方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 5.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 160 | 383.52 |  |
| 22 | 水泥混凝土 | 1.C20混凝土基层，包括浇筑、振捣、灌缝、养护 2.含模板搭拆 3.铺筑方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 4.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 400 | 726.57 |  |
| 23 | 地基注浆（地聚合物材料早强型） | 1.成孔深度、间距:孔径50mm，注浆深度0.8m，间距1.5m梅花型布置 2.浆液种类及配合比:地聚合物混合料（早强型），地聚物材料：水=1：0.32 3.含布孔、钻孔、注浆、封孔等所有施工步骤 4.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 40 | 263.02 |  |
| 24 | 地基注浆（地聚合物材料普通型） | 1.成孔深度、间距:孔径50mm，注浆深度0.8m，间距1.5m梅花型布置 2.浆液种类及配合比:地聚合物混合料（普通型），地聚物材料：水=1：0.32 3.含布孔、钻孔、注浆、封孔等所有施工步骤 4.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 40 | 186.03 |  |
| 25 | 粗粒式沥青混凝土 | 1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土类型:AC-25C粗粒式石灰岩 3.厚度现场确定 4.铺筑方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 5.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 96 | 1387.98 |  |
| 26 | 中粒式沥青混凝土 | 1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土类型:AC-20C中粒式SBS改性玄武岩+0.3%抗车辙剂 3.厚度现场确定 4.铺筑方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 5.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 237.5 | 1883.99 |  |
| 27 | 细粒式沥青混凝土 | 1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土类型:SMA-13细粒式SBS改性玄武岩+0.3%木质纤维 3.压实度符合要求 4.厚度现场确定 5.铺筑方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 6.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 880 | 2246.37 |  |
| 28 | 细粒式沥青混凝土 | 1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土类型:AC-13C(玄武岩,SBS改性) 3.压实度符合要求 4.厚度现场确定 5.铺筑方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 6.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 920 | 2039.10 |  |
| 29 | 就地热再生加铺面层 | 1.原路面(整形)就地热再生4cm 2.同时加铺2cmSMA-13(玄武岩,SBS改性),一并碾压。 3.压实度符合要求 4.铺筑方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 5.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 160 | 110.79 |  |
| 30 | 老沥青路面裂缝处灌缝 | 老沥青路面裂缝处灌缝：裂缝清理、鼓风机吹净、风干、沥青油灌缝 | m | 1620 | 4.70 |  |
| 31 | 沥青混凝土-柔性路面材料 | 1、10cmSFP-13半柔性路面材料，外加剂品种和掺量符合相关要求 2、沾油层：1cm改性乳化沥青 3、老路基层 4、铺筑方式投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整 | m2 | 1200 | 244.54 |  |
| 32 | 半柔性路面层JGM301灌浆 | 1、沥青路面（透水面）灌浆及抹面 2、清单量按沥青混凝土体积 3、报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m3 | 200 | 2642.94 |  |
| 33 | 半柔性路面木条封边 | 1、木条封边 2、封边漏浆处理 | m2 | 64 | 101.27 |  |
| 34 | 安砌侧（平、缘）石（平石） | 1.C20混凝土基础（含模版），2cm厚1:2砂浆座底，铺设平石，花岗岩材质规格同原材质，不同材质综合考虑，C20混凝土护肩 2.水泥砂浆勾缝 3.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m | 1800 | 133.07 |  |
| 35 | 安砌侧（平、缘）石（侧石） | 1.C20混凝土基础（含模板），2cm厚1:2砂浆座底，铺设侧石，花岗岩材质规格同原材质，不同材质综合考虑，C20混凝土护肩 2.水泥砂浆勾缝 3.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m | 1800 | 163.69 |  |
| 36 | 安砌平石（100%旧料利用） | 1.原平石保护性拆除，C20混凝土基础（含模板），2cm厚1:2砂浆座底，铺设平石，C20混凝土护肩，外运废料，清理场地，投标人自行考虑土场、运距 2.水泥砂浆勾缝 3.保护性拆除，保证旧料拆除及运输中无新的破碎 4.如有现场不能利旧的，由采购人仓库或者大学城范围内调配，投标人报价需要考虑石材的运输、搬运等费用 5.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m | 1000 | 45.64 |  |
| 37 | 安砌侧石（100%旧料利用） | 1.原侧石保护性拆除，C20混凝土基础（含模板），2cm厚1:2砂浆座底，铺设侧平石，C20混凝土护肩，外运废料，清理场地，投标人自行考虑土场、运距 2.水泥砂浆勾缝 3.保护性拆除，保证旧料拆除及运输中无新的破碎 4.如有现场不能利旧的，由采购人仓库或者大学城范围内调配，投标人报价需要考虑石材的运输、搬运等费用 5.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m | 1000 | 52.71 |  |
| 38 | 花岗岩人行道板铺设 | 1.3cm厚花岗岩道板铺设，3cm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.花岗岩材质规格同原路材质 3.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 1600 | 190.79 |  |
| 39 | 花岗岩人行道板铺设（利旧） | 1、原花岗岩道板砖保护性拆除，道板砖清理背面、清理场地，投标人自行考虑土场 2、3cm厚花岗岩道板铺设，3cm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、花岗岩材质规格同原路材质 4、如有现场不能利旧的，由采购人仓库或者大学城范围内调配，投标人报价需要考虑石材的运输、搬运等费用 5、报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 1000 | 81.49 |  |
| 40 | 苏普洛克人行道板 | 1.苏普洛克道板铺设，3cm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，苏普洛克道板材质规格同原路材质 2.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 1500 | 112.81 |  |
| 41 | 花岗岩人行道板铺设 | 1、3cm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2、5cm厚花岗岩人行道板铺装层，花岗岩材质规格同原路材质 3、报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 4026.6147 | 233.22 |  |
| 42 | 5cm陶瓷砖铺设 | 1、3cm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2、5cm陶瓷砖铺装层，生态仿石透水砖材质规格同原路材质 3、报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 700 | 166.55 |  |
| 43 | 人行道碎石垫层 | 1.人行道碎石 2.原地面压实 3.5cm厚碎石找平层+碾压 4.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 1333.33 | 24.93 |  |
| 44 | 人行道混凝土基层 | 1.人行道混凝土基层 2.15cm厚C20商品混凝土（含模板） 3.报价含人工、材料、机械（含大型机械进出场及安拆）、施工围挡、交通组织维护费等一切费用 | m2 | 1333.33 | 104.48 |  |
| 45 | 树池砌筑（利旧） | 1.5cm厚C20混凝土基础，含模板 2.3cm厚M10水泥砂浆 3.树池边框（利旧） 4.如有现场不能利旧的，由采购人仓库或者大学城范围内调配，投标人报价需要考虑石材的运输、搬运等费用 | m | 780 | 13.16 |  |
| 46 | 树池砌筑 | 1.5cm厚C20混凝土基础，含模板 2.3cm厚M10水泥砂浆 3.光面花岗岩边框，花岗岩材质规格同原路材质 | m | 200 | 131.37 |  |
| 47 | 70#冷补沥青 | 70#冷补沥青 | m3 | 10 | 3903.64 |  |
| 48 | 花岗岩隔离墩 | 1.C20砼垫层 2.M15水泥砂浆砌筑花岗岩隔离墩 3.花岗岩隔离墩尺寸直径300mm*高600mm | 个 | 533 | 205.02 |  |
| 49 | 花岗岩隔离墩 | 1.C20砼垫层 2.M15水泥砂浆砌筑花岗岩隔离墩 3.花岗岩隔离墩尺寸直径150mm*高600mm | 个 | 120 | 106.59 |  |
| 50 | 阻车石移位 | - 材料品种、规格:花岗岩阻车石直径20cm，高75cm，露出地面45cm - C20砼基础、含模板 3.报价含拆除原阻车石（保护性拆除，如拆除发生损坏由投标人按照设计要求的阻车石重新购买，报价综合考虑）、阻车石运输（运输距离投标人自行踏勘现场，报价综合考虑、重新安装阻车石，道路恢复（另计） | 个 | 140 | 118.81 |  |
| 51 | 中分带、侧分带岛头异形侧石 | 1.C20砼基础（含模版） 2.异形侧石（花岗岩） 3.20mm厚1:2水泥砂浆 4.规格：异形侧石依据现场调整 | m | 160 | 187.58 |  |
| 52 | 中分带、侧分带岛头异形平石 | 1.C20砼基础（含模版） 2.异形平石（花岗岩） 3.20mm厚1:2水泥砂浆 4.规格：异形平石依据现场调整 | m | 160 | 187.58 |  |
| 53 | 铺土工格栅 | 铺设土工格栅 | m2 | 240 | 20.65 |  |
| 54 | 悬臂式挡墙 | 1.悬臂式挡墙 2.C30砼（含模板） | m3 | 50 | 834.53 |  |
| 55 | 重力式片石挡墙 | 1.名称:重力式片石挡墙 2.泄水孔材料品种、规格:满足相关规范要求 3.滤水层要求:满足相关规范要求 4.沉降缝要求:满足相关规范要求 | m3 | 50 | 743.89 |  |
| 56 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:满足相关规范要求 2.钢筋规格:Φ>10 | t | 2 | 5695.06 |  |
| 57 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:满足相关规范要求 2.钢筋规格:Φ＜10 | t | 2 | 6909.49 |  |
| 58 | 人行道整形碾压 | 1.人行道整形碾压 2.压实度满足相关规范要求 | m2 | 800 | 2.52 |  |
| 59 | 6cm透水砖(20cmX10cmX6cm) | 1.块料品种:陶瓷透水砖 2.规格：20cm*10cm*6cm 3.砂浆厚度等级：3cm1:6干硬性水泥砂浆 | m2 | 800 | 174.27 |  |
| 60 | 5cmPC砖 | 1.块料品种:PC砖 2.规格：20cm*10cm*5cm 3.砂浆厚度等级：3cm1:6干硬性水泥砂浆 | m2 | 66.67 | 179.96 |  |
| 61 | 7cm透水砼（面层） | 1.7cm厚透水砼（含模板），彩色透水水泥混凝土面层顶用无色透明双丙聚氨酯封闭处理 2.颜色由采购人现场确定 3.符合规范要求 | m2 | 800 | 72.19 |  |
| 62 | 混凝土人行道基础 | 8cm厚C30透水砼（含模板） | m2 | 800 | 57.77 |  |
| 63 | 级配碎石垫层 | 20cm厚人行道级配碎石 | m2 | 800 | 89.65 |  |
| 64 | 人行道花岗岩盲道砖铺设 | 1.5cm花岗岩人行道板（含盲道） 2.3cmM15水泥砂浆垫层 | m2 | 480 | 233.96 |  |
| 65 | 穿孔盲管 | 人行道透水砼底UPVC穿孔盲管（规格综合考虑） | m | 600 | 12.61 |  |
| 66 | 抗渗混凝土 | 绿化带侧石边P8抗渗砼 C20 （含模板） | m3 | 20 | 644.43 |  |
| 67 | 砖砌构筑物 | 1、MU15水泥标准砖、M15砂浆砌筑，满足国家和行业相关要求 2、包含砖砌花坛、砖砌挡墙、围墙等砌筑（下部砖基础、上部砖砌体） | m3 | 120 | 826.61 |  |
| 68 | 砖砌台阶、踏步 | 1、MU15水泥标准砖、M15砂浆砌筑，满足国家和行业相关要求 2、包含砖砌花坛、砖砌挡墙、围墙等砌筑（下部砖基础、上部砖砌体） 3、以水平投影面积计量 | m2 | 40 | 320.57 |  |
| 69 | 瓷砖贴面 | 1.清理及修补基层表面 2.刮底、砂浆配、拌、抹平 3.砍、打及磨光块料边缘 4.10mm瓷砖贴面、修嵌缝隙 5.除污、打蜡擦亮 6.材料运输及清场等 7.涉及瓷砖贴面的工作内容均需综合考虑，相关一切费用均由投标人自行考虑 | m2 | 300 | 198.90 |  |
| 70 | 文化砖贴面 | 1.清理及修补基层表面 2.刮底、砂浆配、拌、抹平 3.砍、打及磨光块料边缘 4.3cm文化砖贴面、修嵌缝隙 5.除污、打蜡擦亮 6.材料运输及清场等 7.涉及瓷砖贴面的工作内容均需综合考虑，相关一切费用均由投标人自行考虑 | m2 | 80 | 177.40 |  |
| 71 | 台阶、踏步铺设花岗岩 | 3cm厚花岗岩石材（火烧面），3cm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 40 | 225.71 |  |
| 72 | 不锈钢钢板板凳 | 1.不锈钢钢板板凳 2.规格1200*500，立柱直径为50不锈钢钢管，骨架为40*40*2方管。板凳面为1.5mm不锈钢拉丝钢板， 3.含基础、预埋件等 4.具体样式由采购人现场指定 | 个 | 4 | 356.44 |  |
| 73 | 金属公园座椅 | 1、GY-02大八字金属公园座椅 2、铸铝椅脚规格：4.1kg/只，配大圆管2根，铝合金椅面规格：，30*57mm一套5根 30*92mm一套4根，靠背支架*2根 3、报价含制作、安装、配件等 | 个 | 13 | 1188.11 |  |
| 74 | 不锈钢栏杆 | 1.全304不锈钢材质 2.尺寸及样式 1200mm高，3mm壁厚，具体样式由采购人现场指定 3.报价含制作、安装、配件等 | m | 50 | 415.85 |  |
| 75 | 石质栏杆更换 | 1.花岗岩栏杆拆除、更换 2.含旧栏杆外运、渣土清理、内倒集中堆放、场地清理等费用 3.样式同原有桥栏杆 | m | 66.67 | 702.85 |  |
| 76 | 石质栏杆维修 | 1.利用原有花岗岩栏杆加固、安装 2.含渣土清理、内倒集中堆放、场地清理等费用 | m | 40 | 349.31 |  |
| 77 | 镀锌钢喷塑绿化护栏网 | 1.高85cm，立柱50*50*1.2mm，横栏25*50*1.0mm，竖栏19*19*1.0mm 2.深绿色 | m2 | 100 | 118.81 |  |
| 78 | 绿化护栏网 | 立柱70*100*1.2mm，5mm铁丝，网孔70*150mm | m2 | 100 | 118.81 |  |
| 79 | 围墙栏杆-镀锌钢管 | 1、镀锌钢管护栏，护栏高2m 2、立柱80mm*80mm*1.3mm、立杆25mm*25mm*0.7mm，间距11cm、横管45mm*45mm*1.0mm，3根横管 3、报价含制作、安装、刷漆、配件等一切费用 | m | 400 | 247.78 |  |
| 80 | 墙面涂料粉刷 | 1.颜色同原有墙面 2.旧墙面涂料，抹灰铲除等 3.找平，抹灰等综合考虑 4.外运废料，清理场地，投标人自行考虑土场及运距 | m2 | 600 | 20.13 |  |
| 81 | 反光漆涂刷 | 1.红黄黑白四种颜色 2.基层处理、划线等全部工作 | m2 | 200 | 19.43 |  |
| 82 | 金属栏杆除锈、刷漆 | 1.颜色同原有金属栏杆 2.旧金属栏杆涂料，油漆铲除等 3.刷防锈漆2遍，面层油漆（涂料）2遍等综合考虑，面漆颜色、材质同现有样式 4.外运废料，清理场地，投标人自行考虑土场及运距 5.以实际展开的油漆表面积计量 | m2 | 200 | 128.54 |  |
| 83 | 回行挡非机动车护栏 | 1、回行挡非机动车护栏 2、其他:满足设计及规范要求 3、报价含制作、安装、配件、刷漆等 | m | 60 | 213.86 |  |
| 84 | 不锈钢雨棚 | 1.不锈钢雨棚5000*1350mm 2.直径114*4mm不锈钢钢管立柱另计 3.骨架直径50mm不锈钢钢管，面层0.8mm拉丝不锈钢钢板（上下两面），8*1.5mm厚镜面板,6mm厚立板，满足设计及规范要求 | m2 | 8 | 142.57 |  |
| 85 | 不锈钢钢管立柱 | 1.不锈钢钢管立柱 2.直径114*4mm 3.包含安装焊接，接口处理等全部费用 4.满足采购人要求 | m | 16 | 225.74 |  |
| 86 | 站台灯箱面板拆除更换 | 1.规格3804*1800mm 2.更换面层单层透明4.5mmPC板和单层3.0mm乳白色亚克力板 3.具体做法以采购人要求为准 | 个 | 40 | 534.65 |  |
| 87 | 候车站台名牌箱面层拆除更换 | 1.规格1200*2800mm 2.更换面层单层透明4.5mmPC板和单层3.0mm乳白色亚克力板 3.具具体做法以采购人要求为准 | 个 | 40 | 356.43 |  |
| 88 | 弱电管道沟槽 | 1.断面尺寸为700mm深*500mm宽 2.10cm厚C15混凝土垫层 3.含管沟挖填土 4.外运废料，清理场地，投标人自行考虑土场、运距 5.综合机械及人工作业 | m | 100 | 45.64 |  |
| 89 | 弱电管道 | 1.直径100PE管 2.含土方开挖回填等 | m | 400 | 58.91 |  |
| 90 | 弱电管道 | 1. Φ108镀锌钢管 2.含土方开挖回填等 | m | 200 | 121.03 |  |
| 91 | 弱电检查井 | 1.尺寸60cm*90cm*深80cm 2.钢筋混凝土井圈和盖板（盖板刻字由采购人定） 3.M15砂浆+标准砖砌筑，1:3砂浆抹面 4.含挖填土及外运，投标人自行考虑土场、运距等 | 座 | 13 | 598.79 |  |
| 92 | 拉管 | 1.直径100mmPE管拉管施工 2.拉管深度根据采购人需要、土质请结合现场自行考虑，包含工作坑和接收坑等全部内容 3.含淤泥清运、含大型机械进退场等全部工作内容 | m | 200 | 258.65 |  |
| 93 | 道闸 | 1.工作电压：AC220V±10% 工作温度：-25℃~70℃ 储运温度：-30℃~75℃ 相对湿度≤95%，无凝露（常温下），噪音要求≤65分贝 额定功率150W 外壳防护等级IPx4 直杆0.8s~2.0s可调 2.含安装及调试 | 台 | 1 | 4789.69 |  |
| 94 | 数字式车辆检测器 | 1.环境温度：-25°C~65°C 2.额定功率：≤500ms 3.线圈电感：100UH~400UH 4.含安装及调试 | 台 | 1 | 1419.56 |  |
| 95 | 进口控制器 | 1.额定功率:44W 存储温度：-30℃～+75℃工作温度：-25℃～+70℃ 相对湿度：10% ～ 95%、无凝露（常温下） 通讯方式：TCP/IP LED显示屏：自定义显示内容 外壳防护等级：IPx4 车辆捕获率：≥99% 车牌识别率：≥99% 内置摄像机规格 镜头类型: 6 mm定焦镜头 成像元件: 1/3英寸COMS传感器 最低照度: 彩色0.1Lux@F1.2 灯珠数量: 高亮LED灯12颗，功率: 15W 2.含安装及调试 | 台 | 1 | 10059.00 |  |
| 96 | 出口控制设备 | 1.额定功率:44W 存储温度：-30℃～+75℃ 工作温度：-25℃～+70℃ 相对湿度：10% ～ 95%、无凝露（常温下） 通讯方式：TCP/IP LED显示屏：自定义显示内容 外壳防护等级：IPx4 车辆捕获率：≥99% 车牌识别率：≥99% 内置摄像机规格 镜头类型: 6 mm定焦镜头 成像元件: 1/3英寸COMS传感器 最低照度: 彩色0.1Lux@F1.2 灯珠数量: 高亮LED灯12颗，功率: 15W 2.含安装及调试 | 台 | 2 | 10059.01 |  |
| 97 | 抓拍摄像机 | 1.抓拍摄像机 2.含安装及调试 | 台 | 7 | 2414.14 |  |
| 98 | 剩余车辆显示屏 | 1.液晶显示屏 2.含基础制作安装 3.含安装及调试 | 台 | 1 | 2384.34 |  |
| 99 | 客户工作站 | 1.客户工作站 2.含显示器2台，主机1台，CPU i7以上，8G内存 3.含安装及调试 | 套 | 1 | 10736.79 |  |
| 100 | KVM控制器 | 1.2路 2.含安装及调试 | 台 | 1 | 586.91 |  |
| 101 | 车辆控制软件 | 1.提供二维码支付服务，并和以后的智慧交通系统做对接，包含所有的次开发费用 2.含安装及调试 | 套 | 1 | 10184.31 |  |
| 102 | 接入交换机 | 1.8口交换机 2.含安装及调试 | 台 | 1 | 1036.72 |  |
| 103 | 宽带接入费用 | 1.3年接入费用 2.含系统试运行及调试费用 3.结算时需提供增值税发票 | 系统 | 1 | 2566.31 |  |
| 104 | 计日工1 | 1.日常工作中不涉及材料，只涉及人工清理、拆除、搬运等工作 2.按人工计价 | 工日 | 800 | 161.58 |  |
| 105 | 计日工2 | 1.扫雪、防汛等应急抢险涉及人工 2.按人工计价 | 工日 | 1200 | 161.58 |  |
| 106 | 轮胎式挖掘机 | 1.扫雪、防汛等应急抢险中涉及的轮式挖机（含汽柴油、含驾驶员工资） 2.型号满足采购人要求 | 台班 | 16 | 829.34 |  |
| 107 | 平地机 | 1.扫雪、防汛等应急抢险中涉及的平地机（含汽柴油、含驾驶员工资） 2.型号满足业主要求 | 台班 | 8 | 1652.64 |  |
| 108 | 装载机 | 1.扫雪、防汛等应急抢险中涉及的装载机（含汽柴油、含驾驶员工资） 2.型号满足采购人要求 | 台班 | 8 | 1877.63 |  |
| 109 | 渣土车 | 1.扫雪、防汛等应急抢险中涉及的渣土车（含汽柴油、含驾驶员工资） 2.型号满足采购人要求 | 台班 | 8 | 1410.79 |  |
| 110 | 道路巡查 | 在合同履约期内，每天上路巡查，每天巡查人员至少1人，巡查方式自行考虑，需要满足采购人对于巡查的考核要求，每次巡查需提供巡查记录和影像资料，按项计价 | 项 | 1 | 126271.89 |  |
| 111 | 3400*1400候车亭钢化玻璃 | 3400*1400mm候车亭钢化玻璃，含制作、安装、配件等 | 套 | 12 | 2079.20 |  |
| 112 | 960*1030候车亭钢化玻璃 | 960*1030mm候车亭钢化玻璃，含制作、安装、配件等 | 套 | 12 | 831.67 |  |
| 113 | 201不锈钢二分类果皮箱 | 二分类果皮箱，201不锈钢材质，尺寸940*400*980mm，厚度1mm，含制作、安装、配件等 | 套 | 80 | 617.81 |  |
| 114 | 果皮箱玻璃钢内胆 | 果皮箱内胆，玻璃钢材质，尺寸330*340*480mm，厚度3mm，含制作、安装、配件等 | 个 | 160 | 21.39 |  |
| 115 | 一体化感应小便冲洗阀 | 一体化感应小便冲洗阀，尺寸220*120*80mm，含制作、安装、配件等 | 套 | 4 | 2257.40 |  |
| 116 | 一体化感应蹲坑冲洗阀 | 一体化感应蹲坑冲洗阀，尺寸220*120*100mm，含制作、安装、配件等 | 套 | 4 | 2613.84 |  |
| 117 | 坐便器（含配件） | 坐便器（含配件），尺寸710*395*680mm，陶瓷材质，含制作、安装、配件等 | 套 | 4 | 1306.92 |  |
| 118 | 降检查井（降低25cm以内） | 1.翻挖拆卸盖座，整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砖砌墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实 2.尺寸，规格：综合考虑 3.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、拆卸、重新安装、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 | 座 | 100 | 339.36 |  |
| 119 | 升检查井（25cm以内） | 1.翻挖拆卸盖座，整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砖砌墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实 2.尺寸，规格：综合考虑 3.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、拆卸、重新安装、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 | 座 | 100 | 408.36 |  |
| 120 | 降雨水口（降低25cm以内） | 1.翻挖拆卸盖座，整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砖砌墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实 2.尺寸，规格：综合考虑 3.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、拆卸、重新安装、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 | 座 | 100 | 180.78 |  |
| 121 | 升雨水口（25cm以内） | 1.翻挖拆卸盖座，整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砖砌墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实 2.尺寸，规格：综合考虑 3.包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、拆卸、重新安装、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 | 座 | 100 | 214.36 |  |
| 122 | 自调式防沉降检查井盖更换 | 1.自调式防沉降五防井盖，采用 C250 型重型五防球墨铸铁井盖及防沉降盖板。材质为球墨铸铁，荷载满足D400，具体样式由甲方现场指定 2.井内安装防坠装置 3.含原有检查井盖、井框拆除，包含拆除（拆除方式由投标人根据项目情况自行考虑，报价综合考虑，结算不调整）、锯缝、拆卸、安装、清理、装车、倒运、外运（外运距离投标人自行考虑）、弃置（消纳费、弃置费）、保洁、对周边道路及构筑物采取保护性措施等，由投标人自行考虑决定报价 | 套 | 120 | 2380.64 |  |
| 123 | 检查井井盖更换 | 1.直径700mm-1000mm材质：钢筋混凝土 2.结合现场实际情况综合考虑井盖（重型、轻型等）并报价 | 套 | 80 | 372.53 |  |
| 124 | 砌检查井 | 1.检查井圆形收口，井径700，深度小于2m，井内安装防坠装置 2.整理，洗刷接口面，拌制砂浆及混凝土，砖砌墙粉刷，安放盖座，混凝土坞膀，填实等全部工作，符合规范要求 3.外运废料，清理场地，投标人自行考虑土场、运距 | 座 | 10 | 2663.71 |  |
| 125 | 雨水篦1 | 1.材质：钢筋混凝土（单篦） 2.规格：综合考虑 3.符合规范要求 | 套 | 60 | 141.62 |  |
| 126 | 雨水篦2 | 1.材质：钢筋混凝土（双篦） 2.规格：综合考虑 3.符合规范要求 | 套 | 60 | 183.05 |  |
| 127 | 铸铁雨水篦 | 1.铸铁雨水篦，450*750*40mm重型，抗压D400 2.符合规范要求 | 套 | 80 | 252.96 |  |
| 128 | 混凝土雨水篦更换为铸铁雨水篦 | 1.铸铁雨水篦，450*750*40mm重型，抗压D400 2.井室满足图集要求 3.包括原有雨水篦拆除、外运 4.符合规范要求 | 套 | 140 | 353.90 |  |
| 129 | 雨水连接管 | 1.垫层、基础材质及厚度 碎石垫层、混泥土包封（含模板） 2.管道材质及规格混凝土，DN300 3.连接形式 胶圈接口 4.铺设深度 满足规范要求 | m | 60 | 326.23 |  |
| 130 | 盲沟 | 1.400*400mm碎石盲沟； 2.DN100塑料透水管，UPVC横向连接管，细石砼包封； 3.渗水土工布、防水土工布； 4.含土方挖、填、外运、弃置、保洁等所有费用。 | m | 60 | 120.79 |  |
| 131 | 混凝土管（300） | 1.雨水d300钢筋混凝土II级管 2.承插式连接 3.碎石垫层、 4.C30混凝土满包基础（另计） 5接口方式：橡胶圈接口 涂851防水涂料 外包土工布 6.铺设深度：按设计要求 7.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 8.管道检验及试验要求：按规范要求 | m | 7 | 240.26 |  |
| 132 | 混凝土管（400） | 1.雨水d400钢筋混凝土II级管 2.承插式连接 3.碎石垫层 4.C30混凝土满包基础（另计） 5.接口方式：橡胶圈接口 涂851防水涂料 外包土工布 6.铺设深度：按设计要求 7.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 8.管道检验及试验要求：按规范要求 | m | 7 | 303.53 |  |
| 133 | 雨水口连接管C30混凝土满包 | 1.管道包封，管径综合考虑，C30混凝土满包封 2.所有材料及工艺必须满足规范要求 3.报价综合考虑完成本项工作的所有费用 | m3 | 60 | 650.15 |  |
| 134 | 混凝土管（500） | 雨水d500钢筋混凝土II级管 1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层、180°C30钢筋混凝土基础，C20混凝土垫层100mm厚（含模板） 2.规格：d500 3.接口方式：橡胶圈接口 涂851防水涂料 外包土工布 4.铺设深度：以现场为准 5.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 6.管道检验及试验要求：按规范要求 | m | 7 | 684.60 |  |
| 135 | 混凝土管（600） | 雨水d600钢筋混凝土II级管 1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层、180°C30钢筋混凝土基础，C20混凝土垫层100mm厚（含模板） 2.规格：d600 3.接口方式：橡胶圈接口 涂851防水涂料 外包土工布 4.铺设深度：以现场为准 5.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 6.管道检验及试验要求：按规范要求 | m | 7 | 830.14 |  |
| 136 | 混凝土管（800） | 雨水d800钢筋混凝土II级管 1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层、180°C30钢筋混凝土基础，C20混凝土垫层100mm厚（含模板） 2.规格：d800mm 3.接口方式：橡胶圈接口 涂851防水涂料 外包土工布 4.铺设深度：以现场为准 5.Ⅱ级钢筋混凝土承插管 6.管道检验及试验要求：按规范要求 | m | 7 | 1354.64 |  |
| 137 | 砌筑井1 | 雨水检查井（圆形井）（D=600）混凝土模块井 （规格1100mm） 1.做法:12S522-21 2.井盖井座采用球墨铸铁可调式防沉降井盖，承载能力为D400级 直径700mm 3.所有材料及工艺按照规范要求 4.报价综合考虑完成本项工作的所有费用 | 座 | 2 | 8204.07 |  |
| 138 | 砌筑井2 | 雨水检查井（圆形井）（D=800mm）混凝土模块井 （规格1300mm） 1.做法:12S522-21 2.井盖井座采用球墨铸铁可调式防沉降井盖，承载能力为D400级直径700mm 3.所有材料及工艺按规范要求 4.报价综合考虑完成本项工作的所有费用 | 座 | 2 | 9636.33 |  |
| 139 | 砌筑井3 | 水检查井（矩形三通井）（D=1000）混凝土模块井 （规格1800*1800mm） 1.做法:12S522-49 2.井盖井座采用球墨铸铁可调式防沉降井盖，承载能力为D400级 直径700mm 3.所有材料及工艺满足规范要求 4.报价综合考虑完成本项工作的所有费用 | 座 | 2 | 17724.03 |  |
| 140 | 偏沟式双箅雨水口 | 1.偏沟式双箅雨水口、砖砌雨水口承载力D400级 2.具体详见图集16S518-10 3..含球墨铸铁篦盖、座 | 座 | 7 | 1256.50 |  |
| 141 | 更换排水检查井盖井座 | 1.拆除原有破损井盖，更换排水检查井盖井座 2.球墨铸铁防沉降井盖（含座）、承载力D400 3.报价综合考虑完成本项工作所需的所有费用 | 座 | 10 | 908.33 |  |
| 142 | 更换排水检查井盖井座 | 1.拆除原有破损井盖，更换排水检查井盖井座 2.更换钢纤维混凝土井盖（含座）、承载力c250 3.报价综合考虑完成本项工作所需的所有费用 | 座 | 10 | 372.53 |  |
| 143 | 隐形井盖 | 1.3*50*50cm方钢支柱@150mm 2.6mm厚Q235钢板，Φ10mm钢筋加强 3.10*30mm起吊口 4.尺寸根据现场井盖尺寸调整，需完全覆盖检查井 5.上层铺装及破损井盖更换另计入 5.满足相关规范要求 | 座 | 40 | 492.42 |  |
| 144 | 安全防坠网 | 1.成品安全防坠网 2.承载力≥150kg 3.满足设相关规范要求 4.报价综合考虑完成本项工作所须的所有费用 | 座 | 20 | 171.03 |  |
| 包2最高限价11858721.19元 |  |  |  |  |  |  |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

确保维护范围内市政道路与市政设施功能完好，通过采购人考核和验收。

（2）质量要求

中标供应商的所有维护质量必须满足国家规范、合同和清单要求。

（3）验收要求

完成履约期内维护工作，维护质量达到规范、合同和清单要求。

（4）维护期要求

合同签订后两年内履行质量保修义务。

（5）人员要求

①项目经理1人，保证项目顺利实施，并不受节假日的影响。须驻场服务，不得兼任其他岗位。

②技术负责人1人，为项目提供技术支持和指导、制定合理的养护计划和技术方案。不得兼任且须常驻现场，具有至少5年（含）以上市政道路养护工作经验。

③实施人员：不少于5人，负责具体项目的施工管理、对工程质量进行监督和检查、负责施工现场的安全管理工作、负责项目所需材料的保管及发放等工作、负责整理归档各类技术文件资料。具有市政道路养护工作经验，须提供驻场服务。

④维护团队：中标供应商成立维护团队，负责具体项目的维护工作。接到采购人通知后，特殊情况1小时内、一般情况2小时内到达现场，按要求消除安全隐患，完成相应问题排查和维修工作。具有市政道路养护工作经验，须提供驻场服务。

项目组所有人员必须为中标供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）服务时间：合同签订后两年。

（2）服务地点：采购人指定地点。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

每个分包采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。每个分包得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1、4.1、2.2-2.6、3.1项”得分由高到低顺序排列。每个分包在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

关于分包投标、评标说明：苏采云系统中该项目分为分包1和分包2，投标人可以兼投但不允许兼中。（备注：若投标人在包一中被推荐为中标单位的，不得再被推选为包二的中标单位；若后续采购包中有效投标人不满三家的，则该采购包作废/流标处理）。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，分包1、分包2均对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、分包1、分包2评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 17 | 价格分 |
| 2服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 维护服务方案 | 评委根据供应商提供的维护服务方案（包含但不限于：土方、道路、排水、弱电管道及安装的相关内容）进行评审： 1、服务方案总体设想详尽、方案针对性强、可行性高的得8分； 2、服务方案总体设想较详尽、方案针对性较强、可行性较高的得5分； 3、服务方案基本可行的得2分。 4、服务方案不可行或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.2 | 分部分项服务方案 | 评委根据供应商提供的分部分项服务方案（包含但不限于：沥青路面修补、检查井更换维修、路基局部硬化处理、绿化护栏网的维护和增补等）进行评审： 1、分部分项方案详尽、合理、可行的得8分； 2、分部分项方案较详尽、可行的得5分； 3、分部分项方案基本可行的得2分； 4、分部分项方案不可行或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 安全文明施工方案 | 评委根据供应商提供的安全文明施工方案（包含但不限于：文明施工、夜间施工、环境保护等）进行评审： 1、安全文明施工方案内容详尽，有针对性、可行性高的得8分； 2、安全文明施工方案内容较详尽，较有针对性、可行性较高的得5分； 3、安全文明施工方案基本可行的得2分； 4、安全文明施工方案不可行或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 应急抢险方案 | 评委根据供应商提供的应急抢险方案（包含但不限于：防汛、防台、扫雪、道路塌陷等）进行评审： 1、应急抢险方案详尽、保证措施可行的得8分； 2、应急抢险方案较详尽、保证措施较为可行的得5分； 3、应急抢险方案基本可行的得2分； 4、应急抢险方案不可行或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.5 | 安全保证措施 | 评委根据供应商提供的安全保证措施（包括组织架构、进度控制、风险控制管理等）进行评审： 1、安全保证措施科学、合理、有针对性的得 8 分； 2、安全保证措施较科学、合理的得 5 分； 3、安全保证措施基本合理的得2分； 4、安全保证措施不合理或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 供应商自2019年9月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似市政道路维护（养护）项目，每提供1个得3分，满分9分。（提供合同及验收合格证明，证明材料缺项或未提供的不得分） | 9 | 客观分 |
| 3.2 | 项目经理业绩 | 投标人拟投入本项目的项目经理自2019年9月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似市政道路维护（养护）项目的项目经理，每提供1个经验得3分，满分6分。（提供合同及验收合格证明，需体现项目经理姓名及岗位，证明材料缺项或未提供的不得分，同一合同供应商业绩与项目经理业绩不兼得） | 6 | 客观分 |
| 4履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 评委对供应商投入本项目的主要设备进行综合评分： 1、提供工程车，限评2台，供应商自有的每提供一台得1分，最高得2分；供应商租赁的每提供一台得0.5分，最高得1分。（工程车的配套设备包含但不限于：小型压路机、发电机、破碎锤、平板夯） 2、提供轮式挖掘机（带破碎锤或功能类似），限评2台，供应商自有的每提供一台得1分，最高得2分；供应商租赁的每提供一台得0.5分，最高得1分。 3、提供沥青专业维修设备，限评4台，如修路王、沥青铣刨机、摊铺机或其他功能类似设备，供应商自有的每提供一台得1分，最高得4分；供应商租赁的每提供一台得0.5分，最高得2分。（同类型产品提供多台，每台可得对应分数） 以上机械设备为自有产权的，供应商需提供购买发票(车辆另需提供行驶证，发票抬头和行驶证单位名称需与供应商名称一致)、照片及反映评分参数要求的证明材料复印件加盖公章随文件递交;以上机械设备为租赁的，供应商需提供购买发票〈车辆另需提供行驶证〉、照片和机械设备的租赁合同(租赁合同乙方需与供应商一致，租赁期限应覆盖本项目服务期)随文件递交，否则不得分。 注:机械设备名称无需与评分标准给定名称完全一致，但功能需相同；如提供的机械设备名称与评分标准给定名称不同时，应提供功能说明，相应功能应符合采购要求，否则不得分。 | 8 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | - 投标人拟投入本项目的项目经理具有注册建造师证二级(含)以上，得5分。（提供人员证书及供应商为其缴纳的2024年以来任意1个月社保证明） 2、投标人拟投入本项目的技术负责人（除项目经理外）具有注册建造师证二级(含)以上，得5分。（提供人员证书及供应商为其缴纳的2024年以来任意1个月社保证明） 3、投标人拟投入本项目的项目实施人员（除项目经理、技术负责人外）包含：施工员、质检员、安全员、材料员、资料员，满足得5分，缺员不得分。（提供人员名单、证书及供应商为其缴纳的2024年以来任意1个月社保证明） 4、投标人提供的维护团队人员（除项目经理、技术负责人及实施人员外），满足6人得1分，每增加一人加1分，最高得5分。（提供劳动合同及供应商为其缴纳的2024年以来任意1个月社保证明） | 20 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表（分包1、分包2）

六、投标分项报价表（分包1、分包2）

七、技术要求响应及偏离表（分包1、分包2）

八、商务要求响应及偏离表（分包1、分包2）

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表（分包1、分包2）

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、投标分项报价表（分包1、分包2）

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总报价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表（分包1、分包2）

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表（分包1、分包2）

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。