| 机关大院空调系统设备台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区 域 | 类 别 | 具体设备 | 品 牌 | 型 号 | 主要参数 | 数量 | 安装位置 | 启用时间 | 备注 |
| 1 | 2号楼 | 中央空调 | 风冷式热泵机组 | 约克 | YSPA0380HE-V | 电压：380V、制冷/制热量371KW/348KW、制冷/制热输入功率：105.3KW/107.1KW | 3台 | 2#楼楼顶 | 2025年7月 | 2028年7月到期 |
| 2 |  |  | 冷冻水循环泵 | 凯泉 | 125KQW100-32-15/4 | 功率：15KW、转速：1470、电压：380V | 4台 | 2#楼负一楼泵房 | 2012 |  |
| 3 |  |  | 新风机 | 约克 | YAH08BSH00000XLPG | 电压380V、功率3KW、风量：8000M3/H、外机全压：450pa、供冷量冷量：128.2kw | 4台 | 2#楼各楼层新风机房 | 2024年10月 | 2026年10月质保到期 |
| 4 |  |  | 风机盘管 | TICA | TCR800FR3SDNNTN | 电压：220V、风量： 1360m3/h、功率：55W | 124台 | 各房间 | 2013 |  |
| 5 |  |  | 微米除污器 | 威海宏祥 | HX-WPC | 口径DN200,口压力1.0MPA,内置滤芯 | 1台 | 2#楼楼顶 | 2025 | 2028年7月到期 |
| 6 |  |  | 定压补水机组 | 威海宏祥 | / | 扬程；45m，流量2m3/h，水泵功率：0.75KW，容积：0.4m3 | 1台 | 2#楼负一楼泵房 | 2025 | 2028年7月到期 |
| 7 | 3号楼 | 中央空调 | 风冷式热泵机组 | 克莱门特 | ERACS1421C-N-SL | 电压380V、最大输入功率139.1KW、制冷量/功率337.4KW/104.0KW/3.14 | 3台 | 3#楼楼顶 | 2017 |  |
| 8 |  |  | 冷冻水循环泵 | 威乐 | W160M1-2-CL2 | 电压：380V、电流：20.0A、功率11KW、转速；2930 | 4台 | 3#楼负一楼水泵房 | 2012 |  |
| 9 |  |  | 新风机 | 约克 | YAH06BSH00000XKMG | 功率2.2KW、风量：6000M/H、风压：350pa | 5台 | 3#楼楼层新风机房 | 2024 | 2026年10月质保到期 |
| 10 |  |  | 补水泵 | 博山水泵厂 | 50DLX3 | 扬程；36.6m、功率3KW、转速；2930 | 2台 | 3#楼负一楼水泵房 | 1997 |  |
| 11 |  |  | 风机盘管 | 约克 | YBFC05CD3SXXXRDJ | 电压：220V、风量： 1020m3/h、功率：40W | 140台 | 各房间 | 2018年 其中85台2024/10投入使用 | 85台2026年10月质保到期 |
| 12 | 27号楼 | 中央空调 | 风机盘管 | 约克 | YBFC04CD3SXXXLDJ | 电压：220V、风量680m3/h、功率：6068KW | 50台 | 各房间 | 2018 |  |
| 13 |  |  | 新风机 | 上海通慧开利 | BFPX61-LSP | 功率2.2KW、风量：6000M/H、风压：400pa | 3台 | 楼层新风机房 |  |  |
| 14 | 19号楼 | 中央空调 | 风冷式热泵机组 | 克莱门特 | ERACS1421C-N-SL | 电压：380V、最大输入功率139.1KW、制冷量/功率337.4KW/104.0KW/3.14 | 3台 | 楼顶平台 | 2017 |  |
| 15 |  |  | 冷冻水循环泵 | 格兰富 | MMG160M-4-42FF300-E2 | 电流：20.0A、功率：11KW、转速：2930 | 4台 | 负一楼水泵房 | 2012 |  |
| 16 |  |  | 新风机 | 苏州中南空调设备有限公司 | BT-19 | 功率2.2KW、风量：6000M/H | 5台 | 楼层新风机房 | 1996 |  |
| 17 |  |  | 风机盘管 | TICA | TCR600FR3SDNNTN | 电压：220V、转速： 1020m3/h、功率：40W | 135台 | 各房间 | 2016 11台2024年10月 |  |
| 18 | 1号楼 | 中央空调 | 室内机 | 大金 | FXNP71MLVC | 电源：220V、系统名义制冷量<内27℃/外35℃> 7500 W 系统名义制热量<内20℃/外7℃> 8000W | 53台 | 各房间 | 2019 |  |
| 19 |  |  | VRV主机 | 大金 | RUXYQ22BA 3台 RUXYQ8BA 2台 RUXYQ10BA 1台 RUXYQ18BA 1台 RUXYQ20BA 1台 | 电源：380V、系统名义制冷量<内27℃/外35℃> 61500 W 系统名义制热量<内20℃/外7℃> 69000W | 8台 | 1号楼后方 | 2019 |  |
| 20 | 8-1号楼 | 多联空调 | 多联机 |  | 1台外机 5台内机 |  | 6台 | 会议室使用 | 2019 |  |

| 新城大厦ABCD座空调系统设备台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区 域 | 类 别 | 具体设备 | 品 牌 | 型 号 | 主要参数 | 数量 | 安装位置 | 启用时间 | 备注 |
| 1 | ABCD座 | 中央空调 | 地源螺杆式热泵机组 | 南京枫叶能源设备有限公司 | MGSSH1260-2A MGSSLR1140-2A MGSSLR450-2A2 |  | 6台 | 负二楼地源主机房 |  |  |
| 2 |  |  | 地源水泵 | 苏州东元电机有限公司 | 225S | 电压380V 功率37KW 40.2A 1675转/每分钟 、扬程30米 | 4台 | 负二楼地源主机房 | 2011 |  |
| 3 |  |  | 冷却水泵 | 苏州东元电机有限公司 | 225S | 电压380V 功率37KW 40.2A 1675转/每分钟、扬程30米 | 3台 | 负二楼地源主机房 |  |  |
| 4 |  |  | 冷热水泵 | 苏州东元电机有限公司 | 225S | 电压380V 功率37KW 40.2A 1675转/每分钟 、扬程30米 | 4台 | 负二楼地源主机房 |  |  |
| 5 |  |  | 冷水泵 | 苏州东元电机有限公司 | 225S | 电压380V 功率37KW 40.2A 1675转/每分钟 、扬程30米 | 3台 | 负二楼地源主机房 |  |  |
|  |  |  | 冷冻水泵 | 赛莱默（南京）有限公司 |  | 功率110KW | 3台 | 负二楼地源主机房 | 2019 |  |
|  |  |  | 冷却水循环泵 | 赛莱默（南京）有限公司 |  | 功率110KW | 3台 | 负二楼地源主机房 | 2019 |  |
| 6 |  |  | 冷回收泵 | 苏州东元电机有限公司 | 160M2 | 电压380V 功率15KW 16A 2935转/每分钟 、扬程32米 | 2台 | 负二楼地源主机房 | 2011 |  |
| 7 |  |  | 热水循环泵 | 苏州东元电机有限公司 | 160M1 | 电压380V 功率11KW 12.2A 2935转/每分钟、 扬程32米 | 4台 | 负二楼地源主机房 | 2011 |  |
| 8 |  |  |  | 苏州东元电机有限公司 | 132S | 电压380V 功率5.5KW 6.7A 1445转/每分钟 、扬程13米 |  | 负二楼地源主机房 |  |  |
| 9 |  |  | 定压补水装置 | 南京贝特暧通空调 设备有限公司 | NZG1000 | 容积1.56立方 | 1台 | 负二楼地源主机房 | 2011 |  |
| 10 |  |  | 半容积式换热器 |  | HRV-01-(1.0-1.0) |  | 1组 | 负二楼地源主机房 |  |  |
| 11 |  |  | 轻型立式多级离心泵 | 杭州南方特种泵业股份有限公司 | Y2-71M1-2 | 功率0.37kw、电流1A | 2台 | 负二楼地源主机房 |  |  |
| 12 |  |  | 热水储水罐 | 江阴市利港水暖 设备有限公司 |  |  | 3台 | 负二楼地源主机房 |  |  |
| 13 |  |  | 冷却塔变频供水泵 | WILO | MVI414-1/25/E/3-380-50-2 | 功率5.5kw、电流10A、转速1450 | 3台 | 负一楼水泵房 |  |  |
| 14 |  |  | 冷却塔 | 大连斯频德冷却塔有限公司 |  |  | 2台 | 20层楼顶 | 2011 |  |
| 15 |  |  | 冷水离心式机组 | 约克(无锡)空调冷冻设备有限公司 | YMC3914C33143331M6B/YKK9K3H95EWG | 制冷量3516KW/制冷量3516KW | 2台 | 负二楼地源主机房 | 2019 |  |
| 16 |  |  | 电子除垢仪 | 北京多元 |  |  | 2台 | 负二楼地源主机房 | 2019 |  |
| 17 |  |  | 风机盘管 | 约克 | YGFC08CD2HXXXLDG | 风量340M³-2430M³ | 2225台 | 塔楼房间 | 2011 |  |
| 18 |  |  |  |  | YGFC04CD2HXXXLDG | 风量340M³-2430M³ |  | 塔楼房间 |  |  |
| 19 |  | 多联机 | VRV | 富士通将军中央空调 （无锡)有限公司 | AJQ140LALH | 制冷量：14KW | 74台 | 3楼平台 | 2011 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 制冷量：14KW |  | 3楼平台 |  |  |
| 21 |  |  |  |  | AJQ224LALH | 制冷量：22.4KW |  | 3楼平台 |  |  |
| 22 |  |  |  |  | AJQ280LALH | 制冷量：28KW |  | 3楼平台 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | 制冷量：28KW |  | 3楼平台 |  |  |
| 24 |  |  |  |  | AJQ335LALH | 制冷量：33.5KW |  | 3楼平台 |  |  |
| 25 |  |  |  |  | AJQ400LALH | 制冷量：40KW |  | 3楼平台 |  |  |
| 26 |  |  |  |  | AJQ450LALH | 制冷量：45KW |  | 3楼平台 |  |  |
| 27 |  |  |  | 广东美的暧通设备有限公司 | MDV-335W | 制冷量：33.5KW |  | 3楼平台 |  |  |
| 28 |  |  |  |  | MDV-252W | 制冷量：25.2KW |  | 3楼平台 |  |  |
| 29 |  |  |  |  | MDV-280W | 制冷量：28KW |  | 3楼平台 |  |  |
| 30 |  |  |  | 大金空调（上海）有限公司 | RHXYQ8AB | 制冷量：22.4KW、功率：5.36KW |  | 3楼平台 |  |  |
| 31 |  |  |  |  | RHXYQ12AB | 制冷量：33.5KW、功率9.6KW |  | 3楼平台 |  |  |
| 32 |  |  |  |  | RHXYQ14AB | 制冷量：39.2KW |  | 3楼平台 |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  | 制冷量：39.2KW |  | 3楼平台 |  |  |
| 34 |  |  | VRV | 江苏知民通风设备有限公司 | ZG012011 | 380V/50HZ 制冷量12100W 电流 10A | 3台 | 3楼平台 | 2011 |  |
| 35 |  |  |  |  | ZG024511 | 380V/50HZ 制冷量25400W 电流 15A |  | 3楼平台 |  |  |
| 36 |  |  |  |  | ZG016011 | 380V/50HZ 制冷量16100W 电流 12A |  | 3楼平台 |  |  |
| 37 |  |  |  |  | WMF1250LOR | 380V/50HZ 制冷量25400W 电流 15A | 1台 | 3楼平台 |  |  |
| 38 |  |  | VRV | 珠海格力电器股份有限公司 | GMV-900W/A | 制冷量：90KW | 1台 | 20楼平台 | 2018 |  |
| 39 |  |  |  |  | GMV-180WL/B | 制冷量：18KW | 5台 | 20楼平台 |  |  |
| 40 |  |  |  |  | GMV-140WL/B | 制冷量：14KW | 1台 | 20楼平台 |  |  |
| 41 | ABCD座 | 多联机 | VRV | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-35W/C20-3 | 制冷量：3.5KW | 1台 | 20楼平台 | 2013 |  |
| 42 |  |  |  |  | KFR-120W/EE | 制冷量：1.2KW | 4台 | 20楼平台 |  |  |
| 43 |  | 单体空调 | 分体空调 |  | KFR-50W-F270 | 制冷量：5KW | 4台 | 20楼平台 |  |  |
| 44 |  |  |  |  | KFR-50W/KGQE | 制冷量：2KW | 8台 | 20楼平台 |  |  |
|  |  |  |  |  | 吸顶机、柜机、单冷机 |  | 6台 | 配电房 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的柜机 |  | 2台 | 监控室 |  |  |
| 45 |  |  | 空调 | 南京韩威南冷制冷集团有限公司 | GHF19 |  | 2台 | 3楼平台 |  |  |
| 46 |  | 机房空调 | 精密空调 | 四川依米康环境科技股份有限公司 | MODEL RCS45 |  | 2台 | 3楼平台 |  |  |
| 47 |  |  | 精密空调 | 艾默生网络能源有限公司 | LSF42 |  | 26台 | 3楼平台 |  |  |
| 48 |  |  |  |  | LSF62 |  |  | 3楼平台 |  |  |
| 49 |  | 新风系统 | 热泵式溶液调试新风机组 | 北京华创瑞风空调科 技有限公司 | HVF-15 | 制冷量：8KW 风量：6000m³/H 输入功率2.2KW | 11台 | 政务、交易、评标 | 2011 |  |
| 50 |  |  |  |  | HVF-10-Z | 制冷量：8KW 风量：6000m³/H 输入功率2.2KW |  | 政务、交易、评标 | 2011 |  |
| 51 |  |  |  |  | HVF-08-Y | 制冷量：8KW 风量：6000m³/H 输入功率2.2KW |  | 政务、交易、评标 | 2011 |  |
| 52 |  |  |  |  | HVF-15 | 制冷量：8KW 风量：6000m³/H 输入功率2.2KW |  | 政务、交易、评标 | 2011 |  |
| 53 |  |  |  |  | HVF-08-Z | 制冷量：8KW 风量：6000m³/H 输入功率2.2KW |  | 政务、交易、评标 | 2011 |  |
| 54 |  |  |  |  | HVF-20 | 制冷量：8KW 风量：6000m³/H 输入功率2.2KW |  | 政务、交易、评标 | 2011 |  |
| 55 |  |  |  |  | HVF-12-Z | 制冷量：8KW 风量：6000m³/H 输入功率2.2KW |  | 政务、交易、评标 | 2011 |  |
| 56 |  |  |  |  | HVF-12-Y | 制冷量：8KW 风量：6000m³/H 输入功率2.2KW |  | 政务、交易、评标 | 2011 |  |
| 57 |  |  | 空气处理机组 | 约克广州空调冷冻 设备有限公司 | YES20HS4L0C0D | 制冷量：8KW 风量：6000m³/H 输入功率2.2KW | 8台 | 负一层 | 2011 |  |
| 58 |  |  | 热泵式溶液调试新风机组 | 北京华创瑞风空调科 技有限公司 | HVF-PF-20-11 | 制冷量：704KW 功率：87.4KW 风量：20000m³/H | 16台 | 塔楼顶 | 2011 |  |
| 59 |  |  |  |  | HVF-PF-20-11 | 制冷量：704KW 功率：87.4KW 风量：20000m³/H |  | 塔楼顶 | 2011 |  |
| 60 |  |  |  |  | HVF-PF-20-11 | 制冷量：704KW 功率：87.4KW 风量：20000m³/H |  | 塔楼顶 | 2011 |  |
| 61 |  |  |  |  | HVF-PF-20-11 | 制冷量：704KW 功率：87.4KW 风量：20000m³/H |  | 塔楼顶 | 2011 |  |
| 62 |  |  |  |  | HVF-PF-20-11 | 制冷量：704KW 功率：87.4KW 风量：20000m³/H |  | 塔楼顶 | 2011 |  |
| 63 |  |  |  |  | HVF-PF-20-11 | 制冷量：704KW 功率：87.4KW 风量：20000m³/H |  | 塔楼顶 | 2011 |  |
| 64 |  |  |  |  | HVF-PF-20-11 | 制冷量：704KW 功率：87.4KW 风量：20000m³/H |  | 塔楼顶 | 2011 |  |
| 65 |  |  |  |  | HVF-PF-20-11 | 制冷量：704KW 功率：87.4KW 风量：20000m³/H |  | 塔楼顶 | 2011 |  |
| 66 |  |  |  |  | HVF-PF-20-11 | 制冷量：704KW 功率：87.4KW 风量：20000m³/H |  | 塔楼顶 | 2011 |  |
| 67 |  |  |  |  | HVF-PF-20-11 | 制冷量：704KW 功率：87.4KW 风量：20000m³/H |  | 塔楼顶 | 2011 |  |
| 68 |  |  |  |  | HVF-PF-20-11 | 制冷量：704KW 功率：87.4KW 风量：20000m³/H |  | 塔楼顶 | 2011 |  |
| 69 |  |  |  |  | HVF-PF-20-11 | 制冷量：704KW 功率：87.4KW 风量：20000m³/H |  | 塔楼顶 | 2011 |  |
| 70 |  |  |  |  | HVF-PF-20-11 | 制冷量：704KW 功率：87.4KW 风量：20000m³/H |  | 塔楼顶 | 2011 |  |
| 71 |  |  |  |  | HVF-PF-20-11 | 制冷量：704KW 功率：87.4KW 风量：20000m³/H |  | 塔楼顶 | 2011 |  |
| 72 |  |  |  |  | HVF-PF-20-11 | 制冷量：704KW 功率：87.4KW 风量：20000m³/H |  | 塔楼顶 | 2011 |  |
| 73 |  |  |  |  | HVF-PF-20-11 | 制冷量：704KW 功率：87.4KW 风量：20000m³/H |  | 塔楼顶 | 2011 |  |
| 74 |  | 中央空调冷、暖/生活热水/地源热泵 | 食堂热水循环泵（出） | 赛莱默（南京）有限公司 | GLC80-250-5.5KW/4 | 流量=50m³/h, 扬程=20m,功率=5.5kw,转速1450rpm | 2台 | 3楼南区平台 | 2018 |  |
| 75 |  |  | 食堂热水循环泵（回） |  | 3SV02F003T | 流量=3.5m³/h, 扬程=10m,功率=0.37kw,转速2900rpm | 2台 | 3楼南区平台 | 2018 |  |
| 76 |  |  | 二次侧循环泵 |  | GLC200-315-55KW/4 | 流量=386m³/h, 扬程=38m,功率=55kw,转速1450rpm | 3台 | 3楼南区平台 | 2018 |  |
| 77 |  |  | 一次侧循环泵 |  | GLC150-250-15KW/4 | 流量=193m³/h, 扬程=15m,功率=15kw,转速1450rpm | 3台 | 3楼南区平台 | 2018 |  |
| 78 |  |  | 炉前泵 | 赛莱默（南京）有限公司 | GLC80-200-3KW/4 | 流量=50m³/h, 扬程=10m,功率=3kw,转速1450rpm | 10台 | 3楼南区平台 | 2018 |  |
| 79 |  |  | 热水锅炉 | 艾欧史密斯（中国） 热水器有限公司 | EB0-4000C | 燃气耗量106.5Nm³/h | 10台 | 3楼南区平台 | 2018 |  |
| 80 |  |  | 板式换热器 | 斯必克（上海）流体技术有限公司 | AR6-S-1MGS-16*/3 | 4080KW*2，承压1.6Mpa,水阻80Kpa | 2台 | 3楼南区平台 | 2018 |  |
| 81 |  |  | 风冷螺杆热泵机组 | 克莱门特捷联制冷设备（上海有限公司） | ERACS2401C-N-SL | 制冷量 553.2KW，功率168.kw | 4台 | 3楼北区平台 | 2018 |  |
| 82 |  |  | 轻型立式多级离心泵 | 南方泵业股份有限公司 | DL2-5FSWPC | 电流1.4A,功率0.55KW | 2台 |  | 2018 |  |
| 83 |  |  | 冷却塔 | 大连斯频德环境设备有限公 | DX-M3664-F | 冷却能力3525000kcal/h; 循环水量705m³/h | 5台 | 3楼南区平台 | 2018 |  |
| 84 |  |  |  |  | DX-M3664-E |  |  | 3楼南区平台 |  |  |
| 85 |  |  |  |  | DX-M2542-D | 冷却能力1335000kcal/h; 循环水量267m³/h |  | 3楼南区平台 |  |  |
| 86 |  |  |  |  | DX-M2542-D |  |  | 3楼南区平台 |  |  |
| 87 |  |  |  |  | DX-M2542-D |  |  | 3楼南区平台 |  |  |

| 新城大厦E座空调系统设备台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置区域 | 类 别 | 具体设备 | 品 牌 | 型 号 | 主要参数 | 数量 | 安装位置 | 启用时间 | 备注 |
| 1 | E座 | 中央空调 | 冷水离心式机组 | 约克(无锡)空调冷冻设备有限公司 | YK | 额定电流：685A 功率：374KW | 2台 | E座-2楼空调机房 | 2009 |  |
| 2 |  |  | 冷水离心式机组 | 约克(无锡)空调冷冻设备有限公司 | YK | 额定电流：475A 功率：263KW | 1台 | E座-2楼空调机房 | 2009 |  |
| 3 |  |  | 热水锅炉 | 庆东 | KDV-H161AG | 功率1860.5kw、供水量26.7ton/hr、耗气量11.3kw | 2台 | E座-2楼锅炉机房 | 2009 |  |
| 4 |  |  | 冷却塔 | 上海金日冷却设备有限公司 | ksd-n-175rtc1 | 水量100.2m3hR | 1台 | E座裙楼顶 | 2009 |  |
| 5 |  |  | 冷却塔 | 上海金日冷却设备有限公司 | ksd-n-350rt175rtc2 | 水量121.2m3hR | 5台 | E座裙楼顶 | 2009 |  |
| 6 |  |  | 板式换热器 | APV(比尔森-阿法拉伐） | A085-MGS-10/4 | 换热面积468.7 | 2台 | E座M层 | 2009 |  |
| 7 |  |  | 冷冻泵 | Motor（ITT） | yz250m-4 | 电流103A 功率55KW .转速1480、扬程36米 | 3台 | E座-2层机房 | 2009 |  |
| 8 |  |  |  |  | yz225s-4 | 电流69.9A，功率37KW，转速1475、扬程36米 | 2台 | E座-2层机房 | 2009 |  |
| 9 |  |  | 冷却泵 |  | yz250m-4 | 电流103A 功率55KW .转速1480、 扬程28米 | 3台 | E座-2层机房 | 2009 |  |
| 10 |  |  |  |  | yz225s-4 | 电流69.9A，功率37KW，转速1475、扬程28米 | 2台 | E座-2层机房 | 2009 |  |
| 11 |  |  | 热水泵 | WILO | 180m-2wlb | 电流43.5A，功率22KW,转速2450、扬程32米 | 3台 | E座-1层 | 2009 |  |
| 12 |  |  | 冷热水泵 | Motor（ITT） | TYPE200L-4 | 电流56.8A,功率30kw,转速1450、扬程31米 | 4台 | E座M层机房 | 2009 |  |
| 13 |  |  | 冷热水泵 |  | TYPE160M-4 | 电流22.5A,功率11KW,转速1450、扬程28米 | 4台 | E座M层机房 | 2009 |  |
| 14 |  |  | 膨胀水箱 |  |  |  | 1台 | E座16楼 | 2009 |  |
| 15 |  |  | 膨胀水箱 |  |  |  | 1台 | E座30楼 | 2009 |  |
| 16 |  |  | 电子水处理器 |  |  | 流量：1200T/H,功率：830w | 5台 | E座-2层机房 | 2009 |  |
| 17 |  |  | 新风机 |  | KLB-45 | 功率1.5KM，风量4500m3 | 30台 | E座各楼层 | 2009 |  |
| 18 |  |  | 风机盘管 | 王牌冷气 | KCR-400 | 风量750M³ | 789台 | E座各楼层 | 2009 |  |
| 19 |  |  |  |  | KCR-800 | 风量1360M³ |  | E座各楼层 | 2009 |  |
| 20 |  | 机房空调 | 精密空调 | 南京佳力图空调 机电有限公司 | 9ADISZEBHAX |  | 1台 | E座M层 | 2009 |  |
| 21 |  | 多联机 | VRV | 大金空调（上海） 有限公司 | RZP300SY1 | 制冷量：30KW、功率：9.68KW | 20台 | E座M层 |  |  |
| 22 |  |  |  |  | RZP250EY1P | 制冷量：25KW、功率：7.27KW |  | E座M层 |  |  |
| 23 |  |  |  |  | RMXS112DV2C | 制冷量:11.2KW、功率：3KW |  | E座M层 |  |  |
| 24 |  |  |  |  | RHXYQ8PY1 | 制冷量：22.5KW、功率：5.24KW |  | E座M层 |  |  |
| 25 |  | 组合式中央空调 | 组合式卧式空调机 | 上海开乐暖通公司 | KLZK-0313 | 制冷量：87KW、供热量56KW、功率4KW、额定风量11390m³/H | 2台 | E座负一 | 2009 |  |
| 26 |  |  |  |  | klzk-0522 | 制冷量：165KW、供热量234KW、功率15KW、额定风量30740m³/H | 3台 | E座4楼、E座负一 |  |  |
| 27 |  |  |  |  | klzk-0622 | 制冷量：280KW、供热量171KW、功率18.5KW、额定风量36210m³/H | 1台 | E座裙楼4楼 |  |  |
| 28 |  | 分体空调 | / | / | 格力、美的、志高等 | 柜机、挂机 | 7台 | 电梯机房 |  |  |
| 29 |  |  | / | / | 松下、美的 | 吸顶机 | 4 | 配电房 |  |  |
| 30 |  |  | / | / | 美的/TCL | 吸顶机 | 1 | 监控室 |  |  |