招　标　文　件

项目名称：江苏省溧水高级中学网络改造提升项目

项目编号：JSZC-320117-JZCG-G2025-0003

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心溧水分中心

2025年2月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………33

- 投标文件格式………………………………37

第一章  投标邀请

受江苏省溧水高级中学（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心溧水分中心（以下简称“交易中心”）就江苏省溧水高级中学网络改造提升项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320117-JZCG-G2025-0003

2.项目名称：江苏省溧水高级中学网络改造提升项目

3.预算金额：210万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为210万元。

5.采购需求（简介）：现有网络状况已对学校的日常办公、教学研究、师生交流学习形成重重阻碍，开展本次网络改造提升项目。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1155天（交货期为合同签订后60天内，质保期为验收合格后1095天）

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年3月26日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：江苏省溧水高级中学

地  址：南京市溧水区天生桥大道288号

联系人：杜老师

联系电话：13851883656

2.交易中心

地　址：南京市溧水区天生桥大道600号市民之家

联系人：张工

联系电话：025-57236919

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心溧水分中心政府采购部，地址：南京市溧水区天生桥大道600号南京市公共资源交易中心溧水分中心政府采购部，联系电话：025-57236919。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心溧水分中心组织的江苏省溧水高级中学网络改造提升项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：1155天（交货期为合同签订后60天内，质保期为验收合格后1095天）。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额5%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 本项目验收合格后，支付合同总额的 100%。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

在当今数字化浪潮席卷之下，校园网络已成为学校教学、管理、办公等各项工作高效运行的关键基础设施。江苏省溧水高级中学校内网络建设方面起步较早，曾在一定时期为学校发展提供助力，却因长期高负荷运转、技术迭代迅速等因素，如今深陷困境，网络升级改造迫在眉睫。

从办公区域来看，部分办公室的信息点存在线路老化、接口松动或损坏，致使教师、行政人员办公时频繁遭遇电脑无法联网、数据传输中断等状况。而网络协议方面，学校当前仍沿用陈旧版本。随着互联网应用的爆发式增长，新的网络服务、软件对网络协议要求日益严苛。老旧协议无法适配如今复杂多变的网络需求，在面对大规模数据交互、多设备同时接入时，出现路由拥堵、传输延迟飙升等问题。无线网络更是问题频发，点位分布不足，设备年久失修导致无线连接断断续续。

综合而言，江苏省溧水高级中学现有网络状况已对学校的日常办公、教学研究、师生交流学习形成重重阻碍。为重塑校园网络活力，全方位提升学校综合竞争力，开展本次网络建设升级项目。

（二）项目建设遵循标准

1.遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

2.符合市政府办公厅关于印发《南京市市级行政事业单位资产配置标准》、《南京市市级行政事业单位资产使用年限标准》（2016年修订版）的通知（宁政办发〔2016〕53号）及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（宁教财〔2023〕9号）的要求。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 产品属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中心机房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 装修装饰系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 静电地板 | 105.3 | m² | 290.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 2 | 吊顶天棚 | 105.3 | m² | 200.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 玻璃隔断 | 20 | m² | 630.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 4 | 墙面板 | 159 | m² | 427.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 5 | LED平板灯 | 16 | 个 | 288.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 6 | 拆除 | 1 | 项 | 8,000.00 |  | 工业 | 服务 | / |
| B | 机柜系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 服务器机柜 | 9 | 台 | 3,588.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 8 | 抗震底座 | 9 | 套 | 556.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| C | 动力环境监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 温湿度探测器 | 4 | 套 | 534.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 10 | 烟感探测器 | 4 | 套 | 128.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 11 | 智能门禁 | 85 | 套 | 800.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 12 | 采集器 | 3 | 套 | 1,200.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 13 | 发卡机 | 1 | 台 | 710.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| D | 消防系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 灭火器 | 4 | 套 | 1,544.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| F | 配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 配电箱 | 1 | 个 | 617.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 16 | 电力电缆 | 75 | 米 | 154.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 17 | 桥架 | 50 | 米 | 92.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 18 | 开关 | 1 | 个 | 30.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 19 | 地插 | 6 | 个 | 160.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 20 | PDU | 18 | 套 | 148.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 21 | 电力电缆 | 150 | 米 | 22.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 22 | 电力电缆 | 200 | 米 | 3.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 23 | 配管 | 20 | 米 | 5.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 24 | 桥架 | 30 | 米 | 102.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 25 | UPS定制架 | 1 | 套 | 2,183.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| H | 接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 扁铁 | 35 | 米 | 55.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 27 | 铜排 | 7 | 米 | 123.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| J | 坐席系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2联操作台 | 1 | 套 | 3,900.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 29 | 3联操作台 | 1 | 套 | 6,300.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| K | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 光纤 | 75 | 米 | 15.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 31 | 光纤融接 | 48 | 芯 | 30.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 32 | ODF | 1 | 套 | 550.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 二、校园网络改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 上网行为管理 | 2 | 台 | 25,700.00 | 主要 产品 | 工业 | 货物 | / |
| 2 | OLT设备 | 1 | 台 | 100,000.00 | 核心 产品 | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 光分路器 | 14 | 套 | 259.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 4 | ONU设备 | 177 | 台 | 2,270.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 5 | 无线管理授权 | 1 | 套 | 64,800.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 6 | 墙面AP | 146 | 台 | 1,122.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 7 | 放装AP | 160 | 台 | 1,122.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 8 | 高密AP | 21 | 台 | 2,492.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 9 | 室外AP | 9 | 台 | 4,083.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 10 | 信息点 | 282 | 个 | 129.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 11 | 六类双绞线 | 40 | 箱 | 963.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 12 | 水晶头 | 18 | 盒 | 135.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 13 | 光缆 | 1380 | 米 | 1.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 14 | 光缆 | 3630 | 米 | 2.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 15 | 蝶形光缆 | 13 | 皮公里 | 556.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 16 | 光交箱 | 1 | 套 | 5,917.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 17 | 分纤箱 | 3 | 套 | 1,160.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 18 | 分纤箱 | 3 | 套 | 1,265.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 19 | 分纤箱 | 1 | 套 | 1,375.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 20 | 分纤箱 | 2 | 套 | 1,570.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 21 | 光纤跳线 | 177 | 根 | 7.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 22 | 光纤融接 | 600 | 芯 | 20.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 23 | 壁挂设备箱 | 177 | 套 | 360.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 24 | 电源线 | 2500 | 米 | 9.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 25 | PVC线槽 | 14000 | 米 | 6.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 26 | PVC管 | 200 | 米 | 2.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 三、广播系统改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音响 | 162 | 个 | 190.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 2 | 前置放大器 | 1 | 台 | 950.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 音响线缆 | 5500 | 米 | 8.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 4 | 音响主线缆 | 700 | 米 | 16.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 5 | 配管 | 700 | 米 | 5.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 四、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控系统维修 | 160 | 个 | 82.00 |  | 工业 | 服务 | / |
| 2 | 硬盘 | 10 | 个 | 679.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 存储电源板 | 2 | 个 | 4,110.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 五、巡课系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万双巡课系统变焦防暴半球网络摄像机 | 80 | 套 | 1,080.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 2 | 平台使用费及存储 | 6 | 年 | 15,800.00 |  | 工业 | 服务 | / |
| 六、管道开挖恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿化带开挖恢复 | 600 | 米 | 24.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 2 | 手井 | 13 | 个 | 86.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 配管 | 270 | 米 | 5.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 4 | 配管 | 600 | 米 | 10.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 1 | 西门卫机柜、机架 | 1 | 个 | 720.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 2 | 西门卫配线架 | 1 | 个 | 272.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 七、录播教室系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清录播主机 | 1 | 台 | 31,100.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 2 | 录播流媒体处理软件 | 1 | 套 | 6,750.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 智能跟踪处理软件 | 1 | 套 | 13,530.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 4 | 智能课堂行为分析软件 | 1 | 点 | 3,110.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 5 | 智能语音分析软件 | 1 | 点 | 1,624.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 6 | 高清全景摄像机 | 2 | 台 | 4,059.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 7 | 高清特写摄像机 | 2 | 台 | 4,736.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 8 | 摄像机跟踪拍摄软件 | 4 | 套 | 2,700.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 9 | 桌面式触控面板 | 1 | 台 | 1,624.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 10 | 电源管理器 | 1 | 台 | 1,055.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 11 | 音频处理器 | 1 | 台 | 4,736.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 12 | 采访话筒（指向性） | 8 | 支 | 676.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 13 | 导播控制台 | 1 | 台 | 3,780.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 14 | 资源平台主机 | 1 | 台 | 9,471.00 |  | 工业 | 货物 | / |
| 15 | 校园教学视频资源管理平台 | 1 | 套 | 8,120.00 |  | 工业 | 货物 | / |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 静电地板 | - 地板规格600*600*35mm,钢板厚度：1.2mm,贴面耐磨系数10000转； 2、选用可调整金属支架，铺设高度300mm，含封边条等材料。 3、解决两个房间高度差 |
| 2 | 吊顶天棚 | 1、吊顶龙骨：国标C50吊顶龙骨，铝扣板：600*600*0.8mm微孔铝扣板； 2、表面涂层：喷粉；内填白色吸音布：达到11%降噪消音效果； 3、防火功能：达到国家GB8624-难燃B1级，不锈钢L形收边条。 |
| 3 | 玻璃隔断 | 1、钢化安全玻璃，双玻隔断(单层厚度不小于6mm)，含不锈钢边框； 2、机房玻璃门； 3、含五金。 |
| 4 | 墙面板 | 1、静电烤漆喷涂工艺，表面平滑、细腻； 2、钢板为0.6mm热镀锌钢板，12mm防火石膏内饰板； 3、含龙骨。 |
| 5 | LED平板灯 | 600*600嵌入式LED平板灯 |
| 6 | 拆除 | 设备拆除、移位、临时摆放、拆除门窗包边修复、垃圾清运。 |
| 7 | 服务器机柜 | 1、19"服务器机柜，尺寸（宽*深*高，mm）600*1000*2000mm； 2、材质：冷轧钢板，前后网孔门。 |
| 8 | 抗震底座 | 适用于600×1000×2000机柜，仅适用19英寸机柜，承重：80kg。 |
| 9 | 温湿度 探测器 | 1、含六年物联网卡费用 2、屏幕显示 显示温湿度实时数据，网络状态、超限状态、剩余电量、已存储温湿度数量、系统时间、设备ID等 外置精装探头：测温范围-20~60℃ 外延精装探头：测温范围-40~80℃ 外延宽温探头：测温范围-40~120℃ 3、数据上传信息： 温湿度实时数据、缓存数据(选配)、剩余电量、供电状态 4、数据上传频率： 电池供电情况下默认10min上传一次，最低可设置为1min。市电供电情况下1min上传一次。 5、供电方式： 5VDC、USB方式供电，可一直插电使用，默认配备2m充电线。内置电池供电，在断电情况下仍能正常工作，电池可循环充电，10min上传一次可续航40天左右。 6、告警功能： 支持本地声光报警，蜂鸣报警，按键可快速启停蜂鸣报警功能。支持平台端远程告警，如报警弹窗、变色、音频、短信、邮件振铃、微信等多种本地及远程告警方式。 7、配置方式： 可通过监测平台远程配置设备具体参数信息。 可通过按键设置设备具体参数信息。 可提供专用配置工具更改设备目标地址及端口。 |
| 10 | 烟感探测器 | 1、含六年物联网卡费用 2、声压级：>80dB(A)(正前方3米处) 3、供电电源：DC 3.0V，静态电流：<12uA，报警电流：<45mA 4、电池寿命：5年 5、工作温度：-10°C~+50°C 6、相对湿度：<95%RH(40°C士2°C) 7、输出形式：声光报警 8、执行标准：GB 20517-2006 |
| 11 | 智能门禁 | 1、标配：6068锁体24*240，锁芯。 2、功能：密码 刷卡 远程 手机APP 电脑端管理 3、供电4*1.5v |
| 12 | 采集器 | 支持对中心机房3台空调（品牌：格力）远程手机控制 |
| 13 | 发卡机 | 支持M1卡/CPU卡/校园卡读写 |
| 14 | 灭火器 | 手提式七氟丙烷灭火器8KG |
| 15 | 配电箱 | 600*300*300配电箱，空气开关为国产优质，数量按需定制。 |
| 16 | 电力电缆 | ZR-YJV22 4×50mm2 |
| 17 | 桥架 | 100*100钢制槽式桥架（含桥架支撑件、吊筋、支撑架、连接片、弯头、三通、跨接线等），厚度1.2mm |
| 18 | 开关 | 3联单控开关 |
| 19 | 地插 | 五孔插座10A |
| 20 | PDU | 8位10A |
| 21 | 电力电缆 | ZR-YJV3×4mm2 |
| 22 | 电力电缆 | BV2.5 |
| 23 | 配管 | DN25KBG管 |
| 24 | 桥架 | 200*100钢制槽式桥架（含桥架支撑件、吊筋、支撑架、连接片、弯头、三通、跨接线等），厚度1.4mm |
| 25 | UPS定制架 | 根据现场UPS尺寸定制 |
| 26 | 扁铁 | 40x4 热镀锌扁钢，含接线柱 |
| 27 | 铜排 | 30*3 铜排，含接地卡 |
| 28 | 2联操作台 | 长*宽*高（1250*950*750）定制，样式需与现机房内操作台匹配 |
| 29 | 3联操作台 | 长*宽*高（1875*950*750）定制，样式需与现机房内操作台匹配 |
| 30 | 光纤 | 48芯光纤（机房到总光交箱）。 |
| 31 | 光纤熔接 | 1、48芯光纤熔接 2、满足现场需求 |
| 32 | ODF | 48芯ODF光纤配线架，SC耦合器、尾纤满配。 |
| 33 | 上网行为管理 | 1、多核非X86架构架构，1U标准机架设备，单电源，设备配置10个千兆自适应电口，4个千兆Combo口，1TB硬盘，此次配置3年特征库升级服务和硬件质保服务； 2、网络吞吐≥4.8Gbps，支持带宽≥100Mbps，最大并发连接数≥137万； 3、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备； 4、支持二维码认证，终端可以通过管理员扫描二维码授权方式上网； 5、支持旁路部署WEB认证、微信认证等多种认证方式； 6、采用行业领先的防共享上网技术，具有基于IP头信息的共享接入管理算法及系统； 7、支持IPS功能，支持基于源、目的、规则集的入侵检测；支持针对WEB服务器防护，包括网页防爬虫、网页防篡改、HTTPS防护、DDOS攻击防护、WEB攻击过滤等； 8、防翻墙管控，至少支持120+种翻墙代理软件的审计控制，可有效的阻止翻墙行为，并可独立展示翻墙行为代理服务器所属地域、用户、用户组、应用等排行； 9、设备内置应用识别规则库，应用规则数至少33500条以上，支持超过15000种的应用，支持超过8500种的海外应用，移动应用至少2000多种，URL库至少4000万以上，并保持至少两个星期更新一次，保证应用识别的准确率。 10、支持4G网络，在主线路出现问题时，自动切换到4G网络，保障网络正常运行； 11、支持服务器负载均衡，支持一个公网IP映射到内网多台服务器，服务器间支持连接和源地址hash,支持服务器健康检查； 12、支持杀毒功能，可对HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP协议的病毒进行查杀；支持多种压缩文件的病毒查杀。压缩默认支持5层，最大20层； 13、提供威胁情报功能，支持全网威胁情报的搜索查询，可供攻击溯源，预知风险;支持威胁情报订阅，及时对突发威胁进行防护建议;支持20余种威胁分类，包括C&C、僵木蠕、勒索、钓鱼、垃圾邮件等； 14、支持通知页面推送功能，支持向PC端浏览器4个方位推送，手机端支持全屏推送。 |
| 34 | OLT设备 | ★1、OLT设备采用分布式架构 、支持GPON、XG-PON、XGS-PON接入，支持未来50G PON平滑升级；系统交换容量不少于480Gbit/s，槽位带宽不少于40Gbit/s，主控板支持10GE光口数不少于2个, 上行口支持以太网链路聚合 ,上行口支持MSTP特性 ； 2、插框支持双主控板，支持业务槽位不少于2个, 支持220V AC交流输入； ★3、XGS-PON板卡支持XGS-PON接口不少于16个； ★4、支持静态路由、OSPF、BGP、IS-IS、DHCP、IPv4 和IPv6 双栈 等三层特性； 5、实际配置：双主控、交流供电、16个XGSPON业务接口（满配模块）、4个万兆多模模块； 6、设备支持ISSU升级不断业务功能； 7、设备支持流氓ONU检测。 |
| 35 | 光分路器 | 插片式\1:64\SC |
| 36 | ONU设备 | 1、盒式ONU设备, 金属外壳，工作温度：-5°C ~ +45°C，支持220V AC供电； 2、防雷：GE电口：共模4kV，AC电源：共模4kV； 3、网络侧接口：不少于1*XGSPON，用户侧接口：不少于 8*GE(PoE+)； 4、与OLT、AP设备保证系统整体兼容性； |
| 37 | 无线管理授权 | 方式一：根据学校现有的无线控制器，本次新增提供352个无线接入AP资源授权； 方式二：自行配置新的无线控制器并替换原有AP（原有AP共202个，新替换款型需满足下方相关AP参数要求），以满足全校AP统一管理，统一漫游的需求； ★以上两种方式供应商任选，但需确保实现学校原有及本次新增点位的统一管理 |
| 38 | 墙面AP | 1、支持802.11ax标准（WIFI 6)，支持2.4GHz/5GHz双频段；支持2.4GHz（2x2）和5GHz（2x2）,总空间流数≥4；整机速率≥2.9Gbps 2、支持≥1个10M/100M/1GE电口，≥4个10M/100M/1GE电口，BLE 5.1； 3、支持蓝牙串口远距无线运维。 4、支持USB 2.0接口，方便扩展外置物联网； 5、支持iConnect终端引导接入； 6、支持DPSK认证，针对不同用户分配不同的动态PSK密钥，PSK密钥可与用户终端的MAC地址绑定； 7、与OLT、ONU设备保证系统整体兼容性； |
| 39 | 放装AP | - 协议标准 支持802.11ax标准（WIFI 6)，总空间流数≥4；整机速率≥2.975Gbps，160MHz带宽; 2、5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO,支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作; 3、1个10/100/1000Mbps自适应以太口; 4、内置智能天线; 5、支持WAPI加密 6、与OLT、ONU设备保证系统整体兼容性； |
| 40 | 高密AP | - 支持802.11ax标准（WIFI 6)，支持2.4GHz/5GHz双频段；总空间流数≥8；整机速率≥6Gbps； 2、5G射频支持4×4 MIMO@160MHz，2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO； 3、40MHz带宽配置下支持100路并发视频会议； 4、支持蓝牙串口远距无线运维； 5、支持三射频：2（2.4G）+2（5G）+4（5G），全Wi-Fi 6 射频； 6、支持WAPI加密 7、设备支持DPSK，为每个⽤户终端创建独立的密码，并统⼀采⽤ RADIUS 服务器进行授权； 8、与OLT、ONU设备保证系统整体兼容性； |
| 41 | 室外AP | 1、支持802.11ax标准（WIFI 6)，支持2.4GHz/5GHz双频段；总空间流数≥4，整机性能≥1.7Gbps； 2、支持1个GE以太口，支持1个SFP光口； 3、内置定向天线； 4、支持IP68防水防尘等级，工作温度-40°C~70°C； 5、支持蓝牙串口远距无线运维； 6、支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量； 7、支持telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据； 8、内置蓝牙，可实现蓝牙终端精确定位； 9、与OLT、ONU设备保证系统整体兼容性； |
| 42 | 信息点 | 1、双口86型(含模块） 2、面板颜色：象牙白 3、安装端口数：1P，2P，4P规格可选 4、螺丝孔隐藏式设计，外观美观 5、自带弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入 6、面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 7、外形尺寸：86 X 86 mm 8、可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）信息模块 |
| 43 | 六类双绞线 | 1.六类非屏蔽双绞线缆，线缆采用99.95%高纯度无氧铜； 2.每一箱线缆长度305米； 3.线缆中的十字骨架采用硬十字骨架技术，更有效隔离线对，减少线对的干扰； 4.铜芯线径标称直径≥0.57mm，保证正公差； 5.铜芯材料采用优质无氧铜，满足线规23AWG；最小弯曲半径：8倍外径（安装时）4倍外径（安装后）； 6.直流电阻：≤8.4Ω/100m 电容：≤5.0nF/100m 介电强度：DC1KV（60s NO Fail）特性阻抗1-500MHZ（100±12%Ω）； 7.绝缘材料采用聚氯乙烯H70，护套材料采用优质PVC料； 8.低烟无卤线； 9.工作温度范围：-20至75度。 |
| 44 | 水晶头 | 六类非屏蔽水晶头，100个每盒。 |
| 45 | 光缆 | 室外单模层绞式铠装光缆8芯 1、执行标准：YD/T 901、ISO/IEC 11801等 2、光缆结构：金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套、松套管内放置光纤并填充膏状复合物为主要结构，全截面阻水工艺，管内光纤采用全色谱识别 3、填充物：松套管间隙采用触变型填充复合物（油膏），缆芯填充阻水物防止水份渗入 4、钢带：搭接重叠≥5mm 5、纤芯：B1.3类（G.652D）A级纤芯，同批次模场直径一致 6、加强件：单根中心磷化钢丝 7、芯数：2-144芯可选 护套：黑色PE 8、衰减系数（dB/Km）:≤0.36@1310nm，≤0.24@1550nm 9、允许压扁力长期/短期：300/1000N 10、允许拉伸力长期/短期：600/1500N 11、最小弯曲半径动态/静态：20D/10D 12、适用于架空、管道等敷设方式 13、使用温度：-40℃~+70℃ |
| 46 | 光缆 | 室外单模层绞式铠装光缆24芯 1、执行标准：YD/T 901、ISO/IEC 11801等 2、光缆结构：金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套、松套管内放置光纤并填充膏状复合物为主要结构，全截面阻水工艺，管内光纤采用全色谱识别 3、填充物：松套管间隙采用触变型填充复合物（油膏），缆芯填充阻水物防止水份渗入 4、钢带：搭接重叠≥5mm 5、纤芯：B1.3类（G.652D）A级纤芯，同批次模场直径一致 6、加强件：单根中心磷化钢丝 7、芯数：2-144芯可选 护套：黑色PE 8、衰减系数（dB/Km）:≤0.36@1310nm，≤0.24@1550nm 9、允许压扁力长期/短期：300/1000N 10、允许拉伸力长期/短期：600/1500N 11、最小弯曲半径动态/静态：20D/10D 12、适用于架空、管道等敷设方式 13、使用温度：-40℃~+70℃ |
| 47 | 蝶形光缆 | 蝶形光缆\GJYXFCHKFRP\G.657A2\2芯 |
| 48 | 光交箱 | 576芯SC耦合器、尾纤满配。 |
| 49 | 分纤箱 | 12芯分纤箱，尾纤按需配置 |
| 50 | 分纤箱 | 24芯分纤箱，尾纤按需配置。 |
| 51 | 分纤箱 | 48芯分纤箱，尾纤按需配置。 |
| 52 | 分纤箱 | 72芯分纤箱，尾纤按需配置 |
| 53 | 光纤跳线 | 1、SC单模2米； 2、（1）外层覆被直径:3mm,芯直径:9/125μm（OS2)；（2）跳线保证指标:插入损耗≤0.2dB(APC);回波损耗≥50 dB(APC)； 3、满足现场施工需求。 |
| 54 | 光纤熔接 | 1、600芯光纤熔接； 2、满足现场需求。 |
| 55 | 壁挂设备箱 | 根据现场情况定制 |
| 56 | 电源线 | Rvv3*2.5 |
| 57 | PVC线槽 | 国产优质PVC线槽（10公分） |
| 58 | PVC管 | 白色国产优质DN25 |
| 59 | 音响 | 1、室内音箱，采用高密度木板结构； 2、额定功率: 10W； 3、最大功率: 20W； 4、灵敏度: 89dB±3dB； 5、输入电压：100V； 6、频率响应: 80-16KHz； （设备原址替换，本次采购保持型号一致） |
| 60 | 前置放大器 | 1.有10个输入通道，包括5路话筒，3路线路，2路紧急接口； 2.第5个话筒具有最高优先、强行切入优先功能； 3.每一通道均可独立调校音量，统一音调控制； 4.4个紧急输入具有二级优先、强行切入优先功能；; 5.MIC1、2、3、4、5通道有线路辅助输入接口功能； （设备原址替换，本次采购保持型号一致） |
| 61 | 音响线缆 | Rvv2*2.5 内芯采用无氧铜 |
| 62 | 音响主线缆 | Rvv4*2.5（南、北教学楼至中心机房）内芯采用无氧铜 |
| 63 | 配管 | DN50PE管 |
| 64 | 视频监控 系统维修 | 1、含160个存量前端点位视频摄像机线路检测及维修，含除摄像机外的维修辅材。 2、包含86个教室管线整理，拆除原来综合布线管线，铺设新管线，系统调试等。 3、含新增18路车棚摄像机及配套设备安装调试，摄像头及配套设备学校提供。 4、东门卫24口交换机安装，交换机学校提供。 5、现场机柜线缆整理（涵盖九个机柜线缆），部分设备整理搬迁至新机柜，大屏线缆整理，含操作台综合布线。 |
| 65 | 硬盘 | 4T监控级硬盘，7200转 |
| 66 | 存储电源板 | 磁盘阵列（设备原址替换，本次采购保持型号一致） |
| 67 | 400万 双巡课系统 变焦防暴 半球 网络摄像机 | 1、传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 2、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、最大补光距离：50m（红外视频监控距离）20m（暖光视频监控距离）5m（暖光人脸检测距离）； 4、补光灯：2颗（红外灯）;1颗（暖光灯）；镜头类型：电动变焦； 5、镜头焦距：2.7mm～13.5mm；镜头光圈：F1.6； 6、视场角：水平：28°～99°；垂直：16°～53°；对角：32°～117.5°； 7、通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 8、人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 9、热度图：支持； 10、智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 11、AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 12、宽动态：120dB； 13、走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 14、内置MIC：支持；内置扬声器：支持； 15、供电方式：DC12V/PoE； 16、防护等级：IP67；IK10 17、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 18、车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； 19、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；安全异常；人脸检测； 20、预览最大用户数：20个（总带宽:80M）； 21、最大Micro SD卡：512GB； |
| 68 | 平台使用费及存储 | ★1、巡课系统平台使用至少提供6年免费服务，至少提供7天存储回看。 2、平台支持接入协议，需包括标准GB28181，大华海康SDK、以及其他国标拓展协议。 3、系统具有完善的用户管理功能和严格的权限认证机制；能控制客户端的访问权限；只有授权用户才能控制前端摄像机，用户按优先权进行前端设备控制。 3、支持远近调焦和云台转动的摄像机，客户端在浏览监控图像的同时可以对监控点摄像机进行云镜控制。 4、支持实况录像水印功能，防盗窃泄露。 5、用户组管理：支持用户组的添加、修改和删除，支持用户组信息维护，平台能够对账号进行分级管理，提供多种角色管理。 6、录像下载：支持平台录像和前端录像下载、支持不同倍率速度下载、支持对下载的录像文件进行分割，分割策略可为按时间和按容量 7、平台需提供基于电脑PC客户端（32位、64位，支持国产操作系统）。平台提供安卓手机客户端（支持鸿蒙操作系统）、苹果IOS客户端、电视TV客户端等多种客户端类型。 8、图片抓拍：支持监控录像抓拍功能，系统可以自动和手动抓拍图片，并将抓拍结果保存在云端，随时调阅。 9、支持FLV、RTMP、HLS格式的视频转码，4K/1080P/720P/D1码流等码率分辨率转换，支持动态转码、静态转码、固定转码等多种类型 10、告警管理：客户端能够接受前端设备的告警信息、支持对历史告警进行检索、告警检索信息可按各告警字段排序 11、系统平台应具有多层次的安全防御机制，为网络及数据提供有力的安全保护。具有可靠的反黑客攻击能力，有效保障系统的安全，系统可靠性达到99.999%。 12、传输链路带宽：不低于10M |
| 69 | 绿化带 开挖恢复 | 45CM*45CM绿化带开挖恢复 |
| 70 | 手井 | 45CM*45CM,水泥一体井盖。 |
| 71 | 配管 | DN50PE管 |
| 72 | 配管 | SC32镀锌钢管 |
| 73 | 机柜、机架 | 1、前端机柜 2、0.5米9U；采用优质冷轧钢板，静电喷漆 |
| 74 | 配线架 | 1、24口6类非屏蔽配线架 2、24口 CAT6类千兆网络配线架、 1U机架式 |
| 75 | 高清录播 主机 | 1、支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步，保障录制视频效果； 2、标准1U机架式设计，专业一体化嵌入式设计，ARM 双核处理器 Linux系统 ，内置2T硬盘，要求整机静音、无风扇。主机具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体。 3、整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构。 4、主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体； 5、主机采用ARM架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz； 6、主机在正常工作状态下的生产噪声不高于20dB(A)； 7、数字视频接口D-Video（RJ45）≥4，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路，RJ45≥2，USB2.0≥2，系统存储≥2T。 8、要求主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6； 9、网络接口：RJ45≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4； 10、软件采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP； 11、支持录像文件循环覆盖功能，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况； |
| 76 | 录播流媒体处理软件 | 1、要求软件在出厂时内嵌于录播主机中。 2、支持电影模式和资源模式两种录制模式。 3、支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式； 4、采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式； 5、持外接存储设备（如U盘），实现在视频录制的过程中，自动同步录制多一份并存储至U盘中； 6、支持在录制启动时自动关联开启直播和全自动跟踪模式； |
| 77 | 智能跟踪 处理软件 | 1、支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等； 2、支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪； 3、支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换； 4、支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式等； 5、支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法； 6、软件在出厂时内嵌于录播主机中。 |
| 78 | 智能课堂 行为分析 软件 | 1、配套高清录播主机，实现视频数据分析。 2、支持对课堂数据进行综合多维度的分析。 3、支持对师生出勤率、S-T教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情分析等维度数据进行实时统计分析。 4、支持“教师讲授”、“指导学生”、“学生汇报”、“师生互动”、“生生互动”、“教师巡视”多种维度的教学行为识别。 5、支持教师巡视情况统计并形成教师巡视数据，分析数据应包括教师课堂巡视次数、时长等数据。 6、支持对学生动作的实时统计分析，统计当前每种学生动作的峰值次数和占比。 |
| 79 | 智能语音 分析软件 | 1、支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高频时间段两个核心维度进行数据统计。 2、支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括教师课堂说话词数以及平均语速。 3、基于语音语义识别完成音频的文字转换，平台上可输出整节课的文字字幕。 4、支持通过AI语音识别能力，抓取统计提前设置好的课堂知识点关键词。 5、软件在出厂时内嵌于录播主机中。 |
| 80 | 高清全景 摄像机 | 1、采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2、5英寸； 2、有效像素≥800万；光学变焦倍数≥22倍； 3、具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 74.8°/s； 4、支持H.265、H.264高清视频编码协议； 5、具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 6、接口：要求具备RS232/RS422≥1；RJ45网络接口≥1，Line in输入口≥1，备USB Type-A≥1 7、数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 8、与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输； 9、支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，实现拍摄画面的自适应稳定调整； 10、电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式； 11、支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响 12、摄像机与录播主机需为同一品牌。 |
| 81 | 高清特写 摄像机 | 1、采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2、有效像素≥800万；光学变焦倍数≥30倍； 3、支持H.265、H.264高清视频编码协议； 4、具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 5、具备RS232/RS422≥1；RJ45网络接口≥1，Line in输入口≥1，备USB Type-A≥1 6、支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 7、与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输； 8、支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化； 9、摄像机与录播主机需为同一品牌。 |
| 82 | 摄像机跟踪 拍摄软件 | 1、摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 4、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 5、支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 6、支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，预置位数≥255； 7、支持配合录播主机划分的自动跟踪区域； 8、软件在出厂时内嵌于摄像机中，且应具备自主知识产权。 9、支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定 |
| 83 | 桌面式 触控面板 | 1、具备10.1英寸1280*800高清IPS屏幕； 2、存储性能：缓存容量不小于1G,存储容量不小于16G； 3、操作系统 ：Android 6.0及以上； 4、接口类型：TF 卡槽≥1，USB≥1，网络接口≥1，3.5mm耳机接口≥1； 5、支持快速拨号呼叫功能，输入用户短号实现快速呼叫； |
| 84 | 电源管理器 | 1、向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2、支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3、支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制； 4、支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。 |
| 85 | 音频处理器 | 1、支持8麦克风输入，支持48V幻象供电，采用凤凰端子； 2、支持4路线路输入，采用凤凰端子； 3、支持6路线路输出，采用凤凰端子； 4、支持1个3.5mm外接无线麦接口； 5、支持1个3.5mm监听耳机接口; |
| 86 | 采访话筒 （指向性） | 1、单体：背极式驻极体 2、指向性：超心型 3、 频率响应：40Hz—16kHz 4、低频衰减：内置 5、灵敏度≥-29dB±3dB 6、输出阻抗≥500Ω±20% 7、最大声压级≥130dB |
| 87 | 导播控制台 | 1、支持不少于5种特技效果。 2、支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能。 3、支持上下左右及变焦功能，支持录制、暂停、停止功能。 4、支持全自动录播模式和手动录播模式。 5、支持通过USB线缆连接录播主机。 |
| 88 | 资源平台 主机 | 1、嵌入式ARM架构设计，主机出厂内置视频资源管理平台。Linux系统，MYSQL，存储容量：4TB SATA ，RJ45千兆网口，USB2.0≥2。 2、支持Rst设备一键复位功能 3、采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音。 4、支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 |
| 89 | 校园教学 视频资源 管理平台 | 1、支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 2、支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将同一类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 3、平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 4、基于FLV、HLS主流协议直播技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS等）视频点播观看。 5、支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 6、集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 7、点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。 8、提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 9、提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。 10、微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

1）供应商中标后须提供详细的技术方案和实施方案，技术方案需包含各系统的安装部署说明、功能实现以及系统对接说明，实施方案包含施工人员组成、施工计划进度安排、施工质量保证等。

2）供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标书中明示的设备及附配件，供应商应在投标时予以补充，本工程为交钥匙工程，如项目实施过程中因缺少线材辅料、设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，供应商须提供，费用包含在投标总价中。

3） 设备及服务到货验收时，采购人将依据投标文件响应的技术规格要求进行测试与验证，如中标设备和提供服务，经测试达不到投标文件响应的技术要求或与承诺不符，将依法追究供应商责任。

（2）验收要求

1）采购硬件设备和软件安装、功能调试、系统对接完成，并交付使用；

2）项目实施达到验收标准，供应商可向用户提交书面验收申请，由用户组织验收组进行项目验收。

（3）质保及售后要求

整体质保（含换件和维修）不少于3年。

①服务响应：

a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；

b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；

c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；

d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。

②服务周期：

a) 设备停产后供应商应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；

b)产品停止服务时间供应商应提前1年告知；

c)供应商应明确产品发布日期。

③质保期内换件和维修（人为因素除外）费用包含在总报价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后60天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过10分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中6.1—6.4项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%/6%的扣除（500万元（含）以上的项目为4%，500万元以内的项目为6%），用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 自动计算 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 技术要求响应 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分； 打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标； 其他指标参数，如有负偏离，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 17 | 客观分 |
| 2.2 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的以下演示内容综合评分（每位投标人演示视频文件总演示时间不超过10分钟） （一）跟踪 1.为体现录播智能跟踪系统的先进性,演示不需要跟踪主机、跟踪摄像机或者定位分析仪的配合，即可实现AI人体特征识别。当教师走上讲台时，能够自动识别并锁定教师进行跟踪；当教师离开拍摄区域后，学生进入拍摄区域不会出现误跟踪的情况；当教师回到拍摄区域，与学生同时处于拍摄区域中时，可以继续识别锁定教师进行跟踪。 2.演示录播系统支持设置跟踪锁定解除时间，当被锁定教师人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。 3.演示录播系统支持PTZ实时跟焦，在AI自动跟踪时能实现摄像机水平旋转、垂直旋转与摄像机变焦同步实时进行，始终保持跟踪对象的特写拍摄画面比例，不会出现云台摄像机先水平旋转、垂直旋转，等到拍摄对象站定后再进行变焦的情况，也不会出现跟踪过程拍摄虚焦的情况。 4.为满足用户不同切换场景下的使用需求，演示录播系统支持主讲画面AI智能紧跟、场景全自动智能切换模式，教师图像跟踪画面可支持五分像、七分像、全身像等多种模式。 （二）互动 5.考虑录播互动教学的灵活性，演示两台录播主机互动时无需基于互联网环境，也无需调配另外设备及MCU，一对一即可通过主机创建教学互动，及自主加入教学互动并可设置安全密码。 注：以上每项采用真实软件系统进行演示，每个演示点演示完整成功的得1分，最高得5分；使用DEMO或其他方式演示的，每个演示点演示完整成功的得0.5分，最高得2.5分。 （未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 5 | 客观分 |
| 2.3 | 深化设计方案 | 投标人根据项目需求和现有设计方案，提供深化机房改造方案及组网架构方案，自行合理深化设计前端AP布放位置统计表格，以及机房改造设计方案。方案需提供机房改造设计效果图、整体网络拓扑设计、点位设计等，分析设计方案满足本次招标需求，切实可行，保障有效得6分； 分析方案基本满足本次招标需求，具备一定可行性得3分； 分析设计方案本身与本项目关联性不大或存在较多错误或不具备可行性得1分； 未提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.4 | 项目总体部署实施方案 | 项目总体部署实施方案全面，具有合理的服务体系、组织架构，具有明确的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施，得5分； 总体部署实施方案基本全面，服务体系、组织架构相对合理，有进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施，得3分； 总体部署实施方案不全面，服务体系、组织架构不合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施严重缺漏，得1分； 未提供总体部署实施方案或方案与项目严重不符，本项不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.5 | 应急响应及处理方案 | 应急响应及处理方案应包括响应机制、对不同突发事件的响应程序等。方案全面、及时，可实施性强的得5分； 方案较全面、较及时，可实施性较强的得3分； 方案基本全面，可实施性一般得1分； 其他或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案、服务体系、服务内容、响应时间等打分。售后服务方案详细、具体，具有实际可操作性的得5分； 售后服务方案基本满足售后服务工作要求的得3分； 售后服务方案不详细、不具体，针对性弱的得1分； 未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 项目负责人 | 项目负责人具有信息系统项目管理师证书、 注册信息安全专业人员证书(CISP)、ITSS服务项目经理证书、信息安全保障人员认证证书，每提供一个得1分，最高得4分。提供有效期内的证书复印件，以及投标人为其缴纳的近半年社保证明（2024年9月至2025年2月）。 | 4 | 客观分 |
| 3.3 | 项目技术负责人 | 技术负责人（与项目负责人非同一人）具有网络工程师证书、网络规划设计师、教育系统网络安全保障专业人员证书，每提供一个得1分，最高得3分。提供有效期内的证书复印件，以及投标人为其缴纳的近半年社保证明（2024年9月至2025年2月）。 | 3 | 客观分 |
| 3.4 | 团队人员方案 | 项目实施核心技术团队人员（项目负责人、项目技术负责人除外）具有所投网络产品高级工程师认证证书、系统分析师证书、信息系统项目管理师认证证书，每有一类证书得1分，最高得3分。提供有效期内的证书复印件，以及投标人为其缴纳的近半年社保证明（2024年9月至2025年2月）。 | 3 | 客观分 |
| 业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 投标人自2021年8月1日（以合同签订时间为准）以来具有与本项目类似建设内容的网络建设或服务项目案例，每提供一个合同得1分，最多得3分。 合同（或投标清单）中至少包含光网络设备、无线控制器、无线AP、配套网络布线服务等4项中的3项及以上，否则不计分。 （注：须提供项目业绩的合同关键页复印件为评审依据。提供的证明材料均不得遮挡涂黑，未能提供业绩的或业绩资料提供不齐全的不得分） | 3 | 客观分 |
| 履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 认证 体系 | 投标人具有信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最多得2分。（提供有效期内证书原件扫描件上传，原件备查） | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 投标人 能力 | 投标人具有信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成）一级得3分，二级得2分，三级得1分，没有不得分。 | 3 | 客观分 |
| 产品能力 |  |  |  |  |
| 6.1 | 检测 报告 | 投标人提供所投“OLT设备”具有以下功能： 1、为了网络安全、自主、高效、节能，OLT主控板和PON单板主要业务处理芯片均为自研芯片； 2、支持TypeB单归属和双归属保护，TypeC单归属和双归属保护，保护倒换时延小于50ms； 3、为了保证网络可靠性，OLT支持堆叠功能； 4、OLT支持硬隔离网络切片特性，可以做到一张网安全承载多种业务。 以上各项提供第三方检测机构出具的检测报告，每提供1项得1分，最多得4分。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 6.2 | 视频存储平台能力 | 投标人针对本项目提供的巡课视频存储平台由投标人或其母公司或其下属的全资子公司自主开发。 平台满足信息系统安全等级保护三级要求（以定级备案证明为准），且评分标准在80分（含80分）以上，得2分，评分标准在70分（含70分）至80分之间，得1分，低于70分或不提供不得分（提供证书扫描件以及测评报告关键页相关资料加盖投标人公章）。 | 2 | 客观分 |
| 6.3 | 兼容性要求 | 为确保网络设备统一管理及兼容性要求，投标人所提供的网络设备（包含OLT、ONU、AP)为同一品牌的得2分，非同一品牌的不得分。提供相关证明材料。 | 2 | 客观分 |
| 6.4 | 节能 环保 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。 | 1 | 客观分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心溧水分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心溧水分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。