招　标　文　件

项目名称：六合区复兴路初中功能室教室家具等设备

项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2025-0020

（货物类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心六合分中心

2025年06月

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  投标邀请

受南京市六合区复兴路初级中学委托，南京市公共资源交易中心六合分中心（以下简称“交易中心”）就六合区复兴路初中功能室教室家具等设备项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2025-0020

2.项目名称：六合区复兴路初中功能室教室家具等设备；

3.预算金额：438万元；

4.最高限价：438万元；

5.采购需求（简介）：根据学校教学需求，配置相关木器、仪器等设备，满足学校的教育教学需要（详细内容见本招标文件第四章）；

6.合同履行期限：1825天；

7.本项目不接受进口产品投标；

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起；

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月2日9时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金；

2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到开始时间2025年6月23日9时30分，签到截止时间2025年6月23日10时00分，联系人：万老师，联系电话：13851504148。地点：南京市六合区雄州街道学西路22号六合区复兴路初级中学西门卫；

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）；

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市六合区复兴路初级中学

地  址：南京市六合区雄州街道学西路22号

联系人：万老师

联系电话：025-57152020/1385150414

2.代理机构

名  称：南京市公共资源交易中心六合分中心

地　址：南京市六合区雄州街道龙池路333号

联系人：林先生

联系电话：025-57130352

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6 未通过符合性审查的。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书）

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3 因重大变故采购任务取消的。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功的。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现的。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心质疑接收部门为业务受理科（快递运单上的收件人填写“业务受理科”即可），联系地址：南京市六合区雄州街道龙池路333号市民中心四楼业务受理科，联系电话：025-57130508。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心六合分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后,甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目是为六合区复兴路初级中学根据学校教学需求，配置相关木器、仪器等设备，满足学校的教育教学需要。

- 项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

（三）资产配置标准

1.市级行政事业单位家具，采购文件中应按《南京市市级行政事业单位资产配置标准》设定相应产品的报价上限。

2.中小学通用家具，采购文件中应按《南京市中小学通用资产配置标准》设定相应产品的报价上限。

三、产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价报价上限（元） | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、音乐教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 升降讲台 | 1 | 套 | 1900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 教师钢琴 | 1 | 台 | 24800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 钢琴凳 | 1 | 张 | 975 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 音乐凳 | 50 | 个 | 360 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 音乐收纳长柜 | 1 | 组 | 7200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 蓝牙音响 | 1 | 套 | 3900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 定制文化 | 1 | 项 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 2、美术教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 教师授课台 | 1 | 张 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 授课椅 | 1 | 张 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 美术桌 | 25 | 张 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 学生凳 | 50 | 张 | 180 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 收纳柜 | 4 | 组 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 移动黑板 | 2 | 套 | 2300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 画纸 | 10 | 套 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | A3彩色卡纸 | 10 | 套 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 定制文化 | 1 | 项 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 3、心理咨询室设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 定制异形桌 | 1 | 张 | 3700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 实木椅 | 4 | 张 | 420 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 办公桌 | 2 | 张 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 办公椅 | 2 | 张 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 圆凳 | 6 | 个 | 390 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 圆柱包沙发 | 4 | 张 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 双人沙发 | 1 | 张 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 单人沙发 | 2 | 张 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 圆几 | 2 | 张 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 长茶几 | 1 | 张 | 700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 茶水柜 | 1 | 张 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 圆凳 | 4 | 个 | 390 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 打印机 | 1 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 碎纸机 | 1 | 台 | 1400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 固定电话 | 1 | 步 | 360 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 静音挂钟 | 3 | 只 | 190 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 数码录音笔 | 1 | 套 | 700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 监控摄像头 | 2 | 台 | 700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 心理信箱 | 2 | 个 | 160 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 心理教室定制文化 | 1 | 项 | 10000 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 4、阶梯教室1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 全彩LED屏 | 14.74 | 平方米 | 16000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 控制主机 | 1 | 台 | 4900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 收发盒 | 1 | 台 | 12500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 配电柜 | 1 | 台 | 4350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 室内钢结构 | 15.55 | 项 | 1680 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 动力电缆 | 100 | 米 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 音箱 | 4 | 只 | 3680 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 功放 | 2 | 台 | 3560 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 音频处理器 | 1 | 台 | 6850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 手持无线话筒 （一拖四） | 1 | 套 | 6120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 无线话筒（一拖二） | 1 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 电源管理器 | 1 | 台 | 4900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 教师地台 | 1 | 块 | 5200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 钢木设备柜 | 1 | 套 | 5800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 线材辅材 | 1 | 项 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 一体式阶梯排椅 | 131 | 位 | 500 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 一体式阶梯排椅前排桌 | 22 | 位 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 5、阶梯教室2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 全彩LED屏 | 14.74 | 平方米 | 16000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 55 | 控制主机 | 1 | 台 | 4900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 56 | 收发盒 | 1 | 台 | 12500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 57 | 配电柜 | 1 | 台 | 4350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 58 | 室内钢结构 | 15.55 | 项 | 1680 |  | 工业 | 货物 |  |
| 59 | 动力电缆 | 100 | 米 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 60 | 音箱 | 4 | 只 | 3680 |  | 工业 | 货物 |  |
| 61 | 功放 | 2 | 台 | 3560 |  | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 音频处理器 | 1 | 台 | 6850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 手持无线话筒（一拖四） | 1 | 套 | 6120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 64 | 无线话筒（一拖二） | 1 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 65 | 电源管理器 | 1 | 台 | 4900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 66 | 教师地台 | 1 | 块 | 5200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 67 | 钢木设备柜 | 1 | 套 | 5800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 线材辅材 | 1 | 项 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 69 | 一体式阶梯排椅 | 131 | 位 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 70 | 一体式阶梯排椅前排桌 | 22 | 位 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 6、集体备课室1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 86寸触摸一体机 | 1 | 台 | 11000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 72 | 移动支架 | 1 | 套 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 73 | 升降讲台 | 1 | 套 | 1900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 74 | 会议椅 | 28 | 张 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 75 | 拼接桌 | 14 | 张 | 2900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 76 | 茶水柜 | 1 | 个 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 7、集体备课室2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 86寸触摸一体机 | 1 | 台 | 11000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 78 | 移动支架 | 1 | 套 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 79 | 升降讲台 | 1 | 套 | 1900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 80 | 会议椅 | 32 | 张 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 81 | 会议桌 | 1 | 张 | 9800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 82 | 列席桌 | 8 | 张 | 1550 |  | 工业 | 货物 |  |
| 83 | 茶水柜 | 1 | 个 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 8、体育器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 大体操垫 | 30 | 块 | 960 |  | 工业 | 货物 |  |
| 85 | 充气泵 | 1 | 台 | 1340 |  | 工业 | 货物 |  |
| 86 | 跳高架 | 2 | 副 | 1990 |  | 工业 | 货物 |  |
| 87 | 跳高横杆 | 6 | 根 | 460 |  | 工业 | 货物 |  |
| 88 | 实心球1 | 50 | 只 | 24 |  | 工业 | 货物 |  |
| 89 | 实心球2 | 50 | 只 | 24 |  | 工业 | 货物 |  |
| 90 | 秒表 | 6 | 块 | 395 |  | 工业 | 货物 |  |
| 91 | 足球 | 50 | 只 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 92 | 篮球 | 50 | 只 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 93 | 排球 | 50 | 只 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 94 | 高单杠 | 4 | 副 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 95 | 低单杠 | 4 | 副 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 96 | 低双杠 | 4 | 副 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 97 | 高双杠 | 2 | 副 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 98 | 排球架 | 4 | 副 | 4000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 99 | 排球网 | 8 | 副 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 100 | 排球裁判椅 | 2 | 张 | 4200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 101 | 足球训练标志杆 | 10 | 套 | 65 |  | 工业 | 货物 |  |
| 102 | 跳高丈量尺 | 6 | 根 | 98 |  | 工业 | 货物 |  |
| 103 | 足球训练标志碟 | 100 | 只 | 10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 104 | 足球训练标志锥桶 | 40 | 只 | 36 |  | 工业 | 货物 |  |
| 105 | 起跑器 | 10 | 副 | 450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 106 | 发令台 | 1 | 副 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 107 | 发令枪 | 2 | 套 | 420 |  | 工业 | 货物 |  |
| 108 | 发令弹 | 5 | 盒 | 320 |  | 工业 | 货物 |  |
| 109 | 钢卷米尺 | 10 | 卷 | 78 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 9、教学设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 86寸触摸一体机 | 15 | 台 | 11000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 111 | 86寸配套黑板 | 19 | 套 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 112 | 监控摄像头 | 5 | 台 | 1350 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 10、办公设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 教学用笔记本电脑 | 40 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 114 | 精准教学终端 | 1 | 套 | 110000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 115 | 饮水机 | 12 | 台 | 10600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 116 | 空调 | 24 | 台 | 7900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 117 | 安装辅材 | 24 | 套 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 11、食堂设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 不锈钢餐盘 | 500 | 个 | 21 |  | 工业 | 货物 |  |
| 119 | 不锈钢漏眼盘 | 35 | 个 | 70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 120 | 全自动包子机 | 1 | 台 | 13000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 121 | 四格保温台 | 5 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 122 | 树脂砧板 | 5 | 块 | 350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 123 | 中号不锈钢盆 | 15 | 个 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 124 | 小号不锈钢盆 | 25 | 个 | 75 |  | 工业 | 货物 |  |
| 125 | 不锈钢大号漏盆 | 12 | 个 | 95 |  | 工业 | 货物 |  |
| 126 | 不锈钢中号漏盆 | 12 | 个 | 90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 127 | 不锈钢小号漏盆 | 10 | 个 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |
| 128 | 餐勺 | 100 | 只 | 4 |  | 工业 | 货物 |  |
| 129 | 双星水池 | 4 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 130 | 冷热水龙头 | 8 | 套 | 350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 131 | 下水器 | 8 | 个 | 190 |  | 工业 | 货物 |  |
| 132 | 热风循环消毒柜 | 2 | 台 | 5800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 133 | 平板推车 | 8 | 辆 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 134 | 双层送餐车 | 8 | 辆 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 135 | 保温汤桶 | 15 | 个 | 450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 136 | 打菜勺 | 5 | 个 | 38 |  | 工业 | 货物 |  |
| 137 | 打汤勺 | 10 | 个 | 24 |  | 工业 | 货物 |  |
| 138 | 白色塑料筐 | 10 | 个 | 95 |  | 工业 | 货物 |  |
| 139 | 蓝色塑料筐 | 10 | 个 | 95 |  | 工业 | 货物 |  |
| 140 | 蓝色整理箱 | 6 | 个 | 135 |  | 工业 | 货物 |  |
| 141 | 面条碗 | 20 | 个 | 24 |  | 工业 | 货物 |  |
| 142 | 硅胶垫 | 20 | 只 | 26 |  | 工业 | 货物 |  |
| 143 | 汤碗 | 800 | 个 | 11 |  | 工业 | 货物 |  |
| 144 | 斩骨刀 | 1 | 把 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 145 | 菜刀 | 4 | 把 | 88 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 12、物理实验室一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 教师演示台 | 1 | 台 | 7500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 147 | 教师演示台水嘴 | 1 | 套 | 480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 148 | 教师演示台水槽 | 1 | 个 | 248 |  | 工业 | 货物 |  |
| 149 | 教师总控电源 | 1 | 套 | 8000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 150 | 学生电源 | 25 | 个 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 151 | 学生实验桌 | 25 | 张 | 2660 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 152 | 功能柱 | 25 | 个 | 280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 153 | 学生凳 | 50 | 张 | 133 |  | 工业 | 货物 |  |
| 154 | 仪器柜 | 3 | 个 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 155 | 加长仪器柜 | 2 | 个 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 156 | 学科文化布置 | 1 | 项 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 157 | 室内地上给排水安装 | 1 | 室 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 158 | 室内地上配电安装 | 1 | 室 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 159 | 室内地下配电安装 | 1 | 室 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 13、物理实验室二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 教师演示台 | 1 | 台 | 7500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 161 | 教师演示台水嘴 | 1 | 套 | 480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 162 | 教师演示台水槽 | 1 | 个 | 248 |  | 工业 | 货物 |  |
| 163 | 教师总控电源 | 1 | 套 | 8000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 164 | 学生电源 | 24 | 个 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 165 | 岛式操作台 | 6 | 张 | 9020 |  | 工业 | 货物 |  |
| 166 | 学生凳 | 50 | 张 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 167 | 仪器柜 | 3 | 个 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 168 | 加长仪器柜 | 2 | 个 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 169 | 学科文化布置 | 1 | 项 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 170 | 室内地上给排水安装 | 1 | 室 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 171 | 室内地上配电安装 | 1 | 室 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 172 | 室内地下配电安装 | 1 | 室 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 14、物理准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 中央准备台 | 1 | 张 | 6500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 174 | 水嘴 | 1 | 套 | 480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 175 | 水槽 | 1 | 个 | 248 |  | 工业 | 货物 |  |
| 176 | 仪器柜 | 16 | 个 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 177 | 加长仪器柜 | 2 | 个 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 178 | 实验室规章制度 | 1 | 个 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 179 | 室内地上给排水安装 | 1 | 室 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 180 | 室内地上配电安装 | 1 | 室 | 700 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 15、初中物理教学仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 工作服 | 50 | 件 | 44 |  | 工业 | 货物 |  |
| 182 | 机械危害防护手套 | 50 | 双 | 37 |  | 工业 | 货物 |  |
| 183 | 套袖 | 50 | 套 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 184 | 激光防护镜 | 50 | 个 | 6 |  | 工业 | 货物 |  |
| 185 | 护目镜 | 50 | 个 | 15 |  | 工业 | 货物 |  |
| 186 | 仪器车 | 2 | 辆 | 840 |  | 工业 | 货物 |  |
| 187 | 小托盘 | 25 | 套 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 188 | 大托盘 | 25 | 套 | 33 |  | 工业 | 货物 |  |
| 189 | 提盒 | 25 | 个 | 88 |  | 工业 | 货物 |  |
| 190 | 一字螺丝刀 | 2 | 套 | 8 |  | 工业 | 货物 |  |
| 191 | 十字螺丝刀 | 2 | 套 | 8 |  | 工业 | 货物 |  |
| 192 | 剥线钳 | 2 | 把 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 193 | 钢丝钳 | 1 | 把 | 14 |  | 工业 | 货物 |  |
| 194 | 尖嘴钳 | 1 | 把 | 13 |  | 工业 | 货物 |  |
| 195 | 平口钳 | 1 | 把 | 108 |  | 工业 | 货物 |  |
| 196 | 斜口钳 | 1 | 把 | 15 |  | 工业 | 货物 |  |
| 197 | 砂纸 | 50 | 张 | 2 |  | 工业 | 货物 |  |
| 198 | 民用剪刀 | 1 | 把 | 7 |  | 工业 | 货物 |  |
| 199 | 电烙铁套装 | 1 | 套 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 200 | 电烙铁套装 | 1 | 套 | 38 |  | 工业 | 货物 |  |
| 201 | 焊锡膏 | 1 | 盒 | 23 |  | 工业 | 货物 |  |
| 202 | 焊锡丝 | 450 | 克 | 1 |  | 工业 | 货物 |  |
| 203 | 松香 | 3 | 盒 | 9 |  | 工业 | 货物 |  |
| 204 | 打孔器 | 1 | 套 | 18 |  | 工业 | 货物 |  |
| 205 | 打孔夹板 | 1 | 个 | 15 |  | 工业 | 货物 |  |
| 206 | 锥子 | 2 | 个 | 6 |  | 工业 | 货物 |  |
| 207 | 镊子 | 2 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物 |  |
| 208 | 水准器 | 2 | 个 | 13 |  | 工业 | 货物 |  |
| 209 | 内聚力演示器 | 2 | 个 | 79 |  | 工业 | 货物 |  |
| 210 | 食用色素 | 1 | 瓶 | 3 |  | 工业 | 货物 |  |
| 211 | 钢直尺 | 50 | 把 | 21 |  | 工业 | 货物 |  |
| 212 | 机械秒表 | 25 | 块 | 514 |  | 工业 | 货物 |  |
| 213 | 电子秒表 | 25 | 块 | 21 |  | 工业 | 货物 |  |
| 214 | 斜面小车 | 25 | 套 | 122 |  | 工业 | 货物 |  |
| 215 | 螺旋弹簧组 | 25 | 组 | 22 |  | 工业 | 货物 |  |
| 216 | 演示测力计 | 2 | 个 | 18 |  | 工业 | 货物 |  |
| 217 | 条形盒测力计 | 25 | 个 | 10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 218 | 条形盒测力计 | 25 | 个 | 8 |  | 工业 | 货物 |  |
| 219 | 条形盒测力计 | 25 | 个 | 8 |  | 工业 | 货物 |  |
| 220 | 条形盒测力计 | 25 | 个 | 8 |  | 工业 | 货物 |  |
| 221 | 数字测力计 | 2 | 个 | 245 |  | 工业 | 货物 |  |
| 222 | 重锤 | 2 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 223 | 金属钩码 | 25 | 套 | 35 |  | 工业 | 货物 |  |
| 224 | 摩擦力实验器 | 25 | 套 | 817 |  | 工业 | 货物 |  |
| 225 | 运动和力实验器 | 2 | 套 | 91 |  | 工业 | 货物 |  |
| 226 | 惯性演示器 | 2 | 套 | 18 |  | 工业 | 货物 |  |
| 227 | 阿基米德原理实验器 | 25 | 套 | 41 |  | 工业 | 货物 |  |
| 228 | 浮力原理演示器 | 2 | 套 | 77 |  | 工业 | 货物 |  |
| 229 | 气体浮力演示器 | 2 | 套 | 140 |  | 工业 | 货物 |  |
| 230 | 物体浮沉条件演示器 | 2 | 套 | 126 |  | 工业 | 货物 |  |
| 231 | 潜水艇浮沉演示器 | 2 | 套 | 37 |  | 工业 | 货物 |  |
| 232 | 压力和压强演示器 | 2 | 套 | 21 |  | 工业 | 货物 |  |
| 233 | 压力作用效果演示器 | 2 | 套 | 129 |  | 工业 | 货物 |  |
| 234 | 液体内部压强实验器 | 25 | 套 | 19 |  | 工业 | 货物 |  |
| 235 | 微小压强计 | 25 | 台 | 14 |  | 工业 | 货物 |  |
| 236 | 透明盛液筒 | 25 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 237 | 液体对器壁压强演示器 | 2 | 台 | 19 |  | 工业 | 货物 |  |
| 238 | 连通器 | 2 | 个 | 33 |  | 工业 | 货物 |  |
| 239 | 乳胶管 | 10 | 米 | 7 |  | 工业 | 货物 |  |
| 240 | 乳胶管 | 10 | 米 | 7 |  | 工业 | 货物 |  |
| 241 | 马德堡半球 | 2 | 套 | 98 |  | 工业 | 货物 |  |
| 242 | 空盒气压计 | 2 | 台 | 327 |  | 工业 | 货物 |  |
| 243 | 流体压强与流速关系演示 器 | 2 | 套 | 1074 |  | 工业 | 货物 |  |
| 244 | 飞机升力原理演示器 | 2 | 套 | 304 |  | 工业 | 货物 |  |
| 245 | 杠杆 | 25 | 套 | 16 |  | 工业 | 货物 |  |
| 246 | 演示滑轮组 | 2 | 组 | 82 |  | 工业 | 货物 |  |
| 247 | 滑轮组 | 25 | 组 | 75 |  | 工业 | 货物 |  |
| 248 | 旋片真空泵 | 2 | 台 | 747 |  | 工业 | 货物 |  |
| 249 | 抽气盘 | 2 | 套 | 147 |  | 工业 | 货物 |  |
| 250 | 发音齿轮 | 2 | 个 | 35 |  | 工业 | 货物 |  |
| 251 | 手摇离心转台 | 2 | 台 | 199 |  | 工业 | 货物 |  |
| 252 | 电动离心转台 | 2 | 台 | 339 |  | 工业 | 货物 |  |
| 253 | 教学示波器 | 2 | 台 | 2567 |  | 工业 | 货物 |  |
| 254 | 示波器 | 2 | 台 | 2310 |  | 工业 | 货物 |  |
| 255 | 玻棒(附丝绸) | 25 | 对 | 12 |  | 工业 | 货物 |  |
| 256 | 胶棒(附毛皮) | 25 | 对 | 15 |  | 工业 | 货物 |  |
| 257 | 电磁实验用旋转架 | 50 | 对 | 7 |  | 工业 | 货物 |  |
| 258 | 验电器连接杆 | 2 | 个 | 8 |  | 工业 | 货物 |  |
| 259 | 箔片验电器 | 2 | 对 | 129 |  | 工业 | 货物 |  |
| 260 | 指针验电器 | 2 | 对 | 152 |  | 工业 | 货物 |  |
| 261 | 感应起电机 | 2 | 台 | 245 |  | 工业 | 货物 |  |
| 262 | 条形磁铁 | 25 | 对 | 51 |  | 工业 | 货物 |  |
| 263 | 蹄形磁铁 | 25 | 个 | 51 |  | 工业 | 货物 |  |
| 264 | 翼形磁针 | 5 | 组 | 8 |  | 工业 | 货物 |  |
| 265 | 菱形小磁针 | 25 | 组 | 15 |  | 工业 | 货物 |  |
| 266 | 磁感线演示器 | 2 | 套 | 58 |  | 工业 | 货物 |  |
| 267 | 立体磁感线演示器 | 2 | 套 | 157 |  | 工业 | 货物 |  |
| 268 | 磁感线演示板 | 2 | 套 | 70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 269 | 学生电源 | 25 | 台 | 280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 270 | 教学电源 | 2 | 台 | 420 |  | 工业 | 货物 |  |
| 271 | 电流磁场演示器 | 2 | 套 | 84 |  | 工业 | 货物 |  |
| 272 | 蹄形电磁铁 | 2 | 个 | 65 |  | 工业 | 货物 |  |
| 273 | 原副线圈 | 25 | 套 | 28 |  | 工业 | 货物 |  |
| 274 | 充磁器 | 2 | 台 | 257 |  | 工业 | 货物 |  |
| 275 | 演示电磁继电器 | 2 | 个 | 164 |  | 工业 | 货物 |  |
| 276 | 方形线圈 | 25 | 套 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 277 | 手摇交直流发电机 | 2 | 个 | 257 |  | 工业 | 货物 |  |
| 278 | 滚摆 | 2 | 个 | 117 |  | 工业 | 货物 |  |
| 279 | 气体做功内能减少演示器 | 2 | 套 | 42 |  | 工业 | 货物 |  |
| 280 | 空气压缩引火仪 | 2 | 个 | 47 |  | 工业 | 货物 |  |
| 281 | 汽油机模型 | 2 | 个 | 103 |  | 工业 | 货物 |  |
| 282 | 柴油机模型 | 2 | 个 | 103 |  | 工业 | 货物 |  |
| 283 | 演示电表 | 2 | 只 | 252 |  | 工业 | 货物 |  |
| 284 | 数字演示电表 | 2 | 只 | 1284 |  | 工业 | 货物 |  |
| 285 | 直流电流表 | 50 | 只 | 29 |  | 工业 | 货物 |  |
| 286 | 直流电压表 | 50 | 只 | 29 |  | 工业 | 货物 |  |
| 287 | 多用电表 | 2 | 只 | 171 |  | 工业 | 货物 |  |
| 288 | 多用电表 | 2 | 只 | 630 |  | 工业 | 货物 |  |
| 289 | 灵敏电流计 | 20 | 只 | 29 |  | 工业 | 货物 |  |
| 290 | 教学用E10螺口灯座 | 50 | 个 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 291 | 电珠(小灯泡) | 1 | 盒 | 33 |  | 工业 | 货物 |  |
| 292 | 电珠(小灯泡) | 1 | 盒 | 33 |  | 工业 | 货物 |  |
| 293 | 电珠(小灯泡) | 1 | 盒 | 33 |  | 工业 | 货物 |  |
| 294 | 单刀开关 | 80 | 个 | 7 |  | 工业 | 货物 |  |
| 295 | 滑动变阻器 | 3 | 个 | 45 |  | 工业 | 货物 |  |
| 296 | 滑动变阻器 | 50 | 个 | 36 |  | 工业 | 货物 |  |
| 297 | 滑动变阻器 | 10 | 个 | 51 |  | 工业 | 货物 |  |
| 298 | 电阻圈 | 25 | 组 | 26 |  | 工业 | 货物 |  |
| 299 | 电阻定律演示器 | 2 | 台 | 75 |  | 工业 | 货物 |  |
| 300 | 插头导线 | 150 | 套 | 10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 301 | 接线夹导线 | 150 | 套 | 9 |  | 工业 | 货物 |  |
| 302 | 接线叉导线 | 150 | 套 | 8 |  | 工业 | 货物 |  |
| 303 | 组合接头导线 | 150 | 套 | 8 |  | 工业 | 货物 |  |
| 304 | 焦耳定律演示器 | 2 | 套 | 2100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 305 | 低压测电器 | 3 | 支 | 15 |  | 工业 | 货物 |  |
| 306 | 家庭电路示教板 | 2 | 套 | 2100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 307 | 安全用电示教板 | 2 | 套 | 1470 |  | 工业 | 货物 |  |
| 308 | 保险丝作用演示器 | 2 | 套 | 1890 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 16、生物实验室1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 教师演示台 | 1 | 台 | 7500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 310 | 教师演示台水嘴 | 1 | 套 | 480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 311 | 教师演示台水槽 | 1 | 个 | 248 |  | 工业 | 货物 |  |
| 312 | 教师主控电源 | 1 | 套 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 313 | 学生实验桌 | 25 | 张 | 2660 |  | 工业 | 货物 |  |
| 314 | 安全光源 | 25 | 只 | 240 |  | 工业 | 货物 |  |
| 315 | 功能柱 | 25 | 个 | 280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 316 | 学生电源 | 25 | 个 | 234 |  | 工业 | 货物 |  |
| 317 | 学生凳 | 50 | 张 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 318 | 水柜 | 4.5 | 米 | 1976 |  | 工业 | 货物 |  |
| 319 | 水嘴 | 5 | 套 | 480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 320 | 水槽 | 5 | 个 | 248 |  | 工业 | 货物 |  |
| 321 | 仪器柜 | 5 | 个 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 322 | 学科文化布置 | 1 | 项 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 323 | 室内地上给排水安装 | 1 | 室 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 324 | 室内地上配电安装 | 1 | 室 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 325 | 室内地下配电安装 | 1 | 室 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 17、生物实验室2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | 教师演示台 | 1 | 台 | 7500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 327 | 教师演示台水嘴 | 1 | 套 | 480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 328 | 教师演示台水槽 | 1 | 个 | 248 |  | 工业 | 货物 |  |
| 329 | 教师主控电源 | 1 | 套 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 330 | 岛式操作台 | 6 | 张 | 9020 |  | 工业 | 货物 |  |
| 331 | 试剂架（单层） | 12 | 米 | 960 |  | 工业 | 货物 |  |
| 332 | 学生电源 | 24 | 个 | 234 |  | 工业 | 货物 |  |
| 333 | 学生凳 | 50 | 张 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 334 | 水柜 | 4.5 | 米 | 1976 |  | 工业 | 货物 |  |
| 335 | 水嘴 | 5 | 套 | 480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 336 | 水槽 | 5 | 个 | 248 |  | 工业 | 货物 |  |
| 337 | 仪器柜 | 5 | 个 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 338 | 学科文化布置 | 1 | 项 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 339 | 室内地上给排水安装 | 1 | 室 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 340 | 室内地上配电安装 | 1 | 室 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 341 | 室内地下配电安装 | 1 | 室 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 18、初中生物教学仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | 数码显微镜 | 1 | 台 | 21400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 343 | 生物显微镜 | 25 | 台 | 1867 |  | 工业 | 货物 |  |
| 344 | 双目立体显微镜 | 2 | 台 | 490 |  | 工业 | 货物 |  |
| 345 | 放大镜 | 50 | 个 | 4 |  | 工业 | 货物 |  |
| 346 | 恒温水浴锅 | 1 | 台 | 589 |  | 工业 | 货物 |  |
| 347 | 教学支架 | 25 | 套 | 124 |  | 工业 | 货物 |  |
| 348 | 三脚架 | 25 | 个 | 11 |  | 工业 | 货物 |  |
| 349 | 试管架1 | 25 | 个 | 17 |  | 工业 | 货物 |  |
| 350 | 试管架2 | 4 | 个 | 37 |  | 工业 | 货物 |  |
| 351 | 温度计 | 30 | 支 | 9 |  | 工业 | 货物 |  |
| 352 | 研磨过滤器 | 25 | 个 | 37 |  | 工业 | 货物 |  |
| 353 | 普通剪刀 | 25 | 把 | 17 |  | 工业 | 货物 |  |
| 354 | 普通剪刀 | 2 | 把 | 17 |  | 工业 | 货物 |  |
| 355 | 镊子 | 25 | 套 | 15 |  | 工业 | 货物 |  |
| 356 | 普通镊 | 2 | 把 | 7 |  | 工业 | 货物 |  |
| 357 | 容量瓶 | 5 | 个 | 14 |  | 工业 | 货物 |  |
| 358 | 烧杯 | 30 | 套 | 122 |  | 工业 | 货物 |  |
| 359 | 酒精灯 | 30 | 个 | 9 |  | 工业 | 货物 |  |
| 360 | 干燥器 | 1 | 个 | 71 |  | 工业 | 货物 |  |
| 361 | 漏斗 | 30 | 套 | 19 |  | 工业 | 货物 |  |
| 362 | 滴管 | 300 | 支 | 1 |  | 工业 | 货物 |  |
| 363 | 广口瓶 | 100 | 个 | 9 |  | 工业 | 货物 |  |
| 364 | 滴瓶 | 100 | 套 | 70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 365 | 试管夹 | 25 | 把 | 3 |  | 工业 | 货物 |  |
| 366 | 陶土网 | 25 | 个 | 6 |  | 工业 | 货物 |  |
| 367 | 药匙 | 25 | 把 | 2 |  | 工业 | 货物 |  |
| 368 | 玻璃棒 | 3 | 千克 | 49 |  | 工业 | 货物 |  |
| 369 | 研钵 | 25 | 个 | 9 |  | 工业 | 货物 |  |
| 370 | 乳胶手套 | 5 | 副 | 11 |  | 工业 | 货物 |  |
| 371 | 急救包 | 1 | 个 | 70 |  | 工业 | 货物 |  |
| 372 | 培养皿 | 50 | 套 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 373 | 纱布 | 3 | 包 | 27 |  | 工业 | 货物 |  |
| 374 | 吸水纸 | 200 | 盒 | 12 |  | 工业 | 货物 |  |
| 375 | 擦镜纸 | 100 | 个 | 4 |  | 工业 | 货物 |  |
| 376 | 酒精 | 2 | 桶 | 39 |  | 工业 | 货物 |  |
| 377 | 碘液 | 10 | 瓶 | 9 |  | 工业 | 货物 |  |
| 378 | 载玻片 | 200 | 个 | 8 |  | 工业 | 货物 |  |
| 379 | 盖玻片 | 400 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物 |  |
| 380 | 生理盐水 | 10 | 瓶 | 19 |  | 工业 | 货物 |  |
| 381 | 牙签 | 10 | 包 | 3 |  | 工业 | 货物 |  |
| 382 | 双面刀片 | 80 | 个 | 4 |  | 工业 | 货物 |  |
| 383 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 60 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物 |  |
| 384 | 人皮过毛囊切片 | 60 | 个 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 385 | 人皮过汗腺切片 | 60 | 个 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 386 | 人血涂片 | 60 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物 |  |
| 387 | 正常人染色体装片 | 60 | 个 | 10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 388 | 昆虫标本 | 10 | 套 | 34 |  | 工业 | 货物 |  |
| 389 | 红墨水 | 10 | 瓶 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 390 | 酵母菌装片 | 60 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物 |  |
| 391 | 青霉装片 | 60 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物 |  |
| 392 | 曲霉装片 | 60 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物 |  |
| 393 | 黑根霉装片 | 60 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物 |  |
| 394 | 石蜡盘 | 50 | 套 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 395 | 植物根尖纵切 | 60 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物 |  |
| 396 | 回形针 | 1 | 盒 | 8 |  | 工业 | 货物 |  |
| 397 | 火柴 | 20 | 盒 | 1 |  | 工业 | 货物 |  |
| 398 | 橡胶管 | 2 | 千克 | 71 |  | 工业 | 货物 |  |
| 399 | 止水皮管夹 | 100 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物 |  |
| 400 | 澄清碳水 | 5 | 瓶 | 14 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 19、化学实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | 教师演示台 | 1 | 台 | 7500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 402 | 教师演示台水嘴 | 1 | 套 | 480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 403 | 教师演示台水槽 | 1 | 个 | 248 |  | 工业 | 货物 |  |
| 404 | 教师主控 | 1 | 台 | 7000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 405 | 学生实验桌 | 25 | 张 | 2660 |  | 工业 | 货物 |  |
| 406 | 功能柱 | 25 | 个 | 280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 407 | 学生电源 | 25 | 个 | 280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 408 | 学生凳 | 50 | 张 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 409 | 水柜 | 4.5 | 米 | 1976 |  | 工业 | 货物 |  |
| 410 | 水嘴 | 5 | 套 | 480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 411 | 水槽 | 5 | 个 | 248 |  | 工业 | 货物 |  |
| 412 | 仪器柜 | 5 | 个 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 413 | 台面通风装置 | 25 | 套 | 240 |  | 工业 | 货物 |  |
| 414 | 消音器 | 1 | 个 | 224 |  | 工业 | 货物 |  |
| 415 | 全室通风机 | 1 | 台 | 10640 |  | 工业 | 货物 |  |
| 416 | 吊车费用 | 1 | 室 | 1650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 417 | 风机控制线 | 1 | 套 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 418 | 变频器 | 1 | 套 | 3520 |  | 工业 | 货物 |  |
| 419 | 通风管道 | 1 | 项 | 15000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 420 | 紧急喷淋 | 1 | 套 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 421 | 消防设施 | 1 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 422 | 学科文化布置 | 1 | 项 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 423 | 室内地上给排水安装 | 1 | 室 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 424 | 室内地上配电安装 | 1 | 室 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 425 | 室内地下配电安装 | 1 | 室 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 20、化学准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 准备台 | 1 | 张 | 7500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 427 | 水嘴 | 1 | 套 | 480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 428 | 水槽 | 1 | 个 | 248 |  | 工业 | 货物 |  |
| 429 | 试剂架 | 2 | 套 | 605 |  | 工业 | 货物 |  |
| 430 | 仪器柜 | 18 | 个 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 431 | 滴水架 | 1 | 套 | 720 |  | 工业 | 货物 |  |
| 432 | 紧急洗眼器 | 1 | 套 | 840 |  | 工业 | 货物 |  |
| 433 | 药品柜 | 9 | 个 | 3040 |  | 工业 | 货物 |  |
| 434 | 消音器 | 1 | 个 | 224 |  | 工业 | 货物 |  |
| 435 | 全室通风机 | 1 | 台 | 8400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 436 | 风机控制线 | 1 | 套 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 437 | 垂直引风管道 | 25 | 米 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 438 | 化学准备室控制系统 | 1 | 个 | 1344 |  | 工业 | 货物 |  |
| 439 | 吊车费用 | 1 | 室 | 1650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 440 | 通风管道 | 10 | 个 | 624 |  | 工业 | 货物 |  |
| 441 | 实验室规章制度 | 1 | 个 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 442 | 室内地上给排水安装 | 1 | 室 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 443 | 室内地上配电安装 | 1 | 室 | 700 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 21、危化品室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | PP通风药品柜 | 6 | 张 | 2880 |  | 工业 | 货物 |  |
| 445 | 易燃品毒害品储存柜 | 2 | 张 | 13200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 446 | 智能化危化品柜 | 1 | 张 | 27600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 447 | 通风管道 | 9 | 个 | 624 |  | 工业 | 货物 |  |
| 448 | 废液收集桶 | 4 | 个 | 280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 449 | 紧急喷淋 | 1 | 套 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 450 | 消防设施 | 1 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 451 | 实验室规章制度 | 2 | 个 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 452 | 静电球 | 1 | 个 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 453 | 防爆摄像机 | 2 | 台 | 4872 |  | 工业 | 货物 |  |
| 454 | 网络交换机 | 1 | 台 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 455 | 配线架 | 1 | 套 | 768 |  | 工业 | 货物 |  |
| 456 | 理线器 | 1 | 套 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 457 | 安装调试（含线材 辅 材） | 1 | 项 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 22、计算机教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 | 讲台 | 1 | 张 | 2900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 459 | 办公椅 | 1 | 张 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 460 | 计算机桌 | 25 | 张 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 461 | 学生凳 | 50 | 张 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 462 | 48口非网管交换机 | 2 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 463 | 室内地上配电 | 1 | 室 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 464 | 室内地下配电安装 | 1 | 室 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 465 | 教师计算机 | 2 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 466 | 学生计算机 | 50 | 套 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 23、计算机准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 467 | 准备台 | 1 | 张 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 468 | 排插 | 2 | 个 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 469 | 仪器柜 | 6 | 个 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 470 | 储物架 | 6 | 组 | 1440 |  | 工业 | 货物 |  |
|  | 24、 办公家具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 | 屏风办公桌 | 50 | 张 | 1200 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 472 | 置物柜 | 50 | 张 | 850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 473 | 办公椅 | 50 | 张 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 474 | 作业柜 | 25 | 张 | 900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 475 | 茶水柜 | 5 | 张 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 476 | 班台2 | 8 | 张 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 477 | 副柜2 | 8 | 张 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 478 | 班椅 | 8 | 张 | 500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 479 | 图书柜 | 12 | 张 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 480 | 软木板+黑板 | 12 | 张 | 3450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 481 | 文件柜 | 6 | 张 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 482 | 洁具柜 | 12 | 张 | 1960 |  | 工业 | 货物 |  |
| 483 | 课桌椅 | 1250 | 套 | 280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 484 | 讲台 | 20 | 张 | 2900 |  | 工业 | 货物 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品 | 要求 | 功能、性能、配置要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、音乐教室 |  |  |  |  |
| 1 | 升降讲台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：690*530*750/1110mm±10mm； 2、桌面：桌面采用厚度≥18mm环保高密度板，边缘采用弧形倒角；桌面安装长度300mm的铝拉丝档条，桌面配置有笔槽，桌面呈10度倾斜； 3、气动升降杆：采用铝合金材质，表面高温静电喷涂，升降范围为755到1110mm；气杆采用一键无极升降；气动升降杆最大承重不低于15KG； 4、底盘：采用铝合金材质的开放型支架底盘，表面高温静电喷涂，安装4个不小于2寸万向PU滑轮，2轮可锁定； 5、装饰板：桌面下方安装厚度≥5mm的亚克力LOGO装饰板，参考尺寸400*245mm。 |  |
| 2 | 教师钢琴 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1520*600*H1230mm，不含脚轮高度1160mm； 2、配置：88键标配，全音域设置为88键（即A2～c5）； 3、音高：按照国际标准设定为a1，要求440Hz≤a1≤445Hz； 4、谐和性：基准音组内四、五度音谐和，全音域同度音、八度音谐和； 5、音质：全音域均匀、连贯、无杂音；音量在全音域内均匀，能表现不同的强弱音，层次清楚； 6、铁板：翻砂铸铁板，铁板高度不低于1135mm； 7、五金件：中盘材料选用实木拼板结构； 8、外观：外壳选用中纤板芯，弯腿设计。油漆黑色PE不饱和树脂漆,硬度2H以上； 9、脚轮：采用金属脚轮； 10、缓降功能：钢琴侧臂内安装隐藏式缓降器； 11、音板、肋木：选用云杉、松木制造的3A级实木音板，上门板内侧安装金属长梁，采用下门边框装配结构，肋木使用与音板相同材质木材，数量为11根； 12、背柱：实木制作，五背柱设计，背柱截面尺寸58*80mm； 13、桥码：A级榉木，音频振动，响应精确迅速； 14、弦槌：羊毛尼毡，桃花芯木槌芯； 15、琴键：白键表面采用合成丙烯树脂，仿乌木黑键键顶。白键前端参考长度50.4到50.7mm,八度音程白键参考宽度164.3到164.8mm，黑键参考长度95到96mm、高度11.7到12.7mm。配有延音踏瓣、倍弱音踏瓣和弱音踏瓣； 16、踏瓣控制性能：踩下弱音踏瓣，弦槌有效击弦行程缩短1/4至1/2，踏瓣负荷之间偏差不大于9.8N； 17、演奏性能：白键下沉深度10.1至11.0mm,白键下沉偏差≤1.0mm,相邻两键偏差≤0.5mm,琴键下降负荷0.64至0.74N，回升负荷0.32至0.39N； 18、琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线。1#音有效弦长为120cm，29#音有效弦长为93.5cm； 19、键盘：使用松木、杉木、杨木层积材制作，中座板采用椴木或榉木。键盘使用加铅技术； 20、脚踏：金属铸造； 21、弦轴板，弦轴钉：弦轴钉采用倒牙车丝配合防锈处理，弦轴板使用17层坚硬的色木交错拼接； 22、配件：键盘呢、琴轮垫、擦琴布。 |  |
| 3 | 钢琴凳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：750*350*450mm±10mm； 2、材质：实木+皮革软包； 3、工艺：橡木凳腿，坐垫采用全皮革包面内部填充回弹海绵； 4、功能：带谱箱。 |  |
| 4 | 音乐凳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：φ400mm*H386mm±10mm； 2、材质：PE全新料； 3、工艺：采用PE全新料中空设计，吹塑一次成型，中间椭圆中空设计，固定软包座面； 4、规格：壁厚≥4.8mm，上外圆直径≥330mm，上内圆直径≥300mm、下陷10mm、配6个直径5.5mm通孔，下外围直径≥400mm，中空规格W265mm*D380mm*H235mm，四角R52mm,周长≥880mm。底部内凹设计，设有两条规格W340mm*D40mm*H10mm加强筋，内圆直径≥340mm、内凹42mm、带有4个规格42mm*42mm方孔； 5、功能：中间采用椭圆中空设计可置物，底部内凹设计可安装万向轮。 |  |
| 5 | 音乐收纳长柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：4400*450*800mm±10mm； 2、材质：橡胶木板； 3、工艺：柜体顶板、门板、侧板、隔板均采用厚度≥18mm橡胶木板；背板采用厚度≥9mm橡胶木板；门板采用封闭漆工艺三底二面，喷涂处理；采用锌合金三合一连接件，镀锌阻尼缓冲铰链，不锈钢螺丝；每1000mm分组，单层层板，上下均分储物格，双门。 |  |
| 6 | 蓝牙音响 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、喇叭单元：1个135毫米低音扬声器，2个25毫米圆顶扬声器； 2、输出功率：100W RMS； 3、频率响应：40Hz-20Hz(-6db)； 4、蓝牙版本：5.4； 5、尺寸：489*244*224mm； 6、电池类型：锂电池7.24V/2500mAh； 7、配套2只无线麦克风：频率65Hz-15kHz,信噪比≥60dBA,发射器发射功率≤10mW,发射器和接收器距离≤10m。 |  |
| 7 | 定制文化 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1600*2000mm； 2、材质：彩色亚克力、PVC、UV，亚克力3mm、5mm，PVC5mm、10mm； 3、工艺：画面高清喷会，主题文字彩色亚克力雕刻，框架造型采用亚克力雕刻，PVC雕刻等。 |  |
| 2、美术教室 |  |  |  |  |
| 8 | 教师授课台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1400*750*750±10mm； 2、材质：橡胶木板＋钢架； 3、工艺：桌面采用厚度≥25mm橡胶木板材，四角倒圆角；采用口子型钢架，规格为≥50*50mm方管，方管壁厚≥1.2mm，加强横梁采用≥20*40mm方管，方管壁厚≥1.2mm，表面喷塑烤漆；四脚采用ABS可调节脚垫；采用不锈钢螺丝。 |  |
| 9 | 授课椅 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：620*570*970mm±10mm； 2、材质：椅架圆管采用壁厚≥1.5双套管，精抛电镀架配PP加硬料胶扶手面，椅背采用铝合金连接件，黑色PP玻纤背框，固定腰垫，座板内填充35#高密海绵，弹力座布，透气背网饰面。 |  |
| 10 | 美术桌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1200*600*750±10mm； 2、材质：橡胶木板＋钢架； 3、工艺：桌面采用厚度≥25mm橡胶木板材，四角倒圆角；采用口子型钢架，规格为≥50*50mm方管，方管壁厚≥1.2mm，加强横梁采用≥20*40mm方管，方管壁厚≥1.2mm，表面喷塑烤漆；下挂书包斗；四脚采用ABS可调节脚垫；采用不锈钢螺丝。 |  |
| 11 | 学生凳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：340*240*440mm； 2、材质：橡胶木板＋钢架； 3、工艺：凳面采用厚≥18mm橡胶木指接实木板， 经木蜡油浸润、擦拭、上光制成；凳脚：钢制，25*25*1.2mm方管（加脚套），配塑料静音脚垫；外框：钢制，20*20*1.2mm方管；表面处理：酸洗磷化喷塑处理（灰白）。 |  |
| 12 | 收纳柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1000*450*900mm； 2、材质：橡胶木板； 3、工艺：柜体顶板、门板、侧板、隔板均采用厚度≥18mm橡胶木板；背板采用厚度≥9mm橡胶木板；门板采用封闭漆工艺三底二面，喷涂处理；采用锌合金三合一连接件，镀锌阻尼缓冲铰链，不锈钢螺丝；单层层板，上下均分储物格，双门。 |  |
| 13 | 移动黑板 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：黑板尺寸1200*2000mm； 2、版面材质：树脂磁吸书写板，边框采用加厚不锈钢； 3、结构：S型结构稳定三角支架，配360°旋转滑轮。 |  |
| 14 | 画纸 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 160g，4k水彩画纸、水粉纸和素描纸各一袋，每袋20张。 |  |
| 15 | A3彩色卡纸 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 200g,A3彩色卡纸20色共20张。 |  |
| 16 | 定制文化 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1600*2000mm； 2、材质：彩色亚克力、PVC、UV，亚克力3mm、5mm，PVC5mm、10mm； 3、工艺：画面高清喷会，主题文字彩色亚克力雕刻，框架造型采用亚克力雕刻，PVC雕刻等。 |  |
| 3、心理咨询室设备 |  |  |  |  |
| 17 | 定制异形桌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：3500*600*750±10mm； 2、材质：橡胶木板＋钢架； 3、工艺：桌面采用厚度≥25mm橡胶木板材，四角倒圆角；采用口子型钢架，规格为≥50*50mm方管，方管壁厚≥1.2mm，加强横梁采用≥20*40mm方管，方管壁厚≥1.2mm，表面喷塑烤漆；四脚采用ABS可调节脚垫；采用不锈钢螺丝。 |  |
| 18 | 实木椅 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：440mm*470mm*440/760mm，椅面460mm*460mm； 2、框架材质：实木水曲柳； 3、坐垫材质：PU皮饰面，内填充高密度海绵； 4、牛角椅背一体成型，底座三角加固； 5、配件：五金螺丝连接件固定； 6、颜色：坐垫颜色可选。 |  |
| 19 | 办公桌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1400*700*750mm±10mm. 2、材质：橡胶木板+钢架； 3、工艺：桌面采用厚度≥25mm橡胶木板材，四角倒圆角；采用口子型钢架，规格为50*50mm方管，方管壁厚≥1.2mm，加强横梁采用20*40mm方管，方管壁厚≥1.2mm，表面喷塑烤漆；四脚采用ABS可调节脚垫；采用不锈钢螺丝 4、功能：含抽屉柜，参考尺寸400*400*650mm。 |  |
| 20 | 办公椅 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：580*650*990mm±10mm； 2、材质：仿皮/电镀钢架； 3、工艺：采用直径≥25mm，管厚≥1.5mm电镀弓形脚，配塑料脚垫；坐垫采用40#高密海绵，厚度≥40mm，面层为仿皮材质。 |  |
| 21 | 圆凳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：φ300*400H±10mm； 2、框架：松木实木结合多层板； 3、填充：高弹力海绵； 4、覆面：抗污科技布饰面； 5、配件：尼龙脚钉； 6、颜色：可选。 |  |
| 22 | 圆柱包沙发 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：470/880W*450D*450H； 2、材质：实木多层板，布艺/仿皮； 3、工艺：背板和座板采用≥25mm厚，其他≥16mm厚E0级实木多层板。PVC同色封边，踢脚线做法；表面配布艺/仿皮坐垫，内为≥40mm高弹力海绵。 |  |
| 23 | 双人沙发 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1920*780*800mm±10mm； 2、面料：西皮； 3、框架：松木框架，辅以板材； 4、靠背填充：打底阻燃海绵与高密度回弹阻燃海绵，弹力橡筋固定； 5、坐垫填充：密度≥45定型回弹阻燃海绵，表面防氧化保护面； 6、沙发脚：五金脚、佩戴防滑耐磨脚垫； 7、颜色：可选。 |  |
| 24 | 单人沙发 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：950*780*800mm±10mm； 2、面料：西皮； 3、框架：松木框架，辅以板材； 4、靠背填充：打底阻燃海绵与高密度回弹阻燃海绵，弹力橡筋固定； 5、坐垫填充：密度≥45定型回弹阻燃海绵，表面防氧化保护面； 6、沙发脚：五金脚、佩戴防滑耐磨脚垫； 7、颜色：可选。 |  |
| 25 | 圆几 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：φ450*550mm±10mm； 2、台面材质：厚度≥18mm实木板材，倒圆角； 3、几腿材质：榉木桌腿，佩戴耐磨防滑垫； 4、配件：五金螺丝连接件； 5、颜色：可选。 |  |
| 26 | 长茶几 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1200*600*450mm±10mm； 2、台面材质：厚度≥18mm实木板材，倒圆角； 3、几腿材质：榉木桌腿，佩戴耐磨防滑垫； 4、配件：五金螺丝连接件； 5、颜色：可选。 |  |
| 27 | 茶水柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：800*400*800mm±10mm； 2、材质：橡胶木板； 3、工艺：板材厚度≥18m，散件组装，上面两抽屉，下柜木门带锁，内置隔板； 4、封边：四周厚度≥1.0mmPVC封边条，全自动化机器封边，高粘接强度白乳胶； 5、五金件：三合一链接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、螺丝、铰链； 6、颜色：可选。 |  |
| 28 | 圆凳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：φ300*400H±10mm； 2、框架：松木实木结合多层板； 3、填充：高弹力海绵； 4、覆面：抗污科技布饰面； 5、配件：尼龙脚钉； 6、颜色：可选。 |  |
| 29 | 打印机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、支持纸张尺寸A4； 2、支持自动双面； 3、黑白激光打印； 4、打印速度25-34页/分； 5、打印方式：无线网络打印，有线网络打印，USB线直连打印； 6、具有打印、复印、扫描功能。 |  |
| 30 | 碎纸机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、纸箱容量：30L； 2、移动轮：有移动轮； 3、单次碎纸张数：100张连续； 4、碎纸机时间：60分钟； 5、类型：可碎CD、卡、普通纸张，可带钉碎纸； 6、支持自动碎纸/手动碎纸两种工作方式。 |  |
| 31 | 固定电话 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、内置16G存储； 2、夜光照明，屏幕背光，来电显示；一键拨号；铃声选择；自动答录，密码保护。 |  |
| 32 | 静音挂钟 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：12英寸； 2、外壳：ABS； 3、石英钟。 |  |
| 33 | 数码录音笔 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、全金属外壳设计； 2、48KHz高品质录音； 3、32G内存； 4、7小时续航； 5、配备双音腔喇叭； 6、动态高频抑制+动态低频补偿。 |  |
| 34 | 监控摄像头 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、像素：≥800万； 2、智能检测：移动检测，宠物检测，人形识别，异声感知； 3、可旋转角度：水平旋转340°，垂直旋转130°； 4、供网方式：无线Wi-Fi； 5、隐私保护：软件遮蔽； 6、存储编码：H.265； 7、追踪方式：定点+定时巡航，移动追踪； 8、语音类型：语音通话； 9、供电方式：电源供电； 10、存储方式：配128G储存卡。 |  |
| 35 | 心理信箱 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：365*330*100mm； 2、材质：铁皮，壁挂安装。 |  |
| 36 | 心理教室定制文化 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1600*2000mm； 2、材质：彩色亚克力、PVC、UV，亚克力3mm、5mm，PVC5mm、10mm； 3、工艺：画面高清喷会，主题文字彩色亚克力雕刻，框架造型采用亚克力雕刻，PVC雕刻等，立体感强烈； |  |
| 4、阶梯教室1 |  |  |  |  |
| 37 | 全彩LED屏 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 显示屏净尺寸：5.12m*2.88m=14.7456m²， 模组： 1、屏体分辨率：2560*1440； 2、LED封装形式：SMD1515黑灯； 3、物理点间距：2.0mm； 4、分辨率：250000点/m²； 5、灯珠/IC：国产优质金线； 6、刷新频率：≥4200Hz 7、发光点颜色组合：1R1G1B； 8、模组分辨率：160×80； 9、模组尺寸（宽×高）（mm）：320×160； 10、工作电压：DC+4、2V~+5V； 11、环境温度：存储-35℃~+85℃； 12、工作温度：－20℃~+60℃； 13、工作电压（AC）：220V±10%/50Hz/60Hz； 14、平均功耗：800CD/m²时≤125W/m²（600CD/m²时≤95W/m²）； 15、峰值功耗：800CD/m²时≤500W/m²（600CD/m²时≤380W/m²）； 16、安装规格：磁吸； 接收卡： 1、通信距离：超五类网线≤100m； 2、抗人体静电能力：2KV； 3、尺寸（mm）：145.2*91.7； 4、工作电压：DC3.8V-5.5V； 5、功耗：3W； 电源： 1、输出功率：189w； 2、额定输入电压：200V—240V； 3、输入电压范围：180-264V； 4、最大输入电流：≤4.0A； 5、输出电压：4.2V； 6、输出电流：0-45A； 7、输出过流保护：50-70A； 8、输出短路保护：具备； 9、工作温度：-40-70℃； 10、散热方式：自然风冷。 |  |
| 38 | 控制主机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、类型：主机+显示器； 2、内存容量：≥16GB； 3、硬盘容量：≥512GB SSD+1TB HDD； 4、显卡型号：集成显卡； 5、处理器：≥6核，主频≥2.8G； 6、显示器屏幕尺寸：≥23英寸； 7、配有线键鼠1套。 |  |
| 39 | 收发盒 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、具备带载面积≥520万像素，宽度≥8192点，高度≥4096点； 2、具备输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置； 3、具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 4、具备≥3画面显示，位置、大小可自由调节； 5、具备独立音频输入和音频输出及HDMI音频解析输出； 6、具备RS232串口协议控制； 7、具备亮度和色温调节； 8、具备低亮高灰； 9、具备≥1路HDMI 1.4输入接口，≥2路DVI输入接口，≥1路3G-SDI输入接口，≥1路音频输入接口； 10、具备≥8路网口输出接口，≥1路音频输出接口； |  |
| 40 | 配电柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路； 2、输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能； 3、输出电压：单相三线制AC220V±10%； 4、内置避雷器，具有避雷防雷功能； 5、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信； 6、通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作； |  |
| 41 | 室内钢结构 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、不锈钢包边每边尺寸50mm； 2、主框架40mm*60mm镀锌方管,中间拉筋40mm*40mm镀锌方管,材料壁厚≥1.5mm； 3、大屏边框系统、标准工艺、需采用焊接角铁、槽钢及方管的方式组成框架。 |  |
| 42 | 动力电缆 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 动力电缆YJV-0.6/1Kv－4*6+1*4。 |  |
| 43 | 音箱 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、额定功率≥200W； 2、峰值功率≥800W； 3、最大声压级（额定/峰值）:≥118dB/124dB； 4、标称阻抗：≤6Ω； 5、频率响应等同或优于80Hz-20KHz； 6、灵敏度≥95dB(1M/1W)； 7、喇叭单元：≥3＂全频×6。 8、配套音响壁挂支架。 |  |
| 44 | 功放 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案； 2、标准XLR输入接口，和LINK输出口； 3、电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波； 4、内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 5、具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 6、输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |  |
| 45 | 音频处理器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口； 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换； 3、具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 |  |
| 46 | 手持无线话筒 （一拖四） | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能； 2、具有1台接收主机、4只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用； 3、接收机前面板具有4个TFT-LCD显示屏、4个编码旋钮、4个频率扫描实体按键、4个红外对频实体按键、1个电源开关按键、1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯； 4、具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预； 5、具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式； 6、具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节； 7、具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 |  |
| 47 | 无线话筒（一拖二） | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 主机： 1、采用数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，抗干扰能力强，误码率低，传输稳定； 2、可一键频率扫描，避开干扰；可一键红外对频； 3、具有混响、高中低音调节； 4、接收机采用2.2英寸TFT-LCD屏； 鹅颈话筒: 1、采用数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式； 2、不低于1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频； 3、支持通过Type-C口进行充电； 4、设备电池孔位不低于4个，连续使用时长不低于15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至60小时； 领夹话筒： 1、音头：电容式麦克风（领夹话筒）； 2、频率范围：等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz； 3、调制方式：pi/4-DQPSK； 4、电池使用时长：≥10H。 |  |
| 48 | 电源管理器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能； 3、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器采用多用途电源插座，阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质； 4、供电电源：RVV3*2.5电缆，220V 50/60Hz，30A。 |  |
| 49 | 教师地台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：5500*1500*100mm； 2、材质：实木制作龙骨，面层基材铺设双层细木工板，表面铺设实木多层复合地板，铝合金线条收边； 3、固定式地台不可移动，款式颜色校方确认。 |  |
| 50 | 钢木设备柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1850*960*800mm； 2、材质：钢木机构，静音导轨； 3、结构：配显示器电动升降系统，预留外设接口。 |  |
| 51 | 线材辅材 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、卡侬头（母）-卡侬头（公）、3.5（耳机插头）、双6.35话筒插头、高清HDMI等音视频连接线； 2、国标RVV电缆纯铜环保规格3*2.5； 3、非屏蔽纯铜6类千兆网线； 4、纯铜线300芯音响线喇叭线。 |  |
| 52 | 一体式阶梯排椅 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、座板：座板采用多层板高温热压而成，长420±5mm，宽390±5mm，厚度为15±2mm，中心距520mm±5mm； 2、背板：采用优质多层板高温热压“一整体”成型为弯曲板，饰面采用环保防火板，清漆封边。耐磨、防污、具有很强的抗击力和承载能力。写字板宽350±10mm, 厚度为12±2mm，台面总高度750mm； 3、横梁规格80*40mm,厚度≥1.8mm矩形管；椅脚规格60mm*40mm，厚度1.5mm方管，上托臂为冷轧钢冲压成形，规格：40*310*75mm；下脚为冷轧钢冲压成形，规格：40*260*125mm， 4、座装饰盖：采用优质PP材料，模具一体成型，美观大方，长240mm，宽240mm，壁厚≥2.5mm，表面平整光滑无螺丝孔位外漏； 5、座回位结构：常规版采用扭簧压缩回弹技术带动座板回位，阻尼慢回位结构； 6、书网：采用优质直径4mm圆钢，数控弯折后焊接成型； 7、支撑立管：采用30*60厚度≥1.5mm铝合金； 8、地脚板：三角形支撑脚板，底板采用≥5mm扁铁固定，固定孔距125mm。 |  |
| 53 | 一体式阶梯排椅前排桌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：520mm*350mm*750mm（±10mm）； 2、采用优质多层板高温热压“一整体”成型为弯曲板，饰面采用环保防火板，清漆封边； 4、固定件组件：采用优质热轧板经模具成型、焊接精制而成，钢材厚度为4mm； 5、支撑件组件：采用优质热轧板经模具成型、焊接精制而成，钢材厚度为4mm； 6、横梁：采用80mm*40mm，壁厚1.8mm方管,焊接精制而成，表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理； 7、椅脚：采用优质冷轧钢板经模具轧成方管与上下接托臂焊接一体成形，规格60mm*40mm，壁厚1.5mm方管，上托臂为冷轧钢冲压成形，规格：40*310*75mm；下脚为冷轧钢冲压成形，规格：40*260*125mm，表面经抛光喷涂处理。 |  |
| 5、阶梯教室2 |  |  |  |  |
| 54 | 全彩LED屏 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 显示屏净尺寸：5.12m*2.88m=14.7456m²， 模组： 1、屏体分辨率：2560*1440； 2、LED封装形式：SMD1515黑灯； 3、物理点间距：2.0mm； 4、分辨率：250000点/m²； 5、灯珠/IC：国产优质金线； 6、刷新频率：≥4200Hz 7、发光点颜色组合：1R1G1B； 8、模组分辨率：160×80； 9、模组尺寸（宽×高）（mm）：320×160； 10、工作电压：DC+4、2V~+5V； 11、环境温度：存储-35℃~+85℃； 12、工作温度：－20℃~+60℃； 13、工作电压（AC）：220V±10%/50Hz/60Hz； 14、平均功耗：800CD/m²时≤125W/m²（600CD/m²时≤95W/m²）； 15、峰值功耗：800CD/m²时≤500W/m²（600CD/m²时≤380W/m²）； 16、安装规格：磁吸； 接收卡： 1、通信距离：超五类网线≤100m； 2、抗人体静电能力：2KV； 3、尺寸（mm）：145.2*91.7； 4、工作电压：DC3.8V-5.5V； 5、功耗：3W； 电源： 1、输出功率：189w； 2、额定输入电压：200V—240V； 3、输入电压范围：180-264V； 4、最大输入电流：≤4.0A； 5、输出电压：4.2V； 6、输出电流：0-45A； 7、输出过流保护：50-70A； 8、输出短路保护：具备； 9、工作温度：-40-70℃； 10、散热方式：自然风冷。 |  |
| 55 | 控制主机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、类型：主机+显示器； 2、内存容量：≥16GB； 3、硬盘容量：≥512GB SSD+1TB HDD； 4、显卡型号：集成显卡； 5、处理器：≥6核，主频≥2.8G； 6、显示器屏幕尺寸：≥23英寸； 7、配有线键鼠1套。 |  |
| 56 | 收发盒 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、具备带载面积≥520万像素，宽度≥8192点，高度≥4096点； 2、具备输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置； 3、具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 4、具备≥3画面显示，位置、大小可自由调节； 5、具备独立音频输入和音频输出及HDMI音频解析输出； 6、具备RS232串口协议控制； 7、具备亮度和色温调节； 8、具备低亮高灰； 9、具备≥1路HDMI 1.4输入接口，≥2路DVI输入接口，≥1路3G-SDI输入接口，≥1路音频输入接口； 10、具备≥8路网口输出接口，≥1路音频输出接口； |  |
| 57 | 配电柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路； 2、输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能； 3、输出电压：单相三线制AC220V±10%； 4、内置避雷器，具有避雷防雷功能； 5、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信； 6、通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作； |  |
| 58 | 室内钢结构 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、不锈钢包边每边尺寸50mm； 2、主框架40mm*60mm镀锌方管,中间拉筋40mm*40mm镀锌方管,材料壁厚≥1.5mm； 3、大屏边框系统、标准工艺、需采用焊接角铁、槽钢及方管的方式组成框架。 |  |
| 59 | 动力电缆 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 动力电缆YJV-0.6/1Kv－4*6+1*4。 |  |
| 60 | 音箱 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、额定功率≥200W； 2、峰值功率≥800W； 3、最大声压级（额定/峰值）:≥118dB/124dB； 4、标称阻抗：≤6Ω； 5、频率响应等同或优于80Hz-20KHz； 6、灵敏度≥95dB(1M/1W)； 7、喇叭单元：≥3＂全频×6。 8、配套音响壁挂支架。 |  |
| 61 | 功放 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案； 2、标准XLR输入接口，和LINK输出口； 3、电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波； 4、内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 5、具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 6、输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 |  |
| 62 | 音频处理器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口； 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换； 3、具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 |  |
| 63 | 手持无线话筒（一拖四） | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能； 2、具有1台接收主机、4只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用； 3、接收机前面板具有4个TFT-LCD显示屏、4个编码旋钮、4个频率扫描实体按键、4个红外对频实体按键、1个电源开关按键、1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯； 4、具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预； 5、具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式； 6、具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节； 7、具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 |  |
| 64 | 无线话筒（一拖二） | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 主机： 1、采用数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，抗干扰能力强，误码率低，传输稳定； 2、可一键频率扫描，避开干扰；可一键红外对频； 3、具有混响、高中低音调节； 4、接收机采用2.2英寸TFT-LCD屏； 鹅颈话筒: 1、采用数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式； 2、不低于1个3.5mm耳机孔，可通过3.5mm耳机孔输入音频； 3、支持通过Type-C口进行充电； 4、设备电池孔位不低于4个，连续使用时长不低于15小时；电池具有扩展性，连续使用时长可扩展至60小时； 领夹话筒： 1、音头：电容式麦克风（领夹话筒）； 2、频率范围：等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz； 3、调制方式：pi/4-DQPSK； 4、电池使用时长：≥10H。 |  |
| 65 | 电源管理器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能； 3、单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器采用多用途电源插座，阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质； 4、供电电源：RVV3*2.5电缆，220V 50/60Hz，30A。 |  |
| 66 | 教师地台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：5500*1500*100mm； 2、材质：实木制作龙骨，面层基材铺设双层细木工板，表面铺设实木多层复合地板，铝合金线条收边； 3、固定式地台不可移动，款式颜色校方确认。 |  |
| 67 | 钢木设备柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1850*960*800mm； 2、材质：钢木机构，静音导轨； 3、结构：配显示器电动升降系统，预留外设接口。 |  |
| 68 | 线材辅材 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、卡侬头（母）-卡侬头（公）、3.5（耳机插头）、双6.35话筒插头、高清HDMI等音视频连接线； 2、国标RVV电缆纯铜环保规格3*2.5； 3、非屏蔽纯铜6类千兆网线； 4、纯铜线300芯音响线喇叭线。 |  |
| 69 | 一体式阶梯排椅 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、座板：座板采用多层板高温热压而成，长420±5mm，宽390±5mm，厚度为15±2mm，中心距520mm±5mm； 2、背板：采用优质多层板高温热压“一整体”成型为弯曲板，饰面采用环保防火板，清漆封边。耐磨、防污、具有很强的抗击力和承载能力。写字板宽350±10mm, 厚度为12±2mm，台面总高度750mm； 3、横梁规格80*40mm,厚度≥1.8mm矩形管；椅脚规格60mm*40mm，厚度1.5mm方管，上托臂为冷轧钢冲压成形，规格：40*310*75mm；下脚为冷轧钢冲压成形，规格：40*260*125mm， 4、座装饰盖：采用优质PP材料，模具一体成型，美观大方，长240mm，宽240mm，壁厚≥2.5mm，表面平整光滑无螺丝孔位外漏； 5、座回位结构：常规版采用扭簧压缩回弹技术带动座板回位，阻尼慢回位结构； 6、书网：采用优质直径4mm圆钢，数控弯折后焊接成型； 7、支撑立管：采用30*60厚度≥1.5mm铝合金； 8、地脚板：三角形支撑脚板，底板采用≥5mm扁铁固定，固定孔距125mm。 |  |
| 70 | 一体式阶梯排椅前排桌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：520mm*350mm*750mm（±10mm）； 2、采用优质多层板高温热压“一整体”成型为弯曲板，饰面采用环保防火板，清漆封边； 4、固定件组件：采用优质热轧板经模具成型、焊接精制而成，钢材厚度为4mm； 5、支撑件组件：采用优质热轧板经模具成型、焊接精制而成，钢材厚度为4mm； 6、横梁：采用80mm*40mm，壁厚1.8mm方管,焊接精制而成，表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理； 7、椅脚：采用优质冷轧钢板经模具轧成方管与上下接托臂焊接一体成形，规格60mm*40mm，壁厚1.5mm方管，上托臂为冷轧钢冲压成形，规格：40*310*75mm；下脚为冷轧钢冲压成形，规格：40*260*125mm，表面经抛光喷涂处理。 |  |
| 6、集体备课室1 |  |  |  |  |
| 71 | 86寸触摸一体机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、整机尺寸不低于86英寸，显示比例16:9，分辨率3840×2160； 2、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 3、整机内置2.2声道扬声器，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB； 4、整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米； 5、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键； 6、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏； 7、整机支持蓝牙，内置非独立摄像头，采用一体化集成设计； 8、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768； 9、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上； 10、电脑模块CPU要求≥6核，主频≥2.8G；配置要求： DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |  |
| 72 | 移动支架 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2、承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm； 3、托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4、支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂； 5、脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于75mm；脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm。 |  |
| 73 | 升降讲台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：690*530*750/1110mm±10mm； 2、桌面：桌面采用厚度≥18mm环保高密度板，边缘采用弧形倒角；桌面安装长度300mm的铝拉丝档条，桌面配置有笔槽，桌面呈10度倾斜； 3、气动升降杆：采用铝合金材质，表面高温静电喷涂，升降范围为755到1110mm；气杆采用一键无极升降；气动升降杆最大承重不低于15KG； 4、底盘：采用铝合金材质的开放型支架底盘，表面高温静电喷涂，安装4个不小于2寸万向PU滑轮，2轮可锁定； 5、装饰板：桌面下方安装厚度≥5mm的亚克力LOGO装饰板，参考尺寸400*245mm。 |  |
| 74 | 会议椅 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：520mm*480mm*H1000mm±10mm；； 2、面料:采用优质网布饰面，色彩亮丽持久； 3、海绵:优质高密度海绵，无刺激性气味； 4、坐板:曲木板材胶合强度≥0.07MPa，板材应无鼓泡、分层； 5、钢架:优质钢管，电镀层表面应无剥落、焊接表面波纹均匀、无返锈、无毛刺、无烧焦、无气泡、无针孔、无裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。 |  |
| 75 | 拼接桌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1600*600*750±10mm； 2、材质：橡胶木板＋钢架； 3、工艺：桌面采用厚度≥40mm橡胶木板材，四角倒圆角；下挂挡板1400*400mm厚度≥18mm；采用口子型钢架，规格为≥50*50mm方管，方管壁厚≥1.2mm，加强横梁采用≥20*40mm方管，方管壁厚≥1.2mm，表面喷塑烤漆；四脚采用ABS可调节脚垫；采用不锈钢螺丝。 |  |
| 76 | 茶水柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1200*400*800mm±10mm； 2、材质：实木多层板； 3、工艺：散件组装，整体采用厚度≥18mm板材，分隔置物； 4、封边：四周厚度≥1.0mmPVC封边条，全自动化机器封边，高粘接强度白乳胶； 5、五金件：三合一链接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、螺丝、铰链； 6、颜色：可选。 |  |
| 7、集体备课室2 |  |  |  |  |
| 77 | 86寸触摸一体机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、整机尺寸不低于86英寸，显示比例16:9，分辨率3840×2160； 2、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 3、整机内置2.2声道扬声器，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB； 4、整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米； 5、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键； 6、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏； 7、整机支持蓝牙，内置非独立摄像头，采用一体化集成设计； 8、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768； 9、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上； 10、电脑模块CPU要求：≥6核，主频≥2.8G；配置要求： DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |  |
| 78 | 移动支架 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2、承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm； 3、托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4、支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂； 5、脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于75mm；脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm。 |  |
| 79 | 升降讲台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：690*530*750/1110mm±10mm； 2、桌面：桌面采用厚度≥18mm环保高密度板，边缘采用弧形倒角；桌面安装长度300mm的铝拉丝档条，桌面配置有笔槽，桌面呈10度倾斜； 3、气动升降杆：采用铝合金材质，表面高温静电喷涂，升降范围为755到1110mm；气杆采用一键无极升降；气动升降杆最大承重不低于15KG； 4、底盘：采用铝合金材质的开放型支架底盘，表面高温静电喷涂，安装4个不小于2寸万向PU滑轮，2轮可锁定； 5、装饰板：桌面下方安装厚度≥5mm的亚克力LOGO装饰板，参考尺寸400*245mm。 |  |
| 80 | 会议椅 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.参考尺寸：590*550*1000mm±10mm； 2、椅背：采用PU西皮，内衬高密海绵；扶手：环保PU扶手面；椅脚：弓形架采用钢材一次性成型，电镀架，壁管厚度≥1.8mm，承重≥280kg，粗抛+精抛抛光；脚垫：尼龙材料，分左右前后；椅座：采用高密度弹性海绵，符合人体工程学； 3、颜色：甲方指定。 |  |
| 81 | 会议桌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：5400*2100*750mm±10mm； 2、材质：实木多层板； 3、工艺：桌面厚度≥50mm，其余板材厚度≥18mm,酸洗磷化抛光环氧树脂塑粉喷涂处理，配置可调底脚。桌面由7块≥50mm厚实木多层板拼接而成，脚为柜体结构参考尺寸为1000mm*200mm*700mm,脚与脚之间有板材中纤板链接，上下采用平铁跟角铁三合一链接； 4、封边：四周采用厚度≥2.5mmPVC封边条，封边工艺采用全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶； 5、颜色：甲方指定。 |  |
| 82 | 列席桌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1200*450*750mm±10mm； 2、材质：实木多层板； 3、工艺：面板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm，酸洗磷化抛光环氧树脂塑粉喷涂处理，配置可调底脚； 4、封边：四周采用厚度≥2.5mmPVC封边条，封边工艺采用全自动化机器封边技术，封边胶采用白乳胶； 5、五金件：钢制滚珠导轨、三合一链接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、塑料≥60mm线盒、螺丝； 6、颜色：甲方指定。 |  |
| 83 | 茶水柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1200*400*800mm±10mm； 2、材质：实木多层板； 3、工艺：散件组装，整体采用厚度≥18mm板材，分隔置物； 4、封边：四周厚度≥1.0mmPVC封边条，全自动化机器封边，高粘接强度白乳胶； 5、五金件：三合一链接件（锌合金偏心头、锌合金连接杆、塑料预埋螺母）、螺丝、铰链； 6、颜色：可选。 |  |
| 8、体育器材 |  |  |  |  |
| 84 | 大体操垫 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：长2000mm，宽1000mm，厚不小于100mm； 2、四角为直角，外层为防水牛筋布，防水、防雨淋，内为整块35＃密度的海棉和EVA复合材料； 3、在跳垫两侧（长边）应有4个提手，且提手在跳垫合并使用时，不会造成空隙。 |  |
| 85 | 充气泵 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、外形参考尺寸：670*370*665mm； 2、设计排气压力≥0.8MPa； 3、气缸容积≥40L； 4、功率：220V，1800W； 5、纯铜电机，双缸进气，双出气口，配防滑橡胶脚轮方便移动。 |  |
| 86 | 跳高架 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、内外管均采用钢管制成，壁厚不小于2.5mm，两内管上端各有一用于放置横杆的钢制横杆托； 2、高度应能自由调节，1800mm≥可调节高度≥800mm。立柱高度1600mm～2000mm，横杆长度3000mm～4000mm，内外管壁刻度清晰，以厘米为单位，最小刻度为5mm，分度线均匀，无重线，漏线，断线现象； 3、焊接部位焊缝均匀，表面光滑，金属件作防锈处理，表面喷漆均匀牢固； 4、符合田径竞赛规则2002第182条跳高架技术要求的有关规定。 |  |
| 87 | 跳高横杆 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、横杆采用玻璃钢材料制成，除两端外，横杆的横截面为圆形，直径30±1mm； 2、横杠两端管塞有平面能放置在跳高架的横托上，管塞长度15-20cm，管塞高度30-35mm； 3、横杆整体长度400±2cm, 最大重量2KG； 4、横杆放置在跳高架上时最多下垂2厘米。 |  |
| 88 | 实心球1 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、规格：标准1公斤，橙色或者蓝色； 2、橡胶材质，内部填充细沙，可充气，球体柔软，不容易伤人，落地缓冲好。 |  |
| 89 | 实心球2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、规格：标准2公斤，橙色或者蓝色； 2、橡胶材质，内部填充细沙，可充气，球体柔软，不容易伤人，落地缓冲好。 |  |
| 90 | 秒表 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 电子式液晶显示3排60道，具有普通秒表功能，倒数计时功能，时钟功能，内置高能锂电池CR2032。 |  |
| 91 | 足球 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 标准5号，手缝；适合室外和室内场地；橡胶内胆，尼龙加强层，超耐磨PU合成革外皮。 |  |
| 92 | 篮球 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 标准7号，产品符合国家标准GB/T19851-2005的有关规定，安全性能符合GB17498标准要求。橡胶内胆，尼龙加强层，合成PU革外皮。 |  |
| 93 | 排球 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 标准5号，符合GB/T22882-2008排球标准；优质橡胶内胆，PU外皮，中间加强层。 |  |
| 94 | 高单杠 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、规格：立柱：镀锌管，国标φ76mm壁厚3.25mm，实心杆面φ30mm圆钢，地面高度2500mm，地埋500mm，地埋固定铁为30*30mm角铁，不可升降； 2、所有表面经抛光、酸洗、磷化初级处理后,喷涂纯聚酯粉末，涂层厚度70—80um。 |  |
| 95 | 低单杠 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、规格：立柱：镀锌管，国标φ76mm壁厚3.25mm，实心杆面φ30mm圆钢，地面高度2000mm，地埋500mm，地埋固定铁为30*30mm角铁，不可升降； 2、所有表面经抛光、酸洗、磷化初级处理后,喷涂纯聚酯粉末，涂层厚度70—80um。 |  |
| 96 | 低双杠 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、产品技术规格：外形尺寸：2300*746*1300mm±5mm，安装后高度1300mm，器材主要承载立柱采用Φ114*3.0mm优质钢管，支撑弯管采用Ø42*2.5mm圆管折弯成型，杠面采用Ø42*3mm圆管制作； 2、产品安全要求：器材各支撑棱边和尖角半径≤3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，防止对使用者或者第三者造成伤害； 3、紧固件：器材所有紧固件均采用防盗、防松，材质为304不锈钢； 4、表面处理：所有钢件采用抛丸、打砂等初级处理后喷涂聚酯粉末喷涂，涂层厚度80至120um。 |  |
| 97 | 高双杠 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、产品技术规格：外形尺寸：2300*746*1600mm±5mm，安装后高度1600mm，器材主要承载立柱采用Φ114*3.0mm优质钢管，支撑弯管采用Ø42*2.5mm圆管折弯成型，杠面采用Ø42*3mm圆管制作； 2、产品安全要求：器材各支撑棱边和尖角半径≤3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，防止对使用者或者第三者造成伤害； 3、紧固件：器材所有紧固件均采用防盗、防松，材质为304不锈钢； 4、表面处理：所有钢件采用抛丸、打砂等初级处理后喷涂聚酯粉末喷涂，涂层厚度80至120um。 |  |
| 98 | 排球架 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、排球柱外立柱选用φ89mm，壁厚5mm的优质无缝管，内立柱选用φ76mm，壁厚5mm光亮管制作，外立柱内置一对互成90度斜齿轮，配合螺纹的螺杆升降机构，通过摇动升降手柄，使内立柱上下移动，高度可调节； 2、所有表面经抛光、酸洗、磷化等初级处理后，喷涂纯聚酯粉末，涂层厚度70—80um,硬度达铅笔3H+。 |  |
| 99 | 排球网 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：9500*1000mm； 2、材质：球网材质聚乙烯，包边材质牛津布料； 3、工艺：100*100mm标准网眼，直径2mm机织网绳，直径4mm包胶钢丝绳。 |  |
| 100 | 排球裁判椅 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、裁判椅尺寸：H2430m*W11000mm*D970mm； 2、由踏板，护套，扶手组成；踏板为3mm防滑钢板在剪板机和折板机上剪折成型； 3、所有铁件表面经抛丸等处理后静电喷涂。 |  |
| 101 | 足球训练标志杆 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 长度1.5米，配合足球训练标志锥筒使用。 |  |
| 102 | 跳高丈量尺 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 铝合金方管，长2.5米，管口直径为3cm（高度）*5cm（宽度），刻度清晰均匀。 |  |
| 103 | 足球训练标志碟 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 参考尺寸:190*45mm，软性PVC材质。 |  |
| 104 | 足球训练标志锥桶 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 参考高度300mm，误差不超过20mm，圆锥型，着地平稳，PE材质 |  |
| 105 | 起跑器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 铝合金链接式，塑胶跑道专用。总长：不小于70cm；卡档宽：约2.3cm；卡档高：约2.8cm；底板厚：约0.35cm；踏板：钢板制，上面配胶垫；踏板长：约18cm；踏板宽：约12cm；踏板高：14cm；升降：6档调节。 |  |
| 106 | 发令台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、发令台基本外形尺寸：700*610*1500㎜； 2、发令台主要由底架和推手柄组成，底架主要采用方管拼焊而成，底架踏脚板采用花纹板制作，起防滑作用，便于站人；推手柄采用圆管制作； 3、发令台设置有插管，可放置配套设施（发令烟屏），其底架内部设有货物柜，配有钥匙，可放置发令枪等其它设备，作小推车用； 4、发令台底部设置有滚轮，移动方便； 5、发令烟屏由烟屏支架和烟屏两部分组成； 6、烟屏支架采用25*25*2mm方管制作，高度可调； 7、烟屏规格尺寸：外径φ660㎜，采用厚度1.2㎜铁板冲压成型，烟屏内设预埋螺母，通过螺栓与支架紧固。 |  |
| 107 | 发令枪 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 双发式，金属材质。 |  |
| 108 | 发令弹 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 专用发令单,规格100发。 |  |
| 109 | 钢卷米尺 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 尺带长10m，宽10-16mm，厚0.14mm；线纹必须均匀清晰，垂直到边，毫米、5毫米、厘米、分米的线纹长度应有明显区别，线纹宽度可以不等宽，数字和标记必须明显、正确。 |  |
| 9、教学设备 |  |  |  |  |
| 110 | 86寸触摸一体机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、整机尺寸不低于86英寸，显示比例16:9，分辨率3840×2160； 2、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 3、整机内置2.2声道扬声器，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB； 4、整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米； 5、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键； 6、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏； 7、整机支持蓝牙，内置非独立摄像头，采用一体化集成设计； 8、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768； 9、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上； 10、电脑模块CPU要求：≥6核，主频≥2.8G；DDR4-8GB内存，256GB-SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |  |
| 111 | 86寸配套黑板 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1243mm，厚≤149mm； 2、书写板为左右推拉结构，由活动板、固定板、大框（轨道）、滑动系统构成，支持多媒体设备居中安装。书写板左右去竖框化设计，增加黑板整体美观性，也从根本上解决活动板与竖框的夹手问题； 3、书写板分内外双层，内层为固定书写板，采用无固定件安装，与多媒体设备正面平齐；外层为滑动书写板，可左右推拉，两块活动板闭合后，无边框障碍，可连续书写； 4、面板、背板四边折边，尺寸误差≤0.2mm，对角线误差≤0.3mm；活动板、固定板四边无铝合金边框； 5、大框（轨道）：采用银白色高档铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型；双层铝合金管状结构，上框规格≤20mm*70mm，壁厚≥1.0mm；下框一体化设计，规格≤84*12mm，壁厚≥1.0mm； 6、包角采用ABS工程塑料，模具注塑一次成型，银灰色，长≤150mm，不接受拼接，采用内插式设计； 7、每块活动板上、下安装四个≥50mm增强改性尼龙滑块模组；上T型正向吊装，厚度≥5mm滑动设计；下滑块模组采用单轨限位设计，活动板晃动≤0.5mm、无噪音； 8、采用防潮吸音塑料蜂窝板，厚度≤10mm； 9、黑板上框内隐形安装4块≥50*20*8mm硅胶缓冲块； 10、采用黑色彩涂板，厚度≥0.25mm； 11、托架优质钢板一体冲压成型，尺寸≤130*45*80，有加强槽更牢固，整体镀锌防锈，数量≥7个； 12、拉手ABS工程塑料注塑成型，尺寸≤100*18银白色拉手，流线型，美观； 13、书写板颜色：墨绿色； 14、面板采用优质烤漆钢板，基板厚度≥0.30mm，丙烯酸树脂漆，漆面细腻平整，整板无拼接。 |  |
| 112 | 监控摄像头 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、传感器类型：1/2.7" Progressive scan Cmos； 2、最低照度：彩色：0.005 Lux； 3、镜头接口尺寸：M12；最大光圈数：F2.0； 4、最大分辨率：2560x1440；主码流帧率分辨率：50Hz：25fps(2560x1440,1920x1080，1280x720)；子码流帧率分辨率：50Hz：25fps(768x432，640x480，640x360)； 5、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/smart264/smart265，支持超级智能编码；子码流：H.265/H.264； 6、视频压缩码率：32 Kbps - 8 Mbps； 7、音频压缩标准：G.711alaw/AAC-LC； 8、音频压缩码率：64Kbps(6.711alaw)/16-64KbpS (AAC-LC)； 9、音频采样率：8 kHz/16 kHz； 10、音频环境噪声过滤：支持； 11、网络：1个RJ45 10 M/100M自适应以太网口； 12、音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器； 13、包含接入市中小学实验云平台服务费，满足实验教学使用要求。 |  |
| 10、办公设备 |  |  |  |  |
| 113 | 教学用笔记本电脑 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、处理器≥10核，主频≥2.8G； 2、内存≥16G（DDR5）； 3、硬盘≥1TB SSD； 4、显示器≥14寸1920*1200分辨率；集成显卡； 5、电池容量：51Whr； 6、接口：多功能接口*1、USB-A*2、USB-C*1、HDMI*1、RJ45*1； 7、配套正版中文简体Windows操作系统,内置摄像头、指纹模块及扬声器，机器重量≤2KG，含电脑包，有线鼠标。 |  |
| 114 | 精准教学终端 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 一、软件功能： 1、软件既支持“先扫后阅”（扫描后进行网上评卷）的阅卷模式，也支持“先阅后扫”（手工评卷后通过扫描进行数据采集）的阅卷模式； 2、软件支持MS-Word或WPS等通用文档编辑工具设计答题卡，无须代码编程，也不依赖任何宏或插件，无需在答卷的正面或反面增加固定的定位点、定位线或同步头。软件支持答题卡内容自由排版，支持“题卡分离”与“题卡合一”的答卷模式，支持单选题、多选题的任意混排，支持选择题选项任意混排，且不限制选择题选项数量； 3、软件可以提供方便灵活的题卡生成工具，只需要点击鼠标即可快速生成符合各种应用需求的答题卡；生成的答题卡自带参数，可以快速生成扫描模板；答题卡带有唯一二维码标识，支持一键自动扫描； 4、软件支持使用60克以上普通纸，以复印、速印或胶印等方式双面印制答卷，对印刷没有特殊的要求； 5、软件支持答卷扫描、填涂点识别，以及主观题图像切割同步完成，无需扫描后再二次识别或出现明显的异步处理。并且扫描识别速度不能低于扫描仪的标称扫描速度，实时性、准确性达到100%； 6、软件支持A、B卷答题卡的混合扫描，支持单个学科多页答卷只需首页填涂考号和无页码答卷的扫描识别功能；支持连续批量，或按考场、学校等为单位的分批扫描；支持正反颠倒、上下颠倒及序号混乱等情形的自动检测功能； 7、软件能够兼容市面上各种品牌型号的通用高速文档扫描仪，支持在扫描过程中对扫描过程（包括扫描仪）进行实时控制和调节的功能，支持答卷扫描时自动校对考生信息，且对错填、误填的考生信息具有自动的检测与提示功能；并在扫描出现异常时还能提供“自动定位到错误图像坐标”的集中批量校正功能或手段； 8、软件支持各种纸张规格（如：A3、A4、A5等）答题卡的扫描识别，并支持黑白、灰度以及彩色等多种不同模式的题卡扫描，要求A3答题卡在200dpi分辨率下的双面扫描影象文件容量不大于250K（/2P）； 9、软件支持问卷调查、教学测评和会议选举等应用，并且其“题卡合一”的调查表、测评表或选票等可以“打勾”、“划线”等方式完成填涂； 10、软件支持手写字体识别功能，能够对手写的数字、字母、字符进行识别；并可以提供多种方式（确信度、超出分值、模凌两可、无法识别等）对识别结果进行纠错； 11、软件支持各种一维、二维条形码的自动识别； 12、软件支持集群扫描模式，即：一个扫描点多台扫描仪联网集群扫描，可以实现统一管理，分工协作，最大效率的完成扫描、校对、数据上传等工作任务； 13、软件支持前台扫描，后台自动上传识别结果、答卷图像和切割图像至阅卷服务器。软件支持多线程并发上传机制，后台可以实时监控各扫描点的扫描进度，并可以统一或个别控制各扫描点的操作行为； 14、软件需与“区教师发展中心教学质量监测平台”无缝对接，采集的数据可以上传至平台进行大数据的分析与应用。 二、硬件参数： 1、幅面：A3； 2、扫描速度：80ppm/160ipm（200dpi模式下黑白彩色同速）； 3、图像传感器：CIS； 4、光源：LED(R/G/B)； 5、扫描分辨率：1-600dpi,1dpi步进可调； 6、光学分辨率：300dpi/600dpi； 7、送稿器容纸量：≥200张（A4:70g/㎡）； 8、进纸方式：自动进纸；U型通道（下进纸，上出纸）； 9、扫描面：单面/双面； 10、介质尺寸：宽度：114-310mm，长度：70-1000mm； 11、介质厚度或重量：0.06-0.15mm；40g-157g/㎡； 12、扫描模式：灰度，彩色，黑白，自动颜色识别； 13、图像输出格式：JPEG/TIFF/BMP/PDF/PNG/双层PDF/OFD； 14、图像处理器：GPU（片上图像处理单元）； 15、内置操作系统：LINUX操作系统； 16、支持接口：USB3.0*1 Type B 17、图像处理功能：自适应幅面 ，对折，跳过空白页，正反面交换，图像拆分，亮度/对比度/伽玛，锐化与模糊 ，多流输出 ，消除黑框 ，自动纠偏 ，多流输出除红，答题卡除红，穿孔移除，噪点优化，背景移除，尺寸检测，待纸扫描模式，自动文本方向识别，连续/指定页数扫描，图像旋转等； 18、其他有用功能：超声波双张检测功能，订书钉检测功能，重要走纸技术：强、中、弱分离三种分纸模式，以适应多种纸张稳定走纸。计数功能，歪斜检测，休眠时间设置 ； 19、支持驱动：TWAIN； 20、电源：DC24V/3.75A； 21、能耗：工作状态：50W, 待机模式：<0.5W;低功耗模式：6W； 22、操作环境：温度：0℃-40℃，湿度：20%RH-85%RH。 |  |
| 115 | 饮水机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、出水方式：柜式触摸按键，一开两温，温开水确保是加热至100℃后通过热交换降温至35℃-85℃可调； 2、水胆容量：24L； 3、额定功率：3000W； 4、电源：220V/50HZ； 5、供水量：开水30L/H、温开水150L/H； 6、产品尺寸：760*420*1250mm； 7、过滤系统：PP棉滤芯+烧结碳棒滤芯+烧结碳棒滤芯； 8、智能系统：12V低压控制，安全无隐患；触摸开关出水，操作便捷；红外遥控设置，LED彩屏实时显示工作状态：水位、温度、时间、星期、加热、进水、饮水、故障代码、滤芯寿命状态；整机外壳使用304不锈钢材质，热胆/水箱等关键零部件采用食品级304不锈钢材质，接触水材料及配件采用食品级。 |  |
| 116 | 空调 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、制冷量：≥7000W； 2、制冷功率：≥2000W； 3、制热量：≥9000W； 4、制热功率：≥2700W； 5、辅热功率：≥2200W； 6、工作模式：变频； 7、匹数：3匹； 8、能耗：新国标1级； 9、外机最大噪音：56dB(A)，内机最大：45dB(A)。 |  |
| 117 | 安装辅材 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 冷凝水管、扎带、固定螺母、防震垫等安装辅材。 |  |
| 11、食堂设备 |  |  |  |  |
| 118 | 不锈钢餐盘 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：6格； 2、304食品级不锈钢板材一体拉伸制作； 3、板材厚度：采用1.0mm厚。 |  |
| 119 | 不锈钢漏眼盘 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：400*600*50mm； 2、材质：SUS304不锈钢； 3、板材厚度：采用1.0mm厚。 |  |
| 120 | 全自动包子机 | 非实质性要求 | 1.材质:不锈钢； 2.电压:220V； 3.总功率:2kw； 4.生产效率:100-1000个/h； 5.制作范围:20-150g/个。 |  |
| 121 | 四格保温台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1500*700*800mm； 2、用材标准：SUS304-2B（06Cr19Ni10）不锈钢拉丝板； 3、台面：1.2mm不锈钢拉丝板； 4、层板：1.2mm不锈钢拉丝板； 5、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋； 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 7、焊接处均为满焊； 8、电压：220V，功率：3KW； 9、配不锈钢份数盆四套,规格：510*310*150。 |  |
| 122 | 树脂砧板 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：直径500mm； 2、材质：食品级PP材料； 3、颜色：根据校方要求供货。 |  |
| 123 | 中号不锈钢盆 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：直径700mm； 2、材质：SUS304不锈钢； 3、板材厚度：采用1.0mm厚。 |  |
| 124 | 小号不锈钢盆 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：直径400mm； 2、材质：SUS304不锈钢； 3、板材厚度：采用1.0mm厚。 |  |
| 125 | 不锈钢大号漏盆 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：直径600mm； 2、材质：SUS304不锈钢； 3、板材厚度：采用1.0mm厚。 |  |
| 126 | 不锈钢中号漏盆 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：直径500mm； 2、材质：SUS304不锈钢； 3、板材厚度：采用1.0mm厚。 |  |
| 127 | 不锈钢小号漏盆 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：直径400mm； 2、材质：SUS304不锈钢； 3、板材厚度：采用1.0mm厚。 |  |
| 128 | 餐勺 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：总长170mm，宽36mm； 2、材质：SUS304不锈钢。 |  |
| 129 | 双星水池 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1000*500*800+150； 2、板材采用 SUS304-2B (06Cr19Ni10)不锈钢拉丝板； 3、台面：1.2mm不锈钢拉丝板； 4、星盆：1.2mm不锈钢拉丝板； 5、加强筋：1.2mm不锈钢拉丝板； 6、星斗：360*330*150mm，底部向排水口倾斜，以方便排水； 7、管脚：直径 38mm*1.5mm304 不锈钢圆管； 8、承力脚：不锈钢可调式子弹脚。 |  |
| 130 | 冷热水龙头 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、纯铜阀体，表面镀铬处理，光滑无毛刺； 2、双温，一字型手柄； 3、摇摆龙头伸出的垂直中心距：356mm，防止逆流；陶瓷阀芯。 |  |
| 131 | 下水器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、所有不锈钢板采用SUS304不锈钢； 2、提篮，水管，防臭环。 |  |
| 132 | 热风循环消毒柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1300*640*1950mm； 2、产品材质:SUS304-2B（06Cr19Ni10）不锈钢拉丝板； 3、消毒方式:热风循环高温消毒； 4、消毒温度:125℃(+45℃,-5℃)； 5、消毒时间:≥30分钟； 6、电源:220V-50Hz。 |  |
| 133 | 平板推车 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：550*850*900； 2、板材采用SUS304-2B（06Cr19Ni10）不锈钢拉丝板； 3、层板厚1.5mm不锈钢拉丝板； 4、支架为直径38*1.5mm/304不锈钢圆管； 5、脚轮：4寸承重静音角轮。 |  |
| 134 | 双层送餐车 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：850*510*900mm； 2、板材采用 SUS304-2B (06Cr19Ni10)不锈钢拉丝板； 3、层板：1.2mm 不锈钢拉丝板； 4、支架：30*30*1.2mm304不锈钢方管； 5、脚轮：4寸静音脚轮两只带刹。 |  |
| 135 | 保温汤桶 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：25L；尺寸：295*380 2、材质：SUS304不锈钢,厚度:0.8mm。 |  |
| 136 | 打菜勺 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：直径80mm； 2、材质：SUS304不锈钢。 |  |
| 137 | 打汤勺 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：L=300mm； 2、采用304不锈钢材质。 |  |
| 138 | 白色塑料筐 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：640*430*310mm； 2、材质：HPDE高密度聚乙烯； 3、颜色：根据校方要求供货。 |  |
| 139 | 蓝色塑料筐 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：640*430*310mm； 2、材质：HPDE高密度聚乙烯； 3、颜色：根据校方要求供货。 |  |
| 140 | 蓝色整理箱 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：600*400*300mm； 2、材质：HPDE高密度聚乙烯； 3、颜色：根据校方要求供货。 |  |
| 141 | 面条碗 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.规格：直径160-180mm； 2.采用304不锈钢材质,厚度:0.8mm； 3.无冲压花纹并方便叠放； 4.根据校方要求供货。 |  |
| 142 | 硅胶垫 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：600*4000mm 2、材质：母婴级液态硅胶； 3、颜色：根据校方要求供货。 |  |
| 143 | 汤碗 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：直径115-130mm； 2、采用304不锈钢材质,厚度:0.8mm； 3、无冲压花纹并方便叠放； 4、根据校方要求供货。 |  |
| 144 | 斩骨刀 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、规格：1号； 2、材质：钢制。 |  |
| 145 | 菜刀 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、规格：2号； 2、材质：钢制。 |  |
| 12、物理实验室一 |  |  |  |  |
| 146 | 教师演示台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：2400*700*850mm； 2、材质：抗倍特+冷轧板； 3、工艺： (1)采用12mm厚抗倍特台面，用CNC机械加工而成，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑； (2)台身采用全钢结构，钢板厚度1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位，设有抽屉及带柜门柜体，配备铰链、导轨及两个二三孔插座； (3)底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆注塑成型，确保整体承重，接缝严密。 |  |
| 147 | 教师演示台水嘴 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、材质：主体材质采用铜材； 2、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射； 3、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 |  |
| 148 | 教师演示台水槽 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：440*340*280mm； 2、材质：高密度PP； 3、工艺： （1）表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致； （2）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼； 4、腐蚀性试验：检测依据GB/T11547-2008及委托单位要求将切好的小样，放到试剂中，完全浸泡48小时，样品表面无腐蚀和变色。 |  |
| 149 | 教师总控电源 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、钢制抽屉式结构，PVC面膜； 2、具有教师总电源开关带漏电保护功能； 3、液晶显示交直流低压电压，电压0—24调节，低压交流正玄输出； 4、可控制学生低压最高输出电压； 5、触摸按键调节电压升降； 6、过载自动保护复位功能； 7、五孔插座输出220V电压； 8、具有防雷击保护功能。 |  |
| 150 | 学生电源 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、ABS塑制可翻转书斗镶嵌结构； 2、PC面板液晶显示，触摸按键调节电压； 3、工作过载液晶屏幕显示； 4、学生低压交流电源压调节范围0～24V电压，最小调节单元可达0.1V,额定电流2A，加载电流0～2A时，输出电压稳定，误差范围0.1V之内，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 5、学生直流电源调节范围为0～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，加载电流0～2A时，输出电压稳定，误差范围0.1V之内，具有过载保护智能检测功能； 6、当输入电压在198v-242v间变化，在额定电流输出时低压交流电压变化量≤(2%U标 +0.1)V； 7,五孔交流220V插座输出。 |  |
| 151 | 学生实验桌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1200*600*780mm； 2、材质：抗倍特+铸铝； 3、工艺： （1）采用12mm厚抗倍特台面，用CNC机械加工而成，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸85*8（12）*1.5mm； （2）台面底部托架采用30*20*1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定； （3）书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸398*465*125mm,整体壁厚5mm； （4）桌腿侧面采用铸铝模具腿，内部厚度2.0mm，桌腿采用铸铝模具成型，由主副腿组成，主腿壁厚4mm厚，副腿壁厚2mm厚。呈现出锥形瓶设计元素；顶部采用尼龙内外侧固定架与台面连接结构； （5）中部横梁采用30*60*1.5mm椭圆连接，整体稳定； （6）内部安装切割金属板，静电喷涂，提供稳定作用； （7）铝合金型材壁厚2.0mm；下设隐藏式可调节底脚。 |  |
| 152 | 功能柱 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 参考尺寸：300*180*760 1、产品结构：全钢结构； 2、壳体及底座：采用1.0mm优质镀锌钢板，外形呈多边形样式上下两段式，上部前后壳体采用挂钩滑槽孔方便安装；下部底座为焊接组合件，底部钢板预留膨胀螺栓孔与地面固定，所有钢制部件经激光下料、折弯、CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准； 3、功能：中空壳体内部可满足桌面排风、数字化设备、布管线等扩展需求。 |  |
| 153 | 学生凳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 参考尺寸：345×245×420mm； 1、产品结构：钢塑结构； 2、凳面参数：凳面尺寸≥345×245mm 凳面采用共聚丙烯工程塑料模具注塑成型，凳面内镶嵌四颗≥Φ6螺杆，要求螺栓与凳面在注塑过程中一体成型，凳面造型符合人体工程学； 3、凳身参数：凳体采用全钢框架，钢管壁厚不低于1.2mm,经酸洗磷化处理，表面喷塑，底脚采用专业ABS模具成型。 |  |
| 154 | 仪器柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1000*500*2000mm； 2、材质：多层板+铝合金框架； 3、工艺： （1）铝合金框架规格：前侧腿25*35*1.2㎜，后侧腿35*35*1.2㎜，基材采用16mm厚多层板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边,上部为铝合金边框对开门，铝合金边框连接件采用ABS塑料模具成型，为避免铝角刮伤师生，塑料连接件顶部要略高于铝合金； （2）上部为铝合金边框对开门边框规格40*16*1.5mm，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层； （3）下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层，隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识，隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50*25*1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 |  |
| 155 | 加长仪器柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1400*500*2000mm； 2、材质：多层板+铝合金框架； 3、工艺： （1）铝合金框架规格：前侧腿25*35*1.2㎜，后侧腿35*35*1.2㎜，基材采用16mm厚多层板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边,上部为铝合金边框对开门，铝合金边框连接件采用ABS塑料模具成型，为避免铝角刮伤师生，塑料连接件顶部要略高于铝合金； （2）上部为铝合金边框对开门边框规格40*16*1.5mm，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层； （3）下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层，隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识，隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50*25*1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 |  |
| 156 | 学科文化布置 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、实验室规章制度： 参考尺寸：500*700mm； 5mm厚KT板基板，塑料银边框。内容含实验室管理制度、实验室操作规程，文字、版面按照学校要求制作； 2、pvc雕刻字。 |  |
| 157 | 室内地上给排水安装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 给水采用优质金属软连接与龙头连接，地上每套水嘴设一控制阀门。排水采用优质PVC管，连接处密封。 |  |
| 158 | 室内地上配电安装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、与家具连接； 2、给水采用金属软连接与笼头连接，地上每套水嘴设一控制阀门； 3、排水采用PVC管，连接处密封； 4、管道与器具，管道与管道连接处均应无渗漏，采用通水的方法，目测和手感的方法检查有无渗漏。 |  |
| 159 | 室内地下配电安装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、与家具连接，采用铝塑护套管，内穿塑铜线； 2、凡单相供电的总开关要求二级开关带漏保器，三相供电的要求三相四极开关； 3、安装电源插座时要求面板接线端子左零(N)，右相(L)，中上接地(PE)； 4、绝缘电阻测试R=0.5欧姆(相—零、相—地、零—地)； 5、强电接线要求设在线盒内，并保留长度为15cm的余量，接头连接牢固，绝缘防水胶带包扎均匀紧密； 6、强(弱)电分管分槽铺设，线盒分开不得相互穿越线盒，严禁强(弱)电管线内有导线扭曲和接头； 7、配线容量要求所有导线截面积能满足用电设备的最大输出功率，凡单相三极插座(相线、零线、接地线)的导线截面积要求相等。 |  |
| 13、物理实验室二 |  |  |  |  |
| 160 | 教师演示台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：2400*700*850mm； 2、材质：抗倍特+冷轧板； 3、工艺： (1)采用12mm厚抗倍特台面，用CNC机械加工而成，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑； (2)台身采用全钢结构，钢板厚度1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位，设有抽屉及带柜门柜体，配备铰链、导轨及两个二三孔插座； (3)底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆注塑成型，确保整体承重，接缝严密。 |  |
| 161 | 教师演示台水嘴 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、材质：主体材质采用铜材； 2、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射； 3、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 |  |
| 162 | 教师演示台水槽 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：440*340*280mm； 2、材质：高密度PP； 3、工艺： （1）表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致； （2）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼； 4、腐蚀性试验：检测依据GB/T11547-2008及委托单位要求将切好的小样，放到以下试剂中：氯仿（试剂浓度99%）、二甲基甲酰胺、硫酸铜（试剂浓度10%）、硝酸银（试剂浓度1%）、苯酚（试剂浓度90%）、乙醇（试剂浓度99%）、乙醚（分析纯≥99.7%）、乙酸乙酯（分析纯≥99.7%）、苯、77%硫酸与70%硝酸的混合物（等体积比例）、乙酸（试剂浓度99.5%）、盐酸（试剂浓度40%）、氢氟酸（试剂浓度48%）、硝酸（试剂浓度70%）、硫酸（试剂浓度98%）、氢氧化钠（试剂浓度40%），完全浸泡48小时，样品表面无腐蚀和变色。 |  |
| 163 | 教师总控电源 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、钢制抽屉式结构，PVC面膜； 2、具有教师总电源开关带漏电保护功能； 3、液晶显示交直流低压电压，电压0—24调节，低压交流正玄输出； 4、可控制学生低压最高输出电压； 5、触摸按键调节电压升降； 6、过载自动保护复位功能； 7、五孔插座输出220V电压； 8、具有防雷击保护功能。 |  |
| 164 | 学生电源 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、ABS塑制可翻转书斗镶嵌结构； 2、PC面板液晶显示，触摸按键调节电压； 3、工作过载液晶屏幕显示； 4、学生低压交流电源压调节范围0～24V电压，最小调节单元可达0.1V,额定电流2A，加载电流0～2A时，输出电压稳定，误差范围0.1V之内，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 5、学生直流电源调节范围为0～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，加载电流0～2A时，输出电压稳定，误差范围0.1V之内，具有过载保护智能检测功能； 6、当输入电压在198v-242v间变化，在额定电流输出时低压交流电压变化量≤(2%U标 +0.1)V； 7,五孔交流220V插座输出。 |  |
| 165 | 岛式操作台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 参考尺寸：2400*1200*780mm； 1、产品结构：钢木结构； 2、台面：采用12mm厚抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准； 4、拉手：钢质一体成型暗拉手； 5、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7、连接件：采用ABS专用连接组装件； 8、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |  |
| 166 | 学生凳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：座高440mm±10mm； 2、材质：PP+钢管； 3、坐垫:尺寸380*415*H120mm； 采用彩色PP环保塑料一体注塑成型，椅背采用提手设计；椅钢架采22×1.5mm圆形钢管制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。可垂直堆叠。 |  |
| 167 | 仪器柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1000*500*2000mm； 2、材质：多层板+铝合金框架； 3、工艺： （1）铝合金框架规格：前侧腿25*35*1.2㎜，后侧腿35*35*1.2㎜，基材采用16mm厚多层板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边,上部为铝合金边框对开门，铝合金边框连接件采用ABS塑料模具成型，为避免铝角刮伤师生，塑料连接件顶部要略高于铝合金； （2）上部为铝合金边框对开门边框规格40*16*1.5mm，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层； （3）下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层，隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识，隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50*25*1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 |  |
| 168 | 加长仪器柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1400*500*2000mm； 2、材质：多层板+铝合金框架； 3、工艺： （1）铝合金框架规格：前侧腿25*35*1.2㎜，后侧腿35*35*1.2㎜，基材采用16mm厚多层板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边,上部为铝合金边框对开门，铝合金边框连接件采用ABS塑料模具成型，为避免铝角刮伤师生，塑料连接件顶部要略高于铝合金； （2）上部为铝合金边框对开门边框规格40*16*1.5mm，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层； （3）下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层，隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识，隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50*25*1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 |  |
| 169 | 学科文化布置 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、实验室规章制度：参考尺寸：500*700mm；5mm厚KT板基板，塑料银边框。内容含实验室管理制度、实验室操作规程，文字、版面按照学校要求制作； 2、pvc雕刻字。 |  |
| 170 | 室内地上给排水安装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、与家具连接； 2、给水采用金属软连接与笼头连接，地上每套水嘴设一控制阀门； 3、排水采用PVC管，连接处密封； 4、管道与器具，管道与管道连接处均应无渗漏，采用通水的方法，目测和手感的方法检查有无渗漏。 |  |
| 171 | 室内地上配电安装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、与家具连接，采用铝塑护套管，内穿塑铜线； 2、凡单相供电的总开关要求二级开关带漏保器，三相供电的要求三相四极开关； 3、安装电源插座时要求面板接线端子左零(N)，右相(L)，中上接地(PE)； 4、绝缘电阻测试R=0.5欧姆(相—零、相—地、零—地)； 5、强电接线要求设在线盒内，并保留长度为15cm的余量，接头连接牢固，绝缘防水胶带包扎均匀紧密； 6、强(弱)电分管分槽铺设，线盒分开不得相互穿越线盒，严禁强(弱)电管线内有导线扭曲和接头； 7、配线容量要求所有导线截面积能满足用电设备的最大输出功率，凡单相三极插座(相线、零线、接地线)的导线截面积要求相等。 |  |
| 172 | 室内地下配电安装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 按国标施工。地下内穿国标BV线。 |  |
| 14、物理准备室 |  |  |  |  |
| 173 | 中央准备台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：2400*1000*850mm； 2、材质：抗倍特板+多层板； 3、工艺： （1）采用12mm厚抗倍特板台面，用CNC机械加工而成，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑； （2）台身下设有柜门及抽屉多组，采用18mm厚多层板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边,专用连接件连接； （3）隐藏式一字拉手，三节滑轨及铰链，所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵，不可将板材断面直接裸露在外； （4）所有板材加工截面必须封边，避免甲醛随意释放，确保达到环保标准； （5）实验台下裙条（80mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚多层板，增加强度，板材距地25mm，防水耐用； （6）配套五孔交流220V10A插座2只。 |  |
| 174 | 水嘴 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、材质：主体材质采用铜材； 2、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射； 3、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 |  |
| 175 | 水槽 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：440*340*280mm； 2、材质：高密度PP； 3、工艺： （1）表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致； （2）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼； 4、腐蚀性试验：检测依据GB/T11547-2008及委托单位要求将切好的小样，放到以下试剂中：氯仿（试剂浓度99%）、二甲基甲酰胺、硫酸铜（试剂浓度10%）、硝酸银（试剂浓度1%）、苯酚（试剂浓度90%）、乙醇（试剂浓度99%）、乙醚（分析纯≥99.7%）、乙酸乙酯（分析纯≥99.7%）、苯、77%硫酸与70%硝酸的混合物（等体积比例）、乙酸（试剂浓度99.5%）、盐酸（试剂浓度40%）、氢氟酸（试剂浓度48%）、硝酸（试剂浓度70%）、硫酸（试剂浓度98%）、氢氧化钠（试剂浓度40%），完全浸泡48小时，样品表面无腐蚀和变色。 |  |
| 176 | 仪器柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1000*500*2000mm； 2、材质：多层板+铝合金框架； 3、工艺：（1）铝合金框架规格：前侧腿25*35*1.2㎜，后侧腿35*35*1.2㎜，基材采用16mm厚多层板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边,上部为铝合金边框对开门，铝合金边框连接件采用ABS塑料模具成型，为避免铝角刮伤师生，塑料连接件顶部要略高于铝合金； （2）上部为铝合金边框对开门边框规格40*16*1.5mm，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层； （3）下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层，隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识，隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50*25*1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 |  |
| 177 | 加长仪器柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1400*500*2000mm； 2、材质：多层板+铝合金框架； 3、工艺：（1）铝合金框架规格：前侧腿25*35*1.2㎜，后侧腿35*35*1.2㎜，基材采用16mm厚多层板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边,上部为铝合金边框对开门，铝合金边框连接件采用ABS塑料模具成型，为避免铝角刮伤师生，塑料连接件顶部要略高于铝合金； （2）上部为铝合金边框对开门边框规格40*16*1.5mm，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层； （3）下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层，隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识，隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50*25*1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 |  |
| 178 | 实验室规章制度 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、实验室规章制度： 参考尺寸：500*700mm； 5mm厚KT板基板，塑料银边框。内容含实验室管理制度、实验室操作规程，文字、版面按照学校要求制作。 |  |
| 179 | 室内地上给排水安装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、与家具连接； 2、给水采用金属软连接与笼头连接，地上每套水嘴设一控制阀门； 3、排水采用PVC管，连接处密封； 4、管道与器具，管道与管道连接处均应无渗漏，采用通水的方法，目测和手感的方法检查有无渗漏。 |  |
| 180 | 室内地上配电安装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、与家具连接，采用铝塑护套管，内穿塑铜线； 2、凡单相供电的总开关要求二级开关带漏保器，三相供电的要求三相四极开关； 3、安装电源插座时要求面板接线端子左零(N)，右相(L)，中上接地(PE)； 4、绝缘电阻测试R=0.5欧姆(相—零、相—地、零—地)； 5、强电接线要求设在线盒内，并保留长度为15cm的余量，接头连接牢固，绝缘防水胶带包扎均匀紧密； 6、强(弱)电分管分槽铺设，线盒分开不得相互穿越线盒，严禁强(弱)电管线内有导线扭曲和接头； 7、配线容量要求所有导线截面积能满足用电设备的最大输出功率，凡单相三极插座(相线、零线、接地线)的导线截面积要求相等。 |  |
| 15、初中物理教学仪器 |  |  |  |  |
| 181 | 工作服 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 材质：涤卡。身长100cm，颜色为白色。工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力。利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，外观无破损、斑点、污物等缺陷。做工精细，穿着方便舒适。所用材料能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性。 |  |
| 182 | 机械危害防护手套 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 实验室防护用具，防护等级3级，采用丁晴橡胶，经浸塑处理，应耐酸、耐碱、耐油，防滑纹理设计、加厚型。 |  |
| 183 | 套袖 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 棉制，用于钳工、金工木工实践操作时的防护。 |  |
| 184 | 激光防护镜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 激光类实验用。 |  |
| 185 | 护目镜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 实验防护用具，由高级光学树脂（聚碳酸酯）一次注塑制成，表面强化镀膜，无屈光度。要求侧面完全遮挡，耐腐蚀，不变形，阻燃自熄功能，镜架强度好，耐冲击。 |  |
| 186 | 仪器车 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： ㈠适用范围、规格： 1、适用于中学及小学实验室转运实验所需器材用； 2、手推式； ㈡技术要求： 1、规格：800mm×600mm×400mm； 2、仪器车材质为不锈钢，分为2层，层间距350mm，每层3面护栏，高度不低于75mm； 3、车架采用优质钢管制成，不锈钢管厚度1mm,方管尺寸为25mm方管，架高740mm； 4、车架脚安装有转动灵活的万向轮，其中2个带刹车； 5、整车安装好后，运行平稳，不变形、摇晃、松动； 6、四轮转动，方便推动、拐弯。双层，更便于放置实验器材。 |  |
| 187 | 小托盘 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 规格200mm*300mm*60mm,采用环保熟料材质一次成形。 |  |
| 188 | 大托盘 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 规格250mm*400mm*80mm,采用环保熟料材质一次成形。 |  |
| 189 | 提盒 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 承重大于3kg。 |  |
| 190 | 一字螺丝刀 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 实验室维修工具，用于拧转螺丝钉以迫使其就位，φ3mm或φ6mm，长度不小于150mm，塑料手柄，刀身为优质金属制，强度高，表面做防锈处理，头部带磁。 |  |
| 191 | 十字螺丝刀 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 实验室维修工具，用于拧转螺丝钉以迫使其就位，φ3mm或φ6mm，长度不小于150mm，塑料手柄，刀身为优质金属制，强度高，表面做防锈处理，头部带磁。 |  |
| 192 | 剥线钳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： Φ0.5mm～2.5mm；刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于0.2mm；钳口硬度不低于HRA65或HRC30。 |  |
| 193 | 钢丝钳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m15°；剪切性能Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°。 |  |
| 194 | 尖嘴钳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 160mm，抗弯强度710N，剪切性能Φ1.6mm钢丝，570N；在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC手柄。 |  |
| 195 | 平口钳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 普通机用平口钳；钳口宽度100mm，最大张开度100mm。 |  |
| 196 | 斜口钳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 125mm，双刃刀。 |  |
| 197 | 砂纸 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000。 |  |
| 198 | 民用剪刀 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 不锈钢制，长度170mm，耐腐蚀，刀口结合度好，刃口锋利。 |  |
| 199 | 电烙铁套装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 20W，内热式，橡胶线，含烙铁架。 |  |
| 200 | 电烙铁套装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 80W，内热式，橡胶线，含烙铁架。 |  |
| 201 | 焊锡膏 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 中性，100g/盒。 |  |
| 202 | 焊锡丝 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 无铅，450g/捆。 |  |
| 203 | 松香 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 助焊,38g/盒。 |  |
| 204 | 打孔器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 齿口式，不锈钢材质，每组4支，外径分别为5.0mm、6.5mm、8mm、9.5mm；附通棒。 |  |
| 205 | 打孔夹板 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 硬木或硬塑料。 |  |
| 206 | 锥子 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 锥头长77mm，锥杆直径渐变。 |  |
| 207 | 镊子 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 夹取块状药品、金属颗粒、毛发、细刺及其他细小东西，由不锈钢制成，长度不短于125mm。 |  |
| 208 | 水准器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 气泡水准器。 |  |
| 209 | 内聚力演示器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20mm×50mm铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的1/2，挤压架应采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60N。 |  |
| 210 | 食用色素 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 红色,30ml/瓶。 |  |
| 211 | 钢直尺 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 实验室常备工具，用于测量长度、画线，尺面上有刻度以量度长度，不锈钢制，有效量程1000mm，分度值1mm，要求刻度值精准，刻度线不能有刮花、模糊等质量缺陷。 |  |
| 212 | 机械秒表 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 分度值0.1s，一等。 |  |
| 213 | 电子秒表 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年。 |  |
| 214 | 斜面小车 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915mm*100mm*20mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2mm；附摩擦材料丁腈橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹把现有配件做完。 |  |
| 215 | 螺旋弹簧组 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板。 |  |
| 216 | 演示测力计 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 平板式；量程0N〜2N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度。 |  |
| 217 | 条形盒测力计 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 量程0N〜1N，分度值0.02N；示值误差≤1/2分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度。 |  |
| 218 | 条形盒测力计 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 量程0N〜2.5N，分度值0.05N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度。 |  |
| 219 | 条形盒测力计 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 量程0N〜5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度。 |  |
| 220 | 条形盒测力计 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 量程0N〜10N，分度值0.2N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度。 |  |
| 221 | 数字测力计 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 量程0N〜5N，误差≤±1.0%FS±1字，采样频率应不低于100次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于30mm*40mm。 |  |
| 222 | 重锤 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 钢制，重300g，用于做重锤线或匀加速运动实验的配件。 |  |
| 223 | 金属钩码 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 10g（Φ22mm）*l，20g（Φ26mm）*2,50g（Φ30mm）*2，200g（Φ48mm）*1允许误差：10g±0.1g，20g±0.2g，50g±0.5g，200g±2.0g。 |  |
| 224 | 摩擦力实验器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1.产品组成摩擦力实验器由底板、摩擦板、摩擦块、摩擦材料（三种不同材料，即砂纸、棉布、塑料片)、控制器(带匀速电机、调速开关、香蕉插头)、定滑轮、测力计(2.5N)、测力计支架、绳子、钩码(50gx2)等组成； 2.产品规格：底板尺寸：800mm*100mm*18mm，密度板，带有挡板、缓冲脚垫摩擦板尺寸：400mm*90mm*18mm，松木板摩擦块尺寸：110mm*50mm*50mm，共两块，四面平面分别为木面、砂纸面、棉布面、塑料片面；其余面为钩码槽电机控制器：采用冷轧钢板折弯静电喷塑，面板尺寸100mm*100mm，指示文字uv喷绘。配有：PWM直流电机调速器，2A电流，带自恢复保险，6V40转减速电机，定制输出轮，拨动式电源开关，香蕉插头测力计支架：面板采用冷轧钢板折弯静电喷塑，面板尺寸120mm*350mm，指示文字uv喷绘，配有定制滑轮，光滑无摩擦，配有2.5N测力计。其他配件：绳子，钩码（50g*2）。 |  |
| 225 | 运动和力实验器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 包括小车（车轮直径≥2cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3个小球及空盒、3种不同阻力的平面等；平面板长度不小于800mm，宽度不小于120mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于80mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于40mm。 |  |
| 226 | 惯性演示器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 力学仪器，供中学演示说明惯性定律。由主体、开关、弹簧、绳线、挡片、金属球等组成，主体采用工程塑料冲压一次成型，弹簧一边扣于主体一端小孔中，另一端连接挡片。 |  |
| 227 | 阿基米德原理实验器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等。 |  |
| 228 | 浮力原理演示器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管A中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮。 |  |
| 229 | 气体浮力演示器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 用于中学物理教学演示气体浮力的存在,抽气式。 |  |
| 230 | 物体浮沉条件演示器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由透明盛液筒（内径≥95mm，深度≥285mm）、浮体及附件（U形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态。 |  |
| 231 | 潜水艇浮沉演示器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过10°。 |  |
| 232 | 压力和压强演示器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 压强小桌，尺寸≥200mm*100mm*100mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220mm*120mm*50mm。 |  |
| 233 | 压力作用效果演示器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由3组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出。 |  |
| 234 | 液体内部压强实验器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36mm～Φ38mm硅橡胶膜厚0.5mm，支杆长度不小于300mm有手动转动机构，有标尺。 |  |
| 235 | 微小压强计 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由U形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径6mm，高不小于380mm，能沿标度方向移动不小于10mm，能固定；标尺长300mm，0分度在中间，最小分度线为5mm；系统气密性好。 |  |
| 236 | 透明盛液筒 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 高300mm±5mm，筒底外径≥110mm，壁厚≥1.5mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250mm，分度值1mm，透光率应≥90％。 |  |
| 237 | 液体对器壁压强演示器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3个喷嘴，对面应有1个喷嘴；配4个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺。 |  |
| 238 | 连通器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸210mm*210mm*120mm，底座应平稳；粗管外径30mm，细管外径12mm，无色透明材料透光率≥90％。 |  |
| 239 | 乳胶管 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 外径9mm、内径6mm，拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700％。 |  |
| 240 | 乳胶管 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 外径6mm、内径4mm，拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700％。 |  |
| 241 | 马德堡半球 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管2根以及底座等组成；球体外径应≥80mm，气嘴外径8mm。 |  |
| 242 | 空盒气压计 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： DYM3型，量程870hPa～1050hPa，整10hPa点示值误差不应超过±0.7hPa。 |  |
| 243 | 流体压强与流速关系演示 器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成，应带气源。 |  |
| 244 | 飞机升力原理演示器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外。 |  |
| 245 | 杠杆 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由杠杆、轴、调平装置和6个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500mm，木杠杆尺端需包头加固。 |  |
| 246 | 演示滑轮组 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由单滑轮2件、三并滑轮2件、三串滑轮2件、支杆滑轮2件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％。 |  |
| 247 | 滑轮组 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、支杆滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％。 |  |
| 248 | 旋片真空泵 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 单相，油封旋片式直联泵2XZ-0.5型，底座采用2.5mm厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径8mm，配有内径6.3mm±0.75mm、长2.0m的压缩空气用橡胶管电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度3000V。 |  |
| 249 | 抽气盘 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径8mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置密封性能：当压强达到－9.8×10－2MPa后停止抽气，关闭阀门，保持10min后钟罩内气压应不高于－9.0×10－2MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置0.5m处应不低于90dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于75dB，抽气后的声强应不大于45dB。 |  |
| 250 | 发音齿轮 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 包括3片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料。 |  |
| 251 | 手摇离心转台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于6的整数倍，支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度不小于45mm。 |  |
| 252 | 电动离心转台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 180r/min～720r/min转速连续可调；支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm深度不小于45mm。 |  |
| 253 | 教学示波器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： DC～2MHz，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V。 |  |
| 254 | 示波器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 数字式，10MHz，不小于18cm（7英寸）屏有贮存功能，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V。 |  |
| 255 | 玻棒(附丝绸) | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350mm×350mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥50°）。 |  |
| 256 | 胶棒(附毛皮) | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm×150mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥45°）。 |  |
| 257 | 电磁实验用旋转架 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15mm，凹槽深度应≥8mm，凹槽长度应≥35mm；转台应能作360°旋转。 |  |
| 258 | 验电器连接杆 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2mm长度≥250mm；绝缘柄直径≥10mm，长度≥150mm。 |  |
| 259 | 箔片验电器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min。 |  |
| 260 | 指针验电器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非磁性材料，长度≥100mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加9kV直流高压，指针张开角度在45°～50°；移去高压后，指针保持30°以上的时间≥20min。 |  |
| 261 | 感应起电机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30pF击穿电压应≥42kV；集电杆采用直径不低于4mm的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6mm；放电杆采用直径为3mm的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80mm，体积电阻率≥1016Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8N。性能要求：在温度为20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min火花放电距离应≥55mm；在温度为5℃～30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm。 |  |
| 262 | 条形磁铁 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07T。 |  |
| 263 | 蹄形磁铁 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055T。 |  |
| 264 | 翼形磁针 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 2支，针体140mm×8mm，座Φ71mm×112mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9mT。 |  |
| 265 | 菱形小磁针 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 16支，磁针28mm×8mm，座Φ25mm×25mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT。 |  |
| 266 | 磁感线演示器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于200mm×120mm；环境温度大于10℃时，摇匀铁粉时间每次≤20s。 |  |
| 267 | 立体磁感线演示器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 中学物理磁学仪器，用于中学物理磁场教学，演示磁场周围空间各个点磁场和磁感线的形成，由有机玻璃外壳、圆柱形磁铁和铁粉等组成。有机玻璃外壳可折叠。 |  |
| 268 | 磁感线演示板 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 每块板上有130以上个空穴，内含自由活动小铁棒。 |  |
| 269 | 学生电源 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 直流稳压输出1.5V～9V，每1.5V为一档共6档；额定电流1.5A；电压偏调≤±（2％U标＋0.1V），电压稳定度≤2％U标＋0.1V负载稳定度≤2％U标＋0.1V，满载时纹波电压≤0.1％U标；过载保护1.05～1.5倍，延时1s；电源输入与低压输出端子间抗电强度3000V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类电器1500V，Ⅱ类电器3000V。 |  |
| 270 | 教学电源 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 交流2V～12V，5A，每2V为一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V6V、9V、12V，共6档；40A、8s自动关断，延时1s；各档空载电压应≤1.05U标＋0.3V，各档满载电压应≥0.95U标-0.3V直流输出时电压偏调±（2％U标＋0.1V）。 |  |
| 271 | 电流磁场演示器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布。 |  |
| 272 | 蹄形电磁铁 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 磁路总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1A，工作电压≤6V连续工作20min后线圈温升应不大于75℃吸力≥49N，剩余磁力≤5.88N。 |  |
| 273 | 原副线圈 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 原线圈：0.56mmQZ型漆包线310～330匝，线圈架内径11mm，绕线宽度57mm；副线圈0.25mmQZ型漆包线670～680匝，线圈架内径24mm，绕线宽度52mm。 |  |
| 274 | 充磁器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80mm，能充两极间距大于28mm、磁极截面积小于42mm×24mm的U形磁铁以及截面积小于42mm×24mm的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V。 |  |
| 275 | 演示电磁继电器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流9V，工作电流100mA±15mA吸合电流≤70mA，释放电流20mA～40mA触点常闭电阻≤1Ω，常开电阻≤0.5Ω，开距≥2mm。 |  |
| 276 | 方形线圈 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41mmQZ型漆包线绕150匝以上制成，线圈边长为63mm±3mm；线圈引线为截面积为0.20mm2～0.25mm2、长320mm的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度150mm～160mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径10mm，能固定在方座支架的垂直夹上。 |  |
| 277 | 手摇交直流发电机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8V接16Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4V，电流应≤0.4A。 |  |
| 278 | 滚摆 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径125mm；摆轴采用钢材制作，直径8mm，长160mm；支架高460mm，横梁长300mm；摆体质量为0.6kg～0.8kg。摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm。 |  |
| 279 | 气体做功内能减少演示器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压6V，电流≤50mA。 |  |
| 280 | 空气压缩引火仪 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm，外径Φ25mm，长130mm，底座Φ65mm，手柄Φ40mm，活塞杆Φ8mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉。 |  |
| 281 | 汽油机模型 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比6:1～8:1，整体高不小于300mm。 |  |
| 282 | 柴油机模型 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比14∶1～16∶1，整体高不小于300mm。 |  |
| 283 | 演示电表 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 2.5级，直流电流：200μA、0.5A、2.5A，直流电压：2.5V、10V，检流：－100μA～100μA，电压灵敏度：5kΩ/V。 |  |
| 284 | 数字演示电表 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 4-1/2位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200μA、2mA、20mA、200mA、2A、20A，不确定度0.2％；直流电压：2V、20V、200V，不确定度0.1％；电阻：200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ，不确定度0.2％；交流电压：2V、20V、200V、700V，不确定度0.5％；交流电流：2mA、20mA、200mA、2A，不确定度1.0％。2A、20A自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用II类变压器。 |  |
| 285 | 直流电流表 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 0.6A、3A双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％。 |  |
| 286 | 直流电压表 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 3V、15V双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％。 |  |
| 287 | 多用电表 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 指针式，不低于2.5级。 |  |
| 288 | 多用电表 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 数字式，4-1/2位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试。 |  |
| 289 | 灵敏电流计 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 300μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1档表头内阻2400Ω～3000Ω。 |  |
| 290 | 教学用E10螺口灯座 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为36V最大工作电流应为2.5A。灯座口圈应采用厚0.4mm～0.5mm的黄铜材料制作，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2MΩ。 |  |
| 291 | 电珠(小灯泡) | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 螺口灯泡，额定电压1.5V、额定电流0.3A，50个/盒。 |  |
| 292 | 电珠(小灯泡) | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 螺口灯泡，额定电压2.5V、额定电流0.3A，50个/盒。 |  |
| 293 | 电珠(小灯泡) | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 螺口灯泡，额定电压3.8V、额定电流0.3A，50个/盒。 |  |
| 294 | 单刀开关 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV。 |  |
| 295 | 滑动变阻器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 5Ω，3A;误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。 |  |
| 296 | 滑动变阻器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 20Ω，2A,误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。 |  |
| 297 | 滑动变阻器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 50Ω，1.5A,误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。 |  |
| 298 | 电阻圈 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 包括5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A共3种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A电阻圈外壳两侧温升分别不应高于60K、60K和45K；按额定电流连续工作2h后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内。 |  |
| 299 | 电阻定律演示器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 底板规格：喷塑钢板1050mm×180mm×20mm，2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为1000mm，直径均为0.3mm）。 |  |
| 300 | 插头导线 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色。 |  |
| 301 | 接线夹导线 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色。 |  |
| 302 | 接线叉导线 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜接线叉，接线叉开口5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色。 |  |
| 303 | 组合接头导线 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 长度分别为200mm、300mm、400mm；一头为单芯4mm纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色。 |  |
| 304 | 焦耳定律演示器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 产品规格：620*420*40mm主要材质：塑钢、亚克力、镀锌板、塑料液体式焦耳定律，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5℃，透明贮液筒3个，底座3个，电阻圈4个，配有香蕉插头导线若干。演示器应能竖立在桌上，背板配有扣手，可悬挂，演示器支架采用1.2mm镀锌板喷塑。前面板为3mm厚透明亚克力板UV背喷，后背板为5mm厚三合板。 |  |
| 305 | 低压测电器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 笔式，氖泡式，测电极长度不少于10mm，100V～500V，辉光应稳定不闪烁。 |  |
| 306 | 家庭电路示教板 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 产品规格：620*420*40mm主要材质：上下边框2mm厚铝合金、侧边框为注塑磨具成型ABS工程塑料，塑料提手，亚克力面板。配电部分：三线10A插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、带剩余电流保护器的过电流保护器（空气开关）.单相机械式有功电能表（2.0级，20A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1个、插口灯座（E27）1个倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27卡口或E27LED螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积0.5mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上，背板配有扣手，可悬挂，示教板支架采用1.2mm镀锌板喷塑。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。前面板为3mm厚透明亚克力板UV背喷，后背板为5mm厚三合板。 |  |
| 307 | 安全用电示教板 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 产品规格：620*420*40mm主要材质：塑钢、亚克力、镀锌板、塑料12V供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电。示教板应能竖立在桌上，背板配有扣手，可悬挂，示教板支架采用1.2mm镀锌板喷塑。前面板为3mm厚透明亚克力板UV背喷，后背板为5mm厚三合板。 |  |
| 308 | 保险丝作用演示器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 产品规格：620*420*40mm主要材质：塑钢、亚克力、镀锌板、塑料示教板应能竖立在桌上，背板配有扣手，可悬挂，示教板支架采用1.2mm镀锌板喷塑。前面板为3mm厚瓷白亚克力板UV喷绘，后背板为5mm厚木板。保险丝：1A、2A、3A、5A；单芯铜导线Φ≥0.5mm，长度≥80mm，10根以上；绝缘实验导线3A，长度≥290mm，30根以上；单芯裸实验导线Φ≥0.7mm，长度≥285mm，10根以上；多芯短路导线长度≥150mm，两端有接线夹；灯泡：12V、50W不少于4个，12V、10W不少于2个；指示电表：交流，2.5级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5min，然后将负载短路，保持5min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度1500V，一次绕组与二次绕组间抗电强度3000V，二次绕组与保护接地线不连通。 |  |
| 16、生物实验室1 |  |  |  |  |
| 309 | 教师演示台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：2400*700*850mm； 2、材质：理化板+冷轧板； 3、工艺： (1)采用12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑； (2)台身采用全钢结构，钢板厚度1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位，设有抽屉及带柜门柜体，配备铰链、导轨及两个二三孔插座； (3)底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆注塑成型，确保整体承重，接缝严密； |  |
| 310 | 教师演示台水嘴 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、材质：主体材质采用铜材； 2、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射； 3、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 |  |
| 311 | 教师演示台水槽 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：440*340*280mm； 2、材质：高密度PP； 3、工艺： （1）表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致； （2）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼； 4、腐蚀性试验：检测依据GB/T11547-2008及委托单位要求将切好的小样，放到以下试剂中：氯仿（试剂浓度99%）、二甲基甲酰胺、硫酸铜（试剂浓度10%）、硝酸银（试剂浓度1%）、苯酚（试剂浓度90%）、乙醇（试剂浓度99%）、乙醚（分析纯≥99.7%）、乙酸乙酯（分析纯≥99.7%）、苯、77%硫酸与70%硝酸的混合物（等体积比例）、乙酸（试剂浓度99.5%）、盐酸（试剂浓度40%）、氢氟酸（试剂浓度48%）、硝酸（试剂浓度70%）、硫酸（试剂浓度98%）、氢氧化钠（试剂浓度40%），完全浸泡48小时，样品表面无腐蚀和变色。 |  |
| 312 | 教师主控电源 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、钢制抽屉式结构，PVC面膜轻触开关，实验用总电源开关带漏电保护功能； 2、液晶显示刷卡定插孔时开关，可设置关机时间，控制四路插座和四路光源开关，五孔交流220V插座输出，2个5V充电USB插孔。 |  |
| 313 | 学生实验桌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1200*600*780mm； 2、材质：实芯理化板+铸铝； 3、工艺： （1）采用12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸85*8（12）*1.5mm； （2）台面底部托架采用30*20*1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定； （3）书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸398*465*125mm,整体壁厚5mm； （4）桌腿侧面采用铸铝模具腿，内部厚度2.0mm，桌腿采用铸铝模具成型，由主副腿组成，主腿壁厚4mm厚，副腿壁厚2mm厚。呈现出锥形瓶设计元素；顶部采用尼龙内外侧固定架与台面连接结构； （5）中部横梁采用30*60*1.5mm椭圆连接，整体稳定； （6）内部安装切割金属板，静电喷涂，提供稳定作用； （7）铝合金型材壁厚2.0mm；下设隐藏式可调节底脚。 |  |
| 314 | 安全光源 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 定制，支架采用不锈钢材质，灯管角度可以自由调节，灯管采用LED灯，光照亮度温和，使用寿命长。 |  |
| 315 | 功能柱 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 参考尺寸：300*180*760； 1、产品结构：全钢结构 ； 2、壳体及底座：采用1.0mm优质镀锌钢板，外形呈多边形样式上下两段式，上部前后壳体采用挂钩滑槽孔方便安装；下部底座为焊接组合件，底部钢板预留膨胀螺栓孔与地面固定，所有钢制部件经激光下料、折弯、CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准； 3、功能：中空壳体内部可满足桌面排风、数字化设备、布管线等扩展需求。 |  |
| 316 | 学生电源 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、ABS塑制桌面镶嵌结构，PC面板； 2、额定电流2A，两组五孔交流220V插座或一组五孔交流220V插加一个光源开关； 3、面板包含usb、Type-c充电插口。 |  |
| 317 | 学生凳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：座高440mm±10mm； 2、材质：PP+钢管； 3、坐垫:尺寸380×415×H120mm 采用彩色PP环保塑料一体注塑成型，椅背采用提手设计；椅钢架采22×1.5mm圆形钢管制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。可垂直堆叠。 |  |
| 318 | 水柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1000*600*760mm； 2、材质：实芯理化板+多层板； 3、工艺： （1）采用12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，四周边缘双倍加厚25.4mm，台面立面倒角、打磨，各处光滑； （2）台身对开门柜体，采用18mm厚多层板，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边,专用连接件连接，所有开孔部位均采用专业模具成型的配件封堵，不可将板材断面直接裸露在外，所有板材加工截面必须封边，避免甲醛随意释放，确保达到环保标准； （3）实验台下裙条（80mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚多层板，增加强度，板材距地25mm，防水耐用。 |  |
| 319 | 水嘴 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、材质：主体材质采用铜材； 2、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射； 3、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 |  |
| 320 | 水槽 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：440*340*280mm； 2、材质：高密度PP； 3、工艺： （1）表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致； （2）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼； 4、腐蚀性试验：检测依据GB/T11547-2008及委托单位要求将切好的小样，放到以下试剂中：氯仿（试剂浓度99%）、二甲基甲酰胺、硫酸铜（试剂浓度10%）、硝酸银（试剂浓度1%）、苯酚（试剂浓度90%）、乙醇（试剂浓度99%）、乙醚（分析纯≥99.7%）、乙酸乙酯（分析纯≥99.7%）、苯、77%硫酸与70%硝酸的混合物（等体积比例）、乙酸（试剂浓度99.5%）、盐酸（试剂浓度40%）、氢氟酸（试剂浓度48%）、硝酸（试剂浓度70%）、硫酸（试剂浓度98%）、氢氧化钠（试剂浓度40%），完全浸泡48小时，样品表面无腐蚀和变色。 |  |
| 321 | 仪器柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1000*500*2000mm； 2、材质：多层板+铝合金框架； 3、工艺： （1）铝合金框架规格：前侧腿25*35*1.2㎜，后侧腿35*35*1.2㎜，基材采用16mm厚多层板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边,上部为铝合金边框对开门，铝合金边框连接件采用ABS塑料模具成型，为避免铝角刮伤师生，塑料连接件顶部要略高于铝合金； （2）上部为铝合金边框对开门边框规格40*16*1.5mm，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层； （3）下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层，隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识，隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50*25*1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 |  |
| 322 | 学科文化布置 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、实验室规章制度： 参考尺寸：500*700mm； 5mm厚KT板基板，塑料银边框。内容含实验室管理制度、实验室操作规程，文字、版面按照学校要求制作； 2、pvc雕刻字。 |  |
| 323 | 室内地上给排水安装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、与家具连接； 2、给水采用金属软连接与笼头连接，地上每套水嘴设一控制阀门； 3、排水采用PVC管，连接处密封； 4、管道与器具，管道与管道连接处均应无渗漏，采用通水的方法，目测和手感的方法检查有无渗漏。 |  |
| 324 | 室内地上配电安装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、与家具连接，采用铝塑护套管，内穿塑铜线； 2、凡单相供电的总开关要求二级开关带漏保器，三相供电的要求三相四极开关； 3、安装电源插座时要求面板接线端子左零(N)，右相(L)，中上接地(PE)； 4、绝缘电阻测试R=0.5欧姆(相—零、相—地、零—地)； 5、强电接线要求设在线盒内，并保留长度为15cm的余量，接头连接牢固，绝缘防水胶带包扎均匀紧密； 6、强(弱)电分管分槽铺设，线盒分开不得相互穿越线盒，严禁强(弱)电管线内有导线扭曲和接头； 7、配线容量要求所有导线截面积能满足用电设备的最大输出功率，凡单相三极插座(相线、零线、接地线)的导线截面积要求相等。 |  |
| 325 | 室内地下配电安装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 按国标施工。地下内穿国标BV线。 |  |
| 17、生物实验室2 |  |  |  |  |
| 326 | 教师演示台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：2400*700*850mm； 2、材质：理化板+冷轧板； 3、工艺： (1)采用12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑； (2)台身采用全钢结构，钢板厚度1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位，设有抽屉及带柜门柜体，配备铰链、导轨及两个二三孔插座； (3)底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆注塑成型，确保整体承重，接缝严密； |  |
| 327 | 教师演示台水嘴 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、材质：主体材质采用铜材； 2、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射； 3、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 |  |
| 328 | 教师演示台水槽 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：440*340*280mm； 2、材质：高密度PP； 3、工艺： （1）表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致； （2）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼； 4、腐蚀性试验：检测依据GB/T11547-2008及委托单位要求将切好的小样，放到以下试剂中：氯仿（试剂浓度99%）、二甲基甲酰胺、硫酸铜（试剂浓度10%）、硝酸银（试剂浓度1%）、苯酚（试剂浓度90%）、乙醇（试剂浓度99%）、乙醚（分析纯≥99.7%）、乙酸乙酯（分析纯≥99.7%）、苯、77%硫酸与70%硝酸的混合物（等体积比例）、乙酸（试剂浓度99.5%）、盐酸（试剂浓度40%）、氢氟酸（试剂浓度48%）、硝酸（试剂浓度70%）、硫酸（试剂浓度98%）、氢氧化钠（试剂浓度40%），完全浸泡48小时，样品表面无腐蚀和变色。 |  |
| 329 | 教师主控电源 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、钢制抽屉式结构，PVC面膜轻触开关，实验用总电源开关带漏电保护功能； 2、液晶显示刷卡定插孔时开关，可设置关机时间，控制四路插座和四路光源开关，五孔交流220V插座输出，2个5V充电USB插孔。 |  |
| 330 | 岛式操作台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 参考尺寸：2400*1200*780mm； 1、产品结构：钢木结构； 2、台面：采用12mm厚抗倍特板，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3、柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准； 4、拉手：钢质一体成型暗拉手； 5、防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7、连接件：采用ABS专用连接组装件； 8、合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |  |
| 331 | 试剂架（单层） | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1000×300×400； 2、全钢菱形试剂架，表面高温固化均匀乳白环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀； 3、试剂架托架采用壁厚≥1.0mm的冷轧板，一次性冲压成型； 4、层板采用8mm厚的钢化玻璃。 |  |
| 332 | 学生电源 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、ABS塑制桌面镶嵌结构，PC面板； 2、额定电流2A，两组五孔交流220V插座或一组五孔交流220V插加一个光源开关； 3、面板包含usb、Type-c充电插口。 |  |
| 333 | 学生凳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：座高440mm±10mm； 2、材质：PP+钢管； 3、坐垫:尺寸380×415×H120mm ； 采用彩色PP环保塑料一体注塑成型，椅背采用提手设计；椅钢架采22×1.5mm圆形钢管制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形；可垂直堆叠。 |  |
| 334 | 水柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1000*600*760mm； 2、材质：实芯理化板+多层板； 3、工艺： （1）采用12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，四周边缘双倍加厚25.4mm，台面立面倒角、打磨，各处光滑； （2）台身对开门柜体，采用18mm厚多层板，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边,专用连接件连接，所有开孔部位均采用专业模具成型的配件封堵，不可将板材断面直接裸露在外，所有板材加工截面必须封边，避免甲醛随意释放，确保达到环保标准； （3）实验台下裙条（80mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚多层板，增加强度，板材距地25mm，防水耐用。 |  |
| 335 | 水嘴 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、材质：主体材质采用铜材； 2、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射； 3、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 |  |
| 336 | 水槽 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：440*340*280mm； 2、材质：高密度PP； 3、工艺： （1）表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致； （2）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼； 4、腐蚀性试验：检测依据GB/T11547-2008及委托单位要求将切好的小样，放到以下试剂中：氯仿（试剂浓度99%）、二甲基甲酰胺、硫酸铜（试剂浓度10%）、硝酸银（试剂浓度1%）、苯酚（试剂浓度90%）、乙醇（试剂浓度99%）、乙醚（分析纯≥99.7%）、乙酸乙酯（分析纯≥99.7%）、苯、77%硫酸与70%硝酸的混合物（等体积比例）、乙酸（试剂浓度99.5%）、盐酸（试剂浓度40%）、氢氟酸（试剂浓度48%）、硝酸（试剂浓度70%）、硫酸（试剂浓度98%）、氢氧化钠（试剂浓度40%），完全浸泡48小时，样品表面无腐蚀和变色。 |  |
| 337 | 仪器柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1000*500*2000mm； 2、材质：多层板+铝合金框架； 3、工艺： （1）铝合金框架规格：前侧腿25*35*1.2㎜，后侧腿35*35*1.2㎜，基材采用16mm厚多层板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边,上部为铝合金边框对开门，铝合金边框连接件采用ABS塑料模具成型，为避免铝角刮伤师生，塑料连接件顶部要略高于铝合金； （2）上部为铝合金边框对开门边框规格40*16*1.5mm，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层； （3）下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层，隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识，隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50*25*1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 |  |
| 338 | 学科文化布置 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、实验室规章制度： 参考尺寸：500*700mm； 5mm厚KT板基板，塑料银边框。内容含实验室管理制度、实验室操作规程，文字、版面按照学校要求制作； 2、pvc雕刻字。 |  |
| 339 | 室内地上给排水安装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、与家具连接； 2、给水采用金属软连接与笼头连接，地上每套水嘴设一控制阀门； 3、排水采用PVC管，连接处密封； 4、管道与器具，管道与管道连接处均应无渗漏，采用通水的方法，目测和手感的方法检查有无渗漏。 |  |
| 340 | 室内地上配电安装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、与家具连接，采用铝塑护套管，内穿塑铜线； 2、凡单相供电的总开关要求二级开关带漏保器，三相供电的要求三相四极开关； 3、安装电源插座时要求面板接线端子左零(N)，右相(L)，中上接地(PE)； 4、绝缘电阻测试R=0.5欧姆(相—零、相—地、零—地)； 5、强电接线要求设在线盒内，并保留长度为15cm的余量，接头连接牢固，绝缘防水胶带包扎均匀紧密； 6、强(弱)电分管分槽铺设，线盒分开不得相互穿越线盒，严禁强(弱)电管线内有导线扭曲和接头； 7、配线容量要求所有导线截面积能满足用电设备的最大输出功率，凡单相三极插座(相线、零线、接地线)的导线截面积要求相等。 |  |
| 341 | 室内地下配电安装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 按国标施工。地下内穿国标BV线。 |  |
| 18、初中生物教学仪器 |  |  |  |  |
| 342 | 数码显微镜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 一、基础光学系统不低于以下要求： 1、光学系统：无限远色差校正光学系统； 2、目镜：大视场、高眼点平场目镜WF10X/20mm，其中一只带教学指针； 3、物镜：ASC Plan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径16.8mm；10X/0.25成像清晰圆直径16.9mm，景深范围内像面的偏摆0.01mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径16.8mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径16mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度0.95%； 4、齐焦：物镜10→4倍0.012mm，10→40倍0.008mm，40→100倍0.005mm； 5、目镜筒：铰链式目镜筒， 360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移0.20mm，左右两系统放大率差0.23%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差7.2%；双目系统左右系统像面方差32；双目系统左右视场中心偏差:上下0.02mm、左右内侧0.02mm； 6、内倾斜、内定位四孔转换器； 7、载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨； 移动行程75X50mm；X、Y向低位同轴调节手轮；X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移0.010mm；不重复性0.002mm； 8、调焦机构：粗微调同轴，并有调焦限位装置，微调机构空回0.005mm，微调刻值0.002mm；聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25(带可变光栏)； 9、加长握手位，搬运显微镜时整只手可握住加长把手提起显微镜； 10、光源：LED光源，不发热，长寿命，亮度可调； 二、系统输出设备不低于以下要求： 1、显示屏与显微镜一体化设计直接由显微镜内嵌供电及充电，无需外置适配器及电源线进行充电，整台数码显微镜用一根电源线提供电源； 2、显示屏可轻松拆卸，进行0°-90°翻折，便于搬运及存储； 3、显示设备：屏幕尺寸10.1英寸，屏幕配置1600万色，分辨率2560×1600，CPU八核，RAM4G，ROM 32G扩展支持，电池容量7500mAh； 4、可作为网络热点，实时共享显微镜下图像，支持安卓、苹果操作系统； 三、系统部分： 1、所有学生端应采用无线交互式连接，能实时显示在教师端电脑； 2、带显微无线互动处理配套软件，可进行图像采集、图像分析、图像处理等。 |  |
| 343 | 生物显微镜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、放大倍数：1000倍； 2、由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成，机械总长：约160mm，光学筒长约185mm；镜座、镜臂、镜筒全部铝合金材质，粗动调焦范围：50mm，微动调焦范围：1.8~2.2mm； 3、目镜：5倍、10倍，物镜:10倍、40倍、100倍；目、物镜全部采用塑料袋包装，另配专用镜头盒，确保镜头清洁； 4、目镜采用纯金属，表面镀铬。 |  |
| 344 | 双目立体显微镜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、产品外形尺寸160*120*250mm； 2、产品由眼罩、目镜、目镜视度调节圈、直角棱镜组、锁紧手轮、调焦手轮、支柱、底座、载物台、压簧片、可换物镜等组成； 3、主要技术指标：产品总放大倍数：20倍/40倍； 4、物镜放大倍数：2倍/4倍； 5、目镜放大倍数：10倍/10倍；数值孔径：0.05/0.07； 6、线视场：10mm/5mm； 7、工作距离：81.8mm/49.1mm； 8、调焦范围：40mm。 |  |
| 345 | 放大镜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 手持式，有效通光孔径≥40mm，5 倍。 |  |
| 346 | 恒温水浴锅 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、工作水箱采用不锈钢，控温范围：室温~100℃，温控精确并带有数字显示，自动控温； 2、孔数：单孔，产品尺寸：270×170×180mm，温升速度由室温升至沸点≤70分钟； 3、工作电压 AC 220V 50Hz，使用环境 环境温度：5℃—40℃；相对湿度≤80%。 |  |
| 347 | 教学支架 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 方形座底210*135，立杆12*600mm，质量1.5KG，配平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环小铁环各1个，吊杆1个。 |  |
| 348 | 三脚架 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 产品由铁环和三只脚焊接而成。铁环内径：φ79mm，外径：φ96mm，厚度：5mm；脚采用φ6mm圆钢制作，脚高135mm。产品的三只脚脚距相等，立放平台上时圆环与台面平行。 |  |
| 349 | 试管架1 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、试管架材质为ABS塑料，呈乳白色； 2、底部长222mm、宽100mm，试管架总高93mm； 3、试管架有Φ23.2mm固定孔12个，Φ31mm固定孔1个，Φ9.4mm固定孔4个，Φ7.4mm固定孔2个，有Φ9mm固定柱7个； 4、试管架平稳牢固。 |  |
| 350 | 试管架2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、32孔； 2、材质：铝合金； 3、与φ15mm*150mm试管匹配。 |  |
| 351 | 温度计 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、局浸式； 2、有机液体； 3、测量范围0℃～100℃，测量范围0℃～200℃； 4、最小分度值1℃； 5、示值误差不大于±1℃； 6、符合标准JB/T9262-1999《工业玻璃温度计和实验玻璃温度计》。 |  |
| 352 | 研磨过滤器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、容量20mL，聚丙烯工程塑料，耐丙酮、酒精、石油醚、甲醇、乙酸、四氯化碳； 2、产品主要由研磨过滤器和盛汁筒两部分组成； 3、研磨过滤器由顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头、外套筒组成；4、顶盖直径23mm，研磨杆手持部位直径42*11mm，研磨杆与过滤网连体长度88mm，过滤网由17*3mm通孔方槽； 5、研磨头21*28mm； 6、外套筒筒体直径28mm； 7、盛液筒：由底座、筒体、筒体盖组成； 8、筒体用玻璃制作，Φ24*90mm； 9、筒体盖外形尺寸直径32*18mm。 |  |
| 353 | 普通剪刀 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 直尖头，140mm。 |  |
| 354 | 普通剪刀 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 直尖头，100mm。 |  |
| 355 | 镊子 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 尖头，125mm；阔头，125mm。 |  |
| 356 | 普通镊 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 直唇头齿，100mm。 |  |
| 357 | 容量瓶 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 100mL。 |  |
| 358 | 烧杯 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 50mL*10；100mL*4；250mL*2；500mL*1；1000mL*1。 |  |
| 359 | 酒精灯 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 150mL。 |  |
| 360 | 干燥器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 160mm。 |  |
| 361 | 漏斗 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 60mm，90mm。 |  |
| 362 | 滴管 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 胶头滴管。 |  |
| 363 | 广口瓶 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 250mL。 |  |
| 364 | 滴瓶 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 30mL*3；60mL*3；棕色，30mL*2；棕色，60mL*2。 |  |
| 365 | 试管夹 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、木制，长度160mm，宽度约10mm，厚度约10mm； 2、试管夹闭口缝不大于1mm，最大开口距25mm。 |  |
| 366 | 陶土网 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、产品为在金属网上涂敷陶土材料而制成； 2、金属网无锈蚀，具备一定的强度； 3、陶土材料涂敷均匀，附着力强； 4、涂敷面不得裸漏金属网面； 5、金属网尺寸125mm*125mm。 |  |
| 367 | 药匙 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、供中学化学实验和小学自然教学实验用； 2、本产品每组由大、中、小三把药匙组成； 3、药匙材质：塑料； 4、每组药匙规格应符合下面附表，序号组件名称规格极限尺寸1大号药匙全长147大勺长48mm，宽19mm，深10mm，小勺Φ9mm，深2mm±1mm2中号药匙全长141大勺长45mm，宽18mm，深9mm，小勺Φ9mm，深2mm±1mm3小号药匙全长125大勺长40mm，宽17mm，深5mm，小勺Φ9mm，深2mm±1mm； 5、产品制作应光滑、平整、无毛剌、无缺陷； 6、其余要求应符合JY0001—2003的有关规定。 |  |
| 368 | 玻璃棒 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： φ5mm～6mm。 |  |
| 369 | 研钵 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 瓷,φ60mm。 |  |
| 370 | 乳胶手套 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 表面具有较好的耐酸、耐碱及其他化学试剂腐蚀的性能,柔韧性好，穿戴后便于进行各类实验操作。 |  |
| 371 | 急救包 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、产品包含：普通绷带、弹性绷带、胶带、安全别针、剪刀、口对口人工呼吸器、止血贴、清洁湿纸巾、纱布片、创口贴、尼龙包； 2、普通绷带为白色消毒棉质纱布； 3、弹性绷带为白色消毒弹性纱布.成卷状； 4、胶带为白色胶布或纸胶带，幅宽10±1mm成卷状； 5、安全别针：表面镀层完好、无锈迹； 6、剪刀剪刃长4cm，且剪刃锋利无缺口，剪体裸露部位无锈迹； 7、口对口人工呼吸器洁净无污迹，长度14cm，两端呼吸嘴可自由转动，中部软管可适度弯折； 8、止血贴为输液专用型，无菌纸袋封装，封装尺寸：93mm*52mm； 9、清洁湿纸巾为无菌塑纸袋封装，封装尺寸：125mm*70mm； 10、纱布片为纯棉无菌白色纱布，自封尼龙袋裹装； 11、创可贴为无菌创可贴。 |  |
| 372 | 培养皿 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 60mm，90mm；玻璃薄厚均匀、耐高温高压。 |  |
| 373 | 纱布 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 无菌脱脂。 |  |
| 374 | 吸水纸 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 100张/盒，中性棉质纤维。 |  |
| 375 | 擦镜纸 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 20 cm×15 cm，纸纹细密。 |  |
| 376 | 酒精 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 2L。 |  |
| 377 | 碘液 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 稀碘液100ml 。 |  |
| 378 | 载玻片 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 无色透明，平整。 |  |
| 379 | 盖玻片 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 无色透明，平整。 |  |
| 380 | 生理盐水 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 250ml。 |  |
| 381 | 牙签 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 竹制。 |  |
| 382 | 双面刀片 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 43 mm×22 mm。 |  |
| 383 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰。 |  |
| 384 | 人皮过毛囊切片 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过毛囊的结构； 2、能看清表皮、真皮和皮下组织。3.符合JY91－82《人皮过毛囊切片》的要求。 |  |
| 385 | 人皮过汗腺切片 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过汗腺的结构； 2、能看清表皮、真皮和皮下组织。3.符合JY92－82《人皮过汗腺切片》的要求。 |  |
| 386 | 人血涂片 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、取材为人的新鲜血液，能看清红血细胞和白血细胞。血细胞变形者不宜使用； 2、血膜应涂布均匀，无污染；血细胞不重叠，无变形和自溶现象； 3、用苏木精、曙红双重染色。 4.在400×生物显微镜下清楚观察血液血细胞的形态。 |  |
| 387 | 正常人染色体装片 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体; 每组两片，男性、女性各一片； 2、应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3、能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体； 4、标本取材于人工培养的正常淋巴系统； 5、吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸红染色； 6、应符合JY88的规定。 |  |
| 388 | 昆虫标本 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 一、适用范围、规格： 1. 适用于初中生物课学习观察用； 2. 规格：六种以上； 二、技术要求： 1. 产品应包括六种以上的常见昆虫标本，固定，成套，装盒； 2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀； 3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。 |  |
| 389 | 红墨水 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 红色。 |  |
| 390 | 酵母菌装片 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态； 2、酵母菌为单细胞卵圆形。能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等； 3、应符合JY79－82《酵母菌装片》的要求。 |  |
| 391 | 青霉装片 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、取材为人工培养的典型青霉； 2、视菌株培养情况做装片或切片，切片方向平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定； 3、显示营养菌丝及其上的分生孢子梗和顶端的帚状枝； 4、能在200×学生显微镜下清楚观察青霉的形态，在400×学生显微镜下清楚观察帚状枝的梗基和小梗上呈链状的分生孢子。 |  |
| 392 | 曲霉装片 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、取材为人工培养的典型青霉； 2、视菌株培养情况做装片或切片，切片方向平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定； 3、显示营养菌丝及其上的分生孢子梗和顶端的帚状枝； 4、能在200×学生显微镜下清楚观察青霉的形态，在400×学生显微镜下清楚观察帚状枝的梗基和小梗上呈链状的分生孢子。 |  |
| 393 | 黑根霉装片 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、能看清黑根霉的营养菌丝、匍匐菌丝、假根、孢子梗、孢子囊的形态结构； 2、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |
| 394 | 石蜡盘 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 盛有石蜡的金属盘尺寸不小于140mm×250mm×10mm。 |  |
| 395 | 植物根尖纵切 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察根尖的结构； 2、能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等； 3、根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核； 4、标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区； 5、标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征； 6、切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片； 7、胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀； 8、产品应符合JY68－82《植物根尖纵切》的要求； 9、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |
| 396 | 回形针 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 100枚/盒。 |  |
| 397 | 火柴 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 长柄安全火柴。 |  |
| 398 | 橡胶管 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性。 |  |
| 399 | 止水皮管夹 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、本品供化学实验夹持乳胶管用； 2、止水夹材料采用直径φ1.8mm～2mm65锰钢丝加工制成Ｔ型弹簧夹； 3、外形尺寸约为50mm×55mm×8mm，由夹子及挡板组成； 4、夹顶部绕张制约为φ10mm的两圈，短臂手持两端高度不＜12mm； 5、压缩弹簧，其张开距离不＞20mm，手松开止水夹恢复原位； 6、钢丝及挡板表面镀锌； 7、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。 |  |
| 400 | 澄清碳水 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 250毫升/瓶。 |  |
| 19、化学实验室 |  |  |  |  |
| 401 | 教师演示台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：2400*700*850mm； 2、材质：理化板+冷轧板； 3、工艺： (1)采用12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑； (2)台身采用全钢结构，钢板厚度1.0mm冷轧板制作,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂处理，整体可拆装，带电源位置及键盘位，设有抽屉及带柜门柜体，配备铰链、导轨及两个二三孔插座； (3)底部设有底脚，底脚高度可调，采用ABS工程塑料与金属螺杆注塑成型，确保整体承重，接缝严密。 |  |
| 402 | 教师演示台水嘴 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、材质：主体材质采用铜材； 2、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射； 3、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 |  |
| 403 | 教师演示台水槽 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：440*340*280mm； 2、材质：高密度PP； 3、工艺： （1）表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致； （2）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼； 4、腐蚀性试验：检测依据GB/T11547-2008及委托单位要求将切好的小样，放到以下试剂中：氯仿（试剂浓度99%）、二甲基甲酰胺、硫酸铜（试剂浓度10%）、硝酸银（试剂浓度1%）、苯酚（试剂浓度90%）、乙醇（试剂浓度99%）、乙醚（分析纯≥99.7%）、乙酸乙酯（分析纯≥99.7%）、苯、77%硫酸与70%硝酸的混合物（等体积比例）、乙酸（试剂浓度99.5%）、盐酸（试剂浓度40%）、氢氟酸（试剂浓度48%）、硝酸（试剂浓度70%）、硫酸（试剂浓度98%）、氢氧化钠（试剂浓度40%），完全浸泡48小时，样品表面无腐蚀和变色。 |  |
| 404 | 教师主控 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、主机钢制抽屉式结构； 2、内有实验室实验用电控制漏电总开关，PVC面膜，刷卡定时开关，可控制关机时间。 3、工业5寸液晶触摸屏显示，显示年月日星期及控制数据； 4、可控制学生高低压分组四路输出，可控制风量大小，风机开关，控制黑板多媒体等教师讲台用电； 5、控制学生低压直流输出电压0—24V电流60A； 6、教师演示稳压输出0—30V电流6A； 7、过载保护显示复位； 8、五孔220V插座输出。 |  |
| 405 | 学生实验桌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1200*600*780mm； 2、材质：实芯理化板+铸铝； 3、工艺： （1）采用12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成，具有抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑台面围栏采用铝合金型材，规格尺寸85*8（12）*1.5mm； （2）台面底部托架采用30*20*1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定； （3）书包斗采用注塑模具一次成型，尺寸398*465*125mm,整体壁厚5mm； （4）桌腿侧面采用铸铝模具腿，内部厚度2.0mm，桌腿采用铸铝模具成型，由主副腿组成，主腿壁厚4mm厚，副腿壁厚2mm厚。呈现出锥形瓶设计元素；顶部采用尼龙内外侧固定架与台面连接结构； （5）中部横梁采用30*60*1.5mm椭圆连接，整体稳定； （6）内部安装切割金属板，静电喷涂，提供稳定作用； （7）铝合金型材壁厚2.0mm；下设隐藏式可调节底脚。 |  |
| 406 | 功能柱 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 参考尺寸：300*180*760； 1、产品结构：全钢结构 ； 2、壳体及底座：采用1.0mm优质镀锌钢板，外形呈多边形样式上下两段式，上部前后壳体采用挂钩滑槽孔方便安装；下部底座为焊接组合件，底部钢板预留膨胀螺栓孔与地面固定，所有钢制部件经激光下料、折弯、CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准 ； 3、功能：中空壳体内部可满足桌面排风、数字化设备、布管线等扩展需求。 |  |
| 407 | 学生电源 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、ABS塑制可翻转书斗镶嵌结构； 2、PC面板液晶显示，触摸按键调节电压； 3、工作过载液晶屏幕显示； 4、学生直流电源调节范围为0～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，加载电流0～2A时，输出电压稳定，误差范围0.1V之内，具有过载保护智能检测功能；（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则恢复至设定值） 5、当输入电压在198v-242v间变化，在额定电流输出时低压交流电压变化量≤(2%U标 +0.1)V； 6、五孔交流220V插座输出； |  |
| 408 | 学生凳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：座高440mm±10mm； 2、材质：PP+钢管； 3、坐垫:尺寸380×415×H120mm 采用彩色PP环保塑料一体注塑成型，椅背采用提手设计；椅钢架采22×1.5mm圆形钢管制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。可垂直堆叠。 |  |
| 409 | 水柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1000*600*760mm； 2、材质：实芯理化板+多层板； 3、工艺： （1）采用12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，四周边缘双倍加厚25.4mm，台面立面倒角、打磨，各处光滑； （2）台身对开门柜体，采用18mm厚多层板，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边,专用连接件连接，所有开孔部位均采用专业模具成型的配件封堵，不可将板材断面直接裸露在外，所有板材加工截面必须封边，避免甲醛随意释放，确保达到环保标准； （3）实验台下裙条（80mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚多层板，增加强度，板材距地25mm，防水耐用。 |  |
| 410 | 水嘴 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、材质：主体材质采用铜材； 2、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射； 3、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 |  |
| 411 | 水槽 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：440*340*280mm； 2、材质：高密度PP； 3、工艺： （1）表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致； （2）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼； 4、腐蚀性试验：检测依据GB/T11547-2008及委托单位要求将切好的小样，放到以下试剂中：氯仿（试剂浓度99%）、二甲基甲酰胺、硫酸铜（试剂浓度10%）、硝酸银（试剂浓度1%）、苯酚（试剂浓度90%）、乙醇（试剂浓度99%）、乙醚（分析纯≥99.7%）、乙酸乙酯（分析纯≥99.7%）、苯、77%硫酸与70%硝酸的混合物（等体积比例）、乙酸（试剂浓度99.5%）、盐酸（试剂浓度40%）、氢氟酸（试剂浓度48%）、硝酸（试剂浓度70%）、硫酸（试剂浓度98%）、氢氧化钠（试剂浓度40%），完全浸泡48小时，样品表面无腐蚀和变色。 |  |
| 412 | 仪器柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1000*500*2000mm； 2、材质：多层板+铝合金框架； 3、工艺： （1）铝合金框架规格：前侧腿25*35*1.2㎜，后侧腿35*35*1.2㎜，基材采用16mm厚多层板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边,上部为铝合金边框对开门，铝合金边框连接件采用ABS塑料模具成型，为避免铝角刮伤师生，塑料连接件顶部要略高于铝合金； （2）上部为铝合金边框对开门边框规格40*16*1.5mm，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层； （3）下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层，隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识，隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50*25*1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 |  |
| 413 | 台面通风装置 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 隐蔽型，ABS注塑件。 |  |
| 414 | 消音器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 室内噪声≤65分贝。 |  |
| 415 | 全室通风机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、4-72型AC式； 2、6#离心式通风机，每小时换气20次，噪声要求按行业标准＜55分贝，材质采用玻璃钢制作，带进出口消音器，防水帽，电机，电机防护罩，减震器等。电动机功率4KW。 |  |
| 416 | 吊车费用 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 吊车租用费用，用于风机及管道安装； 1、现场吊车为外用租赁； 2、吊车为25T－50T； 3、吊臂长度≥18米。 |  |
| 417 | 风机控制线 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 2.5平方×3+1.5平方×2。 |  |
| 418 | 变频器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、5.5KW变频器，具备过流，过压，缺项，过热保护功能，显示电压，转数，频率等各项参数； 2、数码显示，操着简单易懂，精确保证电机的转数。 |  |
| 419 | 通风管道 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 通风管道：采用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的UPVC塑料专用管道。 |  |
| 420 | 紧急喷淋 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、材质：SS304； 2、表面处理：精细抛光 / 高亮度环氧树脂涂层； 3、安装特点：采用“由任式”管道连接方式，内装聚四氟控，能够快速的装配和拆卸； 4、使用功能：喷淋 + 洗眼（可同时使用，也可分开使用）； 5、开关球阀：两片式快开球阀，洗眼阀为 G½304不锈钢球阀，冲洗阀为1寸不锈钢球阀，开启时间 1秒内开启，保证水流流畅。球阀开关灵活到位，无卡阻，操作方便，启闭迅速，密封可靠； 6、冲淋喷头：旋压式卷边工艺设计，直径 250mm； 7、洗眼喷头：自带双流量调节阀，模注一体成型，并带有缓冲滤网，既可以去除水中杂质，也可以避免水束冲伤眼睛。流量调节装置带有节压阀门，可适用于不同压力场所； 8、管道直径：38mm；公称压力：1.0Mpa ；工作压力：0.2 ～ 0.4Mpa ；测试压力：1.5Mpa ；使用环境温度：0℃～ 40℃ ；喷淋水流量：≥ 76 L/min ； 洗脸 / 洗眼水流量：≥ 11.4 L/min ；洗眼水流量：≥ 1.5 L/min ；洗眼盆：300mm 直边设计， 聚水集中，防止飞溅；防尘盖：主体一体式设计，不易丢失 ；冲淋拉手/拉杆：冲林拉手为ABS一体成型，手握处根据人体工学原理设计为仿手形，使用舒适；便于操作，拉杆为Ø13mm不锈钢管成型加工，钢性设计。 |  |
| 421 | 消防设施 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、灭火器套装一套：2支6L的水基灭火器灭火器，1个灭火器箱； 2、消防铁锹2把：材质：铁、木柄； 尺寸：1050*220mm； 主要用途：铲沙扑救，拍打小火，用于消防抢险等； 3、消防黄沙桶2个：产品形状：半圆形； 材质：铁（表面烤漆）； 产品尺寸：高210*长260*宽160mm； 产品用途：装黄沙灭火； 4、消防沙箱2个：产品规格：400*400*400mm； 采用优质加厚钢铁加工而成，高硬度耐用，采用优质的五金铰链，箱盖开启操作轻便灵烽，无卡阻现象。箱内装有黄沙。 |  |
| 422 | 学科文化布置 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、实验室规章制度： 参考尺寸：500*700mm； 5mm厚KT板基板，塑料银边框。内容含实验室管理制度、实验室操作规程，文字、版面按照学校要求制作； 2、pvc雕刻字。 |  |
| 423 | 室内地上给排水安装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、与家具连接； 2、给水采用金属软连接与笼头连接，地上每套水嘴设一控制阀门； 3、排水采用PVC管，连接处密封； 4、管道与器具，管道与管道连接处均应无渗漏，采用通水的方法，目测和手感的方法检查有无渗漏。 |  |
| 424 | 室内地上配电安装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、与家具连接，采用铝塑护套管，内穿塑铜线； 2、凡单相供电的总开关要求二级开关带漏保器，三相供电的要求三相四极开关； 3、安装电源插座时要求面板接线端子左零(N)，右相(L)，中上接地(PE)； 4、绝缘电阻测试R=0.5欧姆(相—零、相—地、零—地)； 5、强电接线要求设在线盒内，并保留长度为15cm的余量，接头连接牢固，绝缘防水胶带包扎均匀紧密； 6、强(弱)电分管分槽铺设，线盒分开不得相互穿越线盒，严禁强(弱)电管线内有导线扭曲和接头； 7、配线容量要求所有导线截面积能满足用电设备的最大输出功率，凡单相三极插座(相线、零线、接地线)的导线截面积要求相等。 |  |
| 425 | 室内地下配电安装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 按国标施工，地下内穿国标BV线。 |  |
| 20、化学准备室 |  |  |  |  |
| 426 | 准备台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：4500×700×760； 2、材质：实芯理化板+多层板； 3、工艺： （1）采用12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑； （2）台身下设有柜门及抽屉多组，采用18mm厚多层板制作，1.5mm厚塑制优质封边条机械封边,专用连接件连接； （3）隐藏式一字拉手，三节滑轨及铰链，所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵，不可将板材断面直接裸露在外； （4）所有板材加工截面必须封边，避免甲醛随意释放，确保达到环保标准； （5）实验台下裙条（80mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚多层板，增加强度，板材距地25mm，防水耐用； （6）配套五孔交流220V10A插座2只。 |  |
| 427 | 水嘴 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、材质：主体材质采用铜材； 2、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射； 3、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 |  |
| 428 | 水槽 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：440*340*280mm； 2、材质：高密度PP； 3、工艺： （1）表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致； （2）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼； 4、腐蚀性试验：检测依据GB/T11547-2008及委托单位要求将切好的小样，放到以下试剂中：氯仿（试剂浓度99%）、二甲基甲酰胺、硫酸铜（试剂浓度10%）、硝酸银（试剂浓度1%）、苯酚（试剂浓度90%）、乙醇（试剂浓度99%）、乙醚（分析纯≥99.7%）、乙酸乙酯（分析纯≥99.7%）、苯、77%硫酸与70%硝酸的混合物（等体积比例）、乙酸（试剂浓度99.5%）、盐酸（试剂浓度40%）、氢氟酸（试剂浓度48%）、硝酸（试剂浓度70%）、硫酸（试剂浓度98%）、氢氧化钠（试剂浓度40%），完全浸泡48小时，样品表面无腐蚀和变色。 |  |
| 429 | 试剂架 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 参考尺寸：1600×250×340mm； 1、专用喷塑铝合金型材（90×45×1.5㎜）表面喷涂高温固化乳白环氧树脂静电粉末喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能； 2、上下带ABS模具堵头。8㎜玻璃隔板（双层）。 |  |
| 430 | 仪器柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1000*500*2000mm； 2、材质：多层板+铝合金框架； 3、工艺： （1）铝合金框架规格：前侧腿25*35*1.2㎜，后侧腿35*35*1.2㎜，基材采用16mm厚多层板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边,上部为铝合金边框对开门，铝合金边框连接件采用ABS塑料模具成型，为避免铝角刮伤师生，塑料连接件顶部要略高于铝合金； （2）上部为铝合金边框对开门边框规格40*16*1.5mm，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层； （3）下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层，隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识，隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50*25*1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 |  |
| 431 | 滴水架 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 参考尺寸：550×705×117mm； 1、材质：高密度PP 类型：单面； 2、底部托盘中间设有排水孔 可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用。 |  |
| 432 | 紧急洗眼器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、加厚铜质； 2、高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，喷淋头为软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 3、防尘盖为PP材质，使用时自动被水冲开。 |  |
| 433 | 药品柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1000×500×2000mm； 2、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。柜体：侧板、顶底板采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。背板采用9mm厚中密度纤维板贴进口三聚氰胺纸，握螺钉力强，垂直板面≥1150N,平行板面≥660N，板件静曲强度≥17.2MPa； 3、上柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配； 4、下柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配； 5、层板：上柜配置两块阶梯层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用优质SPCC钢板经过进口数控型材模具一次性成型，壁厚≥1.0mm；表面采用进口静电粉末，经高温粉体固化，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，底部有加强筋，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 8、螺丝：不锈钢304材质； 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 |  |
| 434 | 消音器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 室内噪声≤65分贝。 |  |
| 435 | 全室通风机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、4-72型AC式； 2、5#离心式通风机，每小时换气20次，噪声要求按行业标准＜55分贝，材质采用玻璃钢制作，带进出口消音器，防水帽，电机，电机防护罩，减震器等。电动机功率2.2KW。 |  |
| 436 | 风机控制线 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 2.5平方×3+1.5平方×2。 |  |
| 437 | 垂直引风管道 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、材质：UPVC； 2、参考尺寸：φ300mm。 |  |
| 438 | 化学准备室控制系统 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、产品结构：塑制镶嵌式可翻转结构； 2、参数：液晶显示，显示时间，年月日及星期，轻触按键控制风机开关，可16段设置时间开启关闭，保证准备室教师不在的情况下给药品排风，以保证药品挥发被排出。 |  |
| 439 | 吊车费用 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 吊车租用费用，用于风机及管道安装； 1.现场吊车为外用租赁； 2.吊车为25T－50T； 3.吊臂长度≥18米。 |  |
| 440 | 通风管道 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、材质：UPVC ； 2、主管道壁厚为≥4mm (以柜\个计算)。 |  |
| 441 | 实验室规章制度 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、实验室规章制度：参考尺寸：500*700mm；5mm厚KT板基板，塑料银边框； 2、内容含实验室管理制度、实验室操作规程，文字、版面按照学校要求制作。 |  |
| 442 | 室内地上给排水安装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、与家具连接； 2、给水采用金属软连接与笼头连接，地上每套水嘴设一控制阀门； 3、排水采用PVC管，连接处密封； 4、管道与器具，管道与管道连接处均应无渗漏，采用通水的方法，目测和手感的方法检查有无渗漏。 |  |
| 443 | 室内地上配电安装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、与家具连接，采用铝塑护套管，内穿塑铜线； 2、凡单相供电的总开关要求二级开关带漏保器，三相供电的要求三相四极开关； 3、安装电源插座时要求面板接线端子左零(N)，右相(L)，中上接地(PE)； 4、绝缘电阻测试R=0.5欧姆(相—零、相—地、零—地)； 5、强电接线要求设在线盒内，并保留长度为15cm的余量，接头连接牢固，绝缘防水胶带包扎均匀紧密； 6、强(弱)电分管分槽铺设，线盒分开不得相互穿越线盒，严禁强(弱)电管线内有导线扭曲和接头； 7、配线容量要求所有导线截面积能满足用电设备的最大输出功率，凡单相三极插座(相线、零线、接地线)的导线截面积要求相等。 |  |
| 21、危化品室 |  |  |  |  |
| 444 | PP通风药品柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：900×450×1800mm； 2、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。柜体：侧板、顶底板采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。背板采用9mm厚中密度纤维板贴进口三聚氰胺纸，握螺钉力强，垂直板面≥1150N,平行板面≥660N，板件静曲强度≥17.2MPa； 3、上柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配； 4、下柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配； 5、层板：上柜配置两块阶梯层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用优质SPCC钢板经过进口数控型材模具一次性成型，壁厚≥1.0mm；表面采用进口静电粉末，经高温粉体固化，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，底部有加强筋，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6、拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好； 8、螺丝：不锈钢304材质； 9、备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 |  |
| 445 | 易燃品毒害品储存柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 参考尺寸：900×510×1800mm； 1、易燃品毒害品储存柜； 壳体全部采用1.2mm 的冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 2、GY-WYRG01； 内部尺寸：796×395×1500mm； 3、PP阶梯层板：三块； 4、开门类型：双门/手动； 5、颜色：黄色；重量:116kg；用途：用于500ml易燃可燃化学品存储； 技术参数： 1、易燃品毒害品储存柜； 壳体全部采用1.2mm 的冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 2、易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设可调进风口，有不锈钢可调风阀；柜体底部设 h=160mm 黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个Φ60mm 的移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有 2 个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位； 3、 柜体设3 个三层阶梯式的 pp 聚丙烯树脂活动搁板，层板采用进口耐腐瓷白PP，层板最大层设有10MM的通气孔； 4、柜顶部中间有Φ150mm 出风口，柜顶风口内置一个 AC220V、50HZ、0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m3/h、转速 2550 转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态； 5、防火材料: 柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维（禁用岩棉，岩棉为致癌物，只能用于工业用途）； 6、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性）； 7、机械锁: 存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁； 8、通风控制装置: a柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小； b柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于 0.5m/s； c应有配有微电脑定时时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示风机是否正常工作，可自动和手动控制。d通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀的要求； 9、特殊安全性要求: 机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场； 10.、静电夹:防静电装置,防止静电火花造成火灾事故。 |  |
| 446 | 智能化危化品柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 参考尺寸：900×510×1910mm； 1、外壳：全部采用厚度为1.2mm 的一级冷轧钢板，底座采用厚度为 2.0mm 的一级冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化光面环氧树脂粉末喷涂，高温固化处理； 2、内胆：全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设304可调进风口，PP聚丙烯可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、白磷、黄磷等的易自燃化学品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个Φ50mm 的可移动耐腐蚀的尼龙脚轮，便于易燃品毒害品柜移动； 3、柜体设3块瓷白色模具一体注塑阶梯式PP聚丙烯树脂活动搁板，隔板设有10mm的通气孔，便于柜内通风； 4、隔热材料： 柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维，质量轻、耐高温、热稳定性能优、无毒环保； 5、铰链：无缝式钢琴铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存化学品的安全性）； 6、柜体内所有零部件包括门把手螺杆全部采用尼龙PP材质，设计美观，耐用防腐蚀； 7、柜顶部具有可拆卸功能，便于维修和后续保养； 8、机械锁: 存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁； 9、智能控制系统:七英寸液晶触摸屏微电脑控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度环境监测系统（可实时监测环境状况，超出限定自动启动风机，过滤净化空气）及一体化报警系统，同时具备时间控制功能，按时段启动过滤系统； a. 防爆VOC、温湿度监测系统，数字显示设定和测量值，高精度传感器，当柜内的温湿度超过设定的测量值即时报警提示； b.美国进口PSC风机，24伏电流，性能稳定，超静音，无火花静电。风机调速功能可视柜内存储状况进行快慢调速，有效延长风机及过滤器使用寿命； c.过滤系统：高效过滤系统按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强；无需安装管道工程，安装便捷，移动方便，废气不外排，柜内储存的试剂所挥发的有害气体经风机进入过滤模块，有毒有害气体分子被过滤器截留过滤，洁净气体返回室内； 10、特殊安全性要求：机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场； 11、静电夹：防静电装置，防止静电火花造成火灾事故。 |  |
| 447 | 通风管道 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、材质：UPVC ； 2、主管道壁厚为≥6mm (以柜\个计算)。 |  |
| 448 | 废液收集桶 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 容量：50L；采用LLDPE颗粒，有效强防紫外线及防老化性能。可长期置于室外。 |  |
| 449 | 紧急喷淋 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、材质：SS304； 2、表面处理：精细抛光 / 高亮度环氧树脂涂层； 3、安装特点：采用“由任式”管道连接方式，内装聚四氟控，能够快速的装配和拆卸； 4、使用功能：喷淋 + 洗眼（可同时使用，也可分开使用）； 5、开关球阀：两片式快开球阀，洗眼阀为 G½304不锈钢球阀，冲洗阀为1寸不锈钢球阀，开启时间 1秒内开启，保证水流流畅。球阀开关灵活到位，无卡阻，操作方便，启闭迅速，密封可靠； 6、冲淋喷头：旋压式卷边工艺设计，直径 250mm； 洗眼喷头：自带双流量调节阀，模注一体成型，并带有缓冲滤网，既可以去除水中杂质，也可以避免水束冲伤眼睛。流量调节装置带有节压阀门，可适用于不同压力场所； 7、管道直径：38mm；公称压力：1.0Mpa ；工作压力：0.2 ～ 0.4Mpa ；测试压力：1.5Mpa ；使用环境温度：0℃～ 40℃ ；喷淋水流量：≥ 76 L/min ； 洗脸 / 洗眼水流量：≥ 11.4 L/min ；洗眼水流量：≥ 1.5 L/min ；洗眼盆：300mm 直边设计， 聚水集中，防止飞溅；防尘盖：主体一体式设计，不易丢失 ；冲淋拉手/拉杆：冲林拉手为ABS一体成型，手握处根据人体工学原理设计为仿手形，使用舒适；便于操作，拉杆为Ø13mm不锈钢管成型加工，钢性设计。 |  |
| 450 | 消防设施 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、灭火器套装一套：2支6L的水基灭火器灭火器，1个灭火器箱； 2、消防铁锹2把：材质：铁、木柄； 主要用途：铲沙扑救，拍打小火，用于消防抢险等； 3、消防黄沙桶2个：产品形状：半圆形； 材质：铁（表面烤漆）； 产品尺寸：高210*长260*宽160mm； 产品用途：装黄沙灭火； 4、消防沙箱2个：产品规格：400*400*400mm； 采用优质加厚钢铁加工而成，高硬度耐用，采用优质的五金铰链，箱盖开启操作轻便灵烽，无卡阻现象。箱内装有黄沙。 |  |
| 451 | 实验室规章制度 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、实验室规章制度： 参考尺寸：500*700mm； 5mm厚KT板基板，塑料银边框。 2、内容含实验室管理制度、实验室操作规程，文字、版面按照学校要求制作。 |  |
| 452 | 静电球 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、球头：亚导体材质，做工精细，表面电阻率适用于防爆区域； 2、杆身：标准304不锈钢材质，厚度1mm，防腐防锈，不锈钢加厚底座冲压，美观实用； 3、电池：专用防爆锂电池； 4、国标PU螺旋线，可拉伸5米。 |  |
| 453 | 防爆摄像机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、传感器类型1/2.7" Progressive Scan CMOS； 2、最小照度： 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 黑白: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0； Lux with IR； 3、镜头： 4 mm @F1.6: 水平视场角: 78.4°, 垂直视场角: 42°, 对角线视场角: 93.8°； 6 mm @F1.6: 水平视场角:48.8°, 垂直视场角: 26.4°, 对角线视场角: 56.8°； 8 mm @F1.6: 水平视场角: 37.5°, 垂直视场角: 20.7°, 对角线视场角: 43.3°； 镜头尺寸接口M12； 快门1/3 s~1/100,000 s； 调整角度水平: -90°~90°, 垂直: -30°~30°； 日夜转换模式ICR 红外滤片式； 宽动态范围120 dB； 4、图像： 最大图像尺寸2560 × 1440； 5、帧率： 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)； 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)； 第三码流分辨率与帧率； 6、独立于主码流设置, 最高支持: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080)； 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080)； 图像设置饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡, 旋转通过客户端或者浏览器可调； 图像增强背光补偿, 强光抑制, 透雾, 电子防抖, 畸变矫正, 3D 数字降噪； 感兴趣区域ROI 支持三码流分别设置4 个固定区域； 日夜转换方式白天, 夜晚, 自动, 定时； 7、压缩标准： 视频压缩标准H.265/H.264/MJPEG； H.265 编码类型Main Profile； 视频压缩码率32 Kbps~16 Mbps； 音频压缩标准G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC； 8、音频压缩码率： 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64； Kbps(AAC)； 9、接口及功能： 通讯接口1 个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口； 视频接口1Vp-p Composite Output (75 Ω/BNC)； 10、支持协议： TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP； PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour； SSL/TLS； 接口协议ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, GB28181, Ehome； 通用功能防闪烁, 三码流, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, 水印技术。 |  |
| 454 | 网络交换机 | 非实质性要求 | ‌不低于以下要求： 1、传输速率‌：10/100/1000Mbps； ‌2、交换方式‌：存储-转发； ‌3、背板带宽‌：336Gbps； ‌4、包转发率‌：72Mpps； ‌5、端口结构‌：非模块化； ‌6、端口数量‌：10个； ‌7、端口描述‌：8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个100/1000 Base-X SFP光口； ‌8、控制端口‌：1个Console口； ‌9、传输模式‌：全双工/半双工自适应； ‌10、堆叠功能‌：可堆叠。 |  |
| 455 | 配线架 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 六类24口网络配线架，冷轧板冲压成型RJ45插口，全新环保PBT工程塑料，IDC端子PC工程料，RJ45插针镀金磷青铜 。 |  |
| 456 | 理线器 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 厚度1.2MM的冷轧板冲压成型 私模凸出LOGO 485/45/45MM。 |  |
| 457 | 安装调试（含线材 辅 材） | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 含所需线材及人工安装布线费。 |  |
| 22、计算机教室 |  |  |  |  |
| 458 | 讲台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 参考尺寸：1800×700×750mm； 1、产品结构：钢木结构； 2、台面参数：采用12mm厚实芯抗倍特板，台面下设理线架; 3、台身参数：桌腿采用60×30×1.2mm门字形钢架，横梁采用40×20×1.2mm方管，钢架整体采用静电粉末喷涂处理；台下设有柜体及后衬挡板，采用16mm厚生态免漆板，截面封边。可放置设备，预留散热孔。 |  |
| 459 | 办公椅 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：620*570*970mm； 2、材质：圆管1.5厚双套管；精抛电镀架配PP加硬料胶扶手面；背铝合金连接件；黑色PP玻纤背框；固定腰垫；加厚多层座板；高密度一次性发泡定型棉；弹力座布，透气背网饰面； 3、功能：一次性发泡定型海绵坐垫，弹性座布，透气背网。 |  |
| 460 | 计算机桌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1400*600*750mm； 2、材质：实芯抗倍特板、白色钢架； 3、产品结构：钢木结构； 4、工艺：台面采用12mm厚实芯抗倍特板，台面下设理线架;台身采用立腿采用60*30*1.2mm方管焊接，侧面设有主机拖架和课本架，均采用1.0mm冷轧钢板加工完成，表面打磨之后静电喷涂工艺处理。 5、内嵌电源：内嵌式4位5孔插座,标配1.8米线，1.5平方，10A插头电源线；插座背面出线，可固定安装、卡扣安装及吊挂安装，颜色有白、黑可选；采用一体式铜芯，外壳采用PC材质，750℃阻燃，插孔安全门防护。 |  |
| 461 | 学生凳 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：座高440mm，坐垫380*415mm； 2、材质：PP+钢管； 3、工艺： （1）采用彩色PP环保塑料注塑成型，椅背采用提手设计； （2）椅钢架：采用20*1.5mm圆形钢管制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂处理，耐腐蚀，不易生锈； （3）脚垫：采用PP纤维质塑胶注塑成型，防滑、耐用、耐摩擦，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形； 4、功能：可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生，可垂直堆叠。 |  |
| 462 | 48口非网管交换机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 参考尺寸：440×210×44mm ； 1、固定端口 48个10/100/1000Base-T电口模式切换，标准交换网络克隆，汇聚上联端口隔离，MAC地址表：16K； 2、端口交换容量96Gbps，转发能力71.4Mpps，包缓存12Mb，交换模式：存储转发模式； 3、电源 100~240V AC，自然散热，工作温度/存储温度 0ºC～40ºC/-40ºC～70ºC。工作湿度/存储湿度 5%~95%（非冷凝） ； 4、3C认证、进网许可证，MTBF >50000H。 |  |
| 463 | 室内地上配电 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、与家具连接，采用铝塑护套管，内穿塑铜线； 2、凡单相供电的总开关要求二级开关带漏保器，三相供电的要求三相四极开关； 3、安装电源插座时要求面板接线端子左零(N)，右相(L)，中上接地(PE)； 4、绝缘电阻测试R=0.5欧姆(相—零、相—地、零—地)； 5、强电接线要求设在线盒内，并保留长度为15cm的余量，接头连接牢固，绝缘防水胶带包扎均匀紧密； 6、强(弱)电分管分槽铺设，线盒分开不得相互穿越线盒，严禁强(弱)电管线内有导线扭曲和接头； 7、配线容量要求所有导线截面积能满足用电设备的最大输出功率，凡单相三极插座(相线、零线、接地线)的导线截面积要求相等。 |  |
| 464 | 室内地下配电安装 | 非实质性要求 | 不低于以下要求：按国标施工。地下内穿国标BV线。 |  |
| 465 | 教师计算机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、处理器≥6核，主频≥2.8G);内存≥8G*2(DDR4 3200)，内存插槽2个，硬盘512G(M2 PCIe3.0通道);显示器23.8寸1920*1080分辨率;支持网络同传，具备IP自动分配和硬盘保护功能； 2、独立显卡，显存≥2G GDDR5； 3、主板集成声卡;主板集成千兆以太网口网卡； 4、接口:USB 接口≥8(其中 USB3.0接口>4)，HDMI或DP接口31； 5、扩展:全高 PCI插槽沙1;PCI-E插槽≥2； 6、标准立式机箱，配套原厂 USB 光电鼠标及USB 键盘； 7、配套正版中文简体操作系统。 |  |
| 466 | 学生计算机 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、处理器≥6核，主频≥2.8G);内存≥8G(DDR4 3200)，内存插槽2个，硬盘512G(M2 PCIe3.0通道);显示器23.8寸1920*1080分辨率;支持网络同传，具备IP自动分配和硬盘保护功能； 2、独立显卡，显存≥2G GDDR5； 3、主板集成声卡;主板集成千兆以太网口网卡； 4、接口:USB 接口≥8(其中 USB3.0接口>4)，HDMI或DP接口31； 5、扩展:全高 PCI插槽沙1;PCI-E插槽≥2； 6、标准立式机箱，配套原厂 USB 光电鼠标及USB 键盘； 7、配套正版中文简体操作系统。 |  |
| 23、计算机准备室 |  |  |  |  |
| 467 | 准备台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：2400*1000*850mm； 2、产品结构：钢木结构； 3、产品参数：台面采用厚25mm，四角R20，其他采用18mm的三bc聚氰胺板作，不低于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边； 4、台下区域桌腿采用60×40mm矩形管，横梁采用40×40mm矩形管，整体焊接而成，表面采用静电喷涂工艺，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 |  |
| 468 | 排插 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 插孔数量：8孔适用标准：国标全长：2.1米-3米插孔；电流：10A。 |  |
| 469 | 仪器柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 参考尺寸：1000×500×2000mm； 1、产品结构：铝木结构； 2、参数：铝合金框架规格：前侧腿≥25×35×1.2㎜，后侧腿≥35×35×1.2㎜，基材采用16mm厚E1级生态免漆板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。上部板式对开门，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层。隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识。隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50×25×1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 |  |
| 470 | 储物架 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 参考尺寸：1000×500×2000mm； 全金属结构4～5层，立柱1.0mm、层板0.8 mm的冷轧钢板，表面喷塑处理，层数间距自由调整。 |  |
| 24、 办公家具 |  |  |  |  |
| 471 | 屏风办公桌 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1200*700*1100mm； 2、材质：E1级环保标准饰面三聚氰胺板及铝合金屏风； 3、屏风：屏风厚度30mm，龙骨框架采用高强度铝合金型材，表面采用热固化喷粉处理，具有防静电、十分优异的耐候性和良好的哑光效果，屏风板采用E1级优质环保三聚氰胺贴面板为基材，顶部装饰磨砂条玻璃； 4、工艺要求：台面板采用厚度25mm三聚氰胺板，1.5mm厚PVC同色封边，台面开孔，预留盖线盒，采用三合一连接件；五金件外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角和毛刺； 5、含2个插座面板+1个网络面板。 |  |
| 472 | 置物柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1600*400*1100mm； 2、材质：E1级环保标准饰面三聚氰胺板； 3、工艺要求：柜身板材采用厚度16mm三聚氰胺板，1.5mm厚PVC同色封边，柜体左下侧开门设计，柜内可收纳杂物，上方层板设计，可放置书籍资料，右下侧可可收纳主机箱，采用三合一连接件，五金件外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角和毛刺。 |  |
| 473 | 办公椅 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：570*610*1150-1230mm； 2、头枕：黑色弹力布+高弹力海绵头枕； 3、椅背：PP+GF30%背框，特网面料，升降式海绵腰靠； 4、椅座：切割绵+黑色弹力布座，带一体式伸缩脚拖； 5、扶手：黑色连动扶手； 6、底盘：蝴蝶底盘； 7、气杆：三级气杆； 8、椅脚：PA五星脚，黑色PU轮； 9、功能：无极倾仰调节，150°大角度后躺。 |  |
| 474 | 作业柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：800*400*2000mm； 2、材质：E1级环保标准饰面三聚氰胺板； 3、工艺要求：柜身板材采用厚度16mm三聚氰胺板，1.5mm厚PVC同色封边，柜体为敞开式层板设计，可放置作业本，采用三合一连接件，五金件外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角和毛刺。 |  |
| 475 | 茶水柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：800*400*850mm； 2、材质：E1级环保标准饰面三聚氰胺板； 3、工艺要求：柜身板材采用厚度16mm三聚氰胺板，1.5mm厚PVC同色封边，柜体为开门设计，可收纳杂物，采用三合一连接件，五金件外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角和毛刺。 |  |
| 476 | 班台2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1600*700*750mm； 2、材质：E1级环保标准饰面三聚氰胺板； 3、工艺要求：台面板采用厚度25mm三聚氰胺板，其他板材16mm厚，1.5mm厚PVC同色封边，台面开孔，预留盖线盒，采用三合一连接件；五金件外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角和毛刺。 |  |
| 477 | 副柜2 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1480*450*640mm； 2、材质：E1级环保标准饰面三聚氰胺板； 3、工艺要求：柜身板材采用厚度16mm三聚氰胺板，1.5mm厚PVC同色封边，柜体右侧为上抽屉下开门设计，下门可收纳杂物，左侧可收纳主机箱，预留开关面板和穿线孔，采用三合一连接件，五金件外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角和毛刺。 |  |
| 478 | 班椅 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：710*600*1140-1205mm； 2、面料：采用西皮饰面； 3、椅背：采用18mm厚单层连体弯板、切割绵； 4、椅座：采用18mm厚单层连体弯板、切割绵； 5、扶手：铁电镀手架连体扶手，配皮扶手面； 6、底盘：飞机底盘带原位锁定功能； 7、气杆：电镀气压棒； 8、椅脚：铝合金脚； 9、椅轮：黑色PA防震静音轮。 |  |
| 479 | 图书柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：4000*350*800mm； 2、材质：橡胶木实木指拼板； 3、工艺要求：板材采用厚度18mm橡胶木实木指拼板，每个采用清水聚脂木器漆，经油漆技术工艺处理，实木漆膜硬度达到2H—3H之间，工艺要求表面平整光滑，无颗粒、倒刺、流挂等，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；五金配件外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处无锐利的棱角、毛刺。 |  |
| 480 | 软木板+黑板 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：5600*1000mm； 2、结构：软木板+黑板（颜色现场选定）； 3、软木板：软木板采用软木层厚度3mm，天然木色，面层可包各色纤维布； 4、黑板：采用镀锌防潮背板，背板防潮涂漆层，中间高密度纤维板和强力磁性板，板面基板厚度0.3mm，覆板采用环保水性黑漆层，表面附有透明保护膜，无明显眩光，书写板板体由复合粘压机流水线生产，一次成型，板体受压均匀； 5、外框：材质采用实木，在灯光下无明显眩光。 |  |
| 481 | 文件柜 | 非实质性要求 | 1、尺寸：800*400*2000； 2、材质：E1级环保标准饰面三聚氰胺板； 3、工艺要求：柜身板材采用厚度≥16mm三聚氰胺板，≥1.5mm厚PVC同色封边，柜体为对开门设计，板门内设多块横隔板，可收纳杂物，采用三合一连接件，五金件外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角和毛刺。 |  |
| 482 | 洁具柜 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：1000*400*2100mm； 2、材质：橡胶木实木指拼板； 3、工艺要求：板材采用厚度18mm橡胶木实木指拼板，柜体分为上下两部分，上部做横隔板，可放置书籍，下部为对开门，柜内可放置杂物；采用清水聚脂木器漆，经油漆技术工艺处理，实木漆膜硬度达到2H—3H之间，健康环保，工艺要求表面平整光滑，无颗粒、倒刺、流挂等，五金配件外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处无锐利的棱角、毛刺。 |  |
| 483 | 课桌椅 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：课桌：长650mm*宽450mm*高700-790mm,课椅长400*宽370×高400－460mm； 2、桌面：桌面尺寸：650*450mm,采用环保ABS塑料新料一体注塑成型，桌面厚度22-27mm，靠胸前处有一內弧造型设计，面板前端设置9mm一冂字型防滑落凸条并与笔槽连成一体，凸条总长度为1000mm±3mm，笔槽呈斜坡形设计，长460-480mm，宽20mm,深5mm,笔槽两端设置10*2mm两排水孔，方便清理，四周及底部完全无毛边，四周倒圆角，不刮手。桌面底部设有称重钢管，规格30mm*15mm*壁厚1.2mm并与桌面底部平齐，由螺丝锁付于面板底部，表面无反光现象； 3、屉箱：采用PP塑料一级新料一体射出成型。外径尺寸：550mm*385mm*150 mm，书箱底部有排水槽缝之设计。书箱左右两侧有一挂钩设计。左右挂钩与书箱一体成型。不采用螺丝锁附方式配置挂钩。在静止状态下可以承载10KG左右的挂物承重； 4、桌腿／桌脚／桌托：桌腿与桌脚为直角支撑，桌腿和桌脚采用扁圆钢管，桌腿外管尺寸为30*60*1.2mm，桌脚尺寸为30*50*1.2mm扁圆管，屉箱支撑和桌腿内管采用扁圆钢管，桌腿内管尺寸为20*49*1.2mm，屉箱支撑采用20*40*1.5mm扁圆管弯管成“U”形结构。桌脚两端配置塑料外套，前端脚套底部配有调节螺丝垫，可调节桌脚平整度，后端配有防滑垫。桌腿内管和屉箱支撑成直角焊接，牢固可靠。屉箱下方桌腿与桌脚直角连接处上方处设有横档，横档采用扁圆钢管，尺寸为20*40*1.2mm； 5、挂钩：抽屉两侧有与抽屉一次注塑成型的抗老化挂钩，方便学生挂书包或学习用品袋； 6、坐靠板：座板400×370mm，靠背：400×345mm采用优质PP塑料工程学原理一次注射而成方； 7、椅腿／椅脚／座板支撑：椅脚采用扁圆钢管，钢管尺寸为30×50×1.2mm扁圆管，立柱为30×60×1.2mm扁圆管，内管为20×49×1.2mm扁圆管，上架连接杆为20×20×1.2mm方管，靠背管为20×40×1.5mm扁圆管，钢管壁厚均为喷塑前厚度，椅脚两端配置塑料外套，前脚具备防滑、防移动产生噪音或刮伤地板板面的功能，前端脚套底部配有调节螺丝垫，可调节桌脚平整度，后端配有防滑垫。椅立柱之间焊有20×40×1.2mm扁圆管连接； 8、桌椅左、右两侧立管上均配有10.9级内六角螺丝，使用内六角工具即可调节桌椅高度，方便不同身高学生对椅子高低的要求； 9、涂装：桌腿、椅腿等金属部件经过先进喷丸工艺处理和静电喷塑，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀，不易脱落。 |  |
| 484 | 讲台 | 非实质性要求 | 不低于以下要求： 1、参考尺寸：闭合尺寸：1100*700*1000mm ；展开尺寸：1100*1660*1000mm±5mm； 2、材质：高密度纤维板、冷轧钢板； 3、工艺要求：桌面采用木黄色耐划木质材料，9mm高密度纤维板，密度大于720kg/m³，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水；主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈； 4、功能：讲桌下方预留储物抽屉，采用三节静音钢珠导轨，厚度为1.2mm；储物抽屉可放置鼠标等设备。立面围边高100mm，立面右侧安装笔记本模块，供输入接口：USB3.0接口x2、五孔方形插座 x1、HDMI线x1、网线x1。预留1个过线孔，方便鼠标和键盘引线到桌面。讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定；上层右侧可选配展台抽屉，可用于储物，展台抽屉用一锁通锁锁住；下层前门对开门设计，右侧预留光驱门，磁吸式开关，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱 ，内部预留主机限位孔及限位卡槽；左侧设备门，采用天地锁，耐用、防盗。标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板,可放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间12U。后门采用单开门设计，便于拆装，后门开门方向为从右到左顺时针方向；下层右侧板预留86盒安装位置，敲落孔设计；下层拼装式设计，左右两侧板利用底下卡扣从前往后推进孔位卡住,前后门框则利用螺丝进行螺丝孔固定，安装简单，底面离地高度6CM，防潮防锈。讲桌底部预留3个进线敲落孔；机柜内部的底部预留1个安装过线孔。 |  |

★2.原材料环保要求

（1）供应商中标后，应提供家具材质清单、原材料产地证明，需就拟投入本项目生产的原材料和主要辅材进行送检，送检内容和受检机构需经采购人认可。

（2）原材料及辅材应符合国家规定的强制性环保指标。甲醛释放量指标符合E1级（≤0.124mg/m³）。

★（二）商务要求

1.实施要求

（1）总体要求

①供应商提供设备安装日程计划。

②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。

（2）报价要求

供应商应对本采购文件中的产品清单内容逐项报价。投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

（3）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质、环保要求。交货时所有家具应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

（4）安全施工要求

供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人生安全问题由供应商承担全部责任。

（5）验收要求

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

采购人将对供应商正式供货家具随机抽取一件进行破坏性检测，被抽样检测家具中甲醛和苯等有害物质含量不符合招标文件要求或国家标准的、参数和材质不符合招标文件要求的，视为不合格产品，采购人有权拒绝接收所有家具，并要求供应商按合同规定赔偿采购人损失（破坏性检测的货物，检测费用以及重新安装费用由中标供应商支付）。

家具安装完毕后，供应商主动配合采购人组织的验收小组进行验收，提供制成品现场抽测的相关质量检测报告，环保检测需达到《南京市中小学校幼儿园建筑工程项目室内环境污染控制管理办法》（宁教〔2017〕17号）规定要求，并作为本项目验收前置条件。如检测达不到质量和环保要求，采购人有权退货，供应商承担采购人由此而造成的相关损失。

家具安装完毕后，室内空气质量达到国家环保标准；本项自预验收后5天内，委托具有相应资质的第三方检测机构进行室内环境空气质量检测，检测8个不同的室，检测项目中含“甲醛”“苯类”“TVOC”等项；抽取样品和检测时，供应商代表、检测中心专业人员、采购人代表三方同时在场的情况下方可进行，否则进行的检测视为无效；检测数据以具有相应资质的第三方检测机构出具的《环境检测报告》为准；检测费用由供应商承担；如检测不合格，供应商对相关的项目无条件进行整改，直至再次检测合格为止，由此造成一切损失均由供应商承担。不满足以上要求的检测报告或报告不全，项目不得竣工验收。

（6）项目管理

①投标人必须承诺接受“南京市教育装备项目管理平台 ”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

②投标人必须承诺在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

③投标人必须承诺对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址  http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。

（7）质保（维保）及售后要求

①本项目所有产品免费质保期不得低于5年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内家具的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期外，供应商提供终生服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。

④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

⑤投标人必须承诺通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

2.付款条件

（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

（2）供货结束并验收合格后,甲方支付合同总价款的70%。

（3）满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

3.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试。

（2）交付地点：采购人指定地点。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2-2.6项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同,大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%/6%的扣除（500万元（含）以上的项目为4%，500万元以内的项目为6%），用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×35(小数点保留两位） | 35 | 价格分 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分16分。有一项负偏离扣1分，扣完为止。指标中要求提供佐证材料的必须提供，否则视为该条指标未响应。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 16 | 客观分 |
| 2.2 | 原材料检测报告 | 1、投标人或所投产品生产商提供所投会议桌，具有 CMA标识的多层板（实木多层板）报告，依据GB/T 35601-2017标准，检测项至少包含：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），检测结果为合格或符合； 2、投标人或所投产品生产商提供所投学生凳产品，具有CMA标识的原材料PP材料的检测报告，检测项至少包含：依据GB/T 31402-2023检测：抗菌效果，检测结果为合格或符合； #### 每提供1项检测报告的得2分，最多得4分。 #### 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 2.3 | 成品检测报告 | - 投标人或所投产品生产商提供学生实验桌，具有CMA标识的检测报告，检测项目至少包含：GB/T 24820-2024：有害物质限量、GB/T 10125-2021：中性盐雾试验，检测结果为合格或符合； 2、投标人或所投产品生产商提供，具有CMA标识计算机桌的检测报告，检测项至少包含：GB/T 35607-2024：产品有害物质-家具涂层可迁移元素、GB/T 42998-2023：醛酮类化合物，检测结果为合格或符合； 3、投标人或所投产品生产商提供全彩LED屏，具有CMA标识的检测报告，检测项目至少包含：依据GB/T 5169.16-2017:阻燃试验符合 V-0 等级、依据GB/T 4208-2017：IP5X防护等级，检测结果为合格或符合； 4、投标人或所投产品生产商提供仪器柜，具有CMA标识的检测报告，检测项至少包含：GB/T 3325-2024：有害物质限量、GB/T 35607-2024：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)，检测结果为合格或符合； 每提供1项检测报告的得2分，最多得8分。 备注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 8 | 客观分 |
| 2.4 | 深化设计方案 | 投标人根据招标文件，结合学校现场情况进行深化设计。提供本项目：①物理实验室（一）、②物理实验室（二）、③生物实验室（一）、④生物实验室（二）、⑤化学实验室、⑥计算机教室、⑦音乐教室、⑧阶梯教室的深化设计方案与图纸，包含但不限于平面布局图、效果图(每间教室效果图不低于2个视角)。评委根据图纸规范性、完整性、准确性、系统结构合理性进行综合评分： - 设计方案和图纸结构合理、完整、准确、制作规范，得6分； - 设计方案和图纸结构合理、完整、较准确、制作较规范，得3分； 3、设计方案和图纸结构合理、完整、不够准确、制作不够规范得1分； 4、设计方案和图纸结构不合理或不完整或不准确或制作不规范不得分。 （相关建筑图纸见附件） | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 产品视频演示 | 评委根据投标人提供的产品演示视频综合评分，视频文件格式为*.MP4或*.avi，分段压缩为*.ZiP 文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M)。上传的视频作为投标(响应)文件的组成部分，视频总时长不超过 10分钟。未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 - （一）学生实验桌和一体式阶梯排椅产品视频演示评分标准(共4分)： - 1、产品整体观感：外观优美、设计合理，演示成功得1分，最高得1分，没有不得分； - 2、产品稳固性：零部件的组合部配合严密、平整、牢固、承重能力强，演示成功得1分，最高得1分，没有不得分； - 3、五金配件质量：五金配件材质、工艺，抽屉导轨拉起平顺度好，演示成功得1分，最高得1分，没有不得分； - 4、制作工艺：无脱胶、溢胶、鼓泡，封边、连接或焊接无瑕疵；演示成功得1分，最高得1分，没有不得分。 （二）数码显微镜产品视频演示评分标准（共3分）： - 1、产品功能拓展和延伸性，方便网络在线平台教学实验开展，产品需要有RJ45的网络接口和USB充电接口，演示成功得1分，最高得1分，没有不得分； 2、为了保障师生的操作便捷安全性，产品载物台U型人机工程学设计，演示成功得1分，最高得1分，没有不得分； 3、为了方便学生在家实验预习复习，支持ISO及Android系统无线终端设备在线浏览演示的数字切片，演示成功得1分，最高得1分，没有不得分。 | 7 | 客观分 |
| 2.6 | 产品认证 | 1、投标人或所投产品生产商提供所投家具产品“中国环保认证产品认证证书（CQC）”(认证产品至少包括：实验室演示台、仪器柜、学生实验台等），得1分； 2、投标人或所投产品生产商提供所投家具产品“家具中有害物质限量认证证书”，认证产品至少包括：木质家具，金属家具），得1分； 3、投标人或所投产品生产商提供所投家具产品“低 VOCs 家具产品认证证书” （认证单元至少包含金属家具、木质家具），得1分。 本项最多得3分。 | 3 | 客观分 |
| 服务 |  |  |  |  |
| #### 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合措施、应急措施等内容）综合评分： （1）方案完整、科学性、合理性、操作性强的，得4分； （2）方案基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得2分； （3）方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的本项目售后服务方案（包括服务内容、培训方案、故障解决方案、响应时间、技术人员保障及服务电话等内容）综合评分： （1）投标人在本地有常设机构，且具备完善的服务体系、全面的服务内容、详尽的培训方案、可行的故障解决方案、可靠的人员保障和服务电话的，得5分； （2）投标人委托本地企业进行售后服务，具备基本完善的服务体系、基本全面的服务内容、基本详尽的培训方案、基本可行的故障解决方案、基本可靠的人员保障和服务电话的，得2分； （3）投标人不具备服务保障体系、服务内容缺失、培训方案不可行、故障解决方案不可行、人员能力不足或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 质保期承诺 | 投标人提供免费质保期限承诺，承诺家具类免费质保期限不得少于5 年，在5年的基础上，每增加1年得1分，此项最高得3分。（质保期从项目验收合格签字确认之日开始算）。 | 3 | 客观分 |
| 业绩 |  |  |  |  |
| 4 | 业绩 | 投标人提供自2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（产品至少包含金属家具类、木质家具类），每提供1个得1分，最多得3分(提供合同和相应的付款发票)。 | 3 | 客观分 |
| 履约能力 |  |  |  |  |
| 5 | 履约能力 | 1、投标人或所投产品生产商，具有“人类工效学产品认证证书”（认证范围至少包含木质家具、金属家具），得2分，不符合或不提供不得分； 2、投标人或所投产品生产商，具有“绿色供应链星级评价体系认证五星”（认证范围至少包含教学设备(实验室家具)的设计、开发、生产所涉及的绿色供应链管理活动），得2分，不符合或不提供不得分。 | 4 | 客观分 |
| 节能环保 |  |  |  |  |
| 6 | 节能环保 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 以上均需上传证明材料，不清晰、有缺项的不得分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

附件：

1.产品设计图纸、参考图片等（参考图片款式仅作参考，供应商应按照产品技术要求中的规格、材质和工艺生产，定制家具需按照采购人实际场地尺寸或确定的方案进行加工，供应商在投标时要考虑这一因素）

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心六合分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心六合分中心

根据贵方编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 |  | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 招标 限价 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）作出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，采购文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；采购文件未要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。