招 标 文 件

（全流程电子化不见面开标）

项目名称：江宁区人工智能教育应用实验教室建设设备

项目编号：JSZC-320115-JSCC-G2026-0005

江苏畅采工程咨询有限公司

2026年6月

总  目  录

第一章	招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  评分标准	18

第四章  项目需求	22

第五章  采购合同格式	22

第六章  投标文件格式	69

- 招标公告

项目概况：

江宁区人工智能教育应用实验教室建设设备项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年7月20日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JSCC-G2026-0005

2.项目名称：江宁区人工智能教育应用实验教室建设设备

3.报价方式：总价

4.采购需求：江宁区人工智能教育应用实验教室建设设备，详见招标文件

5.预算金额：200万元（人民币）

6.最高限价：200万元（人民币）

7.交货期限：合同签订后，1个月内交货并安装完毕

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

9.本项目标的所属行业：工业

10.本项目不接受进口产品

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前半年内任一个月的财报或上一年度财务审计报告，复印件加盖公章）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

① 本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

② 本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：2026年6月29日至2026年7月3日，每天上午9:00至下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：江苏政府采购网。

3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间及开标时间：2026年7月20日14:00（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购人不组织集中现场考察或答疑。

2.公告媒体

（1）本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各投标人关注；

（2）有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告；

（3）对采购项目的技术及需求问题，请向项目联系人咨询。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.本项目不接受进口产品。

5.本项目中标后不允许分包、转包。

6.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

7.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市江宁区电化教育中心

地址：南京市江宁区上元大街319号

联系人：李老师

联系方式：025-52190363

2.采购代理机构信息

名称：江苏畅采工程咨询有限公司

联系人：张工

地址：南京市江宁开发区总部基地33栋9楼907室

联系方式：15365029236

第二章  投标人须知

一、总则

1．适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2．定义

2.1“供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“产品”指本招标文件中所述相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指接受服务的单位。

3．政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 对本国产品的支持政策

（1）为贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

（2）本项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、招标文件

4．招标文件组成

4.1招标文件组成：投标邀请、投标人须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5、招标文件的澄清修改

5.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6．投标

6.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标截止时间前，递交投标文件。

6.2供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

6.3供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描放进投标文件。

6.4供应商应逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数。

6.5投标产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应提供认证证书复印件。

6.6供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）规定的，应按要求在投标工具中填写《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。

6.7供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7．投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价。

7.4供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.5供应商应该按照招标文件的要求提供所需样品。

8．联合投标

8.1采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

8.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受 10%的价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

8.3联合体各方之间应当签订共同投标联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.4政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

8.5享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.6预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9．投标费用

9.1供应商应承担所有与准备和参加项目投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2招标代理费参照苏政采协[2024]20号关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知标准的90%收取，由中标供应商支付。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。招标代理费由中标单位在发放中标通知书前一次性支付。代理机构开具招标代理费的电子普通发票。

10．投标文件组成

10.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）

10.2供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11．投标文件的商务部分

11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 投标函（投标申请及声明）；

（2）★ 法人授权委托书及委托代理人的身份证扫描件；

（3）★ 第一章招标公告中第二条申请人资格要求规定的证明材料；

（4）★开标一览表；

（5）★分项报价表；

（6）★核心产品品牌一览表；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12．投标文件的技术部分

12.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

13．投标文件的价格部分

13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

13.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《报价一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

14．投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15．投标保证金

本项目不收取保证金。

16．投标有效期

16.1自开标之日起六十日内投标有效。

16.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

17．投标文件的修改和撤回

17.1供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行撤回和重新递交。

17.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回，如果撤回的，将不再接受重新递交，一年内不得参加代理机构组织的政府采购活动。

18．投标文件盖章

18.1供应商应按照招标文件要求，对需要加盖公章的资格证明文件和有关资料加盖电子公章。

18.2供应商应在投标文件指定位置加盖电子公章。

四、开标、评标与确定中标供应商

19．开标

19.1投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据

20．评标

20.1评标组织

20.1.1评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2评标程序

20.2.1投标文件的资格审查

20.2.1.1采购人代表或代理机构联合依法对投标人的资格进行审查。

20.2.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未按照招标文件要求缴纳投标保证金的（如有）。

20.2.2投标文件的符合性审查

20.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

20.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密投标文件的；

（2）投标文件未按采购文件要求制作投标文件及签章的；

（3）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）属于申请人的资格要求中第4条拒绝参加本次采购活动供应商的；

（12）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。详见异常低价投标（响应）审查细则。

关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号），评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（14.1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

14.1.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

14.1.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

14.1.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

14.1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（14.2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于前述第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（14.3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

20.2.2.5有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

20.2.3投标文件的进一步评审

20.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

20.2.3.2评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

20.2.3.3评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

20.2.3.4澄清有关问题。投标截止时间后，供应商根据评标委员会要求对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.3 评标方法和标准

本项目采用综合评分法

21．确定中标供应商

21.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，采购人签字确认中标候选人为中标供应商。

21.2按以下第(2)种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21.3中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

21.4《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

21.5《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

21.6对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

21.7所有投标文件不论中标与否，均不退回。

22．编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

23．评标过程的保密

23.1代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

23.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

24．签订合同

24.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

24.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

24.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

24.5采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

25．政府采购履约资金扶持政策

25.1中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

25.2依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

六、质疑处理

26．质疑

26.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

26.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

26.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

26.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

26.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

26.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

26.4 采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购代理机构质疑接收联系地址：南京市江宁开发区总部基地33栋9层907室，联系电话：025-86110899。

采购人质疑接收人：李老师，联系地址：南京市江宁区上元大街319号，联系电话：025-52190363。

26.5 以下情形的质疑不予受理

26.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

26.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

26.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

26.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

26.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

26.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

第三章  评分标准

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评审小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审小组推荐前三名的供应商为中标候选供应商。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 |
| 2.1 | 技术指标符合性 | 技术参数响应评审基准39分，标▲为重要参数，如不满足每个扣1.5分，其他参数如不满足每个扣0.5分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 39 |
| 2.2 | 演示视频 | 演示一：人工智能足式机器人套装功能部分：需提供不超过三分钟的演示视频（6分） 1.演示：语音识别及声源定位处理 功能点：展示人工智能足式机器人的语音识别和处理能力。不外接任何设备，进入“语音监听”模式。操作者在主控周围任意方向（如左方、后方）说出文字，例如“你好”、“人工智能”等词语。效果：主控自带的显示屏会显示语音识别的文字和声源方向，并在屏幕显示为白色字体，同时主控对应方向的LED灯光发出绿色灯光，例如：“左方：人工智能”。直观展示其语音识别及声源定位处理功能。演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分。 2.演示：手势识别 功能点：展示人工智能足式机器人的视觉识别能力。只允许外接摄像头的情况下，进入“手势识别”模式。摄像头根据抓拍到的操作者的手势进行手势识别，要求识别出操作者手势。效果：主控自带的显示屏上显示手势识别结果，例如“手势为：点赞”。直观展示手势识别功能。演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分。 3.演示：陀螺仪功能。 功能点：展示人工智能足式机器人陀螺仪三大角度数据。不外接任何设备，任意角度晃动主控设备，要求能实时显示俯仰角、横滚角、偏航角。效果：主控自带显示屏实时显示出对应俯仰角、横滚角、偏航角。演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分。 （演示视频文件，按照规范要求上传到苏采云平台中） | 6 |
|  |  | 演示二：智能备课系统功能部分：需提供不超过十分钟的演示视频（6分） （1）演示：学情联动式AI校本教案生成（2分） 功能点：展示智能备课系统校本模板AI生成能力。不外接任何第三方文档、素材、AI网页，进入平台内置【智能备课-教案生成】原生模块。操作者依次选择学段、学科、课型，自定义选取教师角色、校本专属教案模板，输入简易备课指令。效果：平台原生页面一键生成完整结构化教案，页面同步展示调取的校内私有知识库来源，所有内容均在平台自带页面原生展示，无外部跳转、无截图粘贴。直观展示校本模板适配AI教案生成功能。演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分。 （2）演示：3D学科知识图谱交互式检索识别（2分） 功能点：展示智能备课系统三维可视化知识点关联识别能力。不允许外接图片、第三方图谱工具，进入平台内置【知识图谱】原生模块。操作者通过鼠标拖拽旋转、节点点击、关键词检索三种操作，触发图谱联动。效果：平台自带图谱界面实时高亮关联上下游知识点，屏幕白色字体展示知识点编号、课标对应条目、前后逻辑关联路径，点击知识点后可以看到知识相关简介。直观展示3D知识图谱识别联动功能。演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分。 （3）演示：教案原生一键PPT转化生成（2分） 功能点：展示智能备课系统教案内容原生转化能力。不跳转至WPS、Office等外部软件，依托平台已生成的校本教案。操作者无需复制粘贴教案文本，点击页面内置【AIPPT】按钮。效果：平台原生排版生成成套教学PPT，PPT可在平台内直接预览、逐页编辑。直观展示原生教案转PPT转化功能。演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分。 （演示视频文件，按照规范要求上传到苏采云平台中） | 6 |
| 3.1 | 组织实施方案 | 评委根据投标供应商提供的整体项目实施方案，（包括时间进度安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施、档案管理措施等内容）进行综合评分： 1、供货进度安排科学合理，质量保证措施切实有效，协调配合能力优异，应急措施全面得当的，方案针对性强，紧贴采购需求实际得5分； 2、供货进度安排较为科学合理，质量保证措施较为有效，协调配合能力良好，应急措施较为全面的，方案有一定针对性，基本符合采购需求实际得3分； 3、供货进度安排一般，质量保证措施一般，协调配合能力一般，应急措施不够有效的，得1分； 4、未提供的不得分； 本项最多得5分。 | 5 |
| 3.2 | 实施（含培训）方案 | 评委根据投标人提供的针对本项目的实施（含培训）方案（包括培训内容、培训方式、人员安排等）进行综合评分，投标人需逐项响应各项产品中的培训服务要求： （1）培训内容完整，培训方案合理，项目实施计划科学、人员安排合理，培训服务要求完整，得5分； （2）培训内容基本完整，培训方案基本合理，项目实施计划基本科学、人员安排基本合理，得3分； （3）培训内容缺失、培训方案欠合理、项目实施计划欠科学、人员安排欠合理，得1分； （4）未提供的不得分。 | 5 |
| 3.3 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供售后服务方案（包括服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等内容）进行综合评分： （1）服务方案详实可行且保障措施得力、响应时间2小时内，得 5分； （2）服务方案基本可行且保障措施较完善、响应时间2-6小时，得 3分； （3）服务方案可行性欠佳且保障措施欠完善、响应时间超过6小时的，得1分； （4）未提供的不得分。 | 5 |
| 4 | 业绩 | 投标人提供2023年1月1日以来类似项目业绩，每个项目提供中标通知书、合同、验收表等复印件，并提供甲方联系人联系电话，每提供一个类似项目业绩得2分，最高得4分；未提供或提供不全不得分。（投标文件中须提供中标通知书、合同、验收表等复印件加盖投标人公章） | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1．对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2．小微企业的价格扣除

2.1 对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包对小微企业报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

2.2 专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.3 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

3．监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

4．残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

5．监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6．本国产品价格扣除

6.1、本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2、当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.3、供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7．对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除

8．所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件扫描件或电子件为依据。

第四章  项目需求

一、项目背景：

根据省、市近期推进人工智能教育发展的相关部署，强调构建示范引领场景，注重技术平权与城乡协同发展。对礼尚路学校等人工智能教育应用实验教室建设所需硬件进行提升补充，探索人工智能教育的新理念、新模式和新方案。

二、设备需求清单及参数表

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体教室互动管理系统 | 不低于以下配置： 1.软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，全中文设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 2.采用核心的截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果。 3.采用流媒体技术，流畅无延时，文件清晰度几乎无损耗，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 4.防杀进程、断线保护、卸载密码保护等辅助功能维护教学秩序。 5.文件分发和提交支持拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。 6.全面兼容Windows、Android、iOS、MacOS操作系统，支持教师端与学生端的跨平台应用。 7.屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。 8.扩展屏广播模式：教师机连接两个显示器，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。 9.屏幕广播速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 10屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 11.学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 12.网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。 13.视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。 ▲14.共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成（需提供证明性材料或功能截图并加盖投标人公章)。 15.语音广播：将教师机和麦克风的声音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。 16.语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。 ▲17.分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度（需提供证明性材料或功能截图并加盖投标人公章)。 ▲18.讨论：教师可以组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论（需提供证明性材料或功能截图并加盖投标人公章)。 19.屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。 20.文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 21.文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，减少教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 22.网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 23.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 24.多频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 25.试卷编辑：教师能够在家中编辑试题，试题类型支持单选、多选、判断、简答，可插入图片，设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分，允许用户通过导入 Word 文件添加试题。 26.开始考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。 27.阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。 28.答题卡考试：教师导入Word、PPT、Excel、PDF等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题等。 29.随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 30.抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可。 31.登录模式：支持频道登录、选择教师登录和IP地址段登录。 32.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 33.班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 34.U盘限制：对U盘访问权限的设定（完全开放、只读、只写、完全限制），有效控制学生使用U盘，防止资料的流失和病毒的引入。 35.网页限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 36.程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，支持限制U盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。 37.打印限制：可限制学生是否可以打印。 38.光盘限制：可限制是否允许使用光盘播放。 39.学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 40.系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 41.黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。 42.远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，支持远程打开网页、远程启动程序和远程关闭所有学生正在执行的应用程序。 43.分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。 44.图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定。 45.自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免有线连接时学生拔掉网线违反纪律。 46.防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 47.请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 48.远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 50.远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。 | 2 |
| 2 | 教师平板 | 不低于以下配置： 1.屏幕：尺寸≥11.5 英寸，色彩通道：1670万色，对比度：1500:1，分辨率：2800 x 1840， 亮度 500nits； 2.存储及制式：8+256GB WiFi； 3.音频：双麦克风、立体声四喇叭，HUAWEI Histen9.0音效； 4.接口：耳机接口：USB Type-C立体声耳机接口，数据接口：USB Type-C，Pogopin接口：3pin； 5.扩展接口：“支持Pogopin接口；无SD卡槽，支持有线投屏输出，手写笔支持M-Pen lite悦享版（AF63，9月版本升级支持）与星闪笔支持星闪键盘”； 6.传输功能：WLAN 标准：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，WLAN 工作频段 ：2.4 GHz/5 GHz，蓝牙：BT 5.2； 7.感应器：重力传感器、陀螺仪、环境光传感器、霍尔传感器； 8.其他：电池：8800mAh（典型值）， 摄像头：后置摄像头1300万，前置摄像头800万 ，电源：标配22.5W快充，产品支持40W/66W快充，机身颜色：深空灰，全金属机身，机身尺寸：260.98mm×177.26mm×6.2mm 机身重量 约510g（含电池）。 | 2 |
| 3 | 键盘保护套 | 不低于以下配置： 键盘可与主机分体使用，1.5mm高键程，15mm高键帽，有智慧语音键，能实现一键语音实时转文字。 | 2 |
| 4 | 学生平板 | 不低于以下配置： 1.芯片平台：海思麒麟710A； 2.屏幕：屏幕尺寸≥11.5 英寸，色彩通道：1670万色，对比度：1400:1， 分辨率：1920x1200，亮度：400nits； 3.存储及制式：6+128GB WiFi； 4.音频：单麦克风、立体声四喇叭、华为Histen 9.0音效； 5.接口：耳机接口：USB Type-C立体声耳机接口，数据接口：Type C，耳机接口：Type C； 6.扩展接口：无Pogo-Pin及SD卡槽，支持M-Pen lite悦享版（AF63），支持学习机磁吸； 7.传输功能：WLAN 标准：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac， WLAN 工作频段：2.4G/5G，蓝牙 BT 5.1 ； 8.感应器：重力传感器、环境光传感器； 9.其他：电池：7700mAh（典型值）， 摄像头：后置摄像头8M、前置摄像头5M，电源：22.5W快充，机身颜色：星云灰，全金属机身，机身尺寸：252.3mm×163.8m × 6.9mm，机身重量：约485g（含电池）。 | 100 |
| 5 | 移动管控系统 | 不低于以下配置： 1.安全管控系统需提供专属应用商店，应用可在后台上架，授权分发用户安装使用的应用，可设置成应用在设备后台静默下载、安装、升级；防止非法、恶意应用随意安装和使用。做到只能安装经授权的应用，非授权应用无法安装。下载安装完成的应用显示在专有桌面上，且只显示允许显示的应用，相关重要应用可设置成禁止卸载。安全管控系统中允许使用的第三方应用无需修改，可直接授权安装使用；并可对应用内的非必要功能进行限制，防止第三方应用后台恶意采集用户数据的行为。 2.安全管控系统需具备全面的网络访问控制，只能访问允许的网址，非授权的网址无法访问，需要授权的网址可在后台添加，同时可限制应用内的广告和链接跳转。对特殊应用可以单独设置开放网络权限。 3.安全管控系统需严格对系统硬件功能进行控制，根据应用场景开启或关闭对应功能。防止通过蓝牙，无线直连、USB、邮箱应用、网盘等方式传递小说、视频、游戏软件等到设备使用。默认情况下设备只能充电，如要使用，可由管理员在后台远程打开。 4.安全管控系统针对学习、办公场景，需减少复杂的系统设置项和娱乐功能，仅保留需要的设置选项。 5.安全管控系统针对设备日常使用，可分层级进行设备使用时段控制以及时长提醒。 6.安全管控系统需可以查看设备的硬件信息、位置信息、应用使用信息等，提供多维度信息可供管理员查看。根据设备、用户进行使用情况报告，多维度统计分析终端使用情况、分布、活跃度。可实现全国、省、市、区、县分级设置管理员；同时可按组织架构、行政规划等个性化应用、网络、设备功能授权管理。 7.安全管控系统中的设备需具备防刷机能力，防止将定制安全系统通过厂商售后服务或维修点刷机恢复成非受控系统，防止个人通过解锁系统刷入第三方系统。设备需具有禁止Recovery模式下恢复出厂设置功能，不得影响Recovery模式其他功能。 8.设备需要用户认证登录后方可使用，可提供设备及对应使用人信息；并可进行设备与用户一对一绑定，防止串用带来信息泄露。同时，需使用SSL通道加密传输数据，防止数据被截获、篡改等。 9.安全管控系统根据硬件支持情况，有能力提供防蓝光护眼，并可提供距离、姿态、环境光亮度检测能力。 10.安全管控作为系统核心组件，需保持系统资源的低占用，流量低消耗。安装管控的设备系统运行效率需提升明显。 | 2 |
| 6 | 平板保护套 | 不低于以下配置： 适用于11.5寸平板，可以竖立起来方便学生使用。 | 100 |
| 7 | 充电柜 | 不低于以下配置： 1.支持平板设备数量：50台； 2.平板电脑最大尺寸：12英寸(平板厚度小于25mm)； 3.平板电脑放置方向：竖立放置； 4.柜体结构：前端3层平板工位，每层15工位，后端适配器插入口； 5.隔板：工程塑料ABS材质； 6.防撞设：4块高弹力防撞转角； 7.门型设计：前后均为单开门设计； 8.移动型：配置脚轮扶手； 9.充电接口：配置62口新国标插座； 10.对外供电接口：配置2口新国标插座； 11.散热：1只12025轴流温控风扇； 12.安全配置：配备剩余电流保护短路系统（过载过流漏电保护）； 13.功耗：取决于所充电平板数，满载650W； 14.工作温度和海拔：－25℃---65℃，海拔小于2000米； 15.柜体尺寸(长*宽*高)：628×554×1055mm。 | 2 |
| 8 | 触控一体机 | 不低于以下配置： 1.智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用电容触控技术，在双系统下均支持50点触控及50点书写划线，智能交互黑板需采用全贴合设计； 2.智能交互黑板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。视力防护符合《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，蓝光危害为RG0豁免级。 3.智能交互黑板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。 ▲4.智能交互黑板前置接口具备中文丝印标识，至少具有1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路全功能的Type-C接口（全功能接口具备音频、4K视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用屏体麦克风、音响、摄像头等数据）。无需打开智能交互黑板背板，前置接口面板支持单独前拆维护。智能交互黑板后置非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）(需提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章)。 5.智能交互黑板具有通屏笔槽结构，笔槽具有漏灰孔设计。 ▲6.智能交互黑板前置物理按键≥7个，具有中文标识，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用(需提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章) 7.智能交互黑板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G，采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。 8.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。智能交互黑板内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°。 ▲9.智能交互黑板具备前置组合式针孔电脑还原物理按键，具有中文标识，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障(需提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章) 10.智能交互黑板具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频，遵循IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax\wave2协议标准；内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频，≥12M无遮挡正常连接。 11.智能交互黑板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置显示时间、显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示。 ▲12.智能交互黑板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用(需提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章)。 13.侧板 1）侧板板面硬度不低于9H，支持磁性材质教具吸附，双侧侧板背板采用镀锌钢板材质； 2）板面符合 GB/T9286-2021标准，支持色漆和清漆漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于5%，达到0级标准； 3）板面抗冲击性需符合GB/T 1732-2020标准，漆膜耐冲击无裂纹现象。 14.内置电脑 1）主频2.0GHz，睿频4.4GHz，8核心12线程，内存不低于16GB DDR4；硬盘不低于500GB固态硬盘； 2）OPS具备独立复位按键；采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，按压式卡扣设计，易于维护； 3）接口：整机非外扩展具备6个USB接口；具有独立非外扩展的输出接口：≥1路HDMI等；具有3.5mm圆孔接口；具有2路LED状态指示灯；line out≥1路；RJ45≥1路。 | 1 |
| 9 | 智能交互平板 | 不低于以下配置： 1.屏体采用A规屏，显示尺寸≥65英寸，分辨率：3840*2160；采用厚度≤3.2mm AG防眩光钢化玻璃，硬度≥莫氏7级，屏体表面强度≥100MPa； 2.采用红外触控技术，触控分辨率32768*32768，在Windows和Android双系统下均支持40点同时触控及书写； 3.整机前置接口：≥1路HDMI IN接口（非转接），≥2路USB3.0接口，≥1路USB Type-C接口；后置接口RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路，VGA输入接口≥1路； ▲4.无需打开智能交互平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆；（提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲5.设备前置按键带有中文标识，数量不少于8个，包含主页、关闭窗口、多任务、护眼等，且每个按键含两种及以上功能：可实现窗口关闭、系统切换、调取任务菜单、触控开关、童锁、录课、截屏等功能；（提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6.采用不低于12核国产化驱动芯片，Android 系统版本不低于14.0，RAM≥2GB，ROM≥8GB；采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥40W，扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；谐振频率不高于260Hz； 7.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m； 8.具有2.4G、5G双频Wi-Fi及蓝牙接发装置，内置蓝牙5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频；内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，支持自定义设置热点名称和密码，双系统下均支持无线设备同时连接数量≥32个； 9.智能交互平板具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识； 10.智能交互平板双侧可提供快捷键，数量各不少于15个，可切换经典或极简模式，可单侧或双侧显示，可设置自动隐藏时间，至少具有关闭窗口、多任务、屏幕下移等教学常用按键； 11.智能交互平板采用OPS-C 标准的80pin针口设计； 12.内置电脑 采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护；8核心12线程，内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD固态硬盘;接口：非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。 | 8 |
| 10 | 小组屏支架 | 不低于以下配置： 承载能力65寸以上的一体机，带万向轮，可锁定，高度可调节。 | 8 |
| 11 | 安装调试 | 不低于以下配置 1.线缆与辅助材料： HDMI 高清视频线、网络数据传输线、音频话筒连接线、设备供电电源线；根据现场施工环境、设备布局及布线要求，按需配套各类施工辅材，保障线路铺设与设备连接稳定合规。 2.现场施工与系统调试： 线缆规划、走向布设、线路整理与固定作业；终端设备、线路接口的标准化安装、对接与固定；设备及线路安装完成后，整机联调、功能测试、信号校验，确保整套系统运行正常、音视频及网络信号传输流畅稳定。 | 2 |
| 12 | 学生体质健康智能体测一体机 | 不低于以下配置： 软件参数： 1.通过计算机视觉与边缘AI引擎深度融合，对学生在室内外多个项目体测的过程进行实时分析，实现成绩自动测试与测试过程分析； ▲2.支持测试项目：单摄像头支持5人跳绳、1人立定跳远、3人仰卧起坐、2人引体向上、2人斜身引体、3人坐位体前屈等项目测试；(需提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章) 3.准确度：测试成绩误差≤±1%,符合《GB/T 19851.12-2025：中小学体育器材和场地 第12部分:学生体质健康测试器材》国家标准的要求； 4.响应时间：成绩输出响应时间≤1秒； ▲5.精准检测测试过程中发生的违规行为，实时做出提醒，并进行语音提示；跳绳项目可识别违规动作包括：未持绳；立定跳远可识别违规动作包括：起跳踩线、单脚跨线、落地点出界等；仰卧起坐可识别违规动作包括：双手未抱头、手肘未触膝、背部未贴地等；引体向上可识别违规动作包括：头部过杆不合格、向下垂臂不合格以及脱杠自动检测；坐位体前屈可识别违规动作包括：膝盖弯曲、单手前推、双手猛推、脚部不合规；(需提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章) ▲6.支持纵跳摸高、高抬腿、开合跳、深蹲、蹲跳、左右横跳、前后跳、单脚跳、提膝击掌、侧弓箭步、后弓箭步、扩胸运动、振臂运动等体锻项目，且均支持不少于5人同时锻炼；支持俯卧撑、平板支撑项目，且均支持不少于3人同时锻炼；(需提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章) 7.功能模式：支持测试模式与训练模式，测试模式可应用于国家体测、体育考试、课堂随测等场景；训练模式可应用与学生日常练习，课后锻炼等场景； 8.异常成绩分析：支持测试成绩超出异常情况分析，智能分析测试成绩远小于或大于合理范围的情况，做出“成绩异常”标记； 9.人脸识别：支持测试人员在测试区域通过人脸识别检录，系统自动识别测试人员信息，人脸识别响应时间≤1秒； 10.测试报告：支持学生测试运动报告生成，记录个人测试成绩，对标国家体测标准给出得分、等级，支持对测试记录显示PB标签（个人最佳成绩），以曲线图形式展示个人历史成绩变化趋势； 11.智能分析：通过人体骨骼关键点及测试过程分析，计算个人测试过程的动作指标等，支持基于大模型形成精准点评与运动处方；可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、过程动作、结束动作等； 12.数据采集：无需手动操作及其他辅助设备，测试数据实时自动归集到设备； 13.数据同步：支持测试数据同步至AI智慧体育管理平台，测试成绩自动上传至系统对应模块，网络正常的情况下，测试结束后可实时完成数据上传； 14.过程记录：支持运动过程视频保存，支持运动各环节关键帧提取，支持赛后查看； 15.隐私保护：具备用户隐私保护机制，保障个人信息安全，可自主设置隐私展示规则，按需选择隐藏个人头像等外露信息，同时支持测试报告可见范围，测试报告仅支持教师和测试者本人刷脸查看； ▲16.支持对多个体测项目设置难度等级，可提供三个难度等级供用户选择，包括：严格、正常或宽松，支持对不同的违规项设置开关选择是否进行该违规项检测；(需提供具备检测资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章) 17.搭载专业智慧体育AI大模型，参数量27B，可全程实现运动动作智能识别、违规行为精准判定、运动成绩智能核算，同时基于学生运动数据完成动作规范性评价、体能水平研判，智能分析运动短板并输出专业运动评价结果，保障体测体锻数据精准、评价科学客观。 硬件参数： 1.整机防护：采用不低于1.5mmSGCC镀锌钢板外壳，整机防护等级不低于IP66； 2.屏幕参数：采用21.5寸工业级户外高亮液晶屏，显示尺寸475*267mm，显示比例16:9，分辨率不低于1920*1080，亮度不低于2000cd/m2，支持显示屏亮度自调节功能； 3.性能参数：配置不低于8核国产化CPU处理器，具备不低于6TOPS算力，内存不低于8GB； 4.防爆玻璃：采用6mm超白钢化玻璃，透光率不低于97%，具备较强抗撞击性； 5.外置智能摄像设备：采用800万像素及以上摄像机，分辨率不低于3840 *2160；相机防护等级不低于IP66；支持H.265/H.264/MJPEG； | 4 |
| 13 | 安装调试 | 不低于以下配置 1.线缆与辅助材料： HDMI 高清视频线、网络数据传输线、音频话筒连接线、设备供电电源线；根据现场施工环境、设备布局及布线要求，按需配套各类施工辅材，保障线路铺设与设备连接稳定合规。 2.现场施工与系统调试： 线缆规划、走向布设、线路整理与固定作业；终端设备、线路接口的标准化安装、对接与固定；设备及线路安装完成后，整机联调、功能测试、信号校验，系统运行正常、音视频及网络信号传输流畅稳定。 | 4 |
| 14 | 智能分析终端 | 不低于以下配置： 1.基础参数 1)嵌入式架构、linux操作系统，集成音视频信号采集、导播、录制、直播、存储、点播及AI课堂实时分析等功能于一体； 2)采用标准1U机架式主机设计，机身与机箱耳朵一体化压铸成形； 3)终端内置3个处理器，处理器总核心数为10核心，内存总量为6G； 4)终端内置独立的互动录播硬件模块、AI硬件分析模块、网络交换模块等，支持教室端本地实时录制、实时直播及实时AI课堂分析并发同步运行； 5)支持录制课件的本地存储，内置≥1TB硬盘；内嵌≥2路USB接口（含USB3.0），插入USB存储设备后可拷贝录像资源； 6)终端背板具备≥5路10/100/1000Mbps自适应网口，包含≥4路POE网口； 7)终端背板具备≥1路4K HDMI输入接口、≥2路HDMI视频输出接口； 8)终端背板具备≥4路音频输入接口，具备≥3路音频输出接口； 9)终端背板具备≥3路RS-232控制串口，≥1路支持DC5V、DC12V供电接口，支持为外接控制面板进行供电； 10)终端采用国产自主可控≥3颗处理器，录播模块ARM处理器≥4核心、内存总量≥4G； 11)采用硬件采集、编码方式，支持H.264视频编码，支持AAC音频编码； 12)视频输入格式支持3840×2160P@30fps、1920×1080P@60fps、1920×1080P @30fps、1920×1080P @25fps等，视频编码格式支持1920×1080P@30fps、1920×1080P@25fps、1920×1080P@20fps、1920×1080P@15fps、1920×1080P@10fps、1920×1080P@5fps可选，HDMI视频输出支持3840×2160P@30fps、1920×1080P@60fps等； 13)视频编码码率支持256Kbps～8Mbps可调，主码流（录制）支持1Mbps～8Mbps可调，副码流（导播）支持256Kbps～1Mbps可调；音频采样率支持48KHz，码流支持96Kbps、128Kbps可调； 14)内嵌独立的AI模块，处理器总核心数≥6核，≥2GB内存，≥128GB存储空间，实现AI课堂教学行为分析； 15)支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP、MQTT、TS等网络协议，支持IPv4和IPv6双栈网络通信协议； 16)支持主机直接上云，无需配置独立的代理服务器或者映射公网IP地址，支持直接接入公有云平台实现录播、直播等； 17)支持通过POE网口为POE摄像机进行供电，通过以太网双绞线即可将摄像机视频信号、控制信号及供电电源复合一起传输； 18)支持EPTZ电子云台，在采用两台4K高清摄像机的情况下，可实现教师全景、教师特写、学生全景、学生特写四个画面的拍摄； 19)支持通电自动开机，电源接口具备自锁开关； 20)采用DC 48V电源供电。 2.内置AI模块： 1)支持内置AI模块的功能自诊断，提供实时分析和人脸训练两种运行模式，支持通过平台远程控制AI模块运行模式切换； 2)支持通过网页浏览器访问内置AI模块，查看教师和学生实时分析界面，实现教师及学生检测及行为分析，并可生成课堂分析报告； 3)支持实时显示AI分析模块处理器、内存、硬盘使用率、温度信息，支持对分析状态、网络及视频通断状态进行检测； 4)支持自定义设置时间服务器地址，自动同步系统时间； 5)支持设定课程分析计划后自动执行分析； 3.培训服务 1)提供针对智课终端平台定制化完整培训方案，覆盖平台基础操作、AI 智能功能、资源教研应用、日常运维及故障排查全内容，分层适配授课教师、系统管理员、运维人员； 2)正式投用前开展不少于1次现场集中培训，并提供启用前全流程实操演练，设置实操考核环节和实操考核表，对考核未合格人员提供二次免费复训和二次考核表。 | 2 |
| 15 | 智能分析终端移动版 | 不低于以下配置： 1.主机配置要求 1）采用嵌入式架构处理器，壁挂式，支持音视频信号采集、导播、录制、跟踪、直播、点播、互动、编辑功能集成一体化； 2）机身内嵌≥6英寸触控屏，液晶触控屏支持输入密码登入，预览视频画面，控制录制开始/暂停/停止； 3）内置≥1TB存储硬盘，支持录制课件的本地存储；内嵌2路USB端口，插入USB存储设备后可拷贝录像资源； 4）内嵌≥4路支持POC供电的HD-SDI输入接口、≥2路VGA及≥2路HDMI输入接口，内嵌≥1路VGA输出接口、≥1路HDMI输出接口； 5）内嵌≥2路幻象供电的话筒输入接口、≥1路线性输入接口；内嵌≥1路线路输出接口； 6）内置音频处理模块，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置； 7）内嵌≥4路RS-232摄像机云台控制接口； 8）内嵌≥2个10/100/1000Mbps自适应网口； 9）采用硬件采集、编码方式，支持H.264视频编码，支持PCMA（G.711A）、PCMU（G.711U）、G.722、OPUS、AAC音频编码； 10)主机SDI输入格式支持1080P@25/30fps，VGA输入格式支持800×600P@60fps到1920×1080P@60fps可调； 11)视频编码帧率支持5/10/15/20/25/30fps可选，视频编码码率支持256Kbps～8Mbps可调，主码流（录制）支持1Mbps～8Mbps可调，副码流（直播）支持256Kbps～1Mbps可调；音频采样率支持48KHz，码流支持96Kbps、128Kbps可调； 12)支持主机直接上云，无需配置独立的代理服务器或者映射公网IP地址，支持直接接入公有云平台实现录播、直播、互动管理等； 13)支持插上显示屏、鼠标键盘即可开展本地无延迟导播； 14)支持接入两台高清摄像机时，可实现教师全景、教师特写、学生全景、学生特写四路1080P画面的采集； 15)支持扩展教学互动功能，可通过红外遥控器控制1vN的教学互动，遥控器至少具备呼叫键、菜单键、静音键、投屏键、首页键、确认键、音量控制键、云台控制键、电源键等； 16)采用≤DC 24V安全电压供电，功率≤20W，电源接口具备自锁开关。 2.内置AI模块 1）支持通过内置AI模块实现课堂师生行为分析，支持实时监测AI模块的CPU、内存、硬盘使用率、温度等信息； 2）支持课堂教学行为实时分析和师生人脸训练两种运行模式； 3）支持通过网页浏览器访问内置AI模块，查看教师和学生实时分析界面，实现教师及学生检测及行为分析，并可生成课堂分析报告； 4）支持设定课程分析计划后自动执行分析； 5）支持音量状态及分析时长监控，支持≥9种行为分析的自定义显示控制；至少支持教师讲授、板书、巡视、师生互动、学生听讲、读写、生生互动等行为分析。 | 3 |
| 16 | 录播功能控制系统 | 不低于以下配置： 1.支持音视频信号采集、录制、导播、直播等功能一体化设计； 2.支持对录制编码、帧率、视频输出、IP地址、互动、定时开关、重启等参数进行设置； 3.支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式，支持标准的RTMP直播协议，可推送服务器进行大规模的直播观看，支持向≥3个直播服务器进行直播推流； 4.支持添加片头、片尾、字幕、台标等功能；支持台标显示位置设置；支持字幕字号大小、颜色设置；支持图片、视频等格式文件的片头片尾，支持片头、片尾时间设置，时间可设置为1秒、2秒、3秒、4秒等； 5.可以提供≥16种画中画模式，如平铺、左右、大小、三分屏、四分屏等画中画模式，支持交换功能，方便画面快速对调； 6.支持≥28种特效功能（推拉、覆盖、擦除等），特效切换（过渡）时间≥4种（0.5秒、0.8秒、1秒、1.2秒），可供选择； 7.采用双导播窗口设计，具备PVW窗口和PGM窗口。在PVW窗口编辑完成推送PGM窗口进行录制、直播； 8.支持录像分割时长设置，具备≥8种时长可选，支持最短时长设置≤20分钟，最长时长设置≥180分钟； 9.支持磁盘格式化、磁盘满载后支持停止录像和覆盖模式两种可选；可对设备异常断电造成损坏的视频文件进行修复； 10.跟踪功能支持自动、手动及半自动三种跟踪模式； 11.支持POC供电控制开关功能； 12.须具备互动设置功能，可以实现录播工作站之间直接进行教学互动，支持开展1VN的教学互动； 13.支持本地导播、网页导播及集控平台客户端导播等多种导播方式。 | 3 |
| 17 | AI课堂精准诊断系统 | 不低于以下配置： 1.师生行为识别与统计 师生行为模型：系统须内置深度学习算法，支持自动识别并统计不低于 6 种教师教学行为，具体包括：板书、发言、师生对话、巡视、观察、课件操作。支持自动识别并统计不低于 6 种学生学习行为，具体包括：发言、应答、展示、互动、读写、听讲。 2.S-T 教学模式智能诊断 系统须内置标准的 S-T行为分析算法，能够根据师生行为时序数据，自动计算瑞格费指数（Rt）与行为占有率（Ch）。 支持依据计算结果自动判定每节课的教学模式，输出结论须涵盖：授课型、练习型、对话型、混合型四种标准类型，并生成对应的 S-T 教学曲线图。 3.基于“四何”理论的提问深度分析 1）语义分类：系统须基于布鲁姆认知目标分类及“四何”理论（是何、如何、为何、若何），利用 NLP 技术自动对课堂中的教师提问进行语义分析与归类统计，列出四何问题的数量和占比，并提供详细的问题文本列表，清晰展示每个问题的具体内容及所属类别； 2）视频索引联动：系统必须具备深度的视频索引功能。用户在问题列表中点击任意一条具体问题记录，播放界面须无缝跳转至该问题发生时的原始课堂视频时间点，并自动高亮显示对应片段，实现“问题文本 - 视频画面”的精准闭环回溯。 4.课堂语音转写与词云图谱 1）角色分离转写：支持将整节课的音频流转化为文字文本，可区分说话人角色（教师/学生）。 同时支持人工校对机制，用户对自动生成的转录文本进行手动校对、修改； 2）动态词云：系统须自动提取课堂高频词汇，生成动态词云图。词云须具备严格的视觉映射逻辑：词汇出现频率越高，其在图中的字体字号越大、颜色权重越显著，直观呈现课堂核心知识脉络。 5.多模态课堂场景分割与学情雷达 1）场景自动分段：支持将课堂教学过程自动划分为不低于 5 种典型场景：知识讲解、师生对话、小组练习、汇报展示、作业练习。不同场景须在时间轴上以不同颜色的色块区分显示，形成场景概览图； 2）五维学情雷达：系统须基于场景与行为数据，自动生成五维学情雷达图，维度必须包含：参与度、行为一致性、抬头率、行为活跃度及综合得分。雷达图须支持多节课数据的叠加对比分析； 3）三位一体关联交互：系统必须具备“场景图 - 行为图 - 学情图 - 视频”的四重关联交互能力。 - 用户点击任意时刻的“教学场景色块”，系统须同步联动展示该时刻下的“教学行为时序切片”、“学情数据曲线状态”以及“对应视频画面”。 - 支持通过场景图快速定位特定教学环节（如从“小组练习”直接跳转），辅助教师高效回溯课堂细节，严禁出现数据与视频不同步现象。 6.教学行为时序图谱 1）多维时间切片：在行为时序图中，须同时展示不低于 12 种教学行为（教师 6 种 + 学生 6 种）的时间分布序列。教师与学生行为序列须采用明显不同的颜色体系进行区分，确保视觉清晰； 2）弹性时间轴：支持时间轴的自由无级缩放与拖拽。最小时间颗粒度（缩放级别）须≤10 秒，以满足微观行为分析需求；最大展示跨度须≥2 分钟，以适应宏观流程概览； 3）行为锚点跳转：点击时序图中任意行为切片（如某次“板书”或“举手”片段），视频播放器须立即精准跳转至该行为发生的起始时间点，并自动播放该行为片段，实现“图表 - 视频”的双向导航。 7.课堂学情趋势时序图 1）四维趋势曲线：系统须生成连续的学情趋势折线图，同时展示不低于 4 个核心维度的变化曲线：参与度、行为一致性、行为活跃度、抬头率，各曲线须以不同颜色清晰标识； 2）曲线 - 视频双向联动：具备精准的曲线追踪功能。用户在学情时序图上点击任意时间点（特别是曲线的峰值或谷值点），视频画面须精准跳转至该时刻，帮助教师分析学情波动背后的具体教学事件（如为何此时抬头率下降）。 8.AI分析数据统计要求：生成的12种师生行为分析统计数据、ST分析、学生课堂参与度曲线、学生行为一致性曲线、行为活跃度曲线、抬头率曲线、5种课堂场景分类、以及四何问题数量和占比均可和江宁区教育局智能研修平台无缝对接，且在江宁区教育局智能研修平台上展示，提供应商承诺函，加盖公章。 | 5 |
| 18 | 数字阵列拾音系统 | 不低于以下配置： 1.内置≥6个拾音麦，全向拾音，拾音半径≥3米； 2.支持POE多台级联，分布式拾音，级联数量≥6； 3.采用盲波束成形技术，自动对准发言人，语音智能跟踪和语音增强； 4.内置音频处理单元，无需配置音频处理器，低信号处理延时； 5.内置多重音频算法，自动增益控制，智能抑制环境声学混响，降低环境噪声，消除回声； 6.灵敏度：≥-38dBFS； 7.信噪比：≥68dB（A）； 8.频率响应：≥50HZ-16kHZ； 9.采样率：≥32K采样，高清宽带音频； 10.内置≥1路AUX线性音频输入接口，≥1路AUX线性音频输出接口； 11.支持 ≥1路 USB接口，即插即用； 12.支持 UAC协议，支持音频数据通信、软件升级和参数配置； 13.支持数字音频和模拟音频双模应用； 14.支持POE级联48V供电，支持单台USB 5V供电。 | 4 |
| 19 | 数字阵列拾音系统移动版 | 不低于以下配置： 1.采用嵌入式架构，国产品牌处理器芯片设计； 2.支持麦克风阵列，内置≥7个拾音麦，远距离清晰拾音，拾音距离≥8米； 3.支持教师在教室更大范围内自由走动，教室内学生发言都可被拾取； 4.采用盲波束形成技术，自动对准发言人，语音智能跟踪和语音增强，自适应声场环境，抗干扰； 5.内置音频处理单元，无需额外机柜放置机架式音频处理器； 6.内置多重音频算法，自动增益控制，智能抑制环境声学混响，降低环境噪声，消除回声和抑制啸叫； 7.针对异地互动教学场景，师生可以互相听到对方来自远端清晰的语音，双讲无压制； 8.灵敏度：≥-26dBFS； 9.信噪比：≥64dB（A）； 10.频率响应：≥20HZ-16kHZ； 11.采样率：≥32K采样，高清宽带音频； 12.具备≥2路3.5mm线性音频输出接口，≥1路3.5mm线性音频输入接口； 13.具备≥1路支持UAC协议的USB即插即用接口，支持音频数据通信、软件升级和参数配置； 14.支持数字音频和模拟音频双模应用。 | 6 |
| 20 | 高清摄像机1 | 不低于以下配置： 1.支持1台摄像机输出1路全景和1路特写的1080P视频画面； 2.传感器：有效像素≥829万； 3.摄像机镜头：水平视场角：≥42°； 4.自动对焦：支持； 5.最低照度：≤0.5Lux@（F1.8，AGC ON）； 6.电子快门：1/30s～1/10000s； 7.支持2D、3D数字降噪； 8.支持背光补偿； 9.支持标准 H.265、H.264、MJPEG视频编码，支持AAC音频编码； 10.支持32Kbps～16384Kbps视频码率可调； 11.支持96Kbps、128Kbps、256Kbps音频码率可调； 12.支持TCP/IP、HTTP、RTSP、DHCP、组播等网络协议； 13.具备≥1路SDI接口，支持POC； 14.具备≥1路Line In接口，3芯凤凰口； 15.具备≥1路RS-485接口，2芯凤凰口，支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议； 16.具备≥1路RJ45接口，10M/100Mbps自适应，支持PoE； 17.支持DC12V、POC、POE供电方式可选。 | 5 |
| 21 | 高清摄像机2 | 不低于以下配置： 1.支持1台摄像机输出1路全景和1路特写的1080P视频画面； 2.传感器：有效像素≥829万； 3.摄像机镜头：水平视场角：≤95°； 4.自动对焦：支持； 5.最低照度：≤0.5Lux@（F1.8，AGC ON）； 6.电子快门：1/30s～1/10000s； 7.支持2D、3D数字降噪； 8.支持背光补偿； 9.支持标准 H.265、H.264、MJPEG视频编码，支持AAC音频编码； 10.支持32Kbps～16384Kbps视频码率可调； 11.支持96Kbps、128Kbps、256Kbps音频码率可调； 12.支持TCP/IP、HTTP、RTSP、DHCP、组播等网络协议； 13.具备≥1路SDI接口，支持POC； 14.具备≥1路Line In接口，3芯凤凰口； 15.具备≥1路RS-485接口，2芯凤凰口，支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议； 16.具备≥1路RJ45接口，10M/100Mbps自适应，支持PoE； 17.支持DC12V、POC、POE供电方式可选。 | 5 |
| 22 | 三脚支架 | 不低于以下配置： 液压云台，4节脚架，铝合金材质； 承重：≥5KG； 拉伸高度：≥200CM； 收纳高度：≤72CM。 | 6 |
| 23 | 系统集成与调试 | 不低于以下配置： 1.平台对接 1）本次新建的智能分析终端设备可与现有的智能研修平台的无缝对接，课堂实录视频资源可传送至区平台，并支持资源模式（多画面）的视频直播； 2）使用数据统计要求：平台管理员可以通过图文形式对学校的智能分析终端情况进行数据统计；统计内容应包括在线设备数，教室数量、各类设备数量、课表排课数、课堂录像数、课堂直播数等信息； 3）AI分析数据统计要求：12种师生行为分析数据、ST分析、学生课堂参与度、行为一致性、行为活跃度分析、抬头率、5种课堂场景分类均可以在平台上展示。 2.线材人工 1）线缆与辅助材料： HDMI 高清视频线、网络数据传输线、音频话筒连接线、设备供电电源线；根据现场施工环境、设备布局及布线要求，按需配套各类施工辅材，保障线路铺设与设备连接稳定合规； 2）现场施工与系统调试： 线缆规划、走向布设、线路整理与固定作业；线路接口的标准化安装、对接与固定；线路安装完成后，整机联调、功能测试、信号校验，系统运行正常、音视频及网络信号传输流畅稳定。 | 5 |
| 24 | 投影仪 | 不低于以下配置： 1.激光光源，20000小时光源寿命； 2.3LCD投影技术； 3.液晶面板尺寸 0.62英寸含微透镜； 4.亮度4,100流明（符合ISO21118标准）， 分辨率：Full HD（1920*1080），对比度2500000:1（符合ISO21118标准）； 5.色彩亮度 4,100流明； 6.投射比：0.25-0.35； 7.镜头参数：F=1.6 f= 3.7mm； 8.数字变焦：1.35倍； 9.投影尺寸（投影距离）： 49英寸到123英寸 [32.5厘米- 89.3厘米] @4:3， 56英寸到140英寸 [32.5 厘米- 89.3 厘米] @16:6， 60英寸到150英寸 [32.5 厘米- 89.3 厘米] @16:9， 55英寸到139英寸 [32.5 厘米- 89.3 厘米] @16:10， 57英寸到142英寸 [39.4厘米- 85.3厘米] @21:9。 10.重量≤5.9KG（不含线缆盖） 11.整机功耗≤263W 12.内置16W扬声器 13.HDMI×3、VGA×2、RS-232C×1，RJ45×1，USB Type A×1，USB Type A（5V 2A供电）×1，USB Type B（For Service）×1，内置无线网卡； 14.支持Wi-Fi CERTIFIED Miracast（Screen Mirroring）,实现手机、平板、电脑等智能设备无线网络投影； 15.内置四画面分割投影功能（即单台投影机能同时并列显示四个画面）； 16.支持16:6；21：9宽屏显示 (在此模式下同样可以使用四画面分割投影功能)； 17.支持细节增强功能，大幅增强投影机的清晰度，使得文字和图片更加清晰； 18.支持360度安装； 19.支持自适应gamma调节功能，自动调整gamma曲线，使得投影画面拥有最佳对比度； 20.支持快速四角调节，梯形、弧形等几何校正功能； 21.支持网络监控； 22.支持内容管理，可制定播放列表，设定播放时间，支持内容回放； 23.支持快速启动，5秒迅速开机，无需等待； 24.专业防尘过滤网：12000小时 (标准模式)；20000小时（扩展模式）。 | 4 |
| 25 | 安装调试 | 不低于以下配置 1.线缆与辅助材料： HDMI 高清视频线、网络数据传输线、音频话筒连接线、设备供电电源线；根据现场施工环境、设备布局及布线要求，按需配套各类施工辅材，保障线路铺设与设备连接稳定合规。 2.现场施工与系统调试： 线缆规划、走向布设、线路整理与固定作业；线路接口的标准化安装、对接与固定；线路安装完成后，整机联调、功能测试、信号校验，系统运行正常、音视频及网络信号传输流畅稳定。 | 4 |
| 26 | AI智能批阅终端 | 不低于以下配置： 1.硬件参数 幅面：A3/A4； 触控显示屏：7寸； 硬件配置：RAM(4G）+SSD（64G）； 扫描分辨率：100/150/200/300dpi/600dpi； 尺寸：340mm*400mm*253mm； 扫描速度：50ppm/100ipm（200dpi模式下黑白彩色同速）。 2.软件系统 高速扫描仪仪与智能电脑的融合体终端，可以在不改变学生与教师纸质作答与批改习惯的基础上，完成作业与考试的学情批阅与采集； 一键扫描：在网络正常的情况下，不要进行账号登录，只要将学生已完成作答的答题卡放置到扫描仪的待扫描区域，点击【开始扫描】按钮，扫描终端开始进行高速扫描，同时系统对扫描结果进行统计和智能识别。此时老师可以在电脑上看到具体的扫描任务情况。在扫描过程中，老师可以随时停止扫描； 智能上传：区别于传统的高扫仪，智能批阅终端在应用时无需连接电脑，终端自带有线/无线网络连接功能，独立即可完成学情采集任务，并实现采集数据智能化上传； 智能识别：智能批阅终端本机搭载智能批阅系统，通过AI算法进一步提升学情采集效率，支持答题卡正放、倒放、反放、顺序错乱、不同班级或不同试卷答题卡交叉扫描，均可准确完成识别。 具备混合扫描功能； 3.需于终端内安装智能批阅终端软件，保证与智慧作业平台无缝连接，不需要通过外接电脑即可完成自动批阅。 | 1 |
| 28 | 校本资源管理平台 | 不低于以下配置： 校本资源管理平台主要用于管理校本题库、校本卷库、校本教辅。校本资源仅供本校教师进行共建、共享，并由校级资源管理员进行管理和维护。 1.题库管理： 1）校本题库中心： 支持按同步课程和知识点目录有机组织，并可按专题、题型、难度、技能、素养、年份、来源等进行筛选。 支持系统自动将教师录入的题目与课程章节关联，教师可根据教学进度，通过选择课程章节快速筛选题目。 支持教师可通过选择知识点快速筛选出所需题目。 系统支持按单个知识点查询、按多个知识点的交集查询、按多个知识点的并集查询，题目查询结果将按照更新时间自动排序，并展示题目的题干、答案与解析、题型、地区、年份、专题等关键信息。 2）题目资源录入： 系统支持批量导入题目资源。通过图像识别、自然语言理解、知识图谱等人工智能技术，能够自动切题，并通过AI技术对题目自动标注知识点。 支持教师自主上传教学过程中积累的word文档（.docx为后缀）批量导入的题库，系统根据教师的权限自动选择导入的位置是校本题库还是区本题库。为防止教师误传，系统会自动过滤不符合格式要求的文件。 系统支持教师完善本文件的科目、专题、年份和地区，方便检索和使用题目。系统默认科目为上一次的选择，年份为今年，地区为学校所在的位置。 具备AI智能切题功能。通过AI技术快速准确地将导入文件中的题目进行切割，教师可即时看到切割效果。系统支持教师在左侧输入区修改题目内容和手动二次切题，系统支持修改完成后刷新页面，即可实时更新切割内容，确保实时查看题目切割的准确性。AI智能切题支持选择题、是非题、多选题、填空题、问答题等符合教学习惯的多种题型的智能切割，同时能够实现一键导入批量切割，支持还原题目中的图片、公式、表格。 具备AI知识点标注功能。利用自然语言处理(NLP)、机器学习、语义分析等技术，结合系统构建各学科领域的知识图谱，支持高度准确地识别题目的关联知识点，并自动进行标识。系统具备批量标识知识点功能。具备学习功能，AI工具能够根据知识点的人工修改，持续学习并理解题目和知识点之间的关联。 具备AI题型识别功能。系统可通过分析答案、题目样式等智能判断出题型是单选、多选、是非、填空、问答等题型，并且可自动将题目的题干、答案和解析识别到对应的区域，使用者只需校对AI自动识别的知识点标签即可。系统支持知识点的快捷搜索，以减轻教师的工作量。题目难度和知识点的标识可以对平台数据分析提供支撑。 具备AI公式在线编辑功能。系统支持在线编辑数学、物理、化学公式。与传统的题目录入系统相比，基于AI的公式识别不会将word文档中的公式转换为图片，而是仍然作为公式识别，且识别后的公式可以在系统上进行在线二次编辑。 具备AI自动排版功能。系统提供题目样式自动排版和快捷排版功能。能够自动制表：题目录入系统时，检测到题目为选择题，则自动将各选项插入到隐形表格中，为每个选项均分空间。支持一键切换表格排列方式，排列方式不少于4*1、2*2、1*4三种。支持选中表格中一段内容，根据分隔符一键将内容插入对应的单元格；支持将表格中的内容一键转化为文本，不同单元格内容用分隔符分开。支持图文混排，支持将图片和其他题目内容分别插入不同单元格中，实现图文混排。 具备批量录入管理功能。系统可对题目资源编辑状态进行颜色标识，已编辑完成的题目和未编辑完成的题目框用不同颜色区分，可点击题目框快速跳转至该题的编辑页面。支持教师针对已录入的题目进行预览和检查。若发现某道题目有误，可跳转到该题的编辑页面对该题目进行二次编辑。系统支持在题目未录完时保存录题进度。 3）题目资源纠错 若教师在题库中心发现题目资源存在错误，可选择错误原因并填写纠错说明，随后将纠错信息提交给题目的录入者。录入者收到纠错信息后，需在资源管理中心对题目进行纠错处理，保证题目错误能够及时得到纠正。 4）资源引用 引用资源：教师可通过资源库选择合适的资源加以引用。 2.卷库管理： 平台卷库管理针对于所有教师成卷资源的统一管理，管理方式符合教学逻辑并能进行多维度分类管理，教师能够引用卷库中的资源，也可将资源分享至卷库中。 卷库支持按同步课程、专区和自定义分类。同步课程分类：系统支持教师根据教学进度在对应课程目录下创建试卷，便于在常态化教学过程中使用；按专区分类：系统设置月考专区、单元复习、期中专区、期末专区、寒暑假专区和综合专区，满足教师更多场景下的使用需求；自定义分类：在同步课程/专区下还支持自定义分类，系统支持教师在课程章节和试卷专区自定义备课夹，教师可以按照自己的习惯命名和管理。 1）具备试卷资源检索功能。系统会智能地将目录定位到教师上一次所选的课程章节或试卷专区，简化教师的操作步骤。试卷在备课夹下按更新时间排序，优先展示教师最近使用的试卷资源，并展示试卷的名称、更新时间和题目数量。支持根据试卷名称检索试卷，在搜索框中输入关键词，展示检索结果，检索结果根据匹配度排序，匹配度高的在前，相同匹配度按时间从近到远排序，试卷名称中与关键词一致的部分高亮。系统支持根据同步课程和试卷专区目录查看过往删除的试卷，并将其还原到原来的备课夹中。 2）具备试卷导入同步在线编辑校验功能。 3.教辅管理： 为辅助教师更高效的使用资源，校本教辅可按学段、科目、适用学年、试用学期、试用年级、教辅名称等进行筛选。 可进行教辅目录制作。校本教辅内容按章节目录进行查看，目录支持两级章节，支持导入目录excel表格，实现批量章节导入，批量导入的目录支持在系统中进行二次编辑，并可通过拖动章节名称可快速实现章节排序。用户可对不需要的章节进行删除操作，章节删除后章节下面的资源内容会进入回收站，支持用户还原。 可进行教辅内容制作。教辅对应章节的内容可通过在线组卷、文本导入、引用区、校资源库中资源等方式进行制作。系统支持复制“启用”和“归档”状态的教辅，复制后的教辅支持二次编辑，以满足新学期对于教辅内容的修改。 可进行教辅状态管理。校本教辅在平台中有三种状态，分别为：编辑中、启用和归档。新创建的教辅默认为“编辑中”状态，仅“编辑中”状态下的教辅支持编辑基本信息、编辑目录、编辑试卷等内容；支持将教辅从“编辑中”状态切换至“启用”状态。资源库中可查看和引用“启用”状态的教辅，平台支持将“启用”状态的教辅再切换回“编辑中”状态。使用学年结束后，教辅自动归档，归档后的教辅仍支持查看和编辑，不支持再切换回其他状态。 | 2 |
| 29 | 智能测评系统 | 不低于以下配置： 通过智能硬件终端扫描学生的纸质作业，实现学情数据常态化采集；教师使用系统能够高效设计出符合课程标准、适用于当前学生群体学习发展情况的测练或作业；系统能够实时的将数据采集和分析报告反馈给教师。 1.AI智能组卷系统 1）试卷模板 系统可自定义试卷模板，试卷模板包含：各题型分值、试卷样式、答题卡样式等，模板创建完成后，教师创建试卷时，可直接套用试卷模板，同时，即便套用模板，教师也可以对试卷样式、答题卡样式等再进行编辑。 分值设置：支持按题型设置分值； 样式设置：支持设置题目排序方式、答题卡布局、考号版式、批改方式、是否显示全部题干、是否显示题目边框、是否显示分值、是否显示优解典错、是否显示页码。 系统支持通过学段、科目、状态、模板名称检索模板。模板默认按创建时间从近到远排序，并支持手动对模板进行排序。 支持禁用和还原试卷模板，新创建的模板为“有效”状态，禁用后，模板为“无效”状态，还原后，模板恢复为“有效”状态。 2）AI组卷编辑器 AI组卷编辑器区别于传统的组卷方式，平台将选题区和试卷编辑区整合于一个页面，并将区本题库、校本题库、我的题库以及班级易错题联通起来，教师在一个页面上就可以选到任意题库中的题目，组卷页面所见即所得，提升教师组卷效率。 3）AI选题组卷 支持题库选题。区本题库、校本题库和个人题库能够相互关联，通过AI数据分析，结合同步课程、知识点等数据维度，智能呈现当前课程所需的题目。同时，系统支持根据专题、题型、难度、技能和年份等字段快速筛选题目，以满足教师在不同场景下的用题需求。查询结果按“更新时间”或“使用次数”排序，以便能够快速检索到最新或使用频次最高的题目，提升整体组卷效率。 支持卷库选题。系统将区本卷库、校本卷库和个人卷库联通起来，依托AI数据分析，结合同步课程、专区等数据维度，可实现智能呈现试卷。同时，系统也支持按试卷专题、册别、年份、地区等字段快速筛选试卷，并按“引用人数”或“更新时间”排序，以便教师能够快速检索到最受教师欢迎、最新的试卷。试卷列表提供试卷更新时间、题目数量、分享人、年份、地区、引用人数等字段信息，帮助教师快速了解试卷的相关信息。 支持教辅选题。系统支持从教辅库中进行选题，可按照来源、适用学年、学期、试用年级等维度进行筛选，系统支持一键选择教辅中所有的题目，也支持选择单题，用以满足教师的不同需求。 支持班级易错题选题。教师在组卷页面可选取班级易错题，易错题数据来源于智能测评系统的智能分析与历次平台生成的测练报告分析。系统支持根据任教班级、错误率选定题目范围，便于教师组卷时精准地结合班级的错题情况。 系统支持按试卷或按知识点查询题目，为便于教师快速查看班级学生最新的或者最易错的题目，查询结果列表按照“得分率”、“错误人数”或“更新时间”排序。 4）支持关联变式题 系统支持为试卷中的题目关联变式题，变式题可从题库、卷库、班级易错题中选题，系统会自动检索与原题知识点一样的题目。每道题目支持添加10道变式题，支持拖动排序，实时显示每道题目关联变式题的数量，教师点击题号框，可快速跳转到该题目的关联变式题页面。 5）试卷下载 组卷完成后，教师可选择纸张大小和试卷类型后下载试卷。系统支持A4单栏、A3单栏、A3双栏的纸张大小，支持无答案的学生用卷、答案解析在每题后的教师用卷、答案解析在卷尾的普通用卷和纯答案用卷，以满足教师不同场景下的用卷需求。系统在下载试卷时对题目的字体大小、行间距等进行智能优化。 6）答题卡制作 教师完成在线组卷之后，可以为试卷制作答题卡供学生答题时使用。答题卡由卷名称、答题卡ID、考生信息填写栏、注意事项、缺考标识、答题区域等几个部分组成。 支持题卡分离答题卡和题卡合一答题卡。题卡分离的答题卡不显示试卷题干，能够节省空间答题卡空间，适合题量大、题目内容多的试卷。答题卡版式支持A4、A3二栏、A3三栏版式。题卡合一答题卡上显示全部题干，同时包括题目和作答区域，便于学生阅读题目后直接进行作答。 支持答题卡设置功能。教师可以根据自己的需要对答题卡样式进行设置，可以设置的项目主要包括： 答题卡模式设置：默认模式为先阅后扫； 答题卡布局设置：默认为两栏（A3版式适用）；教师也可以根据实际需要将答题卡版式设置为一栏（A4版式适用）； 考号版式设置：系统支持设置8-14位的考试号、4位的短学号、条形码； 题目分值设置：针对试卷的答题卡，默认为每种类型的题目设置一定的分值，教师可以按照需要重新设置分值。设置题目分值时，可以按照不同的题型进行批量设置或逐题设置。答题卡设置分值后，系统将按照教师的设置为试卷中的题目进行赋分并进行分值展示。 显示全部题干设置：默认不显示全部题干，题卡合一模式需要开启“显示全部题干”； 显示题目边框：默认显示题目边框，限定学生作答区域；关闭后答题卡样式更接近教辅； 显示分值：默认不显示分值，开启后在每道题目题号后面展示该题分值； 显示优解典错：默认开启，支持教师在批改时标记“优秀解答”或“典型错误”，标记后教师在讲解时可一键调出该学生的作答图片； 客观题横排：默认宽客观题作答区竖向排列，开启后作答区横向排列； 全局字号设置：教师在设置显示题干后，还可以对题干的字号大小进行设置，支持小五、五号、小四、四号等字号大小； 注意事项显示设置：默认不显示注意事项，注意事项内容主要包括考生信息的填写规范、学生答题时的填涂规范，等等。教师在制作答题卡时，可以选择显示注意事项，也可以隐藏注意事项； 设置密封线：默认不显示密封线，教师可以根据实际需要，设置显示密封线或不显示密封线。显示密封线便于装订试卷，保密批改。 2.智能统分 学生作答完成后，教师可以使用红笔，对学生提交的作业进行批改，客观题系统自动批改评分，主观题可以选择使用打分模式和不打分模式（打√、半对、×），系统会自动进行识别，节省教师统计结果的时间。 1）分值统计 教师批改时，仅需在对应分值上进行标记即可，系统可自动识别并计分，生成统计报告。 2）对错统计 教师批改时，仅需在卷面进行对错标记（打√、半对、×），自动进行结果统计，并生成分析报告。 3）按空识别 填空题按空批改：在填空题每个空后面出现一个批改框，学生该空答对不用批改，答错用红笔批改；支持为每个空单独设置分值；使用这种批改方式教师能在测练报告中看到每个空的得分率。 3.扫描任务管理 收集学生答题卡并通过高扫仪进行扫描后，系统自动生成扫描任务，系统支持不同班级、不同科目、不同测练的答题卡在同一个批次中混合扫描，扫描完成后系统智能地按照科目、试卷、班级创建扫描任务，教师可以查看自己任教班级任教科目的扫描任务。智能测评扫描100并发平均响应时间不超过2秒。 1）任务列表 在扫描任务列表中，教师可以查看到试卷名称、科目、班级、最近扫描时间、已上传人数/总人数、以及扫描中遇到的异常情况等数据。扫描任务默认按扫描时间从近到远排序，为便于快速定位到需要处理异常的扫描任务，支持通过勾选“当前页异常任务置顶”，将有异常的扫描任务排到列表最前面。 2）任务聚合 系统支持把同一个测练不同班级的扫描任务自动聚合，自动聚合后可对扫描任务进行批量操作，可随时间动态切换信息展示。 修改得分规则：支持修改客观题答案、多选题漏选得分；若题目出错，支持设置该题目无正确答案，所有学生该题全得0分或满分；设置后立即生效，学生成绩根据最新的得分规则刷新；批量生成报告：支持批量为聚合中所选的班级生成报告；批量撤回报告：支持批量把聚合中所选班级的报告撤回；批量重新计算：针对打印质量差或使用过程中答题卡有污迹、破损等原因造成的定位点污损问题，支持通过手动绘制定位点并批量识别答题卡的方式解决。支持按聚合任务查看扫描任务。 3）任务详情 教师可查看某套试卷扫描任务详情，详情内容包括最近扫描时间、识别成功人数、班级学生总数、异常张数、识别总张数、异常处理情况。查询：可以根据试卷状态（正常或异常）、学生姓名、学生考试号查询学生个人答题卡的扫描情况和扫描结果。 学生个人答题卡扫描情况：教师可以查看班级内每个学生答题卡的扫描情况、扫描结果、作答情况，详细数据包括学生姓名、考试号、扫描时间、试卷状态、是否存在缺页、成绩等。 查看原卷：教师可以查看某一个学生的扫描原卷。 处理异常：若某个学生答题卡存在异常，教师可以直接处理该生的异常扫描事件。 录入成绩：若某学生的答题卡丢失未扫描或破损导致扫描未识别成功，可手动录入学生成绩。对于客观题，选择学生所选的选项；对于主观题，选择学生该题目的得分。 修改成绩：若教师核查成绩时发现某学生成绩有误，可查看该学生每道题目的详细作答情况和得分情况，并进行修改。 设为缺考：若某学生没有参与测练，教师可将其设为缺考；学情分析中不会统计缺考学生的成绩。 4）异常处理 支持查看异常扫描数据 针对不同类型的异常，系统分组展示各个类型的异常答题卡的扫描图片信息，可以选择某张扫描图片进行放大预览。包括处理考试号异常、处理定位异常、处理缺考异常、处理其他异常、处理未批改卷、批量处理。 | 2 |
| 30 | 智能讲评系统 | 不低于以下配置： 智能讲评系统运用于日常作业的讲评课环节或阶段性复习与总结。系统生成的作业报告能够帮助教师快速了解学生对当天或当堂知识的掌握情况，及时发现学生存在的问题，并在课堂上进行有针对性的讲评，提高教学的时效性和精准性。在单元复习、期中期末考试前的阶段复习中，教师可以利用作业智能讲评功能，对学生在一段时间内完成的作业数据进行综合分析，梳理出学生普遍存在的问题和易错知识点，制定相应的复习计划和专项练习，帮助学生查漏补缺，巩固所学知识，提升学习效果。 1.题目讲评 作答详情：系统支持以直观的环装图形式呈现每道题的得分率，并支持按照得分率、题号进行升降序排列，帮助教师快速定位班级较为集中的易错题与缺漏知识点，合理安排讲解计划。 快速查询：支持按照学年、学段、科目、班级、日期、来源、类型、试卷等信息对作业或考试进行快速筛选。 题目信息：系统为教师呈现每道题的详情，包含题目分值、平均分、班级得分率等信息，支持查看原卷。 作答详情：针对选择题按具体选项、非选择题按具体得分，系统展示不同类型下学生针对单个题目的作答汇总情况。 答案与解析：系统支持教师查看每道题目的难度、知识点、技能、答案与解析等信息。 学生成绩情况：支持一键导出excel格式的学生成绩情况，包含学生编号、姓名、考试号、班级、成绩、班次、学情层次、优解题数、典错题数以及每道题的答案、分值、平均分、得分率详情。 2.试卷分析 快速查询：支持按照学年、学段、科目、班级、日期、来源、类型、试卷等信息对作业或考试进行快速筛选。 试卷分析：支持按标题或按题型进行切换查询，试卷分析中包含试卷概览、成绩预览、大题分析、小题分析、知识点分析等栏目。 试卷概览：以环状图形式呈现作业或考试的题目数量、总分以及各题分数占比。 成绩预览：以柱状图形式呈现作业或考试的卷面总分、参加人数、班级均分。 大题分析：以柱状图形式呈现作业或考试的大题得分率。 小题分析：以环状图形式呈现作业或考试的小题得分率，支持按得分率、题号进行升降序排列。 知识分析：以条形图形式呈现作业或考试的关联知识点得分率。 3.学生成绩 快速查询：支持按照学年、学段、科目、班级、日期、来源、类型、试卷等信息对作业或考试进行快速筛选。 学生成绩情况导出：支持一键导出excel格式的学生成绩情况，包含学生编号、姓名、考试号、班级、成绩、班次、学情层次、优解题数、典错题数以及每道题的答案、分值、平均分、得分率详情。 学生成绩情况详情：支持以在线表格形式查看班级每位学生的学生编号姓名、考试号、班级、成绩、班次、学情层次、优解题数、典错题数，同时支持继续查询学生个人成绩分析与学生原卷。 学生个人成绩分析：包含综合分析、个人题目作答情况分析与个人知识点掌握情况分析。 综合分析：包含学生学情层次、学生成绩、学生排名，通过柱状图形式呈现个人得分、班级最高分、班级平均分。 个人题目作答情况分析：通过在线表格形式呈现学生的每道题目的题号、题型、知识点、分值、班级均分、个人得分、个人得分率。 个人知识点掌握情况：通过在线表格形式呈现该份作业或考试关联知识点的班级平均得分率、个人得分率。 系统可在不中断服务的服务端程序平滑升级。 | 2 |
| 31 | 智能学情分析系统 | 不低于以下配置： 1.作业学情分析系统 1.1.班级测练报告 快速查询：支持按照学年、学段、年级、科目、班级、来源、类型、日期、报告名称等信息对作业或考试进行快速查询，生成报告列表。 查看具体报告：支持通过查看报告功能查看报告详情。 题目信息：系统为教师呈现每道题的详情，包含题目分值、平均分、班级得分率等信息，支持查看原卷。 作答详情：针对选择题按具体选项、非选择题按具体得分，系统展示不同类型学生针对单个题目的作答汇总情况。 变式题：系统根据题目干、相关知识点等元素，通过AI大模型分析后为进行教师相关变式题智能推荐，教师筛选确认后实现变式题关联，在智能讲评模式下可为同步讲评关联变式题，讲评同时可查看题目来源、题干、考点、知识点、学科素养、答案以及解析等信息。 答案与解析：系统支持教师查看每道题目的难度、知识点、技能、答案与解析等信息。 学生成绩情况：支持一键导出excel格式的学生成绩情况，包含学生编号、姓名、考试号、班级、成绩、班次、学情层次、优解题数、典错题数以及每道题的答案、分值、平均分、得分率详情。 1.2.学情趋势 学情档次对比：系统汇总阶段作业/考试数据，生成学情档次趋势图或在线表格，学情档次可分为优秀档、合格档、低分档。 学情层次对比：系统汇总阶段作业/考试数据，生成学情层次对比趋势图或在线表格，学情层次可按照学校配置呈现为不同级别。 一键导出：支持一键导出生成excel格式的学情趋势数据表格。 班级平均得分率趋势：系统汇总阶段作业/考试数据，生成班级得分率趋势图或在线表格。 1.3.自定义报告 自定义报告支持用户灵活配置学情分析数据，可满足不同视角的个性化学情分析需求。 创建报告：支持设置角色、学年、学段、年级、类型、名称、学科、班级等信息。 选择数据：支持针对所选择的学科范围关联单次作业/考试数据。 生成报告：点击生成报告，在上述数据范围一键生成自定义报告。 查看报告：支持查看缺考与实考情况、班级三分对比、学情档次对比、各学情档次三分对比、学情层次对比、各学情层次得分率对比、成绩分段对比、试卷概览、大题分析、小题分析、知识点分析、学生成绩等全部信息，报告可按图表或在线表格形式呈现，支持一键导出为excel。 1.4.指标配置 学情档次设置：支持按学科设置学情档次，可灵活配置三/四/五档，并针对不同档次设置得分率区间。 学情层次设置：支持按学科设置学情层次，可灵活配置3/4/5层，并针对不同层次设置对应的得分率区间。 全科自定义报告配置：支持实现全科实考学生配置，可选将所有学生都缺考、部分学科缺考的学生移除报告统计范围。 | 2 |
| 32 | 智能错题集系统 | 不低于以下配置： 智能错题集通过智能化手段帮助学生高效管理错题，深度挖掘错题的知识薄弱点，从而实现针对性复习和能力提升。系统结合人工智能、大数据分析和机器学习技术，自动汇总作业、考试等全场景错题数据，为学生提供个性化的学习路径和精准的学习建议，助力学生高效学习、查漏补缺。 1.班级错题集 快速查询：支持按照学年、学段、年级、学科、班级、来源、类型、难度、得分率、日期等信息对作业或考试进行错题快速查询，同时系统还提供试卷、知识点目录，可结合此信息对错题进行二次筛选。 错题信息：支持查看题干、题目来源、班级得分率、错误学生等信息，支持按照题号、得分率、错误人数进行升降序排列。 答案与解析：支持查看错题答案与解析，具体包含难度、知识点、正确答案、解析等。 一键导出：支持批量勾选错题，一键导出为PDF格式班级错题集。 2.学生错题集 快速查询：支持按照学年、学段、年级、学科、班级、来源、类型、难度、得分率、日期、学生等信息对作业或考试进行错题快速查询，同时系统还提供试卷、知识点目录，可结合此信息对错题进行二次筛选。 错题信息：支持查看题干、题目来源、班级得分率、错误学生等信息，支持按照题号、得分率、错误人数进行升降序排列。 答案与解析：支持查看错题答案与解析，具体包含难度、知识点、正确答案、解析等。 一键导出：支持批量勾选错题，一键导出为面向不同学生的PDF格式错题本或个性化练习册。 学生错题本：主要包含错题日期、错题难度、掌握程度、知识点、题目来源、题干、学生答案、标准答案，版面中提供错题归因供学生完成自我总结。 个性化练习册：主要包含学情概览、作答详情、错题整理、错题再练。学情概览分析学生的学情层次、掌握程度、作业/试卷总分、学生总分，提供学生所处的班级梯队和本次表现；作答详情主要呈现题号、题型、分值、班级均分、个人得分信息；错题整理主要呈现学生错题题干、学生答案、标准答案；错题再练主要结合学生的知识点疏漏推荐举一反三再练题目。 | 2 |
| 33 | 家校共育小程序 | 不低于以下配置： 家校共育小程序旨在通过数字化手段优化家校沟通机制，打破传统家校沟通的局限性，提升家长在学生学习过程中的参与度和反馈效率。通过构建一个便捷、高效、互动性强的平台，促进学校与家庭之间的协同合作，实现对学生个性化学习的全面支持，助力学生健康成长。 1.教师端功能 教师可通过小程序查询讲评任务，提供试卷详细分析数据，辅助教师完成课堂讲评；同时为教师提供学生成绩、班次、学情层次等信息查看，帮助老师及时掌握具体的学生个人、班级整体作业学情。 待讲评：系统推送最近发生的作业报告，支持教师通过移动端查看报告详情，实现快速讲评。同时支持查看更多报告。 成绩统计：自动统计学生作业成绩，支持查看成绩分析与查看原卷,帮助教师快速把握班级和个别学生的学习情况。 作业分析：包含成绩预览、学情档次、学情层次、大题分析、小题分析等，帮助教师了解作业综合表现。 题目讲评:系统提供基于移动端的讲评数据，呈现各题目学生掌握情况，帮助教师发现学生的薄弱环节，有针对性地进行讲评。系统支持查看题目详情，呈现具体的作答详情、答案与解析信息。 一键登录：支持微信授权后实现教师个人账号快捷登录。 2.家长端功能 家长可以实时了解到孩子的作业情况、以及知识学习的薄弱点。同时，平台自动推送学生个性错题，家长可通过家庭自备的打印机或错打机，督促孩子在家订正错题、考前错题再练，学习事半功倍。 测练错题：支持查看学生的作业错题集与作业学情报告，提供答案与解析、以及学生个人的作答情况，以帮助学生复习和巩固；支持勾选错题下载PDF，家长可自主打印错题。 学情速递：支持查看本学期学生的学情趋势；支持查看单次作业的报告，具体包含：学情层次；掌握程度；本次测练班级最高掌握情况、班级平均掌握情况；单题个人掌握程度以及班级平均掌握程度；部分测练还支持薄弱知识点的分析。 错题集：支持按学科查看个人错题数据。支持勾选错题下载PDF，家长可自主打印错题。 一键登录：支持微信授权后实现家长个人账号快捷登录。 关注孩子：支持通过授权码关注孩子，最多支持关注4个孩子。 | 2 |
| 34 | 定制作业设计服务 | 不低于以下配置： 每年提供200卷在线录题制卡服务或5套智慧作业电子档编制服务。 | 2 |
| 35 | AI智能作文批阅 | 不低于以下配置： 产品融合AI技术，对学生手写作文进行智能批阅与精准分析。具备自动纠错、评分、升格建议、人工复核评分等功能，具备为每位学生生成个性化批阅报告和长期成长档案。采用BS架构，具备课堂讲评功能，提供班级学情统计数据，辅助教学决策。平台兼顾学生手写的习惯，并提供便捷的作文采集方式，为学校提供智能批改到学情追踪的全流程。 1.作文智能管理系统 1.1.发布作文任务 发布作文任务时，能够选择小学、初中、高中等不同学段，系统能够根据所选学段与作文主题，自动匹配最新的相关评分标准； 具备设置作文答题卡样式和纸张大小的功能，能够设置一栏A4或16K幅面、两栏A3或两栏8K幅面、三栏A3幅面的样式；作文答题纸支持自定义行数和列数，生成的答题卡带有字数限制功能和具备设置考试版式的功能，可选择考试号、短学号及条形码版式； 具备设置作文要求的功能，具备设置字数要求、写作文体、作文标题、批改设置、评分标准和评分细则的功能。其中写作文体支持选择“写人记叙文叙事记叙文、写景记叙文、状物记叙文、抒情文、议论文、应用文、说明文”等。批改设置支持选择“深度分析、整体客观评价、逐段点评、亮点提炼、突出优势、修改错误、改写标题、改写开头结尾、写作要求、写作思路、提升建议、启发式提问反思、旁批鼓励风格”等。 1.2.管理作文任务 能够查看作文扫描任务，具备按照同一任务下的不同班级自动聚合功能。 作文任务支持按照学年、学段、年级、班级、状态、日期以及标题进行检索。 ▲支持按聚合任务查看扫描任务（投标时需提供具备检测或认证资质的软件检测机构出具的证明文件复印件并加盖投标人公章） 2.作文AI智批系统 2.1.扫描答题卡 ▲系统需支持答题卡混合扫描验证。（投标时需提供具备检测或认证资质的软件检测机构出具的证明文件复印件并加盖投标人公章） 具备作答人员的多重身份识别方式，包括二维码、条形码、长短学号等。 支持多种纸张的扫描方式，包括不限于A4、16K、A4、8K、A3等幅面的扫描；同时支持单面扫描和双面扫描。 2.2.作文AI评分 作文学伴AI采用多个人工智能大模型，对于不同的学段和年级，采用针对性的训练方法。评分依据对应的学段和主题，提供适合当前学生学习情景的批阅结果。 通过OCR技术，准确识别手写体，在原卷的基础上进行错误标记、佳句标注、待优化语句标注等。通过旁批的方式提供作文的综合评价。综合评价的模块包括“评分说明、深度分析、逐段点评、亮点提炼、修改错误、吸睛改写、写作要求、写作思路、提升建议、启发式提问”等。 2.3.人工复核评分 具备教师人工复核评分的功能。 2.4.异常处理 ▲支持查看异常扫描数据。（投标时需提供具备检测或认证资质的软件检测机构出具的证明文件复印件并加盖投标人公章） 3.作文AI分析系统 3.1.题目讲评 教师可通过投影、一体机等多媒体教学设备打开题目讲评功能。具备作文要求的展示、得分区间展示、学生原卷截图等。 ▲支持查看答题卡原卷。（投标时需提供具备检测或认证资质的软件检测机构出具的证明文件复印件并加盖投标人公章） 3.2.试卷分析 具备查看试卷概览、成绩分布的功能。 | 3 |
| 36 | AI智评作文报告 | 不低于以下配置： 智评报告需包含原文带旁批图片、错别字病句标注、基于学生原文的润色建议、维度得分及综合评语。 | 3 |
| 37 | 联考系统 | 不低于以下配置： 1.教职工管理：可提供教师添加、批量导入、资料修改、角色分配等功能。 2、姓名、手机号等基础信息，学历信息，工作信息，支持增删改查、导入、导出；支持分教学人员和非教学人员管理。 3.学生管理：可提供学生信息的添加、编辑、查询等功能。 4.提供“数据上报”模块，各学校通过平台上报阅卷教师、普通考生、新高考考生、新高考成绩等数据，可自定义上报字段名称，不限制扩充字段数量。支持系统自动校对格式错误的数据进行报警提示；支持上报确认后，数据将锁定不允许再进行修改，支持管理员退回机制；同时支持将阅卷教师账号数据下发到学校端，学校可登录平台直接下载。 5.支持阅卷教师信息通过Excel批量导入与批量修改、从参考学校人员信息中导入或从统考端人员信息中导入，可汇总查看每校、每科教师人数，并导出汇总数据。 6.支持考生信息Excel批量导入与批量修改或从参考学校学生信息中按班级导入，可汇总查看每校、每班的考生人数，以及新高考选科人数，并导出汇总数据。 7.支持统考端管理、查看、编辑下属学校的教师和学生信息，无需进入各学校端。 8.支持灵活分配用户权限，设置教务用户、调分员、扫描点管理员、教研员、客户端扫描管理权限等；支持考试分工，如考生管理、阅卷教师管理、查看临时榜、生成分析等考试管理权限分配给不同的教师。 9.▲系统登录100并发平均响应时间不超过0.35秒。（投标时需提供具备检测或认证资质的软件检测机构出具的证明文件复印件并加盖投标人公章） | 1 |
| 38 | 答题卡制作 | 不低于以下配置： 1.平台网页制作答题卡支持多种纸张，支持制作合科考试答题卡的背面，支持设置题目类型、AB卷、缺考标记，头部区域各模块区域大小、内容和位置可灵活调整，支持自动套红。 2.平台网页制作答题卡，A3（B4）等纸张类型可以横向平铺多栏编辑，支持3-20位准考证号，支持准考证号和条形码并存，支持制卡过程中切换纸张规格后保留原试题内容，制卡完成后无需二次扫描、裁切区域和设置分数，可直接应用于考试。 3.▲支持三方答题卡网页智能裁切，可智能识别答题卡的定标点、标题、涂准考证号区域、贴条形码区域、题号、分值、客观题选项位置、主观题答题区域。（投标时需提供证明性材料或功能截图，加盖投标人公章） 4.支持裁切合科考试答题卡，可选择只裁切答题卡的背面科目或同时裁切双面。 5.支持平台制作或裁切一个科目多张答题卡，不少于4张。 6.支持答题卡复用，导入导出加密格式的答题卡模板，用于学校间共享。 | 1 |
| 39 | 考试流程管理 | 不低于以下配置： 1.创建考试时支持设置默认语种和添加小语种科目；支持创建新高考考试，兼容各地区新高考规则。 2.支持考试流程的分层管理和监控，可设置不少于四层的管理结构，如省、市、县、校，并贯穿考试的全流程，中间层级可管理本场考试授权范围内的内容，如考生信息、阅卷教师、考试分工、阅卷分工、答题卡扫描、阅卷进度与质量。 3.支持参考学校管理统考，参考学校的教务用户可在学校端统考列表中管理本场考试授权范围内的内容，如本校的考生信息、阅卷教师、考试分工、阅卷分工、答题卡扫描、阅卷进度与质量。 4.支持创建合科考试，分别制作合科考试答题卡的正面和背面，背面无考号填涂或贴条码区，一张条形码一次扫描入库，例如：初中正面物理、背面化学；正面和背面可分别进入对应的科目下的学生答题卡中，学生查看学科答题卡时仅能看到当前学科的答题卡。 5.支持将历次考试中的答题卡模板、阅卷分工、标准答案复用到当前考试。 6.▲考试流程支持智能提醒，如答题卡未设置、阅卷分工和标准答案未设置、扫描异常待处理、阅卷报警待处理等情况智能提醒。（投标时需提供证明性材料或功能截图，加盖投标人公章） 7.支持先扫描答题卡，后设置主观题结构并裁切区域。 8.支持客观题标准答案快捷录入，可直接拷贝Word/Excel中的客观题答案，粘贴至快捷录入区域后自动去除数字等与答案无关字符，按选项顺序逐一录入到每道试题中；支持扫描上传客观题标准答案；支持客观题设置任意选项组合任意分数和累加计分方式。 9.支持客观题标准答案集中核对区域，将客观题答案分组显示，方便进行答案核对。 10.试卷与主观题答案支持Word、PDF、图片三种格式上传，主观题答案可在教师阅卷页面直接查看或下载；支持通过excel一键导入知识点和考查能力。 11.支持随时查看考生的临时成绩榜，包括总分和单科成绩及整体排名，同时支持查看各科的主观题得分和客观题得分，支持导出临时成绩榜。 12.支持批量搜索教师，将多名教师姓名粘贴到搜索框内，系统搜索对应教师进行选中设置，当教师重名时进行自动提醒，手动指定。用于导入教师到考试、设置阅卷教师等环节。 | 1 |
| 40 | 答题卡扫描 | 不低于以下配置： 1.支持扫描端管理，统一控制所有已连接扫描仪设备识别的灰度值、亮度、对比度、颜色过滤等扫描关键参数，支持限制可扫描的科目。 2.支持扫描点扫描与管理：可设置扫描点和管理人员，并按扫描点实时监控扫描数量、处理错误考号等异常。 3.考号的识别支持条形码、涂抹考号、手写考号和手写姓名。 4.平台支持即时查看扫描任务，支持边扫描、边上传、边识别、边计分、边阅卷；扫描过程中可实时预览扫描图像效果，及时发现图像异常；支持异常停扫。 5.支持黑白扫描与灰度扫描；灰度扫描适用于涂抹较淡、黑白扫描图像质量较差的情况。 6.支持一场考试一个科目使用多套答题卡模板进行扫描；支持按扫描批次查看及管理扫描；可对扫描数量、扫描识别结果进行监控，支持答题卡混合扫描验证，对于定位异常、考号异常、客观题异常，支持以任一学生答题卡作为模板，进行重新识别。 7.支持按导入学生名单批量旋转答题卡、交换正反面、设置/取消缺考。 8.识别准确率高，识别结果智能区分，针对客观题识别异常的答题卡进行低风险和高风险分类，低风险为学生未填涂客观题，不需要处理。 9.新高考考试时，各科目扫描监控、阅卷分工设置时均按实际选考本科目考生数量进行管理，规范高效不易出错。 10.支持各校通过系统线上确认扫卡状态，学校确认完成扫卡后，不可再进行答题卡的扫描、删除、退回、缺考的设置与取消操作。 11.支持扫描后导出学校和班级的客观题正答率与平均分。 | 1 |
| 41 | 主观题阅卷 | 不低于以下配置： 1.支持多种抽卷方式：既支持所有参考学校混合交叉阅卷，也支持将学校分组，组内教师只批阅组内学生的试卷，还支持单校阅卷，教师只批阅本校学生的试卷。 2.支持按学校设置任务量，无须设置具体教师和具体任务量，教师可一直批阅直至学校总任务量完成。 3.评分方式：支持单评、双评、按比例双评和2+1+仲裁。 4.教师任务量和仲裁任务量的分配方式均支持平均分配、定量分配和效率优先，其中教师任务量分配方式可由参考学校自行选择。 5.支持自定义设置科目的试评和正评的起止时间，也支持手动控制科目和小题的阅卷开关；支持限制每道题的最短阅卷时长，保障阅卷质量。 6.支持批量阅卷，教师可同时批阅不少于10张试卷，批量一键全满分、全零分或给出具体分值，每张试卷可单独进行异常报警。 7.支持批注给分，累加或累减模式；支持添加文字、方框、线、对错、半对等批注，保留批注痕迹。 8.支持一键对错给分和一键下拉框给分，例如填空题批阅时，每空的作答区域高亮显示，点击对应高亮区域即可完成该空的给分，统计分析时每 空分别统计。 9.支持设置多角度给分点（例如语文作文题按立意、内容、语言分别给分），且有每个给分角度的统计。 10.支持阅卷过程中回评，回评过程中自动切换上一张；支持复查已阅，筛选任意分值区间的试题进行复查。 11.教师阅卷时若学生作答超出答题区域，可一键扩展区域，无需报警，直接给分。 12.支持电脑、手机APP、平板多种终端设备随时随地阅卷。 13.手机APP阅卷支持一键给分、批注给分、计算器给分等多种批阅模式；支持设置横屏模式或竖屏模式；针对绑定批阅，支持全满分或全零分。 14.主观题异常处理：支持批量预览报警试题小图，支持按照报警原因筛选并批量处理，支持针对单个考生的答题卡进行区域调整（添加、修改、删除、旋转等）、直接打分，同时支持批量对所有考生的答题卡进行区域调整，且不影响当前已阅分数。 15.进度监控：考试列表页可快捷查看每个科目的扫卡进度和阅卷进度，支持按照层级、学校、学科、小题、教师的维度监控阅卷进度，监控教师的在线状态，对教师长时间未操作的试卷进行回收，可自定义未操作时长，也支持将教师剩余任务量转移至其他教师。 16.支持阅卷质量监控：支持自定义设置教师已阅比例、平均给分、批阅时长、有效卷等参数条件，按条件筛选评卷异常的教师，可查看与导出阅卷质量列表，以柱状图或折线图展示评分曲线、吻合指数、平均批阅时长，支持多评监控、抽查阅卷、抽查仲裁等功能。 17.支持智能预估小题的剩余阅卷时长，预估结果可导出。 | 1 |
| 42 | 成绩统计分析 | 不低于以下配置： 1.支持拆分、合并科目统计，合并科目支持创建取高科目。 2.支持设置附加题，可选择附加题计入总分或附加题不计入总分。 3.支持设置各科总分的保留位数，可选择取整、保留一位小数、保留两位小数，进位方式支持四舍五入、全舍、全入、取0.5就高、取0.5就低。 4.支持按学科设置分数转化，可以将学生学科的总分按设置的转换分等比例转换。 5.新高考考试支持根据各地区新高考规则默认比例进行赋分，支持自定义赋分比例，自定义各等级有效分；支持快捷复用其他考试的有效分进行赋分；同时支持导入赋分结果进行分析。 6.支持设置任意学校不参与统计、扣除不参与统计的人和固定人数统计，支持单独设置或excel批量导入任意学生总分或学科不参与统计，支持设置学生参与区整体统计但不参与校内统计。 7.统考发布到学校的报告中，支持发布内容设置：设置不显示学生排名、班级排名、学校排名，其中学校在区域整体排名和班级在区域整体排名可用自定义等级代替；设置仅对校领导显示整体平均分；设置不显示整体分数段区间；设置学校端是否能够查看学生答题卡，并控制学生答题卡上总分、小题分、教师批注、阅卷教师的显示状态。 8.成绩发布权限控制：支持将本学科报告发布给教研员，支持设置教研员可以查看其他学科分析，支持将分析报告发布给指定学校，支持仅发布给校领导角色，支持参考学校教师进行成绩申诉。 9.一次考试支持创建多次自定义分析，自定义设置统计学校、统计学科、统计参数等，新高考考试支持自定义学生群体，如历史类和物理类考生、同时选择物理和化学的考生等，满足多样化分析需求。 10.开放成绩导入，支持通过excel导入线下成绩，包括总分、小题分和选项等。 11.支持按比例、人数或有效分设置上线，按人数设置上线时，单科有效分的计算方式支持按单科成绩榜取上线人数，或单科榜计算新总分榜，取总分有效分所在行。 12.支持自定义测试特征，除知识点与考查能力外，支持试题自定义更多维度测试特征，如题型、学科素养、知识了解等维度。 | 1 |
| 43 | 整体报告系统 | 不低于以下配置： 1.提供专业分析报告，考试组织单位横向对比分析全面，包括区域整体分析、学区对比分析、学校对比分析、自定义学校分组对比分析（如民办、公办）、班级对比分析，班级对比包括成绩分析、试题分析、测试特征分析。 2.支持三级分析、逐级下追：支持教育局将统考成绩报告分别线上发布给本单位、学区、学校，下辖学区和学校的用户可通过平台进行查看、下载；教育局也可下追下辖学区、学校、班级、任一学生的学情报告；三级分析对象支持自定义名称，如区县、学区、集团等。 3.支持专业的学业大数据分析模型：基于总分上线的学科贡献等级评价、学科完整命题质量分析体系（学科与总分相关性分析、学科正态分布检验分析、试题质量分布十二宫格分布分析、试题难度指数分布图）、学校均衡发展分析（将学校分为高质量高均衡、高质量低均衡、低质量高均衡和低质量低均衡四组）、学校薄弱学科二维诊断热度图。 4.支持历次跟踪分析：支持跟踪学校平均分、正态化标准分、四率、上线、前N名指标发展。 5.支持批量导出excel报表，支持自定义导出内容，并按照层级、角色自动创建文件夹，例如为教研员自动打包学科分析数据包。 6.支持导出教师阅卷过程中标记的典型错误试卷和优秀试卷,支持导出任意题目、任意分数区间的学生名单和答题卡。 7.支持将统考端原始数据通过平台一键导入到学校端，方便学校二次分析使用（学校自行设置统计参数生成个性化分析）。 8.支持直接下载面向教育局用户的word考试诊断报告，word诊断报告包括总分和每个学科报告；报告包含基于数据的丰富文字性解读；且能对文字进行任意编辑修改；支持对word报告中的表格、图表的颜色样式和数据进行任意编辑修改；每份报告中包含的表格超过20个，图表超过20个；word诊断报告中可以查看单科每小题，各个学校学生成绩有提升潜力的数量分析，在word诊断报告中查看单科每小题，各个学校能提升的分数预测。 | 1 |
| 44 | 区域分析系统 | 不低于以下配置： 1.成绩分布：支持查看区域整体成绩分布情况，支持自定义上限、下限和分数段间隔，支持按段内人数和累计人数查看分布柱状图，区域平均分所在柱子高亮显示。 2.全学科得分率分布比较图：分析学科与总分的相关性，描述不同分数段学生各科的得分率分布情况，要求所有学科集中在一张图上。 3.试卷信度统计：支持查看各科信度、奇数题和偶数题的方差和平均分。 4.试题难度等级分布：分析各难度区间（难度指数P≤0.4为高难度、0.4＜P＜0.7为中等难度、P≥0.7为低难度）内的试题题量、分值、百分比。 5.区分度等级分布：分析各区分度区间（区分度D≥0.4为优秀、0.3≤D＜0.4为良好、0.2≤D＜0.3为一般，D＜0.2为较差）内的试题题量、百分比。 6.提供频率分布正态检验图：分析各学科各分数区间学生的百分占比情况，将实际分布曲线与正态分布参考线进行对比。 7.学科试卷命题质量分析：提供整卷难度、信度、区分度；小题难度及区分度分布，包括各难度或区分度的分值、占比、题号；支持按照难度和区分度绘制命题质量分布十二宫格，直观了解各试题命题质量分布情况以及与命题预设是否一致；提供试题难度指数分布图分析，把握学科各分数段学生在试题上的平均得分率。 8.各小题支持分数区间分布统计，客观题分析各选项选择的人数和占比，并且有错误倾向性的选项要红色标记警示，主观题分析各得分区间人数分布和占比。 | 1 |
| 45 | 学区间对比分析 | 不低于以下配置： 1.支持各学区间各项指标对比，包括最高分、最低分、全距、中位数、离均差、超均率，四率人数、比率和排名，平均分及排名、全科高分率、全科优秀率、全科及格率等，支持平均分柱状图对比，低于整体平均分柱子高亮显示。 2.支持各学区均衡性发展评估：通过平均分和差异系数两个维度进行评价，通过四象限图定义各学区高水平、高均衡、低水平、低均衡。 3.支持各学区前N名人数分布对比：分析前N名区间内的人数及百分占比，提供分组柱状图。 4.支持各学区分数段分布情况：支持自定义上限、下限和分数段间隔支持查看各学区在不同分数段的段内人数、累计人数和百分比。 5.支持各学区各项指标对比热度图，一张图上体现总分及各学科在各项指标的表现情况，可选指标包含T标准分、高分率、优秀率、标准差等。 6.支持各学区一分四率汇总分析，总分及各学科平均分及排名，四率人数和百分占比。 7.提供各学区间总分平均分和总分各批次上线率的多维分析图。 8.提供各学区间总分和各学科在各批次上线率的对比热度图。 9.各学区上线率汇总分析：提供总分上线人数和上线率，各学科上线人数、上线率、有效上线人数、有效上线率。 10.支持各学区、各学科、各批次上线贡献等级热度图。 11.支持各学区试题测试特征掌握情况分析：支持自定义试题的测试特征，包括知识点、考察能力、考察目标、考察内容等；分析各学区在每个试题特征维度上的得分率、平均分、最高分、最低分、得分率、标准差、差异系数、难度和区分度等。 12.支持各学区学业增幅评价：灵活设置对比考试，提供各学区总分和单科在超均率、正态化标准分、优秀率、及格率、各批次上线率等指标上的增幅情况，包括数值波动与排名波动，同时提供各项指标增幅对比柱状图，支持导出Excel；提供各学区在任意前N名区间内的增幅人数。 13.支持教育局下追到任意学区，仅查看该学区的整体学业质量情况、学区管辖内学校质量对比等分析，可下载单学区独立的质量分析报表，开展精准分析与指导。 | 1 |
| 46 | 学校对比分析 | 不低于以下配置： 1.支持各学校间各项指标对比，包括最高分、最低分、全距、中位数、离均差、超均率，四率人数、比率和排名，平均分及排名、全科高分率、全科优秀率、全科及格率等，支持平均分柱状图对比，低于整体平均分柱子高亮显示。 2.支持各学校均衡性发展评估：通过平均分和差异系数两个维度进行评价，通过四象限图定义各学校处于高水平、高均衡、低水平、低均衡。 3.支持各学校前N名人数分布对比：分析前N名区间内的人数及百分占比，提供分组柱状图。 4.支持各学校分数段分布情况：支持自定义上限、下限和分数段间隔支持查看各学校在不同分数段的段内人数、累计人数和百分比。 5.支持各学校各项指标对比热度图，一张图上体现总分及各学科在各项指标的表现情况，可选指标包含T标准分、高分率、优秀率、标准差等。 6.支持各学校一分四率汇总分析，总分及各学科平均分及排名，四率人数和百分占比。 7.提供各学校间总分平均分和总分各批次上线率的多维分析图。 8.提供各学校间总分和各学科在各批次上线率的对比热度图。 9.各学校上线率汇总分析：提供总分上线人数和上线率，各学科上线人数、上线率、有效上线人数、有效上线率。 10.支持各学校各学科各批次上线贡献等级热度图。 11.支持各学校试题测试特征掌握情况分析：支持自定义试题的测试特征，包括知识点、考察能力、考察目标、考察内容等；分析各学校在每个试题特征维度上的得分率、平均分、最高分、最低分、得分率、标准差、差异系数、难度和区分度等。 12.支持各校学业增幅评价：灵活设置对比考试，提供各校总分和单科在超均率、正态化标准分、优秀率、及格率、各批次上线率等指标上的增幅情况，包括数值波动与排名波动，同时提供各项指标增幅对比柱状图，支持导出Excel；提供各校在任意前N名区间内的增幅人数。 | 1 |
| 47 | 班级对比分析 | 不低于以下配置： 1.支持查看和对比区域内所有班主任、任课教师所教班级的学业水平：提供各班级平均分的校内排名与区域整体排名，各班级高分率/优秀率/及格率/低分率的人数、比率、校内排名、区域整体排名和区间内平均分。 2.对比区域内所有班级的学科应答情况：提供各班级在各小题的平均得分、得分率、满分人数、答题人数、选题率。 | 1 |
| 48 | 学生分析系统 | 不低于以下配置： 1.学生成绩榜支持总分成绩榜、等级成绩榜、组合成绩榜。其中组合成绩榜可自定义科目，组合生成榜单；新高考考试下，系统自动生成推荐选考科目组合。 2.教育局可以通过筛选学生姓名和考号，查询全区域内任一学生的学情报告，报告中需包含学生薄弱学科分析、历次考试得分及排名变化数据，并提供以标准分指标追踪该学生历次考试中的总分及各学科水平差异热度图，颜色越深代表水平相对越好;学生试题和测试特征表现与班级、学校、全区对比雷达图。 | 1 |
| 49 | 学校分析系统 | 不低于以下配置： 1.支持学校端用户查看统考报告，分析学校竞争力：默认学校与区域整体对比，也可以设置学校与上位/下位/区域高位学校对比。对比维度包括总分和单科平均分、上线、四率、前N名、最高分、超均率、标准差等各项指标，各分数段区间人数占比折线图;班级各项指标和高分群体与整体高位班级对比；同时跟踪历次考试学校水平与区域整体水平的差异。 2.历次考试学生成绩：支持选择任意历次考试跟踪学生的成绩、排名、标准分，支持按导入学生学籍号跟踪学生成绩，支持导出Excel表。 3.支持导出校内全角色分析报告PDF版本，包括校级报告、教研报告、班主任报告和任课教师报告。 4.成绩分布：支持自定义上下限和分数段间隔，按人数和占比两种模式查看分数段分布柱状图，平均分所在柱子高亮显示；支持自定义分数段及排名区间两种模式查看班级成绩分布热度图，人数越多，颜色越深，便于了解学生在各班分布情况。 5.班级学科对比分析：在一个图表中呈现各班总分及学科指标表现，包括指标数值和班级排名。支持灵活筛选班级科目及分析指标，如平均分、比率、前N名、离均差、超均率、差异系数、标准差等。班级按照总分平均分从高到低排序，用不同颜色区分优于年级平均水平和低于年级平均的班级，用颜色的深浅区分各班水平高低，用于分析班级优劣势学科。 6.学科贡献分析：提供学科年级组和班级在各批次下的学科上线情况，包含命中率（有效上线率）、贡献率及A/B/C/D等贡献等级评价，并提供数据解读结论。 7.五维重点关注学生分析：跟踪生、临界生、波动生、拔尖生、后进生，跟踪生为全校统一设置，全角色教师可见。支持进一步分析拔尖生的优生劣科，后进生的潜力学科，定位提升空间；班主任报告和任课教师报告内的波动生通过散点图的形式直观展示全班学生上升与下降的波动情况。 | 1 |
| 50 | 人工智能轮式机器人套装 | 不低于以下配置： 一、功能描述 1.一款多拟态AI机器人，产品包含结构件、执行件和主控。配合3D动态图纸和可视化编程，要求满足课程15主题，30课时学习。 ▲2.要求平台同时能运行多个算法模型。（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图等产品官方证明材料并加盖投标人公章） ▲3.要求编程平台开放python sdk，配合第三方python工具实现更开放的编程。（投标文件中提供官网截图或产品说明书或软件截图等产品官方证明材料并加盖投标人公章） 二、配置要求 1.≥26个种类，≥58个零件，可构建主流机器人形态，可搭建变形工程车、机械臂、麦轮车至少三种形态； 2.多功能控制器：配置≥3麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显示屏，≥9轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互、机器人运动控制等功能，多个模块接口，实现设计程序运行，让搭建的作品动起来； 3.智能语音：本地VAD、在线ASR和在线TTS语音功能、NLP功能、3麦降噪、响度检测； 4.机器视觉：单、双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色识别、自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别、自定义模型训练CNN、Wi-Fi图传、识别结果图传； 5.运控算法：自适应算法、麦轮运控算法、机械臂算法、里程算法。 三、技术参数 1.主芯片参数如下： （1）内存：≥32GB； （2）NPU：≥1 TOPS； （3）闪存：≥4GB。 2.舵机参数如下： （1）最大扭矩：约13.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥60 RPM ； （3）控制精度：空载1°，带载2°； （4）角度范围：0～360°； 3.减速电机参数如下： （1）最大扭矩：约2.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥360 RPM 。 4.摄像头模组参数如下： （1）视场角：106°； （2）像素：1M 。 5.测距模组参数如下： （1）检测距离：4-200 cm； （2）工作波段：940 nm 。 6.蓝牙手柄参数如下： （1）频率范围 ：2.400~2.4835GHz； （2）蓝牙版本：蓝牙4.0； （3）电池容量：550毫安。 四、培训服务 （1）提供最近2年机器人类比赛规则电子档；同时提供本省对应赛项2026年正式比赛规则 / 规程电子档，以及2026年本省对应赛项规则解读PPT 电子版； （2）提供2026年本省对应赛项参赛项目的主程序完整界面截图，并附主要功能模块关键代码截图（含注释、可清晰辨认语句结构）；截图需标注模块名称、功能说明，能真实反映项目开发框架与核心逻辑。 | 10 |
| 51 | 人工智能足式机器人套装 | 不低于以下配置： 一、功能描述 1.一款多拟态AI机器人，产品包含结构件、执行件和主控。配合3D动态图纸和可视化编程，趣味性的学习加动手操作，让学生从零基础轻松进入机器人世界，要求满足课程16主题，64课时学习。 2.要求平台同时能运行多个算法模型。 3.要求编程平台开放了python sdk，配合第三方python工具实现更开放的编程。 二、配置要求 1.≥26个种类，≥70个零件，可构建主流机器人形态，可搭建变形工程车、机械臂、麦轮车、机器狗等至少五种形态。 2.多功能控制器：配置≥3麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显示屏，≥9轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互、机器人运动控制等功能，多个模块接口，实现设计程序运行，让搭建的作品动起来。 3.智能语音：本地VAD、在线ASR和在线TTS语音功能、NLP功能、3麦降噪、响度检测。 4.机器视觉：单、双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色识别、自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别、自定义模型训练CNN、Wi-Fi图传、识别结果图传。 5.运控算法：自适应算法、步态算法、自平衡算法、里程算法。 三、技术参数 1.主芯片参数如下： （1）内存：≥32GB； （2）NPU：≥1 TOPS； （3）闪存：≥4GB。 2.舵机参数如下： （1）最大扭矩：约13.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥60 RPM ； （3）控制精度：空载1°，带载2°； （4）角度范围：0～360°。 3.减速电机参数如下： （1）最大扭矩：约2.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥360 RPM 。 4.摄像头模组参数如下： （1）视场角：106°； （2）像素：1M 。 5.测距模组参数如下： （1）检测距离：4-200 cm； （2）工作波段：940 nm 。 6.蓝牙手柄参数如下： （1）频率范围 ：2.400~2.4835GHz； （2）蓝牙版本：蓝牙4.0； （3）电池容量：550毫安 。 四、培训服务 1.提供最近2年机器人类比赛规则电子档；同时提供本省对应赛项2026年正式比赛规则 / 规程电子档，以及2026年本省对应赛项规则解读PPT 电子版。 2.提供2026年本省对应赛项参赛项目的主程序完整界面截图，并附主要功能模块关键代码截图（含注释、可清晰辨认语句结构）；截图需标注模块名称、功能说明，能真实反映项目开发框架与核心逻辑。 | 5 |
| 52 | 人工智能比赛场地包-小学版 | 不低于以下配置： 道具包： 一、功能描述 道具包作为赛项场地搭建专属设计的道具，通过搭建指南可以完成赛项任务场地模型的搭建，用于配合比赛所用。 二、配置要求和技术参数 1.教具零件材质为ABS、ABS+PC塑胶，且为环保材料。套件包含塑胶件≥1900个；魔术贴若干；EVA≥5个。 2.教具零件采用卡扣式设计、销扣连接的方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成机器人的搭建。 地图包： 1.套件包含相关赛项地图 1张； 2.地图规格参数：2455*1500(mm) （±10mm）采用地板膜过哑胶，喷绘。 标准围栏包： 一、功能描述 赛项的配套使用产品。 二、配置要求和技术参数 1.套件包含塑胶围栏、魔术贴若干等配件。 2.结构零件材质为ABS塑胶。 3.结构零件采用扣槽连接方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成场地围栏的搭建。 | 2 |
| 53 | 人工智能比赛场地包-初中版 | 不低于以下配置： 道具包： 一、功能描述 1.道具包作为赛项场地搭建专属设计的道具，通过搭建指南可以完成场地模型的搭建，鼓励选手对景区各环节痛点进行深入洞察，将无人驾驶、AI语音、AI视觉、机器人运动控制等前沿技术应用于景区场景，用于配合比赛所用。 二、配置要求和技术参数 1.教具包含EVA圆球、方块等。≥9个种类，≥21个部件，支持学生完成赛事场地搭建； 2.该产品的斜坡和方块采用新型环保塑料发泡材料（EVA），具有良好的缓冲、抗震、防潮、抗化学腐蚀等优点。 3.该产品的识别卡片采用了硬卡纸，具有不易破损的特点。 地图包： 1.套件包含相关赛项地图 1张； 2.地图规格参数：2455*1500(mm) （ ±10mm）采用地板膜过哑胶，喷绘。 标准围栏包： 一、功能描述 赛项的配套使用产品。 二、配置要求和技术参数 1.套件包含塑胶围栏、魔术贴若干等配件。 2.结构零件材质为ABS塑胶。 3.结构零件采用扣槽连接方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成场地围栏的搭建。 | 4 |
| 54 | 人工智能比赛场地包-高中版 | 不低于以下配置： 道具包： 一、功能描述 道具包作为赛项场地搭建专属设计的道具，通过搭建指南可以完成赛项任务场地模型的搭建，用于配合比赛所用。 二、配置要求和技术参数 1.教具零件≥8个种类，≥18个部件，包含塑胶件、颜色卡、二维码标签等。 地图包： 1.套件包含相关赛项地图 1张； 2.地图规格参数：2455*1500(mm)（±10mm） 标准围栏包： 一、功能描述 赛项的配套使用产品。 二、配置要求和技术参数 1.套件包含塑胶围栏、魔术贴若干等配件。 2.结构零件材质为ABS塑胶。 3.结构零件采用扣槽连接方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成场地围栏的搭建。 | 2 |
| 55 | 人工智能多模态训练与决策套装 | 不低于以下配置： 一、功能描述 套件可支持竞赛的学习和竞赛功能。 二、配置要求 1.≥75种类，≥700个积木零件，支持学生发挥创意，根据任务要求搭建出任意竞赛模型； 2.新一代核心模块，能够堆叠不同的功能模块，电池模块支持一体式和分离式2种组合； 3.多功能扩展模块，配置蜂鸣器，扩展端口，可以实现机器人的运动控制等功能，配合多个模块接口和拼搭接口，实现快速搭建和程序设计； 4.专业的PC端编程软件，支持可视化图形化编程，在图形化编程中，能独立直接控制≥3种不同舵机和≥2种不同电机； 5.提供赛事课程资源，涵盖多领域的综合学习和创意设计。 三、技术参数 1.核心模块： （1）处理器：32 位 LX7 双核处理器 （2）通信： Wi-Fi 和 Bluetooth （3）按键：按键≥1个 2.基础拓展模块： （1）2PIN端口：≥2个 （2）3PIN端口：≥3个 （3）4PIN端口：≥5个 （4）蜂鸣器：3.3V DC 3.电池模块： （1）按键开关：用于启动电源 （2）Type-C端口：≥1个 （3）电池类型：聚合物锂电池 （4）电池容量：≥1000mAh 4.电池扩展模块： （1）工作电压：6~8.4V DC （2）通讯接口：4Pin插座 （3）连接孔数量：≥14个 （4）Type-C端口：用于PC端进行数据传输 5.舵机 ： （1）工作电压：4.8~8.4V DC （2）通讯接口：4Pin插座 （3）空载电流：≤300ma （4）操作角度：0~180° 四、培训服务 1.提供最近2年机器人类比赛规则电子档；同时提供本省对应赛项2026年正式比赛规则 / 规程电子档，以及2026年本省对应赛项规则解读PPT 电子版； 2.提供2026年本省对应赛项参赛项目的主程序完整界面截图，并附主要功能模块关键代码截图（含注释、可清晰辨认语句结构）；截图需标注模块名称、功能说明，能真实反映项目开发框架与核心逻辑。 | 16 |
| 56 | 蓝牙手柄 | 不低于以下配置： 蓝牙手柄参数如下： （1）频率范围：2.400~2.4835GHz； （2）射频发射功率：最大发射功率4dBm； （3）最大控制距离：空旷环境下≥9米； （4）蓝牙版本：蓝牙4.0或以上； （5）电池容量：≥500mAh。 | 16 |
| 57 | 人工智能多模态训练与决策场地套装 | 不低于以下配置： 道具包 一、功能描述 此道具包是根据赛项规则设计的专属道具产品，产品包含积木结构件和EVA，学生通过搭建指南可以完成竞赛赛项任务场地模型的搭建，与地图包配合，可生成赛项活动的标准竞赛场地，满足于学生的日常学习和赛前练习调试使用。 二、配置要求和技术参数 1.≥25个种类，≥110个积木零件，支持学生完成相关赛项场地模型的搭建； 2.该产品的小球和方块采用环保塑料发泡材料。 地图包： 一、功能描述 地图包是根据赛项规则设计的专属地图产品，产品包含活动专用地图一张，该竞赛地图设置多个得分点，与道具包搭配，可生成赛项的标准任务场地，满足于学生的日常学习和赛前练习调试使用。 二、配置要求和技术参数 材质：地板膜过哑胶；尺寸：约2455*1500(mm) ； 油墨：环保油墨；工艺：高清喷绘；公差：±10mm。 标准围栏包： 一、功能描述 赛项的配套使用产品。 二、配置要求和技术参数 1.套件包含塑胶围栏、魔术贴若干等配件。 2.结构零件材质为ABS塑胶。 3.结构零件采用扣槽连接方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成场地围栏的搭建。 | 2 |
| 58 | 人工智能科创教学器材补充包 | 不低于以下配置： 一、功能描述 套件可支持人工智能科创竞赛的学习和竞赛功能。 二、配置要求 1.套件包含ERX-03锂电池盒1个；ERX-18-伺服舵机5个；ERX-19减速电机1个；ERX-27- 短款定制连接线15个；ERX-28长款定制连接线5个；3D打印结构件≥60个；螺丝刀≥3个。 2.3D打印零件材质为PLA材质的环保材料。 3.课程内容完整，包含编程工具使用介绍、案例指导，快速学习可视化图形编程功能。 三、技术参数 1、伺服舵机参数满足： （1）工作电压：9.6 - 14.4V ； （2）控制精度：空载1°,带载2°； （3）最大转速：≥60 RPM ； （4）最大扭矩：约13.0 kgf·cm ； （5）角度范围：0 - 360°； （6）通讯接口：UBT定制； （7）尺寸：Φ40 * 50mm 。 2、减速电机参数满足： （1）工作电压：9.6 - 14.4V ； （2）最大转速：≥360 RPM ； （3）最大扭矩：约2.0 kgf·cm ； （4）通讯接口：UBT定制； （5）尺寸：Φ40 * 50mm 。 3.锂电池和参数如下： （1）标准电压：10.8V ； （2）标称容量：2600mAh ； （3）瓦时：28.08Wh ； （4）通讯接口：9PIN ； （5）充电输入：19V⎓1A ； （6）尺寸：54*62*82mm 。 | 8 |
| 59 | 人工智能科创教学场地套装 | 不低于以下配置： 一、功能描述 支持相关产品竞赛的道具补充包，满足学生的日常学习和赛前练习调试使用。 二、配置要求和技术参数 1.套件包含魔术贴若干；EVA≥50个。 2.该产品的小球和方块采用新型环保塑料发泡材料（EVA），具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点，且无毒、不吸水。 3.该产品的识别卡片采用了硬卡纸，具有不易破损的特点。 4.套件赛项地图包地图≥2张（分红蓝两方）: 红方地图≥1张；材质：地板膜过哑胶，油墨：高精度喷绘，尺寸：2450*1480(mm) 油墨：环保油墨 工艺：高清喷绘 公差±20mm 比例：1:1。 蓝方地图≥1张；材质：地板膜过哑胶，油墨：高精度喷绘，尺寸：2450*1440(mm) 油墨：环保油墨 工艺：高清喷绘 公差±20mm 比例：1:1。 标准围栏包： 一、功能描述 比赛项目的配套使用产品。 二、配置要求和技术参数 1.套件包含塑胶围栏、魔术贴若干等配件。 2.结构零件材质为ABS塑胶。 3.结构零件采用扣槽连接方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成场地围栏的搭建。 | 4 |
| 60 | 教育机器人定制版扩展包 | 不低于以下配置： 一、功能描述 1.作为机器人功能扩展使用，支持完成更多模型的设计和搭建，支持更多课程内容的学习。 2.可支持自由搭建和创设不同的模型，能提供人工智能基础教学和开源硬件设计学习。 3.教师如果需要设计特色课程，可以借助扩展包的结构进行模型修改和课程内容修改。 二、配置要求 1.套件包含控制器、伺服舵机、减速电机、传感器、线材、电源适配器、电池、塑胶零件等配件，且塑胶零件≥140个，传感器包且不少于3种。 2.教具零件材质为ABS、ABS+PC塑胶，且为环保材料，颜色≥7种颜色。 3.教具零件采用卡扣式设计、销扣连接的方式。 4.伺服舵机必须为自主研发，可实现精准动作的自由控制及表达。 5.控制模块全面兼容Arduino开源平台。各伺服舵机支持数据回读，可通过编程工具进行数字化设定。 6.提供PC端编程工具，支持标准Blockly可视化图形编程和标准C/C++语言编程。Blockly可视化图形编程工具包括所有端口功能，支持子程序调用，0代码操作即可完成编程。 三、技术参数 1.舵机参数： （1）输出扭矩：≥3.5KG•CM ； （2）转速(S/60°)≤0.17 S/60°； （3）精度：空载精度≤1°，带载精度≤3°； （4）工作温度：0℃～ +40℃。 2.控制器 （1）主控芯片：ATMEGA2560； （2）内置蜂鸣器、可编程RGB LED灯、陀螺仪； （3）提供IDE、I2C、SPI、I8080、UART、ADC、GPIO、PWM接口； （4）采用过流、过载、短路等多重保护电路设计，具有标准结构零件组装接口； （5）电池：聚合物锂电池，容量≥1200mAh。 3.减速电机： （1）输出扭矩：≥2.2kg.cm； （2）空载速度：140±10% RPM。 | 20 |
| 61 | 多足仿生机器人 | 不低于以下配置： 一、功能描述 1.支持Arduino IDE、Mind+、Mixly等主流编程软件，支持图形化编程。 2.支持物品的颜色识别，外形分类、精准抓取等基础功能。 3.支持前进、后退运动，支持顺时针、逆时针稳定运动，支持多种运动叠加。 4.支持根据场景升级执行机构，无须通电即可保持身体自平衡。 二、配置要求 1.四足足机器人套件包含四足总线控制运动底盘、定制机械臂、定制多物品收纳机构、驱动控制一体板，可配套的夹爪或真空气泵，配套视觉传感器或MaixCam相机。 2.四足总线控制运动底盘配置单腿4自由度、全总线舵机；可适应各类复杂地形及障碍跨越。 3.配套完整的课程体系，包含教学资料以及编程平台。 三、技术参数 1.舵机参数 （1）型号：总线舵机； （2）输出扭矩：20KG•CM。 2.编程主控参数： （1）模块：ESP32； （2）电机接口：2路； （3）舵机接口：4路总线，2路PWM； （4）按键：一个复位按钮一个启动按钮； （5）外接：iic和串口等。 3.电源系统： （1）充电器输入电压：100-240V AC 50/60Hz； （2）充电器输出电压：8.4V； （3）充电器输出电流：1A，具有过流保护特性，防止过充爆炸； （4）电池：航空锂电池。 4.整机系统： （1）尺寸：26*26*35CM； （2）重量：1500g。 5.培训服务 （1）提供最近2年机器人类比赛规则电子档；同时提供本省对应赛项2026年正式比赛规则 / 规程电子档，以及2026年本省对应赛项规则解读PPT电子版； （2）提供2026年本省对应赛项参赛项目的主程序完整界面截图，并附主要功能模块关键代码截图（含注释、可清晰辨认语句结构）；截图需标注模块名称、功能说明，能真实反映项目开发框架与核心逻辑。 | 5 |
| 62 | 多足仿生机器人初中场地套装 | 不低于以下配置： 初中竞赛场地纸*1；三棱锥红色*2个、绿色*2个、蓝色1个；围栏一套；挑战任务区层板一套。 | 2 |
| 63 | 多足仿生机器人高中场地套装 | 不低于以下配置： 高中竞赛场地纸*1；三棱锥红色*2个、绿色*2个、蓝色1个；围栏一套；挑战任务区层板二套。 | 1 |
| 64 | 连杆机器人 | 不低于以下配置： 一、功能描述 1.支持Arduino IDE、Mind+、Mixly等主流编程软件，支持图形化编程。 2.支持物品的颜色识别，外形分类、精准抓取等基础功能； 3.支持前进、后退运动，支持顺时针、逆时针稳定运动，支持多种运动叠加。 4.支持根据场景升级执行机构，无须通电即可保持身体自平衡。 二、配置要求 1.多足机器人套件包含金属运动底盘、定制机械臂、定制夹爪、驱动控制一体板，可配套的电磁铁或真空气泵，配套视觉传感器或相机。 2.机器人底盘为铝合金材质，阳极氧化上色。 3.配套完整的课程体系，包含教学资料以及编程平台。 三、技术参数 1.舵机参数 （1）输出扭矩：20KG•CM。 2.编程主控参数： （1）模块：ESP32 （2）电机接口：4路； （3）舵机接口：6路； （4）按键：一个复位按钮一个启动按钮； （5）外接：iic和串口等。 3.电源系统： （1）充电器输入电压：100-240V AC 50/60Hz； （2）充电器输出电压：8.4V； （3）充电器输出电流：1A，具有过流保护特性，防止过充爆炸； （4）电池：航空锂电池。 4.整机系统： （1）尺寸：28*28*35CM； （2）重量：3200g。 5.培训服务 （1）提供最近2年机器人类比赛规则电子档；同时提供本省对应赛项2026年正式比赛规则 / 规程电子档，以及2026年本省对应赛项规则解读PPT电子版； （2）提供2026年本省对应赛项参赛项目的主程序完整界面截图，并附主要功能模块关键代码截图（含注释、可清晰辨认语句结构）；截图需标注模块名称、功能说明，能真实反映项目开发框架与核心逻辑。 | 2 |
| 65 | 统一门户与认证模块 | 不低于以下配置： 统一门户与认证模块 1.访问入口：平台提供独立合规的域名访问地址，支持HTTPS加密传输协议，兼容Chrome、Edge、Firefox等主流浏览器，无需额外安装客户端，教师可通过电脑、平板、手机等设备的浏览器快速访问智能备课系统，实现跨终端无缝切换，保障访问的便捷性与安全性。 2.认证入口：支持多终端（PC、平板、手机）统一身份认证，支持账号密码、短信验证码认证方式。用户登录后即可无缝访问所有子业务模块。 3.业务入口：登录后首页展示各功能模块入口（教案生成、历史记录、情境库、PPT生成、知识图谱等），支持快捷访问。 | 4 |
| 66 | AI智能教案生成功能 | 不低于以下配置： AI智能教案生成功能 ▲1.多维度基础条件筛选 AI 教案生成模块支持科目、年级册次、单元、课型、学情分层多维度必选条件设置，适配不同班级教学基础；知识库可按学科年级自动匹配调取素材。(提供产品功能截图并加盖投标人公章） ▲2.教学角色个性化定制 可自定义教师角色、授课风格、教学对象层次，支持参数恢复默认，AI 据此生成适配人设的定制化教案，贴合本校教学特色。(提供产品功能截图并加盖投标人公章） 3.AI对话交互式生成教案 对话式教案生成：教师输入课程主题，系统自动生成包含教学目标、重难点、课堂导入、过程安排、活动设计、板书建议、随堂检测及课后小结的完整教案。 4.任务驱动参数配置 支持教师设置教学目标、教学重点/难点、课程类型（新授课/复习课/讲评课等）、课时数等参数，驱动大模型精准生成符合课标要求的教案。 5.参考上传文件 支持上传辅助材料包括课程标准、教材章节、优秀教案等材料，AI优先参考这些内容生成教案，确保知识点一致性。 | 4 |
| 67 | 教案智能增强模块 | 不低于以下配置： 1.易错点提示：系统基于学科知识点库与海量教学数据，自动识别并列出本节课程中学生常见的易错点、易混概念与常见错误解法，同时标注错误原因与正确的解题思路，帮助教师提前在课堂中进行针对性讲解与预警，降低学生的错误率，提升课堂教学效果。（如“误将非直角三角形使用勾股定理”） 2.时间把控：系统为教案的每个教学环节自动标注累计用时，完全匹配常规课堂40/45分钟的教学时长；教师可手动调整单个环节的用时，系统自动重新平衡后续所有环节的时间分配，确保总课时时长符合要求，同时标注各环节的时间优先级，帮助教师合理把控课堂节奏，避免出现前松后紧的情况。 3.明确设计意图：每个教学步骤后自动标注设计意图（如“通过动手拼图让学生亲历定理发现过程”），辅助年轻教师理解教学逻辑。 4.结构化板书设计：系统基于教案内容自动生成分区结构化板书设计，包含左侧核心概念区、中间例题讲解区、右侧易错点预警栏，教师可直接使用，也可根据教学需求手动调整 5.优化的随堂检测：提供分层检测题（基础巩固、拓展探究、例题变式），并为教师标注“特别提醒”关注点。 | 4 |
| 68 | 校本知识库与RAG检索增强系统 | 不低于以下配置： 校本知识库与RAG检索增强系统 1.校本知识库构建：支持按学段、学科建立专属知识库，可入库课程标准、电子教材、优秀教案、教研成果等多种教学内容。支持多格式文档上传，对文档进行解析和向量化处理。 2.RAG检索增强生成：AI每次生成教案前，自动检索校本知识库中的相关文档，并作为上下文输入，确保教案“有据可查、有典可循”。 3.知识溯源展示：生成结果中明确标注引用了哪份本地文档及匹配程度，教师可点击查看原文。 4.知识库管理：支持对知识库进行增删改查、分类标签、版本管理。 | 4 |
| 69 | 智能教学情境库功能 | 不低于以下配置： 智能教学情境库功能 ▲1.系统需内置智能教学情境库，支持按学科、年级、关键词检索教学情境资源，可提供覆盖语文、历史等多学科、多学段的教学情境素材，满足不同学科课堂教学需求。系统在AI生成教案时会明确所引用的情景内容。（提供产品功能截图并加盖投标人公章） 2.系统需支持用户无需具备专业教学设计能力，即可一键调用、复制平台内置教学情境资源，也支持用户自主添加、创建个性化教学情境，降低教师备课门槛，提升教学情境设计效率。 | 4 |
| 70 | 历史教案管理与导出模块 | 不低于以下配置： 历史教案管理与导出模块 1.历史教案存储：保存AI生成的教案。教师可随时查看、打开历史生成的所有教案，无需担心教案丢失，同时为教师的教学复盘、教研总结提供完整的历史数据支撑。 2.迭代优化：系统支持教师基于历史教案进行无限次二次编辑、更新与优化，教师可直接在原教案的基础上修改内容、调整环节、补充素材，系统自动保存教案的版本迭代记录，支持查看历史版本、恢复至任意历史版本，方便教师根据不同班级的学情、不同的教学场景对教案进行持续优化，形成个性化的优质教案体系。 3.教案导出：系统支持将生成的教案一键导出为标准.docx格式Word文档，导出的文档完全保留教案的原有结构、格式、排版、层级关系，无需教师二次调整即可直接使用；同时支持导出为PDF格式、纯文本格式，适配不同的使用场景，教师可将导出的教案用于打印、教研分享、教案评比、归档等多种用途，大幅提升教案的复用性。 | 4 |
| 71 | 智能教学设计辅助工具集 | 不低于以下配置： 智能教学设计辅助工具集 1.公式编辑器：内置专业级公式编辑器（兼容LaTeX/MathType），支持数学、物理、化学公式的在线编辑与插入，支持二次编辑，无需教师切换第三方公式编辑工具，大幅提升备课效率。 2.思维导图工具：支持从AI生成的教案一键生成结构化思维导图，支持教师手动编辑节点、拖拽排序、调整层级、补充内容、修改样式，支持导出为高清PNG/JPG图片、JSON文件、Word文档，可直接用于课堂教学、教研分享、学生复习，帮助教师梳理教学逻辑，也帮助学生构建完整的知识体系。 3. PPT生成工具：支持从教案生成和输入课题名称自动生成PPT大纲，支持在线修改大纲、系统内置不少于6套适配不同教学场景的专业PPT模板（简约教学风、科技互动风、清新校园风、沉稳教研风），教师可一键切换模板样式，最终生成的PPT支持一键导出为标准.pptx格式文件，无需教师手动排版调整，大幅节省课件制作时间。 | 4 |
| 72 | 知识图谱系统（前台+后台） | 不低于以下配置： 知识图谱系统（前台+后台） 1.前台可视化：展示各年级、各学科知识点之间的网状逻辑关系（前驱、后继、关联），支持点击节点查看详细内容（教学设计、学习资料、外部链接等）。 ▲2.后台管理：管理员可添加/编辑/删除知识节点，设置节点名称、学科、描述、颜色、大小；支持为节点绑定学习资源，定义节点间关系和关联强度。（提供产品功能截图并加盖投标人公章） | 4 |
| 73 | 后台用户与权限管理模块 | 不低于以下配置： 后台用户与权限管理模块 1.用户管理：支持管理员对全校教师账号进行增删改查、导入、角色分配（普通用户/管理员）。 2.历史记录审计：管理员可查看教师的AI备课记录。 3.教师使用统计：提供统计看板展示每位教师的登录时间、生成教案数量、活跃天数等指标，支持按学科、年级、时间段汇总并导出Excel。系统为管理员提供完整的操作日志与历史记录审计功能，管理员可查看全校所有教师的AI备课记录、教案生成记录、资源上传下载记录、系统登录记录、操作行为记录等；所有操作记录不可篡改、可追溯，满足学校的信息安全审计要求，同时帮助管理员掌握全校教师的系统使用情况与备课行为。 | 4 |
| 74 | 学习资料与知识库管理模块（后台） | 不低于以下配置： 学习资料与知识库管理模块（后台） 1.学习资料管理：系统为管理员提供统一的全校学习资料管理功能，管理员可统一上传各学科的国家课程标准、电子教材、配套教辅材料、优秀教案、教学课件、习题集、教研成果等官方教学资源；支持按学科、年级、教材版本、资料类型进行分类归档，教师可在前台系统中在线预览、下载这些官方学习资料，确保全校教学资源的统一性、权威性与规范性，实现优质教学资源的校内统一管理与共享。 2.后台知识库管理：管理员可新建知识库（如“初中数学知识库”），进行文档的增删改查、打标签，系统自动处理供AI检索。处理完成后会在生成教案时使用知识库文档。 3.后台知识图谱管理：管理员可管理知识节点及关系。 | 4 |
| 75 | 系统部署与数据接入模块 | 不低于以下配置： 系统部署与数据接入模块 1.部署方式：支持公有云安全托管部署和校本私有化安全部署两种模式，私有化部署支持部署在学校自有服务器。 2.数据接入：支持对接学科网等第三方资源API接口；支持本地化专属知识库构建（RAG架构），不依赖外部接口，生成结果附带原文溯源。 | 4 |
| 76 | 培训服务 | 不低于以下配置： 培训服务 1.提供针对智课终端平台定制化完整培训方案和技术手册，覆盖平台基础操作、AI 智能功能、资源教研应用、日常运维及故障排查全内容，分层适配授课教师、系统管理员、运维人员。 2.培训期间协助校方完成特色教学资料录入、校本知识库配置、备课智能体训练调试等专属落地工作。 3.投用前开展不少于1次现场集中培训，并组织全功能模拟实操演练，设置实操考核环节和实操考核表，对考核未合格人员提供二次免费复训和二次考核表。 | 4 |
| 77 | 数据中台 | 不低于以下配置： 1.数据源管理与多源接入 （1）支持关系型数据库、API接口、爬虫等多种数据源接入，支持数据源统一登记、分类、测试连接与生命周期管理。 （2）支持通过HTTP/HTTPS接入第三方API数据源，可配置请求方式、请求头、请求参数、请求正文及编码格式；支持新闻网页爬取，通过CSS/XPath选择器提取结构化信息。 （3）数据源连接信息须加密存储，敏感字段查询时脱敏展示；支持数据源配置导出导入；支持按类目树形结构分类管理与级联查询。 （4）支持从数据库数据源自动同步表结构与字段元数据，按类目树形组织管理。 （5）支持所有数据表分类管理，查看表结构及数据内容预览。 2.数据采集 （1）支持数据库到数据库的结构化数据同步采集，独立配置来源表、目标表及字段映射；支持通过HTTP采集第三方接口数据写入目标库；支持全量、增量ID、增量时间戳、增量自定义SQL等提取方式。 （2）采集写入须支持基于业务主键的去重；每次采集须记录运行日志，支持多条件筛选查询。 （3）支持多种API认证方式（无认证、Bearer Token、API Key），支持动态Token自动获取与刷新；支持分页与偏移量两种分页采集，可配置数据提取路径；支持JSON多层嵌套提取与字段映射；支持采集前数据预览。 （4）支持对非标接口通过脚本进行请求前加密/签名、响应后解密/验签，脚本引擎须支持动态编译执行与测试调试，具备超时控制与异常隔离；内置国密算法（SM4、SM3）及MD5、AES、Base64等加密工具。 3.数据清洗 （1）提供可视化画布设计器，支持以流程图方式编排数据清洗加工流程，支持节点拖拽连线、属性配置、设计结果保存与加载。 （2）支持任务正式运行与单节点测试运行，记录运行日志；支持错误处理策略配置与并行执行数配置。 （3）支持以SQL模式或选表模式从数据库读取源数据。 （4）支持字段值替换、加解密转换（MD5、SHA256、AES、DES、Base64）及公式表达式计算。 （5）支持字段拆列（按分隔符或固定宽度拆分为多字段）与字段拆行（列转行，一字段值拆为多行）。 （6）支持文本提取，包括正则提取、CSS选择器提取、XPath提取、分隔符提取、JSON属性提取。 （7）支持JSON数据解析与生成，解析时支持路径语法提取多层嵌套数据，生成时支持单对象、数组、分组聚合、嵌套四种输出模式。 （8）支持数据行筛选，提供等于、不等于、大于、小于、包含、为空等常用运算符，支持自定义条件分组、多列排序、去重与行数限制。 （9）支持数据写入目标表，提供插入、更新、覆盖等写入方式；支持字段自动映射与手动映射。 4.数据开发与接口服务 （1）支持通过配置方式快速开发数据接口，支持编排与转发两种实施类型。 （2）支持校验、执行SQL、数据加工、逻辑赋值四种步骤编排，提供表达式引擎与内置函数库。 （3）支持接口授权配置（不鉴权/Token鉴权）、GET/POST/ANY请求方式、缓存与超时配置；提供动态路由将自定义接口映射为HTTP端点对外服务。 5.任务调度与数据管理 （1）提供定时任务调度引擎，支持Cron表达式周期调度，支持延迟任务与循环任务，支持手动、定时、依赖触发方式。 （2）任务须记录运行日志与执行状态，支持任务参数灵活配置。 | 1 |
| 78 | 创客桌创客椅 | 不低于以下配置： 1.桌面板：采用环保ABS塑料通过改性后一体注塑成型，桌面厚度22（±2）mm， 桌面底部设有承重钢管，规格不小于30mm*15mm*壁厚1.2mm并与桌面底部平齐， 由螺丝锁付于面板底部，桌面靠胸部位置为内弧形造型，表面无反光现象，面板前端设置一冂字型防滑落凸条并与笔槽连成一体，笔槽设有排水孔，方便清理， 四周及底部完全不得有毛边，得需倒圆角，不刮手。表面得需有细纹咬花。 2.靠背与钢管结合方式，采用直插式，靠背设计有曲线弧度；座板前端有下凹设计，座板设计有通气缝，坐垫中间有内凹设计。 3.课桌为单斗结构。桌斗：桌斗下沿至桌面高度应不大于130mm。采用PP塑料一级新料一体射出成型。桌斗宽度550mm（±2）mm*385mm（±2）mm。功能：书箱底部有排水槽缝之设计。 4.桌体、椅体钢架：采用椭圆形冷轧钢管焊接而成，管材壁厚不小于1.2mm，管材焊接采用二氧化碳保护焊，并采用满焊工艺，桌腿之间采 用椭圆形钢管加焊横档以保证其横向稳定（呈外弧型）。桌钢架：着地管30mm*60mm*壁厚1.2mm椭圆管、立管30mm*60mm* 壁厚1.2mm椭圆管、Y型支架20mm*40mm*壁厚1.2mm椭圆管、横拉管为20mm*40mm*壁厚1.2mm椭圆管，横拉管为弯制成型后焊接工艺制作。调节管20mm*50mm*壁厚1.5mm椭圆管；椅钢架着地管30mm*60mm* 壁厚1.2mm椭圆管，立管30mm*60mm*壁厚1.2mm椭圆管，横拉管为20mm*40mm*壁厚1.2mm椭圆管，横拉管采用焊接工艺制作。调节管25mm*50mm*壁厚1.5mm椭圆管； 座板下加焊两根16mm*34mm*壁厚1.5mm承重管，椅背管为20mm*40mm*壁厚1.5mm椭圆管。 5.课桌椅高度均可调节。要求：桌高规格：共6个档位，每档30mm；椅高规格： 共6个档位，每档20mm。升降方式采用手摇调节：采用尼龙合金、铸铝、钢制耐用复合材料组合设计。升降管外侧根据实际高度印刷升降刻度，可实时观测升降高度情况。 6.椅面要做股型凹面，椅面板后倾0-2度，靠背点以上应向后倾斜，与垂直面之间呈6-12度，椅背板须有圆弧。 7、金属桌腿的脚套须使用聚乙烯或聚丙烯材料等环保塑料，厚度不小于3mm。 8.左右两侧各配有与书箱同色的挂钩，与书箱一体成型，挂钩挂重物的垂直静承载力不小于500N，钩端不超过桌侧缘之外。 9.桌椅的所有结构不得留有棱角和锋利边缝。 | 50 |
| 79 | 定制STEM讲台 | 不低于以下配置： 1.讲台整体采用分体式结构，长≥1100mm、宽≥700mm、高≥1000mm；底座为≥60mm。 2.采用≥1.0mm优质冷轧钢板液压拉伸成型；桌面两侧配备木扶手。 3.颜色为哑光灰白色， LOGO装饰板可选配木纹色或深蓝色； 表面经酸洗、磷化、静电喷涂、高温固化处理而成，静电喷涂选用优质塑粉，不含溶剂。 | 1 |

三、项目服务要求

1.质保期限：三年

2.核心产品：智能分析终端（产品清单中序号14）

3.售后要求

（1）提供365天×24 小时电话支持服务；

（2）供应商接到报修请求后，12小时内技术人员到达故障现场处置，并及时解决；

（3）质保期内故障报修24小时内无法及时修复的须提供备机，直到原设备修复；

（4）中标供应商提供本项目中设备自签收之日起一年的课程技术服务。

4.验收要求

（1）项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件；

（2）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。投标人必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性；

（3）投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定；

（4）供应商须及时和用户学校沟通，确认所有设备材质、款式、规格后方可供货，并确保产品质量；

（5）供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人生安全问题由供应商承担全部责任；

（6）严格按照投标文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

四、付款条件

合同签订后一个月内，乙方将货物全部交付并使用且验收合格后，甲方支付合同总价的85%货款，15%尾款一年内付清。

第五章  采购合同格式

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

采 购 人：

承包供应商：

签订日期：

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列货物：规格及相关要求，详见采购文件

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |

第二条 合同总价款

1、本合同项目货物总价款为（大写）人民币。

2、本合同总价款是包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险及其材料及验收合格之前保管及保修期内伴随服务发生的所有含税费用、支付给员工的工资以及供应商认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。

4、本合同为固定总价合同，合同执行期间总价款不变。

第三条 合同期限

合同签订之日起至质保期结束。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于代理 号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 供货一览表；

- 技术规格偏离表；

- 服务承诺；

- 甲乙双方商定的其他文件等；

- 中标通知书；

- 保密协议；

- 双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、项目验收不合格或不符合质量要求，投标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

4、免费质量保证期限详见采购文件（自验收合格之日起计算）。若发生重大质量问题，则保修期重新开始计算。

第七条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交付时间和地点

1、乙方应当在合同签订后1个月内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件及投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件及投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场使用或启动监督；

（2）就货物的使用及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物故障在检修 8 小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。 
第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：合同签订一个月内，乙方将货物全部交付并使用且验收合格后，甲方支付合同总价的85%货款，15%尾款一年内付清。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付合同总价的30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自甲乙双方代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

2、本合同附件作为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 帐号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

第六章  投标文件格式

（投标格式经供参考）

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ： （加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件

七、投标函

八、法人授权书

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、监狱企业证明

十二、关于符合本国产品标准的声明函

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、分项报价表

十六、开标一览表

十七、核心产品品牌一览表

十八、信用承诺函

十九、近三年来至今类似项目业绩(如有）

二十、投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

二十一、质疑函范本

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、财务状况报告

提供参加本次政府采购活动前半年内任一个月的财报或上一年度财务审计报告。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：               。

声明人：（电子公章）

日期：   年  月   日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

声明人：（电子公章）

日期：   年  月   日

六、特定资格要求的证明文件

七、投标函

致：

根据贵方的（项目编号：    ）[项目名称]       招标文件，正式授权下述签字人     (姓名)代表我方         （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，            签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：                传真：

开户银行：                 银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：         （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  [项目名称]   （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人身份证复印件：

授权代表身份证复印件：

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏畅采工程咨询有限公司组织的采购编号为：      项目名称：    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于      行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

备注3：专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

备注4：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

中小微企业划型标准

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的采购文件编号为       的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖电子公章）：

日  期：

十一、监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

十二、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　 月　 日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

注：

1、行数不够，可自行添加。

2、供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

注：

1、行数不够，可自行添加。

2、供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

十五、分项报价表

分项报价表

项目名称：                               项目编号：

| 包号 | 品种 | 品牌型号 | 数量 | 单价（元 ） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括但不限于所投产品费用、测试验收费、税金、运输费及保险、其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

十六、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

投标报价（总价）

小写： （人民币：元）

大写： 元整

日期：       年   月   日

十七、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 型号（规格） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

十八、信用承诺函

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年    月    日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案 记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格遵守《中华人民政府釆购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府釆购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和釆购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

注明：上表为样式，自填无效，须替换成带有【二维码】的近期在线打印的信用承诺书。

十九、项目业绩（如有）

近三年内类似项目情况表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 联系人 | 联系方式 | 完成情况 | 是否有用户反馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖公章）

注：1、供应商必须提供能够证明上述案例真实性的合同复印件，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方，合同详细标的，金额和双方签章及生效时间；

2、如供应商成立日期不足三年，请提供自成立之日至投标之日的类似项目案例；

3、所有复印件应清晰，并由供应商单位加盖公章；

4、不提供复印件的案例，评分阶段不予以考虑；

5、近三年包括2023年1月1日至投标截止之日。

二十、投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

二十一、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。