# 公开招标文件

项目编号：JSZC-320115-YHZX-G2026-0002 项目名称：江宁老年医院厨房设备采购项目 采购单位：南京市江宁医院 项目采购类别：货物类

江苏永瀚工程咨询有限公司

二○二六年六月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  评标方法和标准	22

第四部分  采购需求	26

第五部分  合同格式及条款	79

第六部分  投标文件格式	85

# 第一部分  招标公告

项目概况:

江宁老年医院厨房设备采购项目的潜在供应商应在在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年7月2日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-YHZX-G2026-0002

项目名称：江宁老年医院厨房设备采购项目

预算金额：285万元

最高限价：285万元

采购需求:详见采购文件第四部分。

交货期：自合同签订之日起150日历天内交货并安装完成。

本项目不接受联合体投标

## 二、申请人的资格要求：

### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明）；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书。

### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

### （1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

### （2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

### （3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

### ①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为＿%。

### ②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为＿%。

- 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与评标标准。

### 3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1、时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2、地点：“江苏政府采购网”自行免费下载

3、方式：本项目采用网上注册登记方式免费获取。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间及开标时间：2026年7月2日9点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2.信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，上传在响应文件中。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息。

4.本项目拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。（提供网站截图加盖公章）

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺书加盖公章）

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市江宁医院

地址：南京市江宁区东山街道湖山路169号

联系方式：/

2.采购代理机构信息

名称：江苏永瀚工程咨询有限公司

地址：南京市江宁区文靖路89号

联系方式：025-52288911

3.项目联系方式

项目联系人：昌工

电话：025-52288911

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。 |
| 5 | 中标通知书领取 | 领取地址：南京市江宁区文靖路89号 需提供材料：中标服务费缴纳截图 |
| 6 | 中标服务费的收取 | 本次采购招标代理服务费参照计委计价格〔2002〕1980号代理招标收费基准费率计算的60%收取；控制价编制费按照苏价服〔2014〕383号文件规定标准的60%计算；评审费依据苏财购〔2016〕48号文件按实结算（代理机构先行垫付）。以上招标代理服务费和评审费用由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付给采购代理机构，请供应商予以关注并核算到总报价中。 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不适用。 |

## 一、总 则

### 1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

### 2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供货物和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织等。

2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

### 3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

### 4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

### 5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

### 6、相同品牌产品投标

6.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。

## 二、招标文件

7、招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：评标方法和标准；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1在投标文件接收截止日期15日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。

9.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

## 三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、付款方式等实质性内容作出响应。

11、投标文件构成

11.1资格证明文件；

11.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

11.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；成立不满一年的无须提供）；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

11.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年10月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

11.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

11.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

11.1.7 拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

11.1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.2投标函；

11.3法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

11.4报价文件

11.4.1开标一览表；

11.4.2明细报价表。

11.5技术文件

11.5.1技术响应偏差表,商务响应偏差表。

11.5.2其他技术文件（根据评分点自行提供）

11.6商务文件

11.6.1投标人(或供货商、厂商)承担的业绩一览表，提供合同相关资料；

11.6.2其他商务文件。

- 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供；

13、投标报价

13.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15.招标代理服务费

15.1本次采购招标代理服务费参照计委计价格〔2002〕1980号代理招标收费基准费率计算的60%收取；评审费按实结算，由代理机构先行垫付。以上招标代理服务费和评审费用由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付给采购代理机构，请供应商予以关注并核算到总报价中。

16、投标有效期

16.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

## 四、投标文件的提交

17.1、投标文件的提交

17.1.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2、投标截止时间

17.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二部分第18.1.2条 规定做无效投标处理。

17.2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

17.3、投标文件被拒绝接收的情形

17.3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.4、投标文件的撤回和修改

17.4.1投标文件的撤回

17.4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.4.2 投标文件的修改

17.4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.4.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款

18、以下情形将视为无效投标

18.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

18.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

18.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

18.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.1.6未通过符合性审查的。

18.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

18.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

18.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.1.11本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

18.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

18.1.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.14投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.1.15其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、以下情形投标将被拒绝

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

19.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

19.7如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、恶意串通投标的情形

22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

## 六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。

24、资格审查

开标结束后，采购人或经采购人委托的采购代理机构依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

25、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

26、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

27、评标过程的保密与公正

27.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

28、评标程序

28.1.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

28.1.2评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.1.3异常低价投标（响应）审查程序

政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商提供说明的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

28.2澄清有关问题。

28.2.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

28.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

29.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

29.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

29.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

29.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

29.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

29.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

29.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

29.8进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

29.9落实政府采购《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号〕、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023]7号）等需求标准。

29.10 绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

29.11低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

29.12落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

29.13脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

29.14未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

## 七、中标及合同签订

30、标后审查

30.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

30.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

31、确定中标人

31.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

31.2 在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

31.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

31.4 中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32、中标通知书

32.1中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

33、签订合同

33.1中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同，并将合同送采购代理机构登记。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

33.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

34、履约保证金:无

## 八、验收及付款

35、验收

35.1由采购人组织验收，中标人配合。

36、付款

36.1 采购人按招标文件要求办理采购款支付手续。

## 九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。

37.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

37.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

## 十、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三部分  评标方法和标准

## 一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 无重大违法行为声明 |  |
| 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 信用信息 |  |
| 投标人的关联性要求 | 符合招标文件规定 |
| 未提供进口产品（不允许采购进口产品时适用） | 符合招标文件规定 |
| 符合联合体规定 | 符合招标文件规定 |
| 特定资格要求 | 符合招标文件规定 |

## 二、符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件的要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件的要求 |
| 签署和盖章符合要求 | 符合招标文件规定 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价） |
| 投标文件对招标文件的实质性条款的响应性 | 符合招标文件规定 |

## 三、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。得分、投标报价均相同时，技术响应分得分高优先；评分、报价、技术响应得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

- 评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

4、异常低价投标（响应）审查程序

政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商提供说明的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格（30分） |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术（10分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分；有一项负偏离扣0.5分，其中带“▲”指标有一项不满足扣1分，扣完为止； 技术参数中要求提供相关证明材料的，投标文件中如未按照要求提供相关材料进行佐证，评委将视为该条参数不满足。（如发现提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的, 则取消该供应商的中标资格并追究相关责任） | 10 | 客观分 |
| 3.服务方案（39分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 投标人提供的本项目实施方案，包含（每项内容逐条阐述）： 1.进度计划生产设备安排；2.货物包装、运输、安装、调试；3.协调配合措施。 （1）上述每项实施方案完整深刻，针对性强，紧贴采购需求实际，得4分； （2）上述每项实施方案基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得3分； （3）上述实施方案不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的，得2分。 （4）未提供的，得0分。 本项最高得12分。 | 12 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 投标人提供的本项目售后服务保障方案，包含（每项内容逐条阐述）： 1.故障解决方案；2.售后技术人员保障；3.响应时间。 （1）上述每项内容完整深刻，针对性强，紧贴采购需求实际，得3分； （2）上述每项内容基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得2分； （3）上述每项内容不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的，得1分。 （4）未提供的，得0分。 本项最高得9分。 | 9 | 主观分 |
| 3.3 | 质量保证措施 | 评委根据投标人提供的质量保证措施（每项内容逐条阐述）： 1.生产工艺、质量检测措施；2.质量保障措施。 （1）上述每项内容可行性高、全面合理、针对性强，得4.5分； （2）上述每项内容可行性较高、较全面合理、针对性较强，得3分； （3）上述每项内容可行性、合理性、针对性尚可，得1.5分。 （4）未提供的，得0分。 本项最高得9分。 | 9 | 主观分 |
| 3.4 | 设备工艺技术比较 | (1)洗碗机工艺技术方案综合比较： 工艺技术方案包括：①产品图纸；②产品的工艺及零部件选型(工艺技术、生产方法、工艺流程等方案及主要零部件选型分析说明)； 1)产品图纸或产品说明书内容完整、工艺技术方案全面完善、科学合理、针对性强的得4分； 2)产品图纸或产品说明书内容较完整、工艺技术方案较为完善、有合理性的得3分； 3)产品图纸或产品说明书内容不够完整、工艺技术方案简单、不够详细、合理性不高的得2分； 4)不提供的不得分。 (2)电磁双大锅灶工艺技术方案综合比较： 工艺技术方案包括：①产品图纸；②产品的工艺及零部件选型(工艺技术、生产方法、工艺流程等方案及主要零部件选型分析说明)； 1)产品图纸或产品说明书内容完整、工艺技术方案全面完善、科学合理、针对性强的得5分； 2)产品图纸或产品说明书内容较完整、工艺技术方案较为完善、有合理性的得3分； 3)产品图纸或产品说明书内容不够完整、工艺技术方案简单、不够详细、合理性不高的得1分； 不提供的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 4.企业实力（15分） |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2023年06月01日（含）以来类似项目业绩，每提供1个得3分，最多得9分。（时间以合同签订时间为准，须同时提供有效合同、中标通知书、对应的发票、业主盖章的验收表，合同页须清晰可见相应内容，提供复印件加盖公章，提供不全不得分。） | 9 | 客观分 |
| 4.2 | 体系认证 | 投标人具有有效期内的“质量管理体系认证证书”，“环境管理体系认证证书”，“职业健康管理体系认证证书”，每提供一个证书得1分，满分3分。（以上证书提供复印件加盖公章。） | 3 | 客观分 |
| 4.3 | 安全标准化企业 | 投标人属于安全生产标准化企业，由地级市以上安监部门评级，二级及以上企业得3分，三级得1分，满分3分（提供证书或安监部门网站公示的查询结果截图加盖公章）； | 3 | 客观分 |
| 5.履约能力（6分） |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 1.投标人安装及服务人员具有国家应急管理部门颁发的特种作业操作证“电工证”得1分，满分1分； 2.投标人安装及服务人员具有国家应急管理部门颁发的特种作业操作证“焊工证”，有一人得1分，满分2分； 3.投标人安装及服务人员具有国家应急管理部门颁发的特种作业操作证“高处作业证”，有一人得1分，满分1分； 以上证书每人只计一证，提供证书复印件加盖公章，且须同时提供投标前近半年内任意一月由投标人为其缴纳的社保证明材料，否则不得分。 | 4 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 供应商承诺的免费保修期在不低于3年的基础上每延长 1 年加 1 分，本项满分 2分。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟。） | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.6.本国产品的价格扣除

6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四部分 采购需求

一、项目名称：南京市江宁老年医院厨房设备采购

二、交货期：自合同签订之日起150日历天内交货并安装完成

三、质保期：验收合格后2年

四、采购清单及技术参数：

| 南京市江宁老年医院厨房设备采购项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参考图片 |
| 1 | 五格保温售饭台 | 1800*700*800 | 3 | 台 | 1.台面采用304不锈钢板材，厚度为1.2mm 2.围板、内胆采用无磁不锈钢板材，厚度为1.0mm 3.配置三组1.5KW/220V的发热管，并设有防干烧探头 4.配置可显示温控面板，温度可以自由调节 5.配置5只一分之一份数盘。 6.配置4只38*38mm可调节子弹脚。 |  |
| 2 | 四格保温售饭台 | 1500*700*800 | 2 | 台 | 1.台面采用304不锈钢板材，厚度为1.2mm 2.围板、内胆采用无磁不锈钢板材，厚度为1.0mm 3.配置三组1.5KW/220V的发热管，并设有防干烧探头 4.配置可显示温控面板，温度可以自由调节 5.配置5只一分之一份数盘。 6.配置4只38*38mm可调节子弹脚。 |  |
| 3 | 双层工作台 | 500*700*800 | 5 | 台 | 1.规格：500*700*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |
| 4 | 单通打荷台带斜背 | 1200*700*800/150 | 1 | 台 | 1.规格：1200*700*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |
| 5 | 单通打荷台带斜背 | 1500*700*800/150 | 1 | 台 | 1.规格：1500*700*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |
| 6 | 单通打荷台带斜背 | 1800*700*800/150 | 1 | 台 | 1.规格：1800*700*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |
| 7 | 单门展示柜 | 600*700*1950 | 1 | 台 | 1、制冷方式：风冷，温度：2℃~8℃，门数：双门，有效留样空间：≥12层，额定电压及频率：220V~50HZ，额定功率≤500W；有效容积600L; 2、箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，中梁配加热丝，采用双层电加热防雾玻璃门，可拆卸门封条，自动回归门设计；品牌压缩机，纯铜蒸发器，在最高42℃的极端环境温度下也能正常制冷； 3、配置离子食物保鲜系统，通过释放活氧抑制细菌生长，通过释放负离子延缓食物氧化，延长食物保鲜时间； ▲4、采用智能微电脑触摸屏控制器，触摸显示屏最短边尺寸≥10cm；触摸显示屏可根据需求调节冷藏/冷冻间室温度，并显示箱体内实时温度；冰箱出现故障时触摸显示屏显示中文故障提示；可通过触摸显示屏开启节能功能，并在显示屏中显示累计节电数据； ▲5、产品具有物联网功能，可通过物联网平台远程查看冰箱实时状态及累计使用时长，并可远程开启除霜、节能、保鲜、抑菌等功能，同时可生成节电量曲线图；其中节累计能电量、累计耗电量、累计使用天数、累计减少碳排放需有数字化大屏管理显示界面； ▲6、产品具备远程故障报修系统，当产品出现故障时，在显示屏显示中文故障提示，并同步将故障信息通过物联网向授权用户管理员、经销商、制造商发送； 其中产品具备行业分布显示界面、在线设备及总设备管理显示界面，售后管理平台远程故障报警及保修故障管理界面，设备运行报表管理界面及故障分析管理界面，需数字化大屏显示； ▲7、人脸识别系统→自动开锁→留样菜品抓拍→留样重量抓拍→留样数据上传云端→留样条码自动生成（无需打码）→ 留样数据永久可查、所有留样取样数据具备数字化大屏显示界面。 ▲8、所投产品提供智能留样柜3C证书，产品名称和产品型号必须一致； ▲9、产品发泡板材依据GB/T 16172-2007检测，单位面积热释放速率峰值、平均燃烧时间、平均燃烧高度符合GB 8624-2012中B1级标准要求； ▲10、产品依据GB 31604.1-2023, GB 31604.49-2023, GB5009.156-2016检测，产品信息、感官要求、理化指标符合GB 4806.1-2016, GB 4806.9-2023要求。 投标（响应）文件中提供证明材料：第4、5、6、7条参数须提供实物产品演示截图及工信部备案号查询截图加盖供应商公章并提供带CMA标识符合GB/T25000.51-2016要求的检测报告，报告中除功能文字描述外还要体现实物界面功能截图，报告复印件加盖供应商公章，第9、10条参数提供带CMA标识的完整检测报告复印件加盖供应商公章。 |  |
| 8 | 单星水池 | 1000*700*800+150 | 1 | 台 | 1.规格：1000*700*800+150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：800x 500x 300Hmm； 4.用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |
| 9 | 摇摆水龙头 | / | 1 | 台 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |
|  | 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 10 | 洗碗机 （核心产品） | 外形参考(宽×深×高)：5500×850×1900mm | 1 | 台 | 机器配置：入口模块+主洗缸+主洗缸+漂洗缸+漂洗+热回收模块+烘干+出口模块+过71度+速度三档可选 速度（三档可选）：2.0/1.4/0.9 m/min ·洗涤量： 洗涤量： 7600/5300/3400 碟/小时 (8寸碟) 耗水量： 230 升/小时 ·清洗温度： 55-65℃ ·喷淋温度： 82-90℃ ·传送带宽度： 612mm ·有效洗涤高度： 440mm ·进口长度： 950 mm ·出口长度： 1000 mm ·水箱加热功率： 18 kW ·喷淋加热功率： 25 kW ·烘干加热功率： 9 kW ·总配电量： 58.8 kW ·电源： 380v/50Hz/3N~ ·外形 (宽×深×高)外形参考(宽×深×高)：5500×850×1900m 配置一体掀盖式进口护板，双缸单喷单烘，保障餐具快速干燥避免细菌繁殖，使餐具更加卫生。 配置热回收节能系统，热量回收利用使用时大大降低耗电功率 配置故障报警功能，售后专员可远程指导回复机器正常运行。 配置自动清洁系统，洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁 配置预喷淋加热，餐具清洁更加卫生。 整体深拉水箱设计，卫生无死角。 配置三档清洗模式。 配置过71°试纸测试，使餐具更洁净。 |  |
| 11 | 超声波洗碗机 | 1200*800*900 | 1 | 台 | 1.浸泡池厚度1.2mm，辅材厚度1.2mm；定时定温1200碟/h，洗涤容量2600套 2.采用富力增氧泵产生鼓泡预清洗效果； 3.内置过滤网板加提篮，方便清洁卫生； 4.配加热管,预洗效果更好，电源：380V/50Hz/3N、总配电量：5kW ; |  |
| 12 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 1 | 台 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |
| 13 | 二层收餐盘车 | 800*550*800 | 2 | 辆 | 采用SUS/304-2B不锈钢拉丝板，厚度1.2mm不锈钢，把手采用Φ39*1.0mm不锈钢管横格采用25*38*1.0mm不锈钢矩形管，内置保温电力管，配优质万向轮。 |  |
| 14 | 单星水池 | 1200*750*800+150 | 2 | 台 | 1.规格：1200*750*800+150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：800x 500x 300Hmm； 4.用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |
| 15 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 2 | 个 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |
| 16 | 洗地龙头 | 117*375*360 | 2 | 个 | 1.规格：117*375*360； 2.流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭； 3.开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀； 4.喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； 5.适用于墙壁、天花板或台面下安装； |  |
| 17 | 回收餐线 | 8000*600*800 | 8 | 米 | 1.规格：8000*600*800(mm)； 2.转角尺寸：960×960mm 1条,45度转角1条； 3.外壳选用优质国标201#不锈钢，厚度在1.2-2.0mm 4.传送速度：5-20m/min；传送速度变频可调，可根据现场就餐人数进行调整； 5.转角尺寸：960*960mm；电机额定功率：0.8KW；电机电压：380V/220V/50Hz；三相四(地线)线制 |  |
| 18 | 圆孔收餐柜 | 900*500*800 | 4 | 台 | 1.规格：900*500*800； 2.采用不锈钢板制作； 3.台面用1.2mm厚不锈钢板 4.台面开孔直径#200； 5.配套回收餐线； |  |
| 19 | 牛角罩 | 1200*1200*550*2 | 2.88 | 平方米 | 采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用1.2mm不锈钢板；加强筋为1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。 |  |
| 20 | 烟罩至吊顶封板 | L=4800mm*2 | 60.4 | 平方米 | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.0mm。 |  |
| 21 | 热水机 | 18KW | 1 | 台 | 采用新技术、新工艺制造而成，产品具有结构紧凑、外形美观、产蒸汽速度快、操作简单、使用安全、无噪声、无污染、效率高等特点。设备自动运行，可单机或多机组合使用，适用于食品加工、洗碗机配套、热水供暖等用途。同时带3个热水点 |  |
| 22 | 风机控制箱 | 5.5kw | 1 | 个 | 功率：5.5kw，直接启动 |  |
| 消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 双门不锈钢消毒柜 | 1300*630*1820 | 2 | 台 | 1、本机采用加厚不锈钢内外柜体，40mm超厚B1级阻燃聚氨酯发泡保温。 2、220V常规工作电压，使用场景无忧。 功率：220V/4.0Kw 3、本机采用强制热风循环消毒。 4、拥有变频升温技术，可有效节能。 5、采用304发热管，有效延长使用寿命。 6、采用304不锈钢加热叶轮，防水、防锈、经久耐用。 7、智能触摸屏控制，拥有定时、定温、故障提示、双重超温保护功能。 |  |
| 24 | 碗碟柜 | 1200*500*1800 | 2 | 台 | 1.规格：1200*500*1800； 2.板采用304/1.0mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.配可调子弹脚； |  |
| 售卖/配餐区预进间 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 挂墙双星洗手池 | 800*400*550 | 2 | 台 | 1.规格：800*400*550； 2.采用304#不锈钢制作； 3.台面采用采用1.2mm不锈钢板； 4.星斗采用1.0mm厚不锈钢板； |  |
| 26 | 感应水龙头 | 配套洗手池 | 4 | 个 | 1.优质不锈钢外壳； 2.全铜一体制作； 3.交流电与直流电可转换； 4.ABS感应器； 5.配挂墙洗手星； |  |
| 27 | 干手机 | 长290mm；宽220mm；高685mm | 2 | 台 | 1.材料采用304#不锈钢板，电压220V（50-60hz），额定功率2000W；壁挂式 2.干手时间5-8S，风速>95m/s，防水ipx1； |  |
| 配餐/打包区 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 单星水池 | 1200*800*800+150 | 1 | 台 | 1.规格：1200*800*800+150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：800x 500x 300Hmm； 4.用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |
| 29 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 1 | 个 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |
| 30 | 单通打荷台带斜背 | 1800*800*800/150 | 2 | 台 | 1.规格：1800*800*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |
| 31 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 1.规格：1800*800*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |
| 32 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 2 | 台 | 主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间栅格采用25*25不锈钢方管制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 |  |
| 蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 双门蒸饭车 | 1050*900*1850（48盘） | 3 | 台 | 1、额定电压380V，单门功率24KW、双门功率48KW。箱体外壳、内胆全部采用SUS/304-2B不锈钢板，实厚1.0mm，整体发泡。蒸室的内外罩双重结构, 保证蒸汽的充分利用，有效提高能源利用率。盘数：48盘 2、 内置式蒸车尺寸790X910X1660mm，采用*SUS304不锈钢方管，实厚1.0mm。蒸车定向轨道，整车进出，方便快捷。 3、推车下体采用不*SUS304锈钢方管厚度4.0mm稳定性强 4、容积大、升温快、产量高，是餐点类、米饭、蒸饺、肉丸、虾仁、馒头、包子、小龙包等最佳用具。 5、 外形美观大方，符合卫生要求。使用最先进式开门把手 6、脚轮采用耐高温、耐磨材料。 7、智能控制系统： （1）醒发功能：根据用户要求自主调节时间和温度 （2）温度功能：柜内温度一目了然防止温度过高而造成的食品营养流失 （3）保温功能：自带三小时自动保温功能 （4）安全功能：具有缺水断电报警功能，杜绝安全隐患 |  |
| 34 | 电磁三门海鲜蒸柜 | 1200*1000*1800 | 1 | 台 | 功率：30kw/380v 1、功率：30KW/380V 2、采用优质304材质不锈钢板材，面板1.2mm，侧板1.0mm； 3：（1）国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀； (2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； （3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长； （4）脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； （5）高精度模拟真火显示屏，屏显炒锅加热弧度模拟同步功能、屏显炒锅温度热同步模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能，实时档位对应实时功率显示功能轻松掌握火候，具有用电量累计功能，节能用电一目了然，具有“无锅，超温，电压，传感”故障显示保护功能，全中文显示； （6）前板配置防误动开关，紧急情况一键切断电源，安全更有保障。 |  |
| 35 | 灭火系统 | 配套烟罩 | 1 | 台 | 灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制作用.该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。 1、箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10米，箱体尺寸：690mm*610mm*222mm。 2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；单瓶充装质量：14.5kg，双瓶充装质量：14.5kg*2；保质期：有效期为6年。 ▲3、联动性能，单瓶：自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2.0s,喷射时间≥20.0s,喷嘴工作压力0.48MPa,冷却水喷嘴工作压力0.14MPa。双瓶：自动切换时间≤3.0s,喷射延迟时间≤3.0s,喷射时间≥26.0s,喷嘴工作压力0.23MPa,冷却水喷嘴工作压力0.12MPa。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲4、雾化喷嘴依据GB/T 5121.1-2008标准检测，其中铜含量≥58.5%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲5、F类火灾水系灭火剂的灭火降温性能，可在灭火后1分钟内将油温下降至100℃以下。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） |  |
| 36 | 冲洗地龙头 | 117*375*360 | 1 | 台 | 1.规格：117*375*360； 2.流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭； 3.开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀； 4.喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； 5.适用于墙壁、天花板或台面下安装； |  |
| 37 | 洗米机 | 100公斤 | 1 | 台 | 1.：通过内置的搅拌装置或水流冲击，模拟人手淘洗的动作，有效去除大米表面的灰尘和杂质。 2.：内置水位传感器或程序控制，能自动加入适量的水进行清洗，避免水资源浪费。 3.：清洗完成后，可以将洗米桶提起或通过离心力脱水，方便直接下锅烹饪。 4.：只需将米放入，按下按钮，即可自动完成整个洗米过程，非常适合餐饮业 5.：避免了手部直接接触大米，更加卫生。 |  |
| 38 | 双层工作台 | 1000*750*800+150 | 1 | 台 | 1.规格：1000*750*800+150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |
| 39 | 单星水池 | 1200*750*800+150 | 2 | 台 | 1.规格：1200*750*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：500x 500x 300Hmm； 4.用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |
| 40 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 2 | 个 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |
| 41 | 排烟罩 | 6000*1200*1000 | 7.2 | 平方米 | 采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用1.2mm不锈钢板；加强筋为1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。 |  |
| 42 | 烟罩至吊顶封板 | L=9000mm | 9 | 平方米 | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.0mm。 |  |
| 43 | 风机控制柜 | 18.5KW | 1 | 台 | 功率：18.5kw，直接启动 |  |
| 营养间 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 单炒单温小炒炉 | 1200*1200*800/400 | 1 | 台 | 1、功率：15KW/380V 2、采用优质304材质不锈钢板材，面板1.2mm，侧板1.0mm，配两口50#电磁炉专用炒锅； 3： （1）国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀； (2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； （3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长； （4）脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； （5）高精度模拟真火显示屏，屏显炒锅加热弧度模拟同步功能、屏显炒锅温度热同步模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能，实时档位对应实时功率显示功能轻松掌握火候，具有用电量累计功能，节能用电一目了然，具有“无锅，超温，电压，传感”故障显示保护功能，全中文显示； （6）前板配置防误动开关，紧急情况一键切断电源，安全更有保障。 |  |
| 45 | 四眼煲仔炉 | 1000*1200*800/400 | 1 | 只 | 1、功率：4*3.5KW/380V 2、采用优质304材质不锈钢板材，面板1.2mm，侧板1.0mm； 3、采用数字信号处理器，符合国家标准的IPX7防护等级的显示器。 4、产品采用8档360度旋转火力开关，开关控制模块依据GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》检验：IP6X防尘试验、IPX7防水试验两项检验合格。 5、PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热均匀、不偏火、不烧线盘，无盲区。 |  |
| 46 | 电磁三门海鲜蒸柜 | 1200*1000*1800 | 1 | 台 | 功率：30kw/380v 1、功率：30KW/380V 2、采用优质304材质不锈钢板材，面板1.2mm，侧板1.0mm； 3：（1）国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀； (2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； （3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长； （4）脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； （5）高精度模拟真火显示屏，屏显炒锅加热弧度模拟同步功能、屏显炒锅温度热同步模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能，实时档位对应实时功率显示功能轻松掌握火候，具有用电量累计功能，节能用电一目了然，具有“无锅，超温，电压，传感”故障显示保护功能，全中文显示； （6）前板配置防误动开关，紧急情况一键切断电源，安全更有保障。 |  |
| 47 | 双头电磁平头炉 | 1200*800*600 | 1 | 台 | 1、功率：2*15KW/380V 2、采用优质304材质不锈钢板材，面板1.2mm，侧板1.0mm，配两口50#电磁炉专用炒锅；面板显示：火力、时间、档位；火力档位：8档 3： （1）国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀； (2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； （3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长； （4）脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； （5）高精度模拟真火显示屏，屏显炒锅加热弧度模拟同步功能、屏显炒锅温度热同步模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能，实时档位对应实时功率显示功能轻松掌握火候，具有用电量累计功能，节能用电一目了然，具有“无锅，超温，电压，传感”故障显示保护功能，全中文显示； （6）前板配置防误动开关，紧急情况一键切断电源，安全更有保障。 |  |
| 48 | 单通打荷台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 1.规格：1800*800*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |
| 49 | 平台冷柜 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 内、外SUS304/201#进口浦项不锈钢制作；数字温控器，精准控温，温度可按需设定； 箱体整体式发泡。70mm厚高密度保温层,发泡剂为C5H10环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷； 前进前出风设计，可适合后侧和左侧全封堵的环境使用； 隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为50mm,带小于90度自回归关闭构件； 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求； 一体式可整体抽出式机组，方便后期维养； 化霜水强制蒸发，无需外接排水； 机组默认为面对工作台冰箱，机组在左侧。 外箱用料为0.7mm,内箱用料为0.5mm，台板用料厚度1.0mm厚； 制冷方式：风冷； 冷冻温度：-12℃～-18℃ ； 外形尺寸：1200/1500/1800*760*800 |  |
| 50 | 台上二层架 | 1800*350*610 | 2 | 台 | 1.规格：1800*350*610； 2.层板采用304/1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 3.加强筋用304/1.2mm厚不锈钢板； |  |
| 51 | 冲洗地龙头 | 117*375*360 | 2 | 台 | 1.规格：117*375*360； 2.流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭； 3.开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀；4.喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； 5.适用于墙壁、天花板或台面下安装； |  |
| 52 | 四门高身雪柜 | 856升、四门单温、冷藏冷冻转换；功率420W，耗电量6.3KW.H/24h | 1 | 台 | 内、外SUS304#进口浦项不锈钢制作；数字电脑温控，精准控温，温度可按需设定；856升、四门单温、冷藏冷冻转换；功率420W，耗电量6.3KW.H/24h，一级能效；品牌：海尔、格力、松下同等档次品牌 箱体整体式发泡。70mm厚高密度保温层,发泡剂为C5H10环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷； 隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为50mm,带小于90度自回归关闭构件； 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求； 一体式可整体抽出式机组，方便后期维养； 化霜水强制蒸发，无需外接排水； 外箱用料为0.7mm,内箱用料为0.5mm； 制冷方式：风冷； 外形尺寸：1229*800*1950 冷藏温度：-5℃～+5℃，冷冻温度：-12℃～-18℃ 。 |  |
| 53 | 双星水池 | 1200*700*800/150 | 1 | 台 | 1.规格：1200*700*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：500x 500x 250Hmm*2； 4.斗用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |
| 54 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 2 | 个 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |
| 55 | 双层工作台 | 1800*700*800+150 | 1 | 台 | 1.规格：1800*700*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |
| 56 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 4 | 台 | 主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间栅格采用25*25不锈钢方管制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 |  |
| 57 | 灭火系统 | 配套烟罩 | 1 | 台 | 灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制作用.该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。 1、箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10米，箱体尺寸：690mm*610mm*222mm。 2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；单瓶充装质量：14.5kg，双瓶充装质量：14.5kg*2；保质期：有效期为6年。 ▲3、联动性能，单瓶：自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2.0s,喷射时间≥20.0s,喷嘴工作压力0.48MPa,冷却水喷嘴工作压力0.14MPa。双瓶：自动切换时间≤3.0s,喷射延迟时间≤3.0s,喷射时间≥26.0s,喷嘴工作压力0.23MPa,冷却水喷嘴工作压力0.12MPa。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲4、雾化喷嘴依据GB/T 5121.1-2008标准检测，其中铜含量≥58.5%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲5、F类火灾水系灭火剂的灭火降温性能，可在灭火后1分钟内将油温下降至100℃以下。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） |  |
| 58 | 鲜风机控制柜 | 7.5KW | 1 | 台 | 功率：7.5kw，直接启动 |  |
| 59 | 排烟罩 | 5000*1300*1000 | 6.5 | 平方米 | 采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用1.2mm不锈钢板；加强筋为1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。 |  |
| 60 | 烟罩至吊顶封板 | L=7600mm | 7.6 | 平方米 | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.0mm。 |  |
| 面点加工间 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 三层电热烤箱 | 1490*1150*1755 | 2 | 台 | 层数:3层 每层烤盘数量:3盘 烤盘尺寸:400mmx600mm 每层电功率:0.14kW 每层热量输出:8600KCA/H 温度范围:0-300°C 电压:220V 重量:817kg 内腔尺寸:1020mmx805mmx250mm 外形尺寸:1490mmx1150mmx1755mm 。开门方式:向下向外 外表材质:不锈钢面板+喷漆板材 |  |
| 62 | 电饼铛 | 700*800*800 | 2 | 台 | 1.额定电压 AC380V 产品型号 DRL-101型 2.额定频率 50HZ 产品编号 3.额定功率 5KW 外形尺寸 700*800*800 4.额定电流 15A |  |
| 63 | 不锈钢包边木案工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 1.规格：1800*800*800； 2.包边台面采用304#1.2MM不锈钢制作； 3.板面采用80mm厚松木； 4.支架用50*50不锈钢方管； 5.台脚采用1.2mm×Ø50不锈钢圆通子弹脚 |  |
| 64 | 面粉车 | 500*600*530 | 2 | 台 | 1.规格：500*600*530； 2.盖板用304#1.2mm厚不锈钢板 3.围板用304#1.0mm厚不锈钢板 4.配3寸防滑聚酯万向轮 5.2个带刹车摯。 |  |
| 65 | 和面机 | 600mmx930mmx1190mm | 1 | 台 | 容量:面粉 25kg，面团50kg 电压：380V 功率:螺旋功率 3kW， 料筒功率0.75kW 转速:螺旋转速(一档135rpm、二档270rpm); 料筒转速(一档17.8rpm、二档17.8rpm) 重量:320kg |  |
| 66 | 压面机 | 压面量:900kg/h | 1 | 台 | 商用压面机： 1.电压:380V 2.功率:3kW 3.压面量:900kg/h 4.产品重量:275kg |  |
| 67 | 搅拌机 | 搅拌速度:0~520R/min无级变速 容量:40L、 | 1 | 台 | 整机不锈钢、电压:380V 功率:3kW 尺寸：750mmx670mmx1000mm 装置方式:固定式 布局形式:立式 搅拌速度:0~520R/min无级变速 容量:40L、运行最少量：打发3KG搅拌2KG和面3KG、运行最多量：打发10KG搅拌10KG和面8KG |  |
| 68 | 灭火系统 | 配套烟罩 | 1 | 台 | 灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制作用.该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。 1、箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10米，箱体尺寸：690mm*610mm*222mm。 2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；单瓶充装质量：14.5kg，双瓶充装质量：14.5kg*2；保质期：有效期为6年。 ▲3、联动性能，单瓶：自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2.0s,喷射时间≥20.0s,喷嘴工作压力0.48MPa,冷却水喷嘴工作压力0.14MPa。双瓶：自动切换时间≤3.0s,喷射延迟时间≤3.0s,喷射时间≥26.0s,喷嘴工作压力0.23MPa,冷却水喷嘴工作压力0.12MPa。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲4、雾化喷嘴依据GB/T 5121.1-2008标准检测，其中铜含量≥58.5%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲5、F类火灾水系灭火剂的灭火降温性能，可在灭火后1分钟内将油温下降至100℃以下。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） |  |
| 69 | 刀具消毒柜 | 435*215*610 | 1 | 台 | 1.名称：厨房商用砧板刀具一体消毒柜； 2.采用加厚发泡无磁AISI304不锈钢； 3.挂墙式，轻便小巧，不占空间； 4.悬挂斜插消毒方式，更加节省箱体内部空间，容纳刀具数量：全无磁不锈钢 10把，产品功率：8W 5.带锁设计（开锁方式：密码），提升厨房专用工具的管理； 6.内刀具架为有机玻璃制造，可直接取出，方面清洁； 7.带保护的内置紫外线杀菌灯+臭氧+热风循环消毒，能有效杀灭细菌； 8.安全设计，开门自动关闭紫外线灯。 |  |
| 70 | 双星水池 | 1800*800*800/150 | 1 | 台 | 1.规格：1800*800*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：500x 500x 250Hmm*2； 4.斗用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |
| 71 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 2 | 个 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |
| 72 | 四门高身雪柜 | 856升、四门单温、冷藏冷冻转换；功率420W，耗电量6.3KW.H/24h | 1 | 台 | 内、外SUS304#进口浦项不锈钢制作；数字电脑温控，精准控温，温度可按需设定；856升、四门单温、冷藏冷冻转换；功率420W，耗电量6.3KW.H/24h，一级能效；品牌：海尔、格力、松下同等档次品牌 箱体整体式发泡。70mm厚高密度保温层,发泡剂为C5H10环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷； 隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为50mm,带小于90度自回归关闭构件； 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求； 一体式可整体抽出式机组，方便后期维养； 化霜水强制蒸发，无需外接排水； 外箱用料为0.7mm,内箱用料为0.5mm； 制冷方式：风冷； 外形尺寸：1229*800*1950 冷藏温度：-5℃～+5℃，冷冻温度：-12℃～-18℃ 。 |  |
| 73 | 双门醒发箱 | 755*1215*1950 | 2 | 台 | 1.售后服务为保修一年，包装为木架包装，适用范围包括茶餐厅设备、蛋糕房设备、面包房设备、西餐店设备、饮品店设备、休闲速食设备、休闲食品厂设备。品牌：三麦、新麦、双麦同等档次品牌 2.不锈钢机身、电子控温（电脑式）、支持定时功能、电气参数:电压220V，功率2KW。 3.重量:净重220kg。 4.烤盘规格:烤盘尺寸为400mmx600mm，（含盘）盘数为32盘 |  |
| 74 | 排烟罩 | 5000*1200*1000 | 6 | 平方米 | 采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用1.2mm不锈钢板；加强筋为1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。 |  |
| 75 | 烟罩至吊顶封板 | L=7400mm | 7.4 | 平方米 | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.0mm。 |  |
| 76 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 2 | 台 | 主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间栅格采用25*25不锈钢方管制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 |  |
| 77 | 饼盆车 | 470*650*1600 | 2 | 台 | 1.规格：470*650*1600 2.支架：30*30mm 304#不锈钢方管 3.导轨：304#1.2mm厚不锈钢板 4.配4寸防滑聚酯万向轮 5.2个带刹车摯。 |  |
| 蔬菜/肉类加工间 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 单星水池 | 1200*750*800+150 | 6 | 台 | 1.规格：1200*750*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：500x 500x 300Hmm； 4.用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |
| 79 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 6 | 个 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |
| 80 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 4 | 台 | 1.规格：1800*700*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |
| 81 | 单孔收餐台 | 1500*750*800/150 | 1 | 台 | 1.规格：1500*750*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |
| 82 | 毛刷清洗机 | 1500*800*1000 | 1 | 台 | 1.规格（长*宽*高）1500*800*1000MM 2.功率/电压：3KW/220V/50HZ （台湾电机） 3.材质：整机采用优质SUS304不锈钢板，侧板厚5mm不锈钢板，坚固耐磨 4.清洗能力:500-600KG/HR 5.毛棍数量: 6根长: 1000MM、材质:尼龙丝101材质 6.防水型开关 |  |
| 83 | 多功能切菜机 | 1200*530*1280 | 1 | 台 | 产量：500KG/H材料：304不锈钢；适用范围：将根茎类（如：马铃薯、蕃薯、芋头、瓜类、洋葱、茄子等）切成丁、片、丝、条状; 叶菜类（如：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱等）的长条状之物切成片、丝、段，变频控制，操作简单； |  |
| 84 | 尼龙粘板台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 1.规格：1800*800*800； 2.台面板采用尼龙板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |
| 85 | 刀具消毒柜 | 460*95*610 | 2 | 台 | 1.规格：460*95*610； 2.采用AISI304不锈钢； 3.挂墙式，轻便小巧，不占空间； 4.悬挂斜插消毒方式，更加节省箱体内部空间，可同时消毒7把刀； 5.有机玻璃门，带锁设计，提升厨房专用工具的管理； 6.内刀具架为有机玻璃制造，可直接取出，方面清洁； 7.带保护的内置紫外线杀菌灯，能有效杀灭细菌； 8.安全设计，开门自动关闭紫外线灯。 |  |
| 86 | 绞肉切肉两用机 | / | 1 | 台 | 绞肉产量：180kg/h 切片产量：260kg/h 切丝产量：150kg/h 重量：95kg 整机304材质 |  |
| 87 | 单星杀鱼台 | 1500*750*800/150 | 2 | 块 | 1.规格：1500*760*950； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：500x 500x 250Hmm； 4.用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |
| 88 | 花洒水龙头 | 配套水池 | 2 | 个 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |
| 89 | 单孔收餐台 | 800*750*800/150 | 1 | 台 | 1.规格：800*750*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |
| 90 | 冲洗地龙头 | 117*375*360 | 2 | 台 | 1.规格：117*375*360； 2.流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭； 3.开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀； 4.喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； 5.适用于墙壁、天花板或台面下安装； |  |
| 91 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 4 | 台 | 主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间栅格采用25*25不锈钢方管制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 |  |
| 92 | 热水机 | 18KW | 1 | 台 | 采用新技术、新工艺制造而成，产品具有结构紧凑、外形美观、产蒸汽速度快、操作简单、使用安全、无噪声、无污染、效率高等特点。设备自动运行，可单机或多机组合使用，适用于食品加工、洗碗机配套、热水供暖等用途。同时带3个热水点 |  |
| 93 | 鲜风机控制柜 | 5.5KW | 1 | 台 | 功率：5.5kw，直接启动 |  |
| 烹饪/切配间 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 电磁双大锅灶 | 2200*1200*800/400 | 2 | 台 | 1、功率：25KW/380V 2、采用优质304材质不锈钢板材，面板1.2mm，侧板1.0mm，配两口50#电磁炉专用炒锅； 3： （1）国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀； (2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； （3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长； （4）脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； （5）高精度模拟真火显示屏，屏显炒锅加热弧度模拟同步功能、屏显炒锅温度热同步模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能，实时档位对应实时功率显示功能轻松掌握火候，具有用电量累计功能，节能用电一目了然，具有“无锅，超温，电压，传感”故障显示保护功能，全中文显示； （6）前板配置防误动开关，紧急情况一键切断电源，安全更有保障。 |  |
| 95 | 双炒单温小炒炉 | 1800*1200*800/400 | 1 | 台 | 1、功率：15KW/380V*2 2、采用优质304材质不锈钢板材，面板1.2mm，侧板1.0mm，配两口50#电磁炉专用炒锅； 3： （1）国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀； (2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； （3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长； （4）脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； （5）高精度模拟真火显示屏，屏显炒锅加热弧度模拟同步功能、屏显炒锅温度热同步模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能，实时档位对应实时功率显示功能轻松掌握火候，具有用电量累计功能，节能用电一目了然，具有“无锅，超温，电压，传感”故障显示保护功能，全中文显示； （6）前板配置防误动开关，紧急情况一键切断电源，安全更有保障。 |  |
| 96 | 拼台 | 400*1200*800/400 | 5 | 台 | 为SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面板采用1.2mm不锈钢板制作，配1.2mm不锈钢加强筋。 |  |
| 97 | 四眼煲仔炉 | 1000*1200*800/400 | 1 | 只 | 1、功率：4*3.5KW/380V 2、采用优质304材质不锈钢板材，面板1.2mm，侧板1.0mm； 3、采用数字信号处理器，符合国家标准的IPX7防护等级的显示器。 4、产品采用8档数码显示一体按键面板、黑晶钢化玻璃，定时定温、保温、数显、开关控制模块依据GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》检验：IP6X防尘试验、IPX7防水试验两项检验合格。 5、PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热均匀、不偏火、不烧线盘，无盲区。 |  |
| 98 | 双头电磁平头炉 | 1200*800*600 | 1 | 台 | 1、功率：2*15KW/380V 2、采用优质304材质不锈钢板材，面板1.2mm，侧板1.0mm，配两口50#电磁炉专用炒锅；品牌：喜莱盛、德玛仕、松下等同等档次 3： （1）国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀； (2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； （3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长； （4）脚动式磁感开关，8档磁控式，液晶面板显示、面板显示火力、时间、档位；加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； （5）高精度模拟真火显示屏，屏显炒锅加热弧度模拟同步功能、屏显炒锅温度热同步模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能，实时档位对应实时功率显示功能轻松掌握火候，具有用电量累计功能，节能用电一目了然，具有“无锅，超温，电压，传感”故障显示保护功能，全中文显示； （6）前板配置防误动开关，紧急情况一键切断电源，安全更有保障。 |  |
| 99 | 双移门工作柜 | 1800*800*800 | 5 | 台 | 1.规格：1800*800*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |
| 100 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 4 | 台 | 1.规格：1800*800*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |
| 101 | 平台冷柜 | 1800*750*800 | 4 | 台 | 内、外SUS304/201#进口浦项不锈钢制作；数字温控器，精准控温，温度可按需设定； 箱体整体式发泡。70mm厚高密度保温层,发泡剂为C5H10环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷； 前进前出风设计，可适合后侧和左侧全封堵的环境使用； 隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为50mm,带小于90度自回归关闭构件； 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求； 一体式可整体抽出式机组，方便后期维养； 化霜水强制蒸发，无需外接排水； 机组默认为面对工作台冰箱，机组在左侧。 外箱用料为0.7mm,内箱用料为0.5mm，台板用料厚度1.0mm厚； 制冷方式：风冷； 冷冻温度：-12℃～-18℃ ； 外形尺寸：1200/1500/1800*760*800 |  |
| 102 | 台上二层架 | 1800*350*610 | 4 | 台 | 1.规格：1800*350*610； 2.层板采用304/1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 3.加强筋用304/1.2mm厚不锈钢板； |  |
| 103 | 四门高身雪柜 | 856升、四门单温、冷藏冷冻转换；功率420W，耗电量6.3KW.H/24h | 2 | 台 | 内、外SUS304#进口浦项不锈钢制作；数字电脑温控，精准控温，温度可按需设定；856升、四门单温、冷藏冷冻转换；功率420W，耗电量6.3KW.H/24h，一级能效；品牌：海尔、格力、松下同等档次品牌 箱体整体式发泡。70mm厚高密度保温层,发泡剂为C5H10环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷； 隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为50mm,带小于90度自回归关闭构件； 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求； 一体式可整体抽出式机组，方便后期维养； 化霜水强制蒸发，无需外接排水； 外箱用料为0.7mm,内箱用料为0.5mm； 制冷方式：风冷； 外形尺寸：1229*800*1950 冷藏温度：-5℃～+5℃，冷冻温度：-12℃～-18℃ 。 |  |
| 104 | 单星水池 | 1200*750*800+150 | 2 | 台 | 1.规格：1200*750*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：500x 500x 300Hmm； 4.用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |
| 105 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 2 | 个 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |
| 106 | 双层工作台 | 1150*750*800+150 | 1 | 台 | 1.规格：1150*750*800+150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |
| 107 | 冲洗地龙头 | 117*375*360 | 3 | 台 | 1.规格：117*375*360； 2.流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭； 3.开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀； 4.喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； 5.适用于墙壁、天花板或台面下安装； |  |
| 108 | 灭火系统 | 配套烟罩 | 1 | 台 | 灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制作用.该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。 1、箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10米，箱体尺寸：690mm*610mm*222mm。 2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；单瓶充装质量：14.5kg，双瓶充装质量：14.5kg*2；保质期：有效期为6年。 ▲3、联动性能，单瓶：自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2.0s,喷射时间≥20.0s,喷嘴工作压力0.48MPa,冷却水喷嘴工作压力0.14MPa。双瓶：自动切换时间≤3.0s,喷射延迟时间≤3.0s,喷射时间≥26.0s,喷嘴工作压力0.23MPa,冷却水喷嘴工作压力0.12MPa。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲4、雾化喷嘴依据GB/T 5121.1-2008标准检测，其中铜含量≥58.5%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲5、F类火灾水系灭火剂的灭火降温性能，可在灭火后1分钟内将油温下降至100℃以下。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） |  |
| 109 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 4 | 台 | 主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间栅格采用25*25不锈钢方管制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 |  |
| 110 | 绞肉切肉两用机 | / | 2 | 台 | 绞肉产量：180kg/h 切片产量：260kg/h 切丝产量：150kg/h 重量：95kg 整机304材质 |  |
| 111 | 立式刀具消毒柜 | 1000*600*1800 | 2 | 台 | 主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作 电压:220V 功率:3000W |  |
| 112 | 排烟罩 | 11700*1300*1000 | 15.3 | 平方米 | 采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用1.2mm不锈钢板；加强筋为1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。 |  |
| 113 | 烟罩至吊顶封板 | L=14300mm | 14.3 | 平方米 | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.0mm。 |  |
| 114 | 鲜风机控制柜 | 7.5KW | 1 | 台 | 功率：7.5kw，直接启动 |  |
| 115 | 风机控制柜 | 11KW | 1 | 台 | 功率：11kw，直接启动 |  |
| 116 | 热水机 | 18KW | 1 | 台 | 采用新技术、新工艺制造而成，产品具有结构紧凑、外形美观、产蒸汽速度快、操作简单、使用安全、无噪声、无污染、效率高等特点。设备自动运行，可单机或多机组合使用，适用于食品加工、洗碗机配套、热水供暖等用途。同时带3个热水点 |  |
| 主/副食品库 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 12 | 台 | 主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间栅格采用25*25不锈钢方管制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 |  |
| 118 | 米面架 | 1000*500*200 | 6 | 台 | 立柱采用φ50δ=1.2mm，横通38×38/δ=1.2mm，间距小于50mm，配管封堵头，全钢螺纹重型可调整子弹脚。 |  |
| 化冻区 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 12 | 台 | 主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间栅格采用25*25不锈钢方管制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 |  |
| 120 | 解冻池 | 1000*750*800+150 | 1 | 台 | 1.规格：1000*750*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：500x 500x 300Hmm； 4.用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |
| 121 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 1 | 个 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |
| 冷冻/冷藏库 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 高温库 | 9000*5500*2600 | 128.7 | 立方米 | 1.规格：9000*5500*2600； 2.库体采SUS304 0.8mm不锈钢板。库板间均可互换，内外金属面中隔热层采用带有100mm 厚，带标记的不含氟氯化碳的氨甲酸乙酯隔热发泡层，总厚度为102mm。 库板边缘带有高密度氨甲酸乙酯材质的凹凸齿轮及槽口，安装时使用钢锁扣连在一起，冷库安装完毕后内部净高为2400mm 3.采用全封闭式风冷压缩机； 4.采用优质蒸发器，膨胀阀、干燥器、电磁阀。 5.配置全自动电源控制箱，含电源指示灯，温度数字显示控制仪； 6.控制系统必备相序、高低压、过流保护、短路保护、过载保护；温度：-5℃～10℃。 |  |
| 123 | 低温库 | 9000*5500*2600 | 128.7 | 立方米 | 1.规格：9000*5500*2600； 2.库体采SUS304 0.8mm不锈钢板。库板间均可互换，内外金属面中隔热层采用带有100mm 厚，带标记的不含氟氯化碳的氨甲酸乙酯隔热发泡层，总厚度为102mm。 库板边缘带有高密度氨甲酸乙酯材质的凹凸齿轮及槽口，安装时使用钢锁扣连在一起，冷库安装完毕后内部净高为2400mm 3.采用全封闭式风冷压缩机； 4.采用优质蒸发器，膨胀阀、干燥器、电磁阀。 5.配置全自动电源控制箱，含电源指示灯，温度数字显示控制仪； 6.控制系统必备相序、高低压、过流保护、短路保护、过载保护；温度:-0℃～-30℃。 |  |
| 124 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 12 | 台 | 主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间栅格采用25*25不锈钢方管制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 粘捕式灭蝇灯 | 660*128*380 | 14 | 只 | 1、电压：220V，功率：≥20W，尺寸：≥370*250*140mm 2、灯管：2*10w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。，覆盖面积≥80㎡，外壳ABS防阻燃材料，插座带3C，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 3 、▲提供所投产品检测依据:GGB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》；GB 4706.76-2008 《家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求》合格的检测报告，检测报告包含生产单位名称、产品名称、规格型号、商标名称、电压220V、频率50Hz，前述要求全部合格，任缺一项视为不符合要求，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证，（提供所投产品厂家的第三方检测报告带有CMA和CNAS标复印件加盖制造商鲜章 ） |  |
| 126 | 风幕机 | 1500*212*226 | 4 | 台 | 1、材质：铝合金外壳 功率：400W 电压：220V/50Hz 风量：1320~1640m³/h 2、▲提供所投产品型号具有中国质量认证中心出具的中国国家强制性3C产品认证证书。 3、▲提供所投产品国家强制性产品认证试验报告检验依据： GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》 GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求》 GB 4343.1-2018 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射》GB 17625.1-2022 《电磁兼容 限值 第 1 部分：谐波电流发射限值 （设备每相输入电流≤16A）》 缺少任一项视为不符合要求，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证，（提供所投产品生产厂家带有CMA、CQC和CNAS标识的检测报告复印件加盖制造商鲜章 ） |  |
| 127 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 | 8 | 盏 | 电压:220V 功率:100W |  |
| 128 | 净水器 | 三联+PVDF超滤+龙头（包安装） 处理量NSF:283905升、5.01加仑/分钟 | 8 | 个 | 1.规格型号：三联+PVDF超滤+龙头（包安装） 处理量NSF:283905升、5.01加仑/分钟 2.过滤精度0.01微米，可有效去除水中铁锈等有害物质； 3.可手动排污； 4.进水压力：0.1-0.4Mpa; |  |
| 风管/风机 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 不锈钢风管 | / | 851 | 平方米 | 采用SUS304不锈钢，厚度为1.2mm。 ▲1、炉灶烟罩排烟管道304板材厚度≥1.2mm燃烧性能符合GB 8624-2012标准A1级要求，燃烧性能等级符合GB 8624 A(A1)级要求。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） |  |
| 130 | 鲜风不锈钢风管 | / | 672 | 平方米 | 采用SUS304不锈钢，厚度为1.2mm。 ▲1、炉灶烟罩排烟管道304板材厚度≥1.2mm燃烧性能符合GB 8624-2012标准A1级要求，燃烧性能等级符合GB 8624 A(A1)级要求。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） |  |
| 131 | 风口 | 250*250 | 9 | 个 | 1、选用SUS304不锈钢板，厚度GB0.8mm（±国标) 2、激光切割，一次成型，隔绝厨房热量外泄。 |  |
| 132 | 风口 | 400*400 | 21 | 个 | 1、选用SUS304不锈钢板，厚度GB0.8mm（±国标) 2、激光切割，一次成型，隔绝厨房热量外泄。 |  |
| 133 | 鲜风机 | 5.5KW | 1 | 台 | 1、功率：5.5KW 风压：600-800Pa 2、风量：10000-15000m3/h 3、外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 4、叶轮：采用高强度合金式叶轮，材质厚度≧5mm，高强度54#钢轴心, 5、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 6、风机轴承：采用高密度进口品牌轴承，风机运转采用3个轴承平台，运行稳定； 7、皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏； 8、减震系统：采用弹簧阻尼减震系统； |  |
| 134 | 鲜风机 | 7.5KW | 2 | 台 | 1、功率：7.5KW 风压：600-800Pa 2、风量：15000-20000m3/h 3、外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 4、叶轮：采用高强度合金式叶轮，材质厚度≧5mm，高强度54#钢轴心, 5、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 6、风机轴承：采用高密度进口品牌轴承，风机运转采用3个轴承平台，运行稳定； 7、皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏； 8、减震系统：采用弹簧阻尼减震系统； |  |
| 135 | 洗碗间风柜 | 5.5KW | 1 | 台 | 1、功率：5.5KW 风压：600-800Pa 2、风量：10000-15000m3/h 3、外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 4、叶轮：采用高强度合金式叶轮，材质厚度≧5mm，高强度54#钢轴心, 5、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 6、风机轴承：采用高密度进口品牌轴承，风机运转采用3个轴承平台，运行稳定； 7、皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏； 8、减震系统：采用弹簧阻尼减震系统； |  |
| 136 | 风柜 | 11KW | 1 | 台 | 功率：11KW 风压：800-1000Pa 2、风量：20000-25000m3/h 3、外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 4、叶轮：采用高强度合金式叶轮，材质厚度≧5mm，高强度54#钢轴心, 5、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 6、风机轴承：采用高密度进口品牌轴承，风机运转采用3个轴承平台，运行稳定； 7、皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏； 8、减震系统：采用弹簧阻尼减震系统； |  |
| 137 | 风柜 | 18.5KW | 2 | 台 | 1.风量：40000-45000M3/h 全压：750-900Pa 转速：715r/min 2.三相异步卧式电动机；功率：18.5KW/380V； （1）外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； （2）叶轮：采用高效多翼式离心叶轮, （3）一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； （4）风机轴承：采用高密度品牌轴承，运行稳定； |  |
| 138 | 油烟净化器 （核心产品） | 配11KW | 1 | 台 | 1、净化效率不低于98% 型号：20000m3/h,功率：2000W 2、设备外壳采用碳钢冷板，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于1.2mm ，净化单元分为高效净化区及深度净化区，高效净化区为极距较宽（极距：25mm）的蜂巢电场结构，深度净化区为极距较窄（极距：6.6MM）的板式电场结构。电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护。 3、 设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能。 4设备可以通过蓝牙连接微信小程序对电源程序进行控制和升级 5.油烟净化设备检修门采用门磁开关，开门断电：更好的保护操作人员安全，门磁开关符合GB/T 2423.1-2008低温要求，在-10℃保持4H后功能正常，结果合格。 6油烟净化器净化后排放符合GB 3095-2012环境空气质量标准，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、颗粒物（PM2.5和PM10）、氮氧化物等污染物符合环境空气质量标准规定的一级排放标准。能通过本地环保检测。 7静电式餐饮油烟净化设备高压分线器燃烧性能符合V-2等级材料的规定要求。 8静电式餐饮油烟净化设备高压绝缘子瓷件符合GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》，内外壁之间在电压65KV，正弦50HZ条件进行壁厚工频击穿电压试验、结果均合格。 9油烟净化设备外壳防护涂层符合GB/T 1865-2009要求 ，光照和喷淋累计测试500H后，无变色、无粉化、无起泡、无剥落、无开裂等现象。 |  |
| 139 | 油烟净化器 （核心产品） | 配18.5KW | 1 | 台 | 1、净化效率不低于98%，型号：25000m3/h,功率：2500W 2、设备外壳采用碳钢冷板，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于1.2mm ，净化单元分为高效净化区及深度净化区，高效净化区为极距较宽（极距：25mm）的蜂巢电场结构，深度净化区为极距较窄（极距：6.6MM）的板式电场结构。电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护。 3、 设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能。 4设备可以通过蓝牙连接微信小程序对电源程序进行控制和升级 5.油烟净化设备检修门采用门磁开关，开门断电：更好的保护操作人员安全，门磁开关符合GB/T 2423.1-2008低温要求，在-10℃保持4H后功能正常，结果合格。 6油烟净化器净化后排放符合GB 3095-2012环境空气质量标准，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、颗粒物（PM2.5和PM10）、氮氧化物等污染物符合环境空气质量标准规定的一级排放标准。能通过本地环保检测。 7静电式餐饮油烟净化设备高压分线器燃烧性能符合V-2等级材料的规定要求。 8静电式餐饮油烟净化设备高压绝缘子瓷件符合GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》，内外壁之间在电压65KV，正弦50HZ条件进行壁厚工频击穿电压试验、结果均合格。 9油烟净化设备外壳防护涂层符合GB/T 1865-2009要求 ，光照和喷淋累计测试500H后，无变色、无粉化、无起泡、无剥落、无开裂等现象。 |  |
|  | 负二层 |  |  |  |  |  |
|  | 售卖间 |  |  |  |  |  |
| 140 | 五格保温售饭台 | 1800*700*800 | 3 | 台 | 1.台面采用304不锈钢板材，厚度为1.2mm 2.围板、内胆采用无磁不锈钢板材，厚度为1.0mm 3.配置三组1.5KW/220V的发热管，并设有防干烧探头 4.配置可显示温控面板，温度可以自由调节 5.配置5只一分之一份数盘。 6.配置4只38*38mm可调节子弹脚。 |  |
| 141 | 四格保温售饭台 | 1500*700*800 | 2 | 台 | 1.台面采用304不锈钢板材，厚度为1.2mm 2.围板、内胆采用无磁不锈钢板材，厚度为1.0mm 3.配置三组1.5KW/220V的发热管，并设有防干烧探头 4.配置可显示温控面板，温度可以自由调节 5.配置5只一分之一份数盘。 6.配置4只38*38mm可调节子弹脚。 |  |
| 142 | 双层工作台 | 500*700*800 | 5 | 台 | 1.规格：500*700*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |
| 143 | 单通打荷台带斜背 | 1800*800*800/150 | 1 | 台 | 1.规格：1800*800*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |
| 144 | 单通打荷台带斜背 | 1500*700*800/150 | 1 | 台 | 1.规格：1500*700*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |
| 145 | 单通打荷台带斜背 | 1800*700*800/150 | 1 | 台 | 1.规格：1800*700*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |
| 146 | 单门展示柜 | 600*700*1950 | 1 | 台 | - 制冷方式：风冷，温度：2℃~8℃，门数：双门，有效留样空间：≥12层，额定电压及频率：220V~50HZ，额定功率≤500W；有效容积162升、风冷 低温5~-5℃ 2、箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，中梁配加热丝，采用双层电加热防雾玻璃门，可拆卸门封条，自动回归门设计；品牌压缩机，纯铜蒸发器，在最高42℃的极端环境温度下也能正常制冷； 3、配置离子食物保鲜系统，通过释放活氧抑制细菌生长，通过释放负离子延缓食物氧化，延长食物保鲜时间； ▲4、采用智能微电脑触摸屏控制器，触摸显示屏最短边尺寸≥10cm；触摸显示屏可根据需求调节冷藏/冷冻间室温度，并显示箱体内实时温度；冰箱出现故障时触摸显示屏显示中文故障提示；可通过触摸显示屏开启节能功能，并在显示屏中显示累计节电数据； ▲5、产品具有物联网功能，可通过物联网平台远程查看冰箱实时状态及累计使用时长，并可远程开启除霜、节能、保鲜、抑菌等功能，同时可生成节电量曲线图；其中节累计能电量、累计耗电量、累计使用天数、累计减少碳排放需有数字化大屏管理显示界面； ▲6、产品具备远程故障报修系统，当产品出现故障时，在显示屏显示中文故障提示，并同步将故障信息通过物联网向授权用户管理员、经销商、制造商发送； 其中产品具备行业分布显示界面、在线设备及总设备管理显示界面，售后管理平台远程故障报警及保修故障管理界面，设备运行报表管理界面及故障分析管理界面，需数字化大屏显示； ▲7、人脸识别系统→自动开锁→留样菜品抓拍→留样重量抓拍→留样数据上传云端→留样条码自动生成（无需打码）→ 留样数据永久可查、所有留样取样数据具备数字化大屏显示界面。 ▲8、所投产品提供智能留样柜3C证书，产品名称和产品型号必须一致； ▲9、产品发泡板材依据GB/T 16172-2007检测，单位面积热释放速率峰值、平均燃烧时间、平均燃烧高度符合GB 8624-2012中B1级标准要求； ▲10、产品依据GB 31604.1-2023, GB 31604.49-2023, GB5009.156-2016检测，产品信息、感官要求、理化指标符合GB 4806.1-2016, GB 4806.9-2023要求。投标（响应）文件中提供证明材料：第4、5、6、7条参数须提供实物产品演示截图及工信部备案号查询截图加盖供应商公章并提供带CMA标识符合GB/T25000.51-2016要求的检测报告，报告中除功能文字描述外还要体现实物界面功能截图，报告复印件加盖供应商公章，第9、10条参数提供带CMA标识的完整检测报告复印件加盖供应商公章。 |  |
| 147 | 四门高身雪柜 | 1229*800*1950 | 1 | 台 | 内、外SUS304#进口浦项不锈钢制作；数字电脑温控，精准控温，温度可按需设定；856升、四门单温、冷藏冷冻转换；功率420W，耗电量6.3KW.H/24h，一级能效；品牌：海尔、格力、松下同等档次品牌 箱体整体式发泡。70mm厚高密度保温层,发泡剂为C5H10环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷； 隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为50mm,带小于90度自回归关闭构件； 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求； 一体式可整体抽出式机组，方便后期维养； 化霜水强制蒸发，无需外接排水； 外箱用料为0.7mm,内箱用料为0.5mm； 制冷方式：风冷； 外形尺寸：1229*800*1950 冷藏温度：-5℃～+5℃，冷冻温度：-12℃～-18℃ 。 |  |
| 148 | 单星水池 | 1000*700*800+150 | 1 | 台 | 1.规格：1000*700*800+150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：800x 500x 300Hmm； 4.用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |
| 149 | 摇摆水龙头 | / | 1 | 台 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 洗碗机 （核心产品） | 外形参考(宽×深×高)：5500×850×1900mm | 1 | 台 | 机器配置：入口模块+主洗缸+主洗缸+漂洗缸+漂洗+热回收模块+烘干+出口模块+过71度+速度三档可选 速度（三档可选）：2.0/1.4/0.9 m/min ·洗涤量： 洗涤量： 7600/5300/3400 碟/小时 (8寸碟) 耗水量： 230 升/小时 ·清洗温度： 55-65℃ ·喷淋温度： 82-90℃ ·传送带宽度： 612mm ·有效洗涤高度： 440mm ·进口长度： 950 mm ·出口长度： 1000 mm ·水箱加热功率： 18 kW ·喷淋加热功率： 25 kW ·烘干加热功率： 9 kW ·总配电量： 58.8 kW ·电源： 380v/50Hz/3N~ ·外形 (宽×深×高)外形参考(宽×深×高)：5500×850×1900m 配置一体掀盖式进口护板，双缸单喷单烘，保障餐具快速干燥避免细菌繁殖，使餐具更加卫生。 配置热回收节能系统，热量回收利用使用时大大降低耗电功率 配置故障报警功能，售后专员可远程指导回复机器正常运行。 配置自动清洁系统，洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁 配置预喷淋加热，餐具清洁更加卫生。 整体深拉水箱设计，卫生无死角。配置三档清洗模式。配置过71°试纸测试，使餐具更洁净。依据GB 4706.1-2005和GB∕T 5226.1-2019检测标准，长龙机具备开门保护和漏电保护，意外开启可立即停机，整机为双层结构；入口模块配置一体掀盖式进口护板，清洁时可整体轻松抬起，便于日常维护；长龙机清洗模块长度≥900mm，单个清洗缸洗臂上面不少于5根，下面不少于4根洗臂，并前后配置侧洗臂；清洗缸洗臂具有自清洁功能，自动清洁洗臂中的残渣；长龙机清洗水箱和喷淋水箱为一体拉伸水箱，水箱无焊缝，不会开裂；三道喷淋，喷淋水箱具备双层过滤，防止预漂洗喷嘴堵塞，长龙机配置清洁剂节约系统，检测结果：节省40%。 |  |
| 151 | 超声波洗碗机 | 1200*800*800 | 1 | 台 | 1.浸泡池厚度1.2mm，辅材厚度1.2mm； 2.采用富力增氧泵产生鼓泡预清洗效果； 3.内置过滤网板加提篮，方便清洁卫生； 4.配加热管,预洗效果更好，电源：380V/50Hz/3N、总配电量：5kW ; |  |
| 152 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 1 | 台 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |
| 153 | 二层收餐盘车 | 800*550*800 | 2 | 辆 | 采用SUS/304-2B不锈钢拉丝板，厚度1.2mm不锈钢，把手采用Φ39*1.0mm不锈钢管横格采用25*38*1.0mm不锈钢矩形管，内置保温电力管，配优质万向轮。 |  |
| 154 | 单星水池 | 1200*750*800+150 | 2 | 台 | 1.规格：1200*750*800+150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：800x 500x 300Hmm； 4.用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |
| 155 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 2 | 个 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |
| 156 | 洗地龙头 | 117*375*360 | 2 | 个 | 1.规格：117*375*360； 2.流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭； 3.开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀； 4.喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； 5.适用于墙壁、天花板或台面下安装； |  |
| 157 | 回收餐线 | 8000*600*800 | 8 | 米 | 1.规格：8000*600*800(mm)； 2.转角尺寸：960×960mm 1条,45度转角1条； 3.外壳选用优质国标201#不锈钢，厚度在1.2-2.0mm 4.传送速度：5-20m/min；传送速度变频可调，可根据现场就餐人数进行调整； 5.转角尺寸：960*960mm；电机额定功率：0.8KW；电机电压：380V/220V/50Hz；三相四(地线)线制 |  |
| 158 | 圆孔收餐柜 | 900*500*800 | 4 | 台 | 1.规格：900*500*800； 2.采用不锈钢板制作； 3.台面用1.2mm厚不锈钢板 4.台面开孔直径#200； 5.配套回收餐线； |  |
| 159 | 牛角罩 | 1200*1200*550*2 | 2.88 | 平方米 | 采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用1.2mm不锈钢板；加强筋为1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。 |  |
| 160 | 烟罩至吊顶封板 | L=4800mm*2 | 9.6 | 平方米 | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.0mm。 |  |
| 161 | 热水机 | 18KW | 1 | 台 | 采用新技术、新工艺制造而成，产品具有结构紧凑、外形美观、产蒸汽速度快、操作简单、使用安全、无噪声、无污染、效率高等特点。设备自动运行，可单机或多机组合使用，适用于食品加工、洗碗机配套、热水供暖等用途。同时带3个热水点 |  |
| 162 | 风机控制箱 | 5.5kw | 1 | 个 | 功率：5.5kw，直接启动 |  |
| 消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 双门不锈钢消毒柜 | 1300*630*1820 | 2 | 台 | 1、本机采用加厚不锈钢内外柜体，40mm超厚B1级阻燃聚氨酯发泡保温。 2、220V常规工作电压，使用场景无忧。 功率：220V/4.0Kw 3、本机采用强制热风循环消毒。 4、拥有变频升温技术，可有效节能。 5、采用304发热管，有效延长使用寿命。 6、采用304不锈钢加热叶轮，防水、防锈、经久耐用。 7、智能触摸屏控制，拥有定时、定温、故障提示、双重超温保护功能。 |  |
| 164 | 碗碟柜 | 1200*500*1800 | 2 | 台 | 1.规格：1200*500*1800； 2.板采用304/1.0mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.配可调子弹脚； |  |
| 售卖/配餐区预进间 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 挂墙双星洗手池 | 800*400*550 | 1 | 台 | 1.规格：800*400*550； 2.采用304#不锈钢制作； 3.台面采用采用1.2mm不锈钢板； 4.星斗采用1.0mm厚不锈钢板； |  |
| 166 | 感应水龙头 | 配套洗手池 | 2 | 个 | 1.优质不锈钢外壳； 2.全铜一体制作； 3.交流电与直流电可转换； 4.ABS感应器； 5.配挂墙洗手星； |  |
| 167 | 干手机 | 长290mm；宽220mm；高685mm | 1 | 台 | 1.材料采用304#不锈钢板，电压220V（50-60hz），额定功率1200W； 2.干手时间5-8S，风速>95m/s，防水ipx1； |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 粘捕式灭蝇灯 | 660*128*380 | 5 | 只 | 1、电压：220V，功率：≥20W，尺寸：≥370*250*140mm 2、灯管：2*10w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。，覆盖面积≥80㎡，外壳ABS防阻燃材料，插座带3C，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 3 、▲提供所投产品检测依据:GGB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》；GB 4706.76-2008 《家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求》合格的检测报告，检测报告包含生产单位名称、产品名称、规格型号、商标名称、电压220V、频率50Hz，前述要求全部合格，任缺一项视为不符合要求，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证，（提供所投产品厂家的第三方检测报告带有CMA和CNAS标复印件加盖制造商鲜章 ） |  |
| 169 | 风幕机 | 1500*212*226 | 2 | 台 | 1、材质：铝合金外壳 功率：400W 电压：220V/50Hz 风量：1320~1640m³/h 2、▲提供所投产品型号具有中国质量认证中心出具的中国国家强制性3C产品认证证书。 3、▲提供所投产品国家强制性产品认证试验报告检验依据： GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》 GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求》 GB 4343.1-2018 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射》GB 17625.1-2022 《电磁兼容 限值 第 1 部分：谐波电流发射限值 （设备每相输入电流≤16A）》 缺少任一项视为不符合要求，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证，（提供所投产品生产厂家带有CMA、CQC和CNAS标识的检测报告复印件加盖制造商鲜章 ） |  |
| 170 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 | 5 | 盏 | 电压:220V 功率:100W |  |
| 171 | 净水器 | 三联+PVDF超滤+龙头（包安装） 处理量NSF:283905升、5.01加仑/分钟 | 8 | 个 | 1.规格型号：三联+PVDF超滤+龙头（包安装） 处理量NSF:283905升、5.01加仑/分钟 2.过滤精度0.01微米，可有效去除水中铁锈等有害物质； 3.可手动排污； 4.进水压力：0.1-0.4Mpa; |  |
| 风管/风机 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 不锈钢风管 | / | 205 | 平方米 | 采用SUS304不锈钢，厚度为1.2mm。 ▲1、炉灶烟罩排烟管道304板材厚度≥1.2mm燃烧性能符合GB 8624-2012标准A1级要求，燃烧性能等级符合GB 8624 A(A1)级要求。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） |  |
| 173 | 洗碗间风柜 | 5.5KW | 1 | 台 | 1、功率：5.5KW 风压：600-800Pa 2、风量：10000-15000m3/h 3、外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 4、叶轮：采用高强度合金式叶轮，材质厚度≧5mm，高强度54#钢轴心, 5、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 6、风机轴承：采用高密度进口品牌轴承，风机运转采用3个轴承平台，运行稳定； 7、皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏； 8、减震系统：采用弹簧阻尼减震系统； |  |
| 174 | 配件、辅材 |  | 1 | 项 | 配件、辅材按项目需求自行考虑 |  |
| 175 | 预备费 |  | 1 | 项 | 259804.68元 | （此项费用为不可竞争 费，投标人不可更改 ，更改预备费做无效标 处理） |

# 第五章  南京市江宁区政府采购合同格式

南京市江宁区政府采购合同

（供参考）

项目编号 ：

项目名称 ：江宁老年医院厨房设备采购项目

采购单位 ：南京市江宁医院

成交供应商 ：

签订日期 ：

采购人：（以下简称甲方）                 供应商：（以下简称乙方）

住所地：                                 住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为          （大写）人民币，分项价款详见 《报价表》。

本合同总价款包含以下内容：

（1）货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料；

（2）验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；

（3）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（4）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（5）供应商认为需要的其他费用。

本合同为总价合同，合同执行期间总价不变。

第三条 合同期限

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于           号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物故障在检修 8 小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。

第十条 履约保证金

1.中标（成交）供应商应按以下第（(1)）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为  万元。

2.履约保证金的有效期至时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

第十一条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第 3 款的约定支付。

3.付款条件：

（1）自签订合同后30日内支付合同总额的30%预付款；

（2）供货、施工、安装、调试完毕后，由采购人进行验收，验收合格后，按实结算支付至货款总额的95%；余款质保期满一次性付清。

第十二条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向

甲方支付合同总价5 %的违约金。

5.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5%的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5 %的违约金。

7.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付 合同总价款的 30 %赔偿金。

第十三条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（(2) ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2.本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.其他：

甲方（采购人）：                       乙方（供应商）：

（盖章）                              （盖章）

代表人：                               代表人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

# 账号：                                 账号：

# 第六部分  投标文件格式

## 封面

投 标 文 件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

## 目录

一、具有独立承担民事责任的能力

二、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

五、无重大违法行为声明

六、投标函

七、法定代表人身份证明或授权委托书

八、开标一览表

九、明细报价表

十、中小企业声明函

十一、服务方案

十二、投标人项目业绩一览表

十三、项目组成人员一览表

十四、投标所需其他材料

十五、核心产品品牌一览表

十六、关于符合本国产品标准的声明函

## 一、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）

## 二、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供符合招标文件要求的资料

## 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：（加盖公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年      月      日

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供符合招标文件要求的资料

## 五、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

（采购人名称）    ：

我公司在参加编号为     号                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称： （公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年      月      日

## 六、投标函

：

经研究，我们决定参加编号为                  的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；

四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

七、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

九、我方响应招标文件规定的投标有效期。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十一、与本投标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

十二、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：（公章）

日 期： 年 月 日

## 七、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）

单位名称：       （公章）

法定代表人：           （签字或签章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人授权我单位    （职务或职称）   （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次           公开招标活动的一切事宜。

特此授权

（授权委托人出席开标会议的提供法定代表人、授权委托人身份证扫描件。如为授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料）

单位名称：         （公章）

法定代表人：           （签字或签章）

法人授权代表：              （签字）

年      月      日

## 八、开标一览表

## 投标人全称（公章）：

## 项目编号：

## 项目名称：

| 投标总报价 | 小写： （人民币：元） |
| --- | --- |
|  | 大写： （人民币：元） |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |

日期：       年   月   日

## 九、明细报价表

项目编号：JSZC-320115-YHZX-G2026-0002

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 单价 | 合计 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五格保温售饭台 | 1800*700*800 | 3 | 台 | 1.台面采用304不锈钢板材，厚度为1.2mm 2.围板、内胆采用无磁不锈钢板材，厚度为1.0mm 3.配置三组1.5KW/220V的发热管，并设有防干烧探头 4.配置可显示温控面板，温度可以自由调节 5.配置5只一分之一份数盘。 6.配置4只38*38mm可调节子弹脚。 |  |  |  |
| 2 | 四格保温售饭台 | 1500*700*800 | 2 | 台 | 1.台面采用304不锈钢板材，厚度为1.2mm 2.围板、内胆采用无磁不锈钢板材，厚度为1.0mm 3.配置三组1.5KW/220V的发热管，并设有防干烧探头 4.配置可显示温控面板，温度可以自由调节 5.配置5只一分之一份数盘。 6.配置4只38*38mm可调节子弹脚。 |  |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 500*700*800 | 5 | 台 | 1.规格：500*700*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 4 | 单通打荷台带斜背 | 1200*700*800/150 | 1 | 台 | 1.规格：1200*700*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 5 | 单通打荷台带斜背 | 1500*700*800/150 | 1 | 台 | 1.规格：1500*700*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 6 | 单通打荷台带斜背 | 1800*700*800/150 | 1 | 台 | 1.规格：1800*700*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 7 | 单门展示柜 | 600*700*1950 | 1 | 台 | 1、制冷方式：风冷，温度：2℃~8℃，门数：双门，有效留样空间：≥12层，额定电压及频率：220V~50HZ，额定功率≤500W；有效容积600L; 2、箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，中梁配加热丝，采用双层电加热防雾玻璃门，可拆卸门封条，自动回归门设计；品牌压缩机，纯铜蒸发器，在最高42℃的极端环境温度下也能正常制冷； 3、配置离子食物保鲜系统，通过释放活氧抑制细菌生长，通过释放负离子延缓食物氧化，延长食物保鲜时间； ▲4、采用智能微电脑触摸屏控制器，触摸显示屏最短边尺寸≥10cm；触摸显示屏可根据需求调节冷藏/冷冻间室温度，并显示箱体内实时温度；冰箱出现故障时触摸显示屏显示中文故障提示；可通过触摸显示屏开启节能功能，并在显示屏中显示累计节电数据； ▲5、产品具有物联网功能，可通过物联网平台远程查看冰箱实时状态及累计使用时长，并可远程开启除霜、节能、保鲜、抑菌等功能，同时可生成节电量曲线图；其中节累计能电量、累计耗电量、累计使用天数、累计减少碳排放需有数字化大屏管理显示界面； ▲6、产品具备远程故障报修系统，当产品出现故障时，在显示屏显示中文故障提示，并同步将故障信息通过物联网向授权用户管理员、经销商、制造商发送； 其中产品具备行业分布显示界面、在线设备及总设备管理显示界面，售后管理平台远程故障报警及保修故障管理界面，设备运行报表管理界面及故障分析管理界面，需数字化大屏显示； ▲7、人脸识别系统→自动开锁→留样菜品抓拍→留样重量抓拍→留样数据上传云端→留样条码自动生成（无需打码）→ 留样数据永久可查、所有留样取样数据具备数字化大屏显示界面。 ▲8、所投产品提供智能留样柜3C证书，产品名称和产品型号必须一致； ▲9、产品发泡板材依据GB/T 16172-2007检测，单位面积热释放速率峰值、平均燃烧时间、平均燃烧高度符合GB 8624-2012中B1级标准要求； ▲10、产品依据GB 31604.1-2023, GB 31604.49-2023, GB5009.156-2016检测，产品信息、感官要求、理化指标符合GB 4806.1-2016, GB 4806.9-2023要求。 投标（响应）文件中提供证明材料：第4、5、6、7条参数须提供实物产品演示截图及工信部备案号查询截图加盖供应商公章并提供带CMA标识符合GB/T25000.51-2016要求的检测报告，报告中除功能文字描述外还要体现实物界面功能截图，报告复印件加盖供应商公章，第9、10条参数提供带CMA标识的完整检测报告复印件加盖供应商公章。 |  |  |  |
| 8 | 单星水池 | 1000*700*800+150 | 1 | 台 | 1.规格：1000*700*800+150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：800x 500x 300Hmm； 4.用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 9 | 摇摆水龙头 | / | 1 | 台 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |  |  |
|  | 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 洗碗机 （核心产品） | 外形参考(宽×深×高)：5500×850×1900mm | 1 | 台 | 机器配置：入口模块+主洗缸+主洗缸+漂洗缸+漂洗+热回收模块+烘干+出口模块+过71度+速度三档可选 品牌：康宝、麦大厨、德玛仕同等档次品牌 速度（三档可选）：2.0/1.4/0.9 m/min ·洗涤量： 洗涤量： 7600/5300/3400 碟/小时 (8寸碟) 耗水量： 230 升/小时 ·清洗温度： 55-65℃ ·喷淋温度： 82-90℃ ·传送带宽度： 612mm ·有效洗涤高度： 440mm ·进口长度： 950 mm ·出口长度： 1000 mm ·水箱加热功率： 18 kW ·喷淋加热功率： 25 kW ·烘干加热功率： 9 kW ·总配电量： 58.8 kW ·电源： 380v/50Hz/3N~ ·外形 (宽×深×高)外形参考(宽×深×高)：5500×850×1900m 配置一体掀盖式进口护板，双缸单喷单烘，保障餐具快速干燥避免细菌繁殖，使餐具更加卫生。 配置热回收节能系统，热量回收利用使用时大大降低耗电功率 配置故障报警功能，售后专员可远程指导回复机器正常运行。 配置自动清洁系统，洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁 配置预喷淋加热，餐具清洁更加卫生。 整体深拉水箱设计，卫生无死角。 配置三档清洗模式。 配置过71°试纸测试，使餐具更洁净。 依据GB 4706.1-2005和GB∕T 5226.1-2019检测标准，长龙机具备开门保护和漏电保护，意外开启可立即停机，整机为双层结构；入口模块配置一体掀盖式进口护板，清洁时可整体轻松抬起，便于日常维护；长龙机清洗模块长度≥900mm，单个清洗缸洗臂上面不少于5根，下面不少于4根洗臂，并前后配置侧洗臂；清洗缸洗臂具有自清洁功能，自动清洁洗臂中的残渣；长龙机清洗水箱和喷淋水箱为一体拉伸水箱，水箱无焊缝，不会开裂；三道喷淋，喷淋水箱具备双层过滤，防止预漂洗喷嘴堵塞，长龙机配置清洁剂节约系统，检测结果：节省40%，需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告。 依据 GB/T20641-2014检测标准，洗碗机防护等级达到IP69，需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检验检测报告及国家市场监督管理总局官网查询截图。 |  |  |  |
| 11 | 超声波洗碗机 | 1200*800*900 | 1 | 台 | 1.浸泡池厚度1.2mm，辅材厚度1.2mm；定时定温1200碟/h，洗涤容量2600套 2.采用富力增氧泵产生鼓泡预清洗效果； 3.内置过滤网板加提篮，方便清洁卫生； 4.配加热管,预洗效果更好，电源：380V/50Hz/3N、总配电量：5kW ; |  |  |  |
| 12 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 1 | 台 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |  |  |
| 13 | 二层收餐盘车 | 800*550*800 | 2 | 辆 | 采用SUS/304-2B不锈钢拉丝板，厚度1.2mm不锈钢，把手采用Φ39*1.0mm不锈钢管横格采用25*38*1.0mm不锈钢矩形管，内置保温电力管，配优质万向轮。 |  |  |  |
| 14 | 单星水池 | 1200*750*800+150 | 2 | 台 | 1.规格：1200*750*800+150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：800x 500x 300Hmm； 4.用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 15 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 2 | 个 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |  |  |
| 16 | 洗地龙头 | 117*375*360 | 2 | 个 | 1.规格：117*375*360； 2.流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭； 3.开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀； 4.喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； 5.适用于墙壁、天花板或台面下安装； |  |  |  |
| 17 | 回收餐线 | 8000*600*800 | 8 | 米 | 1.规格：8000*600*800(mm)； 2.转角尺寸：960×960mm 1条,45度转角1条； 3.外壳选用优质国标201#不锈钢，厚度在1.2-2.0mm 4.传送速度：5-20m/min；传送速度变频可调，可根据现场就餐人数进行调整； 5.转角尺寸：960*960mm；电机额定功率：0.8KW；电机电压：380V/220V/50Hz；三相四(地线)线制 |  |  |  |
| 18 | 圆孔收餐柜 | 900*500*800 | 4 | 台 | 1.规格：900*500*800； 2.采用不锈钢板制作； 3.台面用1.2mm厚不锈钢板 4.台面开孔直径#200； 5.配套回收餐线； |  |  |  |
| 19 | 牛角罩 | 1200*1200*550*2 | 2.88 | 平方米 | 采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用1.2mm不锈钢板；加强筋为1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。 |  |  |  |
| 20 | 烟罩至吊顶封板 | L=4800mm*2 | 60.4 | 平方米 | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.0mm。 |  |  |  |
| 21 | 热水机 | 18KW | 1 | 台 | 采用新技术、新工艺制造而成，产品具有结构紧凑、外形美观、产蒸汽速度快、操作简单、使用安全、无噪声、无污染、效率高等特点。设备自动运行，可单机或多机组合使用，适用于食品加工、洗碗机配套、热水供暖等用途。同时带3个热水点 |  |  |  |
| 22 | 风机控制箱 | 5.5kw | 1 | 个 | 功率：5.5kw，直接启动 |  |  |  |
| 消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 双门不锈钢消毒柜 | 1300*630*1820 | 2 | 台 | 1、本机采用加厚不锈钢内外柜体，40mm超厚B1级阻燃聚氨酯发泡保温。 2、220V常规工作电压，使用场景无忧。 功率：220V/4.0Kw 3、本机采用强制热风循环消毒。 4、拥有变频升温技术，可有效节能。 5、采用304发热管，有效延长使用寿命。 6、采用304不锈钢加热叶轮，防水、防锈、经久耐用。 7、智能触摸屏控制，拥有定时、定温、故障提示、双重超温保护功能。 |  |  |  |
| 24 | 碗碟柜 | 1200*500*1800 | 2 | 台 | 1.规格：1200*500*1800； 2.板采用304/1.0mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 售卖/配餐区预进间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 挂墙双星洗手池 | 800*400*550 | 2 | 台 | 1.规格：800*400*550； 2.采用304#不锈钢制作； 3.台面采用采用1.2mm不锈钢板； 4.星斗采用1.0mm厚不锈钢板； |  |  |  |
| 26 | 感应水龙头 | 配套洗手池 | 4 | 个 | 1.优质不锈钢外壳； 2.全铜一体制作； 3.交流电与直流电可转换； 4.ABS感应器； 5.配挂墙洗手星； |  |  |  |
| 27 | 干手机 | 长290mm；宽220mm；高685mm | 2 | 台 | 1.材料采用304#不锈钢板，电压220V（50-60hz），额定功率2000W；壁挂式 2.干手时间5-8S，风速>95m/s，防水ipx1； |  |  |  |
| 配餐/打包区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 单星水池 | 1200*800*800+150 | 1 | 台 | 1.规格：1200*800*800+150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：800x 500x 300Hmm； 4.用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 29 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 1 | 个 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |  |  |
| 30 | 单通打荷台带斜背 | 1800*800*800/150 | 2 | 台 | 1.规格：1800*800*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 31 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 1.规格：1800*800*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 32 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 2 | 台 | 主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间栅格采用25*25不锈钢方管制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 |  |  |  |
| 蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 双门蒸饭车 | 1050*900*1850（48盘） | 3 | 台 | 1、额定电压380V，单门功率24KW、双门功率48KW。箱体外壳、内胆全部采用SUS/304-2B不锈钢板，实厚1.0mm，整体发泡。蒸室的内外罩双重结构, 保证蒸汽的充分利用，有效提高能源利用率。盘数：48盘 2、 内置式蒸车尺寸790X910X1660mm，采用*SUS304不锈钢方管，实厚1.0mm。蒸车定向轨道，整车进出，方便快捷。 3、推车下体采用不*SUS304锈钢方管厚度4.0mm稳定性强 4、容积大、升温快、产量高，是餐点类、米饭、蒸饺、肉丸、虾仁、馒头、包子、小龙包等最佳用具。 5、 外形美观大方，符合卫生要求。使用最先进式开门把手 6、脚轮采用耐高温、耐磨材料。 7、智能控制系统： （1）醒发功能：根据用户要求自主调节时间和温度 （2）温度功能：柜内温度一目了然防止温度过高而造成的食品营养流失 （3）保温功能：自带三小时自动保温功能 （4）安全功能：具有缺水断电报警功能，杜绝安全隐患 |  |  |  |
| 34 | 电磁三门海鲜蒸柜 | 1200*1000*1800 | 1 | 台 | 功率：30kw/380v 1、功率：30KW/380V 2、采用优质304材质不锈钢板材，面板1.2mm，侧板1.0mm； 3：（1）国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀； (2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； （3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长； （4）脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； （5）高精度模拟真火显示屏，屏显炒锅加热弧度模拟同步功能、屏显炒锅温度热同步模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能，实时档位对应实时功率显示功能轻松掌握火候，具有用电量累计功能，节能用电一目了然，具有“无锅，超温，电压，传感”故障显示保护功能，全中文显示； （6）前板配置防误动开关，紧急情况一键切断电源，安全更有保障。 |  |  |  |
| 35 | 灭火系统 | 配套烟罩 | 1 | 台 | 灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制作用.该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。 1、箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10米，箱体尺寸：690mm*610mm*222mm。 2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；单瓶充装质量：14.5kg，双瓶充装质量：14.5kg*2；保质期：有效期为6年。 ▲3、联动性能，单瓶：自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2.0s,喷射时间≥20.0s,喷嘴工作压力0.48MPa,冷却水喷嘴工作压力0.14MPa。双瓶：自动切换时间≤3.0s,喷射延迟时间≤3.0s,喷射时间≥26.0s,喷嘴工作压力0.23MPa,冷却水喷嘴工作压力0.12MPa。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲4、雾化喷嘴依据GB/T 5121.1-2008标准检测，其中铜含量≥58.5%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲5、F类火灾水系灭火剂的灭火降温性能，可在灭火后1分钟内将油温下降至100℃以下。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |
| 36 | 冲洗地龙头 | 117*375*360 | 1 | 台 | 1.规格：117*375*360； 2.流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭； 3.开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀； 4.喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； 5.适用于墙壁、天花板或台面下安装； |  |  |  |
| 37 | 洗米机 | 100公斤 | 1 | 台 | 1.：通过内置的搅拌装置或水流冲击，模拟人手淘洗的动作，有效去除大米表面的灰尘和杂质。 2.：内置水位传感器或程序控制，能自动加入适量的水进行清洗，避免水资源浪费。 3.：清洗完成后，可以将洗米桶提起或通过离心力脱水，方便直接下锅烹饪。 4.：只需将米放入，按下按钮，即可自动完成整个洗米过程，非常适合餐饮业 5.：避免了手部直接接触大米，更加卫生。 |  |  |  |
| 38 | 双层工作台 | 1000*750*800+150 | 1 | 台 | 1.规格：1000*750*800+150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 39 | 单星水池 | 1200*750*800+150 | 2 | 台 | 1.规格：1200*750*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：500x 500x 300Hmm； 4.用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 40 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 2 | 个 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |  |  |
| 41 | 排烟罩 | 6000*1200*1000 | 7.2 | 平方米 | 采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用1.2mm不锈钢板；加强筋为1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。 |  |  |  |
| 42 | 烟罩至吊顶封板 | L=9000mm | 9 | 平方米 | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.0mm。 |  |  |  |
| 43 | 风机控制柜 | 18.5KW | 1 | 台 | 功率：18.5kw，直接启动 |  |  |  |
| 营养间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 单炒单温小炒炉 | 1200*1200*800/400 | 1 | 台 | 1、功率：15KW/380V 2、采用优质304材质不锈钢板材，面板1.2mm，侧板1.0mm，配两口50#电磁炉专用炒锅； 3： （1）国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀； (2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； （3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长； （4）脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； （5）高精度模拟真火显示屏，屏显炒锅加热弧度模拟同步功能、屏显炒锅温度热同步模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能，实时档位对应实时功率显示功能轻松掌握火候，具有用电量累计功能，节能用电一目了然，具有“无锅，超温，电压，传感”故障显示保护功能，全中文显示； （6）前板配置防误动开关，紧急情况一键切断电源，安全更有保障。 |  |  |  |
| 45 | 四眼煲仔炉 | 1000*1200*800/400 | 1 | 只 | 1、功率：4*3.5KW/380V 2、采用优质304材质不锈钢板材，面板1.2mm，侧板1.0mm； 3、采用数字信号处理器，符合国家标准的IPX7防护等级的显示器。 4、产品采用8档360度旋转火力开关，开关控制模块依据GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》检验：IP6X防尘试验、IPX7防水试验两项检验合格。 5、PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热均匀、不偏火、不烧线盘，无盲区。 |  |  |  |
| 46 | 电磁三门海鲜蒸柜 | 1200*1000*1800 | 1 | 台 | 功率：30kw/380v 1、功率：30KW/380V 2、采用优质304材质不锈钢板材，面板1.2mm，侧板1.0mm； 3：（1）国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀； (2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； （3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长； （4）脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； （5）高精度模拟真火显示屏，屏显炒锅加热弧度模拟同步功能、屏显炒锅温度热同步模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能，实时档位对应实时功率显示功能轻松掌握火候，具有用电量累计功能，节能用电一目了然，具有“无锅，超温，电压，传感”故障显示保护功能，全中文显示； （6）前板配置防误动开关，紧急情况一键切断电源，安全更有保障。 |  |  |  |
| 47 | 双头电磁平头炉 | 1200*800*600 | 1 | 台 | 1、功率：2*15KW/380V 2、采用优质304材质不锈钢板材，面板1.2mm，侧板1.0mm，配两口50#电磁炉专用炒锅；面板显示：火力、时间、档位；火力档位：8档 3： （1）国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀； (2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； （3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长； （4）脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； （5）高精度模拟真火显示屏，屏显炒锅加热弧度模拟同步功能、屏显炒锅温度热同步模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能，实时档位对应实时功率显示功能轻松掌握火候，具有用电量累计功能，节能用电一目了然，具有“无锅，超温，电压，传感”故障显示保护功能，全中文显示； （6）前板配置防误动开关，紧急情况一键切断电源，安全更有保障。 |  |  |  |
| 48 | 单通打荷台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 1.规格：1800*800*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 49 | 平台冷柜 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 内、外SUS304/201#进口浦项不锈钢制作；数字温控器，精准控温，温度可按需设定； 箱体整体式发泡。70mm厚高密度保温层,发泡剂为C5H10环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷； 前进前出风设计，可适合后侧和左侧全封堵的环境使用； 隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为50mm,带小于90度自回归关闭构件； 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求； 一体式可整体抽出式机组，方便后期维养； 化霜水强制蒸发，无需外接排水； 机组默认为面对工作台冰箱，机组在左侧。 外箱用料为0.7mm,内箱用料为0.5mm，台板用料厚度1.0mm厚； 制冷方式：风冷； 冷冻温度：-12℃～-18℃ ； 外形尺寸：1200/1500/1800*760*800 |  |  |  |
| 50 | 台上二层架 | 1800*350*610 | 2 | 台 | 1.规格：1800*350*610； 2.层板采用304/1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 3.加强筋用304/1.2mm厚不锈钢板； |  |  |  |
| 51 | 冲洗地龙头 | 117*375*360 | 2 | 台 | 1.规格：117*375*360； 2.流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭； 3.开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀；4.喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； 5.适用于墙壁、天花板或台面下安装； |  |  |  |
| 52 | 四门高身雪柜 | 856升、四门单温、冷藏冷冻转换；功率420W，耗电量6.3KW.H/24h | 1 | 台 | 内、外SUS304#进口浦项不锈钢制作；数字电脑温控，精准控温，温度可按需设定；856升、四门单温、冷藏冷冻转换；功率420W，耗电量6.3KW.H/24h，一级能效；品牌：海尔、格力、松下同等档次品牌 箱体整体式发泡。70mm厚高密度保温层,发泡剂为C5H10环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷； 隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为50mm,带小于90度自回归关闭构件； 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求； 一体式可整体抽出式机组，方便后期维养； 化霜水强制蒸发，无需外接排水； 外箱用料为0.7mm,内箱用料为0.5mm； 制冷方式：风冷； 外形尺寸：1229*800*1950 冷藏温度：-5℃～+5℃，冷冻温度：-12℃～-18℃ 。 |  |  |  |
| 53 | 双星水池 | 1200*700*800/150 | 1 | 台 | 1.规格：1200*700*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：500x 500x 250Hmm*2； 4.斗用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 54 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 2 | 个 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |  |  |
| 55 | 双层工作台 | 1800*700*800+150 | 1 | 台 | 1.规格：1800*700*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 56 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 4 | 台 | 主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间栅格采用25*25不锈钢方管制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 |  |  |  |
| 57 | 灭火系统 | 配套烟罩 | 1 | 台 | 灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制作用.该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。 1、箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10米，箱体尺寸：690mm*610mm*222mm。 2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；单瓶充装质量：14.5kg，双瓶充装质量：14.5kg*2；保质期：有效期为6年。 ▲3、联动性能，单瓶：自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2.0s,喷射时间≥20.0s,喷嘴工作压力0.48MPa,冷却水喷嘴工作压力0.14MPa。双瓶：自动切换时间≤3.0s,喷射延迟时间≤3.0s,喷射时间≥26.0s,喷嘴工作压力0.23MPa,冷却水喷嘴工作压力0.12MPa。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲4、雾化喷嘴依据GB/T 5121.1-2008标准检测，其中铜含量≥58.5%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲5、F类火灾水系灭火剂的灭火降温性能，可在灭火后1分钟内将油温下降至100℃以下。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |
| 58 | 鲜风机控制柜 | 7.5KW | 1 | 台 | 功率：7.5kw，直接启动 |  |  |  |
| 59 | 排烟罩 | 5000*1300*1000 | 6.5 | 平方米 | 采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用1.2mm不锈钢板；加强筋为1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。 |  |  |  |
| 60 | 烟罩至吊顶封板 | L=7600mm | 7.6 | 平方米 | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.0mm。 |  |  |  |
| 面点加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 三层电热烤箱 | 1490*1150*1755 | 2 | 台 | 层数:3层 每层烤盘数量:3盘 烤盘尺寸:400mmx600mm 每层电功率:0.14kW 每层热量输出:8600KCA/H 温度范围:0-300°C 电压:220V 重量:817kg 内腔尺寸:1020mmx805mmx250mm 外形尺寸:1490mmx1150mmx1755mm 。开门方式:向下向外 外表材质:不锈钢面板+喷漆板材 |  |  |  |
| 62 | 电饼铛 | 700*800*800 | 2 | 台 | 1.额定电压 AC380V 产品型号 DRL-101型 2.额定频率 50HZ 产品编号 3.额定功率 5KW 外形尺寸 700*800*800 4.额定电流 15A |  |  |  |
| 63 | 不锈钢包边木案工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 1.规格：1800*800*800； 2.包边台面采用304#1.2MM不锈钢制作； 3.板面采用80mm厚松木； 4.支架用50*50不锈钢方管； 5.台脚采用1.2mm×Ø50不锈钢圆通子弹脚 |  |  |  |
| 64 | 面粉车 | 500*600*530 | 2 | 台 | 1.规格：500*600*530； 2.盖板用304#1.2mm厚不锈钢板 3.围板用304#1.0mm厚不锈钢板 4.配3寸防滑聚酯万向轮 5.2个带刹车摯。 |  |  |  |
| 65 | 和面机 | 600mmx930mmx1190mm | 1 | 台 | 容量:面粉 25kg，面团50kg 电压：380V 功率:螺旋功率 3kW， 料筒功率0.75kW 转速:螺旋转速(一档135rpm、二档270rpm); 料筒转速(一档17.8rpm、二档17.8rpm) 重量:320kg |  |  |  |
| 66 | 压面机 | 压面量:900kg/h | 1 | 台 | 商用压面机： 1.电压:380V 2.功率:3kW 3.压面量:900kg/h 4.产品重量:275kg |  |  |  |
| 67 | 搅拌机 | 搅拌速度:0~520R/min无级变速 容量:40L、 | 1 | 台 | 整机不锈钢、电压:380V 功率:3kW 尺寸：750mmx670mmx1000mm 装置方式:固定式 布局形式:立式 搅拌速度:0~520R/min无级变速 容量:40L、运行最少量：打发3KG搅拌2KG和面3KG、运行最多量：打发10KG搅拌10KG和面8KG |  |  |  |
| 68 | 灭火系统 | 配套烟罩 | 1 | 台 | 灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制作用.该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。 1、箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10米，箱体尺寸：690mm*610mm*222mm。 2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；单瓶充装质量：14.5kg，双瓶充装质量：14.5kg*2；保质期：有效期为6年。 ▲3、联动性能，单瓶：自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2.0s,喷射时间≥20.0s,喷嘴工作压力0.48MPa,冷却水喷嘴工作压力0.14MPa。双瓶：自动切换时间≤3.0s,喷射延迟时间≤3.0s,喷射时间≥26.0s,喷嘴工作压力0.23MPa,冷却水喷嘴工作压力0.12MPa。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲4、雾化喷嘴依据GB/T 5121.1-2008标准检测，其中铜含量≥58.5%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲5、F类火灾水系灭火剂的灭火降温性能，可在灭火后1分钟内将油温下降至100℃以下。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |
| 69 | 刀具消毒柜 | 435*215*610 | 1 | 台 | 1.名称：厨房商用砧板刀具一体消毒柜； 2.采用加厚发泡无磁AISI304不锈钢； 3.挂墙式，轻便小巧，不占空间； 4.悬挂斜插消毒方式，更加节省箱体内部空间，容纳刀具数量：全无磁不锈钢 10把，产品功率：8W 5.带锁设计（开锁方式：密码），提升厨房专用工具的管理； 6.内刀具架为有机玻璃制造，可直接取出，方面清洁； 7.带保护的内置紫外线杀菌灯+臭氧+热风循环消毒，能有效杀灭细菌； 8.安全设计，开门自动关闭紫外线灯。 |  |  |  |
| 70 | 双星水池 | 1800*800*800/150 | 1 | 台 | 1.规格：1800*800*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：500x 500x 250Hmm*2； 4.斗用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 71 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 2 | 个 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |  |  |
| 72 | 四门高身雪柜 | 856升、四门单温、冷藏冷冻转换；功率420W，耗电量6.3KW.H/24h | 1 | 台 | 内、外SUS304#进口浦项不锈钢制作；数字电脑温控，精准控温，温度可按需设定；856升、四门单温、冷藏冷冻转换；功率420W，耗电量6.3KW.H/24h，一级能效；品牌：海尔、格力、松下同等档次品牌 箱体整体式发泡。70mm厚高密度保温层,发泡剂为C5H10环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷； 隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为50mm,带小于90度自回归关闭构件； 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求； 一体式可整体抽出式机组，方便后期维养； 化霜水强制蒸发，无需外接排水； 外箱用料为0.7mm,内箱用料为0.5mm； 制冷方式：风冷； 外形尺寸：1229*800*1950 冷藏温度：-5℃～+5℃，冷冻温度：-12℃～-18℃ 。 |  |  |  |
| 73 | 双门醒发箱 | 755*1215*1950 | 2 | 台 | 1.售后服务为保修一年，包装为木架包装，适用范围包括茶餐厅设备、蛋糕房设备、面包房设备、西餐店设备、饮品店设备、休闲速食设备、休闲食品厂设备。品牌：三麦、新麦、双麦同等档次品牌 2.不锈钢机身、电子控温（电脑式）、支持定时功能、电气参数:电压220V，功率2KW。 3.重量:净重220kg。 4.烤盘规格:烤盘尺寸为400mmx600mm，（含盘）盘数为32盘 |  |  |  |
| 74 | 排烟罩 | 5000*1200*1000 | 6 | 平方米 | 采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用1.2mm不锈钢板；加强筋为1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。 |  |  |  |
| 75 | 烟罩至吊顶封板 | L=7400mm | 7.4 | 平方米 | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.0mm。 |  |  |  |
| 76 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 2 | 台 | 主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间栅格采用25*25不锈钢方管制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 |  |  |  |
| 77 | 饼盆车 | 470*650*1600 | 2 | 台 | 1.规格：470*650*1600 2.支架：30*30mm 304#不锈钢方管 3.导轨：304#1.2mm厚不锈钢板 4.配4寸防滑聚酯万向轮 5.2个带刹车摯。 |  |  |  |
| 蔬菜/肉类加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 单星水池 | 1200*750*800+150 | 6 | 台 | 1.规格：1200*750*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：500x 500x 300Hmm； 4.用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 79 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 6 | 个 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |  |  |
| 80 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 4 | 台 | 1.规格：1800*700*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 81 | 单孔收餐台 | 1500*750*800/150 | 1 | 台 | 1.规格：1500*750*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 82 | 毛刷清洗机 | 1500*800*1000 | 1 | 台 | 1.规格（长*宽*高）1500*800*1000MM 2.功率/电压：3KW/220V/50HZ （台湾电机） 3.材质：整机采用优质SUS304不锈钢板，侧板厚5mm不锈钢板，坚固耐磨 4.清洗能力:500-600KG/HR 5.毛棍数量: 6根长: 1000MM、材质:尼龙丝101材质 6.防水型开关 |  |  |  |
| 83 | 多功能切菜机 | 1200*530*1280 | 1 | 台 | 产量：500KG/H材料：304不锈钢；适用范围：将根茎类（如：马铃薯、蕃薯、芋头、瓜类、洋葱、茄子等）切成丁、片、丝、条状; 叶菜类（如：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱等）的长条状之物切成片、丝、段，变频控制，操作简单； |  |  |  |
| 84 | 尼龙粘板台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 1.规格：1800*800*800； 2.台面板采用尼龙板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 85 | 刀具消毒柜 | 460*95*610 | 2 | 台 | 1.规格：460*95*610； 2.采用AISI304不锈钢； 3.挂墙式，轻便小巧，不占空间； 4.悬挂斜插消毒方式，更加节省箱体内部空间，可同时消毒7把刀； 5.有机玻璃门，带锁设计，提升厨房专用工具的管理； 6.内刀具架为有机玻璃制造，可直接取出，方面清洁； 7.带保护的内置紫外线杀菌灯，能有效杀灭细菌； 8.安全设计，开门自动关闭紫外线灯。 |  |  |  |
| 86 | 绞肉切肉两用机 | / | 1 | 台 | 绞肉产量：180kg/h 切片产量：260kg/h 切丝产量：150kg/h 重量：95kg 整机304材质 |  |  |  |
| 87 | 单星杀鱼台 | 1500*750*800/150 | 2 | 块 | 1.规格：1500*760*950； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：500x 500x 250Hmm； 4.用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 88 | 花洒水龙头 | 配套水池 | 2 | 个 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |  |  |
| 89 | 单孔收餐台 | 800*750*800/150 | 1 | 台 | 1.规格：800*750*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 90 | 冲洗地龙头 | 117*375*360 | 2 | 台 | 1.规格：117*375*360； 2.流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭； 3.开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀； 4.喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； 5.适用于墙壁、天花板或台面下安装； |  |  |  |
| 91 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 4 | 台 | 主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间栅格采用25*25不锈钢方管制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 |  |  |  |
| 92 | 热水机 | 18KW | 1 | 台 | 采用新技术、新工艺制造而成，产品具有结构紧凑、外形美观、产蒸汽速度快、操作简单、使用安全、无噪声、无污染、效率高等特点。设备自动运行，可单机或多机组合使用，适用于食品加工、洗碗机配套、热水供暖等用途。同时带3个热水点 |  |  |  |
| 93 | 鲜风机控制柜 | 5.5KW | 1 | 台 | 功率：5.5kw，直接启动 |  |  |  |
| 烹饪/切配间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 电磁双大锅灶 | 2200*1200*800/400 | 2 | 台 | 1、功率：25KW/380V 2、采用优质304材质不锈钢板材，面板1.2mm，侧板1.0mm，配两口50#电磁炉专用炒锅； 3： （1）国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀； (2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； （3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长； （4）脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； （5）高精度模拟真火显示屏，屏显炒锅加热弧度模拟同步功能、屏显炒锅温度热同步模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能，实时档位对应实时功率显示功能轻松掌握火候，具有用电量累计功能，节能用电一目了然，具有“无锅，超温，电压，传感”故障显示保护功能，全中文显示； （6）前板配置防误动开关，紧急情况一键切断电源，安全更有保障。 |  |  |  |
| 95 | 双炒单温小炒炉 | 1800*1200*800/400 | 1 | 台 | 1、功率：15KW/380V*2 2、采用优质304材质不锈钢板材，面板1.2mm，侧板1.0mm，配两口50#电磁炉专用炒锅； 3： （1）国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀； (2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； （3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长； （4）脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； （5）高精度模拟真火显示屏，屏显炒锅加热弧度模拟同步功能、屏显炒锅温度热同步模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能，实时档位对应实时功率显示功能轻松掌握火候，具有用电量累计功能，节能用电一目了然，具有“无锅，超温，电压，传感”故障显示保护功能，全中文显示； （6）前板配置防误动开关，紧急情况一键切断电源，安全更有保障。 |  |  |  |
| 96 | 拼台 | 400*1200*800/400 | 5 | 台 | 为SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面板采用1.2mm不锈钢板制作，配1.2mm不锈钢加强筋。 |  |  |  |
| 97 | 四眼煲仔炉 | 1000*1200*800/400 | 1 | 只 | 1、功率：4*3.5KW/380V 2、采用优质304材质不锈钢板材，面板1.2mm，侧板1.0mm； 3、采用数字信号处理器，符合国家标准的IPX7防护等级的显示器。 4、产品采用8档数码显示一体按键面板、黑晶钢化玻璃，定时定温、保温、数显、开关控制模块依据GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》检验：IP6X防尘试验、IPX7防水试验两项检验合格。 5、PPS“齿”形线盘组件，磁强分布均匀、发热均匀、不偏火、不烧线盘，无盲区。 |  |  |  |
| 98 | 双头电磁平头炉 | 1200*800*600 | 1 | 台 | 1、功率：2*15KW/380V 2、采用优质304材质不锈钢板材，面板1.2mm，侧板1.0mm，配两口50#电磁炉专用炒锅；品牌：喜莱盛、德玛仕、松下等同等档次 3： （1）国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀； (2)全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； （3）流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长； （4）脚动式磁感开关，8档磁控式，液晶面板显示、面板显示火力、时间、档位；加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； （5）高精度模拟真火显示屏，屏显炒锅加热弧度模拟同步功能、屏显炒锅温度热同步模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能，实时档位对应实时功率显示功能轻松掌握火候，具有用电量累计功能，节能用电一目了然，具有“无锅，超温，电压，传感”故障显示保护功能，全中文显示； （6）前板配置防误动开关，紧急情况一键切断电源，安全更有保障。 |  |  |  |
| 99 | 双移门工作柜 | 1800*800*800 | 5 | 台 | 1.规格：1800*800*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 100 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 4 | 台 | 1.规格：1800*800*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 101 | 平台冷柜 | 1800*750*800 | 4 | 台 | 内、外SUS304/201#进口浦项不锈钢制作；数字温控器，精准控温，温度可按需设定； 箱体整体式发泡。70mm厚高密度保温层,发泡剂为C5H10环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷； 前进前出风设计，可适合后侧和左侧全封堵的环境使用； 隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为50mm,带小于90度自回归关闭构件； 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求； 一体式可整体抽出式机组，方便后期维养； 化霜水强制蒸发，无需外接排水； 机组默认为面对工作台冰箱，机组在左侧。 外箱用料为0.7mm,内箱用料为0.5mm，台板用料厚度1.0mm厚； 制冷方式：风冷； 冷冻温度：-12℃～-18℃ ； 外形尺寸：1200/1500/1800*760*800 |  |  |  |
| 102 | 台上二层架 | 1800*350*610 | 4 | 台 | 1.规格：1800*350*610； 2.层板采用304/1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 3.加强筋用304/1.2mm厚不锈钢板； |  |  |  |
| 103 | 四门高身雪柜 | 856升、四门单温、冷藏冷冻转换；功率420W，耗电量6.3KW.H/24h | 2 | 台 | 内、外SUS304#进口浦项不锈钢制作；数字电脑温控，精准控温，温度可按需设定；856升、四门单温、冷藏冷冻转换；功率420W，耗电量6.3KW.H/24h，一级能效；品牌：海尔、格力、松下同等档次品牌 箱体整体式发泡。70mm厚高密度保温层,发泡剂为C5H10环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷； 隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为50mm,带小于90度自回归关闭构件； 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求； 一体式可整体抽出式机组，方便后期维养； 化霜水强制蒸发，无需外接排水； 外箱用料为0.7mm,内箱用料为0.5mm； 制冷方式：风冷； 外形尺寸：1229*800*1950 冷藏温度：-5℃～+5℃，冷冻温度：-12℃～-18℃ 。 |  |  |  |
| 104 | 单星水池 | 1200*750*800+150 | 2 | 台 | 1.规格：1200*750*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：500x 500x 300Hmm； 4.用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 105 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 2 | 个 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |  |  |
| 106 | 双层工作台 | 1150*750*800+150 | 1 | 台 | 1.规格：1150*750*800+150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 107 | 冲洗地龙头 | 117*375*360 | 3 | 台 | 1.规格：117*375*360； 2.流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭； 3.开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀； 4.喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； 5.适用于墙壁、天花板或台面下安装； |  |  |  |
| 108 | 灭火系统 | 配套烟罩 | 1 | 台 | 灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制作用.该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。 1、箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10米，箱体尺寸：690mm*610mm*222mm。 2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；单瓶充装质量：14.5kg，双瓶充装质量：14.5kg*2；保质期：有效期为6年。 ▲3、联动性能，单瓶：自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2.0s,喷射时间≥20.0s,喷嘴工作压力0.48MPa,冷却水喷嘴工作压力0.14MPa。双瓶：自动切换时间≤3.0s,喷射延迟时间≤3.0s,喷射时间≥26.0s,喷嘴工作压力0.23MPa,冷却水喷嘴工作压力0.12MPa。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲4、雾化喷嘴依据GB/T 5121.1-2008标准检测，其中铜含量≥58.5%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） ▲5、F类火灾水系灭火剂的灭火降温性能，可在灭火后1分钟内将油温下降至100℃以下。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |
| 109 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 4 | 台 | 主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间栅格采用25*25不锈钢方管制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 |  |  |  |
| 110 | 绞肉切肉两用机 | / | 2 | 台 | 绞肉产量：180kg/h 切片产量：260kg/h 切丝产量：150kg/h 重量：95kg 整机304材质 |  |  |  |
| 111 | 立式刀具消毒柜 | 1000*600*1800 | 2 | 台 | 主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作 电压:220V 功率:3000W |  |  |  |
| 112 | 排烟罩 | 11700*1300*1000 | 15.3 | 平方米 | 采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用1.2mm不锈钢板；加强筋为1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。 |  |  |  |
| 113 | 烟罩至吊顶封板 | L=14300mm | 14.3 | 平方米 | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.0mm。 |  |  |  |
| 114 | 鲜风机控制柜 | 7.5KW | 1 | 台 | 功率：7.5kw，直接启动 |  |  |  |
| 115 | 风机控制柜 | 11KW | 1 | 台 | 功率：11kw，直接启动 |  |  |  |
| 116 | 热水机 | 18KW | 1 | 台 | 采用新技术、新工艺制造而成，产品具有结构紧凑、外形美观、产蒸汽速度快、操作简单、使用安全、无噪声、无污染、效率高等特点。设备自动运行，可单机或多机组合使用，适用于食品加工、洗碗机配套、热水供暖等用途。同时带3个热水点 |  |  |  |
| 主/副食品库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 12 | 台 | 主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间栅格采用25*25不锈钢方管制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 |  |  |  |
| 118 | 米面架 | 1000*500*200 | 6 | 台 | 立柱采用φ50δ=1.2mm，横通38×38/δ=1.2mm，间距小于50mm，配管封堵头，全钢螺纹重型可调整子弹脚。 |  |  |  |
| 化冻区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 12 | 台 | 主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间栅格采用25*25不锈钢方管制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 |  |  |  |
| 120 | 解冻池 | 1000*750*800+150 | 1 | 台 | 1.规格：1000*750*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：500x 500x 300Hmm； 4.用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 121 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 1 | 个 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |  |  |
| 冷冻/冷藏库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 高温库 | 9000*5500*2600 | 128.7 | 立方米 | 1.规格：9000*5500*2600； 2.库体采SUS304 0.8mm不锈钢板。库板间均可互换，内外金属面中隔热层采用带有100mm 厚，带标记的不含氟氯化碳的氨甲酸乙酯隔热发泡层，总厚度为102mm。 库板边缘带有高密度氨甲酸乙酯材质的凹凸齿轮及槽口，安装时使用钢锁扣连在一起，冷库安装完毕后内部净高为2400mm 3.采用全封闭式风冷压缩机； 4.采用优质蒸发器，膨胀阀、干燥器、电磁阀。 5.配置全自动电源控制箱，含电源指示灯，温度数字显示控制仪； 6.控制系统必备相序、高低压、过流保护、短路保护、过载保护；温度：-5℃～10℃。 |  |  |  |
| 123 | 低温库 | 9000*5500*2600 | 128.7 | 立方米 | 1.规格：9000*5500*2600； 2.库体采SUS304 0.8mm不锈钢板。库板间均可互换，内外金属面中隔热层采用带有100mm 厚，带标记的不含氟氯化碳的氨甲酸乙酯隔热发泡层，总厚度为102mm。 库板边缘带有高密度氨甲酸乙酯材质的凹凸齿轮及槽口，安装时使用钢锁扣连在一起，冷库安装完毕后内部净高为2400mm 3.采用全封闭式风冷压缩机； 4.采用优质蒸发器，膨胀阀、干燥器、电磁阀。 5.配置全自动电源控制箱，含电源指示灯，温度数字显示控制仪； 6.控制系统必备相序、高低压、过流保护、短路保护、过载保护；温度:-0℃～-30℃。 |  |  |  |
| 124 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 12 | 台 | 主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间栅格采用25*25不锈钢方管制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 粘捕式灭蝇灯 | 660*128*380 | 14 | 只 | 1、电压：220V，功率：≥20W，尺寸：≥370*250*140mm 2、灯管：2*10w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。，覆盖面积≥80㎡，外壳ABS防阻燃材料，插座带3C，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 3 、▲提供所投产品检测依据:GGB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》；GB 4706.76-2008 《家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求》合格的检测报告，检测报告包含生产单位名称、产品名称、规格型号、商标名称、电压220V、频率50Hz，前述要求全部合格，任缺一项视为不符合要求，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证，（提供所投产品厂家的第三方检测报告带有CMA和CNAS标复印件加盖制造商鲜章 ） |  |  |  |
| 126 | 风幕机 | 1500*212*226 | 4 | 台 | 1、材质：铝合金外壳 功率：400W 电压：220V/50Hz 风量：1320~1640m³/h 2、▲提供所投产品型号具有中国质量认证中心出具的中国国家强制性3C产品认证证书。 3、▲提供所投产品国家强制性产品认证试验报告检验依据： GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》 GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求》 GB 4343.1-2018 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射》GB 17625.1-2022 《电磁兼容 限值 第 1 部分：谐波电流发射限值 （设备每相输入电流≤16A）》 缺少任一项视为不符合要求，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证，（提供所投产品生产厂家带有CMA、CQC和CNAS标识的检测报告复印件加盖制造商鲜章 ） |  |  |  |
| 127 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 | 8 | 盏 | 电压:220V 功率:100W |  |  |  |
| 128 | 净水器 | 三联+PVDF超滤+龙头（包安装） 处理量NSF:283905升、5.01加仑/分钟 | 8 | 个 | 1.规格型号：三联+PVDF超滤+龙头（包安装） 处理量NSF:283905升、5.01加仑/分钟 2.过滤精度0.01微米，可有效去除水中铁锈等有害物质； 3.可手动排污； 4.进水压力：0.1-0.4Mpa; |  |  |  |
| 风管/风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 不锈钢风管 | / | 851 | 平方米 | 采用SUS304不锈钢，厚度为1.2mm。 ▲1、炉灶烟罩排烟管道304板材厚度≥1.2mm燃烧性能符合GB 8624-2012标准A1级要求，燃烧性能等级符合GB 8624 A(A1)级要求。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |
| 130 | 鲜风不锈钢风管 | / | 672 | 平方米 | 采用SUS304不锈钢，厚度为1.2mm。 ▲1、炉灶烟罩排烟管道304板材厚度≥1.2mm燃烧性能符合GB 8624-2012标准A1级要求，燃烧性能等级符合GB 8624 A(A1)级要求。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |
| 131 | 风口 | 250*250 | 9 | 个 | 1、选用SUS304不锈钢板，厚度GB0.8mm（±国标) 2、激光切割，一次成型，隔绝厨房热量外泄。 |  |  |  |
| 132 | 风口 | 400*400 | 21 | 个 | 1、选用SUS304不锈钢板，厚度GB0.8mm（±国标) 2、激光切割，一次成型，隔绝厨房热量外泄。 |  |  |  |
| 133 | 鲜风机 | 5.5KW | 1 | 台 | 1、功率：5.5KW 风压：600-800Pa 2、风量：10000-15000m3/h 3、外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 4、叶轮：采用高强度合金式叶轮，材质厚度≧5mm，高强度54#钢轴心, 5、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 6、风机轴承：采用高密度进口品牌轴承，风机运转采用3个轴承平台，运行稳定； 7、皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏； 8、减震系统：采用弹簧阻尼减震系统； |  |  |  |
| 134 | 鲜风机 | 7.5KW | 2 | 台 | 1、功率：7.5KW 风压：600-800Pa 2、风量：15000-20000m3/h 3、外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 4、叶轮：采用高强度合金式叶轮，材质厚度≧5mm，高强度54#钢轴心, 5、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 6、风机轴承：采用高密度进口品牌轴承，风机运转采用3个轴承平台，运行稳定； 7、皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏； 8、减震系统：采用弹簧阻尼减震系统； |  |  |  |
| 135 | 洗碗间风柜 | 5.5KW | 1 | 台 | 1、功率：5.5KW 风压：600-800Pa 2、风量：10000-15000m3/h 3、外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 4、叶轮：采用高强度合金式叶轮，材质厚度≧5mm，高强度54#钢轴心, 5、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 6、风机轴承：采用高密度进口品牌轴承，风机运转采用3个轴承平台，运行稳定； 7、皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏； 8、减震系统：采用弹簧阻尼减震系统； |  |  |  |
| 136 | 风柜 | 11KW | 1 | 台 | 功率：11KW 风压：800-1000Pa 2、风量：20000-25000m3/h 3、外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 4、叶轮：采用高强度合金式叶轮，材质厚度≧5mm，高强度54#钢轴心, 5、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 6、风机轴承：采用高密度进口品牌轴承，风机运转采用3个轴承平台，运行稳定； 7、皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏； 8、减震系统：采用弹簧阻尼减震系统； |  |  |  |
| 137 | 风柜 | 18.5KW | 2 | 台 | 1.风量：40000-45000M3/h 全压：750-900Pa 转速：715r/min 2.三相异步卧式电动机；功率：18.5KW/380V； （1）外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； （2）叶轮：采用高效多翼式离心叶轮, （3）一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； （4）风机轴承：采用高密度品牌轴承，运行稳定； |  |  |  |
| 138 | 油烟净化器 （核心产品） | 配11KW | 1 | 台 | 1、净化效率不低于98% 型号：20000m3/h,功率：2000W 2、设备外壳采用碳钢冷板，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于1.2mm ，净化单元分为高效净化区及深度净化区，高效净化区为极距较宽（极距：25mm）的蜂巢电场结构，深度净化区为极距较窄（极距：6.6MM）的板式电场结构。电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护。 3、 设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能。 4设备可以通过蓝牙连接微信小程序对电源程序进行控制和升级 5.油烟净化设备检修门采用门磁开关，开门断电：更好的保护操作人员安全，门磁开关符合GB/T 2423.1-2008低温要求，在-10℃保持4H后功能正常，结果合格。 6油烟净化器净化后排放符合GB 3095-2012环境空气质量标准，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、颗粒物（PM2.5和PM10）、氮氧化物等污染物符合环境空气质量标准规定的一级排放标准。能通过本地环保检测。 7静电式餐饮油烟净化设备高压分线器燃烧性能符合V-2等级材料的规定要求。 8静电式餐饮油烟净化设备高压绝缘子瓷件符合GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》，内外壁之间在电压65KV，正弦50HZ条件进行壁厚工频击穿电压试验、结果均合格。 9油烟净化设备外壳防护涂层符合GB/T 1865-2009要求 ，光照和喷淋累计测试500H后，无变色、无粉化、无起泡、无剥落、无开裂等现象。 |  |  |  |
| 139 | 油烟净化器 （核心产品） | 配18.5KW | 1 | 台 | 1、净化效率不低于98%，型号：25000m3/h,功率：2500W 2、设备外壳采用碳钢冷板，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于1.2mm ，净化单元分为高效净化区及深度净化区，高效净化区为极距较宽（极距：25mm）的蜂巢电场结构，深度净化区为极距较窄（极距：6.6MM）的板式电场结构。电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护。 3、 设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能。 4设备可以通过蓝牙连接微信小程序对电源程序进行控制和升级 5.油烟净化设备检修门采用门磁开关，开门断电：更好的保护操作人员安全，门磁开关符合GB/T 2423.1-2008低温要求，在-10℃保持4H后功能正常，结果合格。 6油烟净化器净化后排放符合GB 3095-2012环境空气质量标准，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、颗粒物（PM2.5和PM10）、氮氧化物等污染物符合环境空气质量标准规定的一级排放标准。能通过本地环保检测。 7静电式餐饮油烟净化设备高压分线器燃烧性能符合V-2等级材料的规定要求。 8静电式餐饮油烟净化设备高压绝缘子瓷件符合GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》，内外壁之间在电压65KV，正弦50HZ条件进行壁厚工频击穿电压试验、结果均合格。 9油烟净化设备外壳防护涂层符合GB/T 1865-2009要求 ，光照和喷淋累计测试500H后，无变色、无粉化、无起泡、无剥落、无开裂等现象。 |  |  |  |
|  | 负二层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 五格保温售饭台 | 1800*700*800 | 3 | 台 | 1.台面采用304不锈钢板材，厚度为1.2mm 2.围板、内胆采用无磁不锈钢板材，厚度为1.0mm 3.配置三组1.5KW/220V的发热管，并设有防干烧探头 4.配置可显示温控面板，温度可以自由调节 5.配置5只一分之一份数盘。 6.配置4只38*38mm可调节子弹脚。 |  |  |  |
| 141 | 四格保温售饭台 | 1500*700*800 | 2 | 台 | 1.台面采用304不锈钢板材，厚度为1.2mm 2.围板、内胆采用无磁不锈钢板材，厚度为1.0mm 3.配置三组1.5KW/220V的发热管，并设有防干烧探头 4.配置可显示温控面板，温度可以自由调节 5.配置5只一分之一份数盘。 6.配置4只38*38mm可调节子弹脚。 |  |  |  |
| 142 | 双层工作台 | 500*700*800 | 5 | 台 | 1.规格：500*700*800； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 143 | 单通打荷台带斜背 | 1800*800*800/150 | 1 | 台 | 1.规格：1800*800*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 144 | 单通打荷台带斜背 | 1500*700*800/150 | 1 | 台 | 1.规格：1500*700*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 145 | 单通打荷台带斜背 | 1800*700*800/150 | 1 | 台 | 1.规格：1800*700*800/150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.台脚采用38x38x1.5不锈钢方管； 6.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 146 | 单门展示柜 | 600*700*1950 | 1 | 台 | 1、制冷方式：风冷，温度：2℃~8℃，门数：双门，有效留样空间：≥12层，额定电压及频率：220V~50HZ，额定功率≤500W；有效容积162升、风冷 低温5~-5℃ 2、箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，中梁配加热丝，采用双层电加热防雾玻璃门，可拆卸门封条，自动回归门设计；品牌压缩机，纯铜蒸发器，在最高42℃的极端环境温度下也能正常制冷； 3、配置离子食物保鲜系统，通过释放活氧抑制细菌生长，通过释放负离子延缓食物氧化，延长食物保鲜时间； ▲4、采用智能微电脑触摸屏控制器，触摸显示屏最短边尺寸≥10cm；触摸显示屏可根据需求调节冷藏/冷冻间室温度，并显示箱体内实时温度；冰箱出现故障时触摸显示屏显示中文故障提示；可通过触摸显示屏开启节能功能，并在显示屏中显示累计节电数据； ▲5、产品具有物联网功能，可通过物联网平台远程查看冰箱实时状态及累计使用时长，并可远程开启除霜、节能、保鲜、抑菌等功能，同时可生成节电量曲线图；其中节累计能电量、累计耗电量、累计使用天数、累计减少碳排放需有数字化大屏管理显示界面； ▲6、产品具备远程故障报修系统，当产品出现故障时，在显示屏显示中文故障提示，并同步将故障信息通过物联网向授权用户管理员、经销商、制造商发送； 其中产品具备行业分布显示界面、在线设备及总设备管理显示界面，售后管理平台远程故障报警及保修故障管理界面，设备运行报表管理界面及故障分析管理界面，需数字化大屏显示； ▲7、人脸识别系统→自动开锁→留样菜品抓拍→留样重量抓拍→留样数据上传云端→留样条码自动生成（无需打码）→ 留样数据永久可查、所有留样取样数据具备数字化大屏显示界面。 ▲8、所投产品提供智能留样柜3C证书，产品名称和产品型号必须一致； ▲9、产品发泡板材依据GB/T 16172-2007检测，单位面积热释放速率峰值、平均燃烧时间、平均燃烧高度符合GB 8624-2012中B1级标准要求； ▲10、产品依据GB 31604.1-2023, GB 31604.49-2023, GB5009.156-2016检测，产品信息、感官要求、理化指标符合GB 4806.1-2016, GB 4806.9-2023要求。投标（响应）文件中提供证明材料：第4、5、6、7条参数须提供实物产品演示截图及工信部备案号查询截图加盖供应商公章并提供带CMA标识符合GB/T25000.51-2016要求的检测报告，报告中除功能文字描述外还要体现实物界面功能截图，报告复印件加盖供应商公章，第9、10条参数提供带CMA标识的完整检测报告复印件加盖供应商公章。 |  |  |  |
| 147 | 四门高身雪柜 | 1229*800*1950 | 1 | 台 | 内、外SUS304#进口浦项不锈钢制作；数字电脑温控，精准控温，温度可按需设定；856升、四门单温、冷藏冷冻转换；功率420W，耗电量6.3KW.H/24h，一级能效；品牌：海尔、格力、松下同等档次品牌 箱体整体式发泡。70mm厚高密度保温层,发泡剂为C5H10环保型，带独立断桥设计，环保且保温防逃冷； 隐藏式工程塑料把手，门体保温厚度为50mm,带小于90度自回归关闭构件； 一体式成型内箱底板及内箱圆弧转角设计，满足卫生要求； 一体式可整体抽出式机组，方便后期维养； 化霜水强制蒸发，无需外接排水； 外箱用料为0.7mm,内箱用料为0.5mm； 制冷方式：风冷； 外形尺寸：1229*800*1950 冷藏温度：-5℃～+5℃，冷冻温度：-12℃～-18℃ 。 |  |  |  |
| 148 | 单星水池 | 1000*700*800+150 | 1 | 台 | 1.规格：1000*700*800+150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：800x 500x 300Hmm； 4.用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 149 | 摇摆水龙头 | / | 1 | 台 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 洗碗机 （核心产品） | 外形参考(宽×深×高)：5500×850×1900mm | 1 | 台 | 机器配置：入口模块+主洗缸+主洗缸+漂洗缸+漂洗+热回收模块+烘干+出口模块+过71度+速度三档可选 品牌：康宝、麦大厨、德玛仕同等档次品牌 速度（三档可选）：2.0/1.4/0.9 m/min ·洗涤量： 洗涤量： 7600/5300/3400 碟/小时 (8寸碟) 耗水量： 230 升/小时 ·清洗温度： 55-65℃ ·喷淋温度： 82-90℃ ·传送带宽度： 612mm ·有效洗涤高度： 440mm ·进口长度： 950 mm ·出口长度： 1000 mm ·水箱加热功率： 18 kW ·喷淋加热功率： 25 kW ·烘干加热功率： 9 kW ·总配电量： 58.8 kW ·电源： 380v/50Hz/3N~ ·外形 (宽×深×高)外形参考(宽×深×高)：5500×850×1900m 配置一体掀盖式进口护板，双缸单喷单烘，保障餐具快速干燥避免细菌繁殖，使餐具更加卫生。 配置热回收节能系统，热量回收利用使用时大大降低耗电功率 配置故障报警功能，售后专员可远程指导回复机器正常运行。 配置自动清洁系统，洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁 配置预喷淋加热，餐具清洁更加卫生。 整体深拉水箱设计，卫生无死角。配置三档清洗模式。配置过71°试纸测试，使餐具更洁净。依据GB 4706.1-2005和GB∕T 5226.1-2019检测标准，长龙机具备开门保护和漏电保护，意外开启可立即停机，整机为双层结构；入口模块配置一体掀盖式进口护板，清洁时可整体轻松抬起，便于日常维护；长龙机清洗模块长度≥900mm，单个清洗缸洗臂上面不少于5根，下面不少于4根洗臂，并前后配置侧洗臂；清洗缸洗臂具有自清洁功能，自动清洁洗臂中的残渣；长龙机清洗水箱和喷淋水箱为一体拉伸水箱，水箱无焊缝，不会开裂；三道喷淋，喷淋水箱具备双层过滤，防止预漂洗喷嘴堵塞，长龙机配置清洁剂节约系统，检测结果：节省40%，需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告。 依据 GB/T20641-2014检测标准，洗碗机防护等级达到IP69，需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检验检测报告及国家市场监督管理总局官网查询截图。 |  |  |  |
| 151 | 超声波洗碗机 | 1200*800*800 | 1 | 台 | 1.浸泡池厚度1.2mm，辅材厚度1.2mm； 2.采用富力增氧泵产生鼓泡预清洗效果； 3.内置过滤网板加提篮，方便清洁卫生； 4.配加热管,预洗效果更好，电源：380V/50Hz/3N、总配电量：5kW ; |  |  |  |
| 152 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 1 | 台 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |  |  |
| 153 | 二层收餐盘车 | 800*550*800 | 2 | 辆 | 采用SUS/304-2B不锈钢拉丝板，厚度1.2mm不锈钢，把手采用Φ39*1.0mm不锈钢管横格采用25*38*1.0mm不锈钢矩形管，内置保温电力管，配优质万向轮。 |  |  |  |
| 154 | 单星水池 | 1200*750*800+150 | 2 | 台 | 1.规格：1200*750*800+150； 2.台面板采用304/1.2mm厚不锈钢板 3.星盆斗尺寸：800x 500x 300Hmm； 4.用1.2mm厚不锈钢板； 5.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 6.挡水背150mm高； 7.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 155 | 摇摆水龙头 | 配套水池 | 2 | 个 | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。 |  |  |  |
| 156 | 洗地龙头 | 117*375*360 | 2 | 个 | 1.规格：117*375*360； 2.流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭； 3.开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀； 4.喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米； 5.适用于墙壁、天花板或台面下安装； |  |  |  |
| 157 | 回收餐线 | 8000*600*800 | 8 | 米 | 1.规格：8000*600*800(mm)； 2.转角尺寸：960×960mm 1条,45度转角1条； 3.外壳选用优质国标201#不锈钢，厚度在1.2-2.0mm 4.传送速度：5-20m/min；传送速度变频可调，可根据现场就餐人数进行调整； 5.转角尺寸：960*960mm；电机额定功率：0.8KW；电机电压：380V/220V/50Hz；三相四(地线)线制 |  |  |  |
| 158 | 圆孔收餐柜 | 900*500*800 | 4 | 台 | 1.规格：900*500*800； 2.采用不锈钢板制作； 3.台面用1.2mm厚不锈钢板 4.台面开孔直径#200； 5.配套回收餐线； |  |  |  |
| 159 | 牛角罩 | 1200*1200*550*2 | 2.88 | 平方米 | 采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用1.2mm不锈钢板；加强筋为1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。 |  |  |  |
| 160 | 烟罩至吊顶封板 | L=4800mm*2 | 9.6 | 平方米 | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ=1.0mm。 |  |  |  |
| 161 | 热水机 | 18KW | 1 | 台 | 采用新技术、新工艺制造而成，产品具有结构紧凑、外形美观、产蒸汽速度快、操作简单、使用安全、无噪声、无污染、效率高等特点。设备自动运行，可单机或多机组合使用，适用于食品加工、洗碗机配套、热水供暖等用途。同时带3个热水点 |  |  |  |
| 162 | 风机控制箱 | 5.5kw | 1 | 个 | 功率：5.5kw，直接启动 |  |  |  |
| 消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 双门不锈钢消毒柜 | 1300*630*1820 | 2 | 台 | 1、本机采用加厚不锈钢内外柜体，40mm超厚B1级阻燃聚氨酯发泡保温。 2、220V常规工作电压，使用场景无忧。 功率：220V/4.0Kw 3、本机采用强制热风循环消毒。 4、拥有变频升温技术，可有效节能。 5、采用304发热管，有效延长使用寿命。 6、采用304不锈钢加热叶轮，防水、防锈、经久耐用。 7、智能触摸屏控制，拥有定时、定温、故障提示、双重超温保护功能。 |  |  |  |
| 164 | 碗碟柜 | 1200*500*1800 | 2 | 台 | 1.规格：1200*500*1800； 2.板采用304/1.0mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.0mm厚不锈钢板，距离地面150mm； 4.加强筋用1.2mm厚不锈钢板； 5.配可调子弹脚； |  |  |  |
| 售卖/配餐区预进间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 挂墙双星洗手池 | 800*400*550 | 1 | 台 | 1.规格：800*400*550； 2.采用304#不锈钢制作； 3.台面采用采用1.2mm不锈钢板； 4.星斗采用1.0mm厚不锈钢板； |  |  |  |
| 166 | 感应水龙头 | 配套洗手池 | 2 | 个 | 1.优质不锈钢外壳； 2.全铜一体制作； 3.交流电与直流电可转换； 4.ABS感应器； 5.配挂墙洗手星； |  |  |  |
| 167 | 干手机 | 长290mm；宽220mm；高685mm | 1 | 台 | 1.材料采用304#不锈钢板，电压220V（50-60hz），额定功率1200W； 2.干手时间5-8S，风速>95m/s，防水ipx1； |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 粘捕式灭蝇灯 | 660*128*380 | 5 | 只 | 1、电压：220V，功率：≥20W，尺寸：≥370*250*140mm 2、灯管：2*10w灭蝇灯灯管，波长在260～280mm有效吸引蚊虫苍蝇。，覆盖面积≥80㎡，外壳ABS防阻燃材料，插座带3C，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 3 、▲提供所投产品检测依据:GGB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》；GB 4706.76-2008 《家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求》合格的检测报告，检测报告包含生产单位名称、产品名称、规格型号、商标名称、电压220V、频率50Hz，前述要求全部合格，任缺一项视为不符合要求，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证，（提供所投产品厂家的第三方检测报告带有CMA和CNAS标复印件加盖制造商鲜章 ） |  |  |  |
| 169 | 风幕机 | 1500*212*226 | 2 | 台 | 1、材质：铝合金外壳 功率：400W 电压：220V/50Hz 风量：1320~1640m³/h 2、▲提供所投产品型号具有中国质量认证中心出具的中国国家强制性3C产品认证证书。 3、▲提供所投产品国家强制性产品认证试验报告检验依据： GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》 GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第 2 部分：风扇的特殊要求》 GB 4343.1-2018 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分：发射》GB 17625.1-2022 《电磁兼容 限值 第 1 部分：谐波电流发射限值 （设备每相输入电流≤16A）》 缺少任一项视为不符合要求，检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证，（提供所投产品生产厂家带有CMA、CQC和CNAS标识的检测报告复印件加盖制造商鲜章 ） |  |  |  |
| 170 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 | 5 | 盏 | 电压:220V 功率:100W |  |  |  |
| 171 | 净水器 | 三联+PVDF超滤+龙头（包安装） 处理量NSF:283905升、5.01加仑/分钟 | 8 | 个 | 1.规格型号：三联+PVDF超滤+龙头（包安装） 处理量NSF:283905升、5.01加仑/分钟 2.过滤精度0.01微米，可有效去除水中铁锈等有害物质； 3.可手动排污； 4.进水压力：0.1-0.4Mpa; |  |  |  |
| 风管/风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 不锈钢风管 | / | 205 | 平方米 | 采用SUS304不锈钢，厚度为1.2mm。 ▲1、炉灶烟罩排烟管道304板材厚度≥1.2mm燃烧性能符合GB 8624-2012标准A1级要求，燃烧性能等级符合GB 8624 A(A1)级要求。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） |  |  |  |
| 173 | 洗碗间风柜 | 5.5KW | 1 | 台 | 1、功率：5.5KW 风压：600-800Pa 2、风量：10000-15000m3/h 3、外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 4、叶轮：采用高强度合金式叶轮，材质厚度≧5mm，高强度54#钢轴心, 5、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 6、风机轴承：采用高密度进口品牌轴承，风机运转采用3个轴承平台，运行稳定； 7、皮带盘统一采用欧标锥套盘，动平衡性能好；不易损坏； 8、减震系统：采用弹簧阻尼减震系统； |  |  |  |
| 174 | 配件、辅材 |  | 1 | 项 | 配件、辅材按项目需求自行考虑 |  |  |  |
| 175 | 预备费 |  | 1 | 项 |  | 259804.68 | 259804.68 | （此项费用为不可竞争 费，投标人不可更改 ，更改预备费做无效标 处理） |
| 176 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据第四章采购需求分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关税费和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

单位名称：        （公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

## 十、中小企业声明函

中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年      月      日

注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函并提供相关证明材料；

2、非残疾人福利性单位不需提供此声明函

# 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

## 十一、服务方案

## 按照招标文件要求，格式自拟

## 十二、投标人/项目经理项目业绩一览表

投标人/项目经理项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

## 十三、项目组成人员一览表

项目组成人员一览表

| 项目名称：江宁老年医院厨房设备采购项目 |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业资格 | 类别 | 证书号 | 技术职称 | 备 注 （本项目担任职务） |

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

## 十四、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。

承诺书（格式自拟）

1、本项目拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。（提供网站截图加盖公章）

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺书加盖公章）

十五、核心产品品牌一览表

### 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十六、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

## 附件1：核验材料封面

标后提供核验材料

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖投标人公章）

资格审查资料核验材料目录：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.以上资料中标后提供，如电子响应文件中已提供的，则无需再提供。

2.响应文件（纸质份数）：成交供应商在领取中标通知书前提供4份通过专用投标工具软件打印的纸质投标文件并逐页加盖单位公章。

附件2：质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。