招　标　文　件

项目名称：南京市第29中学新校区理化实验室基础设备采购

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0334

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年9月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………48

- 投标文件格式………………………………51

- 第一章  投标邀请

受南京市鼓楼区教育局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市第29中学新校区理化实验室基础设备采购（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0334

2.项目名称：南京市第29中学新校区理化实验室基础设备采购

3.预算金额：432万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：根据学校教学需求，配置相关实验室设备，满足学校的教育教学需要。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：90天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年10月17日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市鼓楼区教育局

地  址：南京市鼓楼区下关大厦12楼

联系人：万老师

联系电话：025-83230037

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：郭先生

联系电话：025-68505815

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为南京市第29中学新校区理化实验室基础设备采购。项目包含设备采购、安装、调试并培训使用，保障学校正常教学活动开展。

（二）项目建设遵循标准

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

- 项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台1 | 1 | 张 | 7800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 2 | 教师演示台2 | 10 | 张 | 7950 |  | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 教师操作台 | 4 | 套 | 5540 |  | 工业 | 货物 | / |
| 4 | 实验台（学生）1 | 140 | 张 | 3980 |  | 工业 | 货物 | / |
| 5 | 实验台（学生）2 | 42 | 张 | 14000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 6 | 实验台（学生）3 | 6 | 张 | 30000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 7 | 实验台（学生）4 | 2 | 张 | 12000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 8 | 实验台（学生）5 | 14 | 张 | 18000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 9 | 讨论课桌 | 20 | 张 | 580 |  | 工业 | 货物 | / |
| 10 | 实验台（边台）1 | 1 | 张 | 29520 | 核心产品 | 工业 | 货物 | / |
| 11 | 实验台（边台）4 | 1 | 张 | 48250 |  | 工业 | 货物 | / |
| 12 | 实验台（边台）5 | 1 | 张 | 44000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 13 | 实验台（边台）6 | 1 | 张 | 24000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 14 | 实验台（转角台） | 1 | 张 | 11600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 15 | 准备台1 | 4 | 张 | 8640 |  | 工业 | 货物 | / |
| 16 | 准备台2 | 3 | 张 | 10800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 17 | 准备台3 | 1 | 张 | 18000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 18 | 准备台4 | 1 | 张 | 45000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 19 | 准备台5 | 1 | 张 | 58750 |  | 工业 | 货物 | / |
| 20 | 中央准备台1 | 2 | 张 | 17280 |  | 工业 | 货物 | / |
| 21 | 水槽台 | 2 | 张 | 2160 |  | 工业 | 货物 | / |
| 22 | 学生凳 | 596 | 张 | 295 |  | 工业 | 货物 | / |
| 23 | 教师操作椅 | 4 | 张 | 850 |  | 工业 | 货物 | / |
| 24 | 学生椅 | 20 | 张 | 295 |  | 工业 | 货物 | / |
| 25 | 试剂架1 | 14 | 组 | 3070 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 26 | 试剂架2 | 6 | 组 | 4350 |  | 工业 | 货物 | / |
| 27 | 试剂架5 | 1 | 组 | 1530 |  | 工业 | 货物 | / |
| 28 | 试剂架6 | 2 | 组 | 1920 |  | 工业 | 货物 | / |
| 29 | 实验室水槽柜 | 1 | 套 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 30 | 吊柜 | 1 | 组 | 8880 |  | 工业 | 货物 | / |
| 31 | 仪器柜 | 126 | 组 | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 32 | 大仪器柜（定制） | 30 | 组 | 4200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 33 | 特大仪器柜（定制） | 7 | 组 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 34 | 通风药品柜 | 25 | 组 | 3900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 35 | 酸碱柜 | 2 | 组 | 6500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 36 | 毒害品储存柜 （报警装置） | 2 | 组 | 12500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 37 | 易燃品存柜 防爆柜 （报警装置） | 2 | 组 | 12500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 38 | 柜体内置突发事件应急疏散系统 | 1 | 项 | 25000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 39 | 通（排）风柜 | 1 | 台 | 16000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 40 | 演示通风柜 | 1 | 张 | 22500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 41 | 水槽(小） | 60 | 套 | 150 |  | 工业 | 货物 | / |
| 42 | 水槽(中） | 36 | 套 | 200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 43 | 单口水龙头 | 16 | 付 | 350 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 44 | 三口水龙头 | 88 | 付 | 450 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 45 | 单面滴水架 | 6 | 组 | 750 |  | 工业 | 货物 | / |
| 46 | 台式洗眼器装置 | 9 | 台 | 950 |  | 工业 | 货物 | / |
| 47 | 紧急冲淋洗眼器 | 4 | 套 | 7900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 48 | 教师主控电源1 | 3 | 套 | 4500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 49 | 教师主控电源2 | 2 | 套 | 4500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 50 | 教师主控电源3 | 3 | 套 | 6900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 51 | 教师移动电源 | 1 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 52 | 学生电源1 | 192 | 套 | 100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 53 | 学生电源2 | 56 | 个 | 980 |  | 工业 | 货物 | / |
| 54 | 边台电源 | 51 | 个 | 150 |  | 工业 | 货物 | / |
| 55 | 高中化学 3D实验室软件 | 1 | 套 | 19800 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |
| 56 | 吊装系统控制面板及APP | 1 | 套 | 10850 |  | 工业 | 货物 | / |
| 57 | 吊装控制系统1 | 1 | 套 | 16500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 58 | 化学吊装式控制设备 | 6 | 组 | 9000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 59 | 吊装智能摇臂控制系统 | 6 | 套 | 3800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 60 | 吊装系统摇臂终端盒 | 6 | 组 | 1400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 61 | 吊装系统照明光源 | 12 | 套 | 460 |  | 工业 | 货物 | / |
| 62 | 吊装系统照明线路 | 1 | 室 | 4500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 63 | 吊装系统供电线路 | 1 | 室 | 10000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 64 | 吊装系统安装附件 | 1 | 室 | 9600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 65 | 风量控制器 | 6 | 套 | 5500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 66 | 风量分配器 | 4 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 67 | 万向吸风罩 | 145 | 套 | 1600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 68 | 万向吸风罩固定底座 | 133 | 套 | 650 |  | 工业 | 货物 | / |
| 69 | 屋面风机对接部分 | 7 | 套 | 7000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 70 | 室内行程管道及配件 | 7 | 套 | 15500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 71 | 风机1 | 4 | 台 | 27000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 72 | 风机2 | 3 | 台 | 27000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 73 | 风管配套辅件 | 7 | 套 | 3500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 74 | 准备室 通风系统 | 1 | 套 | 25000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 75 | 升降电源顶装智能系统总控柜 | 2 | 台 | 6700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 76 | 升降电源智能升降机构系统 | 28 | 个 | 2230 |  | 工业 | 货物 | / |
| 77 | 电源储藏模块装置 | 28 | 个 | 640 |  | 工业 | 货物 | / |
| 78 | 顶部电源供应装置模块 | 28 | 个 | 790 |  | 工业 | 货物 | / |
| 79 | 学生多功能电源模块 | 28 | 组 | 1330 |  | 工业 | 货物 | / |
| 80 | 高压电源模块 | 28 | 组 | 45 |  | 工业 | 货物 | / |
| 81 | 升降电源吊装安装支架 | 28 | 套 | 400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 82 | 升降电源全室供电线路 | 2 | 项 | 5500 |  | 工业 | 货物 | / |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台1 | 1.规格：2250mm*750mm*900mm； 2.台面：采用12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm，防腐蚀、耐酸碱、耐高温、抗菌等。 ▲台面满足化学全面性能：参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中测试项目包括无水甲醇、无水乙醇、正己烷、凡士林、盐酸37%、硝酸65%、硫酸98%、氢氧化钠40%、过氧化氢30%、氢氟酸40%、氨水28%等78项，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。签订合同时提供带有CMA标识的检测报告。 3.柜体结构：全钢结构柜体，采用厚1.0mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 7.储存功能：桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换机，路由器、仪器箱，方便实验仪器管理。 |
| 2 | 教师演示台2 | - 1.规格：3000mm*700mm*900mm； 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.柜体：为落地型柜体设计，采用厚1.0mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 7.存储功能：台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 |
| 3 | 教师操作台 | 1.规格：1600mm*700mm*1050mm； 2.材质：饰面刨花+钢架+钢制挡板； 3.工艺：台面及柜体翻板采用25mm厚，其他采用16mm厚 E0级环保饰面刨花板，含水率在6%-8%；饰面为整体板面正负误差在0.3mm以内,甲醛释放量≤0.05mg/m³，采用2mm厚PVC同色封边条，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边；配置铰链； 底部配有2个2.5寸PU静音刹车轮，2个2.5寸PU静音轮。挡板采用厚度为0.7mm冷轧钢板冲长条孔，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈。表面静电喷塑，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象。 4.功能：台面翻板下带液压升降杆，可以实现台面多角度调整；配有2个液压缓冲器，台面翻板下盖时缓冲防夹手；台面翻板前面装有档条，上翻时确保书籍不会掉落； 柜体内部配有2块活动层板便于储物；左侧有2个接线口便于强弱电的接入，推弹式单开门柜。桌脚带刹车轮，移动与固定相互切换。 |
| 4 | 实验台（学生）1 | - 规格：1200mm*600mm*780mm； 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ①、外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 ②、耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 ③、抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.86。 ④、防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 ⑤、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀。 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 5 | 实验台（学生）2 | - 规格：2800mm*600mm*780mm； 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ①、外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 ②、耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 ③、抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.86。 ④、防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 ⑤、放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，内照射指数≤0.4。 ⑥、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀。 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 6 | 实验台（学生）3 | 1.规格：3000mm*1200mm*780mm； 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ①、外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 ②、耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 ③、抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.86。 ④、防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 ⑤、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀。 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 7 | 实验台（学生）4 | 1.规格：1200mm*1200mm*780mm； 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ①、外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 ②、耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 ③、抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.86。 ④、防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 ⑤、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀。 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 8 | 实验台（学生）5 | 1.规格：1800mm*1200mm*780mm； 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ①、外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 ②、耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 ③、抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.86。 ④、防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 ⑤、颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀。 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 9 | 讨论课桌 | 1.规格：640mm*428mm*700mm-790mm。 2.台面： 1）.材质：采用ABS耐撞击塑料一体注塑成型。 2）.尺寸：长640mm×宽428mm*高30mm±10mm。 3）.功能:（1）靠胸前处有一內弧造型设计，两侧有手臂支撑设计。 （2）桌面内凹桌面内凹5mm±1mm设计。 4）.附加设计：面板底部有強化承重之设计，嵌入30mm*1.2mm±1mm的扁铁。 2.抽屉： 1）.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2）.尺寸：540×350×140mm±10mm。 3）.功能：大角度内倾式书箱，防止物品滑落，书箱内侧设有排水、通风透气孔，可保持书箱内部干爽清洁。 3.钢架： 1）.材质及形状：眼睛管/鱼眼管。采用满焊焊接。 2）.管材直径尺寸：升降上管长48.5mm*宽30mm±1mm*厚1.5mm眼睛管;升降下管长38mm*宽19mm±1mm*厚1.8mm眼睛管；横杆长32mm*宽22mm±1mm*厚1.5mm眼睛管。 3）.可调节高度：从桌高700mm至790mm±10mm。 4）.表面涂装：钢管架焊接完成后，经高温粉体烤漆。 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4.脚垫： 1）.材质：采用PA塑料、软垫TPU。底部需有嵌入式防滑防刮伤软垫，前脚垫需设有水平调整螺丝，确保桌面保持平衡不倾斜。 2）.尺寸：脚长垫长168mm*宽38mm*高35mm±1mm及短脚垫长53mm*宽32mm*高45mm。 |
| 10 | 实验台（边台）1 | 1.规格：8200mm*600mm*780mm 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 ▲7.实验台依据《GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件》，满足技术参数要求如下: ①符合硬度检测≥2H; ②冲击强度:冲击高度检测400m,无剥落、裂纹、皱纹; ③耐腐蚀检测:100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱变色和失光等现象; ④抗盐雾检测:经过 18h 检测,直径 1. 5m 以下锈点≤20 点/㎡',其中直径≥1.0m 锈点不超过5点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)。 签订合同时提供带有CMA标识的检测报告。 |
| 11 | 实验台（边台）4 | 1.规格：9650mm*750mm*780mm 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 12 | 实验台（边台）5 | 1.规格：8800mm*750mm*780mm 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 13 | 实验台（边台）6 | 1.规格：4800mm*750mm*780mm 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 14 | 实验台（转角台） | 1.规格：1000mm*1000mm*780mm 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 15 | 准备台1 | 1.规格：2400mm*750mm*800mm 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 16 | 准备台2 | 1.规格：3000mm*750mm*800mm 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 17 | 准备台3 | 1.规格：5000mm*750mm*800mm 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 18 | 准备台4 | 1.规格：9000mm*750mm*800mm 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 19 | 准备台5 | 1.规格：11750mm*750mm*800mm 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 20 | 中央准备台1 | 1.规格：2400mm*1200mm*800mm 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 21 | 水槽台 | 1.规格：600mm*600mm*780mm 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀。 4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 22 | 学生凳 | 1.规格：400mm*300mm*430mm 2.凳面：采用厚1.0mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。 3.框架：采用25*25mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀功能； 4.脚垫：塑料专用垫，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 |
| 23 | 教师操作椅 | 1.规格：620mm*590mm*920mm-1020mm 2.座背：网布 3.木板：座曲压10MM厚木板（经过防腐防虫处理） 4.海棉：高密度海棉，回弹力好，不变形 5.扶手：PP固定扶手 6.底盘：普通底盘 7.轮：尼龙轮 |
| 24 | 学生椅 | 1.规格：座高360mm-400mm。 2.靠背：1）.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2）.尺寸：靠背长400mm*宽325mm±10mm。 3）.靠背中间有55mm±5mm内凹式曲线弧度设计，能很好的支撑着正在成长中学童的背部脊椎，使其免于侧弯，靠背须有有最小直径4mm±1mm至最大长14mm*宽5mm±1mm椭圆形发散通风孔，通风孔不少于220个。 4）.功能：椅背背面设计有把手功能部件、方便提拿，同时也是挂钩功能，可挂书包、衣服等。 2.坐垫：1）.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2）.尺寸：长415mm×宽380mm±10mm。 3）.椅面采用人体工程学设计，坐垫中间有45mm±5mm内凹式设计，椅面需有最小直径4mm±1mm至最大长14mm±1mm椭圆形发散通风孔。 3.脚架：1）.材质及形状：眼睛管/鱼眼管。采用满焊焊接。 2）.管材直径尺寸：升降上管长48.5mm*宽30mm±1mm*厚1.5mm眼睛管;升降下管长38mm*宽19mm±1mm*厚1.8mm眼睛管；横杆长32mm*宽22mm±1mm*厚1.5mm鱼眼管。 3）.可调节高度：从座高360mm至400mm±10mm。 4）.表面涂装：钢管架焊接完成后，经高温粉体烤漆。 4.脚垫：1）.材质：采用PA塑料、软垫TPU。底部需有嵌入式防滑防刮伤软垫，长脚垫需设有水平调整螺丝（材质PP），确保椅座保持平衡不倾斜。 2）.尺寸：前脚垫长168mm*宽38mm*高35mm±1mm及后脚垫长53mm*宽32mm*高45mm。 |
| 25 | 试剂架1 | 1.规格：1200mm*350mm*450mm 2.采用台面安装式；三角形立柱，内有足够空间以便管线隐藏敷设，且立柱外表面钢板，易拆卸以便维修；每个层板采用10mm厚单面磨砂钢化玻璃；层板外边缘采用304#不锈钢材质护栏。 试剂架配有贴立柱放置的90度垂直钢制立柱配插座，以便节省实验台上的空间及加强试剂架稳定性。 3.▲金属喷涂涂层性能要求：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》：冲击强度：冲击高度≧400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；硬度≥H；附着力：不低于2级；金属电镀层：抗盐雾：18h,直径1.5 mm以下锈点<20点/dm2,其中直径>1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)。签订合同时提供带有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
| 26 | 试剂架2 | 1.规格：1700mm*350mm*450mm 采用台面安装式；三角形立柱，内有足够空间以便管线隐藏敷设，且立柱外表面钢板，易拆卸以便维修；每个层板采用10mm厚单面磨砂钢化玻璃；层板外边缘采用304#不锈钢材质护栏。 试剂架配有贴立柱放置的90度垂直钢制立柱配插座，以便节省实验台上的空间及加强试剂架稳定性。 |
| 27 | 试剂架5 | 1.规格：1800mm*250mm*750mm 2.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，耐蚀性强，上下带塑胶模具堵头。 3.试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4.立杆牢固固定于桌面，层板采用12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 |
| 28 | 试剂架6 | 1.规格：2400mm*350mm*750mm 2.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，耐蚀性强，上下带塑胶模具堵头。 3.试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4.立杆牢固固定于桌面，层板采用12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 |
| 29 | 实验室水槽柜 | 1.规格：长435mm*580mm*800mm/1070mm。 2.柜体:外框尺寸435mm*580mm*750mm，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 3.水槽体：内径尺寸：360mm*300mm*195mm，采用PP改性材料注塑成型，壁厚5.0mm。 4.前沿有25mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 5.三口水龙头: 采用实验室专用三联水龙头90度瓷质阀芯，出水口为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。签订合同时提供节能认证证书。 6.配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 7.配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 |
| 30 | 吊柜 | 1.规格：4800mm*300mm*600mm 2.全钢结构：柜体采用1.0mm厚一级冷轧钢板, 表面环氧树脂喷涂。 3.层板：钢板采用1.0mm厚一级冷轧钢板,表面环氧树脂喷涂，层板可自由调节高度。 4.门面板：钢板采用1.0mm厚一级冷轧钢板,表面环氧树脂喷涂。双层钢板，折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑，内外部的钢板表面需经环氧树脂喷涂。 5.连接件及辅件:拉手：采用不锈钢拉手，耐腐蚀，流线型设计。 6.合页：采用不锈钢合页。 |
| 31 | 仪器柜 | 1.规格：1000mm*500mm*2000mm 2.柜体材质：为全钢结构，板材采用1.0mm厚钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 3.门板：采用上玻璃门下钢制门； 4.玻璃门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，抗酸碱、耐高温，中间镶嵌玻璃。 5.钢制门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，抗酸碱、耐高温，对开门。 6.拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 7.可调脚：采用橡胶模具一次成型地脚。 |
| 32 | 大仪器柜（定制） | 1.规格：1300mm*500mm*2000mm 2.柜体材质：为全钢结构，板材采用1.0mm厚钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 3.门板：采用上玻璃门下钢制门； 4.玻璃门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，抗酸碱、耐高温，中间镶嵌玻璃。 5.钢制门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，抗酸碱、耐高温，对开门。 6.拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 7.可调脚：采用橡胶模具一次成型地脚。 |
| 33 | 特大仪器柜（定制） | 1.规格：1500mm*500mm*2000mm 2.柜体材质：为全钢结构，板材采用1.0mm厚钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 3.门板：采用上玻璃门下钢制门； 4.玻璃门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，抗酸碱、耐高温，中间镶嵌玻璃。 5.钢制门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，抗酸碱、耐高温，对开门。 6.拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 7.可调脚：采用橡胶模具一次成型地脚。 |
| 34 | 通风药品柜 | 1.规格1000mm*500mm*2000mm； 2.侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用； 3.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化喷涂玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化喷涂玻璃。 5.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30*15mm钢管，单块层板静置100公斤重物不变形；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 8.柜子固定所需螺丝均采用304不锈钢，并加盖塑料盖帽隐藏安装，柜子内部无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 9.柜子顶部和底部都预留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 10.阶梯：上柜配置两块药品阶梯，阶梯采用中空双层塑料型材拼装而成，两端用一次注塑成型的堵头加固。 |
| 35 | 酸碱柜 | 1.尺寸：1800mm*900mm*450mm；门类型：四开门。 2.采用手动四开门设计，双开门的门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度必须一致。 3.材质：8mm厚PP板、耐强酸、强碱，抗腐蚀，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 4.层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四边有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑；整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间；层板正反均可放置，反方向放置，四周立边具有一定程度防溢效果。 5.门板：采用同质15mm厚材质子母门，密封性更好，视窗采用6mm透明PVC材质。 6.绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。 7.把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳，备有安全双门锁，加强管制。 8.视窗：采用6mmPVC板制作。 9.螺丝：PP材质，防止因腐蚀而引起螺丝断裂，造成柜体垮塌。 10.锁具：双锁设计，双人双锁管理，配有PP材质一体成型（易更换）的锁扣。 11.安全设计：为防止药品柜震动或药品碰撞而倾倒，柜内层板加防护栏，以防物品倾倒而破裂。 12.配备可以上下移动的可调整固定条，方便防溢漏式层板自由调节，调整间距为6.0cm—6.5cm。 13.多语言反光警告标签。 14.柜顶开有φ160mm出风口，外接出风管道，便于抽出挥发气体，保证柜内有物品储存环境。 |
| 36 | 毒害品 储存柜 （报警装置） | 1.规格：1840 mm*900 mm *510 mm；门类型：双开门 2.毒害品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值大于3.4mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）。 6.柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合GB/T 21114-2007的要求，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能强。 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.08mg.m3;苯含量不得超过0.09mg.m3。 12.通风控制装置： 柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求。 13.温湿度及VOC传感器控制报警装置： 13.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 13.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 13.3集时控开关、温湿度值、VOC浓度值显示于一体的7英寸液晶工业显示屏，尺寸160*100，分辨率1024*600像素 ，具备16位真彩色，防爆、防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作。 13.4对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 14.配备接地装置实现完全接地。 15.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 |
| 37 | 易燃品存柜 防爆柜 （报警装置） | 1.规格：1840mm*900mm*510mm；门类型：双开门 2.易燃品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值大于3.4mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）。 6.柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合GB/T 21114-2007的要求，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.08mg.m3;苯含量不得超过0.09mg.m3。 12.通风控制装置： 柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求。 13.温湿度及VOC传感器控制报警装置： 13.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 13.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 13.3集时控开关、温湿度值、VOC浓度值显示于一体的7英寸液晶工业显示屏，尺寸160*100，分辨率1024*600像素 ，具备16位真彩色，防爆、防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作。 13.4对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 14.配备接地装置实现完全接地。 15.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 |
| 38 | 柜体内置突发事件应急疏散系统 | 内置突发事件应急疏散系统：采用烟感探测技术，系统分机应能通过无线方式接受烟感探测器的报警信号，并应能触发“发生火灾”报警提示及符合GB/T 15211-2013国家标准； 突发事件应急疏散系统（软件）：当系统主机警报响起时，与其相连的突发事件应急疏散系统、手机APP软件将自动弹出具体警报类型、详细分机地址负责人姓名联系电话的文字资料，电脑软件同时也可播放以主机对应的警报声； 突发事件应急疏散系统（设备）： 主机： 1、触发警报方式：采用按钮式触发警报方式，按灾情分别配备四个警情按键，对应4种警报声及警示语音提示（方便学生辩别何种灾情），火灾、暴力袭击、地震、空袭按钮； 2、主机可以发出“发生火灾”、“暴力袭击”、“地震警报”和“空袭警报”四种突发事件事件应急警报，并能以无线传输通讯方式接收分机报警信息； 3、音频输出:配备通用AV接口,可接入校园广播功放； 4、显示方式：日期、时间及报警信息屏幕LED显示； 5、校对时间：系统应具备校对时间功能； 6、报警信息传输方式：无线传输； 7、无线传输距离：（开阔地）室内天线1-2KM； 8、功率输出：2*50W音频功率输出； 9、联动输出接口：对应灾情4路联动单输出，1路联动总输出，1路12VDC输出，可驱动各种联动设备； 10、警报数据存储方式：警报信息自动存储，停电信息不丢失； 11、数据接口：联动输出R232接口，可接入电脑联动软件； 12、前端设备：采用无线4键分机； 13、可选配254个无线分机； 14、电源：交流220V。 15、有线电话自动拨号接口：可设置如治安片警、安保人员、校长等6个安全负责人电话。 16、电话报警：系统应备电话报警功能； 17、静电放电：空气放电：±8KV，接触放电：±6KV； 18、射频电磁场辐射抗扰度：频率范围：80MHz～100MHz，试验场强：10V/m，调制频率：1KHZ，调制深度：80%； 分机： 1、面板上4个突发事件的警报按钮：对应主机的：“火灾”、“暴力袭击”、“地震警报”、“空袭警报”警示语音。 2.传输距离：无线传输距离（开阔地）室内天线1-2KM；3.电源：交流220V。（可选配备用电池）。 烟感检测器： 1、功能特点：当发生火灾时，烟感探测器将自动触发报警功能，烟感探测器触发时与主机火灾按钮功能对应。产品采用MCU自动处理技术，提高产品稳定性，无线联网功能，静音功能，故障自检功能，电池低电压提示，自动复位，红外光传感器，声光报警/LED指示报警,SMT工艺制造，稳定性强，防尘、防虫、抗白光干扰设计，抗射频干扰（20V/m-1GHz）。 2、技术参数：电源：9V电池（一节6F22），灵敏度：2.06%/ft±1.3,报警指示：红色LED闪烁，报警声压：≥85dB/3m处，无线发射频率：315MHz/433MHz，外型尺寸：128*38mm,覆盖区域：当空间高度为6米-12米，一个探测器的保护面积对一般保护现场而言为80平方米；空间高度为6米以下时，保护面积为60平方米。 系统分机应能通过无线方式接受烟感探测器的报警信号，并应能触发“发生火灾”报警提示及符合GB/T 15211-2013国家标准； 突发事件应急疏散系统（软件）：当系统主机警报响起时，与其相连的突发事件应急疏散系统、手机APP软件将自动弹出具体警报类型、详细分机地址负责人姓名联系电话的文字资料，电脑软件同时也可播放以主机对应的警报声。 |
| 39 | 通(排)风柜 | 1.规格：1500W*900D*2350H 2.钢制框架结构，框架采用专用模具制作成异形框架，表面经酸砂处理后再经环氧树脂高温固化处理。台面采用实验室专用耐酸碱12.7mm厚实芯理化板制作，内衬板、导流板：6mm厚抗倍特板。防爆钢化玻璃视窗，超静音PVC滑槽，无节升降，可悬停于任意节点。操作仪表板采用铝合金控制面板，标示电源、照明、风机、指示灯。30W日光灯照明装置；220V接地型单相插座；PP一体成型化验杯槽；单联冷凝水嘴；顶部通风。 |
| 40 | 演示通风柜 | 1.规格：1200W*850D*2100H 2.结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体三面为12mm热弯整块玻璃，视线无任何遮挡，实验时学生全方位观看柜内操作过程，中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计； 3.外壳：采用厚1.0mm（含）以上冷轧钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 4.台面：要求采用12.7mm厚实芯理化板，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，承重性能好； 5.照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃； 6.拉手：采用ABS注塑； 7.顶部气流板： 采用5mm厚抗倍特板，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上； 8.化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 9.化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀； 10.窗口：采用5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。 |
| 41 | 水槽(小） | 规格：440mm*340mm*280mm 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 ▲耐液体化学试剂性能：测试依据GB/T 11547-2008，将切好的样块浸泡72小时，样品外观无可见变化。签订合同时提供带有CMA标识的检测报告。 |
| 42 | 水槽(中） | 规格：550mm*450mm*310mm 实验室专用PP一体化成型水槽，耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线。 |
| 43 | 单口水龙头 | 单口。实验室专用化验水龙头、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。签订合同时提供节能认证证书。 |
| 44 | 三口水龙头 | 三口。实验室专用化验水龙头、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 ▲依据GBT11547-2008-塑料耐液体化学试剂性能的测定，在159项化学试剂中完全浸泡72小时，无明显变化，各单项判断5级。签订合同时提供带有CMA标识的检测报告。签订合同时提供节能认证证书 |
| 45 | 单面滴水架 | 规格：400mm*280mm*550mm 采用高强度PP材料，耐腐蚀，不易老化； 模具一体成型，底部集水盘设有排水口及软管； 可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用； ▲承重与拉力测试：产品根据GB/T 14484-2008塑料承载强度的测定的测定标准进行测试，技术要求：经测试干架应能承受20N挂重测试，面板应能承受115N拉力测试。签订合同时提供带有CMA标识的检测报告。 |
| 46 | 台式洗眼器装置 | 双口。 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； 4.▲中性盐雾试验：经72h盐雾试验检测结果，表面无明显变色，无明显腐蚀现象，外观评级RA为10级。签订合同时提供带有CMA标识的检测报告。 |
| 47 | 紧急冲淋洗眼器 | 主体304不锈钢，所有配件均为不锈钢材质。 冲淋器：拉下拉杆，冲淋水1秒钟内从喷淋盆喷出 洗眼器：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 洗眼器总成：304浇铸件精加工组成，其中90度弯管采用无缝管，无焊缝， 不会因使用时水压造成管壁爆裂 底座：模具压铸件，高强耐压。 ▲冲淋洗眼器材质不含汞、六价铬等有害物质。签订合同时提供带有CMA标识的检测报告。 |
| 48 | 教师主控电源1 | 规格：460mm*360mm 安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流20A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温面板，面板清晰简洁，操作简单方便； 220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全 |
| 49 | 教师主控电源2 | 规格：500mm*260mm 安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的铝塑面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作 220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全 |
| 50 | 教师主控电源3 | 规格：460mm*360mm 1.控制显示采用液晶真彩触摸屏和数据显示一体化。 2.具备1个220V交流电源输出插座。 3.系统具备漏电保护功能。 4.可对学生机锁定，锁定后学生键盘无效，和教师机保持同步。 5.密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。 6.通过教师控制界面可设置直流1.5-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 |
| 51 | 教师移动电源 | 规格：210mm*160mm*145mm 直流低压电源，0-12V 无级调压，电流0-2A无级调节，具有恒流源功能；过流、短路软保护（无需手工操作，自动恢复），不会损坏电源。交流低压电源，6V、12V 5A固定电压输出，具有过流自恢复保护功能。 |
| 52 | 学生电源1 | 86型五孔插座。 |
| 53 | 学生电源2 | 规格：1160mm*160mm 电源置于台面，面板与台面呈110°夹角，既便于读取参数又便于操作 低压电源均配有实验所需的仪表 低压交流电源0～30V,3V步进，额定电流3A,过载自动保护 低压直流稳压为1.25～30V,额定电流3A，连续可调，具有过流保护，短路保护和温升保护 面板左右各配有一组新颖、实用的指针式多量程大测量表，方便学生做其它升级实验，A表：0.2～0.6A/1～3A,V表：1～3V/5～15V,G表：-300uA～300uA,各表均配外置调零旋钮 ，便于随时调零 220V交流输出为国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 |
| 54 | 边台电源 | 86型五孔插座，钢制电源盒 |
| 55 | 高中化学 3D实验室软件 | PC单机版。 1.要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 2.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于100个。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 3.软件要求学科实验内容模块需根据知识点分类，其中包括常见的无机物及其应用，化学反应原理，化学科学与实验基础，化学与stse，有机化学基础等知识点分类。 4.软件要求提供可供自由搭建，组合的化学实验探究平台，其中化学仪器和辅助器材，数量不少于50款；实验过程中可添加的固体、液体及气体药品。允许用户自由搭建化学实验并进行探究，实验数据要求具有严谨的科学性，同时要求能准确的呈现实验现象，用户创建的实验可以保存和再编辑。 5.软件要求提供中学常用的实验用品库，支持任意视角对实验器材及实验药品进行独立观察、展示，要求重点实验器材支持自由拆分，组合。 6.软件要求提供物质结构与性质模块，提供的课程内容包含原子结构与性质、分子结构与性质、晶体结构与性质三个专题，其中原子结构与性质专题中的内容数量不少于20个，分子结构与性质专题中的内容数量不少于20个，晶体结构与性质专题中的内容数量不少于10个。 7.软件提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。 8.软件要求支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 9.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 |
| 56 | 吊装系统控制面板及APP | 8英寸。 （1）控制模式：远程控制 （2）控制工具：安卓系统8英寸全高清屏幕 （3）控制功能:有线、无线 （A）通风控制：可精确控制通风风量 （B）供水控制：集中控制整室给排水 （C）照明控制：分组控制整室照明 （D）电源控制：控制学生AC220V电源 （E）摇臂控制：摇臂的升起与降落 |
| 57 | 吊装控制系统1 | （1）控制模式：安全模式一键启动 （2）配备电气： （A）漏电保护开关 （B）固态继电器 （C）开关电源 （D）网络控制开关 （E）变频器及相关配件 |
| 58 | 化学吊装式控制设备 | 1.规格：1200*766*300mm为一组（可根据环境尺寸调整长度） 2.材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“环氧树脂”粉末喷涂固化处理 3.组合模式：标准模块化（特殊环境可定做） 一、膨胀螺丝与现浇楼板的安装方式及要求： 1、膨胀原理：是通过螺纹的轴向移动使圆锥部分移动，进而在膨胀管的外周面形成很大的正压力，加之圆锥的角度很小，从而使墙体、膨胀管及圆锥间形成摩擦自锁，进而达到固定作用。 2、安装方法：现浇楼板有足够的抗挤压性，符合国家标准《混凝土结构设计规范》。钻孔与膨胀管间间隙不要过大，（间隙值小于膨胀管直径的十分之一）。 圆锥部分切实埋入孔内，并尽可能深，螺纹部分务必拧紧（注意千万别逸扣）。 二、 膨胀螺丝的材质要求、选型及承重要求： 1、膨胀螺丝材质：选用Q235、35/45#钢等（含A3钢、碳钢），符合国家标准：JB/ZQ4763-2006。 2、膨胀螺丝型号：M10*90mm。 3、膨胀螺丝承重：拉力≧390KG，剪力：≧165KG。 吊装装置安装在教室顶部现浇或预制楼板位置，设备自重超标涉及学生安全问题，所以安装时须进行膨胀螺丝安装拉拔试验并提供拉拔检测报告，且化学实验室的每组吊装设备自重需≤60kg（现场随机检测自重）。 |
| 59 | 吊装智能摇臂控制系统 | 智能摇臂控制系统 摇臂动力采用为直流24V减速低压电机 |
| 60 | 吊装系统摇臂终端盒 | 功能模块采用模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装电源，可选配网络及上下水模块 （1）规格：400mm*120mm*345mm （2）材料：ABS注塑成型 （3）五孔插座 |
| 61 | 吊装系统照明光源 | （1）灯架材质：铝合金型材 （2）反光模式：镀铬镜面反光层 （3）灯管模式：LED灯珠 （4）外层保护方式：1mm厚半透明亚克力板 （5）配置数量：每张实验台一组 （6）功能：增加室内光照度 |
| 62 | 吊装系统照明线路 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：塑套护套线2*0.75平方多股铜芯软线 |
| 63 | 吊装系统供电线路 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：3*2.5平方多股铜芯软线 |
| 64 | 吊装系统安装附件 | （1）角钢固件 （2）直角座 （3）吊装挂件 |
| 65 | 风量控制器 | 用于控制专用通风机的启动与关闭，并根据实际需要控制专用通风机的风速。 |
| 66 | 风量分配器 | DN110。PVC材质，主要用于风量分布的控制，使各吸风罩风量均匀。 |
| 67 | 万向吸风罩 | （1）型号：DN75型 （2）管道规格：直径75mm （3）活动关节：三关节/旋转360° （4）风量大小：自由调节 （5）喇叭口材质：透明PE注塑成型 （6）关节材质：PVC注塑成型 （7）管道材质：铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理 ▲耐腐蚀：符合GB/T 11547-2008标准，在常温下将样品分别浸泡在125种化学试剂里面浸泡72 小时，样品表面没有腐蚀和变色。签订合同时提供带有CMA标识的检测报告。 |
| 68 | 万向吸风罩固定底座 | 铝合金一体成型，厚度2mm，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，拆装方便。 |
| 69 | 屋面风机对接部分 | PVC材质，根据通风需要设计规格。采用PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 |
| 70 | 室内行程管道及配件 | PVC材质，根据通风需要设计规格。采用PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 |
| 71 | 风机1 | 规格：功率5.5KW，箱式风机。 尺寸：1200mm*1200mm*1200mm， 重量：260kg 电压：380V 工作时：噪音≤70分贝,配一体化消声器材、风流量13600-19000M3/h，全压1080-1030Pa，转速：950r/min。 含风机配套配件。 |
| 72 | 风机2 | 规格：功率5.5KW，箱式风机。 尺寸：1100mm*1100mm*1100mm， 重量：210kg 电压：380V 工作时：噪音≤70分贝,配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min。 含风机配套配件。 |
| 73 | 风管配套辅件 | PVC材质，主要用于室外主管道与室内主管道的连接。 |
| 74 | 准备室 通风系统 | PP通风管道、PP弯头、电动风阀、风机等 |
| 75 | 升降电源顶装智能系统总控柜 | 一、硬件参数： 1、系统总控柜（挂壁式）；箱体厚度为1㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，防腐性高。 2、控制箱体“三部分”结构设计，柜右侧上端为电气设备安装层，右侧下柜配有操作显示屏，左侧配有紧急停止开关，启、停开关。 3、控制箱内置：导轨式接线端子，电源总开关、导轨五孔插座2组，漏保漏电断路器2组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个；安全系统既长时间不操作，自动切断总电源。 4、智能控制平台：采用10.1寸；1024×600分辨率智能触摸屏。 二、实现功能： (1).交流输出:可进行单台或统一控制学生交流电源输出，输出范围0-30V，分辨率1V。 (2).直流输出:可进行单台或统一控制学生直流电源输出，输出范围0-30V，分辨率0.1V。 (3).学生锁定:由老师控制，开启后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。 (4).学生插座:由老师控制，默认电源启动不开启。 (5).举手功能:老师可对学生进行提问，当学生举手后，老师可在控制端显示学生的举手状态及桌号信息等。 (6).电源升降控制:对学生终端的电源模块升降状态进行控制，可进行单选及全选操作。 (7).环境检测:可实时监测室内环境信息，可输出温度、湿度、PM2.5、PM10、CO2、CH2O、TVOC等实时数据。 (8).密码登陆:当开启密码验证时需要输入正确开机密码才能进入系统，否则不可使用。 (9).定时关机:设备自带定时关机功能，定时范围为0-720分钟。 (10).信息显示:操作导航顶端显示温度、湿度、星期、年、月、日、时间等信息。 (11).一键关机:点击后可对全室进行断电关机操作。 |
| 76 | 升降电源智能升降机构系统 | 1、智能升降机构箱体：整体尺寸563mm×372mm×500㎜ 2、箱体外壳：采用冷轧钢板，厚度为1㎜SPCC，经激光切割折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，表面光滑，不易变形，强度高，无有害物质，防腐性高。 3、升降传动机构：绕线旋转线槽模块采用汽车轮毂式，规格φ490㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，传动轴、底座轴承，减速电机DC24V，空载功率15W。 |
| 77 | 电源储藏模块装置 | 1、电源储藏模块装置：采用内外双层结构设计，外壳规格400mm×400mm×178㎜(±5㎜)，内胆规格380mm×380mm×90㎜(±5㎜)，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，有效提高光源的聚光性和产品的牢固性。 2、四周氛围灯：储藏模块内四周氛围LED光源，规格φ366㎜高亮度光源和隔离驱动器。灯罩采用双面磨砂1.5㎜PC散光板。 |
| 78 | 顶部电源供应装置模块 | 1、顶部电源供应装置模块：外形整体规格220mm×220mm×180㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型。 2、供应装置模块顶部配有固定电缆线防水接头，四周预留了高、低压电源位置，底部中间配有一个限位开关，底部有四个软胶落地脚。 |
| 79 | 学生多功能电源模块 | 1、结构参数：学生多功能电源模块壳体由上外壳，底座、四面电源面板组成，整体规格216mm×216mm×155㎜，采用改性ABS材料，各部件模具注塑一次成型，电源面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；面纸采用耐磨、耐腐蚀、PC薄膜面板；界面文字清晰美观。 2、内置配有一个120VA工频隔离电源变压器。 3、学生电源信息显示：采用1.8寸彩色TFT为显示界面，配合高速MCU可流畅显示GUI，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下： ⑴.交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，具备过流短路保护。 ⑵.直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，具备过流短路保护。 ⑶.过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。 ⑷.锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，只有锁定未开启或关闭时，按键功能恢复正常。 ⑸.电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。 4、学生多功能电源模块底部，设有压力传感器，当电源降至桌面时，传感器反馈压力，学生电源模块将自动停止下降。学生在实验操作过程中，获得教师的允许，可在学生多功能电源模块降至适合位置时，自行触碰底部压力感受器，真正实现因人而异，高度自由。 5、当教学过程中，出现不明原因，导致学生多功能电源模块无法正常下降时，可长按底部压力感受器，电源模块将自动下降。 |
| 80 | 高压电源模块 | 1、高压电源模块：学生电源操作界面基材工程阻燃ABS塑料；面纸加贴PC膜加贴；界面文字清晰美观。 2、高压电源由教师电源统一供给，新国标五孔多功能220V安全插座四组；插口带保护门；额定电流10A。 3、高压电源保险管；USB插座四组，JR45网络接口二组。 |
| 81 | 升降电源吊装安装支架 | 1、安装盘规格:≥225mm×225mm×180mm，采用厚度4mmSPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 2、升降支架规格：宽度≥230mm，长度≥500mm～820mm伸缩结构，采用厚度3mm，SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 |
| 82 | 升降电源全室供电线路 | 1、线管：DN25国标阻燃PVC线管 2、电线：国标铜芯线4m²、2.5㎡， 3、信号控制线：RVVP 聚氯乙烯护套纯无氧铜屏蔽2芯线， 4、模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）质保（维保）及售后要求

①本项目质保期三年，费用包在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）；

②本项目所投产品使用软件授权终身使用及升级，费用包含在投标总价中。

③供应商接到报修请求，2小时内响应，8小时内维修人员到达现场，质保期内故障报修24小时内无法及时修复的须提供备机。

④供应商在质保期内每学期结束前为学校进行整体维护一次，费用包含在投标总价中；

⑤质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。

（2）验收要求

①所供货物必须是全新的，原装正品行货，完全符合国家规定的质量标准，因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

②供应商完成竣工文档整理方可申请验收，供应商应按相关政府职能部门要求的标准编制竣工验收资料，确保通过相关政府职能部门验收，并将竣工验收资料送城建档案馆存档。

③验收的相关数据及中标产品信息，供应商应及时填入网络管理平台。

④验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过。

（3）技术培训：

①供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。

②供应商签订合同时制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训，方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。

③供应商须提供培训讲义，培训学校管理人员不少于2人。

（4）平台监管要求：

①供应商须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

②供应商须在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

③供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收，验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

④供应商须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”（南京市教育装备项目管理平台网址ttp://nj.cneefix.com）制作二维码标签，并张贴到设备上。

⑤供应商须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

（5）安全要求：

供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强人员安全教育，加强实施现场安全保护，杜绝安全事故发生。如实施过程中发生安全事故，供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责，如对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后90天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过10分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

★（四）样品要求

1.供应商提供所投“实验台(边台)1”（“序号10”）样品（尺寸500mm*500mm*800mm，单门单抽）一件，所有的制作标准和要求与本次采购项目一致。

2.样品提交地点：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门（牡丹江街）。

3.样品提交时间：投标截止时间前半小时开始接收，投标截止时间后不再接受。

4.其他说明

（1）样品上如有和供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理，未在规定地点及截止时间前按要求提交的样品将被拒收，样品评审不得分。

（2）样品的所有费用由供应商承担，评标结束后，供应商应最迟于次日取回，否则按废品处理，后果自负。中标供应商的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。

（3）样品尺寸正负偏离不超过10mm。

附件1：图纸（详见采购公告附件）

附件2：各实验室配置清单

| 南京市第29中学新校区实验室基础设备配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 实验楼一层 |  |  |  |
| 化学课标实验室设备配置【2间】 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台2 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽(中） | 1 | 套 |
| 3 | 三口水龙头 | 1 | 付 |
| 4 | 教师电源控制台1 | 1 | 套 |
| 5 | 台式洗眼器装置 | 1 | 台 |
| 6 | 实验台（学生）2 | 14 | 张 |
| 7 | 学生电源1 | 28 | 套 |
| 8 | 水槽(小） | 14 | 套 |
| 9 | 三口水龙头 | 14 | 付 |
| 10 | 学生凳 | 56 | 张 |
| 11 | 仪器柜 | 5 | 组 |
| 12 | 紧急冲淋洗眼器 | 1 | 套 |
| 13 | 风量控制器 | 1 | 套 |
| 14 | 万向吸风罩 | 29 | 套 |
| 15 | 万向吸风罩固定底座 | 29 | 套 |
| 16 | 风量分配器 | 1 | 套 |
| 17 | 屋面风机对接部分 | 1 | 套 |
| 18 | 室内行程管道及配件 | 1 | 套 |
| 19 | 风机1 | 1 | 台 |
| 20 | 风管配套辅件 | 1 | 套 |
| 有机化学实验室设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台2 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽(中） | 1 | 套 |
| 3 | 三口水龙头 | 1 | 付 |
| 4 | 教师电源控制台1 | 1 | 套 |
| 5 | 台式洗眼器装置 | 1 | 台 |
| 6 | 实验台（学生）2 | 14 | 张 |
| 7 | 学生电源1 | 28 | 套 |
| 8 | 水槽(小） | 14 | 套 |
| 9 | 三口水龙头 | 14 | 付 |
| 10 | 学生凳 | 56 | 张 |
| 11 | 仪器柜 | 5 | 组 |
| 12 | 演示通风柜 | 1 | 张 |
| 13 | 紧急冲淋洗眼器 | 1 | 套 |
| 14 | 风量控制器 | 1 | 套 |
| 15 | 万向吸风罩 | 29 | 套 |
| 16 | 万向吸风罩固定底座 | 29 | 套 |
| 17 | 风量分配器 | 1 | 套 |
| 18 | 屋面风机对接部分 | 1 | 套 |
| 19 | 室内行程管道及配件 | 1 | 套 |
| 20 | 风机1 | 1 | 台 |
| 21 | 风管配套辅件 | 1 | 套 |
| 化学准备室兼废弃物存放室设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 准备台1 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽(中） | 1 | 套 |
| 3 | 三口水龙头 | 1 | 付 |
| 4 | 试剂架5 | 1 | 组 |
| 5 | 台式洗眼器装置 | 1 | 台 |
| 6 | 仪器柜 | 5 | 组 |
| 7 | 通(排)风柜 | 1 | 台 |
| 8 | 准备室通风系统 | 1 | 套 |
| 化学仪器室设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 准备台1 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽(中） | 1 | 套 |
| 3 | 三口水龙头 | 1 | 付 |
| 4 | 仪器柜 | 32 | 组 |
| 化学实验员办公室设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 准备台2 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽(中） | 1 | 套 |
| 3 | 三口水龙头 | 1 | 付 |
| 4 | 仪器柜 | 5 | 组 |
| 5 | 教师操作台 | 2 | 套 |
| 6 | 教师操作椅 | 2 | 张 |
| 化学药品室/危化品室设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 准备台3 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽(中） | 1 | 套 |
| 3 | 三口水龙头 | 1 | 付 |
| 4 | 通风药品柜 | 25 | 组 |
| 5 | 柜体内置突发事件应急疏散系统 | 1 | 项 |
| 6 | 紧急冲淋洗眼器 | 1 | 套 |
| 7 | 边台电源 | 3 | 个 |
| 8 | 酸碱柜 | 2 | 组 |
| 9 | 毒害品储存柜 （报警装置） | 2 | 组 |
| 10 | 易燃品存柜防爆柜 （报警装置） | 2 | 组 |
| 11 | 风量控制器 | 1 | 套 |
| 12 | 风量分配器 | 1 | 套 |
| 13 | 屋面风机对接部分 | 1 | 套 |
| 14 | 室内行程管道及配件 | 1 | 套 |
| 15 | 风机1 | 1 | 台 |
| 16 | 风管配套辅件 | 1 | 套 |
| 实验二层 |  |  |  |
| 化学数字化实验室设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台2 | 1 | 张 |
| 2 | 教师主控电源2 | 1 | 套 |
| 3 | 三口水龙头 | 5 | 付 |
| 4 | 水槽(中） | 5 | 套 |
| 5 | 单口水龙头 | 16 | 付 |
| 6 | 水槽(小） | 8 | 套 |
| 7 | 台式洗眼器装置 | 1 | 台 |
| 8 | 实验台（学生）5 | 8 | 张 |
| 9 | 准备台4 | 1 | 张 |
| 10 | 准备台5 | 1 | 张 |
| 11 | 学生电源1 | 24 | 套 |
| 12 | 边台电源 | 6 | 个 |
| 13 | 学生凳 | 56 | 张 |
| 14 | 仪器柜 | 5 | 组 |
| 15 | 高中化学 3D实验室软件 | 1 | 套 |
| 16 | 风量控制器 | 1 | 套 |
| 17 | 万向吸风罩 | 17 | 套 |
| 18 | 万向吸风罩固定底座 | 17 | 套 |
| 19 | 屋面风机对接部分 | 1 | 套 |
| 20 | 室内行程管道及配件 | 1 | 套 |
| 21 | 风机2 | 1 | 台 |
| 22 | 风管配套辅件 | 1 | 套 |
| 化学学科探究实验室设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台1 | 1 | 张 |
| 2 | 教师移动电源 | 1 | 套 |
| 3 | 实验室水槽柜 | 1 | 套 |
| 4 | 台式洗眼器装置 | 1 | 台 |
| 5 | 实验台（学生）5 | 6 | 张 |
| 6 | 实验台（边台）4 | 1 | 张 |
| 7 | 实验台（边台）5 | 1 | 张 |
| 8 | 实验台（边台）6 | 1 | 张 |
| 9 | 实验台（转角台） | 1 | 张 |
| 10 | 试剂架2 | 6 | 组 |
| 11 | 边台电源 | 24 | 个 |
| 12 | 吊柜 | 1 | 组 |
| 13 | 水槽(小） | 10 | 套 |
| 14 | 三口水龙头 | 10 | 付 |
| 15 | 学生凳 | 36 | 张 |
| 16 | 讨论课桌 | 20 | 张 |
| 17 | 学生椅 | 20 | 张 |
| 18 | 吊装系统控制面板及APP | 1 | 套 |
| 19 | 吊装控制系统1 | 1 | 套 |
| 20 | 化学吊装式控制设备 | 6 | 组 |
| 21 | 吊装智能摇臂控制系统 | 6 | 套 |
| 22 | 吊装系统摇臂终端盒 | 6 | 组 |
| 23 | 吊装系统照明光源 | 12 | 套 |
| 24 | 照明线路 | 1 | 室 |
| 25 | 吊装系统供电线路 | 1 | 室 |
| 26 | 风机2 | 1 | 套 |
| 27 | 室内行程管道及配件 | 1 | 室 |
| 28 | 屋面风机对接部分 | 1 | 套 |
| 29 | 风管配套辅件 | 1 | 套 |
| 30 | 万向吸风罩 | 12 | 套 |
| 31 | 吊装系统安装附件 | 1 | 项 |
| 化学创新实验室设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台2 | 1 | 张 |
| 2 | 教师主控电源2 | 1 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 13 | 付 |
| 4 | 水槽(中） | 13 | 套 |
| 5 | 台式洗眼器装置 | 1 | 台 |
| 6 | 实验台（学生）3 | 6 | 张 |
| 7 | 实验台（学生）4 | 2 | 张 |
| 8 | 学生电源1 | 56 | 套 |
| 9 | 试剂架1 | 14 | 组 |
| 10 | 单面滴水架 | 6 | 组 |
| 11 | 学生凳 | 56 | 张 |
| 12 | 边台电源 | 6 | 个 |
| 13 | 仪器柜 | 6 | 组 |
| 14 | 风量控制器 | 1 | 套 |
| 15 | 万向吸风罩 | 29 | 套 |
| 16 | 万向吸风罩固定底座 | 29 | 套 |
| 17 | 屋面风机对接部分 | 1 | 套 |
| 18 | 室内行程管道及配件 | 1 | 套 |
| 19 | 风机2 | 1 | 台 |
| 20 | 风管配套辅件 | 1 | 套 |
| 化学准备室01设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 准备台2 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽(中） | 1 | 套 |
| 3 | 三口水龙头 | 1 | 付 |
| 4 | 试剂架6 | 1 | 组 |
| 5 | 台式洗眼器装置 | 1 | 台 |
| 6 | 仪器柜 | 10 | 组 |
| 化学准备室02设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 准备台2 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽(中） | 1 | 套 |
| 3 | 三口水龙头 | 1 | 付 |
| 4 | 试剂架6 | 1 | 组 |
| 5 | 台式洗眼器装置 | 1 | 台 |
| 6 | 仪器柜 | 10 | 组 |
| 实验楼四层 |  |  |  |
| 物理光学、热学实验室设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台2 | 1 | 张 |
| 2 | 教师主控电源3 | 1 | 套 |
| 3 | 实验台（边台）1 | 1 | 张 |
| 4 | 水槽(中） | 5 | 套 |
| 5 | 三口水龙头 | 5 | 付 |
| 6 | 实验台（学生）1 | 28 | 张 |
| 7 | 水槽台 | 1 | 张 |
| 8 | 学生电源1 | 28 | 套 |
| 9 | 学生凳 | 56 | 张 |
| 物理电学实验室01设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台2 | 1 | 张 |
| 2 | 教师主控电源3 | 1 | 套 |
| 3 | 水槽(中） | 1 | 套 |
| 4 | 三口水龙头 | 1 | 付 |
| 5 | 水槽台 | 1 | 张 |
| 6 | 实验台（学生）1 | 28 | 张 |
| 7 | 学生电源2 | 28 | 个 |
| 8 | 学生凳 | 56 | 张 |
| 物理电学实验室02设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台2 | 1 | 张 |
| 2 | 教师主控电源3 | 1 | 套 |
| 3 | 水槽(中） | 1 | 套 |
| 4 | 三口水龙头 | 1 | 付 |
| 5 | 实验台（学生）1 | 28 | 张 |
| 6 | 学生电源2 | 28 | 个 |
| 7 | 学生凳 | 56 | 张 |
| 8 | 仪器柜 | 3 | 组 |
| 9 | 大仪器柜（定制） | 1 | 组 |
| 10 | 特大仪器柜（定制） | 1 | 组 |
| 物理力学实验室设备配置【2间】 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台2 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽(中） | 1 | 套 |
| 3 | 三口水龙头 | 1 | 付 |
| 4 | 实验台（学生）1 | 28 | 张 |
| 5 | 学生凳 | 56 | 张 |
| 6 | 仪器柜 | 3 | 组 |
| 7 | 大仪器柜（定制） | 1 | 组 |
| 8 | 特大仪器柜（定制） | 1 | 组 |
| 9 | 升降电源顶装智能系统总控柜 | 1 | 台 |
| 10 | 升降电源智能升降机构系统 | 14 | 个 |
| 11 | 电源储藏模块装置 | 14 | 个 |
| 12 | 顶部电源供应装置模块 | 14 | 个 |
| 13 | 学生多功能电源模块 | 14 | 组 |
| 14 | 高压电源模块 | 14 | 组 |
| 15 | 升降电源吊装安装支架 | 14 | 套 |
| 16 | 升降电源全室供电线路 | 1 | 项 |
| 17 | 升降电源系统安装调试 | 1 | 项 |
| 物理准备室01设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 准备台1 | 1 | 张 |
| 2 | 边台电源 | 2 | 个 |
| 3 | 仪器柜 | 5 | 组 |
| 4 | 大仪器柜（定制） | 6 | 组 |
| 物理准备室02设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 准备台1 | 1 | 张 |
| 2 | 边台电源 | 2 | 个 |
| 3 | 仪器柜 | 5 | 组 |
| 4 | 大仪器柜（定制） | 5 | 组 |
| 物理仪器室(电学）设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 中央准备台 | 1 | 张 |
| 2 | 边台电源 | 4 | 个 |
| 3 | 仪器柜 | 7 | 组 |
| 4 | 大仪器柜（定制） | 4 | 组 |
| 物理仪器室（力学）设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 6 | 组 |
| 2 | 大仪器柜（定制） | 6 | 组 |
| 3 | 教师操作台 | 2 | 套 |
| 4 | 教师操作椅 | 2 | 张 |
| 5 | 特大仪器柜（定制） | 2 | 组 |
| 物理仪器准备室（综合）设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 中央准备台 | 1 | 张 |
| 2 | 边台电源 | 4 | 个 |
| 3 | 仪器柜 | 6 | 组 |
| 4 | 大仪器柜（定制） | 6 | 组 |
| 5 | 特大仪器柜（定制） | 2 | 组 |

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2,2.5,2.6,3.1,3.2”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 20 | 客观分 |
| 2.2 | 深化方案 | 评委根据投标人提供的深化设计方案综合评分：提供一间化学类实验室的1、通风管道平面系统图纸；2、通风控制系统图纸；3、通风管道三维透视图。上述每项内容逐项阐述。 （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得3分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得1.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.3 | 原材料检测报告 | 投标人提供自2023年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的以下原材料合格的检测报告： 1、所投“实验台”中的“陶瓷台面”（产品清单10）： ①耐酸碱腐蚀性：提供测试项目为“耐化学/耐污染”的抽检检测报告，应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级无可见变化的不少于48项，抽检样品包括：普通平板陶瓷板（总厚度：20MM），全部满足要求得1分。 ②依据GB/T4100-2015《陶瓷砖》附录G标准及GB/T3810.2-2016检测依据，边直度允许偏差检测结果为-0.05%~+0.02%，-0.29mm~+0.14mm;中心弯曲度允许偏差检测结果为-0.07%~-0.02%，-0.63mm~-0.15mm;翘曲度允许偏差检测结果为-0.14%~-0.07%，-1.20mm~-0.57mm。全部满足要求得1分。 备注：（1）所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。（2）上述涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。 | 2 | 客观分 |
| 2.4 | 成品检测报告 | 投标人提供自2023年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的以下产品合格的检测报告： 1、实验台（产品清单10）：检测内容包括：甲醛释放量、笨、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、涂层可迁移元素（Pb\Cd\Cr\Hg\Sb\Ba\Se\As）。根据GB 24820-2024《实验室家具通用技术条件》及GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》判定依据，检测结果为“未检出”。全部满足要求得1分。 2、通(排)风柜（产品清单39）:检测内容包括 a面风速实验0.5m/s±10%； b排风量测定平均排风量≥1200m³/h； c示踪气体浓度(内测法)：泄漏浓度平均值不应大于0.01ppm； d示踪气体浓度(外测法)：泄漏浓度平均值不应大于0.01ppm； e示踪气体浓度(扰流测试)：泄漏浓度平均值不应大于0.01ppm； f空气交换效率：≥72%。全部满足要求得1分。 备注：（1）所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。（2）上述涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。 | 2 | 客观分 |
| 2.5 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的通(排)风柜（产品清单39）针对烟雾泄露检测、通风柜的液晶控制面板的演示视频评分（每位投标人的演示视频总时长不超过10分钟）： ①（气流）可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸，烟雾能顺畅排尽。全部满足得1分，未提供或不满足不得分； ②（气流）可视化－局部（小烟雾）：无可见外溢或逃逸，烟雾能顺畅排尽。满足得1分，未提供或不满足不得分； ③液晶控制面板必须满足远程和本地双控制。满足得1分，未提供或不满足不得分； ④通过手机端使用微信小程序进行远程监测，可远程查看数据（实时温湿度显示、风阀开启角度、运行状态）。满足得1分，未提供或不满足不得分； ⑤通过手机端使用微信小程序进行远程控制(照明开关，风机开关，风阀角度0-90度无级调节，一键紧急排风控制）。满足得1分，未提供或不满足不得分； 备注：未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 5 | 客观分 |
| 2.6 | 样品 | 评委根据投标人提供的所投“实验台(边台)1”（“序号10”）样品（尺寸500mm*500mm*800mm，单门单抽，所有的制作标准和要求与本次采购项目一致）综合评价： （1）样品工艺精湛，边缘处理完善且表面平整度高，门、抽屉五金件精致使用灵活，成套产品色调搭配舒适美观的得5分； （2）样品工艺、边缘处理完善且表面平整度较好，门、抽屉五金件较好使用较灵活，成套产品色调搭配较美观的得2.5分； （3）样品不符合要求的不得分。 备注：投标人提供的样品不全或不符合本项目评审要求的不得分；未在截止时间前及规定地点提交样品的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分（每项内容逐条阐述）：包括：1.施工组织计划及人员配置；2.设备制造、供货、安装、调试、验收等全过程实施方案；3.质量及进度保证措施。 （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得3分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得1.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案综合评分（每项内容逐条阐述）：包括：1.售后服务保证措施；2.维修方案；3.质保期内外的服务计划。 （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得3分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得1.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 3.3 | 售后服务 | 投标人具有互联网线上专门售后服务小程序，得4分，未提供不得分。（提供承诺书，承诺中标后提供有效的小程序二维码及程序界面截图。） | 4 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2021年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含实验台或边台产品），每提供1个得1分，最多得3分。（时间以合同签订时间为准，提供中标通知书、有效合同及验收证明。证明材料缺项或未提供不得分） | 3 | 客观分 |
| 5.节能环保 |  |  |  |  |
| 5.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。