# 公开招标文件

# （服务类）

项目编号：JSZC-320192-NJPX-G2025-0004 项目名称：2025年度南京江北新区农村公路县道日常修复项目

采 购 人：南京江北新区公路管理站

采购代理：南京平喜工程项目管理咨询有限公司

二〇二五年六月

目   录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法和标准

第四章 采购需求

第五章 合同条款

第六章 附件

# 第一章 招标公告

2025年度南京江北新区农村公路县道日常修复项目JSZC-320192-NJPX-G2025-0004招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025-07-08 09:30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320192-NJPX-G2025-0004

项目名称：2025年度南京江北新区农村公路县道日常修复项目

预算金额：700.00万元

最高限价：700.00万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购方式：公开招标

- 采购需求：

- 2025年度南京江北新区农村公路县道日常修复项目范围内的路基、路面、桥涵、绿化、交安以及沿线设施等的日常修复（小修保养）及相关工作，应急抢险（如夏汛等）等工作。具体详见招标文件“第四章采购需求”。

合同履行期限：自合同签订之日至2025年11月30日。

缺陷责任期：1年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、投标人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，并缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式见招标文件）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

（三）本项目的特定资格要求：/。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-7-8 09:30（北京时间）

## 地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.勘查现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的投标人可自行勘查。

3.拒绝下述投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动；

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）投标人未提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》。

4.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的投标人，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》体现。投标人应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购投标人诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的投标人应先点击‘投标人注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人代表签字并盖单位公章。信用记录表电子扫描件上传到响应文件指定位置。未按要求提供信用记录表的，响应文件将按照无效处理。

投标人仅提供信用承诺书而未提供二、申请人的资格要求第（一）条中（1）-(5)条中涉及的证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按采购文件要求装订提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

在政府采购资格审查环节，投标人只需提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

6.是否接受进口产品：不接受。

7.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统投标人操作手册》(以下简称“操作手册”)进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址:http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

8.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：南京江北新区公路管理站

地  址：南京江北新区大厂街道新华六村环保大楼

联系人：贾工

2.采购代理机构信息

名  称：南京平喜工程项目管理咨询有限公司

地  址：南京市六合区金牛湖街道八凡路18号345室

联系人：马工

联系方式：15851820884

3.项目联系方式

项目联系人：马工

电  话：15851820884

第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标人在收到中标通知书前，一次性向采购代理机构支付采购代理服务费和清单预算编制服务费。本项目采购代理服务费以中标价为基数，按国家计委计价格〔2002〕1980号文收费标准乘以70%执行，清单预算编制服务费以控制价为基数，按苏价服〔2014〕383号文收费标准乘以70%执行。该费用不单独计列，计入投标人投标报价中，采购人不另行支付。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人应按照招标文件中的投标文件格式编写投标文件，包括但不限于资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求填写技术条款偏离表和商务条款偏离表。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络宽带等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 采购人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购人、采购代理和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人同一标包提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标供应商

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 采购人将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或采购代理工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或采购代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，采购代理和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章 评标办法和标准

本项目采用综合评分法，总分100分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审细则 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 10分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 自主计算 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 工作方案（54分） | 12分 | （1）评委根据投标人提交的总体工作布置及规划、各分项修复及维修工序计划安排等方面进行评分： ①总体工作布置及规划、各分项修复及维修工序计划安排合理细致、优于项目需求的得12分； ②总体工作布置及规划、各分项修复及维修工序计划安排符合项目需求的得9分； ③总体工作布置及规划、各分项修复及维修工序计划安排条理不清晰，有缺项的得6分； ④总体工作布置及规划、各分项修复及维修工序计划安排可操作性较低、没有针对性的得3分； ⑤未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
|  |  | 10分 | （2）评委根据投标人制定的日常维修及应急处置实施方案等方面进行评分： ①投标人制定的日常维修及应急处置实施方案满足项目要求、合理、有针对性得10分； ②投标人制定的日常维修及应急处置实施方案较合理、较有针对性得7分； ③投标人制定的日常维修及应急处置实施方案基本满足项目要求得4分； ④投标人制定的日常维修及应急处置实施方案不完整得1分； ⑤未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
|  |  | 10分 | （3）评委根据投标人提供的应急保障措施、安全保障措施、质量保障措施等方面进行评分： ①投标人制定的应急保障措施、安全保障措施、质量保障措施满足项目要求、合理、有针对性得10分； ②投标人制定的应急保障措施、安全保障措施、质量保障措施较合理、较有针对性得7分； ③投标人制定的应急保障措施、安全保障措施、质量保障措施基本满足项目要求得4分； ④投标人制定的应急保障措施、安全保障措施、质量保障措施不完整得1分； ⑤未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
|  |  | 10分 | （4）评委根据投标人提供的本项目的方案，对其重点、难点问题的认识及对策进行阐述分析等方面进行评分： ①对采购项目的特点、关键技术问题、重难点的认识深刻全面，相应对策措施合理可行，得10分； ②对采购项目的特点、关键技术问题、重难点的认识全面，相应对策措施较为合理可行，得7分； ③对采购项目的特点、关键技术问题、重难点的认识较为简单，相应对策措施简单得4分； ④方案简单有瑕疵得1分； ⑤未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
|  |  | 7分 | （5）评委根据投标人对修复维修响应时间及保证措施的承诺等方面进行评分： ①修复维修响应时间及保证措施的承诺完整全面、可行、有针对性得7分； ②修复维修响应时间及保证措施的承诺较完整、较可行、较有针对性得4分； ③修复维修响应时间及保证措施的承诺较简单得1分； ④未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
|  |  | 5分 | （6）评委根据投标人提供的后续服务安排及保证措施等方面进行评分： ①后续服务安排及措施得当、具有针对性且满足项目要求得5分； ②后续服务安排及措施较得当，较满足项目要求得3分； ③后续服务安排及措施有瑕疵得1分； ④有重大偏差、未提供不得分。 | 主观分 |
|  | 拟投入设备 | 4分 | 评委根据投标人投入本项目的车辆及主要设备的数量、规模、型号种类、车辆设备情况进行评分： ①设备投入数量多、类型全面得4分； ②设备投入数量较多、类型较全面得3分； ③设备投入量少、类型不全面得1分； ④未提供或有重大偏差得0分。 | 主观分 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目组成员 | 5分 | （1）拟投入本项目的项目负责人具有二级及以上建造师（公路工程专业）注册证书、《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证）（或《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证)）得2分。 （2）拟投入本项目的项目负责人自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）每担任过一个公路日常养护项目或养护工程施工项目的项目负责人或项目副经理得3分，最高3分。 注：①须提供职称证书复印件并加盖公章，否则不得分；②需提供加盖投标人公章的项目中标（成交）通知书、合同等业绩证明材料的原件扫描件，业绩证明材料须能体现上述要素，否则不得分。 | 客观分 |
|  |  | 18分 | 拟派项目修复管理人员中每具有一个高级公路养护工证书得2分，每具有一个中级公路养护工证书得1分，本项最高得18分。 注：同一人员证书按高分计取，不重复计分。需提供加盖投标人公章的相关证书的原件扫描件，否则不得分。 | 客观分 |
| 3.2 | 业绩 | 9分 | 投标人自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）每完成过一个公路日常养护项目或养护工程施工业绩得3分，本项最高得9分；（需提供中标通知书（或成交结果通知书）及合同复印件并加盖公章） | 客观分 |
| 4 | 总分 | 100分 |  |  |

注：

1、在综合比较与评价后按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按第三章“评标办法和标准” 2.1项评分因素优劣排序。评标委员会根据排名确定1-3名中标候选人。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件加盖单位公章为准）。

3、小微企业的价格扣除

3.1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

3.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件扫描件加盖单位公章为依据。

第四章 采购需求

一、采购需求：

- 1.招标范围为：2025年度南京江北新区农村公路县道日常修复项目涉及路线总长约104.393公里，涉及的桥梁共计31座，涉及的匝道2处（二桥高速新华路匝道和西坝港疏港一级公路匝道）。

2.招标内容为：本项目范围内的路基、路面、桥涵、绿化、交安以及沿线设施等的日常修复（小修保养）及相关工作，应急抢险（如夏汛等）等工作。具体详见修复清单。

3.服务期：自合同签订之日至2025年11月30日。

缺陷责任期：1年。

4.本项目不接受联合体投标。

二、修复清单（另附）

投标人应按照采购人提供的修复固化清单电子文件填写修复清单，只需输入单价，就会自动形成合价、汇总价。

三、技术规范

- 通则

101．02定义

日常保养类项目：清单中的日常保养类项目涉及巡查、清理、保洁等日常养护内容，以养护清单为准，这部分项目按《日常保养涵盖的工作内容表》实施，实行总量包干，按《江苏省公路小修保养检查考核与经费支付办法》进行缺陷扣减。

单价及小修类项目：包含日常维修（小修保养）、日常应急处置（夜间）、防汛、冬防及重大保障活动所投入的力量。

101．04 技术标准、规范、规程

1、《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)

2、《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）

3、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1－2017）

4、《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）

5、《农村公路养护规范》（DB 3201/T 1017-2020

6、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120—2021）

7、《公路养护安全作业规程》（JTG H30—2015）

8、《南京市市政设施养护标准和养护工作内容》

9、《道路交通标志和标线》（GB 5768）

10、如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则经发包人批准后承包人应采用新的标准或规范。

- 检查与考核

102.01 原路况鉴定和确认

发包人与承包人应对原路况进行现场鉴定和确认,并接受公路行业部门的监督,鉴定和确认的结果报公路行业管理部门批准。

102.02 检查内容和方法

检查分随机检查、月度检查采取背靠背检查、季度检查、半年检查和年终检查采取面对面检查，根据公路养护生产的不同季节和生产特点，有重点地检查养护作业项目和内容。

- 公路小修保养项目管理

103.01一般要求

1．除发生不可抗力事件外,在任何情况下,承包人应对公路及其附属设施进行经常性、及时性、周期性和预防性维修保养，使公路设施处于完好的技术状态，保证公路畅通。同时应配合发包人等有关部门迅速排除路障，及时修复破损设施。

2．制订养护组织计划

(1)按合同条款规定,承包人在签订合同协议书后的 15 天内,应根据投标书确定的养护组织设计,编报实施性的养护组织计划。内容包括养护组织、资源(劳动力、机械设备、原材料)供应计划、资金流量计划、质检体系与质量保证措施、安全体系与安全保证措施等。

(2)在养护承包实施过程中,承包人应根据发包人的指示与要求,加强公路技术检查，提出合理的预防性养护建议，及时提交月度、季度和年度的小修保养计划和预防性作业计划。

(3)承包人必须按照养护组织设计的要求确保投入及时到位,发包人指定县级公路管理机构将依据合同条款督促其实施。承包人必须无条件服从发包人及委托的县级公路管理机构的各项养护管理考核办法及缺陷倒扣制。

3．公路养护巡查承包人必须按日常巡查、定期巡查、特殊巡查、专项巡查的种类、内容、频率、方法进行巡查，执行路政管理汇报制度，路况每日巡视一次，每季度步行检查一次（步行检查主要是按交通运输部《公路技术状况评定标准》的要求，确定路况等级），并按发包人的要求做好养护巡查记录,并将养护巡查记录按发包人规定的内容和时间报送发包人。发现路面有污染、坑槽、拥包、拱起、沉陷或挡墙、边坡坍方、桥涵毁损等可能影响行车安全和行车畅通的病害,必须立即做好防护抢修措施并及时通知发包人，在发包人规定的时间内修复病害。具体公路养护巡查见下表：

公路养护巡查表

| 巡查种类 | 巡查内容 | 巡查频率 | 巡查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常 巡查 | 检查路基、路面、桥梁及附属设施的完好程度，发现各类路面病害及可能诱发病害的因素，发现可能妨碍交通的路障 | 所养护的路段每天一次 | 车查为主，人工观测、目测为辅，并辅以摄影或摄像 |
| 定期 巡查 | 检查所养护路段中的全部养护项目 | 承包人检查考核每月一次；路况质量每季度一次；桥梁经常性专项检查为一、二类桥梁每月一次，三类桥梁每月二次；四、五类桥梁每周一次 | 检查考核车查为主，步查为辅；步行检查路况质量、桥梁检查，重要情况应予摄影或摄像 |
| 特殊 巡查 | 主要是在台风、暴雨、大雾、冰雪及其他可能危及公路正常交通的灾害性气候时，其他突发性事件进行的巡查 | 在灾害性天气到来之前进行预防性巡查，在灾害性天气中进行应急性巡查；在灾害性天气过后进行补救性巡查，发现问题及时处理 | 车查为主，步查为辅，发现异常情况应立即向主管单位报告，同时承包人要紧急采取抢修措施，确保公路畅通 |
| 专项 巡查 | 对特发性事件或某些数量较多且危害较大的路基、路面、桥梁病害或发生异常变化的险桥、路段进行较为细致的检查 | 根据实际需要决定 | 车查与步查结合，定位、定量观测，重要情况应予摄影或摄像 |

4．承包人应根据养护管理的需要及时完成发包人的要求和交办的其他任务。

5．承包人在实施合同项目的过程中，应做到文明工作，规范作业，不但要树立承包人的形象，也维护发包人的利益。否则，因此造成的一切损失由承包人负责，如因此造成发包人或发包人委托人的损失，发包人或发包人委托人有权采取发包人或发包人委托人认为适当的办法，向承包人索回损失。

103.02人员培训

承包人应加强现场养护人员的岗位和工序教育，加强质量、安全知识的岗位培训。

103.03养护巡查及项目部台账记录

1.承包人应与养护承包进程同步形成、积累、整理及保管所有养护巡查记录、桥梁检查台账、“二图六表”、路政管理汇报记录、安全台账、机械台账等。

2.承包人应搜集、掌握下列信息:

(1)路况信息：包括动态信息和静态信息。动态信息指有关公路设施路况、受灾等信息静态信息指公路、桥梁、隧道等构造物的形状、尺寸等信息。

(2)气象信息:有关雨、雪、雾、风、冰冻等信息，提前采取有效措施。

(3)路产信息:有关由于外来因素，路产受损时信息。

3.承包人应掌握和上报的资料:

(1).承包人应对发包人提供的资料,进行调查核实，建立路况及养护工作台册,格式应按公路行业管理部门规定的格式进行,并必须在规定时间上报各类由公路行业管理部门规定的报表。

(2).承包人应努力提高管理水平,配合做好发包人或公路行业管理部门推广的路面管理系统等基础资料收集,管理系统的应用工作。

103.06安全保护措施

1．一般要求

承包人应遵守有关安全生产、文明工作的规定外,还应遵守有关安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，采取有效措施，以保持现场养护人员的生命、健康及安全。

2．为了便于管理和确保安全,公路养护作业人员必须着符合部颁规定的标志服、标志帽，并佩证上岗。必须夜间作业时，作业人员的标志服必须有醒目的反光的标志养护。作业地段严格按《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）设置规范养护标志。

3．事故报告

无论何时,一旦发生危害路况或人身的事故时,承包人除采取必要的抢救措施外,必须按合同要求的时间和方式,将事故的情况报告发包人,以及查明原因,迅速处理。对突发事件,承包人必须在第一时间赶赴现场，及时采取抢修措施，在抢修中承包人必须服从发包人的指挥和安排。

103.07防汛防台措施

1．承包人应按发包人或有关部门的要求成立防汛防台组织,负责防汛防台工作,并将组织机构情况报发包人。

2．承包人应建立通讯网络,落实抢险人员,添置必需的防汛防台器材,制订抢险预案,并报发包人批准。

3．一旦预报有大暴雨天气和台风警报,承包人必须安排人员值班,遭受台风暴雨时,承包人要在加强值班的基础上,收听气象报告,组织人员外出巡查,并做好巡查记录,发现险情及时报告并迅速处理险情。

4．由于重大自然灾害对路况造成的损害,承包人应提出抢修方案并报发包人批准,在抢修过程中,承包人必须服从发包人的统一指挥和安排。

5、承包人必须按照公路养护特点，进行每天一次的日常巡查，每月一次的定期巡查，灾害天气时的特殊巡查，针对性的专项巡查，组织制定养护实施中的生产安全事故应急救援预案；因日常养护及特发性事件处置工作不到位，而发生的有碍公路、桥梁安全畅通事件，造成交通安全事故或人身损害赔偿案件的，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人，所造成的实际经济损失由承包人承担。

- 公路路基养护

201 路基养护一般要求

1．路基是公路的重要组成部分,是路面的基础。它与路面共同承担车辆荷载,并把车辆荷载通过其本身传递到地基。路基的强度和稳定性直接影响路面的平整度和强度,是保证路面稳定的基本条件。必须保持路基土的密实,排水性能良好,各部尺寸和坡度符合要求,及时消除不稳定因素。

2.路基养护应通过对公路各部分的日常巡视和定期检查,发现病害及时查明原因,采取有效措施进行修复或加固,消除病害根源。

3.路基各部分应经常保持完整,各部分尺寸保持规定的标准要求,不损坏变形,经常处于完好状态。

202路基小修保养的工作内容。

1．维修、加固路肩（硬路肩养护见路面维修保养）及边坡。

2．疏通、清理、维修排水设施。

3．维护、修理各种防护构造物。

4．消除塌方、冲沟积雪（冰），处理塌陷，检查险情，防止水毁。

5. 消除因交通事故造成的对路基的损害。

6.及时清除公路用地内垃圾、杂物、堆积物等，清理受阻时，及时向属地公路管理机构书面汇报或报当地公安交通管理部门，同时采取安全、防范措施。

203路肩、边坡养护工作的基本要求:

(1)路肩硬化后的养护要求同相应类型的路面要求。

(2)路肩无车辙、坑洼、隆起、沉陷、缺口、积水,横坡适度,边缘顺适,表面平整坚实、整洁,无白色污染与路面接茬平顺。当土路肩受损修复后，其外观应恢复至损坏前状态，并与周围未损坏土路肩外观保持一致，不得积水。

(3)边坡的坡面应保持平顺、坚实无冲沟，稳定、坚固、无松散，坡度应符合设计规定。

203.1路肩、边坡养护工作的质量控制：

1.土路肩边坡应经常检查，因暴雨、渗漏产生塌陷、冲沟及水土流失时应检查原因并及时修补，经常保持路肩边坡完好。

2.土路肩的横坡应比路面横坡度大2%～3%，以利排水。当横坡过大时，应用好的亚粘土填补并压实；横坡度过小时，应铲除整修至规定坡度，保证外观平顺，排水畅通，雨后不积水。

3.草皮高度不超过15厘米，平时注意修剪平整。

204 排水设施养护工作的基本要求:

边沟、排水沟、截水沟、跌水井、泄水槽等排水设施应无淤塞、无积水、无高草杂物、纵坡符合要求，排水畅通、进口维护完好，保证路基、路面、路肩及边沟内不积水。

205． 防护设施养护工作的基本要求:

挡土墙、护坡及其他路基构造物等设施保持完好无损坏,其泄水孔无堵塞。

205．1质量控制

1．防护项目的日常养护经常检查其是否损坏，特殊情况下重点检查。

2．防护项目产生掏空、滑塌等现象时，应及时分析原因，采取相应措施。

206其他路基养护工作的基本要求:

做好路基翻浆、坍方等病害的预防、治理和抢修,尽力缩短阻车时间。

207土质平台

基本要求、质量控制：与土路肩、边坡相同。

第300章 公路路面养护

301 路面养护一般要求

- 路面是在路基上铺筑成一定厚度的结构层。它直接承受交通荷载的作用,受气候、水文等自然因素的影响而损坏。因此,必须采取预防性、经常性的保养和修理措施,以保持路面平整完好、横坡适度、排水畅通、具有足够的强度和抗滑性能,以保持公路技术状况,使行车安全、顺畅。

- 路面养护应通过对公路各部分的日常巡查、定期检查、特殊巡查、专项巡查,发现病害及时查明原因,采取有效措施进行修复或加固,消除病害根源，同时通过日常巡查、定期检查、特殊巡查、专项巡查，对可能发生的病害及时提出维修计划上报发包人。

- 路面的日常清扫，应根据实际情况，采用人工或机械清扫，二级公路及二级公路以上道路应采用机械化保洁。

- 公路路面保洁和公路环境整治产生的垃圾、杂物等清运至指定垃圾场，不得随意倾倒。经常性保持路面（含桥面）和环境的清洁，及时清除公路用地内垃圾、白色污染、杂物、堆积物等。清理受阻时，及时向属地公路管理机构报告或报当地公安交通管理部门，同时采取安全、防范措施。

- 路面应定期清扫泥土和污物，应勤加清扫路面上出现的小石块等坚硬物，保持路容整洁。

- 当路面受到影响行车安全的污染时，应采取防范措施，保障交通安全，并向属地公路管理机构报告或报当地公安交通管理部门。

- 路面清扫时，应尽量减少清扫作业产生灰尘，以免污染环境，危及行车安全，清扫作业宜避开交通量高峰时段进行。

- 路面被油类物质或化学药品污染，应及时清理干净，保证行车安全。

9．路面养护应重视路面排水,及时修补沥青路面的坑洞和裂缝,及时填灌水泥混凝土路面的裂缝和纵横接缝,防止地表水渗入基层。对已渗入基层的积水,应开设路肩盲沟排水。路面排水设施应加强养护维修,保持良好的排水功能。路面应保持横坡适度,以利排水。

10．遇下雪天时，为了保障行车安全,采用人工、机械、撒融雪剂等方法及时清除积雪，预防桥面结冰，保证桥面安全。冬季扫雪工作应符合下列规定：

(a)高速公路和一级、二级公路应及时清除路面积雪,并排出路肩以外。

(b)三、四级公路应及时清除路面积雪,路肩积雪解冻前一次清除。交通量小于100辆/昼夜的路线(段),如除雪有困难,可将积雪压实、整平,维持通车,横向用平坡。在陡坡、急弯、平交道口等撤布防滑砂石材料。

302．沥青路面养护：

302.1养护内容：

- 日常保养的工作内容：

清扫路面泥土、白色污染、杂物；排除路面积水、积雪、积冰、积砂、铺防滑料等；路缘石刷白、修理；清理边沟、平台、维修护坡道、培土等。

- 小修的工作内容：

修补路面的泛油、拥包、裂缝、坑塘、沉陷、波浪、局部网裂、松散、车辙、麻面、啃边、桥头跳车等病害。

302.2养护质量标准

a．沥青路面平整度、抗滑性能及路面状况的养护质量标准应符合《公路沥青路面养护技术规范》JTJ073.2-2001表3.2.1-1的规范。

b。沥青路面强度的养护质量标准应符合《公路沥青路面养护技术规范》JTJ073.2-2001表3.2.1-3的规范。

C．沥青路面车辙养护质量标准应符合《公路沥青路面养护技术规范》JTJ073.2-2001表3.2.1-3的规范。

d。沥青路面应保持横坡适度，以利排水，各种路面类型的路拱坡度宜符合《公路沥青路面养护技术规范》JTJ073.2-2001表3.2.1-4的规定。

3．常见病害的维修：

具体详见《公路沥青路面养护技术规范》JTJ073.2--2001

303．水泥混凝土路面的养护

303.1养护内容

a.日常保养工作内容：

行车道、硬路肩上的泥土和杂物、白色污染，应经常予以清扫。水泥混凝土路面各种接缝的填缝料出现缺损或溢出，应及时填补或清除，并应防止泥土、砂石及其他杂物挤压进入接缝内，影响混凝土路面板的正常伸缩。

b.小修的工作内容：

维修裂缝、板角断裂、边角剥落、错台、唧泥、拱起、表面裂纹与层状剥落、坑洞、跑砂等病害。

303.2养护质量标准：

水泥混凝土路面的养护质量标准

水泥混凝土路面的养护质量标准应符合《公路水泥混凝土路面养护技术规范>JTJ073.1—2001表3.2.1的规定

第400章 公路桥梁与涵洞养护

401 桥梁与涵洞养护要求

1．为保证公路畅通无阻,必须加强现有桥涵构造物的检查和保养、维修与加固工作,使其经常处于完好的技术状态,延长其使用年限。

2．桥涵养护和修理工作的范围：

(a)技术状况检查。

(b)建立和健全完整的桥涵技术档案。

(c)桥涵构造物的安全防护。

(d)桥涵构造物的经常保养、维修与加固。

(e)桥头锥坡及桥下生活垃圾、堆积、桥下住人、停靠船舶应及时清理。

3．桥涵构造物应按规定进行检查,以便系统地掌握技术状况,及时发现缺损,采取相应的养护措施。桥梁检查结果,应按桥梁实际技术状况评定桥梁技术状况，分类并建立桥梁技术档案,"一桥一卡"。桥梁技术状况评定标准分为一类、二类、三类、四类和五类共五个等级。

4．桥涵构造物的养护首先应保持符合载重等级要求,保证车辆安全通行。

5．通过检验,发现有三、四、五类桥梁病害和不明原因的其他严重病害的情况,需进行限载、限速通行者,应以书面形式报属地公路管理机构审定。

公路桥涵养护质量标准应符合《公路桥涵养护规范》（JTG　5120—2021）规范要求。

第500章 公路绿化养护

501  公路绿化养护要求

1．公路用地内一切可绿化的用地都属"公路绿化"范围。应符合以下工作要求：

①绿化植物应定期进行修剪、整形，加强病虫害防治；

②保持绿化植物生长良好，无大段缺失、死株；

③绿化植物无遮挡视线、标志等现象。

2．绿化检验主要是检查栽植成活率、保存率和管护情况。

"成活率"是指栽植后发芽长叶至少在一个生长季节以上的成活株数(m2、丛、延米)占总栽植株数(m2、丛、延米)的百分数;

"保存率"是指栽植后成活两年的株数（m2、丛、延米)占总栽植株数(m2、丛、延米)的百分数。

修剪应及时、整齐、美观。

病虫害防治应适时进行。

3．公路绿化成活率应达到95%以上，保有率达到90%以上。

4．承包人应及时做好公路绿化的除草、修剪、灭芽、扶正、浇水、施肥、刷白等一系列培育工作,并本着"治早、治小、治了"的原则，及时做好病虫害防治工作,保证植株正常生长。

（1)整形修枝、修剪要根据不同树种、生长期特点,本着“造型优美、合理”的原则,采用不同的方法进行,不得侵占公路建筑限界,树冠不得妨碍视距,危及交通安全。

（2）乔木每年在休眠期修剪一次,但对侵入公路建筑限界、遮挡交通标志、影响视距的枝条应及时剪除。秋季或春季时应在乔木树干距路面l~1.3米以下用石灰水涂刷。

（3）灌木的护管应保持理想树姿为原则,适时进行修剪、治虫和浇水。草地的护管应根据草的种类和生长环境情况进行。土路肩应保留自然生长的草皮,养护中不能铲除,修剪保持高度5～15厘米。

（4）草坪要保证覆盖度100%，平整均匀，禾草生长茂盛，基本无杂草，无枯黄，无拥包，色泽基本一致，整齐美观。

502绿化日常管理的质量控制

502．1除草时应除掉杂草的根系，但注意不损伤绿化植物的根系。

502．2绿化植物的修剪时，主要应将枯枝、病枝、弯曲畸形枝、过密过长枝条以及入侵公路建筑限界，遮挡交通标志、影响视距的枝条及时修剪。剪枝切口应平滑，并与树干齐平，防止损伤树干、高杈突出和树冠大小不一。

502.3根据花卉植物的生长发育规律修剪，以延长花期，促进开花结果。花期过后，对花灌木及时进行枯枝修剪。

502．4草坪的修剪，随草的种类和生长环境不同而异，草坪修剪后要保证整齐美观。当草坪高度超过15CM时应进行修剪，修剪后，承包人应及时清理剪下的碎草。马尼拉结缕草草坪出现拥包时，应注意管养，防止拥包扩大。

502．5对于花灌木、乔木应保证全线视觉上整齐，花树层次分明。

502．6在干旱季节，应及时浇水，浇水量和次数根据植物正常生长需要确定。日常养护中要保证苗木花草正常生长所需要的水分。绿化养护的水源由承包人自行解决。

502．7承包人要保持绿地范围内的整洁，及时清理遗弃在草坪及苗木上的白色污染及杂物。正常养护时，修剪的草坪、除枝的杂草和枯枝叶等应集中统一处理，运出公路用地以外。承包人不得将修剪的草坪、除枝的杂草和枯枝叶等丢弃在平台、边沟内。

502．8加强雨后绿化带的检查，遇有积水时，承包人应针对积水原因采取措施，排除绿地范围内的积水。

502．9承包人要及时扶正歪倒树木。

502．10根据各类绿化植物的病虫害发生、发展和传播蔓延的规律，及时进行检查。防治绿化植物病虫害应以预防为主，每年定时申报治虫计划。一旦发生病虫害，应贯彻“治早、治小、治了”的防治方针，及时清除衰弱、病害枯死绿化植物，保证其他绿化植物的正常生长。发包人按实际需要指定施肥。

第600章 公路沿线设施养护

601 公路沿线设施养护要求

1．公路沿线设施是公路交通安全、管理、服务、环保设施等的总称。范围包括:交通安全设施、公路标志、路面标线、监控和通讯设施、收费设施养护房屋以及其他设施等。本规范所指的设施主要指交通安全设施、公路标志、标线等。交通工程及沿线设施日常养护应符合以下工作要求：

①标志设置合理、结构安全，版面内容整洁、清晰；

②标志板、支柱、连接件、基础等部件应完整、无缺损且功能正常；

③标志应无明显歪斜、变形，钢构件无明显剥落、锈蚀；

④标志面应平整，无明显褪色、污损、起皱、裂纹、剥落等病害；

⑤标志具有良好的可视性，边缘整齐、线形连畅无大面积脱落；

⑥重新画设的标线应与旧标线基本重合；

⑦轮廓标应进行表面清洗，无缺损，无明显的凝色；

⑧波形梁钢护栏得结构合理、安全可靠，护栏板、立柱、柱帽防阻块(托架)、坚固件等部件应完整、无缺损；

⑨水泥混凝土护栏线形顺畅、结构合理，无明显裂缝、掉角、破损等缺陷；

⑩缆索护栏各组成部件应无缺损，无明显变形、倾斜、松动、锈蚀等现象；

⑪里程碑、百米桩、指示牌、公路防撞桶、减速垫、示警标柱等交通安全设施的清洁完整和功能正常。

2．公路沿线设施是公路的组成部分。它对提高公路服务性能、保障行车安全和交通畅通具有重要意义。公路沿线设施应经常保持完整、齐全并处于良好状态。

3．沿线设施应定期保养，及时修理和更换损坏部分。

第700章 城市道路养护

701 城市道路巡查

1.快速路、主次干道：每日1次；支路：每2日1次；街巷及其他道路：每3日1次。巡查主要内容为：

（1）车行道：沉陷、碎裂、坑槽、拥包、车辙、松散、麻面、脱皮、搓板、翻浆、错台、剥落、啃边、裂缝、检查井框与路面高差、分隔带侧石及路沿缺损、松动、歪斜等。

（2）人行道：面板缺失、松动、沉陷、拱起、碎裂、错台、盲道、残疾人通道等无障碍设施残缺及设置不规范、树池框突起、缺失、沿线的废弃杆桩等障碍物、检查井框与路面高差、踏步破损、失稳、路牙缺损、松动、歪斜。

（3）挡墙、边坡：破损、坍塌、变形、开裂、风化、脱落、泄水孔堵塞。

（4）护栏、防护网：缺损、开裂、锈蚀、变形。

（5）路名牌：缺损、锈蚀、歪斜、污渍、牛皮癣。

（6）路肩：车辙、坑槽、积水、堆积物。

（7）破坏道路设施、设置漫坡、擅自变更道路设施等违章行为。

702.城市道路养护

1.车行道养护

（1）当车行道出现沉陷、碎裂、坑槽、拥包、车辙、松散、麻面、脱皮、搓板、翻浆、错台、剥落、啃边、裂缝、分隔带侧石及路沿缺损、松动、歪斜等病害时，应及时进行维修，各类病害的维修方法应符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2006)第6、7、8条规定。

（2）发现管养范围以外的各类检查井沉陷、凸起及井盖缺损时，养护单位应及时统计上报管理单位处理，同时做好距离井框30厘米以外的路面修复。做好无主井的修复处理工作。

2.人行道养护

（1）当人行道出现面板缺失、松动、沉陷、拱起、碎裂、错台、踏步破损、失稳、路牙缺损、松动、歪斜、树池框突起、缺失及盲道、残疾人通道等无障碍设施残缺或设置不规范时，应及时采取措施进行维修，维修要求符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2006)第9条规定。

（2）发现人行道上设置的公用设施拆除后形成的洞穴或废弃杆桩等影响行人安全的障碍物，养护单位应及时统计上报管理单位处理。做好无主废弃杆桩、洞穴的修复处理工作。

（3）发现非管养范围的检查井凸起、沉陷，井盖缺失等病害时，应及时统计上报管理部门处理，同时做好井边周围的人行道修复及无主井的处理工作。

3.附属设施养护

（1）附属设施应保持整齐、清洁、稳固、完好，对影响交通通行和安全的损坏必须在24小时内进行修复，对短时难以处理的应采取临时措施进行简易处置，并设置安全警示标志，

确保交通安全和畅通。

（2）挡墙、边坡

当墙体及坡面出现破损、变形、坍塌、开裂、风化脱落、泄水孔堵塞等病害时，应及时采取相应的措施进行维修处理，具体养护维修要求参照《城镇道路养护技术规范(CJJ36-2006)第5.4、5.5条边坡、挡墙养护要求执行。

（3）护栏、防护网

当护栏、防护网出现缺损、开裂、锈蚀、变形等病害时，应按原设计的样式、颜色及时修补和更换。

（4）路名牌

路名牌应经常进行清洗保养，发现有污渍及标语、广告等牛皮癣时，应及时清除。

当路名牌出现缺损、锈蚀、歪斜等病害时，应按《南京市城市道路路名牌设置规范》要求及时修补和更换。

（5）路肩

当路肩出现破损、车辙、坑槽、积土等病害时，应及时进行维修和清理。

第800章 维修保养安全与交通控制

801承包人应重视安全生产工作，在公路上进行维修保养作业应采取安全措施，具备良好的养护环境和作业条件，保障作业人员生命健康安全和车辆、行人通行安全。

802．养护作业时，作业人员应着标志服、标志帽，夜间着反光标志服，作业现场照明良好，作业机械按标准涂以橘黄色且按标准安装黄色警示灯，遵守有关安全规定。

803．维修保养作业现场应按《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）的规定进行交通控制，保障作业与行车的安全。

- 第900章 养护管理有关规定

901.江苏省交通运输厅公路事业发展中心有关养护管理的制度

901.1桥梁检查制度

1.负责标段内桥（涵）小修保养和抗灾抢险工作，考核桥梁养护质量，对管辖线路的桥梁一、二类桥梁每月检查一次，三类桥梁每月检查二次，四、五类桥梁每周检查一次，检查结果如实填写“经常性检查记录表”。

2.检查项目和内容：

(1)桥面是否平整，有无损坏。

(2)桥面泄水管是否损坏、堵塞。

(3)桥面是否清洁，有无杂物堆积，杂草生长、蔓延。

(4)栏杆扶手、引道护栏是否断裂、损坏、锈蚀。

(5)伸缩缝是否堵塞、破损、失效。

(6)锥坡、翼墙有无开裂、坍塌、沉陷、有无堆积。

(7)交通标志是否完好。

（8）其他显而易见的损坏（病害）。

（9）桥下有无堆积、住人、船舶停靠等。

3.当存在三类、四类、五类桥梁技术状况的病害时，应及时向站级桥梁养护工程师汇报。

901.3安全生产制度

1.贯彻执行上级有关安全生产和劳动保护规定，落实安全生产技术措施。

2. 上路必须穿标志服，戴安全帽，在养护路段需按规范设置安全标志标牌。

901.5巡回查路抢修制度

1.养护公司应每天要有人上路巡查，确保重点干线公路每日巡查一遍，并填写“公路养护巡查记录表”，内容包括时间、巡查情况、处理意见、处理结果以及经办人签名。（巡查记录表见《省交通运输厅公路局关于印发江苏省普通干线公路养护巡查保障制度（修订版的通知）》附表）

2.巡查范围包括：路基、路面、桥梁、涵洞、挡土墙、沿线设施、绿化。

3.养护公司应每月进行一次路况步查，填写“月公路养护质量检查记录表”（沥青路、水泥路）和“月公路养护质量汇总报表”。

4.对公路百米桩、轮廓标、防撞护栏、里程碑不定期进行维护，每季度进行一次定期检查，并上报发包人，接受季度养护考核。

5.发现一般问题和病害，按照规定程序进行处理，认真做好记录。

6.发现重大问题和突发病害（如水毁、热毁、危桥、险段等），应及时采取抢修措施，并上报上级有关部门。

7.平时做好防汛抢修准备和预案工作，保障公路安全畅通。

902.养护“二图六表”

902.1工区基本情况表（表1）

本工区人员、设备情况

902.2管养公路示意图（图2）

填写本合同段管养线路情况

902.3公路养护月计划完成情况表〈表3〉

计划数为月度的小修保养计划和预防性作业计划数，实绩数为经发包人计量认可的数。

902.4公路养护技术状况示意图（图4）

填写本合同段管养线路技术状况，“评定等级”栏应分线路进行评定

902.5出勤出工统计表〈表5〉

政治学习、出差为出勤，公司管理人员为出勤，道工上路、后勤工作均为出工。

902.6晴雨表〈表6〉

902.7养护成本核算表〈表7〉

902.8材料进耗存登记表〈表8〉

903养护路线巡视记录

1．国、省道每天巡查一次，对险段及水毁等损害应重点检查。

2．对公路养护巡查中发现的问题，根据管理职责权限及时组织人员处理或向属地路政管理中队或县公路站报告（协助）有关部门进行处理。对巡查未发现问题的也须填写巡查线路及到该线路及巡查结束的时间。

３．及时做好公路养护巡查记录，当天巡查须当天记录完毕。巡查记录中要注明巡查人员、巡查线路（地段）、巡查时间（精确至1刻钟内）、发现的问题，且要尽可能详细。对发现的问题要注明交办人、承办人、办理结果、办结时间等内容。

904桥梁经常性检查

1．规定每月一、二类桥梁检查不少于一次，三类桥梁每月不少于两次，四类、五类桥梁每周不少于一次。按检查记录本上规定的要求逐条检查，对检查中发现的问题，按合同文件的规定执行。

2.一座桥一本记录本，桥梁卡片及照片要及时更新，更新的桥梁卡片粘贴在处理后第一次检查记录前。

3.对于三、四、五类桥梁，承包人要加强巡查频率，详细进行文字说明记录。

4.次年一月底将资料装订成册交发包人保存不少于三年。
5.人行天桥、人行通道巡检应不少于每日一次。

905.抢险制度

1．养护公司管理人员要加强对公路养护巡查，及时向发包人提出公路预防性养护建议，使公路经常处于良好的技术状态，增强公路抵御自然灾害的能力。

２．密切注意天气预报，关注自然灾害的发生情况，并根据自然灾害对公路的损害，做好公路抢修的准备工作。

３．公司储存足够的公路抢险物资。

４．加强养护机械的保养，使养护机械处于良好的技术状态，为公路抢险做好准备。

５．公司要建立完善的值班制度，在雨季、台风季节、灾害性天气，公司管理人员要进行24小时的值班，做到在公路毁损事件发生后第一时间了解灾害情况，组织人员及时抢修，及时向发包人汇报。

６．对一时不能修复的公路灾害，及时进行交通限制，确保交通安全，及时通知公路机构。

７．对于超过公司修复能力的公路灾害，及时采取相应的措施，保障通行安全。值班人员要及时向县级公路管理机构报告。

906．危桥险段、养护作业路段及断车路段标志的设置按中华人民共和国国家标准《道路交通标志和标线》（GB5768—2009）执行。

养护作业现场，按照《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2004）执行。

907．路政管理汇报制度：

承包人应及时发现、制止挖掘、损坏、侵占公路、公路用地及公路设施，污染路面、搭接道口、公路建筑控制区建（构）物等损坏路产路权的行为，现场电话汇报属地路政管理中队或县级公路管理机构，事后由县级公路管理机构及时报公路站备案。

# 第五章  合 同 条 款

第一节 合同条款

一、名词解释

除另有说明外，下列名词的含义如下：

1、“采购人”是指投资建设的单位。本项目采购人是南京江北新区公路管理站。采购人代表：由采购人委托，负责各合同段修复管理工作的管理处。

2、承包人是指接到采购人中标通知，并与采购人签订了承包协议书的投标单位。

3、项目负责人是指由承包人委派、全面负责其承包养护项目按合同规定工作的经济和技术的代理人。承包人应将对项目负责人的委任以书面形式通知采购人。

4、项目是指列入本合同必须完成的全部日常修复工作（包括临时修复工作以及由符合程序而签署变更通知和额外修复工作）。

5、设备

是指承包人为实施完成本合同修复工作以及临时修复工作、临时设施和维护工作所必需的全部机械、器具等。

6、合同价款

是指按本合同条款中的有关规定，经双方确认认可、据实结算的总金额。

7、技术规范

是指合同文件中的技术规范。该规范是根据有关《规范》摘录修编的，是对本合同项目工作的技术要求。

8、合同

是采购人和承包人法定代表人或其授权代表之间正式签订的相互明确权利和义务关系的协议。

9．暂列金额

暂列金额是在投标报价表中标明列入合同价的一项款额，作为项目不可预见的预备费用，按修复清单小计的5%计列。

10、“年”“月”和“日”都应按公历计算。“天”：是指日历天。

11、“元”是指人民币元，是本合同中的货币单位。

二、项目概况

1、项目名称：2025年度南京江北新区农村公路县道日常修复项目。

2、项目地点：南京江北新区

3、招标范围为：2025年度南京江北新区农村公路县道日常修复项目涉及路线总长约104.393公里，涉及的桥梁共计31座，涉及的匝道2处（二桥高速新华路匝道和西坝港疏港一级公路匝道）。

4、招标内容为：本项目范围内的路基、路面、桥涵、绿化、交安以及沿线设施等的日常修复（小修保养）及相关工作，应急抢险（如夏汛等）等工作。具体详见修复清单。

5、服务期：自合同签订之日至2025年11月30日。

缺陷责任期：1年。

三、修复质量及验收标准和依据

修复工作必须全面达到《公路养护技术规范》《公路沥青路面养护技术规范》《公路桥涵养护规范》《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》《南京市市政设施养护标准和养护工作内容》《公路养护安全作业规程》《江苏省农村公路条例》《南京市农村公路养护标准》《南京市农村公路养护规范》等现行技术规范和行业标准、管理办法规定的各项技术要求。

四、采购人主要义务

1、提供与本项目有关的资料。

2、协助承包人办理修复所需有关证件和批件，并配合协调交警、路政及地方等关系。

3、制定本合同项目的管理制度、技术要求等。

4、检查和监督承包人的修复管理及质量、安全生产和环境保护工作。

5、按时审查承包人的修复申请款，及时支付修复款项。

6、双方约定采购人应完成的其他工作。

五、承包人主要义务

1、按招标文件的技术规范以及采购人或其代表的要求完成本项目合同范围内的修复管理工作。修复期间服从采购人或其代表的现场管理、监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成采购人代表委托的修复任务，并保证达到采购人代表要求的质量等级。

2、承包人不得随意拖延维修时间（不可抗力的因素除外），承包人应在24小时内完成一般病害的养护修复任务，严重影响交通安全的病害应及时处理，对严重病害以及技术有特殊性要求的项目应采取必要的措施。若承包人未能响应，采购人将按合同条款的规定进行处理。

3、承包人应加强养护巡查，做好巡查记录，以及上级部门要求的各类台账,及时进行维护，对巡查发现的重大问题及时通报采购人代表。

4、承包人进入现场前，首先与交警、路政、地方政府等部门协调后，取得相关手续后方可进入现场，所有的协调工作由承包人自行完成。

5、配合采购人代表编制合同范围内的年度修复计划；配合采购人代表建立完整的修复技术档案，并完善补充相关数据资料。

6、承包人应按照投标承诺和备案合同约定派驻现场技术、经济管理人员，并确保项目管理机构主要成员常驻项目现场，原则上不得调整；确需调整的，需经发包人同意。发包人应在进场工作前严格核对进场服务队伍，承包人擅自改变项目负责人及主要管理人员的，一律不得进场作业。

7、日常小修保养过程中不能封闭交通（特殊情况下的应急处置除外），由此引发的养护安全，临时标牌制作和设置，养护人员、设备、材料等的调配运输等问题，承包人自行考虑，由此产生的费用包含在合同总价中，不单独计量；承包人进入项目现场前，首先与交警、路政、地方政府等部门协调，取得相关手续后方可进入项目现场，所有的协调工作由承包人自行完成，由此产生的费用包含在合同总价中，不单独计量。

8、本项目工作的生活用电用水，均由承包人自行解决。承包人应将生活及工作中留下的杂物、垃圾等清理出道路用地范围并妥善处理，不得造成二次污染，影响路容路貌。

9、严格遵守项目建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准工作，采取必要的安全防护措施并对修复人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。

承包人上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、路政等部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的修复设备应整齐地停放，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。

承包人在工作过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，任何责任和费用均由投标人自行承担。

10、遵守《江苏省公路条例》的有关规定，服从公安、路政部门的管理，自觉保护修复公路路产；遵守地方政府和有关部门对修复场地交通和噪声等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。承包人负责修复现场的环境保护工作，保证养护现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。

承包人负责修复现场的环境保护工作，保证修复现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。若因使用农药不当而引发的纠纷由承包人自行解决。废料应集中堆放，任何修复、保洁及生活垃圾必须自行妥善处理，不得抛洒在公路用地界内，在修复中应加强设备和材料的管理，不得抛、洒、滴、漏污染路面。

11、承包人提出合理化建议降低了合同价格或者提高了本项目经济效益的，不得以该理由申请奖励经费。

12、因物价波动引起的价格调整，应考虑在承包人的投标报价中，不得另行申报价格调整。

13、修复期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律法规及规章制度，同时严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《江苏省公路水运工程安全生产费管理办法》的规定以及发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求和监理人有关安全工作的指示，以保证达到合同规定的安全生产要求。

# 本项目安全生产费为最高限价的1.5%，投标人在投标报价时不得对该比例进行调整。如投标人须在此基础上增加安全生产费用以满足项目实施需要，则投标人应在本项目工程量清单其它相关细目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再单独支付。安全生产费用在合同执行过程中不随工程量的变化和设计变更而调整。

承包人在项目实施前，应编制安全生产实施方案报发包人和交警、路政等相关单位审批，并按《江苏省公路水运工程安全生产费管理办法》以及发包人制定的安全生产管理办法的规定对其投标报价时所报的安全生产费进行详细的安全生产工程量清单报价编制，经监理人审核后报发包人批准。安全生产费应专款专用，在合同实施过程中，根据实际发生的费用，由承包人上报，最终经审计确认后支付，总额不超过本项目最高投标限价的1.5%。

14、承包人在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季节，尊重宗教习惯和风俗习惯，由于承包人处理不当引起的费用或纠纷等责任由承包人自负。

15、承包人承诺按采购人的要求提供应对恶劣天气、突发事件临时用工人员人数。按采购人的需要，及时、保质保量地完成冬防扫雪除冰工作和汛期防汛抗旱工作。

16、以机械养护维修为主，文明生产，加强抢修能力，不断提高修复人员业务水平，提高项目修复质量。实行24小时值班制度，服从采购人调度，及时完成紧急维修任务，若未按规定的时效进行护栏、隔离栅等安全设施的维修，所造成的安全事故责任及损失，均由承包人承担。

17、承包人不得以任何理由拖欠工人（含民工）工资，承包人应在交付工地前付清所欠工人（含民工）工资。在交付前，承包人应将本项目所涉及的工人（含民工）工资应付情况和支付时间在工地现场和周围张贴公布，承包人未付清工人（含民工）工资前，采购人有权暂定支付合同款，若造成采购人垫付任何费用的，承包人应向采购人双倍返还。

18、双方约定投标人应做的其他工作。

六、工作数量

本项目具体工作数量见修复清单。其中路基、路面、桥涵、交安设施、绿化修复类型工作数量是根据项目现场情况估算的工作量，它们不能作为承包人在履行合同义务过程中应予完成工作的实际和准确的工作量。除另有规定外，本合同以按采购人及承包人两方签认的完成的工作数量并达到合同规定的质量标准的数量作为最终支付结算的工作数量。

七、合同金额及结算方式

1、本项目采用固定单价承包、按实结算的方式，最终合同价格按发包人与承包人两方签认完成的工作数量及本合同修复清单单价确定。在合同实施期间，综合单价不予调整。承包人对发包人的决定必须无条件接受，否则，发包人有权终止合同。在合同实施期间，如发生清单以外的小修项目，应重新核定单价，核价原则为：在江苏省《公路养护工程预算编制办法及定额》（DB 32/T 1649-2010）测算预算单价（材料价格按投标当月材料指导价）的基础上，按照承包人中标价与最高限价的下浮率，同比例调整。

发包人在签订合同协议书前有权对投标报价中出现的不平衡报价要求中标人进行澄清、调整，但不变更总报价，如中标人拒绝调整，则视为拒绝中标。

2、本合同结算方式：

（1）本项目按月计量工作量，从项目开始至2025年9月30日按计量款的80％支付第一期费用，项目全部完工后按计量款的80％支付第二期费用。项目审计结束后30个工作日内一次性无息付清剩余尾款。

（2）承包人应按照发包人要求开具发票，否则发包人有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

（3）经费拨付承包人应按照要求开具发票，否则发包人有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

（4）最终支付金额以审计报告为准。

八、项目变更

（一）如果采购人认为有必要后即可通过有关手续对项目或其中任何部分的形式、质量或数量作出任何变更，采购人有权指示投标人进行也应进行下述工作：

1、增加或减少合同中所包括的任何工作的数量；

2、省略任何这类工作（但被省略的工作由采购人或其他投标人实施者除外）；

3、改变任何这类工作的性质或质量或类型；

4、改变修复工作任何部分的标高、基线、位置和尺寸；

上述变更不应以任何方式使合同作废或失效。

- 采购人认为适当的所有变更，应以合同中规定的单价进行计价。如合同中未包括适用于该变更工作的单价，则应在合理的范围内使用合同中的其他基础单价作为计价的基础。如工作数量的变更导致合同金额减少，不论减少程度有多大，承包人都不得向采购人提出费用补偿。

- 本合同价格在合同生效后任何一方不得擅自改变，但双方另有约定或发生下列情况之一的可做调整。

1、采购人或其代表确认的工作量增减。

2、采购人或其代表确认的工作洽商。

3、其他采购人或其代表同意的价格调整。

承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知采购人或其代表，采购人或其代表批准后通知承包人。

九、不可抗力

1、当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并应当积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并应当在事件结束后7天内提供有力证明。

2、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部（由双方协商确定）免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3、因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。

十、税金和保险

1、政府根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用，均由承包人摊入各工程细目的单价中，不另报价。

2、保险

①本项目第三方责任险由承包人以承包人与采购人联名投保。保险费率由承包人调查确定，投保的范围和条件应符合招标文件及国家有关规定，其保险费由承包人承担并支付，已包含在报价中，不单独计量与支付。

②根据《江苏省工伤保险费率管理办法（修订版）》（苏人社规〔2023〕2号）及《省人力资源社会保障厅关于确定 2025年全省工程建设项目工伤保险费率的通知》（苏人社函〔2025〕1号）的规定，本项目工伤保险费由承包人向市社会保险经办机构按照最高限价的3.0‰一次性足额缴纳，其保险费已包含在报价中，不单独计量与支付。

③本项目承包人应按相关规定以承包人与采购人联名投保公共责任险，其保险费用列入养护清单中，不单独计量与支付。

承包人必须按招标文件和国家有关规定办理各种保险，一旦发生保险范围内的事件，损失由承包人自行承担。

十、违约责任

1、如无不可抗力的因素，未经采购人同意，承包人不得随意拖延维修时间，承包人如未在本合同规定的时间内（要求投标人24小时内完成一般病害的养护修复任务，严重影响交通安全的病害应及时处理）进行修复，采购人将对承包人提出书面警告。如承包人累计三次被采购人书面警告，本合同将自行终止。

2、采购人将按照有关技术规范及所规定的要求对承包人所维修的质量验收，并对其质量进行不定期的检验鉴定，如不符要求承包人应立即重修，且修复时限不得超出本合同规定时间，否则采购人按拖延维修时间予以确认。

3、如果一方未履行合同规定的责任，给对方造成不良影响和经济损失的，由责任方对损失方偿付相当于合同总价20%的违约金，同时承担相应责任并赔偿经济损失。损失方有权终止合同。

4、本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）实质成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

十一、争议的解决

1、合同双方发生合同纠纷时，双方应尽量通过协商解决，协商不成时，申诉方可直接向法院经济庭提起诉讼,费用先由起诉方支付,但由败诉方承担.

2、本合同条款未尽事宜，合同双方应参照“中华人民共和国民法典”执行。

第二节 合同条款及格式

附件一 合同协议书

合同协议书

南京江北新区公路管理站（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施2025年度南京江北新区农村公路县道日常修复项目（项目名称），已接受    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、项目概况：

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标申请及声明；

（4）项目专用合同条款；

（5）技术规范；

（6）已标价修复清单；

（7）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的工作方案；

（8）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如果合同文件之前存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、根据修复清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币     元。

4、承包人项目负责人：        。

5、工程质量标准：           ；安全目标：           。

6、承包人承诺按合同约定承担项目的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照发包人指示开工，服务期为      个日历天。

9、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部修复工作完工后经验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10、本协议书正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                                 承包人：

（盖单位章）                           （盖单位章）

法定代表人                               法定代表人

或其委托代理人：      （签字）            或其委托代理人：      （签字）

- 年     月     日                           年     月     日

附件二 廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关项目建设、廉政建设的规定，为做好项目建设中的党风廉政建设，保证项目建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，2025年度南京江北新区农村公路县道日常修复项目的项目法人南京江北新区公路管理站（项目法人名称，以下简称“采购人”）与该项目的承包单位      （修复单位名称，以下简称“投标人”），特订立如下合同。

1. 采购人和投标人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行2025年度南京江北新区农村公路县道日常修复项目合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反项目建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 采购人的义务

（1）采购人及其工作人员不得索要或接受投标人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让投标人报销任何应由采购人或采购人工作人员个人支付的费用等。

（2）采购人工作人员不得参加投标人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受投标人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）采购人及其工作人员不得要求或者接受投标人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）采购人工作人员及其配偶、子女不得从事与采购人项目有关的材料设备供应、分包、劳务等经济活动等。

（5）采购人及其工作人员不得以任何理由向投标人推荐分包单位或推销材料，不得要求投标人购买合同规定以外的材料和设备。

（6）采购人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人养护队伍。

3. 投标人的义务

（1）投标人不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）投标人不得以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人单位或个人支付的任何费用。

（3）投标人不得以任何理由安排采购人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）投标人不得为采购人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）采购人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给投标人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）投标人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给采购人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，采购人建议交通运输主管部门给予投标人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由采购人或采购人上级单位的纪检监察部门约请投标人或投标人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为采购人和投标人签署之日起至该项目竣工验收后止。

7. 本合同作为2025年度南京江北新区农村公路县道日常修复项目合同的附件，与项目修复合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式六份，由采购人和投标人各执三份。

采购人：                              投标人：

（盖单位章）                             （盖单位章）

法定代表人                            法定代表人

或其委托代理人：          （签字）     或其委托代理人：         （签字）

年     月     日                              年     月     日

监督单位：    （盖单位章）

年     月     日

附件三 安全生产合同

安全生产合同

为了切实加强《2025年度南京江北新区农村公路县道日常修复项目》实施过程中的安全管理工作，明确安全管理责任，本项目发包人南京江北新区公路管理站与承包人            ，根据交通运输部《公路养护安全作业规程》等现行相关规定，现就承包人在2025年度南京江北新区农村公路县道日常修复项目作业安全管理工作达成如下协议：

一、发包人主要义务

1、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管施工必须管安全”的原则，对承包人的施工作业安全进行监督管理。

2、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人主要义务

1、严格遵守国家、地方等有关安全生产的法律法规及管理制度，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，服从发包人安全生产管理。承包人在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，发包人概不承担任何责任和费用。

2、根据工程的特点制定相应的安全技术保障措施，编制专项安全施工组织方案、道路交通组织方案及施工安全紧急处理预案。

3、在施工现场按照相关规定要求设置安全指示标志、警告标志、禁令标志等，确保施工现场及道路营运的安全。

4、应采取各种合理有效的预防措施，维护施工驻地及施工现场治安，保证施工的正常进行。

5、承包人应设有负责安全、文明施工的专职管理人员。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

6、按照规定定期对施工现场的各种安全设施和劳动保护器具进行检查和维护，及时消除隐患，所有施工机具设备和高空作业的设备均应保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用，由此造成的一切安全事故由承包人负全责。

7、在容易发生火灾的地区施工或者储存、使用易燃易爆物品时，应当采取特殊消防安全措施。

8、必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报发包人及有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

9、承包人施工车辆应自觉遵守交通安全法规，不得违章行驶，严禁在养护道路上随意掉头、逆行。

10、承包人施工车辆到达施工现场后，应将施工车辆停放施工作业区内指定地点，不允许随意停靠，影响其他车辆正常通行。

11、承包人施工期间，施工车辆必须开启作业标志灯及双闪示警灯（在作业区内作业除外）。

12、承包人施工作业区应为施工车辆提供安全进、出口，并设有专人负责。施工车辆进出作业区时，应当注意观察并避让其他过往车辆。

13、承包人必须遵守高速、一级公路中央隔离带与防护栏的使用规定，施工期间如需开启，必须按审批程序，进行逐级审批，经审批后，按相应程序进行开启或使用。

14、承包人施工材料、机具、设备等应按照有关规定摆放整齐、有序，不得凌乱堆放，影响道路安全畅通。

15、承包人负责施工作业区环境卫生，及时清除施工垃圾，不得随意倾倒施工废物，确保路容路貌整洁。

16、承包人施工作业区内长、大型设备进行施工作业时，应保证吊钩、传送带等悬出部分不能伸出作业区，不得影响其他车辆正常通行。

17、承包人作业区与车道之间应按照交通运输部《公路养护安全作业规程》中的相关规定，采取安全隔离措施。

18、承包人施工作业现场夜间不能撤离的，施工单位应按照交通运输部《公路养护安全作业规程》中的相关规定，采取安全保障措施。

19、承包人施工人员必须在封闭区域内进行施工作业操作，应统一着施工作业服（着反光背心等）。施工人员不得随意横穿道路。

20、承包人未按照交通运输部《公路养护安全作业规程》要求施工作业、使用中央活动护栏而引发安全责任事故，将承担一切事故责任。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。任何一方因为未切实履行本合同约定的义务而给对方或第三方造成任何损失必须承担赔偿责任；对己方造成任何损失则自行承担经济损失责任及善后处理责任。

在施工过程中，若发现施工单位有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况，可视为施工单位违约，应按照合同约定的违约金方式处理，严重时可解除合同，同时将其违约行为纳入公司信用信息管理系统。

四、其他

1、双方签署《2025年度南京江北新区农村公路县道日常修复项目》的同时签订本协议。本协议与双方签署的《2025年度南京江北新区农村公路县道日常修复项目》时效相同并具有同等法律效力。

2、本协议一式六份，双方各执三份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，主体合同到期后本协议同时终止。

发包人：                                承包人：

（盖单位章）                           （盖单位章）

法定代表人                              法定代表人

或其委托代理人：      （签字）          或其委托代理人：       （签字）

# 年     月     日                           年     月     日

# 第六章 附件

项目名称：2025年度南京江北新区农村公路县道日常修复项目

项目编号：

投标文件

投标人名称：

日      期：

投标文件目录

（注：为方便评审，可在系统对应模块内进行响应，其他内容按本章格式在“投标文件格式”模块进行响应。标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，以招标文件为准）

## 目    录

一、投标申请及声明

二、法定代表人授权书或法定代表人身份证明格式

三、报价一览表（含分项报价表）

四、技术条款偏离表

五、商务条款偏离表

六、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件

七、投标人拟投入人员情况表

八、投标人主要人员业绩汇总表

九、投标人主要业绩汇总表

十、工作方案

十一、资格证明文件

十二、其他资料

## 附件一：投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京江北新区公路管理站：

根据贵方   （项目编号：    ）投标邀请，正式授权下述签字人    (姓名和职务)代表（投标人名称），提交响应文件并参加投标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                          。

3、按采购要求：

我们的投标报价为人民币（大写）          元（￥       元）。

项目负责人：

服务期：

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地 址：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行账号：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

投标人名称（盖章）：

日 期：

## 附件二、法定代表人授权书或法定代表人身份证明格式

法定代表人授权书

南京江北新区公路管理站：

本授权书声明：注册于         （投标人住址）的         （投标人名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的       （项目编号：     ）招投标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月  日签字生效，特此声明。

注：1.附法定代表人身份证明扫描件及委托代理人身份证扫描件

2.如果由投标人的法定代表人签署响应文件，则无须提交法定代表人授权书，但需要提交法定代表人身份证明。

3. 如果由投标人的被授权人签字的，则须提供授权书和法定代表人身份证明。

法定代表人签字或签章：

委托代理人签字或签章：

日期：    年  月  日

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：(法定代表人签字或签章)性别：____年龄：_____职务：_____系_________

(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：	（盖单位章）

年	月	  日

附件三：报价一览表格式

（一）报价一览表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 采购数量 | 报价（元） | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币大写： 元 ¥ 元 |  |  |
| 项目负责人（姓名） |  |  |  |  |
| 是否属于小微型企业 |  | 是 □ 否 □ |  |  |
| 是否全部属于残疾人福利性单位产品 |  | 是 □ 否 □ |  |  |
| 是否全部属于监狱企业 产品 |  | 是 □ 否 □ |  |  |

投标人名称:                                 （盖章）

说明：如行数不够，可自行增加表格

1.在“是否全部属于小微型企业产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

2.在“是否全部属于残疾人福利性单位产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

3.在“是否全部属于监狱企业产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

（二）已标价的修复清单

注：投标人应按照采购人提供的修复固化清单电子文件填写修复清单，只需输入单价，就会自动形成合价、汇总价。

## 附件四：技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目技术条款的偏离情况（请进行勾选） £无偏离（如无偏离，勾选此项即可） £有偏离（如有偏离，则需在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购要求规格 | 服务响应 | 偏离 |

投标人名称：                        （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

## 附件五：商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目商务条款的偏离情况（请进行勾选） £无偏离（如无偏离，勾选此项即可） £有偏离（如有偏离，则需在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 服务响应 | 偏离 |

投标人名称：                                              （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

## 附件六：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件（如是）

##### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）       的       （项目名称）    采购活动，项目的服务单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日            期：

##### 属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

##### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         	单位的        	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提  供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　期：

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

## 附件七、投标人拟投入人员情况表

项目名称：                                                             项目编号：

| 姓名 | 年龄 | 学历 | 资格证书/证书号码 | 职称 | 拟在本项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：按要求提供证明资料并加盖单位公章。

## 附件八、投标人主要人员业绩汇总表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目负责人 | 合同 金额 | 合同签订 时间 | 业绩完成时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：（1）投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附加盖公章的业绩合同扫描件。

（2）若提供的项目负责人业绩合同中未体现该项目负责人，需同时提供能证明其为担任该业绩项目负责人的证明材料扫描件并加盖公章。

## 附件九、投标人主要业绩汇总表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签订 时间 | 业绩完成时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并提供合同扫描件加盖公章。

## 附件十、工作方案（内容格式自拟，可参照第三章评标办法和标准）

## 附件十一、资格证明文件

## 资格证明文件

1.第一章 招标公告“二、申请人的资格要求”“（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的资格证明文件；

注：投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”。

投标人仅提供信用承诺书而未提供二、申请人的资格要求“（一）”款涉及的证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料扫描件提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

2.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件；

3.第一章 招标公告“二、申请人的资格要求”“（三）”款特定资格要求的证明文件（如有）；

格式1、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致                ：

我单位                 （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。( 若有 )

主要专业技术能力有：                 。( 若有 )

声明人：（公章）

日  期：    年    月    日

格式2、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致                ：

我单位                                    （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

声明人：（公章）

日   期：    年    月    日

格式3、承诺书格式

承诺书

致                ：

我单位                                    （投标人名称）郑重声明，不存在下列行为：

## （1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

## （2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

## （3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

## （4）投标人未提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的。

（6）在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限未满的。

（7）参加本次采购活动不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

（8）参加本次采购活动不同投标人的法定代表人或负责人有夫妻、直系血亲关系的。

（9）参加本次采购活动不同投标人的负责人为同一人，或不同投标人之间存在直接控股、管理关系的。

声明人：（公章）

日  期：    年    月    日

格式4、申请人(投标人)与其他单位存在控股、管理关系

| 序号 | 控股、管理申请人/投标人的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- 注：

- ①行数不够，可自行增加；

- ②本表后附相关网页证明截图（如有）；

- ②投标人须如实填写，如有不符，须自行承担后果。

格式5、信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图

## 附件十二、其他资料（请根据第三章 评分标准提供相应的证明文件，或其他应提供的资料）