公开招标文件

项目编号：JSZC-320113-YYNJ-G2025-0006 项目名称：三毛厂中学厨具设备项目

南京运远咨询管理有限公司

二〇二五年七月

第一章  投标邀请

项目概况

三毛厂中学厨具设备项目 招标项目的潜在投标人应在 江苏政府采购网 获取招标文件，并于2025年07月31日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320113-YYNJ-G2025-0006

项目名称：三毛厂中学厨具设备项目

预算金额：123万元

最高限价：123万元（超过最高限价报价，投标无效）。

采购需求：本项目为三毛厂中学厨具设备项目，具体详见招标文件。

合同履行期限：详见招标文件。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表复印件加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，格式见后附件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料并加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予 15% 的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

一、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起五个工作日。

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年07月31日 13:30（北京时间）

开标时间：2025年07月31日 14:00（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、是否接受进口产品：不接受。

2、投标保证金数额及交纳办法：无需缴纳。

3、集中考察现场及答疑：无。

4、政府采购信用承诺：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接，打开系统页面点击“供应商入口”登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》和《供应商信用承诺函》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 5、响应文件制作：

- 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。“苏采云”南京地区客服热线：025-83633744、025-83633743。

6、有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称： 南京市栖霞区教育局

地 址： 南京市栖霞区仙林大学城文苑路118号仙林政务中心6层

联系方式： 张老师   18151630090

2.采购代理机构信息

名 称：南京运远咨询管理有限公司

地 址：南京市秦淮区洪武路23号隆盛大厦裙楼3楼

联系方式：13770558809

3.项目联系方式

项目联系人： 王工

电 话：13770558809

第二章  供应商须知

- 一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 绿色包装规定

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

- 二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、评分标准、采购需求、合同主要条款及格式、投标文件格式等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

5.2 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标文件

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合体

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

8.2 本次招标中标供应商参照 《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理招标收费基准费率80%计算，向采购代理机构支付招标服务费。另外专家评审费另算，具体以实际发生为准。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向采购代理机构支付。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》、《技术条款偏离表》和《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★ 投标申请及声明（投标函）；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）★ 《供应商信用承诺函》和《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（4）★ 第一章 1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；

（5）★ 第一章 3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（6）★ 《商务条款偏离表》；

（7）合同条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.3 提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★ 《技术条款偏离表》；

（2）★ 货物、服务的详细说明；

（3）★ 《核心产品品牌一览表》；

（4）项目集成（实施）方案；

（5）服务承诺；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》中注明。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起60天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

16、投标文件签署

16.1 投标文件均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

17、投标文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何电子投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

- 19.1 投标文件的修改

- 19.1.1 供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 19.1.2 投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

- 19.2 投标文件的撤回

- 19.2.1 供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 19.2.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。

20.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、供应商信用承诺函、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）未提供《供应商信用承诺函》；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

（5）不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中打“★”内容为实质性要求和条件）；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理；

（8）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内的；（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书）

（9）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（10）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（13）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（15）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（16）不同供应商的IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

（17）法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.3 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为。

（3）因重大变故采购任务取消。

（4）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（6）因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.4 投标文件的澄清

21.2.4.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

21.2.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.2.4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

21.2.5 投标文件的进一步评审

21.2.5.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

21.2.5.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.5.3 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

21.3.3 评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

22.2 中标供应商确定后，将在省级以上财政部门指定的媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。中标公告公示期结束后，中标供应商向采购代理机构支付采购代理服务费后领取中标通知书。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

22.4 采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.5 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

- 25.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 25.4 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 25.5 中标供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

25.6 中标供应商拒绝签订政府采购合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内（逾期不予受理），将质疑文件原件送达采购代理机构。

27.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑供应商名称、地址、法人、联系电话、授权代表、联系电话、邮编；

（2）质疑项目名称、项目编号、分包号、采购人名称；

（3）提起质疑的日期、具体的质疑事项、事实依据、必要的法律依据（具体条款）；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（7）质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.4 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

27.5 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.6 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 评分标准

本项目采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

| 编号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40（小数点保留两位） | 40 | 自动计算9 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分35分：打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 具体由评委根据各投标人提供的投标文件中技术支持相关资料（如白皮书或彩页或手册或检测报告等）进行打分，严重负偏离且影响产品性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。 注：同一产品同一参数不重复扣分。 | 35 | 客观分 |
| 2.2 |  | 投标人根据产品清单提供以下产品证书： 燃气炒灶具有中国环境标识（Ⅱ型）产品认证，得0.5分； 燃气大锅灶具有中国环境标识（Ⅱ型）产品认证，得0.5分； 燃气炒灶具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级10级；得0.5分； 燃气大锅灶具有耐腐蚀等级认证证书且耐腐蚀等级10级；得0.5分； 风机符合“国家绿色节能环保产品”认定标准具体要求，并提供中国绿色节能环保产品证书；得0.5分； 风机要求：防水等级达到IPX6，并提供《电气产品防水等级认证证书》。得0.5分； 冰箱具有中国电器防腐蚀等级认证证书且产品防腐蚀等级:F2(户内防强腐蚀型)，得0.5分； 消毒柜具有中国电器防腐蚀等级认证证书且产品防腐蚀等级:F2(户内防强腐蚀型)，得0.5分； | 4 | 客观分 |
| 服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的具体实施方案(包括但不限于施工组织计划、安全保证措施和环境保证措施等)进行打分： 提供的实施方案针对性强得6分； 提供的实施方案针对性一般得3分； 提供的实施方案差得2分； 完全不满足采购需求或未提供实施方案得0分； | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训内容、培训人员、培训时间）等内容进行打分： 提供的培训方案针对性强得5分； 提供的培训方案相对较强得2分； 提供的培训方案方案一般得1分； 完全不满足采购需求或未提供实施方案得0分； | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 售后服务方案 | 根据投标人的售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、售后巡检、明确质量保证期限、服务保障措施等）评审： 提供的售后服务方案针对性强得5分； 提供的售后服务方案针对性一般得2分； 提供的售后服务方案差得1分； 完全不满足采购需求或未提供实施方案得0分； | 5 | 主观分 |
| 业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 公司业绩 | 投标人提供近三年（2022 年 1月 1 日至投标截止时间前）类似项目业绩，每提供1项业绩得1分，最多得2分。 注：提供合同复印件并加盖公章，以合同签订时间计算。 | 2 | 客观分 |
| 履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 为保证项目安装进度，针对拟派本项目专业人员进行评审： 实施人员具有应急管理厅颁发的有效期的焊接与热切割作业证得1分。 实施人员具有应急管理厅颁发的有效期的制冷与空调作业证得1分。 实施人员具有应急管理厅颁发的有效期的电工作业证得1分。 注：提供证书复印件（或扫描件）及近半年内任意一个月参保证明复印件（或扫描件） | 3 | 客观分 |

综合评分法：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品，分别对报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

6、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

（核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商与其他品牌的供应商进行比较与评价。）

第四章 采购需求

一、项目简介：本项目为三毛厂中学厨具设备项目采购。

- 二、功能要求、图纸与技术标准规范要求：所投设备必须符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 三、设备需求清单及参数表：

| 三毛厂中学厨具设备项目（123万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 规格型号/技术参数 | 单价 | 合价 | 品牌 | 规格型号 |
|  | 一楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 米面架 | 6 | 台 | 规格：1200*500*300（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.立柱：≥Ø38×1.2mm的不锈钢圆管 3.横档管：≥25×38×1.2mm的不锈钢方管 4.格栅管：≥60×30×1.2mm的不锈钢方管 5.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 3 | 平板拖车 | 1 | 台 | 规格：900*500*800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.板面厚度≥1.5mm 3.推拉把手：≥φ38×1.2mm圆管 4.脚轮：5寸加重脚轮 |  |  |  |  |
|  | 副食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 6 | 台 | 规格：1200*500*1550（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.层板厚度≥1.5mm 3.立柱：≥Ø38×1.2mm的不锈钢圆管 4.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 2 | 四层冲孔货架 | 2 | 台 | 规格：1200*500*1550（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.层板厚度≥1.5mm 3.立柱：≥Ø38×1.2mm的不锈钢圆管 4.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
|  | 更衣间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门更衣柜 | 4 | 台 | 规格：1200*500*2000（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.层板.侧板.柜门厚度均≥1.0mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 |  |  |  |  |
| 2 | 烘手器 | 2 | 台 | 壁挂式，单面出风，功率≥1200w。 |  |  |  |  |
| 3 | 单星洗手池 | 2 | 台 | 规格：500*500*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面.水斗厚度≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.立柱：≥ø38×1.2mm圆管 5.横管：≥ø25×1.2mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 4 | 一电子式感应龙头▲ | 2 | 套 | 规格：160*62*169(mm) 1.外形尺寸：160*62*169(mm) 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V 50/60HZ交流电； 3.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口口径为1/2"外螺纹 |  |  |  |  |
|  | 工具间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门工具柜 | 1 | 台 | 规格：1200*500*2000（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.层板.侧板厚度均≥1.2mm 4.柜门厚度≥1.0mm，内衬厚度≥0.6mm 5.加强筋厚度≥1.2mm 6.台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 |  |  |  |  |
| 2 | 拖把池连拖把架 | 1 | 台 | 规格：1200*500*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面.水斗厚度≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.立柱：≥ø38×1.2mm圆管 5.横管：≥ø25×1.2mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
|  | 粗加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 右单星盆杀鱼池 | 1 | 台 | 规格：1200*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面.水斗厚度≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.立柱：≥ø38×1.2mm圆管 5.横管：≥ø25×1.2mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 2 | 大单星水池 | 4 | 台 | 规格：1000*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面.水斗厚度≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.立柱：≥ø38×1.2mm圆管 5.横管：≥ø25×1.2mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 3 | 双星水池 | 1 | 台 | 规格：1200*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面.水斗厚度≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.立柱：≥ø38×1.2mm圆管 5.横管：≥ø25×1.2mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 4 | 双层工作台 | 1 | 台 | 规格：1200*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.2mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 5 | 双层工作台 | 1 | 台 | 规格：800*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.2mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 6 | 刀具消毒柜▲ | 2 | 台 | 规格：400*600*180（mm） 消毒方式：紫外线+臭氧；电源220V,功率≥15W，材质：304不锈钢板，厚度≥1.0mm。 |  |  |  |  |
| 7 | 开水器连底座 | 1 | 台 | 步进式，冷热水分开，带底座。≥12kw/380v |  |  |  |  |
| 8 | 毛刷去皮机 | 1 | 台 | 规格：1000*700*800（mm） 1.圆弧形设计有效清洗每一个物料，对物料损耗小，工作效率高。 2.独特设计无卫生死角，符合安全卫生食品要求。 3.采用特制毛刷，利用差速设计翻滚摩擦去皮。 4.对物料损耗小，工作效率高，毛刷耐用，易于清洗。 |  |  |  |  |
| 9 | 多功能变频切菜机 | 1 | 台 | 规格：1230*580*1280（mm） 1.产品重量:≥135kg 2.切割尺寸:1-30mm(可调) 3.成品形状:片、丝、丁 4.产量:300-1000kg/hr 5.电源:220v单相 6.皮带宽:≥120mm 7.功率:≥1.5kw 9.备注:随机含斩刀片1组(切叶菜部)、切丁刀盘1组、切片刀盘1个，切丝刀盘一个(切根菜部) |  |  |  |  |
| 10 | 四门双温冰箱 核心产品 | 1 | 台 | 规格：1220*760*1980（mm） 1.电压/频率：220V/50Hz 2.温度范围：+4～-5℃，0～-18℃，容积：≥900L 3.采用优质不锈钢板材，门体采用自动回归铰链.微电脑控制，按键设计，整体模具发泡形成.无氟环保。 4.产品在使用过程中不得滋生细菌具有灭菌功能，符合《消毒技术规范》可杀灭金黄色葡萄球菌.鼠伤寒沙门氏菌，杀灭率＞99.99%，检验合格，需提供国家认证认可的检验检测机构出具带有CNAS或CMA的微生物分析检测报告。（若无法提供检测报告，可以提供承诺函，中标后提供对应检测报告，格式自拟。未提供承诺函或检测报告，属于无效标书。） |  |  |  |  |
| 11 | 四门双温冰箱 | 1 | 台 | 规格：1220*760*1980（mm） 1.电压/频率：220V/50Hz 2.温度范围：+4～-5℃，0～-18℃，容积：≥900L 3.采用优质不锈钢板材，门体采用自动回归铰链.微电脑控制，按键设计，整体模具发泡形成.无氟环保。 4.产品在使用过程中不得滋生细菌具有灭菌功能，符合《消毒技术规范》可杀灭金黄色葡萄球菌.鼠伤寒沙门氏菌，杀灭率＞99.99%，检验合格，需提供国家认证认可的检验检测机构出具带有CNAS或CMA的微生物分析检测报告。（若无法提供检测报告，可以提供承诺函，中标后提供对应检测报告，格式自拟。未提供承诺函或检测报告，属于无效标书。） |  |  |  |  |
| 12 | 双层工作台 | 3 | 台 | 规格：1800*800*800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.2mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 13 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 规格：10米 1.外形尺寸：长度约10米； 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4.锰钢弹簧； 5.10米黑色液压钢丝管，耐温≥95℃，承压≥300PSI； 6.接水口口径为1/2~外螺纹； |  |  |  |  |
| 14 | 四层冲孔货架 | 3 | 台 | 规格：1200*500*1550（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.层板厚度≥1.5mm 3.立柱：≥Ø38×1.2mm的不锈钢圆管 4.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
|  | 切配间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池 | 1 | 台 | 规格：1200*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面.水斗厚度≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.立柱：≥ø38×1.2mm圆管 5.横管：≥ø25×1.2mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 2 | 大单星水池 | 1 | 台 | 规格：1000*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面.水斗厚度≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.立柱：≥ø38×1.2mm圆管 5.横管：≥ø25×1.2mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 1 | 台 | 规格：1500*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.2mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 4 | 四门双温冰箱 | 1 | 台 | 规格：1220*760*1980（mm） 1.电压/频率：220V/50Hz 2.温度范围：+4～-5℃，0～-18℃，容积：≥910L 3.采用优质不锈钢板材，门体采用自动回归铰链.微电脑控制，按键设计，整体模具发泡形成.无氟环保。 4.产品在使用过程中不得滋生细菌具有灭菌功能，符合《消毒技术规范》可杀灭金黄色葡萄球菌.鼠伤寒沙门氏菌，杀灭率＞99.99%，检验合格，需提供国家认证认可的检验检测机构出具带有CNAS或CMA的微生物分析检测报告。（若无法提供检测报告，可以提供承诺函，中标后提供对应检测报告，格式自拟。未提供承诺函或检测报告，属于无效标书。） |  |  |  |  |
| 5 | 双层工作台 | 2 | 台 | 规格：1800*800*800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.2mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 6 | 双层工作台 | 1 | 台 | 规格：800*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.2mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 7 | 立式绞切三用机 | 1 | 台 | 规格：700*600*770（mm） 产量：≥260KG/H 电压：220V 重量：≥100KG 功率：1.1/2.2KW |  |  |  |  |
| 8 | 开水器连底座 | 1 | 台 | 步进式，冷热水分开，带底座。≥12kw/380v |  |  |  |  |
| 9 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 规格：10米 1.外形尺寸：长度约10米； 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4.锰钢弹簧； 5.10米黑色液压钢丝管，耐温≥95℃，承压≥300PSI； 6.接水口口径为1/2~外螺纹； |  |  |  |  |
| 10 | 刀具消毒柜▲ | 1 | 台 | 规格：400*600*180（mm） 消毒方式：紫外线+臭氧；电源220V，功率≥15W，材质：304不锈钢板，厚度≥1.0mm。 |  |  |  |  |
| 11 | 四层冲孔货架 | 3 | 台 | 规格：1200*500*1550（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.层板厚度≥1.5mm 3.立柱：≥Ø38×1.2mm的不锈钢圆管 4.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
|  | 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃气单眼炒灶 核心产品 | 1 | 台 | 规格：1200*1200*800/450（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板； 2.炉面.底板.水围厚度均≥1.5mm，炮台整体拉伸成型，封板.背板厚度均≥1.2mm；侧板厚度≥1.0mm； 3.炉脚：≥Ø50mm钢管；外包不锈钢套管，配可调包钢子弹脚； 4.骨架：≥40×40mm镀锌角铁；主气管：无缝钢管； 5.排烟采用不锈钢排烟道和防腐性能的304不锈钢冷轧钢板排烟口并做隔热层； 6.风机：中压低噪音铝制鼓风机（220V；≥250W） 7.炉头：节能炉头，配熄火保护装置； 8.额定热量：≥35KW； 9.符合GB35848-2024国标要求。 10.配套水龙头.炒锅.锅架。 |  |  |  |  |
| 2 | 燃气单眼大锅灶 核心产品 | 1 | 台 | 规格：1200*1200*800/450（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板； 2.炉面.底板.水围厚度均≥1.5mm，炮台整体拉伸成型，封板.背板厚度均≥1.2mm；侧板厚度≥1.0mm； 3.炉脚：≥Ø50mm钢管；外包不锈钢套管，配可调包钢子弹脚； 4.骨架：≥40×40mm镀锌角铁；主气管：无缝钢管； 5.排烟采用不锈钢排烟道和防腐性能的304不锈钢冷轧钢板排烟口并做隔热层； 6.风机：中压低噪音铝制鼓风机（220V；≥250W） 7.炉头：节能炉头，配熄火保护装置； 8.额定热量：≥35KW； 9.符合GB35848-2024国标要求。 10.配套水龙头.炒锅.锅架。 |  |  |  |  |
| 3 | 燃气双眼大锅灶 | 2 | 台 | 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板； 2.炉面.底板.水围厚度均≥1.5mm，炮台整体拉伸成型，封板.背板厚度均≥1.2mm；侧板厚度≥1.0mm； 3.炉脚：≥Ø50mm钢管；外包不锈钢套管，配可调包钢子弹脚； 4.骨架：≥40×40mm镀锌角铁；主气管：无缝钢管； 5.排烟采用不锈钢排烟道和防腐性能的304不锈钢冷轧钢板排烟口并做隔热层； 6.风机：中压低噪音铝制鼓风机（220V；≥2*250W） 7.炉头：节能炉头，配熄火保护装置； 8.额定热量：≥35KW*2； 9.符合GB35848-2024国标要求。 10.配套水龙头.炒锅.锅架。 |  |  |  |  |
| 4 | 双门蒸饭箱 | 3 | 台 | 1.SUS304不锈钢板材制作。 2.板厚：箱体外胆≥1.0mm，箱体内胆1.2mm，盘条1.5mm，聚氨脂发泡处理，采用不锈钢全钢把手及铰链。 3.配置: ≥600×400×50mm不锈钢蒸饭盘24只，禁止使用冲压式内壁，用L型不锈钢盘子支撑条。 4.功率/电压：≥24KW/380V。 |  |  |  |  |
| 5 | 燃气双眼矮仔炉 | 1 | 台 | 规格：1200*700*550/450（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板； 2.炉芯：文华炉头，配熄火保护装置； 3.炉框：球墨铸铁； 4.台面厚度≥1.5mm，侧板厚度≥1.2mm，立柱：≥ø38×1.2mm圆管； 5.符合GB35848-2024国标要求。 |  |  |  |  |
| 6 | 双移门工作台 | 4 | 台 | 规格：1800*800*800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.层板.侧板厚度均≥1.2mm 4.柜门厚度≥1.0mm，内衬厚度≥0.6mm 5.加强筋厚度≥1.2mm 6.台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 |  |  |  |  |
| 7 | 双层工作台 | 2 | 台 | 规格：1800*800*800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.2mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 8 | 高身餐盘车 | 2 | 台 | 规格：480*650*1800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.层板厚度≥1.5mm 3.支架：≥30×30×1.2mm 4.配4寸静音耐磨万向脚轮 |  |  |  |  |
| 9 | 四门双温冰箱 | 1 | 台 | 规格：1220*760*1980（mm） 1.电压/频率：220V/50Hz 2.温度范围：+4～-5℃，0～-18℃，容积：≥910L 3.采用优质不锈钢板材，门体采用自动回归铰链.微电脑控制，按键设计，整体模具发泡形成.无氟环保。 4.产品在使用过程中不得滋生细菌具有灭菌功能，符合《消毒技术规范》可杀灭金黄色葡萄球菌.鼠伤寒沙门氏菌，杀灭率＞99.99%，检验合格，需提供国家认证认可的检验检测机构出具带有CNAS或CMA的微生物分析检测报告（若无法提供检测报告，可以提供承诺函，中标后提供对应检测报告，格式自拟。未提供承诺函或检测报告，属于无效标书。） |  |  |  |  |
| 10 | 四门双温冰箱 | 1 | 台 | 规格：1220*760*1980（mm） 1.电压/频率：220V/50Hz 2.温度范围：+4～-5℃，0～-18℃，容积：≥910L 3.采用优质不锈钢板材，门体采用自动回归铰链.微电脑控制，按键设计，整体模具发泡形成.无氟环保。 4.产品在使用过程中不得滋生细菌具有灭菌功能，符合《消毒技术规范》可杀灭金黄色葡萄球菌.鼠伤寒沙门氏菌，杀灭率＞99.99%，检验合格，需提供国家认证认可的检验检测机构出具带有CNAS或CMA的微生物分析检测报告（若无法提供检测报告，可以提供承诺函，中标后提供对应检测报告，格式自拟。未提供承诺函或检测报告，属于无效标书。） |  |  |  |  |
| 11 | 双星水池 | 1 | 台 | 规格：1200*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面.水斗厚度≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.立柱：≥ø38×1.2mm圆管 5.横管：≥ø25×1.2mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 14 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 规格：10米 1.外形尺寸：长度约10米； 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4.锰钢弹簧； 5.10米黑色液压钢丝管，耐温≥95℃，承压≥300PSI； 6.接水口口径为1/2~外螺纹； |  |  |  |  |
| 15 | 四门碗柜 | 1 | 台 | 规格：1200*500*1800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.柜身厚度≥1.0mm 3.层板.侧板厚度均≥1.2mm 4.柜门厚度≥1.0mm，内衬厚度≥0.6mm 5.加强筋厚度≥1.2mm 6.台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 |  |  |  |  |
| 16 | 四层冲孔货架 | 2 | 台 | 规格：1200*500*1550（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.层板厚度≥1.5mm 3.立柱：≥Ø38×1.2mm的不锈钢圆管 4.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 17 | 调料车 | 3 | 台 | 规格：500*660*800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.层板.侧板.柜门厚度均≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.配φ200mm不锈钢调料罐8只 |  |  |  |  |
| 18 | 排油烟罩 | 1 | 组 | 规格：12000*1300*550（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.整体厚度≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.LED防潮灯。 |  |  |  |  |
| 19 | 排油烟罩灭火装置★ 核心产品 | 1 | 台 | 双瓶组 1.所提供产品经按XF498-2012《厨房设备灭火装置》.CCCF-CPRZ-21:2019 《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 泡沫灭火设备产品》检验，获相关合格检验报告。 2.食用油专用灭火药剂符合GB/T27857-2011.XF3007-2020标准，报告需体现生物降解性≤30天内总生物降解达到≥81%，食用油专用灭火药剂保质期≥10年，低温测试≥-60度未见絮状物及凝固；（需提供国家认证认可的检验检测机构出具带有CNAS或CMA试验报告复印件佐证，并配有《国家市场监督管理总局官网》查询截图）的检测报告； 3.感温器动作温度：182℃±3℃；设备按GB/T 4208-2017标准进行检测，外壳防护等级≥IP67； 4.所提供的厨房灭火装置整机需按GB/T2423.1规定进行试验，经历温度为-10℃低温试验持续≥12h ，按标准GB/T2423.2要求经历温 度为45℃的高温试验持续≥12h，检测结果为设备功能正常运行；按GB/T2423.2要求将显示模组，放入温度100℃/-40℃环境试验箱中放置24H后，在室温条件下恢复4H后，外观结构和功能均能正常工作；设备报警分贝：实测为≥105；并提供国家认证认可的检验检测机构出具带有CNAS或CMA试验报告复印件佐证，并配有《国家市场监督管理总局官网》查询截图的检测报告； 5.灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒(提供专业检测机构出具的检测报告进行佐证)。 6.设备所用钢丝绳符合GB/20118-2017标准，耐受力（拉力）≥3.25KN，抗拉强度≥1100Mia，屈服强度≥150000AIPa；（需提供国家认证认可的检验检测机构出具带有CNAS或CMA试验报告复印件佐证，并配有《国家市场监督管理总局官网》查询截图）的检测报告； 注：（若无法提供检测报告，可以提供承诺函，中标后提供对应检测报告，格式自拟。未提供承诺函或检测报告，属于无效标书。） |  |  |  |  |
|  | 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池 | 1 | 台 | 规格：1200*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面.水斗厚度≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.立柱：≥ø38×1.2mm圆管 5.横管：≥ø25×1.2mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 2 | 面点案板台 | 1 | 台 | 规格：1800*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.5mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 3 | 面粉车 | 2 | 台 | 规格：500*500*500（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.厚度均≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.配4寸静音耐磨万向脚轮 |  |  |  |  |
| 4 | 多功能搅拌机▲ | 1 | 台 | 电压/频率：380V/50Hz 输入功率：0.75kW 容积：≥30L 球搅拌重量（蛋汁):≥4.5KG 扇搅拌重量（馅料):≥4.5KG 重量：≥150KG 公转：≥41～162转/分钟 自转：≥131～518转/分钟 标配（出厂配置）：30L缸/扇/球/安全网 |  |  |  |  |
| 5 | 卧式和面机 | 1 | 台 | 规格：1050*680*1200（mm） 电压/频率：380V/50Hz 输入功率：3/4+0.55kw 容积：≥50L 面粉拌重量：≥50kg 重量：≥240kg 搅钩转速（快）：≥262RPM （慢）130RPM 桶转速：≥23RPM 标配（出厂配置）：缸/扇/球/安全网 具备马达冷却系统，重载电机。 提供符合SB/T10127-2012标准的和面机低噪音认证证书。（（若无法提供认证证书，可以提供承诺函，中标后提供对应认证证书，格式自拟。未提供承诺函或认证证书，属于无效标书。）） |  |  |  |  |
| 6 | 压面机▲ | 1 | 台 | 规格：730*640*1010（mm） 电源：380v功率：1.5kw 生产能力：≥100kg/h 压辊调整范围：1-25mm 压辊转速≥80r/min 重量:≥120kg 压辊经过特殊工艺处理，不易生锈，压面光洁 增加变频器更静音，链条传动，噪音低 弱点控制，保证人身安全 |  |  |  |  |
| 7 | 四门碗柜 | 1 | 台 | 规格：1200*500*1800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.柜身厚度≥1.0mm 3.层板.侧板厚度均≥1.2mm 4.柜门厚度≥1.0mm，内衬厚度≥0.6mm 5.加强筋厚度≥1.2mm 6.台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 |  |  |  |  |
| 8 | 三层电烤箱▲ | 1 | 台 | 规格：1240*860*1515（mm） 电压/频率：380V/50Hz 输入功率：≥19.8kW 烤盘尺寸：≥400*600mm 产品说明： 箱体采用不锈钢板材，选用电脑版控制器，具有电子式控温模块，后通风隔板夹层设计，防止打开排烟阀后箱内温度快速抽走，内置蒸汽及系统，不需要加热棒，使设备外型尺寸更窄，蒸气充分.炉温稳定均匀，烤盘无需调盘，烘烤效果更好； 节省能源：可节省25%左右电能。 |  |  |  |  |
| 9 | 单门醒发箱▲ | 1 | 台 | 规格：705*770*1950（mm） 容积:18盘，≥400*600mm 电压/频率:220V/50Hz 输入功率:≥0.7kW 控制类型:智能电子温控 醒发温度/湿度:常温~60℃/99%RH 箱体采用内外不锈钢及环保发泡技术制作，通体式可视玻计，安全通透美观;全自动微电脑触摸式控制面板，全自动发酵系统分别控制温.湿度，整机发泡.保温节能，内置LED灯管更方便观察内部发酵过程。 |  |  |  |  |
| 10 | 高身餐盘车 | 1 | 台 | 规格：480*650*1800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.层板厚度≥1.5mm 3.支架：≥30×30×1.2mm 4.配4寸静音耐磨万向脚轮 |  |  |  |  |
| 11 | 电饼档 | 2 | 台 | 规格：700*850*970（mm） 铝锅，锅深度≥6cm。温度范围0℃-250℃，输入功率≥5kw，电压：380V。 |  |  |  |  |
| 12 | 排油烟罩 | 1 | 组 | 规格：4000*1200*550（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.整体厚度≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.LED防潮灯。 |  |  |  |  |
| 13 | 排油烟罩灭火装置★ 核心产品 | 1 | 台 | 单瓶组 1.所提供产品经按XF498-2012《厨房设备灭火装置》.CCCF-CPRZ-21:2019 《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 泡沫灭火设备产品》检验，获相关合格检验报告。 2.食用油专用灭火药剂符合GB/T27857-2011.XF3007-2020标准，报告需体现生物降解性≤30天内总生物降解达到≥81%，食用油专用灭火药剂保质期≥10年，低温测试≥-60度未见絮状物及凝固；（需提供国家认证认可的检验检测机构出具带有CNAS或CMA试验报告复印件佐证，并配有《国家市场监督管理总局官网》查询截图）的检测报告； 3.感温器动作温度：182℃±3℃；设备按GB/T 4208-2017标准进行检测，外壳防护等级≥IP67； 4.所提供的厨房灭火装置整机需按GB/T2423.1规定进行试验，经历温度为-10℃低温试验持续≥12h ，按标准GB/T2423.2要求经历温 度为45℃的高温试验持续≥12h，检测结果为设备功能正常运行；按GB/T2423.2要求将显示模组，放入温度100℃/-40℃环境试验箱中放置24H后，在室温条件下恢复4H后，外观结构和功能均能正常工作；设备报警分贝：实测为≥105；并提供国家认证认可的检验检测机构出具带有CNAS或CMA试验报告复印件佐证，并配有《国家市场监督管理总局官网》查询截图的检测报告； 5.灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒(提供专业检测机构出具的检测报告进行佐证)。 7.设备所用钢丝绳符合GB/20118-2017标准，耐受力（拉力）≥3.25KN，抗拉强度≥1100Mia，屈服强度≥150000AIPa；（需提供国家认证认可的检验检测机构出具带有CNAS或CMA试验报告复印件佐证，并配有《国家市场监督管理总局官网》查询截图）的检测报告； 注：（若无法提供检测报告，可以提供承诺函，中标后提供对应检测报告，格式自拟。未提供承诺函或检测报告，属于无效标书。） |  |  |  |  |
|  | 售卖间+二次更衣+特色小吃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星洗手池 | 1 | 台 | 规格：400*500*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面.水斗厚度≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.立柱：≥ø38×1.2mm圆管 5.横管：≥ø25×1.2mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 2 | 一电子式感应龙头 | 1 | 套 | 规格：160*62*169(mm) 1.外形尺寸：160*62*169(mm) 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V 50/60HZ交流电； 3.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口口径为1/2"外螺纹 |  |  |  |  |
| 3 | 挂衣钩 | 1 | 台 | 规格：L=1200（mm） 不锈钢304材质，8个钩。 |  |  |  |  |
| 4 | 烘手器 | 1 | 台 | 壁挂式，单面出风，功率≥1200w。 |  |  |  |  |
| 5 | 四格保温台 | 6 | 台 | 规格：1500*700*800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.侧板厚度≥1.2mm 4.加强筋厚度≥1.2mm 5.电器元件：优质M型加热管2×≥1.5KW,智能温控器 6.配套≥1/1*150mm份数盆/盖子各4个 |  |  |  |  |
| 6 | 保温汤桶车 | 6 | 台 | 规格：700*700*800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.柜面厚度≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.立柱：≥38×38×1.2mm方管 5.配4寸静音耐磨万向脚轮 |  |  |  |  |
| 7 | 双层备餐台 | 3 | 台 | 规格：1000*700*800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.5mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 8 | 双层备餐台 | 1 | 台 | 规格：1800*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.5mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 9 | 四门碗柜 | 5 | 台 | 规格：1200*500*1800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.柜身厚度≥1.0mm 3.层板.侧板厚度均≥1.2mm 4.柜门厚度≥1.0mm，内衬厚度≥0.6mm 5.加强筋厚度≥1.2mm 6.台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 |  |  |  |  |
| 10 | 双大门留样冰箱 | 1 | 台 | 规格：1220*760*1980（mm） 1.电压/频率：220V/50Hz 2.温度范围：+4～-5℃，容积：≥900L 3.采用不锈钢板材，门体采用自动回归铰链，微电脑控制，按键设计，整体模具发泡，无氟环保。 |  |  |  |  |
| 11 | 双层工作台 | 2 | 台 | 规格：1800*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.2mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 12 | 平冷工作台 | 2 | 台 | 规格：1800*700*800/150（mm） 1.电压/频率：220V/50Hz 输入功率：≥370W 2.温度范围：+4～-5℃，容积：≥350L 3.采用不锈钢板材，门体采用自动回归铰链，微电脑控制，按键设计，整体模具发泡，无氟环保。 |  |  |  |  |
| 13 | 单星水池连柜 | 1 | 台 | 规格：1200*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面.水斗厚度≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.立柱：≥ø38×1.2mm圆管 5.横管：≥ø25×1.2mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 14 | 四眼电陶炉 | 1 | 台 | 规格：800*800*800（mm） 1.材质：全优质不锈钢框架结构设计，安全可靠，经久耐用。 2.火力：精细调温，火力均匀强劲。 3.安全：多重用电保护，确保用户放心使用。 4.微晶面板：钛晶面板，更耐冲击，可独立更换。 5.结构防护：立体三防结构设计，防水.防油烟.防虫。 6.防水：IPX4标准防水设计，清洁时可直接冲洗。 7.提供电陶炉食品接触安全认证证书及试验报告。（未提供属于无效标书） 功率：380v/≥3kw*4组。 |  |  |  |  |
| 15 | 电磁双头煮食炉 | 1 | 台 | 规格：1500*800*800（mm） 1.采用304不锈钢板材，拉丝不锈钢一次成型面板； 2.采用平板高频率专用线盘，可均匀加热炉底面； 3.使用磁感≧8档360°旋转磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节； 4.所投电磁双头煮食炉的电磁炉机芯依据GB/T2423.3-2016恒定湿热试验在温度25±2摄氏度，湿度(93±3)%RH的潮湿箱内非工作恒温恒湿放置48小时，试验后在室温放置2小时，之后检查样品外观，结构以及通电检查功能应正常，提供带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件（若无法提供检测报告，可以提供承诺函，中标后提供对应检测报告，格式自拟。未提供承诺函或检测报告，属于无效标书。）。 5.功率：380v/≥12kw*2组。 |  |  |  |  |
| 16 | 双格保温柜 | 1 | 台 | 规格：500*800*800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面.水斗厚度≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.立柱：≥ø38×1.2mm圆管 5.横管：≥ø25×1.2mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 17 | 电磁六眼升降煮面炉 | 1 | 台 | 规格：800*800*800（mm） 1.采用304不锈钢板材，拉丝不锈钢一次成型面板； 2.采用平板高频率专用线盘，可均匀加热炉底面 3.使用磁感≧8档360°旋转磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节 4.采用涡流风机散热，加快散热速度，延长产品使用寿命 5.ADD磁电引擎，数字驱动.多级防护，全封闭机芯，喇叭形隧道散热风道设计，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟.水汽侵蚀电。提供第三方权威机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件：该产品风机通过依据 GB/T4208-2017 防尘 IP6X，防水 IPX8的 IP68 测试合格。（未提供属于无效标书） 6.所投电磁六眼升降煮面炉的核心组件PCB板通过电工电子产品着火危险试验进行检验，达到GB/T5169.10-2017 及GB/T5169.11-2017检测标准，提供带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件。（（若无法提供检测报告，可以提供承诺函，中标后提供对应检测报告，格式自拟。未提供承诺函或检测报告，属于无效标书。） 7.功率：380v/≥12kw。 |  |  |  |  |
| 18 | 活动工作台 | 2 | 台 | 规格：1800*800*800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.2mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.5寸脚轮带刹车。 |  |  |  |  |
| 19 | 岛式排油烟罩 | 1 | 台 | 规格：3600*1000*550（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.整体厚度≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.LED防潮灯。 |  |  |  |  |
| 20 | 双层餐车 | 3 | 台 | 规格：850*450*800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.层板厚度≥1.2mm 3.支架：≥30×30×1.2mm 4.配4寸静音耐磨万向脚轮 |  |  |  |  |
|  | 洗碗间+餐具间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单孔收残台 | 1 | 台 | 规格：1000*700*800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.5mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 2 | 双孔收残台 | 1 | 台 | 规格：1500*700*800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.5mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 3 | 大单星盆水池 | 1 | 台 | 规格：1200*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面.水斗厚度≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.立柱：≥ø38×1.2mm圆管 5.横管：≥ø25×1.2mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 4 | 集气罩 | 1 | 台 | 规格：3100*1000*550（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.整体厚度≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.LED防潮灯。 |  |  |  |  |
| 5 | 轴流风机 | 1 | 台 | 功率：≥2.5KW，电压380V，风量：≥7000m³/H。 |  |  |  |  |
| 6 | 长龙式洗碗机 | 1 | 台 | 规格：3000*840*2025（mm） 1、基础配置：整机功率≤50kW（380V/50Hz），有效清洗尺寸≥620×460mm（宽×高），清洗数量1500-2000碟/小时； 2、功能配置：（50-60℃）主洗模块+（80-90℃）双漂洗模块； 3、整机特点：整机采用SUS304#不锈钢和紧固件，360°旋转全钢重力脚，一体式全开门双层结构，整机全底板封合； 4、节能特点：机器入口内置红外光电感应开关，自动扫描餐具，有效节约水电能效； 5、排水特点：可拆式一体化管路设计，配备电动排水阀，一键自动排水； 6、调速特点：机器配置无极变频调速器，可适时调节履带运行速度，0-3米/分钟随意调节； 7、电控特点：ECU计算机微程序智能控制系统，三点式轻触操作，故障代码自动显示； 8、洗涤特点：一体式冲压上5下4六孔喷臂管，双泵双漂洗，全模具注塑接头组件； 9、安全特点：整机采用多重安全保护，包括开门停机保护、出口限位保护、电机过载保护、整机急停保护等； 10、商用洗碗机：①电机、水泵具有满足GB/T 4208-2017标准要求的产品外壳防护等级认证证书，且产品外壳防护等级为：IP69、②水泵、电机具有满足GB 4706.1-2005、GB/T4208-2017标准要求，其：通过对耐潮湿、泄漏电流和电气强度、结构这三项的检测，按IEC60529有关要求，防水测试时水温保持在≥（80±5）℃，在外壳（基本绝缘）经受不小于1250V电压下不击穿，且外壳（加强绝缘）经受不小于3000V的电压下不击穿情况下：外壳防护等级达到IP69的检测合格报告。【投标时提供:①提供有效期内的认证证书；②提供第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测（试验）报告；③同时提供检测（试验）报告和认证证书在全国认证认可信息公共服务平台网站的查询结果截图】（未提供属于无效标书） 11、商用洗碗机：①具有满足GB/T 24021-2024标准要求的中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书，其：产品中食品接触用金属材料元素迁移指标铅Pb≤0.0005mg/kg、砷As≤0.0005mg/kg、镉Cd<≤0.0005mg/kg、铬Cr≤0.01mg/kg，镍Ni≤0.01mg/kg、②具有满足GB/T 39560.1-2020、GB/T 39560.4-2021、GB/T 39560.8-2021标准要求的有毒有害物质限量认证证书。【投标时提供:①提供有效期内的认证证书;②同时提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询结果的截图。未提供属于无效标书】 12、商用洗碗机依据GB/T 2423.55-2023标准要求，其：试验后样品外观完整、无变形损坏、零部件脱落现象，无异响，通电运行正常；依据GB/T 2423.22-2012标准要求，其：试验后样品外观完好无变形损坏，且无锈蚀、穿孔、裂纹、点蚀腐蚀及氧化现象通电运行正常；依据GB/T2423.56-2023标准要求，其：试验后样品外观完整、无变形损坏、零部件脱落现象，无异响的检测（试验）报告。【投标时提供:①提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测（试验）报告；②同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图。未提供属于无效标书】 注：（若无法提供检测报告，可以提供承诺函，中标后提供对应检测报告，格式自拟。未提供承诺函或检测报告，属于无效标书。） |  |  |  |  |
| 7 | 洁碟台 | 1 | 台 | 规格：1200*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.5mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 8 | 活动工作台 | 1 | 台 | 规格：1800*800*800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.2mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.5寸脚轮带刹车。 |  |  |  |  |
| 9 | 双门热风循环消毒柜 | 4 | 台 | 规格：1310*670*1980（mm） 1.功率：≥4.4kw，电压：220V，温度范围20~125度，容积：≥720L，控制方式：机械式。采用优质不锈钢板材。 2.保温层使用环戊烷发泡剂，整体拉伸内底，清洁无死角，双温传感器，使用放心，360°热风循环，杀菌无死角。能有效的消除了臭氧.蒸汽.紫外线等方式难免的消毒死角，对金黄色葡萄球体.大肠杆菌.脊髓灰质炎等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求，佩带定时和定温功能,可随时调整时间和温度. 3.消毒柜依据《食具消毒柜安全和卫生要求》符合二星级消毒柜的规定，对大肠杆菌（8099），第 6 代。3 次杀菌实验结果，在设备内中外部不同位置的杀灭对数值均＞6.4；对脊髓灰质炎病毒Ⅰ型（poliovirus ，PV-Ⅰ) 疫苗株，3 次杀菌实验结果，在设备内中外部不同位置的杀灭对数值均＞6. 1，提供满足以上数据检测报告。 ★4.消毒柜用不锈钢板检依据 GB/T 3280-2015 GB/T11170-2008 检验依据的元素含量分析，实测其中 C 元素含量≤0.05%；Si 元素含量≤0.35%；Mn 元素含量≤1.3%；P 元素含量≤0.04%；S 元素含量≤0.005%，提供满足以上数据检测报告。（若无法提供检测报告，可以提供承诺函，中标后提供对应检测报告，格式自拟。未提供承诺函或检测报告，属于无效标书。） |  |  |  |  |
| 10 | 四门碗柜 | 3 | 台 | 规格：1200*500*1800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.柜身厚度≥1.0mm 3.层板.侧板厚度均≥1.2mm 4.柜门厚度≥1.0mm，内衬厚度≥0.6mm 5.加强筋厚度≥1.2mm 6.台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 |  |  |  |  |
| 11 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 规格：10米 1.外形尺寸：长度约10米； 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4.锰钢弹簧； 5.10米黑色液压钢丝管，耐温≥95℃，承压≥300PSI； 6.接水口口径为1/2~外螺纹； |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 19 | 个 | 粘扑式， 紫外线诱蝇灯管。功率≥40W。 |  |  |  |  |
| 2 | 杀菌灯 | 14 | 个 | 符合卫生防疫要求。功率≥40W。 |  |  |  |  |
| 3 | 双层收碗车 | 4 | 台 | 规格：1060*500*800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.层板厚度≥1.2mm 3.支架：≥30×30×1.2mm 4.配4寸静音耐磨万向脚轮 |  |  |  |  |
| 4 | 八人餐桌椅▲ | 62 | 套 | 规格：2000*1450*800（mm） 1.餐桌台面采用 SUS304 不锈钢制作，台面不锈钢板厚度≥0.8mm，桌面厚度 ≥30mm， 餐桌背面焊接平滑，无毛刺。 2.桌腿采用≥50*50*1.5mm 方管制作，配防滑脚垫。 3.凳面采用橡胶木板，尺寸为≥1950*300*40mm。 |  |  |  |  |
|  | 二楼 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售卖间+二次更衣 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星洗手池 | 1 | 台 | 规格：400*500*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面.水斗厚度≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.立柱：≥ø38×1.2mm圆管 5.横管：≥ø25×1.2mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 2 | 一电子式感应龙头▲ | 1 | 套 | 规格：160*62*169(mm) 1.外形尺寸：160*62*169(mm) 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V 50/60HZ交流电； 3.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口口径为1/2"外螺纹 |  |  |  |  |
| 3 | 挂衣钩 | 1 | 台 | 规格：L=1200（mm） 不锈钢304材质，8个钩。 |  |  |  |  |
| 4 | 烘手器 | 1 | 台 | 壁挂式，单面出风，功率≥1200w。 |  |  |  |  |
| 5 | 四格保温台 | 10 | 台 | 规格：1500*700*800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.侧板厚度≥1.2mm 4.加强筋厚度≥1.2mm 5.电器元件：优质M型加热管2×1.5KW,智能温控器 6.配套1/1*150mm份数盆/盖子各4个 |  |  |  |  |
| 6 | 双层备餐台 | 5 | 台 | 规格：1400*500*800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.5mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 7 | 四门碗柜 | 4 | 台 | 规格：1200*500*1800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.柜身厚度≥1.0mm 3.层板.侧板厚度均≥1.2mm 4.柜门厚度≥1.0mm，内衬厚度≥0.6mm 5.加强筋厚度≥1.2mm 6.台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 |  |  |  |  |
| 8 | 单移门工作台 | 2 | 台 | 规格：1800*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.层板.侧板厚度均≥1.2mm 4.柜门厚度≥1.0mm，内衬厚度≥0.6mm 5.加强筋厚度≥1.2mm 6.台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 |  |  |  |  |
| 9 | 双大门留样冰箱 | 1 | 台 | 规格：1220*760*1980（mm） 1.电压/频率：220V/50Hz 2.温度范围：+4～-5℃，容积：≥900L 3.采用不锈钢板材，门体采用自动回归铰链，微电脑控制，按键设计，整体模具发泡，无氟环保。 |  |  |  |  |
| 10 | 双层餐车 | 4 | 台 | 规格：850*450*800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.层板厚度≥1.2mm 3.支架：≥30×30×1.2mm 4.配4寸静音耐磨万向脚轮 |  |  |  |  |
|  | 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双眼收残台 | 1 | 台 | 规格：1200*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.2mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 2 | 大单星盆水池 | 4 | 台 | 规格：1200*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面.水斗厚度≥1.2mm 3.加强筋厚度≥1.2mm 4.立柱：≥ø38×1.2mm圆管 5.横管：≥ø25×1.2mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 1 | 台 | 规格：800*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.2mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 4 | 双门热风循环消毒柜★ | 3 | 台 | 规格：1310*670*1980（mm） 1.功率：≥4.4kw，电压：220V，温度范围20~125度，容积：≥720L，控制方式：机械式。采用优质不锈钢板材。 2.保温层使用环戊烷发泡剂，整体拉伸内底，清洁无死角，双温传感器，使用放心，360°热风循环，杀菌无死角。能有效的消除了臭氧.蒸汽.紫外线等方式难免的消毒死角，对金黄色葡萄球体.大肠杆菌.脊髓灰质炎等多种较难杀灭的细菌病毒，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求，佩带定时和定温功能,可随时调整时间和温度. 3.消毒柜依据《食具消毒柜安全和卫生要求》符合二星级消毒柜的规定，对大肠杆菌（8099），第 6 代。3 次杀菌实验结果，在设备内中外部不同位置的杀灭对数值均＞6.4；对脊髓灰质炎病毒Ⅰ型（poliovirus ，PV-Ⅰ) 疫苗株，3 次杀菌实验结果，在设备内中外部不同位置的杀灭对数值均＞6. 1，提供满足以上数据检测报告。（若无法提供检测报告，可以提供承诺函，中标后提供对应检测报告，格式自拟。未提供承诺函或检测报告，属于无效标书。） 4.消毒柜用不锈钢板检依据 GB/T 3280-2015 GB/T11170-2008 检验依据的元素含量分析，实测其中 C 元素含量≤0.05%；Si 元素含量≤0.35%；Mn 元素含量≤1.3%；P 元素含量≤0.04%；S 元素含量≤0.005%，提供满足以上数据检测报告。（若无法提供检测报告，可以提供承诺函，中标后提供对应检测报告，格式自拟。未提供承诺函或检测报告，属于无效标书。） |  |  |  |  |
| 5 | 双层工作台 | 1 | 台 | 规格：1500*700*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.2mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 6 | 活动工作台 | 1 | 台 | 规格：1800*800*800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.2mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.5寸脚轮带刹车。 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 12 | 个 | 粘扑式， 紫外线诱蝇灯管。功率≥40W。 |  |  |  |  |
| 2 | 杀菌灯 | 8 | 个 | 符合卫生防疫要求。功率≥40W。 |  |  |  |  |
| 3 | 双层收碗车 | 4 | 台 | 规格：1060*500*800（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.层板厚度≥1.2mm 3.支架：≥30×30×1.2mm 4.配4寸静音耐磨万向脚轮 |  |  |  |  |
| 4 | 八人餐桌椅▲ | 92 | 套 | 规格：2000*1450*800（mm） 1.餐桌台面采用 SUS304 不锈钢制作，台面不锈钢板厚度≥0.8mm，桌面厚度≥30mm， 餐桌背面焊接平滑，无毛刺。 2.桌腿采用≥50*50*1.5mm 方管制作，配防滑脚垫。 3.凳面采用橡胶木板，尺寸为≥1950*300*40mm。 |  |  |  |  |
| 5 | 吊顶拆除及恢复 | 1 | 项 | 安装排烟及新风管道，涉及到的区域，需要拆除部分吊顶，后期要恢复。 |  |  |  |  |
| 6 | 定温速热柔流温热直饮机★ | 6 | 台 | 规格：1200*470*1440（mm） 1.电源、功率：电源：380V 50Hz，功率：≥4.5KW，制水量：开水≥45L/H，温开水≥200L/H；一开水三温开水，触摸按键取水，开水具有二合一童锁功能； 2.水胆容量：总容量≥60L（不锈钢加热内胆≥20L，不锈钢温水箱≥40L） 3.集中供水：为满足集中取水需求，须在同时开启所有温开水水嘴时，单水嘴流速≥1.6L/min时连续供水时长≥10min（需于中标后按要求提供样机至采购人现场进行实际测试确认）； 4.材质：箱体不锈钢材质，面板、门板不锈钢防指纹板；箱体外观转角为圆弧设计、无棱边和尖角，以防撞伤；下箱体前开门方式，方便维修维护及滤芯更换；内胆釆用食品级304#不锈钢材质；水槽304#不锈钢材质，具有防溅板； 5.过滤配置：五级RO反渗透过滤(PP棉+炭棒滤芯+PP棉+RO反渗透膜+后置颗粒活性炭)+紫外线杀菌器（流水流量≥2L/min），净水流量≥1.05L/min，额定净水总量≥5m³，水质标准符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001)的要求，提供所投产品对应型号一致的整机涉及饮用水卫生安全产品卫生相关证明材料；（若无法提供检测报告，可以提供承诺函，中标后提供对应检测报告，格式自拟。未提供承诺函或检测报告，属于无效标书。） 6.所投产品电源适配器电压≤24V、≤3.0A，提供产品制造商的电源适配器由通过“CMA”或“CNAS”认证的机构出具的加盖“CMA”或“CNAS”印章的判定检验通过项≥215项合格的检验报告，报告中需明确列明所检合格项，并提供在全国认可认证信息公共服务平台查询对应检测报告编号一致的含有网址查询截图；（若无法提供检测报告，可以提供承诺函，中标后提供对应检测报告，格式自拟。未提供承诺函或检测报告，属于无效标书。） 7.加热内胆、无菌温开水箱均为上置式方形内胆，负压式龙头出水，避免内胆承压，防止内胆承压爆、裂导致渗漏，保障使用安全，提供技术原理图加盖公章； 8.采用步进式加热技术，温开水制水原理采用物理热交换技术，热交换器外管采用304不锈钢材质，内管采用304不锈钢波纹管，节能80%以上，龙头负压出水恒流柔和，出水压力小，开一个龙头与开多个龙头出水流速无差异、无波动，无喷水喷气现象； 9.智能技术配置：釆用微电脑智能控制技术，带有时间调控功能，可根据用户或单位的作息时间定时开机和关机，且故障自动诊断并能显示相应的故障代码或文字提示，显示屏为5寸～6寸数码显示屏，可显示时间、星期、开水温度、滤芯使用情况、水位状态、UV杀菌状态、可饮用状态、以及滤芯更换提醒等功能等，具有滤芯防伪识别功能，安装或更换滤芯时通过后台管理系统进行激活或重置，确保所使用滤芯为原厂滤芯，保障饮用水安全健康； |  |  |  |  |
|  | 收残区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐饮残余处理一体机★ | 1 | 台 | 1.外形尺寸：1500*760*850mm 2.材质：不锈钢壳体. 3.功率：AC380V,3PH+N+PE,5KW 4.水流压力：2-4bar 5.进水温度：5-40℃ 6.进水接口：冷水dn15/热水dn15，排水接口：dn65 7.处理能力：≥150kg/H 8.重量：≥200kg 9.垃圾桶容量：≥40L 10.不锈钢304台面，最大程度保证卫生和清洁。自动隔油系统，无需再购买隔油装置。双水槽设计，垃圾处理与隔油处理可同时进行。粉碎研磨器及离心脱水装置系统。配备过压、过载、过流、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。 隔油系统配备闲时自动排水功能，保证隔油仓内清洁卫生。离心式脱水技术，更大程度去除水份，脱水效率更高。粉碎研磨系统采用不锈钢材质，使用寿命长。粉碎研磨系统配有防卡死功能，金属异物不小心进入可方便取出。粉碎刀片采用9Cr18不锈钢材质制作。平均减量率≥80%，配备手持龙头，可用于清洗设备表面，保证外部的清洁，一键式自动清洗功能，无需人员干涉，方便、安全。 11.餐厨垃圾处理器的出料含水率≤55%，粉尘≤1. Omg/m3，氨≤1.5mgmg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20，噪声≤60dB,耐压试验:能承受1s、1000v .频率为50或6OHz的电压，无击穿、放电现象符合检测标准﹔提供具有CMA或CNAS标识的检则报告原件扫描件证明。需提供生产厂家具有CCEP标识的中国环境保护产品认证证书，认证依据为《餐厨垃圾处理装置认证技术规范》（RJGF036-2021)；设备的防护等级为IPX6,符合GB/T4208-2017的标准要求,需提供生产厂家具有产品防水等级认证材料； （若无法提供检测报告或其他证明材料，可以提供承诺函，中标后提供对应证明材料，格式自拟。未提供承诺函或检测报告，属于无效标书。） |  |  |  |  |
| 2 | 双眼收残台 | 1 | 台 | 规格：1500*760*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.2mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 1 | 台 | 规格：800*760*800/150（mm） 1.材质：无磁304不锈钢冷轧钢板 2.台面厚度≥1.5mm 3.下层板厚度≥1.2mm 4.加强筋厚度≥1.5mm 5.立柱：≥ø50×1.5mm圆管 6.台脚：可调节不锈钢子弹脚 |  |  |  |  |
|  | 排烟净化+送新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排油烟风机★ | 1 | 台 | 1.全压≥750Pa；功率：≥15kW/380V；噪音≤77dB(A)；全部箱体采用面板应采用1.2mm板，外面烤漆处理，内置双层消音棉，采用双进风多翼式前倾叶轮，由经过精密冲压的圆弧叶片.轮盖与经拉伸工艺制成的轮盘压制而成。叶轮经动平衡校正，空气动力性能良好，运转平稳可靠；高效离心风机，电机外置，皮带传动。 2.所投风机生产厂家具有有效期内的消防产品认证证书。 3.所投风机生产厂家具有通过GB/T1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》检验报告。 4.所投风机厂家具有防爆合格证及检测报告。 5.所投风机厂家能效效率能达到1级，并提供风机能源效率检测报告。 6.所投风机产品符合JB/T9068-2017《前向多翼离心风机》标准要求，并提供具有CMA检测报告。 注：（若无法提供检测报告，可以提供承诺函，中标后提供对应检测报告，格式自拟。未提供承诺函或检测报告，属于无效标书。） |  |  |  |  |
| 2 | 排油烟风机★ | 1 | 台 | 1.全压≥700Pa；功率：≥11kW/380V；噪音≤77dB(A)；全部箱体采用面板应采用1.2mm板，外面烤漆处理，内置双层消音棉，采用双进风多翼式前倾叶轮，由经过精密冲压的圆弧叶片.轮盖与经拉伸工艺制成的轮盘压制而成。叶轮经动平衡校正，空气动力性能良好，运转平稳可靠；高效离心风机，电机外置，皮带传动。 2.所投风机生产厂家具有有效期内的消防产品认证证书。 3.所投风机生产厂家具有通过GB/T1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》检验报告。 4.所投风机厂家具有防爆合格证及检测报告。 5.所投风机厂家能效效率能达到1级，并提供风机能源效率检测报告。 6.所投风机产品符合JB/T9068-2017《前向多翼离心风机》标准要求，并提供具有CMA检测报告。 注：（若无法提供检测报告，可以提供承诺函，中标后提供对应检测报告，格式自拟。未提供承诺函或检测报告，属于无效标书。） |  |  |  |  |
| 3 | 油烟净化器★ | 1 | 台 | 1. 净化效率95%，处理风量：≥36000m³/h。 2. 设备外壳厚度≥1.0mm,采用不锈钢电场。设备面板带有数字显示屏，显示运行电流.故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能 3. 设备自带双驱物联智能电源，有灭弧保护.多次电保护.高压开路保护.高压短路保护.电源过载保护等重要保护功能 4.油烟净化设备电源通过GB/T 2423.4-2008交变湿热（12h+12h循环）检测，结论为合格，提供带CNAS或CMA 标识的检测报告扫描件，设备通过中国环境保护产品认证.中国环境标志产品认证.产品安全认证，提供相关证明材料。 5.油烟净化设备依据GB/T 2423.33-2021二氧化硫腐蚀测试10天，表面无腐蚀现象，外观无损坏，通电运行正常。户外防腐等级达到WF2等级，提供带CNAS或CMA 标识的检测报告扫描件。 6. 油烟净化设备电源通过GB/T 2423.4-2008交变湿热（12h+12h循环）检测，结论为合格，提供带CNAS或CMA 标识的检测报告扫描件。 8.油烟净化设备外壳防护涂层符合GB/T 1865-2009要求 ，光照和喷淋累计测试500H后，无变色.无粉化.无起泡.无剥落.无开裂等现象。提供带CMA或CNAS标识检测报告加盖公章。 注：（若无法提供检测报告，可以提供承诺函，中标后提供对应检测报告，格式自拟。未提供承诺函或检测报告，属于无效标书。） |  |  |  |  |
| 4 | 油烟净化器★ | 1 | 台 | 1. 净化效率95%，处理风量：≥36000m³/h。 2. 设备外壳厚度≥1.0mm,采用不锈钢电场。3.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流.故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能 3. 设备自带双驱物联智能电源，有灭弧保护.多次电保护.高压开路保护.高压短路保护.电源过载保护等重要保护功能 4.油烟净化设备电源通过GB/T 2423.4-2008交变湿热（12h+12h循环）检测，结论为合格，提供带CNAS或CMA 标识的检测报告扫描件，设备通过中国环境保护产品认证.中国环境标志产品认证.产品安全认证，提供相关证明材料。 5.油烟净化设备依据GB/T 2423.33-2021二氧化硫腐蚀测试10天，表面无腐蚀现象，外观无损坏，通电运行正常。户外防腐等级达到WF2等级，提供带CNAS或CMA 标识的检测报告扫描件。 6. 油烟净化设备电源通过GB/T 2423.4-2008交变湿热（12h+12h循环）检测，结论为合格，提供带CNAS或CMA 标识的检测报告扫描件。 8.油烟净化设备外壳防护涂层符合GB/T 1865-2009要求 ，光照和喷淋累计测试500H后，无变色.无粉化.无起泡.无剥落.无开裂等现象。提供带CMA或CNAS标识检测报告加盖公章。 注：（若无法提供检测报告，可以提供承诺函，中标后提供对应检测报告，格式自拟。未提供承诺函或检测报告，属于无效标书。） |  |  |  |  |
| 5 | 变频控制箱 | 2 | 台 | 配套风机使用 1.额定输入电压： 380V 2.额定输出电流: 17--28A 3.适配电机功率： 适用电机范围11--15KW。 4.净化器工作指示：LCD屏显示净化器是否工作，是否联动手动状态 5.照明工作指示： LCD屏显示照明是否工作，是否联动手动状态 6.新风工作指示： LCD屏显示新风是否工作，是否联动手动状态 7.自动限流保护功能：变频器运行中对电机电流实时检测，当检测到实际输出电流达到电机额定电流或超过自动限流水平时，变频器控制电机减速，以达到输出电流小于额定电流起到保护电机功能，无需人为介入操作微电脑更好保护电机。 8.燃气泄漏报警联动功能：燃气一旦发生泄漏，通过报警装置输出信号给变频器控制排烟风机最大风量启动，同时切断净化器，照明，新风风机停止运行。 9.风机.净化.新风.照明一键联动控制，也可每个手动单独开启，满足现场各种需求。 10.LCD大屏数据显示：风机实时输出频率.实时输出电流.实时功率能耗.节能比例等，使用户能实时查看其运行状态及节能效益。 11.保证风机和油烟净化器同时启动。 |  |  |  |  |
| 6 | 排油烟管道 | 486 | m² | 根据场地定制 采用优质不锈钢板材制作，厚度1.0--1.2mm，法兰：国标镀锌 3#角钢。 |  |  |  |  |
| 7 | 防火阀 | 2 | 套 | 配套管道大小定制 镀锌板≥2.0mm制作，具有3C认证。 |  |  |  |  |
| 8 | 设备软连接 | 2 | 只 | 配套管道风机大小定制 耐高温，加厚。 |  |  |  |  |
| 9 | 减震器 | 12 | 只 | 弹簧阻力减震器。受力≥200KG。 |  |  |  |  |
| 10 | 排烟净化设备底座 | 3 | 台 | 采用10号槽钢支架，大小匹配风机/油烟净化器。 |  |  |  |  |
| 11 | 风机出风口消音风管连弯头连防鼠网连百叶 | 1 | 套 | 配套风机出风口 采用不锈钢拉丝板，板厚≥1.0mm，法兰：国标镀锌 3#角钢，消音风管内部双层夹心棉，长度不小于 1 米。安装位置：≥15KW风机。 |  |  |  |  |
| 12 | 风机出风口消音风管连弯头连防鼠网连百叶 | 1 | 套 | 配套风机出风口 采用不锈钢拉丝板，板厚≥1.0mm，法兰：国标镀锌 3#角钢，消音风管内部双层夹心棉，长度不小于 1 米。安装位置：≥11KW风机。 |  |  |  |  |
| 11 | 送新风机★ | 1 | 台 | 1.全压≥650Pa；功率：≥5.5kW/380V；噪音≤72dB(A)；全部箱体采用面板应采用≥1.2mm板，外面烤漆处理，内置双层消音棉，采用双进风多翼式前倾叶轮，由经过精密冲压的圆弧叶片.轮盖与经拉伸工艺制成的轮盘压制而成。叶轮经动平衡校正，空气动力性能良好，运转平稳可靠；高效离心风机，电机外置，皮带传动。 2.所投风机生产厂家具有有效期内的消防产品认证证书。 3.所投风机生产厂家具有通过GB/T1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》检验报告。 4.所投风机厂家具有防爆合格证及检测报告。 5.所投风机厂家能效效率能达到1级，并提供风机能源效率检测报告。 6.所投风机产品符合JB/T9068-2017《前向多翼离心风机》标准要求，并提供具有CMA检测报告。 注：（若无法提供检测报告，可以提供承诺函，中标后提供对应检测报告，格式自拟。未提供承诺函或检测报告，属于无效标书。） |  |  |  |  |
| 12 | 风机启动箱 | 1 | 台 | 配套风机使用 须具备过载，缺相等保护功能。 |  |  |  |  |
| 13 | 送新风管道 | 133 | m² | 根据场地定制 采用镀锌板材制作，厚度1.0--1.2mm。 |  |  |  |  |
| 14 | 减震器 | 4 | 只 | 弹簧阻力减震器。受力≥80KG。 |  |  |  |  |
| 15 | 防火阀 | 1 | 只 | 配套管道大小定制 镀锌板≥2.0mm制作，具有3C认证。 |  |  |  |  |
| 16 | 减震吊杆连机座 | 1 | 套 | 吊装弹簧阻力减震器。受力≥100KG。8号槽钢支架焊接机座。 |  |  |  |  |
| 17 | 设备软连接 | 1 | 只 | 配套管道风机大小定制 耐高温。 |  |  |  |  |
| 18 | 双层送风百叶格栅 | 8 | 只 | 规格：200*200mm 一体模压圆形外框，风口叶片：型材料，风口于叶片连接：穿接。 |  |  |  |  |
| 19 | 新风机防雨百叶窗连防虫网 | 1 | 只 | 根据场地定制 采用≥1.0mm铝合金制作，防虫网采用不锈钢可拆纱网。 |  |  |  |  |
|  | 餐厨具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 磨刀砖 | 5 | 块 | 用于刀具细磨，20*5cm。 |  |  |  |  |
| 2 | 方形铝肉锤 | 3 | 把 | 用于肉类的敲打 |  |  |  |  |
| 3 | 金刚石磨刀棒 | 3 | 把 | 用具刀具快磨。总长≥32cm，棒长20cm。 |  |  |  |  |
| 4 | 细线打蛋器 | 3 | 把 | 用于打碎鸡蛋 |  |  |  |  |
| 5 | 通用开罐器 | 3 | 个 | 用于打开类似于番茄酱罐头用 |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢份数盆连盖 | 40 | 个 | 不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。 |  |  |  |  |
| 7 | 塑胶刮刀 | 10 | 把 | 环保PP材质，食品级材质不易滋生细菌 放心与食材接触 |  |  |  |  |
| 8 | 14寸加厚食品夹 | 10 | 个 | 用于服务派菜时油炸类及蔬菜使用 |  |  |  |  |
| 9 | 小心地滑告示牌 | 2 | 块 | 黄色双面三角告示牌 |  |  |  |  |
| 10 | 分色抹布 | 20 | 包 | 10条/包，颜色可选。≥30*30cm |  |  |  |  |
| 11 | 普通表面海绵百洁布 | 20 | 包 | 5片/包，尺寸：10*8cm。 |  |  |  |  |
| 12 | 耐用型水地拖头连杠 | 10 | 个 | 海绵排拖90cm |  |  |  |  |
| 13 | 短柄扫把 | 10 | 把 | 塑料，不锈钢把。尺寸：90cm*25cm. |  |  |  |  |
| 14 | 黑色垃圾袋(大) | 20 | 包 | 加厚，每包50只。尺寸：≥80*100cm。 |  |  |  |  |
| 15 | 大扫把 | 10 | 把 | 竹制，重量2KG。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、商务要求：

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 该项目合同主体与付款单位为：南京市栖霞区教育局（机关） |
| 2 | 该项目核心产品 | - 1、该项目核心产品为：燃气单眼大锅灶、排油烟罩灭火装置 - 2、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部87号令第31条规定处理。 3、相关燃气设备供应商应当具有相应安装资质。直接从事安装、维修的作业人员也应具有相应的资质证书。 |
| 3 | 质保期要求 | 本项目所有产品免费质保期不得低于3年。质保期内，每年暑期免费维护保养1次以上，软件终身免费升级。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。） |
| 4 | 工期要求 | 中标供应商必须在合同签订后20天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。 |
| 5 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 6 | 售后服务 | 1、质保期内，供应商接到保修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。以上双方保修互动必须在网络管理平台中完成。 2、质保期内，如遇产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对使用单位进行免费升级服务。 3、质保期外，供应商应提供不低于十年零配件的供给和技术支持。 |
| 7 | 培训要求 | 1、供应商按照“招标文件第三章3.2”的培训方案实施。 |
| 8 | 平台监管要求 | 1、投标人必须承诺接受“南京市教育装备项目管理平台 ”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 2、投标人必须承诺在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。 3、投标人在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。 4、投标人必须承诺对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址 http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。 5、投标人必须承诺通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。 |
| 9 | 验收标准与要求 | 1、项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件； 2、验收的相关数据及中标产品信息，供应商应及时填入网络管理平台； 3、验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过； 4、所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。 |
| 10 | 付款条件 | 1、报价中含清单所列及安装、运输、送货等与本项目相关的一切费用，本项目单项报价含税。自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。 2、安装、调试完毕，学校接收并全系统正常运行1周后，由学校组织验收，验收合格后即可办理付款手续，采购人一次性支付合同款。 |
| 11 | 报价要求 | 本项目为整体组合全包交钥匙项目，供应商必须包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及验收合格之前保管和保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。投标报价时应包含系统正常运行所需的辅助设备和安装材料（如安装辅助材料、龙头、角阀、加长管线等）及施工、安装、运输、调试等与本项目相关的一切费用。 |

本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能和参数必须能满足采购项目整体性能的实现。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市政府采购合同

合同（项目）编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

经采购代理机构招标采购，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方同意就                      项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：

第一条、合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方投标（响应）文件。

第二条、合同总价款：本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款包含以下内容：货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料；验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；供应商认为需要的其他费用。

第三条、合同期限

自合同签订之日起至维保期结束。

第四条、组成本合同的有关文件  下列关于             号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标（响应）文件和报价表；      （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                              （4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；                        （6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；                      （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条、质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条给予乙方处罚。

第七条、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后      天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条、付款条件

本合同货物在规定的时间内安装、调试并交付使用，经验收合格后，由乙方向甲方提交完备有效单据（合同文件、验收书）后，甲方按照以下付款方式付款：                      。

第十条、履约保证金

乙方在签订本合同时，无需递交履约保证金。

第十一条、伴随服务／售后服务：本合同货物的免费质保年限为：          年。

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十二条、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述5-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付合同总价款30%的赔偿金。

第十三条、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

第十四条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
  2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（   ）种方式解决争议：
  （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第（2）种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条、合同生效及其他

1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。

2、本合同一式   份，甲乙双方各执   份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：             							乙方（盖章）：

代表签字：                 							代表签字：

年  月  日                						 年  月  日

第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

- 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- (包含但不限于以下材料)

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 资格证明文件（资格性和符合性审查响应对照表）

- 法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明

- 供应商信用承诺函

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网站在线打印签字并盖章）

- 商务条款偏离表

- 合同条款

- 投标需要的其他资格证明文件和商务资料（若有)

- 技术条款偏离表

- 货物、服务的详细说明

- 核心产品品牌一览表

- 项目实施方案

- 服务承诺

- 投标需要的其他技术资料（若有)

- 开标一览表

- 投标分项报价表

附件一、企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

- 目录一：投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：采购人、采购代理机构

根据贵方项目编号为           的项目招标文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表投标供应商           （投标供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

2、按招标要求，项目编号：              ，项目名称：             的投标总报价为人民币（小写）        元，（大写）       元。其中，中小型和微型企业产品（小写）          元。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

授权代表姓名（签字）：

投标人名称： （加盖电子公章）

- 日    期：       年    月    日

- 目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构（南京运远咨询管理有限公司）：

本授权书声明：注册于                      （投标供应商住址）的                 （投标供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：              投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人联系电话：（手机号）

投标人名称：（加盖电子公章）

日        期：        年    月    日

附：法定代表人身份证和被授权人身份证复印件

目录三、资格证明文件

资格性审查响应对照表

项目编号：                                       项目名称：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 提供佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供投标申请及声明； |  |  |
| 2 | 提供法定代表人授权书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供）； |  |  |
| 3 | 提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明； |  |  |
| 4 | 提供供应商信用承诺函； |  |  |
| 5 | 提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书； |  |  |
| 6 | 本次采购采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：（若有要求的话）； |  |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件（若有）。 |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

符合性审查响应对照表

项目编号：                                   项目名称：

| 序号 | 技术符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 提供佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价未超过预算或最高限价； |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性（是否签字盖章）； |  |  |
| 3 | 不存在重大负偏离； |  |  |
| 4 | 招标文件中的其他实质性要求（若有）。 |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录四、法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明

- 目录五、供应商信用承诺函格式

供应商信用承诺函

南京运远咨询管理有限公司：

我公司                          （供应商名称）自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

- 如果我公司中标（成交），将在领取中标（成交）通知书时向采购代理机构提供下列材料核验：

- （1）提供参加本次政府采购活动前的会计报表复印件加盖公章；

- （2）提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收的相关材料并加盖公章。

（3）提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳社会保障资金的相关材料并加盖公章；

（4）提供履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）提供在“信用中国”网站或“中国政府采购网”无失信违法记录的信用查询网页截图。

- 本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

- 投标人名称：（加盖电子公章）

- 日 期：      年    月    日

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通[2021]5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书。

不适用上述信用承诺的情形：

- （一）供应商被列入严重失信主体名单；

- （二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

- （三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 目录六、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网站在线打印签字并盖章）

目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

目录八、合同条款格式

目录九、投标需要的其他资格证明文件和商务资料（若有)

目录十、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”号内容）作出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”号技术要求，招标文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；招标文件未要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

目录十一、货物、服务的详细说明

- 目录十二、核心产品品牌一览表格式

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

目录十三、项目实施方案

目录十四、服务承诺

目录十五、投标需要的其他资料（若有）

目录十六、开标一览表格式

- 开标一览表

项目名称：                                     项目编号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

大写（人民币：元）：

其中，小、微型企业报价（人民币：元）：

供应商是否属于小微型企业： 是 否

投标人名称：（加盖电子公章）

日       期：        年    月    日

说明：在“供应商是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录十七、投标分项报价表格式

- 投标分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

- 附件一、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证

明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

采购人、采购代理机构（南京运远咨询管理有限公司）：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京运远咨询管理有限公司：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）