南京市城市绿化养护质量等级标准

南京市园林局

二○一三年三月

南京市城市绿化养护质量等级标准

第一章   总则

1．1为了加强园林行业管理，提高城市园林绿化养护质量，特制定本养护质量等级标准。

1．2本标准根据《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定（试行）》、《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》等有关法律、法规的规定，参考兄弟城市的相关标准，并结合南京市实际情况，制定本标准。

1．3本标准按园林绿地的组成要素进行编写，以各要素在养护质量上必须达到的要求为基本标准。在基本养护标准基础上，达到完善水准的为一级养护标准，介于两者之间的为二级养护标准。

第二章   范围

2．1本标准适用于全市各类绿地。

2．2本标准制定了行道树、乔木、灌木、绿篱、草坪、地被植物、花坛、花境、垂直绿化、水生植物、竹类植物、盆（箱）栽植物、古树名木等十三类植物的养护质量标准，同时制定了设施维护、卫生保洁、绿地保护的养护管理质量标准。

- 细则

3．1行道树的养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1．树木长势茂盛，规格整齐，树干挺直，定干高度一致，树冠丰满。新栽树木定干高度为3.8米。 2．无枯枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝；无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 4．无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。 5．树体无钉挂物、悬挂物。 6．树穴设施完好，黄土不裸露，无杂草、杂物。 7．无死株、缺株、严重倾斜株。无法修整复壮的树木及时申报更换。 8．新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚规范有效。 9．每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 10．主干道建立一路一档，有动态养护记录，历史资料齐全。 | 1．植株长势良好，树冠完整。新栽树木定干高度为3.8米。 2．无枯枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无明显萌蘖枝；无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 4．无明显病虫危害迹象。 5．树体无钉挂物、悬挂物。 6．树穴无明显黄土裸露，无杂物，基本无杂草。 7．无死株，缺株率不超过2%。 8．新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚完好有效。 9．每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 | 1．植株生长正常，树冠基本完整。新栽树木定干高度为3.8米。 2．无明显枯枝，无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全等树枝。 3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 4．无影响景观的病虫危害迹象。 5．树体无明显钉挂物、悬挂物。 6．树穴无明显杂草。 7．无死株，缺株率不超过10%。 8. 易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚有效。 |

3．2 乔木树养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1．树木长势茂盛，树冠完整丰满，主侧枝分布匀称。 2．无枯枝、伤残枝、交叉枝、过密枝、徒长枝、并生枝，主干上无萌蘖枝。 3．无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 4. 枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 5．观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果。 6．无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。 7．树体无钉挂物、悬挂物。 8．树穴内无杂草、杂物，黄土不裸露。 9．落叶乔木每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 | 1．树木长势良好，树冠完整，主侧枝分布较匀称。 2．无枯、伤残枝、徒长枝、并生枝、过密枝，主干上基本无萌蘖枝。 3．无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 4. 枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 5.观花观果植株正常开花结果。 6．无明显病虫危害迹象。 7．树体无钉挂物、悬挂物。 8．树穴内无杂物，基本无影响景观的杂草。 9．落叶乔木每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 | 1．树木生长正常，树冠基本完整。 2．无明显枯枝、残枝、并生枝。 3．无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 4. 枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 5．无影响景观的病虫危害迹象。 6．树体无明显钉挂物、悬挂物。 7．树穴内无明显影响景观的杂草。 |

3．3 花灌木（含观花观果小乔木）养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1．植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。 2．无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 3．无明显病虫危害迹象。 4．观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 5．植株下无杂草、杂物。 6．枝叶上无钉挂物和晾晒物。 7.每年在休眠期施有机肥（基肥）一次；花前花后各施追肥一次。 | 1．植株生长良好，枝叶分布较均匀。 2．无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 3．无明显病虫害危害迹象。 4．观花观果植株正常开花结果。 5．植株下无明显杂草、杂物。 6．枝叶上无钉挂物和晾晒物。 7.每年在休眠期施有机肥（基肥）一次；生长期施追肥一次。 | 1．植株生长正常。 2 ．无明显枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 3．无明显病虫危害迹象。 4．观花观果植株基本能开花结果。 5．植株下无明显影响景观的杂草。 6．枝叶上无明显钉挂物和晾晒物。 7.每二年在休眠期施有机肥（基肥）一次。 |

3．4 绿篱、球类、色块植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1．枝条茂密，生长健壮。 2．修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。 3．观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 4．无死株、缺株、断档现象。 5．无枯枝、断枝、枯叶，无脱脚现象。 6．无明显病虫危害迹象； 7．基部无杂草、杂物。 8．枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 9.与草坪交界处切边 整齐，宽度小于15cm。 | 1．枝条基本郁闭，生长良好。 2．修剪成型，层次分明，线条流畅，萌条长度不超过10cm。 3．观花观果植株正常开花结果。 4．无死株，缺株、断档率不超过5%。 5．基本无脱脚现象。 6．无明显病虫危害迹象。 7．基部无明显杂草、杂物。 8．枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 9.与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm。 | 1．生长正常。 2．修剪基本成型，萌条长度不超过15cm。 3．观花观果植株基本能开花结果。 4．无死株，缺株、断档率不超过10%； 5．病虫株不超过10%。 6．基部无明显影响景观的杂草、杂物。 7．枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 8. 与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm。 |

3．5 草坪养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1．草坪生长健壮，覆盖率达98%以上，生长期无枯黄现象。 2．草坪内无低洼积水处，无明显裸露地。 3．推剪平整，冷季型草高不超过7cm，暖季型草高不超过5cm；修剪后剪口无撕裂现象。 4．草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边清晰整齐，宽度小于15cm。 5．草坪基本无病虫危害状，病虫受害率控制在5%以下。 6．草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草，无乱停乱放现象。 | 1．草坪生长正常，覆盖率95%以上，生长期枯黄面积不超过2%。 2．草坪内无明显低洼积水处，裸露地不超过5%。 3．推剪平整，冷季型草高不超过8cm，暖季型草高不超过6cm，修剪后剪口基本无撕裂现象。 4．草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边基本清晰整齐，宽度小于15cm。 5．草坪无明显病虫危害现象（危害率不超过5%）。 6．草坪上无草屑、杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于5%。 | 1．草坪正常生长，覆盖率85%以上，生长期枯黄面积不超过10%。 2．低洼积水处、裸露地不超过10%。 3．推剪较平整，冷季型草高不超过9cm，暖季型草高不超过7cm，修剪后剪口无明显撕裂现象。 4．草坪边缘较清晰。 5．草坪病虫害危害现象不超过10%。 6．草坪无明显杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于10%。 |

3．6 地被植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1．植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 2．片植地被密度适宜，分布均匀，规格整齐，覆盖率大于95%。 3．无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。 4．无杂草、杂物； 5．和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。 | 1．植物生长良好，观花观果植物能正常开花结果。 2．片植地被密度较适宜，分布较均匀，覆盖率大于90%。 3．残花、枯叶不超过5%，死株、缺株不超过3%，病虫危害现象不超过10%。 4．无明显杂草、杂物。 5．和草坪交界处切边较清晰整齐，宽度小于15cm。 | 1．植物生长良好，观花观果植株基本能开花结果。 2．片植地被密度较适宜，分布较均匀，覆盖率大于85%。 3．残花、枯叶不超过10%，死株、缺株不超过5%，病虫害危害现象不超过20%。 4．无明显影响景观的杂草、杂物。 |

3．7 花坛和自然式花群养护质量标准（专指草本）

| 花坛 |  |  | 自然式花群 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级养护标准 | 基本养护标准 | 基本养护标准 |  |
| 1．按设计要求有全年用花计划，保持全年四季有花，无黄土裸露现象。 2．同一品种花卉，规格一致，花期整齐，图案美观，整体景观效果好。 3．植株生长健壮，蓬径饱满。 4．无病虫危害迹象。 5．花坛内土壤肥沃疏松，无杂草、杂物。 6．无死株、缺株、残花败叶。 7.部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。 8.围栏设施完好无损，和谐美观。 | 1．按设计要求有全年用花计划，保持全年换花三次以上，保证重大节日有花。 2．同一品种花卉，规格较一致，花期较整齐，有整体效果。 3．植株生长良好，无明显脱脚。 4．无明显病虫危害迹象（危害率不超过5%）。 5．花坛内土壤较疏松，无明显杂物，杂草。 6．无死株、缺株，无明显残花败叶。 7．部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。 8.围栏设施完好无损。 | 1．花卉搭配合理，有整体效果。 2．植株生长正常。 3．无明显病虫危害迹象（危害率不超过5%）。 4．花群内无明显影响景观的杂物、杂草。 5．无死株，无明显残花败叶。 6．围栏设施完好无损。 |  |

3．8 花境养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1.植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。 2.观花植物适时开花，保持春、夏、秋三季有花，开花不断，此起彼落，季相变化明显。 3.花卉色彩鲜艳，观赏期长。 4．无病虫危害迹象。 5．土壤肥沃疏松，无杂草、杂物、残花败叶。 6．无死株、缺株。 7.和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。 8.围栏砌体完好无损，和谐美观。 9.一、二年生草花及时换花。 10.及时整形修剪、更新、换植。 | 1.植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。 2.观花植物能正常开花，季相变化明显。 3.花卉色彩鲜艳，观赏期长。 4．基本无病虫危害迹象（危害率不超过5%）。 5．无明显杂草、杂物、残花败叶。 6．无死株，缺株率不超过10%。 7.和草坪交界处边缘清晰。 8.围栏砌体完好无损。 9. 及时整形修剪、更新、换植。 |

3．9 垂直绿化植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1．根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，以助植物均匀覆盖攀爬物面。 2．植物生长健壮，藤蔓枝叶茂盛。 3．植物枝叶分布均匀，无枯枝残叶。 4．无病虫危害迹象。 5．无影响景观和妨碍交通的枝条。 6．攀援覆盖面无缠挂物。 7．植株栽植池内无杂草、杂物。 8.设施安全、完好无损。 | 1．根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，以助植物均匀覆盖攀爬物面。 2．植物生长良好，较整齐； 3．无明显枯枝残叶。 4．无明显病虫害危害现象。 5．基本无影响景观和妨碍交通的枝条。 6．攀援覆盖面无明显缠挂物。 7．植株栽植池内无明显杂草、杂物。 8.设施安全、完好无损。 |

3．10 水生植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1.配置合理，景观优美。 2.植株完整生长健壮，形态特征明显。 3.观花观叶期长，观花观果植株花繁果茂。 4.水质清澈，PH值保持在6.5－8.5。透明度M≥1.0。 5. 植株无病虫危害。 6.专人管理，定期定时清理漂浮物，水面无杂物。 7.驳岸安全稳固，设施完好无缺损。 | 1.配置合理，景观优美。 2.植株生长健壮。 3.观花观叶期长，观花观果植株安期开花结果。 4.水质清澈无异臭，PH值保持在6.5－8.5。透明度M≥0.5。 5. 无明显病虫危害迹象。 6.种植池内无杂物、漂浮物。 7.驳岸安全稳固，无缺损。 |

3．11 竹类植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1.竹丛通风透光，植株生长健壮，竹竿挺拔，枝叶青翠。 2.新、老竹生长比例恰当，竹鞭无裸露。 3. 无病虫危害迹象。 4.无死竹和枯竹。 5.无杂草、杂物。 6.竹林排水良好，无积水。 | 1.竹丛通风透光，植株生长健壮。 2.新、老竹生长比例基本恰当。 3. 无明显病虫危害迹象，危害率小于10%。 4.基本无死竹和枯竹。 5.无明显影响景观的杂草、杂物。 6.竹林排水良好，无积水。 |

3．12 盆、钵、箱体植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1. 植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。 2．无枯枝残叶、交叉枝、徒长枝、并生枝、萌蘖枝。 3．无病虫危害迹象。 4．观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 5．植株下和容器内无杂草、杂物，叶面清洁。 6.容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物要协调。 7.排水要通畅。 8.花钵中换花及时，全年四季有花，花开不断。 | 1. 植株生长正常，分布均匀。 2．无枯枝残叶、萌蘖枝。 3．无明显病虫危害迹象。危害率控制在5%以下。 4．观花观果植物能正常开花结果。 5．植株下和容器内无明显杂草、杂物。 6.容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物基本协调。 7.排水要通畅。 8.花钵中保证重大节日有花。 |

3．13设施维护质量标准

| 一级维护标准 | 基本维护标准 |
| --- | --- |
| 1.园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施完好，美观清洁，安全无隐患。 2.园路、铺装地面平整，无破损、无积水；金属构件设施无锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施完好通畅。 3.供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，使用便捷。窨井、进水口、给水口等设施完整无损，无完全隐患，清洁、通畅。防汛、消防等设备完好充足，保证应急使用要求。 4.供电、照明设施完好无损，各类管线保持完整、安全无隐患。 5. 假山置石完整美观、安全稳固；不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。 6.栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、完善、规范。 7.游艺和体育健身器械等设施完整、清洁、安全，满足使用要求，随时进行安全检测，确保无故障运行。 8.停车场地平整清洁，设施完好，车位标志明显清晰规范。 9、文物的保护和管理应符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。 | 1.园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施维护良好，美观清洁，安全无隐患。 2.园路、铺装地面平整，无明显破损、无积水；金属构件设施无明显锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施必须保持完好通畅。 3.供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，满足使用要求。窨井、进水口、给水口等设施完整无损。防汛、消防等设备完好，保证应急使用。 4.供电、照明设施正常运转，各类管线保持完整、安全无隐患。 5. 假山置石完整美观、安全稳固；不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。 6.栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、规范。 7.游艺和体育健身器械等设施保持完整、清洁、安全，满足使用要求，定期进行安全检测，不得带故障运行。 8.停车场地平整清洁，车位有明显标志。 9.文物的保护和管理应符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。 |

3．14卫生保洁质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| - 环境整洁，实行全天候保洁；水面无漂浮杂物、无异味，水体清洁无污染。 - 垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，无陈积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。 - 作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、水面清理的杂物，随产随清。 - 园林建筑小品保持整洁美观，定期清洗。 - 厕所内外清洁卫生，全天保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。 - 园林机具摆放隐蔽，位置合理。 - 及时清除或覆盖非法小广告。 8. 工作人员统一着装，挂牌上岗。 | - 环境整洁，无杂物，实行定时保洁，水面无漂浮杂物、无异味，水体无污染。 - 垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，无陈积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。 - 作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、水面清理的杂物，日产日清。 - 园林建筑小品保持整洁，定期清洗。 - 厕所内外清洁卫生，定期保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。 - 园林机具摆放隐蔽。 - 定期清除或覆盖非法小广告。 8. 工作人员统一着装，挂牌上岗。 |

3．15绿地保护质量标准

| 一级管护标准 | 基本管护标准 |
| --- | --- |
| - 绿地范围内无违章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地保护完好。 - 绿地内无堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点，车辆摆放有序，无乱停乱放现象。 - 园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上无刻画；植物上无贴挂标语、晾晒衣物，无影响植物生长的亮化设施。 - 绿地中无种菜、放养家禽宠物等。 - 绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为；经审批同意占用的，要全过程跟踪，严格控制施工作业面；经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。 - 绿地每天进行巡查。广场实施全天候24小时安保。 | - 绿地范围内无违章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地基本保护完好。 - 绿地内无明显堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点，无车辆乱停乱放现象。 - 园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上刻画定期得到清理；植物上无贴挂标语、晾晒衣物。 - 绿地中无种菜、放养家禽宠物等。 - 绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为；经审批同意占用的，要全过程跟踪，严格控制施工作业面；经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。 - 绿地每天定期进行安保巡查。广场二班实施安保。 |

3．16古树名木养护质量标准

养护质量标准

1.保持植株的自然形态和面貌，具有较好的景观效果。 2.植株的保护性支撑物和棚架支撑必须与植株协调。 3.植株无病枝、枯枝、腐烂枝和多余的萌蘗枝。无未处理的树洞和创伤。 4.基本无病虫害危害现象，植株上无影响生长的寄生植物。 5.保护区内无影响植株生长的建筑物、构筑物等。地面覆盖物必须有利植株生长。 6. 保护区内必须排水通畅，无积水。 7. 植株必须有保护标牌，位置要明显，字迹要清晰。 8.保护区内的设施（如围栏、驳岸、避雷针）必须完整美观、安全有效。 9.保护区内无垃圾、杂草。 10.建立一树一档，有动态养护记录，历史资料齐全。