招　标　文　件

项目名称：玄武区红山小学南校区配套教室等设备

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0220

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年7月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………56

- 投标文件格式………………………………59

- 第一章  投标邀请

受南京市玄武区教育局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就玄武区红山小学南校区配套教室等设备（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0220

2.项目名称：玄武区红山小学南校区配套教室等设备

3.预算金额：300万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：红山小学南校区普通教室、体育活动室、心育室、图书馆等教室设备配置。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：60天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：投标人具有有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书（提供证书扫描件），或承诺分包给具有有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书且经过采购人认可的供应商实施（提供《分包承诺书》格式见第六章）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年8月4日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、供应商代表身份证、存储介质（用于存储图纸）参加。签到时间：2025年7月22日14时30分至15时00分，地址：南京市红山小学（南京市玄武区黑墨营96号），联系人：严先生，联系电话：15852909837。供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市玄武区教育局

地  址：南京市玄武区如意里20号

联系人：严老师

联系电话：025-84550122

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：陈先生

联系电话：025-68505915

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市玄武区教育局，联系地址：南京市玄武区如意里20号，联系人：严老师，联系电话：025-84550122。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

- 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

- 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后  6  小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起  6  年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款  2%  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日   1%  向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  2%  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价  20%  的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

红山小学南校区普通教室、体育活动室、心育室、图书馆等教室设备配置。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

（三）资产配置标准

符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（2023年）。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类 型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心理测试管理工作平台 | 1 | 套 | 21000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |
| 2 | 学生心理自助系统 | 1 | 套 | 39000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 无声挂钟 | 1 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 | / |
| 4 | 音乐放松训练系统 | 1 | 套 | 35000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 5 | 智能多维呐喊宣泄系统 | 1 | 套 | 37500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 6 | 跳床 | 1 | 个 | 680 |  | 工业 | 货物 | / |
| 7 | 宣泄人套装 | 1 | 套 | 8000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 8 | 团体辅导活动包 | 1 | 套 | 9500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 9 | 心理挂图 | 6 | 幅 | 150 |  | 工业 | 货物 | / |
| 10 | 箱庭设备 | 1 | 套 | 13000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 11 | 心育室毛毡树叶屏风1 | 1 | 个 | 2100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 12 | 心育室毛毡树叶屏风2 | 1 | 个 | 2100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 13 | 心育室单人沙发 | 6 | 个 | 2500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 14 | 心育室弧形沙发 | 2 | 个 | 2400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 15 | 心育室弧形书柜 | 1 | 个 | 4200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 16 | 心育室放松区茶几 | 4 | 个 | 680 |  | 工业 | 货物 | / |
| 17 | 心育室矮柜 | 2 | 个 | 2200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 18 | 心育造型隔墙 | 1 | 项 | 37570 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 19 | 软包墙1 | 45 | 平方米 | 436 |  | 工业 | 货物 | / |
| 20 | 软包墙2 | 77.2 | 平方米 | 450 |  | 工业 | 货物 | / |
| 21 | 心育室施工集成 | 1 | 项 | 26250 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 22 | 辅材1 | 1 | 项 | 18700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 23 | 团体辅导桌 | 36 | 张 | 800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 24 | 团体辅导椅 | 36 | 把 | 300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 25 | 团辅柜 | 2 | 个 | 1800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 26 | 团辅柜1 | 2 | 个 | 1800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 27 | 墙面文化装饰1 | 50 | 平方米 | 300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 28 | 墙面文化装饰2 | 1 | 项 | 7500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 29 | 办公桌 | 1 | 个 | 1200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 30 | 边柜 | 1 | 个 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 31 | 办公椅 | 1 | 把 | 300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 32 | 吊柜 | 1 | 个 | 600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 33 | 墙面柜 | 1 | 个 | 3600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 34 | 吊灯1 | 2 | 个 | 3500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 35 | 吊灯2 | 10 | 个 | 3500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 36 | 个辅室施工集成 | 1 | 项 | 16700 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 37 | 辅材2 | 1 | 项 | 5720 |  | 工业 | 货物 | / |
| 38 | PVC地胶 | 600 | 平方米 | 200 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 39 | 四足机器狗1 | 2 | 套 | 10800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 40 | 四足机器狗2 | 4 | 台 | 4750 |  | 工业 | 货物 | / |
| 41 | A类拓展包 | 2 | 套 | 2880 |  | 工业 | 货物 | / |
| 42 | 四足机器人场地道具包 | 1 | 套 | 1280 |  | 工业 | 货物 | / |
| 43 | 梯形桌 | 6 | 张 | 800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 44 | 三角桌 | 15 | 张 | 400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 45 | 椅子 | 30 | 把 | 350 |  | 工业 | 货物 | / |
| 46 | 操作桌 | 7 | 张 | 700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 47 | 工作凳 | 14 | 把 | 120 |  | 工业 | 货物 | / |
| 48 | 机器人模型柜 | 1 | 个 | 4350 |  | 工业 | 货物 | / |
| 49 | 机器人展示柜 | 1 | 个 | 1920 |  | 工业 | 货物 | / |
| 50 | 操作台1 | 6 | 个 | 1800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 51 | 操作台2 | 1 | 个 | 1300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 52 | 收纳展示柜 | 1 | 个 | 6500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 53 | 机器人室施工集成 | 1 | 项 | 27800 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 54 | 窗帘1 | 1 | 套 | 6880 |  | 工业 | 工程 | / |
| 55 | 窗帘2 | 11 | 米 | 185 |  | 工业 | 工程 | / |
| 56 | 视觉识别无人机 | 4 | 套 | 3980 |  | 工业 | 货物 | / |
| 57 | 搬运套装 | 4 | 套 | 1080 |  | 工业 | 货物 | / |
| 58 | 无人机维修备件库 | 3 | 套 | 1680 |  | 工业 | 货物 | / |
| 59 | 电池充电套装 | 10 | 套 | 399 |  | 工业 | 货物 | / |
| 60 | 无人机场地道具包1 | 1 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 61 | 编程无人机 | 8 | 套 | 1599 |  | 工业 | 货物 | / |
| 62 | 电池1 | 64 | 套 | 80 |  | 工业 | 货物 | / |
| 63 | 遥控无人机 | 12 | 套 | 899 |  | 工业 | 货物 | / |
| 64 | 无人机配件包 | 12 | 套 | 799 |  | 工业 | 货物 | / |
| 65 | 无人机场地道具包2 | 1 | 套 | 4800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 66 | 人工智能机器人教育套装 | 6 | 套 | 2980 |  | 工业 | 货物 | / |
| 67 | 编程教育套装 | 6 | 套 | 1680 |  | 工业 | 货物 | / |
| 68 | 模块扩展包A | 6 | 套 | 980 |  | 工业 | 货物 | / |
| 69 | 模块扩展包B | 6 | 套 | 1980 |  | 工业 | 货物 | / |
| 70 | 训练场地道具套装1 | 1 | 套 | 2880 |  | 工业 | 货物 | / |
| 71 | 训练场地道具套装2 | 1 | 套 | 3880 |  | 工业 | 货物 | / |
| 72 | 训练场地道具套装3 | 1 | 套 | 1980 |  | 工业 | 货物 | / |
| 73 | 人工智能教育云大模型平台 | 1 | 套 | 36000 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |
| 74 | 梯形操作桌 | 24 | 张 | 700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 75 | 凳子 | 30 | 把 | 150 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 76 | 教学操作台 | 1 | 张 | 3500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 77 | 多边形展示柜1 | 1 | 个 | 5350 |  | 工业 | 货物 | / |
| 78 | 多边形展示柜2 | 1 | 个 | 2500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 79 | 收纳柜 | 1 | 个 | 1800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 80 | 收纳电源柜 | 4 | 个 | 1300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 81 | 材料柜 | 1 | 个 | 1300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 82 | 工具柜 | 2 | 个 | 1300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 83 | 工具材料仓储柜 | 3 | 个 | 1800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 84 | 材料工具收纳柜 | 5 | 个 | 1200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 85 | 无人机室施工集成 | 1 | 项 | 25900 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 86 | 无人机窗帘 | 1 | 套 | 4640 |  | 工业 | 工程 | / |
| 87 | 自助借还书机 | 1 | 台 | 37500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 88 | 升降式移动还书箱 | 1 | 个 | 3500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 89 | 馆员工作台 | 1 | 台 | 19000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 90 | RFID图书标签 | 5000 | 张 | 1.2 |  | 工业 | 货物 | / |
| 91 | 读者证 | 1000 | 张 | 5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 92 | 电子标签 | 5000 | 个 | 0.3 |  | 工业 | 货物 | / |
| 93 | IC卡读卡器 | 1 | 台 | 600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 94 | 墨水瓶阅读器 （含支架） | 48 | 台 | 2300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 95 | 墨水瓶充电车 | 1 | 台 | 7800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 96 | 静音舱 | 2 | 个 | 19800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 97 | 图书馆信息发布屏 | 1 | 台 | 28000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 98 | 咖啡机 | 1 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 99 | 净饮机 | 1 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 100 | 10W高保真吸顶音箱 | 16 | 只 | 350 |  | 工业 | 货物 | / |
| 101 | 180W六分区调音广播功放 | 1 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 102 | 广播喇叭线 | 150 | 米 | 10 |  | 工业 | 工程 | / |
| 103 | 金属造型主题柜 | 1 | 组 | 54296 |  | 工业 | 工程 | / |
| 104 | 立体校园吉祥物 | 1 | 个 | 5800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 105 | 图书馆入口 | 30.71 | 平方米 | 1300 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 106 | 图书馆入口通道 | 130 | 平方米 | 1150 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 107 | 通道门(双开门） | 1 | 樘 | 5500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 108 | 通道门（单开门） | 1 | 樘 | 3500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 109 | 综合服务台 | 1 | 组 | 69160 |  | 工业 | 货物 | / |
| 110 | 地台 | 1 | 组 | 91530 |  | 工业 | 货物 | / |
| 111 | 小屋 | 1 | 组 | 67600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 112 | 阅读柜 | 5 | 个 | 4200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 113 | 豆袋沙发 | 3 | 个 | 200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 114 | 卡通桌 | 2 | 个 | 1300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 115 | 小边桌 | 3 | 个 | 480 |  | 工业 | 货物 | / |
| 116 | 地垫 | 10 | 个 | 580 |  | 工业 | 货物 | / |
| 117 | 毛毡树叶屏风1 | 3 | 个 | 2100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 118 | 毛毡树叶屏风2 | 2 | 个 | 2100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 119 | 毛毡树叶屏风3 | 1 | 个 | 2100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 120 | 卵石沙发1 | 2 | 个 | 4000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 121 | 卵石沙发2 | 3 | 个 | 2500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 122 | 卵石坐凳 | 5 | 个 | 1100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 123 | 动物沙发 | 2 | 个 | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 124 | 可堆叠毛毡音乐凳 | 48 | 个 | 750 |  | 工业 | 货物 | / |
| 125 | 移动隔断书柜 | 1 | 组 | 26400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 126 | 水吧台 | 1 | 组 | 39240 |  | 工业 | 货物 | / |
| 127 | 水吧文化柱 | 1 | 组 | 11088 |  | 工业 | 货物 | / |
| 128 | 水吧圆桌 | 2 | 张 | 750 |  | 工业 | 货物 | / |
| 129 | 阅读椅1 | 6 | 把 | 280 |  | 工业 | 货物 | / |
| 130 | 单人阅读沙发 | 2 | 个 | 200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 131 | 小圆桌 | 3 | 个 | 400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 132 | 集体阅读区书桌 | 6 | 张 | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 133 | 阅读椅2 | 48 | 把 | 480 |  | 工业 | 货物 | / |
| 134 | 集体阅读区墙面书柜 | 1 | 组 | 28560 |  | 工业 | 货物 | / |
| 135 | 坐凳 | 15 | 个 | 300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 136 | 梯形阅读屋1 | 2 | 个 | 4800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 137 | 梯形阅读屋2 | 2 | 个 | 4600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 138 | 梯形阅读屋3 | 1 | 个 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 139 | 弧形双面图书柜1 | 1 | 组 | 7749 |  | 工业 | 货物 | / |
| 140 | 弧形双面图书柜2 | 1 | 组 | 7350 |  | 工业 | 货物 | / |
| 141 | 弧形双面图书柜3 | 1 | 组 | 7410 |  | 工业 | 货物 | / |
| 142 | 弧形双面图书柜4 | 1 | 组 | 10650 |  | 工业 | 货物 | / |
| 143 | 弧形书架拱门造型1 | 1 | 组 | 12789 |  | 工业 | 货物 | / |
| 144 | 弧形书架拱门造型2 | 1 | 组 | 12096 |  | 工业 | 货物 | / |
| 145 | 研讨桌 | 1 | 个 | 1800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 146 | 阅读椅3 | 12 | 把 | 360 |  | 工业 | 货物 | / |
| 147 | 书写白板 | 1 | 块 | 4800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 148 | 展示墙面 | 60 | 平方米 | 396 |  | 工业 | 货物 | / |
| 149 | 双面图书柜1 | 1 | 组 | 4830 |  | 工业 | 货物 | / |
| 150 | 双面图书柜2 | 1 | 组 | 17430 |  | 工业 | 货物 | / |
| 151 | 双面图书柜3 | 17 | 个 | 3200 | 核心产品 | 工业 | 货物 | / |
| 152 | 墙面图书柜 | 1 | 组 | 43680 |  | 工业 | 货物 | / |
| 153 | 卵石造型桌 | 1 | 张 | 2400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 154 | 阅读椅4 | 5 | 把 | 280 |  | 工业 | 货物 | / |
| 155 | 异形沙发1 | 1 | 个 | 2400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 156 | 异形沙发2 | 1 | 个 | 2600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 157 | 大圆桌 | 1 | 个 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 158 | 地毯 | 1 | 块 | 3800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 159 | 异形书架 | 1 | 个 | 3600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 160 | 桌子 | 1 | 个 | 1800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 161 | 玻璃门 | 1 | 樘 | 4000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 162 | 造型灯饰1 | 1 | 个 | 4000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 163 | 造型灯饰2 | 1 | 个 | 3600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 164 | 造型灯饰3 | 1 | 个 | 3200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 165 | 造型灯饰4 | 2 | 个 | 2600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 166 | 筒灯 | 349 | 个 | 60 |  | 工业 | 货物 | / |
| 167 | 射灯 | 121 | 个 | 85 |  | 工业 | 货物 | / |
| 168 | 造型线性灯 | 90 | 米 | 250 |  | 工业 | 货物 | / |
| 169 | 护眼灯 | 12 | 个 | 430 |  | 工业 | 货物 | / |
| 170 | 毛毡灯 | 1 | 个 | 4000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 171 | 圆形毛毡灯 | 1 | 个 | 3800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 172 | 图书馆施工集成顶面装饰 | 1 | 项 | 232500 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 173 | 辅材3 | 1 | 项 | 88000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 174 | 护栏 | 21 | 米 | 990 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 175 | 文化布置 | 1 | 项 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 176 | 塑钢课桌椅 | 45 | 套 | 400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 177 | 讲台 | 1 | 个 | 3500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 178 | 储物柜 | 5 | 组 | 2250 |  | 工业 | 货物 | / |
| 179 | LED护眼教室灯 | 9 | 盏 | 430 |  | 工业 | 货物 | / |
| 180 | LED护眼黑板灯 | 3 | 盏 | 430 |  | 工业 | 货物 | / |
| 181 | 86寸触控一体机 | 1 | 台 | 15000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 182 | 后墙软木板 | 1 | 块 | 1800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 183 | 运动地胶 | 301.7 | 平方米 | 200 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 184 | 圆形软包坐凳 | 2 | 组 | 435 |  | 工业 | 货物 | / |
| 185 | 长条软包坐凳 | 4 | 组 | 1180 |  | 工业 | 货物 | / |
| 186 | 方形软包坐凳 | 2 | 组 | 485 |  | 工业 | 货物 | / |
| 187 | 云梯 | 14 | 米 | 620 |  | 工业 | 货物 | / |
| 188 | 器材室隔墙 | 29.8 | 平方米 | 235 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 189 | 器材室免漆门 | 1 | 樘 | 1950 |  | 工业 | 货物 | / |
| 190 | 窗帘盒 | 19 | 米 | 165 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 191 | 布卷帘 | 65.5 | 平方米 | 108 |  | 工业 | 货物 | / |
| 192 | 窗台石 | 20 | 米 | 180 |  | 工业 | 货物 | / |
| 193 | 墙顶面拼色乳胶漆 | 690.00 | 平方米 | 48 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 194 | 方通格栅吊顶 | 39.60 | 平方米 | 215 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 195 | 造型下挂吊顶 | 114.00 | 平方米 | 235 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 196 | 箭头灯 | 22 | 个 | 275 |  | 工业 | 货物 | / |
| 197 | 细条灯 | 48 | 个 | 138 |  | 工业 | 货物 | / |
| 198 | 加长定制拼接长条灯 | 4 | 组 | 4220 |  | 工业 | 货物 | / |
| 199 | 器材室条灯 | 4 | 盏 | 165 |  | 工业 | 货物 | / |
| 200 | 16口交换机 | 1 | 台 | 1035 |  | 工业 | 货物 | / |
| 201 | 光纤收发器 | 1 | 套 | 446 |  | 工业 | 货物 | / |
| 202 | 学生活动中心施工集成 | 1 | 项 | 36800 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 203 | 辅材4 | 1 | 项 | 16500 |  | 工业 | 货物 | / |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心理测试管理工作平台 | 具备以下功能： （一）用户信息管理 1.用户管理：用于资料收集，包含用户名、注册日期、ID号、用户组、年龄范围、所属等信息；2.用户审核：管理员可以对注册用户进行审核、统一管理，支持批量审核、批量删除功能；3.用户导入：系统支持下载导入模版，数据导入后能自动生成完整的机构信息；4.所属管理：建设统一的组织机构数据库，实现组织机构的集中管理、分级授权及统一认证，管理员可以对部门架构进行管理，支持新增、删除组织架构；配备导入部门架构的模板，管理员可一键下载，按照操作提示快速上传； （二）量表信息管理：内含心理健康、情绪、学习、智力、人格、社交、生活、职业兴趣测评等专业心理量表供用户选择； （三）测试方案管理：1.管理员可以根据需要配置不同的心理测试方案，可设置方案名称、方案时间、发布状态、量表清单、测试人员范围等；2.开启新的测试方案后可通过系统内邮件通知相关人员，实现对测试方案进程的跟进； （四）测试结果管理：1.用户可以对测试结果进行批量已读标记、批量建档操作，并支持数据按照预警等级、年龄、用户名等信息排序，也可以根据用户名、年龄范围、性别、ID号、量表名、预警等级和所属信息进行查看、导出、删除测试结果，批量导出和整体导出；2.系统可支持对数据的智能处理，可筛查出测试结果预警数值；3.管理员可以选择按照个人测试、团体测试、方案测试，查看、下载测试数据结果；4.系统自动对测试结果进行一级预警、二级预警、三级预警、其他预警、无预警人群的五种不同颜色的标注；5.管理员可对查看过的测试数据进行标记；6.配备上传测试数据模板，用户可一键下载，并按照页面操作提示快速导入测试数据；7.系统具备未测试人员监测功能； （五）危机评估干预：1.支持手机短信接收预警信息功能；2.系统支持预警测试结果的详细信息显示；3.用户可以根据用户名、年龄范围、ID号、量表名称、预警等级、读取状态、所属信息查看测试结果，单独或者批量导出报告；4.用户可以按照不同的指标检索测试数据，并自动生成统计图表；5.系统可以自动生成危机心理状况统计表，可以用邮箱形式对测试结果进行相关管理人员的对接发送； （六）咨询配置管理：1.自定义设置支持预设症状种类；2.页面展示辅导老师的姓名、年龄、邮箱、预约状态等详细信息；3.支持按周排班，并支持延续上周设置，排班时可查看辅导老师年龄、等级、手机号码等详细信息；4.用户可根据辅导老师信息，选择适合自己的辅导老师进行线上预约。管理人员可以查看所有预约人员的详细信息，并可以在后台撤销预约； （七）心理档案管理：1.系统可以为咨询用户建立心理档案，管理员可以查看档案详情，管理员可以为测试人员快速建档；2.系统可以设置回访日期、回访类型，并可以进行智能提醒；3.管理员可以根据主题、时间等查询留言信息； （八）数据管理:用户可以按照问卷的名称查看问卷详情信息，并对问卷进行新增、审核、删除、批量删除等操作； （九）网站信息管理:支持对展示界面的图片、文章、下载资料等进行上传、修改、删除； （十）系统安全设置:1.系统具备数据备份管理，备份的数据可下载到本地服务器； 2.管理员可对误操作的数据，进行数据还原等操作；也可对数据进行批量删除和清空数据操作。 |
| 2 | 学生心理自助系统 | 一、硬件要求： 1.32英寸； 2.防爆触摸屏； 3.abs材质外壳，表面烤漆，防磁、防静电、内置风扇、功放； 4.音响采用双声道，立体声环绕功放系统，功率：2x2W频响：20Hz~20KHz； 5.网络接口为RJ45或RJ11； 6.展示平台主体颜色为天蓝色。柜体为天蓝色与白色嵌合式设计，正前方整体外观为2个长椭圆形的合拢式设计。触摸屏到地面的高度≥700mm，长度≥725mm，宽度≥435mm； 7.触摸屏可以仰角、俯角调节，可左右移动； 8.两侧装有蓝白相间的扶手，并采用环绕式设计。扶手总长度不少于1100mm，宽度不少于10mm，底部装有塑胶万向轮。 二、软件要求： 1.系统架构：系统采用B/S架构，NET语言。采用浏览器+应用服务器+数据库的多架构运行模式，能够兼容在不同的操作系统上运行，能够支持足够用户量和数据量。客户端无需安装，以浏览器为操作界面； 2.数据库：可适配大容量数据的应用。数据库具有很好的伸缩性，可跨越多种平台使用，用户能够将数据库中的数据发布到Web页面上。 3.系统内包含心理健康、情绪、学习、智力、人格、社交、生活、职业兴趣测评等专业心理量表，管理员可以选择根据量表名、时间查看数据，导出记录； 4.提供真人教学放松课程，包含想象感受训练法、阿尔法状态法、基本渐进式肌肉放松法等； 5.训练模式包含字母划消训练、舒尔特方格、万花筒、反向思维； 6.管理员有对展示界面的图片和文章上传、修改、删除的权限； 7.中心活动：管理员可以上传修改活动图片； 8.管理员可以上传修改知识文章内容。 |
| 3 | 无声挂钟 | 尺寸：直径255mm； 1.10寸； 2.塑料外壳，圆形无声挂钟。 |
| 4 | 音乐放松训练系统 | 软件要求： - 1.软件安全：采用MD5加密技术，保证数据信息安全； - 2.系统包含学习中心、音乐中心、记录中心等模块； 功能要求： 1.具备自助式放松训练功能，包含意念式呼吸法、腹式呼吸法、基本渐进式肌肉放松法 等三种模式，提供专业真人教学视频； 2.包含专业音乐、α波音乐、纯音乐三大版块，支持自定义添加音乐； 3.包含放松方案、放松环境、辅助催眠、系统管理、放松情况、使用帮助6大模块。可以实时监测使用者心率、压力指数、HRV、PNN50等数值； 4.可以查询使用者本次及历次使用记录，可根据放松日期、用户名、用户所属进行查询用户训练记录，记录包含最大血氧、最大脉率、平均血氧、平均脉率、使用的方案等内容；管理员可以对注册用户的用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理； 5.无线腕表式心率采集器：尺寸≥55*55mm，显示屏尺寸≥24*12mm，可直接显示心率、血氧的实时数值及波形；红外指套探头，尺寸≥47.5*37.5mm,用于血氧饱和度和脉率的测量，将血容积变化信号实时传送并显示；可实现数据无线传输，随时取读使用者生理数据； 6.含控制终端1台，外接15英寸液晶全屏触摸式显示器； - 7.触摸屏支架可实现360度无障碍旋转，触摸屏可以实现85-负45度仰俯角调节； 8.音乐放松椅（可展开）尺寸为：1960*990*1150mm，蓝白皮料，训练椅靠背为蓝白弧形设计，多重姿势倾躺，105°—170°可调节角度，腿部90°-170°可调节，内置超静音电机，具备臀部、腰部、背部等部位按摩功能； 9.可移动式电脑操作台尺寸：620mm*550mm*850mm，ABS塑料制作；脚轮：灰色耐磨胶轮。 |
| 5 | 智能多维呐喊宣泄系统 | - 1.机柜：1050*500*1780mm，天蓝色，ABS材质；内嵌42寸及21.5英寸触摸屏，系统主机配置：≥ 4G内存；≥500G硬盘，键盘隐藏式设计； 2.系统支持用户登录和一键游客登录两种模式进入系统； 3.使用者可以通过系统选择模式选择如人际关系、学习压力、考试压力、新环境压力、父母压力、工作压力、分离压力等符合自己情绪的呐喊宣泄主题进行单次训练或者多次训练；每个主题设置相匹配的音乐以及正向引导语； 4.系统包含音乐、视频、文字等资源，并支持管理员自定义添加； 5.系统自带放松音乐，含钢琴音乐、吉他音乐、安静音乐、欢乐音乐等音乐供使用者选择；自带包括腹式呼吸法、基本渐进式肌肉放松法 、意念式呼吸法等真人放松引导视频； - 6.系统自动生成宣泄报告，报告含有基本信息、呐喊波形评价等内容，管理员可查看、导出所用用户的测试信息；具有智能评价功能，可根据用户的宣泄数据，针对性的生成评语及建议； 7.管理员可以对注册用户的用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理； 8.训练者可自主选择单次或多次呐喊功能，可实时显示呐喊分贝；系统可根据使用者的宣泄行为（包括声音分贝、持续时长等数值），判断出其情绪宣泄的程度，根据不同宣泄的程度进行语音引导、激励； 9.可对系统内的组织架构进行保存、新增、删除。 |
| 6 | 跳床 | 1.尺寸：高度200mm,直径为600mm； 2.材质：橡胶保护面，泡沫橡胶扶手，焊接钢结构+钢制弹簧。 |
| 7 | 宣泄人套装 | 1.宣泄人2个，仿真人形，宣泄主体和固定底座两部分组成。内层为回弹材料填充，外层高密度PU，底座可以充水或充沙。宣泄人高度不小于1700mm，外套为三层复合布设计，颜色由学校确定后制作； 2.宣泄人胳膊长度不少于210mm； 3.底座高度为不少于700mm，直径为不少于550mm，锥形体设计； 4.宣泄人头套4个，分别为不同性别、不同表情。 5.宣泄棒2根，有保护外套。绿色EVA制作，内置抗击打可达200kg的pvc高弹棒。外用潜水服面料制作，无需充气。总长不少于650mm，粗端70mm，细端35mm，在抓手处有不少于200mm螺旋防滑纹； 6.立式宣泄球2套，立式不倒，外层仿皮材料，高度可调节； 7.护手套2副； 8.宣泄挂图4幅，尺寸：500*500mm，采用写真板材质； 9.储物凳1个，尺寸：290*290*290mm，采用板材框架，面覆PVC皮革。 |
| 8 | 团体辅导活动包 | - 1.尺寸：380*280*155mm；手提便携式团体活动箱5个；5个主题活动； Ⅰ号包：包括热身、环境适应、沟通交往、竞争合作4大活动主题，配备了25个团体活动方案；Ⅱ号包： 包括热身、自信心训练、感恩体验、学习管理4大活动主题，配备了20个团体活动方案；Ⅲ号包： 包括热身、自我意识、价值观、意志责任4大活动主题，配备了30个团体活动方案；Ⅳ号包：包括热身、心灵成长、创新实践3大活动主题，配备了20个团体活动方案；Ⅴ号包：包括热身、情绪管理、减压练习3大活动主题，配备了10个团体活动方案； 2.具备团体管理软件记录、用户管理、多媒体记录、数据录入等模块； 3.管理员可以对注册用户的用户名、性别、用户身份等信息进行编辑、统一管理，不同的角色具有软件使用的不同权限，支持按照用户名筛选数据； - 4.支持上传.jpg、 .bmp等文件格式图片，并可记录上传时间、录入人员、图片名称等信息；支持上传wmv ,avi等文件格式影像，并可记录上传时间、录入人员、影片名称等信息； 5.数据录入支持团体辅导添加、多媒体文件添加、团体活动反馈添加、团体过程单元添加、团体成员自评添加、成员评估添加、团体辅导过程添加功能。 |
| 9 | 心理挂图 | - 1.整体尺寸：62*52cm； 2.边框颜色：欧白花纹； 3.边框宽度：不少于3cm； 4.边框材质：实木； 5.前档板：有机玻璃； 6.无痕挂钩：30*15mm； - 不同心理场景的可供选择的心理挂图：分为催眠图、错觉图、深思图、激励图等。 |
| 10 | 箱庭设备 | 1.沙具架：尺寸：宽1200*高1600*深350mm，沙具陈列架两个，材质为松木原木，6层11阶设计，木本色，清漆涂层； 2.沙箱：个体尺寸：570*720*70mm（腿高度700－1000mm），标准个体沙箱一个，材质为松木原木，内侧为天蓝色； 3.沙具：1200个，沙具为树脂、陶瓷、聚氨脂材料制造。包含人物类、交通工具类、动物类、植物类、食品类、家居类、家禽类等18大类别； 4.海沙：15公斤，天然黄色细沙、细腻、高温消毒； 5.箱庭管理软件具备沙具管理、个体箱庭、团体箱庭、技术文库、用户管理模块。可对个人箱庭、团体箱庭操作过程分别记录。 |
| 11 | 心育室毛毡树叶屏风1 | 尺寸：1020*2020mm； 1.采用树叶造型，叶柄为毛毡布； 2.底座铁艺烤漆； 3.颜色由学校确定后制作。 |
| 12 | 心育室毛毡树叶屏风2 | 尺寸：1230*1780mm； 1.采用树叶造型，叶柄为毛毡布； 2.底座铁艺烤漆； 3.颜色由学校确定后制作。 |
| 13 | 心育室单人沙发 | 尺寸：700*830*790mm； 1.框架：实木木条加固，尺寸≥30*20mm； 2.里面填充高密度海绵，密度≥30kg/m³； 3.表面外包羊羔毛； 4.采用蝴蝶式靠背设计，全实木承重脚，结构稳固； 5.颜色由学校确定后制作。 |
| 14 | 心育室弧形沙发 | 尺寸：2000*800*700mm； 1.采用弧形造型； 2.框架：实木木条加固，尺寸≥30*20mm； 3.里面填充高密度海绵，密度≥30kg/m³； 4.表面外包磨砂布。 |
| 15 | 心育室弧形书柜 | 尺寸：弧长4200*300*500mm； 1.采用材质为橡胶木，厚度≥18mm，所有板边倒圆角.圆边，板面光滑，无毛刺； 2.聚脂木器漆；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.采用五金组装螺丝组装。 |
| 16 | 心育室放松区茶几 | 尺寸: 直径500*高度500mm； 1.采用材质为橡胶木，厚度≥18mm，几面厚度≥25mm，立柱≥30*30mm，所有板边倒圆角.圆边，板面光滑，无毛刺； 2.油漆：聚脂木器漆，清晰体现实木质感；表面平整.光洁.无气泡.无颗粒.无裂缝； 3.五金配件：采用五金组装螺丝组装。 |
| 17 | 心育室矮柜 | 尺寸：1580*400*800mm； 1.框架采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm，背板厚度≥8mm； 2.结构：左右上下均分三行三列； 3.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4.顶面加装石英石台面，厚度≥15mm； 5.五金配件：采用液压缓冲铰链，五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 18 | 心育造型隔墙 | 尺寸：17000*100*3400mm； 1.轻钢龙骨隔墙，75型0.5厚轻钢龙骨，木龙骨基层，龙骨间距小于等于400mm，内墙95厚石膏板贴面，外墙12mm厚阻燃板基层，磷化自攻螺丝和镀锌枪钉固定； 2.表面定制图案喷绘墙布、墙布厚度≥0.4mm； 3.图案及颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 19 | 软包墙1 | 尺寸：长15000mm*高3000mm； 1.采用30mm安全厚度； 2.高密度底板，高密度回弹海绵,缓震防磕碰； 3.PU皮革,防水性能好易清洁，防污染不掉色耐磨损； 4.颜色及造型中标后与学校确定后制作。 |
| 20 | 软包墙2 | 尺寸：73528*1050mm； 1.拼色软包墙，采用30mm安全厚度；高密度底板，高密度回弹海绵,缓震防磕碰； 2.水性PU皮革,防水性能好易清洁，防污染不掉色耐磨损，安全耐用整齐美观； 3.定制造型及颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 21 | 心育室施工集成 | 1.原室内格栅顶、隔断拆除、卫生保健室内隔断墙体拆除，垃圾清运； 2.吊顶85平方米,采用轻钢龙骨，主龙骨50mm，T形专用龙骨20*20mm，8mm吊筋，墙面粉刷石膏找平，腻子三遍，打磨至平整，乳胶漆三遍。 |
| 22 | 辅材1 | 直径20mm线管、2.5平方铜芯线缆、插座、开关等。 |
| 23 | 团体辅导桌 | 尺寸：800*400*750mm（梯形桌）； 1.桌面E1级三聚氰胺饰面刨花板，板材厚度≥16mm，采用PVC同色封边条封边，厚度≥1.0mm； 2.桌腿电镀钢脚一体成型，尺寸≥30*30mm，壁厚≥1.5mm； 3.五金配件：采用金属连接件连接。 |
| 24 | 团体辅导椅 | 尺寸：532*500*770mm； 1.站管：采用38*20*1.5的钢管折弯成型； 2.座支撑组件：采用5mm厚钢板及Ф25mm圆管焊接成形； 3.连体椅面：采用PP（聚炳稀）材料经模具压注成形，两侧作加强加厚处理，最厚处厚度15mm； 4.椅面经耐高寒、防退色、抗老化等工艺处理，金属表面经高温静电喷粉工艺处理； 5.外型：按人体工程学设计，线条流畅，座感舒适。 |
| 25 | 团辅柜 | 尺寸：1400*600*850mm； 1.框架采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm，背板厚度≥8mm； 2.结构：左右上下均分三行三列；封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 3.顶面加装石英石台面，厚度≥15mm； 4.五金配件：采用液压缓冲铰链，五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 26 | 团辅柜1 | 尺寸：1400*600*850mm； 1.框架采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm，背板厚度≥8mm； 2.结构：左右均分三列，带门、一侧单门，一侧双门； 3.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4.顶面加装石英石台面，厚度≥15mm； 5.五金配件：采用液压缓冲铰链，五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 27 | 墙面文化装饰1 | 尺寸：长20000mm*高2500mm； 1.团辅室内以及走廊一侧墙面用PVC雕刻字、亚克力雕刻字、亚克力加PVC，宣绒布背景等制作关于团辅知识、规章、心理辅导等内容； 2.图案及颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 28 | 墙面文化装饰2 | 须根据现场实际情况，以及和校方确认的内容，选择合适的工艺，进行二次设计，常用工艺如下：亚克力+UV打印，根据图案进行材质的选型；异形雕刻：PVC、亚克力等适用材质： 1.异形图案：PVC UV打印异型雕刻；部分图案亚克力异型雕刻做面； 2.艺术文化字：PVC+亚克力UV打印； 3.内容及图案中标后与学校确定后制作。 |
| 29 | 办公桌 | 尺寸：1200*600*750mm； 1.采用材质为实木免漆板，桌面厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm； 2.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 3.结构：一侧连接边柜，另一侧配主机架； 4.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接； 5.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 30 | 边柜 | 尺寸：1200*350*1400mm； 1.采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm； 2.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 3.结构：上部敞开式储物，下部里侧敞开式，外侧对开木门； 4.五金配件：采用液压缓冲铰链，五金组装螺丝组装/三合一连接件连接； 5.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 31 | 办公椅 | 尺寸：400*435*780mm； 1.采用材质为橡胶木，厚度≥18mm，所有板边倒圆角.圆边，板面光滑，无毛刺； 2.油漆：聚脂木器漆，清晰体现实木质感；表面平整、光洁、无气泡、无颗粒、无裂缝； 3.五金配件：采用五金组装螺丝组装； 4.座面靠背为布艺软包，厚度50mm。 |
| 32 | 吊柜 | 尺寸：1200*300*500mm； 1.采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm； 2.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 3.五金组装螺丝组装/三合一连接件连接； 4.无门，敞开式储物； 5.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 33 | 墙面柜 | 尺寸：3600*400*1600mm； 1.采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm，背板厚度≥8mm，门板厚度≥18mm； 2.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 3.五金配件：采用液压缓冲铰链，五金组装螺丝组装/三合一连接件连接； 4.结构：长度3600mm，整体左右均分；左侧长度1800mm，柜体高度800mm，均分两列三层，中间装饰树造型，高度1600mm；右侧长度1800mm，柜体高度800mm，均分两列三层，顶部半圆弧造型，高度1200mm。 |
| 34 | 吊灯1 | 尺寸：φ450~800*50mm； 1.材质为铁艺，厚度≥1mm； 2.表面烤漆工艺； 3.光源为LED。 |
| 35 | 吊灯2 | 尺寸：φ780*50mm； 1.材质为铁艺，厚度≥1mm； 2.表面烤漆工艺； 3.光源为LED。 |
| 36 | 个辅室施工集成 | 1.吊顶26平方米，采用轻钢龙骨，主龙骨规格50mm，T形专用龙骨20*20mm，8mm吊筋，墙面粉刷石膏找平，腻子三遍，打磨至平整，乳胶漆三遍； 2.定制图案喷绘墙布，尺寸为：14000mm*3000mm，墙布厚度≥0.4mm； 3.图案及颜色中标后与学校确定后制作； 4.垃圾清运。 |
| 37 | 辅材2 | 直径20mm线管、2.5平方铜芯线缆、开关、插座面板、线槽盒、扎带等； |
| 38 | PVC地胶 | - 1.室内地面不低于3mm厚自流平基层，不低于2mm厚同质透芯PVC地胶面层，含安装； 2.含图书馆400平米、融合教室200平方米； - 3.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 39 | 四足机器狗1 | 1.支持基于浏览器和本地的图形化编程，机器人支持在线和离线模式； 2.可实现物体抓取，全向移动，六维姿态控制，多种运动步态及运动叠加，内置陀螺仪； 3.伺服舵机具有关节角度回读功能，可用于机器人示教； 4.机器狗套件包含14个总线舵机及驱动板，编程模组和配套的电磁铁或者真空气泵，配套识图视觉传感器； 5.机器狗零件材质为铝合金材质，阳极氧化上色； 6.定制串口总线伺服舵机； 7.配套完整课程体系，包含教学资料以及编程平台。机器狗结构开源并配套开源SDK； 8..舵机型号：总线串口舵机、输出扭矩：2.3KG•CM、转速（S/60°）：0.12 S/60°、精度：0.2、工作电压范围：4.8V～7.4V、工作温度：-20℃～ +60℃、角度范围：0~300°、重量：13±1g、马达类型：铁芯； 9.编程模组模块：ESP32、屏幕：全彩2.0 TFT屏幕、喇叭：8欧3W、麦克风：MEMS数字麦克风、按键：4个可编程按键、外接：iic和usb等； 10.电源充电器输入电压：100-240V AC 50/60Hz、充电器输出电压：8.4V、充电器输出电流：4A，具有过流保护特性、电池：3800毫安； 11.整机尺寸：230*140*180mm、重量：600g、结构：1mm阳极氧化铝合金。 |
| 40 | 四足机器狗2 | 1.支持基于浏览器和本地的图形化编程，机器人支持在线和离线模式； 2.可实现物体抓取，全向移动，六维姿态控制，多种运动步态及运动叠加，内置陀螺仪； 3.伺服舵机具有关节角度回读功能，可用于机器人示教； 4.机器狗套件包含15个总线舵机；编程机器狗驱动和钣金件；电源适配器 1个； 5.机器狗零件材质为铝合金材质，阳极氧化上色； 6.定制串口总线伺服舵机； 74.配套完整的课程体系，包含教学资料以及编程平台。机器狗结构开源并配套开源SDK； 8.舵机型号：总线串口舵机、输出扭矩：4.5KG•CM、转速（S/60°）：0.1 S/60°、精度：0.01、工作电压范围：4.8V～7.4V、工作温度：-20℃～ +60℃、角度范围：0~360°、重量：20±1g、马达类型：空心杯； 9.编程模组模块：ESP32、屏幕：0.96 OLED、）按键：2个可编程按键、外接：iic和usb等； 10.电源充电器输入电压：100-240V AC 50/60Hz、充电器输出电压：8.4V、充电器输出电流：1A，具有过流保护特性，防止过充爆炸、电池：3800毫安； 11.整机尺寸：280*150*180mm、重量：915g、结构：1.5mm阳极氧化铝合金。 |
| 41 | A类拓展包 | - 1.气泵电压：2-5V；流量：650ml/min；真空度：-400mbar；最大压力：>400mbar； 2.产品尺寸：38x25mm；电流: 85mA；适用温度：-40--80度； 3.电磁阀额定电压(Rated Voltage)；DC4.5V；电压范围(Voltage Range)；DC4.05V-4.95V；额定电流 450±15%mA<5S； - 3.压力范围0-350mmHg(0-45Kpa)；气密性在5000C容器中闭气负载300mmHg减压)； 绝缘电阻>50MΩ Min(DC 500V)；绝缘等级A；寿命使用超过10万次； 4.使用温度0°C-55°C；功率(Power)<2W； 5.视觉摄像头：AI视觉传感器，内置7种功能，一个按键即可完成AI训练； |
| 42 | 四足机器人场地道具包 | 1.图纸尺寸：3200mm*2000mm； 2.场地框架尺寸：3200mm*2000mm*500mm； 3.挑战任务区围栏高度200mm； 4.圆片：直径约30mm，厚度约2mm的圆形薄片，材质分别为铁质和亚克力，重约10(±5)克， 红、绿、蓝三种颜色，共计6个； 5.铁质圆片收纳装置：塑料材质，杯口直径约75mm，杯底直径约53mm，杯身高度约86mm，杯口朝上，不固定在场地上。有红、绿、蓝三种颜色各1个；长方体：EVA材质，长、宽、高约为100mm、30mm、10mm，重约10(±5)克，红色，共计1个。 |
| 43 | 梯形桌 | 尺寸：1400*600*730mm； 1.采用材质为实木免漆板，厚度≥25mm； 2.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 3.桌架：规格≥50*50mm、壁厚≥0.8mm钢管，经酸洗磷化处理，表面喷塑； 4.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 44 | 三角桌 | 尺寸：700*700*730mm； 1.采用材质为实木免漆板，厚度≥25mm； 2.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 3.桌架：规格≥50*50mm、壁厚≥0.8mm钢管，经酸洗磷化处理，表面喷塑； 4.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 45 | 椅子 | 尺寸：450*550*800mm； 1.椅架为烤漆钢架，钢架架规格为35*20*1.5mm厚，钢架架四面边角倒45度，宽度为4mm安全边，折叠部位连接件为加厚铝合金子母连接结构件； 2.椅背及扶手为尼龙加纤材质，加长可收纳扶手、背与椅子可形成三角连接。后背具有可倾仰功能； 3.定型海绵坐包，网背扪工程网布涤纶材料； 4.坐包下面坐壳材质为PP塑料+纤维，底部增加2根加强管。 |
| 46 | 操作桌 | 尺寸：950*500*730mm； 1.采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm； 2.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 3.桌架：规格≥50*50mm、壁厚≥0.8mm钢管，经酸洗磷化处理，表面喷塑； 4.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 47 | 工作凳 | 尺寸：340*320*400mm； 1.凳面：采用材质为橡胶木，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺，厚度≥25mm；油漆：聚脂木器漆，表面平整、光洁、无气泡、无颗粒、无裂缝； 2.凳架：规格≥20*20mm、壁厚≥0.8mm钢管，经酸洗磷化处理，表面喷塑； 3.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 48 | 机器人模型柜 | 尺寸：2900*400*800mm； 1.采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm，背板厚度≥8mm； 2.结构：六边形造型组合，上下错层，中间单门柜； 3.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4.五金配件：采用液压缓冲铰链，五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 49 | 机器人展示柜 | 尺寸：800*400*2400mm； 1.采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm，背板厚度≥8mm； 2.结构：上下均分6层，下两层带对开门； 3.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4.五金配件：采用液压缓冲铰链，五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 50 | 操作台1 | 尺寸：130*400*800mm； 1.采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm，背板厚度≥8mm； 2.结构：左右均分三列，左侧单列上下均分三格，右侧上层格档一层，预留电源位置，下双开门； 3.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4.五金配件：采用液压缓冲铰链，五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 51 | 操作台2 | 尺寸：950*400*800mm； 1.采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm，背板厚度≥8mm； 2.结构：上层格档一层，预留电源位置，下双开门； 3.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4.五金配件：采用液压缓冲铰链，五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 52 | 收纳展示柜 | 尺寸：4500*400*2400mm； 1.采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm，背板厚度≥8mm； 2.结构：左右均分八列，带门，中间区域3450*1200mm做十二格敞开式展示区； 3.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4.五金配件：采用液压缓冲铰链，五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 53 | 机器人室施工集成 | 1.柱子610*400*2800mm和610*870*2800mm的定制外包造型蓝色雕刻板，厚度≥15mm； 2.油漆：聚脂漆，表面平整、光洁、无气泡、无颗粒、无裂缝； 2.教学墙墙面2平方米石膏板定制造型，厚度≥18mm，粉刷石膏找平，腻子三遍，打磨至平整，乳胶漆三遍； 3.室内左右和后墙21平方米的墙面粉刷石膏找平，腻子三遍，打磨至平整，乳胶漆三遍； 4.顶面定制造型蓝色雕刻板4平方米，油漆：聚脂漆，表面平整、光洁、无气泡、无颗粒、无裂缝； 5.原地面静电地板拆除、垃圾清运； 6.地面100平方米铺不低于3mm厚自流平基层，不低于2mm厚同质透芯PVC地胶面层； 7.颜色由学校确认后制作； 8.包含材料、人工费用。 |
| 54 | 窗帘1 | 尺寸：长度21500*高度2000； 1.基材：选用防水卷边材质； 2.五金配件：采用标准五金件，含轨道等辅材； 3.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 55 | 窗帘2 | 尺寸：11000*2200mm； 1.布艺窗帘，纯色全遮光窗帘； 2.五金配件：采用标准五金件，含轨道等辅材； 3.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 56 | 视觉识别无人机 | 1.机架：PC+碳纤维材质； 2.重量：重量（裸机）≤95g；重量（含保护罩与电池）≤130g； 3.额定电压、电流：额定电压：5V，额定电流：1A； 4.轴距：190mm-240mm； 5.电池：1000mah/3.7v/1So； 6.留空时间：10分钟以上； 7.飞行环境：室内； 8.桨叶保护罩：快拆式保护罩； 9.无人机遥控：遥控外壳采用同尺寸橡胶材质外包封装（非3D打印材质封装），并且须与无人机机体为同一品牌。 10.定位方式：视觉、光流； 11.支持地面站修改通道及密码； 12.支持外接设备：红外发射、舵机、电磁铁等； 13.支持实时模式编程； 14.遥控器可实时显示飞机电池电压和各类传感器状态； 15.支持二维码识别功能：可通过图形化编程进行二维码识别功能的演示；并且遥控器上可实时显示识别到二维码的数据； 16.支持选择性色块定位，支持定自定义标志定位； 17.标尺功能：可以用无人机测量两个点之间的距离，桌子的长度等； 18.高度限定：无人机可以通过地面站软件设置最高高度； 19.遥控器“三合一”功能，功能一：遥控器可控制任意一架所投无人机飞行操控；功能二：遥控器可直接连接电脑进行图形化编程模块演示；功能三：遥控器可连接模拟飞行软件，控制模拟飞行操控。 |
| 57 | 搬运套装 | 含: 芯片驱动板*1、机械手*1、搬运物品*4、舵机*1、转接齿轮*1、短接管*4、颜色卡纸*4、手提盒*1。 |
| 58 | 无人机维修备件库 | 含：桨叶*12、快拆保护罩*12、空心杯电机*4、电池*2、主轴*6、电机固定座*6、机舱盖*6、碳纤维轴杆*6、中心支架*6、高速充电器*1、手提盒*1。 |
| 59 | 电池充电套装 | 视觉识别无人机电池*1,1s-1000mah,30C，*4块电池充电套装。 |
| 60 | 无人机场地道具包1 | 含：地图（2.5米*4米）*1，电子水晶基地*1，投掷桶*5，1.5m杆*5，50cm圈*4，底座*6，卡扣*9。 |
| 61 | 编程无人机 | 1.含航空铝箱340*260*100mm*1个，标准化无人机（含桨叶、保护罩）*1台，无人机遥控器*1个，专用电池*2块，标准Micro-USB数据线*1根，备用桨叶*2对 2.通信频段:2.400MHZ-2.525MHZ；空中速率：250k~2Mbps；发射功率：20dBm；机架：PP+尼龙；重量：<90g（含电池、桨叶、保护罩）；轴距：152mm；桨叶：65mm双叶桨；电机：空心杯电机；电池：800mah以上/3.7v/1S/Lip；桨叶保护罩：快拆式保护罩；活动半径：<50米；留空时间：7分钟以上；飞行环境：室内；支持红外拓展模块。 3.支持多语言编程；定位方式：光流；定高：气压、激光、惯导融合定高；支持无人机一键起降、一键回正、一键校准、一键急停、无头模式；支持地面站修改通道及密码；遥控器可实时显示飞机电池电压和各类传感器状态；支持AI语音识别；标尺功能：可以用无人机测量两个点之间的距离，桌子的长度等；高度限定：无人机可以通过地面站软件设置最高高度；支持多类别外挂执行器（舵机、彩灯、激光、红外、电磁铁等）。 |
| 62 | 电池1 | 含：无人机锂电池1块，3.8v-800mah，30C 。 |
| 63 | 遥控无人机 | 1.无人机主机1架、遥控器1个、无人机电池2块、5号电池3节、USB充电线1根、备用保护罩2个、备用桨叶2片（1正1反）、撬桨器1个、手提箱1个，无人机参数如下： 2.通信频段：2.400MHZ-2.525MHZ；空中速率：250k~2Mbps；发射功率：20dBm；机架：PC+碳纤维材质；重量：<75g（含电池、桨叶、保护罩）；轴距：135mm-140mm；桨叶、电机：65mm双叶桨，空心杯电机； 3.额定电压、电流：额定电压5V，额定电流0.5A； 4.电池：800mah/3.7v/1S/Lipo； 5.桨叶保护罩：快拆式保护罩； 6.活动半径：<50米；留空时间：8分钟以上；飞行环境：室内。 |
| 64 | 无人机配件包 | 打靶红外发射模块*1，高速充电器*1，锂电池*4，电压报警器*1，快拆式保护罩*8，65mm，双叶桨*8，电机*2。 |
| 65 | 无人机场地道具包2 | 含：地图（4米*6米）*1，1.5m杆*10，1m杆*2，50cm圈*8，底座*16，卡扣*18。 |
| 66 | 人工智能机器人教育套装 | - 1.控制器：采用32位处理器，内存≥8M；接口：≥5路RJ11传感器接口；≥4 路马达接口；显示屛：≥2.4英寸液晶显示屏；支持触摸屏功能；电源：内置充电电路，支持锂电池；内置电源电压测量模块、音量测量模块、支持蓝牙模块；支持U盘程序下载，支持U盘模式的固件升级； 2.采用ABS一体外壳，支持RJ11接口；传感器类型及数量：碰触传感器 1个；彩灯模块 1 个，含半透明外壳，可全彩颜色显示；光电模块2个，发光灯为可见光，可控制发光灯亮灭，并带有阈值指示灯； 大型伺服电机2个，内置角度传感器，可精确到1度的控制；测速反馈精度：170 - 190 RPM，运行扭矩 21Ncm，失速转矩 42Ncm； 伺服电机1个，RJ11水晶头接口，额定电压5-7.2V，转速300±10%RPM，工作电流135mA@6V，内置编码盘，速度0-100节可调，器材规格；93*30*33 mm；硅胶轮胎2个，轮胎组件（6530透明轮胎2个）； 3.积木件数量≥440个，种类≥85种；孔距：采用标准10mm积木，支持无螺丝拼装搭建；辅助结构部件≥7类，包括但不限于梁类（含7种直梁和9种异形梁）、传动配件≥11种（含齿轮、蜗轮、齿条、锥形齿、蜗杆、转台、星轮、差速器、大半格齿轮、履带等）；轴类 、实销类、虚销类、连接销、紧固件类等，其中各种销及连接件≥32种；面板≥2个，150*150结构板≥1个；轮胎：热塑性宽轮胎≥2个，支持十字结构连接孔；含包装。 4.支持图形化编程和代码编程方式；支持手机、平板APP的程序编写、遥控； - 5.产品搭建模型不少于5种，包括但不限于机器人、电子宠物狗、智能叉车、送餐机器人、机械爪等。 |
| 67 | 编程教育套装 | 1.控制器32位双核处理器，ESP32芯片,外扩8MB SPI FLASH；接口：OID传感器专用接口≥1个，传感器接口≥2个，马达接口≥2个；显示：内置LED点阵显示模块； 电源：内置≥800mAh锂电池；连接：支持蓝牙，支持无线固件升级；主控器内置电源电压测量模块，蜂鸣器；支持USB-typeC接口； 2.传感器部件采用ABS一体外壳，支持RJ11接口；碰触传感器≥1个；彩灯模块≥1个；OID传感器模块≥1个；电机≥1个，支持左右同轴输出，支持插拔分离；编程卡：≥57张编程卡，卡片印有程序指令信息，并带有OID识别码；专用遥控器≥1套，专用小型舵机≥1个； 3.积木件数量≥300个，积木种类≥75种；采用标准10mm积木，支持无螺丝拼插搭建；辅助结构部件≥7类，包括但不限于梁类（含8种直梁和8种异形梁）、齿轮≥9种、连接件≥13种（含轴 、实销类、虚销类、连接销、紧固件类等）、面板≥2个；含包装。 4.可通过OID传感器模块实现实物卡片等方式进行编程；支持手机、平板APP的程序编写、遥控； 5.产品搭建模型不少于6种，包括但不限于螃蟹、蜂鸟、恐龙、大脚怪、跳舞小人、音乐盒、海盗船、赛艇等。 |
| 68 | 模块扩展包A | - 1.RFID模块1个；伺服舵机（小型）1个； - 2.工作电压:5V；工作角度:0-270°；定位精度:≤5°；最大速度:≤0.16Sec/60°；最大扭矩:≥1.8kgf.cm； - 3.标准1.25mm接线口，带转主控接口连接线；金属齿轮；蓝牙遥控手柄和无线通信模块各1个，输入电压：5V；接口信号电平：3.3V)。 |
| 69 | 模块扩展包B | 1.RFID模块1个；智能循迹模块1个， 2.工作电压5V；可以切换7种不同的颜色，具有一定抗环境光的功能；内置蜂鸣器； 3.具备自动设置参考与手动设定参考值功能，可以读取每路传感器的模拟数值和与参考值的判断值；具有高速I2C接口，支持固件升级；模块高度14mm~30mm。 4.电机1个，标准RCU通用电话线接口；工作电压5V；内置编码盘，精度为1°；具备伺服功能；转速260-280RPM；运行扭矩10Ncm，失速转矩15Ncm。 |
| 70 | 训练场地道具套装1 | 1.积木结构件：孔距：10mm积木，无螺丝的搭建设计；数量：≥500个积木件，种类≥45种。辅助结构部件≥7类；积木件的颜色≥8种；传动配件≥5种；梁类：配有7种直梁和4种异形梁；用于连接、紧固的各种销与连接件≥16种，含收纳箱。 2.含程序例程、搭建图、演示视频等； |
| 71 | 训练场地道具套装2 | 1.积木结构件：孔距：采用标准10mm积木，支持无螺丝拼装搭建；数量：≥300个积木件，种类≥45种；辅助结构部件≥7 类，包括但不限于：梁类（配有7种直梁和4种异形梁）、齿轮、轴类 、实销类、虚销类、连接销、紧固件类；传动配件≥5种；连接件≥16种； 2.含程序例程、搭建图、演示视频等。 |
| 72 | 训练场地道具套装3 | 1.任务道具：积木件数量≥200个；任务模型≥4个；孔距：采用标准10mm积木，支持无螺丝拼装搭建； 2.场地纸：采用520灯箱布，彩色喷绘； 3.含程序例程、搭建图、演示视频等。 |
| 73 | 人工智能教育云大模型平台 | 一、软件平台基础功能： 1.支持数字课程资源的在线交付，用于课程内容存储、展示、更新；2.平台数字课程资源内容包括教学设计、教案、课件PPT、示例视频、课堂活动安排、课程总结等内容；3.平台数字课程资源存储在云端，可以分组、独立管理，分组或者独立授权给学生使用；4.平台可根据教学活动对应的班级、学生、老师等不同角色和应用场景实现权限管理；5.平台应具备数字创作课程的教学管理能力：课程数据统计、教师管理、学生管理、班级管理、授权管理、作品管理、备课管理、互动课堂、测试练习、教师评价、学情报告、AI教学助手模块；6.平台能够记录所有授权、开课的学生和老师的登录、上课、作业、点评等事件，并记录时间戳；7.平台能够对学生和老师的数字化创作成果进行NFT加密，形成可信数字凭证。所有数字化创作成果如作业、项目、代码、比赛成果等可以做到私密、局部公开、完全公开等不同等级分享开源策略； 8.平台可以支持学生、老师招募项目成员，开展项目式教学；9.平台服务覆盖全校所有学生、教师； 二、3D动画编程工具： 1.3D建模工具：内置方块大于100种，包含丰富多样的材质，通过搭建方块可以构建场景、物体。工具内方块具有物理仿真，真实的物理引擎； 2.3D动画工具：具备骨骼系统，能控制角色做出精细的动作。内置动态模型、粒子特效、动态光影等多种动效。提供电影制作功能，通过电影方块中的摄影机、演员、字幕、声音、特效等，创作3D动画。支持导出视频、360度VR视频、左右眼视频、红蓝眼视频； 3.3D编程工具：支持图形化、NPL、Python、C++等语言。提供图形化和代码编程无缝切换功能，通过编写程序，能够控制动画，提供MQTT通讯协议，支持高并发、灵活发布及订阅、信息传递。通过代码、图形化编程实现各类虚拟现实项目，连接客户端与物联网教学硬件的信息通讯和互动； 4.三维设计支持图形化、代码编程，通过编程控制3D模型，制作动画和程序。支持3D打印，连接3D打印生成实物； 5.机器人仿真设计提供结合三维建模设计、骨骼动画、3D打印技术的机器人仿真设计平台。提供用代码控制机器人的运动的功能平台，开展智能机器人仿真实验； 三、软件平台性能要求：平台提供的所有软件功能，页面响应速度≤1秒； 四、管理功能 1.教师权限可查看教师教学进度；学生权限可查看学生学习进度；班级管理：供学校教师和辅导教师做上课班级管理，对学生进行分班和开通课程权限等，查看班级学生学习动态；授权管理：针对校内社团、校外教学场景提供课包、实验室授权管理功能，支持学校社团老师、主管角色管控权限；作品管理:建立学生专属作品库，老师可查看学生创作的作品，管理学生作品；互动课堂:可发起课堂、考勤、资源实时调用、随堂测验等功能；教师能直观监控学习进度；课程中心:具备综合性的在线教育资源库；支持搜索访问结构化课程视频、课件、习题及创作等；课程内容包含平台提供的体验课程； 2.3D引擎:基于WPL语言开发的3D创作工具包含3D建模、3D动画、3D编程、物联网实验室、三维设计机器人仿真设计、实验室、智能模组等功能； 3.可使用预置通用智能体，支持使用AI数字创作平台及自主创建AI智能体、工作流； AI教研融合教学大纲、教学方法与教学目标，为教师提供智能工具集，教师可自主选择工作流并运用工具完成主题调研、资料查阅数据查询、智能分析、报告生成等工作。AI教学:AI教学助手支持实时互动问答；支持分析学生强弱点；实验室:支持实验操作与互动体验。 |
| 74 | 梯形操作桌 | 尺寸：1000*500*730mm； 1.桌面：采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm； 2.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 3.桌架：规格≥50*50mm、壁厚≥0.8mm钢管，经酸洗磷化处理，表面喷塑； 4.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 75 | 凳子 | 尺寸：直径280mm*高度400mm； 1.凳面采用材质为橡胶木指接板，凳面尺寸≥φ280mm，厚度≥18mm，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；凳腿采用材质为白蜡木，弧形设计，尺寸≥45*25mm； 2.油漆：聚脂木器漆，清晰体现实木质感；表面平整、光洁、无气泡、无颗粒、无裂缝； 3.五金配件：采用五金组装螺丝组装。 |
| 76 | 教学操作台 | 尺寸：2400*700*860mm； 1.采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm，背板厚度≥8mm，门板厚度≥18mm； 2.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 3.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 77 | 多边形展示柜1 | 尺寸：6700*400*800mm； 1.采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm，背板厚度≥8mm； 2.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 3.五金配件：采用液压缓冲铰链，五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 78 | 多边形展示柜2 | 尺寸：2800*400*800mm； 1.采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm，背板厚度≥8mm； 2.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 3.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 79 | 收纳柜 | 尺寸：2100*400*800mm； 1.采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm，背板厚度≥8mm； 2.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 3.五金配件：采用液压缓冲铰链，五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 80 | 收纳电源柜 | 尺寸：900*400*800mm； 1.采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm，背板厚度≥8mm； 2.结构：双开门，门内背板开电源孔； 3.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4.五金配件：采用液压缓冲铰链，五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 81 | 材料柜 | 尺寸：900*400*800mm； 1.采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm，背板厚度≥8mm； 2.结构：左右均分两列，配塑料盒； 3.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4.五金配件：采用液压缓冲铰链，五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 82 | 工具柜 | 尺寸：900*400*800mm； 1.采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm，背板厚度≥8mm； 2.结构：左右上下均分四格； 3.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 83 | 工具材料仓储柜 | 尺寸：800*400*2000mm； 1.采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm，背板厚度≥8mm，门板厚度≥18mm； 2.结构：上下分体门，上门带玻璃，厚度≥4mm，门内三层隔板； 3.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4.五金配件：采用液压缓冲铰链，五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 84 | 材料工具收纳柜 | 尺寸：800*400*800mm； 1.采用材质为实木免漆板，厚度≥18mm，背板厚度≥8mm，门板厚度≥18mm； 2.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 3.五金配件：采用液压缓冲铰链，五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 85 | 无人机室施工集成 | 1.教学墙定制墙面石膏板造型，尺寸为：长度6800mm*高度2800mm，粉刷石膏找平，腻子三遍，打磨至平整，乳胶漆三遍； 2.室内四周墙面定制宣绒布科技墙纸，尺寸为：长度19000mm*高度2800mm，墙纸厚度≥0.4mm；后墙文化展示面雪弗板10平方米； 3.原先室内铝方通改色16根；重新上色或换新成指定颜色的铝方通，规格同现场现有40*80mm； 4.包含材料、人工费用、垃圾清运。 |
| 86 | 无人机窗帘 | 尺寸：长度14500mm*高度2000mm； 1.基材：选用防水卷边材质； 2.五金配件：采用标准五金件，含轨道等辅材； 3.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 87 | 自助借还书机 | 硬件参数： 1.尺寸：长度530mm，宽度624mm，高度1607mm； 2.采用模块化设计，各部分设备可单独更换，系统可快速恢复使用； 3.设备支持设定自动开机和自动关机时间； 4.IC卡读写器：工作频率13.56MHz，兼容ISO1443 TYPE A标准； 5.RFID读写器：工作频率13.56MHz，兼容ISO 15693标准；RFID标签读取距离至少可达到100mm； 6.主机：RK3568，内存4GB，32GBflash，WiFi6双频； 7.显示屏：分辨率1920x1080；高清触控显示屏，支持多点触控；23英寸； 8.摄像头：内置可调节上下角度的高清摄像头，支持人脸识别功能； 9.漏电保护：配有专门的漏电保护器； 10.材质：采用冷轧钢板和铝型材包边设计，表面覆盖亚克力或钢化玻璃，圆角处理； 软件参数： 1.至少支持IC卡、生物人脸识别2种借书方式； 2.人脸识别支持活体检测，能有效抵御视频、平面照片、不同弯曲程度照片等手段； 3.采用不依托第三方平台的人脸识别技术，自建人脸数据库，在教育网环境下可实现人脸识别功能； 4.支持管理员后台批量导入读者人脸照片；支持读者通过自助服务平台上的人脸采集功能自主采集人脸头像； 5.支持图书借阅、归还、续借、查询功能、读者借阅信息的明细查询、读者借阅、部门（班级）借阅和图书流通排行榜查询；支持今日、本周、本月图书借出和归还册数的统计；支持宣传图片自动播放功能，播放过程中点击屏幕，系统自动关闭图片播放并转入自助服务平台主界面； 6.具有语音提示功能，便于操作提醒；图书检索，能够根据图书正题名，实时查询图书详细信息； 7.系统需提供自动续连功能,在网络短暂故障恢复后,自动连接图书借还系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重新启动服务； 8.自助借还书机扫描图书电子标签的响应时间小于等于0.1秒；自助借还书机在识别图书电子标签时的准确率高于99%； 9.自助借还机在连续运行或高负载情况下，够持续稳定地运行，无需长时间停机或重启； 10.自助借还书机支持SIP2协议，通过SIP2协议，自助借还书机可以与图书馆现有系统无缝连接，实现快速准确的图书借还操作； 11.后台支持IC卡读卡器接口（USB、COM）、IC卡号显示进制（十进制、十六进制）、IC卡号显示顺序的设置； 12.后台支持RFID读写器型号、连接方式的设置，确保设备的兼容性； 13.后台支持软件功能的隐藏或显示设置、支持软件功能排列顺序的调整。 |
| 88 | 升降式移动还书箱 | 尺寸：800*700*600mm； 1.前后四轮均可自由转向，前两轮带刹车可锁死； 2.内部采用升降结构，承载板可在图书重力作用下自行适度升降； 3.书箱内部隔板铺有毛毯； 4.材质要求：铝型材，铝塑纤维板，毛毯，静音耐磨脚轮，不锈钢无缝拉手； 5.设备重量：26kg； 6.装书容量达100L（可放80～150册)。 |
| 89 | 馆员工作台 | - 1.配备触摸显示屏，屏幕尺寸21英寸； 2.尺寸：500mm*350mm*450mm； 3.采用模块化设计，各部分设备可单独更换，系统可快速恢复使用； 4.设备支持指定时间自动开机、自动关机； 5.支持IC卡识别，支持RFID电子标签识别，工作频率13.56MHz； 6.一体机：内存：4GB；硬盘：固态64G；无线模块：802.11g 802.11b 802.11n；有线网卡：RJ45网络接口；显示比例：16：9；电容屏，10点触摸；分辨率1920×1080/60HZ；机壳材质：冷质冷扎钢； 7.支持人脸识别，人脸识别摄像头可调节角度，双目摄像头，可见光：200万宽动态>110DB；近红外：200万850nm；配置3.4mm镜头，最大水平角度：84度 垂直角度：53度；图像竖版；主动光：850nm集成灯板，有效距离达1米；双USB2.0； 8.支持漏电、短路保护功能； 9.条码扫描模块（选配）：内置感应模块，光源 5600K LEDs（照明illumination），图像传感器 752pixels（H）*480 pixels（V），处理器 ARM32-bit，：视角达115°*90°，环境光抗度 100000Lux； 自助服务平台软件要求： 1.至少支持IC卡、生物人脸识别2种借书方式； 2.人脸识别支持活体识别； - 3.可使用借书证号或其他证件号，自助采集人脸照片，人脸成功采集后，通过人脸能够立刻在所有借还终端上借书； 4.支持图书续借功能，支持读者借书信息的明细查询，支持读者借阅和图书流通排行榜，支持今日、本周图书的借出和归还查询；支持宣传图片自动播放功能，播放过程中点击屏幕，系统自动关闭图片播放并转入自助服务平台主界面，具有语音提示功能； 5.与学校图书馆系统实现无缝对接，通过自助服务平台上操作的借还信息，在学校图书馆系统中能够实时查询统计到； 6.能够根据图书正题名，实时查询图书馆所有图书的详细信息； 7.支持通过SIP2标准协议，与图书馆管理系统进行数据交互； 8.能够根据学校图书馆系统设定的借阅规则进行图书借阅，超出借阅册数或有超期未还的图书，系统能够给出友好提示并禁止继续借书； 9.系统需提供自动续连功能,在网络短暂故障恢复后,自动连接图书借还系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重新启动服务； 10.支持图书电子标签UID号和图书条码号的绑定，电子标签UID号实时同步到图书馆系统中。 |
| 90 | RFID图书标签 | 1.标签为无源标签，无需电池； 2.标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写； 3.标签可以非接触式的读取和写入； 4.标签具有抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别，防冲突机制：≥30个标签/秒。； 5.标签具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密； 6.用户可自定义数据格式和内容； 7.标签的天线为铝或铜质天线，采用蚀刻法工艺制造； 8.具备（EAS）和（AFI）防盗功能； 9.标签固有频率误差率小于或等于±300K Hz范围； 10.可在0.1s时间内读取存储在标签中的资料； 11.须采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害； 12.工作频率：13.56 MHz； 13.芯片：NXP ICODE2或NXP ICODE SLIX； 14.内存容量：≥1024 bits； 15.标签天线：铝质蚀刻天线，天线PET厚度38μm +7μm/-2μm ，铝膜厚度30μm±2μm； 16.图书标签尺寸：50mm×50mm（误差+/-5MM）； 17.图书标签有效识读距离：自助借还设备≤250mm，RFID安全门≤800mm； 18 图书标签用纸：不干胶铜版纸封装，可根据用户要求印刷LOGO； 19.有效使用寿命：≥10 年；内存须可读写100000次以上； |
| 91 | 读者证 | 1.工作频率13.56MHz； 2.10248bit EEPROM存储单元； 3.通讯波特率106K； 4.具有安全保护结构的16个独立的扇区，支持多种应用； 5.对于使用分级密钥的系统，每个扇区都可拥有两套独立的密钥； 6.对于存储的访问权限可由用户根据自身的要求定义； 7.高可靠的EEPROM读写控制电路，大于10万次的擦写测试，10年数据保存期； 8.可添加学校名称、LOGO、学校照片、条码等，中标后与学校确定后制作。 |
| 92 | 电子标签 | 1.每册图书最后一页内页上粘贴一张电子标签； 2.通过RFID读写器，将电子标签UID和图书条码进行绑定； 3.电子标签UID号必须实时同步到图书馆系统中。 |
| 93 | IC卡读卡器 | 1.工作频率：13.56MHz； 2.通讯接口：USB； 3.操作距离：30-50mm。 |
| 94 | 墨水瓶阅读器 （含支架） | - 1.尺寸：232.5*191*7.7mm；重量：470G±5%； 2.显示屏：电子墨水屏10.3寸；分辨率：≥1872*1404（227DPI）； 3.CPU：≥八核 2.3GHZ，运行内存：≥4G，存储内存：≥64G； 4.按键：开关键； 5.麦克风阵列：支持； - 6.无线连接方式：WiFi2.4G/5G+蓝牙； 7.前光：冷暖双色前光； 8.扬声器、麦克风：支持； 9.电池：≥4000MAH； 10.连接端口：TYPE-C； |
| 95 | 墨水瓶充电车 | 整机支持60台设备同时充电； 1.柜体工位可放置最大设备尺寸≤355*210*25（mm）； 2.主体材质1.0~3.0mm冷轧碳素钢与ABS工程塑料相结合；采用全封闭防盗结构、工艺上耐酸碱腐蚀、耐磨、防静电； 3.采用分舱设计，前部为老师、学生使用区域，左侧为设备调试维护区域。使用不同防盗锁（其中前门为双重防盗天地锁）。内部分舱，强弱电分离，学生无法接触强电部分。（前舱为平板放置充电区域，学生接触区域，无强电；左侧为电源管理控制区域，由专业管理人员控制）； 4.供电采用USB接口前置供电模式，5V/0.5-2A输出，电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，优先供应低电位设备。根据电池电量自动以普通，快速，涓流三种模式供电，满电自动断电。USB接口出现故障和短路情况（比如USB线短路，平板的短路等情况）电源管理芯片具备智能化自适应、自检测、自恢复功能； 5.LED指示灯对应柜内相应位置的设备，实时反映每台平板充电状态； 6.配有一体化电源管理系统，具有优先供电功能，使用（自动）时，系统默认为全天充电。 |
| 96 | 静音舱 | 尺寸：1000*936*2346mm； 1.使用航空铝材、玻璃、55mm碳塑隔音板组建的舱体,具有低噪声新风系统； 2.舱内照明支持通过自动感应或手动控制运行；光源采用舱室4000K/422LM自然光中央照明系统；具有安全电源供应系统，适配100-240V/50-60Hz 电源供应系统； 3.红外感应启动装置+手动开关； 4.配璧挂桌1张，采用实木多层板，尺寸：600*250*30mm；高脚椅1把，采用钢架，管壁厚度≥2.0mm，尺寸：415*470*490mm； 5.配置应急安全槌。 |
| 97 | 图书馆信息发布屏 | 硬件参数： 1.屏幕类型：LED； 2.屏幕尺寸：85英寸，分辨率：3840(RGB)×2160，显示面积：1872(W)×1053(H)mm； 宽高比例：16：9，对比度：5600:1(Typ.)(TM)，亮度：650cd（type）； 3.四核64位，2GHz，内存：LPDDR4 2GB，存储：32GB，存储器扩展：SD/USB； 支持以太网卡和无线WiFi； 4.系统可自动按读者借阅册数排行，显示信息包含排行名次、读者姓名、所在班级、借阅册数；系统可自动按班级借阅册数排行，显示信息班级名称、借阅册数；系统可自动显示汇总信息，包含总册数、读者人数、本学年的借阅册数、借阅率；系统可自动按22大类，分类显示当前年份的本年增加、本年减少、现有情况，分类汇总进行排行，将借阅册数最多的前10大类展示；系统可自动将当前学年的借阅册数，按月份分类统计，以曲线图的显示呈现；系统可自动按五大部类统计，各大类的使用率； 系统可自动显示当前学期的借书册数、还书册数，以及通过智能化设备所借还的册数占总借还册数的比例情况。 |
| 98 | 咖啡机 | 1.全自动； 2.泵浦压力：15Bar，电源线长1米，额定功率：1400W，产品尺寸：246mm*433*371mm； 3.磨盘类型：平磨盘，水箱容量：1.3-1.89L，主机*1，量勺*1, 水硬度测试条*1，经典奶泡器*1。 |
| 99 | 净饮机 | 1.净水流量：0.25L/min，工作压力：0.4-0.8MPa，加热功率：2100W，额定功率：2150W，总净水量：2000L； 2.产品尺寸：182*427*409mm； 3.净水流量：≥0.25L/min，总功率≥2200w； 4.Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n2.4GHz； 5.水效等级：3级。 |
| 100 | 10W高保真吸顶音箱 | 1.额定功率：6-10W； 2.灵敏度：90±3db； 3.频率响应：75~16000HZ； 4.尺寸：230×106mm； 5.开孔尺寸：Φ200mm； 6.重量0.9KG。 |
| 101 | 180W六分区调音广播功放 | 1.六分区独立音量控制功能； 2.自带MP3播放器，MP3和WMA双解码，USB接口； 3.支持MP3、WMA、WAV等歌曲格式播放； 4.蓝牙功能，可连接手机蓝牙； 5.收音功能，内置FM调谐器； 6.采用128*64的图形点阵显示屏； 7.MP3可选择四种播放模式：随机、单曲循环、文件夹循环、全部循环； 8.5种音效选择； 9.可显示中英文歌曲名字、长度、播放时间； 10.动态频谱显示； 11.具有钟声提示，报警功能； 12.二路话筒输入,二路线路输入,一路辅助输出； 13.话筒1具有优先权（自动静音功能）； 14.电源、信号、削峰指示； 15.话筒、线路单独音量控制，总音量控制； 16.高音、低音音调控制； 17.70V、100V定压输出，8欧定阻输出； 18.额定输出：80W/120W/180W/240W/360W/500W/600W。 |
| 102 | 广播喇叭线 | 无氧铜护套线，RVV2*1.0（mm）²。 |
| 103 | 金属造型主题柜 | 尺寸：4410*194*2800mm； 1.双面铝单板主题柜、厚度≥2.0mm； 2.表面覆白色金属板/绿色金属板、中间空电子屏位置，预留电源； 3.其他：配亚克力阅读展板，可插； 4.≥10mm厚雪弗板聚酯漆造型雕刻字以及各种动物图案； 5.图案、颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 104 | 立体校园吉祥物 | 尺寸：920*500*820mm； 1.采用玻璃钢材质，厚度≥40mm； 2.表面金属漆喷色； 3.造型、颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 105 | 图书馆入口 | 尺寸：长度8300*高度3700mm； 1.铝单板UV打印图案，厚度≥2.0mm，框架基础30*40方管焊接； 2.边框为金属条，宽度≥40mm； 3.金属发光字（字体内容中标后于学校确定），数量≥7个，尺寸≥400~600mm； 4.局部墙面腻子三遍，打磨至平整，乳胶漆三遍； 5.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 106 | 图书馆入口通道 | 尺寸：7000*2750*2900mm； 1.铝单板，厚度≥2.0mm； 2.内框架：曲面铝单板焊接，尺寸≥30*40mm方管框架； 3.表面烤漆处理； 4.弧形通道，内嵌入发光灯带。 |
| 107 | 通道门(双开门） | 尺寸：宽度1600*高度2575mm； 1.通道双开门； 2.钢化玻璃，厚度≥12mm； 3.金属卡通拉手； 4.采用304不锈钢地弹簧； 5.玻璃门贴图案； 6.图案中标后与学校确定后制作。 |
| 108 | 通道门（单开门） | 尺寸：宽度900*高度2575mm； 1.单开木门； 2.材质：采用实木复合板，厚度≥18mm； 3.拉手：采用金属卡通拉手； 4.表面贴图案； 5.图案中标后与学校确定后制作。 |
| 109 | 综合服务台 | 尺寸：直径2600*2800mm； 1.定制框架为30*40镀锌方管，壁厚≥3mm； 2.外敷实木多层板加固基层，板厚≥15mm； 3.内外采用金属专用腻子塑形； 4.表面金属漆，清晰体现实木质感；表面平整、光洁、无气泡、无颗粒、无裂缝。 |
| 110 | 地台 | 尺寸：11300*5400*800~1650mm； 1.框架为30*40镀锌方管，壁厚≥3mm； 2.外敷实木多层板加固基层，板厚≥15mm； 3.油漆：水性漆，清晰体现实木质感；表面平整、光洁、无气泡、无颗粒、无裂缝； 4.结构：整体为高低错落式台阶设计，留有两个尖顶门，尺寸分别为:宽度1300mm*高度1080/1650mm、宽度1100mm*高度980/1550mm，屋顶开圆孔，孔径≤300mm，开孔数量≤5个； 5.内部贯通式设计，可自由进出，内部顶面软包，配发光灯带，地面铺设地毯； 6.配备一个木质爬梯，尺寸：宽度500mm、高度1000mm。 |
| 111 | 小屋 | 尺寸：4000*2600*1600mm； 1.框架为30*40镀锌方管，壁厚≥3mm； 2.外敷实木多层板加固基层，板厚≥15mm； 3.内外金属专用腻子塑形； 4.表面金属漆，清晰体现实木质感；表面平整、光洁、无气泡、无颗粒、无裂缝； 5.其他：造型为半球形，开门洞，屋顶开不同规格的圆孔，孔径≤300mm，开孔数量≤5个，洞口采用厚度≥4mm的透明亚克力封闭。 |
| 112 | 阅读柜 | 尺寸：800*250*1600mm； 1.采用实木多层板基层，厚度≥15mm，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 2.油漆：水性漆，清晰体现实木质感；表面平整、光洁、无气泡、无颗粒、无裂缝； 3.五金配件：采用五金组装螺丝组装； 4.结构：整体由多个椭圆造型柜祖成，椭圆柜内配有层板和圆形储物空间； 5.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 113 | 豆袋沙发 | 尺寸：700*800mm； 1.采用棉麻布料； 2.造型为圆形； 3.内材料为esp颗粒； 4.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 114 | 卡通桌 | 1.桌面直径400mm，桌高560mm； 2.材质：树脂材质； 3.定制卡通大象造型。 |
| 115 | 小边桌 | 尺寸：500*380*500mm； 1.材质：采用碳素钢，厚度≥1mm，立柱≥40mm，底座≥300mm； 2.表面喷金属漆。 |
| 116 | 地垫 | 尺寸：直径500mm； 1.材质：苔藓草坪地毯，羊毛混纺； 2.厚度：最低处15mm，最高处35mm； 3.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 117 | 毛毡树叶屏风1 | 尺寸：1020*2020mm； 1.采用树叶造型，叶柄为毛毡布； 2.底座铁艺烤漆； 3.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 118 | 毛毡树叶屏风2 | 尺寸：1230*1780mm； 1.采用树叶造型，叶柄为毛毡布； 2.底座铁艺烤漆； 3.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 119 | 毛毡树叶屏风3 | 尺寸：1200*1435mm； 1.采用树叶造型，叶柄为毛毡布； 2.底座铁艺烤漆； 3.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 120 | 卵石沙发1 | 尺寸：2300*1450*750mm； 1.框架：实木木条加固，尺寸≥30*20mm； 2.里面填充高密度海绵，密度≥30kg/m³； 3.表面外包磨砂布； 4.座垫及靠垫均为卵石造型； 5.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 121 | 卵石沙发2 | 尺寸：850*1020*750； 1.框架：实木木条加固，尺寸≥30*20mm； 2.里面填充高密度海绵，密度≥30kg/m³； 3.表面外包磨砂布； 4.座垫及靠垫均为卵石造型； 5.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 122 | 卵石坐凳 | 尺寸：630*640*450mm； 1.框架：实木木条加固，尺寸≥30*20mm； 2.里面填充高密度海绵，密度≥30kg/m³； 3.表面外包磨砂布。 4.采用卵石造型； 5.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 123 | 动物沙发 | 尺寸：1050*800mm/830*650mm； 1.框架：玻璃钢内框架； 2.卡通小马造型； 3.表面仿羊绒面料； 4.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 124 | 可堆叠毛毡音乐凳 | 尺寸：（上面300*300/下面410*410）*高410mm； 1.材质：产品材料为纺织材料，100%聚酯纤维； 2.PET材料，一体压制成型； 3.可堆叠，可移动； 4.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 125 | 移动隔断书柜 | 尺寸：6000*500*2200mm； 1.柜体采用实木多层板基层，厚度≥18mm； 2.表面木皮饰面，水性开放漆； 3.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接； 4.其他：前后为推拉磁性板，共六块，柜子配备发光灯带。 |
| 126 | 水吧台 | 尺寸：弧长7790*950*2800mm； 1.台面：石英石台面，厚度≥15mm； 2.柜体采用实木多层板基层，厚度≥18mm，表面木皮饰面，水性漆；地柜配置弧形门，两层弧形搁架； 3.定制图案喷绘墙布、墙布厚度≥0.4mm； 4.图案及颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 127 | 水吧文化柱 | 尺寸：2200*780*2800mm； 1.内框架为30*40钢管，壁厚≥3mm； 2.外实木多层板基层，厚度≥18mm，表面木皮饰面，水性漆； 3.定制立体学校LOGO图案。 |
| 128 | 水吧圆桌 | 尺寸：桌面直径600mm*高度750mnm； 1.材质：桌面岩板材质，厚度≥12mm； 2.桌腿一体成型ABS塑钢材质 亮光烤漆。 |
| 129 | 阅读椅1 | 尺寸：560*520*750mm； 1.材质：ABS材质，一体成型； 2.一体式弧形靠背设计，贴合人体曲线，扶手圆润，不磕手肘； 3.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 130 | 单人阅读沙发 | 尺寸：1100*1000*500mm； 1.材质：棉麻面料； 2.采用树叶造型； 3.内填充EPC粒子； 4.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 131 | 小圆桌 | 尺寸：桌面直径400mm、桌高500mm； 1.材质：采用碳素钢，厚度≥1mm，立柱≥40mm，底座≥300mm； 2.表面喷金属漆。 |
| 132 | 集体阅读区书桌 | 尺寸：2400*1000*750mm； 1.桌面：采用实木多层板，厚度≥18mm； 2.桌架：规格≥30*60mm、壁厚≥0.8mm钢方管，经酸洗磷化处理，表面喷塑； 3.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接； 4.桌面留线槽。 |
| 133 | 阅读椅2 | 尺寸：560*550*800mm； 1.材质：铁艺，厚度≥1mm,凳腿直径≥30mm； 2.表面喷涂金属漆； 3.凳面、座面：采用实木板，喷涂木器漆。 |
| 134 | 集体阅读区墙面书柜 | 尺寸：8500*250*2800mm； 1.柜体采用实木多层板基层，厚度≥18mm； 2.表面木皮饰面，水性漆； 3.结构：9层16列； 4.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 135 | 坐凳 | 尺寸：400*400*400mm； 1.框架：实木木条加固，尺寸≥30*20mm； 2.里面填充高密度海绵，密度≥30kg/m³； 3.表面外包PU皮； 4.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 136 | 梯形阅读屋1 | 尺寸：1080~1780*500*2040mm； 1.绿色金属边框、厚度≥10mm； 2.内嵌灯带，背景玻璃印图案 3.图案及颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 137 | 梯形阅读屋2 | 尺寸：1040~1480*500*1400mm； 1.绿色金属边框、厚度≥10mm； 2.内嵌灯带，背景玻璃印图案； 3.图案及颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 138 | 梯形阅读屋3 | 尺寸：1700~2100*500*1700mm； 1.绿色金属边框、厚度≥10mm； 2.内嵌灯带，背景玻璃印图案； 3.图案中标后与学校确定后制作。 |
| 139 | 弧形双面图书柜1 | 尺寸：1845*500*2800mm； 1.柜体采用实木多层板基层，厚度≥18mm； 2.结构：左右均分两列，上下均分7行； 3.表面木皮饰面，水性漆； 4.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 140 | 弧形双面图书柜2 | 尺寸：1750*500*2800mm； 1.柜体采用实木多层板基层，厚度≥18mm； 2.结构：左右均分两列，上下均分7行； 3.表面木皮饰面，水性漆； 4.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 141 | 弧形双面图书柜3 | 尺寸：1765*500*2800mm； 1.柜体采用实木多层板基层，厚度≥18mm； 2.结构：左右均分两列，上下均分7行； 3.表面木皮饰面，水性漆； 4.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 142 | 弧形书架拱门造型1 | 尺寸：弧长10150*500*2800mm； 1.内钢架框架，尺寸≥30*40mm； 2.欧松板满铺基层；厚度≥15mm； 3.实木多层曲木板饰面，厚度≥5mm； 4.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 143 | 弧形书架拱门造型2 | 尺寸：弧长9600*500*2800mm； 1.内钢架框架，尺寸≥30*40mm； 2.欧松板满铺基层；厚度≥15mm； 3.实木多层曲木板饰面，厚度≥5mm； 4.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 144 | 弧形双面图书柜4 | 尺寸：2545*500*2800mm； 1.柜体采用实木多层板基层，厚度≥18mm； 2.结构：左右均分两列，上下均分7行； 3.表面木皮饰面，水性漆； 4.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 145 | 研讨桌 | 尺寸：2000*1200*750mm； 1.桌面：采用实木多层板，桌面厚度≥25mm； 2.桌架：规格≥50*25mm、壁厚≥0.8mm钢方管，经酸洗磷化处理，表面喷塑； 3.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接； 4.桌面留线槽。 |
| 146 | 阅读椅3 | 尺寸：490*490*760mm； 1.材质：铁艺，厚度≥1mm,凳腿直径≥30mm； 2.表面喷涂金属漆； 3.凳面、座面：曲面板，内填充高密度海绵，外覆棉麻布料； 4.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 147 | 书写白板 | 尺寸：4000*1200mm； 1.材质：采用超白磁性钢化玻璃白板，分成两块拼接。 |
| 148 | 展示墙面 | 尺寸：长度21500*高度2800mm； 1.定制图案喷绘墙布、墙布厚度≥0.4mm，含安装； 2.底部金属踢脚线，高度≥50mm； 3.图案中标后与学校确定后制作。 |
| 149 | 双面图书柜1 | 尺寸：1150*500*2800mm； 1.柜体采用实木多层板基层，厚度≥18mm； 2.结构：上下均分7行； 3.表面木皮饰面，水性漆； 4.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 150 | 双面图书柜2 | 尺寸：4150*500*2800mm； 1.柜体采用实木多层板基层，厚度≥18mm； 2.结构：上下均分7行； 3.表面木皮饰面，水性漆； 4.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 151 | 双面图书柜3 | 尺寸：1000*500*2400mm； 1.实木框架、厚度≥18mm； 2.结构：上下均分7层； 3.油漆：水性漆喷涂； 4.其他：侧板图案喷绘、配备层架侧板标签。 |
| 152 | 墙面图书柜 | 尺寸：13000*250*2800mm； 1.柜体采用实木多层板基层，厚度≥18mm； 2.结构：上下均分7行； 3.表面木皮饰面，水性漆； 4.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 153 | 卵石造型桌 | 尺寸：2400*1400*750mm； 1.采用材质为橡胶木，桌面厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm； 2.所有板边倒圆角.圆边，板面光滑，无毛刺； 3.油漆：聚脂木器漆，清晰体现实木质感；表面平整、光洁、无气泡、无颗粒、无裂缝； 4.五金配件：采用五金组装螺丝组装。 |
| 154 | 阅读椅4 | 尺寸：560*520*750mm； 1.材质：ABS材质，一体成型；弧形靠背设计； 2.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 155 | 异形沙发1 | 尺寸：3000*700*720mm； 1.框架：实木木条加固，尺寸≥30*20mm； 2.里面填充高密度海绵，密度≥30kg/m³； 3.表面外包绒布； 4.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 156 | 异形沙发2 | 尺寸：1600*1000*450mm； 1.框架：玻璃钢内框架； 2.异形鹅暖石造型； 3.表面绒布面料，仿鹅卵石纹路； 4.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 157 | 大圆桌 | 尺寸：桌面直径900mm*高度380mm； 1.桌面为岩板材质，厚度≥20mm； 2.支架为实木多层板，厚度≥18mm，六角结构支撑。 |
| 158 | 地毯 | 尺寸：直径2600mm； 1.材质：苔藓草坪地毯，羊毛混纺； 2.其他：最低处15mm，最高处35mm； 3.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 159 | 异形书架 | 尺寸：600*360*1600mm； 1.材质：所有板材全部采用18mm厚AA级橡胶木指接板，所有板边倒圆角、圆边，板面无结疤、光滑无毛刺； 2.油漆：木器漆； 3.结构：整体为上下结构，下部两条圆形支撑腿，尺寸为：直径130mm、高度520mm；上部为椭圆形柜体，高度1090mm,内含两块层板； 4.五金配件：机器打孔、三合一连接件组装； 5.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 160 | 桌子 | 尺寸：1200**600*750mm； 1.桌面：采用材质为实木免漆板，厚度≥25mm； 2.桌架：规格≥50*25mm、壁厚≥0.8mm钢方管，经酸洗磷化处理，表面喷塑； 3.五金配件：采用五金组装螺丝组装/三合一连接件连接。 |
| 161 | 玻璃门 | 尺寸：1500*2575mm； 1.钢化玻璃，厚度≥12mm； 2.金属卡通拉手； 3.采用304不锈钢地弹簧。 |
| 162 | 造型灯饰1 | 尺寸：直径1800mm； 1.金属造型壁厚1mm，高温烤漆表面； 2.灯罩亚克力UV打印； 3.LED光源。 |
| 163 | 造型灯饰2 | 尺寸：直径1500mm； 1.金属造型壁厚1mm，高温烤漆表面； 2.灯罩亚克力UV打印； 3.LED光源。 |
| 164 | 造型灯饰3 | 尺寸：直径1300mm； 1.金属造型壁厚1mm，高温烤漆表面； 2.灯罩亚克力UV打印； 3.LED光源。 |
| 165 | 造型灯饰4 | 尺寸：直径600mm； 1.金属造型壁厚1mm，高温烤漆表面； 2.灯罩亚克力UV打印； 3.LED光源。 |
| 166 | 筒灯 | 尺寸：直径95mm； 1.亚克力面罩； 2.光源：功率不少于4W,LED和稳定驱动器，无频闪危害色温健康光。 |
| 167 | 射灯 | 尺寸：直径不小于115*55mm； 1.功率：9W； 2.材质：PC材质。 |
| 168 | 造型线性灯 | 1.预埋弧形铝材亚克力灯罩亚克力面罩； 2.光源：功率不少于4W，无频闪危害色温健康光。 |
| 169 | 护眼灯 | 1.功率：36W； 2.尺寸1232*308*108mm； 3.额定电压:AC220V； 4.频率:50/60Hz； 5.功率因数:>0.95； 6.显示指数:>90(R9>50)； 7.照度2m:530Lux； 8.色温:4700K-5100K； 9.波动深度:<5%。 |
| 170 | 毛毡灯 | 尺寸：2200*800*350mm； 1.灯罩为椭圆形，采用高分子聚合物； 2.电压：110V-240V； 3.光源为LED； 4.灯罩外敷毛毡自带吸音。 |
| 171 | 圆形毛毡灯 | 尺寸：直径800*300mm； 1.灯罩为圆形，采用高分子聚合物； 2.电压：110V-240V； 3.光源为LED； 4.灯罩外敷毛毡自带吸音。 |
| 172 | 图书馆施工集成顶面装饰 | 1.图书馆原墙面拆除、顶面拆除铝扣板顶、风扇拆除、包含人工、搬运、垃圾清运； 2.原室内11个空调根据顶面设计移动到相应位置、包含材料及人工费用； 3.400平方米吊顶，采用50系列轻钢龙骨，吊杆规格为8mm，包含灯槽制作；基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板，双层石膏板9.5mm腻子，批乳胶漆三遍；面贴8mm厚度灰色镜面碳晶板吊顶80平方米，顶面平整。 |
| 173 | 辅材3 | 直径20mm线管、2.5平方铜芯线缆、六类网线、水晶头、标签、开关、插座面板、线槽盒等。 |
| 174 | 护栏 | 尺寸：长度21000mm*高度1200mm； 1.玻璃：采用5+5夹胶玻璃； 2.采用不锈钢爪件固定在幕墙立柱上，下方不锈钢卡件收口； 3.玻璃表面贴透明膜印刷图案； 4.图案中标后与学校确定后制作。 |
| 175 | 文化布置 | 图书馆内根据现场实际情况，以及校方提供的内容，中标后与学校对接进行二次设计； 常用工艺如下：PVC雕刻字、亚克力雕刻字、亚克力加PVC等，宣绒布背景等。 |
| 176 | 塑钢课桌椅 | 尺寸：桌：620（±5）*420（±5）mm*高度可调，椅：400（±5）*370（±5）mm*高度可调； 1.桌面板：采用ABS塑料通过改性后一体注塑成型，桌面厚度22（±2）mm，桌面底部设有承重钢管，尺寸不小于30mm*15mm*壁厚1.2mm并与桌面底部平齐，由螺丝锁付于面板底部，桌面靠胸部位置为内弧形造型，表面无反光现象，面板前端设置一冂字型防滑落凸条并与笔槽连成一体，笔槽设有排水孔，方便清理，四周及底部完全不得有毛边，需倒圆角，不刮手。表面得需有细纹咬花； 2.靠背与钢管结合方式，采用直插式，靠背设计有曲线弧度；座板前端有下凹设计，座板设计有通气缝，坐垫中间有内凹设计； 3.课桌为单斗结构。桌斗：桌斗下沿至桌面高度应不大于130mm。采用PP塑料一级新料一体射出成型。桌斗宽度550mm（±2）mm*385mm（±2）mm。功能：书箱底部有排水槽缝之设计； 4.桌体、椅体钢架：采用椭圆形冷轧钢管焊接而成，管材壁厚不小于1.2mm，管材焊接采用二氧化碳保护焊，并采用满焊工艺，桌腿之间采 用椭圆形钢管加焊横档以保证其横向稳定（呈外弧型）。桌钢架：着地管30mm*60mm*壁厚1.2mm椭圆管、立管30mm*60mm* 壁厚1.2mm椭圆管、Y型支架20mm*40mm*壁厚1.2mm椭圆管、横拉管为20mm*40mm*壁厚1.2mm椭圆管，横拉管为弯制成型后焊接工艺制作。调节管20mm*50mm*壁厚1.5mm椭圆管；椅钢架着地管30mm*60mm* 壁厚1.2mm椭圆管，立管30mm*60mm*壁厚1.2mm椭圆管，横拉管为20mm*40mm*壁厚1.2mm椭圆管，横拉管采用焊接工艺制作。调节管25mm*50mm*壁厚1.5mm椭圆管； 座板下加焊两根16mm*34mm*壁厚1.5mm承重管，椅背管为20mm*40mm*壁厚1.5mm椭圆管； 5.课桌椅高度均可调节。要求：桌高尺寸：共6个档位，每档30mm；椅高尺寸： 共6个档位，每档20mm。升降方式采用手摇调节：采用尼龙合金、铸铝、钢制耐用复合材料组合设计。升降管外侧根据实际高度印刷升降刻度，可实时观测升降高度情况； 6.椅面要做股型凹面，椅面板后倾0-2度，靠背点以上应向后倾斜，与垂直面之间呈6-12度，椅背板须有圆弧； 7.金属桌腿的脚套须使用聚乙烯或聚丙烯材料等塑料，厚度不小于3mm； 8.左右两侧各配有与书箱同色的挂钩，与书箱一体成型，挂钩挂重物的垂直静承载力不小于500N，钩端不超过桌侧缘之外； 9.桌椅的所有结构不得留有棱角和锋利边缝。 |
| 177 | 讲台 | 尺寸：1100*700*1000mm； 1.桌面采用木黄色耐划木质材料，9mm高密度纤维板，密度大于720kg/立方米，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面； 2.主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈； 3.桌面两侧采用高档橡木扶手，正部采用长方形折边设计； 4.设计：分体式设计，桌面和桌体自成一体，方便进出设计比较窄的教室门，内置固定螺丝孔位，上下层采用8颗M6*12螺丝，安装简单。桌体拐角采用圆弧设计，倒角R18，防止碰伤； 5.固定显示器安装位，最大安装尺寸≤570*350*60mm（23.8寸显示器），视觉角度≥15°，固定框顶部和讲台挡边平齐，无凸出，采用5mm的钢化玻璃保护；讲桌下方预留储物抽屉，采用三节静音钢珠导轨，厚度≥为1.2mm；立面围边高100mm，显示器右侧预留2个USB的扩展孔，1个国标5孔插座和1个过线孔。讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定； 6.下层前门对开门设计，左侧预留光驱门，磁吸式开关，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱 ，内部预留主机限位孔及限位卡槽；右侧设备门，采用天地锁。标配19寸机架，可拆卸立柱及挡板,可放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间≥12U。后门采用单开门设计，通过弹簧插销固定，便于拆装，后门开门方向为从右到左顺时针方向；下层右侧板预留86盒安装位置，敲落孔设计；左右两侧采用竖排国标散热孔，左右两侧预留出音孔； 7.下层拼装式设计，底面离地高度60mm，讲桌底部侧面预留4个进线敲漏孔；机柜内部的底部预留2个的安装孔。 |
| 178 | 储物柜 | 尺寸：1050*400*950mm； 1.主材：采用厚度≥18mm橡胶木指接板，背板厚度≥8mm； 2.油漆：采用水性漆，三底两面工艺； 3.五金配件：采用液压缓冲铰链，具有静音、承重性强的特点；采用三合一连接件； 4.拉手：门板采用外置拉手或者内挖拉手； 5.数量细分：每班5组，共1个班，每个格子宽度≥300mm。 |
| 179 | LED护眼教室灯 | 1.功率：36W； 2.尺寸1232*308*108MM； 3.额定电压:AC220V； 4.频率:50/60Hz； 5.功率因数:>0.95； 6.显示指数:>90(R9>50)； 7.照度2m:530Lux； 8.色温:4700K-5100K； 9.波动深度:<5%。 |
| 180 | LED护眼黑板灯 | 1.功率：36W； 2.尺寸：1236*200*85MM； 3.额定电压:AC220V； 4.频率:50/60Hz； 5.功率因数:>0.95； 6.显示指数:>90(R9>50)； 7.照度2m:780Lux； 8.色温:4700K-5100K； 9.波动深度:<5%。 |
| 181 | 86寸触控一体机 | 1.整机尺寸≥86英寸，屏幕采用高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H； 2.嵌入式系统内存≥2GB，存储空间≥8GB； 3.采用红外触控技术，支持40点或以上触控（签订合同时提供CMA标识的检测报告供采购人核验）； 4.整机内置非独立外扩展阵列麦克风，麦克风拾音距离≥12米； 5.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节； 6.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）； 7.整机支持蓝牙Bluetooth5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz； 8.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课； 9.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768； 10.整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%；背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度； 11.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口； 12.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机； 13.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器；快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏； 14.整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 |
| 182 | 后墙软木板 | 尺寸：4000*1200mm； 1.边框：采用橡胶木，厚度≥18mm，宽度≥20mm，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； 2.油漆：聚脂木器漆，清晰体现实木质感；表面平整、光洁、无气泡、无颗粒、无裂缝； 3.基材：厚度≥6mm软木板； 4.覆面材料：麻绒面料； 5.五金配件：采用五金组装螺丝组装。 |
| 183 | 运动地胶 | - 1.面积301.7平方米； - 2.产品厚度：4.5mm，耐磨层：1.3mm； - 3.产品规格：1.8m； 4.材质：PVC地胶； - 5地胶喷绘定制图案及地胶颜色中标后与学校确定后制作； |
| 184 | 圆形软包坐凳 | 尺寸：Φ400*H430mm； 1.产品工艺：采用西皮或布艺饰面，高密度海绵填充，实木框架，胶脚； 2.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 185 | 长条软包坐凳 | 尺寸：1000*400*430mm； 1.产品工艺：采用西皮或布艺饰面，高密度海绵填充，实木框架，胶脚； 2.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 186 | 方形软包坐凳 | 尺寸：400*400*430mm； 1.产品工艺：采用西皮或布艺饰面，高密度海绵填充，实木框架，胶脚； 2.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 187 | 云梯 | 1.产品尺寸：云梯总长度≥14m，结合活动室顶部造型做分段个性化定做； 2.产品材质：40*40*2.5mm 铁艺喷漆方管（防锈面漆），25*3mm铁艺喷漆圆管（防锈面漆），激光切割圆孔，焊接工艺，与顶部连接，采用膨胀螺栓固定； 3.单杠纵向间距：一般不小于300mm； 4.云梯整体高度:离地面 2.0~2.2米。 |
| 188 | 器材室隔墙 | 尺寸：长度10100mm*厚度100mm*高度2950mm； 1.采用75型0.5mm厚轻钢龙骨，木龙骨基层，龙骨间距小于等于400mm，内墙95mm厚石膏板贴面，外墙12mm厚阻燃板基层，磷化自攻螺丝和镀锌枪钉固定。 |
| 189 | 器材室免漆门 | 尺寸：长度900mm*厚度45mm*高度2200mm； 1.产品材质：木色实木免漆门的订做及现场安装。 |
| 190 | 窗帘盒 | 尺寸：长度19000mm*宽150mm*深150； 1.木龙骨细木工板打底，纸面石膏板贴面； 2.木龙骨制作，固定，选板，裁板，钉装基层板，修边。 |
| 191 | 布卷帘 | 1.分段做布卷帘，窗帘总长度不小于20000mm； 2.双面同色布卷帘； 3.棉麻质地全遮光卷帘，高密 精纺缎织布，加厚面料密度； 4.含管子、拉珠、配件等辅料； 5.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 192 | 窗台石 | 尺寸：长度20000mm*宽度80mm*厚度14mm； 1.人造大理石窗台，订做及安装，含下挂异形磨边。 |
| 193 | 墙顶面拼色乳胶漆 | 1.包含原墙面基础清理、修补、挂网所需材料及人工费； 2.品牌腻子满批，批腻子两遍，并对墙面进行找补及打磨，工艺实现墙体表面平整，无明显凹凸； 3.乳胶漆，边缘接缝处人工修补，工艺实现墙体表面无明显瑕疵和刷痕。 |
| 194 | 方通格栅吊顶 | 1.材质：合金方通，规格：40*70mm，敷设吊筋、龙骨、边条； 2.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 195 | 造型下挂吊顶 | 1.采用50mm系列轻钢龙骨架、局部阻燃板或木龙骨基础、纸面石膏板贴面、磷化防锈自攻螺丝固定； 2.定位放线打眼，镀锌钢排钉连接固定，钢筋混凝土板内预留10mm膨胀螺丝，中距横向≤1200mm，纵向≤1100mm，直径10mm钢筋吊杆，中距横向≤1200mm，纵向≤1100mm，吊杆上部与膨胀螺丝连接固定；副龙骨间距≤400mm。 |
| 196 | 箭头灯 | 尺寸：600*100*50mm； 1.功率：36W； 2.工艺描述：铁艺五金+亚克力，彩色框体定制； 3.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 197 | 细条灯 | 尺寸：700*50*50mm； 1.功率：24W； 2.工艺描述：铁艺五金+亚克力，彩色框体定制； 3.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 198 | 加长定制拼接长条灯 | 尺寸：21600*100*50mm； 1.功率：500W； 2.工艺描述：铝材+亚克力，彩色框体定制； 3.颜色中标后与学校确定后制作。 |
| 199 | 器材室条灯 | 尺寸：1000*70*40mm； 1.功率：30w； 2.产品材质：铁艺五金，磨砂导光罩，LED光源，黑色外框。 |
| 200 | 16口交换机 | 1.上行端口速率：千兆； 2.下行端口速率：千兆； 3.端口供电功能：非POE供电； 4.端口数量：16口； 5.端口类型：电口； 6.网管类型：非网管； 7.供电方式：内置电源； 8.产品尺寸：294*179*44mm。 |
| 201 | 光纤收发器 | 1.固定端口：100/1000Mbps自适应RJ45口*1,1000Mbps SC口*1； 2.传输距离：3KM； 3.工作温度：-20℃～60℃； 4.工作湿度：10%～90%RH； 5.产品尺寸：95*72*26（mm）； 6.电源：220AC 50/60Hz输入，5V DC 0.6A输出。 |
| 202 | 学生活动中心施工集成 | 1.消防喷淋头改造：根据造型顶的需求，对现场原有消防喷淋头进行改造。 2.根据功能室配置要求开槽布线，布置开关、插座等强弱电线，墙面暗藏式敷设，混凝土现浇层及梁采用明线槽或线管敷设。 3.设备安装调试：含功能室基础设备、灯具的安装调试，并对客户方进行新设备的使用培训等；配合智慧体侧设备安装对接。 4.材料、设备二次搬运：提供基础建设材料运输、设备运输、人工搬卸等； 5.成品保护、施工保洁、垃圾清运等。 |
| 203 | 辅材4 | 六类网线、水晶头、标签、开关、插座面板、PVC线管、八角盒、膨胀管、炮钉、电工胶带、线管直接、波纹软管等。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

按照标书要求执行。

（2）质量要求

按照技术参数要求执行。

（3）验收要求

按照标书和技术参数要求执行。

（4）质保（维保）及售后要求

①质保期：六年（自验收合格之日起，进入质保期）。

②质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

③质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后60天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过10分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

附件：

1.相关图纸

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.6项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 26 | 客观分 |
| 2.2 | 原材料检测报告 | 投标人提供自2022年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有“CMA”标识检验结果为合格或符合的以下原材料抽样检测报告扫描件，报告中至少包含以下数据： （1）橡胶木：依据标准需包含GB/T3324-20244标准，检测项包含木材含水率、甲醛释放量。 （2）铰链的检测报告：依据标准需包含GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》，检测项包含可迁移元素（砷、铬、镉、汞、铅）、耐久性（循环150000次）、下沉量、耐腐蚀（500h）。 以上每提供一个检测报告得1分，最多得2分，未提供不得分。 备注：（1）所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。（2）上述标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。 | 2 | 客观分 |
| 2.3 | 成品检测报告 | 投标人或所投产品制造商提供2022年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的所投产品抽样检测报告，检测内容如下： （1）塑钢课桌椅（产品清单176）：①金属件喷涂层表面理化性能（抗盐雾至少500h、抗冲击、附着力），判定结果为符合或合格；②塑料桌/椅面理化性能，耐污染、耐老化性（经至少500h试验后，拉伸强度、断裂伸长率保持率应不小于60%，外观颜色变化色评级应不小于3级），判定结果为符合或合格；③安全要求，判定结果为符合或合格；④课桌力学性能（桌面垂直静载荷、桌面垂直耐久性、桌面垂直冲击、桌腿跌落、桌面水平静载荷），判定结果为符合或合格；⑤课椅力学性能（椅子向前、侧向、向后无倾翻，座面、椅背联合静载荷，座面侧向静载荷，椅腿向前静载荷，椅腿侧向静载荷，座面冲击，椅背冲击，椅腿跌落），判定结果为符合或合格；⑥产品有害物质限量（甲醛释放量、家具涂层可迁移元素），判定结果为未检出；⑦塑料件有害物质限量（邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚），判定结果为未检出；⑧抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、奇异变形杆菌），判定结果为≥90%；⑨耐霉菌性能（黑曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、长枝木霉、绳状青霉），判定结果为0级； （2）储物柜（产品清单178）：依据标准需包含GB/T35607-2024标准，检测项包含耐液性、燃烧性能、甲醛释放量、总挥发性有机物、家具涂层可迁移元素（铬、镉、汞、铅）检测结果单项评价为合格。 以上每提供一个检测报告得1分，最多得2分，未提供不得分。 备注：（1）所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。（2）上述标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。 | 2 | 客观分 |
| 2.4 | 深化设计方案 | - 评委根据投标人提供的深化设计方案（包括融合教室、学生图书馆摆放分布图、效果图、强电管线示意图）综合评分： - 1.融合教室： - （1）摆放分布图、效果图、强电管线示意图相互对应，整体设计完全满足采购人需求，功能区域布局合理，得3分； - （2）摆放分布图、效果图、强电管线示意图相互较能对应，整体设计较能满足采购人需求，功能区域布局较合理，得2分； - （3）摆放分布图、效果图、强电管线示意图相互基本对应，整体设计达到采购人基本需求，功能区域布局基本合理，得1分； - （4）摆放分布图、效果图、强电管线示意图不对应，整体设计不能达到采购人需求，功能区域分布明显不足或未提供设计图的，不得分。 - 2.学生图书馆： - （1）摆放分布图、效果图、强电管线示意图相互对应，整体设计完全满足采购人需求，功能区域布局合理，得3分； - （2）摆放分布图、效果图、强电管线示意图相互较能对应，整体设计较能满足采购人需求，功能区域布局较合理，得2分； - （3）摆放分布图、效果图、强电管线示意图相互基本对应，整体设计达到采购人基本需求，功能区域布局基本合理，得1分； - （4）摆放分布图、效果图、强电管线示意图不对应，整体设计不能达到采购人需求，功能区域分布明显不足或未提供设计图的，不得分。 - 本项最多得6分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 视频演示 | 一、评委根据投标人上传的人工智能教育云大模型平台（产品清单71）功能演示视频（演示视频文件时间不超过6分钟）综合评分： （1）3D建模工具：通过搭建方块可构建场景、物体。 （2）3D动画工具：通过软件工具可将人物、字幕、声音、特效创作为3D动画，并支持视频导出。 （3）3D编程工具：演示图形化、NPL、Python语言界面展示；提供图形化和代码编程切换功能演示。 （4）学生管理：生成学生账号，对学生账号进行权限授权。 （5）班级管理：供教师对学生进行分班和开通课程权限。 （6）作品管理:建立学生专属作品库，教师可便捷查看学生创作的作品，及对学生作品进行点评。 二、评委根据投标人上传的音乐放松训练系统（产品清单4）功能演示视频（演示视频文件时间不超过4分钟）综合评分： （1）可以实时监测训练者心率、血氧，压力指数、HRV、PNN50等数值。 （2）系统软件可根据采集到的训练者实时生理数据进行系统分析，并自动为其提供放松方案。 （3）内含山林、静谧夜晚、下雨天、小桥流水、海边等场景模式，系统支持自定义添加环境。 （4）可根据放松日期、用户所属查看放松情况，包括最大血氧、最大脉率、平均血氧、平均脉率、使用方案等内容。 以上10项功能，每成功演示一项得1分，最多得10分。 备注：投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 10 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包含：1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.安装调试计划、4.协调配合措施；5.应急措施。 以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包含：1.服务内容；2.故障解决方案；3.响应时间；4.技术人员保障；5.服务电话。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似项目业绩（至少包括课桌椅和储物柜），每提供1个得3分，最多得6分。 （证明材料应反映相关内容，同时提供中标通知书、合同含设备清单、项目完成验收材料及发票扫描件，证明材料缺项或未提供的不得分） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人或所投核心产品制造商提供有效期内的中国绿色产品认证证书，认证范围至少包含实木家具、人造板家具、金属家具及塑料家具，得2分。 备注：所提供证书中“认证范围”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。提供不全的，本项不得分。为方便评委评审，认证范围产品名称可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人或所投图书馆信息发布系统制造商具有图书馆信息发布系统软件《计算机软件著作权登记证书》，得2分。 投标人或所投自助借还书机制造商具有关键字为“人脸识别系统”《计算机软件著作权登记证书》，得2分。 备注：所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容(功能)说明及关键信息，否则不予认可。 | 4 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得2分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

十三、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十三、分包承诺书

### 分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如果我公司中标（成交）                            （项目名称），拟将项目中的建筑装修装饰建设内容，分包给具有相应资质证书且经采购人认可的供应商实施。

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。