招　标　文　件

项目名称：江宁区不可移动文物监管巡查技术服务平台

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2025-0027

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2025年7月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京市江宁区文化和旅游局（采购单位）的委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就江宁区不可移动文物监管巡查技术服务平台（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2025-0027

2.项目名称：江宁区不可移动文物监管巡查技术服务平台

3.预算金额：395万元

4.本项目最高限价：本项目不设最高限价,但投标人投标报价不得超过预算金额。

5.采购需求（简介）：为解决江宁区当前的文物监管手段较为单一和传统、信息化技术手段应用不足的问题，本项目拟对江宁区不可移动文物新建223路视频监控和配套基础设施建设，供应商同时需提供视频监控配套网络传输、AI分析和数据共享服务以及文保智慧监管平台开发等服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：建设期，合同签订且满足进场条件之日起120个日历天内；货物质保期，自项目最终验收合格之日起3年；软件维保期，自项目最终验收合格之日起3年；视频综合管理平台服务及AI能力算法服务、视频存储服务、数据传输服务的服务期，项目最终验收合格之日起3年。

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章投标文件格式）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月29日14点00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市江宁区文化和旅游局

地  址：南京市江宁区胜太路18号

联系人：李运荣

联系电话：025-51191976

2.交易中心

名  称：南京市公共资源交易中心江宁分中心

地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：易俊贤

联系电话：025-69613996

第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

- 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

- 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

- 三、投标文件的编制

- 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

- 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

- 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

- 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

- 四、投标文件的递交

- 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

- 18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

- 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

- 22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

- 23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

- 25.无效投标和废标

25.1无效投标情形

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标情形

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

- 六、定标

- 26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

- 29.标的物的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

- 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

- 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人为南京市江宁区文化和旅游局，联系地址：南京市江宁区胜太路18号，联系人：李运荣，联系电话：025-51191976。

交易中心《质疑函》接收部门为业务受理科。收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

- 43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后15个工作日内，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；

8.1.2 视频监控设备安装调试完成，服务和软件系统交付，初步验收通过进入试运行后15个工作日内，甲方支付合同总价款的35%；

8.1.3 江宁区不可移动文物监管巡查技术服务平台正常运行1个月（包括前端视频监控正常工作，视频管理、AI分析告警、30天视频存储、网络传输服务正常提供，文保智慧监管平台正常运行）进行项目验收，验收合格后15个工作日内，甲方支付合同总价款的30%；

8.1.4 运维服务期满一年后15个工作日内甲方结清5%余款。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 设备材料安装完成、软件完成部署和调试后，甲方将组织履约验收，验收结果应以甲方或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，甲方有权要求供应商立即进行补充。

10.3 设备与软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由乙方在验收前两周提交给甲方，甲方可根据合同及技术规范书和甲方的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。

10.4 系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许乙方进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；乙方应根据系统业务需求，事先提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单，提供验收、核对并提供采购人要求的完备的验收材料。

10.5 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额5%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日5‰甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额5%的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

目前江宁区共有文物保护对象241个（包括第四次文物普查增加的部分保护对象），其中国家级12个，省级9个，市级50个，区级48个，区不可移动文物122个，文物监管部门为南京市江宁区文化和旅游局，大部分不可移动文物当前主要依靠人工巡检进行管理。

为落实文物平安工程、推进安全监管平台建设，进一步提高全区不可移动文物监管水平，拟开展江宁区不可移动文物保护监管平台项目建设，以互联网、大数据、人工智能、云计算等现代信息技术为支撑，对江宁区不可移动文物保护监管工作实施数字化转型、网络化改造、智能化提升，全面建设数字监管、智慧监管，提升江宁区重点不可移动文物智能监管保护能力并建立完善的不可移动文物保护监管平台。

本次拟开展视频监控建设的不可移动文物监控点位和建设数量如下：

| 序号 | 拟管理不可移动文物名称 | 拟新建监控数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钟家村童男桥 | 2 |
| 2 | 建南和尚桥 | 2 |
| 3 | 佘村清代建筑群 | 2 |
| 4 | 积善桥 | 2 |
| 5 | 仙惠桥 | 2 |
| 6 | 卢家桥 | 2 |
| 7 | 洞玄观遗址 | 1 |
| 8 | 老鼠墩古文化遗址 | 2 |
| 9 | 船墩古文化遗址 | 2 |
| 10 | 湖熟清真寺 | 1 |
| 11 | 花园塘21号民居 | 1 |
| 12 | 踊跃油坊桥 | 2 |
| 13 | 横溪渡槽 | 4 |
| 14 | 疏云桥 | 2 |
| 15 | 顾起元家族墓 | 1 |
| 16 | 汤岗路民国建筑群 | 4 |
| 17 | 张溪桥 | 2 |
| 18 | 中和桥 | 2 |
| 19 | 佘村井 | 1 |
| 20 | 石龙池 | 1 |
| 21 | 杜桂石拱桥 | 2 |
| 22 | 圣旨节烈坊 | 2 |
| 23 | 横溪桥 | 2 |
| 24 | 藏龙桥 | 2 |
| 25 | 五城圩十字桥 | 2 |
| 26 | 南京人化石地点 | 1 |
| 27 | 阳山碑材 | 1 |
| 28 | 杨柳村民居群 | 1 |
| 29 | 汤山温泉别墅 | 1 |
| 30 | 陆军炮兵学院旧址 | 1 |
| 31 | 神墩古文化遗址 | 1 |
| 32 | 民国碉堡群 | 5 |
| 33 | 汤泉路5号日式建筑 | 2 |
| 34 | 安基山水库渡槽 | 2 |
| 35 | 方山抗日地下指挥所 | 1 |
| 36 | 江宁自治县旧址大门 | 1 |
| 37 | 老安桥 | 2 |
| 38 | 苏庄村桥 | 2 |
| 39 | 镇东村小仁桥 | 2 |
| 40 | 镇西村148号民居 | 1 |
| 41 | 山坎村冷饭墩遗址 | 1 |
| 42 | 香圆树 | 1 |
| 43 | 黄杨树 | 1 |
| 44 | 花园塘10号民居 | 1 |
| 45 | 前杨柳村125号民居 | 1 |
| 46 | 前杨柳村230号民居 | 1 |
| 47 | 前杨柳村260号民居 | 1 |
| 48 | 前杨柳村366号民居 | 1 |
| 49 | 前杨柳村朱氏宗祠 | 1 |
| 50 | 东竹排巷7号民居 | 1 |
| 51 | 刘氏宗祠 | 1 |
| 52 | 西阳湖村乌龟墩遗址 | 1 |
| 53 | 史量才故居 | 1 |
| 54 | 前杨柳村298号民居 | 1 |
| 55 | 前杨柳村274号民居 | 1 |
| 56 | 前杨柳村264号民居 | 1 |
| 57 | 杜桂村164号民居 | 1 |
| 58 | 小柏村寿心桥 | 1 |
| 59 | 呈村万寿桥 | 2 |
| 60 | 汤山龙泉寺遗址 | 1 |
| 61 | 周家边48号桥 | 2 |
| 62 | 东山街道民国军事设施 | 3 |
| 63 | 骆家边井 | 1 |
| 64 | 南京外郭城墙（江宁段） | 2 |
| 65 | 上街头村井 | 1 |
| 66 | 富村民居 | 1 |
| 67 | 柏家村桥 | 2 |
| 68 | 八公桥 | 1 |
| 69 | 柏树琵琶井 | 1 |
| 70 | 砻篰塘村铜矿遗址 | 1 |
| 71 | 沙墙村井 | 1 |
| 72 | 公塘村井 | 1 |
| 73 | 谷里街道民国军事设施旧址 | 1 |
| 74 | 戴笠遇难处 | 1 |
| 75 | 中山庵遗址 | 1 |
| 76 | 梅府村乌龟山碉堡 | 1 |
| 77 | 府前小区江宁河碉堡 | 1 |
| 78 | 纪家村45号碉堡 | 1 |
| 79 | 毕家村施塘桥 | 2 |
| 80 | 小村董家大桥 | 2 |
| 81 | 上庄村井 | 1 |
| 82 | 马场山九连墩 | 1 |
| 83 | 淳化街道民国军事设施 | 4 |
| 84 | 孙家祠堂 | 2 |
| 85 | 殷岸村井 | 1 |
| 86 | 弯坝桥 | 2 |
| 87 | 大城村清凉庵遗址 | 1 |
| 88 | 上庄村宫氏宗祠遗址 | 1 |
| 89 | 青龙山煤矿 | 1 |
| 90 | 徐盖村东边桥 | 2 |
| 91 | 上合村西边桥 | 2 |
| 92 | 姊妹桥 | 2 |
| 93 | 谢村子兴桥 | 2 |
| 94 | 邓仲铭同志遇难处 | 1 |
| 95 | 卷蓬村63号民居 | 1 |
| 96 | 后杨树湾村张氏宗祠 | 1 |
| 97 | 广严寺村徐氏宗祠 | 1 |
| 98 | 蒋氏宗祠 | 1 |
| 99 | 东库村桥 | 2 |
| 100 | 前东村张氏宗祠 | 1 |
| 101 | 西河里村平角桥 | 1 |
| 102 | 张耀华烈士墓 | 4 |
| 103 | 焦村4号民居 | 1 |
| 104 | 广严寺古井 | 1 |
| 105 | 下圩庄土地庙 | 1 |
| 106 | 土地庙遗址 | 1 |
| 107 | 河庄村王公祠 | 2 |
| 108 | 石塘村61号井 | 1 |
| 109 | 大柏村井 | 1 |
| 110 | 龙安村凤凰桥 | 1 |
| 111 | 上盖村桥 | 1 |
| 112 | 石塘村8号井 | 1 |
| 113 | 渣塘72号井 | 1 |
| 114 | 梅村北门口桥 | 2 |
| 115 | 王氏宗祠 | 1 |
| 116 | 梅村南门口桥 | 1 |
| 117 | 上庄村井 | 1 |
| 118 | 顾市村相公桥 | 2 |
| 119 | 洪村闷水桥 | 2 |
| 120 | 发旺村如意桥 | 2 |
| 121 | 东头村桥 | 1 |
| 122 | 陶村渡桥 | 2 |
| 123 | 粽子塘村遗址 | 1 |
| 124 | 上庄陈家桥 | 1 |
| 125 | 花山坳人防工事 | 1 |
| 126 | 社塘村官塘桥 | 2 |
| 127 | 柏家庄射乌山明墓 | 1 |
| 128 | 曹府村7号井 | 1 |
| 129 | 桥西村仙涧桥 | 2 |
| 130 | 龙尚大桥 | 2 |
| 131 | 郭圩村西头桥 | 2 |
| 132 | 郄坊村桥 | 2 |
| 133 | 安基山遗址 | 1 |
| 134 | 汤山工人疗养院 | 1 |
| 135 | 顾祝符旧居 | 1 |
| 136 | 上峰影剧院 | 1 |
| 137 | 李岗村103号井 | 1 |
| 138 | 潭山水库渡槽 | 2 |
| 139 | 古泉渡槽 | 2 |
| 140 | 秦桥村遗址 | 1 |
| 141 | 柘塘庙遗址 | 1 |
| 142 | 朝阳庵遗址 | 1 |
| 143 | 禅居寺遗址 | 1 |
| 144 | 凤凰山铁矿 | 1 |
| 145 | 庞家桥村庞氏宗祠 | 2 |
| 146 | 西释村周氏宗祠 | 2 |
| 147 | 天宁寺遗址 | 1 |
| 148 | 宋代名臣王安石家族墓 | 1 |
| 149 | 喇里庵遗址 | 1 |
| 150 | 姜林村观音庵遗址 | 1 |
| 151 | 晓庄师范学院碉堡 | 1 |
| 152 | 汤泉路5号别墅群 | 2 |
| 153 | 郭村27号民居 | 1 |
| 154 | 吉山寺遗址 | 1 |
| 合计 |  | 223 |

建设内容包括前端监测体系建设（清单序号1-17）、视频监控管理平台及AI算法服务（清单序号18-19）、视频监控系统运维服务（20）、数据传输服务（21-22）及文物保护监管平台开发（清单序号23-33）。

（二）项目建设遵循标准

项目建设遵循国家、行业及地方现行的法律、规范和标准要求。

（1）《中华人民共和国文物保护法》

（2）《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

（3）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

（4）《“十四五”推进国家政务信息化规划》（发改高技〔2021〕1898号）

（5）《“十四五”文物保护和科技创新规划》（国办发〔2021〕43号）

（6）《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》（国发〔2016〕17号）

（7）《关于加强文物保护利用改革的若干意见》（中发办〔2018〕54号）

（8）《文物安全防控“十四五”专项规划》（文物督发〔2022〕12号）

（9）《关于进一步加强政务部门信息共享建设管理的指导意见》（发改高技〔2013〕733号）

（10）《江苏省文物保护条例》

（11）《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

（12）《江苏省“十四五”文化和旅游发展规划》

（13）《关于加强文物保护利用改革实施方案》（苏文管委〔2019〕1号）

（14）《南京市地下文物保护条例》

（15）《南京市不可移动文物保护管理办法》（宁文旅规〔2020〕1号）

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 备注 | 是否政府采购强制节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球机（普通） | 35 | 路 | 3600 |  | 工业 | 货物 |  | 否 |
| 2 | 球机（4G） | 5 | 路 | 4200 |  | 工业 | 货物 |  | 否 |
| 3 | 枪机（普通） | 143 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 |  | 否 |
| 4 | 枪机（4G） | 40 | 台 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  | 否 |
| 5 | 防水箱 | 223 | 个 | 200 |  | 工业 | 货物 |  | 否 |
| 6 | 2*1.0电源线 | 13102 | 米 | 6.5 |  | 工业 | 货物 |  | 否 |
| 7 | 管材 | 13102 | 米 | 6 |  | 工业 | 货物 |  | 否 |
| 8 | 空气开关 | 223 | 个 | 62 |  | 工业 | 货物 |  | 否 |
| 9 | 漏电保护 | 223 | 个 | 94 |  | 工业 | 货物 |  | 否 |
| 10 | 插座 | 140 | 个 | 40 |  | 工业 | 货物 |  | 否 |
| 11 | 太阳能板 | 24 | 个 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  | 否 |
| 12 | 逆变器 | 24 | 个 | 1600 |  | 工业 | 货物 |  | 否 |
| 13 | 立杆（3.5m） | 138 | 根 | 1440 |  | 工业 | 货物 |  | 否 |
| 14 | 立杆（6m） | 9 | 根 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  | 否 |
| 15 | 摄像头横臂 | 223 | 个 | 260 |  | 工业 | 货物 |  | 否 |
| 16 | 光缆 | 43500 | 米 | 3.8 |  | 工业 | 货物 |  | 否 |
| 17 | 立杆及配套设施安装调试 | 223 | 路 | 450 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  | 否 |
| 18 | 视频综合管理平台及AI能力算法服务 | 223 | 路 | 720 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  | 否 |
| 19 | 视频存储服务 | 223 | 路 | 900 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  | 否 |
| 20 | 视频监控系统运维服务 | 223 | 路 | 1080 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  | 否 |
| 21 | 数据传输服务（有线） | 178 | 个 | 3240 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  | 否 |
| 22 | 数据传输服务（无线） | 45 | 个 | 4320 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  | 否 |
| 23 | 智慧文保监管平台-文保态势 | 1 | 项 | 221800 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  | 否 |
| 24 | 智慧文保监管平台-慧眼文保 | 1 | 项 | 196500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  | 否 |
| 25 | 智慧文保监管平台-研判预警 | 1 | 项 | 261300 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  | 否 |
| 26 | 智慧文保监管平台-预案配置 | 1 | 项 | 100500 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  | 否 |
| 27 | 智慧文保监管平台-联动处置 | 1 | 项 | 153300 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  | 否 |
| 28 | 智慧文保监管平台-事件上报 | 1 | 项 | 53167 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  | 否 |
| 29 | 智慧文保监管平台-设备管理 | 1 | 项 | 83800 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  | 否 |
| 30 | 智慧文保监管平台-预案编制 | 1 | 项 | 96900 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  | 否 |
| 31 | 智慧文保监管平台-系统管理 | 1 | 项 | 57300 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  | 否 |
| 32 | 智慧文保监管平台-微信小程序 | 1 | 项 | 117300 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  | 否 |
| 33 | 智慧文保监管平台-系统对接 | 1 | 项 | 58000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  | 否 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1、球机（普通）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | - 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪； - 不低于400万像素 - 支持星光级超低照度，彩色不低于0.005Lux@F1.6；黑白不低于0.0005Lux@F1.6 - 支持H.265编码，实现超低码流传输 - 不低于水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°，自动翻转180°后连续监视，无监视盲区 - 至少支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 - 支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4 |
| 2 | 非实质性要求 | - 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 - 支持人脸检测；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸属性提取 - 不低于32倍光学变倍，16倍数字变倍 - 内置至少150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法 - 至少支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 - 至少支持1路音频输入和1路音频输出 - 内置至少2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 - 支持DC24V±25%宽电压输入 |

2、球机（4G）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警 2、不低于400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器 3、支持超低照度，彩色不低于0.005Lux@F1.6；黑白不低于0.0005Lux@F1.6 4、支持H.265编码 5、不低于水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°，自动翻转180°后连续监视，无监视盲区 6、至少支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 7、支持4G |
| 2 | 非实质性要求 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、支持人脸检测；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸属性提取 3、支持工程车检测，支持绊线入侵、区域入侵、停留等规则； 4、不低于32倍光学变倍、16倍数字变倍 5、内置至少150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法 6、至少支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 7、至少支持1路音频输入和1路音频输出 8、内置至少2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 9、支持DC12V/3A（-10%~+25%）供电 10、支持深浅休眠 |

3、枪机（普通）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | - 至少400万高清像素 - 设备连接云端后台后，支持云端下发加载不同AI算法 - 支持火情检测、未成年人识别、人脸抓拍、车牌抓拍、人脸识别、车牌识别、客流统计、区域入侵、AI周界、口罩识别、电瓶车检测 - 内置大功率扬声器，支持双向语音对讲 - 支持云存储，同时支持内置SD卡存储 |
| 2 | 非实质性要求 | - 不低于2T算力 - 支持AI算法-双开：例如人脸抓拍&区域入侵同开、人脸抓拍&人脸布控同开、车牌抓拍&车牌布控同开 |

4、枪机（4G）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | - 不低于400万像素，2560*1440分辨率 - 支持4G - 支持云存储和SD卡存储 - 支持POE供电 - 至少IP66防水防尘 - 支持人形、口罩、客流、区域入侵 - 帧率不低于25FPS（默认） - 支持视频编码：H.265 & H.264（默认H.265) - 频段：支持FDD-LTE B1/B3/B5/B8 |
| 2 | 非实质性要求 | - 多种夜视模式：红外夜视、全彩夜视、人形侦测全彩 - 内置麦克风，内置喇叭，支持双向语音对讲 - CMOS传感器 - 夜视距离至少满足：红外：50米；可见光：30米 - 拾音距离：不低于5米 - 扬声器功率：不低于2W |

5、防水箱

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、尺寸根据现场定制，不锈钢材质，耐腐抗压，密封防水 |

6、电缆

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、RVV材质，两芯结构，每根导线截面积不低于1.0mm2，绝缘层厚度满足标准GB/T 8734.5-2012中相关要求 |

7、线管

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、PVC材质，外径不低于20mm |

8、空气开关

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、额定电流：10A-25A 2、采用阻燃外壳 |

9、漏电保护装置

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、额定电流‌：32A 2、极数‌：1P+N |

10、插座

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、支持过载保护，至少5插位 |

11、太阳能板

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、额定功率：680W 2、高发电量保障，支持智能运维 |

12、逆变器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、额定功率：560W 2、纯正弦波，足功率，采用加厚独立散热器 |

13、立杆（3.5m）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、高度：3.5m 2、材质：不锈钢，壁厚不少于4mm |

14、立杆（6m)

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、高度：6m 2、材质：不锈钢，壁厚不少于4mm |

15、摄像头横臂

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、长度：不小于1m 2、材质：不锈钢 |

16、光缆

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 无 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、敷设4芯光缆 2、浅埋方式为主 |

17、立杆及配套设施安装调试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1、前端立杆、监控及太阳能板等设施的安装、调试 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

18、视频综合管理平台及AI能力算法服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 供应商提供综合管理平台服务及AI驱动的‌算法服务，视频综合管理平台服务接入能力不低于223路视频监控，实现以下功能： 1、实现视频监控实时查看、回看、智能告警、智能AI分析功能 2、可通过PC和移动端方式查看实时视频，历史视频、告警信息 3、电子地图：摄像头可与平台绑定和挂靠，可在电子地图进行呈现 4、支持监控设备级联管理 5、支持视频流加密传输 6、提供区域入侵AI功能算法支持，实现区域入侵告警 |
| 2 | 非实质性要求 | - 视频综合管理平台采用全云化部署提供服务： 2.视频综合管理平台支持云存节点动态调度 3.AI能力算法服务提供客流统计、人脸识别、车牌识别、电动车识别、火情识别、抽烟识别AI功能算法支持，实现火情告警、抽烟告警功能 |

19、视频存储服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1、提供近30天云端视频存储，用户可随时回看近30天的监控录像，服务期自项目最终验收通过之日起3年。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

20、视频监控系统运维服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1、项目最终验收通过后提供前端视频监控基础设施3年运维服务，包括视频监控设备、立杆等基础设施及电缆等线路维护。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

21、数据传输服务（有线）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1、自项目最终验收通过之日起提供视频数据传输服务3年，宽带组网，带宽不低于10M |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

22、数据传输服务（无线）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1、自项目最终验收通过之日起提供4G无线数据传输服务3年，不低于500G/月 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

23、智慧文保监管平台-文保态势

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供智慧文保监管平台-文保态势模块的设计、开发服务： - 文物资源等级：展示监管的文物等级和对应等级的文物数量，具体包括文物等级展示、文物量统计、文物检索、文物管理权限控制等功能。提供文物等级维护功能，维护方式是通过后台数据库或API接口，实时同步文物资源的等级和数量信息，确保系统展示的数据准确无误； - 设备运行情况：实现展示所有监控设备的运行状态的功能，包括状态显示、异常告警、故障通知、性能分析报告等功能； - 风险趋势：通过对文物保护监管平台中监测到的预警问题进行深度分析和可视化展示，帮助用户识别问题发生的规律和趋势，具体包括时间与等级分析、空间分布分析、分型分布分析等功能； - 文保地图：展示全江宁的地图，支持在地图上进行打点，标注每个文物的位置，点位点击后可以看到该点位文物监控的数量，风险数量，具体包括GIS地图展示、文物打点标注、地图交互等功能； - 数据展示：在地图上方展示文保监控总数、被监控文物总数、风险总数以及事件处置的完成率。具体包括文物监控总数、文物总数、风险总数、事件处置完整率等统计； - 事件比例图：主要内容包含文物监管平台事件统计功能，为用户提供文物监管过程中发生事件的全面统计与分析。具体包括事件类型统计、数量占比分析、事件详情查看、数据导出与分项功能； - 风险预警分析：展示每种风险的情况分析，包括风险类型展示、风险情况分析、应对措施建议、风险预警与通知、风险趋势分析等功能； - 突发事件：实时展示发生的风险事件，包括风险类型、设备名称、场景名称，具体包括事件信息展示、事件信息查询、事件处置记录、事件统计分析等功能。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

24、智慧文保监管平台-慧眼文保

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供智慧文保监管平台-慧眼文保模块的设计、开发服务： - 设备列表：支持以文物类型划分监控的列表展示；支持关键字搜索设备名称；支持以类型作为搜索方式搜索对应类型的所有设备。具体功能包括：组合查询、设备列表管理、设备导出等功能； - 实时监控：支持监控实时画面的查看，支持多屏同时查看（四屏、九屏），包括实时预览、多屏预览、全屏及退出全屏等功能； - AI告警展示：流动展示近期的AI告警情况，具体包括消息推送、声光报警、预警转工单、预警消除等功能； - 视频巡查：支持视频巡查以方案的形式进行管理，实现根据巡查方案名称和类型进行关键词查询巡查方案信息，具体包括方案类型管理、方案管理、方案统计、方案导出等功能； - 实时巡检：支持巡检过程中对画面进行暂停、切换巡检画面等操作，支持巡检过程中用户抓拍或录像取证相关巡检问题信息； - 巡查策略：支持自定义需要巡查的视频点位、切换时间、巡查次数等，具体包括自定义视频点、自定义切换时间、自定义巡查次数、策略保存与分享； - 历史回放：支持播放历史视频，支持多屏同时查看（四屏、九屏）。具体包括查看并播放存储在平台上的历史监控视频。系统提供时间轴或日历界面，帮助用户快速定位到需要查看的视频时间段，以及同时查看多个监控摄像头的视频，帮助用户全面了解文物监管区域的安全状况。 - 设备历史回放列表：实现基于历史回放功能的设备列表作为检索项，支持以文物类型划分监控的列表展示；支持关键字搜索设备名称；支持以类型作为搜索方式搜索对应类型的所有设备，具体包括分类查询、关键字查询等功能。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

25、智慧文保监管平台-研判预警

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供智慧文保监管平台-研判预警模块的设计、开发服务： 集成AI算法以实现人员闯入、车辆闯入、烟雾报警、火灾报警、吸烟告警、频繁逗留、周界防范、夜间出入等事件监测预警功能，具体包括： 1.通过集成的AI算法能够实时检测监控视频画面，通过深度学习模型对视频中的事件精准识别； 2.当AI算法检测到相关事件后，立即触发预警机制，通过大屏系统显示预警信息，并同时向安全管理人员发送预警通知。通知方式支持短信、电话和大屏声光报警等方式； 3.AI算法能够收集并分析事件数据，生成详细的监测报告。报告包括事件信息、时间、位置、行为特征等，为安全管理提供科学依据。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

26、智慧文保监管平台-预案编制

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供智慧文保监管平台-预案编制模块的设计、开发服务： - 预案基础信息管理：支持预案的基本信息维护管理，用户可上传预案名称、预案类型、预案级别、编制部门、预案附件等基本信息。该基础信息管理支持新增、修改、删除、组合查询等操作； - 预案流程管理：在预案基础信息管理功能基础上，支持用户通过节点配置的流程图方式拖拽预案处置流程图。该流程图支持用户修改节点、删除节点、添加节点、导出流程图等操作； - 辅助决策管理：支持用户为预案配置相关法律法规、政策文件、处置案例、应急措施、相关标识等辅助决策的信息，并支持用户编辑该类信息，从而方便用户在突发事件匹配预案功能模块中实现突发事件的辅助决策作用； - 预案发布：支持发布编制完成的基础预案信息，发布完成的预案将正式进入预案库中供平台调用； - 预案导出：系统支持用户批量导出预案基本信息，同时针对预案的附件支持单个下载操作。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

27、智慧文保监管平台-联动处置

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供智慧文保监管平台-联动处置模块的设计、开发服务： - 点位查看：AI告警事件点位落图管理，具体包括事件点位落图、事件点位空间查询、列表展示等功能。 - 详情信息：支持用户在地图或者列表上点击查看事件点的详细信息，具体信息内容包含：事件标题、时间、描述、涉事文物、详细地址、经纬度坐标、现场图像等内容； - 处置记录：支持用户按照查询的事件详情信息内容为基础，以时间轴方式实时呈现该事件的处置全过程。该处置过程内容包含：处置单位、处置人、联系方式、处置状态、反馈内容、相关附件等信息； - 类似事件：提供用户根据当前突发事件涉及的文物类型、报警类型和报警地点等相关信息，自动匹配相似的经典事件集，该事件集支持查看相似事件的详细处置经过； - 参考预案：根据文物告警事件，系统能够匹配相关电子预案信息，一键推送至大屏上进行展示。该匹配功能支持用户手动关键字查询匹配操作； - 转城运工单：系统实现与江宁区一网统管平台的对接（采购人负责协调对接相关事项），告警事件可以江宁区工单方式进行推送区级进行处置，同时收集并反馈区工单处置结果。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

28、智慧文保监管平台-事件上报

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供智慧文保监管平台-事件上报模块的设计、开发服务： - 事件列表：通过对接江宁区一网统管统一用户体系（采购人负责协调对接相关事项），实现用户授权认证操作，授权用户通过小程序可快速上报突发事件信息，上报完成信息后支持以列表方式进行呈现； - 事件处置：支持用户在手机端上进行事件处置操作，该事件处置信息可实时同步至大屏端进行呈现； - 统计分析：根据用户需求，支持按照事件级别、涉及监管文物、事发区域等关键要素，实时统计全区文物监管事件信息和趋势分析展示。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

29、智慧文保监管平台-设备管理

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供智慧文保监管平台-设备管理模块的设计、开发服务： - 监控管理：提供监控设备管理操作，包含：监控设备的新增、修改、删除等操作； - 监控分组：提供用户根据实际需求，对监控进行分组管理，该模块主要功能包含：监控组新增、监控组的删除、监控组关键字查询、监控组修改等相关操作； - 监控标签管理：提供用户根据监控所监管文物相关信息，自定义对监控进行标签设置，设置的标签为后期用户关键字查询、视频巡检等相关应用提供基础支撑。该功能主要内容包含：标签新增、标签删除、标签统计、标签查询和关联标签监控导出和统计分析功能。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

30、智慧文保监管平台-预案配置

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供智慧文保监管平台-预案配置模块的设计、开发服务： - 组织架构配置：用户根据预案的内容对总指挥部和现场指挥部的相关组织架构进行配置，包括总指挥部组织架构配置和现场指挥部组织架构，前者提供针对相关预案的突发事件处置所涉及相关成员单位的部门名称、负责人姓名、联系方式、成员单位职责等内容配置功能，后者提供预案设置现场指挥部和处置小组相关信息配置，主要内容包含牵头单位、联合部门、相关小组成员及联系方式和小组职责等； - 应急资源配置：根据预案内容，通过对接江宁区数据共享交换平台获取并展示原配置相关应急资源信息（采购人负责协调对接相关事项），应急资源信息内容主要包含资源名称、行业领域、专业类别、数量、主管单位、联系人、联系电话、存放位置以及坐标等信息。当预案完成应急资源配置后，当突发事件发生时，系统将通过预案自动匹配相关应急资源供决策者调度； - 应急专家配置：根据预案内容，通过对接江宁区数据共享交换平台获取并展示原配置相关应急专家信息（采购人负责协调对接相关事项），应急专家配置内容主要包含专家名称、专家职称、行业领域、专业类别、联系方式、擅长领域等信息。当预案配置完成应急专家后，当突发事件发生时，系统将通过预案自动匹配相关应急专家供决策者调度； - 应急队伍配置：根据预案内容，通过对接江宁区数据共享交换平台获取并展示原配置相关应急队伍信息（采购人负责协调对接相关事项），应急队伍配置内容主要包含队伍名称、行业领域、专业类别、队伍人数、队长姓名、联系电话、主管单位以及坐标地址等信息。当预案配置完成应急队伍后，当突发事件发生时，系统将通过预案自动匹配相关应急队伍供决策者调度。该应急队伍数据信息需通过江宁区数据共享交换平台进行对接。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

31、智慧文保监管平台-系统管理

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供智慧文保监管平台-系统管理模块的设计、开发服务： - 用户管理：通过对接江宁区一网统管用户体系（采购人负责协调对接相关事项），将对接的数据进行入库操作作为系统用户的基础信息。该模块支持新增用户、修改用户、删除用户、冻结、重置密码、权限分配、用户导出等相关操作； - 权限管理：将数据和功能进行权限划分。用户通过创建不同的角色信息，可分配不同的功能权限和数据权限给相关角色，从而实现不同用户能够操作不同的功能应用和看到不同数据信息的需求。该功能模块主要包含：角色新增、角色修改、菜单配置、功能按钮配置、角色分配功能权限、角色配置数据权限等； - 部门管理：支持用户对部门信息进行统一管理。该功能模块主要内容包含：部门树展示、部门关键字查询、部门新增、部门修改、部门删除等操作。该部门信息将在新增用户时提供强关联匹配操作； - 字典管理：实现系统各功能模块下拉菜单选项管理、枚举值管理、系统参数配置。主要功能包含字典数据分类定义与结构化管理（含字典数据的新增、修改、删除、查询）、字典项管理（含字典项新增、修改、删除、查询）、导入与导出等内容。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

32、智慧文保监管平台-微信小程序

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供智慧文保监管平台-微信小程序的设计、开发服务： - 统一登录授权：微信小程序对接江宁区一网统管平台的统一用户体系（采购人负责协调对接相关事项），授予平台用户登录小程序的权限，具体内容包括统一用户体系对接、小程序登录、一键登录认证、用户信息同步与更新。 - 事件管理：以列表方式支持用户查看突发事件信息内容，该模块主要内容包含事件列表管理、事件信息筛选查询、事件详情查看、事件处置跟踪等相关功能； - 消息管理：提供消息推送功能，当有突发事件或预警信息时，系统自动将该信息推送至具有权限的用户手机上，用户将通过消息管理模块实时掌握最新消息。消息管理主要功能包含消息列表、消息已读。 - 设备管理：支持用户在手机上实时查看所有设备信息，该模块主要展示内容包含设备名称、监控的对象文物信息、设备安装地址及坐标、监控状态、操作（实时预览、视频回放）； - 工单管理：系统支持查看推送至江宁区工单平台的不可移动文物监管相关工单的详细信息。用户可通过工单状态、工单时间等维度进行关联查询，并展示该工单的当前处置全过程信息； - 我的信息：支持用户进行基本信息设置、查看当前账号的历史消息、查看当前账号所上报的突发事件信息和涉及到当前用户待办的工单信息管理。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

33、文保智慧监管平台接口对接

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | - 提供文保智慧监管平台与江宁区“一网统管”平台对接的开发服务（采购人负责协调对接相关事项），实现对接内容描述如下： 1、工单对接：文保智慧监管平台通过对接江宁区“一网统管”平台实现AI告警信息处理工单的新增、启动、停止和删除等操作； 2、工单参数配置接口对接：文保智慧监管平台通过对接江宁区“一网统管”平台实现文保智慧监管平台当前用户岗上的工单编辑和参数配置。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

★（二）商务要求

1.服务要求

（1）供应商根据采购人需求完成本项目平台各项业务功能建设，设计科学合理，易用性强，满足采购人需求，做好本项目相关系统间的对接工作。

（2）供应商项目实施与服务需符合国家、行业的相关规定规范，并负责施工过程的安全管理。供应商按照国家相关建设规范，严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心规划、设计，强化建设管理，以确保项目质量和安全。

（3）供应商负责本项目所有土建施工、硬件设备安装调试、软件部署调测（包括所有软件安装完毕后的系统调测）、系统联测及技术支持等各项工作。

（4）服务期内，一旦系统发生问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内设备的一切质量问题，更换部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

2.实施要求

（1）总体要求

中标供应商交付的货物和服务应当完全符合招标（采购）文件规定、投标文件所承诺的数量和规格要求，合同签订后应提供详尽的项目管理办法，成立专门的项目管理组，由专人负责，确保项目按时按质进行，并保证实施质量、进度和安全，达到以下目标：

①进度目标，确保项目在预定的时间内完成；

②质量目标，项目达到招标要求，并圆满通过采购人组织的验收。

③安全目标，中标供应商在整个合同履约期内,遵守有关安全生产的法律、法规、规范、规章和规范性文件等的要求或规定，健全规章制度，落实安全生产责任制，不发生安全生产事故。确保文保智慧监管平台不受到未经授权的访问、损坏、泄露或破坏的影响，并维护信息的机密性、完整性和可用性。

（2）实施要求

①视频监控建设要求

按照中华人民共和国国家标准《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》（GB/T 16571-2012）和《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）要求，根据江宁区不可移动文物分类情况，因地制宜提供视频监控摄像机安装实施服务，服务内容包括但不限于立杆架设、管线敷设、摄像机点位确定、摄像机选型、摄像机安装调整等。

②运维要求

为了保证本项目相关设备能够稳定可靠地运行，需进行设备保修、软件升级、定期巡检等运维工作。

- 人员要求

为保障项目按时按期顺利进展，供应商需成立专职保障团队，全职支撑本项目的需求。专职保障团队需建立责权统一的项目管理机制，建立高效协同协作流程，根据项目要求分阶段制定工作目标与计划，全力保障本期建设任务准时、稳定完成。

专职保障团队人员构成需求如下：

①项目经理1人，总牵头全面负责本项目的整体管理工作；

②技术负责人1人，牵头负责本项目涉及的软硬件开发设计相关工作；

③程序员不少于1人，具备三年及以上相关工作经验，牵头负责本项目涉及的软件开发相关工作。

- 安全要求

根据国家信息安全的要求，供应商须确保视频传输安全、稳定。供应商需完善本单位的信息技术安全管理、建立信息技术安全责任制和相关规章制度、操作规程，定期开展内部自检，保障相关系统和数据的信息安全，如果被第三方检测出高危漏洞或者发生重大安全问题，采购人有权对供应商进行处罚。

智慧文保监管平台至少应满足国家信息安全等级保护二级‌要求（非涉密）。

- 保密要求

①知识产权要求

供应商应保证对项目中全部软件（包含二次开发）均享有知识产权或者得到软件所有人授权能够再次授权采购人不限次使用，并保证授予采购人和最终用户上述全部软件非独占的长期许可使用权。采购人或最终用户在使用过程中不应受到第三方关于侵犯知识产权的指控。如有任何上述指控，供应商应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。

②保密要求

供应商中标后必须与采购人签订保密协议，约定供应商对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据（含视频数据）和信息负有完全和严格的保密义务，如一旦发现相关数据泄漏，采购人有权追究其法律责任；若因供应商违约造成经济损失的，供应商须赔偿采购人因此遭受的所有损失。未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。未经采购人同意，不得将采购人的数据透露给第三方或利用采购人的数据从事盈利性工作。

- 验收要求

①设备材料安装完成、服务交付（即视频管理、AI分析告警、30天视频存储、网络传输服务开始提供）、软件完成部署和调试并交付后，由供应商发起申请，采购人组织初验。初验通过后，江宁区不可移动文物监管巡查技术服务平台正常运行1个月（包括前端视频监控正常工作，视频综合管理服务、AI算法服务、视频存储服务、数据传输服务正常提供，文保智慧监管平台稳定运行），由供应商发起申请，采购人组织履约验收，验收结果应以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②设备软件完成安装、调试，服务交付（视频管理、AI分析告警、30天视频存储、网络传输服务交付）且达到技术规范书规定的指标后，可进行初步验收测试。初步验收规范(包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署初步验收协议，系统试运行。

③江宁区不可移动文物监管巡查技术服务平台所有性能指标达到技术规范书的要求（包括前端视频监控正常工作，视频管理、AI分析告警、30天视频存储、网络传输服务正常提供，文保智慧监管平台正常运行）且试运行满一个月，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，事先提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单，提供验收、核对并提供采购人要求的完备的验收材料。

- 项目服务要求

本项目服务期为三年，自项目最终验收通过之日起计算。服务期间，除提供视频管理、AI分析告警、30天视频存储、网络传输服务外，还应提供系统软、硬件维护服务，确保江宁区不可移动文物监管巡查技术服务平台稳定运行。其中：

①供应商应对立杆、摄像头等硬件及网络管线进行巡检维护；对接入的视频监控进行日常巡检和节假日支撑保障，视频监控在线率不低于90%，运维内容包括但不限于每周固定巡检、月度巡检报告、节假日巡检和值班服务等内容。

②供应商对本项目软件提供运维服务，包括软件交付后的错误或缺陷修复、性能优化、数据定期清理等，采购人有软件升级要求时，供应商应提供升级服务和技术支持，费用包含在报价中。

- 培训要求

①中标供应商应提供培训课程，并提供至少1次的现场培训服务；

②现场培训的培训地点及培训时间由采购人指定；

③应通过培训使培训对象掌握所提供产品的使用、维护等各个方面；

④中标供应商负责培训相关的所有费用。

- 报价要求

①报价为全包费用报价，最终投标报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。投标最终报价应包含但不限于设备采购安装费、备品备件费、现场办公费、场地费、交通费、劳务费、伴随服务费、专用工具等所有含税费用及项目实施过程中涉及到的一切费用（监控摄像机电费除外）。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

②供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订且满足进场条件120个日历天。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求签订合同时提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过20分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

- 评标方法与评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中5.1-5.3项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微型企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10 | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 15 | 客观分 |
| 2.2 | 检测报告 | 视频综合管理平台及AI能力算法服务：投标人提供的视频综合管理平台及AI能力算法服务经过网络安全等级保护(DJCP)测评，得分70及以上（等级测评结论至少为“中”）。 投标人提供2024年1月1日以后的满足上述要求的网络安全等级保护测评报告（至少包含报告封面、基本信息和等级测评结论）得2分。 注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求内容(功能)的说明及关键信息，否则不予认可。 以上检测报告功能参数可以进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看。 | 2 | 客观分 |
| 2.2 | 项目技术方案 | 评委根据投标人提供的项目技术方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.需求分析；2.监控布点原则分析；3.总体设计；4.详细设计。 （1）上述每项内容完善、针对性强、内容把握准确、措施有力的，该项得1.5分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、内容把握较准确、措施较有力的，该项得1分； （3）上述每项内容基本完善、基本有针对性、内容把握基本准确，措施基本有力的，该项得0.5分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包括（每项内容逐条阐述）：1.实施组织架构；2.实施部署；3.安装调试；4.质量保障。 （1）上述每项内容完善、针对性强、内容把握准确、措施有力的，该项得1.5分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、内容把握较准确、措施较有力的，该项得1分； （3）上述每项内容基本完善、基本有针对性、内容把握基本准确，措施基本有力的，该项得0.5分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 运维服务方案 | 评委根据供应商提供的运维服务方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.服务体系；2.服务内容；3.服务流程；4.故障解决方案。 （1）上述每项内容完善、针对性强、内容把握准确、措施有力的，该项得1.5分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、内容把握较准确、措施较有力的，该项得1分； （3）上述每项内容基本完善、基本有针对性、内容把握基本准确，措施基本有力的，该项得0.5分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案综合评分，包括（每项内容逐条阐述）：1.培训计划；2.培训内容；3.培训实施；4.培训质量管理。 （1）上述每项内容完善、针对性强、内容把握准确、措施有力的，该项得1.5分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、内容把握较准确、措施较有力的，该项得1分； （3）上述每项内容基本完善、基本有针对性、内容把握基本准确，措施基本有力的，该项得0.5分； （4）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩情况 | 投标人提供2021年1月1日（含）以来类似业绩，每提供1个得2分，最多6分。（业绩时间以合同签订时间为准，合同应能反映相关内容，合同盖章签字部分所在页等实质性内容须清晰，不清晰或未提供的不得分）。 | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的项目经理（1人）： （1）具有信息系统项目管理师证书得2分； （2）具有系统规划与管理师证书得2分； （3）具有ITSS IT服务项目经理证书得2分。 本项最多得6分（提供相关人员证书及投标人为其缴纳的2024年10月1日以来任意1个月的社保缴纳证明，证明材料缺项或未提供的不得分）。 | 6 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入本项目的技术负责人（1人）： （1）具有系统分析师证书得2分； （2）具有系统集成项目管理工程师证书得2分。 （3）具有网络工程师证书得2分 本项最多得6分（提供相关人员证书及投标人为其缴纳的2024年10月1日以来任意1个月的社保缴纳证明，证明材料缺项或未提供的不得分）。 | 6 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 除项目经理和技术负责人外，投标人拟投入本项目的团队成员中： （1）具有高级工程师职称证书，每提供一人得2分，最多得2分； （2）具有系统分析师证书，每提供一人得2分，最多得2分； （3）具有网络规划设计师证书，每提供一人得2分，最多得2分； （4）具有系统架构设计师证书，每提供一人得2分，最多得2分 本项最多得8分，以上人员一人多证不重复计分。 （提供相关人员证书及投标人为其缴纳的2024年10月1日以来任意1个月的社保缴纳证明，证明材料缺项或未提供的不得分）。 | 8 | 客观分 |
| 5.4 | 履约能力4 | 投标人具有“视频平台”类、“视频AI分析”类系统软件著作权登记证书的，每提供1个得1分，最多得5分，未提供不得分（提供软件著作权证书扫描件）。 备注：所提供证书“软件名称”与评标标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 5 | 客观分 |
| 5.5 | 履约能力5 | - 投标人具有信息化工程与技术服务能力评价（CN-IETS)证书，一级及一级以上得2分，一级以下得1分； - 投标人具有SDCA软件服务商交付能力证书，一级得2分，二级至四级得1分； - 投标人具有云服务信息安全管理体系认证证书得2分， - 提供上述证书复印件，未提供不得分。本项最高得6分。 | 6 | 客观分 |
| 6.系统演示 |  |  |  |  |
| 6.1 | 系统演示 | 评委根据投标人提供的演示视频（总演示时间不超过20分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： 1、智慧文保监管平台-文保态势 支持设备总数、在线设备总数、告警设备（总告警数、今日告警数、待处理告警数）的数据总览，支持展示实时的设备在线数，支持基于GIS地图展示文物分布，展示文物概况，概况中可查看文物基础信息、文物告警趋势、该文物对应的监控列表。 2、智慧文保监管平台-慧眼文保 支持分行政区管理文物对应的监控设备，显示设备的在线和离线状态；可通过文物级别、文物类型、文物名称筛选；视图可切换展示1、4、9宫格；视频显示摄像头名称、时间。 3、智慧文保监管平台-研判预警 支持根据不同角色的数据权限，展示对应状态为待处理、待复核、已处理、未处理的工单数据。在待处理和待复核页面，可查看当前处理人是自己的告警事件。工单信息包括告警类型、告警图片、文物名称、设备名称、设备码、当前处理人、状态、告警事件等、文物地址。支持针对告警信息进行跟进、办结、忽略告警，跟进时支持填写跟进时间及跟进情况、上传图片操作。 4、智慧文保监管平台-设备管理 支持展示设备信息，展示内容必须包含摄像头名称、设备号、关联文物、在线/离线状态信息。 5、智慧文保监管平台-微信小程序 支持微信小程序展示告警信息，包括文物名称、告警类型、告警图片、告警设备、安全员（所属行政区）、告警时间。展示待处理和已办列表，支持对告警进行处理，处理时可进行跟进、办结、忽略告警操作。 评委根据演示效果进行评分，每一条演示项功能点完全覆盖、符合业务逻辑的得2分；功能点覆盖较完全、业务逻辑较符合的得1分；功能点覆盖不够全面、业务逻辑不清晰不得分。采用类似真实系统成功演示的，每项得对应分值，最多得10分；采用系统原型（DEMO）或PPT成功演示的，每项得分减半，最多得5分 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面像素不清晰无法辨认的不得分） | 10 | 主观分 |
| 7.节能环保 |  |  |  |  |
| 7.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求作出明确响应。

2.采购文件技术要求中要求投标时提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；采购文件要求签订合同时提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件实质性要求提供证明材料的，作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。