招　标　文　件

项目名称：南京市第十二初级中学等校实验实践重点建设学校实验室项目

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0120

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年5月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………88

- 投标文件格式………………………………94

第一章  投标邀请

受南京市教育技术装备中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市第十二初级中学等校实验实践重点建设学校实验室项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0120

2.项目名称：南京市第十二初级中学等校实验实践重点建设学校实验室项目

3.预算金额：540万元（采购包1：290万元；采购包2：250万元）

4.最高限价：本项目不设最高限价。

- 5.采购需求（简介）：采购包1为南京市第一中学思益学校等12校配备中学跨学科实验实践设备；项目包括对教室多媒体设备、实验室木器、实验室相关仪器等设备，为学校开展跨学科实验实践提供支撑。采购包2为南京市高淳区滨湖小学等13校配备小学跨学科实验实践设备；项目包括对教室多媒体设备、实验室木器、实验室相关仪器等设备，为学校开展跨学科实验实践提供支撑。（详细内容见本招标文件第四章）

同一投标人可以参与其中一个或多个采购包，但最多只能在其中一个采购包中被推荐为中标候选人。本项目开评标顺序依次为采购包1、采购包2。同一投标人参与多个采购包投标时，在前面一个采购包中被推荐为中标候选人后，不再参加后续其他分包的评审，如：如甲公司为采购包1中标供应商，则甲公司不能参与下面采购包2的评审。

6.合同履行期限：80天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

- 本项目特定资格要求：

- 采购包1、采购包2：投标人具有有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书，或承诺分包给具有有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书且经过采购人认可的供应商实施，提供《分包承诺书》（格式见第六章）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年6月25日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。2025年6月4日9时30分至10时00分，地址：南京市秦淮区马府街18号202会议室，联系人：蔡老师，联系电话：025-84550962。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市教育技术装备中心

地  址：南京市秦淮区马府街18号

联系人：宋老师

联系电话：025-84550982

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马女士

联系电话：025-68505961

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市教育技术装备中心，联系地址：南京市秦淮区马府街18号，联系人：宋老师，联系电话：025-84550982 。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照各采购包合同金额 3 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价款的100%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目针对经各区推荐并经过遴选后的中小学实验实践应用较好的学校，共计25所。通过市、区、校三级共建的方式推动在实验实践方面形成更多示范引领作用的学校。具体配备的方向包括：	1.	以植物种植为核心的生物和科学实验实践支持系统包括配置植物水培设备、水质检测仪、溶氧仪、光强照度计等无线传感装置，支持学生开展植物栽培与环境变量影响的对比实验、观察与数据分析，提升学生对生物系统及变量控制的理解。2.	以工程设计与STEM教学为导向的跨学科实践支持系统包括提供工具加工台、结构搭建模块、简易制造设备与基础材料，支持学生围绕“设计—制作—改进”的过程，开展体现STEM理念的项目学习实验等。3.	小学科学学科融合为核心的主题的探索型实验支撑设备。

采购包1包含：南京市第十二中学、南京巿第十二初级中学、南京市科利华铁北第二中学、南京市第一中学思益学校、南京江北新区玉带实验学校、江苏省六合高级中学附属初级中学、南京市建邺初级中学、南京师范大学附属中学邺城路初中、南京市六合区实验小学、南京市瑞金路小学、南京市徐庄高新区实验小学、南京市江宁高新区中学。

采购包2包含：南京市高淳区滨湖小学、南京晓庄学院滨河实验学校、南京市江宁实验小学、南京市古雄小学、南京市考棚小学、南京市江宁区秣陵中心小学、南京市溧水区状元坊小学、南京市同仁小学、南京师范大学附属中学邺城路小学、南京市浦口区江浦实验小学、南京市中华中学浦口雨山小学、南京市中华中学浦口城南中学、南京市高淳区实验小学。

（二）项目建设遵循标准

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

- 项目清单

- 采购包1：南京市第一中学思益学校等校实验实践重点建设学校实验室项目

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化智能黑板（86寸） | 3 | 台 | 15000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 2 | 86寸一体机 | 1 | 台 | 12500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 65寸一体机 | 7 | 台 | 7500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 4 | 发布屏 | 6 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 5 | 无线快拍仪 | 7 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 | / |
| 6 | 投屏器（4路含管理） | 7 | 套 | 4500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 7 | 教室无线领夹麦克风套装（含接收器） | 54 | 套 | 750 |  | 工业 | 货物 | / |
| 8 | 教室壁挂式扬声器套装（含接收器） | 56 | 套 | 2250 |  | 工业 | 货物 | / |
| 9 | 教室无线领夹麦克风（单件） | 85 | 套 | 360 |  | 工业 | 货物 | / |
| 10 | 小组学习终端 | 168 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 11 | 移动充电柜（桌面） | 8 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 12 | 高密AP | 8 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 13 | 教师演示桌 | 1 | 张 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 14 | 准备台 | 2 | 台 | 5500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 15 | 生物实验桌 | 8 | 张 | 5500 | 核心产品 | 工业 | 货物 | / |
| 16 | 学生凳（可升降） | 188 | 张 | 130 |  | 工业 | 货物 | / |
| 17 | 学生科学桌（6人） | 7 | 张 | 2400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 18 | 中置多层收纳柜可移动 | 3 | 张 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 19 | 轻便带轮实验桌 | 10 | 张 | 1400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 20 | 木工桌 | 8 | 张 | 3000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 21 | 六边形桌 | 6 | 张 | 2400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 22 | 实木橱柜 | 6 | 延米 | 2800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 23 | 顶部可拉伸电源 | 6 | 个 | 580 |  | 工业 | 货物 | / |
| 24 | 实验边柜 | 60 | m | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 25 | 实验室吊柜 | 6 | m | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 26 | 仪器柜 | 8 | m | 1950 |  | 工业 | 货物 | / |
| 27 | 水柜 | 21 | m | 1850 |  | 工业 | 货物 | / |
| 28 | 微景观橱窗 | 2 | 套 | 20000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 29 | 展示柜 | 1 | 套 | 18000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 30 | 钢制货架 | 6 | m | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 31 | 设备周转台 | 22 | 张 | 480 |  | 工业 | 货物 | / |
| 32 | 微景观中央操作台 | 1 | 张 | 12000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 33 | 数智微景观云平台 | 1 | 套 | 30000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 34 | 教室照明 | 31 | 个 | 500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 35 | 吊顶 | 79 | ㎡ | 330 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 36 | 室内给排水改造 | 2 | 室 | 2200 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 37 | 室内强弱电综合布线 | 1 | 室 | 6000 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 38 | 教师数码显微镜（含平板） | 2 | 台 | 12500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 39 | 三目体视数码显微镜 | 3 | 台 | 3600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 40 | 学生数码显微镜（不含平板） | 20 | 台 | 6400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 41 | 100倍物镜 | 8 | 个 | 300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 42 | 学生数码放大镜 | 25 | 台 | 360 |  | 工业 | 货物 | / |
| 43 | 过保数码显微镜保养 | 1 | 套 | 6000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 44 | 微型台式曲线锯 | 7 | 台 | 2700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 45 | 微型台式圆盘锯 | 7 | 台 | 2700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 46 | 微型台钻床 | 5 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 47 | 台式砂光机 | 5 | 台 | 4200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 48 | 精密台虎钳 | 14 | 台 | 550 |  | 工业 | 货物 | / |
| 49 | 台式电热丝切割机 | 6 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 50 | 电动螺丝刀 | 16 | 个 | 160 |  | 工业 | 货物 | / |
| 51 | 10”细木工带锯 | 2 | 台 | 3180 |  | 工业 | 货物 | / |
| 52 | 13“台钻 | 2 | 台 | 4180 |  | 工业 | 货物 | / |
| 53 | 桌面X-Y轴方榫机 | 2 | 台 | 4080 |  | 工业 | 货物 | / |
| 54 | 4"x6"砂盘砂带组合机 | 2 | 台 | 1880 |  | 工业 | 货物 | / |
| 55 | 学生工具盒 | 24 | 套 | 480 |  | 工业 | 货物 | / |
| 56 | 工具墙工具 | 7 | 套 | 2210 |  | 工业 | 货物 | / |
| 57 | 3D打印机-标准 | 7 | 台 | 12000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 58 | 热熔胶枪 | 18 | 个 | 220 |  | 工业 | 货物 | / |
| 59 | 激光雕刻机 | 3 | 台 | 16500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 60 | 室内外空气环境传感器系统 | 2 | 个 | 4800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 61 | 微景观生态传感器系统 | 2 | 个 | 18000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 62 | 微景观缸 | 1 | 套 | 8000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 63 | 压力传感器 | 13 | 套 | 360 |  | 工业 | 货物 | / |
| 64 | 测力计、弹簧秤、砝码 | 13 | 套 | 35 |  | 工业 | 货物 | / |
| 65 | 微型拉压传感器（含单路数值显示器） | 16 | 个 | 470 |  | 工业 | 货物 | / |
| 66 | 拉压传感器专用4路数值显示器 | 2 | 套 | 1200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 67 | 桥梁模型结构材料 | 8 | 套 | 750 |  | 工业 | 货物 | / |
| 68 | 铁架台 | 8 | 套 | 150 |  | 工业 | 货物 | / |
| 69 | 热成像仪 | 1 | 套 | 2050 |  | 工业 | 货物 | / |
| 70 | 种植区新风系统 | 4 | 套 | 3640 |  | 工业 | 货物 | / |
| 71 | 种植区加湿机 | 8 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 72 | 种植区嵌入式吸顶空调系统3P | 3 | 台 | 8500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 73 | 种植区嵌入式吸顶空调系统5P | 1 | 台 | 10000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 74 | 遮光窗帘 | 40 | ㎡ | 160 |  | 工业 | 货物 | / |
| 75 | 环境监测表（温度、湿度、CO2） | 4 | 个 | 900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 76 | 种植实验区三层保温玻璃观察墙 | 20 | ㎡ | 1050 |  | 工业 | 货物 | / |
| 77 | 物联网水培种植架 | 24 | 套 | 11800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 78 | RO自来水过滤套装（含过滤模块、水箱、柜体、水泵） | 6 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 79 | 种植耗材 | 5 | 套 | 7000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 80 | 种植实验电子资源 | 5 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 81 | 物联网溢水检测器 | 5 | 个 | 150 |  | 工业 | 货物 | / |
| 82 | 鱼菜共生系统 | 4 | 套 | 9000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 83 | 双向智能温控发芽箱 | 11 | 台 | 4200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 84 | 孵蛋箱 | 8 | 台 | 250 |  | 工业 | 货物 | / |
| 85 | 桌面种植机 | 12 | 台 | 1690 |  | 工业 | 货物 | / |
| 86 | 智能鱼缸 | 8 | 套 | 520 |  | 工业 | 货物 | / |
| 87 | 芦丁鸡饲养展示箱 | 2 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 88 | 自动喂食器 | 6 | 台 | 380 |  | 工业 | 货物 | / |
| 89 | 堆肥箱 | 1 | 台 | 500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 90 | 五合一笔式水质测试仪 | 45 | 个 | 780 |  | 工业 | 货物 | / |
| 91 | 数显电子温度计 | 45 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 | / |
| 92 | 便携式溶氧仪 | 10 | 个 | 420 |  | 工业 | 货物 | / |
| 93 | 二氧化碳检测仪 | 10 | 个 | 850 |  | 工业 | 货物 | / |
| 94 | 高中生物传感器套件 | 6 | 个 | 7800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 95 | 土壤氮磷钾检测仪 | 8 | 个 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 96 | 土壤湿度监测仪 | 6 | 个 | 280 |  | 工业 | 货物 | / |
| 97 | 数显果实糖度速测仪 | 10 | 台 | 580 |  | 工业 | 货物 | / |
| 98 | 数显叶绿素速测仪 | 10 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 99 | 光强照度计 | 14 | 个 | 300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 100 | 光谱照度仪 | 4 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 101 | 高压灭菌锅 | 1 | 台 | 9500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 102 | 超净工作台 | 1 | 台 | 17500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 103 | 培养基搅拌器 | 1 | 台 | 500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 104 | 手持匀浆机 | 6 | 套 | 1050 |  | 工业 | 货物 | / |
| 105 | 粉碎机 | 1 | 台 | 560 |  | 工业 | 货物 | / |
| 106 | 裸眼VR一体机 | 1 | 台 | 49000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 107 | VR一体机 | 6 | 台 | 24200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 108 | 教学资源 | 1 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 109 | 初中理化生教学软件 | 6 | 套 | 8600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 110 | VR眼镜 | 2 | 套 | 6000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 111 | 冰箱 | 1 | 台 | 3150 |  | 工业 | 货物 | / |
| 112 | 小型风洞（大） | 1 | 套 | 8000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 113 | 便携式流速仪 | 1 | 套 | 2200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 114 | 专业天文望远镜 | 1 | 个 | 16800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 115 | 入门天文望远镜 | 10 | 台 | 1300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 116 | 智能天文控制盒 | 1 | 个 | 2700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 117 | 智能天文望远镜 | 1 | 台 | 3600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 118 | 高速摄影相机 | 1 | 套 | 10500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 119 | 延时摄影相机（室内） | 15 | 套 | 1560 |  | 工业 | 货物 | / |
| 120 | 便携手持摄像机 | 1 | 套 | 5200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 121 | 手持气象站（含开源主板） | 10 | 个 | 3000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 122 | 教学用数字气象站 | 2 | 套 | 23000 |  | 工业 | 货物 | / |

- 采购包2：南京市高淳区滨湖小学等校实验实践重点建设学校实验室项目

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化智能黑板（86寸） | 6 | 台 | 15000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 2 | 86寸一体机 | 5 | 台 | 12500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 65寸一体机 | 2 | 台 | 7500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 4 | 发布屏 | 1 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 5 | 无线快拍仪 | 3 | 台 | 1250 |  | 工业 | 货物 | / |
| 6 | 投屏器（4路含管理） | 8 | 套 | 4500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 7 | 教室无线领夹麦克风套装（含接收器） | 6 | 套 | 750 |  | 工业 | 货物 | / |
| 8 | 教室壁挂式扬声器套装 | 6 | 套 | 2250 |  | 工业 | 货物 | / |
| 9 | 小组学习终端 | 196 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 10 | 移动充电柜（桌面） | 10 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 11 | 8口网络交换机 | 3 | 台 | 400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 12 | 高密AP | 11 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 13 | 升降可移动桌 | 1 | 张 | 2200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 14 | 学生凳（可升降） | 415 | 张 | 130 |  | 工业 | 货物 | / |
| 15 | 学生科学桌（4人） | 5 | 张 | 2200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 16 | 学生科学桌（6人） | 56 | 张 | 2400 | 核心产品 | 工业 | 货物 | / |
| 17 | 学生科学桌（8人） | 10 | 张 | 2600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 18 | 中置多层收纳柜可移动 | 4 | 张 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 19 | 椭圆形实验桌 | 1 | 张 | 8000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 20 | 中置实验单水槽 | 5 | 张 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 21 | 顶部可拉伸电源 | 10 | 个 | 580 |  | 工业 | 货物 | / |
| 22 | 实验边柜 | 73 | m | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 23 | 实验室吊柜 | 5 | m | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 24 | 中药柜 | 4 | 延米 | 2600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 25 | 中药调剂柜 | 4 | 张 | 2400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 26 | 水柜 | 16 | m | 1850 |  | 工业 | 货物 | / |
| 27 | 钢制货架 | 8 | m | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 28 | 设备周转台 | 26 | 张 | 480 |  | 工业 | 货物 | / |
| 29 | 教室照明 | 24 | 个 | 500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 30 | 吊顶 | 65 | ㎡ | 330 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 31 | 教师数码显微镜（含平板） | 2 | 台 | 12500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 32 | 三目体视数码显微镜 | 3 | 台 | 3600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 33 | 学生数码显微镜（不含平板） | 10 | 台 | 6400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 34 | 学生数码放大镜 | 267 | 台 | 360 |  | 工业 | 货物 | / |
| 35 | 微型台式曲线锯 | 4 | 台 | 2700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 36 | 微型台式圆盘锯 | 4 | 台 | 2700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 37 | 微型台钻床（ | 3 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 38 | 台式砂光机 | 3 | 台 | 4200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 39 | 精密台虎钳 | 8 | 台 | 550 |  | 工业 | 货物 | / |
| 40 | 台式电热丝切割机 | 6 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 41 | 电动螺丝刀 | 8 | 个 | 160 |  | 工业 | 货物 | / |
| 42 | 学生工具盒 | 30 | 套 | 480 |  | 工业 | 货物 | / |
| 43 | 工具墙工具 | 1 | 套 | 2210 |  | 工业 | 货物 | / |
| 44 | 3D打印机-标准 | 2 | 台 | 12000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 45 | 3D打印笔 | 48 | 个 | 350 |  | 工业 | 货物 | / |
| 46 | 热熔胶枪 | 35 | 个 | 220 |  | 工业 | 货物 | / |
| 47 | 激光雕刻机 | 1 | 台 | 16500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 48 | 种植区新风系统 | 1 | 套 | 3640 |  | 工业 | 货物 | / |
| 49 | 种植区加湿机 | 2 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 50 | 种植区嵌入式吸顶空调系统3P | 1 | 台 | 8500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 51 | 3P空调挂机 | 1 | 台 | 8500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 52 | 环境监测表（温度、湿度、CO2） | 1 | 个 | 900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 53 | 物联网水培种植架 | 34 | 套 | 11800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 54 | RO自来水过滤套装（含过滤模块、水箱、柜体、水泵） | 8 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 55 | 种植耗材 | 7 | 套 | 7000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 56 | 种植实验电子资源 | 8 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 57 | 物联网溢水检测器 | 1 | 个 | 150 |  | 工业 | 货物 | / |
| 58 | 鱼菜共生系统 | 5 | 套 | 9000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 59 | 双向智能温控发芽箱 | 12 | 台 | 4200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 60 | 孵蛋箱 | 13 | 台 | 250 |  | 工业 | 货物 | / |
| 61 | 桌面种植机 | 18 | 台 | 1690 |  | 工业 | 货物 | / |
| 62 | 智能鱼缸 | 26 | 套 | 520 |  | 工业 | 货物 | / |
| 63 | 芦丁鸡饲养展示箱 | 3 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 64 | 自动喂食器 | 9 | 台 | 380 |  | 工业 | 货物 | / |
| 65 | 五合一笔式水质测试仪 | 104 | 个 | 780 |  | 工业 | 货物 | / |
| 66 | 数显电子温度计 | 132 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 | / |
| 67 | 便携式溶氧仪 | 18 | 个 | 420 |  | 工业 | 货物 | / |
| 68 | 二氧化碳检测仪 | 18 | 个 | 850 |  | 工业 | 货物 | / |
| 69 | 土壤氮磷钾检测仪 | 14 | 个 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 70 | 土壤湿度监测仪 | 14 | 个 | 280 |  | 工业 | 货物 | / |
| 71 | 数显果实糖度速测仪 | 20 | 台 | 580 |  | 工业 | 货物 | / |
| 72 | 数显叶绿素速测仪 | 5 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 73 | 光强照度计 | 12 | 个 | 300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 74 | 旋转蒸发仪 | 1 | 台 | 3400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 75 | 榨油机 | 1 | 台 | 950 |  | 工业 | 货物 | / |
| 76 | 制茶机 | 1 | 台 | 1690 |  | 工业 | 货物 | / |
| 77 | 粉碎机 | 11 | 台 | 560 |  | 工业 | 货物 | / |
| 78 | 电动中药切片机 | 2 | 套 | 1200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 79 | 小型提取装置 | 2 | 套 | 1900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 80 | 冰箱 | 5 | 台 | 3150 |  | 工业 | 货物 | / |
| 81 | 真空保鲜机 | 2 | 台 | 588 |  | 工业 | 货物 | / |
| 82 | 塑封机 | 1 | 台 | 850 |  | 工业 | 货物 | / |
| 83 | 电子秤 | 27 | 套 | 100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 84 | 专业天文望远镜 | 1 | 个 | 16800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 85 | 入门天文望远镜 | 10 | 台 | 1300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 86 | 智能天文控制盒 | 1 | 个 | 2700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 87 | 智能天文望远镜 | 1 | 台 | 3600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 88 | 地拉幕布 | 2 | 套 | 1300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 89 | 落地补光灯 | 4 | 台 | 550 |  | 工业 | 货物 | / |
| 90 | 高速摄影相机 | 2 | 套 | 10500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 91 | 延时摄影相机（室内） | 8 | 套 | 1560 |  | 工业 | 货物 | / |
| 92 | 便携手持摄像机 | 2 | 套 | 5200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 93 | 无线拾音麦克风 | 2 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 94 | 全景摄像机 | 2 | 台 | 8500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 95 | 监控控制键盘 | 1 | 台 | 1400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 96 | 点阵笔实验交互平台授权 | 60 | 支 | 600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 97 | 4路硬盘录像机 | 1 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 98 | 手持气象站（含开源主板） | 10 | 个 | 3000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 99 | 教学用数字气象站 | 2 | 套 | 23000 |  | 工业 | 货物 | / |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

采购包1：

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体化智能黑板（86寸） | 1、尺寸：显示区域≥86英寸； 2、分辨率：3840×2160； 3、亮度：≥350cd/m²； 4、对比度：≥4000:1； 5、触控技术：响应时间≤4ms，≥10点触控； 6、接口：≥2×USB 3.0、1×Type-C、≥2×HDMI、1×RS232、RJ45网口、音频输入/输出； 7、音频系统：多声道； 8、材质：防眩光钢化玻璃，玻璃硬度≥莫氏7级，三拼接平面一体化设计；全贴合技术减少反光，可视角度≥178°； 9、存储：内存≥4G，存储≥32G； 10、网络：无线连接和蓝牙，支持WiFi6； 11、内含ops模块内存：≥8G DDR4，硬盘：≥256G SSD固态硬盘，OPS具备独立复位按键；内置无线网卡，有线网卡，集成显卡和声卡，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥6个USB接口，HDMI ≥1个，音频耳机输出/麦克输入各1个； 12、内置一体化摄像头，摄像头有效像素≥1300W； 13、包含视频展台（壁挂或桌面由学校选择）。 |
| 2 | 86寸一体机 | 1、尺寸：显示区域≥86英寸； 2、分辨率：3840×2160； 3、亮度：≥350cd/m²； 4、对比度：≥4000:1； 5、触控技术：响应时间≤4ms，≥10点触控； 6、接口：≥2×USB 3.0、1×Type-C、≥2×HDMI、1×RS232、RJ45网口、音频输入/输出； 7、音频系统：多声道； 8、表面玻璃材质：防眩光钢化玻璃，玻璃硬度≥莫氏7级，可视角度≥178°； 9、存储：内存≥4G，存储≥32G； 10、网络：无线连接和蓝牙，支持WiFi6； 11、内含ops模块内存：≥8G DDR4，硬盘：≥256G SSD固态硬盘，OPS具备独立复位按键；内置无线网卡，有线网卡，集成显卡和声卡，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥6个USB接口，HDMI ≥1个，音频耳机输出/麦克输入各1个； 12、内置一体化摄像头，摄像头有效像素≥1300W； 13、包含移动支架或壁挂安装。 |
| 3 | 65寸一体机 | 1、尺寸：显示区域≥65英寸； 2、分辨率：3840×2160； 3、亮度：≥350cd/m²； 4、对比度：≥4000:1； 5、触控技术：多点触控； 6、接口：≥2×USB 3.0、1×Type-C、≥2×HDMI、1×RS232、RJ45网口、音频输入/输出； 7、音频系统：多声道； 8、表面玻璃材质：防眩光钢化玻璃，玻璃硬度≥莫氏7级，可视角度≥178°； 9、存储：内存≥4G，存储≥32G； 10、网络：无线连接和蓝牙，支持WiFi6； 11、内含ops模块内存：≥8G DDR4，硬盘：≥256G SSD固态硬盘，OPS具备独立复位按键；内置无线网卡，有线网卡，集成显卡和声卡，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥6个USB接口，HDMI ≥1个，音频耳机输出/麦克输入各1个； 12、内置一体化摄像头，摄像头有效像素≥1300W； 13、包含移动支架或壁挂安装。 |
| 4 | 发布屏 | 1、尺寸：显示区域≥40英寸； 2、分辨率：4K 3、亮度：≥400cd/m²； 4、对比度：≥4000:1； 5、触控技术：多点触控； 6、接口：≥2×USB 、≥1×HDMI、RJ45网口； 7、音频系统： ≥2×5W ；8Ω； 8、表面玻璃材质：防眩光钢化玻璃，玻璃硬度≥莫氏7级； 9、存储：内存≥16G，存储≥256G； 10、包含壁挂架，壁挂安装。 |
| 5 | 无线快拍仪 | 1、功能要求：用于教师实时视频展示。 2、主要参数： 像素：800万； 拍摄灵活性：可多关节，多角度调节拍摄方向，支持旋钮放大缩小; 影像区域：A3幅面； 连接：支持有线无线连接、含USB连接线和无线网卡； 电池续航：6小时，具有电量显示功能； 无线传输距离：30米。 3、安装部署： 安装部署在教师讲台位置，预留充电位。 |
| 6 | 投屏器（4路含管理） | 1、功能要求：配合电视机和触控一体机使用，用于手机平板笔记本等终端设备快捷投屏； 2、主要参数： 1）4K分辨率投票，4路投屏同屏显示，画面支持多种布局、音量控制、电子白板批注。无线投屏功能兼容主流学习终端操作系统； 2）视频输出：4K/30FPS，可扩展一键式录制； 3）扫码下载遥控器APP，即可将移动终端作为投屏控制端； 3、安装部署：和显示设备连接和调试。 |
| 7 | 教室无线领夹麦克风套装（含接收器） | 1.系统组成：领夹麦克风（磁吸配件）、充电仓、接收器； 2.对频方式：近距离磁感应后自动对频 ； 3.无线性能：采用2.4G无线传输，≥30米稳定传输； 4.电池：麦克风续航6小时，提供麦克风快充收纳盒； 5.接收器:有源扬声器供电，无需外接电源； 6.安装：含接收器安装及供电配件。 |
| 8 | 教室壁挂式扬声器套装（含接收器） | 1.系统组成：每套含1只全频有源音柱、1只全频无源音柱； 2.单元组成：≥3*3英寸； 3.频响范围：100Hz - 15kHz ，波动范围为 ±3dB； 4.灵敏度：88dB/1W； 5.输入阻抗:2.6Ω(欧姆)； 6.功率：额定输入功率≥2*50w ，最大输入功率≥ 2*100w ； 7.啸叫抑制方式:DSP抑制 ； 8、安装：含布线、安装支架。 |
| 9 | 教室无线领夹麦克风（单件） | 1.系统组成：领夹麦克风（磁吸配件）、充电仓； 2.对频方式：近距离磁感应后自动对频； 3.无线性能：采用2.4G无线传输，30米稳定传输； 4.电池：麦克风续航6小时，提供麦克风快充收纳盒。 |
| 10 | 小组学习终端 | 1、功能要求：每组配备1台，可以查询资源、连接传感器或数字显微镜； 2、主要参数： 1）显示屏：不低于10英寸、多点触控；≥1920*1200分辨率； 2）摄像头：前置≥500万像素，后置≥800万像素； 3）存储：≥6G内存+128G存储； 4）配件：含外壳、屏幕贴膜； 3、安装部署：协助软件安装。 |
| 11 | 移动充电柜（桌面） | 1、功能要求： 支持≥20台学生学习终端充电，充电接口为Type-C； 2、主要参数： 1）机柜结构：平板充电工位分为多层，多台终端充电时保持合理的通风空隙； 2）通风：机柜左右两侧有通风口，方便柜内的热气排出； 3）充电：机柜带有识别充电系统，充电状态LED灯或屏幕有明确显示； 4）安全：每路USB有恒流充电保护、过压保护等，单个USB接口损坏后不影响其他的USB接口使用； 5）机体外部配有插座，带独立开关； 6）桌面式； 3、安装部署： 实验室内安装，方便学习终端收纳及使用。后不影响其他的USB接口使用。 |
| 12 | 高密AP | 1、功能要求：满足教室40台移动终端互动教学的接入需求； 2、主要参数： 1）协议：采用整机6流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式； 2）设计：采用三射频设计； 3）性能：整机协商速率≥3Gbps； 4）采用内置智能天线设计； 5）网口：≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，内置蓝牙； 6）每所学校1台。 3、安装部署： 1）吸顶或壁挂安装； 2）含安装所需的强弱电线材、辅助配件及对应安装调试。 |
| 13 | 教师演示桌 | 1、功能要求：满足整班教学授课使用； 2、主要参数： 1）尺寸：2400×700×850mm； 2）结构：铝木结构； 3）台面：采用≥12mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑； 4）台身：前后柜门可开、抽屉多组及键盘位一组，并预留总控电源位置和多媒体设备（如显示器、主机、实物展台等多媒体设备）储存空间；台身采用16mm厚E0级三聚氰胺板制作，1.5mm厚塑制封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。实验台下裙条（80mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚三聚氰胺板，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用； 5）五金件：采用铝合金一字隐藏式拉手、阻尼铰链三节滑轨及铰链； 6）根据学校给排水点情况配套pp水盆及三联水嘴一套，含给排水； 7）集成1路高清线，联接前端显示设备，包含1根高清线和线槽开槽及恢复。 |
| 14 | 准备台 | 1、尺寸：2000×1000×850mm； 2、结构：铝木结构； 3、台面：采用≥12mm厚实芯抗倍特板，抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑； 4、台身：下设有柜门及抽屉多组。采用16mm厚E0级生态免漆板制作，1.5mm厚塑制封边条机械封边,专用连接件连接。隐藏式一字拉手，三节滑轨及铰链，所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵，不可将板材断面直接裸露在外。所有板材加工截面需封边，实验台下裙条（80mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚生态免漆板，增加强度，板材距地25mm，防水耐用。 |
| 15 | 生物实验桌 | 1、功能要求：满足整班教学及操作实验使用； 2、主要参数： 1）尺寸：（2400±200）×（1000±200）×（640-760）mm； 2）结构：钢木结构； 3）台面：采用12mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑； 4）台身：钢架采用60×40×1.5mm方管，横梁采用40×40×1.5mm方管,台身全钢柜体内可穿线； 5）侧边配带usb接口插座； 3、安装部署： 安装部署在实验室授课区。 |
| 16 | 学生凳（可升降） | 1、功能要求：满足整班教学及操作实验使用； 2、主要参数： 1）尺寸：φ300×（380-440）mm； 2）凳面：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；表面细纹防滑；凳腿：椭圆型钢架弯弧成型，四脚，无缝钢管； 3）脚垫：材质采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 4）凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，可学生自行调节，可调范围（380-440）mm。 |
| 17 | 学生科学桌（6人） | 1、尺寸：1800×1000×（640-760） mm； 2、结构：钢木结构； 3、台面：25mm实木指拼板，边缘加厚，实木漆膜硬度达到2H—3H之间，油漆采用“五底三面”工艺； 4、台身：60x40mm钢制腿，壁厚1.5mm，经酸洗磷化处理表面喷塑。书斗用16mm厚环保E0级生态免漆板，裸露板截面1.5mmPVC封边条机械封边。 |
| 18 | 中置多层收纳柜可移动 | 1、功能要求：满足整班教学及操作实验使用； 2、主要参数： 1）尺寸：（360±20）×（900±20）×（900±20）mm； 2）结构：钢木结构； 3）台身：采用裸板厚度≥1.0mm的冷轧钢板经激光下料、CNC折弯成型、CO₂/氩弧焊组合焊接制作；所有表面连接接缝处均满焊后打磨处理，保证平整光滑。表面经除油、磷化、环氧树脂静电粉末涂装、固化流平处理，涂装膜厚不低于70μm； 4）台身设pp盒6个； 3、安装部署： 安装部署在实验室授课区。 |
| 19 | 轻便带轮实验桌 | 1、功能要求：满足整班教学及操作实验使用； 2、主要参数 1）尺寸：1200×600×（640-760） mm； 2）结构：钢木结构； 3）台面：采用≥12mm厚实芯抗倍特板，立面倒角打磨各处光滑； 4）台身：钢架采用φ50mm圆管桌腿，横梁采用50×25×1.2mm方管焊接而成，表面静电喷涂处理，底部配备万向轮底脚； 3、安装部署：安装部署在种植区。 |
| 20 | 木工桌 | 1、功能要求：满足整班教学及操作实验使用； 2、主要参数 1）尺寸：1800×900×（640-760）mm； 2）结构：钢木结构； 3）台面：25mm实木指拼板，边缘加厚，实木漆膜硬度达到2H—3H之间，油漆采用“五底三面”工艺； 4）台身：立腿采用50×50×1.5mm，横梁30×30×1.5mm的矩形管加工制作。台身书斗采用18mm厚E0级三聚氰胺板制作，1.5mm厚塑制封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵，台下设书斗一层，台身一侧可悬挂工具小件； 3、安装部署：安装部署在木工室授课区。 |
| 21 | 六边形桌 | 1、功能要求：满足整班教学及操作实验使用； 2、主要参数： 1）尺寸：边长（600-700）×（640-760） mm； 2）结构：钢木结构； 3）台面：采用≥12mm厚实芯抗倍特板，立面倒角打磨各处光滑； 4）台身：60x40mm钢制腿，壁厚1.5mm，经酸洗磷化处理表面喷塑。书斗用16mm厚环保E0级三聚氰胺板制作，裸露板截面1.5mmPVC封边条机械封边； 3、安装部署：安装部署在实验室授课区。 |
| 22 | 实木橱柜 | 1、尺寸：延米*600*2200mm，板式结构，上部柜宽度400mm； 2、柜体参数：柜体采用18mm桦木桉木心多层板制作，不低于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边，柜体组合柜造型； 3、柜上部底板采用洞洞板设计，左右两侧分别采用两级竖式储物格设计，每格储物格两侧设有导轨槽；上部中间设有挂板、支架，可放置各类工具。柜下部设有柜体、抽屉、储物格等，可用于存放小件物品。 |
| 23 | 顶部可拉伸电源 | 1、伸缩线盘采用手动拉升控制升降、下挂电源插座为三面方形插座（含USB口），内置10m电源线。 2、顶部布线及安装、顶部安装中配T型支架。 |
| 24 | 实验边柜 | 1、功能要求：满足实验设备分类及储存使用； 2、主要参数： 1）尺寸：延米×（400-600）×（600-800）mm； 2）结构：板式结构； 3）台面：采用≥12mm抗倍特板或≥25mm橡胶木，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性； 4）柜体：基材采用16mm厚E0级三聚氰胺板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制封边条机械封边,柜体设板式对开门，内设隔板一层。 |
| 25 | 实验室吊柜 | 1、功能要求：满足存放设备仪器使用； 2、主要参数： 1）尺寸：延米×（300-500）×（600-800）mm； 2）结构：板式结构； 3）柜体：基材采用16mm厚E0级三聚氰胺板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制封边条机械封边,上部板式或玻璃柜门，柜体设隔板一层。 |
| 26 | 仪器柜 | 1、尺寸：1000×500×2000mm； 2、结构：铝木结构，铝合金框架规格：前侧腿25×35×1.2㎜，后侧腿35×35×1.2㎜； 3、柜体：基材采用16mm厚E0级生态免漆板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制封边条机械封边,上部为铝合金边框对开门，铝合金边框连接件采用ABS塑料模具成型，为避免铝角刮伤师生，塑料连接件顶部要略高于铝合金。上部为铝合金边框对开门边框规格40×16×1.5mm，内嵌4mm厚玻璃，柜身内设18mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设18mm厚隔板一层。隔板前端镶装铝合金模具成型U隔板槽，可插分色条，可将存放的物品按分类标识；隔板后端采用U型钢槽加固，中隔板下采用50*25*1.2mm厚钢制喷塑方管加固支撑。 |
| 27 | 水柜 | 1、尺寸：延米×（500-600）×780mm； 2、品结构：板式结构； 3、台面：采用≥12mm厚实芯抗倍特板，台面立面倒角、打磨，各处光滑； 4、柜体：柜体采用18mm厚E0级生态免漆板加工制作，1.5mm厚塑制封边条机械封边； 5、含水盆水嘴多组； 6、含给排水。 |
| 28 | 微景观橱窗 | 1、主体尺寸（2000±100）*（1200±100）*（800±50）mm，≥15mm超白浮法玻璃，贴防爆膜； 2、底滤缸：（800±50）*（500±50）*（600±50）mm，≥10mm玻璃，贴防爆膜，水刀一体切割，双层干湿盒； 3、含20w静音水泵2台，800W加热棒1台，30W全光谱灯光6台，mini喷淋系统1套12个喷头； 4、第一次雨林造景所用植物、苔藓、石头等材料； 5、可通过数智微景观云平台，实现智能环控，手动控制，定时控制，周期控制水泵、加热棒、灯光、喷淋系统等设备； 6、可通过数智微景观云平台实时记录橱窗内环境数据如空气温度传感器、空气湿度传感器、光照度传感器、二氧化碳浓度传感器、土壤温度、土壤水分饱和度、土壤EC、水质营养浓度传感器、pH传感器等传感器数据； 7、含安装、造景、调试，以及所需的其他各种辅材。 |
| 29 | 展示柜 | 1、尺寸：（6500±50）*（400±50）*（2500±50）mm 2、结构：全铝结构； 3、材质：整体采用防水阻燃铝蜂窝饰面板加工制作； 4、钢架：采用40×40×1.5mm铝合金型材框架，专用连接件连接； 5、柜体：柜体预留≥50个生态缸位置（如：≥2L玻璃缸30个，≥5L玻璃缸20个）； 6、展示柜背部安装≥20个86盒，提供电源，便于生态缸仪器接电。 |
| 30 | 钢制货架 | 1、功能要求：满足操作实验使用； 2、主要参数： 1、尺寸：Lmm×（400-600）×（1800-2000）mm； 2、材质：钢制； 3、参数：全金属结构4～5层，立柱1.5mm、层板0.8mm的冷轧钢板，表面喷塑处理，层数间距自由调整。 |
| 31 | 设备周转台 | 1、功能要求：便于种植区设备搬运使用； 2、主要参数： 1、尺寸：（600±50）×（400±50）×（750±50）mm； 2、材质：不锈钢； 3、参数：不锈钢台面，铝合金框架，万向脚轮。 |
| 32 | 微景观中央操作台 | 1、尺寸：（3600±100）×（2400±100）×（800±50）mm； 2、结构：钢木结构； 3、台面：≥12mm厚实芯抗倍特板（原木色）边缘加厚； 4、柜体：抽屉、柜体及柜门采用18mm厚E0级三聚氰胺环保饰面板加工制作，≥1.5mm厚塑制封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵； 5、钢架：主体框架采用60*40*1.5mm冷轧钢管，焊接而成，表面经前处理 +静电喷涂环氧树脂粉末，耐酸碱，耐腐蚀； 6、拉手：一字隐藏式拉手；铰链：阻尼铰链；滑轨：三节静音滑轨； 7、微景观（2米*1.2米*0.8米）放置于操作台中央，微景观（2米*1.2米*0.8米）放置位置下方柜体内，可安装水循环系统。 |
| 33 | 数智微景观云平台 | 1、系统使用要求： 1.1 需提供电脑和手机两种应用模式； 1.2 平台服务账户需提供教师账户和学生账户，可定义管理权限； 2、系统需兼容工业物联网协议规范； 3、系统支持Wi-Fi、RJ45通信接口； 4、所有传感器及视频图像需集成到同一平台，可以远程登录使用，方便在校园任意电脑上布设； 5、软件界面要求： 5.1 根据学校要求，订制软件界面。不少于以下功能模块：视频图像、时间曲线、历史数据等； 5.2 支持GIS电子地图，传感器数据和GIS电子地图结合，地理分布更清晰，数据展现直观； 5.3 视频图像模块具有一体化视频集成功能； 5.4 视频图像模块可操作截取图片进行本地化保存； 6、含系统集成用电箱、路由器等室内弱电集成辅材及元器件，系统需能控制微景观橱窗内单一用电器功率<200W的水泵、加热棒、灯光，并完成室内平台布置且平台软件需五年更新维护，费用包含在投标总价中。 |
| 34 | 教室照明 | 1、LED 光源：Ra≥90、R9≥0；色温：4300K～5300K； 2、外形：主体材质为铝合金，吊装灯1200*300mm 或嵌入式灯 600*600mm 或板书灯或圆形灯（学校四选一）； 3、闪烁指标、蓝光指标，均达南京市地方标准《中小学幼儿园教室照明验收管理规范》（DB3201/T 1006—2020）。 |
| 35 | 吊顶 | 1）结构：50*100mm铝方通吊顶，壁厚0.8mm;板材边部无毛刺、裂边，装饰面不得有明显压痕、印痕和凹凸，目视无明显色差，耐冲击性4N.m，附着力0级； 2）基层清理，喷黑色涂料3遍，完成面颜色均匀无色差，含成品保护； 3）辅材:含吊杆、龙骨、边条等其他配件； 4）含顶部原有吊顶或灯具等拆除。 5）安装部署：教室顶部。 |
| 36 | 室内给排水改造 | 1）给水采用金属软连接与笼头连接，地上水嘴均设一控制阀门；排水采用PVC管，连接处密封； 2）国标ppr20mm管道； 3）含三角阀、金属软管、上下水管道、波纹管等配件； 4）包含从学校接水口引入教室端线管及人工。 |
| 37 | 室内强弱电综合布线 | 1、网络布线：六类网线，外套护线管或线槽，两端有水晶头、线标明确。 2、强电布线：地上采用护套管，内穿塑铜线，有效固定。按国标施工；地下采用PVC阻燃塑料管，内穿国标BV线，含二三孔插座。 3、根据学校现场实际情况，适配嵌入暗埋配电箱，单独漏保开关。 4、进户主线由校方引入室内指定配电箱。 |
| 38 | 教师数码显微镜（含平板） | 1、功能要求：用于标本切片观察； 2、主要参数： 1）光学放大倍数：≥40X-400X； 2）目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜≥PL10X/22mm； 3）物镜：超长工作距无限远平场消色差相衬物镜: 4X/N.A.≥0.1/W.D.≥9mm，成像清晰圆直径≥16.8mm；10X/N.A.≥0.25/W.D.≥7mm，成像清晰圆直径≥16.5mm；20X/N.A.≥0.40/W.D.≥5mm，成像清晰圆直径≥15.9mm；40X/N.A.≥0.6/W.D.≥2mm,成像清晰圆直径≥16mm； 4）观察头：铰链式三目，30°/45°倾斜，瞳距调节范围≥50-75mm； 5）载物台：固定式载物平台，面积≥220X160mm，机械移动平台与扩展平台；移动范围：≥110mmX75mm；玻璃载物台板；金属载物台板；可拆卸载物托座.切片托座，皮氏培养皿托座。载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.05mm， 载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.005mm； 6）照明： LED灯源亮度可调； 7）转换器：内定位物镜转换器≥4孔； 8）物镜齐焦：10→4倍 不超过0.12mm，10→20倍 不超过0.04mm，10→40倍 不超过0.04mm； 9）调焦机构：粗微同轴调焦；粗调行程≥9mm，微调精度0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩； 10）滤色片：φ45mmLBD色温转变滤色片；IF550绿色反差滤色片； 11）相衬装置：φ30mm对中望远镜；≥10X-40X可调中相衬插板； 12）成像水平：静态图像≥800万像素，实时视频分辨率≥1080P（25FPS），延迟≤200MS；支持Wi-Fi传输，多用户无线同时访问； 13）显示平板：≥9英寸； 14）软件：显示平板预装原厂图像分析软件，另提供win版本原厂图像分析软件，兼容主流操作系统； 3、安装部署： 1）显微镜应根据学校实验需求，放置在适合的桌面上，确保充足的操作空间和便于观察的距离。 2）供应商三年内每年到校进行一次进行设备维护，确保光学元件清洁。 |
| 39 | 三目体视数码显微镜 | 1、功能要求：用于实物放大观察； 2、主要参数： 1）光学放大倍数（最小范围）：7X-45X； 2）目镜：自带视度调节环； 3）物镜：变倍最小范围 0.7X-4.5X，连续变倍； 4）载物台：立柱式透射底座,调焦托架齿轮齿条升降，调焦行程≥50mm，扭力矩可调； 6）最低工作距离：100mm； 7）成像水平：静态图像最低像素320万像素； 8）配件：LED光源； 10）软件：原厂图像分析软件 ； 3、安装部署： 1）显微镜应根据学校实验需求，放置在适合的桌面上，确保充足的操作空间和便于观察的距离。 2）供应商三年内每年到校进行一次进行设备维护，确保光学元件清洁；保养后要将保养记录（内容和时间）标签粘贴在设备适合位置。 |
| 40 | 学生数码显微镜（不含平板） | 1、功能要求：用于标本切片观察； 2、主要参数： 1）光学放大倍数：≥40X-400X； 2）目镜：带视度补偿，大视场高眼点目镜≥PL10X/18mm； 3）物镜：平场消色差物镜4X、10X、20X、40X；四孔物镜转换器； 4）观察头：铰链式双目观察筒，瞳距调节范围50-75mm。零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤1.5mm； 5）载物台：复合式机械移动载物台，低手位同轴调节。带限位装置；移动范围≥76mm（X）×30（Y）mm，读数0.1mm； 6）照明：LED光源，阿贝式聚光镜N.A1.25（带光栏），粗微调同轴调节，粗调行程≥25mm微调最小读数值0.002mm，微调机构空回≤0.004mm； 7）成像水平：静态图像≥500万像素，实时视频分辨率≥1080P（25FPS），延迟≤200MS，支持远程全分辨率拍照； 8）含显微镜教学软件系统：支持多个显微镜学生端在线，1080p实时高清图像监看，高清显微图像低延迟，实时反馈镜下图像，并发实时帧率大于20帧/秒，图像清晰流畅。通过监看功能，实时了解学生试验状态，可以同时进行2X2、3X3、4X4等模式的多路监看，实时切换。可以单独放大查看单路图像；支持广播教学，任意一台图像广播到其他学生的手机或平板电脑上； 9）配件：机身提供平板固定机构（支持9-12寸平板）和充电USB口； 11）服务：协助部署，组织现场培训，对多台终端协助安装集中管理互动软件； 12）软件：预装原厂图像分析软件，兼容主流操作系统； 3、安装部署： 1）显微镜应根据学校实验需求，放置在适合的桌面上，确保充足的操作空间和便于观察的距离； 2）供应商三年内每年到校进行一次进行设备维护，确保光学元件清洁；保养后要将保养记录（内容和时间）标签粘贴在设备适合位置。 |
| 41 | 100倍物镜 | 100X物镜，分辨率≤ 0.2μm ，配合学生数码显微镜使用。 |
| 42 | 学生数码放大镜 | 1、功能要求：用于标本切片观察； 2、主要参数： 1）≥4英寸屏幕，分辨率≥800*480； 2）放大倍率：1-800x；旋钮式对焦； 3）灯光亮度可调节；锂电池； 4）支持APP，无线图传；内置8GB存储空间；视频录制格式MP4.可无线传输至平板和手机； 5)含支架，含智能底光。 |
| 43 | 过保数码显微镜保养 | 1、保养范围：使用5年以上的数字成像显微镜； 2、保养内容： 1）单一校区内需要保养的显微镜数量≥10台为1套； 2）清洁光学成像系统和载物平台校准； 3）平板显示模块的软件升级和安卓系统升级； 4）数码成像系统的像差校正、聚焦和曝光设置； 5）显微镜互动教学平台的系统升级； 6）保养后要将保养记录（内容和时间）标签粘贴在设备适合位置。 |
| 44 | 微型台式曲线锯 | 1、工作台面：材质，压铸铝；尺寸160*160mm。 2、可加工材料厚度：10mm的软木，5mm硬质木料，4mm的塑料（包括PC材料）； 3、喉深：300mm； 4、电子控速：包含150 - 2,500往复次/分钟范围。其他功能：锯片导杆带内置的喷风结构，可以吹走锯屑，方便观察切缝。机头高度可调节； 5、全套配件：棱压铸铝制锯框，斜角靠尺，角度规， 12支细齿锯条， 12支超细齿锯条， 12支粗齿锯条。 |
| 45 | 微型台式圆盘锯 | 1、可加工材料厚度：10mm软木, 3mm塑料 (包括亚克力和印刷线路板PCB).1.5mm的有色金属、玻璃纤维、PC卡； 2、其他功能：齿形皮带的锯片轴；可刻度的角度规； 3、工作台面：压铸铝，160 x 160mm； 4、全套配件：80齿、58mm高速钢圆锯片，10齿、50mm钨钢齿圆锯片，100直齿、50mm高速钢圆锯片。 |
| 46 | 微型台钻床 | 1、工作台面：带棱压铸铝件，尺寸220*120mm； 2、压铸机头，平皮带3级铝制滑轮，转速1800-8500rpm，带有可调钻孔深度刻度板的铬制进给杆，3个球轴承，可调节钻孔深度刻度板； 3、条柱到钻轴处的喉口深度140mm，1.0/1.5/2.0/2.4/3.0/3.2mm孔径共6个不同尺寸的三开槽口精确钢制筒夹； 4、机身结构：可调节挡板带刻度，钢条柱280mm，直径20mm。 |
| 47 | 台式砂光机 | 1、可加工材料：软硬木，有色金属、钢、塑料（树脂玻璃及玻璃纤维），软木及橡胶木及橡胶； 2、主要功能：砂磨长边、端截面、半径及斜角。带齿皮带驱动（减速比 7.3:1），电子控速，速度范围250-750rpm，轮盘直径250mm。最大磨砂高度125mm，工作台275*105mm (朝内倾斜15度，朝外倾斜45度)； 3、机器配件：自粘圆盘树脂金刚砂纸#150，#240。 |
| 48 | 精密台虎钳 | 1、主要功能：可自行竖立或固定，带球窝头虎钳可多角度旋转，包括紧靠桌面；带有可拆卸的橡胶垫用于保护敏感的工件；工作台和桌面用夹具或者吸盘固定。 2、钳口有垂直和水平V形槽口，用于夹紧圆形工件，夹持宽度70mm，高度250mm，钳口宽度75mm，钳口开口60mm,夹持高度35mm，桌面夹持厚度60mm。 |
| 49 | 台式电热丝切割机 | 1.工作台面： 390*280mm，固定器及金属丝卷盘，可沿横杆移动以完成斜角切割； 2.主要功能：双绕组变压器； 3.发光指示灯指示运行状态； 4.电热丝的温度可在100度到200度的范围内进行调节； 5.全套配件：30米、直径0.2mm金属加热丝。 |
| 50 | 电动螺丝刀 | 1、电压：4V； 2、夹持能力：6.35mm内六角； 3、电池：锂电2.0Ah； 4、扭力设定：3档可调； 5、最大扭力：≥5N.m； 6、包含配套批头套组、延长杆、加磁器、收纳盒。 |
| 51 | 10”细木工带锯 | 1、对木料进行横切，纵切，开料，曲线切割； 2、配有带安全钥匙的机械开关； 3、有可以连接集尘器的接口； 4、动平衡校准铸铝锯轮； 5、工作台可45°倾斜； 6、电机输出功率：≥0.2kw； 7、电压/赫兹/电流：220V/50Hz/1.5A； 8、电机转速：≥1400RPM； 9、锯条长度：1800±100mm； 10、锯条宽度范围：3-13mm； 11、锯条转速：≥700m/min； 12、最大切割高度：≥120mm； 13、喉口宽度：245±5mm； 14、工作台尺寸：≥350*320mm。 |
| 52 | 13“台钻 | 1、对木材进行钻孔，钻孔深度可调； 2、感应电机提供出色钻孔能力； 3、转速多档可调， 调节方便快捷； 4、高强度扳手钻夹头夹持； 5、可调定深功能方便重复钻孔； 6、铸铁机头坚固稳定减少震动； 7、三分式主轴升降手柄操控更加方便； 8、重型铸铁底座，配有安装槽方便安装固定工具； 9、铸铁机加工工作台配有 T 槽方便安装夹具台钳等工具； 10、工作台可 360°旋转与 90°倾斜，顺滑齿条升降结构移动方便定位准确； 11、金属立柱支撑稳定牢靠； 12、前电源开关配有安全卡舌； 13、电机输出功率：≥0.25kw； 14、电压/赫兹/电流：220V/50Hz/2.4A； 15、电机转速：≥1400RPM； 16、主轴转速：180-2740RPM； 17、档位：≥12； 18、回转直径：≥330mm； 19、钻夹头夹持范围：≥16mm； 20、钻夹头锥度：JT3； 21、钻孔能力：≥16mm； 22、主轴行程：≥80mm； 23、主轴锥度：MT2； 24、工作台尺寸：285mm（圆形）； 25、工作台倾斜角度：≥90°； 26、工作台旋转范围：0-360°； 27、钻夹头到工作台最大距离：≥410mm； 28、钻夹头至底座最大距离：≥625mm。 |
| 53 | 桌面X-Y轴方榫机 | 1、对木料开方孔，快捷制作榫孔； 2、左右两侧配有长度限位器； 3、带可调挡块的燕尾型柱式导轨； 4、活塞辅助回弹支杆可调节下压开榫速度； 5、长尺寸进刀杆可多点定位，开榫省力； 6、钻夹头配有双面保护罩； 7、钻深限位器提供额外支撑，方便重复开孔； 8、铸铁机身与工作台增加稳定性减少振动； 9、电机功率：≥0.25kw； 10、电压/赫兹/电流：220V/50Hz/2.4A； 11、电机转速：≥1400rpm； 12、刀轴直径：25.4mm（含16mm/19mm衬套）； 13、榫刀规格：6/8.0/9.5/12.7mm； 14、最大钻孔深度：≥75mm； 15、工作台左右移动行程：≥165mm； 16、工作台前后移动行程：≥100mm； 17、靠山尺寸：≥50*180mm。 |
| 54 | 4"x6"砂盘砂带组合机 | 1、对木材或其他材质进行平面打磨与异型曲面打磨； 2、砂带可以倾斜变化打磨角度； 3、砂带配有快换结构，可以调节砂带的位置； 4、配有急停开关可以快速关停设备； 5、有可以连接集尘器的接口； 6、电机功率：≥0.2kw； 7、电压/赫兹/电流：220V/50Hz/2.2A； 8、砂带规格：≥100x915mm； 9、砂盘尺寸：≥150mm； 10、砂盘转速：≥2800rpm； 11、砂带转速：≥490m/min； 12、砂盘工作台尺寸：≥230x160mm； 13、砂盘工作台偏转：0-45°； 14、砂带倾斜角度：0-90°； 15、角度尺：有。 |
| 55 | 学生工具盒 | 专用配套工具箱20件套，含18种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：木工凿子，1把，3/4”；美工刀，1把，包胶；木工锉，1把，8"半圆；剪刀，1把，多用；羊角锤，1把，0.5KG木柄；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺，1把，300mm；螺丝刀，1把，6*125+-铬钒钢，芝麻柄；老虎钳，1把，8"黄黑双色柄；卷尺，1把，3m*12.5mm；G形夹，1把，3"；有机玻璃钩刀，1把，钩刀带两把刀片；木工鸡尾锯，1把，锰钢三面齿，磨齿锯；木工铅笔，1支；小水平尺，1把，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°；墨斗，1个，新型迷你墨斗；磨刀石一块。 |
| 56 | 工具墙工具 | 工具墙包含：4件套一字头塑柄螺丝刀1套、4件套十字头塑柄螺丝刀1套、4件套钢丝钳1套、4件套尖嘴钳1套、4件套活动扳手1套、3件套硬木柄羊角锤1套、迷你钢锯1件、3件套迷你钢锯条1套、橡塑公制卷尺3M, 5M1件、7件套多用螺丝批1套、10件套公制链式内六角扳手1.5-10mm1套、多用割刀、重型割刀刀片*10共6套不锈钢剪刀160mm共1件、脱脂生胶带、电工绝缘胶带各2件、剥线钳2件、水平尺16寸1件、10件套金刚石锉刀1套、美工刀共2件、不锈钢工具刀2件。 |
| 57 | 3D打印机-标准 | 1.成型技术：采用熔融沉积成型（FDM）方式； 2.打印尺寸与结构：打印尺寸不低于 250 × 250 × 250 mm；整机结构应具备稳定性，建议采用金属框架，配合金属与玻璃类外壳材料； 3.工具头配置：喷嘴最高温度不低于 300 ℃；标配0.4 mm喷嘴，并可兼容0.2 mm、0.6 mm、0.8 mm喷嘴；工具头具备自动维护装置（如切刀）以保障持续打印性能； 4.加热平台：热床最高加热温度不低于110℃（支持不同电压条件下正常运行）； 5.兼容耗材类型：支持多种热塑性材料打印，包括但不限于 PLA、PETG、TPU、ABS、ASA、PVA、PET、PA、PC 等常见类型； 6.操控界面与通讯功能：设备配有不小于4英寸的彩色触摸屏（分辨率不低于1080*720），具备有线及无线网络连接功能；支持触控屏幕、移动端应用与桌面端应用三种控制方式，并支持远程管理与视频监控功能； 7.传感与辅助功能：工具头配备高精度测距装置，可实现微米级测量；支持首层扫描、挤出校准及热床自动调平；设备内置高清摄像头（分辨率不低于1920×1080）用于远程监控与记录；具备断料监测与续打功能；配有机箱温度传感器，可实时显示舱内温度； 8.多材料自动供料系统：供料系统具备自动识别耗材信息与耗材余量估算功能；支持多通道并联使用（不低于4通道），实现多材料或多色自动切换打印，具备自动续料功能。 |
| 58 | 热熔胶枪 | 1、主要功能：粘合金属，木材，塑料、玻璃，陶瓷，陶器，纸板，皮革，聚苯乙烯泡沫和纺织品； 2、机身性能：胶合时间≤30秒，未固定前可移动更改粘接位置； 3、工作性能：PTC温控器精确控制在200℃，3个可更换的金属胶嘴； 4、包括四根胶棒。 |
| 59 | 激光雕刻机 | 1、激光头水平小于0.5MM，激光头功率不小于100W； 2、工作幅面： 不小于900*600mm； 3、重量：不大于180KG； 4、工作平台：蜂窝平台； 5、精度：定位精度不低于0.01mm，雕刻精度不低于0.0125mm，最小雕刻尺寸汉字1.8x1.8mm ,字母0.8x0.8mm； 6、支持格式：BMP,PLT,AI,CDR,DXF等； 7、最大雕刻速度：1000mm/s ，最大切割速度：300mm/s ； 8、其他功能：水保护系统及断水报警，256色分层输出，180度坡度雕刻，断电续雕，脱机工作。 |
| 60 | 室内外空气环境传感器系统 | 1、接口支持：RS485；可以被“数智微景观云平台 ”纳管； 2、空气检测：包含空气温度传感器：量程：-20 ~ + 120℃，精度：0.1℃；空气湿度传感器：量程：0~100%RH，精度：1%RH；光照度传感器：量程：0~200000 Lux，精度：1Lux；二氧化碳浓度传感器：量程：0-5000ppm，精确度 ±50ppm； 3、轻百叶箱设计。 |
| 61 | 微景观生态传感器系统 | 1、接口支持：RS485； 可以被“数智微景观云平台 ”纳管； 2、土壤检测：包含温度：量程：-10 ~ + 80℃，精度：0.1℃；土壤水分饱和度：量程：0～100%，精度：0.1%；土壤EC：量程：0 ~ 20mS/cm，精度：10uS/cm； 3、水质营养浓度检测：包含水质EC：量程：0 ~ 20mS/cm，分辨率：10uS/cm 准确度 ±5％； 4、PH检测：水体酸碱度检测，量程：0~14，分辨率：0.01，误差：±0.5； 5、氧气检测：量程：0~25%；分辨率：0.1；误差：±3%FS； 6、红外球摄像机：7寸高清网络红外球机132 万像素；采用高效红外阵列，照射距离达100m，红外灯寿命达3万小时。室外球达到IP66防护等级；支持自动聚焦；水平方向360°连续旋转, 垂直方向0°-90°；水平键控速度为0.1°~160°/s, 垂直键控速度为0.1°~120°/s；焦距：4.7-94mm, 20倍光学；含学校安装调试系统对接平台控制； 7、包含数据采集器：与计算机USB接口通讯，无须外接电源，最大采样率80K；可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接口实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，采用连线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，采用BT自锁接口。 |
| 62 | 微景观缸 | 钢化玻璃，大小形状不同（定制），≥2L玻璃缸30个，≥5L玻璃缸20个。 |
| 63 | 压力传感器 | 1.量程：0-100kg； 2.灵敏度：1.5±0.1 mV/V； 3.综合精度：0.1%F·S； 4.蠕变：±0.05%F·S/30min； 5.非线性：±0.05%F·S； 6.滞后误差：±0.05%F·S； 7.重复性误差：±0.05%F·S； 8.零点温度系数：±0.03%F·S/10℃； 9.输出温度系数：±0.03%F·S/10℃； 10.输入阻抗：735±35Ω； 11.输出阻抗：700±3Ω； 12.绝缘阻抗：2000MΩ； 13.激励电压：5~12VDC； 14.工作温度范围：-20~+70℃； 15.允许过负荷：120%F·S； 16.密封等级：IP67； 17.材质：不锈钢； 18.配件：含线缆Φ3 * 2m/Φ5 * 3m；含控制显示仪表。 |
| 64 | 测力计、弹簧秤、砝码 | 1、测力计：盒式测力计、最小刻度0.1N、最大行程5N、含挂钩及拎环； 2、钩码：组合钩码、10g*1、20g*2、50g*2、200g*2。 |
| 65 | 微型拉压传感器（含单路数值显示器） | 1）采用S型梁结构，拉，压均可使用； 2）不锈钢材质； 3）螺纹受力配套螺丝； 4）精度：0.1％； 5）尺寸：≤19*16*6mm； 6）量程：0-20kg； 7）含单路数值显示器及连接线； 8）含两侧标准挂钩等配件； 9）功能：用于桥梁模型斜拉索拉压力测试。 |
| 66 | 拉压传感器专用4路数值显示器 | 1）输入方式：mV信号、标准变送信号； 2）测量精度:士0.02%(FS)/(23℃士5℃)； 3）采样速度:10 次/秒:80 次/秒； 4）显示方式：5位0.8英寸高亮LED数码管，亮度四级可调；显示范围-19999--99999； 5）报警输出：四路继电器，每路可选下限、上下限、上下限区间报警:触点容量:(3A/220VAC)； 6）模拟量输出:0-5V、1-5V、4-20 mA等可选； 7）通讯接口：标准串行RS-232/485双向接口、多机地址范围0-99:波特率2400-38400bps； 8）供电：220vac； 9）功能：用于教学模型压力显示数值。 |
| 67 | 桥梁模型结构材料 | 1）尺寸：单桥跨度在60-80cm； 2）桥墩：根据学校设计图，制作带夹件的端桥墩； 3）桥体：根据学校设计图，制作木制为主的桥梁结构含拉索线和螺丝等配件； 4）每套包含：10个单桥； 5）功能达成：用于梁桥、拱桥、斜拉桥等桥梁模型搭建所需材料； 6）安装部署：供应商协助学校将手绘设计图用CAD分解为零件加工图纸，并采用加工中心或激光雕刻等设备按该图纸进行加工处理，部分金属配件协助定制完成。 |
| 68 | 铁架台 | 1)材质：钢制； 2）底宽：300mm;柱居中：500mm高； 3）上部及中部配套扣件； 4）功能：用于桥梁模型搭建。 |
| 69 | 热成像仪 | 1、连接方式：WIFI、蓝牙； 2、热像素大小：17um；分辨率80*60；热灵敏度100mk； 3、对象温度范围：-20℃-120℃；精度±5%； 4、安装方式：结合移动终端使用 5、图像显示模式：红外图像、可见光图像、MSX； 6、msx距离可调：15cm-无穷远。 7、续航时间：≥90分钟。 |
| 70 | 种植区新风系统 | 1、功能要求：本系统旨在通过密闭空间换气，确保良好的空气流通和室内空气质量。系统通过485通讯模块与管理系统连接，实现集中控制与管理； 2、主要参数： 1）尺寸：≥970*360*230mm； 2）额定风量：≥300m³/h； 3）额定电压：220v； 4）额定功率：≥40w； 5）噪音：≤35dB（A） 6）支持WiFi无线连接； 7）空气净化功能； 3、安装部署： 含人工安装和配件。新风机安装位置确保室内美观协调。同时，安装过程中需特别注意管道的布局与密封性，以避免漏风和影响系统效率。 |
| 71 | 种植区加湿机 | 1、≥10kg/h雾化量； 2、可调节雾化大小，风量可调； 3、静音不扰； 4、双管出雾； 5、可接自来水可抽水加湿； 6、不锈钢雾化片； 7、尺寸≥480*340mm; 8、可定时控制； 9、功率≥500w； 10、含上下水安装。 |
| 72 | 种植区嵌入式吸顶空调系统3P | 1、功能要求：调节种植区植物生长所需温度； 2、主要参数： 1）3P吸顶机； 2）变频冷暖空调； 3）制冷量：≥7000w； 4）制热量：≥9000w； 5)电压：220V; 6）循环风量：≥1300m³/h； 7）管道及辅材：含5米铜管及所需辅材； 8）含吸顶空调人工安装费。 3、安装部署： 设备应安装于教室顶部，合理布局以确保空气流通和温度均匀，同时考虑到设备的维护与检修便捷性。 |
| 73 | 种植区嵌入式吸顶空调系统5P | 1、功能要求：调节种植区植物生长所需温度； 2、主要参数： 1）5P吸顶机； 2）变频冷暖空调； 3）制冷量：≥12000w； 4）制热量：≥135000w； 5)电压：380V; 6）循环风量：≥2000m³/h。 7）管道及辅材：含5米铜管及所需辅材； 8）含吸顶空调人工安装费； 3、安装部署： 设备应安装于教室顶部，合理布局以确保空气流通和温度均匀，同时考虑到设备的维护与检修便捷性。 |
| 74 | 遮光窗帘 | 1）材质：全遮光PVC材质，立体面料； 2）双面防水涂层； 3）拉珠升降，铝合金上下卷管。 |
| 75 | 环境监测表（温度、湿度、CO2） | 1）尺寸：B5纸张左右大小； 2）LCD数字显示，自动校准，使用温度：0-70℃； 3）CO2测量范围：0-5000PPM，分辨率：1PPM，精度50PPM±5%； 4）测量温度范围：0-50℃，分辨率：0.1℃，精度±0.5℃； 5）湿度：0-99%，分辨率 1%，精度±5%； 6）通信方式：ZigBee：IEEE 802.15.4。 |
| 76 | 种植实验区三层保温玻璃观察墙 | 1）铝合金型材90系列； 2）三层5mm3C认证钢化玻璃，玻璃间间隔6mm，内置密封条，隔音和密封效果； 3）根据后期设计图封闭。 |
| 77 | 物联网水培种植架 | 1、外形尺寸：长度800mm（±150mm）×宽度800mm（±150mm）×高度1500～2400mm； ▲ 2、模块化种植层：种植层可以允许根据需要进行模块化搭建（顺序调整或组合扩展），除种植机下部为落地多个水箱不可以调整外。本架提供的模块化种植层不低于三层，分别是1）较低高度的叶菜类种植层；2）中等高度的果菜种植层；3）较高（不低于1米）攀爬植物种植层。三层摆放顺序或多台种植架同类聚合，中标后根据学校需要选择。 3、主体结构：由耐用材料制成的框架或管槽组装而成，如金属、合金或高强度工程塑料，确保结构稳固耐用。 ▲ 4、模块化水槽：水槽采用无毒材料（如PP、PVC、ABS）制成，具有模块化设计。系统应支持各种种植层的独立供水，便于进行不同营养液的对比实验，水槽数量与种植层层数一一对应。水槽和每个种植层之间，水电路采用隐藏式设计，没有外置管网。每一层安装对流小风扇。 ▲5、光强光质模块：两种可变可调模式均可以，分别是：1）固定式光谱可调灯具模式：每层配置的植物专用LED灯具单灯功率不低于150W，具备多通道光谱调节功能，支持典型红蓝光谱调节与预设植株成长所需光谱场景，调节方式可为控制面板控制、平台远程控制或通过物联网系统统一调控。灯具应支持多层独立控制，每层光照均匀度（照度最小值/最大值）不低于0.7，能够满足植物均衡生长与光谱对比教学需求。对用于攀爬类植物的种植层，应布设足够密度的垂直光照灯具，保障植物藤蔓阶段的立体生长所需光强。2）灯光模块化手工调整模式：每层设有不少于4个可更换灯具安装位，支持高低功率LED植物补光灯具的自由更换（低功率灯具额定功率为8～18W，高功率灯具额定功率为20～30W）。灯具拆装无需工具，方便学生操作。每种功率等级应提供2种典型红蓝光谱配方，便于教学中进行光谱效果对比实验。每套种植架至少配置6只高功率灯具和10只低功率灯具，用于满足多种光照组合实验需求。灯具配置应保证每层光照均匀度不低于0.7。对用于攀爬类植物的种植层，应设置适配结构的垂直安装灯位，配置垂直光源以支持植物向上延展生长过程中所需的光环境。 6、智能控制与物联网：支持接入多种传感设备，如温度、湿度、光照、营养液浓度等传感器，实时监测环境参数。本项目每个种植架均配有物联网网关和1个高清摄像头。每层补光灯、水循环、潮汐水位设定、摄像头、对流小风扇开启等均可通过支持主流操作系统的手机APP进行远程控制。提供数据记录和分析功能，支持实验数据的收集、存储和导出，辅助教学和研究； 7、安装部署：安装时需确保地面平整，以保证系统的稳定性和使用安全；系统应靠近排水口，或设计合理的排水方案，方便废水和剩余营养液的处理。供应商需在三年质保期内，每学期提供一次运维检查，包括清洗管路，确保设备正常运行； 8、教学支持：提供详细的设备使用说明书和操作手册，方便教师和学生了解设备功能和使用方法。提供相关的实验指导方案或教学资源，支持教学 |
|  |  | 活动的开展。 |
| 78 | RO自来水过滤套装（含过滤模块、水箱、柜体、水泵） | 1、用于自来水过滤，为无土栽培提供较高纯度的供水，出水为RO水（PH=7，EC=0，TDS=0），带物联网自动补水功能与控制模块，可通过小程序远程控制； 2、自来水过滤进水装置与控制模块 1）活性炭+pp棉+反渗透膜三级过滤，出水为RO水（PH=7，EC=0，TDS=0），最大流量60L/H，带物联网自动补水； 2）AC220V/50HZ，49w，电源配置：24V4A，进水压力0.1-0.4Mp； 3）含5米水管，超过5米另外核算（超出按15元/米核算）； 3）输入电压：220V50Hz，输出220V，最大负载10A； 4）控制模块：实现物联网控制功能，APP控制。可以与物联网液位检测仪器联动控制，可以与水泵联动控制，可以单独设置补水计划； 5）通信方式：wifi2.4G，ZigBee：IEEE802.15.4； 3、物联网RO水储水系统 支持定制,可用来存RO水，也可以当工作液水箱。含定制水箱、溢水保护快接头、内外出水快接头、底部排水口、盖子（打孔）等配件。100L-200L容积可选。含开孔，改装。 4、物联网RO水灌溉系统与装置 用于RO水灌溉，由储水系统给工作液水箱或其他需使用RO水的情况供水，含大流量水泵、物联网插座、自动收管套装等，可在APP或小程序上操作控制。 |
| 79 | 种植耗材 | 1、塑料量杯（2000mL）*8、塑料量筒（100ml)*8、塑料量筒（25ml)*8； 2、安装工具包*1、清洗工具包*3、修枝专用剪刀*2、播种镊子*20、吊夹补充装*1、育苗盘*4、种植海绵*50片； 3、叶菜类营养液（10L/桶）*3组、果菜类营养液（10L/桶）*3组、瓜类营养液（10L/桶）*3组； 4、精品优种套装：含盆栽红番茄50粒、瀑布番茄50粒、串收小番茄（红）12粒、水果黄瓜50粒、红苋菜10g、羽衣甘蓝100粒、紫叶生菜（丸粒化）500粒、奶油生菜（丸粒化）500粒、绿叶生菜（丸粒化）500粒、罗马生菜（丸粒化）500粒、樱桃萝卜500粒、水果零食甜椒（黄）12粒； 5、种植杯200个、种植杯盖200个。 |
| 80 | 种植实验电子资源 | 1、包含了四大类（叶菜、果菜、瓜类、花卉）十小类（藜科、伞形科、十字花科、菊科、苋科、旋花科等六类叶菜；以及各种番茄、黄瓜、甜椒等果菜；各类草本花卉），不低于30个品种在全人工光水培种植条件下，从催芽、育苗、生长前期、生长后期、开花期、结果期等各阶段的生长参数以及种植方案，同时能够提供不同品种植物出现问题时的应对措施和解决方案； 2、提供不低于30个品种种蔬菜花卉，从播种到采收每一步操作的图文和视频教程；提供育苗阶段每四天一次的小苗形态对比图；提供不同类型种子的浸泡时间表、催芽时间表； 3、提提供叶菜、果菜、瓜类、花卉在生长过程中对根上环境和根部环境敏感数据参数（即不同植物对于光强、光质、光周期、温度、湿度、CO2浓度、营养液EC、pH、溶氧量、N、P、K含量等），便于学生选择有效地开展对比种植实验； 4、提供不低于15个不同因素对植物生长影响的实验方案（如光照、营养液、CO2、温湿度、采收品质调控等方向），并设计不同的实验方法、实验观察内容及实验结果预测、种植实验过程记录模板，引导学生开展实验探索。 |
| 81 | 物联网溢水检测器 | 1）通信方式：ZigBee：IEEE 802.15.4； 2）反应度：0.5mm以上液位； 3）低功耗，溢水可联动报警。 |
| 82 | 鱼菜共生系统 | 1.尺寸:1200*475*1500mm(不包含龙门架高度)； 2.结构：顶部鱼缸，中部种植层，下部钢制底柜(内置沉淀仓、硝化仓、净水设备仓及控制系统)； 3.鱼缸为透明玻璃，玻璃厚度10mm，尺寸为1200*475*400mm;龙门架(高度可调，实时温度显示)，以及两盏鱼缸桶灯； 4.可水培种植20棵植物;含4根30W植物LED照明灯，暖白色仿太阳光，防水等级65，串联并排安装； 6.双水泵24W，流量2500L/H，24h不间断工作，含自动补水系统，缺水自动补水； 8.含喂食器、硝化细菌及滤材、滤棉，加热棒、鱼网、金鱼、蔬菜种子等全套耗材； 9,可在小程序上控制植物照明灯开关时长，桶灯照明开关时长、水泵流量以及时长、控制喂食器次数。 |
| 83 | 双向智能温控发芽箱 | 1、功能要求：适用于植物发芽、育苗、微生物培养，具有自动控制光照，自动加热恒温等功能，可在不同地区不同季节使用不同的种子恒温快速发芽； 2、主要参数： 1）额定容积：270L； 2）外尺寸：（600±100mm）*（600±100mm）*（2000±100mm）； 3）电源：220V，加热功率≥400W，制冷功率≥170W； 4）温控范围：5～50℃，加热制冷双向温控，加热功率400W，制冷功率170W； 5）单门左开型，中空钢化玻璃门； 6）温度数显，PTC热风循环，智能数控，LED补光； 7）含种子发芽盒、防腐喷漆托架、喷壶、保湿布。 |
| 84 | 孵蛋箱 | 1、单次孵蛋个数：≥30枚鸡蛋； 2、蜗轮蜗杆翻蛋，轴距可调，一键孵化； 3、自动补水，智能温控，温湿度双显，风道循环风设计。 |
| 85 | 桌面种植机 | 1、尺寸:不低于600*375*425mm； 2、可种植数量:≥15pcs； 3、水槽容量:≥9L； 4、种植环境湿度:40%-70%； 5、种植环境温度:5°C-35°C； 6、额定功率:44W； 7、额定电压:24V； 8、包装内含:种植机、种植配件、种植礼包、说明书等； 9、一键种植可种植多种植物，主体采用食品级材质，拥有智能光照、水循环、通风系统，灯光防眩光结构设计，安装方便。 |
| 86 | 智能鱼缸 | 1、功能要求：缸体、灯光、温度显示、自动喂食器、水泵、过滤系统内置一体，用于观赏鱼类饲养； 2、主要参数： 1）尺寸：(450±20)mm*(250±20)mm*(300±20)mm； 2）材质：缸体超白玻璃，壳体ABS材料； 3）水泵：高速无刷电机，运行噪音＜35dB； 4）无线连接：支持IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz； 5）支持一键排水，包含多色域生态灯可根据需求调整鱼缸中光照环境，配备温度传感器，搭配电热棒可自由对温度进行精准控制； 6）支持与APP相连，可以远程了解鱼缸环境情况； 7）配件包含：电热棒，物理过滤模块，生化过滤模块，排水管，电源适配器，养鱼知识卡片。 |
| 87 | 芦丁鸡饲养展示箱 | 1、四层饲养箱，高透亚克力观察窗； 2、左右背面镂空设计； 3、包含：温度计、喂水器、喂食器、鸟窝*2、加温灯、小扫把。 |
| 88 | 自动喂食器 | 1、储粮容量≥4L； 2、材质：ABS、304不锈钢； 3、供电方式：干电池； 4、支持WiFi连接。 |
| 89 | 堆肥箱 | 1、容量≥400L； 2、材质：PP＋抗紫外线； 3、壁厚：≥1.5mm。 |
| 90 | 五合一笔式水质测试仪 | 1、可测量TDS、PH、EC、SALT、温度； 2、量程：TDS 0-9990ppm； EC 0-19990us/cm；PH 0.00-14.00ph； SALT 0.01%-25.00%,0-10000ppm,10.1-200.0ppt；温度0-60℃； 3、配校准液三袋。 |
| 91 | 数显电子温度计 | 1、功能要求：用于实验室常见实验环境中的环境温度、液体温度的监测与采集。匹配生物教学分组实践场景中如种子的萌发、细菌真菌与食品的制作、测定某种食物中的能量等实验； 2、主要参数： 1）量程：-50℃-300℃； 2）精度：±0.1℃； 3）大屏数显； 4）材质：外壳ABS，探针304不锈钢。 |
| 92 | 便携式溶氧仪 | 1.功能要求：用于实验环境中溶解氧含量的监测与采集。匹配生物教学分组实践场景中如种子萌发的环境条件、光合作用、植物的呼吸作用、设计并制作生态缸等实验； 2、主要参数： 1）量程：0-40mg/L； 2）精度：±0.3mg/L； 3）饱和浓度：0-300%； 4）温度补偿：0-40℃； 5）包含校零试剂，电极膜套，补充液。 |
| 93 | 二氧化碳检测仪 | 1.功能要求：用于实验空气环境中二氧化碳含量的监测与采集； 2、主要参数： 1）量程：0-9999ppm； 2）精度：±3%； 3）分辨率：1ppm； 4）饱和浓度：0-300%； 5）工作温度：0-50℃。 |
| 94 | 高中生物传感器套件 | 1、包含无线温度传感器、无线光强传感器、无线pH传感器、无线电导率传感器、无线溶氧气氧传感器、无线土壤温湿度传感器； 2、传感器内置蓝牙无线模块，与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，通讯距离：≥30m（空旷无遮挡）； 3、无线温度传感器：量程：-40℃~125℃，分辨率：0.01℃，精度：±0.5℃，采样速率：10 次 / 秒，连续使用时间：≥120 小时，防水等级：IP67； 4、无线光强传感器：量程：0~128kLux，分辨率：1Lux，精度：±4% F.S，采样速率：10 次 / 秒，连续使用时间：≥20 小时，采用可充电锂电池； 5、无线pH传感器：量程：0~14，分辨率：0.01，采样速率：100 次 / 秒，连续使用时间：≥120 小时，防水等级：IP67； 6、无线电导率传感器：量程：电导率 0~20000μS/cm、温度 0~60℃；分辨率：电导率 8μS/cm、温度 0.1℃；精度：电导率 ±3% F.S、温度 0.5℃；采样速率：10 次 / 秒；连续使用时间：≥120 小时；防水等级：IP67； 7、无线溶氧气氧传感器：量程：溶解氧 0~20 mg/L、氧气 0~100%；分辨率：溶解氧 0.01 mg/L、氧气 0.1%；精度：溶解氧 ±0.5mg/L（10~35℃）、氧气 ±2% F.S；采样速率：100 次 / 秒；连续使用时间：≥30 小时； 8、无线土壤温湿度传感器：量程：湿度 0~100%、温度 - 40~80℃；分辨率：湿度 0.1%、温度 0.1℃；精度：湿度 ±3%、温度 ±0.5℃；采样速率：2 次 / 秒；连续使用时间：≤4 小时；探头防护等级：IP68；探针长度：70mm±6mm；探针材料：防腐特制电极；探头密封材料：黑色阻燃环氧树脂； 9、包含整理箱一个：手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质。 |
| 95 | 土壤氮磷钾检测仪 | 1、功能要求：检测土壤氮磷钾各项指标； 2、主要参数： 1）包含氮、磷、钾独立监测终端，液晶数显设计直接显示，锂电池供电，不锈钢探测针； 2）土壤氮磷钾检测仪：测量范围0-1999mg/kg，精度：±2%F.S，分辨率1mg/kg。 |
| 96 | 土壤湿度监测仪 | 1、功能要求：检测土壤湿度指标； 2、主要参数： 1）液晶数显设计直接显示，锂电池供电，不锈钢探测针，分辨率高达0.1℃； 2）湿度检测仪：量程-40-80℃，精度：±0.5℃。 |
| 97 | 数显果实糖度速测仪 | 1、功能要求：用于水果、蔬菜、饮料罐头等甜度检测，探究植物不同生长条件下对甜度的影响； 2、主要参数： 1）量程：糖度测试范围：0～32％，精度±0.1； 2）支持小程序及app双重连接。 |
| 98 | 数显叶绿素速测仪 | 1、功能要求：支持不低于以下类目检测，叶绿素含量、氮含量、叶面温度、叶面湿度；用于分析植物的光合作用效率及生长状况、蒸腾作用以及气孔开闭等生理过程，指导合理施肥、疾病预防及植物生长环境质量评估； 2、主要参数： 1）叶绿素检测范围：0.0～99.99SPAD； 2）叶面温度测量范围：-10～99.9℃； 3）氮含量测量范围：0.0～99.99mg/g； 4）叶面湿度测量范围：0.0～99.9RH% ； 5）测量时间：≤0.8 秒； 6）工作环境：-10℃～50℃且相对湿度≤85%； 7）其他：内置锂电池容量≥3000毫安。 |
| 99 | 光强照度计 | 1、量程：0-200000lux； 2、照度精度：±3%； 3、高清背光，具有数据记录读取功能； 4、LUC/FC单位转换； 5、带蓝牙功能和APP软件方便与手机智联。 |
| 100 | 光谱照度仪 | 1、波长范围380nm～780nm； 2、分光模式：交叉非对称CT 分光系统； 3、传感器：高精度 CCD； 4、手机样态、电容触控屏、锂电池、数据可以导出至电脑。 |
| 101 | 高压灭菌锅 | 1、尺寸：(600±50)mm*（650±50）mm*（1050±50）mm； 2、容积：≥75L； 3、材质：304不锈钢，外筒容器厚度：≥2mm； 4、内筒置物尺寸：φ（400±20)mm*(550±20)mm； 5、外桶容器尺寸：φ（400±20)mm*(650±50)mm； 6、额定温度/压力：134℃/0.22MPa； 7、调温范围：116-134℃； 8、数显自动电加热，手轮式加盖，配有安全联锁装置，拥有自动放气阀全启式安全阀门，包含浮球控制方式的缺水保护措施。 |
| 102 | 超净工作台 | 1.采用了任意定位移门系统； 2.外壳采用彩钢板一体成型，工作台面为SUS304拉丝不锈钢； 3.照明和杀菌系统安全互锁，可进行紫外灯定时杀菌； 4.数显式液晶控制界面，人性化设计； 5.垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净； 6.配置有HEPA高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器使用寿命； 7.洁净等级ISO Class 5 级； 8.菌落数≤0.5个/皿•时（Φ90mm培养平皿）； 9.平均风速0.25～0.45m/s； 10.噪音≤62dB（A）； 11.振动半峰值≤0.5μM（x、y、z方向）； 12.照度≥300Lx； 13.电源AC单相220V/50Hz； 14.最大功率800W； 15.工作区尺寸W（1350±50）×D（600±20）×H（500±20）mm； 16.适用人数双人/双面； 17.荧光灯/紫外灯规格及数量30W×①/30W×①。 |
| 103 | 培养基搅拌器 | 1、功能要求：搅拌培养基； 2、主要参数： 1）结构：方向盘式双柄手； 2）连接：螺纹连接形式，稳定牢固； 3）6档可调速； 4）尺寸：≥300*250*190mm； 5)功率：≥2000w； 6）含配套搅拌桶。 |
| 104 | 手持匀浆机 | 1、适用于包括植物根茎叶、花果种等样品的眼膜破碎； 2、电池续航时间：不低于10小时； 3、外形尺寸：长度不大于160mm，直径不大于25mm； 4、包含研磨棒100根。 |
| 105 | 粉碎机 | 1、负载功率：不低于2500W； 2、电机转速：不小于3200RPM； 3、粉碎程度：最细可达350目； 4、持续工作时间：不低于5分钟。 |
| 106 | 裸眼VR一体机 | 1.显示技术:采用≥25英寸电控可切换式液晶光栅裸眼3D显示技术(非贴膜式柱镜光栅技术)，裸眼 3D显示屏具有 2D 工作模式与3D工作模式，在2D工作模式下，显示屏分辨率及清晰度不受任何影响，可通过软件自动控制或者使用按键任意切换显示屏的2D与3D 工作模式； 2、3D显示刷新率≥60Hz，2D显示分辨率:3840*2160;裸眼 3D显示屏尺寸:≥25英寸:对比度:≥1000:1(typ.);2D可视角度:水平≥85°垂直≥80°；响应时间:≤14ms(GTG);3D串扰度:≤2.5%;3D观看视角:水平≥±20°； 3.可实现AR/VR交互操作，支持2D/3D自动切换； 4.支持键鼠、光学追踪空间交互笔两种交互方式； 5.具有虚拟现实显示方式与普通2D显示方式，当打开3D内容软件，显示方式由普通2D显示屏方式自动切换成3D显示方式，眼球追踪摄像头追踪到主观看者眼球后无需任何辅助眼镜即可单人观看裸眼3D显示效果；当关闭3D内容软件后，显示方式自动切换至普通2D显示方式； 6.内置硬件参数：CPU：≥六核；主频≥2.5GHz；SSD(固态硬盘)：≥512GB；内存：≥16GB;显存：≥4GB；电脑端口: USB 3.0≥2个、MiniDP≥2； 7.支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n/ac高速无线传输，支持蓝牙≥4.0。 8.裸眼式3D显示跟踪系统参数要求： 1）裸眼式3D显示追踪系统支持一键控制信号源切换； 2）裸眼式3D显示跟踪系统包含：3组红外传感器，每组红外传感器都包含2个同步双目相机，单组红外传感器即可实现对目标物的实时跟踪；3组红外传感器协同工作，可提升对目标物追踪的覆盖范围及追踪系统的精度； 3）裸眼式3D显示跟踪系统的追踪系统可实时输出当前显示系统的姿态信息，并将当前显示系统的姿态信息映射到虚拟场景，获得最精准的3D显示图像； 4）裸眼式3D显示跟踪系统支持全屏3D，60Hz刷新率； 9.交互式操作笔光学追踪参数： 1）系统配备空间交互笔:支持6自由度坐标轴和空中姿态转动；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；空间交互笔与主机采用有线连接方式保证信号稳定；采用握笔式设计，空间交互笔内置振动器,可以通过震动方式来反馈用户操作； 2）设备具备单人眼球追踪功能； 3）系统配备高清摄像头。 |
| 107 | VR一体机 | 1. 设备结构 整机为一体化设计，集成显示、计算与图像渲染功能，配备 ≥15 英寸高清显示屏，分辨率 ≥1920×1080； 2. 立体显示与交互方式 支持偏振式 3D 显示技术，非隔行式方式； 支持2D/3D自动切换，系统可在3D眼镜脱离使用范围后自动切换至2D模式； 支持触控、键盘鼠标、光学追踪交互笔等多种交互方式； 支持虚拟现实（VR）及增强现实（AR）交互操作； 3. 内容播放与拍摄功能 内置3D视频播放器，支持上下、左右格式3D视频资源； 配备高清摄像头，支持人脸检测、自拍倒计时、像素调节（支持≥200万、300万、500万）、快门音控制等功能； 4. 主机性能 存储容量 ≥256GB，运行内存 ≥8GB DDR5； 集成专用 AI 处理单元，算力 ≥15TOPS，支持机器学习任务； 支持 GPS+BDS 定位系统； 内置九轴传感系统（3轴加速度+3轴角速度+3轴地磁），角速度可编程满量程范围支持 ±250/500/1000/2000dps； 电池容量 ≥55Wh，支持 ≥65W 快充，兼容 PD3.0（PPS）协议； 5. 接口与网络能力 至少具备：USB-A ≥2、USB-C ≥2、HDMI Out ≥1、TF卡槽 ≥1、耳麦接口 ≥1； 支持以太网连接，兼容 802.11a/b/g/n/ac/ax 标准 Wi-Fi，无线频宽 ≥80MHz，支持蓝牙 ≥5.1； 6. 空间定位与跟踪系统 配备 ≥3 个独立红外空间定位传感器，每个传感器集成红外LED； 支持实时追踪系统姿态信息并映射至虚拟场景，实现精准视角联动； 支持全屏3D显示场景下的动态跟踪； 7. 配套追踪与交互设备 配备偏振式3D眼镜，无需电源，具备 ≥3个追踪标记点； 配备空间交互笔，支持6自由度坐标识别，追踪精度＜1mm，角度精度＜0.1°，通过有线方式连接主机。 |
| 108 | 教学资源 | 1、海底世界：海底世界模块包含海底生物的活动场景，利用VR一体机的特点，用户可以感受丰富多彩的海洋生物近在眼前的效果 ，还可以抓起游过的生物，360观察它的形态和动作； 2、人体器官：人体器官为单独呈现3D模型，可以通过空间交互笔抓起该器官，并能任意角度进行观看； 3、解密新冠病毒：解密新冠病毒模块，展示了三种新冠病毒的假想结构模型，并剖面展示了新冠病毒的内部结构； 4、独特的神经元：独特的神经元模块，展示了神经元的内部及外部结构，并使用动画及特效展示神经冲动的传导过程，神经冲动从神经元的树突传导到胞体，再传导到轴突的过程； 5、⼤脑的交通要塞:突触模块，展示了神经末梢的两个突触的典型结构。 6、驱动电机拆卸以国内主流的纯电动汽车动力总成进行建模，真实模拟标准拆卸流程；软件提供工具和具体操作的文字图形提示，相应模型操作部位高亮特效提示，真实还原拆卸体验； 7、液压机械臂需包含机械臂安装、机械臂仿真功能；机械臂安装需要按正确顺序安装各个机械臂零部件，完成机械臂安装后能进行仿真，机械臂仿真可以控制机械臂四个轴向运动，通过四轴控制机械臂进行工件搬运仿真。 8、电路的连接以物理实验中常用的灯泡、电池、开关建模，真实的模拟在实物连接中的各种情况，比如选取1个元件、2个元件、3个或者4个元件连接时，给出各种连接情况下的结果； 9、展现机械的爆炸状态，爆炸后可以随意抓取某个零件进行放大缩小和旋转，并提示零件名称。还原按钮可以让爆炸开的机械回到初始状态，让用户看到机械的内部结构和运行原理。 |
| 109 | 初中理化生教学软件 | - 1.要求初中理化生VR实验数量不少于200个，内容贴合国家课程标准知识点。 实验目录页要求提供具体实验简介和卡片式多实验展示两种模式，充分呈现课本中的演示实验与学生分组实验； - 2.要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作，实验模型高保真。支持用户从任意视角、任意距离观察实验台为学生直观的展示实验的反应现象或抽象化的实验原理，比如化学实验中的爆炸、火星喷溅、燃烧等，如：检验氧气的方法、细铁丝在氧气里燃烧、粉尘爆炸、一氧化碳与氧化铁的反应。物理实验中难以理解的抽象化实验的实验原理、微观现象及类似气流流动、磁场等不可视场景的可视化展示，如：换向器、电荷在金属棒中的定向移动、通电螺线管的磁场是什么样的、条形磁体的磁场分布等实验； - 3.要求理化生实验内容根据国家新课标知识点分类；1）中学物理须包含力学、能量、光学、电学、声现象实验内容与实验场景。其中需包含实验：探究音调和频率的关系、观察波形、声波能传递能量吗、光路的可逆性、放大镜使光会聚、验电器可以显示物体是否带电、热量与电流的关系、线圈不能连续转动、电磁波是怎样传播的、比较不同物质吸热的情况。2）中学化学须包含化学实验、化学计算、身边的化学物质、化学与社会发展、化学基本概念与原理等实验内容与实验场景。其中需包含实验：大块胆矾和小块胆矾溶液与氢氧化钠的反应、燃着的木条分别伸入氧气和二氧化碳、对蜡烛及其燃烧的探究、分子运动现象、水的净化的探究、反应前后物质的质量关系、木炭或活性炭的吸附性、铁制品锈蚀的条件、简易灭火器的原理、碘和高锰酸钾在水和汽油中的溶解性、洗涤剂的乳化功能。3）中学生物须包含生物与生物圈、生物与细胞、生物圈中的人、生物圈中的绿色植物、生物圈中的其他生物、生物圈中的生命的延续、健康地生活等实验内容与实验场景。其中包含实验：制作并观察人口腔上皮细胞的临时装片、绿色植物光合作用的发现、观察人体的基本组织、膝跳反射、观察洋葱根尖细胞分裂中染色体的变化、模拟膈肌的运动、用废旧纸张制作再生纸、模拟保护色的形成过程、绿叶在光下产生淀粉； - 4. 软件要求在保持既有实验场景内容的前提下，支持实验内容在硬件屏幕上2D/3D出屏效果的切换，且切换后仍可继续进行原有实验步骤的交互操作。 |
| 110 | VR眼镜 | 1. 内存容量 ≥12GB；存储容量 ≥256GB； 2. 连接能力：支持 Wi-Fi 7（IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be）；支持蓝牙 ≥5.3，兼容多设备连接；支持多链路操作（MLO）模式； 3. 感知系统：配备混合现实多传感器系统：彩色摄像头 ≥3200 万像素 ×2；iToF 深度摄像头 ×1；环境追踪摄像头 ≥4 个； 4. 显示与光学系统：每眼屏幕尺寸 ≥2.56 英寸，分辨率 ≥2160×2160（双眼 ≥4320×2160）；显示密度 ≥1200 PPI；渲染分辨率 ≥1920×1920（双眼）；刷新率 ≥90Hz，视场角 ≥105°；配备无级电动瞳距调节功能，调节范围 ≥58mm–72mm； 5. 音频系统：配置双立体声扬声器与≥4麦克风阵列；支持空间音频播放与录制功能； 6. 电池与充电：电池容量 ≥5000mAh（额定）；支持 QC4.0 / PD3.0 快充协议，充电功率支持 ≥45W。 |
| 111 | 冰箱 | 1、功能要求:用于储存生物样本：如血液、微生物培养物等；储存酶类，延长酶的活性和保存时间；保鲜培养材料：如植物材料、动物组织等；保存试剂和药品； 2、主要参数： 1）额定容积：≥200L，一级能耗； 2）制冷方式：变频风冷，三门三温。 |
| 112 | 小型风洞（大） | 1.包含内容：主机*1，电源适配器*1，发烟嘴*2，60ml雾化液*1，滤芯*1，发烟器*1，清洁布*1，清洁棉签*2，说明书*1； 2.产品尺寸：（1000±50）*（200±50）*（200±50）mm； 3.风洞测试区域尺寸：不小于400x200x140mm； 4.风洞功能：测试过程中被测试物直观可见，测试区灯光可调，关机后可进行最后一次设定参数保存； 5.安全功能：烟油余量可校准，余量不足断电保护； 6.供电方式: 12V DC供电。 |
| 113 | 便携式流速仪 | 1、测速范围 0.01-4m/s； 2、测算误差：1.5%； 3、显示：4*16位汉字液晶显示； 4、工作温度：0-50摄氏度； 5、测量深度：0.45米。 |
| 114 | 专业天文望远镜 | 1、口径:203.2mm，焦距:2032mm，焦比:10； 2、寻星镜:红点寻星镜； 3、目镜:25mm(81.28x)-1-1/4"； 4、带自动寻星。 |
| 115 | 入门天文望远镜 | 1、70mm口径，400mm焦距； 2、5*24寻星镜； 3、含三脚架，配置手机/平板夹。 |
| 116 | 智能天文控制盒 | 1、搭配天文望远镜使用； 2、自带望远镜合焦、极轴校准、自动导星、无人值守计； 划拍摄、实时叠加现场演示、行星拍摄的视频模式等； 3、自带WIFI，支持手机控制。 |
| 117 | 智能天文望远镜 | 1、智能APP控制； 2、1/2.8星光级传感器； 3、自动寻星、自动导星。 |
| 118 | 高速摄影相机 | 1、传感器类型和尺寸：1.0 英寸 CMOS 影像传感器； 2、有效像素≥2000万有效像素； 3、镜头类型：15片12组（8片非球面镜片）； 4、最大光圈：F2.8(W)-4.5(T)； 5、焦距（f）：9.0-72mm； 6、光学变焦≥8倍； 7、液晶屏类型：3.0”可翻折液晶屏； ▲8、慢动作拍摄：支持1080P分辨率下120 帧慢动作摄像和最高1000fps 超慢动作摄像； 9、防抖方式：光学防抖； 10、对焦模式：单次AF/自动AF/连续AF/DMF/手动对焦； 11、快门速度：智能自动（4 秒 - 1/2000 秒）/手动曝光（B 门，30 秒- 1/2000 秒）； 12、连拍速度：最快约20张/秒； 13、影像格式：静态影像：JPEG，RAW； 14、接口：Micro USB接口、高速USB (USB2.0)、Micro HDMI、3.5mm麦克风插孔； 15、通讯：Wi-Fi，蓝牙。 |
| 119 | 延时摄影相机（室内） | 1）摄像机：1080P、广角、F2.8； ▲2）功能：电动红外滤镜、时间切片合成、定时任务、手机APP操作； 3）配件：硅胶保护套、三脚架、遮光罩、UV滤镜、内存卡64G、2万毫安充电宝、补光灯。 |
| 120 | 便携手持摄像机 | 1、传感器类型和尺寸：1英寸CMOS； 2、镜头参数：20 mm f/2.0 镜头； 3、全像素相位对焦； 4、2英寸OLED 旋转屏556x314像素； 5、可旋转切换横竖拍，三轴云台机械增稳； 6、立体声收音； 7、支持自动轴锁； 8、包含续航手柄、迷你三脚架、无线麦克风螺纹手柄、保护壳、背夹磁铁、防风毛套、收纳包、128G高速内存卡、读卡器。 |
| 121 | 手持气象站（含开源主板） | 一、功能要求 通过开源硬件采集并分析气象数据，同时将采集数据以可视化形式呈现； 二、主要参数 1、设备包含：手持气象站、可编程主板、空气质量传感器、数据采集模块、语音合成模块、语音识别模块、USB摄像头、舵机、数据线*2、2路18650电池座及电池； 2、支持风速、风向、温度、气压、湿度、CO2等数据的测量与采集； 3、主板参数：国产4核 1.2GHz，内存: ≥512MB DDR3，硬盘: ≥ 16GB eMMC，屏幕：≥2.8寸240*320 TFT彩屏，支持图形化编程和代码编程； 4、配套气象观测、数据采集与存储、气象预警、物联网气象系统等课程资源。 |
| 122 | 教学用数字气象站 | 教学用数字气象站包含： 1、在线数字气象站，施工安装调试费含基础辅材，不含挖沟； 2、显示器、自启动遥控器及安装支架及安装费、辅助材料（电缆网线及管线）； 3、物联网智能插座，定制刷机； 4、教学适用度： 固定式的地面自动观测设备，可进行常规的环境温度、环境湿度、地表温度、大气压力、风向、风速、PM2.5、PM10、降雨量、光照强度10类气象要素观测，以及土壤温度、土壤湿度、土壤盐度要素观测；可通过显示屏实时观测数据，可通过小程序远程查看数据，可通过网页端查看实时和历史数据； 5、主体结构： 立杆地埋组件和安装支架、气象站地面仿木围栏、气象站功能提示牌、气象传感器、气象数据采集仪、太阳能供电装置、轻型百叶箱、室外防护箱、土壤传感器及土壤传感器安装箱； - 6、传感器组件：环境温度、环境湿度、地表温度、大气压力、风向、风速、PM2.5、PM10、降雨量、光照强度、土壤温度、土壤湿度、土壤盐度； - 1）环境温湿度传感器 测量范围：温度：-40～85℃，湿度：0～99.9%RH； 分辨率：温度：0.1，湿度：分辨率：0.1； 精度：温度：±0.1，湿度：精度：±2； 2）地表温度传感器 测量范围：-40～85℃； 分辨率：0.1； 精度：±0.1； 3）风速传感器 测量范围：0～80m/s； 分辨率：0.1； 精度：±（0.3+0.03V）； |
|  |  | 4）风向传感器 测量范围：0～360°； 分辨率：1； 精度：±1； 5）雨量传感器 测量范围：0～999.9mm； 分辨率：0.1； 精度：±0.1； 6）气压传感器 测量范围：400～1100hpa； 分辨率：0.1； 精度：±0.3； 7）PM2.5、PM10传感器 测量范围：PM2.5：0～500 ug/m³ ，PM10：0～1000 ug/m³； 分辨率：1； 精度：≤±10%； 8）土壤温湿度传感器 测量范围：温度：-40℃～80℃；湿度：0%RH～99.9%RH； 分辨率：温度：0.1，湿度：分辨率：0.1； 精度：温度：±0.1，湿度：精度：±2。 通讯方式：WIFI 2.4GHZ 802.11b/g/n； 安装方式：壁挂式，螺丝固定； 本地液晶显示功能。 9）土壤盐度传感器 测量范围：0～20000μs /cm； 分辨率：1μs/cm； 精度：≤±0.2%； 通讯方式：WIFI 2.4GHZ 802.11b/g/n； 安装方式：壁挂式，螺丝固定； 本地液晶显示功能； 7、信息传输： 通过WIFI、LORA、4G的其中一种方式将气象数据传输到教育城域网服务器中，实现统计分析和处理，通过公共区域数据显示器实现本地显示采集的所有气象数据。可接入到感知生长云平台，并可通过感知生长APP、小程序显示气象信息实时数据和历史数据，校内数据需发布在液晶电视上（含物联； 8、其他配件： 1）气象站观测支架：高度：3米；热镀锌管材质，表面喷塑，白色；含地垄、避雷。 太阳能供电系统 |
|  |  | 2）18V、100W单晶太阳能板； 3）12V,80Ah胶体蓄电池；（地埋箱和外置安装箱根据实际选择）； 4）蓄电池监测传感器，可监测蓄电池的电压、内阻 、温度，以及充放电电流； 5）防辐射通风罩防护等级IP54； 6）土壤传感器防腐木质安装箱； 9、教学服务：软件定制（气象数据和太阳能数据传感器的数据通过在线程序进行实时展示，学生可以随时查看并做出实验分析）、培训服务； 10、区域多气象站联网：将多个气象站数据进行整合和比较，趋势分析等；教学可视化界面定制。 |

采购包2：

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体化智能黑板（86寸） | 1、尺寸：显示区域≥86英寸； 2、分辨率：3840×2160； 3、亮度：≥350cd/m²； 4、对比度：≥4000:1； 5、触控技术：响应时间≤4ms，≥10点触控； 6、接口：≥2×USB 3.0、1×Type-C、≥2×HDMI、1×RS232、RJ45网口、音频输入/输出； 7、音频系统：多声道； 8、材质：防眩光钢化玻璃，玻璃硬度≥莫氏7级，三拼接平面一体化设计；全贴合技术减少反光，可视角度≥178°； 9、存储：内存≥4G，存储≥32G； 10、网络：无线连接和蓝牙，支持WiFi6； 11、内含ops模块内存：≥8G DDR4，硬盘：≥256G SSD固态硬盘，OPS具备独立复位按键；内置无线网卡，有线网卡，集成显卡和声卡，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥6个USB接口，HDMI ≥1个，音频耳机输出/麦克输入各1个； 12、内置一体化摄像头，摄像头有效像素≥1300W； 13、包含视频展台（壁挂或桌面由学校选择）。 |
| 2 | 86寸一体机 | 1、尺寸：显示区域≥86英寸； 2、分辨率：3840×2160； 3、亮度：≥350cd/m²； 4、对比度：≥4000:1； 5、触控技术：多点触控； 6、接口：≥2×USB 3.0、1×Type-C、≥2×HDMI、1×RS232、RJ45网口、音频输入/输出； 7、音频系统：多声道，总功率≥60W，≥4阵列麦克风； 8、表面玻璃材质：防眩光钢化玻璃，玻璃硬度≥莫氏7级，可视角度≥178°； 9、存储：内存≥4G，存储≥32G； 10、网络：无线连接和蓝牙，支持WiFi6； 11、内含ops模块内存：≥8G DDR4，硬盘：≥256G SSD固态硬盘，OPS具备独立复位按键；内置无线网卡，有线网卡，集成显卡和声卡，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥6个USB接口，HDMI ≥1个，音频耳机输出/麦克输入各1个； 12、内置一体化摄像头，摄像头有效像素≥1300W； 13、包含移动支架或壁挂支架（由学校选择）。 |
| 3 | 65寸一体机 | 1、尺寸：显示区域≥65英寸； 2、分辨率：3840×2160； 3、亮度：≥350cd/m²； 4、对比度：≥4000:1； 5、触控技术：响应时间≤4ms，≥10点触控； 6、接口：≥2×USB 3.0、1×Type-C、≥2×HDMI、1×RS232、RJ45网口、音频输入/输出； 7、音频系统：多声道； 8、表面玻璃材质：防眩光钢化玻璃，玻璃硬度≥莫氏7级，可视角度≥178°； 9、存储：内存≥4G，存储≥32G； 10、网络：无线连接和蓝牙，支持WiFi6； 11、内含ops模块内存：≥8G DDR4，硬盘：≥256G SSD固态硬盘，OPS具备独立复位按键；内置无线网卡，有线网卡，集成显卡和声卡，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥6个USB接口，HDMI ≥1个，音频耳机输出/麦克输入各1个； 12、内置一体化摄像头，摄像头有效像素≥1300W； 13、包含移动支架或壁挂支架（由学校选择）。 |
| 4 | 发布屏 | 1、尺寸：显示区域≥40英寸； 2、分辨率：4K 3、亮度：≥400cd/m²； 4、对比度：≥4000:1； 5、触控技术：多点触控； 6、接口：≥2×USB 、≥1×HDMI、RJ45网口； 7、音频系统： ≥2×5W ；8Ω； 8、表面玻璃材质：防眩光钢化玻璃，玻璃硬度≥莫氏7级； 9、存储：内存≥16G，存储≥256G； 10、包含壁挂架，壁挂安装。 |
| 5 | 无线快拍仪 | 1、功能要求：用于教师实时视频展示； 2、主要参数： 像素：800万； 拍摄灵活性：可多关节，多角度调节拍摄方向，支持旋钮放大缩小; 影像区域：A3幅面； 连接：支持有线无线连接、含USB连接线和无线网卡； 电池续航：6小时，具有电量显示功能； 无线传输距离：30米； 3、安装部署： 安装部署在教师讲台位置，预留充电位。 |
| 6 | 投屏器（4路含管理） | 1、功能要求：配合电视机和触控一体机使用，用于手机平板笔记本等终端设备快捷投屏； 2、主要参数： 1）4K分辨率投票，4路投屏同屏显示，画面支持多种布局、音量控制、电子白板批注。无线投屏功能兼容主流学习终端操作系统； 2）视频输出：4K/30FPS，可扩展一键式录制。 3）扫码下载遥控器APP，即可将移动终端作为投屏控制端； 3、安装部署：和显示设备连接和调试。 |
| 7 | 教室无线领夹麦克风套装（含接收器） | 1.系统组成：领夹麦克风（磁吸配件）、充电仓、接收器； 2.对频方式：近距离磁感应后自动对频 ； 3.无线性能：采用2.4G无线传输，30米稳定传输； 4.电池：麦克风续航6小时，提供麦克风快充收纳盒； 5.接收器:有源扬声器供电，无需外接电源； 7.安装：含接收器安装及供电配件。 |
| 8 | 教室壁挂式扬声器套装 | 1.系统组成：每套含1只全频有源音柱、1只全频无源音柱； 2.单元组成：≥3*3英寸； 3.频响范围：100Hz - 15kHz (-3dB)； 4.灵敏度：88dB/1W； 5.输入阻抗:2.6Ω(欧姆)； 6.功率：额定输入功率≥2*50w ，最大输入功率≥ 2*100w ； 7.啸叫抑制方式:DSP抑制 ； 8、安装：含布线、安装支架。 |
| 9 | 小组学习终端 | 1、功能要求：每组配备1台，可以查询资源、连接传感器或数字显微镜； 2、主要参数： 1）显示屏：不低于10英寸、多点触控；≥1920*1200分辨率； 2）摄像头：前置500万像素，后置800万像素； 3）存储：6+128G； 4）配件：含外壳、屏幕贴膜； 3、安装部署：协助软件安装。 |
| 10 | 移动充电柜（桌面） | 1、功能要求： 支持≥20台学生学习终端充电，充电接口为Type-C； 2、主要参数： 1）机柜结构：平板充电工位分为多层，多台终端充电时保持合理的通风空隙； 2）通风：机柜左右两侧有通风口，方便柜内的热气排出； 3）充电：机柜带有识别充电系统，充电状态LED灯或屏幕有明确显示； 4）安全：每路USB有恒流充电保护、过压保护等，单个USB接口损坏后不影响其他的USB接口使用； 5）机体外部配有插座，带独立开关； 6）桌面式； 3、安装部署： 安装于教室，方便终端收纳和充电。 |
| 11 | 8口网络交换机 | 1、功能要求：用于室内网络端口分配； 2、主要参数： 1）8个10/100/1000M 自适应RJ45端口； 2）交换容量：300Gbps； 3）MAC地址表：8K； 4）网管功能：支持APP端和Web远程管理设置，可以设置VLAN，具有端口流量统计等功能； 5）整体材质：金属外壳； |
| 12 | 高密AP | 1、功能要求：满足教室40台移动终端互动教学的接入需求； 2、主要参数： 1）协议：采用整机6流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式； 2）设计：采用三射频设计； 3）性能：整机协商速率≥3Gbps； 4）采用内置智能天线设计； 5）网口：≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，内置蓝牙； 6）每所学校1台。 3、安装部署： 1）吸顶或壁挂安装； 2）含安装所需的强弱电线材、辅助配件及对应安装调试。 |
| 13 | 升降可移动桌 | 1、功能要求：满足整班教学授课使用； 2、主要参数： 1）尺寸：L（800～1000）×W（500～600）mm； 2）结构：钢木结构； 3）气动升降参数：安装高度560mm，升降高度650mm； 4）台面：采用≥12mm厚实芯抗倍特板，立面倒角打磨各处光滑； 5）台身：压铸铝合金≥5mm厚； 6）脚：压铸铝合金≥5mm厚； 7）铝梁：铝型材≥1.5mm厚； 8）拉爆装置：压铸铝合金≥3mm厚； 3、安装部署： 安装部署在教室前段讲台位置。 |
| 14 | 学生凳（可升降） | - 功能要求：满足整班教学及操作实验使用； 2、主要参数： 1）尺寸：φ300×420±50mm； 2）座垫： ABS塑料一体成型，中间有內弧造型； 3）钢管：椭圆形钢管焊接而成，壁厚≥1.5mm； 4）焊接完成钢管架，经高温粉体烤漆，涂层光滑； - 5）脚垫：PP加纤维质塑胶一体成型； - 6）功能：底板有软胶垫保护，可以悬挂于桌面，可多张叠放。 |
| 15 | 学生科学桌（4人） | 1、尺寸：1400×800×（640-760）mm； 2、产品结构：钢木结构； 3、台面参数：采用12mm厚实芯抗倍特板，抗污染、防水、防火，立面倒角、打磨，各处光滑； 4、用铝合金铸件，表面静电喷涂；左右两侧0.8mm钢板，台身设pp盒4个。 |
| 16 | 学生科学桌（6人） | 1、尺寸：1800×1000×（640-760） mm； 2、结构：钢木结构； 3、台面：25mm实木指拼板，边缘加厚，实木漆膜硬度达到2H—3H之间，油漆采用“五底三面”工艺； 4、台身：60x40mm钢制腿，壁厚1.5mm，经酸洗磷化处理表面喷塑。书斗用16mm厚环保E0级生态免漆板，裸露板截面1.5mmPVC封边条机械封边。 |
| 17 | 学生科学桌（8人） | 1、尺寸：2400×1000×（640-760） mm； 2、结构：钢木结构； 3、台面：25mm实木指拼板，边缘加厚，实木漆膜硬度达到2H—3H之间，油漆采用“五底三面”工艺； 4、台身：60x40mm钢制腿，壁厚1.5mm，经酸洗磷化处理表面喷塑。书斗用16mm厚环保E0级生态免漆板，裸露板截面1.5mmPVC封边条机械封边。 |
| 18 | 中置多层收纳柜可移动 | 1、功能要求：满足整班教学及操作实验使用； 2、主要参数： 1）尺寸：（360±20）×（900±20）×（900±20）mm； 2）结构：钢木结构； 3）台身：采用裸板厚度≥1.0mm的冷轧钢板经激光下料、CNC折弯成型、CO₂/氩弧焊组合焊接制作；所有表面连接接缝处均满焊后打磨处理，保证平整光滑。表面经除油、磷化、环氧树脂静电粉末涂装、固化流平处理，涂装膜厚不低于70μm； 4）台身设pp盒6个； 3、安装部署： 安装部署在实验室授课区。 |
| 19 | 椭圆形实验桌 | 1、功能要求：满足整班教学及操作实验使用； 2、主要参数 1）尺寸：3000×1500×（640-760） mm； 2）结构：钢木结构； 3）台面：25mm实木指拼板，边缘加厚，实木漆膜硬度达到2H—3H之间，油漆采用“五底三面”工艺； 4）台身：桌腿激光切割一次完成，50*20*1.2方管制作，铝合金压铸接头，所有钢管经酸洗磷化处理，表面喷塑； 3、安装部署： 安装部署在实验室授课区。 |
| 20 | 中置实验单水槽 | 1、功能要求：满足整班教学及操作实验使用； 2、主要参数 1）尺寸：600×600×（640-760） mm； 2）结构：铝木结构； 3）台面：采用≥12mm厚实芯抗倍特板，立面倒角打磨各处光滑； 4）台身：采用16mm厚E0级三聚氰胺板制作，裸露板截面1.5mmPVC封边条机械封边。实验台下裙条（≥78mm）采用铝合金模具成型，内镶嵌板材18厚三聚氰胺板制作，增加强度，板材距地不低于20mm，防水耐用； 5）其他：配pp水槽及单联水龙头一套，含接上下水； 3、安装部署： 安装部署在实验室授课区。 |
| 21 | 顶部可拉伸电源 | 1、伸缩线盘采用手动拉升控制升降、下挂电源插座为三面方形插座（含USB口），内置10m电源线。 2、顶部布线及安装、顶部安装中配T型支架。 |
| 22 | 实验边柜 | 1、功能要求：满足实验设备分类及储存使用； 2、主要参数： 1）尺寸：延米×（400-600）×（600-800）mm； 2）结构：板式结构； 3）台面：采用≥12mm抗倍特板或≥25mm橡胶木，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火功能； 4）柜体：基材采用16mm厚E0级三聚氰胺板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制封边条机械封边,柜体设板式对开门，内设隔板一层。 |
| 23 | 实验室吊柜 | 1、功能要求：满足存放设备仪器使用； 2、主要参数： 1）尺寸：延米×（300-500）×（600-800）mm； 2）结构：板式结构； 3）柜体：基材采用16mm厚E0级三聚氰胺板制作,其它部位采用1.5mm厚塑制封边条机械封边,上部板式或玻璃柜门，柜体设隔板一层。 |
| 24 | 中药柜 | 1、尺寸：延米×（500±100）×（2100±100）mm； 2、材质：榆木； 3、柜体：采用传统榫卯连接结构，每延米≥24个药柜，配纯铜中式拉手； 4、油漆：涂装采用木蜡油擦磨工艺，安全环保、防潮防虫； 5、功能：干燥防虫坏境存放中药材。 |
| 25 | 中药调剂柜 | 1、尺寸：1200×（500±100）×（800±100）mm； 2、材质：榆木； 3、柜体：采用传统榫卯连接结构，配纯铜中式拉手； 4、油漆：涂装采用木蜡油擦磨工艺，安全环保、防潮防虫； 5、功能：用于药品分装，操作。 |
| 26 | 水柜 | 1、尺寸：延米×（500-600）×780mm； 2、品结构：板式结构； 3、台面：采用12mm厚实芯抗倍特板，台面立面倒角、打磨，各处光滑； 4、柜体：柜体采用18mm厚E0级生态免漆板加工制作，1.5mm厚塑制封边条机械 封边。 5、含水盆水嘴多组； 6、含给排水。 |
| 27 | 钢制货架 | 1、功能要求：满足操作实验使用； 2、主要参数： 1）尺寸：Lmm×（400-600）×（1800-2000）mm； 2）材质：钢制； 3）参数：全金属结构4～5层，立柱1.5mm、层板0.8mm的冷轧钢板，表面喷塑处理，层数间距自由调整。 |
| 28 | 设备周转台 | 1、功能要求：便于种植区设备搬运使用； 2、主要参数： 1、尺寸：（600±50）×（400±50）×（750±50）mm； 2、材质：不锈钢； 3、参数：不锈钢台面，铝合金框架，万向脚轮。 |
| 29 | 教室照明 | 1、LED 光源：Ra≥90、R9≥0；色温：4300K～5300K； 2、外形：主体材质为铝合金，吊装灯1200*300mm 或嵌入式灯 600*600mm 或板书灯或圆形灯（学校四选一）； 3、闪烁指标、蓝光指标，均达南京市地方标准《中小学幼儿园教室照明验收管理规范》（DB3201/T 1006—2020）。 |
| 30 | 吊顶 | 1）结构：50*100mm铝方通吊顶，壁厚0.8mm;板材边部无毛刺、裂边，装饰面不得有明显压痕、印痕和凹凸，目视无明显色差，耐冲击性4N.m，附着力0级； 2）基层清理，喷黑色涂料3遍，完成面颜色均匀无色差，含成品保护； 3）辅材:含吊杆、龙骨、边条等其他配件； 4）含顶部原有吊顶或灯具等拆除； 5）安装部署：教室顶部。 |
| 31 | 教师数码显微镜（含平板） | 1、功能要求：用于标本切片观察； 2、主要参数： 1）光学放大倍数：≥40X-400X； 2）目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜≥PL10X/22mm； 3）物镜：超长工作距无限远平场消色差相衬物镜: 4X/N.A.≥0.1/W.D.≥9mm，成像清晰圆直径≥16.8mm；10X/N.A.≥0.25/W.D.≥7mm，成像清晰圆直径≥16.5mm；20X/N.A.≥0.40/W.D.≥5mm，成像清晰圆直径≥15.9mm；40X/N.A.≥0.6/W.D.≥2mm,成像清晰圆直径≥16mm； 4）观察头：铰链式三目，30°/45°倾斜，瞳距调节范围≥50-75mm； 5）载物台：固定式载物平台，面积≥220X160mm，机械移动平台与扩展平台；移动范围：≥110mmX75mm；玻璃载物台板；金属载物台板；可拆卸载物托座.切片托座，皮氏培养皿托座。载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.05mm， 载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.005mm； 6）照明： LED灯源亮度可调； 7）转换器：内定位物镜转换器≥4孔； 8）物镜齐焦：10→4倍 不超过0.12mm，10→20倍 不超过0.04mm，10→40倍 不超过0.04mm； 9）调焦机构：粗微同轴调焦；粗调行程≥9mm，微调精度0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩； 10）滤色片：φ45mmLBD色温转变滤色片；IF550绿色反差滤色片； 11）相衬装置：φ30mm对中望远镜；≥10X-40X可调中相衬插板； 12）成像水平：静态图像≥800万像素，实时视频分辨率≥1080P（25FPS），延迟≤200MS；支持Wi-Fi传输，多用户无线同时访问； 13）显示平板：≥9英寸； 14）软件：显示平板预装原厂图像分析软件，另提供原厂图像分析软件； 3、安装部署： 1）显微镜应根据学校实验需求，放置在适合的桌面上，确保充足的操作空间和便于观察的距离； 2）供应商三年内每年到校进行一次进行设备维护，确保光学元件清洁。 |
| 32 | 三目体视数码显微镜 | 1、功能要求：用于实物放大观察； 2、主要参数： 1）光学放大倍数（最小范围）：7X-45X； 2）目镜：自带视度调节环； 3）物镜：变倍最小范围 0.7X-4.5X，连续变倍； 4）载物台：立柱式透射底座,调焦托架齿轮齿条升降，调焦行程≥50mm，扭力矩可调； 6）最低工作距离：100mm； 7）成像水平：静态图像最低像素320万像素； 8）配件：LED光源； 10）软件：原厂图像分析软件 ； 3、安装部署： 1）显微镜应根据学校实验需求，放置在适合的桌面上，确保充足的操作空间和便于观察的距离； 2）供应商三年内每年到校进行一次进行设备维护，确保光学元件清洁；保养后要将保养记录（内容和时间）标签粘贴在设备适合位置。 |
| 33 | 学生数码显微镜（不含平板） | 1、功能要求：用于标本切片观察； 2、主要参数： 1）光学放大倍数：≥40X-400X； 2）目镜：带视度补偿，大视场高眼点目镜≥PL10X/18mm； 3）物镜：平场消色差物镜4X、10X、20X、40X；四孔物镜转换器； 4）观察头：铰链式双目观察筒，瞳距调节范围50-75mm。零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤1.5mm； 5）载物台：复合式机械移动载物台，低手位同轴调节。带限位装置；移动范围≥76mm（X）×30（Y）mm，读数0.1mm； 6）照明：LED光源，阿贝式聚光镜N.A1.25（带光栏），粗微调同轴调节，粗调行程≥25mm微调最小读数值0.002mm，微调机构空回≤0.004mm； 7）成像水平：静态图像≥500万像素，实时视频分辨率≥1080P（25FPS），延迟≤200MS，支持远程全分辨率拍照； 8）含显微镜教学软件系统：支持多个显微镜学生端在线，1080p实时高清图像监看，高清显微图像低延迟，实时反馈镜下图像，并发实时帧率大于20帧/秒，图像清晰流畅。通过监看功能，实时了解学生试验状态，可以同时进行2X2、3X3、4X4等模式的多路监看，实时切换。可以单独放大查看单路图像；支持广播教学，任意一台图像广播到其他学生的手机或平板电脑上； 9）配件：机身提供平板固定机构（支持10-12寸平板）和充电USB口； 11）服务：协助部署，组织现场培训，对多台终端协助安装集中管理互动软件； 12）软件：预装原厂图像分析软件均可； 3、安装部署： 1）显微镜应根据学校实验需求，放置在适合的桌面上，确保充足的操作空间和便于观察的距离； 2）供应商三年内每年到校进行一次进行设备维护，确保光学元件清洁；保养后要将保养记录（内容和时间）标签粘贴在设备适合位置。 |
| 34 | 学生数码放大镜 | 1、功能要求：用于标本切片观察； 2、主要参数： 1）≥4英寸屏幕，分辨率≥800*480； 2）放大倍率：1-800x；旋钮式对焦； 3）灯光亮度可调节；锂电池； 4）支持APP，无线图传；内置8GB存储空间；视频录制格式MP4.可无线传输至平板和手机； 5)含支架，含智能底光。 |
| 35 | 微型台式曲线锯 | 1、工作台面：材质，压铸铝；尺寸160*160mm； 2、可加工材料厚度：10mm的软木，5mm硬质木料，4mm的塑料（包括PC材料）； 3、喉深：300mm； 4、电子控速：包含150 - 2,500往复次/分钟范围。其他功能：锯片导杆带内置的喷风结构，可以吹走锯屑，方便观察切缝。机头高度可调节； 5、全套配件：棱压铸铝制锯框，斜角靠尺，角度规，12支细齿锯条， 12支超细齿锯条， 12支粗齿锯条。 |
| 36 | 微型台式圆盘锯 | 1、可加工材料厚度：10mm软木, 3mm塑料 (包括亚克力和印刷线路板PCB).1.5mm的有色金属、玻璃纤维、PC卡； 2、其他功能：齿形皮带的锯片轴；可刻度的角度规； 3、工作台面：压铸铝，160 x 160mm； 4、全套配件：80齿、58mm高速钢圆锯片，10齿、50mm钨钢齿圆锯片，100直齿、50mm高速钢圆锯片，中文说明书。 |
| 37 | 微型台钻床 | 1、工作台面：带棱压铸铝件，尺寸220*120mm； 2、压铸机头，平皮带3级铝制滑轮，转速1800-8500rpm，带有可调钻孔深度刻度板的铬制进给杆，3个球轴承，可调节钻孔深度刻度板； 3、条柱到钻轴处的喉口深度140mm，1.0/1.5/2.0/2.4/3.0/3.2mm孔径共6个不同尺寸的三开槽口精确钢制筒夹； 4、机身结构：可调节挡板带刻度，钢条柱280mm，直径20mm。 |
| 38 | 台式砂光机 | 1、可加工材料：软硬木，有色金属、钢、塑料（树脂玻璃及玻璃纤维），软木及橡胶木及橡胶； 2、主要功能：砂磨长边、端截面、半径及斜角。带齿皮带驱动（减速比 7.3:1），电子控速，速度范围250-750rpm，轮盘直径250mm。最大磨砂高度125mm，工作台275*105mm (朝内倾斜15度，朝外倾斜45度)； 3、机器配件：自粘圆盘树脂金刚砂纸#150，#240。 |
| 39 | 精密台虎钳 | 1、主要功能：可自行竖立或固定，带球窝头虎钳可多角度旋转，包括紧靠桌面；带有可拆卸的橡胶垫用于保护敏感的工件；工作台和桌面用夹具或者吸盘固定； 2、钳口有垂直和水平V形槽口，用于夹紧圆形工件，夹持宽度70mm，高度250mm，钳口宽度75mm，钳口开口60mm,夹持高度35mm，桌面夹持厚度60mm。 |
| 40 | 台式电热丝切割机 | 1.工作台面： 390*280mm，固定器及金属丝卷盘，可沿横杆移动以完成斜角切割； 2.主要功能：双绕组变压器； 3.发光指示灯指示运行状态； 4.电热丝的温度可在100度到200度的范围内进行调节； 5.全套配件：30米、直径0.2mm金属加热丝。 |
| 41 | 电动螺丝刀 | 1、电压：4V 2、夹持能力：6.35mm内六角 3、电池：锂电2.0Ah 4、扭力设定：3档可调 5、最大扭力：≥5N.m 6、包含配套批头套组、延长杆、加磁器、收纳盒 |
| 42 | 学生工具盒 | 专用配套工具箱20件套，含18种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：木工凿子，1把，3/4”；美工刀，1把，包胶；木工锉，1把，8"半圆；剪刀，1把，多用；羊角锤，1把，0.5KG木柄；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺，1把，300mm；螺丝刀，1把，6*125+-铬钒钢，芝麻柄；老虎钳，1把，8"黄黑双色柄；卷尺，1把，3m*12.5mm；G形夹，1把，3"；有机玻璃钩刀，1把，钩刀带两把刀片；木工鸡尾锯，1把，锰钢三面齿，磨齿锯；木工铅笔，1支；小水平尺，1把，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°；墨斗，1个，新型迷你墨斗；磨刀石一块。 |
| 43 | 工具墙工具 | 工具墙包含：4件套一字头塑柄螺丝刀1套、4件套十字头塑柄螺丝刀1套、4件套钢丝钳1套、4件套尖嘴钳1套、4件套活动扳手1套、3件套硬木柄羊角锤1套、迷你钢锯1件、3件套迷你钢锯条1套、橡塑公制卷尺3M, 5M1件、7件套多用螺丝批1套、10件套公制链式内六角扳手1.5-10mm1套、多用割刀、重型割刀刀片*10共6套不锈钢剪刀160mm共1件、脱脂生胶带、电工绝缘胶带各2件、剥线钳2件、水平尺16寸1件、10件套金刚石锉刀1套、美工刀共2件、不锈钢工具刀2件。 |
| 44 | 3D打印机-标准 | 1.成型技术：采用熔融沉积成型（FDM）方式； 2.打印尺寸与结构：打印尺寸不低于 250 × 250 × 250 mm；整机结构应具备稳定性，建议采用金属框架，配合金属与玻璃类外壳材料； 3.工具头配置：喷嘴最高温度不低于 300 ℃；标配0.4 mm喷嘴，并可兼容0.2 mm、0.6 mm、0.8 mm喷嘴；工具头具备自动维护装置（如切刀）以保障持续打印性能； 4.加热平台：热床最高加热温度不低于110℃（支持不同电压条件下正常运行）； 5.兼容耗材类型：支持多种热塑性材料打印，包括但不限于 PLA、PETG、TPU、ABS、ASA、PVA、PET、PA、PC 等常见类型； 6.操控界面与通讯功能：设备配有不小于4英寸的彩色触摸屏（分辨率不低于1080*720），具备有线及无线网络连接功能；支持触控屏幕、移动端应用与桌面端应用三种控制方式，并支持远程管理与视频监控功能； 7.传感与辅助功能：工具头配备高精度测距装置，可实现微米级测量；支持首层扫描、挤出校准及热床自动调平；设备内置高清摄像头（分辨率不低于1920×1080）用于远程监控与记录；具备断料监测与续打功能；配有机箱温度传感器，可实时显示舱内温度； 8.多材料自动供料系统：供料系统具备自动识别耗材信息与耗材余量估算功能；支持多通道并联使用（不低于4通道），实现多材料或多色自动切换打印，具备自动续料功能。 |
| 45 | 3D打印笔 | 1、产品尺寸：Φ10±5mm*140±10mm； 2、产品重量：≤45g； 3、绘画温度：35-45°C； 4、绘画材料：PCL； 5、功率：≤15W； 6、套件包含：打印笔1套、EVA材质垫板1套、拆解临摹图册20页、彩色PLA耗材≥9m、拆笔针1套、辅助填充球6个、设备拆装螺丝刀1把、世界大地标主题结构套盒1套、指套2套、说明书1套。 |
| 46 | 热熔胶枪 | 1、主要功能：粘合金属，木材，塑料、玻璃，陶瓷，陶器，纸板，皮革，聚苯乙烯泡沫和纺织品； 2、机身性能：胶合时间≤30秒，未固定前可移动更改粘接位置； 3、工作性能：PTC温控器精确控制在200℃，3个可更换的金属胶嘴； 4、包括四根胶棒。 |
| 47 | 激光雕刻机 | 1、激光头水平小于0.5MM，激光头功率不小于100W 2、工作幅面： 不小于900*600mm 3、重量：不大于180KG 4、工作平台：蜂窝平台 5、精度：定位精度不低于0.01mm，雕刻精度不低于0.0125mm，最小雕刻尺寸汉字1.8x1.8mm ,字母0.8x0.8mm 5、支持格式：BMP,PLT,AI,CDR,DXF等 6、最大雕刻速度：1000mm/s ，最大切割速度：300mm/s 7、其他功能：水保护系统及断水报警，256色分层输出，180度坡度雕刻，断电续雕，脱机工作 |
| 48 | 种植区新风系统 | 1、功能要求：本系统旨在通过密闭空间换气，确保良好的空气流通和室内空气质量。系统通过485通讯模块与管理系统连接，实现集中控制与管理。 2、主要参数： 1）尺寸：≥970*360*230mm； 2）额定风量：≥300m³/h； 3）额定电压：220v； 4）额定功率：≥40w； 5）噪音：≤35dB（A） 6）支持WiFi无线连接； 7）空气净化功能； 3、安装部署： 含人工安装和配件。新风机安装位置确保室内美观协调。同时，安装过程中需特别注意管道的布局与密封性，以避免漏风和影响系统效率。 |
| 49 | 种植区加湿机 | 1、≥10kg/h雾化量； 2、可调节雾化大小，风量可调； 3、静音不扰； 4、双管出雾； 5、可接自来水可抽水加湿； 6、不锈钢雾化片； 7、尺寸≥480*340mm; 8、可定时控制； 9、功率≥500w； 10、含上下水安装。 |
| 50 | 种植区嵌入式吸顶空调系统3P | 1、功能要求：调节种植区植物生长所需温度； 2、主要参数： 1）3P吸顶机； 2）变频冷暖空调； 3）制冷量：≥7000w； 4）制热量：≥9000w； 5)电压：220V; 6）循环风量：≥1300m³/h； 7）管道及辅材：含5米铜管及所需辅材； 8）含吸顶空调人工安装费。 3、安装部署： 设备应安装于教室顶部，合理布局以确保空气流通和温度均匀，同时考虑到设备的维护与检修便捷性。 |
| 51 | 3P空调挂机 | 1、主要参数： 1）3P挂机； 2）变频冷暖空调； 3）制冷量：≥7000w； 4）制热量：≥9000w； 2、安装部署： 含室内空调布线（含10米加长铜管）、所需辅材及人工安装费。设备应安装于教室顶部，合理布局以确保空气流通和温度均匀，同时考虑到设备的维护与检修便捷性。 |
| 52 | 环境监测表（温度、湿度、CO2） | 1）尺寸：B5纸张左右大小 2）LCD数字显示，自动校准，使用温度：0-70℃。 3）CO2测量范围：0-5000PPM，分辨率：1PPM，精度50PPM±5%。 4）测量温度范围：0-50℃，分辨率：0.1℃，精度±0.5℃。 5）湿度：0-99%，分辨率 1%，精度±5% 6）通信方式：ZigBee：IEEE 802.15.4 |
| 53 | 物联网水培种植架 | 1、外形尺寸：长度800mm（±150mm）×宽度800mm（±150mm）×高度1500～2400mm； ▲ 2、模块化种植层：种植层可以允许根据需要进行模块化搭建（顺序调整或组合扩展），除种植机下部为落地多个水箱不可以调整外。本架提供的模块化种植层不低于三层，分别是1）较低高度的叶菜类种植层；2）中等高度的果菜种植层；3）较高（不低于1米）攀爬植物种植层。三层摆放顺序或多台种植架同类聚合，中标后根据学校需要选择； 3、主体结构：由耐用材料制成的框架或管槽组装而成，如金属、合金或高强度工程塑料，确保结构稳固耐用； ▲ 4、模块化水槽：水槽采用无毒材料（如PP、PVC、ABS）制成，具有模块化设计。系统应支持各种种植层的独立供水，便于进行不同营养液的对比实验，水槽数量与种植层层数一一对应。水槽和每个种植层之间，水电路采用隐藏式设计，没有外置管网。每一层安装对流小风扇； ▲5、光强光质模块：两种可变可调模式均可以，分别是：1）固定式光谱可调灯具模式：每层配置的植物专用LED灯具单灯功率不低于150W，具备多通道光谱调节功能，支持典型红蓝光谱调节与预设植株成长所需光谱场景，调节方式可为控制面板控制、平台远程控制或通过物联网系统统一调控。灯具应支持多层独立控制，每层光照均匀度（照度最小值/最大值）不低于0.7，能够满足植物均衡生长与光谱对比教学需求。对用于攀爬类植物的种植层，应布设足够密度的垂直光照灯具，保障植物藤蔓阶段的立体生长所需光强。2）灯光模块化手工调整模式：每层设有不少于4个可更换灯具安装位，支持高低功率LED植物补光灯具的自由更换（低功率灯具额定功率为8～18W，高功率灯具额定功率为20～30W）。灯具拆装无需工具，方便学生操作。每种功率等级应提供2种典型红蓝光谱配方，便于教学中进行光谱效果对比实验。每套种植架至少配置6只高功率灯具和10只低功率灯具，用于满足多种光照组合实验需求。灯具配置应保证每层光照均匀度不低于0.7。对用于攀爬类植物的种植层，应设置适配结构的垂直安装灯位，配置垂直光源以支持植物向上延展生长过程中所需的光环境； 6、智能控制与物联网：支持接入多种传感设备，如温度、湿度、光照、营养液浓度等传感器，实时监测环境参数。本项目每个种植架均配有物联网网关和1个高清摄像头。每层补光灯、水循环、潮汐水位设定、摄像头、对流小风扇开启等均可通过支持主流操作系统（如Android、iOS、HarmonyOS等）的手机APP进行远程控制。提供数据记录和分析功能，支持实验数据的收集、存储和导出，辅助教学和研究； 7、安装部署：安装时需确保地面平整，以保证系统的稳定性和使用安全；系统应靠近排水口，或设计合理的排水方案，方便废水和剩余营养液的处理。供应商需在三年质保期内，每学期提供一次运维检查，包括清洗管路，确保设备正常运行； 8、教学支持：提供详细的设备使用说明书和操作手册，方便教师和学生了解设备功能和使用方法。提供相关的实验指导方案或教学资源，支持教学活动的开展。 |
| 54 | RO自来水过滤套装（含过滤模块、水箱、柜体、水泵） | 1、用于自来水过滤，为无土栽培提供较高纯度的供水，出水为RO水（PH=7，EC=0，TDS=0），带物联网自动补水功能与控制模块，可通过小程序远程控制； 2、自来水过滤进水装置与控制模块 1）活性炭+pp棉+反渗透膜三级过滤，出水为RO水（PH=7，EC=0，TDS=0），最大流量60L/H，带物联网自动补水； 2）AC220V/50HZ，49w，电源配置：24V4A，进水压力0.1-0.4Mp； 3）含5米水管，超过5米另外核算（超出按15元/米核算）； 3）输入电压：220V50Hz，输出220V，最大负载10A； 4）控制模块：实现物联网控制功能，APP控制。可以与物联网液位检测仪器联动控制，可以与水泵联动控制，可以单独设置补水计划； 5）通信方式：wifi2.4G，ZigBee：IEEE802.15.4； 3、物联网RO水储水系统 支持定制,可用来存RO水，也可以当工作液水箱。含定制水箱、溢水保护快接头、内外出水快接头、底部排水口、盖子（打孔）等配件。100L-200L容积可选。含开孔，改装； 4、物联网RO水灌溉系统与装置 用于RO水灌溉，由储水系统给工作液水箱或其他需使用RO水的情况供水，含大流量水泵、物联网插座、自动收管套装等，可在APP或小程序上操作控制。 |
| 55 | 种植耗材 | 1、塑料量杯（2000mL）*8、塑料量筒（100ml)*8、塑料量筒（25ml)*8； 2、安装工具包*1、清洗工具包*3、修枝专用剪刀*2、播种镊子*20、吊夹补充装*1、育苗盘*4、种植海绵*50片； 3、叶菜类营养液（10L/桶）*3组、果菜类营养液（10L/桶）*3组、瓜类营养液（10L/桶）*3组； 4、精品优种套装：含盆栽红番茄50粒、瀑布番茄50粒、串收小番茄（红）12粒、水果黄瓜50粒、红苋菜10g、羽衣甘蓝100粒、紫叶生菜（丸粒化）500粒、奶油生菜（丸粒化）500粒、绿叶生菜（丸粒化）500粒、罗马生菜（丸粒化）500粒、樱桃萝卜500粒、水果零食甜椒（黄）12粒； 5、种植杯200个、种植杯盖200个。 |
| 56 | 种植实验电子资源 | 1）包含了四大类（叶菜、果菜、瓜类、花卉）十小类（藜科、伞形科、十字花科、菊科、苋科、旋花科等六类叶菜；以及各种番茄、黄瓜、甜椒等果菜；各类草本花卉），不低于30个品种在全人工光水培种植条件下，从催芽、育苗、生长前期、生长后期、开花期、结果期等各阶段的生长参数以及种植方案，同时能够提供不同品种植物出现问题时的应对措施和解决方案； 2）提供不低于30个品种种蔬菜花卉，从播种到采收每一步操作的图文和视频教程；提供育苗阶段每四天一次的小苗形态对比图；提供不同类型种子的浸泡时间表、催芽时间表； 3、提提供叶菜、果菜、瓜类、花卉在生长过程中对根上环境和根部环境敏感数据参数（即不同植物对于光强、光质、光周期、温度、湿度、CO2浓度、营养液EC、pH、溶氧量、N、P、K含量等），便于学生选择有效地开展对比种植实验； 4）提供不低于15个不同因素对植物生长影响的实验方案（如光照、营养液、CO2、温湿度、采收品质调控等方向），并设计不同的实验方法、实验观察内容及实验结果预测、种植实验过程记录模板，引导学生开展实验探索。 |
| 57 | 物联网溢水检测器 | 1）通信方式：ZigBee：IEEE 802.15.4 2）反应度：0.5mm以上液位 3）低功耗，溢水可联动报警 |
| 58 | 鱼菜共生系统 | - 尺寸:1200*475*1500mm(不包含龙门架高度)； - 2.结构：顶部鱼缸，中部种植层，下部钢制底柜(内置沉淀仓、硝化仓、净水设备仓及控制系统)； 3.鱼缸为透明玻璃，玻璃厚度10mm，尺寸为1200*475*400mm;龙门架(高度可调，实时温度显示)，以及两盏鱼缸桶灯； 4.可水培种植20棵植物;含4根30W植物LED照明灯，暖白色仿太阳光，防水等级65，串联并排安装； 6.双水泵24W，流量2500L/H，24h不间断工作，含自动补水系统，缺水自动补水； 8.含喂食器、硝化细菌及滤材、滤棉，加热棒、鱼网、金鱼、蔬菜种子等全套耗材； 9,可在小程序上控制植物照明灯开关时长，桶灯照明开关时长、水泵流量以及时长、控制喂食器次数。 |
| 59 | 双向智能温控发芽箱 | 1、额定容积：270L； 2、外尺寸：（600±100mm）*（600±100mm）*（2000±100mm）； 3、电源：220V，加热功率≥400W，制冷功率≥170W； 4、温控范围：5～50℃，加热制冷双向温控，加热功率400W，制冷功率170W； 5、单门左开型，中空钢化玻璃门； 6、温度数显，PTC热风循环，智能数控，LED补光； 7、含种子发芽盒、防腐喷漆托架、喷壶、保湿布。 |
| 60 | 孵蛋箱 | 1、单次孵蛋个数：≥30枚鸡蛋； 2、蜗轮蜗杆翻蛋，轴距可调，一键孵化； 3、自动补水，智能温控，温湿度双显，风道循环风设计。 |
| 61 | 桌面种植机 | 1、尺寸:不低于600*375*425mm 2、净重:4.5kg 3、可种植数量:≥15pcs 4、水槽容量:≥9L 5、种植环境湿度:40%-70% 6、种植环境温度:5°C-35°C 7、额定功率:44W 8、额定电压:24V 9、包装内含:种植机、种植配件、种植礼包、说明书等 10、一键种植可种植多种植物，主体采用食品级材质，拥有智能光照、水循环、通风系统，灯光防眩光结构设计，安装方便。 |
| 62 | 智能鱼缸 | 1、尺寸：(450±20)mm*(250±20)mm*(300±20)mm 2、材质：缸体超白玻璃，壳体ABS材料 3、水泵：高速无刷电机，运行噪音＜35dB 4、无线连接：支持IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 5、支持一键排水，包含多色域生态灯可根据需求调整鱼缸中光照环境，配备温度传感器，搭配电热棒可自由对温度进行精准控制 6、支持与APP相连，可以远程了解鱼缸环境情况 7、配件包含：电热棒，物理过滤模块，生化过滤模块，排水管，电源适配器，养鱼知识卡片 |
| 63 | 芦丁鸡饲养展示箱 | 1、四层饲养箱，高透亚克力观察窗； 2、左右背面镂空设计； 3、包含：温度计、喂水器、喂食器、鸟窝*2、加温灯、小扫把。 |
| 64 | 自动喂食器 | 1、储粮容量≥4L。 2、材质：ABS、304不锈钢； 3、供电方式：干电池； 4、支持WiFi连接 |
| 65 | 五合一笔式水质测试仪 | 1、可测量TDS、PH、EC、SALT、温度 2、量程：TDS 0-9990ppm EC 0-19990us/cm；PH 0.00-14.00ph SALT 0.01%-25.00%,0-10000ppm ,10.1-200.0ppt；温度0-60℃ 3、尺寸：21*8*5cm 4、配校准液三袋 |
| 66 | 数显电子温度计 | 1、功能要求：用于实验室常见实验环境中的环境温度、液体温度的监测与采集。匹配生物教学分组实践场景中如种子的萌发、细菌真菌与食品的制作、测定某种食物中的能量等实验； 2、主要参数： 1）量程：-50℃-300℃； 2）精度：±0.1℃； 3）大屏数显； 4）材质：外壳ABS，探针304不锈钢。 |
| 67 | 便携式溶氧仪 | 1、功能要求：用于实验环境中溶解氧含量的监测与采集。匹配生物教学分组实践场景中如种子萌发的环境条件、光合作用、植物的呼吸作用、设计并制作生态缸等实验； 2、主要参数： 1）量程：0-40mg/L； 2）精度：±0.3mg/L； 3）饱和浓度：0-300%； 4）温度补偿：0-40℃； 5）包含校零试剂，电极膜套，补充液。 |
| 68 | 二氧化碳检测仪 | 1、量程：0-9999ppm； 2、精度：±3%； 3、分辨率：1ppm； 4、饱和浓度：0-300%； 5、工作温度：0-50℃。 |
| 69 | 土壤氮磷钾检测仪 | 1、包含氮、磷、钾独立监测终端，液晶数显设计直接显示，锂电池供电，不锈钢探测针； 2、土壤氮磷钾检测仪：测量范围0-1999mg/kg，精度：±2%F.S，分辨率1mg/kg。 |
| 70 | 土壤湿度监测仪 | 1、液晶数显设计直接显示，锂电池供电，不锈钢探测针，分辨率高达0.1℃； 2、湿度检测仪：量程-40-80℃，精度：±0.5℃。 |
| 71 | 数显果实糖度速测仪 | 1、量程：糖度测试范围：0～32％，精度±0.1； 2、支持小程序及app双重连接。 |
| 72 | 数显叶绿素速测仪 | 1.功能要求：用于实验空气环境中二氧化碳含量的监测与采集； 2、主要参数： 1）量程：0-9999ppm； 2）精度：±3%； 3）分辨率：1ppm； 4）饱和浓度：0-300%； 5）工作温度：0-50℃。 |
| 73 | 光强照度计 | 1、量程：0-200000lux 2、照度精度：±3% 3、高清背光，具有数据记录读取功能 4、LUC/FC单位转换 5、带蓝牙功能和APP软件方便与手机智联 |
| 74 | 旋转蒸发仪 | 1、旋转瓶溶剂1-2L 2、收集瓶容积1L 3、电机功率300W 4、加热功率1W 5、浴锅升降行程0-120mm 6、旋转速度0-120rpm 7、浴锅尺寸直径250*150mm 8、手动升降 |
| 75 | 榨油机 | 1、材质：整机不锈钢材质 2、尺寸：不低于460*390*200mm 3、额定功率：1200W 4、料斗容量：≥5L 5、油杯容量：≥2L 6、数字温控，LED显示具有预热倒计时功能 7、配件：接油盅、防护网、过滤网、隔热手套、毛刷 |
| 76 | 制茶机 | 1.电机功率：550W 2.转速：55/分钟 3.揉桶直径：219CM 4.揉桶高度：180CM 5.揉盘直径：400CM 6.含自动出茶口及定时功能 |
| 77 | 粉碎机 | 1、负载功率：不低于2500W 2、电机转速：不小于3200RPM 3、粉碎程度：最细可达350目 4、持续工作时间：不低于5分钟 |
| 78 | 电动中药切片机 | 1、电压220V 2、功率350W 3、切割厚度0-3mm 4、含加长刀片*3、磨刀石*1、毛刷*1 |
| 79 | 小型提取装置 | 1、装置包含：电动搅拌机、搅拌桨、单口烧瓶、加热套、蒸馏头、真空泵、三口烧瓶、十字架、温度计、烧瓶夹、冷凝管、四氟塞、真空接受管 2、电机功率：不低于150W 3、抽气速率：3.6立方米每小时 |
| 80 | 冰箱 | 1、功能要求:用于储存生物样本：如血液、微生物培养物等；储存酶类，延长酶的活性和保存时间；保鲜培养材料：如植物材料、动物组织等；保存试剂和药品。 2、主要参数： 1）额定容积：≥200L，一级能耗； 2）制冷方式：变频风冷，三门三温。 |
| 81 | 真空保鲜机 | 1、功能要求:保鲜 2、主要参数: 1)）吸力≥70kpa； 2）封口宽度≥300mm； 3)功率≥130w； 4)配真空袋。 |
| 82 | 塑封机 | 1、封口宽度4cm 2、封口长度30cm 3、封口工作时长30s 4、带有手动可切换抽真空功能 5、充满电可连续塑封不低于200批 6、包含中号、小号封口袋，300个 |
| 83 | 电子秤 | 1、最大称重：≥5kg； 2、精度：≤0.1g。 |
| 84 | 专业天文望远镜 | 1、口径:203.2mm，焦距:2032mm，焦比:10； 2、寻星镜:红点寻星镜； 3、目镜:25mm(81.28x)-1-1/4"； 4、带自动寻星。 |
| 85 | 入门天文望远镜 | 1、70mm口径，400mm焦距； 2、5*24寻星镜； 3、含三脚架，配置手机/平板夹。 |
| 86 | 智能天文控制盒 | 1、搭配天文望远镜使用； 2、自带望远镜合焦、极轴校准、自动导星、无人值守计划拍摄、实时叠加现场演示、行星拍摄的视频模式等； 3、自带WIFI，支持手机控制。 |
| 87 | 智能天文望远镜 | 1、智能APP控制； 2、1/2.8星光级传感器； 3、自动寻星、自动导星。 |
| 88 | 地拉幕布 | 1、尺寸：2.5*2.5米； 2、铝合金外壳底座； 3、双支撑杆结构； 4、绿幕、蓝幕可选。 |
| 89 | 落地补光灯 | 1、可调高度：105-180cm； 2、灯头尺寸≥33cm，全光谱LED技术，无蓝光，无频闪； 3、包含遥控器，支持遥控操作，支持灯光记忆功能。 |
| 90 | 高速摄影相机 | 1、传感器类型和尺寸：1.0 英寸 CMOS 影像传感器； 2、有效像素≥2000万有效像素； 3、镜头类型：15片12组（8片非球面镜片）； 4、最大光圈：F2.8(W)-4.5(T)； 5、焦距（f）：9.0-72mm； 6、光学变焦≥8倍； 7、液晶屏类型：3.0”可翻折液晶屏； 8、取景器：一 OLED 电子取景器，236万像素； 9、防抖方式：光学防抖； 10、对焦模式：单次AF/自动AF/连续AF/DMF/手动对焦； 11、快门速度：智能自动（4 秒 - 1/2000 秒）/手动曝光（B 门，30 秒- 1/2000 秒）； 12、连拍速度：最快约20张/秒； 13、影像格式：静态影像：JPEG，RAW； 14、接口：Micro USB接口、高速USB (USB2.0)、Micro HDMI、3.5mm麦克风插孔； 15、通讯：Wi-Fi，蓝牙。 |
| 91 | 延时摄影相机（室内） | 1、摄像机：1080P、广角、F2.8； ▲2、功能：电动红外滤镜、时间切片合成、定时任务、手机APP操作； 3、配件：硅胶保护套、三脚架、遮光罩、UV滤镜、内存卡64G、2万毫安充电宝、补光灯。 |
| 92 | 便携手持摄像机 | 1、传感器类型和尺寸：1英寸CMOS； 2、镜头参数：20 mm f/2.0 镜头； 3、全像素相位对焦； 4、2英寸OLED 旋转屏556x314像素； 5、可旋转切换横竖拍，三轴云台机械增稳； 6、立体声收音； 7、支持自动轴锁； 8、包含续航手柄、迷你三脚架、无线麦克风螺纹手柄、保护壳、背夹磁铁、防风毛套、收纳包、128G高速内存卡、读卡器。 |
| 93 | 无线拾音麦克风 | 1、包含发射器*2、接收器、充电盒； 2、发射器及接收器：GFSK无线模式，工作频率2.400GHz 至 2.4835GHz，蓝牙发射功率≤20dBm，工作时间≥6小时； 3、充电盒：锂电池≥3250毫安时，充电时长≤2 小时 40 分钟； 4、全指向性麦克风，最大传输距离：FCC≥250 米，CE≥160 米，智能降噪。 |
| 94 | 全景摄像机 | 1、传感器类型：通道1（全景）：1/2.8英寸CMOS；通道2（细节）：1/1.8英寸CMOS； 2、像素：通道1（全景）≥800万；通道2（细节）≥400万； 3、最大分辨率：通道1（全景）：4096×1800；通道2（细节）：2560×1440； 4、最低照度：通道1（全景）：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；通道2（细节）：0. 001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）； 5、最大补光距离：通道2（细节）：100m（红外）； 6、补光灯：4颗（红外灯（无红曝））； 7、镜头类型：通道1（全景）：定焦；通道2（细节）：电动变焦； 8、镜头焦距：通道1（全景）：2.8mm；通道2（细节）：5.3mm～134mm；光学变焦≥40倍 9、镜头光圈：通道1（全景）：F1.0；通道2（细节）：F1.6～F4.0； 10、视场角：通道1（全景）：水平：180°；垂直：103°；通道2（细节）：水平：3.5°～58°；垂直：2°～35°；对角：2°～64°； 11、智能说明：通道1（全景）：通用行为分析、人群分布图、车辆密度；通道2（细节）：通用行为分析、视频结构化、人脸检测 通道间智能说明：各个通道不支持智能同开； 12、智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 13、视频帧率：通道1（全景）：60Hz：主码流（4096×1800@30fps），辅码流（1024×452@30fps）；通道2（细节）：60Hz：主码流（2560×1440@30fps），辅码流（704×480@30fps）； 14、宽动态：通道1（全景）：120dB；通道2（细节）：120dB； 15、网络接口：1个1000M RJ-45网口，485接口：1个； 16、防护等级：IP67； 17、带安装支架，含网络及电源布线，含设备安装调试。 |
| 95 | 监控控制键盘 | 1、支持网络控制、RS232、RS485、USB控制方式； 2、支持键盘控制DVR、NVR、球机等设备； 3、支持USB控制DSS Pro等平台客户端，其他DSS平台客户端可定制支持； 4、支持云台基本操作，支持球机菜单、预置点、线扫、巡航、巡迹等功能； 5、可视化菜单设计、便捷的操作流程，精准的操控性； 6、支持控制解码显控系列产品，如解码器、视频综合平台、拼接控制器。 |
| 96 | 点阵笔实验交互平台授权 | 1、支持讲义、学案、教案的铺码处理； 2、智能笔能够快速绑定指定学生，无需课前确定学生和笔的对应关系； 3、支持快速更换智能笔并且确保学生笔记档案的完整性； 4、支持查看所有学生的书写状态，书写或停止，笔迹量，停顿次数等。支持随时回放学生的书写轨迹； 5、支持老师对不同学生的页面浏览及切换，满足老师实时查看每个人的书写情况；。 6、支持教师笔尖在纸面书写和点触的同时，实现对PPT的精细的批注和翻页； 7、支持不同学生同时在多个不同文件（本子、试卷、学案等）上书写和切换； 8、支持大屏幕定位到特定学生，文件和页面，也支持所有学生同步切换定位； 9、支持笔尖点击选项实现快速反馈，并且形成反馈报告。并用图表的形式在软件端显示； 10、支持学生客观题随堂测验，即写即保存，落笔出成绩。即教师可以在课堂上发起随堂测验，学生在点阵答题卡上作答后提交，系统自动出成绩，并给出正确答案和成绩统计报告； 11、支持开放课模式，即上课时随时加入学生进入课堂，无需提前准备学生名单； 12、包含产品、平台和技术授权使用3年服务。 |
| 97 | 4路硬盘录像机 | 1、4个POE网口，带USB接口； 2、输出：VGA/HDMI高清输出； 3、支持IPC音频输入； 4、定时/手动/报警录像； 5、1盘位，3.5寸硬盘； 6、配置4T监控专用硬盘。 |
| 98 | 手持气象站（含开源主板） | 一、功能要求 通过开源硬件采集并分析气象数据，同时将采集数据以可视化形式呈现； 二、主要参数 1、设备包含：手持气象站、可编程主板、空气质量传感器、数据采集模块、语音合成模块、语音识别模块、USB摄像头、舵机、数据线*2、2路18650电池座及电池； 2、支持风速、风向、温度、气压、湿度、CO2等数据的测量与采集； 3、主板参数：国产4核 1.2GHz，内存: ≥512MB DDR3，硬盘: ≥ 16GB eMMC，屏幕：≥2.8寸240*320 TFT彩屏，支持图形化编程和代码编程； 4、配套气象观测、数据采集与存储、气象预警、物联网气象系统等课程资源。 |
| 99 | 教学用数字气象站 | 教学用数字气象站包含： 1、在线数字气象站，施工安装调试费含基础辅材，不含挖沟 2、显示器、自启动遥控器及安装支架及安装费 辅助材料（电缆网线及管线） 3、物联网智能插座，定制刷机 4、教学适用度： 固定式的地面自动观测设备，可进行常规的环境温度、环境湿度、地表温度、大气压力、风向、风速、PM2.5、PM10、降雨量、光照强度10类气象要素观测，以及土壤温度、土壤湿度、土壤盐度要素观测；可通过显示屏实时观测数据，可通过小程序远程查看数据，可通过网页端查看实时和历史数据。 5、主体结构： 立杆地埋组件和安装支架、气象站地面仿木围栏、气象站功能提示牌、气象传感器、气象数据采集仪、太阳能供电装置、轻型百叶箱、室外防护箱、土壤传感器及土壤传感器安装箱 6、传感器组件：环境温度、环境湿度、地表温度、大气压力、风向、风速、PM2.5、PM10、降雨量、光照强度、土壤温度、土壤湿度、土壤盐度 1）环境温湿度传感器 测量范围：温度：-40～85℃，湿度：0～99.9%RH； 分辨率：温度：0.1，湿度：分辨率：0.1； 精度：温度：±0.1，湿度：精度：±2。 2）地表温度传感器 测量范围：-40～85℃； 分辨率：0.1； 精度：±0.1。 3）风速传感器 测量范围：0～80m/s； 分辨率：0.1； 精度：±（0.3+0.03V） 4）风向传感器 测量范围：0～360°； 分辨率：1； 精度：±1 5）雨量传感器 测量范围：0～999.9mm； 分辨率：0.1； 精度：±0.1 6）气压传感器 测量范围：400～1100hpa； 分辨率：0.1； |
|  |  | 精度：±0.3。 7）PM2.5、PM10传感器 测量范围：PM2.5：0～500 ug/m³ ，PM10：0～1000 ug/m³； 分辨率：1； 精度：≤±10% 8）土壤温湿度传感器 测量范围：温度：-40℃～80℃；湿度：0%RH～99.9%RH； 分辨率：温度：0.1，湿度：分辨率：0.1； 精度：温度：±0.1，湿度：精度：±2。 通讯方式：WIFI 2.4GHZ 802.11b/g/n； 安装方式：壁挂式，螺丝固定； 本地液晶显示功能。 9）土壤盐度传感器 测量范围：0～20000μs /cm； 分辨率：1μs/cm； 精度：≤±0.2%； 通讯方式：WIFI 2.4GHZ 802.11b/g/n； 安装方式：壁挂式，螺丝固定； 本地液晶显示功能。 7、信息传输： 通过WIFI、LORA、4G的其中一种方式将气象数据传输到教育城域网服务器中，实现统计分析和处理，通过公共区域数据显示器实现本地显示采集的所有气象数据。可接入到感知生长云平台，并可通过感知生长APP、小程序显示气象信息实时数据和历史数据，校内数据需发布在液晶电视上（含物联。 8、其他配件： 1）气象站观测支架：高度：3米；热镀锌管材质，表面喷塑，白色；含地垄、避雷。 太阳能供电系统 2）18V、100W单晶太阳能板； 3）12V,80Ah胶体蓄电池；（地埋箱和外置安装箱根据实际选择） 4）蓄电池监测传感器，可监测蓄电池的电压、内阻 、温度，以及充放电电流 5）防辐射通风罩防护等级IP54 6）土壤传感器防腐木质安装箱 9、教学服务：软件定制（气象数据和太阳能数据传感器的数据通过在线程序进行实时展示，学生可以随时查看并做出实验分析）、培训服务； 10、区域多气象站联网：将多个气象站数据进行整合和比较，趋势分析等；教学可视化界面定制。 |

★（二）商务要求（采购包1、采购包2）

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

- （2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

- （3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

- 2.实施要求

- （1）总体要求

- ①履约覆盖范围

- 供应商应严格依据投标响应文件及合同条款，完成包括产品供货、安装调试、培训交付、质保服务及项目全过程管理在内的所有履约内容。投标总报价应涵盖从中标至质保期结束期间所涉及的全部费用（含设备、配件、包装、运输、安装、调试、培训、售后服务等），不再另行支付任何费用。

- ②管理平台同步

- 供应商须同步使用“南京市教育装备项目管理平台”，并在平台中完成以下操作：公开投标文件与合同资料；上传施工过程影像资料与履约文件；发起验收流程；申请售后服务；制作设备二维码标签并粘贴。

- ③项目管理要求

- 供应商应编制施工进度计划，并在履约全过程中根据实际进展动态更新。须参与采购人组织的定期工程会议，每周汇报项目进展情况，并接受采购人及相关部门的飞行检查与管理。

- （2）质量要求

- ①深化设计与材料交付

- 供应商须按时提交包括原始图纸深化、施工告知函、安全责任书、设备清单、技术参数等全套资料，内容需明确施工交接界面，经采购人审核盖章后方可施工。所有资料须按“一式三份”标准提交：学校、供应商、项目管理方各留存一份。

- ②送样管理

- 中标后，各采购包所投微景观生态传感器系统、物联网水培种植架、学生科学桌（6人）及鱼菜共生系统，供应商须与采购人协商约定送样工作，按送样约定提交与投标文件和合同保持品牌、工艺、材质一致，并粘贴唯一性标识，装备中心将组织专家对样品进行审核。

- ③视频与培训资料制作（含AR功能叠加）

- 验收前须完成设备操作培训视频，涵盖操作流程、常见故障排查及安全规程。

- 在完成操作培训视频基础上，每校选取不超过五个主要设备，制作AR培训标签，粘贴于设备或教室醒目位置，采用AR专业工具将视频内容叠加其上，实现扫码即显培训视频，提升培训实效。本项采购人不另附费用。

- ④每校不少于2场实操培训，参训人员应覆盖学校相关岗位，培训合格率100%。

- （3）验收要求

- ①施工过程管理与记录

- 施工前、中、后须分别拍摄水印照片并上传至指定平台；隐蔽工程单独报验。施工资料将作为最终验收与决算依据。

- ②第三方核验与验收流程

- 供应商须在验收前联系市装备中心指定的第三方核验机构，对所有交付设备的品牌、型号、功能指标进行全面核验，出具核验报告，并提交技术科审核。核验合格后方可进入决算流程。

- ③变更处理机制

- 所有变更须由供应商提交书面申请，经学校与装备中心联合审批后执行。变更流程必须符合招标采购的有关制度。

- （4）质保（维保）及售后要求

- ①质保期三年（验收合格之日起，进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

- ②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

- ③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

- ④售后管理平台化

- 所有售后及维保服务必须通过“南京市教育装备项目管理平台”进行，包括维修申请、进度跟踪及服务记录上传，接受平台统一监管。

- 3.付款条件

- 以第三章合同文本内容为准。

- 4.交付时间及地点

- （1）交付时间：合同签订后80天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

- （2）交付地点：采购人指定地点。

- 5.履约保证金

- 以第三章合同文本内容为准。

- 6.其他要求

- 招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过5分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.各采购包均采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.4项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐1名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

3.兼投兼中

同一投标人可以参与其中一个或多个采购包，但最多只能在其中一个采购包中被推荐为中标候选人。本项目开评标顺序依次为采购包1、采购包2。同一投标人参与多个采购包投标时，在前面一个采购包中被推荐为中标候选人后，不再参加后续其他分包的评审，如：如甲公司为采购包1中标供应商，则甲公司不能参与下面采购包2的评审。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

采购包1：

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 35 | 客观分 |
| 2.2 | - 深化设计方案 | - 评委根据投标人提供的深化设计方案综合评分（每项内容逐条阐述）： - 包括：1.投标人针对针对南京市科利华铁北第二中学实验实践室给排水系统、供电系统、种植空间规划、文化展示（包括以下区域：橱柜、空白墙面、实验室门口展板和文化装饰所需物料清单）；2.投标人针对南京市第一中学思益学校实验实践室给排水系统、供电系统、种植空间规划、文化展示（包括以下区域：橱柜、空白墙面、实验室门口展板和文化装饰所需物料清单）等深化设计；3.投标人根据南京市徐庄高新区实验小学木工实验实践室供电系统、空间规划、文化展示（包括以下区域：橱柜、空白墙面、实验室门口展板和文化装饰所需物料清单）等进行深化设计。 - 针对针对南京市科利华铁北第二中学实验实践室给排水系统、供电系统、种植空间规划、文化展示（包括以下区域：橱柜、空白墙面、实验室门口展板和文化装饰所需物料清单）： - （1）给排水系统、供电系统、种植空间规划、文化展示等设计符合教学需求的得2分。 - （2）给排水系统、供电系统、种植空间规划、文化展示等设计较符合教学需求的得1分。 - （3）提供不全或其他不得分。 - 针对南京市第一中学思益学校实验实践室给排水系统、供电系统、种植空间规划、文化展示（包括以下区域：橱柜、空白墙面、实验室门口展板和文化装饰所需物料清单）等深化设计： - （1）给排水系统、供电系统、种植空间规划、文化展示等设计符合教学需求的得2分。 - （2）给排水系统、供电系统、种植空间规划、文化展示等设计较符合教学需求的得1分。 - （3）提供不全或其他不得分。 - 投标人根据南京市徐庄高新区实验小学木工实验实践室供电系统、空间规划、文化展示（包括以下区域：橱柜、空白墙面、实验室门口展板和文化装饰所需物料清单）等进行深化设计： - （1）供电系统、加工空间规划、文化展示等设计符合教学需求的得 2分。 - （2）供电系统、种加工空间规划、文化展示等设计较符合教学需求的得 1分。 - （3）提供不全或其他不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 视频演示 | 评委根据投标人提交的物联网水培种植架相关视频演示材料（投标人需围绕以下三个方面录制视频，视频总时长不得超过5分钟。每项视频以实际教学应用场景为基础，展现设备的功能性能与教育适配度，所用设备与投标产品一致）进行综合评分： 一、种植架搭建（3分） 要求演示如何通过模块化调整，实现种植架不同功能（如育苗、叶菜、果菜）布局重组搭建过程。从种植层、水箱水路、光照等模块的灵活，可调性和便捷度进行评价。 1、模块布局调整灵活，结构组合清晰，搭建便捷，适配多种教学功能，得3分； 2、结构搭建基本完成，布局调整较为清晰，模块调节性基本满足要求，1分； 3、结构固定或搭建过程不完整，未能体现模块化特点，不得分。 二、植物育苗与移栽流程演示（3分） 要求完整展示利用种植架完成从育苗到移栽全过程（不评价具体植物生长情况），包括设备操作、灯光与营养液调节、移动终端操作等联动使用场景。对全过程的科学性、和简便性进行评价。 1、流程完整，操作科学，调节简便，得3分； 2、流程较完整，操作基本合理，部分操作略显繁琐，得1分； 3、科学性不足，流程缺失明显，或未体现关键环节，不得分。 三、实验设计与课程融合讲解演示（3分） 要求选取《义务教育生物学课程标准》中涉及植物生长的实验主题，自主设计一项包含变量控制的实验内容，通过PPT或讲解说明该实验如何结合种植架开展，并呈现实施过程、教学逻辑与效果。从实验目标明确，步骤完整，利用种植架进行变量控制的角度进行评价。 1、实验目标明确，步骤完整，变量控制清晰，种植架应用合理，得3分； 2、实验设计较合理，步骤较完整，变量控制与设备结合基本清晰，得1分； 3、设计不完整或无课程关联，未体现实验逻辑，不得分。 投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 安装调试方案 | 评委根据投标人提供的安装调试方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括：1.提高履约速度；2.提升实施品质举措；3.提高培训效果。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 本地化服务能力 | 投标人具有本地化服务能力，得2分，未提供不得分（提供有效证明材料或承诺书，承诺书格式自拟）。 | 2 | 客观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.服务内容；2.故障解决方案；3.响应时间；4.技术人员保障及服务电话；5.产品质量问题判定标准。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.线下培训方案；2.微视频培训方案（含拍摄规划条目和实施方案）；3.微视频培训中2个模块的拍摄脚本，脚本建议按视频画面左右分屏布局的对照学习模式设计；4.培训时长；5.培训师资。 （1）上述每项方案完整详细、针对性强的，得1分； （2）上述每项方案较完整详细、针对性较强的，得0.5分； （3）上述每项方案没有针对性或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2021年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含水培种植产品），每提供1个得1分，最多得3分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 3 | 客观分 |
| 5.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

采购包2：

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 35 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计方案 | 投标人根据投标人提供的深化设计方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括：1.投标人针对南京市江宁实验小学中草药实验实践室示意图及主题对教室给排水系统、供电系统、教室空间、文化展示（包括以下区域：橱柜、空白墙面、实验室门口展板和文化装饰所需物料清单）进行深化设计；2.投标人针对南京市考棚小学种植实验实践室示意图及主题对教室给排水系统、供电系统、教室空间、文化展示（包括以下区域：橱柜、空白墙面、实验室门口展板和文化装饰所需物料清单）进行深化设计。 1、南京市江宁实验小学中草药实验实践室示意图及主题对教室给排水系统、供电系统、教室空间、文化展示（包括以下区域：橱柜、空白墙面、实验室门口展板和文化装饰所需物料清单）： （1）给排水系统、供电系统设计施工方案合理，教室空间效果图、文化展示效果图符合教学需求的得 3分。 （2）给排水系统、供电系统设计施工方案较合理，教室空间效果图、文化展示效果图较符合教学需求的得1分。 （3）提供不全或其他不得分。 2、南京市考棚小学种植实验实践室示意图及主题对教室给排水系统、供电系统、教室空间、文化展示（包括以下区域：橱柜、空白墙面、实验室门口展板和文化装饰所需物料清单）： （1）给排水系统、供电系统设计施工方案合理，教室空间效果图、文化展示效果图符合教学需求的得 3分。 （2）给排水系统、供电系统设计施工方案较合理，教室空间效果图、文化展示效果图较符合教学需求的得1分。 （3）提供不全或其他不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 视频演示 | 评委根据投标人提交的物联网水培种植架相关视频演示材料（投标人需围绕以下三个方面录制视频，视频总时长不得超过5分钟。每项视频以实际教学应用场景为基础，展现设备的功能性能与教育适配度，所用设备与投标产品一致）进行综合评分： 一、种植架搭建（3分） 要求演示如何通过模块化调整，实现种植架不同功能（如育苗、叶菜、果菜）布局重组搭建过程。从种植层、水箱水路、光照等模块的灵活，可调性和便捷度进行评价。 1、模块布局调整灵活，结构组合清晰，搭建便捷，适配多种教学功能，得3分； 2、结构搭建基本完成，布局调整较为清晰，模块调节性基本满足要求，1分； 3、结构固定或搭建过程不完整，未能体现模块化特点，不得分。 二、植物育苗与移栽流程演示（3分） 要求完整展示利用种植架完成从育苗到移栽全过程（不评价具体植物生长情况），包括设备操作、灯光与营养液调节、移动终端操作等联动使用场景。对全过程的科学性、和简便性进行评价。 1、流程完整，操作科学，调节简便，得3分； 2、流程较完整，操作基本合理，部分操作略显繁琐，得1分； 3、科学性不足，流程缺失明显，或未体现关键环节，不得分。 三、实验设计与课程融合讲解演示（3分） 要求选取《义务教育生物学课程标准》中涉及植物生长的实验主题，自主设计一项包含变量控制的实验内容，通过PPT或讲解说明该实验如何结合种植架开展，并呈现实施过程、教学逻辑与效果。从实验目标明确，步骤完整，利用种植架进行变量控制的角度进行评价。 1、实验目标明确，步骤完整，变量控制清晰，种植架应用合理，得3分； 2、实验设计较合理，步骤较完整，变量控制与设备结合基本清晰，得1分； 3、设计不完整或无课程关联，未体现实验逻辑，不得分。 投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 安装调试方案 | 评委根据投标人提供的安装调试方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括：1.提高履约速度；2.提升实施品质举措；3.提高培训效果。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 本地化服务能力 | 投标人具有本地化服务能力，得2分，未提供不得分（提供有效证明材料或承诺书，承诺书格式自拟）。 | 2 | 客观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.服务内容；2.故障解决方案；3.响应时间；4.技术人员保障及服务电话；5.产品质量问题判定标准。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.线下培训方案；2.微视频培训方案（含拍摄规划条目和实施方案）；3.微视频培训中2个模块的拍摄脚本，脚本建议按视频画面左右分屏布局的对照学习模式设计；4.培训时长；5.培训师资。 （1）上述每项方案完整详细、针对性强的，得1分； （2）上述每项方案较完整详细、针对性较强的，得0.5分； （3）上述每项方案没有针对性或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2021年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含水培种植产品），每提供1个得1分，最多得3分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 3 | 客观分 |
| 5.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

十三、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求、打“▲”及其他指标明确需要提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），招标文件另有要求的，按要求提供。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

- 十三、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如果我公司中标（成交）                            （项目名称），拟将项目中的建筑装修装饰建设内容，分包给具有相应资质证书且经采购人认可的供应商实施。

投标人名称：（加盖电子公章）

日    期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。