竞争性磋商文件

项目名称：西善桥街道雨污管道、泵站养护服务项目

项目编号：JSZC-320114-JZGS-C2025-0001

（非专门面向中小企业）

采购人：南京市雨花台区人民政府西善桥街道办事处

代理机构：南京久智工程管理有限公司

2025年06月

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………3

- 供应商须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………21

- 评审方法与评审标准………………………31

- 响应文件格式………………………………35

第一章  磋商邀请

受南京市雨花台区人民政府西善桥街道办事处（采购单位）委托，南京久智工程管理有限公司（以下简称“代理机构”）就西善桥街道雨污管道、泵站养护服务项目（项目名称）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320114-JZGS-C2025-0001

2.项目名称：西善桥街道雨污管道、泵站养护服务项目

3.预算金额：198万元/年，两年共计396万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为198万元/年

5.采购需求（简介）：对街道范围内雨污水管道、泵站进行养护服务，管养管网长度约为19.13万米，泵站共42处。管养核心部分为3个部分：管网巡查、管网清疏和泵站管养。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：服务期两年，合同一年一签。合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况以及政府采购相关政策决定是否与供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同期限一次一年，续签不超过一次。

7.本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策（具体详见第五章评标办法与标准）。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起

2.方式：“江苏政府采购网”免费下载

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年6月19日9时30分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

打印时间为本招标公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件可能被拒绝接收。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市雨花台区人民政府西善桥街道办事处

地  址：南京市雨花台区西善桥北路68号

联系人：李工

联系电话：18512506893

2.代理机构

名  称：南京久智工程管理有限公司

地　址：江北新区天圣路75号国际企业研发园6-B栋内10层

联系人：方工

联系电话：18118817270

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理费参照计价格[2002]1980号文计取，由成交供应商支付，请充分考虑在磋商报价中。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（ 1 ）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京公共采购信息网“中小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送代理机构。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京久智工程管理有限公司组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：服务期两年，合同一年一签。合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况以及政府采购相关政策决定是否与供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同期限一次一年，续签不超过一次。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1根据考核结果，按季度支付；每季度第一个月的20日前支付上一季度的管养经费。乙方每月月底上报本月完成工作量，报甲方审核确定管养费用。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、 双方权利和义务

10.1甲方权利和义务

10.1.1甲方指导、监督乙方的工作。

10.1.2对乙方所承包雨污水管网的养护质量、数量等进行检查考核。

10.1.3审核乙方提交的养护计划，根据设施养护需要对乙方养护计划进行核准或调整。

10.1.4督促、指导乙方按照雨污水管网养护规范、规程的要求实施雨污水管网养护、巡查等工作。

10.1.5在乙方不能履行本合同响应责任、义务或未完全履行义务时，甲方有权书面通知乙方终止合同，并按相关法律、法规对乙方追究责任，并扣除未履行义务与之相应的养护费用，乙方须在一周内移交相关资料并撤场。

10.1.6监督检查乙方落实安全作业措施。

10.1.7甲方及时按合同支付养护经费，不得无故拖延。

10.2乙方责任和义务

10.2.1乙方按合同要求完成雨污水管网养护。按照雨污水官网养护规范、规程的要求实施并完成各项养护任务，达到甲方有关养护标准，保持所养护设施完好状况的水平，依据合同约定按季获得养护经费。

10.2.2乙方必须按时、按质完成甲方委托的业务，乙方对本合同应负的义务和享有的权利不得转让给第三方。

10.2.3乙方承诺清运管网垃圾所使用的车辆、相关交通工具及运输方式等符合法律法规的有关规定，如因乙方违反本约定造成的损失由乙方自行承担。乙方必须自己购买车辆保险和人身意外保险，乙方在工作过程中，无论何时何地发生交通事故、物件损失、伤及第三人（人身或财产），责任由乙方全部负责，甲方不承担任何责任和赔偿。

10.2.4建立健全雨污水管道各类台账资料，按规定及时准确地向甲方报送养护计划和养护报表。

10.2.5乙方所采用的维护材料、机具必须符合国家、省、市相关标准和规定，且为合格产品。

10.2.6乙方所聘用的各岗位人员必须经过专业培训，按照国家规定须要持有上岗证。

10.2.7乙方拟投入项目的人员未经甲方同意，不得更换且须积极服从甲方现场检查、考核、会议等要求。

10.2.8出现因不可抗力造成养护的设施损坏时，在事发的第一时间内乙方应派人员赶到事发现场，根据设施的损坏情况，拿出处理方案（方案得到甲方同意后），立即组织人员进行处理，力争在最短的时间消除隐患。

10.2.9乙方应实行24小时值班制度，保证24小时通讯畅通。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

11.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同价款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

11.3乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收且甲方有权不予支付未付合同价款。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

11.4乙方对于下达的养护计划和指令，屡次不按计划实施，养护施工质量屡次不达标准，甲方从每季度支付款中扣除违约金10000元。

11.5因防汛、创建迎查、各类保障等专项任务工作不力造成社会负面影响的，甲方从每季度支付款中扣除违约金10000 元。

11.6重点指令性任务未完成的，甲方从每季度支付款中扣除违约金10000元。

11.7对市政设施和各类投诉处理问题，因养护责任被政府督办问责、被媒体曝光或造成社会恶劣影响的，甲方从每季度支付款中扣除违约金20000元。

11.8乙方一年内累计三次得到甲方书面警告的，或二次书面严重警告，甲方将提前终止乙方的全部合同。维护经费结算到终止合同的前一个月止（甲方拒付费用不参与结算）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

附件：

西善桥街道雨污水管道、泵站养护服务考核评分表

| 内容 |  | 分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西善桥街道雨污管道、泵站养护服务 | 养护队伍与设备 | 30 | 养护队伍与设备齐全得30分。对比响应文件中的人员设备清单，每次检查发现存在人员和设备缺失的，每缺一项扣除1分，扣光为止。 |
|  | 养护制度 | 10 | 有养护制度得10分。无养护制度本项不得分。抽查评分:养护制度包括节点井与管网巡查制度与维修远程，少一项制度扣5分，扣完为止。 |
|  | 泵站养护记录 | 30 | 日常养护记录完整得30分。抽查评分:巡检次数和巡检记录每少1次扣5分，扣完为止。 |
|  | 投诉意见及处理情况 | 30 | 管养片区内未接到有效投诉得30分。每接到一次与管养不到位等相关的有效投诉扣5分，扣完为止；同时对于群众的有效投诉，如管养单位在接到投诉后48小时内未能解决问题且未上报行业主管部门的，每发生一起扣5分，当月超过3起(含)本项不得分。 |

（1）月度随机抽查考核，指甲方在每月 15 日左右，对乙方在本月维护质量组织进行的一次随机专项检查，对设施维护管养的质量进行评估打分。

（2）指令性任务考核，指甲方对当月的指令性任务的完成情况进行考核，乙方无正当理由且未申报，未按时完成的，每发生一次在当月考核中扣分。

（3）专项考核指由市、区级领导或相关行业主管部门对该项目设施维护质量进行的检查和指导。

考核分值的计算：

计算公式：月度考核分=月度随机抽查考核分-上级检查扣分-指令性综合考核分

考核后维护费用的拨付办法：

每季度支付一次维护经费，维护经费拨付与检查考核成绩相挂钩，根据月度考核得分核拨养护单位相应维护经费，当月考核成绩 80 分以下，每低一分扣 2000 元。扣减情况在月度检查考核简报中予以通报。

加分因素 ：

a.受媒体专题表扬的单位，每次加 1 分，累计最高加 4 分（受表扬的单位需提供相关材料）。

b.参与各类评比活动获奖的，视部、省、市不同层次进行加分，分值分别为 3、2、1分，同一项目按最高奖项加分，累计最高加 6 分。

6.4处罚指标：

（1）因防汛、创建迎查、各类保障等专项任务工作不力造成社会负面影响的，甲方从每季度支付款中扣除违约金10000 元。

（2）重点指令性任务未完成的，甲方从每季度支付款中扣除违约金10000 元。

（3）对市政设施和各类投诉处理问题，因养护责任被政府督办问责、被媒体曝光或造成社会恶劣影响的，甲方从每季度支付款中扣除违约金 20000 元。

（4）未及时发现安全隐患，因养护不到位造成安全生产责任的，甲方从每季度支付款中扣除违约金 20000元。突发事件现场处置不当，发生衍生事故的，甲方从每季度支付款中扣除违约金 20000-40000元。发生重大安全生产责任事故，直接终止合同，并追究乙方责任。

（5）乙方一年内累计三次得到甲方书面警告的，或二次书面严重警告，甲方将提前终止乙方的全部合同。维护经费结算到终止合同的前一个月止（甲方拒付费用不参与结算）。

（6）乙方在合同期限内两次收到市区级综合考评批评，并影响到全区养护考核分值较大的，甲方将直接终止乙方的全部合同。

- 备注：如省市发布新的此类考核办法，按新考核办法执行。

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

根据街道相关会议要求，结合历年来雨污分流工程资料及以往日常管养相关数据，对街道范围内需管养项目进行全面梳理，初步统计有关数据，经测算，目前需管养管网长度约为19.13万米，泵站共45处。管养核心部分为4个部分：

管网巡查：对辖区范围内管网安排车辆及专人巡查、排查，并配备检测设备，主要范围包括：秦淮新河以北片区，西善花苑片区及古遗井新建污水主管网，建立长效管理信息档案；

管网清疏：对雨水箅子、雨水支管及雨污水管网疏通，重点突出汛期前的清疏；汛期期间安排专人、专车及防汛物资等对积淹点进行防汛值守；

泵站管养：对辖区内45处泵站进行全年度维护及常态化巡查，确保泵站设施及设备正常工作。

汛期值守：汛期对管养范围内积淹点安排人员设备值守、巡查、淹水处置。

要求对片区雨污水管网进行全面精心组织养护，系统地掌握排水养护动态，及时发现、防止和处理缺陷，确保设施的完好安全。

（二）项目建设遵循标准：遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

西善桥街道雨污管道、泵站养护服务项目清单

| 序号 | 事项 | 分项名称 | 工程量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网排查 | 排查人员2人 | 268 | 班.次 | 原雨污水管养167295.5米(有管养），有部分已拆迁区域，约20000米。西善花园6个园27000米，古遗井ABC3个区17000米（无管养）。纳入本次招标管养范围。每个工作日每班次巡查人员不低于2人，配备检测设备对辖区管线进行巡查。 |
| 2 |  | 配套检测设备1台 | 268 |  |  |
| 3 | 汛前清掏雨箅及日常疏通 | 汛前清掏雨箅子 | 60 | 班.次 | 每班次清掏人员2人，配备货车、工具及袋子，完成清掏60座雨箅子为1个班次。 （暂估60班次，具体按实际班次结算）。 |
| 4 |  | 汛前雨水支管疏通 | 10714 | 米.次 | 按实结算。工作量按总米数5%暂估。 |
| 5 |  | 日常污水疏通 | 10714 | 米.次 | 按实结算。若每次工作量小于200米，按200计量。工作量按总米数5%暂估。 |
| 6 |  | 日常雨水疏通 | 10714 | 米.次 |  |
| 7 | 汛期值守 | 汛期值守 | 20 | 班.次 | 每班次服务人员不低于4人，清疏车1辆、发电机1台+水泵2台，对积淹点进行防汛值守（汛期预估20班次，按实际班次结算）。 |
| 8 | 泵站维护 | 新河泵站排口截流井 | 1 | 座.年 | 常态化巡查，保障设施设备正常工作，维修另算。 |
| 9 |  | 二钢涵排口截流井 | 1 | 座.年 |  |
| 10 |  | 秦淮新河17号雨水排口截流井 | 1 | 座.年 |  |
| 11 |  | 秦淮新河R01排口截流井 | 1 | 座.年 |  |
| 12 |  | 秦淮河新河R03排口截流井 | 1 | 座.年 |  |
| 13 |  | 秦淮河新河R04排口截流井 | 1 | 座.年 |  |
| 14 |  | 秦淮河新河R06排口截流井 | 1 | 座.年 |  |
| 15 |  | 1~3#排口截流井 | 1 | 座.年 | 常态化巡查，保障设施设备正常工作，维修另算。 |
| 16 |  | 1~3#排口水质检测设施 | 1 | 座.年 |  |
| 17 |  | 建宁公园污水泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 18 |  | 4#排口截流泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 19 |  | 5#排口截流井 | 1 | 座.年 |  |
| 20 |  | 6#排口截流井 | 1 | 座.年 |  |
| 21 |  | 宁芜高速箱涵截流泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 22 |  | 撇洪沟下游水质检测设施 | 1 | 座.年 | 常态化巡查，保障设施设备正常工作，维修另算。 |
| 23 |  | 2#排口补水泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 24 |  | 铁道口截污泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 25 |  | 新河泵站污水泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 26 |  | 新河泵站排口截污泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 27 |  | 青樨阁宾馆一体化泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 28 |  | 交通一期二期泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 29 |  | 聚优企业园泵站（雨） | 1 | 座.年 |  |
| 30 |  | 聚优企业园泵站（污） | 1 | 座.年 |  |
| 31 |  | 西善桥107号泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 32 |  | 西善桥109号泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 33 |  | 西善桥老街一体化泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 34 |  | 七彩星城泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 35 |  | 兴梅雅苑泵站（雨） | 1 | 座.年 |  |
| 36 |  | 兴梅雅苑泵站（污） | 1 | 座.年 |  |
| 37 |  | 街道办事处泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 38 |  | 岱山泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 39 |  | 岱山2号泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 40 |  | 8号排口泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 41 |  | 铁路公区泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 42 |  | 建宁大塘雨水泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 43 |  | 建宁大塘截污泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 44 |  | 省纺污水提升泵泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 45 |  | 省纺污水一体化泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 46 |  | 807污水一体化泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 47 |  | 建宁大塘一体化泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 48 |  | 广通驾校一体化泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 49 |  | 建宁公园一体化泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 50 |  | 银泰智慧园一体化泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 51 |  | 黄村一体化泵站 | 1 | 座.年 |  |
| 52 |  | 丁加凹一体化泵站 | 1 | 座.年 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★技术要求

4.1 排水管道养护标准和养护工作内容 ：

（一）、排水管道设施构成

小区与行政事业单位排水管道设施系指接纳和输送城市雨水的设施系统。具体包括雨水管道、合流管道（含主管、支管）、排水沟、检查井、雨水口和排放口等。

（二）、排水管道日常疏通后标准

2.1主管积泥﹤管径的1/5，盖板沟积泥＜设计水深的1/5，管道无固体废弃物。

2.2支管积泥﹤50mm，无固体废弃物；明渠＜渠深1/10，排放口无垃圾、无阻水淤积。

2.3检查井积泥（有沉泥槽）管底以下＜50mm；(无沉泥槽)﹤主管径的1/5。内部：井壁清洁、无固体废弃物。

2.4雨水口积泥（有沉泥槽）管底以下＜50mm；（无沉泥槽）不超过管底以上50mm。内部无固体废弃物。

（三）、排水管道设施养护内容

3.1.巡查内容：晴天雨水口积水，井框盖与路面高差；周边路面破损；跳动和声响，检查井、雨水口完好情况，管道塌陷；违章占压、违章排放、擅自改动排水设施以及影响管道排水的工程施工等情况。

4.2泵站养护标准和养护工作内容

1、泵站设施构成

泵站指雨水泵站、污水泵站，包括变配电装置、电动机、水泵及机座、进出水管件、闸、阀门及启闭机、格栅除污机、启动装置、护栏、构筑物等。

2、泵站设施养护标准

2.1 水泵

水泵机组运行平稳，无异常振动和异声，各类传感器完好。潜水泵密封良好，各类保护齐全。泵体联接管道和泵机座螺栓紧固，不得渗漏水。水泵轴承箱（盒）充油适当，油管通畅，不漏油，油质好；水泵运行时轴承温度正常，不超出环境温度35℃。水冷却、润滑系统畅通，不漏水, 供水压力符合要求，阀门及管路无锈蚀。泵体无积尘，无油污，无锈迹，无裂纹。泵体外壳油漆鲜明。

2.2 电气设备

电动机：运行平稳，无漏油、无异声、接地良好，绕组绝缘达标；运行时电流和电压不超过额定值；电机最大允许温升不超过铭牌规定，无铭牌时，轴承最大允许温度不超过70℃，温升小于35℃。运行时，三相不平衡电流不得超过额定电流的±8% ，电压波动不超过±8%，无缺相运行。各紧固螺栓紧固，接地线接触良好，引出线接头紧固，与接线栓接触良好，导线不过热。电机外壳及引出线保持清洁，无油泥积垢；电机外壳油漆鲜明。启动设备及高低压配电设备：设备内外保持清洁，无积尘油污，无放电热烧、冒烟、臭氧热焦味等异常现象。配电柜无锈迹。各电器元件动作灵敏可靠，无异常振动和噪音，各仪表及指示灯工作正常，继电保护齐全；刀片、触头触指表面接触良好；散热系统运行可靠；补偿装置有效。

变压器：无渗油、漏油、油位过低、油变质等异常现象；吸潮剂无饱和变色现象。接线栓接线良好，无热烧现象，外壳无积尘油污。运行中上层油温不超过85℃。三相不平衡电流不得超过额定电流的±5% 。

电容器：无积尘，外观良好，无膨胀和渗漏油，瓷套管无放电闪络，运行中无异常响声。在规定的温度范围内运行。无功补尝合理。

三相不平衡电流不得超过额定电流的±8% ，电压波动不超过±8%。

电力电缆：电缆终端应清洁，无漏油或渗油；电缆沟内无积水、无渗水。

避雷器：接地良好，外观完好。检验合格，证明齐全。

变配电室清洁整齐，通风良好，门窗完整，无小动物进入通道。

2.3 进水与出水设施

闸（阀）门、格栅、机械捞污机等设施启闭灵活。闸阀设备完整牢固，无异常振动和噪音，限位开关完好。格栅栅片无变形、松动，栅前、后水位差不得超过20cm。集水池池底泥砂等沉积物不超过50cm，池面无漂浮物。水标尺准确、牢固、鲜明；水位计应整洁、完好。

高架出水井不得出现渗漏；出水压力井不得有渗漏水和漏气现象。混凝土保护层不能有剥落、裂缝、和腐蚀。

2.4 仪表与自控

仪表安装牢固，接线可靠，显示正常，传感器表面清洁，保护良好。

2.5 辅助设施

行车或葫芦功能完好，运行正常，无积尘油污，传动机构牢固、不失油、无锈蚀，有检验合格证。通风机的进风和出风口无积尘，润滑良好。除臭装置及辅助设备运行工况正常。

2.6 消防器材及安全设施

灭火器、砂桶等消防器材合格有效，位置摆放合理、整齐、无积尘，标牌清晰。在泵站内可能发生坠落、触电、误操作、有毒气体上海、溺水等事故的地方，应按标准设置安全标志；危险处防护遮拦齐全、牢固，扶梯、无锈迹。

2.7 站容站貌

绿化养护良好，无杂草、缺株、死株等。泵站地面清洁干净；墙壁无蜘蛛网、无污迹；玻璃明净无缺损；不放挂杂物；车辆停放整齐。泵站各建筑屋顶天沟及落水管保持畅通。危险处防护遮拦齐全、牢固，警示标识明显；扶梯、栏杆无锈迹。水泵房保持干净，无积水。照明设备完好、齐全,干净。不得有违章搭建、种菜等行为。

2.8 汛期排水泵机组可运行率为100%。污水泵全年可运行率达95%。

3、泵站设施养护内容

3.1泵站巡查

3.1.1泵站设施设备每周巡检不少于1次；对重要设施设备应增加巡检频率，特殊情况随时观察。巡查内容包括泵站水位控制情况；水泵完好及运转状况；仪表运转状况；启动设备状况；配电设备状况；进出泵站管线状况；进出水闸、阀状况；格栅及捞污机状况；起重设备状况；前池及站内卫生情况；构筑物、围墙、扶梯等附属设施状况；自控系统运行情况等。

3.1.2泵站日常按水位控制标准及调度指令运行。

3.2泵站设施养护

3.2.1水泵

不常运行的水泵机组，每周应运转或活动一次，不具备开车运行条件的机组，每月可用工具转动一次。冬季水泵停止使用的，冷却循环水应放尽。潜水泵每年或累计运行4000小时后至少安排一次吊检，清除缠绕物，检查叶轮、导流环、电缆、起吊设施磨损及泄漏情况。检测潜水电机引入电缆和密封圈，检测电机线圈的绝缘电阻，检查监测设备如温度传感器、湿度传感器和泄漏传感器等；间隙过大或损坏的叶轮、耐磨环应及时修理或更换。更换油室内润滑油，检查轴承和润滑。根据水量合理调整开机台数及投运机率，使水泵的投运次数、运行时间基本均匀。

3.2.2电气设备

在每年雷雨季节前，变（配）电房的防雷和接地装置必须做预防性试验。电力变压器按供电部门规定定期检查。高压隔离开关、高压负荷开关、高压油断路器、高压真空断路器与接触器定期养护每年至少一次，高压变频装置每半年检查一次，空气过滤网清洁每两个月不得少于一次；低压开关定期养护每年不得少于一次，电动机开关柜每月检查和清扫一次，开关的绝缘电阻和接触电阻每年检测一次。电动机累计运行6000—8000小时后应养护一次，长期不运行的电动机每3—5年养护一次，运行环境恶劣的，养护周期可缩短。每隔3个月检查电器线路、电器保护及仪表连接部位有无过热或烧蚀的迹象，并加以紧固。若有问题及时更换。

3.2.3 进水与出水设施

每月保洁，及时清捞外运栅前垃圾。机械捞污机及其配套皮带运输机，需经常除污、清洗、加注润滑油，检查养护控制箱元器件。运行时及时清理杂物。格栅驱动链轮、链条、齿耙、钢丝绳、刮板等整修每年不少于一次；轴承、油缸、油箱和密封件每年整修一次；控制箱、各元器件每年养护至少一次。机械捞污机每周不少于一次运转，运转时间不少于5分钟。 水闸及闸阀经常进行除污清洁和加注润滑油等日常养护，及时清理闸槽内垃圾杂物。不经常启闭的闸门每月启闭一次，阀门每周启闭一次。每年汛前对闸门进行全面检查、养护。齿轮箱润滑油脂加注或更换每年一次；电气控制柜元器件整修每年一次，行程开关、过扭矩开关机连锁装置应每半年检查和调整；另液压阀门阀体内的污物清除每半年不应少于一次，注油泵过滤器滤油芯、控制油路和锁定油缸的油封每半年更换一次，压力继电器、时间继电器和储能器校验每年一次。拍门转动销每年检查或更换一次。防水锤装置的定位销、压力表、阀芯、重锤连杆机构整修每年一次。汛前校验水位标尺和液位计。

3.2.4 仪表与自控

自动控制及监视系统，应按用户手册的要求进行养护；检测仪表定期清洗应符合以下要求：传感器清洗每月不少于一次，传感器的自动清洗装置检查每月不少于一次；在线热工类检测仪表每半年应进行一次零点和量程调整；流量计、有毒和有害气体报警装置应委托计量机构进行，在检测合格证到期前提前安排检测。

3.2.5 辅助设施

起重设备维护应按国家现行有关其中机械监督检验标准执行，应有劳动安全部门颁发的合格使用证，维修后必须经劳动安全部门检测后方可使用。通风机的进风和出风口检查每年一次，清除积尘，加注润滑油脂。

3.2.6 消防器材及安全设施

灭火器、砂桶等消防器材按消防要求检查更换。电气安全用具按国家要求检测。维修警示标志，防护遮拦、扶梯等定期除锈刷漆。

3.2.7 站容站貌

日常巡查中发现绿化缺株、死株，及时补栽。泵站地面、墙壁、玻璃明净清洁，破损有修补；泵站各建筑屋顶老化的防雨油毡及时更换。危险处设置防护遮拦和警示标识；扶梯、栏杆定期除锈刷漆。

泵站设施维修：本次报价不包含泵站的维修费用，当发生水泵的损坏等突发状况时中标单位需提供备用水泵保证泵站可以正常运行，如果水泵出现问题，优先采用维修方式解决，更换水泵的所占的资金比例不得超过泵站总价的10%，替换下来的水泵归甲方所有。（泵站设施如是由于管养未到位，清淤不畅，堵塞导致的损坏，则不另支付维修费）

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.付款条件

根据考核结果，按季度支付；每季度第一个月的20日前支付上一季度的管养经费。乙方每月月底上报本月完成工作量，报甲方审核确定管养费用。

- 服务期：服务期两年，合同一年一签。合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况以及政府采购相关政策决定是否与供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同期限一次一年，续签不超过一次。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第25.1.2条第三款情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准中2.1-2.6项”得分由高到低顺序推荐。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加磋商或允许分包履行合同,大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×10（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 养护总体计划方案 | 评委根据供应商提供的养护计划方案的科学性、可行性、针对性进行综合打分： 1.养护计划方案科学合理、可行性、针对性强得10分； 2.养护计划方案较科学合理、可行性、针对性较强得7分； 3.养护计划方案基本科学合理、可行性、针对性一般得4分； 4.方案表述较差、缺乏可行性、针对性得1分； 5.未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.2 | 巡查制度 | 评委根据供应商提供的巡查制度，是否具备可操作性进行综合打分： 1.巡查制度针对性、可操作性强得10分； 2.巡查制度针对性、可操作性较强得7分； 3.巡查制度针对性一般，可操作性一般得4分； 4.巡查制度缺乏针对性、可操作性得1分； 5.未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.3 | 质量保证措施 | 评委根据供应商提供的质量保证措施及服务承诺进行综合打分： 1.质量保证及服务承诺合理且针对性强得10分； 2.质量保证及服务承诺较合理、针对性较强得7分； 3.质量保证及服务承诺基本合理、针对性一般得4分； 4.质量保证及服务承诺不合理、无针对性得1分； 5.未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.4 | 人员培训 | 评委根据供应商提供的养护人员培训方案、培训内容、培训方式等进行综合评分（包括但不限于：（1）培训内容，如岗位标准、安全生产、专业知识、职业道德规范；（2）培训的方式，理论学习和实践操作，有定期培训制度；（3）上岗培训方案：除明确培训的时间、内容、形式外，对培训测试不符合的员工不予聘用等）： 1.培训方案科学合理、完整，管理措施强得10分； 2.培训方案较科学合理、较完整，管理措施较强得7分； 3.培训方案一般，管理措施一般得4分； 4.培训方案不合理、无管理措施得1分； 5.未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.5 | 应急预案 | 评委根据供应商提供的防汛防台、抗雪防冻、市民投诉、“12345”服务热线、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、物资储备和启动、应急处置进行综合打分： 1.应急预案科学合理、具有针对性及可操作性的评价得5分； 2.应急预案较合理、具有一定针对性及可操作性的评价得3分； 3.应急预案不够合理、缺乏针对性及可操作性的评价得1分； 4.未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.6 | 资料管理 | 评委根据供应商提供的日常养护、维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案进行综合打分： 1.内容框架完整，方案内容合理得5分； 2.内容框架基本完整，方案内容基本合理得3分； 3.内容框架不完整，方案内容不合理得1分； 4.未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商 业绩 | 供应商提供2022年6月1日（含）以来，承担过类似排水管道养护项目业绩的，每提供1个得2分，最多得6分。 （时间以合同签订时间为准，提供中标通知书及有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 3.2 | 项目负责人业绩 | 项目负责人自2022年6月1日（含）以来，承担过类似排水管道养护项目业绩的，每提供1个得2分，最多得2分。（时间以合同签订时间为准，提供中标通知书及有效合同，合同页须清晰可见相应内容） 注：供应商业绩与项目负责人业绩不可以兼得。 | 2 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 项目负责人 | 供应商拟投入项目负责人具有给排水工程师职称的得2分，具有给排水高级工程师及以上职称的得4分，满分4分（提供社保机构出具近一年内任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明扫描件加盖供应商电子公章，以及证书扫描件加盖供应商电子公章，否则不得分）。 | 4 | 客观分 |
| 4.2 | 项目技术负责人 | 供应商拟投入项目技术负责人具有给排水工程师职称的得2分，具有给排水高级工程师及以上职称的得4分，满分4分（提供社保机构出具近一年内任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明扫描件加盖供应商电子公章，以及证书扫描件加盖供应商电子公章，否则不得分）。 | 4 | 客观分 |
| 4.3 | 潜水专业人员 | 供应商拟投入潜水专业人员具有市政工程潜水员证书且同时具有有限空间作业证书的得2分（提供社保机构出具近一年内任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明扫描件加盖供应商电子公章，以及证书扫描件加盖供应商电子公章，否则不得分）。 | 2 | 客观分 |
| 4.4 | 拟投入设备 | 1.具备供高压清洗吸污车2辆及以上得4分； 2.具备管道吸污车3辆及以上得3分； 3.具备管道潜望镜4台及以上得2分； 4.具备管道检测机器人4台及以上的得2分； 5.具备12寸应急水泵3台及以上的得2分； 6.具备6寸应急水泵4台及以上的得2分； 7.具备工程车4量及以上的的2分； 8.具备管道封堵气囊DN300-1000mm40套及以上的得2分； 9.具备50KW以上功率发电机3台及及以上的得3分。 注： （1）自有设备须提供相关购置发票扫描件加盖公章，自有车辆提供行驶证扫描件加盖公章，以及车辆全景照片加盖公章，否则不得分。 （2）租赁设备提供租赁协议扫描件加盖公章、出租单位购置发票加盖公章，；租赁车辆提供租赁协议扫描件加盖公章、车辆行驶证扫描件加盖公章，以及车辆全景照片加盖公章；租赁期需满足项目服务期。 所提供上述发票的开票日期须在招标公告发布前。 | 22 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函(信用承诺书以《南京市政府采购供应商诚信档案管理系统》在线打印为准，加盖CA电子公章）

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

磋商响应函

致：南京久智工程管理有限公司

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：                                项目编号：

总报价

小写（元）：

日  期：

六、分项报价表

分项报价表

详见西善桥街道雨污水管道、泵站养护服务清单

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。