南京市政府采购

公开招标文件

采购编号：JSZC-320100-JSCY-G2025-0028 - 采购项目：南京机电职业技术学院智能制造综合实训中心 - 设备采购项目 - 采购单位：南京机电职业技术学院 采购类别：货物类

- 江苏驰驿招标代理有限公司

二〇二五年九月

目  录

第一章  招标公告 ····························2

第二章  供应商须知 ···························7

第三章  纪律和职责···························23

第四章  评标标准····························24

第五章  采购项目需求··························28

第六章  合同主要条款及格式·······················117

第七章  投标文件格式··························123

第一章  招标公告

一、项目概况

南京机电职业技术学院智能制造综合实训中心设备采购项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年9月24日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

基本情况

- 1.1采购编号：JSZC-320100-JSCY-G2025-0028

1.2项目名称：南京机电职业技术学院智能制造综合实训中心设备采购项目

1.3预算金额：1000.0005万元

1.4最高限价：1000.0005万元

1.5采购需求：智能制造综合实训中心设备采购项目。

1.6合同履行期限：自合同签订之日起60个日历日内完成供货安装。

1.7本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

2.3本项目的特定资格要求：无。

2.4拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

3.2地点：江苏政府采购网“苏采云”系统；

3.3方式：网站下载；

3.4售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1递交投标文件截止时间、开标时间：2025年9月24日9时00分（北京时间）；

4.2开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1集中现场考察或答疑：采购人不组织，如有疑问详询采购人。

6.2投标保证金数额及交纳办法：本项目不收取投标保证金。

6.3是否接受进口产品：否。

6.4供应商通过苏采云（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6.5政府采购信用承诺

6.5.1根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，并将扫描件上传至投标系统。打印时间须为本招标公告发布之日起至提交投标文件截止日前。

6.5.2在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

6.5.3供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

6.5.4其中不适用信用承诺的情形：供应商被列入严重失信主体名单；南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中有失信处罚记录；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

6.5.5供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.6公告媒体

（1）本采购公告在南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、南京机电职业技术学院官网（http://www.nimt.edu.cn/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、南京机电职业技术学院官网（http://www.nimt.edu.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

7.1采购人信息

单位名称：南京机电职业技术学院

单位地址：江苏省南京市高淳区鹿鸣大道33号

联系人：叶老师

联系电话：18061238345

联系人：胡老师

联系电话：025-86676224

7.2采购代理机构信息

单位名称：江苏驰驿招标代理有限公司

单位地址：南京市鼓楼区水佑岗6号

联系人：刘工

联系电话：025-58956151

7.3项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：025-58956151

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人信息 | 名称：南京机电职业技术学院 地址：江苏省南京市高淳区鹿鸣大道33号 联系人：叶老师 联系电话：18061238345 联系人：胡老师 电话：025-86676224 |
| 2 | 采购代理机构信息 | 名称：江苏驰驿招标代理有限公司 地址：南京市鼓楼区水佑岗6号 联系人：刘工 电话：025-58956151 |
| 3 | 采购项目名称 | 南京机电职业技术学院智能制造综合实训中心设备采购项目 |
| 4 | 项目所属行业划分 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“工业”。 |
| 5 | 分包划分与实施地点 | 一个分包，南京市。 |
| 6 | 分包主体 | 供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，如在中标后将本项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备第一章投标邀请2.1、2.3相应资质条件且不得再次分包。 |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起60日（供应商应承诺投标有效期不少于60日） |
| 8 | 投标文件拒收情形 | （1）拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子响应文件。 |
| 9 | 投标无效情形 | - 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。 - 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。 - 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。 - 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。 - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。 - 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。 - 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。 - 供应商不具备招标文件规定的资格要求。 - 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。 - 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。 - 供应商的报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的。 - 未通过符合性审查。 - 不符合招标文件中实质性要求和条件。 - 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。 - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。 - 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 - 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。 - 投标文件未按照招标文件要求签署或加盖电子签章。 - 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。 |
| 10 | 废标情形 | （1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。 （2）出现影响采购公正的违法、违规行为。 （3）供应商的报价均超过了项目预算，采购人不能支付的。 （4）因重大变故，采购任务取消的。 （5）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。 （6）因苏采云系统故障造成开标不成功。 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。 |
| 11 | 盖章要求 | （1）供应商投标文件不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的电子印章；否则，按无效投标处理。 （2）招标文件要求供应商提供加盖公章的证明材料可以使用加盖公章的扫描件上传至投标系统或者上传至投标系统加盖电子签章。 |
| 12 | 核心产品品牌要求 | 提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |

一、总   则

- 1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

- 2、定义

2.1“供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.2“产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指本项目采购人。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业提供的货物、承担的工程或服报价价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，具体内容如下：

1）货物：供应商提供的货物均为小微企业制造的，给予投标报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（本项目为货物类采购，按此条标准执行，在投标系统上传《中小企业声明函》。属于监狱企业的在投标系统上传由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具证明文件或《残疾人福利性单位声明函》）。

2）工程：投标供应商为小微企业，则给予投标价格5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3）服务：投标供应商为小微企业，则给予投标价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%（工程项目为2%）的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（6）供应商同时为小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

（7）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.2节能产品、环境标志产品规定

（1）执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本，依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；

环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

（2）属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（3）属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，分别给予产品报价5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

3.3进口产品政策

（1）除第一章招标公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.4供应商信用：拒绝被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本次政府采购活动。

4、招标文件的约束力

4.1供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件构成

5、招标文件组成

5.1投标邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4纪律和职责

5.5采购项目需求

5.6合同主要条款及格式

5.7投标文件格式

5.8招标的最小单位是包。采购项目需求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目需求中已经分包的，可以以包为单位投标。

6、招标文件的澄清、补充或修改

6.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在原采购公告媒体发布更正公告；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

6.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 三、投标

7、投标文件的语言、计量单位、货币

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料，否则不予认可。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价。

8、联合投标（本项目不接受联合体投标）

8.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

8.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

8.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件（即第一章投标邀请2.1规定要求）；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的（即第一章投标邀请2.3规定要求），联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

8.4联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

- 9、投标费用

9.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2本次采购招标代理服务费由中标供应商参照计价格【2002】1980号文件规定的基准费率下浮40%计算支付给采购代理机构。请供应商予以关注并核算到总报价中。

9.3本次采购招标代理服务费在中标供应商领取中标通知书时结算。

10、投标文件组成

10.1供应商应根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

11、投标文件的商务部分

11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※投标函（投标申请及声明），格式见第七章；

（2）※法定代表人授权委托书，格式见第七章；

（3）※不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺，格式见第七章；

（4）※《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（说明：供应商在提供此承诺书的基础上，也可以同时提供承诺函替代的材料，替代材料详见第七章）；

（5）※第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件；

（6）※实质性要求完全响应承诺书，格式见第七章；

（7）《商务条款偏离表》，格式见第七章。

12、投标文件的技术部分

12.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

12.3提供的产品和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件：

（1）《技术条款偏离表》，格式见第七章；

（2）《投标项目核心产品及主要产品一览表》，格式见第七章；

（3）《供货一览表》，格式见第七章。

13、投标文件的价格部分

13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

13.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4供应商应在《开标一览表》标明提供货物的总价、《分项报价》标明提供货物的分项报价。

14、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1自提交投标文件截止之日起60日，投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

16、投标文件签署

16.1投标文件均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签署。

17、投标文件的编制、递交

17.1投标文件可以按照投标系统要求进行编制，投标系统未有固定格式的可以参照招标文件中的格式编制，也可以根据自身实际情况进行添加、删除等调整。

17.2供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.3供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

18、投标文件的拒收

18.1采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

19.1供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

19.4供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.5供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 四、开标、评标与确定中标单位

20、开标

20.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。

20.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.4投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务要求等，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

21、评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，或根据采购人授权直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2评标委员会由采购人代表及财政部门设立的政府采购评审专家库中随机方式抽取的评审专家组成，独立开展评审工作。

21.1.3采购代理机构将对评标现场活动进行全程录音录像。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

22.2 供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子签章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人（或采购人授权委托采购代理机构）对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评标委员会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评标委员会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。评标委员会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

25.1.5 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

25.1.6 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

25.1.7 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

25.1.8 供应商不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.9 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

25.1.10不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

25.1.11 供应商的报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的。

25.1.12 未通过符合性审查。

25.1.13 不符合招标文件中实质性要求和条件。

25.1.14 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

25.1.15 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.16 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.17 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.18 投标文件未按照招标文件要求签署或加盖电子签章。

25.1.19 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3供应商的报价均超过了项目预算，采购人不能支付的。

25.2.4因重大变故采购任务取消。

25.2.5 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则见招标文件第四章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 采购代理机构将在原公告媒体平台发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。投标文件中仅提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的中标供应商，应在中标公告发布之日起3工作日内将“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”替代的证明材料提交给采购代理机构核验，核验无误后由采购代理机构或采购人向中标供应商发出中标通知书。

27.2 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

五、签订合同

28、签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和其投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订之日起2个工作日内采购人进行合同公示。

28.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。

28.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.5中标通知书发出后，中标供应商无正当理由拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的政府采购活动，并予以通报。

28.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

- 29.询问

29.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问（口头或书面），采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

29.2采购代理机构询问电话：刘工，025-58956151；

采购人询问电话：叶老师，18061238345。

30、质疑

30.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将书面质疑文件原件送达采购代理机构。要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，如多次提出的，将被拒绝受理。

30.2 供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号） 相关规定，提出质疑的供应商应当是参与项目投标活动的供应商，潜在供应商已依法获取招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

30.3 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对招标文件提出质疑的，自招标公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标各程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

30.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人提出的质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明委托代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

30.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

30.8质疑联系方式

采购代理机构名称：江苏驰驿招标代理有限公司

采购代理机构地址：南京市鼓楼区水佑岗6号

联系人：邢工

质疑咨询电话：025-58956153  025-58956158

传真：025-58956152

邮编：210009

31、投诉

31.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

31.2政府采购监督管理部门联系方式

政府采购监督管理部门名称：南京市财政局政府采购管理处

政府采购监督管理部门地址：南京市长江路66号

投诉咨询电话：025-51808867

32、诚实信用

32.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

32.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

32.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

32.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33、违反信用承诺的法律责任

- 供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，应对其内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经财政部门调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 第三章  纪律和职责

一、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，如出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条关于评标结果修正情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项；

（十一）采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

二、评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（二）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，第二章23条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

第四章  评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（30分） |  |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位） | 30分 | 自动 计算 |
| 二、技术部分（46分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 技术参数 响应 | 供应商所投产品完全符合招标文件“第五章 采购项目需求”-“采购清单、产品性能、功能、配置要求”中的技术参数要求没有负偏离的得25分；所投产品与招标要求有负偏离的，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。本项最高得25分，最低得0分。 注：所投产品的技术参数如与招标要求有不符之处的，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。本条依据供应商提供的《技术条款偏离表》响应情况进行评分。 | 25分 | 客观分 |
| 2.2 | 软件功能演示 | 供应商提供下列软件功能演示，本项共计九条，每有一条成功演示且符合功能要求的得1分，最多得9分： 1、工业机器人离线编程软件 （1）支持对三维模型中的曲面网格部分进行裁剪，可通过设置的裁剪范围，对区域内或外的部分进行裁剪； （2）支持将仿真结果输出为3D仿真动画并上传云端自动生成二维码和链接，手机扫描二维码可缩放、平移仿真界面查看仿真流程，浏览器打开链接可以直接播放仿真流程，并可自由缩放和切换观看视角； （3）利用云服务平台，实时把控前端软件考试活动进度；考试结果通过云端智能算法自动进行打分评判；考试全程远程、自动化运行； （4）支持触发软件中的仿真模块，包含整体场景仿真、轨迹组仿真、单轨迹仿真等； （5）支持与软件进行命令交互，触发软件轨迹生成、编译、后置等命令操作。 2、智能产线设计与虚拟调试软件 （1）支持Web监控功能，将仿真画面输出，在同一局域网下可在Web端进行查看，也可嵌入Mes等界面进行展示； （2）提供数据监控功能，可以将机器人关节数据传输至MES系统，方便直观查看机器人运动状态； （3）利用云服务平台，实时把控前端软件考试活动进度；考试结果通过云端智能算法自动进行打分评判；考试全程远程、自动化运行。 3、在线学习云平台 （1）同时提供小程序、IOS、安卓APP，在手机端学习，同一账号，在PC端、移动端、小程序、APP等不同端使用一份学习数据。 备注：未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。视频文件格式为*.mp4或*.avi，供应商可将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的视频作为投标文件的组成部分，具体视频格式、兆数等以苏采云投标系统要求为准。 | 9分 | 客观分 |
| 2.3 | 项目实施 方案 | 根据供应商针对本项目提供的项目实施方案进行评分：内容包括但不限于：①进度保障措施；②供货及安装、调试方案；③技术团队配备方案；④验收方案。 （1）方案全面完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得5分； （2）方案基本完善、具有一定针对性、重点难点把握基本准确、措施基本有力的，得3分； （3）方案简单、笼统，缺乏针对性、重点难点把握不准确、措施不可行的，得1分； （4）未提供方案或方案缺漏的，得0分。 | 5分 | 主观分 |
| 2.4 | 方案设计及产品功能1 | 根据供应商提供的工作单元设计效果，以及产品的技术方案及详细介绍进行评分。 提供的设计方案详尽，产品功能完善的，得5分； 提供的设计方案一般，功能一般的，得3分； 提供的设计方案较差，功能不完整的，得1分； 未提供的，得0分。 | 5分 | 主观分 |
| 2.5 | 方案设计及产品功能2 | 要求提供与投标方案和参数完全符合的设备平台的三维设计效果图或实物照片。每提供一个设备平台，得0.5分，最多得2分。（每个设备平台至少提供三个角度的设计效果图或实物照片，并加盖公章） | 2分 | 客观分 |
| 三、商务部分（24分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 自2022年1月1日至今完成的类似项目业绩（提供中标通知书、合同、验收单原件扫描件并加盖公章，三项缺一不可，否则不计分），每份得2分，满分6分。（时间以验收时间为准） | 6分 | 客观分 |
| 3.2 | 专利及著作权证书 | 供应商须至少具有1个工业机器人离线编程软件的软件著作权证书。在满足前述要求的基础上，每多提供一个工业机器人离线编程软件的软著证书得0.5分；每具有一个机器人相关发明专利证书得0.5分。本项满分4分。（提供证书复印件加盖公章，供应商未提供软著证书的本项不得分。） | 4分 | 客观分 |
| 3.3 | 履约能力1 | 供应商入选工信部智能制造系统解决方案“揭榜挂帅”项目的，得2分。（提供相关证明文件并加盖公章） | 2分 | 客观分 |
|  | 履约能力2 | 供应商为全国职业教育教师企业实践基地的，得2分；供应商为省级职业教育教师企业实践基地的，得1分。（提供相关证明文件并加盖公章） | 2分 |  |
|  | 履约能力3 | 供应商牵头承担国家重点研发计划的，得2分。（提供相关证明文件并加盖公章） | 2分 |  |
|  | 履约能力4 | 供应商获得国家级教学成果奖的，每参与一项得1分，满分2分。（提供相关证明文件并加盖公章） | 2分 |  |
|  | 履约能力5 | 供应商参与国家职业技能标准开发的，每参与一项得0.5分，满分2分。（提供相关证明文件并加盖公章） | 2分 |  |
| 3.4 | 售后服务 | 根据供应商针对本项目提供的售后服务方案进行评分，包含但不限于：①服务内容；②服务响应时间；③备品备件供应；④培训方案及计划；⑤服务团队配备方案。 （1）方案全面完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得4分； （2）方案基本完善、具有一定针对性、重点难点把握基本准确、措施基本有力的，得2分； （3）方案简单、笼统，缺乏针对性、重点难点把握不准确、措施不可行的，得1分； （4）未提供方案或方案缺漏的，得0分。 | 4分 | 主观分 |

评分说明：

1、小微企业、残疾人福利性企业、监狱企业：

（1）如供应商为小企业（含小型、微型企业），应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定。

（2）在政府采购活动中，残疾人福利性企业、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性企业、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格折扣。

（3）小微企业价格扣除：

1）供应商提供的货物均为小微企业制造的，给予投标报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）供应商应当在投标系统企业报价折扣证明端口上传《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46 号）的相关规定。属于监狱企业的上传由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

2、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的扫描件为依据，评分标准有特殊说明的除外。要求供应商自身提供加盖公章的证明材料可以使用加盖公章的扫描件上传至投标系统或者上传至投标系统加盖电子签章。

3、在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构通过网站查询、原件核对等方式对中标供应商在投标文件中涉及客观分评审内容的认证证书、证明等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现供应商提供虚假材料的，将及时书面报告本级财政部门。

第五章  采购项目需求

一、项目名称：南京机电职业技术学院智能制造综合实训中心设备采购项目

二、采购清单、产品性能、功能、配置要求

1、智能加工单元

1.1智能加工单元1-车削（单套配置，共1套）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 | 数控车床： 1）斜床身； 2）标准车削直径 ≥200mm，最大车削长度 ≥450mm； 3）床鞍上最大旋转直径 ≥450mm，拖板上最大旋转直径 ≥220mm； 4）X轴行程 ≥170mm，Z轴行程 ≥450mm； 5）主轴最高转速≥4500r/min； 6）主轴通孔径 ≥55mm； 7）X/Z轴快速位移≥ 20/20m/min，最大切削进给速度≥ 8m/min； 8）刀位数目 ≥8pcs; 9）卡盘：卡盘直径≥8寸; 10）支持DNC数据上传下载功能 11）数控系统：不低于10.4寸彩色显示屏；1加工通道；CNC程序存储空间8mb；扩展程序内存最大支持4GB;标配车削功能；动态图形功能,伺服轴具备高速预读平滑功能、前馈功能、增益调节功能等；各加工轴可以自动进行增益优化、共振消除和高精度加工；运动轴标配5轴4联动, 系统最多支持控制轴数10 轴；支持直线插补、圆弧插补等插补方式；标配刀具管理功能；运行数据可通过以太网接口传输到上位机，也可选配各类工业总线传输到上位机；标配手轮进给功能和手轮程序模拟功能； | 套 | 1 |
| 2 | 数控车床自动化改造 | 数控机床自动化改造： 1）机床开关门信号与机器人动作关联；上料：机床门根据机器人取放料进行对应的打开与关闭。 2）机床内部工装卡具可以根据机器人取放料情况自动开合关闭。 | 套 | 1 |
| 3 | 机床监控系统 | 主要实现所有生产线各区域状态监控： 1）图像传感器：≥400万像素； 2）图像分辨率：≥1080p； 3）支持协议：IPV4、HTTP、RTSP、TCP、NTP、RTP等主流网络通信协议； 4）供电方式：DC 12V； 5）工作温湿度：-40℃~60℃，湿度小于95%； 6）防护等级：≥IP67或等同相关等级； | 套 | 1 |
| 4 | 超声波清洗机 | 超声波清洗机： 1）容量≥22L; 2）内胆材料：全不锈钢冲压槽; 3）外壳材料：SUS304不锈钢或其它同质量金属材料; 4）超声波频率：≥40KHz; 5）加热功率：≥400W; 6）时间控制：数码控制（1-30min）; 7）功率大小：≥480W,不少于8枚振头; 8）尺寸：≥500*300*300mm; 9）电源：支持AC100-120V、50-60Hz/AC220-240V 50-60Hz等多规格适配器。 | 套 | 1 |
| 5 | 六轴工业机器人 | 六轴工业机器人： 1)具有6个自由度，串联关节型工业机器人； 2)工作范围至少1650mm； 3)额定负载≥20kg； 4)重复定位精度≤0.04mm；（提供制造厂商产品彩页原件彩色扫描件或技术白皮书截图） 5)轴1，旋转动作，工作范围+180°~-180°，最大速度≥175°/s； 6)轴2，手臂动作，工作范围+155°~-95°，最大速度≥175°/s； 7)轴3，手臂动作，工作范围+75°~-180°，最大速度≥175°/s； 8)轴4，手腕动作，工作范围+400°~-400°，最大速度≥360°/s； 9)轴5，弯曲动作，工作范围+120°~-120°，最大速度≥360°/s； 10)轴6，转向动作，工作范围+400°~-400°，最大速度≥500°/s； 11)采用工业机器人控制软件； 12)采用工业机器人编程语言； 13)示教器为图形化彩色触摸屏，支持热插拔； 14)满足生产线标准接口。 | 套 | 1 |
| 6 | 机器人底座 | 机器人底座： 1）碳钢焊接成型； 2）表面烤漆处理； 3）机器人装配面经过机床加工处理；保证机器人固定稳定； | 套 | 1 |
| 7 | 机器人夹具及快换平台 | 机器人夹具及快换平台： 1)抓手工具1：结构件材料铝合金；采用4点抓取机构，使用夹爪气缸拉动，气缸内径≥20mm；装有快换工具，配合机器人可实现快速切换功能。 2)抓手工具2：结构件材料铝合金；采用4点抓取机构，使用夹爪气缸拉动，气缸内径≥20mm；装有快换工具，配合机器人可实现快速切换功能。 3)快换工具：针对多关节机器人设计，使气管、信号线一次性自动装卸；自重：可搬重量≥20kg；支持不少于9路电信号（2A，DC 24V）、不少于6路气路连接； 4）抓手放置架：结构件材料铝合金；可放置≥2个抓手位置，定位需精准；每个抓手位置需要感应器。 | 套 | 1 |
| 8 | AGV对接单元 | AGV对接单元： 1)与AGV对接机构由输送机构、设备架、托盘定位机构等部分组成； 2)托盘定位机构为顶升定位方式，由气缸进行顶升，上下行程≥30mm，顶升面板与托盘之间通过定位销定位，保证托盘位置的准确； 3)对接机构整个输送面为可伸缩输送机构，伸缩量≥100mm； 4)负重能力≥20kg； 5）配有RFID系统，可对物料盘的信息进行跟踪。 | 套 | 1 |
| 9 | 单元控制平台 | 单元控制平台： 1）提供一个控制柜，均包含有启动、停止、紧急停止按钮，三色灯； 2）PLC单元：≥125 KB 工作存储器；24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC 及 AI2 和 AQ2；板载不少于 6 个高速计数器和不少于 4 个脉冲输出；信号板扩展板载 I/O；不少于 3 个用于串行通信的通信模块；不少于 8 个用于 I/O 扩展的信号模块；≤0.04 ms/1000 条指令；不少于2 个 PROFINET 端口，用于编程、HMI 和 PLC 间数据通信；受MES系统控制并可进行数据上下行传输。 3）人机HMI单元：≥9英寸TFT 显示屏；分辨率≥800*480像素；触摸式操作；用户数据可用存储≥10MB；通信接口：PROFINET接口数≥1；USB接口数≥1； | 套 | 1 |
| 10 | 可视化系统及显示终端 | 电子看板 1）屏幕≥55英寸；分辨率≥4K；刷新率 ≥60Hz; 2）内存 ≥2GB DDR；闪存≥ 8GB Emmc; 3）无线配置：WiFi 双频2.4/5GHz，802.11 a/b/g/n/ac; 4）蓝牙4.2BLE,支持蓝牙遥控器、鼠标、键盘、耳机、音响等无线设备; 5）满足生产线总体功能要求。 | 套 | 1 |
| 11 | 单元监控系统 | 主要实现所有生产线各区域状态监控： 1）图像传感器：≥400万像素； 2）图像分辨率：≥1080p； 3）支持协议：IPV4、HTTP、RTSP、TCP、NTP、RTP等主流网络通信协议； 4）供电方式：DC 12V； 5）工作温湿度：-40℃~60℃，湿度小于95%； 6）防护等级：≥IP67或等同相关等级； | 套 | 1 |
| 12 | 安全防护栏 | 安全防护栏： 1）框架使用碳钢烤漆的防护型材，中间部分使用烤漆铁网镶嵌； 2）采用模块化设计组装，护栏整体高度≥1米。 3）警示标识。 | 套 | 1 |
| 13 | 扩展教学平台 | 扩展教学平台: 1.码垛功能单元: 1) 原料台由铝型材配合碳钢导槽构成，利用高度差实现物料自动排列，可满足最多≥6个物料的存储。 2) 码垛台由台面和支撑构成，台面为POM，尺寸≥150mm×115mm×15mm，采用铝合金型材支撑，高度≥110mm，可满足多种形式的码垛。 3) 包含模拟物料，材质POM，尺寸≥65mm×32.5mm×15mm，数量≥6个，采用工形设计方便夹爪夹持，可实现在两个码垛台间的搬运、码垛实训。 4) 包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥325mm×290mm 5) 机器人码垛工具，采用手指气缸配合工装，可以稳定地抓取码垛料块。 2.PCB芯片装配功能单元: 1) 单层共2个料区，可分别用于存放异形芯片零件、盖板。 2) 整体弧形设计，内圆半径≤500mm，方便机器人抓取物料。 3) 电子产品PCB电路板由异形芯片零件、PCB电路板和盖板组成，PCB电路板和盖板由螺丝紧固。 4) 异形芯片零件，包括圆形、小矩形、大矩形、方形等不同形状和不同颜色的芯片，用以代表CPU、集成电路、电阻、电容、三极管等元件。 5) PCB电路板，尺寸≤112mm×112mm，厚≤1.5mm，上绘制了模拟电路线路图，留有不同异形芯片零件的安装位置，每个PCB电路板的线路图和芯片零件安装位置都不相同，代表不同电子产品，四角提供螺钉孔。 6) 包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥480mm×220mm 7）机器人装配工具，采用真空吸盘配合工装，可以稳定地抓取芯片。 3.焊接、涂胶、TCP校准功能单元: 1）涂胶、焊接、TCP校准功能单元，训练分为空间轨迹训练、平面轨迹训练和TCP校准训练。 2）空间轨迹训练为相贯的两个圆柱体。 3）平面轨迹上有不同的图形，位置可以调节。 4）提供工具TCP参数标定用尖锥，材质不锈钢，可以固定在空间轨迹的相贯的两个圆柱体上。 5） 包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥520mm×170mm TCP校准工具，材质不锈钢配合工装，可装在机器人的末端。 4.输送分拣单元: 1）自动供给模块包括立体库和供料气缸，立体库外形尺寸为≥42mm×52mm×80mm，物料块大小为≥30mm×30mm×30mm；气缸自动送料，缸径为≥16mm，速度可调节。 2）皮带输送模块由24V直流电机驱动，同步带及皮带传送，皮带输送两侧及末端有挡边，并且有光电检测。 3）缓存模块可储存≥3个物料快。 | 套 | 1 |

1.2智能加工单元2-三轴铣削（单套配置，共1套）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控加工中心 | 立式加工中心： 1)工作台参考尺寸：≥1000*470mm； 2)行程（X/Y/Z）：≥800/400/530mm； 3)主轴断面至工作台距离：130-660mm； 4)主轴中心至立柱距离：≥580mm； 5)工作台最大负载：≥500kg； 6)主轴最高转速：≥8000rpm； 7)X/Y/Z进给速度：最大移动速度≥36/36/36m/min； 8)X/Y/Z轴重复定位精度：≤±0.003mm； 9)锥度标准：BT40； 10)刀库：刀库容量≥24把； 11)安全门为自动门，有排屑机； 12)支持DNC数据上传下载功能； 13）数控系统：不低于10.4寸彩色显示屏；1加工通道；CNC程序存储空间8mb；扩展程序内存最大支持4GB;标配铣削功能；动态图形功能,伺服轴具备高速预读平滑功能、前馈功能、增益调节功能等；进给轴同步控制；各加工轴可以自动进行增益优化、共振消除和高精度加工；运动轴标配5轴4联动, 系统最多支持控制轴数10 轴；支持直线插补、圆弧插补等插补方式；标配刀具管理功能；运行数据可通过以太网接口传输到上位机，也可选配各类工业总线传输到上位机；标配手轮进给功能和手轮程序模拟功能； | 套 | 1 |
| 2 | 加工中心自动化改造 | 数控机床自动化改造： 1）机床开关门信号与机器人动作关联；上料：机床门根据机器人取放料进行对应的打开与关闭。 2）机床内部工装卡具可以根据机器人取放料情况自动开合关闭。 | 套 | 1 |
| 3 | 在线测量系统 | 不低于以下配置; 1）传输类型：360°红外线光学传输； 2）触发方向：全向±X；±Y；+Z； 3）单向重复精度：≤1.0μm（2s）； 4）测针超行程：XY平面≥±18°，+Z方向11mm； 5）密封 IPX8； | 套 | 1 |
| 4 | 机床监控系统 | 主要实现所有生产线各区域状态监控： 1）图像传感器：≥400万像素； 2）图像分辨率：≥1080p； 3）支持协议：IPV4、HTTP、RTSP、TCP、NTP、RTP等主流网络通信协议； 4）供电方式：DC 12V； 5）工作温湿度：-40℃~60℃，湿度小于95%； 6）防护等级：≥IP67或等同相关等级； | 套 | 1 |
| 5 | 超声波清洗机 | 超声波清洗机： 1）容量≥22L; 2）内胆材料：全不锈钢冲压槽; 3）外壳材料：SUS304不锈钢或其它同质量金属材料; 4）超声波频率：≥40KHz; 5）加热功率：≥400W; 6）时间控制：数码控制（1-30min）; 7）功率大小：≥480W,不少于8枚振头; 8）尺寸：≥500*300*300mm; 9）电源：支持AC100-120V、50-60Hz/AC220-240V 50-60Hz等多规格适配器。 | 套 | 1 |
| 6 | 六轴工业机器人 | 六轴工业机器人： 1)具有6个自由度，串联关节型工业机器人； 2)工作范围至少1650mm； 3)额定负载≥20kg； 4)重复定位精度≤0.04mm；（提供制造厂商产品彩页原件彩色扫描件或技术白皮书截图） 5)轴1，旋转动作，工作范围+180°~-180°，最大速度≥175°/s； 6)轴2，手臂动作，工作范围+155°~-95°，最大速度≥175°/s； 7)轴3，手臂动作，工作范围+75°~-180°，最大速度≥175°/s； 8)轴4，手腕动作，工作范围+400°~-400°，最大速度≥360°/s； 9)轴5，弯曲动作，工作范围+120°~-120°，最大速度≥360°/s； 10)轴6，转向动作，工作范围+400°~-400°，最大速度≥500°/s； 11)采用工业机器人控制软件； 12)采用工业机器人编程语言； 13)示教器为图形化彩色触摸屏，支持热插拔； 14)满足生产线标准接口。 | 套 | 1 |
| 7 | 机器人底座 | 机器人底座： 1）碳钢焊接成型； 2）表面烤漆处理； 3）机器人装配面经过机床加工处理；保证机器人固定稳定； | 套 | 1 |
| 8 | 机器人夹具及快换平台 | 机器人夹具及快换平台： 1)抓手工具1：结构件材料铝合金；采用4点抓取机构，使用夹爪气缸拉动，气缸内径≥20mm；装有快换工具，配合机器人可实现快速切换功能。 2)抓手工具2：结构件材料铝合金；采用4点抓取机构，使用夹爪气缸拉动，气缸内径≥20mm；装有快换工具，配合机器人可实现快速切换功能。 3)快换工具：针对多关节机器人设计，使气管、信号线一次性自动装卸；自重：可搬重量≥20kg；支持不少于9路电信号（2A，DC 24V）、不少于6路气路连接； 4）抓手放置架：结构件材料铝合金；可放置≥2个抓手位置，定位需精准；每个抓手位置需要感应器。 | 套 | 1 |
| 9 | AGV对接单元 | AGV对接单元： 1)与AGV对接机构由输送机构、设备架、托盘定位机构等部分组成； 2)托盘定位机构为顶升定位方式，由气缸进行顶升，上下行程≥30mm，顶升面板与托盘之间通过定位销定位，保证托盘位置的准确； 3)对接机构整个输送面为可伸缩输送机构，伸缩量≥100mm； 4)负重能力≥20kg； 5）配有RFID系统，可对物料盘的信息进行跟踪。 | 套 | 1 |
| 10 | 单元控制平台 | 单元控制平台： 1）提供一个控制柜，均包含有启动、停止、紧急停止按钮，三色灯； 2）PLC单元：≥125 KB 工作存储器；24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC 及 AI2 和 AQ2；板载不少于 6 个高速计数器和不少于 4 个脉冲输出；信号板扩展板载 I/O；不少于 3 个用于串行通信的通信模块；不少于 8 个用于 I/O 扩展的信号模块；≤0.04 ms/1000 条指令；不少于2 个 PROFINET 端口，用于编程、HMI 和 PLC 间数据通信；受MES系统控制并可进行数据上下行传输。 3）人机HMI单元：≥9英寸TFT 显示屏；分辨率≥800*480像素；触摸式操作；用户数据可用存储≥10MB；通信接口：PROFINET接口数≥1；USB接口数≥1； | 套 | 1 |
| 11 | 可视化系统及显示终端 | 电子看板 1）屏幕≥55英寸；分辨率≥4K；刷新率 ≥60Hz; 2）内存 ≥2GB DDR；闪存≥ 8GB Emmc; 3）无线配置：WiFi 双频2.4/5GHz，802.11 a/b/g/n/ac; 4）蓝牙4.2BLE,支持蓝牙遥控器、鼠标、键盘、耳机、音响等无线设备; 5）满足生产线总体功能要求。 | 套 | 1 |
| 12 | 单元监控系统 | 主要实现所有生产线各区域状态监控： 1）图像传感器：≥400万像素； 2）图像分辨率：≥1080p； 3）支持协议：IPV4、HTTP、RTSP、TCP、NTP、RTP等主流网络通信协议； 4）供电方式：DC 12V； 5）工作温湿度：-40℃~60℃，湿度小于95%； 6）防护等级：≥IP67或等同相关等级； | 套 | 1 |
| 13 | 安全防护栏 | 安全防护栏： 1）框架使用碳钢烤漆的防护型材，中间部分使用烤漆铁网镶嵌； 2）采用模块化设计组装，护栏整体高度≥1米。 3）警示标识。 | 套 | 1 |
| 14 | 扩展教学平台 | 扩展教学平台: 1.码垛功能单元: 1) 原料台由铝型材配合碳钢导槽构成，利用高度差实现物料自动排列，可满足最多≥6个物料的存储。 2) 码垛台由台面和支撑构成，台面为POM，尺寸≥150mm×115mm×15mm，采用铝合金型材支撑，高度≥110mm，可满足多种形式的码垛。 3) 包含模拟物料，材质POM，尺寸≥65mm×32.5mm×15mm，数量≥6个，采用工形设计方便夹爪夹持，可实现在两个码垛台间的搬运、码垛实训。 4) 包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥325mm×290mm 5) 机器人码垛工具，采用手指气缸配合工装，可以稳定地抓取码垛料块。 2.PCB芯片装配功能单元: 1) 单层共2个料区，可分别用于存放异形芯片零件、盖板。 2) 整体弧形设计，内圆半径≤500mm，方便机器人抓取物料。 3) 电子产品PCB电路板由异形芯片零件、PCB电路板和盖板组成，PCB电路板和盖板由螺丝紧固。 4) 异形芯片零件，包括圆形、小矩形、大矩形、方形等不同形状和不同颜色的芯片，用以代表CPU、集成电路、电阻、电容、三极管等元件。 5) PCB电路板，尺寸≤112mm×112mm，厚≤1.5mm，上绘制了模拟电路线路图，留有不同异形芯片零件的安装位置，每个PCB电路板的线路图和芯片零件安装位置都不相同，代表不同电子产品，四角提供螺钉孔。 6) 包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥480mm×220mm 7）机器人装配工具，采用真空吸盘配合工装，可以稳定地抓取芯片。 3.焊接、涂胶、TCP校准功能单元: 1）涂胶、焊接、TCP校准功能单元，训练分为空间轨迹训练、平面轨迹训练和TCP校准训练。 2）空间轨迹训练为相贯的两个圆柱体。 3）平面轨迹上有不同的图形，位置可以调节。 4）提供工具TCP参数标定用尖锥，材质不锈钢，可以固定在空间轨迹的相贯的两个圆柱体上。 5） 包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥520mm×170mm TCP校准工具，材质不锈钢配合工装，可装在机器人的末端。 4.输送分拣单元: 1）自动供给模块包括立体库和供料气缸，立体库外形尺寸为≥42mm×52mm×80mm，物料块大小为≥30mm×30mm×30mm；气缸自动送料，缸径为≥16mm，速度可调节。 2）皮带输送模块由24V直流电机驱动，同步带及皮带传送，皮带输送两侧及末端有挡边，并且有光电检测。 3）缓存模块可储存≥3个物料快。 | 套 | 1 |

1.3智能加工单元3-五轴铣削（单套配置，共1套）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五轴加工中心 | 不低于以下参数： 1）X/Y/Z轴行程：≥450/500/350mm；A/C轴行程：≥±120/360度； 2）工作台至主轴端距离：128-478mm； 3）工作台尺寸/最大承重：≥Φ400/120mm/kg； 4）主轴最高转速：≥20000rpm； 5）主轴功率（S1/S6-40%）：≥20/24KW； 6）主轴输出扭矩（S1/S6-40%）：≥35/42Nm； 7）X/Y/Z轴快速位移：≥36/36/20m/min； 8）最大切削进给率：≥10m/min； 9）定位精度：X/Y/Z：≤0.008/0.008/0.008mm；A/C：≤8/8″； 10）重复定位精度：X/Y/Z：≤0.005/0.005/0.005mm；A/C：≤5/5″； 11）自动换刀系统刀具数：≥24T Pcs； 数控系统： 1）系统需配：以太网、USB数据接口。 2）机床X、Y、Z数控轴为全闭环控制（光栅尺反馈），A、C数控轴为全闭环控制（圆光栅反馈）；NC系统控制联动轴数：X、Y、Z、A、C五轴联动； 3）固定循环：钻、铰、镗、用浮动夹头攻丝、刚性攻丝的钻孔循环；铣和精铣矩形和圆弧型腔；平面铣和斜面铣循环； 4）电子手轮； 5）对话语言：英语、德语、中文（简体、繁体）； 6）诊断功能； 7）位置数据：直角坐标系或极坐标的直线段和圆弧名义位置；增量或绝对尺寸；毫米或英寸显示和输入；加工时显示手轮叠加定位运动路径； 8）插补：直线插补、圆弧插补、螺旋线、样条； 9）返回轮廓：支持在程序的任意程序段处启动程序，将刀具返回到计算好的名义位置处继续加工；程序中断，离开轮廓和返回； 10）程序跑转：子程序；程序块重复；将任何所需程序作为子程序调用； 11）误差补偿：线性轴误差；非线性轴误差；反向间隙；圆弧运动的反向尖角； 12）刀具补偿：加工面上刀具半径和刀具长度补偿； | 套 | 1 |
| 2 | 加工中心自动化改造 | 数控机床自动化改造： 1）机床开关门信号与机器人动作关联；上料：机床门根据机器人取放料进行对应的打开与关闭。 2）机床内部工装卡具可以根据机器人取放料情况自动开合关闭。 | 套 | 1 |
| 3 | 在线测量系统 | 不低于以下配置; 1）传输类型：360°红外线光学传输； 2）触发方向：全向±X；±Y；+Z； 3）单向重复精度：≤1.0μm（2s）； 4）测针超行程：XY平面≥±18°，+Z方向11mm； 5）密封 IPX8； | 套 | 1 |
| 4 | 机床监控系统 | 主要实现所有生产线各区域状态监控： 1）图像传感器：≥400万像素； 2）图像分辨率：≥1080p； 3）支持协议：IPV4、HTTP、RTSP、TCP、NTP、RTP等主流网络通信协议； 4）供电方式：DC 12V； 5）工作温湿度：-40℃~60℃，湿度小于95%； 6）防护等级：≥IP67或等同相关等级； | 套 | 1 |
| 5 | 超声波清洗机 | 超声波清洗机： 1）容量≥22L; 2）内胆材料：全不锈钢冲压槽; 3）外壳材料：SUS304不锈钢或其它同质量金属材料; 4）超声波频率：≥40KHz; 5）加热功率：≥400W; 6）时间控制：数码控制（1-30min）; 7）功率大小：≥480W,不少于8枚振头; 8）尺寸：≥500*300*300mm; 9）电源：支持AC100-120V、50-60Hz/AC220-240V 50-60Hz等多规格适配器。 | 套 | 1 |
| 6 | 六轴工业机器人 | 六轴工业机器人： 1)具有6个自由度，串联关节型工业机器人； 2)工作范围至少1650mm； 3)额定负载≥20kg； 4)重复定位精度≤0.04mm；（提供制造厂商产品彩页原件彩色扫描件或技术白皮书截图） 5)轴1，旋转动作，工作范围+180°~-180°，最大速度≥175°/s； 6)轴2，手臂动作，工作范围+155°~-95°，最大速度≥175°/s； 7)轴3，手臂动作，工作范围+75°~-180°，最大速度≥175°/s； 8)轴4，手腕动作，工作范围+400°~-400°，最大速度≥360°/s； 9)轴5，弯曲动作，工作范围+120°~-120°，最大速度≥360°/s； 10)轴6，转向动作，工作范围+400°~-400°，最大速度≥500°/s； 11)采用工业机器人控制软件； 12)采用工业机器人编程语言； 13)示教器为图形化彩色触摸屏，支持热插拔； 14)满足生产线标准接口。 | 套 | 1 |
| 7 | 机器人底座 | 机器人底座： 1）碳钢焊接成型； 2）表面烤漆处理； 3）机器人装配面经过机床加工处理；保证机器人固定稳定。 | 套 | 1 |
| 8 | 机器人夹具及快换平台 | 机器人夹具及快换平台： 1)抓手工具1：结构件材料铝合金；采用4点抓取机构，使用夹爪气缸拉动，气缸内径≥20mm；装有快换工具，配合机器人可实现快速切换功能。 2)抓手工具2：结构件材料铝合金；采用4点抓取机构，使用夹爪气缸拉动，气缸内径≥20mm；装有快换工具，配合机器人可实现快速切换功能。 3)快换工具：针对多关节机器人设计，使气管、信号线一次性自动装卸；自重：可搬重量≥20kg；支持不少于9路电信号（2A，DC 24V）、不少于6路气路连接； 4）抓手放置架：结构件材料铝合金；可放置≥2个抓手位置，定位需精准；每个抓手位置需要感应器。 | 套 | 1 |
| 9 | AGV对接单元 | AGV对接单元： 1)与AGV对接机构由输送机构、设备架、托盘定位机构等部分组成； 2)托盘定位机构为顶升定位方式，由气缸进行顶升，上下行程≥30mm，顶升面板与托盘之间通过定位销定位，保证托盘位置的准确； 3)对接机构整个输送面为可伸缩输送机构，伸缩量≥100mm； 4)负重能力≥20kg； 5）配有RFID系统，可对物料盘的信息进行跟踪。 | 套 | 1 |
| 10 | 单元控制平台 | 单元控制平台： 1）提供一个控制柜，均包含有启动、停止、紧急停止按钮，三色灯； 2）PLC单元：≥125 KB 工作存储器；24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC 及 AI2 和 AQ2；板载不少于 6 个高速计数器和不少于 4 个脉冲输出；信号板扩展板载 I/O；不少于 3 个用于串行通信的通信模块；不少于 8 个用于 I/O 扩展的信号模块；≤0.04 ms/1000 条指令；不少于2 个 PROFINET 端口，用于编程、HMI 和 PLC 间数据通信；受MES系统控制并可进行数据上下行传输。 3）人机HMI单元：≥9英寸TFT 显示屏；分辨率≥800*480像素；触摸式操作；用户数据可用存储≥10MB；通信接口：PROFINET接口数≥1；USB接口数≥1； | 套 | 1 |
| 11 | 可视化系统及显示终端 | 电子看板 1）屏幕≥55英寸；分辨率≥4K；刷新率 ≥60Hz; 2）内存 ≥2GB DDR；闪存≥ 8GB Emmc; 3）无线配置：WiFi 双频2.4/5GHz，802.11 a/b/g/n/ac; 4）蓝牙4.2BLE,支持蓝牙遥控器、鼠标、键盘、耳机、音响等无线设备; 5）满足生产线总体功能要求。 | 套 | 1 |
| 12 | 单元监控系统 | 主要实现所有生产线各区域状态监控： 1）图像传感器：≥400万像素； 2）图像分辨率：≥1080p； 3）支持协议：IPV4、HTTP、RTSP、TCP、NTP、RTP等主流网络通信协议； 4）供电方式：DC 12V； 5）工作温湿度：-40℃~60℃，湿度小于95%； 6）防护等级：≥IP67或等同相关等级； | 套 | 1 |
| 13 | 安全防护栏 | 安全防护栏： 1）框架使用碳钢烤漆的防护型材，中间部分使用烤漆铁网镶嵌； 2）采用模块化设计组装，护栏整体高度≥1米。 3）警示标识。 | 套 | 1 |
| 14 | 扩展教学平台 | 扩展教学平台: 1.码垛功能单元: 1) 原料台由铝型材配合碳钢导槽构成，利用高度差实现物料自动排列，可满足最多≥6个物料的存储。 2) 码垛台由台面和支撑构成，台面为POM，尺寸≥150mm×115mm×15mm，采用铝合金型材支撑，高度≥110mm，可满足多种形式的码垛。 3) 包含模拟物料，材质POM，尺寸≥65mm×32.5mm×15mm，数量≥6个，采用工形设计方便夹爪夹持，可实现在两个码垛台间的搬运、码垛实训。 4) 包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥325mm×290mm 5) 机器人码垛工具，采用手指气缸配合工装，可以稳定地抓取码垛料块。 2.PCB芯片装配功能单元: 1) 单层共2个料区，可分别用于存放异形芯片零件、盖板。 2) 整体弧形设计，内圆半径≤500mm，方便机器人抓取物料。 3) 电子产品PCB电路板由异形芯片零件、PCB电路板和盖板组成，PCB电路板和盖板由螺丝紧固。 4) 异形芯片零件，包括圆形、小矩形、大矩形、方形等不同形状和不同颜色的芯片，用以代表CPU、集成电路、电阻、电容、三极管等元件。 5) PCB电路板，尺寸≤112mm×112mm，厚≤1.5mm，上绘制了模拟电路线路图，留有不同异形芯片零件的安装位置，每个PCB电路板的线路图和芯片零件安装位置都不相同，代表不同电子产品，四角提供螺钉孔。 6) 包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥480mm×220mm 7）机器人装配工具，采用真空吸盘配合工装，可以稳定地抓取芯片。 3.焊接、涂胶、TCP校准功能单元: 1）涂胶、焊接、TCP校准功能单元，训练分为空间轨迹训练、平面轨迹训练和TCP校准训练。 2）空间轨迹训练为相贯的两个圆柱体。 3）平面轨迹上有不同的图形，位置可以调节。 4）提供工具TCP参数标定用尖锥，材质不锈钢，可以固定在空间轨迹的相贯的两个圆柱体上。 5） 包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥520mm×170mm TCP校准工具，材质不锈钢配合工装，可装在机器人的末端。 4.输送分拣单元: 1）自动供给模块包括立体库和供料气缸，立体库外形尺寸为≥42mm×52mm×80mm，物料块大小为≥30mm×30mm×30mm；气缸自动送料，缸径为≥16mm，速度可调节。 2）皮带输送模块由24V直流电机驱动，同步带及皮带传送，皮带输送两侧及末端有挡边，并且有光电检测。 3）缓存模块可储存≥3个物料快。 | 套 | 1 |

2、智能仓储单元

2.1巷道仓储单元（单套配置，共1套）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立体库货架 | 立体库货架 1）主体框架为铝型材拼接组合而成，截面尺寸≥40×40×4mm；物料盘托架为碳钢钣金加工而成，并有简易定位机构，表面喷漆处理； 2）整体尺寸（L*W*H）：≥3500mm*1200mm*1800mm； 3）仓位≥30个； | 套 | 1 |
| 2 | 仓库上下料单元 | 仓库上下料单元 1）三轴机械手XYZ三轴，重复定位精度≤±5mm； 2）X轴最大行走速度≥150mm/s； 3）最大承重≥20kg。 | 套 | 1 |
| 3 | AGV对接单元 | AGV对接单元： 1)与AGV对接机构由输送机构、设备架、托盘定位机构等部分组成； 2)托盘定位机构为顶升定位方式，由气缸进行顶升，上下行程≥30mm，顶升面板与托盘之间通过定位销定位，保证托盘位置的准确； 3)对接机构整个输送面为可伸缩输送机构，伸缩量≥100mm； 4)负重能力≥20kg； 5）配有RFID系统，可对物料盘的信息进行跟踪。 | 套 | 1 |
| 4 | 单元控制平台 | 单元控制平台： 1）提供一个控制柜，均包含有启动、停止、紧急停止按钮，三色灯； 2）PLC单元：≥125 KB 工作存储器；24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC 及 AI2 和 AQ2；板载不少于 6 个高速计数器和不少于 4 个脉冲输出；信号板扩展板载 I/O；不少于 3 个用于串行通信的通信模块；不少于 8 个用于 I/O 扩展的信号模块；≤0.04 ms/1000 条指令；不少于2 个 PROFINET 端口，用于编程、HMI 和 PLC 间数据通信；受MES系统控制并可进行数据上下行传输。 3）人机HMI单元：≥9英寸TFT 显示屏；分辨率≥800*480像素；触摸式操作；用户数据可用存储≥10MB；通信接口：PROFINET接口数≥1；USB接口数≥1； | 套 | 1 |
| 5 | 可视化系统及显示终端 | 电子看板 1）屏幕≥55英寸；分辨率≥4K；刷新率 ≥60Hz; 2）内存 ≥2GB DDR；闪存≥ 8GB Emmc; 3）无线配置：WiFi 双频2.4/5GHz，802.11 a/b/g/n/ac; 4）蓝牙4.2BLE,支持蓝牙遥控器、鼠标、键盘、耳机、音响等无线设备; 5）满足生产线总体功能要求。 | 套 | 1 |
| 6 | 单元监控系统 | 主要实现所有生产线各区域状态监控： 1）图像传感器：≥400万像素； 2）图像分辨率：≥1080p； 3）支持协议：IPV4、HTTP、RTSP、TCP、NTP、RTP等主流网络通信协议； 4）供电方式：DC 12V； 5）工作温湿度：-40℃~60℃，湿度小于95%； 6）防护等级：≥IP67或等同相关等级； | 套 | 1 |
| 7 | 安全防护栏 | 安全防护栏： 1）框架使用碳钢烤漆的防护型材，中间部分使用烤漆铁网镶嵌； 2）采用模块化设计组装，护栏整体高度≥1米。 3）警示标识。 | 套 | 1 |
| 8 | 毛坯料件 | 毛坯料件： 提供可用于生产线加工对象加工使用的毛坯料件。 | 套 | 100 |
| 9 | 周转托盘 | 周转托盘： 可以满足加工物料在各个工作站之间的周转输送及输送过程中的定位；每个托盘上均装有RFID电子标签； | 套 | 50 |

2.2环形仓储单元（单套配置，共1套）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环形货架 | 仓储货架： 1)主体框架为铝型材拼接组合而成，界面尺寸不小于40×40×4mm；物料盘托架为碳钢钣金加工而成，并有简易定位机构，表面喷漆处理； 2)整体尺寸不小于:3500*3500*H2000mm； 3)仓位数量：不少于30个； | 套 | 1 |
| 2 | 六轴工业机器人 | 六轴工业机器人： 1)具有6个自由度，串联关节型工业机器人； 2)工作范围至少1650mm； 3)额定负载≥20kg； 4)重复定位精度≤0.04mm；（提供制造厂商产品彩页原件彩色扫描件或技术白皮书截图） 5)轴1，旋转动作，工作范围+180°~-180°，最大速度≥175°/s； 6)轴2，手臂动作，工作范围+155°~-95°，最大速度≥175°/s； 7)轴3，手臂动作，工作范围+75°~-180°，最大速度≥175°/s； 8)轴4，手腕动作，工作范围+400°~-400°，最大速度≥360°/s； 9)轴5，弯曲动作，工作范围+120°~-120°，最大速度≥360°/s； 10)轴6，转向动作，工作范围+400°~-400°，最大速度≥500°/s； 11)采用工业机器人控制软件； 12)采用工业机器人编程语言； 13)示教器为图形化彩色触摸屏，支持热插拔； 14)满足生产线标准接口。 | 套 | 1 |
| 3 | 机器人底座 | 机器人底座： 1）碳钢焊接成型； 2）表面烤漆处理； 3）机器人装配面经过机床加工处理；保证机器人固定稳定； | 套 | 1 |
| 4 | 机器人抓手 | 机器人抓手工具: 1）结构件材料铝合金； 2）采用夹拖式抓取机构，具有托盘定位机构。 | 套 | 1 |
| 5 | AGV对接单元 | AGV对接单元： 1)与AGV对接机构由输送机构、设备架、托盘定位机构等部分组成； 2)托盘定位机构为顶升定位方式，由气缸进行顶升，上下行程≥30mm，顶升面板与托盘之间通过定位销定位，保证托盘位置的准确； 3)对接机构整个输送面为可伸缩输送机构，伸缩量≥100mm； 4)负重能力≥20kg； 5）配有RFID系统，可对物料盘的信息进行跟踪。 | 套 | 1 |
| 6 | 单元控制平台 | 单元控制平台： 1）提供一个控制柜，均包含有启动、停止、紧急停止按钮，三色灯； 2）PLC单元：≥125 KB 工作存储器；24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC 及 AI2 和 AQ2；板载不少于 6 个高速计数器和不少于 4 个脉冲输出；信号板扩展板载 I/O；不少于 3 个用于串行通信的通信模块；不少于 8 个用于 I/O 扩展的信号模块；≤0.04 ms/1000 条指令；不少于2 个 PROFINET 端口，用于编程、HMI 和 PLC 间数据通信；受MES系统控制并可进行数据上下行传输。 3）人机HMI单元：≥9英寸TFT 显示屏；分辨率≥800*480像素；触摸式操作；用户数据可用存储≥10MB；通信接口：PROFINET接口数≥1；USB接口数≥1； | 套 | 1 |
| 7 | 可视化系统及显示终端 | 电子看板 1）屏幕≥55英寸；分辨率≥4K；刷新率 ≥60Hz; 2）内存 ≥2GB DDR；闪存≥ 8GB Emmc; 3）无线配置：WiFi 双频2.4/5GHz，802.11 a/b/g/n/ac; 4）蓝牙4.2BLE,支持蓝牙遥控器、鼠标、键盘、耳机、音响等无线设备; 5）满足生产线总体功能要求。 | 套 | 1 |
| 8 | 单元监控系统 | 主要实现所有生产线各区域状态监控： 1）图像传感器：≥400万像素； 2）图像分辨率：≥1080p； 3）支持协议：IPV4、HTTP、RTSP、TCP、NTP、RTP等主流网络通信协议； 4）供电方式：DC 12V； 5）工作温湿度：-40℃~60℃，湿度小于95%； 6）防护等级：≥IP67或等同相关等级； | 套 | 1 |
| 9 | 安全防护栏 | 安全防护栏： 1）框架使用碳钢烤漆的防护型材，中间部分使用烤漆铁网镶嵌； 2）采用模块化设计组装，护栏整体高度≥1米。 3）警示标识。 | 套 | 1 |
| 10 | 中转料件 | 中转料件： 提供可用于装配单元使用的半成品料件。 | 套 | 100 |

3、智能检测单元（单套配置，共1套）

3.1三坐标检测与视觉检测

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视觉检测系统 | 视觉检测系统： 1）相机：≥300 万 全局曝光，-20℃至60℃，彩色，fps,1/1.8”，36.8fps, CMOS 千兆以太网工业相机； 2）镜头：12mm，F2.8，2/3"，≥800万分辨率，C接口镜头，F2.8 ~ F16，最近摄距0.1 m，畸变≤ 0.28%； 3）配套视觉系统软件：能满足视觉定位、尺寸测量、缺陷检测以及信息识别等机器视觉应用； | 套 | 1 |
| 2 | 三坐标测量机 | 三坐标测量机： 1.基本参数 1)最大空间运行速度：≥350mm/s； 2)光栅尺分辨率：0.1μm金属光栅； 3)测量范围：≥600*500*500mm； 4)示值误差μm：MPEE≤(3.8＋L/200)（L单位为mm）； 5)工作台最大承重：≥ 200kg； 2.计算机系统： 1)处理器2.8GHz； 2)正版操作系统； 3)DVD刻录； 4)≥1GB VGA显卡； 5)≥4G内存； 6)触屏显示器； 3.环境要求： 1)工作温度：18-22℃； 2)相对湿度：40%-70%RL 3)工作电压：220V±10%； 功率：1000VA； | 套 | 1 |
| 3 | 台架及其他配件 | 设备台架： 1)整体尺寸：≥1200mm×800mm×800mm； 2)整体框架由铝型材拼接组成，外围碳钢板喷漆防锈处理； 3)承载重量≥100kg； | 套 | 1 |
| 4 | 六轴工业机器人 | 六轴工业机器人： 1）具有6个自由度，串联关节型工业机器人； 2）工作范围至少1440mm； 3）额定负载≥5kg； 4）重复定位精度≤0.05mm；（提供制造厂商产品彩页原件彩色扫描件或技术白皮书截图） 5）轴1，旋转动作，工作范围+170°~-170°，最大速度≥120°/s； 6）轴2，手臂动作，工作范围+70°~-70°，最大速度≥120°/s； 7）轴3，手臂动作，工作范围+70°~-65°，最大速度≥120°/s； 8）轴4，手腕动作，工作范围+150°~-150°，最大速度≥280°/s； 9）轴5，弯曲动作，工作范围+115°~-115°，最大速度≥280°/s； 10）轴6，转向动作，工作范围+300°~-300°，最大速度≥280°/s； 11）采用的工业机器人控制软件； 12）采用工业机器人编程语言； 13）示教器为图形化彩色触摸屏，提供3自由度遥杆控制，支持热插拔； 14）电源电压：支持200-600V，50/60Hz； 15）满足生产线标准接口。 | 套 | 1 |
| 5 | 机器人底座 | 机器人底座： 1）碳钢焊接成型； 2）表面烤漆处理； 3）机器人装配面经过机床加工处理；保证机器人装配稳定 | 套 | 1 |
| 6 | 机器人夹具及快换平台 | 机器人夹具及快换平台： 1）抓手工具1：结构件材料铝合金；采用4仿形面机构抓取，使用夹爪气缸拉动，装有快换工具，配合机器人可实现快速切换功能; 2）抓手工具2：结构件材料铝合金；采用 2 点抓取机构，使用夹爪气缸拉动；装有快速切换工具，配合机器人可实现快速切换功能； 3）抓手放置架：结构件材料铝合金；可放置≥2个抓手位置，定位需精准；每个抓手位置需要感应器。 | 套 | 1 |
| 7 | AGV对接单元 | AGV对接单元： 1)与AGV对接机构由输送机构、设备架、托盘定位机构等部分组成； 2)托盘定位机构为顶升定位方式，由气缸进行顶升，上下行程≥30mm，顶升面板与托盘之间通过定位销定位，保证托盘位置的准确； 3)对接机构整个输送面为可伸缩输送机构，伸缩量≥100mm； 4)负重能力≥20kg； 5）配有RFID系统，可对物料盘的信息进行跟踪。 | 套 | 1 |
| 8 | 单元控制平台 | 单元控制平台： 1）提供一个控制柜，均包含有启动、停止、紧急停止按钮，三色灯； 2）PLC单元：≥125 KB 工作存储器；24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC 及 AI2 和 AQ2；板载不少于 6 个高速计数器和不少于 4 个脉冲输出；信号板扩展板载 I/O；不少于 3 个用于串行通信的通信模块；不少于 8 个用于 I/O 扩展的信号模块；≤0.04 ms/1000 条指令；不少于2 个 PROFINET 端口，用于编程、HMI 和 PLC 间数据通信；受MES系统控制并可进行数据上下行传输。 3）人机HMI单元：≥9英寸TFT 显示屏；分辨率≥800*480像素；触摸式操作；用户数据可用存储≥10MB；通信接口：PROFINET接口数≥1；USB接口数≥1； | 套 | 1 |
| 9 | 可视化系统及显示终端 | 电子看板 1）屏幕≥55英寸；分辨率≥4K；刷新率 ≥60Hz; 2）内存 ≥2GB DDR；闪存≥ 8GB Emmc; 3）无线配置：WiFi 双频2.4/5GHz，802.11 a/b/g/n/ac; 4）蓝牙4.2BLE,支持蓝牙遥控器、鼠标、键盘、耳机、音响等无线设备; 5）满足生产线总体功能要求。 | 套 | 1 |
| 10 | 单元监控系统 | 主要实现所有生产线各区域状态监控： 1）图像传感器：≥400万像素； 2）图像分辨率：≥1080p； 3）支持协议：IPV4、HTTP、RTSP、TCP、NTP、RTP等主流网络通信协议； 4）供电方式：DC 12V； 5）工作温湿度：-40℃~60℃，湿度小于95%； 6）防护等级：≥IP67或等同相关等级； | 套 | 1 |
| 11 | 安全防护栏 | 安全防护栏： 1）框架使用碳钢烤漆的防护型材，中间部分使用烤漆铁网镶嵌； 2）采用模块化设计组装，护栏整体高度≥1米。 3）警示标识。 | 套 | 1 |
| 12 | 扩展教学平台 | 扩展教学平台: 1.码垛功能单元: 1) 原料台由铝型材配合碳钢导槽构成，利用高度差实现物料自动排列，可满足最多≥6个物料的存储。 2) 码垛台由台面和支撑构成，台面为POM，尺寸≥150mm×115mm×15mm，采用铝合金型材支撑，高度≥110mm，可满足多种形式的码垛。 3) 包含模拟物料，材质POM，尺寸≥65mm×32.5mm×15mm，数量≥6个，采用工形设计方便夹爪夹持，可实现在两个码垛台间的搬运、码垛实训。 4) 包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥325mm×290mm 5) 机器人码垛工具，采用手指气缸配合工装，可以稳定地抓取码垛料块。 2.PCB芯片装配功能单元: 1) 单层共2个料区，可分别用于存放异形芯片零件、盖板。 2) 整体弧形设计，内圆半径≤500mm，方便机器人抓取物料。 3) 电子产品PCB电路板由异形芯片零件、PCB电路板和盖板组成，PCB电路板和盖板由螺丝紧固。 4) 异形芯片零件，包括圆形、小矩形、大矩形、方形等不同形状和不同颜色的芯片，用以代表CPU、集成电路、电阻、电容、三极管等元件。 5) PCB电路板，尺寸≤112mm×112mm，厚≤1.5mm，上绘制了模拟电路线路图，留有不同异形芯片零件的安装位置，每个PCB电路板的线路图和芯片零件安装位置都不相同，代表不同电子产品，四角提供螺钉孔。 6) 包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥480mm×220mm 7）机器人装配工具，采用真空吸盘配合工装，可以稳定地抓取芯片。 3.焊接、涂胶、TCP校准功能单元: 1）涂胶、焊接、TCP校准功能单元，训练分为空间轨迹训练、平面轨迹训练和TCP校准训练。 2）空间轨迹训练为相贯的两个圆柱体。 3）平面轨迹上有不同的图形，位置可以调节。 4）提供工具TCP参数标定用尖锥，材质不锈钢，可以固定在空间轨迹的相贯的两个圆柱体上。 5） 包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥520mm×170mm TCP校准工具，材质不锈钢配合工装，可装在机器人的末端。 4.输送分拣单元: 1）自动供给模块包括立体库和供料气缸，立体库外形尺寸为≥42mm×52mm×80mm，物料块大小为≥30mm×30mm×30mm；气缸自动送料，缸径为≥16mm，速度可调节。 2）皮带输送模块由24V直流电机驱动，同步带及皮带传送，皮带输送两侧及末端有挡边，并且有光电检测。 3）缓存模块可储存≥3个物料快。 | 套 | 1 |

4、智能装配单元

4.1智能装配单元1（单套配置，共1套）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配组件1 | 装配组件1： 1）线边零部件库：线边物料数量≥6套； 2）装配定位：气缸定位；包含装配平台与物料的定位机构及检测传感器； | 套 | 1 |
| 2 | 装配组件2 | 装配组件2： 1）线边零部件库：线边物料数量≥6套； 2）装配定位：气缸定位；包含装配平台与物料的定位机构及检测传感器； | 套 | 1 |
| 3 | 台架及其他配件 | 设备台架： 1)整体尺寸：≥1200mm×800mm×800mm； 2)整体框架由铝型材拼接组成，外围碳钢板喷漆防锈处理； 3)承载重量≥100kg； | 套 | 2 |
| 4 | 六轴工业机器人 | 六轴工业机器人： 1）具有6个自由度，串联关节型工业机器人； 2）工作范围至少1440mm； 3）额定负载≥5kg； 4）重复定位精度≤0.05mm；（提供制造厂商产品彩页原件彩色扫描件或技术白皮书截图） 5）轴1，旋转动作，工作范围+170°~-170°，最大速度≥120°/s； 6）轴2，手臂动作，工作范围+70°~-70°，最大速度≥120°/s； 7）轴3，手臂动作，工作范围+70°~-65°，最大速度≥120°/s； 8）轴4，手腕动作，工作范围+150°~-150°，最大速度≥280°/s； 9）轴5，弯曲动作，工作范围+115°~-115°，最大速度≥280°/s； 10）轴6，转向动作，工作范围+300°~-300°，最大速度≥280°/s； 11）采用的工业机器人控制软件； 12）采用工业机器人编程语言； 13）示教器为图形化彩色触摸屏，提供3自由度遥杆控制，支持热插拔； 14）电源电压：支持200-600V，50/60Hz； 15）满足生产线标准接口。 | 套 | 1 |
| 5 | 机器人底座 | 机器人底座： 1）碳钢焊接成型； 2）表面烤漆处理； 3）机器人装配面经过机床加工处理；保证机器人装配稳定 | 套 | 1 |
| 6 | 机器人夹具及快换平台 | 机器人夹具及快换平台： 1）抓手工具1：结构件材料铝合金；采用夹持机构抓取，使用夹爪气缸拉动，装有快换工具，配合机器人可实现快速切换功能; 2）抓手工具2：结构件材料铝合金；采用 2 点抓取机构，使用夹爪气缸拉动；装有快速切换工具，配合机器人可实现快速切换功能； 3）抓手放置架：结构件材料铝合金；可放置≥2个抓手位置，定位需精准；每个抓手位置需要感应器。 | 套 | 1 |
| 7 | AGV对接单元 | AGV对接单元： 1)与AGV对接机构由输送机构、设备架、托盘定位机构等部分组成； 2)托盘定位机构为顶升定位方式，由气缸进行顶升，上下行程≥30mm，顶升面板与托盘之间通过定位销定位，保证托盘位置的准确； 3)对接机构整个输送面为可伸缩输送机构，伸缩量≥100mm； 4)负重能力≥20kg； 5）配有RFID系统，可对物料盘的信息进行跟踪。 | 套 | 1 |
| 8 | 单元控制平台 | 单元控制平台： 1）提供一个控制柜，均包含有启动、停止、紧急停止按钮，三色灯； 2）PLC单元：≥125 KB 工作存储器；24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC 及 AI2 和 AQ2；板载不少于 6 个高速计数器和不少于 4 个脉冲输出；信号板扩展板载 I/O；不少于 3 个用于串行通信的通信模块；不少于 8 个用于 I/O 扩展的信号模块；≤0.04 ms/1000 条指令；不少于2 个 PROFINET 端口，用于编程、HMI 和 PLC 间数据通信；受MES系统控制并可进行数据上下行传输。 3）人机HMI单元：≥9英寸TFT 显示屏；分辨率≥800*480像素；触摸式操作；用户数据可用存储≥10MB；通信接口：PROFINET接口数≥1；USB接口数≥1； | 套 | 1 |
| 9 | 可视化系统及显示终端 | 电子看板 1）屏幕≥55英寸；分辨率≥4K；刷新率 ≥60Hz; 2）内存 ≥2GB DDR；闪存≥ 8GB Emmc; 3）无线配置：WiFi 双频2.4/5GHz，802.11 a/b/g/n/ac; 4）蓝牙4.2BLE,支持蓝牙遥控器、鼠标、键盘、耳机、音响等无线设备; 5）满足生产线总体功能要求。 | 套 | 1 |
| 10 | 单元监控系统 | 主要实现所有生产线各区域状态监控： 1）图像传感器：≥400万像素； 2）图像分辨率：≥1080p； 3）支持协议：IPV4、HTTP、RTSP、TCP、NTP、RTP等主流网络通信协议； 4）供电方式：DC 12V； 5）工作温湿度：-40℃~60℃，湿度小于95%； 6）防护等级：≥IP67或等同相关等级； | 套 | 1 |
| 11 | 安全防护栏 | 安全防护栏： 1）框架使用碳钢烤漆的防护型材，中间部分使用烤漆铁网镶嵌； 2）采用模块化设计组装，护栏整体高度≥1米。 3）警示标识。 | 套 | 1 |
| 12 | 扩展教学平台 | 扩展教学平台: 1.码垛功能单元: 1) 原料台由铝型材配合碳钢导槽构成，利用高度差实现物料自动排列，可满足最多≥6个物料的存储。 2) 码垛台由台面和支撑构成，台面为POM，尺寸≥150mm×115mm×15mm，采用铝合金型材支撑，高度≥110mm，可满足多种形式的码垛。 3) 包含模拟物料，材质POM，尺寸≥65mm×32.5mm×15mm，数量≥6个，采用工形设计方便夹爪夹持，可实现在两个码垛台间的搬运、码垛实训。 4) 包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥325mm×290mm 5) 机器人码垛工具，采用手指气缸配合工装，可以稳定地抓取码垛料块。 2.PCB芯片装配功能单元: 1) 单层共2个料区，可分别用于存放异形芯片零件、盖板。 2) 整体弧形设计，内圆半径≤500mm，方便机器人抓取物料。 3) 电子产品PCB电路板由异形芯片零件、PCB电路板和盖板组成，PCB电路板和盖板由螺丝紧固。 4) 异形芯片零件，包括圆形、小矩形、大矩形、方形等不同形状和不同颜色的芯片，用以代表CPU、集成电路、电阻、电容、三极管等元件。 5) PCB电路板，尺寸≤112mm×112mm，厚≤1.5mm，上绘制了模拟电路线路图，留有不同异形芯片零件的安装位置，每个PCB电路板的线路图和芯片零件安装位置都不相同，代表不同电子产品，四角提供螺钉孔。 6) 包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥480mm×220mm 7）机器人装配工具，采用真空吸盘配合工装，可以稳定地抓取芯片。 3.焊接、涂胶、TCP校准功能单元: 1）涂胶、焊接、TCP校准功能单元，训练分为空间轨迹训练、平面轨迹训练和TCP校准训练。 2）空间轨迹训练为相贯的两个圆柱体。 3）平面轨迹上有不同的图形，位置可以调节。 4）提供工具TCP参数标定用尖锥，材质不锈钢，可以固定在空间轨迹的相贯的两个圆柱体上。 5） 包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥520mm×170mm TCP校准工具，材质不锈钢配合工装，可装在机器人的末端。 4.输送分拣单元: 1）自动供给模块包括立体库和供料气缸，立体库外形尺寸为≥42mm×52mm×80mm，物料块大小为≥30mm×30mm×30mm；气缸自动送料，缸径为≥16mm，速度可调节。 2）皮带输送模块由24V直流电机驱动，同步带及皮带传送，皮带输送两侧及末端有挡边，并且有光电检测。 3）缓存模块可储存≥3个物料快。 | 套 | 1 |

4.2智能装配单元2（单套配置，共1套）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配组件3 | 装配组件3： 1）线边零部件库：线边物料数量≥6套； 2）装配定位：气缸定位；包含装配平台与物料的定位机构及检测传感器； | 套 | 1 |
| 2 | 装配组件4 | 装配组件4： 1）线边零部件库：线边物料数量≥6套； 2）装配定位：气缸定位；包含装配平台与物料的定位机构及检测传感器； | 套 | 1 |
| 3 | 台架及其他配件 | 设备台架： 1)整体尺寸：≥1200mm×800mm×800mm； 2)整体框架由铝型材拼接组成，外围碳钢板喷漆防锈处理； 3)承载重量≥100kg； | 套 | 2 |
| 4 | 六轴工业机器人 | 六轴工业机器人： 1）具有6个自由度，串联关节型工业机器人； 2）工作范围至少1440mm； 3）额定负载≥5kg； 4）重复定位精度≤0.05mm；（提供制造厂商产品彩页原件彩色扫描件或技术白皮书截图） 5）轴1，旋转动作，工作范围+170°~-170°，最大速度≥120°/s； 6）轴2，手臂动作，工作范围+70°~-70°，最大速度≥120°/s； 7）轴3，手臂动作，工作范围+70°~-65°，最大速度≥120°/s； 8）轴4，手腕动作，工作范围+150°~-150°，最大速度≥280°/s； 9）轴5，弯曲动作，工作范围+115°~-115°，最大速度≥280°/s； 10）轴6，转向动作，工作范围+300°~-300°，最大速度≥280°/s； 11）采用的工业机器人控制软件； 12）采用工业机器人编程语言； 13）示教器为图形化彩色触摸屏，提供3自由度遥杆控制，支持热插拔； 14）电源电压：支持200-600V，50/60Hz； 15）满足生产线标准接口。 | 套 | 1 |
| 5 | 机器人底座 | 机器人底座： 1）碳钢焊接成型； 2）表面烤漆处理； 3）机器人装配面经过机床加工处理；保证机器人装配稳定 | 套 | 1 |
| 6 | 机器人夹具及快换平台 | 机器人夹具及快换平台： 1）抓手工具1：结构件材料铝合金；采用夹持机构抓取，使用夹爪气缸拉动，装有快换工具，配合机器人可实现快速切换功能; 2）抓手工具2：结构件材料铝合金；采用 2 点抓取机构，使用夹爪气缸拉动；装有快速切换工具，配合机器人可实现快速切换功能； 3）抓手放置架：结构件材料铝合金；可放置≥2个抓手位置，定位需精准；每个抓手位置需要感应器。 | 套 | 1 |
| 7 | AGV对接单元 | AGV对接单元： 1)与AGV对接机构由输送机构、设备架、托盘定位机构等部分组成； 2)托盘定位机构为顶升定位方式，由气缸进行顶升，上下行程≥30mm，顶升面板与托盘之间通过定位销定位，保证托盘位置的准确； 3)对接机构整个输送面为可伸缩输送机构，伸缩量≥100mm； 4)负重能力≥20kg； 5）配有RFID系统，可对物料盘的信息进行跟踪。 | 套 | 1 |
| 8 | 单元控制平台 | 单元控制平台： 1）提供一个控制柜，均包含有启动、停止、紧急停止按钮，三色灯； 2）PLC单元：≥125 KB 工作存储器；24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC 及 AI2 和 AQ2；板载不少于 6 个高速计数器和不少于 4 个脉冲输出；信号板扩展板载 I/O；不少于 3 个用于串行通信的通信模块；不少于 8 个用于 I/O 扩展的信号模块；≤0.04 ms/1000 条指令；不少于2 个 PROFINET 端口，用于编程、HMI 和 PLC 间数据通信；受MES系统控制并可进行数据上下行传输。 3）人机HMI单元：≥9英寸TFT 显示屏；分辨率≥800*480像素；触摸式操作；用户数据可用存储≥10MB；通信接口：PROFINET接口数≥1；USB接口数≥1； | 套 | 1 |
| 9 | 可视化系统及显示终端 | 电子看板 1）屏幕≥55英寸；分辨率≥4K；刷新率 ≥60Hz; 2）内存 ≥2GB DDR；闪存≥ 8GB Emmc; 3）无线配置：WiFi 双频2.4/5GHz，802.11 a/b/g/n/ac; 4）蓝牙4.2BLE,支持蓝牙遥控器、鼠标、键盘、耳机、音响等无线设备; 5）满足生产线总体功能要求。 | 套 | 1 |
| 10 | 单元监控系统 | 主要实现所有生产线各区域状态监控： 1）图像传感器：≥400万像素； 2）图像分辨率：≥1080p； 3）支持协议：IPV4、HTTP、RTSP、TCP、NTP、RTP等主流网络通信协议； 4）供电方式：DC 12V； 5）工作温湿度：-40℃~60℃，湿度小于95%； 6）防护等级：≥IP67或等同相关等级； | 套 | 1 |
| 11 | 安全防护栏 | 安全防护栏： 1）框架使用碳钢烤漆的防护型材，中间部分使用烤漆铁网镶嵌； 2）采用模块化设计组装，护栏整体高度≥1米。 3）警示标识。 | 套 | 1 |
| 12 | 扩展教学平台 | 扩展教学平台: 1.码垛功能单元: 1) 原料台由铝型材配合碳钢导槽构成，利用高度差实现物料自动排列，可满足最多≥6个物料的存储。 2) 码垛台由台面和支撑构成，台面为POM，尺寸≥150mm×115mm×15mm，采用铝合金型材支撑，高度≥110mm，可满足多种形式的码垛。 3) 包含模拟物料，材质POM，尺寸≥65mm×32.5mm×15mm，数量≥6个，采用工形设计方便夹爪夹持，可实现在两个码垛台间的搬运、码垛实训。 4) 包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥325mm×290mm 5) 机器人码垛工具，采用手指气缸配合工装，可以稳定地抓取码垛料块。 2.PCB芯片装配功能单元: 1) 单层共2个料区，可分别用于存放异形芯片零件、盖板。 2) 整体弧形设计，内圆半径≤500mm，方便机器人抓取物料。 3) 电子产品PCB电路板由异形芯片零件、PCB电路板和盖板组成，PCB电路板和盖板由螺丝紧固。 4) 异形芯片零件，包括圆形、小矩形、大矩形、方形等不同形状和不同颜色的芯片，用以代表CPU、集成电路、电阻、电容、三极管等元件。 5) PCB电路板，尺寸≤112mm×112mm，厚≤1.5mm，上绘制了模拟电路线路图，留有不同异形芯片零件的安装位置，每个PCB电路板的线路图和芯片零件安装位置都不相同，代表不同电子产品，四角提供螺钉孔。 6) 包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥480mm×220mm 7）机器人装配工具，采用真空吸盘配合工装，可以稳定地抓取芯片。 3.焊接、涂胶、TCP校准功能单元: 1）涂胶、焊接、TCP校准功能单元，训练分为空间轨迹训练、平面轨迹训练和TCP校准训练。 2）空间轨迹训练为相贯的两个圆柱体。 3）平面轨迹上有不同的图形，位置可以调节。 4）提供工具TCP参数标定用尖锥，材质不锈钢，可以固定在空间轨迹的相贯的两个圆柱体上。 5） 包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥520mm×170mm TCP校准工具，材质不锈钢配合工装，可装在机器人的末端。 4.输送分拣单元: 1）自动供给模块包括立体库和供料气缸，立体库外形尺寸为≥42mm×52mm×80mm，物料块大小为≥30mm×30mm×30mm；气缸自动送料，缸径为≥16mm，速度可调节。 2）皮带输送模块由24V直流电机驱动，同步带及皮带传送，皮带输送两侧及末端有挡边，并且有光电检测。 3）缓存模块可储存≥3个物料快。 | 套 | 1 |

5、智能包装及输送单元

5.1打标包装单元（单套配置，共1套）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光打标单元 | 激光打标单元： 1）光纤激光器：输出光功率≥20W； 2）激光振镜：光纤-8mm镜片； 3）控制软件：专业激光标记软件； 4）字体：储存100种以上的标准字体，具备特殊设计手写字体功能； 5）激光波长：≥1064±1nm； 6）打标频率： 20－80kHz； 7）打标线宽： ≥0.02mm； 8）标刻深度； 0.001～0.4mm（视要求）； 9）标刻速度: 0～9000㎜/s； 10）最小字符: ≤0.1mm； 11）打标范围: ≥110mm×110mm； 12）整机功率; ≥500W； 13）计算机平台:工业级计算机； 14）冷却系统: 风冷； 15）升降范围: 200mm～400mm； | 套 | 1 |
| 2 | 包装平台 | 包装平台： 1）定位机构：气缸定位；包含装配平台与物料的定位机构及检测传感器； 2）线边零部件库：包装盒数量≥6套； | 套 | 1 |
| 3 | 台架及其他配件 | 设备台架： 1)整体尺寸：≥1200mm×800mm×800mm； 2)整体框架由铝型材拼接组成，外围碳钢板喷漆防锈处理； 3)承载重量≥100kg； | 套 | 2 |
| 4 | 六轴工业机器人 | 六轴工业机器人： 1）具有6个自由度，串联关节型工业机器人； 2）最大工作范围≥1510mm； 3）额定负载≥12kg； 4）重复定位精度≤±0.03mm；（提供制造厂商产品彩页原件彩色扫描件或技术白皮书截图） 5）轴1，工作范围-170°~+170°，最大速度≥242°/s； 6）轴2，工作范围-90°~+155°，最大速度≥242°/s； 7）轴3，工作范围-145°~+85°，最大速度≥283°/s； 8）轴4，工作范围-170°~+170°，最大速度≥480°/s； 9）轴5，工作范围-135°~+135°，最大速度≥412°/s； 10）轴6，工作范围-360°~+360°，最大速度≥705°/s； | 套 | 1 |
| 5 | 机器人底座 | 机器人底座： 1）碳钢焊接成型； 2）表面烤漆处理； 3）机器人装配面经过机床加工处理；保证机器人装配稳定 | 套 | 1 |
| 6 | 机器人夹具及快换平台 | 机器人夹具及快换平台： 1）抓手工具1：结构件材料铝合金；采用夹持机构抓取，使用夹爪气缸拉动，装有快换工具，配合机器人可实现快速切换功能; 2）抓手工具2：结构件材料铝合金；采用 2 点抓取机构，使用夹爪气缸拉动；装有快速切换工具，配合机器人可实现快速切换功能； 3）抓手放置架：结构件材料铝合金；可放置≥2个抓手位置，定位需精准；每个抓手位置需要感应器。 | 套 | 1 |
| 7 | AGV对接单元 | AGV对接单元： 1)与AGV对接机构由输送机构、设备架、托盘定位机构等部分组成； 2)托盘定位机构为顶升定位方式，由气缸进行顶升，上下行程≥30mm，顶升面板与托盘之间通过定位销定位，保证托盘位置的准确； 3)对接机构整个输送面为可伸缩输送机构，伸缩量≥100mm； 4)负重能力≥20kg； 5）配有RFID系统，可对物料盘的信息进行跟踪。 | 套 | 1 |
| 8 | 单元控制平台 | 单元控制平台： 1）提供一个控制柜，均包含有启动、停止、紧急停止按钮，三色灯； 2）PLC单元：程序数据容量：128KB步用户程序；1MByte自定义变量，其中128KByte支持掉电保持。支持脉冲输入，最大4轴（编码器轴）/8路200K，支持AB相，脉冲+方向，CW/CCW，单向计数。支持脉冲输出，最大4轴（脉冲轴，与总线轴统一指令）/8路200K，支持AB相，脉冲+方向，CW/CCW，支持PWM脉宽调制（4路）。带网口。 3）HMI单元：显示屏尺寸≥7英寸；分辨率≥1024*600像素；DRAM≥128MB； 串口：支持RS485、RS422、RS232；以太网接口：10/100MB bps*1。 | 套 | 1 |
| 9 | 可视化系统及显示终端 | 电子看板 1）屏幕≥55英寸；分辨率≥4K；刷新率 ≥60Hz; 2）内存 ≥2GB DDR；闪存≥ 8GB Emmc; 3）无线配置：WiFi 双频2.4/5GHz，802.11 a/b/g/n/ac; 4）蓝牙4.2BLE,支持蓝牙遥控器、鼠标、键盘、耳机、音响等无线设备; 5）满足生产线总体功能要求。 | 套 | 1 |
| 10 | 单元监控系统 | 主要实现所有生产线各区域状态监控： 1）图像传感器：≥400万像素； 2）图像分辨率：≥1080p； 3）支持协议：IPV4、HTTP、RTSP、TCP、NTP、RTP等主流网络通信协议； 4）供电方式：DC 12V； 5）工作温湿度：-40℃~60℃，湿度小于95%； 6）防护等级：≥IP67或等同相关等级； | 套 | 1 |
| 11 | 安全防护栏 | 安全防护栏： 1）框架使用碳钢烤漆的防护型材，中间部分使用烤漆铁网镶嵌； 2）采用模块化设计组装，护栏整体高度≥1米。 3）警示标识。 | 套 | 1 |
| 12 | 扩展教学平台 | 扩展教学平台: 1.码垛功能单元: 1) 原料台由铝型材配合碳钢导槽构成，利用高度差实现物料自动排列，可满足最多≥6个物料的存储。 2) 码垛台由台面和支撑构成，台面为POM，尺寸≥150mm×115mm×15mm，采用铝合金型材支撑，高度≥110mm，可满足多种形式的码垛。 3) 包含模拟物料，材质POM，尺寸≥65mm×32.5mm×15mm，数量≥6个，采用工形设计方便夹爪夹持，可实现在两个码垛台间的搬运、码垛实训。 4) 包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥325mm×290mm 5) 机器人码垛工具，采用手指气缸配合工装，可以稳定地抓取码垛料块。 2.PCB芯片装配功能单元: 1) 单层共2个料区，可分别用于存放异形芯片零件、盖板。 2) 整体弧形设计，内圆半径≤500mm，方便机器人抓取物料。 3) 电子产品PCB电路板由异形芯片零件、PCB电路板和盖板组成，PCB电路板和盖板由螺丝紧固。 4) 异形芯片零件，包括圆形、小矩形、大矩形、方形等不同形状和不同颜色的芯片，用以代表CPU、集成电路、电阻、电容、三极管等元件。 5) PCB电路板，尺寸≤112mm×112mm，厚≤1.5mm，上绘制了模拟电路线路图，留有不同异形芯片零件的安装位置，每个PCB电路板的线路图和芯片零件安装位置都不相同，代表不同电子产品，四角提供螺钉孔。 6) 包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥480mm×220mm 7）机器人装配工具，采用真空吸盘配合工装，可以稳定地抓取芯片。 3.焊接、涂胶、TCP校准功能单元: 1）涂胶、焊接、TCP校准功能单元，训练分为空间轨迹训练、平面轨迹训练和TCP校准训练。 2）空间轨迹训练为相贯的两个圆柱体。 3）平面轨迹上有不同的图形，位置可以调节。 4）提供工具TCP参数标定用尖锥，材质不锈钢，可以固定在空间轨迹的相贯的两个圆柱体上。 5） 包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥520mm×170mm TCP校准工具，材质不锈钢配合工装，可装在机器人的末端。 4.输送分拣单元: 1）自动供给模块包括立体库和供料气缸，立体库外形尺寸为≥42mm×52mm×80mm，物料块大小为≥30mm×30mm×30mm；气缸自动送料，缸径为≥16mm，速度可调节。 2）皮带输送模块由24V直流电机驱动，同步带及皮带传送，皮带输送两侧及末端有挡边，并且有光电检测。 3）缓存模块可储存≥3个物料快。 | 套 | 1 |

5.2 AGV输送系统（单套配置，共1套）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGV小车 | 智能运载AGV机器人产品支持货物分拣，分拣皮带线负载能力≥5kg，支持点到点任务，自动避障，自动回充等功能。采用二维码定位\导航、激光雷达避障、差速驱动轮等行业领先技术。 1）机器人尺寸≤长465*宽347*高240mm； 2）计算平台×1个； 3）激光雷达×1个：测量距离≥8m，角度≥270°、激光波长≥900nm、测距精度≤±20mm、扫描频率≥30Hz，功耗≥4W； 4）二维码导航传感器×1个：电源DC24V±10%，视场角≥55°* 40°，工作距离≥100mm±20mm； 5）运动模块 x 1套：负载能力≥30kg，电机功率≥100w，最大速度≥1m/s，最小旋转半径：≤470mm； | 台 | 3 |
| 2 | 移动机器人调度管理系统 | 移动机器人管理系统，是一款用于移动机器人管理和调度的系统平台，系统具备登录、首页、地图管理、车辆管理、任务管理、任务模板、任务日志、系统设置、机器人通讯、机器人控制、机器人调度等全面的功能。 产品主要功能： 1）AGV机器人实时状态查看。 2）AGV机器人控制。 3）地图管理。 4）编辑地图。 5）地图发布。 6）车辆型号管理。 7）车辆型号动作类型配置。 8）任务管理。 9）任务日志。 10)PLC任务管理。 | 套 | 1 |
| 3 | 充电桩 | 智能AGV机器人充电桩具有过流保护、短路保护等功能。 不低于以下要求： 1）额定电压≤ 200V 2）额定功率≤546W 3）额定电流≤10A 4）支持过流保护 5）支持智能防短接 6）支持智能空闲断电 | 套 | 2 |
| 4 | AGV部署工具包 | 1）激光水平仪1台； 2）马克笔10支； 3）线手套：10副； 4）钢尺：1把，30cm； 5）二维码贴纸：100张； 6）路由器：1个； | 套 | 1 |

6、智能认知单元

6.1具身智能单元（单套配置，共1套）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式人形机器人 | 1.全身参数： 1)自由度：≥23； 2)续航：≥4h； 3)可达范围：≥0-2.2m； 2.手臂参数： 1)单臂自由度：≥7； 2)单臂负载：≥2.5kg； 3)臂长：≥795mm； 4)臂展：≥1827mm； 5)机械臂传感器：RGBD； 3.底盘参数： 1)默认行走速度：≥0.7m/s； 2)最大行走速度：≥1.2m/s； 4.两指夹爪：自由度：3；重复定位精度：±0.1mm； 5.头参数：自由度：3；活动范围：水平±90度，上下±15度； 6.算力参数：架构配置：CPU+NPU+GPU；计算能力：6TOPS+70TOPS； 7.整机传感器：4*超声波传感器；4*激光测距传感器；1*3D激光雷达；1*2D激光雷达；1*IMU；4*RGB； 8.接口开放，支持二次开发； | 套 | 1 |
| 2 | 智能货架 | 智能货架： 1）无动力货架；货架长度≥1m； 2）货架层数≥2； 3）料箱列数≥3； 4）货架出入库出装有检测传感器； | 套 | 1 |
| 3 | 拓展训练场景 | 训练场景定制： 1）实现机器人根据订单任务需求从货架取料，送至输送机处； 2）拓展机器人叠衣服场景、打螺丝场景、物料分拣场景； | 套 | 1 |
| 4 | AGV对接单元 | AGV对接单元： 1)与AGV对接机构由输送机构、设备架、托盘定位机构等部分组成； 2)托盘定位机构为顶升定位方式，由气缸进行顶升，上下行程≥30mm，顶升面板与托盘之间通过定位销定位，保证托盘位置的准确； 3)对接机构整个输送面为可伸缩输送机构，伸缩量≥100mm； 4)负重能力≥20kg； 5）配有RFID系统，可对物料盘的信息进行跟踪。 | 套 | 1 |
| 5 | 单元控制平台 | 单元控制平台： 1）提供一个控制柜，均包含有启动、停止、紧急停止按钮，三色灯； 2）PLC单元：≥125 KB 工作存储器；24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC 及 AI2 和 AQ2；板载不少于 6 个高速计数器和不少于 4 个脉冲输出；信号板扩展板载 I/O；不少于 3 个用于串行通信的通信模块；不少于 8 个用于 I/O 扩展的信号模块；≤0.04 ms/1000 条指令；不少于2 个 PROFINET 端口，用于编程、HMI 和 PLC 间数据通信；受MES系统控制并可进行数据上下行传输。 3）人机HMI单元：≥9英寸TFT 显示屏；分辨率≥800*480像素；触摸式操作；用户数据可用存储≥10MB；通信接口：PROFINET接口数≥1；USB接口数≥1； | 套 | 1 |
| 6 | 可视化系统及显示终端 | 电子看板 1）屏幕≥55英寸；分辨率≥4K；刷新率 ≥60Hz; 2）内存 ≥2GB DDR；闪存≥ 8GB Emmc; 3）无线配置：WiFi 双频2.4/5GHz，802.11 a/b/g/n/ac; 4）蓝牙4.2BLE,支持蓝牙遥控器、鼠标、键盘、耳机、音响等无线设备; 5）满足生产线总体功能要求。 | 套 | 1 |
| 7 | 单元监控系统 | 主要实现所有生产线各区域状态监控： 1）图像传感器：≥400万像素； 2）图像分辨率：≥1080p； 3）支持协议：IPV4、HTTP、RTSP、TCP、NTP、RTP等主流网络通信协议； 4）供电方式：DC 12V； 5）工作温湿度：-40℃~60℃，湿度小于95%； 6）防护等级：≥IP67或等同相关等级； | 套 | 1 |
| 8 | 安全防护栏 | 安全防护栏： 1）框架使用碳钢烤漆的防护型材，中间部分使用烤漆铁网镶嵌； 2）采用模块化设计组装，护栏整体高度≥1米。 3）警示标识。 | 套 | 1 |

6.2人形机器人（单套配置，共1套）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双足人形机器人及部署 | 双足人形机器人及部署： 1)高宽厚（站立）：≥1270x450x200mm； 2)总自由度（关节电机）：≥23； 3)单腿自由度：≥6； 4)腰部自由度：≥1； 5)单手臂自由度：≥5； 6)单手自由度：可选配灵巧手和双自由度手腕； 7)膝关节最大扭矩：≥90N.m； 8)手臂最大负载：≥2kg； 9)手臂臂展：≥0.45m 10)感知传感器：深度相机+3D激光雷达； 11)WiFi6、蓝牙5.2：有； 12)充电器1台； 13)手持式遥控器1台； 14)续航时间：约2h； 15)智能OTA升级：支持； 16）提供遥控展示； | 套 | 1 |

6.3文化展示（单套配置，共1套）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能制造动态展示墙 | 智能制造动态展示墙： 1.动态显示设备*4块： 1)屏幕尺寸：≥100英寸； 2)分辨率：≥3840*2160； 3)支持WIFI、蓝牙； 2.展墙展板： 1）展墙结构须稳固安全，采用防火、环保材料，确保长期使用无隐患。墙面平整，色彩搭配协调，符合实训室主题氛围。 2）宣传展板： 规格不限，根据场地布局情况设置，布局合理，不少于 10 块，场地立牌不少于 9 个。主要内容： 工作站或设备介绍各设备安全注意事项设备可开展实训情况 智能制造技术宣传介绍立牌显示场地各区域情况介绍。 3）文化标语：中心四周文化标语牌，每块尺寸约 0.5m*1.6m，具体尺寸按实际情况商定，不少于 4 块。 | 套 | 1 |

6.4产线基础设施（单套配置，共1套）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气网布线及线边控制器 | 1.生产线电气网布线： 严格按照电气及网络的规范要求进行生产线的电气、网络、视频等的布线实施。 2.线边控制器，10套： 配置不低于：CPU Core i7-13700 /内存16GB_DDR5/存储512GB SSD+2T HDD/4GB独显/260W电源/无线网卡/27寸高清/原厂三年质保服务 | 套 | 1 |

6.5配套（单套配置，共1套）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装、运输、入厂、安装辅材等 | 提供设备包装、运输、入厂、安装工作。 | 套 | 1 |

7、中央控制数据中心

7.1中央控制单元（单套配置，共1套）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管控一体化MES系统（产线版） | （1）系统需具备自主知识产权，正版软件，全中文操作界面，可提供持续的中文技术支持服务。（提供软著证书复印件） （2）系统应为B/S架构，支持大规模并发用户在线使用，同时提供快速、优化的查询处理算法，保证系统的及时响应。 （3）系统应提供完整的软件安装手册、系统操作手册，提供全面的用户指导与培训。 （4）系统应提供标准API接口及接口文档，支持二次开发集成和调用。 （5）系统功能应包括但不限于以下功能模块： 一、系统管理中心 1) 系统支持多学校、多班级、多小组独立实训，做到租户间数据隔离，学生端独立运行数据互不干扰，实现实训独立性和考核公平性。 2) 系统支持按租户独立管理用户，分配用户所属角色，模拟企业生产实际角色分配，不同角色间业务功能独立，支持用户多角色分配。系统自动记录用户登录和使用日志信息。 3) 系统支持按租户进行系统业务数据存档备份管理和恢复数据备份，以支持阶段性教学实训。 二、生产数据中心 1) 系统支持将设计数据进行初始化到系统中进行管理，包含物料数据、库房库位、生产设备、人员班组、设备编组、加工单元等。物料数据支持导入功能。 三、产品数据中心 1) 系统支持管理产品BOM、产品工艺、作业工序等产品数据，支持自定义编制产品BOM树和产品工艺树结构数据，支持按版本和有效性管理产品数据。 四、工艺派工中心 1) 系统支持手工编制生产订单，支持订单审批工作流，订单运算产生生产计划和物料需求计划，分别用于指导生产和物料备料。 五、生产执行中心 1) 系统支持将已派工的任务进行手动开完工操作执行。支持按设备查询生产任务执行情况，可详细跟踪监控任务执行进度。 六、质量管理中心 1）系统支持按照工艺设定，在工人现场作业任务完工后自动生成检验作业任务，对于检验不合格的情况，系统支持返修废补业务闭环处理；支持正向查询单件产品单条作业工序的装机物料清单和出库物料明细，支持按物料信息反向查询该批次物料所有装机记录。 七、库房管理中心 1)系统支持库房出入库业务管理，支持手工出入库、计划入库、配套出库、生产入库等功能，支持查询库存台账和出入库详细流水记录。 八、设备管理中心 1)系统支持管理生产现场各类设备相关信息，支持上传设备图片和设备维护保养手册文档；支持管理设备故障记录，支持管理设备保养记录。 九、信息监控中心 1)系统支持按人员、按产品、按作业任务、按时间范围等不同维度进行人员作业工时的查询统计功能。 2）系统支持数据大屏统计展示系统中业务数据，包括但不限于生产订单数据、订单产品数据、生产计划数据、人员作业任务数据、设备作业任务数据、库存台账数据等。 十、开发运维工具 1)文件管理工具：支持文件上传、下载、在线预览、文件移动、 分享等功能，文件格式不限于图片、office文档、PDF、音频、视频等内容，支持按分类管理上传文件资源。 2)报表配置工具：支持用户自定义配置数据报表，通过报表设计器设置报表界面，绑定数据源、预览输出报表，内置生产计划报表统计案例，报表查询统计数据结果支持导出功能。 3)流程配置工具：支持用户自定义配置工作流程模型，配置流程节点，支持流程模型导入、导出，流程模型关联业务表单、流程调试、流程部署等功能，内置生产订单审批流程完整案例。 | 套 | 1 |
| 2 | 工业物联网平台 | 一、系统需具备自主知识产权，正版软件，全中文操作界面，可提供持续的中文技术支持服务。（提供软著证书复印件） 二、系统应为B/S架构，支持大规模并发用户在线使用，同时提供快速、优化的查询处理算法，保证系统的及时响应。 三、系统应提供完整的软件安装手册、系统操作手册，提供全面的用户指导与培训。 四、系统应提供标准API接口及接口文档，支持二次开发集成和调用。 五、系统功能应包括但不限于以下功能： 1)多租户：系统支持多学校、多班级、多小组独立实训，做到租户间数据隔离，租户间独立运行数据互不干扰，实现实训独立性和考核公平性。 2)用户管理：系统支持按租户（小组）独立管理用户，分配用户所属角色、管理用户数据权限、配置用户密码等功能。 3)接入注册：系统后台支持管理网关和NB-IOT窄带直连设备，支持管理员将网关或直连设备在系统内进行注册并分配使用权限给指定租户。 4)系统首页：系统支持在首页查看系统内项目、产品、设备、网关、直连设备等数字资产，网关和直连设备在地图中做分布标记，支持展示网关和直连设备实时在线率及近一周系统接入消息数据量走势。 5)项目管理：系统支持按项目管理接入设备，项目支持不同的行业类型,项目下包含设备数量直观体现到项目数据卡。 6)产品管理：系统支持按产品管理接入的设备，支持通过产品属性简历产品物模型，对于同一款产品，只需要在系统中维护一次即可按产品进行实例化设备的创建和管理。 7)设备管理：系统支持按产品实例化设备，且设备动态继承其所属产品全部属性，支持用户自动义绑定子设备与网关子设备关联关系，系统自动将网关上报点位与设备属性进行数据匹配，支持实时查看设备数字画像，支持手动下发属性点位数据，支持查看属性点位历史数据。 8)网关管理：系统支持用户按后台注册分配进行网关激活接入，网关下可创建多个网关子设备，支持用户自定义绑定网关子设备与子设备关联关系，支持查看网关实时在离线状态，支持查看网关实时通讯报文，支持查看网关相关的订阅与下发主题。 9)直连设备：系统支持用户按后台注册分配进行直连设备激活接入，直连设备下支持接入温湿度变送器或智能电表等直连子设备，支持查看直连设备实时通讯报文，支持查看直连子设备属性最新实时数据。 10)数据备份：系统支持通过数据库操作工具软件进行数据库的备份和恢复备份，以支持阶段性的教学实训。 11)可视化数据大屏：系统提供可视化大屏配置工具，内置柱状图、折线图、饼图、散点图等统计图表组件，支持文本类、图片类、视频类、表格类等多种数据组件，内置丰富的组件案例，支持静态数据、API接口数据、SQL数据、实时数据等多种数据源可配置，支持用户组态化配置可视化数据大屏。 任务流程引擎：系统提供任务流程引擎工具，内置监听、控制、API等类型组件用于流程编排，支持预定义流程变量，支持调用流程变量和产品属性点位进行设备任务流程逻辑的组件化编排实现，支持发布流程模型，支持查看发布的流程模型，支持第三方业务系统调用基于已发布定版的流程模型产生流程实例，流程引擎按照流程模型配置执行流程实例并自动记录详细的执行日志。 | 套 | 1 |
| 3 | 数字孪生可视化资源 | 1）基于三维拟模型，通过软件制作虚实同步仿真流程，建立数据驱动仿真机制，实现实时生产数据驱动的三维虚拟可视化，并实现虚拟工厂与物理工厂融合，即通过软件以全新的场景化、动态化的方式呈现生产线运行实时状态，查看生产计划执行状态、设备状态、质量状态、工艺参数、生产历史、生产绩效等生产实况和生产实绩；软件的孪生可以输出更具可视化的画面，以及输出与真实设备相同的生产数据，来分析产线的产能，以及各个设备的工作状态；通过数字化监控系统，可以看到整体的运行情况，发现车间运转的痛点和资源瓶颈，预测一段时间内产线或车间的产能。 2）以数字孪生为中心，将大量复杂的工厂相关数据、信息转换为容易理解更加直观的方式展示出来，从整体到细节的全周期的信息数据都可以监控展示，并且数字工厂建设与业务流程高度融合，实现全流程的自动化、智能化，下部分是对整个车间的整体数字化监控系统； 3）根据物料、设备、员工等数据定制化生成数据可视化大屏功能，大屏中心以数字孪生呈现，让整个监控可以实时的查看整个产线的工作状态，此外，也可以展示工作时机器人等设备的姿态、每一个工作站的运行的实时状态，以及一些设备的实时数据信息等等，数字化监控可以把这些看不见摸不着的数据，三维化、立体化，以一种更加直观，更具可视化的界面显示； | 套 | 1 |
| 4 | 总控终端 | 不低于下列要求： 1）规格：2U机架式； 2）CPU：双CPU，单颗基本频率2.10GHz、最大睿频频率3.30GHz、12核24线程； 3）内存：64G； 4）硬盘：600G（10K） + 2*2TB硬盘（SATA）； 5）电源：550W； 6）网口：双千兆网口； | 套 | 1 |
| 5 | 千兆交换机 | 不低于下列要求： 1）端口数量：48口； 2）上行端口速率：千兆； 3）下行端口速率：千兆； | 套 | 1 |
| 6 | 网络机柜 | 网络机柜： 1）尺寸:≥600*600*1255网络机柜； 2）防护等级IP20及以上； 3）支持高效散热风扇，良好的通风散热性能保证设备正常运行； 4）主体主体结构为钣金结构。表层静电喷塑。 | 套 | 1 |
| 7 | 移动客户端PAD | 移动客户端：1台；内存≥8GB；存储容量≥128GB；尺寸≥10英寸；分辨率≥1920*1200；安卓系统。 | 套 | 1 |
| 8 | 中央控制台 | 总控制柜单元 1）总控控制柜包含PLC电气控制及I/O通讯系统，主要负责周边设备及机器人控制，实现智能制造单元的流程和逻辑总控。总控柜内PLC通过对程序的设计，实现着对设备各项移动量、开关量、位移量、数据量的发送与接送，使各设备间能够有条不紊的运行； 2）控制柜包含交流接触器、断路器、继电器、启动停止按钮、三色灯等元器件； 3）PLC：≥125 KB 工作存储器；24VDC 电源，板载 DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载 DQ10 x 24VDC 及 AI2 和 AQ2；板载不少于 6 个高速计数器和不少于 4 个脉冲输出；信号板扩展板载 I/O；不少于 3 个用于串行通信的通信模块；不少于 8 个用于 I/O 扩展的信号模块；≤0.04 ms/1000 条指令；不少于2 个 PROFINET 端口，用于编程、HMI 和 PLC 间数据通信；受MES系统控制并可进行数据上下行传输； 4）HMI：≥12'' TFT 显示屏；分辨率≥1280*800像素,64K色TFT真彩液晶屏；内存≥10MB；按键和触摸屏操作，≥10个功能键，通讯接口支持PROFINET、EtherNet/IP等协议。 | 套 | 1 |
| 9 | 数据可视化显示设备 | 信息显示设备 1）采用不少于16块≥55寸拼接屏，4*4拼接组成;拼接屏显示比例 16:9;每块分辨率≥1920X1080; 2）输入信号支持HDMI*1/VGA*1/RS232*1; 3）对比度 ≥3500:1;功耗≤250W;视角≥（水平/垂直） 178°; 4）响应≤5ms;输入电源支持 AC 100-240V,50/60Hz; 5）控制方式：遥控器或中控拼接屏软件； | 套 | 1 |
| 10 | 高性能工作站 | 配置不低于：CPU Core i7-13700 /内存16GB_DDR5/存储512GB SSD+2T HDD/4GB独显/260W电源/无线网卡/27寸高清/原厂三年质保服务 | 套 | 6 |
| 11 | 中控弧形管理工作台 | 中控管理台： 1）采用环保中纤板 2）控制台采用弧形设计 | 套 | 1 |
| 12 | 监控系统 | 监控系统：主要实现整体区域状态监控。 1）图像传感器：≥400万像素； 2）图像分辨率：≥1080p； 3）支持协议：IPV4、HTTP、RTSP、TCP、NTP、RTP； 4）供电方式：DC 12V； 5）工作温湿度：-40℃~60℃，湿度小于95%； 6）防护等级：≥IP67或等同相关等级； | 套 | 2 |

7.2人工智能系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI推理控制器 | 不低于以下配置或同等配置： 1.4U机架式 2.CPU：2*7543 3.内存 ：256G 4.硬盘 ：960+4T硬盘GSSD 5.网卡：10g网卡*1 6．GPU： NVIDIA GeForce RTX 3090*6 24 显存(或同等/更高算力) | 套 | 1 |
| 2 | 智能体开发平台 | 一、节点管理组件 1.节点类型支持：平台支持包括开始节点、结束节点、大模型节点、选择器节点、召回节点、代码节点和网络请求节点在内的多种节点类型，具备节点的参数设置能力，整体布局支持节点详细信息的展开/收起、视图自适应和优化布局。 2.节点配置能力：各节点允许用户自定义配置，包括参数名、变量类型、变量描述等。 3.节点连接性：节点支持通过边线连接，以实现复杂的工作流设计。 4.节点测试功能：提供节点级别的测试功能，允许用户测试部分单节点的输入输出是否正常。 二、工作流管理组件 1.节点重命名与删除：用户应能够重命名和删除节点，以便于管理和维护。 2.工作流创建与删除：平台支持用户创建和删除工作流，包括工作流名称和描述的输入。 3. 工作流版本控制：应有版本号管理，支持查看和切换不同版本。 4. 工作流详情展示：发布工作流后，提供详情页，展示发布状态、版本描述及接口文档。 5.接口文档生成：发布工作流后，自动生成接口文档，包括请求地址、请求类型、请求参数及说明、返回参数及说明。 6.试运行与发布：提供试运行功能，允许用户测试流程；试运行成功后，支持工作流发布。 三、大模型调试： 1.模型选择与配置：支持选择开源大模型类型，并允许调整模型参数。 2.Prompt设计：用户应能够设计和配置Prompt，以生成回复。 3.模型自由切换：支持模型的手动切换。 四、用户权限与安全管理： 1.账号管理：支持用户账号的创建、修改和删除； 2.用户认证与授权：实现用户身份验证和权限分配，确保用户只能访问项目内授权的资源； 五、知识库组件： 1.知识库创建与上传：支持创建知识库，并上传文档，支持多种格式文档上传与解析，包括但不限于 PDF、TXT、DOC、EXCEL、PPT、JPG 等。 2.文档预处理：平台应自动进行文档的预处理，包括切块和清洗； 3.知识库检索：提供高效的知识检索功能，支持稠密/稀疏向量匹配和关键字匹配等方案； | 套 | 1 |
| 3 | 大模型视频监测应用 | 问答系统： 一、数据源管理 1. 数据类型支持：支持多种格式（如JPG，PNG等）的图片上传，支持视频上传解析； 2. 解析能力：能够自动解析上传的图片并提取信息。 二、智能问答 1. 多轮对话支持：能够进行至少3轮以上的连续对话，理解上下文； 2. 图像理解：能够理解并回答与图片内容相关的问题； 3. 告警通知：支持在特定条件下自动发送告警通知。 三、目标识别能力 1. 预置识别种类：至少包括安全帽、反光衣等常见目标的识别； 2. 交互式分析：支持用户与系统交互进行视觉数据分析； 3. 处理效率：处理速度需满足实时或近实时的需求； 4. 检测结果支持实时显示在画面中。 四、外部工具调用 1. 邮件集成：支持与邮件系统集成，实现自动发送邮件； 2. 告警系统集成：能够与外部告警系统集成，实现自动化告警； 3. API接口：提供API接口，支持与其他系统或工具的集成。 五、用户系统 1. 用户友好性：提供直观易用的用户界面； 2. 多语言支持：支持至少中英文两种语言方式进行问答； 3. 操作系统兼容性:部署支持主流的Ubuntu系统，浏览器访问支持Windows； 4. 浏览器兼容性: 能够在Chrome、Microsoft edge等主流浏览器上稳定运行。 监控告警系统： 此模块为独立的事件告警系统，可嵌入至实训台中，这针对周围世间进行检测识别。 1.算力分析盒（不低于下列配置）: 1）芯片： NVIDIA® Jetson Orin™ NX 2）算力标配： 100TOPS INT8 3）内存：16GDDR 4）存储空间：64G 5）操作系统： Ubuntu 20.0.4 2.物资： 1）安全帽：红色/黄色/蓝色/白色类的安全帽(国内标准)。 2）手套：白色类的全指手套 3）口罩：白色类口罩 3.盒子软件： 1）固件+System，标准版，每台盒子上私有化部署一套，用以支持算法运行和设备运行管理 4.人的不安全行为检测： 1）人员轨迹：要求跟踪目标进入画面超过2秒，保证目标被遮挡区域不能超过30% 最小目标检测像素：80x80像素 2）闯入：要求跟踪目标进入画面超过2秒，保证目标被遮挡区域不能超过30% 最小目标检测像素：80x80像素 要求绘制闯入、攀爬的ROI，交付时默认安装 ROI 区域，也支持自定义 3）人员逆行：要求跟踪目标进入画面超过2秒，保证目标被遮挡区域不能超过30% 最小目标检测像素：80x80像素 要求绘制闯入、攀爬的ROI，交付时默认安装 ROI 区域，也支持自定义 4）攀爬：要求跟踪目标进入画面超过2秒，保证目标被遮挡区域不能超过30% 最小目标检测像素：80x80像素 要求绘制闯入、攀爬的ROI，交付时默认安装 ROI 区域，也支持自定义 5）人流：最小目标检测像素：80x80像素 要求绘制具有方向性的ROI，以接口API的方式给出人流数量，暂不在界面中显示: 6）徘徊：要求跟踪目标进入画面超过2秒，保证目标被遮挡区域不能超过30% 最小目标检测像素：80x80像素 要求绘制徘徊的ROI，交付时默认安装 ROI 区域，也支持自定义 7）聚集：最小目标检测像素：80x80像素 要求绘制聚集的ROI 8）越线：最小目标检测像素：80x80像素 要求绘制越线的线段 9）离岗：最小目标检测像素：80x80像素 要求绘制离岗的ROI 10）画面人数：最小目标检测像素：80x80像素 要求绘制人数的ROI，以接口API的方式给出人流数量，暂不在界面中显示 11）安全帽穿戴：最小目标检测像素：50x50像素，红色/黄色/蓝色/白色类的安全帽(国内标准) 12）手套穿戴：最小目标检测像素：50x50像素，白色类的全指手套 13）口罩穿戴：最小目标检测像素：50x50像素，白色类口罩 | 套 | 1 |
| 4 | 大模型数据分析应用 | 一. 数据源管理 1. 支持多种数据源接入，包括MYSQL、Excel、CSV格式； 2. 提供数据源测试链接功能，确保数据源的稳定性和可访问性； 3. 允许用户编辑和删除数据源，以及更新数据源字段信息。 二. 数据字典管理 1. 自动生成数据字典，与数据源同步更新； 2. 支持字段注释的修改，以增强模型对数据的理解； 3. 允许用户搜索和查看数据字典详情。 三. 行业知识管理 1. 支持行业知识的上传和管理； 2. 提供行业知识搜索功能，便于用户定位知识文件； 3. 允许用户下载和删除已上传的行业知识文件。 四. 知识库管理 1. 支持新建、编辑和删除知识库； 2. 允许用户在知识库中配置数据源和数据字典和行业知识文件； 3. 提供知识库搜索功能，便于用户管理和选择知识库。 五. 问答分析功能 1. 实现自然语言对话式交互，支持通过自然语言问答进行数据选择和分析； 2. 提供历史对话管理，支持删除历史对话操作； 3. 支持问答后的数据可视化图表和数据分析文本的生成。 六. 用户界面和交互 1. 提供直观的用户界面，包括数据源、数据字典、行业知识和知识库的管理界面； 2. 支持通过界面进行知识库的切换和问答分析的启动。 | 套 | 1 |
| 5 | 大模型文档问答应用 | 一、功能参数 1.核心功能要求 1）支持自然语言对话交互，可通过对话方式处理企业私域问题并生成答案，支持多轮对话及上下文理解。 2）具备行业术语理解能力，基于行业知识模型对专业术语进行精准解读，支持个性化问题解答。 3）支持多模态数据问答，包括文本、表格、图片内容的解析（如识别表格数据、图片中的文字及图表信息）。 4）提供答案溯源功能，可展示引用文档来源。 5）具备智能追问能力，可根据对话上下文生成相关问题推荐，辅助用户深入获取信息。 2.文档处理能力 1）支持多种格式文档上传与解析，包括但不限于 PDF、TXT、DOC、EXCEL、PPT、JPG 等。 二、技术参数 1．基础技术架构 1）基于多模态大模型构建，具备生成式 AI 能力，支持检索增强（RAG）技术，结合向量数据库与关键词检索实现信息召回。 2）集成用户理解增强模块，支持 Query 预处理（分词、纠错、扩展等）、重写及提示增强，解决不规范用语、上下文缺失等问题。 2.数据处理能力 1）支持非结构化数据处理：包括文本切分、关键信息提取、图像理解、表格识别等。 2）支持针对但文件进行问答和文件夹进行问答。 3）支持推荐问题生成。 三、部署要求 1.部署方式 1）支持私有化部署，可在本地服务器或私有云环境部署，确保数据不出域。5年内免费升级。 | 套 | 1 |
| 6 | 大模型辅助仿真设计 | 1. 大模型架构要求：采用Transformer自然语言处理模型架构，来确保交互高效完成； 2. 意图理解精确度：要求提供的大模型必须具备高级的指令意图识别能力，能够准确无误地理解并调用工业软件接口服务； 3. 模型参数调整的灵活性：提供大模型的温度、Prompt等超参数的调整功能，以适应不同的应用场景和性能需求； 4. 大模型仿真应用的可视化：需显示整体的配置流程，并具备版本控制和新增，便于科研调试； 5. 应用中的节点支持对于控制仿真软件的功能点的修改/编辑，支持至少 4 种功能的调用能力，便于科研测试，参考的功能有"打开文件、保存、另存为、轻量化、三位球、输入等"； 6. 模型服务的发布与集成能力：大模型服务应能够与现有的系统和应用程序无缝集成，快速验证效果，比如API服务类型； 7. 应用测试：编排系统应支持效果在线测试，以提高效率和减少人工干预； 8. 上下文感知能力：具备上下文多轮对话的感知能力，能够根据对话历史和上下文信息调整回答和行为； 9. 指令容错能力：具备对下发指令的错误纠正与模糊匹配能力，即使用户指令有一定的错误或歧义，也能正确执行操作。 | 套 | 1 |
| 7 | 基于机器视觉深度学习算法平台 | 1.图形化机器视觉软件： 1)图形化机器视觉软件编程界面完全图形化，无代码编写即可实现多种常见机器视觉应用。软件内置形状检测、3D匹配、深度学习等前沿算法模块，可满足复杂、多样的场景需求。 2)软件拥有数百个实用算法模块，包含3D通用处理算法、3D特征处理、3D模型的创建和匹配、深度学习、2D通用处理算法、2D特征处理、2D匹配、位姿调整以及轨迹类、测量类等专用算法。 3)软件内置深度学习框架，支持TensorFlow、Pytorch、Openvino等深度学习框架。软件支持实例分割、物体分类、边缘提取等常用算法，可以实现对纸箱、麻袋以及任意堆叠的各种金属件、日用品的准确、高效识别，解决传统3D视觉难以克服的点云粘连、匹配计算量过大等常见问题。 4)软件集成自动标定、点云编辑、轨迹编辑、模板采集、示校抓取点等多种实用工具，实现全部操作在软件内完成。 5)软件内置中文、英语语言包，支持一键切换软件语言。 2.深度学习软件： 1）集成数据集管理、数据标注、模型训练、模型 验证、模型部署等模型训练全流程，支持一站 式部署深度学习应用。 2）采用图形化界面，具备引导式访问功能，用户无需专业技能即可实现多种深度学习应用的训练部署。 3）提供视觉大模型标注、智能标注、预训练标注 等快速标注工具，大幅提升标注效率，快速部 署深度学习应用。 4）用户可根据实际需求自由组合多个算法模块，仅需一个模型包，即可部署各种复杂场景下的深度学习应用。 | 套 | 1 |
| 8 | 多模态大模型交互控制系统 | 一、系统需具备自主知识产权，正版软件，可提供持续的中文技术支持服务。 二、系统应提供完整的软件安装手册、系统操作手册，提供全面的用户指导与培训。 三、系统应提供标准API接口及接口文档，支持二次开发集成和调用。 四、系统功能应包括但不限于以下功能： 1）唤醒词检测 通过声学模型实时识别特定关键词唤醒，支持低功耗运行与高抗噪能力； 2）人声分离 基于深度聚类算法从混合音频中提取目标人声，信噪比提升，适用于语音识别、语音增强场景； 3）语音转文本 采用端到端流式识别技术，支持中英文混合识别，支持实时字幕生成； 4）文本转语音 结合扩散模型与韵律控制，生成带情感变化的拟人语音，支持声音克隆，角色定制。 5）大语言模型 千亿参数规模，支持代码生成、逻辑推理及多轮对话，支持工具调用，模型切换。 6）多模态模型 跨模态对齐技术实现图文互生成、视频语义理解，各模块通过统一计算框架联动，形成“感知-认知-表达”完整交互链路，在智能终端、工业质检等场景实现无缝人机协同。 | 套 | 1 |
| 9 | AI系统集成部署及调优 | 1.大模型 - 私有化部署大模型服务：对上述大模型服务进行私有化部署。 2.大模型数据分析应用调优 功能要求：针对现场集成的数据类型，进行效果调优和优化，确保生成指标具备高度准确性，同时需支持私有化交付模式，保障数据与服务的本地化部署及使用。 测试验证标准：测试用例需覆盖集成系统的场景，私有化交付需提供完整部署方案、环境适配说明。 3.大模型视频监测应用调优 功能要求：针对现场集成的识别目标类型，执行测试与验证操作，保证生成指标精准无误，且需实现私有化交付，满足本地应用场景的数据与服务闭环。 测试验证标准：模型准确率80%以上(测试方法：在摄像机下，面对镜头，重复目标动作 10 次，且动持续时间需在8 秒以上，检测出8 次或以上则为合格)。 3.系统对接与联调 功能要求：需为MES+大模型数据分析应用、大模型 + 仿真控制、IoT+大模型视频监测应用等业务协同场景，提供 API 服务及协助支撑，保障各系统间数据交互、功能协同的顺畅性。 技术标准：API 服务需遵循API设计规范，如 RESTful，协助支撑需提供联调方案、问题排查流程及应急响应机制，保障业务系统间对接稳定、功能可用 。 | 套 | 1 |

8、智能制造虚拟仿真单元

8.1机器人\数控仿真及产线数字孪生

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体讲台 | 1)输入电压：AC90-240V~DC12V； 2)配有麦克风； 3)内置功放音响； 4）支持音量控制； | 套 | 1 |
| 2 | 教学设备 | 教学设备*1： 1)尺寸：≥85英寸； 2)DC调光;支持； 3)触控点数：PC 40点； 4)声道：2.2声道； 5)物联&无线：支持蓝牙、WIFI、超声波匹配； 6)前置按键：单按键； 7)前置端子：USB3.0*2，TYPE C*1； 扩展看板*2： 1）屏幕≥55英寸；分辨率≥4K；刷新率 ≥60Hz; 2）内存 ≥2GB DDR；闪存≥ 8GB Emmc; 3）无线配置：WiFi 双频2.4/5GHz，802.11 a/b/g/n/ac; 4）蓝牙4.2BLE,支持蓝牙遥控器、鼠标、键盘、耳机、音响等无线设备; 5）满足生产线总体功能要求。 | 套 | 1 |
| 3 | 工业机器人离线编程软件 | 1）正版软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，界面无“试用版”字样； 2）软件提供了100个以上品牌、1000个以上不同型号的工业机器人进行场景搭建、轨迹规划、运动仿真和程序代码生成等操作（如ABB、KUKA、珞石、遨博等）； 3）提供了海量的云端设备模型资源，支持云端实时更新数据资源，用户可直接从软件中的云端库中下载； 4）提供丰富的模型数据接口，支持STP、STL、OBJ等多种三维模型格式的导入，搭建和实际环境1：1的虚拟环境； 5）软件可实现对工业机器人本体、导轨及变位机设备的自定义，同时支持多轴机器人的定义、轨迹生成及仿真，如4轴、8轴、10轴等； 6）提供机器人后置模板自定义，通过拖拽的方式定义模板格式，支持程序代码的实时预显；根据品牌选择相应的后置模板，如ABB、KUKA、珞石、遨博等； 7）提供多种模型校准方式，可利用3D点云数据，使设计环境和真机环境内机器人、工具、被加工零部件之间的空间位置关系保持一致，实现高精度校准。 8）支持对三维模型中的曲面网格部分进行裁剪，可通过设置的裁剪范围，对区域内或外的部分进行裁剪； 9）支持三维模型中的曲面网格部分进行平滑处理，对网格出现棱形的交接处进行平滑过渡； 10）轨迹生成基于CAD数据、可通过模型点、线、面等模型特征快速生成设备运动轨迹，简化了轨迹生成过程，大大提高轨迹生成精度和效率； 11）支持轨迹编辑功能，以图形化方式通过拖动参数曲线，来编辑一条轨迹中指定个数的点，达到让整条轨迹光滑过渡的效果； 12）提供了创建外部轴链接功能，可以将机器人和导轨/变位机创建为多轴联动系统，支持外部轴参与轨迹的联动求解运算，提高了多轴协同运动的精度和流畅性； 13）具备轨迹优化功能，通过图形化方式展示机器人工作的最优区域，并通过调整曲线让机器人处于工作最优区内，解决不可达、轴超限和奇异点的问题； 14）仿真可以直观查看机器人轨迹运动状态，模拟实际工作中的情况，同时提供了仿真结果回溯查看的功能，通过拖动时间轴可以随时回溯到之前的仿真过程，查看每一步的详细数据和状态，快速定位并解决问题； 15）支持开放的拓展指令功能，用户可根据机器人指令自行配置工艺参数模板，再通过给轨迹点添加相关的参数内容即可实现工艺指令参数化控制； 16）具备专业的后置代码编辑器。后置代码编辑器可以显示代码的行号，数字、注释和指令等关键字以不同颜色显示；函数在编辑过程中有参数提示；函数和注释可折叠隐藏； 17）提供机器人运动节拍分析功能，可在性能分析界面查看机器人平均速度、总距离、总轨迹点数、总时间、节拍以及单条轨迹的长度、时间、平均速度、轨迹点数等信息，方便用户查看机器人工作效率； 18）支持将仿真结果输出为3D仿真动画并上传云端自动生成二维码和链接，手机扫描二维码可缩放、平移仿真界面查看仿真流程，浏览器打开链接可以直接播放仿真流程，并可自由缩放和切换观看视角； 19）软件具备输出视频功能，可将绘图区的仿真效果通过参数控制，输出为MP4、avi、mkv等格式的视频文件并保存在本地磁盘； 20）支持视向动画，通过对仿真流程不同时间节点添加视图，可实现在仿真过程中自定切换设置的不同视角查看仿真流程； 21）支持C/C++、Python等语言开发，软件可实现通过调用编写的Python脚本导入零件模型，生成机器人轨迹； 22）支持中科方德、统信等国产操作系统；（提供适配证明复印件） 23）利用云服务平台，实时把控前端软件考试活动进度；考试结果通过云端智能算法自动进行打分评判；考试全程远程、自动化运行； 24）软件集成多类型、多行业在线工作站；集成部分全国职业院校技能大赛的工作站，方便在线模拟训练； 25）支持与软件内场景元素进行数据交互，获取或更新场景元素信息，如名称、位姿、关节角等数据； 26）支持触发软件中的仿真模块，包含整体场景仿真、轨迹组仿真、单轨迹仿真等； 27）支持与软件进行命令交互，触发软件轨迹生成、编译、后置等命令操作； | 套 | 50 |
| 4 | 数控加工虚拟仿真软件 | 1、同一软件平台包含两个版本：教学版+高效版 软件教学版支持多个数控系统虚拟显示面板、虚拟操作面板、虚拟电子手轮，支持程序导入、MDI、手动、循环、程序编辑等相关操作。软件高效版支持在不显示数控系统情况下快速仿真加工结果。教学版与高效版可实现一键切换 2、多系统程序代码验证模块 能满足能满足Fanuc、KND、三菱M80、华中818、新代等系统多轴数控程序的验证校核，能够对工件程序进行详细的错误检查及测量分析；能够精确模拟仿真多轴机床其附件的运动；系统真实操作环境：显示面板、操作面板，支持程序导入、MDI、手动、循环、程序编辑等相关操作；当发生干涉系统以声效、视觉方式呈现出，操作者可以根据提示修改操作或者NC程序。 3、多轴仿真操作模块 可支持数控车、车削中心、三轴加工中心、四轴加工中心、验证与操作仿真。操作环境包含：机床运动部分、操作面板部分、显示面板部分。系统操作时通过视觉、声效真实反映出真实机床加工环境。 4、半开放式机床定义 使用者可快速自定义新机床，并支持正交与非正交机床搭建。软件内部标配教育部国赛机型：辰榜AVL650e、纽威VM1050S；标配其它市场主流二、三、四轴机型。 5、内部毛坯及外部自定义 软件可以自动创建六面体、圆柱体毛坯；同时支持任意形状CAD模型外部导入。 6、多轴手工编程模块 软件支持Fanuc、KND、三菱M80、华中818、新代等系统的手工编程； 7、刀具、刀柄库 软件自带真实3D刀具、刀柄 RCA-4P、RDB-4P、RRC-2P、RRE-4P、SHF刀柄、ER刀柄；用户可自定义以上各类刀具的尺寸；寻边器、基准芯棒、Z向对刀仪等工具 8、标准夹具及五轴专用夹具 软件自带多轴专用夹具：虎钳、卡盘、转台（支持4种装夹方法）并且保证加工时避免干涩。同时支持CAD自定义外部导入。 9、机床模拟功能模块 机床模拟功能模块，模拟由控制系统驱动的三维数控机床的实时动画。对机床运动的整个过程提供准确、完善的碰撞、干涉检查。模拟夹具、卡具与主轴的碰撞，刀具库的运动，并检查其碰撞。 10、系统显示面板功能 机床仿真运动同时显示面板坐标、进给、使用指令同步 11、多轴加工仿真功能模块 软件支持四轴轴联动，可模拟和验证多轴数控程序 12、测量功能 加工完成后3D模型可进行长度测量、角度测量、圆弧测量等；输入标准值和公差值，系统能够以表格形式分析、输出Excel测量报表，超差值以红色区分。 13、自动寻边功能 软件高效版本支持坐标系自动寻边，测量值自动输入对应坐标系中 14、在线测量功能 软件可支持海德汉系统在线测量功能 15、系统设置 软件可设置真实加工声效、切削液显示、材料切削、真实刀具加工、调节仿真加减速度 16、刀具图文对话功能 铣刀、刀杆可使用图文对话自定义不同形状刀具、刀杆，通过刀具表功能时时预览三维模型 17、智能产线接口 软件支持后期扩展车床、机器人、车铣复合API接口 | 套 | 50 |
| 5 | 智能产线设计与虚拟调试软件 | 1）正版软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，界面无“试用版”字样；（提供软著证书复印件） 2）软件提供了100个以上品牌、1000个以上不同型号的工业机器人支持根据生产工艺要求，并与其他自动化设备进行仿真验证，生成机器人程序； 3）提供了≥200种的智能制造工作单元和设备资源，支持智能产线中各种主流设备的仿真与虚拟调试，包括PLC、机器人、传感器、变位机、导轨等，规划与设计车间布局； 4）提供丰富的模型数据接口，支持STP、STL、OBJ等多种三维模型格式的导入，搭建和实际环境1：1的虚拟环境； 5）支持模型文件轻量化处理，可以根据需求选择普通轻量化和深度轻量化两种不同的方式； 6）支持场景设备的自由定义，用户可通过设计的三维模型以及技术参数自由定义机器人、工具、零件、传感器以及零件生成器等设备。 7）支持python自定义设备运动规则，通过运行python脚本实现对零件、机床等设备在虚拟调试场景中的运动模拟； 8）轨迹生成基于CAD数据、可通过模型点、线、面等模型特征快速生成设备运动轨迹，简化了轨迹生成过程，大大提高轨迹生成精度和效率； 9）具备干涉检测功能，支持设置需要检测是否发生碰撞的设备模支持指定碰撞检测的检测对象，仿真过程中开启碰撞检测后实时检测设备间的干涉情况，发生干涉时，仿真停止、高亮显示碰撞部分并输出碰撞警告信息提醒； 10）仿真与调试支持VR沉浸式体验。在VR环境中进行漫游，还可查看整条产线的仿真流程； 11）支持视向动画功能，允许用户自行设置仿真中的各阶段视角，更加直观的展示出仿真中的运动细节； 12）支持快照功能，将模型场景特定时刻系统中各个组件的状态信息记录下来，包括但不限于零件的位置，气缸的状态以及机器人姿态等信息； 13）支持将仿真结果输出为MP4、avi等格式的本地视频文件，方便用户快速展示仿真作品； 14）通过仿真机器人可执行代码，模拟机器人在软件环境中的运动状态，并支持循环指令（如For）控制机机器人重复运动； 15）支持连接真实PLC设备，基于多品牌网关的数据交互技术，可以实现和多种品牌的PLC设备进行信号交互，包括西门子、三菱、欧姆龙等； 16）支持PLC编程软件中变量表的批量导入以及数据网关变量表批量导出功能； 17）支持在软件中可将虚拟机器人和实际机器人同步仿真，软件支持与实际机器人控制器连接实时读取实际机器人关节姿态，并在软件中模拟机器人运动姿态； 18）支持AGV小车联动功能，实时获取AGV小车的空间坐标，进而实现场景中的AGV运动同步； 19）支持智能制造数字孪生功能，利用基于事件且由信号驱动的仿真技术实现了生产系统的虚拟调试，虚拟调试可用在完全虚拟环节中进行，也可是实物控制设备和虚拟工作设备互联实现半实物调试。 20）支持信号调试面板的显示，软件在虚拟仿真过程中，可通过信号调试面板实时观测相关信号的状态； 21）支持Web监控功能，将仿真画面输出，在同一局域网下可在Web端进行查看，也可嵌入Mes等界面进行展示； 22）提供数据监控功能，可以将机器人关节数据传输至MES系统，方便直观查看机器人运动状态； 23）支持虚拟PLC的调试，用户可通过自行编写Python和SCL虚拟PLC程序，实现软件中的设备和虚拟PLC之间的信号调试； 24）支持中科方德、统信等国产操作系统；（提供适配证明复印件） 25）利用云服务平台，实时把控前端软件考试活动进度；考试结果通过云端智能算法自动进行打分评判；考试全程远程、自动化运行； 提供多种智能制造和智能装配产线的时序仿真、虚拟调试的学习案例，帮助用户快速掌握软件功能的使用； | 套 | 50 |
| 6 | 产线数字孪生工程文件资源 | 1）提供一整套完整的与产线单元布局一致的3D工程文件，用于数字孪生软件进行机构定义，设备仿真； 2）提供产线各单元的PLC分段控制程序，用于虚拟调试使用； 3）提供虚拟调试训练任务。 | 套 | 1 |
| 7 | 高性能工作站 | 配置不低于：CPU Core i7-13700 /内存16GB_DDR5/存储512GB SSD+2T HDD/4GB独显/260W电源/无线网卡/27寸高清/原厂三年质保服务 | 套 | 50 |
| 8 | 教学区工位设备 | 仿真工位，尺寸≥700*600*750mm；台面为复合板板面，钢制架体。 | 套 | 50 |
| 9 | 线边工位 | 多工位拼接立台，总尺寸≥2000*600*H1000mm；台面为复合板板面，钢制架体。 | 套 | 10 |
| 10 | 交换机1 | 48口交换机。千兆。 | 台 | 1 |
| 11 | 交换机2 | 24口交换机。千兆。 | 台 | 1 |

9、内涵建设

9.1配套教学资源（单套配置，共1套）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线学习云平台 | 1) 正版软件平台，可提供持续的中文技术支持服务、软件平台可使用所有功能模块；（提供软著证书复印件） 2) 可满足不少于50用户同时在线学习使用； 3) 采用HTML5技术，通过浏览器直接访问，不需要安装额外的程序或插件 4) 同时提供小程序、IOS、安卓APP，在手机端学习，同一账号，在PC端、移动端、小程序、APP等不同端使用一份学习数据。 5) 支持多平台运行，支持电脑、手机和平板等设备上登陆学习 6) 要求支持在线浏览文本、PPT、视频等学习内容，教学内容真实且与工业机器人相关 7) 在线纪录学生的学习过程，采集学生每一步的学习记录，存储在服务器 8）平台课程分公开课程市场与学校购买课程两个板块，用学校认证账号登录后，可学习所在学校课程，未认证学生只能学习公开课程市场中的课程。 9）老师可安排学生学习、考试任务，学生可在线考试。老师可以查看学生的学习时间、学习进度等学情数据 10）公开课程市场中的课程，可在线支付购购买，平台需取得增值电信业务经营许可证备案，经营信息服务业务（仅限互联网信息服务），并在工信部电信业务市场综合管理系统可查询。 11）学生可在线制作简历，浏览职位，并在线投递简历。 12）招聘板块中，可按地区、行业、岗位查看职位，也可查看招聘企业下所有职位。 13）平台可展示学生上传的机器人三维虚拟仿真作品，这些作品可直接播放动画，同时也可以使用鼠标进行旋转、缩放操作。 14）包含学习模块，涉及课程中心、我的学习、我的学校、会员中心等扩展模块； 15）包含认证模块，涉及机器人及应用认证体系、职业技能认证等扩展模块； 16）包含求职模块，涉及职位搜索、公司搜索、简历投递等扩展模块； 17）包含编程仿真模块，涉及功能介绍、案例方案、学习引导、价格、会员中心等扩展模块； 18）包含经验交流模块，涉及机器人使用须知、安装更新、账号登陆与管理、零件、场景搭建、机器人导轨变位机、工具与TCP、工件校准、轨迹、IO事件、自定义功能、后置、动画、自由设计、工艺包等扩展模块； 19）具有在线三维虚拟仿真实训功能，可以完全模拟真实环境，包含典型工作站的三维实体模型，可根据实训项目的不同完全模拟工业机器人的操作流程，完成实操前的模拟操作，提高实训设备的使用率，避免操作错误导致的设备损坏和人员受伤，实训项目包括但不限于如下： 机器人的手动运行 尖点工具的测量 抓爪工具的测量 工作台的工件坐标测量 设定机器人工件坐标偏移 外部工具坐标的测量 引导工件坐标的测量 精确定位运动编程 外轮廓轨迹编程 物料快抓爪编程 以外部TCP进行运动编程 模拟冲压上下料：搬运准备 模拟冲压上下料：冲压前搬运 模拟冲压上下料：检测 模拟冲压上下料：码垛 机器人的手动运行 尖点工具的测量 抓爪工具测量 工作台的基坐标测量 设定机器人BASE坐标偏移 精确定位运动和逼近运动 采用样条组的轨迹轮廓编程 标牌抓爪编程 用固定工具手动运行 测量外部工具和机器人引导的工件 机器人搬运、码垛程序编程 恒速运动参数设置运动编程 条件停止参数设置运动编程 | 套 | 1 |
| 2 | 资源库应用平台 | 1、课程及资源开发总体要求 ： 1） 资源库以核心知识点和基础技能点为制作依据，呈现为碎片化文件结构，可以根据实际使用需求快速进行重构组织，方便使用； 2）资源库提供丰富的资源包，从技术入门类、基础操作类、技术应用类到综合实训类均有涉及，可涵盖学生面向智能制造领域的专业学习内容，各资源包中的资源内容不重叠； 3）资源包含多种呈现形式，包括演示文稿、实操过程视频和动画讲解视频； 4）资源制作以实训操作内容为主体，适当配合人员口述讲解，大量体现设备操作、编程调试以及运行结果状态等现象； 5）资源库可通过统一化的应用平台查看和使用，包括文档及视频类文件，无需安装无需联网，实现本地化 U 盘部署，不限制使用环境； 6）资源应用平台提供课程教案参考，对不同类的资源包进行合理教学安排，为教学实施提供参考； 7）资源应用平台为开放式应用软件，教师可根据实际需求自行在原有课程基础上进行教学过程调整，增加或减少资源内容，或完全新建课程，替换或增加自制资源； 8）资源库文件及资源应用平台存储在高性能移动固态硬盘内，理论存储容量 1TB，外部输出接口为 USB3.0/USB2.0。 2、技术基础类资源包具： 1）演示文稿提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用，数量约 70 个； 2）视频包括理论技术讲解、虚拟软件录屏、实际设备操作以及功能动作现象等内容，画面稳定清晰，关键信息配有字幕和解说，数量约 50个； 3）动画通过抽象化夸大化形式展示实际操作不易理解的理论知识或操作过程，作为实操视频的有效补充，关键信息配有字幕和解说，数量约 8 个。 4）范围：生产线使用的 PLC 相关资源，生产线使用的 HMI 相关资源、生产线使用的 VR 相关资源、生产线使用的电工电子类相关资源、生产线使用的液压及气动类相关资源、生产线使用的活塞连杆类相关资源。 3、操作与编程类资源包具： 1）演示文稿提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用，数量约 25 个； 2）视频包括理论技术讲解、虚拟软件录屏、实际设备操作以及功能动作现象等内容，以工业机器人为设备基础进行拍摄录制，画面稳定清晰，关键信息配有字幕和解说，数量约 50 个。 3）范围：涉及生产线上所有的主要设备。 4、维护与维修类资源包具： 1）演示文稿提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用，数量约 30 个； 2）视频包括理论技术讲解、虚拟软件录屏、实际设备操作以及功能动作现象等内容，画面稳定清晰，关键信息配有字幕和解说，数量约 60个； 3）动画通过抽象化夸大化形式展示实际操作不易理解的理论知识或操作过程，作为实操视频的有效补充，关键信息配有字幕和解说，数量约 5 个。 4）范围：所有生产线上相关设备，便于后期维护及设备专业教学。 5、系统设计与应用类资源包具： 1）演示文稿提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用，数量约 20 个； 2）视频包括理论技术讲解、虚拟软件录屏、实际设备操作以及功能动作现象等内容，画面稳定清晰，关键信息配有字幕和解说，数量约 50个； 3）动画通过抽象化夸大化形式展示实际操作不易理解的理论知识或操作过程，作为实操视频的有效补充，关键信息配有字幕和解说，数量约 5 个。 6、视觉技术及行业应用类资源包具： 1）演示文稿提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用，数量约 40 个； 2）视频包括理论技术讲解、虚拟软件录屏、实际设备操作以及功能动作现象等内容，画面稳定清晰，关键信息配有字幕和解说，数量约 35个； 3）动画通过抽象化夸大化形式展示实际操作不易理解的理论知识或操作过程，作为实操视频的有效补充，关键信息配有字幕和解说，数量约 5 个。 7、智能制造单元系统集成设计及应用类资源包具： 1）演示文稿提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用，数量约 50 个； 2）视频包括理论技术讲解、虚拟软件录屏、实际设备操作以及功能动作现象等内容，画面稳定清晰，关键信息配有字幕和解说，数量约 50个； 3）提供与提供的仿真软件同类型的虚拟仿真模型文件，可通过软件解包后打开，所有设备规格与布置与真实设备相同，并可以在软件中完成设备操作和实训内容。 8、数字化生产线仿真平台应用类资源包 1.包含教学所需的实训指导手册10本；（提供手册封面和目录图片） 1) 实训手册由智能制造领域相关院校及行业专家共同编制审核，印刷精美，排版合理，方便使用； 2) 手册编排结构为核心知识点配合实训案例形式，满足新形态一体化实训手册编写要求，知识点丰富，技能点均配有扩展资源接口，可方便直接观看学习； 3) 内容主体结构至少包括：虚拟实训平台的认知；数字设备的定义及搭建；PLC编程实训；虚拟调试；真机验证等内容。 2. 包含教学所需课程资源1套，如课件、视频等； 1) 课程资源以知识点和技能点为依据进行打散重构，可以根据实际使用需求进行重构组织，方便使用。 2) 课程资源包含多种形式，至少包括PPT、录屏操作视频。 3) PPT提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用，数量不少于20个。 4) 视频可通过统一资源平台软件进行播放，画面稳定清晰，关键信息配有字幕和解说，为展示核心实训流程通过对软件或管理平台中的操作过程进行同步录屏标注，数量不少于15个。 9、管控一体化 MES 系统应用类资源包具： 1）资源文档不少于 10 个。（配套学习资源文件，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用） 2）资源视频不少于 10 个。（包括理论技术讲解、软件录屏、实际设备操作以及功能动作现象等内容，画面稳定清晰，关键信息配有字幕和解说） 3）专业系统实训项目不少于 5 个。（可根据实训手册在系统中完成对设备的信息监控与控制，能够实现下达工单、排产、生产数据管理、报表管理、加工任务的创建及加工任务的管理，以及立体仓库的自动化入出库管理和监控等实训内容）。 | 套 | 1 |
| 3 | 产线项目式实训指导书 | 活页式手册源于职业典型工作任务，基于校企合作工学结合一体化的人才培养模式，服务于企业用人需要，更好的满足学习者自主学习及职业能力发展的需求。手册结合工作过程和教学实施的总体要求，按照学习难度由浅入深，学习内容由简单到综合，学习过程为理论教学与实践教学相融通的设计思路，帮助师生更好地完成智能制造产线的相关实习实训。 1.基础任务 1. 基于智能加工单元 1 的应用实训； 2.基础任务 2. 基于智能加工单元 2 的应用实训； 3.基础任务 3. 基于智能加工单元 3 的应用实训； 4.基础任务 4. 基于智能检测单元的应用实训； 5.基础任务 5. 基于智能装配单元的应用实训； 6.基础任务 6. 基于打标包装单元的应用实训； 7.基础任务 7. 基于智能仓储单元的应用实训； 8.进阶任务 1.配合立体库应用的智能车削加工实训； 9.进阶任务 2.配合立体库应用的智能铣削加工实训； 10.进阶任务 3.智能加工及检测实训； 11.进阶任务 4 智能装配及标印包装综合实训； 12.进阶任务 5.制造执行系统（MES）操作与应用实训； 13.进阶任务 6.AGV 及调度系统操作与应用实训； 14.进阶任务 7.智能制造综合实训； | 套 | 1 |
| 4 | 其它 | - 学校与共建企业签署战略合作协议，制定3年工作规划，明确任务指标，持续产出合作成果。 - 修订专业群人才培养方案 1 份，并持续完善，明确专业群的培养目标、课程体系和教学实施路径，确保方案与产业需求紧密对接。 - 优化专业群课程体系，根据产业人才需求和岗位技能标准，调整课程设置和教学内容，确保课程与岗位的匹配度达到90% 以上。 - 支持师生参加各级各类竞赛，如职业院校技能大赛、行业职业技能大赛、一带一路赛项、金砖国家职业技能大赛、睿抗机器人开发者大赛、智能制造虚拟仿真大赛等，并荣获奖项累计6次。 - 与共建单位申报教育部供需对接就业育人产教融合项目1个。 - 共建单位提供技术革新项目作为大学生创新创业训练和毕业设计（论文）的课题来源，安排企业导师进行全程指导，实行真题真做，累计不少于9项。 - 完成对智能制造产线装调与运维、工业数字化、人工智能技术、数字孪生应用4个相关岗位能力需求的调研，并形成调研报告各1份。配合学校调研20+智能制造企业，完成专业服务产业链分析图。 - 构建基于知识图谱和能力图谱的专业课程体系1套，明确课程必须掌握的知识点、技能点及对应的职业岗位，并持续完善 - 校企共建产业案例库1个，并根据实际产业案例进行教学转化，累计不少于15项。 - 结合智能产线开发典型生产实践项目，累计不少于3项。 - 配套8个单元的手册（其中建设期内出版1本），并配套在线课程资源、仿真资源。 - 校企联合开发1门在线开放课程，如《数字孪生与虚拟调试》。 - 完善专业教学资源库，新增资源50个，如教学视频、案例库等。 - 组织教师参加教学方法培训，学习项目教学、AI教学等方法，累计3次。 - 基于智能产线进行创新教学设计，开展专业课教学实施改革，不少于3门。 - 借助AI技术，搭建私域知识库1个，并不断丰富知识库内容； - 校企联合完成教学质量监控分析报告1份。 - 校企联合完成专业教学能力评价标准1项。 - 选聘共建单位1名高级工程师作为产业教授。 - 依托共建单位国家级教师企业实践基地，校企共建教师企业实践流动站1个。 - 选派骨干教师寒暑假入企实践，累计不少于15名。 - 选派骨干教师参与产业项目现场实践，累计不少于9次。 - 聘请2名企业技术骨干担任企业导师，负责专业课程集中实践教学。 - 支持教师参加教学能力大赛，提供产业案例和设备支持。 - 依托智能制造综合实训基地，构建1+N实践教学体系。 - 校企共建智能制造综合实训中心1个,并持续改造升级。 - 校企共建智能制造产业学院。 - 充分利用数字孪生技术，构建1:1比例的智能制造虚拟仿真实训基地。 - 联合成立工业软件技术服务中心，围绕产业实际问题开展技术攻关。 - 为周边企业提供技术咨询、仿真验证、现场调试、运行维护等技术服务，累计不少于30次。 - 开发3个社会培训课程资源包，如工业机器人系统集成、数字孪生与虚拟调试、工业数据采集与可视化等。 - 开展职工技术技能培训、职教师资培训、社区教育服务、青少年职业体验等终身学习培训。依托实训中心搭建“工业机器人系统运维员”、“工业机器人系统操作员”考点，满足每批次40人次技能考试需求。 - 依托一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟机器人专业委员会，参与工业机器人相关标准制修订，教学资源开发等工作，辐射一带一路相关国家 | 套 | 1 |

注：本次采购的核心产品：“五轴加工中心”。核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商与其他品牌的供应商进行比较与评价。

三、商务部分要求

| 序号 | 名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施 要求 | 1、供应商做好安全防护工作，相关的安全作业设施符合国家相关规范，确保安全作业。如果因供应商工作失职或安全防护不当造成安全事故或其他财产损失，由此所产生的一切责任由供应商承担。 2、项目实施团队由供应商根据工作量自行组织，实施期间接受采购人的监督、管理。 3、采购人有权对供应商提供的货物进行随机抽检，检验检测不合格的，供应商应在采购人规定时间内更换符合投标响应的货物，若更换的货物仍不达标，采购人有权直接解除合同。 （1）检验检测费用由供应商承担。 （2）因解除合同而造成的所有损失均由供应商承担。 |
| 2 | 质保期 | 本项目整体质保期不低于1年（采购清单中的设备另有要求的从其要求），自项目验收合格之日起计算。 |
| 3 | 售后服务 要求 | 1、供应商应保证在质保期内对设备进行免费维修，维护，免费提供人员技术培训和软件文档、资料。 2、质保期内对于采购人在使用过程中发生问题，供应商须提供电话咨询响应服务；如电话咨询不能解决的，须提供现场响应服务。现场响应须在24小时内提供上门技术支持，并于48小时内解决问题（如需更换配件一周内解决问题），如不能及时解决的则须提供备品备件替换故障设备以确保学校正常使用。 3、质保期外发生的损坏，供应商负责设备的终身维修，修理和换件应按成本价收取，不再收取其它任何费用。 4、免费技术培训 为了更好地做好本项目的技术培训工作，要求供应商选派具有丰富技术培训和实施经验的技术人员组成培训小组，并且制定切实有效的培训方案。培训内容包括： （1）基本知识培训； （2）日常操作培训； （3）日常检查与维护； （4）软件及相关应用的安装、维护、日常操作； （5）日常管理、注意事项、常见故障诊断及维修方法。 |
| 4 | 项目交付 | 1、项目交付时间要求：自合同签订之日起60个日历日内完成供货安装。 2、交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 5 | 付款条件 | 签订合同后7个工作日内支付合同金额30%，安装调试后7个工作日内支付至人民币500万元，2026年支付剩余合同尾款。 |
| 6 | 报价说明 | 1、投标报价含清单所列产品及其运输装卸、安装、调试、培训、质保、检验检测、利润、税金等与本项目相关的一切费用。 2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。 |
| 7 | 验收标准 | 按现行国家标准、供应商投标承诺执行并经采购人验收合格。 |
| 8 | 专利及知识产权 | 供应商须对产品的著作权、知识产权及所有权负责，并保证不伤害采购人的利益。承担在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人对此概不负责。如采购人因此承担了任何责任，有权向供应商全额追偿。 |
| 9 | 其他说明 | 1、在本次招标文件中所提供的项目清单和系统技术要求中如未明确说明，但可以推断是整个系统安装和运行时不可缺少或必须的配套设备、材料和工作，供应商必须在报价文件中列出，用文字说明，并计入总价，采购人将不再支付任何费用。 2、供应商提供的产品（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格产品，符合国家质量标准，并保证所提供产品的外观和内在质量都不得有任何问题。在规定的质保期内，中标供应商应对所供产品的质量负责。在未验收前，货物保管、安全均由供应商负责。 3、项目建设遵循标准：遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。供应商必须确保投标时不论投标产品的技术参数是否存在偏离情况，所提供的产品均必须为可以生产、销售的产品。所提供的产品如有违反国家相关强制性标准的，将不予验收，采购人有权解除合同，并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 4、为了方便教学，本项目所购软件系统应与学校现有离线编程软件、虚拟仿真软件、MES系统、工业互联网平台互联互通，相互兼容。 5、采购人有权要求供应商提供中标的货物送双方认可的第三方测试机构按照招标文件的性能参数指标进行测试，测试费用由中标供应商承担。不能提供或不能通过技术测试或测试结果与投标文件不符的视为虚假承诺，并报政府采购监督管理部门进行处理，导致整批货物被拒收和索赔，由此引发的所有损失由中标供应商负责。 |

备注：

1、针对“第五章 采购项目需求”-“采购清单、产品性能、功能、配置要求”中的技术参数，供应商需在《技术条款偏离表》中如实响应（格式见第七章附件），并上传至投标系统。技术参数中要求提供证明材料的，请在《技术条款偏离表》下后附证明材料，未提供视作负偏离处理。

2、“第五章 采购项目需求”中的“商务部分要求”为实质性要求，不允许负偏离，供应商须承诺完全响应并提供承诺书（格式见第七章附件）上传至投标系统，否则作无效投标处理。

第六章  合同主要条款及格式

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

合同编号：JSZC-320100-JSCY-G2025-0028

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列货物：                             。

2、货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

1、本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于JSZC-320100-JSCY-G2025-0028号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、供货一览表；

4、交货一览表；

5、投标承诺/服务承诺；

6、中标通知书；

7、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后    天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1、质保期：本项目整体质保期不低于    年，自项目验收合格之日起计算。

2、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。

3、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

4、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

4.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

4.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

4.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

4.5若货物故障在检修8个小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

4.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

4.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金：无。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：签订合同后7个工作日内支付合同金额30%，安装调试后7个工作日内支付至人民币500万元，2026年支付剩余合同尾款。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

- 第七章 投标文件格式

（投标系统未有固定格式的可以参照本章的格式编制，也可以根据自身实际情况进行添加、删除等调整；有特殊说明的除外。）

一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：       （加盖公章扫描上传或电子签章）

日    期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：      （加盖公章扫描上传或电子签章）

日　　期：

三、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

四、节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

五、环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

六、投标函（投标申请及声明）

投标申请及声明

致：南京机电职业技术学院

江苏驰驿招标代理有限公司

根据贵方                  （项目名称）         （采购编号）投标邀请，正式授权    (姓名和职务)代表供应商      （供应商名称），提交投标文件。

据此函，兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、本项目通过验收并交付时间为：满足招标文件要求。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的配送，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：                （加盖公章扫描上传或电子签章）

日    期：       年    月    日

七、法定代表人授权委托书

致：南京机电职业技术学院

江苏驰驿招标代理有限公司

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加采购编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

供应商名称：         （加盖公章扫描上传或电子签章）

单位地址：

日    期：

八、不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、

管理关系承诺

致：南京机电职业技术学院

江苏驰驿招标代理有限公司

根据贵方                          （项目名称）         （采购编号）采购邀请，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：               （加盖公章扫描上传或电子签章）

日     期：    年  月  日

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

九、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（一）供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，并将扫描件上传至投标系统。打印时间须为本招标公告发布之日起至提交投标文件截止日前。

其中不适用信用承诺的情形：供应商被列入严重失信主体名单；南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中有失信处罚记录；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（二）在资格审查环节，《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代的内容如下：

1、具有独立承担民事责任的能力：

（1）如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

（2）如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

（4）如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（1）健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

（2）依法作出的财务状况报告包括参加本次政府采购活动前：①上一年度经审计的财务报告；②六个月内（任意一个月）银行出具的资信证明；③六个月内（至少一个月）的会计报表（至少包含负债表、利润表）。可以提供上述任意一项，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；

（3）供应商成立不满一个月的可以不提供。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

（1）根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（2）可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）缴纳税收证明材料：供应商参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；

（2）缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；

（3）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

无重大违法记录声明格式

致：南京机电职业技术学院

江苏驰驿招标代理有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：1.政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。2.财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见财库〔2022〕3号：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

声明人：       （加盖公章扫描上传或电子签章）

年     月    日

6、法律、行政法规规定的其他条件：无

7、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）输入单位名称查询的记录。

十、无围标、串标行为承诺函

致：南京机电职业技术学院

江苏驰驿招标代理有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标、串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标、串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，由我单位及法定代表人承担相应的法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。因我单位围标、串标行为所导致的一切责任均与采购人、采购代理机构无关。

声明人：    （加盖公章扫描上传或电子签章）

年     月    日

- 十一、实质性要求完全响应承诺书

实质性要求完全响应承诺书

致：南京机电职业技术学院

江苏驰驿招标代理有限公司

（供应商名称）承诺：

我公司完全响应        （项目名称）      （采购编号）招标文件“第五章 采购项目需求”中的“商务部分要求”。

我公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：      （加盖公章扫描上传或电子签章）

日      期：

十二、《商务条款偏离表》

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。所谓“偏离”是指与招标要求的商务部分是否存在差异，根据响应的商务部分与招标文件进行比较，如实填写以下三种之一的情形：“正偏离”、“负偏离”、“完全响应/无偏离”。

2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                             （加盖公章扫描上传或电子签章）

十三、《技术条款偏离表》

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 采购项目要求提供的 技术或服务要求 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。所谓“偏离”是指与招标要求的技术或服务要求是否存在差异，根据响应的技术参数与招标文件进行比较，如实填写以下三种之一的情形：“正偏离”、“负偏离”、“完全响应/无偏离”。

2、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

3、技术参数中要求提供证明材料的，请在此处提供，将证明材料附后：

供应商名称：                               （加盖公章扫描上传或电子签章）

十四、投标项目核心产品及主要产品一览表

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心产品（以招标文件要求为准）和主要产品（至少填报单价最高的两个产品） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 |  | 单位 | 单价（元） | 质保年限 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 核心产品 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主要产品 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主要产品 |

供应商名称:                                  （加盖公章扫描上传或电子签章）

十五、供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： |  |  |  |  | 采购编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 产品信息 |  |
| 1 |  |  |  | 1、品牌、规格或型号： 2、生产企业名称及地址： 3、主要技术参数： |  |
| 2 |  |  |  | 1、品牌、规格或型号： 2、生产企业名称及地址： 3、主要技术参数： |  |
| 3 |  |  |  | 1、品牌、规格或型号： 2、生产企业名称及地址： 3、主要技术参数： |  |
| ……… |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：  （加盖公章扫描上传或电子签章）

- 十六、开标一览表

- 按投标系统格式填写

十七、分项报价表

| 项目名称： |  |  |  |  | 采购编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单位 |  | 单价（元） | 小计（元） |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。采购清单中所有项均须列入此表格内，如有漏项按无效投标处理。

供应商名称：                      （加盖公章扫描上传或电子签章）