招　标　文　件

项目名称：未成年人检察功能区用房项目多媒体建设

项目编号：JSZC-320111-KYJL-G2025-0008

（非专门面向中小企业）

江苏开源工程咨询监理有限公司

2025年04月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 7

- 合同文本……………………………………20

- 采购需求……………………………………26

- 评标方法与评标标准………………………63

- 投标文件格式………………………………69

第一章  投标邀请

受南京市浦口区人民检察院（采购单位）委托，江苏开源工程咨询监理有限公司（以下简称“代理机构”）就未成年人检察功能区用房项目多媒体建设（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-KYJL-G2025-0008

2.项目名称：未成年人检察功能区用房项目多媒体建设

3.预算金额：292万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为292万元

5.采购需求（简介）：对浦口区人民检察院未成年人检察功能区用房进行多媒体建设，总面积约400㎡。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：810天（交付期80天、质保期730天），合同签订后80日内进行产品及系统安装等相关工作，自验收报告签字确认日起开始进入质保期。

7.本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人提供身份证明，提供复印件加盖公章并上传系统）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供信用承诺书，格式见附件）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供信用承诺书，格式见附件）；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供信用承诺书，格式见附件）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供信用承诺书，格式见附件）；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对货物制造商为小微企业的，报价给予15%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

- 本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年5月12日14时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自招标文件公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。未勘察现场供应商也可参与本项目，但因未勘察现场造成的数据错误与报价偏差，责任自负。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

打印时间为本招标公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件可能被拒绝接收。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市浦口区人民检察院

地  址：浦口区七里河大街136号

联系人：王主任

联系电话：025-56677317

2.代理机构

名  称：江苏开源工程咨询监理有限公司

地　址：南京市浦口区顶山都市产业园08幢

联系人：徐工

联系电话：18118817270

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理费参照计价格[2002]1980号文计取，由中标供应商支付，请充分考虑在投标报价中。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 投标函（投标申请及声明）；

（2）★ 法人授权书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★ 第一章投标邀请中第二条申请人的资格要求规定的资格证明材料；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表》；

（5）★《商务条款偏离表》；

（6）★《技术条款偏离表》；

（7）验收标准；

（8）供应商认为需要提供的其他技术资料；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表，所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送代理机构。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏开源工程咨询监理有限公司组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后20个工作日内，采购人向中标人支付至合同总价的30%；

8.1.2中标人将货物送达指定地点，经清点及开箱验收无误后，采购人向中标人支付至合同总价的80%；

8.1.3项目审计结束后，支付至结算审定价的97%；

8.1.4剩余3%作为质保金，质保期内无质量问题，质保期期满后付清尾款。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后30日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后4小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自验收报告签字确认之日起 2 年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款5%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

- 签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目名称：未成年人检察功能区用房项目多媒体建设

二、项目概况

- 浦口区人民检察未检展厅拟采购货物：通过多媒体展示丰富的法律知识、典型案例等内容，以直观形象的方式向未成年人普及法律法规，增强他们的法治意识，让未成年人知法、守法、用法。预防犯罪：借助展厅中呈现的未成年人犯罪成因、过程及后果等内容，使未成年人深刻认识到犯罪行为的严重危害，从而起到警示作用，帮助他们自觉抵制不良行为，预防和减少未成年人犯罪的发生。

未检展厅是人民检察院向社会公众展示未成年人检察工作的重要窗口。通过展示工作流程、特色举措、取得的成效等，能够增进社会对未检工作的了解与认同，提升检察院的社会形象和公信力。促进社会合作：同时可作为一个交流平台，吸引政府部门、社会组织、学校、家庭等各方参与未成年人保护工作，促进各方之间的沟通与合作，形成全社会共同关心、爱护未成年人的良好氛围。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价报价 上限（元） | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、序厅弧幕显示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 图文显示系统 | 15.36 | m2 | 18000 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 2 | 接收卡 | 50 | 张 | 390 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 超薄电源 200W | 86 | 台 | 270 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 二合一视频处理器 | 1 | 台 | 21000 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 异形钢结构定制 | 1 | 套 | 17600 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 显示内容主机 | 1 | 台 | 7800 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 壁挂音箱 | 2 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 功放 | 1 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 软件-中控播放系统 | 1 | 套 | 18900 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 辅材 | 1 | 批 | 4000 |  | 工业 | 货物 |
| 二、序厅地面互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 特效显示器 | 1 | 台 | 32000 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 工程吊架 | 1 | 套 | 1300 |  | 工业 | 货物 |
| 13 | 短焦镜头 | 1 | 台 | 9800 |  | 工业 | 货物 |
| 14 | 特效内容主机 | 1 | 台 | 7000 |  | 工业 | 货物 |
| 15 | 高音吸顶喇叭 | 1 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 16 | 功放 | 1 | 台 | 2300 |  | 工业 | 货物 |
| 17 | 软件-地面互动软件 | 1 | 项 | 39000 |  | 工业 | 货物 |
| 18 | 辅材 | 1 | 批 | 3000 |  | 工业 | 货物 |
| 三、第一部分法与少年电视点播 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 85寸智慧屏 | 1 | 台 | 9100 |  | 工业 | 货物 |
| 20 | 伸缩电视壁挂架 | 1 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 21 | 32寸控制器 | 1 | 台 | 5600 |  | 工业 | 货物 |
| 22 | 卧式支架 | 1 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 23 | 软件-触摸点播程序（分屏版） | 1 | 项 | 40000 |  | 工业 | 货物 |
| 24 | 辅材 | 1 | 批 | 3000 |  | 工业 | 货物 |
| 四、第一部分法与少年滑轨屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 55寸控制器 | 1 | 台 | 7000 |  | 工业 | 货物 |
| 26 | 电视壁挂架 | 1 | 套 | 300 |  | 工业 | 货物 |
| 27 | 静音电动滑轨(上下双轨） | 12 | m | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 28 | 滑块 | 1 | 套 | 3000 |  | 工业 | 货物 |
| 29 | 限位装置 | 1 | 套 | 2300 |  | 工业 | 货物 |
| 30 | 电机及驱动器 | 1 | 套 | 12000 |  | 工业 | 货物 |
| 31 | 滑轨屏数据软件系统 | 1 | 项 | 8000 |  | 工业 | 货物 |
| 32 | 数据控制系统 | 1 | 项 | 5000 |  | 工业 | 货物 |
| 33 | 软件-滑轨互动系统 | 1 | 项 | 45000 |  | 工业 | 货物 |
| 34 | 辅材 | 1 | 批 | 4000 |  | 工业 | 货物 |
| 五、第二部分歧路预警触摸屏点播 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 55寸智慧屏 | 1 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物 |
| 36 | 伸缩电视壁挂架 | 1 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 37 | 软件-触摸点播程序（单屏版） | 1 | 项 | 20000 |  | 工业 | 货物 |
| 38 | 辅材 | 1 | 批 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 六、第二部分歧路预警电视点播 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 85寸智慧屏 | 1 | 台 | 9000 |  | 工业 | 货物 |
| 40 | 伸缩电视壁挂架 | 1 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 41 | 32寸控制器 | 1 | 台 | 5600 |  | 工业 | 货物 |
| 42 | 卧式支架 | 1 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 43 | 软件-触摸点播程序（分屏版） | 1 | 项 | 40000 |  | 工业 | 货物 |
| 44 | 辅材 | 1 | 批 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 七、第三部分安全教育触摸点播 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 32寸控制器 | 1 | 台 | 5600 |  | 工业 | 货物 |
| 46 | 卧式支架 | 1 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 47 | 软件-触摸点播程序（单屏版） | 1 | 项 | 20000 |  | 工业 | 货物 |
| 48 | 辅材 | 1 | 批 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 八、第三部分安全教育毒品危害 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 55寸智慧控制屏 | 1 | 台 | 7000 |  | 工业 | 货物 |
| 50 | 伸缩电视壁挂架 | 1 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 51 | 监控头 | 1 | 台 | 500 |  | 工业 | 货物 |
| 52 | 软件-毒品十年变化 | 1 | 项 | 28000 |  | 工业 | 货物 |
| 53 | 辅材 | 1 | 批 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 九、第三部分安全教育VR互动体验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 75寸智慧屏 | 2 | 台 | 7000 |  | 工业 | 货物 |
| 55 | 伸缩电视壁挂架 | 2 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 56 | HTC VIVE VR眼镜 | 2 | 台 | 11000 |  | 工业 | 货物 |
| 57 | 动画内容主机 | 2 | 台 | 7800 |  | 工业 | 货物 |
| 58 | 机柜、机架 | 2 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物 |
| 59 | 软件-VR软件 | 2 | 项 | 100000 |  | 工业 | 货物 |
| 60 | 辅材 | 2 | 批 | 4000 |  | 工业 | 货物 |
| 十、第三部分安全教育答题互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 75寸智慧屏 | 1 | 台 | 7000 |  | 工业 | 货物 |
| 62 | 伸缩电视壁挂架 | 1 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 63 | 互动按键 | 2 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |
| 64 | 软件-答题系统 | 1 | 项 | 30000 |  | 工业 | 货物 |
| 65 | 辅材 | 1 | 批 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 十一、第四部分法佑少年多点触摸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 55寸智慧控制屏 | 2 | 台 | 7000 |  | 工业 | 货物 |
| 67 | 伸缩电视壁挂架 | 2 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 68 | 软件-触摸点播程序（单屏版） | 2 | 项 | 20000 |  | 工业 | 货物 |
| 69 | 辅材 | 2 | 批 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 十二、第四部分法佑少年魔方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 魔方图文显示系统 | 9.22 | m2 | 18000 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 71 | 接收卡 | 30 | 张 | 390 |  | 工业 | 货物 |
| 72 | 电源 | 30 | 台 | 270 |  | 工业 | 货物 |
| 73 | 多媒体播放盒 | 9 | 台 | 2300 |  | 工业 | 货物 |
| 74 | 二合一视频处理器 | 1 | 台 | 18000 |  | 工业 | 货物 |
| 75 | 异形钢结构定制 | 1 | 套 | 12000 |  | 工业 | 货物 |
| 76 | 显示内容主机 | 2 | 台 | 7800 |  | 工业 | 货物 |
| 77 | 软件-中控播放系统 | 10 | 项 | 18000 |  | 工业 | 货物 |
| 78 | 软件-数据同步更新模块 | 10 | 项 | 3900 |  | 工业 | 货物 |
| 79 | 软件-系统原点还原软件 | 10 | 项 | 1200 |  | 工业 | 货物 |
| 80 | 辅材 | 10 | 批 | 1000 |  | 工业 | 货物 |
| 十三、第四部分法佑少年换装互动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 85寸智慧控制屏 | 1 | 台 | 9000 |  | 工业 | 货物 |
| 82 | 伸缩电视壁挂架 | 1 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 83 | 体感互动装置 | 1 | 套 | 4000 |  | 工业 | 货物 |
| 84 | 软件-换装互动软件 | 1 | 项 | 58000 |  | 工业 | 货物 |
| 85 | 辅材 | 1 | 批 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 十四、结束语拼接屏播放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 65寸拼接屏 | 6 | 台 | 8000 |  | 工业 | 货物 |
| 87 | 伸缩液压壁挂架 | 6 | 套 | 800 |  | 工业 | 货物 |
| 88 | 软件-中控播放系统 | 1 | 项 | 18000 |  | 工业 | 货物 |
| 89 | 拼接内容主机 | 1 | 台 | 7800 |  | 工业 | 货物 |
| 90 | HDMI高清分配器 | 1 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 |
| 91 | 辅材 | 6 | 批 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 92 | 壁挂音箱 | 2 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 |
| 93 | 功放 | 1 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物 |
| 十五、中控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 中控主机 | 1 | 台 | 19000 |  | 工业 | 货物 |
| 95 | 中控软件开发 | 1 | 台 | 25000 |  | 工业 | 货物 |
| 96 | 电源时序器 | 1 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |
| 97 | 开关模块 | 1 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 |
| 98 | 电源模块 | 1 | 套 | 700 |  | 工业 | 货物 |
| 99 | 42U机柜 | 2 | 台 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 100 | 便携式控制显示器 | 1 | 台 | 870 |  | 工业 | 货物 |
| 101 | 无线键盘鼠标 | 2 | 套 | 100 |  | 工业 | 货物 |
| 102 | 平板电脑 | 2 | 套 | 2800 |  | 工业 | 货物 |
| 103 | 监控套装 含8个摄像头 | 1 | 台 | 25000 |  | 工业 | 货物 |
| 104 | 企业级AP | 1 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 |
| 105 | 企业级交换机 | 1 | 套 | 1800 |  | 工业 | 货物 |
| 106 | 企业级路由器 | 1 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 |
| 107 | 展厅运维管理平台 | 1 | 套 | 9000 |  | 工业 | 货物 |
| 108 | 减压舱 | 1 | 套 | 37000 |  | 工业 | 货物 |
| 十六、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 视频剪辑 | 300 | 秒 | 150 |  | 工业 | 货物 |
| 110 | 视频魔方 | 30 | 秒 | 2900 |  | 工业 | 货物 |
| 111 | 视频制作 | 180 | 分 | 180 |  | 工业 | 货物 |
| 十七、弱电安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 网络插座 | 30 | 个 | 45 |  | 工业 | 货物 |
| 113 | 网络插座接线盒暗装 | 30 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |
| 114 | 弱电桥架 | 40 | m | 180 |  | 工业 | 货物 |
| 115 | 弱电配管 | 200 | m | 40 |  | 工业 | 货物 |
| 116 | 网络配线 | 2600 | m | 8 |  | 工业 | 货物 |
| 117 | 视频线 | 260 | m | 270 |  | 工业 | 货物 |
| 118 | 音频线 | 160 | m | 14 |  | 工业 | 货物 |
| 119 | RS232线 | 300 | m | 14 |  | 工业 | 货物 |
| 120 | 跳线 | 30 | 条 | 60 |  | 工业 | 货物 |
| 121 | 系统集成费 | 1 | 套 | 170000 |  |  |  |

四、拟采购标的名称数量、需要满足的技术、商务要求

（一）拟采购标的名称、数量与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 功能、性能、配置等技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 序厅弧幕显示 |  |  |  |
| 1 | 图文显示系统 | - 1、▲像素水平垂直间距≤1.25mm，模组尺寸：320*160，支持完全前维护。 2、▲刷新频率：≥3840HZ； 3、中央法线上亮度=100cd/m²白场时，亮度与可视角度水平视角80°时，亮度衰减≤3合格符合要求关系10%,垂直视角60°时，亮度衰减≤10%。 4、LED显示屏产品具备边缘亮暗线调节功能。 5、功耗：峰值功耗≤460W；平均功耗≤150W。 6、基色主波长误差(校正后)：红色: 620-623nm；绿色: 530-532nm；蓝色: 467-469nm；C级:△λ≤5nm 。 7、▲支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置，0-100%亮度时，8- 16bit任意灰度设置。 8、LED灯珠抗拉机械强度测试≥1kg；底壳弯曲：支辊距离75mm,测试最大弯曲力Fm (kN)；压力测试：将试样整体下压，受力200kN,观察样品表面无明显缺陷；拉力测试：横向最大拉力14Fm(kN);纵向最大拉力16Fm (kN)。 9、▲屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式：开机后自动检测客户端未使用时间长，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭。 10、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统，具有故障告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。 11、光生物安全：无危害类: 8h (30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害(ES)，并在16min (1000s)内不造成近紫外危害(EUVA)，并在2.8h(10000s)内不造成对视网膜蓝光危害(LB) 并在10s内不造成对视网膜热危害(LR) ,且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)。 12、支持自动gamma校正技术，16bit 自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准。 13、在1J冲击能量情况下，通过IK06IK06机械碰撞承受1J冲击能量，试验后样品外观结构和功能均正常。 14、为了解决现有技术中的LED显示屏辐射严重的技术问题，要求所提供LED驱动器、包括其的LED显示屏及LED驱动芯片的驱动方法，LED驱动器包括:高频时钟模块,变频地址模块和数据存储模块。 15、为了解决现有技术中在提高数据传输范围时，电磁辐射变大的技术问题,要求数据传输的控制系统包括：芯片阵列，包括多行芯片组合，其中，任一组显示信号分成与至少两个芯片组对应的子显示信号，任一路子显示信号接入与其对应的芯片组中第一个芯片的信号输入端。 16、▲上述重要指标项需提供具有CMA标识的权威第三方检测报告复印件。 17、★所投LED显示屏制造商根据ISO 14064-1评价依据，符合《PAS2060-2014碳中和证明规范》的要求，提供相关证书；证书有效性可在全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn网站上查询，提供证书原件扫描件和网站查询截图。 - 18、★为了保障网络与信息系统安全的安全事件能够得到及时响应，维持和恢复关键业务在安全事件发生后所进行的一系列活动，要求所投LED显示屏制造商具有国家级网络安全审查技术与认证中心出具的信息安全应急处理服务资质证书。 | m2 | 15.36 |
| 2 | 接收卡 | 1、视频源位深为8bit 时，单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz。 2、位深为 10bit 和 12bit 时，单卡最大带载分辨率512×384@60Hz。 3、支持亮暗线校正、逐点亮色度校正、快速亮暗线调节、低延迟、3D、画面 90°倍数旋转等功能，提高画面显示效果，提升用户体验。 4、NV3210 采用 10 个标准 HUB320F 接口进行通讯，具有高稳定性，最多支持 40 组 RGB 实像素数据，40组 3 灯亚像素数据，或 30 组 4 灯亚像素数据。 5、逐点亮色度校正，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除亮度差异和色度差异，使整屏的亮色度达到高度一致。 6、手机亮暗线调节 使用手机软件自动或手动调节模组拼接和箱体拼接造成的亮暗线，改善亮暗线引起的视觉突兀感。 7、快速亮暗线调节 调节模组拼接和箱体拼接造成的亮暗线，改善亮暗线引起的视觉突兀感。调节过程中即时生效，简单易用。 8、低延迟 降低视频源在接收卡端的延迟，延迟低至 1 帧。（针对使用内建 RAM 的驱动 IC 的灯板） 9、3D 配合支持 3D 功能的控制器，输出 3D 画面。 10、画面 90°倍数旋转 画面以 90°的倍数（0°/90°/180°/270°）旋转显示。 11、模组自动校正 对于有 Flash 的灯板，更换灯板后，接收卡上电时自动将灯板 Flash 中的校正系数上传到接收卡，使显示屏仍能保持亮色度均匀。 12、模组自动点亮（专用固件程序支持） 对于有 Flash 的灯板，更换灯板后，接收卡上电时自动将灯板 Flash 中的配置文件上传到接收卡，使模组能够正常点亮。 13、误码检测 检测接收卡网口通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 14、NCP 双备份 NCP 文件同时存储在接收卡的应用区和工厂区。常规使用应用区的 NCP 文件，恢复出厂设置时从工厂区获取 NCP 文件。 15、环路备份 接收卡与控制器间通过主备线路连接成环路。线路某处出现故障时，屏体仍能正常显示。 16、配置参数双备份 接收卡配置参数同时存储在接收卡的应用区和工厂区。用户平时操作应用区的配置参数，需要时可将工厂区的配置参数恢复至应用区。 17、双程序备份 接收卡出厂时保存了两份固件程序，以防程序更新过程异常出现接收卡死锁问题。 | 张 | 50 |
| 3 | 超薄电源 200W | 5v 200W | 台 | 86 |
| 4 | 二合一视频处理器 | 1、▲单台具备不少于24路千兆网口输出，带载能力可达1560万像素、最宽16384像素、最高8192像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线，最大化提高网口带载利用率。 2、二合一设计理念，集视频处理器和发送卡功能于一体，系统连线更少，稳定性和兼容性大大提升。 3、拥有完备的视频输入接口： 1 路 HDMI 2.0，1路DP1.2，4 路 HDMI，1 路 3G-SDI+LOOP（可根据实际需求选配）。 4、支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。 5、支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。搭载superview画质处理技术，画面可无极缩放。 6、支持对LED显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等。 7、▲支持多画面同时显示，不少于6 画面的任意布局，至少包含2路4K画面+4路2K画面。 8、支持OSD字幕功能，字幕背景，内容可通过软件自定义编辑。 9、支持高位深信号输入源输入，可支持8bit 、10bit、12bit信号输入。 10、支持伴随音频和独立音频功能，输入接口支持音频伴随输入，输出音频支持随信号切换而切换，音量大小可调节。 11、支持场景预设功能，可创建不低于 10 个用户场景作为模板保存，方便直接调用。 12▲、支持对输入信号进行分辨率自定义 ，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容4K*1K,2K等。 13、设备前面板应配备 LCD 显示模块，可直接观察各接口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。 14、为保障画面输出无撕裂，应支持选择输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 15、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 16、▲上述重要指标项需提供具有CMA标识的权威第三方检测报告复印件。 | 台 | 1 |
| 5 | 异形钢结构定制 | 配套 | 套 | 1 |
| 6 | 显示内容主机 | 1、i7处理器系统； 2、8G内存+500G； 3、4G显存 RTX3050显卡； 4、300W供电； 5、4U机箱。 | 台 | 1 |
| 7 | 壁挂音箱 | 1、扬声器类型：壁挂扬声器（定压定阻可选） 2、单元数量：1"高频单元*1；6.5"低频单元*1 3、频率范围（-10dB）：49Hz～25kHz 4、频率范围（-3dB）：65Hz～20kHz 5、阻抗：8Ω（最小6Ω） 6、功率：120W/60W(连续节目/连续粉红噪声) 7、灵敏度：88dB 8、最大声压级：108dB @ 1 米（3.3 英尺）平均，116dB 峰值 9、覆盖角：90° x 90° 10、变压器档位：70V：60W、30W、15W和7.5W； 100V：60W、30W 和 15W 11、外形尺寸（HxWxD）：309 x 191 x 174 mm | 套 | 2 |
| 8 | 功放 | - 额定功率（RMS）：160W+160W 2、峰值功率（RMS）：350W 3、信噪比（1m/1W）:80dB 4、频率响应（-3dB）：20Hz～20KHz (±1dB) 5、推荐阻抗：8Ω 6、输出阻抗：4-16Ω 7、效果类型：ECHO 8、音调控制：±8dB - 9、静态功率消耗：20W带USB/蓝牙 | 台 | 1 |
| 9 | 软件-中控播放系统 | 1、支持32位和64位系统。 2、内置硬件加速解码，支持MPEG1/2(IDCT/MoComp)，WMV2(MoComp)，WMV3(IDCT/MoComp)，VC-1(IDCT/MoComp/VLD)，H.264/AVC1(VLD)。 3、内置 E_AC3 音频解码。 4、网络流媒体播放支持。 5、播放H264、VC1、MPEG I \ II TS \ PS 等编码，只要使用设定内建硬解都可顺利硬解，不用其它解码器。 6、可以较完整的支持 ASS\SSA 字幕，不会发生 KMP 中字幕被截断的问题，但依然支持不完全。 | 套 | 1 |
| 10 | 辅材 | 挡板/面板/音响线/插头/转接头/控制头等 | 批 | 1 |
| 二、 | 序厅地面互动 |  |  |  |
| 11 | 特效显示器 | 1、芯片：DLP显示技术，芯片尺寸0.67英寸 2、分辨率：≥1920×1200 3、光源：ALPD激光光源，光源寿命≥20000小时 4、亮度：≥7300/7600（中心） 5、对比度：≥100,000：1 6、亮度均匀性：≥90% 7、镜头：标准镜头'1.23~1.97:1，支持0.62:1、0.8:1镜头可选 8、镜头位移：支持垂直水平方向电动镜头位移，垂直：下100%,上60%；水平：±40% 9、信号接口：输入：HDMI×2；VGA×1；DVI×1 10、控制接口：输入：RS232×1；RJ45*1（网络控制） 输出：IR 3D OUT×1；USB-A×1；M3×1（有线红外） 11、色域：≥REC.709 12、功耗：功耗≤500W，待机功耗≤0.5W 13、3D：支持DLPlink 3D、红外3D 14、颜色调整：支持RGBYCMW七色调整芯片尺寸 17.018mm (0.67英寸) 15、▲上述重要指标项需提供具有CMA标识的权威第三方检测报告复印件 | 台 | 1 |
| 12 | 工程吊架 | 定制 | 套 | 1 |
| 13 | 短焦镜头 | 定制0.6：1 | 台 | 1 |
| 14 | 特效内容主机 | 1、i7处理器系统； 2、8G内存+500G； 3、4G显存 RTX3050显卡； 4、300W供电； 5、4U机箱 | 台 | 1 |
| 15 | 高音吸顶喇叭 | 1、单元配置/Driver：4x3"LF+ 1x3"HF 2、频率响应/Frequency response：180Hz-20KHz 3、灵敏度/Sensitivity：88dB, 4、标称阻抗/Impedance：8Ω 5、额定功率/Long -term power(RMS)：220W 6、产品尺寸/Product dimension(W×D×H)：110×110×496mm | 套 | 1 |
| 16 | 功放 | 1、额定功率（RMS）：110W+110W 2、峰值功率（RMS）：230W 3、信噪比（1m/1W）:80dB 4、频率响应（-3dB）：20Hz-20KHz±1dB 5、推荐阻抗：8Ω 6、输出阻抗：4-16Ω 7、效果类型：ECHO静态功率消耗：20W 8、带USB/带蓝牙 | 台 | 1 |
| 17 | 软件-地面互动软件 | 1、在静谧空间中，地面满是栩栩如生的蒲公英花，微风般的动态效果，营造出宁静美好的氛围。当有人靠近，感应设备瞬间捕捉动作，系统启动程序，蒲公英花纷纷从地面飞起，绒毛飘散。在飞舞过程中，原本的图案逐渐消散，独特的蒲公英检察 logo 随之清晰呈现。当人离开，系统检测到无人后，蒲公英花又如同雪花般飘落回原位，恢复成那片美丽的花海。整个互动过程流畅自然，充满奇幻色彩。 | 项 | 1 |
| 18 | 辅材 | 1、挡板/面板/插排/插头/转接头/控制头等 | 批 | 1 |
| 三、 | 第一部分法与少年 电视点播 |  |  |  |
| 19 | 85寸智慧屏 | 屏幕分辨率 超高清4K（3840x2160）HDR显示 支持 屏幕比例 16:9 屏幕类别 软屏 背光源 LED 刷屏率 60HZ 扫描方式 逐行扫描 响应时间 6.5ms | 台 | 1 |
| 20 | 伸缩电视壁挂架 | 配套 | 套 | 1 |
| 21 | 32寸控制器 | 支持多点触摸，响应速度快，USB接口，安装简便，远程升级更新，无需安装驱动，可提供sdk二次开发包，TUIO协议，光源感应啊，无压力轻触，支持手、笔等任何不透光的物体操作 | 台 | 1 |
| 22 | 卧式支架 | 根据效果图样式进行定制L型落地一体机柜 | 套 | 1 |
| 23 | 软件-触摸点播程序（分屏版） | 1、点播程序 2、跨屏点播，点播屏1920*1080 播放屏3840*2160 3、UI程序页设计 4、文件夹自动检索功能 5、可二次开发，可自定义按钮多少，位置，背景等个性化设定 6、视频解码器，音频解码器 | 项 | 1 |
| 24 | 辅材 | 1.挡板/面板/插排/插头/转接头/控制头等 | 批 | 1 |
| 四、 | 第一部分法与少年 滑轨屏 |  |  |  |
| 25 | 55寸控制器 | 1、55寸电容触摸，滑轨屏定制专用结构，隐藏式接线。 2、电脑配置：i7+8G+256G SSD 双网专工。 3、屏幕分辨率：1920*1080。 | 台 | 1 |
| 26 | 电视壁挂架 | 根据效果图样式进行定制L型落地一体机柜 | 套 | 1 |
| 27 | 静音电动滑轨(上下双轨） | 1、2条静音6米电动滑轨，采用65mm铝型材轨道配无缝对光轴，双轴心轨道，轨道接缝处用工业线切割技术，保证接缝平滑， 缝小 ，使设备能够平稳的移动过接缝处。 2、滑轨材质：采用铝合金和不锈钢材质，耐腐蚀性，工业电镀工艺。 3、嵌入式钢丝皮带及齿轮钢轴 | m | 12 |
| 28 | 滑块 | 高精密4轮滑块，上下各2个，高承重，超静音。 | 套 | 1 |
| 29 | 限位装置 | 安全限位装置：欧姆龙品牌行程接近限位开关。 | 套 | 1 |
| 30 | 电机及驱动器 | 1、伺服电机及驱动器； 2、支持伺服参数设置及电机增益调整； 3、超静音伺服电机，运行噪音低于40分贝。 4、配置专业控制电箱。 | 套 | 1 |
| 31 | 滑轨屏数据软件系统 | 1、缓停缓启动系统：设备启动和停止均有缓冲程序，保证设备运行平稳，噪音小。同时减少设备的晃动。 2、开放的点位设置系统：客户可以根据需要,无限制播放点位自由添加或者删减感应位置数，支持背景图实时同步开放按钮样式、界面布局、位置点数无限制，界面设计所见即所得。支持图标便签功能，背景任意位置可以挂靠图标便签（非位置点图标），支持多级目录菜单。 3、开放二的用户接口协议： 数据通信协议UDP,中控协议：UDP内置UDP命令支持，可自定义格式。 4、支持滑轨屏接入客户的中控系统。 5、自动轮巡系统：自动往复运动，不停止；单个位置播放停止模式，单个形成模式自由设置。 6、触屏互动系统：触摸屏上左移或者右移按钮，屏幕即向相应的方向移动。 7、控制方法多样：触摸屏控制，中控控制，遥控控制。 8、提供公司自主开发滑轨屏软件著作权。 9、使用100M/1000M以太网实时控制，电机运动和画面同步更平滑细腻。非业内USB转RS485控制，只有110k速134 10、VS C++开发，软件更健壮，代码执行效率更高，图像视频加载更快，响应更灵敏。非业内C#语言(C#为解释型语言，需要虚拟机解释执行，效率低）。 | 项 | 1 |
| 32 | 数据控制系统 | 1、通过控制器获取实时位置信息并进行数据转换。 2、动力系统：采用静音电机及配套的变频器驱动，启动力矩大，声音小， 运动平稳。 3、紧急停车管理系统：移动末端设有防撞传感器，限位开关等防撞系统，保证设备运行的安 全性，良好的安全风险管控。 4、位置线性测试系统：通过高精度传感器，实时测量滑轨屏的当前实时位置，响应速度快，数据更新速度小于100ms； 位置测量精度±1mm，定位精准。 | 项 | 1 |
| 33 | 软件-滑轨互动系统 | 软件研发定制 | 项 | 1 |
| 34 | 辅材 | 1、挡板/面板/插排/插头/转接头/控制头等 | 批 | 1 |
| 五 | 第二部分歧路预警 触摸屏点播 |  |  |  |
| 35 | 55寸智慧屏 | 屏幕分辨率 超高清4K（3840x2160）HDR显示 支持 屏幕比例 16:9 屏幕类别 软屏 背光源 LED 刷屏率 60HZ 扫描方式 逐行扫描 响应时间 6.5ms | 台 | 1 |
| 36 | 伸缩电视壁挂架 | 配套 | 套 | 1 |
| 37 | 软件-触摸点播程序（单屏版） | 1、点播程序 2、跨屏点播，点播屏1920*1080 3、UI程序页设计 4、文件夹自动检索功能 5、可二次开发，可自定义按钮多少，位置，背景等个性化设定 6、视频解码器，音频解码器 7、定制四区域框架 | 项 | 1 |
| 38 | 辅材 | 1.挡板/面板/插排/插头/转接头/控制头等 | 批 | 1 |
| 六 | 第二部分歧路预警 电视点播 |  |  |  |
| 39 | 85寸智慧屏 | 屏幕分辨率 超高清4K（3840x2160）HDR显示 支持 屏幕比例 16:9 屏幕类别 软屏 背光源 LED 刷屏率 60HZ 扫描方式 逐行扫描 响应时间 6.5ms | 台 | 1 |
| 40 | 伸缩电视壁挂架 | 配套 | 套 | 1 |
| 41 | 32寸控制器 | 支持多点触摸，响应速度快，USB接口，安装简便，远程升级更新，无需安装驱动，可提供sdk二次开发包，TUIO协议，光源感应啊，无压力轻触，支持手、笔等任何不透光的物体操作 | 台 | 1 |
| 42 | 卧式支架 | 根据效果图样式进行定制L型落地一体机柜 | 套 | 1 |
| 43 | 软件-触摸点播程序（分屏版） | 1、点播程序 2、跨屏点播，点播屏1920*1080 播放屏3840*2160 3、UI程序页设计 4、文件夹自动检索功能 5、可二次开发，可自定义按钮多少，位置，背景等个性化设定 6、视频解码器，音频解码器 | 项 | 1 |
| 44 | 辅材 | 1.挡板/面板/插排/插头/转接头/控制头等 | 批 | 1 |
| 七、 | 第三部分安全教育 触摸点播 |  |  |  |
| 45 | 32寸控制器 | 支持多点触摸，响应速度快，USB接口，安装简便，远程升级更新，无需安装驱动，可提供sdk二次开发包，TUIO协议，光源感应啊，无压力轻触，支持手、笔等任何不透光的物体操作 | 台 | 1 |
| 46 | 卧式支架 | 根据效果图样式进行定制L型落地一体机柜 | 套 | 1 |
| 47 | 软件-触摸点播程序（单屏版） | 1、点播程序 2、跨屏点播，点播屏1920*1080 播放屏3840*2160 3、UI程序页设计 4、文件夹自动检索功能 5、可二次开发，可自定义按钮多少，位置，背景等个性化设定 6、视频解码器，音频解码器 | 项 | 1 |
| 48 | 辅材 | 1、挡板/面板/插排/插头/转接头/控制头等 | 批 | 1 |
| 八、 | 第三部分安全教育 毒品危害 |  |  |  |
| 49 | 55寸智慧控制屏 | 1、55寸电容触摸，滑轨屏定制专用结构，隐藏式接线。 2、电脑配置：i7+8G+256G SSD 双网专工。 3、屏幕分辨率：1920*1080。 | 台 | 1 |
| 50 | 伸缩电视壁挂架 | 配套 | 套 | 1 |
| 51 | 监控头 | 配套 | 台 | 1 |
| 52 | 软件-毒品十年变化 | 能模拟人脸十年变化。用户站在摄像头前，软件迅速采集人脸照片，凭借先进图像识别技术抓取五官轮廓、面部线条等特征。接着，依托强大算法和大数据模型，综合考虑皮肤松弛、皱纹生长等因素，模拟出未来十年变化，生成十张照片，依次展现逐年变化效果，让用户直观感受时光痕迹，趣味十足。 | 项 | 1 |
| 53 | 辅材 | 1、挡板/面板/插排/插头/转接头/控制头等 | 批 | 1 |
| 九、 | 第三部分安全教育 VR互动体验 |  |  |  |
| 54 | 75寸智慧屏 | 1、屏幕尺寸和显示分辨率：屏幕尺寸≥75英寸。屏幕分辨率3840 × 2160 @60 Hz超高清4K分辨率 2、显示参数：屏幕占比＞ 90%，色深10bit，色域＞72%NTSC，亮度＞350cd/m² 3、摄像头：分辨率：6020×4013，支持2400万像素 4、麦克风：设备内置全指向8阵列麦克风，支持全双工语音通信、回声消除、智能降噪和语音识别功能。 5、CPU、内存及存储：设备采用SOC芯片，CPU：Cortex-A55×4 最高主频1.9 GHz；GPU： ARM Mali-G52 MP2；NPU：2.6 TOPS AI算力，三核架构，支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32；设备运行内存4GB，系统容量64GB。 6、设备接口：具有1个视频输入接口HDMI2.0 IN （4K@60Hz）；具备1路音频输入接口LINE IN，1 路音频输出接口LINE OUT；具备2个前置USB Type-A、1个USB Type-C接口，1个后置USB接口，支持双系统切换，前置接口、后置接口 、Android、OPS 上均支持3.0，可以实现 USB 设备的高速读写和控制；具有2路RJ45接口，1路RS232接口，1个整机TOUCH-USB接口。 7、▲全局交互设计：设备系统采用全屏框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面，主界面屏幕底部常驻系统操作栏，进入应用后，操作栏可通过手动下滑自动收起和底部向上滑动自动展开；系统操作栏各功能图标位置支持自定义调节。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告，加盖投标人公章） 8、▲浏览器搜索插入：白板软件内支持浏览器搜索功能，可长按网页种图片或截图插入至白板。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告，加盖投标人公章） 9、▲投屏器支持：投屏器支持接入Type-C接口电源适配器，通过投屏器的Type-C输出接口接入电脑，可实现给电脑终端充电功能。投屏器支持接入Type-C接口电源适配器，通过投屏器的Type-C输出接口接入手机Type-C电源口，可实现给手机终端充电功能。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告，加盖投标人公章） | 台 | 2 |
| 55 | 伸缩电视壁挂架 | 配套 | 套 | 2 |
| 56 | VR眼镜 | 1、屏幕2个3.4英寸屏幕 2、分辨率单眼分辨率1440X1700(双眼分辨率2880X1700) 刷新率90赫兹 3、视场角最大110 度 4、音频 立体声耳机 5、输入 集成麦克风，头戴式设备按钮 6、连接口USB-C3.0，DP 1.2 7、传感器 探测器校正 陀螺仪 瞳距校正 8、人体工学设计 翻盖式面罩 可调整瞳距 可调式头带 操控手柄参数 9、传感器 内置传感器: 陀螺仪和G-SENSOR校正 霍尔传感器 触摸传感器 10、输入 系统按钮 2个应用程序按钮 扳机 缓冲按 摇杆 抓握按钮 | 台 | 2 |
| 57 | 动画内容主机 | 1、i7处理器系统； 2、8G内存+500G； 3、4G显存 RTX3050显卡； 4、300W供电； 5、4U机箱 | 台 | 2 |
| 58 | 机柜、机架 | 造型机柜 | 台 | 2 |
| 59 | 软件-VR软件 | 软件研发定制▲提供实用新型专利证书加盖投标人公章 | 项 | 2 |
| 60 | 辅材 | 1.挡板/面板/插排/插头/转接头/控制头等 | 批 | 2 |
| 十、 | 第三部分安全教育 答题互动 |  |  |  |
| 61 | 75寸智慧屏 | 1、屏幕尺寸和显示分辨率：屏幕尺寸≥75英寸。屏幕分辨率3840 × 2160 @60 Hz超高清4K分辨率。 2、显示参数：屏幕占比＞ 90%，色深10bit，色域＞72%NTSC，亮度＞350cd/m²。 3、摄像头：分辨率：6020×4013，支持2400万像素。 4、麦克风：设备内置全指向8阵列麦克风，支持全双工语音通信、回声消除、智能降噪和语音识别功能。 5、CPU、内存及存储：设备采用SOC芯片，CPU：Cortex-A55×4 最高主频1.9 GHz；GPU： ARM Mali-G52 MP2；NPU：2.6 TOPS AI算力，三核架构，支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32；设备运行内存4GB，系统容量64GB。 6、设备接口：具有1个视频输入接口HDMI2.0 IN （4K@60Hz）；具备1路音频输入接口LINE IN，1 路音频输出接口LINE OUT；具备2个前置USB Type-A、1个USB Type-C接口，1个后置USB接口，支持双系统切换，前置接口、后置接口 、Android、OPS 上均支持3.0，可以实现 USB 设备的高速读写和控制；具有2路RJ45接口，1路RS232接口，1个整机TOUCH-USB接口。 7、▲全局交互设计：设备系统采用全屏框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面，主界面屏幕底部常驻系统操作栏，进入应用后，操作栏可通过手动下滑自动收起和底部向上滑动自动展开；系统操作栏各功能图标位置支持自定义调节。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告，加盖投标人公章） 8、▲浏览器搜索插入：白板软件内支持浏览器搜索功能，可长按网页种图片或截图插入至白板。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告，加盖投标人公章） 9、▲投屏器支持：投屏器支持接入Type-C接口电源适配器，通过投屏器的Type-C输出接口接入电脑，可实现给电脑终端充电功能。投屏器支持接入Type-C接口电源适配器，通过投屏器的Type-C输出接口接入手机Type-C电源口，可实现给手机终端充电功能（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告，加盖投标人公章） | 台 | 1 |
| 62 | 伸缩电视壁挂架 | 配套 | 套 | 1 |
| 63 | 互动按键 | 定制 | 台 | 2 |
| 64 | 软件-答题系统 | 1、点播程序 2、单屏答题点播屏1920*1080 3、UI程序页设计 4、后台题库模块8组 5、后台题目添加模块 6、区域控制模组 7、PLC对接IO模组 8、定制八区域框架 | 项 | 1 |
| 65 | 辅材 | 1.挡板/面板/插排/插头/转接头/控制头等 | 批 | 1 |
| 十一、 | 第四部分法佑少年 多点触摸 |  |  |  |
| 66 | 55寸智慧控制屏 | 1、55寸电容触摸，滑轨屏定制专用结构，隐藏式接线。 2、电脑配置：i7+8G+256G SSD 双网专工。 3、屏幕分辨率：1920*1080。 | 台 | 2 |
| 67 | 伸缩电视壁挂架 | 配套 | 套 | 2 |
| 68 | 软件-触摸点播程序（单屏版） | 1、点播程序 2、跨屏点播，点播屏1920*1080 3、UI程序页设计 4、文件夹自动检索功能 5、可二次开发，可自定义按钮多少，位置，背景等个性化设定 6、视频解码器，音频解码器 7、定制四区域框架 | 项 | 2 |
| 69 | 辅材 | 1.挡板/面板/插排/插头/转接头/控制头等 | 批 | 2 |
| 十二、 | 第四部分法佑少年 魔方 |  |  |  |
| 70 | 魔方图文显示系统 | - 1、▲像素水平垂直间距≤1.25mm，模组尺寸：320*160，支持完全前维护。 2、▲刷新频率：≥3840HZ； 3、中央法线上亮度=100cd/m²白场时，亮度与可视角度水平视角80°时，亮度衰减≤3合格符合要求关系10%,垂直视角60°时，亮度衰减≤10% 4、LED显示屏产品具备边缘亮暗线调节功能 5、功耗：峰值功耗≤460W；平均功耗≤150W； 6、基色主波长误差(校正后)：红色: 620-623nm；绿色: 530-532nm；蓝色: 467-469nm；C级:△λ≤5nm 7、▲支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置，0-100%亮度时，8- 16bit任意灰度设置。 8、LED灯珠抗拉机械强度测试≥1kg；底壳弯曲：支辊距离75mm,测试最大弯曲力Fm (kN)；压力测试：将试样整体下压，受力200kN,观察样品表面无明显缺陷；拉力测试：横向最大拉力14Fm(kN);纵向最大拉力16Fm (kN)； 9、▲屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式:开机后自动检测客户端未使用时间长，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭。 10、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统，具有故障告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。 11、光生物安全：无危害类: 8h (30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害(ES)，并在16min (1000s)内不造成近紫外危害(EUVA)，并在2.8h(10000s)内不造成对视网膜蓝光危害(LB) 并在10s内不造成对视网膜热危害(LR) ,且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)。 12、支持自动gamma校正技术，16bit 自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准。 13、在1J冲击能量情况下，通过IK06IK06机械碰撞承受1J冲击能量，试验后样品外观结构和功能均正常。 14、为了解决现有技术中的LED显示屏辐射严重的技术问题，要求所提供LED驱动器、包括其的LED显示屏及LED驱动芯片的驱动方法,LED驱动器包括:高频时钟模块,变频地址模块和数据存储模块。 15、为了解决现有技术中在提高数据传输范围时,电磁辐射变大的技术问题,要求数据传输的控制系统包括:芯片阵列,包括多行芯片组合,其中,任一组显示信号分成与至少两个芯片组对应的子显示信号,任一路子显示信号接入与其对应的芯片组中第一个芯片的信号输入端。 16、▲以上重要指标项需提供具有CMA标识的权威第三方检测报告复印件 - 17、★所投LED显示屏制造商根据ISO 14064-1评价依据，符合《PAS2060-2014碳中和证明规范》的要求，提供相关证书；证书有效性可在全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn网站上查询，提供证书原件扫描件和网站查询截图。 - 18、★为了保障网络与信息系统安全的安全事件能够得到及时响应，维持和恢复关键业务在安全事件发生后所进行的一系列活动，要求所投LED显示屏制造商具有国家级网络安全审查技术与认证中心出具的信息安全应急处理服务资质证书。 | m2 | 9.22 |
| 71 | 接收卡 | 1、视频源位深为8bit 时，单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz； 2、位深为 10bit 和 12bit 时，单卡最大带载分辨率512×384@60Hz。 3、支持亮暗线校正、逐点亮色度校正、快速亮暗线调节、低延迟、3D、画面 90°倍数旋转等功能，提高画面显示效果，提升用户体验。 4、NV3210 采用 10 个标准 HUB320F 接口进行通讯，具有高稳定性，最多支持 40 组 RGB 实像素数据，40组 3 灯亚像素数据，或 30 组 4 灯亚像素数据。 5、逐点亮色度校正，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除亮度差异和色度差异，使整屏的亮色度达到高度一致。 6、手机亮暗线调节 使用手机软件自动或手动调节模组拼接和箱体拼接造成的亮暗线，改善亮暗线引起的视觉突兀感。 7、快速亮暗线调节 调节模组拼接和箱体拼接造成的亮暗线，改善亮暗线引起的视觉突兀感。调节过程中即时生效，简单易用。 8、低延迟 降低视频源在接收卡端的延迟，延迟低至 1 帧。（针对使用内建 RAM 的驱动 IC 的灯板） 9、3D 配合支持 3D 功能的控制器，输出 3D 画面。 10、画面 90°倍数旋转 画面以 90°的倍数（0°/90°/180°/270°）旋转显示。 11、模组自动校正 对于有 Flash 的灯板，更换灯板后，接收卡上电时自动将灯板 Flash 中的校正系数上传到接收卡，使显示屏仍能保持亮色度均匀。 12、模组自动点亮（专用固件程序支持） 对于有 Flash 的灯板，更换灯板后，接收卡上电时自动将灯板 Flash 中的配置文件上传到接收卡，使模组能够正常点亮。 13、误码检测 检测接收卡网口通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 14、NCP 双备份 NCP 文件同时存储在接收卡的应用区和工厂区。常规使用应用区的 NCP 文件，恢复出厂设置时从工厂区获取 NCP 文件。 15、环路备份 接收卡与控制器间通过主备线路连接成环路。线路某处出现故障时，屏体仍能正常显示。 16、配置参数双备份 接收卡配置参数同时存储在接收卡的应用区和工厂区。用户平时操作应用区的配置参数，需要时可将工厂区的配置参数恢复至应用区。 17、双程序备份 接收卡出厂时保存了两份固件程序，以防程序更新过程异常出现接收卡死锁问题。 | 张 | 30 |
| 72 | 电源 | 5v 200W | 台 | 30 |
| 73 | 多媒体播放盒 | 1、处理器不低于4核心处理，每个核心处理器不低于1.8GHz 2、最宽支持4096（4096*2160@60Hz）、最高支持4096( 2160*4096@60Hz)。 3、支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。 4、支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。 5、支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。 6、支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP。 7、支持4K@60Hz、H265, H264、VP9 视频硬解码播放。 8、支持多路视频开窗，2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P。 9、支持USB3.0接口，支持U盘节目导入播放和即插即播两种方式。 10、支持Wifi ap和Wifi sta可以随时切换。 11、支持HDMI2.0输出接口，支持自适应和自定义两种模式。 12、支持232接口，支持第三方中控设备进行控制。 13、支持通过USB接口与独立发送主控连接，实现远程对LED屏体的亮度、电源和开关屏等控制。 14、支持千兆以太网通信。 15、支持板载4G模块和5G模块。 16、支持手动、射频模块、GPS和NTP对时同步播放机制。 | 台 | 9 |
| 74 | 二合一视频处理器 | 1、拥有完备的视频输入接口1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2、支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素。最大宽度 16384像素，最大高度8192 像素。 3、▲支持 HDR 输出能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。（需提供具有CMA标识的权威第三方检测报告复印件） 4、支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5、多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。 6、支持预监输出画面将预监内容通过有线网络发送到显示器显示。 7、支持智能控制软件进行操作控制。 8、支持场景预设最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 9、支持 EDID 管理支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 10、单台带载能力1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、超高清全 4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力。 11、支持视频格式：RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2、3840×2160@60Hz向下兼容 | 台 | 1 |
| 75 | 异形钢结构定制 | 定制 | 套 | 1 |
| 76 | 显示内容主机 | 1、i7处理器系统； 2、8G内存+500G； 3、4G显存 RTX3050显卡； 4、300W供电； 5、4U机箱 | 台 | 2 |
| 77 | 软件-中控播放系统 | 1、点播程序 2、跨屏点播，点播屏1920*1080 3、UI程序页设计 4、文件夹自动检索功能 5、可二次开发，可自定义按钮多少，位置，背景等个性化设定 6视频解码器，音频解码器 7、定制四区域框架 | 项 | 10 |
| 78 | 软件-数据同步更新模块 | 1、利用网络中100％的可用带宽，与距离，延迟或丢失无关。 2、通过端到端加密连接传输文件。您的数据只存储在您拥有的设备。 3、可靠地更新软件和数据。使用我们独特的点对点架构实现100％的文件传输成功。 4、实时文件同步允许您无延迟地自动同步已更改的文件和文件夹。 5、可以在任何操作系统上运行Windows，Linux，OSX，iOS，Android，FreeBSD以及所有主要的NAS解决方案。 6、仅下载所需的文件，而无需在每台设备上复制整个文件夹。 | 项 | 10 |
| 79 | 软件-系统原点还原软件 | 1、维护系统免受恶意活动和不必要的更改的影响。 2、在安全的环境中测试软件和游戏安装。 3、防止共享用户进行不必要的更改 | 项 | 10 |
| 80 | 辅材 | 1.挡板/面板/插排/插头/转接头/控制头等 | 批 | 10 |
| 十三、 | 第四部分法佑少年 换装互动 |  |  |  |
| 81 | 85寸智慧控制屏 | 屏幕分辨率 超高清4K（3840x2160）HDR显示 支持 屏幕比例 16:9 屏幕类别 背光源 LED 刷屏率 60HZ 扫描方式 逐行扫描 响应时间 6.5ms | 台 | 1 |
| 82 | 伸缩电视壁挂架 | 配套 | 套 | 1 |
| 83 | 体感互动装置 | 定制 | 套 | 1 |
| 84 | 软件-换装互动软件 | 软件研发定制 | 项 | 1 |
| 85 | 辅材 | 1、挡板/面板/插排/插头/转接头/控制头等 | 批 | 1 |
| 十四、 | 结束语拼接屏播放 |  |  |  |
| 86 | 65寸拼接屏 | 1、尺寸65英寸 WLED背光源 附带拼接图纸 2、亮度:500cd/㎡ 3、分辨率:1920×1080 4、单屏尺寸：807mm*1432mm*165mm 5、物理拼缝（双边框）：3.5mm（最小值） | 台 | 6 |
| 87 | 伸缩液压壁挂架 | 嵌入式壁挂前维护（定制）2x3 | 套 | 6 |
| 88 | 软件-中控播放系统 | 1、中控接收模块 接收中控控制指令，通过网络UDP/rs232/rs485传输命令，对命令进行转化和抓取。抓取后可调取控制播放软件进行视频、平面的点播和视频控制操作。 2、网络/串口播放终端 3、视频解码器，适配市面上99%视频格式。 4、局域网控制模块，可通过局域网进行联网远程控制，具备传输文件，模拟桌面，远程操作等功能。 局域网同步更新模块，根据设置，可在其中一台电脑做为服务端，进行局域网内容的同步更新。内容放入相应文件夹后，可同时更新到目标机中，同步更新需要更新的内容。 | 项 | 1 |
| 89 | 拼接内容主机 | 1、i7处理器系统； 2、8G内存+500G； 3、4G显存 RTX3050显卡； 4、300W供电； 5、4U机箱 | 台 | 1 |
| 90 | HDMI高清分配器 | 支持1路HDMI输入、08路HDMI输出 | 台 | 1 |
| 91 | 辅材 | 1、挡板/面板/插排/插头/转接头/控制头等 | 批 | 6 |
| 92 | 壁挂音箱 | 1、扬声器类型：壁挂扬声器（定压定阻可选）； 2、单元数量：1"高频单元*1；6.5"低频单元*1 3、频率范围（-10dB）：49Hz～25kHz 4、频率范围（-3dB）：65Hz～20kHz 5、阻抗：8Ω（最小6Ω） 6、功率：120W/60W(连续节目/连续粉红噪声) 7、灵敏度：88dB 8、最大声压级：108dB @ 1 米（3.3 英尺）平均，116dB 峰值 9、覆盖角：90° x 90° 10、变压器档位：70V：60W、30W、15W和7.5W； 100V：60W、30W 和 15W 11、外形尺寸（HxWxD）：309 x 191 x 174 mm | 套 | 2 |
| 93 | 功放 | 1、额定功率（RMS）：160W+160W 2、峰值功率（RMS）：350W 3、信噪比（1m/1W）:80dB 4、频率响应（-3dB）：20Hz～20KHz (±1dB) 5、推荐阻抗：8Ω 6、输出阻抗：4-16Ω 7、效果类型：ECHO 8、音调控制：±8dB 9、输入灵敏度（dB/1M/1W）:20mV±10%/2KΩ 10、总谐波失真率（1KHz，8Ω）：<0.05% 11、电源供应:AC～220V,50Hz/60Hz 12、静态功率消耗：20W 13、带USB/蓝牙 | 台 | 1 |
| 十五、 | 中控系统 |  |  |  |
| 94 | 中控主机 | 1、设备采用2U机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，机箱采用激光切割、精密数控折弯成型，保证加工精度及成型质量；设备各组件间通过压铆件、螺钉紧固，保证主体强度。 2、设备前面板内嵌分辨率480x270的LCD彩色液晶屏，支持设备IP地址显示，可实时检测接口状态、整机温度、CPU使用率、存储空间等，可视化呈现设备的工作状态，做到及时预警、便捷运维。 3、采用嵌入式操作系统， 32位工业级处理器，8GB 高速存储器，2G内置存储器，支持SSL加密技术。 4、设备可靠性高，支持 7*24小时持续稳定运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥300000小时。 5、具备视频矩阵功能，最大支持3840*2160@60hz输入输出，支持8bit和10bit位深处理，支持伴随音频，支持画面回显。 6、支持定时、条件触发、界面触发、多线程时间触发、预案管理等多种方式联动控制，实现智能化管理。 7、支持通讯反馈，实时掌握受控设备的工作状态，支持多个智能操作终端之间设备控制状态实时同步。 8、标配2张ECS_7路串口卡，支持选配扩展子卡。 | 台 | 1 |
| 95 | 中控软件开发 | 智能中控主机配套的原厂编辑软件，根据系统所控设备类型，及使用的实际要求，进行定制化的界面和系统应用的编写。 | 台 | 1 |
| 96 | 电源时序器 | 1、设备支持220V±10%, 50/60Hz 的输入电压，最大功耗支持8.8KW。 2、支持8 路大电流时序电源输出，任意一路可根据使用需求修改为直通电源输出；设备前面板支持1路直通电源输出，不受时序控制。 3、前面板配备显示屏，可随时监视市电电压的稳定性；具备过流保护、过压保护、欠压保护等，保护供电设备的使用安全； 4、8路电源时序控制，每路输出闭合/断开的延时支持1~9999S自定义。 5、采用串口通用协议控制，可兼容主流品牌的智能中央控制系统或第三方设备的控制。 6、支持设备之间的级联控制，最大可支持255台设备；1 路 USB 供电，最大支持 5V/1A 。 7、支持通过上位机软件实时获取设备电源输出口的闭合/断开状态。 | 台 | 1 |
| 97 | 开关模块 | 1、支持8路16A继电器，最大负载能力1500W，设备总负载能力 12000W。 2、每路通道具备对应的指示灯状态，常亮表示打开，常暗表示关闭。 3、支持离线操作，可通过按键打开/关闭对应通道。 4、支持设置模块 ID，每个导轨模块的 ID 唯一，ID 可设置范围为“1~99”。 5、支持设置模块群组 ID，将多个模块划分为同一个群组，只需发一条群组码6、可同时控制，群组 ID 可设置范围为“1~32”。 7、支持设置时间间隔，可设置范围为“00-50”。 8、支持多种控制模式，如：闭合互锁模式、点动互锁模式、继电器模式和点动模式。 | 台 | 1 |
| 98 | 电源模块 | 1、额定电流：2.5A； 2、电压调整范围：21.6-26.4V； 3、输入电流：1.2A 115VAC、0.8A 230VAC； 4、输入频率 ：47-63HZ； 5、保护功能：短路、过流、过热保护。 | 套 | 1 |
| 99 | 42U机柜 | 厚度：方孔条1.5mm侧门0.8mm其余1.2mm 颜色：黑色 容量 12U 配置：M6方螺丝母钉10套 钥匙2把，带PDU。 | 台 | 2 |
| 100 | 便携式控制显示器 | 21.5英寸 | 台 | 1 |
| 101 | 无线键盘鼠标 | 传输方式 无线 尺寸（mm） 380mmx114mm 重量（g） 350g | 套 | 2 |
| 102 | 平板电脑 | Retina显示屏 32G | 套 | 2 |
| 103 | 监控套装 含8个摄像头 | 1、商品毛重：1.0kg 2、夜视类型：红外夜视 3、存储编码：H.265 4、像素：400万 5、探头个数：8个 6、焦距：其他 7、适用面积：40-80㎡ 8、监控类型：球机监控 9、供网方式：网线 10、智能识别：高空抛物识别，其他 11、变倍变焦：数字+光学 | 台 | 1 |
| 104 | 企业级AP | 1、BE5100双频吸顶AP 2、符合Wi-Fi 7标准，IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be，2.4GHz频段2x2 MIMO 688Mbps，5GHz频段2x2 MIMO 4323Mbps，理论最高无线速率5011Mbps内置全向天线设计 3、1个2.5G网口，1个千兆网口 4、支持DC/标准PoE供电 支持IPTV功能 支持TP-LINK易展功能 支持802.11k/v/r协议，智能漫游技术 5、频谱导航 6、射频自动调优功能 7、支持吸顶/壁挂安装 | 台 | 1 |
| 105 | 企业级交换机 | 1、24个10/100/1000Base-T RJ45端口，4个独立千兆SFP端口 2、24个RJ45端口均支持IEEE802.3at/af标准PoE供电 3、支持TP-LINK商用云平台管理 4、支持RIP动态路由、静态路由、ARP代理 5、支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping 6、支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证 7、支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6 8、支持Web网管、CLI命令行、SNMP 9、PoE满载：406W | 套 | 1 |
| 106 | 企业级路由器 | 1、四核CPU，512MB DDRⅢ高速内存，性能强劲 2、2个万兆SFP+光纤扩展口，4个10/100/1000M RJ45电口，可自定义端口类型 3、IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全 Web认证、短信认证、PPPoE服务器 4、上网行为管理（应用限制/网站过滤/网页安全） 5、负载均衡与线路备份 6、内外网ARP防护及常见攻击防护 7、智能IP带宽管理及连接数限制 | 套 | 1 |
| 107 | 展厅运维管理平台 | 可视化 设备管理▲提供投标供应商运维管理软件著作权 | 套 | 1 |
| 108 | 减压舱 | 身心减压舱 | 套 | 1 |
| 十六、 | 其他 |  |  |  |
| 109 | 视频剪辑 | 根据甲方提供视频进行剪辑 | 秒 | 300 |
| 110 | 视频魔方 | 魔方视频，需提供照片 | 秒 | 30 |
| 111 | 视频制作 | 根据甲方提供内容进行脚本编写，制作主题序厅异形屏视频。 | 分 | 180 |
| 十七、 | 弱电安装 |  |  |  |
| 112 | 网络插座 | 1、名称：网络插座 2、规格：250V 15A 3、安装方式：暗装 | 个 | 30 |
| 113 | 网络插座接线盒暗装 | 1、名称：网络插座接线盒 2、安装方式：暗装 | 个 | 30 |
| 114 | 弱电桥架 | 1、弱电桥架200*100-CC（弱电） 2、安装方式：明装 | m | 40 |
| 115 | 弱电配管 | 1、电气配管 2、JDG25明敷设 | m | 200 |
| 116 | 网络配线 | 1、网络配线 2、规格：六类网线 | m | 2600 |
| 117 | 视频线 | 1.视频配线 2.规格：光纤HDMI成品线 | m | 260 |
| 118 | 音频线 | 1、音频线 2、规格：200芯 | m | 160 |
| 119 | RS232线 | 1、RS232线 2、规格：3芯 | m | 300 |
| 120 | 跳线 | 1、安装双绞线 跳线 | 条 | 30 |
| 121 | 系统集成费 | 全系统设备安装,调试,项目管理费用 | 套 | 1 |

★（二）商务要求

1.产品安装要求

（1）本项目产品安装由投标人负责，投标人负责积极协调现场各方，并按工程进度表进行安装。投标人负责完成安装场所的现场调研，形成设计图纸，安装指导文档。

（2）产品安装时使用的所有工具、产品、系统安装过程中所需各类耗材均由投标人提供。

（3）投标人应按照国家及相关行业安装规范等要求进行产品安装和产品标识。

（4）投标人在产品安装前，须对项目进行现场勘察，提出产品安装布局及走线方案，报用户审批同意后方可进行产品安装工作。

（5）投标人须承诺本项目产品及安装工艺均满足国家通用要求及有关规定，存在不满足国家通用要求及有关规定的，投标人负责整改工作，并承担因此产生的全部费用（投标人需提供承诺函，并加盖公章，格式自拟）。

2.工期进度要求

（1）合同签订生效后到达招标人指定地点80天内进行产品及系统安装。

（2）质保要求

除特殊说明外，本项目所有软硬件系统质保期2年。

（3）售后服务要求

在质保期内如因产品的质量问题造成损坏，投标人免费维修和提供备件。

投标人应免费对用户指定的技术人员进行技术培训，保证系统验收移交后，系统操作人员能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、产品检查等工作；投标人应提供培训教材，培训形式为现场培训。

项目质保期内，投标人应根据采购人要求，安排专人1名驻场为各类会议、重大参观活动等提供现场技术保障。

（4）项目验收要求

招标人应按照合同、用户需求、系统建设功能要求、国家及行业相关标准和规范，组织有关单位对本项目进行验收；

投标人必须在系统测试验收前，制定相应的系统测试验收方案，经过招标人和用户的评审通过后，按照测试验收方案对系统进行测试验收；系统测试必须完整通过，不允许部分验收。

整个验收的过程分为产品到货验收、初步验收（上线试运行）和最终验收（终验）三个阶段。投标人需承担初步验收（上线试运行）和最终验收（终验）阶段产生的各项费用，包括但不限于系统测试费用、专家评审费用以及其他因验收产生的费用等。

（5）到货验收

依据投标技术要求的内容对全部产品、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。技术文档齐全，包括操作手册、配置参数手册等其他技术文件。

按照投标人在应答书中承诺的技术指标,产品应能达到应答书中承诺的性能。如验收及测试中出现不符合投标人在应答书中的承诺和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔权利（投标人需提供承诺函，并加盖公章，格式自拟）。

（6）初步验收（上线试运行）

系统安装调试完成后，即以项目为单位进行系统测试，系统必须完整通过，不允许部分验收。招标人可根据合同及技术方案和行业有关规定进行对验收方案进行修改和补充，所有软硬件系统安装调试完成，测试通过后双方签署测试验收报告。

在投标人将系统提交招标人进行验收测试之前，必须保证投标人已经对系统的各方面进行了足够的正式测试。

投标人应在实施完成后及时组织相关人员进行系统测试，并提交测试验收报告，测试必须严格按照系统相关最新标准和规定要求执行。项目所有系统安装完成并测试验收合格后，项目进入试运行期。

（7）最终验收（终验）

项目系统经过 3 个月试运行期，其能指标达到技术方案的要求时，并未发生主要故障，经招标人同意后，可进行竣工验收。由招标人审核并组织最终用户进行系统终验，验收通过后签署项目验收报告。

在试运行期间，如系统出现主要故障，则试运行期从故障修复之日起重新计算，顺延三个月，若仍达不到要求，继续顺延，一直到系统连续三个月无故障为止。

本项目所有系统产品的知识产权的使用权归招标人所有；投标人必须提供产品随机文档以及产品安装、操作、使用、测试和维护手册，投标人应提交完整的竣工报告，并向用户和招标人办理系统交付工作；投标人须按照标准规范以及招标人要求提交相应文档及介质,文档内容和质量需达到招标人及用户要求。

（8）报价要求

本次项目可能会与装修部分进行交叉作业，投标人应自行到现场进行实地勘查，了解现场实际情况，以便制作出合理的实施方案。本项目采购清单，其中的配件、线材、管材及辅材等均应按照项目实际需要配置，遗漏部分由投标人自行承担补充，否则一旦中标，招标人将视为投标人同意免费提供遗漏部分。该部分总价及清单在施工过程中不予调整，该部分清单与实际清单存在偏差的风险，投标人需自行承担（投标人需提供承诺函，并加盖公章，格式自拟）。

报价需包括完成本项目所需的所有可能涉及的工作，包括但不限于设备及材料采购费用、安装费用、调试费用、试运行费用、税金、管理费、利润等。

（9）付款方式

①合同签订后20个工作日内，采购人向中标人支付至合同总价的30%；

②中标人将货物送达指定地点，经清点及开箱验收无误后，采购人向中标人支付至合同总价的80%；

③项目审计结束后，支付至结算审定价的97%；

④剩余3%作为质保金，质保期内无质量问题，质保期期满后付清尾款。

（10）保密要求

投标人应在响应文件中提供保密承诺书(投标人需提供承诺函，并加盖公章，格式自拟)，内容包括但不限于对整个项目采购过程中涉及到的全部未向社会公开的信息和技术资料(无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式)进行严格保密，除参与本次政府采购的员工外,投标人不能将本项目所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人。

投标人及项目团队人员在项目实施过程中应履行保密义务，对项目实施中涉及的所有资料、技术文档、图纸和信息保密，未经采购人许可，不得泄给第三方，否则，采购人将保留追究成交投标人经济和法律责任的权利。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2-2.5”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格分 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 (30分) | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分26分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；打▲号项为重要参数，有一项负偏离评委扣2分，其余参数有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 26 | 客观分 |
| 2.2 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的实施方案综合评分（每项内容逐条阐述）：包括1.货物的包装；2.供货进度保证措施；3.质量体系与措施；4.安全管理体系与措施；5.协调配合措施。 （1）上述每项方案完整、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项方案较完整、合理性、操作性较强的，得0.5分； （3）上述每项方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 本项最多得5分。 | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 调试和应急维护方案 | 评委根据投标人提供的调试和应急维护方案综合评分（每项内容逐条阐述）：包括1.设备调试；2.应急维护；3.验收计划；4.保证措施；5.保证体系。 （1）上述每项方案完整、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项方案较完整、合理性、操作性较强的，得0.5分； （3）上述每项方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 本项最多得5分。 | 5 | 主观分 |
| 2.4 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分（每项内容逐条阐述）：包括1.服务体系；2.服务内容；3.故障解决方案；4.专业技术人员保障；5.服务电话。 （1）上述每项方案完整、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项方案较完整、合理性、操作性较强的，得0.5分； （3）上述每项方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 本项最多得5分。 | 5 | 主观分 |
| 2.5 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案综合评分（每项内容逐条阐述）：包括：1.培训内容；2.培训培训日程安排；3.培训时长；4.培训人数；5.培训师资力量。 （1）上述每项方案完整、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项方案较完整、合理性、操作性较强的，得0.5分； （3）上述每项方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 本项最多得5分。 | 5 | 主观分 |
| 3.履约能力 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人履约能力 | 投标人具有音视频系统集成资质一级得2分，具有二级资质得1分； 投标人具有CCRC信息安全运维服务认证资质一级得2分；二级资质得1分。 注：以上需提供有效期的证书复印件加盖公章，否则不得分。 | 4 | 客观分 |
| 3.2 | 项目 负责人 | 拟派项目负责人:具有机电工程二级（含）以上注册建造师资格得2分；同时具有系统集成项目管理工程师加2分；本项最高得 4分。 （提供有效证书及提供社保机构出具的近一年内任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料复印件加盖公章。） | 4 | 客观分 |
| 3.3 | 技术 负责人 | 拟派技术负责人：具有机电工程二级（含）以上注册建造师资格得2分；同时具有国家注册电气工程师加2分；本项最高得 4分。 （提供有效证书及提供社保机构出具的近一年内任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料复印件加盖公章。） | 4 | 客观分 |
| 3.4 | 项目组 其他人员 | 投标人提供项目实施服务团队不少于5人（不包括项目负责人、项目技术负责人）：团队成员有注册安全工程师、CISAW信息安全保障人员认证证书、注册信息安全专业人员证书CISP、软件设计师证书，每提供1个证书得1分，本项最高得4分，如一人同时具有多个证书只计1分，不重复计列；同一种证书最高只得1分，不重复计列。 （提供有效证书及提供社保机构出具的近一年内任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料复印件加盖公章。） | 4 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 投标人提供自2022年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的（包含“多媒体显示系统或者“会议系统”），每提供一个得2分，满分6分。 （提供有效合同复印件加盖公章，合同页须清晰可见相应内容。） | 6 | 客观分 |
| 5.节能环保 |  |  |  |  |
| 5.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。投标产品属于政府强制采购节能产品或已在实质性要求中要求提供节能产品认证证书的，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、核心产品品牌一览表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函(信用承诺书以《南京市政府采购供立商诚信档案管理系统》在线打印为准，加盖CA电子公章）

二、满足特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

法定代表人身份证明文件的复印件：

代理人的身份证明文件的复印件：

四、投标函

- 投标函

致：江苏开源工程咨询监理有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：                                         项目编号：

投标总报价

小写（元）： 大写（元）：

日  期：

- 投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX产品 |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。