- 公开招标文件

项目编号：JSZC-320100-NJC-G2025-0094、校内编号：20250073

- 项目名称：南京城市职业学院智能传感器实训室

采 购 人：南京城市职业学院

类    型：货物类

- 采购代理机构：南京江城工程项目管理有限公司

二○二五年九月

目    录

第一章 投标邀请书（招标公告）	5

第二章  投标供应商须知	10

第三章 评标标准	24

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等	28

第五章 合同主要条款及格式	46

第六章  投标文件格式	51

- 投标邀请书（招标公告）

项目概况

南京城市职业学院智能传感器实训室采购项目的潜在投标供应商应在江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）获取采购文件，并于2025年10月17日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320100-NJC-G2025-0094、校内编号：20250073

- 项目名称：南京城市职业学院智能传感器实训室

- 预算金额：137万元

- 最高限价：137万元，超过最高限价的投标文件按无效标处理。

- 采购需求：采购智能传感器相关实训台、调试、测试软件及工具等设备（设施），用于视觉传感器、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达、组合导航整车安装、调试、测试，各智能传感器标定与校准，各智能传感器故障诊断，整车感知系统综合测试与故障诊断等项目教学；用于智能传感器装调与测试、智能网联整车综合测试等课程教学。具体详见招标文件第四章。

- 合同履行期限：合同生效日后，45个工作日内将合同标的全部交付并安装完毕。

- 本项目不接受联合体投标。

- 本项目不接受进口产品投标。

- 投标供应商的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供本次政府采购活动投标截止时间前由第三方专业机构出具的2024年度财务审计报告（财务审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、第三方专业机构盖章和注册会计师签字页复印件并加盖投标供应商公章），或投标截止时间前半年内银行出具的企业资信证明，或投标截止时间前近半年内任一月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）的复印件加盖公章，法人或者其他组织成立未满一年的无需提供；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动开标前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

- 本项目的特定资格要求：无

- 拒绝下列供应商参加本次采购活动：

- 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

- 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 获取招标文件

时间：自公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云系统）

方式：网上下载

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年10月17日9点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云系统）网上开标大厅

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

- 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

- “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

- “CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

- 潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

- 采购文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

- 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

- 苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

- 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

- 供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向招标人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖电子公章，上传至电子投标文件中，未按要求提供信用记录表的，投标文件将按无效标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

- 符合国家相关规定的财务状况报告；

- 依法缴纳税收的证明材料；

- 依法缴纳社会保障资金的证明材料；

- 具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交招标人或采购代理机构核验。经核验无误后，由招标人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

- 供应商被列入严重失信主体名单；

- 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

- 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.本项目不统一组织集中考察现场或答疑。

6.相同品牌产品投标要求：

提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。本次采购项目核心产品：智能网联汽车多传感器实训平台。

- 联系方式

- 招标人信息

名 称：南京城市职业学院

地址：江苏省南京市溧水区高山路1号

联系人：陈老师、张老师（技术咨询）

电话：025-85395355、025-85394773（技术咨询）

- 采购代理机构信息

名 称：南京江城工程项目管理有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋29楼

联系方式：池爽 025-58835827-8035

- 采购公告发布信息

本次采购公告在“江苏政府采购网”“南京城市职业学院官网”上发布，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”“南京城市职业学院官网”发布的信息更正公告，其责任由供应商自行承担。

第二章  投标供应商须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：南京城市职业学院 地址：江苏省南京市溧水区高山路1号 联系人：陈老师、张老师（技术咨询） 电话：025-85395355、025-85394773（技术咨询） |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：南京江城工程项目管理有限公司 地址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋29楼 联系人：池爽 联系方式：025-58835827-8035 |
| 3 | 项目名称 | 南京城市职业学院智能传感器实训室 |
| 4 | 项目概况 | 采购智能传感器相关实训台、调试、测试软件及工具等设备（设施），用于视觉传感器、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达、组合导航整车安装、调试、测试，各智能传感器标定与校准，各智能传感器故障诊断，整车感知系统综合测试与故障诊断等项目教学；用于智能传感器装调与测试、智能网联整车综合测试等课程教学。具体详见招标文件第四章。 |
| 5 | 项目预算 | 137万元 |
| 6 | 最高限价 | R有 □无 137万元，超过最高限价的投标文件按无效标处理。 |
| 7 | 项目是否分包 及分包预算 | □是 |
|  |  | ☑否 |
| 8 | 资金来源 | ☑财政资金 □自有资金 □其他 |
| 9 | 项目实施地点 | 江苏省南京市 |
| 10 | 采购方式 | 公开招标 |
| 11 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 12 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不收取保证金 |
| 14 | 投标供应商企业信用信息 | （1）查询人：招标人或招标代理机构； （2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）； （3）查询时间：资格审查时； （4）查询记录留存方式：由招标代理机构负责将投标供应商各网站信用记录截图保存； （5）查询结果处理：对具有违法失信记录的投标供应商作无效投标处理。 |
| 15 | 核心产品 | 智能网联汽车多传感器实训平台 |
| 16 | 相同品牌产品 投标要求 | （1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人； （2）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第四章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理； （3）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。 |
| 17 | 项目所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“工业”。 |
| 18 | 信用承诺相关规定 | （1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，本项目招标公告“二、申请人的资格要求（一）”涉及的证明材料，供应商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》），不再需要提供上述涉及的证明材料。 （2）供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求（一）”涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），材料须加盖公章并胶装提交招标人或招标代理机构核验。经核验无误后，由招标人或招标代理机构发出成交通知书。 （3）供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料： ①供应商被列入严重失信主体名单； ②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； ③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 （4）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。 |

- 总 则

- 适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 定义

- “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

- “投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

- “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

- “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

- “用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

- 政策功能

- 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统2017〕213号）。

- 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

- 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

- 进口产品政策

- 除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

- 允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

- 允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

- 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 招标文件构成

- 招标文件组成

招标文件包括以下主要内容：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标标准；

- 采购需求；

- 合同主要条款及格式；

- 投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

- 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

- 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

- 招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

- 招标文件的澄清或者修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 投标文件的编制

- 投标文件的语言、计量单位、货币和编制

- 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

- 投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

- 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

- 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

- 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不适用）

- 投标文件的组成

- 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

- 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（“★”所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

- ★投标函（投标申请及声明） ；

- ★法人授权书

- ★投标人资格资信证明文件：

- 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

- 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

- 开标一览表及附表 ；

- 《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

- 《商务条款偏离表》；

- 第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

- 投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

- 技术说明或服务方案；

- 服务承诺；

- 投标人认为需要提供的其他技术资料。

- 投标文件的价格内容

- 价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

- 报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

- 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

- 投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

- 投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

- 投标有效期

- 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

- 在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

- 投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 招标代理服务费：代理服务费参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理服务收费标准的50%收取，以中标价为基数，不足4000元按4000元计取，此费用已含在投标报价中，结算时不予另计。以上费用由中标人在领取中标通知书前一次性向招标代理机构支付招标服务费。

- 投标文件的递交

- 投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

- 投标文件的解密

- 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密，投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理

- 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标文件的撤回

- 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 投标文件的修改

- 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 诚实信用

- 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

- 在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 开标、评标与定标

- 开标

- 招标人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

- 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

- 投标人不足3家的，不得开标。

- 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 评标

- 评标委员会

- 评标由组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

- 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标程序

- 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

- 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

- 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

- 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

- 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）等或者其他明确要求的废标的商务和技术要求。

- 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

- 有下列情形之一的予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因苏采云系统故障造成开标不成功的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

- 澄清有关问题。

- 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

- 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

- 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.2.6评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算x50%;

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价x45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.2.7启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 评标方法和标准

23.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分方案优劣顺序排列。

- 确定中标人

- 采用综合评分法的，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 按以下第（2）种方式确定中标人：

- 评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

- 采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

- 中标人确定后，将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

- 中标通知书

- 中标结果确定后，将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

- 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 评标过程的保密性

- 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

- 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

- 招标人和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

- 签订合同

26.签订合同

- 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

- 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

- 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

- 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以重新招标，也可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同。

- 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 质疑和投诉

- 质疑

- 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。如供应商通过非正当途径获取信息，并质疑投诉，企图改变评审结果等不良行为，则根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条规定受到相关处罚，如属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动等。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

- 事实依据（具体条款）；

- 必要的法律依据（具体条款）；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者电子公章，并加盖电子公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构电子公章或者翻译人员签名。

- 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

- 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

- 投诉

- 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

- 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

- 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

- 采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第三章 评标标准

采用综合评分法的，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

| 评分标准（100分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的供应商投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 | 30 |
| 2 | 产品技术响应 | 投标产品技术参数全部满足招标文件第四章“二、产品清单、产品功能、产品性能、产品配置要求”要求的得满分31分，招标文件中标注“▲”的为重要参数，重要参数每有一项负偏离扣1.5分；其他非重要参数，每有一项负偏离扣0.1分，扣完为止。 注：（1）对标注“▲”项的需按招标文件要求提供相应证明材料，未提供的，评标时不予认可。（2）其他非重要参数则以技术要求响应/偏离表中应答为准。（3）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 | 31 |
| 3 | 功能演示 | 各投标人根据智能网联多传感器移动测试平台配备的智能网联测试装调3D虚拟仿真软件-虚拟比赛模块功能要求进行视频演示，内容如下： - 搭建3D测试场景功能演示：共7分 提供搭建3D测试场景功能演示，要求提供情景、道路、天气等选择用于自由搭配生成不同的测试场景。 （1）情景选择：至少包含行人穿插路口、双边界车辆平行车位、自车接近前车、车道保持辅助、盲区监测辅助、绿波车速引导等情景；道路选择：至少包含城市道路、公路等道路选择。天气选择：至少包含晴天、雨天、雪天等天气选择。要求体现软件页面完整，完全满足要求得1分，不完全满足不得分； （2）测试内容选择确定后，进入3D测试场景，场景界面内容与选择的情景、道路、天气保持一致。 提供按步骤选择情景、道路、天气搭建3D测试场景的演示视频，最后生成的测试场景需与选择的测试内容保持一致。每生成一种不同的测试场景得1.5分，最多得6分。不满足不得分。 2.提供ADAS功能测试模块演示视频：共6分 具体要求如下： （1）自动紧急制动测试功能：提供测试车辆速度、减速度、制动时间的参数调节、计算公式提示功能的演示视频；（完全满足要求得1分，不完全满足不得分） （2）自动泊车辅助测试功能：提供测试车辆与计划停车位置初始距离、横向间距的参数调节功能的演示视频；（完全满足要求得1分，不完全满足不得分） （3）自适应巡航测试功能：提供测试车速度、目标车速度、车间时距、安全距离的参数调节功能的演示视频；（完全满足要求得1分，不完全满足不得分） （4）车道保持测试功能：提供测试车辆速度、摄像头俯仰角的参数调节功能的演示视频；（完全满足要求得1分，不完全满足不得分） （5）盲区监测测试功能：提供测试车辆摄像头角度、左后车车速的参数调节功能的演示视频；（完全满足要求得1分，不完全满足不得分） （6）车路协同测试功能：提供测试车辆当前车速、车辆与路口的距离、建议车速区间的参数调节功能的演示视频。（完全满足要求得1分，不完全满足不得分） 3.在3D测试场景中，提供可以调节测试车辆参数进行多次测试，测试完成后具有测试成功或测试失败的提示的功能演示视频。（完全满足要求得1分，不完全满足不得分） 注：投标人根据以上要求录制演示视频（mp4格式；时间控制在15分钟以内，超时或不演示不得分），演示视频电子文件于开标前同投标文件一同提交，不提供或晚提供不得分。 | 14 |
| 4 | 实施方案 | 根据投标人针对本项目的计划进度安排，质量管理措施、运输、安装调试等方案进行打分。 计划进度安排合理，质量管理措施可行，运输、安装调试等方案内容完全满足项目实际需求的得5分； 计划进度略有瑕疵，质量管理措施基本明确，运输、安装调试等方案内容可基本满足项目需求的得3分； 计划进度欠缺合理性，质量管理措施、运输、安装调试等方案内容需进一步修改完善方可满足项目实际需求的得1分； 无方案的不得分。 | 5 |
| 5 | 售后服务 | 根据投标人或产品制造商响应本项目的售后服务方案（包括但不限于质保期、备品备件价格、培训、维护保养计划及措施、售后服务机构设置等）的完整性、响应程度、便捷性进行评审： 方案完整详实、响应程度好、服务便捷性高，得5分； 方案基本完整、响应程度一般、服务便捷性中等，得3分； 方案不完整、响应程度差、服务便捷性低，得1分。 不提供不得分 | 5 |
| 6 | 培训方案 | 根据有效投标人或产品制造商交付培训方案的完整性、可行性、合理性进行评审。 交付培训方案合理可行、可操作性强、完全符合采购需求的，得5分； 交付培训方案基本合理可行、可操作性基本合理可行、基本符合采购需求的，得3分； 交付培训方案合理可行性较差、可操作性较差的，得1分； 不提供不得分 | 5 |
| 7 | 类似项目业绩 | 投标人提供自2022年6月1日（含）以来类似项目业绩的，每提供一个得2分，最高得6分，未按要求提供的，不得分。（合同以签订时间为准，须提供合同复印件加盖公章，且必须含有清晰可见的标的物、合同价以及盖章签字部分所在页，否则不得分） | 6 |
| 8 | 企业综合实力 | 投标人或产品制造商作为新能源汽车类或智能网联汽车类相关国家标准起草单位的，提供相关证明文件得4分，不能提供不得分。投标文件需提供全国标准信息公共服务平台查询的截图信息证明材料加盖公章。 | 4 |
| 合计 |  |  | 100分 |

说明：

- 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

- 小微型企业价格扣除

- 如供应商拟为本项目对提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业产品制造，提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予 10%的扣除价格，用 扣除后的价格参与评审。

- 供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

- 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文件规定自行填写。

- 残疾人福利单位价格扣除

- 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除 后的价格参与评审。

- 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

- 监狱和戒毒企业价格扣除

- 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含 新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格 将不做相应扣除。

- 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

- 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

- 供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

- 所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章。

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

- 一、项目概况 ：背景介绍、建设标准、建设目标

1.项目背景

新专业“智能网联汽车技术”专业聚焦自动驾驶算法、车路协同（V2X）、智能座舱等核心技术，培养 “硬件 + 软件” 双能力人才。智能传感器技术作为该专业核心课程，是基础到进阶学习必不可少的课程，是结合硬件和软件的核心课程，可覆盖多专业、多领域。智能网联汽车配备了雷达、激光雷达（LiDAR）、摄像头等多种高精度传感器，能够实时感知周围环境，为自动驾驶提供精确的数据支持。

2.建设标准

符合“高等职业教育专科智能网联汽车技术专业教学标准”中对“智能传感器实训室”指导要求，配备智能传感器相关实训台（含示教板，工作台，智能传感器及相关 HIL、ADAS 等装置）、调试、测试软件及工具等设备（设施），用于视觉传感器、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达、组合导航整车安装、调试、测试，各智能传感器标定与校准，各智能传感器故障诊断，整车感知系统综合测试与故障诊断等项目教学；用于智能传感器装调与测试、智能座舱系统装调与测试、智能网联整车综合测试等课程教学。

3.建设目标

智能传感器实训室的建设总体目标为：“教学－科研－产业”三位一体，通过先进传感器设备、真实场景、标准化流程和产教融合机制，培养能解决复杂工程问题的高素质技术技能人才，同时助力行业技术突破与生态构建，确保实训室长期服务于智能网联汽车产业发展需求。

二、产品清单、产品功能、性能与配置要求

2.1 产品清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能网联汽车多传感器实训平台 （本项目核心产品） | 台 | 12 | 1个实训平台包含：传感器包含单目摄像头1个、双目ADAS摄像头1个、毫米波雷达1个96线激光雷达1个、IMU1个、GPS北斗定位系统1个、4探头超声波1个、前视ADAS摄像头1个、DMS摄像头1个、CAN卡1个、标定靶1个超声波支架、标定支架1个、电源适配器。实训操作台，结合现场要求完成网络和电源部署，1台操作台配2个学生实训座，配置强电开关和漏电保护等；1台操作台内置2个上位机数据采集系统和工控软件。 |
| 2 | 智能网联多传感器移动测试平台 | 台 | 1 | 集成智能网联车载端和路侧端的主流传感器，包含激光雷达1个、毫米波雷达1个、视觉摄像头1个、超声波雷达1个、交通信号灯等传感器1个，配备调试、测试、标定、检测的理实一体化培训教学与考核系统。提供传感器相关参数、程序源码、传感器控制软件，可进行二次开发 |

2.2 产品功能、性能与配置要求

| 序号 | 名称型号 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能网联汽车多传感器实训平台 | 一、整体产品功能要求 智能网联汽车多传感器实训平台需由单目摄像头、双目ADAS摄像头、毫米波雷达、96线激光雷达、IMU、GPS北斗定位系统、4探头超声波、前视ADAS摄像头、DMS摄像头、CAN卡、标定靶 、超声波支架、固定支架、电源等构成，配套用于传感器的教学、协议驱动解析、移动式数据采集使用。可以实现对传感器进行安装、标注、调试、测试、诊断、数据分析与处理。 二、硬件技术参数 1.单目摄像头 镜头：不低于720P镜头3.6mm 接口：采用FPD-LINK转USB接口方式 2.双目ADAS摄像头 处理单元： FPGA、双核ARM处理器1GB内存；8GB Flash存储 分辨率：不低于1280x720 通信接口：千兆网口、RS485、CAN 3.毫米波雷达 角度精度：不低于0.3° 角度分辨率：不低于4° 速度范围：-400km/h到+200km/h之间 速度探测精度：不低于0.05m/s。 速度分辨率：不低于0.2m/s。 最大探测点数：不低于250。 最大目标数：不低于40。 4.激光雷达 探测距离：不低于150米@10%，可支撑200米检测 距离精度：±5cm@1g 水平视角：不低于120° 水平角分辨率：不低于0.25° 帧率：不低于10Hz 垂直视角：不低于25° 垂直角分辨率：不低于0.26° 线数：不低于96线 点云数：不低于46万points/s 激光等级：不低于Class 1 防护等级：不低于IP6K9K,IP6K7 5.IMU惯导 （1）电气参数 RS-232/USB帧率：兼容5/10/50/100/250/500Hz（默认100） 波特率：兼容 9600/115200/230400/460800/921600bps（默认115200） CAN帧率：兼容5/10/50/100/200Hz（默认100） 波特率：兼容125K/250K/500K/1000K（默认500K） （2）姿态角量程 俯仰（Pitch）：不低于±90° 横滚（Roll） ：不低于±180° 航向（Yaw） ：不低于±180° （3）姿态角精度 俯仰/横滚（静态）：不低于0.1° 航向角静态漂移（6DOF） ：<0.12°/h 航向角（地磁辅助）：不低于2° （4）陀螺仪精度 测量范围：不低于±2000°/s 分辨率：不低于0.001°/s 零偏不稳定性：不低于2.5°/h 零偏重复性：不低于0.05°/s 加速度敏感性：不低于0.1°/s/g （5）加速度计精度 测量范围：±12g 分辨率：不低于1ug 零偏不稳定性：30ug （6）磁传感器参数 测量范围：±8G(Gauss) 非线性度：±0.1% 分辨率：不低于0.25mG 6.GPS北斗定位系统 1.频率：不低于1575MHz/1561MHz 2.中心频率：不低于1568MHz 3.天线增益：不低于38DBI 4.支持NMEA 0183协议输出 GGA：时间、位置、定位类型 GLL：经度、纬度、UTC时间 GSA:GPS接收机操作模式，定位使用的卫星，DOP值 GSV：可见 GPS 卫星信息、仰角、方位角、信噪比（SNR） RMC：时间、日期、位置、速度 VTG：地面速度信息 7.CAN收发器 双CAN通道，可软件配置为高速CAN或低速容错CAN 支持高速/高速，高速/低速容错，高速/单线CAN之间的中继功能与协议分析 可以测量所有种类的CAN线，涵盖汽车动力CAN、驱动CAN、仪表CAN、舒适CAN、娱乐CAN、信息CAN、诊断CAN。CAN通信双通道。 兼容J1939、CANopen、NMEA2000和DeviceNet。 CAN连接速度：≥1MB/s 8.4探头超声波 工作频率：不低于48KHz 通信接口：不低于CAN 输入电压：不低于12V/3A 探测距离：不低于20～300cm 防水防尘：不低于IP67 探测方式：多发多收，一发多收 9.前视ADAS摄像头 宽动态/1080P/P制镜头3.6mm 采用FPD-LINK转USB接口方式 高清百万像素 10.DMS摄像头 宽动态/1080P/P制镜头3.6mm 采用FPD-LINK转USB接口方式 红外夜视，高清百万像素 11.标定靶 （1）视觉标定靶： 双面标定板，具备圆点和棋盘格两种标定功能； 收纳卷轴设计，松木挂轴，油布防水不褪色 颜色：黑白； 反射方式：漫反射，表面不反光； （2）双目标定靶： 收纳卷轴设计，松木挂轴，油布防水不褪色 尺寸不小于280mm*850mm，黑白棋格 （3）毫米波反射器标定靶： 角度反射器材质：不锈钢，单面抛光； 包含1/4三脚架固定底座，支架高度可调节； 整体高度≥40cm。 （4）超声波雷达坐标探测固定板 透明亚克力固定板设计，可完成超声波单个探头间40cm间距的有效间距坐标测量 三、激光雷达应用测试软件包 由雷达用户手册、雷达可视化配置工具软件、雷达协议解析与考核教学软件、雷达数据抓取测试工具等构成。 1.配套资料包含 - 雷达用户手册 （2）雷达可视化配置工具 （3）支持window及Linux的抓包工具及案例说明 2.激光雷达协议解析与考核教学软件 教学软件内置激光雷达基础认知、激光雷达扫描数据解析、激光雷达设备状态解析、激光雷达教学系统考核4个模块。通过与激光雷达硬件连接，实现激光雷达教学系统功能： （1）激光雷达基础认知模块：须包含≥2个专业级3D动画视频演示。其中结构认知动画内容包含≥96 线激光雷达内部零部件拆解；工作原理动画内容包含脉冲测距法、相位测距法、激光发射到接收的时间计算等3种原理介绍。 ▲（2）激光雷达扫描数据解析模块：可通过IP地址和端口号抓取当前所连接的激光雷达数据帧，实现对当前数据帧的解析。扫描数据解析信息包含MAC、IP、版本号、包计数、时间戳、回波输出模式、补偿角索引等字段，提供数据抓取按钮，点击后数据需可根据实际情况产生变化，并以矩阵图的形式进行可视化显示。（提供第三方机构出具的检验报告或完整的原厂产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料扫描件加盖投标人公章，佐证材料需清晰显示功能界面截图） （3）激光雷达设备状态解析模块：可通过IP地址和端口号抓取当前所连接的激光雷达数据帧，设备状态解析信息包含以太网收发器、遮挡、设备认证等字段。 ▲（4）内置激光雷达教学考核系统。可考察学生对于激光雷达扫描数据解析、设备状态解析等单项功能的掌握。学生登录后可通过同步查看实时报文数据解析报文答题，提交方式包含手动提交和超时自动提交两种提交方式，提交后，系统自动记录答题时长并生成PDF报告，内容含正误统计、正确答案与作答对比。（提供第三方机构出具的检验报告或完整的原厂产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料扫描件加盖投标人公章，佐证材料需清晰显示功能界面截图） ▲（5）为保障激光雷达应用测试软件的知识产权及合法权益。（需提供软件著作权登记证书复印件加盖公章） 四、毫米波雷达应用测试软件包 由雷达用户手册、雷达可视化配置工具软件、CAN总线编程基础软件包、毫米波雷达协议解析与考核教学软件、毫米波雷达应用编程示例软件包等构成。 1.配套资料包含 （1）雷达用户手册 （2）雷达可视化配置工具及使用说明 （3）CAN通信编程基础示例包 2.毫米波雷达协议解析与考核教学软件 教学软件需包含毫米波雷达配置参数、运动信号输入、毫米波雷达状态监测、毫米波雷达信号解析、毫米波雷达教学考核系统5个模块。 通过与毫米波雷达硬件连接，实现毫米波雷达教学软件功能： ▲（1）毫米波雷达配置参数模块：需至少包含雷达基本配置、Cluster/0biect过滤配器、碰撞检测配置、碰撞检测区域配置4种配置参数配置，每种配置对应的可视化界面均需以矩阵图的形式显示，不同字段用不同颜色进行区分，每个字段需提供文字解释说明。（提供第三方机构出具的检验报告或完整的原厂产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料扫描件加盖投标人公章，佐证材料需清晰显示功能界面截图） （2）运动信号输入模块：需至少包含输入速度和输入横摆角速度2种信号输入模块，每种配置对应的可视化界面均需以矩阵图的形式显示，不同字段用不同颜色进行区分，每个字段需提供文字解释说明。界面可通过查看按钮跳转到数据接收界面，来实时获取设备原始数据，并能够随时停止数据接收或清空历史显示数据。 ▲（3）毫米波雷达状态监测模块：需至少包含雷达基本状态、Cluster/0biect过滤配器状态、碰撞检测状态、碰撞检测区域状态4种状态监测模块，每种检测模块对应的可视化界面均需以矩阵图的形式显示，不同字段用不同颜色进行区分，每个字段需提供文字解释说明。（提供第三方机构出具的检验报告或完整的原厂产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料扫描件加盖投标人公章，佐证材料需清晰显示功能界面截图） ▲（4）毫米波雷达信号解析模块：需至少包含Cluster列表信息、Cluster一般信息、Cluster质量信息、Object列表信息、Object一般信息、Object质量信息、Object扩展信息、Object碰撞检测报警8种信号解析模块，每种解析模块对应的可视化界面均需以矩阵图的形式显示，不同字段用不同颜色进行区分，每个字段需提供文字解释说明。 （提供第三方机构出具的检验报告或完整的原厂产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料扫描件加盖投标人公章，佐证材料需清晰显示功能界面截图） （5）教学考核系统模块：学生登录后可自行答题，提供手动提交和超时自动提交2种提交方式，提交后，系统自动生成PDF报告，包含正确答题数和错误答题数统计、正确答案与作答对比。 3.毫米波雷达编程示例工程 （1）数据获取与显示： 使用毫米波雷达设备获取原始雷达数据。 读取并显示毫米波雷达的原始数据。 使用可视化工具（如Matplotlib、Plotly）将雷达数据可视化，让学生了解数据的基本结构。 （2）目标检测与跟踪： 利用毫米波雷达数据进行目标检测。 五、超声波雷达应用测试软件包 由雷达用户手册、雷达DBC数据分析工具、CAN总线编程基础软件包、雷达协议解析与考核教学软件、雷达目标检测应用编程示例软件包等构成。 1.配套资料包含 （1）雷达用户手册 （2）CAN通信DBC编程基础示例包 2.超声波雷达应用测试软件 软件支持常用探头超声波系统，支持探头距离探测和一发多收多探头障碍物坐标探测。 3.超声波雷达应用测试软件- 超声波雷达编程示例工程 （1）数据获取与显示： 使用超声波雷达设备获取CAN原始雷达数据。 （2）目标探测： 利用超声波雷达数据进行目标距离探测。 六、视觉传感器应用测试软件包 由单目相机硬件手册、双目相机用户手册、双目可视化标定工具软件、双目相机SDK接口、双目相机协议解析与考核教学软件、视觉应用编程基础示例工程、视觉功能应用软件包等构成。 1.图像处理编程示例工程 （1）OpenCV图像获取和显示： 使用相机或摄像头获取图像。 编写程序读取图像并显示，介绍图像的基本操作和显示方法。 （2）图像处理基础： 实现图像的基本处理操作，如灰度化、平滑、边缘检测等。 使用OpenCV等库，演示这些基础处理方法的实现。 （3）特征提取与描述： 使用特征提取算法（如SIFT、SURF、ORB等）在图像中检测关键点。 讲解特征描述符的生成，以及如何匹配两个图像中的特征。 （4）物体检测与识别： 使用目标检测算法（如Haar级联、YOLO、Faster R-CNN等）进行物体检测。 演示如何在图像中标记和识别不同类别的物体。 2.前向ADAS单目应用示例 （1）车道线检测与识别 （2）前向ADAS目标检测与识别 3.DMS单目视觉应用示例 （1）人脸检测与识别 （2）驾驶员状态检测 4.双目相机协议解析与考核教学软件 双目相机协议解析与考核教学软件内置双目摄像头认知、信号解析、应用实例、考核4大模块。通过与双目相机硬件连接，实现毫米波雷达教学软件功能： （1）双目摄像头认知模块：包含双目结构认知（爆炸图结构介绍）3D动画演示、双目相机硬件连接图片展示、双目摄像头原理3D动画演示3个模块。 ▲（2）双目摄像头信号解析模块：包含协议查看和训练2种模块，每种模块包含基础数据、障碍物信息、车道线信息、整车输入信息4种子模块，每种子模块配置对应的可视化界面均需以矩阵图的形式显示，不同字段用不同颜色进行区分，每个字段需提供文字解释说明。 其中训练模块可展示连接硬件交互的实时原始数据。（提供第三方机构出具的检验报告或完整的原厂产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料扫描件加盖投标人公章，佐证材料需清晰显示功能界面截图） ▲（3）双目摄像头应用实例模块：包含图片显示、获取相机标定参数、障碍物信息、车道线信息、IMU数据、三维点云6个模块。其中三维点云要实现终端打印输出相关信息，在软件中调用编程代码示例，支持二次开发调试。（提供第三方机构出具的检验报告或完整的原厂产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料扫描件加盖投标人公章，佐证材料需清晰显示功能界面截图） （4）教学系统考核模块：包含基础数据、障碍物信息、障碍物信息A、障碍物信息B、车道线信息、整车输入信息6个考核模块，学生登录后可自行答题，提供手动提交和超时自动提交2种提交方式，提交后，系统自动生成PDF报告，包含正确答题数和错误答题数统计、正确答案与作答对比。 5.双目相机编程示例工程 （1）双目相机SDK的开发使用 （2）双目图像显示可视化 （3）双目图像数据采集 七、组合定位系统应用测试软件包 由GPS北斗定位系统软件和IMU惯性测量单元软件两大部分构成，配套定位系统、IMU硬件手册，Uart串口通信编程软件包，定位系统可视化调试软件，串口数据录包工具，IMU协议解析教学考核软件，IMU传感器数据可视化软件 1.GPS北斗定位系统编程示例工程 （1）获取GPS数据： 使用合适的硬件或模拟器，获取GPS模块输出的原始数据。 使用串口通信或其他接口与GPS模块进行数据通信。 （2）解析NMEA格式数据： GPS模块通常输出NMEA格式的数据。编写程序解析NMEA数据，提取位置、速度、时间等信息。 （3）轨迹记录与回放： 编写程序记录GPS轨迹数据，并将其保存为文件。 实现轨迹回放功能，可通过时间滑块或其他方式查看历史轨迹。 （4）位置解算： 实现基于GPS数据的位置解算算法，包括经典的几何解算和基于卡尔曼滤波的解算。 讨论不同算法的精度和适用场景。 2.IMU惯性测量单元编程示例工程 （1）获取IMU数据： 使用IMU传感器获取原始数据，包括角速度、加速度和磁场等。 利用串口通信或其他接口与IMU模块进行数据通信。 （2）解析IMU数据格式： IMU通常输出原始数据流。编写程序解析IMU数据格式，提取角速度、加速度和磁场等信息。 （3）姿态估计： 实现基于IMU数据的姿态估计算法，如互补滤波、卡尔曼滤波等。 讨论不同算法的优劣和适用场景。 （4）运动跟踪： 利用IMU数据进行运动跟踪，实现位置和速度的估计。 演示如何在三维空间中跟踪物体的运动。 （5）IMU校准： 实现IMU的硬件和软件校准方法，包括零偏校准、尺度因子校准等。 比较校准前后的性能差异。 （6）姿态可视化： 使用图形库（如Matplotlib、OpenGL等），将实时的姿态信息可视化。 实现一个简单的3D模型，显示IMU测得的姿态。 3.IMU协议解析教学考核软件 通过IMU硬件连接，实现IMU教学软件功能： 教学系统内置基础认知（包含IMU介绍、加速度计、陀螺仪、磁力计相关内容）、数据解析、理论考核3个模块。 （1）IMU基础认知：包含IMU介绍3D动画，内容要展现GPS和IMU如何配合使用；加速度计3D动画，内容要展现MEMS电容式加速度计介绍；陀螺仪3D动画，内容要展示MEMS陀螺仪介绍。 ▲（2）IMU数据解析模块：包含长度段，航向，俯仰，横滚、轴加速度，轴角速度，轴磁强度，温度，时间差，磁状态标志等至少9类型字段。所有字段需以矩阵图的形式统一可视化展示，每类型字段需提供对应的字段描述，字节信息，字段解析等信息。字段解析包含详细的报文和解析教程。能抓取连接的IMU设备原始数据，系统自动解析对应字段。提供数据抓取按钮，点击后数据需可根据实际情况产生变化。（提供第三方机构出具的检验报告或完整的原厂产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料扫描件加盖投标人公章，佐证材料需清晰显示功能界面截图） （3）IMU理论考核模块：学生登录后可自行答题，提供手动提交和超时自动提交2种提交方式，提交后，系统自动生成PDF报告，包含正确答题数和错误答题数统计、正确答案与作答对比。 八、实训操作台 采用双工位结构，实训操作台包含工位台，2套上位机数据采集系统，每组学生可分别编程，再测试硬件，需要配置多传感器实训平台数据接口，有数据采集系统托盘，采用铝材框架设计，内置电源插座，符合用电安全要求，漏电开关等，用户可以选择1层隔板或者2层以上的隔板，可用于多传感器实训平台以及其他智能网联汽车技术设备配套使用。 参数要求：（操作台具体细节根据现场要求定制） ▲1.外形尺寸：1.8米*0.8米*0.9米（具体根据需求调整）；（投标时需提供符合参数需求的三维图或者产品实物图加盖投标人公章） 2.主要材质：75mm×75mm的铝材框架； 3.单相插座供电； 4.2个电脑主机托盘，穿线孔2个，两个键盘托； 5.电源条：6个5孔插座（220V），单相空开带漏电保护； 6.一台配置2个小方凳子； 7. 操作台内置2个上位机数据采集系统，系统要求配合多传感器实训平台使用； 7.1不低于I7/16G内存/1T SSD /后置USB3.0接口/同传/W11 /22寸液晶标准键鼠，配套内置工控软件； 7.2、集成工控软件要求：要求完成激光雷达应用测试软件、毫米波雷达应用测试软件、超声波雷达应用测试软件、视觉传感器应用测试软件、组合定位系统应用测试软件系统匹配，完成现场部署，安装测试； 8.另外实验室不少于6块文化展板，包含智能传感器介绍，实验室介绍等； 9.弱电位置部署，含机柜线缆等配套设备。 |
| 2 | 智能网联多传感器移动测试平台 | 一、整体要求 智能网联多传感器移动测试平台专需集成智能网联车载端和路侧端的主流传感器，针对激光雷达、毫米波雷达、视觉摄像头、超声波雷达、交通信号灯等传感器，完成调试、测试、标定、检测的理实一体化培训教学与考核。配套传感器相关参数、程序源码、传感器控制软件，便于二次开发。 二、功能要求 ▲1、需采用带有自锁的静音脚轮的无线一体化移动式推车，配置大容量电池，可支持室内教学及室外数据采集、地图录制等多场景实训任务。（提供第三方机构出具的检验报告或完整的原厂产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）、硬件实物图等佐证材料扫描件加盖投标人公章） ▲2、实训平台主要器件需包含96线激光雷达、超声波雷达、毫米波雷达、车载单目摄像头、路侧监控摄像头、DMS红外摄像头、双目摄像头、惯导单元、交通信号灯、CAN卡、一拖多Hub、高性能控制终端、键鼠一套。（提供第三方机构出具的检验报告或完整的原厂产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）硬件实物图等佐证材料扫描件加盖投标人公章） 3.需采用开孔式传感器安装立柱，可在不同位置随意挂载各类传感器及路侧设备。 4.传感器需采用卡扣式快拆结构部署，确保传感器快速拆装。 三、技术参数 1.硬件（实训台）规格 外形尺寸（长X宽X高）：≥810mmx675mmx1920mm 材质：铝型材+冷轧板 设备质量：≥80KG 2.传感器规格要求 （1）96线激光雷达 探测距离：150米@10%，可支撑200米检测 距离精度：±5cm@1g 水平视角：120° 水平角分辨率：0.25° 帧率：10Hz 垂直视角：25° 垂直角分辨率：0.26° 线数：96线 点云数：46万points/s 激光等级：Class 1 防护等级：IP6K9K,IP6K7 （2）超声波雷达 继电器驱动电压：110V 继电器驱动电流：5A 数码管显示范围：≥200cm 精度：≤1cm （3）毫米波雷达 检测距离：0.20～170m 距离分辨率：≤0.4m 距离精确度：±0.10m 方位角：-9.0°～+9.0°远距， -45°～+45°近距 速度分辨率：≤0.28km/h 速度精度：±0.1km/h （4）监控摄像头 夜视类型：星光夜视 存储编码：H.265 像素：≥400W 焦距：≤4mm 智能识别：移动识别 监控类型：枪机监控 防水等级：≥IP67 （5）前视摄像头 采用≥720P镜头3.6mm 采用FPD-LINK转USB接口方式 （6）DMS摄像头 采用≥720P镜头2.8mm 采用FPD-LINK转USB接口方式 （7）双目摄像头 处理器 ：FPGA, Dual-Core ARM 内存 ：≥1G 闪存： ≥8G 镜头焦距：≥4mm 测距范围 ：1.5m～40m 测距误差 ：5%以内 基线 ：≤12cm 动态范围： ≥120dB 分辨率 ：≥1280*720 视场角 ：HFOV82°/VFOV44° 俯仰角度 ：70°~90° 传输方式 ：千兆网口（传输图像数据）CAN（传输车道线、障碍物信息） （8）惯导单元 通信接口：UART_TTL 全双工串口，115200bps，8 位数据位，1 位停止位，无校验 通信模式：频率可配置（10Hz～100Hz） 加速度计：测量范围 ±16 g；零偏稳定性 3.5 mg；线性度 0.2 %FS；噪声密度 50 μg/√Hz；正交性 2 % 陀螺仪：测量范围 ±400 °/s；零偏稳定性 30 °/h；线性度 0.28 %FS；噪声密度 0.05 °/s/√H；正交性 0.05 °；带宽 160 Hz。 磁力计：测量范围 ±12 Guass；分辨率 0.003 Guass；零偏稳定性 0.1 %FS 姿态指标：测量范围俯仰角/ 横滚角/航向角±90/±180/0-360°，分辨率 :0.01；静态精度： 0.3° 采用 6 芯接插口 （9） 红绿灯 产品类型： ≥100mm红绿灯 防水等级： ≥IP65防水防尘 控制方式：采用485控制 （10）CAN分析仪 支持双向传输，CAN发送、接收；支持数据帧，远程帧格式 支持中继、透明传输功能 流量：两个CAN分别达到接收8500帧/s，发送8500帧/s （11）控制终端 内存容量： ≥16GB，显存容量： ≥4GB； 硬盘存储：≥512G； 显卡类型： RTX3050及以上 （12）12V一拖多Hub 接口数量：10 接口类型：USB3.0 四、智能传感器测试装调软件 智能传感器测试装调软件可对传感器调试、测试、标定、检测的理实一体化培训教学与考核，可完成传感器如移动目标检测、室内建图、多传感器融合等众多功能，配套传感器相关参数、程序源码，支持指令输入和按键控制两种方式实训，便于二次开发， 1.交通信号灯 用于设置交通信号灯的时间间隔。 2.监控摄像头 用于实时监控画面。 3.双目摄像头 含有双目摄像头标定和测试功能。 4.96线激光雷达 用于环境感知，获取激光雷达的数据、频率等信息 5.毫米波雷达 用于汽车车身周围的物理环境信息。 6.惯导单元 主要用于获取导航坐标系中的速度、偏航角和位置等信息。 ▲7、为保障智能传感器测试装调软件的知识产权及合法权益。（需提供软件著作权登记证书复印件加盖公章） 五、配备智能网联测试装调3D虚拟仿真软件，进一步实训学生对智能车功能的理解与掌握。 1.虚拟装配与排故实训要求 1.1.3D虚拟仿真场景需涵盖虚拟实训室文化墙、地面警示线、底盘、上装支架、零件桌、零部件、线束等3D模型，零部件、线束模型具有文字标识，可放大缩小，旋转； 1.2.装配练习在3D虚拟仿真场景中可通过文字提示、零部件高亮、位置高亮快速完成智能网联汽车的装配及功能验证，功能验证可在虚拟仿真环境下输入代码完成实训。 1.3.装配考核在3D虚拟仿真场景中具备工单、提交、装配区域视角、零件桌视角、零件放回按钮，零件桌视角下可以选择任意零件或放回。 1.4.排故练习可选择的故障包含激光雷达保险断路、激光雷达电源线断路、激光雷达网线断路、激光雷达控制器故障、激光雷达器件故障、毫米波雷达保险断路、毫米波雷达器件线束断路、毫米波雷达器件故障、双目相机保险断路、双目相机网线断路、双目相机器件故障、超声波雷达保险断路、超声波雷达控制器线束断路、超声波雷达控制器故障、超声波雷达器件线束断路、超声波雷达器件故障、组合导航保险断路、RTK器件线束断路、组合导航控制器线束断路、组合导航控制器故障、RTK器件故障、ADAS域控制器保险断路、全景相机器件线束断路、ADAS域控制器线束断路、全景相机器件故障、ADAS域控制器故障、计算单元保险断路、计算单元电源线断路、计算单元器件故障、计算单元网线断路、路由器保险断路、路由器电源故障、路由器器件故障、底盘接口线束故障。 1.5.进入练习后为3D虚拟仿真场景，默认为路测场景，智能网联汽车在仿真双向四车道的道路上行驶，路边两侧有路灯，有指示牌，有产生的障碍物，有行人、同向车辆，逆向车辆等交通参与物，路边有横向停车位、竖向停车位等，可放大缩小、旋转。（需提供佐证软件界面截图） 1.6.3D虚拟仿真场景应有工单、提交、路测、诊断等操作功能，有仪表盘显示当前车速，与方向转角度数显示； 1.7.诊断功能可以改变环境，含晴天、黑夜、大雾，可调节低速、高速； 1.8.诊断功能可对激光雷达检查保险（万用表）、更换保险、检查网线（网络电信测试仪）、更换网线、检查电源线（万用表）、更换电源线、更换控制器、更换器件； 1.9.诊断功能可对毫米波雷达检查保险（万用表）、更换保险、检查器件线束（万用表）、更换器件线束、更换控制器； 1.10.诊断功能可对双目相机检查保险（万用表）、更换保险、检查网线（网络电信测试仪）、更换网线、更换器件； 1.11.诊断功能可对超声波雷达检查保险（万用表）、更换保险、检查器件线束（万用表）、更换器件线束、检查控制器线束（万用表）、更换控制器线束、更换控制器、更换器件； 1.12.诊断功能可对RTK天线检查保险（万用表）、更换保险、检查器件线束（万用表）、更换器件线束、检查控制器线束（万用表）、更换控制器线束、更换控制器、更换器件； 1.13.诊断功能可对全景相机检查保险（万用表）、更换保险、检查器件线束（万用表）、更换器件线束、检查控制器线束（万用表）、更换控制器线束、更换控制器、更换器件； 1.14.诊断功能可对计算单元检查保险（万用表）、更换保险、检查网线（网络电信测试仪）、更换网线、检查电源线（万用表）、更换电源线、更换器件； 1.15.诊断功能可对路由器检查保险（万用表）、更换保险、检查电源线（万用表）、更换电源线、更换器件； 1.16.诊断功能可对底盘检查底盘接口线束（万用表）、更换底盘接口线束。 1.17.诊断功能完成任意一项检查或更换操作后，可切换至路测场景，在虚拟仿真的交通路况下验证故障是否排除修复，是否能完成自动驾驶功能。 2.虚拟比赛功能 2.1.比赛模块具有系统介绍、车辆管理、车辆参数、传感器位置参数、在环测试、传感器功能测试、ADAS功能测试等内容； 2.2.系统介绍包含功能介绍、操作步骤、评分规则； 2.3.车辆管理可选择智能网联综合测试实训车； ▲2.4.车辆参数需支持设置基本参数（车长、车宽、车高、轮距、轴距、车轮半径），可显示整车信息（整车质量、垂直负载、最大爬坡、转弯半径、运行速度、离地间隙），线控底盘（驱动方式、悬挂形式、驱动电机、减震形式、制动方式、驻车方式、转向形式、转向电机），电源及管理系统（电池容量、VCU主频、额定电压、通讯协议、电池类型、充电时间、续航里程）；（提供第三方机构出具的检验报告或完整的原厂产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料扫描件加盖投标人公章，佐证材料需清晰显示功能界面截图） ▲2.5.传感器位置参数可以选择激光雷达、毫米波雷达、双目摄像头、RTK天线安装，可输入位置数据进行设置，并且在透视的智能网联综合测试实训车模型上可以显示传感器安装后的位置及模型，可以放大缩小、旋转；（提供第三方机构出具的检验报告或完整的原厂产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料扫描件加盖投标人公章，佐证材料需清晰显示功能界面截图） ▲2.6.传感器功能测试涵盖自动驾驶循迹、主动停障、主动避障、红绿灯识别、环境感知、360全景，每个功能根据使用的传感器进行对应的参数设置，设定数值后进入虚拟仿真的道路场景进行测试；（提供第三方机构出具的检验报告或完整的原厂产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料扫描件加盖投标人公章，佐证材料需清晰显示功能界面截图） 2.7 仿真测试完成后可以生成测试报告，报告内容包含基础信息（姓名、工位号、成绩、开始及结束时间）和测试功能内容（车辆选择及分数；车辆参数（车长、车宽、车高、轮距、轴距、车轮半径）及测试结果、分数；传感器位置参数（激光雷达、毫米波雷达、双目摄像头、主RTK天线、副RTK天线）及测试结果、分数；在环测试（电脑模式、遥控模式）及测试结果、分数；传感器功能测试（自动驾驶循迹、主动停障、主动避障、红绿灯识别、环境感知和360全景的测试内容）及测试结果、分数；ADAS功能测试（自动紧急制动、自动泊车辅助、自适应巡航、车道保持、盲区监测和车路协同的测试内容）及测试结果、分数）。 3.视频资源 3.1.智能网联汽车定义与分级认知，动画视频，时长≥100秒 3.2.智能网联汽车环境感知技术的认识，动画视频，时长≥45秒 3.3.毫米波雷达的认识，动画视频，时长≥70秒 3.4.毫米波雷达的结构，动画视频，时长≥20秒 3.5.毫米波雷达的应用，动画视频，时长≥70秒 3.6.激光雷达的认识，动画视频，时长≥65秒 3.7.激光雷达的工作原理，动画视频，时长≥130秒 3.8.激光雷达的应用，动画视频，时长≥90秒 3.9.视觉传感器的认识，动画视频，时长≥120秒 3.10.视觉传感器的应用，动画视频，时长≥100秒 3.11.超声波雷达的认识，动画视频，时长≥55秒 3.12.超声波雷达的工作原理，动画视频，时长≥40秒 3.13.智能网联综合测试实训车安装，实操视频，时长≥130秒。 视频分辨率≥1280*720，具备字幕和配音。 ▲3.14.为保障智能网联汽车测试装调3D虚拟仿真软件的知识产权及合法权益。（需提供匹配的计算机软件著作登记证书复印件加盖公章） - 配备开发工具链，支持传感器算法开发。 1.可视化仿真调测工具 可视化仿真调测工具需可支持应用发送的数据进行转换后发布至可视化工具插件上进行图形化显示，需支持显示高效视频编码（HEVC）压缩的视频数据，需支持在视频数据上叠加AI算法输出的检测框、支持显示车辆状态、道路信息等。 ▲（1）支持传感器数据可视化，包括摄像头、激光雷达、毫米波雷达传感器数据可视化。（提供第三方机构出具的检验报告或完整的原厂产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料扫描件加盖投标人公章，佐证材料需清晰显示功能界面截图） （2）支持基于图像的感知结果可视化。 （3）支持基于激光雷达点云的障碍物、可行驶区域感知结果可视化。 （4）支持摄像头与激光雷达传感器数据标定数据可视化（图像与激光雷达点云叠加显示）。 （5）支持用户加载用户自定义可视化插件。 2.检测标定诊断工具 检测标定诊断工具需是基于UDS统一诊断服务协议开发的上位机检测诊断工具，主要功能需为可视化显示并管理智能驾驶计算平台的设备状态信息、软件拓扑信息、录制或回放的事件消息和故障诊断信息，以便提升开发或维护人员调测和问题定位的效率。 （1）提供日志查询功能，以便用户快速查询和定位问题，包括调试类日志、显示类日志、告警类日志和错误类日志。 （2）提供查询设备拓扑信息功能，包括设备详细信息（设备类型、设备名称、操作系统版本、设备状态、设备温度）和网卡信息（互联网规约地址、物理地址、网络接口卡速率）。 （3）提供配置管理中业务进程进行事件间通信拓扑关系，以便开发或者测试人员进行开发以及调测，包括查看软件拓扑全景、查看节点拓扑关系、查看目标节点相关信息、查看事件拓扑关系。 （4）提供录制回放功能，通过录制事件并进行回放可快速便捷定位问题，包括录制事件数据、查看事件频率、查看事件消息、回放录制的数据包或者事件信息、对录制的数据包或事件文件进行自定义拆分或裁剪。 3.需提供示例配置代码 ▲（1）相机检测：提供完整的使用相机目标检测框架完成Yolov3目标检测算法的功能，包含接收摄像头图像数据、图像预处理、使用Yolov3进行目标检测（包含神经网络推理和后处理过程）、检测结果解析、发送结果的步骤，具有示例配置代码；（提供第三方机构出具的检验报告或完整的原厂产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料扫描件加盖投标人公章，佐证材料需清晰显示功能代码截图） ▲（2）相机+激光雷达识别：相机+激光雷达识别：相机+激光雷达目标识别需包含接收图像检测或跟踪目标框、接收原始点云数据以及接收定位信息、发送 3D 目标框的功能，具有示例配置代码；（提供第三方机构出具的检验报告或完整的原厂产品说明书、产品彩页、技术白皮书、可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料扫描件加盖投标人公章，佐证材料需清晰显示功能代码截图） 六、实训项目不少于以下 1.96线激光雷达帧率转速模式信息获取、回波模式信息获取、锁向角信息获取，数据采集和可视化。 2.超声波雷达测距 3.单目摄像头标定 4.IMU惯导姿态数据读取 5.双目摄像头相机标定（去畸变等） |

- 3.1 总体需求

通过采购本次设备能够满足“智能网联汽车技术专业智能传感器实训室建设”需求以及相关课程教学实验开展。

- 3.2 项目实施要求及其他

（1）投标人提供的产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。

（2）投标人提供的货物必须符合国家有关质量标准的产品。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。

- 3.3系统验收要求

验收时需提供全部的技术资料（产品中文说明书或中文操作手册和产品合格证）。使用说明书、随配附件和工具等应一并附于货物内。由采购人组织验收，验收合格后视为交付，验收不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。中标人交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。验收时中标人应在现场，验收完毕后做出验收结果报告。

- 3.6 知识产权及保密

投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

- 3.7 功能演示要求

详见评分标准。

- 四、服务要求

- 4.1 质保要求

巡检，建立常态化培训和巡检机制。产品整体一年免费质保。保修期内的装备质量问题，投标人必须及时免费提供维修服务。

保修期外、正常使用期内，投标人有义务继续提供维修、零配件供应等服务。免费负责维修和更换零部件。

4.2 售后服务要求

1 在设备安装调试过程中，投标人应免费对招标人指定的技术人员对设备的维护及使用方面进行培训。

2 所有设备免费质保不少于一年，在质保期内，因投标人所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，投标人在接招标人通知后，故障在接到故障通知起4小时内响应，一般问题12小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后24小时内派技术人员到达现场维修，48小时内完全修复，重大故障 72 小时内修复；如超过时限无法排除故障，提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成，48小时内保证系统投入正常使用。

3 在质保期内，因招标人使用不当原因出现设备故障时，投标人在接招标人通 知后，应在上述条款中所述的时限内赶到招标人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

4 质保期满后，如设备出现故障，投标人在接招标人通知后，仍应在上述时间 内响应、派人赶到招标人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时， 酌情收取成本费。质保期满后的服务工作应由投标人专业维修中心负责。

5 质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人免费技术服务和维修。

五、其他

- 5.1 付款条件

合同签订后，投标人供货并安装调试合格后书面申请采购人验收，在采购人验收合格后10个工作日内向投标人支付全额项目款。

5.2 交货时间及地点

合同生效日后，45个工作日内将合同标的全部交付并安装完毕。投标人负责将货物免费运到我方指定地点，由投标人负责办理运输和卸货、免费安装等，费用由投标人负责，由我方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

第五章 合同主要条款及格式

注：以下为合同的模板文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

- 南京城市职业学院（南京开放大学）
招标采购合同

合同编号：

项目名称：南京城市职业学院智能传感器实训室

资金预算号：

甲方：（招标人）南京城市职业学院（南京开放大学）

乙方：（供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲、乙双方根据由南京江城工程项目管理有限公司组织的 南京城市职业学院智能传感器实训室 项目政府采购招标结果，签署本合同。

- 合同内容及组成文件

乙方根据甲方招标要求提供货物或服务，详细内容详见乙方投标文件。下列文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，包括但不限于：（1）投标（响应）文件和报价表；（2）投标（服务）承诺；（3）中标（成交）通知书；（4）交付一览表；（5）甲乙双方商定的其它文件。

- 合同金额及交付要求

- 本合同金额为：（大写：人民币__________________）（小写：￥_________）。

- 乙方交付的货物或提供的服务应当完全符合本合同或招标（采购）文件所规定的货物数量或规格要求。乙方提供的货物或服务不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收，由此产生的一切损失，由乙方承担。

- 履约时间：合同签订后45个工作日内完成交货及服务事项。

- 交付方式：双方协商；

- 交付地点：南京城市职业学院（招标人指定地点）

- 其他说明：无。

- 技术资料

- 乙方应按规定交付的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）或服务的有关技术资料。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

- 知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或服务以及其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）或服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

- 本项目【无】履约保证金。

- 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

- 合同转包或分包

- 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

- 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

- 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 合同款项支付

- 合同款项的支付方式及进度安排：项目交付完成且经招标人验收通过后支付全款

- 在履行合同期间如成本上涨或降低，甲方对价格一律不作调整。

- 其他补充说明：无。

- 税费

9.1本合同执行中相关的相关税费均由乙方负担。

- 质量保修范围和保修期及售后服务

- 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品及完整的服务内容。

- 乙方提供的货物在质保期内因货物本身质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后2小时内到达甲方现场。

- 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 货物质保期为自交货验收合格之日起 5 年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。

- 履约验收

- 乙方向甲方提交验收申请，甲方接到验收申请7个工作日内应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

- 甲方根据法律法规及学校有关制度组织履约验收工作，验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在招标人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

- 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

- 因委托验收产生的费用由甲乙双方协商解决。若货物经验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。

- 验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或导致合同目的无法实现，甲方有权依据法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。

- 货物的包装、发运及运输

- 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

- 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单一并附于货物内。

- 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

- 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 违约责任

- 甲方无正当理由拒绝接受服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

- 甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

- 如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

- 乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

- 乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒绝接受。甲方拒绝接受的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金。

- 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

- 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

- 乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

- 乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

- 不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关证明。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

- 解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

- 合同生效及其它

- 本合同经双方加盖单位公章后生效。

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

- 本合同正本一式 肆 份，具有同等法律效力，甲方贰份、乙方贰份。

以下无正文。

| 甲方：南京城市职业学院（南京开放大学）（公章） 地址：南京市游府西街46号 法定代表人或授权代表： 联系电话： 开户银行：交行洪武路分理处 账号：320006668018010066344 税号：12320100425802658X | 乙方：（公章） 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 开户银行： 账号： 税号： |
| --- | --- |

签订日期：2025年   月  日

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

- 投标供应商名称：               （盖电子公章）

日      期 ：

资格性和符合性检查响应对照表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . | 投标文件中的其他实质性要求 |  |  |

投标供应商名称（盖电子公章）：

日 期：

说明：如果行数不够，请自行增加。

评分索引表（可按需调整）

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：各供应商可根据企业自身实际情况以及对招标文件的响应程度进行编制投标文件

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京城市职业学院

根据贵方             （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表投标供应商     （投标供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

- 我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

- 按招标要求，我方的投标总报价为             （大写）元人民币，         （小写）元人民币。

- 本项目交付时间为：（满足招标文件要求或填写优于招标要求的时间）。

- 我们的报价产品中     （有或无）进口产品。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

- 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付招标人验收、使用。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与招标人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向招标人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标供应商授权代表姓名（签字）：

投标供应商名称：                 （盖电子公章）

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京城市职业学院、南京江城工程项目管理有限公司

本授权书声明：注册于             （投标供应商住址）的            （投标供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的       （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

投标供应商名称（公章）：

日     期：        年    月    日

附：法定代表人、投标供应商授权代表的身份证明文件的复印件：

说明：

- 法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托书，只需提供法人身份证复印件。

- 授权委托人须为投标单位员工，需提供投标截止时间前3个月内（任意一月份）的社保缴纳证明材料。

授权委托人社保缴纳证明材料复印件：

附件三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报价（单位：元） | 大写： 小写： |
| 核心产品品牌 |  |
| 交付使用时间 | 满足招标文件要求 |
| 投标货物中有无进口产品 | 有 无 |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否”） |

说明：

- 《开标一览表》一份，要求单独封装并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

- “投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

- 本项目仅接受一个价格，不填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

投标供应商名称：                                          （盖电子公章）

日期：     年    月    日

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 分项内容 | 规格/参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价（元） | 制造商 | 是否为小微产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

- 总价=单价*数量，数量由供应商自行计算并填列。

- 供应商必须保证承诺使用小、微型企业参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购方采购有关法律法规进行处理。

- 投标价应包括但不限于完成该项目所有的费用及投标供应商认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写单价和总价，投标单位未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

投标供应商名称：                                           （盖电子公章）

日期：     年    月    日

附件五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

- 如果行数不够，请自行增加。

- 本项目招标文件中“第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等”的相关需求，供应商必须在投标文件《技术条款偏离表》中逐项进行说明，投标文件的《技术条款偏离表》中“投标实际参数”，必须是供应商所投产品的实际参数，且不得完全照抄招标文件中参数；“技术条款偏离表”应逐条响应，不得有缺项漏项。

- 供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明及证明材料（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，招标人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

投标供应商名称：                                          （盖电子公章）

日期：     年    月    日

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |
|  |  | 实施要求 |  |  |  |
|  |  | 质保期 |  |  |  |
|  |  | 服务响应时间 |  |  |  |
|  |  | 培训要求 |  |  |  |
|  |  | 付款条件 |  |  |  |
|  |  | 交货时间和地点 |  |  |  |
|  | ... | ... |  |  |  |

说明：

- 如果行数不够，请自行增加。

- 投标供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标供应商名称：                                          （盖电子公章）

日期：     年    月    日

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业 资格及证书号 | 技术职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、请供应商根据本格式要求如实填写，并附评标标准要求的证明文件。

- 2.如果行数不够，请自行增加。

投标供应商名称：                                    （盖电子公章）

日        期：       年    月    日

附件八、投标供应商类似业绩情况表

投标供应商业绩情况表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请投标供应商根据本格式要求如实填写，并附评标标准要求的证明文件。

投标供应商名称：                                                （盖电子公章）

日期：     年    月    日

附件九、项目实施方案

（各投标供应商根据招标文件规定的服务方案打分细则内容，格式自拟）

附件十、资格审查证明材料

- 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供参加本次政府采购活动开标前六个月内任意一个月的会计报表或者2023年度（或2024年度）经审计的财务审计报告或者开标前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年则无需提供；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动开标前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

格式1、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京城市职业学院：

我单位                                       （投标供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（盖电子公章）：

日  期：______年___月___日

格式2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京城市职业学院：

我单位                             （投标供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          ( 如有 )

主要专业技术能力有：                   ( 如有 )

声明人（盖电子公章）：

日  期：______年___月___日

- 其他证明材料及文件（供应商认为需要提供的）

附件十一、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖电子公章，上传至电子投标文件中。

注：

- 自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定。

- 不适用信用承诺的情形

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

3.违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

不适用信用承诺的供应商仍须按招标文件要求提供资格审查要求的证明材料。

- 附件十二、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的内容），属于      （招标文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- （标的内容），属于      （招标文件中明确的所属行业） ； 承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖电子公章）：

日 期：

注：【1】 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：各行业划型标准为：

- 农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

- 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- 建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

- 批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

- 零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

- 仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

- 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

- 房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

- 物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

- 租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

- 其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件十三、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人（盖电子公章）：

日  期：______年___月___日

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

- 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

- 附件十四、节能产品认证证书、环境标志产品认证证书

- 节能产品认证证书

- （提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 环境标志产品认证证书

- （提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）