招　标　文　件

项目名称：南京市公安局桌面云及安全边界扩容

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0255

（货物类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年08月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………37

- 投标文件格式………………………………40

第一章  投标邀请

受南京市公安局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市公安局桌面云及安全边界扩容（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0255

2.项目名称：南京市公安局桌面云及安全边界扩容

3.预算金额：1176.49万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：为进一步保障公安网络和数据安全，提升安全防护和安全管理水平，需要建设专门针对开发人员、加强行为管理、访问控制等安全因素的开发终端及服务器；建设针对终端违规行为“一机两用”数据上报的侦听器；扩容建设各类公安专网与外部网络间的数据安全交换通道，本次采购服务器、交换机、摄像头等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1460天（项目建设期为合同签订后365天内，质保期为验收合格后1095天）

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

（二）本项目特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年9月10日09时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2024年8月28日10时00分至10时30分，地址：南京市秦淮区洪公祠1号，联系人：路警官，联系电话：025-84425335。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市公安局

地  址：南京市秦淮区洪公祠1号

联系人：路警官

联系电话：025-84425335

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马老师

联系电话：025-68505961

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市公安局，联系地址：南京市秦淮区洪公祠1号，联系人：路警官，联系电话：025-84425335 。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：1460天（项目建设期为合同签订后365天内，质保期为验收合格后1095天）

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方在签订合同时按照合同金额 10 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格后15个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包，并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 项目清单中所有设备到达采购人指定地点、安装调试完毕且初验合格后，甲方付至合同总价款的70%。

8.1.3 经终验合格并通过审计后，采购人支付至审定金额的100%（结算审计核减率超5%（含）审计费全部由中标供应商支付，核减率不满5%，审计费由采购人承担）；

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为进一步保障公安网络和数据安全，提升安全防护和安全管理水平，需要建设专门针对开发人员、加强行为管理、访问控制等安全因素的开发终端及服务器；建设针对终端违规行为“一机两用”数据上报的侦听器；扩容建设各类公安专网与外部网络间的数据安全交换通道。

结合市局网络和数据安全现状，积极响应上级公安机关相关要求，持续深化信息化合作企业安全管理，通过技术手段加强开发人员安全管理；升级“一机两用”监控系统和网络安全边界通道，保障终端使用安全和数据交换安全，促进各警种信息化实战业务高效开展。

（二）项目建设遵循标准

《公安信息通信网联网设备及应用系统注册管理办法》（公信通[2007]139号，2007年5月）

《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）》（公信通[2007]191号，2007年10月）

《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）——视频接入部分》（公科信[2011]5号，2011年1月）

《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）——公网信息采集部分》（公科信 [2013]130号，2013年11月）

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《全省公安机关数据与网络安全一体化建设总体规划》（苏公厅[2021]）

《公安机关“十四五”规划（2021-2025年）》

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价报价上限（元） | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算服务器 | 15 | 台 | 115900 | 核心产品 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 2 | GPU服务器 | 2 | 台 | 201400 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 3 | 核心交换机 | 6 | 台 | 24000 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 4 | 带外管理交换机 | 1 | 台 | 7000 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 5 | 桌面摄像头（人脸识别用） | 170 | 台 | 260 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 6 | VGPU客户端 | 20 | 台 | 6000 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 7 | 存储服务器 | 1 | 台 | 160000 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 8 | 计算服务器虚拟化软件 | 17 | 套 | 12000 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 9 | 虚拟存储软件 | 17 | 套 | 32000 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 10 | 瘦终端系统软件 | 150 | 套 | 1400 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 11 | 数据备份与恢复系统 | 1 | 套 | 400000 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 12 | 终端威胁防护系统软件 | 1 | 套 | 40000 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 13 | 录屏审计软件 | 1 | 套 | 140000 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 14 | 下一代防火墙（虚拟化） | 1 | 套 | 42000 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 15 | 人脸识别（服务器及客户端） | 1 | 套 | 154400 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 16 | 综合管理平台 | 1 | 套 | 180000 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 17 | 开发环境及旧数据整体迁移服务 | 1 | 项 | 50000 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 18 | 视频网闸 | 2 | 台 | 180000 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 19 | 请求服务系统 | 3 | 套 | 530000 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 20 | 单向光闸 | 16 | 台 | 180000 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 21 | 安全数据交换系统 | 1 | 套 | 550000 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 22 | 网闸 | 1 | 台 | 180000 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 23 | 可信边界安全网关 | 1 | 台 | 109000 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 24 | 防火墙 | 3 | 台 | 180000 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 25 | 交换机（边界用） | 3 | 台 | 20000 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 26 | 接口审计平台 | 2 | 台 | 350000 | / | 软件和信息技术服务业 | 货物 |
| 27 | “一机两用”监控系统侦听器 | 1 | 台 | 215000 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 货物 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

| 序号 | 名称 | 要求 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算服务器 | ★实质性要求 | 1、配置≥2颗国产CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.9 GHz，每颗CPU三级缓存≥32 MB，支持超线程技术，支持内存3200 MHz； 2、CPU通过不低于I级安全可靠测评（以中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站公告为准）。 3、配置≥256GB DDR4 3200 MHz内存，支持≥16个内存插槽，最大可支持1TB内存容量； 4、配置≥2块SSD硬盘，容量≥240G，SATA接口，接口速率≥6Gb；配置≥6块SSD硬盘，容量≥1.92T，SATA接口，接口速率≥6Gb； 5、支持国产操作系统。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、标准机架式服务器； 2、配置≥1块8口RAID卡，支持直通模式，支持RAID 0/1/5/10/50，实配后备电容； 3、最大可扩展支持5个PCIe插槽； 4、配置≥4*1G RJ45网口，配置≥4*10G 光纤网口（含多模光模块*4）； 5、配置≥3个热插拔高速系统风扇模组、配置导轨； 6、配置≥2个550W标准电源，支持1+1冗余。 |
| 2 | GPU服务器 | ★实质性要求 | 1、配置≥2颗国产CPU，每颗CPU核心数≥32核，每颗CPU主频≥2.7 GHz，每颗CPU三级缓存≥64 MB，支持超线程技术，支持内存3200 MHz； 2、CPU通过不低于I级安全可靠测评（以中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站公告为准）。 3、配置≥256 GB 3200 MHz DDR4内存； 4、配置1块双宽显卡，单卡显存容量≥48G，FP32≥35 TFLOPS,FP16≥290 TFLOPS,功率≤300W； 5、配置≥2块SSD硬盘，容量≥240G，SATA接口，接口速率≥6Gb；配置≥6块SSD硬盘，容量≥1.92T，SATA接口，接口速率≥6Gb； 5、支持国产操作系统。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、支持 RAID 0/1/5/50，支持直通模式； 2、配置≥双口万兆网卡*2,≥4个千兆电口； 3、配置≥2个1200W标准电源，支持1+1冗余； 4、支持TCM\TPM安全模块，可设定想要阻止访问BMC的黑名单，或者设定允许访问BMC的白名单，支持BMC用户安全机制管理、证书管理和数据传输加密； 5、支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；支持自动或手动模式故障截屏、支持故障录像功能、开机自检代码、支持sel故障日志处理建议提示、支持一键下载黑匣子日志，有效判断分析软硬件故障。 |
| 3 | 核心交换机 | ★实质性要求 | 1、万兆交换机，≥24个1/10G SFP+端口，≥2个QSFP+端口，满配24个万兆多模光模块； 2、交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率≥480Mpps。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、支持统一用户管理功能，支持 802.1X/MAC/Portal 等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控； 2、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，支持VXLAN桥模式、VXLAN路由模式。 |
| 4 | 带外管理交换机 | ★实质性要求 | 1、千兆交换机，≥48个10/100/1000Base-T电口，≥4个1G/10G SFP+万兆光口，满配4个万兆多模光模块； 2、交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率≥166Mpps。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、支持统一用户管理功能，支持 802.1X/MAC/Portal 等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控； 2、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，支持VXLAN桥模式、VXLAN路由模式。 |
| 5 | 桌面摄像头（人脸识别用） | ★实质性要求 | 1、最大分辨率：720p/30fps； 2、对焦类型：固定焦距； 3、镜头技术：标准； 4、内置麦克风：单声道； 5、视野：60°； 6、通用安装夹，适用于笔记本电脑、LCD或显示器。 |
| 6 | VGPU客户端 | ★实质性要求 | 1、配置1颗国产CPU，核数≥4核，其中2核≥2.0Ghz，2核≥1.5Ghz； 2、配置≥2G内存、配置≥8G存储； 3、接入桌面云环境，须通过密码输入后才可进行接入，在对客户端进行配置修改时也需要输入密码； 4、与所投“人脸识别（服务器及客户端）”产品兼容。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、配置≥2*USB2.0+ 4*USB3.0、1个HDMI接口+1个VGA接口、1个千兆电口； 2、支持通过后端桌面云管理平台进行远程开机。 |
| 7 | 存储服务器 | ★实质性要求 | 1、配置≥2颗国产CPU，每颗CPU核数≥32核，每颗主频≥2.0GHz，支持超线程技术，支持内存3200 MHz； 2、CPU通过不低于I级安全可靠测评（以中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站公告为准）。 3、国产操作系统； 4、配置≥256GB内存； 5、配置≥2块SSD硬盘，容量≥960G，SATA接口，接口速率≥6Gb；34块HDD硬盘，容量≥8T，SATA接口，转速≥7200转/分。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、配置≥2个千兆网络端口，≥2个万兆网络光口； 2、配置2GB Cache RAID控制器，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，配置电容掉电保护，支持直通模式； 3、配置≥2个1200W标准电源，支持1+1冗余； 4、支持TCM\TPM安全模块，用户可以设定想要阻止访问BMC的黑名单，或者设定允许访问BMC的白名单，提升安全性，支持BMC用户安全机制管理、证书管理和数据传输加密； 5、支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障；支持自动或手动模式故障截屏、支持故障录像功能、开机自检代码、支持sel故障日志处理建议提示、支持一键下载黑匣子日志，有效判断分析软硬件故障。 |
| 8 | 计算服务器虚拟化软件 | ★实质性要求 | 包含正版国产操作系统，能够部署在所投计算服务器和GPU服务器上。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、提供170个VDI用户授权，支持发布专有桌面、还原桌面（包括池化桌面）、共享桌面、远程应用等至少5种桌面资源，满足不同场景应用需求； 2、为确保业务连续性，需支持平滑滚动升级，支持群集不停机情况下的服务器逐台升级，升级时将自动迁移虚拟机至其他主机，不影响业务运行； 3、支持多类告警模式并进行自定义选择，对虚拟机资源（CPU、内存、过期时间）等、虚拟机状态（备份失败、镜像文件损坏、网络不通）等进行告警，告警方式支持短信或邮件等； 4、应具备硬件平台兼容性，支持国产主流硬件架构下的软件功能、操作使用保持一致； 5、当桌面云终端出现无法操作的情况时，可通过自助模式将对应的系统盘进行自助恢复； 6、桌面云管理平台支持高可用模式，发生宕机时，不依赖第三方设备实现用户会话不中断； 7、虚拟桌面之间能够实现安全隔离，支持通过策略配置控制用户进行网络访问的权限； 8、▲能够禁用usb接口及粘贴拷贝功能，提供专门工具用于导出文件，并对导出行为、导出内容进行审计（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告供采购人核验）； 9、支持多种认证方式，包括但不限于账号密码、动态口令、短信认证、瘦终端客户机绑定等，且支持上述认证方式的组合认证； 10、▲支持分析虚拟机资源已占用情况，自动计算当前资源下可新增的虚拟机数并能够直观显示（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告供采购人核验）； 11、▲能够统计虚拟机中已安装软件，对不合规或恶意软件能够发现并进行提示（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告供采购人核验）； 12、能够发现长期未使用的虚拟机并进行提示（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告供采购人核验）； 13、可依据虚拟机/服务器/集群当前的资源占用和调度情况，量化出每个虚拟机/服务器/集群的综合状态，以发现风险及时处理。 |
| 9 | 虚拟存储软件 | ★实质性要求 | 能够部署在所投计算服务器和GPU服务器上。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、采用分布式存储架构，将本次采购服务器硬盘虚拟成存储资源池来提供存储服务，后续进行容量及性能扩展时可通过新增服务器实现，保障扩展过程业务不中断； 2、▲具备数据重建功能；能够自定义重建的顺序，根据重要性进行数据重建；可查看数据重建任务列表和进度等信息（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告供采购人核验）； 3、支持对虚拟机存储进行不同的策略配置，如高性能全闪卷或低性能混闪卷； 4、支持快照功能，最小设置频率单位不大于小时，快照恢复时覆盖原有虚拟机相关信息； 5、支持对虚拟机或虚拟磁盘设置不同的分层QoS能力，区分出高性能虚拟机、普通性能虚拟机和低性能虚拟机； 6、支持坏道的检测及数据修复； 7、支持集群模式； 8、支持多种克隆模式。 |
| 10 | 瘦终端系统软件 | ★实质性要求 | 与采购人现有利旧的云桌面瘦终端硬件兼容自适应（结合集中勘察现场及答疑）。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、支持通过后端桌面云管理平台进行远程开机； 2、开机即可实现全自动化桌面环境部署。 |
| 11 | 数据备份与恢复系统 | ★实质性要求 | 1、能够部署在所投存储服务器上； 2、不限制受保护的服务器架构、不限制被保护的数据库类型和数据库部署架构（双机、集群、RAC等）、不限制操作系统的备份和恢复功能； 3、提供不低于200T的容量授权。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、支持在同一文件备份作业中采用多通道并发备份，提高备份和恢复的速度； 2、支持主流数据库备份；能够持续对数据库操作日志进行备份； 3、具备主流数据库恢复功能，支持即刻进行恢复，并支持选定时间点进行恢复； 4、支持虚拟机的备份恢复； 5、支持备份集进行恢复后的校验； 6、支持对所有功能的管理和监控在备份软件中采用可视化界面实现； 7、支持客户端的集中更新，无须对每台客户端单独进行操作； 8、支持以邮件告警的方式，针对备份存储系统的硬件故障、软件故障等等信息及时通知管理员； 9、支持IPv6网络配置，支持对IPv6网络中客户端资源进行备份和恢复； 10、无数量限制备份客户端授权； 11、支持重复数据删除功能。 |
| 12 | 终端威胁防护系统软件 | ★实质性要求 | 1、适配云桌面环境，能够部署在所投计算服务器上； 2、支持主流主机病毒的检测和处置； 3、提供不少于170个终端授权，包含不少于三年软件升级服务。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、能够根据病毒特征值进行主动扫描，识别所有感染终端，并支持针对勒索病毒的主动发现和处置； 2、支持专门针对勒索病毒的攻击、发现、防护、处置的统计及展示； 3、支持客户端安装目录的文件保护，避免客户端的服务/进程/文件被恶意删除而失去防护效果； 4、▲能够对指定终端进行合规性检查，并对检查结果进行详细展示（包括但不限于不合规项详情和整改建议）（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告供采购人核验）； 5、支持系统补丁批量下发； 6、支持对终端进行统一基础策略下发，配置病毒查杀、桌面管控、威胁防护等安全策略； 7、支持对终端进行分组管理，基于接入终端的IP可自动分配至分组； 8、支持配置不同的管理员权限，对管理员可进行管理的资产范围进行整体设定。 9、支持采集终端安全日志、操作日志等数据信息并上报； 10、支持一键设置某类病毒在其他终端上同步处置。 |
| 13 | 录屏审计软件 | ★实质性要求 | 1、能够部署在所投计算服务器上； 2、支持对文件剪贴、拷贝、重命名、删除行为的监控； 3、提供不少于170个终端授权，包含不少于三年软件升级服务。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、支持对用户行为进行录屏并形成录像，可对录像进行暂停，播放，快进等操作，播放时可快速定位到行为风险位置； 2、支持对存在文件泄密风险的操作如文件重命名，配置共享目录，访问网盘，打印文档等行为进行监控； 3、支持统计用户触发的敏感词操作行为，敏感词来源支持：浏览器页面、邮件内容、通讯工具发送消息和文件、剪切板内容、U盘拷贝内容等； 4、支持分析用户的操作行为，如文件外拷，剪贴板次数，数据库操作，上网行为，邮件发送，应用使用排名等，并对统计数据进行展示。 |
| 14 | 下一代防火墙（虚拟化） | ★实质性要求 | 能够部署在所投计算服务器上。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、提供分布式防火墙能力，实现虚拟桌面（东西向）之间的访问隔离，可实现虚拟桌面访问目标系统的南北向访问控制； 2、可针对不同环境下的用户（操作系统、终端类型、接入IP）设置业务访问控制策略，以区分不同用户的业务访问权限； 3、可配置基于ip、虚拟机、用户的ACL策略访问控制，以解决网络隔离配置的复杂性以及实现虚拟机之间的隔离安全。 |
| 15 | 人脸识别（服务器及客户端） | ★实质性要求 | 1、能够部署在所投计算服务器上； 2、提供不少于170个终端授权，包含不少于三年软件升级服务。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、基于人脸图像进行比对、认证，能够对人脸图像进行活体检测； 2、对系统登录用户进行管理，包括对用户进行增加、删除、修改、查找等操作； 3、能够基于部门或分组对用户进行权限限制，区分不同用户能够访问到的特定业务数据； 4、除基础信息外，可对用户详细信息进行输入，包括所属部门、业务岗位、权限范围等； 5、支持与桌面云软件对接，通过人脸识别完成桌面云系统的认证流程。 |
| 16 | 综合管理平台 | ★实质性要求 | 1、能够部署在所投计算服务器上； 2、支持对桌面云平台进行统一管理与监控。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、支持跨集群(超融合集群、桌面云集群)、跨数据中心的统一管理，具备对虚拟机全生命周期管理和资源监控； 2、支持单点登录，管理员无需重复输入用户名和密码； 3、支持查看桌面云集群使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量等； 4、支持配置虚拟机使用时间，虚拟机使用时间到期后自动回收虚拟机资源； 5、支持管理虚拟机（包括不限于克隆、创建快照、迁移、开关机操作、打开控制台等功能）； 6、支持查看虚拟机详情，包含快照详情、备份详情、操作日志和告警日志； 7、支持对虚拟机配置2副本或3副本； 8、支持统计集群资源的实时状态和监控图表，导出运维报告。 |
| 17 | 开发环境及旧数据整体迁移服务 | ★实质性要求 | 1、确定需求：确定需要迁移的桌面云环境包括操作系统、应用程序、开发工具和相关配置，以及旧数据的范围、规模和时间要求； 2、环境备份：在开始迁移之前，确保对当前的桌面云环境进行备份； 3、迁移计划：包括迁移的时间表、资源需求、责任分配等； 4、目标桌面云环境准备：在目标桌面云平台中创建和配置与原环境相匹配的虚拟机实例。确保目标环境具有足够的计算资源、存储空间和网络连接，以满足迁移的需求； 5、应用程序和开发工具迁移：将原环境中使用的应用程序、开发工具和相关配置迁移到目标桌面云环境中； 6、数据迁移：将旧数据迁移到目标桌面云环境中； 7、环境测试：在目标桌面云环境中进行必要的测试，确保迁移后的开发环境和数据正常工作。包括验证应用程序的功能、性能和兼容性等方面； 8、迁移后处理：包括清理旧环境的资源、更新配置文件和参数，以及更新相关文档和指南等； 9、验收测试：在迁移完成后，进行验收测试，确保迁移过程没有导致任何关键功能或数据的丢失或损坏。 |
| 18 | 视频网闸 | ★实质性要求 | 1、硬件配置 标准架式设备，内、外端机均为国产8核CPU，16GB内存，4TB硬盘。国产主流操作系统； 内、外端机分别不少于4个千兆电口、8个SFP千兆光口和4个SFP+万兆光口。 2、性能参数 最大并发用户数≥20000个； 系统吞吐量≥8Gbps； 传输延时<=10ms。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、性能参数： 1.1 稳定性运行时间(MTBF)>50000小时 1.2 视频传输能力≥2000路高清（每路4Mbps）并发 1.3 单台设备接入不同视频监控系统厂商≥5个 1.4 支持设备集群堆叠数量≥16个 2、功能要求： 2.1 ▲符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）标准（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告供采购人核验）； 2.2 ▲符合《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）标准（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告供采购人核验）； 2.3 支持认证视频用户的数字证书，支持基于公安根证书的USB-key身份认证,只有通过USB-key认证的用户才能做进一步操作； 2.4 支持视频协议白名单管理功能，内置GB28181、海康、大华、宇视、科达、中兴、华为、普天、立元、海能达、SIPVOIP等不少于40种主流音视频协议动态库，并支持新的自定义协议规则导入； 2.5 支持多种视频格式与分辨率，包括MPEG4、H.264、H.265视频编码格式下VGA、CIF、QCIF、D1、D4、1080P等多种主流分辨率码流传输； 2.6 支持基于标准PSIP协议的无线集群系统对接，可满足无线集群专网对接过程中的跨网单呼、组呼、调度台呼叫、集群广播、录音回放以及PGIS服务安全对接需求； 2.7 支持移动警务服务对接需求，支持卡口云台、车载GPS、可视对讲以及4G执法记录仪等移动警务服务跨域安全对接； 2.8 支持热备和负载均衡功能； 2.9 支持视频系统访问控制功能，支持对包括视频点播、设备遥控、视频回放等功能进行权限控制； 2.10 支持信息流策略控制机制，支持对网络层TCP、UDP协议，应用层HTTP、SMTP RSTP、SIP等常用协议做协议剥离转换； 2.11 支持抵御各种DOS/DDoS攻击，能够识别和防御Flood、ICMP Flood等攻击； 2.12 具备视频传输访问状态监控功能，支持对在线用户、在线连接、网络带宽占用等视频传输访问状态进行实施监控； 2.13 具备系统状态监控管理功能，支持监控设备内、外主机CPU、内存、网络等资源使用状态，服务运行状态等信息，并以图形化方式直观展示。 |
| 19 | 请求服务系统 | ★实质性要求 | 1、硬件配置 标准机架式设备，双主机架构，每台主机不少于12个处理节点，每个处理节点均达到：国产8核CPU，内存≥16G，硬盘≥128G； 每台主机配置4个10GE光口，具有独立配置管理界面，可灵活配置端口聚合和VLAN划分。配置1个BMC接口，冗余电源； 内置GPU、NPU专用加速单元，支持加速图像和信号处理；采用国产FPGA芯片实现节点间底层管理； 采用智能分布式调度技术，各个处理节点可灵活组合，支持逻辑隔离或划分功能区域，可根据实际接入业务量动态分配计算资源； 2、性能参数 并发连接数≥30000个； 最大支持服务个数≥60个； 最大传输延时<1s。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、支持 Soap、xml-rpc 、restful 等协议的请求响应服务。支持请求转文件（XML文件）和应答转文件（XML文件）； 2、支持对 SOAP 协议的格式检查、病毒查杀及内容过滤；防止数据被窃听、被篡改； 3、支持 WSDL 格式文件导入，如果发现不符合 WSDL 格式的请求，系统自动阻断连接并报警； 4、支持安全可靠的Agent-2请求响应服务。同时可以进行服务发布； 5、支持多服务并发访问； 6、发送端定制协议交换单元和接收端定制协议交换单元通过信息摆渡方式实现信息内外网间数据收发控制信息的交互，并通过 SOAP 函数调用进行数据交换； 7、支持在业务配置过程中不对外暴露内网的应用系统及账号密码； 8、数据交互过程无协议穿透，支持将交互协议转换成私有格式文件落地交换； 9、支持用户管理、不同用户可以分配管理不同的业务权限； 10、内端机和外端机分别具有独立配置管理口；防止从内端机直接管理外端机产生的交叉登陆安全隐患； 11、支持对接入业务进行故障自动检测及报警，并自动进行故障隔离处置。 |
| 20 | 单向光闸 | ★实质性要求 | 1、硬件配置 标准机架式设备，内、外端机均为国产8核CPU，16GB内存，4TB硬盘。国产主流操作系统。 内、外端机分别不少于6个千兆电口、4个SFP千兆光口、4个SFP+万兆光口。 2、性能参数： 系统吞吐量≥2000Mbps； 最大传输延时≤30ms。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、性能参数： 稳定性运行时间(MTBF)>50000小时 数据库数据同步性能≥2000条/秒 小文件数据同步性能≥2000个/秒 最大支持服务≥60 2、主要功能： 2.1 支持静态文件的单向导入：支持共享、FTP、NFS、本地等多种方式的文件同步服务； 2.2 支持不同操作系统上不同类型文件服务器的灵活搭配进行文件单向导入； 2.3 支持文件快递功能，用户将自己的文件同时单向导入给多个用户，文件快递支持用户登录认证，内网用户可以拒接接收文件； 2.4 支持传输文件的完整性检查；支持病毒查杀功能；支持文件后缀名黑白名单过滤；支持文件内容格式黑白名单过滤（pe、jpg、bmp、office）；支持关键字过滤； 2.5 ▲能够对传输的内容进行图文互换：对传输的文本文件内容进行图像化处理，能够生成标准图像文件；对传输的经文本文件图像化处理后的图像文件进行识别，将其中的图像文件还原成文本文件（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告供采购人核验）； 2.6 支持数据库的单向导入：要求支持ORACLE、SQLSERVER、Mysql、,PostgreSql，达梦，人大金仓等多种数据库类型数据库的单向导入； 2.7 支持异构数据库单向导入，包括数据库类型异构、表异构、字段异构； 2.8 支持触发器、全表同步、增量、快照和奉献模式数据采集与导入； 2.9 支持数据内容审查，包括身份证审查、枚举值审查、数值范围审查、字段值长度审查等，支持列值转换和行过滤，支持病毒查杀功能； 2.10 支持目的数据库冲突检测并处理功能：处理策略为丢弃和覆盖； 2.11 支持单向UDP同步；支持组播功能；支持包过滤功能：含内容范围、包内容、包大小等；支持地址映射功能；支持抗UDP flood攻击，支持单独设置启用和关闭状态； 2.12 支持丢包恢复、断网恢复等功能，有效保障传输数据的完整性、正确性。 |
| 21 | 安全数据交换系统 | ★实质性要求 | 1、硬件配置 标准机架式设备，双主机架构，每台主机不少于12个处理节点，每个处理节点均达到：国产8核CPU，内存≥16G，硬盘≥128G。 每台主机配置4个10GE光口，具有独立配置管理界面，可灵活配置端口聚合和VLAN划分。配置1个BMC接口，冗余电源。 内置GPU、NPU专用加速单元，支持加速图像和信号处理；采用国产FPGA芯片实现节点间底层管理。 采用智能分布式调度技术，各个处理节点可灵活组合，支持逻辑隔离或划分功能区域，可根据实际接入业务量动态分配计算资源。 2、性能参数 数据交换能力≥8000Mbps 应用层数据交换速度（FTP）≥8000Mbps 最大传输延时＜10ms |
|  |  | 非实质性要求 | 1、性能参数： 稳定性运行时间(MTBF)>50000小时； 并发会话≥30000； 文件数据处理数； （＞100Kb/个）≥20000个/秒； 数据库到数据库交换记录数； （＞100Kb/记录）≥20000条/秒； 最大支持服务个数≥80； 最大数据文件≥30G； 2、主要功能： 2.1 云环境部署；支持云环境下的数据安全交换，适用于云环境内部不同 VPC 之间的数据安全交换及不同云环境之间的数据安全交换； 2.2 支持与 Kafka 集群直接对接部署，实现 Kafka 消息队列数据跨网交换，满足海量小文件跨网高性能交换需求； 2.3 支持共享、客户端、FTP、NFS 等多种模式的文件交换服务； 2.4 支持文件实时、定时同步、文件夹镜像同步； 2.5 支持文件名、文件格式白名单过滤，深度识别 PE 可执行文件； 2.6 支持主流关系型数据库数据交换：Oracle、DB2、SQL Server、GreenPlum、Sybase、MYSQL、PostGresql的各种版本，及支持dameng、Gbase、oscar、kingbase等国产数据库，及支持Cassandra、UDB等大数据数据库； 2.7 支持通过解析日志文件的技术实现不同类型的数据库的数据同步。无需在数据库中创建触发器、存储过程、临时表等对象，以实现表结构的自动同步和低干扰的数据采集； 2.8 能够与现有链路中的安全数据交换系统热备部署，实现业务无缝切换；能够将系统运行日志、业务接入日志、告警日志等信息实时上报至现有边界接入平台集中监控管理系统，实现新、旧安全数据交换系统及接入业务的统一监测管理和可视化展示； 2.9 支持平面文件与数据库之间的互相转换； 2.10 具备多种抗恶意数据攻击能力，如：exe文件过滤、防PE文件伪装、图片文件夹带恶意代码、jpg文件捆绑可执行程序、恶意代码穿透等； 2.11 支持一键检测功能，可以对系统硬件资源、操作系统、核心进程、业务运行状态等进行分项快速检测，协助管理员快速定位故障。 |
| 22 | 网闸 | ★实质性要求 | 1、硬件配置 标准架式设备，内、外端机均为国产8核CPU，16GB内存，4TB硬盘；国产主流操作系统； 内、外端机分别不少于4个千兆电口、8个SFP千兆光口和4个SFP+万兆光口； 2、性能参数 系统吞吐量≥8Gbps； 并发连接数≥50万； 延时<1ms。 |
|  |  | 非实质性要求 | 主要功能： 1、支持基于IP/MAC以及可信TCP、可信UDP端口的接入设备安全认证功能； 2、支持基于SNMP的可信接入认证机制，支持MD5认证校验算法和AES加密认证类型； 3、支持开启防火墙策略，可根据需要配置开启主机防火墙策略把管理地址纳入白名单管理； 4、支持共享、客户端、FTP、NFS等多种模式的文件同步服务； 5、支持文件实时、定时、镜像同步模式，可以对文件名、文件格式做白名单过滤； 6、支持Oracle、DB2、SQL Server、GreenPlum、Sybase、MYSQL、PostGresql等主流，Dameng、Gbase、Oscar、kingbase等国产数据库，以及Cassandra、UDB等大数据数据库； 7、支持触发器、奉献、快照日志、同表双向、全表同步、升序增量等多种数据库同步方式； 8、具备详细的流量统计功能，可以生成日、周、月维度的服务流量统计分析报表供审计员查询； 9、具备详细的统计报表功能，支持以自定义饼图、自定义折线图、自定义分析矩阵图等方式直观展示当前接入业务状态，并支持以分析报表方式导出。 |
| 23 | 可信边界安全网关 | ★实质性要求 | 1、硬件配置 标准机架式设备，国产8核CPU，国产主流操作系统。 不少于6个千兆电口。 2、性能参数 最大新建连接数≥3500次/秒； 最大并发连接数（授权数）≥5000。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、支持通过数字证书标识用户身份，对用户持有的数字身份进行完整认证，包括验证数字证书的信任域、有效期、证书状态； 2、支持标准LDAP协议，能定时下载证书撤销列表到网关内，用户发起接入请求时，在网关内实现证书状态验证； 3、支持标准OCSP协议，能实时验证证书状态，当用户发起接入请求时，网关向OCSP服务器发起请求，并返回证书状态； 4、支持通过资源定义对用户进行访问控制； 5、支持黑、白名单设置； 6、支持B/S、C/S等多种结构业务系统； 7、不影响原有业务，安全保护只对用户身份和数据传输做处理，不修改业务功能； 8、提供标准接口，支持应用系统无缝接入； 9、支持业务系统零改造，通过简单配置即可实现业务系统安全加固； 10、支持通过黑名单和白名单策略，对用户能否访问业务系统做入门级控制； 11、支持基于ACL技术，对系统资源进行内容访问控制，与权限管理系统联合，完成用户访问业务系统的细粒度控制； 12、能够存储不少于6个月的审计日志，提供查询功能和备份功能； 13、支持标准日志输出，可将日志信息发送到远程审计系统进行集中管理。 |
| 24 | 防火墙 | ★实质性要求 | 1、硬件配置 标准机架式设备，国产8核CPU,国产主流操作系统。 不少于6个千兆电口，4个万兆光口,2个扩展插槽。 2、性能参数 网络层吞吐量≥15Gbps； 最大并发连接数≥500万； 每秒新建连接数≥10万。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、支持 HTTPS 加速能力； 2、具备DNS、服务器、链路负载均衡功能； 3、支持基于硬件 Hypervisor 技术的底层虚拟化，各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本，拥有独立的CPU、内存、接口等资源； 4、支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略； 5、支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP4），以及基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型、域名的策略路由； 6、支持并开通网络入侵检测及防御功能； 7、支持SQL注入攻击、XSS攻击的检测和防御功能，对Web服务系统提供保护； 8、支持并开通对 HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP 协议的病毒检测和过滤功能； 9、支持并开通基于 DPI 和 DFI 技术的应用特征识别及行为控制； 10、支持基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型的策略路由； 11、支持 DNS 透明代理功能，可将指定范围内的 DNS 请求自动重定向至管理员指定的DNS服务器，且支持多台 DNS 服务器的负载均衡； 12、支持策略预编译技术保证防火墙性能，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响； 13、支持详细的访问控制策略日志，每条匹配策略的会话均可记录其建立会话和拆、除会话的日志；访问控制策略日志可本地、记录或发送至 Syslog 服务器。 |
| 25 | 交换机（边界用） | ★实质性要求 | 1、万兆交换机，≥12个10/100/1000Base-T电口，≥12个1G/10G SFP+万兆光口，满配12个万兆多模光模块； 2、交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率≥720Mpps。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、支持统一用户管理功能，支持 802.1X/MAC/Portal 等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控； 2、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，支持VXLAN桥模式、VXLAN路由模式。 |
| 26 | 接口审计平台 | ★实质性要求 | 1、硬件配置 标准机架式设备，国产8核CPU，国产主流操作系统； 不少于4个千兆电口； 2、性能参数 最大并发用户数≥10000个； 最大支持服务≥80； 最大传输延时＜1s。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、性能参数： 稳定性运行时间(MTBF)>50000小时。 2、主要功能： （1）支持将数据表接入到系统中，支持各种关系型数（Oracle、MySQL、Postgres、DB2、SQL Server等）、Hadoop、Hbase、ES等； （2）支持将服务按照HTTP/HTTPS/SOAP协议发布，支持指定服务的导出、支持服务的资源设置，包括线程数，请求端口，响应超时时长，响应体大小，最大请求体等； （3）支持基于HTTP/HTTPS/SOAP协议的请求方调用服务，支持对服务调用的记录统计； （4）支持黑、白名单设置，支持对每个服务的访问频率按每小时、每天、每周、每月设置； （5）提供服务资源目录、服务注册、服务申请、服务路由、日志审计、接入适配、访问控制、限流等功能； （6）支持系统自生成的SSL证书和其他厂商上传的证书的管理，支持对身份证和电话号码的敏感数据脱敏； （7）支持数据源的新增注册，数据源对应服务数的统计和详情查看，能够搜索出指定类型、指定名称的数据源； （8）支持服务统计和展示，包括注册服务数、请求服务数、服务成功/失败数，请求方数，服务分布、服务访问量、服务访问趋势等； （9）支持传输级的保密性、消息完整性和客户身份验证，可通过HTTPS确保连接的安全性； （10）客户机与系统之间的SOAP消息采用数字签名、加密，网络层加密，增加定期更换的token认证； （11）支持图形化简便快速地将结构化数据封装为各类http接口服务。 |
| 27 | “一机两用”监控系统侦听器 | ★实质性要求 | 1、硬件配置 一体化硬件设备，不少于1个1000BASE-T管理口，1个Console口，1个双机热备接口，2个USB口，4个1000BASE-T电口，2个万兆光口，可支持扩展到4个万兆光口； 2、性能参数 最大吞吐量10Gbps。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1、支持2路业务接入，可扩展支持到4路业务接入； 2、支持自动同步本地的注册资产信息，保护资产信息、阻断资产信息的能力； 3、支持对黑名单资产的阻断能力； 4、支持高可用，具有双机热备能力； 5、支持黑名单资产数据定时同步能力； 6、支持资产指纹分析能力，对发现的联网设备进行详细信息识别； 7、▲能够与市局“一机两用”监控系统兼容运行；能够将识别到的设备信息自动同步到市局“一机两用”资产列表，满足资产统一管理要求（签订合同时提供兼容性承诺函，承诺函格式自拟）； 8、▲具备与公安部“一机两用”一级总控制对接能力，实现本地发现的灰名单资产上报至公安部，并能够接收一级总控下发的全国黑名单资产（签订合同时提供兼容性承诺函，承诺函格式自拟）； 9、支持对未处置设备的发现和自动阻断功能； 10、具备“一机两用”系统与侦听器联调安装运维能力。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）保密要求

中标供应商须服从采购人的安全保密管理与监督、人员与公司背景审查、数据与网络保密制度审查等。中标后签订合同附加项目保密协议。项目服务期间，如果中标供应商发生与公安数据相关的安全违规或者泄密事件，采购人有权终止合同，取消相关款项支付，并追究中标供应商的法律责任。

（2）质量要求

1）本项目整体质保期不低于三年（自最终验收合格之日起，费用包含在投标总价中）。

2）所投核心交换机（产品清单3）、带外管理交换机（产品清单4）、视频网闸（产品清单18）、请求服务系统（产品清单19）、单向光闸（产品清单20）、安全数据交换系统（产品清单21）、网闸（产品清单22）、可信边界安全网关（产品清单23）、防火墙（产品清单24）、交换机（边界用）（产品清单25）、接口审计平台（产品清单26）、“一机两用”监控系统侦听器（产品清单27）提供三年原厂质保、上门服务。所投计算服务器（产品清单1）、GPU服务器（产品清单2）、存储服务器（产品清单7）提供三年原厂整机质保、上门服务，硬盘不返还，以上费用包含在投标总价中。合同签订时查验设备原制造商针对本项目的原厂质保服务函或服务启动通知书等证明文件原件。

（3）质保（维保）及售后要求

①质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，中标供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如中标供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

（4）兼容性核查要求

在合同签订后5个工作日内，采购人可根据实际需求，要求中标供应商提供所投产品针对签订合同时所承诺的兼容性，到采购人现场进行核查，如果核查结果不能达到投标文件要求，采购人有权对不满足要求的中标供应商视为虚假应标，中标供应商应承担所有责任。

（5）人员要求

本项目实施人员不少于7人，其中项目经理1人。

（6）违约要求

中标供应商投标（响应）属虚假承诺，或经CMA认证的第三方检测机构检测，提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于中标供应商的过错造成合同无法继续履行的，中标供应商履约保证金不予退还外，还应向采购人支付合同总价30%赔偿金。

3.付款条件

以第三章合同文本要求为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订之日起365天内完成项目建设，满足初验要求。

（2）交付地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点。由中标供应商负责办理运输和装卸，安装等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

合同签订时，中标供应商须向采购人提供本项目投标文件中涉及的所有证明材料原件（包括但不限于投标人资质证书、业绩合同、所投网络关键设备或网络安全专用产品的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、所投产品由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求的证明文件、所投产品中要求通过CMA检测的检测报告、所投项目组人员证书等）原件。如不能提供，采购人有权对不满足要求的中标供应商视为虚假应标，中标供应商应承担所有责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.4项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 20 | 客观分 |
| 2.2 | 技术方案 | 评委根据投标人提供的技术方案（结合用户实际工作场景，详细阐述桌面云系统的建设需求、系统架构和产品能力；围绕网络安全边界现状，详细阐述对公安网边界安全技术规范理解，具体扩容方案，方案要充分考虑现有边界设备的利旧、兼容，针对大并发量数据交换应用场景，给出对应的技术解决方案）综合评分： （1）方案内容完整全面，架构设计科学，结合目前网络现状和业务应用现状情况紧密，扩容部署拓扑图描述清晰合理，得8分； （2）方案内容比较完整，架构设计比较合理，比较符合采购需求的，得5分； （3）方案内容基本合理，基本符合采购需求的，得2分； （4）方案不准确、不完整或未提供方案不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 系统集成方案 | 评委根据投标人提供的系统集成方案（包括与现有机房、网络、安全设施的整合方式；对网络安全交换系统、“一机两用”监控等新旧设施统一管理的设计，从功能、性能、管理等角度具体描述）综合打分： （1）方案能够准确分析现状，合理整合所投各类系统及产品，与业务现状衔接程度强，统一管理设计合理，得8分； （2）方案分析现状比较准确，与业务现状的衔接程度较强，得5分； （3）方案对所投产品的整合程度基本契合，得2分； （4）方案不准确或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 实施部署方案 | 评委根据投标人提供的实施部署方案（以拓扑图的方式对所投产品的部署位置进行详细描述；网络地址的分配和规划；供货、施工的计划进度编排）综合打分： （1）方案内容充分结合机房环境、网络现状等实际情况，拓扑图描述准确清晰，IP地址段规划科学合理，施工进度安排可操作性强的，得8分； （2）方案内容比较清晰，产品部署、地址规划及施工安排较为合理，可操作性较强的，得5分； （3）方案内容基本清晰，产品部署、地址规划及施工安排基本合理，得2分； （4）方案内容不清晰或未提供方案不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 应急保障方案 | 评委根据投标人提供的应急保障方案（所供核心设备发生重大故障时备品备件的调度及抢修措施、公安重要系统和数据迁移时的网络安全保障方法、公安数据和网络发生重大安全事件时的应急处置措施、公安重要时间节点的保障措施）综合打分： （1）方案充分结合公安重要事件保障需求，切合实际、方法合理的，得4分； （2）方案比较满足保障需求，方法较合理的，得2分； （3）方案基本满足保障需求，方法基本合理的，得1分； （4）方案不满足保障需求或未提供方案不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务及培训方案 | 评委根据投标人提供的售后服务及培训方案（包括运维组织架构、运维服务方案、培训方式及内容等）综合打分： （1）方案内容充分符合用户的售后服务要求及培训需求，培训课程设计丰富的，得4分； （2）方案内容较好的满足用户需求，可行性较高的，得2分； （3）方案内容基本满足用户需求的，得1分； （4）方案内容不满足用户需求或未提供方案不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.3 | 备品备件承诺 | 投标人承诺：在项目质保期内，提供所投视频网闸（产品清单18）、请求服务系统（产品清单19）、单向光闸（产品清单20）、安全数据交换系统（产品清单21）、网闸（产品清单22）设备各一台，作为备品备件存放于采购人指定地点，采购人设备故障无法维修的，须在2小时内更换为备品备件使用，得4分，未提供不得分（提供承诺函，承诺函格式自拟）。 | 4 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担的与本项目建设内容（包括桌面云建设或交换边界建设）相类似的项目业绩，每提供1个得3分，最多得3分（提供项目合同且应能反映相关信息）。 | 3 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 实施人员能力 | 投标人拟投入本项目的实施人员具有中国信息安全测评中心的注册信息安全专业人员(CISP)证书或者国家网络安全审查技术与认证中心的信息安全保障人员（CISAW）证书或者国家互联网应急中心的网络安全能力认证CCSC证书，每提供一个证书得2分，最多得10分（注：一人多证不重复计分）。 以上提供本人证书及投标人为其缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 10 | 客观分 |
| 6.节能环保（落实政府采购政策通用条款） |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 | 1 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

十三、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算服务器 |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总报价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十三、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。