招  标  文  件

项目名称：观音门配建小学智慧校园系统（二次）

项目编号：JSZC-320113-NJZZ-G2025-0017

（货物类项目，非专门面向中小企业）

采购人：南京市栖霞区教育局

代理机构：南京众智工程咨询有限公司

2025年04月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 合同文本

第四章 采购需求

第五章 评标办法与评标标准

第六章 投标文件格式

第一章 投标邀请

受南京市栖霞区教育局（采购单位）委托，南京众智工程咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）就观音门配建小学智慧校园系统（二次）（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320113-NJZZ-G2025-0017

2.项目名称：观音门配建小学智慧校园系统（二次）

3.预算金额：165万元

4.最高限价：本项目最高限价145万元。

5.采购需求（简介）：本项目为观音门配建小学智慧校园系统采购。包括但不限于虚拟演播室系统、智慧校园基础支撑平台、校务办公系统、教务办公系统、总务后勤系统。(详细内容见招标文件）

6.合同履行期限：自合同签订之日起30日历日。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件扫描件加盖公章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

1.2供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年05月19日15时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.本项目不接受进口产品投标。

3.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》(宁财购通[2021]5号)的规定，申请人的资格要求涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的供应商信用承诺函（详见“第六章 投标文件格式及附件”），不再需要提供上述涉及的证明材料。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购代理查询供应商在开标前的信用记录并保存。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

7.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

8.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名称：南京市栖霞区教育局

地址：南京市栖霞区仙林街道文苑路118号仙林政务中心

联系人：王老师

联系电话：025-85413456

2.采购代理机构信息

名称：南京众智工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区郑和中路18号中海广场A座601、602室

联系方式：钱工025-52896520-16

第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，本公司和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费，但收取代理服务费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.3核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1招标代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1招标代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1评标由招标代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3招标代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标条款

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,将质疑文件原件送达招标代理机构或采购人。通过邮寄方式送达的，招标代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照财政部、江苏省财政厅《质疑函》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函》中要求加盖投标供应商公章之处，联合体各方均须按要求加盖投标供应商公章。

35.《质疑函》接收部门为本次招标代理机构注明的联系地址和联系方式。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2超出政府采购法定期限的质疑。

36.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖投标供应商公章的质疑。

36.6法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

十、其他

43.代理服务费

43.1本次采购的代理服务费由成交供应商承担；参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费率的80%计算；不足2800元的，按2800元收取。开具增值税普通发票。

43.2中标供应商向采购代理机构支付所有费用后到采购代理机构领取中标通知书。

代理费汇款单位：南京众智工程咨询有限公司；

代理费汇款银行：华夏银行股份有限公司南京城北支行；

代理费汇款账号：10366000000495882

43.3有关发票开具事项：请将开票信息发至财务邮箱：njzz@wisdomzz.cn（开票信息包括公司名称、统一社会信用代码、公司地址、联系电话、开户银行及账号、财务联系人等）。领取发票：电子发票。

第三章 合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

南京市市场监督管理局

南京市财政局监制

合同编号：xxxxxxxx

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物、工程、服务：    ，货物、工程、服务名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条合同总价款本合同项下总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条组成本合同的有关文件下列关于号招标文件、供应商投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）乙方承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条交货和验收

1.乙方应当在甲方规定的时间内将货物送达并安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2所购货物按乙方承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间按乙方承诺执行。

3.5若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条履约保证金

1.乙方应按以下第（）方式向甲方缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为万元。

2.履约保证金的有效期至时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

第十条合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：详见招标文件

第十一条违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式4份，甲乙双方各执2份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 年月日 | 年月日 |

第四章 采购需求

一、项目概况

1.项目背景

本项目为观音门配建小学智慧校园系统（二次）。

2.项目建设遵循标准

（1）本项目标的的所属行业：工业；

（2）符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

（3）招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

（4）如供应商提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品响应，并提供对应有效的节能产品认证证书。

二、产品清单（不低于以下配置）

| 序号 |  | 名称 |  | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 备注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 虚拟演播室系统 |  | 1 | 套 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 功能、性能、配置不低于以下要求 |  |  |  |  |  |  | 数量 | 单位 |  |
| 一、智慧校园平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧校园基础支撑平台 |  | ★1.与市统一身份认证实现对接，教师可直接通过市统一身份认证登录智慧校园平台（提供产品功能截图或者功能示意图并加盖投标供应商公章）； 2.支持智慧校园平台集成市区两级应用，只需要一次身份认证即可自动登录； 3.系统管理：基础平台的用户，常用组、角色权限、接口等管理功能； 4.统一消息提醒：平台统一消息提醒入口； 5.统一待办管理：平台的待办待处理事件的统一入口； 6.消息通讯：平台提供权限范围内的用户消息互通，支持一对一，一对多的消息互通功能。实现教师之间的信息、消息通讯。可按实际需要选择发送范围、具备回执、允许回复、允许转发、添加附件、已读未读人数查看和审批发送等功能。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 校务办公系统 |  | 1.通知公告：校内消息通知的发送。具备范围可选、定时发送、添加附件图片、已阅及未阅查询等功能、通知回复； 2.学生请假：通过信息技术和移动化应用，方便家长和老师，快速上报和审批学生请假，准确掌握学生请假情况，实现快速、高效和准确的管理。学生请假模块功能包括请假、请假列表、审核请假、请假统计、请假详情、请假的导出。请假统计管理员可通过领导看板应用实时查看； 3.考勤：支持教师进行校园考勤.支持PC端统计教师考勤情况、请假与考勤打通。支持管理员实时查看校园出勤情况； 4.教师请假：通过信息技术和移动化应用，提高老师请假的效率，减少中间等待环节，实现快速、高效和准确的管理。请假统计管理员可通过领导看板应用实时查看并与考勤打通； 5.安全护导：（1）支持拍照打卡；（2）支持设置多个打卡点；（3）支持设置打卡提醒；（4）支持文字描述打卡状况；（5）支持导出所有打卡记录；（6）支持设置二维码扫码打卡；（7）支持按时间段查询巡查记录；（8）支持巡查管理员设置巡查人员；（9）支持设置多个打卡时间段；（10）支持导出所有打卡照片；（11）支持对未打卡人员进行再次提醒；（12）支持每天下午四点钟推送护导报告。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 教务办公系统 |  | 1.课程表：课程表的导入及展示； 2.校本课程：支持选修课程（社团）的设定，包括名称，可报名年级、报名人数、单个班级报名人数上限等等、支持预设各选修课程（社团）的种子选手、便捷的实现选课及报名、统计、导出选修课（社团）报名结果。 3.代课调课：老师可以通过手机端针对已经发布的课程信息进行代课调课申请，申请审批之后会自动提醒相关老师调课情况。教务可以发布调课通知给相关老师； 4.评教评学：（1）支持自定义评价评学模板。（2）模板单选、多选、图片单选、图片多选、问答题。（3）支持对老师和学生对象进行发布。（4）支持自定义发布范围。（5）支持设置截止时间。（6）发布内容支持富文本格式。（7）发布内容支持上传附件。（8）支持家长/老师进行移动端答卷。（9）支持管理员查看答题进度。（10）支持管理员查看各班提交明细。（11）发送给学生的问卷支持按班级查看统计。（12）发送给学生的问卷支持按学科查看统计。（13）统计内容支持导出。（14）统计内容支持打印。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 总务后勤系统 |  | 1.报修管理：报修管理支持照片实时拍照上传，报修详情可显示报修类型、报修时间、报修描述、处理状态、处理结果等报修信息； 2.资源预约：资源预约应用在发挥资源配置方面具有快速、高效、便捷的特点，具备资源的可配置、时间的可选择、结果的实时查看功能，根据较色权限的不同还可实现资源管理、资源预约、资源审批和资源预约统计功能，实现提前计划，科学编排、后期保障的功能； 3.停伙管理：学生家长和班主任可线上操作一键停伙，结果汇总统计给负责人及时订餐准备。（1）根据学校需求自定义设置停伙要求；（2）支持按时间统计师生吃饭次数；（3）支持家长教师端按日期选择停伙；（4）支持统计查询指定时间段的停伙统计；选择需要查询的时间，查询的分类，点击统计即可，也可以导出表格；（5）支持班主任代学生停伙，点击“代学生停伙”选择需要停伙的学生，停伙日期，备注，点击停伙即可；（6）支持销假销停伙设置；（7）支持查看全校各月停伙明细、班级停伙明细；（8）支持查看停伙次数； 4.食谱管理：图文并茂展示食谱。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 放学路队系统 |  | 1.支持定时开机、路队牌管理、读卡器信息对接、大屏信息显示对接； 2.路队牌经过读卡器识别区域后，自动语音播报，并大屏显示放学中，路队牌到校门口时显示已放学； 3.支持大屏显示放学中，路队牌到校门口时显示已放学； 4.可选推送放学信息到家长手机微信。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 定位系统网关 |  | 1.机身材质：ABS材质；机身颜色：根据采购人要求；安装方式：壁挂； 2.供电：DC9-12V；整机功耗：＜2W；接口指示灯：电源（红色）通信（绿色）读卡（黄色），电源：DC12V电源适配器；串口：提供RJ45网口通信提供RS232接口； 3.读卡指示灯零星读卡时黄灯闪烁；并发读卡时黄灯常亮。读卡提示零星读卡时间歇性响蜂鸣；并发读卡时蜂鸣器常响； 4.2.4G定位数据采集和上报：接收器识别到学生卡后，通过RJ45网口传输到定位数据采集中间件，中间件处理后再上报平台； 5.性能识别方式：定向识别，正面读卡性能最优；读卡距离：80米；读卡速度：80公里/小时以内； 6.防冲突性：1分钟内识别600张卡；防雷性能：通信模块抵抗强电冲击和防雷功能； 7.工作频率：2.4GHz-2.5GHzISM微波段；传输速率：1MBps；防护等级：IP65； 8.工作环境工作环境温度：-20℃～+60℃；工作环境湿度：20%～90%；储存环境温度：-20℃～+60℃；储存环境湿度：20%～90%。 |  |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 定位卡 |  | 安装在放学路队牌中，带队学生携带路队牌，每张卡与班级信息进行关联，经过定位感应区域，可识别卡内信息，推送到放学路队系统中。 |  |  |  |  |  |  | 96 | 张 |  |
| 8 | 线材及布设 |  | 含强弱电线材及相关辅材等。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |
| 9 | 运输、安装、调试 |  | 安装连接好所有的系统及设备并调试合格，培训学校教师独立使用。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |
| 二、放学路队系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外图像输出设备 |  | 1.像素点间距≤4mm，像素密度≥62500点/㎡，单元板尺寸：320mm*160mm，单元模组分辨率：80x40；显示屏面积：≥3.84m*2.08m；整屏分辨率≥960dot（宽）520dot（高）；维护方式：后维护； 2.图像输出设备亮度：≥5000nits，支持0～255及灰度调节；刷新率：≥3840Hz；对比度：≥10000:1；亮度均匀性：≥99%； 3.色温：2500K-12000K可调；色温为6500K时，100%，75%，50%，25%，四档电平白场调节色温误差≤200K； 4.色域空间：≥120%YIQ(NTSC)；≥170%YUV(PAL)； 5.可视角度：水平/垂直视角：≥170°/170°； 6.功耗及能效：每平方最大功耗≤800W/㎡；每平方平均功耗≤300W/㎡；符合GB21520-2015，能效一级； 7.平均无故障时间：≥100000小时；平均使用寿命：≥100000hrs；平均故障恢复时间：不大于5分钟； 8.支持云播放客户端软件，通过移动终端和PC进行批量远程控制操作，实现高清视频的实时传输和播放，实现视频会议与外景直播进行同步互动； 9.支持智能关机程序，支持无人操作开关LED大屏，支持用户自定义关机时间，支持计划任务开关机；支持多设备（PC.移动终端）管理；支持移动端通过公网对屏体及附带全部前端设备（显示屏.控制主机.拼接处理器等）进行远程开.关，同步移动端能自动获取开、关、断网的提醒信息。 10.支持移动端远程上传播放（TXT.JPG.MP4等格式）内容,移动终端现编（文字）.现拍（照片）.现录（视频）现推送到LED显示屏上播放；支持移动端可对上传的内容进行播放.重命名.删除，排序等，同时支持移动端能接收播放终端。 |  |  |  |  |  |  | 8 | ㎡ |  |
| 2 | 显示屏体金属框架 |  | 屏体主结构框架采用镀锌钢管制作，显示屏屏体主支撑采用4cm×4cm以上镀锌钢管制作，以确保屏体强度.安全性及可维护性；外部采用不锈钢装饰，宽度包边≧5cm，高度包边≧5cm，防腐防锈处理，安装结构须满足现场情况。镀锌方管，现场定制，双立柱，离地1.2米。 |  |  |  |  |  |  | 9 | ㎡ |  |
| 3 | 控制系统 |  | 1.集成HUB75；减少接插连接件，减少故障点，降低故障率； 2.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；灰度引擎； 3.支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正；支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 4.单卡支持16组RGB信号输出；支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 5.细节处理可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6.元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 7.支持任意抽点，支持数据偏移，实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；支持DC3.3V~6V超宽工作电压。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 播放软件 |  | 1.支持任意抽点，支持数据偏移，实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；支持DC3.3V~6V超宽工作电压； 2.支持节目窗口任意分区，支持窗口任意层叠，支持多节目页播放； 3.实现同步异步控制，可接入广域网，实现远程智能控制，支持移动终端远程互联网截屏、监控拍照功能； 4.显示屏体具有智能安全防护应用控制系统的功能技术，满足安全防护的要求； 5.支持无线终端进行管理和控制，支持手机远程设置亮度实时调整、系统参数配置、节目播放控制、无线发送节目；支持手机运行环境温度、湿度、亮度等参数监测，支持手机自动调节显示屏亮度5.支持32bit真彩OSD，能显示在任意位置，支持视频/图文混合，能在视频上叠加图文，支持完全透明、不透明、半透等效果； |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 视频处理器 |  | 1.专业BS架构，可通过千兆网口/WiFi/4G模块接入网络，进行云集群管理； 2.最大带载面积131万像素；最宽4096像素，最高4096像素，尺寸可灵活设置； 3.自带32G内存，支持U盘节目播放、U盘固件升级和U盘扩容； 4.全面兼容常规同步控制系统节目管理及显示屏配置方式； 5.全部采用工业级元器件，产品稳定可靠； 6.系统权限认证，数据通道加密； 7.多级权限管理，节目审核后发布； 8.播放内容实时监测，运行状态及时反馈； 9.支持U盘即插即播； 10.可配置为WiFi热点，支持手机、Pad、PC等智能终端进行管理； 11.支持运行环境温度、湿度、亮度等参数监测； 12.支持自动调节显示屏亮度； 13.沿用强大的调试软件进行节目编辑，功能全面，操作灵活方便； 14.支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 音柱音箱 |  | 350W带蓝牙带混响QG-7350AT定压功放1台，100W室外加宽DD-100防水音柱2只。 ---功放--- 350W定压输出，支持70V/100V/8Ω输出接口； 带有前置放大器，具有2路话筒输入，其中M1C1话筒带默音强插功能。便于紧急广播，高低音可调； 三路线路输入，两路线路输出，可接CD/音源及电话； 话筒及线路、Mp3音量均可独立可调； 有短路、过载、过热、等保护； 六分区输出，每路分区可以控制开关音乐，USB数码显示屏，带收音机功能，USB和SD卡槽； 带蓝牙功能，带遥控功能，电子触键分区控制方式，分区控制为继电器吸合方式； 六分区按键亮灯式开关，工作状态一目了然。 ---音柱--- 额定功率：100W； 内置扬声器：4寸稀土单元*5+3寸高音号角*1； 定压输入：70-100v。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 三、虚拟演播室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄录一体机 |  | 1.感光元件：1英寸MOS传感器； 2.总像素：2092万； 3.有效像素：1503万； 4.宽容度：13档（V-log模式）； 5.镜头光圈范围：F2.8-4.5； 6.变焦：光学变焦20倍； 7. i.ZoomON：UHD最大24倍，HD最大32倍，数码变焦：2x/5x/10x； 8.焦点距离：f=8.8mm-176mm； 9. 35mm換算：f=24.5-490mm； 10.内置滤镜：Clear,1/4,1/16,1/64； 11.最近对焦距离：距镜头正面约1.0m(全范围）；约10cm(微距模式开）； 12.自动对焦模式：4K高精度AF,支持脸部检测/跟踪AE&AF； 13.图像稳定器：球状O.I.S.、5轴混合O.I.S.(UHD/FHD)； 14.最低照度：0.6lx(F2.8,超级增益+,快门速度1/30秒.)； 15.滤镜直径：67mm； 16.镜头手动环：焦点/变焦/光圈； 17.红外功能：开关控制； 18.系统频率：59.94Hz，50.00Hz； 19.超慢速拍摄帧率：59.94Hz模式：FHD120fps；50.00Hz模式：FHD100fps（10bit)； 20.记录介质：SDHC/SDXC20.； 21.录制文件格式:MOV（HEVC）,MOV,MP4（HEVC）,MP4,AVCHD21.流媒体功能:分辨率：1920x1080(FHD),1280x720(HD),640x360,320x180； 22.流媒体方法:单播，多播； 23.网络协议:RTSP/RTP/RTMP/RTMPS（有线/无线）； 24.液晶显示器:3.5-英寸宽LCD监视器2,760,000像素,触摸屏SDI视频输出:1x3GSDI视频输出,HDMI输出； 25.音频输入:XLR(3芯)x2，线路、麦克风可切换，支持48V供电； 26.内置麦克风:立体声麦克风； 27.重量:单机身:2040g。 |  |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |
| 2 | 三脚架 |  | 1.架体承重：40kg； 2.云台承重范围：1-6kg； 3.滑板滑动范围：106mm； 4.滑板：1/4,3/8； 5.螺钉动平衡档：1+1； 6.水平和俯仰阻尼：固定式； 7.俯仰范围：+90°/-75°； 8.水平范围：360°； 9.工作温度：-40℃～+60℃； 10.水平气泡：有； 11.云台重量：1.46kg； 12.球碗直径：75mm； 13.架体材质：铝合金； 14.套装重量：4.07kg； 15.高度范围：810-1670mm运； 16.输高度：840mm； 17.架体节数：3节； 18管径：16mm； 19.标准配置：云台+铝杆架体+手柄+云台锁紧钮+中置+软包+脚轮。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 双屏提词器 |  | 1.文件支持:txt,rtf,word； 2.反射屏为专业设计TFT液晶平板显示器（24寸）； 3.输入接口VGA,HDMI,DVI,BNC复合信号可以选； 4.演讲文稿屏遮光罩有角度调节器,分光镜角度可调节； 5.文稿屏RGB三基色自定义屏幕面板,底色256色任意搭配； 6.字幕分辨率可随意调节,图文显示清晰度,画面显示更真实； 7.软件易于操作,编辑方便,控制方式可实现多人同时无线操作； 8.自由设置播放,暂停,翻页,速度,快进,快退,字体大小,背景颜色等； 9.提词器专用液压云台三脚架,带脚轮，可自由升降,一体式模块化设计可折叠,操作灵活； 10.镀膜光学介质分光镜玻璃,厚度2mm,光损失小于3%,透光率97%-98%（27寸）； 11.在演播室直播中提供抠像合成返看架,播音员可实时双屏监看播出形象画面； 12.文稿屏支持镜像显示,采用国际新型防眩光技术,模块化设计,视频输入制式可自由设置； 13.自动识别系统语言,支持中英文及各民族国家语言种类,文稿录入编辑操作简单； 14.提词器软件双屏正像问题,入射角45°,分辨率高,字符大,亮度高,画面平滑,好读取； 15.导读线为演讲者提升读搞的准确率,不同职业人轻松适应提示器,节目录制更轻松； 16.播音员软件界面显示北京时间,播出时间,倒计时,进度速度,字体颜色，主持人角色等； 17.基本功能:前后翻页,5个播音角色播出,速度调整,字体设置,字色,底色256色任意搭配； 18.专业摄像机与托板支架设计,前后和高度可任意调节，牢固稳定,适用于各类摄像机与单反相机； 19.遮光罩为全金属材质表面做喷塑处理，坚固结实、耐磕碰、防静电； 20.连接型材为高强度铝合金滑道,高档拉丝工艺,轻便耐用,一体化设计,能与各种摄像机和三脚架衔接固定，整体模块化设计，安装简单，拆卸方便； 21.产品配件:提词器主体,玻璃,遮光罩,文稿屏,三脚架,提词器软件,HDMI线,摄像机增高架，内嵌电脑双镜像智能提词器，采用高效内嵌微型主机，8g内存； 22.含三脚架+控制终端。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 无线领夹话筒 |  | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术； 2.具有动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率； 3.显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率； 4.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 5.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 6.红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步； 7.中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华； 8.频率指标：470-510M540-590M640-690M807-830MHz四段共700个频率； 9.调制方式：宽带FM； 10.频道数目：100-200个在每个频率段； 11.频道间隔：25KHz的倍数； 12.频率稳定度：±0.005%以内； 13.动态范围：100dB； 14.最大频偏：±45KHz； 15.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元）； 16.综合信噪比：105dB； 17.综合失真：≤0.5%； 18.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍； 19.工作温度：-10℃~+60℃； |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 调音台 |  | 1.18路输入：14个单声道+2个立体声道； 2.配有XLR平衡输出.每通道4段均衡EQ控制； 3.四组输助输出，一组立体声返回,4个AUX辅助输出+1立体声返回； 4.100MM高精度对数式衰减推子； 5.256/24BitDSP数字效果器内置,USB录播,蓝牙功能； 6.'AGREA'高级话放； 7.九段主控均衡； 8.每个通道有独立监听功能； 9.+48V幻象电源； 10.通道哑音功能； 11.DJ灯接口； 12.单旋纽压限COMP功能； 13.内置110V/240V，50-61Hz宽频电源。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 监听音箱 |  | 1.额定功率：30W*2； 2.输入电压：220V~50HZ； 3.输入接口：RCA音频输入/TF卡输入/USB输入； 4.灵敏度：89dB； 5.频率响应：150-18kHz； 6.喇叭单元：5.5寸全频+1寸高音； 7.产品规格：185*190*295； 8.重量：3.1Kg。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 对 |  |
| 7 | 监听耳机 |  | 1.佩戴方式：头戴式； 2.耳机类型：动圈耳机； 3.插头/接口：3.5mm/6.3mm； 4.单元直径：50mm； 5.频率范围：10-25000Hz； 6.阻抗：32欧姆； 7.灵敏度：101±3dB； 8.线缆长度：2m；额定功率30m。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 个 |  |
| 8 | 液晶电视（含壁挂或支架） |  | 1.屏幕尺寸65英寸； 2.分辨率4K（3840*2160）； 3.屏幕比例16:9； 4.CPU双核CortexA73； 5.GPU五核Mali-450； 6.HDMI接口2*HDMI2.0； 7.网络接口1×网络接口； 8.USB接口1×USB2.0接口； 9.1×USB3.0接口； 10.移动支架1套。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 9 | 虚拟演播室系统 |  | 1.可支持4路无轨跟踪，只需要输入摄像机基本参数便能自动完成跟踪设置； 2.系统具备VR有轨跟踪功能，可实现机位的运动跟踪效果； 3.系统支持无轨跟踪，具备12路无轨机位，每个机位独立可调整其位置、高度以及镜头的俯仰、平遥角度和变焦，支持独立机位的主持人数量可变。支持快速大范围调节和精细调节，支持快捷键调节； ★4.系统支持全屏幕固定机位机位抠像，固定和有轨，有轨和无轨多种混合跟踪模式，有轨支持光学和机械传感器及多种跟踪协议。（需提供软件功能截图，并加盖投标供应商公章）； 5.系统支持两机位摇臂模式和自定义多机位摇臂模式，根据机位属性的不同，自动生成贝塞尔摇臂曲线，丰富节目制作效果； 6.系统支持4路SDI或者HDMI输入，支持两路本地视频、图片信号，支持一路PPT信号，一路IVGA信号，两路IP信号，两路NDI信号，共12信号的输入和切换，支持HDMI/DP/SDI输出，支持NDI设备输出或者模拟摄像机设备供其他采集软件使用，并可对并对IP流和IVGA输入流信号同时进行抠像处理； 7.系统支持4路信号同时抠像功能，采用自研抠像算法，合并多种抠像参数于一体，大大简化抠像调节的难度，所有的抠像参数不多于5个便能调出抠像效果；支持蓝箱和绿箱抠像；支持无限蓝箱功能，可轻易去除多余的场景；同时，系统也支持外置色键器。人物运动或摆手时无蓝（绿）边、无拖尾，支持设置排除抠像保护功能； 8.系统支持摄像机信号与前景植入的景深自动计算功能，实现遮挡遮挡关系的精准计算及前后空间位置变换； 9.系统需支持深度模拟真实演播室光影效果，支持实景主持人与三维虚拟背景的真实倒影关系、阴影关系、反射关系、折射关系以及镜像关系等互动效果，将人与场景完美融合，实现真实演播室的光影随变效果，随摄像机运动状态实时变换； ▲10.系统场景编辑功能，支持场景直接点选和下拉框选择物件模式；可一键进入场景编辑模式，一键孤立或者隐藏所选物件；支持任意物件大小、角度、位移的属性调节，支持三维拖拽方式和参数方式修改场景物件属性；支持倒影、场景异性、遮挡关系、多面渲染、fresne特效调节，其中倒影功能支持单面可选及浓度大小、位置的调节；支持材质颜色、透明度调节，支持物件高光颜色和指数大小调节；支持物件自定义材质纹理贴图、高光纹理贴图、法线纹理贴图、环境纹理贴图；支持实时反射及反射系数调节。支持3dmax式逻辑编辑方式，支持快捷键，一键快速恢复主视角和恢复默认场景，支持对场景旋转、前进/后退、推拽来快速改变视角（需提供软件功能截图，并加盖投标供应商公章）； ▲11.系统具备物件动画编辑器。可将场景中的任一物件，包括后期植入的粒子特效、三维动画、灯光等物件，以及镜头机位的属性等等各种参数变化制作成动画，并支持各种属性动画的混合编辑播放，支持多种预置播放效果，比如线性、平滑、慢速、快速、阶梯式等等，并支持打点循环播放，正向、反向播放。（需提供软件功能截图，并加盖投标供应商公章）； ▲12.支持实时三维粒子系统，可对粒子的发射器进行自定义设置修改，支持长方体、长方形、圆形、球体等多种模式；支持真实的物理场，支持对如重力属性，粒子形态贴图等实时修改，实现烟，火，水，雨，雪，冰雹，火等各种特效；支持粒子复杂属性编辑，包括但不仅限于粒子的初始属性、位置属性等等（需提供软件功能截图，并加盖投标供应商公章）； ▲13.系统内置功能丰富的材质脚本编辑器，支持不锈钢、单面玻璃、双面玻璃、台面玻璃、磨砂玻璃、大理石、拉丝金属、烤漆、车漆、镜子等多种材质类型，并不断进行补充和更新；并内置基础的抖动、旋转、移动、缩放和闪烁等脚本库供调用。同时材质具备颜色、反射、透明度、自发光、辉光、贴图等等属性调节，可根据需要调出多种多样的效果（需提供软件功能截图，并加盖投标供应商公章）； ▲14.系统具备灯光编辑系统，可对场景灯光进行各种属性调节，包括光源的基础属性，光属性等等；并百分百模拟实景中不同光源属性造成的实时阴影效果，阴影效果随光源而变，深度模拟不同的环境氛围。同时系统支持光源增加，支持点光源和聚光灯的创建。（需提供软件功能截图，并加盖投标供应商公章）； 15.系统支持打组功能，可将同一属性的物件进行组合调节，避免重复工作和实现快速编辑； ★16.系统支持创建基础物件，比如平面、正方体、球体、圆柱体、三维文字等，具备场景物件的所有属性，并可对属性进行编辑。（需提供软件功能截图，并加盖投标供应商公章）； 17.系统支持本地任意物件的植入、复制、删除、替换等功能，可深度丰富场景，打造属于自己的场景库。并可以将数据保存下来，变成新的场景； 18.系统支持虚拟背景墙的功能，其中背景墙可任意播放摄像机信号或者本地视频、图片、ppt信号，或者IP、NDI流以及IVGA流；背景墙的大小和位置任意可调。场景中的任意物件贴图均可作为背景墙使用； 19.系统支持多画面预监，可自定义任意窗口的画面，自由排版多画面预监方式；支持多种模式的预监输出； 20.系统具备调音台功能，可实时预监各个信号源窗口的音频信息，并即时调整各个声音大小；支持嵌入式音频和模拟音频输入； 21.系统支持本地录制功能，支持上变换和下变换，可支持4K录制；支持H264/H265/MPEG2/MPEG4等多种编码方式，支持avi、mp4、mov等多种录制格式； 22.系统具备流媒体直播功能，可支持RTMP、RTSP、UDP、HTTP等传输协议，根据网络情况自行选择视频比特率协议的推流直播，最高支持20M码流的自由调节； 23.系统支持切换台功能，可在12路输入信号和12路虚拟机位信号之间任意切换，并支持切换特技和切换时长的设定； 24.系统支持本地视频、图片、PPT的播控功能，支持几乎所有格式的视频和图片播放，支持视频的打点播出；支持当前素材的锁定功能，避免误删除； 25.系统支持三维动画植入及播控功能，支持常用的三维软件如3dmax、maya输出的格式，支持预加载和自由调节功能； 26.系统提供不少于100套种类丰富的虚拟场景库，并提供免费实时更新服务，支持第三方场景的导入和使用，支持场景的预加载，实现快速切换的目的； ▲27.系统支持竖屏模式，可一键将常规模式转换成竖屏模式，支持竖屏录制和直播，并提供美颜功能（需提供软件功能截图，并加盖投标供应商公章） 28.系统支持全景上帝视角模式下调焦功能，从而模拟摄像机变焦，实现摄像机画面不变化，主持人大小、位置的任意调节等； 29.系统支持对本地视频素材进行实时抠像处理，可直接加载资源录制模式保存的原始素材视频，通过自定义颜色对视频素材的背景颜色进行抠除；视频素材抠像后可指派做为输入源信号。支持4K本地素材抠像； 30.软件支持几乎全制式视频输入，HD1080p60/59.94/50/30/29.97/25、HD1080i50/59.94、HD720p59.94/50/29.97/25、SDPAL720*57625p16:9/4:3、SDNTSC720*48629.97p16:9/4:3每个通道单独可调，支持不同型号摄像机混入，支持多个通道输入输出任意可调； 31.系统支持画中画特技，可任意选择不同的信号源组合输出到PGM。 35.系统提供IVGA接收端及发送端软件，实现远程操作功能，并可自定义屏幕分辨率，并支持显示全屏功能； 32.PPT课件功能，系统支持PPT课件插入，可以将文件插入场景中任何物体，也可以铺满全屏作为独立信号，并保留原PPT文件所有动画特效； 33.系统须具备AR虚拟植入功能，可以对植入的教学模型进行二次编辑，位置调整，并可以进行一键上下控制植入内容和出入场动画； 34.场景编辑软件支持二维图片导入，格式包括jpg、gif、png、bmp以及AI文件； 35.支持一次性载入多个场景，场景之间可做快速特技快速切换；可边播边载入场景； 36.场景中物件纹理都可替换为本地视频、图片、PPT、摄像机信号、IVGA信号和网络信号等； 37.可以同时播放图文和三维动画，并可独立控制，同时进行虚拟机位之间切换时无夹帧； 38.具有资源管理器页面，可分类管理场景、前景和字幕等资源文件； 39.可实现虚拟场景中的物件贴图纹理的“播出动画”效果，运动方向和速度可调； 40.具有无限蓝箱功能，可以把蓝箱以外的无法抠像的穿帮部分用虚拟场景覆盖；具有动态无限蓝箱功能，可实现摄像机在做平摇、俯仰运动时虚拟场景将拍摄区域的穿帮镜头覆盖； 41.系统需采用国产自研渲染引擎，其输出效果媲美国外高端渲染引擎效果； 42.渲染图书标签加工系统：无轨跟踪； 43.类型：工控机箱； 44.处理器：Inteli9； 45.内存：32GBDDR4； 46.存储：M.2250GB固态硬盘+1T素材硬盘； 47.显卡：Nvidia专业图形显卡GTX4060Ti； 48视频卡：2路HDMI； 49.虚拟演播室软件：包括色键器软件、图文字幕软件、场景动画编辑器，材质编辑器，脚本动画编辑器、播放器、流媒体输入输出等。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 10 | 非线性编辑系统 |  | 1.全中文、具有国内自主知识产权的专业版后期编辑制作软件套装，支持标清、高清、任意分辨率及混合编辑处理； 2.支持4K视频内容的编辑和输出：软件支持1080p和4k素材编辑，支持25fps、30fps和60fps。除视频外，系统还需支持序列帧的导入和编辑； 3.多工程、多轨道视频图文同时编辑，支持插入，覆盖，填充，替换等模式上轨，支持三点编辑，四点编辑模式； 4.支持常用格式：MXF(XAVC-I300/480、XAVC-L（LongGOP）、AVC-Ultra、AVC-L（LongGOP）、AVC-Intra4k422/LT、)、MXF(DNxHD/DNxHR)、Mov(ProRes4444/422/HQ/LT)、MOV(AVC/HEVC)、MP4(HEVC/AVC/Mpeg2)、AVI（8/10bit）、MPEG-2(Iframe/IBP/TS/PS/ES)、H.264/HEVC、DV(DVCPRO25/50/HD、DVCAM)、AVC-Intra、XDCAM、XDCAMEX/HD、P2/P2HD等； 5.多种预览剪辑模式，包括六分面模式、全景模式、展开模式：多种预览剪辑模式并存，随时切换三种模式下查看视频画面。支持VR全景模式下提供基准线用于三维物件植入的属性(平移，缩放，选中，重置视点)调整。 6.支持实时头显预览剪辑画面：剪辑过程中，可随时沉浸式观察剪辑内容。系统支持HTC等头显预览； 7.支持4K音视频采集，使用高效率GPU编解码方式，效率更高：软件支持视频采集和音频采集，可根据需要设置采集参数； 8.内置字幕模板，支持字幕模板快速编辑，直接上线预览，无需打开字幕编辑软件，快速编辑修改文字内容； 9.模板唱词字幕在拍制好后，实时修改内容和调整入出点，无需重拍。并支持时间线唱词拆分与合并； 10.支持VR视频的离线拼接，多级模板校对，快速打包生成视频文件：软件支持第三方拍摄素材的离线拼接，支持PTGUI生成的模板。支持打点输出，快速生成所需视频文件； 11.创新性打造VR特有的编辑方式，并基于传统非编使用习惯开发； 12.支持VR转场特效：系统默认VR转场特效为淡入淡出，并不断扩展； 13.支持4K监看，以展开模式把画面扩展输出到另外一台显示器，支持HDMI和DP输出； 14.支持VR粒子特效，火焰，风雨雷电等等，并能够实时调整粒子特效的大小和范围； 15.植入3dmax等三维软件制作的三维动画的植入，并能够实时调整三维动画的大小、位置，角度，重置视点，显示网格和显示球面变形； 16.支持三维模型的导入和编辑，并能够更改三维模型的大小、位置和角度：系统支持3Dmax导出的fbx三维文件的导入和二次编辑，并支持对三维场景子模型纹理和序列的替换，球面变形是指支持三维模型的平面化，可激活可以用于三维模型的操作变换； ▲17.系统支持三维场景和VR全景视频的混合编辑，够输出成全景视频进行沉浸式观看，实现由虚转实的效果（需提供软件功能截图，并加盖投标供应商公章） 18.所投产品需与虚拟演播室系统同品牌。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 11 | 视频资源管理系统 |  | 1.系统总体要求： （1）资源管理平台采用HTML5和GO程序开发组成，支持UOSV20等国产化操作系，同时支持LINUX64bit、Windows2008R264位以上OS； （2）支持不少于三个国产服务器芯片； （3）采用HTML5+Flash双兼容播放器，实现支持多种浏览器的点播、直播业务。 2.点播系统参数： （1）兼容广播级文件格式（如QuickTime、MPEG-2TS等）调入，同时还支持对目前主流的MPEG-1/2（mpg、dat、mp3、vob）、MPEG-4（avi、asf、wmv、flv）、Real（rm、rmvb）、FlashVideo（flv、f4v）、HBL(hb、hvob)、高清编码（H.264、VC-1）、手机平台（3gp、mp4）、MKV等各种媒体格式自动转码为多种高品质的视音频文件格式MP4（H.264+AAC）、M3U8+TS（H.264+AAC）格式，供不同终端设备使用； （2）支持远程上传并管理节目，支持批量上传，支持H5无组件上传方式，支持4GB以上超大文件上传，支持断点续传、断网重联、暂停、终止等人性化上传功能，并能显示进度、速率等详细信息； （3）具备片源版权管理功能，支持片源授权文件管理，到期片源自动上线、下线功能； （4）支持连续剧功能，连续剧由数个真实节目组成，用户可点播连续剧的任意一集； （5）支持自定义元数据管理，可自定义节目信息字段以及字段属性； （6）支持系统自动截图，可设置需要截图的数量，截图可作为节目海报或内容预览显示； （7）点播课件音视频同步，无卡顿，支持拖拽点播进度； （8）支持按课程信息、按教师名称搜索课件点播； （9）支持课件的信息显示，包括课件名称、授课教师姓名、教室名称等信息； （10）支持视频快编功能，实现快剪、快拼、水印、台标等功能； （11）提供不少于100并发用户授权； 3.直播系统参数： （1）支持实时视频流的接入，兼容HTTP、RTSP、UDP等多种协议。支持直播流的二次转码； （2）支持H.264/H.265编解码方式； （3）支持通过独创的统一流切片技术支持； （4）支持实现多屏网络视频直播、时移直播、直播回看等应用； （5）支持用户通过PC、手机、平板电脑、电视机等多终端进行直播观看； （6）实际配置 CPU：i712700（带核显） 主板：GigabyteB760MHDDR4 内存：32GB（金士顿或者威刚2*16GBDDR43200） 硬盘：4TB7200转（不要5400转监控盘） 网卡：板载千兆 机箱：2U机架式 （7）所投产品需与虚拟演播室系统同品牌。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 12 | 高清显示器 |  | 27英寸，HDMI或DP接口 |  |  |  |  |  |  | 3 | 台 |  |
| 13 | HDMI分配器 |  | HDMI一分四 |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 14 | 操作台 |  | 1.5工位操作台，尺寸：约3mX0.9mX0.75m； 2.材质：桌面防火材质，钢制框架； 3.配备5把椅子。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 15 | 播音桌 |  | （1）尺寸：约2mX0.75mX0.7m； （2）模块化结构； （3）控制台台面采用防火板制作，桌边防撞胶皮边； （4）主体框架选用冷轧钢板制作，箱体式结构； （5）表面处理经过酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺后，采用静电喷塑； （6）配备2把椅子。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 16 | 线材、配件等 |  | 设备连接用AV/HDMI电缆、HDMI分配器、材料、附件、接插件一批及安装调试。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 批 |  |
| 17 | L型蓝箱 |  | 1.免漆拼接型蓝箱墙板、弧板、地板均为一次模压成型，三种板块均采用一种铝合金支架连接，可靠耐用、免维护； 2.墙板尺寸：约25cm×25cm； 3.地板尺寸：约25cm×25cm； 4.铝合金底条：3.5米长度； 5.模块化、拼接式、虚拟蓝箱设计无需刷漆,可反复利用，便于安装布置，本方案涉及了四部分产品，蓝箱部分分为三种产品，墙板、弧形板、地板，铝合金底支架。墙板，弧板，地板均为数控磨具产品，一次成型，尺寸标准，颜色一致，没有批次差。地板设计防水、强度高，耐磨，不变色，结实牢固。铝合金底支架为磨具挤压型，尺寸标准，永不变形，方便实用。 三种板块均采用一种铝合金支架连接，便于施工； 备注：由于虚拟箱板尺寸是一次成型，所以尺寸要以25cm为单位增加或者减小。 |  |  |  |  |  |  | 30 | 平方 |  |
| 18 | 背景用LED灯 |  | 1.输入电压：220VAC，50/60Hz； 2.额定功率：60W； 3.光源类型：LED贴片灯珠； 4.标准色温：3200K/5600K/双色温(±150K)； 5.显色指数：Ra值≥95％； 6.影视照明一致指标：TLCI(Qa)≥92；光色品质：CQS≥92；色彩真实度：Rf≥92；色彩饱和度：Rg≥95； 7.光斑角度：135°（可选配格栅:45°,60°,90°）； 8.额定寿命：50000H； 9.DMX通道：1CH通道，3芯XLR插座； 10.亮度范围：0—100%无极线性调节，调光过程平滑无抖动闪烁等现象 精度等级：0-255数字调节，精度16bit，分辨率65536级，数码屏显示 照度：1400lux（1m）、350lux（2m）、150lux（3m）、80lux（4m）、40lux（5m）； 11.调光方式：（1）国际标准DMX512信号控制；（2）主机旋钮控制 冷却系统：铝型材散热器，表面阳极氧化处理，灯体与光源一体化设计，具有即时的散热效果。灯体与控制系统独立式设计，有效隔绝灯体温度，能保证电控系统与LED光效的稳定性和使用寿命； 12.工作环境：-25℃—40℃； 13.噪音范围：静音（无风扇）； 14.机壳材质：全铝； 15.自保护功能：灯具具有过温、过压、过流保护； 16.灯具具有防黑场功能：在失去控制信号时，能够保持最后状态（亮暗）不变，直到接收到新的信号指令； 17.外形尺寸：约（灯体）L270mm×W270mm×H40mm； 18.重量：2.2Kg； 19.表面颜色:黑色； 20.选配功能：（1）手机APP（支持安卓系统，可编程）；（2）通过2.4G无线遥控器（可编程）；（3）RDM双向控制；（4）以太网RJ45接口实现Art-Net连接；（5）液晶触摸屏；（6）电动两动作； 21.选配附件：遮光扉叶、柔光板、蜂窝虑光网、柔光箱、机械杆控、电源线、信号线、灯钩、保险链、便携箱。 |  |  |  |  |  |  | 5 | 台 |  |
| 19 | 顶光用LED灯 |  | 1.输入电压：220VAC，50/60Hz； 2.额定功率：120W； 3.光源类型：LED贴片灯珠； 4.标准色温：3200K/5600K/双色温(±150K)； 5.显色指数：Ra值≥95％； 6.影视照明一致指标：TLCI(Qa)≥92；光色品质：CQS≥92；色彩真实度：Rf≥92；色彩饱和度：Rg≥95； 7.光斑角度：135°（可选配格栅:45°,60°,90°）； 8.额定寿命：50000H； 9.DMX通道：1CH通道，3芯XLR插座； 10.亮度范围：0—100%无极线性调节，调光过程平滑无抖动闪烁等现象 精度等级：0-255数字调节，精度16bit，分辨率65536级，数码屏显示 照度：4600lux（1m）、1200lux（2m）、520lux（3m）、260lux（4m）、170lux（5m）； 11.调光方式：（1）国际标准DMX512信号控制；（2）主机旋钮控制 冷却系统：一体化大型铝型材散热器，优异的散热效果，保证LED的长寿命稳定工作； 12.工作环境：-25°—40°； 13.噪音范围：静音（无风扇）； 14.机壳材质：铝型材； 15.自保护功能：灯具具有过温、过压、过流保护； 16.灯具具有防黑场功能：在失去控制信号时，能够保持最后状态（亮暗）不变，直到接收到新的信号指令； 17.外形尺寸：约（灯体）L470mm×W270mm×H80mm； 18.重量：3.3Kg； 19.表面颜色：黑色； 20.选配功能：（1）手机APP（支持安卓系统，可编程）；（2）通过2.4G无线遥控器（可编程）；（3）RDM双向控制；（4）以太网RJ45接口实现Art-Net连接；（5）液晶触摸屏；（6）电动两动作； 选配附件：遮光扉叶、柔光板、蜂窝虑光网、柔光箱、机械杆控、电源线、信号线、灯钩、保险链、便携箱。 |  |  |  |  |  |  | 5 | 台 |  |
| 20 | 侧光用LED灯 |  | 1.输入电压：220VAC，50/60Hz； 2.额定功率：120W； 3.光源类型：LED贴片灯珠； 4.标准色温：3200K/5600K/双色温(±150K)； 5.显色指数：Ra值≥95％； 6.影视照明一致指标：TLCI(Qa)≥92；光色品质：CQS≥92；色彩真实度：Rf≥92；色彩饱和度：Rg≥95； 7.光斑角度：135°（可选配格栅:45°,60°,90°）； 8.额定寿命：50000H； 9.DMX通道：1CH通道，3芯XLR插座； 10.亮度范围：0—100%无极线性调节，调光过程平滑无抖动闪烁等现象 精度等级：0-255数字调节，精度16bit，分辨率65536级，数码屏显示 照度：4600lux（1m）、1200lux（2m）、520lux（3m）、260lux（4m）、170lux（5m）； 11.调光方式：（1）国际标准DMX512信号控制；（2）主机旋钮控制 冷却系统：一体化大型铝型材散热器，优异的散热效果，保证LED的长寿命稳定工作； 12.工作环境：-25°—40°； 13.噪音范围：静音（无风扇）； 14.机壳材质：铝型材； 15.自保护功能：灯具具有过温、过压、过流保护； 16.灯具具有防黑场功能：在失去控制信号时，能够保持最后状态（亮暗）不变，直到接收到新的信号指令； 17.外形尺寸：约（灯体）L470mm×W270mm×H80mm； 18.重量：3.3Kg； 19.表面颜色：黑色； 20.选配功能：（1）手机APP（支持安卓系统，可编程）；（2）通过2.4G无线遥控器（可编程）；（3）RDM双向控制；（4）以太网RJ45接口实现Art-Net连接；（5）液晶触摸屏；（6）电动两动作； 21.选配附件：遮光扉叶、柔光板、蜂窝虑光网、柔光箱、机械杆控、电源线、信号线、灯钩、保险链、便携箱。 |  |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |
| 21 | 面光用LED灯 |  | 1.输入电压：220VAC，50/60Hz； 2.额定功率：120W； 3.光源类型：LED贴片灯珠； 4.标准色温：3200K/5600K/双色温(±150K)； 5.显色指数：Ra值≥95％； 6.影视照明一致指标：TLCI(Qa)≥92；光色品质：CQS≥92；色彩真实度：Rf≥92；色彩饱和度：Rg≥95； 7.光斑角度：135°（可选配格栅:45°,60°,90°）； 8.额定寿命：50000H； 9.DMX通道：1CH通道，3芯XLR插座； 10.亮度范围：0—100%无极线性调节，调光过程平滑无抖动闪烁等现象 精度等级：0-255数字调节，精度16bit，分辨率65536级，数码屏显示 照度：4600lux（1m）、1200lux（2m）、520lux（3m）、260lux（4m）、170lux（5m）； 11.调光方式：（1）国际标准DMX512信号控制；（2）主机旋钮控制 冷却系统：一体化大型铝型材散热器； 12.工作环境：-25°—40°； 13.噪音范围：静音（无风扇）； 14.机壳材质：铝型材； 15.自保护功能：灯具具有过温、过压、过流保护； 16.灯具具有防黑场功能：在失去控制信号时，能够保持最后状态（亮暗）不变，直到接收到新的信号指令； 17.外形尺寸：约（灯体）L470mm×W270mm×H80mm； 18.重量：3.3Kg； 19.表面颜色：黑色； 20.选配功能：（1）手机APP（支持安卓系统，可编程）；（2）通过2.4G无线遥控器（可编程）；（3）RDM双向控制；（4）以太网RJ45接口实现Art-Net连接；（5）液晶触摸屏；（6）电动两动作； 21.选配附件：遮光扉叶、柔光板、蜂窝虑光网、柔光箱、机械杆控、电源线、信号线、灯钩、保险链、便携箱。 |  |  |  |  |  |  | 5 | 台 |  |
| 22 | 轨道悬挂系统 |  | 1.系统安装方便,适用于低层高,光区小的场合,结构简单,易于维护； 2.结构设计:固定轨道＋万向滑车＋滑动轨道＋挂灯滑车＋电缆滑车+轨道吊架； 3.铝合金材质，通过万向滑车使滑轨在固定轨上前后,左右方向滑动；通过恒力铰链吊杆和挂灯滑车使灯具在滑轨上左右,垂直方向移动,确保轨道连接无缝隙,满足演播室的三维布光要求； 4.所有滑车所用轴承均采用高强度轴承,外镶静音层面材料； 5.用于各类中,小型新闻演播室,摄影室等场所； 6.配置清单：（1）固定轨：8米（规格：3mmX6mm，两根4米）；（2）滑动轨：12米（规格：3mmX4mm，4根3米）；（3）万向滑车：8个（8轮轴承体，带刹车功能）；（4）灯具滑车：9个（4轮轴承体，带刹车功能）；（5）线缆滑车：11个（2轮轴承体）；（6）轨道吊架：4个（7）轨道压片：8个；（8）轨道堵头：12个。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 个 |  |
| 23 | 阻燃线缆 |  | 1.国标RVVP2×1.5mm²影视阻燃型灯光设备供电电缆及控制电缆； 2.额定电压：450V/750V； 3.每个灯光回路电缆铜芯截面为≥2×1.5mm²； 4.导体采用高存度无氧铜制造； 5.线材的绝缘及护套采用阻燃塑胶材质； 6.线材印字采用精密喷码机喷米标识； |  |  |  |  |  |  | 100 | 米 |  |
| 24 | 遥控器 |  | 1.供电输入:1.5V,AA电池； 2.通讯类型:射频（RF）； 3.自由定义:自动化布光系统，可实现双控,场景模式； 4.可一键进入专属灯光场景,多种灯光场景模式设计满足全媒体演播室场景灯光需求,新闻采访,MV拍摄,校园电视台,直播间,微课活场景匹配演播室灯光设计； 5.采用CPU芯片处理器,；可控制本地多路灯光的开或关,多个独立场景控制,实现一键场景操作。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 25 | 恒力铰链 |  | 品名：恒力铰链； 1.规格：1.2/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5M； 2.承重范围：15KG； 3.颜色：黑色； 4.材质：铝合金； 5.铰链自重：1.2M/2.12KG，1.5M/2.56KG，2.0M/3.28KG，2.5M/3.8KG，4.0M/5.66KG； 6.结构特点：磨擦片阻尼、钢丝绳与回力簧结构，灯具在吊杆伸缩范围内可停止在任何位置，无上缩下伸现像，定位准确； 7.功能：使LED灯具上下移动升降,定位稳定,满足舞台表演和演播厅灯光布置要求； 8.适用场景：中小型演播室，虚拟演播室，直播间，小型舞台等。 |  |  |  |  |  |  | 2 | 个 |  |
| 26 | 安装调试 |  | 灯光蓝箱装修安装调试，脚手架租赁，运输等。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 项 |  |
| 四、智慧校园云服务支撑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧校园云服务支撑系统 |  | 1.中文WEB界面管理，自带网盘功能，支持SMB，NFS，FTP，SFTP，iSCSI，rSync等协议，支持Btrfs、XFS、EXT4文件系统；支持虚拟硬盘、远程文件夹； 2.内置免费文件共享、用户和群组的13种ACL权限管理、支持子文件夹权限精细管控； 3.支持文件夹和卷快照，支持快照锁定功能，在定义的时间内锁定文件和快照备份版本，防止勒索病毒等恶意事件造成资料修改或删除； 4.自动封锁可疑 IP，自带内网穿透功能，无需映射网络端口，增强设备安全性； 5.支持UPS联动断电保护、定时开关机、日志服务器； ▲6.可以对文件进行加密，密码支持国密SM4和AES256算法；需提供功能截图，并加盖投标供应商公章； ▲7.支持微信企业公众号绑定，企业微信免输入用户名和密码通过扫码登录浏览器页面访问网盘内容；（需提供功能截图，并加盖投标供应商公章）； 8.备份功能：全面保护共享文件夹数据，同时支持第三方服务器为备份目的地和多种备份版本,支持备份第三方的其他文件服务器或NAS存储； 9.硬件参数： ▲（1）2U机架式，处理器架构64bit，国产自主可控（安全可靠等级II级）处理器,逻辑八核主频≥2.5GHz，国产操作系统底层内核（安全可靠等级I级），原厂内存64GB DDR4，含原厂2U滑动导轨；（提供截图证明文件加盖公章）； （2）热插拔盘位≥8，支持SAS、SATA硬盘，本次包含不少于8个8TB 原厂存储专用硬盘，最大存储容量支持≥176T，支持扩充磁盘柜挂载； （3）阵列类型：支持RAID 0,1,5,6,10,50,60，支持RAID组态迁移RAID1toRAID5、RAID5toRAID6，包含缓存保护模块； （4）接口：1GB网络电口≥3，USB3.2 Gen1接口≥2，电源模块≥2。 |  |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |
| 五、智慧图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 读者证 |  | 1.功能要求 （1）感应式IC卡主要用于读者的身份识别，要求通过非接触式感应识别，快速读取读者的信息，IC卡要求已通过内部加密； （2）卡片可根据客户提供图片材料进行个性化印刷图案。 2.技术要求 （1）芯片：Philips Mifare 1 S50（MOA2）；14443A协议； （2）存储容量：8Kbit，16个分区，每分区两组密码； （3）工作频率：13.56 MHz； （4）读写距离：≤100 mm； （5）读写时间：1～2ms； （6）工作温度：－20℃～85℃； （7）有效使用寿命：≥10 年；可读写100,000次以上。 （8）外形尺寸：ISO标准卡 85.6mmx54mmx0.80mm±0.04mm； （9）封装材料：PVC、ABS、PET、PETG、0.13mm铜线； （10）封装工艺：超声波自动植线/自动碰焊； （11）具有互换性与兼容性。 |  |  |  |  |  |  | 500 | 张 |  |
| 2 | 馆员图书标签加工系统（一体式） |  | 1.功能要求 （1）馆员图书标签加工系统一体机集成工控触摸显示一体机，集成条形码阅读器，RFID读写器，IC卡读写器。（可扩展为四合一IC卡、身份证、RFID卡、CPU卡）； （2）设备支持选装自助借还软件，可作为桌面式自助借还机使用； （3）标签加工程序支持实时提示加工结果，对加工失败的芯片弹窗提示，对加工成功的芯片纪录操作结果，支持工作量统计； （4）图书芯片转换过程中，支持连续加工，加工过程无需点击鼠标或者键盘，一本图书加工完成后自动进入准备状态，实现标签快速转速； （5）设备支持对单本图书标签信息进行查看和改写； （6）为保证系统更具兼容性，可根据馆方实际需求，加载不同的应用程序如借还软件，标签加工软件； （7）标签加工软件支持条码信息、馆代码、AFI值、是否改写EAS，DSFID，等数据的写入及修改； （8）设备支持设置图书馆名称、业务系统账号密码、截取条码字符、读写板使用端口、服务器地址、是否更新藏址、防盗模式作相应更改； （9）设备支持统计标签加工工作量，可按照时段进行统计； （10）设备经过抗金属处理，不受金属桌面的影响； （11）设备支持软件进行升级扩展，实现读者自助借还书功能，可作为桌面式借还机使用； （12）设备自带扫码器支持调整远近距离和扫描角度；支持一维、二维条码和PDF417条形码，具有自动扫描功能；条码阅读器采用窗口式智能感应镜头，可快速准确采集数据； （13）设备显示屏为可调，调整过程无需使用工具，手动即可调整到合适的角度； （14）馆员图书标签加工系统自带扫码器支持调整远近距离和扫描角度；支持一维、二维条码和PDF417条形码，具有自动扫描功能；条码阅读器采用窗口式智能感应镜头，可快速准确采集数据。 2.技术要求： （1）工作频率：13.56MHz； （2）材质：钣金，钢化玻璃、亚克力； （3）设备重量：约15kg； （4）屏幕尺寸：≥21.5寸； （5）触摸类型：电容屏； （6）阅读范围：确保250mm及250mm范围以内为有效阅读区域。 （7）工作温度：-10℃～50℃； （8）储存温度：-20℃～60℃； （9）相对湿度：5%～80%； （10）设备网络通信接口：USB、RJ45； （11）RFID阅读器通信接口：USB或RS232； （12）CPU：≥双核1.5G； （13）内存：≥2G； （14）存储空间：≥8G以上固态硬盘； （15）供电：DC12V； （16）功耗：小于等于60W。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 自助借还机 |  | 1.功能要求 （1）设备根据人体工学设计原理方便操作，设备开关按键及USB接口应设在机箱内； （2）设备触摸显示与工控主机一体化设计，主机需配备2个及以上usb接口和2个com接口； （3）系统要求支持图书馆后台管理系统； （4）非接触式的快速识别粘贴在流通文献上的RFID标签和现有条形码，支持进行读者卡密码确认； （5）设备支持IC卡读者证身份验证方式，可选配条形码读者证、电子二维码读者证、人脸识别，二代身份及IC卡二合一认证等方式； （6）设备人脸识别摄像头支持上下角度调整，支持变焦、自动对焦、微距拍照，支持BSI，支持自动对焦，支持QSXGA/UXGA/VGA/QVGA等视频格式； （7）支持选配身份证办证功能，支持读者使用二代身份证自助办理读者证； （8）选配自助办证功能时，支持微信、支付宝收取押金； （9）具备读者自助操作的实时记录日志功能； （10）具备防止借阅过程中偷换、抽换书籍的功能； （11）可选配内置嵌入式打印机，自动载纸，可根据需求显示读者姓名、归还资料题名、归还日期、超期天数等相关信息； （12）读者可根据图书馆管理系统需要输入密码； （13）系统保证在设备指示区域范围内的图书能够读取，超过范围内的图书不被读取，保证读者操作时不会出错； （14）系统提供准确的工作统计，如借还数量、借还类型、成功与否的借还统计等； （15）可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备； （16）采用模块化设计，各部分设备可单独更换，系统可快速恢复使用； （17）系统需提供自动续连功能,在网络短暂故障恢复后,自动连接流通系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重新启动服务； （18）为保证系统软件操作更便捷化，系统软件应用功能（借书、还书）可在管理员界面配置为只借书或只还书模式。 2.技术要求 （1）工作频率：13.56MHz； （2）RFID读写器功率：≥中功率； （3）阅读范围：确保250mm及250mm范围以内为有效阅读区域； （4）工作温度：-10℃～50℃； （5）储存温度：-20℃～60℃； （6）相对湿度：5%～80%； （7）通信接口：USB或RS232、RJ45； （8）供电要求：AC220V,50Hz； （9）功耗：小于100W； （10）主机：CPU≥双核1.5G； （11）内存：≥2G； （12）存储空间：≥8G以上固态硬盘； （13）屏幕显示：21.5寸（16：9）； （14）触摸屏：电容触摸屏； （15）设备材质：钣金，钢化玻璃，亚克力； （16）具备无线网络连接功能，与WAPI和WIFI都兼容。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 移动还书箱 |  | 1.功能要求 （1）外观美观，结构稳定，前后四轮均可自由转向，前两轮带刹车可锁死，防止无意推动，整体设计不易攀爬，防止倾倒； （2）移动轻便，可方便移动，适用不同环境； （3）内部要求采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少功能书籍破损。承载板可在图书重力作用下自行适度升降。 （4）书箱内部隔板铺有毛毯保护书本，静音效果好； （5）承载板自由升降，无负载时升降离地高度约740 mm，负载行程约450 mm。侧面封板采用钣金喷涂工艺，耐瞬时冲击强度高，有抗变形能力； （6）最大承重200KG,升降托架有效最大承重100KG, 抗变形数次10w； （7）还书箱把手与箱体上框铝合金一体成型。 2.技术要求 （1）材质要求：钣金，铝型材，铝塑纤维板，超静音耐磨脚轮，铝合金一体式把手等； （2）设备重量：约26kg； （3）平台升降高度：约450mm； （4）装书容量要求达100L（可放80～150册)。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 班级借阅系统 |  | 1.功能要求 （1）具有可扩展性和可维护性； （2）可对RFID标签非接触式地进行阅读，可将流通资料的相关信息快速写入标签； （3）系统应有准确的声音和画面的操作提示，清晰指示条形码扫描是否成功，RFID标签编写是否成功的状态； （4）可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高； （5）通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备； （6）RFID天线应采用周围屏蔽式设计，保证只能在天线上方的RFID图书能够读到； （7）在软件界面方便配置写入标签的相关信息，包括馆代码、AFI值、是否改写EAS，DSFID，等等； （8）馆员图书标签加工系统所包含的模块需有RFID读写器，标签转换软件； （9）可对RFID标签非接触式地进行阅读，有读取、写入、改写RFID标签的能力； （10）实现用户可在软件界面对简单变动参数：图书馆名称、业务系统账号密码、截取条码字符、读写板使用端口、服务器地址、是否更新藏址、防盗模式作相应更改； （11）软件须具备标签加工功能； （12）依据时间段统计标签加工工作量； （13）实现选择是否更新藏址，并将需要更新藏址的图书进行藏址更新； （14）抗金属处理，不受金属桌面影响。 2.技术要求 （1）工作频率：13.56MHz； （2）阅读范围：确保读写板正上方250mm以内为有效阅读区域； （3）通信接口：USB或RS232、RJ45； （4）材质要求：PC塑料，亚克力，钣金； （5）设备重量：约6.0kg； （6）工作温度：-10℃～50℃； （7）储存温度：-20℃～60℃； （8）相对湿度：5%～80%； （9）射频接口：SMA； （10）供 电：AC220V,50Hz； （11）功 耗：2W以内。 |  |  |  |  |  |  | 10 | 台 |  |
| 6 | 系统集成 |  | 含设备运输、安装、培训等 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 六、移动录播 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 录播主机 |  | 1.主机需采用ARM架构处理器，具备≥6核CPU； 2.支持通过主机一体化屏幕对电池电量进行可视化监测，以百分比方式显示电量，充电状态、低电量状态、充满完成均有对应的状态提示； 3.支持多网互备，有线网络和WIFI网络可以相互备份使用，两个网络链路可以实现动态切换； 4.主机内置无线视频接入模块，支持≥4路无线视频信号输入； 5.主机采用SSD硬盘，存储容量≥500GB； 6.支持标准USB音视频信号输出，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件，支持不小于4K图像输出； 7.主机能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、导播、远程运维参数设置功能； ▲8.内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。麦克风连接成功后，主机会显示无线麦克风连接成功图标，可通过麦表动态查看声音采集状态；（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 9.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，≥2个USB类型接口； 10.支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均可达到4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC信号输出≥1路； 11.支持≥2个线路立体声音频输入；≥2个线路立体声音频输出；支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过一根网线就可以完成≥2个阵列麦克风接入主机，通过一根网线可以实现≥2个麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输； 12.支持录制清晰度设定，支持可选择4K、1080p、720p、VGA、QVGA；支持录制帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps；支持录制画质选择，可选择≥5种等级；录制编码码率≥16Mbps； 13.支持≥2种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，可选择500MB，1GB，2GB进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择30分钟、60分钟； 14.支持串口通信，可通过中控协议实现中控控制，控制开关机、开始/暂停/停止录制； 15.支持通过平台或互联网查看设备在线和离线状态，查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。支持通过平台实现主机的远程升级。 16.设备支持本地升级、可通过 U 盘实现设备升级，同时支持 OTA 远程在线升级，升级过程支持版本号校验，支持在线下载升级包自动完成升级； 17.主机采用≥15英寸触控电容屏，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 导播系统 |  | 1.支持多种画面模式，支持单画面、2种画中画、左右等分、三画面、四画面6种画面合成模式； 2.支持云台摄像机控制，支持 PTZ，≥8个预置位设置及调用；同时支持通过鼠标点击画面进行云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小； 9.在导播界面的预览窗口可实时观看≥5路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播； 3.支持外接导播键盘，可通过导播键盘实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设置和调用、音量调节； 4.支持≥7种导播切换特效，可通过主机的一体化触摸屏可以实现转场特效类型选择设置；特效保持时间支持自定义； 5.支持通过U盘导入视频、图片作为片头片尾素材，不少于3种格式；支持单个视频文件≥200MB，单个图片文件≥20MB，可保存≥10个素材；支持设定片头片尾保持时间，片头片尾素材可直接在主机一体化屏幕上进行删除； 6.支持设定图片台标，支持不少于2种格式，支持≥20MB台标文件，台标大小比例可通过主机一体化屏幕实现设置，台标位置可以通过主机设定在PGM任意位置，支持快速台标位置设定功能，支持≥4个快速位置； 7.支持通过主机一体化屏幕进行云台摄像机控制，可任意转动云台方向，实现步进控制、连续控制； 8.支持通过主机一体化触控幕的虚拟摇杆拖动幅度实现云台摄像机的变速控制；支持≥3种云台转动灵敏度设置； 9.支持通过主机一体化触控幕实现云台摄像机的放大缩小变焦调节。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 互动系统 |  | 1.支持互动清晰度设置，可设置1080p@60fps的互动清晰度。分辨率可选择1080p、720p，帧率可选择60fps、30fps、25fps。互动画质可选择≥4个等级； 2.支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登陆后显示用户头像和用户名； 3.支持通过主机的一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播、半自动导播和手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制； 4.支持通过 PC 客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能； ▲5.支持进行网络检测，无需通过第三方软件，可在主机的一体化触控屏上主机网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度（提供具有CNAS或CMA标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 6.支持课堂互动功能，授课过程中可在主机的一体化触控屏单击听课端画面切换听课端为主画面，并支持与听课端主机实时连麦对讲，进行异地互动； 7.互动过程中，可在主机的一体化触控屏调出累计视频卡顿次数、累计音频卡顿次数和当前视频参数，其中当前视频参数包括上行/下行带宽，丢包率，视频分辨率，当前句柄数量，CPU使用率； 8.支持授课预监功能，授课过程中可在授课端主机的一体化触控屏实时显示授课端和参与互动的听课端画面，用户可实时查看授课端拍摄画面和听课端拍摄画面。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频处理系统 |  | 1.支持合成4K PGM画面，≥5个画面可调； 2.支持多种类型视频信号接入，可接入网络视频信号、高速数字信号HDMI； 3.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流； 4.支持≥3种编码复杂度设置； 5.支持≥2种码率控制方式设置； 6.主机支持通过网络对接入摄像机的设备信息检索； 7.支持接入POE摄像机； 8.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成3840×2160p图像采集。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 无线云台摄像机 |  | 1.支持≥1路RJ45网络接口，10M/100M/自适应以太网； 2.支持≥1路HDMI OUT接口，≥1路3.5mm Line in接口，≥1路USB Type-C接口； 3.传感器尺寸≥CMOS 1/1.8英寸，有效像素≥800万； 4.支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35°； 5.支持不少于40倍变焦，镜头畸变率≤1.5%。； 6.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-27°~87°； 7.支持可变速度转动：水平转速24档可调，最大转动速度≥70°/s；垂直转速20档可调，最大转动速度≥70°/s； 8.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持1920×1080@30fps输出，兼容主流视频会议软件； 9.支持AAC音频编码方式，音频采样率32kHz，音频采样精度16bit； 10.支持通过无线网络实现电量信息、无线信号强度、摄像机参数、版本信息的显示，并进行设备升级。 |  |  |  |  |  |  | 3 | 台 |  |
| 6 | 云台摄像机图像处理系统 |  | 1.支持畸变矫正功能； 2.支持H.264、H.265、MJPG编码协议； 3.支持≥3中编码等级； 4.支持≥10路RTSP同时拉流，拉流码率≥1080P@30fps； 5.支持基于不同使用场景的摄像机模式选择，包括室内模式、室外模式和专业模式； 6.支持音频混音，支持Mic in和Line in同时输入音频； 7.支持人员检测，当开启跟踪时，即可实现对人员的跟踪拍摄，无需借助其他定位摄像机。 |  |  |  |  |  |  | 3 | 套 |  |
| 7 | 无线麦克风 |  | 1.麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电。整机Pogo pin接口≥2个； 2. 麦克风支持≥1个按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对； 3. 麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“-”按钮控制麦克风输出音量； 4. 麦克风标配充电仓，可用于充电及收纳； 5. 麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态； 6. 整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作； 7. 麦克风支持≥2种断开连接方式，可通过麦克风放入充电仓自动断开连接、关机自动断开连接； 8. 麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级； 9. 麦克风支持音量记忆功能，重启后麦克风恢复关机前的音量等级； 10. 支持红外和无线同时配对； 11. 麦克风屏幕支持显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。 12. 支持通过录播系统查看麦克风状态信息，包括版本信息、电量信息、信号强度信息； 13. 支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题，同一空间内有多个无线麦克风不会产生相互干扰； 14. 麦克风采用心型指向，麦克风音频采样率≥48kHz，音频采样精度≥16bit； 15. 通信保持状态下，支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m；支持在室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 无线麦克风音频处理系统 |  | 1.麦克风音频编码方式采用LC3 plus； 2.支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象； 3.支持降噪功能设置； 4.支持多通道输入混音。 |  |  |  |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 9 | 全向麦克风 |  | 1.麦克风内置≥8个传感器单元； 2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插； 3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态； 4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz； 5.麦克风拾音半径≥8m； 6.麦克风信噪比≥68dB； 7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz； 8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整； 9.麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法； 10.麦克风套件标配2支麦克风和2套安装支架。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 10 | 全向麦克风音频处理系统 |  | 1.支持全频带全双工自适应回声消除算法； 2.支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB； 3.支持自动增益控制； 4.支持啸叫抑制； 5.支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频； 6.支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置； 7.支持音频参数调节； 8.支持波束成形； 9.支持远程OTA升级； 10.支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 11 | 摄像机支架 |  | 1.高强度全金属材质； 2.支持伸缩，最大高度不低于2m； 3.采用标准1/4英寸螺口。 |  |  |  |  |  |  | 3 | 套 |  |
| 12 | 移动录播箱 |  | 1.采用高强度聚丙烯复合材料，箱体承重≥50KG； 2.箱体可抗紫外线辐射，耐强力冲击； 3.支持IP67防护等级； 4.采用四个万向静音轮； 5.具备可伸缩拉杆，人体工学把手，采用包胶设计； 6.内衬采用环保材料，无刺激性气味。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 13 | 资源管理平台 |  | 1.支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可试用的功能权限；支持管理员查看各角色人数； 2. 支持用户在发布课程时上传相关资料，上传资料格式支持≥5种；课程发布后，观众观看课程时支持下载相关资料； 3. 支持管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开公开课程资源的质量；可拒绝课程发布，拒绝时需填写拒绝原因。若课程未通过审核，消息中心会自动通知该课程归属老师； 4. 支持用户对已发布的视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应的时间点； 5. 支持在直播结束前，修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置。修改原分享的链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效； 6. 支持在创建直播时添加直播助教，助教进入工作台可进行直播间秩序维护； 7. 支持用户生成直播海报后，直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地； 8. 支持PC端、移动端通过分享的链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等； 9.支持用户在预览课件时，在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，可在开始直播前，预览主讲老师的课件； 10. 支持教师可选择云课件与直播关联，无需上传本地文件。课件与直播关联后，用户可在活动开始时间前查看云课件。活动开始后，用户可在观看直播视频的同时在线查看已关联的云课件； 11. 直播开始后，可查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，掌握直播情况； 12. 支持教师选择直播中各时段生成的回放视频，删除不必要的回放片段生成回放视频。回放视频可选择发布至专递示范课、名校网络课堂、名师示范课，其他师生可以观看； 13. 支持用户通过课程、教师、学校名称关键词搜索已发布的课程资源；用户可查看最近搜索关键词记录，能再次查找相关课程； 14. 支持课表逐级汇总，可将教师个人课程计划、学校全体课程计划、区域全体课程计划在一张课表中展示，用户可查看； 15. 支持访问平台网页观看线上课程时，直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类在线互动答题，完成后可直接查看答题用时和答题排行榜，并可选择继续观看视频或再玩一次。 16. 支持用户通过浏览器对本地上传的视频完成在线剪辑，将视频的无效内容删除。进行剪辑后，用户可通过在线浏览窗口，实时查看剪辑内容； 17. 支持用户拖拽视频起点与终点取出头部或尾部的无效内容，截取保留视频中的重要部分；并可基于时间刻度，将视频分割成若干片段，把无效视频删除。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 14 | 远程互动课堂软件 |  | 1.支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可登录软件进入课堂； 2.支持显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态及对应授课老师； 3.支持搭配互动录播主机，进入录制视频、直播活动、互动课堂、网络教研活动； 4.支持按键拨号形式，在互动课堂与网络教研功能中，可直接拨号呼叫，账号为11位手机号码； 5.支持通过房间号加入互动课堂或网络教研，听课用户可直接输入房间号加入到房间中进行互动。授课教师可将邀请网页分享给其他用户，支持通过链接快速加入到互动中； 6.支持查看参与互动的教室网络连接情况，可看到彼此的设备网络环境。房间内所有用户都可以查看到每个上台成员的网络情况。支持由低到高至少4档位的信号展示； 7.在进行互动课堂或网络教研时，支持不少于3种角色实时切换。其中主持人角色可将课中任意成员实时设置为授课老师或学生； 8.支持控制学生批注权限。支持根据设备类型，智能授予批注权限，使用交互智能平板的学生将自动获得批注权限。使用其他设备的学生可由主持人、授课老师在课中管理学生的批注权限，学生拥有批注权限可以在课件与白板中进行板书； 9.主持人可以控制锁定房间，锁定后听课成员无法通过房间号、拨号、连接等形式申请加入房间，授课老师无法邀请他成员加入房间，仅主持人可以邀请其他成员加入房间； 10.授课过程中支持用户调起白板工具，在交互智能平板上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；支持听课成员在交互智能平板上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端； 11.支持用户在云课件中进行远程同步课堂活动，异地教室的学生可同时在交互智能平板上参与活动，支持2个教室的学生同台参与知识趣味活动，活动中双方可相互看到对方操作。支持至少6种类型、70个模板的课堂活动 12.支持用户在云课件中进行远程班级竞赛，异地教室的学生可在交互智能平板上进行知识竞赛活动，支持不少于4个教室的学生同时参与竞赛。支持至少3种类型的班级竞赛 13.支持生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可直接拍照或选择手机相册的照片，实时上传至授课端，听课成员同步显示照片内容。支持授课老师对与照片进行拖动、放大、批注操作。并且支持授权听课成员对照片进行拖动、放大、批注操作； 14.在活动中，支持讨论功能，所有成员都可在讨论区发送文字信息。讨论区可轻松收起、展开。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 15 | 无线传屏器 |  | 含接收器和发射器。支持HDMI视频接口，支持50米无线传输。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 16 | 移动路由 |  | 1.移动4G路由器，网口≥2或纯无线路由网络运营商流量卡； 2.提供无线或有线网络直播环境。 |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |

注：

1.对加“★”和“▲”项必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），且在投标文件评分索引表中逐项列明对应页码及条目。未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

2.产品清单中凡涉及《关于印发南京市中小学教学设备配置标准的通知》（宁教财[2023]9号）文件所提及的教学设备、资产配置的，投标人所报单价不得超过前述文件规定的单价上限（投标人应提供承诺函）。

三、实施要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）

1.投标人必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标文件中明示的附配件，投标人应在投标时予以补充，本项目为“交钥匙”项目，如项目实施过程中因缺少线材辅料、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须免费提供。

2.投标人应及时与采购人联系，对本项目所有设备的规格等要求进一步确认后方可供货安装，并确保产品质量。

3.签订合同后30日内完成本项目，将所有设备安装到位通过验收并交付使用，严格按照投标文件与招标文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

4.投标人应为其项目实施人员办理各项保险，保险费由投标人承担，加强安全管理，严格操作规程，在货物运输、实施过程中如出现任何安全事故，责任由投标人承担。

四、服务要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）

1.交货地点：投标人负责将货物运到采购人指定地点，由投标人负责办理运输和装卸等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。投标人所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），投标人必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

2.质保要求：投标人应为本项目提供不少于三年的整体质保，自验收报告签字确认日起，开始进入质保期，投标时需提供承诺函。

3.售后服务要求：

（1）质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人免费技术服务和维修。

（2）中标人应提供详细的售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法等。

（3）投标人接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。

（4）质保期后，投标人提供终生服务，保证零配件的供给。以上双方保修互动必须在网络管理平台中完成。质保期内，如遇产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对使用单位进行升级服务。

4.验收标准与要求

（1）项目实施完成，投标人应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。

（2）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

（3）中标人完成竣工文档整理方可申请验收。

（4）验收的相关数据及中标产品信息，中标人应及时填入网络管理平台。

（5）验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，中标人负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过。

五、其他

1.中标人须接受“南京市教育装备项目管理平台 ”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

2.中标人须在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

3.中标人在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

4.中标人须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。

5.中标人须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

6.中标人对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。

六、付款条件

1.签订合同前中标人须提交本项目合同总额5%履约保证金（建议采用银行出具的履约保函），验收合格满一年后15日内，视质保期内的服务情况无息退回。

2.合同签订后，采购人支付合同总价30%作为预付款。

3.本项目中标人完成所有设备安装、调试、培训，交付完毕，采购人接收并全系统正常运行一周后，验收合格并在“南京市教育装备项目管理平台”完成相关流程手续后，即可办理付款手续，向中标人一次性付清余款。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到中标人发票后15日内，将资金支付到合同约定的中标人账户。

第五章 评标办法与评标标准

1.评审办法

综合评分法，将全部评审小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审小组确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

2.评定标准

2.1实质性要求不得负偏离；否则，按照无效响应处理；

2.2对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）；

3.小微企业价格扣除

3.1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，400万元（含）以上项目对小微企业报价给予10%的扣除，100万元（含）到400万元之间的项目给予15%的扣除，100万元以内的项目给予20%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，500万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，500万元以内的项目给予6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

3.2小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

3.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

4.监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5.残疾人福利性单位的价格扣除

5.1 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留二位）：价格分=（评标基准价/供应商报价）×30分 | 30 | 计算 |
| 二、技术部分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品性能、配置响应 | 根据《技术参数偏离表》进行评分，设备技术参数全部满足招标要求的得满分22分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；打▲号为重要指标，有一项负偏离扣1分；其他参数，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 22 | 客观分 |
| 2.2 | 检测报告 | 1.虚拟演播室软件具有国家广电总局测试报告，得3分。 2.支持通过平台或互联网查看设备在线和离线状态，查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。支持通过平台实现主机的远程升级。具备第三方检测机构出具的检测报告（含CNAS或CMA标志），得1分。 3.支持访问平台网页观看线上课程时，直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类在线互动答题，完成后可直接查看答题用时和答题排行榜，并可选择继续观看视频或再玩一次。具备第三方检测机构出具的检测报告（含CNAS或CMA标志），得1分。 4.支持用户在云课件中进行远程同步课堂活动，异地教室的学生可同时在交互智能平板上参与活动，支持2个教室的学生同台参与知识趣味活动，活动中双方可相互看到对方操作。支持至少6种类型、70个模板的课堂活动。具备第三方检测机构出具的检测报告（含CNAS或CMA标志），得1分。 注：以上需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告并加盖投标供应商公章，所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求内容（功能）的说明及关键信息，否则不予认可。为方便评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 6 | 客观分 |
| 2.3 | 软件著作权 | 1.虚拟演播室软件须提供国家软件产品登记测试报告，得3分； 2.虚拟演播室软件须同时提供提供真三维虚拟演播室软件和真三维虚拟场景搭建软件，得2分，其中一项不满足本项不得分； 3.虚拟演播室软件须同时提供跟踪配置制作软件和跟踪控制软件，得2分，其中一项不满足本项不得分； 4.虚拟演播室软件须同时提供模板库管理软件和图文模板打包软件，得2分，其中一项不满足本项不得分； 5.虚拟演播室软件须同时提供三维控制软件和非线性编辑软件等计算机软件著作权证书，得2分，其中一项不满足本项不得分。 注：所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。（以上提供证书扫描件并加盖投标供应商公章） | 11 | 客观分 |
| 2.4 | 组织实施方案 | 评委根据投标人提供的组织实施方案，包括供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合能力、应急措施等综合评分： 1.供货进度安排科学合理，质量保证措施切实有效，协调配合能力强，应急措施全面得当的，得8分； 2.供货进度安排较为科学合理，质量保证措施较为有效，协调配合能力较强，应急措施较为全面的，得5分； 3.供货进度安排一般，质量保证措施一般，协调配合能力一般，应急措施不够有效的，得2分； 4.未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.5 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应、专业技术人员保障等）综合评分： 1.服务体系健全，服务内容满足采购人实际需求，解决方案切实有效，故障响应迅速，技术人员专业性强的得8分； 2.服务体系健全，服务内容基本满足采购人实际需求，解决方案比较合理有效，故障响应较快，技术人员专业性较强的得5分； 3.服务体系不够健全，服务内容比采购人实际需求不够匹配，解决方案不够有效，故障响应缓慢，技术人员专业性较弱的得2分； 4.未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.6 | 软件功能演示 | 投标供应商应提供以下功能演示视频： 1.虚拟演播室系统支持任意物件的贴图动画，可调整动画移动的方位和速度，增加场景的动态效果； 2.虚拟演播室系统支持NDI图文叠加功能，可无缝对接图文输出软件，支持任何字幕图文的字幕条、图文背板、转场包装等信号叠加；同时支持本地常用字幕播控功能，支持logo、时钟、滚屏、序列帧等多种多层模式的字幕添加，不限添加个数；支持字幕修改，一键清屏、删除等实用功能；支持字幕属性二次修改，可方便修改自己想要的内容和字幕位置； 3.虚拟演播室支持VR模式，可一键将当前场景切换成VR模式，支持VR录制和直播； 4.可实现动态局部跟踪和动态遮挡效果，可使拍摄的前景中被遮挡的蓝色（或绿色）区域不做抠像处理，前景物体运动过程中遮挡依然有效，被遮挡的蓝色（或绿色）区域不被抠像； 5.虚拟演播室非线性编辑系统支持独特的VR图文与特效：软件支持VR字幕和叠画功能，支持转场特效，并不断丰富数量。系统支持一键普通字幕生成VR球形字幕，使得VR模式下观看时图文不变形。不仅对于字幕，对于植入的普通视频或者图片依然有效。支持多种调节参数，使其达到理想效果；同时系统提供简易的字幕编辑模块，可手动打造自己的字幕模板库； 6.虚拟演播室系统支持有轨跟踪功能，即在推拉移动变焦摄像机的时候，可实现机位的运动跟踪效果，前景和背景可同步移动变焦，提供跟踪设置操作及最终跟踪合成效果展示； 7.虚拟演播室支持全景上帝视角模式下自动虚焦功能，从而模拟摄像机变焦，实现摄像机画面不变化，主持人大小、位置的任意调节，在推拉的过程中背景自动虚化等，呈现真实摄像机拍摄的效果； 8.虚拟演播室支持一次性载入多个场景，场景之间可做快速切换；可边播边载入场景。 以上软件功能视频演示每有一项得1分，满分8分。 备注:未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。视频文件格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M)。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频作为投标文件的组成部分。 | 8 | 客观分 |
| 2.7 | 质保服务承诺 | 投标人承诺可提供智慧校园基础支撑平台针对本项目名称、项目编号、报价产品型号的售后服务承诺函，在采购文件“第四章”中质保要求的基础上增加1年得1分，增加2年得2分，增加3年得3分，本项最多得3分。（提供售后服务承诺函加盖投标供应商公章）。 | 3 | 客观分 |
| 三、商务部分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 履约能力 | 投标供应商具有本地化服务能力的得1分。（提供承诺书） | 1 | 客观分 |
| 3.2 | 业绩 | 投标人提供自2022年01月01日（以合同签订时间为准）以来承担类似项目业绩，每个得3分，最多得3分。（提供合同（含清单）、验收证明材料，两者缺一不可，上述材料扫描件加盖供应商公章，业绩的真实性由投标供应商承担） | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

第六章 投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、商务要求响应及偏离表

九、技术要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、代理服务费承诺书

十二、残疾人福利性单位声明函（如有）

十三、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京众智工程咨询有限公司：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

（7）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

投标函

致：南京众智工程咨询有限公司

根据贵方编号为的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业¨中型企业¨小型企业¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日期：

六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标（响应）。

2.行数不够，可自行添加。

九、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标（响应）。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标（成交）供应商签订合同时应按采购文件要求和投标（响应）文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CANS或CMA标识的检测报告等）。中标（成交）供应商未按采购文件要求和投标（响应）文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合采购文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标（成交），采购人将取消其中标（成交）资格。

3.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为项目（分包号：）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）属于行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业。

2.（标的名称）属于行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：南京众智工程咨询有限公司：

若我公司中标，我公司同意按招标文件规定的服务费收取标准向贵公司支付本项目代理服务费。

代理服务费发票信息见下表：

| 公司名称： |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号： |  |
| 地址： |  |
| 电话： |  |
| 账号： |  |
| 开户行： |  |
| 发票邮寄地址： |  |
| 联系人： |  |
| 电话（手机）： |  |

供应商名称（公章）：

授权代理人（签字）：

日期：

十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加（单位名称）采购编号为项目（分包号：）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十三、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们（供应商1），（供应商2），……自愿组成联合体，参加（单位名称）采购编号为项目（分包号：）的采购活动，并指定（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，（供应商名称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；（供应商名称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，（企业全称）为¨小型、微型企业¨残疾人福利性单位¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。