招　标　文　件

项目名称：雨花台区路网分中心建设

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0024

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年3月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………25

- 投标文件格式………………………………28

第一章  投标邀请

受南京市雨花台区道路事业发展中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就雨花台区路网分中心建设（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0024

2.项目名称：雨花台区路网分中心建设

3.预算金额：75万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：为完善普通国省道路网管理与应急指挥体系，实现省、市、站三级联动，提升路网管理和服务水平，提高路网突发事件应急处置能力。按照县级路网中心的建设标准和相关要求，在南京市雨花台区道路事业发展中心2楼会议室内建设路网分中心，采购安装显示屏设备、分布式切换设备、音响设备、视频连线设备、路网视频监控上云设备、网络设备及配套的机房设备设施，满足路网中心使用功能并通过省路网中心验收。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：60天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年5月7日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

### 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市雨花台区道路事业发展中心

地  址：南京市雨花台区雨花西路222号

联系人：刘先生

联系电话：025-68905162

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：陆先生

联系电话：025-68505963

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

或：供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。（适用于集采目录外项目）

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

#### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

“十四五”时期，是开启全面建设社会主义现代化新征程、奋力谱写“强富美高”新江苏建设新篇章的关键阶段。公路作为综合交通运输体系中最基本、最广泛、最灵活、最不可或缺的运输方式，为经济发展、社会进步、民众出行提供了最直接、最重要、最便捷的服务。按照交通强国战略、全国全省交通运输工作和全省公路工作会议精神，根据《2024年全省普通国省道路网管理工作要点》的要求，需着力推动全省公路“一张网”运行管理，提升普通国省道路网管理质效，奋力为加快推进公路现代化作出积极贡献，明确要求要完成新建雨花台区路网分中心的任务。

南京市雨花台区道路事业发展中心是南京市区县基层公路管理单位，管理养护国道205、省道508道路，管养里程为21.909公里。此外，雨花台区还有规划126省道、423省道、338省道等多条规划国省道，其中126省道、338省道正在加紧开工建设。道路落地后，将对片区路网管理提出更高要求，雨花路网分中心建设需加快跟进。

雨花路网分中心位于雨花西路222号，现楼内装修整体出新改造工程正在进行，楼内的会议室目前无任何音视频、视频会议设备，只有建设一个现代化的路网中心才能充分发挥基层路网中心的职能作用。

建设的路网分中心规划有LED显示屏，尺寸不小于5.4米*1.69米（不含包边），点间距不小于1.57mm，壁挂安装两台液晶电视辅助显示；桌面发言配置无线鹅颈会议话筒和有线网络话筒，值班员坐席配置3台工作站，配置和省中心、市中心的视频连线设备，连线摄像机采用移动和固定安装两种接入方式，所有视频信号采用分布式切换系统；大屏后方规划建设配套网络机房，机房内配备UPS电源、机柜、消防设施以及路网分中心运行支撑设备（视频监控存储录像机、流媒体上云网关）等。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、产品清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 单价报价上限（元） | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、小间距全彩LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 （原厂箱体） | 1 | 套 | 170,000.00 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 2 | 屏体控制器 | 1 | 台 | 9,000.00 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | LED屏安装结构支架 | 1 | 套 | 25,000.00 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 主电源线缆 | 50 | 米 | 50.000 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 箱体电源线 | 100 | 米 | 15.000 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 非屏蔽双绞线 | 3 | 箱 | 800.000 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 配电柜 | 1 | 套 | 4,000.00 |  | 工业 | 货物 |
| 二、音频扩声设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内阵列音柱 | 2 | 只 | 7,000.00 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 专业吸顶音箱 | 2 | 只 | 2,000.00 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 功率放大器 | 2 | 台 | 5,500.00 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 3,900.00 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 数字式调音台 | 1 | 台 | 12,000.00 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 有线鹅颈话筒 | 1 | 只 | 2,900.00 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 无线鹅颈会议话筒 | 4 | 只 | 1,800.00 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 无线鹅颈话筒接收机 | 1 | 台 | 3,800.00 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 无线手持话筒 | 1 | 套 | 3,200.00 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 视频会议终端 | 1 | 台 | 17,000.00 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | HDCI摄像机线缆 | 1 | 根 | 1,200.00 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 摄像机三脚架 | 1 | 台 | 500.00 |  | 工业 | 货物 |
| 13 | 高清云台摄像机 | 2 | 台 | 7,000.00 |  | 工业 | 货物 |
| 14 | 电源时序器 | 1 | 台 | 1,500.00 |  | 工业 | 货物 |
| 15 | 非屏蔽双绞线 | 4 | 箱 | 800.00 |  | 工业 | 货物 |
| 16 | 音频线缆（音频线、音箱线） | 200 | 米 | 15.00 |  | 工业 | 货物 |
| 17 | 辅材 | 1 | 项 | 5,000.00 |  | 工业 | 货物 |
| 三、坐席协作信号推送、切换设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式输出节点4K60Hz | 4 | 台 | 5000.00 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 分布式输入输出节点2K | 13 | 台 | 4500.00 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 分布式中控主机 | 1 | 台 | 8000.00 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 电视机 | 2 | 台 | 3600.00 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 座席工作站 （含27寸显示器） | 3 | 台 | 8000.00 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 可视化控制平台 | 1 | 套 | 19000.00 |  | 软件和信 息技术服务业 | 服务 |
| 7 | 控制终端 | 1 | 台 | 2,700.00 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 无线AP | 1 | 台 | 800.00 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 定制界面设计及编程 | 1 | 项 | 5,000.00 |  | 软件和信 息技术服务业 | 服务 |
| 10 | 高清连接线 | 50 | 根 | 50.00 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | 网络跳线 | 60 | 根 | 30.00 |  | 工业 | 货物 |
| 四、路网视频解码、存储、控制 上云网关等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 128路NVR | 1 | 台 | 9,800.00 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 存储硬盘 | 5 | 块 | 1,200.00 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | SDWAN上云网关 | 1 | 台 | 147000.00 |  | 工业 | 货物 |
| 五、机房网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 成套配电箱 | 1 | 台 | 6,000.00 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 机柜(网孔通风门) | 3 | 台 | 3,200.00 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | UPS主机 | 1 | 台 | 9,000.00 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | UPS蓄电池 | 16 | 节 | 1,100.00 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 蓄电池柜 | 1 | 个 | 1,500.00 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | 二氧化碳灭火器 | 8 | 只 | 250.00 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 机房防雷接地装置 | 1 | 项 | 3,000.00 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 网络配线架 | 4 | 台 | 800.00 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 桥架及配件 | 20 | 米 | 200.00 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | 核心交换机 | 1 | 台 | 10,000.00 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | POE交换机 | 1 | 台 | 6000.00 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 网络交换机 | 1 | 台 | 4,000.00 |  | 工业 | 货物 |
| 六、施工集成服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 1 | 项 | 20,000.00 |  | 软件和信 息技术服务业 | 服务 |
| 2 | 维护服务 | 1 | 项 | 20,000.00 |  | 软件和信 息技术服务业 | 服务 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、小间距全彩LED显示屏 |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 （原厂箱体） | ★1.原厂压铸铝或镁合金箱体屏，点间距不高于1.57mm，显示屏净尺寸不小于5.4M*1.69M，分辨率不低于3456*1080（签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等），供采购人核验）； 2.水平9块垂直5块，箱体尺寸600*337.5mm，箱体分辨率384*216； ▲3.最大对比度≥15000:1；亮度均匀性≥98%；刷新频率≥3840HZ（签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等），供采购人核验）； ▲4.模组与主板采用硬接口，板对板设计，内部无走线；主板为接收卡、HUB卡全集成设计，接收卡非插拔式；（签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等），供采购人核验）； ▲5.模组和 HUB 采用三防工艺，防潮、防盐雾、防霉。（签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等），供采购人核验） |
| 2 | 屏体控制器 | 二合一控制器，4K输入，支持最大6窗口开窗 |
| 3 | LED屏安装结构支架 | 钢结构+304不锈钢包边 |
| 4 | 主电源线缆 | 国标阻燃YJV5*6，配电房至大屏配电箱主电源 |
| 5 | 箱体电源线 | 国标阻燃RVV3*2.5 |
| 6 | 非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽，通过福禄克测试 |
| 7 | 配电柜 | 带远程上电功能，支持不少于5路时序供电，断电关机时也支持时序功能，10KW |
| 二、音频扩声设备 |  |  |
| 1 | 室内阵列音柱 | 1.不低于300W持续功率，尺寸不大于：800*102*93mm 2.覆盖角度:水平160度，垂直60度 3.灵敏度不低于88dB |
| 2 | 专业吸顶音箱 | 1.6.5寸同轴扬声器单元 2.灵敏度不低于91dB 3.不低于150W额定功率，75W粉红噪音功率，覆盖角度120度 |
| 3 | 功率放大器 | 1.8欧额定功率不低于300W 2.D类功放，板载PEQ、分频、滤波器、延迟和限制器功能 3.具有3C认证证书 |
| 4 | 数字音频处理器 | 新一代开放式AI音频处理平台，集模拟音频、Dante网络音频、VaiLink网络音频、UAC数字音频于一身，提供多类型信号的接驳、混音、路由、通用与AI处理、输出等功能 |
| 5 | 数字式调音台 | 1.机架式数字调音台 2.混音能力不低于：16个单声道、1个立体声、2个FX返送，带DANTE接口，8个XLR输出接口 3.不低于9英寸多点触控显示屏，9个推子（8通道+1主推子），1个“触摸转动”旋转编码器 |
| 6 | 有线鹅颈话筒 | 1.接入基于Dante的音频网络，实现话筒与功放、调音台、音频处理器的网络连接。 2.采用RJ45网口连接，支持POE交换机供电。 3.内置1个不低于14mm直径的高灵敏镀金膜高保真麦克风音头，超指向性收音效果，拾音距离远。 |
| 7 | 无线鹅颈会议话筒 | 1.采用声干涉原理设计，强指向性拾音。 2.单元配6000mAh锂聚合物电池，持续发言时间可达48小时,1A充电电流可快速充电。 3.具备音量调节和电池电量指示按钮，可以方便调节音量和查看当前电池电量。 4.配备长度≤321mm咪杆，附防风海绵罩，可有效阻隔噪音。 |
| 8 | 无线数字会议主机 | 1.采用UHF数字无线通信频段，650MHz~700MHz数据通信,结合数字会议系统架构，采用无线抗干扰音频通信技术，保证系统稳定。 2.具备不低于5组通信频段可选，互不干扰。 3.支持会前、会中、会后对会议现场无线信号进行实时检测。 4.系统自动为单元分配发言通道，屏蔽较差的通信频率，保证系统稳定。 5.多样化的软件模块，可实现三种工作模式、自定义主席、会务管理、摄像跟踪、中控控制等功能。 6.主机具备1路RJ45接口、1路RS-232接口，支持与控制电脑/中控之间连接实现会议系统的后台控制。 |
| 9 | 无线手持话筒 | 1.无线手持话筒，心型指向性，有效消除手握造成的噪声被话筒拾取； 2.系统采用UHF（超高频）波段传输，UHF522MHz~651MHz； 3.具有OLED显示器，可显示当前工作频率及信道号； 4.配合真分集接收主机，有效提高话筒无线传输范围； 5.电池使用寿命时长可达12小时。 |
| 10 | 视频会议终端 | 1.▲和南京路网中心现有RMX MCU全兼容，包括双流、音视频（签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等），供采购人核验）； 2.1080p60分辨率的视频和内容协作;H.264 High Profile 高达50%以上的宽带节省; 3.LPRTM丢包纠错—网络出现丢包突发时，会议语音和画面还可以平稳运行。 |
| 11 | HDCI摄像机线缆 | 自带摄像机专用延长连接线缆，长度不低于15米 |
| 12 | 摄像机三脚架 | 液压云台三脚架，承重不小于4kg |
| 13 | 高清云台摄像机 | 1.传感器有效像素不低于850万像素 2.最大广角（水平视角）≥70度 3.不低于20倍光学变焦，通过清晰影像技术4K支持30倍变焦，1080P支持40倍高清拍摄功能 4.摄像机支持S700PTP（RJ-45）, CGI （RJ-45）and VISCA （RS-422 RJ45）控制协议 5.支持POE+（符合IEEE802.3at）供电 SDI接口 |
| 14 | 电源时序器 | 8路,内置RS232接口，可通过中控主机控制 |
| 15 | 非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽，需过福禄克测试 |
| 16 | 音频线缆（音频线、音箱线） | 国标 音箱线缆线径不小于2平方、音频线缆采用屏蔽2芯 |
| 17 | 辅材 | 地插、摄像机接口，线管等全部辅材 |
| 三、坐席协作信号推送、切换设备 |  |  |
| 1 | 分布式输出节点4K 60Hz | 1.支持多头显卡信号源拼接并实时同步显示功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象； ▲2.支持HDR、3D视频输入源设置和调节；支持针对前端视频源进行色彩校正功能；（签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等），供采购人核验） 3.支持接入视频监控摄像机、云台摄像机设备，实现对其云台功能控制；（签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等），供采购人核验） 4.支持USB数据安全管理应用，USB接口可配置为仅传输键盘、鼠标等控制信号，无法实现业务数据资源的传输、拷贝等操作；（签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等），供采购人核验） ▲5.设备应满足纯国产化产品，主芯片、存储等核心部件均为国产化器件；（签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等），供采购人核验） |
| 2 | 分布式输入输出节点2K | 1.支持 EDID 自定义调节，宽度最大4096、高度最大4096； 2.单节点内采用双运行系统，防止节点内系统异常，确保单个节点设备的高可靠性和超长时间的正常运行；（签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等），供采购人核验） 3.支持测试画面调节，画质调节，输出接口定位。支持输出接口的测试画面和整屏的测试画面输出；支持针对前端视频源进行色彩校正功能；（签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等），供采购人核验） ▲4.分布式系统支持同数字音频处理器、无纸化系统对接，实现分布式系统各类接入音频、无纸化系统画面资源（签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等），供采购人核验） |
| 3 | 分布式中控主机 | ▲1.控制接口至少需包括11×可编程RS422/RS485/RS232，12×可编程I/O 接口，12×可编程弱继电器接口和12×红外发射接口等；（签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等），供采购人核验） |
| 4 | 电视机 | 75寸电视机，无开机广告，含挂架 |
| 5 | 座席工作站 | 高性能工作站，含27寸4k显示器，不低于酷睿I5-12500 3.0G 6核 16G内存/256G+1T/T400 4G，每台工作站需要配备1台27寸显示器 |
| 6 | 可视化控制平台 | ▲1.支持图层反控，可远程操控被控主机，进行相关键鼠操作；（签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等），供采购人核验） ▲2.支持按区域生成多套拓扑图，清晰展示信号源，设备和屏幕连接状态并异常告警；支持全链路拓扑连接全景化展示，支持拓扑的自由放大缩小；（签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等），供采购人核验） 3.支持日月视图的切换显示当前预案排布信息，支持一键调用手动预案或定时触发自动预案；可实现对多媒体播控系统、拼接处理系统、分布式系统、扩声系统和中控系统等设备一站式集中管控，通过移动平板或触控一体机对设备进行全可视化控制; 4.支持账号密码、指纹、人脸识别等多种登录方式，支持不同等级的告警消息和系统消息实时推送及查看。 |
| 7 | 控制终端 | 不低于10寸触摸屏，64G内存，运行内存3G |
| 8 | 无线AP | 1.吸顶双频合一无线AP，POE供电， 2.胖AP，不需要控制器即可独立运行 |
| 9 | 定制界面设计及编程 | 智能中控主机配套的原厂编辑软件，根据系统所控设备类型，及使用的实际要求，进行定制化的界面和系统应用的编写。 |
| 10 | 高清连接线 | HDMI2.0 2米20根，3米15根，5米15根 |
| 11 | 网络跳线 | 六类网络跳线，3米、5米各30根 |
| 四、路网视频解码、存储、控制 上云网关等 |  |  |
| 1 | 128路NVR | 1.最大网络视频输入：不低于128路， 2.网络视频接入带宽：不低于512Mbps 3.网络视频接入协议 HIKVISION, ACTIN ARECONT, AXIS, BOSCH BRICKCOM, CANON, HUNT, ONVIF (版本支持25), PANASONIC, PELCO. RTSP. SAMSUNG, SONY. VIVOTEK. ZAV1O 4.硬盘接口：16个SATA接口，1个eSATA接口 5.HDMI输出接口：2路，支持双4K异源输出 |
| 2 | 存储硬盘 | 监控级 8T |
| 3 | SDWAN上云网关 | ★1.必须保证路网视频监控和省厅视频云平台全兼容。（全兼容指满足以下要求：1、视频传输和数据上报要求：将全部视频资源转换为不低于 128Kbps 低码流（25 帧、9CIF 分辨率）和不低于 1Mbps 高码流（25 帧）两种符合 H.264标准的码流。其中，低码流视频以 RTMP 协议长连接方式实时推送到云平台。2、软、硬件要求：部署的视频上云网关设备，应能够对接主流厂商的摄像机或平台的视频码流，按GB/T28181或GB/T28059方式对接，具备将摄像机视频以标准的 H.264 编码成不低于 128Kbps（25 帧、CIF 分辨率）或不低于 1Mbps（25 帧）码流，通过 RTMP 协议推送至云平台，并最少达到可同时推送 100 路不低于 128Kbps（25 帧、CIF 分辨率）或 30 路不低于 1Mbps（25 帧）码流视频的能力。） 2.单台上云网关支持并发传输不少于40路上云视频。 3.可以在复杂且关键的应用中提供高性能、多格式的视频采集、接收、解码、压缩、再编码封装、流处理服务, 可以做到视频流的实时压缩转码输出。 4.软件提供功能丰富且操作简单的web页面, 与相关硬件一起组成拥有完全自主知识产权的转码设备。 5.能够将目前业界流行的主流视频监控平台、设备或视频编码器 （如：海康威视、大华、宇视、华为等 ）的视频流转換成PC、PAD和手机等终端所支持格式的视频流,从而让用户轻松的将传统的视频监控、视频直播扩展到IPAD、IPHONE、Ardroid等移动终端上 6.软件功能：提供视频汇聚点摄像机点位信息在平台的注册、修改及删除等功能； 7.提供视频汇聚点摄像机状态信息向平台的报送功能；提供视频汇聚点摄像机云台控制功能；提供视频汇聚点摄像机视频双码率的转编码和推流功能，支持以128Kbps码率(25帧、CIF分辨率)常推至云端，同时满足1Mbps、4Mbps及源码率视频上云能力；8.支持GB/T28181-2016、onvif、sdk等多协议、H.265转码H.264等功能。 9.其他功能满足《全国高速公路视频监测优化提升实施方案》要求。 |
| 五、机房网络设备 |  |  |
| 1 | 成套配电箱 | 市电、UPS控制用、包含防雷、5路带漏电分路开关，12路开关等，市电及UPS主输出配置100A塑壳断路器 |
| 2 | 机柜 | 0.6*1米*2米 通风门 国标钢板厚度 |
| 3 | UPS主机 | 输出功率不低于10KVA，输入端口连接线可插拔，标配USB和RS232端口，可选配SNMP,Modbus,干接点卡等扩展功能 |
| 4 | UPS蓄电池 | 12V100AH 满足全负荷功率下，带负载时间不小于1.5小时，如数量不足需自行计算补齐 |
| 5 | 蓄电池柜 | 国标板材，角钢、方管，承重型 |
| 6 | 二氧化碳灭火器 | 国标 3C认证 3kg，其中机房4只，路网中心配置4只 |
| 7 | 防雷接地装置 | 机房接地铜条，井字形连接，并最终和大楼用于防雷的等电位端子连接 |
| 8 | 配线架 | 24口配线架 六类含模块压接 |
| 9 | 桥架及配件 | 国标镀锌 宽度100mm，厚度75mm，含安装 |
| 10 | 核心交换机 | 48千兆电口+4万兆光口，含风扇及电源模块，交换容量不低于756Gbps，包转发率不低于252Mpps，整机最高包转发率不低于432Mpps |
| 11 | POE交换机 | 48口千兆电+4万兆上行，含单电源双风扇模块，POE供电，交换容量不低于 336Gbps，包转发率不低于不低于108Mpps 交换机，双电源备份，分布式设备数据交换用 |
| 12 | 网络交换机 | 企业级千兆三层网管型，48口千兆 电4光口，包转发率不低于81Mpps |
| 六、施工集成服务 |  |  |
| 1 | 系统集成 | 运输、搬运、施工安装、调试及组织验收等集成服务 需要包含路网中心内所有弱电、强电线路布放，装修方只提供机房总供电入户，总光纤入户，供应商需将电缆接入机房的配电箱内，政务网线路接入机柜核心交换机 |
| 2 | 维护服务 | 两年维护设备全包费用 |

★（二）商务要求

1.交货方式：现场交付。

2.质保期为2年，验收合格后进入质保期。

3.服务响应时间要求：发生故障后，应于2小时内到现场，提出解决方案，并于24小时内修复。

4.报价要求：总价为综合报价，应包括完成但不限于合同期限内所需的所有产品、服务、各种税费、人工、保险、维护、技术支持与验收、培训及相关劳务支出、利润，本项目税费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5.实施要求：项目实施过程中，相关线缆线材布设、支架包边效果等均须经过采购人审核确认后才能实施，并确保达到设备的承重及质量性能要求。如在项目验收过程中，发现配套实施不达标，则供应商须按照要求进行整改。

6.实施人员要求：供应商应组建3人及以上的实施团队，且团队成员具有相关项目的实施经验。

7.付款条件

以第三章合同文本要求为准。

8.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后60天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点（南京市雨花西路222号）。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中3.1-3.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 20 | 客观分 |
| 2.2 | 兼容性 | 投标人所投“分布式输出节点4K60Hz”“分布式输入输出节点2K”和“分布式中控主机”为同一品牌，得2分，未提供不得分。（提供证明材料） | 2 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 需求理解及深化建设方案 | 评委根据投标人提供的对路网分中心建设需求的理解及深化建设方案评分（每项内容逐条阐述），方案包括①布局；②功能；③建设方案设计。 （1）上述每项内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得3分； （2）上述每项内容较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，得 2分； （3）上述每项内容基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得1分； （4）上述每项内容不符合采购需求或未提供需求理解材料的，不得分。 本项最多得9分。 | 9 | 主观分 |
| 3.2 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案评分（每项内容逐条阐述），方案包括①项目的重点、难点，进度计划与保证、安装调试方案；②系统运行；③项目验收方案。 （1）上述每项方案完整详细、科学可行、针对性强的，得3分； （2）上述每项方案较为完整详细、较为科学可行、针对性较强的，得2分； （3）上述每项方案基本完整、基本可行、具有一定针对性的，得1分； （4）上述每项方案没有针对性、不可行或未提供方案的，不得分。 本项最多得9分。 | 9 | 主观分 |
| 3.3 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案评分（每项内容逐条阐述），方案包括①服务团队的技术服务能力人员配备情况；②突发性事件、应急事件及密集工作时间的应急调配方案及现场服务措施；③质保期内及质保期满后服务举措。 （1）上述每项方案完整详细、科学可行、针对性强的，得3分； （2）上述每项方案较为完整详细、较为科学可行、针对性较强的，得2分； （3）上述每项方案基本完整、基本可行、具有一定针对性的，得1分； （4）上述每项方案没有针对性、不可行或未提供方案的，不得分。 本项最多得9分。 | 9 | 主观分 |
| 3.4 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案评分（每项内容逐条阐述），方案包括①培训内容；②培训方式方法；③培训效果。 （1）上述每项方案完整详细、科学可行、针对性强的，得3分； （2）上述每项方案较为完整详细、较为科学可行、针对性较强的，得2分； （3）上述每项方案基本完整、基本可行、具有一定针对性的，得1分； （4）上述每项方案没有针对性、不可行或未提供方案的，不得分。 本项最多得9分。 | 9 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 自2019年1月1日以来，投标人具有类似路网项目建设业绩的，每提供一个得3分；本项最高得9分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 9 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力 | 投标人拟投入本项目的人员具有电子信息类中级工程师职称的得1分，具有电子信息类高级工程师或以上职称的得2分，最高得2分（提供本人证书及投标人为其缴纳的2024年8月以来任意一个月的社保记录） | 2 | 客观分 |
| 6.节能环保（落实政府采购政策通用条款） |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，得0.5分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，得0.5分。 | 1 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。