公开招标文件

项目编号：JSZC-320100-GHXM-G2025-0005 项目名称：南京市金陵中学演播厅灯光、音响、录制系统升级改造

江苏国豪项目管理有限公司

二〇二五年五月

第一章  投标邀请

项目概况

南京市金陵中学演播厅灯光、音响、录制系统升级改造 招标项目的潜在投标人应在 江苏政府采购网 获取招标文件，并于2025年05月28日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-GHXM-G2025-0005

项目名称：南京市金陵中学演播厅灯光、音响、录制系统升级改造

预算金额：125万

最高限价：125万（超过最高限价报价，投标无效）。

采购需求：本项目为南京市金陵中学演播厅灯光、音响、录制系统升级改造采购，具体详见招标文件。

合同履行期限：详见招标文件。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表复印件加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，格式见后附件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料并加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予 15% 的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年05月28日 14:30（北京时间）

开标时间：2025年05月28日 14:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、是否接受进口产品：不接受。

2、投标保证金数额及交纳办法：无需缴纳。

3、集中考察现场及答疑：无。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、政府采购信用承诺：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接，打开系统页面点击“供应商入口”登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》和《供应商信用承诺函》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6、响应文件制作：

供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。“苏采云”南京地区客服热线：025-83633744、025-83633743。

7、有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称： 南京市金陵中学

地 址： 南京市鼓楼区中山路169号

联系方式： 陈老师   18905176776

2.采购代理机构信息

名 称：江苏国豪项目管理有限公司

地 址：南京市鼓楼区水佑岗6号万谷京东云智慧产业园2楼

联系方式：025-83602880-0/025-83602880-8003

3.项目联系方式

项目联系人： 刘青

电 话：025-83602880-0/025-83602880-8003

第二章  供应商须知

- 一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 绿色包装规定

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

- 二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、评分标准、采购需求、合同主要条款及格式、投标文件格式等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

5.2 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标文件

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合体

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

8.2 本次招标中标供应商参照 《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理招标收费基准费率计算，向采购代理机构支付招标服务费。另外专家评审费另算，具体以实际发生为准。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向采购代理机构支付。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》、《技术条款偏离表》和《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★ 投标申请及声明（投标函）；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）★ 《供应商信用承诺函》和《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（4）★ 第一章 1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；

（5）★ 第一章 3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（6）★ 《商务条款偏离表》；

（7）合同条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.3 提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★ 《技术条款偏离表》；

（2）★ 货物、服务的详细说明；

（3）★ 《核心产品品牌一览表》；

（4）项目集成（实施）方案；

（5）服务承诺；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》中注明。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起60天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

16、投标文件签署

16.1 投标文件均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

17、投标文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何电子投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

- 19.1 投标文件的修改

- 19.1.1 供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 19.1.2 投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

- 19.2 投标文件的撤回

- 19.2.1 供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 19.2.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。

20.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、供应商信用承诺函、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）未提供《供应商信用承诺函》；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

（5）不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中打“★”内容为实质性要求和条件）；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理；

（8）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内的；（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书）

（9）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（10）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（13）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（15）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（16）不同供应商的IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

（17）法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.3 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为。

（3）因重大变故采购任务取消。

（4）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（6）因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.4 投标文件的澄清

21.2.4.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

21.2.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.2.4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

21.2.5 投标文件的进一步评审

21.2.5.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

21.2.5.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.5.3 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

21.3.3 评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

22.2 中标供应商确定后，将在省级以上财政部门指定的媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。中标公告公示期结束后，中标供应商向采购代理机构支付采购代理服务费后领取中标通知书。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

22.4 采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.5 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

- 25.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 25.4 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 25.5 中标供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

25.6 中标供应商拒绝签订政府采购合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内（逾期不予受理），将质疑文件原件送达采购代理机构。

27.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑供应商名称、地址、法人、联系电话、授权代表、联系电话、邮编；

（2）质疑项目名称、项目编号、分包号、采购人名称；

（3）提起质疑的日期、具体的质疑事项、事实依据、必要的法律依据（具体条款）；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（7）质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.4 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

27.5 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.6 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评分标准

本项目采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 | 自动计算 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 技术参数全部满足招标要求的得满分；打▲号为重要指标（详见附件1），有一项负偏离评扣2分；其他技术参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。具体由评委根据响应文件中技术支持有关资料进行评分，严重负偏离且影响产品性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。 | 30 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计方案 | 评委根据投标人提供的本项目深化设计方案（包括但不限于点位线路图、EASE声场模拟图、平面布局图、系统拓扑图）的规范性、完整性、准确性、合理性等进行综合评分： （1）方案设计规范、完整、准确、合理的，得9分； （2）方案设计基本规范、较完整、较准确、较合理的，得6分； （3）方案设计规范性、完整性、准确性、合理性一般的，得3分； （4）未提供的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.3 | 演示视频 | 投标人提供智慧电源管理中心的功能演示视频（演示时间不超过20分钟）： 1、可通过手机APP端和WEB端对设备远程参数监测：每路输出通道都具有电流、电压、功率、温度、运行时长、三相平衡监。 2、支持远程一键开关功能：支持一键式顺序、逆序开关，同时支持自定义顺序开关，也可以手动每路独立开关。 3、报警管理：监控电源输入和每路输出通道异常情况告警，显示告警原因，自动上传报警日志至云端，支持在APP和WEB端远程查看。 4、支持APP或WEB端修改每路通道设备名称，方便对设备进行管理。 5、可以多台设备组网一个页面操作。 6、在APP或WEB端上，可以看到十条以上的定时任务，支持电源单路或多路回路的定时开启与关闭，可以设置定时任务的操作名称，具有单次与循环两种定时方式，同时定时设置支持精确到年、月、日以及具体时间。 注：每实现一项以上功能得2分，最多得12分。未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。视频文件格式为*.mp4或*.avi，投标人应将视频文件分段压缩为*.zip文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M)。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频作为投标文件的组成部分。 | 12 | 客观分 |
| 2.4 | 检测报告和软件功能截图 | 1、高清录播主机： 支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步。 （提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章得2分，未提供不得分。） 2、智慧电源管理中心： （1）系统拓扑图：在云平台上支持生成系统物联拓扑图，直观展示当前系统架构，展示当前设备运行状态以及系统连接情况，异常情况断联显示； （2）功率走势图：耗电量可自动生成功率走势图，方便实时查看耗电情况；并支持自定义修改每路输出通道名称，方便用户管理。 （提供软件功能截图，每提供一个得1分，最多得2分，未提供不得分。） 3、定制座椅座包和背包： 原料生产的高密度聚氨脂定型海棉，海绵回弹率≥35%，海绵具有抗引燃特性（引燃的香烟），甲醛释放量≤0.120mg/m²h,确保座背的舒适柔软，外覆优质麻绒面料。 （提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章得2分，未提供不得分。） 4、电源时序器： 提供不少于6路12V/1.2A直流输出；带有USB接口，USB接口有5V直流电源输出。 （提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章得2分，未提供不得分。） | 8 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案(包括但不限于时间进度安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施、档案管理措施、安装调试方案)进行综合评分： （1）对项目需求分析透彻、了解全面、计划安排合理、管理措施实用、过程控制有序、质量保证非常可靠的，得5分； （2）对项目需求基本了解、具有工作计划、管理、过程控制、质量保证等主要环节的服务内容的，得3分； （3）对项目需求了解较片面、工作计划、管理等主要环节内容存在缺失的，得1分； （4）未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 本地化服务 | 投标人能提供本地化服务的（提供相关证明材料或承诺），得1分。 | 1 | 客观分 |
| 3.3 | 售后服务方案及培训方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案及培训方案（包括但不限于培训体系、培训内容、服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话）进行综合评分： （1）培训体系及售后服务体系完整、培训内容及售后服务内容详尽、故障解决方案可行、响应及时、人员专业技术能力强的，得5分； （2）培训体系及售后服务体系较完整、培训内容及售后服务内容较详尽、故障解决方案较可行、响应较及时、人员专业技术能力较强的，得3分； （3）培训体系及售后服务体系不够全面、培训内容及售后服务内容不够详细、故障解决方案可行性一般、响应不太及时、人员专业技术能力一般的，得1分； （4）未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

综合评分法：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品，分别对报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

6、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

（核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商与其他品牌的供应商进行比较与评价。）

附件1：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音响设备 |  |  |  |  |
| 1.2设备控制 |  |  |  |  |
| 10 | 智慧电源管理中心 | ▲3、短路保护：每路输出配有液压电磁式20A断路器，断路器可提供过载，短路保护；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。） ▲10、电气设置：可以设置输入电压过压和欠压阈值，可以为每路输出单独设置电流、功率、温度断电阈值，超出范围报警，能够识别出没有正常工作的设备，也可以选择是否断开输出电源； （提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。） ▲12、显示：2.8寸触摸显示屏，可以显示设备状态，日期时间，通道开启状态，每一路漏电、过压，过载等告警状态，可以操控设备。自带屏幕锁、密码锁定和按键锁定，防止误触，可调节屏幕亮度，适应多种光照条件；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。） ▲16、物联网功能：可通过云平台控制每路输出通断，可监测三相电压，电流，功率，温度与设备的运行时长，用电量以及设备总功率。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。） | 1 | 台 |
| 13 | 8进8出HDMI高清矩阵 | ▲10、管理端可直接打开/关闭LCD显示，LCD显示屏待机时间具有多种选择，包含待机显示/不显示/15秒/30秒/60秒等；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。） | 1 | 台 |
| 二、舞台灯光 |  |  |  |  |
| 2 | 电动嵌入式三基色灯（会议面光） | ▲22.会议面光灯提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的符合《GB7000.1-2015》标准及《GB7000.217-2008》标准要求的检测报告复印件并加盖公章。 | 6 | 台 |
| 3 | 定制嵌入式图案LED摇头灯（定点光） | ▲8.摇头灯提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的符合《GB7000.1-2015》标准及《GB7000.217-2008》标准要求的检测报告复印件并加盖公章。 | 4 | 台 |
| 4 | LED三基色柔光灯（一顶二顶） | ▲13.柔光灯提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的符合《GB7000.1-2015》标准及《GB7000.217-2008》标准要求的检测报告复印件并加盖公章。 | 14 | 台 |
| 三、录播设备 |  |  |  |  |
| 5 | 高清摄像机 | ▲3.变焦：光学变焦倍数≥30倍；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。） ▲19.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。） | 4 | 台 |
| 6 | 摄像机跟踪拍摄软件 | ▲11.需支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。） | 4 | 套 |
| 五、物联系统 |  |  |  |  |
| 5.1硬件配置 |  |  |  |  |
| 1 | IOT智能边缘网关 | 5.▲波特率配置：支持1200-460800bps范围自定义设置（提供产品说明书并加盖公章）； | 1 | 台 |
| 2 | 多合一无线智能网关 | 功能要求： 5.▲内核管理：①提供 CPU 各个内核实时频率、负载率、使用率等状态管理，②支持 CPU调速器、CPU频率区间的内核配置调试（同时提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章及功能应用界面截图并加盖公章）； | 1 | 台 |

第四章 采购需求

一、项目简介：本项目为南京市金陵中学演播厅灯光、音响、录制系统升级改造采购。

- 二、功能要求、图纸与技术标准规范要求：所投设备必须符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 三、设备需求清单及参数表：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音响设备 |  |  |  |  |
| 1.1扬声器系统 |  |  |  |  |
| 1 | 左右主扩线阵列扬声器 | 1、低频驱动器：不小于1×305毫米（12英寸）差速驱动®低音扬声器，带钕磁铁、双音圈和双磁隙；高频驱动器：不小于3× 38毫米（1.5英寸）音圈，钕压缩驱动器； 2、额定功率:≥800W/1600W/3200W；双功放：低频 800W/1600W/3200W、高频 75W/150W/300W(连续/节目/峰值)； 3、频率响应（-10dB）：≥57 Hz-20 kHz、≥75Hz–20kHz(±3dB)； 4、覆盖角度：≥100°x15°；交叉频率132 dB SPL峰值1.2 kHz； 5、交叉模式双安培/无源，可外部切换； 6、交叉频率132 dB SPL峰值1.2 kHz； 7、最大声压级（1米）：≥130分贝声压峰值（被动模式）；低频：≥130分贝；高频：≥139分贝； 8、无源灵敏度：95 dB SPL；双放大器低频：≥95 dB SPL；双放大器高频：≥114dB SPL； 9、阻抗：8Ω。 | 6 | 只 |
| 2 | 左右线阵超低音扬声器 | 1、单18寸超低频扬声器，18寸低音； 2、功率:不小于800W/1600W/3200W(连续/节目/峰值)； 3、阻抗：8Ω； 4、频率范围:≥31Hz–220Hz(-10dB)、34Hz–220Hz(±3dB)； 5、最大声压级：≥130dB。 | 2 | 只 |
| 3 | 定制线阵吊架 | 线阵音箱配套吊架。 | 2 | 只 |
| 4 | 辅助扬声器 | 1、不小于8寸二分频全频扬声器； 2、频率范围:45Hz-20KHz(-10dB)、62Hz-16KHz(±3 dB)； 3、覆盖角度：≥100°x100°； 4、功率（8Ω）：不小于240W（节目）； 5、灵敏度：≥91dB； 6、最大声压级：≥112dB(峰值118dB)。 | 6 | 只 |
| 5 | 舞台返听扬声器 | 1、额定阻抗：8Ω； 2、功率(AES)：≥160W； 3、特性灵敏度：93dB； 4、最大声压级：≥121dB； 5、额定频率范围：≥100～20000Hz； 6、同轴扬声器：不大于5"×1； 7、覆盖角度（H×V）：≥70°×70°。 | 4 | 只 |
| 6 | 台唇扬声器 | 1、额定阻抗：8Ω； 2、额定功率AES：≥120W； 3、特性灵敏度：≥92dB； 4、最大声压级：≥118dB； 5、额定频率范围：≥65～20000Hz； 6、同轴扬声器：≤6.5"×1； 7、覆盖角度（H×V）：≥90°×90°。 | 4 | 只 |
| 1.2设备控制 |  |  |  |  |
| 1 | 线阵低频功放 | 1、保护功能：电源欠压保护、开机延时保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制等； 2、额定功率：≥2×1500W/8Ω，2×2550W/4Ω，1×3000W/16Ω桥接，1×5100W/8Ω桥接； 3、RMS输出电压≥112V； 4、频率响应：20Hz～20kHz（±0.5dB）； 5、总谐波失真：≤0.03%； 6、信噪比：≥107dB； 7、输入灵敏度：29/32/35dB/38dB； 8、阻尼系数（8Ω，200Hz以下）≥500； 9、串音抑制≥90dB； 10、电压适应范围：AC90V～260V，50/60Hz。 | 3 | 台 |
| 2 | 线阵中高音功放 | 1、保护功能：电源欠压保护、开机延时保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制等； 2、额定功率：≥2×600W/8Ω，2×1020W/4Ω， 1×1200W/16Ω桥接,，1×2040W/8Ω桥接； 3、RMS输出电压≥69V； 4、频率响应：20Hz～20kHz（±0.5dB）； 5、总谐波失真：≤0.03%； 6、信噪比：≥105dB； 7、输入灵敏度：29/32/35dB/38dB； 8、阻尼系数（8Ω，200Hz以下）≥500； 9、串音抑制≥92dB； 10、电压适应范围：AC90V～260V，50/60Hz。 | 2 | 台 |
| 3 | 线阵超低音功放 | 1、保护功能：电源欠压保护、开机延时保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制等； 2、额定功率：≥2×1500W/8Ω，2×2550W/4Ω，1×3000W/16Ω桥接，1×5100W/8Ω桥接； 3、RMS输出电压≥112V； 4、频率响应：20Hz～20kHz（±0.5dB）； 5、总谐波失真：≤0.03%； 6、信噪比：≥107dB； 7、输入灵敏度：29/32/35dB/38dB； 8、阻尼系数（8Ω，200Hz以下）≥500； 9、串音抑制≥90dB； 10、电压适应范围：AC90V～260V，50/60Hz。 | 2 | 台 |
| 4 | 辅助功放 | 1、额定功率：≥4×400W/8Ω，4×600W/4Ω，2×1200W/8Ω； 2、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB； 3、输入灵敏度：0.775V/1V/1.4V（三档可选）； 4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 5、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 6、信噪比(A计权)：≥100dB； 7、串音(1kHz)：≥70dB； 8、电压适应范围：AC100V～240V，50Hz/60Hz； 9、具有开机电源软启动、短路、过载、直流、过热保护、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护性能； 10、内置自动压限器，有效限制大动态信号削波，确保音色悦耳，保护扬声器系统；专用铝齿散热器，高效风速可变风冷散热系统。 | 3 | 台 |
| 5 | 台唇功放 | 1、额定功率：≥4×200W/8Ω，4×300W/4Ω，2×600W/8Ω； 2、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB； 3、输入灵敏度：0.775V/1V/1.4V（三档可选）； 4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 5、总谐波失真(1kHz)：≤0.05%； 6、信噪比(A计权)：≥101dB； 7、串音(1kHz)：≥70dB； 8、电压适应范围：AC100V～240V，50Hz/60Hz； 9、具有开机电源软启动、短路、过载、直流、过热保护、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护性能； 10、内置自动压限器，有效限制大动态信号削波，确保音色悦耳，保护扬声器系统；专用铝齿散热器，高效风速可变风冷散热系统。 | 1 | 台 |
| 6 | 32路数字调音台 | 1、输入处理通道：32个话筒输入通道，8个辅助输入通道，8个效果返回 2、输出处理通道：16个AUX通道，6个矩阵，LCR母线 3、内部效果器（立体声/单声道）：8/16 4、场景文件(场景快照/场景快照列表)：500/100 5、储存点（包括处理参数和推子）：100 6、信号处理能力:40位的浮点处理 7、A/D转换器的动态范围：24-Bit，114dB（8通道，192kHz） 8、D/A转换器（立体声，192kHz）：24-Bit，120dB动态范围 9、MIDAS PRO系列话筒放大器的输入接口（XLR）：32 10、对讲输入接口：1 11、RCA输入/输出：2/2 12、XLR输出接口：16 13、监听输出（XLR/TRS平衡）：2/2 14、AUX输入/输出（TRS平衡）：6/6 15、耳机输出（TRS）：2(立体声) 16、数字AES/EBU输出，XLR：1 17、AES50端口（KLARK TEKNIK SuperMAC）：2 18、扩展卡接口：32个音频通道输入/输出： 19、ULTRANET P-16个人监听连接口（无源）：1 20、MIDI输入/输出：1/1 21、USB插口（用于音频和数据传输）：1 22、MIC输入（MIC输入到模拟输出） 23、THD N(0dB增益，0dBu的输出)：<0.01%未加权 24、THD N(40dB增益，0dBu的 20dBu的输出)：<0.03%未加权 25、输入阻抗（不平衡/平衡）：10KΩ/10KΩ 26、最大输入电平： 23dBu 27、幻象电源（每个输入通道）： 48V 28、等效输入噪音@ 45dB增益（150Ω）：-125dBu 29、22Hz-22kHz 未加权 30、共模抑制比@增益单位（典型值）：>60dB 31、主显示器：7＂TFT液晶显示器，800x480分辨率，26万色 32、通道液晶屏：128x64分辨率背光液晶显示器，RGB颜色 33、表头：24段（-57dB to Clip） | 1 | 台 |
| 7 | 32路接口箱 | 1、32个Midas PRO麦克风前置放大器，带可切换+ 48V幻象电源； 2、16个电子平衡低阻抗线路电平输出； 3、用于入耳式应用的Ultranet个人监控系统连接； 4、双ADAT输出，用于分离器模式和独立数字多核应用； 5、两个AES-3端口（AES / EBU），例如用于直接连接PA系统控制器和数字输入； 6、通过CAT5 / 5e电缆远程操作高达328'（100m）； 7、MIDI输入/输出用于FOH控制台和舞台上MIDI设备之间的双向通信； 8、具有Neutrik etherCON AES50和Ultranet网络端口。 | 1 | 台 |
| 8 | 音频处理器 | 1、不少于4进8出； 2、采用24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器； 3、灵活组合的输入输出，多种分频模式； 4、输入输出音量调节，范围从-80dB到+12dB，最小步进0.1dB； 5、每个输入通道有9段参量均衡(PEQ),每个输出通道有15段参量均衡(PEQ)，每段均有有参量,低架和高架等多种EQ类型选择； 6、输出具备高通和低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择； 7、每个输入/输出通道可设置最长延时达1200.00ms，歩进0.021ms； 8、每个输出通道带相位反转功能；通道复制功能，令调节更省便； 9、输入输出增益：-80dB～+12dB可调，歩进0.1dB 10、压限阈值-40dBu～+20dBu可调，歩进0.5dBu；启动时间0.3ms～200ms可调，释放时间50ms～5000ms可调 9、多通道链接功能，可同时设置多个通道参数； 10、直观友好的用户界面，USB,RS485等多种方式与上位机连接。 | 2 | 台 |
| 9 | 数字音频处理器 | 1、不少于16路输入，16路输出； 2、每路输入带48V幻象供电； 3、核心算法：矩阵混音，自动混音，反馈抑制，回声消除(选配)； 4、每个输入通道具有反馈抑制器、噪声门、高通滤波、低通滤波、1s延时器、压限器、16段均衡器(PEQ/High-Shelf/Low-Shelf)； 5、每个输出通道具有高通滤波、低通滤波、16段均衡(PEQ/High-Shelf/Low-Shelf)、压限器、2s延时器； 6、整机16*16全矩阵混音； 7、内置信号发生器:正弦波信号、粉红噪声、白噪声； 8、32个场景预设，可自定义标签； 9、前面板带LCD显示屏显示IP地址、当前预设状态、当前运行时间； 10、支持RS232及RS485控制； 11、支持墙面控制面板； 12、支持PC端，Android端； 13、输入输出参量增益：最大值20dB，最小值-20dB，步进0.1dB，参量均衡带宽Q值：0.5-20； 14、低通滤波器Bessel/Butterworth/Linkwitz-Riley；高低通衰减斜率6、12、18、24、36、48dB； 15、压限器门限值-100dB至0dB，压缩比1～100（斜率）； 16、信噪比：≥108dB；总谐波失真：≤0.002％；动态范围：≥117dB；串音：≥114dB。 | 2 | 台 |
| 10 | 智慧电源管理中心 | 1、输入：三相五线制AC 380V±10％，50Hz/60Hz； 2、输出：12路独立输出，每路相电压AC 220V±10％，每路带载4kW，12路输出最大可带载48kW； ▲3、短路保护：每路输出配有液压电磁式20A断路器，断路器可提供过载，短路保护；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。） 4、一键开关：单台设备12路输出一键式顺序、逆序开关，也可以每路独立开关； 5、并机运行：多台设备可以组网运行，对所有组网设备一键开关，可以保存当前所有开关状态作为场景，可保存多个场景，支持开关状态一键恢复； 6、顺序开关：可以自定义选择任意输出通道为其自定义开关顺序，实现一键式自定义顺序开关； 7、定时控制：可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次运行，也可以循环运行； 8、参数监测：每路输出通道都具有电流，电压，功率，温度，开关状态，运行时长与三项平衡监测多种异常情况报警； 9、报警管理：报警原因自动上传报警日志至云端，可在手机或电脑上远程实时监控； ▲10、电气设置：可以设置输入电压过压和欠压阈值，可以为每路输出单独设置电流、功率、温度断电阈值，超出范围报警，能够识别出没有正常工作的设备，也可以选择是否断开输出电源； （提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。） 11、安全设置：设备可开启和关闭远程操作功能，放置因远端误操作造成的安全隐患； ▲12、显示：2.8寸触摸显示屏，可以显示设备状态，日期时间，通道开启状态，每一路漏电、过压，过载等告警状态，可以操控设备。自带屏幕锁、密码锁定和按键锁定，防止误触，可调节屏幕亮度，适应多种光照条件；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。） 13、对接中控：设备有凤凰端子，可以通过RS485向设备发送通讯协议控制设备通道开关； 14、联网控制：设备具有RJ45接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，联网后，可由手机和平板APP控制，操作简便，设备支持网络升级服务； 15、其他功能：手机和平板APP支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现以上一键开关、并机运行、顺序开关、场景保存、参数监测、报警管理； ▲16、物联网功能：可通过云平台控制每路输出通断，可监测三相电压，电流，功率，温度与设备的运行时长，用电量以及设备总功率。（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。） | 1 | 台 |
| 11 | 电源时序器 | 1、采用MCU控制，使时序时间更准确； 2、配有80A空气开关，具有过流、漏电保护功能； 3、LED数码管电源电压指示，时刻监控当前市电电压； 4、RS232串口控制、凤凰控制口,实现单机控制、多机联机控制、远程控制； 5、每路交流输出电源带独立控制按键和LED指示灯； 6、电源总功率：交流220V/80A； 7、电源电压显示精度：±2%； 8、可控交流电源输出路数：不少于14路独立220V/20A交流电源时序控制输出能时序总控制和单路控制输出； 9、时序延迟时间：≥0.5S。 | 2 | 台 |
| 12 | 有源监听音箱 | 1、频响范围:不劣于55-20KHz； 2、不小于5寸白盆监听音箱； 3、不小于70W动态双功放； 4、设有MID EQ,ROOM CONTROL和HIGH TRIM反馈控制开关；防磁设计。 | 2 | 只 |
| 13 | 8进8出HDMI高清矩阵 | 1、标准机架设计，具有8路HDMI输入，8路HDMI输出，分辨率最大支持4096x2160@30Hz ，并向下兼容； 2、HDMI内嵌音频输入和输出，具有1路3.5mm音频解嵌输出接口，该接口可同步解嵌指定输出的1路HDMI音频； 3、具有RS-232输入接口1路、RS-232输出接口1路、RJ45接口1路，具有1个OFF/ON电源开关； 4、支持无缝切换和直通有缝切换，支持2K分辨率无损无缝切换，4K30分辨率有损无缝切换，4K30分辨率无损直通有缝切换； 5、内置EDID、支持单独调节每路输出视频分辨率，可单独调节每一路输出的亮度和对比度； 6、每一路输出具有输出视频显示开/关控制按键，可任意管理开/关一路或多路视频的画面显示； 7、支持画面拼接功能、支持不少于16种场景保存调用功能，支持轮询功能； 8、支持不少于四种控制方式：WEB浏览器控制、上位机软件控制、遥控器控制、串口控制； 9、面板具有LCD显示屏，可显示版本信息、IP地址、输入输出通道的选择状态、EDID信息等； ▲10、管理端可直接打开/关闭LCD显示，LCD显示屏待机时间具有多种选择，包含待机显示/不显示/15秒/30秒/60秒等；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。） 11、采用触控按键方式，具有按键指示灯，具有待机按键和锁定按键，管理端可一键关闭或打开面板锁； 12、具有部分中控功能，可支持32个可编辑按钮，通过串口输出发命令控制周边设备； 13、电源接口采用航空螺旋口方式,稳定连接。 | 1 | 台 |
| 14 | 4进4出HDMI高清矩阵 | 1、标准机架设计，具有4路HDMI输入，4路HDMI输出，分辨率最大支持4096x2160@30Hz ，并向下兼容； 2、HDMI内嵌音频输入和输出，具有1路3.5mm音频解嵌输出接口，该接口可同步解嵌指定输出的1路HDMI音频； 3、具有RS-232输入接口1路、RS-232输出接口1路、RJ45接口1路，具有1个OFF/ON电源开关； 4、支持无缝切换和直通有缝切换，支持2K分辨率无损无缝切换，4K30分辨率有损无缝切换，4K30分辨率无损直通有缝切换； 5、内置EDID、支持单独调节每路输出视频分辨率，可单独调节每一路输出的亮度和对比度； 6、每一路输出具有输出视频显示开/关控制按键，可任意管理开/关一路或多路视频的画面显示； 7、支持画面拼接功能、支持不少于16种场景保存调用功能，支持轮询功能； 8、支持不少于四种控制方式：WEB浏览器控制、上位机软件控制、遥控器控制、串口控制； 9、面板具有LCD显示屏，可显示版本信息、IP地址、输入输出通道的选择状态、EDID信息等； 10、管理端可直接打开/关闭LCD显示，LCD显示屏待机时间具有多种选择，包含待机显示/不显示/15秒/30秒/60秒等； 11、采用触控按键方式，具有按键指示灯，具有待机按键和锁定按键，管理端可一键关闭或打开面板锁； 12、具有部分中控功能，可支持32个可编辑按钮，通过串口输出发命令控制周边设备； 13、电源接口采用航空螺旋口方式,稳定连接； 14、电源：DC 12V。 | 1 | 台 |
| 1.3麦克风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | 可为全天演讲到夜间演出等各种应用提供清晰的24位数字音频和可靠的射频性能。每个44 MHz频段可运行多达32个兼容系统，并提供简便的设置和可重复充电选配件，可随时随地彰显卓越的无线性能。随附单通道接收机和手持式发射机，配有天线和机架安装配件以及2节AA电池。 | 10 | 台 |
| 2 | 无线头戴话筒1 | 清晰的24位数字音频；扩展的20 Hz至20 kHz频率范围（取决于话筒）；超过120 dB的动态范围；数字式预开关分集；工作范围达100米（300英尺）；44MHz调谐带宽（视地区而定）；每个频带有32个可用通道（视区域而定）；每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统；通过红外扫描和同步，轻松实现发射机与接收机配对；2节AA电池可持续使用长达8小时，也可选配可充电电池；可互换的话筒振膜；牢固的金属构造；配一个皮肤色单耳挂式麦克风。 | 6 | 台 |
| 3 | 无线头戴话筒2 | 清晰的24位数字音频；扩展的20 Hz至20 kHz频率范围（取决于话筒）；超过120 dB的动态范围；数字式预开关分集；工作范围达100米（300英尺）；44MHz调谐带宽（视地区而定）；每个频带有32个可用通道（视区域而定）；每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统；通过红外扫描和同步，轻松实现发射机与接收机配对；2节AA电池可持续使用长达8小时，也可选可充电电池；可互换的话筒振膜；牢固的金属构造；配一个皮肤色头戴式麦克风。 | 6 | 台 |
| 4 | 天线分配器 | 1、支持四台宽频多频道接收机共用一对天线，第二台分配器同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程； 2、分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源； 3、适用频宽范围：500MHz─850MHz； 4、输入截断点：+15dBm； 5、输出/输入增益：+1.0dB±1dB； 6、输出端隔离度：>18dB； 7、输出/入阻抗：50Ω； 8、天线输出接头：TNC插座。 | 6 | 台 |
| 5 | 室内有源对数周期天线 | 1、支持室内壁挂或吸顶安装方式，抗干扰能力强； 2、UHF频段接收宽频天线，适用频宽范围不小于470MHz-698MHz； 3、内置可调增益控制放大器，实现0dB、+5dB、+10dB、+15dB多档可调，并具有对应的指示灯提示； 4、内置可调增益控制衰减器，实现0dB、-5dB、-10dB、-15dB多档可调，并具有对应的指示灯提示； 5、步进增益：0 ─ +15dB±2dB 步进量：±5dB； 6、步进衰减：0 ─ -15dB±2dB 步进量：±5dB； 7、天线阻抗：50Ω。 | 2 | 只 |
| 6 | 天线延长线 | 50Ω同轴信号线，专用天线延长线，20米。 | 2 | 根 |
| 7 | 乐器话筒 | 频率响应：≥40-20000Hz；灵敏度：3mV/Pa；标称阻抗：50Ω；幻象供电：15-52V/3mA；等效噪声电平：24dB（A）；最大声压级：≥139dB。 | 7 | 只 |
| 8 | 小振膜话筒 | 1、心型电容式话筒，满足要求苛刻的应用场景。卓越的声音属性可用于复杂的应用，例如：吉他、镲、打击乐器、套鼓全景拾音、管弦乐队和大钢琴； 2、频率响应20 - 20000 Hz； 3、衰减0, -10, -20 dB； 4、自由场中的灵敏度，无负载7 mV/Pa； 5、标称阻抗100 Ω； 6、最小终端阻抗1000 Ω； 7、幻像供电48 V/2,2 mA； 8、等效噪声电平19 dB(A)； 9、声压：≥145.6dB。 | 3 | 只 |
| 9 | 定制话筒落地支架 | 三角落地支架，加厚型。 | 10 | 只 |
| 10 | 鹅颈话筒咪头 | 1、18英寸鹅颈话筒，含连体式桌面底座与线缆； 2、类型：电容，拾音模式：心形； 3、频率响应：≥50Hz-17kHz，灵敏度：-33.5dBV/Pa； 4、可互换式拾音器头可为每种应用提供合适的拾音模式；扣合式泡沫防风罩；减震架可以隔离超过20 dB的表面震动噪声；各型号还可以选配附加式前置放大器、串联式前置放大器或桌面底座；较宽的动态范围和频率响应，准确再现整个音频频谱的声音；无变压器的平衡输出，提高了长距离电缆传输时的噪声抗扰度；新型射频滤波器。 | 2 | 只 |
| 11 | 无线吸顶路由器 | 无线速率：3000M；企业级。 | 1 | 台 |
| 12 | 无线投屏器 | 不小于50米。 | 1 | 套 |
| 13 | 机柜 | 定制于操作台下，高度0.8M。 | 3 | 台 |
| 14 | 手持话筒防滚支架 | 配套手持话筒防滚支架。 | 10 | 套 |
| 15 | 手持话筒防风罩 | 配套手持话筒防风罩。 | 10 | 个 |
| 16 | 手持话筒落地三角支架 | 落地三角支架、加厚。 | 2 | 套 |
| 17 | 手持话筒桌面台架 | 桌面支架。 | 4 | 套 |
| 18 | 手持话筒墙面支架 | 墙面壁挂。 | 5 | 套 |
| 19 | 接插件 | 卡农公/母头。 | 70 | 对 |
| 20 | 其他辅材配件 | 线槽、线管、音频信号线、转接头、电源线、电源插头、网线等。 | 1 | 批 |
| 二、舞台灯光 |  |  |  |  |
| 1 | 可调角度嵌入式面光灯（双色温） | 1.电压：AC100-240V 50-60Hz 2.功率：230W 3.光源：1颗200W COB（正白/ 暖白） 4.色温：3200-6500 5.照度过渡均衡，无杂斑，无可见相对暗区；灯具内置智能温度与噪音平衡模块。 6.防水：IP20,风机自然散热 7.产品尺寸：26*26*38cm | 8 | 只 |
| 2 | 电动嵌入式三基色灯（会议面光） | 1.输入电压：AC90-260V/50/60Hz 2.额定功率：200W 3.光 源：进口LED高亮度灯珠 4.灯珠数量：900颗 5.光源寿命：50000小时 6.光 通 量：(3200K标准光通量19.6Im / 5600K标准光通量21Im) 7.光 效：(3200K标准光效105Im/W / 5600 K标准光效110 Im/W) 8.色 温：3200K/5600K/双色（3200K+5600K）可选 9.显色指数：Rａ≥90 10.调 光：0~100%线性电子调光(16bit无闪烁调光) 11.光源类型：泛光型 12.控制方式：DMX512控台协议 13.控制模式：2CH/4CH通道 14.操 作：数码管显示控制地址码和调光数值 15.仰俯角度：0~60° 16.限位方式：磁传感器,更高的灵敏度,高精准度限位 17.工作温度：-10°~40° 18.冷却系统：高导热纯铝成型散热器自然散热 19.安装方式：吊装,吸顶,嵌入式 20.灯体尺寸：600×600×128mm 21.开孔尺寸：500×500mm ▲22.会议面光灯提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的符合《GB7000.1-2015》标准及《GB7000.217-2008》标准要求的检测报告复印件并加盖公章。 | 6 | 台 |
| 3 | 定制嵌入式图案LED摇头灯（定点光） | 1.工作电压：AC220V/50Hz 2.产品功率：230W 3.光源：200 W白光 4.控制方式：国际通用DMX512，12通道 5.工作模式：DMX512，主/从机，自走，声控 6.调光方式：0~100%超平滑调 7.频闪: 25次/秒 ▲8.摇头灯提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的符合《GB7000.1-2015》标准及《GB7000.217-2008》标准要求的检测报告复印件并加盖公章。 | 4 | 台 |
| 4 | LED三基色柔光灯（一顶二顶） | 1.额定电压：AC110V-240V 50HZ-60HZ 2.额定功率：300w 3.光源：0.5W 5730LED 贴片灯珠 正白/暖白可选 4.光源：600颗，角度：120° 5.色温：3200K-6500K可调 6.显色指数：90Ra 7.线性调光：电子线性调光0-100% 8.控制模式：DMX512、手动、 9.控制通道：4个国际DMX512通道 10.显示方式：4位数码显示 11.环境温度：-25℃—45℃ ▲13.柔光灯提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的符合《GB7000.1-2015》标准及《GB7000.217-2008》标准要求的检测报告复印件并加盖公章。 | 14 | 台 |
| 5 | LED摇头图案灯 | 1.控制：DMX512接口，15通道 2.菜单显示：LCD液晶显示面板 3.颜色盘：7个单色 + 白光 + 半色混合 + 彩虹效果 4.旋转图案盘：7个易更换、角度可定位的旋转图案 + 白光 + 彩虹效果 + 震动效果 5.固定图案盘：8个固定图案 + 白光 + 彩虹效果 + 震动效果 6.效果盘：旋转3棱镜（旋转速度及正反向可调） 7.频闪：0-20次/秒 8.调光：0-100% 电子调光 9.调焦：电动调焦 10.光圈：2-100% 电动光圈 11.水平：540°/360°/180°（在菜单中选择），8/16Bit可调，电子纠错 12.垂直：270°/180°/90°（在菜单中选择），8/16Bit可调，电子纠错 13.可不需控台，声控激发多种内置程序同步运行 14.工作电压：AC 100V-240V 60/50Hz 15.耗电功率：200W 16.光源：120W 白色LED 17.光束角度：18° 18.输出亮度：41,000Lux @ 1m | 8 | 台 |
| 6 | LED18颗10W染色灯 | 1.电压：100-240V AC，50-60HZ 2.额定功率：180W 3.光源：18*10W四合一LED 4.发光角度：15-45度（可选） 5.通道：8通道 6.光源额定寿命100000小时 7.控制方式：主从同步控制模式，内置程序自动运行 | 24 | 台 |
| 7 | 舞台追光灯 | 1.电源: AC220V-240V/50-60Hz 2.功率：650W 3.色温：3200K/4500K/6500 K 4.光源：LED 550W 灯珠采用进口芯片寿命达50000小时 5.一键控制开灭泡,断电重启时,建议间隔10秒以上 6.颜色：五色＋白光（红橙黄绿蓝白） 7.光圈：推杆调节光圈大小，清晰度手动调节 8.频闪：1-11次/秒 9.投射距离：5-50米/5-120米 10.散热系统：采用六根8毫米粗的铜管导热再通过66块大面积的铝片散热，确保LED灯珠的散热，使光衰在正常范围内，保证灯珠寿命。 11.过热、触发高压保护，采用新型铝合金外型设计,弧形机身。 | 2 | 台 |
| 8 | 信号放大器 | 1.DMX512/1990信号输出 2.8路DMX信号分配器，二进八出 3.采用抗高压保护措施，极不容易损坏 4.输入与输出信号（包括信号地线）完全隔离 5.宽电压输入，适应不同国家的电压输入 6.可匹配3针的卡侬插座 7.各路均有独立的放大器及信号指示灯 8.电源输入：AC100V-240V 50/60Hz | 2 | 台 |
| 9 | 触摸信号控制台 | 1.内置8个DMX输出口，4096个通道 2.支持Art-net网络输出，通过网络可扩展至12个Universe DMX输出；支持Titan-net协议，可扩展到64个Universe DMX输出 10个机械翻页重放推杆 3.20个自定义宏功能按键 4.内置一个14.1''高亮电阻触摸屏 5.可扩展一个 Titan Fader wing（重放辅台，20个重放推杆，30个自定义宏功能，USB供电） 6.支持耳机输出（Headphone） 7.1个千兆网络接口，支持Art-net、Titan-net、Streaming CAN协议与其他TITAN系统控台演出文件兼容 | 1 | 台 |
| 10 | 数字电源直通箱 | 1.电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。 2.额定功率：(12路×4KW),可适用于任何负载。 3.过载与短路双重保护高分断空气开关。 4.A.B.C三相工作指示灯。设两脚和三脚万能备用插座方便使用。 | 1 | 台 |
| 11 | 智控系统主机 | 1、开放式编程控制台，中英文操作界面可替换，交互式的控制结构； 2、7寸电容显示屏，Inteli5CPU，4GB内存，120G固态硬盘； 3、主机采用linux操作系统，使用更加安全； 4、内置2路USB2.0接口，可连接鼠标、键盘、U盘等，方便操作； 5、内置4路千兆网口，可连接网络，实现第三方工具的有线或无线连接； 6、ART-NET信号，可转成DMX512输入输出； 7、内置4路DMX512端口，共2048通道;并可增加网络扩展，扩展到16个DMX512端口； 8、支持连接其他中控设备控制以及调取数据，主机带有国际DMX512信号协议、Art-net网络协议、RS232协议、TCP协议、智能控制定制协议，实现控制整合一体化； 9、主机有电力控制模式，DMX512信号或ARTnet网线直接连接智能电柜，分区域控制设备电力； 10、连接指定调音台可以实现移动平板端控制,话筒声音大小,调取调音功效； 11、支持墙控面板、手机、IPAD等多种第三方工具控制方式； 12、可直接从主机面板上录制节目，控制效果； 13、支持主机模式和控台模式自由切换； 14、新增节目数量不受限制，节目录制时长不限； 15、内置节目列表，支持自定义命名，自由排序； 16、支持灯光/音乐同步播放； 17、一键SHOW播放,极致简洁设计；完美场景叠加和转场； 18、支持点控演出模式：S/N:I； 19、支持USB升级，上传MP3，加载和备份数据； 20、AC~110-240V宽电压输入。 | 1 | 套 |
| 12 | 嵌入式网络控制面板 | 1.屏幕大小：10.1寸，分辨率 1920*1200 2.CPU：64位8核处理器 八核 Cortex-A55 LL 2.0GHz Cortex-A57 L 1.8GHz 3.运行内存4GB,存储ROM64GB 4.支持双卡双待，支持蓝牙 5.电池容量:5000mAh 6.软件平台:Android 11.0 | 1 | 台 |
| 13 | 无线路由器 | 1.无线传输速度：300Mbps 2.无线网络支持频率：2.4G 3.2个百兆端口 4.2个LAN接口，一个WAN接口 | 1 | 台 |
| 三、录播设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高清录播主机 | 一、整体设计 1.整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全。 2.主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体； 3.主机采用ARM架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz； 4.接口：数字视频接口D-Video（RJ45）≥4，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路，Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6；RJ45≥1，RJ45≥2，USB2.0≥2，≥2T； 5.支持摄像机与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电、控制和视频信号的同步传输；支持麦克风与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电和音频信号的采集； 6.要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，同时也需支持会议互动模式； 7.要求主机与高清摄像机设备为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 2 | 录播流媒体处理软件 | 1.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中； 2.采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件； 3.支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播； 4.需支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式； 5.需支持H.323、SIP 、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，也支持内置互动模块，无需额外MCU类设备即可进行远程互动教学应用； 6.支持1080P@30fps的高清互动画质，且支持设置互动码流，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应； 7.支持在实时互动过程中，可将教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输； 8.支持通过网络导播界面，主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式； 9.需支持呼叫应答设置，满足不同互动场景的需要。 | 1 | 套 |
| 3 | 定制智能跟踪处理软件 | 1.支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等； 2.支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作； 3.支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换； 4.支持基于内置 AI人脸识别与肢体行为双重智能识别跟踪技术，不出现多人导致识别与跟踪错误的情况； 5.支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式，包含但不限于五分像、七分像、全身像等； 6.要求支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换； 7.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中，且应具备自主知识产权。 | 1 | 套 |
| 5 | 高清摄像机 | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万； ▲3.变焦：光学变焦倍数≥30倍；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。） 4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 74.8°/s； 5.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 6.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 7.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1； 8.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 9.音频接口：Line in输入口≥1； 10.USB接口：要求具备USB Type-A≥1； 11.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 12.背光补偿：要求具备背光补偿功能； 13.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 14.一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输； 15.高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动； 16.AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪； 17.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置； 18.交叉识别：需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况； ▲19.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。） 20.PTZ自适应：需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整； 21.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式； 22.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 | 4 | 台 |
| 6 | 摄像机跟踪拍摄软件 | 1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 4.需支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调； 5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，预置位数≥255； 9.支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小； 10.支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止； ▲11.需支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪；（提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。） | 4 | 套 |
| 7 | 数字阵列麦克风 | 1.类型：360°全指向数字阵列麦克风。 2.内置嵌入式软件和音频处理模块，免配置即插即用；无需使用额外的音频处理主机。 3.拾音距离：不小于8米拾音距离。 4.音频输入接口：line in（3.5mm）≥1，无需任何协议/接口转换设备，即可对接功放或有源扬声器完成扩声。 5.音频输出接口：line out（3.5mm）≥2。 6.USB接口：USB 2.0≥1，支持UAC 1.0协议，实现音频数据通信。 7.灵敏度：不小于-26dBFS。 8.信噪比：不小于80dB(A)。 9.频率响应：不小于20Hz-16kHz。 10.采样率：不小于32K采样的宽带音频采样。 11.供电：USB DC5V。 12.为了系统兼容稳定性，要求此设备与实训录播主机为同一品牌。 | 1 | 支 |
| 四、定制座椅 |  |  |  |  |
| 1 | 定制座椅 | 一、规格尺寸 标准中心距560mm，可定制范围560mm-600mm，座椅整体高度1030mm，座高450mm；为保证走道顺畅，座椅深度≤620mm，总深度≤720mm； 二、材质说明 1.座包和背包：原料生产的高密度聚氨脂定型海棉，表观密度为40-50±5Kg /m³。 2.座背外板：采用进口高密度硬木多层板,经模具冷压成型,表层为优质榉木皮,经过打磨,批灰处理之后,使用环保PE透明底油打底,再次打磨,修色(胡桃色或榉木色).最后表面喷一层环保(哑光. 亮光)面油, 用1000w的太阳灯烘干为止,环保,不褪色,抗变型,美观大方,座板使用排钻机开孔直径为12mm圆孔，最少121个,便于通风凉爽吸音。 3.框架：座框架：采用≥1.5mm厚优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用； 4.扶手：采用进口原木扶手盖(橡木)，表面油环保聚氨酯漆，五底三面工艺，美观典雅，厚25mm宽度50mm。扶手架为A级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，或铝合金材质防腐、防锈处理，结构坚固，稳定性强，扶手框架两侧采用优质中纤侧板覆薄海棉包布装饰，美观而坚实可靠。 5.铝合金脚架：主体站脚经压注模具压铸一次性连体成型，扶手上设计独有水杯孔，规格尺寸635mm*496mm*60mm。壁厚为4mm，脚底板尺寸为350mm*60mm，主体扶手前端高度635mm，后端高度626mm，脚架设计为Y型内嵌侧板组合，内部使用多条加强筋稳定整体结构。 6.回复机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。 7.扶手设计：扶手高度适中，材质柔软，提供舒适的支撑，同时可在折叠座椅时自动翻转，不占用空间。 8.书写板配置：采用前置式写字板，面板为ABS 复合材料经模具注塑一次成型内藏式采用特用特定法装置,支掌连接件为铝合金压铸成型，承重不小于50kg。方便观众记录笔记或放置物品，满足会议、培训等活动的需求。 9.固定方式：固定方式采用M8膨胀螺丝+M12膨胀胶固定到地面，固定螺栓点采用了重力设计、隐避技术隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘，整体采用喷塑工艺。 | 123 | 张 |
| 五、物联系统 |  |  |  |  |
| 5.1硬件配置 |  |  |  |  |
| 1 | IOT智能边缘网关 | 1.通讯配置：支持Modbus通信协议； 2.设备供电：DC 5-36V； 3.接口配置：串口≥8路、以太网接口≥1路； 4.工作模式：TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client； 5.▲波特率配置：支持1200-460800bps范围自定义设置（提供产品说明书并加盖公章）； 6.网络协议：DHCP/DNS/TCP/UDP/HTTP/ICMP/SSL/TLS/MQTT； 7.具有局域网内搜索设备并进行串口/网口指令执行功能； 8.支持Modbus-RTU与Modbus-TCP协议互转与控制； 9.具有串口升级、网络升级、异常处理等设备维护功能； 10.支持传感器及控制器硬件接入，可实现设备数据采集、通讯与转发推送； 11.MCU≥240MHz。 | 1 | 台 |
| 2 | 多合一无线智能网关 | 硬件要求： 1.通讯配置：支持ZigBee3.0，能够适配符合相应协议的智能硬件接入请求； 2.供电方式：DC 5V； 3.CPU、内存及存储配置：四核处理器，运行主频≥1.2GHz；1GB DDR4，支持扩展存储空间最大至 128G； 4.有线网络：具有1个10/100/1000M自适应WAN，1个10/100/1000M自适应LAN口，支持广域网与局域网数据传输； 5.WiFi通讯：支持IEEE 802.11ac，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n，具有AP和Client模式，支持ESSID隐藏。 功能要求： 1.系统监控： ①支持查看系统的运行实况；②包括系统基本配置、CPU、系统负载、内存、存储空间、端口状态分配完成的 DHCP/DHCPv6 租约、连接站点、动态 DNS、系统进程及日志等； 2.实时信息：支持对负载、出入站流量、无线信号及速率、UDP及 TCP连接状态、上传及下载速率实时动态监控； 3.终端入网配置及监管：支持配置管理智能硬件终端，包括终端入网、终端状态及运行参数查看、远程控制等； 4.语言和界面：支持多语言切换，至少具备15 种语言及5种主题设置能力； 5.▲内核管理：①提供 CPU 各个内核实时频率、负载率、使用率等状态管理，②支持 CPU调速器、CPU频率区间的内核配置调试（同时提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章及功能应用界面截图并加盖公章）； 6.NFT-QoS 设置：能够根据接入设备的IP地址、Mac 地址进行下载速率、上传速率限值设置，支持限速白名单设备添加，具备网络接口流量优先级启用与配置功能； 7.带宽监控：支持设备连接客户端主机流量分布管理，包括源IP、MAC地址、上传量、下载量等信息监控； 8.无线网络安全：至少具有WPA-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSKMixde Mode、WPA2-PSK 加密模式； 9.终端连接及网络图：支持通过配置页面动态查看所有关联智能硬件终端的实时信号值以及在离线状态，提供终端网络图，支持查看已入网终端的 ZigBee 路由径路及IEEE地址； 10.OTA管理：支持入网硬件终端设备按关键信息快速搜索，支持固件构建日期查看、固件检查更新与升级 11.IP配置：提供IPv4及IPv6配置界面，支持对静态路由、规则、地址进行设置和管理查看。 | 1 | 台 |
| 3 | 定制灯光智能控制面板 | 硬件要求： 1.通讯配置：支持ZigBee无线通信协议，能与配套协议网关完成组网通讯； 2.供电方式：AC 220V； 3.接线方式：零火线供电； 4.执行标准：GB/T 16915.1-2014 GB/T 16915.2-2012； 5.额定负载：Max 2200W； 6.工作温度：0℃~ + 40℃； 7.工作湿度：5~95% RH，无冷凝。 功能要求： 1.支持物联网平台实现控制面板键位联动设置； 2.具备灯光远程及本地开关控制功能； 3.支持定时任务智能策略设置，在规定时间可自行完成开灯、关灯动作； 4.支持各回路照明开启时长数据采集与统计。 | 6 | 个 |
| 4 | 通讯网关 | 1.通讯配置：支持TCP/IP通信协议； 2.供电方式：DC 12V； 3.支持双向互联网通讯； 4.支持串口通讯及数据的计算、分析与存储。 | 1 | 台 |
| 5 | 4P带漏保智能空开 | 硬件要求： 1.通讯配置：支持Modbus通讯协议； 2.供电方式：AC 380V，电源输入输出端三火一零线进出； 3.脱扣类型：C型； 4.符合标准：符合GB/T 16917.1-2014 国家标准； 5.额定电流：最大可支持63A； 6.安装占位：5P（90mm）； 7.额定短路能力：lcn≥10KA； 8.环境温度：-5℃~45℃； 9.外壳防火等级：采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料，防火等级达到V0级； 10.可通过断路器本体按键状态指示灯闪烁状态，分析开关的故障原因。 功能要求： 1.状态监测：断路器实时开关状态可在线远程监测； 2.手自一体控制：支持利用物联平台远程控制通断及手动推杆控制通断； 3.告警配置：提供告警推送服务，支持APP、短信、邮件等多种通知方式和告警等级、条件阈值等规则配置； 4.短路保护：线路短路时，断路器0.04s断电保护； 5.功率限定：达到限定功率，10秒内断路保护； 6.电流限定：达到限定电流，10秒内断路保护； 7.过欠压保护：输入电压超过 456V，10s 内断路保护。超过 430V 预警，低于320V 预警； 8.漏电保护：线路漏电电流达到30mA时，断路器0.1s断电保护； 9.漏电自检及自动送电：指定日期、时间的漏电自检功能，自检完成后可自动接通回路送电； 10.过温保护：可实时监测用电回路温度状态，超70℃通过平台推送报警，超90℃自动断电保护； 11.定时通断：回路输出电源周期性定时通断功能可经物联网软件平台个性化设置； 12.用电计量：安装回路用电可计量，支持按小时、日、月时间维度统计电量。 | 1 | 个 |
| 6 | 电源模块 | 硬件要求： 1.供电方式：AC 100~250V； 2.额定输出电压：DC12V； 3.支持各线路实时电压、实时电流、实时漏电流、实时温度等用电信息采集，具有短路、漏电、过欠压、过载、过热、打火、浪涌和三相不平衡、缺相等异常用电检测与报警信息生成功能。 | 1 | 个 |
| 7 | 定制情景面板 | 硬件要求： 1.屏幕要求：≥10寸电容触摸屏； 2.分辨率：≥1280*800； 3.配置要求：处理器≥四核、内存≥2GB 、存储≥8GB，最大支持外接32GBTF卡； 4.支持POE网络及WiFi模块； 5.支持USB； 功能要求： 1.支持投射式电容触摸； 2.支持定时开关机； 3.支持自定义设置各个情景控制模块名称； 4.能够将单个物联控制模块自由搭配成各情景控制组合模块。 | 2 | 台 |
| 5.2软件配置 |  |  |  |  |
| 1 | 物联网授权软件 | 1.支持根据软件系统实际接入的设备量情况进行授权配置； 2.支持与Windows、iOS、Android等操作系统完全匹配，能够接受各类型显示终端的介入管理； 3.保护代码逻辑，支持多种开发语言的加密配置。 | 20 | 点 |
| 六、其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 定制演讲台 | 1、贴面材料：采用实木皮,采用胡桃木皮饰面，厚度0.6mm； 2、封边用材：与贴面相同的实木木材； 3、基材：采用高密度中纤板； 4、油漆：面漆采用“华润”PU或不低于同等档次品牌聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，流平性、附着力、透明度好，硬度高，耐磨性好，四底三面工艺。符合国标环保要求； 5、联通五金连接件； 6、贴学校Logo。 | 2 | 台 |
| 2 | 对开幕布轨道 | 现场定制 底座铺设轨道。 | 11 | 米 |
| 3 | 对开幕布伸缩器（电动） | 舞台专用电机 每秒60公分。 | 1 | 套 |
| 4 | 阻燃幕布金丝绒加厚 | 面料：制服呢，颜色：枣红色，阻燃B1级。 | 140 | 平方 |
| 5 | 对开沿幕横条金丝绒加厚 | 面料：制服呢，颜色：枣红色，阻燃B1级。 | 14 | 平方 |
| 6 | 无线门锁 | 1. 供电方式：4节5号电池供电（支持8节安装提升续航能力）； 2. 电量提示：支持低电量语音报警提示； 3. 外壳材质：铝合金一体铸造成型，真空纳米PvD处理，96小时盐雾测试，抗氧化耐腐蚀； 4. 锁芯：C级防盗锁芯； 5. 锁体材质：国标6068锁体，锁舌全部采用304不锈钢； 6. 卡名单数量（个）：≥400； 7. 脱机记录数量（条）：≥200； 8. 指纹容量（枚）：≥200； 9. 开门方式：刷卡、密码、指纹、手机APP遥控、后台远程、机械钥匙等； 10. 支持卡类型：支持Mifare 1卡/CPU卡，支持读取卡内容进行验证，可防止手机NFC复制卡模拟验证； 11. 密码键盘：触控键盘； 12. 密码芯片：内置密码芯片，当门锁处于脱网状态时，仍可通过手机端申请的动态密码验证开门； 13. 通信方式：Sub-1G无线通讯； 14. 自动校时：支持自动校时； 15. 耐久性：正常启闭10000次后不应有电气部件或机械部件的损坏或失效； 16. 工作温度：-10℃～50℃； 17. 相对湿度：20%～80% RH。 | 4 | 把 |
| 7 | 采集基站 | 1. 供电电压：采用DC 12V低压供电； 2. 带载量：最大带载量至少50个终端设备； 3. 通讯方式：上行采用以太网，下行采用Sub-1G无线通讯； 4. 本地web服务：支持本地WebServer，可通过浏览器远程访问查看设备状态及配置设备信息； 5. 工作温度：-10℃～50℃； 6. 相对湿度：20%～80% RH。 | 1 | 个 |
| 七、线路施工及系统集成 |  |  |  |  |
| 7.1桥架及管材 |  |  |  |  |
| 1 | 定制灯杆（一二三顶光） | 现场定制，镀锌管40&加厚 黑色 | 3 | 根 |
| 2 | 定制灯杆(二侧光） | 现场定制，镀锌管40&加厚 黑色 | 2 | 根 |
| 3 | 定制灯光强电桥架 | 100MM*75MM | 20 | 米 |
| 4 | KBG线管 | Φ25 | 400 | 米 |
| 5 | 弱电桥架 | 100MM*75MM | 40 | 米 |
| 7.2灯光材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电源电缆（阻燃） | SMVP2*2.5 | 600 | 米 |
| 2 | 控制电缆（RVVP） | 2*0.75 | 600 | 米 |
| 7.3音响材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱电缆 | EVJV2*2.5 | 800 | 米 |
| 2 | 话筒电缆（RVVP) | 128编2*40 | 400 | 米 |
| 3 | 电源电缆（RVV） | 3*2.5 | 200 | 米 |
| 4 | 定制弱电地插 | 86型 隐藏式 | 6 | 套 |
| 5 | 定制强电地插 | 86型 隐藏式 | 6 | 套 |
| 7.4录播材料部分 |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 超六类网线 | 2 | 箱 |
| 7.5其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除与恢复 | 舞台吊顶的拆除与恢复； 吸音板的拆除与恢复及舞台地板的拆除与恢复； 原座椅、音响等设备拆除及垃圾清运。 | 1 | 项 |
| 2 | 设备安装集成 | 音响、灯光、录播设备、定制座椅安装调试，包含高空作业费。各项线路系统集成费。 | 1 | 项 |
| 3 | 操控间升级 | 操控间现场定制木质吊柜及操控桌，更换操控间玻璃门。 | 1 | 项 |

- 四、商务要求：

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 该项目合同主体与付款单位为：南京市金陵中学 |
| 2 | 该项目核心产品 | 1、该项目核心产品为：左右主扩线阵列扬声器 2、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部87号令第31条规定处理。 |
| 3 | 质保期要求 | 本项目所有产品免费质保期不得低于三年。质保期内，每年暑期免费维护保养1次以上，软件终身免费升级。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 |
| 4 | 工期要求 | 中标供应商必须在合同签订后40天内将货物送达指定地点，设备安装调试到位并提请验收。 |
| 5 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 6 | 售后服务 | 1、质保期内，供应商接到保修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。以上双方保修互动必须在网络管理平台中完成。 2、质保期内，如遇产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对使用单位进行免费升级服务。 3、质保期外，供应商应提供不低于十年零配件的供给和技术支持。 |
| 7 | 培训要求 | 1、供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。 2、制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训。方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。 3、提供不少于二期学校骨干教师专场培训，要求每场不少于3小时，厂商讲师每场不少于2人。 |
| 8 | 平台监管要求 | 1、投标人必须承诺接受“南京市教育装备项目管理平台 ”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 2、投标人必须承诺在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。 3、投标人在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。 4、投标人必须承诺对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”(南京市教育装备项目管理平台网址 http://nj.cneefix.com)制作二维码标签，并张贴到设备上。 5、投标人必须承诺通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。 |
| 9 | 验收标准与要求 | 1、项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件； 2、验收的相关数据及中标产品信息，供应商应及时填入网络管理平台； 3、验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过； 4、所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。 |
| 10 | 付款条件 | 1、投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、检测等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。 2、付款方式：本项目签订合同后，采购人预付30%合同款，项目完成并验收合格后，采购人支付剩余合同款。 |

本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能和参数必须能满足采购项目整体性能的实现。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市政府采购合同

合同（项目）编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

经采购代理机构招标采购，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方同意就                      项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：

第一条、合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方投标（响应）文件。

第二条、合同总价款：本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款包含以下内容：货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料；验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；供应商认为需要的其他费用。

第三条、合同期限

自合同签订之日起至维保期结束。

第四条、组成本合同的有关文件  下列关于             号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标（响应）文件和报价表；      （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                              （4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；                        （6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；                      （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条、质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条给予乙方处罚。

第七条、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后      天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条、付款条件

本合同货物在规定的时间内安装、调试并交付使用，经验收合格后，由乙方向甲方提交完备有效单据（合同文件、验收书）后，甲方按照以下付款方式付款：                      。

第十条、履约保证金

乙方在签订本合同时，无需递交履约保证金。

第十一条、伴随服务／售后服务：本合同货物的免费质保年限为：          年。

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十二条、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述5-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付合同总价款30%的赔偿金。

第十三条、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

第十四条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
  2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（   ）种方式解决争议：
  （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第（2）种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条、合同生效及其他

1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。

2、本合同一式   份，甲乙双方各执   份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：             							乙方（盖章）：

代表签字：                 							代表签字：

年  月  日                						 年  月  日

第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

- 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- (包含但不限于以下材料)

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 资格证明文件（资格性和符合性审查响应对照表）

- 法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明

- 供应商信用承诺函

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网站在线打印签字并盖章）

- 商务条款偏离表

- 合同条款

- 投标需要的其他资格证明文件和商务资料（若有)

- 技术条款偏离表

- 货物、服务的详细说明

- 核心产品品牌一览表

- 项目实施方案

- 服务承诺

- 投标需要的其他技术资料（若有)

- 开标一览表

- 投标分项报价表

附件一、企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、勘察现场确认函格式

- 目录一：投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：采购人、采购代理机构

根据贵方项目编号为           的项目招标文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表投标供应商           （投标供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

2、按招标要求，项目编号：              ，项目名称：             的投标总报价为人民币（小写）        元，（大写）       元。其中，中小型和微型企业产品（小写）          元。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

授权代表姓名（签字）：

投标人名称： （加盖电子公章）

- 日    期：       年    月    日

- 目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）：

本授权书声明：注册于                      （投标供应商住址）的                 （投标供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：              投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人联系电话：（手机号）

投标人名称：（加盖电子公章）

日        期：        年    月    日

附：法定代表人身份证和被授权人身份证复印件

目录三、资格证明文件

资格性审查响应对照表

项目编号：                                       项目名称：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 提供佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供投标申请及声明； |  |  |
| 2 | 提供法定代表人授权书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供）； |  |  |
| 3 | 提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明； |  |  |
| 4 | 提供供应商信用承诺函； |  |  |
| 5 | 提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书； |  |  |
| 6 | 本次采购采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：（若有要求的话）； |  |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件（若有）。 |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

符合性审查响应对照表

项目编号：                                   项目名称：

| 序号 | 技术符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 提供佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价未超过预算或最高限价； |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性（是否签字盖章）； |  |  |
| 3 | 不存在重大负偏离； |  |  |
| 4 | 招标文件中的其他实质性要求（若有）。 |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录四、法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明

- 目录五、供应商信用承诺函格式

供应商信用承诺函

江苏国豪项目管理有限公司：

我公司                          （供应商名称）自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

如果我公司中标（成交），将在领取中标（成交）通知书时向采购代理机构提供下列材料核验：

（1）提供参加本次政府采购活动前的会计报表复印件加盖公章；

（2）提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收的相关材料并加盖公章。

（3）提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳社会保障资金的相关材料并加盖公章；

（4）提供履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）提供在“信用中国”网站或“中国政府采购网”无失信违法记录的信用查询网页截图。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

投标人名称：（加盖电子公章）

日 期：      年    月    日

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通[2021]5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书。

不适用上述信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 目录六、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网站在线打印签字并盖章）

目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

目录八、合同条款格式

目录九、投标需要的其他资格证明文件和商务资料（若有)

目录十、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”号内容）作出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”号技术要求，招标文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；招标文件未要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

目录十一、货物、服务的详细说明

- 目录十二、核心产品品牌一览表格式

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

目录十三、项目实施方案

目录十四、服务承诺

目录十五、投标需要的其他资料（若有）

目录十六、开标一览表格式

- 开标一览表

项目名称：                                     项目编号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

大写（人民币：元）：

其中，小、微型企业报价（人民币：元）：

供应商是否属于小微型企业： 是 否

投标人名称：（加盖电子公章）

日       期：        年    月    日

说明：在“供应商是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录十七、投标分项报价表格式

- 投标分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

- 附件一、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证

明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏国豪项目管理有限公司：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

- 附件四、勘察现场确认函格式（若需要勘察现场可参照此格式）

勘察现场确认函

采购单位(招标单位或用户学校)盖章：

| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 勘察现场时间： |  |  |  |  |  |
| 勘察现场投标人情况记录 |  |  |  |  |  |
| 序 | 勘察企业名称 |  |  | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |