招　标　文　件

项目名称：金陵华兴实验学校中学部新校区木器

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0143

（专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年6月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………38

- 投标文件格式………………………………42

- 第一章  投标邀请

受金陵华兴实验学校委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就金陵华兴实验学校中学部新校区木器项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0143

2.项目名称：金陵华兴实验学校中学部新校区木器

3.预算金额：174.97万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：金陵华兴实验学校中学部新校区木器一批。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：30天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，全部货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年6月24日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2025年6月10日10时00分至10时15分，地址：雨花台区板桥新城华兴路103号，联系人：周老师，联系电话：025-52375269。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：金陵华兴实验学校

地  址：南京市雨花台区板桥新城华兴路103号

联系人：周老师

联系电话：025-52375269

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：陈先生

联系电话：025-68505915

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

- 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

- 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据国务院公布的《保障中小企业款项支付条例》，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 百分之五 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 万分之五 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 万分之五 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 百分之五 的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为南京市金陵华兴实验学校新建初中普通教室等木器设备采购项目，项目地点位于南京市雨花台区新湖大道。

（二）项目建设遵循标准

《木家具通用技术条件》（GB/T 3324-2024）

《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2024）

国家、行业及地方现行的规范和标准。

（三）资产配置标准

符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（2023年）。

- 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人塑钢分档调节课桌椅 | 1296 | 套 | 300 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 2 | ABS书包柜(三层) | 20 | 组 | 10645 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | ABS书包柜(三四层组合) | 4 | 组 | 8433 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 教师讲台 | 24 | 组 | 825 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 办公桌含办公椅 | 24 | 张 | 1379 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 卫生柜 | 24 | 组 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 后墙展示板 | 24 | 块 | 1160 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 办公桌1 | 111 | 组 | 840 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 桌边柜 | 111 | 组 | 620 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 短边柜 | 13 | 组 | 1596 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 办公椅 | 137 | 组 | 350 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 茶水柜 | 24 | 组 | 586 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 长边柜 | 1 | 组 | 2280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 定制办公桌1 | 1 | 张 | 1780 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 定制办公椅1 | 1 | 张 | 495 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 桌前椅 | 8 | 张 | 295 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 文件柜1 | 16 | 组 | 820 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 沙发 | 4 | 组 | 1750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 茶几 | 4 | 组 | 700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 定制办公桌2 | 3 | 张 | 1780 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 定制办公椅2 | 3 | 张 | 495 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 行政办公桌 | 26 | 组 | 840 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 行政桌边柜 | 26 | 组 | 947 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 文件柜2（财务） | 4 | 组 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 大会议桌 | 1 | 张 | 15920 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 大会议椅 | 22 | 张 | 350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 折叠会议椅 | 63 | 张 | 320 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 大茶水柜 | 1 | 组 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 小会议桌 | 1 | 张 | 6230 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 小会议椅 | 45 | 张 | 292 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 教工会议桌 | 1 | 张 | 6520 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 工作台1 | 2 | 组 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 工作椅 | 2 | 张 | 350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 通玻档案柜 | 8 | 组 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 档案柜 | 11 | 组 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 仪器柜 | 79 | 组 | 1170 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 机房教师桌 | 2 | 组 | 2400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 教师椅 | 2 | 张 | 350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 机房学生桌 | 48 | 组 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 钢木方凳 | 96 | 张 | 90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 办公桌2 | 4 | 张 | 840 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 实木椅 | 8 | 张 | 205 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 资料柜 | 2 | 组 | 840 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 主席台 | 3 | 张 | 1400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 演讲台 | 1 | 张 | 1100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 主席椅 | 9 | 张 | 428 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 定制前排条桌1 | 5 | 张 | 1700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 定制前排条桌2 | 2 | 张 | 1760 |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 报告厅座椅 | 355 | 位 | 563 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 工作台2 | 3 | 张 | 930 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 快递柜1 | 2 | 组 | 720 |  | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 快递柜2 | 1 | 组 | 948 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 更衣柜 | 4 | 组 | 945 |  | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 折叠桌 | 20 | 张 | 480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 55 | 普通教室窗帘 | 1425 | ㎡ | 41 |  | 工业 | 货物 |  |
| 56 | 教师办公室窗帘 | 330 | ㎡ | 41 |  | 工业 | 货物 |  |
| 57 | 行政办公室及会议室窗帘 | 405 | ㎡ | 41 |  | 工业 | 货物 |  |
| 58 | 行政办公室及会议室百叶窗帘 | 64 | ㎡ | 96 |  | 工业 | 货物 |  |
| 59 | 风雨操场电动窗帘布 | 440 | ㎡ | 41 |  | 工业 | 货物 |  |
| 60 | 风雨操场窗帘电机 | 16 | 台 | 962 |  | 工业 | 货物 |  |
| 61 | 报告厅窗帘 | 190 | ㎡ | 41 |  | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 舞蹈教室窗帘 | 230 | ㎡ | 41 |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 计算机教室窗帘（2间） | 87 | ㎡ | 41 |  | 工业 | 货物 |  |
| 64 | 钢琴 | 2 | 台 | 14000 |  | 工业 | 货物 |  |

- 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

- （一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 | 产品外观、形状参考图片（具体以采购人现场要求为准） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人塑钢分档调节课桌椅 | 规格：课桌：长（600-650mm）×宽（400-450mm）×H（高度）mm 课椅：座面长≥435mm（±2mm）×宽≥415mm（±2mm）×H（高度）mm、靠背宽（410-420mm）×高≥365mm（±2mm） 一、课桌： A.桌面板：1、材质：采用环保ABS全新料一次注塑成型，四周及底部完全无毛边，四周边沿倒角。2、功能：(A)面板前端设置一冂字型防滑落凸条，面板设有笔槽，方便学生使用，桌面靠胸部带内弧造型，防止挤压胸腔，舒适耐用。(B)桌面底部有加强承重部件，桌面下面锁入一条由≥0.9mm铁板折弯而成的铁槽，由螺丝锁付于面板底部。(C)表面纹理处理，不反光。 B.书箱：1、材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。2、尺寸：外尺寸：≥510mm×365 mm×155mm（±2mm），斗底部带加强筋。内尺寸：≥445mm×335mm×140mm（±2mm）。3、书箱末端有斜度设计（向后倾斜≥2度）书箱末端有两个排水口，两侧有多排小圆孔，能防止书本受潮。 C.桌腿：采用PP料经注塑一次性成型。桌腿尺寸≥290*45*315mm，桌腿前端有书包勾，便于悬挂书包，造型美观。 D.塑料篮：采用PP料经注塑一次性成型≥470*175*150㎜，塑料篮前后有通风孔设计，通风孔大小为≥5mm，有助于通风排气，底部两个≥5mm的排水孔，方便排水。 E.桌钢架：1、材质及形状：扁圆形钢管。2、结构：桌架字母“C”型，钢管尺寸：≥25*54(±1mm)*1.2mm扁圆管；组装横档采用≥20*49(±1mm)*1.2mm扁圆管,环型连裆采用直径≥22*1.5mm的圆管。3、表面涂装：桌架焊接后，表面须经静电粉末喷涂。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。4、高度调节：螺丝升降调节满足不同身高学生对桌子高低的要求。 F.脚套、脚垫：采用环保级PP塑料一体射出而成，耐磨抗老化,长期使用不脱落，贴合钢管，起到防滑、静音作用。前脚垫带有自锁装置。后脚垫用螺丝与桌架连接，防止脱落，带水平调节螺丝。 二、课椅： A.座靠板：1、材质：采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。2、靠背尺寸：宽410-420mm×高≥365mm（±2mm），靠背板为双靠背，左右分体，采用人体工学设计，内部需长塑料钉及螺丝结合固定安装，靠背能根据学生的不同身高体重有微调追背功能，背部包裹性支撑感舒适，保护背部脊椎；左右靠背有规格为≥20*4mm的透气散热条造型分布。3、坐垫尺寸：≥435mm×415mm（±2mm）；采用人体工程学原理，中间内凹式，能让学生整个臀部坐在内凹处，可分散上半身的所有重量，久坐不累；坐垫有透气散热条，呈M形分散设计。 B.椅钢架：1、材质：椅腿与椅地脚为L型设计焊接，椅腿采用≥30×60×1.2mm扁圆管套≥25×50×1.2mm扁圆管，椅地脚钢管≥30×60×1.2mm椭圆管，椅下横档采用扁圆管≥30×50×1.0mm焊接加固支撑；靠背管采用φ≥25*1.2mm厚圆管多次折弯焊接造型，符合人体工学同时也便于搬动调整。2、高度调节：螺丝升降调节满足不同身高学生对椅子高低的要求。3、表面涂装：桌架焊接后，表面经静电粉末喷涂。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 C.脚套、脚垫：采用环保级PP塑料一体射出而成，耐磨抗老化,长期使用不脱落，贴合钢管，防滑、静音。前脚垫带水平调节螺丝。 |  |
| 2 | ABS书包柜(三层) | 1、整体尺寸：≥7020*510*1005mm 2、单门尺寸：高≥310*宽≥390*深≥510mm，底座：≥61MM高 3、顶板和底板厚度要求不小于31mm，并使用平行加强筋，使顶板和底板更加牢固，结实。独立底座高度≥61mm，四角与地面完全接触，稳固、结实、耐用，要求做工精细，无毛边毛刺等瑕疵。组装方式不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，榫卯连结构，产品不易变形、不易扭曲，可重复拆装使用。每门加装拉手（方便开关门；防止门在不锁的状态下自动开门，撞伤他人） 4、书包柜材质：产品主材由ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物） 塑料制成，柜整体耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用，柜门颜色根据学校要求定制。 5、柜门外观：设有凸出纹路，增加美观性；硅胶设有PPR防撞角，防止开关门时撞伤，减少柜体磨损。 6、门板、单、双侧板厚度：门板两边板厚度至少达到26mm以上;单侧板厚度至少22mm以上，双侧板厚度至少44mm以上，误差不得高于1-2MM。 7、牌号：每款门板右上角均有门牌号:双色板雕刻，属于镶嵌式，方便调配，不用胶粘，防止脱落。每款门板右上角处预留61*36mm大的凹口位，可以根据学校要求贴学校LOGO或柜子使用用途介绍等信息，操作简单便捷，使用方便，误差不得高于1-2MM。 8、储物盒：门板后面增加大容量多功能置物盒，可以放置水杯、眼镜等私人用品。人性化理念设计，合理利用空间。盒子尺寸：宽≥34mm*长≥155mm，误差不得高于1-2MM。 9、连接：正门下方设有圆柱插销，加强柜门与柜体连接，增加柜门开关时的受力点，防止开关时柜门与柜体连接处产生松动。柜门设有开口 HIPS 连接片，HIPS具有耐冲击，不易腐蚀，无臭无味、安定性耐磨性好，避免因无法掌控客户开关门力度，导致连接片容易断裂。每门1套。 10、柜体单侧板、双侧板：设活动层板卡槽，配有活动层板1个，可根据存放物品大小自由调节是否需要隔板。 11、安全性：所有柜子面部角为弧形，学生碰撞时，降低伤害。 12、柜体背部有通风孔，保证柜体内部空气流通。 13.柜体为榫卯结构，无需上螺丝，拆装方便。 14、顶部有≥15mm厚大理石台面，边缘防水耐用。 |  |
| 3 | ABS书包柜(三四层组合) | 1、整体尺寸：≥6240*510*1005/1315mm 2、单门尺寸：高≥310*宽≥390*深≥510mm，底座：≥61MM高 3、顶板和底板厚度要求不小于31mm，并使用平行加强筋，使顶板和底板牢固，结实。独立底座高度≥61mm，四角与地面完全接触，稳固、结实、耐用，要求做工精细，无毛边毛刺等瑕疵。组装方式不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，榫卯连结构，产品不易变形、不易扭曲，达到可重复拆装使用。每门加装拉手（方便开关门；防止门在不锁的状态下自动开门，撞伤他人。） 4、书包柜材质：产品主材由ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物） 塑料制成，柜整体耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用，柜门颜色根据学校要求定制。 5、柜门外观：设有凸出纹路，增加美观性；硅胶设有PPR防撞角，防止开关门时撞伤，减少柜体磨损。 6、门板、单、双侧板厚度：门板两边板厚度至少达到26mm以上;单侧板厚度至少22mm以上，双侧板厚度至少44mm以上，误差不得高于1-2MM。 7、牌号：每款门板右上角均有门牌号:双色板雕刻，属于镶嵌式，方便调配，不用胶粘，防止脱落。每款门板右上角处预留61*36mm大的凹口位，可以根据学校要求贴学校LOGO或柜子使用用途介绍等信息,操作简单便捷，使用方便，误差不得高于1-2MM。 8、储物盒：门板后面增加大容量多功能置物盒，可以放置水杯、眼镜、等私人用品。人性化理念设计，合理利用空间。盒子尺寸：宽≥34mm*长≥155mm，误差不得高于1-2MM。 9、连接：正门下方设有圆柱插销，加强柜门与柜体连接，增加柜门开关时的受力点，防止开关时柜门与柜体连接处产生松动。柜门设有开口 HIPS 连接片，HIPS具有耐冲击，不易腐蚀，无臭无味、安定性耐磨性好，从而避免因无法掌控客户开关门力度，导致连接片容易断裂。每门1套。 10、柜体单侧板、双侧板：设活动层板卡槽，配有活动层板1个，可根据存放物品大小自由调节是否需要隔板。 11、安全性：所有柜子面部角为弧形，学生碰撞时，降低伤害。 12、柜体背部有通风孔，保证柜体内部空气流通。 13、柜体为榫卯结构，无需上螺丝，拆装方便。 14、顶部有≥15mm厚大理石台面，边缘防水耐用。 |  |
| 4 | 教师讲台 | 1、规格：≥1200*600*850mm 2、全木结构，实木材质，全部柜体采用≥18mm厚 AA 级橡胶木指接板制成 ，表面打磨光滑无毛刺。 |  |
| 5 | 办公桌含办公椅 | 办公桌规格：≥1400*600*750mm；带活动柜1个，配办公椅1张 办公桌： 1、板材:环保E1级三聚氰胺板，台面板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。 2、封边：四周采用同色PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 3、五金件：五金配件，经防锈处理，达国家标准。 4、钢架腿：金属钢架腿，静电喷涂处理。 活动柜： 规格≥400*450*640mm，环保E1级三聚氰胺板，台面板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm；封边：四周采用同色PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。五金件：五金配件，经防锈处理，达国家标准。导轨活动顺滑。 办公椅： 椅背：PP背框，固定腰靠；椅座：切割绵，弹力布座布；扶手：PP连体固定扶手；底盘：原位锁定蝴蝶底盘；气杆：行程≥100mm沉口≥70mm三级气杆；椅脚：≥320mmPP五星脚；椅轮：黑色PA轮。 |  |
| 6 | 卫生柜 | 1、规格≥850*420*1500mm 2、柜体框架为冷轧钢板，表面经酸洗磷化静电喷涂处理，表面光滑美观，钢材壁厚≥0.6mm，内部有空格可放置清洁用品，干净卫生，易清洁易打理。柜底部有储水盒，方便清理拖把等清洁工具滴落的脏水。 |  |
| 7 | 后墙展示板 | 普通绿板 1、规格：外径≥4000*1200mm（按照现场实际尺寸制作）。 2、书写板面：采用厚度≥0.30mm墨绿色金属烤漆书写板，表面细致光洁，书写流畅，抗撞击、磨损、刮擦、不褪色，使用寿命≥10年以上。板面书写流畅字迹清晰、易擦拭，板面表面覆透明保护膜。 3、夹层：采用高密度聚苯乙烯板做夹层，厚度≥16mm，面层平整，无折痕，不变形，吸音强且环保，书写无噪音。 4、背板：采用镀锌板，厚度≥0.27mm，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀。背板纵向间隔≥80mm压有≥20mm加强筋。 5、铝型材规格≥37mm×20mm壁厚≥1.0mm，高强度工业电泳香槟色工业铝型材，耐腐蚀、耐磨性。 6、绿板四角采用ABS工程塑料，模具一次成型，抗冲击力强。 |  |
| 8 | 办公桌1 | 规格：≥1400*600*750mm 1、板材:环保E1级三聚氰胺板，台面板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。 2、封边：四周采用同色PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 3、五金件：五金配件，经防锈处理，达国家标准。 4、钢架腿：采用冷轧碳素钢管，横截面尺寸≥60mm*40.2mm*25mm的T型管，壁厚≥1.5MM，T型角度≥34.88°，脚管与脚上梁焊接成一组边脚，脚管净长≥713MM。横梁冷轧碳素钢管，尺寸≥25*40方管，壁厚≥1.2MM。接头，滑块采用压铸铝合金材质一体成型，厚度3-13MM。整体钢架经过焊接打磨抛光后经酸洗磷化，表面处理工艺为静电喷涂。脚塞使用ABS注塑件，可微调高度。 |  |
| 9 | 桌边柜 | 规格：≥1400*350*1200mm 1、基材:E1级三聚氰胺板。 2、封边：四周采用PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 3、五金件：五金配件，经防锈处理，达国家标准。 |  |
| 10 | 短边柜 | 规格：≥2800*400*800mm 1、板材:环保E1级三聚氰胺板，台面板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。 2、封边：四周采用PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 3、五金件：五金配件，经防锈处理，达国家标准。 |  |
| 11 | 办公椅 | 头枕：PP+GF≥30%，固定头枕，网布加宽 椅背：PP+GF≥30%背框 椅座：≥12mm座板，定型绵，弹力布座布 底盘：原位锁定蝴蝶底盘 扶手：PP+GF≥30%连体固定扶手 气杆：行程≥100mm沉口≥50mm三级气杆 椅脚：≥340mmPP五星脚 椅轮：≥60/25黑色PA轮 |  |
| 12 | 茶水柜 | 规格：≥890*400*800mm 1、板材:环保E1级三聚氰胺板，板材厚度≥18mm。 2、封边：四周采用PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 3、五金件：五金配件，经防锈处理，达国家标准。 |  |
| 13 | 长边柜 | 规格：≥4000*400*800mm 1、板材:环保E1级三聚氰胺板，台面板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。 2、封边：四周采用PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 3、五金件：五金配件，经防锈处理，达国家标准。 |  |
| 14 | 定制办公桌1 | 规格：≥1800*900*760mm 1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用刨花板，甲醛释放量达到E0级，甲醛释放量≤0.050mg/m³，其他符合刨花板相应国家标准；台面厚度50mm，其他部分18mm，长期使用不变形。 3、封边条：采用≥2.0mmPVC同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长。主台带走线功能。 |  |
| 15 | 定制办公椅1 | 1、头枕：固定头枕+定型绵 2、椅背：背座连体双层弯板+切割绵，最大后仰角度≥125° 3、椅座：背座连体双层弯板+切割绵 4、扶手：固定扶手，内含切割绵 5、底盘：≥2档锁定青蛙底盘 6、气杆：行程≥65mm沉口≥70mm黑色气压棒 7、椅脚：≥350mm铁面包脚 8、椅轮：≥60/25黑色PU防震轮 |  |
| 16 | 桌前椅 | 1、椅背：PP背框，固定腰靠 2、椅座：切割绵，弹力布座布 3、扶手：PP连体固定扶手 4、椅脚：半光黑弓形架 |  |
| 17 | 文件柜1 | 规格：≥800*400*2000mm 1、板材:环保E1级三聚氰胺板，板材厚度≥18mm。 2、封边：四周采用PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 3、五金件：五金配件，经防锈处理，达国家标准。 |  |
| 18 | 沙发 | 1、规格：三人位 2、牛皮饰面，高弹力海绵 3、木方采用四面刨光、烘干、除虫处理实木木架 4、锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形 5、金属一体成型沙发脚，表面静电喷涂黑色哑光漆 |  |
| 19 | 茶几 | 规格：≥1200*600*450mm 1、基材:环保E1级三聚氰胺板； 2、封边：四周采用PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 3、五金件：五金配件，经防锈处理，达国家标准。 |  |
| 20 | 定制办公桌2 | 规格：≥1800*900*760mm 1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 2、基材：采用刨花板，甲醛释放量达到E0级，甲醛释放量≤0.050mg/m³，其他符合刨花板相应国家标准； 台面厚度50mm，其他部分18mm，长期使用不变形。 3、封边条：采用≥2.0mmPVC同色封边条封边； 4、五金配件：采用三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长。主台带走线功能。 |  |
| 21 | 定制办公椅2 | 面料：西皮 头枕：固定头枕，带ABS电镀装饰盖+定型棉 椅背：PA内外板背架 椅座：定型绵 扶手：黑色PP连体扶手 底盘：原位锁定功能底盘 气杆：行程≥100mm沉口≥40mm气杆 椅脚：≥340mmPA五星脚 椅轮：≥60/25黑色PU轮 |  |
| 22 | 行政办公桌 | 规格：≥1400*600*750mm 1、板材:环保E1级三聚氰胺板，台面板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。 2、封边：四周采用同色PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 3、五金件：五金配件，经防锈处理，达国家标准。 4、钢架腿：金属钢架腿，静电喷涂处理。 |  |
| 23 | 行政桌边柜 | 规格：≥1400*350*2000mm 1、基材:E1级三聚氰胺板。 2、封边：四周采用PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 3、五金件：采用五金配件，经防锈处理，达国家标准。 |  |
| 24 | 文件柜2（财务） | 规格：≥900*400*2000mm 1、板材:环保E1级三聚氰胺板，板材厚度≥18mm。 2、封边：四周采用PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 3、五金件：五金配件，经防锈处理，达国家标准。 |  |
| 25 | 大会议桌 | 规格：≥6400*1800*760 1、面材：饰面采用≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好。 2、基材：采用≥16mm厚E1级环保中纤板，甲醛含量≤1.5mg/L，木材含水率在11%±1%之间，符合国家相关标准。 3、油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，经五底三面，清晰体现实木质感。 4、五金配件：经防锈处理，达国家标准。 5、会议桌达到国家E1级环保标准。 6、桌面含毛刷翻盖≥3套，内部有电源插座与网络插座。 |  |
| 26 | 大会议椅 | 1、面料：采用超细纤维增强PU皮革,厚度≥1.5mm，耐磨、耐寒、透气、耐老化。颜色为黑色。 2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度≥32kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。 3、椅架：采用橡胶木实木制作，背板采用≥15mm厚夹板，用一次热成型技术,牢固且使用寿命长。 4、油漆：环保水性漆。 |  |
| 27 | 折叠会议椅 | 椅背：背框全新PP+≥30%玻纤材质，耐磨透气网布，提供背部舒适支撑。 椅座：高弹力舒适海绵，弹力透气网布，搭配PP工程塑料防尘底壳可翻转。 扶手：PA+≥15%玻纤，前后滑动扶手，有效减轻手臂疲劳感； 椅架：≥32.5*20.5*T1.5mmQ235碳素钢管脚架，高速打砂除锈，表面喷涂烤漆处理，具有防腐，抗老化等性能。 写字板：采用PP+≥30%玻纤加厚板面，搭配铝合金旋转机构，可灵活旋转收放。 功能：椅架可折叠收纳，节省摆放空间，尼龙材质防滑脚垫。 |  |
| 28 | 大茶水柜 | 1、规格：≥1200*400*800mm 2、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 3、基材采用中密度纤维板，甲醛释放量达到E0级，甲醛释放量≤0.050mg/m³，其他符合国家中密度纤维板相关标准； 4、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。 5、油漆：采用环保水性漆，标准厚度为≥0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 6、五金配件：采用导轨、阻尼铰链，轨道在负重条件下，可连续滑动≥5万次不损坏，承重重量≥45公斤。铰链，能开合≥8万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。 7、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。 |  |
| 29 | 小会议桌 | 规格：≥4800*1200*760mm 1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色。 2、基材：采用刨花板，甲醛释放量达到E0级，甲醛释放量≤0.050mg/m³，其他符合刨花板相应国家标准。 3、封边条：采用≥2.0mmPVC同色封边条封边。 4、五金配件：经防锈处理，达国家标准。桌内设置走线槽，桌面配≥2套走线盒、内含多功能插座。 |  |
| 30 | 小会议椅 | 椅背：黑色PP+GF背框，升降腰靠，高弹力精细阻燃网布 椅座：高回弹中软切割海绵 扶手：PP连体固定扶手 椅脚：Φ≥25mm管/≥1.8mm壁厚烤漆弓形架 |  |
| 31 | 教工会议桌 | 规格：≥5000*1200*760 1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色。 2、基材：采用刨花板，甲醛释放量达到E0级，甲醛释放量≤0.050mg/m³，其他符合刨花板相应国家标准。 3、封边条：采用≥2.0mmPVC同色封边条封边。 4、五金配件：经防锈处理，达国家标准。桌内设置走线槽，桌面配走线盒、多功能插座。 |  |
| 32 | 工作台1 | 1、规格：主台：≥1400*600*780mm；副台：≥1350*400*650mm 2、主台：台面采用≥25mm 厚不低于E1级三聚氰胺板，封边条封边，避免甲醛排放。 3、副台：副台台面及下部柜体分别采用≥25mm 厚及≥18mm 厚不低于E1 级三聚氰胺板，封边条封边，避免甲醛排放，五金连接件链接。 4、台身钢架采用≥30*60*1.5mm 扁管焊接而成的钢架，表面经酸洗磷化抛光等处理后，采用环氧树脂塑粉喷涂，无气泡、无砂眼，底部设可调节脚垫；三节静音滑轨及阻尼铰链。 |  |
| 33 | 工作椅 | 1、椅背：PP背框，固定腰靠 2、椅座：切割绵，弹力布座布 3、扶手：PP连体固定扶手 4、底盘：原位锁定蝴蝶底盘 5、气杆：行程≥100mm沉口≥70mm三级气杆 6、椅脚：≥320mmPP五星脚 7、椅轮：黑色PA轮 |  |
| 34 | 通玻档案柜 | 规格：≥850*390*1800mm 1.全钢结构 2.柜体采用钢材裸板厚度≥0.6mm冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 3.采用双开门型式，上下一体双开门。内部层板≥9层，门内嵌整块≥4mm厚玻璃，内嵌式拉手。 |  |
| 35 | 档案柜 | 规格：≥900*400*2000mm 1.全钢结构 2.柜体采用钢材裸板厚度≥0.6mm冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 3.采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，内嵌式或不锈钢弓形拉手。 |  |
| 36 | 仪器柜 | 规格：≥900*420*2000mm 1、板材:环保E1级三聚氰胺板，板材厚度≥18mm； 2、封边：四周采用PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 3、五金件：五金配件，经防锈处理，达国家标准。 |  |
| 37 | 机房教师桌 | 1、规格：≥1800*700*760mm 2、机房教师桌整体采用≥18mm厚AA级橡胶木免漆板，木材含水率≤8%,板面需经打磨，做到光滑无毛刺，边角经倒圆处理。 3、坐人一侧需上部有抽屉，下面有柜体，有主机位、≥2个五眼插座，≥1个网络插座面板，以及教师摆放腿的空间。 4、五金配件：经防锈处理，达国家标准。 |  |
| 38 | 教师椅 | 1、椅背：PP背框，固定腰靠 2、椅座：切割绵，弹力布座布 3、扶手：PP连体固定扶手 4、底盘：原位锁定蝴蝶底盘 5、气杆：行程≥100mm沉口≥70mm三级气杆 6、椅脚：≥320mmPP五星脚 7、椅轮：黑色PA轮 |  |
| 39 | 机房学生桌 | 1、规格：≥1360*600*760mm 2、机房学生桌整体采用≥18mm厚AA级橡胶木免漆板，木材含水率≤8%,板面需经打磨，做到光滑无毛刺，边角需经倒圆处理，桌面后部有摆放显示器空间及走线圆形毛刷盖。 3、学生桌前部有≥2人用键盘抽及主机位，后部有主机散热条形排风空间。 4、五金配件：经防锈处理，达国家标准。 |  |
| 40 | 钢木方凳 | 1.规格：≥360*260*420mm 2.凳面：采用≥20mm厚橡胶木指接板制作，表面刷环保聚酯木器漆，打磨光滑无毛刺。 3.凳子钢架采用≥25*25mm*1.2mm钢制方管，表面经酸洗磷化静电喷涂处理。 |  |
| 41 | 办公桌2 | 规格：≥1400*600*750mm；带活动柜1个 1、板材:环保E1级三聚氰胺板，台面板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。 2、封边：四周采用同色PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 3、五金件：五金配件，经防锈处理，达国家标准。 4、钢架腿：金属钢架腿，静电喷涂处理。 |  |
| 42 | 实木椅 | 1.椅架整体采用橡胶木实木制作。 2.各部分连接处采用榫卯结构。 3.表面经过砂光处理后环保水性漆饰面，五底三面工艺涂饰。 |  |
| 43 | 资料柜 | 1、规格：≥900*400*1850mm 2、全钢结构 3、柜体采用钢材裸板厚度≥0.8mm冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 4、采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，内嵌式或不锈钢弓形拉手。 |  |
| 44 | 主席台 | 规格：≥1800*500*780mm 一级冷轧钢管,顶板不小于1.4mm厚钢板冲压成型，立柱不小于1.0mm厚、底脚不小于1.2mm厚，层板为不小于0.7mm厚钢板冲压折边，表面全处理后高温静电喷涂。手按折叠开关，带刹车PU静音轮。板材采用三聚氰胺饰面的刨花板基材，基材经过防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，面板厚度≥25mm，不小于1.5mm厚PVC封边，挡板厚度≥15mm。 |  |
| 45 | 演讲台 | 1、规格：定制（轻便型） 2、饰面采用胡桃木皮贴面。 3、基材为高密度环保纤维板≥16mm厚，产品等级为E1级。 |  |
| 46 | 主席椅 | 1、面料：采用西皮,厚度≥1.5mm，耐磨、耐寒、透气、耐老化。 2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度≥32kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。 3、椅架：采用橡胶木实木制作，背板采用15mm厚夹板，用一次热成型技术,牢固且使用寿命长。 4、油漆：环保水性漆。 |  |
| 47 | 定制前排条桌1 | 规格：≥1740*400*1050mm 1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 2、基材采用中密度板，甲醛释放量达到E0级，甲醛释放量≤0.050mg/m³，其他符合国家中密度纤维板相关标准。 3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致。 4、油漆：采用环保水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。 |  |
| 48 | 定制前排条桌2 | 规格：≥1780*400*1050mm 1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰。 2、基材采用中密度板，甲醛释放量达到E0级，甲醛释放量≤0.050mg/m³，其他符合国家中密度纤维板相关标准。 3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致。 4、油漆：采用环保水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。 |  |
| 49 | 报告厅座椅 | 规格：≥580W*740D*1020H（±10mm） 规格：中心距≥580mm，背高≥1020mm，座高≥450mm；为保证走道顺畅，座椅深度不大于550mm，总深度不大于750mm。 座背外壳：背内、外壳、座内、外壳采用聚丙烯多元素材质一体射出成型，厚度不小于3mm，座壳外板带有吸音孔，及吸音波浪板，具有吸音功能，且经久不变形。 背包：外形根据人体工程学人体曲线设计，采用高密度聚氨脂定型海棉，座背舒适柔软，外覆麻绒面料，密度为≥50±5Kg/m³。 扶手盖：原木扶手盖(橡木)，表面油环保聚氨酯漆，五底三面工艺，厚≥26mm, 宽度≥80mm。 座包：外形根据人体工程学人体曲线设计，采用高密度聚氨脂定型海棉，座背的舒适柔软，外覆麻绒面料，坐感舒适，密度为≥60±5Kg /m³；椅座采用弹簧自动回位装置；持久耐用。 写字板：采用折叠隐藏式机构，采用直接焊接成型链接件+≥14mm实心冷拉圆铁支架配焊接≥3mm厚的冷轧钢托板，从而达到写字板支架、链接件无松动、变形现象，写字板从扶手框内打开后，写字板与扶手面打开后板面可根据个人需求调换到35°；面板采用注塑封边三胺板，带笔槽设计，承重不小于50kg。 站脚：扶手架为不低于A级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，扶手框架两侧采用中纤侧板覆薄海棉包布装饰，美观而坚实可靠。其中站脚部分采用高强度铝合金一体压铸成型，高度≥235mm，与扶手框接触面长≥235mm为了座椅牢固性，于地面接触面跨度长度≥380mm，脚板宽度≥60mm，两个固定站脚前后膨胀螺丝之间距离≥300mm，采用多条加强筋，加强筋宽度不低于5mm，铝脚板前后带不同弯度，前弯≥72%后弯≥75%整体使脚架更稳定、更美观、更大气。整只下铝脚重量：约为≥1.16kg。固定螺栓点采用了重力设计、隐避技术，固定螺栓隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘，整体采用喷塑工艺，美观耐用。 面料：采用座椅麻绒布料，耐磨、不褪色。 回位机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。 固定方式：固定方式采用≥M8膨胀螺丝+≥M12膨胀胶固定到地面，固定螺栓点采用了重力设计、隐避技术隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘，整体采用喷塑工艺，美观耐用。 所有五金件均经打磨、抛光、除锈、酸洗、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。 随椅配套有椅套，椅套上根据学校要求定制座位号、文字、LOGO等内容。 |  |
| 50 | 工作台2 | 规格：≥1900*600*750mm 1、板材:环保E1级三聚氰胺板，台面板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。 2、封边：四周采用同色PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 3、五金件：五金配件，经防锈处理，达国家标准。 4、钢架腿：金属钢架腿，静电喷涂处理。 |  |
| 51 | 快递柜1 | 规格：≥1180*400*760mm 1、板材:环保E1级三聚氰胺板，台面板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。 2、封边：四周采用PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 |  |
| 52 | 快递柜2 | 规格：≥1720*400*760mm 1、板材:环保E1级三聚氰胺板，台面板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。 2、封边：四周采用PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 |  |
| 53 | 更衣柜 | 规格：≥900*500*1850mm 1、基材：所有钢板采用一级镀锌钢板制作。经喷塑前防腐、防锈处理，确保钢板不易生锈。其中柜体、门板采用≥0.8mm厚，层板采用≥1.00mm厚，钢柜底部设有调整脚可进行正负15mm调节，每个调整脚可承受100kg负载。 2、扣手：钢制内镶式扣手，颜色可根据需求配色更换，内有安全制钮，保障柜体在受到外界震动时抽屉掩门不会滑脱打开。 3、采用液压门铰。 |  |
| 54 | 折叠桌 | 规格：≥1500*600*760mm 1、板材:环保E1级三聚氰胺板，台面板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。 2、封边：四周采用PVC封边条，物理性能佳，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整。 3、脚架：钢制方形脚架，壁厚≥0.8mm，可折叠，带折叠书网。 |  |
| 55 | 普通教室窗帘 | 定制高经布艺窗帘，教学楼一层6间教室，窗帘高度均为2900mm，含褶皱及冗余长度约127572.4mm,总面积约369.96㎡；教学楼二层6间教室，窗帘高度均为2800mm，含褶皱及冗余长度约125600mm,总面积约351.68㎡；教学楼三层6间教室，窗帘高度均为2800mm，含褶皱及冗余长度约125600mm,总面积约351.68㎡；教学楼四层6间教室，窗帘高度均为2800mm，含褶皱及冗余长度约125600mm,总面积约351.68㎡，教学楼合计窗帘面积1425㎡。以上所有窗帘需含罗马杆，罗马杆采用≥φ25mm，壁厚≥1.0mm的铝合金圆管材，结实耐用。 |  |
| 56 | 教师办公室窗帘 | 定制高经布艺窗帘，教学楼一至四层共4间教师办公室，一层1间教师办公室窗帘高度2900mm，含褶皱及冗余长度约21303.4mm,面积约61.78㎡；二至四层各1间，3间窗帘高度均为2.8mm,含褶皱及冗余总长度约66171.4mm，3间窗帘总面积约185.28㎡；四层1间备用办公室窗帘高度为2800mm，长度约5600mm，面积约14.56㎡；5间办公室窗帘合计面积约261.62㎡；综合楼2间教师办公室，窗帘高度均为2800mm，含褶皱及冗余总长度约24421.4mm，总面积约68.38㎡，教学楼及综合楼教师办公室窗帘合计约330㎡；以上所有窗帘需含罗马杆，罗马杆采用≥φ25mm，壁厚≥1.0mm的铝合金圆管材，结实耐用。 |  |
| 57 | 行政办公室及会议室窗帘 | 定制高经布艺窗帘，窗帘高度均为2800mm，含褶皱及冗余总长度约144642.9mm，总面积约为405㎡；所有窗帘需含罗马杆，罗马杆采用≥φ25mm，壁厚≥1.0mm的铝合金圆管材，结实耐用。 |  |
| 58 | 行政办公室及会议室百叶窗帘 | 定制百叶窗帘，所有房间的百叶窗帘高度均为2900mm，总长度约22069mm，总面积约为64㎡ |  |
| 59 | 风雨操场电动窗帘布 | 定制高经布艺窗帘，风雨操场使用，高度均为3900mm，含褶皱及冗余总长度约112820.5mm，总面积约为440㎡ |  |
| 60 | 风雨操场窗帘电机 | 窗帘电机，含窗帘轨道，窗帘轨道长度≥3725mm |  |
| 61 | 报告厅窗帘 | 定制高经布艺窗帘，报告厅使用，总高度为7500mm，含褶皱及冗余总长度约25333.3mm，总面积约为190㎡。配配套窗帘盒，窗帘盒长度约为12.67m，深度120mm-150mm,高度180-200mm。 |  |
| 62 | 舞蹈教室窗帘 | 定制高经布艺窗帘，共三面墙有窗，两面墙窗帘高度均为3500mm,含褶皱及冗余总长度50360mm,面积176.26㎡；一面墙窗帘高度3700mm，含褶皱及冗余总长度14524.3mm,面积约53.74㎡，合计面积约230㎡；含罗马杆，罗马杆采用≥φ25mm，壁厚≥1.0mm的铝合金圆管材，结实耐用。 |  |
| 63 | 计算机教室窗帘（2间） | 定制高经布艺窗帘，2间窗帘高度均为3000mm，2间含褶皱及冗余总长度29000mm，总面积约为87㎡。含罗马杆，罗马杆采用≥φ25mm，壁厚≥1.0mm的铝合金圆管材，结实耐用。 |  |
| 64 | 钢琴 | 1.规格:立式钢琴。 2.声学品质:标准音a1为446Hz±0.3Hz范围内；音准稳定性（c1-b1）≤3音分。 3.外观尺寸:长≥149cm，宽≥59cm，高≥118cm；不含脚轮高度（即顶盖面至底板面的距离）≥115cm。 4.五金件:钢琴外观可见的五金件采用银色不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，稳定安全支撑顶盖。 5.外壳:哑光黑色，采用环保材料。 6.环保无害:饰面材料环保可靠 7.上门:上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非塑料材质弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属方管长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。 8.下门:采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞。 9.谱架:采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止铰链松动导致谱架闭合不紧，影响键盘盖关闭受阻。 10.铁板工艺:翻砂工艺铸铁板。 11.铁板高度:≥109.5cm 12.琴弦:圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于118cm，30#音有效弦长不小于94cm。 13.音板:采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板；音板具有防开裂防变形的工艺或结构。 14.肋木:使用与音板相同材质木材，数量不少于10根。 15.弦轴板:由15-17层坚硬的榉木交错压榨制成。 16.弦码:采用多层榉木制作。 17.背柱:实木制作，五背柱设计，且背柱截面尺寸≥77*70mm；背柱整体严密牢固，无明显缝隙或粘贴痕迹。 18.键盘:键板采用不易变形的杨木层积材制作，含水率要求：6-12%；中座板采用椴木或杨木，含水率要求6-14%；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染。 19.中盘:使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属链接结构。 20.弦槌:要求用纯羊毛毡及鹅耳枥木制作。弦槌木芯采用数控设备成形，加以铆钉夹具装配，使弦槌整体更牢固。 21.击弦机木制部件:转击器、联动杆、制音杆要求使用鹅耳枥木或ABS或碳纤维制作； 22.击弦机顶杆:要求使用ABS材质的顶杆，顶杆轴架的粘合面底部增加藏胶槽，使组件装配更稳固，增加粘连的稳定性。 23.调节档:鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹。 24.踏瓣系统:使用拉杆结构。结构装配稳定，不受环境因素影响变形，保持长期稳定。 |  |

- ★（二）商务要求

- 1.报价要求

- （1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

- （2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

- （3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

- 2.实施要求

- （1）总体要求

- ①供应商提供设备安装日程计划。

- ②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。

- （2）质量要求

- 所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质、环保要求。交货时所有家具应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

- （3）安全实施要求

- 供应商应采取安全措施，确保实施安全。因本项目实施产生的实施人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。

- （4）验收要求

- 因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

- 采购人对所有采购产品随机抽检1件，送到国家认可的家具检测机构检测，检测合格后由采购人签字验收，检测费用由供应商承担。

- （5）质保（维保）及售后要求

- ①质保期限：本项目整体质保期八年（质保期的计算自所有家具设备安装调试到位并 通过验收合格后开始）。质保期内维修及配件等费用由供应商承担。

- ②质保期内，每年进行一次的全面维护保养，质保期内更换损坏零部件，以上所有服务费用包含在投标总价中。

- ③供应商签订合同时提供售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。

- ④供应商接到报修请求，维修在1小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时向采购人提供应急备用产品。

- ⑤质保期结束后，供应商提供终生服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。

- ⑥质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中。质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期后配件价格明细表。

- 3.付款条件

- 以第三章合同文本内容为准。

- 4.交付时间及地点

- （1）交付时间：合同签订后30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

- （2）交付地点：采购人指定地点。

- 5.履约保证金

- 以第三章合同文本内容为准。

- 6.其他要求

- 招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

- 招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。供应商在签订合同向采购人提供上述相关证明材料原件核验。

- （三）样品要求

- 1.供应商提供以下样品各一件（所有的制作标准和要求与本次采购项目一致）：

- （1）单人塑钢分档调节课桌椅（序号1）

- （2）办公桌1（序号8）脚架小样（外观尺寸≥600*725mm,壁厚≥1.5mm）

- 2.样品提交地点：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门（牡丹江街）。

- 3.样品提交时间：投标截止时间前半小时开始接收，投标截止时间后不再接受。

- 4.其他说明

- （1）样品上如有和供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理，未在规定地点及截止时间前按要求提交的样品将被拒收，样品评审不得分。

- （2）样品的所有费用由供应商承担，评标结束后，供应商应最迟于次日取回，否则按废品处理，后果自负。中标供应商的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。

- （3）样品尺寸正负偏离不超过10mm。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，技术参数指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 22 | 客观分 |
| 2.2 | 原材料检测报告 | 投标人或所投产品制造商提供2022年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的原材料检测报告： - 1、钢管（单人塑钢分档调节课桌椅原材料）：检测依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测项目需包含：金属件外观性能喷漆（塑）涂层（应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等）；金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度：铅笔硬度H，应无塑形变形和/或内聚破坏；冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起邹等现象；附着力：2级或优于2级）；金属表面耐腐蚀（至少连续喷雾500小时中性盐雾试验达到10级）。检测结果：合格或符合要求。全部检测项满足要求的得1分，缺项的不得分。 - 2、ABS颗粒（ABS书包柜原材料）：检测依据：GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》；检测项目需包含：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）各项数值均≤0.05%，检测结果：合格或符合要求。全部检测项满足要求的得1分，缺项的不得分。 备注：（1）所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。（2）上述涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。 | 2 | 客观分 |
| 2.3 | 成品检测报告 | 投标人或所投产品制造商提供2022年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的所投以下产品（或既往类似产品）检测报告： 1、办公桌（序号8）：检测依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》；检验需包含：产品外形尺寸偏差、形状和位置公差、外观要求（金属件、木制件）、安全性能、力学性能（桌几类强度和耐久性、桌几类稳定性）、产品表面理化性能（金属喷漆(塑)涂层、木制件表面装饰层）、产品寿命（桌类、柜类）、有害物质限量等项目，检测结果：合格或符合要求。全部检测项满足要求的得1分，缺项的不得分。 2、办公椅（序号11）：检测依据：QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；检验需包含：外观（软硬包件、金属件、涂层和镀层）、理化性能（软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久不变形≤5%，电镀层耐盐雾其中直径≥1.0锈点不超过2点、力学性能、阻燃性能、甲醛释放量等项目，检测结果：合格或符合要求。全部检测项满足要求的得1分，缺项的不得分。 备注：（1）所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。（2）上述涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。 | 2 | 客观分 |
| 2.4 | 产品工艺方案 | 评委根据投标人提供的本项目产品工艺方案进行综合评分： 1、单人塑钢分档调节课桌椅（序号1）的结构图、单件效果图；2、办公桌1（序号8）的结构图、单件效果图；3、大会议桌（序号25）的结构图、单件效果图。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项产品方案完整、图纸齐全，设计理念科学合理、颜色搭配美观，细节考虑完善的，紧贴采购需求实际，得2分； （2）上述每项产品方案较完整、图纸较齐全，设计理念较科学合理、颜色搭配较美观，细节考虑较完善的，基本符合采购需求实际，得1分； （3）其他不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 样品 | 评委根据投标人提供单人塑钢分档调节课桌椅（序号1）1套、办公桌1（序号8，尺寸≥600*725mm,壁厚≥1.5mm）脚架小样1件，进行综合评分： 1、单人塑钢分档调节课桌椅：（课桌、课椅分别打分，各4分，共8分） （1）成品样品无异味，外观质感及边缘处理完善，表面平整度及光泽度高，结构稳定，强度高、承重性好的，得4分； （2）成品样品基本无异味，外观质感及边缘处理基本完善，表面平整度及光泽度基本符合要求，结构基本稳定，强度及承重基本符合要求的，得2分； （3）其他不得分。 2、办公桌1脚架小样（2分） （1）‌表面处理：‌静电喷涂处理，涂层均匀无颗粒、划痕、气泡或露底。‌焊接工艺：‌焊接点打磨光滑，无毛刺、虚焊；焊缝均匀连续，符合参数要求，整体无异味的，得2分； （2）‌表面处理：‌静电喷涂处理，涂层基本均匀无颗粒、划痕、气泡或露底。‌焊接工艺：‌焊接点打磨基本光滑，无毛刺、虚焊；焊缝基本均匀连续的，基本符合参数要求的，得1分； （3）其他不得分。 投标人提供的样品不全或不符合本项目评审要求的不得分；未在截止时间前及规定地点提交样品的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包含：1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.协调配合措施；4.应急措施；5实施组织构架。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包含：1.售后服务内容；2.故障解决方案；3.售后服务体系；4.响应时间及服务热线；5.技术人员配置。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含塑钢分档调节课桌椅），每提供1个得2分，最多得6分。 （时间以合同签订时间为准，提供有效合同和项目验收材料，合同页及验收材料须清晰可见相应内容，材料缺失的不得分） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人或所投核心产品（或主要产品）制造商，具有“安全生产标准化证书”的得2分。（提供证书电子件或扫描件） | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人或所投核心产品（或主要产品）制造商，具有“人类工效学产品认证证书”（认证范围包含“课桌、课椅、办公桌、办公椅、会议桌、会议椅”），认证范围齐全的得2分。（提供证书电子件或扫描件） | 2 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人或所投核心产品（或主要产品）制造商，具有“低VOCs家具产品认证证书”（认证范围包含“塑钢家具、木家具、金属家具、软体家具”），认证范围齐全的得2分。（提供证书电子件或扫描件） | 2 | 客观分 |
| 5.4 | 履约能力4 | 投标人或所投核心产品（或主要产品）制造商，具有“产品安全认证证书”（认证范围包含“课桌、课椅、办公桌、办公椅、会议桌、会议椅”），认证范围齐全的得2分。（提供证书电子件或扫描件） | 2 | 客观分 |
| 5.5 | 履约能力5 | 投标人或所投核心产品（或主要产品）制造商，具有“家具中有害物质限量认证证书”（认证范围包含“塑钢家具、木家具、金属家具、软体家具”），认证范围齐全的得2分。（提供证书电子件或扫描件） | 2 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得1分，最多得2分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。