招　标　文　件

项目名称：雄州街道化工园安置房片区市政道

路及附属设施建设交安项目增加设备

项目编号：JSZC-320116-SKRS-G2024-0013

（货物类项目，非专门面向中小企业）

采购人：南京市六合区人民政府雄州街道办事处

代理机构：江苏克瑞斯工程投资咨询有限责任公司

二○二四年九月

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  投标邀请

项目概况

雄州街道化工园安置房片区市政道路及附属设施建设交安项目增加设备WT-320116-800001-2024-0008 采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载获取采购文件，并于2024-11-6 14:30 （北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320116-SKRS-G2024-0013

2.项目名称：雄州街道化工园安置房片区市政道路及附属设施建设交安项目增加设备

3.预算金额：130万元

4.最高限价：130万元

5.采购需求：雄州街道化工园安置房片区市政道路及附属设施建设交安项目增加设备（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订30个自然日后完成设备安装并调试安装到位提请验收

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

时间：2024年10月22日至2024年11月6日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

方式：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

售价：0.00元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年11月6日14时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人

名    称：南京市六合区人民政府雄州街道办事处

地    址：南京市六合区雄州街道雄州东路299号

联系方式：潘主任   13813021508

2.采购代理机构信息

名 称：江苏克瑞斯工程投资咨询有限责任公司

地　址：南京市六合区雄州街道理想城1栋812

联系方式：朱工  15050540026

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1 代理公司拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6 未通过符合性审查的。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书）

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3 因重大变故采购任务取消的。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功的。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现的。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

联系地址：南京市六合区雄州街道理想城1栋812，联系电话：15050540026。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市六合区人民政府雄州街道办事处组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

见招标文件

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

4.1 项目概况

4.1.1 项目建设遵循标准

1.符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

4.2 产品清单

| 预算清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 前端接入交换机 | 1、可用千兆PoE电接口数量≥4，千兆光口数量≥1； 2、交换容量≥10 Gbps，转发性能≥7.44 Mpps； 3、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥60 W； 4、支持6KV防浪涌（PoE口）； 5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z。 | 13 | 台 | 传输系统 |
| 2 | 前端汇聚交换机 | 网管型工业交换机4光8电;参数: 1.支持4个千兆SFP口+8个千兆电口，DIN35导轨或者半架式安装； 2.整机交换容量≥256Gbps，包转发率≥96Mpps； 3.支持IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3x，IEEE802.3z / ab，IEEE802.1Q，IEEE802.1p，IEEE802.1d/w ； 4.支持生成树STP（802.1D）和RSTP（802.1w），802.1s (MSTP)； 5.支持 SNMP v1/v2/v3 简单网络管理协议； 6.支持 IGMP Snooping 、支持静态组播过滤和MLD Snooping过滤； 7.基于源MAC地址、目的MAC、协议类型、源IP、目的IP、L4端口号、支持时间范围时间管理 8.工业级冗余直流电源输入，支持电源防雷支持高达6K；支持STP/ERPS/EAPS环网，支持任意两端口形成环网并支持多个独立自愈环网，支持节点自愈时间≤5ms，环网自愈时间≤50ms； 9.支持基于802.1p(COS)分类、基于DSCP分类、基于源IP、目的IP、端口号分类、支持sp、wrr、drr调度策略、支持流量限速CAR； 10.支持- 40至85°C工作温度及IP40保护等级； 11.为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； | 10 | 台 | 传输系统 |
| 3 | 光模块 | 1、千兆20公里单模双纤模块，不分收发； 2、TX1310nm/1.25G，RX1310nm/1.25G； 3、发射光功率:-6～-1dBm； 4、接收灵敏度（低值）:-21dBm。 | 26 | 个 | 传输系统 |
| 4 | 900万像素高清抓拍摄像机 | - 包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等； 2、图像传感器：采用1英寸GMOS； 3、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览； 4、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800； 5、视频帧率：在1～25fps可调； 6、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； 7、防护等级：IP66； 8、支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片； 9、支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行； 10、支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%； - 支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 12、支持33块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0-100可设置； 13、支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息； 14、支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌； 15、支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人； | 4 | 台 | 电子警察系统 |
| 5 | LED频闪灯 | 1、光源类型：16颗原装大功率LED； 2、发光角度10°； 3、覆盖范围：单车道环境补光灯； 4、最佳补光范围16米～25米； 5、触发方式： 4V~6V电平量触发； 6、触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US； 7、电源：220VAC±10%； 8、防护等级：IP66。 | 46 | 只 | 电子警察系统 |
| 6 | 900万卡口高清机拍机 | - 包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等； 2、图像传感器：采用1英寸GMOS； 3、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览； 4、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800； 5、视频帧率：在1～25fps可调； 6、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； 7、防护等级：IP66； 8、支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%； - 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能； 10、可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型； 11、网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms； 12、支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单； 13、支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 | 8 | 台 | 卡口系统 |
| 7 | 卡口曝闪补光灯 | 1、色温5500±500k； 2、回电时间应≤50ms； 3、曝光指数试验：64NG； 4、在-40℃~80℃温度范围内均能正常工作； 5、防护等级：IP66； 6、符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》二级要求。 | 38 | 只 | 卡口系统 |
| 8 | 行人闯红灯抓拍单元 | - 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2、图像传感器：采用1英寸GMOS； 3、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览； 4、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800； 5、视频帧率：在1～25fps可调； 6、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG； 7、防护等级：IP66； 8、抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30%； - 支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向； 10、支持行人闯红灯添加人脸评分功能，支持非机动车、行人人体和人脸抠取； 11、支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测抓拍； 12、支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间； 13、支持导入不少于150万张人脸图片到人脸库； 14、可同时对检测区域中320个运动人体进行检测、框选跟踪及抓拍。 | 16 | 台 | 行人闯红灯系统 |
| 9 | 行人闯红灯识别软件 | 用于行人闯红灯违法管理业务场景，提供行人闯红灯违法人员分析比对、违法审核、违法查询、统计分析、数据监测、上屏曝光功能。 | 16 | 套 | 行人闯红灯系统 |
| 10 | 智能终端管理设备 | - 具有18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段； 2、具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个GPS天线接口、1个4G/5G全网通天线接口； 3、支持内置4G/5G通信模块，实现无线通信功能，通信模块可插拔更换； 4、支持内置GPS/北斗模块，实现GPS和北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频上，定位校时模块可插拔更换； 5、支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置； 6、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart265、Smart264、SVAC视频编码格式的IPC； 7、具有记录、回放、报警联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示； 8、支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息； 9、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边； 10、支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。 | 2 | 台 | 电子警察系统 |
| 11 | 硬盘 | 1、4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM； 2、空气盘，CMR传统磁记录； 3、传输速率250MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧； 4、MTBF可达2,000,000小时； 5、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐； 6、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求。 | 2 | 块 | 电子警察系统 |
| 12 | 万向节支架 | 定制 | 112 | 个 |  |
| 13 | 400万像素星光级红外违章检测球（含枪机电源、支架） | - 靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 2、内置GPU芯片； 3、内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm； 4、视频分辨率与帧率支持2560×1440@30fps，分辨力不小于1100线； 5、红外距离不小于250米； 6、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 7、支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 8、支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见； - 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能； 10、支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%； 11、支持语音联动功能，当有停车、逆行、压线、变道、掉头、机动车占用非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示； 12、支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%； 13、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃到70℃。 | 8 | 台 | 违停抓拍系统 |
| 14 | 违停自动抓拍软件 | 用于机动车非现场执法，提供了非现场执法配置、违法数据检索、违法数据初审、违法数据复审、违法数据录入、违法数据分析、工作量统计功能。 | 8 | 个 | 违停抓拍系统 |
| 15 | 箭头信号灯 | 1、包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架（100-300mm）； 2、产品尺寸：1370mm×455mm×120mm（壳体部分）； 3、面罩规格：φ400mm，面罩材质：玻璃； 4、外壳材质：PC+ABS，表面处理：黑色； 5、LED数量：红100，黄100，绿100； 6、LED寿命：≥70000小时； 7、可视距离：＞400m，可视角度：＞30°； 8、工作电压：AC 220V±44V，50HZ，功率：≤15W； 9、工作温度：-40 ~ +80℃，相对湿度：≤95%； 10：防护等级：IP53。 | 10 | 组 | 信号灯系统 |
| 16 | 满屏信号灯 | 1、包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架（100-300mm）； 2、产品尺寸：1370mm×455mm×120mm（壳体部分）； 3、面罩规格：φ400mm，面罩材质：玻璃； 4、外壳材质：PC+ABS，表面处理：黑色； 5、LED数量：红160，黄160，绿151； 6、LED寿命：≥70000小时； 7、可视距离：＞400m，可视角度：＞30°； 8、工作电压：AC 220V±44V，50HZ，功率：≤18W； 9、工作温度：-40 ~ +80℃，相对湿度：≤95%； 10、防护等级：IP53。 | 1 | 组 | 信号灯系统 |
| 17 | 倒计时 | 1、面罩规格：1130×900mm，面罩材质：PC； 2、工作电压：AC 220V±44V，功率≤35W； 3、计时方式：跟随/触发/RS485通信； 4、显示数值：红99~1；绿99~1；黄9~1； 5、中心亮度：红＞5000 cd/m2；黄＞5000 cd/m2；绿＞5000 cd/m2； 6、LED寿命：≥70000小时； 7、LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm； 8、LED数量：红840，黄420，绿840； 9、可视距离：＞500m，可视角度：＞30°； 10、工作温度：-40 ~ +80℃ ，相对湿度：≤93%； 11、外壳材质：铝、黑色喷塑； 12、防护等级：IP53； 13、外形尺寸：1130×900×105mm（±5mm）； 14、数字尺寸：810×450mm，数字间距：150mm，字条宽度：90mm； 15、执行标准：GAT508-2014。 | 1 | 组 | 信号灯系统 |
| 18 | 手井 | 规格500*500mm | 30 | 个 | 前端配套工程 |
| 19 | 全天候设备分控箱 | 尺寸：W500*H600*D250mm，不锈钢静电喷塑；机箱配25A2P空开、5A1P空开3个、14位接线端子、24v供电电源模块、五孔插座模块、温控模块及风扇组件、门 控开关及内置LED照明单元。 | 10 | 个 | 前端配套工程 |
| 20 | 主控箱 | 主控箱尺寸:W600*H1480*D420，1.2mm冷轧钢板材质，静电喷塑。内含配电单元：总路32A/2P空开1个、分路16A/1P+N漏电开关4个、五孔插座模块2个、40KA/2P浪涌1只，含基础 | 2 | 个 | 前端配套工程 |
| 21 | 球机横臂支架 | 横臂长4米含配件 | 8 | 根 | 前端配套工程 |
| 22 | 电子警察杆件（横臂长7米） | 立杆口径220-280mm，壁厚5mm，底法兰Ø500×16，悬臂口径90-180mm，壁厚4mm，悬臂法兰350×350×16，八棱杆，基础法兰Ø500×5mm，8根M24地脚螺栓。 | 3 | 根 | 前端配套工程 |
| 23 | 电子警察杆件（横臂长10米） | 立杆口径260-320mm，壁厚6mm，底法兰Ø550×20，悬臂口径100-230mm，壁厚5mm，悬臂法兰400×400×20，八棱杆，基础法兰Ø550×6mm，8根M27地脚螺栓。 | 1 | 根 | 前端配套工程 |
| 24 | 信号灯杆件（横臂长5米） | 立杆口径220-280mm，壁厚6mm，底法兰Ø500×16，悬臂口径110-175mm，壁厚5mm，悬臂法兰350×350×16，八棱杆，基础法兰Ø500×5mm，8根M24地脚螺栓。 | 1 | 根 | 前端配套工程 |
| 25 | 信号灯杆件（横臂长10米） | 立杆口径270-330mm，壁厚8mm，底法兰Ø550×20，悬臂口径110-240mm，壁厚5mm，悬臂法兰400×400×20，八棱杆，基础法兰Ø550×6mm，8根M27地脚螺栓。 | 1 | 根 | 前端配套工程 |
| 26 | 基础 | 规格1.2*1.2*1.5，采用C25混凝土 | 4 | 个 | 前端配套工程 |
| 27 | 基础 | 规格1.5*1.5*1.8，采用C26混凝土 | 2 | 个 | 前端配套工程 |
| 28 | 违法抓拍标志牌 | 规格1450*1810，标志牌厚度3mm，标志反光薄膜应符合《道路交通反光膜》(GB/T 18833-2012)的要求,采用具有优良的广角性能和逆反射性能,字图膜和底膜均不低于IV类膜。 | 44 | 块 | 前端配套工程 |
| 29 | 违停标志牌 | 规格800mm，标志牌厚度2mm，标志反光薄膜应符合《道路交通反光膜》(GB/T 18833-2012)的要求,采用具有优良的广角性能和逆反射性能,字图膜和底膜均不低于IV类膜。 | 20 | 个 | 前端配套工程 |
| 30 | 逆行、禁左标志牌 | 规格800mm含标志牌杆件，标志牌厚度2mm，标志反光薄膜应符合《道路交通反光膜》(GB/T 18833-2012)的要求,采用具有优良的广角性能和逆反射性能,字图膜和底膜均不低于IV类膜。 | 4 | 个 | 前端配套工程 |
| 31 | 室外阻水网线 | 国标超五类 | 500 | 米 | 前端配套工程 |
| 32 | 光纤 | 单模4芯 | 1000 | 米 | 前端配套工程 |
| 33 | 电源线 | 国标RVV3*1.5 | 500 | 米 | 前端配套工程 |
| 34 | 方向线 | 国标RVV2*2.5 | 1400 | 米 | 前端配套工程 |
| 35 | 信号灯线缆 | 用于信号灯设备接线 | 1 | 批 | 前端配套工程 |
| 36 | 框架式信号灯拆除 | 拆除路口信号灯包含运输信号灯杆件及保管 | 1 | 项 | 前端配套工程 |
| 37 | PE管 | 75口径 | 1200 | 米 | 前端配套工程 |
| 38 | 道板砖开挖及恢复 | 规格30*50mm | 1200 | 米 | 前端配套工程 |
| 39 | 直行箭头 | 热熔漆直行箭头(7m) | 8 | 个 | 前端配套工程 |
| 40 | 光纤熔接 | 含辅材 | 1 | 项 | 前端配套工程 |
| 41 | 第三方检测费用 | 请检测公司对项目进行检测用于项目验收及移交给公安交警 | 1 | 项 | 前端配套工程 |
| 42 | 设计费 |  | 1 | 项 | 前端配套工程 |
| 43 | 传输费用 | 含三年光纤租赁费 | 1 | 路口 | 前端配套工程 |

2、配置要求及高级应用功能

备注：1、如果以上技术参数或配置因各厂家叫法不一致，但实际具备相同功能，请各投标人提供证明材料。

2、以上参数要求大于等于的，等于为满足，大于为正偏离。参数要求小于等于的，等于为满足，小于为正偏离。

4.3 商务要求

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期要求 | 1.本项目免费质保时间为3年。 |
|  |  | 2.质保期报修2小时内须响应，4小时内到达现场，故障报修24小时内无法及时修复的须提供备机。 |
| 2 | 工期要求 | 合同签订30个自然日后完成设备安装并调试安装到位提请验收。 |
| 3 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 4 | 售后服务 | 1.在质保期内，因供应商原因出现设备、材料或安装调试的质量故障，供应商售后服务响应时间30分钟以内，2小时以内，免费予以排除、修复或更换零部件解决问题。 |
|  |  | 2.所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。 |
| 5 | 验收标准与要求 | - 采购文件未要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验； 2.可邀请第三方检测机构或专家依照招标文件与投标文件逐项进行技术比对进行验收。 |
| 6 | 付款条件 | 1.投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、检测等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。 |
|  |  | 2.本项目施工、安装、调试完毕，使用方接收并全系统正常运行1周后，由采购人组织相关人员进行验收，验收合格后办理付款手续，付至合同款的90%，剩余10%作为质保金，质保期满后一次性付清（无息）。 |
| 7 | 其他要求 | 1.供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。 |
|  |  | 2.所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。 |
|  |  | 3.如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。 |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.多家供应商提供的产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同,大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%/6%的扣除（500万元（含）以上的项目为4%，500万元以内的项目为6%），用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 说明 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |
| 2 | 实施方案 | （1）质量管理控制体系与措施，包含：工程质量管理体系与措施，质量管理体系，并针对本工程特点，有具体的质量保证体系、质量计划、实现质量目标的保证措施。优得8分；良得5分；中得3分，一般得1分；差或无得0分。 | 32 |
|  |  | （2）进度保证、重点、难点措施：有合理的进度计划，各工序安排得当，有材料、设备进场计划，设备使用和人力配合合理；项目实施过程中重点和难点的处理措施和方法，具体、合理。优得8分；良得5分；中得3分，一般得1分；差或无得0分。 |  |
|  |  | （3）安全文明施工管理体系与措施，包含：有确保安全生产的技术措施，针对本工程，具体分析安全工作的薄弱环节、提出预防措施，并作出安全生产和文明施工承诺。优得8分；良得5分；中得3分，一般得1分；差或无得0分。 |  |
|  |  | （4）售后服务方案（包括质保期、服务响应时间、服务措施、在宁售后服务网点、专业售后服务人员、应急方案等）进行评价，方案全面、科学合理、具有针对性。优得8分；良得5分；中得3分，一般得1分；差或无得0分。 |  |
| 3 | 设备原厂实力 | 1）投标人所投电子警察、卡口、行人闯红灯、违停抓拍系统产品制造商需具备较强的安全服务保障能力，可提供中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类）证书的，得1.5分，没有不得分（提供相关证明材料复印件。 （2）投标人所投电子警察、卡口、行人闯红灯、违停抓拍系统产品制造商应具备较强的科技创新能力、警务效能和实战能力，获得公安部重点实验室的，得1.5分，没有不得分（提供相关证明材料复印件）。 （3）投标人所投行人闯红灯系统产品制造商应具备较好的人脸识别系统安全能力，能提供国家权威检测机构颁发的人脸比对模型安全测评证书的，得1.5分，没有不得分（提供相关证明材料复印件）。 （4）投标人所投电子警察、卡口、行人闯红灯、违停抓拍系统产品制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供发展和改革委员会【或政府部门】印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明得1.5分，没有不得分（提供相关证明材料复印件）。 | 6 |
| 4 | 企业资质 | （1）投标人具有有效期内的电子与智能化工程专业承包贰级及以上证书得2分，贰级以下得0.5分，不提供不得分。 | 12 |
|  |  | （2）投标人具有有效期内的安防资质贰级及以上证书的得2分，贰级以下得0.5分，不提供不得分。 |  |
|  |  | （3）投标人具有有效期内的高新技术企业证书的得2分，不提供不得分。 |  |
|  |  | （4）投标人具有有效期内的CCRC信息系统安全集成服务壹级证书得2分，壹级以下得1分，不提供不得分。 |  |
|  |  | （5）投标人具有有效期内的ITSS信息技术服务标准壹级证书得2分，壹级以下得1分，不提供不得分。 |  |
|  |  | （6）投标人具有有效期内的服务质量管理体系评价证书的得2分，不提供不得分。 |  |
|  |  | 上述证书需提供复印件加盖投标人公章，未提供不得分。 |  |
| 5 | 人员要求 | （1）项目经理同时具有有效期内的机电工程专业国家注册一级建造师资格证书和安全员B类或以上证书，且具备高级信息系统项目管理师证书的得3分，缺一不得分。（提供人员证书及投标人为其缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分）。 （2）投入本项目的维护人员（项目经理除外）须具有有效期内安全员C类或以上证、电工证、登高作业证各2人，每有一人得1分，最高的得6分。一人多证按一证计算，不重复计分。（提供人员证书及投标人为其缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分）。 （3）投入1名具有网络配置技能的人员，得2分。（提供人员证书及投标人为其缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分）。 （4）投标人同时具有1辆自有登高作业车和1辆工程服务车辆，满足得2分。提供车辆购买发票或能够满足合同执行期的车辆租赁合同（车辆发票或租赁合同名称与投标人名称一致）及车辆行驶证，缺一不得分，改装的登高作业车不得分。 | 13 |
| 6 | 业绩 | 投标人自2021年7月1日(含)以来，承接过类似业绩(智能交通类、平安城市类、数字警务类、天网工程类、智能化类)，每提供一个得2分，最高得4分。 (业绩必须是已完工的，时间、金额以中标通知书为准,提供中标通知书和合同协议书及其项下设备交货验收证明材料或完工证明或使用合格证，以上证明材料需反映时间、金额等相关数据信息，未体现的视为未提供，证明文件复印件加盖投标人公章)。 | 4 |
| 7 | 对接服务承诺函 | 所投监控设备可以接入六合公安分局现有平台，提供加盖投标人单位公章的无缝对接承诺函，格式自拟，提供得3分，未提供不得分。 | 3 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市六合区人民政府雄州街道办事处：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市六合区人民政府雄州街道办事处

根据贵方编号为              的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为大型企业 中型企业 小型企业 微型企业。（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）采购编号为J      项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加      （单位名称）采购编号为   项目的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议（如有）

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。