竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320104-JZDL-C2025-0002

项目名称：南京市第五高级中学光中楼弱电改造和图书馆设备采购

（非专门面向中小企业）

采购人：南京市第五高级中学

代理机构：南京君正项目管理咨询有限公司

2025年9月

第一章 磋商邀请

南京君正项目管理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受南京市第五高级中学(单位名称，以下简称“采购人”）委托，就南京市第五高级中学光中楼弱电改造和图书馆设备采购（项目名称）进行竞争性磋商采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320104-JZDL-C2025-0002

2.项目名称：南京市第五高级中学光中楼弱电改造和图书馆设备采购

3.项目预算：62万元

4.本项目设定最高限价为62万元。

5.采购需求：光中楼改造智能化项目，有线、无线网络，广播，监控等。图书管设备采购（详细内容见磋商文件）

6.合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日完成本项目。

7.本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）扫描件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件加盖供应商公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）：

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %。

- 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评审办法与标准。

3.本项目的特定资格要求

无。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“江苏省政府采购网”

3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交响应文件时间、评审时间

1.提交响应文件截止时间：2025年09月26日09时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.本项目不接受进口产品投标。

3.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》(宁财购通[2021]5号)的规定，申请人的资格要求涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的供应商信用承诺函(详见“第六章投标文件格式及附件”),不再需要提供上述涉及的证明材料。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

7.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

8.报价响应人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，做无效响应文件处理。

9.招标代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

10.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）发布的信息更正公告。

11.对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（1）采购人信息

名称：南京市第五高级中学

地址：南京市莫愁路天妃巷121号

联系人：秦老师

联系电话：19962016992

（2）采购代理机构信息

名称：南京君正项目管理咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区郑和中路18号中海广场A座22楼

联系方式：房工 17714400701

（3）项目联系方式

项目联系人：房工

电话：17714400701

第二章 供应商须知

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律、规章和规定等。

2.定义

2.1 “供应商”是指参加响应竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 本次采购除特别说明外不接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.4 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；

信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

4.采购文件组成

4.1 采购文件组成：磋商邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、报价要求、响应文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标办法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 采购的最小单位是包。采购货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 采购文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.采购文件的澄清、修改

在供应商提交响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件截止之日5日前，发布更正说明，不足5日的，顺延提交响应文件截止之日。

6.响应文件的语言、计量单位、货币和技术标准。

6.1 供应商提交的响应文件，包括技术文件、资料和图纸等应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应附上相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。

6.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.响应文件的组成

供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。供应商应将响应文件按顺序编制响应文件资料目录。

7.1 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加采购和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 响应申请及声明；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证扫描件；

（3）★ 第一章申请人的资格要求中供应商资质条件、能力和信誉的证明文件；

（4）《商务条款偏离表》；

（5）合同草案条款；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

7.2 响应文件的技术部分

（1）技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标（采购）文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2）若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3）提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

（4）投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

7.3 响应文件的价格部分

7.3.1 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

7.3.2 供应商应对《产品清单》分别报价。

7.3.3 供应商任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

8.评定成交标准

详见“第三章 评审办法和标准”。

9.询问和质疑

9.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构。

9.2 质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

9.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

9.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

9.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

9.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。”

10.提交响应文件

10.1 供应商应当按照采购文件的商务、技术等要求逐一响应，编制响应文件，并对其真实性、合法性承担法律责任。

10.2 供应商应实质性响应采购文件的各项要求，实质性要求不得负偏离。

10.3 供应商应逐一说明提供的产品品牌、型号、产地、价格、性能参数和服务等。

10.4 供应商提供的产品属于国家认定的节能产品、环境标志产品、信息安全产品、强制认证产品的，应提供认证证书。

10.5 供应商提供的产品属于小微企业生产的产品，应在响应文件中说明。

10.6 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.7供应商应充分考虑网络环境、网络带宽、未按要求配置软硬件环境、解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

10.8采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

11.响应文件的拒收

11.1 采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

12.响应文件的修改和撤回

12.1 供应商在规定的提交响应文件截止之时间之前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

12.2 提交响应文件截止时间后，响应文件不能修改和撤回；如果以书面形式向代理机构申请撤回的，一年内不得参加政府采购活动。

13.响应文件的解密

13.1 响应文件的解密

供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

14.评审组织

14.1.1 供应商提交响应文件截止时间后，代理机构组织项目评审小组对响应文件进行评审。

14.1.2 项目评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，并独立履行下列职责：

（1）审查供应商的响应文件并作出评价；

（2）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（3）编写评审报告；

（4）告知采购人、代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

14.2 评审程序

14.2.1 资格性检查。依据法律法规、财政部和采购文件的规定，对响应文件中资格证明，以及供应商信用情况（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）等渠道查询供应商信用记录）等进行审查。

14.2.2 符合性检查。依据采购文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本采购文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

14.2.3 评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

14.2.4 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

14.2.5 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

14.2.6 其他约定。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交响应文件的供应商满三家但经评审实质性响应采购文件只有两家的，经评审小组认定，采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定的，竞争性磋商可以继续进行。

14.2.7 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》

14.2.8 响应文件属下列情形之一的，按照无效处理：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（2）不具备采购人根据采购项目的特殊要求规定特定条件的；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（4）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限未满的；

（6）为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；

（7）参加本次采购活动不同供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至响应截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（8）参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的；

（10）未按照采购文件要求盖章的；

（11）报价超出采购项目预算的；

（12）未逐一说明提供的服务响应的；

（13）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

（14）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

14.3出现下列情形之一的，终止采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）除本磋商文件第二章第14.2.6条第三款规定的情形外，采购过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的。

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

15.确定成交供应商

15.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列。评审小组根据排名确定1-3名成交候选人。

15.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商：

（1）评审小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在评审小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

15.3 成交供应商确定之日起2个工作日内，成交供应商应及时支付代理服务费后到代理机构领取《成交通知书》。

15.4 成交供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

15.5 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.6 代理机构和项目评审小组对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

15.7 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

16.编写评审报告

项目评审小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

17.评审过程的保密性

17.1 代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

17.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。

17.3 凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料等，均不向供应商及与评审无关的其他人员透露。

18.签订合同

18.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

18.2 成交供应商和采购人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

18.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

18.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，不得参加该项目重新开展的采购活动。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

18.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同产品的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

19.响应有效期

19.1 从响应文件开启之日起60天内有效。响应文件有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

19.2 在特殊情况下，在原响应有效期内，采购人可征得供应商同意延长响应有效期。这种要求与答复均应为书面形式如电传、传真等。同意延长的供应商既不能被要求也不允许修改其响应文件。

20.代理服务费

20.1 本次采购的代理服务费由成交供应商承担；依据《江苏省招标代理服务费收费的指导意见》（苏招协【2022】002号）文收费标准规定的收费办法收取，开具增值税普通发票。

20.2 成交供应商向采购代理机构支付所有费用后到采购代理机构领取成交通知书。

代理费汇款单位：南京君正项目管理咨询有限公司；

代理费汇款银行：招商银行股份有限公司南京城北支行；

联行号：308301006037；

汇款账号：125916812810801。

20.3 有关发票开具事项：请将开票信息发至财务邮箱：3863501526@qq.com（开票信息包括公司名称、统一社会信用代码、公司地址、联系电话、开户银行及账号、财务联系人等）。领取发票：电子发票。

第三章 评审办法和标准

1.评审办法：

综合评分法，将全部评审小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.评定标准：

2.1 实质性要求不得负偏离；否则，按照无效响应处理；

2.2 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）；

3.小微企业价格扣除

3.1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，400 万元（含）以上项目对小微企业报价给予 10%的扣除，100 万元（含）到 400 万元之间的项目给予 15%的扣除，100 万元以内的项目给予 20%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额 30%以上的，500 万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，500 万元以内的项目给予 6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

3.2 小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

3.3 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

4.监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5.残疾人福利性单位的价格扣除

5.1 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的扫描件加盖公章为依据。供应商提供虚假材料的，自行承担相应后果。

上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

8.综合评标办法：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留二位）：价格分=（评标基准价/供应商报价）×30分 注：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%； （2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 | 30 | 自动计算 |
| 二、技术部分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品性能、配置响应 | 根据《技术参数偏离表》进行评分，设备技术参数全部满足招标要求的得满分22分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；打▲号为重要指标，有一项负偏离扣2分；其他参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 22 | 客观分 |
| 2.2 | 视频演示 | 评委根据投标人提交的以下演示内容（投标人需围绕以下三个方面录制视频，视频总时长不得超过5分钟）： 1、针对自助借阅机（产品清单39）自助借阅机设备首先将书本贴上RFID标签，再通过标签转换系统将贴 RFID标签的图书跟图书信息绑定，系统显示注册成功后录入录书完成;然后通过馆员工作站系统开始注册读者信息，可以身份证注册、人脸注册、IC卡注册、输入信息注册等，注册成功后开始进行借书还书操作，通过借还书系统操作演示借书、还书。产品演示功能全面，可操作性强的得2分；演示每少一项功能的扣1分，扣完为止；未演示该项功能的不得分。 2、电子图书借阅机（产品清单50）浏览操作翻阅浏览电子图书和微信扫码阅读操作:首先打开电子图书借阅机，打开图书，点击读文章，操作演示可阅读可翻阅可听书，然后演示微信扫码阅读借阅机上的图书，可以退出过后再阅读根据记录直接跳到原来阅读位置。产品演示功能全面，可操作性强的得2分；演示每少一项功能的扣1分，扣完为止；未演示该项功能的不得分。 3、针对课堂配套软件(产品清单37)演示在使用远程互动课堂软件可以进行远程同步课堂活动，异地教室的学生可同时在教学大屏或电脑参与活动，支持不同教室的学生同台参与趣味知识竞赛。产品演示功能全面，可操作性强的得2分;演示每少一项功能的扣1分，扣完为止；未演示该项功能的不得分。 4、针对拾音器(产品清单35)拾音克风支持一线通串联连接，通过网线即可实现音频数据传输及供电，麦克风接口支持两路网络接口盲插，且录制过程中翻书声等杂音可以 自动消除。产品演示功能全面，可操作性强的得2分；演示 每少一项功能的扣1分，扣完为止；未演示该项功能的不得分。 备注:未上传视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。视频文件格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M)。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频作为投标文件的组成部分。 | 8 | 客观分 |
| 2.3 | 组织实施方案 | 评委根据投标供应商提供的组织实施方案，包括供货进度保证措施、质量保证措施、协调配合能力、应急措施等综合评分： （1）供货进度安排科学合理，质量保证措施切实有效，协调配合能力优异，应急措施全面得当的，得9分； （2）供货进度安排较为科学合理，质量保证措施较为有效，协调配合能力良好，应急措施较为全面的，得6分； （3）供货进度安排一般，质量保证措施一般，协调配合能力一般，应急措施不够有效的，得3分； （4）未提供整体项目实施方案的，不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 售后服务方案 | 评委根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、故障响应、专业技术人员保障等）综合评分： （1）服务体系健全，服务内容满足采购人实际需求，解决方案切实有效，故障响应迅速，技术人员专业性强的，得9分； （2）服务体系健全，服务内容基本满足采购人实际需求，解决方案比较合理有效，故障响应较快，技术人员专业性较强的，得6分； （3）服务体系不够健全，服务内容比采购人实际需求不够匹配，解决方案不够有效，故障响应缓慢，技术人员专业性较弱的，得3分； （4）未提供方案不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.5 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案，包括培训计划、培训师资力量、培训内容等进行综合评分： （1）培训方案全面合理，具有详细有效的培训计划、培训师资力量、培训内容的，得9分； （2）培训方案比较全面合理，具有比较详细有效的培训计划、培训师资力量、培训内容的，得6分； （3）培训方案不够全面，不具有执行有效性，培训计划、培训师资力量、培训内容不够详细的，得3分。 （4）未提供不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.6 | 应急预案 | 评委根据投标人提供的应急预案进行综合评分： （1）应急预案完善、可靠、科学，考虑周全的，得6分； （2）应急预案基本满足需求的，得4分； （3）应急预案有漏洞、不全面的，得2分； （4）未提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.7 | 质保服务承诺 | 投标人承诺中标后所投项目提供三年质保（其中硬盘需支持5年有限质保服务）的基础上，每增加一年得1分，最多得3分。（提供售后服务承诺函加盖投标供应商电子公章，格式自拟） | 3 | 客观分 |
| 三、商务部分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 投标人提供自2022年01月01日（以合同签订时间为准）以来承担类似项目业绩，每个得2分，最多得4分。（提供合同（含清单）、验收证明材料，两者缺一不可，上述材料扫描件加盖供应商电子公章，业绩的真实性由投标供应商承担） | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

注：评分标准中所涉及需要提供的证明材料，评分内容应进行明显标注，采用如箭头、标红或下划线等标注方式，方便评委查看。

第四章 采购需求

一、项目概况

1.项目背景

本项目为南京市第五高级中学光中楼弱电改造和图书馆设备采购。

2.项目建设遵循标准

（1）本项目标的的所属行业：工业；

（2）符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（3）招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

（4）如供应商提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品响应，并提供对应有效的节能产品认证证书。

★（5）产品清单中涉及资源的专利权、版权、商标权或其他权利，根据政府采购法规定，必须保证其合法性，一旦出现侵权，供应商应承担全部责任。（需提供承诺函并加盖供应商公章，承诺函格式自拟）。

二、产品清单（不低于以下配置）

| 序号 | 品名 | 规格及参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类网络线 | 1.规格：六类非屏蔽网线； 2.需符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801和EN50173六类规范； 3.传输带宽：250MHz； 4.导体：23AWG； 5.紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能； 6.每箱/轴305米； ▲7.需提供具有CNAS或CMA认可标志出具的2节点、8节点六类非屏蔽信道或永久链路检测报告扫描件并加盖投标人电子公章。 | 18 | 箱 |
| 2 | 六类网络信息插座（双口） | 1.规格：双口信息面板； 2.材料：需采用高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别94V-0； 3.面板表面需采用不可见螺钉孔设计，需采用扣位式面板设计，防止施工时污染； 4.面板：需带有防尘盖； 5.双标识管理，需自带可更换式标签，带数据、语音识别标签。 | 40 | 套 |
| 3 | 机柜内网络跳线 | 1.规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线； 2.需符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范，单体100%通过fluke； 3.外径：3.0mm±0.2mm，线径细，柔软度好，方便机房理线和跳接管理； 4.外护套：需采用PVC； 5.传输带宽：不低于250MHz； 6.导体线规：30AWG； 7.跳线内导体由7根直径约为0.1mm无氧铜组成； 8.插头需采用独特的工艺加工成型，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； 9.需具备红、蓝、黄、紫等多种颜色可选。 | 145 | 根 |
| 4 | 网络配线架 | 1.规格：前端可单独拆卸模块式配线架1U 24口； 2.需配线架的每端口对应一个可写标识区域，充裕的标签空间，端口信息管理更清晰方便； 3.主体需采用SPCC冷扎钢板制成，固定框采用ABS料，阻燃等级94V-0； 4.按需选择模块数量； 5.需安装180度模块； ▲6.需具有组卸机制的插座，安装支架可单独拆卸，快速实现前置安装与维护功能；提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告并加盖投标人电子公章； 7.固定框需有黑、红、黄、蓝、紫等多种颜色可供选择，方便区分不同网络，无需更换模块颜色； 8.需满足YD/T 926.3标准。 | 17 | 套 |
| 5 | 理线器 | 1.规格：需采用全金属理线架； 2.需采用耐用钢材原料，精准设计； 3.需采用管槽式机架设计，上下各12个线槽，保持线缆整齐不缠绕； 4.高度：1U； 5.安装方式：机架式。 | 17 | 套 |
| 6 | 六类水晶头 | 1.规格：六类非屏蔽水晶头； 2.需符合YD/T 926.3标准； 3.主体需采用高强度PC材质； 4.需具备特殊的内部设计，提升产品接触可靠性，适用于单股线和多股线。 | 4 | 盒 |
| 7 | 网络机柜（42U） | 1.约42U*600mm*600mm机柜，SPCC冷轧板材，厚度不低于1.2cm,黑色，前网后双开网门； 2.配套机柜螺丝等配件； 3.需含机柜运输及上楼搬运。 | 1 | 套 |
| 8 | 网络机柜（22U） | 1.约22U*600mm*600mm机柜，SPCC冷轧板材，厚度不低于1.2cm,黑色，前网后双开网门； 2.配套机柜螺丝等配件； 3.需含机柜运输及上楼搬运。 | 4 | 套 |
| 9 | 机架式PDU | 1.PDU外壳需选用镀锌钢板或铝合金材料，需采用左进线方式，机柜水平安装； 2.每套PDU要求输入端选用3*1.5平方，约2米线10A插头，输入端电流大于等于10A，额定工作电压220V-240V； 3.输入端配相对应的双断开关，至少8端口输出； 4.插座模块全部采用PC/ABS塑胶材料，内部插座模块之间采用整条铜条连接。 | 6 | 台 |
| 10 | 设备保障主机 | 1.设备容量：3KVA在线式双变换拓扑结构，需采用先进的DSP数字控制技术。采用内置电池组； 2.市电异常状况可以直接用电池启动UPS，满足应急需求； 3.过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%时,机器正常工作时间应≥5min； 4.设备需具备ECO节能模式； 5.设备应标配高压切断保护装置，可有效保护UPS免受高压冲击，延长设备寿命； 6.主机的输入： （1）输入电压范围：110-300VAC； （2）输入频率范围：40-70Hz； （3）输入功率因数：≥0.99； 7.配置输入电流保险保护； 8.设备主机的输出：3KVA/2.4KW； 9.输出电压：220/230/240VAC； 10.配置国标输出插座； 11.设备需标配RS232和USB通讯接口，并随机配置RS232和USB线缆，可选配干接点，SNMP，Modbus通讯卡； 12.输出功率因数0.9； ▲13.效率：≥92%（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告并加盖投标人电子公章） 14.设备需标配安全关机软件，可以在市电断电电池耗尽之前，将服务器的重要数据进行保存并安全关机，以避免发生意外断电事故时造成的数据丢失和系统崩溃； 15.需可选配温湿度环境监控卡； 16.设备须配置直观的显示设备，丰富的显示和配置内容，便于用户操作维护。 | 1 | 台 |
| 11 | 光纤跳线 | 1.两端带有光纤活动连接器接头的组件，用于从设备到光纤布线链路的连接线； 2.需采用芳纶加强件； 3.LC-LC双芯单模跳线，2米； 4.提供更小的弯曲半径，适应复杂的布线环境； 5.连接器提高链路性能。 | 42 | 对 |
| 12 | 网络点位施工 | 1.网络线路铺设； 2.前端水晶头集成，线路两端测试； 3.后端线路集成、线路标识对应粘贴。 | 60 | 点 |
| 13 | 电脑机房布线施工 | 1.网线、电源线铺设、线路集成。 | 50 | 点 |
| 14 | 无线AP安装调试 | 1.设备间内各网络设备安装，设备对应贴标； 2.无线AP标识粘贴、MAC地址对应记录、AP对应安装； 3.网络系统规划与调试、无线AP MAC地址对应物理名称进行调试、全校IP规划与调试、VLAN划分、文档制作等。 | 35 | 点 |
| 15 | 汇聚交换机 | 1.硬件性能：整机交换容量≥1.36Tbps；转发性能≥228Mpps（以官网最小值为准）； 2.单台端口：≥8个千兆电口，≥4个万兆SFP+口，≥24个千兆SFP口； 3.需支持双电源，本次实配双电源； 4.需支持丰富的链路级可靠性技术，包括LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link/RRPP快速环网保护机制等保护协议； 5.需支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，最小粒度为16Kbps； 6.需支持VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议； 7.需支持RRPP，支持ERPS以太环保护协议，切换时间≤50ms； 8.本次实配智能管理中心，需支持图形化操作的方式实现对网络的统一运维及管理。 | 1 | 台 |
| 16 | 吸顶AP | - 需采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G； 3.固化≥1个10M/100M/1000M电口； 4.ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能； 5.每射频最大接入用户数≥512，整机最大接入用户数≥1024； 6.在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，具备双WiFi功能对链路； 7.AP支持CAPWAP隧道DTLS加密功能,为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。 | 35 | 台 |
| 17 | 32位授权 | 1.专用升级许可证可扩展32个License，每License包含1个普通AP或2个墙面型AP。 | 1 | 套 |
| 18 | 16位授权 | 1.专用升级许可证可扩展16个License，每License包含1个普通AP或2个墙面型AP。 | 1 | 套 |
| 19 | 8口POE交换机 | 1.性能：整机交换容量≥672Gbps；转发性能≥108Mpps；（以官网最小值为准） 2.端口：≥8千兆电+2千兆SFP；POE：单端口POE供电≥30W，整机POE供电≥125W； 3.MAC地址表≥8K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K； 4.需支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3； 5.交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 6.实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 7.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8.需支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持Smartlink，支持PVST功能； 9.需支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持端口休眠，关闭没有应用的端口。 | 2 | 台 |
| 20 | 24口POE交换机 | 1.硬件性能：整机交换容量≥672Gbps；转发性能 ≥144Mpps（以官网最小值为准），支持POE+，POE供电功率≥375W； 2.单台配置：≥24个千兆电口，≥4个千兆SFP+口； 3.需支持sFlow功能，可以对网络上的数据包进行采样，用于对网络流量进行统计分析和控制； 4.需支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3； 5.需支持G.8032以太网环保护协议ERPS； 6.需支持基于端口的认证和基于MAC的认证； 7.需支持10KV业务端口防雷能力； 8.需支持端口休眠，关闭没有应用的端口； ▲9.实配智能图形化管理功能：支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级；（提供产品功能截图并加盖投标人电子公章） 10.需支持进程分布优化功能，允许用户将不同的进程指定到不同的CPU上运行，最大程度地利用CPU和内存资源。 | 6 | 台 |
| 21 | 24口千兆交换机 | 1.硬件性能：整机交换容量≥672Gbps；转发性能≥144Mpps（以官网最小值为准）； 2.单台配置：≥24个千兆电口，≥4个千兆SFP口； 3.需支持sFlow功能，可以对网络上的数据包进行采样，用于对网络流量进行统计分析和控制； 4.需支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3； 5.需支持G.8032以太网环保护协议ERPS； 6.需支持基于端口的认证和基于MAC的认证； 7.需支持10KV业务端口防雷能力； 8.需支持端口休眠，关闭没有应用的端口； 9.实配智能图形化管理功能：支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级； ▲10.需支持进程分布优化功能，允许用户将不同的进程指定到不同的CPU上运行，最大程度地利用CPU和内存资源。（提供产品功能截图并加盖投标人电子公章） | 14 | 台 |
| 22 | 二级路由 | 1.整机拥有5个2.5G电口+1个千兆电口，最大支持5个WAN口接入。推荐带机量200台，推荐带宽2000Mbps。支持AI会话数管理、智能家居专属通道、青少年模式、电竞模式、安全模式、监控专属通道、应用识别、流量控制、SD-WAN、VPN、PPPoE、认证计费、行为管理等丰富功能。 | 1 | 台 |
| 23 | 千兆光纤模块 | 1.千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km。 | 32 | 块 |
| 24 | 推拉绿板 | 1.结构：尺寸：≥4300mm×1300mm，可根据所配电子产品适当调整，四块组合设计中，两块固定两块滑动。 2.内板：需采用镀锌烤漆钢板，墨绿色，亚光，板面厚度≥0.4mm,涂层硬度≥9H无痕（莫氏），烤漆层通过GB/T1720-2020漆膜画圈实验；内板：墨绿色，亚光，厚度≥0.3mm，边框采用折边工艺，左右彻底无边框，上下边框隐藏于外框中，正面观看整套黑板浑然一体，无传统教学板格栅化分格效果，更具美观，并有效增加书写面积。 3.黑板滑轮：上轨需采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组水平滑块，保证滑动流畅、噪音小，（教学书写板滑轮耐久性需满足检测不小于10万次合格检测）。 4.边框：需采用高级香槟色铝合金，模具挤压一次成型，上框规格约57mm×100mm，下框及左右框规格约29mm×100mm，厚度≥1.2mm，边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于4000g。粉尘槽，粉尘槽与下框一体化设计并与滑动系统分离，不接收拼接。 ▲5.黑板需具备国标检测甲醛释放量≤0.03mg/L的检测。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告并加盖投标人电子公章） | 9 | 套 |
| 25 | 推拉绿板安装 | 1.推拉绿板搬运及安装调试； 2.需配套所需管线及配件。 | 9 | 套 |
| 26 | 全彩筒型网络摄像机 | 1.需具有不小于1/1.8"靶面尺寸； 2.在2688x1520@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL；提供具有CNAS或CMA标志的第三方机构出具的检测报告证明扫描件并加盖投标人电子公章； ▲3.补光灯灯杯需采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路；提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告并加盖投标人电子公章； 4.补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 5.需具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%； ▲6.需具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等；提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告并加盖投标人电子公章； 7.需支持POE供电； 8.需内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片； 9.需配套摄像机支架。 | 25 | 台 |
| 27 | 全彩网络半球摄像机 | 1.需具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2.在2688x1520@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。 3.补光灯灯杯需采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 4.补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 5.需具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 6.需具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 7.需支持POE供电。 8.需内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 9.需配套摄像机支架。 | 32 | 台 |
| 28 | 硬盘录像机 | 1.需具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘，接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入； 2.HDMI1和HDMI2需支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出； 3.设备需支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； ▲4.需支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天，提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告并加盖投标人电子公章； 5.设备需支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等； 6.需支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别； 7.需支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口； 8.设备需支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录； 9.需支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps。 | 1 | 台 |
| 29 | 硬盘 | 1.标称容量：不低于8TB； 2.外形规格：3.5-inch； 3.接口类型：SATA； 4.刻录技术：CMR； 5.转速：7200RPM； 6.缓存：不低于256MB； 7.最大读取速度：267MB/s； 8.接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s； 9.平均读写功率（W）：7.3W； 10.加载/卸载周期：不低于600,000次； 11.MTBF：不高于2,000,000小时； 12.年负荷（TB/年）：不低于550TB； 13.工作状态温度(°C)：0-65℃； 14.需支持5年有限质保服务。 | 16 | 块 |
| 30 | 音视频综合管理系统扩容 | 1.要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看； 2.要求支持软件包（组件包、构架包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活； ▲3.需支持模型库管理，支持AI模型文件的添加、修改、删除和查看；支持本地或者远程方式获取模型文件；支持按照设备类型（IPC、NVR）对模型文件进行区分，并显示模型关联的标签信息；支持通过规则配置，可智能检测事件；提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告并加盖投标人电子公章； 4.要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置； 5.系统软件扩容，摄像机增加软件许可对应增加。 | 1 | 套 |
| 31 | 自助借阅机 | 1.工作频率：902-928Mhz； 2.需支持ISO18000-6C协议； 3.交互方式：需具备约21.5寸电容触摸显示设备，分辨率：不低于1920×1080； 4.机身尺寸：约620*400*1550mm（长*宽*高）； 5.工控主机：I5四代，内存：不低于DDR3 4G，硬盘：不低于SSD 128G，静音设计； 6.读者操作平台采用钢化玻璃面板，耐磨、防刮伤、易清理； 7.借还成功率：＞99.5%（按一次10本）； 8.需内置LED灯带； 9.功能模块：可选双目摄像头、身份证阅读器、IC卡阅读器、二维码扫描等，可支持定制； 10.通讯接口：USB、TCP/IP、WIFI（选配）； 11.设备材质：钣金+铝合金+钢化玻璃； 12.电源供电：AC220±10%； 13.工作温度：-10℃～50℃； 14.存储温度：-20℃～60℃。 二、技术要求： 1.系统通过SIP2或NCIP接口与图书管理集成管理系统对接，实现图书查询、读者认证、借阅、归还等功能； 2.可快速、非接触式的识别粘贴在图书上的RFID标签，并显示图书题名、责任者、图书流通状态、应还日期等信息； 3.需支持一次多本图书的借还操作，最多可操作20本； 4.可实现远程诊断、监控、远程开关机待功能； 5.可嵌入式安装读者识别模块，如高频卡、IC卡、条码卡、身份证等； 6.需具有语音播放功能，对读者操作进行详细指引，音量可调节； 7.读者操作完成后，可手动或自动打印凭条，凭条打印内容可定制。可显示包括馆别、读者姓名、操作日期、题名、应归日期、注意事项等信息； 8.提供读者隐私保护，对读者姓名、证件号、在借数量、超期数量等信息，可设置为显示、部分隐藏或隐藏； 9.提供准确的工作统计，如借还数量、借还类型、成功与否的借还统计等； 10.系统具有断网还书功能，网络恢复后自动恢复服务，并上传数据； 11.提供定时开关机功能； 12.提供中英文等多语言版本，读者在界面上可快速切换； 13.自助借还办证一体机产品可选配支持IC卡，二代身份证，社保卡，微信，支付宝，条码卡，指纹，人脸识别身份认证方式；14.自助借还办证一体机需通过机械碰撞试验应符合规定的IK10等级要求，对样品外壳施加20J的能量冲击3次，试验后，外壳应无变形和破裂，样品应可以正常工作。 | 1 | 台 |
| 32 | 电子标签 | 1.工作频率：920～925MHz； 2.遵循标准：ISO18000-6C； 3.尺寸大小：长度≥125mm，宽度≤7mm，正负误差1mm； 4.工艺要求：标签部分涂胶，两端无粘性长度≥25mm，便于手捏提拉； 5.存储容量：标签内用户数据区容量应不小于512bits； 6.标签数据模型：需符合《无线射频识别智能管理系统技术规范》要求； 7.防盗标识：需采用AFI作为防盗的安全标志方法，且AFI标志位用户可以自由修改； 8.防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读； 9.读取距离：读取距离≥120cm； 10.环境温度：-10℃—70℃； 11.使用寿命：正常情况下可使用10年以上，内存可擦写10万次以上； 12.标签能够有效抵抗图书中原有磁条干扰； 13.标签可以非接触式的读取和写入； 14.标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露； 15.用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性； 16.具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密； 17.标签为自带不干胶标签,标签粘贴到位后不易撕毁、脱落，隐蔽性强,可安装于图书内页中。 | 38000 | 张 |
| 33 | 馆情展示系统(含65大屏） | 1.显示设备：不低于65寸显示单元，分辨率不低于1920×1080，窄边框设计； 2.安装方式：壁挂式安装； 3.通讯接口：USB 4个、网口1个、串口1个、WIFI； 4.主机：I5四代、内存：不低于DDR3 4G，硬盘：不低于SSD 128G，静音设计； 5.材质需采用钣金+铝合金+钢化玻璃； 6.电源供电：AC220±10%； 7.工作温度：-10℃～50℃； 8.存储温度：-20℃～60℃。 功能要求： 1.可展示图书馆的预设图片； 2.实时展示图书馆的业务数据，包括日借阅人数、今日借阅量、总借阅量、今日办证数、总办证数、馆藏总数、到馆人次等常用数据；(展示内容需要可调整)； 3.滚动展示图书馆所设置的公告、通知等文字信息； 4.实时展示今日借阅图书册数线性图； 5.展示图书馆最新借阅图书。 | 1 | 套 |
| 34 | 馆员工作站 | 1.工作频率：作频率：902-928Mhz； 2.需支持ISO18000-6C协议； 3.通讯接口：USB 4个、网口1个、串口1个、WIFI（选配）； 4.机身尺寸：约500*380*500mm（长*宽*高）； 5.显示设备：约21.5寸显示设备，分辨率1920×1080； 6.工控主机：I5四代、内存：不低于DDR3 4G，硬盘：不低于SSD 128G，静音设计； 7.操作平台采用铝吕金+钢化玻璃，厚度不超过25mm； 8.机器内置二维码扫码器； 9.读写距离：0～15cm（根据需求配置）； 10.材质：铝合金+钢化玻璃+防火ABS； 11.电源供电：AC220±10%； 12.工作温度：-10℃～50℃，存储温度：-20℃～60℃。 功能要求： 1.需具备标签转换功能，可兼容条形码读取，可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高； 2.需支持借还流程，借书、还书、续借、借阅情况查询、扣费、续费等功能； 3.可根据書名、索书号、条码号、EPC、时间、馆藏地等关键词进行图书检索； 4.需支持标签数据录入流程； 5.除改变配置、错误处理或者重新编程的状况下，整个转换过程，不需要触摸屏幕或者按动鼠标或键盘来触发转换工作； 6.可非接触式的快速识别粘贴在图书上的RFID标签，可同时读取多本图书； 7.可对图书标签防盗位进行复位或置位； 8.需提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件； 9.可充当自助借还书机工作。 | 1 | 台 |
| 35 | 安全门禁 | 1.需支持多种报警检测模式：EAS在线和离线两种模式，可自由设置； 2.非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签； 3.对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料； 4.设备系统需具有高识别性能，使用窄波技术，做到无漏读不串读； 5.需具有音频、语音喇叭、和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控、语音播报声音可定制； 6.多通道安全检测门需具备单通道独立报警亮灯和多通道同步报警亮灯提示功能； 7.需具备进出流量计数功能，可统计人流量和报警图书信息，方便汇总分析，数据可下载获取、可重置，进出方向可软件取反配置； 8.人员流量统计：需支持对进出读者人次的双向统计，进、出读者人次计数正确； 9.RIFD标签读取、四路以上继电器联动输出、支持环境电磁干扰检测功能、射频输出功率可调； 10.要求可选择蜂鸣器或者语音播报报警输出功能，可设置实现区分不同事件； 11.每片门须具备独立的配置模块，同一通道的两片门可任选主、辅门； 12.安全门可配置红、绿双色灯，可以配置固定报警灯颜色； 13.要求可支持多片门并排使用，每片有四个扩展口（可接智能门禁，智能监控等设备实现联动）； 14.通道门内部对核心部件配备防护罩，防止通道门撞击造成内部严重损坏； 15.需支持声光一体报警，可单独设置报警延时时长； 技术要求： 1.工作频率：840MHz～960MHz（可设置）； 2.支持协议：ISO 18000-6C/EPC C1G2、ISO 18000-6B； 3.通讯接口：TCP/IP、USB； 4.工作电压：AC220±10%； 5.材质：需采用铝合金型材外框、亚克力面板、钣金； 6.安装方式：膨胀螺丝固定安装； 7.走线方式：地面埋线管、盖线板走线方式可选； 8.单通道监测宽度：90-200cm（建议距离150cm）； 9.单片门尺寸：约380*60*1490mm（长*宽*高）； 10.门禁通过红外触发启动读取，可降低功耗，延长使用寿命； 11.提供设备配套驱动程序文件和相应工作软件。 | 6 | 片 |
| 36 | 消毒柜 | 产品特点： 1.柜体表面需采用防静电喷塑处理。 2.显示设备要示为彩屏。 3.要求带温湿度显示。 4.臭氧组件采用集成模块臭氧发生器，使用寿命超过8000小时。 5.微电脑控制，智能启动，自动消毒，操作简单。 6.托盘要求正面为平板结构，以方便取放书籍及资料等。 7.根据消毒书籍的满载量，可以自行设定消毒时间，一般为10-90分钟可调，消毒时间按5分钟/单位调节。 8.消毒灭菌无死角，消毒效率高，浓度稳定在满足消毒要求的最小浓度内。分解后，无二次污染。单次可消毒1cm厚的图书或课本80本左右。 | 1 | 台 |
| 37 | 读者证 | 1.工作频率：14.2-14.8MHZ； 2.支持协议：ISO/IEC14443标准； 3.工作温度：-20℃~50℃(湿度为90%)； 4.通信速率：不低于106KBPS； 5.读写距离：10cm以内(与读写器有关)； 6.分为16个扇区，每个扇区为4块； 7.每块16个字节,以块为存取单位； 8.每个扇区有独立的密码及访问控制； 9.每张卡有唯一序列号，为32位； 10.需具有防冲突机制，支持多卡操作； 11.无电源，自带天线，需内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路； 12.数据保存期为10年，可改写10万次，读无限次； 13.存储容量：不低于8Kbit，16个分区，每分区两组密码； 14.工作频率：不低于13.56MHz； 15.通讯速率：不低于106KBoud； 16.读写距离：2.5-10cm； 17.读写时间：1-2ms； 18.工作温度：-30℃～+50℃； 19.擦写寿命：>10万次； 20.数据保存：>10年； 21.封装材料：PVC、ABS、PET、PETG、0.13mm铜线； 22.封装工艺：超声波自动植线/自动碰焊。 | 2000 | 张 |
| 38 | 书立 | 1.材质：需采用金属铁书立架。 2.规格：≥192mm； 3.重量：≥0.3KG。 | 300 | 个 |
| 39 | 自动装订机 | 1.自动打孔：一次点击，机器即可轻松完成打孔工作。 2.50毫米以下任意厚度的装订均能准确切割下料。 3.电动热压：通过按键即能完成压铆操作。 4.需采用显示设备，可提醒磨钻头、旋转导电橡皮位置、清理纸屑。 | 1 | 台 |
| 40 | 代书板 | 1.需采用亚克力双面印刷，带编号及学校名称。 | 400 | 个 |
| 41 | 升降式移动还书箱 | 1.前后四轮均可自由转向，方便载重推向，前两轮带刹车可锁死，防止无意推动，整体设计不易攀爬，防止倾倒。 2.移动轻便，可方便移动，适用不同环境。 3.内部要求需采用升降结构，达到12公斤左右，直接下降到底部。 4.书箱内部隔板铺有毛毯保护书本，还书时，静音效果好。 5.承载板自由升降，无负载时升降离高度约700mm，负载行程约400mm。侧面封板采用高强度PVC材板，耐瞬时冲击强度高，有抗变形能力。 6.最大承重150KG,升降托架有效最大承重80-100KG,抗变形数次10w。 技术要求 1.材质要求：需采用铝型材，密度板，毛毯，超静音耐磨脚轮，不锈钢无缝拉手； 2.设备重量：≤30kg； 3.平台升降高度：约370mm； 4.装书容量要求可达100L（可放80～150册)。 | 1 | 辆 |
| 42 | 电子图书借阅机 | 整机部分： 1.需具备约43寸互动式显示单元； 2.显示类型：LED背光源； 3.可触控面积：≥43英寸； 4.显示比例：16:9； 5.可视角度：≥178°； 6.分辨率：≥1920×1080; 7.内置音响2*5W扬声器； 配置要求： 1.CPU 4核1.8GHz，内存不小于2GB，存储空间不小于16G； 2.需支持以太网、WIFI连接。 3.需支持1TB硬盘挂载。 4.需含系统模块：图书、听书、视频、期刊、报纸、云资源等模块 5.需支持PDF、epub、MP4、MP3等资源的展示。 6.系统需支持用户从出版社资源库挑选适合自己的图书、音频、视频、期刊等资源展示。 7.使用小程序可以直接扫描阅读设备上的资源借阅到手机或PAD等终端阅读系统。 8.小程序书城包含图书≥2万册、听书≥5000集、视频≥1000集、期刊≥1900种。 9.需支持推荐图书和最新图书首页显示。 10.需支持选择书籍优先排序显示，也可以取消优先排序。 11.资源数量：电子图书≥10000册、听书资源≥5000集、视频≥100集、期刊≥1900种。 12.需支持图书、听书、视频资源的小程序扫码借阅。 13.图书为国家正式出版物，非网络文学小说，所有资源来源合法且版权在有效期内。 14.音频资源需为真人朗读，非AI合成音频且为正规出版物。 15.视频资源内容符合国家要求且为正规出版物。 16.跟据全民阅读工作意见的要求提供内容加大阅读内容引领，所提供的内容需为正规出版物配名家朗读原音，如路英领读的屈原作品、苏民濮存昕领读的李白作品、张家声领读的杜甫作品、鲍国安领读的苏轼作品、雅坤领读的《诗经》名篇、孙道临领读的朱自清作品、陈希光领读的郁达夫作品等。 17.提供可读性强的主题出版物和经典阅读出版物，包含且不限于以下正规出版物中华文脉系列：《行走天下：中国行旅文化》《天地沙鸥：杜甫的人生地理》，《红船少年》《中国特色社会主义为世界贡献了什么》《红色基因传承工程：亲历者口述战争》《昆虫记》《海底两万里》等内容。 18.提供不少于50本具有教育意义的绘本图书资源，内容适合青少阅读，包括以下类型的图书：少儿百科知识、国学古诗、科幻读物、科普读物、名人励志、世界名著、安全教育、中国传统经典文化，其中经典绘本图书包括：《农夫与蛇》，《龟兔赛跑》、《乌鸦喝水》，《守株待兔》，《小小漫画家》，《两个我》《不忘初心牢记使命》等。 19.按年级分等级提供中小学生必背的古诗文音频资源，包括但不限于《一年级》、《二年级》、《三年级》、《四年级》、《五年级》、《六年级》、《七年级》、《八年级》、《九年级》、《初中古诗文》、《高中古诗文》、《唐诗三百首》等。 20.音频资源精选了三国演义、西游记、红楼梦、红色党建、扶贫攻坚、文学艺术、人物传记、畅销小说等丰富内容，必须包含党史、新中国史、改革开放史、共产党宣言、党章党纪、两学一做、三严三实、“平语”近人等党员学习的音频资源。 21.数据更新量：所有数据更新年度不小于10%。 22.电子图书须为EPUB或PDF格式，以保证图书的阅读体验和阅读。 23.图书、听书、视频、期刊必须为正式出版物非网文或自录资源。 24.需支持学习强国网站嵌入式引用阅读。 25.需支持随意选择书本内容，自动AI生成语音，并生成二维码有声片段，可以手机扫码听取有声资源，也可以转发分享。 26.需支持资源本地化部署，无网络也可以正常阅读书籍、听书资源和视频资源。 ★27.8-20项供应商需对上述资源提供详细来源说明，格式自拟。 | 2 | 台 |
| 43 | 不良信息过滤软件 | 1.产品支持对终端系统广告弹窗实时进行内容及特征分析，并对包含低俗信息的广告弹窗进行拦载处理，全面护航教学设备绿色上网，保障教师的正常授课环境； ▲2.产品对网上内容进行实时分析，并通过网址过滤、关键字过滤、图像过滤针对网上内容中包括的不良信息访问进行实时拦截；识别策略支持高、中、低级别设置；产品支持用户手动设置黑、白名单及关键字及进程黑名单；提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告并加盖投标人电子公章； 3.产品支持对终端运行的在线游戏进行策略分析并实时阻止游戏站点访问； 4.产品具备对教学设备使用时间进行管理的功能，根据策略限制终端使用时间并进行必要的提示及设备处置，安全、合理使用设备以保护青少年防止网络沉迷； 5.产品自身包含黑、白名单及关键字资源，并支持用户自定义过滤策略，用户自定义策略优先级最高； 6.产品提供日志管理功能，实时记录上网浏览信息及浏览时间、以及不良信息访问及过滤记录；产品支持按策略进行屏幕记录，详细记录设备使用过程； 7.产品需提供管理员及普通权限，管理权限可对软件进行统一管理操作及卸载，产品支持管理员及学生角色对应策略实时切换实时升效； 8.产品最高支持到WIN11操作系统，支持32及64位系统，产品支持运行在无盘和有盘环境下，并支持云桌面系统运行； | 4 | 套 |
| 44 | 扫描枪 | 1.需具备标签转换功能，可兼容条形码读取，可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高； 2.需支持借还流程，借书、还书、续借、借阅情况查询、扣费、续费等功能； 3.可根据书名、索书号、条码号、EPC、时间、馆藏地等关键词进行图书检索； 4.需支持标签数据录入流程； 5.除改变配置、错误处理或者重新编程的状况下，整个转换过程，不需要触摸屏幕或者按动鼠标或键盘来触发转换工作； 6.可非接触式的快速识别粘贴在图书上的RFID标签，可同时读取多本图书； 7.可对图书标签防盗位进行复位或置位； 8.需提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件。 | 1 | 台 |

注：1、对加“★”和“▲”项必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）。未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

2、产品清单中凡涉及《关于印发南京市中小学教学设备配置标准的通知》（宁教财[2023]9号）文件所提及的教学设备、资产配置的，投标人所报单价不得超过前述文件规定的单价上限（投标供应商应提供承诺函）。

三、实施要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）

1.供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标文件中明示的附配件，供应商应在投标时予以补充，本项目为“交钥匙”项目，如项目实施过程中因缺少线材辅料、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标供应商须免费提供。

2.供应商应及时与采购人联系，对本项目所有设备的规格等要求进一步确认后方可供货安装，并确保产品质量。

3.签订合同后30个日历日内完成本项目，将所有设备安装到位通过验收并交付使用，严格按照投标文件与招标文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

4.供应商应为其项目实施人员办理各项保险，保险费由供应商承担，加强安全管理，严格操作规程，在货物运输、实施过程中如出现任何安全事故，责任由供应商承担。

四、服务要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）

1.交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），供应商必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

2.质保要求：供应商应为本项目提供不少于三年的整体质保（其中硬盘需支持5年有限质保服务），从验收合格之日起计算，投标时需提供承诺函。

3.售后服务要求：

（1）质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

（2）供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。

4.验收标准与要求

（1）项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。

（2）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

五、付款条件

验收通过之日起10个工作日内，采购人向供应商支付本项目合同总金额的100%。

第五章 合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京君正项目管理咨询有限公司组织的____________________项目竞争性磋商采购结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按采购文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：按采购文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按采购文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

| 总计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上价格含包装、装卸、运输、保险、安装、税费等所有费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

3.3 乙方保证所供产品、服务质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品、不合格服务或任意提供合同（协议）外产品、服务。

3.4 乙方向甲方提供营业执照扫描件、信用报告、个人授权书、质量承诺书等相关证件，并加盖公章。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

验收通过之日起10个工作日内，采购人向供应商支付本项目合同总金额的100%。

8.1.1 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：       地  址：

法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：

联系电话：         联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇采购文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第六章 响应文件格式及附件

（所附格式仅供参考，一切以采购文件要求为准）

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日期 ：

投标文件目录

- 供应商信用承诺函

- 满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

- 法人授权书

- 磋商响应函

- 磋商报价表

- 分项报价表

- 主要产品一览表

- 供货一览表

- 商务要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

- 中小企业声明函

- 代理服务费承诺书

- 资格审查材料格式（特殊资格要求需自行提供证明材料）

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

- 联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京君正项目管理咨询有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）扫描件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

（7）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

磋商响应函

致：南京君正项目管理咨询有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

五、磋商报价表

磋商报价表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：分包号：

磋商总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、分项报价表

分项报价表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 是否属于小、微型企业的产品 |
| 总价小计： |  | 元 |  |  |  |  |

供应商名称：                                                      （加盖电子公章）

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.在“是否属于小、微型企业的报价”栏内，填写“是”或“否”，评审时，如果小微型企业报价无法划分计算的，将不予认可。小型和微型企业产品是指货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

七、主要产品一览表

主要产品一览表

（至少填报单价最高的两个产品）

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

供应商名称:                                                      （加盖电子公章）

八、供货一览表

供货一览表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 生产企业名称 | 产地 | 主要技术参数 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1.如果行数不够，请自行增加；

2.供应商应根据上表要求逐一说明响应货物名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等，否则，按照无效响应处理。

九、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 响应 | 偏离 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

十、技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的规格 | 响应 | 偏离 |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效响应处理；

2.如果行数不够，请自行增加。

十一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为         万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为         万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十二、代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：南京君正项目管理咨询有限公司：

若我公司中标，我公司同意按招标文件规定的服务费收取标准向贵公司支付本项目代理服务费。

代理服务费发票信息见下表：

| 公司名称： |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号： |  |
| 地址： |  |
| 电话： |  |
| 账号： |  |
| 开户行： |  |
| 发票邮寄地址： |  |
| 联系人： |  |
| 电话（手机）： |  |

供应商名称（公章）：

授权代理人（签字）：

日期：

十三、资格审查材料格式（特殊资格要求需自行提供证明材料）

备注：以下涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可在投标文件中提供附件七格式的信用承诺书。如供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料，须在中标后，另行提供以下由信用承诺书替代的证明材料，材料须加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。

1.法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证，并加盖公章

2.提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）扫描件或其上一年度经审计的财务报告加盖公章，成立不满6个月的无需提供）

3.根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件（格式附后）

4.提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件加盖公章（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明）

5.提供参加本次政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南京君正项目管理咨询有限公司：

我单位      （供应商名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备：

主要专业技术能力：

声明人：（公章）

年月日

无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南京君正项目管理咨询有限公司：

我单位                                 （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年月日

十四、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加         （单位名称）采购编号为                          项目（分包号：   ）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十五、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加         （单位名称）采购编号为           项目（分包号：     ）的采购活动，并指定        （供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，            （供应商名称）实施项目中         （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；            （供应商名称）实施项目中           （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，          （企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日 期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。