公开招标文件

项目编号： JSZC-320114-XYJT-G2026-0002 项目名称：潘窑学校初中专用室设备项目

江苏新译项目管理有限公司

二〇二六年四月

# 第一章  招标公告

项目概况

潘窑学校初中专用室设备项目JSZC-320114-XYJT-G2026-0002招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网 “苏采云”系统获取招标文件，并于2025年05月21日09：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320114-XYJT-G2026-0002

2.项目名称：潘窑学校初中专用室设备项目

3.预算金额：170万元

4.最高限价：170万元（超出最高限价的报价，将作无效报价处理）

5.采购需求：本项目为潘窑学校初中专用室设备项目，具体内容详见招标文件。本项目提供的图纸等资料由供应商自行下载,下载地址链接: 链接: https://pan.baidu.com/s/13JBLNtiFtLlJcwC3z-yRYQ?pwd=1234 提取码: 1234；请各供应商自行下载,充分了解后进行投标,未下载资料由此产生的一切后果均由供应商自行承担。

6.合同履行期限：详见招标文件。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前上一年度财务审计报告或企业财务报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为 “工业”。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）凡列入市政府文件规定的国有资本退出领域(设计、施工、监理、养护、环卫、园林、审图、咨询)的企业，不得参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2025年05月21日09点30分（北京时间）

开标时间：2025年05月21日09点30分（北京时间）

开标地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。未勘察现场供应商也可参与本项目，但因未勘察现场造成的数据错误与报价偏差，责任自负。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

打印时间为本招标公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件可能被拒绝接收。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.本项目不接受进口产品。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市雨花台区教育局

地    址：南京市雨花台区雨花南路2号

联系方式：赵老师025-52873803

2.采购代理机构信息

名    称：江苏新译项目管理有限公司

地    址：南京市雨花台区凤台南路146号天合广场

联系方式：18851010233

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电      话：18851010233

# 第二章  投标人须知

## 一、总   则

1.适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2.定义

2.1“采购人”是指南京市雨花台区教育局。

2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指江苏新译项目管理有限公司。

2.4“服务”指本招标文件中所述相关服务。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 绿色包装规定

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

## 二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标公告

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）采购需求

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式及附件

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

5.招标文件的澄清修改

5.1 采购人及采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购人及采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

## 三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

6.3 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.4 投标文件应按照招标文件规定的要求，统一用A4规格幅面汇总并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人自行承担。

6.5 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.6 投标货币：本项目只接受人民币报价，采用其他币种报价的，一律为无效投标。

6.7 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.8 投标人所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.联合体及分包（本项目不适用）

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.投标费用

8.1 本项目的采购代理服务费由中标人承担。采购代理费用按照《招标代理服务收费管理暂行办法》[计价格(2002)1980号】文件收费标准的80%计取。不足3000元的，按3000元收取。另专家评委费另算，具体以实际发生为准。以上费用并不单独列项，请在投标报价中综合考虑。

9.投标文件组成

9.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 投标人根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10.投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及相关资料；

（3）★《开标一览表》；

（4）★《分项报价表》；

（5）★第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件证明文件；

（6）★第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11.投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明投标人提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件：

（1）货物、服务内容的详细说明；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）★ 《核心产品品牌一览表》；

（4）项目实施方案；

（5）服务承诺；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12.投标文件的价格部分

12.1 价格部分内容是对标的价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

12.2 报价应包含设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金， 以及投标人认为需要的其他费用等。

12.3 投标人应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦中标，总价不变。如果有漏项，视同让利。

12.4 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明标的的总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

13.投标文件的其他部分

13.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14.投标保证金：无。

15.投标有效期

15.1 自开标之日起六十日内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人及采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16.投标文件的提交

16.1 投标人应当按照《操作手册》的规定递交电子投标文件，在响应截止时间前制作并上传电子投标文件。采购代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

16.2 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

16.3 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标自身原因造成电子投标文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本招标文件规定做无效响应处理。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

18.有下列情形之一的投标文件将被拒收

18.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

## 四、开标、评标与确定中标供应商

19.开标

19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.评标

20.1 评标委员会

20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2  评标程序

20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.2.2投标文件的资格审查

资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

20.2.3投标文件的符合性检查

（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

- 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

- 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

- 不具备招标文件中规定实质性要求的；

- 投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.2.4有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行；

20.2.6不满足招标文件中“★”或“*”项的。

20.3 评标过程中的澄清

20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

20.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.评标方法和标准

21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.确定中标人

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序推荐3名中标人。

22.2中标人确定后，采购代理机构在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23. 中标通知书

23.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

23.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

23.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

## 五、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

## 六、质疑、投诉和诚实信用

26.质疑

26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明及授权人近三个月（2026年1月-2026年3月）中任意一个月社保证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

联系人：王梓源

地址：南京市鼓楼区南财科技园（福建路）B座

联系电话：18851010233

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

28、诚实信用

28.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

28.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 评标标准

本项目采用综合评分法。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

综合评分法：

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分；有1项负偏离扣2分，扣完为止。 | 16 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计 | 评委根据投标人提供的深化设计方案（包括1.生物实验室；2.物理吊装实验室；3.心理咨询室；4.数字化美术教室；5.数字化音乐教室；6.机器人教室等内容，每室包含但不限于平面布局图、不低于三个视角的效果图等）综合评分： （1）每室所提供所有图纸内容完整齐全、规范，各项图纸之间与清单相互对应，且图纸准确符合现场实际情况，得6分； （2）所提供图纸内容较完整、较规范，各项图纸之间与清单基本相互对应，且图纸基本准确的，得4分； （3）所提供图纸内容不全，方案欠规范，各项图纸之间与清单不能相互对应的，得 4分； （4）未提供深化设计方案的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 原材料检测报告 | 投标人提供具有CMA标识的原材料检测报告： - 陶瓷台面（项目清单学生实验桌台面）：依据GB/T17657-2022检测标准，台面表面耐污染性能:参照，检测内容不低于 60种试剂，污染物接触时长不小于 48h,检测结果不低于5 级无明显变化。依据照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 2、双面膜实芯理化板（项目清单教师演示台台面）：依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。依据B/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³；依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。 注：满分2分；每少一项扣一分，扣完为止。 | 2 | 客观分 |
| 2.4 | 成品检测报告 | 投标人提供2021年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的所投以下产品检测报告： - 移动智能水槽（滴水架）：检测依据：GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)》。 形状和位置公差 ①翘曲度（㎜）：面板、正视面板件角线长度＜700、≤1.0。检测结果应≤0.4。 ②平整度（㎜）：面板、正视面板件≤0.2。检测结果应≤0.03。 ③邻边垂直度：面板、框架： a)对角线长度：＜1000，长度差≤2.0。检测结果：面板应≤0.5，框架≤0。 b)对边长度：＜1000，对边长度差≤2.0。检测结果：面板应≤0.5，框架≤0。 ④底脚平稳性 (mm)≤2.0。检测结果应≤0.3。 ⑵塑料件外观，应符合以下技术要求：。 理化性能-塑料件： ①耐冷热循环：应无裂纹、鼓泡、变色、起皱； ②硬度：邵氏 D 硬度≥HD63。检测结果应≥80； 以上检测结果必须为符合。； 2、升降学生实验凳：检测依据：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验 第2部分：凳类稳定性》： ⑴力学性能-椅凳类稳定性： 凳子任意方向的倾翻试验，垂直加载 600N，水平加载20N，应无倾翻。 以上检测结果必须为符合。 ⑵外观性能-金属件外观： ①管材：管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致； ②焊接件；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处（焊疤处）表面波纹应均匀； ③喷漆 (塑)涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、 飞漆等； 以上检测结果必须为符合。 注：满分2分；每少一项扣一分，扣完为止。 | 2 | 客观分 |
| 2.5 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的“数字美术教学软件”、“提供数字化音乐教室设备软件”视频演示情况综合评分（每家投标单位视频演示时间不超过5分钟）： 演示1：提供数字美术教学软件功能演示,得3分。 1、仿真画笔功能：具备铅笔、钢笔、喷笔、水彩笔、油画笔、蜡笔、麦克笔、毛笔、特制笔等不少于55种仿真画笔，具备橡皮擦和一键清除图层功能；得1分。 2、动画制作功能：支持通过拖调节动画播放速度，可将动画保存为GIF动态图片或AVI视频，素材库包含花朵会盛开，鱼儿会游，昆虫会飞，小草会长教学动画及作品上传等功能。得1分。 3、多种3D模型，可将绘画作品实时为3D模型贴图，并可一键输出多角度图形文件。得1分。 演示2：人工智能足式机器人套装功能部分，得6分。 （1）演示：语音识别及声源定位 功能点：展示人工智能足式机器人的空间听觉感知能力及语音识别能力。不外接任何设备，进入“声音定位”和“语音识别”模式。操作者在主控周围任意方向（如左方、后方）说出文字，例如“早上好”、“篮球”等词语。效果：主控自带的显示屏会显示语音识别的文字（如“早上好”），并在屏幕显示“声音来自：左侧”。直观展示其声源定位及语音识别功能。演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分。 (2)演示：人脸特征识别 功能点：展示人工智能足式机器人的视觉识别能力。只允许外接摄像头的情况下，进入“人脸特征识别”模式。摄像头根据抓拍到的操作者人脸进行人脸识别，要求识别出操作者的性别及当前表情。效果：主控自带的显示屏上显示人脸特征识别结果，例如“人物性别：男，当前表情开心”。直观展示其人脸特征识别功能。演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分。 （3）演示：陀螺仪功能。 功能点：展示人工智能足式机器人陀螺仪三大角度数据。不外接任何设备，任意角度晃动主控设备，要求能实时显示俯仰角、横滚角、偏航角。效果：主控自带显示屏实时显示出对应俯仰角、横滚角、偏航角。演示成功得2分，不满足或者不演示的得0分 | 9 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 投标人提供的本项目实施方案，包含（每项内容逐条阐述）： 1.进度计划生产设备安排；2.设备包装、运输、安装、调试；3.质量保证及安全措施。 （1）上述每项实施方案完整深刻，针对性强，紧贴采购需求实际，得3分； （2）上述每项实施方案基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得1分； （3）上述实施方案不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的，不得分。 本项最高得9分。 | 9 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 投标人提供的本项目售后服务保障方案，包含（每项内容逐条阐述）： 1.故障解决方案；2.售后技术人员保障；3.响应时间。 （1）上述每项内容完整深刻，针对性强，紧贴采购需求实际，得3分； （2）上述每项内容基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得1分； （3）上述每项内容不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的，不得分。 本项最高得9分。 | 9 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 投标人提供的项目培训方案，包括（每项内容逐条阐述）： 1.培训方式；2.培训团队力量；3.培训课时及培训目标成果。 （1）上述每项内容完整深刻，针对性强，紧贴采购需求实际，得3分； （2）上述每项内容基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际，得2分； （3）上述每项内容不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的，得1分。 （4）未提供的，得0分。 本项最高得9分。 | 9 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2022年1月1日（时间以合同签订时间为准）至今完成过类似项目业绩，每提供1个得3分，最多得6分。须提供合同（含项目清单）、中标通知书或成交通知书、验收证明等扫描件并加盖公章。 | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人或生产商具有有效期内“有害物质过程控制管理体系认证”且认证范围至少包含实验台，得2分。须提供认证证书扫描件并加盖公章。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明：1、小微企业的价格扣除

（1）本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品，分别对报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

6、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

7、本国产品的价格扣除

（1）本项目如同时含本国与非本国产品时，对本国产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部货物为本国产品的不扣除。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《关于符合本国产品标准的声明函》。

（3）企业标准请参照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件规定自行填写。

# 第四章 采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为潘窑学校初中专用室设备项目

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

- 化学危险品

| 化学危化品室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（限价） | 备注 |
| 1 | 药品柜 | 1000*500*2000 | 1.规格：1000×500×2000㎜(±5㎜）（内附PP阶梯） 2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15×30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用。 3.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜）钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜）钢化烤漆玻璃。 5.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30×15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 8.柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 9.柜子顶部留通风接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 | 个 | 10 | 1800 |  |
| 2 | 易燃品防火安全柜 | 1650*1090*460 | 1.柜体采用1.0mm厚钢板，进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型，气体保护焊接。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。 2.结构为整体焊接成型，柜体双层结构，双层加厚门板，整体加固。 柜体内部预留层板孔，可根据柜子大小配置不同数量活动层板。 3.合页选用304不锈钢长条合页，经久耐用，不生锈。 4.层板同柜体材质，层板托采用304，1.0mm厚不锈钢板冲压成型，承重好。 5.锁具配置普通机械锁，门顶上及侧面为双锁芯。 6.整体标准颜色为黄色。 | 个 | 2 | 6200 |  |
| 3 | 毒性化学品防火安全柜 | 1650*1090*460 | 1.柜体采用1.0mm厚钢板，进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型，气体保护焊接。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。 2.结构为整体焊接成型，柜体双层结构，双层加厚门板，整体加固。 3.柜体内部预留层板孔，可根据柜子大小配置不同数量活动层板。 4.合页选用304不锈钢长条合页，经久耐用，不生锈。 5.层板同柜体材质，层板托采用304，1.0mm厚不锈钢板冲压成型，承重好。 6.锁具配置电子密码高级双锁，显示屏+数字按键控制。 | 个 | 2 | 6500 |  |
| 4 | 强酸碱品安全柜 | 1650*1090*460 | 1.材质: 主体采用8mm厚进口优质纯料PP(聚丙烯)板制作，抗强酸强碱，耐冲击，不腐蚀，不生锈。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成。 连接部分无金属部件，没有外露螺钉，连接装置均为抗化学腐蚀不锈钢部件与非金属材料。 柜内根据柜子大小配置不同数量防漏托盘，可自由取出，便于清洁。 2.配件: 合页（铰链）、碰珠、锁壁、螺丝均采用PP材质制作而成。 拉手采用同柜体材料PP制作成型，拉手为U型麻面蓝色。 柜门配置双锁，为提高操作安全度，柜门还可以使用挂锁提供额外的防护。 3.特点: 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。 降低环境污染，维护使用者的健康。 可以用于各种腐蚀性化学品的存储，如硫酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等，保护操作者及周围人群安全。具有十年以上的使用寿命。 | 个 | 2 | 3600 |  |
| 5 | 准备室通风系统 | 定制 | 1.通风风机：双速轴流风机。 2.采用PVC风管，具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径160mm，支风管直径110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 4 | 3390 |  |

（2）舞蹈教室

| 舞蹈教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（限价） |  |
| 1 | 教师讲台 | 680*480*680 | 1.尺寸：680*480*680-1000mm±10mm； 2.材质：抗倍特板/钢架； 3.工艺：桌面：材质采用抗倍特一体成型。厚12mm,耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。桌架尺寸上方铝外罩直径68mm*1mm；下铁管管直径52mm*3mm；下方弧形铁管直径32mm*1.5mm；桌面连接铁皮厚3mm；钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4.功能：桌架内置液压升降装置，只需轻轻一拉，桌面即可随意调整高度，桌架底部可配置轮子，方便推移。 | 张 | 1 | 1800 |  |
| 2 | 教师设备边台 | 1800*1400*750 | 1.尺寸：1800*1400*750-1180mm±10mm； 2.材质：实木多层板+烤漆钢架； 3.工艺：采用欧亚标准E1级板，面板厚度25mm,基材采用优质实木多层板厚度18mm，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 4.结构：由侧边柜和办公桌组合而成，右侧柜，边柜上方为开放式储物格，下方为双开门柜体及大空间储物格。办公桌前方设有挡板。 | 张 | 1 | 3200 |  |
| 3 | 教师椅 | 590*504*853 | 架子：圆管28/1.8厚 胶壳：PP加纤材质 扶手：PP材质，可90度收折 座垫：定型海棉座垫 功能：座垫可上翻连排摆放 闪光银油架子、PP实心背胶壳、PP扶手可收折，定型海棉座垫可翻，华宇0S系列布料。 | 张 | 1 | 400 |  |
| 4 | 星形舞蹈垫 | Φ400*80 | 1.尺寸：Φ400*H80mm； 2.材质：乙烯-醋酸乙烯共聚物； 3.工艺：乙烯-醋酸乙烯共聚物加纳米新材料，经特殊发泡处理，耐磨高密度超强耐低温，中间圆孔设计，方便叠放收纳。 | 个 | 16 | 220 |  |
| 5 | 圆形舞蹈垫 | Φ400*80 | 1.尺寸：Φ400*H80mm； 2.材质：乙烯-醋酸乙烯共聚物； 3.工艺：乙烯-醋酸乙烯共聚物加纳米新材料，经特殊发泡处理，耐磨高密度超强耐低温，中间圆孔设计，方便叠放收纳。 | 个 | 16 | 220 |  |
| 6 | 五边形舞蹈垫 | Φ400*80 | 1.尺寸：Φ400*H80mm； 2.材质：乙烯-醋酸乙烯共聚物； 3.工艺：乙烯-醋酸乙烯共聚物加纳米新材料，经特殊发泡处理，耐磨高密度超强耐低温，中间圆孔设计，方便叠放收纳。 | 个 | 16 | 220 |  |

（3）生物实验室

| 生物实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（限价） | 备注 |
| 1.教师演示配置部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 2400*700*850 | 1.结构参数： 教师演示台，左边设有储物柜，中间段设有抽屉位（教师电源主控系统），电脑键盘位，右边设有多媒体设备位置预留，三节模块拼接组成。 2.技术要求： ⑴.桌身整体材料1.0mm(±0.2㎜）冷轧钢板，整体规格2400×700×850㎜(±5㎜），所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理和耐酸碱、耐腐蚀。 ⑵.滑道导轨：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道导轨。 ⑶.缓冲铰链：冷轧钢铰链固定开合不变形。 ⑷.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 3.台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板。 | 张 | 1 | 5800 |  |
| 2 | 教师主控台总电源 | 定制 | 1、结构参数：采用防尘盒安装在实验台面下两个书包斗中间，翻转式凹型；由三组工程阻燃ABS塑料模具一次成型，隐藏式卡扣，开启操作界面,学生电源操作界面基材工程阻燃ABS塑料；面纸加贴PC膜加贴；界面文字清晰美观。 2、技术要求：由教师电源统一供给， 接收到教师送来安全电源时有工作指示。 3、技术指标：面板上搭载带工作指示灯总电源开关；2A高压电源保险管；网络接口；交流电压表、电流表，新国标五孔多功能220V安全插座二组；插口带保护门；额定电流10A。 | 套 | 1 | 980 |  |
| 3 | 教师转椅 | 500*500*800 | 1.规格：500×500×800㎜(±5㎜）。 2.靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3.面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 4.骨架钢管电镀，气动升降。 | 张 | 1 | 350 |  |
| 4 | 移动智能水槽（滴水架） | 500*600*1080 | 1.结构参数： 水槽滴水架一体化无缝连接成型、柜体、下柜三段组合式结构；整体规格500×600×1080㎜(±10㎜），水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、三联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口，底部有三级滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。 2.技术要求： ⑴.水槽和滴水架整体采用环保型改性PP材料，注塑模具一次成型无缝连接，水槽内规格420×330×235㎜(±0.5㎜），滴水架规格480×120×300㎜(±0.5㎜）；壁厚为4㎜(±0.5㎜）。 ⑵.滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格180×55㎜(±5㎜），给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。 ⑶.水槽内配有阶梯型溢水板，规格415×200㎜(±5㎜）；厚度0.6㎜，使废水无法外溢。 ⑷.柜体材料环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为4㎜(±0.5㎜），柜体后面和下柜后面设有两扇检修门。 ⑸.底座柜ABS工程塑料磨具一次成型，底部装有可调脚。 | 个 | 1 | 1200 |  |
| 5 | “L”型化验水嘴 | 三联 | 1.结构：插壁式接水，L型三联（一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°随意旋转。 2.材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，使用寿命开关50万次 | 付 | 1 | 320 |  |
| 6 | 单口紧急洗眼器 | 台式 | 1.台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。 | 付 | 1 | 320 |  |
| 2.学生实验配置部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1200*600*780-850 | 1、桌子整体外形规格：≥1200×600×780/850。 2、一体化台面：采用20㎜厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧制而成。 3、桌架整体钢铝结构，桌腿设计为上中下三段结构；学生位镂空式，易碰撞部位均采用倒圆角；处理金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。技术参数要求满足如下： ⑴.台面一字围栏采用铝合金型材规格：≥1150×10×60㎜；左右围栏堵头铸铝成型规格≥30×24×87㎜，围栏高出桌面≥60㎜；防止仪器设备掉落的风险。 ⑵.台面支框架≥20×30㎜矩形方钢管焊接成型；框架与立柱连接件采用铸铝成型规格254×46×45㎜。 ⑶.立柱采用铝合金型材规格：≥110×44×645㎜。 ⑷.支撑梁：≥20×40mm 椭圆无缝钢管，两端与5mm(±0.2㎜)厚钢质连接片焊接，并用高强度内六角螺丝连接连接到左右两侧立柱脚上，便于组装及拆卸。 ⑸.下脚采用铸铝成型规格：≥574×53×65㎜，下脚底部带有脚垫；确保桌子整体水平。 4、书包斗：改性环保PP注塑成型，前沿设挂凳口，底部设有加强筋加固。 5、电源盒：ABS 注塑成型，前口翻盖式弧面设计。 | 张 | 28 | 1400 |  |
| 2 | 升降学生实验凳 | ф300 | 1.结构参数： ⑴.四支凳脚椭圆形无缝钢管抓地，凳面PP改性塑料一次性注塑成型，冷轧钢板凳面圆形托盘，螺杆式旋转可调升降，整体规格：ф300㎜±5㎜。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。 2.技术要求： ⑴.凳面环保型PP改性塑料一次性注塑成型；规格ф305㎜(±5㎜）；厚5.5㎜(±0.5㎜）；凳面表层有颗粒凸起花纹；防滑、按摩、抗疲。 ⑵.凳面高低调节升降螺杆旋转，调节范围450㎜-500㎜自由调节。 ⑶.凳脚架四支凳脚椭圆形无缝钢管；规格34×16㎜；厚度1.4㎜(±0.2㎜），实心倒钩式一体成型，凳脚架焊接全圆满焊接。 ⑷.凳面托盘冷轧钢板；规格ф220㎜(±0.2㎜）；厚度2.2㎜(±0.2㎜），钢板托盘有凹凸冲压成型加强筋，使凳子更加稳固。 ⑸.脚垫PP加耐磨纤维质塑料，防止防滑和保护地板划痕。 | 条 | 56 | 125 |  |
| 3 | 功能柱 | 378*180*740 | 1、结构参数：注塑模具化成型，四角直角造型，功能柱上端带有电源插座和网络接口，免螺丝安装检修口活动板，底脚两侧带与地面带安装孔，内部隐藏实验线管及通风管道，左、右合并拼接而成。 2、技术参数：整体规格378×180×740㎜(±5㎜)，壁厚2.5㎜，采用PP材料，免螺丝安装检修口活动板规格：223×1320㎜. | 个 | 28 | 125 |  |
| 4 | 生物桌面光源 | 定制 | 台灯采用内置2835型灯珠LED灯条，台灯整体功率不大于7w，台灯外壳采用ABS工程塑料注塑成型，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置阻不锈钢阻尼转轴，调节次数5000次内阻尼力度没有明显衰减。 | 盏 | 28 | 110 |  |
| 5 | 学生安全实验电源 | 定制 | 1、结构参数：采用防尘盒安装在实验台面下两个书包斗中间，翻转式凹型；由三组工程阻燃ABS塑料模具一次成型，内置专用弹簧，按压外壳开启操作界面,学生电源操作界面基材工程阻燃ABS塑料；面纸加贴PC膜加贴；界面文字清晰美观。 2、技术要求：由教师电源统一供给， 接收到教师送来安全电源时有工作指示。 | 个 | 28 | 150 |  |
| 6 | 移动智能水槽（滴水架） | 500*600*1080 | 1.结构参数： 水槽滴水架一体化无缝连接成型、柜体、下柜三段组合式结构；整体规格500×600×1080㎜(±10㎜），水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、三联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口，底部有三级滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。 2.技术要求： ⑴.水槽和滴水架整体采用环保型改性PP材料，注塑模具一次成型无缝连接，水槽内规格420×330×235㎜(±0.5㎜），滴水架规格480×120×300㎜(±0.5㎜）；壁厚为4㎜(±0.5㎜）。 ⑵.滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格180×55㎜(±5㎜），给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。 ⑶.水槽内配有阶梯型溢水板，规格415×200㎜(±5㎜）；厚度0.6㎜，使废水无法外溢。 ⑷.柜体材料环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为4㎜(±0.5㎜），柜体后面和下柜后面设有两扇检修门。 ⑸.底座柜ABS工程塑料磨具一次成型，底部装有可调脚。 | 套 | 14 | 1200 |  |
| 7 | “L”型化验水嘴 | 三联 | 1.结构：插壁式接水，L型三联（一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°随意旋转。 2.材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，使用寿命开关50万次 | 付 | 14 | 320 |  |
| 3.给、排、水电配置部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全室供电线路 | 定制 | 1.线管：DN25国标阻燃PVC线管。 2.电线：国标优质铜芯线2.5mm²、0.5mm²。RV聚氯乙烯绝缘无护套电线。 3.模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 | 2800 |  |
| 2 | 全室给水管路 | 定制 | 1.技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2.给水管：选用Ф25PPR水管。 | 1 | 项 | 2200 |  |
| 3 | 全室排水管路 | 定制 | 1.技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2.排水管：UPVC材质排水管为Ф50㎜。 | 1 | 项 | 2000 |  |

（4）生物准备室

| 生物准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（限价） | 备注 |
| 1 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、规格1000×500×2000mm(±5㎜）； 2.侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15×30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用。 3.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜）钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜）钢化烤漆玻璃。 5.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30×15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 8.柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 9.柜子顶部留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 | 个 | 3 | 1800 |  |
| 2 | 药品柜 | 1000*500*2000 | 1.规格：1000×500×2000㎜(±5㎜）（内附PP阶梯） 2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15×30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用。 3.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜）钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜）钢化烤漆玻璃。 5.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30×15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 8.柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 9.柜子顶部留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 | 个 | 3 | 1800 |  |
| 3 | 准备台 | 2400*1200*850 | 1.规格：2400×1200×850㎜(±5㎜）。 2.台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。 3.柜身：采用≥1.0mm厚的冷轧钢板，上部抽屉下部对开门，门双层设计，拉手为一体一字型拉手，简洁美观，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4.结构：准备台为4张组合式设计，便于运输，整体结构设计合理，台下设有储物柜，可设置层板，可存放显微镜及实验仪器。 5.铰链：采用知名品牌115度铰链，开合十万次以上。 6.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 7.脚垫：采用ABS注塑专用可调脚垫，既保证演示台平稳又能有效防止柜身受潮，延长设备使用寿命。 | 张 | 1 | 9200 |  |
| 4 | 试剂架 | 240*335*750 | 规格2400×335×750mm(±5㎜）。 1.试剂架安装方便、简单；外形美观大气，主要框架由铝合金组成，具有不生锈，抗酸碱，耐腐蚀的特点，承重力好；晃动小等优点。 2.立柱：试剂架立柱采用一体挤压成型规格42mm×90mm，厚度1.25mm（±0.2mm），两边都设计有一个凹槽，方便连接挂板；侧面镶嵌pvc装饰彩条和桌面同色。 3.护栏：采用优质铝材一体挤压成型，规格15mm×40mm，厚度1.2mm（±0.2mm）；外侧面镶嵌PVC装饰彩条和桌面同色；材料表面经过防腐氧化和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 4.试剂架玻璃挂板：中央台挂板规格335mm。采用高性能钢铁冲压成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.试剂架立柱底座：采用2.0厚镀锌冷轧钢冲压成U字型，底部和侧面均有预留螺丝孔位用于固定桌面和立柱。 6.试剂架立柱堵头：采用一体注塑成型，原料采用全新料，具有耐酸、耐碱等特性。 玻璃：6mm厚的玻璃，四周磨砂安全角。 | 个 | 1 | 1250 |  |
| 5 | 移动智能水槽（滴水架） | 500*600*1080 | 1.结构参数： 水槽滴水架一体化无缝连接成型、柜体、下柜三段组合式结构；整体规格500×600×1080㎜(±10㎜），水槽面部下沉式构造，水槽台面设有预留安装紧急洗眼器、洗手液瓶、三联水嘴预留孔，水槽内部设有一个防溢水口，底部有三级滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。 2.技术要求： ⑴.水槽和滴水架整体采用环保型改性PP材料，注塑模具一次成型无缝连接，水槽内规格420×330×235㎜(±0.5㎜），滴水架规格480×120×300㎜(±0.5㎜）；壁厚为4㎜(±0.5㎜）。 ⑵.滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格180×55㎜(±5㎜），给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。 ⑶.水槽内配有阶梯型溢水板，规格415×200㎜(±5㎜）；厚度0.6㎜，使废水无法外溢。 ⑷.柜体材料环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为4㎜(±0.5㎜），柜体后面和下柜后面设有两扇检修门。 ⑸底座柜ABS工程塑料磨具一次成型，底部装有可调脚。 | 个 | 1 | 1200 |  |
| 6 | “L”型化验水嘴 | 三联 | 1.结构：插壁式接水，L型三联（一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°随意旋转。 2.材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，使用寿命开关50万次 | 付 | 1 | 320 |  |
| 7 | 单口紧急洗眼器 | 台式 | 1.台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2.洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。 | 付 | 1 | 320 |  |
| 8 | 给排水系统 | 定制 | 1.技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2.给水管：选用Ф25PPR水管。排水管：Ф50PVC管。 | 套 | 1 | 700 |  |
| 9 | 准备室通风系统 | 定制 | 1.通风风机：双速轴流风机。 2.采用PVC风管，具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径160mm，支风管直径110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 4 | 3500 |  |

（5）生物仪器

| 序号 | 分类代码 | 器材名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物教学实验器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）电器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | 30199007501 | 烘干箱 | 不低于以下要求： 1.电热鼓风型； 2.内部容积≥350mm×350mm×350mm； 3.不锈钢内胆； 4.功率≥600W，1.5 级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为 1.5℃），烘干温度 250℃以下，箱体内有隔板，PID 智能温控,可控硅控制输出(非继电器)，带隔热棉，带透窗，带定时关闭功能； 5.符合 GB/T 30435 标准。 | 台 | 1 | 1500 |  |
| （二）收纳器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | 30199009201 | 实验用品提篮 | 塑料，配有提手，420mm×370mm×280mm | 个 | 2 | 90 |  |
| （三）工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 30801005801 | 枝剪 | 不低于以下要求： 1.Z 型或者 S 型； 2.剪片采用 55#或 SK5 高碳钢，大剪片刃口硬度不低于 48HRC，小剪片刃口硬度不低于 45HRC，防锈处理； 3.符合 QB/T 2289.4-2012 标准要求。 | 把 | 4 | 50 |  |
| （四）测量仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | 30202000313 | 200g托盘天平 | 不低于以下要求： 1.单杠杆等臂式双盘天平，最大称量200g，分度值 0.2g，标尺称量 0-5g； 2.横梁采用钢性材料制作，刀子、刀承用碳素钢，整体硬度要求一致，受冲击后不变形，各部件要求电镀处理，底座表面喷塑； 3.配 6 级（M2 级）砝码 1 套：100g、 50g、10g、5g 各 1 个，20g2 个，钢制镊子 1 把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置。 4.标尺刻度清晰，游码滑动自如； 5.双托盘，托盘为塑料材质； 6.符合 QB/T 2087－2016 标准。 | 台 | 25 | 62 |  |
| 320 | 30204000201 | 红液温度计 | 不低于以下要求： 1.量程不低于 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差<±1.5 ℃； 2.可悬挂，高硼硅玻璃，煤油介质； 3.手工刀刻或渗透刻度，清晰不易掉色，液柱饱满，具有防爆安全泡； 4.符合 JJG 130－2011 标准。 | 支 | 25 | 6 |  |
| 321 | 30204000801 | 体温计 | 不低于以下要求： 1.水银，内标式，量程 35℃～42℃，分度值 0.1℃； 2.感温液柱不应中断、自流、难甩; 3.有“CCV”标志，符合 GB1588 标准。 | 支 | 50 | 8 |  |
| （五）专用器械 |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | 30309000102 | 解剖器 | 不低于以下要求： 医用，不锈钢材料，厚实耐用，7 件，长度不小于 11cm，厚度不低于 0.8mm，包 括：2 把解剖剪（直剪、弯剪各 1）、2 个镊子（直头、弯头各 1）、2 个解剖刀（圆头、尖头各 1）、1 个解剖针 | 套 | 25 | 46 |  |
| 323 | 30309000201 | 解剖盘 | 不低于以下要求： 蜡盘，不锈钢材质，260mm×200mm×30mm，托盘厚度不小于 0.8mm，蜡层厚度不低于 0.8mm | 个 | 25 | 24 |  |
| 324 | 30309001703 | 尖头镊子 | 不低于以下要求： 医用，尖头，140 mm，不锈钢材料，符合 YY/T 0686-2017 标准 | 个 | 2 | 6 |  |
| 325 | 30309001704 | 弯头镊子 | 不低于以下要求： 医用，弯头，140 mm，不锈钢材料，符合 YY/T 0686-2017 标准 | 个 | 2 | 6 |  |
| （六）支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | 30101000601 | 三脚架 | 不低于以下要求： 1.采用碳钢制造，表面经酸洗，磷化后喷塑； 2.环内径 75mm，高 150mm，三脚均布，三脚及支撑环钢材直径不小于 6mm，三脚倾斜度合适，方便 150ml 酒精灯平移放入或移出； 3.三只脚与铁环焊接紧固，焊点光滑、平整，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支撑的容器不得有滑动。 | 个 | 25 | 8 |  |
| 327 | 30101000803 | 21mm试管架 | 不低于以下要求： 1.有机玻璃制，不少于 8 孔，孔径 21mm； 2.立柱粘结牢固，可耐强酸碱，底座厚度≥12mm，孔板厚度≥8mm； 3.底座上平面与上平面板平行，对应孔板孔，并加工有同孔径的凹坑深约 3mm，底座上平面试管柱与底座上平面的垂直度不大于 2mm，整体稳定性好。 | 个 | 25 | 14 |  |
| （七）玻璃仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 30601000102 | 10mL量筒 | 不低于以下要求： 1.标称容量 10mL（容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积），最小分度 0.1mL，最高标线到内底最小距离 55mm，最高标线到筒顶最小距离 25mm，全高 110mm，壁厚不小于 1.0mm； 2.透明钠钙玻璃制，口边经过熔光，与量筒的轴线垂直，从量筒向外倾倒溶液时，水从嘴部呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 3.分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； 4.符合 GB/T 12804－2011 标准要求。 | 个 | 25 | 10 |  |
| 329 | 30601000105 | 50mL量筒 | 不低于以下要求： 1.标称容量 50mL（容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积），最小分度 1.0mL，最高标线到内底最小距离 110mm，最高标线到筒顶最小距离 30mm，全高 195mm； 2.透明钠钙玻璃制，壁厚不小于 1.0mm，口边经过熔光，与量筒的轴线垂直，从量筒向外倾倒溶液时，水从嘴部呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 3.分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； 4.符合 GB/T 12804－2011 标准要求。 | 个 | 25 | 14 |  |
| 330 | 30601000106 | 100mL量筒 | 不低于以下要求： 1.标称容量 100mL（容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积），最小分度 1.0mL，最高标线到内底最小距离 150mm，最高标线到筒顶最小距离 30mm，全高 250mm； 2.六角底座，高硼硅玻璃制造、铜扩散刻度线，壁厚不小于1.0mm，口边经过熔光，与量筒的轴线垂直，从量筒向外倾倒溶液时，水从嘴部呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 3.分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； | 个 | 30 | 16 |  |
| 331 | 30601000109 | 500mL量筒 | 不低于以下要求： 1.标称容量 500mL（容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积），最小分度 5mL，最高标线到内底最小距离 220mm，最高标线到筒顶最小距离 50mm，全高 350mm； 2.透明钠钙玻璃制，壁厚不小于 1.0mm，口边经过熔光，与量筒的轴线垂直，从量筒向外倾倒溶液时，水从嘴部呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 3.分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； 4.符合 GB/T 12804－2011 标准要求。 | 个 | 2 | 34 |  |
| 332 | 30602001005 | 50mL烧杯 | 不低于以下要求： 1.规格：标称容量 50ml，外径42.0±1.0mm，全高 60.0±2.0mm，壁厚不小于 0.8mm； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种； 3.口部应做熔口处理，玻滴高度不大于2mm，上口在边缘附近逐渐向外扩展，呈圆滑曲线过渡，烧杯伤口最大直径比烧杯外径大 5%~15%，上口与底的不平度不大于 2°； 4.当加入标称容量的水往外倾倒时，水应形成一束细流从嘴中流出，烧杯外壁应无水滴，注满水的烧杯放在平台上继续注水时，水应从嘴中流出，而不是从其他部位流出； 5.符合 GB/T 15724－2008 标准要求。 | 个 | 30 | 4 |  |
| 333 | 30602001006 | 100mL烧杯 | 不低于以下要求： 1.规格：标称容量 100ml，外径50.0±1.0mm，全高 70.0±2.0mm，壁厚不小于 0.9mm； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种； 3.口部应做熔口处理，玻滴高度不大于2mm，上口在边缘附近逐渐向外扩展，呈圆滑曲线过渡，烧杯伤口最大直径比烧杯外径大 5%~15%，上口与底的不平度不大于 2°； 4.当加入标称容量的水往外倾倒时，水应形成一束细流从嘴中流出，烧杯外壁应无水滴，注满水的烧杯放在平台上继续注水时，水应从嘴中流出，而不是从其他部位流出； 5.符合 GB/T 15724－2008 标准要求。 | 个 | 30 | 4 |  |
| 334 | 30602001008 | 250mL烧杯 | 不低于以下要求： 1.规格：标称容量 250ml，外径70.0±2.0mm，全高 95.0±2.0mm，壁厚不小于 1.1mm； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种； 3.口部应做熔口处理，玻滴高度不大于2mm，上口在边缘附近逐渐向外扩展，呈圆滑曲线过渡，烧杯伤口最大直径比烧杯外径大 5%~15%，上口与底的不平度不大于 2°； 4.当加入标称容量的水往外倾倒时，水应形成一束细流从嘴中流出，烧杯外壁应无水滴，注满水的烧杯放在平台上继续注水时，水应从嘴中流出，而不是从其他部位流出； 5.符合 GB/T 15724－2008 标准要求。 | 个 | 30 | 6 |  |
| 335 | 30602001010 | 500mL烧杯 | 不低于以下要求： 1.规格：标称容量 500ml，外径85.0±2.0mm，全高 120.0±3.0mm，壁厚不小于 1.2mm； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种； 3.口部应做熔口处理，玻滴高度不大于2mm，上口在边缘附近逐渐向外扩展，呈圆滑曲线过渡，烧杯伤口最大直径比烧杯外径大 5%~15%，上口与底的不平度不大于 2°； 4.当加入标称容量的水往外倾倒时，水应形成一束细流从嘴中流出，烧杯外壁应无水滴，注满水的烧杯放在平台上继续注水时，水应从嘴中流出，而不是从其他部位流出； 5.符合 GB/T 15724－2008 标准要求。 | 个 | 30 | 8 |  |
| 336 | 30602001204 | 100mL锥形瓶 | 1.细口锥形瓶，标称容量100mL，瓶身外径64.0±1.5mm，瓶颈外径22.0±1.0mm，全高105.0±3.0mm，壁厚不小于1mm； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，颈高度是颈外径的1~1.25倍，放在平台上应直立不摇晃、不转动，底部不允许有结石、节瘤存在； 3.符合GB/T 22362－2008标准要求。 | 个 | 30 | 10 |  |
| 337 | 30602001205 | 250mL锥形瓶 | 不低于以下要求： 1.细口锥形瓶，标称容量 250mL，瓶身外径 85.0±2mm，瓶颈外径34.0±1.5mm，全高 145.0±3.0mm，壁厚不小于 1mm； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，颈高度是颈外径的 1~1.25 倍，放在平台上应直立不摇晃、不转动，底部不允许有结石、节瘤存在； 3.符合 GB/T 22362－2008 标准要求。 | 个 | 30 | 14 |  |
| 338 | 30604000503 | 125mL广口瓶 | 1.规格：标称容量125mL，瓶全高120±5mm，瓶体高110±4m，瓶身直径54±2mm，瓶口大径20±1mm，瓶身厚≥1.2mm，瓶底厚≥1.8mm； 2.透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色，瓶塞与瓶口配合适宜，紧实不晃动，应符合密合性二级，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.磨砂面：瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，光斑、粗砂印的宽应小于6mm，长应小于塞高的1/3，应只允许2个，不应集中在颈中、下部； 4.符合JY/T 0452标准要求。 | 个 | 30 | 6 |  |
| 339 | 30604000505 | 500mL广口瓶 | 不低于以下要求： 1.规格：标称容量 500mL，瓶全高172±6mm，瓶体高 160±5m，瓶身直径 83±3mm，瓶口大径 56±2mm，瓶身厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm； 2.透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色，瓶塞与瓶口配合适宜，紧实不晃动，应符合密合性二级，口部应圆整光滑，底部应平 整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.磨砂面：瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，光斑、粗砂印的宽应小于 6mm，长应小于塞高的 1/3，应只允许 2 个，不应集中在颈中、下部； 4.符合 JY/T 0452 标准要求。 | 个 | 30 | 8 |  |
| 340 | 30604000604 | 250mL细口瓶 | 1.规格：标称容量250mL，瓶全高142±6mm，瓶体高130±4m，瓶身直径68±2mm，瓶口大径20±1mm，瓶身厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm； 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口配合适宜，紧实不晃动，应符合密合性二级，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.磨砂面：瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，光斑、粗砂印的宽应小于6mm，长应小于塞高的1/3，应只允许2个，不应集中在颈中、下部； 4.符合JY/T0452标准要求。 | 个 | 10 | 6 |  |
| 341 | 30604001101 | 30mL滴瓶 | 不低于以下要求： 1.规格：标称容量 30mL，瓶体高73±3mm，瓶身直径 38±2mm，瓶口大径 15±1mm，滴管全高 85±5mm，滴管头高20±2mm，滴管尖距瓶底距 3.5±1.5mm，瓶身壁厚≥1mm，瓶底厚≥1.5mm，滴管翻口径 10±1mm，滴管壁厚≥0.8mm； 2.透明钠钙玻璃制； 3.磨砂面：瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，光斑、粗砂印的宽应小于 6mm，长应小于塞高的 1/3，只允许不多于 2 个，不应集中在颈中、下部； 4.滴管应附硅胶帽，吸放弹性好，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定； 5.符合 JY/T 0423-2011 标准要求。 | 个 | 30 | 4 |  |
| 342 | 30604001102 | 60mL滴瓶 | 1.规格：标称容量60mL，瓶体高90±5mm，瓶身直径47±2mm，瓶口大径15±1mm，滴管全高92±5mm，滴管头高20±2mm，滴管尖距瓶底距3.5±1.5mm，瓶身壁厚≥1mm，瓶底厚≥1.5mm，滴管翻口径10±1mm，滴管壁厚≥0.8mm； 2.透明钠钙玻璃制； 3.磨砂面：瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，光斑、粗砂印的宽应小于6mm，长应小于塞高的1/3，只允许不多于2个，不应集中在颈中、下部； 4.滴管应附硅胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定； 5.符合JY/T 0423-2011标准要求。 | 个 | 30 | 8 |  |
| 343 | 30604001111 | 30mL茶色滴瓶 | 不低于以下要求： 1.规格：标称容量 30mL，瓶体高73±3mm，瓶身直径 38±2mm，瓶口大径15±1mm，滴管全高 85±5mm，滴管头高20±2mm，滴管尖距瓶底距 3.5±1.5mm，瓶身壁厚≥1mm，瓶底厚≥1.5mm，滴管翻口径 10±1mm，滴管壁厚≥0.8mm； 2.棕黄色透明钠钙玻璃制； 3.磨砂面：瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，光斑、粗砂印的宽应小于 6mm，长应小于塞高的 1/3，只允许不多于 2 个，不应集中在颈中、下部； 4.滴管应附硅胶帽，吸放弹性好，开口直径 6mm，与滴管口套合牢固稳定； 5.符合 JY/T 0423-2011 标准要求。 | 个 | 30 | 6 |  |
| 344 | 30605008401 | 60mm培养皿 | 不低于以下要求： 1.规格：60mm，盖外径 62(0~+1.5)mm，底外径 62(-1-0)mm，皿盖高 14±1mm，皿底高 15±1mm，皿壁厚 1.2~2mm； 2.无色透明玻璃制造，玻璃薄厚均匀、耐高温高压； 3.培养皿口边沿平整，底和盖套合后应吻合； 4.符合 GB/T 28213 -2011 标准要求。 | 个 | 30 | 6 |  |
| 345 | 30605008403 | 90mm培养皿 | 不低于以下要求： 1.规格：90mm，盖外径 93(0~+1.5)mm，底外径 90(-1-0)mm，皿盖高 16±2mm，皿底高 18±1mm，皿壁厚 1.2~2mm； 2.无色透明玻璃制造，玻璃薄厚均匀、耐高温高压； 3.培养皿口边沿平整，底和盖套合后应吻合； 4.符合 GB/T 28213 -2011 标准要求。 | 个 | 30 | 8 |  |
| 346 | 30603003101 | 60mm漏斗 | 不低于以下要求： 1.规格：标准短颈三角过滤漏斗，漏斗口径 90mm，斗颈长 90±5.0mm，斗颈外径 10.0~11.0mm，斗颈壁厚 1.0~1.5mm，滤碗厚度 1.5~3.0mm； 2.无色透明硼硅玻璃制，滤碗为夹角 60°的圆锥形，滤碗中心位置下方焊接系玻璃管，管尾端磨成 45°角，滤碗边缘应卷 边，滤颈斜口边倒角或熔光； 3.符合 GB/T 28211－2011 标准要求。 | 个 | 30 | 8 |  |
| 347 | 30603007302 | 100mm滴管 | 不低于以下要求： 1、100mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm； 2、附硅胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 60 | 2 |  |
| 348 | 30603000101 | 酒精灯 | 不低于以下要求： 1.规格：标称容量 150mL，全高95±4mm，灯体高 70±2mm，灯体直径84±5mm，灯底直径 60±3mm，灯口直径20±2mm，灯颈高 25±5mm，灯体壁厚≥2mm; 2.透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口平整，瓷灯头与灯口平面间隙不超过1.5mm; 3.以酒精为燃料的加热工具，采用透明钠钙玻璃制造，由灯体、灯芯管和陶瓷灯帽组成，灯身与灯盖盖合精密，酒精灯灯身刻有标称和安全容量两条刻度线，灯身无密集气泡，无密集条纹 | 个 | 30 | 6 |  |
| （八）配套用品材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 30605003301 | 陶土网 | 不低于以下要求： 1、0.8mm 钢丝制成，金属网尺寸≥125mm×125mm； 2、耐火材料为加厚陶土，陶土尺寸 Φ≥85mm； 3、边缘采用金属薄膜封边。 | 个 | 25 | 4 |  |
| 350 | 30605004202 | 金属药匙 | 不低于以下要求： 不锈钢材质，长度≥16cm，带小勺，单头，勺宽适宜，药勺能伸进Φ12mm*150mm试管内。 | 把 | 25 | 2 |  |
| 351 | 30605008603 | 研钵 | 1.规格：口内径60±5㎜，全高35±5㎜，壁厚8±2㎜，研锤杆直径10±5㎜，长100±15㎜，研球直径15±5㎜； 2.瓷制； 3.配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑。 | 个 | 25 | 12 |  |
| 352 | 30605006101 | 橡胶塞 | 不低于以下要求： 1.000、00、0～10 号共13个型号； 2.由天然橡胶、合成橡胶等制成； 3.适用酸碱度 pH2～pH10，胶塞表面光 洁、白色、质地均匀，无明显缺陷、无毒，胶塞硬度：邵氏硬度 50 度～60 度。 | kg | 1 | 62 |  |
| 353 | 30605000701 | 止水皮管夹 | 不低于以下要求： 1.外形尺寸约为 50mm×55mm×8mm，由夹子及挡板组成； 2.Φ3mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60o，弹性好，不漏液。 | 个 | 25 | 2 |  |
| 354 | 30809000200 | 载玻片 | 不低于以下要求： 1.规格：25mm*76mm±1mm，厚度≥1mm，不少于50片/盒， 2.全透明； 3.八棱倒角。 | 盒 | 10 | 8 |  |
| 355 | 30809000300 | 盖玻片 | 不低于以下要求： 1.规格：正方形，18mm*18mm±1mm； 2.符合 JB/T8230.4-1997 标准要求。 | 盒 | 50 | 4 |  |
| 356 | 30809001101 | 昆虫盒 | 不低于以下要求： 透明塑料材质，高 6cm～10cm，带透气孔，盒盖配放大镜 | 盒 | 13 | 10 |  |
| （九）专用器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | 30199004008 | 双目显微镜 | 1、铰链式双目观察筒，瞳距调节范围50-75mm。零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.15mm 2、目镜：带视度补偿，大视场高眼点目镜PL10X，视场18mm，放大率准确度≤±1.17%，双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.05mm，左右外侧≤0.05mm，双目系统左右光轴平行度：水平发散≤8，垂直交叉≤6; 零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.15mm。提供CMA标识的检测报告。 3、物镜：4X，10X、40X、100X；4倍物镜成像清晰圆直径≥17.4mm,；10倍成像清晰圆直径≥17.3mm，景深范围内像面的偏摆≤0.04mm ；40倍 成像清晰圆直径≥17.0mm；100倍 成像清晰圆直径≥17.1mm；物镜放大率准确度≤±1.17%；齐焦：10→4倍≤±0.013mm、10→40倍≤±0.008mm、40→100倍≤±0.006mm。 4、转换器：内倾式四孔物镜转换器，转换器稳定性≤0.003mm，提供CMA标识的检测报告。 5、移动套件：复合式机械移动载物台，低手位同轴调节，有松紧调节装置。带限位装置，具有切片保护功能，载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.015，不重复性≤0.002.用机械使标本在5mmX5mm范围内移动时离焦量≤0.005mm. 6、聚光镜：阿贝式聚光镜N.A1.25（带光栏），粗微调同轴调节，微调最小读数值0.002mm，微调空回≤0.005mm 7、电源：LED 照明（色温 5700-6500K），亮度连续可调，带充电指示灯；内置可充电模块、底座电池可方便更换 ；外置式宽电压变压器，输入 100V-240V ，输出 5V 1A。 | 台 | 25 | 3000 |  |
| 358 | 30199004911 | 教师数码液晶显微镜 | 1、观察头：铰链式三目观察筒，瞳距调节范围50-75mm。零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.08mm 2、目镜：带视度补偿，大视场高眼点目镜PL10X，视场18mm。目镜放大率准确度≤±0.43%，双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.03mm，左右内侧≤0.02mm，双目系统左右光轴平行度：水平发散≤8，垂直交叉≤6。 3、摄像系统：内置数码一体化2000万像素无线数码芯片，支持5G Wi-Fi，RJ45网口，预览分辨率1080P，超低延迟（200MS），1080P实时预览最大帧率25FPS，支持远程全分辨率拍照，支持Hotspot/Client模式切换，支持多人共揽，摄影摄像视场清晰范围≥92%，目镜观察与显示屏观察时图像齐焦≤0.013mm 4、物镜：平场消色差物镜4倍，成像清晰圆直径≥18.5mm,；10倍，成像清晰圆直径≥18.4mm，10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.01mm ；40倍（弹簧） 成像清晰圆直径≥18.5mm。100倍（弹簧、油）成像清晰圆直径≥18.3mm，物镜放大率准确度≤±0.5% 5、转换器：四孔物镜转换器，转换器稳定性≤0.002mm 6、移动套件：复合式机械移动载物台140×132mm，低手位同轴调节。带限位装置，具有切片保护功能。移动范围76mm（X）×50（Y）mm，读数0.1mm，载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.012，不重复性≤0.002.用机械使标本在5mmX5mm范围内移动时离焦量≤0.004mm. 7、聚光镜：阿贝式聚光镜N.A1.25（带光栏），粗微调同轴调节，粗调行程≥25mm微调最小读数值0.002mm，微调空回≤0.003mm 8、电源：宽电压超高亮度3WLED光源，寿命长、功耗小、热量低、亮度强、色温高、操作安全；照明系统与观察系统光轴应一致，照明均匀，无一边亮一边暗现象 9、重要技术性能：9.1-9.8提供具有CMA标识的检测报告； 9.1、4倍物镜成像清晰圆直径≥18.5mm、10倍物镜成像清晰圆直径≥18.4mm、40倍物镜成像清晰圆直径≥18.5mm、100倍物镜成像清晰圆直径≥18.3mm。 9.2、10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.01mm 9.3、显微镜目镜放大率准确度≤0.42%。 9.4、显微镜物镜放大准确率≤±0.5% 9.5、微调机构空回≤0.003mm 9.6、转换器稳定性≤0.002mm 9.7、双目系统左右视场像面中心偏差：上下≤0.03mm，左右内侧≤0.02mm，双目系统左右光轴平行度：水平发散≤8，垂直交叉≤6。 9.8、摄影摄像视场清晰范围≥92%，目镜观察与显示屏观察时图像齐焦≤0.013mm 10、智能终端：≥10英寸平板，6GB+128GB，WIFI版，分辨率：1920X1200，后置摄像系统≥500万像素，支持各种移动终端设备，包括各种手机和平板电脑，支持Android、IOS、Windows操作系统兼容主流平板电脑系统 11、终端可兼容任何操作系统电脑或平板电脑、平板既可放在/固定显微镜上、又可放在显微镜旁观察，纯无线/wifi输出，单台显微镜可支持5台以上显微镜同时观察 （提供实物照片） 12、配显微镜图像分析，需含以下功能：微观观察、宏观观察、即时通信、实验记录、广播教学、课堂练习等功能模块。 | 台 | 1 | 19800 |  |
| 359 | —— | 初中生物教学切片 | 至少包括以下切片：蝗虫精巢玻片标本、小肠壁横切面玻片标本、人血涂片玻片标本、肾单位玻片标本、蛙或小白鼠脊髓横切面玻片标本、木本植物茎横切、蚕豆叶下表皮气孔装片、洋葱根尖细胞有丝分裂切片、迎春叶横切、草履虫装片、酵母菌装片、神经元玻片标本、植物根尖纵切、人口腔上皮细胞玻片标本、神经元玻片标本 | 套 | 25 | 200 |  |
| 360 | 30199005102 | 放大镜 | 不低于以下要求： 手持式，有效通光孔径≥60mm，镜片倍数大于 5 倍，镜身 ABS 或金属材质，光学白玻璃镜片 | 个 | 50 | 10 |  |
| 361 | 30409000201 | 根纵剖模型 | 不低于以下要求： 1.功能：应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根 冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等； 2.材质：PVC 塑料； 3.规格：50*20*17cm 左右； 4.模型构造： （1）本模型取材于单子叶植物玉米根 尖，作纵、横剖面，置于支架上，可水平转动； （2）根尖中部做不同向的纵剖面，突出 维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等； （3）成熟区做不同层次的的横剖，示表皮、皮层和维管柱； （4）皮层示厚壁细胞、薄壁细胞和内皮层细胞；维管柱地木质部和韧皮部呈辐射状态相同排列的顺序； （5）成熟区的部分根毛作剖面，示根毛的发育顺序和各个发育顺序的细胞排列位置； （6）根冠局部示细胞的磨损及脱落状态。 | 件 | 2 | 78 |  |
| 362 | 30409000701 | 桃花模型 | 不低于以下要求： 1.功能：放大的盛开状态的桃花模型，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖； 2.材质：PVC 塑料； 3.尺寸：花冠的直径 330mm±15mm； 4.模型构造： （1）模型为放大若干倍成处然盛开的桃花，置于底座上； （2）桃花示花柄、花托、花萼、花蕊和雌蕊； （3）雌蕊一枚、示柱头、花柱和子房，其中子房作纵剖，示胚珠剖面的反足细胞、极核、卵细胞、肋细胞及珠孔； （4）雄蕊 25 枚示花丝，花药。其中一个 花药做横剖，示药室、药隔维管束和花粉粒。 | 件 | 2 | 54 |  |
| 363 | 30409000801 | 小麦花模型 | 1.功能：放大的小麦花模型，示外稃、内稃、雄蕊、雌蕊和浆片，复穗状花序模型：至少1个小穗可拆下，至少1个小穗去掉颖片和外稃； 2.材质：PVC塑料； 3.尺寸：高300mm±20mm，并附以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型，高250mm±20mm； 4.模型构造： （1）模型为放大数倍的小麦花，高约300mm，附以小穗为单位的复穗状花序模型，均立于支架上； （2）放大的小麦花：示外稃、内稃、三枚雄蕊、一枚雌蕊和两个浆片； （3）复穗状花序其小穗小部分均可拆下，其中一个小穗作剖面，示两片颖片和数朵小花； （4）雌蕊：示柱头和子房：雄蕊示花丝和花药，其中一个花药做横切，示四个花粉囊和药隔：另一个呈纵裂状，示花粉粒； （5）外稃：示中脉，侧脉和芒。 | 件 | 2 | 90 |  |
| 364 | 30409000401 | 单子叶植物茎模型 | 1.功能：应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确； 2.材质：PVC材料； 3.规格：48x44x32cm左右 4.模型构造： （1）单子叶植物茎模型为单子叶植物茎纵横切面，约为横切面的1/10（去掉中央部分），以玉米为参考材料，横剖面显示表皮、机械组织、维管束，在维管束的横断面上示气道、导管、筛管、筛板和筛孔； （2）纵剖面显示表皮、机械组织的纵剖结构，维管束的纵剖面示环纹、螺纹、孔纹导管及筛管、筛板、筛孔、伴胞等结构 | 件 | 2 | 170 |  |
| 365 | 30409000501 | 双子叶草本植物茎模型 | 1.功能：应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物，茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位； 2.材质：PVC塑料； 3.规格：35*25*16(cm）左右； 4.模型结构： （1）产品是双子叶草本植物纵、横切面的模型，其横切面约为茎的2/3，高15～18cm，直径32～35cm； （2）横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层究初生木质部）髓和髓射线； （3）纵剖面的一则通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切，并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观； （4）维管束的横断面上，应示导管、筛管、筛板和筛孔。在纵断面上示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构 | 件 | 2 | 170 |  |
| 366 | 30409000301 | 导管、筛管结构模型 | 不低于以下要求： 1.功能：显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然； 2.材质：PVC 塑料；3.规格：50*35CM 左右； 4.结构： （1）各种导管及筛管的外直径依次不小于 40mm、40mm、50mm、60mm、40mm，长都不小于 250mm，两端开口； （2）环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞； 5.技术要求： （1）各种导管及筛管的形态结构应正 确、自然，各导管无论从一端向管内观察或各管做部分剖面，均应明确显示环、 螺、网纹及纹孔间的胞壁（红色）最加厚的次生壁； （2）导管分子之间相互连通，环纹导管内壁应示增厚的环纹，两环纹间距 10— 30mm；螺纹导管内壁示增厚的螺纹，为单螺旋，螺距 20—30mm；网纹导管内壁示增厚的网纹，网纹密度应适中；孔纹导管内壁不增厚的部位显示纹孔，纹孔为圆形和椭圆形，导管一节中的纹孔不得少于 40 个； （3）筛管分子内可以带色套管代替细胞质，套管与透明外壁棱角一致，细胞壁在横切面上呈多角形。两筛管分子之间显示筛板，筛板上应示密布的筛孔； （4）伴胞比筛管分子细小，其内示细胞核及浓厚的细胞质。 （5）着色应和常规染色的情形相一致，导管增厚部分为红色。管端断面不得看出套管粘接的裂隙，增厚的各种“纹”在断面上应点红色示次生壁加厚； （6）各部位粘接应牢固，且内部纹路应相互吻合。 | 件 | 2 | 104 |  |
| 367 | 30409000601 | 叶构造模型 | 不低于以下要求： 1.功能：以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位； 2.材质：PVC 塑料； 3.规格：45*15cm 左右，叶主脉处高 18～ 20cm； 4.产品结构： （1）通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织； （2）在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面； 5.技术要求： （1）各部细胞的形态结构、位置应正确； （2）各部结构的颜色应有区别； （3）纵、横剖面上的细胞应对应准确； （4）表皮细胞呈不规则的扁平状、外覆角质层； （5）栅栏组织占叶片厚度 1/3 左右，细胞应示完整的形态和纵、横剖面以及叶绿体的位置； （6）海绵组织应示完整的形态及剖面，细胞排列疏松、有大的细胞间隙及含少量的叶绿体 （7）应正确显示气孔的形态，位置及分布状况，保卫细胞的横断面上，应示胞核、叶绿体及其内方的孔下室； （8）叶脉应位于栅栏组织与海绵组织之 间；主脉与侧脉的连接应恰当； （9）叶脉的木质部应在茎面，韧皮部在背茎面，主脉内应有形成层； （10）合缝处应修饰自然、正确、牢固。 | 件 | 2 | 150 |  |
| 368 | 30409204101 | 人体半身模型 | 不低于以下要求： 1.功能：示消化系统、呼吸系统、泌尿系统； 2.材质：PVC 橡胶； 3.规格：自然大，85CM 左右； 4.产品结构 （1）产品为高约 85mm 之男性成人头、颈躯干解剖模型； （2）示人体内脏器官的正常位置、形态结构及其相互的关系，重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统； （3）头颈部做正中矢状切面，颈部做水平切面； （4）剥离右侧头面部部分软组织，示部 分颅骨，右半脑可取出，眼球固定于眼眶内，头面部左侧示自然外部形态； （5）头部右侧示颅腔内部结构，脑，脊髓及十二对脑神经根； （6）示口腔、鼻腔、咽腔、食管、喉腔和气管的纵切面，以及它们之间的通道关系； （7）右侧示腮腺、下颌下腺、舌下腺及喉前方的甲状腺； （8）胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，在其断面上示肋骨和胸腹壁肌； （9）胸腔内显示：肋骨及肋间肌;心脏 （可拆下，示心脏及连通心脏的主要动静脉）；两肺（均可拆下，示肺门结构；两肺做额状切，右肺示内部的血管及支气管的分布，左肺示其断面结构）；气管及支气管（可拆下）；食管与胸主动脉（连在一起可拆下）、胸后壁示胸导管，交感干和奇静脉等； （10）膈能拆下，并显示出膈穹隆； （11）腹腔内显示： a 肝、胃、肠、胰和脾（可分别拆下）； b 胃门剥去浆膜，胃壁分层剥离，分别显示其分层结构，幽门部做额状剖面，示幽门括约肌及幽门瓣； c 十二指肠、胰、脾相连，胰做剖面示胰腺导管；除去十二指肠前壁，示胰管及胆总管开口于十二指肠大乳头； d 部分空肠做纵剖面，回盲部做剖面，示其内部结构；直肠于小骨盆处横断； e 肝：示镰状韧带、冠状韧带及三角韧带，并示肝门的结构； f 腹后壁：示肌肉、左右肾、左右肾上 腺、输尿管、腹主动脉及其分支和小腔静脉及其属支；右肾做额状断面，示内部结构； （12）盆腔内显示；膀胱、输精管和直肠上段；膀胱可取出，上附精囊腺、前列腺和输尿管末端；膀胱及前列腺做剖面，示膀胱三角区和内壁的结构特点以及尿道前列腺部的结构特点； （13）示男性外生殖器，阴茎中段做横断面示内部结构； （14）上肢根部横断，下肢平大腿上 1/3横断； 5.技术要求 （1）内脏各器官应形态正确、比例适当、纹理清晰、连接正确和切面平整； （2）各部位着色应准确、鲜明，颜色不得溢出外界； （3）金属另件或镶嵌件，都应按使用要 求做表面处理；镶嵌件定位必须准确牢 固，拆装方便，松紧适度，无松动脱落或呆滞现象； （4）头部 a.下列各部结构形态位置应显示正确清 楚：右侧的腮腺，腮腺导管及下颌下腺；颅缝、颅骨的板障、额牍和蝶牍；颅盖、颅底的孔管沟裂；口腔和鼻腔、咽腔等侧壁的结构； b.沿第一颈椎下缘横断脊髓，其连接处要吻合； c.脑垂体应悬于下丘脑，呈椭圆形，位于 垂体窝内借漏斗连于下丘脑； d.头部左侧矢状断面的结构应与右侧对 称，应正确显示硬脑膜、基底动脉及鼻中隔等结构； （5）应正确显示颈前部横断面的结构； （6）胸腔 a.心脏的形态位置应正确，心脏的长径约为 11～13cm，横径约为 8～10cm，前后径约为 5～6cm，心尖朝左前下，心底朝右后上方，心长轴与正中矢状面成 45 度角； b.气管长约为 10cm，横径约为 1.5cm，矢状径约为 1cm； c.右主支气管长约 2CM，内径 1cm，与气管中线延长线尖角为 25 度～30 度；左主支气管长约为 4cm，与气管中线延长线的夹角为 40 度~50 度； d.两肺的斜裂和右肺的水平裂，其起步点的走向应正确，其下界在腋中线处与第八肋相交； e.应显示食管的第二狭窄，位于左主支气 管交叉处；第三狭窄在食管穿经膈食管裂孔处； f.膈应与呼气状态的形态特点；示出腔静脉孔、食管裂孔和主动脉裂孔、其形态位置应正确； （7）腹腔 a.胃左右动脉、胃网膜左右动脉的走向分布应正确自然； b.胃壁上的胃左动脉和腹腔干（腹腔动脉）的断端应项吻合； c.十二指肠的降部长约为 6cm，位于第一至第三腰椎右侧，水平部长约 9cm，平第三腰椎；升部长约 2cm；十二指肠空肠曲应位于第二腰椎左侧；十二指肠各部的走向应正确； d.空回肠、盲肠和结肠的肠壁及粘膜的形态结构应正确；盲肠长度约为 6cm，结肠应显示结肠带与肠脂垂；盲肠末端应显示阑尾； e.肝的大小约为长径×宽径×厚径； 20×10×11cm，肝上界与膈穹隆一致，在右锁骨中线处，约平右侧第五肋，肝下缘不超出第十肋； f.胆囊、肝左右管、肝总管、胆囊管和肝 总管的形态位置应正确；胆总管的走向沿十二指肠降部的背内侧壁下行，开口于十二指肠大乳头； g.胰应位于胃的后方，相当于第一、二腰 椎的高度，应正确显示胰头、胰体、和胰尾三部，以及胰头后方的脾静脉与肠系膜上静脉合成门静脉； h.脾动脉应在脾静脉的上方，紧贴腹后壁 沿胰的上缘迂曲左行，至胰门分数支入 胰；胰应位于左季肋部，与第九和第十一肋相对，胰长轴和第十肋一致，应显示胰前缘下部的 2～3 处脾切迹； i.肾长约为 9cm，宽约为 4.5cm，左肾上端平第十一胸椎下缘，下端平第二腰椎下缘；右肾上端平第十二胸椎，下端平第三腰椎，肾门距中线约为 4cm,两肾上端距中线约 3cm，下端距中线约为 6cm. j.肾上腺应正确显示右为三角形，左为半月形；右肾上腺静脉注入下腔静脉，左肾上腺静脉注入左肾静脉；k.输尿管应正确显示在越小骨盆入口处较狭窄；左输尿管应跨骼总动脉末端，右输尿管应跨骼外动脉起端； l.膀胱的剖面应显示两输尿管的开口及尿 道内口； m.盆腔壁上和膀胱底面输尿管、输精管的断端应相吻合； n.阴茎海绵体、尿道海绵体及阴茎茎膜的 形态结构应正确。 | 件 | 1 | 500 |  |
| 369 | 30409200601 | 喉解剖模型 | 不低于以下要求： 1.功能：应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征； 2.材质：PVC 材质； 3.规格：22*10cm 左右； 4.技术参数： （1）喉软骨：应正确显示甲状软骨、环状软骨、会厌软骨和杓状软骨的形态位置、大小比例等结构特征； （2） 喉软骨的连结：示甲状舌骨正中韧带、环甲正中韧带、环韧带和甲状舌骨膜等结构； （3） 喉肌：示杓横肌、杓斜肌，环杓后肌及左侧的环甲肌。取下剖开的甲状软骨示杓会厌肌、甲会厌肌、甲杓肌及环杓侧肌； （4）喉腔：应正确显示喉腔上口---喉口和两侧壁中部形成的上、下两对皱襞—-前庭襞(室襞)和声襞（声带），以及两前庭襞间的裂隙---前庭裂和两声襞间的裂隙---声门裂，并完整表达喉前庭（位于前庭裂的上部）、喉中间腔（位于前庭裂和声门裂之间）、声门下腔（位于声门裂下部）、气管腔的形态、位置及其表面特征；（5）喉口：上通咽腔的喉部, 由会厌软骨上缘、杓状会厌襞和杓状软骨间切迹围成；应正确显示喉口及其外侧的梨状隐 窝，并应显示杓会厌襞边缘薄锐、颜色与喉粘膜有区别的结构特征； 应正确显示前庭襞位于喉中间腔的外上方、呈粉红 色、边缘较厚的结构特点； 应正确显示声襞位于喉中间腔的内下方、呈白色、表面光滑、边缘薄锐的结构特点； 声门裂应显示其前窄后宽成 30o±5o 的形态结构特点；气管的矢状断面后部应显示膜壁 (粘膜、平滑肌纤维和结缔组织等)； （6）甲状腺 ：应正确显示甲状腺位于喉和气管上部前面，两侧叶下缘应抵第六气管软骨，甲状腺峡应位于 2—4 气管软骨前方。去掉右侧甲状腺被膜，应示其丰富的血管分布。甲状腺上动、静脉，甲状腺下动、静脉及甲状腺中静脉的走向应正 确； （7）甲状旁腺：形似大豆，位于甲状腺 侧叶后缘。上对应位于甲状腺侧叶后缘中部附近，下对应位于甲状腺下动静脉附 近； （8）喉的血管和神经：示喉上动脉和喉 上静脉与喉上神经内支伴行穿过甲状舌骨膜入喉腔，并示喉返神经终末支； （9）模型下列部位应贴名签或号签：甲状软骨、环状软骨、会厌软骨、杓状软 骨；杓横肌、杓斜肌，环杓后肌、环甲 肌、杓会厌肌、甲会厌肌、甲杓肌、环杓侧肌；梨状隐窝、前庭襞、声襞、甲状 腺、甲状旁腺、舌骨、喉上神经、喉返神经。 | 件 | 2 | 84 |  |
| 370 | 30409200701 | 肺泡模型 | 不低于以下要求： 1.功能：应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡 隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征； 2.材质：PVC 塑料； 3.规格：26x15x35CM 左右； 4.技术要求： （1）无软骨的细支气管的断面； （2）终末细支气管和肺泡的关系； （3）肺泡管和肺泡囊的构造； （4）肺泡与肺泡之间的隔内所含有的毛细血管网。 | 件 | 2 | 130 |  |
| 371 | 30409203101 | 膈肌运动模拟器 | 1.功能：应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构； 2.材质：模拟胸腔应采用硬质透明材料制作，透光率不小于85%。膈可选用橡胶材料或其它耐用材料制作； 3.规格：高度250mm±15mm，宽度或直径220mm±15mm，膈的直径（或长径）≥170mm； 4.其他技术要求： （1）胸腔（前面观），可视面应透明，透过可视面，能清晰看到气管、支气管、肺的模式结构； （2）模拟演示吸气时，膈应下降，两肺应扩张； （3）模拟演示呼气时，膈应回升复位，两肺应回缩； （4）模拟演示膈的运动时，以下部件的动作变化幅度如下： a.膈下降的幅度应不小于30 mm； b. 肺扩张的幅度不小于30 mm。 | 件 | 2 | 120 |  |
| 372 | 30409200501 | 心脏解剖模型（演示） | 不低于以下要求： 1.功能：示上腔静脉、下腔静脉、主动 脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口; 2.材质：模型应采用硬质 PVC 材料（心瓣膜采用软塑料）制作; 3.规格：五倍自然大; 4.技术要求： （1）舒张状态的成人心模型，从心尖部至主动脉根部长 220mm±20mm，以正常生理位置放于支架或底座上； （2）显示心的外部形态及有关的大血管，包括： a.心外形似倒置的、前后略扁的圆锥体， 心尖朝向左前下方，心底朝向右后上方； b.示冠状沟、前室间沟、后室间沟、后房间沟和心尖切迹，以及心的血管—-左、右冠状动脉和冠状窦及其属支； c.示升主动脉和主动脉弓凸侧从右向左发出的头臂干、左颈总动脉和左锁骨下动脉； d.示肺动脉干及左右肺动脉和左右肺静脉断端； e.示动脉韧带； （3）剖开心房和心室示心腔的结构； （4）应在下列部位贴名签或号签：上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状 窦；左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口； （5）各部的形态结构和颜色应正确自 然，富有真实感； （6）各部的粘接和拼接应牢固，镶嵌件应定位准确、牢固，松紧适宜，便于拆装。 5.其它技术要求应符合 JY/T 0160-2011要求。 | 件 | 2 | 220 |  |
| 373 | 30409200502 | 心脏解剖模型 | 不低于以下要求： 1.功能：示上腔静脉、下腔静脉、主动 脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口; 2.材质：模型应采用硬质 PVC 材料（心瓣膜采用软塑料）制作; 3.规格：自然大，85mm； 4.技术要求： （1）舒张状态的成人心模型，从心尖部至主动脉根部长 85mm±5mm，以正常生理位置放于支架或底座上； （2）显示心的外部形态及有关的大血 管，包括： a.心外形似倒置的、前后略扁的圆锥体，心尖朝向左前下方，心底朝向右后上方； b.示冠状沟、前室间沟、后室间沟、后房间沟和心尖切迹，以及心的血管—-左、右冠状动脉和冠状窦及其属支； c.示升主动脉和主动脉弓凸侧从右向左发出的头臂干、左颈总动脉和左锁骨下动 脉； d.示肺动脉干及左右肺动脉和左右肺静脉 断端； e.示动脉韧带； （3）剖开心房和心室示心腔的结构； （4）应在下列部位贴名签或号签：上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室； （5）各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感； （6）各部的粘接和拼接应牢固，镶嵌件应定位准确、牢固，松紧适宜，便于拆装。 5.其它技术要求应符合 JY/T 0160-2011 要求。 | 件 | 13 | 84 |  |
| 374 | 30409201401 | 男性泌尿生殖系统模型 | 不低于以下要求： 1.材质：PVC 塑料； 2.规格：自然大，约为 45*20CM； 3.产品结构 （1）装置于支架上； （2）一侧肾做额切状；膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸，做矢状切面，示其内部结构； （3）泌尿器示：肾、输尿管、膀胱及尿道； （4）生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎；（5）示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 4.技术要求： （1）各部的形态、位置、比例应正确，各器官的衔接应正确、牢固，拆装应方便； （2）肾的剖面上，肾皮质厚约 4—5mm，约占肾实质的 1/3，髓质的肾锥体应不少于八个； （3）输尿管上连肾盂下接膀胱的部位应正确，长约 250—300mm，应示三个狭窄； （4）膀胱的剖面上应示两输尿管的开口及尿道内口，后下方附精囊腺、输精管壶腹、射精管及前列腺； （5）尿道长约 150—200mm，管径约 5— 7mm，其中尿道前列腺部长约 30mm，膜部长约 10—15mm，海绵体部纵贯尿道海绵体，长约 110—140mm，应示一侧尿道球腺； （6）一侧睾丸示外形，另一侧睾丸的矢状切面上应示睾丸小叶、睾丸网和附睾管，各部结构均应显示正确； （7）精囊腺应位于输精管壶腹的外侧，其剖面上的排泄管末端与输精管末端会合成射精管； （8）输精管是附睾管的延续，（在模型上不得少于 170mm）。射精管长约 20mm，穿过前列腺开口于尿道的前列腺部，应显示清楚。 | 件 | 1 | 110 |  |
| 375 | 30409201501 | 女性泌尿生殖系统模型 | 不低于以下要求： 1.材质：PVC 2.规格：自然大，约为 45*20CM； 3.产品结构 （1）按正常位置装于支架上； （2）一侧肾及半侧子宫做额状切面；膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构； （3）泌尿器示：肾、输尿管、膀胱及尿 道； （4）生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道以及子宫阔韧带，子宫圆韧带、卵巢圆有韧带及卵巢系膜等固定结构； （5）示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 4.技术要求 （1）各部的形态、位置、比例应正确； （2）各器官的衔接应准确、牢固，拆装应方便； （3）肾的剖面上，皮质厚约 4—5mm，约占肾实质的 1/3，髓质的肾锥体应不少于八个； （4）输尿管上连肾盂，下接膀胱的部位应正确，长 250—300mm，应示三个狭窄； （5）膀胱的剖面上，应示两输尿管的开 口及尿道内口； （6）输卵管长约 100—120mm。输卵管 峡、输卵管壶腹、输卵管漏斗及输卵管伞的显示应正确； （7）子宫长约 80mm，宽约 40mm，厚约 20mm，其剖面上，子宫底、体、颈三部分的形态、比例应显示正确； （8）子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢固 有韧带及卵巢系膜等固定结构，均应显示清楚正确。 | 件 | 1 | 110 |  |
| 376 | 30409201801 | 肾单位、肾小体模型 | 不低于以下要求： 1.材质：PVC； 2.规格：肾单位模型不小于400mm×240mm，肾小体模型直径≥100mm； 3 技术要求 （1）产品由放大的肾、肾单位及肾小体组成，分别置于支架或底座上； （2）肾模型作额状剖面，不小于 210mm×100mm，示肾门、肾动脉、肾静 脉、肾皮质、肾髂质、肾乳头、肾小盏、肾大盏、肾盂； （3）肾皮质应占肾实质的三分之一，肾锥体不少于 7 个； （4）肾小盏 5～7 个，肾大盏 2～3 个，其中两个肾小盏不作剖面，肾盂出肾门后移行为输尿管； （5）肾蒂处从前向后依次为肾静脉、肾动脉和肾盂；由上而下依次为肾动脉、肾静脉和肾盂。肾静脉、肾盂出肾门作横 断； （6）肾单位模型示一肾小体和连接肾小体的肾小管，一段集合管以及包绕在肾小管周围的小叶间动、静脉及毛细血管网，肾小管示近端小管的曲部、直部；远端小管的直部、曲部； （7）肾小体模型作半剖，示肾小囊、肾小囊腔、入球小动脉、肾小球、出球小动脉、血管极和尿极； （8）肾小球示由数十条毛细血管曲折盘绕而形成的毛细血管球，入球动脉较出球动脉粗； （9）肾小囊的脏层和壁层移行应清楚，相距不大于 15mm，肾小囊壁层示由单层扁平上皮细胞构面，在尿极处移行为单层立方上皮细胞构成的近端小管壁，近端小管不短于 20mm；b.肾单位：肾小体、近端小管的曲部、近端小管的直部、远端小管的直部、集合 管； c.肾、肾单位和肾小体的名签分别贴在各 模型正面的明显部位或底座上。 | 件 | 2 | 196 |  |
| 377 | 30409200301 | 眼球解剖模型 | 不低于以下要求： 1.材质：应采用硬质热塑性塑料制作； 2.规格：6 倍自然大； 3.技术要求： （1）放大的成人眼球模型，前后外径 145 mm±3mm，装置于支架上； （2）眼球略似球形，前部示角膜，后部示巩膜，透过角膜示虹膜和瞳孔； （3）眼球壁上示六块眼球外肌断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉(虹膜动脉)和睫状后短动脉(脉络膜动脉)； （4）通过眼球前后极做眼球壁的正中水 平切面，示眼球壁三层被膜，外膜、中膜和内膜，在眼球壁上半部的部分三层被膜由外向内做成梯形剖面,并示各层结构； （5）角膜、虹膜应完整显示，两者和眼 球内的晶状体、玻璃体分别可拆下； （6）各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然； （7）角膜、虹膜、晶状体和玻璃体应镶嵌稳定、吻合，便于拆装； （8）角膜、晶状体、玻璃体透明，不应有雾斑和结石。 | 件 | 1 | 120 |  |
| 378 | 30409201202 | 耳解剖模型 | 不低于以下要求： 1.材质：PVC； 2.规格：6 倍自然大； 3.技术要求： （1） 放大的成人耳解剖模型，长度(颞骨岩部的锥体长轴)300mm±20mm，固定于底座上； （2）模型整体应为外耳及相连的颞骨岩部，切除外耳道的前半部，示外耳道； （3）水平切开部分颞骨岩部，保留鼓室盖，显示中耳和内耳。 （4）颞骨岩部的锥体长轴与颞骨鳞面构成前 50o±5°后 130o； （5）示颈内动脉、颈内静脉断端； （6）应完整显示外耳道、鼓膜、听小 骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构； （7）模型下列部位应贴名签或号签：外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳 蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经； （8）各部分的形态、位置、比例和颜色等均应正确自然； 4.其他应符合 JY/T 0165 标准要求。 | 件 | 2 | 150 |  |
| 379 | 30409200801 | 脑解剖模型 | 不低于以下要求： 1.材质：硬质 PVC 塑料； 2.规格：自然大； 3.技术要求： （1）自然大成人脑解剖模型，以正常生理位置放于支架或底座上； （2）大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态； （3）示大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内侧的岛叶； （4）应参照正常人脑标本，将各部的形 态结构、位置、大小比例、毗邻关系等进行修正，使其结构准确、轮廓清晰； （5）整体色调应真实自然，皮质、髓质应以不同颜色以示区别； （6）具体要求： a.在大脑正中矢状断面上，应显示前连合、透明隔、穹窿等结构，不显示胼胝体横断面的内部结构； b.小脑表面的横沟的走向及小脑正中矢状切面的小脑皮质、髓质应正确清晰； c.间脑应显示背侧丘脑的下丘脑沟，丘脑间粘合；左侧背侧丘脑的终纹；下丘脑的视交叉，灰节结，漏斗及乳头体； d.脑干应显示中脑背部的一对上、下丘； 脑桥腹侧面的横行纤维；延髓腹面上界的延髓脑桥沟，腹侧面的前正中裂、外侧 沟、锥体、锥体交叉及橄榄； e.在脑干的正中矢状切面上，应示中脑水 管、第四脑室及延髓中央管； f.十二对脑神经根出入脑的部位及形态应准确； g.松果体应为椭圆形，与第三脑室顶相 连； h.模型下列部位应贴名签或号签：大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经、滑车神经、三叉神经、展神经、面神经、前庭蜗神经、舌咽神经、迷走神经、副神经、舌下神经。 4.其他应符合 JY/T 0163 要求。 | 件 | 2 | 130 |  |
| 380 | 30409200201 | 人体骨骼模型 | 不低于以下要求： 1.材质：PVC； 2.规格：850mm； 3.技术要求： （1）男性成人骨骼模型，高 850mm±10mm，串制成正常直立姿势立于支架上； （2）颅骨高度与身体高度的比例应为 1:7，颅的各骨比例、大小应合适； （3）骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然； （4）骨与软骨的质感和颜色应有明显的区别，在同一模型上，同一种颜色的组件，不得有目视的色差； （5）各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感。 4.其他符合 JY/T 0159 标准要求。 | 件 | 1 | 164 |  |
| 381 | 30409200202 | 人体肌肉模型 | 不低于以下要求： 1.产品为正常成人的肌肉模型，高度不小于850mm,用直径12mm+2mm的金属杆支撑在尺寸不小于280mm×180mm×25mm的底座上。 2.产品为双腿直立式，左手静态姿势承120度，右手垂直手指分开。产品整体应由头肌、颈肌、躯干肌、上肢肌、下肢肌组成。 3.产品应为人体浅层肌肉及部分深层肌肉。保留耳廊、手指、足趾、阴囊和阴茎的皮肤. 4.产品两上肢过肩做切面可拆卸，上肢与主体连接，在主体倾斜为60度和水平放置轻拍主体臀部、胸部不掉落。 | 件 | 1 | 380 |  |
| （十）安全防护器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | 30802000204 | 护目镜 | 不低于以下要求： 1.封闭型，可叠加佩戴近视眼镜； 2.聚碳酸脂镜片，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗； 3.人工力学贴合设计，可调节系带，贴合各种脸型，有间接通风口，佩戴舒适； 4.符合 GB 14866 标准要求。 | 件 | 52 | 20 |  |

（6）卫生室

| 卫生室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（限价） | 备注 |
| 1 | 诊查桌 | 1800*1400*750 | 1.尺寸：1800*1400*750-1180mm±10mm； 2.材质：实木多层板+烤漆钢架； 3.工艺：采用欧亚标准E1级板，面板厚度25mm,基材采用优质实木多层板厚度18mm，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 4.结构：由侧边柜和办公桌组合而成，右侧柜，边柜上方为开放式储物格，下方为双开门柜体及大空间储物格。办公桌前方设有挡板。 | 张 | 1 | 3200 |  |
| 2 | 教师椅 | 590*504*853 | 架子：圆管28/1.8厚 胶壳：PP加纤材质 扶手：PP材质，可90度收折 座垫：定型海棉座垫 功能：座垫可上翻连排摆放 闪光银油架子、PP实心背胶壳、PP扶手可收折，定型海棉座垫可翻，华宇0S系列布料。 | 张 | 1 | 400 |  |
| 3 | 诊查椅 | 585*547*840 | 1、胶壳：材质采用PP加纤材质，环保不褪色，抗裂性强。 2、椅架：采用32*18*1.5mm厚冷锻方圆钢管，220度高温静电喷涂，处理精细光滑、牢固抗冲击不变形。 3、座垫：定型海棉，弹力布面料，回弹好，坐感舒适；底座铝合金件固定连接。 4、固定防滑脚垫。 5、功能：座垫可上翻堆叠摆放，节省空间。 | 张 | 2 | 400 |  |
| 4 | 文件柜 | 850*390*1800 | 规格：宽850*厚390*高1800mm, 柜子带锁，颜色为普通亚光灰色，采用GBQ235A 0.5mm以上，高硬度冷轧钢板厚钢板冲压成型，整体高精度焊接技术，表面经脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂，流水线高温条件处理，结实耐用，防腐蚀。整体分为上下两部分，上部镶装玻璃门，上下部分均带可调整隔板。 | 组 | 6 | 1200 |  |
| 5 | 茶水柜 | 800*400*850 | 1.板材：采用标准三聚氰胺板，基材采用“露水河”或“大亚”或“福人”或同等档次品牌刨花板，耐磨、耐划痕、耐烫、易清洁，色泽柔和，甲醛释放量≤0.124mg/m³、总挥发性有机化合物≤100μg/m³； 2.封边条：采用“上海兄奕”、“瑞好”、“华立”或同档次品牌2mm厚PVC封边条，表面无裂纹、无折痕、无暗条痕，表面光滑，花纹清晰均匀、无色差，边缘平直光滑，无缺陷，甲醛释放量≤0.5mg/L； 3.胶水：采用环保白乳胶，粘结强度高，韧性强，不易老化； 4.“望通”、“乐斯特弗”、“BMB”等同档次锁具：钥匙柄使用Mircroban专利技术，99%防菌防霉，更安全卫生； 5.五金：“亚当斯”、“海蒂诗”、“海福乐”等同档次品牌静音金属阻尼液压缓冲铰链和阻尼铰链，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 6.板材颜色可选。 | 组 | 1 | 800 |  |
| 6 | 休闲沙发组合 | 1780*750*730m | 1.尺寸：三人:1780*750*730mm；单人：770*750*730mm±10mm； 茶几：直径：700*420mm±10mm 2.材质：钢架+高回弹海绵+聚酯纤维； 3.工艺：沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，座背采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料。 | 套 | 1 | 6500 |  |
| 7 | 水槽柜 | 1200*600*810 | 1.尺寸：1200*600*810mm， 2.材质：太空铝型材柜体，台面人造石英石，坚固耐磨，美观大方，左盆搓衣池，搓洗毛巾抹布，右盆浸泡池，清洗容器药瓶等卫生器材，不锈钢阻尼铰链静音舒适耐用 3.工艺：采用热转印工艺，表面纹理清晰明亮不掉色不败色，耐高温耐腐蚀不怕水，升级加厚铝型材柜体材质内部蜂窝设计，承重更牢固 | 组 | 1 | 3270 |  |
| 8 | 药品柜 | 850*500*1800 | 尺寸：850*500*1800mm 柜体采用优质冷轧钢板材制作，经激光切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成； 座面采用优质板材，牢固可靠，美观大方，耐久防锈； 分别采用移门式和开门式设计，以适应不同客户要求，配备抽屉与书写板选项； 中间带有2个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。 采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌，上部玻璃门可以更加耐久使用，均配备固定三层隔板； | 组 | 4 | 2100 |  |
| 9 | 置物柜 | 1200*400*800 | 1.尺寸：1200*400*800mm±10mm； 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用欧亚标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。 4.功能：使用套色内外门框，即美观又便于存储收纳。 | 组 | 4 | 1920 |  |
| 10 | 检查床 | 1880*600*670 | 平板诊查床， 规格尺寸：1880*600*670mm，床框采用40mm*20mm*1.2mm厚的圆形管焊接；床腿采用圆形管焊接；床面采用厚的木板包覆以海绵和人造革制成。 | 张 | 1 | 580 |  |
| 11 | 给排水系统 |  | 一、工程范围 本工程涵盖建筑室内外给排水系统整体改造，包含室外给水主管道接驳、室内水管网敷设及生活排水系统改造。 二、配置标准 给水系统 主给水管：PPR管，壁厚≥3.5mm 支管配置：DN20明装管件采用黄铜镀镍活接，暗埋管段无接头敷设 排水系统 主排水管：PVC-U排水管（壁厚≥2.0mm），DN110主管道 支管系统：DN50排水支管，按区域设置存水弯及检修口 坡度控制：DN50管≥25‰，DN75管≥15‰，DN110管≥12‰ 三、工程报价 含施工人工、管件辅材（含管卡、密封胶圈等）、开槽修复及建筑垃圾清运。 | 室 | 1 | 2000 |  |
| 卫生器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 体重秤 |  | RGZ-160 指针为金属铝制指针，精准，不易断，物理秤抗干扰。 表盘清晰明了，精准稳定灵敏。 静电喷塑，铝制清晰测量杆。最大称量160千克，最小分度值0.5千克,量度范围700mm-1900mm，最小分度值5mm误差±5mm，身高尺安装稳固，使用灵活 | 台 | 2 | 380 |  |
| 2 | 身高坐高计 |  | HM1000-SZ 机械式 身高量程60～200cm，坐高量程40～120cm，分度值1mm，误差±2mm，重复性±2mm；底板：398*386*15mm、 坐板：390*290*15mm ；显示：刻度尺。刻度尺使用灵无分段、接活，刻度计不锈钢或铝合金制，刻度计缝。 | 套 | 2 | 276 |  |
| 3 | 视力表灯箱 |  | 标准对数LED5m ;视力表灯箱采用LED光源及导光板， 三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到200~700Lx，铝合金喷漆外框，规格：900*300*10mm。 电压：220V/50hz,输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。 | 台 | 2 | 310 |  |
| 4 | 胸围尺 |  | 150cm ，测量范围：0-150cm 材质：ABS。．PVC塑料质，顶端粘附金属薄片；2.双面刻度，分度值≤1mm，有效量程：≥1500mm。 | 条 | 2 | 3 |  |
| 5 | 听诊器 |  | 单用听诊器，镀铬耳挂，橡胶导管，扁型听头。 | 付 | 2 | 26 |  |
| 6 | 辨色图谱 |  | 色盲检查图(第三版) | 本 | 1 | 26 |  |
| 7 | 止血带 |  | 一次性使用捆扎止血带，点连式，50条/盒，用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。 | 盒 | 1 | 120 |  |
| 8 | 污物桶 |  | 不锈钢 300mm,脚踏翻盖式 | 只 | 2 | 146 |  |
| 9 | 屏风 |  | 移动式。180*50cm * 4片，屏风架为2.5cm以上不锈钢材料焊制而成，优质屏风布，底部三组滑轮脚，更加稳定。 | 套 | 2 | 680 |  |
| 10 | 医用剪刀 |  | 12.5-22cm ， 12把/套 | 套 | 1 | 440 |  |
| 11 | 担架 |  | 折叠式，2010×510×160mm 折叠式担架承受最大静载荷150Kg的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象； | 付 | 1 | 310 |  |
| 12 | 急救箱 |  | 纱布块，药棉，创口贴，镊子，剪刀，绷带，止血带，急救毯，酒精，碘伏，风油精，清凉油，烫伤膏等 | 套 | 1 | 150 |  |
| 13 | 夹板 |  | 木质夹板，每组三套 | 只 | 1 | 20 |  |
| 14 | 外伤处理器械 |  | 脱脂纱布1包，药棉1包，绷带1卷，40止血带1根，创口贴10片，镊子1把，剪刀1把，酒精1瓶，碘伏1瓶，止血钳1把，缝合针1包，缝合线1捆等等 | 套 | 1 | 180 |  |
| 15 | 口腔检查器械 |  | 塑料箱，一次性口腔器械盒，口镜，口腔镊，牙探针，压舌板，弯盘等 | 只 | 1 | 120 |  |
| 16 | 卫生箱 |  | 铝合金359*189*209mm ，内有隔层，可手提或肩背 | 只 | 2 | 90 |  |
| 17 | 远视力表 |  | 视力检测用 400*660mm ，纸质 | 张 | 1 | 3 |  |
| 18 | 近视力表 |  | 视力检测用 210*770mm ，纸质 | 张 | 1 | 3 |  |
| 19 | 敷料缸 |  | 不锈钢9cm | 只 | 2 | 18 |  |
| 20 | 棉球缸 |  | 不锈钢9cm | 只 | 2 | 18 |  |
| 21 | 器械缸 |  | 不锈钢，折叠式盖子，中号 | 只 | 2 | 36 |  |
| 22 | 贮槽 |  | 不锈钢20cm | 只 | 2 | 110 |  |
| 23 | 方盘 |  | 不锈钢31*24cm | 只 | 2 | 64 |  |
| 24 | 带盖方盘 |  | 不锈钢23*15cm | 只 | 2 | 46 |  |
| 25 | 医用镊子 |  | 12.5-25cm ， 6种/套 | 套 | 1 | 32 |  |
| 26 | 压舌板 |  | 14cm不锈钢 | 支 | 5 | 2 |  |
| 27 | 白大衣（成人） |  | 涤平（抗菌型），易洗耐磨，抗皱不起球，透气性好。 | 件 | 10 | 76 |  |
| 28 | 工作帽 |  | 涤卡面料/涤平 | 只 | 10 | 20 |  |
| 29 | 拐杖 |  | 铝合金材质，可伸缩 | 付 | 2 | 146 |  |
| 30 | 异物针 |  | 不锈钢，直，弯各一支 | 套 | 1 | 130 |  |
| 31 | 口镜 |  | 27平光/放大 | 支 | 3 | 22 |  |
| 32 | 器械台（车） |  | 不锈钢双层，带轮，500*400*850mm | 台 | 1 | 510 |  |

（7）物理吊装实验室

| 物理吊装实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（限价） | 备注 |
| 1.吊装设备智能管理控制系统配置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师智能电源主控台 | 420*220mm | 1.硬件参数： ⑴结构参数：教师智能电源主控台面板基材是2㎜绝缘电工板；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格：420×220㎜；界面文字清晰美观。 ⑵技术要求：总控台搭载电源漏电总开关；总电源工作指示灯；总电源保险丝；五孔多功能220V安全插座两组；插口带保护门；额定电流10A，网络接口一个；USB插口两个，智能触摸屏一个，教师交流低压输出、直流低压输出、大电流输出、高压直流输出。 ⑶技术参数：采用商业级10.1寸触摸显示屏；24位彩色显示；双8051单芯片驱动方案；GUI核运行；界面清晰明了。 ⑷智能电源管理系统：默认账号登录；密码可以设置修改，界面划功能区域显示，可显示当前北京时间、中文星期、设备当前温、湿度实时显示。 2.实现功能： ⑴交流输出：可进行单台或统一控制学生交流电源输出，输出范围0-30V，分辨率1V。 ⑵直流输出：可进行单台或统一控制学生直流电源输出，输出范围0-30V，分辨率0.1V。 ⑶学生锁定：由老师控制，开启后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。 ⑷学生插座：由老师控制，默认电源启动不开启。 ⑸举手功能：老师可对学生进行提问，当学生举手后，老师可在控制端显示学生的举手状态及桌号信息等。 ⑹电源升降控制：对学生终端的电源模块升降状态进行控制，可进行单选及全选操作。 ⑺密码登录：当开启密码验证时需要输入正确开机密码才能进入系统，否则不可使用。 ⑻定时关机：设备自带定时关机功能，定时范围为0-720分钟。 ⑼信息显示：操作导航顶端显示温度、湿度、星期、年、月、日、时间等信息。 ⑽一键关机：点击后可对全室进行断电关机操作。 | 套 | 1 | 4200 |  |
| 2 | 智能升降机构系统 | 530*235*500 | 1.智能升降机构箱体：整体尺寸530×235×500㎜（±10mm）。 2.箱体外壳：采用冷轧钢板，厚度为1㎜SPCC，经激光切割折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，表面光滑，不易变形，强度高等特点，无有害物质，具有防腐性高。 3.升降传动机构：绕线旋转线槽模块采用汽车轮毂式，规格φ490㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，传动轴、底座轴承，减速电机DC24V，空载功率15W。 | 个 | 14 | 1350 |  |
| 3 | 电源储藏模块装置 | 400*400*150 | 1.电源储藏模块装置：采用内外双层结构设计，外壳规格400×400×150㎜(±5㎜），内胆规格φ285×160㎜(±5㎜），材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，有效提高光源的聚光性和产品的牢固性。 2.四周氛围灯：储藏模块内四周氛围LED光源，高亮度光源和隔离驱动器，灯罩采用双面磨砂1.5㎜PC散光板。 | 个 | 14 | 350 |  |
| 4 | 顶部电源供应装置模块 | 220*220*180 | 1.顶部电源供应装置模块：外形整体规格220×220×180㎜(±5㎜），材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型。 2.供应装置模块顶部配有固定电缆线防水接头，四周预留了高、低压电源位置，底部中间配有一个限位开关，底部有四个软胶落地脚。 | 个 | 14 | 480 |  |
| 5 | 多功能电源模块 | 定制 | 1.结构参数：学生多功能电源模块壳体由上外壳，底座、四面电源面板组成，采用改性ABS材料，各部件模具注塑一次成型，电源面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；面纸采用耐磨、耐腐蚀、PC薄膜面板；界面文字清晰美观。 2.内置配有一个120VA工频隔离电源变压器。 3.学生电源信息显示：采用1.8寸彩色TFT为显示界面，配合高速MCU可流畅显示GUI，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下： ⑴.交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑵.直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑶.过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。 ⑷.锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，只有锁定未开启或关闭时，按键功能恢复正常。 ⑸.电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。 4.学生多功能电源模块底部，设有压力传感器，当电源降至桌面时，传感器反馈压力，学生电源模块将自动停止下降。学生在实验操作过程中，获得教师的允许，可在学生多功能电源模块降至适合位置时，自行触碰底部压力感受器，真正实现因人而异，高度自由。 5.当教学过程中，出现不明原因，导致学生多功能电源模块无法正常下降时，可长按底部压力感受器，电源模块将自动下降。 | 套 | 14 | 850 |  |
| 6 | 高压电源模块 | 定制 | 1.高压电源模块：学生电源操作界面基材工程阻燃ABS塑料；面纸加贴PC膜加贴；界面文字清晰美观。 2.高压电源由教师电源统一供给，五孔多功能220V安全插座四组；插口带保护门；额定电流10A。 3.高压电源保险管；USB插座四组，RJ45网络接口两组。 | 组 | 14 | 25 |  |
| 7 | 吊装安装支架 | 定制 | 安装支架规格：130×38×740mm(±5㎜），采用冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工艺采取模块组合，便于安装，外观流线型设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 套 | 14 | 100 |  |
| 8 | 全室供电线路 | 定制 | 1.线管：DN25国标阻燃PVC线管。 2.电线：国标优质铜芯线2.5mm²、0.5mm²。RV聚氯乙烯绝缘无护套电线。 3.模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 | 2800 |  |
| 9 | 学生实验桌 | 1200*600*780-850 | 1、桌子整体外形规格：≥1200×600×780/850。 2、一体化台面：采用20㎜厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧制而成。 3、桌架整体钢铝结构，桌腿设计为上中下三段结构；学生位镂空式，易碰撞部位均采用倒圆角；处理金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。技术参数要求满足如下： ⑴.台面一字围栏采用铝合金型材规格：≥1150×10×60㎜；左右围栏堵头铸铝成型规格≥30×24×87㎜，围栏高出桌面≥60㎜；防止仪器设备掉落的风险。 ⑵.台面支框架≥20×30㎜矩形方钢管焊接成型；框架与立柱连接件采用铸铝成型规格254×46×45㎜。 ⑶.立柱采用铝合金型材规格：≥110×44×645㎜。 ⑷.支撑梁：≥20×40mm 椭圆无缝钢管，两端与5mm(±0.2㎜)厚钢质连接片焊接，并用高强度内六角螺丝连接连接到左右两侧立柱脚上，便于组装及拆卸。 ⑸.下脚采用铸铝成型规格：≥574×53×65㎜，下脚底部带有脚垫；确保桌子整体水平。 4、书包斗：改性环保PP注塑成型，前沿设挂凳口，底部设有加强筋加固。 5、电源盒：ABS 注塑成型，前口翻盖式弧面设计。 | 张 | 28 | 1400 |  |
| 10 | 升降学生实验凳 | ф300 | 1.结构参数： ⑴.四支凳脚椭圆形无缝钢管抓地，凳面PP改性塑料一次性注塑成型，冷轧钢板凳面圆形托盘，螺杆式旋转可调升降，整体规格：ф300㎜±5㎜。所有的金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理耐酸碱、耐腐蚀等特点。 2.技术要求： ⑴.凳面环保型PP改性塑料一次性注塑成型；规格ф305㎜(±5㎜）；厚5.5㎜(±0.5㎜）；凳面表层有颗粒凸起花纹；防滑、按摩、抗疲。 ⑵.凳面高低调节升降螺杆旋转，调节范围450㎜-500㎜自由调节。 ⑶.凳脚架四支凳脚椭圆形无缝钢管；规格34×16㎜；厚度1.4㎜(±0.2㎜），实心倒钩式一体成型，凳脚架焊接全圆满焊接。 ⑷.凳面托盘冷轧钢板；规格ф220㎜(±0.2㎜）；厚度2.2㎜(±0.2㎜），钢板托盘有凹凸冲压成型加强筋，使凳子更加稳固。 ⑸.脚垫PP加耐磨纤维质塑料，防止防滑和保护地板划痕。 | 条 | 56 | 125 |  |
| 11 | 教师演示台 | 2400*700*850 | 1.结构参数： 教师演示台，左边设有储物柜，中间段设有抽屉位（教师电源主控系统），电脑键盘位，右边设有多媒体设备位置预留，三节模块拼接组成。 2.技术要求： ⑴.桌身整体材料1.0mm(±0.2㎜）冷轧钢板，整体规格2400×700×850㎜(±5㎜），所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理和耐酸碱、耐腐蚀。 ⑵.滑道导轨：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道导轨。 ⑶.缓冲铰链：冷轧钢铰链固定开合不变形。 ⑷.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 3、台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板。 | 张 | 1 | 5800 |  |
| 12 | 教师转椅 | 500*500*800 | 1.规格：500×500×800㎜(±5㎜）。 2.靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3.面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。 4.骨架钢管电镀，气动升降。 | 张 | 1 | 350 |  |
| 沉浸式理化生实验室系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AR沉浸式云板 | 定制 | 1、AR沉浸式教学系统屏幕图像分辨率≥3840*2160，采用86 英寸工业微晶体光栅技术显示，支持AR资源出屏观影及交互。支持2D/AR无感自动识别，支持AR状态下显示标准2k，支持2D状态下4k显示。显示比例 16:9，全金属外壳一体设计，无外露连接线，外观简洁。尺寸≥4010*1200*103.9mm。整机内置2个≥15W扬声器，总功率不低于30W。 2、支持双系统（安卓系统与windows系统）支持20点以内的同时触控。前置接口：HDMI≥1，Touch USB≥1，TYPE-C USB≥1，USB3.0≥3(双系统共享)。 3、具有智能感光功能，可以根据光线强度自动调节屏幕的亮度。整体具有多种护眼模式，保护用眼安全，护眼模式：一键调节屏幕亮度进入护眼模式；智能感光：能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照条件下的不同亮度显示效果；护眼书写：自带书写件中书写时屏幕亮度自动调节。适应不同的使用场景，可自行开启或关闭。 4、整机自带系统检测功能，支持对CPU温度、触摸系统、光感系统、环境系统、内置电脑等硬件模块检测，同时支持显示安卓系统内存、存储、CPU使用率，系统检测功能支持以悬浮窗口呈现，悬浮窗口可自行开启或关闭。 5、整机屏幕左右两侧具有侧边栏悬浮触控菜单，可呼出或隐藏，默认支持返回、主页、批注、快捷白板、多任务、更多等功能，其中主页可自定义设置成安卓和内置电脑。更多功能包含：有线/无线网络开关、热点开关、蓝牙开关、设置、截图、屏幕下移、锁屏、护眼、计算器、计时器、放大镜、聚光灯、录屏等工具；音量调节、亮度调节进度条；内置电脑、安卓、前置HDMI、type-c、后置HDMI、VGA、AV等信号源切换快捷通道。并支持将侧边栏常驻功能自定义替换为：屏幕下移、截图、锁屏、前置HDMI、type-c、后置HDMI、VGA、AV等功能，可一键恢复默认设置。侧边栏功能支持以悬浮球方式呈现，悬浮球和侧边栏均可自行开启或关闭。 6、整机内置悬浮菜单功能，安卓系统下与Windows系统下悬浮菜单相互独立，支持在Windows系统下直接调用快捷批注、擦除等功能。 7、整机自带光感模块，具有感光息屏功能，当整机处于黑暗环境中并且无人操作时，超过30秒以上整机可自动进入息屏节能模式，此功能可根据需求开启或关闭。 8、整机具有图像设置功能，包含标准、影院、亮丽、柔和、动态等多种模式。整机可设置电源管理功能，支持通电待机、通电自启两种电源模式；支持定义开关机时间，可添加不低于2条开关机计划；支持选择安卓、内置电脑、前置HDMI、后置HDMI、TYPE-C、VGA等信号源作为开机通道，并可选择记忆通道；支持自定义设置整机休眠时间或选择常亮。 9、AR沉浸式教学系统采用插拔式模块电脑架构，插入结构稳固具有防震功能，接口严格遵循Intel®的OPS相关规范，显卡≥RTX 3050 6G显存，处理器≥Intel® i5-12400F 2.5G 6核/12线程。内存≥8G DDR4，存储≥256G SSD。 10、有线网络：RJ45≥1（10/100/1000M）。无线网络：WIFI≥1，支持802.11a/b/g/n/ac 11、AR状态下可实现AR交互，内容出屏实现AR备课，上课，内容制作等功能。 12、配套AR交互设备，可以在空中无支撑物进行三维操控。不改变操作者习惯，按照鼠标常规功能进行功能操作。 13、配套AR交互设备可实现的功能包括不限于：场景和模型旋转、移动、放大缩小，模型复位、光标锁定、模型交互、AR教学套件切换等。确保在2D模式和AR模式下的虚拟仿真资源都正常使用。 14、配套AR交互设备可以进行物体放大缩小，旋转等功能；具有虚拟现实专用程序一键后台，一键前台调用，进入教学状态功能。 15、配套AR交互设备无需借助外部设备如红外线，摄像头等进行辅助，即可与教学显示屏中内容进行交互操作。设备交互距离≥10米，10米外仍可以正常与内容交互操作。 16、AR云板使用的AR沉浸式学习资源与VR资源必须为同一配件，不允许为分开的两个配件，在上课管理中具备2D播放，VR播放，AR播放，同步VR等按钮四个功能在同一界面，方便老师上课教学使用。 | 1 | 台 | 53800 |  |
| 2 | 沉浸式学习套件 | 定制 | 1、该沉浸式学习套件基于Windows应用程序开发，为客户端套件（非网页形式），可运行于基于Windows系统的智慧黑板或AR云板上，主要面向教育局、学校（包括学校管理员、老师和学生）提供服务。套件内包含1000多个资源，学校安装该套件后，可在智能黑板或AR云板中使用。 2、可与VR眼镜通过网络通讯，能够不受地域限制对授权的VR课件库进行管理，包括资源下载到本地、分发到头显等；能够对本校各VR教室的VR一体机进行统一管理，能够随时随地进行网络远程VR授课活动。 3、教师客户端必须具有首页、备课管理，上课管理，安装管理、设备管理、名师课件等功能。还有AR与VR不同资源内容的分类，选择AR资源教师客户端具有首页、备课管理，上课管理，名师课件等不同部分。选择VR资源教师客户端具有首页、备课管理，上课管理，安装管理、设备管理、名师课件等不同部分。 4、含有批注助手，可以在页面中任意挪动位置，教师可以根据上课的内容页面选择不同颜色对页面中的任意位置进行划线批注，中性笔和马克笔两种笔随意切换，也可以对划线的粗细进行调整。对于划线批注部分使用橡皮擦清除。同时教师对当前上课批注的界面可以进行连续多次拍照截图保存到教师指定的路径。 5、教师可以在客户端界面下载观看或者在线观看PC端视频说明、PC端图文说明、VR端视频说明、VR端图文说明，让教师和学生使用配件端和VR端学习操作更便捷，随时可以进行操作使用。同时也能显示版本信息号、最后版本更新的时间、更新的资源数量，资源名称，新更新的功能。 6、为方便学校老师快速的了解资源套件内容，将课程类型，课程名称，内容图片，上传教师名称，浏览量标记在每个资源卡片上，方便使用者浏览资源主体内容，对于感兴趣的可以点击进入课程浏览。 7、在首页教师可以根据自己的需要进行资源课程筛选，设置了全部分类，科普教育、课程资源。认识万物、VR看世界四个模块。以及模糊搜索供用户使用。 8、科普教育中包含：航空航天、天文地理、自然生物、工程技术、安全科普、历史文化、传统文化、科学技术。课程资源中包含：科学、化学、语文、数学、生物、地理、物理、美术、历史。认识万物分中包含：动物、植物、人体、地理、生活用品、工程机械、科技发明、历史文明。物理、天文。VR看世界中按照：中国、亚洲、非洲、北美洲、南美洲、欧洲、大洋洲、其他进行分类方便用户根据地域快速浏览。以上内容中有AR资源，VR资源，PC资源多种类别。在AR全部资源类型包含AR交互课件、交互模型、全景视频、AR虚拟视频；在VR全部资源类型中包含：全景视频、VR交互课件、交互模型。 8、在AR资源中全景视频课程内包含，视频内容预览、内容章节详情介绍，上传教师信息，浏览量等详细信息，点开课程视频自动播放，有滑轨条显示进度，可随时点击暂停。在浏览后在此页面直接添加课程组，方便老师应用。9、在名师课件模块中可以对老师的上传内容进行展示，可以分为对外公开、仅自己可用、对校内发布三个展示方向，根据老师自己需求进行选择。老师自己制作的AR或VR全景视频，可以给视频进行配乐、上传封面、设置视频的保存位置路径，同时增加内容的严谨性增加审核功能，分为“未审核”“已审核”“未通过”老师可以看到自己的内容的三种状态方便对自己的内容进行管理与修改。 10、教师可以在备课管理页面创建课程组，点击左上角新建课程组，即可创建新课程组，对课程组进行命名，创建好的课程组文件夹包含编辑，删除功能。文件夹界面具有悬停进入课堂窗口，可根据名称选择课程组和设备组后直接进入课堂。 11、对于创建的课程组，教师可以添加课程资源，可按课件分类，所属类型筛选，可以对课程组课程进行增减，在课件列表中显示最终的课程数量。教师在增删课程资源时，可以直接在选课资源表中勾选课程，增删课程组资源，也可在课程组列表删除所有课程，同时教师还可以对课程组的名称进行修改编辑。 12、老师可以在上课管理中进行课程播控，既可以选择2D播放，又可以选择VR课程播控，也可以进行统一画面播控，实现真正的多样式教学。学生VR眼镜内容教学显示大屏幕上实时呈现，并且可以通过本客户端查看学生电量显示、设备低电量数量，以及上线数量监测，同时实现云端网络中一键锁屏，一键关机。 13、教师可以在上课管理功能里，让学生自由观看眼镜资源、自由观看指定课程资源、统一学生画面，用老师键盘鼠标即可操作学生眼镜内内容，即鼠标键盘代替学生手中的手柄，做到学生零学习成本即可使用上课，每次打开上课管理即可自动生成不同的6位数上课码，在任何地方的VR设备输入该上课码均可进入该课堂，同时可以被老师键盘控制实现跨地区VR眼镜内统一画面功能，实现异地同上一堂课，实现真正的VR课堂网络统一管理统一上课。 14、VR资源可以随时随地通过网络下载到头戴设备，用户进入安装管理：可按课件或设备条件、课件类型条件查看安装情况，同时可以进行批量下载，批量卸载。在按照课件查看的过程中，至少包含课件名称、封面图，以及多少台未安装、多少台已安装等情况展示，并在详情中可查看到安装与未安装的详细设备编号；按照设备查看的过程中，至少包含设备编号，以及设备安装详情展示，可以展示已安装和未安装的具体课程明细并可对其重新卸载和安装。（ 15、安装管理：无论哪种状态下，在安装过程均显示安装进度、安装完成，中断安装按钮，并且在课程安装完成后方能进行其他操作。 16、为方便教师对课堂以及设备的管理，客户端设备管理中须具备设备组编辑功能，老师可以创建设备组，并且教师可以在学校的设备群中可以增加或者减少自己设备组中的设备数量，自由组合新建到自己的课堂中，实现教师针对自己的学生一键播课。 17、不少于420个国内外风景名胜，足不出户即可观看中国及7大洲风景。以全景视频和全景图片形式呈现，使用者可在PC电脑或者黑板一体机中点击观看，并可移动视角，进行360度无死角观看。 18台涵盖大量教学资源，其中有些资源具备多种应用模式，如PC模式，VR模式，AR模式。每种模式都能在同一课堂同一备课组中呈现，进行上课播课。 22、运用HDR高动态光照渲染，令立体场景更加逼真，大幅提升资源内容的真实感、提升颜色的明艳程度、物体结构与轮廓的清晰度，形体逼真度95%以上。（提供相应的检测报告） 23、通过物理模型的神经网络，进行训练模型，以使得设备具有很高的参数可解释性，同时配合以量身定制的GRSVNet正则化数学方法，使得机器学习的准确度达到95%以上。 24、具有法线纹理和高光纹理功能，让纹理通过特殊算法实时产生更为真实的阴影、泥泞、冰冻等特殊表面材质效果，极致提升画面解析力和层次感，让细节表现产生质的飞跃，质感逼真度达到90%以上。 25、具有良好的资源扩充功能，后台资源模块添加功能，可以根据使用需求在后台操作增加所需资源。（提供相应的检测报告加盖厂家公章） 26、支持经过高度优化的光影系统，具有Deferred Lighting、Rim lighting等光影功能，同时配合tone mapping 色调进行映射，使得场景物体看上去更有重量感和立体感觉。（ 27、使用MSAA 抗锯齿，并且抗锯齿强度x4,若场景中远处物体出现毛边和闪烁,便能使毛边和闪烁情况减少。 28、采用高度仿真物理引擎程序，具有执行复杂的物理运算的功能，还原通过为刚性物体赋予真实的物理属性的方式来计算运动、旋转和碰撞反应。 29、提供蚂蚁、荷花、孔雀、蜻蜓、青蛙、龙虾、龟、海星、水母、鹦鹉、鸵鸟、麻雀、七星瓢虫、天平、轮轴、棘轮机构、凸轮机构、连杆机构、电机、杠杆原理、打点计时器、电磁继电器、摆钟、游标卡尺、万用表、电磁铁、音叉、原子、二极管等3D爆炸资源、支持通过触摸大屏完成模型旋转、放大、爆炸、360°旋转知识原理动画等操作。 30、完整建设人体206块骨骼，并且每个骨骼都可以被拆分，被点击观察。骨骼分层级归纳，中轴骨，躯干骨，头骨和牙齿，下肢骨，上肢骨，每部分骨骼均可被隐藏或显示，并且每个骨骼都可以单独显示，当骨骼单独显示时骨骼在身体的具体位置会标注清楚，方便学习着查看。举例头骨可以被拆分成23块骨骼并且每块骨骼都可以被隐藏或者浮现，可以进行2D和AR两种模式展示，方便老师教学。 31、每季度同步线上资源数量持续更新 | 1 | 套 | 36000 |  |
| 3 | AR初中资源 | 定制 | 1.所有初中资源打开均可呈现2D模式和AR模式，供老师根据上课需求自由选择。 2.初中物理资源包含：真空下的闹钟、探究光的反射时的规律、探究水沸腾时温度变化的特点、探究平面镜成像的特点、探究液体内部压强的特点、探究二力平衡的条件、探究影响压力作用效果的因素、探究重力大小与质量的关系、探究滑动摩擦力大小的影响因素、探究动能大小的影响因素、探究杠杆的平衡条件、光是怎样传播的（PC）、潜望镜的工作原理、探究光折射的特点、水的浮力（PC）、小孔成像、光在水中的传播、观察噪声的波形、探究音调和频率的关系、温度与密度、温度（PC）、温度计、凸透镜、凹透镜、牛顿第三运动定律、流体流速与压强、热的传递、电磁继电器、汽油机是怎么样工作的？、喷气发动机是怎样工作的、停表（WK）、刻度尺（WK）、弹簧测力计（WK）、电压表（WK）、电流表（WK）、温度计、天平、你认识显微镜吗？、滑轮的机械优势、水的三态、七色光、地球磁场（S）、扬声器如何发出声音、军舰巡航、手动变速箱和离合器的工作原理、喷气发动机的工作原理、汽车发动机的工作原理、太阳能的工作原理、平面镜成像、汽油机的工作原理（PC）等资源 3.初中化学资源包含：硫在空气中和氧气中的燃烧、铁丝在氧气中燃烧、铁锈与稀硫酸反应、指示剂在酸、碱溶液中的显色反应、你知道水分子（H₂O）的结构吗？、你知道甲烷（CH₄）的结构吗？、你知道食盐（NaCl）的晶体结构吗？、你知道干冰（CO₂）的晶体结构吗？、你知道氢元素（H）的原子结构吗？、灭火器是使用、什么是原子、氧气（O₂）、氮气（N₂）、二氧化碳（CO₂）、氨气（NH₃）、金刚石（C）、石墨（C）、葡萄糖（C₆H₁₂O₆）、乙醇（C₂H₅OH）、乙烯（C₂H₄）、苯（C₆H₆）、硫酸（H₂SO₄）、氢氧化钠（NaOH）、碳酸钙（CaCO₃）、乙酸（CH₃COOH）、聚乙烯（-[CH₂-CH₂]-）、臭氧（O₃）、二氧化硫（SO₂）、尿素（CO(NH₂)₂）等资源 4.初中生物资源必须包含：练习使用显微镜、植物呼吸作用释放能量、植物呼吸作用消耗氧气、植物光合作用产生氧气、比较玉米幼苗在蒸馏水和土壤浸出液中的生长状况、制作并观察植物细胞的临时装片、显微镜下观察洋葱表皮细胞、观察人的口腔上皮细胞、观察草履虫、观察血细胞、观察酵母菌和霉菌、观察水螅、观察人体组织、扦插、你认识显微镜吗？、皮肤有哪些结构、人体消化系统、人体呼吸系统、河流与湖泊里有什么-PC、海底世界有什么-PC、大肠杆菌、酵母菌、草履虫、衣藻、变形虫、四种活动关节有什么不同、什么是生命的基本单位、什么是爬行动物、被子植物的生命周期、裸子植物的生命周期、玉米种子的结构、导管与筛管、叶片的结构、水生植物、认识金鱼藻、观察人体、人的呼吸、食物的旅行、种子发芽了、植物的根尖结构、人体内分泌系统、木本植物茎的结构、心脏的结构、胃、生殖系统、肺的结构、小肠的结构、人体骨骼系统、多种多样的鸟、细菌动画、海鸥、荷叶上的青蛙、荷叶与锦鲤、竹林鸟语、城市水净化的工作原理、心血管系统、肩关节前屈、肩关节后伸、肩关节水平伸、肩关节水平屈、肩关节外展、肩关节内收、肩关节内旋、肩关节外旋、肘关节屈曲、肘关节伸直、前臂旋前、前臂旋后、腕关节前屈、腕关节后伸、腕关节外展、腕关节内收、掌骨外展、掌骨内收、髋关节前屈、髋关节后伸、髋关节旋外、髋关节旋内、髋关节外展、髋关节内收、膝关节伸展、小腿内旋、小腿外旋、足内翻、足背屈、足跖屈、足趾伸展、足外翻等资源 | 1 | 套 | 36000 |  |
| 4 | 生成式AI工具（转播版） | 定制 | - AI生成工具是多模态生成式工具软，该套件基于优质大模型构建，聚焦团体协作场景打造共享能力池，具备文字、图片、视频、3D模型等多模态内容的快速生成能力，核心应用于K12教育场景，可流畅展示生物器官、几何体等3D教学模型，助力提升教学可视化效果与互动性 2、大模型接入：需接入国内主流优质大模型，支持模型版本动态更新与能力升级，确保生成内容的准确性、合规性与时效性。 3、具备使用进度的查询浏览。了解账号下的余额方便进行使用调度。 4、共享能力池：构建团体级共享算力与模型能力池，支持多用户并发调用，同时使用账户下的数据包。 5、文字生成模块：核心能力，支持文字脚本、文字优化能力 6、性能指标：单篇文本生成响应时间≤3秒（500字以内），≤10秒（3000字以内）；文本生成准确率≥95%（无事实性错误、逻辑连贯） 7、图片生成模块：核心能力，支持通过文字描述精准生成图片，具备图片风格自定义（如卡通、写实、手绘、科技风）、分辨率调节，图片比例选择，生成图片数量1-4副自由选择等功能； 8、输出规范：支持生成图像比例包括1:1、16:9、9:16、3:4等常用比例，默认提供16:9与1:1双比例选项；图片格式为PNG，性能指标：单张图片生成时间20-40秒（分辨率1080P以内）， 9、视频生成模块：核心能力，支持以单张或多张图片为素材生成动态视频，支持根据文字脚本直接生成视频内容。 10、输出规范：图像比例可多选，单部视频时长5秒；视频格式为MP4，编码格式为H.265，确保画面清晰无卡顿。性能指标：单部视频生成时间40-60秒，生成后支持实时预览与一键导出 11、3D模型生成与处理模块：核心能力，支持通过文字描述或2D图片生成3D模型，重点适配K12教育场景，可精准生成生物器官（如心脏、细胞）、几何形体（如棱锥、球体）、物理器械（如杠杆、滑轮）等教学模型 12、输出规范：支持输出格式包括OBJ（可编辑模型格式）其中OBJ格式需包含完整纹理贴图 13、性能指标：旋转、缩放等操作无卡顿（帧率≥30fps）。 14、接入更多ai工具可供选择，ai对话工具网页端：豆包、deepseek、文心一言、通义千问，AI图片生成工具网页端：即梦、豆包、可灵，ai视频生成工具网页端：海螺、即梦、可灵 15、可以将各类视频、图片以及多媒体资源快速转换为可在AR云板上展示的增强现实内容。通过该工具，用户无需专业技术背景即可轻松将传统的平面资源转化可沉浸的AR资源体验，从而提升展示效果和学习效果 16、生成式工具中，不仅包含文字对话和图片生成，视频生成，模型生成，还包含2D转AR视频转化，以及AR视频播放。 | 1 | 套 | 18000 |  |
| 5 | AR交互手柄 | 定制 | 1、姿态数据输出频率为100HZ 2、具有独立模型放大缩小单独按键按钮 3、具有大空间一键后台键功能，方便上课教学使用 4、无需借助外部设备如红外线，摄像头等进行辅助。动作随心所欲，大大地降低了约束性。 5、无线遥控 6、电池式方便更换 7、具有暂停播放按钮 8、内部9轴算法, 转换为XY平面内的X轴和Y轴位移偏移量 | 1 | 台 | 3000 |  |
| 6 | 圆偏眼镜（60副） | 定制 | 1、产品具有高透、抗磨性能； 2、标准镜数量为总数80%； 3、挂片数量为总数10%； 4、幼小镜数量为总数10% 5、镜片厚度0.72MM 6、透光率80% 7、螺丝钉关节框架。 | 1 | 套 | 3000 |  |
| 7 | 白板交互套件 | 定制 | 1、主工具条：显示常用的选择、画笔、板擦、漫游、撤销、录屏、翻页和新建页等功能，并具有调出套件菜单和最小化功能。 2、背景颜色：提供五线谱、三线格、田字格、米字格等多种背景模板，并支持自定义图片背景。 4、书写工具：至少提供铅笔、毛笔、马克笔、印章笔、纹理笔、粉笔等多种书写工具;可自由调节书写粗细、颜色、线型，方便板书及批注。 5、粉笔书写：为还原真实粉笔板书体验，要求白板套件具有粉笔书写功能，不仅能模拟粉笔笔迹，同时带有粉尘下落效果。 6、擦除功能：手势擦除功能，可通过手掌或手背直接调出板擦工具；五指擦除功能，在白板套件内通过五指手势调出板擦工具。 7、云课件：白板套件具有账号登录功能，为每个账号提供云端存储空间，支持将课件同步至云端保存。 同步保存：支持设置课件自动保存至云端，同时可设定间隔时间为1分钟、3分钟、5分钟。 8、漫游：可扩大屏幕板书区域，并且通过缩略图导航，可快速定位，方便查询。 9、录屏：通过套件主页快速启动录屏，可将屏幕中的课件、音频内容与老师人声同时录制。 10、页面管理：支持新建页面，页面切换、页面预览；支持在预览模式下选择页面进行二分屏、四分屏对比讲解；支持在对比模式下批注、擦除，并可将对比页面以图片的形式保存。 11、辅助功能：提供放大镜、聚光灯、幕布、板中板、截图等功能。 12、视频展台：支持直接调用视频展台进行教学，支持对拍摄画面进行缩放、移动、旋转、批注、擦除、拍照、对比、冻结画面等功能。 13、数学工具：提供三角尺、等腰三角尺、直尺、量角器、圆规等多种常用工具；同时具有圆形、三角形、矩形、球型、圆柱、圆台、棱锥等多种平面、立体图形工具，并支持给图形填充上色。 14、表格工具：支持插入本地化可编辑表格，并支持自定义设置表格行、列数量及高宽。 15、文本输入：具有智能书写功能，包含汉字、数字、英文在内的多种文字，在书写过程中系统会进行智能评判并给出标准文字建议。 16、拼音工具：支持演示字母笔画书写步骤及不同声调发音教学。 17、化学工具：提供化学元素周期表，支持选择任意元素插入白板套件中，并显示元素符号、原子结构示意图、相对原子质量、价层电子排布。 18、翻译引擎：内置中英文对照翻译功能，支持发音朗读，翻译结果可生成单词卡自动插入设备中，单词卡包括释义、词组、例句、同义词。 19、古诗词：内置K12阶段古诗词资源，支持根据教材年级、诗人朝代索引查找，并支持按古诗词名称或作者名称搜索，可将古诗词一键插入白板套件中演示讲解，支持开启译文对照及语音朗读，其中语音朗读支持调节进度条及声音大小。 20、资源网站：包含试题、教案、课件、教材、视频等教学资源，可根据学科、年级索引对应资源；支持在网站中预览资源或一键下载，下载后可一键加入白板打开或在系统内打开。21、思维导图：可自定义增加、删减子主题，支持一键收缩。用手指或鼠标按住后可以自由拖动。 22、知识卡片：支持以大事件或时间线的方式查看内容，可以查看不同时代发生过的主要事件，一键将知识卡片插入白板，查看相关图片和文字资料、跳转至相关网站，并可对标题、文字或图片等资料进行修改。 23、快乐抽奖：具有不低于八个封面可以选择，奖项名称可进行编辑，编辑多个奖项支持自动打乱，任选封面即可翻看内容。 24、随机点名：支持选择部分学生或全部学生进行点名，开始点名时图像区域将开始随机在选中的学生的头像间循环，五秒后显示选中的学生，一键刷新可重新开始点名。 25、趣味分类：提供不低于7个预设分类模板及通用模板，通用模板支持对类别和图片进行编辑设置，分类过程中正确或错误均带有动画效果。 26、试卷讲解：白板套件内置资源站点中试卷教学资源加入白板后，可在白板套件界面中显示资源内容，同时支持批注、擦除，方便教学讲解，对文件的批注笔迹会随着滑动或翻页的操作跟随移动。 27、知识配对：预设不低于三种分类模板及通用模板，通用模板可自定义编辑标题及配对内容，同时可直接引用诗词库资源进行快速填充；配对内容以触摸拖动的方式连接配对，配对结果可一键检测对错，并支持刷新重新开始配对。 28、单词默写：打开对应单词列表后，直接拖动即可添加至默写清单；开始默写后系统自动根据默写清单中的单词顺序朗读，并支持自定义设置每个单词朗读次数为1-5次，中途可暂停或者重新开始；同时支持根据教学需求自定义新增单词。 29、汉字默写：打开对应汉字列表后，直接拖动即可添加至默写清单；开始默写后系统自动根据默写清单中的汉字顺序朗读，并支持自定义设置每个汉字朗读次数为1-5次，中途可暂停或者重新开始；同时支持根据教学需求自定义新增汉字。 30、古诗词填空：可在白板套件内置诗词库中任意选取诗句，添加至古诗词填空试题清单，系统提供魔术笔工具，被魔术笔标记的诗句部分将自动隐藏生成填空题。同时支持根据教学需求自定义新增诗句。 | 1 | 套 | 500 |  |
| 8 | 移动授课助手 | 定制 | 1、移动助手采用C/S构架，支持win7 sp1 x64及以上操做系统，支持安卓6.0及以上操作系统，支持iOS10.4及以上操作系统。 2、移动助手支持局域网设备搜索。 3、支持扫码连接。 4、支持手机投屏，可以将手机的桌面发送到整机端，并支持批注与擦除。 5、支持手机摄像头麦克风直播，支持直播时拍照编辑发送，可对图片进行裁剪旋转等操作。 6、支持课件控制，支持在手机端对服务端PPT进行播放，退出，翻页，批注，擦除等多种操作，手机端可以对PPT进行缩略图预览。 7、支持客户端文件上传，手机端可以将文件传输至服务端。 8、支持手机端音视频文件串流播放，手机端可以将手机内的音视频文件边传输，边在服务端播放，减少不必要的等待，并支持对播放进行暂停，继续，快进等操作。 9、Windows 端、安卓端、iOS端均支持一键分享投屏，无需扫描二维码或者账号登录。 10、支持系统桌面同步传输至移动端，支持移动端远程控制系统桌面，实现打开白板功能。 11、支持手机端控制服务端进行屏幕录制。 | 1 | 套 | 500 |  |

（8）物理准备室

| 物理准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（限价） | 备注 |
| 1 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、规格1000×500×2000mm(±5㎜）； 2.侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15×30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用。 3.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜）钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜）钢化烤漆玻璃。 5.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30×15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 8.柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 9.柜子顶部留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口 | 个 | 9 | 1800 |  |
| 2 | 准备台 | 2400*1200*850 | 1.规格：2400×1200×850㎜(±5㎜）。 2.台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。 3.柜身：采用≥1.0mm厚的冷轧钢板，上部抽屉下部对开门，门双层设计，拉手为一体一字型拉手，简洁美观，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4.结构：准备台为4张组合式设计，便于运输，整体结构设计合理，台下设有储物柜，可设置层板，可存放显微镜及实验仪器。 5.铰链：采用知名品牌115度铰链，开合十万次以上。 6.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 7.脚垫：采用ABS注塑专用可调脚垫，既保证演示台平稳又能有效防止柜身受潮，延长设备使用寿命。 | 张 | 1 | 9200 |  |
| 3 | 准备台电源 | 185*85*75 | 外壳采用ABS塑料，规格185×85×75㎜(±2㎜），厚度2.5㎜。插座五孔多功能220V安全插座二组、插口带保护门、RJ45网口。面纸加贴PC膜加贴；界面文字清晰美观。 | 套 | 4 | 100 |  |
| 4 | 全室供电线路 | 定制 | 1.线管：DN25国标阻燃PVC线管。 2.电线：国标优质铜芯线2.5mm²、0.5mm²。RV聚氯乙烯绝缘无护套电线。 3.模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 | 1500 |  |

（9）物理仪器室

| 物理仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（限价） | 备注 |
| 1 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1、规格1000×500×2000mm(±5㎜）； 2.侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15×30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用。 3.上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜）钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。 4.下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm(±0.5㎜）钢化烤漆玻璃。 5.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。 6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条30×15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7.门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。 8.柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。 9.柜子顶部留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 | 个 | 24 | 1800 |  |

（10）物理仪器

| 序号 | 分类代码 | 器材名称 | 类型 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理实验教学器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）声学实验器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30307200101 | 256Hz音叉 | 演示 | 不低于以下要求： 1.普通型音叉，固有频率为256Hz±0.3Hz； 2.由音叉、共鸣箱、音叉槌组成； 3.音叉由整块 45#碳钢制成，棱角整齐，表面镀铬，音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，发音部分呈 “U”形，“U”形下方的叉柄插入并紧固在共鸣箱上，音叉基座与箱体胶合牢固，固定用胶水无外溢，敲击音叉时，音叉不能松动； 4.共鸣箱尺寸 300mm×80mm×40mm，采用东北松木制作，木材无节疤和裂痕，箱体表面油漆光滑无结脂，内壁无毛刺，胶合严密，无歪斜，无裂纹，所用木材经过干燥处理； 5.音叉槌槌头由橡胶制造，槌杆由木材制作，槌头球径 26mm，杆长 180mm； 6.在环境噪声不大于 30dB 的室内，用音叉 槌敲击音叉，距音叉 1000mm 处声强不小于 90dB。 | 套 | 2 | 36 |  |
| 2 | 30307200103 | 512Hz音叉 | 演示 | 不低于以下要求： 1.普通型音叉，固有频率为512Hz±0.4Hz； 2.由音叉、共鸣箱、音叉槌组成； 3.音叉由整块 45#碳钢制成，棱角整齐，表面镀铬，音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，发音部分呈 “U”形，“U”形下方的叉柄插入并紧固在共鸣箱上，音叉基座与箱体胶合牢固，固定用胶水无外溢，敲击音叉时，音叉不能松动； 4.共鸣箱尺寸 300mm×80mm×40mm，采用东北松木制作，木材无节疤和裂痕，箱体表面油漆光滑无结脂，内壁无毛刺，胶合严密，无歪斜，无裂纹，所用木材经过干燥处理； 5.音叉槌槌头由橡胶制造，槌杆由木材制作，槌头球径 26mm，杆长 180mm； 6.在环境噪声不大于 30dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000mm 处声强不小于 90dB。 | 套 | 2 | 36 |  |
| 3 | 30307210201 | 电铃 | 演示 | 不低于以下要求： 机械式，干电池供电，不小于 4 寸，在 15m 范围内铃声清晰 | 个 | 2 | 36 |  |
| 4 | 40201000102 | 听诊器 | 演示 | 不低于以下要求： 医用，插入式单用听诊器，耳环弹片用弹簧钢制成，100Hz～500Hz 衰减不大于 12dB，符合 YY 91035-1999 标准 | 个 | 2 | 36 |  |
| 5 | 30307200201 | 发音齿轮 | 演示 | 不低于以下要求： 1.包括 3 片齿板、转轴、振动片等； 2.齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿，齿板直径不小于 7.8cm； 3.齿板为金属材质，转动轴采用碳钢或不锈钢材料，振动片采用聚苯乙烯塑料。 | 个 | 2 | 22 |  |
| 6 | 30307213101 | 波动弹簧 | 演示 | 不低于以下要求： 不少于 130 圈，拉伸弹簧，扁形钢丝密 绕，弹簧刚度 2.0×10-3N/mm～5.0×10- 3N/mm，孔径不小于 8.2cm，收缩尺寸不小于 8.7cm | 套 | 2 | 50 |  |
| 7 | 30307201001 | 声传播演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.产品规格：538mm*177mm*500mm±10mm； 2.产品要求：产品面板、仪器机壳应为工程塑料材质一次性成型坚固耐用，正面有相应的产品简介，电源开关、指示灯、扬声器、演示装置等，绘制正确、清晰、不易脱落。发声系统和接收系统均封于圆筒 内，接通 DC6V 电压，声源发声空气传播后 由接收系统接收，接收到的声音响亮，距离器5m范围内清晰。仪器能实现声音在不同媒质（空气、液体、固体）中的传播。 | 套 | 2 | 300 |  |
| 8 | 30199001502 | 抽气盘 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由钟罩（配可悬挂发声装置的橡皮塞）、电铃、橡胶密封圈、底盘、抽气橡胶管接口、阀门和橡胶管等构成； 2.钟罩采用透明性的工程塑料或玻璃制作，尺寸不小于Φ150×250mm； 3.电铃可悬挂在钟罩内，电源内置，工作电压：DC3V； 4.底座采用工程塑料或金属制作，外径 Φ≥180mm； 5.抽气口接口外径 8mm，为台阶口； 6.密封性能：当压强达到-9.8×10-2MPa后停止抽气，关闭阀门，保持 10min 后钟罩内气压不高于-9.0×10-2MPa； 7.实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置 0.5m 处 90dB，装入钟罩后抽气前的声强 75dB，抽气后的声强 45dB。 | 套 | 2 | 140 |  |
| 9 | 30307105601 | 手摇离心转台 | 演示 | 不低于以下要求： 1.手摇式，由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成； 2.机座采用工程塑料或金属制作，底座配 有橡胶脚和吸盘，立放、平放均平稳可靠； 3.从动轮与主动轮转速比不低于 6 的整数倍，从动轮直径约 40mm，主动轮直径不小于 240mm，主动轮和从动轮的中心距约 335mm，支杆直径 10mm，全长 140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140mm±1mm； 4.从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为 1：20，大端直径 10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度不小于 45mm； 5.主动轮和从动轮转动灵活、平稳，转动 时皮带不会脱落。 | 台 | 2 | 162 |  |
| 10 | 30199001400 | 打气筒 | 演示 | 不低于以下要求： 1.气嘴外径 8mm±0.1mm，长度 15mm，台阶口； 2.工作气压不小于 0.295Mpa； 3.金属筒身，筒身长度不低于 300mm; 4.外观各部分不允许有毛刺、锐角、飞边及划伤等缺陷； 5.符合 SB/T 10205－1994 标准。 | 个 | 2 | 32 |  |
| 11 | 30199001300 | 两用气筒 | 演示 | 不低于以下要求： 1.金属筒身，活塞胶垫，气嘴外径8mm±0.1mm，长度 15mm，台阶口； 2.抽气压强达到 6.7kPa 时，放置 30s，漏气引起的压强变化≤2.6kPa；充气压强达到 290kPa 时，放置 30s，漏气引起的压强变化≤9.8kPa。 | 个 | 2 | 60 |  |
| 12 | 30307211501 | 音频发生器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.频率范围 2Hz~20kHz，误差≤±3 Hz； 2.带功率放大器和扬声器，输出功率≥250mW； 3.I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000V。 | 台 | 2 | 484 |  |
| 13 | —— | 牛皮鼓 | 演示 | 不低于以下要求： 1.直径不小于 40cm，高度不低于 23cm； 2.牛皮鼓面，杨木鼓身； 3.含配套抛光鼓棒。 | 个 | 2 | 232 |  |
| 14 | 30199001101 | 旋片真空泵 | 演示 | 不低于以下要求： 1.单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型； 2 底座采用 2.5 mm 厚的钢板，铝合金机壳； 3.进气口应为台阶口，外径 8 mm，配有内径 6.3 mm±0.75 mm、长 2.0 m 的压缩空气用橡胶管； 4.电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头，外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度 1500 V；Ⅱ类电器必须使用二极插 头，电源与外壳抗电强度 3000 V； 5.符合 JB/T 6533－2017 标准。 | 台 | 2 | 460 |  |
| （二）物态变化实验器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 30605008801 | 蒸发皿 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.规格：有嘴圆皿，口径 100±5 ㎜，高度 44mm； 2.瓷制，耐受温度≥1000℃，吸收率不大于 0.3%； 3.符合 QB/T 1992－2014 标准要求。 | 个 | 25 | 6 |  |
| 16 | 30603007103 | 三通连接管 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.规格：T 形，Φ7mm～8mm，全长100±10mm，支管长 50±5mm，壁厚 1～ 1.2mm； 2.无色透明硼硅玻璃制，连接完好，管口应作打磨或烧结处理； 3.符合 JY/T 0427 标准要求。 | 个 | 25 | 4 |  |
| 17 | 40206010207 | 注射器 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.100mL，分度值 10mL，刻度清晰； 2.加帽或塞，密闭，防止液体泄漏，清晰度高； 3.其余符合 GB 15810 规定。 | 个 | 25 | 14 |  |
| 18 | 30204000102 | 寒暑表 | 演示 | 不低于以下要求： 1.量程不低于-30℃～50℃，分度值 1℃，允许误差 1℃； 2.底板长 200mm～300mm，温度计外径 5mm～8mm，感温泡长 8mm～15mm； 3.当温度达到 100℃时，安全泡能容纳上升感温液，温度计不致胀破。 | 支 | 2 | 10 |  |
| 19 | 30204000801 | 体温计 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.水银，内标式，量程 35℃～42℃，分度值 0.1℃； 2.感温液柱不中断、自流、难甩; 3.有“CCV”标志，符合 GB 1588 标准。 | 支 | 25 | 8 |  |
| 20 | 30204000901 | 电子体温计 | 演示 | 不低于以下要求： 1.量程不窄于 35.0℃～41.0℃，分辨力不低于 0.1℃； 2.在达到测量稳定值时有提示或标志，超出温度显示范围时，发出提示信号，电压低于额定值的 90%时出现低电压提示标 记； 3.具有至少记忆一次测量体温数据的功能，具有自动关机功能； 4.符合 GB/T 21416 标准。 | 支 | 2 | 26 |  |
| 21 | 30204000205 | 红液温度计 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.量程不低于-20 ℃～100 ℃，分度值1 ℃，示值误差<±1.5 ℃； 2.顶端带可穿线孔，可悬挂，高硼硅玻璃，煤油介质； 3.手工刀刻或渗透刻度，清晰不易掉色，液柱饱满，具有防爆安全泡； 4.符合 JJG 130－2011 标准。 | 支 | 26 | 6 |  |
| 22 | 30204000302 | 水银温度计 | 演示 | 不低于以下要求： 1.量程 0℃～200℃，分度值 1℃； 2.有保护套； 3.手工刀刻或渗透刻度，清晰不易掉色，液柱饱满，具有防爆安全泡； 4..符合 JB/T 9262 标准。 | 支 | 2 | 6 |  |
| 23 | 30204000702 | 数字温度计 | 演示 | 不低于以下要求： 1.量程-30℃～200℃，分辨力 0.1℃，误差<±1.5℃； 2.不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180 mm×90 mm。 | 支 | 2 | 104 |  |
| 24 | 30204000601 | 双金属片温度计 | 演示 | 不低于以下要求： 1.指针式，双金属游丝测温，游丝部位可见，盘面直径≥150mm； 2.量程－10℃～50℃，误差≤±3℃； 3.符合 JB/T 8803－2015 标准。 | 个 | 2 | 40 |  |
| 25 | 30204001006 | 红外温度计 | 演示 | 不低于以下要求： 1.分辨力不低于 0.1℃，测量范围不窄于28.0℃-42.0℃，响应时间不大于 2s，测温一致性不超过±0.2℃； 2.外壳材料无毒，壳体整洁、色泽均匀、无划痕、无脱漆、无污迹； 3.具有警示功能，警示方式有灯亮、声音、屏幕指示中的一种或者几种，警示温度值可设置，警示功能可关闭； 4.符合 GB/T 19146－2010 标准。 | 个 | 2 | 136 |  |
| 26 | 30204001103 | 伽利略温度计 | 演示 | 不低于以下要求： 不少于 10 球，14 ℃～32 ℃，高硼硅玻璃，长度不低于 400mm，直径不低于 50mm | 支 | 2 | 172 |  |
| 27 | 30299000201 | 湿度计 | 演示 | 不低于以下要求： 1.指针式，圆形，直径不小于 120mm； 2.材质：不锈钢外壳，镜面铝合金表盘，正面采用镜片玻璃； 3.测量范围：0~100%，误差不超过±5%。 | 支 | 2 | 20 |  |
| 28 | 30101000100 | 物理支架 | 演示 | 不低于以下要求： 1.立杆 Φ12 mm×500 mm、Φ12 mm×700 mm 各 1 根，铁制，镀锌处理； 2.A 形座 2 个，质量分别不小于 1.5 kg和 3.0 kg； 3.平行夹 2 个、垂直夹 2 个、烧瓶夹 1个、万向夹 1 个、台边夹 1 个、大铁环 1个、圆托盘 1 个、绝缘杆 1 个、吊杆 1个、吊钩 4 个； 4.平行夹、垂直夹、烧瓶夹铁片厚度≥1.0mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120℃的缓压层，缓压层厚度≥2.0mm； 5. 其他技术要求符合 JY/T 0393—2007。 | 套 | 2 | 312 |  |
| 29 | 30101000200 | 方座支架 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.组成：由方形座、立杆（Φ12mm×600mm）、烧瓶夹（最大张口 ≥35mm）、大小铁环（内径 90mm、内径 50mm）、垂直夹（2 只）、平行夹、吊杆等组成; 2.技术要求： （1）方形座不小于 210mm×135mm，质量≥1.5kg，表面进行防锈防腐蚀处理； （2）平行夹、烧瓶夹铁片厚度≥1.0mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120℃的缓压层，缓压层厚度≥2.0mm； （3）立杆铁制，镀锌处理； 3.其他技术要求符合 JY/T 0393—2007 标准。 | 套 | 25 | 116 |  |
| 30 | 30101000300 | 多功能实验支架 | 演示 | 不低于以下要求： 1.组合座架 1 个，最小组合支承面积不小于 560 mm×10 mm； 2.滑块式垂直夹 5 个、烧瓶夹 1 个、万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1 个、绝缘环 2 个、吊钩 4 个； 3.垂直夹、烧瓶夹铁片厚度≥1.0mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120℃的缓压层，缓压层厚度≥2.0mm； 4.立杆铁制，镀锌处理； 5.其他技术要求符合 JY/T 0393—2007 标准。 | 套 | 2 | 260 |  |
| 31 | 30101000401 | 升降台 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成； 2.上台面有效面积不小于 200mm×200mm，下台面有效面积不小于 200mm×200mm，上下面板均采用厚度不小于 1mm 的不锈钢冷轧板冲压成型，其它金属表面均镀锌处理； 3.升降范围不低于 85mm～235mm，连续可调；4.上下台面的平面度误差≤2mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3mm； 5.额定载重量≥10kg； 6.台面位置固定时，不得有明显晃动； 7.符合 JY/T 0419 标准要求。 | 台 | 2 | 100 |  |
| 32 | 30101000601 | 三脚架 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.采用碳钢制造，表面经酸洗，磷化后喷塑； 2.环内径 75mm，高 150mm，三脚均布，三脚及支撑环钢材直径不小于 6mm，三脚倾斜度合适，方便 150ml 酒精灯平移放入或取出； 3.三只脚与铁环焊接紧固，焊点光滑、平整，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支撑的容器不得有滑动。 | 个 | 25 | 8 |  |
| 33 | 30605003301 | 陶土网 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.0.8mm 钢丝制成，金属网尺寸≥125mm×125mm； 2.耐火材料为加厚陶土，陶土尺寸 Φ≥85mm； 3.边缘采用金属薄膜封边。 | 个 | 25 | 4 |  |
| 34 | 30307207700 | 晶体熔化与凝固实验器 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.功能：采用热辐射式加热晶体，不搅 拌、不控低温差，学生可独立完成等温熔化图线； 2.组成：包括支架、试管 2 个（Φ25×150mm）、数字温度计 2 个、胶塞、专用固定试管及温度计装置； 3.数字温度计要求：量程不低于 -10 ℃～ 110 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差±0.5℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏； 4.胶塞孔径与搅拌器、数字温度计直径配套，搅拌器不易变形。 | 套 | 25 | 66 |  |
| 35 | 30199009400 | 碘升华凝华管 | 演示 | 不低于以下要求： 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管，尺寸不小于Φ28mm×34mm，主管的两端面呈球面凹形，手柄尺寸不低于 90mm，手柄与主管连接平滑牢固，热冲击不低于 200℃，符合 JY/T 0448 标准 | 个 | 4 | 8 |  |
| （三）光学实验器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 30307504001 | 光学演示实验箱 | 演示 | 不低于以下要求： 1.磁吸式教学演示实验箱，要求能完成包括但不限于以下所例举的实验项目：(1)光是如何传播的；(2)探究光反射时的规律；(3)漫反射的研究；(4)探究平面镜成像的特点； (5)研究凸透镜和凹透镜；(6)探究光的折 射；(7)光的色散；(8)光的三原色；(9)小孔成像实验；(10)测量凸透镜的焦距；2.铝合金或环保 ABS 材料箱体，箱体内每种实验器材有固定插槽； 3.内含器材（至少包括）：光学三原色片红1、光学三原色片蓝*1、光学三原色片黄1、单线光源-红光*2、单线光源-绿光*1、F光源*1、白板*2、黑板*1、凹透镜 F5cm*1、凸透镜 F10cm*1、凸透镜 F15cm*1、凹透镜 F-15cm*1、水盒圆盘套装*1、双凹透镜*1、双凸透镜（大）*1、双凸透镜（小）*1、单凹透镜1、单凸透镜*1、半圆透镜*1、玻璃砖（梯形）*1、凹凸面镜*1、黑板*1、白板 1、茶色板*1、磨砂板*1、平面镜*1、强手 电筒*1、三棱镜*1、三原色实验器*1、光具座*1、电源适配器*1、眼镜模型纸片*1、光具座模型纸片*1、平面镜成像模型*1； 4.器材技术要求： （1）单线光源： a.规格：≥Φ18.8*130mm b.组成：光源底座、单线光源； c.材质： ABS； d.工艺：光源底座塑料注塑成型； f.其他要求：可独立操作使用，底座底面强力磁性，方便安装和拆卸；内置大功率 LED发光二极管， 内置充电锂电池，USB 充电接口，配有电源适配器 ；红绿色两种光源，不同的光色照射出不同的光点亮度。 （2）F 光源： a.规格：≥140*80*20mm； b.组成：光源盒、电子模块； c.材质： ABS、电子模块 PCB 电路板； d.工艺：光源盒塑料注塑成型； e.其他要求：内置大功率 LED 发光二极管绿光，F 型光源，7 号电池供电； （3）凸透镜： a.规格：≥175mm*75mm*11mm； b.材质：ABS； c.工艺：塑料注塑成型； d.其他要求：一体式支杆；透镜直径 70mm，焦距 5cm、10cm、15mm；蝶形螺丝固定在光具座滑动座使用，验证凸透镜可使物体缩小成像。 （4）凹透镜： a.规格：≥175mm*75mm*11mm； b.材质：ABS； c.工艺：塑料注塑成型； d.其他要求：一体式支杆，透镜焦距有 15mm，蝶形螺丝固定在光具座滑动座使用，验证凹透镜可使物体放大成像。 （5）水盒圆盘套装 a.规格：≥500mm*380mm*30mm； b.材质：瓷白亚克力； c.工艺：塑料注塑成型； d.其他要求：圆形光屏的屏面漆成白色，边缘有刻度，每格为 10 度；内置双支架杆，支架杆可夹持激光笔，在支架杆可 360°自由转动，内置半圆水盒，可放置水，以探究不同介质光的传播规律；半圆水盒平面放置平面镜，转动激光笔将光线以各种不同的方向射到平面镜，平面镜可使射入的光线经镜面反射，。 （6）三棱镜： a.规格：≥52mm*30mm*22mm； b.材质：ABS； c.工艺：塑料注塑成型； d.其他要求：可拆卸式三棱镜支架，透明材料作成，截面呈三角形，用来探究光的色 散。 （7）双凸透镜： a.规格：≥150mm*25mm*15mm； b.材质：玻璃； c.工艺：切割成型； d.其他要求：底面强力磁性，多规格形状，不同的边缘中间厚薄，用来探究凸透镜对光的会聚作用。 （8）双凹透镜： a.规格：≥150mm*25mm*15mm； b.材质：玻璃； c.工艺：切割成型； d.其他要求：底面强力磁性，多规格形状，不同的边缘中间厚薄，用来探究凹透镜对光的发散作用。 （9）三原色实验器 a.规格：≥160mm*70mm*18mm； b.材质： ABS、电子模块 PCB 电路板； c.工艺：塑料注塑成型； d.其他要求：上盖、后盖上下组装 PCB 电路板，PCB 电路板焊有红、绿、蓝三色发光二极管，三色 LED 位于等边三角形的三顶点 处，船型开关独立控制三色光的亮、灭，放置光具座滑动座上，用来探究光的三原色。 （10）平面镜成像铁板 a.规格：≥600mm*350mm*1.5mm； b.材质：冷轧钢板； c.其他要求：配有圆形底座，实验可平放，可竖放，效果直观，便于教学，用来探究平面镜成像，光的反射，光的折射。 | 套 | 2 | 3600 |  |
| 37 | 30310001310 | 三球仪 | 演示 | 1.用于光的直线传播情境化教学； 2.整体尺寸不小于43*20cm； 3.齿轮、底座等为铁质或钢质材料； 4.白道面与黄道面的夹角放大到15°。 | 个 | 2 | 130 |  |
| 38 | 30307500101 | 光具盘 | 演示 | 1．产品由矩形光盘光盘、光源、狭缝、光学零件组成的磁吸附式光具盘， 2．矩形光盘尺寸700mm×250mm，平面度误差2mm 3．圆形光盘直径为250mm，平面度误差1mm装在矩形光盘上转动灵活，并能停止在任意位置上 4．光源为激光光源 5．光学零件见下表： 序号零件名称结构尺寸（mm）焦距（mm）配备数量 （1）梯形玻璃砖L=85；h=25；d=15； 1 （2）等腰直角三棱镜S=53；d=15； 1 （3）半圆柱透镜R=37；d=15；1 （4）凹凸柱面镜L=85；h=25；d=2；±100；1 （5）大双凸柱透镜L=110；h=25；155； 1 （6）小双凸柱透镜L=60；H=25；100； 1 （7）小双凹柱透镜L=60；H=25；-100； 1 （8）平面反射镜L=85；h=15；d=5； 1 （9）正三棱镜S=25；h=25；∠A=60° 2 （10）双凸透镜D=40 ；100； 1 | 套 | 2 | 400 |  |
| 39 | 30199008902 | 透明水槽 | 演示 | 不低于以下要求： 1.尺寸：≥250 mm×180 mm×100 mm； 2.材质：透明塑料制； 2.技术要求：透光率≥85％，壁厚≥2 mm。 | 个 | 2 | 22 |  |
| 40 | 30307500800 | 三棱镜 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.重火石玻璃制； 2.正三棱形，边长 25mm，棱长 80±1mm。 | 个 | 25 | 26 |  |
| 41 | 30307504401 | 红外线热效应演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成，热敏电阻固定在屏上； 2.光源用 6 V、8 W 白炽灯泡，三棱镜为中部色散 nF- nC≥0.015 的 ZF3 玻璃； 3.光源出射光从三棱镜顶角处进入，以减少三棱镜对红外光的吸收； 4.需附电桥和微电流放大器。 | 台 | 2 | 276 |  |
| 42 | 30307504301 | 紫外线作用演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.包括日光灯 1 支、紫外灯 2 支（波长254 nm、365 nm）、紫外线防护罩、滤光片（≥40mm×60mm）4 片（红、黄、绿、蓝色）、荧光片（≥50mm×70mm）1 片 等； 2.配有防紫外线辐射罩壳，滤色片与防紫外线辐射罩壳搭接处无漏光。 | 台 | 2 | 222 |  |
| 43 | 30201001301 | 激光测距仪 | 演示 | 不低于以下要求： 1.量程 1 mm～50 m，分辨力 1 mm； 2.具备自动关机功能，至少可存储 20 组数据； 3.符合 GB/T 29299 标准。 | 台 | 2 | 216 |  |
| 44 | 30307501401 | 平面镜成像实验器 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.采用镀半透膜的无色透明有机玻璃（厚5 mm，尺寸不小于 150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志）或者镀半透膜的超薄塑料平面镜（厚度≤1 mm，尺寸不小于 150 mm×100 mm）； 2.采用黑色物体，印有白色左右对称标志F； 3.有机玻璃或平面镜固定后与水平面的角度为 90°±1′，成像清晰无叠影。 | 套 | 25 | 22 |  |
| 45 | 30307510851 | 光的反射实验仪 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.由水雾发生器、双色激光光源（分别提供光源和法线）、入射光调节装置、反射面、入射角和反射角测量装置组成； 2.入射角可在三维空间调节，入射光线和法线构成的平面可改变、转动。 | 套 | 25 | 412 |  |
| 46 | 30307500511 | 玻璃砖 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 无色光学玻璃，亚克力材质，上底边长 35mm，高度 35 mm，厚度 15 mm；一梯形面为粗加工面，其余为精加工面；上下底面平行度为 0.10 mm | 块 | 25 | 12 |  |
| 47 | 30409200411 | 眼球仪 | 演示 | 不低于以下要求： 1.功能：用于眼睛的工作原理及视力矫正实验；模拟晶状体曲度可调节，能实现正常、远视、近视三种状态，近视镜、远视镜与眼球匹配，能将远视眼、近视眼调节为正常视力； 2.由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成。 | 套 | 2 | 200 |  |
| 48 | 30307500601 | 光具座 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.导轨长 1000 mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上滑行自如，无阻滞现象； 2.金属标尺刻度 900 mm，分度值 l mm； 3.光源出口处照度≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x； 4.附件包括双凸透镜 2 件（其中一件焦 距：100±3mm，通光孔径≥35mm；另一件焦距：50±3mm，通光孔径≥25mm），平凸透镜 1 件(焦距：300±12mm，通光孔径≥45mm)，双凹透镜 1 件（焦距：- 75±5mm，通光孔径≥25mm），“1”字屏1 件，白屏 1 件，插杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，带支架二极管组的“F”型光源； 5.各器件易于装配、固定及拆卸； | 套 | 25 | 206 |  |
| （四）运动实验器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 30201000601 | 钢卷尺 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.量程 0mm～2000mm，分度值 1mm； 2.B 型（自卷制动式），尺带宽不小于 12mm，厚不低于 0.15mm； 3.ABS 树脂外壳，高碳钢尺身； 4.尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象，活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端； 5.符合 QB/T 2443－2011 标准。 | 盒 | 25 | 12 |  |
| 50 | 30201000903 | 布纤维卷尺 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.摇卷盒式（H 型），量程 0m～30m，分度值 1cm，尺带宽度 20mm，Ⅱ级精度等级； 2.转盘和尺芯采用金属和符合 GB/T12672要求的 ABS 工程塑料，尺带采用布质纤 维，边缘平直、材料环保、耐磨损，尺 盒、尺架、摇柄采用金属或符合 GB/T12672 要求的 ABS 工程塑料，折卷式尺带端、拉环、记号尖采用耐磨的金属材料或非金属材料； 3.有“CMC”标志，尺带刻度清晰； | 盒 | 25 | 64 |  |
| 51 | 30201001003 | 游标卡尺 | 演示 | 不低于以下要求： 1.量程 0 mm～150 mm，分度值 0.02 mm；2.尺框、微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上； 3.带深度尺、配套包装盒； 4.尺身采用高碳钢锻造，抛光处理，尺身厚度不低于 3.2mm，尺身刻度采用激光刻线，清晰抗磨损； 5.符合 GB/T 21389－2008 标准要求。 | 把 | 2 | 92 |  |
| 52 | 30201001201 | 外径千分尺（螺旋测微器） | 演示 | 不低于以下要求： 1.量程 0 mm～25 mm，分度值 0.01 mm； 2.螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好，无明显径向摆动，锁紧装置能锁紧测微装置； 3.尺身表面镀铬，测头采用硬质合金钢，尺身刻度采用激光刻线； 4.符合 GB/T 1216 －2004 标准要求。 | 只 | 2 | 126 |  |
| 53 | 30203000101 | 机械秒表 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.一等，分度值 0.1s，分针 15m/r，秒针 30s/r，延续走时 6h，有暂停； 2.表机采用不锈钢发条，单金属光摆轮，镍基合金游丝及锚式纵机构； 3.金属外壳，清洁光亮，无缺陷及划痕，表面镀涂层色泽一致； 4.表盘玻璃光洁透明，字符图案准确清 晰，表针色泽均匀一致，表盘最小刻度线宽度不大于 0.1mm；5.符合 GB/T 22773－2008 标准。 | 块 | 25 | 440 |  |
| 54 | 30203000202 | 电子秒表 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.专用型，全时段分辨力 0.01s，手持式； 2.有防震、防水功能，使用 AG13 纽扣电池，电池更换周期不小于 1.5 年； 3.外壳采用金属或 ABS 工程硬塑，防刮耐磨，液晶屏显示清晰，按键舒适、无卡 顿，表盘玻璃、后盖、按键与表壳体配合牢固，配备挂绳，耐用不脱线； 4.符合 GB/T 22778 标准。 | 块 | 25 | 166 |  |
| 55 | —— | 皮米尺 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.量程不低于 1000mm，分度值为 1mm； 2.ABS 工程塑料材质，宽度不小于 1.5cm，厚度不低于 0.3mm； 3.刻度清晰，长期使用字迹不脱落变形； 4.非卷尺款两端有金属铁皮封口，有皮筋包扎；卷尺款拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻。 | 把 | 25 | 4 |  |
| 56 | 30201000101 | 演示直尺 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由尺身和指示线框 2 部分组成，工程塑料材质； 2.长度为 1000mm±2mm，宽度为 45mm±1mm，厚度为 8mm±0.2mm； 3.分度值 1cm，分度线在任意 10cm 内的累 计误差不超过 1mm，全长累计误差不超过 2mm，分度线垂直到达尺边，且均匀清晰，没有重线、漏线或者超过线纹宽度的断线现象，数字排列整齐端正，字体为黑体，字体高度不小于 18mm； 4.指示线框宽度为 36mm～42mm，厚度不小于 1mm，四角倒圆边，指示线框正中间标红色指示线，线粗为 1.5mm，长为 45mm； 5.表面光洁，没有明显的杂点、划痕和气泡，尺身没有裂纹，尺边光滑，没有缺 口； 6.符合 JY/T 0509.1-2019 标准。 | 把 | 2 | 46 |  |
| 57 | 30201000410 | 1000mm钢直尺 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.量程 1000mm，0mm～50mm 分度值 0.5mm，其余分度值为 1mm； 2.材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度不低于 342HV； 3.宽度不低于 33mm，厚度不低于 1.1mm； 4.表面亚光处理，标尺标记、标尺标数采用镭射或蚀刻工艺完成，清晰易读； 5.刻度面平面度误差≤0.25mm，允许误差 ≤±0.15mm； 6.有计量器具制造许可证标志； 7.其他符合 GB/T 9056－2004 标准。 | 把 | 25 | 48 |  |
| 58 | 30201000402 | 300mm钢直尺 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.量程 300mm，0mm～50mm 分度值 0.5mm，其余分度值为 1mm； 2.材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性 能材料，硬度不低于 342HV； 3.宽度不低于 33mm，厚度不低于 1.1mm； 4.表面亚光处理，标尺标记、标尺标数采用镭射或蚀刻工艺完成，清晰易读； 5.刻度面平面度误差≤0.25mm，允许误差 ≤±0.15mm； 6.有计量器具制造许可证标志； 7.其他符合 GB/T 9056－2004 标准。 | 把 | 25 | 10 |  |
| 59 | 30203000801 | 节拍器 | 演示 | 1.电子式，1拍/分～200拍/分；2.四种节拍模式（0、2、3、4）；3.可进行音量调节。 | 个 | 2 | 202 |  |
| 60 | 30603009604 | 可密封长玻璃管 | 演示+分组 | 不低于以下要求： Φ10 mm×1000 mm，有胶塞，玻璃管表面带刻度，分度值 1mm | 支 | 25 | 24 |  |
| 61 | 30307106401 | 斜面小车 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使 用； 2.斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，具有标尺，一端有滑轮、缓冲或捕获小车的装置； 3.斜面板木制，表面均匀，工作面平面度误差小于 2 mm； 4.小车滚动灵活； 5.附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹。 | 套 | 25 | 130 |  |
| （五）物质属性实验器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 30202000322 | 500g托盘天平 | 演示 | 不低于以下要求： 1.单杠杆等臂式双盘天平，最大称量500g，分度值 0.5g，标尺称量 0-10g； 2.横梁采用钢性材料制作，刀子、刀承用碳素钢，各部件要求电镀处理，底座表面喷塑； 3.配 6 级（M2 级）砝码 1 套：200g、50g、10g 各 1 个，100g、20g 各 2 个，钢制镊子 1 把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置； 4.标尺刻度清晰，游码滑动自如； 5.双托盘，托盘为胶木材质； 6.符合 QB/T2087－2016 标准。 | 台 | 2 | 90 |  |
| 63 | 30202000313 | 200g托盘天平 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.横梁采用钢性材料制作，刀子、刀承用碳素钢，整体硬度要求一致，受冲击后不变形，各部件要求电镀处理，底座表面喷塑； 2.配 6 级（M2 级）砝码 1 套：100g、50g、10g、5g 各 1 个，20g2 个，钢制镊子 1 把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置。 3.单杠杆等臂式双盘天平，最大称量200g，分度值 0.2g，标尺称量 0-5g； 4.标尺刻度清晰，游码滑动自如； 5.双托盘，托盘为胶木材质； 6.符合 QB/T 2087－2016 标准。 | 台 | 25 | 62 |  |
| 64 | 30202000551 | 1kg电子天平 | 演示 | 不低于以下要求： 1.量程 0g~1kg，分辨力 0.1g，带标准砝码； 2.高精度应变式传感器，LCD 显示屏，防水面板； 3.上下壳采用 ABS 环保材料，秤盘不锈钢材质； 4.配有调整脚，有水平仪辅助调平； 5.锂电池可充电，交直流两用； 6.带防风罩； 7.符合 GB/T 26497 标准。 | 台 | 2 | 360 |  |
| 65 | 30807000403 | 物质弹性实验材料 | 演示 | 不低于以下要求： 1.至少包括软弹簧、硬弹簧、橡皮筋、橡皮泥、海绵、钢尺等，材料选取有代表 性，包括易形变材料、不易形变材料、完全弹性形变材料、塑性形变材料等； 2.尺寸大小适合（弹簧的绕圈部分大于8cm，橡皮泥体积大于 10cm3，海绵边长大于 15cm，厚度大于 8cm，钢尺大于 30cm），适于教学演示使用； 3.所有材料由 PP 材质或环保 ABS 材质容器收纳。 | 套 | 2 | 12 |  |
| 66 | 30807000404 | 物质磁性实验材料 | 演示 | 不低于以下要求： 1.包含条形磁铁(铝镍钴 AlNiCo，尺寸 ≥100×15×10mm)、蹄形磁铁（铝镍钴 AlNiCo，尺寸≥L100×W63×W7×H18mm）、铜片、铁片、铝片、镍片、木片、海绵片、陶瓷片、塑料片、玻璃棒、回形针 100 只； 2.片材长宽尺寸≥100×20mm； 3.所有材料由 PP 材质或环保 ABS 材质容器收纳。 | 套 | 2 | 30 |  |
| 67 | 30807000407 | 物质导电性实验材料 | 演示 | 不低于以下要求： 1.材料有代表性，包括金属材料和非金属材料，非金属材料中有导体和绝缘体，是少包括金属线、碳棒、塑料棒、木棍、玻璃棒； 2.片材长宽尺寸≥150×20mm，棒材尺寸 ≥Φ6×150mm； 3.实验现象明显，电路中接导体材料时，能使 LED 发光； 4.所有材料由 PP 材质或环保 ABS 材质容器收纳。 | 套 | 2 | 16 |  |
| 68 | 30807000408 | 电缆结构与材料套材 | 演示 | 1.包括裸电线、漆包线、电线电缆、电力电缆、通信电缆等实物；2.通过截面能观察导体、绝缘体及电缆结构；3.线材长度不低于10cm；4.所有材料由PP材质或环保ABS材质容器收纳。 | 套 | 2 | 20 |  |
| 69 | 30807000409 | 物质导热性实验材料 | 演示 | 不低于以下要求： 1.至少包含铜棒、铁棒、铝棒、木棒、陶瓷棒、塑料棒、玻璃棒； 2.棒材尺寸不小于 Φ5×120mm； 3.所有材料由 PP 材质或环保 ABS 材质容器收纳。 | 套 | 2 | 14 |  |
| 70 | 30307204900 | 热传导演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.包括纯铜、铝、铁、不锈钢、聚四氟乙烯塑料等 5 种导热棒的材料，每种材料 1根； 2.棒材尺寸不小于 Φ6×100mm； 3.导热棒受热后温变油墨逐渐变色，不同材料的导热棒区别明显，冷却后能恢复。 | 个 | 2 | 28 |  |
| 71 | 30307205000 | 双金属片 | 演示 | 不低于以下要求： 1.铜片和铁片（或其他膨胀系数的金属片差异）粘合在一起，末端手柄为木制或塑料； 2.金属片宽不低于 20cm，长度不低于 210mm； 3.手柄外径不低于 20mm，长度不低于 100mm。 | 个 | 2 | 22 |  |
| 72 | 30807000410 | 半导体性质实验材料 | 演示 | 不低于以下要求： 至少包括二极管、三极管、光敏电阻、发光二极管等，固定在电路板上，电路板尺寸不小于 5cm*7cm，两端有接线柱，便于接入电路。 | 套 | 2 | 90 |  |
| 73 | 30807000203 | 记忆合金特性实验盒 | 演示 | 包括记忆合金动力小船、记忆合金丝等，长度不小于100mm；要求小船放在热水中可自驱动，用电吹风吹记忆合金丝时能变形，能体现记忆合金在温度改变时发生形变，所有材料由PP材质或环保ABS材质容器收纳。 | 套 | 2 | 960 |  |
| 74 | 30807000202 | 纳米特性实验盒 | 演示 | 包括纳米磁流体、自洁玻璃、纳米布等，尺寸不小于100*100mm，适于演示教学，所有材料由PP材质或环保ABS材质容器收纳。 | 套 | 2 | 90 |  |
| 75 | 30307204101 | 内聚力演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和 2 根扳杆组成； 2.圆柱体尺寸约 Φ20mm×50mm，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2，挤压架采用铁质结构，2 个铅圆柱体能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压； 3.挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差≥35mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变≤0.25mm； 4.刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力≥60N； 5.符合 JY/T 0417 标准。 | 个 | 2 | 38 |  |
| 76 | 30307208001 | 分子间作用力模型 | 演示 | 不低于以下要求： 模拟分子的两球之间由弹簧和一根拉紧的橡皮筋连接，弹簧长 13cm，Φ2cm，能直观表现出分子间斥力、分子间引力 | 个 | 2 | 20 |  |
| 77 | 30299000101 | 密度计（>1g/cm³） | 演示 | 不低于以下要求： 1.＞1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2 分度； 2.刻度清晰，读取方便； 3.铁砂饱满。 | 支 | 2 | 4 |  |
| 78 | 30299000102 | 密度计（<1g/cm³） | 演示 | 不低于以下要求： 1.<1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2 分度； 2.刻度清晰，读取方便； 3.铁砂饱满。 | 支 | 2 | 4 |  |
| （六）运动与力实验器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 30307110400 | 改变物体运动状态实验装置 | 演示 | 不低于以下要求： 1.包括铁球、条形磁铁、铁球释放装置； 2.铁球直径和条形磁铁大小、磁性合适，保证实验效果明显； 3.底板尺寸不小于 500×400mm。 | 套 | 2 | 66 |  |
| 80 | 30307104600 | 水火箭 | 演示 | 不低于以下要求： 配套打气筒，输气管不短于 3m，有向上发射架，发射体配有 3 个 ABS 材质尾翼，发射器具有三爪卡具保证安全发射；容器承受 0.5 MPa 压强不膨胀或者开裂，小于 0.6 MPa 时容器塞能脱落，发射后运动方向偏离≤20° | 台 | 2 | 176 |  |
| 81 | 30307110501 | 物体受力与运动演示器 | 演示 | 1.含直流电机、绕线盘、电源开关等；2.直流电机额定电压6V，空载电流0.6A，空载转速16 rpm，负载转速 12 rpm，负载扭矩 8kg.cm；3.电源开关能控制电机正/反向旋转，中间为停；绕线盘外有标志，可看到绕线盘旋转方向，线长800 mm±50 mm。 | 套 | 2 | 364 |  |
| 82 | 30307100701 | 螺旋弹簧组 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、 1.96 N、0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成； 2.弹簧主体由不锈钢丝绕成； 3.各弹簧带长 50 mm 挂钩（有指针），两端为圆拉环，附标度板； 4.符合 JY/T 0411 标准。 | 组 | 25 | 32 |  |
| 83 | 30205000102 | 1N条形盒测力计 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.量程 0 N~1 N，分度值 0.02 N； 2.示值误差≤1/2 分度，升降示差 ≤1/2分度，重复性偏差 ≤1/4 分度； 3.挂钩及拉手的受力点与轴心一致； 4.具最大值指针，能显示受力最大值； 5.调零拉手顶端为 U 形，光滑不划手。 | 个 | 25 | 14 |  |
| 84 | 30205000103 | 2.5N条形盒测力计 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.量程 0 N~2.5 N，分度值 0.05 N； 2.示值误差≤1/4 分度，升降示差 ≤1/2分度，重复性偏差 ≤1/4 分度； 3.挂钩及拉手的受力点与轴心一致； 4.具最大值指针，能显示受力最大值； 5.调零拉手顶端为 U 形，光滑不划手。 | 个 | 25 | 14 |  |
| 85 | 30205000104 | 5N条形盒测力计 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.量程 0 N~5 N，分度值 0.1 N； 2.示值误差≤1/4 分度，升降示差 ≤1/2分度，重复性偏差 ≤1/4 分度； 3.挂钩及拉手的受力点与轴心一致； 4.具最大值指针，能显示受力最大值； 5.调零拉手顶端为 U 形，光滑不划手。 | 个 | 25 | 14 |  |
| 86 | 30205000105 | 10N条形盒测力计 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.量程 0 N~10 N，分度值 0.2 N； 2.示值误差≤1/4 分度，升降示差 ≤1/2分度，重复性偏差 ≤1/4 分度； 3.挂钩及拉手的受力点与轴心一致； 4.具最大值指针，能显示受力最大值； 5.调零拉手顶端为 U 形，光滑不划手。 | 个 | 25 | 14 |  |
| 87 | 30202001011 | 金属钩码（10g×1,20g×2,50g×2,200g×1） | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.规格：10 g（Φ22 mm）×l，20 g（Φ26 mm）×2，50 g（Φ30 mm）×2， 200 g（Φ48 mm）×1； 2.允许误差： 10 g±0.1 g， 20 g±0.2 g， 50 g±0.5 g， 200 g±2.0 g； 3.技术要求：可叠放，钩码之间硬联结，联结后不晃动；金属挂钩，挂钩截面不小于 4mm2，挂钩的受力点与轴心一致； 4.包装盒为塑料或胶木制品。 | 套 | 25 | 26 |  |
| 88 | 30202001013 | 金属钩码（50g×10） | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.规格：50 g±0.5 g，每盒 10 个； 2.技术要求：可叠放，钩码之间硬联结，联结后不晃动；金属挂钩，挂钩截面不小于 4 mm2，挂钩的受力点与轴心一致； 3.包装盒为塑料或胶木制品。 | 套 | 25 | 26 |  |
| 89 | 30202005101 | 重锤 | 演示 | 不低于以下要求： 金属制，圆锥体，300g | 个 | 2 | 20 |  |
| 90 | 30307108301 | 双锥体上滚演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由双椎体、支架等组成； 2.金属底座，支架导轨采用不锈钢钢管，夹角可调，导轨长度≥700mm，直径不小于 25mm、壁厚不低于 1.5mm； 3.双锥体为实心木制或橡胶制成。 | 套 | 2 | 102 |  |
| 91 | 30307100601 | 摩擦力实验器 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细 绳、钩码等组成，实验时，测力计固定不动，摩擦块运动，保证测力计示数稳定； 2.提供同一种材料 3 种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面； 3.摩擦板不小于 800 mm×100 mm×10mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地坚硬，表面均匀，两侧有挡板； 4.摩擦块尺寸不小于 110 mm×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差不大于 0.1 mm，侧面有挂钩； 5.电机拉动速度 0～5 cm/s，可调节，可显示，匀速运动速度误差≤±5%。 | 套 | 25 | 444 |  |
| 92 | 30407000201 | 轴承模型 | 演示 | 不低于以下要求： 1.包括滚动轴承和滑动轴承 2 种； 2.滑动轴承由工程塑料制轴承架、金属制转轴、铜轴套组成； 3.滚动轴承由透明塑料外圈和内圈、钢滚珠（直径≥15 mm）组成，外圈外径≥120 mm，内圈内径≥55 mm，能看清滚动轴承内部结构。 | 套 | 2 | 48 |  |
| 93 | 30307100301 | 运动和力实验器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.包括小车（车轮直径≥2cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3 个小球及空盒、3 种不同阻力的平面等； 2.平面板尺寸≥800mm×120mm×20mm，具长度标尺，质地坚硬，表面均匀，平面度误差≤0.5mm； 3.斜面板尺寸≥300 mm×170 mm×20 mm，具高度标尺，两侧具挡板，底部具缓冲，防止小车滑出； 4.斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差不小于 80mm，铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差不小于 40mm。 | 套 | 2 | 78 |  |
| 94 | 30307105901 | 伽利略理想斜面演示器 | 演示 | 1.由轨道、面板、支脚、手柄、长度标尺、角度标尺、记忆游标、圆球、挡球板、金属衬条、支点和捕球网组成；2.面板长度≥1100 mm，高度≥200 mm；3.轨道采用可弯曲的软性材料，长≥1200 mm，内侧宽度为9 mm，平行度公差≤0.2 mm；4.轨道下行段固定，上行段倾斜角能在0°～15°之间连续可调。 | 套 | 2 | 222 |  |
| 95 | 30307100401 | 惯性演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.用于演示物体的惯性教学，观察的物体能收回，成功率不小于 98%； 2.金属片材应倒边倒角。 | 套 | 2 | 20 |  |
| （七）压强与浮力实验器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 30307100901 | 阿基米德原理实验器 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.功能：用于探究物体在液体中受到的向上的浮力的大小；2.组成：包括测力计、量筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等。 | 套 | 25 | 28 |  |
| 97 | 30307101301 | 浮力原理演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组 成； 2.连通管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮 起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮。 | 套 | 2 | 68 |  |
| 98 | 30307102001 | 气体浮力演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.抽气式； 2.由透明容器、密封盖、橡胶密封圈、抽气橡胶管接口、浮体柱、杠杆、平衡块等组成； 3.密封性良好，杠杆、平衡块配重合理，用两用气筒抽气可观察到明显的实验效果。 | 套 | 2 | 122 |  |
| 99 | 30307101401 | 物体浮沉条件演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm）、浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度计）组成； 2.悬浮有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态。 | 套 | 2 | 72 |  |
| 100 | 30307102301 | 压力和压强演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.压强小桌，塑料材质，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm，桌面厚度不低于2mm； 2.配套多孔弹性材料，尺寸≥250 mm×150 mm×50 mm（长和宽至少比压强小桌多出 50mm）。 | 套 | 2 | 20 |  |
| 101 | 30307102302 | 压力作用效果演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由3组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成； 2.容器尺寸≥120×80×40mm，壁厚≥3mm； 3.跟金属块的 3 个面积对应的 3 块海绵受力形变均匀； 4.透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出。 | 套 | 2 | 102 |  |
| 102 | 30307101601 | 潜水艇浮沉演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成； 2 潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮； 3.能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2 次，悬浮时倾斜不超过 10°。 | 套 | 2 | 30 |  |
| 103 | 30307101701 | 液体内部压强实验器 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成； 2.承压盒内径不小于 45mm，硅橡胶膜厚不小于 0.4 mm，支杆长度不小于 300 mm， | 套 | 25 | 20 |  |
| 104 | 30307101801 | 微小压强计 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管（或 PU 管）、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成； 2.U 形管外径 6 mm，高不小于 380 mm，能沿标度方向移动不小于 10 mm，能固定； 3.标尺长 300mm，0 分度在中间，最小分度线为 5 mm； 4.系统气密性好。 | 台 | 25 | 20 |  |
| 105 | 30199008802 | 透明盛液筒 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.高 300 mm±5 mm，筒底外径≥110 mm，壁厚≥1.5 mm； 2.筒身有深度标尺，标尺长≥250 mm，分度值 1 mm，透光率≥90％； 3.塑料材质。 | 个 | 25 | 28 |  |
| 106 | 30307101901 | 液体对器壁压强演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.透明圆筒壁同一直线上不同高度处有 3个喷嘴，对面有 1 个喷嘴； 2.配 4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺；3.尺寸≥Φ75×280mm，壁厚≥3mm。 | 台 | 2 | 140 |  |
| 107 | 30307109301 | 液体压强与深度关系实验器 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.由低重心实验筒、砝码组（放入实验筒内）、浮标环等组成； 2.实验筒在水中倾斜不超过 8°。 | 套 | 25 | 122 |  |
| 108 | 30307100101 | 圆柱体组 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3 种材质圆柱体； 2.圆柱体直径 20mm，高 32mm，质量要求纯铜 88.84~89.97g、铝（或铝合金） 26.95~28.68g、铁（钢）77.86~79.00g； 3.铁圆柱体外表需进行发黑处理； 4.每个圆柱体配网兜，网兜使用细尼龙线编制，网眼大小适中，不使圆柱体露出，网兜质量小于 0.01g； 5.包装盒为塑料或胶木制品，尺寸68mm×36mm×24mm； 6.符合 JY/T 0394 标准。 | 套 | 25 | 36 |  |
| 109 | 30307100201 | 立方体组 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方体，其中铝材 2 个，黄铜（边长20mm）、铁（边长 20mm）、铝（边长25mm）、铝（边长 30mm）、木材（边长50mm）各 1 个； 2.每个立方体上平面带不锈钢挂钩，挂钩的受力点与轴心一致，挂钩材料采用直径 1.6mm±0.1mm 不锈钢，钩环直径10mm±1mm，拉力 5N 时，挂钩不掉下； 3.每个立方体四边倒角，黄铜和铝立方体表面氧化处理，铁立方体表面发黑，木材表面涂树脂清漆； 4.包装盒为塑料或胶木制品，盒内每个立方体有固定卡位； 5.符合 JY/T 0513 标准。 | 套 | 25 | 44 |  |
| 110 | 30307100301 | 长方体组 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.包括铜、铁、铝、木材 4 种材质，每种材质包括 6cm3、8cm3、10cm3、12cm3、 14cm3、20cm3 等 6 种不同体积； 2.每个长方体四边应倒角，铜和铝长方体表面应氧化处理，铁长方体表面应发黑，木材表面涂树脂清漆； 3.包装盒为塑料或胶木制品。 | 套 | 25 | 34 |  |
| 111 | 30307101201 | 帕斯卡球 | 演示 | 1.活塞筒长200 mm，外径25 mm，壁厚≥1.5 mm；2.圆球外径60 mm，不锈钢或者铝合金材质；3.喷嘴数量≥10 个，孔径0.5 mm。 | 个 | 2 | 52 |  |
| 112 | 30307101101 | 连通器 | 演示 | 1.由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成；2.玻璃管部分尺寸不小于210 mm×210 mm，底座底座平稳，直径不小于120 mm；3.粗管外径30 mm，细管外径12 mm，无色透明材料透光率≥90％。 | 个 | 2 | 40 |  |
| 113 | 30407005701 | 船闸模型 | 演示 | 1. 由透明水槽、闸门构成，水槽和闸门均采用透明塑料注塑成型； 水槽尺寸不小于200mm×100mm×100mm，闸门安放在水槽中部，水槽中部为滑槽； 闸门、阀门的开闭状态，闸室水位的变化以及轮船的行驶均能够明显观察到。 | 个 | 2 | 300 |  |
| 114 | 30307102101 | 马德堡半球 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由金属半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管 2 根以及底座等组成； 2.体外径≥80 mm，气嘴外径 8 mm。 | 套 | 2 | 86 |  |
| 115 | 30299000301 | DYM3型空盒气压计 | 演示 | 不低于以下要求： DYM3 型，量程 870 hPa～1050 hPa，整 10 hPa 点示值误差不超过±0.7 hPa | 台 | 2 | 218 |  |
| 116 | 30407000301 | 抽水机模型 | 演示 | 1. 由筒身、活塞、活塞杆、进水阀、排水阀、进水管、出水管和储水池等组成； 筒身采用无色透明塑料材质，进水阀、排水阀均单向导通。 | 个 | 2 | 56 |  |
| 117 | 30307102401 | 流体压强与流速关系演示器（气体式） | 演示 | 不低于以下要求： 1.由透明 ABS 材质流道（长度≥180mm，粗口内径≥20mm，细口内径≤15mm）、气体接入部件、U 形管液体压强观测部件、气泵、标度板等组成； 2.可连续调节流速并观测压强大小； 3.U 形管内液柱能沿标度方向移动距离≥20 mm； 4.尺寸≥300×200mm。 | 套 | 2 | 112 |  |
| 118 | 30307102402 | 流体压强与流速关系演示器（液体式） | 演示 | 不低于以下要求： 1.由透明 ABS 材质流道（长度≥180mm，粗口内径≥20mm，细口内径≤15mm）、液体接入部件、液泵、压强观测部直管、标度板等组成； 2.可连续调节流速并观测压强大小； 3.直管内液柱能沿标度方向移动距离≥120 mm； 4.尺寸≥300×200mm。 | 套 | 2 | 510 |  |
| 119 | 30307105501 | 飞机升力原理演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由机翼模型、平行风源静音风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平； 2.要求平行风源风机出气口整流器长度≧20cm，出气口尺寸≧8×8cm，最大风速≧12 米/秒，进气口大小可调，用于调节出气口的风速，直流风机静音气源，噪音不超过 55 分贝； 3.机翼模型 ABS 材质，尺寸≧150×90mm×30mm，质量≧30g； 4.若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不露在外。 | 套 | 2 | 300 |  |
| （八）简单机械实验器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 30307103601 | 杠杆 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.本产品由杠杆、固定轴、调平装置和挂钩组成。 2.杠杆不小于522mm×25mm×8mm，杠杆尺从中心向两端各有10条等分刻度线，每条刻度线上分别有一个φ3mm的挂钩孔，并标有相应的数字。杠杆两端有调平螺母，两头平衡螺杆由金属制成，螺纹转动灵活。配手持支撑轴一个。杠杆尺另一面中心向两端各有0～25cm的等分刻度线，最小刻度为 1cm。 塑料件表面平整清洁、不应有划痕、溶迹、缩迹、不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边；无异味、无毒，符合环保有关要求。 | 套 | 25 | 20 |  |
| 121 | 30307103701 | 演示滑轮组 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由单滑轮 2 件、二并滑轮 2 件、二串 滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮 2 件、支杆滑轮 2 件组成，附滑轮绳； 2.滑轮为 ABS 材质；3.额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮 为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不低于 90％，并、串滑轮的效率不低于 75％； 4.其他应符合 JY/T 0416 标准要求。 | 组 | 2 | 100 |  |
| 122 | 30307103801 | 滑轮组 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.由单滑轮 4 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2 件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，附滑轮绳； 2.滑轮为 ABS 材质； 3.额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为 19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不低于 90％，并、串滑轮的效率不低于 75％； 4.其他应符合 JY/T 0416 标准要求。 | 组 | 25 | 70 |  |
| 123 | 30407000101 | 轮轴模型 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由大小台阶轮、平衡杆、平衡块、主轴和支架组成； 2.台阶轮两种颜色，大轮 Φ120 mm，小轮 Φ60 mm； 3.支架为 2 mm 钢板冲压，主轴直径 6 mm； 4.台阶轮相对轴的静起动力矩≤2.5×10－4 N·m； 5.金属边缘需倒边倒角。 | 个 | 2 | 52 |  |
| （九）机械能和内能实验器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 30307105301 | 滚摆 | 演示 | 不低于以下要求： 1.组成：包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等； 2.摆轮采用金属材质，直径 125 mm；摆轴采用钢材制作，直径 8 mm，长 160 mm；支架高 460 mm，横梁长 300 mm；摆体质量为 0.6 kg～0.8 kg； 3.摆体前 10 次的回升累计递减量≤65 mm； 4.摆体、支柱与横梁表面镀铬，底座采用铸铁，结构稳固，表面涂漆； 5.符合 JY/T 0392 标准要求。 | 个 | 2 | 114 |  |
| 125 | 30307105401 | 离心轨道 | 演示 | 1.由底板、环形轨道、钢球、塑料球和接球装置等组成； 2.环形轨道有供球出、入的2 个斜坡，长坡顶部有球座，短坡顶部有接球装置，环形轨道环内径≥140 mm，短坡高≥120 mm，长坡高/圆环半径倍数不大于4； 3.钢球和塑料球直径Φ25 mm，球自长坡顶部滚下，能连续（在轨道顶部不脱离与轨道的接触）沿轨道滚动一周，并在短坡顶部进入接球装置； 4.球体圆滑，表面光滑无麻点，钢球镀铬无锈蚀和剥落；轨道采用铝材制；底座采用ABS塑料，稳定可靠； 5.符合JY/T 0409标准要求。 | 套 | 2 | 62 |  |
| 126 | 30307110801 | 动能实验演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.包括 2 组平行铝合金滑道，直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径相同、质量相同的 2 个金属球，金属球释放系统，动能大小观察或比较系统； 2.斜面轨道与水平轨道连接要平滑，斜面轨道可调节不少于 3 组金属球释放的高度，通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放； 3.动能大小观察或比较系统可定性观察同一高度不同质量的小球滚至水平轨道时速度相同，或用光电门等测速装置测出两种情况下速度相同，误差≤1%； 4.动能测量系统带有标尺，能定性观测和比较动能的大小； 5.单滑道尺寸≥500mm×45×30mm。 | 台 | 2 | 404 |  |
| 127 | 30307110901 | 重力势能实验演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.组成：由直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径相同、质量相同的 2 个金属球，金属球释放系统，势能大小观察或比较系统，铝合金支架等组成； 2.功能：可调节金属球释放的高度，能够同时测量不少于 3 组实验数据，通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放，势能大小观测系统带有标尺，能定性观察和比较势能的大小。 | 台 | 2 | 640 |  |
| 128 | 30307205101 | 气体做功内能减少演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由气体做功部分和温度测量部分组成； 2.做功部分由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上； 3.测量部分由温度传感器、数显温度表等组成； 4.电压 6 V，电流≤50 mA。 | 套 | 2 | 680 |  |
| 129 | 30307204401 | 机械能内能互变演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成； 2.导热管用紫铜管制成，Φ16 mm，厚 1 mm，长 65 mm；摩擦绳为约 Φ4.5 mm 腊旗绳，长度不小于 1 m；3.弓形夹有效夹持厚度为 5 mm～55 mm，夹持深度≥30 mm，夹紧压力≥1960 N； 4.符合 JY/T 177 标准要求。 | 套 | 2 | 40 |  |
| 130 | 30307204201 | 空气压缩引火仪 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成； 2.气缸用双层中空透明有机玻璃制作，内径 Φ10 mm，外径 Φ25 mm，长 130 mm，底座 Φ65 mm，手柄 Φ40 mm，活塞杆Φ8 mm； 3.活塞体使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性良好，连续压缩引火 100 次后密封圈性能不变； 4.能引燃脱脂棉，不使用硝化棉; 5.符合 JY/T 137 标准要求。 | 个 | 2 | 36 |  |
| 131 | 30407000701 | 汽油机模型 | 演示 | 整体材质为不锈钢和铝合金制成 不低于以下要求： 1.四冲程，单缸，示结构原理，由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成； 2.手动转动，活塞运动压缩比 6:1～8:1； 3.整体规格：≥120mm×160mm×300mm。 | 个 | 2 | 460 |  |
| 132 | 30407000801 | 柴油机模型 | 演示 | 不低于以下要求： 1.四冲程，单缸，示结构原理，由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成； 2.手动转动，活塞运动压缩比 14∶1～16∶1； 3.整体材质为不锈钢和铝合金制成； 4.整体规格：≥120mm×160mm×300mm。 | 个 | 2 | 460 |  |
| 133 | 30307409501 | 能的转化演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.机械能－电能模块 2 个、互连可演示发电/电动、风力发电模块 1 个、太阳能电池模块 1 个、发光二极管显示模块 1个、白炽灯模块 1 个、半导体制冷(热)/温差发电模块 1 个、附水槽 1 个、电压指示模块（－2.5 V～2.5 V）1 个、专用电源（12 V/4 A）1 个、电池模块 1 个、连接导线若干； 2.示教板式或可吸合在竖直的钢制黑板上； 3.整体尺寸：≥30*25cm。 | 套 | 2 | 444 |  |
| （十）静电实验器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 30307300101 | 玻棒（附丝绸） | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.有机玻棒 ，尺寸≥Φ10×250mm； 2.附丝绸 ，丝绸面积≥350 mm×350mm； 3.在规定工作条件下，用丝绸裹住有机玻棒，做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角 ≥50° | 对 | 25 | 20 |  |
| 135 | 30307307401 | 胶棒（附毛皮） | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.聚碳酸酯棒，尺寸≥Φ10×250mm； 2.附毛皮，毛皮面积 ≥150 mm×150mm； 3.在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒，做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D－ YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角≥45°。 | 对 | 25 | 20 |  |
| 136 | 30307317201 | 验电器连接杆 | 演示 | 不低于以下要求： 1.含导电杆、绝缘手柄等； 2.导电杆直径≥2 mm，长度≥250 mm； 3.绝缘柄直径≥10 mm，长度≥150 mm。 | 个 | 2 | 10 |  |
| 137 | 30307301101 | 枕形导体 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成； 2.每半枕导体下方有一个导电挂钩，导电挂钩没有尖端； 3.半枕形导体采用 304 号以上不锈钢或铝合金材料制成，封闭端为半球面或平面； 4.尺寸≥Φ70×180mm； 5.性能要求：使各静电导体与 D－YDQ－Z－100 型指针验电器连接，用 9 kV 高压使导体带电，10 min 内指针验电器的指针张角≥ 30°。 | 副 | 2 | 64 |  |
| 138 | 30307301401 | 感应起电机 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成； 2.起电盘上导电膜采用铝箔和纸箔交替分布，直径≥300mm；莱顿瓶采用塑料制成，电容量≥30 pF，击穿电压≥42 kV；集电杆采用直径不低于 4 mm 的冷拉圆钢制成，电梳由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不小于 6 mm；放电杆采用直径为 3 mm 的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度≥80 mm，体积电阻率≥1016 Ω·m；电刷采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的 90°剥离强度≥8 N； 3.性能要求：在温度为 20 ℃、相对湿度为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120r/min，火花放电距离≥55 mm；在温度为 5 ℃～30 ℃范围，相对湿度为 85%±5%的条件下，仪器正常工作，火花放电距离≥30 mm。 | 台 | 2 | 214 |  |
| 139 | 30307300201 | 箔片验电器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成； 2.外壳由不能带静电的材料制成，观察面采用透明材料，透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25 mm； 3.性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加 8 kV 直流高压，箔片张开与中位片角度≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持 30°以上的时间≥10 min。 | 对 | 2 | 112 |  |
| （十一）电学实验器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | —— | 电学教学实验箱 | 演示 | 不低于以下要求： 1.磁吸式教学演示实验箱，要求能完成包括但不限于以下所例举的实验项目：(1)用发光二极管研究电流方向；(2)连接串联电路和并联电路；(3)用滑动变阻器改变灯泡亮度；(4)探究欧姆定律；(5)安培力实验； 2.铝合金或环保 ABS 材料箱体，箱体内每种实验器材由固定插槽； 3.内含器材（至少包括）：电阻定律(五排)*1、电阻 5Ω*1、电阻 10Ω*1、电阻 15Ω*1、绿二极管*1、单开关*2、双开关*1、电池盒、灯座*3、滑动变阻器 20Ω*1、滑动变阻器 50Ω*1、电动机*1、安培力板*1、A 表*1、V 表*1、导线*7 等; 4.器材技术要求： （1）电阻定律(五排)： a.规格：≥650mm*140mm*65mm； b.材质：ABS； c.工艺：塑料注塑成型； d.其他要求：不同材料不同线径的导体连接在塑料盒上，鳄鱼夹头导线接线，接触导电性能良好，底面强力磁性，吸附黑板，便于教学，圆弧过塑边角，握感舒适，用来探究影响导体电阻大小的因素； （2）电阻： a.规格：≥150mm*80mm*40mm； b.材质：ABS； c.工艺：塑料注塑成型； d.其他要求：大功率 25W 电阻，包含 5Ω， 10Ω，15Ω，鳄鱼夹头导线接线，接触导电性能良好，底面强力磁性，吸附黑板，便于教学，用来探究欧姆定律； （3）发光二极管： a.规格：≥150mm*80mm*40mm； b.材质：ABS； c.工艺：塑料注塑成型； d.其他要求：螺丝螺帽连接金属件，F5mm 绿色发光二极管，固定在塑料盒上，鳄鱼夹头导线接线，接触导电性能良好，底面强力磁性，吸附黑板，便于教学，用来探究 LED电流方向； （4）单刀单掷开关： a.规格：≥150mm*80mm*50mm； b.材质：ABS； c.工艺：塑料注塑成型； d.其他要求：螺丝螺帽连接刀夹金属件，固定在塑料盒上，鳄鱼夹头导线接线，接触导电性能良好，底面强力磁性，吸附黑板，便于教学； （5）滑动变阻器 a.规格：≥240mm*70mm*150mm； b.材质：ABS； c.工艺：塑料注塑成型； d.其他要求：两种滑动变阻器 20Ω 与 50Ω，2A，鳄鱼夹头导线接线，接触导电性能良好，侧面强力磁性，吸附黑板，便于教学； （6）教学 A 表 a.规格：≥415mm*390mm*75mm； b.材质：ABS； c.工艺：塑料注塑成型； d.其他要求：磁电式电流表，精度 2.5 级，双量程，鳄鱼夹头导线接线，接触导电性能良好，底面配有 8 强磁，吸附黑板竖放使用，便于教学； （7）教学 V 表 a.规格：≥415mm*390mm*75mm； b.材质：ABS； c.工艺：塑料注塑成型； d.其他要求：磁电式电压表，精度 2.5 级，双量程，鳄鱼夹头导线接线，接触导电性能良好，底面配有强磁，吸附黑板竖放使用，便于教学。 | 套 | 2 | 3720 |  |
| 141 | 30206000101 | 演示电表 | 演示 | 不低于以下要求： 2.5 级，直流电流：200 μA、0.5 A、2.5 A，直流电压：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～100 μA，电压灵敏度：5 kΩ/V | 只 | 2 | 172 |  |
| 142 | 30206000603 | 直流电流表 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.机械指针式，内磁系，准确度为 2.5级，量程为：-0.2A-0-0.6A，-1-0-3A； 三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％； 2.输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，Φ4mm 铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能； 3.采用 0.4mm 厚铝材刻度镜面标牌，贴有防划保护膜。 | 只 | 50 | 30 |  |
| 143 | 30206000802 | 直流电压表 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.机械指针式，内磁系，准确度为 2.5 级，量程为：-1V-0-3V—-5V-0-15V；三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％； 2.输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，Φ4mm 铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能； 3.0.4mm 厚铝材刻度镜面标牌，支脚永不生锈贴有防划保护膜。 | 只 | 50 | 30 |  |
| 144 | 30206001102 | 多用电表 | 演示 | 不低于以下要求： 1.准确度等级：电压、电流 2.5 级，直流 电阻 5.0 级； 2.灵敏度：直流 20KΩ/V,交流 10KΩ/V； 3.测量范围：直流电流 0.05mA、0.5mA、5mA、50A、500mA、5A，直流电压：0.25V、1V、2.5V、10V、50V、250V、500V、1000V，交流电压：10V、50V、 250V、500V、1000V，电阻：×10、×100、×1K、×10K，电感：2～1000H，电容：0.03μF、0.1μF、0.3μF，晶体管放大系数：0～300HFE，音频电平：－ 10dB、22dB、36dB、50、62dB； 4.直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电 压 5 级； 5.附一对测试电笔。 | 只 | 2 | 100 |  |
| 145 | 30206000503 | 绝缘电阻表 | 演示 | ZC25-3 型，额定电压500 V，量程0 MΩ～500 MΩ，准确度10 级，附一对测试电笔，用于教师测量绝缘电阻及检查部件有无电击穿问题 | 只 | 2 | 286 |  |
| 146 | 30307304402 | 电阻定律实验器 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.由底板、不少于 2 种金属导线（至少包含康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成； 2.康铜导线 2 根（长均为 500 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3mm），镍铬线 2 根（长分别为 500 mm、300 mm，直径均为 0.3 mm）； 3.底板采用铝合金制，稳定不变形。 | 台 | 25 | 84 |  |
| 147 | 30307304401 | 电阻定律演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由底板、不少于 2 种金属导线（至少包含康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成； 2.康铜导线 2 根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm），镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm、500 mm，直径均为0.3 mm）； 3.底板采用铝合金制，稳定不变形。 | 台 | 2 | 140 |  |
| 148 | 30307304201 | 5Ω滑动变阻器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.标称电阻 5Ω，额定电流 3A，误差≤±10%，滑动行程≥120mm； 2.滑杆采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不采用圆形截面； 3.电阻丝采用康铜丝，接线柱有防松动装置； 4.支脚支架镀锌； 5.额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃。 | 个 | 2 | 42 |  |
| 149 | 30307304203 | 20Ω滑动变阻器 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置。 1.标称电阻 20Ω，额定电流 2A，误差≤±10%，滑动行程≥120mm； 2.滑杆采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不采用圆形截面； 3.支脚支架镀锌； 4.额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃。 | 个 | 25 | 64 |  |
| 150 | 30307304204 | 50Ω滑动变阻器 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.标称电阻 50Ω，额定电流 1.5A，误差≤±10%，滑动行程≥120mm； 2.滑杆采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不采用圆形截面； 3.电阻丝采用康铜丝，接线柱有防松动装置； 4.支脚支架镀锌； 5.额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃。 | 个 | 25 | 64 |  |
| 151 | 30307304301 | 电阻圈 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.每组包括 5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 共 3 种规格，阻值误差≤±1%； 2.电阻丝采用锰铜线或康铜线绕制； 3.按额定电流连续工作 15 min 后，5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升分别不高于 60 K、60 K和 45 K；按额定电流连续工作 2 h 后外壳不出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在 1%以内； 4.胶木壳体。 | 组 | 25 | 24 |  |
| 152 | 30307304701 | 教学电阻箱 | 演示 | 不低于以下要求： 1.十进多盘式，五位，调解范围 0 Ω～ 9999.9 Ω，残余电阻及其允差值 25 mΩ±10 mΩ，功率 1 W； 2.电阻元件为锰铜丝绕电阻； 3.输出端子铜质，防脱，具有接、插功能； 4.符合 JY/T 0399 - 2008 标准。 | 个 | 2 | 130 |  |
| 153 | 30102000301 | 教学电源 | 演示 | 不低于以下要求： 1.三种输出方式：稳压、交流、直流； 2.带指示仪表盘； 3.交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 为一档； 4.直流 1.5 V～12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、12 V，共 6 档； 5.40 A、8 s 自动关断，延时 1 s； 6.各档空载电压应≤1.05U 标＋0.3 V，各档满载电压应≥0.95U 标-0.3 V，直流输出时电压偏调±（2％U 标＋0.1 V）； 7.金属外壳材质； | 台 | 2 | 296 |  |
| 154 | 30307306401 | 焦耳定律演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.包括温度计、 塑料容器、 电热丝及并联电阻等； 2.温度计测量范围不小于 0 ℃ ～100 ℃ ，分度值为 1 ℃ ， 误差≤1 ℃。 | 套 | 2 | 76 |  |
| 155 | 30307306501 | 焦耳定律实验器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.包括温度计、 塑料容器、 电热丝及并联电阻等； 2.温度计测量范围不小于 0 ℃ ～ 100 ℃ ，分度值为 1 ℃ ， 误差≤± 1 ℃。 | 套 | 2 | 76 |  |
| （十二）电磁实验器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 30307400204 | 条形磁铁 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 铝镍钴 AlNiCo，表面磁感应强度 ≥0.07 T，尺寸为L180×W20×H10mm | 对 | 25 | 36 |  |
| 157 | 30307400305 | 蹄形磁铁 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 铝镍钴 AlNiCo，表面磁感应强度 ≥0.055 T，尺寸为L120×W60×W10×H20mm | 个 | 25 | 24 |  |
| 158 | 30307415201 | 钕铁硼磁钢 | 演示 | 不低于以下要求： 0.38T，条形，尺寸不小于 60*40*10mm，表面电镀处理 | 个 | 2 | 32 |  |
| 159 | 30307400801 | 翼形磁针 | 演示 | 不低于以下要求： 2 支，针体 140 mm×8 mm，座 Φ71 mm×112 mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9 mT | 组 | 5 | 6 |  |
| 160 | 30307400701 | 菱形小磁针 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 16 支，磁针 28 mm×8 mm，座 Φ25 mm×25 mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5 m | 组 | 25 | 12 |  |
| 161 | 30307415101 | 罗盘 | 演示 | 不低于以下要求： 磁针在±5°内摆动 5 次，复位误差≤0.3°，垂直角测角误差±1°，瞄准和导向装置与刻度盘 0°～180°的平行度偏差±0.5° | 台 | 2 | 16 |  |
| 162 | 30307401001 | 磁感线演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，尺寸≥400×200×8mm；环境温度大于 10 ℃时，摇匀铁粉时间每次 ≤20 s | 套 | 2 | 56 |  |
| 163 | 30307401101 | 立体磁感线演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.圆柱形带条形磁铁 1 件，腰形带蹄形磁铁1 件； 2.透明塑料注塑而成，其中 2 片为活动片； 3.圆柱形由八块板（包括上、下挡板，挡板厚度≥4.5mm）组成镶有指针，圆柱形外形尺寸≥Φ175*205mm；腰形由十块板（包括上、下挡板，挡板厚度≥4.5mm）组成镶有指针，腰形尺寸≥217mm*170mm*205mm，指针为菱形，长 13±0.5mm，宽 4.5±0.5mm； 4.磁铁的感强度：圆柱形≥60mT，蹄形≥50mT，将磁铁插入后轻轻敲击塑料板，即显示出磁力线； 5.整体光洁整齐，安装后转动灵活插板式结构稳固，不晃动。 | 套 | 2 | 270 |  |
| 164 | 30307401801 | 蹄形电磁铁 | 演示 | 不低于以下要求： 磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V，连续工作 20 min 后线圈温升不大于 75℃，吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N。 | 个 | 2 | 36 |  |
| 165 | 30307402001 | 电磁铁实验器 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.电磁铁线圈 2 组、柱形铁芯 1 个、蹄形铁芯 1 个、衔铁 2 个组成，附连接导线 3 根； 2.能组装成条形电磁铁或蹄形电磁铁，当通过线圈的直流电流为 500 mA 时，产生的吸力能提起质量≥200 g 的物体。 | 个 | 25 | 20 |  |
| 166 | 30307401601 | 演示原副线圈 | 演示 | 不低于以下要求： 1.由原线圈、副线圈和软铁芯组成； 2.原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 350～370匝，线圈架内径 13 mm，绕线宽度 65 mm； 3.副线圈：0.25 mmQZ 型漆包线 2100～2200 匝，线圈架内径 35 mm，绕线宽度69 mm。 | 套 | 2 | 36 |  |
| 167 | 30307410301 | 螺线管 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 透明底板，纯铜漆包线（直径≥2.5mm），单层单匝绕线，线圈绕向清晰可见（线圈直径≥35mm），附带手柄磁针，尺寸不小于 150*90*40mm。 | 组 | 25 | 56 |  |
| 168 | 30199002301 | 充磁器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.有充磁时间自动控制功能； 2.外壳为非铁磁性材料； 3.线圈轴向长度不小于 80 mm，能充两极间距大于 28 mm、磁极截面积小于 42 mm×24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于42 mm×24 mm 的条形磁铁； 4.电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度 3000 V。 | 台 | 2 | 180 |  |
| 169 | 30307402301 | 演示电磁继电器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等； 2.电磁铁额定工作电压直流 9 V，工作电流 100 mA±15 mA，吸合电流≤70 mA，释放电流 20 mA～40 mA； 3.触点常闭电阻≤1 Ω，常开电阻≤0.5 Ω，开距≥2 mm。 | 个 | 2 | 100 |  |
| 170 | 30307424101 | 方形线圈 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.非金属材料正方形框架； 2.线圈由直径 Φ0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm； 3.线圈引线为截面积为 0.20 mm2～0.25 mm2、长 320 mm 的多股软线，线端接线叉； 4.接线棒由绝缘材料制成，长度 150 mm～160 mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上。 | 套 | 25 | 20 |  |
| 171 | —— | 电磁感应演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.U 型磁体、长方形线圈及底座组成； 2.U 型磁体为铁钕硼强磁铁，底座配支 架，线圈两个边长尺寸≥180mm×90mm，可前后、左右、上下三个方向切割磁场。 | 套 | 2 | 130 |  |
| 172 | 30307309601 | 电磁实验用旋转架 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.由底座、转轴和转台等组成； 2.转台采用静电绝缘材料制成，转台内有一凹槽；凹槽宽度≥15 mm，凹槽深度≥8 mm，凹槽长度≥35 mm；转台能作 360°旋转。 | 对 | 50 | 8 |  |
| 173 | 30206001001 | 灵敏电流计 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.300 μA，2.5 级，G0 档表头内阻 80 Ω～125 Ω，G1 档表头内阻 2400 Ω～ 3000 Ω； 2.符合 JY/T 0330 标准要求。 | 只 | 25 | 30 |  |
| 174 | 30307401301 | 电流磁场演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.演示直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布； 2.规格：油封铁粉式单匝直流导线（长度≥250mm）、单匝圆线圈（Φ≥200mm）、单匝螺线管（尺寸≥Φ100×150mm，20 圈）； 3.磁针长为 8cm，底板尺寸≥300×200mm。 | 套 | 2 | 130 |  |
| 175 | 30807000405 | 磁悬浮原理实验器 | 演示 | 不低于以下要求： 包括 2 个小圆柱形磁体（尺寸≥Φ10×25mm）、配套试管（有机玻璃，直径与磁体相配套）、底座（与试管配 套）等 | 套 | 2 | 36 |  |
| 176 | 30307402501 | 磁场对电流作用实验器 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 包括 Φ2 mm 铜（铝）棒 1 根、接线柱、导轨（长度≥200mm）、U 形磁铁、底板等，底板有固定磁铁装置，磁铁磁极方向可互换，与滑动变阻器配合使用，动作电流≤2 A | 套 | 25 | 50 |  |
| 177 | 30407403111 | 电机原理演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.立式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座和发光二极管等部 分； 2.尺寸：≥300 mm×230 mm×100 mm； 3.额定工作电压 8 V； 4.用作直流电动机时，起动电压≤ 6 V，电流≤0.35 A，在额定电压下工作 1 h 温升不高于 55 ℃；用作直流发电机时，用手（正、反向）转动转子，能使（正、反向）发光二极管闪亮；用作交流发电机 时，用手转动转子，能使（正、反向）发光二极管交替闪亮； 5.导体与机座之间的绝缘电阻≥10 MΩ。 | 个 | 2 | 202 |  |
| 178 | 30307402801 | 小型电动机实验器 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.由定子、转子、电刷、转子支架和底座等组成； 2.直流工作电压 1.5 V～8 V，工作电流0.5A～1 A；启动性能：永磁≤3 V，励磁并励≤3 V，励磁串励≤6 V；电枢线圈在任何位置时换向器都不应将两电刷短路； 3.符合 JY/T 0022 标准。 | 套 | 25 | 36 |  |
| 179 | 30307403001 | 手摇交直流发电机 | 演示 | 不低于以下要求： 1.包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分； 2.定子由永磁体和极靴组成，转子由转 轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成； 3.整流器在任何位置不将两电刷短路，电刷与整流器和集流环使用弹性接触，转动灵活； 4.转子转速为 1600 r/min 空载时，输出端交流和直流电压均≥8 V；接 16 Ω 电阻负载时，输出端交流和直流电压均≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压≤4 V，电流≤0.4 A； 5.转子、电刷、集流环采用黄铜，皮带柔韧性好，底板平滑。 | 台 | 2 | 180 |  |
| 180 | 30807013801 | 电话原理模型 | 演示 | 1.模拟炭粒送话器振动片振动时电阻变化引起电流变化，使受话器的振动片相应在平衡位置两边振动； 2.示教板式；3.尺寸：不小于40*30cm。 | 台 | 2 | 282 |  |
| 181 | 30307503301 | 光导纤维应用演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.包括传光束、传像束、有机玻璃棒、通讯演示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏等； 2.视听距离≥6 m，传光束长度≥400 mm，横截面≥2.55 mm2，白光透过率 ≥50%，传像束长度≥350 mm，传像工作面积≥100 mm2； 3.光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低于 900 个； 4.符合 JY/T 0349 标准要求。 | 台 | 2 | 292 |  |
| （十三）安全用电实验器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 30307305301 | 演示线路实验板 | 演示 | 初中型，包括线路底板6 块、元器件模块、零部件等； 带磁性底座，可直接吸附在黑板上； 元器件模块含电阻器（5 Ω、4 W）1 块， 电阻器（15 Ω、4 W）1 块， 电阻器（20 Ω、4 W）1 块， 电阻器（10 Ω、8 W）2 块，V 表座3 块，A 表座3 块，接线柱座6块，单级开关3 块，双极开关2 块，灯座3块；3.零部件包括灯泡（3.8 V，0.3 A）6 只，灯泡（6 V，0.3 A）6 只，导线不少于48 根； 线路底板尺寸：≥360*240mm，采用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整； 5.元件插座为聚乙烯塑料，表面装有电路元件，下方有两个等距塑料插柱可插入底板的等距圆孔；7.符合JY/T 0218标准要求。 | 套 | 2 | 316 |  |
| 183 | 30307310601 | 安全用电示教板 | 演示 | 不低于以下要求： 1.12 V 供电； 2.能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电； 3.写真面板，主体长宽尺寸≥550×350mm。 | 套 | 2 | 404 |  |
| 184 | 30801000101 | 低压测电器 | 演示 | 不低于以下要求： 笔式，氖泡式，测电极长度不少于 10 mm，100 V～500 V，辉光稳定不闪烁 | 支 | 2 | 10 |  |
| 185 | 30307306601 | 保险丝作用演示器 | 演示 | 不低于以下要求： 1.保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线 Φ≥0.5 mm，长度≥80 mm，10 根以上；绝缘实验导线 3 A，长度≥290 mm， 30 根以上；单芯裸实验导线Φ≥0.7 mm，长度≥285 mm，10 根以上；多芯短路导线长度≥150 mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于 4 个，12 V、10 W 不少于 2 个；指示电表：交流，2.5 级； 2.在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电 5 min，然后将负载短路，保持 5 min，关闭电源，重新开启电源后能正常工作； 3.安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度 1500 V，一次绕组与二次绕组间抗电强度 3000 V，二次绕组与保护接地线不连通； 4.写真面板，主体长宽尺寸≥550×350mm。 | 套 | 2 | 858 |  |
| （十四）玻璃仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 30605006111 | 橡胶塞 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.0～4 号共 5 个型号； 2.由天然橡胶、合成橡胶等制成； 3.适用酸碱度 pH2～pH10，胶塞表面光洁、白色、质地均匀，无明显缺陷、无毒，胶塞硬度：邵氏硬度 50 度～60 度。 | 套 | 25 | 62 |  |
| 187 | 30602000102 | Φ15mm×150mm试管 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.规格：Φ15mm×150mm，壁厚1.2±0.2mm； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，口部熔光平口，平整光滑，不得有裂口、裂纹，底部为半球形，厚薄均匀，不得有刺手现象； 3.符合 QB/T 2561－2002 标准要求。 | 支 | 60 | 2 |  |
| 188 | 30602000107 | Φ30mm×200mm试管 | 演示 | 不低于以下要求： 1.规格：Φ30mm×200mm，壁厚1.5±0.2mm； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，口部是熔光的平口，平整光滑，不得有裂口、裂纹，底部为半球形，厚薄均匀，不得有刺手现象； 3.符合 QB/T 2561－2002 标准要求。 | 支 | 5 | 6 |  |
| 189 | 30602001106 | 圆底烧瓶 | 演示 | 不低于以下要求： 1.细口圆底烧瓶，标称容量 500mL，瓶球外径 105.0±2.0mm，瓶颈外径 34.0±1.5mm，全高 175.0±4.0mm，壁厚不小于 0.9mm；2.透明硼硅酸盐玻璃制，造型规整，放在平台上时，直立不摇晃、不转动，底部无结石、节瘤存在； 3.符合 GB/T 22362－2008 标准要求。 | 个 | 5 | 22 |  |
| 190 | 30602001115 | 平底烧瓶 | 演示 | 不低于以下要求： 1.细口平底烧瓶，标称容量 250mL，瓶球外径 85.0±2.0mm，瓶颈外径 34.0±1.5mm，全高 140.0±3.0mm，壁厚不小于 0.9mm，底直径约为瓶身最大直径的 50%； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，造型规整，放在平台上时，直立不摇晃、不转动，底部无结石、节瘤存在； 3.符合 GB/T 22362－2008 标准要求。 | 个 | 5 | 18 |  |
| 191 | 30602001006 | 100mL烧杯 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.规格：标称容量 100ml，外径50.0±1.0mm，全高 70.0±2.0mm，壁厚不小于 1mm； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不少于 10mm，并采用容量差值较大的一种； 3.口部做熔口处理，玻滴高度不大于2mm，上口在边缘附近逐渐向外扩展，呈圆滑曲线过渡，烧杯伤口最大直径比烧杯外径大 5%~15%，上口与底的不平度不大于 2°； 4.当加入标称容量的水往外倾倒时，水形成一束细流从嘴中流出，烧杯外壁无水 滴，注满水的烧杯放在平台上继续注水 时，水从嘴中流出，而不是从其他部位流出； 5.符合 GB/T 15724－2008 标准要求。 | 个 | 60 | 4 |  |
| 192 | 30602001008 | 250mL烧杯 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.规格：标称容量 250ml，外径70.0±2.0mm，全高 95.0±2.0mm，壁厚不小于 1.1mm； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种； 3.口部应做熔口处理，玻滴高度不大于2mm，上口在边缘附近逐渐向外扩展，呈圆滑曲线过渡，烧杯伤口最大直径比烧杯外径大 5%~15%，上口与底的不平度不大于 2°； 4.当加入标称容量的水往外倾倒时，水应形成一束细流从嘴中流出，烧杯外壁应无水滴，注满水的烧杯放在平台上继续注水时，水应从嘴中流出，而不是从其他部位流出； 5.符合 GB/T 15724－2008 标准要求。 | 个 | 30 | 6 |  |
| 193 | 30602001010 | 500mL烧杯 | 演示 | 不低于以下要求： 1.规格：标称容量 500ml，外径85.0±2.0mm，全高 120.0±3.0mm，壁厚不小于 1.3mm； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不少于 10mm，并采用容量差值较大的一种； 3.口部做熔口处理，玻滴高度不大于 2mm，上口在边缘附近逐渐向外扩展，呈圆滑曲线过渡，烧杯伤口最大直径比烧杯外径大 5%~15%，上口与底的不平度不大于 2°； 4.当加入标称容量的水往外倾倒时，水形成一束细流从嘴中流出，烧杯外壁无水 滴，注满水的烧杯放在平台上继续注水 时，水从嘴中流出，而不是从其他部位流出； 5.符合 GB/T 15724－2008 标准要求。 | 个 | 5 | 8 |  |
| 194 | 30603000101 | 酒精灯 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.规格：标称容量 150mL，全高 95±4mm，灯体高 70±2mm，灯体直径 84±5mm，灯底直径 60±3mm，灯口直径 20±2mm，灯颈高 25±5mm，灯体壁厚 ≥2mm; 2.透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口平整，瓷灯头与灯口平面间隙不超过 1.5mm; 3.玻璃灯罩磨口，盖合后密封不漏水，瓷灯头为白色，完全覆盖灯口，表面无缺 陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯； 4.符合 JY/T 0424 标准要求。 | 个 | 30 | 6 |  |
| 195 | 30603003102 | 漏斗 | 演示 | 不低于以下要求： 1.规格：标准短颈三角过滤漏斗，漏斗口径 90mm，斗颈长 90±5.0mm，斗颈外径 10.0~11.0mm，斗颈壁厚 1.0~1.5mm，滤碗厚度 1.5~3.0mm； 2.无色透明硼硅玻璃制，滤碗为夹角 60°的圆锥形，滤碗中心位置下方焊接系玻璃管，管尾端磨成 45°角，滤碗边缘卷边，滤颈斜口边倒角或熔光； 3.符合 GB/T 28211－2011 标准要求。 | 个 | 5 | 8 |  |
| 196 | 30601000106 | 100mL量筒 | 演示+分组 | 不低于以下要求： 1.标称容量 100mL（容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积），最小分度 1.0mL，最高标线到内底最小距离 150mm，最高标线到筒顶最小距离 30mm，全高 250mm； 2.六角底座，高硼硅玻璃制造、铜扩散刻度线，壁厚不小于1.0mm，口边经过熔光，与量筒的轴线垂直，从量筒向外倾倒溶液时，水从嘴部呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 3.分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； | 个 | 60 | 16 |  |
| 197 | 30601000208 | 250mL量筒 | 演示 | 不低于以下要求：1.标称容量 250mL，全高 200±10mm，上口外径 82±1mm，身部最小外径 30±1mm，底部外径≥78mm，壁厚≥1.2mm； 2.底部委圆形或正多边形，稳定不摇晃，口部熔光，与杯轴垂直，倒液嘴能使杯内液体呈细流到处而不外溢，并且液体不沿量杯壁外流； 3.无色透明硼硅玻璃制； 4.耐水性能达到 HGB3 级； 5.符合 GB/T 12803 －2015 标准要求。 | 个 | 2 | 26 |  |
| （十五）收纳器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | —— | 组合货架 | 其他 | 不低于以下要求： 1.颜色：白色； 2.尺寸：不小于 150*50*200cm； 3.结构：蝴蝶孔卡扣设计，4 根立柱，不少于 4 层层板； 4.材质：加厚冷轧钢板厚度不低于 0.4mm，层板背面有加强筋，环保静电喷涂； 5.性能：立柱钢板壁厚不低于 1.6mm，有 斜撑和横梁提高稳定性，单层承重不低于 100kg。 | 套 | 1 | 1020 |  |
| 199 | 30199009201 | 实验用品提篮 | 其他 | 塑料，配有提手，420mm×370mm×280mm | 个 | 2 | 84 |  |

（11）心里咨询室

| 心理咨询室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格（mm） | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（限价） | 金额 |
| 1 | 咨询桌 | 1800*1400*750 | 1.尺寸：1800*1400*750-1180mm±10mm； 2.材质：实木多层板+烤漆钢架； 3.工艺：采用欧亚标准E1级板，面板厚度25mm,基材采用优质实木多层板厚度18mm，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 4.结构：由侧边柜和办公桌组合而成，右侧柜，边柜上方为开放式储物格，下方为双开门柜体及大空间储物格。办公桌前方设有挡板。 | 张 | 1 | 3200 |  |
| 2 | 教师椅 | 590*504*853 | 架子：圆管28/1.8厚 胶壳：PP加纤材质 扶手：PP材质，可90度收折 座垫：定型海棉座垫 功能：座垫可上翻连排摆放 闪光银油架子、PP实心背胶壳、PP扶手可收折，定型海棉座垫可翻，华宇0S系列布料。 | 张 | 1 | 400 |  |
| 3 | 咨询椅 | 585*547*840 | 1、胶壳：材质采用PP加纤材质，环保不褪色，抗裂性强。 2、椅架：采用32*18*1.5mm厚冷锻方圆钢管，220度高温静电喷涂，处理精细光滑、牢固抗冲击不变形。 3、座垫：定型海棉，弹力布面料，回弹好，坐感舒适；底座铝合金件固定连接。 4、固定防滑脚垫。 5、功能：座垫可上翻堆叠摆放，节省空间。 | 张 | 4 | 400 |  |
| 4 | 文件柜 | 850*390*1800 | 规格：宽850*厚390*高1800mm, 柜子带锁，颜色为普通亚光灰色，采用GBQ235A 0.5mm以上，高硬度冷轧钢板厚钢板冲压成型，整体高精度焊接技术，表面经脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂，流水线高温条件处理，结实耐用，防腐蚀。整体分为上下两部分，上部镶装玻璃门，上下部分均带可调整隔板。 | 组 | 5 | 1200 |  |
| 5 | 茶水柜 | 800*400*850 | 1.板材：采用标准三聚氰胺板，基材采用“露水河”或“大亚”或“福人”或同等档次品牌刨花板，耐磨、耐划痕、耐烫、易清洁，色泽柔和，甲醛释放量≤0.124mg/m³、总挥发性有机化合物≤100μg/m³； 2.封边条：采用“上海兄奕”、“瑞好”、“华立”或同档次品牌2mm厚PVC封边条，表面无裂纹、无折痕、无暗条痕，表面光滑，花纹清晰均匀、无色差，边缘平直光滑，无缺陷，甲醛释放量≤0.5mg/L； 3.胶水：采用环保白乳胶，粘结强度高，韧性强，不易老化； 4.“望通”、“乐斯特弗”、“BMB”等同档次锁具：钥匙柄使用Mircroban专利技术，99%防菌防霉，更安全卫生； 5.五金：“亚当斯”、“海蒂诗”、“海福乐”等同档次品牌静音金属阻尼液压缓冲铰链和阻尼铰链，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 6.板材颜色可选。 | 组 | 1 | 800 |  |
| 6 | 心理沙盘游戏 | 标准版 | 一）沙盘2套： 实木材质；外侧涂清水漆木本色，内侧涂蓝色；内侧尺寸为 长72×宽57×高7cm，外侧尺寸为 长82×宽67×高14cm, 加厚外壁5cm，沙盘整体使用高度为75cm。 二）沙具陈列架3套： 1、尺寸大小：高 160 cm×宽120cm×深度30cm。 2、材质颜色：实木材质；涂清水漆，木本色。 3、沙架特点：敞开式6层设计，沙具分类放置，使用者更能方便选择所需玩具。 三）沙具1600只，技术规格：因咨询分析和案例研究要求，沙具必须按照大类和次类别划分，并提供主要类别与沙具的象征意义，沙具大类包含：包括18大类以上的沙具，如宗教类，原型类，阴影类，外国神话传说类，中国神话传说类，中国古典人物类，数型颜色类、灯塔等标志类，风俗行为类、公共标识类，交通工具类，房屋建筑类，桥栅栏类，日月等自然物类，贝壳山石类，现实人物，职业人物、家庭人物、空想人物、虚拟人物，恐龙怪兽类，家具、日用品类，水生动物、野生动物类，家禽家畜类，植物类，军事类等。 四）治疗用沙20kg：天然海沙、颗粒光滑、高温消毒、大小均匀（黄沙、白沙可选）。 五）辅助工具：沙耙、沙刷、书籍。 六）提供沙具意象词典1本。 七）提供沙盘实操视频教学光盘1套。 | 套 | 1 | 17600 |  |
| 7 | 休闲沙发组合 | 1780*750*730mm | 1.尺寸：三人:1780*750*730mm；单人：770*750*730mm±10mm； 茶几：直径：700*420mm±10mm 2.材质：钢架+高回弹海绵+聚酯纤维； 3.工艺：沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，座背采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料。 | 组 | 1 | 6500 |  |
| 8 | 大白桌 | ￠800*750H | ￠800*750H±10mm 几面：18MM进口肤感膜压茶几面 架子：60中柱+450实心圆盘的，白色涂装 | 张 | 1 | 1200 |  |
| 9 | 扇形自由组合桌 | 1630*590*750 | 1.尺寸：1630*590*750mm 2.材质：实木多层板+钢架； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。横杆尺寸：20*40mm*厚度1.5mm，桌脚采用直径38±2mm*厚度1.8mm钢管，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。底部两个轮子两个脚垫可移动。 | 套 | 2 | 2442 |  |
| 10 | 悬挂凳 | Φ300*450mm±10mm | 不低于以下要求： 1.材质：ABS+钢管； 2.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径30cm±1cm，坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*120*35mm±5mm。中间有内弧造型，深度为8mm。椅腿钢管尺寸：30*20*1.5mm±10mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫尺寸：75.5*50*15mm±10mm及40*30*40mm±10mm；采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形； 3.功能：凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。 | 张 | 12 | 220 |  |
| 11 | 置物柜 | 1200*400*800 | 1.尺寸：1200*400*800mm±10mm； 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用欧亚标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。 4.功能：使用套色内外门框，即美观又便于存储收纳。 | 组 | 6 | 1920 |  |

（12）中学美术教室

| 中学美术教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 （W*D*H）mm | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（限价） | 备注 |
| 1 | 教师讲台 | 960*600*740-930mm±10mm | 不低于以下要求： 1.材质：密度板+钢管； 2.工艺：面板采用面贴三聚氰胺纸，钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 3.功能：设计有工具收纳箱及收纳槽块，桌面可做档0-80度倾斜，面板侧面设有600*380mm隐藏式抽拉辅助副板。 | 张 | 1 | 1800 |  |
| 2 | 教师椅 | 600*590*855mm±10mm | 不低于以下要求： 1.胶壳：材质采用PP加纤材质，环保不褪色，抗裂性强； 2.椅架：采用28*2.0mm厚冷锻圆管，220度高温静电喷涂，处理精细光滑、牢固抗冲击不变形； 3.座垫：定型海棉，弹力布面料，回弹好，坐感舒适； 4.可活动万向轮，方便移动； 5.功能：扶手PP材质，可90度收折，座垫可上翻连排堆叠摆放，节省空间。 | 张 | 1 | 400 |  |
| 3 | 学生美术桌 | 650*450*750mm±10mm | 1.面板：1.材质：采用橡胶木实木。 2.尺寸：650×450mm±10mm。 3.功能:（1）桌面橡胶木实木采用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛。（2）桌面配有防滑挡板。（3）采用人体工程学设计，无需支架，0-80°桌面倾斜任意可调。 抽屉：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸：540×350×140mm±10mm。 3.功能：大角度内倾式书箱，倾斜度数，防止物品滑落，书箱内侧设有排水、通风透气孔，可保持书箱内部干爽清洁，书箱采用雾状半透明设计。 钢架：1.材质及形状：眼睛管。采用满焊焊接，采用灰色钢架。 2.尺寸：桌脚38*20*1.8mm眼睛管；横杆32*22*1.5mm眼睛管。 3.表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 脚垫：1.材质：采用PP塑料，底部有防滑放刮伤底板软垫。2.尺寸：168x38x35mm及53x32x47m。 | 张 | 48 | 950 |  |
| 4 | 悬挂凳 | Φ300*450mm±10mm | 1.材质：ABS+钢管； 2.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径30cm±1cm，坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*120*35mm±5mm。中间有内弧造型，深度为8mm。椅腿钢管尺寸：30*20*1.5mm±10mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫尺寸：75.5*50*15mm±10mm及40*30*40mm±10mm；采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形； 3.功能：凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。 | 张 | 48 | 200 |  |
| 5 | 收纳柜A | 1340*450*900mm±10mm | 不低于以下要求： 1.材质：实木多层板； 2.工艺：基材采用实木多层板，面贴三聚氰胺纸，断面采用厚度≧1.0mmPVC直封边制作。五金件采用液压铰链。 | 组 | 4 | 1800 |  |
| 6 | 收纳柜B | 1010*450*900mm±10mm | 不低于以下要求： 1.材质：实木多层板； 2.工艺：基材采用实木多层板，面贴三聚氰胺纸，断面采用厚度≧1.0mmPVC直封边制作。五金件采用液压铰链，三层抽屉可方便收纳画纸。 | 组 | 3 | 1800 |  |
| 7 | 水槽柜 | 1200*600*800mm±10mm | 不低于以下要求： 1.材质：实木多层板+人造大理石+304不锈钢手工水槽； 2.工艺：台面采用人造大理石制作，厚度15mm，表面耐刮、耐高温、易清洁；基材采用实木多层板，面贴三聚氰胺纸，断面采用厚度≧1.0mmPVC直封边制作。五金件采用液压铰链，水槽采用304不锈钢材质制作。 | 组 | 5 | 3700 |  |
| 8 | 收纳柜 | 4608*450*2200mm | 1.尺寸：4608*450*2200mm±10mm； 2.材质：实木多层板+ABS； 3.工艺：整体采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。上开门采用磁性白板；塑料抽屉采用ABS耐撞击塑料一体注塑成型，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；ABS塑料抽屉具有高硬度和高强度，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒，可当水桶使用。 4.功能：上层封闭收纳区具有展示作品、公布栏、手写板使用等功能；中层开放展区,可摆放素描写生模型；另配置ABS塑料抽屉,可收纳小物件及美术用具,取出可当水桶使用；下层功能区,配置有晾画区块 画板收纳区块及美术工具推车。 | 组 | 1 | 15000 | 15000 |
| 9 | 给排水系统 | 定制 | 一、工程范围 本工程涵盖建筑室内外给排水系统整体改造，包含室外给水主管道接驳、室内水管网敷设及生活排水系统改造。 二、配置标准 给水系统 主给水管：PPR管，壁厚≥3.5mm 支管配置：DN20明装管件采用黄铜镀镍活接，暗埋管段无接头敷设 排水系统 主排水管：PVC-U排水管（壁厚≥2.0mm），DN110主管道 支管系统：DN50排水支管，按区域设置存水弯及检修口 坡度控制：DN50管≥25‰，DN75管≥15‰，DN110管≥12‰ 三、工程报价 含施工人工、管件辅材（含管卡、密封胶圈等）、开槽修复及建筑垃圾清运。 | 室 | 1 | 2000 | 2000 |
| 10 | 智能书写本 |  | 1.尺寸（长*宽*高）：361.8 × 240 × 11.2毫米(不连脚垫) 2.电磁笔类型：无源无线电磁压感笔 3.压感级别：8192级 4.读取速率/报点率：266点/秒 5.EMR分辨率：0.01毫米 （2540 ppi） 6.书写感应高度：1.0厘米 7.储存：可存储多达20页的书写内容 8.电池容量：可充电锂聚合物电1000mAh 9.充电时间：2.5个小时 10.电池使用时间：存储/实时模式连续不间断书写时间约20小时 11.待机时间：1个月以上 12.支持的纸张大小：最大210×297毫米 （A4尺寸） 13.坐分辨率：29700×21000 14.圆珠笔芯寿命：约1400米 +/- 20% 15.状态显示屏：有，客观题按键：有，按键包含√×（与AB键复用）、ABCDEF、上下翻页、确认、清除，笔是否需要充电：否 16.系统要求：的设备: iPad Pro, iPad mini, iPad 3, iPad Air 或更新(iOS8 或更新); iPhone 4s 或更新(iOS8 或更新); Android™ 设备 (Android 4.3 或更新)、电脑USB接口支持USB2.0及以上、支持磐度专用蓝牙适配器（可选配）或磐度专用蓝牙AP（可选配）连接Windows系统的计算机 ，其中磐度专用蓝牙AP可支持60台智能书写本A4主机同时连接并进行数据交互。 17.连接：Bluetooth 4.0，USB (Type-C)，蓝牙版本：4.0 | 套 | 1 | 2800 | 2800 |
| 11 | 多功能电子绘画板 （中性笔版） |  | 1.产品尺寸（长×宽×厚）：250.99 （不带夹子长度）× 177.92 × 10毫米(连底垫 11毫米) 2.夹子部位最高厚度 = 23.76毫米 3.电磁笔类型：无源无线电磁压感笔（具备电子绘画笔及智能书写笔（出水笔）双笔） 4.压感级别：2048级 5.读取速率/报点率：200点/秒 6.EMR分辨率：0.01毫米 （2540 ppi） 7.书写感应高度：1.0厘米 8.储存：可存储多达20页的书写内容 9.电源输入：5V，500mAh 10.电池容量：可充电锂聚合物电池500mAh 11.充电时间：2个小时•电池使用时间：存储/实时模式连续不间断书写时间约16小时 12.待机时间：1个月以上 13.支持的纸张大小/书写区域 最大210×148毫米 （A5尺寸） 14.出水笔圆珠笔芯寿命 约1400米 +/- 20% 15.LED状态灯：有，2个（蓝牙及电源） 16.笔是否需要充电：否 17.翻页键：有，1个 18.系统要求：支持蓝牙4.0的设备: iPad Pro, iPad mini, iPad 3, iPad Air 或更新(iOS8 或更新); iPhone 4s 或更新(iOS8 或更新); Android™ 设备 (Android 4.3 或更新) 19.电脑USB接口支持2.0以上 20.连接 Bluetooth 4.0，USB数据连接 21.具备移动端APP小程序支持IOS 安卓系统 可录制微课，读取绘画板内储存绘画内容，更换书写背景 绘画速写，调整笔触大小，保存绘画轨迹，分享绘画作品 | 套 | 20 | 1500 | 30000 |
| 12 | 数字美术教学套件 （单机版） |  | 1.仿真画笔功能：具备铅笔、钢笔、喷笔、水彩笔、油画笔、蜡笔、麦克笔、毛笔、特制笔等不少于55种仿真画笔，具备橡皮擦和一键清除图层功能； 2.图像处理功能：不少于20项图像编辑功能，可对图像进行后期处理。 3.选区抠图功能：不少于8种选框模板，支持矩形连线选取和自由套索选取，具备色块选择魔棒工具。 4.插入素材功能：包含不少于800个图片、动画、相框等素材的美术图库。 5.图片保存功能：支持不少于7种常用格式图片保存，支持将作品一键保存到云端作品集。 6.动画制作功能：支持通过拖调节动画播放速度，可将动画保存为GIF动态图片或AVI视频，素材库包含花朵会盛开，鱼儿会游，昆虫会飞，小草会长教学动画及作品上传等功能。 7.微课制作功能：可同步录屏、录音，支持将录制内容保存为MP4格式微课 8.多种3D模型，可将绘画作品实时为3D模型贴图，并可一键输出多角度图形文件实现3D操作功能 | 套 | 1 | 1800 | 1800 |
| 13 | 数字美术插画套件 （机房版） |  | 1.多种笔触：内置7种常用仿真笔头和橡皮擦供使用者选择，全部支持2048级压感技术。 2.测量工具：内置标尺工具，用于长度测量，可对显示的数值和单位进行修改。 3.底纹更换：内置13款彩色纸张底纹，支持使用者在创作过程中随时切换。 4.选区操作：可圈选图形局部，对其进行缩放、旋转、移动操作。 5.格线选取：内置24种插画创作常用格线模板，支持使用者在创作过程中随时切换。 6.插入素材：内置8类220种插画创作常用素材，包含对话框、人物、动物、植物、鸟类、鱼类、昆虫、生活物品，支持分类筛选，可对其进行旋转、缩放、移动操作。 7.导入图片：支持导入本地图片作为创作底纹，让创作形式更加丰富多彩。 8.添加素材：支持导入本地图片作为个人素材，可对个人素材库进行管理。 9.画布旋转：支持对画布进行360度旋转，使其能够更好的适应创作者的操作习惯。 10.版式调节：可一键切换横版、竖版，更好的适应创作习惯，画布可根据需要调节高、中、低不同清晰度，满足更多创作需求。 11.画布缩放：支持对画布进行成倍缩放、放大，便于细节刻画。 12.图层管理：支持采用分层方式进行创作，可对图层进行隐藏、复制、合并、排序、透明度调节操作。 13.套索功能：可通过移动鼠标建立选区，可对选区进行旋转、移动、翻转、缩放操作，并可将选区内的图案作为纹理生成图样。 14.倒色功能：支持对图形全部或局部进行一键倒色，可根据闭合线段自动区分倒色范围。图样制作：支持对选区纹理进行旋转、镜像、翻转操作，并通过有规律的复制排列形成图样，支持通过拖拽调节纹理的大小和旋转角度。 15.过程演示：可读取硬件中同步记录的绘画过程，以不同速度反复播放演示。 16.反复编辑：支持作品电子档保存，可对其进行反复修改。 17.图片输出：支持将作品电子档转存为jpg、png、bmp常用格式图片，还可转存为FLY格式，采用国标本教材必修套件进行二次编辑。 18.一键清除：支持一键清除笔迹、话框，便于纠正笔误。 19.作品上传：支持作者将作品上传保存至局域网管理端，可通过电脑、手机随时随地开展互评互动。 20.作品展示：可查看自己和班级其它成员所提交的作品，将对其进行二次编辑。 21.即时打印：支持对画布模板或创作内容即时打印，输出更加多样化的插画稿纸。 22.双模创作：可通无线蓝牙将多功能绘画板离线创作过程和结果同步到电脑中形成绘画轨迹，也可以通过数据线与多功能绘画板连接，实现数字绘画教学与创作。 23.可通过路由器组成教学网络，实现师生数据互通。 24.拥有独立的教师管理端，支持不少于100个点的学生端。 25.可分配师生帐号，支持批量导入。 26.可分配班级、支持自由设定班级名称，自动记录教学内容。 27.可查看学生作品、对通过系统预设的评语模板对学生作品进行一键点评。 28.可向学生下发图片素材作为教学课件。 | 套 | 1 | 39800 | 39800 |
| 14 | 蓝牙Dongle 适配器 |  | 1.采用USB连接实现蓝牙4.0连接 2.信号强，传输稳定，传输距离可达20米 3.小巧轻便，即插即用 4.系统要求：USB2.0及以上 | 个 | 1 | 280 | 280 |
| 15 | 无线蓝牙互动AP |  | 1.同时支持设备多达60台（2台为一组，1台最多连接30台智能书写本）。方便用户非常多设备同时互联实时使用。 2.传输距离达到30米半径。 3.采用低功率，低辐射的蓝牙4.0 技术。对人体无害。 4.设备功耗，节能环保。 5.支持USB即插即用。 | 组 | 1 | 6800 | 6800 |
| 16 | 集中式充电柜 |  | 1.可充设备 手写板 2.外形尺寸 638×618×1357毫米（含脚轮） 3.可根据手写板尺寸调整柜体尺寸 4.充电位数 60位，支持定制 5.可充平板尺寸 手写板（格挡空间尺寸：397×260×19.5毫米） 6.材质 钢+ABS 7.脚轮 4寸万向带刹车静音脚轮 8.锁1把带锁鼻子连杆锁+1把普通转舌锁 9.充电方式 USB集中5V供电 10.电气参数 输入电压：110V-250V；额定电流10A 11.电源管理：（1）每路USB口均集成独立的芯片，采用最新智能充电仿真模式，自动识别所有主流usb充电设备设备确保快速充电：BC1.2 DCP充电协议、苹果充电协议、三星TAB充电协议。采取轮询模式配合高精度电流监控功能确保对应充电设备的充电协议正确识别。（2）电流监控：内建高精度电流监控，实时监控每个端口的充电电流；（3）支持过流保护功能，当外部被充电设备或USB线异常引起短路时，异常端口会自动关闭切断电压输出，不会影响其他正常端口充电； 12.设备托盘：（1）向内倾斜设计，防止设备滑出；（2）采用模具成型ABS隔板，防止设备碰撞、划伤，且具有独立的理线卡位；（3）隔板采取卡式安装方式，可较方便地增减隔板或调整间隔尺寸。 13.散热方式：（1）预留多处空气流动孔，自然散热；（2）可选配加装超静音散热风扇。 | 台 | 1 | 6800 | 6800 |

（13）中学音乐教室二

| 序号 | 产品名称 | 规格 （W*D*H）mm | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师升降讲台 | 680*480*680-1000mm±10mm | 不低于以下要求： 1.材质：抗倍特板/钢架； 2.工艺：桌面：材质采用抗倍特一体成型。厚12mm,耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。桌架尺寸上方铝外罩直径68mm*1mm；下铁管管直径52mm*3mm；下方弧形铁管直径32mm*1.5mm；桌面连接铁皮厚3mm；钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 3.功能：桌架内置液压升降装置，只需轻轻一拉，桌面即可随意调整高度，桌架底部可配置轮子，方便推移。 | 张 | 1 | 1800 |
| 2 | 教师椅 | 600*590*855mm±10mm | 不低于以下要求： 1.胶壳：材质采用PP加纤材质，环保不褪色，抗裂性强； 2.椅架：采用28*2.0mm厚冷锻圆管，220度高温静电喷涂，处理精细光滑、牢固抗冲击不变形； 3.座垫：定型海棉，弹力布面料，回弹好，坐感舒适； 4.可活动万向轮，方便移动； 5.功能：扶手PP材质，可90度收折，座垫可上翻连排堆叠摆放，节省空间。 | 张 | 1 | 400 |
| 3 | 教师边台 | 1800*1400*750-1180mm | 不低于以下要求： 1.尺寸：D1800*W1400*H750-H1180mm； 2.材质：实木多层板+烤漆钢架； 3.工艺：采用欧亚标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，ABS直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 张 | 1 | 2500 |
| 3 | 音乐凳 | 450*350*350mm±10mm | 不低于以下要求： 1.尺寸：450*350*350mm±10mm； 2.材质：高密度PE一体滚塑成型； 3.工艺：（1）滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。 （2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。 4.功能：（1）三面可坐，三种高度（215/350/450mm)适合各年级师生使用。 （2）为保证产品牢固耐用，产品必须一体成型，不可采用插接拼凑等组装方式。 | 个 | 48 | 350 |
| 4 | 操作台 | 1200*700*735mm±10mm | 不低于以下要求： 1.尺寸：1200*700*735±10mm; 2.材质：抗倍特板+钢管； 3.工艺：桌面采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边；桌脚采用直径38*±2mm*壁厚钢管，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；一侧桌脚底盘内藏隐秘机构，一侧桌脚可外移70±5mm。 4.功能：一侧桌脚带调整脚，一侧桌脚带轮子，方便推移，带轮侧桌脚可外移，可实现餐桌的堆叠。 | 张 | 6 | 1500 |
| 5 | PE合唱台 | D1220*W1150*H610 | 1.尺寸：三层尺寸D1220*W1150*H610±10mm；每层台阶款宽380±10mm，高200±10mm；小舞台尺寸:D1530*W1220*H300±10mm； 2.材质：高密度PE； 3.工艺：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒； 4.功能：合唱台模式可供12人使用，合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。 | 组 | 4 | 4600 |
| AI音乐课堂 |  |  |  |  |  |  |
| AI音乐课堂教学-教师端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师端首页 |  | 不低于以下要求： 用户登录：页面包含手机号码输入框、密码输入框、记住密码勾选、忘记密码、注册账号 支持【记住密码】最多包含5个账号记录 账号注册：手机验证码验证，验证码有效期为5分钟，超时后需要重新获取。 激活码验证，填写激活码，激活码填写后，自动填入所在地区的省市区县、所在学校、所属阶段激活码格式要求8位字母＋数字,校验需要与学校/地区数据库联动绑定关系：每个激活码关联一所学校、地区校验通过，自动填充【所在地区】【学校】字段，并根据阶段展示出版社下拉选项（如小学阶段仅展示小学出版社） 设置密码:密码长度必须在6-12位之间,密码可以包含数字（0-9）和字母（a-z、A-Z），但不可包含其他特殊字符 支持信息推送：信息别包含：名称、发布时间、描述、消息类型（标签：活动、通知）活动：征集课件、教研活动类通知：课件更新类，点击任意卡片，进入消息详情页。 | 套 | 1 | 90000 |
| 2 | 教师端乐教课堂 |  | 不低于以下要求： AI音乐课堂教师端功能模块包含：乐教课堂、课外拓展、乐器课堂、音乐百科、教师中心等功能 乐教课堂包含：教材课程、我的课件、优秀课件。 一、教材课程： 包含：教材课程，电子教材：满足与当地教学同步的电子教材，整体内容涵盖应不低于7个主流出版社。 1、教材课程显示内容包含：出版社选择、课本目录、单元目录、课件信息。 2、课件信息：可显示课件名称、课件信息、教师可对课件选择进行预览、下载、授课。 3、支持对曲谱进行转换，包含：简谱、线谱、简线双谱、旋律线、唱名、音名、钢琴谱、手势图、强弱对照等。 4、教唱模式：曲谱播放、女声唱名、伴奏+旋律、范唱、伴奏、男声节奏六种播放模式。 5、音色设置：改变播放音色，具备钢琴、小提琴、单簧管、古筝、颤音琴五个音色快捷键，不低于120种音色可选。 6、AI唱词：系统自动识别歌词、音高、时值等可选择播放模式包含童声、男声、女声、合唱、电声等进行清唱。 7、音调设置：可以五线谱、简谱课件可以进行移调选择15种调式，其中含5种直选键：降全音、降半音、原调(还原)、升半音、升全音。 8、速度播放：可以五线谱、简谱课件的播放速度通过滑动速度条进行速度调节40-208,其中含5种直选键：0.5、0.75、1(还原)、1.25、1.5倍速可调。 9、节拍器：可以跟随曲谱的节拍、速度进行播放；也可通过节拍机进行自定义节拍设置改变歌曲播放速度和节拍，拍型选择：1拍、2拍、3拍、4拍、5拍、6拍。 10、歌词可一键生成拼音、一键隐藏歌词信息。 11、播放功能：可以选择单音播放、范围播放、任意位置双击播放、可选择歌词播放。范围播放：可以跨框选曲谱、歌词范围进行播放，任意位置双击播放，默认播放。 12、循环播放：可以整曲、圈选范围可以进行循环播放方便教师授课。 13、音域检测：连接话筒或耳麦设备以示例为标准提示发出声音，唱出所能达到的最低音和最高音，在页面中显示钢琴键盘进行高低音音域测试，以波浪图的形式呈现出学生音域高低展示并开始及停止录制；音域检测记录将学生音域高低以音域区间呈现。 14、气息检测：连接话筒或耳麦设备发出EN声音进行气息稳定检测、气息提示线会同步显示。 15、AI演唱评分结合当地配套教材对学生歌唱掌握情况进行课程现场演唱测评，辅助教师进行演唱评价与重点难点深度学习。 16、AI演唱评分功能：歌曲支持演唱模式演唱过程中具有音频伴奏、音高线提示、音高时值实时显示分值、演唱完成后显示演唱得分，音准、节奏、完成度等百分比。支持音频回放、重新演唱。 17、演唱时曲谱播放速度可调：通过滑动速度条进行速度调节40-208，其中含5种直选键：0.5、0.75、1（还原）、1.25、1.5倍速可调。 18、教学助手包含：架子鼓、电子鼓机、竖笛、口琴 19、工具：乐理白板、五线谱本、课堂转盘、计时器、幕布、随机点名 20、历史记录：历史记录仅保存最近的10次记录，超出10次记录时，自动清除时间最远的记录 支持历史记录删除。 21、推荐课程：推荐课件单次展示10个课件，支持推荐课件进行切换支持20-30个课件。展示课件位置分类：全部、课程课件、我的备课、共享课程、课外拓展、乐器课堂。 二、我的课件： 可对系统内课件进行改编、可以创建空白模版进行课件制作。支持教师对课件进行分享，审核通过后可展示在优秀课件内、未审核通过可修改二次提交审核。 A、曲谱转换： 1、音符键盘：显示时值以及字母键盘，高八度低八度切换、声部选择 2、音符输入：弹出虚拟键盘，可点击琴键弹奏输入音符。 3、录制打谱：五线谱、简谱打谱时具有录制打谱功能，可根据设定节拍、速度进行规范打谱、对应小节未输入音符时系统自动以空拍录入对应小节。 4、音符力度：五线谱、简谱备课中可对单个音符的力度进行调节，调节数值：0-127可选、曲谱播放时对应音符可以不同音量体现。 5、标准打谱：在同一小节内只能输入对应的音符、自由模式不限制音符输入。 6、进度尺同步：支持对曲谱插入范唱、伴奏音频，可通过进度尺对音频与音符同步时值调节。 B、插入功能： 1、音乐创作包括可选择：备课、空白、简谱、单谱表、钢琴谱表、合唱谱表、声部+钢琴谱表等快捷选择键。 2、乐器包含：架子鼓、电子鼓机、竖笛、口琴、虚拟键盘。（怎么呈现） 3、音乐游戏听音比比看：两种模式可选：练习模式、闯关模式，点击练习模式分别有音高、音色练习。点击音高练习会出现C、D、E、F、G、A、B、C相对应的虚拟键盘进行音高练习。难度分为8个音高。练习完成后可在听一遍，也可显示正确答案。 4、教具工具包含：乐理白板、智能电教板、素养训练、五线谱本、幕布、指挥。 5、习题训练： C、备课素材包含：文本、形状、音频、视频、图片、背景选择等。 1、具有文本插入功能：输入字体、字号可自行选择。字间距可在1-10选择、行高可在1-10选择、字体和填充颜色可通过调色盘可鼠标拖动进行颜色选择。 2、形状素材：包含形状9个、卡通动物7个、小图标7个、柯尔文手势7个、乐器图片49个，可直接插入到课件中。 3、素材库：包含图片、音频、视频等，具有搜索功能、搜索框输入素材名称快速检索所需素材一键插入、可对常用的素材一键收藏方便查找、调用。 4、课件背景修改支持调用系统自带背景、也可使用其他图片设置为背景，可设置背景网格、网格间距1-20可选，数值越小表格间距越小。 5、文件支持导出、导入、共享为优秀文件。 6、可对课件缩略图：添加、删除、移动位置改变顺序等。 D、曲谱制作： 1、多元素备课：支持五线谱、简谱课件插入文本、形状、图片、音频、视频、修改背景等。 2、节奏音符输入：可对音符进行节奏音符的变换，选择音符符头后在右侧属性栏其他功能中选择节奏即可转换成节奏音符。 3、整音符选择：谱号、符杠、连音、时值、音组、唱名、倚音、附点、踏板、震音、颤音、强弱、演奏、八度、副旋律、功能标记、跨越谱表、和弦标记、其他。 4、支持插入小节功能：可对小节调号、拍号、反复记号、小节线、其他、隐藏谱号、段落颜色等进行修改。 三、优秀课件： 1、支持教师将自建优秀课件进行申报。 2、可查看同平台中共享的优秀课件，下载后支持二次编辑。 平台优秀课件支持预览功能、不下载小窗预览翻看课件内容。 |  |  |  |
| 3 | 教师端乐器课堂 |  | 不低于以下要求： 乐器课堂包含：吹奏乐器、自由弦乐、节奏乐器等 一、吹奏乐器包含：竖笛、口琴、葫芦丝、陶笛四种乐器 A、竖笛： 1、具有3D竖笛模型、支持放大、360度旋转查看竖笛细节。 2、弹奏虚拟键盘对应竖笛孔位同步高亮显示。竖笛类型可选择：8孔C调、8孔F调、6孔C调、6孔F调四种可选。 3、对照谱表：可打开指法对照按键，对应谱表自动生成竖笛指法参照，竖笛指法与音符上下排列。 4、谱曲播放时竖笛孔位、虚拟键盘、音符三位一体高亮显示，也可点击单音进行学习、框选区域播放。 5、竖笛谱曲：演奏时谱表，虚拟键盘、竖笛孔位同步高亮显示，播放速度可选择：0.5、0.75、1、1.25、1.5倍速调节。五线谱谱表、简谱谱表可一键互转。 6、支持竖笛演奏评测：打开演奏曲目开始演奏，演奏结果可从完美、吹错、漏吹等数据统计次数，演奏音符对应完美为蓝色、吹错为红色、漏吹为灰色呈现。 B、口琴： 1、弹奏虚拟键盘对应口琴按键同步高亮显示。具有吹奏提示，点开后对应显示吸、吹提示。 2、具有口琴谱曲，谱曲播放时虚拟钢琴键位、谱曲、口琴同步高亮显示对应键位。 3、具有口琴视频教程，演示内容谱曲与口琴按键同步显示。 4、口琴演奏时五线谱谱表、虚拟键盘、口琴孔位同步高亮显示，播放速度可选择：0.5、0.75、1、1.25、1.5倍速调节。五线谱谱表可一键转换为简谱谱表。 C、葫芦丝： 1、弹奏虚拟键盘对应葫芦丝按键同步高亮显示。 2、具有葫芦丝谱曲，谱曲播放时虚拟钢琴键位、谱曲、葫芦丝同步高亮显示对应键位。 3、支持葫芦丝演奏评测：打开演奏曲目开始演奏，演奏结果可从完美、吹错、漏吹等数据统计次数，演奏音符对应完美为蓝色、吹错为红色、漏吹为灰色呈现。 D、陶笛： 具有3D陶笛模型、支持放大、360度旋转查看竖笛细节。 2、具有曲谱资源库，打开课件后可一键生成陶笛指法图、生成后指法图与曲谱音符上下一一对应。 3、课件谱曲播放时虚拟钢琴键位、陶笛对应指法同步高亮显示。 4、支持陶笛演奏评测：打开演奏曲目开始演奏，演奏结果可从完美、吹错、漏吹等数据统计次数，演奏音符对应完美为蓝色、吹错为红色、漏吹为灰色呈现。 二、自由弦乐-吉他： 1、虚拟吉他和虚拟键盘均可进行弹奏，弹奏虚拟键盘后对应吉他弦位同步高亮显示。 2、具有26个吉他品格图：点击吉他品格图，虚拟键盘、吉他对应品位同步高亮显示。 3、标准古典吉他模型可以触摸任意琴弦任意品格进行弹奏，有白色圆点显示。虚拟钢琴键可以对应高亮显示。 三、节奏乐器-哑鼓精灵： 系统分为：通关课程、PK课程、专属课程三个模块、游戏小诺人物四种形态可选、课程背景两种可选 通关课程：通关课程难度选择为：启蒙、初级、中级、高级四级可选。 1、可选择课程：课程不低于60课时可选择、不同课程不同训练内容：如全音符、全音符与全音休止符、四分音符、四分音符双跳、四分音符复合跳、二分音符、四分休止符等。 2、每个课时均可选择趣味模式、鼓谱模式 2.1、趣味模式以大战外星人游戏为主题、外星人和精灵已对战模式进行节奏、节拍的练习。 2.2、节奏速度0.6-3.0倍速可选、在节奏敲击过程中会显示：Perfect、Good、Miss等各多少次。 2.3、谱曲进度在屏幕上已进度条形式体现，延迟进度：-2000至2000之间可选。 2.4、练习完成后可显示个人练习信息、成绩结算、系统排名等。 2.5鼓谱模式：直接展现为谱曲内容、进度条指引练习进度、演奏完成后可显示课件演奏通过率、maxboco、Perfect、Good、Miss等信息。 PK课程： PK课程分为：手速王、节奏王、耐力王三个模块。 1、手速王：挑战时间可选为：30、60、90、120、150、180等，选择每个时间后可选择击打次数选择：击打次数300-2300次可选。 1.1、开始后打击次数：已游戏射箭模式开始、可同步显示打击次数、时间进度等。 1.2、打击结束后可查看个人练习信息、打击次数、系统排名等。 2、节奏王：分为初级、中级、高级三个级别、级别难度同步增加。 2.1、点击开始后谱曲已进度滚动呈现、打击中的音符已绿色表示、未中音符为红色表示、打击中动画人物也同步动态刺稻草人。 3、耐力王：分为80、100、120、140、180、200BPM耐力 3.1选择不同耐力阶段可进入打击游戏、可根据节奏进行打击、完成后可显示得分、排名。 专属课程分为：考级课程、漠旗精遐、名师课堂、冠军日常等模块。 1、考级课程：具有全国社会艺术水平考级课程，阶段分为：启蒙、初级、中级、高级等 1.1、进入不同难度阶段后可选择不同课程：课程分为：四分，八分十六分音符基本手法、四分，八分音符练习（1-4）、八分，十六分音符练习（1-4）、综合练习等不低于40课程可选。 2、漠旗精遐：精选朱杰文老师课程等不低于6课程 3、名师课堂：集合赵牧阳、靳宇、吴松波、朱杰文、龙江浩、杨一郎、聂鑫、峻树、阮柏柏等名师不低于200课程可选。 4、冠军日常：集合黄祖盛、佟金翰、李欣悦、李梓宣、胡朗、杨睿涵、易子越、潘锐恺、王洲理、袁海博等不低于25个冠军选手的150课程可选。 |  |  |  |
| 4 | 教师端乐理百科 |  | 不低于以下要求： 乐理百科包含：基础乐理、基础钢琴、鉴赏拓展三个模块。 一、基础乐理： 1、资源包含：音及音高、音律、记谱法、调式总论、以五声音阶为基础的各种调式、大调式和小调式作品中的明确法、音程、和弦、节奏节拍、音乐的速度与力度、转调及交替调式、调式变音与半音阶、移调、装饰音等不低于100个课程单元。 2、内容形式为：文字+谱曲形式呈现，支持一键播放文字内容。 3、支持复制文字中内容插入到课件中。 4、支持画笔功能，笔记颜色、画笔笔记粗细可调节。 二、基础钢琴包含：车尔尼849演奏法、钢琴百科、视频讲堂等 1、车尔尼849演奏法：包含不低于28课程单元，内容形式为：文字+谱曲形式呈现，支持一键播放文字内容。 2、钢琴百科：包含不低于30单元关于钢琴演奏相关的知识内容。 3、视频讲堂： 3.1钢琴课程（上）包含：认识钢琴、认识琴键、正确的坐姿手型、认识指法、认识谱号、小节的构成、全音符、认识中央C、弹奏中央C、右手C音的练习曲、左手C音练习曲、采蘑菇、二分音符、断奏弹法 、认识弹奏D、右手D音练习曲、四分音符、认识四四拍、认识弹奏低音B、左手低音B练习曲。小蚂蚁，磨石头、认识四二拍、认识大谱表、认识弹奏E、右手E音练习曲、小象去旅游、快乐的我、认识四三拍、附点二分音符、认识弹奏低音A、左手低音A练习曲、小熊斑比、花裙子等不低于30视频课程单元。 3.2钢琴课程（中）包含：自然大调音阶、认识音级、变换手的位置、小星星、神秘的对话、山涧的溪水、跳音弹法、跳音弹法2、跳音弹奏3、学习扩指、小树苗想长大、大海的歌、好心情、三和弦的结构等不低于40视频课程单元。 3.3晨歌、声部、声部2、波音、波音2、古老的欧洲小镇、送别、原速记号、八六拍图示、大提琴手茉莉花、反复记号、大切分音、阿拉木汗、小牧童、颤音、弹奏颤音不低于90视频课程单元。 三、鉴赏拓展： 1.包括5大模块：中国音乐、西方音乐、世界音乐、其它音乐、音乐周边等。 2.中国音乐不低于190种拓展知识、包括中国乐器、中国歌唱家、中国作词作曲家、中国舞蹈、中国戏曲、中国话剧、中国戏曲等。 3.西方音乐：不低于190种拓展知识、包括西洋乐器、西方音乐家、西方歌剧、西方指挥家、西方舞蹈、西方乐团等。 4.世界音乐：不低于20种拓展知识 5.其他音乐：不低于20种拓展知识 6.音乐周边：不低于20种拓展知识 |  |  |  |
| 5 | 教师中心 |  | 不低于以下要求： 教师中心包含：个人中心、任务管理、班级管理、题库管理、试卷管理等。 一、个人中心： 1、可设置个人头像、用户姓名、所属学校、学龄阶段。 2、选定教材后会呈现所授课学龄阶段和对应出版社课件、支持出版社重新选择. 3、账号支持绑定用户手机号。 二、任务管理： 1、作业管理：支持创建作业，信息包含作业名称、选择班级、上传作业文件等。 2、作业信息：可查看作业名称、创建时间、查看和删除作业。 3、考试管理包含创建考试、考试信息、结果 3.1创建考试可设置：考试类型、考试名称、考试班级、考试期限、考试试卷、发布状态等。 3.2考试信息包含：考试名称、试卷名称、考试内容来源选项、发布时间、考试状态、查看考试内容。 3.3考试统计：系统自动根据考试成绩生成数据图表。 3.4考试人员列表：考试班级、完成情况、通过率、平均分、考试结果。 3.5考试结果包含：学生姓名、开始状态、开始与结束时间、客观题/主观题分数、试卷题数、总分数、得分、题目。 三、班级管理： 1、创建班级：班级名称、创建时间信息。 班级信息：班级名称、入学年份、学生数量、学生管理、发布考试、发布作业、修改班级与学生信息。 |  |  |  |
| AI音乐课堂教学-学生端 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 学生端课本课程 |  | 不低于以下要求： 实时与教师端授课课件保持一致 | 套 | 10 | 1200 |
| 7 | 学生端创作空间 |  | 不低于以下要求： 一、创作文件：点击创建文件弹窗，可选择曲谱创作或节奏创作进行创作。 1、曲谱创作：可选择五线谱、钢琴谱、合唱谱、声部+钢琴普表等谱表类型。点击文件标题输入文件标题，同时可点击描述填写文件描述。 2、打谱创作：进入打谱创作可以编辑标题、副标题、描述信息、词曲作者等。可以添加行、小节、歌词编辑。 3、打谱创作：可以选择标准打谱或者录制打谱进行打谱创作。 4、打谱创作：点击简线切换可智能将五线谱切换成简谱形式，或将简谱切换为五线谱形式。同时可进行音色设置，设置乐音乐器和噪音乐器。 5、试听保存：点击播放可进行试听，可点击循环播放进行循环播放。同时可调节播放速度、音调、音量。点击保存进行保存。 5、节奏创作：节奏编辑可选择不同乐器：底鼓、军鼓、军鼓边、踩镲开、踩镲合、左吊檫、高嗵鼓、中嗵鼓、底嗵鼓、三角铁、拍手、沙锤、响棒、木鱼等。可调节拍号、速度，速度可选范围40-208。并可进行试听、保存。 二、编辑分组：进入编辑分组状态，可修改当前的文件分组。 1、编辑分组：选择下拉框即可展示已有的分组名称，完成后即可保存分类更新。点击添加分组按钮，点击分组名称可输入名称。 2、编辑分组：编辑完成后点击完成按钮保存当前所做的变更。 三、文件管理：可对文件进行管理。 1、文件管理：支持修改文件名称，删除文件。 |  |  |  |
| 8 | 学生端乐器课堂 |  | 不低于以下要求： 一、吹奏乐器包含：竖笛、口琴、葫芦丝、陶笛四种乐器 A、竖笛： 1、具有3D竖笛模型、支持放大、360度旋转查看竖笛细节。 2、弹奏虚拟键盘对应竖笛孔位同步高亮显示。竖笛类型可选择：8孔C调、8孔F调、6孔C调、6孔F调四种可选。 3、对照谱表：可打开指法对照按键，对应谱表自动生成竖笛指法参照，竖笛指法与音符上下排列。 4、谱曲播放时竖笛孔位、虚拟键盘、音符三位一体高亮显示，也可点击单音进行学习、框选区域播放。 5、竖笛谱曲：演奏时谱表，虚拟键盘、竖笛孔位同步高亮显示，播放速度可选择：0.5、0.75、1、1.25、1.5倍速调节。五线谱谱表、简谱谱表可一键互转。 6、支持竖笛演奏评测：打开演奏曲目开始演奏，演奏结果可从完美、吹错、漏吹等数据统计次数，演奏音符对应完美为蓝色、吹错为红色、漏吹为灰色呈现。 B、口琴： 1、弹奏虚拟键盘对应口琴按键同步高亮显示。具有吹奏提示，点开后对应显示吸、吹提示。 2、具有口琴谱曲，谱曲播放时虚拟钢琴键位、谱曲、口琴同步高亮显示对应键位。 3、具有口琴视频教程，演示内容谱曲与口琴按键同步显示。 4、口琴演奏时五线谱谱表、虚拟键盘、口琴孔位同步高亮显示，播放速度可选择：0.5、0.75、1、1.25、1.5倍速调节。五线谱谱表可一键转换为简谱谱表。 C、葫芦丝： 1、弹奏虚拟键盘对应葫芦丝按键同步高亮显示。 2、具有葫芦丝谱曲，谱曲播放时虚拟钢琴键位、谱曲、葫芦丝同步高亮显示对应键位。 3、支持葫芦丝演奏评测：打开演奏曲目开始演奏，演奏结果可从完美、吹错、漏吹等数据统计次数，演奏音符对应完美为蓝色、吹错为红色、漏吹为灰色呈现。 D、陶笛： 具有3D陶笛模型、支持放大、360度旋转查看竖笛细节。 2、具有曲谱资源库，打开课件后可一键生成陶笛指法图、生成后指法图与曲谱音符上下一一对应。 3、课件谱曲播放时虚拟钢琴键位、陶笛对应指法同步高亮显示。 4、支持陶笛演奏评测：打开演奏曲目开始演奏，演奏结果可从完美、吹错、漏吹等数据统计次数，演奏音符对应完美为蓝色、吹错为红色、漏吹为灰色呈现。 |  |  |  |
| 9 | 学生端音乐百科 |  | 不低于以下要求： 视频课堂： 1、中国音乐： 第一部分：李叔同 赵元任 第二部分：黄自（上） 黄自（下） 第三部分：聂耳（上） 聂耳（中） 第四部分：聂耳（下） 冼星海（上） 第五部分：冼星海（中） 冼星海（下） 第六部分：贺绿汀（上） 贺绿汀（下） 第七部分：刘炽（上） 刘炽（中） 第八部分：刘炽（下） 西风的话 第九部分：长恨歌 《卖报歌》 第十部分：《金蛇狂舞》 《义勇军进行曲》 第十一部分：《在太行山上》 《黄河大合唱》 第十二部分：《只怕不抵抗》 《牧童短笛》 第十三部分：《游击队歌》 《我的祖国》 第十四部分：《英雄赞歌》 《让我们荡起双桨》 第十五部分：梁祝 古琴（上） 第十六部分： 古琴（中） 古琴（下） 第十七部分：琵琶（上） 新翻羽调绿腰 第十八部分：琵琶（中） 春江花月夜 第十九部分：琵琶（下） 草原英雄小姐妹 2、西方音乐： 第一部分：舒伯特 肖邦（上） 第二部分：肖邦（下） 舒曼 第三部分：强力集团（上） 强力集团（中） 第四部分：强力集团（下） 施特劳斯家族 第五部分：《C小调“革命”练习曲》 《小狗圆舞曲》 第六部分：《梦幻曲》 《图画展览会》 第七部分：《在中亚细亚草原上》 音乐百科： 1、理论知识：车尔尼演奏法、钢琴百科、音乐理论基础、演奏小知识内容不低于60条。呈现方式：文字、图片、视频形式。 2、中国音乐：包含中国乐器、中国歌唱家、中国作词作曲家、中国舞蹈家、中国戏曲家、中国话剧、中国戏曲、西洋乐器等资源内容。呈现方式：文字、图片、视频形式。 3、西方音乐：包含西方音乐家、西方歌剧、西方指挥家、西方舞蹈家、西方乐团、世界音乐、音乐类型等等资源内容。呈现方式：文字、图片、视频形式。 |  |  |  |
| 10 | 学生端任务中心 |  | 不低于以下要求： 任务中心包含个人中心、作业任务、测评任务、课堂练习四个任务模块 一、个人中心： 1、个人信息：依据老师端创建的学生信息进行展示 2、重置密码：填写重置密码后，输入旧密码，确认新密码进行密码修改重置。 3、信息展示：可展示学生姓名、学生性别、民族籍贯、出生日期等学生个人信息。同时可展示学生入学年份、所在班级信息、手机号与学生账号。 4、数据统计：教师端可显示并记录同步的学生数据。 二、作业任务： 1、作业列表：作业列表中可依据老师发布作业时间同步展示作业名称、作业发布时间、作业文件、作业描述等相关作业时间。 2、筛选作业：学生可选择作业类型和作业状态对作业进行筛选。学生可筛选创作作业、演唱作业、演奏作业三个作业类型。可以根据作业未完成和已完成状态进行筛选。 三、测评任务： 1、测评列表：测评列表可展示测评名称、试卷名称、测评分类、测评难度以及试卷时长等测评时间、测评状态、开始测评、测评详情等信息。 2、筛选测评：学生可选择测评类型和测评难度对任务进行筛选。学生可筛选正式测评和模拟测评。可以根据测评难度简单、一般、困难三个测评难度进行筛选。 3、正式测评：点击开始测评，显示正式测评并点击正式测评按钮进入测评。 4、测评页面可显示学生姓名、班级、测评名称、试卷名称、测评时长、开始时间、结束时间等测评信息，点击确认进行测评。 5、测评页面可展示测评倒计时、测评试题，测评总题数信息。点击上一题、下一题进行题目切换，点击测评进行测评提交。 6、测评完成后可现实测评得分、测评用时、测评正确率信息。可点击查看详情查看测评详情，点击返回列表返回测评列表。 7、模拟测评：点击开始测评，显示模拟测评并点击模拟测评按钮进入测评。 8、测评页面可展示测评倒计时、测评试题，测评总题数信息。点击上一题、下一题进行题目切换，点击测评进行测评提交。 9、测评完成后可现实测评得分、测评用时、测评正确率信息。可点击查看详情查看测评详情，点击返回列表返回测评列表，点击重新开始重新进行测评。 四、课堂练习： 1、课堂记录：可记录学生课堂学习记录并反馈对应教师端课堂记录内同时进行保留。 |  |  |  |
| 11 | 耳麦 |  | 不低于以下要求： 技术参数:麦克风参数： 咪头尺寸/Mic Dimensions Ф9.7*4.5mm 方向性/Directivity 超心形单指向 灵敏度 /Sensitivity -44±4db 阻抗/ Impedance ≤ 2.2KΩ 频率响应/Frequency Response 100Hz-10KHz 麦杆长/ Microphone pole length 约19cm， 喇叭参数： 直径/Driver Diameter Ø40mm钕铁硼 阻抗/ Impedance 32Ω±15% 频率响应/ Frequency Response 18Hz-20kHz 输出声压（S.P.L） 105dB±3db 功率/Power 额定10mW 最大20mW 信噪比S/N radio >60dB 插头类型/ Plug ： USB插头 线长/cord Length: 2.8m 重量/Net weight 约310g 产品说明:1.外形设计：可调节头梁，包耳式立体耳罩，具有良好隔音效果，且耳罩可以拆卸更换。 2.内置声卡即插即用，支持2.0及以上接口。 3. 2.8米的编织屏蔽导线和抗干扰磁环。 4.麦克风固定在耳壳的最佳位置。金属麦秆外套透明管可以随意调整麦克风拾音角度，咪头为超心型单指向咪，拾音精准，降离背噪。 5.喇叭为40毫米钕铁硼单元，磁性强，三频均衡，声音解析力好，人声还原度高。 | 副 | 11 | 300 |
| 12 | 音乐智能终端 |  | 不低于以下要求： 硬件规格： LCD规格：EDP接口，14.1寸，400cd/㎡，分辨率1920*1200 TP 规格：COF，72通道，十点触摸 ，汇顶GT9110 摄像头：前摄5M，后摄13M 按键数：3个物理按键：音量键+ -，开关机键 电池容量：8000mAh 充电器规格：9V/2A 耳机规格：3.5mm （接口定义L-R-G-M） 数据线：USB 2.0-TYPE-C 硬件平台： 硬件平台CPU：MT6789，64位8核处理器 2*A76 2.2Ghz+6*A55 2.0Ghz 运行RAM：LPDDR4X 8GB 存储ROM：EMMC 128GB 频段：五模，wifi版 数据 ：2.4G 接口：USB接口 ，USB 2.0 TYPE-C 耳机接口，3.5mm 充电，9V/2A/5V/3A 基本功能: 传感器G-sensor（3D),OTG,扬声器,MIC 软件支持： 软件平台：Android 12.0 语言：支持多国语言 输入法：标准Andriod软键盘（支持第三方手写输入法/支持外接硬键盘） 音频：MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (Need Licence:AAC, WMA) 视频：MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | 个 | 11 | 3000 |
| 13 | 高密度AP |  | 不低于以下要求： 1、高密度AP；满足教室50台移动终端互动教学的接入需求； 2、支持802.11ac，wave2协议； 3、单频最大接入速率不低于866Mbps,整机最大接入速率不低于1167Mbps； 4、支持双路双频设计，支持2.4和5GHz双频接入； 5、含原厂POE供电模块。 | 台 | 1 | 2800 |
| 14 | 充电管理车 |  | 不低于以下要求： 1、支持不低于60台平板电脑同时充电， 2、内部设有温控风扇，柜内温度达到后风扇自动开启运行，机柜两侧设有通风口，方便热气排出； 3、内部分为三层，每层可以同时给予20台平板电脑充电，柜体侧面设有三个开关分别控制每层方便使用； 4、安全：电源开关带有通电指示功能和安全漏电保护系统的安全著作权认证，保障使用者的安全； 5、内部每个工位采用ABS工程塑料材质的隔板，有效保护平板防止给平板电脑划伤； 6、机柜外部需配备有220V两孔插座和三孔插座各一个，5V 2A带开关的USB接口两个，方便教师上课时的笔记本、平板等其它外接设备使用； 7、机柜底部配有四个万向轮其中两个带刹车，方便柜体移动和固定； 8、产品通过CCC认证； | 台 | 1 | 5000 |
| 15 | 综合 |  | 不低于以下要求： 包括整间教室所需全部网络、音频线路，接口和切换设备，以及软硬件配套完善。 | 套 | 1 | 5000 |

（14）劳技教师教室二（机器人）

| 序号 | 适用场景 | 设备名称 | 参数 | 价格 （限价） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学+展示 | 人工智能视觉套件 | (一)相机 1.有效像素：不小于500万 2.色彩：彩色 3.像元尺寸：2.2 * 2.2um 4.帧率/分辨率：31 @2592 * 1944 5.信噪比：不小于40dB 6.动态范围：不小于60dB 7.快门类型：卷帘快门 8.曝光时间：Bayer格式：16μs ~ 1sec；其他格式：28μs ~ 1sec 9.曝光控制：自动/手动 10.数据接口：USB3.0 11.数据格式：Mono 8/10/12，Bayer GR 8/10/10p/12/12p，YUV422_YUYV_Packed，YUV422_Packed，RGB8 12.镜头接口：C-Mount 13.外观尺寸：不大于29mm * 29mm * 30mm（相机主体尺寸，不含圆形螺纹部分） 14.重量：56g (二)相机镜头 1.焦距：不小于12mm 2.像面最大尺寸：1/1.8＂(φ9mm) 3.光圈范围：F2.8 ~ F16 4.控制：光圈：手动；焦点：手动 5.视角：D：1/1.8＂41.2°；H：1/1.8＂34.4°；V：1/1.8＂23.4° 6.工作温度：-10℃ ~ +50℃ 7.光学畸变：-0.38% 8.法兰后焦：17.526mm 9.最近摄距：0.06m 10.接口：C接口 11.滤镜螺纹：M27 * 0.5 12.大小：φ29 * 40mm（不含螺纹部分长度） (三)光源 1.发光颜色：白色 2.LED数量：不小于48颗发光二极管 3.照度：不小于40000lux 4.波长：455 ~ 457.5nm 5.工作距离：35-110mm 6.尺寸规格：内径不大于40mm，外径不大于70mm，高度不大于25mm 7.灯镜筒外径：Maxφ39mm 8.重量：不大于0.48kg 9.工作环境：温度：0℃ ~ 40 ℃；湿度：20%RH ~ 85%RH 10.储存环境：温度：-20℃ ~ 40 ℃；湿度：20%RH ~ 85%RH (四)视觉系统 1.工具箱模块不少于13个，包含但不限于：采集、定位、测量、图像生成、识别、标定、运算、图像处理，颜色处理，缺陷检测，逻辑工具，通信、机器人控制命令工具模块。 2.定位工具模块不少于21个，包含但不限于：高精度匹配、快速匹配、灰度匹配、图形定位、圆查找、直线查找、BLOB分析、卡尺工具、边缘查找、位置修正、矩形检测、顶点检测、边缘交点、平行线查找、直线查找、BLOB标签分析、路径提取、角平分线查找、中线查找、平行线计算、垂线查找等。 3.测量工具模块不少于10个，包含但不限于：线圆测量、圆圆测量、点圆测量、点线测量、线线测量、点点测量、亮度测量、像素统计、间距检测、直方图工具等； 4.标定工具模块不少于7个，包含但不限于：相机映射、标定板标定、N点标定、畸变标定、映射标定、N图像标定、标定加载等。 5.缺陷检测工具模块不少于10个，包含但不限于：字符缺陷检测、圆弧边缘缺陷检测、直线边缘缺陷检测、圆弧对缺陷检测、直线对缺陷检测、边缘组合缺陷检测、边缘对组合缺陷检测、边缘模型缺陷检测、边缘对模型缺陷检测、缺陷对比等 6.图像处理工具模块不少于18个，包含但不限于：形态学处理、图像二值化、图像滤波、图像增强、图像运算、畸变校正、清晰度评估、图像修正、阴影校正、仿射变换、圆环展开、拷贝填充、帧平均、图像归一化、图像矫正、几何变换、图像拼接、多图融合等； 7.逻辑工具模块不少于13个，包含但不限于：条件检测、分支模块、分支字符、文本保存、逻辑、格式化、字符比较、脚本、Group、点集、耗时统计、数据集合、延时等待等； 8.识别工具模块不少于3个，包含但不限于：条码识别、二维码识别，字符识别等； 9.支持TCP通讯、UDP通讯、串口通讯。 10.机器人控制命令工具模块不少于9个，包含但不限于：运动到点、速度比例、回零校准、吸盘开关、爪子开关、激光开关、IO功能复用、IO输出、IO输入。 11.机器视觉内嵌机器人控制工具，适用机器人数量不少于2个，并可显示机器人控制虚拟控制面板，功能包含但不限于：轴坐标控制、角度控制、速度控制。 12.需提供基于OpenCV的Python实验/Vision实验和基于Halcon的Qt实验案例。 | 16,000.00 | 2 |  |
| 2 | 教学+比赛 | 编程虚拟无人机 | 1、架构模式：纯B/S网页端架构，无需安装客户端，仅支持浏览器访问 2、支持多用户并发访问，满足班级、校级批量教学使用 3、内置多个训练场景，主要有三种类型：自由飞行训练场、自由编程类训练场、竞技编程类训练场 4、自由飞行训练场搭载3D小镇实景及任务进度显示，支持键盘操控 5、支持图形化编程，学生可在虚拟3D场景中完成程序的运行与调试 6、具备计时计分进阶编程训练模式，集成排行榜功能，支持成绩记录及得分、用时的可视化展示 7、构建分阶课程体系，课程资源丰富，并支持在线预览功能 8、支持教师自主创建并上传场景与课程，满足学生多样化学习需求 9、具备赛事展示、报名、赛前专项训练及参赛等多项功能，覆盖赛事参与全链路 10、支持预览3D场景及浏览课程目录、赛事信息等，分权限开放实操权限 | 499.00 | 30 |  |
| 3 | 央馆-全国师生数字素养提升实践活动-优创未来 两人一组 一组一套设备 | 人工智能足式机器人套装 | 一、功能描述 1、一款多拟态AI机器人，产品包含结构件、执行件和主控。配合3D动态图纸和可视化编程，趣味性的学习加动手操作，让学生从零基础轻松进入机器人世界，要求满足课程16主题，64课时学习。 2、要求同时能运行多个算法模型，并提供算法并行运行的证明录屏。 3、要求编程套件开放了python sdk，配合第三方python工具实现更开放的编程，需要提供证明材料。 二、配置要求 1、≥26个种类，≥58个零件，可构建主流机器人形态，可搭建变形工程车、机械臂、麦轮车、机器狗等至少五种形态； 2、多功能控制器：配置≥3麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显示屏，≥9轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互、机器人运动控制等功能，多个模块接口，实现设计程序运行，让搭建的作品动起来； 3、智能语音：本地VAD、在线ASR和在线TTS语音功能、NLP功能、3麦降噪、响度检测； 4、机器视觉：单、双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色识别、自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别、自定义模型训练CNN、Wi-Fi图传、识别结果图传； 5、运控算法：自适应算法、麦伦运控算法、机械臂算法、里程算法。 三、技术参数 1、主芯片参数如下： （1）内存：≥32GB； （2）NPU：≥1 TOPS； （3）闪存：≥4GB。 2、舵机参数如下： （1）最大扭矩：约13.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥60 RPM ； （3）控制精度：空载1°，带载2°； （4）角度范围：0～360°； 3、减速电机参数如下： （1）最大扭矩：约2.0 kgf.cm； （2）最大转速：≥360 RPM 。 4、摄像头模组参数如下： （1）视场角：106°； （2）像素：1M 。 5、测距模组参数如下： （1）检测距离：4-200 cm； （2）工作波段：940 nm 。 6、蓝牙手柄参数如下： （1）频率范围 ：2.400~2.4835GHz； （2）蓝牙版本：蓝牙4.0； （3）电池容量：550毫安 。 | 15,800.00 | 3 | 器材同时满足赛事： 1.世界机器人大赛（WRC) 2.江苏省青少年机器人大赛 竞赛课程+通识课程+师资培训 |
| 4 |  | 人工智能比赛场地包-初中版 | 一、功能描述 道具包作为赛项场地搭建专属设计的道具，通过搭建指南可以完成赛项任务场地模型的搭建，用于配合比赛所用。 二、配置要求和技术参数 1、教具零件材质为ABS、ABS+PC塑胶，且为环保材料。套件包含塑胶件≥1920个；白色绒面魔术贴≥35个；黑色勾面魔术贴≥35个；EVA≥5个。 2、教具零件采用卡扣式设计、销扣连接的方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成机器人的搭建。 地图包： 1、套件包含相关赛项地图 1张； 2、地图规格参数：2455*1500(mm) （±10mm）采用地板膜过哑胶，喷绘。 标准围栏包： 一、功能描述 赛项的配套使用产品。 二、配置要求和技术参数 1、套件包含塑胶围栏、魔术贴若干等配件。 2、结构零件材质为ABS塑胶。 结构零件采用扣槽连接方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成场地围栏的搭建。 | 5,600.00 | 1 |  |
| 5 | 电教-A类机器人 | 机器人A类 | 一、功能描述 1、支持Arduino IDE、Mind+、Mixly等主流编程套件，支持图形化编程。 2、支持物品的颜色识别，外形分类、精准抓取等基础功能； 3、支持前进、后退运动，支持顺时针、逆时针稳定运动，支持多种运动叠加。 4、支持根据场景升级执行机构，无须通电即可保持身体自平衡。 二、配置要求 1、四足足机器人套件包含四足总线控制运动底盘、定制机械臂、定制多物品收纳机构、驱动控制一体板，可配套的夹爪或真空气泵，配套视觉传感器或MaixCam相机。 2、四足总线控制运动底盘配置单腿4自由度、全总线舵机；可适应各类复杂地形及障碍跨越。 3、配套完整的课程体系，包含教学资料以及编程。 三、技术参数 1、舵机参数 （1）型号：总线舵机 （2）输出扭矩：20KG•CM； 2、编程主控参数： （1）模块：ESP32 （2）电机接口：2路 （3）舵机接口：4路总线，2路PWM （4）按键：一个复位按钮一个启动按钮 （5）外接：iic和串口等 3、电源系统： （1）充电器输入电压：100-240V AC 50/60Hz； （2）充电器输出电压：8.4V； （3）充电器输出电流：1A，具有过流保护特性，防止过充爆炸。 （4）电池：航空锂电池 4、整机系统： （1）尺寸：26*26*35CM； （2）重量：1500g； | 12,800.00 | 1 | 1.教育厅主办江苏省领航杯 2.中央电教馆主办中小学生数字素养提升 |
| 6 |  | A类场地道具 | 2026年A类小学竞赛场地纸边框*1；EVA圆球（直径约4cm）红色*3个、绿色*2个、蓝色1个；橡胶圈（线径约2mm、外径约20mm）7个；一次性纸杯（杯口直径约7.5cm、杯底直径约5.3cm、杯身高度约8.6cm）蓝色*3个、红色*1个、绿色*1个；围栏一套；场地底板两套； | 1,980.00 | 1 |  |
| 7 | 电教-C类机器人 | 编程竞技无人机 | 1、机架：PC+碳纤维材质； 2、尺寸：220mm轴距； 3、重量：重量（裸机）≤95g；重量（含保护罩与电池）≤130g； 4、额定电压：3.7V； 5、额定电流：200mAh； 6、电池：1200mAh 3.7V 25C； 7、留空时间：悬停状态14分钟； 8、飞行环境：室内+室外无风； 9、桨叶保护罩：快拆式保护罩； 10、主控板有4个电机接口，9个可拓展I/O接口；无线升级主控固件更便捷，能够一键无线上传、保存并运行离线程序； 遥控器：可拓展16个按键功能可自定义，具有频谱仪功能，能够快速侦测现场信号； 11、无人机遥控：自带显示屏，2.4G通讯，可实时查看陀螺仪、气压计、前避障、光流模块、视觉模块、激光测距、人工智能等传感器状态，能够设置各种飞行模式，与无人机机体为同一品牌； 12、定位方式：视觉、光流； 13、支持地面站修改通道及密码； 14、支持硬件拓展：红外发射、舵机、电磁铁、避障、摄像、激光打靶、旋转镜头、侧面光流室外激光、外接显示屏； 15、支持Mind+实时模式编程； 16、遥控器可实时显示飞机电池电压和各类传感器状态； 17、支持二维码识别功能：可通过图形化编程进行二维码识别功能的演示；并且遥控器上可实时显示识别到二维码的数据； 18、支持选择性色块定位，支持定自定义标志定位； 19、支持互联通信模块，可与产品如机器人、智能场景道具等产品实现物联数据交换；支持与掌控板及DF互联数据交换； 20、标尺功能：可以用无人机测量两个点之间的距离，桌子的长度等； 21、高度限定：无人机可以通过地面站设置最高高度； 22、AI视觉：能够实现色块采样、巡彩色线、数字识别、物体识别、数量识别、人脸识别、面积体积计算； 23、自带编队套件，可3D预览导图式编队更快捷；二维平面实时显示飞机的位置、航向和轨迹；无需标签能够实现坐标系定位，可多机协同编程； | 3,980.00 | 2 |  |
| 8 |  | 编程竞技无人机（赛事套装） | 套装内包含：机械抓*1，电池*3，电机*4，桨叶*4（套），保护罩*4，充电器*1，工具箱*1 | 1,580.00 | 2 |  |
| 9 |  | 编程竞技无人机场地套装 | 含：杆*5个、环*2个、卡扣*5个、底座*4个、三脚架*2个、套件*2个、EVA方块*15个、模拟人*1个、地图*1个 | 1,980.00 | 1 |  |
| 10 | 人形教育机器人 | 人形机器人 | 1、一款可编程人形教育机器人。 2、拥有不少于16个专业舵机（(腿5*2，手3*2））, 行动灵活自如，可做出丰富的动作，拟人化双足运动，通过重心投射地面保持平衡。配备专用APP，通过蓝牙连接机器人，操作控制简明易用，支持iOS和Android 设备通用，PRP动作记录回放功能,。 3、配备专用3D可视化PC端，可实现仿真模拟，新手和专业编程者都适用，直观性和易用性帮助用户轻松完成编程。功能强大而安全,防夹手设计成为用户安全可靠的伙伴；紧急操作提停止键提供最大安全保障。新一代数字舵机具有安全可靠的MCU, 设计过电保护功能, 升级认证功能以及引信测试功能。其全新齿轮系统，具有低噪音及长使用寿命。 4、防磨外壳采用高品质磨砂面ABS，金属支架采用高级铝合金，抗打击，触感佳，防磨及耐用。 5、通过编程使用户的逻辑思维、重力平衡、艺术感，动手和空间想象能力等得到全方位的锻炼和提升。 6、处理器：MCIMX6Y2DVM09AA,i.MX,6ULL，900MHz 7、舵机：≥16个自由度(腿5*2，手3*2）。 8、扬声器：≥4Ω 3W单声道喇叭。 9、灯效：电源指示灯-红绿双色LED灯光；头部蓝牙LED灯光 。 10、容量：RAM ≥512M，内存≥4GB。 11、蓝牙：双模蓝牙Bluetooth3.0/4.2 BLE+EDR。 12、电池：≥7.2v 2500mAh及以上锂电池，电池可更换；充电时长约为1小时； 13、续航：电池充满正常使用工作时间约为≥2.5； 电池充满待机时间约为≥60分钟； 14、保护设计：过载保护，温度保护，短路保护，低电压检测。 15、操作方式：配备支持iOS和Android移动设备的APP以及支持Windows和Mac的PC 3D可视化编程套件。 | 5,000.00 | 4 |  |
| 11 | 人形教育机器人集中控制单元 | 人形机器人集控套件 | 一、 功能描述 1、和人形教育机器人配套使用，能实现多个人形教育机器人的集体动作一致呈现。 2、可同时控制至少5个机器人的动作协同； 二、配置和技术参数： 1、需要至少包含集中控制接收器、发射器、同步器模块或能满足对应功能的模块组件：可实现集中控制功能、表演管理功能、歌曲下载功能、视频下载等。 2、提供完整的使用操作说明。 | 8,500.00 | 1 |  |
| 12 | 展示 | 数智画框互动版 | 硬件 1、存储容量：内存≥8GB；存储≥128GB。 2、屏幕尺寸：≥32英寸。 3、屏幕分辨率：≥1920（H）*1080（V）。 4、背光灯寿命：≥30000小时 5、整机功率≤60W 6、待机功率≤0.5W 7、外框材质：原木材边框（实木边框），后壳优质冷轧板 8、钢化玻璃：≥3mm防眩物理钢化玻璃 9、网络通信：支持以太网、Wifi 套件 1、默认内置不低于5个名人名言进行轮播，有科学家、发明家、教育家、文学家等。 2、支持实现每个数智人与其所对应的名言发音在嘴型呈现上保持高度一致，确保展示效果的自然与逼真。 3、支持用户与数智人沉浸式语音对话。互动中，运用技术达成高度语义仿真，精准复现其语言逻辑与思维，深度刻画数智名人形象，涵盖语音、表达习惯、情感等，让用户似与名人跨时空深度交流。 4、默认内置不低于5个名人智能体，可自由选择/切换人物形象和其语音对话名人，支持互动字幕实时显示。 5、支持语音唤醒和点击语音按钮双模式，如“你好，XXX先生”则能唤醒互动模式。 6、支持用户点击按钮随时停止与人物的互动模式。若在 5 分钟内用户无任何互动操作，系统将自动切换至名人名言轮播模式。 | 16,999.00 | 1 |  |
| 13 | 收纳 | 定制STEM操作柜 | 1.尺寸：板式：1340*450*450mm±10mm； 2.材质：颗粒板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作；导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距198mm，收纳盒尺寸：430*305*100mm ，材质：PP新料；软包采用高密度记忆回弹海绵软包，外包优质高弹性莱卡布。 4.功能：配置PP收纳盒，可收纳各种教学用具。 | 1,400.00 | 4 |  |
| 14 |  | 定制STEM讲台 | 1、讲台整体采用分体式结构，长≥1100mm、宽≥700mm、高≥1000mm；底座为≥60mm。 2、采用≥1.0mm优质冷轧钢板液压拉伸成型；桌面两侧配备木扶手。 3、颜色为哑光灰白色， LOGO装饰板可选配木纹色或深蓝色； 表面经酸洗、磷化、静电喷涂、高温固化处理而成，静电喷涂选用优质塑粉，不含溶剂。 | 2,000.00 | 1 |  |
| 15 | 课桌椅 | 定制STEM操作台 | 1.尺寸：D1200*W600*H750mm±10mm； 2.材质：抗倍特板+钢架； 3.桌面：材质采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。横杆尺寸：20*40mm*厚度1.5mm，桌脚采用直径38±2mm*厚度1.8mm钢管，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。底部两个轮子两个脚垫可移动。 | 850.00 | 12 |  |
| 16 |  | 操作凳 | 1.尺寸：Φ300*450mm±10mm; 2.材质：ABS+钢管； 3.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径30cm±1cm，坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*120*35mm±5mm。中间有内弧造型，深度为8mm。椅腿钢管尺寸：32*22*1.5mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫尺寸：75.5*50*17mm及40*30*40mm；采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。 4.功能：凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。 | 210.00 | 48 |  |

（15）录播套件

| 录播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 （W*D*H）mm | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（限价） | 备注 |
| 1 | 摄像机 |  | 不低于以下配置： 1、图像传感器：支持≥1/2.8英寸CMOS； 2、有效像素：支持≥200万像素； 3、光学变焦：支持≥12倍； 4、视场角：70.28°-6.57°； 5、信噪比：≥50dB； 6、水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°～+90°； 7、预置位数量：支持≥255个； 8、支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC； 9、支持双码流视频输出，支持多级别视频质量配置； 10、视频接口：支持 ≥1路HDMI，≥1路SDI； 11、网络接口：支持≥1路RJ45网口，10/100M自适应以太网口； 12、音频接口：支持≥1路3.5mm的音频采集接口； 13、USB接口：支持≥1路USB接口； | 台 | 4 | 9810 |  |
| 2 | 录播主机 |  | 不低于以下要求： 不低于以下配置： 1、主机采用嵌入式1U标准设计，非PC架构。支持 7*24 小时工作；支持录制、直播、互动、导播管理、存储、中控管理、视音频编码等功能； 2、视频接口：4路SDI输入接口，2路HDMI输入接口；支持2路HDMI输出接口； 3、音频接口：6路MIC-IN输入，支持48V幻象供电和2路3.5mm LINE-IN线性输入；2路LINE-OUT输出； 4、网络接口：6路RJ45网口，其中4路网口支持POE功能 | 台 | 1 | 39100 |  |
| 3 | 录播管理套件 |  | 不低于以下要求： 1、支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、互动控制、物联管控等功能； 2、支持电影模式、电影+资源模式同时录制，支持2路高清1080p视频文件录制，以满足后期多样化编辑； 3、支持多模式多通道直播；支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能； 4、支持调音台功能，支持自由混音音频源输出接口； 5、支持视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动； 6、支持教室物联网管控功能； 7、支持课件自动修复功能； | 套 | 1 | 25800 |  |
| 4 | 智能分析主机 |  | 不低于以下配置： 1、支持全自动智能拟人化拍摄，教师、学生无需佩戴任何跟踪设备，无需安装外接元器件、感应设备，跟踪拍摄全程无需人工干涉；采用内置图像定位算法，减少教室布线及设备连接故障点； 2、设备采用嵌入式1U标准设计，内置Linux 操作系统，非PC架构；支持 7*24 小时工作；需配备千兆RJ45网络接口，支持Web页面管理，可通过网络远程管理设备； 3、支持通过标准RTSP协议从网络摄像机获取视频信号，用于教师跟踪、学生定位算法分析； 4、支持教师区、学生区、板书区多应用场景模块化智能分析，联动多机位云台摄像机实现自动化拟人摄像； 5、支持教师人脸识别开启SOT伴随式跟踪模式，锁定教师目标后伴随移动跟踪，保持目标画面最佳比例，适配讲台内/走下讲台场景；具备抗干扰能力，多目标环境下不丢失已锁定目标； 6、需支持学生AI跟踪定位，可根据站立学生数量自动调整跟踪策略； 7、需支持教师站立、走动、巡视、板书、互动行为统计，按时间节点在Web端实时呈现行为时序图表； 8、支持学生、教师AI人脸识别考勤，支持手动开启/停止识别，可配置人脸识别阈值、动态特征分数等参数； 9、配合管理套件支持考勤时长自定义，可设定课前提前、课后延后考勤时间；支持按课表时间自动考勤，按课程记录与显示考勤数据； 10、任课教师可查看授课期间、每日学生考勤记录；考勤统计支持Web端、移动端呈现； 11、支持单个学生考勤维度查询（包括但不限于考勤次数、出勤次数、缺勤次数、出勤率），通过Web端可查看单个学生每课堂考勤详情； 12、支持对课堂上学生举手、站立、趴桌子、向后看等行为识别；支持对课堂中出现的异常行为进行实时统计，支持在Web端呈现异常行为统计详情； 13、支持课堂学情分析功能，维度包括前排就坐率、抬头率、空座率。 | 台 | 1 | 35100 |  |
| 5 | 屏幕采集套件、录播套件 |  | 1、屏幕采集套件要能够实现对教师授课电脑的单屏幕采集，双屏幕采集和双屏分开同时采集功能. 2、对于PPT等电脑视频图像画面的录制应该能够根据教师教学习惯（方法）的不同，采用不同的应对策略，须采用软采集方式采集教师电脑PPT画面，不管教师是操作电脑或者播放动态视频，都能如实获得带有运行轨迹的教学画面 3、支持采集老师计算机屏幕内容，采集方式支持支持1920x1080分辨率及以上，最大支持3840x1200分辨率，采集帧率达到30帧每秒，最终生成课件老师计算机屏幕部分达到高清，无失真现象。 4、支持设置观看采集的子码流的分辨率、码流和帧率。 录播套件: 不低于以下要求： 包含设备的安装、调试、测试及所有线缆辅材、插线板、分配器等 | 套 | 2 | 38120 | 各1套 |
| 6 | 吊麦 |  | 不低于以下要求： 不低于以下配置： 1、频率响应：100Hz～18KHz； 2、灵敏度：-40dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz）； 3、指向特性：超心型 ≤135°； | 支 | 6 | 790 |  |
| 7 | 桌面式触摸面板 |  | 不低于以下要求：不低于以下配置： 1、整机采用9吋液晶触控屏； 2、支持直录播的开启与关闭，教室画面预监跟踪，远程视频互动管理等； 3、支持教师图像、学生图像、教学内容等导播通道快速切换功能；图像显示界面可根据应用习惯进行方向移动； 4、支持1路USB接口； 5、支持1路网络接口； 6、支持教学多媒体设备接入，支持投影机、高拍仪等教学设备； | 台 | 1 | 6810 |  |
| 8 | 电源时序控制器 |  | 不低于以下要求：不低于以下配置： 1、支持2英寸彩色液晶智能显示窗，支持实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2、支持定时开关机功能，支持内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作； 3、支持6路通道输出，每路可一键单独开启或关闭； 4、支持9组以上设备开关场景数据保存/调用。 | 台 | 1 | 3120 |  |
| 9 | 数字音频矩阵 |  | 不低于以下要求： 不低于以下配置： 1、采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作套件，稳定可靠； 2、支持8路平衡输入,可支持48V幻象供电；支持智能混音功能； 3、支持4路Line-in输入； 4、支持4路平衡输出，混音输出。 | 台 | 1 | 5820 |  |
| 10 | 千兆交换机 |  | 不低于以下要求： 不低于以下配置： 全新传输速率: 10M 100M 1000M交换机类型: SOHO交换机接口数目: 24口VLAN功能: 支持堆叠功能: 能堆叠 | 台 | 1 | 900 |  |
| 11 | 机柜 |  | 不低于以下要求： 600*800*1200mm | 台 | 1 | 1250 |  |

核心产品：学生实验桌

四、拟采购标的需要满足的商务要求

★附件1：★商务条款

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体与付款单位 | 该项目合同主体和付款单位为：南京市雨花台区教育局 |
| 2 | 质保期要求 | 本项目所有设备免费质保期不得低于六年。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 |
| 3 | 工期要求 | 合同签订30天。 |
| 4 | 交货地点 | 供应商负责将货物运到采购人指定地点合计XX所学校，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 5 | 售后服务 | 供应商接到报修请求，维修应在1小时内响应，2小时内维修人员到达现场，24小时不能解决的应向采购人提供应急备用设备。 |
| 6 | 验收标准与安全要求 | 1.投标人所投产品必须满足所有功能要。 2.中标单位应为其施工人员办理各项保险，保险费由中标方承担，加强施工安全管理，严格操作规程，在货物运输、施工过程中如出现任何安全事故，责任由中标方承担。 3.严格按照投标文件与采购文件对比验收。 |
| 7 | 付款条件 | 1.本项目款项自签订合同后15日内支付合同总额的30%预付款； 2. 供货、施工、铺设完毕后，由采购人进行验收并邀请第三方机构进行检测，验收合格后按财政拨款进度支付项目款项； 3.如当年财政拨款无法支付剩余款项，余款第二年付清。 |
| 8 | 其他要求 | 1.如招标文件中所涉及标准废止被新标准替代，则按照最新标准要求实施。所涉尺寸可根据场地需求调整。 2.中标供应商提供的所有投标资料（含资质及产品各项证明材料等）必须真实可靠，否则予以无效投标处理，同时列入政府采购违法失信行为记录名单，如有违法行为的须承担相应法律责任。 3.本项目中的检测报告及相关证书，中标供应商按照投标文件响应内容，签订合同时提交招标文件要求的证明材料原件供采购人核验，未按要求提供或提供的证明材料不符合招标文件技术指标，采购人有权对不满足要求的中标供应商视为虚假应标，按无效投标处理。本条款由雨花台区教育局负责解释。 |

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。

2.演示内容详见“第三章  评标方法与评标标准”。

★（四）其他承诺要求

投标文件中须提供承诺书；承诺中标后主动提供投标文件内所有佐证材料的全部原件进行现场核查，资料真是有效，如有不符，自愿接受招标人相关处罚及一切后果。（承诺书格式自拟）

# 第五章  合同主要条款及格式

（仅供参考，供应商可在采购人的要求下就合同文本做相应调整）

合同编号：

政府采购计划号：

采购人：（以下简称甲方）                 供应商：（以下简称乙方）

住所地：                                 住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为          （大写）人民币，分项价款详见 《报价表》。

本合同总价款包含以下内容：

（1）货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料；

（2）验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；

（3）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（4）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（5）供应商认为需要的其他费用。

本合同为总价合同，合同执行期间总价不变。

第三条 合同期限

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于           号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物故障在检修 8 小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。

第十条 履约保证金

1.中标（成交）供应商应按以下第（(1)）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为  万元。

2.履约保证金的有效期至时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

第十一条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第 3 款的约定支付。

3.付款条件：

（1）本项目款项由雨花台区财政给付，自签订合同后15日内支付合同总额的30%预付款；

（2）供货、施工、铺设完毕后，由采购人进行验收并邀请第三方机构进行检测，验收合格后按财政拨款进度支付项目款项；如当年财政拨款无法支付剩余款项，余款第二年付清。

第十二条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向

甲方支付合同总价5 %的违约金。

5.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5%的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5 %的违约金。

7.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付 合同总价款的 30 %赔偿金。

第十三条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（(2) ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2.本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.其他：

甲方（采购人）：                       乙方（供应商）：

（盖章）                              （盖章）

代表人：                               代表人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

# 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第六章 投标文件格式

（所附格式仅供参考，一切以招标文件要求为准）

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

## 附件一、投标申请及申明

投标申请及声明

致：采购人、采购代理机构

根据贵方项目编号为           的项目招标文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表投标供应商           （投标供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

2、按招标要求，项目编号：              ，项目名称：             的投标总报价为人民币（小写）        元，（大写）       元。其中，中小型和微型企业产品         （小写）          元。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

## 附件二、法定代表人授权书

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构：

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的    （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称             ，项目编号：              投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附：1、法定代表人、授权委托人的身份证复印件

2、授权委托人须为本单位在职员工，提供近三个月（2026年1月-3月）社保证明。

## 附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                     项目编号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

大写（人民币：元）：

其中，小、微型企业报价（人民币：元）：

供应商是否属于小微型企业： 是 否

投标人名称：（加盖电子公章）

日       期：        年    月    日

说明：在“供应商是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

## 附件四、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 分项总价 | 是否属于小、微型企业的服务项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

## 附件五、资格证明文件

1.第一章招标公告中二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

2.第一章招标公告中二、申请人的资格要求3.本项目的特定资格要求（如有）；

3.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，需由法人签字并盖单位公章；

4. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定2--5条规定的资格证明文件；

5.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

注：上述“4和5”项，投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

## 附件六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

## 附件七、技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”号内容）作出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”号技术要求，招标文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；招标文件未要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

## 附件八、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

## 附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。

## 附件十、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注 2、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

备注 3、“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号。

特别提醒：根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）规定，在货物类采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。因此货物类采购项目的投标人在填写《中小企业声明函》时，须按采购清单逐项列明每项产品的生产企业名称，并按声明函内容将每项产品生产企业的情况如实填写完整。如有遗漏的，则所遗漏项的生产企业将被视为非小微企业，投标人不再享受小微企业价格扣除。

《中小企业声明函》中的“标的名称”是指采购清单中每项产品名称。

## 附件十一、残疾人福利性单位声明函（若有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为      （符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖电子公章）：

授权代表签字：

日    期：     年     月     日

## 附件十二、监狱和戒毒企业证明材料（如有）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业 的证明文件

## 附件十三、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

采购人、采购代理机构：

我单位                                       （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

年     月    日

## 附件十四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

代理机构：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（加盖电子公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

## 附件十五：南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（须网上打印盖章签字）

说明：供应商参加政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前， 应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。

## 附件十六、其他（格式自拟）

## 附件十七关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。