招　标　文　件

项目名称：2025-2026年二片区园林绿化养护项目

项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2025-0016

（服务类，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心六合分中心

2025年5月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京六合经济开发区管理委员会（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心六合分中心（以下简称“交易中心”）就2025-2026年二片区园林绿化养护项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2025-0016

2.项目名称：2025-2026年二片区园林绿化养护项目

3.预算金额：455万元/年

4.最高限价：本项目设定最高限价为455万元。

5.采购需求（简介）：（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：

（1）合同服务期一年。一年合同期满后，经采购人考核，达到续签标准并经甲乙双方同意后可续签合同，采用一年一续签方式，最多续签两年。续签合同期内如出现新增补植、移植、绿地恢复等事项移交给乙方养护管理的，须无条件接收管养，并确保苗木成活，甲方不增加任何费用。

（2）续签考核标准：总考核成绩达90分（不含）以上。总考核成绩计算方式及考核方式按照《六合经济开发区园林绿化养护管理考核评分细则》规定执行。

（3）续签合同服务事项内容及要求条款按照本项目招标文件及合同所约定的条款执行。

（4）续签依据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第二十四条之规定。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年 6月10日9时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京六合经济开发区管理委员会

地  址：南京市六合区虎跃东路8号六合科创园A1幢3层

联系人：周工

联系电话：025-57679067

2.交易中心

地　址：南京市六合区雄州街道龙池路333号

联系人：林先生

联系电话：025-57130352

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为业务受理科（快递运单上的收件人填写“业务受理科”即可），联系地址：南京市六合区雄州街道龙池路333号市民中心四楼业务受理科，联系电话：025-57130508。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：2025-2026年二片区园林绿化养护项目

- 项目编号：

- 甲方：（买方）南京六合经济开发区管理委员会

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心六合分中心组织的2025-2026年二片区园林绿化养护项目项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

（1）合同服务期一年。一年合同期满后，经采购人考核，达到续签标准并经甲乙双方同意后可续签合同，采用一年一续签方式，最多续签两年。续签合同期内如出现新增补植、移植、绿地恢复等事项移交给乙方养护管理的，须无条件接收管养，并确保苗木成活，甲方不增加任何费用。

（2）续签考核标准：总考核成绩达90分（不含）以上。总考核成绩计算方式及考核方式按照《六合经济开发区园林绿化养护管理考核评分细则》规定执行。

（3）续签合同服务事项内容及要求条款按照本项目招标文件及合同所约定的条款执行。

（4）续签依据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第二十四条之规定。1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 本项目合同签订单位为南京六合经济开发区管理委员会，中标供应商申请支付进度款时开具以南京六合经济开发区管理委员会为抬头的正规发票，中标供应商配合相关资金流程的办理。

8.1.2预付款金额为合同金额的10%；付款前乙方须提供相对应的预付款保函。

8.1.3根据六合经济开发区管委会绿化养护管理考核得分，养护服务费按月计取，每月进度款＝合同价款(合同总价款-未实施项目总价款)÷合同期内总月数。进度款按季度支付，支付金额为本季度每月应计取的进度价款之和；季度内考核相加平均得分为96-100分的付进度款的90%，季度内考核相加平均得分为91-95分的付进度款的80%，季度内考核相加平均得分为86-90分的付进度款的50%，当季度内存在月考核相加平均得分低于85分（含85分）的，甲方暂不支付本季度进度款；进度款达到合同总价款(合同总价款-未实施项目总价款)的80%时甲方暂停付款；

8.1.4四季草花更换服务费用随养护进度款一并支付，验收合格后，每次支付至当期完成草花更换费用的100％(当期完成草花更换费用以审计确认金额为准)，更换次数或面积未达到采购要求的，依据投标报价按实扣除减少部分的服务费用。

8.1.5合同结算总价计费方式按照以下约定执行：合同结算总价=合同总价款×养护期满总考核成绩百分比－未履行采购清单事项服务费－违约扣款－养护违约赔偿款（如养护不当造成的苗木死亡、损坏、被盗赔偿、设施损坏赔偿等）。最终本合同结算总价以造价咨询审计单位出具的结算审定价为准。

8.1.6养护期满交接完成后，采购方3个月内付清余款，余款=合同审定结算总价（付款前必须是结算审核完毕，否则付款顺延，不计利息）－累计已付款；

8.1.7甲方支付给乙方的进度款，乙方只能用于本项目有关的工资、材料、机械等费用，不得移作他用。甲方有权对乙方进度款的使用进行监督，如进度款用于支付与本项目无关的费用，甲方将立即停止付款。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

/  的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日  /  向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日  /  甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额  /  的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

2025-2026年二片区园林绿化养护项目位于六合经济开发区境内四柳社区片区和李姚社区片区，总绿化面积约82万平方米。为加强园区绿化养护、设施维护、秩序管理，营造良好的宜居生活和生产办公环境，对六合经济开发区的2025-2026年二片区园林绿化养护项目进行采购。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2026年二片区园林绿化养护服务（绿地养护及硬质景观设施维护管理服务部分） | 1 | 项 | / | 服务 | 其他未列明 行业 | 服务 |  |
| 2 | 2025-2026年二片区园林绿化养护服务（行道树养护管理服务部分） | 1 | 项 | / | 服务 | 其他未列明 行业 | 服务 |  |
| 3 | 025-2026年二片区园林绿化养护服务（四季草花更换及养护服务部分） | 1 | 项 | / | 服务 | 其他未列明 行业 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

1.2025-2026年二片区园林绿化养护服务（绿地养护及硬质景观设施维护管理服务部分）

本项除达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》规定的一级、二级、三级养护质量标准外，还应完成以下服务事项： 绿地养护及硬质景观设施维护管理服务包含苗木各类型修剪、施肥、杂草拔除、病虫害防治、环境卫生保洁、抹芽、安全防护、边界沟修整、断枝除险、落枝清理、苗木倒伏及倾斜扶正（含自然灾害及恶劣天气造成的倒伏，如大风、雨雪、台风、冰雹、地震等）草坪修剪、水生植物养护、护栏维保、喷淋系统维保、树池不锈钢围栏及树池花坛维护、各类格栅维护、亮化设施维护、体育设施维护、儿童游乐设施维护、党建宣传设施维护、各类型硬质景观（含木栈道、木平台、铺砖步道、汀步、铺砖广场、草坪砖、石材钢挂、石材站牙、石材桌、给排水设施、透水砼、塑胶地面、亭、廊、假山、景石、景墙、坐凳、雕塑、钢骨架、艺术品及各类型构筑物等）维护等，具体内容如下： （1）树木修剪：①每年进行定期修剪，春季进行抹芽修剪、提干疏枝整形、剪除下垂枝及萌芽枝、徒长枝、枯枝、断枝、病虫枝等；冬季进行整形修剪，重点剪除下垂枝、徒长枝、杂乱枝、交叉枝、断枝、病虫害枝等，对长势较高的树木进行断高修剪。②其余时间按照甲方要求组织修剪，必须限时完成。③树木确保无枯枝断枝，确保与强电电缆有安全距离。④、银杏等特殊树种仅可疏枝，禁止短截。⑤树木修剪后剪口需平滑，直径5厘米以上的截口须封蜡或涂抹伤口愈合膏。 （2）草坪管理：所有范围内的草坪进行精细管理，清除草坪内生长的杂草，定期进行定高修剪，保持正常生长高度（草尖生长超过8cm须进行修剪），草坪高度控制在5-8厘米，秋冬季节撒播一次多年生黑麦草草籽，并确保发芽率不低于98%。 补播草籽：每年秋季气温适宜时在草坪修剪后撒播多年生黑麦草草籽，养护至发芽正常生长，按规范要求对其进行修剪，另每年3月下旬在草坪长势较弱及缺损的地块补撒狗牙根或四季青草籽，养护至发芽正常生长，按规范要求对其进行修剪，选用其他品种草籽需报请采购方批准同意方可撒播。 （3）边界沟及树围修整：定期对色块小灌木与草坪接壤处的边界沟进行修整，要求线条圆润美观；树围修整美观，形状正圆。 （4）乔灌木、小灌木、地被植物管理：常绿灌木保持自然丛生形态，定期疏除徒长枝、内膛枝；观花灌木需根据花芽分化规律修剪（如紫薇、木槿等花后及时剪除残花促进二次开花）。造型灌木（如绿篱）需定期修剪，保持轮廓清晰，修剪后高度差不超过1厘米。非观花造型灌木每月修剪1次，观花类需在花后重剪（如月季需短截健壮枝保留3-5个芽）。绿篱修剪需保持三面平整，修剪频率不低于每年6次。地被植物每年割除枯黄部分1-2次，防止影响景观。 （5）绿化隔离带喷水除尘：用洒水车辆对绿化带内苗木定期喷水除尘，保持苗木叶面光鲜整洁。 （6）铺装杂草及淤泥清除：所有养护范围内铺砖、园路、临近人行道板砖缝隙内生长出的杂草及雨季冲刷淤积的泥土进行清除。 （7）观花、观果、观叶、果树及药用类苗木保护及摘除：针对观花、观果、观叶、果树及药用类苗木进行人员巡查看护，防止市民进行采摘损害苗木生长，对一些有毒或有虫害病害的果实进行摘除。 （8）缺失破损窨井盖的巡查、上报和设立警示围栏：养护过程中发现绿化带内、人行道、非机动车道窨井盖缺失或破损，应主动上报采购人并在窨井周围设立警示围栏，由采购人通知窨井盖权属单位派人维修和更换。养护人员因井盖缺失造成伤害的由中标人自行承担，并自行向窨井盖权属单位追偿。 （9）按国家、省、市、区及采购人规定的相关要求做好一枝黄花等恶性外来侵袭物种的巡查、上报及清除工作。 （10）保证每年定期或按照采购人要求重修剪影响高空架线树枝，确保无影响交通、各类指示牌、架空线路、路灯、红绿灯、信号指示灯、建筑、行人安全的树枝。 （11）设施管理：加强巡查，对养护范围内的护栏、铺砖、廊架、坐凳、景石、构筑物、景观亭、景墙、花坛、树池格栅及不锈钢围栏等定期进行维护，发现破损、缺失应及时向采购人反映，并做好维修或更换工作，景观亭、廊架和平台须每年进行油漆保养一次。详细设施管理具体内容如下： ①道路上的花箱花坛需要定期维护保养，损坏的要进行维修，定期油漆维护。 ②喷淋系统设施维护：负责在一年服务期内定期对喷淋系统进行检查、管护和维修，服务费包含喷淋系统维护、更换及水费。 ③各类护栏、不锈钢围栏、木质围栏设施的维护：中标人负责在服务期内定期对各类护栏、围栏进行检查和管护，负责面貌如新，稳固无安全隐患，木质花坛、木质围栏、木质栏杆每年涂刷油漆进行保养。日常发现损坏、破损、质量问题、人为破坏、存在安全隐患等问题，需要维修、更换、出新的，中标人应及时安排维修、更换、出新，并上报采购人，若因中标人巡查不到位、维保不及时、未上报隐患问题、上报不及时、未维修、未更换等原因所导致发生社会舆情影响和安全事故的，相关法律责任和经济赔偿责任由中标人全部承担。 ④景观亭、景石砌筑物、构筑物等设施维护管理：中标人对绿化带内的景观亭、景石及相关景观构筑物进行巡查，如发现脱焊、螺丝松动、需更换防腐木、需更换构件、腐锈部位需焊接加固处理、人为破坏等各类问题的，应及时维修。如需要更换、出新的, 应及时安排更换、出新，并上报采购人，若因中标人巡查不到位、维保不及时、未上报隐患问题、上报不及时、未维修、未更换等原因所导致发生社会舆情影响和安全事故的，相关法律责任和经济赔偿责任由中标人全部承担。 ⑤景观类设施（铺装、坐凳、石材贴面、景墙、花坛、景观灯及亮化设施等）进行巡查，日常发现脱焊、损坏、翘脚、褪色破旧、老化、损毁、人为破坏、存在安全隐患等各类问题的须及时维修。如需要更换、出新及恢复原功能的，中标人应及时安排更换、出新及恢复，并上报采购人，若因中标人巡查不到位、维保不及时、未上报隐患问题、上报不及时、未维修、未更换等原因所导致发生社会舆情影响和安全事故的，相关法律责任和经济赔偿责任由中标人全部承担。 本采购所称“铺装”包含各类型的石材地面铺砖、砼砖地面、压膜地面、透水砖地面、透水混凝土地面、塑胶地面、木栈道、木平台、汀步、舒布洛克砖地面、植草砖地面、石材收边、园路、台阶等。 ⑥党建宣传设施、儿童活动设施及体育设施维护：负责在服务期内对党建宣传设施（含亮化灯箱设施等）儿童活动设施及体育设施进行巡查维护，负责干净整洁，正常使用，牢固无安全隐患。日常发现脱焊、损坏、螺丝松动、缺失零件、褪色破旧、人为破坏、存在安全隐患等情况及时维修。如需要更换和出新的，中标人应及时安排更换和出新，并上报采购人，若因中标人巡查不到位、维保不及时、未上报隐患问题、上报不及时、未维修、未更换等原因所导致发生社会舆情影响和安全事故的，相关法律责任和经济赔偿责任由中标人全部承担。 （12）监控系统运行维护：负责采购招标清单内（如有）的所有监控系统及其附属配套设备（包含但不限于为确保设备正常运行所涉及的设施）日常巡查和维保，保证设备网络通畅正常使用（含一年网络通信宽带费用，包含在投标报价内）。发现老化、质量缺陷、损坏、损毁、人为破坏、管线毁断、通信线断损等无法正常运行使用的及时维修，须要更换零件、配件、存储、配套设备的应及时更换，保证所有监控系统完好无损且功能正常。所有费用包含在投标报价内，采购人不增加任何费用。 （13）绿道导视系统指示牌及地面涂装维护：服务期内对有脱焊、质量缺陷、损坏、老化、褪色、损毁、人为破坏、存在安全隐患等问题的进行维修。如需要更换和出新的，及时安排更换和出新，并上报采购人，若因中标人巡查不到位、维保不及时、未上报隐患问题、上报不及时、未维修、未更换等原因所导致发生社会舆情影响和安全事故的，相关法律责任和经济赔偿责任由中标人全部承担。 （14）控制箱彩绘维护：①定期检查彩绘表面是否出现褪色、剥落或裂纹，尤其在高温、潮湿或强紫外线区域需缩短检查周期，若发现局部破损，应及时补漆以避免锈蚀扩散。②使用软毛刷或中性清洁剂擦拭彩绘表面，避免高压水枪直接冲洗或含腐蚀性成分的清洁剂，防止颜料脱落，清洁时需注意周边电气元件防护，避免液体渗入控制箱内部（参考控制箱清洁标准）。③修复：补漆需选用与原涂层相同的耐候性、防腐蚀彩绘材料（如丙烯酸树脂涂料等），施工前需彻底清洁待修复区域，必要时打磨表面并涂刷底漆增强附着力，作业应在温度0~40℃、湿度低于85%的环境下进行，避免极端天气导致涂层开裂或起泡。如退色严重已无法修复需要重新彩绘的，中标人及时以书面形式上报采购人，经确认无法修复的，采购人将安排重新彩绘。④彩绘维护区域需设置“高压危险”警示标志，提醒彩绘维护人员保持安全距离。维护过程中需遮挡非作业区域，防止涂料污染电气元件。⑤防尘：定期清理箱体周边灰尘，避免加速彩绘老化。⑥提示：彩绘维护需由具备电气安全资质的团队执行，避免因操作不当引发设备故障或安全隐患。若彩绘主题涉及公共宣传（如垃圾分类、交通安全），建议与采购人协作制定更新周期。 （15）石竹类植物（如欧石竹等）：养护范围内的石竹属植物由于生长习性会出现退化、枯萎及死亡，服务期内须对其进行定期的养护管理，并定期对退化、枯萎及死亡的植株进行补植，所有费用包含在投标报价中，风险自担，采购人不增加任何费用。 （16）花镜植物管理：负责花镜内的乔灌木、小灌木、地被、球根类、宿根类、花卉等植物的养护管理及死亡更换。具体内容如下： ①枯枝残花清理：定期摘除残花，避免消耗养分，促进二次开花。 ②疏剪过密枝叶：对生长过密的植物进行疏剪，改善通风透光，减少病虫害。 ③控制株型：对易倒伏的植物进行支撑或修剪，保持美观；对蔓生植物引导攀援方向。 ④冬季重剪：多年生草本在冬季地上部分枯萎后齐地修剪，宿根花卉剪至基部5-10cm。 ⑤松土通气：春季和秋季用叉子浅耕土壤（深度3-5cm），避免伤根，尤其对怕板结的植物。 ⑥根系控制：对侵略性强的植物预埋隔离板（深度30cm以上）。 ⑦土壤改良：每年秋季有条件的掺入腐叶土或椰糠（占比10%-20%），改善沙土或黏土结构。 ⑧防寒措施：对不耐寒植物覆盖根颈处堆土或包裹无纺布。 ⑨防风保护：高大灌木设置防风障，避免干冷风抽条。 ⑩清理积雪：及时抖落常绿植物枝叶积雪，防止压断枝条。 ⑪分株复壮：根据生长情况对宿根植物进行分株，去除老化根茎。 ⑫补植与替换：及时更换长势不良或冻死植株，保持花镜连续性。 ⑬色彩与季相调整：根据生长表现增减植物，如增加秋季观赏植物等。 ⑭避免机械损伤：修剪或除草时远离植物根茎，尤其对肉质根植物。 ⑮花期调控：通过摘心延迟开花（如鼠尾草等），或剪除早花促进侧枝（如美女樱等）。 ⑯不同植物需差异化处理，如观赏草（芒草）春季前保留枯叶防寒，而玉簪需早春清理枯叶。 ⑰在进场养护前或养护过程中，花镜内的植物出现退化、枯萎、死亡、长势不良，严重影响景观效果的，中标人必须及时更换或者重新补植种植花镜植物，确保景观效果，所有风险和潜在投入费用投标人综合考虑，费用包含在投标报价中，此项采购人不增加任何费用。 （17）水生类植物养护管理：负责养护范围内池塘、河道、湖水（含内湖）的水面、岸边、岸坡、湖内、湖边、湖岸坡的各类型水生植物（含野生新发水生植物）水草的养护管理，定期对各类水生植物及水草生长区域范围内的杂物、藤蔓、垃圾、杂草进行清理，每年春季、夏季、秋季、冬季按照要求对水生植物进行过密枝叶疏剪、定高修剪、防扩增拔除、杂生植物清理，枯萎杆叶割除、各类徒长扩增植物清除以及岸坡绿地养护管理等。由于水深作业条件限制，中标人在养护作业时必须配备保洁船，下水作业和船上作业时的养护人员应穿戴防水皮裤和救生衣，养护人员具备游泳技能，同时现场须配有安全员和救生人员，确保作业人员的生命安全，所有费用包含在绿地养护投标报价中，采购人不增加任何费用。如因未及时修剪枯萎水生植物或修剪枯萎水生植物效率缓慢等原因变成易燃物而引发火灾造成社会舆情影响和安全事故的，相关法律责任和经济赔偿责任由中标人全部承担。 （18）绿化苗木倾斜、倒伏处理：每日定期巡查，发现绿化苗木（大乔木、小乔木、大灌木、花灌木等）倾斜、倒伏的，及时安排机械设备和人员进行扶正处理，消除安全隐患，并上报采购人。防汛期间、恶劣天气（如台风、大风、暴雨、连续强降雨天气）期间应加大巡查频率，如出现苗木倾斜、倒伏发生，10分钟内响应，30分钟赶到现场，2小时内处理完成，如有工单投诉要求扶正的，应加大队伍投入，在规定时间内处理完成。如出现大面积倒伏的情况无法全部及时扶正时，应优先将影响线路安全、人员及车辆通行安全的苗木进行扶正或挪动位置消除安全隐患，同时加大投入力量，在最短的时间内将所有倒伏苗木全部扶正并支撑加固。 （19）采购计价结算说明：①投标报价要求：本项目采购清单所列数量可能与现场实际存在差异。投标人须自行开展实地勘察、精准调研统计，充分考虑现场实际情况后进行报价。中标后不再因上述数量差异进行调增，中标人须严格按照现场实际状况履行管护义务。②结算原则：项目结束时，统一以采购招标清单载明的数量作为计价结算依据。若存在未实施的内容，结算时将按投标报价扣除对应费用。若因开发区道路改造、道口开设、基础设施建设、绿化带用地性质变更或各类施工占用等原因，导致绿化养护面积缩减或养护周期缩短的，结算时将依据实际减少数量据实扣除相应费用。 （20）以上所有的采购服务事项内容和要求，投标人必须综合考虑可能存在的风险和潜在投入，所有事项内容和要求所产生的费用都包含在投标报价内（包含投标单价、分项报价和总价等），请投标人根据自行踏勘现场的实际情况综合考虑做出报价，中标后，采购人不增加任何费用。

2.2025-2026年二片区园林绿化养护服务（行道树养护管理服务部分）

本项除达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》规定的一级、二级、三级养护质量标准外，还应完成以下服务事项： （1）每年进行定期修剪，春季进行抹芽修剪、提干疏枝整形、剪除下垂枝及萌芽枝、徒长枝、枯枝、断枝、病虫枝等；冬季进行整形修剪，重点剪除下垂枝、徒长枝、杂乱枝、交叉枝、断枝、病虫害枝等，对长势较高的树木进行断高修剪。 （2）行道树分枝点高度不低于2.8米，同一树龄分枝点高度需一致；主轴明显的乔木需保护中央领导枝，若受损需用侧枝重新培养。 （3）其余时间按照甲方要求适时组织修剪，必须限时完成。 （4）无枯枝断枝，确保与强电电缆有安全距离。 （5）每年必须定期或按照采购人要求重修剪严重产生各类影响的行道树，确保无影响交通、架空线路、路灯、红绿灯、信号指示灯、建筑、行人安全的树枝，确保不遮挡路灯、信号灯交、通标志牌。 （6）银杏等特殊树种仅可疏枝，禁止短截。 （7）树木修剪后剪口需平滑，直径5厘米以上的截口须封蜡或涂抹伤口愈合膏。 （8）包含树池内麦冬、草坪养护管理，清除杂草，及时修剪枯叶，草坪养护管理按照规范及采购服务要求进行管养。 （9）树池的附属设施维保：树池格栅板、木围栏、不锈钢围栏等定期检查，发现损坏、损毁、丢失、人为破坏、质量问题、存在安全隐患的及时维修和更换，及时消除安全隐患。若因中标人巡查不到位、维保不及时或上报不及时等原因导致发生社会舆情影响和安全事故的，法律责任和赔偿责任由中标人全部承担。 （10）行道树倾斜、倒伏处理：每日定期巡查，发现苗木倾斜、倒伏的，及时安排机械设备和人员进行扶正处理，消除安全隐患，并上报采购人。防汛期间、恶劣天气（如台风、大风、暴雨、连续强降雨天气）期间应加大巡查频率，如出现倾斜、倒伏发生，10分钟内响应，30分钟赶到现场，2小时内处理完成，如有工单投诉要求扶正的，应加大队伍投入，在规定时间内处理完成。如出现大面积倒伏的情况无法全部及时扶正时，应优先将影响线路安全、人员及车辆通行安全的行道树进行扶正消除安全隐患，同时加大投入力量，在最短的时间内将所有倒伏苗木全部扶正并支撑加固。 （11）采购计价结算说明：①投标报价要求：本项目采购清单所列数量可能与现场实际存在差异。投标人须自行开展实地勘察、精准调研统计，充分考虑现场实际情况后进行报价。中标后不再因上述数量差异进行调增，中标人须严格按照现场实际状况履行管养义务。②结算原则：项目结束时，统一以采购招标清单载明的数量作为计价结算依据。若存在未实施的内容，结算时将按投标报价扣除对应费用。若因开发区道路改造、道口开设、基础设施建设、绿化带用地性质变更或各类施工占用等原因，导致树木减少或养护周期缩短的，结算时将依据实际减少数量据实扣除相应费用。 （12）以上所有的采购服务事项内容和要求，投标人必须综合考虑可能存在的风险和潜在投入，所有事项内容和要求所产生的费用都包含在投标报价内（包含投标单价、分项报价和总价等），请投标人根据自行踏勘现场的实际情况综合考虑做出报价，中标后，采购人不增加任何费用。

3.2025-2026年二片区园林绿化养护服务（四季草花更换及养护服务部分）

(1)草花更换品种及质量要求 ①四季草花（时令草花）更换品种为：金盏菊、雏菊、瓜叶菊、非洲菊、波斯菊、国庆菊、金鸡菊、松果菊、大滨菊、万寿菊、孔雀草、矮牵牛、大花牵牛、三色堇、夏堇、角堇、鲁冰花、八仙花、四季海棠、一串红、红叶甜菜、甜菜花、美女樱、彩叶草、宿根福禄考、绣球、太阳花、羽衣甘蓝、虞美人等；以上品种根据季节生长特性，经采购人确认的品种清单栽植，采购人可根据市场供应及草花布置效果等情况，增加除上述品种以外其他草花品种，中标人不得要求增加费用。 ②栽植次数：每年更换不低于4次；报价包含1年共更换4次花卉所有费用。 ③花卉规格及栽植密度：栽植密度原则上不低于100株/平方米（密植不露土），如采用不小于120mm的大钵容器苗可以降低密度，种植密度不少于81株/平方米，种植后做到黄土不裸露。 (2)草花种植方案的编制 ①中标人接到采购人通知后，需在7日内上报草花种植方案，含品种、规格、数量、颜色、图案及种植时间等；对于五一、国庆、春节等重要节假日，成交供应商需加强节日喜庆氛围的烘托，草花栽植方案需做到图形优美、色彩靓丽。 ②上报的草花方案经采购人审核确认后，需在10日内完成清单内容内全部草花种植任务。 (3)草花日常养护要求 ①草花生长不健壮，叶片有枯叶、焦边，黄叶，面积达到每个种植点的10%，必须在5日内完成更换。 ②草花出现死亡、植株老化、植株瘦弱、明显光杆、萎蔫、开花率和花蕾覆盖度过低等情况而影响景观效果的，必须在5日内完成更换。 ③草花种植区域杂草必须做到及时清除的，清除出的杂草必须日作日清，不得影响花卉整体效果。 ④草花栽植完成后需做好日常巡查及成品保护工作，出现人为破坏或植株被盗影响整体效果，必须在5日内完成补植。 ⑤做好草花病虫害预防工作，种植地块出现病虫害，经药物治理后效果不佳的，必须在5日内完成更换。 (4)台账资料：每次草花种植结束后的7日内时上交台账资料，台账资料需包含草花栽植品种、规格、数量及种植地块前后对比照等内容。 (5)安全文明施工 ①在种植时应遵守交通安全法规，车辆乱停乱放违反交通规则的，被交警执法的车辆由中标人自行处理解决。 ②种植结束时多余草花及旧花等绿色废弃物由中标人自行处理解决。 ③种植及养护过程中，因未放置临时简易围挡或安全警示牌、安全警示线、锥形桶等防护装置导致出现事故的，由中标人自行承担。施工过程中需注重扬尘防控措施的落实，如因扬尘防控不到位导致的后果，由中标人自行承担。 （6）四季草花（时令草花）按采购更换频次要求进行更换，保证花期内正常开放，做好原有土地翻整、原有多余土方清理、清理原枯萎植物、原有凋谢草花清运、垃圾清运、栽植地精细化平整和栽植新品种草花工作，草花种植后负责后续养护管理。 （7）采购计价结算说明：①投标报价要求：本项目采购清单所列数量可能与现场实际存在差异。投标人须自行开展实地勘察、精准调研统计，充分考虑现场实际情况后进行报价。中标后不再因上述数量差异进行调增，中标人须严格按照现场实际状况履行植物和草花更换及管养义务。②结算原则：项目结束时，统一以采购招标清单载明的数量作为计价结算依据。若存在未实施的内容，结算时将按投标报价扣除对应费用，草花未完全更换或私自减少更换面积的，结算时将扣除减少的相关费用。如更换面积达不到采购清单面积，采购人将扣除减少更换草花面积的服务费用或者另行安排其他地段增加草花种植面积，另行安排其他地段更换种植草花的采购人不增加任何费用。若因开发区道路改造、道口开设、基础设施建设、绿化带用地性质变更，或各类施工占用等原因，导致绿化草花更换面积缩减或养护周期缩短的，结算时将依据实际减少数量据实扣除相应费用。 （8）更换草花植物时如涉及回填土方及平整场地的现场打堆，挖、运、取土、回填运距施工单位踏勘现场自行综合考虑，含在投标报价中，结算时不做调整；回填土方中进出场运输产生的土源费、运输费、机械费、人工费等以及在城管、路政、交警等部门办理相关行政审批手续所涉及的费用均包含在报价内，结算时不做调整。 （9）以上所有的采购服务事项内容和要求，投标人必须综合考虑可能存在的风险和潜在投入，所有事项内容和要求所产生的费用都包含在投标报价内（包含投标单价、分项报价和总价等），请投标人根据自行踏勘现场的实际情况综合考虑做出报价，中标后，采购人不增加任何费用。

4.2025-2026年二片区园林绿化养护服务（其他服务事项内容及要求）

本项除达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》规定的一级、二级、三级养护质量标准外，还应完成以下服务事项： （1）建立与完善工作台账；包含每周养护内容、每周车辆机械人员配置情况、下一周养护计划、下一周拟投入车辆机械人员配置计划、每月养护内容、每月车辆机械人员配置情况、下一个月养护计划、下一个月拟投入车辆机械人员配置计划等。 （2）养护范围内每天巡查，对破坏绿化设施、影响绿化景观、环境卫生等行为予以制止，并及时上报处理；对于采购方巡查下发的问题整改菜单，及时整改。 （3）做好冬季防寒、雨季防涝防台、高温防旱、恶劣天气防护、积雪（含树木积雪、道路积雪、路面结冰、绿化带积雪等）清除工作。 （4）安全管理及安全消险要求：中标人必须给员工配备劳保用品，必备防蚊、防虫、防中暑等急救药品，喷洒药剂时必须穿戴防护器具，预防风向飘散造成人员中毒，在作业周围设置安全围栏，所有员工作业时穿着安全反光背心，在机动车道和非机动车道作业时必须安放安全警示锥及安全警示告示牌（保证养护作业的车辆和人员安全），对员工定期进行安全教育，工人骑车及步行上下班必须派专人责任引导和督促遵守交通法规，专车接送工人上下班时必须是符合国家交通法规证照齐全的车辆，养护时遇到需要安全除险作业的必须采取安全保障措施，现场专人指挥负责，所有员工必须购买人身意外伤害险和工伤保险，作业前要对每个工人的身体健康状况进行了解，杜绝带病上岗。在城市快速路上进行养护作业的须在六合区交警部门办理相关道路作业审批手续，费用自理。 （5）防盗、防损：安排专人负责巡逻，及时制止盗窃和损坏苗木及设施现象，并配合城管部门、公安机关做好管理、调查和排查工作，因巡查管护不力造成的各项损失由中标人负责承担。 （6）养护作业时必须对所有园林小品、园路、护栏、路灯、给排水等设施进行保护。 （7）定期浇水补水：完成服务标准和要求规定的工作内容，同时对立交桥和高架桥梁下无法获得雨水浇灌的地方，定期进行浇水补水作业。干旱天气增加所有苗木浇水补水频率，确保苗木正常成活。春季易旱树种可喷抗蒸腾剂（如高酯膜）；冬季浇透防冻水，早春浇返青水。新植乔木需连续充足灌溉，干旱季节增加浇水频次，保证每日早晚浇水1次，浇水需缓流浇透，避免漫灌。使用再生水需符合灌溉水质标准。 （8）园林垃圾清除：在养护作业中所产生的园林垃圾及时清运，绿化带内的杂物、石块、各类垃圾及时清理，采购方不提供倾倒场地及垃圾存放地，由中标人自行解决，禁止焚烧和粉碎摊撒处理，必须进行无害化处理或运送至园林主管部门认可的园林垃圾专业回收处理站；并提供相应的处理照片、租赁协议、台账等资料。 （10）落叶清理：定期清理腐烂、污染或堆积过厚的落叶，精细化保洁。主干道、车行道等区域需及时清扫落叶，避免影响交通安全（如骑车滑到、堵塞排水等），特殊天气（如大风、降雨）后，增加清扫频次并调整作业时间，利用落叶清扫车、高压冲洗车、高风量吹风机等设备提高效率，重点路段延长作业时间并加大频次，成片小灌木和片植绿篱内以人工为主，使用木耙、推铲等工具减少植物损伤，落叶装袋后密闭运输，避免二次污染，做到“随扫随清、日产日清”；严禁焚烧或向下水道倾倒落叶，防止空气污染及管道堵塞。干燥天气时加大清理力度，避免树叶堆积引发火灾。 （11）自然灾害台风：遇到自然灾害（如大风、台风、暴雨、连续强降雨等天气）造成各类树木（如大小乔木、大灌木、行道树等）倾斜倒伏的，应立即响应，安排扶正。 ①扶正前的修剪：倒伏或倾斜的苗木需根据损伤程度修剪枝叶，减少蒸腾作用。轻倾斜的树冠较小者可不修剪直接扶正；严重倒伏或根系受损的需剪除1/3至2/3的枝叶，保留主干和部分分枝，修剪后需用杀菌剂或伤口愈合剂涂抹切口，防止感染。 ②根系处理：暴露的根系需清理腐烂、断裂部分，涂抹生根剂促进新根萌发。若根系损伤严重（如主根断裂），需短截树干或截干后扶正。 ③扶正：人工或机械扶正，对于胸径小于10cm的树木可人工扶正；较大的需用轮式挖机或吊车辅助。扶正时需反向挖穴（避免根系撕裂），回填土壤需分层夯实。 ④支撑加固：扶正后需用三角木棍、钢管或绳索（临时）固定树干，支撑高度一般为树高的1/3至1/2，确保树木稳定。 ⑤水分管理：浇透定根水，后续保持土壤湿润但避免积水，可结合生根剂（如恶霉灵）灌根促根。 ⑥营养补充：喷施叶面肥或输液补充养分，根部施用有机肥或水溶肥促进恢复。 ⑦病虫害防治：雨后易发根腐病、溃疡病等，需喷施多菌灵、代森锰锌等杀菌剂；虫害重点防治蚜虫、红蜘蛛。 （12）恶劣天气防护措施： ①修剪疏枝：定期修剪过密枝、枯枝及下垂枝，减少风阻。重点路段的行道树可疏截部分枝条以提高抗风性。 ②扩大根系空间：通过连通树池或扩大树穴（直径比根系大40厘米以上）增加根系延伸空间，提升抗倒伏能力。 ③支撑加固：新栽或浅根性树木（如白蜡、杨树）需设置三角形支架；风口区域的树木可用钢架或地锚加固 ④清沟排水：暴雨后及时疏通沟渠，避免土壤积水导致根系腐烂。对水淹林地可用多菌灵消毒。 ⑤松土培土：表土略干后松土透气，对外露根系培土覆盖，防止高温灼伤。 ⑥台风或暴雨前：加固支撑，容器植物移至避风处，避免额外灌溉。 ⑦高温防护：用草绳缠干保湿，搭遮阳网减少蒸腾；喷水降温并补充抗蒸腾剂。 ⑧冻害防御：冬季涂白树干，灌封冻水，根部培土堆（直径50-80厘米）保温。 ⑨特殊情况处理：无法扶正的树木，若倒伏树木附近有重要管网或线缆，需直接锯断清理，粉碎后木屑，现场做到日产日清，工完料清。对于名贵树种抢救，如古树等，需搭遮阳棚、注射吊针液补充水分，并加强监测。树木倒伏与倾斜的处理需结合损伤程度分类施策，以修剪、扶正、支撑为核心，辅以灾后养护。恶劣天气防护需提前疏枝、加固，并重视排水与病虫害防治。 （13）设备及人员投入要求：①车辆及设备主要包括大、中、小型洒水车、运输货车、高空（升降）作业车、巡查应急车、油锯、高枝锯、草坪机、割灌机、汽油喷雾机、绿篱修剪机等必须满足养护需求；②应按照采购招标文件约定养护事项合理配备绿化专业养护人员；承诺投入养护人员的在特定情况下可以减少养护作业人员数量；特定情况：不利于养护作业的天气（如小雨或中雨天气、阵雨天气、小雪或中雪天气、大风天气、极寒天气等）节假期（春节、清明）。另如出现不适宜养护人员作业的特定条件下可暂停养护人员投入；特定条件：恶劣天气（如台风天气、大雨天气、暴雨天气、极端高温天气、极端寒冻路滑天气等）政府下发停工通知、地震、疫情等；③养护过程中如需要增加养护人员、车辆及设备投入的中标人必须满足要求且不增加任何服务费用。 （14）中标人自行制作设立告示及警示牌：在广场、公园、道路绿化带内设立禁止携带宠物、禁止攀爬树木、禁止踩踏苗木花草、禁止采摘花果、禁止游泳戏水、禁止利用公共设施清洗车辆、禁止绿化带内占用及停放车辆、禁止晾晒被褥等告示牌；在广场、公园、道路绿化带内设立喷洒农药请勿接触和靠近、有毒植物请勿接触和食用、有毒花果请勿采摘和食用、桥面和路面雨雪天路面湿滑注意安全、洒水作业请注意安全及避让等警示牌，费用自理，一切因告示牌、警示牌未设立或标注不清引发的安全责任及纠纷由中标人自行承担。 （15）草绳、无纺布绕干保护与拆除：草绳和无纺布长期风化已腐烂和损毁的应及时拆除，对于苗木长势较弱尚在成活养护期内的苗木根据需要更换新的草绳和无纺布。不耐寒树种（如雪松、悬铃木）需主干裹草绳或搭设风障。 （16）支撑拆除、修整与更换：所有养护范围内根部长势较好的苗木支撑进行拆除，长势较弱及新栽植的苗木进行修整和加固。 （17）养护地段钢管支撑维护：养护服务期内对所有的钢管支撑进行维保，定期对钢管支撑进行检查并刷涂绿色防腐油漆（注意保护地面和水面，防止油漆滴落造成污染），发生松动时，及时进行紧固，对于人为破坏、自然灾害及其他原因造成的损坏、损毁应及时修复和更换（费用包含在投标报价中），并做好警示牌的维护，根据树木生长周期调整支撑圈箍紧固力度，在养护中因树木出现倾斜、断裂、空腐、病虫损伤等险情及出现新的安全隐患时须额外添加钢管支撑加固的，中标人须及时添加钢管支撑加固，此费用不再单列，包含在绿地养护投标报价中，中标后不额外增加任何费用，请潜在投标供应商自行考虑做出报价，采购人不增加任何费用。 （18）做好冬季刷白工作，在每年的10-12月间对养护范围内的苗木进行刷白防虫，涂白剂配方需含石硫合剂，刷白高度、质量满足标准规范。 （19）中耕除草：定期松土（深度3-5厘米），清除各类杂草，尤其是清除恶性杂草（如菟丝子、葎草等）。 （20）灯光亮化设施：灯光亮化设施属于极易损坏部件，投标人应充分考虑可能出现的老化、断线、短路、线皮破损、恶劣天气、高温、极寒、灯头及灯泡寿命、人为破坏、重新换线等因素导致的损坏情况，安排专人巡查，发现问题应及时维保，不得拖延更换维修时间（养护期内出现问题6小时内组织抢修），投标人自行考虑该投入费用，所有费用都包含在投标报价内，中标后不另行增加任何费用，所有风险投标人自行承担。 （21）配合采购方做好园区内设施量统计交接存档工作：进场养护同监理单位、审计单位做好接收统计、清点、核对及记录工作，养护期结束做好交接各项工作。 （22）配合采购方租用或征用其车辆、机械及设备等工作。 （23）完成项目范围内突发性和重大性保障工作任务，如文明城市检查、重大活动环境保障、南京市城市综合治理标准化检查等任务；节假日、防汛及扫雪防冻期间，要求养护施工单位24小时保障。 （24）完成项目范围内的抢险、消险、救灾工作：在消险过程中严格确保安全作业，并服从采购人统一指挥和调动，参加全区抢险救灾工作。对突发性事件的应急预案做到定期和不定期演练，以便应对突发性事件。 （25）完成项目范围内各类信访、投诉、举报的处理和整改。 （26）完成采购方布置的指定性和临时性工作。 （27）绿化养护期间所必须的水、电供应、管理用房和设施设备的维护材料由中标人自行解决，接入六合经济开发区的水、电等必须挂表计价收费。 （28）安全、文明施工等责任：中标人按照相关安全文明规范要求施工和养护，按照省、市、区相关的政策按照要求对管理人员、养护人员、办公场所做好各项安全生产工作。修剪时需设置警示牌，高空作业系安全带；喷药避开人流高峰，注意风向。 （29）按照规范要求进行病虫害防治，确保所有苗木无病虫害发生，所使用药剂要保证园林植物的安全，不发生药害。以生物防治和物理防治为主，化学防治需交替用药避免抗药性；喷药需避开高温时段，重点喷施叶背及根茎部位。发现危险性病虫害需立即上报并扑灭，剪除的病枝需高温堆肥处理，禁止焚烧或填埋。优先使用生物农药，化学药剂需符合环保标准。 ①重点防治：蚧壳虫（如白蜡蚧、桑白盾蚧，危害植物：香樟、樱花、白蜡、女贞等）蚜虫（危害植物：红叶石楠、月季、栾树、紫薇等）天牛（如星天牛、云斑白条天牛，危害植物：杨树、柳树、法桐、红枫等）刺蛾（如黄刺蛾、扁刺蛾，危害植物：法桐、核桃、月季等）美国白蛾（危害植物：悬铃木、海棠、榆树等）叶螨（红蜘蛛，危害植物：桂花、香樟、月季等）地下害虫（蛴螬、蝼蛄，危害草坪和绿篱根系）木虱（如青桐木虱）钻蛀性害虫（小蠹虫、木蠹蛾，蛀食枝干内部）白蚁、木蠹蛾、黄杨绢野螟、国槐尺蠖、白粉病（危害植物：黄杨、紫薇、月季等）锈病（​危害植物：海棠、桧柏、草坪等）​流胶病（危害植物：桃树、杏树、李树等）煤污病（蚜虫、木虱等分泌蜜露诱发）腐烂病（危害植物：海棠、杨树、紫薇等）等。 ②防治要求：加强植物检疫，合理修剪通风，增强树势；有条件可利用瓢虫、寄生蜂等天敌，或微生物制剂（如苏云金杆菌）；选择低毒高效药剂（如吡虫啉、啶虫脒），注意交替使用以避免抗药性。 ③本养护区域内病虫害可采取多种防治方法，如天牛防治可采用生物防治，增加释放肿腿蜂及花绒寄甲天敌，费用包含在报价中，中标后采购人不增加任何费用。 - 、按照规范及时施肥：每年根据苗木生长情况或根据采购人要求进行施肥，具体可参照相关技术要求。费用包含投标报价内，中标后采购人不增加任何费用。 （31）积水排涝：低洼区需设置排水沟或打孔排涝，夏季排涝（积水不超过12小时）；林地积水不超过24小时。 （32）农民工工资发放约定，中标单位不得将本项目进度款挪作他用，必须按时足额发放农民工工资；否则采购人有权停止支付服务费进度款。 （33）如遇交通事故造成苗木及设施损坏的由中标人负责与交警部门对接处理，所收取的交通事故赔偿款中标人用于恢复原状（包含但不限于补植、维修、更新、更换等事项），交通事故赔偿款中标人不得挪作他用。 （34）投标人中标后在开发区境内必须提供养护管理项目部，设有会议室并悬挂养护管理各项制度。项目的三通一平、场地硬化、项目部及日常开支等费用包含在投标报价内，投标人在投标时自行考虑。承包人进场后，养护管理用房、工间休息室、材料工具存放间、养护工作人员的餐饮、住宿、车辆及大型机械设备存放等由承包人自行解决。 （35）投标人于投标前应勘察现场，分析作业条件（水、电、路、渣土堆放、施工便道的修建等）。现场水电条件是否满足施工要求，投标人按其自身需要，考虑是否需要自备电源发电；涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道的修建等）须增加投入的因素， 在投标报价中予以考虑，风险自担，中标后采购人不增加任何费用。 （36）喷洒药剂（如悬铃散）等治理法桐、柳树飘絮，具体由中标人上报治理方案，经采购人批准同意后实施，所有费用包含投标报价内，采购人不增加任何费用。 （37）养护过程中在本项目片区内出现新增补植、移植、绿地恢复等事项移交给中标人养护管理的，须无条件接收管养，并确保苗木成活，采购人不增加任何费用。投标报价时请综合考虑此项可能存在的投入风险。 （38）养护地段现场零散，管养条件复杂，投标人应认真踏勘结合实际现场条件情况，投标时应将可能发生的所有费用考虑在投标报价中，结算时不作调整。 （39）中标人须为该项目提供养护巡查车辆（各项保险齐全），配合采购人、监理单位进行绿化养护巡查、考核、应急抢险、恶劣天气检查、安全检查时使用。 （40）养护过程中出现因中标人养护不当或养护工作不到位导致苗木死亡的，中标人必须无条件补植苗木。养护过程中非中标人原因导致的苗木死亡的，中标人必须清理死亡苗木，如出现政府部门专项考核、工单整改等情况要求补植死亡苗木的，从采购人苗圃内选用相同或相类似苗木进行移栽补植。补植、移栽、清理死亡苗木的费用包含投标报价内，采购人不增加任何费用。 ①中标人养护不当或养护工作不到位的情况：如修剪、浇水、病虫害防治等养护工作不及时不到位、人为破坏、人为踩踏等原因。 ②非中标人原因：如苗木退化、土壤污染（有土壤鉴定报告，费用自理）苗木假活、塌陷、自来水管道破裂漏水、根部腐烂、恶劣天气致树木倒伏等，非中标人原因导致的苗木死亡，中标人须提供相关有力证明材料。 （41）养护期间苗木出现因养护不当造成的苗木死亡、损毁、被盗，中标人未进行补植、以及设施维护不到位、养护作业过程中造成设施损坏等情况由中标人按照当期《南京市工程造价信息》主材指导价进行赔偿，信息指导价中未有的按照市场价进行赔偿。 （42）中标人应实事求是的报送结算书，经审计核减额在5％以上的，核减额审计费用由中标人承担；采购人在支付服务费价款时予以扣除。 （43）本项目中标人擅自使用不合格材料或者其他材料代换的，将不予验收并清退出场，所产生的费用由中标人自行承担。 （44）安全责任： ①负责养护期间的各类安全责任全部由承包人自行承担；养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关规范制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任及费用，由承包人承担。 ②承包人在从事喷酒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、防台防汛、清理道路或水体等工作时应自行采取相应的安全防护措施，安全防护费用由承包人自行承担。 ③承包人应保证养护范围内的各项设施能够安全使用，对于存在安全隐患的设施、物品，应及时修理或更换。 ④承包人对土壤进行消毒或防治病虫害时，应使用符合环保要求的药剂，不得使用国家禁止使用的剧毒，高残留成可能造成其它公害的药剂。承包人喷酒药物之前，须将喷酒时间、药物种类提前书面通知发包人，并采取器具防护、竖立警示告知牌、采用高效低毒药剂等措施，根据天气和风向制定计划路线进行喷洒。瓜果类植物在桂果期间不得喷酒药剂，以防发生意外。残留药剂和容器，承包人应按规定妥善收集和处理。承包人未按规定使用药剂，造成的责任由承包人自行承担。 ⑤承包人应对其在养护场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，包含养护工作人员的劳动保护和人身安全。 （45）建立和健全养护管理档案，对养护管理工作中采集的各种信息。资料及时做好整理归档，养护管理期满，将所有档案资料及养护范围内的各类植物、设施完好的移交给发包人。 （46）本项目所涉及的各类型消险处置、活动保障等以及完成本次采购项目所需的税金及其他费用（如施工中佩戴安全帽、穿戴反光警示背心、密集摆放警示水马、设置电子双闪警示灯、竖立作业告示牌、配备专职安全员等），请在投标时自行考虑作出报价，中标后不做调整。 （47）投标人中标后必须购买公众责任险（包含本年度的行道树保险、树木安全责任保险、各类设施安全责任保险等），用于发生树木倒伏、枯枝掉落、枝干断落等情况（包含自然灾害及恶劣天气，如大风、雨雪、台风、冰雹、地震）造成经济赔偿以及各类设施出现问题所引发的经济赔偿。购买保险后超出保险理赔限额范围的经济损失也由中标人自行承担，所有费用全部包含在报价中，投标人自行考虑做出报价，中标后采购人不增加任何费用。如中标人未购买公众责任险（包含本年度的行道树保险、树木安全责任保险、各类设施安全责任保险等）或压缩购买时间及金额的，采购人有权按照服务合同总价的3%扣除中标人服务费作为违约金，同时在养护服务期内绿地树木及各类设施出现的任何问题从而引发的第三方损害法律责任和经济赔偿由中标人承担。注：本条款中所谓“公众责任险”为招标时的临时称谓，具体保险名称以服务供应商实际购买的保险公司出具保单名称为准。 （48）进场30日内中标供应商应对作业人员统一购买各类保险（如：工程一切险、人员意外险、雇主责任险等）。 （49）投标人于投标前应踏勘现场，采购人对于现有的作业条件将不增加任何投入，投标人应结合实际现场条件情况，将可能发生的所有费用考虑在投标报价中，结算时不作调整。 （50）以上所有的采购服务事项内容和要求，投标人必须综合考虑可能存在的风险和潜在投入，所有事项内容和要求所产生的费用都包含在投标报价内（包含投标单价、分项报价和总价等），请投标人根据自行踏勘现场的实际情况综合考虑做出报价，中标后，采购人不增加任何费用。

5.2025-2026年二片区园林绿化养护服务（违约条款约定）

除考核扣分外采购人有权可再按照以下约定执行： (1)、中标人对于下达的养护计划和指令，不按计划实施，养护质量不达标准的，根据影响程度，服务费可按500-2000元/次进行扣除；拒不整改和整改不到位的，服务费可按3000元/次进行扣除，扣款不限次数，直至整改完成并达标。 (2)、因防汛、创建迎查、各类保障等专项任务工作不力造成社会负面影响的，根据影响程度，服务费可按500-1000元/次进行扣除。 (3)、指令性任务未完成拒不改正的，根据影响程度，服务费可按500-2000元/次进行扣除。 (4)、会议、活动、培训要求与会的人员未按时到会的，采取欺瞒手段进行请假或拒不出席的，根据影响程度，服务费可按500-2000元/次进行扣除。 (5)、对园林苗木、设施和各类投诉处理问题，因养护责任被督办问责、媒体曝光或造成社会恶劣影响的，根据影响程度，服务费可按2000-50000元/次进行扣除。 (6)、未及时发现安全隐患，因养护不到位造成安全生产责任的，根据影响程度，服务费可按2000-50000元/次进行扣除。突发事件现场处置不当，发生衍生事故的，根据影响程度，服务费可按2000-50000元/次进行扣除。发生重大安全生产责任事故，根据影响程度，服务费可按10000-100000元/次进行扣除。 (7)、遇到应急抢险情况发生时，中标人在接到通知后10分钟内响应，30分钟内赶到现场，如一次达不到要求可扣除服务费2000元/次。 (8)、中标人在合同期限内收到市、区级综合考评批评，并影响到全区养护考核分值较大的，可扣除服务费2000元/次。 (9)、拒绝接受考核评分，拒收整改通知单，拒不执行签字签收义务的，根据影响程度，服务费可按2000-5000元/次进行扣除。

6.考核要求

一、考核标准及评分细则 按照《六合经济开发区园林绿化养护管理考核评分细则》执行。（见附件） - 南六合经济开发区管理委员会（以下简称管委会）考核方式 （一）日常考核：由管委会下属建设管理部（以下简称建设管理部）和第三方考核单位对所辖园林绿化设施养护管理情况进行日常（每周至少一次）随机考核检查。具体详见《六合经济开发区园林绿化养护管理考核评分细则》。 （二）月度考核：建设管理部和第三方考核单位对所辖园林绿化设施养护管理情况每月随机进行一次养护综合性考核检查。具体详见《六合经济开发区园林绿化养护管理考核评分细则》。 （三）专项考核：由上级主管部门对经开区开展的园林绿化养护质量专项考核。具体详见《六合经济开发区园林绿化养护管理考核评分细则》。 （四）社会监督：根据社会对园区园林绿化设施养护管理情况的反馈信息及媒体曝光、市民投诉问题的核查、整改情况纳入当月对养护单位的检查考核。具体详见《六合经济开发区园林绿化养护管理考核评分细则》。 （五）指令性考核：根据市、区要求或年度工作安排，结合重点工作督查、重大活动保障、创建活动迎查及园林绿化行业的工作特点，经开区下发的指令性养护工作任务，对养护单位完成情况进行考核。具体详见《六合经济开发区园林绿化养护管理考核评分细则》。 （六）考核加分：具体详见《六合经济开发区园林绿化养护管理考核评分细则》。 （七）考核评分分值计算 通过日常检查、月度检查、专项检查、社会监督、指令性任务检查的方式进行考核工作。采取扣分和加分相结合的方式，考核成绩采用百分制。每月份出具考核成绩，每月份考核成绩=100 分-每月扣减分（每月扣减分为：每月的日常考核扣分+月度考核扣分+专项考核扣分+社会监督扣分+指令性考核扣分的分值相加确定），当月中未有第三条第三款、第四款、第五款的情形视为该条款考核无扣分。养护期满总考核成绩=每月份考核成绩相加总和除以总养护月数的平均值+考核加分总和除以总养护月数的平均值。具体详见《六合经济开发区园林绿化养护管理考核评分细则》。 （八）每月应将园林绿化养护质量检查考核情况及评分结果（含考核加分）通报给养护单位，并在养护期满时出具养护质量考核评分结果汇总单，总分采用百分制。 （九）所有考核评分结果由第三方考核单位汇总，审计单位和采购人签字盖章确认为准。 三、服务标准和要求： 日常养护作业按照《城市治理单元治理通则》（DB3201/T296-2019）《南京市城市绿化养护技术规程》、《南京市行道树养护技术规程》以及国家、省各类创建中有关园林绿化的要求和市委市政府、区委区政府下达的各项目标任务等要求，并达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》、《六合经济开发区（本级）园林绿化养护管理考核办法（试行）》及采购招标文件约定要求。 四、服务合同续签： （1）合同服务期一年。一年合同期满后，经采购人考核，达到续签标准并经双方同意后可续签合同，采用一年一考核、一年一续签方式，最多续签两年。续签合同期内如出现新增补植、移植、绿地恢复等事项移交给供应商养护管理的，须无条件接收管养，并确保苗木成活，采购人不调增任何费用。 （2）续签考核标准：总考核成绩达90分（不含）以上。总考核成绩计算方式及考核方式按照《六合经济开发区园林绿化养护管理考核评分细则》规定执行。 （3）续签合同服务事项内容及要求条款按照本项目招标文件及合同所约定的条款执行。 （4）续签依据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第二十四条之规定。

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.付款条件

2.1 本项目合同签订单位为南京六合经济开发区管理委员会，中标供应商申请支付进度款时开具以南京六合经济开发区管理委员会为抬头的正规发票，中标供应商配合相关资金流程的办理。

2.2预付款金额为合同金额的10%；付款前乙方须提供相对应的预付款保函。

2.3根据六合经济开发区管委会绿化养护管理考核得分，养护服务费按月计取，每月进度款＝合同价款(合同总价款-未实施项目总价款)÷合同期内总月数。进度款按季度支付，支付金额为本季度每月应计取的进度价款之和；季度内考核相加平均得分为96-100分的付进度款的90%，季度内考核相加平均得分为91-95分的付进度款的80%，季度内考核相加平均得分为86-90分的付进度款的50%，当季度内存在月考核相加平均得分低于85分（含85分）的，甲方暂不支付本季度进度款；进度款达到合同总价款(合同总价款-未实施项目总价款)的80%时甲方暂停付款；

2.4四季草花更换服务费用随养护进度款一并支付，验收合格后，每次支付至当期完成草花更换费用的100％(当期完成草花更换费用以审计确认金额为准)，更换次数或面积未达到采购要求的，依据投标报价按实扣除减少部分的服务费用。

2.5合同结算总价计费方式按照以下约定执行：合同结算总价=合同总价款×养护期满总考核成绩百分比－未履行采购清单事项服务费－违约扣款－养护违约赔偿款（如养护不当造成的苗木死亡、损坏、被盗赔偿、设施损坏赔偿等）。最终本合同结算总价以造价咨询审计单位出具的结算审定价为准。

2.6养护期满交接完成后，采购方3个月内付清余款，余款=合同审定结算总价（付款前必须是结算审核完毕，否则付款顺延，不计利息）－累计已付款；

2.7甲方支付给乙方的进度款，乙方只能用于本项目有关的工资、材料、机械等费用，不得移作他用。甲方有权对乙方进度款的使用进行监督，如进度款用于支付与本项目无关的费用，甲方将立即停止付款。

3.交付时间及地点

服务期内采购人指定地点。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中4.1-4.3项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%/6%的扣除（500万元（含）以上的项目为4%，500万元以内的项目为6%），用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10 | 10 | 价格分 |
| 服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目的认识、服务定位、总体目标及整体设想 | 根据投标人对项目的认识、服务定位、总体目标、整体设想以及针对六合经济开发区目前园林绿化现状如何提高养护质效的方案酌情评分： （a）服务设想全面,服务标准高，定位明确，针对性强，总体目标清晰明确，对本项目的重点、难点等方面,有新思路,养护考核排名进位方案可操作性强的，得5分。 （b）服务设想较为全面,服务标准较高，针对性较强，对本项目的重点、难点等有比较清晰的认识,养护考核排名进位方案可操作性较强的，得4分。 （c）服务设想基本响应了招标的要求。定位基本明确，有针对性，总体目标较为清晰的，养护考核排名进位方案可操作性基本可行的，得3分。 （d）服务设想基本响应了招标要求。有一定的服务定位，针对性一般，有总体目标，养护考核排名进位方案可操作性一般的，得2分。 （e）服务设想不全且针对性不强，服务定位、内容及总体目标不清晰的，养护考核排名进位方案可操作性不强的，得1分。 （f）胡编乱造的或未提供相应方案的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.2 | 绿化养护方案、公共绿地保洁方案、绿化养护服务档案资料管理 | 根据投标人的绿化养护方案（包含道路绿地养护、公园绿地养护、边角绿地养护、河道景观带养护、硬质景观维护、养护巡查、养护对接和移交办理）公共绿地保洁方案、绿化养护服务档案资料管理酌情评分： （a）养护技术方案能结合开发区地段条件和季节变化针对各自特点进行养护,养护方案、保洁方案、档案资料管理方案全面合理，质量标准具体明确，可操作性很强的，得5分。 （b）养护技术方案基本能结合开发区地段条件和季节变化针对各自特点进行养护，养护方案、保洁方案、档案资料管理方案比较全面，质量标准明确，可操作性较强的，得4分。 （c）养护技术方案基本能结合开发区地段条件和季节变化针对各自特点进行养护，养护方案、保洁方案、档案资料管理方案较为合理，质量标准较为合理，可操作性一般的，得3分。 （d）养护技术方案较为简单，养护方案、保洁方案、档案资料管理方案基本全面，质量标准较清晰，有一定可操作性的，得2分。 （e）养护技术方案不能准确针对性的进行养护，养护方案、保洁方案、档案资料管理方案不够全面，质量标准不清晰，没有有考操作性的，得1分。 （f）方案有重大缺失，质量标准胡编乱造或未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 项目管理制度、员工考核方案、投标报价合理性 | 根据投标人针对本项目所制定的员工考核管理办法、内部管理制度以及组织架构是否科学、合理，是否能保证管理落实到位等酌情评分（包括投标报价组成分析清晰，组织管理体系完善，项目管理事项明确，项目管理人员“例如项目经理、项目技术负责人等”配备具体清晰，各岗位分工明确。 （a）方案、制度科学合理健全，内容完善，投标报价全面、科学合理的，得5分； （b）方案、投标报价比较科学合理，制度比较健全，方案内容比较完善得4分 （c）方案、制度基本健全，投标报价内容相对合理的，得3分； （d）方案、制度简单，投标报价内容简单的，得2分； （e）管理制度、考核方案过于简单，内容不全的，得1分； （f）未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.4 | 重大活动保障措施 | 根据投标人提供的突击保障任务、迎查工作、重大活动的措施方案酌情评分： （a）措施方案完备健全，针对性强，分工明确，具有可操作性的，得5分。 （b）措施方案比较健全，针对性较强，分工较明确，可操作性较强的，得4分。 （c）各项措施方案基本全面的，有一定针对性的，得3分。 （d）各项措施方案不够全面，针对性一般的，得2分。 （e）各措施方案内容过于简单，没有针对性的得1分。 （f）没有措施方案的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.5 | 突发事件应急处理 | 根据投标人提供的突发事件预案,如防台风，防汛，扫雪、防冻等应急处理预案以及针对突发事件的人员组织安排酌情评分。 （a）突发事件应急处理预案完备健全,人员组织安排很合理,对本项目服务有很强针对性的,实际可操作性很强的得5分。 （b）突发事件应急处理预案比较全面、人员组织安排较为合理、有较强针对性得4分。 （c）突发事件应急处理预案基本全面，人员组织基本合理，有一定针对性的得3分 （d）突发事件应急处理预案基本全面，人员组织基本合理，针对性不强的得2分。 （e）突发事件应急处理预案内容较简单，不够全面也没有针对性的得1分。 （f）没有突发事件应急处理预案的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.6 | 养护安全措施 | 根据投标人提供的针对本项目养护期间安全保证措施的规范性、全面性、合理性、针对性、可靠性及操作规程科学性等酌情评分。 （a）安全保证措施规范很全面具体、合理、有很强针对性,操作规程科学性强的，得5分。 （b）安全保证措施规范全面、比较合理、有较强针对性,操作规程科学性满足要求的,得4分。 （c）安全保证措施基本全面，基本合理，有一定针对性的得3分 （d）安全保证措施一般，针对性不强的得2分。 （e）安全保证措施内容简单，不够全面也没有针对性的得1分。 （f）没有安全保证措施的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.7 | 快速路及轻轨沿线、草花养护措施保障方案 | 根据投标人提供的快速路及轻轨沿线绿化养护措施方案的全面性、合理性、针对性等酌情评分。 （a）养护措施保障方案很全面具体、合理、有很强针对性的，得5分。 （b）养护措施保障方案比较全面、比较合理、有较强针对性的,得4分。 （c）养护措施保障方案基本全面，基本合理，有一定针对性的得3分 （d）养护措施保障方案一般，针对性不强的得2分。 （e）养护措施保障方案内容简单，不够全面也没有针对性的得1分。 （f）没有养护措施保障方案的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.8 | 绿化垃圾无害化处理 | 绿化垃圾无害化处理方案：根据投标人提供的绿化垃圾无害化处理方案，资源回收方案（包括但不限于绿化垃圾无害化处理的收集、运输方式等）酌情评分。 （a）垃圾处理、资源回收方案科学合理，可操作性强的得3分。 （b）垃圾处理、资源回收方案较为合理，可操作性较强的得2分。 （c）垃圾处理、资源回收方案简单的得1分。 （d）没有无害化处理方案、资源回收方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.9 | 各类工单处理方案 | 评委根据投标人提供的针对市绿化园林局整改通知单、12345工单、数字化城管工单、信访、投诉、举报、媒体曝光等整改事项提供处理方案进行评分。 （a）方案中关于处理方法、时效、满意度等方面贴合实际、操作性强、科学合理的，得5分。 （b）方案中关于处理方法、时效、满意度等方面贴合实际、操作性较强、较为科学合理的，得4分。 （c）方案中关于处理方法、时效、满意度等方面较为贴合实际、操作性不强、较为科学合理的，得3分。 （d）方案中关于处理方法、时效、满意度等方面较全，但内容简单的，得2分。 （e）方案中关于处理方法、时效、满意度等方面内容缺失不详细，过于简单的，得1分。 （f）没有提供各类工单处理方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 企业自2022年1月1日（含）以来承担过类似绿化养护项目，每个得2分,最高得6分，没有不得分。（提供有效合同及服务期任意一次结算发票，缺项或未提供的不得分） | 6 | 客观分 |
| 履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 项目负责人 | 项目负责人（与项目技术负责人不得兼任）具有大专及以上学历和园林类专业中级职称，并且具有安全生产考核合格证B类的得2分，具有大专及以上学历和园林类专业高级职称，并且具有安全生产考核合格证B类的得4分。（专业以职称证书为准，职称证书无法反映专业的，专业以毕业证书为准。提供相关证书，供应商为其缴纳的社保证明（2024年11月以来任意一个月）。 | 4 | 客观分 |
| 4.2 | 项目组其他成员 | 1、项目技术负责人（与项目负责人不得兼任）1名：具有大专及以上学历并且具备园林类专业中级职称的得2分，具有大专及以上学历并且园林类专业高级职称的得4分。（专业以职称证书为准，职称证书无法反映专业的，专业以毕业证书为准。） 2、专业技术人员配置情况： （1）专业技术人员具有园林类专业中级及以上职称的，每人得1分，最高得3分。（专业以职称证书为准，职称证书无法反映专业的，专业以毕业证书为准。 （2）配备专职安全员（持c类证书）,每人得1分，最高得4分。专职安全员与专业技术员不得为同一人。 3、其他养护人员配置情况： （1）技术工：高级绿化工或高级花卉工每人得1分,最高得4分；中级绿化工或花卉工每人得0.5分,最高得2分。（绿化工证书须是政府部门颁发的技能鉴定、考核、培训合格的证书或者是行业机构出具的行业技能培训合格证书，行业机构出具的证书须提供住房城乡建设行业证书全国联网查询结果截图。） （2）高处作业人员1人：每人得1分，最高得1分。（提供高处作业证。） 以上所有相关人员资料要求：相关证书，供应商为其缴纳的社保证明（2024年11月以来任意一个月）。 | 18 | 客观分 |
| 4.3 | 养护车辆及设备 | 对投标人投入本项目的车辆及主要设备的数量、型号种类、车辆设备等方面进行评价，主要包括： A、自有或租赁洒水车，每提供1辆得0.5分，满分4分。 B、自有或租赁货车,每提供一辆得0.5分，满分2分。 - 自有或租赁登高车，提供一辆得1分，满分1分（登高车需提供高空作业车操作证，没有操作证不得分）。 - 自有或租赁养护巡查车（核载5人及以上），每提供一辆得0.5分，满分1分。 - 自有或租赁树枝粉碎机，每提供一台得0.2分，满分1分。 - 自有或租赁高枝油锯，每提供一台得0.1分，满分1分。 - 自有或租赁背负式鼓风机。每提供一台得0.2分,满分1分。 - 自有或租赁草坪机，每提供一台得0.2分，满分1分。 - 自有或租赁打孔机（打孔深度不低于5厘米,孔径不低于2厘米）,每提供一台得0.1分,满分1分。 - 自有或租赁背负式打药机，每提供一台得0.1分，满分1分。 - 自有或租赁手推式吸叶机（尘箱容量不低于240L，配不小于20cm口径吸管)，每提供一台得0.2分,满分1分）。 以上车辆、设备为自有产权的，供应商需提供购买发票（发票抬头和行驶证单位名称需与供应商名称一致)，车辆另需提供行驶证及有效期内保险合同；以上车辆、设备为租赁的，供应商需提供车辆、设备的租赁合同(租赁期限应覆盖本项目服务期)，车辆另需提供行驶证及有效期内保险合同。 | 15 | 客观分 |
| 4.4 | 办公场所或车辆停放场地 | 投标人在项目所在地具有办公或车辆停放场地面积达500平方及以上的或承诺中标后在项目所在地设立办公或车辆停放场地面积达500平方及以上的，得2分,没有不得分。（提供上述场所场地租赁合同、现场照片相关证明材料或承诺书，格式自拟。） | 2 | 客观分 |
| 4.5 | 园林绿化垃圾专业处理 | 园林绿化垃圾处理站(厂)：在南京市范围内，自有或签约或承诺规模化园林绿化垃圾专业处理站（厂）,得2分，没有不得分。（提供产权证明或租赁合同或承诺书。） | 2 | 客观分 |
|  |  | 合计： | 100 |  |

注：园林专业指与园林相关的规划、设计、施工及养护管理等专业，包括园林(含园林技术、园林工程技术、园林植物、风景园林、园林绿化、园林建筑、园林工程监理、园林设计、园林建筑设计、园林规划设计、园林管理)、园艺(含园艺技术、观赏园艺、现代园艺)、城市规划、景观、植物(含植保、森保)、风景旅游、环境艺术、城市绿地系统规划等国家教育系统规定明确属于园林专业范畴内的专业。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心六合分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心六合分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

2025-2026年二片区园林绿化养护服务项目报价表

| 序号 | 名称 | 合计（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2026年二片区园林绿化养护服务（绿地养护及硬质景观设施维护管理服务部分） |  |
| 2 | 2025-2026年二片区园林绿化养护服务（行道树养护管理服务部分） |  |
| 3 | 2025-2026年二片区园林绿化养护服务（四季草花更换及养护服务部分） |  |
|  | 总计（元）： |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

2025-2026年二片区园林绿化养护服务清单表

（绿地养护及硬质景观设施维护管理服务部分）

| 序号 | 绿地养护地点 （道路/绿地名称） | 单位 | 绿地面积 | 服务时间（月） | 绿地养护综合单价（元） | 养护合价 （元） | 养护 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时代大道南延（方水路-成品路） | ㎡ | 54155 | 12 |  |  | 二级 | 绿地内包含各类型的铺装、石材贴面、景墙、护栏、构筑物、坐凳、其他设施等。 |
| 2 | 槽坊河两侧绿地（江北大道-宁启铁路以北） | ㎡ | 24972 | 12 |  |  | 三级 | 绿地内包含各类型的铺装、石材贴面、景墙、廊架、构筑物、亭、坐凳、其他设施等。 |
| 3 | 方水路（宁启铁路-江北大道快速路） | ㎡ | 17582 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 4 | 槽坊路（规划经五路-规划陆营路） | ㎡ | 9068 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 5 | 康正路（时代大道南延-浦周路） | ㎡ | 2681 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 6 | 魏营路（康正东路至规划成品路） | ㎡ | 9628 | 12 |  |  | 三级 | 此面积包含计划移交火炬路至利橡路东侧5米宽边分带，请投标人综合考虑，中标后不调增任何费用。 |
| 7 | 浦周路（规划经五路-规划陆营路） | ㎡ | 14055 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 8 | 利橡路（规划经五路-规划陆营路） | ㎡ | 38227 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 9 | 康正东路（时代大道南延-规划陆营路） | ㎡ | 7412 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 10 | 李姚路（规划经五路-规划陆营路） | ㎡ | 3662 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 11 | 姜宋路（龙须湖路-江北快速路） | ㎡ | 12534 | 12 |  |  | 三级 | 绿地内包含各类型的树池花坛、石材贴面、景墙、构筑物、其他设施等。 |
| 12 | 姜宋路苗圃（姜宋路以南） | ㎡ | 8100 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 13 | 江北快速路辅道东侧边分带绿地（龙城东路-槽坊河） | ㎡ | 155947 | 12 |  |  | 三级 | 绿地内包含S8轻轨东侧龙华路至农场河原有绿化带及各类型的铺装。 |
| 14 | 江北快速路辅道东侧非分隔带绿地（龙城东路-槽坊河） | ㎡ | 6239 | 12 |  |  | 二级 |  |
| 15 | 科创园北区绿地 | ㎡ | 10566 | 12 |  |  | 一级 | 绿地内包含护栏等。 |
| 16 | 科创园南区绿地 | ㎡ | 17174 | 12 |  |  | 一级 | 绿地内包含南侧农场河边草坪绿化、护栏、铺装路及各类型的钢管支撑等。 |
| 17 | 四柳邻里中心广场及周边绿地（四柳社区居委会门前口袋公园） | ㎡ | 4280 | 12 |  |  | 二级 | 绿地内包含各类型的铺装、石材贴面、景墙、护栏、廊架、构筑物、亭、坐凳、党建设施、儿童及体育设施等。 |
| 18 | 龙华东路（江北快速路-蒋湾小区南门） | ㎡ | 22014 | 12 |  |  | 二级 |  |
| 19 | 龙湾路（江北快速路-规划白果东路） | ㎡ | 11687 | 12 |  |  | 二级 | 绿地内包含各类型的铺装、石材贴面、景墙、护栏、构筑物、坐凳、其他设施等。 |
| 20 | 农场河景观带绿地（科创园南区-雍六高速） | ㎡ | 20064 | 12 |  |  | 二级 | 绿地内包含各类型的铺装、石材贴面、景墙、护栏、构筑物、坐凳、其他设施等。 |
| 21 | 农场河路（江北快速路至古棠大道） | ㎡ | 11348 | 12 |  |  | 二级 |  |
| 22 | 龙中东路（江北快速路至古棠大道） | ㎡ | 7380 | 12 |  |  | 二级 | 绿地内包含花镜植物、各类型的其他设施等。 |
| 23 | 古棠大道（龙城西路-湖荡路） | ㎡ | 170688 | 12 |  |  | 三级 | 绿地内包含花镜植物、各类型的其他设施等。 |
| 24 | 蒋湾基层社区服务中心（包含围墙外社区公园） | ㎡ | 2877 | 12 |  |  | 三级 | 绿地内包含各类型的铺装、石材贴面、构筑物、坐凳、其他等。 |
| 25 | 龙城东路（江北快速路-古棠大道） | ㎡ | 8773 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 26 | 龙城东路防护林带 （金盾押运公司围墙处-古棠大道） | ㎡ | 17575 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 27 | 虎跃东路原名陈营路（冠城路-古棠大道） | ㎡ | 65 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 28 | 虎跃东路原名陈营路新建边分带（百江企业门口-古棠大道） | ㎡ | 1370 | 12 |  |  | 二级 |  |
| 29 | 湖荡路（江北快速路-古棠大道） | ㎡ | 10599 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 30 | 潘杨路（冠城小学围墙外绿地） | ㎡ | 390 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 31 | 冠城路（龙华东路至农场河边） | ㎡ | 125 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 32 | 湖荡路南侧防护林（湖荡路-槽坊河） | ㎡ | 6930 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 33 | 农场河开发区权属苗圃（古棠大道以东，雍六高速以西，龙池服务区以南，农场河以北） | ㎡ | 37964 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 34 | 雍六高速西侧防护林（古棠大道至湖荡路） | ㎡ | 92322 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 35 | 丰彩路（湖荡路-槽坊河） | ㎡ | 3409 | 12 |  |  | 三级 | 绿地内包含花镜植物、各类型的护栏及其他设施等。 |
| 36 | 清杂 | 工日 | 150 | / |  |  | / |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、清单所列数量可能与现场实际存在差异，报价以此为依据，订立合同价，中标后不再调增，中标人须严格按照现场实际状况履行管养及维保义务，具体要求详见招标文件，以招标文件采购要求内容为准。2、计划移交部分先行报价，待正式移交后纳入统一养护结算，实际养护面积及养护时间以移交为准，移交完成后供应商无条件接管养护工作。3、备注内容只做重要提示，具体以现场实际情况为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2025-2026年二片区园林绿化养护服务清单表

（行道树养护管理服务部分）

| 序号 | 道路名称 | 行道树数量 （株） | 服务时间（月） | 行道树养护综合单价 （元） | 养护合价 （元） | 养护等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槽坊路行道树（规划经五路-规划陆营路） | 338 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 2 | 康正路行道树（时代大道南延-浦周路） | 300 | 12 |  |  | 三级 | 包含计划移交的移栽行道树 |
| 3 | 魏营路行道树（康正东路至规划成品路） | 417 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 4 | 浦周路行道树（规划经五路-规划陆营路） | 363 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 5 | 利橡路行道树（规划经五路-规划陆营路） | 398 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 6 | 康正东路行道树（时代大道南延-规划陆营路） | 236 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 7 | 李姚路行道树（规划经五路-规划陆营路） | 383 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 8 | 姜宋路行道树（龙须湖路-江北快速路） | 127 | 12 |  |  | 三级 | 包含树池和边分带内行道树 |
| 9 | 龙华东路行道树（江北快速路-蒋湾小区南门） | 235 | 12 |  |  | 二级 | 包含树池和机非分隔带内行道树 |
| 10 | 农场河路行道树（江北快速路至古棠大道） | 201 | 12 |  |  | 二级 |  |
| 11 | 龙中东路行道树（江北快速路至古棠大道） | 87 | 12 |  |  | 二级 |  |
| 12 | 古棠大道行道树（龙城西路-湖荡路） | 413 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 13 | 龙城东路行道树（江北快速路-古棠大道） | 156 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 14 | 虎跃东路（原名陈营路）行道树（冠城路-古棠大道） | 168 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 15 | 虎跃东路（原名陈营路）行道树（古棠大道-百江企业门口） | 40 | 12 |  |  | 二级 |  |
| 16 | 潘杨路行道树（蒋湾路至画家村） | 351 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 17 | 龙创路行道树（古棠大道至科创园） | 148 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 18 | 冠城路行道树（龙华东路至农场河边） | 87 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 19 | 蒋湾路行道树（冠城路至古棠大道） | 188 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 20 | 江北快速路辅道东侧行道树（龙城东路-槽坊河） | 511 | 12 |  |  | 三级 | 机非分隔带行道树 |
| 21 | 经三路行道树（湖荡路至龙中东路） | 142 | 12 |  |  | 三级 |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、清单所列数量可能与现场实际存在差异，报价以此为依据，订立合同价，中标后不再调增，中标人须严格按照现场实际状况履行管养义务，具体要求详见招标文件，以招标文件采购要求内容为准。2、计划移交部分先行报价，待正式移交后纳入统一养护结算，实际养护面积及养护时间以移交为准，移交完成后供应商无条件接管养护工作。3、备注内容只做重要提示，具体以现场实际情况为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

2025-2026年二片区园林绿化养护服务清单表

（四季草花更换及养护服务部分）

| 序号 | 地块名称 | 草花面积 （㎡） | 服务时间（月) | 绿地养护综合单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科创园北区 | 335 | 12 |  |  | 1、养护等级一级。 2、一年内更换4次草花及后续管养。 3、此单价为总共更换4次草花及后续管养的综合费用。 |
| 2 | 古棠大道 | 566 | 12 |  |  | 1、养护等级一级。 2、一年内更换4次草花及后续管养。 3、此单价为总共更换4次草花及后续管养的综合费用。 |
| 3 | 龙华东路 | 189 | 12 |  |  | 1、养护等级一级。 2、一年内更换4次草花及后续管养。 3、此单价为总共更换4次草花及后续管养的综合费用。 |
| 4 | 时代大道南延 | 665 | 12 |  |  | 1、养护等级一级。 2、一年内更换4次草花及后续管养。 3、此单价为总共更换4次草花及后续管养的综合费用。 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、清单所列数量可能与现场实际存在差异，报价以此为依据，订立合同价，中标后不再调增，中标人须严格按照现场实际状况履行更换及管养义务，具体要求详见招标文件，以招标文件采购要求内容为准。2、草花更换部分先行报价，待正式实施更换后纳入统一养护结算，实际更换面积及养护时间以正式移交为准，移交完成后供应商实施草花更换和后续管养工作。 |  |  |  |  |  |  |

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。