公开招标文件

（货物）

项目编号：JSZC-320114-JSGC-G2025-0047

项目名称：金陵华兴实验学校中学部新校区智能化采购

采购人：金陵华兴实验学校

采购代理机构：江苏国采工程咨询有限公司

二○二五年七月

- 招标公告

项目概况 金陵华兴实验学校中学部新校区智能化采购JSZC-320114-JSGC-G2025-0047 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025-7-28 14：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320114-JSGC-G2025-0047

项目名称：金陵华兴实验学校中学部新校区智能化采购

预算金额：249.7万元

最高限价：249.7万元

采购需求：金陵华兴实验学校中学部新校区智能化采购，具体详见采购文件

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 #### （万元） | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化设备 | 1 | 批 | 249.7 | 不接受 |

合同履行期限：自合同签订之日起30天内全部送货到位并安装调试完成；

本项目 否 （是/否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

注： 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，以上涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见“第六章 投标文件格式及附件”），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料，材料须加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）：

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评审办法与标准。

3.本项目的特定资格要求:无。

三、获取招标文件

时间：自本项目招标公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-7-28  14:30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动；

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.集中勘察现场和答疑：本次采购不组织集中勘察现场。投标人如对采购需求有疑问请与采购联系人沟通。在递交投标文件截止时间15日前，代理机构将招标文件澄清或者修改的内容（如有）发放投标人，投标人如对本项目有疑问也应在此时间内向代理机构递交质疑文件。

3.政府采购信用承诺：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随装订在响应文件中，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式叁份）加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

4.本次采购是否接受进口产品：不接受。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

5.本次采购不收取投标保证金。

6.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

7.本项目标的所属行业：工业。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：金陵华兴实验学校

地    址：南京市雨花台区板桥新城华兴路103号

联 系 人：周老师

联系方式：02552375269

2.采购代理机构信息

名    称：江苏国采工程咨询有限公司

地    址：南京市山西路8号金山大厦A座28楼2810室

联系方式：02583690878

3.项目联系方式

联系人：张工

联系电话：02583690878

- 第二章 投标人须知

一、总则

- 1.适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

- 2.定义

2.1 “招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

3.5 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

3.6 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

3.7 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

3.8 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

3.9 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

3.10 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

3.11 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

3.12 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

- 5.招标文件的澄清修改

5.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2 在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 投标人应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标文件签署人签字或加盖公章。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.6 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.8 投标人所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

- 7.投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，招标代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7.2 招标代理服务费以中标价为计费基数，按照计价格【2002】1980号文的80%收取；上述费用由中标人领取中标通知书后一次性支付。

8.投标文件组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料，未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

8.2 投标人根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

8.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。

9.投标文件的商务部分

9.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效，否则作不合格处理。

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人证明书及法定代表人授权书格式；

（3）★开标一览表；

（4）★投标人资格资信证明文件：

1) 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2) 第一章招标公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3) 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（5）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（6）投标人类似业绩情况表；

（7）拟投入本项目人员一览表；

（8）★《商务条款响应表格式》；

（9）投标人认为需要提供的其他证明文件及材料；

（10）资格性和符合性审查响应对照表

10.投标文件的技术部分

10.1 技术部分是证明投标人提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。提供的技术与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）货物技术参数，制作工艺或服务内容的详细说明；

（2）项目服务方案、质量保证、服务承诺；

（3）★《技术条款偏离表》；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料（如有）。

11.投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，招标文件没有特别说明的，每一项货物仅接受一个投标报价。

11.2 本项目的投标报价为全包费用报价，所有货物和服务费用，包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试、配合费及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等完成本次采购文件所确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。在项目验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的最终投标报价中。

11.3 投标人的投标报价是招标文件所确定的采购范围内的全部货物（服务）发生的价格体现。投标人的投标报价应该包含所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

11.4投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.6 投标人应在《开标一览表》、《分项报价表》标明提供货物的单价、总价以及分项报价。投标人提供小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业承担的货物的，须在《开标一览表》中注明，投标人应当如实申报，否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12.投标文件的其他部分

投标人编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13.投标保证金

本项目不收取保证金。

14.投标有效期

14.1 自开标之日起九十日内投标有效。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15.投标文件的签署及递交

15.1 投标文件应由投标人法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖电子公章。

15.2 投标人应当按照《操作手册》规定，按照采购公告规定，在提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章 第19.2.2.4条规定做无效响应处理。

15.4 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

16.有下列情形之一的投标文件将被拒收

16.1 投标截止时间后上传的任何电子投标文件将被拒绝。

17.投标文件的修改和撤回

17.1 投标文件的撤回

17.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 四、开标、评标与确定中标投标人

18.开标

18.1 采购人将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

18.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行

18.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

18.4 开标时，《开标记录表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标记录表》为准。

18.5 投标文件、《开标记录表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

18.6 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标记录表》的总价为准，并修改单价。

18.7 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.8 同时出现19.4-19.7中两种以上不一致的，按照19.4-19.7的顺序修正。评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。

18.9 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.10 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人报经财政部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判。参加投标的投标人，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

19.评标

19.1 评标组织

19.1.1 评标工作由代理公司组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标投标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

19.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

19.2 评标程序

19.2.1 投标文件的资格审查

19.2.1.1 采购人或采购代理机构工作人员依法对投标人的资格进行审查。

19.2.1.2 采购人或采购代理机构工作人员依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

19.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标投标人是否具备投标资格。

19.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的；

19.2.2 投标文件的符合性审查

19.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

19.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

19.2.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（8）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同投标人的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的

（12）不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）；

（13）属于招标公告中第六条第1款拒绝参加本次采购活动投标人的；

（14）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；（如有）

（15）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（16）评标委员会认为投标人的报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于投标人所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及投标人认为需要的其他费用等。或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（17）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

（18）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

（19）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（7）因苏采云系统故障造成开标不成功。

19.2.3 投标文件的进一步评审

19.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

19.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

19.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，其风险由投标人自行承担。

19.2.3.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

19.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.3 评标方法和标准

19.3.1采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。

19.3.2 综合评分的主要因素是：详见招标文件第三章。

19.3.3评分标准详见文件第三章。

21.确定中标投标人

21.1评标结果按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

21.2 采购代理机构自评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

21.3 中标人确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标人及时到招标人处领取《中标通知书》。

21.4 《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。

21.5 《中标通知书》发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

21.6 采购代理机构和评标委员会对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

21.7 所有投标文件不论中标与否均不退回。

22.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

23.评标过程的保密

23.1 采购代理机构及采购人将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

23.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。

- 五、签订合同

24.签订合同

24.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

24.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

25.询问

25.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.质疑

26.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函原件以书面形式送达江苏国采工程咨询有限公司。

（1）质疑函接收地址：江苏国采工程咨询有限公司；

（2）联系电话：联系人：张工，联系电话：02583690878；

26.2 提出质疑的投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

26.3 质疑必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表（签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。

26.4上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.5 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑，

26.6 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

(1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件。友情提示：投标人全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑文件应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖加盖电子公章,同时附带加盖单位公章的营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证的复印件；投标人委托代理人质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

27.投诉

27.1 质疑投标人对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28.诚实信用

28.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

28.2 投标人不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

28.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

- 第三章评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留二位） | 30 | 价格分 |
| 2技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分；打▲指标负偏离扣2分；其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 20 | 客观分 |
| 3服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的本项目实施方案（包括供货进度保证措施、质量保证措施、安装调试计划、进度安排控制、协调配合措施等内容）综合评分： （1）方案完整、科学性、合理性、操作性强的，得8分； （2）方案基本完整、基本科学合理、有可操作性的，得5分； （3）方案完整性、科学合理性、可操作性一般的，得3分； （4）方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案（包括培训计划、培训内容及师资力量等内容）综合评分： （1）方案完整详细、针对性强的，得8分； （2）方案比较完整详细、针对性较强的，得5分； （3）方案基本满足采购需求的，得3分； （4）方案没有针对性或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.3 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的本项目售后服务方案(包括应急故障处理、故障响应及修复时间、备品备件方案、制造商原厂技术支持等内容)综合评分: (1)方案全面合理、响应及时、可行性强的，得8分； (2)方案较为全面合理、响应较及时、可行性较强的，得5分； (3)方案全面合理性、响应及时性、可行性一般的，得3分； (4)方案不合理、响应不及时、不可行或未提供的不得分。 | 8 |  |
| 3.4 | 应急处理预案 | 评委根据投标人提供的应急处理预案（包括各类突发事件， 如：设备故障、系统崩溃、数据泄漏、网络攻击等信息安全问题的处理流程，处理方法，相关措施等内容）综合评分： （1）预案完备健全、针对性强、可操作性强的，得8分； （2）预案较完备健全、针对性较强、可操作性较强的，得5 分； （3）预案基本满足需求的，得3分； （4）预案不可行或未提供预案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.5 | 项目团队 | 1、投标人拟投入本项目的项目经理同时具备系统集成项目管理工程师（高级）、安防系统工程师证书，得3分； 2、投标人拟投入本项目的技术负责人同时具备网络规划设计师证书、网络工程师证书，得3分； 3、投标人拟投入本项目的技术人员（项目经理、技术负责人除外）： （1）具备网络工程师证书得2分； （2）具备高级音响调音师证书得1分； 本项最多得3分，一人多证不可重复得分。 以上提供本人有效证书及投标人为其缴纳的2025年3月以来任意一个月的社保缴纳证明，证明材料缺项或未提供不得分。 | 9 | 客观分 |
| 4类似业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供自2022年1月1日（含，以合同签订日期为准）以来承担过类似智能化设备供货项目业绩的。每提供一个案例得2分，最多得4分（提供中标通知书、合同、验收报告） | 4 | 客观分 |
| 5履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人具有音视频集成工程企业资质证书，一级证书得2分，二级证书得1分；投标人具有安防工程企业设计施工维护能力证书，得1分；共3分。 | 3 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人具有数据安全服务能力评定资格证书(数据安全建设方向)，二级及以上证书得2分，没有不得分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明：

1、评标结果按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照项目服务方案得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

3、对小微企业生产的产品给予投标价的10%（工程类为5%）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%（工程类为5%）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.1. 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）投标人为小企业，且符合中小企业划分标准；企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）小微企业，认定材料须应当提供《中小企业声明函》（制造商和投标人须同为小微企业）。

5、监狱和戒毒企业的价格扣除

5.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

6、残疾人福利性单位的价格扣除

6.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8、除本章另有说明外，所有认证、证明和业绩均以清晰有效的证明文件的复印件加盖投标人公章为依据。

9、若投标人提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

10、本采购项目所属行业为工业，投标人根据自身实际情况填报中小企业声明函。

11、对于投标人的异常低价评审，按《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）”执行。

- 第四章 项目需求

一、项目概况：

1、项目名称：金陵华兴实验学校中学部新校区智能化采购

2、项目地点：南京市雨花台区板桥新城华兴路103号

3、项目概况：金陵华兴实验学校中学部新校区智能化采购，具体详见采购清单。

4、项目建设遵循标准

（1）本项目标的的所属行业工业；

（2）符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1.1办公网 |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 个 | 76 | 工业 |
| 2 | 双口面板 | 个 | 164 | 工业 |
| 3 | 双孔地面面板 | 个 | 30 | 工业 |
| 4 | 六类数据模块 | 个 | 434 | 工业 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 73 | 工业 |
| 6 | 24口六类非屏蔽配线架 | 台 | 31 | 工业 |
| 7 | 理线架 | 台 | 66 | 工业 |
| 8 | 4口光纤配线架（满配） | 台 | 7 | 工业 |
| 9 | 12口光纤配线架（满配） | 台 | 16 | 工业 |
| 10 | 48口光纤配线架（满配） | 台 | 4 | 工业 |
| 11 | 室内4芯多模光缆 | 米 | 28 | 工业 |
| 12 | 室内12芯多模光缆 | 米 | 1500 | 工业 |
| 13 | 室外4芯单模光缆 | 米 | 2160 | 工业 |
| 14 | 室外12芯多模光缆 | 米 | 360 | 工业 |
| 15 | 多模双芯光跳3米 | 条 | 99 | 工业 |
| 16 | 单模双芯光跳3米 | 条 | 6 | 工业 |
| 17 | 42U机柜 | 台 | 19 | 工业 |
| 18 | 22U机柜 | 台 | 2 | 工业 |
| 19 | 室外防水箱 | 台 | 3 | 工业 |
| 20 | 插排 | 个 | 3 | 工业 |
| 21 | 机柜PDU | 个 | 21 | 工业 |
| 1.2设备网 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 59 | 工业 |
| 2 | RVV6*1.0 | 米 | 1800 | 工业 |
| 3 | RVV4*1.0 | 米 | 1800 | 工业 |
| 4 | RVV2*1.0 | 米 | 2200 | 工业 |
| 5 | RVV3*1.5 | 米 | 100 | 工业 |
| 6 | RVS2*1.5 | 米 | 1500 | 工业 |
| 7 | RVS2*2.5 | 米 | 1100 | 工业 |
| 8 | 信号线（RVSP-2*1.5） | 米 | 1200 | 工业 |
| 9 | 电源线（RVV-2*1.5） | 米 | 1200 | 工业 |
| 10 | 24口网络配线架 | 个 | 26 | 工业 |
| 11 | 理线架 | 个 | 56 | 工业 |
| 12 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 个 | 387 | 工业 |
| 13 | 光纤跳线 | 根 | 48 | 工业 |
| 14 | 12口光纤配线架 | 个 | 8 | 工业 |
| 15 | 48口光纤配线架 | 个 | 3 | 工业 |
| 16 | 室内12芯多模光缆 | 米 | 1500 | 工业 |
| 17 | 室外4芯单模光缆 | 米 | 2200 | 工业 |
| 18 | 4口光纤配线架 | 个 | 5 | 工业 |
| 二、计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 2.1办公网 |  |  |  |  |
| 1 | 面板式AP | 个 | 59 | 工业 |
| 2 | 无线AP | 个 | 67 | 工业 |
| 3 | 室外AP | 个 | 9 | 工业 |
| 4 | 24口接入交换机 | 台 | 21 | 工业 |
| 5 | 24口POE交换机 | 台 | 2 | 工业 |
| 6 | 16口POE交换机 | 台 | 6 | 工业 |
| 7 | 8口POE交换机 | 台 | 9 | 工业 |
| 8 | 24口光汇聚交换机 | 台 | 2 | 工业 |
| 9 | 24口核心交换机 | 台 | 2 | 工业 |
| 10 | 千兆多模光模块 | 台 | 62 | 工业 |
| 11 | 万兆多模光模块 | 台 | 10 | 工业 |
| 12 | 千兆单模光模块 | 台 | 16 | 工业 |
| 13 | 无线AP授权 | 个 | 135 | 工业 |
| 14 | 无线控制器 | 台 | 1 | 工业 |
| 15 | 路由器 | 台 | 1 | 工业 |
| 2.2、设备网 |  |  |  |  |
| 1 | 24口校园网接入交换机 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 24口POE交换机 | 台 | 10 | 工业 |
| 3 | 16口POE交换机 | 台 | 13 | 工业 |
| 4 | 8口POE交换机 | 台 | 2 | 工业 |
| 5 | 24口校园网汇聚交换机 | 台 | 2 | 工业 |
| 6 | 24口校园网核心交换机 | 台 | 2 | 工业 |
| 7 | 千兆多模光模块 | 个 | 38 | 工业 |
| 8 | 万兆多模光模块 | 个 | 4 | 工业 |
| 9 | 千兆单模光模块 | 个 | 7 | 工业 |
| 10 | 网络出口设备 | 台 | 1 | 工业 |
| 11 | 网络行为管理设备 | 台 | 1 | 工业 |
| 三、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 3.1前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 室内半球摄像机（含支架） | 个 | 8 | 工业 |
| 2 | 室外高清网络筒型摄像机 | 台 | 20 | 工业 |
| 3 | 室内高清网络筒型摄像机 | 个 | 170 | 工业 |
| 4 | 楼梯防拥挤高清网络摄像机 | 个 | 35 | 工业 |
| 5 | 电梯专用摄像机（含支架） | 台 | 2 | 工业 |
| 6 | 防油污枪式摄像机（含支架） | 个 | 20 | 工业 |
| 7 | 结构化摄像机（含支架） | 台 | 3 | 工业 |
| 8 | 周界摄像机 | 台 | 22 | 工业 |
| 9 | 操场全景摄像机 | 台 | 1 | 工业 |
| 10 | 摄像机枪型支架 | 个 | 241 | 工业 |
| 11 | 摄像机球型支架 | 个 | 1 | 工业 |
| 12 | 电梯网桥 | 对 | 2 | 工业 |
| 13 | 监控立杆（挖，基础） | 根 | 13 | 工业 |
| 14 | 供电箱 | 台 | 15 | 工业 |
| 15 | 电梯摄像机电源 | 台 | 2 | 工业 |
| 3.2管理设备 |  |  |  |  |
| 1 | HDMI高清线（2米） | 根 | 2 | 工业 |
| 2 | 解码器 | 台 | 2 | 工业 |
| 3 | 32路硬盘录像机（8盘位） | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 8T硬盘 | 块 | 5 | 工业 |
| 5 | 46寸液晶拼接屏 | 台 | 8 | 工业 |
| 6 | 前维护安装支架 | 套 | 1 | 工业 |
| 7 | 8路高清解码器 | 台 | 1 | 工业 |
| 8 | HDMI高清线（10米） | 根 | 8 | 工业 |
| 9 | 综合安防管理平台 | 台 | 1 | 工业 |
| 10 | 流媒体转发设备 | 台 | 1 | 工业 |
| 11 | 人脸管理设备 | 台 | 1 | 工业 |
| 12 | 4联操作台 | 套 | 1 | 工业 |
| 13 | 64路硬盘录像机 | 台 | 4 | 工业 |
| 14 | 8T硬盘 | 块 | 60 | 工业 |
| 15 | 时间管理设备 | 台 | 1 | 工业 |
| 四、公共广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 壁装扬声器 | 只 | 76 | 工业 |
| 2 | 壁挂网络主音箱 | 只 | 37 | 工业 |
| 3 | 壁挂网络副音箱 | 只 | 37 | 工业 |
| 4 | 室内音柱（20W） | 只 | 10 | 工业 |
| 5 | 室外防水音柱（90W） | 只 | 13 | 工业 |
| 6 | 音柱立杆 | 根 | 13 | 工业 |
| 7 | IP定压功放 | 台 | 4 | 工业 |
| 8 | IP定压功放 | 台 | 7 | 工业 |
| 9 | 纯后级定压功放 | 台 | 2 | 工业 |
| 10 | 前置放大器 | 台 | 2 | 工业 |
| 11 | IP网络适配器（不带功放） | 台 | 2 | 工业 |
| 12 | IP网络音频采集终端 | 台 | 2 | 工业 |
| 13 | 无线话筒 | 套 | 6 | 工业 |
| 14 | 天线分配器 | 套 | 1 | 工业 |
| 15 | 天线延长线（50米） | 条 | 2 | 工业 |
| 16 | 网络监听音箱 | 只 | 2 | 工业 |
| 17 | 网络广播主机 | 台 | 1 | 工业 |
| 18 | 网络广播主机软件 | 台 | 1 | 工业 |
| 19 | IP网络远程寻呼站 | 台 | 2 | 工业 |
| 20 | 消防信号智能接口 | 台 | 1 | 工业 |
| 21 | 8路调音台 | 台 | 1 | 工业 |
| 22 | CD播放器 | 台 | 1 | 工业 |
| 23 | 数字调谐器 | 台 | 1 | 工业 |
| 24 | 电源时序器 | 台 | 1 | 工业 |
| 25 | 广播话筒 | 台 | 1 | 工业 |
| 26 | 42U机柜 | 台 | 1 | 工业 |
| 五、多媒体会议 |  |  |  |  |
| 5.1报告厅会议系统 |  |  |  |  |
| 5.1.1扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱定阻功放 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 辅助音箱定阻功放 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 返听音箱定阻功放 | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 超底频定阻功放 | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 台唇定阻功放 | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 主扩音箱 | 只 | 2 | 工业 |
| 7 | 辅助音箱 | 只 | 4 | 工业 |
| 8 | 壁挂音箱支架(加厚、全金属） |  |  | 工业 |
| 9 | 返听音箱 | 只 | 2 | 工业 |
| 10 | 超低音箱 | 台 | 2 | 工业 |
| 11 | 台唇音箱 | 台 | 2 | 工业 |
| 12 | 音频处理器 | 台 | 1 | 工业 |
| 13 | 调音台 | 台 | 1 | 工业 |
| 14 | 一拖二无线话筒（手持） | 只 | 1 | 工业 |
| 15 | 多媒体拎盖式地插 | 个 | 4 | 工业 |
| 16 | 反馈抑制器 | 台 | 1 | 工业 |
| 17 | 话筒天线 | 套 | 1 | 工业 |
| 5.1.2灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 台 | 7 | 工业 |
| 2 | 影视灯 | 台 | 6 | 工业 |
| 3 | 固定染色灯 | 台 | 7 | 工业 |
| 4 | 摇头灯 | 台 | 6 | 工业 |
| 5 | 影视灯 | 台 | 10 | 工业 |
| 6 | 控台 | 台 | 1 | 工业 |
| 7 | 直通箱 | 台 | 1 | 工业 |
| 8 | 信号放大器 | 台 | 1 | 工业 |
| 5.1.3集中控制 |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 集中控制系统软件 | 套 | 1 | 工业 |
| 3 | 无线路由器 | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 顺序电源启动器 | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 电源管理器 | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 音量调节器 | 台 | 1 | 工业 |
| 7 | SDI视频线 | 米 | 50 | 工业 |
| 8 | RS232串口线 | 米 | 30 | 工业 |
| 9 | RVV3*0.5 | 米 | 30 | 工业 |
| 10 | 300金银线 | 米 | 300 | 工业 |
| 11 | 音频线 | 米 | 100 | 工业 |
| 12 | 天线配线 | 米 | 60 | 工业 |
| 13 | 视频线 | 米 | 80 | 工业 |
| 14 | 42U机柜 | 台 | 1 | 工业 |
| 15 | 机柜PDU | 台 | 1 | 工业 |
| 5.2会议室会议系统 |  |  |  |  |
| 5.2.1五层小会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 会议主机 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 音频隔离器 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 会议话筒 | 个 | 1 | 工业 |
| 4 | 会议话筒 | 个 | 3 | 工业 |
| 5 | 音频处理器 | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 专业扩声定阻功放 | 台 | 1 | 工业 |
| 7 | 壁挂音箱 | 只 | 2 | 工业 |
| 8 | 吊装支架（伸缩型） | 只 | 2 | 工业 |
| 9 | 调音台 | 台 | 1 | 工业 |
| 10 | 反馈抑制器 | 台 | 1 | 工业 |
| 11 | 顺序电源启动器 | 台 | 1 | 工业 |
| 12 | 会议地插 | 个 | 1 | 工业 |
| 13 | 充电箱 | 台 | 1 | 工业 |
| 14 | 交换机 | 台 | 1 | 工业 |
| 15 | 多媒体拎盖式地插 | 个 | 1 | 工业 |
| 16 | 300金银线 | 米 | 50 | 工业 |
| 17 | 音频线 | 米 | 15 | 工业 |
| 18 | 视频线 | 米 | 30 | 工业 |
| 19 | 22U机柜 | 台 | 1 | 工业 |
| 5.2.2五层中会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 会议主机 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 音频隔离器 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 会议话筒 | 个 | 1 | 工业 |
| 4 | 会议话筒 | 个 | 9 | 工业 |
| 5 | 音频处理器 | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 专业扩声定阻功放 | 台 | 1 | 工业 |
| 7 | 专业扩声音箱 | 只 | 2 | 工业 |
| 8 | 音响支架 |  |  | 工业 |
| 9 | 调音台 | 台 | 1 | 工业 |
| 10 | 反馈抑制器 | 台 | 1 | 工业 |
| 11 | 顺序电源启动器 | 台 | 1 | 工业 |
| 12 | 充电箱 | 台 | 2 | 工业 |
| 13 | 交换机 | 台 | 1 | 工业 |
| 14 | 多媒体拎盖式地插 | 个 | 1 | 工业 |
| 15 | 300金银线 | 米 | 50 | 工业 |
| 16 | 音频线 | 米 | 15 | 工业 |
| 17 | 视频线 | 米 | 30 | 工业 |
| 18 | 22U机柜 | 台 | 1 | 工业 |
| 六、机房工程 |  |  |  |  |
| 6.1消防控制室 |  |  |  |  |
| 1 | 等电位接地端子箱 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 接地紫铜排 | m | 25 | 工业 |
| 3 | 接地母线 | m | 20 | 工业 |
| 4 | 接地线 | m | 10 | 工业 |
| 5 | 刮腻子刷乳胶漆 | m2 | 104 | 工业 |
| 6 | 微孔铝板吊顶 | m2 | 52 | 工业 |
| 7 | 全钢静电地板 | m2 | 52 | 工业 |
| 8 | 地面防尘防潮处理 | m2 | 52 | 工业 |
| 9 | 42U机柜 | 台 | 3 | 工业 |
| 10 | PDU | 个 | 3 | 工业 |
| 11 | LED格栅灯 | 套 | 4 | 工业 |
| 12 | 双联开关 | 个 | 1 | 工业 |
| 13 | 电源线 | 米 | 50 | 工业 |
| 14 | 五孔插座 | 个 | 2 | 工业 |
| 6.2网络机房 |  |  |  |  |
| 1 | 等电位接地端子箱 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 接地紫铜排 | m | 25 | 工业 |
| 3 | 接地母线 | m | 20 | 工业 |
| 4 | 接地线 | m | 20 | 工业 |
| 5 | 刮腻子刷乳胶漆 | m2 | 60 | 工业 |
| 6 | 微孔铝板吊顶 | m2 | 33 | 工业 |
| 7 | 全钢静电地板 | m2 | 33 | 工业 |
| 8 | 地面防尘防潮处理 | m2 | 33 | 工业 |
| 9 | 机柜 | 台 | 6 | 工业 |
| 10 | PDU | 个 | 6 | 工业 |
| 11 | 机柜基座 | 套 | 6 | 工业 |
| 12 | LED格栅灯 | 套 | 3 | 工业 |
| 13 | 双联开关 | 个 | 1 | 工业 |
| 14 | 电源线 | 米 | 50 | 工业 |
| 15 | 五孔插座 | 个 | 3 | 工业 |
| 16 | 动环系统 | 套 | 1 | 工业 |
| 七、计算机教室 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 箱 | 14 | 工业 |
| 2 | 300*100桥架 | 米 | 100 | 工业 |
| 3 | 1米机柜 | 台 | 2 | 工业 |
| 4 | 24口交换机 | 台 | 6 | 工业 |
| 5 | 路由器 | 台 | 2 | 工业 |
| 6 | 配线架 | 个 | 6 | 工业 |
| 7 | 静电地板 | 平方 | 230 | 工业 |
| 八、录播教室 |  |  |  |  |
| 1 | 4K录播一体机 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 嵌入式录播系统 | 套 | 1 | 工业 |
| 3 | 跟踪半球 | 台 | 2 | 工业 |
| 4 | 图像跟踪系统 | 套 | 1 | 工业 |
| 5 | 高清云台摄像机 （特写） | 台 | 3 | 工业 |
| 6 | 高清云台摄像机 （全景） | 台 | 2 | 工业 |
| 7 | 指向性话筒 | 支 | 6 | 工业 |
| 8 | 桌面式触摸面板 | 台 | 1 | 工业 |
| 9 | 时序电源控制器 | 台 | 1 | 工业 |
| 10 | 千兆交换机 | 台 | 1 | 工业 |
| 11 | 机柜 | 套 | 1 | 工业 |
| 12 | 系统集成 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |

三、参数要求

| 序号 | 名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |
| 1.1办公网 |  |  |
| 1 | 单口面板 | 1.国标86型面板，具有原厂LOGO标识 2.标准化模块卡接式设计，嵌入式结构安装，方便用户使用和维护 3.适用于安装各种标准的RJ45模块和RJ11模块 4.采用优质的ABS工程塑料，防撞、阻燃抗冲击，保证产品使用的牢固性和耐久性 5.防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入 6.接口上方带有标识条，便于端口管理 |
| 2 | 双口面板 | 1.执行标准：ISO/IEC11801-1、JB/T 8593、GB/T1245-1987 2.面板提供透明塑料标签条，带有语音数据区分标识块 3.面板颜色：象牙白 4.安装端口数：1P，2P，4P规格可选 5.螺丝孔隐藏式设计，外观美观 6.自带弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入 7.面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 8.外形尺寸：86 X 86 mm 9.可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块 10.使用温度：-10°C～60°C |
| 3 | 双孔地面面板 | 1.国标86型面板，具有原厂LOGO标识 2.标准化模块卡接式设计，嵌入式结构安装，方便用户使用和维护 3.适用于安装各种标准的RJ45模块和RJ11模块 4.采用优质的ABS工程塑料，防撞、阻燃抗冲击，保证产品使用的牢固性和耐久性 5.防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入 6.接口上方带有标识条，便于端口管理 |
| 4 | 六类数据模块 | 1.接触针全部镀金，厚度为30μ(inch)、插拔寿命≥750 次 2.IDC线卡镀镍，可卡接22～26AWG铜线，重复卡接>200次 3.传输带宽：≥250MHz，满足1000兆数据传输 4.外壳阻燃等级：UL94-V0 5.保证屏蔽系统的可靠性，有效防止电磁干扰 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.产品参照GB/T 50312、ISO/IEC11801 Class E级和ANSI/TIA-568.2-D Cat6标准 2.适用于建筑物内信息通信综合布线系统及数字安防、物联网等应用、支持以太网供电系统（POE） 3.最大带宽：250MHz 4.支持POE供电、用于计算机网络及数字安防等 5.颜色：蓝色或灰色 6.绝缘材质：HDPE 7.线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线 8.护套：PVC 9.单根直流电阻（最大）：≤9.0Ω/100m 10.直流电阻不平衡（线对导体间）：≤2% 11.直流电阻不平衡（线对间）：≤4% 12.时延差（100M）：≤45ns 13.特性阻抗（100MHz）：100±5Ω 14.工作温度：-20～+60℃ 15.包装长度：305米/ |
| 6 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1.插头与插座插合次数 ：≥750 次 2.导线端接次数： ≥200 次 3.传输带宽：≥250MHz，满足1000兆数据传输 4.卡接导体线规： 22~24AWG 5.传输带宽：≥250MHz，满足1000兆数据传输 6.标准19英寸设计，高度1U，适用任何标准19英寸机柜 7.屏蔽方式：非屏蔽 8.阻燃等级：UL94-V0 9.端口数量：24 位 |
| 7 | 理线架 | 1.1U高度，适应于１９”标准机柜安装 2.采用高强度铁质材料 3.设计简洁，易于安装，对于各种线缆提供灵活有效的安装管理，使布线系统整洁美观 |
| 8 | 4口光纤配线架（满配） | 1.终端盒4口； 2.终端盒材质SECC或SPCC，高强度冷轧钢 3.可选配SC、ST、FC、LC单工、双工口型 4.具有固定光缆点及尾纤容盘点; 5.应用标准：YD/T926.3;YD/925-2009；YD/T1024; |
| 9 | 12口光纤配线架（满配） | 1.接口模块化设计，可同时安装LC、SC、FC、ST适配器面板 2.进出光纤方便灵活，自带熔接单元，熔配一体 3.全程走纤路径设计，保证光纤最小弯曲半径≥40mm 4.背面多个光缆固定位置，便于光缆开剥保护 5.优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方 6.标准19英寸设计，配置灵活，适用任何标准19英寸机柜 |
| 10 | 48口光纤配线架（满配） | 适用于管理间水平成垂直光纤的端接 1.接口模块化设计，可同时安装LC、SC、FC、ST适配器面板 2.进出光纤方便灵活，自带熔接单元，熔配一体 3.全程走纤路径设计，保证光纤最小弯曲半径≥40mm 4.背面多个光缆固定位置，便于光缆开剥保护 5.优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方 6.标准19英寸设计，配置灵活，适用任何标准19英寸机柜 |
| 11 | 室内4芯多模光缆 | 1.产品参照：IEC 60793、YD/T 1258.4、ISO/IEC 11801-1等标准 2.用于建筑物内主干和水平子系统的布放，满足光纤信息传输需求。由光纤涂覆层表面紧套一层或多层被覆层构成，便于剥离使用；光缆套管内置多股芳纶加强构件、具有良好的机械保护性能和抗拉力；具有重量轻、直径小、弯曲性能好等特点 3.护套：PVC或LSZH 4.护套颜色：橙色 5.光纤等级：62.5/125μm（OM1、A1b） 6.光纤芯数：2-24芯 7.衰减系数（dB/km）：≤3.5@850nm，≤1.5@1300nm 8.传输带宽（MHz/km）：≥500MHz@1300nm，≥200MHz@850nm 9.允许压扁力长期/短期：200/1000N 10.最小弯曲半径动态/静态：20D/10D 11.使用温度：-20℃~+60℃ |
| 12 | 室内12芯多模光缆 | 1.产品参照：IEC 60793、YD/T 1258.4、ISO/IEC 11801-1等标准 2.用于建筑物内主干和水平子系统的布放，满足光纤信息传输需求。由光纤涂覆层表面紧套一层或多层被覆层构成，便于剥离使用；光缆套管内置多股芳纶加强构件、具有良好的机械保护性能和抗拉力；具有重量轻、直径小、弯曲性能好等特点 3.护套：PVC或LSZH 4.护套颜色：橙色 5.光纤等级：62.5/125μm（OM1、A1b） 6.光纤芯数：2-24芯 7.衰减系数（dB/km）：≤3.5@850nm，≤1.5@1300nm 8.传输带宽（MHz/km）：≥500MHz@1300nm，≥200MHz@850nm 9.允许压扁力长期/短期：200/1000N 10.最小弯曲半径动态/静态：20D/10D 11.使用温度：-20℃~+60℃ |
| 13 | 室外4芯单模光缆 | 1.参照标准：YD/T 901、ISO/IEC 11801等 2.光缆结构：金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套、松套管内放置光纤并填充膏状复合物为主要结构，全截面阻水工艺，管内光纤采用全色谱识别 3.填充物：松套管间隙采用触变型填充复合物（油膏），缆芯填充阻水物防止水份渗入 4.钢带：搭接重叠≥5mm 5.纤芯：B1.3类（G.652D）A级纤芯，同批次模场直径一致 6.加强件：单根中心磷化钢丝 7.芯数：2-144芯可选 8.护套：黑色PE 9.衰减系数（dB/km）:≤0.36@1310nm，≤0.22@1550nm 10.允许压扁力长期/短期：300/1000N 11.允许拉伸力长期/短期：600/1500N 12.最小弯曲半径动态/静态：20D/10D 13.适用于架空、管道等敷设方式 14.使用温度：-40℃~+70℃ |
| 14 | 室外12芯多模光缆 | 1.参照标准：YD/T 901、ISO/IEC 11801等 2.光缆结构：金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套、松套管内放置光纤并填充膏状复合物为主要结构，全截面阻水工艺，管内光纤采用全色谱识别 3.填充物：松套管间隙采用触变型填充复合物（油膏），缆芯填充阻水物防止水份渗入 4.钢带：搭接重叠≥5mm 5.纤芯：62.5/125μm（OM1、A1b） 6.加强件：单根中心磷化钢丝 7.芯数：2-144芯可选 8.护套：黑色PE 9.衰减系数（dB/km）：≤1.5@1300nm，≤3.5@850nm 10.传输带宽（MHz/km）：≥500MHz@1300nm，≥200MHz@850nm 11.允许压扁力长期/短期：300/1000N 12.允许拉伸力长期/短期：600/1500N 13.最小弯曲半径动态/静态：20D/10D 14.适用于架空、管道等敷设方式 15.使用温度：-40℃~+70℃ |
| 15 | 多模双芯光跳3米 | 1.连接器插头采用氧化锆精密陶瓷，在装配和抛光生产环节中，保证每一个连接器都具备极低的插入损耗，符合ISO/IEC-11801、YD/T926.3和ANSI/TIA-568.3-D标准 2.出厂前进行100%光学性能测试、产品具有高精度、插入损耗（IL）低特点 3.采用弯曲不敏感光纤、内置芳纶、具有轻便、柔软、小型化等优点 4.可选用插头类型：LC、SC、ST、FC等 5.光纤等级：多模62.5/125μm（OM1） 6.研磨方式：PC 7.跳线长度：标配3M或定制长度 8.连接器插头长度：≤60mm 9.护套：PVC或选用LSZH 10.插入损耗：≤0.3dB 11.插拔力：≤19.6N 12.插拔次数：≥1000次 13.使用温度：-20℃至75℃ |
| 16 | 单模双芯光跳3米 | 1.连接器插头采用氧化锆精密陶瓷，在装配和抛光生产环节中，保证每一个连接器都具备极低的插入损耗，符合ISO/IEC 11801、YD/T926.3和ANSI/TIA-568.3-D标准 2.出厂前进行100%光学性能测试、产品具有插入损耗（IL）低、回波损耗（RL）高等特点 3.采用弯曲不敏感光纤、内置芳纶、具有轻便、柔软、小型化等优点 4.可选用插头类型：LC、SC、ST、FC等 5.光纤等级：单模9/125μm（OS2） 6.研磨方式：UPC 7.跳线长度：标配3M或定制长度 8.连接器插头长度：≤60mm 9.护套：PVC或选用LSZH 10.插入损耗：≤0.3dB 11.回波损耗：≥55dB 12.插拔力：≤19.6N 13.插拔次数：≥1000次 14.使用温度：-20℃至75℃ |
| 17 | 42U机柜 | 1.产品参照ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T3047.8、YD/T 1819 2.弧形网孔门外观，高雅大方、全新的设计方式更突出管理设备的能力 3.顶部LED门控照明、内置恒流电源、采用高品质LED芯片、无暗区、无频闪、高亮度、节能环保（需选配） 4.前门带有透气孔、后门为平板，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性 5.带有三块承板、四位风扇 6.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 7.可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看高效坚固的并柜连接方式 8.可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静载达800KG 9.高级旋把机柜门锁 10.脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 11.主体颜色：黑色 12.规格(mm)：600（宽）*600（深）*2000（高） 13.全部选用优质冷轧钢板制作 14.厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm 15.工作温度：-5℃~+40℃ 16.相对湿度：≤85%（+30℃时） |
| 18 | 22U机柜 | 1.产品参照ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T3047.8、YD/T 1819 2.弧形网孔门外观，高雅大方、全新的设计方式更突出管理设备的能力 3.顶部LED门控照明、内置恒流电源、采用高品质LED芯片、无暗区、无频闪、高亮度、节能环保（需选配） 4.前门带有透气孔、后门为平板，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性 5.带有三块承板、四位风扇 6.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 7.可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看高效坚固的并柜连接方式 8.可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静载达800KG 9.高级旋把机柜门锁 10.脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 11.主体颜色：黑色 12.规格(mm)：600（宽）*600（深）*1200（高） 13.全部选用优质冷轧钢板制作 14.厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm 15.工作温度：-5℃~+40℃ 16.相对湿度：≤85%（+30℃时） |
| 19 | 室外防水箱 | 室外设备箱，不锈钢材质 尺寸300mm*400mm*500mm |
| 20 | 插排 | 5位 3米 |
| 21 | 机柜PDU | 1.符合YD/T2063、GB2099.3、GB1002标准要求 2.插口数：8位三插国标接口 3.安装要求：标准19英寸安装 4.材质：铝合金材质，聚碳（阻烯VO级） 5.保护功能：防雷防浪涌、电源指示灯功能 6.进线规格：3x1.0平方 7.进线长度：2米 8.输入输出电流：10A 9.适用电压：220V~250V |
| 1.2设备网 |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.产品参照GB/T 50312、ISO/IEC11801 Class E级和ANSI/TIA-568.2-D Cat6标准 2.适用于建筑物内信息通信综合布线系统及数字安防、物联网等应用、支持以太网供电系统（POE） 3.最大带宽：250MHz 4.支持POE供电、用于计算机网络及数字安防等 5.颜色：蓝色或灰色 6.绝缘材质：HDPE 7.线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线 8.护套：PVC 9.单根直流电阻（最大）：≤9.0Ω/100m 10.直流电阻不平衡（线对导体间）：≤2% 11.直流电阻不平衡（线对间）：≤4% 12.时延差（100M）：≤45ns 13.特性阻抗（100MHz）：100±5Ω 14.工作温度：-20～+60℃ 15.包装长度：305米/箱 |
| 2 | RVV6*1.0 | 1.执行标准： JB/T8734.3 2.导体：多股无氧铜丝 3.额定电压：300/500V 4.绝缘：PVC聚氯乙烯 5.护套：PVC聚氯乙烯 6.内衬层：PP带或无纺布包裹缓冲。 7.弯曲半径：6D/15D 8.使用温度：-15℃～70℃ |
| 3 | RVV4*1.0 | 1.执行标准： GB/T 5023.5 2.导体：多股无氧铜丝 3.额定电压：300/500V 4.绝缘：PVC聚氯乙烯 5.护套：PVC聚氯乙烯 6.内衬层：PP带或无纺布包裹缓冲。 7.弯曲半径：6D/15D 8.使用温度：-15℃～70℃ |
| 4 | RVV2*1.0 | 1.执行标准： GB/T 5023.5 2.导体：多股无氧铜丝 3.额定电压：300/500V 4.绝缘：PVC聚氯乙烯 5.护套：PVC聚氯乙烯 6.内衬层：PP带或无纺布包裹缓冲。 7.弯曲半径：6D/15D 8.使用温度：-15℃～70℃ |
| 5 | RVV3*1.5 | 1.执行标准： GB/T 5023.5 2.导体：多股无氧铜丝 3.额定电压：300/500V 4.绝缘：PVC聚氯乙烯 5.护套：PVC聚氯乙烯 6.内衬层：PP带或无纺布包裹缓冲。 7.弯曲半径：6D/15D 8.使用温度：-15℃～70℃ |
| 6 | RVS2*1.5 | 1.执行标准：JB/T 8734.3 2.导体：软圆铜线 3.额定电压：300/300V 4.绝缘：PVC聚氯乙烯 5.使用温度：-15℃～70℃ |
| 7 | RVS2*2.5 | 1.执行标准：JB/T 8734.3 2.导体：软圆铜线 3.额定电压：300/300V 4.绝缘：PVC聚氯乙烯 5.使用温度：-15℃～70℃ |
| 8 | 信号线（RVSP-2*1.5） | 1.执行标准：JB/T 8734.5 2.导体：多股无氧铜丝 3.额定电压：300/300V 4.线对：两两对绞 5.屏蔽：软铜丝编织屏蔽 6.绝缘：PVC聚氯乙烯 7.护套：PVC聚氯乙烯 8.内衬层：PP带或无纺布包裹缓冲。 9.弯曲半径：6D/15D 10.使用温度：-15℃～70℃ |
| 9 | 电源线（RVV-2*1.5） | 1.执行标准： GB/T 5023.5 2.导体：多股无氧铜丝 3.额定电压：300/500V 4.绝缘：PVC聚氯乙烯 5.护套：PVC聚氯乙烯 6.内衬层：PP带或无纺布包裹缓冲。 7.弯曲半径：6D/15D 8.使用温度：-15℃～70℃ |
| 10 | 24口网络配线架 | 1.插头与插座插合次数 ：≥750 次 2.导线端接次数： ≥200 次 3.传输带宽：≥250MHz，满足1000兆数据传输 4.卡接导体线规： 22~24AWG 5.传输带宽：≥250MHz，满足1000兆数据传输 6.标准19英寸设计，高度1U，适用任何标准19英寸机柜 7.屏蔽方式：非屏蔽 8.阻燃等级：UL94-V0 9.端口数量：24 位 |
| 11 | 理线架 | 1.1U高度，适应于１９”标准机柜安装 2.采用高强度铁质材料 3.设计简洁，易于安装，对于各种线缆提供灵活有效的安装管理，使布线系统整洁美观 |
| 12 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 1.跳线为多种彩色，按其功能分多种颜色，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象； 2.采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，带简单自锁功能，一体成型原装跳线； 3.跳线阻抗平均值为100Ω±15%； 4. 每根跳线需经过严格的损耗测试,符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801所制定的元件标准 |
| 13 | 光纤跳线 | 1.重复性好，耐久性≥1000次 2.互换性好，插入损耗≤0.2dB 3.单模 LC-LC 3米 |
| 14 | 12口光纤配线架 | 适用于管理间水平成垂直光纤的端接 1.接口模块化设计，可同时安装LC、SC、FC、ST适配器面板 2.进出光纤方便灵活，自带熔接单元，熔配一体 3.全程走纤路径设计，保证光纤最小弯曲半径≥40mm 4.背面多个光缆固定位置，便于光缆开剥保护 5.优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方 6.标准19英寸设计，配置灵活，适用任何标准19英寸机柜 |
| 15 | 48口光纤配线架 | 适用于管理间水平成垂直光纤的端接 1.接口模块化设计，可同时安装LC、SC、FC、ST适配器面板 2.进出光纤方便灵活，自带熔接单元，熔配一体 3.全程走纤路径设计，保证光纤最小弯曲半径≥40mm 4.背面多个光缆固定位置，便于光缆开剥保护 5.优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方 6.标准19英寸设计，配置灵活，适用任何标准19英寸机柜 |
| 16 | 室内12芯多模光缆 | 1.产品参照：IEC 60793、YD/T 1258.4、ISO/IEC 11801-1等标准 2.用于建筑物内主干和水平子系统的布放，满足光纤信息传输需求。由光纤涂覆层表面紧套一层或多层被覆层构成，便于剥离使用；光缆套管内置多股芳纶加强构件、具有良好的机械保护性能和抗拉力；具有重量轻、直径小、弯曲性能好等特点 3.护套：PVC或LSZH 4.护套颜色：橙色 5.光纤等级：62.5/125μm（OM1、A1b） 6.光纤芯数：2-24芯 7.衰减系数（dB/km）：≤3.5@850nm，≤1.5@1300nm 8.传输带宽（MHz/km）：≥500MHz@1300nm，≥200MHz@850nm 9.允许压扁力长期/短期：200/1000N 10.最小弯曲半径动态/静态：20D/10D 12.使用温度：-20℃~+60℃ |
| 17 | 室外4芯单模光缆 | 1.参照标准：YD/T 901、ISO/IEC 11801等 2.光缆结构：金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套、松套管内放置光纤并填充膏状复合物为主要结构，全截面阻水工艺，管内光纤采用全色谱识别 3.填充物：松套管间隙采用触变型填充复合物（油膏），缆芯填充阻水物防止水份渗入 4.钢带：搭接重叠≥5mm 5.纤芯：B1.3类（G.652D）A级纤芯，同批次模场直径一致 6.加强件：单根中心磷化钢丝 7.芯数：2-144芯可选 8.护套：黑色PE 9.衰减系数（dB/km）:≤0.36@1310nm，≤0.22@1550nm 10.允许压扁力长期/短期：300/1000N 11.允许拉伸力长期/短期：600/1500N 12.最小弯曲半径动态/静态：20D/10D 13.适用于架空、管道等敷设方式 14.使用温度：-40℃~+70℃ |
| 18 | 4口光纤配线架 | 1.终端盒4口； 2.终端盒材质SECC或SPCC，高强度冷轧钢 3.可选配SC、ST、FC、LC单工、双工口型 4.具有固定光缆点及尾纤容盘点; 5.应用标准：YD/T926.3;YD/925-2009；YD/T1024; |
| 二、计算机网络系统 |  |  |
| 2.1办公网 |  |  |
| 1 | 面板式AP | 1.千兆RJ45下行口≥4个，千兆RJ45上行口≥1个，Console口≥1个 2.支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 整机最大支持4条空间流 2.4G 11ax：2*2 MIMO、5G 11ax：2*2 MIMO 整机最高接入速率≥1.775Gbps 3.采用86盒安装设计，可以直接在原有插座的地方进行改造安装，无需重新对墙体进行改造，内置卡线槽；内置智能天线 4.防护等级：IP51 5.工作温度：-10℃—50℃； 6.支持用户隔离，同一AP下用户不能相互访问 7.支持MAC、802.1x、Portal、PSK、短信等认证方式；支持不同SSID配置不同的认证方式；支持访客认证；支持二次认证用户无感知 8.支持同一AP下不同射频间的负载均衡，支持手动配置用户比例 |
| 2 | 无线AP | 1.千兆电口≥1个，2.5G光口≥1个，Console口≥1个 2.提供吸顶式或壁挂式安装，内置智能天线 3.支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 整机最大支持4条空间流；2.4G 11ax：2*2 MIMO、5G 11ax：2*2 MIMO 整机最高接入速率≥2.975Gbps 4.支持蓝牙5.1 5.防护等级：IP51 6.支持用户隔离，同一AP下用户不能相互访问 7.支持MAC、802.1x、Portal、PSK、短信等认证方式；支持不同SSID配置不同的认证方式；支持访客认证；支持二次认证用户无感知 8.支持同一AP下不同射频间的负载均衡，支持手动配置用户比例 |
| 3 | 室外AP | 1.千兆电口≥1个，2.5G光口≥1个，Console口≥1个，提供抱杆或壁挂式安装，内置天线 2.支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 整机最大支持4条空间流2.4G 11ax：2*2 MIMO、5G 11ax：2*2 MIMO 整机最高接入速率≥2.975Gbps 3.支持蓝牙5.0,支持通过蓝牙串口远程维护 4.防护等级：IP68 5.工作温度：-40℃—65℃ 6.支持用户隔离，同一AP下用户不能相互访问 7.支持MAC、802.1x、Portal、PSK、短信等认证方式；支持不同SSID配置不同的认证方式；支持访客认证；支持二次认证用户无感知 8.支持同一AP下不同射频间的负载均衡，支持手动配置用户比例 |
| 4 | 24口接入交换机 | 1.交换容量≥670 Gbps，整机转发性能≥140 Mpps 2.千兆电口≥24，千兆光口≥4 3.为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计 ▲4.为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃~70℃宽温工作, 需提供第三方权威检测机构的出具的检测报告 5.支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF 6.OSPF路由表容量≥12K 7.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 8.支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 9.支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持QinQ 10.为节能环保考虑，要求设备最大功耗≤22W |
| 5 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，整机转发性能≥146 Mpps 2.千兆电口≥24，千兆光口≥4 3.为保障设备环境适应能力，要求设备支持-10℃~55℃宽温工作 4.支持静态路由、RIP、OSPF 5.支持ipv4和ipv6双栈转发，支持CPU保护功能，支持BFD for ipv6 6.OSPF路由表容量≥12K。 7.要求支持POE与POE+两种供电方式，所有电口均可POE供电，最大POE供电功率≥370W 8.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 9.支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 10.为节能环保考虑，要求设备最大功耗（不含POE功率）≤20W |
| 6 | 16口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，整机转发性能≥146 Mpps 2.千兆电口≥16，千兆光口≥4 3.为保障设备环境适应能力，要求设备支持-10℃~55℃宽温工作 4.支持静态路由、RIP、OSPF ▲5.支持ipv4和ipv6双栈转发，支持CPU保护功能，支持BFD for ipv6，提供第三方权威机构出具的检测报告 6.、OSPF路由表容量≥12K。 7.要求支持POE与POE+两种供电方式，所有电口均可POE供电，最大POE供电功率≥370W 8.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 9.支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 10.为节能环保考虑，要求设备最大功耗（不含POE功率）≤20W |
| 7 | 8口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，整机转发性能≥102Mpps 2.千兆电口≥8，千兆光口≥2 3.为保障设备环境适应能力，要求设备支持-10℃~55℃宽温工作 4.要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4K 5.要求支持POE与POE+两种供电方式，最大支持8个千兆兆电口供电 6.为节能环保考虑，要求设备最大功耗≤8W（不含POE功率） 7.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 8.支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； |
| 8 | 24口光汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.4Tbps，整机转发性能≥660Mpps，以官网公布信息为准，如有双重指标X/Y，以小指标X为准 2.固化千兆光口≥20个，千兆Combo口≥8，万兆光口≥8个；额外提供扩展槽位≥1个 3.标准化1U设备，支持可插拔冗余双电源，实配2个电源 4.支持国产化交换芯片 ▲5.为保障设备环境适应能力，要求设备支持0-70℃宽温工作，提供第三方权威机构出具的测试报告证明。 6.为节能环保考虑，要求设备最大功耗90W 7.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 8.支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 9.支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持QinQ |
| 9 | 24口核心交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps，整机转发性能≥1260 Mpps，均以官网公布信息为准，如有双重指标X/Y，以小指标X为准 2.整机固化1/10G SFP+ 端口≥24个，40G/100G QSFP28 端口≥2个，扩展槽位≥1个 3.标准化1U设备，实配冗余模块化双电源 4.支持国产化交换芯片 5.为节能环保考虑，要求设备最大功耗≤67W 6.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 7.支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 8.支持STP/RSTP/MSTP/ERPS以太环保护协议（G.8032） 9.支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持QinQ |
| 10 | 千兆多模光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| 11 | 万兆多模光模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) |
| 12 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| 13 | 无线AP授权 | 管理 32AP/管理 8AP |
| 14 | 无线控制器 | 1、千兆电口≥8个，千兆Combo口≥2个，万兆光口≥2个，Console口≥1个，USB口≥2个 2、转发性能≥10G 3、工作温度0℃-45℃ 4、支持最大管理AP数量≥1000个 5、支持静态路由、RIP、OSPF 6、支持集中式和分布式转发模式 8、内置Portal服务器以及本地用户数据库，不借助外部认证服务器即可实现本地认证，降低网络建设成本；支持自定义Portal界面。 9、支持配置多样的用户隔离，可实现同一SSID下、同一AP下、不同AP间、同一AP的同一SSID下的用户隔离，且能进行组合配置 10、支持AC虚拟化技术，支持≥4台AC虚拟化为一台逻辑AC 11、配置160个AP授权明 |
| 15 | 路由器 | 1.WAN口≥3*10GE光口+2GE（combo），LAN口≥8GE支持LAN/WAN转换最多支持4个接口，扩展插槽≥2，USB接口≥1个； 2.带宽≥6G，转发性能≥35Mpps 3.支持VLAN，802.1Q，802.1X，802.1S，PPP,PPPOE Client等特性； 4.支持IPV4：静态路由，动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS，路由迭代，路由策略，ECMP（等价多路径）； 5.支持IPV6：静态路由，动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 6.支持MPLS:LDP，跨域MPLS VPN（Option1/2/3）、嵌套MPLS VPN； 7.支持应用识别：支持IM应用QQ、微信、Skype、MSN，流媒体应用：百度视频、斗鱼TV、酷狗音乐、优酷、QQ音乐等，P2P应用：迅雷、迅雷看看、Bittorrent、电驴 URL过滤，网站黑白名单； 8.#支持融合AC管理功能，支持AP接入，AP配置管理，参数下发，WLAN漫游，AP重启等功能。 9.实际配置：MPLS VPN授权，IPSec VPN 1000条，云管理功能授权，固化交流电源； |
| 2.2、设备网 |  |  |
| 1 | 24口校园网接入交换机 | - 交换容量≥670 Gbps，整机转发性能≥140 Mpps 2.千兆电口≥24，千兆光口≥4 3.为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计 4.为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃~70℃宽温工作 5.支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF 6.OSPF路由表容量≥12K 7.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 8.支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 9.支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持QinQ 10.为节能环保考虑，要求设备最大功耗≤22W |
| 2 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，整机转发性能≥146 Mpps 2.千兆电口≥24，千兆光口≥4 3.为保障设备环境适应能力，要求设备支持-10℃~55℃宽温工作 4.支持静态路由、RIP、OSPF 5.支持ipv4和ipv6双栈转发，支持CPU保护功能，支持BFD for ipv6 6.OSPF路由表容量≥12K 7.要求支持POE与POE+两种供电方式，所有电口均可POE供电，最大POE供电功率≥370W 8.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 9.支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 10.为节能环保考虑，要求设备最大功耗（不含POE功率）≤20W |
| 3 | 16口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，整机转发性能≥146 Mpps 2.千兆电口≥16，千兆光口≥4 3.为保障设备环境适应能力，要求设备支持-10℃~55℃宽温工作 4.支持静态路由、RIP、OSPF 5.支持ipv4和ipv6双栈转发，支持CPU保护功能，支持BFD for ipv6 6.OSPF路由表容量≥12K 7.要求支持POE与POE+两种供电方式，所有电口均可POE供电，最大POE供电功率≥370W 8.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 9.支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 10.为节能环保考虑，要求设备最大功耗（不含POE功率）≤20W |
| 4 | 8口POE交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，整机转发性能≥102Mpps 2.千兆电口≥8，千兆光口≥2 3.为保障设备环境适应能力，要求设备支持-10℃~55℃宽温工作 4.要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4K 5.要求支持POE与POE+两种供电方式，最大支持8个千兆兆电口供电 6.为节能环保考虑，要求设备最大功耗≤8W（不含POE功率） 7.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 8.支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 9.支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持QinQ 10.支持端口聚合、端口镜像、端口隔离 |
| 5 | 24口校园网汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.4Tbps，整机转发性能≥660Mpps，以官网公布信息为准，如有双重指标X/Y，以小指标X为准 2.固化千兆光口≥20个，千兆Combo口≥8，万兆光口≥8个；额外提供扩展槽位≥1个 3.标准化1U设备，支持可插拔冗余双电源，实配2个电源 4.支持国产化交换芯片， 5.为保障设备环境适应能力，要求设备支持0-70℃宽温工作 6.为节能环保考虑，要求设备最大功耗90W 7.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 8.支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 9.支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持QinQ 10.支持端口聚合、端口镜像、端口隔离 |
| 6 | 24口校园网核心交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps，整机转发性能≥1260 Mpps，均以官网公布信息为准，如有双重指标X/Y，以小指标X为准 2.整机固化1/10G SFP+ 端口≥24个，40G/100G QSFP28 端口≥2个，扩展槽位≥1个 3.标准化1U设备，实配冗余模块化双电源 4.支持国产化交换芯片 5.为节能环保考虑，要求设备最大功耗≤67W 6.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 7.支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 8.支持STP/RSTP/MSTP/ERPS以太环保护协议（G.8032） 9.支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持QinQ 10.支持端口聚合、端口镜像、端口隔离；支持聚合的组数≥128组 |
| 7 | 千兆多模光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| 8 | 万兆多模光模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) |
| 9 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| 10 | 网络出口设备 | 1.千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，扩展槽≥2个，高度1U，双电源 2.吞吐量≥4G，每秒新建连接数≥5万，最大并发连接数≥80万 3.访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式 4.支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式 5.支持静态路由、等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议 6.支持通过命令查询数据流在设备上的处理流程 7.支持策略冗余检测 ▲8.支持按不同时间段筛选未匹配的策略功能，并且可以对其进行禁/启用或者删除操作，提供第三方测试报告证明 9.支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制 10.设备在CPU利用率过高时，可自动关闭攻击防护功能 ▲11.要求产品厂商同时满足国家计算机网络应急技术处理协调中心国家信息安全漏洞共享平台(cnvd)-技术组与用户组，提供国家信息安全漏洞共享平台官网截图及链接证明 12.单台配置3年病毒库升级服务 |
| 11 | 网络行为管理设备 | 1.具备千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，硬盘容量≥1T，支持扩展槽≥2个，高度≤1U，双电源； 2. 吞吐量≥400Mbps，并发连接数≥80万，每秒新建连接数≥8500； 3. 可以识别并检测802.1Q、MPLS、QinQ、GRE等特殊封装的网络报文； 4. IPv6协议支持，包括审计、流控、访问控制、URL过滤、关键字过滤； 5.支持应用会话审计，包括IP、端口、归属、应用类型、会话包数、字节数、NAT信息、时间等的审计 6.审计数据导出：支持自定义数据导出，可选择审计日志种类、地址段、时间等根据用户需要进行导出； 7.支持诊断功能：支持设备页面抓包，报文回放。页面抓包支持IP地址、协议、接口、抓包方向、抓包时间、抓包数量等多种灵活的过滤条件，抓取需要的流量报文，支持基于接口回放报文 8.配置三年病毒库、三年协议库升级 |
| 三、视频监控系统 |  |  |
| 3.1前端设备 |  |  |
| 1 | 室内半球摄像机（含支架） | 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，Class 3，最大功耗：6.5W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP67 " 具有200万像素 CMOS传感器。 最大分辨率1920x1080。 红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 信噪比不小于55dB。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP66防尘防水等级。 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 |
| 2 | 室外高清网络筒型摄像机 | 当分辨率为2560 x 1920@25fps时，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 靶面尺寸1/2.7英寸 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 信噪比不小于62dB。 动态范围不小于106dB。 内置暖白光补光灯。 补光距离不小于60米。 支持红外补光，可识别距样机 100m 处的人体轮廓 内置1个麦克风,具有1个RJ45 网络接口 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 需支持IP67防尘防水。 |
| 3 | 室内高清网络筒型摄像机 | 当分辨率为2560 x 1920@25fps时，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 靶面尺寸1/2.7英寸 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 信噪比不小于62dB。 动态范围不小于106dB。 内置暖白光补光灯。 补光距离不小于60米。 支持红外补光，可识别距样机 100m 处的人体轮廓 内置1个麦克风,具有1个RJ45 网络接口 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 需支持IP67防尘防水。 |
| 4 | 楼梯防拥挤高清网络摄像机 | 拥挤防范摄像机 1、智能侦测：人员密度检测，支持阈值自定义配置，超阈值报警。 2、报警的同时有语音友好提示，语言内容有适用于楼梯和场馆的两种可供选择。 传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 最大图像尺寸 2560 × 1440 快门 1/3 s~1/100,000 s 宽动态 120 dB 日夜切换模式 ICR红外滤片式 最大光圈数 F1.6 镜头尺寸接口 M12 光圈类型 固定光圈 补光灯类型 支持白光，红外补光 补光距离 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 红外波长范围 850 nm 主码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360，1280 × 720） 视频压缩标准 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率 32 Kbps~8 Mbps H.264编码类型 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型 Main Profile Smart264编码 主码流支持 Smart265编码 主码流支持 码率控制 定码率，变码率 SVC 支持 ROI 支持主码流设置4个固定区域 音频环境噪声过滤 支持 音频采样率 8 kHz/16 kHz 音频压缩标准 G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 音频压缩码率 64 Kbps（G.711ulaw/G.711alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~192 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）/8~320 Kbps（MP3） 同时预览路数 最多6路 接口协议（API） 开放型网络视频接口（Profile S，Profile G），ISAPI，SDK，GB28181（2016）， 网络协议 TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，SNMP，WebSocket，WebSockets 用户管理 最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 网络存储 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大512 GB），断网本地录像存储及断网续传 浏览器 使用插件支持：IE10，IE11 使用本地服务支持：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+，Edge 89+ 日夜转换模式 白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 图像设置 旋转，镜像，视频遮盖，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 SD卡扩展 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 内置麦克风 1个内置麦克风 内置扬声器 1个内置扬声器 音频 1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警 1路输入，1路输出 网络 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位 支持 电源输出 DC12 V，100 mA 报警触发 移动侦测，遮挡报警，异常 Smart事件 区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 拥挤检测 支持 联动方式 上传FTP/SD卡/NAS，上传中心，邮件，录像，抓图，声音报警 通用功能 心跳，密码保护，水印技术，IP地址过滤，像素计算器 恢复出厂设置 支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度 -30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式 DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型 Ø5.5 mm圆口 防护 IP66 |
| 5 | 电梯专用摄像机（含支架） | 电梯网络摄像机 1.最高分辨率可达1920 × 1080@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 2.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm 支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC57 V，2 A 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 符合IK08防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：1920 × 1080 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 补光灯类型：红外灯 补光距离：红外光最远可达10 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 宽动态：120 dB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 内置麦克风：支持1个内置麦克风 内置扬声器：支持1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 复位：支持 启动及工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器 闪光灯：支持 防护：IK08 |
| 6 | 防油污枪式摄像机（含支架） | 防油污枪式摄像机 支持镜头前盖防油污可拆卸设计 支持后厨三白检测算法，支持未戴白帽子，白口罩，白衣服的检测；支持AI开放平台 最高分辨率可达2688 × 1520 @30 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，透雾、3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境 支持红外补光，红外光最远可达30 m 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP 5.0，GB28181协议接入 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警（无内置喇叭，需要外接扬声器）；支持音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位：支持 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC: 12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.84 A，最大功耗：7 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.32 A~0.21 A，最大功耗：7 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 |
| 7 | 结构化摄像机（含支架） | 结构化摄像机（含支架） 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持200万像素 @25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 接口功能：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC插槽，最大支持 256 GB；支持10M/100M自适应网口；支持一对报警输入输出 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 补光灯类型： 鳞镜补光，默认红外，可切换至暖白光，4颗灯珠 补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m 红外：普通监控：最远可达50 m，人脸抓拍/识别：最远可达10 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 电源输出：DC12 V，100 mA 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1个RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 接口类型：外甩线 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，1.1 A，最大功耗：13.2 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.26 A，最大功耗：14.7 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯接口 线缆长度：35 cm 防护：IP67 |
| 8 | 周界摄像机 | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 内置GPU芯片。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264格式具有HighProfile编码能力。 内置1个麦克风，支持双向语音对讲功能。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 当产生入侵报警时，可联动声音报警和白光灯闪烁，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置。 设备需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，设备可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 不低于IP67防尘防水等级。 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 ▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供公安部检验报告证明） |
| 9 | 操场全景摄像机 | 最高分辨率不低于800万像素。 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于90°。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外距离不小于30米。 ▲支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像3种码流输出模式。全景+ePTZ模式下，主码流支持2400x400@25fps。原始图像模式下，4个通道均支持1920x1080@25fps。（公安部检验报告证明） 水平中心分辨力不小于1100TVL。 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于55dB。 摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 10 | 摄像机枪型支架 | 材质：铝合金 重量：最大承受重量为2KG 角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 |
| 11 | 摄像机球型支架 | 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修 材质：铝合金 |
| 12 | 电梯网桥 | 网络协议：NTP（网络校时）;SADP（自动搜索 IP 地址）;HTTPS（Web管理）;SSH（调试） LED指示灯：PWR电源指示灯;LAN口指示灯;信号强度指示灯 设备维护：支持WEB、客户端和APP 管理，支持Syslog 和控制台信息，支持终端识别、终端准入 无线传输距离：最远可达300m 带机量：2路8MP IPC 组网方式：点对点 无线标准：IEEE 802.11b/g/n（2*2 MIMO 300 Mbps） 工作频段：2400 MHz ~ 2483.5 MHz 天线角度：水平天线角度：40° ± 5° 垂直天线角度：50° ± 5° 接收灵敏度：-85±2dBm@HT40 MCS0 最大空口传输速率：≤ 300 Mbps 配对方式：成对 PoE受电距离：100 m 网络接口类型：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 信道宽度：10/20/40 MHz |
| 13 | 监控立杆（挖，基础） | 监控立杆 不锈钢材质 高度不低于4.2米，横臂长度不低于500mm |
| 14 | 供电箱 | PZ30箱，1个2P带漏保，2个2P空开 |
| 15 | 电梯摄像机电源 | 12V2A |
| 3.2管理设备 |  |  |
| 1 | HDMI高清线（2米） | 2米HDMI |
| 2 | 解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 支持1路3200W、或1路2400W、或2路1200W、或4路800W、或5路600W、或9路400W、或16路200W 像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。 ▲支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。 每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。 ▲支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式 支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。 支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。 支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。 支持黑白名单功能，最多可设置256个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机。 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件。 区域入侵场景：支持接入具有区域入侵功能的前端摄像机，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 周界防范场景：支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 智能抓拍场景：持接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 |
| 3 | 32路硬盘录像机（8盘位） | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSATA接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘； 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的SATA接口硬盘； 支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps 可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能； ▲支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；（提供公安部检测报告） 支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。 ▲接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。（提供公安部检测报告） |
| 4 | 8T硬盘 | 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：256MB 最大读取速度：267MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：7.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,000,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ |
| 5 | 46寸液晶拼接屏 | LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1。 LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL。 LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书、CEC环境I型证书 内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。 支持4比3、16比9、点对点等比例显示。 内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。 支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。 可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。 设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W |
| 6 | 前维护安装支架 | 46英寸-气动前维护壁挂支架 可前维护 快速安装 标配物料 支持现场扩容 适合5行10列以内的拼接规模 产品型号：46英寸-气动前维护壁挂支架 产品配置：仅壁挂支架，无更多配置 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 备注说明：需要承重墙，且墙面平整； 因需要前后运动，实际物理拼缝会较理论更大 颜色：黑色 厚度：支架+屏幕=123.2+屏幕 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 LOGO：支架主体中性，包装或标签上带HIKVISION； 弧度：0° 适用规模：不超过5行 可定制范围：厚度，颜色，四周封板 |
| 7 | 8路高清解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 支持4路3200W、或4路2400W、或8路1200W、或16路800W、或20路600W、或32路400W、或64路200W、或128路100W 像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。 ▲支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。 每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。 ▲支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。 支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。 支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。 支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。 支持黑白名单功能，最多可设置256个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机。 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件。 区域入侵场景：支持接入具有区域入侵功能的前端摄像机，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 周界防范场景：支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 智能抓拍场景：持接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。 |
| 8 | HDMI高清线（10米） | 10米HDMI |
| 9 | 综合安防管理平台 | CPU：配置1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置2块960G SSD硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0 网口：4个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 |
| 10 | 流媒体转发设备 | CPU：配置1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置2块960G SSD硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0 网口：4个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 |
| 11 | 人脸管理设备 | 具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、可内置5块SATA3.0接口硬盘。可选配报警板：增加5路报警输出（5-9路ALARM OUT）及1路直流12V输出接口（12V1A）;且第9路报警输出支持受控直流12V输出。 支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘； 可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 支持3通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA，各输出口均支持显示系统主菜单，且均可分别进行预览、录像、查看及配置操作；单个HDMI接口最大支持8K（7680×4320）输出，HDMI1和HDMI2支持同时4K（4096×2160）异源输出 可设置输出分辨率为1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/30Hz、8K（7680×4320)/30Hz选项。可自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示。 支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等 支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息 接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防 ▲支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别。（提供公安部检测报告） 人脸库建模成功率不低于 99.99%。 支持16路人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0～100），检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序 人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸检出率不小于98% 1个 GPU 条件下，人脸库建模速度不低于 60张/秒 支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可将人脸库的部分或全部人脸图片复制到另一个人脸库。人脸库支持 4 个自定义标签 ▲可接入非智能IPC、人脸抓拍机、客流相机实现客流统计功能（提供公安部检测报告） 支持多通道自由分组，可根据IPC点位部署的物理位置动态调整客流统计分组，同一个IPC点位支持被不同分组使用；最大支持4个客流组，每个客流组最大支持16个IPC |
| 12 | 4联操作台 | 4联操作台 |
| 13 | 64路硬盘录像机 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘； 支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入 支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 384Mbps 可同时显示输出24路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像 支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等 可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动 ▲支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（提供公安部检测报告） |
| 14 | 8T硬盘 | 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：256MB 最大读取速度：267MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：7.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,000,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ |
| 15 | 时间管理设备 | 处理器：嵌入式ARM处理器 同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级； 内存：128M 授时容量：500次/每秒（默认NTP1~2端口绑定，实现网口高可用） 授时精度：≤1ms 授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz 接口：2个NTP授时端口（RJ45）：NTP1~NTP2，对外授时接口，位于机箱前部，支持网口绑定； 1个GPS/BD天线接口：位于机箱后部； 1个串口（RJ45）：调试使用，位于机箱前部； 1个NTP输入口（RJ45）：上级NTP设备输入使用，位于机箱前部； 1个管理口（RJ45）：接入网络，进入校时软件管理页面; 1个1PPS输出口：支持1路1PPS时间输出 指示灯： 电源指示灯，标识PWR，绿：有外部电源输入，灭：无外部电源输入； 卫星指示灯，标识GNSS，绿：卫星搜星正常，灭：卫星搜星异常； NTP输入状态指示灯，标识NTPINP，绿色常亮：NTP输入正常，绿色闪烁：锁定NTP输入源，灭：未同步； 授时状态指示灯，标识SYNC，绿色常亮：设备正常输出，绿色闪烁：设备守时输出，灭：未同步。 电源电压：90-240V/55Hz±8Hz 10w 机箱：1U机架式或壁挂式 设备上电或重启后，系统自启校时服务 支持BD/GPS模式对待授时设备进行授时 支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、服务器进行授时 支持双机心跳监测互备功能 支持上级NTP设备输入级联 可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理 支持NTP告警记录和日志信息查询导出 |
| 四、公共广播系统 |  |  |
| 1 | 壁装扬声器 | 功率：6W/10W； 定压输入：70V-100V； 频响：150Hz-15KHz； 灵敏度：91±3dB； 安装形式：壁挂式； 装饰材料：ABS； |
| 2 | 壁挂网络主音箱 | 一款采用高档木质音箱，一体化壁挂式安装设计，金属网罩，外观精致简约。终端背面预留挂孔，通过螺丝悬挂安装在墙上，施工简单快捷。外观精美，音质细腻饱满，功能丰富。 一、产品特点： 1.内置2*20W功放，搭配高品质5.25寸全频喇叭，声音洪亮，清澈。 2.内嵌DSP音频处理器，支持网络解码播放。 3.支持U盘本地播放。 4.内置高灵敏度麦克风，可对周边环境进行监听。 5.支持1路短路输入和短路输出，实现报警联动。 6.支持1路线路输入，用于接入本地其他音源进行扩声。 7.支持定压模拟备份，并实现网络与模拟通道的无延时切换，确保考试场景下的音频通道备份。 8.支持终端远程在线升级，方便维护。 9.支持跨网段和跨路由，可连接广域网,支持DHCP。 110.黑色和白色款式，两种外观颜色可选其一，满足不同应用场合。（备注：型号后缀A字母为黑色款式，型号后缀B字母为白色款式） 二、技术参数： 1.网络接口：标准RJ45 2.电源：AC 220V/50Hz或POE供电方式，支持IEEE802.3at标准。（POE功能为选配）； 3.线路输入灵敏度： 775mV/10KΩ 4.网络传输速率： 10M/100M 5.频率响应： 40Hz～18KHz(±3dB) 6.信噪比： ＞85dB（1KHz,0dB） 7.总谐波失真： ≤1%（1KHz,0dB） 8.功放额定功率： 2 x 20W/8Ω 9.工作温度: -10℃～50℃ 10.工作湿度: 10%～90% RH(不凝结) 11.存储温度: -20℃～60℃ 12.存储湿度: 5%～90% RH(不凝结) 13.静电抗扰度：空气放电6KV，接触放电4KV 14.雷击浪涌抗扰度：共模2KV，差模1KV |
| 3 | 壁挂网络副音箱 | 1.箱体采用高品质木质材料，黑色外观，整体显得高端大气。 2.简易的挂钩设计，高效的壁挂式安装方式, 施工简单又安全可靠。 3.内配高品质5.25寸全频喇叭，声音洪亮，清澈，音质细腻饱满。 4.额定功率：20W 5.阻抗：8Ω 6.频率响应：100Hz～18KHz 7.存储环境：-20℃～+60℃ |
| 4 | 室内音柱（20W） | 户外铝合金音柱产品特点：大功率室外防水音柱，全金属铝合金结构，可抵挡日照雨淋、风沙雪雨，适用于大型广场、操场、公园、体育馆、高速公路、高铁、地铁等场所进行远程扩音，可用来应急广播和播放背景音乐。它的特点是服务区域面积大、空间宽广、背景噪声大的环境。 采用箱体两头安装，支架固定，180度任意调节，安装时请将接线部分朝下盖部有排水孔向下。 额定功率20W 输入电压70V/100V 灵敏度94dB 频率响应100-20KHZ 喇叭单元4寸×2+1.5寸高音 |
| 5 | 室外防水音柱（90W） | 额定功率：90W 输入电压：70V/100V 阻抗：94dB 频率响应：100-20KHZ 单元：6寸*3+号角高音 |
| 6 | 音柱立杆 | 根据现场情况定制 |
| 7 | IP定压功放 | 1.19英寸标准机架式，2U高度，黑色氧化铝拉丝面板。 2.采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)。 4.3路MIC输入，2路AUX输入，1路AUX输出，MIC1具有强插默音功能 5.数字音频自由播放，多功能分区组合、全区广播功能 ▲6.报警信号优先，自动强插，带24V强切功能、2位凤凰端子。（提供功能届满截图） 7.智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态 8.待机功率小于3W 9.AUX、MIC及网络音源，具有独立的音量和高低音调节 10.1组音频信号输出，可外接功率放大器或有源音箱； 11.有5位LED灯显示。 12.温度风机冷却功能 13.内置150W功率放大器，可外接定阻（4-16Ω）及定压（70V、100V）功率输出 14.频率响应：20Hz～20KHz 15谐波失真：THD≤0.1% 16.信噪比：≥65dB 17.工作温度：5℃～40℃ 18.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 19.电源：AC220V±10% 21.网络接口：1组RJ45 22传输速率：1000Mbps/100Mbps/10Mbps 23.支持协议：TCP/IP、UD、IGMP 24.音频格式：Mp3 25.音频模式：16位立体声CD音质 26.采样率：8K～48K 27.比特率：8K～768Kbps 28.功率:150W |
| 8 | IP定压功放 | 1.19英寸标准机架式，2U高度，黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。 2.采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)。 4.3路MIC输入，1路AUX输入，1路AUX输出，MIC1具有强插默音功能 5.数字音频自由播放，多功能分区组合、全区广播功能 6.报警信号优先，自动强插，带24V强切功能、2位凤凰端子。 7.智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态 8.待机功率小于3W 9.AUX、MIC及网络音源，具有独立的音量和高低音调节 10.1组音频信号输出，可外接功率放大器或有源音箱； 11.有4位LED灯显示，一个功放电源接通指示灯，一个保护指示灯，一个信号指示灯，一个削波指示灯。 12.温度风机冷却功能 13.内置380W功率放大器，可外接定阻（4-16Ω）及定压（70V、100V）功率输出 14.频率响应：20Hz～20KHz 15谐波失真：THD≤0.1% 16.信噪比：≥65dB 17.工作温度：5℃～40℃ 18.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 19.电源：AC220V±10% 20.网络接口：1组RJ45 21.传输速率：1000Mbps/100Mbps/10Mbps 22.支持协议：TCP/IP、UD、IGMP 23.音频格式：Mp3 24.音频模式：16位立体声CD音质 25.采样率：8K～48K 26.比特率：8K～768Kbps 27.功率:380W |
| 9 | 纯后级定压功放 | 1、采用先进高效功率放大电路，足功率输出，工艺简洁美观； 2、设有2路话筒输入（输入灵敏度设有10mv与250mv供于选择应用）； 3、设有2路AUX线路输入，1路EMG紧急输入，1路辅助输出； 4、功率输出设有70V/100V定压输出，及4-16Ω定阻输出，输出有效功率为1000W； 5、输出频响范围为100~16KHz； 6、每路信号输入设有独立音量控制（除EMG信号输入外），并带有高低音与总音量调节； 7、设有3级优先功能，EMG为最高优先，其次是话筒1（MIC1)设为第2级优先，第3级为AUX1、AUX2、MIC2； 8、设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 9、2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 |
| 10 | 前置放大器 | 5路话筒输入，3路AUX线路输入，2路紧急输入，2路AUX线路输出； 各输入通道音量独立调节； 高音、低音独立调节； 开关机缓冲、延时输出保护功能； 紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30DB； 具有三级优先权设计，分别为MICI为最高优先级，紧急音频信号（EMC1、2）为第二级，MIC2、3、4、5和线路（AUX1、2、3）为第三级； 性能参数 话筒输入：600OHMS(欧)，10MV(-54DBV)，不平衡 线入输入：10KOHMS(欧)，250MV(-10DBV)，不平衡 线路输出：600OHMS(欧)，1v(-54dbv)，不平衡 频率响应：60HZ~18KHZ 非线性失真：THD<0.01%at1KHZ 信噪比：话筒：65DB，线路：85DB 音量调节范围：BASS：±10DB(100HZ)，TREBLE：±10DB（20KHZ） 电源：AC220V～240V/50～60HZ 电源功耗：10～15W 保护：ACFUSE（0.5A）X2 |
| 11 | IP网络适配器（不带功放） | 一、功能概述： 1. 19英寸标准机架式，1U高度，黑色面板，美观实用。 2.支持2路立体声线路输入，2路话筒输入，具有独立音量大小调节旋钮；支持后面板MIC默音调节控制;自带2路线路输出，可外接功放扩音。 3.支持1路U盘输入接口，可实现本地U盘播放功能。 4.支持1路EMC紧急输入， 5.支持串口扩展，1路RS232串行输入输出接口，可与外部音源设备通讯。 6.支持2路短路信号输入，可接入联动触发信号，有紧急情况时可触发终端报警。 ▲7.支持2路短路信号输出，紧急情况时可联动触发其它设备；带1路DC24V强切输出。（提供功能界面截图） 8.自带2路电源输出控制，根据广播状态自动控制外接设备的电源开与关。（电源接口总负载能力不能超500W） ▲9.具有9个机械调节旋钮，分别用于：控制监听音量大小调节、AUX辅助输入音量调节、LINE线路输入音量大小调节、MIC1和MIC2的麦克风音量大小调节，默音调节旋钮、高低音调节旋钮，还有总音量调节旋钮。（提供功能界面截图） 10.自带监听喇叭，可监听播放的任务内容，带一个监听音量控制旋钮，声音大小可调节。 11.带复位按钮，支持一键恢复出厂设置，方便工程项目现场调试。 12.具有手机WIFI点播功能。 13.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）。 14.音质达到CD级（音频文件位速为8-320kbps 自适应）。 15.带接地端子，适应更多工程项目现场的干扰环境。 16.带3单元LED显示，分别用于终端在线状态显示、终端信号状态显示、监听音量状态显示。 17.电源输入：AC185V~265V/50Hz 18.电源输出：AC185V~265V/50Hz，可控电源输出总功率≦500W。 19.网络传输速率：10M/100Mbps 20.话筒输入灵敏度：100mV/600Ω 21.辅助输入灵敏度：350mV/10KΩ 22.线路输入灵敏度：775mV/10KΩ 23.线路输出灵敏度：775mV/470Ω（1KHz,0dB） 24.频率响应：100Hz～18KHz(±3dB) 25信噪比：≥75dB（1KHz,0dB） 26.总谐波失真：≤1%（1KHz,0dB） 27.喇叭额定输出功率：3W/8Ω 28.工作温度: -10℃～50℃ 29.工作湿度: 10～90% RH(不凝结) 30.存储温度: -20℃～60℃ 31.存储湿度: 5～90% RH(不凝结) 32.静电抗扰度：空气放电6KV，接触放电4KV 33.雷击浪涌抗扰度：共模2KV，差模1KV |
| 12 | IP网络音频采集终端 | 1.标准机柜式1U结构设计，黑色面板，考究的工艺尽显高档气质。 2.内置音频采集编码模块，可将模拟音频可采集到IP网络广播系统任意终端，音频采集延时小于100ms。 3. 3路线路（LINE）和3路（MIC）输入，每个通道独立音量大小调节功能，带总音量调节旋钮。 4.内置MP3播放器，带蓝牙音乐播放，面板自带功能按键，功能键包括上-曲、下一曲、播放/暂停。 ▲5.十一个快捷键，可自定义给终端播放背景音乐，操作快捷方便，一键把背景音乐播放到指定的终端或分区。（提供功能界面截图） 6.支持硬件音频解码，采样音频硬件编码、固件支持网络升级、多路信源混音等。 7.自带1路短路信号输入，可接入联动触发信号，有紧急情况时可触发终端报警。 8.自带1路短路信号输出，紧急情况时可联动触发其它设备。 9.自带监听喇叭，可监听播放的任务内容。带一个监听音量控制旋钮，声音大小可调节。 10.带复位按钮，支持一键恢复出厂设置，方便工程项目现场调试。 11.自带1路调试口，方便日常对该终端程序调试升级。 12.支持串口扩展，1路RS232串行输入输出接口，可与外部音源设备通讯。 13.自带2路电源输出控制，根据广播状态自动控制外接设备的电源开与关。（电源接口总负载能力不能超500W） 14.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet.2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 15.采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定。 16.电源输入：AC185V~265V/50Hz 17.电源输出：AC185V~265V/50Hz，可控电源输出总功率≦500W。 18.网络传输速率：10M/100M 19.频响：100Hz～18KHz 20.线路输入灵敏度：775 mV/10KΩ 21.话筒输入灵敏度：100mV /600Ω 22.喇叭额定输出功率：3W/8Ω 23.广播延时：端到端≤40ms 24.工作温度: -10℃～50℃ 25.工作湿度: 10～90% RH(不凝结) 26.存储温度: -20℃～60℃ 27.存储湿度:5～90% RH(不凝结) 28.静电抗扰度：空气放电6KV，接触放电4KV 29.雷击浪涌抗扰度：共模2KV，差模1KV 30.雷击浪涌抗扰度：共模2KV，差模1KV； |
| 13 | 无线话筒 | 特点： 1.采用23级电子音量控制,简约搭配 2.采用真分集接收技术，空阔最大使用距离300米 3.具有一键自动搜空闲频点功能、一键锁定按键功能 4.300组频点红外线对频，手咪通用，抗干扰能力强 5.发射LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机 6.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫 7.适用于大小舞台，会议厅等 8.可可选配件：手持、领夹、头戴、鹅颈 系统指标: 频率范围：640-690MHz 调制方式：宽带FM 可调范围：60MHz 信道数目：300 信道间隔：200KHz 频率稳定度：±0.005%以内 动态范围：>105dB 最大频偏：±45KHz 音频响应：40Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：>110dB 综合失真：≤0.2% 工作温度：-25℃--+40℃ 接收机指标： 接收机方式：二次变频超外差 输入功率：5W 中频频率：第一中频：110MHz,第二中频10.7MHz 无线接口：BNC/50Ω 灵敏度：12 dBμV (80dBS/N) 灵敏度调节范围：10-32dBμV 杂散抑制：≥95dB 最大输出电平：+10 dBV 发射器指标： 天线程式：佩挂发射器采用1/4 波长鞭状天线,手持麦克风 内置天线 输出功率： 20mW 杂散抑制：-60dB 供电：两节 AA 电池 使用时间：约8—10小时 |
| 14 | 天线分配器 | 天线分配及频谱管理系统，由无线麦克风专用频段设计的扫频式频谱仪系统和双天线信号接收回路的射频信号放大分配系统组成，频谱扫描系统采用IPS液晶显示屏监测界面，通过扫描能发现相近频段的同类无线麦克风、LED墙发出的噪声、对讲机及电视台、无线电话基站信号等各种已经存的信号，因此可帮助选出没有被占用的频率给新增加的无线麦克风使用。 16路BNC天线接口，单台最多支持16支无线发射机同时工作使用 兼容各大品牌，所有UHF频段无线麦克风接收机使用 现场无线电频谱扫描监测功能，为射频频点分配及管理提供依据 高频信号带通滤波功能，过滤带宽以外的信号对系统造成干扰 采用高性能材料及电路确保最大的信号灵敏度和端口串扰隔离能力 能够为众多无线接收机提供稳定的无线电信号 两个50欧姆BNC型天线级联端口，最多支持三台级联使用 输入阻抗: 50Ω 输出阻抗 : 50Ω 增益:3dB 带宽:500MHz（450-950MHz） 供电:DC12~18V 3000MA |
| 15 | 天线延长线（50米） | 50-5同轴电缆 |
| 16 | 网络监听音箱 | 1.内置2*20W功放，搭配高品质5.25寸全频喇叭，声音洪亮，清澈。 2.内嵌DSP音频处理器，支持网络解码播放。 3.支持终端远程在线升级，方便维护。 4.简易的挂钩设计，高效的壁挂式安装方式, 施工简单又安全可靠。 5.支持跨网段和跨路由，可连接广域网,支持DHCP。 6.支持U盘本地播放。 7.支持1路线路输入，用于接入本地其他音源进行扩声。 8.一个音量调节旋钮，用于调节本地线路输入的音量大小。 9.内置高灵敏度麦克风，可对周边环境进行监听。 10.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传。 11.具有LED指示灯，实时显示终端工作状态。 12.带复位按钮，支持一键恢复出厂设置，方便工程项目现场调试。 13.支持1路RS232接口，用于扩展时钟显示屏（开发预留） 14.网络接口：标准RJ45 15.电源：AC 220V/50Hz 16.功率输出：2*20W/8Ω 17.线路输入灵敏度：775mV/600Ω 18.音频位率：32Kbps～320Kbps自适应 19.频率响应：100Hz～18KHz 20.信噪比：≥75dB 21.音频格式：MP3 22.总谐波失真：≤1%（1KHz,-6dB） 23.传输速率：10/100Mbps 24.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP 25.工作环境：-10℃～50℃ 26.存储环境：-20℃～60℃ |
| 17 | 网络广播主机 | 1、全高清显示屏幕，简易操作触摸屏显示； 2、强大自动/手动即时操作功能； 3、支持多种音乐播放模式，如USB热插播、硬盘； 4. 运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性； 5. 前置一键报警按钮，支持与报警主机连接实现现代化安全管理与防范； 6. 工业级专用主板设计，四核四线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作； 7. 内置大容量128G 固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点,没有任何活动式机械零件，具有超强的耐用性与可靠性； 8. 双千兆网络接口，满足高性能网络数据交换，可同时传输上百套节目源； 9. 具有一路短路触发开机运行接口，用于定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 详细参数： 屏幕尺寸：15英寸 结构 19英寸6U机柜式 显示部分 尺寸 15＂ 分辨率 1024*768 亮度 300cd/m2 显示面积 305*230mm(W*H) 触摸屏 10点电容式 系统配置 主板 Intel 工业主板 CPU：I5 8代四核 内存 8G 硬盘 128G SSD I/O接口 2*LAN,6*COM,4*USB,1*VGA,1*HDMI, line out，MIC IN，2组莲花音频 扩展 MINI-PCIE 电源 AC-220V 操作系统 Win7-32/64 工作温度 -10℃～50℃ 存储环境 -20℃～60℃ 湿度 5%-95%非冷凝 |
| 18 | 网络广播主机软件 | 1.定时打铃：支持多套定时打铃方案，方案内可编制任意数量的打铃任务，支持一键复制/禁用/启用方案或任务，实现全自动无人值守校园铃声播报，满足各时间段多场景播报需求。 ▲2.实时广播：可对任意单点、分组或全区执行实时音频/文本，实时采播，一键寻呼喊话任务，高同步性和实时性，最多支持30路广播并发。（提供功能界面截图） 3.定时广播：服务器根据编制好的任务定时、定点自动播出，支持定时音频/文本/采播广播，可批量创建多时段定时任务，支持一键启用/禁用，高可控性和智慧化。 4.短路联动：支持全区分区消防联动，短路输入输出端口联动自由配置，自动化的安全机制，可远程控制设备强切输出，包括短路输出和广播播放。 5.实况监听：可对广播内容进行实时监听，也可实时循环监听终端周围环境声音实况，不影响广播节目播放。 6.文字转语音：内置嵌入式TTS语音引擎支持TTS文字转语音广播，可提供不同人声、语速等个性化定制服务，支持导入TXT文本。 7.考试模式：支持考试模式，网络与定压备份无缝切换，满足考场高可靠性、冗余性要求。 8.节目离线播放：可通过网络远程推送定时广播内容至任务覆盖的终端，实现终端离线自动播放功能。 ▲9.多系统稳定运行：支持多操作系统，包括Windows，Linux，国产麒麟操作系统，兼容性与安全性更高，支持多级管理与系统级无限扩展。（提供功能界面截图） 10.支持多种部署方式，包括公有云，私有云，以及专网部署。 11.支持在全国产服务器上的文转语，文本广播功能，无需配置额外的设备。 12.首页快捷功能：首页可自定义添加常用功能，一键快速创建广播任务。 13.可视化数据统计：可视化图表展示任务分类和任务数据统计，支持系统任务列表查看和详情页查看，任务信息一目了然。 14.系统日志：系统支持日志查询和导出，用户日志，系统日志，设备日志，任务日志灵活查看。 15.系统备份：用户可选择自动，手动，或者上传备份文件进行系统备份。 16.优先级设置：智能管控和设置不同任务类型优先级，可按需灵活设置，系统智能检测任务优先级冲突。 17.预设电源控制：通过软件预设终端自带电源提前打开，双重保障任务在终端播放成功。 18.自由点播：通过智能语音播控台，实现系统服务器媒体库中节目的任意点播。 19.媒体库管理智慧媒体库可存储数千小时以上的音乐或语音节目，为所有音频终端提供定时播放和实时点播媒体服务，支持音频共享、试听、下载。 20.设备管理：支持Web模式远程登录管理控制所有设备，支持远程升级设备；支持将设备添加至设备地图，可视化管控设备，地图上划定范围快速发起广播。 21.分组管理：支持设备在线分组设置，通过Web页面后台或分控客户端均可轻松进行设备分组管理。 22.用户管理：系统可设置管理员，高级用户，普通用户多种角色，可按需自定义角色操作权限，提供不同的操作界面，人性化管理不同用户需求。 23.分控账号管理：支持同一账号实现终端与广播系统平台同步登录，数据自动同步，支持多台设备同时登录，支持分控账号管理远程节目播放管理。 24.LED屏幕文本显示：支持接入LED显示屏，平台自定义显示的文本内容，中/高考倒计时，时钟，可调1-7档LED屏幕显示亮度。 ▲25.任务混音合成：支持寻呼+文件/文本广播，采播+文件/文本广播双路混音合成输出，混音比例可自由调节。（提供功能截图） ▲26.语音/视频对讲：支持全双工实时对讲，视频对讲，支持多人对讲，会议模式；支持对讲呼叫转移；平台可配置对讲策略。（提供功能截图） 27.批量配置设备：支持一键批量配置设备IP地址，设备IP地址冲突自动智能检测。 28.设备定时巡检：支持平台设置设备定时巡检任务，巡检状态和巡检记录实时上报。 29.支持功放分区通道自定义打开/关闭，通道状态可实时查看。 ▲30.任务强插：任务强插功能：支持任务强插功能，实现临时任务优先，而无需修改原有打铃方案，非常适合考试场景需求。（提供功能截图） 31.任务间隔播放：可设置定时任务间隔播放时长，在指定结束时间前循环间隔播放。 32.设备电源远程管控：支持远程重启设备，设备电源强开。 33.数据导出：支持设备清单导出，定时任务导出，打铃方案导出，日志导出，支持批量导出。 34.故障实时提醒：设备离线，设备存储空间不足，系统注册状态等信息实时上报，用户可及时查看。 35.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。 36.支持多种录音文件存储，包括喊话录音、广播录音、对讲录音、环境监听录音、采播录音、会议录音录音;可自定义选择录音文件存储周期。 37.支持双机热备，主或备故障时，实现主备服务器定时与实时任务同步切换 38.支持5段音量均衡调节 |
| 19 | IP网络远程寻呼站 | 一、功能特点： 1.桌面话筒式设计，精致美观，工艺考究，现代感十足。 2. 7寸高清IPS液晶屏，工业级设计，精致美观人性化操作界面，无操作进入休眠，低功耗省电。 3.可与各双向终端、寻呼话筒等实现全双工双向对讲功能，也可对点、分区、全区进行广播和文件播放功能。 4.支持一键实现寻呼、广播任意终端功能，可对全区、分区，指定终端发起广播寻呼喊话，分区数量不限。 5.支持6路平行广播（就是同时发起6个网络任务播放，每个任务是通过悬浮球的形式缩放的），同时还可以对全区或分区进行语音广播讲话。 6.支持屏幕UI主题风格切换，支持屏保时间设置，支持熄屏时间设置。 7.具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音。可对分组或终端进行环境音实况监听，支持分组循环监听，灵活设置监听时间。 8.支持服务器媒体库内容点播，指定终端或分区播放。 9.具有USB接口，并支持点播或广播U盘的音频文件，将音频文件转播到指定广播终端。 10.具有1个10/100MRJ45网络接口，支持DHCP自动获取IP地址功能。 11.内置3W全频扬声器，可用于语音对讲扩声，或用于环境监听功能。 12.具有3.5mm的标准音频接口，可连接耳麦或专用话简接入的拾音讲话，非免提私密通话功能。 13.具有1路线路输入，支持采播功能，可通过Line in输入接口直接采集外部音频信号进行广播。 14.支持未接来电提醒和快捷回拨功能。 15.可网络在线升级和本地USB升级。 16.电源供电：DC15V/3A（电源适配器） 17.网络传输速率：10M/100M 18.喇叭额定输出功率：3W/8Ω 19广播延时：端到端≤40ms 20.工作温度:-10℃～50℃ 21.工作湿度:10～90% RH(不凝结) 22.存储温度:-20℃～50℃ 23.存储湿度:5～90% RH(不凝结) 24.静电抗扰度：空气放电6KV，接触放电4KV 25.雷击浪涌抗扰度：共模2KV，差模1KV |
| 20 | 消防信号智能接口 | 1、高档铝质1U黑色氧化拉丝面板，机柜式安装，美观大方； 2. 32路网络报警输入，有信号输入时，相应通道指示灯亮； 3.8路网络报警输出，低电平闭合信号，便于控制其它设备； 4.设备IP地址具有复位按钮，在丢失IP地址时，可恢复初始设置； 5.报警信号优先，自动强插，系统亦可设备自定议优先级别； 6.配合数字网络音频系统使用，消防路数随意扩展； 7.可根据不同地点不同警源设置相应报警铃声，使灾情清晰明朗； 8.设备电源采用开关电源设计，AC100~240V电压都能正常工作； 9.报警输入：32路（短路信号输入）； 10.报警输出：8路（短路信号输出）； 11.网络通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP； 12.电源供电：AC180V~240V/50Hz 13.网络传输速率：10M/100Mbps 14.信号输入输出方式：干接点 15.工作温度:-10℃～+50℃ 16.工作湿度:10%～90% RH(不凝结) 17.存储温度:-20℃～60℃ 18.存储湿度:5%～90% RH(不凝结) |
| 21 | 8路调音台 | 特点 Features 多功能调音台 8路单声输入 通道3段均衡加中频可选 二组编组，三组输助输出，一组返回 100MM高精度对数式衰减推子 256/24Bit DSP效果器 9段主控均衡 一组立体声输出 +48V幻象电源 通道哑音功能 集成USB接口模块，可外接U盘播放，也可以做USB录音 集成蓝牙模块可以方便地和笔记本电脑、手机蓝牙设备相连 技术参数： 麦克风输入：+22dBu 其他输入：+22dBu 主混音输出：+28dBu 总谐波失真(THD) ：(1 kHz 35dB gain,20Hz-20kHz bandwidth) 麦克风插入：﹤0.005% 噪声: -86 dBu 通道线路和话筒输入：82db 监听室输出：80db 效果/辅助输出：80db 150Ω等效输入噪声:-129.5dBu 20Hz-20kHz 通道串音衰减度: -82 dBu 频率响应麦克风： 20Hz-40Khz +0dB/-1dB 20Hz-60Khz +0dB/-3Db 共模抑制比=CMRR 麦克风输入到发送输出，最大增益限度：1kHz -70dB 通道： 8Mono 辅助输出： 3 返回： 1 效果器： 256/24Bit DSP 主控均衡： 9Band 主输出： 1 Stereo 编组输出： 2 幻象电源： 48V DC USB/REC |
| 22 | CD播放器 | 1.微电脑控制，轻触式按键操作； 2.高亮度动态VFD屏显示，清晰醒目； 3.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强的纠错功能； 4.可播放CD/MP3碟片； 5.支持视频输出，同轴输出； 6.播放模式：播放单曲、全部循环、循环单曲、停止播放等，快进，快退； 7.电子抗震、防尘，支持USB盘MP3音乐播放。 8.支持MP3，WAV校园常用音乐格式。 |
| 23 | 数字调谐器 | 1.LCD液晶屏显示； 2.立体声调频收音，电台频率记忆存储可达99个； 3.全频段自动搜索，自动保存功能； 4.快捷手动保存电台功能； 5.可数字调谐音量大小； 6.可以直接输入收听频率，如输入：106.60； 7.收听电台，掉电记忆功能； 8.设置地址码开关，方便多台级联； 9.具有RS485总线接口，方便外控； 10.具有一键飞梭功能。 |
| 24 | 电源时序器 | 每路插座最大容量达3KVA，总容量达6KVA； 按顺序开启/关闭16路设备电源，保护电网不受冲击； 设有安全锁，供手动紧急控制； 带紧急触发接口（当本机检测到短路激活信号时，自动顺序打开各路电源，短路信号消除后，自动顺序关闭电源）； 关机后，可完全判断冲击； 此机电源输入电缆线直接与工业用电器自动空气开关连接； 性能参数 受控电源数量：16路 单路容量：3KVA 整机容量：6KVA 动作时间间隔：0.4S～0.5S 控制方式：手动 电源：AC220V～240V/50～60HZ 电源功耗：50W 保护：ACFUSE（0.5A）X2 |
| 25 | 广播话筒 | 换能方式:电容式 频率响应:50Hz-16KHz 指向性:心型指向 输出阻抗 (欧姆): 2002灵敏度:-42dB+2dB 供电电压:幻象48V/DC 9咪管长度:420mm 标配5米卡侬母转6.35线 标配9V电源适配器线长1米，标配9V电池 输出、指示:平衡、座灯，带灯环显示 带前奏提示音，抗手机、电磁、高频干扰， 可选配电源适配器 |
| 26 | 42U机柜 | 1.产品参照ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T3047.8、YD/T 1819 2.弧形网孔门外观，高雅大方、全新的设计方式更突出管理设备的能力 3.顶部LED门控照明、内置恒流电源、采用高品质LED芯片、无暗区、无频闪、高亮度、节能环保（需选配） 4.前门带有透气孔、后门为平板，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性 5.带有三块承板、四位风扇 6.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 7.可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看高效坚固的并柜连接方式 8.可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静载达800KG 9.高级旋把机柜门锁 10.脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 11.主体颜色：黑色 12.规格(mm)：600（宽）*600（深）*2000（高） 13.全部选用优质冷轧钢板制作 14.厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm 15.工作温度：-5℃~+40℃ 16.相对湿度：≤85%（+30℃时） |
| 五、多媒体会议 |  |  |
| 5.1报告厅会议系统 |  |  |
| 5.1.1扩声系统 |  |  |
| 1 | 主扩音箱定阻功放 | 8Ω立体声功率：2x800W 4Ω立体声功率：2x1200W 8Ω桥接功率：2400W 4Ω桥接功率：3200W 总谐波失真：＜0.1% 信噪比：＞106dB： 频率响应：10Hz-34kHz 阻尼系数＞600 阻抗：20KΩ/10KΩ 增益：0.775V/1V/32dB 输出插座：Speakon：Connectors(NEUTELK) 输入插座：Combo：XLR：type，3pin(NEUTRIK) 链接插座：YSE： 保护：具有短路，开路，过热，过载，直流，超音频等保护装置 电源要求：90-265V-50Hz(PFC) |
| 2 | 辅助音箱定阻功放 | 8Ω立体声功率：2x600W 4Ω立体声功率：2x900W 8Ω桥接功率：1800W 4Ω桥接功率：2000W 总谐波失真：＜0.1% 信噪比：＞106dB： 频率响应：10Hz-34kHz 阻尼系数＞600 阻抗：20KΩ/10KΩ 增益：0.775V/1V/32dB 输出插座：Speakon：Connectors(NEUTELK) 输入插座：Combo：XLR：type，3pin(NEUTRIK) 链接插座：YSE： 保护：具有短路，开路，过热，过载，直流，超音频等保护装置 电源要求：90-265V-50Hz(PFC) |
| 3 | 返听音箱定阻功放 | 8Ω立体声功率：2x600W 4Ω立体声功率：2x900W 8Ω桥接功率：1800W 4Ω桥接功率：2000W 总谐波失真：＜0.1% 信噪比：＞106dB： 频率响应：10Hz-34kHz 阻尼系数＞600 阻抗：20KΩ/10KΩ 增益：0.775V/1V/32dB 输出插座：Speakon：Connectors(NEUTELK) 输入插座：Combo：XLR：type，3pin(NEUTRIK) 链接插座：YSE： 保护：具有短路，开路，过热，过载，直流，超音频等保护装置 电源要求：90-265V-50Hz(PFC) |
| 4 | 超底频定阻功放 | 8Ω立体声功率：2x1000W 4Ω立体声功率：2x1500W 8Ω桥接功率：3000W 4Ω桥接功率：3600W 总谐波失真：＜0.1% 信噪比：＞106dB： 频率响应：10Hz-34kHz 阻尼系数＞600 阻抗：20KΩ/10KΩ 增益：0.775V/1V/32dB 输出插座：Speakon：Connectors(NEUTELK) 输入插座：Combo：XLR：type，3pin(NEUTRIK) 链接插座：YSE： 保护：具有短路，开路，过热，过载，直流，超音频等保护装置 电源要求：90-265V-50Hz(PFC) |
| 5 | 台唇定阻功放 | 8Ω立体声功率：2x350W 4Ω立体声功率：2x525W 8Ω桥接功率：700W 4Ω桥接功率：1050W 总谐波失真：＜0.1% 信噪比：＞106dB： 频率响应：10Hz-34kHz 阻尼系数＞400 阻抗：20KΩ/10KΩ 增益：0.775V/1V/32dB 输出插座：Speakon：Connectors(NEUTELK) 输入插座：Combo：XLR：type，3pin(NEUTRIK) |
| 6 | 主扩音箱 | 单元组成 HF:1X1.75(44芯），LF:1X12(75芯190磁） 频响（+/-3db) 52-19000Hz 覆盖角度 90°X60° 灵敏度（1M/1W） 97db 输出声压级 128db 功率 350W/AES,1400W/peak 分频点 1900Hz 输入连接 2XSpeakonNL4mp 额定阻抗 8欧 板材 15厘板，,12M8的吊点 推荐放大器功率 600W/8ohm |
| 7 | 辅助音箱 | 单元组成 HF:1X1.75(44芯），LF:1X10(65芯160磁） 频响（+/-3db) 58-19000Hz 覆盖角度 90°X60° 灵敏度（1M/1W） 96db 输出声压级 126db 功率 250W/AES,1000W/peak 分频点 1800Hz 输入连接 2XSpeakonNL4mp 额定阻抗 8欧 板材 15厘板，,12M8的吊点 推荐放大器功率 450W/8ohm |
| 8 | 壁挂音箱支架(加厚、全金属） | 壁挂音箱支架(加厚、全金属） 托臂长度：70mm 托臂直径：φ35mm 背板螺丝孔径：φ10mm 背板垂直孔距：70mm（上孔与中间孔孔距）138mm（中间孔与下孔孔距） 背板水平孔距：120mm 臂长：320mm-420mm 产品性能： 1.可左右调节角度。 2.可上下调节角度。 3.中间连接杆可伸缩调节。 4.适用箱:8寸-12寸 |
| 9 | 返听音箱 | 1.单12寸2分频2单元 2.低失真，大声压且性能优越恒指向性号角：70°x 70°覆盖角设计，采用自动恢复高音过载保护线路。 3.专门为舞台返听设计，角度适合，摆放简易，声音清晰透亮。 性能特点 1.高品质12寸2分频返听音箱的典范！低失真，音域宽广，高频细腻，中频饱满，语音清晰，喉感宽松，低频弹跳佳。 2.单元组成：12寸75芯190磁低音单元X1，44芯120磁高音驱动头X1 3.表面：黑色喷点环保油漆 4.壳体： 精选18mm+25mm中密度板 5.面罩： 1mm加强硬度钢网 6.吊挂件： M8螺丝X12，铝支撑底座X1 7.连接器： NEUTRIK NL4 X2标称 8.阻抗：8Ω频率响应：（+-3dB）48Hz-20kHz 9.灵敏度：（1W/1m）99 dB 10.额定功率：440W 11.峰值功率：880W 12.匹配功率：400-800W@8Ω 13.最大声压：123dB |
| 10 | 超低音箱 | 1.单18寸低音炮 2.大功率，高声压 3.低频强劲有力 4.KC-818高品质18寸低音音箱的典范！低频强劲有力的同时弹性十足，适合迪吧，慢摇吧，俱乐部，大型影院，多功能会议厅，小型户外演出，街SHOW等全频扩声中的超低音扩展，良好的低频冲击力和量感 5.单元组成：18寸120磁低音单元 6.表面：黑色喷点环保油漆 7.壳体： 精选18mm+25mm中密度板 8.面罩： 1mm加强硬度钢网 9.吊挂件： M8螺丝X12，铝支撑底座X1 10.连接器： NEUTRIK NL4 X2标称 11.阻抗：8Ω频率响应：（+-3dB）35Hz-120Hz 12.灵敏度：（1W/1m）107 dB 13.额定功率：550W 14.峰值功率：2000W 15.匹配功率：800-2000W@8Ω 16.最大声压：130dB |
| 11 | 台唇音箱 | 单元组成 HF:1X1.75(34芯），LF:1X8(51芯140磁） 频响（+/-3db) 62-19000Hz 覆盖角度 90°X60° 灵敏度（1M/1W） 94db 输出声压级 124db 功率 200W/AES,300W/peak 分频点 2100Hz 输入连接 2XSpeakonNL4mp 额定阻抗 8欧 板材 15厘板，,12M8的吊点 推荐放大器功率 300W/8ohm |
| 12 | 音频处理器 | 此设备是一款10进10出音频处理器，包括8路模拟输入8路模拟输出，2路声卡输入2路声卡输出的媒体矩阵 内置反馈抑制、自动混音、矩阵混音、均衡器、分频器、压缩器、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）等DSP功能 每路输入带48V幻像电源 ▲支持FIR滤波功能，支持导入、导出、旁通和保存功能，支持FIR-EQ滤波均衡设置、幅值校正、相位校正等。（提供所有软件功能截图） 带自动混音和矩阵混音功能 输入10段PEQ可调，输出10段PEQ可调 TCP/IP,USB免驱连接软件，另外支持RS232、RS485中控控制 支持电脑手机软件控制，包括windows系统、安卓系统、鸿蒙系统； USB声卡功能； 支持断电自动包含记忆功能； ▲模拟音频接口：≥8路平衡输入，≥8路平衡输出，支持2档AFC反馈抑制功能，提供48V万象供电；≥2路USB数字输入，≥2路USB数字输出（提供所有接口和功能界面截图） DSP信号处理芯片：32-bit fixed-point DSP 300MHz ▲支持摄像跟踪功能：针对摄像机，可选择云台转速，调用、保存和清楚预置点，支持放大缩小，支持左右上下移动；针对语音跟踪，可选择跟踪阈值、语音间隙、轮换时间和轮换周期，可设置优先级（提供功能界面截图）； 数模转换：24-bit 采样率：48KHz 输入通道：8 路平衡输入. Mic/line level 音频接口：3.81 mm 凤凰插， 12-pin 输入阻抗：6kΩ 最大输入电平：12dBu/Line, -7dBu/Mic@20dB增益 幻象电源：+48VDC, 6.5mA, 每通道配置 输出通道：8 路平衡输出， line level 输出阻抗：150Ω 频响曲线：20Hz-20kHz(±0.5dB)/Line 20Hz-20kHz(±1.5dB)/Mic，20dB增益 THD+N：-90dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line -86dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic，20dB增益 信噪比：105dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line 95dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic，20dB增益 USB：Type-B 2.0, 免驱 RS232：Serial port communication串口通信 TCP/IP网口：RJ-45 指示灯：Power, Link, +48V，输入输出音频信号 供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz 工作温度：-20℃-80℃ 毛重：3.8kg |
| 13 | 调音台 | 操作系统： 基于Linux操作系统开发，无惧病毒，运行更安全稳定 5核CPU处理器，1.2G主频，17秒急速开机，运行速度更快 中英文操作界面，自由切换，更易上手 10.1寸1280*800高清触控显示屏 本地输入/输出： 输入： 20路模拟信号输入（16路MIC/Line模拟输入,2组3.5莲花立体声模拟输入） 3路数字信号输入（两路USB直播声卡输入，一路MP3/蓝牙数字输入） 输出： 8路模拟信号输出（主输出L,R, 4路AUX1-4辅助输出，2路立体声耳机输出） 3路数字信号输出（MP3录音输出、两路USB声卡录音输出） 支持两路主混音断点插入INSERT输入输出。 产品参数 基于Linux操作系统开发，无惧病毒，运行更安全稳定 20路模拟信号输入（16路MIC/Line模拟输入,2组3.5莲花立体声模拟输入） 支持+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭） 输入内置噪声门，压限器，高低通，4段参量均衡，延时，相位，输通道声像平衡调节 MIC/Line输入支持独立的反馈抑制功能，有效抑制啸叫 MIC/Line输入具备话筒优先功能设置 11个100mm行程高精密电动推子，可以及时记忆存储 8路输出（L/R立体声主输出，AUX1-4四路单声道辅助输出，两路立体声耳机输出） 输出内置15段参量EQ均衡，压限器，高低通滤波器，延时，相位 3路数字信号输出（MP3录音输出、两路USB声卡录音输出） 自带通道96段实时频谱RTA功能，实时扫频，快速定位啸叫点 支持两路主混音断点插入INSERT输入输出 内置两路独立效果器单元（多种卡拉OK效果以及乐器效果） 内置5.0双模数字蓝牙，支持蓝牙播放音乐以及APP调试 3个DCA编组，3个静音编组 两路独立OTG声卡直播接口，可以直连手机进行直播，同时具备给手机充电设置 内置多种特效音，一键播放，支持自定义 面板3个快捷场景调用模式，一键加载 20个场景模式可供用户存储与调取 支持红外遥控一键控制 支持TCP协议中控控制 多操作系统操控软件，手机APP,电脑调试 支持100M有线网口调节（或外接路由器无线调节） 支持12V直流供电，10000mA,大于5小时的工作时间 支持面板锁定功能，防止误操作 10.1寸1280*800高清电容触摸显示屏 |
| 14 | 一拖二无线话筒（手持） | 1.真分集一拖二无线手持话筒，具有红外线自动对频、导频功能 四天线信号加强接收。主机内置监听效，演出监听效果更完美。 （受到外界干扰时，不会有杂音）金属面板，高档、大气、功能操作简单。 2.高保真声音传输电路，专属咪芯，确保声音的清晰度和还原性。 3.手咪采用目前最先进的升压电路，有效延长了电池的使用时间，4-6小时。 4.在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。300个信道（A通道1-150，B通道151-300），多套使用时不串频、不掉频。可在同一场合同时叠机使用20套，特别适用学校工程，部队远距离工程，大型、小型演出等场合。 5.没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。 6.发射手咪与接收机均带液晶显示，手持带电池用电量显示，工作状态一目了然 。 7.接收机带有一路短路输出，可控制受控的电源时序器，做到无人值守效果。 选配件：手持、领夹、头戴、鹅颈 接收机 频率范围:600-900MHZ 最大频道数: 300 频带宽度:50MHz 接收灵敏度:-105 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 音频输出电平:8dBu max 电源要求:12-16V直流,电流500MA,由外接电源供电 手持式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2节AA型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性) 腰包式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHz 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHz 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2节AA型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性) 使用距离: ≥ 130米 |
| 15 | 多媒体拎盖式地插 | 定制，符合现场使用要求。 |
| 16 | 反馈抑制器 | 1.有效抑制话筒啸叫，消除反馈于未然，一键式操作模式，简单好用 2.采用DSP技术，实时抓取啸叫点，自动适应声学环境 3.超远会议话筒拾音距离，能自动适应拾音距离 ▲4. 8+2路输入，8路话筒输入和两路LINE输入（音乐输入），话筒和线路输入增益可调，调整范围大于12dB（提供功能界面截图） 5.高品质话放，带+48V幻象电源，每路幻象电源独立开关控制，互不干扰. 6.每路输入带独立增益调节，可以适合不同的话筒同时使用 ▲7.前四路话筒是可以选择卡侬或6.35接口输入，接线方便（提供功能界面截图） 8.音乐LINE输入音量单独调节，并有信号指示灯，操作直观 9.8路话筒在面板有总的音量调节旋钮，带信号指示灯和峰值指示灯，操作更加便捷 10.左右平衡式输出，带8段LED电平指示，输出大小可调，信噪比更好。 11.各路话筒和音乐在输出进行混合后输出，也可以当混音器使用 12.铝面板喷砂工艺，透光式按键，外观与众不同 技术参数 频率响应：20Hz~20KHz,+/-1.5dB DSP采样率：192KHz AD/DA转换：24比特 总频波失真：<0.01%(+4dBU,1KHz) 最大输出：+22dBu(平衡）,+16dBu(非平衡） 信噪比：>95dB 输入电源：220v~50Hz（中国）230V~50Hz(Europe)240V~50Hz(UK)110V~60Hz(USA) |
| 17 | 话筒天线 | UHF有源无线指向型天线，具有双极化对数周期阵列。 与1/2波长全向型天线相比，心形拾音模式能够更有效地接收预定覆盖区域的信号，并更有效地覆盖区域范围以外的射频信号。 为补偿同轴电缆的信号损失，板载放大器提供给用户可选的3或10 dB增益。 增益设置由两个LED灯显示。 天线放大器采用远程12V直流电源供电，由天线分配系统通过同轴电缆提供。 可以安装在话筒支架上、悬挂在天花板上或采用旋转式转接器托架安装在墙壁上。 能够抵御恶劣天气影响，适合室外使用。使用两根天线可获得最佳分集性能。 技术参数： 频率范围：500-900MHz 输入截断点：+22dBm 噪声比：4.0dB Type(Center Band) 增益：+6-9dB(Center Band) 输出阻抗：15dB min 阻抗：50Ω 频宽：300MHz 插座：TNC female 电源供应：100-240V/50/60Hz 电源消耗：170mA |
| 5.1.2灯光系统 |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 电压：AC110-220V 50-60Hz 功率：300W LED：18颗 10w 5合1 灯珠 颜色：全彩RGBWY 混色 透镜角度：45度 控制模式：DMX512，主从，自走，声控 DMX 通道：5CH/9CH |
| 2 | 影视灯 | 光 源：438颗高亮度贴片进口灯珠 色 温：3200K/5600K可选，±150 LED 寿命：6-10万小时 电 压：AC100-250V,50-60HZ 功 率：200W 通道模式：2个通道 控制协议：DMX512控制，手动开关和调光控制两种 显色指数：Ra≥90 光学系统：调光： 0-100%，出光角度：60° 操作温度：-20~+50℃ 存放温度：-20~+60℃ 冷却系统：自然风冷散热，整体弧形外露散热器 信 号 线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯卡侬头输出 外 壳：铝型材 颜 色：黑色 |
| 3 | 固定染色灯 | 电压：AC110-220V 50-60Hz 功率：300W LED：18颗 10w 5合1 灯珠 颜色：全彩RGBWY 混色 透镜角度：45度 控制模式：DMX512，主从，自走，声控 DMX 通道：5CH/9CH |
| 4 | 摇头灯 | 光源：飞利浦灯泡295W 主板、点灯器、电源增加镀膜的工艺，具有防潮防尘功能，采用滚珠风扇 电源: 110-240V,50/60HZ 通道模式：18通道控制 水平扫描：540°(16bit精度扫描) 电子纠错 垂直扫描：250°(16bit精度扫描) 电子纠错 色片盘：13色+白光 带旋转的彩虹效果 图案片: 13个图案片+白光 带旋转的渐变效果和图案摆动效果 频闪：最高可以13次每秒 带随机脉冲频闪功能 调光:0-100%线性调节 调焦：5米到无限远 棱镜：标配16+8蜂窝棱镜和单16棱镜（可提供三层或多层棱镜和单层棱镜供客户选择） 多彩：配备一个多彩盘，可打多彩光束效果和多彩棱镜效果 雾化：0-100%线性雾化 控台复位功能,控台开关泡功能,色彩半色功能 照度：12米200000LUX。（亮过常规350光束灯） |
| 5 | 影视灯 | 输入电压：AC110V-220V 50／60Hz 功率：220W 光源：200WCOB光源（单双色可选］ 冷白光色温：6000-6500K，曜白光色温：3000-3200K 光源寿命：50000-100000 houre 调光频率：1000Hz 电流：3500mA 控制编号：DMX512 控制模式：白走，主从 DMX通道：6通道 发光角度：45° 防护等级：IP55 |
| 6 | 控台 | DMX512通道数：1024 电脑灯的配接数量：96 电脑灯重新配接地址码：支持 灯具水平垂直交换：支持 灯具通道反倒输出：支持 灯具通道滑步模式切换：支持 每台电脑灯最多可用控制通道：40主通道+40微调通道 灯库：支持珍珠R20灯库 可保存的场景数量：60 可同时运行的场景数量：10 多步场景的总步数：600 场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步 每个场景可存储图形数量：5 推杆启动场景并进行调光：支持 互锁场景：支持 点控场景：支持 图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形 可同时运行图形数量：5 主控推杆：全局、重演、灯具 立即黑场：支持 转盘调整通道数值：支持 推杆调整通道数值：支持 推杆调光：支持 U盘读取：支持FAT32格式 |
| 7 | 直通箱 | 性能特点 12路电源输出（每路输出4KW） 配备二级开关，符合供电规范 指示灯显示三相电源状态 技术参数 电源供电：380Volt±10%AC，50Hz/60Hz |
| 8 | 信号放大器 | 路光电隔离DMX信号分配器(Ver: 2.0) 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 输入/输出光电隔离。 8路独立放大驱动输出。 信号放大整形功能，延长信号传输距离。 增强数据总线接入设备数量的能力。 保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 电源: AC100V-240V / 50-60Hz |
| 5.1.3集中控制 |  |  |
| 1 | 中控主机 | 高性能网络化可编程主机采用先进的集成技术，提供高速准确的集中控制环境、开放式的用户编程界面，可完成各种复杂的控制接口编程； 拥有多种控制端口（RS232、RS485、Ethernet），含IR（红外）、I/O（数字输入/输出）、RELAY（弱电继电器）、COM口等。 产品特点： 1..采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态； 2.采用Cortex ARM架构微处理器，处理速度高达2.0GHz,内置2G DDR3 SDRAM，16G EMMC FLASH的存储器； 3.红外宽兼容频谱算法，能识别不同长短红外代码，更加方便控制不同红外设备； (4)主机具备不低于24路串口协议控制接口，分别支持8路RS-232、8路RS-485、8路RS-422三种协议接口； 4.不低于8路弱电继电器接口和8路数字输入/输出IO接口； 5.不低于8路红外可编程控制接口，内置红外学习器，可以支持对周边所有红外设备（如：DVD/TV）的控制，且单个红外接口可以同时连接控制多个不同设备； 6.前面板具有设备状态指示灯和电源指示灯，具备至少8路RS232/485/422通讯指示灯，8路红外数据通讯指示灯。 7.支持网络通讯：CT-NET，CT-LINK ，TCP/UDP，Modbus多种网络通讯方式；也可连接模块支持DMX512协议、Zigbee协议、射频协议。 8.支持USB2.0接口，可上传或下载程序； 9.不低于2个RJ45接口，支持TCP/UDP网络控制协议，大型组网集中管理；支持多会议室互控，远程上传和维护程序； 10.支持多台IOS平台（iPhone/ipad）、安卓、鸿蒙平台等移动设备终端通过wifi与主机通讯，具备pc端触控软件通过windows平台进行控制； 11.支持多媒体电脑控制，远程网络唤醒或关机，可以控制视频播放暂停、音量大小、PPT演讲翻页等等。 12.支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。 13.主机具备1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 14.支持语音口令控制，支持智能语音口令控制灯光、窗帘、音视频的切换功能，实现人机语音智能互动。 15.远程集中智能管控，系统可跨网络通讯，可控制不少于1000台网络设备。 16.支持可视化可编程控制，分布式架构，通过平板可视化监控每个会议室的音视频信号并远程控制灯光窗帘电源开关。 17.可实时控制会议室内设备，并监测设备控制状态；可实时监测应用环境中的温度，湿度，PM2.5； 18.支持设置密码权限，不同的密码登录不同的界面； 19.双向反馈功能，可以支持音量拖条设置音量大小，并支持动态显示音乐音量大小变化。 20.支持云中控功能，手机通过4G网络远程控制中控； 21.支持小爱智能音箱对接，可以实现以太网语音口令远程控制灯光、窗帘、音视频的切换功能，实现人机语音智能互动。 技术参数： 1.处理器：采用Cortex ARM架构微处理器，处理速度高达2.0GHz 2.存储器：内置2G DDR3 SDRAM，16G EMMC FLASH的存储器 3.串口端口：不低于24路串口协议控制接口，分别支持8路RS-232、8路RS-485、8路RS-422三种协议接口； 4.红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针 5.I/O端口：8个终端模块，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号 6.弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，常开型独立继电器 8.NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线 9.RJ45端口：支持TCP/IP或UDP协议 10.封装方式：金属机箱，支持机架安装 11.输入电源：～110-240V 50-60Hz 12.软件：中英文界面 13.温度：储存、使用温度: -20°~ +70°C； 14.湿度：储存、使用湿度:10% ~ 90%； 15.电源功耗：10W |
| 2 | 集中控制系统软件 | 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 |
| 3 | 无线路由器 | 产品参数： 1.5G MIMO技术：4x4 MIMO 2.防火墙：支持防火墙 3.LAN输出口：千兆网口 4.天线：外置天线 5.内存容量：512MB 6.无线速率：5400M 7.WAN接入口：千兆网口 8.LAN口数量：3个 |
| 4 | 顺序电源启动器 | 1、2时彩色液晶智能显示窗,实时显示当前电压、电流，功率显示屏。 2、定时开关机功能,内置时钟芯片,可根据日期时间设定,无需人为操作,让设备管更简单。 3、10组设备开关场景数据保存/调用,场景管理应用简单便捷。 4、特设欠压、超压检测及报警功能,为您的设备提供了可靠的保障,总功率7200,单通道最大功率2860w。 5、配置RS232接口支持外部中央控制设备控 6、可实现远程集中控制,每台设备自带设备编码ID检测和设置。 7、支持面板Lock锁定功能,防止人为误操作。 8.大功率线路,主电源线规格:3X6平方长度:1米输入电压(110V~230V) 9 智能WIFI传输30M无遮挡（3.4GWiFi网络） 10.智能手机APP软件远程控制，点击电源,空箱电源时序器，此功能只限定于Android手机上使用。 11.智能WiFi定时器产品应用：KTV会议室。多功能厅。录音棚。影院，智能家居公园设计。 12.待机电源管理，等等，WIFI智能定时装置，彩屏显示，手机APP远程控制，8路可控输出，一部手机，可以管理多个设备 13.内置电源滤波器，每路独立滤波 |
| 5 | 电源管理器 | 电源控制器广泛应用于各个领域，如电动窗帘、电动布幕、喷水池、灯光的电源控制，带8路独立的强电继电器，兼容多种中控系统的通讯网络；提供RS232或RS485通讯控制功能。 继电器参数 NO:30A/240VAC/14VDC NC:20A//240VAC/14VDC 控制供电：24VDC。 初始上电时，全部为断开状态。 |
| 6 | 音量调节器 | 4路音量控制器是一款具有出色音频调制的四路音量控制器,通过与与主机控制系统连接，可实现左右声道静音、音量大小、高低音升降的独特操作。 功能特点： 1.CT-NET控制 2.以太网TCP/IP网络控制； 3.支持可编程中控直接控制； 4.支持中控APP直接控制； 5.可编程面板直接控制； 6.最多可以同时使用4路； 7.CT-NET总线控制，可以通过ID拨码设定ID 技术参数： 1.通讯方式 CT-NET，网络； 2.采样率：48K； 3.输入阻抗 100KΩ 4.输出阻抗 30Ω 5.CT-NET地址码 ID拨码 6.控制路数 4 7.频率响应 60Hz~20KHz（0db最大） 8.电源 DC12V，CT-NET； 9.信噪比 >90db 10.最大功耗 4W/12V |
| 7 | SDI视频线 | 导线芯体采用单股4N无氧铜丝，阻抗75Ω，是低损耗、低衰减和低噪的专业模拟视频线材，且百米损耗低、精度高、信号传输稳定。 |
| 8 | RS232串口线 | RS232串口线 |
| 9 | RVV3*0.5 | RVV3*0.5 |
| 10 | 300金银线 | 300芯金银线 |
| 11 | 音频线 | RVPE2*0.5 |
| 12 | 天线配线 | SYV50-5 |
| 13 | 视频线 | HDMI |
| 14 | 42U机柜 | 1.产品参照ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T3047.8、YD/T 1819 2.弧形网孔门外观，高雅大方、全新的设计方式更突出管理设备的能力 3.顶部LED门控照明、内置恒流电源、采用高品质LED芯片、无暗区、无频闪、高亮度、节能环保（需选配） 4.前门带有透气孔、后门为平板，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性 5.带有三块承板、四位风扇 6.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 7.可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看高效坚固的并柜连接方式 8.可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静载达800KG 9.高级旋把机柜门锁 10.脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 11.主体颜色：黑色 12.规格(mm)：600（宽）*600（深）*2000（高） 13.全部选用优质冷轧钢板制作 14.厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm 15.工作温度：-5℃~+40℃ 16.相对湿度：≤85%（+30℃时） |
| 15 | 机柜PDU | 1.符合YD/T2063、GB2099.3、GB1002标准要求 2.插口数：8位三插国标接口 3.安装要求：标准19英寸安装 4.材质：铝合金材质，聚碳（阻烯VO级） 5.保护功能：防雷防浪涌、电源指示灯功能 6.进线规格：3x1.0平方 7.进线长度：2米 8.输入输出电流：10A 9.适用电压：220V~250V |
| 5.2会议室会议系统 |  |  |
| 5.2.1五层小会议室 |  |  |
| 1 | 会议主机 | 1.系统采用数字与模拟电路结合,高保真线路设计,可产生高音质CD声音效果。 2.在同一环境下最多同时使用20套系统,每套系统可支持199个代表或一个主席加198个代表。 3具有先进先出、主席专用、限制发言、限时发言功能、具有一键关机功能,最多允许4个单元同时发言。 4.工作距离为60M范围。 载波频段： UHF640-695MHZ 调制方式： FM 工作有距离： 60米 振荡方式 ：PLL相位锁定频率合成 灵敏度频带宽度：在偏移度等于25KHz,输入6dBV时,S/N>60 Db 频带宽度： 30MHZ 最大偏移： ±45KHz 综合S/N比： >105dB 综合T.H.D ：@1KHz<0.7% 综合频率响应： 45Hz-18KHz±1dB 供电： DC12V-16V 输出插座： XLR平行式及63不平行式插座 |
| 2 | 音频隔离器 | 1.一款双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拨。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 |
| 3 | 会议话筒 | 1.会议模式 将光标定位在主菜单“模式:先进先出”上时,按 ENTER键进入,其中会议模式分为:先进先出模式、主席专用模式、限制发言模式、限时发言模式4种可选,光标定位在模式菜单上时,按左右键切换不同模式。 2.发言人数 同时发言的单元数量,光标定位在发言人数菜单上时,按左右键直接切换不同数量。 3.通讯通道 通讯通道无线控制型号通道(主机与咪的控制信号通道必须一致)。 4.系统音量 输出音量调节。 5.关闭所有单元 可一键关闭所有话筒的电源。 6.系统设置 更多能使用的单元功能。 7.显示4个语音通道是否开启和信号强度。 8.内置摄像跟踪功能，开启话筒可以进行摄像头跟踪 载波频段UHF640-695MHZ 振荡方式 PLL相位锁定频率合成 谐波辐射<-65d Bm 频带宽度30MHZ 最大偏移度±45KHz 电容式,单指向性 RF功率输出15MW 电池AA2 电流消耗<160mA 连续工作时间约7小时 |
| 4 | 会议话筒 | 1.会议模式 将光标定位在主菜单“模式:先进先出”上时,按 ENTER键进入,其中会议模式分为:先进先出模式、主席专用模式、限制发言模式、限时发言模式4种可选,光标定位在模式菜单上时,按左右键切换不同模式。 2.发言人数 同时发言的单元数量,光标定位在发言人数菜单上时,按左右键直接切换不同数量。 3.通讯通道 通讯通道无线控制型号通道(主机与咪的控制信号通道必须一致)。 4.系统音量 输出音量调节。 5.关闭所有单元 可一键关闭所有话筒的电源。 6.系统设置 更多能使用的单元功能。 7.显示4个语音通道是否开启和信号强度。 8.内置摄像跟踪功能，开启话筒可以进行摄像头跟踪 载波频段UHF640-695MHZ 振荡方式 PLL相位锁定频率合成 谐波辐射<-65d Bm 频带宽度30MHZ 最大偏移度±45KHz 电容式,单指向性 RF功率输出15MW 电池AA2 电流消耗<160mA 连续工作时间约7小时 |
| 5 | 音频处理器 | 不低于10进10出音频处理器，包括8路模拟输入8路模拟输出，2路声卡输入2路声卡输出的媒体矩阵 内置反馈抑制、自动混音、矩阵混音、均衡器、分频器、压缩器、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）等DSP功能 每路输入带48V幻像电源 支持FIR滤波功能，支持导入、导出、旁通和保存功能，支持FIR-EQ滤波均衡设置、幅值校正、相位校正等。（提供所有软件功能截图） 带自动混音和矩阵混音功能 输入10段PEQ可调，输出10段PEQ可调 TCP/IP,USB免驱连接软件，另外支持RS232、RS485中控控制 支持电脑手机软件控制，包括windows系统、安卓系统、鸿蒙系统； USB声卡功能； 支持断电自动包含记忆功能； 模拟音频接口：≥8路平衡输入，≥8路平衡输出，支持2档AFC反馈抑制功能，提供48V万象供电；≥2路USB数字输入，≥2路USB数字输出 DSP信号处理芯片：32-bit fixed-point DSP 300MHz 支持摄像跟踪功能：针对摄像机，可选择云台转速，调用、保存和清楚预置点，支持放大缩小，支持左右上下移动；针对语音跟踪，可选择跟踪阈值、语音间隙、轮换时间和轮换周期，可设置优先级 数模转换：24-bit 采样率：48KHz 输入通道：8 路平衡输入. Mic/line level 音频接口：3.81 mm 凤凰插， 12-pin 输入阻抗：6kΩ 最大输入电平：12dBu/Line, -7dBu/Mic@20dB增益 幻象电源：+48VDC, 6.5mA, 每通道配置 输出通道：8 路平衡输出， line level 输出阻抗：150Ω 频响曲线：20Hz-20kHz(±0.5dB)/Line 20Hz-20kHz(±1.5dB)/Mic，20dB增益 THD+N：-90dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line -86dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic，20dB增益 信噪比：105dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line 95dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic，20dB增益 USB：Type-B 2.0, 免驱 RS232：Serial port communication串口通信 TCP/IP网口：RJ-45 指示灯：Power, Link, +48V，输入输出音频信号 供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz 工作温度：-20℃-80℃ |
| 6 | 专业扩声定阻功放 | 8Ω立体声功率：2x350W 4Ω立体声功率：2x525W 8Ω桥接功率：700W 4Ω桥接功率：1050W 总谐波失真：＜0.1% 信噪比：＞106dB： 频率响应：10Hz-34kHz 阻尼系数＞400 阻抗：20KΩ/10KΩ 增益：0.775V/1V/32dB 输出插座：Speakon：Connectors(NEUTELK) 输入插座：Combo：XLR：type，3pin(NEUTRIK) |
| 7 | 壁挂音箱 | 单元组成 HF:1X1.75(34芯），LF:1X8(51芯140磁） 频响（+/-3db) 62-19000Hz 覆盖角度 90°X60° 灵敏度（1M/1W） 94db 输出声压级 124db 功率 200W/AES,300W/peak 分频点 2100Hz 输入连接 2XSpeakonNL4mp 额定阻抗 8欧 板材 15厘板，,12M8的吊点 推荐放大器功率 300W/8ohm |
| 8 | 吊装支架（伸缩型） | 壁挂音箱支架(加厚、全金属） 托臂长度：70mm 托臂直径：φ35mm 背板螺丝孔径：φ10mm 背板垂直孔距：70mm（上孔与中间孔孔距）138mm（中间孔与下孔孔距） 背板水平孔距：120mm 臂长：320mm-420mm 产品性能： 1.可左右调节角度。 2.可上下调节角度。 3.中间连接杆可伸缩调节。 4.适用箱:8寸-12寸 |
| 9 | 调音台 | 1.8路话筒输入，4路（两组）立体声输入； 2.单声道输入通道每路带独立的48V幻像供电开关，1-8路每路带100Hz低切功能； 3.话筒输入高中低三段均衡，9-12路立体声高低两段均衡，输入推子60mm； 4.两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，FX发送为推子后信号，信号发送量都由旋钮控制； 5.输入每路带PFL按键，可以监听推子前信号； 6.每路输入带L-R开关(主输出开关）和G1-G2开关（两编组开关）； 7.USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名字和歌词，支持MP3,WAV等多种格式，中英文界面可选，循环模式可选； 8.带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频； 9.带U盘录音功能； 10.可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑； 11.内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出； 12.左右主输出，两个推子独立控制，60mm推子；两编组输出，两个推子独立控制，60mm推子； 13.立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小； 14.左右立体声辅助返回，旋钮控制返回音量大小，有选择开关选择加入主输出还是编组输出；带莲花接口的录音输出和输入，录音输入有独立开关控制，便于录音和回放操作； 15.标准双12段电平指示标，准确显示电平大小； 17.话筒输入可以选择卡龙或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口； 18.大功率外置电源，有效提升调音台性能。 19.可选择安装支架，安装在19寸标准机柜上。 20）私模外观，稳重大气； 主要技术参数： 1.频率响应：20Hz~20KHz(+/-0.5dB)； 2.总谐波失真：<%1(额定条件：20HZ-20KHZ)； 3.等效输入噪音：≤-110dBm 4.输入通道均衡特性： 低频：80Hz/±15dB； 中频：2.5KHz±15dB； 高频：12KHz/±15dB； 5.线路输入时的最大增益：≥20dB； 6.传声器输入时的最大增益：≥50dB； 7.输入阻抗： 话筒输入：≥1.0KΩ； 线路输出：≥10 KΩ； 辅助返回输入:20 KΩ； 8.输出阻抗： 左总输出：≤300Ω； 右总输出：≤300Ω； 监听总输出：≤300Ω； 卡式输出：≤10KΩ； 辅助输出： ≤10KΩ； 9.效果器:模拟效果器，延时时间和重复次数可调； 10.整机功率：≤ 40W； 11.输入电源： AC220V 50Hz； |
| 10 | 反馈抑制器 | 主要特征 1.有效抑制话筒啸叫，消除反馈于未然，一键式操作模式，简单好用 2.采用DSP技术，实时抓取啸叫点，自动适应声学环境 3.超远会议话筒拾音距离，能自动适应拾音距离 4. 8+2路输入，8路话筒输入和两路LINE输入（音乐输入），话筒和线路输入增益可调，调整范围大于12dB 5.高品质话放，带+48V幻象电源，每路幻象电源独立开关控制，互不干扰. 6.每路输入带独立增益调节，可以适合不同的话筒同时使用 7.前四路话筒是可以选择卡侬或6.35接口输入，接线方便 8.音乐LINE输入音量单独调节，并有信号指示灯，操作直观 9.8路话筒在面板有总的音量调节旋钮，带信号指示灯和峰值指示灯，操作更加便捷 10.左右平衡式输出，带8段LED电平指示，输出大小可调，信噪比更好。 11.各路话筒和音乐在输出进行混合后输出，也可以当混音器使用 12.铝面板喷砂工艺，透光式按键，外观与众不同 技术参数 频率响应：20Hz~20KHz,+/-1.5dB DSP采样率：192KHz AD/DA转换：24比特 总频波失真：<0.01%(+4dBU,1KHz) 最大输出：+22dBu(平衡）,+16dBu(非平衡） 信噪比：>95dB 输入电源：220v~50Hz（中国）230V~50Hz(Europe)240V~50Hz(UK)110V~60Hz(USA) |
| 11 | 顺序电源启动器 | 主要特征 1、2时彩色液晶智能显示窗,实时显示当前电压、电流，功率显示屏。 2、定时开关机功能,内置时钟芯片,可根据日期时间设定,无需人为操作,让设备管更简单。 3、10组设备开关场景数据保存/调用,场景管理应用简单便捷。 4、特设欠压、超压检测及报警功能,为您的设备提供了可靠的保障,总功率7200,单通道最大功率2860w。 5、配置RS232接口支持外部中央控制设备控 6、可实现远程集中控制,每台设备自带设备编码ID检测和设置。 7、支持面板Lock锁定功能,防止人为误操作。 8.大功率线路,主电源线规格:3X6平方长度:1米输入电压(110V~230V) 9 智能WIFI传输30M无遮挡（3.4GWiFi网络） 10.智能手机APP软件远程控制，点击电源,空箱电源时序器，此功能只限定于Android手机上使用 11.智能WiFi定时器产品应用：KTV会议室。多功能厅。录音棚。影院，智能家居公园设计。 12.待机电源管理，等等，WIFI智能定时装置，彩屏显示，手机APP远程控制，8路可控输出，一部手机，可以管理多个设备 13.内置电源滤波器，每路独立滤波 |
| 12 | 会议地插 | 1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 |
| 13 | 充电箱 | 1.采用AC110V~240V开关电源供电。 2.可同时为16枚专用锂电池充电。 3.具有智能充电管理电路，可有效保护电池。 4.具有伸缩拉杆及滑轮方便移动。 |
| 14 | 交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，整机转发性能≥102Mpps 2.千兆电口≥8，千兆光口≥2 3.为保障设备环境适应能力，要求设备支持-10℃~55℃宽温工作,提供官网截图 ▲4.要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4K，需提供第三方权威检测机构的出具的检测报告。 5.要求支持POE与POE+两种供电方式，最大支持8个千兆兆电口供电 6.为节能环保考虑，要求设备最大功耗≤8W（不含POE功率），提供官网功耗截图 7.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 8.支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； |
| 15 | 多媒体拎盖式地插 | 定制 |
| 16 | 300金银线 | 300芯金银线 |
| 17 | 音频线 | RVPE2*0.5 |
| 18 | 视频线 | HDMI |
| 19 | 22U机柜 | 1.产品参照ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T3047.8、YD/T 1819 2.弧形网孔门外观，高雅大方、全新的设计方式更突出管理设备的能力 3.顶部LED门控照明、内置恒流电源、采用高品质LED芯片、无暗区、无频闪、高亮度、节能环保（需选配） 4.前门带有透气孔、后门为平板，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性 5.带有三块承板、四位风扇 6.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 7.可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看高效坚固的并柜连接方式 8.可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静载达800KG 9.高级旋把机柜门锁 10.脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 11.主体颜色：黑色 12.规格(mm)：600（宽）*600（深）*1200（高） 13.全部选用优质冷轧钢板制作 14.厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm 15.工作温度：-5℃~+40℃ 16.相对湿度：≤85%（+30℃时） |
| 5.2.2五层中会议室 |  |  |
| 1 | 会议主机 | 1.系统采用数字与模拟电路结合,高保真线路设计,可产生高音质CD声音效果。 2.在同一环境下最多同时使用20套系统,每套系统可支持199个代表或一个主席加198个代表。 3具有先进先出、主席专用、限制发言、限时发言功能、具有一键关机功能,最多允许4个单元同时发言。 4.工作距离为60M范围。 载波频段： UHF640-695MHZ 调制方式： FM 工作有距离： 60米 振荡方式 ：PLL相位锁定频率合成 灵敏度频带宽度：在偏移度等于25KHz,输入6dBV时,S/N>60 Db 频带宽度： 30MHZ 最大偏移： ±45KHz 综合S/N比： >105dB 综合T.H.D ：@1KHz<0.7% 综合频率响应： 45Hz-18KHz±1dB 供电： DC12V-16V 输出插座： XLR平行式及63不平行式插座 |
| 2 | 音频隔离器 | 1.一款双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拨。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 |
| 3 | 会议话筒 | 1.会议模式 将光标定位在主菜单“模式:先进先出”上时,按 ENTER键进入,其中会议模式分为:先进先出模式、主席专用模式、限制发言模式、限时发言模式4种可选,光标定位在模式菜单上时,按左右键切换不同模式。 2.发言人数 同时发言的单元数量,光标定位在发言人数菜单上时,按左右键直接切换不同数量。 3.通讯通道 通讯通道无线控制型号通道(主机与咪的控制信号通道必须一致)。 4.系统音量 输出音量调节。 5.关闭所有单元 可一键关闭所有话筒的电源。 6.系统设置 更多能使用的单元功能。 7.显示4个语音通道是否开启和信号强度。 8.内置摄像跟踪功能，开启话筒可以进行摄像头跟踪 载波频段UHF640-695MHZ 振荡方式 PLL相位锁定频率合成 谐波辐射<-65d Bm 频带宽度30MHZ 最大偏移度±45KHz 电容式,单指向性 RF功率输出15MW 电池AA2 电流消耗<160mA 连续工作时间约7小时 |
| 4 | 会议话筒 | 1.会议模式 将光标定位在主菜单“模式:先进先出”上时,按 ENTER键进入,其中会议模式分为:先进先出模式、主席专用模式、限制发言模式、限时发言模式4种可选,光标定位在模式菜单上时,按左右键切换不同模式。 2.发言人数 同时发言的单元数量,光标定位在发言人数菜单上时,按左右键直接切换不同数量。 3.通讯通道 通讯通道无线控制型号通道(主机与咪的控制信号通道必须一致)。 4.系统音量 输出音量调节。 5.关闭所有单元 可一键关闭所有话筒的电源。 6.系统设置 更多能使用的单元功能。 7.显示4个语音通道是否开启和信号强度。 8.内置摄像跟踪功能，开启话筒可以进行摄像头跟踪 载波频段UHF640-695MHZ 振荡方式 PLL相位锁定频率合成 谐波辐射<-65d Bm 频带宽度30MHZ 最大偏移度±45KHz 电容式,单指向性 RF功率输出15MW 电池AA2 电流消耗<160mA 连续工作时间约7小时 |
| 5 | 音频处理器 | 不低于10进10出音频处理器，包括8路模拟输入8路模拟输出，2路声卡输入2路声卡输出的媒体矩阵 内置反馈抑制、自动混音、矩阵混音、均衡器、分频器、压缩器、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）等DSP功能 每路输入带48V幻像电源 支持FIR滤波功能，支持导入、导出、旁通和保存功能，支持FIR-EQ滤波均衡设置、幅值校正、相位校正等。 带自动混音和矩阵混音功能 输入10段PEQ可调，输出10段PEQ可调 TCP/IP,USB免驱连接软件，另外支持RS232、RS485中控控制 支持电脑手机软件控制，包括windows系统、安卓系统、鸿蒙系统； USB声卡功能； 支持断电自动包含记忆功能； 模拟音频接口：≥8路平衡输入，≥8路平衡输出，支持2档AFC反馈抑制功能，提供48V万象供电；≥2路USB数字输入，≥2路USB数字输出 DSP信号处理芯片：32-bit fixed-point DSP 300MHz 支持摄像跟踪功能：针对摄像机，可选择云台转速，调用、保存和清楚预置点，支持放大缩小，支持左右上下移动；针对语音跟踪，可选择跟踪阈值、语音间隙、轮换时间和轮换周期，可设置优先级 数模转换：24-bit 采样率：48KHz 输入通道：8 路平衡输入. Mic/line level 音频接口：3.81 mm 凤凰插， 12-pin 输入阻抗：6kΩ 最大输入电平：12dBu/Line, -7dBu/Mic@20dB增益 幻象电源：+48VDC, 6.5mA, 每通道配置 输出通道：8 路平衡输出， line level 输出阻抗：150Ω 频响曲线：20Hz-20kHz(±0.5dB)/Line 20Hz-20kHz(±1.5dB)/Mic，20dB增益 THD+N：-90dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line -86dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic，20dB增益 信噪比：105dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line 95dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic，20dB增益 USB：Type-B 2.0, 免驱 RS232：Serial port communication串口通信 TCP/IP网口：RJ-45 指示灯：Power, Link, +48V，输入输出音频信号 供电范围：AC100V---240V 50/60 Hz 工作温度：-20℃-80℃ |
| 6 | 专业扩声定阻功放 | 8Ω立体声功率：2x350W 4Ω立体声功率：2x525W 8Ω桥接功率：700W 4Ω桥接功率：1050W 总谐波失真：＜0.1% 信噪比：＞106dB： 频率响应：10Hz-34kHz 阻尼系数＞400 阻抗：20KΩ/10KΩ 增益：0.775V/1V/32dB 输出插座：Speakon：Connectors(NEUTELK) 输入插座：Combo：XLR：type，3pin(NEUTRIK) |
| 7 | 专业扩声音箱 | 单元组成 HF:1X1.75(34芯），LF:1X8(51芯140磁） 频响（+/-3db) 62-19000Hz 覆盖角度 90°X60° 灵敏度（1M/1W） 94db 输出声压级 124db 功率 200W/AES,300W/peak 分频点 2100Hz 输入连接 2XSpeakonNL4mp 额定阻抗 8欧 板材 15厘板，,12M8的吊点 推荐放大器功率 300W/8ohm |
| 8 | 音响支架 | 壁挂音箱支架(加厚、全金属） 托臂长度：70mm 托臂直径：φ35mm 背板螺丝孔径：φ10mm 背板垂直孔距：70mm（上孔与中间孔孔距）138mm（中间孔与下孔孔距） 背板水平孔距：120mm 背板尺寸：137mm宽 250mm高 臂长：320mm-420mm 产品性能： 1.可左右调节角度。 2.可上下调节角度。 3.中间连接杆可伸缩调节。 4.适用箱:8寸-12寸 |
| 9 | 调音台 | 主要功能特点： 1.8路话筒输入，4路（两组）立体声输入； 2.单声道输入通道每路带独立的48V幻像供电开关，1-8路每路带100Hz低切功能； 3.话筒输入高中低三段均衡，9-12路立体声高低两段均衡，输入推子60mm； 4.两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，FX发送为推子后信号，信号发送量都由旋钮控制； 5.输入每路带PFL按键，可以监听推子前信号； 6.每路输入带L-R开关(主输出开关）和G1-G2开关（两编组开关）； 7.USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名字和歌词，支持MP3,WAV等多种格式，中英文界面可选，循环模式可选； 8.带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频； 9.带U盘录音功能； 10.可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑； 11.内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出； 12.左右主输出，两个推子独立控制，60mm推子；两编组输出，两个推子独立控制，60mm推子； 13.立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小； 14.左右立体声辅助返回，旋钮控制返回音量大小，有选择开关选择加入主输出还是编组输出；带莲花接口的录音输出和输入，录音输入有独立开关控制，便于录音和回放操作； 15.标准双12段电平指示标，准确显示电平大小； 17.话筒输入可以选择卡龙或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口； 18.大功率外置电源，有效提升调音台性能。 19.可选择安装支架，安装在19寸标准机柜上。 20）私模外观，稳重大气； 主要技术参数： 1.频率响应：20Hz~20KHz(+/-0.5dB)； 2.总谐波失真：<%1(额定条件：20HZ-20KHZ)； 3.等效输入噪音：≤-110dBm 4.输入通道均衡特性： 低频：80Hz/±15dB； 中频：2.5KHz±15dB； 高频：12KHz/±15dB； 5.线路输入时的最大增益：≥20dB； 6.传声器输入时的最大增益：≥50dB； 7.输入阻抗： 话筒输入：≥1.0KΩ； 线路输出：≥10 KΩ； 辅助返回输入:20 KΩ； 8.输出阻抗： 左总输出：≤300Ω； 右总输出：≤300Ω； 监听总输出：≤300Ω； 卡式输出：≤10KΩ； 辅助输出： ≤10KΩ； 9.效果器:模拟效果器，延时时间和重复次数可调； 10.整机功率：≤ 40W； 11.输入电源： AC220V 50Hz； |
| 10 | 反馈抑制器 | 主要特征 1.有效抑制话筒啸叫，消除反馈于未然，一键式操作模式，简单好用 2.采用DSP技术，实时抓取啸叫点，自动适应声学环境 3.超远会议话筒拾音距离，能自动适应拾音距离 4. 8+2路输入，8路话筒输入和两路LINE输入（音乐输入），话筒和线路输入增益可调，调整范围大于12dB 5.高品质话放，带+48V幻象电源，每路幻象电源独立开关控制，互不干扰. 6.每路输入带独立增益调节，可以适合不同的话筒同时使用 7.前四路话筒是可以选择卡侬或6.35接口输入，接线方便 8.音乐LINE输入音量单独调节，并有信号指示灯，操作直观 9.8路话筒在面板有总的音量调节旋钮，带信号指示灯和峰值指示灯，操作更加便捷 10.左右平衡式输出，带8段LED电平指示，输出大小可调，信噪比更好。 11.各路话筒和音乐在输出进行混合后输出，也可以当混音器使用 12.铝面板喷砂工艺，透光式按键，外观与众不同 技术参数 频率响应：20Hz~20KHz,+/-1.5dB DSP采样率：192KHz AD/DA转换：24比特 总频波失真：<0.01%(+4dBU,1KHz) 最大输出：+22dBu(平衡）,+16dBu(非平衡） 信噪比：>95dB 输入电源：220v~50Hz（中国）230V~50Hz(Europe)240V~50Hz(UK)110V~60Hz(USA) |
| 11 | 顺序电源启动器 | 1.2时彩色液晶智能显示窗,实时显示当前电压、电流，功率显示屏。 2.定时开关机功能,内置时钟芯片,可根据日期时间设定,无需人为操作,让设备管更简单。 3.10组设备开关场景数据保存/调用,场景管理应用简单便捷。 4.特设欠压、超压检测及报警功能,为您的设备提供了可靠的保障,总功率7200,单通道最大功率2860w。 5.配置RS232接口支持外部中央控制设备控 6.可实现远程集中控制,每台设备自带设备编码ID检测和设置。 7.支持面板Lock锁定功能,防止人为误操作。 8.大功率线路,主电源线规格:3X6平方长度:1米输入电压(110V~230V) 9 智能WIFI传输30M无遮挡（3.4GWiFi网络） 10.智能手机APP软件远程控制，点击电源,空箱电源时序器，此功能只限定于Android手机上使用 11.智能WiFi定时器产品应用：KTV会议室。多功能厅。录音棚。影院，智能家居公园设计。 12.待机电源管理，等等，WIFI智能定时装置，彩屏显示，手机APP远程控制，8路可控输出，一部手机，可以管理多个设备 13.内置电源滤波器，每路独立滤波 |
| 12 | 充电箱 | 1.采用AC110V~240V开关电源供电。 2.可同时为16枚专用锂电池充电。 3.具有智能充电管理电路，可有效保护电池。 4.具有伸缩拉杆及滑轮方便移动。 |
| 13 | 交换机 | 1.交换容量≥672 Gbps，整机转发性能≥102Mpps 2.千兆电口≥8，千兆光口≥2 3.为保障设备环境适应能力，要求设备支持-10℃~55℃宽温工作,提供官网截图 4.要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4K 5.要求支持POE与POE+两种供电方式，最大支持8个千兆兆电口供电 6.为节能环保考虑，要求设备最大功耗≤8W（不含POE功率） 7.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 8.支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； |
| 14 | 多媒体拎盖式地插 | 定制 |
| 15 | 300金银线 | 300芯金银线 |
| 16 | 音频线 | RVS2*2.5 |
| 17 | 视频线 | 定制 |
| 18 | 22U机柜 | 1.产品参照ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T3047.8、YD/T 1819 2.弧形网孔门外观，高雅大方、全新的设计方式更突出管理设备的能力 3.顶部LED门控照明、内置恒流电源、采用高品质LED芯片、无暗区、无频闪、高亮度、节能环保（需选配） 4.前门带有透气孔、后门为平板，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性 5.带有三块承板、四位风扇 6.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 7.可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看高效坚固的并柜连接方式 8.可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静载达800KG 9.高级旋把机柜门锁 10.脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 11.主体颜色：黑色 12.规格(mm)：600（宽）*600（深）*1200（高） 13.全部选用优质冷轧钢板制作 14.厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm 15.工作温度：-5℃~+40℃ 16.相对湿度：≤85%（+30℃时） |
| 六、机房工程 |  |  |
| 6.1消防控制室 |  |  |
| 1 | 等电位接地端子箱 | 等电位接地端子箱 |
| 2 | 接地紫铜排 | 30×3mm |
| 3 | 接地母线 | BVR-25mm2 |
| 4 | 接地线 | BVR-6 |
| 5 | 刮腻子刷乳胶漆 | 墙面找平，刷乳胶漆（3遍） |
| 6 | 微孔铝板吊顶 | 1.面层材料品种、规格:金属微孔铝扣板600*600*1.0mm2.压条材料种类、规格:金属微孔吊顶收边条 |
| 7 | 全钢静电地板 | 600*600*35mm |
| 8 | 地面防尘防潮处理 | 地面防尘防潮处理 |
| 9 | 42U机柜 | 1.产品参照ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T3047.8、YD/T 1819 2.弧形网孔门外观，高雅大方、全新的设计方式更突出管理设备的能力 3.顶部LED门控照明、内置恒流电源、采用高品质LED芯片、无暗区、无频闪、高亮度、节能环保（需选配） 4.前门带有透气孔、后门为平板，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性 5.带有三块承板、四位风扇 6.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 7.可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看高效坚固的并柜连接方式 8.可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静载达800KG 9.高级旋把机柜门锁 10.脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 11.主体颜色：黑色 12.规格(mm)：600（宽）*600（深）*2000（高） 13.全部选用优质冷轧钢板制作 14.厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm 15.工作温度：-5℃~+40℃ 16.相对湿度：≤85%（+30℃时） |
| 10 | PDU | 8位 10A |
| 11 | LED格栅灯 | 1.名称:三管格栅灯2.规格:600*6003.安装形式:成套型嵌入式 |
| 12 | 双联开关 | 双联开关 |
| 13 | 电源线 | BYJ-2.5 |
| 14 | 五孔插座 | 5孔10A |
| 6.2网络机房 |  |  |
| 1 | 等电位接地端子箱 | 定制 |
| 2 | 接地紫铜排 | 30×3mm |
| 3 | 接地母线 | BVR-25mm2 |
| 4 | 接地线 | BVR-6 |
| 5 | 刮腻子刷乳胶漆 | 墙面找平，刷乳胶漆（3遍） |
| 6 | 微孔铝板吊顶 | 1.面层材料品种、规格:金属微孔铝扣板600*600*1.0mm2.压条材料种类、规格:金属微孔吊顶收边条 |
| 7 | 全钢静电地板 | 1.支架高度、材料种类:架高350mm敷设2.面层材料品种、规格、颜色:抗静电高耐磨无边全钢活动地板600*600*35mm3.门口收边处理:现场定制，门口使用抗静电全钢活动地板来做收边处理 |
| 8 | 地面防尘防潮处理 | 1.基层类型:混凝土地面2.油漆品种、刷漆遍数:刷中灰调和漆三遍3.部位:地面4.要求:不起尘、不起鼓、不露底 |
| 9 | 机柜 | 1.产品参照ANSI/EIARS-310-D、DIN41491、GB/T3047.8、YD/T 1819 2.弧形网孔门外观，高雅大方、全新的设计方式更突出管理设备的能力 3.顶部LED门控照明、内置恒流电源、采用高品质LED芯片、无暗区、无频闪、高亮度、节能环保（需选配） 4.前门带有透气孔、后门为平板，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性 5.带有三块承板、四位风扇 6.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 7.可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看高效坚固的并柜连接方式 8.可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静载达800KG 9.高级旋把机柜门锁 10.脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 11.主体颜色：黑色 12.规格(mm)：600（宽）*1200（深）*2000（高） 13.全部选用优质冷轧钢板制作 14.厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm 15.工作温度：-5℃~+40℃ 16.相对湿度：≤85%（+30℃时） |
| 10 | PDU | 8位 10A |
| 11 | 机柜基座 | 40*4mm角钢 |
| 12 | LED格栅灯 | 1.名称:三管格栅灯2.规格:600*6003.安装形式:成套型嵌入式 |
| 13 | 双联开关 | 双联开关 |
| 14 | 电源线 | BYJ-2.5 |
| 15 | 五孔插座 | 5孔10A |
| 16 | 动环系统 | 专用于单柜、单排小型微模块监控主机。丰富的硬件接口，足以满足单柜、单排微模块数据中心设备接入需求，采用10寸触摸显示屏，可接入2台UPS、2台配电、2台精密空调、8个温湿度、5个开关量信号。 |
| 七、计算机教室 |  |  |
| 1 | 六类网线 | 1.产品参照GB/T 50312、ISO/IEC11801 Class E级和ANSI/TIA-568.2-D Cat6标准 2.适用于建筑物内信息通信综合布线系统及数字安防、物联网等应用、支持以太网供电系统（POE） 3.最大带宽：250MHz 4.支持POE供电、用于计算机网络及数字安防等 5.颜色：蓝色或灰色 6.绝缘材质：HDPE 7.线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线 8.护套：PVC 9.单根直流电阻（最大）：≤9.0Ω/100m 10.直流电阻不平衡（线对导体间）：≤2% 11.直流电阻不平衡（线对间）：≤4% 12.时延差（100M）：≤45ns 13.特性阻抗（100MHz）：100±5Ω 14.工作温度：-20～+60℃ 15.包装长度：305米/ |
| 2 | 300*100桥架 | 300*100 |
| 3 | 1米机柜 | 1.产品参照ANSI/EIARS-310-D、DIN41491、GB/T3047.8、YD/T 1819 2.弧形网孔门外观，高雅大方、全新的设计方式更突出管理设备的能力 3.顶部LED门控照明、内置恒流电源、采用高品质LED芯片、无暗区、无频闪、高亮度、节能环保（需选配） 4.前门带有透气孔、后门为平板，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性 5.带有三块承板、四位风扇 6.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 7.可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看高效坚固的并柜连接方式 8.可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静载达800KG 9.高级旋把机柜门锁 10.脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 11.主体颜色：黑色 12.规格(mm)： 600（宽）*600（深）*1200（高） 13.全部选用优质冷轧钢板制作 14.厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm 15.工作温度：-5℃~+40℃ 16.相对湿度：≤85%（+30℃时） |
| 4 | 24口交换机 | 1.交换容量≥670 Gbps，整机转发性能≥140 Mpps 2.千兆电口≥24，千兆光口≥4 3.为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计 ▲4.为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃~70℃宽温工作, 需提供第三方权威检测机构的出具的检测报告 5.支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF 6.OSPF路由表容量≥12K 7.支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL 8.支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 9.支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3 10.为节能环保考虑，要求设备最大功耗≤22W，提供官网功耗截图； |
| 5 | 路由器 | 1.WAN口≥3*10GE光口+2GE（combo），LAN口≥8GE支持LAN/WAN转换最多支持4个接口，扩展插槽≥2，USB接口≥1个； 2.带宽≥6G，转发性能≥35Mpps； 3.支持VLAN，802.1Q，802.1X，802.1S，PPP,PPPOE Client等特性； 4.支持IPV4：静态路由，动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS，路由迭代，路由策略，ECMP（等价多路径）； 5.支持IPV6：静态路由，动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 6.支持MPLS:LDP，跨域MPLS VPN（Option1/2/3）、嵌套MPLS VPN； 7.支持应用识别：支持IM应用QQ、微信、Skype、MSN，流媒体应用：百度视频、斗鱼TV、酷狗音乐、优酷、QQ音乐等，P2P应用：迅雷、迅雷看看、Bittorrent、电驴 URL过滤，网站黑白名单； 8.#支持融合AC管理功能，支持AP接入，AP配置管理，参数下发，WLAN漫游，AP重启等功能。 9.实际配置：MPLS VPN授权，IPSec VPN 1000条，云管理功能授权，固化交流电源； |
| 6 | 配线架 | 产品特性： 1.插头与插座插合次数 ：≥750 次 2.导线端接次数： ≥200 次 3.传输带宽：≥250MHz，满足1000兆数据传输 4.卡接导体线规： 22~24AWG 5.传输带宽：≥250MHz，满足1000兆数据传输 6.标准19英寸设计，高度1U，适用任何标准19英寸机柜 7.屏蔽方式：非屏蔽 8.阻燃等级：UL94-V0 9.端口数量：24 位 |
| 7 | 静电地板 | 1.支架高度、材料种类:架高350mm敷设2.面层材料品种、规格、颜色:抗静电高耐磨无边全钢活动地板600*600*35mm3.门口收边处理:现场定制，门口使用抗静电全钢活动地板来做收边处理 |
| 八、录播教室 |  |  |
| 1 | 4K录播一体机 | 1.主机需采用≥3颗ARM架构处理器，主处理器采用8核架构。 2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB。 3.▲支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 4.内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。 5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能。 6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口。 7.▲支持≥4路高清视频输出，4路视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均可达到4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC信号输出≥1路。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 8.支持≥2个线路信号立体声输入，支持≥2个线路立体声音频输出，支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成≥6个阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现≥6个麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。 9.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功。 10.支持 H.264/H.265编码/解码。 11.支持录制清晰度设定，支持可选择4K、1080p、720p；支持录制帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps。 12.主机网口支持10/100/1000Mbps自适应，支持 IPV4，IPV6。 14.主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。 15.▲支持通过平台或互联网查看设备在线和离线状态，查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。支持通过平台实现主机的远程升级。（提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 16.主机采用≥15英寸触控电容屏，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080，主机噪声小于15dB（A）。 17.▲主机具备AI分析能力，系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持≥5种视角转换，正前方、左前方、右前方、左后方、右后方；通过课桌的颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度，颜色越深则代表越活跃。（需提供具有CNAS及CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 18.▲AI分析系统支持根据教学内容自动生成师生问答、课堂互动、新课标落实三个维度的课堂反馈建议，可查看全部提问、符合知识性目标的提问、不合适的提问、提问优化建议、课堂互动建议、基于新课标的亮点和改进建议。（需提供具有CNAS及CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） |
| 2 | 嵌入式录播系统 | 1.支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。 2.支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；也可通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制。 3.支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。 4.支持外接导播台，可通过导播台实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设定与调取、音量调节。 5.支持通过U盘导入视频、图片作为片头片尾素材，不少于3种格式；支持单个视频文件≥200MB，单个图片文件≥20MB，可保存≥10个素材；支持设定片头片尾保持时间，片头片尾素材可直接在主机一体化屏幕上进行删除。 6.支持多种格式的字幕，可输入中文、英文、数字、特殊符号，数量≥200个字符；支持调节文字大小、文字透明度；支持≥5种文字颜色设置。 7.支持通过主机一体化屏幕实现云台摄像机控制，无需按照方位，可任意转动云台方向，实现步进控制、连续控制。 8.支持通过主机一体化屏幕的虚拟摇杆拖动幅度实现云台的变速控制；支持≥3种云台转动灵敏度设置。 9.支持通过主机一体化屏幕实现云台摄像机的放大缩小变焦调节。 |
| 3 | 跟踪半球 | 1.镜头水平视场角≥90° 2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 4.整机接口:≥1路RJ45，支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输。 5.传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸，有效像素≥800万。 |
| 4 | 图像跟踪系统 | 1.内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 3.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 4.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 5.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP 6.支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置 7.支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面 8.支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流 |
| 5 | 高清云台摄像机 （特写） | 1. 传感器尺寸：≥CMOS 1/1.8英寸。 2. 传感器有效像素≥800万。 3. 支持不少于40倍变焦。 4. 扫描方式：逐行。 5. 支持畸变矫正功能，畸变＜1.5%，校正后可实现视觉无畸变。 6. 最低照度： 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)。 7. 镜头： F1.58 ~ F3.95。 8. 快门： 1/30s ~ 1/10000s。 9. 支持自动白平衡功能。 10. 支持背光补偿功能。 11. 支持图像冻结功能。 12. 支持POE供电。 13. 支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 14. 支持预置位个数≥255个，预置位精度≤0.1°。 15. 支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90°。 16. 支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35°。 17. 支持最大水平转动速度≥100°/s，最大垂直转动速度≥69°/s。 |
| 6 | 高清云台摄像机 （全景） | 1. 传感器尺寸：≥CMOS 1/1.8英寸。 2. 传感器有效像素≥800万。 3. 支持不少于40倍变焦。 4. 扫描方式：逐行。 5. 支持畸变矫正功能，畸变＜1.5%，校正后可实现视觉无畸变。 6. 最低照度： 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)。 7. 镜头： F1.58 ~ F3.95。 8. 快门： 1/30s ~ 1/10000s。 9. 支持自动白平衡功能。 10. 支持背光补偿功能。 11. 支持图像冻结功能。 12. 支持POE供电。 13. 支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 14. 支持预置位个数≥255个，预置位精度≤0.1°。 15. 支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90°。 16. 支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35°。 17. 支持最大水平转动速度≥100°/s，最大垂直转动速度≥69°/s。 |
| 7 | 指向性话筒 | 1.麦克风内置≥8个传感器单元。 2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。 3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态。 4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 5.麦克风拾音半径≥8m。 6.麦克风信噪比≥68dB。 7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 9.麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。 10.麦克风套件标配2支麦克风和2套安装支架。 |
| 8 | 桌面式触摸面板 | 1.采用10.1英寸电容显示屏，玻璃与屏体采用全贴合工艺，支持≥10点触控，屏幕分辨率≥1920*1200 2.整机表面覆盖钢化玻璃，硬度≥9H,具备防眩光效果。 3.整机CPU≥4核，最高主频≥1.8G，系统运行内存≥2GB,存储容量≥32GB。 4.内置IC卡刷卡器，支持14443协议A and B,FeliCaTM三类标准。 5.内置高灵敏度全向麦克风，拾音半径不小于1米。 6.内置双喇叭设计，功率≥1W*2。 7.内置摄像头，摄像头分辨率≥1600*1200。 8.整机接口：RS232≥2,DC2.0≥1,Type-C≥1,RJ45(带POE功能)≥1。 9.支持≥2种供电方式，支持适配器供电或中控主机POE接口供电。 10.情景模式可配置需要开启或关闭与中控系统连接的设备，可配置≥4种上课情景模式；支持≥12个自定义功能按钮设置，自定义配置已连接的设备开关等操控功能。 11.支持≥3种身份鉴权方式，包括刷卡鉴权、人脸识别鉴权、扫码鉴权。 12.▲支持控制录播设备，包括显示和切换≥5个机位的画面， 一键启停录制、启停直播。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 14.支持无触控操作后自动息屏，支持配置1至120秒的自动息屏时间。 15.支持脱网运行，离线状态不影响本地教学及控制。 |
| 9 | 时序电源控制器 | 1.整机最大电流：15A 2.单路最大电流：13A 3.继电器最大电流：30A 4.输出路数：8路受控，2路直通 5.USB输出：5V1A 6.显示方式：2.4吋显示屏 7.通讯方式：支持RS232、网口 8.级联数：255台 |
| 10 | 千兆交换机 | 全新传输速率: 10M 100M 1000M交换机类型: SOHO交换机接口数目: 24口VLAN功能: 支持堆叠功能: 能堆叠 |
| 11 | 机柜 | 1.产品参照ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T3047.8、YD/T 1819 2.弧形网孔门外观，高雅大方、全新的设计方式更突出管理设备的能力 3.顶部LED门控照明、内置恒流电源、采用高品质LED芯片、无暗区、无频闪、高亮度、节能环保（需选配） 4.前门带有透气孔、后门为平板，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性 5.带有三块承板、四位风扇 6.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 7.可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看高效坚固的并柜连接方式 8.可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静载达800KG 9.高级旋把机柜门锁 10.脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 11.主体颜色：黑色 12.规格(mm)： 600（宽）*800（深）*1200（高） 13.全部选用优质冷轧钢板制作 14.厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm 15.工作温度：-5℃~+40℃ 16.相对湿度：≤85%（+30℃时） |
| 12 | 系统集成 | 包含设备的安装、调试、测试及所有线缆辅材、插线板、分配器等 |

四、商务部分要求

★1、交货期：自合同签订之日起30天内全部送货到位并安装调试完成。

★2、质保期：投标人应确保本次采购所有内容安全稳定的运行，并承诺提供不低于2年原厂免费质保服务（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）

★3、售后服务要求：

3.1 质保期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由投标人负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，小型故障恢复时间为4个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。

3.2 质保期内，投标人负责协调相关厂商对所有的软硬件产品进行维护，提供7*24小时的技术响应服务。

3.3 质保期内中标人需提供免费上门服务，对本项目采购设备等进行定期检测、维护和保养；对采购人提出的合理优化建议应提供免费升级服务。

3.4 所有的服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由投标人承担。

4、培训要求：投标人须提供产品操作培训方案及实时组织有关人员进行培训，方案内容包括但不限于培训内容、培训方式、培训课时及培训目标成果等内容。

5、服务保障和自罚承诺

5.1投标人应对照招标文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

5.2如果发生因投标人安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由投标人承担。

5.3如因投标人投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由投标人承担。

6、其它要求

6.1 投标人获取招标文件后，自行实勘调研，对招标文件进行全面细致的调查研究，未进行实地勘查或勘查后作出的任何推论、理解和结论以及方案编制等与采购人需求不相符的，采购人概不负责，因此而带来的风险及所造成的一切损失由供应商自行承担。

6.2 投标人除要承担所有设备安装，还要负责与其他相关系统的联调。投标人现场如需用水、电、住宿等由总承包单位负责，相关配合费由投标人自行考虑，并包含在本次的投标报价中，中标后不再增加任何费用，报价风险由投标人自行承担。

6.3 投标人安装实施方案在实施前须预先提交给采购人确认方可实施，实施中须服从采购人的总协调。投标人须自行深化设计，并相关费用包含在投标人的投标报价中，中标后不因任何原因增加此部分费用。中标人最终深化设计图纸须经总承包设计单位签字并且确认后最终稿移交采购人。

6.4 投标人必须满足本项目要求的所有功能，有义务保证采购人系统的完整性，部分连接运行配件未在招标文件中明示的，供应商应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件（包括但不限于接口设备、缆线、软件、控制器等）或服务导致采购人系统无法正常运行和所需功能的完整性，中标人须承诺免费提供除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用，投标人必须提供所有项目相关费用的报价列表，报价风险由其自行承担。

四、付款条件

付款方式：（1）合同签订后并收到甲方发出的开工令后付至合同价款的30%；

（2）全部货物到场经甲乙双方验收合格后付至合同价的50%；

（3）所有设备安装调试完成并验收合格后付至合同价的100%。

备注：

1、本章带星号（“★”）内容及商务部分要求为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，投标人可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

2、本项目核心产品为：室内高清网络筒型摄像机。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

项目编号 ：

项目名称 ：金陵华兴实验学校中学部新校区智能化采购

采 购 人 ：金陵华兴实验学校

供 应 商 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局     监制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方） | 投标人：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：金陵华兴实验学校中学部新校区智能化采购。

货物名称、规格及数量详见乙方投标（响应）文件。

第二条 合同价款

本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试、配合费及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。除本合同另有约定外，甲方不再另行支付任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购的招标文件及投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

| （1）乙方提供的投标文件和投标报价表； | （2）本项目中标通知书； |
| --- | --- |
| （3）供货一览表； | （4）交货一览表； |
| （5）技术规格响应表； | （6）投标（响应）承诺； |
| （7）技术方案； | （8）甲乙双方有关项目的洽商、变更等书面协议或其它文件 |

第四条 履行合同期限、地点

- 履行合同期限：

- 履行合同地点：

第五条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物或任何一部分时不受其他任意一方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。由此引发的一切纠纷，由乙方负责解决并赔偿，甲方不承担任何责任；如造成甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方全部损失。

第六条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后30日历天内将货物安装调试完毕交付乙方正常使用，地点由乙方指定。采购文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

6、合同履行过程中，因乙方或乙方工作人员原因，导致的甲、乙双方或第三方人身、财产损害的，一切责任由乙方承担，与甲方无关。

第九条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装；

（2）就货物的安装、维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为乙方提供免费培训服务，并指派专人负责与乙方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如乙方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由乙方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价，质量责任期为年。

3.3 维护期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和维护（包含软件升级），不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5乙方在接到乙方维修及技术服务要求响应时间按乙方投标承诺执行。

3.6 所有货物维护服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维护（修），由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 质量责任期后的货物维护由四方协商再定。

3.8乙方未按约定完成维护（修）的，乙方有权委托其它单位进行维护（修），由此产生的费用由乙方承担，并承担由此给乙方造成的损失。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、每次付款前乙方需要提供符合要求的发票。

3、付款条件：

（1）合同签订后并收到甲方发出的开工令后付至合同价款的30%；

（2）全部货物到场经甲乙双方验收合格后付至合同价的50%；

（3）所有设备安装调试完成并验收合格后付至合同价的100%。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、任何情况下，本合同中止、终止或者解除，乙方已经形成的项目成果及相关技术资料均归甲方所有，乙方都应当遵守保密的义务，均不得将其已形成的成果转让给第三人或者用于本合同意外的其他目的。

7、未经甲方同意，不得将本合同项的任何权利与义务转让给第三人，否则视为乙方严重违约。

8、乙方履行本合同所完成的所有成果以及乙方在履行本过程中获得的相关基础资料和知识产权均归甲方所有，乙方应当按照甲方的要求予以提交。

9、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方、乙双方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（投标人）：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章） |
| 电话： | 电话： |
| 日期：年月日 |  |

- 第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320114-JSGC-G2025-0047

项目名称：金陵华兴实验学校中学部新校区智能化采购

投标人名称：   加盖电子公章

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标响应性文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标文件目录及相关材料格式、附件

一、目录

（一）投标申请及声明格式

（二）法定代表人证明书及法定代表人授权书格式

（三）开标一览表格式

（四）分项报价表格式

（五）投标人资格资信证明文件

（六）投标人类似业绩情况表

（七）拟投入本项目人员一览表

（八）技术条款偏离表格式

（九）商务条款偏离表格式

（十）项目服务方案

（十一）服务承诺

（十二）投标人认为需要提供的其他证明文件及材料

（十三）资格性和符合性审查响应对照表

二、附件

附件一 中小企业声明函格式（如有)

附件二 供应商资格承诺函

附件三 残疾人福利性单位声明函格式

附件四 属于监狱企业的证明文件

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：

根据贵方JSZC-320114-JSGC-G2025-0047号投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标投标人（投标投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、我方的投标报价为（大写）（小写：￥元）。

3、本项目拟派的项目负责人：_____________，联系方式：_____________。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于内完成项目规定的内容。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与招标人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向招标人、政府采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标投标人授权代表姓名（签字）：

投标投标人名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人证明书及法定代表人授权书格式

- 法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：   职务：

系的法定代表人。为完成（项目名称），签署上述项目的投标文件、进行签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（加盖电子公章）

日期：年月日

后附法定代表人身份证复印件

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：年月日

后附被授权人身份证复印件

目录三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 投标报价（元） | 其中小、微型企业报价（元） |  | 其中残疾人福利单位报价（元） | 其中监狱企业报价（元） |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 是否属于小微型企业 |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| 是否属于残疾人福利性单位 |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| 是否属于监狱企业 |  | □是 □否 |  |  |  |  |

投标人名称:（加盖电子公章）

说明：

1. 在“是否全部属于小微型企业产品”栏后“是”或“否”上打“√”。

2. 在“是否全部属于残疾人福利性单位产品”栏后“是”或“否”上打“√”。

3. 在“是否全部属于监狱企业产品”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录四、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：                                                         项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格或 型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 是否属于小、微型企业的产品 | 是否属于残疾人福利单位的产品 | 是否属于监狱企业的产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币，元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小、微型企业的产品”“是否属于残疾人福利单位的产品”“是否属于监狱企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。

目录五、投标人资格资信证明文件

1.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随装订在响应文件中，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式叁份）加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2.第一章 招标公告 二、3.本项目特定资格要求证明材料：无。

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（根据《南京市政府采购供应商诚信档案管理系统》在线打印，带二维码）

- 目录六、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                                            项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 （万元） | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

年月日

注：合同复印件及其他证明材料加盖公章附后

目录七、拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 执业或职业资格证明 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 证号 |  |

注：投标人须在本表后附相关证明材料。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

年月日

目录八、技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号：JSZC-320114-JSGC-G2025-0047 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 招标文件中的服务要求 | 投标响应 |  | 偏离 | 说明 |

说明：此表行数不够填写，请自行增加。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

年月日

注：1、投标人应对招标文件技术要求逐条填写偏离情况（正偏离、负偏离或无偏离），并说明偏离的具体内容及做出必要说明。投标人应对故意隐瞒偏离的行为承担责任。

2、投标人应根据自身投标情况合理填写内容，如完全复制招标文件内容，评委有权按不响应处理，情况恶劣时将做无效投标处理。

目录九、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号：JSZC-320114-JSGC-G2025-0047 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 符合 |

说明：此表行数不够填写，请自行增加。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

年月日

目录十、项目服务方案

项目服务方案

（格式自行拟定）

目录十一、服务承诺（格式自拟）

目录十二、投标人认为需要提供的其他证明文件及材料

投标人认为需要提供的其他证明文件及材料

目录十三、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                            项目编号：JSZC-320114-JSGC-G2025-0047

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 投标文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

年月日

说明：如果行数不够请自行增加

附件一：中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.为方便投标人识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果

2.本采购项目所属行业为工业，投标人根据自身实际情况填报中小企业声明函。

附件二、供应商资格承诺函

- 供应商资格承诺函

我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守采购文件资格要求及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合本项目招标文件规定的条件，包括具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）提供法人或者其他组织的营业执照或事业单位法人登记证书；

（2）提供参加本次采购活动前的会计报表或提供2024年度的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供；

（3）供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）提供参加本次政府采购活动前缴纳增值税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），成立不满一个月不需提供；

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人（签字）：

年    月    日

附件三、残疾人福利性单位声明函格式

- 残疾人福利性单位声明函

江苏国采工程咨询有限公司：

我单位 （投标人名称）郑重声明，本公司为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.本单位参加______（项目编号）_______________（项目名称）采购活动，提供本单位承担的服务。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日    期：______年___月___日

附件四、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。