公开招标文件

项目编号：JSZC-320115-JSZC-G2024-0131 项目名称：南京人化石地点安全防范系统项目

采购人：江苏省南京汤山温泉旅游度假区管理办公室

招标代理：江苏志诚工程咨询管理有限公司

二〇二四年十二月

目 录

第一章  投标邀请	4

招标公告	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求	4

三、获取招标文件	5

四、投标文件提交	5

五、开启	5

六、公告期限	5

七、其他补充事宜	5

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	7

第二章 投标人须知	8

前附表	8

一、总则	10

二、招标文件	11

三、投标	12

四、开标、评标与确定中标人	16

五、签订合同	20

六、询问、质疑、投诉和诚实信用	21

第三章 评审标准	23

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。	24

第四章 项目需求	25

五、商务部分要求	50

第五章  合同主要条款及格式	52

第六章 投标文件格式	82

一、投标申请及声明格式	86

二、法定代表人授权委托书格式	87

三、投标报价表	88

四、第一章投标邀请中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；	89

五、第一章投标邀请中2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；（如有的话）	89

六、分项报价明细表	90

七、商务条款偏离表	114

八、采购需求偏离表	114

九、技术说明与服务方案（格式自拟）	115

十、经营业绩情况	115

十一、拟参与本项目服务人员一览表	116

十二、投标人认为需提供的其他资料	117

附件一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	118

附件二、无重大违法记录声明	118

附件三、安全生产责任承诺书	119

附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	120

附件五、中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关证明	121

- 第一章  投标邀请

- 招标公告

项目概况

南京人化石地点安全防范系统项目的潜在投标人应在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/)中自行下载获取招标文件，并于2024年12月26日09点30分（北京时间）前提交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-JSZC-G2024-0131

项目名称：南京人化石地点安全防范系统项目

采购方式：公开招标

预算金额：141.85万元

最高限价：141.85万元(最终报价超过最高限价的为无效投标文件)

采购需求：具体详见招标文件

交货期限：合同签订后30日历天内交付并完成验收。

本项目不接受联合体

- 二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年的会计报表或经审计的财务报告或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或承诺书）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件（无）。

2.2采购项目需要落实的政府采购政策：（如属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第 （4） 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

- 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

2.3本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

方式：在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。

售价：0.00元。

- 四、投标文件提交

截止时间：2024年12月26日09点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统(以下简称“苏采云系统”)网上开标大厅

- 五、开启

时间：2024年12月26日09点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统(以下简称“苏采云系统”)网上开标大厅

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并上传。

备注：在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.采购人不组织现场考察，投标人可自行联系采购人。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

4.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

5.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省南京汤山温泉旅游度假区管理办公室

地址：南京市江宁区

联系方式：王工

2.采购代理机构信息

名称：江苏志诚工程咨询管理有限公司

地址：南京市江宁区龙眠大道568号生命科技小镇融创科研中心21幢101

联系方式：龚工

电话：025-52289866

3.项目联系方式

项目联系人：龚工

电话：025-52289866

- 投标人须知

江苏志诚工程咨询管理有限公司 （代理机构）受 江苏省南京汤山温泉旅游度假区管理办公室 （采购人）委托，对其 南京人化石地点安全防范系统项目 （项目名称）进行公开招标，兹邀请符合条件的投标人参与投标，相关信息如下：

- 前附表

| 序号 | 项目 |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-JSZC-G2024-0131 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 南京人化石地点安全防范系统项目 |  |
| 3 | 代理机构 |  | 江苏志诚工程咨询管理有限公司 |  |
| 4 | 代理机构地址 |  | 南京市江宁区龙眠大道568号生命科技小镇融创科研中心21幢101 |  |
| 5 | 踏勘现场 |  | 本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 |  |
| 6 | 投标有效期 |  | 投标后90天 |  |
| 7 | 最高限价 |  | 人民币：壹佰肆拾壹万捌仟伍佰，小写：141.85万元，最终报价超过最高限价的为无效投标文件。 |  |
| 8 | 交货期限 |  | 合同签订后30日历天内交付并完成验收 |  |
| 9 | 是否接受联合体 |  | 否 |  |
| 10 | 获取招标文件 |  | ①时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外） ②地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载 ③方式：在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。 |  |
| 11 | 提交投标文件信息 |  | 时间：2024年12月26日09点30分 |  |
|  |  |  | 地点：江苏省政府采购交易系统(以下简称“苏采云系统”)网上开标大厅 |  |
| 12 | 开标信息 |  | 时间：2024年12月26日09点30分 |  |
|  |  |  | 地点：江苏省政府采购交易系统(以下简称“苏采云系统”)网上开标大厅 |  |
| 13 | 响应性文件份数 |  | 中标后，投标供应商需无偿提供纸质版响应文件一式肆份（壹份正本、叁份副本）；(电子版标书一份,U盘形式，单独封装;响应文件电子版中必须包含响应文件的全部内容，不得加密，所有文档、图表等采用PDF格式或WORD格式)，每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。 |  |
| 14 | 联系 事项 | 采购单位 | 联系人 | 王工 |
|  |  |  | 联系电话 | / |
|  |  | 代理机构 | 联系人 | 龚工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52289866 |

- 一、总则

- 1、适用法律

- 1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 2、定义

2.1 “投标人”“供应商”是指参加公开招标，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

- 3、政策功能

- 3.1中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政策

政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目

录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8招标文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。投标人可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

- 二、招标文件

- 4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、报价要求、招标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分响应；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

4.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

- 5、招标文件的澄清、修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.4投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 三、投标

6、投标人应具备的资格条件：详见本招标文件第一章相关内容要求。

6.1根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商作出自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。供应商在中标后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或代理机构核验。经核验无误后，由采购人或代理机构发出中标通知书。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。经调查核实后，按照《政府釆购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的, 并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照; 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人涉及如下情形的不适用信用承诺制，仍须提供规定的证明材料。

- （一）	投标人被列入严重失信主体名单；

（二）	被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）	其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 7、招标文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 投标人提交的投标文件、资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。招标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本招标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 投标人应用人民币报价。

7.4 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

- 7.5本次采购不接受联合体投标。

- 8、投标费用

8.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2招标代理服务费以中标金额为基数，按照计价格〔2002〕1980号文标准的80%计取；服务评标专家评审费按实计取，此费用不提供发票；上述费用均由中标供应商一次性支付。

- 9、投标文件组成

9.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》处逐条标明满足与否。对带星号（★或*”）的商务条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 9.3 投标文件由商务部分、价格部分，以及其他部分组成。

- 10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

- （1）★投标申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书和采购公告前近三个月内任意一个月投标申请人为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；高校设计院或军队的事业编制人员无法提供社保证明，须提供所在单位上级人事组织或编制主管部门出具的人员编制核准证明材料）；

- （3）★开标一览表；

（4）★第一章投标邀请中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（5）★第一章投标邀请中2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；（如有的话）

（6）★分项报价明细表；

（7）★商务条款偏离表；

（8）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（9）投标人认为需提供的其他资料。

- 11、投标文件的技术部分：

11.1技术部分是证明投标人提供的服务符合招标文件要求，以及对项目技术说明与服务方案的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）项目技术说明与服务方案；

（2）★采购需求偏离表；

（3）投标人认为需要提供的其他技术资料。

- 12、投标文件的价格部分

12.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

12.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

12.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

12.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

12.7投标人应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦中标，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

- 13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由投标人根据编制招标文件需要提供的其他相关文件。

- 14、投标有效期

- 14.1 自投标之日起90天内投标有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

- 15、投标文件签署

15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

- 16、投标文件的密封和递交

- 16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 16.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，做无效投标处理。

- 17、有下列情形之一的投标文件将拒收：

- 17.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传送达的。

- 18、投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，具体操作方法见《操作手册》。

18.2   投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

18.3 在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

- 四、开标、评标与确定中标人

19、开标

19.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3投标人不足3家的，不得开标。

19.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

20、评标

20.1 评标组织

20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2 评标程序

20.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，评标委员会对投标文件中资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

20.2.2投标文件的符合性检查。依据法律法规和招标文件的规定，评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.2.2.1  实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须或须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

20.2.2.2  未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.2.3 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或投标人提供的服务不能满足需求等；

（5）不同投标人的IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的（以系统核查结果为准）。

20.2.4 澄清有关问题

20.2.4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.2.4.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.2.4.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.2.4.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.2.4.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

20.2.4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

20.2.5 比较与评价 按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.3 评标方法和标准

20.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

20.3.2 综合评分的主要因素是：详见第三章。

21、确定中标人

21.1评标委员会对质量和货物和服务均能满足招标文件实质性要求的投标人，综合比较与评价后，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合得分最高、价格最优、技术指标符合招标要求的投标人确定为中标人。

21.2 评标委员会根据评标过程和结果编写评审报告。

21.3 中标人确定后将在江苏省政府采购网、南京市江宁区政府采购网网站进行公示，公示期为一个工作日，公示期内无投标人质疑的，向中标人发出中标通知书。

21.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

21.5 中标通知书发出后，采购人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为评标过程所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

21.6 中标通知书发出后，中标人除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，在一至三年内不得参加采购人采购活动。

21.7 江苏志诚工程咨询管理有限公司对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

21.8 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，江苏志诚工程咨询管理有限公司均不退回。

22、编写评标报告

22.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

23、评标过程的保密性

23.1 采购人和代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

23.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

- 24、签订合同

24.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

24.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

24.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

24.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

24.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

- 25、询问

25.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 26、质疑

26.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

26.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、投标时间；

- （2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：投标人全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑投标人名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）投标人委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

26.3 质疑投标人是指直接参加本项目采购活动的投标人；对招标文件提出质疑的，应自投标人获得招标文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

26.4 质疑文件应当现场提交至代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.5 代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

- 27、诚实信用

27.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

27.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

27.5 投标人应自觉遵守投标、评标纪律，扰乱投标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 评审标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |
| 2 | 技术 | 投标货物的配置及技术性能参数全部符合招标要求的 得17分； 标注“▲”项每负偏离一项扣1分，未标注“▲”项每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 | 17 |
|  |  | 根据投标人提供的“南京人化石地点安全防范系统工程”的功能（“视频巡查”、“设备提示预警信息”、“地图标注设备”）演示进行综合评定：性能优异、功能界面清晰流畅的得10分；性能基本满足业主要求、功能界面较清晰流畅的得7分；性能勉强满足业主要求、功能界面基本清晰效果差或者投标人只提供PPT讲解且比较符合项目需求的得4分。未提供演示视频或未配讲解录音的本项不得分。 | 10 |
| 3 | 服务 | 评委根据投标人提供的供货方案（包括但不限于对项目时间进度安排、人员投入、项目安全措施、质量措施、技术控制措施、档案管理措施、施工等 ）进行综合评分： - 对项目需求分析透彻，了解全面、计划安排合理、管理措施实用、过程控制有序、质量保证非常可靠的，得9分； - 对项目需求基本了解，具有工作计划、管理、过程控制、质量保证等主要环节的服务内容的，得6分； - 对项目需求了解较片面，工作计划、管理等主要环节内容存在缺失得3分； - 未提供的不得分。 | 9 |
|  |  | 评委根据投标人提供的售后服务方案（如培训体系及培训方案、服务体系、服务内容、常规覆盖式巡检、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）进行综合评分： - 售后服务方案完善、保障措施得当、可实施性强的，得9分； - 售后服务方案基本完整的，有基本的保障措施和可行性的，得6分； - 售后服务方案存在缺陷或不具备可行性的，得3分； - 未提供的不得分。 | 9 |
| 3 | 综合实力 | 1.投标人提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书的，得2分。 2.①项目负责人：具有电子信息工程专业高级工程师证书的得2分。 ②项目组成员（不包括项目负责人）：具有信息系统项目管理师、一级建造师（机电工程专业）、设备安装施工员、设备安全质量员、安全生产管理人员、材料员证书的，每提供一个得0.5分（最高3分）。注：①同一人员提供不同专业的证书的，不累计加分。同一人员在同一专业或不同专业提供多个级别证书的，以最高级别证书计算。②投标文件中须提供上述人员相关证书扫描件以及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明，否则不得分。 | 7 |
| 4 | 业绩 | 投标人2021年12月（以签订合同时间为准）以来承担过的与本项目类似（全国重点文物保护安全防范类）的项目业绩，有一个得3分（最高18分）。注：业绩证明材料须提供合同证明材料（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）、项目发票并加盖公章，未提供或资料提供不全的不得分。 （中标后需提供原件核查，若提供不了则按弄虚作假处理） | 18 |
| 合计 |  |  | 100 |

#### 说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第四章 项目需求

一、工程概况：

1.项目名称：南京人化石地点安全防范系统项目

2.项目地点：位于江宁街道汤山街道

3.项目概况：南京人化石地点位于江苏省南京江宁区汤山街道雷公山葫芦洞，东距离市区约23公里。葫芦洞即“南京猿人洞”，南京直立人1号2号头骨和大量古生物化石出土场所。洞属天然溶洞，面积约1600平方米，全长约64米，均宽约25米，形似葫芦。2006年5月25日，被中华人民共和国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。故需要建设一套先进的文物安全防范系统，以实时采集、实时传输、实时同步、实时分析反馈的管理方式，为文物保护单位的安全管理工作更加智能化、便利化，提升安全工作的管理水平。

4.建设内容：主要包括入侵和紧急报警系统、视频监控系统（含声音复核）、声音警示系统、出入口控制系统、专用通讯系统、电子巡更系统、安全管理系统等。

5.采购标的需实现的功能及标准、规范：符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

6.交货期限：合同签订后30日历天内交付并完成验收。

二、服务技术要求：

全面加强对文物保护单位的安全管理能力，有效提升工作效率。

实现对文物保护范围内往来人员的综合管控。

通过对南京人化石地点安全防范系统的建设，建立南京市文物保护单位安全防范示范点。

为实现项目建设目标，建立功能强大、信息丰富、管理先进、界面美观、使用方便的综合管理平台，平台应具有强大的内容管理功能，实现对平台进行全生命周期的工作流管理。系统须经省级文物行政主管部门验收通过。

需要建设一套全国重点文物保护单位安全管理体系，以便对监控系统、出入口控制系统、报警系系统等进行统一管理。该管理平台要求采用全网络化的系统架构，实现对入侵报警、高清视频监控、人员进出实现有效综合管理和全部实时联动。建设好的安全管理系统能够在监控中心实时查看所有的监控图像，了解整体安全状况，并且支持报警、出入口、视频监控的联动，即当报警主机接收到报警信号后将报警信息传递给监控中心的安全管理系统，综合安全管理系统会同步自动将报警信号防区的视频监控图像在电视墙上显示，监控中心人员能够迅速了解到突发情况并以快速响应。

需要提高系统的智能化水平，自动监测视频监控系统的健康状况，有利于系统的快速维护。

着眼于今后建设完善的需要，在设计建设中须充分考虑系统的关键设备和功能的可扩展，同时预留充足的数据容量和良好的数据接口。

系统需要能够将视频监控、报警、出入口控制等多个子系统与业务应用进行整合，使之更贴近与用户的需求，并具备良好的安全性需求，保证系统具有良好的安全及权限控制、身份认证和数据的完整性。

要求对所有安防线路和设备（监控、报警、出入口控制、广播等所有系统）重新整理并做好标牌标识，提交给采购方一份详细准确的安防综合布线蓝图，该蓝图作为本项目最终验收的依据之一。

三、技术标准和规范要求：

所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。包括：

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ16－2008）

《入侵报警监控系统工程设计规范》（GB50394-200）

《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》（GB/T17626.3-2006）以及其他相关标准

注：上述技术标准如作废或有替代标准，则以现行的最新标准为准。

- 采购清单及技术参数：

| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏电子围栏 双防区 | 电源：交流220V转12VDC 3A适配器/POE供电； 工作频率：46~90MHZ，45个频率点可调 警戒长度：1~100m； 工作温度：-25℃～+55℃； 工作湿度：90% max ； 常态功耗：<10W； 报警输出：2路DC12V、2路常开/常闭干接点报警输出； 显示：LCD 中文液晶显示； 通信方式：RS485，POE+网络通信； 2根泄漏电缆安装间距：0.3m～1.0m（建议0.5m）； 2根泄漏电缆埋地深度：0～10cm（建议尽量浅埋）； 主机外形尺寸：340x245x140mm； 主机重量：< 5Kg(带内置电池)； 泄漏电缆重量：12Kg/整卷（100m）； RF输出功率：< 1.5W； 线缆接头外径：26mm （线缆外径12mm），泄漏电缆穿PVC套管时,管内径不得小于26mm； | 5 | 台 |
| 2 | 线缆套装 （100米防区） | 标准线缆套装含： 泄漏电缆：100米1卷 *2卷 馈线：3米 *2根 终端器：75欧姆 *2个 | 5 | 套 |
| 3 | 声光警号 | 声压：≥108分贝 电流：≤200毫安 | 10 | 个 |
| 4 | 主机防护箱 | 定制，泄漏电子围栏主机专用防水箱 | 5 | 个 |
| 5 | 防雷接地桩 | 直径16mm，带1米6平方铜线 | 5 | 根 |
| 6 | 蓄电池 | 12V/4AH | 5 | 个 |
| 7 | 壁挂红外微波探测器 | 工作电压：DC9~24V 静态电流：≤50mA 报警电流：≤150mA 微波探测距离：0~12M 可调 红外探测距离： 设置为高灵敏度模式，最大探测距离12M，设置为低灵敏度模式，最大探测距离8M 探测角度：110度 探测方式：多普勒效应+红外+智能分析 红外传感器：单元低噪声热释电红外传感器 微波频率：10.525GHz 安装方式：壁挂 安装高度：最佳为2.2m 工作温度：-10℃~+50℃ LED指示：绿色，红外被触发；黄色，微波被触发；红色，报警 报警输出：常闭常开可选，接点容DC28V，100mA 防拆开关：常闭无电压输出，接点容里DC28V，100mA | 11 | 只 |
| 8 | 紧急报警按钮 | 八六面板式紧急按钮， 报警输出常开常闭可选。 | 11 | 只 |
| 9 | 门磁探测器 | 触点方式： 常开/常闭 额定电流：500(mA) 额定电压(VDC)：100 额定功率：3(W) | 9 | 只 |
| 10 | 玻璃破碎探测器 | 吸顶、壁挂式安装，仿生融合式设计 探测范围：8m 抗辐射干扰：30V/m 10MHz –1000MHz 响应时间：<20S 继电器输出：常闭，接点容量28VDC，80mA | 2 | 只 |
| 11 | 红外光栅 | 十光束，探测距离100米，高172CM，封闭式外接线结构设计，A/B 两段变频可选。支持异步、同步工作模式；频率可选，彻底解决相邻红外干扰 | 2 | 对 |
| 12 | 红外光栅支架 | 多功能红外栅栏支架,不锈钢制作，伸出长度、角度可 调，变换灵活 | 4 | 个 |
| 13 | 光墙 | 采用模糊控制技术，可识别遮挡物大小和移动速度，对每次遮挡做出精准报警，并且可以滤除外界杂光干扰，小动物引起的误报。采用数字变频与CPU 微处理数码控制技术，整体稳定性更好，可防范警戒距离三档可调十光束，探测距离30米，高185CM，固定底盘一体冲压成型、支撑柱高强度铝型材材 | 1 | 套 |
| 14 | 网络型四防区模块 | 支持接入>=4个有线防区，常闭、常开可选； 模块自带2路继电器无源输出； 模块通过网络接口可以实现上报2个中心； 支持报警软件或者网络报警主机对单防区网络模块布撤防； 支持通过报警软件控制继电器输出； 支持设备信息掉电保存； 支持网络在线读取设备参数； 支持本地配置工具客户端编程及升级程序； 电气参数： 输入电源: DC 12V∽24V 工作电流: 60-90mA 工作温度: -40℃∽50℃ 工作湿度: 0∽95%湿度 外观尺寸: 128*64*40mm 通讯方式: IP网络 网络接口: 10/100M自适应网口 | 2 | 块 |
| 15 | 网络型八防区模块 | 支持>=8个有线防区；支持通过TCP/IP通讯方式上传报警到软件或者报警主机；支持3组定时布撤防功能；主机防拆报警，内置光敏电阻；支持主机、遥控器、管理软件对防区进行布撤防；支持防区名称汉字任意更改；支持1路继电器（干接点）输出，24V 1A max；通过网络接口可以实现上报2个中心；支持通过报警软件或者网络报警主机布撤防。 | 9 | 块 |
| 16 | 报警主机 | 最少可接2000个防区。 双通讯总线输出，通讯距离可达2400米。 自身带有2个有线防区,通过485通讯接口可以外接最多256个总线设备，每个扩展输入设备最多可接8个防区。 最多有256个分区，支持报警联动输出。 可由电脑直接向其写入配置信息；可电话联网Contact ID协议。 | 1 | 台 |
| 17 | 报警主机专用后备电池 | 报警主机专用后备电池12V7-2AH | 1 | 台 |
| 18 | 报警管理平台 | 总线、IP联网型接警中心软件,带加密狗 报警语音、电子地图、防区面板、打印、短信、开关联动、平台转发， 历史记录查询、EXCEL导出。 温湿度显示、高低温、湿度报警。 手机APP报警显示、撤布防操作。 设备手动、定时布撤防，防区、单设备、多设备控制。 刷卡、考勤支持。在线注册、注销、编辑卡。 开关面板控制、每天三时段定时开关、开关组多开关同时控制。 设备定时测试，允许/禁止防区实时状态上报并通过防区面板实时显示； | 1 | 台 |
| 19 | 键盘 | 中文LCD编程键盘，主机配套 | 1 | 台 |
| 20 | 声光报警器 | 室内型，声光报警器;声压≥108分贝;电流≤200毫安 | 1 | 个 |
| 21 | 多功能联动输出模块 | 多功能联动输出模块 外壳带有电源、运行及16路输出状态指示灯 支持16路继电器输出以及16路指示灯输出 支持RS485总线通讯或IP网络通讯两种模式 | 2 | 台 |
| 22 | 电子地图 | 配套定制 | 1 | 套 |
| 23 | 报警输出设备 | 报警系统的配套联动输出设备，可用来输出报警、故障、操作信息等。 | 1 | 台 |
| 24 | 110报警设备 | 4个报警输入接口，服务费为12个月 | 1 | 套 |
| 25 | 配线 | 室外防水超五类网线 | 205 | 米 |
| 26 | 配线 | ZR-RVVP4*1.0 | 275 | 米 |
| 27 | 配线 | ZR-RVV2*1.0 | 562 | 米 |
| 28 | 配线 | RVV2*1.0 | 150 | 米 |
| 29 | 配管 | JDG25 | 562 | 米 |
| 30 | 配管 | PE50 | 205 | 米 |
| 31 | 半球网络摄像机 | 分辨率不小于1920 × 1080， 支持： 场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持萤石平台接入 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储 支持1路音频输入，1路音频输出，支持1路报警输入，1路报警输出 1个内置麦克风，高清拾音 支持1路DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 符合IP66，IK10，可靠性高 传感器类型：不小于1/2.7" 最大图像尺寸：1920 × 1080 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 电流及功耗：DC：12 V，0.55 A，最大功耗：6.6 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复 防护：IP66，IK10 | 2 | 台 |
| 32 | 周界警戒枪型摄像机 | 最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 音频：1路输入，1路输出；报警：1路输入，1路输出 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，E-HOME2.0/4.0接入，ISUP5.0 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3af，Type 2，Class 4 防护等级：IP67 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120dB 焦距&视场角：4 mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 补光距离：普通监控：最远可达30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：暖白光 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：子码流：H.265/H.264/MJPEG 主码流：H.265/H.264 三码流：H.265/H.264 电流及功耗：DC：12 V，0.84A，最大功耗：10 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.32 A~0.21 A，最大功耗：11.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20% ，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯电源接口 防护：IP67 ▲内置GPU芯片（提供第三方认证机构出具的带有CMA的认证标识的检测报告复印件并加盖公章）。 ▲当产生入侵报警时，可联动声音报警和白光灯闪烁，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置（提供第三方认证机构出具的带有CMA的认证标识的检测报告复印件并加盖公章）。 ▲在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传（提供第三方认证机构出具的带有CMA的认证标识的检测报告复印件并加盖公章）。 ▲支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面（提供第三方认证机构出具的带有CMA的认证标识的检测报告复印件并加盖公章）。 | 22 | 台 |
| 33 | 枪机支架 | 材质: 铝合金 承重: 不小于0.7KG | 22 | 个 |
| 34 | 200万枪式摄像机 | 混合目标检测：支持人脸和人体目标检测，可对目标进行跟踪、评分，输出最优抓拍及属性提取 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍及属性提取，最多同时检测30张人脸 Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测 内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍，并支持声光报警 支持1920 × 1080 @25 fps实时帧率，图像更流畅 支持透雾，并具有多种白平衡模式，满足不同场景需求 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，Ehome（2.0，4.0），ISUP（5.0），GB28181，视图库，支持萤石平台接入 支持三码流技术，双路高清，支持同时20路取流 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，最大支持256 GB 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：83°，垂直视场角：44°，对角视场角：98° 6 mm，水平视场角：49.4°，垂直视场角：27°，对角视场角：57.2° 混光距离：混合补光（750+白光） 人脸：3~6 m，普通监控：30 m 红外波长范围：750 nm 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1路输入（Line in）：最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out）：最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） *接口为4芯端子 复位：支持 电源输出：DC12 V，50 mA 在线升级：支持 文件系统双备份：支持 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Class 4 电流及功耗：DC：12 V，1.26 A，最大功耗：15.12 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.41 A~0.3 A，最大功耗：17.1 W 防护：IP66 ▲内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出（提供第三方认证机构出具的带有CMA的认证标识的检测报告复印件并加盖公章）。 ▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%（提供第三方认证机构出具的带有CMA的认证标识的检测报告复印件并加盖公章）。 ▲内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯、白光灯组成，可自动或手动调节补光灯的亮度（提供第三方认证机构出具的带有CMA的认证标识的检测报告复印件并加盖公章）。 | 21 | 台 |
| 35 | 枪机支架 | 材质: 铝合金 承重: 不小于0.7KG | 21 | 个 |
| 36 | 全景半球摄像机 | 支持多种智能资源模式切换：通道一和通道二智能可同时开启； 支持双通道深度学习声光警戒功能，远距离警戒可达到60 m 设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 设备支持左右双通道镜头，左右通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 音频：1路输入，1路输出；报警：1路输入，1路输出 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3af，Type 1，Class 3 2个内置麦克风，1个内置扬声器（1.5 W），支持双向语音对讲 防护等级：IP67 最低照度：通道1： 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 通道2： 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS 通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS 宽动态：120 dB 最大图像尺寸：通道1：2560 × 1440 通道2：1920 × 1080 调节角度：水平：0~360°，垂直：0~75°，旋转：0~360° 焦距&视场角：通道1： 8 mm：水平视场角：40.7°，垂直视场角：22.9°，对角视场角：46.6° 通道2： 4 mm：水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角视场角：99° 补光距离：通道1：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m 通道2：普通监控：30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：柔光灯 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 1，Class 3 线缆长度：35 cm 电源接口类型：3芯接口 防护：IP67 ▲设备通道1水平视场角不小于41°、通道2水平视场角不小于85°（提供第三方认证机构出具的带有CMA的认证标识的检测报告复印件并加盖公章）。 ▲设备内置2颗补光灯，灯珠朝向和补光照射方向不应相同，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠（提供第三方认证机构出具的带有CMA的认证标识的检测报告复印件并加盖公章）。 ▲当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警时，可在报警时间内联动声音报警和白光灯闪烁，可检测不低于60m处的人、车目标（提供第三方认证机构出具的带有CMA的认证标识的检测报告复印件并加盖公章）。 | 3 | 台 |
| 37 | 支架 | 壁装支架/铝/白色喷塑 | 3 | 个 |
| 38 | 拾音器 | 拾音范围:70平方米 音频传输距离:200米 灵敏度:-43 信噪比:58dB 麦克风:全向麦克风 信号处理电路:采用高保真/低噪声处理芯片 连接方式:3条引线（电源、音频、公共地） 电源电压:直流稳压电源DC 12V（9V--15V） 电源电流:25mA 防水等级:IP66 推荐电源:DC12V/1A，两线 | 5 | 只 |
| 39 | 摄像机专用电源 | 12V1A | 9 | 只 |
| 40 | 二合一防雷器 | 电源网络二合一防雷器 | 9 | 台 |
| 41 | 24口POE千兆交换机 | 24*千兆电口+4SFP；交换容量：192G；包转发：42Mpp,支持POE+供电，供电功率385W；支持IRF2虚拟化技术 | 3 | 台 |
| 42 | 工业交换机 | 提供8个千兆电口，4个千兆光口 交换容量：20 Gbps；包转发率：29.76 Mpps 支持VLAN 支持SNMP、SSH 支持ERPS 支持端口镜像、端口限速、端口隔离、端口统计 支持风暴控制 支持ACL 支持链路聚合 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 存储转发交换方式 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理 支持远程升级 坚固式高强度金属外壳 无风扇-40 ℃~75 ℃工作环境温度 | 5 | 台 |
| 43 | 光模块 | 千兆单模 | 16 | 个 |
| 44 | 防水设备箱 | 定制,600*500*450mm，含风扇、温控器等 | 8 | 只 |
| 45 | 视频管理平台 | 300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理 支持高空抛物、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出 支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘） 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口 报警IO：16路报警输入，4路报警输出 存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储） 解码能力：8×1080P ▲支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个（提供第三方认证机构出具的带有CMA的认证标识的检测报告复印件并加盖公章） ▲支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变（提供第三方认证机构出具的带有CMA的认证标识的检测报告复印件并加盖公章）. | 1 | 套 |
| 46 | 控制键盘 | 全触控网络键盘 屏幕区和摇杆区采用分体设计 支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备 支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局 支持云台控制，支持预置点、巡航设置与调用 支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放 支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备 支持通过excel批量添加点位，借助U盘导入 两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户 支持U盘升级及导入/导出配置文件 支持接入综合安防平台 支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 最大解码分辨率：4路1080P或1路4K 工作温度：-10℃--＋55℃ 工作湿度：10％--90％ 网络接口：1个 WiFi：1个 串行接口：不支持 语音对讲输入：1个，3.5mm立体声 语音对讲输出：1个，3.5mm立体声 摇杆类型：四维单按键摇杆 USB接口：USB2.0x2 视频接口：DVIx1;HDMIx1 | 1 | 台 |
| 47 | 解码器 | 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 最大支持3200w分辨率解码，具有64个解码通道，支持32路200W或64路720P视频同时解码上墙 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/2/4/6/8/9/12/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：64 视频解码能力：H.264/H.265：支持2路3200W，或2路2400W，或4路1200W，或8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路1080P，或64路720P及以下分辨率实时解码 MJPEG：4路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264：2路720P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：4路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输入接口：2路HDMI内嵌 音频输出接口数：4 音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM ▲显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数（提供第三方认证机构出具的带有CMA的认证标识的检测报告复印件并加盖公章）。 ▲设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息（提供第三方认证机构出具的带有CMA的认证标识的检测报告复印件并加盖公章）。 | 1 | 台 |
| 48 | 硬盘录像机 | 存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 ▲支持最大接入带宽 640Mbps，最大存储带宽 640Mbps，最大转发带宽 640Mbps（提供第三方认证机构出具的带有CMA的认证标识的检测报告复印件并加盖公章） ▲支持手动选择开启周界大模型，启用后可将周界报警误报降低99%（提供第三方认证机构出具的带有CMA的认证标识的检测报告复印件并加盖公章） | 3 | 台 |
| 49 | 硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 20 | 块 |
| 50 | 监控显示设备 | 直下式LED背光源，亮度均匀。 物理分辨率高达1920 × 1080。 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 高清晰度、高亮度、高色域。 视角可达178°，趋近于水平。 显示面积大、体积小、重量轻。 超窄边设计。 运行稳定，可24小时持续工作。 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 多种拼接方式，能适应各种使用场所。 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 显示尺寸：55 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：3.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 x 1080@60Hz（向下兼容） 亮度：500 ± 10% cd/m² 可视角：178°(水平) / 178°(垂直) 对比度：1000：1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 音视频输出接口：无 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：100～240 VAC，50/60 Hz 功耗：≤ 245 W 待机功耗：≤ 0.5 W | 4 | 台 |
| 51 | 显示设备定制支架、底座 | 显示设备定制支架、底座 | 4 | 台 |
| 52 | 核心光口交换机 | 支持24个100/1000BASE-X SFP端口,支持8个10/100/1000BASE-T Combo 口,2个1000 BASE-X SFP端口,2个1/10G BASE-X SFP+端口 | 1 | 台 |
| 53 | 电源 | 交流电源模块 | 1 | 台 |
| 54 | 核心电口交换机 | 24个千兆电口(其中8个 Combo光)*4个万兆SFP光 *1扩展槽1个mini USB + 1USB | 1 | 台 |
| 55 | 光模块 | SFP+千兆模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 台 |
| 56 | 标准机柜 | 42U高度，2000*600*800mm | 2 | 台 |
| 57 | 配线 | 室外防水超五类网线 | 1100 | 米 |
| 58 | 配线 | 低烟无卤超五类网线 | 780 | 米 |
| 59 | 配线 | RVV2*1.0 | 660 | 米 |
| 60 | 配线 | RVV3*2.5 | 500 | 米 |
| 61 | 配线 | ZR-RVV3*2.5 | 300 | 米 |
| 62 | 配线 | ZR-RVVP4*1.0 | 30 | 米 |
| 63 | 配线 | 4芯单模光纤 | 800 | 米 |
| 64 | 光纤终端盒 | 4口光纤终端盒，满配 | 8 | 个 |
| 65 | 24芯光纤配线架 | 24芯ODF单模光纤配线架满配单元体熔纤盘 | 1 | 台 |
| 66 | 配管 | JDG25 | 1110 | 米 |
| 67 | 配管 | PE50 | 1280 | 米 |
| 68 | 立杆 | 4m，含基础 | 13 | 根 |
| 69 | 手孔井 | 600*600*1000mm，含开挖 | 13 | 个 |
| 70 | 专网 | 租赁，满足传输到博物馆 | 1 | 条/年 |
| 71 | 门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65， 功能介绍： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 1 | 台 |
| 72 | 门禁读卡器 | 防护等级：IP66 安装方式：明装； 使用环境：室外;室内； 外壳材料：PC/亚克力面板； 刷卡响应时间：0.1s； 开门模式：支持刷卡开门模式； 读卡距离：0cm～5cm； 读卡类型：IC卡/CPU卡（序列号）/身份证（序列号）； RS-485接口：1个； 韦根接口：1路输出； 防拆报警：支持； 工作温度：-30℃~+70℃ | 5 | 台 |
| 73 | 门禁控制器 | 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和20万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、单主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：门磁*2、开门按钮*2、Case输入*5、防拆*1、消防*1 输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出） | 2 | 台 |
| 74 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：230kg±10%*2； 断电开锁，满足消防要求； 指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态) 工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； 防残磁设计，选用防磨损材料； 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 4 | 把 |
| 75 | 电源 | 12V10A | 4 | 台 |
| 76 | 发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； | 1 | 台 |
| 77 | 人脸采集设备 | 200万CMOS 图像清晰，细腻，最高分辨率达1920 × 1080 低照度，0.1 Lux@(F1.2, AGC ON) 支持自动电子增益功能，亮度自适应 内置麦克风，拾音清晰 支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用 传感器类型：2 MP CMOS 最高分辨率：1920（水平）× 1080（垂直） 最低照度：0.1 Lux @(F1.2, AGC ON) 镜头：定焦：2.1 mm（2.8 mm/3.6 mm/6 mm可选） 视场角：2.1 mm：水平137°，垂直80°，对角线157° 2.8 mm：水平94°，垂直52°，对角线109° 3.6 mm：水平75°，垂直41°，对角线87° 6 mm：水平58°，垂直32°，对角线66° 拾音距离：3 m 三轴或两轴调节角度：水平：0°；垂直：-10°~30°；旋转：0° 线缆长度：2 m 音频采样率：48 kHz LED指示灯：红色：待机状态, 蓝色：正常工作 视频输出：USB 2.0 音频输入：内置麦克风 | 1 | 台 |
| 78 | IC卡 | IC卡 | 15 | 张 |
| 79 | 出入口管理设备 | 显示屏：10.1英寸IPS彩色触摸屏； 显示屏分辨率：1280*800； 摄像头：CMOS 200W像素，可开关； 操作方式：触摸屏幕+触摸按键； 网络协议：TCP/IP 、RTSP、SIP2.0 硬件接口：RJ45*1，RS485*1，USB*3（其中一个是下载口），IO输入*2，IO输出*2，TF拓展接口*1，HDMI*1 供电方式：DC12V(自带电源适配器)或标准POE； 设备功耗：≤12W； 防护等级：IP54，室内使用； 视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可4路720P画面同时监视，可点击门口机画面进行对讲； 对讲功能：支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能； 多方对讲：支持拉取多台室内机、管理机设备进行多方对讲，最大支持16台设备； ▲管理机应能与出入口管理副机（从管理机）、楼栋访客呼叫机及室内用户接收之间进行双向选呼和通话（提供第三方认证机构出具的带有CMA的认证标识的检测报告复印件并加盖公章） | 1 | 台 |
| 80 | 配线 | 低烟无卤超五类网线 | 100 | 米 |
| 81 | 配线 | ZR-RVVP6*1.0 | 50 | 米 |
| 82 | 配线 | ZR-RVVP4*1.0 | 50 | 米 |
| 83 | 配线 | ZR-RVV2*1.0 | 100 | 米 |
| 84 | 配管 | JDG25 | 200 | 米 |
| 85 | IP网络对讲终端 | 可嵌入墙壁或外装。 单按键设计，一键呼叫，实现全双工对讲。 内置不小于1080P超清摄像头。 终端摄像头自带宽动态，具备强光抑制、弱光补偿功能，适合逆光环境下工作。 终端符合国际标准ONVIF接口协议，可直接接入主流NVR等存储设备，实现音视频同步录制，以备溯源。 内置3W扬声器和话筒眯头，接收广播和免提通话。 内置大容量FLASH存储器。 内置数字音频处理器，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质；带音频输出口，可外接有源音箱或耳机。 防拆报警功能，有人为非法强拆时，可自动向管理软件发出报警。 喧哗报警功能，有人大声喧哗、打闹、斗殴等时，可自动向管理软件发出报警。 终端带1路报警输出, 可控制警灯或门锁；带1路报警输入，可外接报警按钮或探头。 采用标准开放SIP信令协议，可与基于软交换平台的综合指挥调度等通信系统无缝集成组网，可单独接入VOIP电话系统。 标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由。 | 11 | 台 |
| 86 | IP可视对讲平台 | B/S平台操作系统架构，支持任何操作系统、任何浏览器进行远程访问登陆。 支持用户登录系统管理，包括验证、登录、退出。 支持对终端进行分区管理，可新建分区并添加终端到对应分区。 支持门口机人员列表管理，可录入姓名、号码、籍贯、拘留日期、图片等信息，人员列表可用于门口机签到功能。 支持管理门口机的NFC卡片信息，支持设置一张卡在多台门口机上使用。 支持信息发布功能，可对单台设备、多台设备、分区进行发布音频、图片、文字等信息；在信息发布过程中可进行删除、停止信息发布等操作。 支持管理信息发布的资源文件，可自定义新建资源（支持图片格式、音频格式），方便快速发布信息。 支持后台查看签到记录，用户可通过日期刷选签到记录，包括签到人员的照片、签到状态、签到时间等。 支持调节人脸识别灵敏度，可调节1-10等级，等级1为最高，等级10为最低，等级越高，识别精度越高，识别时间也会相应增加；支持调节人脸识别感应距离。 支持查看报警终端的报警类型、报警时间及报警位置，并对报警信息进行管理。 支持查看呼叫记录，包括主叫、被叫、呼叫时间、呼叫时长、接听情况等信息。 支持监视可视对讲分机画面，支持设置画面布局为1、2、4、9、12分屏（打开监控视频数量受本地电脑性能限制，不占用服务器资源），支持对监控管理播放性能配置为最短延迟、均衡、流畅性模式，适应于不同的电脑和网络性能。 支持查看、下载、删除系统的录制的视频文件，也可进行点播播放。 支持录制监控视频，可录制时间最大可设为999小时。 支持自定义设置任务优先级，包括喊话、对讲、广播，其中报警任务为最高优先级且无法修改。 | 1 | 套 |
| 87 | 数字化IP网络对讲 客户端管理软件 | 客户端管理软件 具有单任务和多任务模式可选，服务器为单任务模式时，服务器同一时间只允许有一个信息发布任务；服务器为多任务模式时，服务器同一时间允许有多个信息发布任务。 支持导入日志，支持设置导入日志密码，保障资料文件的安全性。 支持设置签到记录保存时间，超过时间后旧的签到记录将被删除，防止出现服务器硬盘空间不足。 支持对管理主机、门口机、室内分机等设备进行远程版本升级。 支持对设备的基本信息查看、重启、修改、删除等操作；支持批量更新设备通讯录。 支持向设备进行视频广播功能扩展。 | 1 | 套 |
| 88 | 网络壁挂扬声器 | 额定功率 6 W 输入电压：100V 灵敏度：89±3dB 额定输入电压 100 V / 70 V 含网络音频解码器一台，配套扬声器点对点输出网络音频 | 5 | 台 |
| 89 | IP网络音箱 | 电源, 功耗 DC24V, ≤25W 网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样, 位率 8kHz～44.1kHz, 16位, 8kbps-320kbps 信噪比, 频响 ≥90dB, 190-18KHz 网络声音延迟 广播延迟Broadcast delay≤100ms 输出功率 10W 工作湿度、温度 -10ºC~50ºC，≤80%RH（结露） | 12 | 台 |
| 90 | IP网络控制主机 | 不小于17.3英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 内置大容量128GBmSATA固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。 自带8路USB接口，6路通用串口（6组工业异步传输接口），最高480M传输速率。方便外扩周边设备接入。 自带1路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统。 支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备。 具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 标准接口：6 x 串口；1xHDMI、1xVGA；8xUSB口 | 1 | 台 |
| 91 | 数字化IP网络广播 客户端管理软件 | 支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支 持时间策略和转移策略自定义设置。支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议，实现与第三方平台整合 | 1 | 套 |
| 92 | 调音台 | 单声道话筒接口幻像电源：+48V 输出通道：2路主输出；2路REC输出；1路效果输出；1路monitor输出；1路立体声耳机输出 频率响应：20~20KHz±1dB 单声通道话筒到主输出最大增益：50dB±3dB 单声通道线路到主输出最大增益：30dB±3dB 立体声声通道线路到主输出最大增益：30dB、3dB(可选) 通道串音：≥-80dB @ 1KHz 信噪比：≥78dB @ 1KHz 0dBu 耳机输出：12dB±1.5dB @ 1KHz 32Ω 通道间增益差：≤2dB 失真度：≤0.02% @ 0dB 1KHz单声道通道均衡 | 1 | 台 |
| 93 | IP音频采集器 | 内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 内置2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备。 支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 支持“普通采播”、“中级采播”和“高级采播”三种采播模式，“普通采播”，可获得极低延迟的网络音频采集效果，“中级采播”可获得低延迟一般音质的网络采集效果，“高级采播”，可获得极低失真率的网络音频采集效果。 支持路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 网络接口：标准RJ45输入，支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 传输速率：100Mbps 音频模式：ADPCM PCM 输入频率：80Hz～14KHz +1/-3dB 谐波失真：≤0.3% 信噪比：>65dB 功耗：≤10W 输入电源：DC12V/1A | 1 | 台 |
| 94 | CD播放器 | 高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 自动播放控制，全数码伺服； 可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 1路音频信号左右声道（L /R）输出； 内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 内置MP3播放器，可读USB和SD卡； | 1 | 台 |
| 95 | 话筒 | 阻抗：200Ω； 灵敏度：-45dB； 频率响应：40-16KHz | 1 | 台 |
| 96 | 寻呼话筒 | 具有不小于7寸数字高清显示屏；分辨率不小于1280*800。 内置不小于200W高清数字摄像头（支持物理隐私保护）。 支持全双工可视对讲，视频采用H.264编码格式。 支持全区、分区、指定终端进行喊话广播。 支持音频文件广播、预录音广播、文本转语音广播发送至指定区域或终端。 支持一键紧急广播，可将广播发送到全部终端。 支持循环监听/视前端设备。 支持来电/去电显示功能，来电语音播报。 支持来电、广播铃声自定义。 支持查看其他终端的工作状态(登录状态、对讲状态、任务状态)。 内置降噪处理算法，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质。 支持POE供电，符合IEEE802.3af/at标准。 标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |
| 97 | IP网络音箱 | 电源, 功耗 DC24V, ≤25W 网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样, 位率 8kHz～44.1kHz, 16位, 8kbps-320kbps 信噪比, 频响 ≥90dB, 190-18KHz 网络声音延迟 广播延迟Broadcast delay≤100ms 输出功率 10W 工作湿度、温度 -10ºC~50ºC，≤80%RH（结露） | 1 | 台 |
| 98 | 消防分区联动 | 不少于32路报警短路输入接口，8路短路输出接口 系统中可使用任意多个网络报警矩阵 自动发送报警信息到服务器,服务器执行相应报警播放任务(支持邻层/全区报警)； 有以太网口地方即可接入,支持跨网段和路由 | 1 | 台 |
| 99 | 电源时序器 | 不少于16路电源输出，每路输出AC220V(10A)，电源插口总容量达 6KVA； 设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制； 16路电源插座依次间隔1秒打开； 有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出； | 1 | 台 |
| 100 | 配线 | 室外防水超五类网线 | 250 | 米 |
| 101 | 配线 | 低烟无卤超五类网线 | 3030 | 米 |
| 102 | 配线 | RVV3*1.5 | 125 | 米 |
| 103 | 配管 | JDG25 | 3030 | 米 |
| 104 | 配管 | PE50 | 250 | 米 |
| 105 | 数字中继台 | 工作频率：400-470MHz；信道容量：30；发射功率：25~50W;信道间隔：12.5KHz/25KHz；频率稳定性：+/-0.5PPM；接收机互调：75dB；数字协议：ETSI-TS102 361-1；100%工作周期；支持数字TDMA模式下2个同步语音或数据信道； | 1 | 台 |
| 106 | 双工器 | 工作频率：400-470MHz；电压驻波比≤1.5；插入损耗≤1.8dB；带宽：10MHz；收-发隔离度≥80dB；最大承受功率100W； | 1 | 台 |
| 107 | 避雷器 | 工作频率：350-520MHz；三介互调≤-155dBc；插入损耗≤0.1dB；峰值功率≥300W； | 1 | 组 |
| 108 | 室外天线 | 工作频率：350-520MHz；驻波比≤1.4；增益:7.8dBi；最大功率≤100W；带宽：16MHz； | 1 | 副 |
| 109 | 同轴电缆连接器 | 三介互调≤-155dBc；屏蔽效率≥115dB；插入损耗≤0.1dB；安装次数≥500；工作电压：1500V； | 5 | 个 |
| 110 | 数字对讲机 | 数字对讲机（含电池和充电器）：信道容量：32；频率范围：400-470MHz；信道间隔:12.5kHz/25kHz；使用时间：2000mAh锂电配置16小时；功率：1-4W；浸水：IFC 60529-IP54。 | 5 | 台 |
| 111 | 同轴电缆 | 每百米损耗≤4.7dB；阻抗50欧姆，符合低烟无卤要求，阻燃型 | 50 | m |
| 112 | 电子巡更信息采集器 | 读卡距离≤5cm 读卡类型：主动探测 存储容量不少于40000条 防护等级不小于IP68 电池续航时间不小于6万次（连续）或7天 | 2 | 台 |
| 113 | 电子巡更信息传输器 | 配套 | 1 | 台 |
| 114 | 离线巡更地址钮 | 高强度工程材料全密封结构 防水(IP65)、防尘、防摔打、防爆 编码唯一，内置12位固定ID | 11 | 个 |
| 115 | 巡更平台 | 展示巡更按钮所在位置，并展示巡检状态。 以线路图方式展示管理人员巡检路线。 以数据列表和图形报表方式展示历史巡检记录。 | 1 | 套 |
| 116 | 安全管理平台 | 综合安防管理平台，以安全防范业务应用为导向，以视频图像应用为基础手段，综合监控、入侵报警、巡更管理等多种安全防范应用系统，构建的多业务应用的综合管理平台,在建设安全防范设备网及整体集成平台的基础上，设计安全管理信息化系统，从重点防护、告警及应急处置、日常业务三个方面强化文物安全管理能力，提高安全任务信息化、智能化水平。含视频接口、入侵报警和出入口系统接口开发 | 1 | 项 |
| 117 | 地图信息系统 | 实现基于电子地图的安防管理和其他业务管理。 电子地图显示平面结构及硬件设备的位置信息，以便更好地展现硬件设备的预警联动功能 | 1 | 项 |
| 118 | 视频监控集成管理 | 包括实时监控、录像回放、抓拍功能、行为周界告警、视频巡视可视化等 | 1 | 项 |
| 119 | 报警集成管理 | 包括对I/O报警、报警主机报警等。报警状态监测和报警信息管理及报警可视化。 | 1 | 项 |
| 120 | 出入口控制集成管理 | 实现出入口系统的的多媒体直观展示，系统自动获取出入口设备信息，并支持用户查看相关设备的报警信息记录； 系统自动获取人员进出记录信息； | 1 | 项 |
| 121 | 巡更集成管理 | 支持值班人员信息查询； 支持巡查计划查询； 支持根据巡更人员、巡更线路、巡更点进行统计。 | 1 | 项 |
| 122 | 设备联动控制 | 实现报警、视频、出入口联动。通过对关键资源点配置事件规则及其联动动作，实现对一些异常情况的告警通知，方便管理人员或安保人员快速的进行处置。 支持查询历史事件，只能查看有事件接收权限的事件； 支持按事件类型、事件规则名称排列展示事件信息； 支持按所在区域、所属位置、事件源、事件等级、开始时间、结束时间、处理意见、处理状态进行过滤； | 1 | 项 |
| 123 | 系统管理 | 用户管理：实现对平台使用角色的维护，包括角色成员、类别、等级、权限等信息； 部门数据权限管理：实现对用户权限的增加、修改、删除， 组织架构管理：实现对平台使用部门的组织结构进行维护管理； 辅助资料管理：实现新增、修改与下载平台使用所需的用户手册和其他帮助信息 | 1 | 项 |
| 124 | 安全管理平台设备 | 1*4210(10C 2.2GHz) 1*16G 2*2T SATA 单电 | 1 | 台 |
| 125 | 分系统管理设备 | 十代i5-10400F 8G 1TB+256G SSD 2G独显23英寸 | 3 | 台 |
| 126 | 取时平台（GPS取时） | 取时方式:GPS卫星,机架式 | 1 | 台 |
| 127 | UPS主机 | 容量6KVA,在线式 | 1 | 台 |
| 128 | 蓄电池 | 12V100Ah | 64 | 节 |
| 129 | 电池柜 | 电池柜及直流空开，含电池连接线及电池至主机连接线（不含市电输入及输出交流电缆线，此部分由甲方提前铺设到位） | 3 | 套 |
| 130 | 配电柜 | 定制 | 1 | 套 |
| 131 | 抗静电地板 | 600*600*35mm | 22 | 平米 |
| 132 | 地板金属收边条 | 铝合金，H≥20mm | 22 | 米 |
| 133 | 微孔吊顶 | 600*600*0.8 | 22 | 平米 |
| 134 | 顶面龙骨 | U50 | 22 | 米 |
| 135 | 机房涂料 | 三批三涂 | 85 | 平米 |
| 136 | 格栅灯 | 600*600 | 3 | 套 |
| 137 | 环境控制设备 | 变频/定频 变频 匹数 1.5P 制冷剂 R32 | 1 | 台 |
| 138 | 操作台 | 三工位 | 1 | 套 |
| 139 | 机房门 | 钢制甲级门，900*2200mm | 1 | 樘 |
| 140 | 弱电地线槽 | 200*100 | 30 | 米 |
| 141 | 等电位箱 | 等电位箱300*250mm | 1 | 米 |
| 142 | 接地母排 | 30*3 | 30 | 米 |
| 143 | 接地线缆 | BVR16 | 30 | 米 |
| 144 | 接地线缆 | BVR25 | 30 | 米 |
| 145 | 遗址保护伪装设备 | 包含入侵报警设备、视频监控设备、广播对讲设备等的喷涂等伪装制作、针对设备箱进行隐蔽化及伪装化处理等等 | 1 | 项 |

- 五、商务部分要求

（一）报价要求：

投标报价中含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂质保、税金、培训、检测等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标供应商承 担所有货物的保管责任，本项目单项报价中含税。

（二）质保要求：

本项目所有设备免费质保期不得低于一年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期，费用包含在投标总价中），质保期内需提供以下服务：

1、质保期内，每年维护保养1次及以上；

2、质保期内提供上门维护、升级服务，如设备出现故障，供应商接到电话后，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场处理，24小时内修复。现场不能修复的，应向采购人提供应急备用设备，以保证用户单位的正常使用；提供加盖投标人公章的质保承诺函。

（三）培训要求：

1、供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。

2、制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训。方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。

3、提供不少于二期学校骨干教师专场培训，要求每场不少于3小时，厂商讲师每场不少于2人。

（四）交货时间、地点：

1、交付时间：自进场安装之日起30个日历天内通过验收，交付使用；严格按照投标文件与采购文件对比验收，采购人保留邀请第三方质检部门验收的权利；

2、交付地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（五）验收标准与要求：

1、投标人必须承诺项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。

2、投标人必须承诺所供货物是全新的原装正品，完全符合国家规定的质量标准。系统须经省级文物行政主管部门验收通过。

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标供应商承担。

3、投标人必须承诺由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

以上要求投标人提供承诺书。（格式自拟）

- 付款条件：

合同签订后 10 个工作日内付至合同总价的 30%，完工后付至合同总价的 80%，待验收和审计结束后，付至审计价的 95%，质保金 5% 一年后支付。

本章打“★”内容及商务部分要求为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。采购文件中如果有要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。如有疑问请与采购人联系。

- 第五章  合同主要条款及格式

南京市江宁区政府采购合同

项目编号：    JSZC-320115-JSZC-G2024-0131

分 包 号：                    /

项目名称：           南京人化石地点安全防范系统项目

采购单位：  江苏省南京汤山温泉旅游度假区管理办公室

中标单位：

签订日期：              年   月   日

项目编号：JSZC-320115-JSZC-G2024-0131

政府采购项目名称：南京人化石地点安全防范系统项目

采购人（以下称甲方）：江苏省南京汤山温泉旅游度假区管理办公室

地址：

中标人（以下称乙方）：

地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标代理的采购结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列货物：南京人化石地点安全防范系统项目。具体内容详见乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

- 本合同项下货物总价款为                 （大写）人民币               元，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏电子围栏 双防区 | 电源：交流220V转12VDC 3A适配器/POE供电； 工作频率：46~90MHZ，45个频率点可调 警戒长度：1~100m； 工作温度：-25℃～+55℃； 工作湿度：90% max ； 常态功耗：<10W； 报警输出：2路DC12V、2路常开/常闭干接点报警输出； 显示：LCD 中文液晶显示； 通信方式：RS485，POE+网络通信； 2根泄漏电缆安装间距：0.3m～1.0m（建议0.5m）； 2根泄漏电缆埋地深度：0～10cm（建议尽量浅埋）； 主机外形尺寸：340x245x140mm； 主机重量：< 5Kg(带内置电池)； 泄漏电缆重量：12Kg/整卷（100m）； RF输出功率：< 1.5W； 线缆接头外径：26mm （线缆外径12mm），泄漏电缆穿PVC套管时,管内径不得小于26mm； | 5 | 台 |
| 2 | 线缆套装 （100米防区） | 标准线缆套装含： 泄漏电缆：100米1卷 *2卷 馈线：3米 *2根 终端器：75欧姆 *2个 | 5 | 套 |
| 3 | 声光警号 | 声压：≥108分贝 电流：≤200毫安 | 10 | 个 |
| 4 | 主机防护箱 | 定制，泄漏电子围栏主机专用防水箱 | 5 | 个 |
| 5 | 防雷接地桩 | 直径16mm，带1米6平方铜线 | 5 | 根 |
| 6 | 蓄电池 | 12V/4AH | 5 | 个 |
| 7 | 壁挂红外微波探测器 | 工作电压：DC9~24V 静态电流：≤50mA 报警电流：≤150mA 微波探测距离：0~12M 可调 红外探测距离： 设置为高灵敏度模式，最大探测距离12M，设置为低灵敏度模式，最大探测距离8M 探测角度：110度 探测方式：多普勒效应+红外+智能分析 红外传感器：单元低噪声热释电红外传感器 微波频率：10.525GHz 安装方式：壁挂 安装高度：最佳为2.2m 工作温度：-10℃~+50℃ LED指示：绿色，红外被触发；黄色，微波被触发；红色，报警 报警输出：常闭常开可选，接点容DC28V，100mA 防拆开关：常闭无电压输出，接点容里DC28V，100mA | 11 | 只 |
| 8 | 紧急报警按钮 | 八六面板式紧急按钮， 报警输出常开常闭可选。 | 11 | 只 |
| 9 | 门磁探测器 | 触点方式： 常开/常闭 额定电流：500(mA) 额定电压(VDC)：100 额定功率：3(W) | 9 | 只 |
| 10 | 玻璃破碎探测器 | 吸顶、壁挂式安装，仿生融合式设计 探测范围：8m 抗辐射干扰：30V/m 10MHz –1000MHz 响应时间：<20S 继电器输出：常闭，接点容量28VDC，80mA | 2 | 只 |
| 11 | 红外光栅 | 十光束，探测距离100米，高172CM，封闭式外接线结构设计，A/B 两段变频可选。支持异步、同步工作模式；频率可选，彻底解决相邻红外干扰 | 2 | 对 |
| 12 | 红外光栅支架 | 多功能红外栅栏支架,不锈钢制作，伸出长度、角度可 调，变换灵活 | 4 | 个 |
| 13 | 光墙 | 采用模糊控制技术，可识别遮挡物大小和移动速度，对每次遮挡做出精准报警，并且可以滤除外界杂光干扰，小动物引起的误报。采用数字变频与CPU 微处理数码控制技术，整体稳定性更好，可防范警戒距离三档可调十光束，探测距离30米，高185CM，固定底盘一体冲压成型、支撑柱高强度铝型材材 | 1 | 套 |
| 14 | 网络型四防区模块 | 支持接入>=4个有线防区，常闭、常开可选； 模块自带2路继电器无源输出； 模块通过网络接口可以实现上报2个中心； 支持报警软件或者网络报警主机对单防区网络模块布撤防； 支持通过报警软件控制继电器输出； 支持设备信息掉电保存； 支持网络在线读取设备参数； 支持本地配置工具客户端编程及升级程序； 电气参数： 输入电源: DC 12V∽24V 工作电流: 60-90mA 工作温度: -40℃∽50℃ 工作湿度: 0∽95%湿度 外观尺寸: 128*64*40mm 通讯方式: IP网络 网络接口: 10/100M自适应网口 | 2 | 块 |
| 15 | 网络型八防区模块 | 支持>=8个有线防区；支持通过TCP/IP通讯方式上传报警到软件或者报警主机；支持3组定时布撤防功能；主机防拆报警，内置光敏电阻；支持主机、遥控器、管理软件对防区进行布撤防；支持防区名称汉字任意更改；支持1路继电器（干接点）输出，24V 1A max；通过网络接口可以实现上报2个中心；支持通过报警软件或者网络报警主机布撤防。 | 9 | 块 |
| 16 | 报警主机 | 最少可接2000个防区。 双通讯总线输出，通讯距离可达2400米。 自身带有2个有线防区,通过485通讯接口可以外接最多256个总线设备，每个扩展输入设备最多可接8个防区。 最多有256个分区，支持报警联动输出。 可由电脑直接向其写入配置信息；可电话联网Contact ID协议。 | 1 | 台 |
| 17 | 报警主机专用后备电池 | 报警主机专用后备电池12V7-2AH | 1 | 台 |
| 18 | 报警管理平台 | 总线、IP联网型接警中心软件,带加密狗 报警语音、电子地图、防区面板、打印、短信、开关联动、平台转发， 历史记录查询、EXCEL导出。 温湿度显示、高低温、湿度报警。 手机APP报警显示、撤布防操作。 设备手动、定时布撤防，防区、单设备、多设备控制。 刷卡、考勤支持。在线注册、注销、编辑卡。 开关面板控制、每天三时段定时开关、开关组多开关同时控制。 设备定时测试，允许/禁止防区实时状态上报并通过防区面板实时显示； | 1 | 台 |
| 19 | 键盘 | 中文LCD编程键盘，主机配套 | 1 | 台 |
| 20 | 声光报警器 | 室内型，声光报警器;声压≥108分贝;电流≤200毫安 | 1 | 个 |
| 21 | 多功能联动输出模块 | 多功能联动输出模块 外壳带有电源、运行及16路输出状态指示灯 支持16路继电器输出以及16路指示灯输出 支持RS485总线通讯或IP网络通讯两种模式 | 2 | 台 |
| 22 | 电子地图 | 配套定制 | 1 | 套 |
| 23 | 报警输出设备 | 报警系统的配套联动输出设备，可用来输出报警、故障、操作信息等。 | 1 | 台 |
| 24 | 110报警设备 | 4个报警输入接口，服务费为12个月 | 1 | 套 |
| 25 | 配线 | 室外防水超五类网线 | 205 | 米 |
| 26 | 配线 | ZR-RVVP4*1.0 | 275 | 米 |
| 27 | 配线 | ZR-RVV2*1.0 | 562 | 米 |
| 28 | 配线 | RVV2*1.0 | 150 | 米 |
| 29 | 配管 | JDG25 | 562 | 米 |
| 30 | 配管 | PE50 | 205 | 米 |
| 31 | 半球网络摄像机 | 分辨率不小于1920 × 1080， 支持： 场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持萤石平台接入 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储 支持1路音频输入，1路音频输出，支持1路报警输入，1路报警输出 1个内置麦克风，高清拾音 支持1路DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 符合IP66，IK10，可靠性高 传感器类型：不小于1/2.7" 最大图像尺寸：1920 × 1080 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 电流及功耗：DC：12 V，0.55 A，最大功耗：6.6 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复 防护：IP66，IK10 | 2 | 台 |
| 32 | 周界警戒枪型摄像机 | 最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 音频：1路输入，1路输出；报警：1路输入，1路输出 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，E-HOME2.0/4.0接入，ISUP5.0 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3af，Type 2，Class 4 防护等级：IP67 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120dB 焦距&视场角：4 mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 补光距离：普通监控：最远可达30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：暖白光 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：子码流：H.265/H.264/MJPEG 主码流：H.265/H.264 三码流：H.265/H.264 电流及功耗：DC：12 V，0.84A，最大功耗：10 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.32 A~0.21 A，最大功耗：11.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20% ，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯电源接口 防护：IP67 ▲内置GPU芯片。 ▲当产生入侵报警时，可联动声音报警和白光灯闪烁，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置。 ▲在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 ▲支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 | 22 | 台 |
| 33 | 枪机支架 | 材质: 铝合金 承重: 不小于0.7KG | 22 | 个 |
| 34 | 200万枪式摄像机 | 混合目标检测：支持人脸和人体目标检测，可对目标进行跟踪、评分，输出最优抓拍及属性提取 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍及属性提取，最多同时检测30张人脸 Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测 内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍，并支持声光报警 支持1920 × 1080 @25 fps实时帧率，图像更流畅 支持透雾，并具有多种白平衡模式，满足不同场景需求 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，Ehome（2.0，4.0），ISUP（5.0），GB28181，视图库，支持萤石平台接入 支持三码流技术，双路高清，支持同时20路取流 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，最大支持256 GB 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：83°，垂直视场角：44°，对角视场角：98° 6 mm，水平视场角：49.4°，垂直视场角：27°，对角视场角：57.2° 混光距离：混合补光（750+白光） 人脸：3~6 m，普通监控：30 m 红外波长范围：750 nm 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1路输入（Line in）：最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out）：最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） *接口为4芯端子 复位：支持 电源输出：DC12 V，50 mA 在线升级：支持 文件系统双备份：支持 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Class 4 电流及功耗：DC：12 V，1.26 A，最大功耗：15.12 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.41 A~0.3 A，最大功耗：17.1 W 防护：IP66 ▲内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。 ▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 ▲内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯、白光灯组成，可自动或手动调节补光灯的亮度。 | 21 | 台 |
| 35 | 枪机支架 | 材质: 铝合金 承重: 不小于0.7KG | 21 | 个 |
| 36 | 全景半球摄像机 | 支持多种智能资源模式切换：通道一和通道二智能可同时开启； 支持双通道深度学习声光警戒功能，远距离警戒可达到60 m 设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 设备支持左右双通道镜头，左右通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 音频：1路输入，1路输出；报警：1路输入，1路输出 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3af，Type 1，Class 3 2个内置麦克风，1个内置扬声器（1.5 W），支持双向语音对讲 防护等级：IP67 最低照度：通道1： 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 通道2： 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS 通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS 宽动态：120 dB 最大图像尺寸：通道1：2560 × 1440 通道2：1920 × 1080 调节角度：水平：0~360°，垂直：0~75°，旋转：0~360° 焦距&视场角：通道1： 8 mm：水平视场角：40.7°，垂直视场角：22.9°，对角视场角：46.6° 通道2： 4 mm：水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角视场角：99° 补光距离：通道1：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m 通道2：普通监控：30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：柔光灯 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 1，Class 3 线缆长度：35 cm 电源接口类型：3芯接口 防护：IP67 ▲设备通道1水平视场角不小于41°、通道2水平视场角不小于85°。 ▲设备内置2颗补光灯，灯珠朝向和补光照射方向不应相同，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。 ▲当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警时，可在报警时间内联动声音报警和白光灯闪烁，可检测不低于60m处的人、车目标。 | 3 | 台 |
| 37 | 支架 | 壁装支架/铝/白色喷塑 | 3 | 个 |
| 38 | 拾音器 | 拾音范围:70平方米 音频传输距离:200米 灵敏度:-43 信噪比:58dB 麦克风:全向麦克风 信号处理电路:采用高保真/低噪声处理芯片 连接方式:3条引线（电源、音频、公共地） 电源电压:直流稳压电源DC 12V（9V--15V） 电源电流:25mA 防水等级:IP66 推荐电源:DC12V/1A，两线 | 5 | 只 |
| 39 | 摄像机专用电源 | 12V1A | 9 | 只 |
| 40 | 二合一防雷器 | 电源网络二合一防雷器 | 9 | 台 |
| 41 | 24口POE千兆交换机 | 24*千兆电口+4SFP；交换容量：192G；包转发：42Mpp,支持POE+供电，供电功率385W；支持IRF2虚拟化技术 | 3 | 台 |
| 42 | 工业交换机 | 提供8个千兆电口，4个千兆光口 交换容量：20 Gbps；包转发率：29.76 Mpps 支持VLAN 支持SNMP、SSH 支持ERPS 支持端口镜像、端口限速、端口隔离、端口统计 支持风暴控制 支持ACL 支持链路聚合 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 存储转发交换方式 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理 支持远程升级 坚固式高强度金属外壳 无风扇-40 ℃~75 ℃工作环境温度 | 5 | 台 |
| 43 | 光模块 | 千兆单模 | 16 | 个 |
| 44 | 防水设备箱 | 定制,600*500*450mm，含风扇、温控器等 | 8 | 只 |
| 45 | 视频管理平台 | 300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理 支持高空抛物、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出 支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘） 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口 报警IO：16路报警输入，4路报警输出 存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储） 解码能力：8×1080P▲支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个 ▲支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变. | 1 | 套 |
| 46 | 控制键盘 | 全触控网络键盘 屏幕区和摇杆区采用分体设计 支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备 支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局 支持云台控制，支持预置点、巡航设置与调用 支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放 支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备 支持通过excel批量添加点位，借助U盘导入 两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户 支持接入iSecure（海豚）平台 支持U盘升级及导入/导出配置文件 支持接入综合安防平台 支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 最大解码分辨率：4路1080P或1路4K 工作温度：-10℃--＋55℃ 工作湿度：10％--90％ 网络接口：1个 WiFi：1个 串行接口：不支持 语音对讲输入：1个，3.5mm立体声 语音对讲输出：1个，3.5mm立体声 摇杆类型：四维单按键摇杆 USB接口：USB2.0x2 视频接口：DVIx1;HDMIx1 | 1 | 台 |
| 47 | 解码器 | 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 最大支持3200w分辨率解码，具有64个解码通道，支持32路200W或64路720P视频同时解码上墙 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/2/4/6/8/9/12/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：64 视频解码能力：H.264/H.265：支持2路3200W，或2路2400W，或4路1200W，或8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路1080P，或64路720P及以下分辨率实时解码 MJPEG：4路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264：2路720P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：4路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输入接口：2路HDMI内嵌 音频输出接口数：4 音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM ▲显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 ▲设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 | 1 | 台 |
| 48 | 硬盘录像机 | 存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 ▲支持最大接入带宽 640Mbps，最大存储带宽 640Mbps，最大转发带宽 640Mbps ▲支持手动选择开启周界大模型，启用后可将周界报警误报降低99% | 3 | 台 |
| 49 | 硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 20 | 块 |
| 50 | 监控显示设备 | 直下式LED背光源，亮度均匀。 物理分辨率高达1920 × 1080。 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 高清晰度、高亮度、高色域。 视角可达178°，趋近于水平。 显示面积大、体积小、重量轻。 超窄边设计。 运行稳定，可24小时持续工作。 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 多种拼接方式，能适应各种使用场所。 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 显示尺寸：55 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：3.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 x 1080@60Hz（向下兼容） 亮度：500 ± 10% cd/m² 可视角：178°(水平) / 178°(垂直) 对比度：1000：1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 音视频输出接口：无 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：100～240 VAC，50/60 Hz 功耗：≤ 245 W 待机功耗：≤ 0.5 W | 4 | 台 |
| 51 | 显示设备定制支架、底座 | 显示设备定制支架、底座 | 4 | 台 |
| 52 | 核心光口交换机 | 支持24个100/1000BASE-X SFP端口,支持8个10/100/1000BASE-T Combo 口,2个1000 BASE-X SFP端口,2个1/10G BASE-X SFP+端口 | 1 | 台 |
| 53 | 电源 | 交流电源模块 | 1 | 台 |
| 54 | 核心电口交换机 | 24个千兆电口(其中8个 Combo光)*4个万兆SFP光 *1扩展槽1个mini USB + 1USB | 1 | 台 |
| 55 | 光模块 | SFP+千兆模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 台 |
| 56 | 标准机柜 | 42U高度，2000*600*800mm | 2 | 台 |
| 57 | 配线 | 室外防水超五类网线 | 1100 | 米 |
| 58 | 配线 | 低烟无卤超五类网线 | 780 | 米 |
| 59 | 配线 | RVV2*1.0 | 660 | 米 |
| 60 | 配线 | RVV3*2.5 | 500 | 米 |
| 61 | 配线 | ZR-RVV3*2.5 | 300 | 米 |
| 62 | 配线 | ZR-RVVP4*1.0 | 30 | 米 |
| 63 | 配线 | 4芯单模光纤 | 800 | 米 |
| 64 | 光纤终端盒 | 4口光纤终端盒，满配 | 8 | 个 |
| 65 | 24芯光纤配线架 | 24芯ODF单模光纤配线架满配单元体熔纤盘 | 1 | 台 |
| 66 | 配管 | JDG25 | 1110 | 米 |
| 67 | 配管 | PE50 | 1280 | 米 |
| 68 | 立杆 | 4m，含基础 | 13 | 根 |
| 69 | 手孔井 | 600*600*1000mm，含开挖 | 13 | 个 |
| 70 | 专网 | 租赁，满足传输到博物馆 | 1 | 条/年 |
| 71 | 门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65， 功能介绍： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 1 | 台 |
| 72 | 门禁读卡器 | 防护等级：IP66 安装方式：明装； 使用环境：室外;室内； 外壳材料：PC/亚克力面板； 刷卡响应时间：0.1s； 开门模式：支持刷卡开门模式； 读卡距离：0cm～5cm； 读卡类型：IC卡/CPU卡（序列号）/身份证（序列号）； RS-485接口：1个； 韦根接口：1路输出； 防拆报警：支持； 工作温度：-30℃~+70℃ | 5 | 台 |
| 73 | 门禁控制器 | 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和20万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、单主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：门磁*2、开门按钮*2、Case输入*5、防拆*1、消防*1 输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出） | 2 | 台 |
| 74 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：230kg±10%*2； 断电开锁，满足消防要求； 指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态) 工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； 防残磁设计，选用防磨损材料； 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 4 | 把 |
| 75 | 电源 | 12V10A | 4 | 台 |
| 76 | 发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； | 1 | 台 |
| 77 | 人脸采集设备 | 200万CMOS 图像清晰，细腻，最高分辨率达1920 × 1080 低照度，0.1 Lux@(F1.2, AGC ON) 支持自动电子增益功能，亮度自适应 内置麦克风，拾音清晰 支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用 传感器类型：2 MP CMOS 最高分辨率：1920（水平）× 1080（垂直） 最低照度：0.1 Lux @(F1.2, AGC ON) 镜头：定焦：2.1 mm（2.8 mm/3.6 mm/6 mm可选） 视场角：2.1 mm：水平137°，垂直80°，对角线157° 2.8 mm：水平94°，垂直52°，对角线109° 3.6 mm：水平75°，垂直41°，对角线87° 6 mm：水平58°，垂直32°，对角线66° 拾音距离：3 m 三轴或两轴调节角度：水平：0°；垂直：-10°~30°；旋转：0° 线缆长度：2 m 音频采样率：48 kHz LED指示灯：红色：待机状态, 蓝色：正常工作 视频输出：USB 2.0 音频输入：内置麦克风 | 1 | 台 |
| 78 | IC卡 | IC卡 | 15 | 张 |
| 79 | 出入口管理设备 | 显示屏：10.1英寸IPS彩色触摸屏； 显示屏分辨率：1280*800； 摄像头：CMOS 200W像素，可开关； 操作方式：触摸屏幕+触摸按键； 网络协议：TCP/IP 、RTSP、SIP2.0 硬件接口：RJ45*1，RS485*1，USB*3（其中一个是下载口），IO输入*2，IO输出*2，TF拓展接口*1，HDMI*1 供电方式：DC12V(自带电源适配器)或标准POE； 设备功耗：≤12W； 防护等级：IP54，室内使用； 视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可4路720P画面同时监视，可点击门口机画面进行对讲； 对讲功能：支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能； 多方对讲：支持拉取多台室内机、管理机设备进行多方对讲，最大支持16台设备； ▲管理机应能与出入口管理副机（从管理机）、楼栋访客呼叫机及室内用户接收之间进行双向选呼和通话 | 1 | 台 |
| 80 | 配线 | 低烟无卤超五类网线 | 100 | 米 |
| 81 | 配线 | ZR-RVVP6*1.0 | 50 | 米 |
| 82 | 配线 | ZR-RVVP4*1.0 | 50 | 米 |
| 83 | 配线 | ZR-RVV2*1.0 | 100 | 米 |
| 84 | 配管 | JDG25 | 200 | 米 |
| 85 | IP网络对讲终端 | 可嵌入墙壁或外装。 单按键设计，一键呼叫，实现全双工对讲。 内置不小于1080P超清摄像头。 终端摄像头自带宽动态，具备强光抑制、弱光补偿功能，适合逆光环境下工作。 终端符合国际标准ONVIF接口协议，可直接接入主流NVR等存储设备，实现音视频同步录制，以备溯源。 内置3W扬声器和话筒眯头，接收广播和免提通话。 内置大容量FLASH存储器。 内置数字音频处理器，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质；带音频输出口，可外接有源音箱或耳机。 防拆报警功能，有人为非法强拆时，可自动向管理软件发出报警。 喧哗报警功能，有人大声喧哗、打闹、斗殴等时，可自动向管理软件发出报警。 终端带1路报警输出, 可控制警灯或门锁；带1路报警输入，可外接报警按钮或探头。 采用标准开放SIP信令协议，可与基于软交换平台的综合指挥调度等通信系统无缝集成组网，可单独接入VOIP电话系统。 标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由。 | 11 | 台 |
| 86 | IP可视对讲平台 | B/S平台操作系统架构，支持任何操作系统、任何浏览器进行远程访问登陆。 支持用户登录系统管理，包括验证、登录、退出。 支持对终端进行分区管理，可新建分区并添加终端到对应分区。 支持门口机人员列表管理，可录入姓名、号码、籍贯、拘留日期、图片等信息，人员列表可用于门口机签到功能。 支持管理门口机的NFC卡片信息，支持设置一张卡在多台门口机上使用。 支持信息发布功能，可对单台设备、多台设备、分区进行发布音频、图片、文字等信息；在信息发布过程中可进行删除、停止信息发布等操作。 支持管理信息发布的资源文件，可自定义新建资源（支持图片格式、音频格式），方便快速发布信息。 支持后台查看签到记录，用户可通过日期刷选签到记录，包括签到人员的照片、签到状态、签到时间等。 支持调节人脸识别灵敏度，可调节1-10等级，等级1为最高，等级10为最低，等级越高，识别精度越高，识别时间也会相应增加；支持调节人脸识别感应距离。 支持查看报警终端的报警类型、报警时间及报警位置，并对报警信息进行管理。 支持查看呼叫记录，包括主叫、被叫、呼叫时间、呼叫时长、接听情况等信息。 支持监视可视对讲分机画面，支持设置画面布局为1、2、4、9、12分屏（打开监控视频数量受本地电脑性能限制，不占用服务器资源），支持对监控管理播放性能配置为最短延迟、均衡、流畅性模式，适应于不同的电脑和网络性能。 支持查看、下载、删除系统的录制的视频文件，也可进行点播播放。 支持录制监控视频，可录制时间最大可设为999小时。 支持自定义设置任务优先级，包括喊话、对讲、广播，其中报警任务为最高优先级且无法修改。 | 1 | 套 |
| 87 | 数字化IP网络对讲 客户端管理软件 | 客户端管理软件 具有单任务和多任务模式可选，服务器为单任务模式时，服务器同一时间只允许有一个信息发布任务；服务器为多任务模式时，服务器同一时间允许有多个信息发布任务。 支持导入日志，支持设置导入日志密码，保障资料文件的安全性。 支持设置签到记录保存时间，超过时间后旧的签到记录将被删除，防止出现服务器硬盘空间不足。 支持对管理主机、门口机、室内分机等设备进行远程版本升级。 支持对设备的基本信息查看、重启、修改、删除等操作；支持批量更新设备通讯录。 支持向设备进行视频广播功能扩展。 | 1 | 套 |
| 88 | 网络壁挂扬声器 | 额定功率 6 W 输入电压：100V 灵敏度：89±3dB 额定输入电压 100 V / 70 V 含网络音频解码器一台，配套扬声器点对点输出网络音频 | 5 | 台 |
| 89 | IP网络音箱 | 电源, 功耗 DC24V, ≤25W 网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样, 位率 8kHz～44.1kHz, 16位, 8kbps-320kbps 信噪比, 频响 ≥90dB, 190-18KHz 网络声音延迟 广播延迟Broadcast delay≤100ms 输出功率 10W 工作湿度、温度 -10ºC~50ºC，≤80%RH（结露） | 12 | 台 |
| 90 | IP网络控制主机 | 不小于17.3英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 内置大容量128GBmSATA固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。 自带8路USB接口，6路通用串口（6组工业异步传输接口），最高480M传输速率。方便外扩周边设备接入。 自带1路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统。 支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备。 具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 标准接口：6 x 串口；1xHDMI、1xVGA；8xUSB口 | 1 | 台 |
| 91 | 数字化IP网络广播 客户端管理软件 | 支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支 持时间策略和转移策略自定义设置。支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议，实现与第三方平台整合 | 1 | 套 |
| 92 | 调音台 | 单声道话筒接口幻像电源：+48V 输出通道：2路主输出；2路REC输出；1路效果输出；1路monitor输出；1路立体声耳机输出 频率响应：20~20KHz±1dB 单声通道话筒到主输出最大增益：50dB±3dB 单声通道线路到主输出最大增益：30dB±3dB 立体声声通道线路到主输出最大增益：30dB、3dB(可选) 通道串音：≥-80dB @ 1KHz 信噪比：≥78dB @ 1KHz 0dBu 耳机输出：12dB±1.5dB @ 1KHz 32Ω 通道间增益差：≤2dB 失真度：≤0.02% @ 0dB 1KHz单声道通道均衡 | 1 | 台 |
| 93 | IP音频采集器 | 内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 内置2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备。 支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 支持“普通采播”、“中级采播”和“高级采播”三种采播模式，“普通采播”，可获得极低延迟的网络音频采集效果，“中级采播”可获得低延迟一般音质的网络采集效果，“高级采播”，可获得极低失真率的网络音频采集效果。 支持路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 网络接口：标准RJ45输入，支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 传输速率：100Mbps 音频模式：ADPCM PCM 输入频率：80Hz～14KHz +1/-3dB 谐波失真：≤0.3% 信噪比：>65dB 功耗：≤10W 输入电源：DC12V/1A | 1 | 台 |
| 94 | CD播放器 | 高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 自动播放控制，全数码伺服； 可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 1路音频信号左右声道（L /R）输出； 内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 内置MP3播放器，可读USB和SD卡； | 1 | 台 |
| 95 | 话筒 | 阻抗：200Ω； 灵敏度：-45dB； 频率响应：40-16KHz | 1 | 台 |
| 96 | 寻呼话筒 | 具有不小于7寸数字高清显示屏；分辨率不小于1280*800。 内置不小于200W高清数字摄像头（支持物理隐私保护）。 支持全双工可视对讲，视频采用H.264编码格式。 支持全区、分区、指定终端进行喊话广播。 支持音频文件广播、预录音广播、文本转语音广播发送至指定区域或终端。 支持一键紧急广播，可将广播发送到全部终端。 支持循环监听/视前端设备。 支持来电/去电显示功能，来电语音播报。 支持来电、广播铃声自定义。 支持查看其他终端的工作状态(登录状态、对讲状态、任务状态)。 内置降噪处理算法，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质。 支持POE供电，符合IEEE802.3af/at标准。 标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |
| 97 | IP网络音箱 | 电源, 功耗 DC24V, ≤25W 网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样, 位率 8kHz～44.1kHz, 16位, 8kbps-320kbps 信噪比, 频响 ≥90dB, 190-18KHz 网络声音延迟 广播延迟Broadcast delay≤100ms 输出功率 10W 工作湿度、温度 -10ºC~50ºC，≤80%RH（结露） | 1 | 台 |
| 98 | 消防分区联动 | 不少于32路报警短路输入接口，8路短路输出接口 系统中可使用任意多个网络报警矩阵 自动发送报警信息到服务器,服务器执行相应报警播放任务(支持邻层/全区报警)； 有以太网口地方即可接入,支持跨网段和路由 | 1 | 台 |
| 99 | 电源时序器 | 不少于16路电源输出，每路输出AC220V(10A)，电源插口总容量达 6KVA； 设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制； 16路电源插座依次间隔1秒打开； 有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出； | 1 | 台 |
| 100 | 配线 | 室外防水超五类网线 | 250 | 米 |
| 101 | 配线 | 低烟无卤超五类网线 | 3030 | 米 |
| 102 | 配线 | RVV3*1.5 | 125 | 米 |
| 103 | 配管 | JDG25 | 3030 | 米 |
| 104 | 配管 | PE50 | 250 | 米 |
| 105 | 数字中继台 | 工作频率：400-470MHz；信道容量：30；发射功率：25~50W;信道间隔：12.5KHz/25KHz；频率稳定性：+/-0.5PPM；接收机互调：75dB；数字协议：ETSI-TS102 361-1；100%工作周期；支持数字TDMA模式下2个同步语音或数据信道； | 1 | 台 |
| 106 | 双工器 | 工作频率：400-470MHz；电压驻波比≤1.5；插入损耗≤1.8dB；带宽：10MHz；收-发隔离度≥80dB；最大承受功率100W； | 1 | 台 |
| 107 | 避雷器 | 工作频率：350-520MHz；三介互调≤-155dBc；插入损耗≤0.1dB；峰值功率≥300W； | 1 | 组 |
| 108 | 室外天线 | 工作频率：350-520MHz；驻波比≤1.4；增益:7.8dBi；最大功率≤100W；带宽：16MHz； | 1 | 副 |
| 109 | 同轴电缆连接器 | 三介互调≤-155dBc；屏蔽效率≥115dB；插入损耗≤0.1dB；安装次数≥500；工作电压：1500V； | 5 | 个 |
| 110 | 数字对讲机 | 数字对讲机（含电池和充电器）：信道容量：32；频率范围：400-470MHz；信道间隔:12.5kHz/25kHz；使用时间：2000mAh锂电配置16小时；功率：1-4W；浸水：IFC 60529-IP54。 | 5 | 台 |
| 111 | 同轴电缆 | 每百米损耗≤4.7dB；阻抗50欧姆，符合低烟无卤要求，阻燃型 | 50 | m |
| 112 | 电子巡更信息采集器 | 读卡距离≤5cm 读卡类型：主动探测 存储容量不少于40000条 防护等级不小于IP68 电池续航时间不小于6万次（连续）或7天 | 2 | 台 |
| 113 | 电子巡更信息传输器 | 配套 | 1 | 台 |
| 114 | 离线巡更地址钮 | 高强度工程材料全密封结构 防水(IP65)、防尘、防摔打、防爆 编码唯一，内置12位固定ID | 11 | 个 |
| 115 | 巡更平台 | 展示巡更按钮所在位置，并展示巡检状态。 以线路图方式展示管理人员巡检路线。 以数据列表和图形报表方式展示历史巡检记录。 | 1 | 套 |
| 116 | 安全管理平台 | 综合安防管理平台，以安全防范业务应用为导向，以视频图像应用为基础手段，综合监控、入侵报警、巡更管理等多种安全防范应用系统，构建的多业务应用的综合管理平台,在建设安全防范设备网及整体集成平台的基础上，设计安全管理信息化系统，从重点防护、告警及应急处置、日常业务三个方面强化文物安全管理能力，提高安全任务信息化、智能化水平。含视频接口、入侵报警和出入口系统接口开发 | 1 | 项 |
| 117 | 地图信息系统 | 实现基于电子地图的安防管理和其他业务管理。 电子地图显示平面结构及硬件设备的位置信息，以便更好地展现硬件设备的预警联动功能 | 1 | 项 |
| 118 | 视频监控集成管理 | 包括实时监控、录像回放、抓拍功能、行为周界告警、视频巡视可视化等 | 1 | 项 |
| 119 | 报警集成管理 | 包括对I/O报警、报警主机报警等。报警状态监测和报警信息管理及报警可视化。 | 1 | 项 |
| 120 | 出入口控制集成管理 | 实现出入口系统的的多媒体直观展示，系统自动获取出入口设备信息，并支持用户查看相关设备的报警信息记录； 系统自动获取人员进出记录信息； | 1 | 项 |
| 121 | 巡更集成管理 | 支持值班人员信息查询； 支持巡查计划查询； 支持根据巡更人员、巡更线路、巡更点进行统计。 | 1 | 项 |
| 122 | 设备联动控制 | 实现报警、视频、出入口联动。通过对关键资源点配置事件规则及其联动动作，实现对一些异常情况的告警通知，方便管理人员或安保人员快速的进行处置。 支持查询历史事件，只能查看有事件接收权限的事件； 支持按事件类型、事件规则名称排列展示事件信息； 支持按所在区域、所属位置、事件源、事件等级、开始时间、结束时间、处理意见、处理状态进行过滤； | 1 | 项 |
| 123 | 系统管理 | 用户管理：实现对平台使用角色的维护，包括角色成员、类别、等级、权限等信息； 部门数据权限管理：实现对用户权限的增加、修改、删除， 组织架构管理：实现对平台使用部门的组织结构进行维护管理； 辅助资料管理：实现新增、修改与下载平台使用所需的用户手册和其他帮助信息 | 1 | 项 |
| 124 | 安全管理平台设备 | 1*4210(10C 2.2GHz) 1*16G 2*2T SATA 单电 | 1 | 台 |
| 125 | 分系统管理设备 | 十代i5-10400F 8G 1TB+256G SSD 2G独显23英寸 | 3 | 台 |
| 126 | 取时平台（GPS取时） | 取时方式:GPS卫星,机架式 | 1 | 台 |
| 127 | UPS主机 | 容量6KVA,在线式 | 1 | 台 |
| 128 | 蓄电池 | 12V100Ah | 64 | 节 |
| 129 | 电池柜 | 电池柜及直流空开，含电池连接线及电池至主机连接线（不含市电输入及输出交流电缆线，此部分由甲方提前铺设到位） | 3 | 套 |
| 130 | 配电柜 | 定制 | 1 | 套 |
| 131 | 抗静电地板 | 600*600*35mm | 22 | 平米 |
| 132 | 地板金属收边条 | 铝合金，H≥20mm | 22 | 米 |
| 133 | 微孔吊顶 | 600*600*0.8 | 22 | 平米 |
| 134 | 顶面龙骨 | U50 | 22 | 米 |
| 135 | 机房涂料 | 三批三涂 | 85 | 平米 |
| 136 | 格栅灯 | 600*600 | 3 | 套 |
| 137 | 环境控制设备 | 变频/定频 变频 匹数 1.5P 制冷剂 R32 | 1 | 台 |
| 138 | 操作台 | 三工位 | 1 | 套 |
| 139 | 机房门 | 钢制甲级门，900*2200mm | 1 | 樘 |
| 140 | 弱电地线槽 | 200*100 | 30 | 米 |
| 141 | 等电位箱 | 等电位箱300*250mm | 1 | 米 |
| 142 | 接地母排 | 30*3 | 30 | 米 |
| 143 | 接地线缆 | BVR16 | 30 | 米 |
| 144 | 接地线缆 | BVR25 | 30 | 米 |
| 145 | 遗址保护伪装设备 | 包含入侵报警设备、视频监控设备、广播对讲设备等的喷涂等伪装制作、针对设备箱进行隐蔽化及伪装化处理等等 | 1 | 项 |

2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、装修、调试、培训及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本项目合同执行期间，合同总价不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于  JSZC-320115-JSZC-G2024-0131 号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、甲方招标文件、乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、供货一览表；

4、交货一览表；

5、投标承诺/服务承诺；

6、中标通知书；

7、甲乙双方商定的其他文件等。

#### 以上文件内容发生冲突时的适用顺序为：合同、中标通知书、甲方招标文件、乙方提到的投标文件、技术条款偏离表、供货一览表、交货一览表、甲乙双方商定的其他文件。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，包括不限于律师费，保全费，公证费，差旅费等。甲方有权在应付乙方费用中直接扣除前述违约金或赔偿金等。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后 30 天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险和一切给甲方造成的损失，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。甲方对货物的表面验收不代表甲方对其质量的全面认可。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务，合同内维修更换后的监控设备和网线、电缆的免费维保年限为： 1 年。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物损坏的响应时间按乙方投标承诺执行；

（5）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（6）保修期后的货物维护由双方商定。

第十条 付款方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。发票类别、税率以甲方要求为准。

3、付款方式：

合同签订后 10 个工作日内付至合同总价的 30%，完工后付至合同总价的 80%，待验收和审计结束后，付至审计价的 95%，质保金 5% 一年后支付。

4、乙方开户信息：

开户行：

账  号：

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、如因财政资金下达、拨付等问题导致甲方付款延迟，不视为甲方违约，乙方不得追究甲方违约责任。

3、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.1‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的1‰。

4、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。

7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。否则，甲方有权解除合同。

第十五条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。附件内容亦作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

签署页

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其代理人： | 法定代表人或其代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期; 年 月 日 | 日期: 年 月 日 |

- 第六章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

封面格式

投标文件

项目名称：     南京人化石地点安全防范系统项目

项目编号：     JSZC-320115-JSZC-G2024-0131

投标人名称（加盖CA电子签章）：

日期：

评分 索引表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 评分要素 | 具体证明文件所在投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

注：此表请根据“第三章 评审标准”制定

资格项 索引表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 资格项 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

注：此表请根据“第一章 二、申请人的资格要求”制定

- 一、投标申请及声明格式

- 投标申请及声明

致：江苏省南京汤山温泉旅游度假区管理办公室

根据贵方             （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人     (姓名和职务)代表投标人    （投标人名称），提交招标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标  （项目名称）（项目编号），报价：（大写）

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在招标过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、本项目拟派项目负责人：                 联系方式：

- 9、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：                                          电话：

传真：                                          开户银行：

银行账号：

投标人名称（加盖CA电子签章）:

日期：     年   月   日

- 二、法定代表人授权委托书格式

- 法定代表人授权委托书

致：江苏省南京汤山温泉旅游度假区管理办公室

本授权书声明：注册于          （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的              （项目名称）(项目编号:                ）           投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年   月   日生效，特此声明。

投标人名称（加盖CA电子签章）:

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话（手机号）：

日期：     年    月    日

| 法定代表人身份证正反面 | 授权委托人身份证正反面 |
| --- | --- |

注：附投标申请人为授权委托人缴纳的采购公告前近三个月内任意一个月由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。未提供将按废标处理。）

- 三、投标报价表

开标一览表

项目名称：                                   项目编号 ：

| 投标报价 | 详见苏采云系统 | 备注： |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖CA电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

- 四、第一章投标邀请中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

- 五、第一章投标邀请中2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；（如有的话）

- 六、分项报价明细表

- 分项报价表

项目名称：                                           项目编号：

| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏电子围栏 双防区 | 电源：交流220V转12VDC 3A适配器/POE供电； 工作频率：46~90MHZ，45个频率点可调 警戒长度：1~100m； 工作温度：-25℃～+55℃； 工作湿度：90% max ； 常态功耗：<10W； 报警输出：2路DC12V、2路常开/常闭干接点报警输出； 显示：LCD 中文液晶显示； 通信方式：RS485，POE+网络通信； 2根泄漏电缆安装间距：0.3m～1.0m（建议0.5m）； 2根泄漏电缆埋地深度：0～10cm（建议尽量浅埋）； 主机外形尺寸：340x245x140mm； 主机重量：< 5Kg(带内置电池)； 泄漏电缆重量：12Kg/整卷（100m）； RF输出功率：< 1.5W； 线缆接头外径：26mm （线缆外径12mm），泄漏电缆穿PVC套管时,管内径不得小于26mm； | 5 | 台 |
| 2 | 线缆套装 （100米防区） | 标准线缆套装含： 泄漏电缆：100米1卷 *2卷 馈线：3米 *2根 终端器：75欧姆 *2个 | 5 | 套 |
| 3 | 声光警号 | 声压：≥108分贝 电流：≤200毫安 | 10 | 个 |
| 4 | 主机防护箱 | 定制，泄漏电子围栏主机专用防水箱 | 5 | 个 |
| 5 | 防雷接地桩 | 直径16mm，带1米6平方铜线 | 5 | 根 |
| 6 | 蓄电池 | 12V/4AH | 5 | 个 |
| 7 | 壁挂红外微波探测器 | 工作电压：DC9~24V 静态电流：≤50mA 报警电流：≤150mA 微波探测距离：0~12M 可调 红外探测距离： 设置为高灵敏度模式，最大探测距离12M，设置为低灵敏度模式，最大探测距离8M 探测角度：110度 探测方式：多普勒效应+红外+智能分析 红外传感器：单元低噪声热释电红外传感器 微波频率：10.525GHz 安装方式：壁挂 安装高度：最佳为2.2m 工作温度：-10℃~+50℃ LED指示：绿色，红外被触发；黄色，微波被触发；红色，报警 报警输出：常闭常开可选，接点容DC28V，100mA 防拆开关：常闭无电压输出，接点容里DC28V，100mA | 11 | 只 |
| 8 | 紧急报警按钮 | 八六面板式紧急按钮， 报警输出常开常闭可选。 | 11 | 只 |
| 9 | 门磁探测器 | 触点方式： 常开/常闭 额定电流：500(mA) 额定电压(VDC)：100 额定功率：3(W) | 9 | 只 |
| 10 | 玻璃破碎探测器 | 吸顶、壁挂式安装，仿生融合式设计 探测范围：8m 抗辐射干扰：30V/m 10MHz –1000MHz 响应时间：<20S 继电器输出：常闭，接点容量28VDC，80mA | 2 | 只 |
| 11 | 红外光栅 | 十光束，探测距离100米，高172CM，封闭式外接线结构设计，A/B 两段变频可选。支持异步、同步工作模式；频率可选，彻底解决相邻红外干扰 | 2 | 对 |
| 12 | 红外光栅支架 | 多功能红外栅栏支架,不锈钢制作，伸出长度、角度可 调，变换灵活 | 4 | 个 |
| 13 | 光墙 | 采用模糊控制技术，可识别遮挡物大小和移动速度，对每次遮挡做出精准报警，并且可以滤除外界杂光干扰，小动物引起的误报。采用数字变频与CPU 微处理数码控制技术，整体稳定性更好，可防范警戒距离三档可调十光束，探测距离30米，高185CM，固定底盘一体冲压成型、支撑柱高强度铝型材材 | 1 | 套 |
| 14 | 网络型四防区模块 | 支持接入>=4个有线防区，常闭、常开可选； 模块自带2路继电器无源输出； 模块通过网络接口可以实现上报2个中心； 支持报警软件或者网络报警主机对单防区网络模块布撤防； 支持通过报警软件控制继电器输出； 支持设备信息掉电保存； 支持网络在线读取设备参数； 支持本地配置工具客户端编程及升级程序； 电气参数： 输入电源: DC 12V∽24V 工作电流: 60-90mA 工作温度: -40℃∽50℃ 工作湿度: 0∽95%湿度 外观尺寸: 128*64*40mm 通讯方式: IP网络 网络接口: 10/100M自适应网口 | 2 | 块 |
| 15 | 网络型八防区模块 | 支持>=8个有线防区；支持通过TCP/IP通讯方式上传报警到软件或者报警主机；支持3组定时布撤防功能；主机防拆报警，内置光敏电阻；支持主机、遥控器、管理软件对防区进行布撤防；支持防区名称汉字任意更改；支持1路继电器（干接点）输出，24V 1A max；通过网络接口可以实现上报2个中心；支持通过报警软件或者网络报警主机布撤防。 | 9 | 块 |
| 16 | 报警主机 | 最少可接2000个防区。 双通讯总线输出，通讯距离可达2400米。 自身带有2个有线防区,通过485通讯接口可以外接最多256个总线设备，每个扩展输入设备最多可接8个防区。 最多有256个分区，支持报警联动输出。 可由电脑直接向其写入配置信息；可电话联网Contact ID协议。 | 1 | 台 |
| 17 | 报警主机专用后备电池 | 报警主机专用后备电池12V7-2AH | 1 | 台 |
| 18 | 报警管理平台 | 总线、IP联网型接警中心软件,带加密狗 报警语音、电子地图、防区面板、打印、短信、开关联动、平台转发， 历史记录查询、EXCEL导出。 温湿度显示、高低温、湿度报警。 手机APP报警显示、撤布防操作。 设备手动、定时布撤防，防区、单设备、多设备控制。 刷卡、考勤支持。在线注册、注销、编辑卡。 开关面板控制、每天三时段定时开关、开关组多开关同时控制。 设备定时测试，允许/禁止防区实时状态上报并通过防区面板实时显示； | 1 | 台 |
| 19 | 键盘 | 中文LCD编程键盘，主机配套 | 1 | 台 |
| 20 | 声光报警器 | 室内型，声光报警器;声压≥108分贝;电流≤200毫安 | 1 | 个 |
| 21 | 多功能联动输出模块 | 多功能联动输出模块 外壳带有电源、运行及16路输出状态指示灯 支持16路继电器输出以及16路指示灯输出 支持RS485总线通讯或IP网络通讯两种模式 | 2 | 台 |
| 22 | 电子地图 | 配套定制 | 1 | 套 |
| 23 | 报警输出设备 | 报警系统的配套联动输出设备，可用来输出报警、故障、操作信息等。 | 1 | 台 |
| 24 | 110报警设备 | 4个报警输入接口，服务费为12个月 | 1 | 套 |
| 25 | 配线 | 室外防水超五类网线 | 205 | 米 |
| 26 | 配线 | ZR-RVVP4*1.0 | 275 | 米 |
| 27 | 配线 | ZR-RVV2*1.0 | 562 | 米 |
| 28 | 配线 | RVV2*1.0 | 150 | 米 |
| 29 | 配管 | JDG25 | 562 | 米 |
| 30 | 配管 | PE50 | 205 | 米 |
| 31 | 半球网络摄像机 | 分辨率不小于1920 × 1080， 支持： 场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持萤石平台接入 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储 支持1路音频输入，1路音频输出，支持1路报警输入，1路报警输出 1个内置麦克风，高清拾音 支持1路DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 符合IP66，IK10，可靠性高 传感器类型：不小于1/2.7" 最大图像尺寸：1920 × 1080 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 电流及功耗：DC：12 V，0.55 A，最大功耗：6.6 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复 防护：IP66，IK10 | 2 | 台 |
| 32 | 周界警戒枪型摄像机 | 最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 音频：1路输入，1路输出；报警：1路输入，1路输出 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，E-HOME2.0/4.0接入，ISUP5.0 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3af，Type 2，Class 4 防护等级：IP67 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120dB 焦距&视场角：4 mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 补光距离：普通监控：最远可达30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：暖白光 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：子码流：H.265/H.264/MJPEG 主码流：H.265/H.264 三码流：H.265/H.264 电流及功耗：DC：12 V，0.84A，最大功耗：10 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.32 A~0.21 A，最大功耗：11.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20% ，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯电源接口 防护：IP67 ▲内置GPU芯片。 ▲当产生入侵报警时，可联动声音报警和白光灯闪烁，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置。 ▲在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 ▲支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 | 22 | 台 |
| 33 | 枪机支架 | 材质: 铝合金 承重: 不小于0.7KG | 22 | 个 |
| 34 | 200万枪式摄像机 | 混合目标检测：支持人脸和人体目标检测，可对目标进行跟踪、评分，输出最优抓拍及属性提取 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍及属性提取，最多同时检测30张人脸 Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测 内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍，并支持声光报警 支持1920 × 1080 @25 fps实时帧率，图像更流畅 支持透雾，并具有多种白平衡模式，满足不同场景需求 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，Ehome（2.0，4.0），ISUP（5.0），GB28181，视图库，支持萤石平台接入 支持三码流技术，双路高清，支持同时20路取流 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，最大支持256 GB 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：83°，垂直视场角：44°，对角视场角：98° 6 mm，水平视场角：49.4°，垂直视场角：27°，对角视场角：57.2° 混光距离：混合补光（750+白光） 人脸：3~6 m，普通监控：30 m 红外波长范围：750 nm 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1路输入（Line in）：最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out）：最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） *接口为4芯端子 复位：支持 电源输出：DC12 V，50 mA 在线升级：支持 文件系统双备份：支持 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Class 4 电流及功耗：DC：12 V，1.26 A，最大功耗：15.12 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.41 A~0.3 A，最大功耗：17.1 W 防护：IP66 ▲内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。 ▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 ▲内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯、白光灯组成，可自动或手动调节补光灯的亮度。 | 21 | 台 |
| 35 | 枪机支架 | 材质: 铝合金 承重: 不小于0.7KG | 21 | 个 |
| 36 | 全景半球摄像机 | 支持多种智能资源模式切换：通道一和通道二智能可同时开启； 支持双通道深度学习声光警戒功能，远距离警戒可达到60 m 设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 设备支持左右双通道镜头，左右通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 音频：1路输入，1路输出；报警：1路输入，1路输出 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3af，Type 1，Class 3 2个内置麦克风，1个内置扬声器（1.5 W），支持双向语音对讲 防护等级：IP67 最低照度：通道1： 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 通道2： 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS 通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS 宽动态：120 dB 最大图像尺寸：通道1：2560 × 1440 通道2：1920 × 1080 调节角度：水平：0~360°，垂直：0~75°，旋转：0~360° 焦距&视场角：通道1： 8 mm：水平视场角：40.7°，垂直视场角：22.9°，对角视场角：46.6° 通道2： 4 mm：水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角视场角：99° 补光距离：通道1：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m 通道2：普通监控：30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：柔光灯 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 1，Class 3 线缆长度：35 cm 电源接口类型：3芯接口 防护：IP67 ▲设备通道1水平视场角不小于41°、通道2水平视场角不小于85°。 ▲设备内置2颗补光灯，灯珠朝向和补光照射方向不应相同，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。 ▲当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警时，可在报警时间内联动声音报警和白光灯闪烁，可检测不低于60m处的人、车目标。 | 3 | 台 |
| 37 | 支架 | 壁装支架/铝/白色喷塑 | 3 | 个 |
| 38 | 拾音器 | 拾音范围:70平方米 音频传输距离:200米 灵敏度:-43 信噪比:58dB 麦克风:全向麦克风 信号处理电路:采用高保真/低噪声处理芯片 连接方式:3条引线（电源、音频、公共地） 电源电压:直流稳压电源DC 12V（9V--15V） 电源电流:25mA 防水等级:IP66 推荐电源:DC12V/1A，两线 | 5 | 只 |
| 39 | 摄像机专用电源 | 12V1A | 9 | 只 |
| 40 | 二合一防雷器 | 电源网络二合一防雷器 | 9 | 台 |
| 41 | 24口POE千兆交换机 | 24*千兆电口+4SFP；交换容量：192G；包转发：42Mpp,支持POE+供电，供电功率385W；支持IRF2虚拟化技术 | 3 | 台 |
| 42 | 工业交换机 | 提供8个千兆电口，4个千兆光口 交换容量：20 Gbps；包转发率：29.76 Mpps 支持VLAN 支持SNMP、SSH 支持ERPS 支持端口镜像、端口限速、端口隔离、端口统计 支持风暴控制 支持ACL 支持链路聚合 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 存储转发交换方式 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理 支持远程升级 坚固式高强度金属外壳 无风扇-40 ℃~75 ℃工作环境温度 | 5 | 台 |
| 43 | 光模块 | 千兆单模 | 16 | 个 |
| 44 | 防水设备箱 | 定制,600*500*450mm，含风扇、温控器等 | 8 | 只 |
| 45 | 视频管理平台 | 300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理 支持高空抛物、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出 支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘） 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口 报警IO：16路报警输入，4路报警输出 存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储） 解码能力：8×1080P▲支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个 ▲支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变. | 1 | 套 |
| 46 | 控制键盘 | 全触控网络键盘 屏幕区和摇杆区采用分体设计 支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备 支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局 支持云台控制，支持预置点、巡航设置与调用 支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放 支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备 支持通过excel批量添加点位，借助U盘导入 两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户 支持接入iSecure（海豚）平台 支持U盘升级及导入/导出配置文件 支持接入综合安防平台 支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 最大解码分辨率：4路1080P或1路4K 工作温度：-10℃--＋55℃ 工作湿度：10％--90％ 网络接口：1个 WiFi：1个 串行接口：不支持 语音对讲输入：1个，3.5mm立体声 语音对讲输出：1个，3.5mm立体声 摇杆类型：四维单按键摇杆 USB接口：USB2.0x2 视频接口：DVIx1;HDMIx1 | 1 | 台 |
| 47 | 解码器 | 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 最大支持3200w分辨率解码，具有64个解码通道，支持32路200W或64路720P视频同时解码上墙 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/2/4/6/8/9/12/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：64 视频解码能力：H.264/H.265：支持2路3200W，或2路2400W，或4路1200W，或8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路1080P，或64路720P及以下分辨率实时解码 MJPEG：4路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264：2路720P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：4路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输入接口：2路HDMI内嵌 音频输出接口数：4 音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM ▲显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 ▲设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 | 1 | 台 |
| 48 | 硬盘录像机 | 存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 ▲支持最大接入带宽 640Mbps，最大存储带宽 640Mbps，最大转发带宽 640Mbps ▲支持手动选择开启周界大模型，启用后可将周界报警误报降低99% | 3 | 台 |
| 49 | 硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 20 | 块 |
| 50 | 监控显示设备 | 直下式LED背光源，亮度均匀。 物理分辨率高达1920 × 1080。 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 高清晰度、高亮度、高色域。 视角可达178°，趋近于水平。 显示面积大、体积小、重量轻。 超窄边设计。 运行稳定，可24小时持续工作。 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 多种拼接方式，能适应各种使用场所。 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 显示尺寸：55 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：3.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 x 1080@60Hz（向下兼容） 亮度：500 ± 10% cd/m² 可视角：178°(水平) / 178°(垂直) 对比度：1000：1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 音视频输出接口：无 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：100～240 VAC，50/60 Hz 功耗：≤ 245 W 待机功耗：≤ 0.5 W | 4 | 台 |
| 51 | 显示设备定制支架、底座 | 显示设备定制支架、底座 | 4 | 台 |
| 52 | 核心光口交换机 | 支持24个100/1000BASE-X SFP端口,支持8个10/100/1000BASE-T Combo 口,2个1000 BASE-X SFP端口,2个1/10G BASE-X SFP+端口 | 1 | 台 |
| 53 | 电源 | 交流电源模块 | 1 | 台 |
| 54 | 核心电口交换机 | 24个千兆电口(其中8个 Combo光)*4个万兆SFP光 *1扩展槽1个mini USB + 1USB | 1 | 台 |
| 55 | 光模块 | SFP+千兆模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 台 |
| 56 | 标准机柜 | 42U高度，2000*600*800mm | 2 | 台 |
| 57 | 配线 | 室外防水超五类网线 | 1100 | 米 |
| 58 | 配线 | 低烟无卤超五类网线 | 780 | 米 |
| 59 | 配线 | RVV2*1.0 | 660 | 米 |
| 60 | 配线 | RVV3*2.5 | 500 | 米 |
| 61 | 配线 | ZR-RVV3*2.5 | 300 | 米 |
| 62 | 配线 | ZR-RVVP4*1.0 | 30 | 米 |
| 63 | 配线 | 4芯单模光纤 | 800 | 米 |
| 64 | 光纤终端盒 | 4口光纤终端盒，满配 | 8 | 个 |
| 65 | 24芯光纤配线架 | 24芯ODF单模光纤配线架满配单元体熔纤盘 | 1 | 台 |
| 66 | 配管 | JDG25 | 1110 | 米 |
| 67 | 配管 | PE50 | 1280 | 米 |
| 68 | 立杆 | 4m，含基础 | 13 | 根 |
| 69 | 手孔井 | 600*600*1000mm，含开挖 | 13 | 个 |
| 70 | 专网 | 租赁，满足传输到博物馆 | 1 | 条/年 |
| 71 | 门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65， 功能介绍： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 1 | 台 |
| 72 | 门禁读卡器 | 防护等级：IP66 安装方式：明装； 使用环境：室外;室内； 外壳材料：PC/亚克力面板； 刷卡响应时间：0.1s； 开门模式：支持刷卡开门模式； 读卡距离：0cm～5cm； 读卡类型：IC卡/CPU卡（序列号）/身份证（序列号）； RS-485接口：1个； 韦根接口：1路输出； 防拆报警：支持； 工作温度：-30℃~+70℃ | 5 | 台 |
| 73 | 门禁控制器 | 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和20万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、单主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：门磁*2、开门按钮*2、Case输入*5、防拆*1、消防*1 输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出） | 2 | 台 |
| 74 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：230kg±10%*2； 断电开锁，满足消防要求； 指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态) 工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； 防残磁设计，选用防磨损材料； 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 4 | 把 |
| 75 | 电源 | 12V10A | 4 | 台 |
| 76 | 发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； | 1 | 台 |
| 77 | 人脸采集设备 | 200万CMOS 图像清晰，细腻，最高分辨率达1920 × 1080 低照度，0.1 Lux@(F1.2, AGC ON) 支持自动电子增益功能，亮度自适应 内置麦克风，拾音清晰 支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用 传感器类型：2 MP CMOS 最高分辨率：1920（水平）× 1080（垂直） 最低照度：0.1 Lux @(F1.2, AGC ON) 镜头：定焦：2.1 mm（2.8 mm/3.6 mm/6 mm可选） 视场角：2.1 mm：水平137°，垂直80°，对角线157° 2.8 mm：水平94°，垂直52°，对角线109° 3.6 mm：水平75°，垂直41°，对角线87° 6 mm：水平58°，垂直32°，对角线66° 拾音距离：3 m 三轴或两轴调节角度：水平：0°；垂直：-10°~30°；旋转：0° 线缆长度：2 m 音频采样率：48 kHz LED指示灯：红色：待机状态, 蓝色：正常工作 视频输出：USB 2.0 音频输入：内置麦克风 | 1 | 台 |
| 78 | IC卡 | IC卡 | 15 | 张 |
| 79 | 出入口管理设备 | 显示屏：10.1英寸IPS彩色触摸屏； 显示屏分辨率：1280*800； 摄像头：CMOS 200W像素，可开关； 操作方式：触摸屏幕+触摸按键； 网络协议：TCP/IP 、RTSP、SIP2.0 硬件接口：RJ45*1，RS485*1，USB*3（其中一个是下载口），IO输入*2，IO输出*2，TF拓展接口*1，HDMI*1 供电方式：DC12V(自带电源适配器)或标准POE； 设备功耗：≤12W； 防护等级：IP54，室内使用； 视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可4路720P画面同时监视，可点击门口机画面进行对讲； 对讲功能：支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能； 多方对讲：支持拉取多台室内机、管理机设备进行多方对讲，最大支持16台设备； ▲管理机应能与出入口管理副机（从管理机）、楼栋访客呼叫机及室内用户接收之间进行双向选呼和通话 | 1 | 台 |
| 80 | 配线 | 低烟无卤超五类网线 | 100 | 米 |
| 81 | 配线 | ZR-RVVP6*1.0 | 50 | 米 |
| 82 | 配线 | ZR-RVVP4*1.0 | 50 | 米 |
| 83 | 配线 | ZR-RVV2*1.0 | 100 | 米 |
| 84 | 配管 | JDG25 | 200 | 米 |
| 85 | IP网络对讲终端 | 可嵌入墙壁或外装。 单按键设计，一键呼叫，实现全双工对讲。 内置不小于1080P超清摄像头。 终端摄像头自带宽动态，具备强光抑制、弱光补偿功能，适合逆光环境下工作。 终端符合国际标准ONVIF接口协议，可直接接入主流NVR等存储设备，实现音视频同步录制，以备溯源。 内置3W扬声器和话筒眯头，接收广播和免提通话。 内置大容量FLASH存储器。 内置数字音频处理器，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质；带音频输出口，可外接有源音箱或耳机。 防拆报警功能，有人为非法强拆时，可自动向管理软件发出报警。 喧哗报警功能，有人大声喧哗、打闹、斗殴等时，可自动向管理软件发出报警。 终端带1路报警输出, 可控制警灯或门锁；带1路报警输入，可外接报警按钮或探头。 采用标准开放SIP信令协议，可与基于软交换平台的综合指挥调度等通信系统无缝集成组网，可单独接入VOIP电话系统。 标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由。 | 11 | 台 |
| 86 | IP可视对讲平台 | B/S平台操作系统架构，支持任何操作系统、任何浏览器进行远程访问登陆。 支持用户登录系统管理，包括验证、登录、退出。 支持对终端进行分区管理，可新建分区并添加终端到对应分区。 支持门口机人员列表管理，可录入姓名、号码、籍贯、拘留日期、图片等信息，人员列表可用于门口机签到功能。 支持管理门口机的NFC卡片信息，支持设置一张卡在多台门口机上使用。 支持信息发布功能，可对单台设备、多台设备、分区进行发布音频、图片、文字等信息；在信息发布过程中可进行删除、停止信息发布等操作。 支持管理信息发布的资源文件，可自定义新建资源（支持图片格式、音频格式），方便快速发布信息。 支持后台查看签到记录，用户可通过日期刷选签到记录，包括签到人员的照片、签到状态、签到时间等。 支持调节人脸识别灵敏度，可调节1-10等级，等级1为最高，等级10为最低，等级越高，识别精度越高，识别时间也会相应增加；支持调节人脸识别感应距离。 支持查看报警终端的报警类型、报警时间及报警位置，并对报警信息进行管理。 支持查看呼叫记录，包括主叫、被叫、呼叫时间、呼叫时长、接听情况等信息。 支持监视可视对讲分机画面，支持设置画面布局为1、2、4、9、12分屏（打开监控视频数量受本地电脑性能限制，不占用服务器资源），支持对监控管理播放性能配置为最短延迟、均衡、流畅性模式，适应于不同的电脑和网络性能。 支持查看、下载、删除系统的录制的视频文件，也可进行点播播放。 支持录制监控视频，可录制时间最大可设为999小时。 支持自定义设置任务优先级，包括喊话、对讲、广播，其中报警任务为最高优先级且无法修改。 | 1 | 套 |
| 87 | 数字化IP网络对讲 客户端管理软件 | 客户端管理软件 具有单任务和多任务模式可选，服务器为单任务模式时，服务器同一时间只允许有一个信息发布任务；服务器为多任务模式时，服务器同一时间允许有多个信息发布任务。 支持导入日志，支持设置导入日志密码，保障资料文件的安全性。 支持设置签到记录保存时间，超过时间后旧的签到记录将被删除，防止出现服务器硬盘空间不足。 支持对管理主机、门口机、室内分机等设备进行远程版本升级。 支持对设备的基本信息查看、重启、修改、删除等操作；支持批量更新设备通讯录。 支持向设备进行视频广播功能扩展。 | 1 | 套 |
| 88 | 网络壁挂扬声器 | 额定功率 6 W 输入电压：100V 灵敏度：89±3dB 额定输入电压 100 V / 70 V 含网络音频解码器一台，配套扬声器点对点输出网络音频 | 5 | 台 |
| 89 | IP网络音箱 | 电源, 功耗 DC24V, ≤25W 网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样, 位率 8kHz～44.1kHz, 16位, 8kbps-320kbps 信噪比, 频响 ≥90dB, 190-18KHz 网络声音延迟 广播延迟Broadcast delay≤100ms 输出功率 10W 工作湿度、温度 -10ºC~50ºC，≤80%RH（结露） | 12 | 台 |
| 90 | IP网络控制主机 | 不小于17.3英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 内置大容量128GBmSATA固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。 自带8路USB接口，6路通用串口（6组工业异步传输接口），最高480M传输速率。方便外扩周边设备接入。 自带1路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统。 支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备。 具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 标准接口：6 x 串口；1xHDMI、1xVGA；8xUSB口 | 1 | 台 |
| 91 | 数字化IP网络广播 客户端管理软件 | 支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支 持时间策略和转移策略自定义设置。支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议，实现与第三方平台整合 | 1 | 套 |
| 92 | 调音台 | 单声道话筒接口幻像电源：+48V 输出通道：2路主输出；2路REC输出；1路效果输出；1路monitor输出；1路立体声耳机输出 频率响应：20~20KHz±1dB 单声通道话筒到主输出最大增益：50dB±3dB 单声通道线路到主输出最大增益：30dB±3dB 立体声声通道线路到主输出最大增益：30dB、3dB(可选) 通道串音：≥-80dB @ 1KHz 信噪比：≥78dB @ 1KHz 0dBu 耳机输出：12dB±1.5dB @ 1KHz 32Ω 通道间增益差：≤2dB 失真度：≤0.02% @ 0dB 1KHz单声道通道均衡 | 1 | 台 |
| 93 | IP音频采集器 | 内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 内置2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备。 支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 支持“普通采播”、“中级采播”和“高级采播”三种采播模式，“普通采播”，可获得极低延迟的网络音频采集效果，“中级采播”可获得低延迟一般音质的网络采集效果，“高级采播”，可获得极低失真率的网络音频采集效果。 支持路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 网络接口：标准RJ45输入，支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 传输速率：100Mbps 音频模式：ADPCM PCM 输入频率：80Hz～14KHz +1/-3dB 谐波失真：≤0.3% 信噪比：>65dB 功耗：≤10W 输入电源：DC12V/1A | 1 | 台 |
| 94 | CD播放器 | 高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 自动播放控制，全数码伺服； 可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 1路音频信号左右声道（L /R）输出； 内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 内置MP3播放器，可读USB和SD卡； | 1 | 台 |
| 95 | 话筒 | 阻抗：200Ω； 灵敏度：-45dB； 频率响应：40-16KHz | 1 | 台 |
| 96 | 寻呼话筒 | 具有不小于7寸数字高清显示屏；分辨率不小于1280*800。 内置不小于200W高清数字摄像头（支持物理隐私保护）。 支持全双工可视对讲，视频采用H.264编码格式。 支持全区、分区、指定终端进行喊话广播。 支持音频文件广播、预录音广播、文本转语音广播发送至指定区域或终端。 支持一键紧急广播，可将广播发送到全部终端。 支持循环监听/视前端设备。 支持来电/去电显示功能，来电语音播报。 支持来电、广播铃声自定义。 支持查看其他终端的工作状态(登录状态、对讲状态、任务状态)。 内置降噪处理算法，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质。 支持POE供电，符合IEEE802.3af/at标准。 标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 |
| 97 | IP网络音箱 | 电源, 功耗 DC24V, ≤25W 网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样, 位率 8kHz～44.1kHz, 16位, 8kbps-320kbps 信噪比, 频响 ≥90dB, 190-18KHz 网络声音延迟 广播延迟Broadcast delay≤100ms 输出功率 10W 工作湿度、温度 -10ºC~50ºC，≤80%RH（结露） | 1 | 台 |
| 98 | 消防分区联动 | 不少于32路报警短路输入接口，8路短路输出接口 系统中可使用任意多个网络报警矩阵 自动发送报警信息到服务器,服务器执行相应报警播放任务(支持邻层/全区报警)； 有以太网口地方即可接入,支持跨网段和路由 | 1 | 台 |
| 99 | 电源时序器 | 不少于16路电源输出，每路输出AC220V(10A)，电源插口总容量达 6KVA； 设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制； 16路电源插座依次间隔1秒打开； 有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出； | 1 | 台 |
| 100 | 配线 | 室外防水超五类网线 | 250 | 米 |
| 101 | 配线 | 低烟无卤超五类网线 | 3030 | 米 |
| 102 | 配线 | RVV3*1.5 | 125 | 米 |
| 103 | 配管 | JDG25 | 3030 | 米 |
| 104 | 配管 | PE50 | 250 | 米 |
| 105 | 数字中继台 | 工作频率：400-470MHz；信道容量：30；发射功率：25~50W;信道间隔：12.5KHz/25KHz；频率稳定性：+/-0.5PPM；接收机互调：75dB；数字协议：ETSI-TS102 361-1；100%工作周期；支持数字TDMA模式下2个同步语音或数据信道； | 1 | 台 |
| 106 | 双工器 | 工作频率：400-470MHz；电压驻波比≤1.5；插入损耗≤1.8dB；带宽：10MHz；收-发隔离度≥80dB；最大承受功率100W； | 1 | 台 |
| 107 | 避雷器 | 工作频率：350-520MHz；三介互调≤-155dBc；插入损耗≤0.1dB；峰值功率≥300W； | 1 | 组 |
| 108 | 室外天线 | 工作频率：350-520MHz；驻波比≤1.4；增益:7.8dBi；最大功率≤100W；带宽：16MHz； | 1 | 副 |
| 109 | 同轴电缆连接器 | 三介互调≤-155dBc；屏蔽效率≥115dB；插入损耗≤0.1dB；安装次数≥500；工作电压：1500V； | 5 | 个 |
| 110 | 数字对讲机 | 数字对讲机（含电池和充电器）：信道容量：32；频率范围：400-470MHz；信道间隔:12.5kHz/25kHz；使用时间：2000mAh锂电配置16小时；功率：1-4W；浸水：IFC 60529-IP54。 | 5 | 台 |
| 111 | 同轴电缆 | 每百米损耗≤4.7dB；阻抗50欧姆，符合低烟无卤要求，阻燃型 | 50 | m |
| 112 | 电子巡更信息采集器 | 读卡距离≤5cm 读卡类型：主动探测 存储容量不少于40000条 防护等级不小于IP68 电池续航时间不小于6万次（连续）或7天 | 2 | 台 |
| 113 | 电子巡更信息传输器 | 配套 | 1 | 台 |
| 114 | 离线巡更地址钮 | 高强度工程材料全密封结构 防水(IP65)、防尘、防摔打、防爆 编码唯一，内置12位固定ID | 11 | 个 |
| 115 | 巡更平台 | 展示巡更按钮所在位置，并展示巡检状态。 以线路图方式展示管理人员巡检路线。 以数据列表和图形报表方式展示历史巡检记录。 | 1 | 套 |
| 116 | 安全管理平台 | 综合安防管理平台，以安全防范业务应用为导向，以视频图像应用为基础手段，综合监控、入侵报警、巡更管理等多种安全防范应用系统，构建的多业务应用的综合管理平台,在建设安全防范设备网及整体集成平台的基础上，设计安全管理信息化系统，从重点防护、告警及应急处置、日常业务三个方面强化文物安全管理能力，提高安全任务信息化、智能化水平。含视频接口、入侵报警和出入口系统接口开发 | 1 | 项 |
| 117 | 地图信息系统 | 实现基于电子地图的安防管理和其他业务管理。 电子地图显示平面结构及硬件设备的位置信息，以便更好地展现硬件设备的预警联动功能 | 1 | 项 |
| 118 | 视频监控集成管理 | 包括实时监控、录像回放、抓拍功能、行为周界告警、视频巡视可视化等 | 1 | 项 |
| 119 | 报警集成管理 | 包括对I/O报警、报警主机报警等。报警状态监测和报警信息管理及报警可视化。 | 1 | 项 |
| 120 | 出入口控制集成管理 | 实现出入口系统的的多媒体直观展示，系统自动获取出入口设备信息，并支持用户查看相关设备的报警信息记录； 系统自动获取人员进出记录信息； | 1 | 项 |
| 121 | 巡更集成管理 | 支持值班人员信息查询； 支持巡查计划查询； 支持根据巡更人员、巡更线路、巡更点进行统计。 | 1 | 项 |
| 122 | 设备联动控制 | 实现报警、视频、出入口联动。通过对关键资源点配置事件规则及其联动动作，实现对一些异常情况的告警通知，方便管理人员或安保人员快速的进行处置。 支持查询历史事件，只能查看有事件接收权限的事件； 支持按事件类型、事件规则名称排列展示事件信息； 支持按所在区域、所属位置、事件源、事件等级、开始时间、结束时间、处理意见、处理状态进行过滤； | 1 | 项 |
| 123 | 系统管理 | 用户管理：实现对平台使用角色的维护，包括角色成员、类别、等级、权限等信息； 部门数据权限管理：实现对用户权限的增加、修改、删除， 组织架构管理：实现对平台使用部门的组织结构进行维护管理； 辅助资料管理：实现新增、修改与下载平台使用所需的用户手册和其他帮助信息 | 1 | 项 |
| 124 | 安全管理平台设备 | 1*4210(10C 2.2GHz) 1*16G 2*2T SATA 单电 | 1 | 台 |
| 125 | 分系统管理设备 | 十代i5-10400F 8G 1TB+256G SSD 2G独显23英寸 | 3 | 台 |
| 126 | 取时平台（GPS取时） | 取时方式:GPS卫星,机架式 | 1 | 台 |
| 127 | UPS主机 | 容量6KVA,在线式 | 1 | 台 |
| 128 | 蓄电池 | 12V100Ah | 64 | 节 |
| 129 | 电池柜 | 电池柜及直流空开，含电池连接线及电池至主机连接线（不含市电输入及输出交流电缆线，此部分由甲方提前铺设到位） | 3 | 套 |
| 130 | 配电柜 | 定制 | 1 | 套 |
| 131 | 抗静电地板 | 600*600*35mm | 22 | 平米 |
| 132 | 地板金属收边条 | 铝合金，H≥20mm | 22 | 米 |
| 133 | 微孔吊顶 | 600*600*0.8 | 22 | 平米 |
| 134 | 顶面龙骨 | U50 | 22 | 米 |
| 135 | 机房涂料 | 三批三涂 | 85 | 平米 |
| 136 | 格栅灯 | 600*600 | 3 | 套 |
| 137 | 环境控制设备 | 变频/定频 变频 匹数 1.5P 制冷剂 R32 | 1 | 台 |
| 138 | 操作台 | 三工位 | 1 | 套 |
| 139 | 机房门 | 钢制甲级门，900*2200mm | 1 | 樘 |
| 140 | 弱电地线槽 | 200*100 | 30 | 米 |
| 141 | 等电位箱 | 等电位箱300*250mm | 1 | 米 |
| 142 | 接地母排 | 30*3 | 30 | 米 |
| 143 | 接地线缆 | BVR16 | 30 | 米 |
| 144 | 接地线缆 | BVR25 | 30 | 米 |
| 145 | 遗址保护伪装设备 | 包含入侵报警设备、视频监控设备、广播对讲设备等的喷涂等伪装制作、针对设备箱进行隐蔽化及伪装化处理等等 | 1 | 项 |

投标人名称（加盖CA电子签章）:

日期：    年    月    日

说明：

- 采购人对每一项货物或服务仅接受一个价格，不得填报有选择性的报价方案。若有优惠条款需注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

- 招标代理机构对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

- 分项报价表中的子项目至少满足招标文件第四章项目需求中关于费用测算的各项内容，缺项或量与招标文件不一致将视为未实质性响应招标文件。

- 七、商务条款偏离表

- 商务条款偏离表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | （行数不够，自行添加） |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子签章）:

日期：    年    月    日

- 八、采购需求偏离表

- 采购需求偏离表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件的技术参数 | 技术参数响应情况 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  | （行数不够，自行添加） |  |  |

投标人名称（加盖CA电子签章）:

日期：    年    月    日

- 九、技术说明与服务方案（格式自拟）

- 十、经营业绩情况

- 业绩情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主方 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子签章）:

日期：    年    月    日

说明：

- 请后附相关证明材料。

2、如果行、列数不够，请自行增加。

- 十一、拟参与本项目服务人员一览表

（一）项目组成人员一览表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业资格 | 类别 | 证书号 | 技术职称 | 备注 （本项目担任职务） |

投标人名称（加盖CA电子签章）:

日期：    年    月    日

（二）项目参与人员基本情况表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  |
| 出生时间 |  | 学历 |  |
| 职称 |  | 执业资格 |  |
| 曾经从事项目服务工作和业绩简介 |  |  |  |

说明：每人一张表格

投标人名称（加盖CA电子签章）:

日期：    年    月    日

- 十二、投标人认为需提供的其他资料

- 附件一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：             。

投标人名称（加盖CA电子签章）:

日期：    年    月    日

- 附件二、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：江苏省南京汤山温泉旅游度假区管理办公室

我单位         （投标人名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中                    （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖CA电子签章）：

年    月    日

- 附件三、安全生产责任承诺书

安全生产责任承诺书

我公司现向贵单位承诺，我公司在南京人化石地点安全防范系统项目 项目编号：             实施过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此服务过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我单位承担一切责任。

承诺单位（加盖CA电子签章）：

日期：

- 附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

提供“信用南京”在线打印的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

| 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印） |  |  |  |
| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府釆购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府釆购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和釆购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇二三年 月 日 |  |  |

投标人（加盖CA电子签章）：

- 附件五、中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关证明

- （一）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子签章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子签章）：

日  期：

- （三）监狱企业的证明文件

属于监狱企业的证明文件 （提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

单位名称（加盖CA电子签章）：

日  期：

- （四）节能产品认证证书

节能产品认证证书 （提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

单位名称（加盖CA电子签章）：

日  期：

- （五）环境标志产品认证证书

环境标志产品认证证书 （提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

单位名称（加盖CA电子签章）：

日  期：