南京市板桥中学厨用设备采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320114-ZGSY-G2025-0004

采购人：南京市板桥中学

代理机构：江苏顺宇工程咨询管理有限公司

2025年04月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	8

第三章 评标标准	23

第四章 采购需求	26

第五章 合同主要条款及格式	29

第六章 投标文件格式及附件	36

一、 基本目录	37

1、开标一览表	37

2、投标申请及声明格式	38

3、法定代表人授权书或法定代表人身份证明书	40

4、分项报价表	42

5、技术条款偏离表格式	43

6、商务条款偏离表格式	44

7、采购文件要求及投标人认为需要提供的其他证明文件及材料	45

二、资格文件	46

三、综合评审评分项	47

四、价格折扣文件格式	48

1、中小企业声明函	48

2、残疾人福利性单位声明函	49

3、属于监狱企业的证明文件	49

4、节能产品认证证书	49

5、环境标志产品认证证书	49

6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案	49

五、附件	50

附件一、拟参与本项目服务人员一览表	50

附件二、投标人类似业绩情况表	51

附件三、无重大违法记录声明格式	52

附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式	53

附件五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	54

# 招标公告

项目概况

南京市板桥中学厨用设备采购项目的潜在投标人应在苏采云系统网上注册登记成功后系统内免费下载获取采购文件，并于2025年05月06日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320114-ZGSY-G2025-0004

1.2项目名称：南京市板桥中学厨用设备采购项目

1.3预算金额：人民币97.8935万元；

1.4最高限价：人民币97.8935万元；

1.5采购需求：本项目为南京市板桥中学厨用设备采购项目，详见采购清单。

1.6合同履行期限：自合同签订之日起25天内安装、调试、验收合格并交付使用。

1.7本项目标的所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为工业。

1.8本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位）

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无

2.4 第 2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的，不得参加本次采购活动。

2.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.8为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.9 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标公告发布之日起5个工作日

3.2地点：苏采云系统网上注册登记成功后系统内免费下载

3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年05月06日14点00分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注。

6.2有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

6.3勘察现场：采购人不集中组织，供应商可自行考察。

6.4潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6.5政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位电子公章，随电子投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.6采购项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

（5）信息安全产品政策

（6）进口产品政策

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购单位名称：南京市板桥中学

地址：南京市板桥中学

联系人：汤主任

2.采购代理机构信息

名称：江苏顺宇工程咨询管理有限公司

地址：南京市雨花台区凤汇大道16号新天时研发楼2层203室

项目联系人：徐工

联系方式：15062249649

# 投标人须知

- 一、总 则

- 1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

- 3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 二、招标文件构成

- 4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

- 5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 三、投标文件的编制

- 6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

- 9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（7）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）★投标申请及声明（格式见附件）；

（2）★法定代表人身份证明或法人授权书（格式见附件）；

（3）★法人或者其他组织的营业执照等证明文件：

（4）★开标一览表（格式见附件）

（5）★分项报价表；

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（应由法定代表人签字并盖单位电子公章）；

（7）★《商务条款偏离表》；

（8）《中小企业声明函》；

（9）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（10）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（11）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

- 10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

- 11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

- 12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以上述网站发布的招标文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

- 15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

- 16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标代理咨询服务费以成交价为基础，代理收费参照发改价格[2011]534号文执行(优惠后代理费用不足3500元按3500 元收取)，评标专家费:由中标人支付(代理人先行垫付)，如因代理人原因重新招标的，评委费由代理人支付。

16.3开标公证费：无。

- 四、投标文件的递交

- 17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

- 18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

- 19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

- 20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 五、开标、评标与定标

- 21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

- 22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的（包括未提供经法定代表人签字及加盖电子公章的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（9）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（10）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1*A1＋F2*A2＋……＋Fn*An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

- 23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

- 24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

- 25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

- 六、签订合同

- 26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 七、质疑和投诉

- 27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

- 28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*30（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分；打◆指标为重要指标，如有1项负偏离扣3分；打★指标为一般指标，有1项负偏离扣2分，同一设备产品不重复扣分。 注: （1）投标时需提供技术参数响应表（并注明上述每项的响应情况）及采购清单技术参数中要求提供的检测报告等证明材料。 （2）带◆、★项的未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按负偏离处理。 （3）需要提供证明材料的技术参数，投标人须提供索引，证明材料附在偏离表后面，便于评审。 （4）采购清单技术参数中要求的检测报告提供投标产品2022年1月1日以来带CMA或CNAS认证的国家认可的检验（检测）机构所出具的包含相应检测项的检测合格的检测报告原件的彩色扫描件，检测报告须清晰且完整含封底及封面，检测报告不完整视作未提供，同时还需提供对应检测报告的全国认证认可信息公告服务平台“检验检测报告编号查询”专栏查询截图，检测报告时间在有效期内；检测报告上的名称无需完全一致，但内容(功能)需相同，名称与评分要求不同时，应提供内容(功能)说明及包含的关键信息，相应内容 (功能)应符合上述要求，否则不予认可 | 30 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括技术配合方案、安装调试、实施步骤、质量保证措施等内容）综合评分： - 方案完整、科学性、合理性、操作性强的，得10分； - （2）方案比较完整、比较科学合理，可操作性较强的，得7分； （3）方案基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得4分； （4）方案不完整、不科学合理、不具可操作性得1分； （5）未提供的得0分。 | 10 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案(包含但不限于培训目标、培训对象、培训内容、培训计划等内容)： （1）培训方案目标明确性、内容完整性、安排合理性、针对性强的10分； （2）培训方案目标明确性、内容完整性、安排合理性、针对性较强的7分； （3）培训方案有基本的目标明确性、内容完整性、安排合理性、针对性的4分； （4）培训方案目标没有明确性、内容不完整性、安排不合理性、针对性不强得1分； （5）未提供的得0分； | 10 | 主观分 |
| 3.3 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案（包括服务内容、故障解决方案、响应时间、技术人员保障及服务电话等内容）综合评分： - （1）投标人具备完善的服务体系、全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的人员保障和服务电话的，得11分； （2）投标人具备比较完善的服务体系、全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的人员保障和服务电话的，得8分； （3）投标人具备基本完善的服务体系、基本全面的服务内容、基本可行的故障解决方案、基本可靠的人员保障和服务电话的，得5分； （4）投标人不具备服务保障体系、服务内容缺失、故障解决方案不可行、人员能力不足得2分； （5）未提供的得0分。 | 11 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日以来类似业绩，每提供一个得3分，最高可得9分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 9 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的扫描件为依据。

2.小微企业

对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价 格参与评审。

3.监狱和戒毒企业

3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 残疾人福利性单位

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环 保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

# 采购需求

- 项目名称

- 南京市板桥中学厨用设备采购项目

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 产品型号、规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工具间： |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池 | 采用优质不锈钢板制作，厚度1.0mm，水槽深度250mm | 1000*750*950 | 台 | 1 |
|  |  | （1）面板高度为40mm，折边平整光滑，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； |  |  |  |
|  |  | （2）支架采用直径38*1.0mm不锈钢管焊接而成，安装不锈钢调节脚； |  |  |  |
|  |  | （3）星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅侧板 |  |  |  |
| 男女更衣间： |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 1.六门，带锁； | 1200*500*1800 | 台 | 4 |
|  |  | 2.选用1.0mm优质不锈钢板制作而成 |  |  |  |
| 2 | 洗手池 | 采用优质不锈钢板制作，厚度1.0mm，水槽深度250mm | 560*560*950 | 台 | 2 |
|  |  | （1）面板高度为40mm，折边平整光滑，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； |  |  |  |
|  |  | （2）支架采用直径38*1.0mm不锈钢管焊接而成，安装不锈钢调节脚； |  |  |  |
|  |  | （3）星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅侧板 |  |  |  |
| 3 | 感应水龙头 | 1.黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 | 感应型 | 套 | 2 |
|  |  | 2.座台式安装 |  |  |  |
|  |  | 3.红外感应距离约25cm |  |  |  |
|  |  | 4.AC/DC控制模块 |  |  |  |
|  |  | 5.三通接口设计，可接冷、热水源 |  |  |  |
| 库房： |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 材质：采用优质不锈钢板 | 1200*500*1550 | 台 | 6 |
|  |  | （1)层板采用不锈钢板材，厚度1.0mm，层板托撑厚度1.0mm，立柱Φ38*1.0mm不锈钢圆管； |  |  |  |
|  |  | （2）所有层板下配补强撑，面板能承受至少100KG/㎡的平均荷载且不变形； |  |  |  |
|  |  | （3）支架不锈钢管壁厚1.0mm，所有脚管安装子弹形不锈钢可调脚。 |  |  |  |
|  |  | ◆（4）提供生产货架不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，不锈钢板对大肠杆菌、金黄葡萄球菌抗菌率≥90%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； |  |  |  |
|  |  | ★（5）提供所投货架不锈钢板经≥300h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）。 |  |  |  |
| 2 | 米面架 | 1.整体采用厚度1.0mm的优质不锈钢管焊接而成； | 1200*500*300 | 台 | 5 |
|  |  | 2.不锈钢方管直径38mm*38mm； |  |  |  |
|  |  | 3.方管采用氩弧焊焊接，焊接后经过打磨处理，保证平整，无缝隙； |  |  |  |
|  |  | 4.立管下方配有黑色塑胶防滑皮垫。 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢平板推车 | 1.台面采用厚1.0mm优质不锈钢板制造； | 750*900*950 | 台 | 1 |
|  |  | 2.底部采用1.0mm不锈钢加强筋； |  |  |  |
|  |  | 3.把手为直径38mm，厚度1.0mm不锈钢管； |  |  |  |
|  |  | 4.底部为尼龙耐磨高强度承重脚轮； |  |  |  |
| 4 | 四门双机双温冰箱 | （1）用电量：220v 500w | 1220*692*1910 | 台 | 1 |
|  |  | （2）容量：840L |  |  |  |
|  |  | （3）门开关的设计：加厚密封硅胶条， 防止冷量外泄，更加节能 |  |  |  |
|  |  | （4）冰箱内外全部采用高质量的不锈钢材料 |  |  |  |
|  |  | （5）箱体采用60mm厚的环保聚氨酯 (密度 40kg/m3) 发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 |  |  |  |
|  |  | （6）温控器简单易用 |  |  |  |
|  |  | （7）操作温度范围: |  |  |  |
|  |  | – 冷藏: 0 ºC /+8ºC |  |  |  |
|  |  | – 冷冻: -18 ºC /0ºC |  |  |  |
| 5 | 304不锈钢勺子 | 执行国家行业标准 |  | 个 | 3585 |
| 荤菜加工区： |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门双机双温冰箱 | （1）用电量：220v 500w | 1220*692*1910 | 台 | 1 |
|  |  | （2）容量：840L |  |  |  |
|  |  | （3）门开关的设计：加厚密封硅胶条， 防止冷量外泄，更加节能 |  |  |  |
|  |  | （4）冰箱内外全部采用高质量的不锈钢材料 |  |  |  |
|  |  | （5）箱体采用60mm厚的环保聚氨酯 (密度 40kg/m3) 发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 |  |  |  |
|  |  | （6）温控器简单易用 |  |  |  |
|  |  | （7）操作温度范围: |  |  |  |
|  |  | – 冷藏: 0 ºC /+8ºC |  |  |  |
|  |  | – 冷冻: -18 ºC /0ºC |  |  |  |
| 2 | 绞切肉机 | 立式 | 560*480*810 | 台 | 1 |
|  |  | 1.外壳不锈钢制作； |  |  |  |
|  |  | 2.生产能力: |  |  |  |
|  |  | 切肉片≥400kg/h， |  |  |  |
|  |  | 切肉丝≥200kg/h， |  |  |  |
|  |  | 绞肉≥100kg/h。 |  |  |  |
| 3 | 大单星荤菜清洗水池 | 采用优质不锈钢板制作，厚度1.0mm，水槽深度250mm | 1000*750*950 | 台 | 3 |
|  |  | （1）面板高度为40mm，折边平整光滑，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； |  |  |  |
|  |  | （2）支架采用直径38*1.0mm不锈钢管焊接而成，安装不锈钢调节脚； |  |  |  |
|  |  | （3）星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅侧板 |  |  |  |
| 4 | 冲孔沥水台 | 1.台面采用不锈钢厚1.0mm优质不锈钢板； | 1800*750*950 | 台 | 1 |
|  |  | 2.底部采用1.0mm不锈钢加强筋，立管为38mm*38mm，1.0mm不锈钢管配全钢子弹脚； |  |  |  |
|  |  | 3.横管为25mm*38mm，1.0mm不锈钢管； |  |  |  |
| 5 | 步进式开水器连底座 | 1外壳采用不锈钢板折弯制作，板材厚度1.2mm； | 540*400*930 | 台 | 1 |
|  |  | 2设备可同时消毒毛巾、刀具、砧板，功能强大； |  |  |  |
|  |  | 3设备同时配置推拉门和上翻门两种样式，均配置可视玻璃，便于观察内部消毒情况； |  |  |  |
|  |  | 4功率：2KW； |  |  |  |
|  |  | 5电压：220V。 |  |  |  |
| 6 | 双层工作台 | 采用优质不锈钢板，台面厚度1.0mm | 1800*800*800 | 台 | 2 |
|  |  | （1)面板高度50mm，折边处平整光滑，没有毛刺，容易清洁； |  |  |  |
|  |  | （2）工作面下加装18mm密度板，并安装1.0mm厚加强撑，面板能承受100KG/㎡的平均荷载且不变形； |  |  |  |
|  |  | （3）支架采用直径48mm，厚度1.0mm不锈钢管焊接成型，并安装可调不锈钢脚。 |  |  |  |
|  |  | ◆（4）提供生产工作台所用不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，不锈钢板对大肠杆菌、金黄葡萄球菌抗菌率≥90%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； |  |  |  |
|  |  | ★（5）提供工作台不锈钢板经≥300h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）。 |  |  |  |
| 7 | 冲地龙头 | 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； | 长度10.7米 | 台 | 1 |
|  |  | 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85度； 4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）； 5.进水接口为标准1/2''外螺纹。 |  |  |  |
| 荤菜加工区： |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 材质：采用优质不锈钢板 | 1200*500*1550 | 台 | 2 |
|  |  | （1)层板采用不锈钢板材，厚度1.0mm，层板托撑厚度1.0mm，立柱Φ38*1.0mm不锈钢圆管； |  |  |  |
|  |  | （2）所有层板下配补强撑，面板能承受至少100KG/㎡的平均荷载且不变形； |  |  |  |
|  |  | （3）支架不锈钢管壁厚1.0mm，所有脚管安装子弹形不锈钢可调脚。 |  |  |  |
|  |  | ◆（4）提供生产货架不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，不锈钢板对大肠杆菌、金黄葡萄球菌抗菌率≥90%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； |  |  |  |
|  |  | ★（5）提供所投货架不锈钢板经≥300h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）。 |  |  |  |
| 2 | 双门刀具砧板消毒柜 | （1）规格：1200mm*600mm*1650mm | 1200*600*1650 | 台 | 1 |
|  |  | （2）采用优质不锈钢板制造，厚度不少于1.0mm |  |  |  |
|  |  | （3）电压220V，紫外线加臭氧消毒方式 |  |  |  |
|  |  | （4）门为不锈钢+安全玻璃构造，上层为毛巾消毒柜，下层为刀具砧板消毒柜，加刀架和砧板架。 |  |  |  |
|  |  | ◆（5）提供所投生产消毒柜不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，不锈钢板对大肠杆菌、金黄葡萄球菌抗菌率≥90%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； |  |  |  |
|  |  | ★（6）消毒柜设备内胆所用不锈钢板经≥300h中性盐雾试验（GB/T10125-2021）后，检验面需无锈蚀现象，检验合格检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）。 |  |  |  |
| 3 | 土豆毛刷机 | 1.机器尺寸 1600*900*1200mm(长*宽*高) | 1600*900*1200 | 台 | 1 |
|  |  | 2.产量：400kg/hr |  |  |  |
|  |  | 3.电源 380V 三相 |  |  |  |
|  |  | 功率1.1kW |  |  |  |
|  |  | 4.适用于马铃薯、胡萝卜、莲藕、甘薯等蔬果类清洗去皮 |  |  |  |
|  |  | 5.圆弧形设计有效清洗每一个物料，对物料损耗小，工作效率高 |  |  |  |
|  |  | 6.整机国标不锈钢制作，主体采用不锈钢材质，无卫生死角，符合安全卫生食品要求 |  |  |  |
|  |  | 7.对物料损耗小，工作效率高，毛刷耐用，易于清洗 |  |  |  |
|  |  | 8.此款去皮机特制螺旋状毛刷，让物料更加均匀的翻滚下料去皮,适合物料比较小的物品 |  |  |  |
| 4 | 多功能变频切菜机 | 用途：将根茎类蔬菜：马铃薯、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。 | 1165*550*1255 | 台 | 1 |
|  |  | 成品形状：片、丝、丁。 |  |  |  |
|  |  | 机器重量：135KG |  |  |  |
|  |  | 叶菜部切长度：1－30mm(可调) |  |  |  |
|  |  | 电源： 380V |  |  |  |
|  |  | 功率:2.75KW |  |  |  |
|  |  | 生产效率：≥850KG/H |  |  |  |
| 5 | 冲地龙头 | 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； | 长度10.7米 | 台 | 1 |
|  |  | 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85度； 4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）； 5.进水接口为标准1/2''外螺纹。 |  |  |  |
| 6 | 四层货架 | 材质：采用优质不锈钢板 | 1200*500*1550 | 台 | 3 |
|  |  | （1)层板采用不锈钢板材，厚度1.0mm，层板托撑厚度1.0mm，立柱Φ38*1.0mm不锈钢圆管； |  |  |  |
|  |  | （2）所有层板下配补强撑，面板能承受至少100KG/㎡的平均荷载且不变形； |  |  |  |
|  |  | （3）支架不锈钢管壁厚1.0mm，所有脚管安装子弹形不锈钢可调脚。 |  |  |  |
|  |  | ◆（4）提供生产货架不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，不锈钢板对大肠杆菌、金黄葡萄球菌抗菌率≥90%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； |  |  |  |
|  |  | ★（5）提供所投货架不锈钢板经≥300h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）。 |  |  |  |
| 7 | 双层工作台 | 采用优质不锈钢板，台面厚度1.0mm | 1800*800*800 | 台 | 4 |
|  |  | （1)面板高度50mm，折边处平整光滑，没有毛刺，容易清洁； |  |  |  |
|  |  | （2）工作面下加装18mm密度板，并安装1.0mm厚加强撑，面板能承受100KG/㎡的平均荷载且不变形； |  |  |  |
|  |  | （3）支架采用直径48mm，厚度1.0mm不锈钢管焊接成型，并安装可调不锈钢脚。 |  |  |  |
|  |  | ◆（4）提供生产工作台所用不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，不锈钢板对大肠杆菌、金黄葡萄球菌抗菌率≥90%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； |  |  |  |
|  |  | ★（5）提供工作台不锈钢板经≥300h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）。 |  |  |  |
| 8 | 大单星蔬菜清洗水池 | 采用优质不锈钢板制作，厚度1.0mm，水槽深度250mm | 1000*750*950 | 台 | 4 |
|  |  | （1）面板高度为40mm，折边平整光滑，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； |  |  |  |
|  |  | （2）支架采用直径38*1.0mm不锈钢管焊接而成，安装不锈钢调节脚； |  |  |  |
|  |  | （3）星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅侧板 |  |  |  |
| 9 | 冲孔沥水台 | 1.台面采用不锈钢厚1.0mm优质不锈钢板； | 1800*750*950 | 台 | 1 |
|  |  | 2.底部采用1.0mm不锈钢加强筋，立管为38mm*38mm，1.0mm不锈钢管配全钢子弹脚； |  |  |  |
|  |  | 3.横管为25mm*38mm，1.0mm不锈钢管； |  |  |  |
| 烹饪间： |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 材质：采用优质不锈钢板 | 1200*500*1550 | 台 | 2 |
|  |  | （1)层板采用不锈钢板材，厚度1.0mm，层板托撑厚度1.0mm，立柱Φ38*1.0mm不锈钢圆管； |  |  |  |
|  |  | （2）所有层板下配补强撑，面板能承受至少100KG/㎡的平均荷载且不变形； |  |  |  |
|  |  | （3）支架不锈钢管壁厚1.0mm，所有脚管安装子弹形不锈钢可调脚。 |  |  |  |
|  |  | ◆（4）提供生产货架不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，不锈钢板对大肠杆菌、金黄葡萄球菌抗菌率≥90%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； |  |  |  |
|  |  | ★（5）提供所投货架不锈钢板经≥300h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）。 |  |  |  |
| 2 | 冲地龙头 | 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； | 长度10.7米 | 台 | 1 |
|  |  | 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85度； 4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）； 5.进水接口为标准1/2''外螺纹。 |  |  |  |
| 3 | 四层货架 | 材质：采用优质不锈钢板 | 1200*500*1550 | 台 | 1 |
|  |  | （1)层板采用不锈钢板材，厚度1.0mm，层板托撑厚度1.0mm，立柱Φ38*1.0mm不锈钢圆管； |  |  |  |
|  |  | （2）所有层板下配补强撑，面板能承受至少100KG/㎡的平均荷载且不变形； |  |  |  |
|  |  | （3）支架不锈钢管壁厚1.0mm，所有脚管安装子弹形不锈钢可调脚。 |  |  |  |
|  |  | ◆（4）提供生产货架不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，不锈钢板对大肠杆菌、金黄葡萄球菌抗菌率≥90%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； |  |  |  |
|  |  | ★（5）提供所投货架不锈钢板经≥300h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）。 |  |  |  |
| 4 | 大单星清洗水池 | 采用优质不锈钢板制作，厚度1.0mm，水槽深度250mm | 1000*750*950 | 台 | 1 |
|  |  | （1）面板高度为40mm，折边平整光滑，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； |  |  |  |
|  |  | （2）支架采用直径38*1.0mm不锈钢管焊接而成，安装不锈钢调节脚； |  |  |  |
|  |  | （3）星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅侧板 |  |  |  |
| 5 | 冲孔沥水台 | 1.台面采用不锈钢厚1.0mm优质不锈钢板； | 1800*750*950 | 台 | 1 |
|  |  | 2.底部采用1.0mm不锈钢加强筋，立管为38mm*38mm，1.0mm不锈钢管配全钢子弹脚； |  |  |  |
|  |  | 3.横管为25mm*38mm，1.0mm不锈钢管； |  |  |  |
| 6 | 工具消毒箱 | 1外壳采用不锈钢板折弯制作，板材厚度1.2mm； | 1500*500*1200 | 台 | 1 |
|  |  | 2设备可同时消毒毛巾、刀具、砧板，功能强大； |  |  |  |
|  |  | 3设备同时配置推拉门和上翻门两种样式，均配置可视玻璃，便于观察内部消毒情况； |  |  |  |
|  |  | 4功率：2KW； |  |  |  |
|  |  | 5电压：220V。 |  |  |  |
| 7 | 步进式开水器连底座 | 1外壳采用不锈钢板折弯制作，板材厚度1.2mm； | 540*400*930 | 台 | 1 |
|  |  | 2设备可同时消毒毛巾、刀具、砧板，功能强大； |  |  |  |
|  |  | 3设备同时配置推拉门和上翻门两种样式，均配置可视玻璃，便于观察内部消毒情况； |  |  |  |
|  |  | 4功率：2KW； |  |  |  |
|  |  | 5电压：220V。 |  |  |  |
| 8 | 双层工作台 | 采用优质不锈钢板，台面厚度1.0mm | 1800*800*800 | 台 | 4 |
|  |  | （1)面板高度50mm，折边处平整光滑，没有毛刺，容易清洁； |  |  |  |
|  |  | （2）工作面下加装18mm密度板，并安装1.0mm厚加强撑，面板能承受100KG/㎡的平均荷载且不变形； |  |  |  |
|  |  | （3）支架采用直径48mm，厚度1.0mm不锈钢管焊接成型，并安装可调不锈钢脚。 |  |  |  |
|  |  | ◆（4）提供生产工作台所用不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，不锈钢板对大肠杆菌、金黄葡萄球菌抗菌率≥90%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； |  |  |  |
|  |  | ★（5）提供工作台不锈钢板经≥300h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）。 |  |  |  |
| 9 | 传递工作台 | 采用优质不锈钢板，台面厚度1.0mm | 1800*800*800 | 台 | 1 |
|  |  | （1)面板高度50mm，折边处平整光滑，没有毛刺，容易清洁； |  |  |  |
|  |  | （2）工作面下加装18mm密度板，并安装1.0mm厚加强撑，面板能承受100KG/㎡的平均荷载且不变形； |  |  |  |
|  |  | （3）支架采用直径48mm，厚度1.0mm不锈钢管焊接成型，并安装可调不锈钢脚。 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢排油烟连弥风罩 | 1.产品材质选用优质不锈钢制作； | 12300*1600*550 | 组 | 1 |
|  |  | 2.壳体板材厚度1.0mm ； |  |  |  |
|  |  | 3.罩体为满焊结构，平面焊接均匀无漏封； |  |  |  |
|  |  | 4.烟罩配防爆灯； |  |  |  |
|  |  | 5.油网板处理严密，对油烟进行有效地过滤，减少油烟沉积 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢集气管 | 1.整体采用厚度1.0mm优质不锈钢板加工； | 12300*1000*700 | 组 | 1 |
|  |  | 2.管道为交叉起骨型静音防震式； |  |  |  |
|  |  | 3.经过打磨处理，无缝隙，表面平整光滑。 |  |  |  |
| 12 | 厨房灭火装置（双瓶组） | 1、设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间不应大于5s，灭火剂喷射时间不应小于10s且喷射延迟时间不应大于3s，带有机械应急操作机构；连接喷嘴的安装管路使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹连接和暗装的方法，药剂管壁厚不少于1.5mm，便于长久使用，无需更换。 | 610*740*210 | 项 | 1 |
| 13 | 广式双头大锅灶 | 1.采用优质不锈钢板制作； | 2200*1200*1250 | 台 | 2 |
|  |  | 2.面板采用1.0mm不锈钢板，炉灶框沿采用1.0mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用1.0mm不锈钢板； |  |  |  |
|  |  | 3.主骨架采用40*40mm角钢，炉面衬板、炉膛采用1.0mm铁板，衬板与面板间垫隔有防火隔热材料； |  |  |  |
|  |  | 4.炉脚外套不锈钢管，下部装有可调螺栓； |  |  |  |
|  |  | 5.安装有优质摇摆水龙头、气阀、风阀； |  |  |  |
|  |  | 6.风机采用中压风机，功率280w*2，电压220V，节能静音炉膛，配有电子打火和熄火保护装置 |  |  |  |
| 14 | 调料台 | 1.采用优质不锈钢板制造； | 500*1200*1250 | 台 | 4 |
|  |  | 2.台面板厚1.0mm； |  |  |  |
|  |  | 3.台脚用38mm外径不锈钢管（管壁1.0mm厚）制造； |  |  |  |
|  |  | 4.脚横支架用38*38外径不锈钢管（管壁1.0mm厚）制造； |  |  |  |
|  |  | 5.所有脚管配装不锈钢子弹脚。 |  |  |  |
| 15 | 广式双眼炒炉 | 1.采用优质不锈钢板制作； | 2200*1200*1250 | 台 | 1 |
|  |  | 2.面板采用1.0mm不锈钢板，炉灶框沿采用1.0mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用1.0mm不锈钢板； |  |  |  |
|  |  | 3.主骨架采用40*40mm角钢，炉面衬板、炉膛采用1.0mm铁板，衬板与面板间垫隔有防火隔热材料； |  |  |  |
|  |  | 4.炉脚外套不锈钢管，下部装有可调螺栓； |  |  |  |
|  |  | 5.安装有优质摇摆水龙头、气阀、风阀； |  |  |  |
|  |  | 6.风机采用中压风机，功率280w*2，电压220V，节能静音炉膛，配有电子打火和熄火保护装置 |  |  |  |
| 16 | 双眼矮脚炉 | 1不锈钢台面:304#≥1.5mm不锈钢 | 300L | 台 | 1 |
|  |  | 2台面背板、前板及侧板:≥1.2mm不锈钢 |  |  |  |
|  |  | 3炉身框架:1.5框架，配有熄火保护装置，炉膛辅设1600度以上的耐火材料； |  |  |  |
|  |  | 4热负荷:48KW，生铁圈/整体炉膛(毫米,内计):。350 |  |  |  |
|  |  | 5主火炉围/尾围(毫米)：。570/。400。静音预混炉头。 |  |  |  |
|  |  | 6一键式风机、熄火保护及电子打火设计，自动脉冲电子点火，离子火焰监控(电磁安全阀)； |  |  |  |
|  |  | 7风机电压/风机电量:220V/0.25KW运作噪音:无镬〈70dB，压镬〈65dB |  |  |  |
|  |  | 8进口燃气主火阀，风气联，配高速静音风机1台，产品节能、高效；设计合理、造型美观。 |  |  |  |
| 蒸煮间： |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排油烟连弥风罩 | 1.产品材质选用优质不锈钢制作； | 11800*1600*550 | 组 | 1 |
|  |  | 2.壳体板材厚度1.0mm ； |  |  |  |
|  |  | 3.罩体为满焊结构，平面焊接均匀无漏封； |  |  |  |
|  |  | 4.烟罩配防爆灯； |  |  |  |
|  |  | 5.油网板处理严密，对油烟进行有效地过滤，减少油烟沉积 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢集气管 | 1.整体采用厚度1.0mm优质不锈钢板加工； | 11800*900*700 | 组 | 1 |
|  |  | 2.管道为交叉起骨型静音防震式； |  |  |  |
|  |  | 3.经过打磨处理，无缝隙，表面平整光滑。 |  |  |  |
| 3 | 双门燃气蒸饭箱 | 1、材质采用优质不锈钢； | 24盘 | 台 | 3 |
|  |  | 2.蒸车内含支撑的钢柱，下配万向轮，便于移动； |  |  |  |
|  |  | 3.装有自动供水功能的不锈钢水箱，安全气压0.02MPA； |  |  |  |
|  |  | 3.电热管采用防爆不锈钢制作； |  |  |  |
|  |  | 4.阻热式不锈钢门把手 |  |  |  |
|  |  | 5.箱体为整体发泡 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢饼盘架 | 1.托盘采用厚1.0mm优质不锈钢板； | 15层700*700*1950 | 台 | 2 |
|  |  | 2.立管为25mm*25mm，1.0mm不锈钢管； |  |  |  |
|  |  | 3.横管为25mm*25mm，1.0mm不锈钢管； |  |  |  |
|  |  | 4.底部为尼龙耐磨高强度承重脚轮； |  |  |  |
| 5 | 不锈钢淘米池 | 采用优质不锈钢板制作，厚度1.0mm，水槽深度250mm | 1000*750*950 | 台 | 1 |
|  |  | （1）面板高度为40mm，折边平整光滑，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； |  |  |  |
|  |  | （2）支架采用直径38*1.0mm不锈钢管焊接而成，安装不锈钢调节脚； |  |  |  |
|  |  | （3）星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅侧板 |  |  |  |
| 6 | 冲孔沥水台 | 1.台面采用不锈钢厚1.0mm优质不锈钢板； | 1500*750*950 | 台 | 1 |
|  |  | 2.底部采用1.0mm不锈钢加强筋，立管为38mm*38mm，1.0mm不锈钢管配全钢子弹脚； |  |  |  |
|  |  | 3.横管为25mm*38mm，1.0mm不锈钢管； |  |  |  |
| 7 | 淘米机 | 执行国家行业标准 |  | 台 | 1 |
| 面点区： |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排油烟连弥风罩 | 1.产品材质选用优质不锈钢制作； | 6200*1600*550 | 组 | 1 |
|  |  | 2.壳体板材厚度1.0mm ； |  |  |  |
|  |  | 3.罩体为满焊结构，平面焊接均匀无漏封； |  |  |  |
|  |  | 4.烟罩配防爆灯； |  |  |  |
|  |  | 5.油网板处理严密，对油烟进行有效地过滤，减少油烟沉积 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢集气管 | 1.整体采用厚度1.0mm优质不锈钢板加工； | 6200*600*600 | 组 | 1 |
|  |  | 2.管道为交叉起骨型静音防震式； |  |  |  |
|  |  | 3.经过打磨处理，无缝隙，表面平整光滑。 |  |  |  |
| 3 | 糖粉车 | 1.整体采用厚度为1.0mm的优质不锈钢板制作； | 500*700*500 | 台 | 2 |
|  |  | 2.车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固； |  |  |  |
|  |  | 3.脚轮采用高耐磨灰色静音转向轮，后两个带刹车。 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢单星水池 | 采用优质不锈钢板制作，厚度1.0mm，水槽深度250mm | 1000*750*950 | 台 | 1 |
|  |  | （1）面板高度为40mm，折边平整光滑，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； |  |  |  |
|  |  | （2）支架采用直径38*1.0mm不锈钢管焊接而成，安装不锈钢调节脚； |  |  |  |
|  |  | （3）星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅侧板 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢饼盘架 | 1.托盘采用厚1.0mm优质不锈钢板； | 15层700*700*1950 | 台 | 1 |
|  |  | 2.立管为25mm*25mm，1.0mm不锈钢管； |  |  |  |
|  |  | 3.横管为25mm*25mm，1.0mm不锈钢管； |  |  |  |
|  |  | 4.底部为尼龙耐磨高强度承重脚轮； |  |  |  |
| 6 | 四门双机双温冰箱 | （1）用电量：220v 500w | 1220*692*1910 | 台 | 2 |
|  |  | （2）容量：840L |  |  |  |
|  |  | （3）门开关的设计：加厚密封硅胶条， 防止冷量外泄，更加节能 |  |  |  |
|  |  | （4）冰箱内外全部采用高质量的不锈钢材料 |  |  |  |
|  |  | （5）箱体采用60mm厚的环保聚氨酯 (密度 40kg/m3) 发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 |  |  |  |
|  |  | （6）温控器简单易用 |  |  |  |
|  |  | （7）操作温度范围: |  |  |  |
|  |  | – 冷藏: 0 ºC /+8ºC |  |  |  |
|  |  | – 冷冻: -18 ºC /0ºC |  |  |  |
| 7 | 全自动压面机 | 1.全不锈钢机身材质，304材质轧辊，持久耐用； | 705*565*970 | 台 | 1 |
|  |  | 2.铜芯电机，寿命长久； |  |  |  |
|  |  | 3.电压：380V,功率：1.5KW； |  |  |  |
|  |  | 4.压面宽度：最大468mm； |  |  |  |
|  |  | 5.压面厚度：1-25mm可调节。 |  |  |  |
| 8 | 和面机 | 1.材质：全不锈钢板材（双翻)，304材质搅拌器，箱体为加厚全不锈钢，厚1.5mm以上； | 419*287*371 | 台 | 1 |
|  |  | 2.转轴为不锈钢，支架50*50mm镀锌角钢，铜芯电机，功率3KW，开关为国标； |  |  |  |
|  |  | 3.轴承为优质轴承，轴承与箱体间隙严密，轴承防水性能优越，机械焊接保证长时间使用不会漏； |  |  |  |
|  |  | 4.连动皮带有防护网。采用蜗轮蜗杆传动， 降低噪音； |  |  |  |
|  |  | 5.搅拌器采用轴向定位和端面密封结构，解决搅拌器窜动和端面研黑面的难题，搅拌叶可拆卸； |  |  |  |
|  |  | 6.倒顺开关直接控制电动机正反转，采用电机内置式结构 |  |  |  |
| 9 | 多功能搅拌机 | 1.料桶容量40L； | 40L | 台 | 1 |
|  |  | 2.额定电压380V，额定输入功率约2.2KW； |  |  |  |
|  |  | 3.不锈钢料桶；球面旋转式防护罩； |  |  |  |
|  |  | 4.美观、坚固、耐用、故障率低、操作简单、 清洗方便。 |  |  |  |
| 10 | 醒发箱 | 优质不锈钢材质，全发泡结构，开门设计，门为玻璃门，带优质电气元件，带优质轮，电压220V | 1300*840*1240 | 台 | 2 |
| 11 | 三层六盘烤箱 | 1.外形尺寸：1240*840*1530mm； | 1240*840*1530 | 台 | 2 |
|  |  | 2.电压：380V，功率：20KW； |  |  |  |
|  |  | 3.该烤箱采用优质不锈钢板制作，是根据国家技术标准要求设计的一种新型节能的设备，具有造型美观、坚固耐用、并且升温快、热效率高、耗能低、超温自动断电、操作简便快捷、烘烤质量好等特点，主要用于烤制各种面类、豆类及肉类和干燥药品等 |  |  |  |
| 12 | 电饼铛 | 1.额定电压380V； | 直径600 | 台 | 2 |
|  |  | 2.额定输入功率5KW； |  |  |  |
|  |  | 3.温度范围0~250℃； |  |  |  |
|  |  | 4.整机采用全不锈钢材质； |  |  |  |
|  |  | 5.大面积封闭加热，机械控温； |  |  |  |
|  |  | 6.迅速升温，温度误差小； |  |  |  |
|  |  | 7.产品优势：节能环保，降低能耗 |  |  |  |
| 洗消间： |  |  |  |  |  |
| 1 | 双眼残物台 | 1.台面采用不锈钢厚1.0mm优质不锈钢板； | 1500*800*950 | 台 | 1 |
|  |  | 2.底部采用1.0mm不锈钢加强筋，立管为38mm*38mm，1.0mm不锈钢管配全钢子弹脚； |  |  |  |
|  |  | 3.横管为25mm*38mm，1.0mm不锈钢管； |  |  |  |
|  |  | 4.台面开有残食孔。 |  |  |  |
| 2 | 超声波洗碗机 | 1.洗涤量：不少于1000件/时 | 1200*800*950 | 台 | 1 |
|  |  | 2.板材采用1.0mm厚不锈钢板 |  |  |  |
|  |  | 3.功能特点：360度全方位清洗，适合清洗中餐餐具洗碗机具有除菌的作用，对伤寒杆菌、葡萄球菌、部分链球菌及大肠杆菌等进行强烈杀伤打击。 |  |  |  |
| 3 | 长龙式洗、消、烘一体洗碗机 | 1. 洗涤能力:每小时1000-2700碟； | 3800*860*2100 | 台 | 1 |
|  |  | 2.洗涤泵功率:1.5KW； |  |  |  |
|  |  | 3.传送功率:0.75KW； |  |  |  |
|  |  | 4.清洗加热器功率:18KW； |  |  |  |
|  |  | 5.漂洗加热器功率:24KW； |  |  |  |
|  |  | 6.最大配电量55KW； |  |  |  |
|  |  | 7.钢板采用304不锈钢板材，缎纹覆膜技术，抗氧化耐腐蚀； |  |  |  |
|  |  | 8.水泵轴芯为316不锈钢； |  |  |  |
|  |  | 9.面板所用一键式电脑集成线路块，操作简便； |  |  |  |
|  |  | 10.传送链条为新型拨齿及链片，传送电机是采用先进的无注油减速机的传送电机； |  |  |  |
|  |  | 11.主洗喷臂单根拆卸设计，方便简洁； |  |  |  |
|  |  | 12.自动刹车设计，出口无人收取餐盘时自动停止工作。 |  |  |  |
|  |  | ◆13、洗碗机所用板材均采用食品级材质，不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，不锈钢板对大肠杆菌、金黄葡萄球菌抗菌率≥90%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； |  |  |  |
|  |  | ★14、洗碗机内胆在长时间温湿、高温等环境下不会出现锈蚀、裂纹、气泡等，设备所用不锈钢板经≥300h中性盐雾试验（GB/T10125-2021）后，检验面需无锈蚀现象，检验检测合格，提供满足以上数据检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）。 |  |  |  |
|  |  | ★15、洗碗机清洗后的餐具能够达到 GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》大肠菌群、沙门氏菌、游离余氯的相关标准，检验检测合格，提供满足以上数据检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）。 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢排气罩 | 1.产品材质选用优质不锈钢制作； | 3800*1000*550 | 组 | 1 |
|  |  | 2.壳体板材厚度1.0mm ； |  |  |  |
|  |  | 3.罩体为满焊结构，平面焊接均匀无漏封； |  |  |  |
|  |  | 4.烟罩配防爆灯； |  |  |  |
|  |  | 5.油网板处理严密，对油烟进行有效地过滤，减少油烟沉积 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢集烟管道 | 1.整体采用厚度1.0mm优质不锈钢板加工； | 3800*500*500 | 组 | 1 |
|  |  | 2.管道为交叉起骨型静音防震式； |  |  |  |
|  |  | 3.经过打磨处理，无缝隙，表面平整光滑。 |  |  |  |
| 6 | 低噪声排烟风机柜 | 1.多翼式离心钢架结构，高压静音型； | 3KW-380V | 台 | 1 |
|  |  | 2.材质：柜身外壳采用镀锌板组装，厚度0.9mm；风柜骨架采用40*40mm国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢； |  |  |  |
|  |  | 3.叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角按规范执行。 |  |  |  |
|  |  | 4.原理构造： |  |  |  |
|  |  | （1）蜗壳根据阿基米德螺旋线+翼端双曲线设计，蜗壳侧板由模具冲压成型并设计了加强拉筋，增加空气动力性能的同时降低了气动噪声； |  |  |  |
|  |  | （2）叶轮使用三元次流+Ω外切矢量增速结构，风量大、动力强劲、高效节能； |  |  |  |
|  |  | （3）风柜机箱:外机箱框架加固式设计，拥有更大承载力;箱体侧板可拆卸设计;箱体板块间均采用“搭肩式”压制结构，震动小、无漏风； |  |  |  |
|  |  | （4）内部框架:设计更简单紧凑，减少进风口的阻力，增大进风面积，把一部分承载力转移到了外机箱边框上； |  |  |  |
|  |  | （5）风柜专用轴承，加大了轴承和主轴的型号，增强了轴和轴承的承载力，电机端采用侧立式调心轴承座，改变了主轴粱式负载结构，使转子运转更平稳、轴承更耐用;侧立时轴承座安装在风柜外侧，拆装方便，易维护、维修； |  |  |  |
|  |  | （6）皮带轮全部采用欧式带轮，便于拆卸;电机滑轨设计前后左右可调，适应不同型号电机。 |  |  |  |
| 7 | 变频风机启动保护器 | 与风柜配套，保护电机 | 3KW | 套 | 1 |
| 8 | 风机支架 | 加厚镀锌50*50角铁焊制 | 配套风机 | 台 | 1 |
| 9 | 不锈钢排烟风管道 | 1.整体采用厚度1.0mm优质不锈钢板加工； | 500*500 | m² | 15 |
|  |  | 2.管道为交叉起骨型静音防震式； |  |  |  |
|  |  | 3.经过打磨处理，无缝隙，表面平整光滑。 |  |  |  |
| 10 | 双门热风循环消毒柜 | 1电量：220V/4.4KW； | 1320*620*2000 | 台 | 3 |
|  |  | 2温度范围：50-125℃ |  |  |  |
|  |  | 3柜体及门采用不锈钢整体发泡。 |  |  |  |
|  |  | 4采用热风循环高温消毒，柜内温度可达120℃。 |  |  |  |
|  |  | 5带有可调温控器，对所需温度随意调节； |  |  |  |
|  |  | 6带可调定时器； |  |  |  |
| 二更： |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手池 | 采用优质不锈钢板制作，厚度1.0mm，水槽深度250mm | 500*500*950 | 台 | 1 |
|  |  | （1）面板高度为40mm，折边平整光滑，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； |  |  |  |
|  |  | （2）支架采用直径38*1.0mm不锈钢管焊接而成，安装不锈钢调节脚； |  |  |  |
|  |  | （3）星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅侧板 |  |  |  |
| 2 | 感应水龙头 | 1.黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 | 感应型 | 套 | 1 |
|  |  | 2.座台式安装 |  |  |  |
|  |  | 3.红外感应距离约25cm |  |  |  |
|  |  | 4.AC/DC控制模块 |  |  |  |
|  |  | 5.三通接口设计，可接冷、热水源 |  |  |  |
| 3 | 干手器 | 1.额定功率：1200W | 300*190*650 | 台 | 1 |
|  |  | 2.出风速度：≥12m/s |  |  |  |
|  |  | 3.机身材质：ABS |  |  |  |
|  |  | 4.热风温度：65±15℃ |  |  |  |
| 4 | 挂衣钩 | 全不锈钢材质制作而成 | 长800 | 套 | 1 |
| 备餐间： |  |  |  |  |  |
| 1 | 四格保温台 | 1.台面采用厚1.0mm厚优质不锈钢板制造； | 1500*700*800 | 台 | 14 |
|  |  | 2.围板采用厚1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |  |
|  |  | 3.下部采用厚1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |  |
|  |  | 4.配旋钮温控器； |  |  |  |
|  |  | 5.配优质3KW/220V湿烧发热丝； |  |  |  |
| 2 | 双层备餐台 | 采用优质不锈钢板，台面厚度1.0mm | 1400*600*800 | 台 | 7 |
|  |  | （1)面板高度50mm，折边处平整光滑，没有毛刺，容易清洁； |  |  |  |
|  |  | （2）工作面下加装18mm密度板，并安装1.0mm厚加强撑，面板能承受100KG/㎡的平均荷载且不变形； |  |  |  |
|  |  | （3）支架采用直径48mm，厚度1.0mm不锈钢管焊接成型，并安装可调不锈钢脚。 |  |  |  |
| 3 | 双层备餐台 | 采用优质不锈钢板，台面厚度1.0mm | 1800*800*800 | 台 | 4 |
|  |  | （1)面板高度50mm，折边处平整光滑，没有毛刺，容易清洁； |  |  |  |
|  |  | （2）工作面下加装18mm密度板，并安装1.0mm厚加强撑，面板能承受100KG/㎡的平均荷载且不变形； |  |  |  |
|  |  | （3）支架采用直径48mm，厚度1.0mm不锈钢管焊接成型，并安装可调不锈钢脚。 |  |  |  |
| 4 | 四门碗柜 | 1.优质不锈钢板制作； | 1200*500*1800 | 台 | 3 |
|  |  | 2.板材厚度1.0mm,用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； |  |  |  |
|  |  | 3.移门为整体焊接，采用尼龙轴承滑轮吊式悬挂，门厚1.0mm，移门活动可拆卸； |  |  |  |
|  |  | 4.后板，侧板，层板均为1.0mm厚度； |  |  |  |
|  |  | 5.配可调节重力脚。 |  |  |  |
| 5 | 单拉门打荷台 | 材料：1.优质不锈钢板； | 1800*800*800 | 台 | 2 |
|  |  | 2.台面板材厚度1.0mm,并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； |  |  |  |
|  |  | 3.移门为整体焊接，门厚1.0mm，移门活动可拆卸； |  |  |  |
|  |  | 4.后板，侧板，层板均为1.0mm厚度不锈钢板； |  |  |  |
|  |  | 5.配可调节重力脚。 |  |  |  |
| 6 | 留样冰箱 | 1、温差范围：±1℃； | 立式223L | 台 | 1 |
|  |  | 2、采用高品质压缩机； |  |  |  |
|  |  | 3、外箱材料：采用优质不锈钢板； |  |  |  |
|  |  | 4、内胆材料：采用ABS工程塑料； |  |  |  |
|  |  | 5、保温层：采用高密度无氟聚氨酯采用优质不锈钢雪花板发泡层。 |  |  |  |
| 明档： |  |  |  |  |  |
| 1 | 明档款油烟净化一体烟罩 | 1. 烟罩采用优质不锈钢制作，厚度1.0mm，搭配高效节能组合式机组及前端防火式油烟净化器，达到排烟、净化及防火等功能。为客户提供一体式环保排烟解决方案。 | 7800*1300*1250 | 组 | 2 |
|  |  | 2.产品具有电源、风阀、净化、排风、参数设置以及启动功能等功能。 |  |  |  |
|  |  | 3.三大特点:1.安全防火2.净化率高3.节约能源 |  |  |  |
|  |  | 4.优点：油烟净化效率高，可达95%以上；有效阻断700℃高温火源阻力小；智能化控制系统；排烟通畅不用水；安装简单，容易清洗，且清洗费少；经久耐用；回收油脂资源。 |  |  |  |
|  |  | 5.工作原理：烹饪产生的油烟通过油网使部分油雾附着其上；紧接着油烟通过甩油盘时大部分的油雾颗粒会被甩出使其附着在油网上。剩余油烟会经过导流罩进入电场，利用电场使油烟电离，使油烟粒子吸附在电场的集尘板上；最终通过离心风机将净化过的气体排出。 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢排烟风管道 | 1.整体采用厚度1.0mm优质不锈钢板加工； | 700*700 | m² | 90 |
|  |  | 2.管道为交叉起骨型静音防震式； |  |  |  |
|  |  | 3.经过打磨处理，无缝隙，表面平整光滑。 |  |  |  |
| 3 | 六眼煲仔炉连柜座 | 1.全不锈钢外壳，坚固耐用 | 1200*900*（850+90) | 台 | 2 |
|  |  | 2.脉冲点火系统，带熄火保护安全装置 |  |  |  |
|  |  | 3.高效燃烧器配独立开关及温控，可调节脚座 |  |  |  |
|  |  | 4.本机可广泛应用于餐厅、食堂、酒店等需用火头多的地方，可满足多种烹饪要求 |  |  |  |
| 4 | 双层操作台 | 采用优质不锈钢板，台面厚度1.0mm | 1800*900*800 | 台 | 1 |
|  |  | （1)面板高度50mm，折边处平整光滑，没有毛刺，容易清洁； |  |  |  |
|  |  | （2）工作面下加装18mm密度板，并安装1.0mm厚加强撑，面板能承受100KG/㎡的平均荷载且不变形； |  |  |  |
|  |  | （3）支架采用直径48mm，厚度1.0mm不锈钢管焊接成型，并安装可调不锈钢脚。 |  |  |  |
| 5 | 燃气扒炉连柜座 | 1.全不锈钢外壳，坚固耐用 | 800*900*（850+90) | 台 | 1 |
|  |  | 2.脉冲点火系统，带熄火保护安全装置 |  |  |  |
|  |  | 3.高效燃烧器配独立开关及温控，可调节脚座 |  |  |  |
|  |  | 4.本机可广泛应用于餐厅、食堂、酒店等需用火头多的地方，可满足多种烹饪要求 |  |  |  |
| 6 | 双层操作台 | 采用优质不锈钢板，台面厚度1.0mm | 1800*900*800 | 台 | 1 |
|  |  | （1)面板高度50mm，折边处平整光滑，没有毛刺，容易清洁； |  |  |  |
|  |  | （2）工作面下加装18mm密度板，并安装1.0mm厚加强撑，面板能承受100KG/㎡的平均荷载且不变形； |  |  |  |
|  |  | （3）支架采用直径48mm，厚度1.0mm不锈钢管焊接成型，并安装可调不锈钢脚。 |  |  |  |
| 7 | 双杠双筛燃气炸炉连柜座 | 1.全不锈钢外壳，坚固耐用 | 800*900*（850+90) | 台 | 1 |
|  |  | 2.脉冲点火系统，带熄火保护安全装置 |  |  |  |
|  |  | 3.高效燃烧器配独立开关及温控，可调节脚座 |  |  |  |
|  |  | 4.本机可广泛应用于餐厅、食堂、酒店等需用火头多的地方，可满足多种烹饪要求 |  |  |  |
| 8 | 燃气蒸包炉连柜座 | 1.全不锈钢外壳，坚固耐用 | 800*900*（850+90) | 台 | 1 |
|  |  | 2.脉冲点火系统，带熄火保护安全装置 |  |  |  |
|  |  | 3.高效燃烧器配独立开关及温控，可调节脚座 |  |  |  |
|  |  | 4.本机可广泛应用于餐厅、食堂、酒店等需用火头多的地方，可满足多种烹饪要求 |  |  |  |
| 9 | 单拉门打荷台 | 材料：1.优质不锈钢板； | 1800*900*800 | 台 | 2 |
|  |  | 2.台面板材厚度1.0mm,并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； |  |  |  |
|  |  | 3.移门为整体焊接，门厚1.0mm，移门活动可拆卸； |  |  |  |
|  |  | 4.后板，侧板，层板均为1.0mm厚度不锈钢板； |  |  |  |
|  |  | 5.配可调节重力脚。 |  |  |  |
| 10 | 燃气煮面炉连柜座 | 1.全不锈钢制造 | 800*900*（850+90) | 台 | 2 |
|  |  | 2.密合良好,不遗漏食物碎渣。 |  |  |  |
|  |  | 3.优质不锈钢炉头 |  |  |  |
|  |  | 4.配熄火保护装置 |  |  |  |
|  |  | 5.可调节的高质不锈钢脚座 |  |  |  |
|  |  | 6.独到设计的水缸,能自动给水,喷流式煮面,效果更佳 |  |  |  |
|  |  | 7.燃烧器是无逢钢管,可以起到自我稳定火焰的用途 |  |  |  |
|  |  | 8.可更换的喷咀，适合不同的气体使用 |  |  |  |
|  |  | 9.炉体是用优质不锈钢制造，内膛是用高密度玻璃纤维包住，能恒久保 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢清洗池 | 采用优质不锈钢板制作，厚度1.0mm，水槽深度250mm | 1000*750*950 | 台 | 2 |
|  |  | （1）面板高度为40mm，折边平整光滑，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； |  |  |  |
|  |  | （2）支架采用直径38*1.0mm不锈钢管焊接而成，安装不锈钢调节脚； |  |  |  |
|  |  | （3）星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅侧板 |  |  |  |
| 12 | 不锈钢保鲜工作台 | （1）用电量：220v 460w | 1800*800*800 | 台 | 2 |
|  |  | （2）容量：490L |  |  |  |
|  |  | （3）门开关的设计：加厚密封硅胶条， 防止冷量外泄，更加节能 |  |  |  |
|  |  | （4）冰箱内外全部采用高质量的不锈钢材料 |  |  |  |
|  |  | （5）箱体采用60mm厚的环保聚氨酯 (密度 40kg/m3) 发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 |  |  |  |
|  |  | （6）温控器简单易用 |  |  |  |
|  |  | （7）操作温度范围: |  |  |  |
|  |  | – 冷藏: +1 ºC / +5ºC |  |  |  |
| 13 | 不锈钢双层台面立架 | 材质：采用优质不锈钢板 | 1800*300*600 | 台 | 2 |
|  |  | （1)层板采用不锈钢板材，厚度1.0mm，层板托撑厚度1.0mm，立柱38*38*1.0mm不锈钢圆管； |  |  |  |
|  |  | （2）层板下配补强撑； |  |  |  |
|  |  | （3）支架不锈钢管壁厚1.0mm。 |  |  |  |
| 14 | 单拉门打荷台 | 材料：1.优质不锈钢板； | 1800*800*800 | 台 | 2 |
|  |  | 2.台面板材厚度1.0mm,并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； |  |  |  |
|  |  | 3.移门为整体焊接，门厚1.0mm，移门活动可拆卸； |  |  |  |
|  |  | 4.后板，侧板，层板均为1.0mm厚度不锈钢板； |  |  |  |
|  |  | 5.配可调节重力脚。 |  |  |  |
| 15 | 不锈钢双层台面立架 | 材质：采用优质不锈钢板 | 1800*300*600 | 台 | 2 |
|  |  | （1)层板采用不锈钢板材，厚度1.0mm，层板托撑厚度1.0mm，立柱38*38*1.0mm不锈钢圆管； |  |  |  |
|  |  | （2）层板下配补强撑； |  |  |  |
|  |  | （3）支架不锈钢管壁厚1.0mm。 |  |  |  |
| 16 | 四门双机双温冰箱 | （1）用电量：220v 500w | 1220*692*1910 | 台 | 1 |
|  |  | （2）容量：840L |  |  |  |
|  |  | （3）门开关的设计：加厚密封硅胶条， 防止冷量外泄，更加节能 |  |  |  |
|  |  | （4）冰箱内外全部采用高质量的不锈钢材料 |  |  |  |
|  |  | （5）箱体采用60mm厚的环保聚氨酯 (密度 40kg/m3) 发泡，无氟环保冷媒，高效节能，产品使用寿命更长 |  |  |  |
|  |  | （6）温控器简单易用 |  |  |  |
|  |  | （7）操作温度范围: |  |  |  |
|  |  | – 冷藏: 0 ºC /+8ºC |  |  |  |
|  |  | – 冷冻: -18 ºC /0ºC |  |  |  |
| 17 | 四层货架 | 材质：采用优质不锈钢板 | 1200*500*1550 | 台 | 2 |
|  |  | （1)层板采用不锈钢板材，厚度1.0mm，层板托撑厚度1.0mm，立柱Φ38*1.0mm不锈钢圆管； |  |  |  |
|  |  | （2）所有层板下配补强撑，面板能承受至少100KG/㎡的平均荷载且不变形； |  |  |  |
|  |  | （3）支架不锈钢管壁厚1.0mm，所有脚管安装子弹形不锈钢可调脚。 |  |  |  |
|  |  | ◆（4）提供生产货架不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，不锈钢板对大肠杆菌、金黄葡萄球菌抗菌率≥90%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； |  |  |  |
|  |  | ★（5）提供所投货架不锈钢板经≥300h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）。 |  |  |  |
| 18 | 双层工作台 | 采用优质不锈钢板，台面厚度1.0mm | 1800*800*800 | 台 | 2 |
|  |  | （1)面板高度50mm，折边处平整光滑，没有毛刺，容易清洁； |  |  |  |
|  |  | （2）工作面下加装18mm密度板，并安装1.0mm厚加强撑，面板能承受100KG/㎡的平均荷载且不变形； |  |  |  |
|  |  | （3）支架采用直径48mm，厚度1.0mm不锈钢管焊接成型，并安装可调不锈钢脚。 |  |  |  |
|  |  | ◆（4）提供生产工作台所用不锈钢板符合GB/T24170.1-2023标准，不锈钢板对大肠杆菌、金黄葡萄球菌抗菌率≥90%，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）；防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌； |  |  |  |
|  |  | ★（5）提供工作台不锈钢板经≥300h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021国家标准，检验合格的检测报告（检测报告须带“CMA” 或“CNAS”标志）。 |  |  |  |
| 19 | 单眼残物平台 | 1.台面采用不锈钢厚1.0mm优质不锈钢板； | 1500*800*950 | 台 | 1 |
|  |  | 2.底部采用1.0mm不锈钢加强筋，立管为38mm*38mm，1.0mm不锈钢管配全钢子弹脚； |  |  |  |
|  |  | 3.横管为25mm*38mm，1.0mm不锈钢管； |  |  |  |
|  |  | 4.台面开有残食孔。 |  |  |  |
| 20 | 大单星清洗水池 | 采用优质不锈钢板制作，厚度1.0mm，水槽深度250mm | 1000*750*950 | 台 | 3 |
|  |  | （1）面板高度为40mm，折边平整光滑，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁； |  |  |  |
|  |  | （2）支架采用直径38*1.0mm不锈钢管焊接而成，安装不锈钢调节脚； |  |  |  |
|  |  | （3）星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅侧板 |  |  |  |
| 21 | 冲孔沥水台 | 1.台面采用不锈钢厚1.0mm优质不锈钢板； | 1800*750*950 | 台 | 1 |
|  |  | 2.底部采用1.0mm不锈钢加强筋，立管为38mm*38mm，1.0mm不锈钢管配全钢子弹脚； |  |  |  |
|  |  | 3.横管为25mm*38mm，1.0mm不锈钢管； |  |  |  |
| 22 | 步进式开水器连底座 | 1外壳采用不锈钢板折弯制作，板材厚度1.2mm； | 540*400*930 | 台 | 1 |
|  |  | 2设备可同时消毒毛巾、刀具、砧板，功能强大； |  |  |  |
|  |  | 3设备同时配置推拉门和上翻门两种样式，均配置可视玻璃，便于观察内部消毒情况； |  |  |  |
|  |  | 4功率：2KW； |  |  |  |
|  |  | 5电压：220V。 |  |  |  |
| 23 | 双门热风循环消毒柜 | 1电量：220V/4.4KW； | 1320*620*2000 | 台 | 2 |
|  |  | 2温度范围：50-125℃ |  |  |  |
|  |  | 3柜体及门采用不锈钢整体发泡。 |  |  |  |
|  |  | 4采用热风循环高温消毒，柜内温度可达120℃。 |  |  |  |
|  |  | 5带有可调温控器，对所需温度随意调节； |  |  |  |
|  |  | 6带可调定时器； |  |  |  |
| 24 | 四门碗柜 | 1.优质不锈钢板制作； | 1200*500*1800 | 台 | 3 |
|  |  | 2.板材厚度1.0mm,用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； |  |  |  |
|  |  | 3.移门为整体焊接，采用尼龙轴承滑轮吊式悬挂，门厚1.0mm，移门活动可拆卸； |  |  |  |
|  |  | 4.后板，侧板，层板均为1.0mm厚度； |  |  |  |
|  |  | 5.配可调节重力脚。 |  |  |  |
| 25 | 四格保温台 | 1.台面采用厚1.0mm厚优质不锈钢板制造； | 1500*700*800 | 台 | 6 |
|  |  | 2.围板采用厚1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |  |
|  |  | 3.下部采用厚1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |  |
|  |  | 4.配旋钮温控器； |  |  |  |
|  |  | 5.配优质3KW/220V湿烧发热丝； |  |  |  |
| 26 | 不锈钢份数盆 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 530*325*150 | 个 | 30 |
| 27 | 不锈钢份数盆 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 530*325*200 | 个 | 30 |
| 28 | 小蒸笼 | 执行国家行业标准 | 执行国家行业标准 | 个 | 60 |
| 29 | 打菜勺子 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 直径85 | 个 | 30 |
| 其他： |  |  |  |  |  |
| 1 | 低噪声厢式离心风机（烹饪区） | 1.多翼式离心钢架结构，高压静音型； | 11KW | 台 | 1 |
|  |  | 2.材质：柜身外壳采用镀锌板组装，厚度0.9mm；风柜骨架采用40*40mm国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢； |  |  |  |
|  |  | 3.叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角按规范执行。 |  |  |  |
|  |  | 4.原理构造： |  |  |  |
|  |  | （1）蜗壳根据阿基米德螺旋线+翼端双曲线设计，蜗壳侧板由模具冲压成型并设计了加强拉筋，增加空气动力性能的同时降低了气动噪声； |  |  |  |
|  |  | （2）叶轮使用三元次流+Ω外切矢量增速结构，风量大、动力强劲、高效节能； |  |  |  |
|  |  | （3）风柜机箱:外机箱框架加固式设计，拥有更大承载力;箱体侧板可拆卸设计;箱体板块间均采用“搭肩式”压制结构，震动小、无漏风； |  |  |  |
|  |  | （4）内部框架:设计更简单紧凑，减少进风口的阻力，增大进风面积，把一部分承载力转移到了外机箱边框上； |  |  |  |
|  |  | （5）风柜专用轴承，加大了轴承和主轴的型号，增强了轴和轴承的承载力，电机端采用侧立式调心轴承座，改变了主轴粱式负载结构，使转子运转更平稳、轴承更耐用;侧立时轴承座安装在风柜外侧，拆装方便，易维护、维修； |  |  |  |
|  |  | （6）皮带轮全部采用欧式带轮，便于拆卸;电机滑轨设计前后左右可调，适应不同型号电机。 |  |  |  |
| 2 | 油烟净化器 | （1）低空排放油烟净化器； | 30000M³ | 台 | 1 |
|  |  | （2）95%以上除油烟效率，高效达标； |  |  |  |
|  |  | （3）能量强劲的高频高压电源； |  |  |  |
|  |  | （4）具有断电保护、恒流控制、短路保护、空载保护、放电保护、过温保护等功能； |  |  |  |
|  |  | （5）集中控制，各单元的控制采用标准接口 |  |  |  |
| 3 | 变频风机启动保护器 | 与风柜配套，保护电机 | 11KW | 套 | 1 |
| 4 | 风机/净化器支架 | 加厚镀锌50*50角铁焊制 | 配套风机净化器 | 台 | 2 |
| 5 | 不锈钢排烟风管道 | 1.整体采用厚度1.0mm优质不锈钢板加工； | 1000*700 | m² | 168 |
|  |  | 2.管道为交叉起骨型静音防震式； |  |  |  |
|  |  | 3.经过打磨处理，无缝隙，表面平整光滑。 |  |  |  |
| 6 | 风量调节阀 | 整体采用≥1.2mm优质镀锌板制作 | 1000*700 | 个 | 2 |
| 7 | 风机减震垫 | 风柜减震专用 | 配套风机 | 个 | 8 |
| 8 | 低噪声厢式离心风机（蒸饭、面点区） | 1.多翼式离心钢架结构，高压静音型； | 11KW | 台 | 1 |
|  |  | 2.材质：柜身外壳采用镀锌板组装，厚度0.9mm；风柜骨架采用40*40mm国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢； |  |  |  |
|  |  | 3.叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角按规范执行。 |  |  |  |
|  |  | 4.原理构造： |  |  |  |
|  |  | （1）蜗壳根据阿基米德螺旋线+翼端双曲线设计，蜗壳侧板由模具冲压成型并设计了加强拉筋，增加空气动力性能的同时降低了气动噪声； |  |  |  |
|  |  | （2）叶轮使用三元次流+Ω外切矢量增速结构，风量大、动力强劲、高效节能； |  |  |  |
|  |  | （3）风柜机箱:外机箱框架加固式设计，拥有更大承载力;箱体侧板可拆卸设计;箱体板块间均采用“搭肩式”压制结构，震动小、无漏风； |  |  |  |
|  |  | （4）内部框架:设计更简单紧凑，减少进风口的阻力，增大进风面积，把一部分承载力转移到了外机箱边框上； |  |  |  |
|  |  | （5）风柜专用轴承，加大了轴承和主轴的型号，增强了轴和轴承的承载力，电机端采用侧立式调心轴承座，改变了主轴粱式负载结构，使转子运转更平稳、轴承更耐用;侧立时轴承座安装在风柜外侧，拆装方便，易维护、维修； |  |  |  |
|  |  | （6）皮带轮全部采用欧式带轮，便于拆卸;电机滑轨设计前后左右可调，适应不同型号电机。 |  |  |  |
| 9 | 油烟净化器 | （1）低空排放油烟净化器； | 20000M³ | 台 | 1 |
|  |  | （2）95%以上除油烟效率，高效达标； |  |  |  |
|  |  | （3）能量强劲的高频高压电源； |  |  |  |
|  |  | （4）具有断电保护、恒流控制、短路保护、空载保护、放电保护、过温保护等功能； |  |  |  |
|  |  | （5）集中控制，各单元的控制采用标准接口 |  |  |  |
| 10 | 变频风机启动保护器 | 与风柜配套，保护电机 | 11KW | 套 | 1 |
| 11 | 风机/净化器支架 | 加厚镀锌50*50角铁焊制 | 配套风机净化器 | 台 | 2 |
| 12 | 不锈钢排烟风管道 | 1.整体采用厚度1.0mm优质不锈钢板加工； | 900*700 | m² | 126 |
|  |  | 2.管道为交叉起骨型静音防震式； |  |  |  |
|  |  | 3.经过打磨处理，无缝隙，表面平整光滑。 |  |  |  |
| 13 | 风量调节阀 | 整体采用≥1.2mm优质镀锌板制作 | 900*700 | 个 | 2 |
| 14 | 冷热水龙头 | 双温水龙头，纯铜镀铬材质 | 满足使用功能 | 个 | 20 |
| 15 | 不锈钢水池下水 | 全不锈钢材质 | DN60 | 个 | 20 |
| 16 | 手推车 | 1.台面采用厚1.0mm优质不锈钢板制造； | 500*900*950 | 辆 | 2 |
|  |  | 2.底部采用1.0mm不锈钢加强筋； |  |  |  |
|  |  | 3.把手为直径38mm，厚度1.0mm不锈钢管； |  |  |  |
|  |  | 4.底部为尼龙耐磨高强度承重脚轮； |  |  |  |
| 17 | 学生餐盘 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 280*220*40 | 个 | 1000 |
| 18 | 汤碗 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 直径12cm | 只 | 1000 |
| 19 | 筷子 | 木质 | 成人款 | 双 | 1000 |
| 20 | 打菜勺子 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 直径100 | 把 | 15 |
| 21 | 份数盆 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 530*325*200 | 套 | 15 |
| 22 | 打汤勺 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 满足使用功能 | 只 | 25 |
| 23 | 锅铲 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 标准不锈钢头 | 把 | 5 |
| 24 | 炒菜大勺 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 标准不锈钢头 | 把 | 1 |
| 25 | 大水勺 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 长60cm 直径16CM | 只 | 3 |
| 26 | 汤桶 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 50L | 个 | 2 |
| 27 | 汤桶架子 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 直径500*500 | 个 | 1 |
| 28 | 菜刀 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 大号1#刀 | 把 | 10 |
| 29 | 砍刀 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 1#刀 | 把 | 2 |
| 30 | 剪刀 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 大号 | 把 | 5 |
| 31 | 圆形砧板 | 优质PE材质 | 直径500*70厚 | 块 | 5 |
| 32 | 不锈钢漏盘 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 400*600*40 | 个 | 10 |
| 33 | 学生打汤大勺 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 标准不锈钢头8两 | 把 | 10 |
| 34 | 粗漏勺 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 直径280 | 把 | 10 |
| 35 | 细漏勺 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 直径280 | 把 | 10 |
| 36 | 油缸 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 直径280 | 套 | 10 |
| 37 | 打菜勺 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 直径100 | 把 | 20 |
| 38 | 磨刀棒 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 全不锈钢 | 根 | 1 |
| 39 | 油石 | 细砂 | 双面粗细 | 块 | 4 |
| 40 | 锅刷 | 竹质品 | 竹制 | 个 | 5 |
| 41 | 不锈钢蒸饭盘 | 食品级不锈钢材质，加厚 | 400*600*40 | 个 | 72 |
| 42 | 不锈钢留样盒 | 不锈钢材质，加厚 | 全不锈钢定制 | 个 | 30 |
| 43 | 紫外线消毒灯 | 1.功率：40W | 长度1.2米 | 盏 | 7 |
|  |  | 2.优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果更强，使用寿命长； |  |  |  |
|  |  | 3.陶瓷灯头，不易老化，安全绝缘易安装维护； |  |  |  |
|  |  | 4.铝合金支架，质量轻，强度高，散热性能优良。 |  |  |  |
| 44 | 风幕机 | 1.减少室内气温损失，强劲风力有效隔绝有害气体、昆虫、灰尘，保持室内清新空气； | 长度1.5米 | 台 | 5 |
|  |  | 2.风速≥11米/秒 |  |  |  |
| 45 | 不锈钢挡鼠板 | 1.整体采用厚度1.0mm优质不锈钢板加工； | 长度1.5米 | 套 | 5 |
|  |  | 2.经过打磨处理，无缝隙，表面平整光滑。 |  |  |  |
| 46 | 八人学生不锈钢餐橡木餐桌椅 | 1.尺寸：2200*700*800mm； | 2200*700*800 | 台 | 115 |
|  |  | 2.桌面为优质防火树脂板； |  |  |  |
|  |  | 3.桌架采用厚度不低于1.2mm的50mm*50mm方管烤漆； |  |  |  |
|  |  | 4.座椅采用高强度曲木弯背样式。 |  |  |  |
| 冷库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷库 | 冷库内外双面材料为优质彩钢板 | 6000*4000*2500 | 台 | 1 |
|  |  | 2.冷库板的厚度为≥100mm,冷库的温度范围为：冷藏0℃～+8℃，冷冻0℃～-18℃ |  |  |  |
|  |  | 3.冷库板保温层必须采用100%的聚氨酯保温材料,并达到无氟环保标准 |  |  |  |
|  |  | 4.吊顶冷风机自动化霜，热氟冲霜 |  |  |  |
|  |  | 5.磁性吸合冷库门 |  |  |  |
|  |  | 6.微电脑控制箱，带报警系统 |  |  |  |
|  |  | 7.机组采用谷轮压缩机组 |  |  |  |

# 合同主要条款及格式

注：本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

南京市政府采购合同

合同编号:

项目名称:

使用单位:

供货单位:

签订日期:

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照竞争性磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款  本合同项下货物总价款为___________ (大写) 人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、 支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于南京市政府采购         号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力， 这些文件包括但不限于：

- 乙方提供的响应文件和投标报价表；

- 供货一览表；

- 交货一览表；

- 技术规格响应表；

- 响应承诺；

- 服务承诺；

- 成交通知书；

- 甲乙双方商定的其他文件等。

- 第四章 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其 他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

- 第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

- 第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距 离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的 货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

- 第七条 交货和验收

1、需按采购方要求分批次送货，送货的数量由采购单位提前2个工作日通知，供货单位10个工作日内响应并供货，地点由甲方指定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物， 由此引起的风险， 由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的， 由乙方承担相关的违约责任。

货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺 (详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准) 。

- 第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为

货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理， 日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力 (如火灾、雷击等) 造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修3个自然日后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

- 第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

甲乙双方签订书面合同，项目方案确认后，甲方十日内应向乙方支付合同款40%作为预付款款项；所有器材安装完毕，甲方验收后无异议，甲方十五日内应向乙方支付合同剩余60%款项。

- 第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰逾期违约金，但累计逾期违约金总额不超过欠款总额的 5% 。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的逾期违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。 甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予暂停一至三年参加南京市板桥中学组织的政府采购活动的处理。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内 (取两者中最长的期限) ，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

- 第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中 止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加南京市板桥中学组织的政府采购活动。

- 第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 第十三条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商 不能解决争议，则采取以下第 (1) 种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。 如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3、在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

- 第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲方执陆分、乙方执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

# 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

- 基本目录

- 1、开标一览表

开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：南京市板桥中学厨用设备采购项目

项目编号：JSZC-320114-ZGSY-G2025-0004

分包号：分包号

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |

年   月     日

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

3、偏离说明：详见《偏离表》；

- 2、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏顺宇工程咨询管理有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购人式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、项目负责人：               移动电话：

10、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

### 3、法定代表人授权书或法定代表人身份证明书

法定代表人授权委托书

致：南京市板桥中学(采购人)

江苏顺宇工程咨询管理有限公司

本授权书声明：注册于＿＿＿＿＿（供应商住址）的＿＿＿＿（供应商名称）法定代表人＿＿＿＿（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权＿＿＿＿（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                      （项目名称），＿＿＿＿（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于＿年＿月＿日盖章生效，特此声明。

被授权代表人姓名：

年龄：

职务：

身份证：

联系电话：

供应商：      （加盖电子公章）

日期：年月日

（注：后附被授权委托人身份证正反面扫描件）

法定代表人身份证明书

兹证明***（）姓名同志，性别***，居民身份证号***，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电话：

单位全称： （加盖电子公章）

年  月  日

附：法定代表人居民身份证正反面复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

- 4、分项报价表

分项报价表

（参考第四章配置清单）

项目名称：                                       标包编号：

| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | - 单价 | - 合价 | - 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |
| - 大写（人民币） |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                            （盖章）

注：如果行数不够，请自行增加。

- 5、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	                             项目编号：

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的技术条款 | 投标响应 | 偏离 | 偏离情况详细说明 |
|  |  |  |  |  | 各技术参数如需要提供白皮书、彩页、手册、测试报告等证明材料的，需标注出在投标文件中对应的页码，并在所附证明材料中用方框框出对应条款 |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、“偏离”栏应注明“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

3、供应商应在上表中明确响应文件技术部分与采购文件要求的技术条款偏离情况，如有偏离（包括正偏离和负偏离）,供应商应详细说明,偏离情况详细说明可另页描述，但须在“偏离情况详细说明”栏标注其在响应文件对应的页码，并在证明材料中用方框框出对应条款。本表不作为供应商对所投项目关于技术条款等详细描述和说明的替代。供应商须按要求填写技术响应表，否则造成错漏责任自负。

4、本表所称技术条款主要针对采购文件第四章采购项目需求中的相关技术参数要求等逐一说明，按照要求提供产品说明书或检测报告等，具体数值以检测证书为准。

- 6、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	                                 项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 7、采购文件要求及投标人认为需要提供的其他证明文件及材料

- 二、资格文件

资格证明文件

- 具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证，扫描件加盖电子公章）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明或其上一年度经审计的财务报告的扫描件加盖电子公章)；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件加盖电子公章，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料扫描件加盖电子公章)；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料，提供承诺书(格式见附件）加盖电子公章)；

（5）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明(格式见附件）加盖电子公章)；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（分别提供信用中国网站查询截图加盖电子公章）。

（7）本次采购项目实施所必需的许可资质证明材料（若有）。

注：第（5）条重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，以上（2）-（6）条可以以在线下载的应由法定代表人签字并盖单位电子公章的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。

不得以信用承诺书替代的供应商资格证明文件须提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的（2）-（6）条按要求提供证明材料扫描件加盖电子公章。

- 三、综合评审评分项

（注：详见第三章 评标标准。）

- 四、价格折扣文件格式

- 1、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加南京市板桥中学的南京市板桥中学厨用设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于工业，制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于工业，制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。

- 2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

- 3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

- 4、节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 5、环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 五、附件

- 附件一、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

- 附件二、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有业绩均需要提供有效的扫描件。

- 附件三、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市板桥中学：

我单位           （供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：     年  月  日

- 附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京市板桥中学：

我单位             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。( 若有 )

主要专业技术能力有：         。( 若有 )

声明人：（加盖电子公章）

日期： 年   月   日

### 附件五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（公章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

特别说明：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目招标公告中“二、申请人的资格要求 2.1条”及“二、申请人的资格要求 2.9条”中涉及的证明材料，供应商可以在电子投标文件中一次性提交，也可以在电子投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书），不再需要提供上述涉及的证明材料。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。