南京市政府采购

公开招标文件

采购编号：JSZC-320100-JSCY-G2025-0014 - 采购项目：南京城市职业学院新街口校区监控改造和溧水 - 校区电梯监控改造项目 - 采购单位：南京城市职业学院 采购类别：货物类

- 江苏驰驿招标代理有限公司

二〇二五年六月

目  录

第一章 招标公告 ····························2

第二章 供应商须知 ···························7

第三章 纪律和职责···························23

第四章 评标标准····························24

第五章 采购项目需求··························27

第六章 合同主要条款及格式·······················53

第七章 投标文件格式··························61

第一章  招标公告

一、项目概况

南京城市职业学院新街口校区监控改造和溧水校区电梯监控改造项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年7月7日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

基本情况

- 1.1采购编号：JSZC-320100-JSCY-G2025-0014

1.2项目名称：南京城市职业学院新街口校区监控改造和溧水校区电梯监控改造项目

1.3预算金额：142万元

1.4最高限价：135.2万元

1.5采购需求：（1）新街口校区监控系统是2016年在2008年监控系统的基础上改建，现在存在线路老化、设备损坏维修率高、图像清晰度不高、存在部分监控盲区等问题。（2）溧水校区电梯监控敷设的随行电缆，在电梯长时间的运行使用中，随行电缆弯折经常损坏且清晰度不高。现拟对这两处监控系统进行改造，具体内容详见采购文件。

1.6合同履行期限：自合同签订之日起60天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用。

1.7本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

2.3本项目的特定资格要求：无。

2.4拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

3.2地点：江苏政府采购网“苏采云”系统；

3.3方式：网站下载；

3.4售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1递交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月7日9时00分（北京时间）；

4.2开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1集中现场考察或答疑：

6.1.1签到开始时间：2025年6月24日9时10分；签到结束时间：2025年6月24日9时30分，签到结束后开始集中组织现场勘察，签到地点：南京城市职业学院新街口校区（南京市秦淮区游府西街46号）一楼大厅休息区。具体地址请与采购人联系，联系人：芮老师，联系电话：15366099176。

6.1.2供应商请在规定的时间进行勘察、答疑，其他时间采购人恕不接待。

6.1.3供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

6.2投标保证金数额及交纳办法：本项目不收取投标保证金。

6.3是否接受进口产品：否。

6.4供应商通过苏采云（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6.5政府采购信用承诺

6.5.1根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，并将扫描件上传至投标系统。打印时间为本招标公告发布之日起至提交投标文件截止日前。

6.5.2在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

6.5.3供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

6.5.4其中不适用信用承诺的情形：供应商被列入严重失信主体名单；南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中有失信处罚记录；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

6.5.5供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.6公告媒体

（1）本采购公告在南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及南京城市职业学院官网（http://www.ncc.edu.cn/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及南京城市职业学院官网（http://www.ncc.edu.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

7.1采购人信息

单位名称：南京城市职业学院

单位地址：南京市溧水区高山路1号

联系人：芮老师

联系电话：15366099176

联系人：陈老师

联系电话：025-85395355

7.2采购代理机构信息

单位名称：江苏驰驿招标代理有限公司

单位地址：南京市鼓楼区水佑岗6号

联系人：刘工

联系电话：025-58956151

7.3项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：025-58956151

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人信息 | 名称：南京城市职业学院 地址：南京市溧水区高山路1号 联系人：芮老师 电话：15366099176 联系人：陈老师 电话：025-85395355 |
| 2 | 采购代理机构信息 | 名称：江苏驰驿招标代理有限公司 地址：南京市鼓楼区水佑岗6号 联系人：刘工 电话：025-58956151 |
| 3 | 采购项目名称 | 南京城市职业学院新街口校区监控改造和溧水校区电梯监控改造项目 |
| 4 | 项目所属行业划分 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“工业”。 |
| 5 | 分包划分与实施地点 | 一个分包，南京市。 |
| 6 | 分包主体 | 供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，如在中标后将本项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备第一章投标邀请2.1、2.3相应资质条件且不得再次分包。 |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起60日（供应商应承诺投标有效期不少于60日） |
| 8 | 投标文件拒收情形 | （1）拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子响应文件。 |
| 9 | 投标无效情形 | - 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。 - 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。 - 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。 - 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。 - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。 - 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。 - 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。 - 供应商不具备招标文件规定的资格要求。 - 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。 - 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。 - 供应商的报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的。 - 未通过符合性审查。 - 不符合招标文件中实质性要求和条件。 - 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。 - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。 - 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 - 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。 - 投标文件未按照招标文件要求签署或加盖电子签章。 - 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。 |
| 10 | 废标情形 | （1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。 （2）出现影响采购公正的违法、违规行为。 （3）供应商的报价均超过了项目预算，采购人不能支付的。 （4）因重大变故，采购任务取消的。 （5）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。 （6）因苏采云系统故障造成开标不成功。 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。 |
| 11 | 盖章要求 | （1）供应商投标文件不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的电子印章；否则，按无效投标处理。 （2）招标文件要求供应商提供加盖公章的证明材料可以使用加盖公章的扫描件上传至投标系统或者上传至投标系统加盖电子签章。 |
| 12 | 核心产品品牌要求 | 提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |

一、总   则

- 1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

- 2、定义

2.1“供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.2“产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指本项目采购人。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业提供的货物、承担的工程或服务报价价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，具体内容如下：

1）货物：供应商提供的货物均为小微企业制造的，给予投标报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（本项目为货物类采购，按此条标准执行，在投标系统上传《中小企业声明函》。属于监狱企业的在投标系统上传由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具证明文件或《残疾人福利性单位声明函》）。

2）工程：投标供应商为小微企业，则给予投标价格5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3）服务：投标供应商为小微企业，则给予投标价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%（工程项目为2%）的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（6）供应商同时为小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

（7）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.2节能产品、环境标志产品规定

（1）执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本，依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；

环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

（2）属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（3）属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，分别给予产品报价5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

3.3进口产品政策

（1）除第一章招标公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.4供应商信用：拒绝被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本次政府采购活动。

4、招标文件的约束力

4.1供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件构成

5、招标文件组成

5.1投标邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4纪律和职责

5.5采购项目需求

5.6合同主要条款及格式

5.7投标文件格式

5.8招标的最小单位是包。采购项目需求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目需求中已经分包的，可以以包为单位投标。

6、招标文件的澄清、补充或修改

6.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在原采购公告媒体发布更正公告；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

6.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 三、投标

7、投标文件的语言、计量单位、货币

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料，否则不予认可。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价。

8、联合投标（本项目不接受联合体投标）

8.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

8.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

8.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件（即第一章投标邀请2.1规定要求）；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的（即第一章投标邀请2.3规定要求），联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

8.4联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

- 9、投标费用

9.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2本次采购招标代理服务费由中标供应商参照计价格〔2002〕1980号文件规定的基准费率下浮40%计算支付给采购代理机构，计算不足4000元的，按4000元支付。请供应商予以关注并核算到总报价中。

9.3本次采购招标代理服务费在中标供应商领取中标通知书时结算。

10、投标文件组成

10.1供应商应根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

11、投标文件的商务部分

11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※投标函（投标申请及声明），格式见第七章；

（2）※法定代表人授权委托书，格式见第七章；

（3）※不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺，格式见第七章；

（4）※《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（说明：供应商在提供此承诺书的基础上，也可以同时提供承诺函替代的材料，替代材料详见第七章）；

（5）※第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件；

（6）※实质性要求完全响应承诺书，格式见第七章；

（7）《商务条款偏离表》，格式见第七章。

12、投标文件的技术部分

12.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

12.3提供的产品和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件：

（1）《技术条款偏离表》，格式见第七章；

（2）《投标项目核心产品及主要产品一览表》，格式见第七章；

（3）《供货一览表》，格式见第七章。

13、投标文件的价格部分

13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

13.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4供应商应在《开标一览表》标明提供货物的总价、《分项报价》标明提供货物的分项报价。

14、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1自提交投标文件截止之日起60日，投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

16、投标文件签署

16.1投标文件均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签署。

17、投标文件的编制、递交

17.1投标文件可以按照投标系统要求进行编制，投标系统未有固定格式的可以参照招标文件中的格式编制，也可以根据自身实际情况进行添加、删除等调整。

17.2供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.3供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

18、投标文件的拒收

18.1采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

19.1供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

19.4供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.5供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 四、开标、评标与确定中标单位

20、开标

20.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。

20.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.4投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务要求等，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

21、评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，或根据采购人授权直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2评标委员会由采购人代表及财政部门设立的政府采购评审专家库中随机方式抽取的评审专家组成，独立开展评审工作。

21.1.3采购代理机构将对评标现场活动进行全程录音录像。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

22.2 供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子签章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人（或采购人授权委托采购代理机构）对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评标委员会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评标委员会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。评标委员会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

25.1.5 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

25.1.6 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

25.1.7 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

25.1.8 供应商不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.9 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

25.1.10不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

25.1.11 供应商的报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的。

25.1.12 未通过符合性审查。

25.1.13 不符合招标文件中实质性要求和条件。

25.1.14 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

25.1.15 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.16 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.17 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.18 投标文件未按照招标文件要求签署或加盖电子签章。

25.1.19 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3供应商的报价均超过了项目预算，采购人不能支付的。

25.2.4因重大变故采购任务取消。

25.2.5 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则见招标文件第四章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 采购代理机构将在原采购公告媒体平台发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。投标文件中仅提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的中标供应商，应在中标公告发布之日起3工作日内将“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”替代的证明材料提交给采购代理机构核验，核验无误后由采购代理机构或采购人向中标供应商发出中标通知书。

27.2 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

五、签订合同

28、签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和其投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订之日起2个工作日内采购人进行合同公示。

28.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。

28.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.5中标通知书发出后，中标供应商无正当理由拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的政府采购活动，并予以通报。

28.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

- 29.询问

29.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问（口头或书面），采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

29.2采购代理机构询问电话：刘工，025-58956151；

采购人询问电话：芮老师，15366099176。

30、质疑

30.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将书面质疑文件原件送达采购代理机构。要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，如多次提出的，将被拒绝受理。

30.2 供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号） 相关规定，提出质疑的供应商应当是参与项目投标活动的供应商，潜在供应商已依法获取招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

30.3 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对招标文件提出质疑的，自招标公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标各程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

30.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人提出的质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明委托代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

30.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

30.8质疑联系方式

采购代理机构名称：江苏驰驿招标代理有限公司

采购代理机构地址：南京市鼓楼区水佑岗6号

联系人：邢工

质疑咨询电话：025-58956153  025-58956158

传真：025-58956152

邮编：210009

31、投诉

31.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

31.2政府采购监督管理部门联系方式

政府采购监督管理部门名称：南京市财政局政府采购管理处

政府采购监督管理部门地址：南京市长江路66号

投诉咨询电话：025-51808867

32、诚实信用

32.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

32.2供应商不得向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

32.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

32.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33、违反信用承诺的法律责任

- 供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，应对其内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经财政部门调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 第三章  纪律和职责

一、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，如出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条关于评标结果修正情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项；

（十一）采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

二、评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（二）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，第二章23条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

第四章  评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、价格部分 |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35。（小数点保留两位） | 35 | 客观分 |
| 2、技术部分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 技术参数 响应 | 根据供应商所投产品对招标文件第五章要求的产品功能、性能、配置要求的响应情况进行评分，完全响应的得30分；标注“▲”的内容为重要指标，每有一项负偏离扣2分；其他指标为一般参数，每有一项负偏离扣1分；扣完为止。技术参数中要求提供证明材料的，请在《技术条款偏离表》下后附，未提供视作负偏离处理。此项由评委根据供应商提供的《技术条款偏离表》进行评分。 | 30 | 客观分 |
| 2.2 | 项目需求 理解 | 根据供应商对本项目现状的了解以及所作的规划布局设计，重难点把握分析进行评分。 现状了解清晰、透彻，规划布局设计合理，并提供详细完整的点位图，对于项目的重难点进行深层次分析并提出有效可行地解决措施的得6分； 现状了解基本清晰，规划布局设计一般，提供的点位图较为详细完整，对于项目的重难点进行分析并提出较为可行地解决措施的得3分； 现状了解不清晰，规划布局设计有欠缺，提供了笼统的点位图，重难点把握及解决措施缺乏可行性的得1分； 未提供方案或未提供点位图的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 实施方案 | 供应商应根据招标文件及本项目特点，提供项目实施方案，包括：（1）施工进度计划和各阶段进度的保证措施，（2）质量保证措施，（3）项目管理机构及劳动力计划，（4）安全文明施工措施，（5）安装调试方案，（6）验收方案等。所提供方案内容完整详细、涵盖上述情形的得12分，每缺少一项内容扣2分，每项中每有一处存在内容缺陷的扣1分，扣完为止。本项满分12分。 注：内容缺陷是指内容逻辑混乱、内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任意一种情形。 | 12 | 主观分 |
| 2.4 | 项目实施 团队 | 1、供应商针对本项目拟派的项目负责人具有机电工程二级及以上建造师注册证书及安全员B证的得2分。 2、供应商针对本项目拟派的实施团队成员（不含项目负责人）中具有中级及以上工程师职称证书人员，每提供一个得2分，最多得4分。 注：提供证书复印件以及供应商为上述人员缴纳的近半年任意一月的社保证明材料。 | 6 | 客观分 |
| 3、商务部分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务 方案 | 根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话、维护机制、用户人员使用培训方案等）进行评分。 售后服务方案完整、无缺漏，内容详细具体、合理可行，具有实际可操作性的得5分； 售后服务方案完整、无缺漏，内容较为详细具体，具有一定可操作性的得3分； 售后服务方案完整、无缺漏，但内容简单、笼统，缺乏可行性的得1分； 未提供方案或方案缺漏的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 业绩 | 供应商自2022年6月1日（含）以来具有类似项目业绩,每提供1项得2分，最高得4分。须提供中标通知书、完整合同、竣工（完工/验收）证明，三者缺一不可，时间以合同签订时间为准，未按要求提供的不得分。 | 4 | 客观分 |
| 3.3 | 履约能力 | 供应商具有有效期内的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质的得2分。提供资质证书复印件。 | 2 | 客观分 |

评分说明：

1、小微企业、残疾人福利性企业、监狱企业：

（1）如供应商为小企业（含小型、微型企业），应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定。

（2）在政府采购活动中，残疾人福利性企业、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性企业、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格折扣。

（3）小微企业价格扣除：

1）供应商提供的货物均为小微企业制造的，给予投标报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2）供应商应当在投标系统企业报价折扣证明端口上传《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46 号）的相关规定。属于监狱企业的上传由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

2、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的扫描件为依据，评分标准有特殊说明的除外。要求供应商自身提供加盖公章的证明材料可以使用加盖公章的扫描件上传至投标系统或者上传至投标系统加盖电子签章。

第五章  采购项目需求

一、项目名称：南京城市职业学院新街口校区监控改造和溧水校区电梯监控改造项目

二、项目概况：背景介绍、建设标准、建设目标。

（一）视频监控系统现状

当前视频监控系统现状如下：新街口校区视频监控系统于2016年完成升级，将原有模拟摄像机更换为同轴摄像机并投入使用。目前，视频监控系统现有128台同轴监控设备，通过同轴线缆布放至1层消控室，分别接入至8台16路硬盘录像机进行视频录像存储，使用解码器上电视墙实时监控，通过工作站来调取录像及相关配置。

（二）系统升级方案

随着视频产品普遍采用基于AI视觉感知技术，并在智能大厦的智慧管理中得到广泛应用，同轴摄像机作为模拟与数字摄像机之间的过渡产品，已被市场淘汰。本次改造计划将前端现有同轴监控点位全部升级为400万像素POE网络摄像机以满足新街口校区全方位无死角的监控需求。同时，针对不同区域优化监控点位。

监控网布线采用全光网络架构，光纤引至各楼层弱电间，接入光纤配线架，再通过6类非屏蔽网线连接到监控摄像机点位。录像集中存储放置在1层监控机房内。新街口校区此次监控系统升级与溧水校区设备网联通，为确保系统稳定运行和数据安全，已对双方系统的接口、协议等进行兼容性测试，实现监控设备接入溧水校区监控平台，实现数据与信息共享，便于统一管理。

新街口校区消控室设置分控电脑，用于管理监控平台及相关软件操作。大楼监控画面通过解码器上2×4的46寸拼接屏电视墙，操作台配置监控专用键盘，便于值班人员切换监控画面，及时调取紧急监控画面。在充电桩、厨房后场、配电房等区域考虑部署双光谱热成像半球进行实时温度异常检测，当物体表面温度出现异常，即可快速报警，将“事后处置”提升到“事前防范、事中控制”。

提供多种监控智能辅助监控手段并提供报警功能。当平台系统通过消防监控模块或人员行为监控模块检测到下面异常情况时，立即在监控管理平台及相关终端设备（如监控中心大屏、值班人员电脑）弹出预警弹窗。

​    火灾隐患识别：利用图像识别与智能分析技术，实时监测监控重点区域内是否存在明火、异常烟雾（如电线短路产生的烟雾、易燃物燃烧烟雾）、高温物体（如过热的电气设备）等火灾隐患，出现时系统自动预警。系统需具备对火焰颜色、烟雾浓度及扩散形态的精准识别能力，避免误报与漏报。夜间时段电梯口状态监测：对夜间时段电梯口和重点区域出现人员活动，系统需立即触发预警。

异常行为识别：在社会教育中心等重点区域智能识别实时监测人员聚集情况，当某区域人员密度超过设定阈值（如拥挤、聚集）时，系统自动预警；智能识别人员摔倒、打架、奔跑、攀爬等危险行为时系统自动预警。

（三）报警系统改造

本项目拟采用总线制报警主机，探测器、紧急报警设备通过其相应的编址模块与报警控制主机之间采用报警总线（专线）相连。除在一层设置入侵报警设备外，还针对各楼层教室和办公室设置手动报警按钮，以便安保人员第一时间到达现场并采取相应的措施。同时，入侵报警与视频监控系统进行联动，当触发警情时，电视墙会推送告警弹窗，将警情所在位置监控实时画面显示出来，及时报警。

三、产品清单、产品功能、产品性能、产品配置要求

（一）视频监控系统

| 序号 | 名称 | 规格参数（不低于下述要求） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万网络摄像机半球 | 1、传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 2、最低照度：彩色：≤0.005 Lux 宽动态：120 dB 焦距：定焦 3、补光灯类型：红外灯 补光距离：最远≥30 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 4、最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/smart264/smart265子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 5、存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 6、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 防护：IP66 7、主码流可达到2688x1520@25fps，具有400万像素CMOS传感器。 8、红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。信噪比不小于55dB。内置1个麦克风，具有1个RJ45 网络接口。样机采用 DC12V或POE 供电。 | 台 | 142 | 核心产品 |
| 2 | 400万室内筒型网络摄像机 | 1、最大分辨率2560x1440@25fps。 2、最低照度彩色0.005lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、支持白光灯补光，当白光灯开启时，可识别距离样机 30米处的人体轮廓 5、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 6、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 7、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。（提供具有“CMA”标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 8、支持不少于1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。 | 台 | 38 |  |
| 3 | 400万行为分析摄像机 | 400万像素AI智能摄像机 1、支持双目立体视觉算法与深度学习算法，支持倒地、剧烈运动、间距异常、滞留、人数异常、穿越警戒线、徘徊、奔跑、离岗等行为分析功能。 2、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 3、支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同视频环境 5、最低照度：彩色：≤0.005 Lux 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：≥98°，垂直视场角：≥54°，对角视场角：≥115° 4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42°，对角视场角：93° 6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26°，对角视场角：57° 8 mm，水平视场角：38°，垂直视场角：21°，对角视场角：44° 6、补光灯类型：默认智能补光，可切换红外补光、白光补光 补光距离：红外光最远≥50 m，白光最远≥30 m 波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 7、最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持smart 264/265 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 防护：IP67 | 台 | 42 |  |
| 4 | 400万电梯专用摄像机 | 1、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测等10种 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 2、补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达10 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 3、最大图像尺寸：2688 × 1520 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1路输入，1路输出 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出 复位：支持 4、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 防护：IK08 5、具有数字降噪、镜像功能、电子放大、可伸缩编码SVC、透雾等功能。同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%。支持红外检测在10米范围内能探测到目标。 | 台 | 16 |  |
| 5 | 双光谱筒型摄像机 | 双光谱筒型摄像机 1、热成像像素256 × 192，像元大小12um，NETD < 40 mK (25°C, F1.0) 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能 2、支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20 °C~150 °C，测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值） 3、支持吸烟检测、测温防火、烟雾检测、支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器、支持AI开放平台、智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、火点检测、烟雾检测支持同时开启。 4、测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启。 测温范围：测温范围：-20 °C~150 °C 测温精度：测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值） 5、人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：30m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：90m 吸烟检测最远报警距离：4.5m 报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警 - 周界防范检测：热成像通道（默认）：越界侦探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测； 可见光通道：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测； 防火应用检测：支持火点检测、烟雾检测、吸烟检测 ； 报警输入：支持2路DC 0~5 V报警输入 报警输出：支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置 测温环境温度：-20°C~50°C 防护等级：IP67 7、双光融合显示功能检验：可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息（提供具有“CMA”标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 8、噪声等效温差(NETD)检验：热成像视频图像噪声等效温差(NETD)≤8mK（提供具有“CMA”标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） | 台 | 4 |  |
| 6 | 无线网桥 | 1、500米5.8G电梯网桥，802.11ac制式；网络接口：3个RJ45 ,10/100 Mbps自适应；组网方式：点对点；带机量：2路2M码流IPC 2、无线传输距离：500 m；工作温度：-30℃~70℃ 3、智能识别终端，终端准入管控；智能频谱管理，无线抗干扰，故障可自愈 4、支持识别接入终端，并能通过管理平台进行准入配置，对接入的终端设备进行接入管控。接入的终端未获得授权时，不能进行通信。 5、支持故障自愈功能，无线链路、有线端口、内存、CPU状态异常时，应能进行重连或重启。 | 对 | 16 |  |
| 7 | 全景球机 | 1、8个1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达3200万。星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR；40倍光学变倍，16倍数字变倍 2、宽动态：支持120dB超宽动态；光学变倍：40倍 ；焦距：【全景】2mm；【细节】6~240mm 3、防补光过曝：支持 红外照射距离：300米 4、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 5、支持北斗卫星定位、支持陀螺仪、支持电子罗盘： 6、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据 7、光纤接口：FC接口;内置光纤模块;波长TX1310/RX1550nm;20km传输距离;单模单纤;1000M网络数据 8、SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512G） 9、报警：7路报警输入，2路报警输出 音频：1路音频输入，1路音频输出；RS485接口：采用半双工模式 供电方式：DC36V；防护：IP67 10、设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于360°。可将8个全景视频图像进行拼接，实现不小于360°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。（提供具有“CMA”标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 11、设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口。（提供具有“CMA”标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） | 台 | 1 |  |
| 8 | 监控平台操作单元 | 1、显示屏：10.1英寸TFT LCD；控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 2、最大解码分辨率：4路1080P或1路4K 3、网络接口：1个；Wi-Fi：1个 4、摇杆类型：四维单按键摇杆 5、USB接口：USB2.0x2 6、视频接口：DVIx1;HDMIx1 | 台 | 1 |  |
| 9 | 系统对接 | 须无缝接入溧水校区监控管理平台，统一查看、调用、管理及部署。 甲方免费提供溧水校区监控管理平台的系统接口及账号密码。 投标时应提供能够与溧水校区现有安防监控管理平台对接的承诺函并加盖供应商公章。 | 路 | 269 |  |
| 10 | 视频存储设备 | 1、处理器：1颗64位多核处理器；系统内存：8GB（可扩展至64GB） 系统盘：1×240GB SSD；存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔 网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口 其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA 2、整机电源：1200W，1+1冗余电源 3、视频性能：最大支持接入550路（最大接入带宽1100Mbps） 图片性能：最大支持50张/S（单张图片500KB） 回放性能：最大支持55路2Mbps 事件录像：最大支持200路2Mbps 4、支持视频流直写、图片直写 5、具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min。 6、设备支持对IoT硬盘进行加密和解密，加密后的硬盘无法进行读写。 | 台 | 2 |  |
| 11 | 企业级硬盘 | ≥16T，≥7200RPM，SATA | 台 | 76 | 存储90天 |
| 12 | 超高清智慧信号处理器 | 1、≥4路带锁定装置的HDMI输入，兼容HDMI/DVI信号格式，分辨率最高支持3840X2160@30HZ； 2、≥4路带锁定装置的HDMI输出，兼容HDMI/DVI信号格式，分辨率最高支持3840X2160@30HZ； 3、≥1路3.5mm立体声输入端口，≥1路3.5mm立体声输出端口； 4、≥1路百兆RJ45接口，支持POE； 5、≥1路RS-232/485双向通讯端口，支持波特率2400~115200bps，支持Hex和ASCII数据格式； ▲6、支持3路电源热备，实现2路DC输入+1路POE组成热备；支持多种工作模式，实现分配器、切换器、矩阵切换、图像处理4种工作模式；支持可视化运维监管，支持检测设备运行温度，输入视频格式合法性等并进行故障报警；支持检测网络状态、电源状态；具备高稳定性，支持7*24小时不间断工作，设备平均无故障时间(MTBF)大于200000小时；（提供具有“CMA”标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） ▲7、支持视频断电直通，实现2路HDMI之间断电直通，确保能够不中断无损地传输已有的信号，可实现1路音频断电直通；支持自动切换功能，信号发生中断时，自动将有信号的输入通道切换到输出设备上；若当前输入都无信号则自动切换默认测试信号到输出设备上；（提供具有“CMA”标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 8、支持音频断电直通，实现1路音频断电直通； 9、支持图像无缝快速切换，瞬发、无黑屏、高质量显示； 10、支持图像处理，画面拼接、画面分割处理；支持EDID管理； 11、支持自动选择输入信号源；支持音频加解嵌； 12、支持断电记忆功能，设备上电自动恢复掉电前的状态； 13、支持HDMI接口模拟热拔插；支持双向串口控制、面板按键控制、网口控制、web页面控制； 14、支持OSD管理，可配置显示内容、字号、背景、字色，位置等。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 测温型热成像半球摄像机 | 双光谱声光警戒半球 1、使用场景：后厨,主要用于厨房在无人情况下的动火离人监管，温度超限报警。 2、支持可见光通道的无人监测，离开时间可设置0-900s，最多支持8个人员区域。 支持无人规则和测温规则关联，一个无人规则框可以关联多个测温规则。 支持测温功能：支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测 支持双光融合图像模式 支持声光联动报警 支持白热、黑热，铁红等15种伪彩模式 3、热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 热成像响应波段：8~14μm 热成像像元尺寸：12μm 热成像分辨率：256 × 192 热成像焦距&视场角：2mm，90.0° × 65.4° 4、测温精度：±2°C或者读数的±2%（取最大值） 测温范围：-20 °C~550 °C 温度异常功能：全屏测温 专家模式：10个点，10个框，1条线总计21个测温规则 5、可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 可见光分辨率：2688 × 1520，400万 可见光焦距：2mm，117.8° × 70.4° 可见光补光功能：红外补光最远15米 双光融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节 6、智能信息叠加：支持可见光通道图像中叠加热成像信息（仅支持测温规则，测温值） 7、报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警（语音可自定义）防火监测应用：支持温度异常监测 报警输入：支持1路DC 0~5V报警输入 报警输出：支持1路常开型继电器输出，报警类型可设置 8、音频输入：1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p] 音频输出：1路3.5mm Impedance: 600Ω 9、电源输入：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3) 功率：12 VDC ± 25%: 0.5 A, Max 6 W PoE (802.3af, class 3): 36V to 57 V, 0.22 A to 0.14 A, Max 6.5 W 10、工作温度和湿度：-40°C~70℃，＜95% RH；测温环境温度：-20°C~50℃；防护等级：IP67；重量：940g ▲11、热成像视频图像具有白热黑热融合1、融合2、彩虹、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深 蓝、热点、冰火2、冰、热点2、绚丽、青紫、聚变1、聚变2、金秋1、金秋2、午日1、午日2、彩虹1、彩虹2、夕阳1、夕阳2、琥珀1、琥珀2、玉石1、玉石2、油画、石榴人翡翠、春、夏、秋、冬、深红、浅蓝、黄昏48种显示模式（提供具有“CMA”标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） ▲12、可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%（提供具有“CMA”标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） | 台 | 20 |  |
| 14 | 防油污网络摄像机 | 400W明厨亮灶智能防油污摄像机 1、支持镜头前盖防油污可拆卸设计；支持后厨三白检测算法，支持未戴白帽子，白口罩，白衣服的检测；支持AI开放平台 2、最高分辨率可达2688 × 1520 @30 fps，在该分辨率下可输出实时图像 3、支持背光补偿，强光抑制，透雾、3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境；支持红外补光，红外光最远可达30 m 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP 5.0，GB28181协议接入；支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本；支持异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警（无内置喇叭，需要外接扬声器）；支持音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置；支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储；符合IP66防尘防水设计，可靠性高 4、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：83.7°，垂直视场角：43°，对角视场角：100.3° 5、补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 6、1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡；报警：1路输入，1路输出 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位：支持 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC: 12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 7、电流及功耗：DC：12 V，0.84 A，最大功耗：7 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.32 A~0.21 A，最大功耗：7 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 | 台 | 6 |  |
| 15 | 硬盘录像机 | 1、2个10M/100M/1000Mbps网口、1个USB3.0接口、报警IO接口：4路报警输入，2路报警输出 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：4路H.264、H.265格式高清码流接入 2、算法种类：三白（白色厨师帽，白色厨师服，白色口罩） 实时视频分析：4路200W/4路400W/2路800W ▲3、AI规则类型支持区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、安全分析规则、跨线目标统计、区域目标数统计、区域交叠比统计。AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度（提供具有“CMA”标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） ▲4、支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤（提供具有“CMA”标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） | 台 | 1 |  |
| 16 | 监视器 | 50寸4K经济安防显示器 支持3840 × 2160超高清显示 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 3D数字图像降噪处理技术，画质更真实更清晰 超窄边设计，超高屏占比 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 显示尺寸：50 inch 屏幕可视区域：1095.84 mm × 616.41 mm 物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：D-LED 像素间距：0.2854 mm (H) × 0.2854 mm (V) 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 色深度：10bit, 1.07G 对比度：5000 : 1 响应时间：9.5 ms 刷新率：60 Hz 表面处理：Haze 25%, 2H 连续使用时间：7 × 16 H 色域：72% NTSC 音视频输入接口：HDMI2.0 × 3 音视频输出接口：LINE OUT × 1, Speaker OUT × 2 ( 8Ω 10W ) 数据传输接口：USB2.0 × 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 电源：178~240 VAC, 50/60 Hz 功耗：≤ 120 W 待机功耗：≤ 0.5 W 工作温度：0 ℃~40 ℃ 工作湿度：20%~80% RH(无冷凝水) 存储温度：-20 ℃~60 ℃ 存储湿度：10%~80% RH(无冷凝水) 外壳材料：塑胶 | 台 | 2 |  |
| 17 | NTP服务器 | 1、机箱高度、输入接口和电源接口检查 ≤1U；具有不少于2个BNC接口（GNSS天线口）、1个RJ45（NTP INP）接口；具有双路电源，支持AC90V~240V 2、具有4种类型可插拔授时模块板卡，单卡分别支持4个RJ45输出接口或5对RS422/485接口或2个10GE输出接口或4个光口；支持4种类型板卡排列组合。（提供具有“CMA”标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 3、具有不少于1个RJ45管理口，1个RS232串口，一路1PPS输出口、1路10MHz输出口。（提供具有“CMA”标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 4、支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒）（提供具有“CMA”标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 5、设备支持GPS、北斗、NTP、CDMA四种时间源获取模式 | 台 | 1 |  |
| 18 | 千兆单模光模块 | SFP 千兆单模光模块，1050nm，接头类型：LC | 个 | 22 |  |
| 19 | 万兆单模光模块 | SFP 万兆单模光模块，1050nm，接头类型：LC | 个 | 2 |  |
| 20 | 24口POE接入交换机 | ▲1、24口工业级POE交换机，400*2双冗余工业电源AC. 2、万兆端口：≥ 4个万兆SFP+光口插槽； 3、管理端口：≥1 个 Console 接口：RS-232（RJ45）； 4、交换容量：≥1.28Tbps，包转发率≥368.72Mpps；采用无阻塞架构设计,线速转发； 5、路由功能：支持IPV6管理，支持动态/静态路由功能；（提供具有“CMA”标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 6、支持RIPV1/V2,OSPFV3，支持ARP协议 7、支持端口自动翻转，交叉线/平行线自识别；支持250米长距离网线传输。 8、支持CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 9、高可靠网络性能设计，抗干扰能力强，自动抑制网络风暴侵袭，保证数据可靠传输； 10、支持静态多播过滤、端口聚合、端口镜像等功能； 11、支持 WEB 界面设置，支持上管理软件，易于管理； 12、支持业务隔离，避免不同类型业务间相互干扰； 13、支持带宽管理优化处理，精确控制广播风暴； 14、支持端口环路保护功能，有效避免环网风暴； 15、支持SNMP网管，支持设备自动发现并识别其连接关系； 16、协议：支持STP/RSTP/MSTP、ERPS快速环网、QoS、VLAN、PVLAN、IGMP、Telnet； 17、安全功能：支持MAC、IP地址绑定，支持802.1x、广播抑制、ARP安全，支持HTTPs/SSL，支持 RADIUS 认证，支持 SSH，支持用户分级等（提供具有“CMA”标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 18、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 ▲19、工作温度-40℃~85℃；同时支持监测并显示设备当前CPU温度。（提供具有“CMA”标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 20、IP40防护等级,镀锌钢材金属机壳(防腐、防锈、抗干扰，抗冲击),网口浪涌保护8KV,电源输入端口浪涌保护10KV。 21、设备管理支持SNMP、Telnet、Syslog、NTP、TFTP、Web管理，NMS平台集群管理，APP移动运维。 22、通过CQC产品认证检测，通过工信部入网许可证，提供证书复印件。 | 台 | 8 |  |
| 21 | 48口POE接入交换机 | ▲1、48口工业级POE交换机，600*2双冗余工业电源AC. 2、万兆端口：≥ 4个万兆SFP+光口插槽； 3、管理端口：≥1 个 Console 接口：RS-232（RJ45）； 4、交换容量：≥6.4Tbps，包转发率≥598.3Mpps；采用无阻塞架构设计,线速转发； 5、路由功能：支持IPV6管理，支持动态/静态路由功能，支持RIPV1/V2,OSPFV3，支持ARP协议 6、支持端口自动翻转，交叉线/平行线自识别；支持250米长距离网线传输。 7、支持CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8、高可靠网络性能设计，抗干扰能力强，自动抑制网络风暴侵袭，保证数据可靠传输； 9、支持静态多播过滤、端口聚合、端口镜像等功能； 10、支持 WEB 界面设置，支持上管理软件，易于管理； 11、支持业务隔离，避免不同类型业务间相互干扰； 12、支持带宽管理优化处理，精确控制广播风暴； 13、支持端口环路保护功能，有效避免环网风暴； 14、支持SNMP网管，支持设备自动发现并识别其连接关系； 15、协议：支持STP/RSTP/MSTP、ERPS快速环网、QoS、VLAN、PVLAN、IGMP、Telnet； 16、安全功能：支持MAC、IP地址绑定，支持802.1x、广播抑制、ARP安全，支持HTTPs/SSL，支持 RADIUS 认证，支持 SSH，支持用户分级等； 17、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； ▲18、工作温度-40℃~85℃；IP40防护等级,镀锌钢材金属机壳(防腐、防锈、抗干扰，抗冲击),网口浪涌保护8KV,电源输入端口浪涌保护10KV； 19、设备管理支持SNMP、Telnet、Syslog、NTP、TFTP、Web管理，NMS平台集群管理，APP移动运维； 20、通过CQC产品认证检测，通过工信部入网许可证，提供证书复印件。 | 台 | 3 |  |
| 22 | 汇聚交换机 | 1、三层网管24*10/100/1000M电口+24*100/1000M SFP光口插槽+6*1/10G (SFP+)万兆光口插槽,以太网核心路由交换机 2、万兆端口：≥ 6个万兆SFP+光口插槽； 3、管理端口：≥1 个 Console 接口：RS-232（RJ45）； 4、交换容量：≥9.36Tbps，包转发率≥795.2Mpps；采用无阻塞架构设计,线速转发； 5、路由功能：支持IPV4/IPV6管理，支持动态/静态路由功能，支持RIPV1/V2,OSPFV3，支持ARP协议 6、支持端口自动翻转，交叉线/平行线自识别；支持250米长距离网线传输。 7、支持CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8、高可靠网络性能设计，抗干扰能力强，自动抑制网络风暴侵袭，保证数据可靠传输； 9、支持静态多播过滤、端口聚合、端口镜像等功能； 10、支持 WEB 界面设置，支持上管理软件，易于管理； 11、支持业务隔离，避免不同类型业务间相互干扰； 12、支持带宽管理优化处理，精确控制广播风暴； 13、支持端口环路保护功能，有效避免环网风暴； 14、支持SNMP网管，支持设备自动发现并识别其连接关系； 15、协议：支持STP/RSTP/MSTP、ERPS快速环网、QoS、VLAN、PVLAN、IGMP、Telnet； 16、安全功能：支持MAC、IP地址绑定，支持802.1x、广播抑制、ARP安全，支持HTTPs/SSL，支持 RADIUS 认证，支持 SSH，支持用户分级等 17、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 18、工作温度-20℃~55℃；IP30防护等级,镀锌钢材金属机壳(防腐、防锈、抗干扰，抗冲击),网口浪涌保护8KV,电源输入端口浪涌保护10KV； 19、设备管理支持SNMP、Telnet、Syslog、NTP、TFTP、Web管理，NMS平台集群管理，APP移动运维 20、通过CQC产品认证检测，通过工信部入网许可证，提供证书复印件。 | 台 | 1 |  |

（二）入侵报警系统

| 序号 | 名称 | 规格参数（不低于下述要求） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总线报警主机 | - 总线式网络报警主机；8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区）4个板载触发器输出，可扩展至256个。 - 用户：网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商。 - 功耗：≤60W（负载供电≤40W）。电源：AC220V。 - 工作温度：–10℃～+55℃；工作湿度：10％--90％。 - 安装方式：壁挂 | 台 | 1 |
| 2 | RF遥控器 | 配套PK系列键盘和商业级主机，支持所有有线报警主机使用/支持布防、撤防、周界布防、紧急报警、消警/5键遥控器 | 个 | 1 |
| 3 | 总线扩展模块 | 总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA | 台 | 3 |
| 4 | 警灯警号 | - 报警音量: 105dB at 30cm。 - 防护等级：IP54，室外防水。内置水平仪，便于辅助安装。 - 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和闪光模式切换。 - 功耗：静态功耗: 0.96W。报警功耗：2.7W | 个 | 7 |
| 5 | 主机蓄电池 | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用）。标准电压 12V。额定容量 7.0Ah。 | 块 | 1 |
| 6 | 室内双鉴探测器 | - 探测方式：被动红外+微波。探测范围：12m / 90° ；全范围PIR辅以24GHz微波探测。测速范围：0.2～3m/s。 - 灵敏度：自动；30kg 防尘。支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护。 - 支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法；微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz)。 - 防拆保护：开盖；报警输出：常闭。 - 标称功耗：17mA(最大)；设备供电：9 - 16 VDC；标称电压：12 VDC | 只 | 10 |
| 7 | 紧急按钮 | 紧急按钮面板式。防火ABS阻燃外壳。报警输出：常闭；常开。外壳材质：阻燃ABS | 个 | 7 |

（三）电子巡更

| 序号 | 名称 | 规格参数（不低于下述要求） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡更棒 | - 具有抗摔、防水、防强电击、自动感应、探测读卡功能。 - 无线传输: 无线上传数据，每秒上传≥30条巡更记录。 - 可存储≥30500条数据，掉电数据不丢失； - 记录冲击: 自动记录摔打情况。 | 台 | 4 |
| 2 | 巡逻点卡 | 管状卡射频卡不用充电，使用寿命≥20年，可选用多种类型，可以埋入墙内。 | 个 | 50 |
| 3 | 巡更管理软件 | 利用门禁点、报警器、NFC卡、二维码、图上位置坐标等作为巡查点，完成区域内的日常安保巡逻，提供线上巡查、线下巡查、图上巡查、巡查问题处理闭环、巡查结果统计分析等应用。 一、线下巡查 1、支持配置门禁点、报警器、NFC卡、二维码作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班； 2、支持将巡查计划指派给对应巡查人员； 3、支持巡查人员在移动端查看排班计划，查看排班执行情况和详情； 4、支持巡查人员按照排班在规定时间到达指定巡查点打卡完成巡查任务，巡查事件信息上报到平台； 5、支持巡查人员使用巡更棒进行离线式巡查打卡，巡查事件信息最终可通过USB连线方式回传到平台。 二、线上巡查 1、支持配置监控点作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班； 2、支持将巡查计划指派给对应巡查人员； 3、支持巡查人员在客户端查看排班计划，查看排班执行情况和详情； 4、支持巡查员按照排班在客户端查看对应巡查点实时视频判断巡查点位是否存在异常，并可抓图上报问题。 三、图上巡查 1、支持配置图上位置坐标作为巡查点，配置巡查路线、巡查计划，形成巡查排班； 2、支持将巡查计划指派给对应巡查人员； 3、支持巡查人员在移动端查看排班计划，查看排班执行情况和详情 4、支持巡查员按照排班到达巡查点对应位置查看巡查点位是否存在异常，并通过移动端上报GPS信息完成巡查打卡、记录历史轨迹上报到平台。 四、巡查问题处理闭环 1、支持巡查员巡查时发现异常问题进行上报，问题上报后由对应的整改人员进行整改、整改后由专人审核，问题闭环处理。 五、统计分析 1、支持按照巡查点、巡查路线、巡查员等维度统计排班个数、准时率、漏巡率、晚巡率、补漏巡率等信息。 | 套 | 1 |

（四）综合布线（数量为估算，施工时材料短缺的自行补齐，合同总价包干）

| 序号 | 名称 | 规格参数（不低于下述要求） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千兆单模光模块 | SFP 千兆单模光模块，1050nm，接头类型：LC | 个 | 22 |
| 2 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆单模光模块，1050nm，接头类型：LC | 个 | 2 |
| 3 | 光纤收发器 | 千兆带4口POE | 套 | 4 |
| 4 | LC耦合器 | LC耦合器 | 个 | 80 |
| 5 | LC单模尾纤 | LC单模尾纤 | 根 | 160 |
| 6 | LC单模光纤跳线3M | LC单模光纤跳线3M | 根 | 40 |
| 7 | SC单模跳线 | SC单模跳线 | 根 | 8 |
| 8 | 8口光纤终端盒 | 8口光纤终端盒 | 个 | 4 |
| 9 | 24口光纤配线架 | 1.规格：机架式光纤配线架，1U 19寸； 2.材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度≥1.5mm 3.结构：可配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器； 4.三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉； | 个 | 9 |
| 10 | 24口网络配线架 | 1.规格：模块式配线架 2.材料：采用SPCC冷扎钢板，厚度≥1.5mm，前后面采用喷塑处理； 3.配线架24个端口之间上下交错设计，防止选择90度模块端接时，相邻线缆之间产生短路现象； 4.背部自带理线杆，无需螺丝安装，卡扣式设计； 5.每根线缆有单独的固定槽，无需扎带捆绑。 | 个 | 14 |
| 11 | 理线架 | 理线架 | 个 | 25 |
| 12 | 网络跳线3M | 网络跳线3M | 根 | 336 |
| 13 | 壁挂机柜 | 530*400*600mm | 台 | 1 |
| 14 | 室外防雨箱 | 400*300*180含配电 | 台 | 4 |
| 15 | 机柜专用PDU | 8位10A | 个 | 9 |
| 16 | 专用接线盒 | 定制 | 个 | 43 |
| 17 | 水晶头 | 六类水晶头 | 盒 | 6 |
| 18 | 8芯单模光缆 | 1.结构类型：GJFJV 2.光纤类型：万兆多模OM4 3.芯数：8芯 | 米 | 2000 |
| 19 | 4芯室外单模光缆 | 1.结构类型：GJFJV 2.光纤类型：万兆多模OM4 3.芯数：4芯 | 米 | 600 |
| 20 | 网线 | 1.规格：六类非屏蔽网线 2.每箱/轴不低于305米 | 箱 | 40 |
| 21 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 2000 |
| 22 | 穿线管 | KBG20 | 米 | 500 |
| 23 | 穿线管 | KBG25 | 米 | 350 |
| 24 | 辅材 |  | 项 | 1 |

注：核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商与其他品牌的供应商进行比较与评价。

四、商务部分要求

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期要求 | 供应商负责安装、调试，验收合格后提供至少三年免费上门质保服务和两年维保服务。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 |
| 2 | 项目工期 | 自合同签订之日起60天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用。 |
| 3 | 交货地点 | 采购人指定地点（新街口校区、溧水校区），由供应商负责办理运输、装卸、安装、调试等，费用由供应商负责。 |
| 4 | 安装施工要求 | 1、在施工方面，须制定详细的施工计划，明确施工时间节点，合理安排施工流程，确保在不影响校区正常教学和办公秩序的前提下，高效、有序地完成监控系统升级工作。具体施工时间须与采购人充分沟通协商后确定，施工期间须严格遵守校区的管理规定。 2、本标的为包工包料的交钥匙项目，中标供应商需严格按照采购人提供的技术要求、施工规范以及相关标准，完成监控设备的安装调试工作。安装调试完成后，系统应通过采购人组织的验收测试，各项功能指标均达到合同约定的标准，确保项目达到可正常使用状态。 |
| 5 | 售后服务 | 1、质保期内供应商须提供7×24小时的技术支持服务，一旦设备产品出现故障损坏时，供应商接到报修通知后须在采购人要求的时间内赶到现场，一般故障24小时内解决，现场解决不了的重大故障，须从故障报修的隔天起计，3个自然日内解决。 2、维保期内供应商须建立完善的维护机制，安排具备专业资质和丰富经验的维护人员，按照每月的周期对监控设备进行全面检查和维护。维护内容包括设备清洁、性能检测、故障排查与修复等，确保系统长期稳定运行。 |
| 6 | 培训要求 | 提供免费培训服务，主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。 |
| 7 | 验收标准 与要求 | 1、供应商在中标后、合同签订前提供厂家对本项目主要设备（包含但不限于摄像机、交换机等）的样机及原厂质保函的承诺书原件并加盖公章。 2、项目实施完成后，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件，竣工文档必须包含竣工图电子版以及纸质版。 3、所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在招标书中明示的设备及附配件，供应商应在投标时予以补充（可自行根据现场勘察情况，结合实际需求测算补齐），如项目实施过程中因缺少辅材、设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，供应商须免费提供。 4、中标供应商须及时和采购人沟通，确认所有设备材质、款式、规格后方可供货，并确保产品质量。 |
| 8 | 报价与付款 条件 | 1、投标报价含清单所列产品及其安装、运输、装卸、调试、质保、维保、税金等与本项目相关的一切费用，本项目验收前供应商承担所有货物的保管责任。 2、付款方式：合同签订后七个工作日内支付合同价的30%作为预付款，剩余款项于货到安装调试完成且经采购人验收合格后七个工作日内付清。 |

备注：

1、针对“第五章 采购项目需求”中的“产品清单、产品功能、产品性能、产品配置要求”，供应商需在《技术条款偏离表》中如实响应所投产品的技术参数（格式见第七章附件），并上传至投标系统。技术参数中要求提供证明材料的，请在《技术条款偏离表》下后附证明材料，未提供视作负偏离处理。

2、“第五章 采购项目需求”中的“商务部分要求”为实质性要求，不允许负偏离，供应商须承诺完全响应并提供承诺书（格式见第七章附件）上传至投标系统，否则作无效投标处理。

第六章  合同主要条款及格式

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

合同编号：

项目名称：南京城市职业学院新街口校区监控改造和溧水校区电梯监控改造项目

资金预算号：

甲方：（采购人）南京城市职业学院（南京开放大学）

乙方：（供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲、乙双方根据由江苏驰驿招标代理有限公司组织的南京城市职业学院新街口校区监控改造和溧水校区电梯监控改造项目项目政府采购招标结果，签署本合同。

一、合同内容及组成文件

乙方根据甲方招标要求提供货物或服务，详细内容详见乙方投标响应文件。下列文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，包括但不限于：（1）投标（响应）文件和报价表；（2）投标（服务）承诺；（3）中标（成交）通知书；（4）交付一览表；（5）甲乙双方商定的其他文件。

二、合同金额及交付要求

2.1本合同金额为：(大写：人民币_________)(小写：￥_______)。

2.2 乙方交付的货物或提供的服务应当完全符合本合同或招标（采购）文件所规定的货物数量或规格要求。乙方提供的货物或服务不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收，由此产生的一切损失，由乙方承担。

2.3 履约时间：自合同签订之日起60天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用。

2.4 交付方式：  双方协商  。

2.5 交付地点：甲方指定区域。

2.6 其他说明（如有）：验收合格后除提供三年免费上门质保服务外，还须提供两年免费维保服务。

三、技术资料

3.1乙方应按规定交付的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）或服务的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或服务以及其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）或服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：

6.1 本项目【无】履约保证金（合同金额的5%）。乙方按合同约定缴纳履约保证金，在合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1退还时间及条件：验收合格后15个工作日内。

6.1.2退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：合同签订后七个工作日内支付合同价的30%作为预付款，剩余款项于货到安装调试完成且经甲方验收合格后七个工作日内付清。

8.2 在履行合同期间如成本上涨或降低，甲方对价格一律不作调整。

8.3 其他补充说明（如有）：      。

九、税费

9.1本合同执行中相关的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品及完整的服务内容。

10.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后2小时内到达甲方现场。

10.4质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5货物质保期为自交货验收合格之日起  三 年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。

十一、履约验收

11.1乙方提出验收申请后10个工作日内，由甲方根据法律法规及学校有关制度组织履约验收工作，验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.2验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

11.3因委托验收产生的费用由甲乙双方协商解决。若货物经验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。

11.4验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或导致合同目的无法实现，甲方有权依据法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物或服务的，应向乙方偿付拒收货物总价款5%的违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理合同支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期交付货物或服务的，应按逾期交货总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。

13.4乙方所交付的货物或服务不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换货物或服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物或服务的，甲方可单方面解除合同。

13.5甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

14.4 其他说明（如有）：      。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3本合同正本一式 贰 份，具有同等法律效力，甲方壹份、乙方壹份。

以下无正文。

| 甲方：南京城市职业学院（南京开放大学）（公章） 地址：南京市游府西街46号 法定代表人或授权代表： 联系电话： 开户银行：交行洪武路分理处 账号：320006668018010066344 税号：12320100425802658X | 乙方：（公章） 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 开户银行： 账号： 税号： |
| --- | --- |

签订日期：2025年  月  日

- 第七章 投标文件格式

（投标系统未有固定格式的可以参照本章的格式编制，也可以根据自身实际情况进行添加、删除等调整；有特殊说明的除外。）

一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：       （加盖公章扫描上传或电子签章）

日    期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：      （加盖公章扫描上传或电子签章）

日　　期：

三、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

四、节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

五、环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

六、投标函（投标申请及声明）

投标申请及声明

致：南京城市职业学院

江苏驰驿招标代理有限公司

根据贵方                          （项目名称）         （采购编号）投标邀请，正式授权    (姓名和职务)代表供应商      （供应商名称），提交投标文件。

据此函，兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、本项目通过验收并交付时间为：满足招标文件要求。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的配送，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：                （加盖公章扫描上传或电子签章）

日   期：       年    月    日

七、法定代表人授权委托书

致：南京城市职业学院

江苏驰驿招标代理有限公司

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加采购编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

供应商名称：         （加盖公章扫描上传或电子签章）

单位地址：

日    期：

附：法定代表人、被授权人的身份证明文件的复印件:

说明：

- 法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托书，只需提供法人身份证复印件。

- 被授权人须为供应商员工，需提供投标截止时间前3个月内（任意一月份）的社保缴纳证明材料。

被授权人社保缴纳证明材料复印件：

八、不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、

管理关系承诺

致：南京城市职业学院

江苏驰驿招标代理有限公司

根据贵方                          （项目名称）         （采购编号）采购邀请，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：               （加盖公章扫描上传或电子签章）

日     期：    年  月  日

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

九、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（一）供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，并将扫描件上传至投标系统。打印时间须为本招标公告发布之日起至提交投标文件截止日前。

其中不适用信用承诺的情形：供应商被列入严重失信主体名单；南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中有失信处罚记录；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（二）在资格审查环节，《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代的内容如下：

1、具有独立承担民事责任的能力：

（1）如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

（2）如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

（4）如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（1）健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

（2）依法作出的财务状况报告包括参加本次政府采购活动前：①上一年度经审计的财务报告；②六个月内（任意一个月）银行出具的资信证明；③六个月内（至少一个月）的会计报表（至少包含负债表、利润表）。可以提供上述任意一项，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；

（3）供应商成立不满一个月的可以不提供。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

（1）根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（2）可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）缴纳税收证明材料：供应商参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；

（2）缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；

（3）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

无重大违法记录声明格式

致：南京城市职业学院

江苏驰驿招标代理有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：1.政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。2.财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见财库〔2022〕3号：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

声明人：       （加盖公章扫描上传或电子签章）

年     月    日

6、法律、行政法规规定的其他条件：无

7、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）输入单位名称查询的记录。

十、无围标、串标行为承诺函

致：南京城市职业学院

江苏驰驿招标代理有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标、串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标、串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，由我单位及法定代表人承担相应的法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。因我单位围标、串标行为所导致的一切责任均与采购人、采购代理机构无关。

声明人：    （加盖公章扫描上传或电子签章）

年     月    日

- 十一、实质性要求完全响应承诺书

实质性要求完全响应承诺书

致：南京城市职业学院

江苏驰驿招标代理有限公司

（供应商名称）承诺：

我公司完全响应        （项目名称）      （采购编号）招标文件“第五章 采购项目需求”中的“商务部分要求”。

我公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：      （加盖公章扫描上传或电子签章）

日      期：

十二、《商务条款偏离表》

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。所谓“偏离”是指与招标要求的商务部分是否存在差异，根据响应的商务部分与招标文件进行比较，如实填写以下三种之一的情形：“正偏离”、“负偏离”、“完全响应/无偏离”。

2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                             （加盖公章扫描上传或电子签章）

十三、《技术条款偏离表》

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 采购项目要求提供的 技术或服务要求 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。所谓“偏离”是指与招标要求的技术或服务要求是否存在差异，根据响应的技术参数与招标文件进行比较，如实填写以下三种之一的情形：“正偏离”、“负偏离”、“完全响应/无偏离”。

2、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

3、技术参数中要求提供证明材料的，请在此处提供，将证明材料附后：

供应商名称：                               （加盖公章扫描上传或电子签章）

十四、投标项目核心产品及主要产品一览表

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心产品（以招标文件要求为准）和主要产品（至少填报单价最高的两个产品） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 |  | 单位 | 单价（元） | 质保年限 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 核心产品 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主要产品 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主要产品 |

供应商名称:                                  （加盖公章扫描上传或电子签章）

十五、供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： |  |  |  |  | 采购编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 产品信息 |  |
| 1 |  |  |  | 1、品牌、规格或型号： 2、生产企业名称及地址： 3、主要技术参数： |  |
| 2 |  |  |  | 1、品牌、规格或型号： 2、生产企业名称及地址： 3、主要技术参数： |  |
| 3 |  |  |  | 1、品牌、规格或型号： 2、生产企业名称及地址： 3、主要技术参数： |  |
| ……… |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：  （加盖公章扫描上传或电子签章）

- 十六、开标一览表

- 按投标系统格式填写

十七、分项报价表

| 项目名称： |  |  |  |  | 采购编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单位 |  | 单价（元） | 小计（元） |
| 上述合计 |  |  |  |  |  |  | 元 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                      （加盖公章扫描上传或电子签章）